# 六、分项报价明细表

项目名称：昌吉市智慧停车一张网设备采购及安装项目（二次）

项目编号：XJSLTZ-2026-ZB1-44-1（2）

昌吉市智慧停车一张网设备采购及安装项目费用汇总表

| 序号 | 建设内容 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设费 | 8387077.00 | （1）+（2）+（3）+（4）+（5）+ （6）+（7）+（8）+（9）+（10）+ （11） |
| (1) | 路内停车管理系统 | 2712371.00 | 含 232 个高位车位检测设备、145根立杆和670 个路侧泊位的画线、 30 个收费标示牌及施工 |
| (2) | 商业停车场出入口管理系统 | 1435911.00 | 含 188 个牌识一体机和 131个车场的系统施工 |
| (3) | 人行道监测系统 | 1234175.00 | 含 88 个智能球形摄像设备和87 根立杆及施工 |
| (4) | 违规停车智能识别与执法协同子系统 | 739870.00 | 含 50 个违停球机设备和 50 根立杆及施工 |
| (5) | 移动式泊位巡检与违停取证终端系统 | 626500.00 | 9 台车载移动抓拍系统 |
| (6) | 智能空中停车感知子系统 | 86000.00 | 2 台无人飞行器 |
| (7) | 分中心 LED 显示大屏 | 53600.00 | 含 6 块 55 英寸 LED 显示大屏、支架及施工 |

| (8) | 道路护栏 | 818250.00 | 本次采购 10910 米护栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| (9) | 智慧停车云平台（软件功能） | 500000.00 | 智慧停车云平台的软件开发、部署、系统对接 |
| (10) | 平台服务器部署 | 89400.00 | 670 个路侧泊位及 131个商业停车场数据的存储 |
| (11) | 网络安全 | 91000.00 | 平台数据存储的安全服务 |
| 二 | 工程建设其他费 | 300000.00 |  |
| (1) | 暂列金 | 300000.00 |  |
| 三 | 工程总造价 | 8687077.00 |  |

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路内停车管理系统工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名称 | 规格型号/设备参数 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 系统施工配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立杆基础 | 规格型号： 定制 设备参数： C25 钢筋混凝土基础(含混凝土、钢筋、模板），长 0.8m*宽 0.8m*高 1m | 145 | 700.0 0 | 101500.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司 |

|  |  |  |  |  |  | 原 产地：乌鲁 木齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 落地机柜基础 | 规格型号：定制 设备参数： C25 钢筋混凝土基础(含混凝土、钢筋、模板），长 0.7m* 宽 0.55m*高 0.3m | 14 | 320.0 0 | 4480.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| 3 | 电力电缆 | 规格型号： YJV3*2.5设备参数： YJV3*2.5 | 5660 | 18.00 | 101880.00 | 品牌：胡杨制 造商： 新 疆 胡 杨 线 缆 制 造 有 限公司原 产地： 乌 鲁 木 齐市 |
| 4 | 电力电缆 | 规格型号： YJV3*1.0设备参数： YJV3*1.0 | 1450 | 15.00 | 21750.00 | 品牌：胡杨制 造商： 新 疆 胡 杨 线 缆 制 造 |

|  |  |  |  |  |  | 有 限公司原 产地： 乌 鲁 木 齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 电力电缆 | 规格型号： YJV2*1.0设备参数： YJV2*1.0 | 2320 | 10.00 | 23200.00 | 品牌：胡杨制 造商： 新 疆 胡 杨 线 缆 制 造 有 限公司原 产地： 乌 鲁 木 齐市 |
| 6 | 网络线 | 规格型号：六类非屏蔽设备参数：六类非屏蔽 | 5810 | 6.00 | 34860.00 | 品牌：联普 造 州 联 电 电 有 公 产 州 : : 制商广市普线缆限司原地广市 |
| 7 | 光缆 | 规格型号： GYTS-24B1设备参数： 24 芯单模 | 5150 | 15.00 | 77250.00 | 品牌：烽火制 造商： 烽 火 通 信 科 技 |

|  |  |  |  |  |  | 股 份 有 限公司原 产地： 武 汉市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 光收发器 | 规格型号： GWY-GS03-20B设备参数： 光纤收发器，1 光 8 电，1 光1 电 | 51 | 410.0 0 | 20910.00 | 品牌：光 为视讯制 造商： 光 为 视 讯 通 信 设 备 有 限公司原 产地： 西 安市 |
| 9 | 光终端盒 | 规格型号： 4 口 设备参数： ≥4 口 | 51 | 75.00 | 3825.00 | 品牌：光 为视讯制 造商： 光 为 视 讯 通 信 设 备 有 限公司原 产地： 西 安市 |
| 10 | 接头盒 | 规格型号： 24 芯 设备参数： 24 芯 | 51 | 20.00 | 1020.00 | 品牌：光 为视讯制 造商： 光 为 视 讯 |

|  |  |  |  |  |  | 通 信 设 备 有 限公司原 产地： 西 安市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 熔纤盘 | 规格型号： 4 芯 设备参数： 4 芯熔纤盘 | 17 | 170.0 0 | 2890.00 | 品牌：光 为视讯制 造商： 光 为 视 讯 通 信 设 备 有 限公司原 产地： 西 安市 |
| 12 | 光纤熔接 | 规格型号：光纤熔接设备参数：光纤熔接 | 438 | 82.00 | 35916.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |

| 13 | 光纤尾纤 | 规格型号： FC-FC 单模单模设备参数： 单模 1 米（FC 接头） | 329 | 70.00 | 23030.00 | 品牌：天栎 造 波 天 通 科 有 公 产 波 : : 制商宁市栎信技限司原地宁市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 绿化开挖 、恢复及保植 | 规格型号： 定制 设备参数： 宽 500mm*深 800mm（含开挖、回填、恢复) | 5050 | 97.00 | 489850.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| 15 | 花砖路面开挖及恢复 | 规格型号： 按需施工 设备参数： 宽 500mm*深 800mm（含开挖、回填、恢复) | 45 | 60.00 | 2700.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产 |

|  |  |  |  |  |  | 地： 昌 吉市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 柏油路面开挖及恢复 | 规格型号： 定制 设备参数： 宽 500mm*深 800mm（含开挖、回填、恢复) | 530 | 160.0 0 | 84800.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| 17 | PE 管 | 规格型号： Φ32 设备参数： Φ32 | 11205 | 18.00 | 201690.00 | 品牌：联塑制 造商： 广 东 联 塑 科 技 实 业 有 限公司原 产地： 佛 山市 |
| 18 | 钢管 | 规格型号： Φ50 设备参数： Φ50 | 940 | 55.00 | 51700.00 | 品牌：联塑制 造商： 广 东 联 塑 科 技 实 业 有 限公司原 产 |

|  |  |  |  |  |  | 地： 佛 山市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 手孔井 | 规格型号： 定制 设备参数： 树 脂 材 质 ， 长 500mm* 宽500mm*深 500mm | 145 | 200.0 0 | 29000.00 | 品牌：联塑制 造商： 广 东 联 塑 科 技 实 业 有 限公司原 产地： 佛 山市 |
| 20 | 施工围挡 | 规格型号： 按需施工 设备参数： 硬质彩钢板围挡，高度满足安全文明施工的要求 | 2000 | 10.00 | 20000.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| 22 | 系统调试费用 | 规格型号： 定制 设备参数： 系统调试费及高空作业费 | 1 | 5000. 00 | 5000.00 | 品牌：新 诺北斗制 造商： 新 诺 北 斗 航 科 信 息 技 术 （ 厦 |

|  |  |  |  |  |  | 门）股份 有 限 公司 原 产地： 厦 门市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  | 1337251.00 |  |  |
| 二 | 泊位道路划线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车位画线（热熔） | 规格型号： 定制 设备参数： 长 6000mm ，宽 2500mm,线宽150mm | 670 | 100.0 0 | 67000.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| 2 | 停车方向箭头（ 热熔） | 规格型号： 定制 设备参数： 1200mm*450mm | 670 | 30.00 | 20100.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |

| 3 | 车位编号（热熔） | 规格型号： 定制 设备参数： 每组为 5 个数字，字高 120mm | 670 | 30.00 | 20100.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 停车场提示牌 | 规格型号： 定制 设备参数： 立柱管径 89mm，壁厚 3mm， H=3.5m；提示牌材质：铝板+弱溶剂车贴+抱箍 尺寸 80*120cm | 30 | 1600. 00 | 48000.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| 5 | 停车场提示牌基础 | 规格型号： 定制 设备参数： C25 钢筋混凝土基础(含混凝土、钢筋、模板），长 1m*宽0.6m*高 0.8m | 30 | 700.0 0 | 21000.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司 |

|  |  |  |  |  |  | 原 产地： 昌 吉市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  | 176200.00 |  |  |
| 三 | 泊位手持机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持机 | 规格型号： P501 设备参数： 1、打印一体手持设备，打印速度 70mm/s 及以上，可打印不干胶； 2、Cortex-A53,四核，2.0GHz主频，内存 4G+64G； 3、安卓 9.0 以上系统； 4、5.5 寸屏， 电池 5200mA,可拆卸 ，待机时长大于 350小时； 5 、 **** 在 顶 部 且 像 素1300W 及以上； 6、防护等级 IP54。 | 8 | 2300. 00 | 18400.00 | 品牌：蓝 畅科技制 造商： 深 圳 市 蓝 畅 科 技 有 限 公司 原 产地： 深 圳市 |
| 2 | 手持机电池 | 规格型号：配套电池设备参数： 手持机电池 | 8 | 150.0 0 | 1200.00 | 品牌：蓝 畅科技制 造商： 深 圳 市 蓝 畅 科 技 有 限 公司 原 产地： 深 圳市 |
| 3 | 手持机座充 | 规格型号：手持机座充设备参数：手持机座充 | 8 | 150.0 0 | 1200.00 | 品牌：蓝 畅科技制 造商： 深 圳 |

|  |  |  |  |  |  | 蓝 科 有 公 产 圳 : 市畅技限司原地深市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  | 20800.00 |  |  |
| 四 | 高位视频 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高位车位检测设备 | 规格型号： H2S 设备参数： 1)抓拍率： ≥98%，识别率： ≥99%；证据链完整率：≥97% 2)适应车速：0-30 公里/小时 3)车牌识别类型：普通蓝牌、单/双层黄牌、新能源车牌、单/双层警车车牌、新****车牌、单/双层军牌、新使馆车牌、教练车牌、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航车牌 4)★相机可对监控画面中最多 10 个预设泊位同时进行车牌检测和识别。（供应商需提供公安部权威检验报告并加 盖公章） 5)车牌识别特征：号码、颜色、类型、像素 6)★支持无牌车触发（供应商需提供公安部权威检验报告并加盖公章） 7)★支持跨位停车报警、逆向停车报警、压线停车报警、非机动车停放报警、斜停报警功能。（供应商需提供公安部权威检验报告并加盖公章） 8)图像设置:亮度、对比度、饱和度、图像翻转、曝光时间等 9) 视 频 压 缩 标 | 232 | 3200. 00 | 742400.00 | 品牌：成 都臻识制 造商： 成 都 臻 识 科 技 发 展 有 限公司原 产地： 中 国 （ 四川）自由 贸 易 试 验 区 成 都 高 新 区 新 程 南 一 路19 号3栋 20层、21层 |

|  |  | 准:H.264/H.265/MJPEG 10) 视 频 分 辨率 :3840*2160@25fps ， 2688*1512@25fps ， 1920*1080@25fps 11) 分 辨 率 :3840*2160 ， 2688*1512，1920*1080 12) 压 缩 输 出 码率:128Kbps~15000Kbps 13)帧率:1~25 帧 14)OSD:图片支持日期、时间、车牌号码、车牌颜色、停车状态等 15)协议：支持 SDK、ONVIF、 HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、 RS485、NTP、IO、GB28181、 MQTT；16)支持通过 FTP 上传抓拍图片至服务器 17)支持通过 OpenVPN 组建虚拟专网 18)★支持云台调节，调节角度范围水平 0 °~15 ° , 垂直0 °~15 ° ;可通过 IE 浏览器控制云台在上、下、左、右四个方向转动。（供应商需提供公安部权威检验报告并加盖公章） 19)支持手动补光灯和智能补光；20)支持自动对焦 21)★相机外壳应符合 GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》中 IK10 的规定；相机 玻 璃 应 符 合 GB/T 20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》中 IK04 的规定。（供应商需提供公安部权威检验报告并加盖公章） 22)远程管理单台相机、通过账号集中管理多台相机、支持云 SDK 开发管理平台 23)★运行温度：-40℃~70℃ ,湿度小于 90%(无凝结)（供应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 商需提供公安部权威检验报告并加盖公章） 24)★防护等级： ≧ IP67（供应商需提供公安部权威检验报告并加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 抱箍支架 | 规格型号：抱箍支架设备参数：抱箍支架 | 232 | 50.00 | 11600.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| 3 | 3.5 米立杆 | 规格型号： 定制 设备参数： H=3.5m ，B=0.5m ，主杆管径133mm，主杆壁厚 4.5mm，横臂管径 70mm，厚 3mm，整体涂抹防锈漆。（材质：Q235 碳素结构钢，热镀锌，表面喷塑） | 145 | 1300. 00 | 188500.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| 4 | 壁挂式 防水机箱 | 规格型号：定制 设备参数： | 145 | 700.0 0 | 101500.00 | 品牌：创 意辉煌 |

|  |  | 1.尺寸≥400mm（宽）x500mm （高）x250mm（深）(含帽檐）。 2.内含空气开关一个， 3 芯插座一个。 3.机柜采用度锌板制作。 4.机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 5.机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护 6.采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性 7.机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 |  |  |  | 制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 落地机柜 | 规格型号： 定制 设备参数： 1.尺寸≥600mm（宽）x500mm （高）x450mm（深）(含帽檐）。 2.内含空气开关一个， 3 芯插座一个。 3.机柜采用度锌板制作。 4.带加热模块和散热风扇 5.机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护 6.采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性 7.机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘. | 14 | 1500. 00 | 21000.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| 6 | 网络视频录像机 | 规格型号： NVR304-S3 设备参数： 1、IPC 接入数≥32 路； 2、接入带宽：320Mbps，转发带宽：160Mbps； 3、存储接口：4 盘位，硬盘容量 ： 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB /6TB/8TB 等容量硬盘（最大硬盘容量受环境温度影响）； 4、解码能力：相机分辨率（每个通道）的长度不超过 8192像素，宽度不超过 4096 像素¦ VGA/HDMI 异源情况下 ，VGA | 14 | 1800. 00 | 25200.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江 宇 视 科 技 有 限公司原 产地： 杭 州市 |

|  |  | 默认输出，若想使用HDMI 单屏最大解码能力，则需要在预览配置界面关闭 VGA 的通道预览。 5、解码格式支持：支持超级 265（高级模式、基础模式）、 H.265、H.264，本地人机解码能力：超级 265/H.265： 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP (2560*1440)@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 720P@30 H.264 ： 2 x 16MP (4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x D1 注：超级 265/H.265 下，9 路4MP 满显可支持 2560*1440 分辨 率 ,HDMI 输 出 分 辨 率 ： 4K (3840x2160)/30Hz ， 1920x1080/60Hz ， 1920x1080/50Hz ， 1600x1200/60Hz ， 1280x1024/60Hz ， 1280x720/60Hz ， 1024x768/60Hz，VGA 输出分辨 率 ： 1920x1080/60Hz ， 1920x1080/50Hz ， 1600x1200/60Hz ， 1280x1024/60Hz ， 1280x720/60Hz ， 1024x768/60Hz； 6、前端智能：人脸检测¦人脸比对¦车辆检测¦深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）¦入梯检测¦高空抛物¦双目拼接¦枪球联动¦热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测） ¦ 口罩检测¦道路监控¦智能运动检测¦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 视频结构化（混行检测），智能接入路数：全通道（每秒最大处理8 张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、视频结构化、道路监控）； 7、可接驳符合 ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机，支持国标 GB/T 28181， 8 、 实 况 分 屏 ： 1/4/6/8/9/16/25/32，实况走廊 分 屏 ： 3/4/5/7/9/10/12/16/32，回放分屏：1/4/9/16，回放走廊分屏：1/3； 9、回放模式：支持即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放，备份模式：支持录像备份、图片备份、回放剪辑备份； 10 人机同步回放路数：16 路； 11、普通告警：支持虚焦检测¦场景变更¦运动跟踪¦物品遗留¦物品搬移¦运动检测¦人形检测¦声音检测¦视频丢失¦报警输入； 12、异常告警：支持 IP 冲突¦网络异常¦硬盘离线¦硬盘异常¦非法访问¦录像存储空间即将满¦录像/抓图异常； 13、盘组：支持，冗余存储：支持，阵列模式：RAID 1, 5； 14、协议：TCP/IP¦ P2P¦ UPnP¦ NTP¦ DHCP¦ PPPoE¦ HTTP¦ HTTPS¦ DNS¦ DDNS¦ SNMP¦ SMTP¦ 802.1x¦ IPv6¦ UNP1.0¦ UNP2.0； 15、视频输出接口：支持 1个 HDMI、1 个 VGA；HDMI 和VGA 异源输出；HDMI 最高支持4K 显示输出；报警输入：16路，报警输出：4 路；USB：2个 USB2.0¦1 个 USB3.0；RCA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 音频输入：1 路，RCA 音频输出：1路； 16、 网络接 口 ：2 个 ，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口 ；17、设备功耗： ≤ 20W |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 硬 盘（8T） | 规格型号： ST8000NC0002设备参数： 8T | 28 | 2800. 00 | 78400.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江 宇 视 科 技 有 限公司原 产地： 杭 州市 |
| 8 | PDU | 规格型号： 8 位 16A 设备参数： ≥8 位 16A | 14 | 130.0 0 | 1820.00 | 品牌：光 为视讯制 造商： 光 为 视 讯 通 信 设 备 有 限公司原 产地： 西 安市 |
| 9 | 8 口 千兆以太网交换机 | 规格型号： TL-SG1008D 设备参数： ≥8 个 10/100/1000M 自适应电口， ≥1 个 1G/2.5G 光口 | 14 | 550.0 0 | 7700.00 | 品牌：普联制 造商： 普 联 技 术 有 限公司原 产地： |

|  |  |  |  |  |  | 圳 深市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  | 1178120.00 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  | 2712371.00 |  |  |
| 商业停车场出入口管理系统工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/设备参数 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 云收费管理系统 | 规格型号： 定制 设备参数： 将 131 个商业停车场的升级成云收费管理系统，并接入城市智慧停车平台，实现车牌识别、计费、远程开关闸及各类数据汇聚，包括车辆信息、租户信息、车主信息、收费信息的汇聚收集 (1)出入口车道功能 · 系统采用高清视频识别设备，自动识别车牌号码及车辆信息， 自动匹配车辆入场信息，生成应缴费信息/已缴费信息； ·无牌车辆可通过扫二维码进场、出场和缴费； ·具备通过手机 APP 实现二次拍照识别、车牌纠正、开关闸等功能 ·具备语音提示和实时监控存储功能。 (2)自助缴费功能 ·具备微信、支付宝扫码缴费功能； ·具备月租车线上续费功能。 (3)商家抵用券功能 ·商家管理：可通过 APP 对抵用券合作的商家进行管理； ·商家购券：可通过线上支付方式直接购买抵用券； ·抵用券管理：可对抵用券的 | 1 | 22000 0.00 | 220000.00 | 品牌：新 诺北斗制 造商：新诺 北斗 航科 信息 技术（厦门）股份 有限 公司 原 产地：厦门市 |

|  |  | 金额、使用规则、有效期进行设置，用户通过微信或支付宝扫码输入车牌即可抵用； · 抵用券统计： 可通过 APP查看商户的抵用券使用情况及明细记录。 (4)业务管理功能 ·系统需满足车辆分类管理功能：临时车、固定车、免费车、公务车、黑名单车等,可根据用户需要，设定不同的收费标准； ·系统提供车场统计报表：临时车收费流水和统计报表、月租车收费流水和统计报表、退款流水和统计报表、车辆通行业务报表、异常方向报表等； ·系统具备电子发票功能，市民可通过移动端开具所有停车支付订单的电子发票； ·错时停车：可对错时停车的套餐进行配置、上架、修改等操作。 (5)云端管控功能 ·远程管理：可实时查看车道监控、车辆进出场信息等，并远程控制抬落杆； ·录入车辆黑名单，并下发相应的车场执行生效； ·业务管理：可线上办理固定车、免费车、公务车等业务，并进行业务的查询和统计等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 牌识一体机 | 规格型号： BS-TVL168 设备参数： （1）车牌识别率：>99.9%，车辆捕获率>99.7% （2）车牌防伪：支持对虚假车牌上报、告警和虚假车牌过滤功能，支持非机动车识别、过滤功能。 （3）倾斜识别：可识别出视频中水平偏离摄像机轴线<60 ° 的机动车车牌号码。 | 188 | 2800. 00 | 526400.00 | 品牌：百胜制 造商： 江 西 百 胜 智 能 科 技 股 份 有 限公司原 产 |

|  |  | （4）车辆特征识别：支持车标、车款、车型、车辆颜色识别 （5）图像分辨率≥400 万像素 （6）通讯：1 个 RJ45，10/100M自适应接口，1 组 RS485 接口。 （7）集成 TTS 语音芯片，可通过软件文字设置直接转换为语音输出，无需人工录制加载。 （8）整屏分辨率≥64*64，满屏支持 16 个汉字、32 个数字或字母、4 个大字体(32*32)或 16 个数字、字母(16*32)。 （9）额定功率：12W （10）输出光角度：约 60 ° （11）输入电压：DC12V （12）以太网端口数量：8 路。 （13）工作温度：-20~70℃; （14）工作电源：AC220V/50Hz ±15%； （15）功率：≤100W； |  |  |  | 地： 南 昌市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 控制版 | 规格型号： 配套 设备参数： ·字符显示:支持 GB2312 字符集，支持 16×16 点阵常用汉字 ·LED 亮度 :1200cd ·LED 角度:110 ° ·基色:红+绿 · 点距:P4 ·行数：4 行 ·显示字符数：8 字符/行 ·喇叭规格:8 Ω 10W ·工作电压:AC220V±10％，50Hz ·功耗:最大 50W，平均 30W | 196 | 560.0 0 | 109760.00 | 品牌：百胜制 造商： 江 西 百 胜 智 能 科 技 股 份 有 限公司原 产地： 南 昌市 |
| 4 | 车牌识别摄像设备 | 规格型号： BS-TVL01 设备参数： 1、传感器：200W 1/2.8 吋 星光级 CMOS | 196 | 1680. 00 | 329280.00 | 品牌：百胜制 造商： 江 西 |

|  |  | 2、分辨率：1920 (H) x 1080 (V) 3、标配镜头：6mm 定焦镜头 4、图像设置：亮度、对比度、饱和度、图像翻转、曝光时间等 5、IO 输出：2 路 6、IO 输入：4 路（仅支持开关量） 7、RS485：1 路 8、AUDIO：1 路输入+1 路输出（仅支持有源音箱） 9、TF 卡槽：1 路 TF 卡槽，最大支持 256GB 10、温度：运行温度：-20℃ ~70℃ 11、防护：IP66 12、抓拍率： ≥99.9% 13、识别率：0 样本实现"字符+字母"车牌识别率＞90% ，少量数据训练可迭代至98% 14、车牌防伪：支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 15 、 视 频 压 缩 标 准 ： H.264/H.265/MJPEG; 16、通讯协议：SDK、ONVIF、 HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、 RS485、IO、NTP |  |  |  | 百 胜智 能科 技股 份有 限公司原 产地： 南 昌市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 软件对接 | 规格型号： 定制 设备参数： 平台软件和各个车场的系统或硬件对接 | 61 | 1500. 00 | 91500.00 | 品牌：新 诺北斗制 造商： 新 诺 北 斗 航 科 信 息 技 术 （ 厦门）股份 有 限 公司 原 产地：厦 |

|  |  |  |  |  |  | 门市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 高清车牌自动识别器 | 规格型号： BS-TVL01 设备参数： 1、传感器：200W 1/2.8 吋 星光级 CMOS 2、分辨率：1920 (H) x 1080 (V) 3、标配镜头：6mm 定焦镜头 4、图像设置：亮度、对比度、饱和度、图像翻转、曝光时间等 5、IO 输出：2 路 6、IO 输入：4 路（仅支持开关量） 7、RS485：1 路 8、AUDIO：1 路输入+1 路输出（仅支持有源音箱） 9、TF 卡槽：1 路 TF 卡槽，最大支持 256GB 10、温度：运行温度：-20℃ ~70℃ 11、防护：IP66 12、抓拍率： ≥99.9% 13、识别率：0 样本实现"字符+字母"车牌识别率＞90% ，少量数据训练可迭代至98% 14、车牌防伪：支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 15 、 视 频 压 缩 标 准 ： H.264/H.265/MJPEG; 16、通讯协议：SDK、ONVIF、 HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、 RS485、IO、NTP | 35 | 1880. 00 | 65800.00 | 品牌：百胜制 造商： 江 西百 胜智 能科 技股 份有 限公司原 产地： 南 昌市 |
| 7 | 设备拆除 | 规格型号： 按需施工 设备参数： 车牌识别一体机 | 192 | 100.0 0 | 19200.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 |

|  |  |  |  |  |  | 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 电源线 | 规格型号： YJV3*2.5设备参数： YJV3*2.5 | 1957 | 18.00 | 35226.00 | 品牌：胡杨制 造商： 新 疆 胡 杨 线 缆 制 造 有 限公司原 产地： 乌 鲁 木 齐市 |
| 9 | 网线 | 规格型号： UTP5 设备参数： UTP5 | 1957 | 5.00 | 9785.00 | 品牌：制 造商： 广 州 市 联 普 电 线 电 缆 有 限 公司 原 产地： 广 州市 |
| 10 | PE 管 | 规格型号： Φ25 设备参数： Φ25 | 1185 | 16.00 | 18960.00 | 品牌：联塑制 造商： 广 东 联 塑 科 技 实 业 有 限 |

|  |  |  |  |  |  | 公司原 产地： 佛 山市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 系统调试费 | 规格型号： 定制 设备参数： 含配件拆装、测试和系统调试 | 1 | 10000 .00 | 10000.00 | 品牌：新 诺北斗制 造商： 新 诺 北 斗 航 科 信 息 技 术 （ 厦门）股份 有 限 公司 原 产地： 厦 门市 |
| 合计(元）： |  |  |  | 1435911.00 |  |  |
| 人行道监测系统工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/设备参数 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 智慧物联综合管理一体机 | 规格型号： VMS-U300-H08 设备参数： 1、智慧物联综合管理一体机融视频、人行、车行、运维、安保、智能等各类管理业务于一体；支持局域网接入并管理IPC、NVR、AIBox 智能分析盒、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备、第三方厂商（报警、门 | 1 | 22800 .00 | 22800.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江 宇 视 科 技 有 限公司原 产地： 杭 州市 |

|  |  | 禁）设备；支持云端设备接入： IPC、NVR 和人脸门禁；支持私有协议、GB/T28181 国标协议、GA/T1400 视图库协议、 ONVIF 标准协议；支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能，还支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员管理业务、客流统计、停车管理、报警系统、运维等扩展功能； 2、支持第三方厂商报警、门禁、访客机等各类设备对接协议套数限制 3 套，包含 2 套SDK； 3、支持 IPSAN 管理，管理设备数不少于 5 台; 4、转码能力：国标流转 RTSP带宽（Mbps ）200 路 、RTSP转国标流带宽（Mbps）200 路； 5、国标 GB/T28181 互联能力：下级域视频设备接入数下级域视频设备接入数不少于1000；下级域告警事件（条/秒）50；视音频接入带宽 400 （Mbps） 、视音频转发带宽400（Mbps）； 6、视图库 GA/T1400 互联能力：注册路数 1000、带宽 130 （Mbps）； 7、P2P 能力：转发带宽 200路（Mbps） 、接入带宽 200路（Mbps）； 8、支持设备主从扩展，转发性能、存储容量线性增加；支持 PC 客户端（C/S、B/S）、移动客户端（iOS、Android）；支持网络容错、负载均衡、多 IP 设定、安全密码、IP 地址过滤；支持查看服务器状态、设备通道在线情况、在线用户、带宽统计、日志查询等运维统计功能；采用高性能处 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 理 ，操作 系 统 ：openEuler 23.09-LTS； 9、内存： ≥16GB； 10、系统盘： ≥SSD 128GB； 11、存储盘：≥8 个盘位 eSATA槽位 x 1； 12、其它硬件接口：视频输出： HDMI x 3、VGA x 1（无需支持本地解码）；网络接口：GbE x 4；USB：USB2.0x 2、USB3.0x 2；开关量：16 进 8 出；音频口 ：RCA 1 进 1 出 ； 串 口 ： RS232：RJ45 x 1 RS485：凤凰端子 x 1； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 硬盘 | 规格型号： 20TB 设备参数： 1、硬盘容量：20TB 2、硬盘尺寸：3.5 英寸 3、硬盘缓存：512MB； 4、硬盘转速不小于 7200RPM； | 8 | 7300. 00 | 58400.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江 宇 视 科 技 有 限公司原 产地： 杭 州市 |
| 3 | AI 服务器 | 规格型号： IA57128@PI 设备参数： 1、并发分析性能： ≥128 路200W 视频流或 64 路 800W 视频流实时分析（注：考虑资源占用，同一路视频通道，人像或交通事件类算法和其他算法不可同时启用）； 2、轮巡分析性能： ≥512 路视频流轮巡分析； 3、算力 ：INT8 18T*4 INT4 72T*4 4、车辆安全 11：机动车违停、非机动车违停、车辆未清洗检测、园区车辆超速检测、叉车检测、叉车超速检测、车辆进 | 1 | 10800 0.00 | 108000.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江 宇 视 科 技 有 限公司原 产地： 杭 州市 |

|  |  | 出车位检测、园区出入口车辆抓拍、园区车辆拥堵检测、违规散装加油、工程车辆检测； 4、城管水利 18：路面不洁、路口焚烧、河道漂浮物、共享单车无序停放、违规广告牌、沿街晾晒、游商、出店经营、占道经营、违规撑伞、渣土车检测、地面积水检测、禁区游泳检测、禁止垂钓检测、水体颜色异常检测、排水口排放检测、船只检测、水尺检测（水尺读数、水位超高检测、水位超低检测）； 5、大模型支持部分算法本地自优化：区域入侵、越界检测、离岗检测、攀高检测、逗留检测 ； 6、人像布控：人像抓拍,人像布控；人脸库总库容：10W； 7、告警图片记录：最多支持50w 张 告 警 图 片 （ 分 辨 率1080P）；告警小视频记录：最多支持 40w 条告警短视频（分辨率 1080P，视频时长 10秒）； 8 、 对 外 开 放 接 口 ： HTTP¦HTTPS¦WebSocket；HTTP保活：支持； 9、 内存 ：40GB DDR4；EMMC容量：16GB；硬盘容量：4TB机械硬盘； 10、支持丰富的硬件接口：网口：2*GE，RJ45 接口；HDMI输出接口：2 路；VGA 输出接口：1 路；USB 接口：4 个（后面板 2 个 USB 3.0 接口，前面板 2 个 USB2.0 接口）；RS-232串口：1 路；RS-485 串口：1路（凤凰端子）；告警输出： 10 路（凤凰端子）；告警输入：16 路（凤凰端子）；音频输出接口：1 路； 11、供电方式：AC100～240V； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 功耗：＜150W 12、工作环境：工作温度： '-10℃~＋50℃；工作湿度： 10%~90% 无冷凝 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 智能球 型摄像设备 | 规格型号： IPC-S6614-IR@X25-VD2设备参数： 1. 具 有 不 小 于 400 万 像 素CMOS 图像传感器； 2.焦距范围：5.0~125.0mm 电动变焦，25 倍光学变倍； 3. ★ 设备 内置 CPU/GPU/NPU一体化芯片，8GBeMMC 芯片，具有 1 个 RJ45 接口，2 个报警输入接口，1 个报警输出接口，1 个 BNC 模拟视频输出接口、1 个 RS485 接口、1 个 TF卡槽、1 个音频输入接口，1个音频输出接口，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 4.最低照度：≤0.0002lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），最大亮度等级不小于 11 级，水 平 中 心 分 辨 力 不 小 于1100TVL，宽动态能力不小于106dB； 5.支持背光补偿、低拖影曝光设置、透雾、强光抑制、区域曝光、移动侦测、数字降噪功能； 6.支持智能编码功能，在同一静止场景、相同图像参数，设备开启高级模式与普通模式相比，码率节约 92%； 7. ★设备支持以 ISCSI 直存方式进行双路传输数据，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 8.设备水平方向支持 360 °旋 转 ， 水 平 速 度 0.1 ° /s~240 °/s，垂直范围：-15 ° ~90 ° , 垂直速度：0.1 °~80 ° /s；支持 1024 个预置位； | 88 | 2300. 00 | 202400.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江宇 视科 技有 限公司原 产地： 杭 州市 |

|  |  | 9.★支持绊线人数统计、区域人数统计功能切换，在区域人数统计模式下，可对指定区域内人数进行统计，并通过 OSD设置显示在实时监控画面上，可通过设置上报时间间隔将人数数据上报到平台，同时可设置一级报警人数、二级报警人数、三级报警人数，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 10.★ 支持周界布防功能检验，支持越界入侵、进入区域、离开区域以及区域入侵检测，可对超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 11.★ 支持人脸检测功能、可同时对出现在图片中的至少200 个人脸目标进行检测；支持人脸抓拍功能，可同时对出现在监控场景内的不少于 40张人脸图片进行抓拍及人脸目标跟踪，具有效果优先、速度优先、周期优先设置选项；支持人脸测光功能，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 12.支持行人属性识别功能，包括行人性别、年龄段、是否戴眼镜以及是否带口罩，识别准确率≥95%； 13.★ 支持字符叠加（OSD）功能，具有 8 行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD 可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图 片 格 式 的 OSD ， 可 通 过RS485 接口在视频画面上叠加 OSD，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 14. 设 备 支 持 高 低 温 -40 ℃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ~+70℃下正常工作； 15. 电源 电压在 DC12V ±35%范围内变化时，设备能够正常工作； 16.双向透明通道检验：支持串口数据的透明传输； 17.★网线传输距离检验：样机和客户端之间使用 350m 超5 类非屏蔽网线连接 POB 供电时，可正常显示监视画面； 18. ★支持不低于 IP68 防护等级，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 网络话筒 | 规格型号： 30W 设备参数：网络话筒 | 1 | 700.0 0 | 700.00 | 品牌：天 谱科技制 造商： 广 东 天 谱 科 技 集 团 有 限公司原 产地： 清 远市 |
| 6 | 墙装支臂 | 规格型号： 定制 设备参数： B=1m，横臂管径 140/70mm，厚 3mm，整体涂抹防锈漆。（材质：Q235 碳素结构钢，热镀锌，表面喷塑） | 1 | 150.0 0 | 150.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |

| 7 | 4 米 立杆 | 规格型号： 4 米立杆 设备参数： H=4m，B=1m，主杆管径 165mm，主杆壁厚 4.5mm ，横臂管径140/70mm，厚 3mm，整体涂抹 防锈漆。（材质：Q235 碳素结构钢，热镀锌，表面喷塑） | 20 | 1300. 00 | 26000.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 米 立杆 | 规格型号： 4 米立杆 设备参数： H=4m，B=2m，主杆管径 165mm，主杆壁厚 4.5mm ，横臂管径140/70mm，厚 3mm，整体涂抹 防锈漆。（材质：Q235 碳素结构钢，热镀锌，表面喷塑） | 44 | 1300. 00 | 57200.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| 9 | 4 米 立杆 | 规格型号： 4 米立杆 设备参数： H=4m，B=3m，主杆管径 165mm，主杆壁厚 4.5mm ，横臂管径140/70mm，厚 3mm，整体涂抹防锈漆。（材质：Q235 碳素结构钢，热镀锌，表面喷塑） | 3 | 1400. 00 | 4200.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司 |

|  |  |  |  |  |  | 原 产地：乌鲁 木齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6 米 立杆 | 规格型号： 6 米立杆 设备参数： H=6m，B=1m，主杆管径 165mm，主杆壁厚 4.5mm ，横臂管径140/70mm，厚 3mm，整体涂抹 防锈漆。（材质：Q235 碳素结构钢，热镀锌，表面喷塑） | 2 | 1500. 00 | 3000.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| 11 | 6 米 立杆 | 规格型号： 6 米立杆 设备参数： H=6m，B=2m，主杆管径 165mm，主杆壁厚 4.5mm ，横臂管径140/70mm，厚 3mm，整体涂抹 防锈漆。（材质：Q235 碳素结构钢，热镀锌，表面喷塑） | 18 | 1700. 00 | 30600.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| 12 | 设备箱 | 规格型号： 定制 设备参数： 1.尺寸≥400mm（宽）x500mm （高）x250mm（深）(含帽檐）。 2.内含空气开关一个， 3 芯插座一个。 | 88 | 700.0 0 | 61600.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 |

|  |  | 3.机柜采用度锌板制作。 4.机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 5.机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护 6.采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性 7.机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 |  |  |  | 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 室外音柱 | 规格型号： 60W 设备参数： 1、白色烤漆全铝合金外壳、铝壳、外型精炼紧凑，高档优雅； 2、内置高效率全频带单元、高灵敏度、声音清晰明亮； 3、采用D 类数字功放电路、性能高效、低失真、低损耗； 4、具有 1 路非平衡信号输入、插拔式端子、自带独立音量调节； 5、具有自动省电功能、当检测到无信号输入时，自动切断功放主电源； 6、支持 U 盘，TF 卡播放，支持 MP3 单曲/循环播放蓝牙连接播放功能: 7、备用 DC12-24V 供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求； 8、带电源指示灯和保护指示灯，方便观察设备状态； 9、适合于室内室外背景音乐场所、壁挂式安装； 主要技术参数： 1、电源电压:AC220V 或 DC12V 2 、 工 作 环 境 温 度 :-40 ° C~+85 ° 3、遥控接收距离: ≥8 米 4、音频输出功率:60W 5、音频总谐波失真: ≤3% 6、信噪比:>55dR 7、音频响应:100Hz-16KHz | 88 | 650.0 0 | 57200.00 | 品牌：天 谱科技制 造商： 广 东天 谱科 技集 团有 限公司原 产地：清远市 |

|  |  | 8、尺寸: ≥153*100*580mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4 米 立杆基础 | 规格型号： 4 米立杆基础设备参数： C25 钢筋混凝土基础(含混凝土、钢筋、模板），长 1m*宽1m*高 1m | 67 | 800.0 0 | 53600.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| 15 | 6 米 立杆基础 | 规格型号： 6 米立杆基础设备参数： C25 钢筋混凝土基础(含混凝土、钢筋、模板），长 1m*宽1m*高 1.2m | 20 | 900.0 0 | 18000.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| 16 | 电力电缆 | 规格型号： YJV3*2.5设备参数： | 3884 | 18.00 | 69912.00 | 品牌：胡杨制 造 |

|  |  | YJV3*2.5 |  |  |  | 商： 新 疆 胡 杨 线 缆 制 造 有 限公司原 产地： 乌 鲁 木 齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 电力电缆 | 规格型号： YJV2*1.0设备参数： YJV2*1.0 | 880 | 10.00 | 8800.00 | 品牌：胡杨制 造商： 新 疆 胡 杨 线 缆 制 造 有 限公司原 产地： 乌 鲁 木 齐市 |
| 18 | 网络线 | 规格型号： UTP5 设备参数： UTP5 | 880 | 6.00 | 5280.00 | 品牌：联普制 造商： 广 州 市 联 普 电 线 电 缆 有 限 公司 原 产地：广州市 |
| 19 | 绿化开 挖 、恢 复及保 | 规格型号：按需施工设备参数： | 513 | 97.00 | 49761.00 | 品牌：庭 州数聚 |

|  | 植 | 宽 500mm*深 800mm（含开挖、回填、恢复) |  |  |  | 制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 花路面开挖及恢复 | 规格型号： 按需施工 设备参数： 宽 500mm*深 800mm（含开挖、回填、恢复) | 2529 | 60.00 | 151740.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| 21 | 柏油路面开挖及恢复 | 规格型号： 按需施工 设备参数： 宽 500mm*深 800mm（含开挖、回填、恢复) | 842 | 160.0 0 | 134720.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉 |

|  |  |  |  |  |  | 市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | PE 管 | 规格型号： Φ32 设备参数： Φ32 | 3884 | 18.00 | 69912.00 | 品牌：联塑制 造商： 广 东 联 塑 科 技 实 业 有 限公司原 产地： 佛 山市 |
| 23 | 手孔井 | 规格型号：定制 设备参数： 树 脂 材 质 ， 长 500mm* 宽500mm*深 500mm | 88 | 200.0 0 | 17600.00 | 品牌：联塑制 造商： 广 东 联 塑 科 技 实 业 有 限公司原 产地： 佛 山市 |
| 24 | 施工围挡 | 规格型号： 按需施工 设备参数： 硬质彩钢板围挡，高度满足安全文明施工的要求 | 1760 | 10.00 | 17600.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： |

|  |  |  |  |  |  | 吉 昌市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 系统调试费用 | 规格型号： 定制 设备参数： 含系统调试费及高空作业费 | 1 | 5000. 00 | 5000.00 | 品牌：新 诺北斗制 造商： 新 诺 北 斗 航 科 信 息 技 术 （ 厦门）股份 有 限 公司 原 产地： 厦 门市 |
| 合计（元）: |  |  |  | 1234175.00 |  |  |
| 违规停车智能识别与执法协同子系统工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名称 | 规格型号/设备参数 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 违停布控球 | 规格型号： IPC-E6824 设备参数： 1. 内置 CPU/GPU/NPU 一体化芯片、具有不小于 1/1.8 英寸400 万像素传感器； 2.焦距：6~240mm，光学变倍≥40 倍，支持红外补光； 3. 最 低 照 度 ： 彩 色 ： ≤ 0.0002lx，黑白：≤0.0001lx； 4. 支 持 H.265;H.264;MJPEG视频编码，支持三码流，视频分辨率不低于 2688*1520，支持 G.711A、G.711U 音频编码； 5. 预置位 数 目应 大 于 等 于1024 个，存预置位和调预置 | 50 | 6680. 00 | 334000.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江 宇 视 科 技 有 限公司原 产地： 杭 州市 |

|  |  | 位功能应正常 7.可设置 16 个车辆检测场景，每个场景可设置 4 条违法检测规则 8.支持证据链内前后车牌识别结果不一致的违章过滤 9.支持设置违停预警功能，当车辆违法停车超过设定时间时，可抓拍违停预警照片，最多可生成 4 张预警照片。并可通过系统内音柱语音通知即将产生违法停车行为，并将预警信息上传至平台；摄像机可通过外接语音柱播放预警功能的语音 10.支持按设定的时间和日期自动切换轮巡预案，切换轮巡点位后重新检测违法目标，之前已经检测出的违法目标不重新抓拍 11.支持违法车辆在证据链上进行红框框车显示 12.支持同时记录过车、违法停车、逆行、压线、越线、倒车、异地牌照、占用专用车道、掉头信息 13. 采 用 DC24V ± 25%;AC24V ±25%供电，防护等级不低于IP67； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 通用型抱杆支架 | 规格型号： TR-UP06-IN 设备参数： 使用环境:室外尺 寸 :120mmx120mmx53.4mm (4.7 ” x 4.7 ”x 2.1 ”) 重量:0.45kg (0.99lb)；材质:镀锌板；使用范围:横杆或立杆安装 调节范围 :67mm~127mm(2.6 ” ~5 ”)可调节抱箍 | 50 | 50.00 | 2500.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江 宇 视 科 技 有 限公司原 产地： 杭 州市 |
| 3 | 球机室 外吊装 | 规格型号： TR-UF45-G | 50 | 50.00 | 2500.00 | 品牌：宇视 |

|  | 盘 | 设备参数： 使用环境:室外 尺寸 : Φ117mmx30mm(Φ4.6 ” x1.2 ”) 重量:0.31kg (0.68lb)； 材质:铝合金； 使用范围:球机吊装 |  |  |  | 制 造商： 浙 江 宇 视 科 技 有 限公司原 产地： 杭 州市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 软调实施服务- 智 能相机 | 规格型号： 智能相机软调实施服务设备参数： 智能相机软调实施服务 | 50 | 200.0 0 | 10000.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江 宇 视 科 技 有 限公司原 产地： 杭 州市 |
| 5 | 智能综合管理箱 | 规格型号： 定制 设备参数： 1.尺寸≥400mm（宽）x500mm （高）x250mm（深）(含帽檐）。 2.内含空气开关一个， 3 芯插座一个。 3.机柜采用度锌板制作。 4.机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 5.机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护 6.采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性 7.机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 | 50 | 320.0 0 | 16000.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江 宇 视 科 技 有 限公司原 产地： 杭 州市 |
| 6 | 百 兆PoE 交换机 | 规格型号： NSW3500-8T1GT1GP-POE设备参数： 1 、 接 口 类 型 :8 百 兆 电 | 50 | 400.0 0 | 20000.00 | 品牌：宇视制 造商： |

|  |  | （RJ45 ）+1 千兆电+1 千兆光，其中 8 个百兆电口支持PoE 供电 2、交换容量:5.6Gbps 3、包转发率:4.17Mpps 4、包缓冲区:4M bit 5、MAC:8K，支持清除动态 MAC地址 6、供电方式:AC：100-240V， 50/60Hz 7、POE:POE，支持获取当前POE 状态、供电功率，支持手动启停 POE 供电 8 、 POE 支 持 标 准 : 支 持IEEE802.3AF 和 IEEE802.3AT标准 9、POE 功率:POE 整机最大功率 120W，单端口最大功率 30W |  |  |  | 浙 江宇 视科 技有 限公司原 产地： 杭 州市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 视频管 理服务 软 件 - 视频接 入许可-10 路授权费 用 - 基于 IMOS平台 | 规格型号： LIS-Video Manager 3.0-Cam-10 设备参数： 视频管理服务软件-视频接入许可-10 路授权 费用-基于IMOS 平台 主要参数:视频监控服务软件授权，用于实现摄像机的接入，每套授权内置 10 路摄像机的接入，授权路数按照通道计算。 | 5 | 2000. 00 | 10000.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江 宇 视 科 技 有 限公司原 产地： 杭 州市 |
| 8 | 6 米 监控立杆 | 规格型号： 6 米监控立杆设备参数： H=6m，B=4m，主杆管径 219mm，主杆壁厚 5.5mm ，横臂管径180/90mm，厚 5mm，整体涂抹防锈漆。（材质：Q235 碳素结构钢，热镀锌，表面喷塑） | 32 | 3000 | 96000.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产 |

|  |  |  |  |  |  | 地：乌鲁 木齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 绿化开挖 、恢复及保植 | 规格型号： 按需施工 设备参数： 宽 500mm*深 800mm（含开挖、回填、恢复) | 980 | 97.00 | 95060.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| 10 | 透水砖路面开挖及恢复 | 规格型号： 按需施工 设备参数： 宽 500mm*深 800mm（含开挖、回填、恢复) | 690 | 60.00 | 41400.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| 11 | 柏油路面开挖及恢复 | 规格型号： 按需施工 设备参数： 宽 500mm*深 800mm（含开挖、回填、恢复) | 60 | 160.0 0 | 9600.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 |

|  |  |  |  |  |  | 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 电力电缆 | 规格型号： YJV2*1.0设备参数： YJV2*1.0 | 320 | 12.00 | 3840.00 | 品牌：胡杨制 造商： 新 疆 胡 杨 线 缆 制 造 有 限公司原 产地： 乌 鲁 木 齐市 |
| 13 | 网络线 | 规格型号：六类非屏蔽设备参数：六类非屏蔽 | 320 | 6.00 | 1920.00 | 品牌：联普制 造商： 广 州 市 联 普 电 线 电 缆 有 限 公司 原 产地：广州市 |
| 14 | PE 管 | 规格型号： Φ25 设备参数： Φ25 | 1670 | 15.00 | 25050.00 | 品牌：联塑制 造商： 广 东 联 塑 科 技 实 业 |

|  |  |  |  |  |  | 有 限公司原 产地： 佛 山市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 钢管 | 规格型号： Φ25 设备参数： Φ25 | 60 | 30.00 | 1800.00 | 品牌：联塑制 造商： 广 东 联 塑 科 技 实 业 有 限公司原 产地： 佛 山市 |
| 16 | 违停抓拍警示牌 | 规格型号： 定制 设备参数： 违停抓拍警示牌 | 50 | 300.0 0 | 15000.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| 17 | 6 米 立杆基础 | 规格型号： 6 米立杆基础 设备参数： C25 钢筋混凝土基础(含混凝土、钢筋、模板），长 1.2m*宽 1.2m*高 1.5m | 32 | 1000. 00 | 32000.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 |

|  |  |  |  |  |  | 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 手孔井 | 规格型号： 定制 设备参数： 树 脂 材 质 ， 长 500mm* 宽500mm*深 500mm | 32 | 200.0 0 | 6400.00 | 品牌：联塑制 造商： 广 东 联 塑 科 技 实 业 有 限公司原 产地： 佛 山市 |
| 19 | 设备拆除费 | 规格型号：按需施工设备参数： 旧球机拆除 | 18 | 100.0 0 | 1800.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| 20 | 施工围挡 | 规格型号： 按需施工 设备参数： 硬质彩钢板围挡，高度满足安全文明施工的要求 | 1000 | 10.00 | 10000.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商： 新 疆 |

|  |  |  |  |  |  | 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限公司原 产地： 昌 吉市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 系统调试费用 | 规格型号： 定制 设备参数： 系统调试费及高空作业费（含与昌吉市交警平台对接） | 1 | 5000. 00 | 5000.00 | 品牌：新 诺北斗制 造商： 新 诺 北 斗 航 科 信 息 技 术 （ 厦门）股份 有 限 公司 原 产地： 厦 门市 |
| 合计（元）: |  |  |  | 739870.00 |  |  |
| 移动式泊位巡检与违停取证终端系统工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/设备参数 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 车载控制手柄（ 城管） | 规格型号： HLK-JW40 设备参数： 显示屏部分： 1、处理器： ≥8 核 A53,主频≥2GHz； 2、操作系统： ≥安卓 9.0； 3、内存： ≥4GB； | 7 | 3500. 00 | 24500.00 | 品牌：海 邻科 制 造商： 深 圳 市 海 邻 科 |

|  |  | 4、存储： ≥64GB； 5 、 显 示 屏 ： 5.5 英 寸 ， 450nits，1280*720； 6、触摸：支持多点触控； 7、扬声器：立体声扬声器； 8、有线网络：100M 以太网； 9、其他网络：2.4GHz； 10、USB 接口：USB2.0*1； 11、其他接口：警灯连接口，手咪充电口； 12、按键：电源开关键*1； 13、环境适应性：工作温度： -20~60 ℃ ； 存 储 温 度 ： -40~85℃; 14、内置桌面应用软件、设备控制应用软件、车载抓拍应用软件、视频预览回放应用软件、车载中控通知栏应用软件等； 手咪部分： 1、按键：警灯/警报/开道/短音/6 秒/音量加/音量减/P1/P2/PTT/电源； 2、指示灯：充电指示灯/低电量指示灯； 3、麦克风：单指向； 4、蜂鸣器：内置，用于低电量报警和丢失寻找； 5、接口：充电接口； 6、电池： ≥单芯锂聚合物宽温电池 500mAH； 7、环境适应性：工作温度： -20~60 ℃ ； 存 储 温 度 ： -40~85℃; |  |  |  | 信 息技 术有 限公司原 产地： 深 圳市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 一体化智能视频采集灯（城管） | 规格型号： CS-02-2301 设备参数： 1、高清云台摄像机单元 1)摄像机 图像传 感器： ≥ 1/2.8" 分辨率：≥2560*1440 2)最低照度：彩色：≤0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：≤ 0.01Lux @ (F1.6，AGC ON) 3)焦距：4.5-135mm，30 倍光 | 7 | 65000 .00 | 455000.00 | ： 邻 造 圳 海 科 息 术牌 ： 品海科制商深市邻信技 |

|  |  | 学变倍 4)聚焦模式：支持自动/手动/一次聚焦 5)曝光模式：支持自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 6)日夜模式：支持自动/彩色/黑白 7) 电 子 快 门 ： 1/1 秒 ~ 1/30,000 秒 8)白平衡：支持自动/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 9)数字变倍： ≥12 10)防护等级： ≥IP66 2、车载摄像机单元 (1)图像传感器：≥1/1.8" 靶面，逐行扫描 CMOS (2)分辨率像素： ≥400 万， 2560x1440@25fps (3)视频旋转： 支持 90 °、 270 °视频旋转 (4)电子快门：支持自动/手动，调节范围 1/5s-1/20000s (5)最低照度：彩色模式： ≤ 0.001Lux，黑白 0.005Lux (6)防护等级： ≥IP66 3、车载网络硬盘录像取证单元 1)视频输入： 支持不低于 8路 5MP 摄像机接入； 2) 视 频 压 缩 标 准 ： H.265/H.264； 3)支持双码流，定位信息同步封装入录像码流中； 4)具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； 5)存储：不少于 1TB SSD； 6) 支 持 协 议 ： 支 持GB/T28181-2016 协议； 7)设备符合 GB35114 公共安全视频监控联网信息安全技 |  |  |  | 有 限公司原 产地： 深 圳市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 术要求 4、边缘AI计算智能分析设备单元 支持实时视频车辆车牌结构化解析，包括车牌号码、车牌颜色、车牌种类等识别和结构化文本输出。 5、警灯警报器单元 (4)内置标准制式警灯； (5)内置制式警报器； (6)支持终端 APP 和手柄按键两种方式控制警灯警报器； 6、应内置 LED 显示屏，支持内容字幕自定义功能，显示间距≤P6；扫描方式 1/4,1/8； 7、★设备应至少具备以下一种取证方式：a)全过程取证； b)人工识别违法行为和（或）交通事故手动取证；c)设备自动识别违法行为和（或）交通事故取证。（投标时须提供第三方相应的检测机构出具的测试或检验检测报告加盖制造商公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号）； 8、视频质量：视频应流畅，具备昼夜光线及环境背景变化的适应能力，且能在逆光、强光、路灯照明、汽车前照灯照明等光照条件下清晰成像，清晰度应能满足人工对机动车车型、车身颜色、号牌号码以及现场状况认定的要求； 9、设备应能在录制的视频流、所拍图片中自动叠加日期、时间、设备编号等信息。具有卫星定位功能的还应叠加地理位置信息； 10、★设备存储容量应不小于8h 视频录像要求。超过最大存储容量时循环覆盖。具有多路视频监控功能的取证设备，各路视频应按通道分别存储；对于具有录音功能的取证设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 备，音视频应同步录制和存储。（投标时须提供第三方相应的检测机构出具的测试或检验检测报告加盖制造商公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号）； 11、★对机动车行(停)驶情况取证时，视频证据中应能清晰辨别机动车交通违法行为过程，包括场景、机动车全景特征和行驶轨迹等，记录机动车交通违法行为过程的视频流时间应大于 5s，并满足对违法行为认定的要求。机动车交通违法行为图片证据应符合GA/T 832 的要求。（投标时须提供第三方相应的检测机构出具的测试或检验检测报告加盖制造商公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号）； 12、支持纯北斗高精定位和5G 全网通； 13、支持在-20℃~70℃的温度工作。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 一体化智能视频采集警 灯（ 交警） | 规格型号： CS-02-2301 设备参数： 1、高清云台摄像机单元 1)摄像机 图像传 感器： ≥ 1/2.8" 分辨率：≥2560*1440 2)最低照度：彩色：≤0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：≤ 0.01Lux @ (F1.6，AGC ON) 3)焦距：4.5-135mm，30 倍光学变倍 4)聚焦模式：支持自动/手动/一次聚焦 5)曝光模式：支持自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 6)日夜模式：支持自动/彩色/黑白 7) 电 子 快 门 ： 1/1 秒 ~ | 2 | 65000 .00 | 130000.00 | 品牌：海 邻科 制 造商： 深 圳 市 海 邻 科 信 息 技 术 有 限公司原 产地： 深 圳市 |

|  |  | 1/30,000 秒 8)白平衡：支持自动/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 9)数字变倍： ≥12 10)防护等级： ≥IP66 2、车载摄像机单元 (1)图像传感器：≥1/1.8" 靶面，逐行扫描 CMOS (2)分辨率像素： ≥400 万， 2560x1440@25fps (3)视频旋转： 支持 90 °、 270 °视频旋转 (4)电子快门：支持自动/手动，调节范围 1/5s-1/20000s (5)最低照度：彩色模式： ≤ 0.001Lux，黑白 0.005Lux (6)防护等级： ≥IP66 3、车载网络硬盘录像取证单元 1)视频输入： 支持不低于 8路 5MP 摄像机接入； 2) 视 频 压 缩 标 准 ： H.265/H.264； 3)支持双码流，定位信息同步封装入录像码流中； 4)具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； 5)存储：不少于 1TB SSD； 6) 支 持 协 议 ： 支 持GB/T28181-2016 协议； 7)设备符合 GB35114 公共安全视频监控联网信息安全技术要求 4、边缘AI计算智能分析设备单元 支持实时视频车辆车牌结构化解析，包括车牌号码、车牌颜色、车牌种类等识别和结构化文本输出。 5、警灯警报器单元 (4)内置标准制式警灯； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (5)内置制式警报器； (6)支持终端 APP 和手柄按键两种方式控制警灯警报器； 6、应内置 LED 显示屏，支持内容字幕自定义功能，显示间距≤P6；扫描方式 1/4,1/8； 7、★设备应至少具备以下一种取证方式：a)全过程取证； b)人工识别违法行为和（或）交通事故手动取证；c)设备自动识别违法行为和（或）交通事故取证。（投标时须提供第三方相应的检测机构出具的测试或检验检测报告加盖制造商公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号）； 8、视频质量：视频应流畅，具备昼夜光线及环境背景变化的适应能力，且能在逆光、强光、路灯照明、汽车前照灯照明等光照条件下清晰成像，清晰度应能满足人工对机动车车型、车身颜色、号牌号码以及现场状况认定的要求； 9、设备应能在录制的视频流、所拍图片中自动叠加日期、时间、设备编号等信息。具有卫星定位功能的还应叠加地理位置信息； 10、★设备存储容量应不小于8h 视频录像要求。超过最大存储容量时循环覆盖。具有多路视频监控功能的取证设备，各路视频应按通道分别存储；对于具有录音功能的取证设备，音视频应同步录制和存储。（投标时须提供第三方相应的检测机构出具的测试或检验检测报告加盖制造商公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号）； 11、★对机动车行(停)驶情况取证时，视频证据中应能清晰辨别机动车交通违法行为过 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 程，包括场景、机动车全景特征和行驶轨迹等，记录机动车交通违法行为过程的视频流时间应大于 5s，并满足对违法行为认定的要求。机动车交通违法行为图片证据应符合GA/T 832 的要求。（投标时须提供第三方相应的检测机构出具的测试或检验检测报告加盖制造商公章作为证明，并注明其检测结果所在页码和序号）； 12、支持纯北斗高精定位和5G 全网通； 13、支持在-20℃~70℃的温度工作。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 交警违停终端 | 规格型号： HLK-JW40 设备参数： 为了满足民警各种执法场景需求，一体化智能警灯需配备智能控制终端，内置可分离式警灯控制器，支持 APP 软件控制警灯、警报、云台等，支持实时视频预览与回放，支持交警违停取证、缉查布控等业务，主要参数如下： （1）显示屏： ≥5 英寸，亮度 ≥ 400nits ， 分 辨 率 ≥ 1280*720；支持多点触控； （2）操作系统：不低于安卓9.0； （3）内存：≥4GB；存储：≥ 64GB； （4）警灯控制器应采用无线方式与手持式控制终端或警灯内置控制器连接，信号延时低于 40 毫秒； （5）无线警灯控制器应内置锂聚合物宽温电池，可充电； （6）内置麦克风，支持喊话，随 PTT 按键状态联动； | 2 | 3500. 00 | 7000.00 | 品牌：海 邻科 制 造商： 深 圳市 海邻 科信 息技 术有 限公司原 产地： 深 圳市 |
| 5 | 城管平 台对接 | 规格型号：定制 | 1 | 5000. 00 | 5000.00 | 品牌：海 邻 |

|  | 费 | 设备参数： 和城管车辆占道行为分析管理系统对接费用 |  |  |  |  | 科 制 造商： 深 圳 市 海 邻 科 信 息 技 术 有 限公司原 产地： 深 圳市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 公安平台对接费 | 规格型号： 定制 设备参数： 和公安违停系统对接费用 | 1 |  | 5000. 00 | 5000.00 | 品牌：海 邻科 制 造商： 深 圳 市 海 邻 科 信 息 技 术 有 限公司原 产地： 深 圳市 |
| 合计(元）： |  |  |  |  | 626500.00 |  |  |
| 智能空中停车感知子系统工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/设备参数 |  | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 无人飞行器 | 规格型号： Matrice 4T（中国版）SP Plus设备参数： 折叠后尺寸（长×宽×高） ≤ 265×118×143mm 起飞重量（含电池、静音桨叶和 microSD 卡、无配件） ≤ | 2 |  | 39800 | 79600.00 | 品牌：大疆制 造商： 深 圳 市 大 疆 创 |

|  |  | 1250 g 最大起飞重量 ≤1450 g对角线轴距 ≤443 mm 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ≥25km 最长飞行时间 ≥49 分钟 最大可抗风速 ≥12m/s 全向感知系统 飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在 App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行 GNSS 支持 GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS ****定位 (仅北斗版本硬件） 支持****定位模式 ****定位 (仅北斗版本硬件） ****定位模式，支持执行航点航线、面状航线等各类航线任务 工作环境温度 工作温度范围覆盖-10 °C 至 40 °C GNSS 定位悬停精度 垂直≤ 0.5 m，水平≤0.5 m RTK 定位悬停精度 垂直 ≤ 0.1 m，水平≤0.1 m 最大上升速度 ≥10 m/s 最大下降速度 ≥8 m/s 最大水平飞行速度 ≥18m/s最大飞行海拔高度 ≥ 6000米 图传加密 为保证数据安全，图传链路需通过 AES-256 技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力 飞行器自检功能 具备飞行器自检功能 低电量自动返航 具备低电量自动返航功能 信号丢失自动返航 具备信号丢失自动返航功能 RTK "RTK 不可拆卸 RTK 固定解时水平精度：1 cm |  |  |  | 新 科技 有限 公司 原 产地：深圳市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | + 1 ppm；垂直精度：1.5 cm + 1 ppm" 云台相机 相机类型 具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 广角相机 CMOS 1/1.3 英寸 广角相机像素 具备广角相机，有效像素不低于4800 万中长焦相机 CMOS 具备 中长焦相机 ，相机 CMOS 不低于1/1.3 英寸 中长焦相机像素 像素数不低于 4800 万 长焦相机 CMOS 具备长焦相机，相机 CMOS 不低于 1/1.5英寸 长焦相机像素 像素数不低于4800 万 可见光相机变焦倍数 变焦倍数不低于 112 倍 红 外 传 感 器 分 辨 率 ≥ 640*512 ， 超 分 模 式 ≥ 1280*1024 红外传感器帧率 30Hz 红外热成像测温方式 支持点测温和区域测温 红外热成像相机变焦倍数 支持 28 倍数码变焦 变焦方式 支持可见光与红外热成像联动变焦 稳定系统 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 可见光相机视频 可见光相机支持 4k30p 视频录制 激光测距模块 最远正入射量程 1800m 红外补光 支持近红外补光灯软件功能 航线功能 支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型 地理位置时间戳水印 支持在无人机拍摄的可见光视频与 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 照片上记录拍摄时的 地理位置坐标和时间 激光测距信息 支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标 ADS-B 功能 能够接收民航客机的 ADS-B 广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 实时远程直播 支持远程实时直播 实时远程控制 支持远程实时控制无人机飞行、云台拍照等一键全景 支持一键全景功能智能识别功能 可见光支持人车船目标的AI识别 夜景模式 支持全彩夜视、黑白夜视 遥控器&图传系统 天线 8 天线，采用 2 发 4 收天线方案 工作频段 支持 2.4G 、5.8G图传 一体化设计 具备遥控器和显示屏一体化设计 显示器分辨率 地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 显示器亮度 显示器亮度≥ 1400 尼特 遥控器 4G 增强图传 要控制支持 4G 增强图传模块，支持eSIM 卡 遥控器重量 重量小于 1.2kg接口 支持 HDMI，SD，Type-C， PD，USB-A 遥控器外置电池 遥控器支持选配 37Wh 外置电池 遥控器防护等级 支持 IP54防护等级 配件 支持挂载探照灯 探照灯重量 探照灯重量 ≤ 103g |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 充电器 支持 100W 充电器开放 SDK 支持SDK开放 支持SDK开放，可基于 SDK 开发控制无人机的 APP 或更多挂载在飞机上的负载设备 支持API 开发 支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步 机载算力开放 机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 探照灯 | 规格型号： AL1 探照灯 设备参数： 1、与无人机为同一品牌支持使用。 2、探照灯支持常亮和爆闪两种模式，能清晰照亮目标。还能与云台智能联动, 并提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域 3、亮度：≥4.3+0.2 lux @ 100米, 17±0.2 lux @50 米 4、有效照明面积：≥1300 平方米@100 米 (10%相对照度，普通模式)，2200 平方米@100米 (10%相对照度，广视野模式) 5、功率： ≥30 瓦 | 2 | 2000 | 4000.00 | 品牌：大疆制 造商： 深 圳 市 大 疆 创 新 科 技 有 限 公司 原 产地：深圳市 |
| 3 | 行业系列电池 | 规格型号： Matrice 4 行业系列电池设备参数： 1、与无人机为同一品牌 2.容里: ≥6741 毫安时 3.能量: ≥99.5 瓦时 4.循环次数: ≥200 次 | 2 | 1200 | 2400.00 | 品牌：大疆制 造商： 深 圳 市 大 疆 创 新 科 技 有 限 公司 原 产地：深圳市 |

| 合计(元）： |  |  |  |  | 86000.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分中心 LED 显示屏工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/设备参数 | 数量 |  | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | LED 显示屏 | 规格型号： MW-D55-LS1 设备参数： 显示尺寸 55 inch 1、屏幕可视区域 1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 2、背光源类型 LED 直下式背光源 3、像素间距 0.63 mm 4、物理拼缝 3.5 mm 5 、 物 理 分 辨 率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 6、亮度 500 cd/m² 7 、可视 角 178 ° (水平)/ 178 ° (垂直) 8、色深度 8 bit, 16.7 M 9、对比度 1200:1 10、响应时间 ≤9 ms (G to G) 11、色域 72% NTSC 12、表面处理 Haze 25%, 13、音视频输入接口 DVI-D× 1、HDMI× 1、IR×1 14、音视频输出接口 无 15、控制接 口 RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 16 、 电 源 100 ～ 240 VAC, 50/60 Hz 17、功耗 ≤ 250 W 18、待机功耗 ≤ 1 W 19、工作温度 0℃~40℃ 20、工作湿度 20%～80% RH （无冷凝水） 21、存储温度 -20℃~60℃ 22、存储湿度 10%～80% RH （无冷凝水） 23、外壳材料 SECC 24、安装孔距 600 (H) mm × |  | 6 | 5500. 00 | 33000.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江宇 视科 技有 限公司原 产地： 杭 州市 |

|  |  | 400 (V) mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | LED 大屏支架 | 规格型号： 定制 设备参数： 1、采用自助式液压前维护框架，定制积木式安装架构； 2、前维护框架采用优质钢管和高硬度金属冷轧板材质，表面磷化处理，防静电喷涂。 3、伸缩架构由液压链动杆和高精密轴承组成，支持完全正面维护和拆卸，具有上下，左右，前后调节功能 | 6 | 600.0 0 | 3600.00 | 品牌：创 意辉煌制 造商： 新 疆 创 意 辉 煌 金 属 制 品 有 限公司原 产地：乌鲁 木齐市 |
| 3 | 解码器 | 规格型号： ADU8806-E 设备参数： 1、支持≥2 路 HDMI 输入；≥ 6 路HDMI 输出；≥1 路音频输入， ≥1 路音频输出， ≥4 路告警输入， ≥4 路告警输出， ≥2个串口，≥2个RJ45接口， ≥2 个 USB3.0 接口； 2 、 支 持 ≥ 2*8K@60/4*8K@30/16*12MP@2 0/16*4K@30/32*4MP@30/42*3 MP@30/64*1080P@30/128*720 P@30/216*D1@30 解码能力 3 、 支 持 3840*2160（ 4K ） @60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、 1920*1200（WUXGA）@60Hz、 1920*1080（1080P）@60Hz、 1600*1200（UXGA ）@60Hz 、 1440*900（WXGA+ ）@60Hz 、 1280*1024（SXGA ）@60Hz 、 1280*720 （ 720P ） @60Hz 、 1024*768（XGA）@60Hz 分辨率输出， 4 、 支 持 3840*2160（ 4K ） @60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、 | 1 | 14000 .00 | 14000.00 | 品牌：宇视制 造商： 浙 江宇 视科 技有 限公司原 产地：杭州市 |

|  |  | 1920*1200（WUXGA）@60Hz、 1920*1080（1080P）@60Hz、 1920*1080（1080P）@50Hz、 1920*1080（1080P）@30Hz、 1600*1200（UXGA ）@60Hz、 1440*900（WXGA+ ）@60Hz、 1280*1024（SXGA ）@60Hz、 1280*720 （ 720P ） @60Hz 、 1280*720 （ 720P ） @50Hz 、 1024*768（XGA）@60Hz 分辨率输入。 5、支持多台设备级联使用，级联后对外只呈现一台设备的 IP，级联之后可可直接对接小间距 LED 大屏发送卡，无需额外使用拼接处理器 6、设备的单个输出接口可最多支持 64 个窗口，整机最大可开 384 个窗口。 7、支持自定义输出分辨率，用于对接小间距 LED 电视墙。 8 、支持接入第三方厂商的IPC 和 NVR，同时解码上墙。 9 、支持平均故障时间间隔（MTBF） ≥160000 小时，支持 7*24*365 小时运行。 10、同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差＜1ms。 11、支持远程大屏开关机，支持 UA、UA-A、Modbus、康冠、双宝来、云汉、畅锐、金嵘达、盛显、鑫康超清、海康威视、大华、LG、丰视等大屏厂家协议开关机，并支持 2 种自定义开关机协议。 12、支持根据网络环境选择流畅性优先或实时性优先配置。 13、支持在接入的电视墙上显示视频窗口的边框和窗口序号等信息，边框颜色、宽度可设置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 安装辅材 | 规格型号：按需 | 1 | 2000. 00 | 2000.00 | 品牌：庭 州 |

|  |  | 设备参数： HDMI 线、强电线材、管材、配电改造等 |  |  |  | 数聚制 造商：新疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限 公司 原 产地： 昌 吉市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 系统调试费用 | 规格型号：定制 设备参数：系统调试费 | 1 | 1000. 00 | 1000.00 | 品牌：庭 州数聚制 造商：新疆 庭 州 数 聚 科 技 信 息 有 限 公司 原 产地： 昌 吉市 |
| 合计（元）： |  |  |  | 53600.00 |  |  |
| 道路护栏工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/设备参数 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 道路护栏 | 规格型号： 定制 设备参数： 材质：镀锌钢管，静电喷涂,双圆管 尺寸： 高 600mmm,上管径： 76mm,下管径：48mm | 10910 | 75 | 818250.00 | 品牌：顺 合盛联制 造商： 新 疆 顺 合 |

|  |  |  |  |  |  | 盛 联 金 属 制 品 有 限公司原 产地： 乌 鲁 木 齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）： |  |  |  | 818250.00 |  |  |

| 智慧停车运营平台（软件功能）工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 规格型号/设备参数 |  |  | 数 量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 可视化大屏 | 模块名称 | 功 能 名 称 | 功能描述 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 品牌： 新诺北斗制造商： 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 原产地：厦门市 |
|  |  | 规格型号：定制 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 态势综合感知 | 收费统计 | 统计各业 务场景收 费金额及汇总金 额，支持 指定日期查看 |  |  |  |  |
|  |  |  | 资源统计 | 统计各业 务场景资 源总数及 不同状态 的数量， 如：泊位 总数及占 用数量、 地磁总数 及在线数 量、路牙 机总数及 在线数量 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地图展示 | 1.在地图标注资源 的点位， 包括路面 泊位、停 车场、巡检车等 2.通过不同的颜色 表示泊位 使用情况3.支持通过设置开 启关闭地 图上不同 资源的展示情况 |  |  |  |  |
|  |  | 运营分析 | 营 收 情 况 | 按天统计收入总 数。并将 路内、路 外、钱包 的收入详 情进行展示。如：应收、实 收、欠费 补缴、月 卡收费、 欠费率、 补缴率、 巡检员追 缴、车场 追缴、车 主自主补缴等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收 益 分 析 | 通过图形 展示收益趋势分 析，包括 收款变化 趋势、追 补缴金额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 趋势和欠 费趋势。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 在收益分 析图中， 根据不同 线条颜色区分路 内、路外 和钱包的趋势 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收益情况 | 展示 24小时收费 趋势，按 照路内路 外分别统计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泊 位 情 况 | 统计路内 和路外的泊位情 况，包括 路内：泊 位总数、 运营泊位 数、暂停 泊位数， 路外：泊 位总数、 新增车场数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泊位分析 | 分别统计 泊位周转 率、泊位时长趋 势、车流情况。 泊位周转 率：可选 择不同周 期展示路 内和路外 泊位周转 率，包括最近一 周、最近 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 两周、最近一个 月、最近 两个月、 最近三个 月、最近 六个月、最近一年。 泊位时长 趋势：可 选择不同 周期展示订单总 数、半小 时内订单 数、平均 停放时长 的趋势， 包括最近 一周、最 近两周、 最近一个 月、最近 两个月、 最近三个 月、最近 六个月、最近一年。 车流情 况：按照 使用率、 进场数、 离场数统 计车流情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排行榜 | 按片区统计收费 率、收费金额 （元）、 追缴率、 追缴金额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | （元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收益环比排行 | 按片区或 者收费点 统计应收 环比、应 收差异金 额、实收 环比、实 收差异金额 |  |  |  |  |
|  |  | 数据热力图 | 数据热力图 | 在区域地 图上用热 力图展示停车数 据。红色 集中区域 表明停车 需求高， 便于平台提前规 划，增加车位供 给、优化引导标 识；而颜 色较浅区域需求 低，可合 理调整管 理资源， 还能辅助 预测高峰 时段与热门停车 点，为提 升运营效 率、改善 用户停车 体验提供 数据支持 |  |  |  |  |
| 2 | 停车 运营 后台 | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 品牌： 新诺北斗制造商： |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |

|  | 管理 | 投诉处理 | 投诉登记 | 可以登记 各种渠道 的投诉信 息，并进 行登记处理 |  |  |  | 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 原产地：厦门市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投诉处理 | 后台管理 员可通过 后台对用 户投诉的 问题进行 处理，并 登记处理 情况，包 含处理情 况反馈、 完成情况 反馈，投 诉处理跟踪人等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 投诉审核 | 审核车主 或者物业 的投诉事件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合查询 | 查看所有 的投诉事 件，并展 示状态和内容 |  |  |  |  |
|  |  | 用户管理 | 组织结构 | 添加、编 辑和删除 用户组织 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用户页面 | 选择具体 组织后， 可添加、 编辑、激 活和删除 用户账户 |  |  |  |  |
|  |  | 角色功能 | 角色管理 | 添加、编 辑和删除角色 |  |  |  |  |

|  |  |  | 功能管理 | 选定角色 后，可具 体选择和 取消该角色总平 台、APP和公众号的功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日志管理 | 系统日志 | 展示系统日志 |  |  |  |  |
|  |  |  | 登陆日志 | 展示系统 内所有账 号的登陆IP、类型和时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停 车 系 统 日 志 | 停车场保 存、设备 和支付的 相关日志 留存，便 于维护查询 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路面系统日志 | 路面报 错、定时 和设备的 相关日志 留存，便 于维护查询 |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作日志 | 记录 APP和后台管 理端用户 操作日志 |  |  |  |  |
|  |  | 辅助功能 | 字典配置 | 添加、编 辑和删除 系统、停 车场、路 面、投诉 模块和路 面停车的字典分 组，并在 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 分组内具 体配置字典信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 消息管理 | 展示系统 内保存且 推送出去 的消息， 可以按类 型进行筛选 |  |  |  |  |
|  |  |  | 模块管理 | 可添加、 编辑和删除总平 台、公众号和 APP的功能模块 |  |  |  |  |
|  |  |  | APP管理 | 发布、下 载、编辑和删除 APP 版 本，并提 供下载二维码 |  |  |  |  |
|  |  | 广告管理 | 广告位管理 | 对广告位进行配置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 广告管理 | 对广告内 容进行配 置，支持 对不同路 段设置定 向广告内 容、时间 段、跳转链接 |  |  |  |  |
|  |  |  | 广告访问记录 | 查询用户广告访问记录 |  |  |  |  |

|  |  | 钱包管理 | 用户储值钱包信息 | 对用户钱 包信息进 行管理， 包含用户 名称、余 额、冻结 金额、是 否自动扣 款，开通时间等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 充值套餐管理 | 配置钱包充值套餐 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用户余额月报 | 按月对用 户余额、 充值、提 现、消费 金额进行统计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用 户 消 费 明 细 | 对用户使 用钱包支 付消费明 细进行管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钱包充值订单 | 对用户钱包充值订单进行管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钱包退款订单 | 对用户钱包退款订单进行管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钱包对账 | 对钱包使 用生成对 账报表， 包含钱包 |  |  |  |  |

|  |  |  | 报表 | 充值金 额、充值 订单数、消费金 额、消费总订单 数、消费 赠送金额等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商家优惠券后台管理 | 商户审核 | 针对通过 公众号注 册的商家进行审 核，后台 也可手动 添加商户信息。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 商户储值 | 商户充值总额度 后， 自行 设置每张 券额度， 可查剩余券总额 度，在商 户进行发 券时可设 置为定时 发券并对 券的时效 性等进行设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 商户买券 | 商户按张 购买停车 券，按张发放使 用，可查 剩余券张 数，后台 可设置指 定商户组买券 |  |  |  |  |
|  |  |  | 优惠 | 针对车主 第一次注 |  |  |  |  |

|  |  |  | 券发放 | 册可赠送 优惠券， 停车场招 标人可指 定用户组 进行优惠券的发 放，勾选 相应停车 场，指定 相应用户 组进行发放。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 惠 券 管 理 | 对全部商 户的优惠 券进行管 理，并可 查看其优 惠券的使 用状态及使用记 录，支持 对优惠券综合查 询。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 商户统计 | 对商户的 持券情况进行统 计，包含 发出券统 计、使用 券统计、 回收充值 统计、续 费情况统 计、退款情况统 计、作废情况统 计。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 商户流水 | 对商户充 值、退款 的流水记 录进行查 |  |  |  |  |

|  |  |  | 查询 | 询。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商户端后台 | 商 户 管 理 | 商户进入 后台可查 询自己商 户储值情 况，也可 随时发放 优惠券， 可设置优 惠券额度进行发 放，并可 支持对优 惠券的打 印输出。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用券明细 | 对商户的 优惠券的 抵用情况进行查 询。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固 定 码 管 理 | 可用于固 定码优惠 券发放管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 充值明细 | 对优惠券 的充值明 细进行查询 |  |  |  |  |
|  |  |  | 商户统计 | 对商户的 持券情况进行统 计，包含 发出券统 计、使用 券统计、 回收充值 统计、续 费情况统 计、退款情况统 计、作废情况统 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 计。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 员工管理 | 商户可后 台添加员工 |  |  |  |  |
|  |  | 系统对接 | 与高位视频对接 | 与高位视 频对接， 对接停车 进出场记 录及取证信息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 与PDA设 备 对 接 | 与 PDA 设备对接，使用 PDA进行打单和录单 |  |  |  |  |
|  |  |  | 与开票系统对接 | 与开票系统对接，支持电子开票 |  |  |  |  |
|  |  |  | 与人行监测设备对接 | 与人行监 测设备对 接，对禁 停和禁摆 摊区域实 时检测， 发现违停 车辆或违 章摊贩， 联动喇叭 语音喊话 劝离，超 过一定时间未驶 离，违停抓拍取 证，形成预警记 录。 |  |  |  |  |

|  |  |  | 与银行对接 | 与银行对 接，银行 支付和结算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与微信对接 | 与微信支 付对接， 使用微信支付 |  |  |  |  |
|  |  |  | 与支付宝对接 | 与支付宝支付对 接，使用 支付宝支付 |  |  |  |  |
|  |  |  | 与 微 信 支 付 分 对 接 | 与微信支付分对 接，支持停车无感支付 |  |  |  |  |
| 3 | 路内停车系统 | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 品牌： 新诺北斗制造商： 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 原产地：厦门市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路内停车首页 | 首页统计 | 针对路内 停车运营 情况统计 分析，包 含停车位总数统 计、今日收费情 况、本月 收费员情 况、本月 道路停车 情况、道 路停车统计等。 |  |  |  |  |
|  |  | 设施 设备 | 区域 | 根据路内 停车位， |  |  |  |  |

|  |  | 管理 | 网格 | 以区域为 单位进行 停车位区 域网格划分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 道路管理 | 对路内停 车位以道 路形式进行管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收费点管理 | 每条道路 收费可划 分多个停车收费 点，针对 收费点进 行管理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停 车 位 管 理 | 针对道路 上停车位进行管 理，包含车位编 号、车位 绑定的设 备类型、 车位状态等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停车位关联 | 提供停车位与设备绑定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备管理 | 管理地 磁、路牙 机、高位 视频、巡 检车等停 车状态监 控设备进 行统一管 理，并可 查看心跳等信息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设 备 | 管理收费 员上报的 |  |  |  |  |

|  |  |  | 异常上报 | 设备异常信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备使用情况 | 按收费点 以及停车 场对设备 推送使用 情况进行 统计，统 计其设备推送次 数、录单 率、 自动离场率 等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泊 位 数 据 分 析 | 长时间未 收费、长 时间占用 等异常泊 位生成异 常预警列表 |  |  |  |  |
|  |  | 人员管理 | 收费员管理 | 收费员管 理是对收 费员信息 以及其对 应收费点 信息进行管理维 护。收费 员管理分 为在职收 费员以及 离职收费 员管理， 方便管理 员对收费 员信息的统一管 理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收费员 | 收费员上 下班考勤 打卡数据 |  |  |  |  |

|  |  |  | 考勤 | 管理。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收费员考核 | 指标任务 分配：支 持灵活设 置路段收 费总额、 收费率指 标任务， 并精准挂 钩至每位 收费员， 实现考核 精细化管理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收费员诚信报表 | 收费员诚 信度是由 监督员进 行监督的 结果，以 巡检员录 单次数、 手动离场 次数、遮 挡误报次 数、修改车牌次 数、录单 率、督导 次数及督 导诚信度 考核通过 率生成诚信度报 表。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监督员管理 | 监督员是 对收费员 以及停车 收费进行 监督，监 督员管理 是对监督 员信息进 行管理维 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 护。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监督员绩效 | 监督员绩 效是对监 督员的监 督次数、审核次 数、审核 率以及不 属实率等 进行考评打分。 |  |  |  |  |
|  |  | 日常督导管理 | 督 查 管 理 | 监督员进 入界面可 看到每条 路段的停车位情 况，且可 以到现场 核实每个 车位的情 况，如若 车位情况存在问 题，可以直接在 WEB 直接 记录，例：本停车位 存在不实情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 历史督查 | 展示督察 员历史督 查情况和 收费员反馈情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 夜间巡查 | 监督员在 本页面对 收费员开 展夜间巡 查的结果进行登 记，最后 汇总进收 费员诚信 |  |  |  |  |

|  |  |  | 车牌修改统计 | 以收费员 为单位， 统计时间 段内收费 员修改车牌的次 数，方便 对收费员 进行督导 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 停车管理 | 实 时 停 车 订 单 | 支持通过 地磁、巡 检车、路 牙机、高 位视频等 路内停车 设备进行 路内停车 录单，可 对路内实 时停车订 单进行查 询，包含 停车取证记录查 询，并可 对停车订 单录单操 作记录流 程可追溯查询。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 僵尸车管理 | 通过后台 设置停车 时间的阈 值，当车 辆的停车 时间超过 阈值被设 定为僵尸 车，后台 可通过检 索，查询 僵尸车辆 的情况， 以及欠费 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 历 史 停 车 | 查询路内 停车离场 的历史记 录订单， 可查询订 单取证数 据、订单完整记 录。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停车订单存疑 | 可将路内 停车订单 纳入存疑 订单，存 疑订单可 不进行收费。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停 车 订 单 合 并 | 可将同辆 车同个收 费点所停 的车，但 是两个订 单记录， 可将两个 并单进行 合并，合 并订单入 场时间记 为最开始 时间，离 场时间记 为最后的离场时 间。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 异常订单处理 | 将无车牌 号、无取 证照片的 订单汇聚到一张 表，方便 处理异常 |  |  |  |  |
|  |  |  | 订单申 | 针对车主 路内订单 异常收费 |  |  |  |  |

|  |  |  | 诉管理 | 情况订单 申诉情况进行管 理，并将 申诉结果 反馈给车主 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 被动离场记录 | 支持批量 在一张表 查看被动离场记 录，在上 一个车位 未使出， 驶入下一个车位 时， 自动 将上一次 停车记录 进行离场 |  |  |  |  |
|  |  | 欠费综合查询 | 欠费汇总 | 统计每辆 车的欠费 订单、欠 费金额、 已追回订 单和已追回金额 |  |  |  |  |
|  |  |  | 欠费详情 | 可根据车 辆的离场 或路段收 费点进行 查询、或 直接按车 牌进行查 询，查出 每车的欠 费订单总 数、欠费 总额、待追回金 额、存疑订单总 数、存疑 金额等情 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 况的统 计，并支持导出 excel等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 停车卡管理 | 路面月卡管理 | 针对车主 申请的路 面月卡车 辆进行管 理，可以 查看其路 面月卡包 含停车路 段、月卡收费情 况，月卡 的有效期等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路面月卡审核 | 针对车主申请的 路面月卡进行审 核。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路内工作卡管理 | 建立路内 停车工作 卡，可对 工作卡进 行添加、 编辑、修 改。工作 卡可进行 车辆停车 免费时段配置。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路内工作车辆管理 | 将工作车辆与工作卡进行绑定关联。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路 | 可将集团 |  |  |  |  |

|  |  |  | 内集团车辆管理 | 车辆与 集团卡进行绑定关联。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 查询统计报表 | 交易流水 | 对路内停 车订单交 易流水记 录进行管 理，可查 询每笔交 易订单明细。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 运营监测报表 | 针对路内 停车收费 进行运营 监测，以 统计报表 统计每个 区域每日 停车订单 数、欠费 订单数、 本日免费订单数 据、本日 收款订单 数、本日应收金 额、本日实收金 额、本日追缴金 额、总收 款金额、 总退款金 额、收费 率、欠费 补缴率、 平均停车 时长、收 款同比、 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 收款环 比、收款 均比等， 辅助停车 运营监测分析。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时 长 分 析 报 表 | 以时长为 单位，统 计车辆停 车时长的 订单数， 如停车半 小时订单 数、一小时订单 数 、2 小时订单 数、10 小时订单 数、平均 停车时长 等，辅助 分析停车情况。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 车流量报表 | 统计每个 道路总车 位数、剩余车位 数、进场 次数、离场次数 等，分析 每条道路车流情 况。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收入预警表 | 对路内停 车收入情 况预警分 析，包含 收费点名 称、收费 金额、平 均收费金 额、收入 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 预警比。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 巡检员绩效报表 | 对路内停 车巡检员 绩效生成报表统 计，包含 巡检员订 单数、打 单数、收 款金额、 欠费补缴 金额、欠 费追缴金额 |  |  |  |  |
|  |  |  | 道 路 报 表 | 按道路进 行财务统 计，统计 这条路的 订单数、 支付数、 退款数、 金额、收 费率和停 车次数等信息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收费点报表 | 按收费点 进行财务 统计，统 计收费点的订单 数、支付 数、退款数、金额、收费率、自主缴 费、 自助 缴费、车 位平均实 收和停车 次数等信息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收费员 | 按收费员 进行财务 统计，统 |  |  |  |  |

|  |  |  | 报表 | 计收费员的收费 点、订单 数、支付 数、退款数、金额、收费率和 停车次数等信息 根据收费 员业绩归 属，统计 收费员绩效 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收 费 汇 总 统 计 | 按巡检员 统计每日收费金 额，提供 直观数据支持 |  |  |  |  |
|  |  |  | 财务对账表 | 按日期进 行财务统 计，统计 当日订单 数、支付 数、退款数、金额、收费率和 停车次数等信息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路内订单记录 | 可以查看 每条收费明细信 息，当前 收费的类 型、时间 段、收费 标准、车 牌等信息查询 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路内退款 | 针对路内 退款的订 单记录进 行查询管 |  |  |  |  |

|  |  |  | 记录 | 理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路内系统设置 | 路内停车免费时间配置 | 设置路内 停车免费 时间段， 可用于节 假日开放 免费停车 时间使用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路 内 租 金 配 置 | 针对路内月卡租金进行配置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停 车 通 用 配 置 | 设置僵尸车、续单、免费时长 等通用配置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收费规则配置 | 设置路面停车费用规则 |  |  |  |  |
| 4 | 路外停车系统 | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 品牌： 新诺北斗制造商： 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 原产地：厦门市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停车场首页 | 首页统计 | 统计停车 场总数、 车位数、 今日收费 情况、月 卡情况、 停车场周 转情况、 收入统计 等，停车 场运营可 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 视化展示分析。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 停车场管理 | 停车场管理 | 提供停车 场基础信 息管理， 包含车场 基础信息 配置、收 费规则配 置、关联卡口配 置、二维 码下载及 车场特殊需求配 置，如车 位余位配 置，场中 场配置、 车牌模糊 匹配配置 等，实现 停车场统 一配置管理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 异常抬杆管理 | 关联道闸 管理抬杆 时记录的 在停车辆 信息，并 可以进行记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | 欠费订单追补 | 针对车辆 出口折返 车辆的逃 单行为， 可进行合 并订单进 行订单追补 |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡逻计划 | 设置停车 场巡逻计 划，清点 场内僵尸 |  |  |  |  |

|  |  |  | 管理 | 车，并且 清退系统 内在停实 际已出场 的车辆， 减少问题投诉 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 入场车牌修改 | 修改已经 入场，但 是设备可 能识别错的车牌 |  |  |  |  |
|  |  | 停车卡管理 | 停 车 卡 查 询 | 根据车牌 号查询车 辆停车卡 信息，可 查询其车 辆停车卡 类型、所属停车 场、停车 卡过期时间等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆汇总审核 | 汇总月 卡、错时 卡、障优 卡的审核 界面，一 步搞定所 有申请， 避免用户投诉 |  |  |  |  |
|  |  |  | 月卡管理 | 管理已经 审核通过 的月卡，包括删 除、拉黑，调整时间 和导出等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 月卡审核 | 针对月卡 申请进行 审核管理 |  |  |  |  |

|  |  |  | 月卡充值记录 | 展示月卡车主的充值记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 错时停车审核 | 审核用户的错时停车申请 |  |  |  |  |
|  |  |  | 错 时 停 车 管 理 | 汇总月 卡、错时 卡、障优 卡的审核 界面，一 步搞定所 有申请， 避免用户投诉 |  |  |  |  |
|  |  |  | 错 时 停 车 充 值 记 录 | 展示错时停车车主的充值记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | 集团卡审核 | 集团用户申请审核 |  |  |  |  |
|  |  |  | 集团卡管理 | 管理审核通过的集团卡 |  |  |  |  |
|  |  |  | 集团车辆管 | 关联集团 卡，对集 团卡下属 的车辆进行管理 |  |  |  |  |

|  |  |  | 理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作卡管理 | 管理工作卡 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作车辆管理 | 关联工作卡，管理工作车辆 |  |  |  |  |
|  |  |  | 障优卡审核 | 障优卡用户申请审核 |  |  |  |  |
|  |  |  | 障优卡管理 | 管理审核通过的障优卡车辆 |  |  |  |  |
|  |  | 停车管理 | 实时停车 | 针对场库 实时停车 订单进行进行管 理，可查 询车牌、入场时 间、停车 时长、停 车计费情况等。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实时停车 订单还提 供停车订 单处理， 包括订单修正时 间、人工 结单、故 障放行、全免放 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 行、设置 免额等， 及时对场 库实时停 车订单进 行处理， 解决停车问题。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 历史停车 | 针对场库 历史停车 记录进行 管理，查 询订单信 息以及历 史停车支 付情况等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 僵 尸 车 管 理 | 通过后台 设置停车 时间的阈 值，当车 辆的停车 时间超过 阈值被设 定为僵尸 车，后台 可通过检 索，查询 僵尸车辆 的情况， 以及欠费情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 黑名单车辆管理 | 对黑名单 的车辆进 行管理， 可对黑名 单车辆信 息进行增 删改查， 黑名单车 辆可限制 其进出停 车场，从 而加强停 车监管。 |  |  |  |  |

|  |  |  | 访客车管理 | 针对访客车辆进行登记管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 订单处理记录库 | 针对订单 处理进行 管理，可 提供处理 记录查询追溯。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 远 程 开 闸 记 录 | 针对道闸 远程开闸记录进行查询追溯 |  |  |  |  |
|  |  |  | 订 单 申 诉 管 理 | 针对车主 停车场订 单异常收 费情况订 单申诉情 况进行管 理，并将 申诉结果 反馈给车主 |  |  |  |  |
|  |  | 查询统计报表 | 收费报表 | 按停车场 统计日、 月、年财务报表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收费订单明细 | 可以查看 每条收费明细信 息，当前 收费的类 型、时间 段、收费 标准、车 牌等信息查询 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交 易 | 对停车场 交易流水 |  |  |  |  |

|  |  |  | 流水 | 订单记录 进行查询 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 退款操作记录 | 记录每次退款操作 |  |  |  |  |
|  |  | 云岗亭端 | 视 频 监 控 | 与视频监 控对接， 通过视频 监控，识 别其车辆 信息，并 进行开关 闸控制。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开闸：打 开对应通 道的道闸 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 关闸：落 下对应通 道的道闸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 入口信息 | 入口信 息：入口 通道车牌识别信 息。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 快捷入 场：禁止入场车 辆，开闸放行。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口信息 | 出口信 息：出口 通道车牌 识别待缴 费车辆信息 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 免费放 行：免费 放行车辆 |  |  |  |  |
|  |  |  | 入场记 | 查看车辆入场记 录。 |  |  |  |  |

|  |  |  | 录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出场记录 | 查看车辆出入记 录。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 手 动 入 场 | 手动添加 车辆入场记录。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 手 动 出 场 | 手动放行车辆出 场。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在 场 车 辆 | 查看在场车辆信 息。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 车牌纠正 | 可对在场 车辆车牌进行纠 正。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 手工抓拍 | 由人工触 发设备抓 拍车辆信 息并下发 至订单， 进行订单匹配。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 追缴订单 | 展示当前 车辆关联 追缴订单列表。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作日志 | 可查询岗 亭操作日志。 |  |  |  |  |
|  |  | 停车系统配置 | 租金配置 | 设置停车 场月卡和 错时卡的租金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停车通 | 设置僵尸 车、错时 续费、免 |  |  |  |  |

|  |  |  | 用配置 | 费时长等通用配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收费规则配置 | 设置停车费用规则 |  |  |  |  |
|  |  |  | 月卡套餐配置 | 设置停车场月卡的套餐规则 |  |  |  |  |
|  |  |  | 集团卡租金配置 | 集团卡租金配置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 错 时 停 车 时 段 配 置 | 设置错时 停车的时间段 |  |  |  |  |
| 5 | 微信 公众 号/ 小程序（车 主端 &商户端） | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 品牌： 新诺北斗制造商： 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 原产地：厦门市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 首页 | 停车缴费 | 输入车牌 号，对在 停（停车场和道 路）的车 辆进行缴费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扫码 | 扫二维码 进行快速缴费 |  |  |  |  |

|  |  |  | 导航 | 查找附近 车场、道 路停车点 饼进行导航 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 广告轮播 | 首页及支 付界面设 置广告轮播 |  |  |  |  |
|  |  | 个人中心 | 我的车辆 | 绑定车 辆，并设 置默认车辆 |  |  |  |  |
|  |  |  | 优惠券领取 | 可对商家 发放的停 车场优惠 券或者路 面停车优 惠券进行领取操 作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 领券记录 | 查看其优 惠券的领 取记录。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抵 用 记 录 | 查看其优 惠券抵用记录。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电子开票 | 可对路面 停车或者 停车场的 消费记录 进行电子开票申 请。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开票记录 | 查询开票 记录，下 载电子发票 |  |  |  |  |
|  |  |  | 障优卡 | 对残疾人 数申请免费停车 |  |  |  |  |

|  |  |  | 系统公告 | 小程序、 公众号显 示系统发 布公告信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 订单申诉 | 针对停车 收费异常 订单，车 主通过订 单直接申 诉，后台 根据车主 申诉情况给予反 馈，车主 可查询申 诉记录及反馈结 果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 线 上 投 诉 | 车主通过 公众号或 小程序进 行线上投诉。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钱包中心 | 用户余 额：查询 用户钱包余额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钱包充 值：对用 户钱包进行充值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消费明 细：查询 钱包消费明细 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 免密支 付：开通 钱包免密支付 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无感支付 | 开通微 信、钱包 等无感支 付，查询 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 无感支付 消费明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 停车场服务中心 | 待缴订单 | 仍未支付 的订单记 录，可以 查看具体 的订单详情 |  |  |  |  |
|  |  |  | 车费代缴 | 通过输入 车牌，帮 他人代缴 停车费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 月 卡 管 理 | 选择、申 请、缴纳 和管理对 应场地对 应车辆月卡 |  |  |  |  |
|  |  |  | 错时停车 | 选择、申 请、缴纳 和管理对 应场地对 应车辆错 时停车卡 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消费记录 | 停车场历 史消费记 录，包括 临时车和月卡 |  |  |  |  |
|  |  | 路面停车服务中心 | 待缴订单 | 仍未支付 的订单记 录，可以 查看具体 的订单详情 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消费记录 | 路面停车 历史消费 记录，包 括临时车 和白鹭分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 欠费补缴 | 路内停车 欠费订单补缴 |  |  |  |  |

|  |  |  | 路面月卡申请 | 选择、申 请、缴纳 和管理对 应路面收 费点的月卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 路面月卡续费 | 针对路面月卡进行续费 |  |  |  |  |
|  |  | 商户端 | 商户注册 | 商家可通 过微信公 众号注册成为商 户。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 商户充值 | 可通过公 众号对商 户余额进行充值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 优惠券发放 | 商家可通 过公众号 进行优惠 券的发放 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固定码管理 | 可用于固 定码优惠 券发放管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 优惠券管理 | 对全部商 户的优惠 券进行管 理，并可 查看其优 惠券的使 用状态及使用记 录，支持 对优惠券综合查 询。 |  |  |  |  |

|  |  |  | 商户统计 | 对商户的 持券情况进行统 计，包含 发出券统 计、使用 券统计、 回收充值 统计、续 费情况统 计、退款情况统 计、作废情况统 计。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 智慧停车APP | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 品牌： 新诺北斗制造商： 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 原产地：厦门市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消息 | 消息 | 消息接收 界面，以 不同类型 消息类型 进行归类 |  |  |  |  |
|  |  | 我的 | 用 户 设 置 | 设置用户 头像、姓 名、手机 号、邮箱和性别 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统公告 | 接收系统公告 |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查更新 | 检查 APP版本和升级 APP 版本 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设 置 | 修改账号 登录密码 |  |  |  |  |
|  |  |  | 常见问题 | 汇集了各 种常见问 题，方便 收费员直接查询 |  |  |  |  |

|  |  | 总览分析 | 数据汇总 | 针对用户 数统计及 当日用户 增长统计 以及对停 车运营资 源情况统计。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收 入 来 源 情 况 | 针对路内 停车费收 入、路外 车场停车 费收入、 钱包充值 收入、商 户优惠券 充值购买 等收入来 源情况进 行统计和分析。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收入增长趋势 | 针对路内 停车及路 外停车、 钱包充值 等收入增 长趋势统计分析 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钱包使用分析 | 针对钱包 的充值及 使用的用 户数情况 进行统计 分析，分 析钱包总 体使用情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 路面分析 | 收入对比分析 | 当天、当 月、当年 收入汇总 及完成业 绩比例、 同期比对 差额及比 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 例 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 今日总实 收、收费 率以及同 期对比增长统计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本月总实 收、收费 率以及同 期对比增长统计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 资源情况统计 | 统计路内总泊位 数、周转 率、设备 总数、异常泊位 数、实缴 率、收费率等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收 费 分 析 | 实收分 析：针对 临停、月 卡、欠费 补缴的实 收数据进 行统计分析。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应收分 析：对停 车的应收 金额统计 及欠费率 统计分析 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 收费趋 势：对停 车收费的 趋势变化 进行分析 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排行榜：以路段排 行分析， 按收费、 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 停车次 数、收费 率、绩效 完成比例 进行排行分析。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资源情 况：泊位 总数、在 运营、异 常、施工 占用、暂 停、 占用 占用率等 资源情况 统计分析 |  |  |  |  |
|  |  | 停车场分析 | 资 源 统 计 | 统计停车 场数、月 卡数、在停车位 数、总车 位数、停 车次数等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 今日实收 | 统计今日实收金额 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收费排行 | 统计停车 场收费排行榜 |  |  |  |  |
|  |  |  | 收费统计 | 统计停车 场按周或 者按月的 收费统计 |  |  |  |  |
|  |  | 路内收费端 | 停车收费 | 收费员上 班签到、扫描车 牌、录单、缴费二维码、打印、离场功能 和下班签退功能； |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 长按车位 还可以上 报车位对 应的设备情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 考勤管理 | 提供收费 员上下班 签到打卡 记录查看 |  |  |  |  |
|  |  |  | 督查管理 | 接收督查 任务，并 进行反馈 |  |  |  |  |
|  |  |  | 欠 费 查 询 | 通过车牌 号，搜索 系统内所 有欠费记 录，并生 成欠费二 维码让车主补缴 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设 备 异 常 记 录 | 记录上报过的异常设备的信息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现 金 代 缴 | 针对现场 车主现金 缴费，巡 检员可进 行现金代缴 |  |  |  |  |
|  |  |  | 常见问题 | 汇集了各 种常见问 题，方便 收费员直接查询 |  |  |  |  |
|  |  | 监督 | 督查管理 | 当收费点 有收费员 在岗时， 可以对具 体车位发 起督查管 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 理，根据 收费员反 馈情况进行审核；若超过 15 分钟 收费员未 反馈则审核未通 过。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投诉登记 | 可以登记 各种渠道 的投诉信 息，并进 行登记处理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 投诉处理 | 后台管理 员可通过 后台对用 户投诉的 问题进行 处理，并 登记处理 情况，包 含处理情 况反馈、 完成情况 反馈，投 诉处理跟踪人等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 投诉审核 | 审核车主 或者物业 的投诉事件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 夜间巡查 | 监督员在 夜间巡查 的时候对 收费员的 表现进行 评价，并 做照片留档 |  |  |  |  |
|  |  |  | 历 史 | 可以在 APP 上查 |  |  |  |  |

|  |  |  | 停车 | 看历史停车记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备管理 | 可以在 APP 上对设备进行 增删改查 |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆审核 | 针对军警 车收费员 提交进行 审核，审 核通过停车免费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 订 单 记 录 | 可以在 APP 上查看缴费订 单，并进行退款 |  |  |  |  |
|  |  | 停车场 | 场内巡逻 | 根据后台 创建的巡 查计划对 指定车场 进行巡逻 和清点， 放置有车 已经出场 但是还挂 在系统内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 道闸控制 | 以树状展示停车 场，点进 去展示出 入口，可 手动控制 出入口的 开关闸， 并展示设 备回传的 车牌，通 过车牌去 查询在停信息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 历史停 | 可查询各 个停车场 历史停车 |  |  |  |  |

|  |  |  | 车 | 订单记录。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实时停车 | 可查询各 个停车场 实时停车订单记 录。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 月卡管理 | 对停车场 的月卡进 行管理， 可手动添 加月卡或 者对月卡 订单记录进行查 询。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 订 单 记 录 | 对停车场 订单的记 录进行查询。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 余位修改 | 通过 APP可对停车 场的余位进行修 改。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 错时停车管理 | 对停车场 错时停车 卡进行管 理，手动 添加错时 停车卡或 者对错时 停车卡订 单记录进 行查询。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 访客车管理 | 可通过 APP 对访客车辆进 行登记或 者查询。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作卡管 | 可通过 APP 对工作卡进行 管理，支 |  |  |  |  |

|  |  |  | 理 | 持工作卡 的添加和查询。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作车辆管理 | 支持 APP对工作卡 的工作车 辆进行绑 定管理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 道闸管理 | 对停车场 出入口道 闸异常进 行提醒。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 黑名单管理 | 对停车场 的黑名单 车辆进行 管理，可 查询黑名 单车辆信 息也可以 手动添加 黑名单车辆。 |  |  |  |  |
| 7 | 联合追缴系统 | 规格型号：定制 |  |  | 1 |  | 50000.00 | 品牌： 新诺北斗制造商： 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 原产地：厦门市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能催缴 | 催缴策略配置 | 离场缴费推送设 置：针对 停车离场 多少时间 内短信或 者公众号 或语音电 话推送催 缴消息进行配置 |  | 50000.00 |  |  |
|  |  |  |  | 入场欠费推送设 置：对车 辆入场允 许多少时 间内通过 短信、公 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 众号消息 推送历史欠费信 息。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 历史欠费推送设 置：针对短信催 缴、公众 号消息推 送催缴、 AI 电话催缴、法 律催缴等 多手段追 缴策略进 行配置， 包含推送欠费区 间、催缴 频率、推送时间 等。 |  |  |  |  |
|  |  | 路内路外一体化联动追缴 | 停车场追缴设置 | 1、是否开启停车场 追缴设置2、追缴金额设置， 多少钱要 进行追缴3、追缴方式设置， 如多少钱 要硬追， 多少钱软追 4、追缴时段设置， 停车场什 么时间段 进行追缴 |  |  |  |  |
|  |  |  | 追缴订 | 在停车场 出口或者 入口存在 |  |  |  |  |

|  |  |  | 单支付 | 欠费订 单，道闸 屏显会进 行提示， 通过扫描 二维码进 行追缴订 单支付， 可支持与 临停单合 并支付， 再进行支付分账 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 追缴交易流水 | 针对停车 追缴订单 每笔交易 流水记录进行查 询，展示 每笔交易 的详细信 息，包括 订单号、所属区 域、所属 停车点、金额等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停车场追缴报表 | 以日报、 月报、年 报针对追 缴进行统 计，按区 域、停车 场统计每 个停车场 的收费总 额、委托 总额、协 作总额、 分佣金额等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停车场 | 可根据停 车场查询 每个停车 |  |  |  |  |

|  |  |  | 追缴明细 | 场追缴订 单明细， 并可支持 车场追缴 明细报表导出。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 退款订单记录 | 针对每笔 退款订单进行查 询，展示 退款订单详细信 息，包括 订单号、 车牌号、退款金 额、退款 日期、退 款原因等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 追缴财务对帐表 | 以日报、 月报、年 报针对追 缴订单进 行区域统 计，按区 域分别统 计追缴订 单数、订 单总额、 服务费、 手续费、 实际到账金额等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 追缴岗亭管理 | 对停车场 追缴岗亭 端进行升 级，包括 屏显内容 显示欠费追缴信 息，以及 岗亭端识 别车辆后 显示车辆 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 欠费订单 信息，便于追缴 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  | ￥500000.00 |  |  |

| 平台服务器部署工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/设备参数 |  |  | 数量 | 单价（元/年） | 合计（元） | 备注 |
|  |  | 服务器配置 | 云服务器其他信息 | 部署情况 |  |  |  |  |
| 1 | 业务基础中台 | 规格型号：定制 |  |  | 1 |  | 5700.00 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司 原产地： 乌鲁木齐市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  | 6500.00 |  |  |
|  |  | 8vCPUs¦16GB windows server 2016 C 盘：80G D 盘:200G | 独立 IP | 业务 中台 服务 web 应用 |  |  |  |  |
| 2 |  | 规格型号：定制 |  |  | 1 |  | 8900.00 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司 原产地： 乌鲁木齐市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  | 9800.00 |  |  |
|  |  | 16vCPUs¦32GB windows server 2016 C 盘：80G D 盘:1T |  | 业务 中台 数据库追缴 数据库 |  |  |  |  |
| 3 |  | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 9800.00 | 8900.00 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司 原产地： 乌鲁木齐市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16vCPUs¦32GB windows server 2016 C 盘：80G D 盘:1T |  | 历史数据库 |  |  |  |  |

| 4 |  | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 6500.00 | 5700.00 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司 原产地： 乌鲁木齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8vCPUs¦16GB centos7.5 C 盘：50G D 盘:100G |  | 辅助 服务 跳转 服务… |  |  |  |  |
| 5 | 路 面 停 车 系 统 | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 6500.00 | 5700.00 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司 原产地： 乌鲁木齐市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8vCPUs¦16GB windows server 2016 C 盘：80G D 盘:200G |  | 路边 停车 服务 联合 追缴 服务 |  |  |  |  |
| 6 |  | 规格型号：定制 |  |  | 1 |  | 8900.00 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司 原产地： 乌鲁木齐市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  | 9800.00 |  |  |
|  |  | 16vCPUs¦32GB windows server 2016 C 盘：80G D 盘:1T |  | 路边 停车 数据 库 |  |  |  |  |
| 7 | 停车场系统 | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 6500.00 | 5700.00 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司 原产地： 乌鲁木齐市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8vCPUs¦16GB windows server 2016 C 盘：80G D 盘:200G |  | 停车场服务 |  |  |  |  |
| 8 |  | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 9800.00 | 8900.00 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司 原产地： 乌鲁木齐市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16vCPUs¦32GB windows server 2016 C 盘：80G D 盘:1T |  | 停车场数据库 |  |  |  |  |
| 9 |  | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 8800.00 | 3500.00 | 品牌： |

|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  | 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司 原产地： 乌鲁木齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4vCPUs¦8GB centos7.5磁盘:100G |  | 停车 场道 闸服务 |  |  |  |  |
| 10 | 缓存服务 | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 5500.00 | 4500.00 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司 原产地： 乌鲁木齐市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4vCPUs¦8GB |  | redis服务 |  |  |  |  |
| 11 | 文 件 存 储 服 务 | 规格型号：定制 |  |  | 1 | 23000.00 | 23000.00 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司 原产地： 乌鲁木齐市 |
|  |  | 设备参数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容量：10T |  | 存储平台文件 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 89400.00 |  |  |

| 网络安全工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 规格型号/设备参数 | 数 量 | 单价（元/年） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 下一代防火墙 | 规格型号：定制 设备参数： 提供云上互联网边界和 VPC 边界的防护，包括：实时入侵检测与防御、全局统一访问控制、全流量分析可视化、日志审计与溯源分析支持 1Gbps | 1 | 25000. 00 | 23000.0 0 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司原产地： 乌鲁木齐市 |
| 2 | 日志审计 | 规格型号：定制 设备参数： 通过主被动结合的方 | 1 | 16000. 00 | 15000.0 0 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集 |

|  |  | 式，实时不间断地采集用户网络中各种不同 厂商的安全设备、网络设备、主机、操作系统、以及各种应用系统产 生的海量日志信息，并将这些信息汇集到审 计中心，进行集中化存储（可根据日志规模大小进行分布式存储，支持水平弹性扩展和数 据高可靠性存储）、索引、备份、全文检索、实时搜索、审计、告警、响应，并出具丰富的报表报告，获悉全网的整体安全运行态势，实现全生命周期的日志管 理 10 资产支持 10 个日志源 |  |  |  | 团新疆有限公司原产地： 乌鲁木齐市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 堡垒机 | 规格型号：定制 设备参数： 4A 统一安全管控平台，为企业提供集单点登 录、统一资产管理、多终端访问协议、文件传输、会话协同等功能于一体的运维管理服务。 10 资产支持 10 资产管理 | 1 | 12800. 00 | 11000.0 0 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司原产地： 乌鲁木齐市 |
| 4 | 数据库审计 | 规格型号：定制 设备参数： 通过Agent抓包方式旁路部署，提供数据库审计，SQL 注入攻击检测，风险操作识别等功能，保障云上数据库的安 全。支持 4 数据库实例 | 1 | 48000. 00 | 42000.0 0 | 品牌： 中国移动制造商： 中国移动通信集团新疆有限公司原产地： 乌鲁木齐市 |
| 合计（元） |  |  |  | 91000.00 |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.分项报价明细表投标总报价必须与《开标一览表》报价一致。

3.供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，供应商

# 根据实际情况拓展。

供应商（盖单位章）：新疆庭州数聚科技信息有限公司法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026 年 04 月 22 日

136