- 阿克苏地区库车中等职业技术学校新能源汽车维修实训基地采购项目

- 招 标 文 件

- 招标人：阿克苏地区库车中等职业技术学校

- 二零二六 年 三 月

招标文件

项目名称：阿克苏地区库车中等职业技术学校新能源汽车维修实训基地采购项目

招 标 人：阿克苏地区库车中等职业技术学校

法定代表人（签章）：

联系人：朱兴涛

电话：13999660652

招标代理机构：新疆星建华汇工程项目管理有限公司

法定代表人（签章）：

联 系 人：陶明江

电  话：13565102810

联系地址：库车市金兹花园物业二楼

二零二六 年 三 月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1.总则	15

1.1 招标项目概况	15

1.2招标项目的资金来源和落实情况	15

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标	16

1.4投标人资格要求	16

1.5费用承担	17

1.6保密	17

1.7语言文字	17

1.8计量单位	17

1.9投标预备会	17

1.10分包	17

1.11响应和偏差	17

2.招标文件	18

2.1招标文件的组成	18

2.2招标文件的澄清	18

2.3招标文件的修改	19

2.4招标文件的异议	19

3.投标文件	19

3.1投标文件的组成	19

3.2投标报价	20

3.3投标有效期	20

3.4投标保证金	20

3.5资格审查资料	21

3.6备选投标方案	21

3.7投标文件的编制	22

4.投标	23

4.1投标文件的密封和标记	23

4.2投标文件的递交	23

4.3投标文件的修改与撤回	23

5.开标	24

5.1开标时间和地点	24

5.2开标程序	24

5.3开标异议	24

6.评标	24

6.1评标委员会	24

6.2评标原则	25

6.3评标	25

7.合同授予	25

7.1中标候选人公示	25

7.2评标结果异议	25

7.3中标候选人履约能力审查	25

7.4定标	25

7.5中标通知	25

7.6履约保证金	25

7.7签订合同	26

8.纪律和监督	26

8.1对招标人的纪律要求	26

8.2对投标人的纪律要求	26

8.3对评标委员会成员的纪律要求	26

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	26

第三章 评标办法（综合评分法）	32

评标办法前附表	32

第四章 合同协议书	42

第五章 采购需求	56

第六章 投标文件格式	117

附件1：中小企业声明函（货物）	141

附件2：面向中小企业预留金额说明	142

附件3：中国境内生产的组件成本核算基本规则	143

附件4：关于符合本国产品标准的声明函	144

# 第一章 招标公告

项目概况 阿克苏地区库车中等职业技术学校新能源汽车维修实训基地采购项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2026年 4 月 22 日上午10:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KCS2026-WT033

项目名称：阿克苏地区库车中等职业技术学校新能源汽车维修实训基地采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4000000

最高限价（元）：4000000

采购需求：

标项名称:阿克苏地区库车中等职业技术学校新能源汽车维修实训基地采购项目

数量:1批

预算金额（元）:4000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：

合同履约期限：标项1，详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为部分预留中小企业采购项目，预留预算金额的160万元专门面向中小企业采购，其中预留不少于96万元专门面向小微型企业采购；

专门面向中小企业采购的，只接受全部货物、工程、服务由中型、小型、微型企业制造、承建、承接。专门面向小微企业采购的，只接受全部货物、工程、服务由小型、微型企业制造、承建、承接。

3.本项目的特定资格要求：标项一:（1）投标人应具备独立的法人资格；具备有效的营业执照；（2）凡拟参加本次招标项目的投标人，参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录，如在“信用中国”、“中国政府采购网”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参与本次政府采购活动；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度；（5）有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录；（6）不得存在的其他情形：①、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；②、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；（7）满足采购文件中投标供应商资格要求。

三、获取招标文件

时间：2026年3月 30 日至2026年4月 7 日，每天上午10:00至14:00，下午14:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台获取

方式：新疆政府采购网政采云平台下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 4 月 22 日上午10:30（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台

开标时间：2026年 4 月 22 日上午10:30

开标地点：新疆政府采购网政采云平台不见面开评标系统

五、公告期限  自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿克苏地区库车中等职业技术学校

地 址：库车市福鸿路16号

联系方式：13999660652

2.采购代理机构信息

名 称：新疆星建华汇工程项目管理有限公司

地 址：库车市金兹花园物业二楼

联系方式：13565102810

3.项目联系方式

项目联系人：陶明江

电 话：13565102810

- 第二章投标人须知

- 投标人须知前附表

| - 条款号 | - 条 款 名 称 | - 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| - 1.1.2 | - 招标人 | - 名称：阿克苏地区库车中等职业技术学校 - 地址：库车市福鸿路16号 - 联系人：朱兴涛 - 电话：13999660652 |
| - 1.1.3 | - 招标代理机构 | - 名称：新疆星建华汇工程项目管理有限公司 - 地址：库车市金兹花园物业二楼 - 联系人：陶明江 - 电话：13565102810 |
| - 1.1.4 | - 招标项目名称 | - 阿克苏地区库车中等职业技术学校新能源汽车维修实训基地采购项目 - 项目编号：KCS2026-WT033 |
| - 1.2.1 | - 资金来源及比例 | - 上级专项资金 |
| - 1.2.2 | - 预算金额及资金落实情况 | - 预算金额：400万元 资金落实情况：已到位 |
| - 1.3.1 | - 招标范围 | - 依据最新《新能源汽车产业发展规划》，满足国家职业教育改革的校企共建高水平实训基地，需购买新能源汽车教学实训整车、故障设置与检测连接平台、电池模组EOL性能测试台等一批实训设备（招标文件包含的全部内容） |
| - 1.3.2 | - 供货期限 | - 合同签订之日起20个工作日内完成供货及安装调试。 |
|  | - 质量保证期 | - 两年 |
| - 1.3.3 | - 交货地点 | - 阿克苏地区库车中等职业技术学校 |
| - 1.3.4 | - 质量标准 | - 合格，符合国家质量标准和教学实训功能； |
| - 1.4.1 | - 投标人资格要求 | - 1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； - 2、本项目为部分预留中小企业采购项目，预留预算金额的160万元专门面向中小企业采购，其中预留不少于96万元专门面向小微型企业采购； - 专门面向中小企业采购的，只接受全部货物、工程、服务由中型、小型、微型企业制造、承建、承接。专门面向小微企业采购的，只接受全部货物、工程、服务由小型、微型企业制造、承建、承接。 - 注：如未按规定提供将会导致废标。 - （1）投标人应具备独立的法人资格；具备有效的营业执照; （2）凡拟参加本次招标项目的投标人，参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录，如在“信用中国”、“中国政府采购网”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度； （5）有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录； （6）不得存在的其他情形：①、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；②、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； （7）满足采购文件中投标供应商资格要求。 - 专业技术能力：为本项目配备2名及以上专业技术人员保障货物安装调试使用及售后技术支持；专业技术人员须具备与新能源汽车、机电、电气、自动化、车辆工程相关的工科专业证书及由社保局出具的本单位近一年度任意三个月社保缴纳明细证明，成立不足一年企业，提供成立至今社保缴纳记录即可；异地分支机构、劳务派遣人员，提供代缴证明＋劳动合同。 - 5、财务报告：须提供本单位2025年度由会计师事务所出具的财务审计报告或2025年年末财务报表，审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动(如有)及其附注(复印件并加盖本单位公章)；财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不足一年的企业提供成立至今的财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表）。 - 6、企业信誉：无不良行为记录。 - 7、其他要求：符合本项目采购公告及法律法规的相关要求。 - 8、在政采云系统资格文件上传中未按要求提供资格证明文件视为无效响应。 |
| - 1.4.2 | - 是否接受联合体 | 不接受 - □接受，应满足下列要求： |
| - 1.4.3 | - 投标人不得存在的其他情形 | - 详见本章总则1.4.3 |
| - 1.9.1 | - 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： - 召开地点： |
| - 1.9.2 | - 投标人在投标预备会前提出问题 | - 时间：\ |
|  |  | - 形式：\ |
| - 1.9.3 | - 招标文件澄清发出的形式 | - 电子文件或书面文件 |
| - 1.10.1 | - 分包 | 不允许 - □允许， - 对分包人的资质要求：符合本项目资格条件的要求。 |
| - 1.11.1 | - 实质性要求和条件 | - 满足招标文件要求 |
| - 1.11.3 | - 其他可以被接受的技术支持资料 | - / |
| - 1.11.4 | - 偏差 | 不允许 允许，偏差范围：非重要技术指标允许出现偏差； |
| - 2.1 | - 构成招标文件的其他资料 | - 招标文件的补充文件、澄清文件 |
| - 2.2.1 | - 投标人要求澄清招标文件 | - 投标截止前十天 |
| - 2.2.2 | - 招标文件澄清发出的形式 | - 电子文件或书面文件 |
| - 2.2.3 | - 投标人确认收到招标文件澄清 | - 时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| - 2.3.1 | - 招标文件修改发出的形式 | - 电子文件或书面文件 |
| - 2.3.2 | - 投标人确认收到招标文件修改 | - 时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| - 3.1.1 | - 构成投标文件的其他资料 | - 投标文件的补充材料（不得更改投标文件的实质性内容） |
| - 3.2.1 | - 增值税税金的计算方法 | - 增值税税金按一般计税方法计算，包含在投标报价中 |
| - 3.2.4 | - 最高投标限价 | □无 - 有， - 最高限价：400万元 |
| - 3.3.1 | - 投标有效期 | - 60日历天 |
| - 3.4.1 | - 投标保证金 | - 投标保证金：小写：50000元 大写：伍万元整 - 投标保证金交纳截止时间：2026年 4 月 22 日上午10:30前截止 - 投标保证金提交方式1：投标人可以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的电子保函等形式提交，优先以政采云电子保函方式缴纳，具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆维吾尔自治区政府采购电子保函工作方案》。投标人以电子保函形式缴纳投标保证金的，应通过“新疆政府采购网”的“电子保函”模块申请购买： - 直达链接（电子保函）： - https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000 - 金融服务支撑热线：0991-2661159 - 投标保证金提交方式2：从投标人所在地企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户；并载明项目名称及标段。 - 开户银行：阿克苏塔里木农商行库车天山东路支行 - 行号：402891300189 - 开户名称：新疆星建华汇工程项目管理有限公司 - 帐 号：853030112010104848183 |
| - 3.5 | - 资格审查资料的特殊要求 | - □无 - 有 投标人制作电子版投标文件时须保证投标文件中的资料、图片为原件扫描件，须严谨、清晰、完整，如因此原因出现废标、扣分等情况，各投标人自行负责。 |
| - 3.5.2 | - 近年财务状况的年份要求 | - 须提供本单位2025年度由会计师事务所出具的财务审计报告或2025年年末财务报表，审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动(如有)及其附注(复印件并加盖本单位公章)；财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不足一年的企业提供成立至今的财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表）。 |
| - 3.5.3 | - 近年完成的类似项目情况的时间要求 | - 近三年（2023年3月-至今）成绩与完成的类似业绩中标通知书或合同清晰的原件扫描件，类似业绩是指：职业学校相关货物供货业绩。证明材料：提供完整合同或中标通知书证明材料原件扫描件，以合同证明材料中甲方签字时间为准。 |
| - 3.5.5 | - 企业信誉要求（无不良行为记录） | - ★近三年在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动（由招标人或代理机构现场查询）； |
| - 3.6.1 | - 是否允许递交备选投标方案 | - □允许 - 不允许 |
| - 3.7.3（2） | - 投标文件副本份数及其他要求 | - 开标时：本项目采用政采云不见面开标系统进行开评标，上传电子投标文件。 - 开标结束后：归档需要投标单位按要求提供投标文件： - 投标文件份数：正本壹份，副本贰份 - （纸质投标文件应与电子投标文件应一致） |
| - 3.7.3（3） | - 投标文件是否需分册装订 | - / |
| - 3.7.4 | - 投标文件签字或盖章要求 | - 1、企业公章 - 2、企业法定代表人或授权委托人签字或盖章 - 3、投标文件正副本须逐页加盖企业公章 - 4、投标文件中要求盖章或签字处应在指定位置盖章或签字，未按要求签字盖章的视为无效投标 |
| - 4.1.1 | - 投标文件密封要求 | - 本项目拟采用政采云不见面开标系统进行开评标，投标人制作电子投标文件时须按政采云平台要求进行加密。 |
| - 4.1.2 | - 封套上应载明的信息 | - / |
| - 4.2.1 | - 投标截止时间 | - 2026年 4 月 22 日上午10:30整（北京时间） |
| - 4.2.2 | - 递交投标文件地点 | - 投标人应投标截止时间前之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 - 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标单位在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190 或 95763。 - 注：（投标解密时长为30分钟，规定时间内未解密视为无效投标） |
| - 4.2.3 | - 投标文件是否退还 | - 否 - □是，退还时间： |
| - 5.1（A） | - 开标时间和地点 | - 开标时间：2026年 4 月 22 日上午10:30整（北京时间）（同投标截止时间） - 开标地点：新疆政府采购网政采云不见面开标系统 |
| - 6.1.1 | - 评标委员会的组建 | - 评标委员会构成： 5 人 - 其中招标人代表 1 人，专家 4 人； - 评标专家确定方式：随机抽取 |
| - 6.3.2 | - 评标委员会推荐中标候 - 选人的人数 | - 3 人 |
| - 7.1 | - 中标候选人公示媒介及期限 | - 公示媒介：新疆政府采购网 - 公示期限： 1 工作日 |
| - 7.4 | - 是否授权评标委员会确定中标人 | - 是 - 否 |
| - 7.6.1 | - 履约保证金 | - 中标（成交）供应商在收到中标（成交）通知书后，需向采购人提供合同总价 10% 的履约保证金,在中标（成交）供应商与采购人签订合同前递交,中标供应商可以支票、汇票、本票或保险公司、担保公司等金融机构出具的电子保函等非现金形式提交，建议优先使用政采云电子保函，具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆维吾尔自治区政府采购电子保函工作方案》。供应商以电子保函形式缴纳履约保证金的，应通过“新疆政府采购网”的“电子保函”模块申请购买： - 直达链接（电子保函）： - https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000 - 金融服务支撑热线：0991-2661159 |
| - 10 | - 需要补充的其他内容 | - 本项目采用新疆政府采购网政采云不见面开标系统进行开评标，各合格投标人须及时办理CA锁，不见面开标系统中上传的投标文件须进行CA加密并按要求上传。各投标人须在开标时及时对所上传投标文件进行解密，未按时解密签字可能导致投标无效，其后果由投标人自行承担；投标人在制作投标文件时须关联相关评审点，如因此原因出现废标、扣分等情况，各投标人自行负责。 |
|  |  | - 本项目招标文件所有开、评标时间均以新疆政府采购网本项目招标相关公告时间为准，如有异议请及时联系招标代理公司。 |
|  |  | - 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）本项目采购标的名称详见招标文件第五章采购需求中采购清单。 - 标的所属行业划分为：工业 - 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| - 11 | 政策优惠 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定、《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号） ①非专门面向中小企业预留项目，提供小、微型企业生产的产品或服务的，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②非专门面向中小企业预留项目，提供大、中型企业生产的产品或服务的，不进行价格扣除。 ③非专门面向中小企业预留项目，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 ④非预留部分全部货物、工程、服务由小型、微型企业制造、承建、承接的，对非预留部分进行10%的价格扣除。⑤专门面向中小企业采购的项目不再进行价格扣除。 - 监狱企业：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制戒毒隔离所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业视同微型企业。 （1）监狱企业参加本项目的投标，视同微型企业投标，提供本单位生产的产品享受10%价格扣除。 （2）参加本次采购活动的监狱企业，应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设生产兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。 - 残疾人福利性单位：根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定。 - （1）残疾人福利性单位参加本项目的投标，视同小型、微型企业投标，提供本单位生产的产品享受10%的价格扣除。 - （2）参加本次采购活动的残疾人福利性单位，应当在投标文件中提供由141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。 - 本国产品扶持政策：根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 - 1、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 3、对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。 - 4、投标人应根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》填写《关于符合本国产品标准的声明函》或提供证明材料。 - 5、参加本次采购活动的企业，应当在投标文件中提供有效且合法的《关于符合本国产品标准的声明函》或证明材料，并对其真实性负责。 |
| - 11 | ★政策说明 | - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定、《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号） 参加本次采购活动的投标人，应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 |
|  |  | 根据《国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施 本国产品标准及相关政策的通知》、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》 参加本次采购活动的投标人，应当在响应文件中提供有效的《关于符合本国产品标准的声明函》，并对其真实性负责，未提供将无法享受评审优惠。 1.对于组装类产品或组件，相关规定未实施前产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。 2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商提供的产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。 |
|  |  | - 节能及环境标志产品：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 - “节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。 |
| - 12 | ★政府采购异常低价问题处理办法 | ★根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） 投标（响应）报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| - 13 | 核心货物 | 核心货物：新能源汽车教学实训整车、故障设置与检测连接平台、电驱动总成装调与检修工作平台、新能源整车透明三电亮化展示系统 核心货物投标人若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格;未规定的采取随机抽取方式确定。 |
| - 14 | - 招标代理服务收费标准 | - 根据国家发展和改革委员会办公室“发改办价格[2015]299号”文规定，本项目经与招标人协商，向中标人收取招标代理服务费48000元。以上费用请各投标人考虑到成本费用中，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理公司。（若通过银行汇款交纳的，须由投标人的帐户汇入）。 |
| - 15 | - ★其他 | 1、投标供应商应按政采云资格文件、商务技术文件、报价文件相关要求上传相关投标文件，未按要求上传文件导致的无效投标、扣分情况由响应供应商自行承担责任； - 2、投标供应商解密、开标一览表签字确认时间为30分钟；未在规定时间内进行解密、签字的投标供应商视为撤销投标文件； 3、在项目开评标过程中投标人法定代表人或法定代表人授权代表须守候在电脑前，联系电话应保持畅通，确保能及时对投标文件解密、开标一览表签字、投标文件的澄清。因投标人的疏忽导致未在规定时间解密、签字、澄清等事项的发生，由投标人自行承担责任。 |

- 1.总则

- 1.1 招标项目概况

- 1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对货物采购进行招标。

- 1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.2招标项目的资金来源和落实情况

- 1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

- 1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

- 1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

- 1.3.2交货期限：见投标人须知前附表。

- 1.3.3质量保证期：见投标人须知前附表。

- 1.3.4交货地点：见投标人须知前附表。

- 1.3.5质量标准：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求

- 1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- (1)资质要求：见投标人须知前附表；

- (2)财务要求：见投标人须知前附表；

- (3)业绩要求：见投标人须知前附表；

- (4)信誉要求：见投标人须知前附表；

- (5)其他要求：见投标人须知前附表。

- 投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标货物的业绩要求。

- 需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

- 1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为本招标项目其他投标人代理同一个制造商统一品牌同一型号的货物投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形

- 1.5费用承担

- 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6保密

- 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7语言文字

- 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9投标预备会

- 1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

- 1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

- 1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10分包

- 1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

- 1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11响应和偏差

- 1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

- 1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

- 1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

- 1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

- 1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 1.11.6招标文件中加注“★”的条款均需满足招标文件的要求；加注“▲”为技术参数中的重要条款，投标人均需完全满足技术参数的要求。

- 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

- 本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同协议书；

- 采购需求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

- 根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2招标文件的澄清

- 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

- 2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己收到该澄清。

- 2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3招标文件的修改

- 2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有己购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 2.4招标文件的异议

- 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在领取招标文件之日起7个工作日内提出，招标人或代理机构将在7个工作日内答复

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

- 3.1.1投标文件应包括下列内容：

- 3.1.1.1资格证明文件

- 营业执照

- 投标人资格声明书

- 专业技术能力证明材料

- 法人身份证明及授权委托书

- 投标保证金

- 财务报告

- 企业信誉

- 中小企业声明函

- 面向中小企业预留金额说明

- 不存在禁止投标的情形

- 政采云资格响应文件制作时应按招标文件第三章评标办法资格评审标准及政采云要求上传清晰的相关证明材料。资格文件未按要求上传导致的废标、无效响应由供应商自行承担责任。

- 3.1.1.2商务技术文件

- 一、投标函；

- 二、开标一览表；

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 四、投标保证金；

- 五、资格审查资料；

- 六、承诺书；

- 七、商务偏离表；

- 八、技术偏离表；

- 九、技术文件；

- 十、其他资料；

- 3.1.1.3报价文件

- 投标函、开标一览表、分项报价明细表

- 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 3.2投标报价

- 3.2.1货物的报价应涵盖项目的全部内容，包括但不限于运输、安装、技术支持、培训、提供成果文件、 采购文件规定的其它服务要求以及售后服务等费用、必要的保险费用、各项税费等费用和招标代理服务费和政策性文件规定的各项应有费用，增值税税金按一般计税方法计算，等完成本项目所需要的一切费用。报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。

- 3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

- 3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

- 3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

- 3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3投标有效期

- 3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60日历天。

- 3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4投标保证金

- 3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

- 3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

- 3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

- 3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5资格审查资料

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

- 3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

- 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，提供营业执照原件扫描件）；

- 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

- 3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

- 3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、货物进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 3.5.5在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等无不良行为记录。具体要求见投标人须知前附表。

- 3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.5.7在政采云系统未按要求提供资格证明材料，视为无效投标。

- 3.6备选投标方案

- 3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

- 3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上货物采购方案的，视为提供备选方案。

- 3.7投标文件的编制

- 3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 3.7.3(1)投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

- 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

- 3.7.4签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 3.7.5供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求依法真实编制投标文件，并对其递交的投标文件承担法律责任。

- 3.7.6供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构、评标委员会就有关招投标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关投标内容应附中文注释，在有差异时以中文为准。

- 3.7.7 计量单位应使用我国法定计量单位。

- 3.7.8 投标文件应采用书面形式，电报、传真形式的投标文件概不接受。

- 3.7.9各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

- 3.7.10 供应商进行电子交易应安装“政采云电子招投标供应商投标客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

- 3.7.11 使用“政采云电子招投标供应商投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“新疆政府采购网-下载专区-电子招投标供应商客户端下载--新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端-政采云电子招投标供应商操作指南”进行查阅。

- ★3.7.12 投标文件按照招标文件第七章格式要求进行签署、盖章，并逐页加盖公章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其响应无效。

- 3.7.13 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 3.7.14 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名，签名应为全名不得简写。

- 3.7.15投标文件应按招标文件的要求与格式编写。

- 3.7.16投标文件因表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 3.7.17★响应供应商（投标人）必须完整填写本采购文件提供的索引表。索引表的完整性、准确性将作为评审委员评价响应文件（投标文件）规范性、完整性和响应程度的重要参考，对于因文件编制混乱、逻辑不清、缺乏必要索引、应答错位等原因，导致评审委员在合理时间内无法找到或确认其响应内容的，由此可能产生的不利后果（包括但不限于相关评分项得分较低、其响应被认定为不明确或被忽略等）由响应供应商（投标人）自行承担。

- 3.7.18供应商编制和提交投标文件所需费用自理。

- 4.投标

- 4.1投标文件的密封和标记

- 4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

- 4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

- 4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.2投标文件的递交

- 4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

- 4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.2.4招标人收到投标文件后，进行投标文件送达登记，投标人签字确认，

- 4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.3投标文件的修改与撤回

- 4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

- 4.3.2投标人修改或撤回己递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

- 4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还己收取的投标保证金。

- 4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.开标

- 5.1开标时间和地点

- 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

- 5.2开标程序

- 主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 检查投标文件的密封情况，按照开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

- （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- （6）开标结束。

- 5.3开标异议

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6.评标

- 6.1评标委员会

- 6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

- 6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评标

- 6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.合同授予

- 7.1中标候选人公示

- 招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于1天。

- 7.2评标结果异议

- 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3中标候选人履约能力审查

- 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4定标

- 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 7.5中标通知

- 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6履约保证金

- 7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的  10%  。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

- 7.6.2中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.7签订合同

- 7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

- 8.1对招标人的纪律要求

- 招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2对投标人的纪律要求

- 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3对评标委员会成员的纪律要求

- 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5质疑与投诉

- 8.5.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问（地址详见第二章）。采购人或采购代理机构将在七个工作日内作出答复。

- 8.5.2供应商若认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

- （1）关于招标文件的质疑，应在领取招标文件之日起7个工作日内提出。

- （2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

- （3）关于成交结果的质疑，应在成交结果信息发布之日起七个工作日内提出。

- 8.5.3 供应商提出质疑的，应当提供质疑书原件。采购人向质疑供应商签收回执。

- 8.5.4 质疑书应当包括下列内容：

- （1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

- （2）质疑事项；

- （3）事实依据及相关证明材料；

- （4）相关请求及主张。

- 8.5.5 质疑书应当由质疑供应商法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，质疑书由授权代表人签字的应附法定代表人授权书。

- 8.5.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知与质疑处理结果有关的供应商。

- 8.5.7供应商对采购人或采购代理机构无正当理由拒绝受理质疑的，可书面向政府采购监管部门反映情况；供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序提出投诉。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章 评标办法（综合评分法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分法（按综合得分从高到低排序） |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 投标供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；(上述资料须复印件加盖公章)； 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)； | 加盖公章的原件扫描件 |
|  |  | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见第六章《投标文件格式》 |
|  |  | 专业技术能力 | 为本项目配备2名及以上专业技术人员保障货物安装调试使用及售后技术支持；专业技术人员须具备与新能源汽车、机电、电气、自动化、车辆工程相关的工科专业证书及由社保局出具的本单位近一年度任意三个月社保缴纳明细证明，成立不足一年企业，提供成立至今社保缴纳记录即可；异地分支机构、劳务派遣人员，提供代缴证明＋劳动合同。 | 加盖公章的原件扫描件 |
|  |  | 法人身份证明及授权委托书 | 投标文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供有效的法定代表人身份证明书；投标文件中由授权委托人签字的，须提供有效的法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书。 | 加盖公章的原件扫描件 |
|  |  | 投标保证金 | 投标人是否按招标文件要求缴纳投标保证金； |  |
|  |  | 财务报告 | 须提供本单位2025年度由会计师事务所出具的财务审计报告或2025年年末财务报表，审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动(如有)及其附注(复印件并加盖本单位公章)；财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不足一年的企业提供成立至今的财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表）。 | 加盖公章的原件扫描件 |
|  |  | 企业信誉 | 无不良行为记录；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动； | 采购人现场查询 |
|  |  | 中小企业声明函 | 符合中小企业响应要求；按招标文件格式、要求填写； | 格式见第六章《投标文件格式》 |
|  |  | 面向中小企业预留金额说明 | 符合中小企业响应要求；达到了招标文件要求的预留金额； | 格式见第六章《投标文件格式》 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形（投标人自行拟定声明函） | 格式自拟，加盖公章 |
| 2.1.3 | 符合性评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照等是否一致； |  |
| 钱 |  | 签字盖章 | 是否按招标文件要求加盖公章，且有法定代表人或授权代表签字（或签章）； |  |
|  |  | 投标报价 | 投标报价是否符合招标文件要求，是否超过最高限价； |  |
|  |  | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价； |  |
|  |  | 报价合理性 | 报价合理性；响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（详见第三章第3.2.4款规定） |  |
|  |  | 采购需求 | 是否满足采购文件第五章采购需求中商务要求及清单中技术参数要求； |  |
|  |  | 投标产品强制性规定或要求 | 采购的货物若属于强制性规定及要求的，投标人所投产品应提供符合规定的相关证明材料，不属于强制性规定的则自行拟定不属于强制性规定及要求的说明； 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）采购的产品如属于《强制性产品认证目录》内，则投标人所报产品必须获得有效的3C认证，并符合《中华人民共和国认证认可条例》及相关法律法规。 4）所投产品符合其他强制性规定及要求。 |  |
|  |  | 投标内容 | 投标内容应与招标范围一致； |  |
|  |  | 交货期限 | 合同签订之日起20个工作日内完成供货及安装调试。 |  |
|  |  | 交货地点 | 交货地点是否符合招标文件要求； |  |
|  |  | 质量标准 | 合格，符合国家质量标准和教学实训功能； |  |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期（60日历天）是否符合招标文件要求； |  |
|  |  | 资格要求 | 投标人是否存在不满足资格要求的情况； |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件规定的所有实质性要求； |  |
|  |  | 其他条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件； |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成（总分100分） | 报价部分：30 分 商务技术部分：70分 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价； |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.3（1） | 商务技术评审（70分） | 业绩 （5分） | 投标人2023年03月至今承担过类似项目业绩的，每提供1个得2.5分，最高得5分，未提供的或不符合招标文件要求的不得分。类似业绩是指：职业学校相关货物供货业绩。 【证明材料：提供完整合同或中标通知书证明材料原件扫描件，以合同证明材料中甲方签字时间为准。否则不计分】 |  |
|  |  | 实施方案（14分） | 投标人须根据本项目的采购的货物清单制定供货方案，方案内容应包含进度计划及控制、货物运输计划、运输安全保障措施等内容，以（上内容完整齐全且满足采购需求得6分，每缺少一项内容的扣2分，每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 (本项所称“缺陷”是指方案非专门针对本项目或不适用本项目特性、存在凭空编造、套用其他项目内容、涉及的相关规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容、对同一问题前后表述矛盾、存在逻辑漏洞或前后逻辑错误、科学原理或常识错误、内容与本项目无关、不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) |  |
|  |  |  | 投标人针对本项目采购货物制定技术保证措施、质量保障措施、服务组织保障措施等措施，以上内容完整齐全且满足采购需求得4分，每缺少一项内容扣1分，每存在一处缺陷每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 (本项所称“缺陷”是指方案非专门针对本项目或不适用本项目特性、存在凭空编造、套用其他项目内容、涉及的相关规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容、对同一问题前后表述矛盾、存在逻辑漏洞或前后逻辑错误、科学原理或常识错误、内容与本项目无关、不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) |  |
|  |  |  | 投标人针对本项目采购货物制定履约验收方案，方案合理，对验收过程中可能出现的问题有解决方案得4分；方案只有简单描述，没有实质性解决办法得2分；未提供履约验收方案不得分。 |  |
|  |  | 安装调试方案（18分） | 投标人应根据采购的货物指定详细的安装调试方案，方案应包含以下内容：①安装计划；②安装工艺；③调试方案；④测试与试运行计划及流程；⑤安装期间的现场技术指导人员配备；⑥安装周期、安装质量承诺；满分18分，每缺少一项内容的扣3分，方案内容存在部分缺失或缺陷扣1.5分，扣完为止。 (本项所称“缺陷”是指方案非专门针对本项目或不适用本项目特性、存在凭空编造、套用其他项目内容、涉及的相关规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容、对同一问题前后表述矛盾、存在逻辑漏洞或前后逻辑错误、科学原理或常识错误、内容与本项目无关、不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) |  |
|  |  | 培训方案（12分） | 投标人提供货物操作培训方案，培训方案应包含以下内容：①前期进行培训需求分析，②货物操作中的重难点分析，③拟定培训流程，④安全培训，⑤保养培训，⑥配备专业有实地培训经验的人员等内容。满分12分，每缺少一项内容扣2分，每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 (本项所称“缺陷”是指方案非专门针对本项目或不适用本项目特性、存在凭空编造、套用其他项目内容、涉及的相关规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容、对同一问题前后表述矛盾、存在逻辑漏洞或前后逻辑错误、科学原理或常识错误、内容与本项目无关、不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) |  |
|  |  | 售后方案（21分） | 投标人根据本项目制定售后服务方案，售后服务方案应包含以下内容：①服务响应方式及时间；②售后服务质量保障措施；③系统维护及升级措施；④售后维修方案；⑤产品调换货方案；⑥服务流程程序（包括故障处理、上门维护、紧急维护、电话回访维护等内容）；⑦突发情况应急预案；方案包含以上全部内容且有具体详细的阐述，阐述逻辑严谨，符合项目实际的得21分，每缺少一项内容的扣3分，每存在一处缺陷扣1.5分，扣完为止。 (本项所称“缺陷”是指方案非专门针对本项目或不适用本项目特性、存在凭空编造、套用其他项目内容、涉及的相关规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容、对同一问题前后表述矛盾、存在逻辑漏洞或前后逻辑错误、科学原理或常识错误、内容与本项目无关、不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形) |  |
| 2.2.3（2） | 投标报价评分标准 （30分） | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： （2）响应报价得分＝(评标基准价／投标报价）*100*30% 投标报价=投标总报价-小微企业政策价格扣除-本国产品政策价格扣除 小微企业政策价格扣除=非预留部分全部由小微企业制造的投标总报价*10% ； 本国产品价格扣除=投标总报价中本国产品总报价*20% ； （3）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |
|  |  | ★根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） 投标（响应）报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |  |  |
|  |  | 小微企业价格扣除规定： ①非专门面向中小企业预留项目，提供小、微型企业生产的产品或服务的，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②非专门面向中小企业预留项目，提供大中型企业生产的产品或服务的，不进行价格扣除。 ③非专门面向中小企业预留项目，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 ④非预留部分全部货物、工程、服务由小型、微型企业制造、承建、承接的，对非预留部分进行10%的价格扣除。 ⑤专门面向中小企业采购的项目不再进行价格扣除。 |  |  |
|  |  | 本国产品价格扣除规定： 1、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。 |  |  |

- 1.评标方法

- 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由采购人根据项目实际情况确定中标候选人顺序。

- 评审标准

- 2.1初步评审标准

- 2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

- 2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2分值构成与评分标准

- 2.2.1分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

- 2.2.2评标基准价计算

- 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 2.2.3评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 3.1初步评审

- 3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 3.1.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 3.1.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.1.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 3.1.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 3.1.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 3.2详细评审

- 3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第2.2.3(1)目规定的评审因素和分值由评委会组长带领全体成员对商务部分进行审查后统一打分，计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3(2)目规定的评审因素和分值各评委会成员对技术部分独立评审，并汇总每个投标人的平均得分，计算出得分B；

- (3按本章第2.2.3(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4★根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） 投标（响应）报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。。

- 3.2.5符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

- 3.2.6中小企业投标评审优惠政策：

- 中型、小型、微型企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定、《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）

①非专门面向中小企业预留项目，提供小、微型企业生产的产品或服务的，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②非专门面向中小企业预留项目，提供大中型企业生产的产品或服务的，不进行价格扣除。

③非专门面向中小企业预留项目，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

④非预留部分全部货物、工程、服务由小型、微型企业制造、承建、承接的，对非预留部分进行10%的价格扣除。

- ⑤专门面向中小企业采购的项目不再进行价格扣除。

- ⑥参加本次采购活动的投标人，应当在投标文件中提供有效且合法的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。

3.2.7本国产品价格扣除规定：

1、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

4、参加本次采购活动的企业，应当在投标文件中提供有效且合法的《关于符合本国产品标准的声明函》，并对其真实性负责。

- 3.3投标文件的澄清

- 3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4评标结果

- 3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章 合同协议书

- 第一节 政府采购合同协议书

- 甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

- 乙方1（全称）：                       （供应商）

- 乙方2（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

- 乙方3（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

- 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

- （2）采购计划编号：

- （3）项目内容：

- 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

- 采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

- 关键部件：           品牌：         型号：

- 关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 合同金额

- （1）合同金额小写：

- 大写：

- 分包金额（如有）小写：

- 大写：

- （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

- 固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

- （3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

- 全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

- 分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

- 成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

- 绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

- （1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

- （2）履约地点：

- （3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

- 收取履约保证金形式：

- 收取履约保证金金额：

- 履约担保期限：

- （4）分期履行要求：

- （5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

- 是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

- 是否邀请专家参加验收：是  否

- 是否邀请服务对象参加验收：是  否

- 是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

- 是否进行抽查检测：是，抽查比例： 否

- 是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

- 否

- 验收组织的其他事项：

- （2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

- （3）履约验收方式：一次性验收

- 分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

- （4）履约验收程序：

- （5）履约验收的内容：       （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

- （6）履约验收标准：

- （7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

- （8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

- （2）政府采购合同专用条款

- （3）政府采购合同通用条款

- （4）中标（成交）通知书

- （5）投标（响应）文件

- （6）采购文件

- （7）有关技术文件，图纸

- （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

- 本合同自                             生效。

- 合同份数

- 本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

- 合同订立时间：         年      月      日

- 合同订立地点：

- 附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| - 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | - 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 单位名称（公章或合同章） |  | - 单位名称（公章或合同章） |  |
| - 法定代表人 - 或其委托代理人（签章） |  | - 法定代表人 - 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | - 拥有者性别 |  |
| - 住 所 |  | - 住 所 |  |
| - 联 系 人 |  | - 联 系 人 |  |
| - 联系电话 |  | - 联系电话 |  |
| - 通信地址 |  | - 通信地址 |  |
| - 邮政编码 |  | - 邮政编码 |  |
| - 电子邮箱 |  | - 电子邮箱 |  |
| - 统一社会信用代码 |  | - 统一社会信用代码 |  |
|  |  | - 开户名称 |  |
|  |  | - 开户银行 |  |
|  |  | - 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| - 第二节 - 第1.2（6）项 | - 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| - 第二节 - 第1.2（7）项 | - 其他术语解释 |  |
| - 第二节 - 第4.4款 | - 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| - 第二节 - 第4.6款 | - 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| - 第二节 - 第5.4款 | - 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| - 第二节 - 第6.1款 | - 履行合同义务的顺序 |  |
| - 第二节 - 第7.1款 | - 包装特殊要求 |  |
|  | - 指定现场 |  |
| - 第二节 - 第7.2款 | - 运输特殊要求 |  |
| - 第二节 - 第7.3款 | - 保险要求 |  |
| - 第二节 - 第8.2（1）项 | - 质量保证期 |  |
| - 第二节 - 第8.2（3）项 | - 货物质量缺陷 - 响应时间 |  |
| - 第二节 - 第11.1款 | - 其他应当保密的信息 |  |
| - 第二节 - 第12.2款 | - 合同价款支付时间 |  |
| - 第二节 - 第13.2款 | - 履约保证金不予退还的情形 |  |
| - 第二节 - 第13.3款 | - 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| - 第二节 - 第14.1（3）项 | - 运行监督、维修期限 |  |
| - 第二节 - 第14.1（5）项 | - 货物回收的约定 |  |
| - 第二节 - 第14.1（6）项 | - 乙方提供的其他服务 |  |
| - 第二节 - 第15.1款 | - 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| - 第二节 - 第15.2（2）项 | - 迟延交货赔偿费 |  |
| - 第二节 - 第15.3款 | - 逾期付款利息 |  |
| - 第二节 - 第15.4款 | - 其他违约责任 |  |
| - 第二节 - 第19.2款 | - 解决争议的方法 | - 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： - （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； - （2）向 人民法院起诉。 |
| - 第二节 - 第23.1款 | - 其他专用条款 |  |

- 采购需求

- 一、采购项目概况及相关要求

- （一）项目名称：阿克苏地区库车中等职业技术学校新能源汽车维修实训基地采购项目

- （二）项目编号：KCS2026-WT033

- （三）项目预算：400万元。

- （四）配送地点：阿克苏地区库车中等职业技术学校。

- 二、采购项目商务要求

- 1.投标总报价为投标产品运输至采购人指定地点的现场交货价。包含货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用及必要的保险费用和各项税费等费用、政策性文件的规定以及包括涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及售后服务、招标代理服务费等的人民币报价。

- 2.★质量要求：合格，符合国家质量标准和教学实训功能。

- 3.★质量保证期：两年。

- 4.★交货期限：合同签订之日起20个工作日内完成供货及安装调试。

- 5.备品备件：所供货物应包含保证设备安装、调试、初期稳定运行所必需的易损件、消耗品、专用工具和随机备件。所有备品备件必须为原厂制造的全新产品，与主机设备同品牌、同型号、同工艺、同质量标准，确保完全互换。禁止使用代用品、翻新件或兼容件。备品备件随货物主体一同免费提供，用于安装调试和质保期内的维修。

- 在质量保证期内，因产品设计、材料、制造工艺等原因导致的任何部件损坏，供应商应免费、无条件地及时提供备件并指导更换。

- 6.★本项目采购的货物中涉及的软件系统由投标人永久免费升级。

- 7.★中标人供货完毕后对采购人进行现场培训，培训时间分三次，培训总时长不少于20个工作日，直至采购人能够熟练操作，确保教学目标的实现。

- 8.★验收标准：采购人将根据投标货物的性能、稳定性、技术培训、采购清单配套技术资料等与教学质量相关内容进行验收。

- 阿克苏地区库车中等职业技术学校新能源汽车维修实训基地采购项目清单

| 序号 | 货物名称/标的名称 | 技术参数要求 |  | 数量 (台/套) |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新能源整车检测与维护实训室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新能源汽车教学实训整车 | 一、描述 车辆满足新能源汽车专业教学要求，可完成新能源汽车维护与动力蓄电池检测、新能源汽车简单故障诊断与排除等实训项目，车辆应包含低压电源系统、高压控制系统、车身电气系统等。 二、配置要求 能源类型：纯电动 电池快充时间：≥0.3h 电池快充电量范围：30%-80% 车门开启方式：平开门 电池冷却方式：液冷 电动机类型：永磁同步电机 变速箱类型：固定齿比变速箱 转向助力类型：电动助力 车身结构：承载式 前制动器类型：通风盘式 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 故障设置与检测连接平台 | 一、基本要求 平台配套实训整车操作使用。该平台可与整车进行无损连接，可对驱动电机控制系统、动力电池控制系统、车辆控制系统等进行故障设置、检测与诊断。故障设置与检测连接平台应便于教师故障教学和学生数据测量学习。有利于提升学生的汽车简单故障诊断与排除基本能力、汽车常用工量具和专业检测仪器使用能力。 二、配置要求 应由平台金属台体、教学显示屏、电脑主机、测量面板、故障面板、故障电路板、 故障配套器件、故障连接线束、桌面开关等组成。 (1)平台金属台体(单位：毫米) 设备整体设计尺寸：≥1650*820*1730mm (长*宽*高) (2)测量面板 整体尺寸：≥1160*520mm(长*宽) (3)故障面板 整体尺寸：≥760*470mm(长*宽) (4)教学显示屏 工作电压：220V AC 屏占比：≥97% 单屏重量：≤10.9kg 显示类型： LCD显示 屏幕比例：16:9 屏幕尺寸：55英寸 屏幕分辨率：超高清4K 色域标准： DCI-P3 色域值：≥78% (5)主机 工作电压：220V AC 系统：Windows 显卡：RTX2060及以上 内存：16G 硬盘：≥200G 处理器： i5十代及以上 三、功能要求 设备应由故障检测区、故障设置区、信息查询区、操作测量区、零部件收纳区五大功能区组成。设备主体应采用整体结构设计，主体外壳需采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 (1)故障检测区 故障检测区应由测量面板、测量端子、测量排线等组成。测量面板上丝印有原车插头轮廓图，测量端子装配在测量面板上用于测量数据，采用测量排线与故障设置板连接，保证采集电压等数据准确，并可考核学生对电路图的识图能力。故障检测区为学生测量部分，应可直接使用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。 (2)故障设置区 故障设置区应包含故障面板、故障内衬、故障电路板、故障电路板亚克力绝缘底板等组成。故障设置板应采用一体化电路板设计，采用机械贴片焊接，故障设备采用电弧灭弧保护电路与多重安全保护，内置一体化不少于4层PCBA无铅环保电路整体封装， PCB板电路封装达到车规级技术标准， PCB板内部采用4盎司铜箔布线，耐流等级为10A。故障设置与检测连接平台背面抽屉应可用于手动设置故障，采用隐藏式机械故障设置系统，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。故障设置板故障设计路数最大可支持不少于256路，板上设有口字型故障设置区域及12V正负极电源接口，可通过故障设置模块与故障设置线束、以及配置的短接插件与断路插接件数量不少于15个，用来设置断路、短路、虚接、交叉故障。故障范围包含驱动电机控制系统、动力电池控制系统、车辆控制系统等。 (3)信息查询区 显示屏内配套电子版设备用户手册、电路图等资料，满足教学、学习使用需求。信息查询区应与独立电脑主机相连，主机应满足十代I5处理器及以上，显卡应满足RTX2060及以上。 (4)操作测量区 操作测量区尺寸应不小于520*300mm,可用于放置万用表、示波器、故障诊断仪、维修资料、教材等设备资料，用于整车故障诊断与排除作业，并且操作测量区需配有鼠标垫、键盘、鼠标，在此区域可操作教学主机用于维修资料的查询，教学课件播放等。需配置定制化桌面开关，功能应包含电脑主机开机、重启、标准耳机孔、USB3.0、USB2.0、Type-C口等多种便捷功能。 (5)零部件收纳区 设备下半部分应设有自吸抽屉且根据零部件设计的内衬卡槽。抽屉内应配备了遥控器、收纳盒、键盘、鼠标、故障设置线束应包含红色线束、黑色线束各5根，故障设置模块种类应包含5Ω电阻、10Ω电阻、50Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1000Ω电阻、100K电阻、1K电位计、5K电位计、20K电位计，汽车继电器应包含12VDC-10A 5爪、12VDC-30A 4爪、12VDC-70A、12VDC-40A、12VDC-20A多种线圈及触点故障继电器。抽屉内也应放置与整车连接的故障线束便于零配件收纳，与整车连接的线束上应套有线标，标有其连接插头的名称。 四、实训项目 1.驱动电机控制系统故障设置、测量、诊断 2.动力电池控制系统故障设置、测量、诊断 3.车辆控制系统故障设置、测量、诊断 五、配套与该平台完全符合职业院校技能大赛及教学需要的资源（PPT、视频、电子教案、工作页） |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 插电式混合动力整车检测实训设备 | 一、整车要求 全新2025款插电式混合动力整车。 二、技术参数要求 进气形式：自然吸气；变速箱：电子无级变速箱；发动机最大马力≥101Ps;发动机最大功率≥74kW;发动机最大扭矩≥126N ·m;电动机最大马力≥163Ps;电动机总功率≥120kW;电动机总扭矩≥210N ·m;车身类型4门5座三厢车；长×宽×高≥4780×1837×1495mm;轴距≥2718mm。 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 插电式混合动力整车整车故障设置与检测连接平台 | 一、基本要求 故障设置与检测连接平台配套混合动力整车操作使用。该平台可与整车进行无损连接，可对汽车动力系统、电池管理系统BMS、整车控制器VCU、集成动力控制器PEU、高低压充电系统ODP、车身控制模块BCM、网关进行故障设置、检测与诊断。故障设置与检测连接平台应便于教师设故教学和学生数据测量学习。有利于提升学生的新能源汽车简单故障诊断与排除基本能力、新能源汽车常用工量具和专业检测仪器使用能力、高压上下电操作能力。 二、配置要求 应由故障设置与检测连接平台金属台体、教学显示屏、电脑主机、测量面板、测量电路板、故障面板、故障电路板、故障配套器件、故障连接线束、桌面开关等组成。 (1)故障设置与检测连接平台金属台体(单位：毫米) 设备整体设计尺寸：≥1650*820*1830mm(长*宽*高) (2)测量面板 整体尺寸：≥1160*520mm(长*宽) (3)故障面板 整体尺寸：≥760*470mm(长*宽) (4)教学显示屏 工作电压：220VAC 待机功率：≤0.5W 屏占比：≥97% 底座材质：塑料 安装孔距：≤300*200mm 单屏重量：≤10.9kg 显示类型： LCD显示 亮度：200-300尼特 屏幕比例：16:9 屏幕尺寸：≥55英寸 屏幕分辨率：超高清4K 色域标准： DCI-P3 色域值：≥78% (5)主机 工作电压：220V AC 系统：Windows 显卡：RTX2060及以上 内存：≥16G 硬盘：≥256G 处理器：≥i5十代及以上 三、功能特点 1.插电式混合动力整车整车故障设置与检测连接平台以插电式混合动力整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行2.插电式混合动力整车整车故障设置与检测连接平台既可以作为教师故障考核设置终端，也可以作为学生信号测量终端。支持动力系统控制单元、车载电网控制单元的信号测量与故障设置3.通过与原车插头配套的线束插接器，连接整车故障设置与检测连接平台，可实现整车教学、实训考核的训练要求。4.插电式混合动力整车整车故障设置与检测连接平台为机械故障设置终端，采用隐藏式机械故障设置系统，通过U型连接端子可设置断路、短路、虚接、CAN线反接故障。能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，提高学员的故障判断能力。5.插电式混合动力整车整车故障设置与检测连接平台前面部分为学生测量部分，可直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。6.插电式混合动力整车整车故障设置与检测连接平台采用航空插头设计，可无损与车辆快速进行连接，实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能。避免了重复测量导致的线路损耗，检测端子与相关检测仪表、接线盒端子配套。 四、功能要求 设备应由故障检测区、故障设置区、信息查询区、操作测量区、零部件收纳区五大功能区组成。设备主体应采用整体结构设计，主体外壳需采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 (1)故障检测区 故障检测区应由测量面板、测量电路板、测量电路板亚克力护板、测量排线等组成。测量电路板上需丝印有原车插头轮廓图，测量针脚需焊接有2mm铜柱用于配合测量面板测量数据，应采用测量排线与故障设置板连接，保证采集电压等数据准确，并可考核学生对电路图的识图能力。故障检测区为学生测量部分，应可直接使用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等 (2)故障设置区 故障设置区应包含故障面板、故障内衬、故障电路板、故障电路板亚克力绝缘底板等组成。故障设置板应采用一体化电路板设计，采用机械贴片焊接，故障设备采用电弧灭弧保护电路与多重安全保护，内置一体化不少于4层PCBA无铅环保电路整体封装， PCB板电路封装达到车规级技术标准， PCB板内部采用4盎司铜箔布线，耐流等级为10A。故障设置与检测连接平台背面抽屉应可用于手动设置故障，采用隐藏式机械故障设置系统，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。故障设置板故障设计路数最大可支持不少于256路，板上设有口字型故障设置区域及12V正负极电源接口，可通过故障设置模块与故障设置线束、以及配置的短接插件数量不少于181个，断路插接件数量不少于15个，用来设置断路、短路、虚接、交叉故障。故障范围应包含电池管理系统、整车控制器、电机控制器、交流充电系统、车身控制模块、驾驶辅助系统在内的多个系统不少于161个故障线路与不少于20个测量线路。 (3)信息查询区 显示屏内配套电子版设备用户手册及主机厂授权的车型用户手册、电路图、维修手册等资料，满足教学、学习使用需求。信息查询区应与独立电脑主机相连，主机应满足十代I5处理器及以上，显卡应满足RTX2060及以上可流畅运行虚拟仿真教学软件系统。 (4)操作测量区 操作测量区尺寸应不小于520*300mm,可用于放置万用表、示波器、故障诊断仪、维修资料、教材等设备资料，用于整车故障诊断与排除作业，并且操作测量区需配有鼠标垫、键盘、鼠标，在此区域可操作教学主机用于维修资料的查询，教学课件播放等。 (5)零部件收纳区 设备下半部分应设有自吸抽屉且根据零部件设计的内衬卡槽。抽屉内应配备了遥控器、收纳盒、键盘、鼠标、故障设置线束应包含红色线束、黑色线束各5根，故障设置模块种类应包含5Ω电阻、10Ω电阻、50Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1000Ω电阻、100K电阻、1K电位计、5K电位计、20K电位计，汽车保险规格应包括5A、7.5A、10A、15A、20A、30A多种保险丝，汽车继电器应包含12VDC-10A 5爪、12VDC-30A 4爪、12VDC-70A、12VDC-40A、12VDC-20A多种线圈及触点故障继电器。抽屉内也应放置与整车连接的故障线束便于零配件收纳，与整车连接的线束上应套有线标，标有其连接插头的名称。 五、配套新能源高压技术人员教师指导手册电子版1套 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 动力电池举升机 | 负载：≥1T;最低高度：750mm;最高高度：1700mm。 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 新能源一体化集成工量具 | 七抽屉柜式工具车+EVA工具托+绝缘工具+通用工具+量具 一、工具车： 1.尺寸：≥1040(W)*450(D)*850(H)mm(不含轮子); 2.抽：≥5pcs-568(W)*398(D)*75(H)mm;2pcs-568(W)*398(D)*154(H)mm; 3.板厚：≥箱身1.0mm,抽屉0.8mm,45mm自动回归钢珠滑轨(承重30kg/ 抽屉),R18铁抽头，两边带胶塞； 4.一只门片内1个可调节隔板，门片铝把手； 二、工具清单优于或不低于以下技术配置： 第一层： VDE绝缘螺丝刀 (7PCS):PHOx60,PH1x80,PH2x100,SL3x100,SL4x100,SL5.5x125,SL6.5x150, 第二层： VDE绝缘钳子(8PCS):剥线钳，水泵钳，电缆钳，圆嘴钳，斜嘴钳，尖嘴钳(弯),尖嘴钳，老虎钳测电笔(150v-250v);VDE绝缘1/2短套筒(15PCS):10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm VDE绝缘1/2系列(4PCS):1/2接杆5寸.1/2接杆10寸，1/2T型扳手，1/2棘轮扳手， VDE绝缘活扳手8时； 第三层： VDE绝缘开口扳手(16PCS):7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm 第四层： 1/2短套筒(20PCS):8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm 1/2十二角短套筒(20PCS):8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm 1/2长套简(12PCS):10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,21,22mm 1/2短六角风炮(4PCS):17,19,21,23mm 1/2长六角风炮(4PCS):17,19,21,23mm 1/2接杆：5”(125mm)10”(250mm) 1/2滑杆10”,1/2L型弯杆10” 1/2棘轮扳手；1/2万向接头 转接头：1/2头转3/8孔 第五层： 开口扳手(8PCS):6x7;8x9;10x11; 12x13;14x15;16x17;18x19;20x22mm 两用扳手(17PCS):6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22mm 第六层： 游标卡尺(0-150mm)、千分尺(0-25/25-50)、直尺(0-300)、刀口尺(0-300) |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 新能源汽车故障诊断仪 | 一、包含ECU诊断：读写车辆信息、读写软硬件版本号、读取清除故障码、读取冻结帧、读取故障录波、故障码屏蔽、读取数据流、数据流波形显示、数据流比较、数据流录制、数据流回放、动作测试等。 二、基础设备参数 · 处理器ARM Cortex-A9双核/1GHZ以上 · 操作系统Linux或Windows ·DDR内存1GBDDR3 ·Flash 8GB eMMC · 防护等级IP52 ·诊断接口标准OBDII接头，兼容12/24V ·供电方式OBDII诊断座供电 ·输入电压7~32VDC · 功率<2.5W ·USBMicro USB-B ·WIFI802.11B/G/N,Up to 72.2Mbps with 802.11n ·尺寸(mm):≥124.9x53.0x29.4 三、车辆支持接口 CAN-——1路高速信道(最高支持1Mbps) CAN———1路容错信道 CAN———1路单线信道 1路Kline……兼容5V/12V/24V(最高支持250Kbps) J1850 PWM(脉宽调制) J1850_VPW(可调脉宽) DolP(硬件接口预留) 1、CAN总线： ISO11898/IS015765/GMLAN/ISO14230(KWP2000)/ISO14229(UDS)/TP1.6(VW)/TP2.0(VW )/D2(Volvo)/SAE J1939 2、Kline:SAE J1708(for diesel)/RS232(for diesel)/ISO9141/ISO14230(KWP2000)/ISO14229(UDS) 3、J1850:SAE J1850-PWM/SAE J1850-VPW 4、OBD:IS015031 5、以太网： DOIP(未来通信协议) 四、配备平板电脑，可无线或有线通讯。 外观尺寸Size: ≥310.92*189.17*36.21MM 电池Battery: 4.2V13000mAh 操作系统：Android 5.1 CPU RK32881.8GHz(四核)ARM Mali-T764600MHz 内存MEMORY: 4GB DDR3存储器64GB WIFI: 配置两组物理Wifi模块，为2.4G和2.4G/5G,一个支持与VDI 连接，另外一个可连接路由器；可以建立稳定的无线通讯。 DC电源接口： 输入设备Input device DC 12/24VInput 环境参数： 操作温度： -20~60℃;存储温度： -40~85℃:湿度：<=95% |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 新能源汽车电池包诊断仪 | 一、主机技术参数要求 显示屏：≥10.1英寸(1920x1200); CPU:高通2.0GHz八核以上； 内存：≥4GB; 存储：≥128GB; 系统：安卓7.1以上; 通讯：支持双Wi-Fi模块、蓝牙； 摄像头：前置800万像素，后置1300万像素； 接口： TypeA、TypeC; 电池：3.8V/9360mAH聚合物锂电池； 尺寸：318x40.5x246.5(mm)。 二、诊断盒技术参数要求 CPU:Cortex-A7+Cortex-M7双处理器以上； 系统： Linux或Windows 内存：≥256MB; 存储：≥8GB; WiFi:2.4GHz/5GHz双频； 通讯方式： Wi-Fi、蓝牙、USB; 接口：Type B、0BDII-16、DC-IN; 工作电压： DC9~36V; 尺寸：≥197x40x83(mm)。 三、功能要求 1、电池包诊断 可通过0BD接口、快充口、专用电池包测试线、跳线四种方式进行电池包检测，且可读取电池包信息，包括但不限于：电池包SOC及SOH、电池包当前温度及电压、电池包单体电压及单体温度、电池包故障码等，快速定位电池包问题，且支持检测亿能、科列、国新、宁德时代等多品牌电池包诊断。 2、综合检测 支持新能源车型全系统、全功能诊断，包括：读取故障码、清除故障码、读取数据流、动作测试等。 3、诊断反馈 在使用过程中遇到特殊情况下的车型软件及功能异常，可直接反馈至元征或易检车服公司，由技术人员进行跟踪、处理。 4、软件升级 支持电池包软件、车型软件、操作系统、客户端及固件的一键升级。 5、特殊功能 支持大部分车辆可编程模块的匹配、设码及常用特殊功能，如：保养灯归零、节气门学习、转向角学习、刹车片更换、胎压复位等。 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 电池模组EOL性能测试台 | 一、概述 电池模组EOL(End of Line)性能测试是指在电池模组生产线末端进行的一系列测试，旨在验证电池模组的性能、安全性和可靠性。这些测试覆盖电池容量、内阻、绝缘性能、充放电性能等多个方面。 二、功能要求 (一)电池包电芯无线均衡功能 1.特点 1)充电与放电分离设计，均衡通道可自由组合，最大支持24路电芯同时均衡 2)无线组网通讯，方便扩展均衡通道数量； 3)支持市面上所有常见锂电池类型； 4)支持充放电均衡和放电均衡两种模式； 5)隔离高精度电压采集模块，安全精准均衡控制； 6)支持SOC/SOH,可对电池健康状态进行评估； 7)各电芯分开独立接线，有效避免不会接/错接的问题。 2.功能 1)均衡维护：支持放电均衡、充放电均衡两种工作模式，可对三元锂、磷酸铁锂、钛酸锂、锰酸锂等电池进行维护。 2)健康评估：支持电池健康状态评估，独有软件算法测算SOC/SOH值。 3)数据分析：自动保存历史均衡记录，支持曲线图、柱图两种展示方式。 4)数据转存：支持历史数据以Excel文件导出至U盘。 5)数据可视化：均衡过程实时监控各单体电芯的电压、电流、充放状态、容量等信息。 6)多重保护：支持过压、欠压、过流、输出短路、反接、过温等安全保护。 3.技术参数要求 1)充电单元 电源输入：AC90~264V 40~60Hz; 输出电压范围： DCO~112V; 输出电压精度≤士1% 48~112VDC,≤+0.5V 10~48VDC; 输出电流范围：1~40A; 输出电流精度≤士1% 输出>4A; 显示：≥7英寸液晶触摸屏，分辨率≥1024X600; 尺寸：≥306.5X255X261.5mm; 2)放电单元 通道数：4通道； 放电电压范围：DC2.8~4.2V; 放电电流范围：0~10A; 电压测量精度≤士1% 48~112VDC;≤士0.5V 10~48VDC; 电流测量精度≤士1% 输出>4A; 通讯方式：Wi-Fi,BT。 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 汽车彩绘系统 | 1.电源：220V AC 2.台灯：220V 4W管长约500~700mm 3.压缩空气：4～16Bar 4.电子风阀：220VAC内径110mm 5.尺寸：≥1500x 750x 1300 mm 6.配备彩绘套装，具体配置：0.2mm上壶喷笔、0.3mm下壶喷笔、布质软管、压力调节器、喷笔架、雕刻刀套装等，让学员迅速掌握基本的彩绘技巧。 技术特点： (1)画板整合在桌面上，与桌面平齐，画板作业时可从后面升起，可调多个档位角度，所述采用伸缩拉杆结构，当画板到达最高档位继续拉伸时可向后逆向复位； (2)R形风柜，风柜采用左右斜向吸风，中间平向吸风，形成漩涡式有害气体吸附； (3)过滤系统：气体通过滤芯净化； (4)每一台设备上设置有风阀，当设备不不开时满足中央抽排系统要求，减少损耗； (5)风柜两侧设有专用工具柜，放置漆瓶及测量绘图工具。 (6)工作台下方右侧为储物抽屉及储物柜； (7)工作台下方左侧设有洗枪器，当需要更换油漆时，把多余的油漆喷如洗枪器，通过滤棉吸收，滤芯过滤，达到清洁吸附的目的。 (8)配置：照明、压缩空气接口；材料包：转移膜60cmX10m;亚光膜50cmX10m;颜料瓶60m1,24支；透明塑料板0.3mm/A48块；素描纸黑白个30张；辅助铁板1;琉璃色母套装40色/套。 汽车彩绘在线学习软件 一、基本要求 具备在线考试模块和课程学习模块。 二、配备附属设备(一套) (一)刻录机： (二)打印机：加墨式喷墨一体机， 功能：打印、复印、扫描 |  | 4 |  |  |  |
| 11 | 抛光美容实训台 | 一、描述 工作台尺寸：长*宽*高≥1600*900*1200(mm), 功能：可同时安装两张门皮分别进行贴膜和抛光练习；实训系统包含两个工具车套装，分别用于贴膜和美容抛光训练的工具存取；工具车隐藏式设计灵活便利，训练时拉开方便取放工具，收拢后不占场地，便于管理。 二、工具配置清单及参数 1、美容抛光工具车套装1套 1)三层工具车1台，安装4个万向轮方便移动；可翻转挂板，具备抛光机挂置功能。 2)可调节转速度抛光机1台 3)双作用打磨机1个，偏心震动3mm,带6寸磨盘 4)羊毛轮/海绵轮套装，共3个 5)抛光蜡套装1套：包含粗蜡/中蜡/细蜡/三合一超快蜡共4瓶 6)喷壶套装1套：包含除油喷壶1个，清水喷壶1个 7)抛光打磨砂纸：包含水磨P1500砂纸20张、P2000砂纸20张、P1000精磨砂棉10张、P2000精磨砂棉10张、P4000精磨砂棉10张 8)打磨垫块1个 9)微纤擦拭布若干 10)美容毛巾1条 2、贴膜工具车套装1套 1)三层工具车1台，安装4个万向轮，方便移动；上层和中层做斜面设计，方便操作时拿取工具。 2)贴膜工具一套：膜刀1把；门缝收边器1把；手套1双；四方刮板1把；带磁四方刮板1把；塞边刮板2把；修边刮板1把；三角刮板1把；鱼尾刮板1把；橡胶材质水刮1把；内饰刮板1把；荧光软刮板1套共8把；薄边刮板1把；金属镊子1把；裁切剪刀1把；排气笔1把；定位器4个；长条修边器2把；30°美工刀1把；胶条刮板1把；钢直尺1把；贴片若干 3)喷壶套装1套：安装液喷壶1个；除油喷壶1个；清水喷壶1个 4)防烫热风枪1把 5)工具包套装1套：包含小工具包1个；大工具包1个 3、抛光贴膜工作台1台 工作台尺寸：长*宽*高1600*800*1200(mm);带两个门皮支架，可同时挂两张门皮； 带2个5米气鼓；带2个4米电鼓；带1个热风枪支架。 |  | 4 |  |  |  |
| 12 | 绝缘测试仪 | 1.绝缘电阻：100V,0.00M9~100MΩ 250V,0.00MQ~99.9MΩ,100MQ~5.5GQ 500V,0.00MΩ~99.9MΩ,100M9~5.5GΩ 1000V,0.00MQ~99.9MΩ,100MQ~5.5GQ 2.测试电流：50V(R=50KΩ)1mA 100V(R=100KΩ)1mA 250V(R=250KΩ)1mA 500V(R=500KΩ)1mA 1000V(R=1MΩ)1mA 3.交流电压：30-750V 4.最大显示：1999 5. 自动量程：有 6.低电压显示：有 7.LCD背光：有 8.光报警：有 9.蜂鸣器报警：有 10.高压指示：有 11.过载指示：有 12. 自动放电：有 13.测试电压显示：有 |  | 2 |  |  |  |
| 13 | 电池内阻测试仪 | 1.主要特点 内阻测量：0.000mΩ~3.100 Q; 电压测量：0.000V~±71.00V; 温度测量： -10.0℃~60.0℃(接触式测温); 测量结果阈值判定功能； 5000条数据存储(手动/自动); PC软件一读取实时测量值、读取历史测量记录； 手机蓝牙APP(安卓)—实现无线测量与数据浏览； 可充电锂电池。 2.技术参数要求 精度保证温度湿度：23℃±5℃,75%rh以下； 电 源：DC 3.7V锂电池； 电阻分辨率：1u Q; 电压分辨率：1mV; 温度分辨率：0.1℃; 测量范围： 内阻测量：0.000mΩ~3.1009(4档量程构成); 电压测量：0.000v~±71.00V(2档量程构成); 温度测量：-10.0℃~60.0℃(单量程构成); 最大输入电压：DC 70V(+测量端子与-测量端子之间)、不可输入交流； 测量方式： 内阻测量：1KHz交流4端子测试法、开路端子电压3V max; 测量电流：2.0mA~200mA(不同量程档位不同测量电流); 温度测量：NTC温度传感器(26℃时为10KΩ); A/D转换方式：逐次逼近型； 显示更新频率：5次/每秒； 响应时间：200ms; 测量时间：约2秒； LCD尺寸：≥70.1mm×52.6mm/3.5英寸(≥320*240分辨率16位真彩屏); 仪表尺寸：长宽高：≥190mm×121mm×51mm; USB接口：具有USB接口，存储数据可以上传电脑，保存打印； 蓝牙连接：有； 保持和存储功能：有手动保持与存储、自动保持与存储； 测量判定功能：可预设定PASS、WARNING、FAIL判定阈值； 电池电压：电池电压低时提醒及时充电； 自动关机：开机无操作，约15分钟后自动关机(可在设置中关闭); 功 耗：300mA MIN/500mA MAX; 质 量：仪表：480g(含电池); 工作温湿度： -10℃~40℃;80%RH以下； 存放温湿度： -20℃~60℃;70%RH以下； 绝缘电阻：20MΩ以上(电路与外壳之间500V); 耐 压：AC 3700V/RMS(电路与外壳之间); 外部磁场<40A/m; 外部电场<1V/m; 适合安规： IEC 61010。 |  | 2 |  |  |  |
| 14 | 汽车专用万能表 | 直流电压：600mV/6V/60V/600V/1000V±(0.5%+2) 交流电压：6V/60V/600V/1000V±(0.8%+5) 直流电流：600uA/6mA/60mA/600mA//20A±(0.8%+8) 交流电流：60mA/600mA//20A±(1.0%+12) 电阻：600Ω/6k Ω/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ±(0.8%+3) 电容：6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF/100mF±(2.5%+20) 频率：10Hz—10MHz±(0.1%+4) 摄氏温度：(°C)-40～1000℃±(2%+4℃) 华氏温度：(F)-40～1832F±(2%+8°F) 占空比：5%～95% 二极管 √ 三极管 √ 频响：45—1kHz 显示位数：6000 真有效值(True RMS) √ 量程选择：手动 通断测试 √ 专业级非接触交流电压感测(ncv) √ 声光报警 √ LED测试： N/A 数据保持 √ 最大值/最小值测量 √ 相对值测量 √ 背光显示 √ 低电压提示 √ 自动关机 √ 跌落测试：1米 安全等级： CAT III 600V |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 绝缘工作台 | (1)工作台台面选用实木材质，配2层抽屉。 (2)桌面采用防静电材料，尺寸(长*宽*高)≥1500*750*850mm |  | 2 |  |  |  |
| 16 | 人员安全防护套装 | 一、人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套。 1、绝缘手套：天然橡胶制成，耐压等级1KV。 2、耐磨手套：符合人体工程学设计；可降低潜在的危险，如：刀割等；可清洗。 3、绝缘鞋：防砸电绝缘；双密度聚氨酯(PU)一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入。 4、护目镜：防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等。 5、安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂，安全帽采用ABS硬质材质，无毒、 无味、无任何刺激。 |  | 2 |  |  |  |
| 17 | 工位安全防护套装 | 工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。 1、警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂”危险，请勿靠近”字样与带电符号。 2、隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长5m;可伸缩，每套6根围成一个工位。 3、绝缘防护垫：耐压不低于1500V,尺寸不小于：2mx 1mx 5mm (长x宽x厚度)。 |  | 2 |  |  |  |
| 18 | 高压大电流继电器实训台 | 一、概述 选用主流新能源配套高压大电流继电器，提供继电器两件， 一件解剖， 一件用于通电测量，让学员掌握高压大电流继电器内部结构和工作原理。 二、功能： 1、采用主流新能源汽车上配套高压大电流继电器 2、继电器安装在台面上，台面采用绝缘木板，同时配套连接相应控制电路，并且安装对应检测端子以及控制开关，检测端子可实时检测电路电信号，控制开关可控制继电器不同工作状况；台架立式安装铝塑板，铝塑板上丝印继电器结构原理彩图。 3、控制开关可调节高压继电器线圈不同电压，使继电器处于不同工作状态，以此判断继电器工作电压范围。4、台架底部装有四个带刹车可移动万向脚轮，方便移动可锁止； 三、实训功能： 1、学习新能源汽车继电器构造和工作原理 2、学习新能源汽车继电器在电路中自动调节，安全保护，转换电路等作用 3、学习新能源汽车继电器触发条件 四、规格： 外形尺寸：≥700mm*700mm*1600mm(长×宽×高) |  | 2 |  |  |  |
| 19 | 霍尔电流传感器实训台 | 一、概述 选用主流新能源用霍尔电流传感器，提供传感器两件， 一件解剖， 一件用于通电测量，让学员掌握霍尔电流传感器内部结构和工作原理。 二、功能： 1、采用主流新能源汽车上配套的霍尔电流传感器。 2、霍尔电流传感器安装在台面上，台面采用绝缘木板，同时配套连接相应控制电路，并且安装对应检测端子以及控制开关，检测端子可实时检测电路电信号；台架立式安装铝塑板，铝塑板上丝印霍尔电流传感器结构原理彩图。 3、底部装有四个支撑脚，可有效避免在实训挪动中对箱体底部的损坏，同时起到了减震的作用， 一定程度上提高了内部电路元器件的安全性； 4、台架底部装有四个带刹车可移动万向脚轮，方便移动可锁止。 三、实训功能： 1、学习新能源汽车霍尔电流传感器构造和工作原理 2、学习新能源汽车霍尔电流传感器在电路中电流采集作用 四、规格： 外形尺寸：≥700mm*700mm*1600mm(长×宽×高) |  | 2 |  |  |  |
| 20 | 新能源智能电学套装 | (一)技术参数 工作电源：单相三线制AC220V±5%50HZ 安全保护：过流保护，短路保护等 尺寸：≥470*355*150mm 额定功率：≤0.5KW 环境温度： -10～50℃ 相对温度：≤85% (二)基本配置 1.实验箱1套 1.1实验箱整体尺寸：≥470*355*150mm。 1.2数字示波器模块： (1)模拟频带宽度：0-2MHz (2)实时取样率：5Msps (3)垂直灵敏度：2mV/Div -20V/Div共12档(按1-2-5方式递进) (4)水平时基范围：1μs/Div -50s/Div共21档(按1-2-5方式递进) (5)最gao输入电压：50Vpk(100Vpp) (6)记录长度：512/1024点可选 (7)输入阻抗：1MΩ (8)ADC精度：8Bit (9)耦合方式： DC/AC (10)触发方式：自动(AUTO)、常规(NORM)和单次(SING) (11)触发边沿：上升、下降 (12)触发源：内部、外部 (13)外触发电压范围：0-15V (14)可随时冻结波形显示(HOLD功能) (15)特有滚动式慢信号显示，能完全连续显示信号，而不像SCAN方式会造成信号显示不连续 (16)有时间游标，可自动计算时间差值并显示 (17)有电压游标，可自动计算电压差值并显示 (18)频率计功能：直接显示信号频率 (19)电压表功能：直接显示波形信号的最da值、最小值、峰峰值、平均值和真有效值 (20)自带3.3V方波测试信号，频率可设置为1Hz/10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/440Hz (21)可保存/调出采集波形 (22)波形数据PC上传 (23)电池/USB供电 (24)内置智能充电器 (25)配套触控笔， USB充电线，探头线 (26)尺寸≤70*80*18mm 3.信号发生器模块： (1)工作电压：3.3~30V; (2)频率范围：1Hz~150KHz; (3)频率精度：在每个范围上的精度是2%左右； (4)信号负载能力：输出电流可在5~30ma左右； (5)输出幅度： PWM幅值与供电电压相等； (6)环境温度： L-20~+70"C. (7)用作方波信号发生器，产生方波信号供实验开发使用； (8)用来产生控制电机驱动器的方波信号； (9)产生可调脉冲，供MCU使用； (10)产生可调脉冲，控制相关电路(PWM调光调速等应用)。 4.0-15V直流可调电源模块： (1)0-15V直流可调输出，实验箱面板有电位器调节，数字电压表显示，电压2mm接线端子引出 (2)保护功能：短路保护(自恢复)过载保护115%-150%(自恢复) (3)上升时间：50ms(230vac满载时) (4)保持时间：20ms(230vac,满载时) (5)储存温度： -20℃~85℃ (6)相对湿度：20%~90%RH(无凝露) 5.12V直流电源模块： 12V直流2A输出，带电源指示灯，电压2mm接线端子引出。 6.直流电压电流表模块： 三位半直流电压表电流表显示， AC220V交流电压输入，面板2mm接线端子引出。 7.模块实训区： 可便捷安装8块实训模块，面板画有多种元器件符号，整体美观整洁。 2.电阻模块3块 尺寸：≤90*60mm;安装多种电阻，元件引脚2mm端子引出。 3.电阻模块3块 尺寸：≤90*60mm;安装多种电阻，元件引脚2mm端子引出。 4.电阻模块3块 尺寸：≤90*60mm;安装多种电阻，元件引脚2mm端子引出。 5.电位计模块1块 尺寸：≤90*60mm;安装多种精密可调电位器，元件引脚2mm端子引出。 6.可变电阻器模块1块 尺寸：≤90*60mm;安装多种可变电阻器，元件引脚2mm端子引出。 7.二极管模块1块 尺寸：≤90*60mm;安装有发光二极管及单向二极管等器件，元件引脚2mm端子引出。 8.三极管模块1块 尺寸：≤90*60mm;安装有多种NPN/PNP三极管及三端稳压器等器件，元件引脚2mm 端子引出。 9.保险模块2块 尺寸：≤90*60mm;安装有多种多种类型保险，如汽车保险，普通保险管，可恢复保险等器件，元件引脚2mm端子引出。 10.DPDT开关模块1块 尺寸：≤90*60mm;安装有多个DPDT类开关器件，元件引脚2mm端子引出。 11.SPST开关模块2块 尺寸：≤90*60mm;安装有多个SPST类开关器件，元件引脚2mm端子引出。 12.单/双灯丝灯泡模块2块 尺寸：≤90*60mm;安装有单钨丝灯泡及双钨丝灯泡等器件，元件引脚2mm端子引出 13.IS05针继电器模块1块 尺寸：≤90*60mm;安装多个5针继电器，元件引脚2mm端子引出。 14.喇叭模块1块 尺寸：≤90*60mm;安装喇叭等器件，元件引脚2mm端子引出。 15.闪光灯模块1块 尺寸：≤90*60mm;安装汽车闪光继电器等器件，元件引脚2mm端子引出。 16.光学传感器模块1块 尺寸：≤90*60mm;通过遮挡光学传感器模块输出脉冲信号，信号引脚2mm端子引出，可进行波形测试或接发光二极管等器件更直观观察输出信号变化。 17.霍尔效应传感器模块1块 尺寸：≤90*60mm;通过调节电机速度，输出脉冲信号，信号引脚2mm端子引出，可进行波形测试或接发光二极管等器件更直观观察输出信号变化。 18.电磁脉冲发生器模块1块 尺寸：≤90*60mm;通过调节电机速度，输出脉冲信号，信号引脚2mm端子引出，可进行波形测试或接发光二极管等器件更直观观察输出信号变化。 19.18650电池模块1块 尺寸：≤90*60mm;安装多个18650锂电池，可连接组成电池组，也可配合其他模块完成项目，引脚2mm端子引出。 20.电池充放电模块1块 尺寸：≤90*60mm;配合18650电池模块，可通过电脑软件可实训监控锂电池的充放电曲线图，使学生更加直观深刻理解电池充放电的原理。 21.太阳能发电板模块1块 尺寸：≤90*60mm;配合18650电池模块等可实训太阳能发电实训项目，也可配合其他模块完成项目，引脚2mm端子引出。 22.三相交流发电机模块1块 尺寸：≤90*60mm;通过转动三相发电机电机，输出电压信号，信号引脚2mm端子引出，可进行波形测试或接发光二极管等器件更直观观察输出信号变化。 23.升压模块1块 尺寸：≤90*60mm;接入低电压信号转化成高电压信号，信号引脚2mm端子引出，可进行波形测试或接发光二极管等器件更直观观察输出信号变化。 24.降压模块1块 尺寸：≤90*60mm;接入高电压信号转化成低电压信号，信号引脚2mm端子引出，可进行波形测试或接发光二极管等器件更直观观察输出信号变化。 25.整流滤波模块1块 尺寸：≤90*60mm;安装有三相整流电路及单相整流电路，配合三相交流发电机模块模块可对其电压进行整流滤波输出，元件引脚2mm端子引出。 26.车门窗升降电路模块1块 尺寸：≤90*60mm;安装车窗玻璃升降开关，配合喇叭电机模块可模拟车窗玻璃的升降实验项目，引脚2mm端子引出。 27.实训指导手册1套(中标后随货物向采购人提供)。 (四)列举实训项目(包含但不仅限以下实训项目) 1)理解电路的组成及电路的几种状态 2)测量电路中的电压和电流并计算电工和电功率 3)电路的串联、并联 4)电路的欧姆定律实验 5)二极管、三极管实验 6)汽车转向灯控制模拟实验 7)光学传感器实验 8)霍尔效应传感器实验 9)电磁脉冲发生器实验 10)电池组的连接实验 11)电池充放电实验 12)太阳能发电板实验 13)三相交流发电机实验 14)电源升压控制实验 15)电源降压控制实验 16)三相整流滤波实验 17)单相整流滤波实验 18)车门窗升降电路实验 |  | 2 |  |  |  |
| 21 | 磷酸铁锂动力电池(方形)解剖实训台 | 一、概述 磷酸铁锂动力电池解剖实训台(方形)选用主流新能源磷酸铁锂动力电池，单体电池3.2V60AH和3.2V50AH两种，铝壳方形，每种单体电池各2件，可以测量电压和内阻，培养学员对磷酸铁锂动力电池(方形)基础知识掌握。 二、功能 1、选用主流新能源车磷酸铁锂动力电池，单体电池3.2V60AH和3.2V50AH两种，铝壳方形，每种单体电池各≥2件，可以测量电压和内阻，培养学员对磷酸铁锂动力电池 (方形)基础知识掌握。 2、单体电池放在平台上，借助数字式万用表，学员可以对不同型号单体电池电压和内阻进行实测；了解磷酸铁锂动力电池3.2V电压平台和基本参数。 3、借助自备充电机，可以给单体电池补电。 4、示教板上绘制三维立体解剖图，介绍该型单体电池基本知识，使学员快速掌握磷酸铁锂动力电池基本参数。 5、实训台底部配四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 6、配备解剖完整磷酸铁锂单体电池2件，真实再现磷酸铁锂电池内部结构。 7.、工作温度： -5°~+40°。 8、动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池(方形铝壳，单体电池3.2V60AH和3.2V50AH)。 9、磷酸铁锂动力电池3.2V60AH(两件，其中一件解剖),酸铁锂动力电池3.2V50AH(两件，其中一件解剖),数字式万用表，单体电池充电机，磷酸铁锂动力电池(方形)解剖实训台。 三、基本配置： 磷酸铁锂动力电池3.2V60AH(两件，其中一件解剖),酸铁锂动力电池3.2V50AH(两件，其中一件解剖),数字式万用表，单体电池充电装置，可移动平台和教板。 |  | 2 |  |  |  |
| 22 | 新能源汽车-高压器件结构实训台 | 功能 1、采用新能源汽车仿真高压器件制作，展示新能源汽车高压的结构与工作原理，适合于各类院校对纯电动汽车高压器件理论和维修实训的教学需要， LED指示灯可以动态模拟新能源汽车高压器件系统的运行状态与工作过程； 2、仿真实训装置有高压盒分线盒模型、电机控制器模型、电池总成模型、电缆动力电池高压电缆、电机控制器电缆、快充线束电缆、慢充线束电缆、DCDC线束电缆、车载充电机线束电缆、空调压缩机线束电缆、空调PTC线束电缆、直流充电枪带充电座，交流充电枪到充电座，操作控制台、训练控制按钮、原理与结构彩图，将仿真器件模型和电缆根据工作原理图位置固定到展板上，方便教学； 3、教学面板安装有完整的各系统彩色工作原理图，学员可直观对照展示面板，认识和分析系统的工作原理，可方便老师更加直观的讲解系统知识；并辅以LED指示灯演示各系统的工作过程； 4、教学面板安装有元件名称、动态显示装置等，方便老师更加直观的讲解分析； 5、框架采用高档铝合金型材拼接而成，框架上配备操作平台可放置工具、资料等物品，方便教学。 二、实训项目 1.学习高压系统各种元器件的组成结构； 2.学习高压维修开关的作用与拆装； 3.学习高压继电器的作用与拆装； 4.学习高压系统互锁系统故障检测； 5.学习对高压连接线路的认知； 6.学习纯电动汽车高压安全系统认知； 7.学习纯电动汽车高压安全系统控制原理及工作过程； 8.学习纯电动汽车整车高压区域认知。 |  | 2 |  |  |  |
| 23 | 动力电池装调与测试智慧教学平台 | 一、要求 主要为提升学生电池装配与调试能力，可实现动力蓄电池的装配与调试、单体电池的装配与测量、电池模组的分装与测量、高压附件的装配与测量、交流充电接口的装配与测量。 二、配置要求 本主要由动力电池装调台金属台体、动力蓄电池、绝缘工具套装和测试仪器、教学显示器、手动故障盒、电池管理系统上位机系统(软件)组成。 (1)动力电池装调台金属台体(单位：毫米)设备整体尺寸： ≥1630*780*1730mm(长*宽*高) (2)动力蓄电池 外形尺寸：≥884*530*230mm 标称电压：≥60V 电池类型：磷酸铁锂 ①电池管理系统(BMS) 工作电压范围： DC 9～36V 工作温度范围： -40℃~85℃ 储存温度范围： -40℃~125℃ 工作湿度范围(%):0～95% 单体电池电压检测范围：0～5V 单只电池电压采样精度：5mV 单体电池电压采样频率：100ms 总电压检测精度：1% 温度测量范围： -40～125℃ 温度检测精度：±1℃ 电流检测范围：≤75A ②车载充电机 海拔高度：≤3000m满载输出 存储环境温度： -40℃~80℃ 工作环境温度： -20℃~55℃正常工作；55℃~75℃降额输出 相对湿度：0～95% 安装环境：无剧烈振动和冲击 粉尘环境：无导电或爆炸尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气 规格型号：75V 10A 输入电压：≥220V AC 工作频率：50/60Hz CC、CP功能：有 输出电压：≥75V DC 输出电流：≤10A 输出功率：≥800W 稳压精度：1% 稳流精度：1% 电压纹波(P - P):1% 工作效率：≥0.93 输入过压保护值：高于260V AC保护性关机 输入欠压保护值：低于176V AC不启动 过温保护值：高于80℃保护关机，低于60℃后可自恢复 输出过压保护：≥80V DC 输出过流保护≥12A 输出欠压保护：蓄电池组电压低于10V不启动 输出短路保护：短路后恒流，解除后自恢复 输出反接保护：反接后不启动，解除后自恢复 绝缘电阻输入对输出DC1000V≥100MΩ 输入对机壳： DC1000V≥100MΩ 输出对机壳： DC1000V≥100MΩ 通讯：CAN 2.0 辅助电源：≤12V 3A 散热方式：风冷 防护等级： IP65 接插件：航空插头 工作噪音：≤60dB ③单体电池 电压：3.2V 容量：30AH 类型：磷酸铁锂 ④温度传感器 常温电阻值：10000 工作温度范围： -40℃~85℃ 储存温度范围： -40℃~125℃ 工作湿度范围(%):0～95% 温度检测精度：±1℃ 端子形式：螺栓接线端子 ⑤高压继电器 触点额定电流：0～100A 线圈电压：12V 最大额定工作电压：0～220V 端子形式：螺栓接线端子 ⑥预充电阻 电阻阻值：100Ω 电阻功率：100W 电阻器类别：绕线式电阻器 封装材料：工业铝材 引出接线：铁氟龙高温线 (3)教学显示器 显示屏规格：≥55英寸 (4)绝缘工具套装 工具材质：合金工具钢 耐 电 压 ：1KV 制式：公制 (5)测试仪器 ①电池内阻测试仪 测试方法；交流四端子测试 电阻分辨率：0.1mQ 电压测量精度；100mV 电压测量范围；0-100V 内阻测量范围；1mΩ-199.9mQ ②绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测量：2000MΩ 电压测量：直流电压： DCOV-±1000V 交流电压：AC30V-750V 短路电流：约1.3mA 仪表重量：约600克 ③接地电阻测试仪 接地电阻测量范围：0-20000 接地电压测量范围：0-200V ③数字万用表 直流电压：400mV-1000V 交流电压：400mV-1000V 直流电流：400μA-10A 交流电流：400μA-10A 电阻：400Ω-40MΩ 频率：9.999Hz-9.999MHz二极管与通断测试 三、具备具体功能要求 (1)动力电池装调台金属台体 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，装配配置带锁止功能的万向静音福马轮。动力电池装调台分为上下结构，上层可实现动力蓄电池零部件的测量、装配、调试；电池装配如单体电芯、接触器、预充电阻、模块支架组件、高低压线束、交流快速接口、BMS模块、车载充电机、高压线缆等，还可通过充电桩测试其慢充基本功能。下层设有分隔自吸抽屉、根据绝缘工具与仪器开模的内衬，并附有绝缘工具套装与专业测量仪器，进行动力蓄电池的拆装与调试。 (2)动力蓄电池 动力蓄电池包含单体电池、电池模组、电流传感器、温度传感器、主正继电器、主负继电器、预充继电器、预充电阻、高压维修开关、慢充连接器、低压接插件、车载充电机、交流充电接口、冷却系统接口、BMS、高低压线束等，用于满足学生对动力蓄电池的拆装调试需求。 (3)手动故障盒 手动故障设置盒由盒体机加工铝制组件、支撑杆、磁吸、UV转印铝制测量面板、测量电路板、故障设置电路板、亚克力面板、控制开关等部件组成，故障盒搭配动力电池使用，可对电池管理系统电源线路、启动线路、开关控制线路、单体电压采集线路、模组温度采集线路、电路传感器线路、继电器控制线路、绝缘检测模块线路等进行故障设置故障类型包含线路断路、线路虚接、线路短路、线路交叉等，可通过测量面板进行故障诊断及数据测量、铝制面板表面采用绝缘电泳处理，印刷BMS系统电路原理图，测量电路板焊有2mm测量端子(带绝缘套)与万用表表笔配套测量。 (4)绝缘工具套装与测试仪器 设备下半部采用分隔自吸抽屉，满足BMS控制线束、交流充电线束、交流动力线束、电池组主负线束、BMS采集线束、电池组采集线束的位置摆放。配置有绝缘工具套装，通过VDE/GS绝缘认证和国际安全标准IEC 60900;2004认证，通过1KV的耐压测试。配置有接地电阻测试仪*1、绝缘电阻测试仪*1、万用表*1。存放有电池内阻测试仪*1、 CAN盒*1、气密性检测仪*1、智能打码机*1、智能扫码枪*1、气密性检测仪软管*1。以上仪器可对单体电池内阻值、单体电池电压值、动力蓄电池绝缘电阻值、动力蓄电池接地电压值、动力蓄电池电压值、PACK气密性、冷却系统气密性等进行检测。每层内部都会根据绝缘工具与仪器配备开模的内衬，便于工具仪器的收纳与取用，并附有绝缘工具套装与专业测量仪器，用于动力蓄电池拆装与调试。 (5)电池管理系统上位机系统(与教学显示器配套使用)电池管理系统连接方式： CAN-H、CAN-L两路线束连接。上位机主界面可以显示：动力电池包总电压、总电流、最高单体电压值及编号、最低单体电压值及编号、最高模组温度值及编号、最低模组温度值及编号、SOC值(电池当前剩余容量值)等电池管理系统相关数据。 安全警告：显示当前系统检测到的故障信息，在系统各项参数符合预先设定值时，显示无故障；当检测到故障时，会显示出故障原因；若发生故障不止一种，用户可直接点击此处查看所有故障。 SOC:电池当前剩余容量值。点击主界面“实时信息”,可以查看当前电池组中各单体的电压值，及各个箱体的温度信息。观察主界面左下方“设备状态”,若显示已准备，依次点击主界面右上方“连接”和 “启动”。连接启动后，上位机会接受到来自BMS的信息，并实时显示。(若显示连接失败，请重新安装CAN盒驱动后再次连接。)在主页面信息中主要包含以下信息：进入配置-选择单体电压故障参数读取：点击读参数后，可以读取到单体过压一级故障阀值、单体过压一级故障释放阀值、单体过压二级故障阀值、单体过压二级故障释放阀值、单体过压三级故障阀值、单体过压三级故障释放阀值、单体欠压一级故障阀值、单体欠压一级故障释放阀值、单体欠压二级故障阀值、单体欠压二级故障释放阀值、单体欠压三级故障阀值、单体欠压三级故障释放阀值的参数信息。进入配置-选择总压故障参数：点击读参数后，可以读取到总压过高一级故障阀值、总压过高一级故障释放阀值、总压过高二级故障阀值、总压过高二级故障释放阀值、总压过高三级故障阀值、总压过高三级故障释放阀值、总压过低一级故障阀值、总压过低一级故障阀值、总压过低一级故障释放阀值、总压过低二级故障阀值、总压过低二级故障释放阀值、总压过低三级故障阀值、总压过低三级故障释放阀值的参数信息。进入配置-选择温度故障参数：高温一级故障阀值、高温一级故障释放阀值、高温二级故障阀值、高温二级故障释放阀值、高温三级故障阀值、高温三级故障释放阀值、低温一级故障阀值、低温一级故障释放阀值、低温二级故障阀值、低温二级故障释放阀值、低温三级故障阀值、低温三级故障释放阀值的参数信息。进入配置-选择继电器状态控制：点击读参数后，可以读取到≥10个当前各继电器开关状态，同时可完成设备参数继电器一键控制打开与关闭。进入充电机-读取到输出电压、输出电流、充电开始时间、充电结束时间、硬件故障、输入电流、启动状态、通信状态、及充电机温度的参数信息。进入绝缘检测-以读取到绝缘检测仪状态、绝缘电阻、电池电压的信息。进入配置-选择SOC故障参数，SOC过低一级故障阀值，SOC过低一级故障释放阀值，SOC过低二级故障阀值，SOC过低二级故障释放阀值，SOC过低三级故障阀值，SOC过低三级故障释放阀值 四、装调项目 单体电压测试 单体内阻测试 单体电池的分档 模块拆装、打码、调试与检测 动力蓄电池的拆装、调试与检测 接触器拆装、测量 交流充电接口拆装 手动维修开关拆装 电流传感器拆装、测量 预充电阻拆装、测量 高压连接器拆装 热管理系统气密性检测 PACK气密性检测 BMS安装 充放电测试 高低压线束拆装 其他附件拆装 五、动力电池装调与测试虚拟仿真软件（配套与该平台完全符合职业院校教学需要的资源） 学习资料：提供原厂维修资料 |  | 2 |  |  |  |
| 24 | 动力电池主动均衡器 | 一、概述： 本为一款可对车用电池包进行主动均衡的设备，是为大容量串联电池组量身打造的均衡管理系统，均衡器已超级电容为媒介，实现主动式能量转移。该设备可完成对动力电池包内部长期使用可能造成的单体电池电压差过大，导致整车无法上电的问题对其进行修复，从而使电池包正常工作； 二、基本功能： 1、采用符合车规级安全要求电池主动均衡上位机软件，通过配置定制线束，连接电池包模组采集器或者单体电池，完成单体电池电压的采集和判断，并通过内部算法计算，对电压差过大的单体电池进行充电或者放电处理，从而保证整个电池模组电压的 一 致性； 2、本采集单体电池数量为26节，单通道最大采集电压不超过5V。 3、均衡器具备蓝牙通讯功能，并配套APP软件，可通过蓝牙连接均衡器，以查看电池单体电压，均衡状态，修改参数等操作 4、均衡线电阻检测，提前发现接线错误 5、支持三元锂电池，磷酸铁锂电池，铅酸电池，超级电容等动力电池 三、实训任务： 1、造成单体电池压差过大的原因 2、单体电池主动均衡逻辑及操作方式 3、主动均衡与被动均衡的区别 4、规范使用电池包，保证单体电池寿命，避免影响电池寿命非规范操作 四、规格： 均衡器规格长340x宽260x高1100mm 支持4—26节串联电池组(最低4节电池组) 平衡单体电池间压差≤5mv 工作温度范围， -20℃-70℃ 功耗；均衡状态10mA 非均衡状态；6mA |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 充电设备装配与调试智能实训台 | 一、概述 本实训台可以展示充电桩的结构和工作原理以及充电桩组装检验和验证的工作过程。适用于拆装维修、结构原理认知、系统操作、功能动态演示、故障检测与诊断、充电桩组装检验等教学需要。配套交流国标充电枪与车载充电座，真实的锂电池组充电负载。 二、功能 1、实训台采用电动车交流单枪充电桩制作而成、智能充电卡片、充值软件、电压显示、电流显示； 2、实训台全面展示了交流充电桩的外观、结构、原理、操作，能够增加学生对充电桩结构认识，工作原理的理解，并且丰富了教学形式，带动学生的学习兴趣； 3、教学面板安装有完整的彩色交流充电电路图，学员可直观对照展示面板认识和分析系统的工作原理，可方便老师更加直观的讲解系统知识，配备≥6KW交流充电桩可调负载箱，用于测试交流充电桩，测试交流充电桩时，将测试线通过螺栓连接到负载箱上，测试直接充电桩时将负载箱上的交流充电桩连接线拆解； 4、实训台底部支撑箱采用柜式一体结构，两侧采用柜式中间滑轨式四抽屉，台面采用长≥1600mm/宽800mm/厚50mm实木台面； 5、实训台底座部分带自锁脚轮装置，方便随时移动； 6、实训台配备有开关、漏电保护器、等安全装置，方便切断总电源； 7、配备设备使用说明书，说明书的内容包括设备的日常维护、维修资料、操作规范、 操作流程、操作注意事项等； 8、可对交、直流充电桩进行拆装实训。 三、交流充电桩技术参数 充电连接器寿命：≥10000次； 输入电压： AC220V±10%; 输出电压： AC220V±10%; 频率：50±1 Hz; 输出电流:32A; 功率：7KW; 线缆长度：5米； 充电接口：七芯充电枪； 充电方式：自动充满； 电能计量：1.0级(符合国家电网计量标准); 防护等级： IP54; 运行温度： -20℃~+55℃; 存储温度： -40℃~+70℃; 相对湿度：5%~95%; 海拔高度：≤2000m; 四、实训项目 1.提供训练故障设置和排除的思路和方法； 2.充电桩的组成及功能训练； 3.握手充电枪，验证充电器和BMS之间的消息收发； 4.充电桩操作方法培训； 5.充电桩销售管理全过程培训； 6.充电桩内部电路原理培训； 7.通过操作充电桩，练习给电池充电的全过程。 五、配套充电桩装配与调试软件：配套与该实训设备完全符合职业院校教学需要的资源。 |  | 2 |  |  |  |
| 26 | 充电桩测试负载机柜 | 符合GB/T20234.1-2015.GB/T18487.1设计制造。适用于各种型号汽车充电站充电模块的试验检测。 一、充电桩检测负载箱技术参数： 1.输出电压： AC220V。 2.负载输出方式：阻性+感性负载。 3.负载路数：≥2路。 4.输出电流： AC 0.1～34A连续可调。 5.输出功率因数：0.7～0.8可调节。 6.电压、电流表头的测量精确度：不小于0.5级。 7.具有漏电、过载、短路保护功能。 8.功率因数测试精度：不小于1%。 |  | 2 |  |  |  |
| 27 | 电驱动总成拆装实训工作台( 含配套工装) | 一、说概述 电驱动总成拆装实训平台采用汽车驱动电机总成为基础制作，可完成电机机械模块拆卸与认知教学、检查与装配教学等教学需求。电机总成安装在翻转平台上、可通过翻转装置对齿轮变速箱进行360度翻转，并任意角度锁止，便于学生从不同的角度进行拆装和检测作业，确保学生在实训作业过程中的安全性。 二、功能要求： 1、动力总成拆装实训模块： (1)汽车电动机，类型为三相永磁同步电机。 (2)变速器为单挡固定齿比变速器。 (3)桌面承重采用方管支撑，台面上采用优质不锈钢折弯面板，耐腐蚀，易清洁，受力均匀，桌面下有加厚钢板支撑，承重能力强，不易变形。 (4)平台具有电机与变速箱分离丝杆机构、电机定/转子分离机构、变速箱360°任 意翻转机构以及包括差速器轴承分离等拆装检测工装，实现电机与变速器、变速器各齿轮、差速器轴承等分离、清洁、检测、装配。电动机与变速器分离不需要吊装操作，无事故隐患。 (5)平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。 (6)平台采用上下双层结构梁支撑，承重大梁采用重型型材制作而成，安全稳固。平台采用钢质材料，加重阻尼脚轮，可承受1.2吨的有效载荷。 (7)平台有效解决了学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。 三、可完成实训项目： 1、永磁同步电机与变速器的分离 2、永磁同步电机与变速器的组装 3、输入轴齿轮的分离 4、输入轴齿轮的装配 5、副轴齿轮的分离 6、副轴齿轮的装配 7、差速器齿轮的分离 8、差速器齿轮的装配 9、齿轮组磨损状况 10、电机定转分离与安装 11、电机定转子的检测 四、配套与该实训设备完全符合职业院校教学需要的资源。 |  | 4 |  | 增加 |  |
| 28 | 电驱动系统拆装虚拟仿真软件 | 一.整体要求 1.软件采用电驱动总成为开发模型， 2.教师可以使用软件进行示范演示教学，学生可以使用软件自主实训； 3.场景中的各类模型需按照1:1进行建模，各种仪器的操作流程需贴近实际； 4.软件采用C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作，如：放大、缩小、上下左右平移、360°旋转； 二.设计要求 5.提供电驱动总成的常规检查、检测、拆装和更换等，实训模块主要包括：作业准备、减速器拆卸、减速器组件器清洁检查、减速器安装、测量差速器自由间隙、测量中间轴自由间隙、测量输入轴自由间隙、合装减速器壳体、检查驱动电机、测量驱动电机定子绕组、测量电机控制器绝缘电阻、测量温度传感器、测量旋变传感器、分离驱动电机定子与转子、检查驱动电机定子与转子、测量驱动电机转子磁通量、合装驱动电机定子与转子、测量径向间隙、测量轴向间隙、测量轴伸径向圆跳动、安装后端盖盖板、检查驱动电机冷却回路密封性能、测量驱动系统反向电动势、合装减速器与驱动电机、驱动电机参数自整定、驱动电机试运行控制、驱动电机闭环控制测试、驱动电机动态检测、完工操作、综合实训； 6.为便于课堂碎片化演示及小模块重点实训，提高教学及实训效率，每个实训模块都能由用户自由选择小模块切换，切换后系统自动加载当前需操作的模块的初始状态，可切换的小模块合计至少350个； 7.软件中含有故障诊断功能，故障点总数至少20个，常见的故障现象需要包括：驱动电机无法运转、驱动电机控制异常、驱动电机制动异常、驱动电机D档转动异常、驱动电机R档转动异常、驱动电机运转不良、驱动电机温度异常； 8.软件具有快速跳转功能，选择减速器拆卸进入实训场景，需按以下教学任务依次快速跳转：①清洁电驱动总成②转动减速器前壳体内部正向下③拆卸放油螺塞④取下中间轴组件⑤断开驱动电机三相连接器⑥检查齿轮组件轮系⑦安装放油螺塞，跳转结束后，需能够按照当前的操作提示继续完成安装放油螺塞，每一步的实训操作可通过最佳视角定位，操作的过程，需能在实训场景中查看； 9.软件具有快速跳转功能，选择综合实训进入实训场景，需按以下教学任务依次快速跳转：①测量定子绕组U-W波形②安装驱动电机后端盖盖板③安装旋变传感器固定螺栓④拆卸旋变传感器固定螺栓⑤安装减速器后壳体⑥安装挡油板固定螺栓⑦安装合装机顶针支架，跳转结束后，需能够按照当前的操作提示继续安装合装机顶针支架，每一步的实训操作可通过最佳视角定位，操作的过程，需能在实训场景中查看； 10.软件中含有两种示波器的使用功能，大赛指定示波器、通用示波器；11.软件技能实训中需要支持三种模式：引导模式、速通模式、进阶模式； 12.软件中记录单含有自动记录功能，自动记录后需要有对应的检测报告输出，如测量前壳体结合面与中间轴轴承座工作面距离，三个位置的测量值和平均值能够自动记录； 13.在速通模式下，系统自动记录记录单中的内容，无需人工填写；实训报告中输出对应的操作过程及数据； 14.软件中含有组合工具的使用功能，内容需包括：棘轮扳手的方向设置、组合工具使用过程方向选择、扭力扳手的力矩设置。工具使用错误时需要有对应的错误检测报告输出，输出的内容包括：工具选择错误、方向设置错误、转动方向错误、力矩设置错误 ； 15.操作提示需逐条显示，每一步操作提示都有对应的最佳视角，操作提示中重要的内容以红色的字体显示。 16.可以通过视角定位，点击区域位置名称快速跳转到该区域，位置包括选手桌、零件桌、工具车、工作台、故障面板。 17.可跳转任务场景，任务对应的操作提示及场景状态可同步切换(不同任务的场景状态可自动初始化)。 18.进阶模式中含有记录单记录的操作提示功能； 19.作业准备模块中的实训内容需要包括：安全防护、检查绝缘鞋、检查水基灭火器、检查干粉灭火器、检查绝缘手套、检查耐磨手套、检查安全帽并佩戴、检查护目镜并佩戴、检查示波器、检查绝缘测试、绝缘测试仪开路测试、绝缘测试仪短路测试、检查毫欧表外观、毫欧表开路测试、毫欧表短路测试、检查万用表、检查电驱动总成装调与检修工作平台； 20.软件中含有驱动电机三相线验电功能，测量的端子需要包括：驱动电机三相线验电(U-V之间)、驱动电机三相线验电(U-W之间)、驱动电机三相线验电(V-W之间); 21.软件中含有电机控制器三相线验电功能，测量的端子需要包括：电机控制器三相线验电(U-V之间)、电机控制器三相线验电(U-W之间)、电机控制器三相线验电(V-W之间); 22.软件中含有绝缘一字起撬动功能，撬动之前需要展示绝缘胶带缠绕一字起的模型动画效果，撬动时能够展示出撬动的动画； 23.软件中含有操作合装机上的摇把功能，可以进行转动减速器前壳体内部至正向上、分离减速器壳体与驱动电机总成、分离驱动电机定子和转子、移动驱动电机总成使短顶针与转子轴后端分离； 24.软件中含有油封的拆卸功能，通过选择密封圈挑钩(弯钩)拆卸减速器后壳体半轴油封、拆卸减速器后壳体输入轴油封、拆卸减速器前壳体半轴油封； 25.软件中含有吹气枪的使用功能，使用的内容主要包括：对前壳体内轴承进行清洁、对前壳体表面进行清洁、对后壳体内轴承进行清洁、对后壳体内部的粉尘铁屑等杂质进行清洁、对输入轴齿轮进行清洁、对中间轴主动齿轮进行清洁、对差速器组件进行清洁等 ； 26.软件中含有部件检查功能，需要检查的内容需要包括：检查减速器前壳体、检查减速器后壳体、检查差速器组件、检查中间轴组件、检查输入轴组件、检查挡油板固定螺栓螺纹、检查用于连接固定减速器前后壳体的螺栓螺纹、检查用于固定减速器壳体与驱动电机的螺栓螺纹； 27.软件中含有润滑功能，润滑的部件需要包括：减速器后壳体半轴油封、减速器后壳体输入轴油封、减速器前壳体半轴油封； 28.可通过组合工具栏上的组合按钮，对工具进行组合，工具的组合与现实一致。 29.通过组合工具栏上的分解按钮，可以将组合好的工具进行分解。 30.在使用扭力扳手时，可以在设置界面中对力矩的大小进行设置，设置的过程可以直接输入数值或手动对扭力扳手进行力矩调节。 31.可以高亮显示当前步骤需要使用的工具，同时提示可设置开启或关闭。 32.可以点击操作提示上的工具名称，快速选择工具到组合工具栏中进行组合使用。 33.可进行工具清洁操作，清洁的过程可选择抹布以模型动画的形式展示出清洁的过程。 34.软件可对安全帽进行三项安全检查，并可对场景中有裂纹现象的安全帽，进行实时修复，场景中的安全帽显示完好后，需可再次对安全帽进行检查，同时检查的全过程需能够在实训场景中呈现； 35.软件中含有数显深度尺的使用功能，数显深度尺的使用需要包括：清洁数显深度尺、数显深度尺校零、数显深度尺使用、数据记录、归还深度尺； 36.软件中含有数显式游标卡尺的使用功能，数显式游标卡尺的使用包括：清洁数显式游标卡尺、数显式游标卡尺校零、数显式游标卡尺使用、归还数显式游标卡尺； 37.软件中含有数显高度尺的使用功能，数显高度尺的使用需要包括：从数显高度尺盒中取出数显高度尺、清洁数显高度尺、数显高度尺校零、数显高度尺使用、数据记录、归还高度尺； 38.软件中含有测量差速器自由间隙功能，测量的内容需要包括：测量前壳体结合面与差速器轴承工作面距离、测量后壳体结合面与差速器轴承工作面距离、计算差速器组件自由间隙； 39.软件中含有测量中间轴自由间隙，测量的内容需要包括：测量前壳体结合面与中间轴轴承座工作面距离、测量后壳体结合面与中间轴轴承座工作面距离、计算中间轴组件自由间隙； 40.软件中含有测量输入轴自由间隙，测量的内容需要包括：测量前壳体结合面与输入轴轴承座工作面距离、测量后壳体结合面与输入轴轴承座工作面距离、计算输入轴组件自由间隙； 41.软件中含有测量驱动电机定子绕组，测量的内容需要包括：测量定子绕组U相与电机壳体之间绝缘电阻、测量定子绕组U相与温度传感器之间绝缘电阻、测量定子绕组U相与定子绕组V相之间电阻、测量定子绕组U相与V相之间电压； 42.软件中含有测量电机控制器绝缘电阻，测量的内容需要包括：测量电机控制器W 相与电机控制器壳体之间绝缘电阻、测量电机控制器B-与电机控制器壳体之间绝缘电阻、测量电机控制器U相与电机控制器壳体之间绝缘电阻； 43.软件中含有引线使用的功能，在进行测量温度传感器电阻测量值、测量正弦绕组电阻、测量余弦绕组电阻、测量励磁绕组电阻时需要连接引线再进行测量； 44.软件中含有测量径向间隙功能，测量的内容需要包括：测量前准备、检查百分表、安装百分表、清洁磁性表座的安装位置、清洁驱动电机输出轴、安装万向磁力底座、节万向磁力底座(径向间隙)、百分表刻度调0(径向间隙)、向前施加100N的力沿与轴向垂直的方向(径向间隙)、向后施加100N的力沿与轴向垂直的方向(径向间隙); 45.软件中含有测量驱动系统反向电动势功能，测量的内容需要包括：测量驱动系统反电动势U相与V相之间电压、测量驱动系统反电动势U相与W相之间电压、测量驱动系统反电动势V相与W相之间电压、测量驱动系统反电动势B+与B-之间电压； 46.软件中含有示波器的使用功能，可以使用示波器测量旋变传感器励磁波形、旋变传感器正弦波形、旋变传感器余弦波形、定子绕组U-V波形、定子绕组U-W波形、定子绕组V-W波形，点击记录按钮，波形可自动记录到记录单中； 47.故障修复的内容需要包括：水基灭火器日期、水基灭火器压力指示、水基灭火器插状态、万用表CAT等级、万用表表笔CAT等级、绝缘测试仪外观、绝缘测试仪表笔 CAT等级、毫欧表外观、放油螺塞、减速器前壳体、减速器前壳体内输入轴轴承、减速器前壳体内中间轴轴承、减速器前壳体差速器轴承、减速器后壳体、中间轴组件、输入轴组件、挡油板固定螺栓螺纹等，修复的内容需要能够在记录单中自动记录； 48.实训场景的布置需要与大赛的一致，主要包括：两个安全帽、两个护目镜、两个绝缘手套、两个耐磨手套； 49.实训场景中需要能过对安全帽进行检查，点击任意一个安全帽都可以进行检查； 50.实训场景中需要能够对护目镜进行检查，检查的内容包括：检查护目镜外观有无磨损 ； 51.实训场景中需要能够对绝缘手套进行检查，检查的内容包括：检查绝缘手套外观有无磨损、检查绝缘手套耐压等级、检查绝缘手套气密性，气密性检查时可以对手套进行按压检查； 52.在进行实训操作时，需要对零件桌、工具车、选手桌、场地所需物品是否齐全进行检查，检查时需呈现各位置放置的设备清单； 53.绝缘测试仪使用时，可以同时选择两个表笔进行测量，测量绝缘垫电阻时，双击选择一个表笔，表笔随鼠标一起移动，再次双击选择另一个表笔，表笔显示在当前工具栏中，安装一个表笔至测量点上时，另一个表笔自动移动到鼠标上，方便检测； 54.万用表使用时，可以同时选择两个表笔进行测量，进行电机绕组温度传感器阻值检查时，双击选择一个表笔，表笔随鼠标一起移动，再次双击选择另一个表笔，表笔显示在当前工具栏中，安装一个表笔至测量点上时，另一个表笔自动移动到鼠标上，方便检测 ； 55.万用表的使用，万用表使用之前需要对万用表和万用表的线路进行检查，检查完成后，依次选择万用表的红黑表笔的线路安装至万用表，调节万用表的档位至欧姆档，正确连接红黑表笔对万用表进行校零，校零完成后可以使用万用表测量旋变传感器； 56.操作结束之后，需要能够选择抹布对工具进行清洁、选择拖把对场地进行清洁； 57.实训场景中需要有帮助按钮，可以提供相关的基本信息引导用户能够快速的了解软件的基础操作； 58.当前实训模块结束后，可直接跳转进入下一个模块场景进行实训； 59.软件可以对灭火器进行检查，可检查的内容包括：灭火器日期、灭火器压力指示、灭火器插销状态，设置灭火器插销滑落，需要展示滑落状态，检查之后需要能够进行修复，修复之后再次检查恢复正常，修复前后的检查过程需能够在实训场景中查看，修复后相关的内容自动记录到记录单中的对应的故障部位中； 60.多种引导教学功能：提供文字操作提示、语音提示、错误提示等； |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 电驱动总成装调与检修工作平台 | 一、基本要求 电驱动总成装调与检修工作平台应以新能源汽车原车驱动电机及其控制系统为核心，需同时配套电机控制器及动力电源系统、故障设置系统。在实现驱动电机与减速器拆装、驱动电机总成拆装、减速器总成拆装的同时，又可通过电控系统和直流电源实现永磁同步电机运行的状态演示，包含点火、档位、加速、制动的运行测试，同时也可通过故障设置系统对驱动控制系统进行设故、数据检测等原理教学。整体可实现新能源汽车电驱动总成装调、检修、教学、考核的功能。能够培养学生关于电驱动总成分解和装配能力、电驱动总成检查和修理能力、电驱动总成绝缘测试及气密性测试等能力。 二、配置要求 主要由电驱动总成装调与检修工作平台金属台体、驱动电机、驱动电机合装机、减速器、减速器翻转机构、永磁同步电机控制器、高配电脑主机及显示器、故障盒、减速器壳体工装、减速器齿轮组工装、高精度测量平台、故障设置、直流电源、桌面开关、驱动电机控制器上位机系统(软件)等组成。 (1)电驱动总成装调与检修工作平台金属台体(单位：毫米) 设备整体设计尺寸：≥1650*820*1600mm ( (长*宽*高) (2)永磁同步电机 整体尺寸：≥400*370*320mm (长*宽*高) 驱动电压：≤80V DC 额定功率：80KW 额定转速：5100r/min 最大输出扭矩：300N.m 极对数：4 绝缘等级： H 冷却方式：液冷 重 量 ：≥50Kg (3)驱动电机合装机 整体尺寸：≥1050*340*325mm (长*宽*高) 丝杠螺母机构：2路 丝杠有效行程：≥800mm 顶针中心高度：≤280mm 手摇轮：≥2个 (4)减速器 整体尺寸：≥470*320*210mm(长*宽*高) 类型：固定齿比变速器 (5)减速器翻转机构 整体尺寸：≥575*75*250mm (长*宽*高) 翻转角度：≥270° 配套减速机： 型号：NRV30 减速比：≥40 输入轴：≥10mm 输出孔：≥14mm 手摇轮外径：≥100mm (6)永磁同步电机驱动器 整体尺寸：≥255*240*130mm (长*宽*高) 额定电压：80-360V DC 额定电流：≥53A 控制电压：10.5-30V DC 额定功率：≤12KW 通讯方式：CAN 重量：≥5.4kg 冷却方式：自然冷却 最高效率(不含电机):≥93% (7)电脑主机 工作电压：220V AC 系统：Windows 显卡：RTX2060及以上 内存：≥16G 硬盘：≥256G 处理器：≥i5十代 (8)显示器 整体尺寸：≥535*315*35mm (长*宽*厚) 显示屏规格：≥23英寸 分辨率：≥1920*1080 刷 新 率 ：≥75HZ 面板类型： IPS硬屏 屏幕比例：16:9 (9)故障盒 整体尺寸：≥560*355*110mm (长*宽*高) 可满足故障设计线路数：≥80路 面板数据测量孔：≥40个 点火开关：≥1个 档位开关：≥1个 制动开关：≥1个 加速开关：≥1个 (10)高精度测量平台 整体尺寸：≥530*145mm (长*宽) 精度等级：≥国标00级 抗压强度：≥240-245N/M 吸水率：<0.13% 肖氏硬度：>HS70 (11)直流电源 输入功率：≥2.2KW 输入电压：220V AC 输出电压：0-345V DC 电压显示精度：0.1V 电流显示精度：0.1A 三、功能要求 电驱动总成装调与检修工作平台应主要由电机装调区、故障检测区、零件收纳区、动态测试区、减速器装调区、工具收纳区六大功能区组成。平台主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按照钣金加工工艺操作，酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 (1)电机装调区 电机装调区应由电机合装机、驱动电机、电机控制器、减速器、减速器翻转机构、手摇轮等部件组成，可用于驱动电机总成拆装、检修、调试作业，减速器装调、检修、测量作业。驱动电机应选用新能源汽车原车驱动电机，应主要包含转子总成、定子总成、三相转接板、三相接线柱、后端盖、温度传感器、旋变传感器等，配和合装机能够满足用户对驱动电机的拆装调试需求。驱动电机合装机应包含长顶针、短顶针、定子固定板、丝杠螺母机构、锁止滑块、手摇轮合装机底座等部件。合装机控制方式应采用手摇控制，通过配置的手摇轮控制电机拆装过程中的部件移动，以达到合理合装分离电机定子总成与转子总成的目的，同时在拆装过程中应满足转子磁感应强度、三相绕组冷态直流电阻、三相绕组对温度传感器绝缘电阻等数据的测量。合装机主体结构为铝型材切割加工，丝杠模组严格按照丝杠加工工艺操作，通过冷拔、滚花、车螺纹、校正、切断、倒角等一系列加工工艺制作而成，经电镀表面处理可防锈防腐。 (2)故障检测区 故障盒应由盒体机加工铝制组件、支撑杆、磁吸、机械锁、橡胶脚垫、合页、UV转印铝制测量面板、测量电路板、测量电路板护板、故障设置面板、故障设置板内衬、故障设置电路板、故障设置电路板垫板、点火开关、档位开关、制动开关、加速开关等部件组成。测量面板应采用印制铝氧化，同时外覆绝缘膜处理，在保证绝缘的基础上同时保护印制电路图，防止划伤、刮增。通过测量面板电路原理图也可进行故障诊断及数据测量，测量电路板应焊有2mm测量端子(带绝缘套),可与万用表表笔配套测量。故障设置板及数据测量板应采用一体化电路板设计，并采用机械贴片焊接，设备采用电弧灭弧保护电路与多重安全保护，内置一体化4层PCBA无铅环保电路整体封装。故障设置板设计最大路数不少于80路，并设有口字型故障设置区域、及12V正负极电源线路接口，可通过故障设置模块与故障设置线束以及短路插件、断路插件设置断路、短路、虚接、交叉故障。故障盒配套故障设置模块，种类规格应不少于短接模块、60Ω电阻、100Ω电阻、5000阻、1K电位计、5K电位计、10K电位计；同时应搭配故障设置线束，红色，黑色各不少于3根，以及短路插件不少于20个和断路插件不少于5个，用以设置驱动系统线路故障，故障类型包含断路、短路、虚接、交叉故障。故障盒搭配驱电机使用，可对驱动系统电源线路、控制器启动线路、开关控制线路、旋变传感器线路、温度传感器线路等进行故障设置与测量，可允许故障设置路数不少于20路，测量孔数据不少于40组。 (3)零件收纳区 零件收纳区应满足临时收纳拆装时的螺栓、线束、插头及工具，需配置超大双挂钩、超大单挂钩、研磨机拖、小挂钩等红色挂件，便于零件临时收纳取用。 (4)动态测试区 动态测试区应配有不小于23英寸高清显示器，并与设备下方的教学主机相连接，教学主机内配套设备用户手册、电驱动维修手册、减速器维修手册等资源，可满足师生教学使用需求。显示器应与电脑主机相连，主机应满足十代I5处理器及以上，显卡应满足RTX2060及以上，可流畅运行虚拟仿真教学软件系统。应配置有电机控制器调试软件，学员可通过调试软件进行电机控制器旋变调零、相序判定、控制参数修改、运转状态监控等功能。驱动电机控制器连接方式应为CAN-H、CAN-L两路线束连接。电机控制器上位机软件，用户可通过调试软件进行电机控制器旋变自学习、JOG试运行、相序判定、控制模式修改、运转状态监控等。点击“虚拟示波器”图标，可用来查看服驱动系统在工作过程中的动态特性，也可监 控伺服运行的工作状态。应配置定制化桌面开关，功能包含电脑主机开机、重启、标准耳机孔、USB3.0、USB2.0、Type-C口等多种便捷功能。运转状态监控可实时监控采集输出频率、输出电压、输出电流、直流母线电压、电机温度、旋变采样值等电机、电控数据。上位机软件点击“参数编辑器”图标，可在线修改、上传、下载、保存功能码参数，要功能包括打开参数文件、保存参数、下载数据、读取控制器数据。 (5)减速器装调区 减速器装调区应配有减速器壳体工装与减速器齿轮组工装，用于变速箱壳体与齿轮组件的清洁、测量、维修等作业，同时需配套有高精度测量平台，用于学生测量齿轮等零部件。高精度测量平台精度应达到00级，不易产生凸纹、毛刺、且稳定不易变形；能够耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗磁、不会受潮生锈，使用维护方便。 (6)工具收纳区 设备下半部分应设有自吸抽屉且根据零部件开模的内衬卡槽。应配备收纳盒、键盘、鼠标、月牙扳手、合装机顶针、输入轴油封安装工具、合装机顶针支架、差速器油封安装工具、电驱动反电动势测试装置、滚花高头螺栓，用于驱动电机的辅助拆装、测量、调试。同时配备空白内衬，用于用户收纳零配件使用。 四、实训项目 转子总成拆装 定子总成拆装 后端盖拆装 三相接线柱拆装 驱动电机转子磁通量测量 旋变总成拆装、测量 温度传感器拆装、测量 高低压线束拆装、测量 定子绕组对机壳绝缘电阻测量 驱动电机定子绕组冷态直流电阻测量 定子绕组对温度传感器绝缘电阻测量 电机径向间隙测量 电机轴向间隙测量 轴伸径向圆跳动测量 冷却系统气密性检测 电机反电动势测量 电机与减速器总成拆装 减速器前后壳体拆装 减速器组件清洁 减速器输入轴拆装、测量 减速器中间轴拆装、测量 减速器差速器拆装、测量 减速器油封拆装、测量 电机控制器旋变自学习 电驱动总成档位测试 电驱动总成加速测试 电驱动总成制动测试 辅助电源故障检修 IG信号故障检修 直流电源故障检修 三相高压线故障检修 温度传感器故障检修 档位开关故障检修 制动开关故障检修 加速开关故障检修 励磁线圈故障检修 正弦线圈故障检修 余弦线圈故障检修 诊断总线故障检修 PEU参数异常故障检修 |  | 2 |  |  |  |
| 30 | 一体化集成工量具 | 六层工具车+EVA工具托+绝缘工具+通用工具+量具 第一层： VDE绝缘螺丝刀(7PCS):PHOx60,PH1x80,PH2x100,SL3x100,SL4x100,SL5.5x125,SL6.5x150, 第二层： VDE绝缘钳子(8PCS):剥线钳，水泵钳，电缆钳，圆嘴钳，斜嘴钳，尖嘴钳(弯),尖嘴钳，老虎钳测电笔(150v-250v);VDE绝缘1/2短套筒(15PCS):10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm VDE绝缘1/2系列(4PCS):1/2接杆5寸.1/2接杆10寸，1/2T型扳手，1/2棘轮扳手， VDE绝缘活扳手8时； 第三层： VDE绝缘开口扳手(16PCS):7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm 第四层： 1/2短套筒(20PCS):8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm 1/2十二角短套筒(20PCS):8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm 1/2长套简(12PCS):10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,21,22mm 1/2短六角风炮(4PCS):17,19,21,23mm 1/2长六角风炮(4PCS):17,19,21,23mm 1/2接杆：5”(125mm)10”(250mm) 1/2滑杆10”,1/2L型弯杆10” 1/2棘轮扳手；1/2万向接头 转接头：1/2头转3/8孔 第五层： 开口扳手(8PCS):6x7;8x9;10x11; 12x13;14x15;16x17;18x19;20x22mm 两用扳手(17PCS):6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22mm 第六层：游标卡尺(0-150mm)、千分尺(0-25/25-50)、直尺(0-300)、刀口尺(0-300) |  | 4 |  |  |  |
| 31 | 新能源五位一体系列&驱动系统实训台 | 一、概述 驱动电机实训平台包含永磁同步驱动电机总成、驱动电机控制器、传动轴、转向节总成、电子驻车系统、冷却系统、制动踏板、加速踏板、挂挡机构、组合仪表等，通过操作控制面板可实现驱动电机加速、减速、制动、驻车等功能。各零部件按照原车相对位置固定到平台上，直观展示纯电动汽车驱动电机控制系统及驱动系统结构原理，满足对该系统的结构认知和检测功能。设备配备检测面板，通过检测面板可测量驱动电机相关电路。 二、参数要求 1.设备外观采用梯形设计，框架采用壁厚2.0mm方管作为台架支撑，外部采用2mm优质钢板通过激光切割工艺及数控折弯设备制作而成，保证美观和牢固。测量面板采用8mm透明耐力板UV喷涂工艺，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作。检测面板立柱及框架底部两侧采用激光镂空工艺，并配备LED灯光效果增加设备的科技感，提高学员的学习兴趣。测量面板采用8mm透明耐力板UV喷涂工艺，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作。 2.学员可通过新能源汽车专用解码器对电机控制系统进行读取故障码及清除故障码，读取动态数据流，参数设定等诊断功能。 3.驱动电机实训平台配备检测端子，学员可通过万用表及示波器分析各系统的电路信号特点。 4.设备配备无线故障设置系统，满足对整车控制器的线路断路设置功能。 5.电机控制器上盖采用透明耐力板设计，可清晰观察电机控制器内部结构，包含滤波电容、旋变传感器端口、控制电路、电流传感器等零部件及连接结构。 6.设备加速踏板在保证正常使用的情况下对加速踏板进行限速设计，防止学员的过度加速，保证设备运行的稳定性。 7.设备主要配件包含：原厂永磁同步驱动电机总成1个、电机控制器1个、传动轴2个、转向节总成2个、制动总泵1个、制动分泵2个、电子驻车系统1套、冷却系统1套、制动踏板1个、加速踏板1个、挂挡机构1套、组合仪表1个、一键启动开关1个、无线故障设置系统1套(14个断路故障)、测量面板(检测端子41个)。 三、配套整车技术参数要求 长*宽*高(mm)≥4765×1837×1515,能源类型：纯电动，NEDC纯电续航里程(km)≥400,电动机总功率(kW)≥100,电动机总扭矩(N ·m)≥180,电池类型：磷酸铁锂电池，电池容量(kWh)≥48,电机结构：永磁电机，工作原理：同步；驱动电机数：单电机。 四、实训项目 1.旋变传感器的检测与故障分析。 2.驱动电机散热水泵的检测与故障分析。 3.轮速传感器的检测与故障分析。 4.驻车电机的检测与故障分析。 5.驱动电机温度电路的检测与故障分析。 6.制动开关及加速踏板的检测与故障分析。 7.换挡机构控制信号的检测与故障分析。 五、纯电动汽车高压系统培训电子版材料1份 培训材料将学习与工作进行紧密地结合，以“工学结合”为宗旨，促进学习系统的过程化，使教学内容更加地贴近于生产实际。课程内容紧密结合主机厂的技术标准和技术要求； |  | 1 |  |  |  |
| 32 | 新能源五位一体系列&动力电池及管理系统实训台 | 一、概述 纯电动汽车动力电池实训平台基础包含电池组总成、高压连接线束、检测面板。方便学员对动力电池组认知和分析。通过连接驱动电机实训平台及高压控制实训平台，可分析动力电池组的高压上电逻辑。 二、功能 1.设备外观采用梯形设计，框架采用壁厚2.0mm方管作为台架支撑，外部采用2mm优质钢板通过激光切割工艺及数控折弯设备制作而成，保证美观和牢固。。检测面板立柱及框架底部两侧采用激光镂空工艺，并配备LED灯光效果增加设备的科技感，提高学员的学习兴趣。测量面板采用8mm透明耐力板UV喷涂工艺，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作。 2.动力电池实训平台配备检测端子，学员可通过万用表及示波器分析各系统的电路特点 。 3.设备通过连接专用诊断仪分析动力电池组的单体电压及电池温度等信息。 4.动力电池包外壳采用透明耐力板制成，可清晰观察电池单体、电池模组的串联方式。 5.设备主要配件包含：检测面板、动力电池总成、专用连接线束(低压连接线束1根长度4米，高压连接线束1根4米)、电池加热器1个、动力电池液体连接管路2根、设备实训指导书一套(包含6项实训内容)。 三、配套整车技术参数要求 长*宽*高(mm)≥4765×1837×1515,能源类型：纯电动， NEDC纯电续航里程(km)≥400,电动机总功率(kW)≥100,电动机总扭矩(N ·m)≥180,电池类型：磷酸铁锂电池，电池容量(kWh)≥48,电机结构：永磁电机，工作原理：同步；驱动电机数：单电机。 四、实训项目 1.动力电池低压电路的检测与故障分析。 2.动力电池互锁信号的检测与故障分析。 3.动力电池模组串并联方式的认知与检测。 4.动力电池绝缘阻值的检测。 5.动力电池温度、单体电池电压的读取与分析。 6.动力电池热管理系统的结构认知与分析。 |  | 1 |  |  |  |
| 33 | 新能源五位一体系列&空调系统实训台 | 一、概述 纯电动汽车空调系统实训平台包含电动压缩机、空调蒸发箱总成、PTC、冷凝器总成、散热风扇、测量面板等。各零部件按照原车相对位置固定到平台上，真实地呈现纯电动汽车空调和暖风系统核心零部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数。满足对纯电动汽车空调系统的结构认知和检测功能。设备配备检测面板，通过检测面板可测量空调系统相关电路。 二、功能要求 1.设备外观采用梯形设计，框架采用壁厚2.0mm方管作为台架支撑，外部采用2mm优质钢板通过激光切割工艺及数控折弯设备制作而成，保证美观和牢固。测量面板采用8mm透明耐力板UV喷涂工艺，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作。测量面板采用8mm透明耐力板UV喷涂工艺，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作。 2.学员可通过新能源汽车专用解码器对空调系统进行读取故障码及清除故障码，读取动态数据流，参数设定等诊断功能。 3.实训平台保留与原车功能一致的空调制冷管路系统，能满足空调系统制冷剂的加注及检测。 4.实训平台配备原车空调触控操作屏幕，满足与原车功能一致的空调操作功能，可实现空调的制冷和制热功能。 5.实训平台配备检测端子，学员可通过万用表及示波器分析各系统的电路。 6.实训平台配备手动故障设置盒，可对室内温度、室外温度、空调压力开关等部件进行断路故障设置。 7.设备主要配件包含：原厂电动压缩机1个、空调蒸发箱总成1套、PTC加热驱动器1个、冷凝器总成1套、空调操作触控屏1个、空调控制单元1个、散热风扇1套、空调管路1套、手动故障盒(10个断路故障点)。 三、配套整车技术参数要求 长*宽*高(mm)≥4765×1837×1515,能源类型：纯电动，NEDC纯电续航里程(km)≥400,电动机总功率(kW)≥100,电动机总扭矩(N ·m)≥180,电池类型：磷酸铁锂电池，电池容量(kWh)≥48,电机结构：永磁电机，工作原理：同步；驱动电机数：单电机。配套教学系统1，要求平台根据产学研智慧教学平台为基础开发的一款融合了云储存、社群分享、学习排名、大数据链接、二维码图像识别等移动互联网信息技术，以典型车型作业过程的实操学习环节为基础的汽车维修职业教育自主移动学习系统。基于原车数据进行开发制作，满足新能源汽车维修专业教学要求。 2功能 2.1系统目录必须包含三级菜单，一级菜单为车型学习选择主菜单，二级菜单为学习项目子菜单，三级菜单为学习任务子菜单，平台能够根据学校教学需求自行开发和拓展教学菜单，满足职业院校精品课程搭建与建设，且学校搭建后的课程只能在本校使用。 2.2平台具备二维码识别功能，能够通过二维码快速加入班级，快速载入学习课程及章节，脱离手动选择的繁琐程序，充分利用课堂时间。 2.3视频信息窗口，具备音量调整、同屏放大等。 2.4考核试题，试题具备自定义功能，支持成绩查询与统计(考试分数走势图、练习分数走势图、答题情况占比图、错题情况占比图),自动排名。2.5错题本功能，错题本可进行归类统计，在回顾答题内容时系统自动判断对错，并显示正确答案。 2.6学习排行与学习统计功能，系统根据学员的做题量进行大数据排行比较，将全国范围内的数据进行排名，且能够统计视频学习时长和文章学习时长。 2.7个人信息功能，系统自带学员个人信息管理功能，学员可将个人信息录入至系统平台，包括昵称、性别、地址等详细信息。 2.8离线缓存功能 2.9支持在线客服功能，实现人机对话。 2.10配备教师后台管理端，教师可根据教学需要自行开发，开发后的内容仅限于自己使用。 2.11支持中英文实时切换，满足不同教学场景需求。 2.12二维码系统学习法：配合微信公众号端、平板软件端、手机软件端进行扫码学习。 2.13特殊功能：平台能够根据学校需求进行新闻资讯推广，学校简介，招生简章推广等，可在教师后台自定义推广内容，且推广文章可选择校内查看或校外查看 4系统课程目录(一体化微课、 一体化课件或教材、 一体化工作页) 学习任务一：新能源工具设备使用微课程 学习活动1:绝缘手套的正确使用 学习活动2:绝缘鞋的正确使用 学习活动3:绝缘服的正确使用 学习活动4:护目镜的正确使用 学习活动5:解码仪器的使用规范 学习活动6:绝缘工具的使用方法 学习活动7:隔离警示牌的正确使用 学习任务二：高压电动车维修安全认知 学习活动1:纯电动汽车整车高压线路的识别 学习活动2:电气危险的认知 学习活动3:电池的危害认知 学习活动4:纯电动汽车紧急关闭系统的方法 学习活动5:整车标识的识别 学习活动6:出现电击时的急救方法 学习任务三：新能源电气系统微课程 学习活动1:正确启动车辆的方法 学习活动2:充电注意事项的方法 学习活动3:交流充电的方法 学习活动4:直流充电的方法 学习活动5:车辆互相充电的操作方法 学习活动6:车辆放电功能的正确使用及注意事项 学习活动7:动力电池的使用 学习活动8:起动铁电池的作用 学习活动9:纯电动汽车火灾的预防方法 学习活动10:超级电容的结构组成及工作原理 学习活动11:大功率IGBT的结构组成及工作原理 学习活动12:电流感应器的工作原理 学习活动13:继电器的工作原理 学习活动14:温度传感器的工作原理. 学习活动15:高压电控箱的外部接口说明 学习任务四：制动系统 学习活动1:制动系统故障的处理方法 学习活动2:制动系统的保养与维护 学习任务五：空调系统 学习活动1: 空调系统的正确使用 学习活动2:空调滤芯的更换周期及更换方法 学习任务六：转向系统 学习活动1:转向助力告警灯点亮的处理方法 学习任务七：电气系统 学习活动1:整车电气系统功能简介 五、实训项目 1.电动压缩机的结构认知。 2.电动制热模块的结构认知。 3.室内温度传感器的检测与故障分析。 4.室外温度传感器的检测与故障分析。 5.蒸发箱温度传感器的检测与故障分析。 6.制冷剂压力开关的检测与故障分析。 |  | 1 |  |  |  |
| 34 | 新能源五位一体系列&电动转向系统实训台 | 一、概述 包含转向电机、前桥、前减震器总成、车轮、转向机、转向节等部件。各零部件按照原车相对位置固定到平台上，直观展示纯电动汽车转向系统的结构布局及工作原理，满足对转向系统的结构认知和检测功能，通过检测面板可测量转向控制器相关电路。 二、功能要求 1.设备框架采用壁厚≥2.5mm方管作为台架支撑，外部采用≥2mm优质钢板通过激光切割工艺及数控折弯设备制作而成，保证美观和牢固。框架底部两侧采用激光镂空工艺并配备LED灯光效果增加设备的科技感，提高学员的学习兴趣。测量面板采用≥8mm透明耐力板镜像UV喷涂工艺，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作。 2.转向系统实训平台配备检测端子，学员可通过万用表及示波器分析转向系统的电路信号特点，测量面板绘制有转向系统原理图，测量端子采用双路设计，并配有端子跨接器，断开跨接器可检测两侧电压的区别。 3.学员可通过新能源汽车专用解码器对转向控制器进行读取故障码及清除故障码，读取动态数据流，参数设定等诊断功能。 4.测量面板配备数字电压表，可实时显示各信号电压，方便学员对信号电压的分析。 5.设备主要配件包含：原厂转向机1个、前悬挂总成1套、多功能方向盘1个、数字电压表(4个),检测端子18路(包含断路故障设置功能)等。 三、实训项目 1.电动转向系统的结构认知。 2.扭矩传感器的检测与故障分析。 3转向角度传感器的检测与故障分析。 4.转控制器电源检测与故障分析。 5.转向系统机械结构的调整与维护。 |  | 1 |  |  |  |
| 35 | 新能源五位一体系列&全车电气系统实训台 | 一、概述 低压电器系统实训平台包含灯光系统、舒适系统、车身低压系统等，各零部件按照原车相对位置固定到平台上，直观展示纯电动汽车低压电器系统的结构布局及工作原理，满足对低压电器系统的结构认知和检测功能。设备配备检测面板，通过检测面板可测量各系统的控制电路。 二、配置 1.设备框架采用壁厚≥2.5mm方管作为台架支撑，外部采用≥2mm优质钢板通过激光切割工艺及数控折弯设备制作而成，保证美观和牢固。测量面板采用≥8mm透明耐力板镜像UV喷涂工艺，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作。 2.灯光开关、玻璃升降开关、后视镜开关与检测面板在同一平面进行合理布局，学员在操作开关时方便直观观察各零部件的动作变化，同时又方便使用万用表或示波器对各系统的数据进行检测。 3.学员可通过新能源汽车专用解码器对车身控制器进行读取故障码及清除故障码，读取动态数据流，参数设定等诊断功能。 4.实训平台配备手动故障设置盒，可对前部照明系统、玻璃升降系统、尾部照明系统等进行断路故障设置。 5.设备主要配件包含：原厂前部大灯总成2个、雨刷电机总成1个、玻璃升降电机4个、门锁块4个、外部视镜2个、室内顶灯2个、扬声器2个、照灯2个、高位制动灯1个、贯穿式尾灯1套、玻璃升降开关4个、组合开关1个、故障设置盒1个(18断路故障点)等。 三、配套整车技术参数要求 长*宽*高(mm)≥4765×1837×1515,能源类型：纯电动，NEDC纯电续航里程(km)≥400,电动机总功率(kW)≥100,电动机总扭矩(N ·m)≥180,电池类型：磷酸铁锂电池，电池容量(kWh)≥48,电机结构：永磁电机，工作原理：同步；驱动电机数：单电机。 四、配套教学资源 1要求 平台根据产学研智慧教学平台为基础开发的一款融合了云储存、社群分享、学习排名、大数据链接、二维码图像识别等移动互联网信息技术，以典型车型作业过程的实操学习环节为基础的汽车维修职业教育自主移动学习系统。基于原车数据进行开发制作，满足新能源汽车维修专业教学要求。 2功能 2.1系统目录必须包含三级菜单，一级菜单为车型学习选择主菜单，二级菜单为学习项目子菜单，三级菜单为学习任务子菜单，平台能够根据学校教学需求自行开发和拓展教学菜单，满足职业院校精品课程搭建与建设，且学校搭建后的课程只能在本校使用。 2.2平台具备二维码识别功能，能够通过二维码快速加入班级，快速载入学习课程及章节，脱离手动选择的繁琐程序，充分利用课堂时间。 2.3视频信息窗口，具备音量调整、同屏放大等。 2.4考核试题，试题具备自定义功能，支持成绩查询与统计(考试分数走势图、练习分数走势图、答题情况占比图、错题情况占比图),自动排名。 2.5错题本功能，错题本可进行归类统计，在回顾答题内容时系统自动判断对错，并显示正确答案。 2.6学习排行与学习统计功能，系统根据学员的做题量进行大数据排行比较，将全国范围内的数据进行排名，且能够统计视频学习时长和文章学习时长。 2.7个人信息功能，系统自带学员个人信息管理功能，学员可将个人信息录入至系统平台，包括昵称、性别、地址等详细信息。 2.8离线缓存功能 2.9支持在线客服功能，实现人机对话。 2.10配备教师后台管理端，教师可根据教学需要自行开发，开发后的内容仅限于自己使用。 2.11支持中英文实时切换，满足不同教学场景需求。 2.12二维码系统学习法：配合微信公众号端、平板软件端、手机软件端进行扫码学习。 2.13特殊功能：平台能够根据学校需求进行新闻资讯推广，学校简介，招生简章推广等，可在教师后台自定义推广内容，且推广文章可选择校内查看或校外查看 3.系统课程目录(一体化微课、 一体化课件或教材、 一体化工作页) 学习活动1:手摇兆欧表的使用方法 学习活动2:示波器的使用方法 学习活动3:数字钳形电流表的使用方法 学习活动4:绝缘电阻测试仪的使用方法 学习活动5:高压部件发生事故的处理方法 学习活动6:车辆起火救援的方法 学习活动7:电池泄露的救援方法 学习活动8:高压电控模块的检测 学习活动9:主控制器模块的检测 学习活动10:充电模块的检测微课程 学习活动11:动力电池系统的检测 学习活动12:电池管理系统的检测 学习活动13:ABS制动系统的检测 学习活动14:EPB电子驻车模块的检测 学习活动15:暖风模块的检测 学习活动16:制冷模块的检测 学习活动17:转向故障告警灯点亮 学习活动18:灯光模块的常见故障检测 学习活动19:车窗控制系统的常见故障检测 学习活动20:中控门锁系统的常见故障检测 学习活动21:雨刮系统的常见故障检测 学习活动22:网关系统的常见故障检测 五、实训项目 1.升降器开关的检测与故障分析。 2.电动门锁开关的检测与故障分析。 3.灯光系统的检测与故障分析。 4.车身控制器的检测与故障分析。 5.电动后视镜的检测与故障分析。 |  | 1 |  |  |  |
| 36 | 新能源整车透明三电亮化展示系统 | 一、概述： 包含新能源三电系统、传动系统、灯光系统及主要控制模块，通过透明化工艺，直观展示纯电动汽车的结构原理，采用动态流水灯直观演示纯电动汽车的高压分配和充放电的工作方式及原理。展示平台采用拼接方式组合成整车底盘系统，适合中高职学生对纯电动汽车原理的认知和学习。 二、组成： 1.设备承重部分底部采用≥40mm×40mm×2mm的优质钢管经钣金工艺焊接制成，面板采用≥1.2mm不锈钢板，坚固美观，设备采用可水平调节的万向脚轮，方便移动并可高低调节。 2.设备主要配件包含：动力电池、驱动电机、电机控制器、电动压缩机、PTC、前照灯、后尾灯、组合仪表、选档机构等。 3.增加操纵面板，组合仪表和挂挡机构在上方，油门踏板和刹车踏板位于正下方，操作方式与实车相同，方便操作。 4.通过操作挡杆，可以实现驱动系统前进、倒车、停止功能，加速踏板在保证正常使用的情况下对加速踏板进行限速设计，防止学员的过度加速，保证设备运行的稳定性。 5.轮毂采用亚克力透明材料，使用榫卯工艺，美观大方 6.动力电池外壳采用透明亚克力封装，可清楚学习电池模组的串并联方式和电池管理统结构原理。 7.高压分配单元上盖板、电机控制器上盖板，采用透明亮化设计，可清晰观察电机控制器内部控制电路、高压分配单元内部结构。 8.交直流充电接口亮化，流水灯模拟充电电流路径 9.灯光系统与控制电路按原车位置安装，真实呈现。 10.整车的高压系统配备流水灯演示电流驱动路径与方向，在汽车启动后，对应的流水灯亮起，便于教学时演示纯电动汽车的高压分配过程和路线。 11.配备≥21.5寸一体机，内置教学资源，可实时查阅相关教学课程。 三、配置 设备主要配件包含：动力电池、驱动电机、驱动半轴、电机控制器、高压分配单元、电动压缩机、PTC、前照灯、后尾灯、车身电脑、选档机构、组合仪表、多媒体显示屏、启动按钮、加速踏板、刹车踏板、整车控制器等。 四、实训项目： 1.高压系统的结构认知与原理演示； 2.动力电池模组的认知和拆装； 3.永磁同步电机和变速器的认知； 4.传动系统的结构认知； 5.慢充系统的认知与原理演示； 6.快充系统的认知与原理演示； 7.高压分配系统的原理演示； 8.灯光系统的认知与原理演示； 9. 电动压缩机与PTC的认知； 10.低压控制系统的认知与演示； 五、配套整车技术参数要求 长*宽*高(mm)≥4765×1837×1515,能源类型：纯电动， NEDC纯电续航里程(km)≥400,电动机总功率(kW)≥100,电动机总扭矩(N ·m)≥180,电池类型：磷酸铁锂电池，电池容量(kWh)≥48,电机结构：永磁电机，工作原理：同步；驱动电机数：单电机。 |  | 1 |  |  |  |
| 37 | 实训室文化建设 | 新能源汽车保养常识厚度≥1.5cm。 材质pvc 有造型设计，文化挂板、亚克力，材质：pvc塑料、KT板、挂板尺寸≥（500mm*900mm）厚≥1cm内容：实训室管理制度、实训室操作规范、新能源汽车空调组成及名称，新能源汽车转向系组成及名称、新能源汽车空调组成及名称、新能源汽车控制系统组成及名称、动力电池系统组成。标识门牌：≥300 MM *200 MM。 |  | 1 |  |  |  |
| 二、钣金喷漆实训室(实训区域) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体保护焊机 | 一、技术参数 电源电压110-230 V 电源电压公差- 10/+15%10分钟/40°C(104 F)210 A/30%180 A/60%160 A/100% 焊接电流范围10-210 A 工作电压范围MIG/MAG电极焊接 开路空转电压93 V 送丝1 . 5 - 18米/分钟 防护等级IP 23 二、性能要求 1.可焊接多种材料：钢、不锈钢；多种焊丝可供选择； 2.汽车车身专用焊机；人性化设计界面，轻松调节电流大小、送丝速度，特别适合教学演示操作； 3.配有20升/分钟的气体流量调节表，调节惰性气体的流量； 4.轻松设置焊接时间及脉冲点焊时间，保证最佳焊接质量； 5.多种程序化模式、适合各种焊接条件 6、本焊机实现一机多用，支持气体保护焊（MIG/MAG）、氩弧焊和电弧焊等多种焊接工艺，灵活应对各种焊接需求。 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 电阻点焊机 | 一、设备描述： 1、采用双SEMIKRON IGBT-全桥软开关逆变技术，满足双层及多层镀锌板、高强度钢板及其它强度钢板车身的双面点焊焊接要求。 2、水冷冷却方式，保障连续焊接作业，可连续焊接200个焊点以上，单点焊接完成5 秒即可达到室温状态。 3、多功能C型焊钳，具备360°转动、电极臂收缩预夹紧功能，电极臂可进步，并且 带有二次后退功能，首次后退距离不小于15mm,二次后退距离不少于75mm。 4、液晶中英文彩色图形显示系统及PET热压成型按键系统可清晰显示焊接材料、时间、 功率、厚度功能等多种焊接模式。 5、具有单脉冲和多脉冲焊接方式，可进行夹胶焊接。 6、具备电网电压自动监测及过热保护功能，电压缺失或机器温度过热时，机器则自动 进入保护程序。 7、具有单面点焊和双面点焊不刮腻子焊接功能，多种钣金缩火、介子、直拉、点焊、 压平、波形线、螺柱、OT垫片、三角片等功能。 8、输入电压：AC380-400V,三相五线制标准电源线，适合所有中国电压要求 二、技术参数： 1、输出方式：安全直流DC<12V,13500A 10000HZ 2、额定输入功率：30KVA,50Hz 3、最大输入电流：32A,50Hz 4、最大输出不小于电流：13500A,10000Hz 5、输出电压介子熔值： DC1-12V 6、输出电压碰焊： DC1-12V 7、单面焊接厚度：1.0+1.5mm 8、双面焊接厚度：3.0+3.0mm+3.0mm 9、电极最大焊接直径不小于：10mm 10、接入气源压力：4-8kg 11、工作方式：单脉冲和多脉冲 12、定时工作时间：0-99s |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 手工成形组套工具 | 一、描述： 1、金属件手工制作综合实训台，旨在为学生或工匠提供一个稳固、多功能的操作平台，以便进行金属件的手工制作、加工及实训操作。该平台设计合理，结构稳固，能够满足各种金属加工工具的使用需求，是金属工艺实训的理想选择。 2、实训台采用优质金属材料制造，框架坚固，能够承受重物的压力，确保长时间使用的稳定性。 3、实训台设计有多个工位和储物空间，便于放置各种工具和材料。同时，还可根据需要配置不同的夹具和辅助设备，满足各种金属加工需求。 二、技术参数 (一)专用工作台1套 1、工作台台面板采用2mm厚不锈钢板经折弯成型(内置高密度板，台面整体厚度：≥40mm) 2、主体框架结构采用3mm厚冷轧钢板一次折弯成型≥(60×40mm) 3、主体框架均采用喷涂工艺处理，安全可靠 4、配套6寸台虎钳1台，360°旋转底盘加厚砧台抗敲击，鱼鳞状钳口，台虎钳参数 ： 4.1、钳口宽度；150mm 4.2、开口范围：0-116mm 4.3、喉深：65mm 4.4、夹紧力：≥20KN 4.5、净重：≥16KG 4.6、外观大小：≥240*150*170MM 5、整体尺寸≥1200x600x825mm。 6、工作台有嵌入式工具柜，配套有5个抽屉，小抽屉3个，大抽屉2个；小抽屉尺寸：≥574x400x72mm;大抽屉尺寸：≥574x400x150mm; (二)划线工具组，1套 1、画图工具，1套 2、划规：碳钢，半径200mm,1把 3、划针：用于钢板精密划线作业；手柄采用优质合金钢材质，针头采用硬质合金材质； 长度：250mm,1把 4、300mm直角尺，1把 5、500mm钢直尺，1把 6、5m卷尺，1把 7、样板规，1把 8、φ25mm磁铁，4个 9、塞尺，23片，0.02~1.0 mm,1把 (三)剪切工具组，1套 1、20寸华式铁皮剪，1把 2、直头航空剪刀，1把 3、左弯航空剪，1把 4、右弯航空剪，1把 5、5件样冲组套，1套 6、中心冲，1把 7、半圆型锉刀，1把 8、平角型锉刀，1把 9、圆角型锉刀，1把 10、四方型锉刀，1把 (四)造型工具组，1套 1、铁砧板，1块 1.1、尺寸：≥300x300x20mm 1.2、材质：钢材 2、造型软垫，1块 2.1、尺寸：≥300x300x8mm 2.2、材质：夹层橡胶垫 3、凹型墩，1个 3.1、材质：尼龙塑料 3.2、尺寸：≥φ280mmx100mm 3.3、造型规格：φ200mmx24mm/φ150mmx15mm/φ100mmx10mm 4、11寸C型平板大力钳，2把 5、板式绞缩钳，尺寸为250x55x5mm,开口宽度2mm,发黑高碳钢材质，1把 6、锥形绞缩钳，尺寸为16mm-φ5.3mm,长度352mm,钳口尺寸1.8mm,钢质材料，1把 7、重型护手扁凿，1把 8、钢制打板七件套，1套 9、非金属打板七件套，1套 10、500mm平头木槌，1把 11、600mm圆头木槌，1把 12、木质拍板，370x48x24mm,1个 13、35mm安装锤，1把 14、35mm橡胶锤，1把 15、300g钳工锤，1把 16、500g钳工锤，1把 17、圆头锤，500g,1把 (五)精整锤工具组 1、标准钣金锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 2、曲面精整钣金锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 3、横向直面精整钣金锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 4、竖向直面精整钣金锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 5、鹤嘴精整钣金锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 6、大圆平中锥精整锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 7、小锥大锥精整锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 8、中圆平鹤嘴精整锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 9、小正方平精整锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 10、大正方平精整锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 11、小方平精整锤，优质不锈钢锻造锤头，样木手柄，1把 12、大方平精整锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 13、双球精整锤，优质不锈钢锻造锤头，榉木手柄，1把 (六)成型砧台组，1套 1、折弯角铁套 2、球头砧台： 2.1、1#球头砧台，规格：φ20mmxR10mm,高度：120mm,材质：不锈钢，1把。 2.2、2#球头砧台，规格：φ30mmxR15mm,高度：120mm,材质：不锈钢，1把。 2.3、3#球头砧台，规格：φ40mmxR20mm,高度：130mm,材质：不锈钢，1把。 2.4、4#球头砧台，规格：φ50mmxR25mm,高度：140mm,材质：不锈钢，1把。 2.5、5#球头砧台，规格：φ60mmxR30mm,高度：150mm,材质：不锈钢，1把。 2.6、6#球头砧台，规格：φ70mmxR35mm,高度：160mm,材质：不锈钢，1把。 3、马蹄形斜角砧台，材质：不锈钢，砧台台面尺寸：103x70mm,整体高度：115mm,1 把。 4、方形斜角砧台：材质：不锈钢，砧台台面尺寸：109x70mm,整体高度：115mm,1把。 5、圆形直角砧台：材质：不锈钢，砧台台面尺寸：φ80mm,整体高度：115mm,1把。 6、圆形斜角砧台：材质：不锈钢，砧台台面尺寸：φ80mm,整体高度：115mm,1把。 7、弧面圆形直角砧台：材质：不锈钢，砧台台面尺寸：φ100mmxR250mm,整体高度： 118mm,1把。 8、弧面月牙砧台：材质：不锈钢，砧台台面尺寸：95x48mm,整体高度：185mm,1把。 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 焊接工作台 | 一、概述 该工作台专门为电阻点焊、保护焊实训操作设计，工作台带有台钳，方便完成板件定位夹紧等实训操作、工作台设计有调节横梁装置，通过该装置，焊接工件可以多角度，不同高度的固定在工作台上，方便实训操作。工作台台面部分缕空，并设计有抽屉，有利于收集焊渣。 二、规格 1、规格：≥995X506X870mm 2、材质：不锈钢、方通钢 |  | 4 |  |  |  |
| 5 | 无痕修复工作站 | 1.无痕修复套装由凹陷修复杠杆工具组、线型凹陷修复灯、手工具锤组、胶粘工具组及免喷漆凹陷修复仪组成 2.凹陷修复杠杆工具组由合金钢打造，二次包胶把手握感舒适，杠杆尖端弧度设计微妙经由匠人手工打磨锻造，使用刀刃状尖端可使接触点小而精准，使用侧面坡度可改变接触点大小，顶点点位可随着杠杆使用时角度变化而改变，配合滑动、推、拧等手法，在实战处理冰雹坑、线条坑、筋线坑等找细工作中效率很高，组套有单层修复工具和夹层修复工具组成，可满足各种不同钣金的修复要求。 3.线型凹陷修复灯无级调节功能，带吸盘万向支架，可吸附在车身板件，并可随意调节灯板角度，能够有效满足板件凹陷变形的观察要求，尺寸≥470*180mm,带有自吸功能。 4.手工具锤组由1个丝牙短锤+11个丝牙锤头+1支磁吸笔杆+5个磁吸笔头+1个工具包和16个钛合金及TPU包胶头敲击头组成，特别适用于凸包修复。 5.粘胶工具组包含有拉锤、橡胶锤、钳式拉拔器，胶粘专用垫片、溶胶枪、热风枪及专用胶棒。 6.免喷漆凹陷修复仪是通过电磁原理，将凹陷的车身板件瞬时加热软化并利用磁吸作用力修复的高效修复工具。 6.1IGBT逆变技术，高效节能环保。 6.2数字化液晶操作面板，可分别调整时间和功率，操作灵活简单，不易损伤车身漆面。 6.3小巧轻便，适合不同的工作环境 6.4输入电压：220V 50/60Hz 6.5额定输入功率：1100W 6.6最大额定功率：6A 6.7效率：≥90% 6.8功率因数：≥0.95 6.9绝缘等级：F |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 门板卡尺 | 乐风汽车门测量专用；尺子材质：铝镁合金；尺子厚度：3mm;一套尺子共9件(横1、横2、横3、横4为蓝色，立1、立2、立3、立4、立游为红色),分别用于筋线测量、板面测量、横向测量、竖向测量；外包装为铝合金箱体。3000乐风汽车门测量专用； 尺子材质：铝镁合金；尺子厚度：3mm;一套尺子共9件(横1、横2、横3、横4为蓝色，立1、立2、立3、立4、立游为红色),分别用于筋线测量、板面测量、横向测量、竖向测量；外包装为铝合金箱体。 |  | 4 |  |  |  |
| 三、喷漆实训室(实训区域) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门板打磨喷涂支架 | 规≥格1120*780*1310 |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 焊烟净化器 | 一、概述 焊接烟尘净化器能有效的净化空气中因焊接操作产生的一些有毒的物质。 1.LS-JK系列净化器特殊设计的伸缩式柔性吸气管，可拉伸至工作空间任意位置，从源头开始有效清除烟尘，减少空气污染。 2.一体化的高效滤筒，对焊接烟尘(0.3μm)的过滤效率可达99.97%,并能保持极高的气流量。 3.结构紧凑，体积小巧，即使是在狭窄的工作场地也可使用。 4.安装有万向脚轮，移动轻便灵活。 5.配备高性能的涡轮风机，吸风量大，工作噪声低。 6.清晰简单的操作面板。 7.万向吸罩的长度可以从2米到3米之间，自由转动 8.设备噪声小于70dB(A) 二、规格 1、处理风量：1200m³/h-1300m³/h 2、过滤面积：15m² 3、电源：220v/50Hz 4、重量：62kg 5、风机功率：0.75kw 6、吸气臂：φ150mm/2500mm 7、滤筒数量：1个；前置气流均置板：1套；主过滤芯：1套； |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 工具车 | 一、规格： 1、长：≥75cm宽：≥34.5cm高：≥74cm 2、重量：≥15kg载重：100kg 3、钢板厚度：≥1.0mm 二、描述 1、移动方便，平稳可靠； 2、简单实惠，通过各种常用工具的有序摆放，规范操作，从而提高工作效率 |  | 5 |  |  |  |
| 4 | 无尘干磨系统 | 概述：无尘干磨系统是针对教学需求、整合国内外先进研磨技术、综合自身教学培训经验研发而成，集合了气动研磨工具、集尘装置、伺服系统、储物装置、触摸显示屏控制系统、喷涂打磨教学资源(教学视屏、任务工单)等，为客户提供一套满足喷涂打磨操作要求，同时可以优化教学过程、提升教学质量的喷涂打磨系统 技术参数： · 电压：220V±10%50Hz · 功率：1.2kw · 吸尘风量：3900L/min(最大) · 吸尘容量：40L · 工作压力：6~8bar ·配置：气动圆形研磨机2台(偏心距3/5mm,配6寸研磨盘);手磨板1套；触摸显示屏；喷涂打磨教学资源(教学视频、任务工单)配吸尘管、气管及粗、中、细砂等； 特点： ·≥10.4"触摸显示屏控制系统，显示设备运行状态(时间、温度、保养提示),帮助用户及时了解设备运行状况； ·≥10.4”触摸显示屏控制系统，存储有16组喷涂打磨教学视频，随机附送教学任务工单，帮助用户轻松解决教学任务； ·≥10.4”触摸显示屏控制系统，具有视频音效播放功能，结合教学视频，让教学更方便，更轻松。 |  | 5 |  |  |  |
| 5 | 红外线烤灯 | 技术参数： 1.L-3W红外线烤灯； 2.全自动装置，数字显示； 3.具有温度设定功能； 4.具有温度自动测量功能； 5.具有脉冲波烤漆功能； 6.采用了高精度液晶显示及VPOWER专用卤数短波红外线双层防爆加热管，热能均匀、 烘烤效果快、光度柔和、能防水雾 |  | 5 |  |  |  |
| 6 | 自吸式调漆工作台 | 工作台采用优质不锈钢制作而成，设计有收纳存储空间，可收纳存储油漆及其辅料保持调漆间的整洁；设计有LED/D65照明装置，补光而不炫眼满足调漆照明要求、设计有抽风装置，可以将调漆时散发的气味抽排出调漆间减少油漆对室内空气的污染。 二、技术参数： 电源电压/频率：220V 50Hz 功率：80W 尺寸：≥1500*650*1260mm 出风口尺寸：≥160mm 材质：不锈钢(台面)+钢材 风机风量：1080m³/h 风机转速：2600r/min 桌面照明： LED照明/D65 |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 标准光源对色 | 标准光源对色灯箱 · 由人造萤光D65、TL84、CWF、F/A、UV等光源组合而成，以保证在缺少日光情况下 鉴别调漆颜色 ·各种光管使用期为2000小时，宜置放于无光之处对色 ·遵从目测颜色的国际标准 · 电子数字式，分开记录每种光源使用时间 · 轻触式按扭切换光源 · 内框标准灰度环境 · 具备测试同色异谱效应的功能 ·灯箱尺寸：≥695mm×552mm×502mm 灯管：国际标准人工日光D65 60012065 灯管：欧洲、日本、中国商店光源 60012084 灯管：美国冷白商店光源CWF 60012085 灯管：F/A夕阳光，黄光源，比色参考光源60012086 |  | 4 |  |  |  |
| 8 | 智能恒温色样烤箱 | 恒温油漆色样烘烤箱是根据汽车修补漆干燥要求设计，采用植物碳纤维红外线烤灯结合PID自整定温控系统，运用外循环系统，保证烤箱内部温度、压强恒定，确保烘烤的色样颜色标准。 要求 ： 占用空间小、可同时烘烤4张100x150 mm油漆色卡板； ·采用植物碳纤维红外线烤灯，升温快，寿命高，能耗低，绿色环保； ·触摸式面板设计，智能化程序设定，操作简单方便，探头测温，数字显示精准； · 可视化窗口与内部照明设计，方便及时观察烘烤情况； · 操作简单，内置电路保护装置，使用安全； 技术参数： 1、尺寸：≥440×403×280mm 2、电压：220V 50Hz 3、功率：600W 4、建议烘烤温度：50°~80° 5、定时：默认2小时范围0-24小时 6、托盘可放样品尺寸：≥245×180mm 7、腔体材质：不锈钢 |  | 4 |  |  |  |
| 9 | 枪尾快速接头 | 枪尾快速接头(公-1/4英寸内螺纹) |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 省漆高效底漆喷枪 | 喷涂气压：2.0巴，耗气量：290升/分钟，喷涂距离：18-23厘米，喷幅大小：30厘米，快速装卸喷壶、颜色辨别等 |  | 4 |  |  |  |
| 11 | 省漆高效底漆喷枪 | 喷涂气压：2.0巴，耗气量：290升/分钟，喷涂距离：18-23厘米，喷幅大小：30厘米，快速装卸喷壶、颜色辨别等 |  | 4 |  |  |  |
| 12 | 水性色漆喷枪 | 喷涂气压：2.0巴，耗气量：330升/分钟，喷涂距离：17-21厘米，喷幅大小：29厘米，快速装卸喷壶、快速更换风帽、颜色辨别等 |  | 3 |  |  |  |
| 13 | 清漆喷枪 | 喷涂气压：2.0巴，耗气量：330升/分钟，喷涂距离：17-21厘米，喷幅大小：29厘米，快速装卸喷壶、快速更换风帽、颜色辨别等 |  | 3 |  |  |  |
| 14 | 喷笔(喷嘴口径0.5) | 喷嘴口径：0.50,耗气量：喷涂气压在1巴时约10公升/分钟，喷壶：2.5毫升金属上壶，配精美铝盒 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 三节油水分离器 | 气压6巴时通气量为3800升/分钟，过滤精度0.01微米，残留油含量 0.005mg/m³ |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 空气快速接嘴( 母-1/4英寸内螺纹 ) | 空气快速接嘴(母-1/4英寸内螺纹) |  | 4 |  |  |  |
| 17 | 油性面漆喷枪 | 采用高雾化梅花气流喷嘴技术，通过控制气流方向使得油漆颗粒雾化均匀，相对传统雾化技术油漆颗粒更细小，漆膜更均匀平顺。 性能特点： 1.雾化均匀，细腻饱满提供灵活的喷涂气压和喷涂距离弹性 ； 2.铝合金锻造枪身，阳极化表面处理，易清洁、抗腐蚀； 3.五轴加工中心一次成型，精度高，同心度好，稳定输出； 4.顶针，喷嘴采用冷拉316L不锈钢，耐磨耐腐蚀； 5.采用创新的气流控制技术，气压调节在0.5-3.5bar均可使用； 6.油漆附着率超过70%,喷涂效率高，节省油漆； 7.人体工程学设计的枪柄形状。 8.油性漆，水性漆都可使用 (二)技术参数： 1.可应用喷涂气压：0.5-3.5巴； 2.建议喷涂气压：2巴； 3.可应用喷涂距离：10-21厘米； 4.建议喷涂距离：17-21厘米； 5.耗气量：约430升/分钟(2巴); 6.喷幅大小：29cm; 7.喷嘴口径：1.3;;配枪尾压力调节表，枪尾隔水器 |  | 5 |  |  |  |
| 18 | 油性底漆喷枪 | 采用高雾化梅花气流喷嘴技术，通过控制气流方向使得油漆颗粒雾化均匀，相对传统雾化技术油漆颗粒更细小，漆膜更均匀平顺。性能特点： 1.雾化均匀，细腻饱满提供灵活的喷涂气压和喷涂距离弹性 ； 2.铝合金锻造枪身，阳极化表面处理，易清洁、抗腐蚀； 3.五轴加工中心一次成型，精度高，同心度好，稳定输出； 4.顶针，喷嘴采用冷拉316L不锈钢，耐磨耐腐蚀； 5.采用创新的气流控制技术，气压调节在0.5-3.5bar均可使用； 6.油漆附着率超过70%,喷涂效率高，节省油漆； 7.人体工程学设计的枪柄形状。 8.油性漆，水性漆都可使用 (二)技术参数： 1.可应用喷涂气压：0.5-3.5巴； 2.建议喷涂气压：2巴； 3.可应用喷涂距离：10-21厘米； 4.建议喷涂距离：17-21厘米； 5.耗气量：约430升/分钟(2巴); 6.喷幅大小：29cm; 7.喷嘴口径：1.6可选；配枪尾压力调节表，枪尾隔水器 |  | 5 |  |  |  |
| 19 | 水性油漆吹风筒 | 一、用途： 1、向喷涂表面吹送空气，使水溶性油漆迅速干燥，以减低作业时间和提高工作效率。 2、特别适用于吹干较小的表面，例如车门、保险杆架、翼子板等。带过滤网，减少污染漆膜。 3、重量轻，附合人体工程设计。 二、技术参数： 1、工作压力：0.5~2巴 2、耗气量：170~340升/分钟； 3、出气量：1615-3230升/分钟 |  | 5 |  |  |  |
| 20 | 烤漆房过滤棉 | 整套过滤棉包括顶棉底棉 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 喷漆软管 | 1、工作压力：16巴 2、应用：专用于烤房内喷漆供气 3、规格：12.5米/卷·气管/防静电喷漆专用/内径8mm×15mm外径/12.5m 4、管内壁有防静电夹层，在喷漆时，能避免产生静电，在油漆干之前不会反吸尘及气雾，喷漆效果更光洁。 5、耐稀料、耐高温、耐磨、耐压、防静电，管内静电保护层(≤106Ωm) |  | 4 |  |  |  |
| 22 | 全面式供气面罩 | 进气压：2.0-3.0巴，最小空气流量：150升/分钟 |  | 2 |  |  |  |
| 四、整车实训室(实训区域) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体机 | 配置：≥43mm厚款OPS(OPS可插入设备背部侧边) 显示参数： 显示模式：标准、用户、动态、亮丽 背光源类型： DLED背光 像素间距：0.1645(H)mm×0.4935(V)mm 物理分辨率：≥3840×2160 亮度：350 cd/m² 对比度：1200:1 响应时间：8ms 对角线尺寸：≥100 inch 色彩饱和度：72%NTSC 屏幕活动域：1895.04(H)mm×1065.96(V)mm 屏幕材质： A规屏 智能参数： 镜头：内置1600W摄像头 触控参数： 触摸方式：光学红外触摸 玻璃：AG钢化玻璃 触控点：40点触控书写 触控响应速度：≤5ms 玻璃透过率：≥88% 输入方式：手指或专用笔 差值分辨率：32767×32767 最小触摸物体：2 mm(中间90%区域) 理论点击次数：无限次 抗强光干扰：在强光照射下，触控和书写正常 系统参数： 操作系统：Android 13.0以上 CPU:Cortex A554核1.92 GHz以上 内存：2 GB DDR4 内置存储：16 GB 功能参数： 内部喇叭：15W×2+15W×2 电源开关：1个 OSD语言：英文/中文 接口参数： 音视频输入接口：HDMI in×1(前置);HDMI in×1(后置);TypeCx1(前置); Line in(3.5mm)×1; 音视频输出接口：Line out(3.5mm)×1 网络接口：网口×2 存储控制接口：前置Type-A USB 3.0×3;Type-C USB 3.0×1; 板载安卓： USB 2.0×1;multi USB2.0×1;Touch USB×1;RS 232×1; 电源参数： 电源：200~240 VAC,50/60 Hz 待机功耗：≤0.5 W 功耗：≤350 W 运行环境： 工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：20%~90%RH(无冷凝) 通用参数： 毛重：79.83±0.5 kg 净重：60.39±0.5 kg 包装尺寸：≥2157 mm×1345 mm×223 mm 装箱清单：主屏×1,交流电源线×1,触控笔×2,壁挂背板(含膨胀螺钉)× 1,碳性干电池×2,遥控器×1,用户手册×1,安装指南×1 尺寸：≥1960.4 mm×1177.74 mm×111.9 mm(含壁挂) 存储温度： -20℃~60℃ 存储湿度：10%~90%RH(无冷凝) 结构参数： 外壳材料：铝合金+SECC钣金件 外壳颜色：黑色后壳，灰色边框 墙支撑：10-M6膨胀螺丝 裸机外形尺寸(不含壁挂):≥1960.4 mm×1177.74 mm×82.5 mm 拾音参数： 麦克风类型：内置8阵列麦 |  | 5 |  |  |  |
| 2 | LCD会议平板支架 | 二代人形支架行业款 适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会议等多重场景需求。 颜 色 ： 表面处理： 载荷承重：≥135 kg 外壳材料： SPCC优质钢板 尺寸：≥1300mm×750mm×1710mm 包装尺寸：≥1725mm×793mm×159mm 适用尺寸：≥100寸 净重：≥23.4kg 毛重：≥26.9 kg |  | 5 |  |  |  |
| 3 | 无线投屏系统 | 支持Windows/Mac OSType-C/android接口即插即用 支持WiFi 2.4G/5G双频最高支持4K分辨率 支持Windows反向控制 投屏器增加NFC模块，支持NFC投屏 通过投屏器可间接给电脑充电 支持OTA升级 配合会议平板一键投屏 内存：≥512 MB 内置存储：≥4 GB 网卡：内置千兆网卡，支持2.4G/5G 电源接口： TYPE-C,支持CC通信自动切换充电方向，实现适配器对笔记本60W快充、 笔记本对手机5V充电 额定功率：5V/900 mA 工作温度：0-40°C 尺寸：≥189*58*17 mm 功耗：2.8W 净重：≥90g 包装尺寸：≥235*90*30 mm 毛重：≥210 g 备注说明： OTA升级：支持 分辨率：≥1080P/4K 帧率：30fps 传输延迟：≤200ms 无线传输协议： IEEE 802.11 a/g/n/ac 加密：AES NFC:ISO/IEC 14443-A协议，13.56MHZ,106 Kbps 音频参数：48000Hz采样率，16位位深， ACC编码，双声道 视频参数：10 bit色深， H.264编码格式 工作湿度：10-95% |  | 5 |  |  |  |
| 4 | 扒胎机 | 通过五个液压系统和四个气动系统，自动完成托胎、工作头翻转、压胎、立轴进退、工作头进退和升降、上下铲胎轮的升降及爆充和充气功能； 1、托胎盘与定位销设计合理，轮胎装卡速度快，安全可靠，不损伤轮辋； 2、配有精铸材料的工作头和塑料工作头，可根据被拆装轮胎的状况，随时更换。工作头的设计独特、合理。摒弃了传统的撬棍翻胎，并在工作头后侧装有滑动滚轮装置，使拆装轮胎操作简便、快捷，不伤轮胎； 3、配有监控、可视系统，使立轴进退位置得到控制，操作准确、安全； 4、可根据被拆装轮胎的规格，通过立轴的进退，调整到最佳位置，使拆装轮胎方便、快速、省时、省力，并可避免损伤胎口，保证拆装轮胎的质量； 5、该机可拆装10”——30”,宽度在prefix=st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"100mm——350mm的轮胎。拆装轮胎规格范围广，并适用于扁平比小的轮胎； 6、采用双速电机(限于380V)两个方向旋转，节省操作时间，提高拆装轮胎效率； 7、采用三点胎唇压力系统，轻松处理超硬轮胎的拆装； 8、采用进口的液压控制系统和进口的电子部件，故障率几乎为零； 9、配有爆充系统，装有安全阀、限压阀，爆充快排阀，可控制储气罐的气压在0.6—0.7MPa,并安装双保险的操作阀。爆充力量大、速度快，操作安全； |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 动平衡 | 技术参数： 电源要求：AC110V/220V,频率50~60Hz 电机功率：0.25KW 轮辋直径：10"~24"/254~610mm 轮辋宽度：1.5"~20"/38~510mm 最大轮径：38"/960mm 最大轮重：70 Kg 旋转速度：~215r.p.m 平衡周期：8s 净重：≥88 Kg 毛 重 ：≥108 Kg |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 全自动氮气机 | 技术参数 电源：AC200V50Hz 外观尺寸：≥(370*530*1180)mm 进气压力：0.8-1.0Mpa 出气压力：0.6-0.8Mpa 氮气纯度：95-99.5% 产氮速度：4000L/H 储气容量：内置60L 真空方式：外置 适应车型：轿车中型车 增压系统：外置(选配) |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 汽车空调加氟表 | 低压(吸气压力):0.15-0.35MPa(150-250kPa)12高压(排气压力):1.5-2.0MPa(1300-1500kPa)12怠速高温环境：高压可达2.5-2.8 MPa,一般不超过3.1MPa 14 |  | 4 |  |  |  |

- 说明：

- 1、上述参数为参考值（最低标准），投标人所提供的产品必须能够满足采购人的使用需求。

- 2、投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺和材料和设备等内容仅起说明作用，无任何倾向性或限制性。任何品牌的产品均可依法参加本项目的采购活动。

- 3、本项目技术参数均为公共参数，无品牌、型号指向性。若投标方认为某参数看似指向特定品牌或型号，该参数仅为参考，投标方可根据技术要求和商务要求自行选择产品品牌、型号，满足采购方教学需求。

- 投标文件格式

- （项目名称）

- 投 标 文 件

- 投标人：                          （盖单位章）

- 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字）

- 年      月     日

符合性评审文件索引表

| 符合性评审要求 | 响应文件所在页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称与营业执照等是否一致； |  |  |
| 是否按招标文件要求加盖公章，且有法定代表人或授权代表签字（或签章）； |  |  |
| 投标人提供货物技术参数是否满足招标文件要求并按采购需求提供相关证明材料； |  |  |
| 属于强制性规定及要求的应提供相关证明材料，不属于的则自行拟定不属于强制性规定及要求的说明 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） |  |  |
| 投标内容应与招标范围一致； |  |  |
| 合同签订之日起20个工作日内完成供货及安装调试； |  |  |
| 交货地点是否符合招标文件要求； |  |  |
| 质量标准：合格，符合国家质量标准和教学实训功能； |  |  |
| 投标有效期（60日历天）是否符合招标文件要求； |  |  |
| 投标人是否存在不满足资格要求的情况； |  |  |
| 符合招标文件规定的所有实质性要求； |  |  |
| 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件； |  |  |

★响应供应商（投标人）必须完整填写本采购文件提供的索引表。索引表的完整性、准确性将作为评审委员评价响应文件（投标文件）规范性、完整性和响应程度的重要参考，对于因文件编制混乱、逻辑不清、缺乏必要索引、应答错位等原因，导致评审委员在合理时间内无法找到或确认其响应内容的，由此可能产生的不利后果（包括但不限于相关评分项得分较低、其响应被认定为不明确或被忽略等）由响应供应商（投标人）自行承担。

- 目  录

- 一、投标函............................................（页码）

- 二、开标一览表.........................................（页码）

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书...........（页码）

- 四、投标保证金.........................................（页码）

- 五、资格审查资料.......................................（页码）

- 六、承诺书.............................................（页码）

- 七、商务偏离表.........................................（页码）

- 八、技术偏离表.........................................（页码）

- 九、技术文件...........................................（页码）

- 十、其他资料...........................................（页码）

（注：投标供应商编制投标文件目录时应编制页码，可做详细目录；但目录顺序应与本表一致。）

- 一、投标函

- （招标人名称）：

- 我方己仔细研究了                （项目名称）采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              (￥            )的投标总报价，并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 一、投标函；

- 二、开标一览表；

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 四、投标保证金；

- 五、资格审查资料；

- 六、承诺书；

- 七、商务偏离表；

- 八、技术偏离表；

- 九、技术文件；

- 十、其他资料；

- 投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方同意按招标文件中的规定，投标有限期为：      天。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。我方承诺投标文件未含有采购人不能接受的附加条件；如若中标按招标文件要求及时与采购单位签订采购合同，在签订合同时不向采购单位提出附加条件；

- 7．                          （其他补充说明）。

- 投标人：                   （盖单位章）

- 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人:      （签字）

- 地    址：

- 电    话：

- 年      月     日

二、开标一览表

| 项目名称 | 阿克苏地区库车中等职业技术学校新能源汽车维修实训基地采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | KCS2026-WT033 |
| 投标内容 |  |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |
| 交货期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量标准 |  |
| 投标有效期 | 60日历天 |
| 备注 | 投标总报价为投标产品运输至采购人指定地点的现场交货价。包含货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用及必要的保险费用和各项税费等费用、政策性文件的规定以及包括涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及售后服务、招标代理服务费等的人民币报价。 |

- 投标人：                   （盖单位章）

- 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人:      （签字）

- 地    址：

- 电    话：

- 年      月     日

- 分项报价明细表

项目名称：                                                 单位：  元

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 技术参数 | 制造商名称/品牌 | 制造商企业类型（大、中、小、微型企业） | 达到本国产品制造标准/未达到本国产品制造标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币）大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                   （加盖企业公章）

法定代表人或委托代理人：                             （签字或盖章）

日  期:      年   月   日

注：1．各表格长度方向可做扩展。

2．该表应详细列明单价、合价、投标总价，大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3．投标总报价为投标产品运输至采购人指定地点的现场交货价。包含货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用及必要的保险费用和各项税费等费用、政策性文件的规定以及包括涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及售后服务、招标代理服务费等的人民币报价。

4．在本次招标范围内，只能对应唯一的一个综合单价，即载明的单价。

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

- 投标人名称：

- 姓名：         性别：        年龄：        职务：

- 系                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

- 特此证明。

- 附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

- 注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

- 投标人：           （盖单位章）

- 年     月     日

- 授权委托书

- 本人              （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托                 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改货物采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 委托期限：               。

- 代理人无转委托权。

- 附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

- 注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

- 投标人：                           （盖单位章）

- 法定代表人（单位负责人）：              （签字）

- 身份证号码：

- 委托代理人：                           （签字）

- 身份证号码：

- 年    月    日

- 四、投标保证金

- 投标保证金复印件

- 五、资格审查资料

投标人资格承诺书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

(一)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(二)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(三)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(四)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚,不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形) ；

(五)我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目) ；

(六)我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后,再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项目除外) ；

(七)与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写) ：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称：                             (加盖公章）

法定代表人或其授权代理人：              (签字或盖章）

日期:     年    月    日

说明: (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，

不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定

代表单位行使职权的主要负责人。

(3)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有

限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享

有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

(4)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被

管理关系。

(5)本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接

控股或管理关系。

(6)如无相关情况，请在相应栏填写“无”

- 投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册资金 |  |  | - 成立时间 |  |
| - 注册地址 |  |  |  |  |
| - 邮政编码 |  |  | - 员工总数 |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  | - 电话 |  |
|  | - 网址 |  | - 传真 |  |
| - 法定代表人 - （单位负责人） | - 姓名 |  | - 电话 |  |
| - 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | - 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| - 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| - 基本账户银行帐号 |  |  |  |  |
| - 近三年营业额 |  |  |  |  |
| - 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| - 投标货物制造商名称 |  |  |  |  |
| - 投标人须知要求投标货物制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |

- 注：1．投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

- 2．如果投标人须知第1.4.1项对投标货物制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

- 投标人近年财务状况

- 须提供本单位2025年度由会计师事务所出具的财务审计报告或2025年年末财务报表，审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动(如有)及其附注(复印件并加盖本单位公章)；财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不足一年的企业提供成立至今的财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表）。

- 投标人近三年完成的类似项目情况表

- 近三年类似业绩汇总

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 项目实施单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：项目业绩证明材料以类似项目中标通知书或合同扫描件为准，不附证明文件不算业绩。 如无业绩可填无。

- 近三年类似业绩情况表

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 采购内容 |  |
| - 买方名称 |  |
| - 买方联系人及电话 |  |
| - 合同价格 |  |
| - 项目概况及投标人履 - 约情况 |  |
| - 备注 |  |

- 注：1．投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

- 2．投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标货物的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标货物的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

- 企业信誉

- 注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。

拟投入本项目技术人员表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：1.为本项目配备2名及以上专业技术人员保障货物安装调试使用及售后技术支持；专业技术人员须具备电子工程或电气等专业相关证书及由社保局出具的近一年度任意三个月由本单位缴纳社保明细；

2.后附相关证件、证明材料及由社保局出具的本单位为员工缴纳社保的证明材料。

六、承诺书

### 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、自治区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争和政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与政府采购活动中，我们庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标或成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标或成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

中标承诺书

XXX（采购单位）：

我公司积极参加_______________________项目投标，现将有关事项向贵单位郑重承诺如下:

- 1.不行贿： 在项目建设过程中，我们将严格遵守国家法律法规，坚决杜绝任何形式的行贿行为。我们将秉持公正、公平、公开的原则，与各方合作伙伴保持良好的合作关系。
   2. 不出现“双拖欠”：我公司将建立健全的财务管理制度，确保资金的合理使用和及时支付，保证按照合同约定，按时足额支付工人工资和供应商款项，绝不出现拖欠工资和工程款的现象。
   3. 不违法转包、非法分包： 我们将严格遵守合同约定，保证按照投标文件约定的班组成员进驻施工现场，绝不违法转包、非法分包，确保工程质量和进度。
   4. 良好工程建设信誉：我们郑重承诺，在本地区具有良好的工程建设信誉，承诺安全文明施工并提供高质量的工程建设。致力于建立良好的工程建设信誉，信守承诺，为地区经济建设和社会事业发展贡献力量。
   如有违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任，同时，积极配合有关部门的调查和处理，接受社会监督。
    承诺单位：

- 法定代表人：

- 日期：

响应承诺书

（采购人）：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重承诺：

1、我公司对采购文件规定的采购内容全部作出实质性响应；

2、响应文件未附有采购人不能接受的附加条件的；

3、满足采购文件其他符合性要求。

4、不存在采购文件和法律法规规定的禁止投标的情形

响应供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日 期：  年  月  日

- 七、商务偏离表

| - 序号 | - 招标文件章节及条款号 | - 投标文件章节及条款号 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

- 注：对本项目商务条款的偏离情况应进行选择填写，未填写本表视为无偏离，：无偏离（如无偏离，填写无偏离即可；无偏离即为对采购文件条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）

- 有偏离（如有偏离，则应在本表中对正、负偏离情况项逐一列明；对商务条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

- 投标人保证：除商务偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

- 投标人：                           （盖单位公章）

- 法定代表人或委托代理人：              （签字或签章）

- 年    月    日

- 八、技术偏离表

| - 序号 | - 招标文件技术要求 | - 投标文件响应内容 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

- ★注：凡投标文件中所投货物数量、技术参数必须在此表中列出，投标人应对照招标文件要求逐条列出并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；未填写本表视为投标无效。

- 投标人保证：除技术偏离表列出的技术偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

- 投标人：                           （盖单位公章）

- 法定代表人或委托代理人：              （签字或签章）

- 年    月    日

- 九、技术文件

- 技术文件应包括（但不限于）下列内容：

- 实施方案

- （应包含供货方案、技术保证措施、质量保障措施、服务组织保障措施、履约验收等方案）

- 二、安装调试方案

- 三、培训方案

- 四、售后方案

- 五、投标货物的详细技术参数、说明及证明材料

- 上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供。

- 十、其他资料

- 注：投标人认为需要提供的其他证明资料或招标文件未提供格式资料等；

# 附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加      （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                    （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为             万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                    （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为             万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ........

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在于大企业的负责人为同一人的情况。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。营业收入、资产总额可根据四舍五入的原则保留小数点后两位，整数可不保留，小数点后数字也可完整填写。2投标企业按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2023〕22号），明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。3中小企业声明函应根据相关规定如实填写，并对其真实性负责。

# 附件2：

# 面向中小企业预留金额说明

针对本项目投标货物中， 货物名称1、货物名称2、货物名称3、……制造商为大型企业，大型企业制造货物金额合计为：    万元； 货物名称1、货物名称2、货物名称3、……制造商为中型企业金额合计为：    万元； 货物名称1、货物名称2、货物名称3、……制造商为小型企业金额合计为：    万元； 货物名称1、货物名称2、货物名称3、……制造商为微型企业金额合计为：    万元；我单位报价达到了招标文件要求的面向中小企业预留标准。

特此说明

投标单位名称：

年    月    日

# 附件3

# 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

- 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

- 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

# 附件4

# 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1.              （产品名称1），生产厂为            		（厂名），厂址             （生产厂址）。          （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥        （规定比例）。     （产品名称1）的    （关键组件）在中国境内生产。       （产品名称1）的     （关键工序）在中国境内完成。

- 2.              （产品名称2），生产厂为            		（厂名），厂址             （生产厂址）。          （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥        （规定比例）。     （产品名称2）的    （关键组件）在中国境内生产。       （产品名称2）的     （关键工序）在中国境内完成。

- ......

- 本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

- 公司（单位）名称（盖章）：

- 日期：  年  月  日

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。