# 吐鲁番文物考古标本库房信息

# 安全设备采购及安装项目

采购编号：TSJT202601

# 竞争性谈判文件

采购人：吐鲁番市文物局

采购代理机构：吐鲁番市行政服务中心（市公共资源交易中心）

二〇二六年四月

目	  录

第一部分 竞争性谈判公告	1

第二部分 谈判供应商须知前附表	5

第三部分 采购需求及技术规格要求	22

第四部分 政府采购合同（样本）	52

第五部分 评审标准	70

第六部分 竞争性谈判响应文件格式	75

第一部分 竞争性谈判公告

吐鲁番文物考古标本库房信息安全设备采购及安装项目竞争性谈判公告

项目概况

吐鲁番文物考古标本库房信息安全设备采购及安装项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2026年4月15日10：30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TSJT202601

项目名称：吐鲁番文物考古标本库房信息安全设备采购及安装项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：2178428.76元

最高限价（元）：2178428.76元

采购需求：满足吐鲁番文物考古标本库房用信息安全设备（含入侵报警、视频安防监控与声音复核、出入口控制、应急广播、专用通讯、电子巡查、安全管理、安全监管平台等各子系统）。

标项名称：吐鲁番文物考古标本库房信息安全设备采购及安装项目

预算金额（元）：2178428.76元

数量：一批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：吐鲁番文物考古标本库房是新建项目，位于吐鲁番市高昌区木纳尔路1268号，总建筑面积：10603.26㎡，其中地上建筑面积：8187.22㎡，下建筑面积：2416.04㎡。地上4层,地下1层。结构形式：框架剪力墙结构。建筑高度：23.9m。

吐鲁番文物考古标本库房功能划分如下：

地下一层为文物库房、配电室、消防泵房、空调机房。

一层为文物临时库房、文物修复室、展示性文物修复室及业务办公用房；

二层为文物库房、标本文物展厅及业务办公用房；

三层为文物库房、标本文物展厅；

四层为文物库房及业务办公用房；

监控中心位于一层西北侧。吐鲁番博物馆是国家一级博物馆，是壹级风险单位，现有藏品数量20637件/套，其中珍贵文物892件/套。

文物考古标本库房信息安全系统建设完成后，应具备事前预警、事中科学调度、事后留痕的闭环管理流程。

合同履行期限：合同签订后60个日历日。

本项目是否接受联合体投标:否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业，供应商须以合同分包形式参与投标，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例为30%，其中小微企业所占比例不低于60%。

3.本项目的特定资格要求：具备有效期内的电子与智能化工程专业承包（二级及以上）资质及安全生产许可证、拟派项目负责人具有二级及以上建造师注册证书（机电工程专业）及安考证。

三、获取采购文件

时间：2026年4月9日至2026年4月14日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2026年4月15日10：30（北京时间）

谈判地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、开标时间：2026年4月15日10：30（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件;

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可通过新疆政府采购网-办理指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA厂商的数字证书；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)，采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收;

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器),开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担;

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%；

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分；

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%～2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：吐鲁番市文物局

地 址：吐鲁番市高昌区木纳尔路 1268 号

联系方式：19999504555

2.采购代理机构信息

名 称：吐鲁番市行政服务中心（市公共资源交易中心）

地 址：吐鲁番市丝绸大道4100号

联系方式：0995-8520797、0995-8186823

3.项目联系方式

项目联系人：施丁语

电 话：0995-8186823

4.技术支持

- 政采云客户服务热线：95763

第二部分  谈判供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及 类别 | 项目名称：吐鲁番文物考古标本库房信息安全设备采购及安装项目 项目类别：☑货物 □服务 □工程 |
| 2 | 项目编号 | TSJT202601 |
| 3 | 采购人 | 名 称：吐鲁番市文物局 联系人：韩佐伟 地 址：吐鲁番市高昌区木纳尔路 1268 号 电 话：19999504555 |
| 4 | 代理机构 | 名称：吐鲁番市行政服务中心（市公共资源交易中心） 地址：吐鲁番市高昌区丝绸大道4100号 联系人：施丁语 联系电话：0995-8186823 |
| 5 | 采购需求 | 详见第三部分 采购需求及技术规格要求 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 7 | 评审方法 | 最低评标价法。经谈判确定响应文件满足谈判文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。 |
| 8 | 异常低价投标（响应） 审查 | 1、审查依据 依据《关于加强政府采购异常低价投标(响应)认定与审查工作的通知》(财库〔2026〕2 号)规定,本项目谈判小组对投标(响应)报价开展异常低价审查工作。 2、异常低价情形认定 政府采购评审中出现下列情形之一的,评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: (1)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%; (2)投标(响应)报价低于通过符合性审查次低报价的50%; (3)投标(响应)报价低于本项目最高限价的 45%; (4)评审委员会基于专业判断,认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。 3、审查要求及处理 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述7第 1 项至第 4 项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间不少于 30 分钟。其中,属于第 3 项情形,供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验,参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录,并随 供应商提供的相关书面说明及证明材料,以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 提交相关证明材料:供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章,否则无效。书面说明的签字确认,供应商为法人的,由其法定代表人或者授权代表签字确认;供应商为其他组织的,由其主要负责人或者授权代表签字确认;供应商为自然人的,由其本人或者授权代表签字确认。 |
| 9 | 采购预算 | 预算金额（元）：2178428.76元 最高限价（元）：2178428.76元 谈判报价各标项高于最高限价或不合理低价均按无效报价处理，中标供应商须按照采购人财务要求，根据采购标的实际属性，开具合法合规的全额发票。敬请供应商注意！ |
| 10 | 核心产品 | 文物安全监管平台（客户端、手机端）； |
| 11 | 是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | □否。 ☑是。成交供应商按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。 分包内容要求：采购清单中（一、文物安全监管平台:1.文物安全监管平台（客户端、手机端）,2.云服务器,3.视频远程传输软件,4.智能网关服务器,5.防火墙,6.PC客户端,二、安防综合管理平台:1.综合安防管理平台软件,2.综合安防管理平台服务器,3.监控通道授权,4.门禁授权,5.视频对讲授权,6.视频对讲软件模块）为该项目主体、关键性工作，不允许分包。除上述要求外采购清单其他产品为项目非主体、非关键性工作允许分包。 分包金额要求： 本项目预留采购项目预算总金额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%。本项目以分包形式提供中小企业份额，必须提供签订的分包意向协议，否则响应无效。 接受分包的第三人资质要求：/ |
| 12 | 供货地点及时间 | 时间：合同签订后60个日历日内完成项目供货安装调试等 地点：采购人指定地点 |
| 13 | 货物质量目标 | 质量标准：必须完全符合采购需求（包括技术参数及商务要求） |
| 14 | 质保期 | 采购清单内一般设备质保期限为2年，技术要求中加“▲”设备（系统）质保期限为3年。 |
| 15 | 信誉要求（不良行为记录） | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定。 |
| 16 | 供应商资格要求 | 资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业，供应商须以合同分包形式参与响应，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例为30%，其中小微企业所占比例不低于60%。分包意向协议（格式自拟）及报价明细表中均应注明具体分包内容及金额，报价明细表中注明制造商为微型、小型、中型的，必须在中小企业声明函中列明标的及对应的制造商信息，对于未达到规定比例的，将认定为不响应谈判文件，作无效标处理。 3.本项目的特定资格要求：具备有效期内的电子与智能化工程专业承包（二级及以上）资质及安全生产许可证、拟派项目负责人具有二级及以上建造师注册证书（机电工程专业）及安考证。 |
| 17 | 中小企业要求 | 非专门面向中小企业，供应商需以合同分包形式参与响应，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例为30%，其中小微企业所占比例不低于60%。分包意向协议（格式自拟）及报价明细表中均应注明具体分包内容及金额，报价明细表中注明制造商为微型、小型、中型的，必须在中小企业声明函中列明标的及对应的制造商信息，对于未达到规定比例的，将认定为不响应招标文件，作无效标处理。中小企业声明函与分包意向协议必须提供。残疾人福利性单位及监狱企业视同中小企业，提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》，（具体格式详见第六部分响应文件格式）。 |
| 18 | 中小企业扶持政策 | 按照《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）规定落实中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业扶持政策。 1.中小企业报价的价格扣除 （1）本项目预留中小企业份额，不再进行价格扣除。 （2）谈判供应商需按照采购文件的要求提供《中小企业声明函》，否则响应无效。 《中小企业声明函》模版详见第六章“响应文件格式”。 （3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。行业属于工业（制造业）。 2.残疾人福利性单位报价的价格扣除 （1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。 （2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 （3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 3.监狱和戒毒企业报价的价格扣除 （1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受预留份额。 （2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。 （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 19 | 支持本国产品 | ☑ 适用 ——本项目严格执行《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）相关规定。 供应商须对其响应产品是否属于本国产品作出声明，并提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六部分）。未提供声明函的，相关产品不享受价格评审优惠。 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔 业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料， 无形资产。 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给 予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评 审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供 的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提 供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 评审委员会将对声明函内容进行审查，必要时要求澄清。提供虚假声明的，按无效响应处理并依法追责。 详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号） □ 不适用 |
| 20 | 节能、环保产品要求 | 本采购项目中，“PC客户端、监控计算机”属于需要强制性采购的节能产品，供应商应在响应时提供上述产品的有效的节能产品认证证书（达到一级或二级能效），未提供有效证书或证书中产品型号与响应型号无法对应的，符合性审查不予通过。 本采购项目中“综合安防管理平台服务器、128路网络视频存储服务器、网络服务器、55寸LCD显示单元、32路硬盘录像机、解码器、报警主机、高清红外半球摄像机、高清红外枪式摄像机、高清红外枪式摄像机（含音频接口）、高清网络球型摄像机、电梯专用摄像机”为优先采购具有环境标志产品，每提供1项环境标志产品认证证书的，且证书产品型号与所投产品一致的，享受最终报价的0.1%的价格扣除，本项最高享受1.2%的价格扣除政策。 |
| 21 | 接受质疑部门 | 质疑接收部门：吐鲁番市文物局 地址：吐鲁番市高昌区木纳尔路 1268 号 联系电话：18099955211 |
| 22 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 踏勘时间： / 年 / 月 / 日 （具体时间） 踏勘集中地点：/ 踏勘联系人及方式：/ |
| 23 | 谈判响应有效期 | 90天 |
| 24 | 推荐家数 | 3家 |
| 25 | 履约保证金 | ☑ 不需要 □ 需要 |
| 26 | 响应文件签署和盖章 | 1.谈判文件要求供应商法定代表人或者被授权的代表签字处，均须本人签署（包括姓和名），不得由他人代签。 2.授权代表签字的，谈判响应文件应附法定代表人授权委托书。 3.供应商在谈判响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 27 | 响应文件密封和标记 | 谈判供应商不用现场谈判，按规定时间上传电子响应文件。 |
| 28 | 谈判保证金 | 一、谈判保证金金额：40000元整（大写：肆万元整) 保证金递交截止时间：2026年4月15日10：30(北京时间) 二、谈判保证金形式：电汇、转账，保函（银行、保险、担保公司） 三、转账方式缴纳： 若以转账方式缴纳，按时交至以下采购代理机构指定账户。 账户：吐鲁番市行政服务中心（市公共资源交易中心） 账号：请登录系统获取（获取步骤：响应文件上传 → 点击“上传” → 页面上方“投标保证金”模块 → 点击“前往登记或缴纳” → 点选“电子保证金” → 点击“新疆保证金平台” 即可显示账号） 提示：保证金管理实行“一项目一供应商一账号”，请务必按照以上操作程序显示的账号缴纳保证金。 参与响应的供应商必须在缴款凭证备注栏写明“××项目××标项的谈判保证金”以便查询。谈判保证金必须在2026年4月15日10:30之前支付，逾期则视为自动放弃响应。（上述账号只接受以供应商名义的电汇或转账，不接受以个人名义及其他款项的电汇或转账）。 递交谈判保证金后不参加响应的，应提供弃标函（书面加盖单位公章）至采购代理机构用于保证金退还，可发扫描件至代理机构邮箱，邮箱可与项目负责人联系获取。 四、保函形式缴纳的，按以下要求办理： （1）电子保函按照“一标项一保函”的原则。 （2）电子保函须在响应截止时间前办理完成。 （3）保函的有效期不得少于本项目响应有效期。 （4）供应商以电子保函形式缴纳谈判保证金的，可通过“新疆政府采购网电子保函”的模块申请购买，也可通过其他渠道购买。 电子担保凭证需作为电子响应文件组成部分在递交响应文件时一并提交。（备注：如通过“新疆政府采购网电子保函”的模块申请购买电子保函的，可在响应截止之日前通过“投标人工作台金融服务”中在线查看电子保函是否生效。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服。 |
| 29 | 需要补充的其他内容 |  |
|  | 特别提醒： 1、所有供应商的报价高于采购最高限价视为无效报价（即作否决谈判处理）。 若供应商无法证明其报价合理性的，评标委员会将认定为响应无效。 2、对与本项目有关的通知，采购代理机构将在新疆政府采购网发布变更公告的形式，发布即视为潜在供应商已收悉，供应商未查看变更公告，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。。 4、谈判响应文件中有弄虚作假的内容，其谈判响应文件作废（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合谈判文件规定的条款、虚假承诺等）；在签订合同之前，如发现供应商的谈判响应文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 5、谈判供应商制作谈判响应文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由谈判供应商自行承担。 |  |

供应商须知正文部分

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 监管部门：指采购人所属预算级次的财政部门。

2.2采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3 采购代理机构：吐鲁番市行政服务中心（市公共资源交易中心）。

2.4谈判小组：谈判小组是依法组建的专门负责本次谈判及评审工作的人员。

2.5供应商：符合资格要求，响应采购、依法成立的企业法人、其他组织或自然人。

2.6中标供应商：经合法谈判程序评选出来并经采购人确认的获得本项目成交资格的供应商。

2.7日期：指公历日。

2.8时间：指北京时间。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加谈判。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有本采购文件第五部分“评审标准”中资格审查表中的资格条件。

3.3供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目响应：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加响应的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4供应商按时足额交纳谈判保证金。

3.5供应商不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4、政策功能

4.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

4.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

4.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

4.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09号）；

4.5《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；

4.6《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

4.7 关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号 ）；

4.8国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号 ）。

5、竞争性谈判费用

5.1供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担费用。

6、答疑及谈判文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

6.2澄清或者修改将通过新疆政府采购网发布变更公告的形式通知所有获取招标文件的供应商，请供应商及时关注；

6.3 招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

7、响应文件组成及编制

7.1谈判文件分为资格审查资料、价格文件、商务技术文件。

商务技术文件指供应商提交的证明其有能力参加谈判和成交后有能力履行合同的文件以及能够证明其提供的货物及服务符合谈判文件规定的文件。本次谈判，供应商须按采购文件中规定提交资格审查资料、价格文件、商务技术文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致响应被拒绝且不允许在开标后补正。

7.2供应商递交的谈判响应文件及相关要求按照采购文件第二部分“供应商须知前附表”中第26、27项的规定。

7.3电子谈判响应文件的编制

7.3.1电子谈判响应文件使用政采云平台提供的谈判响应文件制作工具以及谈判文件要求进行制作编制。谈判响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照谈判文件中明确的谈判响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

7.3.2电子响应文件须使用供应商公章（含电子签章）以及法定代表人的签字（含电子签章）（或授权代表的签字，含电子签章）。若未按要求签章签字，则视为无效谈判。

7.3.3电子谈判文件具有法律效力，与其他形式的谈判文件在内容和格式上等同，若谈判响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。

8、谈判保证金

8.1供应商应按照采购文件第二部分“供应商须知前附表”中第28项的规定交纳。谈判保证金须于到账截止时间前到账。

8.2采购代理机构不接收以现金等其他形式递交的谈判保证金。未按要求提交谈判保证金的，将被视为无效响应。

8.3谈判保证金退还一律采用网上银行转账方式退还至供应商的汇款账户，资金原路返回。

8.4采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的，包括虚假承诺；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）法律法规规定的其他情形。

9、响应文件的递交

9.1本项目采用不见面开标，只需将加密电子响应文件在响应截止时间前通过政采云交易平台上传完成。

9.2供应商应当在响应截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,逾期上传或未上传的响应文件，将不予受理。

9.3供应商递交的电子谈判响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该谈判响应文件视为无效谈判文件，将导致其谈判被拒绝。

10、响应文件的修改和撤回

10.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应，但这种修改和撤回，必须在规定的响应截止时间前。在响应截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其响应文件。

11、开标

11.1在规定的响应截止时间（开标时间）和公告规定的地点开标。供应商的法定代表人或授权代表无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

11.2法定代表人或法定代表人授权代表参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的法定代表人或授权代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

11.3供应商不足3家的，不得开标。

12.谈判小组组建

竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

13.资格审查

13.1开标时间开始，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。

13.2.合格供应商不足3家的，不得进行评审。

14、符合性审查

14.1谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行符合性审查，以确定供应商是否对采购文件的要求作出实质性响应。评审不合格的供应商的响应文件做无效文件处理。

合格供应商不足3家的，不得进行评审。

谈判小组依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评标报告。

14.2 谈判小组、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.3谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.4被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形：

14.4.1报价超预算

14.4.2未按照谈判文件规定要求签署、盖章的。

14.4.3供应商在报价时采用选择性报价。

14.4.4不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

14.4.5含有采购人不能接受的附加条件的。

14.5谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

14.6在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，按照合理低价原则确定中标供货商，但不保证最低价中标。如果评审价格相同，则按技术指标和服务标准优劣顺序排列，技术指标和服务标准最优的为成交供应商。

15、评审

15.1谈判小组应按照相关政策法规和采购文件要求，对响应文件进行评审；

15.2谈判小组应当依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评标报告。

15.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同响应人参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的响应人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家响应人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

15.4异常低价投标（响应）审查

15.4.1审查依据

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知_》等相关规定，本项目评审委员会对投标（响应）报价开展异常低价审查工作。

15.4.2异常低价情形认定

投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序：

●投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%；

●投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%；

●投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%；

●评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。

15.4.3审查要求及处理

被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。

供应商未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。

异常低价审查的全过程及结论，由评审委员会如实记入评审报告，随采购项目档案一并存档备查。

15.4.4提交相关证明材料：供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签字确认。

15.5谈判小组根据谈判过程和结果编写评审报告。

15.6谈判小组按既能满足谈判文件实质性要求，且各供应商提供的质量和服务均能满足采购需求的前提下，以供应商提交的最终报价由低到高排序（报价相同的，按照技术指标和服务标准的优劣顺序排序），推荐3名成交候选人。

16、确定成交供应商

16.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告。

16.2对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

17、签订合同

17.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同。

17.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

17.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动，无需向财政部门报批。采购人应当向财政部门报告供应商违规行为。政府采购活动或中标供应商不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标或者成交供应商。

17.4成交供应商一旦中标及签订合同后，不得合同转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

18、合同公告和备案

18.1采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

19、询问

19.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

20、供应商有权就谈判事宜提出质疑

20.1供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

20.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购人提出。

20.3质疑书应当附上相关证明材料。未递交响应文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交响应文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

20.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。

20.5采购人将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.6供应商进行虚假和恶意质疑的，将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

20.7质疑人对答复不满意以及采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

21、竞争性谈判终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

21.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

21.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）第二十七条第二款规定的情形除外。

22、保密和披露

22.1供应商自领取谈判文件之日起，须承担本谈判项目保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

22.2采购人和采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

22.3在采购人和采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人和采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经公开的，无须再承担保密责任。

第三部分 采购需求及技术规格要求

一、技术参数需求

| 序号 | 设备/材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、文物安全监管平台 |  |  |  |  |
| 1 | ▲文物安全监管平台（客户端、手机端） | 1.文物安全监管平台（客户端）功能模块涉及文保信息、安防系统、消防系统、白蚁虫害、防雷系统、建控地带监控、巡检管理、应急指挥、环境监测、客流统计等子系统。文物安全监管平台是多子系统集中化统一管理可达到互联互动功能，采用服务模块化设计达到灵活应用及系统扩展功能，方便用户使用和提高效率，应实现各种设备、视频、数据系统间的协同联动功能，将各独立系统融合到一起，实现文字、图像、数据信息一起综合展示。提供各功能模块截图。 ■2.支持应急指挥调度，选择一个或多个人员点击“呼叫”按钮，相关手机端能收到呼叫信息，接通后能进行语音会议、远程调度、网络可视对讲操作。提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件。 ■3.支持门禁监测，选择监控设备列表中的某个设备，能显示实时监控视频画面，并对监控画面中的相关人员进行人脸识别检测，同时在检测结果栏显示识别出的人员姓名，以及用绿色框体标注该人员的视频截图。提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件。 ■4.支持AI功能，采用主流的目标识别算法，快速精准的通过视频监控到报警主机的周边状态，与支持入侵检测的摄像头联动，对非法进入进行实时报警。并可以相应弹出报警信息和TTS语音报警。提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件。 5.文物安全监管平台（手机端）功能模块涉及文保信息、安防系统、消防系统、白蚁虫害、防雷系统、建控地带监控、巡检管理、应急指挥、环境监测、客流统计等子系统。文物安全监管平台是多子系统集中化统一管理达到互联互动功能，采用服务模块化设计达到灵活应用及系统扩展功能，方便用户使用和提高效率，应实现各种设备、视频、数据系统间的协同联动功能，将各独立系统融合到一起，实现文字、图像、数据信息一起综合展示。 | 1 | 套 |
| 2 | 云服务器 | 1.配置 4 核 16G 内存； 2.硬盘 100G； 3.带宽 20M。 | 3 | 年 |
| 3 | 视频远程传输软件 | 视频远程传输及联动处理软件 | 1 | 套 |
| 4 | 智能网关服务器 | 1.消防报警，入侵报警信息接入智能网关； 2.支持向管理平台上传报警信息； 3.断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； 4.硬件接口：1 路开关量输入，2 路常开输出，1 个以太网接口。 | 2 | 台 |
| 5 | 防火墙 | 1.设备类型:下一代防火墙; 2.网络层吞吐量不小于：4Gbps; 3.并发连接数不小于 160 万； 4.网络端口不小于 6 个 10/100/1000M Base-TX； 5.设备需集成防火墙、VPN、入侵检测与防御、防蠕虫病毒、上网行为管理、流量整形等众多功能。 | 1 | 台 |
| 6 | PC 客户端 | - 操作系统：预装正版操作系统； 2.核心/线程数：20核心/28线程； 3.内存容量：32GB； 4.固态硬盘容量：1TB； 5.显卡：8G 独立显卡; 6.数据接口：1×USB3.2 Gen1 Type C，2×USB3.2 Gen1， 4×USB2.0； 7.视频接口：1×VGA，1×HDMI； 8.网络接口：1×RJ45（2.5Gb 有线网口）； 9.电源：500W 电源适配器； 10.32寸液晶超窄边显示器。 ■11.提供强制性产品认证证书和强制性采购的节能产品认证证书，否则响应无效。 | 1 | 台 |
| 二、安防综合管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理平台软件 | 综合管理平台支持系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、设备运维、停车管理等业务系统。 1、系统管理 （1）支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能； （2）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （3）支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； （4）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （5）支持 mysql 数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （6）支持标准开放平台，提供多维度接口，显示数据互联互通； （7）支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； （8）支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； （9）支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动、热成像等； （2）支持手机移动客户端进行实时视频监控、音频播放、本地截图、本地录像、云台控制、远程视频回放等； 3、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）支持报警联动录像、抓图、云台、输出、电视墙、信息发布、门禁、道闸、电话、短信、邮件等； 4、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭等； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； 5、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； 6、设备运维 （1）支持资源监控：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）支持报警管理：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）支持自动化巡检：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）支持可视化报表：支持故障工单统计和报警统计； （5）支持运维工具箱：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录； 7、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、支付对接配置、人员车辆管理等； （2）支持车辆黑白名单管理、预约登记、反向寻车向导等拓展业务； （3）支持月卡、储值用户充值缴费； （4）支持报表统计，包括收费明细与统计、缴费明细与统计、在场车辆信息、车辆进出抓拍记录、人工开闸记录等； （5）支持配套实现在线支付和无人值守； | 1 | 套 |
| 2 | 综合安防管理平台服务器 | 1.处理器：双核四线程； 2.硬盘：1 块 128G SSD 固态硬盘、1 块 1T 机械硬盘； 3.内存：16G 内存（1 根 16GB DDR4 SODIMM 内存条）； 4.接口：前置 2 个 USB2.0 接口、后置 2 个 USB3.0 接口 1 个RS-232 接口（后置，用于调试及透传串口数据）、1 个 VGA接口、2 个 HDMI 接口； | 1 | 台 |
| 3 | 监控通道授权 | 1.视频通道路数授权 | 600 | 路 |
| 4 | 门禁授权 | 1.门禁路数授权 | 100 | 路 |
| 5 | 视频对讲授权 | 1.对讲分机路数 | 50 | 路 |
| 6 | 视频对讲软件模块 | 1.视频对讲软件模块 | 1 | 套 |
| 三、入侵探测子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双鉴探测器（室内） | 1.探测方式：被动红外;微波； 2.探测角度：90°； 3.透镜扇区：52； 4.测速范围：0.2～3m/s； 5.抗环境光：6500lux； 6.微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)； 7.支持数字温度补偿。 | 80 | 个 |
| 2 | 双鉴探测器（室外） | 1.防护等级:IP65； 2.探测方式：被动红外;微波； 3.探测角度：90°； 4.透镜扇区：52； 5.测速范围：0.2～3m/s； 6.抗环境光：6500lux； 7.微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)； 8.支持数字温度补偿。 | 2 | 个 |
| 3 | 被动红外探测器 | 1.探测技术：采用被动红外探测技术； 2.探测距离：18m； 3.探测角度：85.9°； 4.抗环境光：6500lux； 5.防拆：支持； 6.电源：12 VDC (工作电压)，宽电压 9~16 VDC； | 64 | 个 |
| 4 | 微波探测器 | 1.探测类型：微波； 2.探测距离：不小于 20 米； 3.微波频率：9 -11GHZ； 4.电压：8 -16 直流； 5.报警继电器：固态继电器，A 型(NC,常闭型)，50 毫安/30 伏； 6.防拆开关：A 型(NC,常闭型)，50 毫安/30 伏直流; | 62 | 个 |
| 5 | 振动探测器 | 1.探测方式：震动探测； 2.探测距离：不小于半径 5m； 3.灵敏度：不少于 8 档拨码调节； 4.支持：防拆保护； 5.报警输出接口：常闭； 6.设备供电：9 - 16 VDC； | 25 | 个 |
| 6 | 多维驻波探测器 | 1.探测类型： 多维驻波密闭空间探测； 2.采用超声波探测技术，当有人或物体试图非法侵入展柜时产生报警信号； 3.对大型展柜，可组合使用； 4.支持灵敏度可调，多层信号探测； 5.带防拆开关； 6.监控范围： 0.3～1.0 立方米； 7.电源电压： 9.5V～15.5V 。 | 10 | 个 |
| 7 | 紧急开关 | 1.独立式紧急按钮； 2.防火 ABS 阻燃外壳； 3.触点模式：常开/常闭； | 22 | 个 |
| 8 | 前端设备箱 | 1.室内防水设备箱； 2.箱体尺寸：500mm*400mm*200； 3.材质：冷轧铁，镀锌处理； 4.工艺：氩弧焊，抛光、打磨； 5.锁芯采用弹起式门锁。 | 22 | 个 |
| 9 | 开关电源 | 开关电源设备 12V 20A | 22 | 台 |
| 10 | 警号 | 1.设备名称： 声光报警器； 2.产品声压 108-120+3DB； 3.闪烁频率：150 次/秒； 4.报警方式：通电立即报警断电停止报警； 5.工作电压：12V； | 8 | 个 |
| 11 | 报警主机 | 1.报警输入：支持本地 16 路，最大可扩展到 256 路； 2.报警输出：本地 4 路，最大可扩展到 256 路； 3.网络接口：2 个 RJ-45 10M/100M 以太网口； 4.电话线：1 路 PSTN； 5.RS-485 接口：2 路，支持键盘、扩展模块、打印机； 6.M-BUS 总线接口：支持 2 路 MBUS 扩展，单路最大通信距离2.4KM； 7.蓄电池：1 个接口，蓄电池规格 DC12V/7Ah； 8.辅电输出：1 路 DC12V/1A； 9.蜂鸣器：1 个； 10.供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； | 4 | 只 |
| 12 | 报警键盘 | 1.支持界面 LCD 屏显示； 2.支持防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯； 3.支持 0~9 数字键和菜单键； 4.支持蜂鸣器；壳体防拆； 5.支持主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、防区状态查询； 6.RS485 接口与主机连接。 | 4 | 个 |
| 13 | 报警打印机 | 热敏纸打印机，报警设备配套使用 | 1 | 台 |
| 14 | 8路扩展模块 | 1.支持 RS485 总线接口； 2.支持 8 个常闭或常开探测设备接入； 3.支持 2 路继电器输出扩展； 4.支持地址拨码设置； | 80 | 块 |
| 15 | 8路联动模块 | 1.支持 8 路继电器输出以及 8 路状态指示灯； 2.支持 RS485 与报警主机连接； 3.支持工作电压：DC12V（9~16V）； | 3 | 块 |
| 16 | LED灯 | 1.12V 监控补光灯； 2.功率：＜10W； 3.供电电压：直流 12V2A； 4.光源类型：LED 白光灯≥50000HRS； 5.色温：6000K-70000K； 6.材质：铝合金+防水钢化玻璃； 7.支持 180°旋转支架安装。 | 39 | 个 |
| 17 | 联动灯光配电箱 | 1.箱体尺寸：500mm*400mm*200； 2.材质：冷轧铁，镀锌处理； 3.工艺：氩弧焊，抛光、打磨； 4.1 路 2P20A 总输入空开，2 路 2P10A 输出空开； 5.2 只 12V30A 开关电源； 6.8 路小功率继电器。 | 3 | 台 |
| 四、视频监控及声音复核子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外半球摄像机 | 1.支持传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 2.支持像素：400 万； 3 支持最大分辨率：2688×1520； 4.支持最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 5.支持最大补光距离：50m（红外）； 6.镜头类型：定焦； 7.视场角：水平：102°；垂直：55°；对角：121°； 8.支持通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 9.支持智能编码：支持 H.264，支持 H.265； 10.支持宽动态：120dB； 11.支持报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 12.支持接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 13.支持供电方式：DC12V。 | 42 | 台 |
| 2 | 高清红外枪式摄像机 | 1.支持传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 2.支持像素：400 万； 3.支持最大分辨率：2688×1520； 4.支持最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 5.支持最大补光距离：50m（红外）； 6.镜头类型：定焦； 7.支持视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°； 8.支持通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 9.支持智能编码：H.264，H.265； 10.支持宽动态：120dB； 11.支持报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 12.支持接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 13.支持供电方式：DC12V。 | 99 | 台 |
| 3 | 高清红外枪式摄像机（含音频接口） | 1.支持传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 2.支持像素：400 万； 3.支持最大分辨率：2688×1520； 4.支持最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 5.支持最大补光距离：50m（红外）； 6.镜头类型：定焦； 7.支持视场角：水平：104°；垂直：56°；对角：122°； 8.支持通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 9.支持智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 10.支持宽动态：120dB； 11.支持报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测； 12.支持接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 13.支持音频输入：1 路（RCA 头）； 14.支持音频输出：1 路（RCA 头）； 15.支持供电方式：DC12V。 | 34 | 台 |
| 4 | 高清网络球型摄像机 | 1.传感器类型：全景：1/2.8 英寸 CMOS；细节：1/2.8 英寸 CMOS； 2.像素：全景：400 万；细节：400 万； 3.最大分辨率：全景：3840×1080；细节：2560×1440； 4.最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0 黑白： 5.最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 6.补光类型：全景：白光；细节：红外+白光； 7.镜头焦距：全景：2.8mm；细节：4.8mm～120mm； 8.镜头光圈：全景：F1.0 细节：F1.6-3.6； 9.光学变倍：全景：NA；细节：25； 10.定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 11.网络接口：1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M 网络数据）； 12.供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； | 6 | 台 |
| 5 | 电梯专用摄像机 | 1.支持传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 2.支持像素：400 万； 3.支持最大分辨率：2688×1520； 4.支持最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 5.支持最大补光距离：20m（红外）； 6.支持镜头类型：定焦； 7.支持视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°； 8.支持通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 9.支持智能编码：H.264：支持 H.265：支持； 10.支持宽动态：120dB； 11.支持报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；外部报警；安全异常； 12.支持接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 13.支持供电方式：DC12V/PoE。 | 5 | 台 |
| 6 | 无线网桥 | 1.支持无线传输距离:不小于 100 m; 2.支持带机量:1 路 6MP; 3.组网方式 点对点; 4.支持无线标准 IEEE 802.11b/g/n; 5.支持工作频段 2400 MHz~2472 MHz; 6.支持天线角度:水平天线角度：65° ± 5°; 7.网络接口类型:1 个 RJ45, 10/100 Mbps 自适应; 8.支持抱杆安装方式 ; 9.供电方式:12 VDC 0.5 A。 | 5 | 套 |
| 7 | 高保真拾音器 | 1.拾音范围：不小于 100 平方米； 2.支持高保真咪头； 3.支持全指向特性； 4.灵敏度：不小于-42. dB； 5.信噪比：65 dB ； 6.音频输出值：2.5Vpp/100dB 声压； 7.保护电路：极性保护、错接保护、雷击保护； 8.信号传输距离：3000 米屏蔽电缆； 9.电源电压：线性稳压电源 DC 9V-20V； 10.外壳材质:PVC | 34 | 个 |
| 8 | 摄像机支架 | 室内吊装支架，项目定制 | 133 | 个 |
| 9 | 128 路网络视频存储服务器 | 1.支持主处理器：64 位高性能多核处理器； 2.支持操作系统：国产操作系统； 3.控制器：单控制器； 4.高速缓存：标配 8GB，可扩展至 128GB； 5.视频直存：最大支持 512 路（1024Mbps）前端接入、存储、 转发，32 路（64Mbps）网络回放； 6.硬盘接口：24 个；SATA；CMR 单盘最大支持 24TB 硬盘，SMR单盘最大支持 25TB；支持热插拔；支持 CMR，SMR。 | 2 | 台 |
| 10 | 14T 硬盘 | 1.企业级硬盘； 2.尺寸 : 3.5 寸； 3.容量 : 14T； 4.缓存 : 256M； 5.转速 : 7200RPM。 | 42 | 块 |
| 11 | 32 路硬盘录像机 | 1.接入路数：32 路； 2.硬盘接口：16 个，SATA3.0，单盘最大 10T，支持热插拔； 3.分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 4.解码能力：16 个 1080P (30 fps)； 5.多路回放：1、4、9、16 分割； 6.视频输出：VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1最大支持 4K 显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出。 | 1 | 台 |
| 12 | 8T 硬盘 | 1.企业级硬盘； 2.尺寸 : 3.5 寸； 3.容量 : 8T； 4.缓存 : 256M； 5.转速 : 7200RPM。 | 12 | 块 |
| 13 | 解码器 | 1.画面分割：单屏支持 1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割支持 M×N自定义分割，M×N≤36； 2.视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 3.解码能力：支持 2 路 32MP@25fps（仅 H.265 支持）；7 路12MP@25fps；10 路 8MP@25fps；14路6MP@25fps；18路5MP@25fps；21路4MP@25fps；28路3MP@25fps；43路1080p@25fps；108 路 D1@25fps； 4.视频输入：2路 HDMI 输入口； 5.视频输出路数：8路 HDMI。 | 2 | 台 |
| 14 | 55寸LCD 显示单元 | 1.屏幕尺寸 55 寸，LED 光源；分辨率：3840×2160，双边拼缝≦1.7mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 2.液晶拼接单元采用后壳传导散热方式，具有导热柱设计，屏体内部元器件热。 | 15 | 个 |
| 15 | 子单元框架 | 采用不锈钢材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色标准化、模块化搭积木式安装机架，可采用横向和纵向安装方式，进行灵活拼接及扩展。 | 15 | 个 |
| 16 | 底座 | 采用不锈钢材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色。 积木式底座定制高度。积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固。 | 5 | 个 |
| 17 | HDMI 高清线 | 15 米 HDMI 高清数据线 | 16 | 条 |
| 五、出入口控制子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 发卡器 | 1.全速 USB 或高速串口通信支持 ISO14443TypeA&B 标准卡， 2.发卡类型：ID 卡；IC 卡(Mifare 卡)；CPU 卡；身份证（序列号）； | 1 | 台 |
| 2 | 四门禁控制器 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.网络协议：IPv4；UDP；P2P；IPv6；TCP； 3.用户容量：100000； 4.指纹容量：10000； 5.卡片容量：100000； 6.RS-485 接口：9 个（8 个读卡器接口，1 个扩展接口）； 7.韦根接口：8 路输入； 8.网络接口：1 个 RJ-45，10Mbps/100Mbps 自适应； 9.门状态检测：4 路； 10.供电方式：开关电源（AC 转 DC，AC 100V-240V 4A;DC 12V12.5A） | 17 | 个 |
| 3 | 读卡器 | 1.OSDP 协议：支持； 2.按键类型：触摸按键； 3.产品款式：读卡器； 4.蜂鸣器：支持； 5.安装方式：明装；86 盒安装 | 52 | 个 |
| 4 | 磁力锁 | 外壳材料：铝合金； 信号输出：锁状态信号输出； 安全类型：断电开门； 最大拉力：500kg(1200Lbs)直线拉力； | 53 | 个 |
| 5 | 磁力锁支架 | 外壳材料：高强铝合金； | 53 | 个 |
| 6 | 出门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； | 52 | 个 |
| 7 | CPU 卡 | 类型：CPU； 外壳材料：PVC； 执行标准：ISO14443-A； 通信速率：106Kbps； 工作频率：13.56MHZ； 存储容量：8Kbyte EEPROM； 读写距离：1cm～5cm； | 50 | 张 |
| 六、电子巡查子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆巡更棒 | 1.存储容量：不小于 3 万条记录； 2.功耗：待机电流小于 0.06mA； 3.电池寿命；可连续使用一年以上； 3.读卡距离：2～5cm； 4.通讯格式：无线通讯。 | 4 | 个 |
| 2 | 通信座 | 1.支持 LED 指示灯； 2.兼容性：支持同一通讯坐型号配用于多类巡更棒。 | 1 | 个 |
| 3 | 信息纽--无线巡更点+夜光贴 | 1.工作频率:支持 125KHz EM 格式 2.封装:支持完全密封防水 | 20 | 个 |
| 4 | 电子巡查管理软件 | 1.支持自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载、智能数据识别、计划核查、统计分析、异常处理等功能； 2.支持智能排班功能，自动识别周期和人员； 3.支持自动对巡更数据进行处理，可查询排班计划的执行情况，统计巡查次数、漏巡次数、顺序错次数、事件次数； 4.支持数据、程序都严格加密，无法更改，巡更机上不需带电永久保存近３万条巡更记录，可以重新上传； 5.支持自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据。 | 1 | 套 |
| 七、应急广播子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络服务器 | 1.处理器不小于：64 位高性能多核处理器； 2.内存不小于：4G/DDR3； 3.硬盘不小于：120G 固态硬盘； 4.显示屏支持：分辨率 1920×1080，电阻式触摸屏 ； 5.支持协议 TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）； 6.支持基于 LInux 系统，B/S 架构，任意 PC、移动平台的浏览器均可登录操作。 7.支持背景广播、紧急广播、语音对讲、视频对讲、监听、监控功能。 8.支持对所有分区进行自定义分组操作，对分区进行广播、调节音量操作。 9.支持显示分组信息、分区状态（开关/音量/实时节目名称）、节目列表、定时点信息。 10.支持对一个或多个分组/分区进行广播节目操作。 | 1 | 台 |
| 2 | IP网络寻呼话筒 | 1.IP 网络寻呼话筒，群呼、分区呼叫、单独呼叫 | 1 | 台 |
| 3 | 机房内监听音箱 | 机房内监听音箱 | 1 | 台 |
| 4 | IP 网络吸顶式音箱 | IP 网络吸顶式音箱，功率不小于 15w。 | 35 | 台 |
| 八、可视对讲子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 可视对讲管理主机 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.屏幕类型：电容触摸屏； 3.显示屏：全彩显示屏； 4.显示屏分辨率：1024×600； 5.音频输入：2 路； 6.音频输出：内置喇叭;听筒扬声器； 7.电源输出：1 路 12V/200mA； 8.网络接口：1 个 RJ-45 100Mbps/1000Mbps 自适应。 | 1 | 台 |
| 2 | 可视对讲门口机 | 1.显示屏：全彩显示屏 2.屏幕类型：电容触摸屏 3.显示屏分辨率：不小于 600(H)×1024(V) 4.摄像头：支持高清摄像头 5.光照补偿：自动红外补光 6.验证方式：刷卡；密码；人脸识别 7.外接读卡器：支持 1 路 485 读卡器 8.网络接口：1 个 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应以太网口 9.安装方式：壁装 | 23 | 台 |
| 九、手持对讲子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 对讲机 | 1.支持公专融合智能手持终端； 2.支持 IP68 防护品质标准； 3.支持在运营商 3G/4G 无线网络覆盖范围内均可工作； 4.能够实现移动现场的集群对讲； 5.含三年网络使用费。 | 20 | 个 |
| 十、传输子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.交换容量≥48Tbps； 2.包转发率≥32000Mpps； 3.主控引擎≥2；业务板槽位数≥3，整机主控+业务板槽位数≥5。主控和业务板卡槽位相互独立，物理隔离。 4.支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥2； 5.支持整机 MAC 地址≥384K； 6.实配主控板≥2，48 端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA1,RJ45)*1，48 端口万兆以太网光接口板(X6S,SFP+)*1。 | 1 | 台 |
| 2 | 24口接入交换机 | 24口千兆电口接入层交换机，上行口支持 2 个万兆光口，支持 VLAN 管理 | 15 | 台 |
| 3 | 光模块 | LC 单模万兆光模块 | 30 | 个 |
| 4 | 金属桥架 | 300*100 防火金属桥架，含配套辅材 | 200 | m |
| 5 | KBG管 | φ25 壁厚 1.2mm | 1200 | m |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | cat6 | 7000 | m |
| 7 | 报警控制线 | RVV4*1 | 400 | m |
| 8 | 报警信号线 | RVV6*0.5 | 2500 | m |
| 9 | 电源线 | RVV2*1 | 2500 | m |
| 10 | 主电力电缆 | YJV4*35+1*16 | 200 | m |
| 11 | 分支电力电缆 | YJV3*4 | 400 | m |
| 12 | 分支电力电缆 | YJV3*2.5 | 400 | m |
| 13 | 光缆 | 12 芯室内光缆 | 400 | m |
| 14 | 箱式多路集中供电电源 | 箱式集中电源适配器，多路输出 DC12V16.5A 电源线，稳压开关变压器 9 路输出 | 30 | 台 |
| 15 | 壁挂网络机柜 | 12U 壁挂网络机柜 | 5 | 台 |
| 16 | 网络机柜 | 42U 600*600*2000mm | 1 | 台 |
| 十一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 双口面板 | 23 | 个 |
| 2 | 单口面板 | 单口面板 | 12 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 六类非屏蔽模块 | 58 | 个 |
| 4 | 六类2米非屏蔽跳线 | 六类 2 米非屏蔽跳线 | 58 | 根 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | cat6 | 2800 | m |
| 6 | 24口非屏蔽配线架 | 24 口非屏蔽配线架 | 3 | 个 |
| 7 | 理线器 | 1U 标准理线器 | 6 | 个 |
| 8 | 壁挂网络机柜 | 12U 壁挂网络机柜 | 2 | 台 |
| 9 | 网络机柜 | 42U 800*800*2000mm | 1 | 台 |
| 10 | 电源管理单元 | 8位/10A | 3 | 个 |
| 11 | 24芯室内光缆 | 24 芯室内光缆 | 100 | m |
| 12 | 4芯室内光缆 | 4 芯室内光缆 | 200 | m |
| 13 | ODF单元 | 12 芯，满配（含 sc 法兰、尾纤） | 3 | 个 |
| 14 | 互联网出口防火墙 | 1.设备类型:下一代防火墙; 2.网络层吞吐量不小于：4Gbps; 3.并发连接数不小于 160 万； 4.网络端口不小于 6 个 10/100/1000M Base-TX； 5.设备需集成防火墙、VPN、入侵检测与防御、防蠕虫病毒、上网行为管理、流量整形等众多功能。 | 1 | 台 |
| 15 | 接入交换机 | 24口千兆电口接入层交换机，上行口支持2个万兆光口，支持VLAN管理 | 10 | 台 |
| 16 | 核心交换机 | 1.交换容量≥48Tbps； 2.包转发率≥32000Mpps； 3.主控引擎≥2；业务板槽位数≥3，整机主控+业务板槽位数≥5。主控和业务板卡槽位相互独立，物理隔离。 4.支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥2； 5.支持整机 MAC 地址≥384K； 6.实配主控板≥2，24 端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA1,RJ45)*1，16 端口万兆以太网光接口板(X6S,SFP+)*1。 | 1 | 台 |
| 17 | 光模块 | LC 单模万兆光模块 | 20 | 个 |
| 十二、监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 20KVAUPS 不间断电源 | 1.UPS 类型 在线式； 2.额定功率 20KW； 3.整机效率 达到 85%； 4.输入配线 三相四线+地线； 5.输入电压范围 210-475V； 6.输入频率范围 46-64Hz，50/60Hz； 7.输入功因 >0.9； 8.输出电压范围 AC 220V（1±1%）V； 9.输出频率范围 市电模式：46-54Hz/56-64Hz（与输入市电频率同步）； 10.电流峰值比 3:1； 11.输出功因≥ 0.75； 12.过载能力 Load＜105%，长期运行。 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 1.端子类型 M3； 2.额定电压 12V； 3.额定容量 100Ah。 | 64 | 块 |
| 3 | 电池连接线 | BVR16mm2，长度不小于0.6m。 | 65 | 根 |
| 4 | 电池柜(A32) | 电池柜(A32) | 2 | 台 |
| 5 | 机房配电箱 | 国内成套，具体空开配置根据项目实际情况配置 | 1 | 个 |
| 6 | 分配电箱 | 国内成套，具体空开配置根据项目实际情况配置 | 5 | 个 |
| 7 | 服务器机柜 | 标准 19 寸 42U 网络服务器机柜，机柜尺寸 800*800*2000mm，前玻璃，后网孔 | 4 | 台 |
| 8 | 电源管理单元PDU | 1.8 位 10A； 2.电缆线规格:1.8 米； 3.额定值:10A 250V； 4.承载功率:2500W； 5.控制功能:总控开关； 6.输入插头:10A 三扇插头； 7.插座制式:10A 五孔插座； 8.保护功能:过载保护。 | 8 | 个 |
| 9 | 调度操作台 | 门及门锁 网门 材料及工艺 材料：优质冷轧钢，胡桃木色防火板材 工艺：脱脂，磷化，静电喷涂 其他参数 承重：200KG 长度：1800mm 板材厚度：立梁 1.2mm，其余 1.0mm | 3 | 联 |
| 10 | 椅子 | 1.面料材质:网布类别：弓形椅靠背最大角度：不可调节扶手 类型：固定扶手附加组件 | 3 | 把 |
| 11 | 防静电活动地板 | 地板安装高度：h=250m 600×600*35mm 全钢无边静电地板 全钢无边静电地板： 1.面材选择:加厚 HPL 面板（防火板） 2.规格尺寸（MM）:600*600*35 3.钢板厚度：上7钢板下6钢板 4.填充：高强度发泡水泥 5.荷载力（KG）800KG | 80 | ㎡ |
| 12 | 抗震底座 | 1.规格：L50*5镀锌角钢焊制，焊接后做防锈处理； 2.架空高度：250mm； | 8 | 个 |
| 13 | 精密空调服务 | 建设单位原有精密空调利旧拆装调试 | 1 | 台 |
| 14 | 接地母线 :ZRBVR16mm2 | 1.名称:等电位连接（各金属体之间）； 2.规格:ZRBVR16mm2； 3.材质:阻燃铜芯线 | 50 | m |
| 15 | 接地母线 :ZRBVR6mm2 | 1.名称:等电位连接（各金属体之间）； 2.规格:ZRBVR6mm2； 3.材质:阻燃铜芯线 | 160 | m |
| 16 | 接地装置 | 机房接地、采用联合接地装置 | 1 | 组 |
| 17 | 电力电缆 YJV3*6 | YJV3*6 | 60 | m |
| 18 | 监控计算机 | 1.操作系统：预装正版操作系统； 2.核心/线程数：20 核心/28 线程； 3.内存容量：32GB； 4.固态硬盘容量：1TB； 5.显卡：8G 独立显卡; 6.数据接口：1×USB3.2 Gen1 Type C，2×USB3.2 Gen1， 4×USB2.0； 7.视频接口：1×VGA，1×HDMI； 8.网络接口：1×RJ45（2.5Gb 有线网口）； 9.电源：500W电源适配器； 10.32寸液晶超窄边显示器。 ■11.提供强制性产品认证证书和强制性采购的节能产品认证证书，否则响应无效。 | 3 | 台 |
| 19 | 灭火器 | 手提式二氧化碳气体灭火器 | 2 | 具 |

备注：本采购文件中，标注“■”技术参数为本次采购的核心设备技术要求，不满足则视为无效响应。

二、商务要求

1.建设周期：合同签订后须在60个日历日内完成项目交付并达到终验条件，未按合同约定的建设周期完成的，逾期时间超过30个日历日的，延误该项目正常投入使用的，按照合同约定中标供应商向甲方支付不超过合同总金额10%的违约金，同时追究乙方合同违约责任。

2.质保要求：合同项内一般设备质保期限为2年，技术要求中加“▲”设备质保期限为3年。质保期自验收合格之日起算。质保期内如设备出现任何质量问题，乙方应免费维修或按甲方要求免费换新；乙方应每季度对项目运行状况开展1次巡检，并出具巡检报告；如出现设备故障，乙方在接到甲方报修紧急通知后12小时内排除故障恢复正常运行；如遇重要或应急事件，乙方须在6小时内提供免费现场技术支撑。

3.培训要求：在甲方指定地点对系统操作人员进行不少于3个工作日的培训，成交供应商必须认真做好培训记录，作为履约验收、资金支付依据。

4.实施要求：供应商须按照采购人提供的项目建设方案实施（项目建设方案附后），确保各项功能指标符合采购人需求，成交供应商须与实施文物标本库房基础环境装修施工方充分紧密配合，确保项目整体建设工作衔接有序，各项实施安装不遗漏。

■注：商务要求必须完全满足，未提供商务要求响应承诺函的或任一一条商务要求未满足的均按无效响应处理！

三、验收及付款方式

1.验收主体：由采购人负责组织实施项目验收工作，邀请各相关部门、评标专家或第三方检测机构成立验收小组，共同开展项目验收。

2.验收准备：中标方须提交完整的验收申请材料，包括但不仅限于：项目初验报告、终验报告，用户手册、运行情况等。

3.初验阶段：在硬件安装及系统部署完成后进行，检验硬件是否与响应文件、合同约定一致，各项功能是否正常运转，是否满足采购人技术参数需求。

4.试运行阶段：项目整体须不间断正常稳定运行10个日历日，中标方须出具试运行报告，并提请甲方启动终验程序。

5.终验阶段：试运行通过后，由采购人组织原验收小组成员进行终验，各验收小组成员分别出具验收意见，验收意见一致通过的，视为终验通过，验收过程应详细记录中标方项目交付情况，对验收过程中发现的问题限期整改，未在整改期限内完成整改造成延误交付的，依据合同约定处理。

6.验收标准：验收小组严格对照响应文件及合同约定，逐项对货物供应、项目实施、合同履约及商务要求响应情况进行验收，对未按照响应文件、合同约定履约的情况记录登记在案，严格按合同约定处理，对货物无法满足采购文件技术要求指标的，依法追究成交供应商相关责任，并报同级政府采购监管部门严肃处理。

7.付款方式：合同签订后3个工作日内，采购人向中标方支付合同金额30%的预付款，根据项目的实际完成情况，按月或按阶段支付项目进度款，完成项目总额的50%时支付已完项目额的30%，完成80%时支付已完项目额的60%，试运行期10个日历日，试运行期满且无任何问题的，进入项目终验阶段，通过采购人验收小组终验后，采购人向中标方支付至合同总额的100%。

项目建设方案

一、项目概况

吐鲁番文物考古标本库房是新建项目，位于吐鲁番市高昌区木纳尔路1268号，是吐鲁番博物馆的附属配套库房。总建筑面积：10603.26㎡，其中地上建筑面积：8187.22㎡，地下建筑面积：2416.04㎡。地上4层,地下1层。结构形式：框架剪力墙结构。建筑高度：23.9m。

吐鲁番文物考古标本库房功能划分如下：

地下一层为文物库房、配电室、消防泵房、空调机房。

一层为文物临时库房、文物修复室、展示性文物修复室及业务办公用房；

二层为文物库房、标本文物展厅及业务办公用房；

三层为文物库房、标本文物展厅；

四层为文物库房及业务办公用房；

监控中心位于一层西北侧。

吐鲁番博物馆是国家一级博物馆，是壹级风险单位。现有藏品数量20637件/套，其中珍贵文物892件/套。

吐鲁番博物馆年均游客参观人数为3万多人，且制定了行之有效的安全保卫管理制度和应急预案，配备了值班和保安人员，具有一定的实体防护能力和技防设施。

文物考古标本库房项目建成后，文物库房面积大幅增加、功能进一步完善、人流和文物流更加顺畅、实体防护措施得以加强。

为保证文物和人员财产安全，结合吐鲁番博物馆现有人防、物防、技防条件，依据政府部门规定和相关标准规范，通过配置前沿技术措施，提升文物安全管理水平，弥补物防和人防的不足，对盗窃和破坏文物的行为实时前期监控和预警以及事后取证，做到全天候巡逻以及早发现、早预警，将犯罪行为遏止在萌芽之中。

文物安全监管平台的设立，对吐鲁番文物考古标本库房的安防系统、消防系统、供电系统、信息化系统实时监测管控。中长期目标是：对高昌区、鄯善县、托克逊县县级文物安全监管平台统一监测管控，两级监管平台接入辖区内博物馆和文物保护单位文保单位文物信息系统、文博单位环境监测系统、文保单位病害监测系统、文物安防监管系统、文物消防预警监管系统、文物防雷监管系统、客流信息管理系统、设备管理系统、应急指挥系统，今后达成国家文物局-自治区文物局-吐鲁番市文物局-县区局-文博单位五级文物安全监管平台联网。这些目标的实现将有助于更好地保护和管理文物、服务公众，进一步提高管理水平，确保文物安全和永续传承。

吐鲁番文物考古标本库房“信息安全”系统建成后，与吐鲁番博物馆现有安防系统高度集成、无缝衔接，组成一套高效现代化的安全防范系统。

依据GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》,文物考古标本库房以及各个区域、部位、目标的风险等级划分如下：

单位风险等级：

1）吐鲁番博物馆是国家一级博物馆，即一级风险单位。

部位风险等级：

2）标本文物展厅为二级风险部位；

3）展示性文物修复室为二级风险部位；

4）临时文物库房为二级风险部位；

5）监控中心为禁区、即一级风险部位；

6）陈列一级文物的展柜为一级风险部位；

陈列二级文物的展柜为二级风险部位；

陈列三级文物展柜为三级风险部位；

目标风险等级：

9）展出的一级文物为一级风险目标；

展出的二级文物为二级风险目标；

展出的三级文物为三级风险目标。

依据GA 27—2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、GB 50348-2018《安全防范工程技术规范》等标准、规范，应用高科技安防技术与设备对“吐鲁番文物考古标本库房安全防范项目”实施方案进行科学的设计，以确保馆藏文物的安全。

GB50348-2018《安全防范工程技术规范》明确规定，当博物馆位于建筑群或与其他单位共用一栋建筑物时，博物馆安全防范系统必须是一套独立的系统。

二、设计依据

2.1、国家政府部门有关法律和管理要求

1)《中华人民共和国文物保护法》；

2)《中华人民共和国文物保护法实施条例》；

3）国家文物局办保函〔2013〕375号《文物保护工程设计文件编制深度要求》(试行)；

4)《文物安全防控“十四五”专项规划》的通知-文物督发〔2022〕12号。

2.2、国家现行标准

1）GB/T 16571-2012《博物馆与文物保护单位安全防范系统要求》；

2）GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》；

3）GB50348-2018《安全防范工程技术标准》；

4）GB55029-2022《安全防范工程通用规范》；

5）GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》；

6）GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》；

7）GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》；

8）GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》；

9）GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备》；

10）GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》；

11）GA/T644-2006《电子巡查系统技术要求》；

12）GB50526-2010《公共广播系统工程技术规范》；

13）GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》；

14）GB/T15408-2011《安全防范系统供电技术要求》；

15）GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等标准规范。

国家、地方政府颁布的相关法律、法规、规范。

三、系统设计原则

在对吐鲁番文物考古标本库房安全防范项目进行设计时，应遵循如下一些原则进行设计：

1）系统的防护级别与被防护对象的风险等级相适应。

2）技防、物防、人防相结合，探测、延迟、反映相协调。

3）满足防护的纵深性、均衡性、抗易损性的要求。

4）满足系统的安全性、电磁兼容性的要求。

5）满足系统可靠性、维修性与维护保证性要求。

6）满足系统先进性、兼容性、可扩展性的要求。

7）满足系统经济性、适用性的要求。

四、指导思想

树立正确的指导思想，是提高设计水平完成设计任务的根本保障。为此，在设计工作中应遵循以下指导思想。

1）从文物保护实际出发，建设满足文物存放、展示不同环境下的防护策略；

2）统一规划，优化设计，强调先进性、实用性与安全性的统一，做到设计先进，工作稳定，功能齐全，操作、维修、扩展方便，系统留有余量；

3）全面考虑人防、物防、技防的有机结合，形成由外向内、逐层递进的纵深防护体系，对异常情况早发现、快报警、速定位、及时联动处置，将可疑人、车、物尽量控制在整个保护区周界外围，在保证重点区域安全的前提下，体现对外重安全、对内重管理的设计理念；

4）认真贯彻国家有关《规范》、《标准》，使设计工作不偏离规范化、标准化的轨道。系统应具有高度集成性，网络选用的通信协议和设备应符合国际通用标准；

5）产品选择充分考虑性能、功能和价格等综合因素，同时也要考虑到特殊的安全要求，保证良好的售后服务和换代升级；

6）充分考虑系统建设的一次性投入和建成后的运行成本，采用成熟稳定的产品，保证运行稳定可靠。中心系统易于维护，具有良好的可扩展、可升级能力，使系统具有合理的建设及运行成本；

7）设计要反映项目全貌，设计内容要全面、系统、文字阐述简练、清楚，易于理解，规范、系统、齐套，表达明确一目了然，从而使方案具有可审性。

8）树立保密意识，加强保密管理，做好保密工作。

五、系统构成

吐鲁番文物考古标本库房信息安全和安全防范系统设计方案，是以一级防护单位“项目技术要求”、预先制定的“系统工程技术性能指标”和相关的规范、标准为依据，通过系统集成和网络的设置，将各系统融为一体，在多媒体计算机控制下，在应用软件的支持下，构成一套自动化、智能化程度高，功能设置完善，防范严密，反应迅速，能杜绝漏报警和最大限度的减少误报警，并且稳定可靠、界面友好、易于操作与管理的现代化的信息安全和安全防范系统。

文物安全监管系统的配置，为博物馆管理层实时提供全面的安全信息和各部门工作状态、为上级文物主管部门（国家文物局、自治区文物局、吐鲁番市文物局）提供文物信息和安全监管功能。

依据GB/T16571-2012《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》的划分，本项目属一级风险工程；按照GB 50348-2018《安全防范工程技术规范》、GB/T16571-2012《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》的要求，吐鲁番文物考古标本库房安全防范系统构成如下：

1）文物安全监管平台

2）安防综合管理平台

3）入侵探测子系统

4）视频监控与声音复核子系统

5）出入口控制子系统

6）对讲子系统

7）应急广播子系统

8）电子巡查子系统

9）手持对讲子系统

10）综合布线子系统

11）电源子系统

12）传输子系统

13）防雷、接地

14）监控中心建设

六、系统技术性能指标和实现功能

安全防范系统工程的方案设计，必须遵循设计程序，有计划、有目的、有步骤的进行，才能使方案设计顺利完成，其中制定“目标”是至关重要的，它是反映工程总体性能质量和防范效果的“系统工程技术性能指标”。目标的制定，不仅从总体上保证了工程质量和预期要达到的防范效果，而且为了工程设计、方案审核和工程验收提供了依据。

6.1、安防工程整体技术性能

通过安全防范各子系统的“点、线、面”全面布防，加上实体防护措施（安全门窗、防护栏）、纵深防护体系、安全管理制度、安全组织机构、安全防范预案，形成一套完整的安全防护体系，实现“两快一长”：即报警响应时间快、处警响应时间快，入侵延迟时间长。

6.2、文物安全监管平台性能和实现功能

依据《文物安全防控“十四五”专项规划》的通知（文物督发〔2022〕12号），吐鲁番文物考古标本库房需建设文物安全监管平台，平台将文物保护单位以下系统

文保信息系统、

消防系统、

安防系统、

防雷系统、

建控地带监控系统、

文物本体病害（包括白蚁虫害）监测系统、

设备检测系统、

环境监测系统、

联动系统、

客流量统计系统、

通知公告等多子系统集中化统一管理，达到互联互动功能。

通过物联网平台将文物安全管理涉及的所有系统进行整合、集成，打破“信息孤岛”，同时利用数字孪生平台创建文物安全管理数据底板，并在此基础上构建各类场景化应用，以打造“一个中心、统一应用”的文物安全综合管理体系。从而满足统一配置管理、数据共享、功能联动和业务优化等系统需求，整体实现“精确预警、快速处置、智能运管”的核心能力。

6.3、综合安防管理平台性能指标和实现功能

依据GB50348-2018《安全防范工程技术标准》的规定，文博单位一级防护工程应组成以计算机为核心的综合安防管理系统，实现对子系统的管理、监测、控制。

1）综合安防管理系统由服务器、相应的应用软件以及网络设备构成，实现对子系统（入侵探测、视频安防、对讲、门禁）的管理和监控；

2）假如综合安防管理系统运行发生故障，各子系统仍能单独工作；如果某一子系统发生故障，不影响其它子系统正常工作；

3）通讯协议和接口应符合国家现行标准的规定；

4）系统应具有可靠性、容错性和维护性；

5）系统应能与上一级管理系统进行更高一级的集成；

6）全年系统无故障运行率≥99.99%；

7）核心设备MTBF（平均无故障时间）≥10万小时。

综合安防管理平台是一种基于信息技术的综合性平台，旨在整合多个安防子系统（如视频监控、报警、门禁等），实现集中管控、智能化管理以及跨系统联动。

该平台的主要功能包括：

集中化监控管理：通过整合视频实时预览、录像回放、云台控制和电子地图等功能，实现对视频、报警、门禁系统的统一管理。

智能分析与联动：支持人脸识别等智能算法，触发报警联动功能，如视频弹屏或语音提示。平台可通过摄像头识别违规行为并实时报警。

业务系统整合：涵盖视频、报警、门禁、巡更、等子系统，满足多样化的业务需求。提供资产管理、保安人员管理等功能。

多级联网与集中管理：支持跨层级、跨平台的视频信息整合与共享，提供从前端应用到后台服务的一体化支持。

通过这些功能，综合安防管理平台显著提升了安防效率与安全性，适应了博物馆新时代多场景的需求。

6.4、入侵报警子系统性能指标和实现功能

1）根据纵深防护的原则，综合设置周界防护、重点部位和空间防护、重点目标防护；

2）报警主机通过计算机的通讯的网络接口，可与图像复核、录音、录像设备和辅助光源等外部设备进行报警联动，其自动切换时间≤4秒；

3）控制器与前端各类探测器的输入匹配应灵活多样（兼容性好）。系统探测器的输入总容量应大实用容量的10%-20%；

4）主机应具备明显的声、光报警显示、部位显示，报警信号的声响度≥80DB；应有接收多路同时报警功能，并能显示记录任何一路的报警信号及报警部位;系统探测器具有防拆、短接、断路、接假负载报警功能，报警响应时间：≤2秒；报警后确认报警性质和复位时间≤15秒；

5）系统漏报警：=0；

6）系统误报警：日误报次数≤探测器输入总量1%；

7）系统具有故障报警和欠压报警，其报警响应时间≤2s；

8）为便于分级管理，应设有不同级别的密码，确定不同级别的操作权限，使各级责任明确。

a)系统所使用设备的平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于5000h；

b)系统验收后首次故障时间应大于3个月；

c)系统绝缘电阻：≥20MΩ；

d)系统漏电电流：≤5mA；

9）联动：与视频监控系统和辅助光源联动；

10）系统能独立运行。

入侵报警系统以大型专业报警主机为核心，通过多种探测技术对各区域进行布防，形成一个多层立体交叉的严密防护网，达到提前预警、阻止犯罪的目的。前端设备主要采用双鉴探测器、被动红外探测器、玻璃破碎探测器、微波探测器、震动传感器和紧急报警按钮，设备的布置将主要考虑周界、各个展厅、展柜、库房、出入口、监控室和重要业务办公室等重要部位的监控。

6.5、视频监控子系统性能指标和实现功能

1）系统能独立运行;

2）应能对多路图像信号实时传输、切换显示，所有摄像机的图像无一遗漏地显示在中心控制室监视大屏上，对重要部位、空间、目标进行图像实时监控和有效记录、回放、存储，应能定时录像、报警自动录像，资料保留时间≥90天;

3）系统的画面显示应能任意编程，能自动或手动切换，画面上应有摄像机编号、部位、地址和时间、日期显示;

4）宜配备具有多重检索、慢动作画面、超静止画面、步进性图像分解等功能的录像设备;

5）系统前端设备的输入总容量应大实用容量的10%-20%；

6）图像水平清晰度：400w像素，记录帧率应不小于25fps;

7）图像画面的灰度不低于8级；

8）系统所使用设备的平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于5000h；

9）系统验收后首次故障时间应大于3个月；

10）系统绝缘电阻：≥20MΩ；

11）联动：与入侵探测系统、出入口控制系统联动；

12）系统漏电电流：≤5mA。

视频监控系统的智能分析功能，是保障文物安全的一道重要防线。通过集成先进的智能分析技术，系统能够自动识别场馆内的潜在风险，如游客异常行为等情况，一旦检测到这些风险，系统会立即触发预警信号，通知管理者及时采取措施。这种智能化的预警机制，使得管理者能够在第一时间掌握紧急信息，迅速响应，有效避免事故的发生或扩大。同时，远程监控和即时通讯功能的加入，让管理者无论身处何地都能实时了解场馆状况，快速调度资源，确保问题得到及时解决。这种智能预警与高效响应的结合，不仅提升了文物的安全防护能力，还为博物馆的安全运营提供了强有力的保障。

6.6、声音复核系统性能指标和实现功能

1）系统最大输入容量：100路；

2）系统设计输入容量：34路；

3）灵敏度（应能清晰探测现场内人的话音、人走动、撬、挖、凿、锯时发出的声音所能覆盖的范围）；

4）失真度：≤5%；

5）频响：200Hz—8000Hz+3dB；

6）信噪比：大于45dB。

声音复核系统监测博物馆环境出现异常声响时即时报警针对在博物馆等敏感区域可能产生的盗窃、破坏等事件进行声音环境监控,当出现异常声响时做出智能分析，联动视频监控系统对可能存在的高风险事件进行实时监视和情况核实。同时可以实现混音监听与对话。声音复核系统与综合安防管理平台。提供无缝联接功能。大大提高在博物馆等区域的技术防能力。

6.7、出入口控制系统性能指标和实现功能

1）系统能独立运行，并能与视频安防监控子系统联动；

2）能与安全防范系统的综合安防管理系统联网，实现综合安防管理系统对出入口控制子系统的自动化管理与控制；

3）子系统应对受控区域通行对象及通行时间等进行实时控制；

4）子系统的识别装置和执行机构应保证操作的有效性和可靠性；

5）密钥差异≥102×nmax；

6）误识率不大于1/nmax；

7）防误识开启抵抗时间：1500min；

8）防电磁场开启抵抗时间：1500min；

9）系统所使用设备的平均无故障间隔时间应不小于10000h；

10）系统验收后首次故障时间应大于3个月；

11）各类识读装置的安装高度离地不宜高于1.5m，安装应牢固；

12）联动：与视频监控系统联动；

13）锁具安装应符合产品技术要求，安装应牢固，启闭应灵活。

出入口控制系统是加强博物馆安全管理的一种有效手段。只有被授权的人员才有权限开启某一扇门,并且门禁控制系统具有查询和记录的功能,可以对博物馆各扇门的进出情况进行自动记录,如果发生突发事件,能根据记录追查到责任人。门禁控制系统还可对库房、展厅等重要部位进行条件设定,如进入库房必须两个人同时读卡,库门才能打开,而且还可以根据时间进行出入控制,如下班后所有卡片都不能够使用等。

6.8、应急广播子系统性能指标和实现功能

1）系统容量：系统管理平台最大管理能力：单机支持100路；

2）设计容量：35路IP终端、1路桌面式寻呼话筒；

3）当广播系统有多种用途时，应急广播应具有最高级别的优先权。应急广播系统应能在手动或警报信号触发的10s内，向相关广播区播放警示信号、警报语声文件或实时指挥语声；

4）以现场环境噪声为基准，应急广播的信噪比应大于或等于12dB；

5）应急广播系统设备应处于热备用状态，或具有定时自检和故障自动告警功能；

6）当需要手动发布应急广播时，应设置一键到位功能；

7）单台广播功率放大器失效不应导致整个广播系统失效；

8）单个广播扬声器失效不应导致整个广播分区失效。

应急广播系统在博物馆中的应用，主要在以下几方面发挥作用。第一，分区广播功能，实现自动化广播。在博物馆管理中，不同的展室有着不同的展览主题和广播内容。需要预选编排好节目播放表，并对不同区域、不同的时间段指定好播放音频内容，服务器将自动进行分区播放。可以对任意制定展室进行定时广播（定时打铃），对每一个展室内的播放终端进行远程控制，调整相应的播放内容、播放时间、播放音量以及监听。第二，广播寻人功能，为观众提供广播寻人服务。第三，紧急广播通知功能。如遇某些不可控的紧急情况需要广播，例如恶劣天气、管控、临时闭馆通知、单行参观疏散通知、国家政策宣传等事务性广播等原因的影响下，进行临时紧急广播。第四，对防护区域内的潜在不良行为进行远程喊话驱离或警告通知。

6.9、电子巡查子系统性能指标和实现功能

1）采集装置应能存储不少于4000余条的巡查信息;

2）采集装置或识读装置的识读响应时间应小于1s;

3）采集装置或识读装置采用非接触方式的识读距离应大于2cm;

4）巡查的信息采集点(巡查点)的数目应符合设计与使用要求，其安装高度离地1.3～1.5m；

5）在授权下可按时间、地点、路线、区域、人员、班次等方式对巡查记录查询、统计；

6）系统巡查信息在管理终端(管理中心)中保存应不少于30天。

电子巡检系统是实现监督管理巡逻人员是否按规定路线，在规定的时间内，巡逻了规定的数量的巡逻地点的最有效的、最科学的、技防与人防相协调一致的系统；其主要特点可助提高巡逻工作人员的责任心、积极性，及时消除隐患，防患于未然。电子巡更系统是安全防范技术体系中的一个重要组成部分，是一种先进的综合性管理体系，它要求巡逻人员及时准确地到位，同时它又把巡逻人员巡逻的全部或部分情况记录下来，并为日后对某些突发事件的处理提供了方便的条件及重要的依据。电子巡更系统要求巡逻人员及时准确的到位。因为只有人员的及时准确到位，才可以对损坏及破坏行为进行快速反应，同时对破坏分子也有强大的心理威慑作用；而人员的及时准确到位又能及时发现隐患，预防破坏，减少事故，所以它是对博物馆安全防护进行巡逻的一个很重要的预防手段。

6.10、综合布线子系统性能指标和实现功能

1）高可靠性：支持7×24小时连续运行，关键区域（文物库房、展厅）线路冗余设计；

2）前瞻性与扩展性：满足未来10年智慧博物馆升级需求，主干带宽≥10Gbps，水平布线≥1Gbps；

3）环境适应性：所有材料耐高温（-20℃~+70℃）、防沙尘、抗紫外线（吐鲁番年日照3000+小时）；

4）主干布线系统（垂直子系统）

a)介质类型：单模光缆（OS2等级），支持40G/100G传输；核心机房与配线间采用24芯以上光缆；

b)桥架与管道：金属镀锌桥架（厚度≥1.2mm），防火等级A级；管道采用镀锌钢管（SC管），内径≥40mm。

5）水平布线系统

a)线缆类型：六类非屏蔽双绞线（CAT6 UTP），带十字骨架隔离，传输带宽≥250MHz；

b)信息点密度：展厅每30㎡≥2个（1数据内网+1数据外网）；文物库房每20㎡≥2个（数据+备用）；

c)插座模块：六类全金属模块（带防尘盖），插拔寿命≥1000次。

6）作区子系统

a)面板：86型金属面板（与墙面平齐），表面阳极氧化处理（防腐蚀）；

b)接口标识：彩色标签区分用途：红色（安防）、蓝色（网络）；

c)设备跳线：CAT6 S/UTP跳线（长度≤5m），带应变消除护套。

7）设备间与机房要求

a)机柜：42U服务器机柜（深度≥1000mm），前后门通风率≥70%，配备PDU电源;

b)配线架：模块化24口CAT6配线架（带理线器），光缆配线架支持LC接口;

c)标签管理：采用TIA-606-B标准：光缆标签（橙色）、双绞线标签（蓝色）;

d)环境控制：独立空调（24℃±2℃/湿度40%~60%），UPS后备电源≥2小时。

8）性能测试与验收标准

a)双绞线：通过FLUKE DSX-8000测试仪认证，指标包括：回波损耗（RL）≥20dB，插入损耗（IL）≤21dB/100m，近端串扰（NEXT）≥44dB；

b)光缆：OTDR测试，衰减≤0.4dB/km（1310nm）、≤0.3dB/km（1550nm）;

c)物理安装验收：线缆弯曲半径≥8倍线径（光缆≥10倍），桥架填充率≤40%，信息点接线图100%正确（T568B标准）。

博物馆信息化将人（包括现场观众和线上观众、展品作者以及相关机构和管理部门）与物（包括藏品，各类设备设施，库房、展厅等场地）之间的信息可动态感知，并通过网络汇集，借助物联网和云计算技术，由综合布线系统为博物馆的信息化系统提供双向多元信息交互的通道。实现对博物馆服务、保护和管理的智能化。

博物馆信息化和多网络系统信息化加以融合，并形成一个“博物云”，实现信息资源共享。

博物馆信息化在展区主要考虑实物与多媒体形式的展览方式，对展物采集的数据信息和现场的监测信息需要实时传送的智能网。在公共区域、展区、出入口和文物库房等重点区域的安防网。展区观众流动与线上互动的互联网。业务办公区的互联网和业务专网。

6.11、电源子系统

1）高可靠性:（平均无故障时间）≥200,000小时，支持7×24小时连续运行;

2）极端环境适应:工作温度范围：-25℃ ~ +55℃（高温降额后仍满足20kVA输出）,防尘等级：IP54（机柜密封防沙尘，过滤网可拆卸清洗）;

3）智能化管理:支持SNMP远程监控;

4）额定容量:20kVA/18kW（功率因数≥0.9），支持≤150%峰值负载（10秒）;

5）输入特性:电压范围：304V~478V（三相四线）,频率范围：45Hz~65Hz,输入功率因数＞0.99（满载时）;

6）输出特性:电压稳压精度：±1%,切换时间：0ms（市电/电池模式切换）,波形失真率：≤2%（线性负载）;

7）后备电池关键要求

a)电池类型:磷酸铁锂电池（高温性能优于铅酸，寿命≥10年，耐55℃环境）。

b)后备时间:≥2小时（满载18kW），支持外接电池柜扩展至8小时。

c)报警系统后备电池延时时间：8小时；

8）配电箱要求采用符合国家标准的冷轧钢板。箱体大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板；小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做，二层底板需用2mm厚冷轧板；

9）配电箱内：地排、零排、必须有预留压线位置，接地螺栓不小于M10镀锌螺栓，接地点必须在箱体内左下角；

10）元器件:所有塑壳断路器、空开，双电源断路器需提供与之配套的电缆接线端子。

6.12、传输系统

1）架构设计：全光网（FTTD）+工业级无线双冗余，核心层万兆冗余，接入层千兆上联;

2）可靠性：关键节点（安防中心、库房）传输链路冗余热备，业务切换时间≤50ms;

3）环境适应性：设备工作温度：-40℃~+75℃，防尘等级IP65（室外）/ IP54（室内）;

4）安全合规：支持国密SM4算法加密传输，符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》;

5）核心层（安防中心→各楼层配线间）

a)介质：单模铠装光缆（GYTA-24B1），支持100G波分复用（CWDM），预留4芯冗余；

b)核心交换机：背板带宽≥10Tbps，包转发率≥720Mpps，双电源/双引擎，支持VRRP虚拟化，48口万兆光口+4口40G QSFP+上行 ；

c)传输协议：光纤通道采用 ERPS以太环网协议（自愈时间＜20ms），禁用STP。

6）接入层（配线间→终端设备）

a)接入交换机：工业级全千兆交换机，支持IEEE 802.3bt/at/af供电标准，MAC地址绑定+端口隔离（防私接）；

b)线缆：CAT6 UTP（传输距离≤80m）；

c)端口规划：安防设备独享VLAN。

6.13、监控中心

1）监控中心室内温度宜为16-30℃;

2）监控中心应有良好的照明，照度不低于150Lux;

3）电视墙、机柜的背面和侧面与墙体的净距离不应小于0.8m;

4）控制台正面与墙的净距离不应小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距离，在主要走道不应小于1.5m,在次要走道不应小于0.8m;

5）监控中心室内电缆、控制线敷设要整齐规整，地面敷设时要在防静电地板下部的金属线槽内，垂直敷设时也要敷设在金属线槽内;

6）配置55英寸液晶拼接屏;

7）物防设施

a)监控中心的门应为甲级安全防盗门；

b)监控中心窗户应加防护设施;

8）技防设备：

a)机房地面敷设防静电地板；

b)配置专用的安防操作台；

c)外围安装报警探测和视频监控设备；

d)室内安装紧急报警按钮和视频监控设备；

e)配置警号；

f)配置高清拼接显示终端；

g)门口设置有线对讲分机、门禁装置;

h)配置1套无线对讲设备；

i)配置1条有线电话线路。

9）电源：监控中心电源引自管理区总配电箱,为了保证安防系统的稳定运行配置1台20KVA的UPS电源作为后备电源；

10）空调：监控中心设备机房应配置1台精密空调设备；值班室应配置1台柜式空调。

11）机房接地

a)系统接地采用独立接地方式，接地电阻小于4欧姆；

b)接地采用连接多个接地模块来实施，具体详见施工工艺及方法

c)若接地阻值未达到设计要求，实测不满足要求时，增设接地模块或增加降阻剂。

七、系统建成后的预期效果

系统建成后符合国家一级博物馆的防护要求和博物馆的实际需求，系统功能达到了防护功能分级“C”级（即较高防护功能）的要求，符合现行规范、标准的要求，系统性能的主要方面都达到了技术要求，即：

1）“系统工程技术性能指标”达到一级文博风险单位的防护要求；

2）系统所用设备达到性能先进，可靠实用、操作简单、维修方便、故障率低、使用寿命长；

3）系统功能达到将技防、物防与人防有机结合，一旦发生入侵、盗窃、破坏等不法行为时，系统能迅速将报警信息发送到监控人员、巡逻人员、相关部门等，使犯罪行为不能得逞，从而确保文物安全；

4）监控严密、处警迅速、无懈可击的防范效果；

5）音视频复核系统实时监控和录音、录像，为打击犯罪提供有力的证据。

6）为文物安全监督管理五级联网打下坚实基础：从文物保护单位-县级局-地市级局-省区局-国家局，对文物安全工作起到监管效能。

其最终呈现的技术性能与效果是：从“分散”到“融合”：不再是信息孤岛，而是数据互通、智能联动的有机整体；从“被动”到“主动”：从事后查证变为事前预警、事中快速处置；从“人防”到“技防+人防+协同”技术系统成为安保力量的“倍增器”，使人防、物防、技防紧密结合；从“单一安全”到“综合管理”：系统不仅是安全屏障，更成为提升博物馆整体运营管理和智慧化水平的核心平台，最终目标是构建一个可靠、高效、智能、易用的现代化博物馆信息和安全防护体系，为不可再生的文化遗产提供全方位、无死角的“铜墙铁壁”。

第四部分 政府采购合同

政府采购货物买卖合同（试行）

（仅供参考）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价固定费率成本补偿 绩效激励其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

政府采购供应商质疑函范本

质疑函

（采购人）：

鉴于（以下简称“供应商”）（拟）参加            （采购项目名称）、（采购项目编号）（以下简称“本项目”）投标，于年月日获取本项目的采购文件，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》等规定，我公司认为本项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司合法权益，特依法提出质疑。

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

联 系 人 ： 联 系 电 话 ：

授 权 代 表 ： 身 份 证 号 码 ：

地址：

邮编：

二、质疑事项具体内容

质 疑 事 项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2 ：

事实依据：

法律依据：

…

（可依此类推增加质疑事项）

三、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

质 疑 供 应 商 名 称 ：（ 公 章 ）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

提出质疑日期： 年月日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.若委托代理人进行质疑，应在附件中提供由法定代表人签署的授权委托书，载明代理人姓名、代理事项、权限、期限及相关事项。

3.若对某一标项或分包提出质疑，应在函中明确标注具体分包号。

4.质疑事项必须具体、明确，并附有充分的事实依据和法律依据。

5.质疑请求应与所列质疑事项直接相关，不得超出质疑范围。

6.质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或盖章，并加盖单位公章；自然人供应商应由本人签字。授权代表签署的，须同时提交授权委托书及身份证复印件。

第五部分 评审标准

一、评审

1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

5、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

7、谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终供货方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的供货方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

二、评标标准

附表1、   供应商资格审查

附表2、   谈判响应文件评审表

# 附表1

资格审查表

| 类别 | 评审标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 资格检查 | 具备有效的营业执照。 |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书及被授权人身份证，或法定代表人身份证明及法定代表人身份证。 |  |  |
|  | 谈判保证金缴纳凭证或保函。 |  |  |
|  | 提供2024年度或2025年度财务审计报告或财务审计报表，成立不满一年的提供银行资信证明。 |  |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺）。 |  |  |
|  | 提供2025年3月至今税务机关出具的税收完税证明及中国社会保险出具的社保证明（至少提供1个月证明材料）。 |  |  |
|  | 提供参加政府采购活动近三年内（2023年4月-至今），在经营活动中没有重大违法记录书面声明。 |  |  |
|  | 本项目预留采购项目预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包应满足金额要求，提供分包意向协议及中小企业声明函。 |  |  |
|  | 提供不参与围标串标承诺书。 |  |  |
|  | 提供政府采购诚信承诺书。 |  |  |
|  | 未被列入严重失信主体名单、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以采购人查询为准。 |  |  |
|  | 具备有效期内的电子与智能化工程专业承包（二级及以上）资质及安全生产许可证、拟派项目负责人具有二级及以上建造师注册证书（机电工程专业）及安考证。 |  |  |

注：供应商有一项未通过不得参与下阶段评审，视为响应无效。

说明：以上证件除特殊标注外均须为原件的扫描件并加盖公章；未通过资格审查的供应商将拒绝进行下一阶段评审！请供应商特别注意！

# 附表2

谈判响应文件评审表-符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 谈判响应文件签字或盖章是否满足谈判文件要求。 |  |  |
| 2 | 谈判响应文件是否按谈判文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的。 |  |  |
| 3 | 谈判响应文件是否齐全或者内容无虚假的。 |  |  |
| 4 | 谈判响应文件记载的采购项目供货期是否满足谈判文件规定的供货期。 |  |  |
| 5 | 谈判有效期是否满足谈判文件要求的。 |  |  |
| 6 | 有效报价且未超过政府采购预算金额。 |  |  |
| 7 | 报价是否存在低于成本或异常低价情形。 |  |  |
| 8 | 技术条款是否满足参数要求、质量指标和服务要求。 |  |  |
| 9 | 商务条款是否有偏离情况的。 |  |  |
| 10 | 谈判响应文件是否附有采购人不能接受条件的。 |  |  |
| 11 | 是否满足谈判文件实质性要求的其他情形。 |  |  |
| 12 | 提供所投产品强制性产品认证证书（属于强制性产品认证范围内必须提供）及属于强制采购的节能产品认证证书（必须达到一级或二级能耗）。 |  |  |

注：供应商有一项未通过不得参与下阶段评审，视为响应无效。

第六部分 谈判响应文件格式

# 项目

谈判响应文件

# （采购编号：         ）

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

# 谈判响应文件目录

一、封面

二、☆资格审查材料

☆（一）供应商营业执照

☆（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

☆（三）谈判保证金缴纳凭证或保函

☆（四）中小企业声明函、分包意向协议（本项目预留采购项目预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包应满足金额要求。）

☆（五）供应商认为有必要提供的声明及文件资料

①提供2024年度或2025年度财务审计报告或财务审计报表，成立不满一年提供银行资信证明；

②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺）；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年3月至今税务机关出具的税收完税证明及中国社会保险出具的社保证明，至少提供1个月证明材料）；

④参加政府采购活动近三年内（2023年4月-至今），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

☆（六）不参与围标串标承诺书

☆（七）政府采购诚信承诺书

☆（八）具备有效期内的电子与智能化工程专业承包（二级及以上）资质及安全生产许可证、拟派项目负责人具有二级及以上建造师注册证书（机电工程专业）及安考证。

三、报价文件

（一）谈判函

（二）报价一览表

（三）报价明细表

（四）中小企业声明函及分包意向协议

（五）关于符合本国产品标准的声明函（格式附后）

四、商务技术文件

（一）商务偏离表

（二）技术偏离表

（三）商务要求响应承诺函

（四）节能、环境标志产品明细表

（五）供货承诺函

（六）售后服务承诺书

（七）质量保证书

（八）反商业贿赂承诺书

（九）谈判供应商认为有必要提供的声明及文件资料

一、响应文件封面

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

供应商（电子签章）

法定代表人或授权代表：（电子签名）

日期（年/月/日）

二、资格审查材料

（一）供应商营业执照
（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年  月  日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

日      期：      年   月   日

注：1.法定代表人参加本次谈判的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2.如法定代表人不参加本次谈判，应签署《法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明》。

法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于     年     月     日签字生效,特此声明。

(附法定代表人身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

（三）☆谈判保证金

上传谈判保证金缴纳证明文件。

（四）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（*****行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（*****行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

分包意向协议

（格式自拟）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：    年   月   日

监狱企业证明

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### （五）供应商认为有必要提供的声明及文件资料

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条列》第十七条中规定的条件；

1、提供2024年度或2025年度财务审计报告或财务审计报表，成立不满一年的提供银行资信证明；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年3月至今税务机关出具的税收完税证明及中国社会保险出具的社保证明，至少提供1个月证明材料）；

4、参加政府采购活动近三年内（2023年4月-至今），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

我公司在参加（项目名称）政府采购活动前3年内，我公司被公开披露或查处的违法违规行为有：，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

### （六）不参与围标串标承诺书

（采购人）：

我公司清楚知晓本项目谈判活动，对以下事项作出承诺：

一．我公司遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二．我公司在本项目谈判活动中，未参与围标串标。

三．我公司如被查实在本项目谈判活动中存在围标串标的，递交谈判响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

### （七）政府采购诚信承诺书

（采购人）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：）竞争性谈判文件，自愿参加本次谈判，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一．诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二．遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取成交。

三．若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消谈判资格、记入信用档案、没收谈判保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

三、价格文件

### （一）谈判函

（采购人）：

我公司参加贵方组织的 (项目名称、项目编号)招标的有关活动。为此：

1.我公司同意在本项目谈判文件中规定的谈判有效期内遵守本谈判文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我公司承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.按谈判文件要求提供和交付的货物及相关服务的谈判报价详见报价一览表。

4.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5.我公司承诺完全满足和响应谈判文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在谈判响应文件偏离表中予以明确特别说明。

6.我公司承诺：完全理解谈判报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

7.如果在开标后规定的谈判有效期内撤回谈判，我公司的谈判保证金可被贵方没收。

8.我公司承诺：谈判响应文件所提供的一切资料及政采云交易平台申报资料均真实、及时、有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司承担。我公司同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我公司愿意提供我公司作出的一切承诺的证明材料。

9.我公司已详细审核全部谈判响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.我公司承诺：采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.我公司承诺：如所报货物属国家强制认证产品及节能政府强制采购产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我公司承担。

12.我公司承诺：接受谈判文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守谈判文件的规定。

13.我公司将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

14.与本谈判有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商法定代表人或授权代表联系电话、电子邮箱：

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |
| 2 | 报价总价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 3 | 供货期 |  |  |
| 4 | 有其他事项申明 |  |  |

谈判有效期：自报价截止之日起   个日历天

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

（三）谈判报价明细表

项目名称:                      项目编号:

报价单位： 人民币元

| 序号 | 名称 |  | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 制造商类别 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位自行根据情况进行分项报价。

注：1.“名称”一列根据实际修改。

2如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

3.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

4.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

6.如果报价一览表（报价表）内容与谈判报价明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）内容为准。

7.投标总价包含商品到达甲方指定地点位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不局限于商品购置费、包装费、安装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修保养费、税费等。

8.备注栏填写所投货物的制造商类别为中型或者小型企业或者微型企业。大型制造商无需填写。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

（四）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（*****行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（*****行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（五）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

四、商务技术文件

（一）商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 谈判人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

（二）技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 谈判人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 商务要求响应承诺函

格式自拟

商务要求必须完全满足，未提供商务要求响应承诺函的或任一一条商务要求未满足的均按无效响应处理！

（四）节能、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 合计（人民币，元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 占谈判响应总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如谈判响应产品为强制采购类、优先采购类产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予认可或价格扣除。

2、类别填写：节能产品、环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

（五）供货承诺函

（采购人）：

我公司郑重承诺，若我方为              （项目名称）         （项目编号）成交供应商，我公司将严格按照谈判文件、响应文件及采购人要求，按照指定的供货地点按时按质按量进行供货，不以任何理由拒绝供货，满足采购人技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我公司承担相应责任并无条件接受采购人做出的处理。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

（六）售后服务承诺书

供应商必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

五、服务响应及到达现场的时间：

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

（七）质量保证书

格式自拟

（八）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                      竞争性谈判活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《中华人民共和国政府采购法》《反不正当竞争法》等有关规定接受处罚。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

（九）谈判供应商认为有必要提供的声明及文件资料