招　标　文　件

项目名称：昌吉开放大学标准化考场建设项目
项目编号：CJZFCG-GK-2026015
昌吉回族自治州公共资源交易中心

2026年4月22日
总  目  录

4

第一章  投标邀请……………………………………
8

第二章  投标人须知…………………………………
22

第三章  合同条款及格式……………………………
26

第四章  项目需求……………………………………
27

第五章  评标方法与评标标准………………………
第六章  投标文件格式………………………………28


第一章  投标邀请

昌吉回族自治州公共资源交易中心现就CJZFCG-GK-2026015昌吉开放大学标准化考场建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

CJZFCG-GK-2026015昌吉开放大学标准化考场建设项目 的潜在投标人可在“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年5月14日 10点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：昌吉开放大学标准化考场建设项目       

2.项目编号：CJZFCG-GK-2026015
3.预算金额：1602000元
4.本项目设定最高限价，最高限价为1602000元。

5. 采购需求：为贯彻落实国家教育考试标准化考点建设标准，维护国家教育考试的公平、公正和安全，提升考试管理的信息化水平，满足昌吉州国家级考试的组织需求，在昌吉开放大学建设27间标准化考场，1间考务办公室、1间试卷保密室及1间监控中心。是一套集高清网上巡查、应急指挥、作弊防控、身份认证等功能于一体的标准化考场系统。考场严格按照教育部颁布的相关规范进行设计、实施和后期验收，系统需符合《国家教育考试标准化考点规范》及新疆教育考试院的最新对接标准。
6.合同履行期限：合同签订后35个工作日内设备安装调试完毕，数据互联互通自治区考试院及县市点位。

7.付款方式：合同签订后支付合同金额50%，安装完成并验收合格后剩余50%款项一次性支付。

8.本项目不接受联合体投标。
9.本项目不接受进口产品投标。
10.本项目属于 货物 类      

11.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）
落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，给予小型、微型企业享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。即：提供的货物全部由符合政策要求的小型企业、微型企业制造。投标时须提交《中小企业声明函》。

      3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月14日10点30分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名 称：昌吉开放大学
地址：昌吉市文化西路12号
联系人：李老师
联系电话：13609941633
2. 采购代理机构信息
名称：昌吉回族自治州公共资源交易中心
地址：昌吉市宁边西路231号(509室)
联系人：毛老师
联系电话：0994-2267807
八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额:  0    元，供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：本项目无需缴纳。
8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，昌吉回族自治州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标
23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

    23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。    
24.评标委员会
   24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
 28.1.7未通过符合性检查的。
28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆政府采购云平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉 

30.1 询问 

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者昌吉回族自治州公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

30.1.2 采购人或者昌吉回族自治州公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：昌吉回族自治州公共资源交易中心交易二科（509室）

联系地址：昌吉市宁边西路231号
联系电话：0994-2267807 

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。
30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.3 投诉 

30.3.1 质疑供应商对昌吉回族自治州公共资源交易中心的答复不满意，或者昌吉回族自治州公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： 

30.3.3.1 捏造事实； 

30.3.3.2 提供虚假材料； 

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

昌吉州政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据昌吉回族自治州公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为昌吉市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

昌吉开放大学标准化考场建设项目

一、项目概述：

为贯彻落实国家教育考试标准化考点建设标准，维护国家教育考试的公平、公正和安全，提升考试管理的信息化水平，满足昌吉州国家级考试的组织需求，在昌吉开放大学建设27间标准化考场，1间考务办公室、1间试卷保密室及1间监控中心。是一套集高清网上巡查、应急指挥、作弊防控、身份认证等功能于一体的标准化考场系统。考场严格按照教育部颁布的相关规范进行设计、实施和后期验收，系统需符合《国家教育考试标准化考点规范》及新疆教育考试院的最新对接标准。
二、资金预算：

    本项目采购预算金额为160.2万元。

三、完工期限：

合同签订后35个工作日内设备安装调试完毕，数据互联互通自治区考试院及县市点位。

四、付款方式：

合同签订后支付合同金额50%，安装完成并验收合格后剩余50%款项一次性支付。

五、质保：

    本次项目招标的所有软硬件产品及设备必须提供不少于三年的质保。
六、特殊要求：

智能配电箱须提供CCC认证证书；

防火墙须中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》。
    七、验收：

1、设备清单： 数量、型号、配件与合同一致，外包装完好。

2、功能测试：

①图像清晰度、网络延迟、存储时长符合规范。

②进行现场模拟屏蔽测试，确保有效阻断手机信号（含5G）。

③对接测试：调取自治区考试院平台，确认视频流能成功上传且指令下发正常。

④文档交付：提供完整的竣工图纸、产品合格证、操作手册、运维手册，每台设备要有相应连接标记。
八、兼容性：

 按照《国家教育考试网上巡查系统互联关键设备检测及联调测试方案》进行系统自测，系统及设备需与已经建设完成的国家教育考试标准化考点相关系统及设备能够相互兼容，实现互联互通,必须与现有校级、自治区巡查和指挥系统平台无缝接入，能够跨互联网对网上巡查和视频指挥相关设备进行统一的远程监控、管理和维护，确保国家教育考试各级各类考试顺利进行。与前期已部署的相关指挥系统实现完全兼容、统一，确保全系统形成完整的设备监控指挥管理体系。
标准化考场的相关软硬件要求在签订合同后3日内完成互联互通的视音频流畅测试。
智能配电箱需要与远程控制终端兼容使用。

（以上要求条款，投标单位必须提供承诺函，并加盖投标单位公章，承诺函格式自拟。)

九、考试保障：

    本项目需要考试保障团队3人:其中包括团队负责人1人，技术人员2人。(须按模板要求填写《项目拟派人员一览表》并加盖投标单位公章。)
十、售后：

1、本次项目招标的供应商必须提供3年考试保障和检修服务。检修应早于正式考试日期的前15天，需对所有设备和平台进行检修及调试，以确保设备及软件在考试期间内正常运行，考试期间必须安排相关技术人员在现场保障。
2、要有应急方案，接到故障报修后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题，质保期的设备出现重大问题一律换新。
（以上要求条款，投标单位必须提供承诺函，并加盖投标单位公章，承诺函格式自拟。)

十一、培训：

1、需制定培训方案，做好每次培训工作，确保系统管理员和监考老师流畅使用设备，从而保障考试顺利完成。

2、培训要有相应的操作流程等资料，方便系统管理员和监控老师熟悉操作。

十二、技术保障：

1、投标方需提供相关的技术保障措施。

2、所有软件的升级应主动与采购单位联系进行更新升级。以防设备未及时升级造成无法互联互通问题。

十三、施工要求：

1、中标方对于本项目在实施过程中的负有直接安全责任，包括搬运、拆旧新装、调试、运行等，其过程中需确保在校师生的人身安全和财产安全。

2、施工期间需保障师生的常规教学。施工时间应与师生教学时间错开，可利用节假日、夜晚或周末施工。

3、本项目应包含所有软硬件的搬运、拆旧新装、调试、运行等（包含安装所需材料：网线、网口面板、电线、线槽、插座等）。旧设备的电路改造、拆除移位、新设备更替安装按照学校要求规范安装，拆除的设备及耗材应按照我校指定的地点集中统一存放。施工过程应规范安全进行操作，设备、线路及配件应安装牢固，以确保使用过程中无任何松动或掉落、无漏电等安全隐患。

十四、本项目的核心产品是“网上巡查SIP路由/视频分发平台”。
十五、技术参数
	昌吉州开放大学标准化考点建设清单

	一、标准化考点智能巡查系统

	序号
	标的物名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	背景幕布
	电动卷轴+半遮光光油画布（底色蓝色宽6.8米*高3米）
	1
	套

	2
	视频拼接处理器
	1、信号源输入不少于16路HDMI；输出不少于12路HDMI
2.高度机箱＞3U，前面板可触摸，内置电源；支持8个输入槽位，8个混插槽位；配置支持：输入：16路HDMI；输出：16路HDMI；
3.设备支持 8 档智控定速风扇设置，可设置自动与手动双模式。风扇转速可动态调节，同时用户可在操作界面上实时在线监测 风扇运行状态。
4.系统具备多模态布局管理功能，用户可通过一键式操作快速切换多种预设布局方案，支持可视化布局配置，支持视频、网页及图片实时混合开窗显示，支持多路信号源自由布局输出。
5.设备可自动识别板卡接口组合支持板卡和接口状态监测，若输入源信号丢失，系统会主动上报预警。内置板卡支持输入/输出组合的母子卡设置。
6、支持输入视频信号管理，具备名称更改、灵活字幕叠加、图像截取、输入信号分组等应用功能；可对分辨率进行预设、自定义设置、高级设置、导入导出、模板生成等。
7、支持图像灵活开窗、全屏、拼接、漫游、叠加、画中画、无极缩放、图层冻结、黑屏等应用功能，多样化展示；支持图层参数设置，可设置图层优先级、图层锁定等功能；
8、支持设置文字条幅功能，可为每块大屏幕配置静态/动态宣传条幅，条幅字体、颜色、背景色、大小、格式等都可进行灵活设置，最大支持19200x3240像素，同时可设置滚动速度、方向调整；                                                                  9、含显示系统控制软件。                                                             
	1
	套

	3
	考场拾音器
	1、拾音器应能清晰拾取考场内环境声音；
2、拾音器应与摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配；
3、具有1个音频输出接口和1个电源输入接口；
4、拾音器符合《GB/T 30148-2013》电磁兼容抗扰度要求；
5、拾音器辐射骚扰限值和传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级B的规定；
6、设备接通额定电源后，输出音量不应存在时大时小、时有时无现象；
7、设备接通额定电源后，输出声音不应发出由电源产生的异常声等非拾音环境中的杂声现象；
	32
	台

	4
	网上巡查网络高清智能球机
	(1)≥400 万 7 寸红外网络高清智能球机，采用 1/2.5" CMOS 传感器，最小照度可达0.005Lux，0 Lux with IR；

(2)采用 4.8mm-110mm 镜头，≥23 倍光学变倍、≥16 倍数字变倍；

(3)视频编码标准支持 H.265/H.264，音频编码标准支持 G.711/MP2L2/AAC 等，最大图像尺寸 2560×1440；

(4)最高输出帧率为 30fps；

(5)支持卡（≥256G）本地存储；

(6)具有智能报警功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、音频异常侦测和移动侦测等报警类型；

(7)支持宽动态、透雾、强光抑制、3D 定位和电子防抖；

(8)支持≥300 个预置点；

(9)支持标准 SIP2.0，支持统一 SIP URI 统一命名规则、分级命名；

(10)具有≥1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，≥1 对音频输入/输出接口，≥1 对报警输入/输出接口；

(11)红外照射距离≥150 米；

(12)防护等级：IP66，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波。

(13)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；

(14)内置视音频编码算法嵌入式软件自主可控；



	3
	台

	5
	智能巡查网络高清摄像机
	(1)≥400 万智能半球网络摄像机，采用 1/2.7"CMOS；采用≤2.8mm 定焦镜头，水平视场角≥98°，分辨率可达≥2560×1440；

(2)最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白 0.0001Lux，0 Lux with IR；

(3)视频压缩标准支持 H.265/H.264，音频压缩标准支持 G.711/MP2L2/AAC 等；

(4)支持 SD 卡（最大支持≥256G）本地存储；

(5)具有≥2 个内置麦克风，≥1 个内置扬声器;RJ45 10M/100M 自适应以太网口，音频输入接口，音频输出接口，报警输入接口，报警输出接口；支持 DC12V/PoE 供电；红外照射距离可达 30 米，补光距离≥30m；

(6)★内置内置AI算力芯片（NPU/GPU/TPU）芯片，支持深度学习算法，具有不低于 1.5T 算力，支持用户根据不同应用切换不同的模型；（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证并加盖投标人公章）
(7)系统内存≥60MB，智能内存≥400MB，存储空间≥2GB；

(8)具有越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测功能；移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP 地址冲突，非法访问，视频质量诊断；

(9)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；

(10)内置智能视频分析嵌入式算法软件自主可控；

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	32
	台

	6
	网上巡查视频安全存储平台
	(1)支持≥64 路网络视频输入；

(2)支持接入视频 1/4/6/8/9/16/25/32/36/64 多画面分割预览；

(3)支持≥64 路视频并发录像，录像分辨率支持 4MP、3MP、1080p、720p 及以下分辨率；

(4)具有≥16 个 SATA 接口和≥1 个 eSATA 接口，具有≥2 个 HDMI 和≥2 个 VGA 输出接口；

(5)具有≥2 路音频输出、≥1路语音对讲输入接口、≥2个RJ45 100M/1000M 自适应以太网口、≥1 个 RS485、≥1 个 RS232、≥4 个 USB 接口；

(6)具有≥16 路报警输入，≥8 路报警输出接口；

(7)★单盘最大容量支持≥14TB 硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持 SATA 硬盘和 SSD 硬盘混合接入；（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证并加盖投标人公章）
(8)具有磁盘阵列功能，支持 RAIDO、RAIDl、RAID5、RAID6、RAIDlO、RAID50、

RAID60、JBOD 模式：支持一键创建 RAID5 阵列功能；

(9)可接入 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 视频编码格式的网络摄像机，可接入G. 71 lalaw、G.711ulaw、PCM、G.726、AAC、MP2L2、G.729、G.722. 1 音频编码格式的 IPC；

(10)支持手动录像/抓图，定时录像/抓图，事件录像/抓图，移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式；

(11)支持≥16 路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等模式；

(12)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1，《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018；

(13)内置集中存储嵌入式管理软件自主可控；
	1
	台

	7
	网上巡查音视频矩阵解码器
	具有≥16路HDMI输出接口，输出分辨率支持3840×2160(仅奇数口)、1920×1080、1280×720；
2.支持≥256个解码通道，解码能力支持≥32路800W，或40路600W，或64路400W，或128路1080P，或256路720P及以下分辨率视频同时解码；
3.画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25/36；
4.≥2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；≥2个光口100base-FX/1000base-X；
5.支持光电自适应；
6.具有≥16路音频输出接口、具有≥1个RS232串行接口、≥1个RS485串行接口；
7.图像分辨率应支持 720P 和 1080P 并可选。应能根据需要扩展 G.711 和 ACC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 TransitionStream 传输流的封装。全面兼容 H.265 / H.264，同时向下兼容 MPEG4视频编码格式，MPEGLayer II 音频编码标准；

8.解码通道可单路或多路，视频输出应为符合 DVI、HDMI 等高清接口；

9.应具有以太网接口，支持 TCP/IP 协议；应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议；

10.★具有报警联动，报警时能自动切换到对的视频通道；（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证并加盖投标人公章）

11.内置网络数字矩阵画面分割器嵌入式管理软件；
	1
	台

	8
	网上巡查SIP路由/视频分发平台
	1.★平台为嵌入式设备，采用国产处理器，国产操作系统，B/S应用架构。授权用户可通过Web浏览器远程登录到系统界面，查看系统运行状态、进行系统配置及运维管理等操作。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证并加盖投标人公章）
2.支持TCP/IP、TCP、UDP、SIP、RTP、RTCP、DHCP、PPPOE、NTP等协议，支持动态和静态IP模式。
3.支持反向通道技术，可通过设备域名解析出设备ip等信息。
4.支持向多个上级多注册，可实现唯一域名、唯一用户完成多级注册。
5.支持对路由经过进行修改，实现跨级互联。
6.支持媒体流的汇聚、转发功能。
7.实时图像的传输采用SIP协议作会话控制，采用RTP/RTCP协议传输音视频流。实时流请求支持通过直接请求和通过转发请求两种模式。
8.支持TCP或UDP两种网络传输协议的视频流转发。
9.多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，可采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户。
10.支持1对多、多对1、多对多音视频转发；支持多级转发。
11.支持对H.264、H.265、MPEG4等视频编码格式的视频流进行转发。
12.具有设备状态监测功能接口，支持检测设备硬件资源占用率情况及工作状态。
13.具有设备配置查询接口，支持对设备参数查询和设置，包括码流、码流类型、视频编码格式、码率上限、音频编码格式等参数。
14.具有OSD配置接口，支持按计划对设备OSD进行切换，可根据考试任务定时自动切换。
15.支持采用引导模式进行逻辑考场与物理考场绑定，并可进行巡查视频OSD信息的一键设置和还原。
16.支持根据考试任务从考务平台获取逻辑考场编排数据。
17.支持对巡查摄像机、存储设备、解码设备、转发设备信息进行管理维护，可对设备信息进行增加、删除、修改、查询。
18.支持批量搜索添加巡查摄像机。
19.支持设备运行状态监测功能，可检测设备实时运行状态，并可统计出处理器、内存当前的使用率，以及存储空间及网络带宽的总体使用率。
20.支持设备运行状态指示功能，具有设备运行状态指示灯，包括电源指示灯、网络指示灯。
21.支持网络运行状态监测功能，可监测设备一定时间内上行方向和下行方向的实时流量。
22.支持服务状态监测功能，可对平台中运行服务的状态进行监测，并可重启服务。
23.支持异常情况监测功能，可对终端视频请求、本地设备接入、下级设备接入等异常情况进行监测。
24.支持对摄像机网络在线状态进行监测并显示。
25.支持远程管理功能，可远程对设备进行关机、重启控制。
26.支持设备在线版本升级，可自动检测程序的版本信息。
27.支持本地设备信息统计，可查看接入设备总数、在线设备数量、离线设备数量。
28.支持下级设备接入统计，可查看接入设备总数、已接入设备正常数量统计、已接入设备异常数量统计。
29.支持对前端视频资源进行智能推荐，包括关注最多、点播最多。
30.★具有硬件加密狗，可实现平台软硬件加密绑定；（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证并加盖投标人公章）
31.支持SIP互联、终端访问的地址可信认证。
32.支持用户通过用户名和密码登录。
33.支持设备接入可信认证，不符合规定设备类型的设备无法接入平台。
34.支持标准SIP2.0
35.SIP地址解析、信令转发。
36.流媒体的NAT穿越。
37.SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位。
38.SIP URI组、用户、树形列表管理。SIP终端的接入认证功能。SIP终端访问呼叫过程控制。SIP终端远程访问权限控制。
39.建立SIP路由器间的信任关系。多级注册。媒体流的汇聚。
40.★内置网上巡查 SIP 路由/视频分发平台软件，具有自主知识产权；（提供由中华人民共和国国家版权局颁布的软件著作权登记证书。）

	1
	台

	9
	校级管理平台
	软件界面是人机交互的窗口，必须符合高清巡查系统特性和功能的应用特性，每个应用模块的使用必须符合用户习惯，具体功能要求如下：
2.软件色调应符合用户应用场景和审美习惯，为了避免长时间盯看屏幕造成视觉疲劳，软件界面应以蓝色为主色调；
3.软件界面明显位置必须具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明；
4.软件应具有较快的响应速度，对用户请求能快速响应；
5.功能界面应具有导航栏，便于功能模块之间的灵活切换，提高用户的使用效率；
6.软件平台必须支持多用户使用，用户登录时必须经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作； 
7.软件平台必须具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用。在加密锁失效或丢失的情况下，软件应支持激活码激活。
8.视频预览界面应具有导航列表和视频显示窗口，采用左右布局结构，导航列可收缩折叠。相同元素有组织地放置在同一个区域，易于交互与展示，软件使用更为友好；
9.视频预览窗口应支持1、4、9、1+5、1+7等多画面分割显示；
10.在视频预览时应支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作；
11.具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表提交到SIP网关；
12.视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊独立创建分组进行巡查；
13.具有对网络摄像机进行远程控制、设置、管理，校时及OSD设置等功能；
14.支持对存储设备远程管理，实现存储内容控制、录像策略制定等功能；
15.支持对解码设备远程管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式切换等功能。

16.软件设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。
	1
	套

	10
	音视频巡查指挥终端
	通信协议：遵循H.323/SIP协议；

视频：支持H.263、H.264、H.264HP；图像格式支持1080P50/60帧、1080P25/30帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、并向下兼容4CIF、CIF图像格式；
音频：支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1、G.722.1C、AAC音频协议；
双流：支持H.239标准双流协议，主流支持1080p60fps，辅流支持不低于1080p30fps；视频接口：≥2路视频输入，≥2路视频输出接口；
音频接口：≥2路视频输入、≥1路视频输出接口；
网口：具备1个10M/100M/1000M自适应网口。
可完成视频巡查指挥和视频会议功能，稳定可靠；
能够同时连入音视频指挥系统和网上巡查系统，支持对前端考场图像进行实时监看；（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证，加盖投标人公章）
支持多分屏调看音视频指挥图像和网上巡查系统图像，并且具有获取巡查列表、图像解码显示等功能；
内置应急指挥软件。
★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证并加盖投标人公章）
	1
	台

	11
	会议摄像机
	镜头：1/2.8"HD CMOS传感器，

像素：≥200万；支持1920x1080高分辨率图像输出；支持12倍光学变焦；
具有3G-SDI、DVI或HDMI接口；远程控制支持RS232或RS485串口；
具有1路10M/100M/1000M自适应以太网。
	1
	台

	12
	全向麦克风
	拾音半径：≥6米

最大声压：103dBA SPL
级联能力：4级
音频处理：内置回声消除AEC,自动增益AGC，以及噪声抑制ANS
静音按键：电容感应式无杂音触摸按键
指示灯：静音、非静音
环境噪音：小于50dBA SPL
	1
	个

	13
	周边控制器
	最大输入电流：80A；

单路最大输出电流：30A；
工作电压：220V/50-60Hz
每一路功率：可达2000W；
输入与输出电压： AC输入电压=AC输出电压
输出电源插座：万用插座，符合现行国家标准。
1按钮控制2路，上下两路为1组，16个受控万用插
插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装；
每一路开关间隔时间：1秒 ，每2通道带开关指示灯1个,后端配置一个保险开关按钮（BYPASS）旁路功能；
电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理；
变压器：A&C原厂正品；
内置电源线：内置线材每路2.5平方，连接外线内置10平方线材,
电压显示表：数字显示电压表
机箱高度≥2U ；
开关：≥ 80A  空气开关；
受控功能：有, (每通道可以单独受控)其中每路按钮控制上下2通道，16个受控万用插；
联机方式：有, (可支持8台设备同时联机使用)
联机端口：卡隆端口；
滤波器：不带滤波器
	1
	台

	14
	移频功放
	1.具有五段参量均衡和数字移频防啸叫技术、不少于 3 路音频

线路输入，独立调节、应具备不少于 4 路话筒平衡（XLR 插

座）和不平衡（6.35 插座）输入，独立调节。

2.4 路话筒幻象供电独立切换开关选择、4 路话筒移频效果独立

切换开关选择；

3.供电方式：AC~220V—230V，50/60Hz；

4.移频量：5Hz±1Hz、输出功率：200W+200W；
	1
	台

	15
	音箱
	专业应用于会议场所扩音使用，箱体轻便简洁紧凑，小巧玲珑、安装方便，高中频清晰细腻，低频浑厚强劲。

采用全新设计的楔接工艺，使箱体结构更加坚固美观，特有的箱体结构加强技术有效的减少箱体无用谐振，减少有害的音染，使声音更加干净，整体输出效率更高，使听感更自然、真实。
高音/低音:1.4"HI / 1x8"LOW，
额定功率:80W-150W，
输入阻抗：8Ω，
频率范围 (1m/1w):62Hz-18KHz，
灵敏度：93±3dB，
指向性：90°×50°，
接线柱:卡侬座 *1/4L*R(+1/—1)，
	2
	只

	16
	鹅颈话筒
	高保真电容式话筒；

指向性: 心形指向；
频率响应：100Hz～16KHz；
灵敏度：-30dB±2；
咪杆带工作指示灯；
	2
	个

	17
	16路数字调音台
	1、16路数字调音台12MIC+4Line+USB

L/R+4BUS+ Headphone(L/R)USB播放：支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式（支持NTFS格式大容量U盘）

录音功能：支持2轨录音
双核1.2G处理器+Linux系统
7寸电容触摸屏1024x600分辨率
中英文界面随时切换且无需重启
内置6~12个通道独立的反馈抑制器
带2个DCA
触摸屏全功能控制，实时数据同步
可选配WIFI热点
支持8个终端同时控制
可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件
每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相
每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、反相
输出通道、混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）
支持2~100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份
 32个PEQ模式存储
内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声
通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据
接线方式：平衡式输入、输出卡侬
推子编组、1个系统静音按键、3个自定义按键
通道名称可自定义
	2
	台

	18
	智能监考平台(考点)
	1.数据同步：应能够从上级平台拉取考试任务、场次、机构分析服务器数据、机构取景器通道数据、通道分析子任务数据。
2.数据推送:支持向 AI 中台推送审核正常数据，审核异常数据。
3.管理任务：应能够设置向上级推送审核结果、分析结果的频率。
4.考试任务：支持新增任务，支持配置任务，修改，删除。支持用户将考场的摄像终端或硬盘录像机接入智能巡查分析服务器。支持查看任务中每个教室的分析详情，每个教室的分析任务支持开启和暂停。
5.分析数据：应能够查看每个教室分析任务详情，包括行为名称、分析设备名称、检测时间、考场照片、考场动态、平台审核、考场上报。应能够查看考场处理意见、平台处理人、平台处理时间、考场处理时间。应能够编辑每个教室分析结果，填写平台处理意见，编辑是否要通知考场
6.结果列表：支持查看录像任务和实时任务分析结果。实时任务支持查看教室名称、摄像机名称、行为名称、学生人数、分析人数、分析状态、分析时间。支持查看每个教室分析任务详情，包括行为名称，分析设备名称、检测时间、考场照片、考场动态、平台审核、考场上报。
7.数据总览：显示每个考场里面考生异常数量，监考员异常数量，收发卷异常数，考场环境异常数。支持查看异常结果视频和异常行为截图。
8.智能巡查：实时巡查页面应能够支持 1、4、9 画面切换、支持显示实时视频流、支持实时视频截图、支持全屏播放。
9.智能监考：应能够点击确认正常行为或异常行为应能够查看本考场所有异常行为，包含待审核、审核异常、审核正常。更多异常行为功能应能够显示所有考场或者关注考场的异常行为报警信息，支持查看报警信息详情。
10.考场列表：默认显示所有考场视频，用户选择关注部分考场后，显示用户关注考场的考场视频。支持通过筛选显示某一个考场的行为分析结果。
11.★具有自主知识产权，投标文件中提供智能监考平台（校级）软件著作权证书扫描件。（提供由中华人民共和国国家版权局颁布的软件著作权登记证书。）
	1
	套

	19
	标准化考点时钟同步服务器、智能管理系统
	1.时间来源：北斗卫星、GPS 卫星、4G-LTE；

2.守时方式：内置 RTC 电池、温补晶振，支持 卫星失锁守时、断电守时；

3.授时精度：用户终端同步授时精度：1ms；

4.输出接口：具有 RJ45 10M/100M 自适应以太 网口；

5.天线接口：具有天线接口，标配 30 米天线；

6.供电方式：AC220V 50Hz；

7.平均故障间隔时间：大于 50000 小时；

8安装方式：机架式安装；

9.内置网络时钟智能授时服务嵌入式软件。

10.支持对网络时钟、时钟同步服务器进行集中管理与控制，支持对设备的 IP 地址进行配置，支持远程开关网络时钟显示状态；

11.支持查看时钟同步服务器锁定卫星情况，包括 GPS、北斗卫星数量，当前时间信息；

12.标准化考点网络时钟智能管理系统具有自主知识产权。
	1
	台

	20
	硬盘
	容量≥10TB

接口类型：SATA3 监控级硬盘
	16
	块

	21
	控制终端
	1.具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表提交到SIP网关；
2.视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊独立创建分组进行巡查；
3.具有对网络摄像机进行远程控制、设置、管理，校时及OSD设置等功能；
4.i7-12700/16GB/B660PCI/m.2 nvme256G+1TB硬盘/180W电源/USB键鼠/27寸显示器
	4
	台

	22
	24口接入交换机
	1、≥24个10/100/1000TX，≥4个SFP千兆光口
2、交换容量＞590Gbps/5.9Tbps，包转发＞120Mpps
3、支持基于端口的VLAN。
	3
	台

	23
	核心交换机
	1、框式主机，主控引擎模块≥2，满足1+1冗余；业务槽位1~2；冗余电源风扇设计，
2、交换容量＞50Tbps/200Tbps，包转发率＞35000Mpps
3、本次实配：双主控双电源，千兆光口端口≥24千兆光口、千兆电口端口≥24千兆电口、万兆光口≥4万兆光口
4、支持基于端口的VLAN。
5.含18个千兆单模光纤模块 。
	1
	台

	24
	防火墙
	网络处理能力≥3G，应用层吞吐量≥1G，入侵防御、网管防病毒吞吐量≥300MB，并发连接数≥100万，新建连接数≥3万。1U机箱，单电源，标准配置板载≥6个千兆电≥2个千兆光，包含访问控制、地址转换、静态路由、动态路由、策略路由、流量控制、VPN等基础功能和入侵防御、web应用防护、网关防病毒，含特征库升级授权；
2.支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。
3.支持IPv4/IPv6双栈模式，实现网络与其他支持IPv4或IPv6协议的主机进行正常通信。
4.★具备入侵防御检测引擎，支持对各类漏洞利用攻击进行检测与防护，内置不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证并加盖投标人公章）；
5.为了方便策略管控，支持应用控制策略全流程管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志。

6.支持实时检测当前网络的整体安全状况，显示当前安全风险问题，并提供建议便于快速开展日常安全运维。
7.为了有效识别网络中主机的外联，支持对网络中僵尸主机进行检测，产品内置僵尸主机检测特征库不少于100万种。
8.为了有效保护数据中心的业务，产品支持与本次采购的杀毒软件兼容对接管理，在防火墙界面即可完成终端安全策略设置和杀毒软件的统一管理。
9.为确保业务流量在密码改造后依然支持应用层防护，产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理。
10.产品网关杀毒支持对压缩文件进行病毒拦截与检测，支持压缩层数在10层以上。
11.为确保在地址转换和ipv6等场景下的溯源问题，产品支持对请求报文头的X-Forward-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。
12.确保不因恶意访问造成的监管单位通报，支持对接云威胁情报，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。                                                                                                
	1
	台

	25
	UPS主机20KVA
	1、电池电压（Vdc）：192~240
2、电压范围 (Vac)：138 ～ 485（线电压）
3、频率范围（Hz）：40~70(50/60 电网自适应 )
4、相数：三相
5、输入功率因数：≥ 0.99
6、额定功率（kVA/kW）：20 
7、输出功率因数：0.8(0.9 可长期带载不保护 )
8、输出电压（Vac）：208/220/230/240
9、输出频率（Hz）：50/60
10、通信功能：标配 RS485+EPO, 可选配 RS232+ 干接点
	1
	台

	26
	Ups电池
	额定电压(V)：≥12V
2、额定容量：≥100AH；
4、端子形式：M8
5、螺栓规格：M8*16不锈钢十字凹槽螺栓；
6、吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到 99%，无需加水维护；
7、高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀；
8、采用严格认证的高品质部件，并经过严格的运行测试，使自放电极小；

9、出厂质检报告；
	32
	节

	27
	电池柜
	定制电池柜含配线
	2
	套

	28
	机柜
	9U壁挂机柜含1组理线架1个
	3
	套

	29
	国标电源线1
	RVV 2*1.5mm²    
1.绝缘材质：聚氯乙烯                                                                                                                   
2.护套材质：聚氯乙烯    
3.导体标称截面：1.5mm²    
4.成品近似直径（mm）：7.5     
	3
	卷

	30
	国标电源线2
	RVV 2*2.5mm²    
1.绝缘材质：聚氯乙烯                                                                                                                   
2.护套材质：聚氯乙烯    
3.导体标称截面：2.5mm²    
4.绝缘标称厚度（mm）：0.8    
5.绝缘标称外径（mm）：3.6     
6.护套标称厚度（mm）：1.0    
7.成品近似直径（mm）：9.3     
	5
	卷

	31
	六类网线
	1.护套材质：PVC 
2.护套颜色：灰色
3.成品外径：6.3±0.3mm 
4.工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
5.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
6.线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
7.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
8.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
9.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
10.六类非屏蔽双绞线颜色要求：灰色     
	5
	箱

	32
	KGB穿线管
	DN20穿线管含关卡
	300
	米

	33
	配电箱1
	尺寸：≥500mm*600mm 

含3P 100A空开2个 2P32A空开6个及配线线缆，附电器图纸。
	2
	台

	34
	智能配电箱
	1标准款20千瓦                       
2.具备手动控制设备供电的开启和关闭；
3.单组回路输出，自动控制，可添加定时开关控制        
最大负载功率20KW 
4.具备上电保护功能。        
5.具有电源状态指示、运行状态指示     
6.符合IEC 60439-2、IEC60439-1、GB7251.1、GB 7251.3、GB7251.8标准。
	7
	台

	35
	远程控制终端
	通信接口： 网口

继电器输出： ≥16路-10A 
开关量输入： ≥16路开关量 
485扩展口： 两路RS485 
模拟量接口： 485
采集传感器 modbustcp： 支持 
设备供电： DC12V MQTT
协议： 支持 二次开发协议： 
 PC终端控制采集： 支持 
硬件和协议定制： 支持 
离线定时： 可加 
手动控制： 支持 
	7
	套

	36
	24芯光纤线缆
	24光纤线缆400米含铺设，光纤熔接
	1
	项

	37
	ODF72芯机架
	1、名称:ODF光纤配线架
2、类型:标准19英寸机架式
3、接口:SC/FC/LC/ST可选
4、材质:冷轧板
5、模式:单模、多模、万兆
	1
	台

	38
	ODF24芯机架
	1、名称:ODF光纤配线架
2、类型:标准19英寸机架式
3、接口:SC/FC/LC/ST可选
4、材质:冷轧板
5、模式:单模、多模、万兆
	2
	台

	39
	路由器
	1、适用于2G带宽\用户规模600\并发会话数≥65000；
2、4千兆电口+2个千兆Combo 口（光电复用接口）\1U\单电源\500G固态硬盘；
3、行为审计：支持全量日志 1:1 溯源与分析，包含不限于 HTTP、HTTPS、DNS、邮件、FTP 等行为审计；
4、流量控制：支持 IP 五元组、域名对象、应用对象、自定义应用对象，包括对对象、单 IP、会话层的精细化行为管控能力，控制带宽控制颗粒度 50 kbits/s；
5、威胁情报：支持威胁情报库的自动更新和同步，支持一键监测、一键阻断；
6、负载均衡：支持链路负载均衡及服务器负载均衡，除传统网络层的负载外，还支持基于应用协议、域名的下一代负载均衡，最大负载线路≥256 条；
7、SD-WAN 组网：支持 IPsec、L2TP、GRE 等隧道协议，并支持自研的SD-WAN Tunnel，满足不同业务种类需求；
8、★接入认证：支持上网接入认证。(提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证并加盖投标人公章)
	1
	台

	40
	保密柜
	整体规格 尺寸：高 900-1000mm × 宽 900mm × 深 450mm，方便搬运和摆放
2. 柜体材质 采用 优质冷轧钢板 或 冷轧镀锌钢板  防锈性能更好
3. 钢板厚度 1. 门板厚度：≥ 1.2mm （裸钢厚度，下同）
4. 柜体厚度：≥ 1.0mm
5. 加强筋：柜体内部（上顶、下底、侧板、门板）需设置加强筋，加强筋厚度≥1.5mm
6. 锁具类型：配备 双机械密码锁或电子密码锁，具备GA/T73或国保认证级别 。
7. 锁具规格：锁具应为嵌入式安装，防撬 。
8. 备用电源：电子锁需有低压报警和应急外接电源接口。
9. 锁定方式：柜门需具备三方向多点锁定结构（即上下左右均有锁点）。
10. 整体结构：单节，通体对开门 。
11. 内部格局：内置 1-2块可调层板，层板厚度≥1.2mm，承重≥35kg 。可选配1个带锁抽屉 。
12. 柜脚：底框带可调节脚垫，或可选配隐藏式脚轮（方便移动）。
13. 环保要求 喷涂材料重金属可迁移元素含量符合 GB6675.4-2025 标准。确保环保无异味
14. 前处理：经 脱脂、酸洗、除锈、磷化 等九工位前处理。
15. 喷涂：采用环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒，无气味，表面光滑平整，无气泡。确保长期使用不生锈
16. 产品符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 国家标准 。

 
	1
	台

	41
	手机存放柜
	1. 整体容量： ≥100个独立存放格。
2. 开锁方式： 每个存放格配备独立机械钥匙锁，每把钥匙需提供2把备用钥匙。
3. 柜体材质： 采用优质冷轧钢板或电解钢板，确保坚固耐用。
4. 钢板厚度： 柜体板材厚度≥1.0mm，门板厚度≥1.0mm，承重部件（如底板、顶板）厚度≥1.2mm。
3. 表面处理： 表面需经除油、除锈、磷化等前处理，并进行静电环保喷塑，涂层均匀，无流痕、无气泡、无毛刺，防锈蚀能力强。
5. 整体尺寸： 高度不低于1800mm，宽度1250-1300mm，深度不少于230mm。
6. 单格尺寸： 内空高度≥80mm，宽度≥100mm，深度≥230mm，确保能容纳各种尺寸的手机（包括带保护壳的）。
7. 编号标识： 每个柜门及对应钥匙上均需有唯一的、清晰的编号（如1-100），方便对号使用和管理。
8. 柜体结构： 柜体应为整体焊接或组装结构，结构稳固，无晃动。柜底可选配可调节脚垫，方便在不平地面调平。
9. 其他： 柜门开启角度应大于90度，方便存取。
10. 符合标准： 产品制造应符合国家相关金属家具标准（如GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》）。
11. 环保要求： 喷涂材料需符合国家环保标准，无异味。
12. 承重要求： 每格承重不低于5kg，整体承重稳固。
	8
	台

	42
	桌垫
	PVC透明书桌垫；

净透环保PVC，不含甲醛、不含邻苯、不含重金属；
≥2mm加厚、耐刮耐磨、书写流利不伤眼；
超960h长效防辣椒油；
产品尺寸57CM*80CM
	200
	条

	43
	CD播放机
	1、微电脑控制，轻触式按键操作；
2、高亮度动态VFD屏显示，清晰醒目；
3、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能；
4、可播放CD/VCD/DVD/MP3碟片；
5、支持视频输出，同轴输出；
6、播放模式：单曲播放、全部循环、单曲循环、停止播放等，快进，快退；
7、电子抗震、防尘;
9、配有遥控器，可以用遥控操作播放；
10、支持MP3，WAV校园常用音乐格式，视频支持格式：AVI/MPG/VOB/RMVB/RM/3GP，
11、碟片支持：CD/MP3/VCD/SVCD/DVD/MPEG4/CD-RW/CD+RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+RW.
12、支持USB盘播，支持MP3、WAV格式，
13、128*64 LCD点阵屏显示；
14、可以带显示 实时播放的 歌曲名称；
15、带FM收音调音功能；
16、带蓝牙连接播放；
17、既有 CD/DVD部分 ，蓝牙 USB-MP3、FM调频音频可以独立输出，也有音频混合输出接口，
18、带有1个混合输出 总音量电位器。
	2
	台

	44
	标准

化考

点网

络时

钟
	1、机芯：电波机芯
2、材质：ABS环保材质
3、智能电波钟,可实现自动校对时钟，接收国家授时中心发射的标准时码信号，把接收来的标准时间和自身指示的时间进行对比，并将自。身指示的时间自动校对到标准时间
4、机芯供电：5号碱性电池
5、尺寸：≥40cm
	2
	台

	45
	利旧的平台升级及设备安装
	日志审计、行为管理、防火墙平台升级和系统安装调试、运输、培训、互联互通等，线槽、86底盒27个，插排、光纤辅材、HDMI线材等以及辅材辅料。
	1
	套

	二、标准化考点网上巡查身份验证系统

	序号
	标的物名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	平台服务器
	CPU：≥16核，频率2.5GHz；

内存：≥32GB；
3、硬盘：≥8T；
4、网口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；
5、操作系统：CentOS 7.9。
	1
	台

	2
	身份验证系统软件
	(1)支持验证数据支持按考点下载、按考场下载，支持 1：N 或 1：1 比对；

(2)支持通过U盘拷贝验证数据到验证终端，支持通过插入U盘自动检测升级软件，自动下载数据文件，支持通过 WIFI 网络下载数据到终端；

(3)使用考生的身份证件照片、报名时采集照片、考试进入考场照片实时相互智能比对，通过身份证自动关联考务数据与特征数据并进行比对，返回比对结果到验证设备或平台软件；

(4)根据用户的实际使用需要，在平台上提供多种不同的编排方式，支持按考点、考区进行编排；

(5)支持考务需求的各类报表在线打印、支持批量打印等功能；

(6)具有二次开发接口，支持 C/S、B/S 架构系统无缝集成；

(7)支持分布式网络部署架构，可根据业务需要可不断扩展；

(8)提供二次开发的软件接口，不设置技术壁垒；

(9)身份验证系统软件具有自主知识产权；
	1
	套

	3
	身份采集验证终端
	具有人脸识别认证、备二代身份证信息认证、指纹认证模块，采用任意一种验证方式或采用多种方式任意组合。
(1)设备采用≥7 英寸电容触摸屏，屏幕分辨率为≥1280*800；

(2)采用四核处理器，主频为≥1.3GHz；

(3)内存≥1GB RAM+≥8GB ROM，支持 TF 卡扩展，最大支持 128G；

(4)前置≥800 万像素、后置≥800 万像素；

(5)前置 LED 面光源，可适应与各种光线环境，操作系统为 Android 8.1；

(6)指纹模块：采用半导体指纹传感芯片，符合二代证指纹采集标准，采用按压式采集指纹，指纹采集面积为 14.25*19.3mm，采集图像为 256*360pixel；

(7)★集成身份证阅读模块，符合 GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求标准》，支持读取身份证信息，包括文字、照片、指纹；读取时间<1.5 秒，读卡距离为 0-3cm，工作频率为 13.56MHz±7kHz；（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证，加盖投标人公章）

(8)支持有线通讯，支持 WIFI 和蓝牙无线通讯方式，具有不少于一个 USB 接口；

(9)指纹采集模块：必须符合 GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》，能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别；指纹图片清晰，不得进行插值处理；对干手指、粗糙手指、指纹较浅的手指有较好适应性，采集成功率高；

(10)含壁装或桌面安装支架；

(11)电池容量≥6000mAh，可拆卸；

(12)内置身份信息采集及验证系统（移动端）；


	28
	套

	4
	身份验证终端支架
	墙面固定，可调整角度
	28
	套

	5
	充电柜
	1.不小于64位充电柜

2.可充设备：笔记本电脑&身份验证终端，

3.充电方式：插排强电集中供电；

4.材质：钢+ABS；

5.脚轮：不小于 4 寸万向带刹车静音脚轮；

6.锁：机械式转舍锁；

7.外置：外置带指示灯金属开关+选配 USB 接口；

8.采用一体化综合电源管理系统：集漏电保护、过载保护、时控管理、时序供电等于一体，提供多种充电管理模式（时序、定时、循序等模式，可分组分段随意设置管理）；

9.特点：折叠门设计，可 270 度开门；

10.向内倾斜设计，防止设备滑出；采用模具成型 ABS 隔板，防止设备碰撞、划伤，且具有独立的理线卡位；隔板采取卡式安装方式，可较方便地增减隔板或调整间隔尺寸；

11.预留多处空气流动孔，自然散热；可选配加装超静音散热风扇、定时器以及温控管理。
	1
	台

	6
	24口接入交换机
	≥24个10/100/1000TX，≥4个SFP千兆光口
2、交换容量＞590Gbps/5.9Tbps，包转发＞120Mpps

3、支持基于端口的VLAN。
	3
	台

	7
	国标电源线1  
	RVV 2*1.5mm²    
1.绝缘材质：聚氯乙烯                                                                                                                   
2.护套材质：聚氯乙烯    
3.导体标称截面：1.5mm²    
4.成品近似直径（mm）：7.5     
	2
	卷

	8
	国标电源线2
	RVV 2*2.5mm²    
1.绝缘材质：聚氯乙烯                                                                                                                   
2.护套材质：聚氯乙烯    
3.导体标称截面：2.5mm²    
4.绝缘标称厚度（mm）：0.8    
5.绝缘标称外径（mm）：3.6     
6.护套标称厚度（mm）：1.0    
7.成品近似直径（mm）：9.3     
	7
	卷

	9
	六类网线
	1.护套材质：PVC 
2.护套颜色：灰色
3.成品外径：6.3±0.3mm 
4.工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
5.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
6.线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
7.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
8.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
9.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
10.六类非屏蔽双绞线颜色要求：灰色     
	5
	箱

	10
	设备安装调试及辅材
	系统安装调试、运输、培训、互联互通等、以及辅材辅料。
	1
	项

	三、标准化考点网上巡查作弊防控系统

	序号
	标的物名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	作弊防控系统管理平台
	(1)★软硬件一体设计，系统支持标准 Web Service 接口，可通过浏览器页面进行系统管理工作；支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证并加盖投标人公章）
(2)可按照实际考场管理方式对设备进行远程管理；系统平台设置考试计划，即开机时间和关机时间，所有屏蔽终端将自动开启或者自动关闭各个通道；可实现对系统设备的 IP 地址、工作状态、教室信息、在线状态、MAC 地址、版本等信息的查询和管理；

(3)按照教育考试实际机构、虚拟机构进行单级和多级管理；可自动呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传）、出现时间、考试场次、出现时的频点等；管理平台对作弊信息进行数据储存和传输时支持加密处理，系统还原的作弊答案信息生成、传输、展示环节均经过加密处理，信息脱离系统后无法正常播放、显示；信号文件自动解调添加考试计划场次后，在计划场次时间范围内会自动对设备检测到的文件进行解调。在解调文件列表中可呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传）、出现时间、考试场次、出现时的频点等，且提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的播放、下载功能；

(4)提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能；不影响屏蔽效果的情况下，对作弊语音信号监听内容进行保存取证；支持智能化、自动化考试模式管理，系统可根据考试计划实现无人值守式管理，也支持人工操作模式；为方便管理和数据收集，系统能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等信息；黑白名单库支持手工编辑、上级平台下发；实现资源共享，可预留考务通信频点，不影响正常通讯；

(5)平台支持设备信息实时显示，可直接预览查看屏蔽设备各通道的运行状态，侦测服务器在线运行情况；支持语音信号实时解调功能；支持数传信号实时解调还原；数据加密，管理子系统对作弊信息进行数据储存和传输时支持加密处理，系统还原的作弊答案信息生成、传输、展示环节均经过加密处理，信息脱离系统后无法正常播放、显示；信号文件自动解调添加考试计划场次后，在计划场次时间范围内会自动对设备检测到的文件进行解调。在解调文件列表中可呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传）、出现时间、考试场次、出现时的频点等，且提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的播放、下载功能；

(6)输出工作状态信息，包括屏蔽器的数量、工作状态，平台的级联信息、运行状态等；支持 TCP/IP 协议和 UDP 广播/组播协议，支持网络控制；系统具备密码登录、用户权限设置功能；具备管理员操作日志记录、查询功能；支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展；当管理软件与侦测服务器无法正常工作，或网络中断时，阻断器可以独立开展工作，并可以屏蔽工作频率上的全部信号；

（7）作弊防控系统管理软件须具有软件著作权；

                                                                                                                     
	1 
	台

	2
	作弊防控侦测平台
	1、嵌入式设备，支持国产操作系统，具备实时开源操作系统具有抗病毒和抗攻击能力。

2、支持侦测频率范围：10KHz-6000MHz，侦测设备可正常侦测到信号源发射的无线电信号；

3、支持对基站信号场强侦测,可通过频谱仪对运营商背景场强进行检测。

4、可疑作弊信号捕获：对一定频段的信号进行智能扫描，获取作弊可疑信号。

5、★可疑作弊信号分析：提取可疑作弊信号的信息特征，并能够对可疑作弊信号进行包括频率、带宽、功率、时长、调制方式等信号特征的分析。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证并加盖投标人公章）

6、信号还原取证能力：侦测子模块通过模拟、数字FM/AM/FSK/LoRa 等多种解调技术，对捕获的可疑作弊信号的传输内容（文字、语音、视频、图像等形式)进行还原并存储，还原文件内容传输和保存时均进行加密。

7、数传信号还原:支持对数传类作弊信号的内容还原，包含采用 FSK、LoRa 等调制的数传作弊器材。

8、工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式；支持自动发现异常信号并引导阻断器对异常信号的阻断功能；

9、作弊信号还原方式：采用多通道设计，支持信号实时侦测和对可疑作弊信号进行采集和还原取证。

10、作弊信号信息上传：考场侦测设备应提供相关接口，将无线电作弊信号的特征信息（频率、类型、带宽、功率、时长、调制方式、发现时间、结束时间、所属考场等)和还原内容（文字、语音、视频、图像等形式)，实时上传至省端综合管理平台。

11、阻断指令下发：可根据可疑信号和作弊信号的特征，制定出相应的阻断策略，下发相应的阻断命令，引导无线电作弊信号阻断设备进行压制工作。

12、异常信号捕获：侦测子模块能实现对频率范围内的异常信号进行快速捕获，并实时显示捕捉信息，整套系统具备主流作弊设备实时还原能力，对语音作弊信号能进行实时监听。

13、背景学习：系统自动进行无线电频谱背景采集分析，并可存储多个无线电频谱背景模板供作弊信号分析使用。

14、背景频谱采集：侦测子模块支持对考场区域内常在背景信号进行综合扫描采集，建立考场系统工作的背景频谱。

15、液晶屏显示：侦测服务器自带液晶显示屏，可实时显示当前可疑信号信息。

16、系统管理功能：具有作弊信号查看、作弊系统全局统计展示、设备状态查看、根据设置的考试计划自动选择工作模式、集中控制和远程控制管理、与上级进行对接等功能。

17、考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理。

18、故障检测：支持运行过程中故障自动检测并实时反馈至管理平台。

19、数据上报：支持与考场级管理平台连接，支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理。

20、内置作弊防控侦测服务端软件具有自主知识产权。
	1 
	台

	3
	考场手机信号屏蔽终端
	1、手机信号屏蔽频率范围（2G、3G、4G、5G 等）：758～788MHz，869～880MHz，934～960MHz，1805～1880MHz，1885～1915MHz，2010～2025MHz，2110～2155MHz，2300～2370MHz，2515～2675MHz，3300～3400MHz，3400～3600MHz，4800～4960MHz；

2、可实现多类型通信屏蔽：蓝牙及 2.4G、5.2G（5150～5350MHz）、5.8G（5725～5850MHz）WiFi 信号，对应频段发射功率（等效功率）均≤33dBM。

3、电磁辐射合规：产品符合 GB 8702-2014 电磁环境控制限值标准，绿色环保；

4、基站搜索：单个屏蔽设备都能单独探测周边基站的4G、5G公网强度和PCI编号，支持对4G/5G基站的检测，能够识别到基站的强度和精准工作位置，同时可实现精准阻断；

5、侦测引导阻断：支持30Mhz-3Ghz的引导阻断范围，针对无线隐形耳机、无线数字传输接收工具等非固定频段的可疑信号采用引导阻断的方式；

6、数字增益：内置数字功率增益模块，可针对基站强度，进行网络或者自动增益控制；

7、多台设备协同工作：多台考场手机信号屏蔽设备应能在同一考场（即单个考场）或相邻考场内正常工作，互不影响；

8、外观及功能：有工作指示灯，可指示设备上电状态、工作状态、网络连通、手机屏蔽模块开关、WIFI/蓝牙屏蔽模块开关等状态，不少于15个指示灯；

9、液晶屏显示：设备LCD显示器，可显示温度、网络、屏蔽开启状态等信息；

10、以太网络布控，区别于以馈线或光纤布控的室分系统，布设成本低，维护简单；

★11、产品已通过国家重要考试考场手机信号屏蔽设备型号核准测试。（提供工信部登记的屏蔽设备型号核准证书）
	29 
	台

	4
	智能型手机探测门
	1.根据国家教育考试作弊防控考务规定，可对手机进行分类检测和声光报警；排除钥匙、皮带扣、眼镜、首饰、各类文具等日常金属用品不误报；并针对性加强抗风和震动等干扰能力，适用于对考生、考务人员安检的速通需求。                                                                                                                  
2.支持探测过检人员是否携带手机（开机、关机、拔除 SIM 卡等多种状态均可），环境适应性强，多次搬运免调试；采用高亮LED灯条提示报警区域，支持双向显示；符合中国安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。
3.安检门系统前后两侧都有LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域。

4.配备人脸抓拍比对摄像机，支持人脸抓拍，人脸识别，可对接已有的网上巡查系统存储设备,实现考生过检的录像存储。摄像机符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，并通过巡查系统将视频流实时上传到各级网上巡查平台。
5.★在电子产品检测模式下，人员手持电子产品（手机、手机电池、移动硬盘、数码相机、老人机（功能机）、拍照和通话功能的智能手表、智能眼镜、蓝牙耳机、具备发射/接收信息的对讲机），分别置于头顶、肩颈、腋下、上身躯干、手腕、腰部、臀部、大腿内侧、小腿内侧、小腿外侧、脚踝内侧、脚踝外侧，以1m/s速度通过时，应能产生声光报警；并在显示屏通过文字和图像显示物品所在虚拟人体位置。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告或产品说明书或产品白皮书证明材料佐证总报警检出率≥99%并加盖投标人公章）
6.在电子产品检测模式下，人员携带手机（待机、关机、开机、移除电池、移除SIM卡、用铝箔包裹5层状态下、屏蔽袋包裹状态下），置于头顶帽子内、胸口、腰部、大腿内侧、小腿内侧、脚踝内侧、手臂、腹部、脚底，手机姿态为横向平托、竖向、纵向及紧贴测试部位通过安检门时，应能产生声光报警，手机报警检出率应大于等于99%，可通过文字显示报警物品类别，可在屏幕图像显示物品所在位置，支持检出并显示多个手机；
7.支持可视化调节功能，调节各个分区灵敏度时，对应分区的灯条应能点亮。
8.安检门联网后，支持将安检数据包括安全检查信息、考生认证数据、安检通道实时视频画面等上传至自治区考务综合管理平台，对入场数据进行统计展示和分析。
9.具有报警输出接口，报警输出可设置报警事件、持续时间、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）。
10.门体前后左右共有4条LED灯带，在开机、报警和正常通行状态下，具有不同亮灯模式。
11.安检门2min内无人经过，可自动进入休眠状态，当有人再次通行时，样机可自动开启检测功能；休眠时间可设置。
12.通过远程计算机或网络进行集中控制，应提供相应的控制程序，且应具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能。当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。
13.支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数；当通行速度在0.1m/s～4.0m/s之间时，会记录为有效通行，并计数；样机计数清零策略支持定时清零、开关机清零、自动清零、手动清零4种方式。
14.金属门探测性能应不受放置于门板外侧10cm范围以外的大静止金属物体的影响，可正确识别出是否携带手机通行，携带时产生声光报警，不携带时不报警。
15.具有本地存储功能，存储数据包括安检记录、报警次数、报警信息、人脸抓拍记录和人脸比对记录等数据，共可存储≥100000条记录。可查询历史信息和报警录像视频，并可导出历史信息和报警录像视频。
16.包含相位特征参数模块、报警数据库，相位特征参数测量及计算模块；可设置手机、手表、金属罐体、违禁品等物品的相位特征参数可检测通过物品的相位特征参数判断物品类别，并根据检测模式设置的报警条件判断是否报警，并可将判断结果显示在安检显示屏上。
17.可通过U盘等存储介质将安检门的标准工作参数文件导入、导出；可对工作参数批量设置。
18.具有前后双屏，显示屏对角线长度不小于71.12cm(28英寸)，显示屏具有倾斜角度，可方便查看屏幕信息。
19.安检门符合国家安全标准《通过式金属探测门通用技术规范》（GB

15210-2018）。
	2
	台

	5
	24口接入交换机
	≥24个10/100/1000TX，≥4个SFP千兆光口
2、交换容量＞590Gbps/5.9Tbps，包转发＞120Mpps

3、支持基于端口的VLAN。
	3
	台

	6
	国标电源线1  
	RVV3*4mm²    
1.绝缘材质：聚氯乙烯                                                                                                                   
2.护套材质：聚氯乙烯    
3.导体标称截面：4mm²    
	2
	卷

	7
	国标电源线2
	RVV 3*2.5mm²    
1.绝缘材质：聚氯乙烯                                                                                                                   
2.护套材质：聚氯乙烯    
3.导体标称截面：2.5mm²    
4.成品近似直径（mm）：9.3     
	5
	卷

	8
	六类网线
	1.护套材质：PVC 
2.护套颜色：灰色
3.成品外径：6.3±0.3mm 
4.工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
5.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
6.线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
7.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
8.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
9.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
10.六类非屏蔽双绞线颜色要求：灰色     
	5
	箱

	9
	无纸化会议系统
	1、显示芯片：展锐T760
2、处理器速度：≥2.2GHz
3、电池容量：≥7510mAh
4、后置摄像头像素：≥500W
5、前置摄像头像素：≥500W
6、产品尺寸：长≥256.9mm 宽≥168.4mm 高≥7.65mm
7、屏幕大小：10-10.9英寸
8、网络类型：5G+WiFi
9、分辨率：≥1920*1200
10、运行内存：≥6GB
11、存储容量：≥128GB
	6
	个

	10
	电子指示牌
	1.显示屏幕：屏幕尺寸≥ 21.5 英寸，屏幕分辨率≥1920×1080，屏幕比例16：9，对比度 ≥ 1000∶1，背光LED，亮度≥250cd/m²
Android 11系统 屏幕21.5寸四核32位Cortex-A55，主频1.8GHz 2G+32 GB 分辨率1920*1080 NPU支持0.8T 算力 4 个USB 2.0 host,1个 USB 3.0,1  对比度 1000:1 色彩 16.7M （电容触摸/带刷卡位内置IC读卡器）  设备尺寸：521*340*31MM 壁挂安装 
5.接口配置：RJ-45 以太网口≥1个，USB接口≥2个，内置WIFI
6.扬声器：内置扬声器≥2个
7.带刷卡位内置IC读卡器                                                               8.安装方式：支持壁挂
9.尺寸规格：521*340*31MM
10.摄像头，人脸识别算法
11.身份证阅读模块
12、个人中心，方便学生自助查询，通过登录个人账号可自助查询个人信息、个人签到、个人作业、个人成绩、填写调查问卷以及一卡通自助挂失和解绑功能。
13、班级呈现班级信息介绍，风采展示
14、考场排座，结合学校的考试管理需求，制定严格的考场签到、排桌
15、课表显示，实时联动智慧校园后台，定向显示班级课表
16、通知公告，支持优先级按时间置顶
17、德育管理，向班级学生实时展示德育得分汇总、扣分详情，形成直观的竞争意识，培养团队荣誉感
18、问卷调查，通过各种问卷的调查，了解学生的兴趣爱好、情绪个性、学习导向给予老师辅助的信息汇总
19、作业管理，班级管理中的班级作业功能查看该科目作业的上交情况，以结果作为统计班级学习情况以及其他评分的标准依据
20、系统后台设置及自动更新
进入管理账号密码，可实现与服务器的连接及版本信息时间日期设定和数据的下载 
	1
	套

	11
	设备安装调试及辅材
	系统安装调试、运输、培训、互联互通等、线槽、插排、以及辅材辅料。
	1
	项


备注： 其中，“利旧的平台升级及设备安装”“设备安装调试及辅材”为服务类标的物，若提供中小企业声明函，服务类的标的物无需声明，同时，在《关于符合本国产品标准的声明函》中，“利旧的平台升级及设备安装”“设备安装调试及辅材”无需声明。
第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标办法和评标标准

	评分因素
	分值
	评分标准

	价格评分标准
	价格部分
	30
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过 30 分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。

	商务部
分（10
分）
	业绩
	4
	投标人应提供2023年1月1日至今承担过类似的项目业绩，每个项目业绩得2分，本项最多得4分。注:需提供中标通知书和合同的清晰扫描件(合同扫描件需包含但不限于合同首页、签字页、产品清单页、日期页及签章页)并加盖投标人公章，未按要求提供或不提供或未加盖公章不得分，以合同签订时间为准。

	技术部
分（60
分）
	技术指标
	30
	1、招标文件中标注★的技术指标为重要参数，一项不满足或未按要求提供印证资料扣1分，满分15分，扣完为止。（所有印证须清晰可辨，内容完整，与投标产品一致）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、其它没有标注★的技术指标为一般参数，一项不满足或负偏离扣0.03分，满分15分扣完为止。

	
	项目服务实施方案
	10
	项目服务实施方案（10 分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：

①整体设计实施方案；结合我校实际进行设计，真实的表现实际设备安装细节。
②质量保证措施；

③升级服务方案；

④应急管理方案

⑤运输保障方案

每项2分，共5项内容，总分10分，每缺少一项方案内容，扣2分，扣完为止；其中，每一项内容中存在一处缺陷的，扣0.5分，扣完为止。未提供的，此项不得分。

注：内容存在缺陷包括但不限于：①内容表述不完整或缺少关键分析点；②方法及措施不科学、不合理；③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；④常识性错误；⑤方案内容或安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。

	
	培训方案
	10
	针对本项目制定的合理完善的安装运输及培训方案，包括：

①培训计划

②培训内容设置

③培训保障与效果考核

④培训资料

每项2.5分，共4项内容，总分10分，每缺少一项方案内容，扣2.5分，扣完为止；其中，每一项内容中存在一处缺陷的，扣0.5分，扣完为止。未提供的，此项不得分。

注：内容存在缺陷包括但不限于：①内容表述不完整或缺少关键分析点；②方法及措施不科学、不合理；③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；④常识性错误；⑤方案内容或安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。

	
	技术团队
	6
	技术团队：针对本项目需要的技术团队包括：

安装调试人员配备情况

考试保障人员情况
培训团队人员情况
每项2分，共3项内容，总分6分，每缺少一项方案内容，扣2分，扣完为止；其中，每一项内容中存在一处缺陷的，扣0.5分，扣完为止。未提供的，此项不得分。

注：内容存在缺陷包括但不限于：①内容表述不完整或缺少关键分析点；②方法及措施不科学、不合理；③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；④常识性错误；⑤方案内容或安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。

	
	售后服务方案

	10
	售后服务方案（10分)：针对本项目制定的合理完善的售后服务方案，包括：1.完整的售后服务体系流程，质量服务的承诺、2.维护处理及响应时间3.设备故障问题解决方案、4.售后服务网点证明情况（房产证明或租赁证明）.5.主要设备的备品备件清单
每项2分，共5项内容，总分10分，每缺少一项方案内容，扣2分，扣完为止；其中，每一项内容中存在一处缺陷的，扣0.5分，扣完为止。未提供的，此项不得分。

注：内容存在缺陷包括但不限于：①内容表述不完整或缺少关键分析点；②方法及措施不科学、不合理；③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；④常识性错误；⑤方案内容或安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。

	最后得分
	


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（电子签章）                   

日      期 ：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函）
	
	

	特定资格条件

	7
	无；
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	本项目不专门面向中小企业，给予小型、微型企业享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。
	若提供的货物全部由符合政策要求的小型企业或微型企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》。

	其他资格条件

	9
	法人授权书
	

	10
	投标保证金缴纳凭证
	本项目不收取

	说明：以上资格证明文件要求上传提交，供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	1
	报价未超预算
	
	

	2
	按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	3
	供应商在报价时未采用选择性报价


	
	

	4
	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
	
	

	5
	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	6
	投标产品配置及分项报价表（货物类）
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


四、投标产品配置及分项报价表

	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	交付期/服务期
	产地
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。
	


注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


七、开标一览表
	项目名称
	  

	项目编号
	  

	投标报价
	￥                      元整

人民币 （大写）:                               

	交货期限/服务期限
	合同签订后                  天


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

   

注：
投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。
供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表二
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表三

法人授权书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。 

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。 

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证扫描件 （须提供正反面）

附：被授权代表人身份证复印件 

法定代表人（签名或盖章）：              职务：             

被授权人（签名）：              职务：             

供应商名称（单位盖公章）：                              

日期：             

表四
投标函格式

致：昌吉回族自治州公共资源交易中心

根据贵方的CJZFCG-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：            

日 期：________年____月____

表五
 中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

 表六
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表七     

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

表八          

拟派项目人员一览表 
	序号
	姓名
	身份证号码
	提供的证件类型
	项目拟派岗位
	备注

	
	
	
	
	团队负责人
	

	
	
	
	
	技术人员
	

	
	
	
	
	技术人员
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：拟派项目人员一览表中的人员须与提供相关证明材料的人员一致；此表可无限下拉
供应商名称（单位盖公章）：                              

日期:              

表九     

质疑函范本
	质疑项目
基本情况
	项目名称
	
	
	

	
	项目编号
	
	包  号
	

	
	采购人名称
	

	
	采购公告时间
	    年  月  日
	中标（成交）公告时间
	    年  月  日

	
	更正公告时间
（包含采购文件和采购结果更正公告）
	    年  月  日
	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）
	    年  月  日

	质疑供应商基本信息
	单位名称
	

	
	地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	授权代表
	
	联系电话
	

	质疑事项及相关请求（纸张不够另附）
	分    类
	□ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果

	
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
相关请求：
质疑事项2
……

	签字
或盖人名章
	
	公章
	

	
	
	日期
	

	质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函内容符合《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号规定，否则交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。
5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。


 














法定代表人  居民身份证复印件




















法定代表人  居民身份证复印件

















被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

















被授权人（授权代表） 居民身份证复印件








 





 





 





 





 





 








20

