招 标 文 件

项目名称：沙湾市基层应急救援能力提升项目-消防设备购置（二次）

项目编号：2026-0213-123128（2）

采购人（盖章）：沙湾市应急管理局

联    系    人：王磊

电          话：13579750086

详  细  地  址：沙湾市

采购代理机构（盖公章）:新疆拓源工程管理咨询有限公司

项 目 联系人：杨治国、张娟、娆扎

电  话：15199586230、19999795598

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

文件编制 :  杨治国

文件复核 :  张娟

文件终审 :  娆扎

法律顾问 :  杜  红

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	21

第四章  项目采购需求	37

第五章  评标办法	 65

第六章  合同文本	 74

第一章  招标公告

项目概况

沙湾市基层应急救援能力提升项目-消防设备购置（二次）招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年04月22日15点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：2026-0213-123128（2）

项目名称：沙湾市基层应急救援能力提升项目-消防设备购置（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2000000

最高限价（元）：2000000 
   采购需求：

标项名称:沙湾市基层应急救援能力提升项目-消防设备购置（二次）

数量:1批

预算金额（元）:2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批消防设备。包括以上采购内容的供货、运输保险、验收及质保、售后服务等，具体内容详见招标文件及项目采购需求。

备注：合同履约期限：合同签订后60日内完成全部设备交付安装。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年03月25日至2026年04月01日，每天00:00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可 ）

地点：投标人登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：投标人登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请通过后可下载招标文件）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月22日15点00分（北京时间）

开标时间：2026年04月22日15点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若投标人参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

- 2.各投标人应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由投标人自行承担。

- 3.投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

- 4.投标人在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。

- 5.投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：沙湾市应急管理局

地 址：沙湾市

联系人：王磊

联系电话：13579750086

2.采购代理机构信息

名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司

地　址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层

项目联系人：杨治国、张娟、娆扎

电　话：15199586230、19999795598

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：沙湾市应急管理局 地 址：沙湾市 联系人：王磊 联系电话：13579750086 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层 项目联系人：杨治国、张娟、娆扎 电 话：15199586230、19999795598 |
| 3 | 项目名称 | 沙湾市基层应急救援能力提升项目-消防设备购置（二次） |
| 4 | 项目编号 | 2026-0213-123128（2） |
| 5 | 资金来源、预算金额（最高限价） | 资金来源：财政资金； 预算金额（最高限价）：2000000元；此次报价包括货物到达采购人指定地点的全部费用，报价包括项目实施所需的货物费、安装费、包装运输费、装卸费、管理费、利润、税费及其他一切费用。 投标人投标报价若超过最高限价，投标无效。 |
| 6 | 采购需求 | 采购一批消防设备。包括以上采购内容的供货、运输保险、验收及质保、售后服务等，具体内容详见招标文件及项目采购需求。 |
| 7 | 质保期 | 不少于2年，自验收合格之日起计算。 |
| 8 | 合同履约期限 | 合同签订后60日内完成全部设备交付安装。 |
| 9 | 供货地点 | 沙湾市 |
| 10 | 落实的政府采购政策 | 1、本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。投标企业其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位，本项目不再执行价格扣除政策。 - 2、本项目所属行业：工业。 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币40000元（大写：肆万元整）； 投标保证金由采购人确认在投标截止时间前到账。 一、投标保证金缴纳： 1.投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2.缴纳投标保证金时需备注项目名称； 3.投标保证金递交截止时间：同投标文件递交截止时间； 投标保证金缴纳账户： 收款人名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司沙湾分公司 开户行：中国银行股份有限公司沙湾市支行 帐号：107682161235 行号：104901401016 财务电话:19999795598 二、投标保证金退还： 1.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还； 2.中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还； 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第15.5条。 三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证复印件需装订在投标文件中相应位置。 注：投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的，将被视为投标无效。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受/接受 |
| 14 | 分包 | 不允许/允许 |
| 15 | 投标文件上传截止时间及地点 | 投标文件上传截止时间：2026年04月22日15时00分（北京时间）； 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传上传至“政府采购云平台”，否则投标无效。 |
| 16 | 采用电子招标投标 | 具体要求： 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致投标无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。） 2、投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注: （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号. （2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标投标人客户端”版块获取。 （3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00） |
| 17 | 投标报价 | - 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，自行承担相关责任。 - 投标人的报价包含提供的所有服务及相关工作范围内所有费用（包含接口费）的总价。 3、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。 |
| 19 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 20 | 近年财务状况年份要求 | 2024年度或2025年度 |
| 21 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天 |
| 22 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上； 评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。 |
| 23 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 25 | 履约保证金 | 按合同金额的5%收取。中标人应当在签订合同前5个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。 |
| 26 | 招标代理服务费 | 代理服务费按中标价：100万以下按1.5%计取、100-500万按1.1%计取，按差额定率累进法计算。中标通知书核发后由中标人一次性支付采购代理服务费。 |
| 27 | 付款方式 | - 合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，供货安装完成并验收合格后支付合同价款的70%。 具体以合同签订为准。 |
| 28 | 其他 | - 本次招标如有变更、澄清或其他通知将在发布招标公告的网站上公布。 2、相同品牌 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照（按投标报价由低到高顺序排列）确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如多家投标人提供的核心产品品牌授权相同的，按上述规定处理。 3、核心产品：消防用红外热像仪、消防员灭火防护服（三层）、抢险救援防护服（夏）、抢险救援防护服（冬）、65-20消防水带（米）、空气充填泵。 4、本采购项目不包含进口产品。 5、本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号)。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 6、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是沙湾市应急管理局。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；

（3）下载招标文件并按要求缴纳投标保证金。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

三、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）投标文件格式

（4）项目采购需求

（5）评标办法

（6）拟签订的合同文本

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按无效处理。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 答疑会和现场考察。

7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。

四、投标文件

8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9．计量单位

除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合体投标

详见“投标人须知前附表”第13条。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、投标函

二、身份证明书及授权委托书

三、投标报价明细表

四、投标人基本情况表

五、投标人类似项目业绩一览表

六、商务、技术需求偏离表

七、实施方案

八、投标人认为需要提供的其他文件和资料

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2未按招标文件要求在规定时间前缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为投标无效。

15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；

（4）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（5）中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；

（6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（7）招标文件规定的其他情形；

（8）符合法律、法规规定的其他情形的。

16．投标有效期

16.1 投标有效期详见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的，投标无效。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的签署

17.1 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章，内容应完整。

- 18．投标文件的加密和上传

- 18.1本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件上传方式；

投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

19．投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标文件上传截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或撤回。

19.2 在投标文件上传截止时间之后，投标人不得对其上传的投标文件做任何修改、补充或撤回。

19.3 投标文件中-如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的，以投标函为准;

（2）用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其响应无效。

五、开标和中标

20．开标

20.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标。

投标人不足3家的，不得开标。

20.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

20.3 投标文件上传截止时间到，开标会议开始，公布投标人名单。

20.4开启“投标文件解密”环节，投标人在规定时间内进行解密。

20.5投标文件解密完毕，公布投标报价，开启报价签字确认。

20.6开标会议结束。

21.组建评标委员会

21.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购人授权委托评标委员会对各投标人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.3评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分。

21.4评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.5采购代理机构在评标结果后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

22．中标通知书

22.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。

22.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

22．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

六、签订及履行合同和验收

23. 签订合同

23.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

23.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

23.3 中标人因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

23.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（彩色扫描件）交至采购代理机构。

24. 合同分包（如有）

24.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的服务及技术要求等，必须与中标的一致。

24.2 招标合同实行分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

25. 采购人增加合同标的权利

招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

26. 履约保证金

26.1按合同金额的5%收取。中标人应当在签订合同前5个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

27. 履行合同

27.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

28. 验收

采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求，根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构邀请实际使用人、参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家进行验收。

七、投标纪律要求

29. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

八、合同价款支付

30. 申请支付

30.1招标项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关合同规定执行。

30.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给中标人。

九、质疑和投诉

31．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

31.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。

31.2潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

31.3投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖公章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

31.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖名章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司

联系人及联系电话：杨治国  15199586230、19999795598

通讯地址：沙湾市广场西路70-8号

31.5质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

31.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖公章，并加盖公章。

31.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

被授权人：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖公章，并加盖公章。

# 第三章  投标文件格式

投标文件封面示例

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

被授权人（签字或盖名章）：

项目联系人：

联系电话：

编制时间：

目  录

一、投标函

二、身份证明书及授权委托书

三、投标报价明细表

四、投标人基本情况表

五、投标人类似项目业绩一览表

六、商务、技术需求偏离表

七、实施方案

八、投标人认为需要提供的其他文件和资料

（备注：投标人应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码。）

## 一、投标函

__________（采购人）：

我方全面研究了 “         （项目名称+项目编号）”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币         元（大写：          ），投标有效期：从提交投标文件的截止之日起      天。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，合同履约期限为      ，质保期：      并达到采购人要求。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章投标人须知”第15.5条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。

4、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人名称（盖公章）：

授权人或被授权人（签字或盖名章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

- 身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：                               。

地    址：                               。

姓    名：       性别：       年龄：      职务：       。

身份证号码：                             。

系                 的法定代表人，为具有参加              （项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

投标人名称（盖公章）：

日   期：  年   月   日

法定代表人授权委托书

__________________（采购人）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、项目编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面复印件

法定代表人（签字或盖名章）：

被授权人（签字）：

投标人名称（盖公章）：

日    期：  年   月   日

## 三、投标报价明细表

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标项目和数量满足本项目招标范围，内容由投标人结合自身情况填写。

2、投标人填报价格总价应与投标函载明价格一致，若不一致，以投标函为准。

3、投标报价包含货物到达采购人指定地点的全部费用，报价包括项目实施所需的货物费、安装费、包装运输费、装卸费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

投标人名称（盖公章）：

授权人或被授权人（签字或盖名章）：

日    期：   年   月   日

四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  |  | 企业性质 |  |
| 社会统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 邮箱 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：

1、投标人为法人时，后附营业执照等相关资料复印件；

2、投标人为非法人时，格式自拟，后附相关资料复印件。

## 五、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 联系人 | 联系电话 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本表后附投标人近三年完成的类似业绩，须提供中标通知书和合同（合同至少包含合同首页、关键页、签订时间、双方签章页）复印件并加盖投标人公章；

2.具体年份要求：自上传投标文件截止时间向前推算三年，业绩认定日期以合同签订日期为准。

投标人名称（盖公章）：

授权人或被授权人（签字或盖名章）：

日期： 年 月 日

- 商务、技术需求偏离表

（一）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 中标后可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 6 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天。 |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目合同履约期限或相关进度安排要求 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目合同履约期限服务的各项要求 |  |  |
| 11 | 同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖公章）：

授权人或被授权人（签字或盖名章）：

日期： 年 月 日

- （二）技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 招标文件的要求 |  | 投标文件的响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 证明材料 | 证明材料页码 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人应对照招标文件“第四章项目采购需求”中“技术参数”逐项填写，在“技术条款偏离表”中的“偏离”注明“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

- 2、招标文件“第四章项目采购需求，每项供应商需提供与产品技术参数相关的证明材料（如产品样式及材质清单或认证证书或产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书等彩页或彩色实物照片或承诺函等）。

投标人名称（盖公章）：

授权人或被授权人（签字或盖名章）：

日期： 年 月 日

- 七、实施方案

投标人应根据本招标文件要求和项目的具体情况，自行编制实施方案，格式自拟，但应主要包括以下内容：

1、项目实施方案

2、进度计划及保障措施

3、项目应急预案

4、故障检修方案

5、零配件保障方案

6、售后服务方案

## 八、投标人认为需要提供的其他文件和资料

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用（如有）。

2、投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（二） 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。

（三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

2.证明材料加盖投标人公章。

（四）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（五）投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证

（六）其他

投标人认为需提供的资格审查及其他补充资料。

- 项目采购需求

- 此批产品执行标准若与现行标准冲突，则以现行最新标准为准。

| 设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 有毒气体探测仪 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、便携智能式，可检测氧气、可燃气（LEL）、氯气，硫化氢等多种气体，泵吸式采样； 3、CO：检测范围0～800 ppm ；H2S：检测范围0～100ppm；O2检测范围0～30%VOL；LEL：检测范围0～100LEL； 4、响应时间≤20s； 5、具有防爆合格认证，不受无线电频率及电磁的干扰，防爆等级满足ExiaⅡCT4； 6、工作温度：-20至50℃； 7、防护等级≥IP66； 8、显示实时气体读数；报警方式：震动及声光报警；可充电锂离子电池，工作时间≥10小时。 | 套 | 1 |
| 2 | 可燃气体探测仪 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、可检测事故现场的甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、汽油、天然气、液化气、松节油等可燃气体，泵吸式采样； 3、测量范围：0-100%LEL； 4、具有防爆合格认证，不受无线电频率及电磁的干扰，防爆等级满足ExiaⅡCT4； 5、工作温度：-20至50℃；检测分辨率≤1% LEL；工作湿度：≤95% RH（无冷凝） 6、防护等级≥IP66； 7、显示实时气体读数；报警方式：震动及声光报警；可充电锂离子电池，工作时间≥10小时。 | 套 | 1 |
| 3 | 无线复合气体探测仪 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、便携手持式无线复合气体探测仪，配备高清高亮度显示器，内置泵吸式测量（流量≥500毫升/分钟），采样距离10米以上，可存储数据≥10万条，中文操作界面； 3、检测气体包括一氧化碳CO、二氧化碳CO2、甲醛CH2O、臭氧O3、苯C6H6、总挥发性气体TVOC； 4、检测气体不低于以下范围：CO（0～100ppm）、CO2（0～5000ppm）、CH2O（0～10ppm）、O3（0～1ppm）、C6H6（0～10ppm）、TVOC（0～10ppm）； 5、检测气体分辨率不低于：CO（0.01ppm）、CO2（1ppm）、CH2O（0.01ppm）、O3（0.01ppm）、C6H6（0.01ppm）、TVOC（0.01ppm）； 6、检测精度±1%（F.S）； 7、报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选，响应时间≤20秒，恢复时间≤30秒； 8、带过充、过放、过压、过热、短路保护功能； 9、防爆等级≥Exia II CT4，防护等级≥IP67； 10、整套设备包括探测仪、湿度粉尘过滤器、便携箱等，整机重量≤400g。 | 套 | 1 |
| 4 | 测温仪 | - 总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、可预设高、低温危险报警，带背光显示选择功能； 3、镭射目标测量位置，自动读值锁定及自动关机功能，具备数据储存功能； 4、能够摄氏/华氏温度单位转换； 5、测温范围-20℃～700℃； 6、测量精度：±1℃（-20℃~300℃），±2℃（300℃~700℃） 7、测量距离≥50米； 8、电池连续使用工作时间≥12小时；可设置声音报警。 | 套 | 2 |
| 5 | 激光测距仪 | - 总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、具备测距、测高、测角、测速等功能，整机净重≤300g； 3、测距范围3～1500m，300m内测量误差≤0.5m，300m以上测量误差≤1m； 4、测角范围-90°～+90°，测角误差±1°； 5、测速范围10～300km/h，测速误差≤5km/h； 6、视野范围≥7°，放大倍数≥7倍； 7、物镜孔径≥20mm，目镜孔径≥15mm。 8、工作温度：-20℃~60℃ | 套 | 2 |
| 6 | 漏电探测仪 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、测试频率:交流电20～100Hz，可声光报警；使用时间：≥100小时； 3、电源：带低电量报警功能，可充锂电池（容量≥2000mAh） 4、操作温度：-30℃～50℃； 5、三种测试模式: 高敏度﹑低敏度﹑微调； 6、警报声(警报频率会随着探测到的讯号强弱而自动改变)、警报闪灯。 | 套 | 2 |
| ★7 | 消防用红外热像仪 | 1 、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2 、热像仪尺寸：≤300mm*150mm*100mm，可手持。 3 、重量≤800 g（含充电电池）电池：需标配不少于两块 专业消防用磷酸铁锂充电电池，充电次数≥2000 次，每块电池正常工作使用时间≥3h，电池电量需在屏幕中显示。 4 、屏幕：LCD 屏幕≥2.7 英寸，分辨率≥384 x 288 阵列， 探测器刷新率≥60Hz; 屏幕刷新率≥30Hz;2倍和4倍数字变焦； 5 、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度 NETD<50mK(0.05℃)； 6 、屏幕色彩模式≥6种，分别提供火场、人员搜救、预估、 检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用; 7 、热像仪防护等级≥IP67。 8 、-20℃至 85℃之间可持续工作，150℃环境下工作≥15 min，260℃环境下工作≥7 min。 9 、直接温度测量范围-40～1000℃，并具有温度变化指针显示功能,符合 XF/T635-2006消防用红外热像仪标准测温范围-20~+150℃(低温档),0~+410℃(中温档),+300~+2000℃(高温档)； 10、 配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪 11 、需提供拍照及视频纪录功能，能拍摄≥2000 张照片和录制≥15h视频，读卡器x1SDx1（32G），支持 SD卡扩展（最大 128G）。 12 、全套装备应包括：热像仪主机、充电座、快速入门指 南、两块充电电池、USB 连接线、可伸缩挂绳、车充固定台 支架、电源套件、口袋夹。 13 、提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 | 套 | 1 |
| 8 | 单人洗消帐篷 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、洗消帐篷是一种由充气帐篷(含气柱、蓬布)、风浪绳、充排气泵、喷淋装置等组成的用于洗消的装置。洗消帐篷外形尺寸：长×宽×高：2×2×2.3m（±0.1m）；单人充气帐篷的重量：≤30kg； 3、技术参数： （1）气柱的橡胶布厚度为0.60～0.70mm； （2）气柱的橡胶布经、纬向拉抻强度≥2.0kN； （3）气柱的橡胶布防弱酸防碱性能、耐老化性能、耐寒性能、耐汽油性能均在检测报告中体现； （4）气柱的工作压力：12kpa±1kpa； （5）气柱气密要求：在工作压力下持续1h后，压力下降≤工作压力的5%； （6）帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≥1kN； （7）篷布胶布的厚度为0.22mm±0.02mm； （8）篷布胶布经、纬向拉伸强度≥900N； （9）篷布胶布耐老化性能在检测报告中体现； （10）安全阀：当气柱的工作压力＞13kpa时，安全阀应能自动卸压，保证气柱的工作压力符合有关的规定； （11）配备维修工具一套。 | 套 | 1 |
| 破拆类 |  |  |  |  |
| 1 | 手动破拆工具组 | 1、满足GB32459-2015标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、整套设备由伸缩冲击臂、宽錾刀、窄錾刀、尖凿、撬皮器、破锁拔钉器、十字头、接杆、携行箱等组成，两端可由连接杆自由进行连接组合。 | 套 | 2 |
| 2 | 手持式钢筋速断器 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、设备包括速断器、电池(2块)、充电器、扳手、携行箱等，机身部分可360°自由旋转； 3、最大切割钢筋直径≥18mm； 4、最大剪切力≥150KN； 5、一次充电可连续切断直径18mm钢筋不少于100次，剪断时间≤5秒； 6、重量≤8kg。 | 件 | 1 |
| 3 | 组合撬棍 | 1、外形尺寸约（长*宽*高）:785*210*120mm（±5mm);杆体直径25mm（±0.5mm），采用45#钢锻打而成，表面采用镀铬亮化处理; 2、手柄力:600-800N;撬门力:≥4kN,撬锁力:≥10kN,拔钉力:≥10kN, 重量≤ 8kg。 | 套 | 2 |
| 4 | 无齿锯（高功率） | 1、满足GB32460-2015标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、功率≥5.8kw，锯片直径：350mm 3、最大切割深度：125/145mm； 4、质量（不含锯片）≤14kg； 5、镁合金锯片保护罩具备有无极调节； 6、 每套无齿锯配备维修工具1套和金属磨砂锯片2片，锯片直径（350mm）。 | 个 | 2 |
| 5 | 冲击钻 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、电动驱动；输入功率≥1.5Kw，输出功率≥0.75Kw； 3、配6mm～28mm标准钻头各1个，数量≥12个； 4、带锤击功能，冲击频率范围不低于0-48000次/min，冲击能量范围不低于5～25J； 5、具有带减震系统及凿破锁定功能。 | 件 | 2 |
| 6 | 液压开门器 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、设备包括手动液压泵、开门器、液压软管等； 3、手动液压泵额定工作压力≥60Mpa； 4、最大开启行程≥100mm，最大开启力≥100KN； 5、液压软管长度≥3m。 | 套 | 1 |
| 7 | 毁锁器 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、配置：专用特种钻头，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池x2、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱等； 3、充电式电钻：最大钻距≥45N/m，钻夹头尺寸约13（±0.5）mm，钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14（±0.5）mm，重量（不含电池组）≤1.8kg； 4、电池组：电压≥14V，容量≥2.0AH，重量≤0.8kg； 5、充电器：充电电池≥14V DC；电网电压≥230VAC/50Hz，充电时间≤60min，重量≤0.5kg。 | 件 | 2 |
| 8 | 绝缘剪断钳 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切，可剪断16mm以下电线、钢筋，安全操作电压≥1000V、耐电压≥3000V。 | 件 | 4 |
| 9 | 气动切割刀 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、用于切割薄壁、车辆金属和玻璃等，配有金属、非金属切割刀片.气动切割工具，能切割金属及其它复合材料，击碎砖墙和混凝土楼板； 3、配备有破拆刀头数量不少于3个，长度≥5m气管1根，减压阀1个，破拆枪1个； 4、冲击距离：≥5cm。 | 件 | 1 |
| 排烟照明类 |  |  |  |  |
| 1 | 移动照明灯组 | 1、满足GB26755-2011标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、用静音数码发电机，额定电压220V ，发电机功率≥2kw； 3、采用LED灯，两灯头设计，照明灯功率≥400w,发电机与照明灯一体设计； 4、可拉杆拖拽移动，重量≤75kg，连续工作时间≥8h； 5、箱体和灯头防护等级≥IP55，具有防爆功能。 | 套 | 2 |
| 2 | 移动式排烟机 | - 满足GB 27901-2011标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 - 汽油驱动，配有相应口径的风管（长度≥7m），排烟量≥12000m³/h； 3、配备可折叠手柄和半自动聚氨酯轮胎，脚轮方便移动且有锁止功能，全焊接钢架结构，脚踏式角度调节系统； 4、整机质量≤40kg，机器可连续运行时间≥1h。 | 件 | 2 |
| 3 | 移动发电机 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、采用静音数码发电机，额定电压220V ，发电机功率≥4kw，启动方式：手/电启动； 3、工作时间：满燃油≥5h，整套设备重量≤50kg； 4、配备维修工具1套。 | 件 | 2 |
| 救生类 |  |  |  |  |
| 1 | 躯体固定气囊 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、全身式结构，负压工作原理； 3、优质PVC材料制成，应为阻燃材料,负压保持时间≥24h； 4、配备正负压泵1台、头垫1个、脚垫1个、携行包1个； 5、可用于X光、CT、MRI检查； 6、气囊尺寸（长×宽）≥200cm×110cm，净重（不含头垫、脚垫）≤6KG，气囊两侧设计有捆扎带和提手（每侧≥3个，捆扎带插扣宜采用非金属或高强度不易断裂材质），承重≥160KG。 | 套 | 1 |
| 2 | 肢体固定气囊 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、分体式结构，负压工作原理； 3、优质PVC材料制成，负压保持时间≥12h； 4、整套气囊由正负压泵1台、颈部夹板1个、小臂夹板1个、弯曲夹板1个、长臂/小腿夹板1个、大腿夹板1个、躯体夹板1个、携行包1个组成； 5、可用于X光、CT、MRI检查； 6、净重≤3KG。 | 套 | 1 |
| 3 | 折叠式担架 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、优质高强度合金骨架，可折叠存放，便于洗消； 3、担架主体采用耐割、防穿刺面料，在担架两侧各设置≥3个固定环和扣绳； 4、承重≥120kg； 5、配携带防水包。 | 件 | 1 |
| 4 | 伤员固定抬板 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、高强度ABS塑料材质，尺寸（长×宽×厚）≥180cm×45cm×5cm； 3、配备头部固定器、颈托、捆扎带等； 4、担架周边有提手口，可供≥3人同时提、扛、抬； 5、承重≥150kg。 | 件 | 1 |
| 5 | 过滤式自救呼吸器 | - 满足GB21976.7-2012标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 - 佩戴质量≤1000g； 3、吸气阻力≤800pa，呼气阻力≤300pa； 4、滤烟效率≥98%，一氧化碳防护性能≤200mL/m³； 5、头罩透光率≥90%； 6、额定防护时间≥30min。 | 件 | 20 |
| 6 | 医药急救箱 | 1、用于放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等； 2、含13cm丁字开口器、14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）≥1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签≥2包、乳胶止血带、吊带、骨夹板≥1包（内含4块）、颈托等。 3、尺寸：≥350*230*230mm。 4、提供医疗用品中文详细使用说明书（含主要参数）。 | 套 | 2 |
| 7 | 救生照明线 | 1、满足GB 26783-2011标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告及CCC认证证书； 2、配备多功能移动电源（≥3Kw、≥13A），线体防尘防水，照明线具有导向功能，有清晰可见方向标志，具有快闪、慢闪等功能； 3、连续工作时间：常亮≥8h，闪烁≥16h，可外接220v电源供电； 4、技术性能：线体长度≥100m，发光亮度≥10cd/㎡，表层绝缘电阻≥50（MΩ），最高表面温度≤60℃，重量≤15kg； 5、携行箱:拉杆式，可容纳整套装备。 | 套 | 2 |
| 8 | 二节拉梯（六米） | 1、满足XF137-2007标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、竹质材质，工作长度6m（士0.2m）； 3、整梯重量≤30KG； 4、梯宽度300mm（士3mm），梯蹬间距280mm(士2mm)。 | 件 | 1 |
| 9 | 二节拉梯（九米） | 二节拉梯（九米）：1、满足XF137-2007标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、铝合金材质，工作长度9m（士0.2m）； 3、梯宽度300mm（士3mm），梯蹬间距340mm(士2mm)。 4、整梯质量≤35KG。 | 件 | 1 |
| 10 | 手提式强光照明灯 | 1、满足国家GB30734-2014标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和防爆认证证书； 2、LED光源，具备强光、工作光、频闪三种工作模式、具备有电池电量显示； 3、光斑中心强光最大照度应≥1800lx，弱光最大照度应≥700lx，寿命≥5万小时，功率≥15w。 4、强光连续工作≥8h，重量≤1kg； 5、外壳防护等级IP68以上，灯体有防碰撞保护层设置。 | 个 | 10 |
| 11 | 佩戴式防爆照明灯 | 提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和防爆认证证书，标识符合《17式消防员佩戴式防爆照明灯款式标识统型要求》： 一、主体结构 17式消防员佩戴式防爆头灯采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能，爆闪光闪烁频率应为8-10HZ。整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成。灯具重量≤110g，夹具重量≤40g。 1、灯具外壳应采用AL6061-T6铝合金材质，表面采用硬质阳极氧化处理工艺，颜色为亚光黑色。 2、灯身筒中部采用滚纹处理工艺，滚纹部分距灯头最前端距离为24mm±1mm，距灯尾最后端距离为10mm±1mm。 3、灯具外壳防护等级应满足GB 4208-2008规定的IP68 的要求，同时需要标明灯具的潜水深度和持续时间，灯具从2 m高度跌落不影响使用。 4、灯具工作满10min时测量其2m处光斑中心照度，光斑中心强光最大照度≥1800lx，弱光最大照度≥700lx。 二、附属结构 1、充电孔：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位，孔位长度为7.9±1mm，宽度为5±0.3mm，孔位最前端距灯头最前端距离为30±1mm。当灯具充电时电量显示器应采用跑马灯方式显示充电进行状态及当前电量情况。灯具完全放电后充满电时间应小于4h。 2、电量显示窗：灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计，每段代表25%电量，孔位长度为11±1mm，宽度为3±0.3mm，电量显示孔与充电孔平行设计，轴向与充电孔的夹角为35°，电量显示窗最前端距灯头最前端距离为30±1mm。当电量剩余不足25%时，最后一段电量显示灯持续闪烁提醒电量不足。 3、安装预留台阶结构：灯筒中部两侧对称设计有安装预留台阶，台阶长度为40±1mm，宽度为7±1mm。台阶最前端距灯头最前端距离为40±1mm，同时台阶与电量显示孔位垂直结构。 4、尾盖凹槽：为方便开关按压，灯具尾部应设计有凹槽结构，凹槽结构为双侧对称设计，弧度为Φ30±1mm，高度为2.4±0.5mm。 5、挂绳孔：灯具外盖应设计有挂绳孔位，位于尾盖非凹槽部分。挂绳孔规格为（4±0.5）mm×（1.4±0.5）mm，采用对称设计共计4个孔位。 6、开关孔：灯具外壳尾端中部应设计有开关孔，开关孔直径为Φ13±0.5mm，位于外壳尾端正中位置。 7、按钮开关：灯具应具备一体式方位灯大开关设计，尾部采用白色透明按钮式大开关设计，开关直径不小于12.5mm，同时开关应一体式设计有红色常亮方位灯，用于方位指示,红色方位灯在晴朗夜间的可视距离应不小于100m。 8、夹具：与消防头盔和抢险救援防护头盔滑轨配套的头灯夹具（夹具使用金属材质），上下可调节。 三、电池 1、电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量不小于1.9Ah。 2、灯具电池两端应同时设置正负极，且电池两端正负极性应对称设计，电池装入灯具时应不需区分方向均能使灯具正常工作。 四、标志 灯头部位标有“17式消防员佩戴式防爆照明灯”永久标志。 鼓励配备集中式充电箱，充电箱应设计有充电指示灯，体现箱体内灯具电量是否全部充满。 | 个 | 30 |
| 堵漏类 |  |  |  |  |
| 1 | 外封式堵漏袋 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、设备由脚踏气泵、堵漏垫、捆扎带×2、气管、携行箱子组成； 3、脚踏泵(带安全压力表)工作压力≥0.2Mpa，大号堵漏垫充气时间≤60s； 4、堵漏垫工作压力≥0.2Mpa，可封堵泄漏介质的最大压力≥0.15Mpa，防腐橡胶制成； 5、堵漏垫规格：大号≥300×300×10mm，中号≥220×220×10mm，小号≥150×150×10mm。 | 套 | 1 |
| 2 | 捆绑式堵漏袋 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、整套设备包含：捆绑式堵漏气垫由堵漏气垫，脚踏泵(带安全压力表)、充气软管、捆绑带×2、充气操控阀、放气阀、铝合金工具箱； 3、堵漏包厚度≤15mm，背压≤0.15Mpa，最大工作压力≥1.5bar； 4、用于处置管道、罐体、槽车等发生的低压、低腐蚀介质泄漏，适用封堵范围：Φ50㎜～Φ200㎜的管道，裂缝长度＜120㎜的容器，面积＜270㎜×370㎜的泄漏孔洞； 5、脚踏泵工作压力≥0.2Mpa。 | 套 | 1 |
| 3 | 金属堵漏套管 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 2、用于管道孔、洞、裂缝的密封堵漏； 3、套管≥10套（尺寸分别为：13,19,25,32,38,51,64,76,89,102mm等），适用管径范围12～100mm，最大封堵压力≥1.6Mpa； 4、配备1套无火花专用快速扳手。 | 套 | 1 |
| 4 | 阀门堵漏套具 | - 提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告 - 适用介质：硫酸、盐酸、硝酸、盐水、氨水、苯等，耐温：-70℃～250℃，压力-1Mpa～2.5Mpa，封堵直径95～270mm的12种不同规格工具各1个； 3、配备有：防爆专用工具、防爆夹具、板牙丝锥、电钻、合金孔钻、加长钻头、带压堵漏胶、快速修复密封胶带、带压止漏密封带、防护手套和铝合金器材箱等。 | 套 | 1 |
| 5 | 磁压式堵漏工具 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、组成：磁压器、防爆铜片、堵漏胶≥5组、不干胶、铝合金携行箱等； 3、用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业，适用压力≥1.8Mpa，温度使用范围≤80℃，耐介质性能：各种水、油、气、酸、碱、弱酸、盐等 ； 4、磁压式堵漏器最大吸附力≥300Kg，内压≤1.8Kg，需配合堵漏胶使用。 | 套 | 1 |
| 6 | 气动吸盘式堵漏器 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、组成：吸盘、排流系统、排流管、真空系统、充气软管、截流阀、携行箱等; 3、吸盘直径50（±0.1）cm，排流箱直径20（±0.1）cm，排流面积≥300㎡，真空输入口配有截流器与压力表； 4、吸盘最高充气压力≥8bar，真空压力≥0.8bar，需气量≤200L/s，总重量≤6kg。 | 套 | 1 |
| 7 | 注入式堵漏工具 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、配备；手动高压油泵，专用高压油管（附快速接头），堵漏胶（每套含2种以上规格）≥5套，高压注胶枪、旋塞阀、注射弯头、角向接头（45°、90°）、注胶螺母(材质合金钢)，注胶螺杆(材质不锈钢)，专用无火花扳手； 3、适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封; 4、适用介质温度在-200～750℃、压力≥20Mpa的泄漏; 5、手动高压泵最高压力为≥60Mpa。 | 套 | 1 |
| 8 | 木制堵漏楔 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业; 3、由红松材质的圆锥形、方楔形和棱台形等类木楔（不少于25种）组成; 4、适用温度范围-70℃～100℃，压力0.1Mpa～0.8Mpa，配备携行箱。 | 套 | 1 |
| 9 | 堵漏枪 | 1、提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、不少于四种形状枪头、脚踏泵、压力表、输气软管、枪杆组成、排气接头、 3、密封油罐车、液罐车及储存罐裂缝，化学耐抗性与耐油性好，耐热性能稳定，不低于85℃； 4、系统工作压力≥0.15Mpa，充气时间≤15s,脚踏泵工作压力≤0.5Mpa。 | 套 | 1 |
| 防护类 |  |  |  |  |
| 1 | 消防半盔（战斗员） | 满足XF44-2015标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书，标识符合《17式消防头盔款式标识统型要求》和《消防头盔单位标识要求》； 一、颜色、款式均要满足上述标准的要求。 二、标志 1、帽徽：消防头盔前面居中粘贴软质立体19式消防大帽徽； 2、单位标识：侧面居中采用耐雨淋反光材料牢固粘贴“新疆消防”，字体为简粗平黑，字体大小为30（±1）mm×35（±1）mm，字间距10±1mm，颜色为银灰色，潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。头盔两侧文字相同，均从帽徽一侧呈半弧状（与加强筋弧度相似）向盔体后部均匀排列； 3、头盔后部内侧包含“17式消防头盔”的永久性标识。 | 个 | 60 |
| ★2 | 消防员灭火防护服（三层） | 满足XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书；标识符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》；采用三层结构； 一、颜色、款式、附属结构均要满足上述标准的要求： 二、标识 背部印字：各地消防救援队伍配备服装背部居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 70mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数≤7个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小40mm×55mm，字间距8mm。 | 套 | 60 |
| 3 | 灭火防护靴（夏） | 满足XF6-2004标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书，标识符合《17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求》： 一、颜色、款式均要满足上述标准的要求： 二、标志 1、“执行标准:XF6-2004”； 2、型号、规格； 3、生产厂的名称或商标； 4、生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月； 5、检验合格标记。 三、总质量≤ 3kg，每双鞋另附两双鞋垫。 | 双 | 60 |
| 4 | 灭火防护靴（冬） | 满足XF6-2004标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书，标识符合《17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求》： 一、颜色、款式均要满足上述标准的要求： 二、标志 1、“执行标准:XF6-2004”； 2、型号、规格； 3、生产厂的名称或商标； 4、生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月； 5、检验合格标记。 三、总质量≤ 3kg，每双鞋另附两双鞋垫。 | 双 | 60 |
| ★5 | 抢险救援防护服（夏） | 1、满足XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。救援服款式为分体式救援服，包括上衣、裤子、行军帽和腰带；款式标识符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》。提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告。 2.服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能。 3.阻燃性能：续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。 4.断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力≥350N。 5.撕破强力：面料经、纬向撕破强力≥25N。 6.表面抗湿性能：≥3级。 | 套 | 60 |
| ★6 | 抢险救援防护服（冬） | 满足XF633-2006标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告报告或认证证书；标识符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》；包含救援服上衣、裤子、腰带； 一、颜色、款式、主体结构、附属结构、性能均要满足上述标准的要求： 二、标识 （一）背部印字：各地消防救援队伍配备服装背面居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 65mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8 个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过 7 个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小 50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小 40mm×55mm，字间距 8mm。 | 套 | 60 |
| 7 | 抢险救援靴（夏） | 满足XF633-2006标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，标识参照《17式消防员抢险救援防护靴款式标识统型要求》； 一、颜色、款式、主体结构、附属结构均要满足上述标准的要求： 二、标志 1、靴身外侧有橘色“消防救援”字样，字体为黑体。 2、布标。离每只鞋舌里上口边沿约23mm±2mm处居中熨烫白布标一枚,布标上应有产品名称、鞋号、检验号、生产日期及承制单位名称，“17式消防员抢险救援防护靴”字体应为黑体、字号应为小四；鞋号、检验号、“生产日期20××年××月”字体应为宋体、字号应为三号，其中月份可用印章加盖；承制单位名称字体应为宋体，字号可根据字数多少自行安排。字迹应清晰，排列应均匀。经过检验合格的成品，在布标检验号部位，用不易褪色的色剂盖检验章和检验员代号。 三、整双救援靴重量≤1.5KG，每双鞋另附两双鞋垫和鞋带。 | 双 | 60 |
| 8 | 抢险救援靴（冬） | 满足XF633-2006标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，标识参照《17式消防员抢险救援防护靴款式标识统型要求》。 一、颜色、款式、主体结构、附属结构均要满足上述标准的要求： 二、标志 1、靴身外侧有橘色“消防救援”字样，字体为黑体。 2、布标。离每只鞋舌里上口边沿约23mm±2mm处居中熨烫白布标一枚,布标上应有产品名称、鞋号、检验号、生产日期及承制单位名称，“17式消防员抢险救援防护靴”字体应为黑体、字号应为小四；鞋号、检验号、“生产日期20××年××月”字体应为宋体、字号应为三号，其中月份可用印章加盖；承制单位名称字体应为宋体，字号可根据字数多少自行安排。字迹应清晰，排列应均匀。经过检验合格的成品，在布标检验号部位，用不易褪色的色剂盖检验章和检验员代号。 三、鞋内设置棉绒等保暖材质，整双救援靴重量≤1.5kg，每双鞋另附两双鞋垫和鞋带。 | 双 | 60 |
| 9 | 消防员抢险救援手套 | 满足XF633-2006标准，抢险救援作业时的手部保护，使用功能性合成纤维面料，耐磨防割，与手部贴合性能好，腕口有收紧功能，设置挂环。颜色为橘红色。便于救援抢险作业，中标后中标单位必须提供样品。 | 套 | 80 |
| 10 | 抢险救援头盔 | 满足XF633-2006标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告；标识符合《17式消防员抢险救援防护头盔款式标识统型要求》； 一、颜色、结构均要满足上述标准的要求： 二、整体重量≤850g。 | 个 | 60 |
| 11 | 消防手套 | 1、满足XF7-2004标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书； 2、手套外层采用芳纶材料，并与皮革相配合，增加耐磨性； 3、应采用反光标志带，具有耐火性； 4、隔热层应为芳纶水刺毡； 5、五分钟浸水测试，不渗透； 6、手腕部位具有可调节松紧尼龙粘胶，穿脱时内外层不得脱离； 7、型号分为大、中、小三个型号 8、颜色为藏蓝色。 | 双 | 80 |
| 12 | 消防安全腰带 | 符合XF494-2023标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书；标识符合《17式消防安全腰带款式标识统型要求》： 一、颜色、织带、款式（插扦改良式）、性能均要满足上述标准的要求： 二、标志带 永久性标志：耐磨水洗布，长160mm×宽60mm，缝于腰内侧； | 件 | 60 |
| 13 | 消防员呼救器 | 1、符合现行GB27900《消防员呼救器》标准的要求，防爆性能符合GB3836标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书； 2、由单元线路板、压电晶体蜂鸣片、发音腔、壳体、防爆电池组、按键组成（防水、防爆、耐挤压、耐高温）； 3、静止至预警时间：30s±2s；（30s±1s） 4、预报警时间：15s±2s（15s±1s）； 5、预报警声级强度：≥80dB；报警声级强度：≥100dB；低电压告警声级强度：≥65dB； 6、连续开机时间：≥24h； 7、连续报警时间：≥4h； 8、质量：≤250g（含电池）电池电压：7.5V±0.2V（充电后电压）电池防爆，防短路，防过充电) 9、防爆等级：不低于Exib ⅡC T4Gb，在气爆和尘爆场所均可使用； 10、防护等级：不低于IP67。 | 个 | 60 |
| 14 | 消防轻型安全绳 | 1、满足XF494-2023标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书书； 2、主承重部分应由连续纤维制成，表面无任何机械损伤现象，应为连续结构，整绳粗细均匀、结构一致； 3、绳索外层无明显破损、高温灼伤，无化学品浸蚀，心芯无明显变形； 4、应采用夹芯绳结构，直径10.5±0.5mm； 5、内芯采用对位芳纶长丝制成； 6、每根绳长度20m，绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管，在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容； 7、最小破断强度≥20kN，当承重达到最小破断强度的10％，1％≤延伸率≤10％； 8、并配有绳包1个，绳包能与消防员安全腰带配套使用； | 根 | 10 |
| 15 | 消防腰斧 | 1、满足XF630-2023《消防腰斧》标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书； 2、由斧、刀锯、斧套组成；刀锯安装处配有防脱落保护壳； 3、质量≤1kg，消防腰斧的整体尺寸不应大于325mmX175mm； 4、消防腰斧各刃部应抛光。 5、消防腰斧斧头连同斧柄应用整块金属材料铸成； 6、消防腰斧刃口应锋利，其截面呈弧形； 8、硬度：消防腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应≥50HRC，刃部热处理长度应≥20mm 且≤40mm，撬口热处理长度应≥5mm 且≤10mm； 9、抗冲击性能：消防腰斧各刃部经5kg 的重锤冲击后，不有裂纹、变形等损伤； 10、平刃砍断性能：消防腰斧平刃应能砍断直径不小于5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。 | 件 | 60 |
| 16 | 灭火防护头套 | 1、满足XF869-2010标准，供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书； 2、采用优质阻燃材料；原材料采用原浆染色，不应有洗涤脱色现象；头套应有弹性，隔热透气，贴合面部，佩带舒适； 3、颜色为黑色； 4、续燃时间：≤2S；损毁长度：≤100mm；且不应有熔融，滴落现象； 5、甲醛含量≤70mg/kg； 6、质量≤300g。 | 件 | 60 |
| 17 | 护膝、护肘 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破； 3、外层应采用强度高、韧性好、耐磨材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，整体设计充分利用人体功效学原理； 4、固定装置可调，耐磨性能≥2000次；颜色为黑色。 | 套 | 10 |
| 18 | 消防护目镜 | 1、满足XF 1273-2015标准，供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、聚碳酸脂树脂材质，整体质量≤150g； 3、镜面承受压力≥100kg； 4、能够与抢险救援头盔配合使用，具有良好的防雾功能，中标后中标单位需提供样品进行测试。 | 个 | 60 |
| 19 | 6.8L正压式消防空气呼吸器 | 1、符合国家XF124-2013标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书，电气元件的防爆性能应符合GB 3836.1—2010、GB 3836.4—2010中Ex ia IIC T3级的规定（提供国家级权威认证机构颁发的防爆合格证书）； 2、全套空气呼吸器由全面罩、抬头显示、供气阀、减压阀、救援快速插口（三通）、报警哨和压力表、背板、拉杆箱、托垫及6.8L碳纤维复合气瓶，佩戴质量≤12Kg，每具空气呼吸器配备1个他救面罩，每20具空气呼吸器配置1套快速充气装置； 3、背架总成：背板采用复合材质制作，背带采用高性能本质阻燃材料制作，肩带设有弹性衬垫；腰带和肩带均为耐磨、防滑、防火、防滑材料，且肩带上具有荧光带及面罩放置挂钩等； 4、气瓶总成：符合TSG23-2021《气瓶安全技术规程》，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告，工作压力30MPa,气瓶容积6.8L；气瓶阀配置压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力；气瓶阀带自锁功能，避免气瓶阀意外关闭；全缠绕式碳纤维复合材料，瓶体内层缠绕环形标识；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料；配套具有防火性能，印有“新疆消防”字样的气瓶保护套。 5、面罩总成：球形大视野面屏全面罩，总视野率≥78% ，双目视野率≥65%，下方视野≥35°，镜片透光率≥90%，具有防雾功能，头网采用阻燃材质具有多点收紧结构；口鼻罩采用硅橡胶材料，头罩采用网状高性能阻燃材料制成。配备具有阻燃性能的保护套。 6、供气阀总成：供气阀具有紧急供气、面罩强制去雾，配备永久除雾、排放余气等功能；中压管与供气阀为活动式（360 °旋转）连接；支持快速插拔功能；具有自动开启装置，首次呼吸自动激活，具有自动正压机构；供气流量≥500L/min。 7、减压阀总成：恒压式结构设计，当减压器输出压力超过设定安全压力时，中压安全阀会自动泄压。 8、报警哨及压力表：为一体化设计，置于使用者前胸部；报警压力5.5± 0.5MPa，具有高分贝声音报警功能，报警发声≥90dB，报警哨平均耗气量≤3.5L/min。 9、抬头显示HUD:配有HUD压力平视显示装置，固定在供气阀上，不影响头部摆动；采用无线或有线传输方式，信号具有唯一性；当压力值≤6MPa，报警哨报警。 | 套 | 20 |
| 20 | 6.8L备用气瓶 | 1、符合TSG23-2021《气瓶安全技术规程》，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、工作压力30MPa,气瓶容积6.8L； 3、气瓶阀配置压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力； 4、气瓶阀带自锁功能，避免气瓶阀意外关闭； 5、全缠绕式碳纤维复合材料，瓶体内层缠绕环形标识； 6、内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料； 7、配套具有防火性能，印有“新疆消防”字样的气瓶保护套。 | 个 | 20 |
| 21 | 二级化学防护服 | 1、满足XF770-2008标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、连体式设计，由化学防护头套、化学防护服、化学防护手套、化学防护靴构成； 3、质量≤5kg，颜色为红色； 4、化学防护靴防穿刺力≥900N，化学防护手套耐穿刺力≥22N； 5、抗化学品渗透时间不低于60min。 | 套 | 4 |
| 22 | 一级化学防护服 | - 满足XF770-2008标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、采用高密度聚乙烯材质，采用全密封连体式结构，由带大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成； 3、质量≤8kg，颜色为黄色； 4、化学防护靴防穿刺力≥1100N，化学防护手套耐穿刺力≥22N； 5、抗化学品渗透时间不低于60min。 | 套 | 4 |
| 23 | 化学防护手套 | 1、满足XF770-2008标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护，面料和接缝部位抗化学品渗透时间≥60min； 3、具备耐热、绝缘，有极强的防水防酸、碱及各种溶剂的性能，耐穿刺力≥22N； 4、灵巧性要求：30s内不少于3次拾取直径≤11mm、长≤40mm的不锈钢棒。 | 双 | 10 |
| 24 | 移动供气源 | 1、满足XF1261-2015标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、装载气瓶的小车采用拉杆箱结构设计，供气胶管卷盘和小车的连接采取快插式连接，可实现快速拆分放置和安装使用。 3、工作压力30MPa,供气流量≥500L/min，配备1套独立的30m长的供气胶管卷盘，配备2根（≥10m)快速接头供气胶管； 4、配4只6.8L气瓶，且设置2个高压单向阀，每2只气瓶为1组，每组可单独使用，另1组的2支气瓶可进行更换；逃生气源：2只（2L），全缠绕式碳纤维复合材料； 5、配备2个面罩，面罩的内外表面应用永久防雾涂层，且有耐刻划硬质涂层设计，采用全视野球面设计，头罩采用网状阻燃材料制成； 6、面罩前侧配传声器，正对口腔，保证通话质量； 7、供气阀与面罩为快速插口式连接和密封圈式密封，连接可靠，密封性能好； 8、背托外层纺织材料采用本质阻燃材料，抗静电和耐腐蚀； 9、整机气密性能：呼吸器在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤2MPa； 10、连接强度：全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管之间的连接强度≥250N；分供气管与转换装置、主供气管与分供气管之间的连接强度≥750N。 | 套 | 1 |
| 25 | 消防全身式安全吊带 | 1、满足XF494-2023标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、安全吊带的承重织带宽度：40-70mm，能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封或其它措施来防止织线松脱； 3、安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离：≤25mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性的明显损伤； 4、安全带的带扣的边角半径：≥6mm； 5、缝合接口及缝合末端回缝≥13mm； 6、装备环≥4个； 7、带有衬垫的肩带、可调节的宽大腿环，能让操作者向上向下调整，腿环配有快速卡扣，腰带下方设有连接点，用于连接定位挽索； 8、设计负荷≥2.6kN。 | 件 | 4 |
| 26 | 消防通用安全绳 | 1、满足XF494-2023标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、特殊螺旋均匀纺织工艺使外皮和内芯紧密的结合一体，外皮滑动距离≤20mm； 3、直径12.5mm(士0.5mm)，长度≥50米，最小破裂强度≥40kN； 4、性能：经耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。 | 根 | 20 |
| 27 | 多功能水枪（内扣式） | 1、满足GB8181-2005标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、第三类喷雾角可调的低压直流喷雾水枪，具有直流喷雾无级转换、流量可调等功能，可调节≧5个档位的流量变化； 3、进水口径65mm，内扣式防打结接口； 4、喷射压力≥0.6MPa，额定流量≥10L/s，直流射程≥34L/S； 5、重量≦3Kg，金属表面硬质阳极氧化处理涂层。 | 把 | 6 |
| 28 | 直流水枪（内扣式) | 1、满足GB8181-2005标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告告； 2、铝合金材质，配备开关，具有开花直流功能； 3、内扣式接口，进水口径65mm； 4、当量喷嘴直径19mm，额定工作压力≥0.35MPa，流量≥7.5L/s，射程≥28m。 | 把 | 6 |
| 29 | 泡沫枪（PQ8） | 1、满足GB25202-2010标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、低倍数泡沫枪，内扣式接口，进液口直径65mm，额定工作压力≤0.8Mpa，混合液额定流量≥8L/s，射程≥24m； 3、尼龙手柄，球阀开关，配备可调式吸液嘴和吸液管。 | 把 | 6 |
| 30 | 泡沫枪（PQ16) | 1、满足GB25202-2010标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、低倍数泡沫枪，内扣式接口，进液口直径65mm，额定工作压力≤0.8Mpa，混合液额定流量≥16L/s，射程≥24m； 3、尼龙手柄，球阀开关，配备可调式吸液嘴和吸液管。 | 把 | 6 |
| 31 | 自摆炮 | 1、满足GB19156－2019标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、在无人操作的情况下通过水驱动涡轮可驱动水炮水平自摆，自摆机制可以脱离,使水炮可以手动水平旋转； 3、防腐铝合金材质，进水口口径65mm，内扣式接口，配备泡沫炮头； 4、额定工作压力≥0.8MPa，额定流量（喷射水）≥40L/s，射程（喷射水）≥60m； 5、仰角范围不低于+30°～+70°，水平回转角≥20°； 6、质量≤16KG。 | 件 | 1 |
| ★32 | 65-20消防水带（米） | 满足GB6246-2011标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和消防产品认证书， 1、有衬里消防水带织物层选用高强度合成纤维（优质涤纶长丝）编织而成，内衬采用聚氨酯薄膜； 2、内扣式接口表面无结疤、裂痕、砂眼；锻压式一体铝镁合金材质，长度结合需求更改； 3、水带工作压力不低于2.0Mpa；口径65mm； 4、单位长度质量≤330g/m；延伸率（%）≤5；膨胀率（%）≤5；附着强度（N/25m)≥35;厚度规格≥0.3mm；（按盘报价） | 盘 | 20 |
| 33 | 80-20消防水带（米） | 满足GB6246-2011标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和消防产品认证书， 1、有衬里消防水带织物层选用高强度合成纤维（优质涤纶长丝）编织而成，内衬采用聚氨酯薄膜； 2、接口表面无结疤、裂痕、砂眼；内扣式锻压式一体铝镁合金材质，长度结合需求更改； 3、工作压力不低于2Mpa；口径：80mm。 4、单位长度质量≤400g/m；延伸率（%）≤5；膨胀率（%）≤5；附着强度（N/25m)≥35;厚度规格≥0.3mm；（按盘报价）。 | 盘 | 20 |
| 34 | 65mm水带接口（内扣） | 1、满足GB12514-2006标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、工作压力≥2.5Mpa； 3、铝镁合金65mm内扣式接口； 4、水带接口设置捆扎凹槽，满足水带牢固安装。 | 个 | 10 |
| 35 | 80mm水带接口（内扣） | 1、满足GB12514-2006标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、铝镁合金锻造工艺材质； 3、工作压力≥2.5Mpa； 4、铝镁合金80mm内扣式接口； 5、水带接口设置捆扎凹槽，满足水带牢固安装。 | 个 | 10 |
| 36 | 内扣异径接口（80/65） | 1、满足GB12514-2006标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、铝镁合金锻造工艺材质； 3、工作压力≥2.5Mpa； 4、内扣接口转换形式：80mm转65mm； | 个 | 10 |
| 37 | 二分水器 | 1、满足XF868-2010标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、铝镁合金材质； 3、工作压力≥2.5Mpa，重量≤3KG； 4、内扣式接口，进水口径80mm，出水口径2×65mm。 | 个 | 4 |
| 38 | 三分水器 | 1、满足XF868-2010标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、铝镁合金材质； 3、工作压力≥2.5Mpa，重量≤3.5KG； 4、内扣式接口，进水口径80mm，出水口径3×65mm。 | 个 | 4 |
| 39 | 消防员隔热防护服 | 1、XF634-2015标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告和认证证书； 2、由隔热上衣（有可容纳6.8升空气呼吸器的背囊）、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套等组成； 3、隔热服由外层、隔热层、舒适层等多层织物复合而成,表面采用铝箔复合阻燃织物，衬里为天然纤维织物； 4、标志设置应正确，号型标志应准确清晰； 5、隔热头套的视窗应无明显擦伤或打毛痕迹。采用无石棉、非玻纤绿色环保材料； 6、阻燃性能：损毁长度：≤100mm，续燃时间：≤2s，且不应由溶燃、滴落现象；断裂强力：经、纬向干态断裂强力：≥450N；撕破强力：经、纬向撕破强力：≥40N； 7、剥离强力：经、纬向剥离强力：≥9N/30mm；耐静水压性能：耐静水压：≥17Kpa； 8、沿经、纬向尺寸变化率：≤10%，且不应有变色、脱层、碳化、熔融和滴落的现象；不出现复合层材料或纤维脱层、脱落现象； 9、抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间：≥60s； 10、视野：隔热头套视窗的总视野≥80％，双目视野≥65％，下方视野≥50°。 | 套 | 4 |
| 40 | 防高温手套 | 1、满足GB/T 38306-2019标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、手套耐高温≥500℃，具有防切割性能； 3、四层防护，表面全耐高温材料（编织斜纹布),无纺布护腕，中间隔热层和阻燃性隔热毡，吸汗棉内衬； 4、耐磨、强力高；导热性低，不起燃； 5、采用五指设计，活动灵活、使用方便。 | 双 | 4 |
| ★41 | 空气充填泵 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、压缩机功率≥4kW，电压380v，压缩机排量≥300L/min，额定工作压力≥330bar，最高工作压力≥350bar； 3、可同时充填2个气瓶，单瓶充气时间≤10min； 4、压缩级数≥3级，冷却风量≥2000m³/h，重量≤160kg，噪音≤85db； 5、安全阀：≥2个级间安全阀，≥1个末级安全阀； 6、配备充气接头、充气管、维修工具、空气滤芯、活性碳滤芯、压缩机体原装润滑油（≥5L）,气瓶口转换头等附件； 7、含充气防爆箱（同时容纳≥2个气瓶）1台。 | 套 | 1 |
| 42 | 手抬机动泵 | 1、满足GB6245-2006标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、发动机形式：单缸四冲程，功率≥9Kw，手动、电动两种方式启动； 3、额定流量≥12L/s，工作压力≥0.5Mpa； 4、引水时间≤20s，最大吸深度≥7m，最大扬程≥50m； 5、出水口口径65mm，内扣式出水接口； 6、吸水管长度≥7m，配有滤水器，重量≤50kg; 7、配备；维修工具1套，火花塞。 | 套 | 2 |
| 43 | 泡沫钩管套装 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告； 2、可选择使用三节延长杆，单节≥1m。自由组合成移动式中倍泡沫钩管、水球喷射器、水幕喷射器、螺旋枪，配备支架一副； 3、中倍泡沫钩管：泡沫溶液流量≥10L/s；工作压力≥0.4Mpa；泡沫倍数≥40倍；射流宽度≥5m； 4、水球喷射器：工作压力≥0.4Mpa；额定流量≥16 L/s；射流直径≥5m； 5、水幕喷射器：既可以放在地上，也可以手持使用，形成隔离水幕，防止火势蔓延。工作压力≥0.4Mpa，射流形式：半圆扇形，额定流量≥12L/s，射流直径≥12m； 6、螺旋枪: 铝合金材料。双喷射器螺旋设计，其中一个喷射器位于另一个的上方，同时下面的喷嘴向前伸出。水流沿螺旋表面流出，在喷射时形成充满的水射流。额定工作压力≥0.4Mpa；额定流量：≥5L/s；60度角喷射射流：直径≥7m；45°角喷射射流：直径≥6m。 | 套 | 1 |

备注：1、“★”项为关键参数项（共6项），每项须提供与项目技术要求相应的证明材料，如：产品样式及材质清单或认证证书或产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书等彩页或彩色实物照片或承诺函等。

2、非‘★’项则表示属一般指标项（共77项），每项须提供与项目技术要求相应的证明材料，如：产品样式及材质清单或认证证书或产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书等彩页或彩色实物照片或承诺函。

# 第五章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。

2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1资格审查

资格审查表

| 序号 | 审 查 标 准 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； 【法人、其他组织投标须提供营业执照等证明文件，自然人投标须提供自然人的身份证明。】 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 【①以开标截止时间点投标单位未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（投标人为自然人时无需提供）及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，开标截止时间点，由招标代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标单位信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；②银行出具的近3个月内任意1个月资信证明（投标人为自然人时无需提供）或近1年（2024年度或2025年度）经审计的财务报告（新成立企业或其他组织无需提供）或承诺函。】 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 【须提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）或提供承诺函；②专业人员用工合同（任一人）或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一人）或提供承诺函等的证明材料。】 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 【须提供：①近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据或承诺函；②近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税或不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应证明文件）或承诺函。】。 |  |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理】。 |  |  |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理】。 |  |  |
| 7 | 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，满足条件的企业需在响应文件中提供合格有效的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（如有）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。 |  |  |
| 8 | 本项目不接受联合体。 【无需提供任何证明材料】。 |  |  |
| 审查结果（通过/不通过） |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

3.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 审 查 标 准 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章； |  |  |
| 2 | 按照招标文件的规定缴纳投标保证金； |  |  |
| 3 | 报价未超过招标文件中规定的最高限价； |  |  |
| 4 | 合同履约期限、质保期、投标有效期符合招标文件规定期限； |  |  |
| 5 | 实质性响应招标文件要求； |  |  |
| 6 | 投标文件不存在采购人不能接受的附加条件、不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
| 审查结果（通过/不通过） |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

3.2.1在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

3.5推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。

3.5.1评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、开标日期和地点；

（2）参与竞争的的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审因素和评分标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。

4.4评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评审因素权重表

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 投标报价 | 技术、商务部分 | 合计 |
| 权重 | 30% | 70% | 100% |

技术、商务部分评审标准（70分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 （70分） | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 9.6分 | 根据投标人提供自上传投标文件截止时间向前推算三年（业绩认定日期以合同签订日期为准，类似业绩指与本项目的类型相同或相近）类似业绩进行评分，1项得4.8分，最高得9.6分。 （须提供中标通知书和合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖公章页、采购内容页）复印件等证明材料）。 |
| 2 | 服务保障的符合程度 | 15分 | 第四章项目采购需求中‘★’项为关键参数项（共6项），每一项满足得2.5分，满分15分。 （投标人需按第四章项目采购需求中的规定，提供证明材料复印件。如：产品样式及材质清单或认证证书或产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书等彩页或彩色实物照片或承诺函等，未提供、不清楚、不准确不得分。) |
| 3 | 所投产品的性能和质量 | 15.4分 | 第四章项目采购需求中非‘★’项则表示属一般指标项（共77项），满分15.4分，每一项不满足扣0.2分，扣完为止。 （投标人需按第四章项目采购需求中的规定，提供证明材料复印件。如：产品样式及材质清单或认证证书或产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书等彩页或彩色实物照片或承诺函等，未提供、不清楚、不准确不得分。) |
| 4 | 项目实施方案 | 6分 | 根据投标人结合本项目实际情况提供的1、供货方案；2、安装方案；3、验收方案进行评分。 以上内容完整且完全满足项目需求得6分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求）。 |
| 5 | 进度计划及保障措施 | 4分 | 根据投标人提供的1、进度计划；2、进度保障措施进行评分。 以上内容完整且完全满足项目需求得4分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求）。 |
| 6 | 项目应急预案 | 4分 | # 应急服务响应与处理预案包括：①保证供货应急预案；②产品质量问题处理预案。 以上内容完整且完全满足项目需求得4分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求）。 |
| 7 | 故障检修方案 | 6分 | # 故障检修方案包括：①常见设备故障排除方案；②维修过程中的安全保障方案；③预防性维护方案。 以上内容完整且完全满足项目需求得6分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求）。 |
| 8 | 零配件保障方案 | 4分 | # 零配件保障方案包括：①需要更换的零配件情况；②备件情况及零配件质量承诺。 以上内容完整且完全满足项目需求得4分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求）。 |
| 9 | 售后服务方案 | 6分 | - 售后服务方案包括：①售后服务体系、售后服务响应时间；②售后服务计划；③定期回访制度。 以上内容完整且完全满足项目需求得6分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求）。 |

报价部分评审标准（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分，项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：1、本项目的价格权重为30%。2、在经济标评审阶段，经评审委员会认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计。 |

4.5.1投标人总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。

5. 终止招标

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对投标人的资格条件和投标人提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。

7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑，配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。
                            第六章  合同文本

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

甲方(采购单位)：               ，电话：

乙方(供货单位)：               ，电话：

根据《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的相关规定，在     招标办的监督管理下，甲方按照采购程序进行招标，确定乙方为中标人。

甲乙双方根据  年   月   日  （项目名称） （项目编号）      项目评审结果及相关招标、投标文件，经友好协商一致，在平等、自愿的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  组成本合同的有关文件：

本采购服务项目采购文件及投标文件，属于本合同的相关文件，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：1、招标文件；2、乙方提供的投标文件和投标函；3、乙方提供的书面承诺；4、中标通知书，5、甲乙双方商定的其他文件。

第二条   甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：人民币元)

1、物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元)

2、合同总金额：(大写)￥

本合同价格已含税费、检验试验、包装、装车、运输、调试、培训、保险以及考虑除不可抗力外的其他任何风险而增加的所有费用。

3、免费配送物品：

甲方不再另付任何费用。

第三条  物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、采购文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。

3、乙方售后服务响应时间：__________。否则，甲方可自行组织或委托第三方维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除，乙方应付费用超过甲方未付货款的，乙方应当在甲方限期内付清全部费用，否则乙方应当按照合同总额的1%向甲方支付违约金。

4、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应承担全部赔偿责任。

5、乙方应保证乙方在履行本合同义务时提供的货物或其任何一部分免受第三方侵犯其知识产权或合法权益的起诉，如因此引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿甲方的一切损失。

6、乙方及乙方人员在合同履行过程中造成自身、甲乙双方或第三方的一切人身、财产损害责任均由乙方承担并负责赔偿；如因此导致甲方被追偿或受损的，由乙方承担甲方遭受的全部损失。

第四条 交付和验收

1、交付时间：合同签订后60日内完成全部设备交付安装。交付地点：沙湾市。

2、乙方负责物品的运送、安装、调试等工作，确保该物品可以正常使用为止;负责提供物品的使用说明等相关资料，并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后3个工作日内组织验收，甲方因正当理由或者不可抗力可以延期组织验收，但应通知乙方。甲方验收合格后应当出具相关验收手续。

4、验收标准：

1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;

2)质量符合国家法律法规规定的标准、采购文件和投标文件的要求（以较高者为准）。

5、质保期：不少于2年，自验收合格之日起计算。

第五条 付款方式

1、本合同项下所有款均以人民币支付；

2、合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，供货安装完成并验收合格后支付合同价款的70%。

3、乙方应当在甲方付款前开具并交付足额、符合甲方要求的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

第六条 乙方违约责任：

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金并且赔偿甲方一切损失;

2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责在甲方限期内包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方不按照本合同约定履行义务或者履行义务不符合合同约定的，除合同约定的责任外，甲方有权解除合同，乙方应当全额退还甲方已付费用，同时支付甲方合同总价款20%的违约金并且赔偿甲方全部损失。

甲方不行使合同解除权的，乙方仍应按照上述条款的约定承担违约责任并且继续履行合同义务。

本合同提及甲方“损失”，包括但不限于人身及财产损害、行政罚款等直接损失、预期利益损失及维权产生的公证费、调查取证费、交通费、律师费等。

第七条 甲方的违约责任：

1、甲方如因财政原因无法按期支付合同款的，应及时通知乙方，支付顺延，甲方不承担因此造成的逾期付款违约责任；

2、如因甲方自身原因逾期付款的，应按照每日千分之一的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，最高不超过合同总额的1%。

第八条 保密条款

1、本合同履行过程中双方获悉的对方的相关资料、信息等技术秘密和商业秘密，双方均应采取严格保密措施，不得泄露给任何第三方。

2、双方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后   年(由双方商定)。

3、除非得到甲方的书面许可，乙方不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的甲方任何信息向任何第三方泄露。乙方的保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的、双方共同认可的有相关资质的技术单位进行质量鉴定;

2、执行本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向沙湾市人民法院提起诉讼。

第十一条补充合同

合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，与本合同具有同等法律效力。

第十二条 合同生效及其他

1、本合同自签字盖公章之日起生效。

2、本合同一式    份，甲乙双方各执    份。

甲方(盖公章)：_________           乙方(盖公章)：_________

经办人(签字)：________          经办人(签字)：_________

负责人(签字)：_________         负责人(签字)：_________

地　址：______________          地　址：_________

电　话：______________          电　话：_________

开户银行：_____________         开户银行：_________