[image: image2.jpg]




宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目
政府采购
公
开
招
标
文
件
项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）

采 购 人：宁波市海曙区教育局
代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2026年4月

目  录
1第一章  招标公告


5第二章  投标须知


15第三章  评标办法及标准


26第四章  采购合同样本


41第五章  招标内容与技术需求


73第六章  商务条款


74第七章  附件




第一章  招标公告
项目概况

宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2026年04月28日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）
项目名称：宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目

预算金额（元）：505051
最高限价（元）：505051
采购需求：
标项名称: 教育考试指挥中心搬迁改造
数量:1
预算金额（元）：505051
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造。详细采购需求见招标文件第五章。工期要求：合同签订后40日历天内搬迁改造完成并通过验收。

备注： 无

合同履约期限：自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件
时间：2026年4月8日至2026年4月15日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。
售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年4月28日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年4月28日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市海曙区营商环境服务中心二楼开标室五[宁波市海曙区气象路58号（南门上）]。政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

5.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

6.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

7.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

8.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

9.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

10.本公告发布媒体：浙江省公共资源交易服务平台（http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购网（https://zfcg.czj.ningbo.gov.cn/）及宁波市公共资源交易网海曙区分网（http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/haishu/）。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：宁波市海曙区教育局
地址：宁波市海曙区大梁街47号

传真：/

项目联系人（询问）：黄老师

项目联系方式（询问）：0574-87195721
质疑联系人：钟老师

质疑联系方式：0574- 87274233 
2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：李蒙、郑皓、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87128864
质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864　　　　　　
3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市海曙区采购管理办公室

地址：海曙区天之海大厦海曙财政局214办公室

传真：/

联系人：王老师

监督投诉电话：0574-87297540
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。
第二章  投标须知
一、适用范围
本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
二、定义
1.“采购人”系指宁波市海曙区教育局。
2.“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。
3.“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。
4.“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。合格的投标货物应该是中国境内生产的货物，若投标货物是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。投标人应保证所提供的产品免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关技术服务以及其他类似的义务。合格的投标服务应该是中国境内提供的服务。若投标服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的服务，则应具备相应有效的证书。国家规定有标准及规范的，投标服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。投标人应保证所提供服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。
6.“同级政府采购监管部门”系指宁波市海曙区财政局。
7.“★”系指实质性响应条款。

8.允许银行、保险、石油石化、电力、电信行业的供应商以分支机构参加投标，分支机构参与投标的，须在投标文件中提供法人企业的书面授权书。

★9.合格的投标货物来源：本国产品。
★三、供应商的资格要求
详见招标公告。
四、投标费用
无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。
五、投标报价
1.投标报价以人民币为结算货币，投标报价应包含按要求完成本项目采购内容的所有费用，货物须达到招标文件规定的质量标准。

2.报价包括所有货物内容及过程中、一切可预见的、不可预见、税费成本等一切直接、间接成本和费用以及利润的全部。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也包含在投标报价内，即采购人不再支付其他任何费用。

3.供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期
★1。投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。
2.特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
七、投标文件的形式和效力
1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2.电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3.以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4.投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。
八、投标文件的组成、份数、制作

1.投标文件的组成：

A、第一册：资格文件
A1.关于资格的承诺函；

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。
B、第二册：商务和技术文件

B1.投标书；

B2.法定代表人身份证明；

B3.法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4.供应商一般情况表；

B5.商务条款响应表；

B6.技术条款响应表；

B7.需求理解和掌握；

B8.技术服务方案；

B9.迁建改造方案；

B10.实施计划及保障措施；

B11.售后服务方案；

B12.供应商类似业绩及证明文件；
B13.履约能力及证明文件；

B14.拟派本项目团队及证明文件；

B15.第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B16.关于符合本国产品标准的声明函

B17.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。
C、第三册：报价文件
C1.开标一览表；
C2.分项报价表；

C3.中小企业声明函；
C4.残疾人福利性单位声明函；

C5.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。
（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。
（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
★九、投标文件的签署盖章
1.招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。
十、投标文件的密封和标记
1.电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3.电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；
（2）项目编号：              2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）                  ；
（3）项目名称：     宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目     ；
（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；
（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；
（6）供应商的名称：                                            。
供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交
★1.电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2.电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过顺丰邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（5）[宁波市海曙区气象路58号]，吕赟30315G，0574-87520541。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4.投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。
十二、开标
1.代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。
2.电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。
第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：
（1）宣布开标；
（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，使用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”；
（4）第一阶段开标记录签字确认；
（5）第一阶段开标结束。

第二阶段开标（报价文件）：
（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；
（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；
（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；
（4）第二阶段开标记录签字确认；
（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单；

（6）第二阶段开标结束。
3.特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（2.1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2.2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（2.3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（2.4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（2.5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标
1.采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。
2.评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。
3.评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
十四、招标文件的澄清和修改
采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
十五、质疑
1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、供应商应当通过电子交易平台、邮寄、现场递交的方式提交质疑函，鼓励通过电子交易平台提交。通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日；通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）；现场递交质疑函的，以采购人、代理机构出具的受理签收回执日期为准。供应商以其他方式提出的质疑不予接收。

6、采购人、代理机构将在收到合格的质疑函后7个工作日内作出答复。

供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料 ，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的 ；

（3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的 ；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的 ；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式 、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供 属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。
★十六、预算价及最高限价
1.本次公开招标设有预算价：50.5051万元，最高限价：50.5051万元，投标报价超出最高限价的投标无效。
十七、招标代理服务费
1.中标人应向招标代理机构支付“中标服务费”。中标服务费以中标通知书上的中标总金额为基数，参照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）的收费标准计算，本项目类型为货物。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。
户名：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行江北支行

账号：94090154800000191
十八、特别说明
1.执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：
（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业采购主管部门负责认定。

供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2.执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。
3.执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4.供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。
5.本项目中执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。相关政策主要规定及供应商填写说明如下：

5.1相关政策主要规定：

5.1.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
（1.1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
（1.2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
（1.3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
（1.4）简单的上漆、磨光和分装；
（1.5）其他不属于属性改变的情形。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合第5.1.1条第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
5.1.2本国产品标准的适用范围
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.1.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.1.4政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（内容见本采购文件附件）计算。
（2）有关证明文件。要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见本采购文件附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

（3）采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
5.2供应商填写说明：

5.2.1供应商提供本国产品的应当按照国办发〔2025〕34号规定的样式出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》填写应完整、准确，生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致，提供生产厂营业执照复印件，未提供的自行承担不利后果。

5.2.2财政部将会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，在上述要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品；在上述要求实施后，供应商应当按照项目的《关于符合本国产品标准的声明函》规定比例、关键组件、关键工序要求完整填写。

6.本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。
7.本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。
8.本招标文件解释权归采购人。

第三章  评标办法及标准
一、评标办法
1.1本项目评标采用综合评分法。
1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。
1.3本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
1.4本次采购为非专门面向中小企业，对应的中小企业划分标准所属行业为工业。针对本项目，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。
1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。
1.6本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商所投标产品为本国产品的，需提供符合国办发〔2025〕34号要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。评标委员会（评审小组）将在符合性审查阶段对供应商所出具的《声明函》的完整性、准确性进行审查，完整性审查包括审查《声明函》的格式是否符合国办发〔2025〕34号样式要求、需要供应商填写的地方是否填写完整等；准确性审查包括审查填写的内容是否准确、是否一致等；评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合34号文规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（含）时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

价格扣除只用于评审过程，如中标（成交），中标（成交）价格仍按照其经评审的投标价格进行公示。

1.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
二、评标程序
2.1第一阶段评审
2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。
2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。
2.2第二阶段评审
2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效投标处理。
2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

核心产品：400万筒型网络摄像机 。
2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。
2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。
2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。
2.3确定中标供应商
评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
三、投标的澄清
3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。
3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。
四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。
五、重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；
5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；
5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：                           

资格性审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	A1.关于资格的承诺函；

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

	资格性审查结论
	


注：1.上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2.上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3.采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。
附表2：
符合性审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。
	提供“投标书”。

	2
	法定代表人身份证明、法定代表人授权书。
	（1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。
（2）投标文件由授权代表签字的，提供 “法定代表人授权书”，并同时提供社保部门出具的供应商单位2026年1-3月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

	3
	符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。
	投标文件的签署盖章符合所述要求。

	4
	商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。
	商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。

	5
	对同个标项不允许提供两个投标方案。
	是否有两个投标方案。

	6
	合格的投标货物来源：本国产品。
	提供符合国办发〔2025〕34号要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

	7
	供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。
	不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。

	8
	参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。
	不得有所述情形。

	9
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标的情形或未响应实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。
	符合所述要求。

	10
	本项目不接受联合体投标。
	供应商非联合体。

	符合性审查结论
	


注：1.上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2.序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。
附表3：
商务和技术评分表
项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）
	序号
	评审项目
	评分标准
	分值
	备注

	1
	技术参数响应情况
	投标产品参数全部满足或优于招标文件第五章“二、技术要求”的得26分，标注“▲”的为重要技术参数，负偏离一条扣1.5分，未标注“▲”的为一般技术参数，负偏离一条扣1分，扣到0分或负分视为无效投标。
	26
	客观

	2
	项目需求分析及应对措施
	投标文件提供对本项目的需求分析及应对措施。需求分析详尽、对宁波市海曙区教育考试指挥中设施现状及搬迁改造需求了解充分，对现状及搬迁改造提出可行的应对措施的得4分；需求分析基本完整，对宁波市海曙区教育考试指挥中设施现状及搬迁改造需求了解一般，应对措施比较合理的得2分；需求分析及应对措施简单粗略，与本项目实际要求相差甚远的得1分；未提供本项内容的不得分。
	4
	主观

	3
	技术服务方案
	根据投标人提供的技术服务方案内容的全面性、针对性进行综合评议。设计科学合理，方案针对性强，调研充分，产品性能好，稳定的得 8分；设计较合理，方案针对性较强，调研比较充分，产品性能较好的得6分；设计基本完整，方案针对性一般，有调研但比较简单，产品性能一般的得4分；设计不够完整，方案针对性差，调研比较粗略，产品性能与采购需求偏离较大的得2分，未提供内容的不得分。
	8
	主观

	4
	对接方案
	供应商所投产品在设备搬迁完成后，能够实现省、市、区高考视频会议系统的对接，根据详细对接方案、对接能力进行打分。对接方案详细完整、合理可行、能够实现对接的得3分；对接方案基本完整、具备可行性、基本能实现对接的得2分；对接方案简单粗略，可行性差、有无法实现对接的风险的得1分；未提供内容的不得分。
	3
	主观

	5
	
	供应商所投产品在设备搬迁完成后，能够实现市级中考视频巡查系统的对接，根据详细对接方案、对接能力进行打分。对接方案详细完整、合理可行、能够实现对接的得3分；对接方案基本完整、具备可行性、基本能实现对接的得2分；对接方案简单粗略，可行性差、有无法实现对接的风险的得1分；未提供内容的不得分。
	3
	主观

	6
	实施计划及保障措施（搬迁）
	实施进度方案完整，计划安排合理，保障措施可行的得3分；方案基本完整，计划安排比较合理、保障措施的可行性上有所欠缺的得2分；方案较简单，计划安排与保障措施有缺陷可能导致无法实现项目服务目的的得1分；未提供方案不得分。
	3
	主观

	7
	
	根据供应商对本项目的项目管理办法、服务质量控制方案综合评分。控制方案完整，能保障服务质量的得3分；控制方案基本完整，在保障服务的可行性上有所欠缺的得2分；控制方案较简单，保障服务及手段与服务项目不相匹配的得1分；未提供方案不得分。
	3
	主观

	8
	售后服务及培训方案
	根据供应商售后服务方案的合理、可行进行综合评议。售后服务方案包含但不限于售后服务响应时间、响应程度、解决问题的方式、紧急故障处理预案、备品备件等，方案详细、合理的得2分，方案完整、合理性一般的得1分，未提供方案不得分。
	2
	主观

	9
	
	根据供应商的培训方案进行综合评议。培训方案详细、合理的得2分，培训方案完整、合理性一般的得1分，未提供方案不得分。
	2
	主观

	10
	业绩
	2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）供应商具有类似项目业绩的，每提供 1 个得 1 分，最多得3分。 

注：响应文件中提供合同复印件加盖供应商公章。内容以合同内容为准，如无法体现评分因素的另行提供业主证明，否则不得分。
	3
	客观

	11
	履约能力
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。投标文件中提供上述证书复印件以及国家市场监督管理总局官网查询截图并加盖供应商公章，否则不得分。
	3
	客观

	12
	拟派本项目团队
	1.项目负责人：具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的信息系统项目管理师证书的得 1 分，具有计算机类中级及以上职称证书的得1分，具有通信或广电工程注册建造师二级及以上的得1分；本项最高得 3 分。 

2.技术负责人：具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的网络规划设计师的得 1 分；具有信息安全工程师证书的得1分；本项最高 2 分。 

3.项目组其他成员（项目经理除、技术负责人除外）：具有电工作业证（低压）的得 1 分。

注：投标文件中提供上述人员证书复印件、供应商为上述人员缴纳的近开标日 3 个月的有效社保证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。
	6
	客观

	13
	
	4.根据团队人员综合情况进行打分：团队人员专业对口，具有较强的技术服务能力，类似项目经验丰富，保障团队人员稳定性好的得3分；团队人员具有相关专业知识，项目经验比较丰富，人员稳定性保障一般的得2分；团队人员专业知识薄弱，缺乏相关服务经验，人员稳定性保障较差的得1分，未提供方案不得分。
	3
	主观

	14
	政策加分
	投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；

投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。

注：投标文件中必须同时提供以下资料：

（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。
	1
	客观


注：1.各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。
2.表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。
评委签名：                                                    年  月  日
附表4

初步审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	本次公开招标设有最高限价50.5051万元，投标报价超出最高限价的投标无效。
	提供“开标一览表”。

	2
	符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。
	投标文件的签署盖章符合所述要求。

	3
	针对投标报价评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	异常低价审查符合所述要求。

	4
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）
	符合所述要求。

	初步审查结论
	


注：1.上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。
    2.序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。
附表5

价格评分表
项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）
	                        供应商
分值
	

	价格分30分
	参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值10%（如有）

满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100

 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位)
	

	报价得分（30分）
	


第四章  采购合同样本
政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目合同编号：
甲    方：宁波市海曙区教育局
乙    方：
签订时间：
使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：宁波市海曙区教育局
乙方1（全称）：（供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：
         采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：
     关键部件：品牌：型号：
关键部件：品牌：型号：
     关键部件：品牌：型号：
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：
(否
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购(部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标(邀请招标(竞争性谈判(竞争性磋商
(询价(单一来源(框架协议(其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是 (否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
(大型企业  (中型企业  (小微型企业
(残疾人福利性单位(监狱企业(其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
        国别：品牌： 规格型号：
(否
    （10）是否涉及节能产品：
(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
(强制采购(优先采购
(否
是否涉及环境标志产品：
(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
(强制采购(优先采购
(否
是否涉及绿色产品：
(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
(强制采购(优先采购
(否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否(不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
(固定总价 (固定单价(固定费率(成本补偿 (绩效激励(其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是(否
  收取履约保证金形式：
    收取履约保证金金额：
    履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：(否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
(否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：(一次性验收         
(分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自生效。
合同份数
本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为；
（2）向人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第五章 招标内容与技术需求
一、采购清单
	货物（产品）序号
	货物（产品）名称
	数量
	单位

	一、智能化建设

	1
	400万筒型网络摄像机
	13
	个

	2
	400万海螺型网络摄像机
	3
	个

	3
	32路硬盘录像机
	1
	个

	4
	8T硬盘
	4
	块

	5
	信号防雷器
	12
	个

	6
	智能双备份节能电源
	1
	台

	7
	考点网络视频存储
	1
	台

	8
	室外摄像机立杆（1支臂/2支臂）
	4
	套

	9
	加厚摄像机三层万向专用支架（枪机）
	8
	套

	10
	设备箱
	2
	个

	11
	24口交换机
	1
	台

	12
	光模块
	2
	个

	13
	12芯光缆
	500
	米

	14
	管线施工费
	1
	项

	15
	立杆基础制作
	4
	套

	16
	光缆成端熔纤
	24
	芯

	17
	辅材
	1
	项

	18
	专用资料柜
	20
	台

	19
	开关电源
	4
	个

	20
	双门磁力锁
	4
	个

	21
	磁力锁支架
	4
	个

	22
	人脸门禁一体机
	4
	套

	23
	闭门器
	4
	个

	24
	开门按钮
	2
	1

	25
	IC卡
	20
	张

	26
	电源线
	350
	米

	27
	电源线
	600
	米

	28
	信号线
	200
	米

	29
	六类网线
	6
	箱

	二、机房建设

	1
	天棚龙骨
	40
	㎡

	2
	铝合金微孔吊顶天棚
	40
	㎡

	3
	吊杆
	40
	㎡

	4
	收边条
	10
	米

	5
	地面防静电漆
	40
	㎡

	6
	无边钢制静电地板
	40
	㎡

	7
	踢脚线（不锈钢）
	13
	米

	8
	地板四周支撑
	13
	米

	9
	墙面腻子
	104
	㎡

	10
	墙面乳胶漆
	104
	㎡

	11
	照明、维修插座电线
	60
	米

	12
	灯盘
	4
	套

	13
	灯盘（应急）
	2
	套

	14
	电线管明配DG25
	50
	米

	15
	安全出口指示灯
	1
	套

	16
	防盗门
	2
	个

	17
	防盗门
	2
	套

	18
	闭门器
	2
	付

	19
	观察窗
	1
	个

	20
	减速带
	1
	项

	21
	卫生清理
	116
	㎡

	22
	铜排
	20
	米

	23
	铜带
	120
	米

	24
	绝缘端子
	30
	付

	25
	等电位箱
	1
	套

	26
	接地电缆
	1
	项

	27
	接地母线
	5
	米

	28
	接地扁铁
	1
	项

	29
	附件
	1
	批

	30
	配电柜
	1
	套

	31
	桥架
	30
	米

	32
	动力柜电缆
	30
	米

	33
	机柜电缆线
	50
	米

	34
	UPS输入输出电缆
	30
	米

	35
	7.5KVA空调电缆线
	125
	米

	36
	辅材
	1
	项

	三、指挥中心系统设备迁移及改造

	1
	资料室设备及系统迁移改造
	1
	项

	2
	中考巡考显示系统迁移改造
	1
	项

	3
	会议扩声系统迁移改造
	1
	项

	4
	教育视联网系统迁移改造
	1
	项

	5
	高考视联网系统迁移改造
	1
	项

	6
	中考视频巡查系统迁移改造
	1
	项

	7
	机房设备迁移改造
	1
	项


备注：1.本项目核心产品：400万筒型网络摄像机
2.本采购项目（标项）中含有多种产品，供应商应当按照上述采购货物（产品）清单规定的货物（产品）序号对应的货物（产品）名称逐一填入投标（响应）分项报价表，不得缺项漏项；供应商提供的产品如为本国产品的，还应当按照上述采购货物（产品）清单规定的货物（产品）序号对应的货物（产品）名称填入《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，对本国产品进行声明，缺项漏项的不利后果由供应商承担，评审过程中本国产品的审查认定原则上以《关于符合本国产品标准的声明函》为准，《关于符合本国产品标准的声明函》未进行声明的产品视为非本国产品，评标委员会（评审小组）认为属于《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况可以澄清、说明或者补正的除外。

二、技术要求
	序号
	招标要求
	投标响应

	一
	智能化建设
	/

	1
	400万筒型网络摄像机
	

	1.1
	最高分辨率：2560 ×1440 @25fps
	

	1.2
	传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
	

	1.3
	最低照度：彩色：0.005 Lux
	

	1.4
	宽动态：数字宽动态
	

	1.5
	图像功能：支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪、数字宽动态，适应不同环境
	

	1.6
	焦距 & 视场角

4mm：水平 70°，垂直 35°，对角 85°

6mm：水平 46°，垂直 24°，对角 54°

8mm：水平 43°，垂直 24°，对角 50°

12mm：水平 27°，垂直 15°，对角 31°
	

	1.7
	补光功能

智能补光，支持白光 / 红外双补光可切换

红外光最远：50m，白光最远：30m

红外波长范围：850 nm

支持 SmartIR，防夜间红外过曝
	

	1.8
	音频 & 网络

音频：1个内置麦克风

网络：1个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口

协议支持：开放型网络视频接口、ISAPI、SDK、GB28181协议，支持萤石平台接入
	

	1.9
	视频压缩

主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265

子码流：H.265/H.264
	

	1.10
	供电 & 功耗

供电方式：DC12 V±25%（支持防反接保护）；PoE：IEEE 802.3af，Class 3

DC12V：0.42A，最大功耗5W

PoE：最大功耗6.5W
	

	1.11
	环境与防护

工作/存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度＜95%（无凝结）

防护等级：IP67防尘防水
	

	1.12
	其他功能

支持客户端或浏览器恢复出厂设置
	

	2
	400万海螺型网络摄像机
	

	2.1
	最高分辨率：2560×1440@25fps
	

	2.2
	传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS
	

	2.3
	最低照度：彩色：0.005 Lux
	

	2.4
	宽动态：数字宽动态
	

	2.5
	图像优化功能：支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、数字宽动态，适应不同使用环境
	

	2.6
	焦距&视场角

2.8mm：水平视场角94°，垂直视场角49°，对角视场角114°

4mm：水平视场角70°，垂直视场角35°，对角视场角85°

6mm：水平视场角46°，垂直视场角24°，对角视场角54°

8mm：水平视场角43°，垂直视场角24°，对角视场角50°
	

	2.7
	补光功能

补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯

补光距离：红外光最远30m，白光最远20m

红外波长范围：850nm

补光保护：支持SmartIR（防止夜间红外过曝）、防补光过曝
	

	2.8
	音频&网络

音频：1个内置麦克风

网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

协议支持：开放型网络视频接口、ISAPI、SDK、GB28181协议，支持萤石平台接入
	

	2.9
	视频压缩标准

主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265

子码流：H.265/H.264
	

	2.10
	供电&功耗

供电方式：DC12 V±25%（支持防反接保护）；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3

电流及功耗：DC12V，0.42A，最大功耗5W；PoE最大功耗6.5W
	

	2.11
	环境&防护

温湿度：启动及工作、存储温湿度一致，均为-30 ℃~60 ℃，湿度＜95%（无凝结）

防护等级：IP67防尘防水，可靠性高
	

	2.12
	其他功能

调节角度：水平0°~360°，垂直0°~75°，旋转0°~360°

恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
	

	3
	32路硬盘录像机
	

	3.1
	1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
	

	3.2
	存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘
	

	3.3
	视频接口：1×HDMI，1×VGA
	

	3.4
	网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
	

	3.5
	报警接口：16路报警输入，4路报警输出
	

	3.6
	串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口
	

	3.7
	USB接口：3×USB 2.0
	

	3.8
	输入带宽：160Mbps
	

	3.9
	输出带宽：80Mbps
	

	3.10
	接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
	

	3.11
	解码能力：最大支持8×1080P
	

	3.12
	显示能力：最大支持4K输出
	

	4
	8T硬盘

8TB，接口 SATA 6Gb/s 3.5英寸
	

	5
	信号防雷器
	

	6
	智能双备份节能电源
	

	6.1
	电源的网管功能:可实现网络集中管理软件显示电源工作状态,报警时间、修复时间纪录、历史信息查询功能。
	

	6.2
	电源的自动倒切换功能:保障前端设备供电不间断,电源内置的主、备模块,在遇故障自动切换时小于0.1秒,确保了设备供电安全、稳定、可靠。
	

	6.3
	电源标准机架式的设计:采用标准2U机架式设计,能安装于标准机柜内,且具有多路输出,消除了当前安防监控系统中摄像机、光端机等单路供电电源种类繁多、质量良莠不齐造成的机柜内堆放、接线杂乱现象及安全隐患,确保了系统集成的规范性和标准化。
	

	6.4
	电源的防雷接地:设备充分考虑了防雷接地措施,大大提高了电源的可靠性。
	

	6.5
	每台电源的每路都有先进的自恢复限流保护(切断输出/自动恢复),每路都有独立的LED电源指示灯,即当接入某通道的前端设备(摄像机及电源线等)发生短路时,该通道自我保护,不影响其他通道正常供电,故障排除后,该通道自动恢复供电。
	

	6.6
	电源机箱的通风与散热:设备具有良好的通风散热系统,利于长期稳定工作。
	

	▲6.7
	主备电源切换功能检查：设备应内置主输出电源和备用输出电源，当主输出电源发生故障面呢无法正常工作时，自动切换至备用输出电源继续工作。投标文件中提供经CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章为证。
	

	▲6.8
	远程控制功能检查：可通过平台对任意一路直流电压输出进行开关控制，可远程操作打开或关闭直流电压。投标文件中提供经CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章为证。
	

	▲6.9
	RS485扩展及告警功能检查：可通过RS485扩展接入温湿度监测模块、电压、电流检测模块实现告警功能。投标文件中提供经CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章为证。
	

	▲6.10
	开关量探测器接入功能检查：应支持烟感、水浸等开关量探测器接入，实现告警功能。投标文件中提供经CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章为证。
	

	7
	考点网络视频存储
	

	7.1
	符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求；
	

	7.2
	具备实时操作系统并自主可控，本身具有抗病毒和抗攻击能力；
	

	7.3
	支持网络≥64路1080P视频输入及IPC复合音频输入；
	

	7.4
	配置不少于4块6TB AI数据硬盘；设备具备不少于4个SATA硬盘接口；系统支持RAID 0,1,10；
	

	7.5
	输入接口≥1个10/100/1000Mbps自适应；
	

	7.6
	支持HDMI、VGA、USB等接口；
	

	7.7
	设备应有数字时钟显示（OSD）功能；
	

	7.8
	录像功能应包括手动、定时、报警触发录像功能。应支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）。设备应具有日志功能，并且提供日志启用／关闭／控制接口。日志可存储在本地设备，也可以存储在中心日志服务器上。当日志存储在本地时，日志内容应包括模块名称、时间、描述信息；当存储到中心时，应再加上详细的位置信息；
	

	7.9
	支持 IP 单播技术；
	

	7.10
	应具有可设定的点对点、点对多点传输能力；多通道设备应支持多点对一点或多点对多点的切换控制功能；
	

	7.11
	具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警；
	

	7.12
	在重要场所或特殊应用时，应具有设备认证功能、防篡改功能及加密传输能力；
	

	7.13
	支持考试视频查询功能，可通过筛选通道、时间、文件名等条件进行查询对应的视频文件；支持考试场次计划信息生成及展示；每场次（批次）考试计划可精确到分钟级；可配置相机录像计划模式包含：与主机同步、定时录像、按设定时间周期录像、全天录像、停止录像；支持实时查看通道状态，包括IP通道在线状态、是否开启移动侦测、是否开启遮挡报警、是否开启视频丢失报警等；支持实时录像状态，包括码流类型、视频帧率、码率、分辨率、录像类型、压缩参数、是否冗余录像等；支持实时查看报警状态，包括报警状态、报警名称、报警类型、触发的录像通道等。
	

	8
	室外摄像机立杆（1支臂/2支臂，定制
	

	9
	加厚摄像机三层万向专用支架（枪机），定制
	

	10
	设备箱

含空开、熔纤盒、收发器、交换机等
	

	11
	24口交换机

24+2G千兆兆非网管型交换机，24千兆电口，2千兆COMBO口
	

	12
	光模块

SFP-GE-LX-SM1310
	

	13
	12芯光缆

室外单模光纤 GYTA-12B1
	

	14
	管线施工

PVC管施工、绿化带路面开挖预埋管道和地面修复等；光缆、电源、网线铺设；包含树木修剪登高作业
	

	15
	立杆基础制作
	

	16
	光缆成端熔纤

每个终端点，前端、后端光缆各熔纤，尾纤、测试等
	

	17
	辅材

包括线盒、弹簧卡、弯头、直接、盒接，系统所有配套的辅材、支架固定螺丝等
	

	18
	专用资料柜
	

	18.1
	尺寸（约）:1900mm(高)x430mm(深)x900mm(宽)，整体对开双门，四层存储空间，四块活动层板，一把机械锁。
	

	18.2
	材质:采用优质冷轧钢板制造，柜体、门板≧1.0mm 厚裸板。
	

	▲18.3
	功能:锁具采用半导体指纹识别芯片及指纹采集分析验证系统，支持指纹或密码、指纹+密码、双人指纹三种开锁模式。锁自带开门拉手旋钮，开门旋钮具有防暴力开启离合装置，恶意破解超过三次或暴力破坏、延时关门均会自动高音报警。具备智能语音导航功能。
	

	▲18.4
	柜的操作日志具有防篡改功能，具有开锁，报警等类型，记录条数>3000条;日志下载器兼容多体系，至少可运行于X86、龙芯，兆芯系列CPU 架构和兼容 UOS，麒麟国产操作系统;
	

	18.5
	结构:柜体采用互扣式结构，稳固不变形:柜体侧边柱采用外圆内方的压成型结构，美观大方、防碰撞:抽屉采用三节无声导轨:柜体采用平面接工艺。
	

	18.6
	柜的柜身、门板、层板、抽屉等表面均应进行除污、除锈、磷化、表调、清洗、烘于处理后进行静电喷涂。保密柜喷涂粉末采用无磷环保喷涂粉末，且喷涂厚度不低于 80um。喷涂面盐雾测试通过时长≧300 小时。
	

	▲18.7
	分别提供第三方检测机构出具的锁和柜的安全防范报警系统产品检测报告。
	

	19
	开关电源：开关电源12V 10A
	

	20
	双门磁力锁：双门、国产
	

	21
	磁力锁支架：国产
	

	22
	人脸门禁一体机
	

	22.1
	操作系统  支持嵌入式Linux操作系统
	

	22.2
	显示屏  尺寸不小于：4.3英寸
	

	22.3
	分辨率：不小于480*800
	

	22.4
	卡类型  Mifare卡(IC卡)、CPU卡序列号、二三代身份的证序列号
	

	22.5
	刷脸验证时间1：N人脸比对时间≤0.2S/人
	

	22.6
	人脸验证准确率 ≥99%
	

	22.7
	面部识别距离  ≥2m
	

	22.8
	人脸容量  不小于：5000张
	

	22.9
	存储容量  不小于：10000 张卡，20000 条事件记录
	

	22.10
	通讯方式  10/100/1000Mbps自适应网口
	

	22.11
	物理接口  LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、MicroUSB*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1
	

	22.12
	网络协议 支持： 海康SDK/萤石协议/Ehome4.0
	

	22.13
	摄像头 不小于200万像素1080P,宽动态
	

	22.14
	设备电源  DC 12V/3A（不带电源，集中供电）
相对湿度  0%～90%（在不凝结水滴状态下）
工作温度  -30℃～+60℃
使用环境  IP65
	

	23
	闭门器
	

	24
	开门按钮：出门开门按钮
	

	25
	IC卡
	

	26
	电源线：国标线缆，聚氯乙烯护套铜芯阻燃RVV 3*2.5mm2
	

	27
	电源线：RVV2*1.0
	

	28
	信号线：RVV4*0.75
	

	29
	六类网线
	

	29.1
	六类4对UTP电缆支持带宽250MHz,满足传输速率高于1Gbps的应用。
	

	29.2
	采用四对线芯搭配弹性十字骨架结构，在线缆受到外力时,自动锁定线对相互位置,更好适应工程现场应用环境。
	

	▲29.3
	投标时提供经CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，依据标准YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
	

	二
	机房建设
	/

	1
	天棚龙骨：U50/U38，国标
	

	2
	铝合金微孔吊顶天棚
	

	2.1
	规格：600*600*0.8；；
	

	2.2
	厚度：0.8mm
	

	2.3
	冲孔类型：g2516/Rd1522
	

	2.4
	噪音系数NSMOT:0.75
	

	2.5
	防潮：一级
	

	2.6
	反光度：25度
	

	2.7
	防火等级：A级（GB8624-2006）
	

	2.8
	隔音等级：冲孔板-CAC24db，平板-CAC24db
	

	3
	吊杆：10mm
	

	4
	收边条：铝制0.8，带弹簧片
	

	5
	地面防静电漆：二遍成活，底漆加面漆，水溶性，环保型
	

	6
	无边钢制静电地板：600×600×35mm
	

	7
	踢脚线（不锈钢）：304，100mm，基层
	

	8
	地板四周支撑：40*40mm
	

	9
	墙面腻子：拉网，刮腻子，二遍成活
	

	10
	墙面乳胶漆：二遍成活
	

	11
	照明、维修插座电线：ZR-RVV3*2.5mm2
	

	12
	灯盘：600*600嵌入式LED灯盘
	

	13
	灯盘（应急）：600*600嵌入式LED应急灯盘
	

	14
	电线管明配DG25：镀锌
	

	15
	安全出口指示灯：LED灯
	

	16
	防盗门：资料室专用 2个
	

	17
	防盗门：普通防盗门 2套
	

	18
	闭门器：与钢制防火门配套
	

	19
	观察窗：保密室专用，防弹玻璃加防盗窗
	

	20
	铜排：30*3mm等电位接地铜排
	

	21
	铜带：50*0.5接地紫铜带
	

	22
	绝缘端子：定制
	

	23
	等电位箱：国产
	

	24
	接地电缆：BVR10mm2/BVR6mm2接地线缆 （1项）
	

	25
	接地母线：BVR50mm2 （5m）
	

	26
	接地扁铁：40*4镀锌扁铁
	

	27
	附件：固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等
	

	28
	配电柜：定制
	

	29
	动力柜电缆：ZR YJV 4*16+1*10
	

	30
	机柜电缆线：ZR YJV 3*6
	

	31
	UPS输入输出电缆：ZR YJV 5*10
	

	32
	7.5KVA空调电缆线：ZR YJV 5*6
	

	三
	指挥中心系统设备迁移及改造
	/

	1
	资料室设备及系统迁移改造

含设备拆除、搬迁、安装调试、运行等所需的所有材料、人工、技术保障等，完成后确保系统正常运行。
	

	2
	中考巡考显示系统迁移改造

含设备拆除、搬迁、安装调试、运行等所需的所有材料、人工、技术保障、原厂服务等，完成后确保系统正常运行。
	

	3
	会议扩声系统迁移改造

含设备拆除、搬迁、安装调试、运行等所需的所有材料、人工、技术保障、原厂服务等，完成后确保系统正常运行。
	

	4
	教育视联网系统迁移改造

含设备拆除、搬迁、安装调试、运行等所需的所有材料、人工、技术保障等，完成后确保系统正常运行。
	

	5
	高考视联网系统迁移改造

含设备拆除、搬迁、安装调试、运行等所需的所有材料、人工、技术保障等，完成后确保系统正常运行。
	

	6
	中考视频巡查系统迁移改造

含设备拆除、搬迁、安装调试、运行等所需的所有材料、人工、技术保障、原厂服务等，含新增考点网络视频存储及接入费，完成后确保系统正常运行。
	

	7
	机房设备迁移改造

含设备拆除、搬迁、安装调试、运行等所需的所有材料、人工、技术保障等，机房精密空气调节系统迁移改造，含铜管等，气体消防报警系统迁移改造，UPS后备电源系统迁移改造，机房环境动力系统迁移改造，机柜及网络系统迁移改造，含配线架、模块等，完成后确保系统正常运行。
	


三、原设备搬迁清单
	序号
	设备名称
	产品参数
	数量
	单位
	备注

	一、资料室设备及系统迁移改造

	1
	数字高清摄像头(宽幅定焦广角低照度)含支架
	1.传感器类型≥1/2.7英寸CMOS 400万像素 支持SIP协议
2.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，图像水平和垂直分辨力均大于等于1100TVL，亮度等级大于等于11级。
3.最低照度：0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux (黑白模式);
4.镜头：2.8mm/3.6mm/6mm
5.日夜转换模式：IR-CUT自动切换
6.接口协议：SIP;ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA
7.视频压缩标准：H.265/H.264/H.264M/H.264H/MJPEG；
8.设备应具备以下智能分析功能(越界入侵、区域入侵、人员聚集、徘徊、物体遗留/移除、停车、快速移动、场景变更)。当行为分析触发后支持报警上传，发送邮件，联动抓图，录像等多种报警触发方式。
9.设备应支持人脸抓拍、人脸增强功能。
10支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境
11.红外距离：50米
12.支持黑白名单、MAC地址过滤功能
13.设备应支持本地SD卡存储，最大支持128G。
14.设备应具备1个RJ45、1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个DC12V接口、支持POE供电功能。
15.工作温度和湿度: -40℃~+70℃,湿度小于95%(无凝结)
16.电源供应：支持DC12V±30%范围内变化时，保持正常工作的能力；
17.防护等级：IP67;
18.支持6KV防浪涌，8KV防静电；
	8
	台
	设备利旧

	2
	监控反显
	显示本地8画面，壁挂安装，65寸液晶显示器，带可壁挂支架，HDMI视频入
	1
	台
	设备利旧

	3
	拾音器
	1.采用专业录音采访指向音头，100平方内高保真、高灵敏、高带宽、无噪音。
2.内置24BIT语音处理器，自动改善语音质量。
3.最高30dB自适应降噪能力，降低本底和环境噪音。
4.预置AEC超强消尾音技术，提升拾音器高保真能力。
5.自动调节高强度声音和瞬间冲击音，可靠保护后端音频监控设备。
6.预置EQ和AGC功能，充分提升拾音器音质的柔和度。
7.超长线路音频传输技术，采用普通双绞线传输 3公里不失真。
8.-40℃ ～ 75℃的超强工作温度范围。
9.拾音器内置雷击保护、电源极性反转和ESD保护模块。
10.集成专业语音处理芯片，可接有源音箱、硬盘录像机、网络摄像机等。
11.拾音器适用于公安、监察、司法、安全、军队等部门的音频监控。
12.自主知识产权的的语音处理算法
	8
	台
	设备利旧

	4
	硬盘录像机（配4*8T硬盘）
	主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
操作界面：WEB方式，本地GUI操作；
接入路数：8路；
硬盘接口：此次配置4个8TB的SATA硬盘，单盘支持最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。；
分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF；
解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps；
多路回放：最大支持8路回放；
报警输入：16路；
报警输出：6路，其中1路12V1A ctrl输出；
画面分割：主屏: 1/4/8/9辅屏:  1/4/8/9；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；
后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；
音频输入：1路，RCA接口；
音频输出：2路，RCA接口；
HDMI接口：2个；
VGA接口：2个；
人脸检测前智能性能（路数）：8路；
人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；
人脸识别前智能性能（路数）：8路；
人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒；
结构化前智能性能（路数）：8路
	1
	台
	设备利旧

	5
	POE交换机
	整机交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps；支持POE+供电功能，整机支持最大POE功率≥125W，单端口最大支持功率≥30W；10/100/1000M POE+电口≥24个,万兆光口≥4个；实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持CPU保护功能；支持G.8032以太网环保护协议，支持10KV防雷；支持IRF虚拟化；支持RRPP、Smartlink技术，支持NQA检测
	1
	台
	设备利旧

	6
	后备电源系统（支持3小时不间断供电）（保密室专用）
	1、后备电源系统要求
单机3KVA后备电源，电池后备时间为满载3小时。要求供应商负责货物的提供、安装、开机调试、巡检和3年的整体保修。
后备电源主机与电池建议保持同一品牌,原厂商可提供统一维护及保养；
后备电源主机的保修必须采用换机的方式实现，减少维护时间，提高整个系统的可用性；
后备电源主机必须为机架式，自带安装导轨，高度限制在3U之内;
后备电源主机总输入输出配电采用定制机架式、高度在4U之内，配置施耐德、ABB、西门子产品，配置二级电源防雷器，提供市电二路或者单路总输入及总输出，输出分路12路10～16A单相；后备电源主机、配电需安装在标准42U机柜内；
应提供的TLC证书。
2、后备电源技术要求
功率为3KVA。外型为流行的黑色设计，机架式安装。主机面板LCD显示集成了在线运行、电池运行、负载容量、电池容量、旁路运行、故障提示等多种有用信息，具有非常友好的用户使用界面。内部电路设计采用完全的双变换、带线路保护的真在线式设计，可以更好的保护所保护的各种信号监测和传输系统设备。
要求单进单出、要求支持多种安装方式，塔式、机架式可以根据用户需要进行更改，机架式只占用机柜3U高的空间。
后备电源主机要求自带或者由中标集成商供货安装时按规范定制满足需求的输出插座面板，满足8个C13，2个C19输出插座，分3路开关分别控制。
采用双变换在线拓扑结构，拥有此结构中所具有的典型功能：严格的电压和频率调节、内部旁路和输入功率因数校正。
内置自动内部旁路并配置外部维修旁路，保证后备电源主机在使用活其他极端情况时，内部自动旁路能够不影响负载无缝切换到市电状态。外部维修旁路方便对后备电源主机故障进行维护。
随着用户负载的增加，可以通过即插即用外部电池拓展的电池运行时间。可设置的定时自检功能，使用户在电池耗尽等紧急事件前得到通知。
采用智能电池管理系统，具有真实负载自动测试功能，有效提高了后备电源的可靠性。同时，后备电源系统还需具有快速电池充电系统，冗余充电过量保护、及连续无脉冲充电性能，有效延长了电池的寿命。
后备电源主机的关键状态信息，都可通过面板的LED指标灯获得，具有良好的人机交互界面。
后备电源主机具体配置要求如下：
带PFC功能的整流器，IGBT逆变器，充电器，静态旁路，手动旁路， RS232/SNMP接口，符合多种操作系统的计算机紧急情况下的关机软件
3、蓄电池及柜体要求：
A.为12V系列阀控式、免维护铅酸电池；
B.电池保修5年,蓄电池浮充使用寿命需≥5年(25℃);
C.具有均匀的浮充电压：2.23~2.27V/单体（25℃）；浮充电压：2.30～2.35 V/单体,每月自放电率：＜3%（20℃）；
D.蓄电池应具备高循环能力：具有自动减压调节阀，保证运行安全可靠；
E.蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。
F.蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出，无腐蚀性气体析出，蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引燃和引爆。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性、防爆性。
4、后备电源总输入输出配电要求：
采用定制机架式、高度在4U之内，配置施耐德、ABB、西门子产品，配置二级电源防雷器，提供市电二路或者单路总输入及总输出，输出分路12路10～16A单相；UPS 主机、UPS配电与电池在标准42U机柜内。
A.具备进出支路负荷电流电压检测的智能电量仪;
B.具有整洁的机架式外观设计，并易于扩展，所有组件安装在配电柜内不得阻碍端子的接线和维修，所有电气元器件组件应方便维修更换。
C.壳体采用钢架结构，应选用冷轧钢板（厚度2.0mm）制造，表面采用高温环氧粉末静电喷涂，配电系统颜色尺寸与后备电源主机一致。
D.所有单元能承受正常运输、正常安装和短路时的应力而不损坏，所有非带电金属结构的部件，与接地母线连接。
E.每个单元的控制元件均接到该单元内的端子排上，外接一次电缆桩头配有绝缘套。
F.柜内的防雷保护器件采用二级电源防雷器产品，控制电器的选型采用国际先进施耐德、ABB、西门子电气产品。屏柜内所装空气断路器或熔断器的选用和动作选择性配合必须满足电网反措要求，防止越级熔断或不正确动作。投标人应对内部接线的正确性全面负责，并对所供应设备的特性和功能全面负责；成套均通过中国强制认证并提供3C认证证书。
	1
	台
	设备利旧

	7
	电池
	1.容量：12V100AH,电池必须与后备电源主机为同一品牌，便于后期维护；
2.蓄电池为阀控式铅酸蓄电池，极板采用铅钙合金极板，不用加酸加水。
3.蓄电池的设计使用寿命 10 年以上，蓄电池能在-15～＋45ºC 环境条件下正常工作。
4.具有自调式减压阀有效保证电池密封功能，其开阀压应是10～35kPa,闭阀压应是3～30 kPa；关键部件--单向安全阀采用阻燃材料
510h率容量第1次循环不低于0.95C10，在第3次循环应达到C10，3h和1h率的容量分别在第4次和第5次以前达到。
5.蓄电池静置28天后其容量保持率不低于97%
6.蓄电池密封反应效率应不低于95%
7.蓄电池以30I10(A)放电3分钟，测试5次，极柱、内部汇流排不熔断，其外观不出现异常；
8.浮充单体电压13.38～13.62V/只（25℃）
9.均衡充电单体电压14.1～14.4V/只（25℃）
10.单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各蓄电池间的开路电压最高与最低差值不大于100ｍＶ（12V）
11.蓄电池外壳必须全部采用UL94V-0级阻燃材料制造
	8
	块
	设备利旧

	8
	电池箱
	定制 、连接线
	1
	个
	设备利旧

	9
	服务器机柜
	19" 600*600*32U 服务器机柜，含制冷风扇、螺丝等。至少含6位排插或者PDU2个。
	1
	个
	设备利旧

	10
	保密柜
	规格：双节保密文件柜
箱体:优质板材一次成型，样式新颖、经久耐用。
面板:公司自主模具设计，面板人性化，美观大方。
结构:采用互扣式摺边设计、内撬式防盗门、天地锁孔。
供电电磁:4节五号电池节能供电，可达一年使用。
报警指示:声音报警(受震动、敲打、乱码即自动远程 100 分贝报警)。
板材材料:优质冷轧钢
板材厚度:1.2mm
可连续工作时长:24小时*7 天不间断
尺寸:900*420*1850mm
开锁记录查询:能够查询开锁记录  
原厂6年上门质保
	37
	台
	设备利旧

	11
	试卷理卷桌
	高度采用90CM的工作桌，长宽不小于180*90CM，无收纳空间和抽屉。
	5
	张
	设备利旧

	12
	办公椅
	舒适办公椅
	5
	把
	设备利旧

	13
	红外报警装置
	红外报警装置支持多种方式发射报警
	1
	台
	设备利旧

	14
	综合布线
	包工包料
	1
	项
	新增

	15
	电话机
	国产
	1
	个
	设备利旧

	16
	值班床
	定制
	2
	个
	设备利旧

	17
	空气调节挂机
	1.5P 国产（含铜管、安装费用）
	1
	台
	设备利旧

	18
	空气调节挂机
	2P 国产（含铜管、安装费用）
	1
	台
	设备利旧

	19
	万兆光模块
	SFP+，10G，单模，1550nm，40公里
	2
	个
	设备利旧

	20
	灭火器
	适用于试卷保密室用的灭火器，2个一组带壁挂架，3C认证，保质期5年，壁挂安装
	4
	组
	设备利旧

	32
	系统集成费
	
	1
	项
	

	二、中考巡考显示系统迁移改造

	1
	中考巡考显示单元
	1.像素点间距:≤1.25mm，模组尺寸320mm*160mm，模组分辨率:256X128
2.像素点组成：SMD 1R1G1B LED 灯珠
3.亮度均匀性≥99%
4.对比度≥5000:1
5.基色主波长误差等级：LED 显示模组和LED显示屏的基色主波长的测量误差值≤5nm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别 C级要求
6.换帧频率50&60Hz
7.发光点中心偏距差<2%
8.白场色坐标：出厂白场色坐标(0.284，0.295)士0.002，色度均匀性：士0.002 Cx，Cy 之内。
9.低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-14bit 设置，100%亮度时，灰度等级14bit; 75%亮度时，灰度等级12bit;50%亮度时，灰度等级12bit;20% 亮度时，灰度等级10bit;彩色信号处理，处理深度:>14bit
10.NTSC色域覆盖率>115%，色域覆盖率(BT.709)>98%，色域覆盖率(BT.2020)>86%，色域覆盖率(DCI-P3)>94%
11.色温在 100%，75%，50%，25%四档 电平白场调节色温误差<士200K
12.出厂色温为9300K,支持软件调节，2000K~14000K 可调
13.模组机械强度≥5MPa，防碰撞防护等级≥10kg
14.峰值功耗≤280W/㎡，平均功耗≤105W/㎡
15.显示屏塑料通过GB4943.1-2011条款4.7的550C灼热丝试验要求，满足HB等级要求
16.屏体表面喷黑处理，反光率≤1.8%
17.显示屏工作时显示画面无重影和拖尾现象，画面无几何失真和非线性失真
18.支持利用光枪定标，设置画质引擎的功能，提升画面色彩和灰度的精细度与准确度，并实现显示色域的自由切换
19.RGB 独立Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调Gamma”节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
20.PCB板及后盖板满足V-0级要求
21.显示屏经蓝光危害检测结果为无危害
22.视觉舒适度 (VICO 指数)测试值在0≤VICO<1，满足标准量化分级1级。
23.节能技术：符合“LED 显示单元节能认证技术规范”，具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电 45%以上
24.可实现高动态范围图像显示屏效果，搭配 HDR 系统卡。支持 HDR高动态范围图像技术，可以呈现图像更多亮暗部信息，色彩更丰富，层次感更强
25.抗 UV紫外线老化(168h)：暴露周期8h 干燥、4h 凝露，使用UVA340灯，辐照度0.76W/m干燥时，黑标温度:60°C，8h,凝露时，黑标温度:50C,4h,168h 后样品表面无
明显变化。
26.建筑材料可然性：GB/T8626-2007建筑材料可燃性试验方法表面及边燃点火，点火时间 60s 内，焰尖高度需达到FS<150mm 要求，60s 内无燃烧滴落物引起滤纸现象。符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级 B1(B-sl,d0)等级。
27.中考巡考显示单元具有经由CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告。
28.原厂质保3年。
	15.77
	㎡
	设备利旧

	2
	显示屏独立主控
	1.一路HDMI2.0、DP1.2二选一视频输入，一路HDMI1.3视频输入
2.八个网口输出，最大带载520万像素
3.支持3840*2160以内自定义分辨率输入，支持超宽8188，超高4320输入
4.支持多台间同步，支持多图层
5.支持无人熄屏
6.支持全屏缩放
7.支持跑马屏
	8
	台
	设备利旧

	3
	输入板卡
	具有4路HDMI 1.3视频输入接口，支持HDCP，最大支持1080P@60Fps分辨率，及其他常规分辨率；
支持通道OSD时间和标题叠加，叠加位置可以配置；
	1
	张
	设备利旧

	4
	输出板卡
	具有4路HDMI 1.3视频输出接口，最大分辨率1920x1200@60fps输出，支持小间距对接自定义分辨率输出；
全流程RGB处理，还原真实色彩；
支持任意拼接，支持开窗和漫游功能；
单屏支持12个窗口；
支持高清底图显示；
支持虚拟LED功能。
	2
	张
	设备利旧

	5
	控制器主机
	1.支持多种信号源输入模式（VGA、DVI、HDMI）和多种信号源输出模式（DVI、HDMI、RJ45等），兼容VESA标准的各种常规分辨率（1920*1200及以下），并支持小间距LED自定义分辨率；
2.全RGB处理，完全真实还原图像色彩，支持超高清采集、底图显示、信号源OSD叠加、虚拟LED等多种图像处理功能；
3.具有多个动态画面在多个窗口中拼接缩放或叠加，并在多个屏幕上实时显示的功能；
4.支持多级用户权限、预案轮巡、日志、设备维护、智能温控、故障报警、冗余电源备份等设备管理功能。
	1
	台
	设备利旧

	6
	多屏控制软件
	中考巡考显示设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能。
	1
	套
	设备利旧

	7
	安装结构
	钢结构支架根据现场实际测绘
	1
	项
	新增

	8
	配电柜
	20KW带漏电保护功能
	1
	台
	设备利旧

	9
	工程线缆
	配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线
	1
	项
	新增

	10
	装饰
	四周修饰及包边等
	1
	项
	新增

	11
	安装调试费
	
	1
	项
	

	三、会议扩声系统迁移改造

	1
	音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：70Hz-20KHz
3.额定功率≥120W
4.灵敏度≥96dB/W/M
5.XY水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70°
6.高音：1.3"高音单元×1
7.低音：6.5"低音×1
原厂6年上门硬件质保
	6
	个
	设备利旧

	2
	功放
	1.电源：环形变压器电源
2.8Ω输出功率：2X600W  
3.4Ω输出功率：2X800W
4.频率响应： 20Hz~20KHz（+/- 3dB ）
5.输入灵敏度： 0.775V
6.输入阻抗 ： 20KΩ平衡输入,10KΩ/不平衡输入
7.信噪比（A计权）：≥94dB
8.失真度/THD： ≤0.02
9.声道分离度： 72dB
10.阻尼系数： ≥290
11.转换速率： 30V/Us
原厂6年上门硬件质保
	3
	台
	设备利旧

	3
	无线手持话筒
	天线真分集接收机*1台，无线手持话筒*2支
1.自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳的选择性
2.OLED点阵屏幕显示，下拉式菜单控制
3.采用电子音量开关，操作快速方便
4.6段式发射机电池电量指示功能
5.联机自动扫描选择频率。频率范围 580~870MHz（默认740-790MHZ)最大频道数 200最大频率个数 1600频带宽度 50MHz
6.接收灵敏度 <-95dBm for 30dB S/N Ratio最大频偏 +/-60KHz频率响应 50~20000Hz
7.信噪比 110dBm(A)失真度 <0.5%动态范围 >102Db
8.音频插座 XLR+jack
9.天线插座 2 BNC,50Ω
10.音频输出电平 +8dBu max
11.电源 12~18V DC/1000mA"
	1
	套
	设备利旧

	4
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证）
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的X系高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证）
	1
	台
	设备利旧

	5
	音频处理器
	1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证）
6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）
7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
	1
	台
	设备利旧

	6
	时序电源
	1.提供10/100m 以太网 一路485总线
2.每端口开关独立控制，反馈测量，
3.端口可以设置上限测量，超限可以主动断开
4.支持定时功能 登录日志，操作日志等功能
5.工业级OLED显示，IP地址，电流电压功率电能开关状态
6.内部web服务器，无需专用计算机操作
7.提供远程/手动控制功能，便于现扬干预
8.内部实时时钟，断电时间保持
9.上电延时时间，设备加电后延时给开关供电，保证电压稳定
10.延时顺序开机，避免设备同时加电给电源和设备本身带来冲击
11.定时功能，编排定时开关设备电源的计划
12.嵌入式技术，支持Java,web方式浏览
13.整机使用可靠性高，抗干扰能力强。
14.180-265V宽电压输入，提供防雷击抗浪涌保护
15.Wed通用用户操作界面：支持火狐、Google、Chrome等内核标准游览器，edge等常用浏览器，实现PDU独立输出端口监控、插座组监控，网络参数配置等；
16.支持独立插位电流、独立保险监控，支持智能设限，支持输出端口执行状态；
17.支持本地查看电压、总电流、分电流、告警状态、温湿度值、设备等信息；
18.支持TCP/IP  HTTP协议
19.提供SNMP 485协议
20.安全性： 密码保护
21.输出状态指示
22.网络接口：一个10/100BaseT接口
23.支持协议： IP,TCP,ModBus/,HTTP
24.断电记忆：恢复至断电前状态
25.数码显示：数码管显示时间和传感器数值
26.管   理：HTTP，Console，专有软件
27.输出电流：总16A,每路最大10A
	2
	台
	设备利旧

	7
	充电电池
	eneloop5号AA，2000mAh，2100次循环，低自放电电池8节/套；配套原厂8槽充电器BQ-CC63
	4
	套
	设备利旧

	8
	抗电涌插座
	公牛H4053 6插位3米
	5
	个
	设备利旧

	9
	电源接线板
	多插位，线长10米
	2
	个
	设备利旧

	10
	接线插座
	5插位
	5
	个
	设备利旧

	11
	反馈抑制器
	采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出，
内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，
保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，提升增益达6-15dB.
1.内置24Bit  A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点
2.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、
3.装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。
4.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号
5.高质量的传送。提高信噪比，改善音质。
6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。
7.内置数字压限器:可提高拾音的距离
8.输入通道：2个，输出通道1个，
9.信号接口类型：输入K3P/JACK6.35*2个，RCA*1个，输出K3P/JACK6.35*1个，RCA*1个
10.输入拨片式开关：48V幻象电源开关*2个，可设置48V电源关闭及开启
11.输出拨片式开关：高、中、低、三挡电平可调。
12.调节旋即：旋钮式调节开关*1个
13.前面板：7个LED电平状态灯，2个接入/旁通LED状态灯，1个频率校准LED状态灯，1个自动混合状态灯，1个按键式接入/旁通开关，1个频率校准/退出LED状态灯
	1
	台
	设备利旧

	12
	隔离电源
	220v转220v,功率：10KVA
	1
	台
	设备利旧

	13
	摄像头（带云台）
	视频会议主机本地视频监控，清晰度：4K画质，800万像素
云台角度：水平340°,垂直125°
视频压缩标准：H.265
	2
	套
	设备利旧

	14
	会议信息盒（4位86面板）
	4位86面板
4mm铜制拉丝面板，阳极化高光处理/全铜面板，180°纯平设计，激光切割一体成型；
底盒：冷轧钢板+高温磨砂烤漆，工艺巩固耐用，
面板尺寸：(长×宽)：220mm×220mm
底盒尺寸： (长×宽×高)：200mm×200mm×90mm
含:HDMI、音频、话筒、电源、电源模块
	1
	只
	设备利旧

	15
	数字无线会议主机
	采用1.5U机箱设计，5寸彩色触目显示屏；可以同时最多开启4支话筒；
多种会议模式选择：先进先出、后进先出、限制模式、主席模式；
中英文语言选择；
一键对频，方便快捷；
主席优先功能；
可设定话筒1-4开启支数；
电源输入：DC12V/1A；
消耗功率：＜6W；
音频信道：
1.通信方式：UHF无线方式（单向）；
2.信道数：8路；
3.频率范围：600MHz-700MHz；
4.解调方式：FM；
5.接收灵敏度：-100dBm。
控制信道：
1.通信方式：UHF无线（双向）；
2.信道数：60；频率范围：916MHz-928MHz；
3.调制方式：GFSK；
4.接收灵敏度：-100dBm；
5.辐射功率：≤+12dBm；
6.频率偏差：15ppm；
7.数据速率：4.8Kbps。
	1
	个
	设备利旧

	16
	数字无线会议单元
	话筒单元采用1.44寸彩色触摸屏，显示话筒频率、工作状态、工作模式；
触摸屏控制开关 。
超低功耗设计，使用3颗AA碱性电池可连续工作8-12小时。
主席优先功能，可关闭代表话筒，维持会场秩序。
技术指标：
1.工作电源：DC2.8-4.5V；
2.消耗功率：380mW(发言状态）；
音频信道：
1)通信方式：UHF无线方式（单向）；
2)频率范围：600MHz-800MHz；
3)调制方式：FM；
4)最大调制量：50K；
5)辐射功率：≤＋12dBm；
6)频率偏差：＜15pm,
3.咪杆方管尺寸:160*143*68mm ，
4.指向特性：心形单指向，
5.充电接口：TYPE-C。
	8
	个
	设备利旧

	17
	天线放大器
	1.指向性天线
2.天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线
3.工作频带：500MHz - 900MHz
4.工作电压：8V DC
5.增益：6dB（典型）
6.阻抗：50Ω
7.电压驻波比：1.5∶1
8.指向性：椭圆形 180°
9.指向极性：垂直
10.导波器段数：11段
11.连接端子：TNC母座
12.天线分配放大器
13.天线分配器：一分四
14.工作频带： 500MHz-900MHz
15.增益：6～10dB
16.工作电源：220V AC
17.输出外接电源：DC 12V  1mA
	1
	套
	设备利旧

	18
	监听音箱
	机房桌面有源监听音箱2.0
	1
	套
	设备利旧

	19
	音频传输器
	1.频率响应：30Hz—20000Hz。
2.阻抗：600欧姆：600欧姆。
3.电感量：65mh。
4.最大输入信号 max 20dB。
5.变压器材质：镍钢坡莫合金，无氧铜漆包线。
6.外壳：铝合金，尺寸：72mm*40mm*38mm.
7.输入输出接口形式：卡农K3P,卡农J3P
	4
	只
	设备利旧

	20
	可视化智能AV管理中心
	1.智能交互AV管理中心，满足多场景音频处理、视频处理、音视频交互、环境管理、会议控制、远程控制等应用；
2.全面的8进8出音频矩阵混音功能；24bit/48KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器。
3.每个通道具备音频放大器、门限器、压限器、延时器、高通、低通3、均衡器、分频器、混音器等
4.MIC/LINE输入(带48V幻象电源）
5.频率响应：20Hz-20KHz，+/-0.3dB                                    
6.支持8路视频输入通道，支持8路视频输出通道，任意高清视频无缝输入/输出信号，输出分辨率可调整。
7.模块化设计，插拔式结构；采用FPGA架构，无内嵌操作系统，内部自建核心运算机制，图像处理性能优异；
8.插卡视频输入接口：支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、光纤、AV卡；插卡视频输出接口：支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、光纤、AV卡
9.支持可视化实时预览图像，流媒体传输，内置模块。
10.单个输出显示屏最多支持4窗口显示；
11.支持10个RS232/RS485复用可编程控制串口，其中4个RS485可并联控制接口；
12.4个输入和1个输出标准I/O端口；2组relay控制接口；
13.支持4个AIS环境控制扩展接口，满足最大接入14个环境智能监测模块，支持温度、亮度、湿度、有害气体等监测。
原厂6年上门硬件质保
	1
	台
	设备利旧

	21
	HDMI输入卡
	单板4路HDMI输入，4个HDMI Type A接口（母头），HDMI支持数字信号保护协议 HDCP，最大支持分辨率1920*1080@60Hz
	2
	张
	设备利旧

	22
	HDMI输出卡
	HDMI输出卡，单板4路HDMI输出，4个HDMI Type A接口（母头），最大输出分辨率1920*1080@60Hz
	1
	张
	设备利旧

	23
	机房反显
	27寸，4K显示，HDMI接口，带桌面夹式旋转支架，带HDMI线材
	1
	台
	设备利旧

	24
	可视化自定义编辑系统场景软件
	1.具备音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，看门狗模块，可视化管理模块；
2.支持跨平台应用，包括Windows、IOS、Android、Linux客户端；
3.支持安全的SSH后台远程登陆管理协议，同时具备SNMP、TELNET系统协议控制标准；
4.支持环境监测显示，实时显示温度、亮度、湿度、甲醛等当前动态值；
5.多种高清图片、高清高帧率视频格式支持，支持多平台自动调用硬件系统GPU计算能力；
6.支持标准的Websocket数据传输协议；
7.支持闲时图片循环屏保及视频播放，可用于内部广告及信息发布；
8.支持工程文件的完整导入导出功能，便于工程备份及多个工程量化；
9.可根据需要定制人性化界面，支持出厂标准化模式和定制化终端服务模式；
10.支持IPC解码预览功能；
11.界面与基础分离，界面调整不会影响程序编译；
12.最小的内存占用，采用共享资源等自主研发的技术，支持高速图像渲染；
13.插件式控件管理，内置控件组，一处编码到处可用；
14.支持所见即所得管理，支持动态视频显示，可对视频窗口拖拽触摸操作，包含任意开窗、清空、切换和预案管理；
15.支持开窗预览活动图像；支持实时音频电平显示；
16.可同时支持触摸和鼠标控制，支持工作站鼠标操作，同时支持触摸管理；
17.Unicode支持，从接口方法到输出文件全部支持Unicode。
18.支持JAVA、C、C++、Python软件开发环境标准，通过该类开发平台对软件进行编程开发；
19.支持第三方控制API接口；
原厂6年上门升级和维护。
	1
	套
	设备利旧

	25
	无线投屏系统
	1.热点模块：WiFi桥接模块*1
2.WiFi传输距离:50米
3.蓝牙模块*1
4.传输延迟：≤70ms
5.输出分辨率：3840*2160
6.支持投屏系统：Windows7/10s MAC OS、IOS AirPlay协议
7.画面分割：四画面/九画面
8.接口：TF卡槽口*1、USB接口*3、HDMI输入*1、音频接口*1、HDMI输出*2
9.网线接口*1、RS232接口*1、电源口*1、外置天线*4。
10.支持：HDMI输入+USB有线投屏、BYOM协议无线回传摄像头麦克风
11.远程播控/集控、触控回传、远程网页投屏、U盘4K片源自动轮播等
	1
	套
	设备利旧

	26
	频谱均衡器
	1.本机采用性能DSP芯片控制
2.实时31段频点电平
3.采用一体成型LED动态模组显示
4.每个频点使用12个灯显示电平信号
5.面板简单，好控制，耐用，稳定
6.输入与输出都支持卡农与莲花接口
7.本机采用无损直通同步电路
8.面板支持频谱灯亮度调整
9.支持输入电平灵敏度调整
10.LED模组：发光二极管12点*31段共372点
11.LED颜色：翠绿
	1
	台
	设备利旧

	27
	音箱支架
	音箱壁挂/吊架
	6
	个
	设备利旧

	28
	系统集成费
	
	1
	项
	

	四、教育视联网系统迁移改造

	1
	视联网终端
	搭载HarmonyOS、依托高算力硬件平台架构的超高清视联网终端，具备H.265 4K双流音视频媒体处理能力。4K 30fps 双流, H.265编解码视频输入：1xHT-RX、3xHDMI视频输出：3×HDMI音频输入：1xHD-AI（2级）、1x卡农头、3xHDMI（音频输入）、2xRCA音频输出：4xRCA、1xHDMI（音频输出）
	1
	台
	设备利旧

	2
	高清摄像头
	4K30帧全高清PTZ摄像机，采用851万像素CMOS图像传感器，支持12倍光学变焦；基于独特的人眼模型图像增强技术和基于运动估计的3D降噪算法，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富，为视联网系统提供专业、真实的高清图像效果。
	1
	台
	设备利旧

	3
	麦克风
	支持终端供电，双声道立体声，6m的拾音距离、360度拾音；支持ANS、AEC、AGC技术、支持噪声抑制，回声消除，支持级联。
	1
	台
	设备利旧

	4
	反显液晶屏
	显示本地画面，低位放置，65寸液晶显示器，带可移动支架，HDMI视频入
	2
	台
	设备利旧

	5
	HDMI分配器
	多路HDMI分配器
	1
	台
	设备利旧

	6
	三角架
	国产
	1
	个
	设备利旧

	7
	系统集成费
	
	1
	项
	

	五、高考视联网系统迁移改造

	1
	高考视联网主机
	1.分体式6进5出终端 (输出1个同源)，多路分体式视联网终端，采用分体式设计，支持6路视频输入和5路视频输出，支持6路音频输入和5路音频输出，支持4K高清和H.265编解码，支持召开6方1080P MCU多点会议。
2.视频编解码协议：H.265、H.264 BP、H.264 HP
3.音频编解码协议：G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3、 G.719
4.安防视频编码分辨率 主码流：1080P@30fps 子码流： D1@30fps
5.网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口
6.音频输入：1个mini XLR，1个XLR，1个TRS 6.5 mm，1个LINE 3.5 mm, 2个HDMI
7.音频输出：1个TRS 6.5 mm，1个RCA，1个LINE 3.5 mm，2 个HDMI
8.视频输入 ：2 个 HDMI 输入口、2 个 DVI 输入口（支持转换为 HDMI， VGA， YPbPr， CVBS）、2 个 3G-SDI 输入口
9.视频输出 ：2 个 HDMI 输出口：2 个 DVI 输出口：1 个 3G-SDI 输出口
10.串行接口 ：2 个 RS-232/485 串口
11.USB 接口 ：2 个 USB 2.0
12.电源接口 12 VDC
13.IR 红外接收器，配合遥控器使用（配件 1 个遥控器）
14.电源，100～240 VAC
15.功耗 ≤ 60 W
16.工作温度 0～40 ℃,工作湿度 10%～90%
6年上门指导和运维服务
	1
	台
	设备利旧

	2
	会议摄像机
	1080P全高清 采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。
独家音频处理算法，可消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果；设备支持双mic拾音，也可外接麦克风、无线小蜜蜂等，满足大多数场景的拾音需求。
低照度 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55 dB以上。
72.5°广角镜头 + 12 倍光学变焦 72.5°高品质超广角镜头，光学变焦可达 12 倍，支持 16 倍数字变焦。
ISP 图像处理算法 全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使得摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。广泛应用于教育录播、远程教育、视频会议、直播、广播等行业。
超高帧率 1080P下输出帧率可达60 fps。
丰富完善的接口 支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、USB，网络四路可同时输出。
远程控制 采用RS 232和RS 485串口，可对摄像机进行控制。
摄像机
传感器：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行
图像冻结：支持
数字降噪：2D & 3D
白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外
背光补偿：支持
快门：1/30s ~ 1/10000s
水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s
垂直转动范围：-30° ~ +90°
水平转动范围：±170°
信噪比：≥55 dB
预置位数量：255
最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
水平、垂直翻转：支持
预置位精度：0.1°
最大分辨率：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50
垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s
镜头：
水平视场角：72.5° ~ 6.9°
垂直视场角：44.8° ~ 3.9°
镜头参数：
12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8【等效35mm焦距：27mm-322mm】
协议：
通信协议：NDI｜HB，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT,GB/T28281 等
视频：
第一码流分辨率：1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360
码率类型：可变码率, 固定码率
第二码流分辨率：1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180
视频码流：第一路码流，第二路码流
视频编码标准：H.264/H.265
帧率：1fps ~ 60fps
视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps
音频：
音频输出方式：数字：支持HDMI、USB、LAN、SDI等音频输出
模拟：支持3.5mm Line-Out
音频频率响应：内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应
音频压缩标准：AAC
音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
接口：
视频输出接口：1路, HDMI: 版本1.3 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准
音频输入接口：支持3.5mm Line-In
USB接口：1路USB 3.0: A型插座
电源接口：JEITA类型（DC IN 12V）
通讯接口：1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用
网络接口：1 路 ,RJ45:10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持PoE  
原厂6年上门硬件质保
	1
	台
	设备利旧

	3
	会议终端
	是为了方便视频会议移动端开发的终端，形式有电脑PC端。
可实现点对点会议及多人视频会议。满足用户日常会议、远程培训、协同办公、指挥调度等各种场景的中高端专业应用。
PC端：
支持标准SIP协议，完成点对点呼叫。
支持H.264 HP协议，提供高质量的视频会议体验。
支持Opus、AAC-LD、G.711音频协议，提供高质量的音频体验。
支持视音频通话，支持画面切换操作。
支持屏幕共享功能，将自己的屏幕共享给其他与会终端。
支持通过联系人列表、通话记录一键
操作系统：Windows 7 / Windows 10 。
CPU：酷睿i3 7100 及以上处理器；CPU 主频：2.4 GHZ 以上。
内存：4GB 或更高。
显卡：RADEON X700 系列及以上。
GPU：256 MB 及以上。
原厂6年上门硬件质保
	1
	套
	设备利旧

	4
	三角架
	国产
	1
	个
	设备利旧

	5
	系统集成费
	
	1
	项
	

	六、中考视频巡查系统迁移改造

	1
	网络数字高清视频通用解码器
	1.主处理器：高性能工业级嵌入式微控制器
2.嵌入式LINUX操作系统
3.支持主动解码和被动解码两种解码模式
4.支持BNC/VGA/HDMI同源同时输出；
5.支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码；并且H.265的解码能力和H.264一样
6.支持PCM/G711音频解码；
7.单台设备支持至少4个1200W@15FPS 或者4个800W@30FPS或者16个1080P@30FPS或者36个720P@30FPS或者64个960H@30FPS图像实时解码输出；
8.解码显示分辨率：1200W/800W/600W/500W/300W/1080P/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF
9.设备视频输出接口≥12个 VGA、HDMI、DVI接口;
10.音频输出口≥4路、语音对讲接口≥1路
11.报警输入口≥4路、报警输出口≥4路
12.支持至少1个HDMI视频输入接口，支持音视频同时采集；
13.整机最大支持64个通道同时解码
14.每个输出端口均支持1/4/9/16分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；
15.支持远程回放功能，可回放存储设备的码流
16.支持不少于1X1，1X2,2X1,2X2拼接模式
17.支持网络数据抓包并存储在USB接口存储设备中；
18.支持本地GUI操作，方便配置
19.具备1个RJ45 10M/ 100M/1000M自适应以太网口；1个RS232口；1个标准RS485接口
20.电源：DC12V，
21.工作温度：－10℃～＋55℃ 工作湿度：10%～95%。  
原厂6年上门硬件质保
	1
	台
	设备利旧

	2
	考点SIP三合一网关
	1.高性能嵌入式设备,不低于4核2.1G CPU；内存不低于8G；网卡速率不低于1Gbps；存储容量不少于128G。
2.吞吐量：系统功能：设备接入管理数不少于128；并发取视频流：不低于32路2M码流实现与市级、区县级管理平台互联互通;
3.支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》;
4.支持账号、客户端用户的添加、删除，用户权限设置等功能。
5.支持考点编码设备的设置，客户端软件支持手动，自动轮巡，录像，抓拍等功能。
6.支持整个系统时钟同步功能;远程用户对考场图象的访问、控制、历史数据播放精确到每一个教室，添加、删除、修改组、用户、设备；
7.支持标准SIP2.0、支持SIP代理功能，信令转发和路由、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位;
8.支持主动注册;建立SIP网关间的信任关系、视频访问呼叫过程控制、视频远程访问权限控制;
9.统一管理接入的SIP终端;PEG-4 视频编码、Program Stream 系统流封装、支持 IP、UDP、RTP、RTCP、SIP 等网络协议;
10.支持 NAT 穿越控制；
11. 图片接入并发能力：不低于100条/秒（按照每幅400KB图片大小）
原厂6年上门硬件质保
	1
	台
	设备利旧

	3
	流媒体工控机
	1.支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。
2.支持众多标准厂商前端采集设备，支持网络设备、模拟设备，包括DVR、NVR、IPC等。
3.支持SIP注册、登录，SIP URI统一命名规则、分级命名。
4.具备前端设备控制，视频实时流分发，获取回放流等功能。
5.硬件配置：不低于4核CPU、16GDDR4内存、256GSSD硬盘、可立可卧工控机箱。
原厂6年上门硬件质保
	1
	台
	设备利旧

	4
	考点巡查管理软件
	1.技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；
2.实时图像：实时预览所辖地区范围内的所有考场画面;
3.本地录像：可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储；
4.录像回放：查询时间段录像，明晰录像文件信息，回放录像。对回放实现播放控制、快照、录像等操作；
5. 报警联动：报警产生后，在客户端提示报警信息，播放联动视频，在地图上定位报警位置；
6. 资源管理：集中统一配置管理系统资源，如设备、通道、区域等；
6年上门使用指导和运维服务
	1
	套
	设备利旧

	5
	光模块
	SFP-GE-LX-SM1310
	10
	个
	设备利旧

	6
	交换机
	硬件规格：
1.设备自身固化并实配24个10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，全部端口支持线速转发；支持并实配冗余双电源模块；
2.交换容量≥880Gbps，包转发率≥420Mpps（若官网有两个值，以小值为准）；
3.满足以上端口的同时支持业务端口扩展插槽，设备可提供≥2个业务管理扩展槽，支持100G端口扩展，提供官网截图及链接证明材料；
4.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤90W；
5.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6；
6支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级；
7.为保证IPv6的可部署性和应用性。
原厂3年硬件质保
	1
	台
	设备利旧

	7
	视频接入区级平台接入
	视频接入区级平台接入
	1
	项
	

	8
	系统集成费
	
	1
	项
	

	七、机房设备迁移改造

	配电系统
	

	1
	落地式动力柜柜
	20KVA标配动力柜
	1
	套
	设备利旧

	机房精密空气调节系统
	

	1
	7.5KW精密空调
	7.5KW，恒温恒湿，风冷，风帽上送风，EC风机，7寸触摸屏，下接管，风冷冷凝器
	1
	台
	设备利旧

	2
	铜管
	每台按30米铜管暂估，含气管和液管，保温、支架
	20
	米
	新增

	3
	制冷剂
	制冷剂
	1
	瓶
	新增

	4
	空调室外机底座
	国产、定制
	1
	套
	新增

	　气体消防报警系统
	

	1
	七氟丙烷柜式装置
	GQQ90/2.5七氟丙烷柜式装置，含罐体及柜体
	1
	瓶组
	设备利旧

	2
	灭火剂
	七氟丙烷气体灭火药剂，纯度:＞99.6%酸度(以HF计)(mg/Kg):＜1，水含量(mg/Kg):＜10，蒸发残留物:＜0.01%悬浮或沉淀物:不可见，
	10
	KG
	新增

	3
	气体灭火控制器
	1、壁挂式机构，采用模块化设计，配置方便；  
2、采用液晶显示，全中文菜单操作，清晰直观；
3、控制器软关机功能；
4、按消防设备分类启动技术；
5、具有黑匣子功能，报警联动一体化。
6、一个主机管理4个分区。
	1
	套
	设备利旧

	4
	紧急启停按钮
	国产
	1
	个
	设备利旧

	5
	消防电源
	24消防电源
	1
	个
	设备利旧

	6
	控制模块
	采用脉冲隔直探测技术，接线方便牢靠。
	1
	个
	设备利旧

	7
	声光报警器
	工作电压：信号总线电压：24V
允许范围：16V～28V，电源总线电压：DC24V
允许范围：DC20V～DC28V
工作电流：总线监视电流≤0.8mA，总线启动电流≤6.0mA，电源监视电流≤10mA ，电源动作电流≤160mA
线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接
声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权））
	1
	个
	设备利旧

	8
	放气指示灯
	工作电压：信号总线电压：24V
允许范围：16V～28V电源总线电压：DC24V
允许范围：DC20V～DC28V
工作电流：信号总线监视电流≤3mA
电源总线监视电流≤2mA，信号总线动作电流≤4mA ，电源总线动作电流≤25mA
闪光频率：每分钟闪亮60±6次
编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定
线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；另外两线接电源DC24V，无极性
	1
	个
	设备利旧

	9
	泄压口
	200*200
	1
	个
	设备利旧

	10
	烟感探测器
	编码型
	2
	个
	设备利旧

	11
	温感探测器
	编码型
	2
	只
	设备利旧

	12
	辅材
	配套
	1
	批
	

	机柜及网络系统
	

	1
	服务器机柜
	19" 600*1000*42U 服务器机柜，含制冷风扇、螺丝等。至少含6位排插或者PDU2个。
	3
	个
	设备利旧

	2
	机柜底座
	定制
	3
	个
	新增

	3
	六类24口模块化配线架
	24口六类网络配线架
	3
	个
	新增

	　
	万兆光配线架
	24口
	3
	个
	新增

	4
	金属理线架
	单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；
设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；
采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。
	6
	个
	设备利旧

	5
	网络跳线
	6类网络跳线
	36
	条
	设备利旧

	6
	光尾纤跳线
	1.5米，3米，5米，10米，20米各一条，多模万兆，LC-LC双芯，铠甲防鼠咬
	5
	套
	新增

	7
	超5类网线
	室内布线超5类网线
	2
	箱
	新增

	8
	万兆光模块
	SFP+，10G，单模，1550nm，40公里
	8
	个
	设备利旧

	9
	万兆光模块
	SFP+，10G，多模，850nm，300米
	10
	个
	设备利旧

	10
	核心交换机
	交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥36000Mpps，整机槽位数≥3，主控槽数≥2；
支持OPENFLOW、VXLAN；
支持N：1横向虚拟化，支持最多4台核心设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能；
支持纵向虚拟化；支持1:N虚拟化；
融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能；
单台配置要求：双主控，双电源，千兆电口≥48，万兆光口≥8，≥3个AP管理授权。  
原厂3年硬件质保
	1
	台
	设备利旧

	11
	无线AP
	会议室高密，支持802.11ax协议,实现AP同一时刻向多个终端发送数据；内置智能天线，支持三频六流，整机最大速率≥3.267Gbps；
≥1个100/1000M/2.5G电口，≥1个10/100/1000M POE口，支持对外扩展BLE、RFID、ZigBee等物联网模块；
内置蓝牙4.0，支持iBeacon协议，可扩展诸如摇一摇等丰富的蓝牙应用和定位；
支持OFDMA技术，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少传统协议中多用户空口资源冲突及退避带来的延时；
支持TWT技术（目标唤醒时间）允许AP对终端的唤醒与休眠进行统一调度安排，不仅可以减少终端之间的冲突，更减少了终端不必要的唤醒次数，达到节能的目的。支持智能负载均衡，支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式；
支持远程探针分析；
支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式；
支持中文SSID。  
原厂3年硬件质保
	3
	个
	设备利旧

	12
	POE交换机
	整机交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps；
支持POE+供电功能，整机支持最大POE功率≥125W，单端口最大支持功率≥30W；10/100/1000M POE+电口≥24个,万兆光口≥4个；
实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；
支持CPU保护功能；
支持G.8032以太网环保护协议，支持10KV防雷；
支持IRF虚拟化；支持RRPP、Smartlink技术，支持NQA检测。
	1
	台
	设备利旧

	后备电源系统
	

	1
	后备电源主机
	1.容量：20KVA，
2.采用先进的DSP数字控制技术，塔式/机架式安装可转换；
3. LCD屏幕显示设计，可实时显示后备电源主机的工作参数和运行状态（电池故障、后备电源主机故障、超载指示、旁路、电池故障、负载和电池容量等）
4.标配紧急关断开关EPO接口
5.市电异常状况可以直接用电池启动后备电源，满足应急需求；无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用；
6.支持无电池情况开机
7.电池充电电流最大可达13A
8.过载能力：<102% 连续性; 103%~110% 60分钟 ; 111~125% 10分钟; >150% 1秒转旁路
9.支持三台以上的并机（带P并机型号）
10.主机的输入：
a) 输入相电压范围：110-300VAC；
b) 输入频率范围：50 ±4Hz；
c) 输入功率因数：≥0.99；
d) 直流电压：± 96 - 120V
e) 标配5KA防雷
11.主机的输出：
a) 输出电压： 220Vac/230Vac/240Vac
b) 效率：在线模式≥93%
12.主机与电池连接为安德森接头；
13.考虑工业环境使用，主机内部主板须有三防漆保护。
14.考虑工业环境使用，后备电源主机须标配防尘滤网。
15.需要标配后备电源输入输出端子，需要提供厂家出厂装箱单作为证明
16.通讯需要标配RS232，选配干接点，SNMP，Modbus卡
原厂3年上门硬件质保
	1
	个
	设备利旧

	2
	后备电源电池
	1.容量：12V100AH,电池必须与后备电源主机为同一品牌，便于后期维护；
2.蓄电池为阀控式铅酸蓄电池，极板采用铅钙合金极板，不用加酸加水。
3.蓄电池的设计使用寿命 10 年以上，蓄电池能在-15～＋45ºC 环境条件下正常工作。
4.具有自调式减压阀有效保证电池密封功能，其开阀压应是10～35kPa,闭阀压应是3～30 kPa；关键部件--单向安全阀采用阻燃材料510h率容量第1次循环不低于0.95C10，在第3次循环应达到C10，3h和1h率的容量分别在第4次和第5次以前达到。
5.蓄电池静置28天后其容量保持率不低于97%
6.蓄电池密封反应效率应不低于95%
7.蓄电池以30I10(A)放电3分钟，测试5次，极柱、内部汇流排不熔断，其外观不出现异常；
8.浮充单体电压13.38～13.62V/只（25℃）
9.均衡充电单体电压14.1～14.4V/只（25℃）
10.单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各蓄电池间的开路电压最高与最低差值不大于100ｍＶ（12V）
11.蓄电池外壳必须全部采用UL94V-0级阻燃材料制造  
原厂3年上门硬件质保
	60
	节
	设备利旧

	3
	DC直流开关控制箱
	DC100A/3P【3只80A/3P分组开关】
	1
	台
	设备利旧

	4
	蓄电池组架
	安装20节电池箱/架及电池连接电缆
	3
	个
	设备利旧

	5
	底座
	定制
	4
	个
	设备利旧

	机房环境动力系统
	

	1
	机房环境监控主机
	E3.1225 V3/双千兆网卡/HDMI/VGA /8G/SSD128/1TB。支持通过手机APP、微信推送等多种方式实时查看机房环境各项数据、分析和报警信息。  
原厂6年硬件质保
	1
	台
	设备利旧

	2
	后备电源系统监控接口
	(由设备供应商提供接口和协议)按设备的协议接入
	1
	个
	

	3
	精密空调监控接口
	(由设备供应商提供接口和协议)按设备的协议接入
	1
	个
	

	4
	区域水浸监测
	能记录32条泄漏告警记录。
具有2个LED状态指示，能迅速直观了解漏液检测系统的工作状态。
端口具有EMC设计，抗干扰能力强，长期稳定性高。
DIN导轨安装方式,施工安装方便
	1
	个
	设备利旧

	5
	烟雾检测
	01 安装方式：吊顶,
02 工作温度：-10～+50℃
03 工作湿度：10～100％
04 报警检测浓度：0.65～15.5%FT
05 接口采用RJ45，支持PVBUS
	2
	个
	设备利旧

	6
	智能温湿度检测
	支持LCD本地显示智能温湿度传感器。
内置处理芯片，自带RS-485接口。
属精密网络型温湿度传感器，可以设定通讯地址和波特率
经可溯源标准检验，精度高，并具备程序校准精度功能，低功耗、高稳定性
提供RS-485输出，供主机采集
通讯协议采用标准MODBUS协议
阻燃绝缘纤维外壳，采用快速端子，安全可靠
配备相应封装的温湿度探头，可测量各种管道及特殊场合的温湿度。
	2
	个
	设备利旧

	7
	平台监控软件
	集中监控：可以集中监控机房内动力、环境、安防等系统。
远程管理：支持IE和手机APP远程查看、管理，支持微信实时推送。
多种报警方式：可提供声光、语音、手机APP、短信、E-mail、微信推送等多种报警方式。
报警管理：可按用户管理需要，分组分级别发送报警信息；通过智能语音组合对分布在不同区域和设备的警情进行准确定位。
智能联动：易于操作的联动，快速实现系统间联动控制。
日志管理：对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整记录，可对这些记录进行智能组合查询。
定时巡视：可按需要设定页面定时巡视。
权限管理：对用户进行分组权限管理。
辅助分析：系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线，方便管理者借助图形手段，直观分析系统运行状况，同时支持手机APP和PC端查看、分析和管理。
稳定性：系统预留双机冗余热备功能，确保系统的稳定性。
扩展性：扩展性优秀，可向上向下集成，提供WEBSERVICE、SNMP数据接口。  
原厂6年软件更新升级服务
	1
	套
	设备利旧

	8
	智能数据网关
	提供8口RS-232/422/485串口，标准的19寸机架安装方式。
支持POE供电。   
支持8路RS232/485串口，串口无需切换，即接即用
支持8路串口带12V电源输出可为其它串口设备供电
支持6路开关量输入，4路开关量输出
支持MODBUS-RTU读写IO口数据
支持2路10/100M以太网口，向手机APP、微信等推送实时机房各项填平数据及报警信息。
宽温设计支持-40+85摄氏度工作环境。
	1
	台
	设备利旧

	9
	声光报警系统
	输出高频声音告警和警灯光线告警
1. 声音响度：90dB/30cm
2. 声音频率：150/Min
3. 光闪频率：4Hz
	1
	套
	设备利旧

	10
	系统集成费
	
	1
	项
	


第六章  商务条款
	序号
	内      容

	1
	项目地点：采购人指定地点 

	★2
	项目工期要求：合同签订后40日历天内搬迁改造完成并通过验收。

	3
	付款方法和条件：

1.合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的70%； 

2.搬迁改造完成，最终验收及结算审计后7日内支付余款，至多支付金额：审计结算金额-已支付合同金额。

	4
	履约保证金金额：本项目不作要求

	5
	质保期：项目整体保修期不得少于3年（自项目验收合格之日起计算）。

	6
	授予合同：

①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。

②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

	7
	合同终止：
中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标方不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止协议，供应商承担全部责任。


第七章  附件
A.资格文件
封面                                       

宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目

项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）
标   项：（如有多个标项）
（资格文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
A1.关于资格的承诺函
致：采购人
我单位承诺：
我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。
供应商（盖章）：          

日          期：

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；
B.商务和技术文件
封面
宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目
项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）
标   项：（如有多个标项）
（商务和技术文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
B1.投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目（项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G））招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
2.我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意。
4.保证遵守采购文件有关条款规定。
5.本项目的投标报价详见“开标一览表”。
6.投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。
7.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。
8.同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。
9.我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
10.与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：
地址：                    邮编：                 。
电话：                    传真：                 。
供应商（盖章）：                                          

法定代表人（签字或盖章）：                  
日           期：                             

B2.法定代表人身份证明
供应商名称：                   

单位性质：                   

地址：                   

成立时间：      年       月      日
经营期限：
姓名：         性别：           年龄：            职务：          

身份证号码：                   

    系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商（盖章）：
日          期：
后附：法定代表人身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）。
B3.法定代表人授权书
（投标文件由授权代表签字的须提供）
致：采购人
（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目，项目编号为2026NBHSWT147（NBITC-202630286G），其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日           期：
附：
授权代表姓名：                         

授权代表身份证号码：                   
职务：                                 
详细通讯地址：                         
电话：                                 
传真：                                 
后附：

1.法定代表人及授权代表身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）；
2.提供社保部门出具的供应商单位在2026年1-3月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。
B4.供应商一般情况
	1
	单位名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	从业人员数量
	

	10
	营业收入
	

	11
	其他需要说明的情况
	


供应商（盖章）：
日          期：
B5.商务条款响应表
项目名称：宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目

项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：须与第六章商务条款逐项比较填写。
供应商（盖章）：
日          期：
B6技术条款响应表
项目名称：宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目

项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：须与“第五章 招标内容与技术需求”中“二、技术要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如无任何负偏离，在表内空白处填入：“对第五章招标内容与技术需求中二、技术要求无任何负偏离”的文字。
后附技术要求中的实质性参数对照表、重要技术参数对照表
供应商（盖章）：
日          期：

B7.需求理解和掌握；

B8.技术服务方案；

B9.迁建改造方案；

B10.实施计划及保障措施；

B11.售后服务方案；

B12.供应商类似业绩及证明文件；

B13.履约能力及证明文件；

B14.拟派本项目团队及证明文件；

B15.第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）

B16.关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。

（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件：
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
B17.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件
封面
宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目

项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）
标   项：（如有多个标项）
（报价文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
C1.开标一览表
项目名称：宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目 

项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）                     金额单位：人民币（元）
	标项
	名称
	工期
	产地品牌
	规格型号
	投标报价

	1
	
	
	
	
	大写：

小写：


备注：1.报价以人民币为结算单位。

2.投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准
供应商（盖章）：
日          期：

C2分项报价表
项目名称：宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目

项目编号：2026NBHSWT147（NBITC-202630286G）
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌
	型号
	单价
	合计
	备注

	1
	400万筒型网络摄像机
	个
	13
	
	　
	　
	　
	

	2
	400万海螺型网络摄像机
	个
	3
	
	　
	　
	　
	

	3
	32路硬盘录像机
	个
	1
	
	　
	　
	　
	　

	4
	8T硬盘
	块
	4
	
	　
	　
	　
	　

	5
	信号防雷器
	个
	12
	
	　
	　
	　
	　

	6
	智能双备份节能电源
	台
	1
	
	　
	　
	　
	　

	7
	考点网络视频存储
	台
	1
	
	　
	　
	　
	　

	8
	室外摄像机立杆（1支臂/2支臂
	套
	4
	
	　
	　
	　
	　

	9
	加厚摄像机三层万向专用支架（枪机）
	套
	8
	
	
	
	
	

	10
	设备箱
	个
	2
	
	
	
	
	

	11
	24口交换机
	台
	1
	
	
	
	
	

	12
	光模块
	个
	2
	
	
	
	
	

	13
	12芯光缆
	米
	500
	
	
	
	
	

	14
	管线施工费
	项
	1
	
	
	
	
	

	15
	立杆基础制作
	套
	4
	
	
	
	
	

	16
	光缆成端熔纤
	芯
	24
	
	
	
	
	

	17
	辅材
	项
	1
	
	
	
	
	

	18
	专用资料柜
	台
	20
	
	
	
	
	

	19
	开关电源
	个
	4
	
	
	
	
	

	20
	双门磁力锁
	个
	4
	
	
	
	
	

	21
	磁力锁支架
	个
	4
	
	
	
	
	

	22
	人脸门禁一体机
	套
	4
	
	
	
	
	

	23
	闭门器
	个
	4
	
	
	
	
	

	24
	开门按钮
	1
	2
	
	
	
	
	

	25
	IC卡
	张
	20
	
	
	
	
	

	26
	电源线
	米
	350
	
	
	
	
	

	27
	电源线
	米
	600
	
	
	
	
	

	28
	信号线
	米
	200
	
	
	
	
	

	29
	六类网线
	箱
	6
	
	
	
	
	

	30
	天棚龙骨
	㎡
	40
	
	
	
	
	

	31
	铝合金微孔吊顶天棚
	㎡
	40
	
	
	
	
	

	32
	吊杆
	㎡
	40
	
	
	
	
	

	33
	收边条
	米
	10
	
	
	
	
	

	34
	地面防静电漆
	㎡
	40
	
	
	
	
	

	35
	无边钢制静电地板
	㎡
	40
	
	
	
	
	

	36
	踢脚线（不锈钢）
	米
	13
	
	
	
	
	

	37
	地板四周支撑
	米
	13
	
	
	
	
	

	38
	墙面腻子
	㎡
	104
	
	
	
	
	

	39
	墙面乳胶漆
	㎡
	104
	
	
	
	
	

	40
	照明、维修插座电线
	米
	60
	
	
	
	
	

	41
	灯盘
	套
	4
	
	
	
	
	

	42
	灯盘（应急）
	套
	2
	
	
	
	
	

	43
	电线管明配DG25
	米
	50
	
	
	
	
	

	44
	安全出口指示灯
	套
	1
	
	
	
	
	

	45
	防盗门
	个
	2
	
	
	
	
	

	46
	防盗门
	套
	2
	
	
	
	
	

	47
	闭门器
	付
	2
	
	
	
	
	

	48
	观察窗
	个
	1
	
	
	
	
	

	49
	减速带
	项
	1
	
	
	
	
	

	50
	卫生清理
	㎡
	116
	
	
	
	
	

	51
	铜排
	米
	20
	
	
	
	
	

	52
	铜带
	米
	120
	
	
	
	
	

	53
	绝缘端子
	付
	30
	
	
	
	
	

	54
	等电位箱
	套
	1
	
	
	
	
	

	55
	接地电缆
	项
	1
	
	
	
	
	

	56
	接地母线
	米
	5
	
	
	
	
	

	57
	接地扁铁
	项
	1
	
	
	
	
	

	58
	附件
	批
	1
	
	
	
	
	

	59
	配电柜
	套
	1
	
	
	
	
	

	60
	桥架
	米
	30
	
	
	
	
	

	61
	动力柜电缆
	米
	30
	
	
	
	
	

	62
	机柜电缆线
	米
	50
	
	
	
	
	

	63
	UPS输入输出电缆
	米
	30
	
	
	
	
	

	64
	7.5KVA空调电缆线
	米
	125
	
	
	
	
	

	65
	辅材
	项
	1
	
	
	
	
	

	66
	资料室设备及系统迁移改造
	项
	1
	
	
	
	
	

	67
	中考巡考显示系统迁移改造
	项
	1
	
	
	
	
	

	68
	会议扩声系统迁移改造
	项
	1
	
	
	
	
	

	69
	教育视联网系统迁移改造
	项
	1
	
	
	
	
	

	70
	高考视联网系统迁移改造
	项
	1
	
	
	
	
	

	71
	中考视频巡查系统迁移改造
	项
	1
	
	
	
	
	

	72
	机房设备迁移改造
	项
	1
	
	
	
	
	

	投标报价
	


注：1.本表“投标报价”必须与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：
日          期：
C3.中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市海曙区教育局的宁波市海曙区教育考试指挥中心搬迁改造项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 400万筒型网络摄像机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 400万海螺型网络摄像机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 32路硬盘录像机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 8T硬盘，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 信号防雷器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
6. 智能双备份节能电源，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
7. 考点网络视频存储，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
8. 室外摄像机立杆（1支臂/2支臂），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
9. 加厚摄像机三层万向专用支架（枪机），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
10. 设备箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
11. 24口交换机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
12. 光模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
13. 12芯光缆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
14. 管线施工费，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
15. 立杆基础制作，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
16. 光缆成端熔纤，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
17. 辅材，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
18. 专用资料柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
19. 开关电源，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
20. 双门磁力锁，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
21. 磁力锁支架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
22. 人脸门禁一体机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
23. 闭门器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
24. 开门按钮，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
25. IC卡，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
26. 电源线350米，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
27. 电源线600米，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
28. 信号线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
29. 六类网线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
30. 天棚龙骨，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
31. 铝合金微孔吊顶天棚，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
32. 吊杆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
33. 收边条，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
34. 地面防静电漆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
35. 无边钢制静电地板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
36. 踢脚线（不锈钢），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
37. 地板四周支撑，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
38. 墙面腻子，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
39. 墙面乳胶漆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
40. 照明、维修插座电线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
41. 灯盘，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
42. 灯盘（应急），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
43. 电线管明配DG25，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
44. 安全出口指示灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
45. 防盗门，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
46. 防盗门，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
47. 闭门器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
48. 观察窗，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
49. 减速带，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
50. 卫生清理，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
51. 铜排，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
52. 铜带，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
53. 绝缘端子，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
54. 等电位箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
55. 接地电缆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
56. 接地母线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
57. 接地扁铁，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
58. 附件，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
59. 配电柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

60. 桥架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
61. 动力柜电缆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
62. 机柜电缆线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
63. UPS输入输出电缆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
64. 7.5KVA空调电缆线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
65. 辅材，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
66. 资料室设备及系统迁移改造，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
67. 中考巡考显示系统迁移改造，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
68. 会议扩声系统迁移改造，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
69. 教育视联网系统迁移改造，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
70. 高考视联网系统迁移改造，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
71. 中考视频巡查系统迁移改造，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
72. 机房设备迁移改造，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

3.注：供应商需按采购文件第五章招标内容与技术需求一 采购内容清单中的每一类设备逐项列明。若投标产品的制造商为大型企业的，本表可无须提供。
C4.残疾人福利性单位声明函（如有需提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
注：
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
C3.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）
评分索引表（建议放在目录之前）
	供应商
分值
	自评分
	资料所在页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2.本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。
	中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

	行业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y（万元）
	资产总额Z（万元）

	 1、农林牧渔业
	　
	 500≤Y＜20000
	　
	　
	 50≤Y＜500
	　
	　
	Y＜50
	　

	 2、工业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜40000
	　
	20≤X＜300
	300≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜300
	　

	 3、建筑业
	　
	6000≤Y＜80000
	5000≤Z＜80000
	　
	300≤Y＜6000
	 300≤Z＜5000
	　
	Y＜300
	Z＜300

	 4、批发业
	 20≤X＜200
	5000≤Y＜40000
	　
	 5≤X＜20
	1000≤Y＜5000
	　
	X＜5
	Y＜1000
	　

	 5、零售业
	 50≤X＜300
	 500≤Y＜20000
	　
	10≤X＜50
	100≤Y＜500
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	 6、交通运输业
	300≤X＜1000
	3000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	200≤Y＜3000
	　
	X＜20
	V＜200
	　

	 7、仓储业
	100≤X＜200
	1000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	 8、邮政业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	100≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	 9、住宿业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	10、餐饮业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	V＜100
	　

	11、信息传输业
	100≤X＜2000
	1000≤Y＜100000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	12、软件和信息技术服务业
	100≤X＜300
	1000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	 50≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜50
	　

	13、房地产开发经营
	　
	1000≤Y＜200000
	5000≤Z＜10000
	　
	100≤Y＜1000
	2000≤Z＜5000
	　
	Y＜100
	Z＜2000

	14、物业管理
	300≤X＜1000
	1000≤Y＜5000
	　
	100≤X＜300
	500≤Y＜1000
	　
	X＜100
	Y＜500
	　

	15、租赁和商务服务业
	100≤X＜300
	　
	8000≤Z＜120000
	10≤X＜100
	　
	 100≤Z＜8000
	X＜10
	　
	Z＜100

	16、其他未列明行业
	100≤X＜300
	　
	　
	10≤X＜100
	　
	　
	X＜10
	　
	　

	说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。


[image: image2.jpg]