招标文件

项目名称:钦州市公共实训基地设备

项目编号:QZZC2026-G1-990055-QZSZ

钦州市政府采购中心

2026年03月

目   录

第一章  公 告	3

第二章  项目需求	7

第三章  投标人须知及前附表	76

第四章  评定标准及推荐原则	90

第五章  政府采购合同主要条款	93

第六章　投标文件格式	110

# 第一章  公 告

钦州市政府采购中心关于钦州市公共实训基地设备(QZZC2026-G1-990055-QZSZ)的招标公告

项目概况

钦州市公共实训基地设备招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)获取招标文件，并于2026年04月13日10:00(北京时间)前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2026-G1-990055-QZSZ

项目名称：钦州市公共实训基地设备

预算总金额(元)：3241580.00

采购需求：

标项名称：钦州市公共实训基地设备

数量：1

预算金额(元)：3241580.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：钦州市公共实训基地设备（理论教室及网络、烹饪实训室设备、工业机器人设备、电气自动化设备安装与维护设备、现代汽车维修设备、电子商务设备、形象设计设备、现代物流设备）购置安装，详见招标文件。

最高限价(如有)：

合同履行期限：自签订合同之日起15个工作日内交付使用。

本标项(否)接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：部分货物由符合政策要求的中小微型企业制造，其中中小型企业分包合同金额不低于合同总金额的61.84%，小微型企业分包合同金额不低于合同总金额的60.27%

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年03月24日至2026年03月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外)

地点(网址)：广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)

方式：供应商登录广西政府采购云平台(以下称“政采云平台”)在线获取招标文件(进入“项目采购”应用选择项目，获取招标文件)

售价(元)：0

四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月13日10:00 (北京时间)

投标地点(网址)：政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)

开标时间：2026年04月13日10:00 (北京时间)

开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需落实的政府采购政策：

(1)财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)

(2)财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 (财库﹝2014﹞68号)

(3)财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 (财库﹝2017﹞141号)

(4)财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

(5)财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

(6)国家市场监督管理总局《强制性产品认证管理规定》

(7)国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知(国办发〔2025〕34号)

2.投标保证金：叁万元整(¥30000.00)

提交形式:以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

以支票、汇票、本票、保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室(地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026)。

网上银行支付形式提交的，投标人必须于投标文件递交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户(以到账时间为准)。

本中心银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号:2115591229100078724

注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。

3.全流程电子化要求：

本项目为全流程电子化项目，潜在投标人应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购)，及时完成CA申领和绑定(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—帮助文档—入驻与配置—CA管理；CA证书申领路径：政采云平台—我的工作台右上角—CA管理—CA证书申领)。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成投标失败等后果由投标人承担。

(1)依法获取招标文件：投标人须在获取招标文件时间内登录政府采购云平台申请下载招标文件才视作依法获取招标文件。

(2)投标人应通过广西政府采购云平台客户端制作投标文件，供应商自行前往下载安装(客户端下载)。

(3)投标人须按照招标文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密投标文件，投标文件在线提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部投标文件，各投标人须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的投标文件进行解密，参与本项目的全部投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；投标人在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为投标人放弃参与投标。

(4)投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

(5)投标人参与投标过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：95763。

4.查询媒体：中国政府采购网、广西政府采购网。

5.钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(招标文件)

联系人：黄谦联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、开评标、中标及合同管理)

联系人：陈侃、陈启梅联系方式： 0777-2886006

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：钦州市人力资源和社会保障局

地址：钦州市永福西大街东泉大厦五楼

项目联系人：谢廷翼

项目联系方式：0777-2825482

2.采购代理机构信息

名称：钦州市政府采购中心

地址：钦州市金海湾东大街8号

项目联系人：黄忠秀、陈侃、陈启梅

项目联系方式：0777-2886022、2886006

# 第二章项目需求

项目需求

说明：

1.本表中的品牌型号、技术参数及其性能（规格）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但替代的产品整体上要相当于或优于参考品牌型号或其技术参数性能（规格）要求。

2.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

3.本项目不接受投标人提供通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.标注★号的技术参数为实质性要求的参数，要求必须满足或优于，否则视为无效投标文件。标注▲号的项系与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，将作为设备性能评审依据，请投标人按招标文件要求结合实际情况做出响应。

5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业(制造业)。

6.预算金额：叁佰贰拾肆万壹仟伍佰捌拾元整(￥3,241,580.00)

| 项号 | 标的名称 | 面向中小企业要求 | 数量单位 | 技术参数及其性能（规格） | 标的预算单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、理论教室及网络 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸教学一体机 | 小微型企业 | 8套 | 一、整体设计 1.整机屏幕采用86英寸液晶面板（对角线）；整机采用一体化设计，外观简洁无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机采用全金属外壳设计，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。整机边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3.整机采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，对比度5000：1。 4.整机可视角度≥178°。 5.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。 6.整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 7.整机屏幕采用DC直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。 8.整机屏幕灰度等级≥256级,整机NTSC色域覆盖率≥83%。 ★9.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²。 10.为保障整机色彩显示效果，支持持色彩空间可选，包含标准模式和SRGB模式，在SRGB模式下可做到高色准ΔE≤1。 11.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 12.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 ★13.支持标准、护眼、HDR、节能、自定义等图像模式，其中自定义模式可以自定义亮度、对比度、饱和度、色温等对显示效果进行进一步调节。 14.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。 15.整机支持多种智能护眼功能，可通过两侧触控按键及前置物理按键进行护眼模式切换，护眼模式下，整机显示画面更加柔和，有效保护视力。 16.全通道在书写或触控屏幕时，亮度自动降低，保护教师眼睛，触控或书写完成后亮度增加，适合观看。 17.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。 18.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面,钢化玻璃厚度≤4mm，表面硬度≥9H或者≥莫式7级。 19.整机屏幕采用零贴合工艺，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广，整机透光率≥90%。 20.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 二、整机设计 1.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼、主页、信源通道，其中含2个可自定义功能按键。 2.整机具有2个可自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能，满足不同用户的使用需求。 3.整机三合一电源按键，同一按键可实现Android系统和Windows系统的一键开机、关机、节能/唤醒操作。关机状态下按按键开机，开机状态下按按键实现节能/唤醒，长按按键实现关机。 4.整机支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，具备提示和退出选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作。 5.整机支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 6.整机前置接口具备防撞防尘挡板设计，挡板采用转轴式翻转。防止接口在连接外接设备使用时与推拉黑板产生碰撞，造成设备损坏，同时有效避免粉尘堵塞接口。 7.整机前置3路USB输入接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备，接口具备明显的丝印标识。 8.整机具备前置Type-C接口，可实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 9.前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑信号的接入显示，显示分辨率可达到4K@ 60Hz。 10.前置Type-C接口支持60W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 11.整机内置无线传屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上。 ▲12.摄像头拍摄像素数≥3200万，对角角度≥140度，水平角度≥125度。 13.摄像头可用于远程巡课、二维码扫描等功能，摄像头运行时，有工作状态提示。 14.整机内置摄像头支持扫码功能，PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 15.整机摄像头支持输出4:3、16:9比例的图片和视频，支持输出7600×4275分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 ▲16.整机内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米，拾音角度≥180°。 17.整机麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集。 18.整机内置2.2声道音响系统，额定总功率60W，有效满足课堂视听需求。 19.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥86db，10米处声压级≥73dB。 20.整机支持标准、听力、观影、环绕四种音效模式调节。 21.整机内置麦克风接收模块，可与外置麦克风直接配对，并通过整机音响系统进行扩音。 22.整机内置NFC模块，支持搭配具有NFC功能的手机、平板，接触即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置。 23.整机内置双WiFi6无线网卡，在Android/Windows下可实现Wi-Fi连接、AP热点发射及BT蓝牙连接功能。 24.整机内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。 25.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 26.Wi-Fi制式支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6。 27.Wi-Fi及AP热点支持连接带无线模块功能的学生终端，在Android下支持无线设备同时连接数量>32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接>8个。 28.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 29.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 30.支持802.1x EAP身份认证网络连接，能够登陆需要进行身份认证的校园网。 31.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 32.整机蓝牙支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收移动终端通过蓝牙发送的文件。 33.整机与电脑模块连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 三、主要功能 1.整机具备全通道悬浮菜单，老师可通过便捷菜单，快速调用返回、安卓主页、批注等功能。任意通道下，可三指实现悬浮球跟随。 2.整机具备高效节能模式，检测到黑暗环境30秒后，自动进入节能模式，且检测到光亮会自动唤醒屏幕，该功能可选择打开或关闭。 3.当整机无人操作时，可以自动进入关机状态，并可对时间进行设置。 4.整机处于无信号状态时，在指定时间内无信号，系统将进入关机，并可设置时间。 5.支持通电自启，或者是通电待机，并在设置中自行选择。 6.整机支持通道自动跳转，接入外接设备后，能自动识别并切换到对应的信号源通道，切换前弹出确认选项。 7.整机支持自动唤醒功能，整机处于关机通电状态下，外接设备通过HDMI传输线连接至整机时，整机可自动识别外接设备信号输入并自动开机。 8.外接电脑设备连接至整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取插入整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接操作外接电脑设备。 9.整机支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 10.整机支持通道记忆功能，未设置开机通道时，开机默认回到上一次关机时的通道。 11.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。 12.在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 13.支持一键开启录课功能，可将屏幕中显示的课件、音视频内容与老师人声同时录制。 14.支持本地升级和OTA在线升级两种方式对系统更新。 15.为保障用户便捷操作屏幕上半部分内容及点击右上角窗口按钮，整机可实现屏幕下移，整机降半屏显示。半屏显示时，支持对半屏部分显示内容进行触控操作，并可通过点击非显示画面区域快速返回全屏。 16.整机支持通过物理按键、手势及触摸快捷按键等方式快捷调用半屏模式。 17.整机具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。 18.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表。 19.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件时无需再次输入账号密码重复登录。 20.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等，以便于快捷启动应用进行授课；同时提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要。桌面软件支持自定义设置，满足老师个性化授课需求。 21.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，包括应用软件、小工具、信源切换、快捷设置、主页等功能；在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。 22.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：降半屏、锁屏、录屏、投屏、相机、自检等功能并支持自定义。 23.整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行实时切换并打开，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。 24.整机全通道侧边栏快捷菜单中可以随时调起切换经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式、音量和亮度调节、进入快捷整机设置。 25.整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 26.整机全通道侧边栏支持在任意通道使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏。 27.支持微信公众号报修和扫描整机自带二维码直接报修，用户可跟踪报修处理过程和处理结果。 四、触控系统 1.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行不低于40点触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 ★2.触摸响应时间≤4ms，触摸书写延迟≤15ms。 3.为保证整机触控流畅性，连续触控时，连续的两次触控点检测时间间隔≤7ms，最小识别物≤2mm，触摸精度±1mm。 4.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 5.支持Windows、Mac Os及国产化操作系统外置电脑接入时，无需安装触摸驱动。 6.从Android通道切换到OPS通道后，触摸框在1s内达到可触控状态；从OPS通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 7.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 8.具备抗强光干扰，在≥100K LUX照度的环境下仍能正常书写。 五、安卓系统 ★1.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 14，内存≥4GB，存储空间≥32GB，并具备内存可扩展设备，根据需要可升级至2T。 2.整机嵌入式安卓系统下主界面、菜单、图标、文字均为4K超高清显示，显示细腻、清晰度高。 3.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 4.在嵌入式Android操作系统下，能对USB接口所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、安装包、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 5.安卓系统下提供快捷桌面，用户可以快捷进入白板、文件管理、电脑桌面、浏览器及更多应用。 6.整机内置硬件自检工具（非第三方工具），可一键进行硬件系统自动检测，对系统内存空间、存储空间、WIFI状态、OPS状态、本机温度、光感、触摸系统等提供直观的状态提示。 7.整机具备温度监控，可检测整机温度值（CPU），并在安卓主页显示温度信息。 8.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 9.嵌入式Android操作系统下，白板支持对书写笔的颜色、粗细、类型进行选择。 10.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状进行选择，选择后进行颜色更改、拖拽移位、缩放支持对书写的笔迹进行联网搜索。 11.嵌入式Android操作系统下，白板支持20点书写及手掌擦除。 12.嵌入式Android操作系统下，白板支持全局漫游，并能对全局内容进行移动。 13.嵌入式Android操作系统下，白板书写内容可导出源文件、图片、PDF等格式。支持不少于14种平面图形工具及7种立体图形工具。 14.嵌入式Android操作系统下，白板支持不同背景颜色，同时提供5种学科专用背景，如：横线格、米字格、拼音格、田字格、作文纸。 15.嵌入式Android操作系统下，白板支持将页面内容生成分享二维码，扫码后可在手机端进行查看及二次分享，支持加密分享。 16.嵌入式Android操作系统下，白板支持云盘绑定和分享，支持自定义绑定邮箱。 17.嵌入式Android操作系统下，白板支持不少于10种快捷工具，包括：图片、视频、表格、尺规、信源、搜索、互动投票、计时器、思维导图等功能，可快速调用或插入白板。 18.嵌入式Android操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。 19.检测模式：支持进行单人视力检测及全班视力检测，检测时支持裸眼检测和戴镜检测两种方式；在全班检测模式下，自动提醒下一位准备检测的同学，提高检测效率。 20.支持在系统后台进行学生管理，可进行学生信息输入，输入时支持通过电子表格的形式批量导入学生名单，用于全班视力检测。 21.支持在系统后台对视力数据进行手工修正、增加和删除，以解决误操作带来的数据偏差。 22.支持在系统后台自动生成学生视力档案，可以按学校、年级、班级进行统计并可以自定义时间范围，生成视力档案报告；并支持查看每位学生的历史视力档案。 23.支持在系统后台导出视力数据进行统计分析；同时支持在本地端查看、导出学生视力数据。 24.支持后台多级权限帐号管理，提供班级、年级、全校等管理员账号权限。 25.不同屏幕尺寸下，软件会自动判断并提醒测试距离，不会因为屏幕尺寸的变化导致视力表测试偏差。 26.班级视力数据可实时同步至教师账号，教师和学校管理员可以在后台查看、分析、导出视力数据。 六、电脑配置 1.采用通用标准80pin接口，即插即用，易于维护。 ★2.主板搭载CPU核数≥8，主频≥2.0GHz。内存：8GB笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 3.机身采用智能风扇散热设计，确保封闭空间内有效散热。PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用手拧螺丝卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥4路USB3.0，≥2路USB2.0。 5.具有标准PC防盗锁功能，确保电脑模块安全防盗。 七、教学软件功能 1.软件支持账号密码、手机扫码登录方式，支持多终端同时登陆；支持手机号码快速找回密码；支持客户端、微信扫码注册并绑定手机号。 2.软件采用备授课一体化设计，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计。支持老师个人账号注册登录使用。教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式 3.软件支持用户无需登录可打开授课界面；教学工具（画笔、橡皮擦、通用工具、学科工具、在线资源、画布模板等）无差别开放使用；支持导入、打开本地课件、图片等资源； 4.软件支持课件云存储，不需要使用外接存储设备，老师联网登录账号便可使用云课件；提供具有可扩展性，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，每名教师帐号具备50G的个人云空间；互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间。 5.PPT导入：软件支持.ppt/.pptx格式PPT文档导入，导入后保留原有PPT文档格式，支持在授课下播放PPT，不影响PPT原有手势切换页面操作；导入支持Office或WPS制作的PPT文档。 6.软件具备语文、英语、数学、化学、几何、地理、物理等不少于16种学科工具,学科工具是可交互操作的形式呈现，提供仿真实验、地球仪动画可一键插入课件，支持一键全屏播放，支持批注标记。 7.在备课页面区域拖拽元素时，会自动提示授课工具栏位置。 8.模拟实验支持调取数学、物理、化学、生物共4个学科的模拟实验，总计包含不低于89个实验，实验支持即时交互，授课下支持全屏显示。 9.国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育等入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。 | 26000 |
| 2 | 黑板 | 小微型企业 | 8套 | 1.结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保液晶一体机的安全管理。 2.基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 3.书写板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2um，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 4.内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.3mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7.边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×78mm，左右框规格29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度≥30mm的粉尘槽，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地。 8.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9.黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 10.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 11.易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可自由拆装。使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，减少麻烦，延长使用寿命。 12.安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 13.安装：配装自制钢制电镀安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 14.包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 | 1800 |
| 3 | 讲台 | 小微型企业 | 8套 | 1.整体采用分体式结构，规格约为长1200mm、宽700mm、高1000mm。 2.整体设计符合人机工程学原理，全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 3.多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保师生使用安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4.颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5.显示器上方配置显示器保护盖，可容纳不同规格的显示器（17-23寸），结构独特新颖。 6.键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘 7.桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8.键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9.所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 | 3000 |
| 4 | 功放 | 小微型企业 | 8台 | ★1.额定功率：2X150W/8Ω。 2.面板材料：铝合金面板、有黑色与金色可选。 3.面板字体：中文。 4.放大电路：AB类放大电路，装配原装进口大东芝功率管。 5.音乐输入：外接数字信号光纤/同轴，外接模似信号AUX/BGM,内置。6、播放器模块，包含MP3、蓝牙、FM收音输入。 7.音乐调节：高音、低音、总音量。 8.话筒调节：回响、延时、高音、低音，每路话筒入各有单独增益调节，话筒直达声高、中、低音可调。 9.后板连接：音乐BGM、AUX组输入，2组录音输出、扬声器左右声道输出接线柱。 10.MP3读卡：大屏显示、可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本和格式、支持带蓝牙接收。 11.尺寸约130*430*350MM。 | 1500 |
| 5 | 音箱 | 小微型企业 | 16对 | 1.单元采用专业8寸低音和双3寸高音。 2.二路二分频保护线路系统，增强式的高音模式保护。 3.单元配置高音HI:2×3寸低音LOW:8寸分频类型:二分频。 4.频率响应Frequency Respones:40Hz-20KHz。 5.灵敏度Sensitivity:93dB。 6.标准阻抗Nominal Impedance:4Ω。 7.外型尺寸约Dispersions(mm):宽455*深250*高272。 | 950 |
| 6 | 有线鹅颈话筒 | 小微型企业 | 8个 | 1.换能方式：电容式 2.指向性：超心型 ★3.频率响应：50Hz~17KHz 4.输出阻坑：200Ω 5.灵敏度：-45dB/±3dB(1KHz) 6.供电电压：DC3V/DC48V 7.导线长度8m(平行式) 8.其它特点：抗手机、电磁干扰 | 300 |
| 7 | 广播 | 小微型企业 | 16台 | ★1.额定功率：15W/20W 2.灵敏度：98db 3.额定电压：110V 4.频率响应：110-12KHz 5.喇叭单元：6.5寸 6.尺寸约174*118*265mm | 1500 |
| 8 | 监控系统 | 无要求 | 10套 | ★1.像素≥600万全彩POE半球，最大分辨率≥3200×1800，水平分辨率不低于1800线；最低照度彩色≥0.005 lx；靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置1个≥麦克风，≥1个RJ45网络接口。 ▲2.支持白光，红外补光可识别≥120米处的人体。 3.相机可听清距离10m处声级≥70dB的声音。 4.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 5.不低于IP66防尘防水等级。 6.支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 ★7.具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测。 ★8.支持通过国标协议接入原有监控软件平台(海康威视综合安联管理平台ISecure Center 版本：V1.70_20210930)，存储视频要求1080P 10M码率不低于30天。 |  |
| 9 | 电风扇 | 无要求 | 50台 | 56寸三叶吊扇，风量可达270m²/min。 |  |
| 10 | 6类非屏蔽双绞线 | 小微型企业 | 2000米 | 1.导体结构：4对8芯，单芯直径0.56-0.57mm（24AWG）。 2.导体材质：99.99%无氧电解铜。 3.过福禄克测试。 | 4.5 |
| 11 | 音响线 | 小微型企业 | 1500米 | 1.标称截面2*1.0mm²。 2.导体：99.99%无氧电解铜，多股束绞+复绞，抗氧化、导电性优。 3.绝缘/护套：环保PVC，耐酸碱、防潮、抗老化；高保真款可选PE/发泡绝缘，降低电容与衰减。 | 4 |
| 12 | 6平方电线 | 小微型企业 | 650米 | 1.标称截面6mm² 2.导体：99.99%无氧电解铜，表面光洁无氧化，导电率高、抗氧化。 3.绝缘/护套：环保PVC，具备耐酸碱、防潮、抗老化特性，符合RoHS环保要求。 | 6.5 |
| 13 | 2.5平电源线 | 小微型企业 | 1300米 | 1.标称截面2.5mm² 2.导体：99.99%无氧电解铜，表面光洁无氧化，导电率高、抗氧化。 3.绝缘/护套：环保PVC，具备耐酸碱、防潮、抗老化特性，符合RoHS环保要求。 | 4 |
| 14 | 双口面板 | 小微型企业 | 8套 | 1.尺寸约：86×86mm（国标86底盒通用）；端口数2个。 2.材质：阻燃工程级ABS，带防尘门弹簧；亚光磨砂工艺，抗黄变。 3.执行标准：GB17466。 4.兼容模块：超五类、六类、超六类网络模块，以及电话语音模块（非屏蔽/屏蔽通用）。 5.结构设计：双层组合、带防尘门与可更换标识条，侧开快拆，无需螺丝刀即可装卸面板。 | 50 |
| 15 | 线槽线管 | 小微型企业 | 2000米 | 1.公称外径≥25mm，壁厚：1.0-1.2mm，内径≈22.8mm。 2.材质：阻燃PP/PVC。 3.耐温：-20℃～+70℃，阻燃V0级。 | 4.5 |
| 16 | 电箱 | 小微型企业 | 8个 | 201不锈钢材质（规格约400*300*180mm） | 145 |
| 17 | 辅材 | 小微型企业 | 1项 | 水晶头、空开、不锈钢盖板，机柜等。 | 3200 |
| 18 | 学生桌子 | 小微型企业 | 154张 | 1.桌面板规格尺寸约400*1600mm, 2.采用E1级25mm厚优质环保型刨花板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量。强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准。 3.同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 ★4.采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 5.金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。 6.表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理.台面25MM、挡板15MM、层板15MM。 | 750 |
| 19 | 学生椅子 | 小微型企业 | 308张 | 1.尺寸约:570*560*900mm（W*D*H） 2.腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手，42密度中软高弹切割海绵，华宇耐磨亲肤弹力坐步，背加密加厚H系列网饰面，圆管足1.5厚度称重高达300-500斤。 | 220 |
| 20 | 24芯光纤 | 小微型企业 | 1920米 | 1.24芯； 2.室外单模。 | 4.2 |
| 21 | 12口光纤配线架 | 小微型企业 | 6个 | 12口24芯ODF架（满配）LC双工接口。 | 650 |
| 22 | 24口光纤配线架 | 小微型企业 | 3个 | 24口48芯ODF架（满配）LC双工接口。 | 850 |
| 23 | 25对大对数 | 小微型企业 | 520米 | 25*2*0.5mm无氧铜 | 20 |
| 24 | 110 100对机架式语音配线架(含语音模块) | 小微型企业 | 4个 | 110-100对语音配线架。 | 100 |
| 25 | 户外摄像头 | 无要求 | 4个 | ★1.像素≥400万智能抓拍POE筒机；最大分辨率≥2560x1440@25fps。设备内置≥1颗GPU芯片，≥1个麦克风，≥1个扬声器。 2.支持红外补光，红外作用距离≥30m。 3.支持开启、关闭视频遮盖功能。当功能开启后，可最多设置≥8块视频遮盖区域。被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠 4.宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。 5.不低于IP66防尘防水等级。 6.能在DC12V±25%范围内正常工作，支持防反接保护和POE供电。 7.可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可叠加动态绿色跟踪框，可联动抓拍最佳人脸图片及对应的全景图片、录像及给出报警提示。 ★8.支持通过国标协议接入原有监控软件平台(海康威视综合安联管理平台ISecure Center 版本：V1.70_20210930)，存储视频要求1080P 10M码率不低于30天。 |  |
| 26 | 8芯光纤 | 小微型企业 | 520米 | 8芯室外单模光纤。 | 3 |
| 27 | 6类非屏蔽双绞线 | 小微型企业 | 2100米 | 1.导体结构：4对8芯，单芯直径0.56-0.57mm（24AWG）。 2.导体材质：99.99%无氧电解铜。 3.过福禄克测试。 | 4.5 |
| 28 | 超五类网线 | 小微型企业 | 2000米 | 1.导体材质：99.99%无氧电解铜。 2.过福禄克测试。 | 3.8 |
| 29 | 2芯电话线 | 小微型企业 | 1900米 | 1.符合标准：YD/T840-1996 2.护套材质：PVC 3.导体材质：99.99%无氧铜 4.导体直径：0.5mm 5.芯数：2芯 | 1.8 |
| 30 | 单口面板 | 小微型企业 | 35只 | 1.尺寸约：86×86mm（国标86底盒通用）；端口数1个； 2.材质：阻燃工程级ABS，带防尘门弹簧；亚光磨砂工艺，抗黄变； 3.执行标准：GB17466； 4.兼容模块：超五类、六类、超六类网络模块，以及电话语音模块（非屏蔽/屏蔽通用）； 5.结构设计：双层组合、带防尘门与可更换标识条，侧开快拆，无需螺丝刀即可装卸面板。 | 35 |
| 31 | 双口面板 | 小微型企业 | 18只 | 1.尺寸约：86×86mm（国标86底盒通用）；端口数2个； 2.材质：阻燃工程级ABS，带防尘门弹簧；亚光磨砂工艺，抗黄变； 3.执行标准：GB17466； 4.兼容模块：超五类、六类、超六类网络模块，以及电话语音模块（非屏蔽/屏蔽通用）； 5.结构设计：双层组合、带防尘门与可更换标识条，侧开快拆，无需螺丝刀即可装卸面板。 | 50 |
| 32 | 线槽 | 小微型企业 | 3100米 | 1.规格：DN20 2.主体材质环保阻燃PVC（聚氯乙烯） 3.UL94 V0级（符合GB/T 2408） | 4.5 |
| 33 | 机柜 | 小微型企业 | 2个 | 1.尺寸约1245*600*600mm 2.6位10A电源。 | 2800 |
| 34 | 24口网管交换机 | 无要求 | 1台 | ★1.网管交换机，交换容量396Gbps/3.96Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。 ▲2.产品应支持病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击。 ▲3.产品应具备CVE漏洞弱点扫描功能，防护经由网页/电子邮件下载文档时被扫描利用；原厂商/投标人应具备整体联动能力，实现对终端所在操作系统内已知、未知可疑文件的发现、拦截； |  |
| 35 | 48口网管交换机 | 无要求 | 1台 | ★1.三层网管交换机，交换容量758Gbps/7.58Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。 ▲2.产品应支持病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击。 3.产品应具备CVE漏洞弱点扫描功能，防护经由网页/电子邮件下载文档时被扫描利用；原厂商/投标人应具备整体联动能力，实现对终端所在操作系统内已知、未知可疑文件的发现、拦截； ▲4.产品应支持2种以上扫描方式，且每种扫描方式应支持灵活的处理配置策略，包括厂家推荐处理措施、统一处理措施、根据病毒类型（不少于5种病毒类型）定制处理措施； |  |
| 36 | 路由器 | 无要求 | 7台 | WiFi 7+ 双2.5G网口 总带机量101-150终端 无线速率3600M WAN接入口 双2.5G网口 LAN输出口 双2.5G网口 |  |
| 二、电脑机房 |  |  |  |  |  |
| 37 | 学生计算机 | 无要求 | 88套 | 一、CPU规格 ★1.CPU信息：采用国产自主可控芯片，采用X86架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz，最高3.0GHz。二级缓存8M，支持双通道，最高70W高功耗，内存最大支持DDR4； 二、内存规格 ★1.内存配置容量：≥8GB； ★2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型； ★3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥2； 三、主板规格 ★1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； ★2.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量； 3.主板其他内置接口：供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态； ★4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥32GB； ★5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB； 四、存储设备规格 ★1.固态盘数量：≥1个； ★2.固态存储容量：≥500GB；板载SATA接口≥4个，PCIe插槽≥3个，RS232串口≥1个。 ★3.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态； ★4.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定； 五、显卡规格 ★1.显卡类型：独立显卡； ★2.独立显卡显存类型：若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4； ★3.独立显卡显存位宽：若配置独立显卡，显存位宽≥16位； ★4.独立显卡显存容量：若配置独立显卡，显存容量≥1GB； 六、显示设备规格 ★1.显示屏屏占比：≥80%； ★2.显示屏分辨率：≥1920x1080； ★3.显示屏尺寸：≥23英寸； ★4.显示屏屏幕比例：16:9； ★5.显示器外观颜色：黑色； ★6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； ★7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； ★8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%； 七、外设规格 ★1.鼠标数量：≥1个； ★2.键盘数量：≥1个； ★3.键盘按键数目：104键； ★4.键盘连接方式：有线； ★5.键盘键程：2.3mm~4.0mm； ★6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N； ★7.有线键盘连接线：≥1.5米； ★8.键盘颜色：黑色； ★9.鼠标连接方式：有线； ★10.有线鼠标连接线：≥1.5米； ★11.鼠标DPI分辨率：800~1600 ★12.鼠标颜色：黑色； ★13.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定； 八、网络设备规格 ★1.有线网卡数量：≥1； 九、外部接口规格 ★1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；USB接口数量≥10个；1个HDMI接口，1个VGA接口，1组音频接口，接口非转接; ★2.视频接口数量：≥1； ★3.音频接口数量：≥1； 十、整机基础规格 ★1.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； ★2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数； ★3.整机结构：a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； ★4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求； ★5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel； ★6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b)可触及面温度不高于45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃； ★7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上； ★8.机身材质：塑料/金属等； ★9.机身颜色：黑色等商务色系； ★10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于30L； 十一、CPU性能 ★1.CPU物理核数：≥8； ★2.CPU主频：≥2.7GHz； ★3.CPU末级缓存容量：≥2MB ★4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s； 十二、内存性能 ★1.内存读写速率：≥2666MT/s； 十三、显卡性能 ★1.显示分辨率：≥1920x1080； ★2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； ★3.显存等效频率：≥1000MT/s； ★4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； 十四、显示设备性能 ★1.显示屏刷新率：≥75Hz； ★2.显示屏位深：≥8位； ★3.显示屏色域：≥99%sRGB； ★4.显示屏色准：△E≤4； ★5.显示屏响应时间：≤8ms； ★6.显示屏亮度：≥250尼特； ★7.显示屏亮度一致性：≥70%； ★8.显示屏对比度：≥500：1； ★9.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定； 十五、网络设备性能 ★1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； 十六、主板功能 ★1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个； ★2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能； ★3.主板防静电保护：支持防静电保护功能； ★4.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 十七、显卡功能 ★1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配； 十八、显示设备功能 ★1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； ★2.显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等； ★3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节； 十九、存储功能 ★1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能； 二十、网络设备功能 ★1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； ★2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； ★3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口； ★4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； 二十一、外部接口功能 ★1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口； ★2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； ★3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； 二十二、电源功能 ★1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 二十三、操作系统及软件功能 ★1.中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定； ★2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； ★3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； ★4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； ★5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； ★6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口； ★7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； ★8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； ★9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； ★10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能； 二十四、存储设备可靠性 ★1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）； ★2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时； 二十五、显示设备可靠性 ★1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T 9813.2的要求； 二十六、外设可靠性 ★1.键盘按键寿命：≥1000万次； ★2.鼠标按键寿命：≥500万次； ★3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； ★4.风扇寿命：≥4万小时； 二十七、整机可靠性要求 ★1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2的规定； ★2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1中规定； ★3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1中规定； ★4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1中规定； ★5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1中规定； ★6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1中规定； ★7.MTBF测试：MTBF(m1)≥10万小时； 二十八、兼容要求 ★1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； ★2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； ★3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； ★4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； 二十九、包装及运输要求 ★1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 三十、服务要求 ★1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具； ★2.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； ★3.服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期； ★4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； ★5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； ★6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； ★7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； ★8.整机质量服务要求：质保期（含换件和维修）应不小于3年； ★9.合格证书要求：供应商提供产品合格证； ★10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； ★11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； ★12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）； 三十一、供应链合规性 ★1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 三十二、供应链质量 ★1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； ★2.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 三十三、关键部件安全要求 ★1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 三十四、整机安全性要求 ★1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定； ★2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； ★3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； ★4.限用物质的限量要求：符合GB/T 26572中规定。 |  |
| 38 | 教学计算机 | 无要求 | 2套 | 一、CPU规格 ★1.CPU信息：采用国产自主可控芯片，采用X86架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz，最高3.0GHz。二级缓存8M，支持双通道，最高70W高功耗，内存最大支持DDR4； 二、内存规格 ★1.内存配置容量：≥16GB； ★2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型； ★3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥2； 三、主板规格 ★1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； ★2.主板支持的CPU和内存情况：供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量； 3.主板其他内置接口：供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态； ★4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥32GB； ★5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB； 四、存储设备规格 ★1.固态盘数量：≥1个； ★2.固态存储容量：≥500GB；板载SATA接口≥4个，PCIe插槽≥3个，RS232串口≥1个。 ★3.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态； ★4.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定； 五、显卡规格 ★1.显卡类型：独立显卡； ★2.独立显卡显存类型：若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4； ★3.独立显卡显存位宽：若配置独立显卡，显存位宽≥16位； ★4.独立显卡显存容量：若配置独立显卡，显存容量≥1GB； 六、显示设备规格 ★1.显示屏屏占比：≥80%； ★2.显示屏分辨率：≥1920x1080； ★3.显示屏尺寸：≥23英寸； ★4.显示屏屏幕比例：16:9； ★5.显示器外观颜色：黑色； ★6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； ★7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； ★8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%； 七、外设规格 ★1.鼠标数量：≥1个； ★2.键盘数量：≥1个； ★3.键盘按键数目：104键； ★4.键盘连接方式：有线； ★5.键盘键程：2.3mm~4.0mm； ★6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N； ★7.有线键盘连接线：≥1.5米； ★8.键盘颜色：黑色； ★9.鼠标连接方式：有线； ★10.有线鼠标连接线：≥1.5米； ★11.鼠标DPI分辨率：800~1600 ★12.鼠标颜色：黑色； ★13.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定； 八、网络设备规格 ★1.有线网卡数量：≥1； 九、外部接口规格 ★1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；USB接口数量≥10个；1个HDMI接口，1个VGA接口，1组音频接口，接口非转接; ★2.视频接口数量：≥1； ★3.音频接口数量：≥1； 十、整机基础规格 ★1.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； ★2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数； ★3.整机结构：a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； ★4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求； ★5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel； ★6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b)可触及面温度不高于45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃； ★7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上； ★8.机身材质：塑料/金属等； ★9.机身颜色：黑色等商务色系； ★10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于30L； 十一、CPU性能 ★1.CPU物理核数：≥8； ★2.CPU主频：≥2.7GHz； ★3.CPU末级缓存容量：≥2MB ★4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s； 十二、内存性能 ★1.内存读写速率：≥2666MT/s； 十三、显卡性能 ★1.显示分辨率：≥1920x1080； ★2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； ★3.显存等效频率：≥1000MT/s； ★4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； 十四、显示设备性能 ★1.显示屏刷新率：≥75Hz； ★2.显示屏位深：≥8位； ★3.显示屏色域：≥99%sRGB； ★4.显示屏色准：△E≤4； ★5.显示屏响应时间：≤8ms； ★6.显示屏亮度：≥250尼特； ★7.显示屏亮度一致性：≥70%； ★8.显示屏对比度：≥500：1； ★9.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定； 十五、网络设备性能 ★1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； 十六、主板功能 ★1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个； ★2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能； ★3.主板防静电保护：支持防静电保护功能； ★4.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 十七、显卡功能 ★1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配； 十八、显示设备功能 ★1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； ★2.显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等； ★3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节； 十九、存储功能 ★1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能； 二十、网络设备功能 ★1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； ★2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； ★3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口； ★4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； 二十一、外部接口功能 ★1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口； ★2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； ★3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； 二十二、电源功能 ★1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求； 二十三、操作系统及软件功能 ★1.中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定； ★2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； ★3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； ★4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； ★5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； ★6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口； ★7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； ★8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； ★9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； ★10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能； 二十四、存储设备可靠性 ★1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）； ★2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时； 二十五、显示设备可靠性 ★1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T 9813.2的要求； 二十六、外设可靠性 ★1.键盘按键寿命：≥1000万次； ★2.鼠标按键寿命：≥500万次； ★3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； ★4.风扇寿命：≥4万小时； 二十七、整机可靠性要求 ★1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2的规定； ★2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1中规定； ★3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1中规定； ★4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1中规定； ★5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1中规定； ★6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1中规定； ★7.MTBF测试：MTBF(m1)≥10万小时； 二十八、兼容要求 ★1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； ★2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； ★3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； ★4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； 二十九、包装及运输要求 ★1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 三十、服务要求 ★1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具； ★2.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； ★3.服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期； ★4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； ★5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； ★6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； ★7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； ★8.整机质量服务要求：质保期（含换件和维修）应不小于3年； ★9.合格证书要求：供应商提供产品合格证； ★10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； ★11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； ★12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）； 三十一、供应链合规性 ★1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 三十二、供应链质量 ★1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； ★2.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 三十三、关键部件安全要求 ★1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 三十四、整机安全性要求 ★1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定； ★2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； ★3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； ★4.限用物质的限量要求：符合GB/T 26572中规定。 |  |
| 39 | 电教室管理终端软件 | 小微型企业 | 88套 | 1.纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 ★2.软件的加密方式需通过服务器认证的方式进行加密，支持绑定教学互动终端进行软件激活，教师可选择同一局域网内的教学互动终端即可进行绑定。 3.采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。 4.全面支持国产桌面操作系统，包括银河麒麟、统信、龙芯中科和中科方德操作系统；全面适配龙芯、飞腾、麒麟、盘古、海光、兆芯等主流国产CPU。 5.屏幕广播：支持将教师电脑屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生电脑以及所有教学互动终端，在对学生电脑进行屏幕广播时可选择全屏或窗口方式，学生可进行拍照保存、自主更改显示模式等操作，显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种可选。支持教师选定一台学生电脑来远程控制教师电脑，代替教师来完成相关教学功能的操作。支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 8.大屏广播：支持教师将教学互动终端的实时显示画面广播给单一、部分或全体学生电脑和其他分组教学互动终端。在对学生电脑机进行大屏广播时可选择全屏或窗口方式，学生可进行拍照保存、自主更改显示模式等操作，显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种可选。 9.屏幕笔：支持教师通过屏幕笔进行教学辅助功能，具体工具包括插入文本、线条和图形，添加批注，设置线条粗细、画笔颜色等。 10.学生演示：支持教师选定一台学生电脑作为示范展示或多台学生电脑进行同屏演示，可选择向所有学生、选定的学生或选定的组进行演示。还可支持将学生电脑演示画面实时呈现至主讲教学互动终端和分组教学互动终端。 11.网络影院：采用流媒体技术，可实现教师电脑播放的视频同步无延时广播到学生电脑，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持VCD、DVD、AVI等主流文件格式，支持720p、1080p高清视频。 12.共享白板：支持教师共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，可提供多种不同的工具，如画笔、图形等供教师和学生绘制时使用。支持教师邀请学生在同一块画布上进行绘制或各自在自己画布上进行绘制，在学生单独绘制时，教师可监看学生的画布，并选择一个学生的绘制画面演示给其他学生。 13.讨论：支持教师组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 14.文件分发：支持教师将教师电脑不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下，目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 15.文件收集：支持学生把做好的作业直接提交到教师电脑，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 16.快速考试：支持教师使用快速答题卡用于学生答，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。 17.试卷编辑：支持教师通过答题卡编辑器插入图片，直接生成答题卡用于学生作答，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。教师可在答题卡中为客观题设置正确答案，为主观题设置参考答案。 18.自定义考试：支持教师使用自定义答题卡，将通过答题卡编辑器创建的答题卡导入试卷，分发给学生即可开始考试。开始考试后，教师可查看学生的答题进度。 19.阅卷评分：支持考试结束后自动弹出评分界面，客观题可自动评分，教师只需对主观题进行手动评分，支持将考试评分结果发送给相应的学生，并支持将考试评分结果以网页形式导出到本地。 20.调查：支持教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 21.抢答竞赛：支持教师发起任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。 22.学生签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 23.班级模型：支持通过单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 24.屏幕监看：支持通过教师电脑监视单一、部分、全体学生电脑的屏幕，教师电脑每屏可监视多个学生屏幕（1、4、9、16、25、36画面）；支持控制教师电脑监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度，并可手动或自动循环监视。 25.网络快照：支持教师在监看学生的时候，对学生画面进行拍快照，保存学生画面截图等操作。 26.学生管控：支持通过教学互动终端对所有学生电脑执行和解除黑屏肃静、一键断网、锁定键鼠操作，执行黑屏肃静操作时学生端画面自动保持黑屏状态，执行一键断网操作时学生端无法访问互联网，执行禁用键鼠操作时学生端鼠标和键盘被锁定。 27.U盘限制：支持对U盘访问权限的设定（全部开放、只读、完全阻止），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 28.网页限制：支持设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制。 29.学生属性：支持教师查看学生端计算机名称、IP地址、MAC地址、登录名和其他配置信息。 30.系统日志：支持显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 31.黑屏肃静：支持教师对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，教师可自定义黑屏的内容与图片。 32.禁用键鼠：支持教师对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作。 33.远程命令：支持教师进行远程打开网页、开机、关机、重启、关闭应用程序等操作。 34.分组管理：支持教师新建、删除、重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长；分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 35.图标监看：支持通过班级模型显示学生电脑桌面的缩图，缩图显示大小也可自由设定。 36.断线锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 ▲37.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 38.请求帮助：支持学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 39.远程消息：支持教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 ★40.移动端无线投屏：支持不少于18路终端设备同时接入，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。 ▲41.视图布局：支持1、2、3、4屏画面布局，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大两小、一大三小、窗口悬浮等不少于18种默认画面布局），一键点击即可选择相应布局。 42.系统安全性要求： （1）支持对终端内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力； （2）支持多引擎，启发式扫描引擎、基因识别引擎和虚拟沙盒引擎，全方位提高终端防护水平； （3）支持对压缩文件内的恶意文件扫描，包括但不限于对Arj、bzip2、Lzh、Tar、Zip、Rar4等压缩文件格式类型查杀防护；支持扫描压缩文件大小设定、不扫描指定扩展名文件，提高扫描效率，降低资源占用； （4）当文件被执行、修改、访问时，反病毒引擎对相应文件进行扫描，如扫描到威胁则阻断用户对该恶意威胁的触碰并根据需要进行隔离操作； （5）主动对U盘中的文件进行扫描，对U盘传播类恶意软件常见恶意修改操作进行恢复; （6）支持以路径、sha1的方式，添加白名单的路径或文件，客户端不再扫描； （7）支持病毒自动隔离备份功能，能自动将病毒文件隔离到本地隔离区，同时支持从客户端恢复隔离文件； ▲（8）支持文档跟踪策略，可按照不同文件、压缩包类型跟踪文档内到外、外到内、外到外、内到内等流转方向，并可跟踪文档包括拷贝、压缩、解压缩、修改、删除、重命名、移动等操作形成详细审计日志； ▲（9）支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以区分内外部介质使用，定义禁用、启用只读、启用（只读_运行）和启用读写、启用（读写_运行）五种操作，按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录，并可设置例外USB设备； ▲（10）支持动态认证，配置动态认证策略可以在用户本地以及远程登录系统时进行口令认证； ▲（11）支持对webshell后门进行扫描检测,webshell后门规则数量大于500000； （12）能够解除文件的占用并且可以强制删除相关被占用文件。 | 500 |
| 40 | USB摄像头 | 小微型企业 | 90个 | 1080p，USB2.0。 | 200 |
| 41 | 机柜 | 小微型企业 | 2台 | 1.高640*宽600*深450； 2.6位10A电源。 | 2000 |
| 42 | 超五类网线 | 小微型企业 | 2000米 | 1.导体材质：99.99%无氧电解铜； 2.通过福禄克测试。 | 3.8 |
| 43 | 6平方电线 | 小微型企业 | 900米 | 1.标称截面6mm²； 2.导体：99.99%无氧电解铜，表面光洁无氧化，导电率高、抗氧化； 3.绝缘/护套：环保PVC，具备耐酸碱、防潮、抗老化特性，符合RoHS环保要求。 | 6.5 |
| 44 | 2.5平方电线 | 小微型企业 | 2000米 | 1.标称截面2.5mm² 2.导体：99.99%无氧电解铜，表面光洁无氧化，导电率高、抗氧化； 3.绝缘/护套：环保PVC，具备耐酸碱、防潮、抗老化特性，符合RoHS环保要求。 | 4 |
| 45 | 国标10孔排插 | 无要求 | 40套 | 1.额定电压250V AC(适配220V市电)； 2.额定电流10A； 3.额定功率:2500W(250Vx10A)； 4.电源频率50Hz； 5.电源线规格3x1.0mm2铜芯(10A额定)； 6.插头规格； 7.10A国标三脚插头(GB1002)。 |  |
| 46 | 双口网络面板 | 小微型企业 | 88套 | 1.尺寸约：86×86mm（国标86底盒通用）；端口数2个。 2.材质：阻燃工程级ABS，带防尘门弹簧；亚光磨砂工艺，抗黄变。 3.执行标准：GB17466。 4.兼容模块：超五类、六类、超六类网络模块，以及电话语音模块（非屏蔽/屏蔽通用）。 5.结构设计：双层组合、带防尘门与可更换标识条，侧开快拆，无需螺丝刀即可装卸面板。 | 50 |
| 47 | 线槽线管 | 小微型企业 | 2700米 | 1.公称外径≥25mm，壁厚：1.0-1.2mm，内径≈22.8mm。 2.材质：阻燃PP/PVC。 3.耐温：-20℃～+70℃，阻燃V0级。 | 4.5 |
| 48 | 辅材 | 小微型企业 | 1项 | 机房电源防雷，水晶头、黄腊管、电箱、空开、不锈钢盖板，标签等本项目涉及的辅材。 | 3500 |
| 49 | 监控 | 无要求 | 22套 | ★1.像素≥600万全彩POE半球最大分辨率≥3200×1800，水平分辨率不低于1800线；最低照度彩色≥0.005 lx；靶面尺寸≥1/2.4英寸，内置1个≥麦克风，≥1个RJ45网络接口。 ▲2.支持白光，红外补光可识别≥30米处的人体。 3.相机可听清距离10m处声级≥70dB的声音。 4.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 5.不低于IP66防尘防水等级。 6.支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 ★7.具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测。 |  |
| 50 | 二人桌 | 小微型企业 | 44张 | 参考尺寸：约1400*600*750mm 1.采用E1级25mm厚优质环保型刨花板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量。强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准。 2.同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 ★3.采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 4.金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。 5.表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘。 | 850 |
| 51 | 学生椅 | 小微型企业 | 88张 | 1.采用E1级25mm厚优质环保型刨花板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量。强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准。 2.同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 ★3.采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 4.金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。 5.表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理.台面25MM | 150 |
| 52 | 教师桌椅 | 小微型企业 | 2套 | 1.整体采用分体式结构，规格约为长1200mm、宽700mm、高1000mm。 2.整体设计符合人机工程学原理，全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 3.多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保师生使用安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4.颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5.显示器上方配置显示器保护盖，可容纳不同规格的显示器（17-23寸），结构独特新颖。 6.键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便，键盘为标准键盘。 7.桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8.键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9.所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10.配套相对应高度舒适教师椅子。 | 3000 |
| 53 | 核心交换机 | 无要求 | 2台 | 1.共3个业务线卡槽位，无引擎槽位。交换容量：15.36Tbps；包转发速率：2880Mpps；支持链路聚合；支持多对一镜像，支持AP口作为镜像口；支持STP、RSTP；支持静态路由、OSPF；支持DHCP SERVER；支持(风扇自动调速，查看转速)；支持802.3az节能以太网；工作温度：0℃到50℃；6KV防雷，配置24个千兆电口，24个千兆光口，2个万兆光口，2块电源。 ▲2.产品应支持病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击。 3.产品应具备CVE漏洞弱点扫描功能，防护经由网页/电子邮件下载文档时被扫描利用；原厂商/供应商应具备整体联动能力，实现对终端所在操作系统内已知、未知可疑文件的发现、拦截。 ▲4.产品应支持不少于4种病毒类型定制处理措施 |  |
| 54 | 多媒体功放机 | 小微型企业 | 2台 | 1.额定功率：2X150W/8Ω； 2.面板材料：铝合金面板、有黑色与金色可选； 3.面板字体：中文； 4.放大电路：AB类放大电路，装配原装进口大东芝功率管； 5.音乐输入：外接数字信号光纤/同轴，外接模似信号AUX/BGM,内置播放器模块，包含MP3、蓝牙、FM收音输入； 6.音乐调节：高音、低音、总音量； 7.话筒调节：回响、延时、高音、低音，每路话筒入各有单独增益调节，话筒直达声高、中、低音可调，后板连接：音乐BGM、AUX组输入，2组录音输出、扬声器左右声道输出接线柱； 8.MP3读卡：大屏显示、可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本和格式、支持带蓝牙接收； 9.尺寸：130*430*350MM。 | 4000 |
| 55 | 无源音箱 | 小微型企业 | 2对 | 1.单元采用专业8寸低音和双3寸高音； 2.独特的二路二分频保护线路系统，增强式的高音模式保护； 3.单元配置高音HI:2×3寸低音 LOW:8寸 分频类型:二分频； 4.频率响应Frequency Respones:40Hz-20KHz 5.灵敏度Sensitivity: 93dB 6.标准阻抗Nominal Impedance:4Ω 7.额定功率Stand power:100W 8.外型尺寸Dispersions(mm):宽455*深250*高272cm | 950 |
| 56 | 有线鹅颈话筒 | 小微型企业 | 2个 | 1.换能方式：电容式 2.指向性：超心型 3.频率响应：50Hz~17KHz 4.输出阻坑：200Ω 5.灵敏度：-45dB/±3dB(1KHz) 6.供电电压：DC3V/DC48V 7.导线长度8m(平行式) 8.其它特点：抗手机、电磁干扰 | 300 |
| 三、烹饪实训室设备 |  |  |  |  |  |
| 57 | 收残柜 | 小微型企业 | 1台 | 规格约：1200*800*800mm 1.用料：201不锈钢板； 2.板材：台面1.2㎜，侧板1.2mm,支架、通脚￠38*1.0㎜不锈钢，可调子弹脚不锈钢￠38门1.2㎜不锈钢，加强筋1.2㎜的钢板。 | 3500 |
| 58 | 炉拼台 | 小微型企业 | 8台 | 规格约：300x800x800+350mm 1.用料：优质201不锈钢板； 2.板材：面1.2mm不锈钢，侧1.0mm不锈钢，支架38×1.0mm不锈钢，下带四个38mm可调子弹脚不锈钢。 3.补强撑1.0mm厚不锈钢制作，4个台脚采用38*38*1.mm拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。 | 1650 |
| 59 | 单星盆柜带移门 | 小微型企业 | 3台 | 规格约：1800x800x800+350mm 1.用料：优质201不锈钢板； 2.板材：面1.2mm不锈钢，侧1.0mm不锈钢，支架38×1.0mm不锈钢，下带四个38mm可调子弹脚不锈钢。 3.补强撑1.0mm厚不锈钢制作，4个台脚采用38*38*1.mm拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。 | 5700 |
| 60 | 双通星盆台柜 | 小微型企业 | 3台 | 规格约：1800x800x800mm 1.用料：优质201不锈钢板； 2.板材：面1.2mm不锈钢，侧1.0mm不锈钢，支架38×1.0mm不锈钢，下带四个38mm可调子弹脚不锈钢； 3.补强撑1.0mm厚不锈钢制作，4个台脚采用38*38*1.mm拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。 | 6300 |
| 61 | 双移门挂墙吊柜 | 小微型企业 | 3台 | 规格约：1800x350x600mm 1.用料：优质201不锈钢板； 2.板材：面1.2mm不锈钢，侧1.0mm不锈钢。 | 3690 |
| 62 | 单通打荷台 | 小微型企业 | 4台 | 规格约：1800x800x800mm 1.用料：优质201不锈钢板； 2.板材：面1.2mm不锈钢，侧1.0mm不锈钢，支架38×1.0mm不锈钢，下带四个38mm可调子弹脚不锈钢； 3.补强撑1.0mm厚不锈钢制作，4个台脚采用38*38*1.mm拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。 | 4500 |
| 63 | 油网烟罩 | 小微型企业 | 30米 | 1.规格约：Lx900x500mm 2.罩体：采用优质201不锈钢板,板厚1.0mm； 3.两侧板：采用优质不锈钢板,板厚1.0mm； 4.滤油板:采用优质不锈钢板,板厚0.8mm； 5.油网叶片压死边处理,大容量集油盒； 6.一体成型，不漏风，内壁光滑，风阻小。 | 2300 |
| 64 | 刀箱 | 小微型企业 | 3台 | 1.规格尺寸：长*宽*高(±10mm）400mm*150mm*200mm（现场定制） 2.说明：采用201不锈钢磨砂板 3.面板采用δ实厚约1.0mm不锈钢板。 | 1160 |
| 65 | 组合消毒柜 | 小微型企业 | 1台 | 1.规格尺寸：长*宽*高(±10mm）1200*600*1650； 2.功率：3.5KW； 3.说明：201#不锈钢磨砂板，面板约1.2mm、侧板约1.0mm；台面下垫约1.0mm厚松木板，以万能胶水粘连；横通采用约¢25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用约¢38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚，温度范围45/80℃，层架承重约15kg。 | 7700 |
| 66 | 制冰机 | 小微型企业 | 1台 | 规格：100kg 1.电压：220v/50HZ,功率：0.5KW； 2.制冷方式：采用进口压缩机电压：450W/220V； 3.加厚发泡层，长效保温不易融化，全发泡保温箱体，长时间保温，减少店里消耗； 4.液晶显示屏，工作状态实时可见； 5.冰块厚度智能可控，可轻松适应不同食品。 | 17200 |
| 67 | 炉拼台 | 小微型企业 | 2台 | 规格约：440x800x800mm 1.用料：优质201不锈钢板； 2.板材：面1.2mm不锈钢，侧1.0mm不锈钢，支架38×1.0mm不锈钢，下带四个38mm可调子弹脚不锈钢； 3.补强撑1.0mm厚不锈钢制作，4个台脚采用38*38*1.mm拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。 | 2560 |
| 68 | 四门冷藏冰箱 | 小微型企业 | 2台 | 1.规格约：1220*760*1965mm 2.电压：220v/50HZ,功率：0.75KW 3.温度范围：+5℃~-5℃/0℃~-12℃ 4.高密度发泡：保温效果好，墙体温度高承重能力； 5.保护环境：环保发泡材料，符合环保要求； 6.环保R134a或R404A制冷剂； 7.优质不锈钢；冲压成型内底板；智能电子温控。 | 7560 |
| 69 | 单孔收残柜 | 小微型企业 | 1台 | 规格约：1000x800x800mm 1.用料：优质201不锈钢板； 2.板材：面1.2mm不锈钢，侧1.0mm不锈钢，支架38×1.0mm不锈钢，下带四个38mm可调子弹脚不锈钢。 3.补强撑1.0mm厚不锈钢制作，4个台脚采用38*38*1.mm拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。 | 3300 |
| 70 | 单通打荷台 | 小微型企业 | 1台 | 规格约：1300x800x800mm 1.用料：优质201不锈钢板； 2.板材：面1.2mm不锈钢，侧1.0mm不锈钢，支架38×1.0mm不锈钢，下带四个38mm可调子弹脚不锈钢； 3.补强撑1.0mm厚不锈钢制作，4个台脚采用38*38*1.mm拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。 | 3690 |
| 71 | 四门冷冻冰箱 | 小微型企业 | 1台 | 1.规格约：1220*760*1965mm 2.电压：220v/50HZ，功率：0.75KW 3.温度范围：-5℃/0℃~-16℃ 4.高密度发泡：冷冻效果好，墙体温度高承重能力； 5.保护环境：环保发泡材料，符合环保要求； 6.环保R134a或R404A制冷剂； 7.优质不锈钢；冲压成型内底板；智能电子温控。 | 7500 |
| 72 | 炉拼台 | 小微型企业 | 2台 | 规格约：300x800x800mm 1.用料：优质201不锈钢板； 2.板材：面1.2mm不锈钢，侧1.0mm不锈钢，支架38×1.0mm不锈钢，下带四个38mm可调子弹脚不锈钢； 3.补强撑1.0mm厚不锈钢制作，4个台脚采用38*38*1.mm拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。 | 1650 |
| 73 | 精控文火三门海鲜蒸柜 | 小微型企业 | 1台 | 规格约：1200x900x1860mm 1.功率0.12KW ▲2.为确保安全性，柜门面板防护等级至少应为IP2X；经耐锈实验，表面锈迹；通过耐热性测试：将载流部件固定在其位置上所有的绝缘材料部件，在温度为≥125℃的加热箱里≥1h，钢球压痕不应超过2mm；面板安装螺丝与地之间的电阻应≤0.5Ω,可漏电快速放电； 3.炉面板用1.2mm优质不锈钢磨砂塑料板。 | 7590 |
| 74 | 双门平台雪柜 | 小微型企业 | 1台 | 1.规格约：1800*800*800mm,功率：0.5KW； 2.箱体为整体发泡式，保温效果更好； 3.发泡材料采用无污染的环保材料，符合环保要求； 4.全不锈钢板；冲压成型内衬板；智能化温度显示；制冷式制冷方式。 | 5700 |
| 75 | 油烟净化一体机 | 小微型企业 | 1台 | 1.板材：采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.2mm 2.功率/电压：1.31KW/380V 3.产品规格约：L*1300*1050mm 4.专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水 5.均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过98%。 6.内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 7.开机自检：实现设备软启动，开启电源开关，自检光标闪烁。 8.油烟分离盘工作指示：当油烟分离盘工作时，具有“除油”光标显示。 9.高压电源工作指示：当高压电源工作时，具有“除烟”“除味”光标显示。 10.风机工作指示：当风机工作时，具有“排烟”光标显示。 11.当前高压电源电压显示：实时显示当前高压电源输出电压值，单位KV。 12.当前高压电源电流显示：实时显示当前高压电源输出电流值，单位mA。 13.触屏“电源开关”：能通过触屏开关进行开关机操作。 ▲14.油烟净化一体机满足GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，试验周期≥720h、温度（23±5）℃；湿度（50±20）%RH条件下进行盐雾试验，试验结果外观未出现腐蚀情况。 | 25200 |
| 76 | 1.8米双炒一温静音31盘 | 小微型企业 | 10台 | 规格约：1800x850x800mm 用料：201不锈钢； 板材： 1.灶面、灶帮为1.2mm厚度优质不锈钢板。 2.侧板为1.0mm厚优质不锈钢板 3.炉通脚用：Ф50mm钢柱制造。 | 3705 |
| 77 | 8眼电喷煲仔炉 | 小微型企业 | 6台 | 规格约：1600x900x800mm 1.用料201不锈钢。 2.采用102mm优质不锈钢板 3.围板、前板用1.2mm优质不锈钢制造，面座活动扁铁炉花组成。 | 7670 |
| 78 | 280升油箱 | 小微型企业 | 4个 | 规格约：8500x500x800mm 1.用料201不锈钢。 2.面板用1.2MM优质不锈钢制造。 | 1020 |
| 79 | 双门双星盆台 | 小微型企业 | 1台 | 规格约：1200*800*800mm 1.用料：201不锈钢； 2.板材：台面及槽体1.2mm,立柱Φ38×1.2mm，下带四个Ф38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑φ25×1.2mm，铝合金下水口。 | 4900 |
| 80 | 单通打荷台 | 小微型企业 | 1台 | 规格约：1800x800x800mm 1.用料：优质201不锈钢板； 2.板材：面1.2mm不锈钢，侧1.0mm不锈钢，支架38×1.0mm不锈钢，下带四个38mm可调子弹脚不锈钢。 3.补强撑1.0mm厚不锈钢制作，4个台脚采用38*38*1.mm拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。 | 4300 |
| 81 | 四层货架 | 小微型企业 | 2台 | 规格约：1500×500×1550mm 1.竖梁采用48mm厚1.0mm优质201不锈钢圆管； 2.板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3.可调子弹脚，用201#48mm厚1.0mm优质不锈钢子弹脚。 | 1960 |
| 82 | 四层货架 | 小微型企业 | 4台 | 规格约：1200×500×1550mm 1.竖梁采用48mm厚1.0mm优质201不锈钢圆管； 2.板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3.可调子弹脚，用201#48mm厚1.0mm优质不锈钢子弹脚。 | 1960 |
| 83 | 菜刀 | 小微型企业 | 40把 | 二号片刀 1.规格：长约31.1cm、宽约9cm、刀柄约10.5cm 2.刀背厚约：0.2cm 3.净重约：306g 4.手工精磨开刃，质感细腻纹理清晰，刀胚一体成型。 | 196 |
| 84 | 不锈钢汤锅 | 小微型企业 | 15台 | 1.复底锅； 2.适用对象:燃气电磁灶通用； 3.直径(±3mm）:约20cm； 4.材质:食品级304#1.5不锈钢材质； 5.锅底类型:复合多层底，侧面和底部采用满焊抛光工艺。 | 630 |
| 85 | 储物箱 | 小微型企业 | 10个 | 规格尺寸：长*宽*高(±3mm）665mm*480mm*420mm便携式提手设计，灵活滑轮盖子采用凹槽设计；箱体边缘圆滑处理防止磕碰受伤。 | 84 |
| 86 | 储物箱 | 小微型企业 | 40个 | 规格尺寸：长*宽*高(±3mm）380mm*260mm*210mm便携式提手设计，灵活滑轮盖子采用凹槽设计箱体边缘圆滑处理防止磕碰受伤。 | 52 |
| 87 | 静音柜式离心风机 | 小微型企业 | 2台 | 1.功率/电压：15KW/380V，风量：40000m³/h，压力：1100Pa，风柜是由扇轮、扇壳、支承架、外箱体、轴承、皮带轮和皮带所组成； 2.风机采用框架式结构，箱板采用2mm优质镀锌板，框架采用3mm铝合金材质，八个固定角采用3.5mm厚耐腐蚀316L不锈钢材质，牢固结实； 3.八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装； 4.采用多翼式叶轮结构； 5.蜗舌采用新的消声结构。 | 22000 |
| 88 | 低空油烟净化器 | 小微型企业 | 2台 | 1.处理风量：46000m³/h； 2.功率：1200W/220V； 3.98%除油烟效率；线型圆筒蜂巢电场，半年以上清洗周期； 4.智能数字电源，智能驱动设备运行； 5.数字显示运行电流及故障代码，运行状态一目了然； 6.多单元数字化连接，控制线数字化，USB接口，接线简单； 7.设备带有通信接口，可实现多台设备集中控制； 8.使用modbus通信协议，可与楼宇智控系统连接； 9.顶部散热方式，提升防水性能，增加面板刚性。 ▲10.采用绝缘子材质为聚四氟乙烯：依据GB/T 11547-2008及GB/T 1034-2008标准，耐化学介质检测：侵泡时长≥48h，外观变化等级：轻微变化，质量变化百分率（平均值）：≤-0.015％，膨胀率（平均值）：≤0.2％。吸水性检测：侵泡时间：≥24h，吸水性（平均值）：≤0.01％； ▲11.符合HJ/T 62-2001及CCAEPI-RG-Q-015-2021标准，额定风量下（修正后）净化率≥98%，极板厚度≥0.5mm，极板间距≥22.5mm，电场材质为430不锈钢，且单个电源功率≥500W； ▲12.整机符合GB/T20626.1-2017《特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分：通用技术要求》及GB/T 2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 M：低气压》，严酷等级：≥2000m，空气温度最高：35.0℃，试验持续时间：≥2h。试验期间，试品可靠工作试后，试品外观完好；净化器不锈钢电极:依据GB/ T19745-2005《人造低浓度污染气氛中的腐蚀试验》方法C，持续时间： 48小时，试验后，样品未出现腐蚀。 | 35000 |
| 89 | 静音柜式离心风机 | 小微型企业 | 1台 | 1.功率/电压：5.5KW/380V，风量：16000m³/h，压力：1100Pa，风柜是由扇轮、扇壳、支承架、外箱体、轴承、皮带轮和皮带所组成； 2.风机采用框架式结构，箱板采用2mm优质镀锌板，框架采用3mm铝合金材质，八个固定角采用3.5mm厚耐腐蚀316L不锈钢材质，牢固结实； 3.八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装； 4.采用多翼式叶轮结构； 5.蜗舌采用新的消声结构。 | 22000 |
| 90 | 低空油烟净化器 | 小微型企业 | 1台 | ★1.处理风量：12000m³/h； 2.功率：1200W/220V 3.98%除油烟效率；线型圆筒蜂巢电场，半年以上清洗周期； 4.智能数字电源，智能驱动设备运行； 5.数字显示运行电流及故障代码，运行状态一目了然； 6.多单元数字化连接，控制线数字化，USB接口，接线简单； 7.设备带有通信接口，可实现多台设备集中控制； 8.使用modbus通信协议，可与楼宇智控系统连接； 9.顶部散热方式，提升防水性能，增加面板刚性。 | 20400 |
| 91 | 排烟及鲜风管道 | 小微型企业 | 400平方 | 采用≥1.2mm镀锌制作，风管之间连接采用拉铆式连接后用玻璃胶水做防漏含安排排烟及鲜风管道安装布局等一切辅助需要材料及五金配件。 | 280 |
| 92 | 三层六盘烤箱 | 小微型企业 | 1台 | 1.规格约：1220*850*1700mm； 2.内胆尺寸：865*625*220mm； 3.电源/功率：380V/19.8KW； 4.温度范围：30-400℃； 5.材质说明：全不锈钢设计，采用远红外线电热管辐射加热，热力均匀，特定定时报警装置，炉低炉面双重控制，自动控温功能。优质不锈钢板材制造，坚固耐用，时尚大方。万向轮脚架，方便推动。可视玻璃窗，随时掌握烘培状况。 | 15000 |
| 93 | 和面机 | 小微型企业 | 1台 | 1.尺寸约：770*610*780mm； 2.功率/电压：1.5KW/380V/220； 3.和面量：25kg。 | 9000 |
| 94 | 节能蒸汽炉 | 小微型企业 | 1台 | 规格尺寸：长*宽*高(±3mm）810mm*825mm*750mm； 说明：采用201不锈钢磨砂板； 1.功率:9KW； 2.额定电压:380V； 3.容量(L):35L； 4.开水时间(分钟):15； 5.整机加厚不锈钢机身,耐腐抗氧化、美观、易清洁。引用水包火原理设计,热效率高,使用寿命更长。 | 5000 |
| 95 | 二十六盘醒发箱 | 小微型企业 | 1台 | 1.规格尺寸：长*宽*高(±3mm）1000mm*680mm*1800mm； 2.说明：采用201不锈钢磨砂板； 3.电源/功率：220V/2.8KW； 4.醒发容量：26盘； 5.材质说明：优质不锈钢板制造，坚固耐用，时尚大方。可视玻璃窗，随时掌握烘培状况。发酵效果出众，箱内热风循环技术使箱内温，湿，温度调节更准确。 | 5100 |
| 96 | 烙饼机 | 小微型企业 | 1台 | 1.规格尺寸：长*宽*高(±3mm）600mm*722mm*800mm； 2.说明：采用201不锈钢磨砂板； 3.功率/电压:5KW/220V。 | 8000 |
| 97 | 二十四盘饼车 | 小微型企业 | 1台 | 规格尺寸：长*宽*高(±3mm）820mm*650mm*1600mm； 说明：采用201不锈钢磨砂板； 1.台面采用δ实厚约1.0mm不锈钢板，底夹约15mm高密度板； 2.层板采用δ实厚约0.8mm不锈钢板； 3.腿管采用约1.0mmφ38不锈钢管； 4.横档采用约1.0mmφ38*25不锈钢方管。 | 2500 |
| 98 | 双温四门高身柜 | 小微型企业 | 1台 | 1.规格约：1220*760*1965mm； 2.电压：220v/50HZ； 3.温度范围：+5℃~-5℃/0℃~-12℃； 4.高密度发泡：保温效果好，墙体温度高承重能力； 5.保护环境：环保发泡材料，符合环保要求； 6.环保R134a或R404A制冷剂； 7.优质不锈钢；冲压成型内底板；智能电子温控。 | 9000 |
| 99 | 台式打蛋机 | 小微型企业 | 6台 | 1.规格尺寸：长*宽*高(±3mm）290mm*340mm*320mm； 2.采用201不锈钢磨砂板； 3.功率/电压：600w/220V； 4.档位设计：6档； 5.纯铜电机，多维散热； 6.4L容量，手持台式俩用； 7.一键退棒，6棒配置； 8.304不锈钢桶，食品级安全材质，耐腐蚀，不生锈，易清洁。 | 1000 |
| 100 | 单通打荷台 | 小微型企业 | 2台 | 规格约：1800x800x800mm 1.用料：优质201不锈钢板； 2.板材：面1.2mm不锈钢，侧1.0mm不锈钢，支架38×1.0mm不锈钢，下带四个38mm可调子弹脚不锈钢； 3.补强撑1.0mm厚不锈钢制作，4个台脚采用38*38*1.mm拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚。 | 4300 |
| 四、工业机器人设备 |  |  |  |  |  |
| 101 | 机器人工装夹具 | 小微型企业 | 2套 | 吸盘、画笔、定点用夹具，材质：合金。 | 2400 |
| 102 | 机器人夹具快换头 | 小微型企业 | 2套 | 夹具快换工具，材质：合金。 | 2000 |
| 103 | 铝型材工作台 | 小微型企业 | 2台 | 尺寸约1600*1100*800mm，铝合金厚度厚度≥1.0mm，适用于制作高强度要求的工作台，承重≥100kg | 15000 |
| 104 | 可编程序控制器 | 无要求 | 2台 | ★1.用户存储器：1000KB工作存储器，8MB装载存储器； 2.板载数字I/O：≥14路输入/10路输出； 3.过程映像大小：≥1024字节输入，1024字节输出； ★4.高速计数器：≥8个，单相：6个100KHZ以及2个30KHZ的时钟频率； 5.脉冲输出：≥8路； 6.网口：≥1个，类型：以太网，支持PROFNET通信； ▲7.云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置。 |  |
| 105 | PLC信号板 | 无要求 | 2个 | 1.尺寸约15*62*63mm； 2.类型RS485； 3.重量29g； 4.功耗0.4W； ★5.最大传输距离3000m（取决于数据传输速率） |  |
| 106 | 触摸屏 | 无要求 | 2块 | ★1.连续串行通信接口：提供RS485通信接口，支持多点连接。 2.数据传输：能够实现与上位机或其他PLC设备的可靠数据传输。 3.抗干扰能力：采用双绞屏蔽线设计，有效抵抗电磁干扰。 4.电气特性 （1）工作电压：DC 24V。 （2）电流消耗：最大工作电流不超过2A。 （3）环境条件 a.工作温度范围：-40°C至+70°C。 b.存储温度范围：-40°C至+85°C。 （4）相对湿度：5%至95%（无凝露）。 5.机械特性 （1）尺寸约：110mmx60mmx25mm。 （2）重量：约200g。 |  |
| 107 | 工业交换机 | 无要求 | 2个 | ★1.设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps； ★2.千兆POE电口≥8个，1G/2.5G光口≥2个； 3.支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥125W； ▲4.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； ▲5.上线方式：支持云发现、支持配置网关IP或通过网关DNS域名自动发现上线； 6.支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； ▲7.支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 8.支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 9.支持通过网管中心平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 10.支持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 11.支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的发送与接收的流量趋势。 ▲12.应支持不少于2种引擎查杀矩阵。 |  |
| 108 | 开关电源 | 无要求 | 2个 | ★1.输入电压范围为90-132VAC，180-264VAC；输出电压为24VDC； ★2.最大输出电流为8.8A； 3.功率为200W；隔离电 4.压为3KV（3000V）； 5.效率为88.5%； 6.工作温度范围为-10°C至+60°C； 7.尺寸约215x115x50mm。 |  |
| 109 | 低压电气 | 无要求 | 2批 | 1.工业机械臂配套电器； 2.额定电压220V AC单相/三相； 3.额定频率50Hz/60Hz； 4.接地电阻≤4Ω； 5.防护等级：供电接口IP54及以上。 |  |
| 110 | 视觉模块 | 无要求 | 2套 | ★1.分辨率：≥1280x720； 2.帧率：≥30fps； 3.视野范围：≥1㎡； 4.光源类型：LED； 5.通信接口：千兆以太网为主接口，RS-232为辅助控制口； 6.工作温度:-10℃-60℃； 7.工作湿度:10%-90%RH不凝结。 |  |
| 111 | 物料传送（带）模组 | 小微型企业 | 2套 | ★1.传送带厚度：≥0.5mm； 2.重量：≤1kg； 3.定伸强度：≥12MPa； 4.允许温度范围：0°C至+60°C； 5.抗静电级：基本抗静电级； 6.应用范围：耐油、耐腐蚀。 | 2200 |
| 112 | 轨迹训练模组 | 小微型企业 | 2套 | 1.铝型材与不锈钢结构轨迹模块； 2.曲面轨迹面板，具有规则图形轨迹和不规则图形轨迹，满足示教编程训练和离线编程训练。 | 4500 |
| 113 | 物料装配模组 | 小微型企业 | 2套 | 1.铝型材物料装配模组，具备两种物料存储器和成品区； 2.配套两种装配尼龙物料。 | 2350 |
| 114 | 物料搬运模组 | 小微型企业 | 2套 | 1.铝型材物料凹槽搬运模组，具备供料区和仓储区； 2.配套正方形、三角形、五角星和菱形物料。 | 4500 |
| 115 | 物料码垛模组 | 小微型企业 | 2套 | 1.铝型材物料搬运模组，具备供料区和装配区；； 2.配套正方体和长方体码垛物料。 | 2300 |
| 116 | 气动元件和传感器等 | 小微型企业 | 2套 | 1.机能：12位单电控； 2.线圈规格：标准； 3.额定电压：DC24V。 | 3500 |
| 117 | 空气压缩机 | 小微型企业 | 2台 | 1.功率：≥0.5kW； 2.润滑方式：无油空压机； 3.用途：适用于风动工具、纺织机械、医用压缩机、喷砂、喷漆等多种需要噪音低且空气干净的应用场景。 | 1900 |
| 118 | 气动回路辅材 | 小微型企业 | 2套 | 1.最高使用压力0.5MPa； 2.工作温度范围:-10~70℃； 3.推荐使用的管道材料:聚氨酯管(TU0425)或软尼龙管(TS0425)。 | 3500 |
| 119 | 电气回路辅材 | 小微型企业 | 2套 | 1.继电器； 2.工作电压：AC220V。 3.通电延时范围：0.1s~1s/10s/60s/6min； 4.空气开关； 5.工作电压：AC230V(2P)； 6.保护方式：磁吹断路器漏电保护器类型。 | 3500 |
| 120 | 设计加工费 | 小微型企业 | 2套 | 根据教学设计机械臂设备使用方案，包含工作台设计，上下料、堆垛、搬运等模组定制设计等。 | 8000 |
| 五、电气自动化设备安装与维护设备 |  |  |  |  |  |
| 121 | 电工柜 | 小微型企业 | 5台 | 一、设备用途及特点： 1.电气安装与维修实训装置是根据工厂电气安装和室内电气安装等维修电工和电气安装工实训鉴定要求开发的一种通用实训平台。适合于各类职业院校和技工学校维修电工、电气安装工、水电工等有电气实训要求的相关专业的作为公共实训平台使用。 2.该装置采用钢制网孔板和铝合金框架组接而成，安装有自锁式脚轮，方便移动和使用。装置设计高度以人站在一级人字梯即可方便操作的高度，既安全又能使使用者感受到施工现场环境。横向、丛向宽度合适，可以模拟现场线路的转向布置。网孔板可以方便拆下。做隐蔽工程施工时，铝合金框架是仿建筑隔断用龙骨的加大宽度精心设计，带有穿管孔，使用扎带固定线管，在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒。配套的PVC管弯管器，可方便的对PVC管弯成90度。 3.可进行电工安装。如桥架安装、PVC管安装、吊灯、白炽灯座、日光灯、开关、插座、控制箱、配电箱等 二、技术参数 1.工作电源：三相五线供电AC 380V/220V ±7.5% 50Hz； 2.工作环境：用绝缘地板（或使用绝缘地毯）； 3.实训装置主网孔板尺寸：长（mm）×宽（mm）＝798×768 4.实训装置外形尺寸：见配置清单 5.实训装置材料：铝合金； 6.最大功率消耗≤1.5KW； 7.安全保护措施：具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能，符合相关的国家标准。 ★三、实训项目 1.电表箱的安装； 2.配电箱的安装； 3.日光灯的安装； 4.白炽灯的安装； 5.吸顶灯的安装； 6.节能灯的安装； 7.高压钠灯的安装； 7.PVC管的处理与布置； 8.PVC管的穿线； 9.开关与插座的安装； 10.分线盒的安装； 11.线路分配设计； 12.施工规范的学习与训练； 13.安全施工要求学习与训练； 14.两地控制一盏灯； 15.线槽布线施工训练； 16.隐蔽工程施工训练； 17.隔离开关的安装； 18.配电线路的接线实训； 1）金属桥架的组合与安装实训； 2）塑料线槽的敷设实训； 3）金属线管的敷设实训； 19.电气控制箱的安装。 | 29700 |
| 122 | 电工柜 | 小微型企业 | 4台 | 定制电工柜内主要配件包含:变频器、LED屏、电源、互联网PLC、空开等，支持手机远程控制。 | 10000 |
| 123 | PLC电工操作模块 | 小微型企业 | 15套 | ★1.主令电气和指示模块，金属钣金，配套按钮4个、旋钮2个、万能开关和十字开关各1个，指示灯4个，外引压接端子供以接线； 2.主令电气和指示模块尺寸约510mm*305mm; 3.电力拖动控制模块1，尺寸510mm*305mm金属钣金，配套3P空开1支，3P熔断器1支，交流接触器和热继电器各2支，外引压接端子供以接线； 4.电力拖动控制模块2，尺寸510mm*305mm金属钣金，配套超级时间继电器1支，行程开关4支，交流接触器2支，外引压接端子供以接线。 | 6500 |
| 六、现代汽车维修设备、电子商务设备、形象设计设备、现代物流设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6880 |
| 124 | 电池包举升机 | 小微型企业 | 1台 | ★1.举升重量：大于1T； 2.最大举升高度：1800mm； 3.最低举升高度：465mm； 4.平台长度：1200mm； 5.平台宽度：600mm； 6.产品重量：216kg。 | 23000 |
| 125 | 43英寸直播一体机 | 小微型企业 | 2台 | 1.直播大屏幕43英寸4K高清显示； 2.手机投屏显示器触摸屏横竖屏提词； 3.八核8+128G。 | 6880 |
| 126 | LED补光灯+柔光灯+支架 | 小微型企业 | 2套 | 1.含补光灯、柔光灯、支架； 2.直播间影棚柔光专用补光灯具，+W-400W太阳灯+柔光球+2.8米加粗支架 | 380 |
| 127 | 射灯 | 无要求 | 45米 | 轨道射灯明装，30W-16色可调光-1米导轨配2个射灯。 |  |
| 128 | 卷布灯 | 小微型企业 | 2套 | 卷布灯+3.3米魔术腿。 | 1483 |
| 129 | 手机 | 无要求 | 4台 | 2亿超级长焦，黑色，16+1T 5g手机+专业影像。 |  |
| 130 | 手持云台稳定器 | 无要求 | 5台 | 1.尺寸 展开约:长288毫米，宽107毫米，高96毫米； 折叠约:长190毫米，宽95毫米，高46毫米； 2.延长杆：内置延长杆； 3.最大拉伸长度:215毫米； 4.适用手机重量170克至300克； 适用手机厚度6.9毫米至10毫米； 适用手机宽度67毫米至84毫米； 5.底部接口：1/4"-20UNC螺纹孔； 6.电池容量3350毫安时； 7.电池能量12.06瓦时； 8.充电环境温度5°C至40°C； 9.使用环境温度0°C至40°C； 10.工作时间约10小时。 |  |
| 131 | 小型相机 | 中小微型企业 | 4台 | ★1.像素大于800万； 2.8K运动相机徕卡镜头8K高清摄像.定焦视频拍摄能力： 3.8K 30FPS 防水能力 12米； 4.触屏操作、语音控制、电子防抖、循环摄像。 | 5000 |
| 132 | 小型相机 | 无要求 | 2台 | 1.像素3800万像素； 2.电池续航时间240分钟； 3.防水性：Ipx8； 4.镜头防抖电子防抖，单镜头； 5.传感器尺寸：1/1.1英寸； 6.视频拍摄能力8K 30FPS。 |  |
| 133 | 小型相机 | 无要求 | 2台 | 1.产品净重：145g； 2.像素1000万； 3.显示屏幕尺寸：2.2寸； 4.防抖性能：电子防抖。 |  |
| 134 | 相机 | 无要求 | 2台 | 1.液晶屏尺寸：3.0英寸； 2.画幅类型：全画幅； 3.传感器尺寸约：35.9mmx23.9mm； 4.像素：4500万像素； 5.传感器类型：CMOS； 6.镜头：F2.8 IS变焦镜头 24-70mm。 |  |
| 135 | 直播柜子 | 小微型企业 | 10张 | 货架展示柜约100长30宽213高。 | 500 |
| 136 | 直播中岛柜 | 小微型企业 | 2张 | 双面中岛主架 长120cm。 | 600 |
| 137 | 直播桌子1 | 小微型企业 | 4张 | 可升降可移动桌，白色，尺寸约长160宽76高75cm。 | 600 |
| 138 | 摄影篷 | 小微型企业 | 4套 | 遥控三色调光四灯拍摄台。 | 550 |
| 139 | 直播桌子2 | 小微型企业 | 4张 | 1.折叠桌，可移动拼接，双人侧翻长条桌； 2.尺寸约：长160宽50高75cm。 | 700 |
| 140 | 直播椅子 | 无要求 | 4张 | 1.靠背高度可调节； 2.坐垫材质：网布/原生海绵后仰角度125°； 3.座深：46cm； 4。最大承重：100kg； 5.可旋转、带轮滑。 |  |
| 141 | 干燥柜 | 小微型企业 | 4只 | 长250cm 内置LED灯 数控。 | 1500 |
| 142 | 户外电源 | 无要求 | 2台 | 不小于1000WH户外电源。 |  |
| 143 | 蓝牙拉杆音箱 | 无要求 | 1台 | 1.8英寸户外移动多媒体音箱； 2.配话筒≥1支； 3.供电方式：内置铝电池； 4.连接方式：3.5MM音频插口。 |  |
| 144 | 功放 | 小微型企业 | 1台 | 1.额定功率：2X150W/8Ω； 2.面板材料：铝合金面板； 3.板字体：中文； 4.放大电路：AB类放大电路，装配原装功率管； 5.音乐输入：外接数字信号光纤/同轴，外接模似信号AUX/BGM,内置播放器模块，包含MP3、蓝牙、FM收音输入； 6.音乐调节：高音、低音、总音量； 7.话筒调节：回响、延时、高音、低音，每路话筒入各有单独增益调节，话筒直达声高、中、低音可调； 8.后板连接：音乐BGM、AUX组输入，2组录音输出、扬声器左右声道输出接线柱；； 9.MP3读卡：大屏显示、可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本和格式、支持带蓝牙接收； 10.尺寸约：130*430*350MM。 | 1500 |
| 145 | 音箱 | 小微型企业 | 2对 | 1.单元采用专业8寸低音和双3寸高音，效果逼真动人； 2.独特的二路二分频保护线路系统，增强式的高音模式保护； 3.单元配置高音HI:2×3寸低音LOW:8寸分频类型:二分频； 4.频率响应Frequency Respones:40Hz-20KHz； 5.灵敏度Sensitivity:93dB； 6.标准阻抗Nominal Impedance:4Ω； 7.额定功率Stand power:100W； 8.外型尺寸约Dispersions(mm):宽455*深250*高272。 | 950 |
| 146 | 音响线 | 小微型企业 | 100米 | 1.标称截面2*1.0mm²； 2.导体：99.99%无氧电解铜，多股束绞+复绞，抗氧化、导电性优； 3.绝缘/护套：环保PVC，耐酸碱、防潮、抗老化；高保真款可选PE/发泡绝缘，降低电容与衰减。 | 4 |
| 147 | 无线话筒 | 小微型企业 | 2个 | 1.机箱规格：EIA标准IU； 2.通道组数：二通道； 3.频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路頻率控制； 载波频段：UHF 640-690MHz； 4.预设数位音频等化器,可模拟各种音头的音质特性； 5.调制方式：FM； 工作有效距离：一般80米以上（空阔地方）； 6.振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 7.灵敏度：>95dB； 8.输入1K(MOD) 25mV时,S/N>50dB； 9.频带宽度：300MHz； 10.最大偏移度：±50KHz； 11.综合S/N比＞108dB 综合T.H.D.＜0.4%@1KHz； 输出插座：6.35； 12.合频率响应：55Hz～16KHz±3dB； 13.供电：100-240V AC50/60Hz,10W； 14.重量：4.3KG； 15.尺寸：480mm（宽）X44mm(高)X175mm(深)； 16.载波频段：UHF 640-690MHz； 17.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；谐波辐射＜-63dBm； 18.频带宽度：50MHz； 19.大偏移度：±75KHz； 20.音头：电容式，心型指向性； 20.RF 功率输出 10mW； 21.电池：AA X 2； 22电流消耗：100mA(典型)； 23.电池耗电/寿命：约10个小时。 | 900 |
| 148 | 直播无线麦克风 | 无要求 | 4套 | 1.麦克风指向性全指向； 2.频率响应； 低切功能关:20Hz至20kHz； 低切功能开:100Hz至20kHz； 3.最大声压级：120dB SPL； 4.最大输入电平(3.5亳米)； 5.等效噪声：24dBA； 6.最大传输距离400米。 |  |
| 149 | 蓝牙音箱 | 无要求 | 3台 | 1.尺寸约182x71x69mm； 2.播放时长约14小时； 3.适用场景：移动便携； 4.喇叭材质：钕磁铁； 5.无线协议：Bluetooth5.4； 6.接收距离：10m及以下； 7.材质：再生塑料和再生织物； 8.额定功率：35W。 |  |
| 150 | 钢琴 | 中小微型企业 | 1台 | 1.外壳尺寸（长×宽×高）：≥1500mm×≥600mm×≥1230mm； 2.铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正； 3.音板：采用高海拔地区优质木材制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果； 4.琴弦：采用优质钢线，音色纯净，音准稳定； 5.弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速； 6.弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性； 7.弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透； 8.制音器：采用优质羊毛制造，制音效果好； 9.转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅； 10.顶杆：采用高强度材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命； 11.琴键：采用优质符合键盘，触感舒适自然； 12.键板：采用优质木材制作的实木键板，性能稳定； 13.脚轮：采用优质黄铜脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点； 14.外壳涂饰：采用知名品牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整； 15.配置琴凳、琴罩、说明书、产品合格证、保修卡、擦琴布。 | 35500 |
| 151 | 形体塑形床 | 小微型企业 | 5张 | 尺寸约180*60*65cm，防翘双杠。 | 1200 |
| 152 | 叉车 | 无要求 | 2台 | 3吨3米，手动挡，气胎，燃油。 |  |
| 153 | 工业无人机 | 无要求 | 2架 | ★1.空机重量：≤55kg（含电池）； ★2.最大起飞重量：≥102kg； 3.对角线轴距:＜2450mm； 4.外形尺寸：＜3180mm×3500mm×980mm； 5.悬停精度：启用RTK:≤1cm+1ppm（水平）,≤1.5cm+1ppm(垂直)； 6.工作环境温度：0℃至40℃，最大可抗风速≥6m/s； 7.负载能力：≥65kg； 8.内置电池续航：≥3.8小时； ★9.含定制吊索配件。 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |
| 报价要求 |  | 1.报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1)价格：包括货款和安装调试费、服务费、验收费、税费； (2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； (4)保险费和其他各项成本费用。 ★2.投标人提供的小微企业制造的产品单项报价不得超出该项标的预算单价，否则视为无效投标文件。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交付验收合格之日起至少一年质保，官方质保期超过一年的以官方为准（自交货并验收合格之日起计），采购内容有要求的按其要求。质保期所有由于质量问题导致的硬件产品故障须负责保修、更换配件、标准上门服务并提供终身维护。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.所有货物必须为符合国家行业有关质量标准的全新合格产品。 2.中标人送货上门、安装调试，培训技术人员2名以上，所需工具、器材由中标人自理、提供全套说明书并包括中文操作说明和注意事项。 3.产品如出现故障并接到用户通知后在1小时内响应，12小时内上门服务，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用产品，直至解决故障。 4.中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |  |  |  |
| 货物验收要求 |  | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺配置、参数及各项要求；③货物符合国家标准。 2.供货时中标人应将关键货物的用户手册、保修手册、配件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督鉴定。 4.中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备或产品并更换或调试至正常运行的最佳状态。 5.为确保采购项目满足《项目采购需求》的技术指标和性能要求，并与采购文件、合同和投标文件保持一致，采购人享有拒收中标人交付的无法满足实质性技术参数要求的产品的权利。采购人有权对中标人在投标文件中提供的检测报告真伪以及数据的真实性进行验证，验证过程中发现任何伪造等虚假材料的将追究中标人的法律责任。采购人不承担供应商自身造成的损失。同时，如果中标人完全未能满足合同、采购文件和投标文件中规定或承诺的技术功能要求，采购人报政府采购监督管理部门，若存在虚假应标的情形，采购人对虚假应标的供应商追究相应的法律责任。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起15日内。 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起15个工作日内交付使用。 2.交付地点：钦州市公共实训基地（广西钦州市敏昌大街2号） |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目预付款30%，签订合同后5个工作日采购人向中标人支付合同金额30%预付款。中标人交货完毕且经验收合格，并开具发票给采购人后1个月内支付合同剩余款项给中标人。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为：学生计算机（项号：第37项） |  |  |  |
| 其他要求 |  | ★1.投标人须按项目需求中面向中小企业要求列表提供由中小微企业型/小微型企业制造的产品（即货物由该企业生产且使用该企业商号或者注册商标），中标人须将该部分产品分包给一家或者多家不存在直接控股、管理关系的中小企业。 2.投标人应依据采购需求提供项目实施及售后服务方案，包含但不限于以下内容： 项目进度计划及人员安排职责分工和管理规章制度、产品质量保证方案、供货调试方案、实施进度保证承诺、验收依据、相关的技术标准、验收的组织形式、程序、注意事项、验收环节和内容、售后维护服务承诺、响应程度、服务方案、操作培训计划、售后维护应急处理程序、定期回访计划、发生故障时有替代产品、服务期内更换配件的优惠措施、提供技术支持服务和定期回访承诺、售后服务团队(应急处理)服务团队保障措施相关认证、业绩、节能环保认证等证明材料，作为评分参考。 3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，报监管部门查处。 |  |  |  |

# 第三章投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：钦州市公共实训基地设备 项目编号：QZZC2026-G1-990055-QZSZ |
| 2 | 投标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：部分货物由符合政策要求的中小微型企业制造，其中中小型企业分包合同金额不低于合同总金额的61.84%，小微型企业分包合同金额不低于合同总金额的60.27% 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 3 | 投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。 |
| 4 | 投标报价：投标人必须就本项目/标项货物及服务内容作完整唯一报价，否则投标无效。 |
| 5 | 投标有效期：90天 |
| 6 | 投标保证金：叁万元整(¥30000.00) 注：1.以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室。 2.以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户(以到账时间为准)。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及开标时间：2026年04月13日上午10时00分 投标地点(网址)：政府采购云平台 开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室 注：投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行在线应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。 |
| 8 | 评标方法：综合评分法 |
| 9 | 代理服务费：本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费。中标人应向本中心一次性付清代理服务费。 |

投标人须知

## 一、总  则

(一)适用范围

1.项目名称：钦州市公共实训基地设备

2.项目编号：QZZC2026-G1-990055-QZSZ

本招标文件仅适用于上述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为(法律、法规另有规定的，从其规定)。

(二)定义

1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“采购代理机构”系指组织本次招标的钦州市政府采购中心(以下简称“本中心)。

4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

(三)投标人资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：部分货物由符合政策要求的中小微型企业制造，其中中小型企业分包合同金额不低于合同总金额的61.84%，小微型企业分包合同金额不低于合同总金额的60.27%

3.本项目的特定资格要求：无

(四)采购方式

公开招标方式。

(五)投标委托

委托投标的投标人须提供授权委托书(格式见第六章)。

(六)投标费用

投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

(七)转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(八)特别说明：

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(九)询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；

(2)对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.投标人对采购人、本中心质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。(质疑、投诉不接受传真形式)

质疑部门联系方式：钦州市政府采购中心    0777-2886002

采购监管部门联系方式：钦州市财政局      0777-2895258

(十)查询媒体:中国政府采购网、广西政府采购网。

## 二、招标文件

(一)招标文件的组成

第一章 招标公告

第二章 项目需求

第三章 投标人须知及前附表

第四章 评定标准及推荐原则

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

(二)招标文件的澄清与修改

1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有依法获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。

## 三、投标文件

(一)投标人的风险

1.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料的，评标委员会将报财政部门查处。

(二)投标文件的组成

1.资格文件：

★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件

★(2)投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式见第六章)

★(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)

★(4)《中小企业声明函》(格式见第六章)

2.商务技术文件：

(1)投标保证金票据或转账凭证(户名、账号及开户行等信息清晰可辨)

★(2)投标函(格式见第六章)

★(3)法定代表人身份证

★(4)法定代表人授权委托书和代理人身份证(委托代理时必须提供，格式见第六章)

★(5)商务响应表(格式见第六章)

★(6)技术响应表(格式见第六章)

★(7)《项目需求》中要求必须提供的材料

(8)项目实施方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）

(9)售后服务方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）

(10)投标人认为有必要提供的声明或材料(关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件等)

3.报价文件

★(1)开标一览表(格式见第六章

★(2)报价明细表(格式见第六章)

注：标注★号的材料均为必须提供的材料须由投标人加盖公章，授权委托书必须由法定代表人签名，开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名，否则视为无效投标文件。

(三)投标文件的编制、签署及加密

1.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺履行其各项条款的规定并按要求编制，投标文件应为电子文件或扫描件(样品除外)。

2.投标人应通过广西政府采购云平台客户端编制加密投标文件。

3.投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，投标人应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由投标人承担。

4.投标文件由投标人在规定位置由法定代表人或授权委托人签名(可为电子签名)、填写投标人名称，并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，投标人名称应写全称。

5.投标文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由投标人承担。

(四)投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人、本中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位：人民币元)，否则视为无效投标文件。

## (五)投标报价

1.招标文件中未列明，而供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入总报价的费用，并认为此项费用已包含在总报价中。

2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目需求》的内容作完整唯一报价。

3.投标文件每标项只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价视为无效投标文件。

## (六)投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于90天。

## (七)投标保证金

1.投标保证金金额：叁万元整(¥30000.00)

2.提交形式：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

(1)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室(地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026)。

(2)以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户并确保到账，否则视为无效保证金。

本中心银行账户：

开户名称：钦州市政府采购中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号：2115591229100078724

注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。

3.评标委员会将以投标人递交的支票、汇票、本票、保函原件以及本中心财务室出具的《保证金收缴情况表》作为评审依据，对未按规定提交投标保证金的投标文件作无效处理。

4.保证金的退付：

| 提交形式 投标人 | 网上银行形式 | 支票、汇票、本票、保函等形式 |
| --- | --- | --- |
| 未中标人 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内退还。 |
| 中标人 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内退还。 |

注：因投标人自身原因导致无法及时退还的除外

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)投标人与其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

(4)中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的；

(5)招标文件规定的其他情形。

(八)投标文件的上传、提交、修改、撤回

1.投标文件的上传和提交:投标人须将编制好的加密投标文件上传至政府采购云平台，并在投标文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交成功后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.投标文件的修改和撤回：投标人在投标文件提交截止时间前可对投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交。投标文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回投标文件，投标文件提交截止时间后提交投标文件的，政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 四、开标

(一)本中心将在投标文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行开标，投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅(政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标)，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

(二)开标程序

1.开标会由本中心主持；

2.解密：投标文件提交时间截止后，我中心将向各提交投标文件的投标人发出电子加密投标文件解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子投标文件进行在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为投标人自主放弃投标。

注：当招标项目(或分标)的投标人不足3家的，不开标。

(三)资格审查

1.采购人依法对投标人的资格进行审查，招标项目(或分标)合格投标人不足3家的，不评标。

2.资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

3.采购人或本中心将通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在投标文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

## 五、评标

(一)评标原则：

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下接触投标人。

2.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标方法：综合评分法，即满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

(二)组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(三)符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)商务评审:

①应交未交投标保证金的；

②投标文件未按招标文件编制要求提供或内容虚假的

③投标文件无法定代表人或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；

④投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人委托代理人身份不符的；

⑤投标有效期、交货时间、质保期等不允许偏离的实质性要求和条件未满足招标文件要求的；

⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

⑦投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(2)技术评审：

①未提供或未如实提供货物规格型号参数或服务事项响应，或投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

②明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中的技术指标、功能、服务事项发生实质性较大偏离，已不符合采购人需求的；

③投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的。

(3)报价评审：

①报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

②未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

③投标报价具有选择性；

④投标人在政采云平台制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中报价金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中报价金额为准，投标人拒绝接受此调整的，视为无效投标文件。

⑤评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

A.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

B.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

C.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；(未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价)

D.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

F.相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

E.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第A项至第D项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第C项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

G.评标委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）比较与评价

1.评分细则：详见第四章《评定标准及推荐原则》。

对中小企业扶持/本国产品的支持政策

(1)对中小企业扶持政策

①大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》（格式见第六章，投标人须对声明的真实性负责）。

②投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库﹝2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

③投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：详见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)。

(2)对本国产品的支持政策

①本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品标准：在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。（在财政部门分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前）

②对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

③有关证明文件

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

注：详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。

3.评标委员会按评分细则对各投标人的投标文件进行评价打分，由政府采购云平台进行计算。

4.评标委员会完成评标后,由政府采购云平台对各投标人各项得分进行汇总，计算各投标人最终得分。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

(五)澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(六)错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(七)核心产品相同品牌产品投标、串通投标、恶意串通行为的说明：

1.本项目不同投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

(八)废标

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

(九)评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

## 六、评标结果

(一)本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

(二)中标人确定后，本中心在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

(三)中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七、签订合同

(一)采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

(二)中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

(三)中标人可凭中标通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。

(四)中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

(五)采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、适用法律

本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定。

## 九、其他事项

(一)代理服务费

1.本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费，中标人须向本中心一次付清代理服务费。

2.代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100-500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000-5000 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000-10000 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 10000-50000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 50000-100000 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 100000-500000 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 500000-1000000 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 1000000以上 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

3.缴纳代理服务费银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:兴业银行钦州支行

银行账号:554010100100129709

(二)解释权：本招标文件解释权属本中心。

(三)有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

钦州市政府采购中心

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市金海湾东大街8号

钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(采购文件)

联系人：黄谦联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、开标、评标、中标及合同管理)

联系人：陈侃、陈启梅联系方式：0777-2886006

(3)政采云技术支持热线：95763

# 第四章评定标准及推荐原则

评定标准和推荐原则

一、评标原则

(一)评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。

(二)评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

(三)评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。

二、评分细则

综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。

(一)报价分(30分)

1.投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某投标人价格分=(评标基准价/某投标人评标价)×30分

注：

(1)满足招标文件全部实质性要求的投标人最低报价为评标基准价。投标人获得政策性价格扣除的，评标价=投标报价×(1-价格扣除比例)，否则评标价=投标报价。评标价仅作评标时使用，中标金额＝投标报价。

(2)对分包意向协议中小微企业产品合同份额占比超出60.27%部分的产品报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(3)对符合本国产品支持政策要求的投标人报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(二)技术商务分(70分)

## 1.货物性能分(29分)

## 1.1经评标委员会评定，投标人投标产品满足或优于《项目需求》技术参数及性能配置中标注▲项的,每项得1分，满分26分。

注：产品技术参数须在技术偏离表中列明，并在投标文件中提供产品的满足或优于此项技术参数及性能配置的由具备资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或产品功能截图或生产厂家证明作为佐证，并加盖投标人公章。

1.2投标人提供的核心产品提供设备质保期承诺每延长6个月的得0.5分，满分3分。(须提供承诺书，并加盖公章)

2.实施方案分（17分）

## 由评标委员会各成员根据投标人所提供项目实施方案进行独立评审打分。

2.1投标人提供的方案包含①项目进度计划及人员安排职责分工和管理规章制度、②产品质量保证方案、③供货调试方案、④烹饪实训室布局、⑤电脑机房实训室建设布局、⑥工业机器人系统方案、⑦实施进度保证承诺，且满足项目需求的，每项得2分，满分14分。

2.2投标人提供的方案包含①验收依据、相关的技术标准、②验收的组织形式、程序、注意事项、③验收环节和内容，且满足项目需求的，每项得1分，满分3分。

## 注：未提供方案的不得分。

## 3.售后服务分(16分)

## 由评标委员会各成员根据各投标人所提供售后服务方案进行独立评审打分。

## 3.1投标人提供项目售后服务承诺方案，投标人设置有售后维护服务承诺、响应程度、服务方案满足采购需求的得2分；投标人承诺产品如出现故障并接到用户通知后30分钟内响应，4小时内上门服务，12小时内解决故障(未能在规定时间内排除故障的，在24小时内提供同档次的备用产品)的得4分，本项满分4分。

## 3.2投标人提供项目售后服务承诺方案包含①操作培训计划、②有售后维护应急处理程序、③定期回访计划、④发生故障时有替代产品、⑤服务期内更换配件的优惠措施、⑥售后服务团队(应急处理)服务团队保障措施的，每项得2分，满分12分。

## 注：未提供方案的得0分。

## 4.商务分(6分)

## 4.1投标人或核心产品厂商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、售后服务体系认证的，每份证书得1分，满分3分，否则不得分。（须提供有效认证证书并加盖投标人公章）

## 4.2投标人自2023年以来具有同类项目业绩的，每项得1分，满分3分。(须提供包括合同名称、标的、金额、期限、签字盖章内容的合同关键页)

## 5.政策功能分（2分）

## 5.1投标的产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，投标人提供投标产品节能产品认证证书并加盖投标人公章），每项得0.5分，满分1分。

## 5.2投标的产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品环境标志产品认证证书并加盖投标人公章），每项得0.5分，满分1分。

三、总得分=价格分+技术商务资信分

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章政府采购合同主要条款

钦州市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是  否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是  否

（7）合同是否分包：是  否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是  否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购  优先采购  否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购  优先采购  否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购  优先采购  否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：是  否  不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是  否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：          （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：               （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章　投标文件格式

一、资格文件

投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条的规定，现郑重承诺：

(投标人名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此承诺。

投标人(盖章)：

日期：年月日

无重大违法记录的书面声明(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(四)项的规定，(投标人名称)郑重声明：

(投标人名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为)。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

投标人(盖章)：

日期：年月日

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

——从——业——人——员——、——营——业——收——入——、——资——产——总——额——填——报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 大中小微型企业划分标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2)营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。(3)资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函(格式)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ _ _ _单位的_ _ _ _ 采购活动提供本单位制造的货物(由本单位提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位(请填写具体单位名称)制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日  期：

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)

二、资信技术文件

投 标 函(格式)

致：钦州市政府采购中心：

根据贵方为   (项目名称)   招标文件 (项目编号及分标号) ，我方  (投标人名称)  经正式授权代表   (被授权人)   提交投标文件：

据此函，投标人承诺：

1.我方已详细审阅招标文件(包括澄清或者修改文件)，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.我方同意在开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期90天内均具有约束力。

5.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动供应商应当具备的条件。

6.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

7.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人员、数据和资料。

9.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人(盖章)：

日期：年月日

授权委托书(格式)

致：钦州市政府采购中心

我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托本单位在职职工(姓名)以我方的名义参加(项目名称/项目编号)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人身份证号码：

附：委托代理人身份证(正反面)

投标人(盖章)：

法定代表人签名：

日期：年月日

服务及商务响应表(格式)

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据第二章《项目需求》的条款逐条响应，并作出承诺或说明。

投标人(盖章)：

日期：年月日

人员配置表(格式)

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 学历 | 执业资格/职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注:应提供所配置人员姓名、身份证、岗位、学历、资格职称、工作年限等材料。

投标人(盖章)：

日期：年月日

设备配置表(格式)

| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 主要技术性能、参数 | 生产厂家 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |

注：由供应商根据本项目采购需求填写，拟投入本项目的设备设施包括办公用设备设施、应急设备及车辆等与本项目服务相关的设备配置情况；

2.如本表不适用，供应商可自行制表填写。

投标人(盖章)：

日期：年月日

三、报价文件

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

报价（总价、元）

人民币大写：（￥ 元）

1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

3.总报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险、安装、调试、税金、售后服务、技术培训费等所有成本费用。

法定代表人或授权代表（签名）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

报价明细表（格式）

项目编号：

项目名称：                                          单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 中/小/微企业制造 | 技术参数及性能（规格） | 数量、单位① | 单价② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）：（￥），其中由中型企业制造的产品总金额为（人民币大写）：（￥ 元），占比%，小微型企业制造的产品总金额为（人民币大写）：（￥ 元），占比%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

3.报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括：全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，采购人不再另行支付中标金额外任何费用。

4.投标人提供的小微企业制造的产品单项报价不得超出该项标的预算单价。

投标人（盖章）：

日期：年月日