新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队物探技术服务项目

招 标 文 件

（项目编号：XJXSJ-2026(ZC)-110-1）

| 采 购 人： 采购代理： | 新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队 新疆新世纪招标有限公司 |
| --- | --- |

二〇二六年四月

目录

公开招标公告	1

投标人须知前附表	4

第一章 投标人须知	9

1．总则	9

2．招标文件	11

3．投标文件	12

4．投标	15

5．开标	16

6．评标	16

7．定标及合同授予	17

8．纪律和监督	18

第二章 评标办法	19

评审办法前附表	19

1. 评标方法	22

2. 评标标准	22

3. 评标程序	23

第三章 合同条款	30

第四章 服务标准和要求	41

第五章 投标文件格式	41

目录	176

一、投标函	177

二、开标一览表	178

三、投标价格明细表	179

四、商务条款偏离表	180

五、技术条款偏离表	181

六、法定代表人身份证明书	182

七、法定代表人授权委托书	183

八、投标人基本情况	184

8.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	185

8.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	186

8.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	187

8.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	188

8.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料	189

九、投标人近三年类似项目业绩表	192

十、项目负责人简历表	193

十一、拟派本项目服务人员情况表	194

十二、服务方案	195

十三、其他需要提交的资料	195

第六章 补充条款	196

新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队物探技术服务项目

# 公开招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队物探技术服务项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn获取招标文件，并于2026年04月27日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标方式：公开招标

项目编号：XJXSJ-2026(ZC)-110-1

项目名称：新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队物探技术服务项目

预算金额（元）：5477400

最高限价（元）：5477400

采购需求：

标项名称:新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队物探技术服务项目

数量:不限

预算金额（元）:5477400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新疆博乐市阿拉山口西钨锡矿普查、新疆和静县乌龙沟一带铜锌矿普查、新疆和静县-托克逊县乌拉苏-阿拉沟一带金铜多金属矿普查、新疆阿图什市喀拉别勒斯一带铜矿调查评价、新疆鄯善县乔尕山-花梁子一带金多金属矿调查评价、新疆鄯善县康北铜镍矿普查、新疆吐鲁番市高昌区黑云山铜多金属矿调查评价、新疆哈巴河县塔勒德铜矿外围铜多金属矿普查、新疆青河县乔夏巴斯陶一带铬铁矿普查、新疆青河县喀拉干德一带金铜矿普查、新疆哈巴河县塔勒德金矿普查、新疆准东伊吾县琼河坝一带铜金矿勘查，共计12个项目的物探技术服务工作，具体采购要求详见招标文件第四章服务标准和要求。

备注：

合同履约期限：自签订合同之日起至2026年12月31日。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备有效的《安全生产许可证》。

（2）投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次招标活动。

三、获取招标文件

时间：2026年04月03日至2026年04月24日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn

方式：免费获取，投标人登陆政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月27日11:00（北京时间）

投标地点：投标人应在此之前将加密的投标文件上传至政采云平台对应位置 (逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)。

开标时间：2026年04月27日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若投标人参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2.各投标人应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由投标人自行承担

3.投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

4.投标人在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。

5.投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队

地址：昌吉回族自治州昌吉市北京南路14号地质村办公大楼

项目联系人：马骏

项目联系方式：15209947607

2.采购代理机构信息

名称：新疆新世纪招标有限公司

地址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰科技大厦五楼

联系方式：17609941920、13109969229

3.项目联系方式

项目联系人：闵俊瑀、宋金龙

项目联系方式：17609941920、13109969229

# 投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队物探技术服务项目 |
|  | 项目编号 | XJXSJ-2026(ZC)-110-1 |
|  | 采购人 | 新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队 |
|  | 采购代理机构 | 新疆新世纪招标有限公司 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购预算金额 | 5477400元 |
|  | 项目概况 | 新疆博乐市阿拉山口西钨锡矿普查、新疆和静县乌龙沟一带铜锌矿普查、新疆和静县-托克逊县乌拉苏-阿拉沟一带金铜多金属矿普查、新疆阿图什市喀拉别勒斯一带铜矿调查评价、新疆鄯善县乔尕山-花梁子一带金多金属矿调查评价、新疆鄯善县康北铜镍矿普查、新疆吐鲁番市高昌区黑云山铜多金属矿调查评价、新疆哈巴河县塔勒德铜矿外围铜多金属矿普查、新疆青河县乔夏巴斯陶一带铬铁矿普查、新疆青河县喀拉干德一带金铜矿普查、新疆哈巴河县塔勒德金矿普查、新疆准东伊吾县琼河坝一带铜金矿勘查，共计12个项目的物探技术服务工作，具体采购要求详见招标文件第四章服务标准和要求。 |
|  | 服务周期 | 自签订合同之日起至2026年12月31日。 |
| 2 | 采购范围 | 新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队物探技术服务项目范围内的所有工作内容，关于采购范围的详细说明见招标文件第四章“服务标准和要求”。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 评标小组推荐三名中标候选人 |
| 5 | 投标人最低资格条件和能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人须具备有效的《安全生产许可证》。 （2）投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次招标活动。 |
| 6 | 招标文件费 | 0元/份 |
| 7 | 投标保证金 | 100000元整 注：详见第一章3.4.2条 |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织 □统一组织 |
| 9 | 是否允许联合体投标 | ☑否 □是 |
| 10 | 招标答疑 | 提出询问的，应当在投标文件递交截止时间15日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。 提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。 质疑接收人：闵俊瑀；联系方式：0991-4661782。 注：①、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。②、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评标方法、合同文本等所有内容无异议，开标后不得对招标文件提出质疑。 |
| 11 | 投标文件 | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。 4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。 |
| 12 | 投标文件递交 | 截止时间：2026年04月27日11:00（北京时间） 递交地点：加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。 |
| 13 | 开标 | 时间：2026年04月27日11:00（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 15 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) |
| 16 | 履约保证金 | ☑不交纳 □交纳 |
| 17 | 中小企业政策说明 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、本项目中小企业扶持政策：①、符合政府采购优先(节约能源、保护环境) 采购政策及促进中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位) 发展政策的，依据规定给予评审优惠。②、因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为其他未列明行业。 |
| 18 | 招标代理费 | 中标单位在收到中标通知书前，以中标价格为基准，计算标准和方法参照国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)下浮40%，由中标单位向新疆新世纪招标有限公司支付代理服务费。 |
| 19 | 付款方式 | 1、付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：最终付款方式以后期与甲方签订合同为准。 |
| 20 | 说明 | 本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。 |

# 第一章 投标人须知

## 1．总则

1.1 招标项目概况

1.1.1项目名称：详见投标人须知前附表。

1.1.2项目编号：详见投标人须知前附表。

1.1.3采购人：详见投标人须知前附表。

1.1.4采购代理机构：详见投标人须知前附表。

1.1.5资金来源：详见投标人须知前附表。

1.1.6采购预算金额：详见投标人须知前附表。

1.1.7服务周期：详见投标人须知前附表。

1.2采购范围：详见投标人须知前附表。

1.3 采购方式和资格审查方式

1.3.1 采购方式：详见投标人须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：详见投标人须知前附表。

1.4 评标办法及定标方法

1.4.1 评标办法：详见投标人须知前附表。

1.4.2 定标方法：详见投标人须知前附表。

1.5 投标人资格条件

1.5.1 投标人应具备承担本招标项目的资格条件，具体要求详见投标人须知前附表。

1.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.5.3 投标人不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（8）法律规定的其他情形。

1.6费用承担

1.6.1招标文件费：详见投标人须知前附表。

1.6.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由中标人支付。

1.7投标保证金：详见投标人须知前附表。

1.8踏勘现场

1.8.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9 是否允许联合体投标：详见投标人须知前附表。

1.10 招标答疑会和招标澄清答疑要求

1.10.1 投标人若有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.10.2 采购人或采购代理机构将按照投标人须知前附表规定的时间方式对投标人的疑问作出统一的解答。

1.11投标文件：详见投标人须知前附表。

1.12投标文件递交：详见投标人须知前附表。

1.13开标：详见投标人须知前附表。

1.14投标有效期：详见投标人须知前附表。

1.15公告发布媒体：详见投标人须知前附表。

1.16履约保证金：详见投标人须知前附表。

1.17中小企业政策说明：详见投标人须知前附表。

1.18招标代理费：详见投标人须知前附表。

1.19付款方式：详见投标人须知前附表。

1.20保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.21语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.22计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.23偏离

投标文件与招标文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款；

（4）服务标准和要求；

（5）投标文件格式；

（6）补充条款。

根据本章第2.4款和第2.5款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人资格条件和能力”的投标人，均可在采购代理机构获取招标文件。

2.3 招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、开标一览表

三、投标价格明细表

四、商务条款偏离表

五、技术条款偏离表

六、法定代表人身份证明书

七、法定代表人授权委托书

八、投标人基本情况

8.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

8.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

8.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

九、投标人近三年类似项目业绩表

十、项目负责人简历表

十一、拟派本项目服务人员情况表

十二、服务方案

十三、其他需要提交的资料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章所指的联合体协议书。

3.2 投标价格

3.2.1投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费，包括但不仅限于必要资料、办公、交通、保险、人员、差旅、税费、全过程的管理费用等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不能超出本项目采购预算金额。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司

纳税人识别号：91650100726988855F

开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行

账号：30014701040000595

3.4.3 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按招标文件规定提交履约保证金的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.5.4电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。

3.5.5电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

3.5.6未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

## 4．投标

4.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.3投标文件的递交

4.3.1加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3.2采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

（1）逾期上传的投标文件；

（2）未按招标文件要求加密的投标文件。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

4.5投标文件格式

4.5.1投标文件格式见第五章。

4.5.2投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人参加。

5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）投标人解密投标文件

（2）开启报价文件

（3）投标人线上签字确认

（4）开标结束

## 6．评标

6.1 评标小组

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标小组负责。评标小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人。

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

## 7．定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2中标结果公告

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评标办法

## 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重 (总分100分) | 1.详细评审部分90分 2.投标报价10分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 符合性审查 | 详见《符合性审查标准》 |
| 4 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.5款 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 提供下列材料：①、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；②、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；③、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；④、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 2 | （1）投标人须具备有效的《安全生产许可证》。 | 须提供证书扫描件。 |
| 3 | （2）投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次招标活动。 | 以采购人或者采购代理机构查询记录为准。 |
| 4 | 投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。 | 保证金缴纳凭证：投标人可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票、保函或保证金收据的扫描件作为缴纳凭证制作在投标文件中。 |
| 备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《符合性审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件必须按照招标文件规定要求加盖投标人、法定代表人电子印章； | / |
| 2 | 项目负责人简历表必须提供； | / |
| 3 | 拟派本项目主要服务人员情况表必须提供； | / |
| 4 | 服务周期必须满足招标文件要求； | / |
| 5 | 投标价格不得超过投标人须知前附表中的采购预算金额； | / |
| 6 | 投标文件没有不符合招标文件实质性要求的。 | / |
| 备注：符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《详细评审标准》

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） |  | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务部分(30分) | 类似项目业绩 | 20 | 投标人近五年（2021年1月1日-至今）类似项目业绩每提供1份得10分，满分20分，须提供中标（成交）通知书或合同扫描件。（合同包含首页、关键页、签字盖章页） 注：1.未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。 2.投标人提供虚假证明材料的，按虚假投标处理。 |
|  | 相关仪器设备 | 10 | 满足本项目各项要求的物探相关仪器设备，每提供一种与本项目服务有关的物探相关仪器设备得2分，最高得10分。 注：须提供购买凭证（如购置发票或合同等）或租赁合同、设备照片、设备清单。 |
| 技术部分(60分) | 实施方案 | 24 | 提供详细的项目实施方案包括：①项目前期资料收集及物资准备；②项目整体情况分析；③生态绿色勘查;④组织架构；⑤工作方法技术；⑥安全管理措施；6部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得24分;每缺少一项内容的扣4分;每有一处缺陷的扣2分;扣完为止，未提供不得分。(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项) |
|  | 进度计划保障措施 | 12 | 提供详细进度计划保障措施包括:①项目实施的任务划分；②关键时间节点把握；③提供进度计划保障措施，3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分;每缺少一项内容的扣4分;每有一处缺陷的扣2分;扣完为止，未提供不得分。(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项) |
|  | 服务质量控制措施 | 12 | 服务质量控制措施包括但不限于：①质量管理组织机构；②团队人员职责分工；③成果质量保证措施；3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止），未提供不得分。(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项)。 |
|  | 内控制度措施 | 12 | 内控制度措施包括但不限于：①工作纪律及考核制度；②信息保密制度；③档案管理制度；3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止），未提供不得分。(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项)。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评标标准进行评标。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

## 2. 评标标准

2.1 资格审查：评标因素和评标标准见《资格审查标准》。

2.2 符合性审查：评标因素和评标标准见《符合性审查标准》。

2.3详细评审：

2.3.1详细评审：评标因素和评标标准见《详细评审标准》及本节第3.5款。

2.3.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见评标办法前附表。

（2）评标基准价计算：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

（1）评标准备

（2）资格审查

（3）符合性审查

（4）详细评审

（5）澄清、说明或补正

（6）推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1评标小组成员签到

评标小组成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标小组的分工

3.2.2.1评标小组首先推选一名评标小组主任。评标小组主任负责评标活动的组织领导工作。评标小组主任与评标小组其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标小组主任除履行自己作为评标小组成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标小组成员学习招标文件；

（2）汇总各评标小组成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织评标小组对投标人质询并对投标人的答复进行评标；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标小组主任应当组织评标小组成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、采购范围、主要合同条件、服务标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标小组应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标小组提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评标因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4符合性审查

3.4.1 评标小组依据本章规定的评标因素和评标标准，对投标人的投标文件进行符合性审查。符合性审查有一项未通过评标标准，评标小组将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标小组可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.5详细评审

3.5.1. 只有通过了资格审查、符合性审查且投标人不少于3个方可进入详细评审。

3.5.2 澄清、说明和补正

3.5.2.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标小组应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.5.2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5.3澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.4评标小组针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标小组发出的书面澄清通知后，应按评标小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.5评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

3.5.6评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.5.7 算术错误修正：投标价格有算术错误的，评标小组按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.5.8 政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.5.8.1评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.5.8.2评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.5.9投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.5.10 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.11 详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.11.1按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.11.2总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.11.3总得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标小组推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人，以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

3.7.2当通过了资格审查、符合性审查后，投标人少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标小组继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标小组成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标小组成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标小组成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标小组就某项定性的评标结论做出表决的，由评标小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

问题澄清通知

（投标人名称）：

（招标项目名称）招标的评标小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

评标小组成员（签字）：

日期：年月日

问题的澄清、说明或补正

评标小组：

（招标项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：年月日

# 第三章 合同条款

第一部分 合同书

项目名称：新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队物探技术服务项目

甲方：   新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队   以 公开招标 对  新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队物探技术服务项目 项目进行了采购。经   评标小组   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队  (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：         ；

1.2.2 标的数量：         ；

1.2.3 标的质量：　       。

1.3 价款

本合同总价为：￥        元（大写：         元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量监测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称： 合同编号： |
| 2 | 甲方名称： |
|  | 甲方地址： |
|  | 甲方联系人： 电话： |
| 3 | 乙方名称： |
|  | 乙方地址： |
|  | 乙方联系人： 电话： |
|  | 乙方开户银行名称： 账号： |
| 4 | 合同金额： |
| 5 | 合同履行期限： |
| 6 | 服务履行期： |
| 7 | 验收方式及标准： |
| 8 | 付款方式： 1.本合同以人民币付款。 2.付款计划安排： |
| 9 | 履约保证金及其返还： |

（仅供参考，具体以实际签订的内容为准）

# 第四章 服务标准和要求

★单项目限价

| 序号 | 服务内容 | 单项目限价金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新疆博乐市阿拉山口西钨锡矿普查 | 29.14 |
| 2 | 新疆和静县乌龙沟一带铜锌矿普查 | 70.46 |
| 3 | 新疆和静县-托克逊县乌拉苏-阿拉沟一带金铜多金属矿普查 | 43.44 |
| 4 | 新疆阿图什市喀拉别勒斯一带铜矿调查评价 | 29.39 |
| 5 | 新疆鄯善县乔尕山-花梁子一带金多金属矿调查评价 | 56.88 |
| 6 | 新疆鄯善县康北铜镍矿普查 | 39.18 |
| 7 | 新疆吐鲁番市高昌区黑云山铜多金属矿调查评价 | 25.04 |
| 8 | 新疆哈巴河县塔勒德铜矿外围铜多金属矿普查 | 48.07 |
| 9 | 新疆青河县乔夏巴斯陶一带铬铁矿普查 | 19.6 |
| 10 | 新疆青河县喀拉干德一带金铜矿普查 | 37.65 |
| 11 | 新疆哈巴河县塔勒德金矿普查 | 38.29 |
| 12 | 新疆准东伊吾县琼河坝一带铜金矿勘查 | 110.6 |

注：投标人“投标价格明细表”须按服务内容填报，且分项报价均不得超过单项目限价金额。

## ①、新疆博乐市阿拉山口西钨锡矿普查

一、服务内容：

工作区地处博乐市以西约35千米、双河市以北19千米、阿拉山口市西南约20千米处。该区东侧及南侧紧邻北疆铁路和阿拉山口—五台公路(S205)，西北部有若干乡村公路分布。除西北部山区外，区内大部分区域交通条件较为便利，车辆可以通行。工作区总体地势为北高南低，山体走势近南北向，其北东及东部为高山，地形陡峭，南部及西部为丘陵，地形相对平缓。区内平均海拔约550米，最高海拔863米，最低为440米，相对高差可达423米，总体为中低山区。工作区北西部山区水系较发育，多为南北向，由北向南流入全新统覆盖区。其它区域水系不发育。区内野生动植物种类较多，动物主要有雪鸡、黄羊、兔狲、猞猁等；植物主要有贝母、党参、大芸、爬地松等。

二、 工作量：1∶1万磁测剖面30千米；1∶1万激电剖面30千米；激电测深50点。

三、技术要求

1、1∶1万磁法剖面测量

（1）剖面布设

本次物探工作共设计1∶1万磁法剖面测量30千米，2025年通过实施1∶1万低空航磁测量工作，结合地表矽卡岩带、角岩化带分布特征分析：已发现的锡矿体分布于高磁异常与低磁异常梯度带中，对寻找钨锡矿具有指导作用。因此，本次采用1∶1万磁法剖面测量手段进一步圈定钨锡矿成矿有利部位及范围；另外，推断工作区东部早石炭世花岗斑岩的分布规模、形态，辅助地质填图手段划分蚀变分带，加强斑岩型铜钼矿研究深度。

2、1∶1万激电中梯(短导线)剖面测量

本次采用1∶1万激电剖面测量手段，进一步圈定金属硫化物异常体的分布范围，锁定成矿有利部位，推断异常体的空间分布特征，指导槽探与钻探施工。

目的是针对区内成矿地质体开展磁法测量工作，初步查明其物性特征，并对其含矿性进行评价。其技术要求按《地面高精度磁测技术规程》(DZ/T 0071-2025)执行。

1.使用仪器及要求

磁测工作采用捷克生产的PMG-1高精度质子磁力仪，仪器灵敏度高，抗干扰能力强，测量误差精度达到1nT，分辨率为±0.1nT。测量参数为总磁场强度ΔT，协调范围在54700-57700 nT之间，仪器协调后信号强度控制在8左右，单点测量时间为2ｓ。

2.磁测方法技术

测网布设在筛选的具有寻找矽卡岩带、角岩带、矿化蚀变带或1∶5万化探异常上，点距要求在20～40米。测线应尽量垂直于地质构造方向或垂直磁异常的长轴方向，提高异常解释水平和成果有效性。

野外工作采用总场测量方式，观测参数为地磁场总场强度T，探头高度为2米。野外测量采用校正点－观测点－校正点的闭合方式进行。在校正点上读数两次，前后两次校正点的读数经过日变改正后的平均值，绝对差值必须小于两倍的观测均方误差(2.5nT)，否则，这一闭合单元的观测资料按报废处理。

野外遇到居民地、铁路、井场、高压输电线、有磁性的废矿石等干扰时，操作人员必须采取相应措施予以回避，把干扰减小到最小。野外观测时探头也不宜过于接近陡岩坎，以减少局部影响。

野外观测时，按规定尽可能使探头南北向放置，并使探杆直立，尽可能保持探头的高度一致。在日变站上，进行不少于12个小时的日变观测，采样时间间隔不大于20秒。选择在2小时内地磁场平均值变化不超过2nT的时间段，求取Ti的平均值，即为日变站(总基点)的To值。

校正点选择在日变站附近50米左右，便于每天的早校和晚校；其它要求同日变站的选择。

3.质量检查与评价

高精度磁测工作的质量检查率应在3%～5%之间，精测剖面的质量检查率应达到10%，绝对点数不少于30个。质量检查点的分布要均匀。关于微磁测量工作的野外观测质量检查与评价，按专项设计的要求执行。还应包括异常场的质量检查、异常完整性的质量检查、突变点的质量检查。当检查结果误差超过设计规定，或在某些地段存在明显系统误差时，应适当增加检查量，以提高检查结果的可信度。

连续磁测重复观测达到10%，要求两次观测异常曲线形态一致。精度计算在有标记点上进行，绝对点数不少于30个。

高精度磁测的质量，要分测区，分比例尺，分工作性质(面积性工作，剖面性工作)评价。计算均方误差时，可将误差过大的个别点舍弃，但舍弃数不得超过相应检查点数的1%。

磁性参数测定的质量检查率应达10%。当发现野外观测阶段的工作不够完善，或因资料整理和异常研究需要时，要及时地补做一定的野外工作。

4.磁法资料整理

磁测资料整理包括一致性计算、基点磁场值计算、磁测值计算及精度统计等内容。其中磁测值计算要求与1∶5万磁法资料的计算方法一致，各项改正起算点均统一到1∶5万磁测总基点。

磁测资料的处理视需要进行延拓、化极计算等为判断异常地质体的性质，推断构造形迹提供帮助。

六、激电测深

在1∶1万激电剖面测量成果的基础上再实施激电测深。本次主要针对东风牧场锡矿点及新发现的矿(化)体开展激电测深工作，激电测深主要按设计勘查线进行布设，点距40米，矿化带加密至20米，目的推断深部异常体或矿(化)体的埋深、产状及其延伸情况，为钻探工程布设提供依据。

设计激电测深21点，预留29点，在新发现的矿(化)体中实施。在实际工作中视矿(化)体规模分布可作合理调整。

(五)1∶1万激电中梯(短导线)剖面测量

目的是对已知的异常、矿化蚀变带进行解剖，圈定硫化物异常体。剖面布设以控制区内主要矿化蚀变带、化探异常、遥感异常、矽卡岩带、角岩带，以及明显的矿化蚀变带为原则，剖面线距根据矿化蚀变实际规模可适当调整。

1、仪器设备

根据项目的任务目的要求，在充分考虑到方法的有效性、合理的技术参数以及仪器的轻便和稳定性，以及实用性，选用满足规范要求的重庆奔腾数控技术研究所研制的大功率智能激电系统。

2、仪器校验

（1）室内标定检查

开工前和工作结束后撤离工地前皆应进行一次仪器性能标定检查。

能用标准时间域激电模拟器进行标定检查的接收机，应用同一模拟器对各台仪器进行准确性和一致性标定检查。

用标准时间域激电模拟器进行标定检查接收机时，应选用△U1为1mV~100mV，且在2％～20％之间选择三个极化率值的标准输出信号对接收机做标定检测，其电位和极化率测量精度均应满足规范要求。

（2）精度剖面实测检验

在野外工作前，仪器精度应进行精度剖面实测检验，检验内容、方法流程和合格标准如下：

内容：每台仪器沿剖面往返观测计算各自观测精度，多台仪器应做一致性检验；

方法流程：选择一条极化率有明显变化的异常地段剖面，测点数大于20个，选择AB、MN和I尽可能使△U1在30mV以上。每台仪器在相同条件下往返观测计算均方相对误差。多台仪器取均方相对误差最小的一台仪器为“标准”，分别计算各台仪器与“标准”仪器的均方相对误

误差合格标准与选用：若某仪器的均方相对误差大于设计精度的三分之二，应对该仪器调试，使其达到要求或不在本区使用。多台可用仪器的一致性误差可选合格均方误差值中最大者。

3、技术参数试验

为确定最佳工作参数，选取工作区典型剖面进行工作参数试验。结合工作区地质条件试验内容侧重于电极距选择、供电脉宽选择、延时选择等试验。

（1）电极距（AB距、MN距）选择

供电极距的大小对勘探深度影响较为明显，过小的供电极距电流激发地质体深度较浅，所测数据仅反映浅部近地表信息；而过大的供电极距势必造成外阻增大，电流分散，亦不能达到较好的工作效果，并且供电极距增大到一定程度，深部信息亦不能有效提取，因此选择一个最佳的供电极距是试验工作重要内容之一。选择的供电极距应能同时满足探测深度，水平分辨率和一次场△U1（或总场△U）幅度的要求。即要求一次场△U1（或总场△U）大于或等于5mV，有干扰时应明显大于干扰强度且不低于10mV;△U2一般要求大于0.3mV,在干扰较小的地区，应大于1mV,在明显干扰的地区，△U2宜大于干扰信号幅度的3倍。在满足上述条件的情况下，如果电源功率允许，宜选用较大AB距。

初步确定试验1000米、1200米和1500米两个不同的供电极距参数组合。接收极距MN应满足MN=（1/50～1/25）AB，并等于1倍或2倍测点距。

（2）供电脉宽选择（T）

原则是在满足抗干扰和探深的前提下兼顾工作效率，标准为已知目标体上视极化率异常且相对背景值的衬度值较大（一般不小于2%）。

选择8s供电脉宽开展试验，当实验结果符合上述标准和原则时，选定8s作为供电脉宽；否则加宽或缩短供电脉宽继续试验，直至选择出符合要求的供电脉宽，最小脉宽为4s。

（3）延时选择

延时选择主要通过不同极距、不同电阻率、不同地质体上的放电曲线来确定，应满足避让电磁感应，兼顾提高二次场△U2的幅度，在电磁耦合较强的情况下，延时一般应不小于100ms。

4、野外观测

每天出工前，方法组长应将当天的任务分工和注意事项向全组人员交待清楚，并对仪器、设备、工具、安全用品等进行检查；操作员应检查仪器电池电压，应大于9V以上，检查本台班设备、物资是否齐全。发射员应检查发电机、汽油、机油并进行试车，供电前应检查供电导线绝缘电阻大于2MΩ/km，测量导线绝缘电阻大于5 MΩ/km，检查AB极位置并做记录。

供电电极采用铝簿。测量电极采用不极化电极，要求内阻小于1kΩ，测量电极、供电电极坑均应预先浇水以改善接地条件，保证接地电阻小于7kΩ，越小越好。

工作中记录电流变化应不大于2％，如果电流变化较大或断电，应通知台班并做记录。

另外对异常点、畸变点操作员要及时通知相邻测量组进行质量检查工作，确保测量数据准确无误。

对异常段应进行加密观测，对有意义、不完整异常要进行控制观测。

操作员应携带记录本并做好表头记录，多重复点、作废点、地质地形、地貌做必要的备注，并作为原始资料的一部分。

5、资料整理

操作员每天收工后及时将接收机记录的数据传入计算机后，与GPS记录的点线号进行实测坐标值的配对。然后对记录本的记录质量、加点、丢点完成物理点数等，如实填入登记表中，同时进行100％自检、互检验收，对不合格的工作量及时进行返工处理。内业人员将合格的原始数据备份在计算机中并进行各项（仪器一致性、视电阻率、精度计算等）计算。

（1）根据AB和MN电极和测点坐标计算装置系数κ值。依据实测参数一次场电位差(△U)、供电电流(I)、κ值计算测点视电阻率值（ρs)。对剖面连接点、重复观测点，ρs、ηs值取算术平均法为测点值。

（2）不可靠异常点剔除：在充分熟悉工作区地质特点，对可能引起激电异常的地质体种类进行辨识，在结合实测的均方误差和异常点数判断测点的可靠程度。一般单异常点为不可靠点，而有两个以上连续点有显示的为可靠异常。结合以上两点对畸变点、突跳点、干扰点进行剔除和圆滑。

（3）ηs异常背景值：把背景地段的视极化率值求其算数平均值，即为背景值。

（4）ηs异常下限为,式中系数（1.5~2.5）决定可异常的置信度。当呈现异常的点数较多（点数＞3个），可取较小值，若仅在个别点（点数＜3个）上呈现异常，则取较大值。N决定于背景值的稳定性和观测精度，若背景值稳定，观测精度为影响异常下限的主要因素，则N取ηs的绝对均方误差值，若背景值不稳定，成为影响异常下限的主要因素，则N取背景值段n个测点的标准离差，按下式算出：，为背景段的ηs平均值。

（5）可靠异常确定：极化率值超过下限，剖面上呈现2个以上连续点的为可靠的异常。闭合异常必须单剖面呈现3个点、三条线上有显示，才可圈定。

（6）计算完成后，对数据及计算结果进行100％的校对，确定无误后，制成统一格式的成果表，编绘图件。

（7）图件应使用成果数据绘制草图，在草图捡查无误后方成正式图件。主要图件有：实际材料图、剖面图、剖面平面图、等值线图、推断成果图等。

6、质量检查

系统质量检查应根据生产情况安排整个野外工作过程中，尽量做到在时间，地段上均有代表性（大致均匀）。应加强对对解释推断、异常验证有重要意义和疑似人文干扰等质量存疑地段的检查。

使用一台仪器工作时采用“二同二不同”（同点位、同仪器、不同操作者、不同日期）方式；使用多台仪器工作时，采用“一同三不同”（同点位、不同仪器、不同操作者、不同日期）方式。

技术负责人应亲自参与系统质量检查观测，且工作量不小于总捡查工作量的20％。

激电工作各项精度指标如表4-1。

表4-1  激发极化法测量工作精度分配表

| 精度 方法 | 检查率 | ηs |  | ρs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总均方相对误差m （ηs>3%时） | 总均方误差ε （ηs<3%时） | 总均方相对误差m |
| 剖面 | ＞5% | 7% | 0.21 | 7% |

3.激电测深

本次测深工作采用对称四极测深装置，采用等比装置，根据实地信号和干扰强弱，选择MN/AB=1/10。最小AB/2极距应使测深曲线有前支渐近线。最小AB/2为1.5m或3m，如果只是求出极化体顶端埋藏深度，可不测出后支渐近线。如果需要求出极化体中心埋深及下延深度，则测深曲线尾支获得明显的渐近线，或反映目标体上升（或下降）的拐点之后应有三个电极距数据值。结合工作区地形及工程布置情况，建议最大AB/2为900。

表4-2  激电测深极距布设表

| 极距排列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB/2(m) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 15 | 25 | 40 | 65 | 90 | 150 | 250 | 400 | 650 | 900 |
| MN/2(m) | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 15 | 25 | 40 | 65 | 90 |

使用“找ΔU1升(降)沿同步”的仪器系统，一般要求一次场ΔU1(或总场ΔU)大于或等于5 mV(有干扰时应明显大子干扰强度，且不低于10 m V)；使用"其他方式同步"的仪器系统，一般要求一次场ΔU1(或总场ΔU)大于或等于3mV(有干扰时应明显大于干扰强度，且不低于6mV)。

ΔU2一般要求大于0.3mV；在干扰较小的地区，应大于1mV；在明显干扰的地区，ΔU2宜大于干扰信号幅度的3倍。

选择二次场多块采样输出模式，固定仪器内设叠加次数为1次，进行多次观测;当出现两次观测值满足衰减规律(即ηs1>ηs2>ηs3>0)且首块极化率值相近时，即为合格数据；两次首块极化率值相近指的是当ηs1>3%时，两次观测值的相对误差δ≤20%；可ηs1<3%时，两次差值的绝对值Δ≤1%。

相邻点视极化率值突变、仪器读数不稳或显示出超差等错误指示信息时，应分别检查仪器及其外部回路是否存在问题，观测周围是否存在人文干扰因素，并采取重复观测等措施以查明原因；必要时，应逐点回测至与3个正常点的观测值相符或相近。

视极化率重复观测的取数要求:

参与平均的一组ηs中，最大值与最小值之差与其平均值之比不得超过m，在需要用均方误差衡量观测质量的地段，最大值与最小值之差不得大于ε(m、ε分别为设计观测均方相对误差与均方误差，n为参与平均的观测次数)。

误差过大的观测数据可不参与计算平均值，但舍去的次数应少于总观测次数的三分之一(因某些故障或突然性干扰影响缸中断的观测，不做舍数计算)；若超限的观测数据过多，说明不具备观测所要求的基本条件(干扰太大，或仪器、电源、线路有问题)，应停止观测，进行检查和处理。

重复观测数据应作为原始观测数据对待，并应对一组重复观测的有效数据计算算术平均值，以此平均值作为该观测点最终的基本观测数据。

使用一台仪器工作时采用“二同二不同”（同点位、同仪器、不同操作者、不同日期）方式；使用多台仪器工作时，采用“一同三不同”（同点位、不同仪器、不同操作者、不同日期）方式。检查点分布均匀，检查点应不小于总点数的3%。视极化率异常观测精度采用总均方误差衡量，并绘制出质量检查曲线与误差分布曲线图。激电测深工作精度指标如下(见表4-3)：

表4-3  激电测量精度指标

| 指标 方法 | 检查率 | 总均方相对误差M1 | 总均方误差ε | ρa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ηa>3%时) | (ηa<3%时) | 总均方相对误差 |
| 激电测深 | ≥3% | 7.0% | 0.21 | 7% |

数据整理：所有测量仪器对测量数据都是自动化采集，为保证野外数据采集质量，当天采集的原始数据在收工后即时传入计算机并进行100％的核对检查，保证点线数据准确、完整齐全，合格后作为原始文件保存；同时将采集的数据计算、归类成表册，再通过专用软件绘制基本的图件。

4.物性测量

①标本的采集

物性工作是物探普查的基础工作，不同地质体或岩性间的物性差异是物探工作的前提。主要为剖面异常的划分、研究和解释提供有力的依据，按照剖面工作所投入的方法，将有针对性地采集各类岩性的物性标本。

采集工作由物探和地质技术人员配合进行标本采集，力求按物探测线均匀进行，标本应具有代表性。采集的标本力求新鲜，避免采集风化层和转石标本。

标本的采集要求现场准确定名、编号，并记录采样位置，对有关地质现象进行必要的备注。区内若有钻孔，尽可能对钻孔岩芯标本进行采集。同名岩（矿）石标本块数不少于30块。

②电性标本测定

要求测定极化率和电阻率两个参数。电性标本的测定采用双盆边架法。在基岩出露区，采用实测小极露头法或小四极测深法进行一定数量级基岩露头电性测定工作，该部分资料可作为参考资料利用。

③物性参数的统计

当同类岩（矿）石的标本数量大于30块时，须绘制正态曲线并要求统计常见值及变化范围。

当同类岩（矿）石的标本数量不足30块时，只计算其算术平均值。

④室内资料整理

整理计算并校正观测结果，根据自动或半自动记录资料绘制各种相应原始图件。对成果资料进行数理统计处理，对其结果进行全面综合研究与总结。完成各种原始资料的综合整理和质量评价。

⑤质量评价

电性标本质检率不小于10%，误差不大于20%。

## ②、新疆和静县乌龙沟一带铜锌矿普查

一、服务内容：

工作区的行政区划属和静县管辖，位于和静县42°方位,直距约103千米，路距约220千米；位于托克逊县280°方向,直距113千米，路距约150千米。距最近的居民点和静县阿拉沟乡约50千米，距最近的火车站南疆铁路国光站约45千米，交通条件较便利。

工作区总体地势为中部低南北高，中部为乌龙沟，两侧山势高峻，平均海拔高程3800米以上，最高海拔4200米，最低为3600米，最大相对高差可达600米，属深切割程度的高山区。工作区内水系发育，主要河流为阿拉沟河；夏季冰雪融化，河水汹涌，难以涉渡。河流走向多为东西-近东西向，受区域构造线控制明显。

二、工作量：时频电磁测量150点；井中充电激电剖面4千米。

三、技术方法

时频电磁测量工作

1、执行标准

（1）SY/T 6688-2013《时频电磁法勘探技术规程》

（2）SY/T 6589-2024《陆上可控源电磁法勘探采集技术规程》

2、工作原理及方法

本项目施工，拟采用最新型的EMS-DAS-V1四通道接收机、uperTX-150型（250kw）大功率发电机，用于野外数据采集。

时频电磁法野外施工采用赤道偶极装置（图5-1），分发射和接收两部分。发射端由多根并联的铜导线构成水平有限长度接地线源，采用大功率发射机按不同频率向地下发送一系列脉冲电流，接收端通过MN电极测量电分量Ex、通过高灵敏磁棒测量垂直磁场分量Hz。

该方法具有如下特点：

①使用人工场源信噪比高，纵向分辨率高，无静态位移影响；

图5-1  时频电磁电法野外施工布置示意图

②同时测量电分量和磁分量，弥补了只观测磁场对高阻薄层分辨率低的不足；

③同时研究电阻率、极化率等多个参数。

时频电磁技术采用长直导线源激发，将频率域测深与时间域测深联合在一个系统中，可针对勘探目标的深度选择不同频率和不同类型的激发波形，不但能提供电阻率信息，还能提供激发极化信息。

时频电磁法采用不过零方波，可以有多种不同的组合，从高频到低频连续激发，每个频率重复激发若干次，重复次数视频率的高低设置，高频的重复次数多，低频的重复次数相对减少，数据质量和可靠性较高。

时频电磁法采用多测站排列接收的工作方式。每个测站由电采集站和磁采集站组成。信号接收系统通过GNSS与发射同步接收每个频率重复激发的所有信号。

因此，时频电磁技术兼具频率域方法与时间域方法两类方法之优点，使得资料处理中可以有时间域和频率域两种处理手段，采用多种手段综合利用各种场的特征研究多种岩石物性，最有效的提高勘探精度。

3、施工参数模拟

影响野外资料品质的主要因素有三个，分别是发射源AB的长度、收发距、激发周期。

为此我们针对上述三个因素，采用地电模型来分别进行室内模拟，通过室内模拟可以基本确定野外的施工参数。

依据2500-3000米的探测深度的要求，选择如表5-3所示的地电模型（图5-2），设置目标低阻体埋深2500米，分别设置低阻体电阻率为100Ω.m、150Ω.m、200Ω.m。

图5-2 设计地电模型

图5-3 正演模拟曲线

发射源AB距离取3km，收发距R取7km，进行正演，结果显示，低阻层在视电阻率曲线上有明显的反映（图5-3）。

据此推断发射源AB距离不小于3km，收发距R不小于7km是可行的。实际野外工作中，以现场实验结果为准，选择合适的AB距和收发距。

从图5-4可知，分别设置低阻体电阻率为100Ω.m、150Ω.m、200Ω.m，结果显示目标地层的频率响应范围集中在100-1HZ左右，故对此频段进行加密，以增加目标层的分辨率与识别准确度。

因此，设计采用表5-4所示的采样频率表（图5-4）。最小周期为0.002s，最高频率为500Hz，最大周期为22.46s，最低频率为0.044524Hz，采样间隔0.5ms，共24个主频，包含3次谐波、5次谐波后共69个频点，采样总时长为2159s（35m59s）。

表5-4                        设计采样频率表

| 序号 | 周期（s） | 频率（Hz） | 样点数 | 叠加次数 | 采集时长（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.002 | 500 | 4 | 2048 | 4.096 |
| 2 | 0.004 | 250 | 8 | 2048 | 8.192 |
| 3 | 0.006 | 166.6667 | 12 | 2048 | 12.288 |
| 4 | 0.008 | 125 | 16 | 1024 | 8.192 |
| 5 | 0.012 | 83.33333 | 24 | 1024 | 12.288 |
| 6 | 0.016 | 62.5 | 32 | 1024 | 16.384 |
| 7 | 0.024 | 41.66667 | 48 | 512 | 12.288 |
| 8 | 0.032 | 31.25 | 64 | 512 | 16.384 |
| 9 | 0.048 | 20.83333 | 96 | 512 | 24.576 |
| 10 | 0.064 | 15.625 | 128 | 512 | 32.768 |
| 11 | 0.096 | 10.41667 | 192 | 256 | 24.576 |
| 12 | 0.128 | 7.8125 | 256 | 256 | 32.768 |
| 13 | 0.192 | 5.208333 | 384 | 256 | 49.152 |
| 14 | 0.256 | 3.90625 | 512 | 256 | 65.536 |
| 15 | 0.384 | 2.604167 | 768 | 128 | 49.152 |
| 16 | 0.512 | 1.953125 | 1024 | 128 | 65.536 |
| 17 | 0.768 | 1.302083 | 1536 | 128 | 98.304 |
| 18 | 1.024 | 0.976563 | 2048 | 64 | 65.536 |
| 19 | 2.048 | 0.488281 | 4096 | 64 | 131.072 |
| 20 | 4.096 | 0.244141 | 8192 | 64 | 262.144 |
| 21 | 5.615 | 0.178094 | 11230 | 32 | 179.68 |
| 22 | 11.23 | 0.089047 | 22460 | 32 | 359.36 |
| 23 | 16.845 | 0.059365 | 33690 | 16 | 269.52 |
| 24 | 22.46 | 0.044524 | 44920 | 16 | 359.36 |

图5-4  设计采样频率表示意图

4、野外采集参数试验

为了能对工作区的地表电性特征、干扰程度等影响数据采集质量的一些因素有一个基本的认识，野外施工前需要进行仪器性能及野外采集参数的试验工作。通过采集参数试验，分析试验数据，确定合理的采集参数，以提高资料品质和工作效率。

试验包含四个方面内容：仪器一致性测试、磁棒水平测试、极距试验、收发距试验。

①仪器一致性测试

仪器一致性试验目的为检测多台仪器各道之间所采集到信号之间的差异大小。以此来判断仪器各道采集数据是否可以同时处理。试验方法为：从发射机引出标准信号，参与施工的仪器接收相同的信号，通过计算各台仪器各道所采集到的数据，得到各道信号的振幅及相位曲线。分别计算各道之间的振幅相对均方误差和相位相对均方误差。各道之间相对均方误差小于2%为合格。

②磁棒一致性平行测试

磁棒平行测试目的为检测参与施工的所有磁棒所采集到信号之间的差异大小。试验方法为：磁棒一致性对比测试选在开阔和平坦地方，所有参与施工的磁棒平行放在地面上，间距为1m，磁棒垂直发射源方向布设，采集一周期为20s的人工场信号。通过计算各个磁棒所采集到的数据得到振幅及相位曲线。分别计算所有磁棒之间的振幅相对均方误差和相位相对均方误差。各磁棒之间相对均方误差均小于1%为合格，误差超过1%的磁棒不能投入使用。

③极距试验

电法勘探一般采用的电极距为几十米到100米。极距越长，信号越强，容易得到较好的资料；但极距过长不仅增加劳动负担，在干扰区域也会造成饱和数据增多，影响资料品质。施工中电极距要在一定范围内选择。本试验的目的在于了解不同电极距对资料质量的影响程度，指导野外生产。本次试验计划在距离发射源约6km处布设一电极距分别为20m、40m、80m、100m的电道测点进行试验，计算各电极距测点所采集到信号的振幅和相位曲线。通过对比各电极距测点的振幅和相位曲线的差异选取合适的电极距。

④收发距试验

收发距的大小一方面影响勘探深度，另一方面影响信号强度以及信噪比。因此在施工前进行收发距试验，结合工区干扰水平及发射信号衰减距离，布设4km-12km的收发距对比试验，分别在距发射4km、5km、6km、8km、10km、12km处布设采集站，通过实地采集距离发射源不同距离的测点位置的信号信噪比，最终确定合适的收发距，保障野外数据品质及施工效率。

5、施工技术要求

（1）发射源布设的技术要求

1）由于工区地形复杂，高差大，发射源不容易布开，设计发射源AB距离应不小于2km，实际工作中AB距依据现场情况决定。AB应与主测线基本平行，其夹角小于5°；

2）发射源应远离地质干扰体；

3）发射源(A、B电极坑)平面位置应进行实测，并提供测量成果；

4）发射源(A、B电极坑)布置时浇饱和盐水，以减小接地电阻。发射电流不小于50A；

5）发射线过路时需进行掩埋或采取相应的防护措施，以避免电线遭到损坏或引发触电事故的发生；

根据工区实际情况与踏勘情况，初步拟定本次施工共使用3个发射源，如该发射方案不满足收发距试验结果要求，将再次根据收发距试验结果进行调整。

（2）接收布设技术要求

接收布设分电分量和磁分量，由于磁场在小范围内变化较小，故本次采用阵列方式进行采集，即每个阵列由多个电分量与1个磁分量构成，布设示意图见图5-5。

接收布设分电分量和磁分量，其中电分量Ex布设要求如下：

1）Ex分量点距为40m；

2）布极方位误差不超过1°，极距误差小于1%；

3）电极配对使用和保养，以消除极差；

图5-5  时频电磁阵列式采集示意图

4）电极坑深30cm、长20cm、宽20cm的坑。泥浆不少于10厘米，电极要与泥浆接触良好，电极的接地电阻不得大于2000Ω；

5）观测范围受发射源AB端接地点处的辐射线限制，辐射线相对于供电线的交角为105°。正常条件下，接收装置要按直线方式延伸，测点均匀分布。若困地形或其它干扰物影响时，测点、测线可适当偏移，但测点偏移一般控制在点距的20%以内，测线偏移距一般不得大于200m，且测点要有规律分布，不得出现突拐现象；

6）在所有情况下必须使多余的导线成S状。

磁分量Hz布设要求如下：

1）Hz分量点距为160m；

2）磁棒布设选择地形平坦、开阔处，要保证磁棒垂直，磁棒入土深度为磁棒长度的2/3以上，露出地面的部分用土埋实。连接磁棒引线均需掩埋，防止漏出地表；

3）接收部分各种电缆线不能悬空，防止风动干扰，视情况可全部或分段压实，在所有情况下必须使多余的导线成S状；

4）由于感应磁棒对微振非常敏感，因此，磁棒不要布设在路边，在记录时不允许有人员、车辆通过。

（3）数据记录要求

野外测网布极、仪器操作人员应该严格按照以下要求进行规范操作：

1）数据采集前检查好各道连接情况，在确保各道畅通情况下采集。

正式采集前观察噪声水平，尤其应监视风动、河流及人文影响，设法把这种影响降到最小程度；

2）数据采集过程中，距离测点50m范围内严禁使用于机和通讯设备，施工人员、施工车辆远离排列，并做好警示；

3）观测信号的最小有效值不应小于测点采集背景场的5倍；

4）正常条件下，接收装置要按直线方式延伸，测点均匀分布；

5）操作员应认真填写野外工作班报（布极班报、操作员记录表、发射布极班报及记录班报），存在干扰源的测点应描述清楚，内容详细、齐全；

6）接收操作员必须按照以下6个步骤操作：

①布设电极和磁棒，检查排列接通情况

②背景场采集

③预采集

④正式采集

⑤数据回放，检查资料质量情况

⑥更换排列。

每个步骤环环紧扣，在上一个步骤未达到技术要求时，绝对禁止执行下一个步骤。

（4）现场资料处理要求

现场资料处理主要是对当天的采集资料进行预处理，主要流程包括数据回放、删除空道、信号滤波、去噪、叠加、电流归一化、计算振幅相位、计算电性参数等，流程如图5-6：

图5-6 时频电磁数据预处理流程图

在时频电磁数据预处理过程中，处理人员要按以下要求实施：

①技术负责严格检查操作员提交的采集数据，核对当日工作准确无误。

②检查野外各项原始资料齐全、准确，操作员记录班报记录准确无误，备注齐全，外也记录班报如图5-7。

③整理当天采集原始资料，处理原始数据转换成为各个频率点的数据，将原始资料和处理后数据按照各个测线备份存储。

④现场资料初步处理后，及时对预处理后的结果成图，并给出每个测点进行初步评价，填写质量评价表。

图5-7 时频外业记录班报

6、质量评价

（1）资料质量要求

1）野外工作期间及时对资料进行评价，发现不合格点要及时补测；

2）物理点合格品率100%，Ⅰ级品率大于85%；

3）检查点比例超过3%，检查点在空间和时间上要均匀分布。

4）野外生产结束后，须在全部资料处理完毕并提交甲方验收合格后，队伍方可离开工区。

（2）仪器性能评价

采集仪器应在投入使用前利用标准信号将投入生产的仪器做性能检查，计算出的各道之间振幅和相位均方相对误差应小于±2%，施工完毕后，同样做一次一致性测定。每次检查都应有书面记录。

（3）检查点评价

检查点的视电阻率和相位的均方相对误差（M）应小于±5%。检查点数应大于坐标点总数的3%。检查点应是同一坐标位置、同一场源、不同时间激发进行的采集点，检查点质量应达到Ⅰ级。

（4）物理点评价

1）全频段振幅曲线和相位曲线的质量评价分为：

Ⅰ级：85%以上频点的数据连续性好，能唯一确定曲线；

Ⅱ级：75%以上频点的数据，没有三个以上的连续畸变频点；

Ⅲ级(不合格)：数据点分散，不能满足Ⅱ级的要求。

2）每个测点的振幅(A)曲线和相位(φ)曲线应分别评定，并对两条曲线按级登记，对Ⅲ级曲线应注明不合格原因。

3）测点质量评价分为：

Ⅰ级：一个测点的振幅曲线和相位曲线全部为Ⅰ级；

Ⅱ级：一个测点的振幅曲线和相位曲线均为Ⅱ级以上；

Ⅲ级(不合格)：不满足Ⅱ级的要求。

时频电磁资料处理与分析：

时频电磁（TFEM）勘探技术是在油气勘探中经过二十余年的探索发展起来的、适用于深部资源探测的新方法，近年来时频电磁法从油气勘探领域推广应用到深部金属矿勘查等领域。该方法实现了频率域与时间域、水平电场与垂直磁场、电阻率与极化率的多元一体化联合，提高了方法的适应性。它是通过发射电极向地下发射不同频率的矩形方波电磁场，激发目的层的电磁响应，形成二次电磁场，研究电磁场时域数据的衰减规律和电磁场频谱的特征，通过采集时间域和频率域的磁分量（Hz）和电分量（Ex）的一次场或二次场，在时间域和频率域来计算电性和极化率参数，实现对地下空间的勘探。时频电磁技术将频率域与时间域联合在一个系统中，可针对勘探目标的深度选择不同周期和不同类型的激发波形，不但能提供电阻率信息，还能提供激发极化信息。

1、数据处理技术路线

根据工区地质、地球物理特征、其他物探资料及实测数据质量情况，时频电磁数据处理与解释的流程图（图5-8）为：

图5-8  时频电磁数据处理技术路线图

（1）数据预处理

数据预处理是为后期的定性分析和反演做数据准备，首先对原始数据进行信号分析与评价，评价其利用程度，根据数据品质提出去噪方案，根据数据质量情况采用不同的去噪技术使得数据变得更加连续，提供资料品质；为了消除电流不一致对电阻率、极化率的反演的影响，需要对数据进行电流归一化处理，同时也消除了接收机的系统响应；通过各类格式转换以后计算出电性和极化率参数，为定性分析和反演做数据准备。

（2）定性分析

对电性和极化率参数结合地表地质和其他物探资料进行定性认识，定性解释电性和极化率异常引起的地质因素，初步定性判断构造单元、断裂、地层和油气富集等，对整个工作区的地质形成初步定性认识，指导电阻率和极化率反演。

（3）定量反演

定量反演主要是建立其模型与数据的关系，使得模型数量化，对地层的深度、厚度、电阻率大小、极化率大小和地层的横向变化数量化，其成果作为综合地质解释的依据。

（4）综合分析解释

收集工作区的地质、其他物探、钻孔等资料进行综合研究，对物性资料进行分类整理，建立地层、岩性等与电阻率和极化率间的相互关系与规律，建立其物探与地质解释的桥梁，对电阻率和极化率剖面进行综合剖面解释。开展剖面与平面的综合地质解释最终得出合理的地质成果。

2、数据处理原则

在数据处理过程中，按照以下原则进行数据处理：

（1）客观真实评价。认真分析评价原始数据质量对数据进行预处理生成电性和极化率参数，选取合适的参数滤波、去噪，进行数据的归一化处理、信号分析评价和数据格式转换等，力求客观真实。

（2）由已知到未知的原则。充分收集、分析、认识、研究已有的地质、地球物理勘探成果，系统地掌握本区的基本地质规律和地球物理特征，指导整个数据处理与解释过程中的各个环节。利用标本物性测定资料、表层电阻率分布资料，研究不同地层、不同岩性的电性与极化率特征，把握地层、岩性与电性和极化率的对应规律，合理地对实测的电性和极化率断面进行地质解释。

（3）由定性到定量的原则。首先依据时频电磁勘探原理及其对各种地质构造的响应规律，定性地分析电性参数和极化率参数的成果，全面把握原始资料中所提供的信息，对工区内的构造痕迹、断层位置、地层起伏变化、极化率体信息等建立整体的认识。尔后在定性分析认识的基础上进行定量解释，对定性成果定量化。

（4）针对勘探任务采用的数据处理解释方法与技术，试验评价不同方法技术的应用条件及其解决问题的能力，以便客观正确地利用这些成果，选择确定出最优化的数据处理解释方案。在定量反演中采用了共轭梯度、尖锐边界和人机交互建模技术，提高了反演的分辨率和精度，更能真实的反应地下地质体的规律。

（5）由粗到细、逐步深入和多次反复、多方法佐证的原则。即首先按常规方法进行资料处理和反演成像，并与已有成果进行对比。通过对比，判明电法资料的可靠性、干扰程度等，据此确定完成地质任务应采取的技术措施。其次，采用可视化人机交互数据处理系统，根据电法资料的特点，参照已有地质、钻井、地球物理勘探成果，重新进行人机交互资料处理，进行综合信息建模，作为二维层状反演的初始模型，进行二维反演成像，以此成果进行综合地质解释。

3、数据预处理

对野外采集的数据采用转换程序进行数据转换，得到对应的电流数据文件和接收数据文件，再采用信号显示程序对时间序列信号进行回放和分析，最后经过去噪、归一化等一系列的处理后得到时间域和频率域的相关数据。

(1)信号分析与评价

数据采集后，首先对信号进行分析，通过回放显示，可以了解野外记录的数据品质和噪声水平，进行相应的去噪处理。然后通过频谱分析、同步叠加和程序换算得到归一化的数据库。

此外经过频谱分析，可以了解原始信号和干扰的频谱特征，针对干扰的类型再采取不同的处理手段：对有零位漂移或低频大地电磁干扰的记录，采用线性内插方法或通过正负半周信号反折进行改正；对已知频率的电磁干扰采用滤波处理，根据我国工业用电频率，主要采取50hz滤波去除噪音；对不规则的脉冲干扰，应进增加信号叠加，有效地抑制随机干扰，对发射信号和接收信号进行处理与分析评价。

1）发射信号的处理

发射信号的处理主要是为了在后期资料处理中，进行电流归一。在获得发射时序数据后，首先对发射数据进行回放、检查头段信息是否正确，电流大小是否符合要求，以及信号是否稳定，各周期信号是否一致。然后对数据叠加、FFT变换。图5-9为发射电流的时序数据图，图5-10为发射电流经过FFT变换后的振幅和相位。

图5-9  发射电流的时序数据

图5-10  发射电流FFT变换后的振幅相位曲线

2）接收信号的处理

在获得接收时序数据后，首先对头段信息检查，主要检查MN距、点号、场源等参数是否正确，然后对时序数据进行回放，检查各周期数据是否正常。另外，要对数据进行频谱分析和滤波，如图5-11中蓝色曲线为电场分量的频谱，从图中可以看出，主要干扰频率是50Hz及其谐波，主要是工业用电干扰引起，对于这样的原始数据，在叠加之前，应对其进行了50Hz滤波，图5-12是该测点滤波前信号图，图5-13为滤波后信号，通过对比可以看出滤波后数据质量得到了较大改善。

图5-11  原始数据频谱分析

图5-12  50Hz滤波前信号

图5-13  50Hz滤波后信号

TFEM发射的是不同频率的方波信号（图5-14）,在观测点接收的是按时间序列采样的电磁信号（图5-15），并且在发射回路中采集了实际供入地下的各种电流信号。在频谱分析和滤波之后，对数据进行叠加和FFT变换，为后期资料处理做准备。

图5-14  TFEM系统发射电流波形（不同频率方波）

图5-15  接收信号时间序列

由傅立叶变换知，一个有限长、离散的时间序列信号，可表示为不同频率正、余弦波的叠加。

（5.1)

由离散傅立叶变换可求的：

m=0,1,2,….            （5.2)

m=0,1,2,….            （5.3)

（5.4）

（5.5）

其中：

Δt：时间序列取样间隔，单位：秒；

N：时间序列取样总数；

T：时间序列取样长度，单位：秒；

T=N×Δt

f0：基频，单位：Hz；f0=1/T

Am：频率为mf0时余弦波的振幅，单位和时间序列信号单位一致；

θm：频率为mf0时余弦波的相位，单位：弧度。

式（5.2）-式（5.5）为时频转换的基本公式，对一个实测时间序列信号，由式（5.2）和式（5.3）转换出特定发射频率下，接收信号中该频率的正、余弦波振幅（图5-16），由式（5.4）和式（5.5）计算出该频率的振幅和相位。

方波的傅立叶变换公式为：

（5.6)

电流（A）

1

-1

t

1/f0

电流（A）

1

1/3

1/5

1/7

1/9

1/11

f

f0    3f0   5f0    7f0    9f0   11f0

a

b

图5-16  时域方波波形及频率域方波频谱（a：方波波形；b：方波的频谱）

图5-17所示，Ex分量FFT变换后的振幅和相位曲线。

在原始数据FFT变换之后，得到了所有测点实分量和虚分量数据，发射电流的实分量和虚分量数据；另外，还有发射点和接收点坐标数据。为了便于资料的处理与分析，需要建立一个数据库，将所有采集的信息包含在内，并对数据库的数据按照测线、发射源、频率、测点等采集参数单独显示和一起显示，所有的定性参数的处理可以在这个数据库基础上完成。

图5-17  某测点Ex分量振幅相位曲线

(2)去噪处理

因TFEM勘探的体积效应，相邻频率的勘探范围大部分是重叠的，实测数据是相关的，反映在实测曲线上是一条连续光滑的曲线，所以曲线中的突变点为干扰所致，去噪处理则是本着该原则，剔除曲线上的突变点。

(3)电流归一化处理

在野外实际施工时，每次发射的电流大小不可能完全一样。为了便于后续的处理，特别是电阻率、极化率的反演，不至于电流大小的影响影响资料处理的效果，这就需要对数据进行电流归一化处理。

因系统响应，接收系统记录的观测值和实际信号有如下关系。

O(ω)=H(ω)×I(ω)                          （5.7）

其中O(ω)为接收机记录的信号，I(ω)为实际信号，H(ω)为系统响应，也称为传导函数。具体对于记录的电流信号和电磁场信号分别有：

O电流(ω) =H(ω)×I电流(ω)                     （5.8）

O电磁场(ω) =H(ω)×I电磁场(ω)                   （5.9）

因为电流测量和电磁场测量采用了相同仪器，所以上2式中的系统响应函数是系统的。将电磁场信号对电流归一后有：

（5.10）

上式说明在对电流归一的同时也消除了接收机的系统响应。

如图5-18是Ex分量归一化前后的振幅相位曲线，图中可以看出电流归一化后，振幅曲线幅值变低，归一化后的相位和没有归一化的相位高频差别较大，低频差别较小，即高频时相移比较大，所以进行电流的归一化处理是非常有必要的。

图5-18  电流归一化前后振幅相位对比曲线

(4)数据格式转换

因AB或MN正负不确定性，相位会有180度之差，因此预处理要对相位进行校正，TFEM理论证明，在低频时（频率趋于0时），电场实分量为正值，所以相位校正方法是判断低频实分量的正负，如果为负值时，这对电场的虚实分量同乘以－1。校正公式如下：

ReEx’(ω)＝ReEx(ω)×Sig(ReEx(ω0))               （5.11）

ImEx’(ω)＝ImEx(ω)×Sig(ReEx(ω0))               （5.12）

其中：

ReEx’(ω)和ImEx’(ω)为相位校正后的实虚分量；

ReEx(ω)和ImEx(ω)为相位校正前的实虚分量；

Sig(ReEx(ω0)为低频时实分量的符号，取值为+1或-1。

完成相位校正后，完成数据格式转换，建立数据库，在数据库中完成电性和极化率参数等的计算。

(5)电性参数计算

在资料处理过程中计算测线全区电阻率形成三维视电阻率-周期图，时频电磁法资料处理解释主要应用的是全区视电阻率（简称视电阻率）。在电法勘探中，将均匀半空间的电阻率计算方法推广应用到非均匀半空间，解出的ρ，称为视电阻率。推导TFEM勘探均匀半空间的电阻率计算方法如下：如图5-19坐标系，对于均匀半空间发射源为dζ长的电偶源P点的Ex为：

（5.13)

x

r

y

P

dζ

φ

图5-19  均匀半空间电偶源坐标系

TFEM勘探工作为线源供电，电偶源沿AB的积分，因此均匀半空间线源的Ex推导过程如下：

（5.14)

其中：

I：发射电流，单位A；

ρ：均匀半空间电阻率，单位欧姆米；

l：发射源AB半长度，单位米；

x,y：测点相对发射源中心点坐标，单位：米；

ζ：发射源电缆中电流元坐标；

;;

，波数

ω：角频率。

式（5.14）可见，电场Ex（ω）和电阻率ρ是隐函数关系，不是简单的解析关系，需要采用数值迭代的方法，由Ex反演出ρ。

设E0为某一频率的实测值，Ec(ρ)为该频率的理论值，目标函数为：

φ＝[Eo－Ec(ρ)]2=min                                （5.15）

为了让目标函数达到最小，有：

dφ/dρ=0

在ρ0附近将Ec(ρ0)泰勒展开，有：

{Eo－[Ec(ρ0)－dEc(ρ0)/dρ×Δρ]}×dEc(ρ0)/dρ＝0    （5.16）

解得：

Δρ＝[Eo－（Ec(ρ0)]/dEc(ρ0)/dρ                    （5.17）

ρ1=ρ0+Δρ                                        （5.18）

通过信号的同步叠加，再对每一记录道中固有的、由放大器滤波器等非线性电路引起的过渡过程进行改正，方法是与实时记录的阶跃脉冲响应进行反褶积，得到标准化曲线，的计算公式如下式：

式中K是装置系数，是时间，电场的衰减值，是去掉系统响应、装置响应及各种干扰后结果。

将初步处理结果汇集成函数形式的数据集，并在空间域内对同一时刻的函数值采用样条平滑，以进一步减小高频噪声和处理误差，从而确保了数据的高品质。

接下来求算每个测点的综合地电参数，即确定任意源区的视电阻率和纵向电导。将曲线转换为以和为坐标轴的曲线，在以和为坐标轴的坐标系中，计算出参数和，然后用下式算出综合地电参数：

，

，

，

式中：R为收发距，t为时间。

(6)极化率参数计算

电性、电化学性的异常，这是电磁勘探的理论基础，在强大电流激发下通过探测油气藏和矿床等的电性、电化学性的异常来确定含油气或矿产状况。时频电磁法的特点在于激发场源强，易形成对高极化体等强而有效的激发，因此时频电磁法地电参数的局部异常通常用高极化率体的预测，基本电性参数是激发极化，电分量Ex对介质电导的频率偏移反映敏感，它在低频逐渐趋于某一值的渐近现象叫介质的激发极化。所以提取这一参数时要特别注意研究相位和以它转换成的双频相位特征，双频相位是近似表示离散介质在频率域电磁场的特征。

由前所述知，在低频断时频电磁法以传导场为主，所以可直接用频率域传导类电法的方法在低频区提取激电信息。生成双频振幅差异常曲线和双频相位差异常曲线。

双频振幅差异常提取：

激电效应具有容性特征，低频振幅大，高频振幅小，因此可以通过计算近场区相对高、低频归一化振幅差值提取激电异常，双频电磁法的双频振幅差异常计算公式如下：

其中：P_Amp：双频振幅差；AL：低频振幅；AH：高频低频振幅。

双频相位差异常提取：

相位也是评价电容特征的一个参数，相位强，电容量大，说明极化效应强，所以由相位异常可以提取极化效应，并在前面已论述。为消除感应场影响，和双频振幅差处理方法一样，也进行趋势滤波，WFL软件双频相位差的计算公式如下：

其中：Ph_P:双频相位异常，单位：度；

F1：低频相位，单位：度；

F3：高频相位，单位：度；

ω1：低频；

ω3：高频，为ω1的3次谐波频率。

双频振幅差和双频相位差是从宏观上提出激电信息，是激电效应的综合反映，均为视参数，地下介质各处的真实极化率（和电阻率）需要定量反演获取。

从双频振幅和相位异常的求取过程中可以看出，双频振幅和相位是通过两个不同频点的数据计算出来的，而不同的频点意味着不同深度的反映，通过综合分析已知资料选定特定频点进行计算，可以直接对某一深度范围的高极化率体进行定性分析解释。对高极化率异常强度和分布范围的进一步定量解释还需要通过电阻率和极化率的约束反演来确定。

4、电性参数定性分析

(1)曲线类型分析

测点的曲线类型定性地反应了地层纵向上电阻率的变化规律，不同的地质构造单元具有不同的电性结构，对应的视电阻率曲线的类型也不同，横向上不同测点曲线类型的变化基本上反应了地质构造单元的变化，因此视电阻率曲线的变化将直接反映出地层电阻率变化特点。同时，曲线类型规律性的分区成带分布是依据电法资料划分一级构造单元和解释断裂的重要信息。

(2)视电阻率-周期断面

分析电阻率-周期断面可以定性地了解测线上的电性分布及变化规律，基底起伏，断层分布和电性层的划分等。

电阻率周期断面图横坐标为测线方向，标出了测点位置和点号，纵坐标为频率，按照对数坐标表示，自上而下频率变低，以各测点相应频率上的视电阻率绘制等值线，则得到的一个周期-电阻率断面图。

一般而言，视电阻率等值线的横向起伏形态与地层起伏相对应，而视电阻率等值线密集、扭曲和畸变的地方往往与断层有关，断层越浅，这种特征越明显，岩性电阻率若差别较大，视电阻率断面图也有反应。

(3)相位－周期断面

时频电磁法的相位参数反映的是观测点的电磁场和发射电流间之间的相位差。根据希尔伯特变换，相位与视电阻率具有如下关系；

又:

式中：ω为观测频率，Φ(ω)为相位，ρa(ω)为视电阻率。

上式说明，相位正比于视电阻率对频率的导数，即相位断面相当于视电阻率－周期断面沿纵轴求一次导数，所以利用相位断面可较直观地追踪电性异常的横向变化情况。

5、电阻率反演

地球物理反演就是在观测数据与地下介质的物性分布之间建立起数学关系式，通过各种优化方法寻找到一个最合理的地球物理模型使之与观测数据相匹配。根据优化求解过程，反演可以分为两大类：

反演方法分为完全非线性反演方法(全局优化方法)和线性反演方法(局部优化方法)，线性反演方法将反演问题近似为线性问题，具有收敛速度快和反演计算效率高的特点，但难以准确构建复杂的模型和观测数据关系。由于观测数据与地下介质模型之间具有高度的非线性，线性反演非常容易陷入局部极值，很难求解得到令人满意的全局最优解，为了解决这类问题通常采用吉洪诺夫正则化方法(即：对反演模型进行约束，包括最小模型约束、最平缓模型约束和最光滑模型约束)、基于某种先验约束的方法(如对模型施加背景约束、已知属性约束和界限约束等)以及多种勘探方法联合反演。

在电磁法反演方法中，高斯牛顿类反演方法与共轭梯度类反演方法被采用次数最多，高斯牛顿类反演需要计算并存储Hessian矩阵，使得其整体收敛特性要优于共轭梯度类反演方法，但同时也增加了大量的计算量并占用巨额内存。共轭梯度类反演方法由于不需要显式计算Jacobian矩阵和具有收敛较快的特点，因此被认为是电磁反演中非常有效的反演方法。共轭梯度类反演方法包括线性共轭梯度法和非线性共轭梯度法，两者的区别在于最优化步长的计算方法。综合两种方法的特点，采用非线性共轭梯度法求解高斯-牛顿反演方程组，既能保留高斯-牛顿类反演方法收敛快的特性，又能省去计算Hessian矩阵带来的巨额计算量和计算内存，而这也正是本次时频电磁法反演成像研究中采用的技术手段。

由于初始模型的给定方式不同以及数据模拟过程中所采用的数学方法不同，可派生出多种反演方法，各种反演方法可以在一定意义下求得多个地电模型，但并不是说这些模型都有确切的地球物理和地质意义，所以在解释过程中必须根据已有的地质和地球物理资料和认识，舍弃那些不合理的模型，通过多种方法相互佐证，选择在地质上和地球物理上可接受的模型，作为主要的或单一的综合地质解释的依据，达到减少地球物理反演结果的多解性。

反演问题的正则化反演可以表示为

(1)

式中，和分别为观测数据目标函数和模型约束目标函数，为正则化因子，m为模型参数矢量(如电阻率、极化率和速度等物性参数)。

模型约束目标函数的构建主要包括以下四种

① 最小模型约束(模型本身的平方和最小):

(2)

② 最平缓模型约束(模型参数变化随坐标变化的一阶导数最小):

(3)

③ 最光滑模型约束(模型参数变化随坐标的二阶导数最小):

(4)

④ 最小支撑函数:

(5)

前面三种模型约束方法在电磁法反演中得到了非常广泛的应用，模型参数导数的阶数越高反演越稳定，得到的反演结果越光滑，但同时对物性界面的分辨能力越差，第四种模型约束方法正是针对物性界面提出的一种聚焦反演方法(e为调节参数)，它能使模型参数中异常体剖面的面积收缩到最小，这样可以将最小支撑泛函的性质用于提高块状结构体的分辨率。

观测数据目标函数通常可以表示为实测数据与预测数据之差的二范数，再引入数据权重系数矩阵

(6)

式中，T为共轭转置(Hermitian transpose)，正演算子F(m)计算得到预测数据，dobs为观测数据向量，Wd为数据权重系数矩阵。

本次创新的选取最光滑模型约束，综合(1)、(5)和(6)可得目标函数表达式

(7)

式中L为二阶差分算子(拉普拉斯算子)，由于本文反演模型参数为电导率的对数()，因此Lm近似为。

(1)一维自由反演

一维反演是假设大地电性结构为一维的，即地下介质的电性仅随深度发生变化，沿水平方向不变的一种反演方法。一维反演可分为层状介质反演和连续介质反演，层状介质反演初始建立时需要处理人员掌握一定的先验资料，所以多应用在井旁电磁法测深资料的反演过程中，而在二维的剖面勘探中，一维反演仅仅作为一个中间环节，在对最终解释成果的定性评价及质量控制中发挥作用，其成果为下一步的反演提供初始模型，所以一维反演应尽量地避免人为因素的影响，客观地尊重原始资料，因此我们采用自由一维连续介质反演方法，它是假定地下介质沿深度(纵向)是连续变化的。

为适应反演方法的要求，在纵向上需离散化，即用一系列薄层来描述介质的电性分布。一维连续介质反演就是通过最佳拟合大地电磁响应函数，求各个薄层的电阻率值。

一维反演主要为二维反演提供初始模型，是二维反演中的过程文件，所以在反演过程中一维反演不增加任何约束信息，以连续介质模式反演。通过一维反演主要是真实的了解一下原始资料，定性认识为主。

(2)二维反演

二维反演是假定大地电性结构为二维的，即地下介质的电性在垂直于勘探剖面的方向上不变，而沿剖面方向和随深度发生变化的一种反演方法。与一维反演相比，二维反演的假设更接近于真实的地电情况，所以二维反演是我们的重点，最终的地质解释是建立在该成果上进行的。在对剖面电性单元的划分上，二维反演同样可分为连续介质反演和层状介质反演。

二维连续介质反演是在不受任何先验认识的约束下，将剖面进行薄层单元分块划分，而后进行电性拟合，求得各单元的电阻率，在断面上呈现出电性分布的等值线图件，以此进行地质认识与解释。为适应反演方法的要求，这里我们在纵向上对模型进行离散化，每个薄层用一个连续函数来描述其横向电阻率变化，因此，二维连续模型就可以用一组连续函数集来描述，一维连续介质反演成果作为二维连续介质反演初始模型。

二维层状介质反演是在对连续介质反演结果的地质认识基础上，将“马赛克”式连续分布区块化，建立地质、地电的初始模型，进行二维反演，用以修改初始的地质认识(非约束反演)和校验地质解释成果(约束反演)。时频电磁法各种反演成像都存在多解性，造成成像结果存在不确定性，直接对成像结果进行地质解释往往误差较大，甚至会出现错误。解决这个问题较现实的途径是，综合利用已有的各种信息，进行综合建模反演成像和解释，其可靠性会更高。这里，综合信息建模就是以已有的地质、物探、测井等资料和本次试验获取的资料为基础，对各电性层和构造进行标定和确认，明确其地质意义，共同组构与各种已知信息均相容的电性—地质模型。以这样的模型作为二维层状介质反演的初始模型，进行二维反演，定量落实地层、构造和电性分布特征，最终对这样的结果进行地质解释，这样的反演成像和解释结果可靠性和精确度会大大提高。

为此我们采取的二维反演技术路线是利用一维连续介质反演成果作为二维反演成果的初始模型进行自由二维连续介质反演得到二维连续介质反演成果，反演技术采取二维非线性共轭梯度反演。

在二维非线性共轭梯度反演过程中采用了尖锐边界算法技术、归一化函数和网格加密-收缩方法，提高了分辨率，使得边界清晰，突出局部信息，消除了场源影响，同时二维反演过程中引入地形，校正了地形影响。

二维反演考虑模型的二维特性，同时通过综合建模，层状介质反演，参考了旁侧电性影响横向连续性较好，综合反应了地质结构，可以连续追踪地层，深度更加真实准确，深部低阻特征更加明显，信息更丰富，反映了剖面的地质构造特征与结构，是地质解释主要依据图件。二维反演因为增加了先验信息约束，考虑了旁侧电性影响，分层信息和横向连续性更好。

(3)反演中关键技术

进行反演过程中本次采用了一些创新算法与反演技术，提高反演精度和分辨力，多种反演技术结合，优先最佳反演手段，利用其独特反演技术的优势，综合建模，使反演结果更合理、更收敛，更接近真实地质构造。本次反演主要采用线性高斯牛顿和非线性共轭梯度两种反演算法，为了增加其横向与纵向分辨力，增强其薄层分辨能力两种反演算法都采用了尖锐边界约束反演技术。首先利用高斯牛顿反演算法其对构造反应敏感的优点，先进行高斯牛顿反演，利用其反演成果作为非线性共轭梯度算法的初始模型，进行共轭梯度法反演，共轭梯度法反演成果作为最终解释成果。

1）尖锐边界反演技术(SBI反演)

各类反演方法基本上都是通过使模型粗糙度最小来达到压制干扰的目的，对于二维构造，在反演目标函数中添加横向和纵向的粗糙度约束，要使模型粗糙度达到最小，

就会导致反演对地下地质界面位置不清晰，一些局部构造被滤波掉，造成分辨能力降低。尖锐边界反演（简称SBI反演）可以克服上述缺陷，参与该反演的参数是各层的电阻率和所有的层深度，这种方法把地质构造表示为一定数量的层。

这些层电阻率是均匀的，层深度在横向是变化的，即不同的测点同一层的层深度不全是相同的．通过引入新的粗糙度限制条件，不仅控制地层电阻率之间的差异，同时也对层深度进行约束，避免了边界位置过多的冗余构造。

对于一个nr层的一个均匀半空间，含有nc个小单元块，那么模型的参数是一个长度为(nr+1)+nr×nc的变量，公式为：

式中pi代表第个电性单元层的电阻率，dij代表第层的第j个小块的深度。因为上面模型参数变化范围较大，因而对参数取对数值进行反演，以提高反演稳定性。

反演的目标函数为：

其中：是拉格朗日因子；代表大地电磁测深数据；是通过模型产生的非线性的正演响应函数；是期望拟合差；w是一个对角矩阵，其对角值是数据误差的倒数。SBI反演目标函数与光滑模型反演的目标函数相似，不同之处在于它们对粗糙度的定义，SBI反演的粗糙度，是一个奖惩矩阵，SBI法不仅对电阻率进行奖惩，而且对相邻地层进行奖惩。下面是一般情况下SBI反演中粗糙度的定义，公式为：

其中Srho是一个作用于电阻率参数上的nr（nr+1）阶矩阵，

其中是用来控制是否对地层电阻率进行粗糙度约束的约束以及在粗糙度矩阵中地层电阻率所占有的权重，如果取常数，表明不对地层电阻率进行粗糙度的约束。

式中Si是（nc-1）×nc阶矩阵，表示层深度的粗糙度矩阵，

由于模型正演响应的函数是非线性的，利用泰勒公式将其线性化，公式为：

Ji是灵敏度矩阵。

这样目标函数的迭代形式为：

式中，通过迭代形式可以得到下一个模型修正值。通过不断调整修正值达到提高分辨力和提取界面的能力。

2）共轭梯度法非线性反演方法

共轭梯度非线性反演方法，其优点是收敛速度快，精度高，反演效益高，缺点是容易陷入局部极值，其解严重依赖于初始猜测，为此共轭梯度法的初始模型采用一维连续介质反演初始模型，用非线性共轭梯度法求解高斯-牛顿反演方程组，克服了其缺点，可以快速取得与原始数据最佳的拟合模型。

①共轭梯度内循环开始（i=1,...,Nmax)

；；；

计算海森矩阵的乘积Hpi

其中：，而；这里只需要上述初始正演得到的M个解向量（如)，即可求得Gx，；为拉格朗日因子；

，修改步长；

，修改模型；

；

；

；

②共轭梯度迭代，求得△mk

③反演迭代结束：由共轭梯度迭代法求得△mk，然后修改初始模型mk，重新迭代直到满足收敛条件。

为此采用非线性共轭梯度法求解高斯-牛顿反演方程组，既能保留高斯-牛顿类反演方法收敛快的特性，又能省去计算Hessian矩阵带来的巨额计算量和计算内存，而这也正是本次时频电磁法反演成像研究中采用的技术手段。

3）归一化函数法与网格加密-收缩方法

在时频电磁法二维勘探中，测线与源线通常为平行线，但在野外数据采集过程中，由于地形或地理条件的限制，可能出现测线中某些点偏离平行线、源线和测线为曲线甚至相交，如何快速高精度地计算出任意测点布设的数值结果是实现全区观测的关键问题之一。时频电磁法2.5维有限元数值模拟除了要解决以上两个问题之外，还定义了归一化响应函数，通过响应函数能更直观地反映地下介质物性分布特征。

空间导数的计算精度直接影响辅助场的计算精度，因此，在时频电磁法2.5维数值模拟中，这是一个非常重要的环节。空间导数的计算方法有很多种，包括差分算法，多次函数拟合法，有限单元形函数计算方法等，其中差分算法是最容易实现的方法，当网格剖分均匀可以采用中心差分算法(向前向后计算精度均不能满足要求)，当网格剖分不均匀可以采用多次函数拟合的方法。本文中在水平方向采用二次函数拟合的方法，根据三点的坐标及场值计算出二次函数的三个系数，对二次函数求导，代入中间点的坐标即得到中间点的水平导数。在垂向方向采用中心差分的方法，以地下一层的差分结果代替地表界面，这就要求地表(测点)向下几层网格做均匀剖分，且网格间距较小，大大提高了计算精度。

定义了归一化函数法：将测量结果(或理论数值)与背景模型(背景模型可以任意选用，如均匀半空间模型、层状介质模型和带地形的半空间模型等)计算结果进行归一化处理。该方法具有如下特点：①归一化曲线在1附近波动，能直观地反映出异常目标体的电磁响应(背景模型选择恰当时)；②通过归一化可以有效地避开场源带来的影响(理论数据和实测数据采用两种不同的方法计算背景场);③直接对归一化函数进行反演，由于归一化结果波动范围小(在1附近)，反演收敛更快。

设比值函数为Fg，则:

式中参数 表示x，y和z；分母为背景模型计算结果。

在时频电磁法数值模拟中，电偶源和磁偶源在源点处是奇异的，从而影响源点附近网格节点的数值精度。目前场源的处理主要有三种方案：①对场源附近的网格进行局部加密，以降低场源的影响范围；②采用伪δ函数去等效场源；③采用第一类边界条件带入的方法去等效场源。采用的归一化函数法中采用两种不同的背景场计算方法分别对理论数据和实测数据进行归一化处理。

由于场源附近一次场占主导地位，在模型网格剖分参数和测量装置相同的条件下，不同电阻率模型在源点附近数值计算误差具有相关性，因此采用归一化处理能有效地消除源点奇异性带来的影响，此外还能消除复杂地表带来的影响。简而言之，理论数据中场源附近测点具有计算误差，而背景模型计算中同样具有误差，两者归一化可以消除这种计算误差，这种处理方法不需要对场源采用额外的处理，能够降低数值模拟和反演成像的实现难度。

将网格加密-收缩方法（5-20）引入到时频电磁法2.5维数值模拟中，计算背景模型的电磁响应，用于实测数据的归一化处理。通过引入该网格剖分方法后可以达到如下目的:①有效地提升场源附近测点的数值精度;②由于场源所在的网格层采用均匀加密剖分，当场源位置发生改变时不需要重新剖分网格，采用直接解法可以实现线性方程组的快速回代求解，同时还便于辅助场的计算(采用中心差分计算);③当背景模型较简单时(如带地形的均匀半空间模型等)，在深度方向只需要剖分很少的网格层数就能满足测点数值计算精度的需求，从而提升归一化背景场的计算效率。

图5-20  不同网格剖分示意图

（a）常规结构化网格剖分；（b）均匀加密网格剖分；（c）加密收缩网格剖分

6、极化率反演

(1)Cole-Cole模型

不同矿石的成分、含量、结构构造以及产出条件各种各样，包罗万象。它们的激发极化效应在细节上千差万别，各不相同，难以一一列举。为此人们把它们简化成一定的电学模型，把有关的性质归纳为模型的几个电学参数，以便研究。目前使用得比较多、与实际情况也较符合的是Cole-Cole模型，如图5-21所示。Cole-Cole模型原本是Cole兄弟模拟电解质的介电性质时提出来的，发表在1941年的J.Chem.Phys.（化学物理）杂志上。W.H.Pelton于20世纪70年代把这一模型“借”到勘查地球物理学中来，因为它与激发极化现象比较符合。

图5-21  岩矿石激发极化单元模型（左）及其Cole-Cole模型等效电路（右）

该模型在频率域的数学表达式是：

式中，Z（0）为频率为0时的Cole-Cole阻抗；m为充电率，相当于幅频率（时间域中的极化率）；τ为描写激发极化过程迟缓性的时间常数；c为频率相关系数。

各参数关系为：

R0代表纯离子通道的电阻；R1代表离子溶液和电子导体共同通道的电阻。

(2)极化二维反演算法

在考虑岩矿石激电效应的前提下，引入Cole-Cole模型的频率域电磁法正演模拟建立起来的反演，既考虑了激电效应和电磁感应的影响，又能确定极化体的位置和几何特征。与不考虑激电效应的TFEM反演方法相比，该方法需要同时反演出零频电阻率参数、极化率、时间常数和频率相关系数，在拟合数据相同条件下，大大增加了反演解的非唯一性。

该算法既能保留高斯-牛顿类反演方法收敛快的特性，又能省去计算Hessian矩阵带来的巨额计算量和计算内存。

反演参数m为Cole-Cole模型参数(零频电阻率ρ0、极化率m、时间常数τ和频率相关系数c)，该参数均为实数，其高斯-牛顿反演迭代方程组可以表示为(Re表示取实部)

从上式可以看出，高斯-牛顿法每次模型更新都需要计算矩阵的逆，由此带来了巨额的计算量并占用大量的计算内存，采用共轭梯度法求解该迭代方程式与线性方程组的求解过程是相同的，其求解步骤为:

1)设置，给定初始模型m0；

2)计算数据误差和拟合误差ε，若拟合误差满足迭代条件退出循环，否则向下循环。其中；

3)计算目标函数的梯度；

4)带预置条件的共轭梯度求解:

，，求解线性方程组，C为近似海森矩阵Ha的预优矩阵(取实部)，令；

(为内循环最大次数)

，，

解方程组，

，;

5)共轭梯度求解迭代结束：；

6)j=j+1，返回步骤2；

上述共轭梯度算法流程中，当不存在预优矩阵C时，为常规共轭梯度算法。

(3)极化率二维反演

激发极化信息反演技术首先提取出频率域数据所有频点的振幅和相位，形成断面数据，然后对整个断面数据进行激发极化信息反演，得到极化率反演断面。

电磁法中的反演可以看成是一个反复寻找地电模型使正演值与观测数据拟合的过程，当拟合误差达到设定的误差标准后，这种寻找地电模型的过程将会自动停止。基于这种思想，设计非线性的极化率约束反演，极化率反演主要依据二维反演电阻率剖面综合解释构建模型，在反演中采用Cole-Cole模型进行计算、拟合，即可求得极化率参数。依据求得的电阻率反演剖面构建初始的几何电阻率模型，通过正演拟合寻找到最佳的解，在极化率反演时通过固定该几何电阻率模型，并对相关参数进行约束，即可计算出介质的极化率，通过剖面上极化率异常和其他已知信息综合评价勘探目标层的找矿潜力。

其中：

m：介质的极化率

τ：时间常数

c：频率相关系数

ρ0：视电阻率

1）极化率理论上反映激发极化强度，就如一个电容器充电后放电的能力。在油气勘探中与研究目标中所含流体的饱和度和体积有关，即与双相介质中双电层的特性和有效双电层数量有关

2）时间常数τ理论上反映物质的结构，就如一个电容器的充放电时间一样，由于勘探体积内极化物质的结构（如粒度、连通性等）、性质的差异，导致时间常数不同。

3）频率相关系数c表征了勘探休积内极化物质的分布情况。极化物质呈单一和均匀性分布时，c的幅值较高。

## ③、新疆和静县-托克逊县乌拉苏-阿拉沟一带金铜多金属矿普查

一、服务内容：

工作区位于天山山脉冰达坂东部阿拉沟一带，行政区划隶属和静县管辖。北距乌鲁木齐140千米，南距和静县180米，东距托克逊县100千米，省道301线横穿工作区，交通较为便利。工作区总体地势为中部低南北高，中部为阿拉沟河谷，两侧山势高峻，海拔在1940～2500米之间，相对高差在560米，属深切割程度的中高山区。

工作区属典型的大陆性温带半干旱气候，冬季长夏季短，气候变化大，昼夜温差大，气候冷湿，多雨水(雪)，降水量大。年平均气温15.6℃，最高气温40℃，最低气温-20℃(12月至次年1月)；7-9月为雨季，以雪、冰雹为主，而较少落雨，雨雪多在每天午后，每年最佳野外工作时间为5-10月。

工作区内水系发育，主要河流为阿拉沟河，夏季冰雪融化，河水汹涌，难以涉渡。河流走向多为东西-近东西向，受区域构造线控制明显。

二、工作量：1∶1万磁法剖面测量30千米；1∶1万激电剖面测量30千米；CSAMT电磁测深50点。

三、技术要求

四、1∶1万激电中梯剖面测量

目的是对已知的异常、矿化蚀变带进行解剖，寻找深部硫化物型金、铜等多金属矿产。剖面布设以控制区内主要Au、Cu高值异常或矿化蚀变带为原则，剖面线距根据矿化蚀变实际规模可适当调整。

(一)测地工作

物探剖面的布设采用GPS卫星定位仪进行剖面端点定位的方式进行基本点距为40米，矿化地段或异常地段点距加密至20米，测线端点应作长久保持醒目标志，每个测点均要写清点线号。其他技术要求参照《物化探测量技术规范》之相关规定。

(二)激电工作

激电测量仪器，采用重庆奔腾数控技术研究所生产的WDFZ－5B型大功率智能发射机和与之配套的WDJS－2型直流数字激电接收机。仪器于开工前及完工后均要进行校验，发射机供电电流校验采用高精度数字万用表进行，要求各档位供电电流相对误差不大于10%；采用激电模拟器对接收机进行仪器性能室内标定检查，要求一次位(Vｐ)相对误差小于1%，极化率相对误差不超过±2%。野外正式生产前及完工后，对投入生产使用的接收机要进行仪器精度剖面实测检验。测定方式：于已知的矿(化)体地段或异常地段选择20个以上的测点，二台接收机在相同条件下做往返观测，要求二台仪器的ηα均方相对误差符合规范要求。

采用中梯装置，AB＝1200米，MN＝40米，点距＝20－40米，供电周期为8秒，供电节拍2秒，延时200毫秒，二次场第一子样采样宽度为40毫秒，叠加次数为2次。野外工作过程中，要尽量改善A、B接地条件，以获得足够大的稳定的供电电流以保证观测质量，野外观测过程中对于出现的突变点、畸变点、异常点(幅度ηα≥1.5%)以及一次位(Vｐ)＜3ｍV的测点均要及时进行重复观测。工作过程中，对于相邻的供电AB排列要保证2个接头点，且对每个供电AB排列，均要进行漏电检查，漏检电阻要求大于20MΩ。

(三)物性测量

物性标本的采集：要求全区大致分布均匀，与异常有关的主要岩性标本数不少于30块，其他岩石每类不少于10块，体积不小于10×10×10厘米。

电性参数的测定：野外可根据具体情况对有代表性的岩性进行适量的小四极露头参数(ηα、ρα)的测定，标本测定参数主要以极化率(η)为主，对规则的标本进行适量的电阻率(ρ)参数测定。

质量评定：检查某一种岩性的全部标本，且达到标本总数的10%。

五、1∶1万磁法剖面测量

目的是针对区内成矿地质体开展磁法测量工作，初步查明其物性特征，并对其含矿性进行评价。其技术要求按地矿部DZ／T0071-2025《地面高精度磁测技术规程》标准执行。

1.使用仪器及要求

磁测工作采用捷克生产的高精度质子磁力仪，仪器灵敏度高，抗干扰能力强，测量误差精度达到1nT，分辨率为±0.1nT。测量参数为总磁场强度ΔT，协调范围在54700-57700 nT之间，仪器协调后信号强度控制在8左右，单点测量时间为2ｓ。

2.磁测方法技术

测网布设在筛选的具有寻找金属硫化物矿产前景的矿化蚀变带或1∶5万化探异常上，点距要求在20～50米。测线应尽量垂直于地质构造方向或垂直磁异常的长轴方向，提高异常解释水平和成果有效性。

野外工作采用总场测量方式，观测参数为地磁场总场强度T，探头高度为2米。野外测量采用校正点－观测点－校正点的闭合方式进行。在校正点上读数两次，前后两次校正点的读数经过日变改正后的平均值，绝对差值必须小于两倍的观测均方误差，否则，这一闭合单元的观测资料按报废处理。

野外遇到居民地、铁路、井场、高压输电线、有磁性的废矿石等干扰时，操作人员必须采取相应措施予以回避，把干扰减小到最小。野外观测时探头也不宜过于接近陡岩坎，以减少局部影响。

野外观测时，按规定尽可能使探头南北向放置，并使探杆直立，尽可能保持探头的高度一致。在日变站上，选取夜间平稳时段（20点-6时）做日变观测，读数间隔不大于20s,应选择地磁场变化平稳段，即2h内地磁场平均值变化不超过2nT的时间段，求取地磁场的平均值，即为日变站(总基点)的基本场值。

校正点选择位于磁场梯度较小处，即避免在异常上或磁场变化杂乱处，并应设立标志，每次对校正点时的点位和高度应保持一致，其它要求同日变站的选择。

3.质量检查与评价

高精度磁测工作的质量检查率应在3%～5%之间，精测剖面的质量检查率应达到10%，绝对点数不少于30个。质量检查点的分布要均匀。还应包括异常场的质量检查、异常完整性的质量检查、突变点的质量检查。当检查结果误差超过设计规定，或在某些地段存在明显系统误差时，应适当增加检查量，以提高检查结果的可信度。

连续磁测重复观测达到10%，要求两次观测异常曲线形态一致。精度计算在有标记点上进行，绝对点数不少于30个。

高精度磁测的质量，要分测区，分比例尺，分工作性质(剖面性工作)评价。计算均方误差时，可将误差过大的个别点舍弃，但舍弃数不得超过相应检查点数的1%。

磁性参数测定的质量检查率应达10%。当发现野外观测阶段的工作不够完善，或因资料整理和异常研究需要时，要及时地补做一定的野外工作。

4.磁法资料整理

磁测资料整理包括一致性计算、基点磁场值计算、磁测值计算及精度统计等内容。其中磁测值计算要求与1∶5万磁法资料的计算方法一致，各项改正起算点均统一到1∶5万磁测总基点。

磁测资料的处理视需要进行延拓、化极计算等为判断异常地质体的性质，推断构造形迹提供帮助。

六、CSAMT电磁测深

根据本次任务书的目标要求，择优选择矿化蚀变较好、有利于开展进一步找矿工作的化探异常和矿点，布设CSAMT物探测点，设计工作量50个测深点。

(一)工作仪器设备

本次工作采用加拿大凤凰公司生产的V8电法系统。V8多功能电法工作站接收系统由V8多功能接收主机、RXU-3E可控接收盒子组成。发射系统由TXU-30型多功能大功率（20kw）发射机以及RXU-TMR发射控制盒子构成，另外的附加组件还包括20kw大功率发电机、AMTC-30高频磁探头等。

(二)测线区域的选择及测线布置

在CSAMT法野外工作中，总是把观测区域布置在一个梯形面积内(图4-1)，梯形的上底为AB发射偶极所在的位置，测线到AB的距离应大于三倍的趋肤深度。测线的长度，应保持在梯形面积之内。

图4-1  野外工作方法示意图

如图4-2所示，符号|代表电极位置，符号Δ代表记录点(或测深点)的位置，测深点是取测量电极的中点。

测线测点的编号，N或E定为正，S或W定为负，测线测点的编号以实际距离为准。如000N线与500N线的实际距离就是500m，1000N线与000N线的距离为1000m，并且规定沿向北（N）方向为测线编号的增大方向。又如测点号25E和75E之间的距离就是50m，0E和100E之间的距离就是100m。并且规定沿向东（E）方向为测点编号的增大方向。

按此规定给出的测线测点编号，计算机在成图时，就会按一定的比例尺，准确无误地绘制各种图件。否则，在数据处理时会造成很大的麻烦。

图4-2  测线测点编号规则图

(三)收发距r、发射偶极AB与测量偶极MN的选择

CSAMT法因场源采用人工场，所以在采集数据时，既存在因收发距r太小，使观测区过早进入近区（或S区）的问题，又存在因r距离太大，使信噪比太低，难以保证观测精度的问题。野外生产工作如何协调二者关系，显得十分必要。根据上述的理论公式推导以及结合野外工作实践经验，认为r应满足以下两个条件：

式中，H为勘探深度，I为发射电流，AB为供电偶极长度，为r与AB之间的夹角，为接收机能观测到的最小信号，一般取7。

上面的第一个式子满足了波区或远区的条件，第二个式子满足了观测精度的要求。

在布置工作之前，若能大致地估计探测目标的深度H，又能大致地了解测区的电阻率值，就可以根据发射功率的大小计算收发距r的大小。

发射偶极AB及接收偶极MN的大小，主要考虑要满足偶极子的条件，即AB与MN相对于r，要足够小。

通常我们取即可。

另外我们还必须考虑，AB大时，低频特性好，AB小时，高频特性好，在探测较深的地质目标时，AB可选择大一些，在探测较浅层的地质体目标时，AB可选择小一些。

对MN来说，MN过大其分辨率会降低，但测量到的电位差值大，易于观测，另外可提高工作效率，一个排列覆盖的范围大；MN变小，其分辩率会提高，但测到的电位差值变小，不能保证观测质量。另外因一个排列所覆盖的范围变小而使工作效率变低。

当然，如果是探测深部的大目标，MN应选择大一些，如果是探测较浅部的小地质目标，MN应选择小一些。

最后还要说一点，供电偶极AB的布设，除了考虑上述的基本原则以外，尽量选择交通方便的地方，如顺路、顺山沟、地形较平坦的地方，这正是CSAMT的优越之处。

(四)数据采集

1.CSAMT接收测量时，每次采用八个不极化电极罐，每四个电极罐按照极差配对后构成一组，一次测量六个电道，共用一个磁道。该仪器所采集的视电阻率数据为卡尼亚电阻率，其计算公式为：

测点观测只能在场源AB垂直平分线两侧30°角扇形范围内进行。接收装置示意图如图4-3所示。

2.正式施工前，开展仪器的标定和一致性检测，确保仪器性能良好方可进场。

3.采用固体不极化电极，与土壤接触良好并浇盐水压实，接地电阻小于2KΩ。

V8

RXU-3E

Ex1

Hy

Ex4

Ex3

Ex5

Ex2

Ex6

图4-3  可控源音频大地电磁法接收装置示意图

4.电极连线，磁棒连线及其他电缆均不能悬空放置，原地压实，防止晃动干扰。

5.水平磁棒的方位（Hy）采用森林罗盘定位，方位误差小于2°，采用水平尺校正磁棒，确保磁棒按照正确的方位水平放置。

6.待仪器锁定卫星信号并确认仪器的各项参数正常后，数据采集人员便可通知发射系统操作人员进行发射，调整仪器的增益，然后系统开始自动逐个频率点测量，保证饱和点记录不超过2-5%，可在测线上随机选一个测点进行试验，确定增益的大小。

7.测量时，随时观察屏幕上显示的曲线，从曲线的整体形态上判断是否有畸变点，遇畸变点较多时及时检查观测。干扰较大时，及时增加叠加次数,当相邻测点曲线形态有较大变化时，及时进行重复观测。

8.观测频率范围：根据穿透深度公式（m），结合工区的背景电阻率值确定所需的最低频率。

9.记录：采用统一的野外观测班报，原始记录一律用铅笔书写，字迹应认真填写，要清晰、完整，不得追记和转抄。操作员和记录员必须签名。记录错时允许划改并注明原因，严禁涂改或擦改。

10.每天检测不极化电极的极差，在测点数据采集前后均对不极化电极的极差进行检测，保证了配对的固体不极化电极的极差小于2mv；做好数据的备份工作，并及时进行数据的处理工作，确保了采集数据的质量满足规范的要求。

11.车载电台设在地形开阔处，遇通讯困难时增设中转站。当测站进行观测时，关闭对讲机、电台等通讯设施，防止其对数据的干扰。

(五)质量检查

野外观测系统质量检查工作要根据生产情况，安排在整个工作过程中，在时间、地段上都要有一定的代表性，要求由不同操作员、在不同时间（可同天）对同一点进行观测的原则。要求系统质检工作量不小于总工作量的3%。

检查工作精度以相对均方误差评价，检查观测结果要按下公式计算其均方相对误差，并相对均方误差m应小于规范要求的5%。相对均方误差m的计算按下式进行。

式中：

i---频点号（i=1,2,3…n）;

Ai---第i个频点的视电阻率或相位；

Ai′---第i个频点的检查观测的视电阻率或相位

## ④、新疆阿图什市喀拉别勒斯一带铜矿调查评价

一、服务内容：

工作区位于新疆巴里坤县西部索尔巴斯陶一带，东距巴里坤县城约80千米，工作区以北3～5千米处有木垒县-巴里坤县的S303省道,距附近最大的居民点沙尔乔克乡仅30千米，交通条件较为便利。工作区总体属于中低山丘陵区，海拔高度在2000米左右。地形切割较大，相对高差达100-300米，地形坡度在10-25°之间，山势较为陡峭。塔克尔巴斯陶-索尔巴斯陶金矿一带附近有常年不枯的井泉三处,涌水量较大,水质较好，可供饮用，为生产、生活提供了水资源保障。

工作区地处准噶尔盆地的东南缘，每年十月开始降雪，次年四月底积雪全部融化。区内无固定居民点，仅有季节性牧民放牧，在沙尔乔克乡周边至索尔巴斯陶金矿一带才有了居民点。索尔巴斯陶金矿有矿山建设及采矿人员居住，所需物资由巴里坤县、哈密市、木垒县、奇台县等地供应。

二、工作量：1∶1万激电剖面测量30千米；激电测深32点。

三、技术要求：

本次工作采用激发极化法，目的是对已知的异常、矿化蚀变带进行解剖，寻找深部硫化物型金、铜等多金属矿产。剖面布设以控制区内主要Au、Cu高值异常或矿化蚀变带为原则，剖面线距根据矿化蚀变实际规模可适当调整。对成矿条件较好地段配合开展激点测深，确定异常体顶端埋深、延伸和产状变化等特征，为钻探工程验证提供参考依据。

1、激电剖面布设

物探剖面的布设采用校正后的GPS卫星定位仪进行剖面端点定位、测绳量距的方式，以满足激电工作测点定位的精度要求。在满足地质设计目的情况下，尽量与土壤地化剖面共线布设或部分共线布设，以加强综合对比研究，部分预留工作量根据工区实际勘查进展再做具体调整。

激电剖面测量初步确定基本点距为40米，矿化地段或异常地段点距可适当加密为20米，局部段可不受点距限制。测线端点使用20cm×3cm的红布条作醒目标志，每个测点均要用黑色防水记号写明线号点号。其他技术要求参照《物化探测量技术规范》之相关规定。

2、激电剖面工作

本次时间域激发极化法工作以中华人民共和国地质矿产行业标准《时间域激发极化法技术规定》DZ/T 0070-2016为主要作业依据。

（1）仪器设备

根据项目的任务目的要求，在充分考虑到方法的有效性、合理的技术参数以及仪器的轻便和稳定性，以及实用性，选用满足规范要求的重庆奔腾数控技术研究所研制的大功率智能激电系统。

（2）仪器校验

①室内标定检查

开工前和工作结束后撤离工地前皆应进行一次仪器性能标定检查。

能用标准时间域激电模拟器进行标定检查的接收机，应用同一模拟器对各台仪器进行准确性和一致性标定检查。

用标准时间域激电模拟器进行标定检查接收机时，应选用△U1为1mV～100mV，且在2％～20％之间选择三个极化率值的标准输出信号对接收机做标定检测，其电位和极化率测量精度均应满足规范要求。

②精度剖面实测检验

在野外工作前，仪器精度应进行精度剖面实测检验，检验内容、方法流程和合格标准如下：

内容：每台仪器沿剖面往返观测计算各自观测精度，多台仪器应做一致性检验；

方法流程：选择一条极化率有明显变化的异常地段剖面，测点数大于20个，选择AB、MN和I尽可能使△U1在30mV以上。每台仪器在相同条件下往返观测计算均方相对误差。多台仪器取均方相对误差最小的一台仪器为“标准”，分别计算各台仪器与“标准”仪器的均方相对误

误差合格标准与选用：若某仪器的均方相对误差大于设计精度的三分之二，应对该仪器调试，使其达到要求或不在本区使用。多台可用仪器的一致性误差可选合格均方误差值中最大者。

（3）技术参数试验

为确定最佳工作参数，选取工作区典型剖面进行工作参数试验。结合工作区地质条件试验内容侧重于电极距选择、供电脉宽选择、延时选择等试验。

①电极距（AB距、MN距）选择

供电极距的大小对勘探深度影响较为明显，过小的供电极距电流激发地质体深度较浅，所测数据仅反映浅部近地表信息；而过大的供电极距势必造成外阻增大，电流分散，亦不能达到较好的工作效果，并且供电极距增大到一定程度，深部信息亦不能有效提取，因此选择一个最佳的供电极距是试验工作重要内容之一。选择的供电极距应能同时满足探测深度，水平分辨率和一次场△U1（或总场△U）幅度的要求。即要求一次场△U1（或总场△U）大于或等于5mV，有干扰时应明显大于干扰强度且不低于10mV;△U2一般要求大于0.3mV,在干扰较小的地区，应大于1mV,在明显干扰的地区，△U2宜大于干扰信号幅度的3倍。在满足上述条件的情况下，如果电源功率允许，宜选用较大AB距。

初步确定试验900米、1200米和1500米两个不同的供电极距参数组合。接收极距MN应满足MN=（1/50～1/25）AB，并等于1倍或2倍测点距。

②供电脉宽选择（T）

原则是在满足抗干扰和探深的前提下兼顾工作效率，标准为已知目标体上视极化率异常且相对背景值的衬度值较大（一般不小于2%）。

选择8s供电脉宽开展试验，当实验结果符合上述标准和原则时，选定8s作为供电脉宽；否则加宽或缩短供电脉宽继续试验，直至选择出符合要求的供电脉宽。

③延时选择

延时选择主要通过不同极距、不同电阻率、不同地质体上的放电曲线来确定，应满足避让电磁感应，兼顾提高二次场△U2的幅度，在电磁耦合较强的情况下，延时一般应不小于100ms。

（4）野外观测

每天出工前，方法组长应将当天的任务分工和注意事项向全组人员交待清楚，并对仪器、设备、工具、安全用品等进行检查；操作员应检查仪器电池电压，应大于9V以上，检查本台班设备、物资是否齐全。发射员应检查发电机、汽油、机油并进行试车，供电前应检查供电导线绝缘电阻大于2MΩ/km，测量导线绝缘电阻大于5MΩ/km，检查AB极位置并做记录。

供电电极采用铝簿。测量电极采用不极化电极，要求内阻小于1kΩ，测量电极、供电电极坑均应预先浇水以改善接地条件，保证接地电阻小于7kΩ，越小越好。

工作中记录电流变化应不大于2％，如果电流变化较大或断电，应通知台班并做记录。

另外对异常点、畸变点操作员要及时通知相邻测量组进行质量检查工作，确保测量数据准确无误。

对异常段应进行加密观测，对有意义、不完整异常要进行控制观测。

操作员应携带记录本并做好表头记录，多重复点、作废点、地质地形、地貌做必要的备注，并作为原始资料的一部分。

（5）资料整理

操作员每天收工后及时将接收机记录的数据传入计算机后，与GPS记录的点线号进行实测坐标值的配对。然后对记录本的记录质量、加点、丢点完成物理点数等，如实填入登记表中，同时进行100％自检、互检验收，对不合格的工作量及时进行返工处理。内业人员将合格的原始数据备份在计算机中并进行各项（仪器一致性、视电阻率、精度计算等）计算。

①根据AB和MN电极和测点坐标计算装置系数κ值。依据实测参数一次场电位差(△U)、供电电流(I)、κ值计算测点视电阻率值（ρs)。对剖面连接点、重复观测点，ρs、ηs值取算术平均法为测点值。

②不可靠异常点剔除：在充分熟悉工区地质特点，对可能引起激电异常的地质体种类进行辨识，在结合实测的均方误差和异常点数判断测点的可靠程度。一般单异常点为不可靠点，而有两个以上连续点有显示的为可靠异常。结合以上两点对畸变点、突跳点、干扰点进行剔除和圆滑。

③ηs异常背景值：把背景地段的视极化率值求其算数平均值，即为背景值。

④ηs异常下限为ηsx=ηsb+1.5~2.5×N,式中系数（1.5~2.5）决定可异常的置信度。当呈现异常的点数较多（点数＞3个），可取较小值，若仅在个别点（点数＜3个）上呈现异常，则取较大值。N决定于背景值的稳定性和观测精度，若背景值稳定，观测精度为影响异常下限的主要因素，则N取ηs的绝对均方误差值，若背景值不稳定，成为影响异常下限的主要因素，则N取背景值段n个测点的标准离差，按下式算出：N=±1n−1i=1nηsi−ηs2，ηs为背景段的ηs平均值。

⑤可靠异常确定：极化率值超过下限，剖面上呈现2个以上连续点的为可靠的异常。闭合异常必须单剖面呈现3个点、三条线上有显示，才可圈定。

⑥计算完成后，对数据及计算结果进行100％的校对，确定无误后，制成统一格式的成果表，编绘图件。

⑦图件应使用成果数据绘制草图，在草图捡查无误后方成正式图件。主要图件有：实际材料图、剖面图、剖面平面图、等值线图、推断成果图等。

（6）质量检查

系统质量检查应根据生产情况安排整个野外工作过程中，尽量做到在时间，地段上均有代表性（大致均匀）。应加强对对解释推断、异常验证有重要意义和疑似人文干扰等质量存疑地段的检查。

使用一台仪器工作时采用“二同二不同”（同点位、同仪器、不同操作者、不同日期）方式；使用多台仪器工作时，采用“一同三不同”（同点位、不同仪器、不同操作者、不同日期）方式。

技术负责人应亲自参与系统质量检查观测，且工作量不小于总捡查工作量的20％。

激电工作各项精度指标如表4-1。

表4-1          激发极化法测量工作精度分配表

| 精度 方法 | 检查率 | ηs |  | ρs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总均方相对误差m （ηs>3%时） | 总均方误差ε （ηs<3%时） | 总均方相对误差m |
| 剖面 | ＞5% | 7% | 0.21 | 7% |

试验结束后将提交《激电参数试验专题报告》。

3、激电测深工作

本次测深工作采用对称四极测深装置，采用等比装置，根据实地信号和干扰强弱，选择MN/AB=1/10。最小AB/2极距应使测深曲线有前支渐近线。最小AB/2为1.5米或3米，如果只是求出极化体顶端埋藏深度，可不测出后支渐近线。如果需要求出极化体中心埋深及下延深度，则测深曲线尾支获得明显的渐近线，或反映目标体上升（或下降）的拐点之后应有三个电极距数据值。结合工区地形及工程布置情况，建议最大AB/2为900，具体极距布置如下4-2。

使用“找ΔU1升(降)沿同步”的仪器系统，一般要求一次场ΔU1(或总场ΔU)大于或等于5 mV(有干扰时应明显大子干扰强度，且不低于10 m V)；使用"其他方式同步"的仪器系统，一般要求一次场ΔU1(或总场ΔU)大于或等于3mV(有干扰时应明显大于干扰强度，且不低于6mV)。

ΔU2一般要求大于0.3mV；在干扰较小的地区，应大于1mV；在明显干扰的地区，ΔU2宜大于干扰信号幅度的3倍。

选择二次场多块采样输出模式，固定仪器内设叠加次数为1次，进行多次观测;当出现两次观测值满足衰减规律(即ηs1>ηs2>ηs3>0)且首块极化率值相近时，即为合格数据；两次首块极化率值相近指的是当ηs1>3%时，两次观测值的相对误差δ≤20%；可ηs1<3%时，两次差值的绝对值Δ≤1%。

相邻点视极化率值突变、仪器读数不稳或显示出超差等错误指示信息时，应分别检查仪器及其外部回路是否存在问题，观测周围是否存在人文干扰因素，并采取重复观测等措施以查明原因；必要时，应逐点回测至与3个正常点的观测值相符或相近。

视极化率重复观测的取数要求:

参与平均的一组ηs中，最大值与最小值之差与其平均值之比不得超过m，在需要用均方误差衡量观测质量的地段，最大值与最小值之差不得大于ε(m、ε分别为设计观测均方相对误差与均方误差，n为参与平均的观测次数)。

误差过大的观测数据可不参与计算平均值，但舍去的次数应少于总观测次数的三分之一(因某些故障或突然性干扰影响缸中断的观测，不做舍数计算)；若超限的观测数据过多，说明不具备观测所要求的基本条件(干扰太大，或仪器、电源、线路有问题)，应停止观测，进行检查和处理。

重复观测数据应作为原始观测数据对待，并应对一组重复观测的有效数据计算算术平均值，以此平均值作为该观测点最终的基本观测数据。

使用一台仪器工作时采用“二同二不同”（同点位、同仪器、不同操作者、不同日期）方式；使用多台仪器工作时，采用“一同三不同”（同点位、不同仪器、不同操作者、不同日期）方式。检查点分布均匀，检查点应不小于总点数的3%。视极化率异常观测精度采用总均方误差衡量，并绘制出质量检查曲线与误差分布曲线图。激电测深工作精度指标如下(见表4-3)：

数据整理：所有测量仪器对测量数据都是自动化采集，为保证野外数据采集质量，当天采集的原始数据在收工后即时传入计算机并进行100％的核对检查，保证点线数据准确、完整齐全，合格后作为原始文件保存；同时将采集的数据计算、归类成表册，再通过专用软件绘制基本的图件。

表4-3                激电测量精度指标

| 指标 方法 | 检查率 | 总均方相对误差M1 | 总均方误差ε | ρa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ηa>3%时) | (ηa<3%时) | 总均方相对误差 |
| 激电测深 | ≥3% | 7.0% | 0.21 | 7% |

激电数据采集工作应严格参照《时间域激发极化法技术规定》DZ/T 0070-2016相关技术要求执行。

4、物性测量

（1）标本的采集

物性工作是物探普查的基础工作，不同地质体或岩性间的物性差异是物探工作的前提。主要为剖面异常的划分、研究和解释提供有力的依据，按照剖面工作所投入的方法，将有针对性地采集各类岩性的物性标本。

采集工作由物探和地质技术人员配合进行标本采集，力求按物探测线均匀进行，标本应具有代表性。采集的标本力求新鲜，避免采集风化层和转石标本。

标本的采集要求现场准确定名、编号，并记录采样位置，对有关地质现象进行必要的备注。区内若有钻孔，尽可能对钻孔岩芯标本进行采集。同名岩（矿）石标本块数不少于30块。

（2）电性标本测定

要求测定极化率和电阻率两个参数。电性标本的测定采用双盆边架法。在基岩出露区，采用实测小极露头法或小四极测深法进行一定数量级基岩露头电性测定工作，该部分资料可作为参考资料利用。

（3）物性参数的统计

当同类岩（矿）石的标本数量大于30块时，须绘制正态曲线并要求统计常见值及变化范围。

当同类岩（矿）石的标本数量不足30块时，只计算其算术平均值。

（4）室内资料整理

整理计算并校正观测结果，根据自动或半自动记录资料绘制各种相应原始图件。对成果资料进行数理统计处理，对其结果进行全面综合研究与总结。完成各种原始资料的综合整理和质量评价。

（5）质量评价

电性标本质检率不小于10%，误差不大于20%。

## ⑤、新疆鄯善县乔尕山-花梁子一带金多金属矿调查评价

一、服务内容：

调查区位于鄯善县城南约150km处，行政区划隶属鄯善县管辖，区内大部分地区可通行越野汽车，部分地区可通行载重汽车，从调查区经底坎尔至连木沁与312国道相接，公路里程约160km。调查区内地势平坦，沿沟谷可通行载重汽车，交通较为便利。调查区地形地貌总体属中低山地貌，地势西、南部高，北、东部低，西部尖山最高海拔1045m，中部低洼盐池最低海拔873m，气候属典型的大陆性干旱气候，冬冷夏热，春秋多风，温差大，雨量稀少。

二、工作量：1∶1万地面磁法测量50平方千米；音频大地电磁测深点（AMT）30个；激电测深点30个。

三、技术方法

1∶1万地面磁法测量

1∶1万地面磁法测量部署在花梁子工作区，目的是解译控矿构造、找矿标志层，解译火山机构，圈定成矿有利区。

本次设计布设1∶1万地面高精度磁测50平方千米，方位120°，网度100m×40m,线号依次为100、110、120……900。

本次1:1万地面高精度磁测工作以中华人民共和国地质矿产行业标准《地面高精度磁测技术规程》（DZ/T0071-2025）为主要依据。

（一）仪器设备

磁法仪器设备使用加拿大产GSM-19T质子磁力仪，分辨率优于0.1nT,以保障测量数据质量。

（二）仪器性能试验

在正式施工前，应对所使用的仪器性能进行测定，包括噪声试验、各仪器观测误差试验、仪器系统误差试验、一致性试验。

1．噪声水平试验

噪声试验选择在磁场平稳地段，而又不受人文干扰场影响的地方进行，探头间距离保持在20米以上，使用仪器同时作秒级同步日变观测，每5～10秒读取一次读数。取100个以上观测值按下式计算每台仪器的噪声均方根的值S。

式中：

—第j台仪器的噪声均方根值;

—第j台仪器第i时的观测值与起始值观测值的差值；

—所有仪器第i时的算数平均值；

n—总观测数，i=1,2,3……n；

m—磁力仪个数，j=1,2,3……m。

磁力仪噪声水平测定结果不大于1.0nT。

2．观测误差试验

各仪器的观测误差试验选择在无人文干扰且磁场平稳的地方进行往返观测，观测点不少于50个，点距不小于20米，投入使用的磁力仪在这些测点上按校正点-测点-校正点的方式进行观测。

仪器观测均方误差的计算公式为：

式中：

－仪器观测误差；

－仪器第i点往、返观测值经日变改正后的差值；

n－观测点数，i＝1，2，3，……n。

要求所有仪器的观测误差不大于1.5nT。

3．系统误差试验

同一工区使用两台及以上仪器时，应进行仪器系统误差测定。各仪器的系统误差试验选择在无人文干扰且磁场平稳的地方进行，观测点不少于50个，点距不小于20米，按相同顺序进行单次观测，投入使用的磁力仪在这些测点上按校正点-测点-校正点的方式进行观测。

仪器系统误差计算公式为：

式中：

－仪器系统误差；

－单台仪器在第i点经日变改正后的磁力值与第i点经日变改正后所有磁力值平均值之差；

n－观测点数，i＝1，2，3，……n。

要求所有仪器的系统误差不大于0.7nT。

4．一致性试验

各仪器的一致性试验在野外工作区实地测量，观测点不少于50个，点距不小于20米，，磁场稳定且少数点应处于较强的异常场上（大于设计观测均方误差的10倍）。投入使用的磁力仪在这些测点上按校正点-测点-校正点的方式进行往返观测，用经日变改正后的观测值计算总观测均方误差，计算公式为：

式中：

---仪器一致性误差；

---第j台仪器在第i点往或返的经日变校正的观测值与所有仪器在该点的经日变校正后的观测值的平均值之差；

m－参加一致性观测的仪器台数；

n－观测点数，i＝1，2，3，……n。

要求所使用磁力仪的一致性试验总观测均方误差不大于2.0n。

（三）日变站的建立和日变基本场的确定

1．日变站的建立

本次磁法测量范围较小，仅需设立一个日变基站。日变基站设立在正常场内，附近无磁性干扰物体，远离车道，使用方便且有利于长期保存。日变基站磁场的水平梯度和垂直梯度变化较小，在半径2米及高差0.5米范围内其变化不超过1.0nT/m。

为了了解一天或一段工作时间内仪器性能是否正常，日变站控制范围内设立一个磁测校正点，每个闭合观测单元的观测始于校正点，终于校正点。在校验点上前后两次读数经日变在改正后的差值小于两倍设计观测均方误差。

2．日变站基本场值的确定

使用质子磁力仪选取夜间地磁场平稳时段做日变观测，读数间隔不大于20s，选取2h内地磁场平均值变化不超过2nT的时间段，求取地磁场的平均值，即日变站的基本场值。

3．日变站单独观测误差计算

依据规范要求进行日变站单独观测误差计算，计算公式为：

式中：

－日变站基本场值测定误差；

－该处基本磁场值；

－第i时刻日变站的观测值；

n－参与统计的地磁场值总数。

要求日变站基本场值测定误差不大于1.8nT。

（四）日变观测

1．工作前,对进行日变观测仪器,应与所有参与测点观测的仪器进行秒级时间同步调对。

2．应在投人施工的同类型仪器中,挑选性能最好的磁力仪进行日变观测。采样间隔5s～20s。

3．日变站架设时,应保证每天位置准确,同时每天探杆应保持竖直且探头高度一致。

4．在一个工作日内,日变观测应始于早校正点观测之前,终于晚校正点观测之后。

5．在每一个测区开工前,应做少量的昼夜连续观测,以了解仪器性能和短周期日变特征。

（五）测点观测

1．每天工作前,所有观测仪器均应进行秒级时间同步调对。

2．每个闭合观测单元的观测,应始于校正点,终于校正点。长剖面工作,如果一天内不能结束工作并且无法回到校正点进行观测时,应在当日观测的剖面末端设2个～3个连接点,次日观测从重复各连接点的观测开始,并于剖面观测结束后回到校正点观测。当在校正点上的前后两次读数,经日变改正后的差值超过两倍设计观测均方误差时,则全闭合观测单元工作量报废,并查明仪器不正常的原因。

3．测点观测时应遵守下列要求,并随时注意观测结果的变化,及时采取妥善的处理措施:

a)在工作时,应在校正点及测点观测两次读数,两次读数差不应大于观测精度,否则应查明原因;

b)观测时,观测人员应“去磁”即不能带小刀、发卡、皮带扣、鞋扣等磁性物品,应携带的磁性物件和其他有磁性的设备应离开测点一定距离,这个距离可以通过试验确定,以不影响观测结果为原则;

c)观测时应保证点位准确,同时每次观测时探杆应保持竖直且探头高度一致;

d)观测时如遇事故(如仪器受震),仪器性能可能发生突然变化时,应回到事故发生前测过的几个测点上(点位应正确)做重复观测,必要时应回到校正点上做重复观测,以检查仪器性能,当确认仪器性能正常后,方可继续观测。

4．当观测结果出现如下变化时,应采取相应措施

a)当相邻两测点读数相差较大时,或当有值得注意的地质现象时,应加密观测点和重复测量;

b)当相邻测线的异常特征明显不一致时,应加密测线;

c)当测区边缘发现可能有意义的异常或值得注意的地质现象时,应追踪观测;

d)随时注意异常与周围地质现象之间的关系,记于备注栏内,必要时需测定岩石磁性或采集标本;

e)遇有磁性干扰物时,应合理移动点位,并应记录干扰物的类别,测定干扰物的距离。遇到磁暴或磁扰较大时应停止工作。

（六）资料整理

1．日常资料整理主要是对实际记录数据进行初步整理，以方便后续资料整理的顺利进行。其内容包括：剔除畸变点数据、重复观测和检查观测点处理、资料整合等。

2．对资料进行预处理和预分析，要使对资料的解释建立在资料完整、可靠和便于解释的基础上，主要包括以下几个方面：

a)仪器性能校验：对所有用于生产的仪器性能、观测精度和各仪器间的一致性进行校验，并计算磁力仪噪声水平、探头一致性、磁力仪观测精度。

b)正常场计算：采用最新高斯球谐分析方法计算国际地磁参考场，根据工区每个测点的坐标，计算高度改正与纬度改正。

c)日变改正：日变改正某时间的场值，由日变观测时间间隔内插求取并与测点观测时间达到秒级同步。首先对日变观测值进行5点或7点圆滑后再进行日变改正，以提高日变改正精度。

d)高度改正：从总基点的高程算起，按照高程改正系数进行高程改正。高于总基点高程，改正值取正；低于总基点高程，改正值取负。

e)△T计算：△T计算公式如下：

式中：TC-测点磁场观测值；T0-总基点磁场值；TR-日变改正值；TZ-正常场梯度改正值；TG-高度改正值。

f)△T磁异常总精度公式：

式中：—△T磁异常总精度；—磁测点检查观测均方误差；

—正常场改正均方误差；—日变站基值测定精度。

g)各项改正值取至0.01nT,△T磁力异常值取至0.1nT。

（七）数据处理

数据处理的主要项目有：化极、上延、垂向导数、方向导数、小波变换多尺度分解等,可根据具体问题进行调整。

（八）精度指标

质量检查采用“一同三不同”（同点、不同仪器、不同日期、不同操作员）重复观测法。质检点要求分布基本均匀，并具代表性，以容易产生质量问题的薄弱环节、质量可疑地段、异常区为重点。

本次1:1万磁测工作其总均方误差均±5.0nT，各项误差分配见表5-3。质检率不低于3%，绝对点数不少于30点。

计算均方误差时，可将误差过大的个别点舍弃，但舍弃点数不得超过相应检查点数的1％。

表5-3           1∶1万地面高精度磁测工作精度分配表

| 磁测总误差nT | 检查观测误差nT |  |  |  |  |  |  | 正常场改正误差nT |  |  | 日变站基值测定误差nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 操作及点位误差 | 仪器噪声 误差 | 仪器观测误差 | 仪器系统误差 | 仪器一致性误差 | 日变改正误差 | 总计 | 纬度改正误差 | 高程改正误差 |  |
| ±5 | 4.40 | 2.76 | 1.00 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.10 | 1.00 | 1.80 |

（九）资料解释

1．磁异常的划分

异常下限超过设计精度2.5倍即13nT，视为可信弱磁异常的下限；两条以上测线有显示，沿测线方向有三个点高于背景场；形成明显的局部磁力高圈闭。

2．磁异常登记

按照由北向南，从西向东的原则对局部高磁异常进行编号，然后在异常登记表中填写异常长度、宽度、走向中心位置、异常幅值、有无伴生负磁异常及其坐标等资料。

3．地质构造划分

主要包括构造（断裂构造、火山构造）、地层（磁性火山岩地层、磁性变质岩地层）、岩浆岩等均为可引起磁异常的地质构造的划分,它们有时可以作为找矿的间接标志。

4．磁场的推断解释

对磁场的分解，能够分辩深浅源磁异常体；对磁场的处理,可对构造带、侵入岩进行划分；研究磁异常，筛选磁异常。

5．磁异常的推断解释

对磁异常的解释推断，主要用于寻找能引起磁异常的矿床。由于磁异常可以解释推断的矿床有很多种，所以各种矿床在解释推断方法、途径及准则上均有不同，因此要求根据不同的矿床选择不同的准则进行，磁异常的解释推断包括：根据定性和定量解释、平面和剖面的解释结果，按照地质学的基本原理编制各类推断成果图件；对推断成果图件上磁测工作解释出的地质体、地质现象进行地质解释和推断，阐明它们相互间的关系及与已知地质情况的关系等，建立地质地球物理概念模型；当原有地质观点无法合理解释物探推断时，要在深入研究综合资料后，按照物探推断结果做出新的地质解释。

音频大地电磁测深点、激电测深点

音频大地电磁测深点和激电测深点同步部署，主要验证该物探方法对寻找隐伏锑矿体、金矿化体及矿化蚀变带的有效性，遵循从已知到未知的原则，部署在已施工3个找矿且见矿最有利地段的12勘查线，为后续物探深部探测有效性提供依据，进一步指导钻探工作部署。设计音频大地电磁测深点、激电测深点各30个。

按40m间距部署在12勘查线30个测深点，与勘查线方向重合，测线中心位置位于ZK1203。

本次大深度二维激电测深工作以中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0070—2016《时间域激发极化法技术规定》为主要作业依据。

（一）仪器设备

本次工作采用国科仪器生产的ELOG-4大功率三维激电系统，TX-60B发射机和Elog-4智能数据采集站进行数据采集（图5-1、图5-2）。

| 图5-1 TX-60B大功率发射机 | 图5-2 Elog-4智能数据采集站 |
| --- | --- |

（二）工作装置

采用双向单极-偶极装置，根据测线长度和探测目标体深度确定部署接收机的数量。

（三）工作参数试验

根据以往工作区及周边项目开展电法作业情况，设置本次工作采用参数如下：

极距选择：AO=1600米，可探测深度为600米左右；无穷远极为6000米，垂直于测深剖面。

工作周期：暂定为16秒，数据质量不满足工作需求时可开展32秒周期实验。

观测极距（MN）:40米。

隔离系数：40，并完整控制探测目标，最小电极距可获得被测目标顶部以浅的围岩信息，最大电极距能探测到被测目标底部以深的围岩信息（图5-3）。

（四）测点观测

1.测深点布设时电极排列方向与测深剖面方向一致，垂直于目标体走向。

2.在野外观测现场，当外部干扰导致影响观测时，可适当增加重复观测次数，严重影响观测且无法避免时应停止观测工作。

图5-3  二维激电测深设计示意图

3.经过相关软件预处理后保存M1～M18各延时窗口的K值、一次电位（Vp）和电流（I）等参数。

4.测量电极使用不极化电极。在戈壁荒漠地区进行激电测深工作时，应使用盐水改善接地条件，无穷远极采样多坑并联方式降低电阻，一次位小于5毫伏时应重复观测。在人为动土的区域，均偏移到未动土的地方或将回填土方挖穿。

5.在测深前后均对供电系统和测量系统进行漏电检查，无漏电方可方可开展工作。发现漏电后应及时处理，对漏电后数据进行重新测量。

6.每个测深点开始观测和观测结束时，应采用两次供电观测来检查供电电流的稳定性。供电电流不稳定时，不允许进行观测。

（五）精度指标

质量检查采用“两同两不同”（同点、同仪器、不同时间、不同操作员）重复观测法。

本次大深度二维几点测深工作质检率不低于3%，精度见表5-7。

表5-7                    大深度二维激电测深误差一览表

| 总误差 | 视极化率ηs(%) |  | 视电阻率ρs(Ω·m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总均方相对误差M(ηs＞3%) | 总均方误差ε(ηs≤3%) | 总均方相对误差M |
| 设计 | 7% | 0.21 | 7% |

（六）数据处理

预处理采用ELOG-4软件，主要通过数据筛选、滤波处理，得到反演数据；反演采用Res2DInv软件，最终应得到MAPGIS平台下的数据格式图件。

七、音频大地电磁测深（AMT）

本次音频大地电磁法测深法工作，严格按“中华人民共和国地质矿产行业标准（DZ/T 0305-2017）”《天然场音频大地电磁法技术规程》执行。

（一）仪器设备

使用加拿大凤凰地球物理有限公司生产的第八代地球物理数据采集系统（V8），由V8-6R主接收机、两台辅助接收机RXU-3ER以及两根AMTC-30磁传感器组成。

（二）仪器标定

1.对仪器设备进行标定与检测，仪器标定应满足以下要求：

a)工区开工前和仪器发生故障后应对仪器进行标定以检查仪器是否正常。

b)测区工作前和工作期间应视工期长短定期对接收机和附属设备进行调节检测。接收机具有自检功能的，应定期进行自动校准检测。磁探头应在开工前进行校准，若发现出现异常现象应及时校准。

c)应按不同仪器的要求定期进行标定，相邻两次标定的视电阻率的相对误差不大于2%。

d)所有使用的仪器设备都应进行标定，不能标定的仪器，应进行仪器稳定性测试。各项指标合格后方可进行野外工作。

2.野外测量仪器应在测区开工和收工前进行平行测试，相邻电道或磁道间测试的频率域结果相对误差不大于2%。

3.仪器一致性检查，应按下列要求进行：

a)同一测区有两台或两台以上仪器测量时，测量开工前与结束后应进行多台仪器一致性对比试验，应有80%以上的频点测量结果的均方相对误差不大于5%。

b)仪器一致性对比应在野外条件下，选择电磁干扰小的地段进行单点全频段测定

c)仪器一致性由某测点多台仪器观测的视电阻率总均方相对误差ε一致性来衡量，计算公式为

式中：

Vij-第j台仪器在第i频点视电阻率观测值与m台仪器在第i频点上视电阻率观测值平均值的相对误差，（其中，ρij为第j台仪器在第i频点视电阻率观测；为m台仪器在第i频点视电阻率观测值平均值，）；

m-参加一致性观测的仪器台数；

n-参与一致性试验的观测频点数；

L-相对误差的总个数，L=m×n。

d)一致性试验的ε一致性应不大于设计的观测误差，否则应从参加试验的m台仪器中找出偏离均方误差εj偏大的某仪器不予使用，或经调节该仪器性能后达到一致性要求时方可使用。

e)从参加一致性试验的m台仪器中找出εj偏大仪器可采用以下公式：

式中：

ρij-第j台仪器在第i频点视电阻率观测值；

-m台仪器在第i频点视电阻率观测值平均值，（其中，m为参加一致性观测的仪器台数）；

n-参与一致性试验的观测频点数。

4.施工仪器在开工前、收工后的施工满六个月，应在干扰小的对比点采用相同装置观测，同台仪器相邻两次测定同一极化模式视电阻率和相位的均方相对误差应不大于5%。开工前、收工后的测定允许与仪器一致性合并进行。

5.仪器维护与要求应做到：

a)仪器应配有专门操作员，野外工作期间严格按仪器使用说明书和操作规程进行使用与维护；

b)仪器设备应定期保养检查，发生故障时应及时检修，检修标定合格后方可继续使用；

c)仪器设备检修须由熟悉仪器设备性能的专业人员进行，应填写完整的检修记录并存档；

d)仪器及设备在搬运、埋设过程中应轻装、轻放，避免碰撞；

e)野外工作期间，如遇到仪器发生无法排除的故障，应立即停止野外观测并送回修理；

f)探头发生碰撞或跌落，应对其进行检测。

（三）参数试验

1.考虑到工区地形较平坦，本次施测MN采用40米。

2.工作频率：根据工区实际地质条件、勘查任务目标拟探测的最大深度和测区介质的平均电阻率初步确定。

3.观测时间长度：根据探测深度和干扰水平确定观测时间，并进行观测时间长度试验，结合视电阻率和相位曲线圆滑连续情况，选取合理的观测时间长度。

（四）观测装置的铺设

1.张量测量时宜采用“十”字形装置，装置的铺设应采用森林罗盘，水平方向的两对测量电极（Ex、Ey）分别和两个磁棒（Hy、Hx）相交垂直布设，各自方位偏差不大于1°，水平磁棒（Hy、Hx）埋设于其顶端距中心点8m～10m处，误差不大于1°，在施工条件允许的地方，应采用这种布设方式，具体其装置布设，见图5-4。

图5-4  AMT装置布设示意图

2.在施工条件不适宜“十”字形布设的情况下，可采用“L”形装置，使两对测量电极不以测点中心为对称布设的观测装置。依据试验或设计书规定的电极距布置，应按实测水平距布极，极距误差应小于1%。

3.电极接地电阻应不大于2KΩ，避免布设在流水、污水、腐殖土中或废石堆上，极坑内不得残留有砾石和杂物；地表干燥时，应提前向坑内浇水以减小接地电阻；在沙漠、戈壁、高阻岩石露头区，应采用电极四周垫土、周围浇水等方法来降低接地电阻。

4.水平磁棒与垂直磁棒埋入土中保持水平或垂直，磁棒应保持稳定，尽量埋入土中，用水平仪校准。

5.电极、磁棒连线及仪器或前置放大器的电缆均不能悬空，不能平行放置，每隔3m～5m需用土或石块压实，防止晃动。避免因风吹使导线晃动产生电磁干扰。

（五）野外观测工作要求

1.仪器到达测点，电极、磁棒的布设连接工作就绪后，观测前应检查以下内容：

a)电道、磁道信号线与屏蔽层的绝缘度应大于2MΩ；

b)各信号线与大地的绝缘电阻应大于2MΩ；

c)电极、磁棒、信号线的埋置和敷设应按“3、观测装置和敷设”的规定进行

d)应检查仪器与传输线连接是否正确、是否牢固，接收电极接地是否良好，电源电压和仪器是否正常，探头摆向是否正确。

e)按班报表各项内容逐项检查、记录。

2.仪器启动后应按仪器操作说明书时行各项测试，如噪声测试、增益测试和极性比较等。

3.每个测点应达到完成地质任务所必须观测的最低观测频率。

4.每一个频点应有足够的叠加次数，特别是低频段数据质量，如达不到要求，应延长观测时间，增加叠加次数，以保证数据质量。

5.开始观测时，除操作人员以外的其他人员应远离测站；在观测过程中，对有实时监测功能的仪器应随时注意监视各道变化，如遇记录道饱和、严重干扰等现象，应及时调整参数和补测。

6.观测时要做野外观测现场工作记录。除按规定认真填写工作记录和测点布置等信息外，还应记录观测点附近的地质现象、地形地貌、可能引起噪声的干扰源等。应使用2H铅笔记录，要求字迹清晰，不应出现涂改。

7.每天收工后应及时将当天采集的数据传入计算机，经检查确认无丢失遗漏数据后，另存盘备份并设定为唯一标识，直至确认所有数据无遗漏并备份成功后方可清除仪器内存储的数据。

8.每天应及时对所测的数据进行处理，并对数据进行评价，填写视电阻率曲线、相位曲线质量评价表，对不符合数据质量要求的应择日重测。

9.野外施工结束，应将本区观测记录刻制光盘存档。光盘应贴标签，注明施工单位、测区、测线号、测点号、光盘编号、操作员姓名、日期等。

（六）数据质量及评价

1.检查点应是同一测点，不同日期、不同操作员、重新布极用相同或不同仪器的重复观测点。

2.检查点应在空间、时间上分布均匀，并选在干扰背景平静的地区。质检率不得低于3%。

3.检查点的观测和生产观测全频段视电阻率（、）曲线和相位（、）曲线，应形态一致，对应频点的数值接近，经编辑、插值后两次观测同一极化模式下的视电阻率和相位的均方相对误差不大于7%。计算观测误差时，可剔除个别干扰大的频点，但删除频点数在每个级次不应超过本级次的三分之一频点，并不大于检查总频点数的15%。误差计算结果应编制误差统计表。

4.根据原始观测和检查观测数据，计算观测误差。

a)计算各个频点的视电阻率（、）或相位（、）相对误差mi分布曲线。mi计算公式为

式中：

-第i频点原始观测视电阻率（、）或相位（、）；

-第i频点检查观测视电阻率（、）或相位（、）；

检查点观测结果按以下计算均方相对误差M：

式中：

Mi-第i个频点的视电阻率（、）或相位（、）；相对误差；

n-检查观测并参与统计的频点数。

5.在噪声干扰强的地区，检查点的均方相对误差达不到7%时，可适当放宽到15%，应经任务来源单位同意后在设计书中明确规定。

每个测点的视电阻率和相位四条曲线分别进行评定，按级登记。

全频视电阻率曲线和相位曲线的质量评价分为三级：

Ⅰ级：数据曲线连续性好，能严格确定曲线类型；

Ⅱ级：数据曲线无明显脱节现象，曲线形态明确；

Ⅲ级（不合格）：数据点分散，不满足（Ⅱ）级要求。

6.测深点质量评价

a)Ⅰ级：一个测点的视电阻率和相位四条曲线Ⅰ级不少于两条，且无Ⅲ级，频率范围符合设计要求：

b)Ⅱ级：一个测点的视电阻率和相位四条曲线Ⅱ级不少于三条，频率范围符合设计要求：

c)Ⅲ级（不合格）：不能满足Ⅱ级的要求。

对每个测深点的视电阻率（、）或相位（、）曲线分别进行评定，四条曲线按级填写评价表，对不合格曲线注明原因。

（七）资料整理

1.对数据偏离太大、明显不合理的频点予以删除，删除频点的原则为：

a)删掉频点数在每个级次不应超过本级次频点数的三分之一；

b)删掉的频点数不大于总频点数的15%；

c)不能连续删除多于三个的频点；

d)保留的频点在整条曲线上应均匀分布。

2.由张量测量结果，通过数据处理确定主轴方向，进而获得TE和TM模式的视电阻率和相位曲线。

3.对视电阻率、相位曲线按极化模式分别按上述删除频点原则剔除干扰大的频点，再按曲线形态进行剔除频点内插；并应保留原始数据，供以后的再处理和检查处理之用。

4.按测线平滑后曲线进行静态效应分析，对地形复杂地区，宜采用合适的方法时行地形校正。

由已知到未知的原则，充分收集、分析、认识、研究已有的地质、地球物理勘探成果，系统地掌握本区地质规律和地球物理规律和地球球特征，指导整个数据处理与解释过程中各个环节。利用标本物性测定资料，表层电阻率分布资料，研究不同地层、不同岩性的电性特征，把握地层、岩性与电性的对应规律，合理地对实测的电性断面进行解释。

由定性到定量的原则，首先依据AMT勘探原理及其对各种地质构造的响应规律，定性分析频率域成果，全面把握原始资料中所提供的信息，对测区内的构造痕迹、断层位置、地层起伏变化等建立整体认识。尔后，在定性分析认识的基础上进行定量解释，对定性成果定时化。针对勘探任务采用的数据处理解释方法与技术，试验评价不同方法技术的应用条件及其解决问题的能力，以便客观正确利用这些成果，选择确定出最优化的数据处理解释方案。

由粗到细、逐步深入和多次反复、多方法佐证的原则，即首先按常规方法进行资料处理和反演成像，并与已有成果进行对比。通过对比，判明AMT资料的可靠性、干扰程度等，据此确定完成地质任务的技术措施。其次采用可视化人机交互数据预处理系统，根据AMT资料的特点，参照已有地质、地球物理勘探成果，重新进行人机交互数据处理，压制各种干扰，消除静态效应，突出有效信息，对去噪后的数据采用多种方法反演成像，以此成果进行综合地质解释。

## ⑥、新疆鄯善县康北铜镍矿普查

一、服务内容：

普查区地处吐哈盆地南缘，位于鄯善县城东南约110千米，可沿省道S328沙尔湖向南行驶40千米到达工区，区内可通行汽车，交通较为便利，行政区划属吐鲁番市鄯善县管辖。普查区地形起伏不大，总体为低中山戈壁丘陵地貌，切割较浅。地势由南西向北东缓斜降低，海拔高程1067.6米～1156.0米，最大高差88.4米。大部地段汽车可以通行，地形地貌环境相对较好。普查区气候属典型大陆性气候，冬季寒冷，夏季炎热，春秋多风，昼夜温差大，异常干燥。年平均气温-10℃，七月最热，最高气温可达40℃以上，一月最冷，最低气温-20℃以下，昼夜温差10～30℃。年降水量20～60mm，总降水时间不超过20天，多集中在7～8月，以非区域性暴雨形式降落，次数少，雨量大，时间短，常形成暂时性强地表迳流。冬季有积雪覆盖，厚度20～40mm，翌年3月初可融尽。年蒸发量是降水量的近百倍。4～5月为风季，风向多为西北，一般风速2～2.5m/s，最高可达25m/s。

工作量：1:1万重、磁、电剖面30千米。

二、技术要求

1∶1万重、磁、电剖面

通过1∶1万重、磁、电剖面测量，探测工作区主要的基性-超基性岩体、硫化物等，以此对地质体产状进行解析，对矿体埋藏深度等进行测量。探索深部储矿空间，为后续的钻孔布设提供依据。

在调查区内通过1:1万重、磁、电综合剖面查明矿致异常规模、延伸情况，为布设钻探验证提供参考依据。设计1:1万重、磁、电剖面30千米。

三、物探工作

(一)1∶1万磁法剖面测量

(1)磁物性测量

结合工作区的地质条件及岩(矿)石磁性强弱选择了磁化率参数测定，测量工作按以下要求进行：

①按每个异常都要解释和交待的原则确定采样的分布。

②采集新鲜的岩、矿石标本，标本具有代表性，形状规则、体积适中。

③每类岩石标本大于30块。

④采集标本时在现场编号，同时记录采集地点。

⑤标本正确定名，并做必要的岩性描述。

⑥磁参数的测定灵敏度应不低于10-5SI。

(2)仪器试验

①噪声水平试验

将3台仪器置于无人文干扰的磁场平稳处，探头间隔在20m以上。在日变平稳时段进行秒级同步观测，工前试验采样间隔5秒，工后试验采样间隔为10秒，取100个观测值计算仪器的噪声水平。每台仪器的噪声均方根误差用式(1)计算：

(1)

式中：S-噪声均方根误差值，nT；

-第i时观测值与起始观测值的差，nT；

-所有仪器同一时间观测差值的平均值，nT；

-观测值总个数。

②一致性试验

开工前及完工后一致性试验均在工作区内进行，选择50个以上的观测点，观测点磁异常变化达到60nT以上。

将参与生产的各台仪器在这些点上作往返观测，观测值经日变改正后，计算出各台仪器的观测均方根误差。

经试验合格后将仪器投入生产使用。

(3)磁法野外施工方法

①建立日变站：本工区共建立一个日变站，日变站设于平稳磁场内，磁场的水平梯度和垂直梯度较小，在半径2m及高差0.5m范围内磁场变化不超过设计总均方根误差的1/2。附近无磁性干扰源，并远离建筑物和工业设施(铁路、厂房、高压线等)。周围地形平坦，有利于标志的保存，并测定坐标和高程。

②日变站正常地磁场值(T0值)测定：选择一台性能优良的仪器做为日变站主机，采样间隔20s，连续观测2h，截取其中磁场平稳时段内，磁场平均值变化不超过2nT的平稳数据，计算出基本场值。

③校正点选点：本工区建立磁力校对点一个，点位选取在磁场平稳、交通方便处，校对点编号为：00，所有工作单元全部起闭于校对点。

④每天开始工作前，投入使用的每台仪器的电子表必须按北京时间对表，保证各台仪器达到秒级同步，工作中随时注意仪器的计时情况，发现问题及时处理。

⑤每个闭合观测单元的观测，必须始于校正点，终于校正点。操作员每天进行操作前严格“去磁”，不随身携带任何磁性物质，如因工作需要携带时，放置一定的距离，以不影响读数为原则。

⑥遇有磁暴发生时停止野外工作。

⑦每天的数据及时传输到计算机保存，并进行日变改正计算。

(4)磁测数据整理

①日变改正

日变改正公式为：

式中：T改-日变改正后的磁力观测绝对值，nT；

T测-测点的磁力观测值，nT；

T日-日变站的磁力观测值，nT；

T基-日变站的基本磁场值，nT。

②异常值计算

异常值计算公式为：

式中：ΔT-磁力异常值，nT；

T改-日变改正后的磁力观测绝对值，nT；

T0-工区的基本场值。

(5)质量检查

磁力工作质量检查采用“一同三不同”(同点位、不同时间、不同仪器、不同操作员)的质量检查原则，检查点分布均匀。

地面磁测测点观测精度采用测点均方误差衡量，精度计算公式为：

式中：-第i点原始观测值与检查观测值之差；

-总检查点数。

(二)1∶1万激电剖面测量

(1)仪器试验

投入生产的两台激电接收仪在开工作前及工作结束后用标准信号发生器对其进行校验和一致性检测，经检测合格后方可投入使用。

(2)仪器参数设置

激电工作拟使用的参数为：发射机供电周期及接收机测量周期均为8s。接收机测量参数设定为：叠加次数2次，延时200ms，采样宽度40ms。发射机自动将发射电流、电压、时间、日期存储在仪器的内存中，每个测点观测结束后将测点观测结果自动存入激电接收机内存中，包括自然电位、一次位、极化率、观测时间、日期等。

激电剖面测量工作采用中间梯度装置，采用一线供电，多线观测的观测方式。AB供电极沿测线方向布设，测量范围为AB极间三分之二AB距的区间内进行。旁测线距AB供电极的垂直距离，满足旁剖面与主剖面间的最大距离小于五分之一的AB距的要求。

(3)野外观测装置的敷设

①电线漏电检查：每天开始供电前均进行了电缆线漏电检查，供电电缆的绝缘电阻均大于10MΩ以上。

②供电电极的敷设：在开始观测前，提前一天挖好供电电极坑，铺好铝箔并浇足水，让水充分渗透，接地条件良好稳定；进行观测试验，如果观测读数不稳定，要适当加大供电电流或改善接地条件。

③测量电极的敷设：测量电极的接地电阻应小于15kΩ；电极坑内不得留有砾石和杂物。地表干燥时，应提前向坑内浇水；测点岩石裸露时，应填以湿土。

④观测读数：每个测点至少观测两次，如果两读数误差小于5%，则将数据存入仪器内存，否则应重新观测，保证数据观测质量。

⑤安全和通讯：保证发射和接受机之间的通讯畅通，在移动供电电极时和处理供电回路故障时，确保关闭发电机和发射机，保证人员安全。

(4)数据整理

野外当天采集的原始数据在收工后及时传入计算机并进行100%的核对检查,保证数据准确、完整齐全，合格后作为原始文件保存，同时将采集的数据按以下公式计算每个测点的视电阻率ρs:

Κ=2π/(1/AM -1/AN -1/BM +1/BN)

ρs=Κ×Vp/I

再通过专用软件绘制图件(平面等值线图)。

(5)质量检查

激电工作质量检查采用“一同三不同”(同点位、不同时间、不同仪器、不同操作员)的质量检查原则，检查点分布均匀。激电测深质量检查采取整个测深点质检的方式进行。视极化率异常观测精度采用总均方误差衡量，精度计算公式为：

式中：i-测点(i=1、2、3.......、n)个；

ηi-第i点原始观测视极化率数据；

-第i点质检观测视极化率数据；

n-参加统计计算的测点数

视电阻率异常观测精度采用总均方相对误差衡量，精度计算公式：

式中：-测点(i=1,2,3......,n)个；

-第i点原始观测视电阻率数据；

-第i点质检观测视电阻率数据；

-第i个测点两次观测数据的平均值；

-参加统计计算的测点数。

(三)1∶1万重力剖面测量

(1)仪器设备

工作使用高精度LaCoste-Romberg-G(LCR-G)型重力仪或CG-5型重力仪。

(2)仪器性能试验

开工前应对重力仪进行检查与调节、格值标定以及格值校正系数测定，必须保证仪器处于正常工作状态。

所有重力仪在开工前应进行静态试验、动态试验和多台重力仪间的一致性试验，通过调校与试验，仪器的各项指标必须满足设计书的要求，才可以在野外生产中使用。在外业数据采集工作结束后，应对重力仪进行动态试验和多台重力仪间一致性试验。

①静态试验

选择环境温度变化较小、地基稳固、无振动干扰的试验场地。连续观测时间不短于24小时,LCR-G型重力仪每间隔30分钟读一个数,CG-5型重力仪每5～10分钟记录一次读数。

静态试验观测结果经固体潮改正后，计算出各观测时刻的观测重力值，绘制出每台重力仪的静态观测曲线，并用线性回归计算出混合零点位移漂移。静态试验结果判定，静态观测曲线应近于线性。在判定的闭合时间内，静态观测曲线与直线的最大偏差应小于设计的测点重力观测均方误差，否则判定该重力仪不合格。

②动态试验

出队前挑选重力仪可采用两点动态试验，重力仪性能试验应采用多点动态试验方法，并在工作区完成，动态试验时间不少于12小时。

两点动态试验，选择地基稳固、干扰小的试验点，两点间重力段差不小于3×10-5m/s2；采用连续观测方式(观测方式：1→2→1→2→1→2··)，相邻两点间单程观测时间间隔不大于20分钟。

多点动态试验,试验点和路面状况应于工作区的实际地形情况类似，在工作区和周边地区选择18个以上试验点，选择地基稳固、干扰小、相邻两点间重力段差在0.5×10-5m/s2～5×10-5m/s2之间；以汽车或步行运输重力仪，采用双程往返观测方式(观测方式：1→2→3→··→n-1→n；n→n-1→··→3→2→1)进行；相邻两点间单程观测时间间隔不大于20分钟。

以每个独立增量与独立增量平均值的差值为纵坐标，测点编号为横坐标，绘制重力仪的动态观测曲线。根据静态观测曲线及线性回归直线，按照“最大混合零点位移漂移不大于3倍的测点重力观测均方误差”的要求，大致确定每台重力仪的最大闭合时间；根据动态观测曲线与静态试验回归直线，按照“最大偏差小于设计的测点重力观测均方误差”的要求，确定每台重力仪的闭合时间。重力仪动态试验均方误差应不大于设计的测点重力观测均方误差。

③多台重力仪的一致性试验

试验点数不少于15个(不包含基点)，点距和场地选择应于工作区的地形情况类似。选某一点作为起始点，以汽车或步行运送重力仪，按照“起始点→试验点→··→试验点→起始点”观测方式进行观测，相邻两点间重力段差在0.5×10-5m/s2～5×10-5m/s2之间。

将各台仪器的一致性观测曲线及多台仪器一致性观测重力值的平均值曲线绘制在同一坐标系中，观测多台仪器的一致性状况。当某台重力仪一致性均方误差大于设计的基点联测均方误差或测点重力观测均方误差时，不应使用该重力仪。各台重力仪间一致性均方误差不应超过设计的测点重力观测均方误差，否则可剔除偏离大的重力仪，重新进行试验或统计精度。观察多台重力仪的一致性试验曲线图，曲线越接近，该组重力仪一致性越好；从性能试验曲线上识别出偏离较大的重力仪；依据单台重力仪的观测均方误差及图示结果，对投入生产的重力仪进行优选。

重力操作员对重力仪的使用维护按规范中的有关要求及仪器使用手册执行。

(3)基点选择

重力基点应选择在地基稳固、周围无振动源、近期不被占用、附近地形和其它引力质量近期内不会有较大变化的地段设立一个总基点，总基点应有明显标识。重力基点应尽量在正常场区，具体可依据小比例尺的布格重力异常平面图或通过实测重力剖面确定；基点的重力值建议取起算点的正常重力值。

(4)基点、测点观测

①每日早基观测前，要对LCR-G型重力仪温度、正确读数线、光线位移灵敏度、横水准器、纵水准器进行检查保证仪器处于正常工作状态；要对CG-5型重力仪的温度补偿、漂移改正、倾斜传感器零点和灵敏度进行检查保证仪器处于正常工作状态。检查和测定结果均应记入记录本。

②重力仪检查正常后，按照基点—辅基点—基点的方式进行往返观测，在基点上读三次数，辅基点读两次数。基点与辅基点之间的重力差值不宜太小，距离适宜，两次基点读数时间间隔不小于6分钟。

③测点观测采用单程观测法，测点观测时，调平重力仪，水泡调平精准到1/5刻度，观测中允许变化1/2刻度。重力仪脚架盘平面与高程测量点的高度应保持同一水平面，其高差不超过2cm。每个测点读两次数，取平均值作为该点的读格数(或重力观测值)。LCR-G型重力仪在第一次读数后，应转动计数器，并检查和调准水泡，然后进行第二次读数，依此要求进行第三次读数。同一次基点读数中任意两个读数之差不大于0.005格，前后两次基点的平均读格之差不大于0.010格。CG-5型重力仪读数时间间隔设置不小于30s，同一次基点读数中任意两个读数之差不大于0.005×10-5m/s2，前后两次基点的平均读格之差不大于0.010×10-5m/s2。测点重力值观测后，记录者及时按要求做好记录。

每个闭合单元内不应对重力仪测程进行调节，闭合时间不应超出性能试验确定的最大闭合时间。每个闭合单元的混合零点位移漂移应小于3倍的测点重力观测均方误差。

(5)地形改正

近区(0m～20m)做八方位地形改正。实测时，应以正北为起始方位，按顺时针方向依次观测八个方位的地形坡度角或相对高差，按照仰角为正、俯角为负的要求记录在地形改正原始记录本上。根据地形特点，选择适宜的公式计算地形改正值。

中区(20m～500m)和远区(500m～2000m)地形改正高程节点网格距通过实验确定，一般要求中区地形改正高程DEM数据的节点格距为5m～10m,远区地形改正高程DEM数据的节点格距为20m～50m；本区没有更大比例尺的的地形图或航片式，应尽可能收集高程30m×30m节点的DEM数据。

(6)资料整理

对野外作业的原始资料进行必要各项计算，内容包括绝对重力值计算、正常重力值改正(纬度改正)、布格改正(高度改正和中间层改正)、地形改正等，中间层密度使用2.67×103kg/m3，具体各项计算公式按照相关要求执行，分述如下：

①绝对重力值计算

野外测点重力值的计算公式为：

K-重力仪格值；

G1、G2-起始基点、闭合基点的绝对重力值；

S1、T1、R1-起始基点重力观测值(读格)、观测时间、固体潮改正值；

S2、T2、R2-闭合基点重力观测值(读格)、观测时间、固体潮改正值；

Si、Ti、Ri-某测点上的重力观测值(读格)、观测时间、固体潮改正值；

②正常重力值改正(纬度改正)

采用第十七届国际大地测量和地球物理联合会(IUGG)通过，由国际大地测量协会(IAG)推荐的1980年大地测量参考系统中的正常重力公式计算大地水准面上的重力值，公式为：

式中：—计算点的地理纬度。

③布格改正

上述各式中，各符号意义如下：

-重力测点地理纬度；

-重力测点海拔高程(测点低于高程基准面时为负值，单位m)；

ρ-中间层密度(2.67×103kg/m3)；

-圆域中间层改正半径(20000m)。

④地形改正

普查工作的地形改正分为近、中、远三个区进行。近区地形改正使用锥形或扇形公式计算，中区和远区地形改正使用方域计算公式。

A．近区地形改正

在0-10米范围内的地改采用锥形公式计算：

式中：G-引力常数(6.67×10-11m3/(kg·s2))；σ-地形校正密度(取2.67×103kg/m3)；R-地形改正半径(米)；i-地形倾角；n-方位数(即以O为顶点，将近区地形分成小锥形体的个数)。

在10-20米范围内采用扇形公式计算：

式中：-扇形体的内半径，米；-扇形体的外半径，米；-扇形体的平均高程与测点高程之差，米。

B．中、远区地形改正

中区地改半径为20～500米，远区地改半径是500～2000米，收集工区及周边图幅的大比例尺数字地形图DEM数据，采用GeoIPAS软件进行计算。

采用方域计算方法，先计算测点附近四个节点的地形校正值，然后将四个节点地形校正值内插到测程位置上来作为测点地形校正值，节点校正值计算按数值积分法的基本公式：

-积分节点(i，j)与计算点之间的高差；-积分节点(i，j)与计算点之间的距离；、-网格距；-积分常数，选用梯形系数。

计算测点地形改值，以就近四个节点的地形校正值用双线性插值公式：

-测点地形校正值；-节点A、B、C、D的地形校正值；、-节点网格距。

⑤布格重力异常：

式中：-布格重力异常，单位10-5m/s2；g-测点重力值，单位10-5m/s2；g0-测点重力值，单位10-5m/s2；δgb-布格改正值，单位10-5m/s2；ggt-地形改正值，单位10-5m/s2。

(7)质量检查精度指标

质量检查点的分布要相对均匀，并在不同地形类别区及异常区均有分布；检查工作应随外业工作同步进行，并贯穿野外工作全过程，不应集中在某一时间段或外业工作结束前突击检查。多台仪器工作时，测定重力值观测质量检查应按照“同点位、不同仪器、不同操作员、不同闭合单元”的要求进行，检查工作量不少于总工作量的3％；单台仪器工作时，按照“同点位、同仪器、不同操作员、不同闭合单元”的要求进行，检查工作量不少于总工作量的10％。精度分配见下表5-2：

表5-2  布格重力异常总精度及各项误差分配(单位为10－5m/s2)

| 布格重力异常总精度 | 测点重力观测均方误差 | 布格改正均方误差 | 地形改正均方误差 |  |  | 正常场改正均方误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近区地改 | 中区地改 | 远区地改 |  |
| ±0.100 | ±0.030 | 0.045 | ±0.025 | ±0.060 | 0.045 | ±0.003 |

其它未尽事宜参照按照《大比例尺重力勘查规范》DZ/T 0171—2017执行。

## ⑦、新疆吐鲁番市高昌区黑云山铜多金属矿调查评价

一、服务内容：

工作区位于吐哈盆地西南缘，行政区划隶属吐鲁番市高昌区。距吐鲁番市高昌区方向直距约110千米处，距托克逊县方向直距约115千米；从工作区至吐鲁番市高昌区、托克逊县均有简易公路相通，交通便利。总体地势特征为南高北低，东西低中间高，地形略有起伏；最低海拔761米，最高海拔1044米。相对高差较小，一般相对高差小于150米，局部283米，属低山丘陵地貌，丘陵山系走向为北西西向。工作区所在的吐鲁番地区，属于东天山地震带的一部分，南面紧临南天山地震带，这两个地震带都是新疆的主要强震活动区。

二、工作量：1∶1万激电剖面测量20千米；1∶1万磁法剖面测量20千米；激电测深40点。

三、技术方法

1、物探工作

本次物探工作主要有1∶1万磁法剖面、1∶1万激电中梯剖面测量及激电测深，主要对筛选出的化探异常及矿化区的矿产重点检查，配合大比例尺地质草测、1∶1万地化剖面及探矿工程评价等工作来开展，拟部署在黑云山铜多金属矿点、黑云山北金多金属矿点及外围套合Cu、Au异常的矿化蚀变带中(附图3)，1∶1万磁法剖面、1∶1万激电中梯剖面测量应尽量垂直于蚀变带及异常的走向、地质构造方向，尽可能与已有地化剖面或主勘查线重合，提高异常解释水平和成果有效性。部署目的：一是直接发现金属硫化物蚀变或低阻高极化异常带，总结矿致激电异常标志；二是推测深部矿(化)体产状、顶底板埋深，为布设钻探验证提供参考依据。

1∶1万磁法剖面测量

1∶1万磁法剖面测量主要目的是解剖异常，寻找异常源，了解矿化蚀变与构造的关系，为后期工作的布置提供地质依据。

具体工作要求为：剖面布设与1∶1万激电中梯剖面重叠，总体按40米点距布设，异常中心查证点距加密至20米。异常区要保证3～5条1∶1万磁测剖面进行控制，磁测剖面要求贯穿化探异常或矿化蚀变带，剖面数量应控制矿致异常体走向长度为宜；背景场区适当放稀，剖面通过异常或矿化蚀变带后进入正常场结束，保证3～5个测点进入正常场；测点距应保证测线上至少有3个连续测点能在既定工作精度上反映异常。测区范围必须保证磁测成果轮廓完整，周围有一定面积的正常场背景。当相邻两测点读数相差较大时，或当有值得注意的地质现象时，需加密观测点；当相邻测线的异常特征明显不一致时，需加密测线；当测区边缘发现可能有意义的异常或值得注意的地质现象时，需追踪观测。采用分式方式编号，分子代表点号，分母代表线号，由南向北，由西向东，从小号到大号编号。点线号实地用红油漆在木桩上标注，全区统一。

4.1∶1万激电中梯剖面测量及激电测深

目的是对已知的异常、矿化蚀变带进行解剖，寻找深部硫化物型金、铜、铅、锌等多金属矿产。剖面布设以控制矿化蚀变带及化探异常为原则，垂直地质体布置，剖面长度以控制目标地质体的宽度为原则，剖面间距根据矿化蚀变带及化探异常实际规模可适当调整。

(1)测地工作

物探剖面的布设采用作应采用全球卫星导航定位系统（GNSS）仪器、全站仪或其他满足点位精度和相应的测地技术标准要求的方法进行测点三维坐标测量，有条件采用连续运行参考站系统（CORS）作站测量的地区，宜优先采用（CORS）工作站技术。

(2)激电工作

激电测量仪器，采用重庆奔腾数控技术研究所生产的WDFZ-2型大功率智能发射机和与之配套的WDJS-1型直流数字激电接收机。仪器于开工前及完工后均要进行校验，发射机供电电流较验采用高精度数字万用表进行，要求各档位供电电流相对误差不大于10%；采用DJ米-1型激电模拟器对接收机进行仪器校验，要求一次位(Vｐ)相对误差小于1%，极化率相对误差不超过±2%。野外正式生产前及完工后，对投入生产使用的二台接收机要进行仪器一致性测定。测定方式：于已知的矿(化)体地段或异常地段选择20个以上的测点，二台接收机在相同条件下做往返观测，要求二台仪器的ηα均方相对误差不超过±4%。

采用中梯装置，AB=1200米，MN=40米，点距=20～40米，供电周期为8秒，供电节拍2秒，延返时间200毫秒，二次场第一子样采样宽度为40毫秒，叠加次数为2次。野外工作过程中，要尽量改善A、B接地条件，以获得足够大的稳定的供电电流以保证观测质量，野外观测过程中对于出现的突变点、畸变点、异常点(幅度ηα≥1.5%)以及一次位(Vｐ)＜3ｍV的测点均要及时进行重复观测。工作过程中，对于相邻的供电AB排列要保证2个接头点，且对每个供电AB排列，均要进行漏电检查，漏检电阻要求大于20米Ω。

(3)激电测深工作

目的任务：在1∶1万激电中梯剖面测量工作基础上，择优选择矿化蚀变较好、有利于开展进一步找矿工作的矿点，为了解矿(化)体的大致形态，根据蚀变带或矿体规模，每条测深断面至少应布置5个测深点，且异常两边的正常场上至少保证一个测点，按20～80米的点距布设激电测深点，共设计工作量40点。

采用对称四极装置，AB/MN＝8，其技术参数与剖面性工作相同。

质量评述：野外工作过程中，评定工作质量的主要标准就是进行系统质量检查工作。质检工作遵循“一同三不同(同点位、不同日期、不同仪器、不同操作员)的原则，剖面性工作要求在全区时间上、平面上基本分布均匀，主要分布于异常地段，同时也兼顾正常场，质检工作量要占总工作量的10%以上，精度按B级精度要求。激电测深质检工作量不低于10%，且要检查该测深点的全部极距点，精度按A级精度要求。

其他未尽事宜参照《时间域激发极化法技术规定》(DZ/T 0070-2016)之相关技术要求执行。

(4)物性测量

物性标本的采集：要求全区大致分布均匀，且主要岩性标本数不少于30块，规格10×10×10厘米。

电性参数的测定：野外可根据具体情况对有代表性的岩性进行适量的小四极露头参数(ηα、ρα)的测定，标本测定参数主要以极化率(η)为主，对规则的标本进行适量的电阻率(ρ)参数测定。

质量评定：检查某一种岩性的全部标本，且达到标本总数的10%。

## ⑧、新疆哈巴河县塔勒德铜矿外围铜多金属矿普查

一、服务内容：

普查区位于阿尔泰山脉南缘哈巴河县城北西约20千米，行政区划隶属哈巴河县管辖。

区内交通较便利，自哈巴河县出发，沿S229省道向北约15千米至塔勒德岔路口有一公路从普查区西部穿过，普查区内部有多条乡间道路。区内通信条件较好，通讯网络已基本覆盖全区。工作所需生产和生活物质从县城拉运。

普查区位于阿尔泰山脉西段南麓与额尔齐斯河谷平原过渡地带。海拔高度600～800米，属低山丘陵地貌区。地形切割弱，北东-南西向水系相对较发育，普查区外主要河流有哈巴河，河上建有水库。

该区属温带寒冷干旱气候区，年平均气温-4℃。冬季寒冷漫长，夏季短促炎热，春、秋季短暂过渡较快，气温年较差和日较差较大，光照充足，全年日照时数丰富。降水稀少，蒸发量大，年均降水量仅205.6毫米，而蒸发量很大。

二、1∶1万激电剖面20千米；1∶1万重力剖面20千米；1∶1万磁法剖面20千米；激电测深点80个。

三、技术要求

1．1∶1万磁法剖面测量

共设计工作量20千米。

(1)仪器及性能试验

磁测剖面工作使用高精度质子磁力仪，直接观测绝对地磁场值(T)。

在工作区选择一个磁场相对平稳的地区，对参与工作的磁力仪进行仪器性能测定。计划在野外工作开始前、野外工作结束后对仪器进行仪器性能试验。磁力仪性能试验主要包括噪声试验、仪器观测误差、系统误差、仪器一致性测定等。对噪声不符合要求的仪器，有明显系统误差或观测均方误差不达标的仪器，尽快查明原因，重新进行调节和校验，若仍不达标，则不能参与野外作业。

(2)磁测日变站(基点)及校验点的选择

在需要进行磁法的工作区或异常查证区内，选择建立磁测基点、日变站及校验点。按照每个日变观测点控制半径小于50千米范围的原则设置日变站，通过日变改正，把测区的观测值归一化到同一时间。

磁测日变站观测点布设要求位于正常场内，附近无磁性干扰物，磁场的水平梯度和垂直梯度变化较小，在半径2米、高差0.5米范围内其变化不超过1nT/m。

选择一个固定点做为每日工作开始及结束的校正点，该点要求布设于交通方便且位于正常场内，附近无磁性干扰物，磁场的水平梯度和垂直梯度变化较小的地方。

日变站(基点)T0值的测定：为准确求出基点、日变站的T0值，用质子磁力仪在基点、日变站上，选择夜间平稳时段做日变观测，读数间隔不大于20s。要选择地磁场变化平稳段，即2小时内地磁场平均值不超过2nT的时间段，求取的平均值，即为该处的值。

(3)日变观测

日变站的T0值一经确定后，不应变动，剖面工作日变周期一般选择20秒。在一个工作日内，日变观测应始于早校正点观测之前，终于晚校正点观测之后。

(4)测点观测

每天开工前，应将日变仪器和野外观测仪器时间、日期调整秒级同步。测点使用高精度质子磁力仪测量总磁场强度T，严格按校正点－测点－校正点进行观测。观测人员应“去磁”，观测时按规定尽可能使探头上标注的N、S极南北向放置，并使探杆直立，尽可能保持探头的高度一致。每个闭合观测单元的观测，必须始于校正点，终于校正点。在校正点上前后两次读数经日变改正后的差值应小于两倍设计观测均方误差，如超差，查明原因后重做，当日此台班工作报废。观测中如遇事故，应回到事故前已完工测点作重复观测，必要时回到校正点，当仪器确认正常后方可继续工作。当观测中如遇有磁性干扰物(如高压电线、钻机、矿区、民房等)时，需移动点位，避开干扰，并备注说明。当观测中遇到磁暴或磁扰较大时应停止工作。当测点间磁场值读数相差较大时，应采取必要措施进行加密测量。

(5)资料整理

野外当天原始数据应及时传入计算机，之后进行100%自检，100%互验，确保记录数据完整齐全，合格后保存原始观测文件。内业计算主要包括仪器噪声、仪器观测误差、系统误差、一致性精度计算、基点T0值计算、测点ΔT值计算、质量检查精度计算等。其中磁测值计算中要求基点、日变最小改正值0.1nT。并做正常场、高度、纬度改正。

(6)磁测工作精度指标及质量检查

磁测剖面工作的质量检查采用“一同三不同”的方式进行，即同点位、不同仪器、不同操作员、不同时间。检查按测线进行，要求分布均匀，检查点兼顾正常场区和异常区，剖面质检率要大于10%。本次1∶1万磁测剖面工作总均方误差均为±5.0nT，其精度指标要求见表4-1。

其它未尽事宜参照《地面高精度磁测技术规定》(DZ/T 0071-2025)执行。

2．1∶1万重力剖面测量

本次地面重力测量工作以中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0171—2017《大比例尺重力勘查规范》为主要依据。共设计工作量20千米。

表4-1                         磁测剖面各项精度指标

| 磁测 总精度(nT) | 野外观测均方误差，nT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 操作及点位误差 | 仪器一致性误差 | 仪器噪声误差 | 日变改正误差 |
| ±5.0 | ±3.60 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |

(1)仪器设备

根据项目任务需要，充分考虑重力仪自身精度应满足测点重力观测均方误差的要求，本次重力测量工作选用自动读数石英弹簧型重力仪CG-5。

(2)仪器校验

①仪器调节

a、在开工前和生产期间，应定期对投入生产的重力仪进行相应的检查与调节。

b、定期检查和调整CG-5型重力仪弹性系统的漂移校正，对漂移常量(DRIFT)进行必要的调整，保证在24小时之内仪器零点漂移值不超过设计精度均方误差的3倍值。

c、CG-5型重力仪的温度补偿、漂移改正、倾斜传感器零点和灵敏度的检查与调节每月进行一次。

d、重力仪经长途搬运后，应及时对重力仪进行检查与调节。

②格值标定

CG-5重力仪应在国家重力基本点标定场进行格值测定。

③性能试验

所有重力仪在开工前应进行静态试验、动态试验和多台重力仪间的一致性试验，各项性能试验应在工作区(或工作区周边地段)完成。工作期间重力仪受剧烈碰撞，或工作期间发现其性能异常，经过中、大修后应重新进行各项性能试验，各项精度满足要求后方可投入生产。在外业数据采集工作结束后，应对重力仪进行动态试验和多台重力仪间一致性试验。

a、静态试验

选择环境温度变化较小、地基稳固、无振动干扰的试验场地。连续观测时间不少于24小时，CG-5型重力仪每5分钟～10分钟记录一次读数。

b、动态试验

分为两点动态试验和多点动态试验。重力仪性能试验应采用多点动态试验方法，并在工作区完成；开工前挑选重力仪可采用两点动态试验。

两点动态试验：选择地基稳固、干扰较小的试验点，两点间重力段差不小于3×10-5m/s2；采用连续观测方式(观测方式：1→2→1→2→1→2……)，相邻两点间单程观测时间间隔不大于20分钟，试验时间不少于12小时。

多点动态试验：试验点距和路面状况应与工作区的实际地形情况类似，在工作区和周边地区选择18个以上试验点，选择地基稳固、干扰小、相邻两点间重力段差在0.5×10-5m/s2～5×10-5m/s2之间；以汽车或步行运输重力仪，采用双程往返观测方式(观测方式：1→2→3→n-1→n；n→n-l→3→2→1)进行；相邻两点间单程观测时间间隔不大于20分钟,试验时间不少于12小时。

c、多台仪器一致性试验

试验点数不少于15个(不包含基点)，点距和场地选择应与工作区的地形情况类似。选择某一点作为起始点，以汽车或步行运送重力仪，按照“起始点→试验点→……试验点→起始点”;观测方式进行观测，相邻两点间重力段差在0.5×10-5m/s2～5×10-5m/s2之间。

d、性能试验资料整理

静态试验观测结果经固体潮改正后，计算出各观测时刻的观测重力值，绘制出每台重力仪的静态观测曲线，并用线性回归计算出混合零点位移漂移。

多台重力仪的一致性均方误差不超过设计的测点重力观测均方误差。若超差可剔除偏离大的重力仪观测数据并重新统计精度或进行试验，满足要求的重力仪可投入生产，但剔除数据的重力仪禁止使用。

在多点动态试验均方误差满足项目技术要求的前提下，可利用多点动态试验观测数据统计多台重力仪间的一致性均方误差。

根据一致性试验观测结果，统计单台重力仪及多台重力仪间的一致性精度。

根据动态试验观测结果，求取段差或增量值、统计动态观测均方误差、绘制每台重力仪的动态试验曲线，对比分析各台重力仪动态试验曲线相互之间的偏离规律(特别是与平均值曲线之间的偏离)，识别出偏离大的重力仪，分析原因并判定是否满足要求。

e、重力仪闭合时间确定

根据静态观测曲线及线性回归直线，按照“最大混合零点位移漂移不大于3倍的测点重力观测均方误差”的要求，大致确定每台重力仪的最大闭合时间。

也可根据动态观测曲线与静态试验回归直线，按照“最大偏差小于设计的测点重力观测均方误差”的要求，确定每台重力仪的闭合时间。

f、绘制仪器性能曲线图

静态观测曲线图：以时间为横坐标、重力值(以起始时刻重力值为相对零点)为纵坐标，绘制每台重力仪的静态观测曲线。

动态观测曲线图：以每个独立增量与独立增量平均值的差值为纵坐标，测点编号为横坐标，绘制各台重力仪的动态观测曲线。

一致性曲线图：将各台仪器的一致性观测曲线及多台仪器一致性观测重力值的平均值曲线绘制在同一坐标系中，观测多台仪器的一致性状况。每点观测值经固体潮及混合零点位移漂移改正之后，求取各台仪器在该点与起始点的重力段差值；以点号为横坐标，重力段差为纵坐标，将单台仪器在各观测点上的重力值用点画线连接起来，得到该组重力仪的一致性试验曲线图。

g、仪器性能结果判定

静态试验结果判定：静态零观测曲线应近于线性。在判定的闭合时间内，静态零观测曲线与直线的最大偏差应小于设计的测点重力观测均方误差，否则判定该重力仪不合格。

动态试验结果判定：重力仪动态试验均方误差不大于设计的测点重力观测均方误差。

一致性结果判定：当某台重力仪一致性均方误差大于设计的基点联测均方误差或测点重力观测均方误差时，不应使用该重力仪。各台重力仪间一致性均方误差不应超过设计的测点重力观测均方误差，否则可剔除偏离大的重力仪，重新进行试验或统计精度。观察多台重力仪的一致性试验曲线图，曲线越接近，该组重力仪一致性越好；对比分析各台重力仪性能试验曲线与平均值曲线之间的偏离、各台重力仪性能试验曲线相互之间的偏离规律，从性能试验曲线上识别出偏离较大的重力仪；依据单台重力仪的观测均方误差及图示结果，对投入生产的重力仪进行优选。

(3)野外观测

①基点选择

重力基点应选择在地基稳固、周围无振动源、近期不被占用、附近地形和其它引力质量近期内不会有较大变化且交通便利的地段设立总基点，总基点应有明显标识。重力基点应尽量在正常场区，具体可依据小比例尺的布格重力异常平面图或通过实测重力剖面确定。

②测点观测

a、每日早基观测前，要对CG-5型重力仪的温度补偿、漂移改正、倾斜传感器零点和灵敏度进行检查保证仪器处于正常工作状态。检查和测定结果均应记入记录本。

b、重力仪检查正常后，按照基点-辅基点-基点的次序进行观测，在基点上读三次数，辅基点读两次数。基点与辅基点之间的重力差值不宜太小，距离适宜，两次基点读数时间间隔不小于6分钟。

c、CG-5型重力仪读数时间间隔设置不小于30秒，同一次基点读数中任意两个读数之差不大于0.005×10-5m/s2，前后两次基点的平均读格之差不大于0.010×10-5m/s2。闭合到基点上观测时，在基点上读三次数，读数按重力仪类型满足上述基点观测技术要求。

d、测点重力值观测采用单程闭合观测法，每个闭合单元内不应对重力仪测程进行调节，闭合时间不应超出性能试验确定的最大闭合时间。每个闭合单元的混合零点位移漂移应小于3倍的测点重力观测均方误差。

e、测点重力值观测后，记录者及时按要求做好记录。

f、测点观测时，调平重力仪，水泡调平精准到1/5刻度，观测中允许变化1/2刻度。重力仪脚架盘平面与高程测量点的高度应保持同一水平面，其高差不超过2厘米，每个测点读两次数，两个读数之差不大于0.005×10-5m/s2，取平均值作为该点的重力观测值。

g、如重力仪读数线大幅度摆动时，应停止观测，待读数线稳定后再进行测量。

h、当重力仪工作期间受到碰撞，应返回受撞前3-5个测点进行重复观测，检查重力仪掉格情况，如果掉格不符合要求，则停止作业返回驻地，对重力仪进行检查，并对该闭合单元的工作量做返工处理。

i、观测值跳变部位应重复观测，确保测量数据准确无误。

j、对异常段应进行加密观测。

③地形改正

a、近区(0米～20米)做八方位地形改正。实测时，采用重力测量近区地形改正系统(GTCS-1)进行观测，以正北为起始方位，按顺时针方向依次观测八个方位的地形坡度角(或相对高差)，按照仰角为正、俯角为负的要求记录在地形改正原始记录本上。根据地形特点选用相应的公式，软件计算地形改正值。

b、中区(20米～500米)和远区(500米～2000米)。中、远区地形改正高程节点网格距通过实验确定，要求中区地形改正高程DEM数据的节点格距为5米～10米，远区地形改正高程DEM数据的节点格距为20米～50米；本区没有1∶5000比例尺的地形图或航片，应尽可能收集高程30米×30米节点的DEM数据。

(4)质量评述

①质量检查

观测质量检查主要有测点重力值观测、实测地形改正观测质量检查。各方法的质量检查均采用同精度检查方式。观测质量检查点应采用离散点随机抽查，检查点应在平面上大致分布均匀，并在不同地形类别区及异常区均有分布；检查工作应随外业工作同步进行，并贯穿野外工作全过程，不应集中在某一时间段或外业工作结束前突击检查。

多台仪器工作时，测定重力值观测质量检查应按照“同点位、不同仪器、不同操作员、不同闭合单元”的要求进行。检查工作量不少于总工作量的3％；单台仪器工作时，按照“同点位、同仪器、不同操作员、不同闭合单元”的要求进行，检查工作量不少于总工作量的10％；检查的测点观测均方误差满足设计精度外，检查点原始观测值与检查观测值的差值还应不大于3倍的设计测点重力观测均方误差，当不满足时，应布置不少于该闭合单元总工作量10％的专门性检查，仍不满足时该闭合单元的重力观测工作量进行返工。

实测法地形改正质量检查采用重复测定法，按照“同点位、不同操作员”的要求完成；检查观测值与原始观测值的差值不大于3倍的设计地形改正误差。采用高程DEM数据的高程作为测点高程，重新计算地形改正值，进行中、远区地形改正质量检查；地形改正质量检查工作量不少于总地形改正点数的3％，检查点数不少于30个；对高程DEM数据应以实测高程为标准进行精度评价，要求中区地形改正观测DEM数据中误差小于±2.0米，远区地形改正观测DEM数据中误差小于±4.0米。

②精度指标

a、平均读格差计算结果小数保留3位有效数字。

b、格值计算及格值校正系数计算结果小数保留8位有效数字。

c、其它各类计算结果均要求精确到0.001×10-5m/s2。

d、布格异常总精度及各项精度分配、地形改正总精度及各区精度分配和控制测量及测点三维坐标定位测量精度分配参照表4-2、表4-3执行。在保证总精度不变的前提下，表中各项精度可根据工作比例尺、仪器类型、地形改正方法及地形类型等因素合理调整。

⑸数据处理

①数据处理前尽可能使用周边地区的重力实测数据进行扩边处理。

②网格化的格距应与测网的最小点距、线距相同；网格化方法及参数按照保真度高的要求通过试验确定。

表4-2           布格异常总精度及各项精度分配表(单位：10-5m/s2)

| 布格重力异常 总精度 | 测点重力观测 均方误差 | 布格改正 均方误差 | 地形改正 均方误差 | 正常场改正 均方误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ±0.050 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.029 | ±0.003 |

表4-3         地形改正总精度及各项精度分配表(单位：10-5m/s2)

| 地形改正 总均方误差 | 近区(0m～20m) 地形改正均方误差 | 中区(20m～500m) 地形改正均方误差 | 远区(500m～2000m) 地形改正均方误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ±0.020 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.010 |

③应结合研究区的构造复杂程度及地质认识，选择合理，有效的数据处理方法，数据处理方法应具有针对性，参数选择可通过试验确定。

④定量计算应以剖面正演拟合及二、三维反演为主，也可采用特征点法、切线法等剖面曲线定量计算方法。

⑹推断解释

①对收集的各类成果资料进行研究，明确工作区需要解决的地质问题。

②异常划分应形成明显的圈闭异常，异常幅值应大于实测总精度并包含3个上的有效测点。

③对工作区圈定的重力异常逐一进行解释推断，按地质成因进行分类，并阐明推断依据。

④定量解释应分析地质体的规模、厚度、埋深及空间展布，以及地质体与围岩之间的密度差异，建立符合研究区地质构造特征的地质-地球物理模型。在有条件的地段，应以先验信息作为约束条件时；在无约束条件时，可利用传统的剖面曲线定量计算方法获取约束参数。

⑤定量解释剖面应穿过工作区的勘查对象，对有进一步勘查意义的异常均应进行定量反演。

⑥定量解释应建立在定性解释的基础上，二者互为补充、反复进行，不断深化对重力场的地质认识。在有约束条件的情况下，应对定量计算成果进行精度评价，对误差较大的区段分析原因。

⑦应结合工作区的地质、地层分布及构造发育特征，由己知到未知，提出合理、客观的地质认识应将工作区的重力场与区域地球物理场、区域构造进行综合研究，为重力场的推断解释提供依据。

⑧运用地质理论对取得的地质认识和结论(包括新提出的、否定前人的、修改补充前人的认识等)做出合理、客观的地质解释。

⑨应对工作区的地层结构、控矿因素、矿产赋存特征等地质规律进行总结，并对推断的各类地质体或构造分类编号。

3．1∶1万激电剖面测量

激电剖面测量工作主要针对异常带、矿化(蚀变)带，其目的为圈定矿体范围和确定深部盲矿体顶端埋深、延伸和产状变化等特征。剖面布设以控制化探异常为原则，垂直地质体布置，剖面长度以控制地质体的宽度为原则，剖面间距根据异常特征确定。共设计工作量20千米。

(1)仪器

接收仪开始工作前开展仪器性能室内标定检查、仪器精度剖面实测检验，检测合格的仪器方可投入使用。

(2)激电剖面布设

测线布设采用GPS卫星定位系统定位。激电剖面布主要以激电剖面和电测深为主。长轴方向尽可能地与已有勘探线或地质剖面重合，提高异常解释水平和成果的有效性。线距要求160-320米，点距40米。

(3)工作参数

激电剖面工作采用中梯测量装置，AB=1200米，测量范围为AB极的2/3区间。发射机供电(测量)周期为16s，接收机测量叠加次数2次，延时100ms，采样宽度40ms。

其它技术要求严格按《时间域激发极化法技术规定》执行。

(4)精度要求与质量检查方法

激电中梯方法各项工作实际技术指标如下，见表4-4。

表4-4                     激电及电阻率测量精度指标

| 指标 方法 |  | 质检率 | ηa |  | ρa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总均方相对误差M1(ηa>3%时) | 总均方误差 (ηa≤3%时) | 总均方相对误差% (无位差) |
| 激电中梯 | 普查 | 3—5% | 7 | 0.21 | 7 |
|  | 异常检查 | ≥10% | 7 | 0.21 | 7 |
| 激电测深 |  | ≥10% | 7 | 0.21 | 7 |

应尽量垂直于极化体的走向、地质构造线方向或垂直于其它物化探异常的长激电野外质检工作应与原始观测同步进行，质量检查采用一同三不同的质检方式，即同点位、不同仪器、不同时间、不同操作者，检查量为10%。

(5)电法资料整理

主要包括仪器一致性资料的计算，视电阻率计算，精度统计及接口处理等内容，其视电阻率计算中的K值应经100%的对算，确保无误。

视电阻率计算采用以下公式：

K=2π/(1/AM－1/AN－1/BM＋1/BN)

Ps＝K×Vp/I

电法资料的处理主要用于确定视极化率的背景场和对极化体的正演。背景场的分析可选用趋势面分析(一般用二次)或数理统计的方法进行，以提供划分局部异常的基础性资料。选择正演法主要用于有意义异常的解释推断之中。

4．激电测深

择优选择矿化蚀变较好、有利于开展进一步找矿工作的化探异常和矿点，布设激电测深点，共设计工作量80点。

激电测深采用等比装置AB∶MN=10∶1，最大AB为2000米，一般供电方向垂直于剖面方向，即平行异常走向供电。工作中为了保证电流稳定和足够大，供电电极采用0.3～0.6平方米铝箔作为供电电极，观测前A、B极进行挖坑浇上盐水，加洗衣粉保湿。改小A、B极接地电阻＜300Ω·m测量电极工作前进行挖坑浇水，保证MN良好接地。在每个点逐渐增大(AB/2)电极距进行测量，并绘制激发极化实测测深曲线。当电极距增大到一定程度时达到饱和值或极大值，在曲线上确定A-B转折点，矿体顶板埋深按h= AB /2(转折点)计算；底板按h=(1/6-1/5)AB/2(饱和值)计算，结合矿区的地层、构造条件，综合估算矿体的埋藏深度。

改电极A-B平行矿体走向布置，同时绘制等值线断面图。利用此图进一步确定各主要矿体的倾向和深度。

野外工作过程中，评定工作质量的主要标准就是进行系统质量检查工作。质检工作遵循“一同三不同(同点位、不同日期、不同仪器、不同操作员)的原则，剖面性工作要求在全区时间上、平面上基本分布均匀，主要分布于异常地段，同时也兼顾正常场，质检工作量要占总工作量的10%以上，精度按B级精度要求。激电测深质检工作量不低于10%，且要检查该测深点的全部极距点，精度按A级精度要求。

其他未尽事宜参照《时间域激发极化法技术规定》(DZ/T 0070－2016)之相关技术要求执行。

5．物性测量

物性标本的采集：要求全区大致分布均匀，且主要岩性标本数不少于30块，规格10×10×10厘米。

电性参数的测定：野外可根据具体情况对有代表性的岩性进行适量的小四极露头参数(ηα、ρα)的测定，标本测定参数主要以极化率(η)为主，对规则的标本进行适量的电阻率(ρ)参数测定。

质量评定：检查某一种岩性的全部标本，且达到标本总数的10%。

## ⑨、新疆青河县乔夏巴斯陶一带铬铁矿普查

一、服务内容：

工作区位于青河县城正南直距94千米处，行政区划隶属青河县管辖。从青河县沿228省道途经萨尔托海乡约116千米，沿便道行驶20千米可到达工作区，运距里程约136千米，越野汽车通行大约3小时。工作区以中-低山丘陵地形为主，内有山间便道可通行汽车，总体交通较为一般。距离工作区最近的汽车站为萨尔托海乡汽车站，最近的火车站为富蕴火车站，最近的飞机场为富蕴可可托海机场。工作区到青河县有柏油公路交通十分便利。工作区内部交通条件相对较好，整体地形切割不大，便于各项工作的开展，工程施工可修建简易施工便道

工作区位于阿尔泰山东南麓与准噶尔盆地东北缘过渡地带，乌伦古河上游以南的中-低山丘陵区，总体呈北高南低、东高西低的倾斜态势。区内海拔一般在1650～2000米之间，相对高差约350米。属低山丘陵-戈壁丘陵地带。

工作区为干燥性大陆性气候，夏季炎热多西北风，冬季寒冷，秋季晴朗凉爽，春季不明显；区内地表水系不发育，仅在北部有乌伦古河流经，西部的个别沟谷可见小溪，其径流量较小，仅能满足牲畜的用水需求。乌伦古河距工作区7～8千米，中上游水流较湍急，二台以下水面宽广且平缓。

二、工作量：1∶1万高精度磁法测量5平方千米；1∶1000重磁地综合剖面测量5千米。

三、技术要求：

(一)1∶1万高精度磁法测量

本次1∶1万地面高精度磁测工作以中华人民共和国地质矿产行业标准（DZ/T0071-2025）《地面高精度磁测技术规程》为主要依据。测点由RTK放样，测点埋设木桩并油漆笔写明点线号。

1、仪器设备

磁法仪器尽量使用同类型设备，分辨率优于0.1nT,以保障测量数据质量。

2、仪器性能试验

在正式施工前，应对所使用的仪器性能进行测定，包括噪声试验、各仪器观测误差试验、仪器系统误差试验、一致性试验。

（1）噪声水平试验

噪声试验选择在磁场平稳地段，而又不受人文干扰场影响的地方进行，探头间距离保持在20米以上，使用仪器同时作秒级同步日变观测，每5-10秒读取一次读数。取100个以上观测值按下式计算每台仪器的噪声均方根的值S。

式中：

—第j台仪器的噪声均方根值;

—第j台仪器第i时的观测值与起始值观测值的差值；

—所有仪器第i时的算数平均值；

n—总观测数，i=1,2,3……n；

m—磁力仪个数，j=1,2,3……m。

磁力仪噪声水平测定结果不大于1.0nT。

（2）观测误差试验

各仪器的观测误差试验选择在无人文干扰且磁场平稳的地方进行往返观测，观测点不少于50个，点距不小于20米，投入使用的磁力仪在这些测点上按校正点-测点-校正点的方式进行观测。

仪器观测均方误差的计算公式为：

式中：

－仪器观测误差；

－仪器第i点往、返观测值经日变改正后的差值；

n－观测点数，i＝1，2，3，……n。

要求所有仪器的观测误差不大于1.5nT。

（3）系统误差试验

同一工区使用两台及以上仪器时，应进行仪器系统误差测定。各仪器的系统误差试验选择在无人文干扰且磁场平稳的地方进行，观测点不少于50个，点距不小于20米，按相同顺序进行单次观测，投入使用的磁力仪在这些测点上按校正点-测点-校正点的方式进行观测。

仪器系统误差计算公式为：

式中：

－仪器系统误差；

－单台仪器在第i点经日变改正后的磁力值与第i点经日变改正后所有磁力值平均值之差；

n－观测点数，i＝1，2，3，……n。

要求所有仪器的系统误差不大于0.7nT。

（4）一致性试验

各仪器的一致性试验在野外工作区实地测量，观测点不少于50个，点距不小于20米，，磁场稳定且少数点应处于较强的异常场上（大于设计观测均方误差的10倍）。投入使用的磁力仪在这些测点上按校正点-测点-校正点的方式进行往返观测，用经日变改正后的观测值计算总观测均方误差，计算公式为：

式中：

---仪器一致性误差；

---第j台仪器在第i点往或返的经日变校正的观测值与所有仪器在该点的经日变校正后的观测值的平均值之差；

m－参加一致性观测的仪器台数；

n－观测点数，i＝1，2，3，……n。

要求所使用磁力仪的一致性试验总观测均方误差不大于2.0n。

3、日变站的建立和日变基本场的确定

（1）日变站的建立

本次磁法测量范围较小，仅需设立一个日变基站。日变基站设立在正常场内，附近无磁性干扰物体，远离车道，使用方便且有利于长期保存。日变基站磁场的水平梯度和垂直梯度变化较小，在半径2米及高差0.5米范围内其变化不超过1.0nT/m。

为了了解一天或一段工作时间内仪器性能是否正常，日变站控制范围内设立一个磁测校正点，每个闭合观测单元的观测始于校正点，终于校正点。在校验点上前后两次读数经日变在改正后的差值小于两倍设计观测均方误差。

（2）日变站基本场值的确定

使用质子磁力仪选取夜间地磁场平稳时段做日变观测，读数间隔不大于20s，选取2h内地磁场平均值变化不超过2nT的时间段，求取地磁场的平均值，即日变站的基本场值。

（3）日变站单独观测误差计算

依据规范要求进行日变站单独观测误差计算，计算公式为：

式中：

－日变站基本场值测定误差；

－该处基本磁场值；

－第i时刻日变站的观测值；

n－参与统计的地磁场值总数。

要求日变站基本场值测定误差不大于1.8nT。

4、日变观测

（1）工作前,对进行日变观测仪器,应与所有参与测点观测的仪器进行秒级时间同步调对。

（2）应在投人施工的同类型仪器中,挑选性能最好的磁力仪进行日变观测。采样间隔5s～20s。

（3）日变站架设时,应保证每天位置准确,同时每天探杆应保持竖直且探头高度一致。

（4）在一个工作日内,日变观测应始于早校正点观测之前,终于晚校正点观测之后。

（5）在每一个测区开工前,应做少量的昼夜连续观测,以了解仪器性能和短周期日变特征。

5、测点观测

（1）每天工作前,所有观测仪器均应进行秒级时间同步调对。

（2）每个闭合观测单元的观测,应始于校正点,终于校正点。长剖面工作,如果一天内不能结束工作并且无法回到校正点进行观测时,应在当日观测的剖面末端设2个～3个连接点,次日观测从重复各连接点的观测开始,并于剖面观测结束后回到校正点观测。当在校正点上的前后两次读数,经日变改正后的差值超过两倍设计观测均方误差时,则全闭合观测单元工作量报废,并查明仪器不正常的原因。

（3）测点观测时应遵守下列要求,并随时注意观测结果的变化,及时采取妥善的处理措施:

a)在工作时,应在校正点及测点观测两次读数,两次读数差不应大于观测精度,否则应查明原因;

b)观测时,观测人员应“去磁”即不能带小刀、发卡、皮带扣、鞋扣等磁性物品,应携带的磁性物件和其他有磁性的设备应离开测点一定距离,这个距离可以通过试验确定,以不影响观测结果为原则;

c)观测时应保证点位准确,同时每次观测时探杆应保持竖直且探头高度一致;

d)观测时如遇事故(如仪器受震),仪器性能可能发生突然变化时,应回到事故发生前测过的几个测点上(点位应正确)做重复观测,必要时应回到校正点上做重复观测,以检查仪器性能,当确认仪器性能正常后,方可继续观测。

（4）当观测结果出现如下变化时,应采取相应措施:

a)当相邻两测点读数相差较大时,或当有值得注意的地质现象时,应加密观测点和重复测量;

b)当相邻测线的异常特征明显不一致时,应加密测线;

c)当测区边缘发现可能有意义的异常或值得注意的地质现象时,应追踪观测;

d)随时注意异常与周围地质现象之间的关系,记于备注栏内,必要时需测定岩石磁性或采集标本;

e)遇有磁性干扰物时,应合理移动点位,并应记录干扰物的类别,测定干扰物的距离。遇到磁暴或磁扰较大时应停止工作。

6、资料整理

（1）日常资料整理主要是对实际记录数据进行初步整理，以方便后续资料整理的顺利进行。其内容包括：剔除畸变点数据、重复观测和检查观测点处理、资料整合等。

（2）对资料进行预处理和预分析，要使对资料的解释建立在资料完整、可靠和便于解释的基础上，主要包括以下几个方面：

a)仪器性能校验：对所有用于生产的仪器性能、观测精度和各仪器间的一致性进行校验，并计算磁力仪噪声水平、探头一致性、磁力仪观测精度。

b)正常场计算：采用最新高斯球谐分析方法计算国际地磁参考场，根据工区每个测点的坐标，计算高度改正与纬度改正。

c)日变改正：日变改正某时间的场值，由日变观测时间间隔内插求取并与测点观测时间达到秒级同步。首先对日变观测值进行5点或7点圆滑后再进行日变改正，以提高日变改正精度。

d)高度改正：从总基点的高程算起，按照高程改正系数进行高程改正。高于总基点高程，改正值取正；低于总基点高程，改正值取负。

e)△T计算：△T计算公式如下：

式中：TC-测点磁场观测值；T0-总基点磁场值；TR-日变改正值；TZ-正常场梯度改正值；TG-高度改正值。

f)△T磁异常总精度公式：

式中：—△T磁异常总精度；—磁测点检查观测均方误差；

—正常场改正均方误差；—日变站基值测定精度。

g)各项改正值取至0.01nT,△T磁力异常值取至0.1nT。

7、数据处理

数据处理的主要项目有：化极、上延、垂向导数、方向导数、小波变换多尺度分解等,可根据具体问题进行调整。

8、精度指标

质量检查采用“一同三不同”（同点、不同仪器、不同日期、不同操作员）重复观测法。质检点要求分布基本均匀，并具代表性，以容易产生质量问题的薄弱环节、质量可疑地段、异常区为重点。

本次1:1万磁测面积工作其总均方误差均±5.0nT，各项误差分配见表5-1。质检率不低于3%，绝对点数不少于30点。

计算均方误差时，可将误差过大的个别点舍弃，但舍弃点数不得超过相应检查点数的1％。

5-1  1∶1万地面高精度磁测面积工作精度分配表

| 磁测总误差nT | 检查观测误差nT |  |  |  |  |  |  | 正常场改正误差nT |  |  | 日变站基值测定误差nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 操作及点位误差 | 仪器噪声误差 | 仪器观测误差 | 仪器系统误差 | 仪器一致性误差 | 日变改正误差 | 总计 | 纬度改正误差 | 高程改正误差 |  |
| ±5 | 4.40 | 2.76 | 1.00 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.10 | 1.00 | 1.80 |

9、资料解释

（1）磁异常的划分

异常下限超过设计精度2.5倍即13nT，视为可信弱磁异常的下限；两条以上测线有显示，沿测线方向有三个点高于背景场；形成明显的局部磁力高圈闭。

（2）磁异常登记

按照由北向南，从西向东的原则对局部高磁异常进行编号，然后在异常登记表中填写异常长度、宽度、走向中心位置、异常幅值、有无伴生负磁异常及其坐标等资料。

（3）地质构造划分

主要包括构造（断裂构造、火山构造）、地层（磁性火山岩地层、磁性变质岩地层）、岩浆岩等均为可引起磁异常的地质构造的划分,它们有时可以作为找矿的间接标志。

（4）磁场的推断解释

对磁场的分解，能够分辩深浅源磁异常体；对磁场的处理,可对构造带、侵入岩进行划分；研究磁异常，筛选磁异常。

（5）磁异常的推断解释

对磁异常的解释推断，主要用于寻找能引起磁异常的矿床。由于磁异常可以解释推断的矿床有很多种，所以各种矿床在解释推断方法、途径及准则上均有不同，因此要求根据不同的矿床选择不同的准则进行，磁异常的解释推断包括：根据定性和定量解释、平面和剖面的解释结果，按照地质学的基本原理编制各类推断成果图件；对推断成果图件上磁测工作解释出的地质体、地质现象进行地质解释和推断，阐明它们相互间的关系及与已知地质情况的关系等，建立地质地球物理概念模型；当原有地质观点无法合理解释物探推断时，要在深入研究综合资料后，按照物探推断结果做出新的地质解释。

10、图件制作

磁测图件的编制全部在计算机中完成，最终应得到MAPGIS平台下的数据格式图件。

(二)1∶1千重力剖面测量

本次地面重力测量工作以中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0171—2017《大比例尺重力勘查规范》为主要依据。本次重力测地工作测量采用RTK进行定位获取三维坐标，要求点位平面中误差≤±0.03米，高程中误差≤±0.02米。测点处埋设木桩并标明点线号

1. 仪器设备

（1）仪器调节

①在开工前和生产期间，应定期对投入生产的重力仪进行相应的检查与调节。

②定期检查和调整重力仪弹性系统的漂移校正，对漂移常量(DRIFT)进行必要的调整，保证在24小时之内仪器零点漂移值不超过设计精度均方误差的3倍值。

③CG-5型重力仪的温度补偿、漂移改正、倾斜传感器零点和灵敏度的检查与调节每月进行一次。

④重力仪经长途搬运后，应及时对重力仪进行检查与调节。

（2）格值标定

重力仪应在国家重力基本点标定场进行格值测定。

（3）性能试验

所有重力仪在开工前应进行静态试验、动态试验和多台重力仪间的一致性试验，各项性能试验应在工作区（或工作区周边地段）完成。工作期间重力仪受剧烈碰撞，或工作期间发现其性能异常，经过中、大修后应重新进行各项性能试验，各项精度满足要求后方可投入生产。在外业数据采集工作结束后，应对重力仪进行动态试验和多台重力仪间一致性试验。

①静态试验

选择环境温度变化较小、地基稳固、无振动干扰的试验场地。连续观测时间不少于24小时，重力仪每5分钟～10分钟记录一次读数。

②动态试验

分为两点动态试验和多点动态试验。重力仪性能试验应采用多点动态试验方法，并在工作区完成；开工前挑选重力仪可采用两点动态试验。

两点动态试验：选择地基稳固、干扰较小的试验点，两点间重力段差不小于3×10-5m/s2；采用连续观测方式（观测方式：1→2→1→2→1→2……），相邻两点间单程观测时间间隔不大于20分钟，试验时间不少于12小时。

多点动态试验：试验点距和路面状况应与工作区的实际地形情况类似，在工作区和周边地区选择18个以上试验点，选择地基稳固、干扰小、相邻两点间重力段差在0.5×10-5m/s2～5×10-5m/s2之间；以汽车或步行运输重力仪，采用双程往返观测方式（观测方式：1→2→3→n-1→n；n→n-l→3→2→1）进行；相邻两点间单程观测时间间隔不大于20分钟,试验时间不少于12小时。

③多台仪器一致性试验

试验点数不少于15个（不包含基点），点距和场地选择应与工作区的地形情况类似。选择某一点作为起始点，以汽车或步行运送重力仪，按照“起始点→试验点→……试验点→起始点”;观测方式进行观测，相邻两点间重力段差在0.5×10-5m/s2～5×10-5m/s2之间。

④性能试验资料整理

静态试验观测结果经固体潮改正后，计算出各观测时刻的观测重力值，绘制出每台重力仪的静态观测曲线，并用线性回归计算出混合零点位移漂移。

多台重力仪的一致性均方误差不超过设计的测点重力观测均方误差。若超差可剔除偏离大的重力仪观测数据并重新统计精度或进行试验，满足要求的重力仪可投入生产，但剔除数据的重力仪禁止使用。

在多点动态试验均方误差满足项目技术要求的前提下，可利用多点动态试验观测数据统计多台重力仪间的一致性均方误差。

根据一致性试验观测结果，统计单台重力仪及多台重力仪间的一致性精度。

根据动态试验观测结果，求取段差或增量值、统计动态观测均方误差、绘制每台重力仪的动态试验曲线，对比分析各台重力仪动态试验曲线相互之间的偏离规律（特别是与平均值曲线之间的偏离），识别出偏离大的重力仪，分析原因并判定是否满足要求。

⑤重力仪闭合时间确定

根据静态观测曲线及线性回归直线，按照“最大混合零点位移漂移不大于3倍的测点重力观测均方误差”的要求，大致确定每台重力仪的最大闭合时间。

也可根据动态观测曲线与静态试验回归直线，按照“最大偏差小于设计的测点重力观测均方误差”的要求，确定每台重力仪的闭合时间。

⑥绘制仪器性能曲线图

静态观测曲线图：以时间为横坐标、重力值（以起始时刻重力值为相对零点）为纵坐标，绘制每台重力仪的静态观测曲线。

动态观测曲线图：以每个独立增量与独立增量平均值的差值为纵坐标，测点编号为横坐标，绘制各台重力仪的动态观测曲线。

一致性曲线图：将各台仪器的一致性观测曲线及多台仪器一致性观测重力值的平均值曲线绘制在同一坐标系中，观测多台仪器的一致性状况。每点观测值经固体潮及混合零点位移漂移改正之后，求取各台仪器在该点与起始点的重力段差值；以点号为横坐标，重力段差为纵坐标，将单台仪器在各观测点上的重力值用点画线连接起来，得到该组重力仪的一致性试验曲线图。

⑦仪器性能结果判定

静态试验结果判定：静态零观测曲线应近于线性。在判定的闭合时间内，静态零观测曲线与直线的最大偏差应小于设计的测点重力观测均方误差，否则判定该重力仪不合格。

动态试验结果判定：重力仪动态试验均方误差不大于设计的测点重力观测均方误差。

一致性结果判定：当某台重力仪一致性均方误差大于设计的基点联测均方误差或测点重力观测均方误差时，不应使用该重力仪。各台重力仪间一致性均方误差不应超过设计的测点重力观测均方误差，否则可剔除偏离大的重力仪，重新进行试验或统计精度。观察多台重力仪的一致性试验曲线图，曲线越接近，该组重力仪一致性越好；对比分析各台重力仪性能试验曲线与平均值曲线之间的偏离、各台重力仪性能试验曲线相互之间的偏离规律，从性能试验曲线上识别出偏离较大的重力仪；依据单台重力仪的观测均方误差及图示结果，对投入生产的重力仪进行优选。

3.野外观测

（1）基点选择

重力基点应选择在地基稳固、周围无振动源、近期不被占用、附近地形和其它引力质量近期内不会有较大变化且交通便利的地段设立总基点，总基点应有明显标识。重力基点应尽量在正常场区，具体可依据小比例尺的布格重力异常平面图或通过实测重力剖面确定。

（2）测点观测

①每日早基观测前，要对重力仪的温度补偿、漂移改正、倾斜传感器零点和灵敏度进行检查保证仪器处于正常工作状态。检查和测定结果均应记入记录本。

②重力仪检查正常后，按照基点-辅基点-基点的次序进行观测，在基点上读三次数，辅基点读两次数。基点与辅基点之间的重力差值不宜太小，距离适宜，两次基点读数时间间隔不小于6分钟。

③重力仪读数时间间隔设置不小于30秒，同一次基点读数中任意两个读数之差不大于0.005×10-5m/s2，前后两次基点的平均读格之差不大于0.010×10-5m/s2。闭合到基点上观测时，在基点上读三次数，读数按重力仪类型满足上述基点观测技术要求。

④测点重力值观测采用单程闭合观测法，每个闭合单元内不应对重力仪测程进行调节，闭合时间不应超出性能试验确定的最大闭合时间。每个闭合单元的混合零点位移漂移应小于3倍的测点重力观测均方误差。

⑤测点重力值观测后，记录者及时按要求做好记录。

⑥测点观测时，调平重力仪，水泡调平精准到1/5刻度，观测中允许变化1/2刻度。重力仪脚架盘平面与高程测量点的高度应保持同一水平面，其高差不超过2厘米，每个测点读两次数，两个读数之差不大于0.005×10-5m/s2，取平均值作为该点的重力观测值。

⑦如重力仪读数线大幅度摆动时，应停止观测，待读数线稳定后再进行测量。

⑧当重力仪工作期间受到碰撞，应返回受撞前3-5个测点进行重复观测，检查重力仪掉格情况，如果掉格不符合要求，则停止作业返回驻地，对重力仪进行检查，并对该闭合单元的工作量做返工处理。

⑨观测值跳变部位应重复观测，确保测量数据准确无误。

⑩对异常段应进行加密观测。

（3）地形改正

①近区（0米～20米）做八方位地形改正。实测时，采用重力测量近区地形改正系统(GTCS-1）进行观测，以正北为起始方位，按顺时针方向依次观测八个方位的地形坡度角（或相对高差），按照仰角为正、俯角为负的要求记录在地形改正原始记录本上。根据地形特点选用相应的公式，软件计算地形改正值。

②中区（20米～500米）和远区（500米～2000米）。中、远区地形改正高程节点网格距通过实验确定，要求中区地形改正高程DEM数据的节点格距为5米～10米，远区地形改正高程DEM数据的节点格距为20米～50米；本区没有1∶5000比例尺的地形图或航片，应尽可能收集高程30米×30米节点的DEM数据。

4. 质量评述

（1）质量检查

观测质量检查主要有测点重力值观测、实测地形改正观测质量检查。各方法的质量检查均采用同精度检查方式。观测质量检查点应采用离散点随机抽查，检查点应在平面上大致分布均匀，并在不同地形类别区及异常区均有分布；检查工作应随外业工作同步进行，并贯穿野外工作全过程，不应集中在某一时间段或外业工作结束前突击检查。

多台仪器工作时，测定重力值观测质量检查应按照“同点位、不同仪器、不同操作员、不同闭合单元”的要求进行。检查工作量不少于总工作量的3％；单台仪器工作时，按照“同点位、同仪器、不同操作员、不同闭合单元”的要求进行，检查工作量不少于总工作量的10％；检查的测点观测均方误差满足设计精度外，检查点原始观测值与检查观测值的差值还应不大于3倍的设计测点重力观测均方误差，当不满足时，应布置不少于该闭合单元总工作量10％的专门性检查，仍不满足时该闭合单元的重力观测工作量进行返工。

实测法地形改正质量检查采用重复测定法，按照“同点位、不同操作员”的要求完成；检查观测值与原始观测值的差值不大于3倍的设计地形改正误差。采用高程DEM数据的高程作为测点高程，重新计算地形改正值，进行中、远区地形改正质量检查；地形改正质量检查工作量不少于总地形改正点数的3％，检查点数不少于30个；对高程DEM数据应以实测高程为标准进行精度评价，要求中区地形改正观测DEM数据中误差小于±2.0米，远区地形改正观测DEM数据中误差小于±4.0米

（2）精度指标

①平均读格差计算结果小数保留3位有效数字；

②格值计算及格值校正系数计算结果小数保留8位有效数字；

③其它各类计算结果均要求精确到0.001×10-5m/s2；

④布格异常总精度及各项精度分配、地形改正总精度及各区精度分配和控制测量及测点三维坐标定位测量精度分配参照表5-2、表5-3执行。在保证总精度不变的前提下，表中各项精度可根据工作比例尺、仪器类型、地形改正方法及地形类型等因素合理调整。

表5-2   布格异常总精度及各项精度分配表（单位：10-5m/s2）

| 布格重力异常 总精度 | 测点重力观测 均方误差 | 布格改正 均方误差 | 地形改正 均方误差 | 正常场改正 均方误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ±0.050 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.029 | ±0.003 |

表5-3  地形改正总精度及各项精度分配表（单位：10-5m/s2）

| 地形改正 总均方误差 | 近区（0m～20m） 地形改正均方误差 | 中区（20m～500m） 地形改正均方误差 | 远区（500m～2000m） 地形改正均方误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ±0.020 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.010 |

5.数据处理

（1）平均读格差计算结果小数保留3位有效数字；

（2）格值计算及格值校正系数计算结果小数保留8位有效数字；

（3）其它各类计算结果均要求精确到0.001×10-5m/s2；

（4）布格异常总精度及各项精度分配、地形改正总精度及各区精度分配和控制测量及测点三维坐标定位测量精度分配参照表5-2、表5-3执行。在保证总精度不变的前提下，表中各项精度可根据工作比例尺、仪器类型、地形改正方法及地形类型等因素合理调整。

表5-2  布格异常总精度及各项精度分配表（单位：10-5m/s2）

| 布格重力异常 总精度 | 测点重力观测 均方误差 | 布格改正 均方误差 | 地形改正 均方误差 | 正常场改正 均方误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ±0.050 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.029 | ±0.003 |

表5-3  地形改正总精度及各项精度分配表（单位：10-5m/s2）

| 地形改正 总均方误差 | 近区（0m～20m） 地形改正均方误差 | 中区（20m～500m） 地形改正均方误差 | 远区（500m～2000m） 地形改正均方误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ±0.020 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.010 |

5.数据处理

（1）数据处理前尽可能使用周边地区的重力实测数据进行扩边处理。

（2）网格化的格距应与测网的最小点距、线距相同；网格化方法及参数按照保真度高的要求通过试验确定。

（3）应结合研究区的构造复杂程度及地质认识，选择合理，有效的数据处理方法，数据处理方法应具有针对性，参数选择可通过试验确定。

（4）定量计算应以剖面正演拟合及二、三维反演为主，也可采用特征点法、切线法等剖面曲线定量计算方法。

6.推断解释

（1）对收集的各类成果资料进行研究，明确工作区需要解决的地质问题。

（2）异常划分应形成明显的圈闭异常，异常幅值应大于实测总精度并包含3个上的有效测点。

（3）对工作区圈定的重力异常逐一进行解释推断，按地质成因进行分类，并阐明推断依据。

（4）定量解释应分析地质体的规模、厚度、埋深及空间展布，以及地质体与围岩之间的密度差异，建立符合研究区地质构造特征的地质-地球物理模型。在有条件的地段，应以先验信息作为约束条件时；在无约束条件时，可利用传统的剖面曲线定量计算方法获取约束参数。

（5）定量解释剖面应穿过工作区的勘查对象，对有进一步勘查意义的异常均应进行定量反演。

（6）定量解释应建立在定性解释的基础上，二者互为补充、反复进行，不断深化对重力场的地质认识。在有约束条件的情况下，应对定量计算成果进行精度评价，对误差较大的区段分析原因。

（7）应结合工作区的地质、地层分布及构造发育特征，由己知到未知，提出合理、客观的地质认识应将工作区的重力场与区域地球物理场、区域构造进行综合研究，为重力场的推断解释提供依据。

（8）运用地质理论对取得的地质认识和结论（包括新提出的、否定前人的、修改补充前人的认识等）做出合理、客观的地质解释。

（9）应对工作区的地层结构、控矿因素、矿产赋存特征等地质规律进行总结，并对推断的各类地质体或构造分类编号。数据处理前尽可能使用周边地区的重力实测数据进行扩边处理。

（10）网格化的格距应与测网的最小点距、线距相同；网格化方法及参数按照保真度高的要求通过试验确定。

（11）应结合研究区的构造复杂程度及地质认识，选择合理，有效的数据处理方法，数据处理方法应具有针对性，参数选择可通过试验确定。

（12）定量计算应以剖面正演拟合及二、三维反演为主，也可采用特征点法、切线法等剖面曲线定量计算方法。

7.推断解释

（1）对收集的各类成果资料进行研究，明确工作区需要解决的地质问题。

（2）异常划分应形成明显的圈闭异常，异常幅值应大于实测总精度并包含3个上的有效测点。

（3）对工作区圈定的重力异常逐一进行解释推断，按地质成因进行分类，并阐明推断依据。

（4）定量解释应分析地质体的规模、厚度、埋深及空间展布，以及地质体与围岩之间的密度差异，建立符合研究区地质构造特征的地质-地球物理模型。在有条件的地段，应以先验信息作为约束条件时；在无约束条件时，可利用传统的剖面曲线定量计算方法获取约束参数。

（5）定量解释剖面应穿过工作区的勘查对象，对有进一步勘查意义的异常均应进行定量反演。

（6）定量解释应建立在定性解释的基础上，二者互为补充、反复进行，不断深化对重力场的地质认识。在有约束条件的情况下，应对定量计算成果进行精度评价，对误差较大的区段分析原因。

(7)应结合工作区的地质、地层分布及构造发育特征，由己知到未知，提出合理、客观的地质认识应将工作区的重力场与区域地球物理场、区域构造进行综合研究，为重力场的推断解释提供依据。

（8）运用地质理论对取得的地质认识和结论（包括新提出的、否定前人的、修改补充前人的认识等）做出合理、客观的地质解释。

9、应对工作区的地层结构、控矿因素、矿产赋存特征等地质规律进行总结，并对推断的各类地质体或构造分类编号。

(三)1∶1千磁法剖面测量

本次涉及高精度磁法剖面工作量5千米，点距5米。剖面测地工作由RTK放样，测点埋设木桩并油漆笔写明点线号。

高精度磁法测量仪器采用3台捷克生产的PMG-1型质子磁力仪。测量参数为T值，测程20000～100000nT，分辨率优于0.1nT，梯度范围5000nT/m，工作温度范围-10～+60℃。KT-6磁化率计1台。

观测磁参量选择为总场磁，按照《地面高精度磁测技术规程》(DZ/T 0071-2025)进行施工。磁测总误差≤±5nT。磁测总精度是测点观测误差(含操作及点位误差、仪器噪声均方误差、仪器一致性误差以及日变改正误差)、总基点、正常场与高度等各项改正误差的总和。在保证总精度的前提下，可提高某些项的误差和降低另一项精度。误差分配参考表5-4。

表5-4  高精度磁测误差分配表(单位nT)

| 磁测总误差nT | 检查观测误差nT |  |  |  |  |  |  | 正常场改正误差nT |  |  | 日变站基值测定误差nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 操作及点位误差 | 仪器噪声误差 | 仪器观测误差 | 仪器系统误差 | 仪器一致性误差 | 日变改正误差 | 总计 | 纬度改正误差 | 高程改正误差 |  |
| ±5 | 4.40 | 2.76 | 1.00 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.10 | 1.00 | 1.80 |

仪器准备、工作方式、工作精度、资料处理与1:1万面积磁测工作相同，质检率不低于10%，绝对点数不少于30点。

## ⑩、新疆青河县喀拉干德一带金铜矿普查

一、服务内容：

工作区位于青河县城东南约100千米，东北方向距塔克什肯镇14千米。行政区划属阿勒地区青河县管辖。青河县—塔克什肯镇的省道S320线从工作区北部通过，在工作区南300千米处为青河县—奇台县的省道228线，有简易道路与省道相连，工作区内可通行汽车，交通较为便利。工作区总体处于低山丘陵区，地形呈西高东低，海拔高程1000～1638米，最低为工作区东南部，海拔为1032米，最高为工作区西南部，海拔为1638米，切割程度不高，切割深度一般为100～400米。工作区属大陆性干燥性气候，夏季炎热干燥，平均温度为15～18℃，最高34℃，冬季寒冷多雪，最低温度-47.8℃，春、秋季晴朗凉爽；水系不发育，无长年流水及季节性河流。在沟谷里巴安夏干一带存在3处上升泉，相邻较近直线距离300米左右，可以提供生活用水，但不能食用含碱性较高。

二、工作量：1∶1万激电剖面30千米；激电测深60点。

三、技术方法

本次工作采用激发极化法，激电剖面主要针对于金、铜有关的异常、矿化(蚀变)带、其目的是圈定异常范围和确定异常体顶端埋深、延伸和产状变化等特征。

(一)剖面布设

剖面布设时使用手持GPS，点距40米，异常区及矿体部位加密至20米，测量平面点位误差不大于20米，以满足本次物探工作测点定位的精度要求。

在野外作业中，采用手持GPS根据测点理论坐标定点，点位标志使用20×3厘米长的红布条，点线号用墨汁书写在红布条上。测点坐标使用理论值。

(二)1∶1万激电中梯(短导线)剖面测量

本次时间域激发极化法工作以中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0070—2016《时间域激发极化法技术规定》为主要作业依据。

1．仪器设备

根据项目的任务目的要求，在充分考虑到方法的有效性、合理的技术参数以及仪器的轻便和稳定性，以及实用性，选用满足规范要求的重庆奔腾数控技术研究所研制的大功率智能激电系统。

2．仪器校验

(1)室内标定检查

开工前和工作结束后撤离工地前皆应进行一次仪器性能标定检查。

能用标准时间域激电模拟器进行标定检查的接收机，应用同一模拟器对各台仪器进行准确性和一致性标定检查。

用标准时间域激电模拟器进行标定检查接收机时，应选用△U1为1mV-100mV，且在2％～20％之间选择三个极化率值的标准输出信号对接收机做标定检测，其电位和极化率测量精度均应满足规范要求。

(2)精度剖面实测检验

在野外工作前，仪器精度应进行精度剖面实测检验，检验内容、方法流程和合格标准如下：

①内容：每台仪器沿剖面往返观测计算各自观测精度，多台仪器应做一致性检验；

②方法流程：选择一条极化率有明显变化的异常地段剖面，测点数大于20个，选择AB、MN和I尽可能使△U1在30mV以上。每台仪器在相同条件下往返观测计算均方相对误差。多台仪器取均方相对误差最小的一台仪器为“标准”，分别计算各台仪器与“标准”仪器的均方相对误

③误差合格标准与选用：若某仪器的均方相对误差大于设计精度的三分之二，应对该仪器调试，使其达到要求或不在本区使用。多台可用仪器的一致性误差可选合格均方误差值中最大者。

3．技术参数试验

为确定最佳工作参数，选取工作区典型剖面进行工作参数试验。结合工作区地质条件试验内容侧重于电极距选择、供电脉宽选择、延时选择等试验。

(1)电极距（AB距、MN距）选择

供电极距的大小对勘探深度影响较为明显，过小的供电极距电流激发地质体深度较浅，所测数据仅反映浅部近地表信息；而过大的供电极距势必造成外阻增大，电流分散，亦不能达到较好的工作效果，并且供电极距增大到一定程度，深部信息亦不能有效提取，因此选择一个最佳的供电极距是试验工作重要内容之一。选择的供电极距应能同时满足探测深度，水平分辨率和一次场△U1（或总场△U）幅度的要求。即要求一次场△U1（或总场△U）大于或等于5mV，有干扰时应明显大于干扰强度且不低于10mV;△U2一般要求大于0.3mV,在干扰较小的地区，应大于1mV,在明显干扰的地区，△U2宜大于干扰信号幅度的3倍。在满足上述条件的情况下，如果电源功率允许，宜选用较大AB距。

初步确定试验1000米、1200米和1500米两个不同的供电极距参数组合。接收极距MN应满足MN=（1/50～1/25）AB，并等于1倍或2倍测点距。

(2)供电脉宽选择（T）

原则是在满足抗干扰和探深的前提下兼顾工作效率，标准为已知目标体上视极化率异常且相对背景值的衬度值较大（一般不小于2%）。

选择8s供电脉宽开展试验，当实验结果符合上述标准和原则时，选定8s作为供电脉宽；否则加宽或缩短供电脉宽继续试验，直至选择出符合要求的供电脉宽。

(3)延时选择

延时选择主要通过不同极距、不同电阻率、不同地质体上的放电曲线来确定，应满足避让电磁感应，兼顾提高二次场△U2的幅度，在电磁耦合较强的情况下，延时一般应不小于100ms。

4．野外观测

每天出工前，方法组长应将当天的任务分工和注意事项向全组人员交待清楚，并对仪器、设备、工具、安全用品等进行检查；操作员应检查仪器电池电压，应大于9V以上，检查本台班设备、物资是否齐全。发射员应检查发电机、汽油、机油并进行试车，供电前应检查供电导线绝缘电阻大于2MΩ/km，测量导线绝缘电阻大于5MΩ/km，检查AB极位置并做记录。

供电电极采用铝簿。测量电极采用不极化电极，要求内阻小于1kΩ，测量电极、供电电极坑均应预先浇水以改善接地条件，保证接地电阻小于7kΩ，越小越好。

工作中记录电流变化应不大于2％，如果电流变化较大或断电，应通知台班并做记录。

另外对异常点、畸变点操作员要及时通知相邻测量组进行质量检查工作，确保测量数据准确无误。

对异常段应进行加密观测，对有意义、不完整异常要进行控制观测。

操作员应携带记录本并做好表头记录，多重复点、作废点、地质地形、地貌做必要的备注，并作为原始资料的一部分。

5．资料整理

操作员每天收工后及时将接收机记录的数据传入计算机后，与GPS记录的点线号进行实测坐标值的配对。然后对记录本的记录质量、加点、丢点完成物理点数等，如实填入登记表中，同时进行100％自检、互检验收，对不合格的工作量及时进行返工处理。内业人员将合格的原始数据备份在计算机中并进行各项（仪器一致性、视电阻率、精度计算等）计算。

(1)根据AB和MN电极和测点坐标计算装置系数κ值。依据实测参数一次场电位差(△U)、供电电流(I)、κ值计算测点视电阻率值（ρs)。对剖面连接点、重复观测点，ρs、ηs值取算术平均法为测点值。

(2)不可靠异常点剔除：在充分熟悉工区地质特点，对可能引起激电异常的地质体种类进行辨识，在结合实测的均方误差和异常点数判断测点的可靠程度。一般单异常点为不可靠点，而有两个以上连续点有显示的为可靠异常。结合以上两点对畸变点、突跳点、干扰点进行剔除和圆滑。

(3)ηs异常背景值：把背景地段的视极化率值求其算数平均值，即为背景值。

(4)ηs异常下限为ηsx=ηsb+1.5~2.5×N,式中系数（1.5~2.5）决定可异常的置信度。当呈现异常的点数较多（点数＞3个），可取较小值，若仅在个别点（点数＜3个）上呈现异常，则取较大值。N决定于背景值的稳定性和观测精度，若背景值稳定，观测精度为影响异常下限的主要因素，则N取ηs的绝对均方误差值，若背景值不稳定，成为影响异常下限的主要因素，则N取背景值段n个测点的标准离差，按下式算出：N=±1n−1i=1nηsi−ηs2，ηs为背景段的ηs平均值。

(5)可靠异常确定：极化率值超过下限，剖面上呈现2个以上连续点的为可靠的异常。闭合异常必须单剖面呈现3个点、三条线上有显示，才可圈定。

(6)计算完成后，对数据及计算结果进行100％的校对，确定无误后，制成统一格式的成果表，编绘图件。

(7)图件应使用成果数据绘制草图，在草图捡查无误后方成正式图件。主要图件有：实际材料图、剖面图、剖面平面图、等值线图、推断成果图等。

6．质量检查

系统质量检查应根据生产情况安排整个野外工作过程中，尽量做到在时间，地段上均有代表性（大致均匀）。应加强对对解释推断、异常验证有重要意义和疑似人文干扰等质量存疑地段的检查。

使用一台仪器工作时采用“二同二不同”（同点位、同仪器、不同操作者、不同日期）方式；使用多台仪器工作时，采用“一同三不同”（同点位、不同仪器、不同操作者、不同日期）方式。

技术负责人应亲自参与系统质量检查观测，且工作量不小于总捡查工作量的20％。

(三)激电测深测量

激电测深采用对称四极装置，延时、宽度等参数与激电剖面测量相同，采用等比装置，MN=AB/10，AB/2变化区间5～1000米，MN/2变化区间0.5～100米，布设17-20次电极。数据整理方式与激电剖面测量相同。

激电数据采集工作应严格按照《时间域激发极化法技术规程(DZ／T 0070-2016)》执行，具体要求如下：

应供大电流(一般不小于1A)激发。

使用“找ΔU1升(降)沿同步”的仪器系统，一般要求一次场ΔU1(或总场ΔU)大于或等于5 mV(有干扰时应明显大子干扰强度，且不低于10 m V)；使用"其他方式同步"的仪器系统，一般要求一次场ΔU1(或总场ΔU)大于或等于3mV(有干扰时应明显大于干扰强度，且不低于6mV)。

ΔU2一般要求大于0.3mV；在干扰较小的地区，应大于1mV；在明显干扰的地区，ΔU2宜大于干扰信号幅度的3倍。

选择二次场多块采样输出模式，固定仪器内设叠加次数为1次，进行多次观测;当出现两次观测值满足衰减规律(即ηs1>ηs2>ηs3>0)且首块极化率值相近时，即为合格数据；两次首块极化率值相近指的是当ηs1>3%时，两次观测值的相对误差δ≤20%；可ηs1<3%时，两次差值的绝对值Δ≤1%。

相邻点视极化率值突变、仪器读数不稳或显示出超差等错误指示信息时，应分别检查仪器及其外部回路是否存在问题，观测周围是否存在人文干扰因素，并采取重复观测等措施以查明原因；必要时，应逐点回测至与3个正常点的观测值相符或相近。

视极化率重复观测的取数要求:

参与平均的一组ηs中，最大值与最小值之差与其平均值之比不得超过m，在需要用均方误差衡量观测质量的地段，最大值与最小值之差不得大于ε(m、ε分别为设计观测均方相对误差与均方误差，n为参与平均的观测次数)。

误差过大的观测数据可不参与计算平均值，但舍去的次数应少于总观测次数的三分之一(因某些故障或突然性干扰影响缸中断的观测，不做舍数计算)；若超限的观测数据过多，说明不具备观测所要求的基本条件(干扰太大，或仪器、电源、线路有问题)，应停止观测，进行检查和处理。

重复观测数据应作为原始观测数据对待，并应对一组重复观测的有效数据计算算术平均值，以此平均值作为该观测点最终的基本观测数据。

使用一台仪器工作时采用“二同二不同”（同点位、同仪器、不同操作者、不同日期）方式；使用多台仪器工作时，采用“一同三不同”（同点位、不同仪器、不同操作者、不同日期）方式。检查点分布均匀，检查点应不小于总点数的3%。视极化率异常观测精度采用总均方误差衡量，并绘制出质量检查曲线与误差分布曲线图。激电工作精度指标如下(见表4-1)：

表4-1                       激电测量精度指标

| 指标 方法 | 检查率 | 总均方相对误差M1 | 总均方误差ε | ρa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ηa>3%时) | (ηa<3%时) | 总均方相对误差 |
| 激电 | 3-5% | 7.0% | 0.21 | 7% |

所有测量仪器对测量数据都是自动化采集，为保证野外数据采集质量，当天采集的原始数据在收工后即时传入计算机并进行100％的核对检查，保证点线数据准确、完整齐全，合格后作为原始文件保存；同时将采集的数据计算、归类成表册，再通过专用软件绘制基本的图件。

(四)物性工作

1．标本的采集

物性工作是物探普查的基础工作，不同地质体或岩性间的物性差异是物探工作的前提。主要为剖面异常的划分、研究和解释提供有力的依据，按照剖面工作所投入的方法，将有针对性地采集各类岩性的物性标本。

采集工作由物探和地质技术人员配合进行标本采集，力求按物探测线均匀进行，标本应具有代表性。采集的标本力求新鲜，避免采集风化层和转石标本。

标本的采集要求现场准确定名、编号，并记录采样位置，对有关地质现象进行必要的备注。区内若有钻孔，尽可能对钻孔岩芯标本进行采集。同名岩（矿）石标本块数不少于30块。

2．电性标本测定

要求测定极化率和电阻率两个参数。电性标本的测定采用双盆边架法。在基岩出露区，采用实测小极露头法或小四极测深法进行一定数量级基岩露头电性测定工作，该部分资料可作为参考资料利用。

3．物性参数的统计

当同类岩（矿）石的标本数量大于30块时，须绘制正态曲线并要求统计常见值及变化范围。

当同类岩（矿）石的标本数量不足30块时，只计算其算术平均值。

4．室内资料整理

整理计算并校正观测结果，根据自动或半自动记录资料绘制各种相应原始图件。对成果资料进行数理统计处理，对其结果进行全面综合研究与总结。完成各种原始资料的综合整理和质量评价。

5．质量评价

电性标本质检率不小于10%，误差不大于20%。

## ⑪、新疆哈巴河县塔勒德金矿普查

一、服务内容：

普查区位于阿尔泰山脉南缘哈巴河县城以北约18千米。行政区划隶属哈巴河县管辖。区外交通便利，自哈巴河县出发，沿S229省道向北15km至塔勒德岔路口至G219国道进入工作区，工作区内部主干道路为南北向S229省道及东西向G219国道。区内通信条件较好，通讯网络已基本覆盖全区。工作所需生产和生活物质从县城拉运。普查区位于阿尔泰山脉西段南麓与额尔齐斯河谷平原过渡地带。海拔高度600-800米，属低山丘陵地貌区。地形切割弱，北东-南西向水系相对较发育，哈巴河穿过普查区西南部，河上建有水库。

二、工作量：三维激电测量0.8平方千米；大地电磁测深测量30点。

三、技术方法

1．大地电磁测深

（1）方法技术

根据前人的工作及研究成果，根据本次任务书的目标要求，择优选择矿化蚀变较好、有利于开展进一步找矿工作的化探异常和矿点，布设物探测点，设计工作量30个测深点。

（2）仪器设备

采用Aether大地电磁采集系统。

（3）仪器的标定及一致性

开工前需对主机、辅助道采集器及两个磁探头进行标定，确定仪器正常稳定工作。并进行主机及两个辅助道采集器的一致性试验，以确保数据采集准确、可靠。

（4）布极方式

野外施工，同时测量Ex、Ey、Hx、Hy四个分量。布极时用森林罗盘仪测量角度，布极方位误差不超过1°。一般测点布置按设计点位布设，但遇到干扰或地形复杂时，在不超出测点距10%范围内，尽量将测点调整到地势平坦、开阔且土质较均匀的地方。电极采用标准“+”字形布设，或“L”形或“T”形方式布设（见图4-1）。平行于测线及垂直于测线的水平磁棒的方向用罗盘仪定向，方位误差均小于1°，同时保持水平倾斜小于1.5°。

图4-1  大地电磁测深布极图

（5）测点布置

测点选择在开阔、平坦、土质均匀的地方。如测点位置干扰极大，可根据实际情况移动，移动原则为尽量靠近原点位且干扰小的地点移动，并且在班报中进行详细的记录。

（6）电极布设

电极距一般为50m～200m，电极采用的Pb—Pbcl2不极化电极，具有低噪音，低漂移等特点。测量时电极埋于坑中，且用盐水将土坑浇透，保证电极与地接触良好。接地电阻≤2000。每对电极间相对高差与电极距相比应小于10%。

（7）磁棒铺设

水平磁棒埋入地下不小于30cm，用水平尺调平，土掩防抖动。

（8）信号线铺设

电极、磁棒的信号线沿地面压实、防止晃动。

（9）观测时间

根据观测深度不同，采集时间不同，一般每个测点的观测时间不应小于3小时，干扰区及信号较弱时应增加有效迭加次数，延长观测时间。

（10）质量检查

质量检查依据《中华人民共和国地质矿产行业标准》中《大地电磁测深法技术规程》（DZ∕T 0173-2022）和《天然场音频大地电磁法技术规程》(DZ/T 0305-2017)执行。系统检查观测点数不得少于全区观测点总数的3%。检查点的检查观测和生产观测全频段视电阻率、阻抗相位曲线应保持一致，对应频点的数值接近，经编辑、插值后两次观测同一极化模式的视电阻率、阻抗相位的均方相对误差不大于7%。

单频点相对误差的计算公式为：

式中的与分别为第i个频点上，以同一种方式观测和计算的，基本和系统检查的视电阻率数据

单个物理点系统检查的均方相对误差计算公式如下

式中Ai为第i个频点上同一种方式观测和计算的视电阻率ρω的相对误差；n为参加统计的频点数。

（11）数据处理

每天野外施工结束，应立即将仪器自动采集并存储在可移动闪存卡（CF卡）中的数据回放到计算机，进行室内后期处理。室内数据处理使用AMT专用处理软件进行。数据预处理过程是关键，它直接影响到反演结果。处理的总原则必须做到客观、合理、准确。反演处理要遵循从已知到未知的原则。其他要求按照《大地电磁测深法技术规程》（DZ∕T 0173-2022）和《天然场音频大地电磁法技术规程》(DZ/T 0305-2017)相关要求执行。

2．三维激电测量

（1）测地工作仪器设备

中海达 V60GNSS RTK 系统一套、GARMIN 201X手持 GPS若干台。其中中海达V60GNSS RTK 系统主要用于控制测量、基点放样、基线布设与测线端点布设。GARMIN 201X手持GPS主要用于测量过程中的测点布置与 MN电极布置。

（2）三维激电仪器设备

a、发射机

本次工作选用国科仪器ELOG-4三维激电系统，主要技术参数如下：

发射电压：50V-1000V；

发射电流：0-60A；

输出方式：恒压、恒流、恒功率模式；

输入电压：三相270V～480V；

同步精度：±30ns，无GNSS信号10小时漂移小于1ms；

保护功能：过压、过流、过热、缺相等；

电流记录范围：±200A；

电流记录带宽：DC 到82kHz；

b、ELOG-4智能激电接收机

通道数：4通道；

AD转换器：32位高精高速ADC；

动态范围：系统160dB，瞬间130dB@1kHz，0dB；

电压测量范围：±2500mV；

测量电压分辨率：5nV；

测量电压精度：电压＞1mV时精度≤0.1%，电压≤1mV时精度±1uV；

视极化率测量精度：相对误差≤±0.2%；

噪声水平：<5nV/√Hz@1kHz，36 dB；

输入阻抗：>10兆欧；

同步精度：±30ns，无GNSS信号10小时漂移小于1ms；

处理器：ARM A8+FPGA双核处理器。

c、仪器标定校验

开工前严格按“仪器操作说明书” 对仪器进行检查，具体做到：

①发射机供电电压指示精度为±1%，供电电流指示精度为±1%，实际工作中需使用高精度传感器或分流器记录发射电流时间序列文件，室内整理时校对实际读数与时间序列计算的差值。

②接收机标称输入阻抗≥5GΩ，在生产期间，需定期进行检查，接收机输入阻抗必须大于100MΩ，确保整个生产过程仪器性能良好。

③定期对仪器进行标定检查，采用8位以上标准电源分别进行100mV、10mV、1mV档位进行测试，精度应满足要求。

d、接收机一致性

仪器开工前及工作结束后使用自制的高精度信号模拟器进行多组标准值对投入使用的所有仪器进行一致性检测，分别计算各台仪器与标准电源的均方相对误差。这个误差如大于设计总精度的三分之二，应对该仪器调试，使其达到上述要求或不在本区使用。计算均方相对误差公式如下：

式中：：第i点被测仪器观测数据；

：第i点“标准”仪器观测数据；

：参加统计计算的测点数。

（3）工作方法及技术要求

①测地工作

平面系统采用2000国家大地坐标系，高斯正投影，中央子午线为87°，统一3°分带，高程系统采用1985年国家高程基准。

激电测深剖面测线布设采用高精度GPS技术布设激电测深点位及各供电和测量电极点位。凡剖面端点、特殊测点（如某些测深点）、主要异常包括建议施工的工程位置，均应埋设固定标志。

质检采用等精度、同（或不同）仪器、不同人和不同时间施测，质检工作量不少于总工作量的5%，质量检查点应大致均匀分布；精度一般以平面点位中误差和高程中误差衡量，平面中误差小于±2m，高程中误差小于±5m。

②电性参数测定

电性参数的测定采用室内标本测定法。使用的仪器为WDCB-1岩石标本电性测试仪。

标本测定法

室内标本的电性参数测定采用面团法测定。面团法属于简易的标本架法，用潮湿可塑的泥团(或面团)代替标本架进行测定。面团中适当加些硫酸铜溶液，以改善其导电性与防止发酵标本的采集应较均匀地分布于测区内，与异常有关的岩矿标本采集数量要超过30块，以便进行数理统计。测量前，保证岩石浸泡9小时以上，晾干后观测。晾干后统一拍照。测量标本尺寸，进行电性参数测量，记入电性记录本，后进行资料整理与检查测量。

③激电测深工作

三维激电测深工作采用偏置单极-偶极装置，供电点位于部署测线之间(图4-2）。单点观测30个以上供电周期时间序列数据，经过相关软件预处理后保存M1～M20各延时窗口的充电率（mV/V）、一次电位（Vp）和电流（I）等参数。将发射极B固定在无穷远处，通过发射极A的移动使发射电极极距和方向发生变化，发射电极可以与测量电极垂直、平行或者成一定角度，以弥补信号强度的不足，从而获取不同方向和不同深度的地电信息。

图4-2  地面三维激电装置部署示意图

施工参数为：

无穷远极：>5000m；

工作周期：8～32秒；

观测极距(MN)：50m；

线距：200m；

观测点距：50 m；

隔离系数：1～45（根据地电条件，最大隔离系数可增加）。

④野外工作方法与技术要求

A、工作参数与要求

施工前需要开展施工参数试验，对比拟采用的参数，最后确定采集参数。在以往激电工作的异常位置选择一条剖面，试验剖面的选择应兼顾异常段和正常场，选择供电周期8s、16s、32s及不同无穷远极距进行试验。

接收机采集全波形时间序列信号，延时脉宽等参数可进行后处理。实际工作，根据测区耦合情况选择有明显下降段开始的数据，窗口选择为20ms的整倍数。

野外观测参数为充电率（mV/V）、Vp和电流I，为了保证数据准确、可靠，提高信噪比，在条件允许的前提下应尽量加大供电电流，保证接收机Vp读数不小于3mV。野外供电电源为大功率发电机，供电导线为4-6mm2的胶铜线。

B、导线和供电电极

选用内阻小、绝缘性能好、轻便、强度高的导线，供电导线电阻一般不超过3Ω／km，耐压必须高于发送机的工作电压。导线的绝缘电阻应每公里大于2MΩ／500v。对于长度为D（km）的导线，其绝缘电阻应按R≥2/D（MΩ）要求。

供电电极一般采用深埋铝箔，其规格和数量可根据测区接地条件及供电电流强度选定。测量电极用不极化电极，要求性能稳定，内阻应小于2kΩ。

测站或供电站应尽量靠近测线的观测段。通常，供电站设置在发电机附近，测站不宜距发电机过远。在地形恶劣、电源设备搬运受到限制时，应兼顾发电机设置的需要。对测站、供电站、发电机均应采取必要的防潮、防雨和防晒的措施。

C、MN电极

本次工作使用固体不极化电极，要求不极化电极内阻小于2KΩ，每组电极间的电位差要求小于5mV，日常使用需严格按厂家要求进行维护，避免长时间放置在干燥环境。

施工前将不极化电极放置在饱和盐水中，通过组合及成对电极观测的方式对投入使用的不极化电极进行测量，要求投入使用的不极化电极稳定。开工后定期对投入使用的不极化电极进行测量，对内阻、极差、稳定性等不符合要求的电极及时更换。

D、导线敷设

自测站或供电站引出的导线均应分别固定，不得未经固定，直接插在仪器的插孔内，更不允许拴在仪器上。线架上未放完的导线应放开。供电导线一般应离开正在观测的线段一定距离D敷设。具体应视测量导线的长短、极距和延时的大小确定。通常取D为供电导线长度的2％以上。

E、供电电极接地

供电电极通常深埋铝箔多坑并联组成。接地时，铝箔埋深在0.8m左右，看供电情况一般挖2个及以上。当需要较大的供电电流时，应主要依靠减小供电回路电阻的办法解决，K值的改变在±2％以内时，可不改算K值。

F、测量电极接地

埋设测量电极的接地电阻应小于15kΩ。电极坑内不得留有砾石和杂物；地表干燥时，应提前向坑内浇水；测点岩石裸露时，应填以湿土。 测量电极应避免埋设在流水、污水里或废石、沙堆上；应尽量减小两电极的温差；电极的引出裸线不得与线架、杂草等接触；在测量过程中，电极附近不得有人为扰动，严禁在接收机附近用对讲机通话。

当实际接地点无法埋设电极而需移动接地点位时，一般在测地误差允许范围内可以自由移动，当需要移动较大距离时，可将两个测量电极垂直于测线作同方向、同距离移动，移动后的接地点应在记录本中注明，因此造成K值的改变在±4％内时，可不改算K值。

G、漏电检查

在雨季和水系发育、潮湿地区工作时，漏电检查应经常进行。结束一个区段的观测工作，将线收回驻地时，应进行系统的绝缘检查和维修。在一天的工作中，至少应在开始和结束观测时、转移测线前后、装置改变排列以及装置改变极距时，进行供电和测量导线的漏电检查。在观测中，发现有漏电存在时，应立即排除，并根据漏电点的位置等因素分析漏电对已有观测结果的影响。应在漏电排除后逐点返回重新观测，直至有连续三个点的结果符合要求时为止。

采用阵列式观测时应及时检查一次场电位的分布特征，在出现一次场电位未按正常场规律衰减时应认定观测过程中存在漏电，应及时开展检查测量，在检查点不符合要求时数据作废。

H、技术保安

认真作好技术保安工作是确保完成地质任务的重要条件之一。野外工作期间，必须经常进行安全生产教育。在使用仪器设备时，必须遵守有关规程和规范的规定。汽油必须妥善保管。所有野外工作人员，必须有安全用电和触电后急救的常识，电源和发送机必须有绝缘设备，供电系统的工作人员应使用绝缘胶鞋，绝缘手套等防护用品。供电电极附近应设有明显的警告标志，必要时应有专人看守。开工前，必须在确信供电回路、电极接地均属正常并布极人员已离开裸露导线和供电电极时方可供电；在未确证停止供电时不得触摸电极。在发电机停车后方可通知收线和移动电极。在供电回路上有人处理故障时不得供电，即使故障已经排除，也要与处理故障者取得联系后方可供电。雷雨时不得进行野外工作。

I.质量检查及评价

系统质量检查应根据生产情况安排在整个野外工作过程中，在时间、地段上都具有一定的代表性。激电测深的质检点按供电点计算，每个供电点的所有接收机观测点均参与精度计算，系统质量检查的工作量应大于总工作量的5%，总点数不能少于3点。本次工作精度评价标准见(表4-4)。

表4-4                             工作精度表

| 级别 | 视极化率ηs |  | 视电阻率ρs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总均方相对误差mηs＞3%时 | 总均方误差εηs≤3%时 | 总均方相对误差m |  |
|  |  |  | 有位差 | 无位差 |
| A | 4% | 0.12% | 7% | 4% |
| B | 7% | 0.21% | 12% | 7% |

本测区设计精度选择A级标准，即视极化率总均方误差≤0.12%，视电阻率总均方相对误差mρs≤4%。

J、室内整理与验收

a、时间序列读取

ELOG-4三维激电系统发射机和接收机均自动记录原始时间序列及GPS数据（图4-3），每天收工后内业组需及时将数据传入计算机中，根

据野外工作记录，采用批处理的方式将点号、电流等信息写入原始文件。

图4-3  矿山激电采集时间序列信号

b、噪声监测与识别

传统采集方式是通过多处观测结果的误差来判断观测数据质量，此统计方法针对随机噪声有很好的压制效果。但在干扰矿山，噪声具备平静期的规律，利用此段数据可获得较好的数据质量，时间序列识别噪声可取得较好数据。

施工前首先在测区典型干扰地段部署多台24小时噪声观测仪器，了解工区噪声干扰情况。施工时部署固定站，发射机操作员通过无线电、4G等方式实时监测噪声情况，使观测时间段包含平静段数据。

c、斩波去耦

时间域激电采集时，当接收偶极平行靠近发射测线时会参数较强的电磁耦合，在冲放电过程中会出现正负尖峰，部分处理软件会将此数据代入计算，导致一次场计算出错，针对耦合数据采用斩波去耦方式对时间序列数据进行处理（图4-4）。

图4-4  时间序列斩波去耦示意图

d、极化率、电阻率计算

测点极化率计算采用采用专用程序计算，提供程序提取供电周期及断电后上升延的方式进行自同步，采用正反供电的方式计算一次电位及自然电位。通过预设延时、窗口等计算不同时间的极化率参数。电阻率计算在EXCEL中进行，装置系数K值计算采用各供电、接收极实际坐标计算。

e、原始数据质量控制

原始时间序列数据通过与发射电流计算相关系数、各测点延时曲线衰减情况、趋势项统计、多次叠加误差等方式进行质量分级控制，同时保留电阻率、极化率参数的统计误差，用于反演参数设定。

f、平面数据质量控制

三维激电工作时，各供电点在阵列式接收平面上均会形成平面异常图。采集数据经过原始时间序列处理后，对每个发射点在程序中快速成图，对平面突变点或不同发射点异常测点进行识别筛选，进一步控制数据质量。

g、反演处理

三维激电测深数据经干扰点删除及定性分析后，结合测区地质特征选择合理的滤波系数比例，反演可使用RES3Dinv、UBCDCIP3D等软件。

## ⑫、新疆准东伊吾县琼河坝一带铜金矿勘查

一、服务内容：

勘查区位于新疆伊吾县淖毛湖镇北东一带，最近距淖毛湖镇10km，北邻蒙古国，行政区划属新疆伊吾县管辖。勘查区地形起伏不大，最高海拔1135米，最低海拔418米，相对高差数十米，属低山丘陵荒滩戈壁区。微地貌形态以坡度缓、比高小的孤立残山和垄岗状地形最为发育，其次为干沟和洼地。

勘查区属典型大陆性气候，降水稀少，四季干燥，冬季寒冷，夏季酷热，春秋多风，日夜温差大。七月最热，最高可达45℃以上；一月最冷，最低为-30℃；季节性温差可达75℃，昼夜温差10～20℃。年平均降水量10～25mm，总降水时间不超过20天，且多集中在7～8月，以非区域性暴雨形式降落，次数少，雨量大，时间短，常沿沟谷形成暂时性地表迳流，汇入山间洼地，稍纵即逝，蒸发迅速。冬季有积雪零星覆盖，翌年3月便可融尽。蒸发量极大，年蒸发量为降水量的百倍以上。春秋多风，一般风向为西北或东北向，风速2～2.5m/s，最大可达25m/s，可造成风灾。区内动植物资源十分贫乏，常见野生动物有鹅喉羚、跳鼠、蜥蜴等。沿河谷洼地分布有稀疏红柳、骆驼刺、沙拐枣、芦苇、芨芨草等。勘查区内无常驻居民，最近的居民点为淖毛湖镇，居民主要有汉族、维族和蒙古族，以从事农牧业生产为主，主要种植小麦、棉花和哈密瓜。勘查区及周边开采矿山主要有宝山铁矿、北山金矿，矿山一直在开采中。

二、工作量：三维激电测量4平方千米。

三、技术要求

1、仪器设备

根据勘查任务、地电条件、勘探深度和工作精度合理地选定仪器设备的型号和数量。

项目开工前及工作结束后撤离工地皆应进行一次仪器性能标定检查。具体要求如下：

能用标准时间域模拟器进行标定检查的接收机，应用同一模拟器对各台仪器进行准确性和一致性标定检验。

用标准时间域激电模拟器标定检查接收机时，应选用模拟器ΔU1为1～100毫伏且在2～20%之间选择三个极化率值的标准输出信号对接收机做标定检测，其电位和极化率测量精度应满足表5-7要求。

采用自身或其他专用检测仪器标定检查接收机的，其电位、极化率测档选择、精度要求可参照使用标准时间域激电模拟器的要求执行。

表5-7  接收机性能指标要求

| 电位测量分辨率 | 极化率测量分辨率 | 电位测量精度/% |  | 极化率测量精度/% |  | 仪器输入阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μV | % | ≤3mV时 | ＞3mV时 | ≤3%时 | ＞3%时 | MΩ |
| 1 | 0.01 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±2.0 | ≥20 |

在野外工作开工前，仪器精度应进行剖面实测检验，选择极化率变化较大(尽可能使ΔU1在30mV以上)的异常地段，测点数大于20个点，各台仪器在相同条件下往返观测，选择均方相对误差最小的一台仪器为“标准”，分别计算各台仪器的均方相对误差，要求其小于设计工作精度的2/3。

2、测前准备

(1)布置导线

测量导线不悬空架设，能减小电磁感应；由于导线铺设较长，供电线距离测量点50m以上，以减小电容的干扰和影响。

(2)发射极AB

供电电极采用埋设铝箔办法，增加接地面积以改善接地电阻。当实际接地点无法埋设电极而需移动接地点位时，测地误差允许在20m范围内移动，记录实际供电点坐标。提前一天浇盐水埋设，供电导线在主测线上应距测量导线50m以上，以减小电磁耦合干扰，充分改善接地电阻以减小电容耦合干扰。每个排列的A、B极供电导线均进行漏电检查，且接地导线RAB漏电检查大于30MΩ。

(3)接收电极MN

埋设测量电极的接地电阻应小于3kΩ。处理测量电极时，用地质锤挖好电极坑，并不得留有砾石和杂物，再向坑内浇水；测点岩石裸露时，通过填湿土或垫含硫酸铜的面团，以改善接地电阻。在测量过程中，电极附近不得有人为扰动，严禁在接收机附近用对讲机通话。测量电极使用固体不极化电极，要求极差稳定，开工与收工极差小于±2mv。对于MN测量导线每天进行一次漏电检查，RMN检大于2MΩ。

(4)漏电检查

结束一个区段的观测工作，将线收回驻地时，进行系统绝缘检查和维修。在观测中，发现有漏电存在时，立即排除并根据漏电点的位置等因素分析漏电对已有观测结果的影响。在漏电排除后逐点返回重新观测直至有连续三个点的结果符合要求时为止。

(5)供电前检查

必须先确信供电回路、电极接地均属正常并布极人员已离开裸露导线和供电电极；在未确认停止供电时不得触摸电极。在发电机停车后方可通知收线和移动电极。在供电回路上有人处理故障时不得供电，即使故障已经排除，也要与处理故障者取得联系后方可供电。

(6)仪器设备校验

开工前严格按“仪器使用操作说明书”及有关规定进行校验。发射机供电电流测量精度高于±1%；接收机测量电位分辨率为10μv，极化率分辨率为±0.01%；接收机测量电位精度高于±1%，极化率精度高于±2%；接收机输入阻抗大于20ΜΩ；开工前及收工后各进行一次仪器一致性测定，参与生产的各台仪器的一致性均方相对误差小于设计总精度的2/3。工作期间每月采用标准激电模拟器进行标定。

(7)野外观测

采用三极和对称四极工作方式，单次供电观测时长不小于3分钟，采用双向短脉冲供电方式。时间域激发极化法采用双向短脉冲供电。

在低阻区段，加大接地条件的改善力度，要求供电电极接地电阻小于150Ω。对于一次为提高异常点与畸变点识别力度，要求对上升段两点间极化率变化超过1%时，进行重复观测。观测中应注意须使测量导线与供电导线保持一定的间距。

每一组发射要求填写发射状态记录表，记录要素为发射电流、电压、发送频率、接地电阻、接地电极坐标位置等，发射须每10分钟记录一次电流，其间注意观察电流的变化应满足设计要求，否则应加密记录。

3、观测系统

根据勘查任务和测区的地形地质条件，适当选择装置类型。一般采用对称四极测深和多道轴向单极-偶级拟断面窗口测深观测装置。

采用真三维观测，真三维观测系统通过网状布设的电极同时对两个正交的方向进行供电和测量，通过电缆滚动搬家而获得不同地区的地电数据。相比较而言，真三维电法观测方式的结果更为精确，可以获取不同方向的电阻率或极化率，但需要较多道数才能获得较大的探测深度，并且其施工困难度和投入成本也较高。

为减少施工成本，实现最少的电流发射组合以达到对此类模型的较好分辨率，根据地质和物性资料建立地球物理模型，对合成数据进行不同发射方向、不同发射接收极距的灵敏度、反演试算分析。

4、野外观测

每天出工前，方法组长应将当天的任务分工和注意事项向全组人员交待清楚，并对仪器、设备、工具、安全用品等进行检查；操作员应检查仪器电池电压，应大于11V以上，检查本台班设备、物资是否齐全。

发射员应检查发电机、汽油、机油并进行试车，供电前应测量，供电导线绝缘电阻，要求大于30MΩ，检查AB极位置并做记录。工作中记录电流变化不大于2%，如果电流变化较大或断电，应通知台班并做记录。

操作员应携带记录本并做好表头记录，对重复点、作废点、地质地形、地貌做必要的备注，并作为原始资料的一部分。

5、资料整理

每天野外观测数据收工后及时传输，经整理计算ρs值，打印原始观测记录表，由操作员检查核对无误后签名，分阶段整理，作为原始资料保存，应以软盘或U盘的形式备份数据。计算人员作为数据的计算者签名，互检员应对数据复核，检查并填写自检、互检记录表。

(1)资料验收

对原始记录必须当天进行检查验收，以及时发现问题和处理问题。检查的具体内容如下：

①记录本各栏目及数据填写是否完整、清晰和有规律性，是否作了必要的标记。

②各项技术指标是否达到设计书或本规范的要求，野外出现的畸变点、异常点等是否进行了必要的检查观测，发现的异常是否完整。检查中发现的问题，应按下述原则处理：

A、凡因违反设计书规定致使数据无法利用或质量严重降低者应予返工，有个别点报废但不妨碍整体的可靠性者可除外。

B、在个别测线因对设计书规定执行不严，无法保证资料质量，但对比相邻测点或测线，认为资料仍可利用者，应作重点检查，并视情况予以补救。

本次资料每天均按上述程序整理，当天发现问题的都给予了及时处理；记录本均编录成了电子表格，数据完整、清晰；极少数畸变点都进行了观察检查。未发现无法保证质量的测点或测线。

(2)数据整理和处理

由于系统采用全波形记录方式，接收电压和发射电流的波形通过GPS时间戳标记，数据处理的时间精度非常高。数据处理流程：

①数据整理，将测量到的电压和电流文件按照一定规则命名并整理。

②数据拾取叠加，首先对自然电位、脉冲滤波和频谱分析，然后挑选采样窗口，按照2秒间隔周期拾取信噪比较高的时段叠加。

③数据汇总输入，首先将叠加后的输出文件进行汇总，由于接收机与发射机的时间序列是一一对应的，每次发射电极组合和接收电极都赋予了相应ID，因此我们只需要按照ID将其汇总即可；然后将汇总后的数据点及其ID对应的坐标信息文件结合，进行进一步处理。

④剔除坏点，剔除出不合理和突变的电阻率值。

⑤剖分网格，设置好反演参数后进行数据反演，最后输出结果。

6、质量检查

采用“一同三不同”(同点位、不同日期、不同仪器、不同人)原则进行，质检率大于3%。工作精度以均方相对误差或均方误差来衡量，精度指标(表5-8)。

表5-8  激电测深精度指标

| 类别 | 视极化率ηs |  | 视电阻率ρs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总均方相对误差m | 总均方误差ε | 总均方相对误差m |  |
|  | (ηa>3％时) | (ηa<3％时) | 有位差 | 无位差 |
| A | 4% | 0.12 | 7% | 4% |
| B | 7% | 0.21 | 12% | 7% |

根据目的任务、地形条件以及干扰水平，确定本次时间域激发极化法测量工作精度需达到A级(表5-8)。当不能对质量作出肯定的评价时，增加检查工作量，但增至总工作量的20%，质量仍不符合要求时，则相应范围内的原始观测资料应作废品处理。

其它未尽事宜参照《时间域激发极化法技术规定》(DZ/T0070-2016)执行。

# 第五章 投标文件格式

投标文件封面示例

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年月日

## 目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标价格明细表

四、商务条款偏离表

五、技术条款偏离表

六、法定代表人身份证明书

七、法定代表人授权委托书

八、投标人基本情况

8.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

8.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

8.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

九、投标人近三年类似项目业绩表

十、项目负责人简历表

十一、拟派本项目服务人员情况表

十二、服务方案

十三、其他需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、投标函

致：             （采购人名称）

根据已收到的             项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交投标人。

2.本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

3.我方已详细阅读招标文件全部内容且完全理解，同意放弃对这方面有不明及误解的权力。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

4.我方保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。如有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

5.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

7.我方保证按招标文件及合同约定原则处理因采购人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

8.如我方中标，我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期：年 月 日

## 二、开标一览表

报价单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务周期 |  |
| 备 注 |  |

注：1、投标人的服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用，包括但不仅限于必要资料、交通、保险、人工费、税费等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人盖章并盖投标人印章。

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期：年 月 日

- 三、投标价格明细表

- 项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 费用组成 | 报价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆博乐市阿拉山口西钨锡矿普查 |  |  |  |  |
| 2 | 新疆和静县乌龙沟一带铜锌矿普查 |  |  |  |  |
| 3 | 新疆和静县-托克逊县乌拉苏-阿拉沟一带金铜多金属矿普查 |  |  |  |  |
| 4 | 新疆阿图什市喀拉别勒斯一带铜矿调查评价 |  |  |  |  |
| 5 | 新疆鄯善县乔尕山-花梁子一带金多金属矿调查评价 |  |  |  |  |
| 6 | 新疆鄯善县康北铜镍矿普查 |  |  |  |  |
| 7 | 新疆吐鲁番市高昌区黑云山铜多金属矿调查评价 |  |  |  |  |
| 8 | 新疆哈巴河县塔勒德铜矿外围铜多金属矿普查 |  |  |  |  |
| 9 | 新疆青河县乔夏巴斯陶一带铬铁矿普查 |  |  |  |  |
| 10 | 新疆青河县喀拉干德一带金铜矿普查 |  |  |  |  |
| 11 | 新疆哈巴河县塔勒德金矿普查 |  |  |  |  |
| 12 | 新疆准东伊吾县琼河坝一带铜金矿勘查 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

备注：

1、投标人填报投标价格合计应与投标函载明价格一致，若不一致，应按照第二章评审办法修正原则进行修正。

2、投标人的服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用，包括但不仅限于必要资料、交通、保险、人工费、税费等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人对招标文件商务条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。商务条款是指投标人须知前附表中的实质性内容。

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 五、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术条款 | 投标文件技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人对招标文件技术条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。技术条款是指服务标准和要求中的实质性内容。

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 六、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

日期： 年  月  日

## 七、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

法定代表人身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

投标人：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 八、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  | 银行帐号 |  |
| 职工概况 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

## 8.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;

二、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;

三、投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;

四、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;

五、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

## 8.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信/金证明。

要求2、成立不足三个月（以响应文件递交截止之日为期限）的供应商无需提供。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如投标人所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须投标人提供文字说明。

## 8.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：         （采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行            （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若投标人在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

1、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

2、投标人如为中小企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

附表一、

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 九、投标人近三年类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购人 联系方式 | 项目规模 | 合同金额 | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附业绩的证明资料：需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

## 十、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  | 专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本职业年限 |  |  |  |
| 在公司担任职务 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 证书名称 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 近三年类似业绩 | 项目名称 | 采购人 |  | 合同内容 | 合同价格 | 签约日期 |

备注：本表后需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

## 十一、拟派本项目服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 担任岗位 | 从事类似 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表后需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

## 十二、服务方案

投标人须提交拟完成本项目的服务方案，服务方案的格式和内容由投标人根据本项目的具体情况自行拟定。

## 十三、其他需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料（如投标保证金缴纳凭证等）。

# 第六章 补充条款