政府采购

招标文件

喀什市招投标中心

# 目录

# 第一册专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章质疑处理

第一册专用条款

关键信息

项目编号：KSS(GK)2026-013

项目名称：喀什市中等职业技术学校新能源汽车实训基地建设项目

采购单位：喀什市教育局

项目类型：货物类

评审方法：综合评分法

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人符合资格要求，并按要求提供资格证明材料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求）。 |
| 符合性检查表 |  |
| 1 | 按要求提供法定代表人证明书及法定代表人授权书。 |
| 2 | 按要求提供《投标函》。 |
| 3 | 投标报价符合相关法律法规所规定的标准要求，同时符合招标文件要求。投标报价无缺漏项，且符合招标文件规定的项目需求内容或者需求数量。 |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）。 |
| 5 | 对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的方案（招标文件另有规定的除外）。 |
| 6 | 可只对其中一个包或几个包内容进行投标（如有的话），但不得将一个包中的内容拆开投标。 |
| 7 | 投标或响应文件不得使用非本项目最新加密规则文件，否则将导致投标或响应文件不能在开标时解密。 因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），将视为投标或响应无效。 |
| 8 | 投标文件电子文档不得携带病毒。 |
| 9 | 对招标文件中带★号条款的响应没有负偏离、不满足或未响应的情形。 |
| 10 | 无招标文件中列明导致投标无效的其他因素。 |
| 11 | 符合法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

评标信息

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

## 评标方法：综合评分法（总计100分）

## 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。

评分比重构成如下：

## 综合评分表

| 考核项目 |  | 评分标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。（备注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。） |  |  |
| 技术部分（42分） | 配置性能指标（28分） | 配置性能指标（28分）： 评审小组根据所投技术参数配置与性能指标的响应程度进行打分，招标文件中所有技术参数须逐条响应，所提供的设备资料应尽可能全面详细。投标人所投产品的技术参数配置与性能指标完全响应招标文件要求的得28分。 1.带“▲”符号的指标为重要技术参数或重要功能（共20项），完全满足得20分，每有1项负偏离或者不响应扣1分(须提供相关佐证材料，包含但不限于彩页、检测报告、截图等提供其中一项佐证即可）； 2.不带“▲”为一般参数，完全满足得8分，每有1项负偏离或者不响应扣0.5分，扣完为止） |  |
|  | 相关产品质量要求（14分） | （投标供应商或生产厂家提供本次采购的以下任一产品检测报告，每项计2分；此项最高得分14分。具体产品包括：故障设置与检测连接平台、电驱动总成装调与检修工作平台、交流充电桩配与测试智慧教学平台、动力电池装调与测试智慧教学平台、整车故障诊断虚拟仿真软件、新能源汽车维护与动力蓄电池检测虚拟仿真软件、电驱动总成装调与检修虚拟仿真软件。 |  |
| 商务部分（28分） | 类似业绩（4分） | 投标人或生产厂家提供近三年（2023年5月26日-2026年5月25日）类似业绩，证明材料提供中标通知书及项目合同、验收单（包含但不限于、合同首页、关键信息页、双方签章页），每提供一个得1分，最高得4分，不提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
|  | 培训方案（6分） | 提供针对本项目详细的培训方案，根据培训计划情况，详细合理的培训方案进行综合评审，至少包括：①培训内容、目标、方式、对象②操作使用和保养维修③培训时间与内容设置。 ① 培训内容、目标、方式、对象：需明确4点核心信息——培训对象、培训目标、培训方式、培训内容（贴合本项目采购产品/服务，明确具体知识点），4点全部明确，视为满足；缺少任意1点，视为不满足； ② 操作使用和保养维修：需明确2类核心内容——操作使用（明确日常操作步骤及注意事项）、保养维修（明确日常保养事项、常见故障排查步骤及处理方法），2类内容均具体可落地，视为满足；缺少任意1类或内容过于笼统，视为不满足； ③培训时间与内容设置：需明确培训总时长、培训起止时间，时间安排合理（不与项目实施进度冲突）；培训内容分配应包含相关设备赛项训练培训；培训目标明确，课时及进度安排合理，培训结果验证机制合理有效；3点全部明确，视为满足；缺少任意1点，视为不满足； 以上3项内容完整且完全满足项目要求得6分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中有一处内容缺陷0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) |  |
|  | 售后服务（6分） | - 1.根据售后服务方案及措施，售后服务方案制定完善，售后服务内容、方式及其他资源保障等，后续保障措施可行性强，遇到问题时能迅速响应，并能及时解决等内容进行综合评审：内容包括①售后保障措施及承诺 ②售后技术支持及维护 ③应急处理方案等内容。以上3项内容完整且完全满足项目要求得6分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、内容遗漏、不符合采购需求等)上述每项内容1分，扣完为止。 - 2.服务保障能力：提供服务团队、备件保障、响应时效承诺等证明材料. - 以上3项内容完整且完全满足项目要求得6分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、内容遗漏、不符合采购需求等)。 |  |
|  | 项目实施方案（12分） | 实施方案：投标人需结合采购需求充分了解本项目的要求及目标，提供实施方案，实施方案内容包括但不限于： 1. 实施步骤与规划提供详细的项目实施流程图，明确列出进场准备、安装调试、验收交付三个阶段的关键节点及时间安排，逻辑清晰无矛盾，得2分。 2. 人员配置：拟投入人员持有汽车维修技师及以上职业技能等级证书的，每提供1名得2分，最高得4分；3. 进度计划：编制详细工期横道图，明确各环节起止时间及负责人，且总工期满足招标要求；若涉及交叉作业，有合理的衔接安排。得2分，。 4. 质量与安全保障：包含具体的质量检查节点及记录表格；有专门的安全施工措施（如用电安全、高空作业防护）；备品备件清单列明品种、数量及供货周期，得2分。 5. 重点难点分析与应急处理：至少识别出2个及以上项目特有难点（如多系统联动调试、场地限制等），并提供针对性解决方案；应急预案覆盖设备故障、工期延误等场景，并有明确的响应流程和联系人；每识别1个项目难点得1分，最多得2分。 |  |

备注：

- 评委应在认真理解本招标文件和项目有关情况后，做出需自己负责的按上述内容对投标人进行评审；

- 技术、商务部分权重70%，报价部分权重30%；

- 投标人最终得分等于技术、商务、报价三者得分之和；

- 评标委员会按照投标人最终得分由高到低顺序，确定出各投标人排名顺序。

## 第一章  招标公告

### 一、申请人的资格要求：

1）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件）

2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明。注：“信用中国”、“中国政府采购网”为信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准）。

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（会计事务所出具的2024或2025年度一年的年度财务审计报告书扫描件或影印件；新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；

5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近6个月内任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（注：1.无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细。2.若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明。3.完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险））；

6）本项目不接受联合体投标及不允许进口产品参与投标；（提供非联合体投标承诺函及非进口产品投标承诺函，承诺函格式自拟）

7）本项目非专门面向中小微企业采购项目。

### 项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 财政预算金额 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSS(GK)2026-013 | 喀什市中等职业技术学校新能源汽车实训基地建设项目 | 5000000（伍佰万元整） | 工业 |

本项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取招标文件，并于投标截止时间前上传电子加密响应文件至政府采购云平台投标客户端。

### 二、获取招标文件时间、地点和方式：

时间：2026年4月25日至2026年6月3日11:00:00，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

### 三、投标截止时间、投标文件递交地点、开标时间及地点：

截止时间、开标时间：2026年6月11日11:00:00

投标文件递交地点：电子加密投标文件上传至政府采购云平台投标客户端。

开标地点：政府采购云平台。

- 投标保证金

- 本项目不收取投标保证金，无需提供

### 五、公告期限

自本公告发布之日起6个工作日。

### 六、其他要求：

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（2）投标人应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，投标人对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）投标人在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在投标人观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程，或咨询政采云客服95763或在政府采购云平台-咨询小采，获取操作手册。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），将视为投标或响应无效。

（供应商电子标培训视频教程：https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod）

### 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

### 1.采购人信息

名 称：喀什市教育局

地址：喀什市教育局

### 联系方式：周健强，199152881822。

### 2.集采机构信息

名 称：喀什市招投标中心

地　址：喀什市政务服务中心4楼

联系方式：0998-2319965

### 3.财政监管信息

名 称：喀什市财政局政府采购管理办公室

地　址：喀什市政务服务中心5楼

- 联系方式：0998-2839905

### 4.项目经办人联系方式

周健强，199152881825.质疑咨询路径

地址：喀什市教育局，质疑咨询电话：周健强，19915288182。质疑书的递交应当采取当面递交的形式，质疑书的递交应当采取当面递交的形式，供应商以邮寄方式提交质疑函的，凡质疑函符合法定形式、在法定质疑期内交邮的，均予以接收并依法处理。

## 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

### 一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具体补充内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 采购人：喀什市教育局 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 本文件所述的“政府集中采购机构”指喀什市招投标中心。 |
| 12/13 | 招标文件澄清和修改 | 对招标文件澄清/修改时间不晚于投标截止日前，投标人有义务在招标期间在新疆政府采购网或政府采购云平台浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 投标有效期：从投标截止之日起 90 个日历日。 |
| 33 | 澄清有关问题 | 如需投标人进行必要的澄清、说明或者补正的，但投标法定代表人或其授权的代表无法联络或联络不上或在评审现场合理的时间内未按要求答复或未按要求在政府采购云平台进行答复，评审委员会有权做出不利于投标人的判断，投标供应商自行承担由此产生的后果。 |
| 37/38 | 评审方法和定标方法 | 本项目评审方法：综合评分法； 推荐候选中标供应商数量为3家，中标供应商数量为 1 家。 |
| 38.3 | 随机抽取 | 如投标人排名并列须采取随机抽取方式确定中标候选人（候选中标供应商）的，按“二、其他关键信息”的规则进行抽签。 |
| 29 | 本项目评标委员 | 本项目评标委员会由5人组成（采购人代表0名，随机抽取专家5名） |
| 46 | 履约保证金 | 履约保证金：合同总价的5%。 提交履约保证金的时间：签订合同前。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

### 二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、关于标项的定义

本招标文件中的“标项”是最小的“标的单位”，投标人可对本“招标文件”中所列的所有货物或服务项进行投标，投标人可只对其中一个标项或几个标项货物或服务内容进行投标（如有的话），但不得将一个标项中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。某一标项投标截止时投标人不足三家，或有效投标少于三家，该标项废标，对该标项重新招标或采用其它方式采购。某一标项中标供应商放弃中标资格的，或者中标供应商的中标资格被依法确认无效的，根据实际情况按相关法律规定处理，该标项中标结果改变不影响其他标项结果。

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）投标人提供的货物全部均由优惠主体制造的，对其投标总价给予10%的扣除（工程项目给予6%的扣除，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6%作为其价格分），用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。如为联合体投标，联合体共同投标协议中明确注明约定优惠主体的协议合同金额占到联合体协议总金额40%以上的，对该联合体的投标总价给予4%的扣除（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。（适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%作为其价格分。）联合体各方均为优惠主体的，该联合体视同为优惠主体，按前款规定享受评标优惠政策。政策调整后价格仅作为评审依据，不作为中标价格。享受价格扣除获得政府采购合同的，中小微企业不得将合同分包给大中型企业。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。（b）优惠主体制造是指货物由优惠主体生产且使用该优惠主体商号或者注册商标；投标人提供的货物既有优惠主体制造货物，又有非优惠主体制造货物的，不给予价格扣除。（c）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。

（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213 号）或国务院批准的其他中小企业划分标准文件确定。

## 第三章 用户需求书

### 一、项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 财政预算金额 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSS(GK)2026-013 | 喀什市中等职业技术学校新能源汽车实训基地建设项目 | 5000000（伍佰万元整） | 工业 |

本项目财政预算金额为人民币5000000（伍佰万元整），投标报价超出控制金额将作投标无效处理。

★所有设备单价不得超过《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准 新管发〔2023〕61号单价标准，否则废标。

★根据《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》财库〔2023〕29号等七个政府采购需求标准，货物需求涉及安全可靠测评需求的CPU、操作系统和数据库时，必须明确CPU、操作系统和数据的具体品牌、型号，否则废标

节能环保有关政策严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库(2019)9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019)19 号＞、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019〕18号）的有关要求。

★严格执行《中华人民共和国产品质量法》《强制性产品认证管规定》《强制性产品认证目录》等相关法规制度及有关要求。

★本次采购中涉及的产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求 提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

★本次采购中涉及的产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求 提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书，否则响应无效；

★严格执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》

财库〔2026〕2号相关规定

- 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 （三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

★严格执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号

### ★关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见 财库〔2025〕30号

### 二、货物需求明细

本项目核心产品为：动力电池装调与测试智慧教学平台

| 序号 | 建设内容（主要设备仪器名称） | 主要参数（规格型号） | 数量 （台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新能源整车实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 新能源汽车整车 | 一、 产品要求 车辆满足新能源汽车专业教学要求，可完成新能源汽车维护与动力蓄电池检测、新能源汽车简单故障诊断与排除等实训项目，车辆应包含低压电源系统、高压控制系统、车身电气系统等。 二、产品配置要求 能源类型：纯电动 电池快充时间 ：≥0.3h 电池快充电量范围：30%-80% 车门开启方式：平开门 电池冷却方式 ：液冷 电动机类型：永磁同步电机 变速箱类型：固定齿比变速箱 转向助力类型：电动助力 车身结构：承载式 前制动器类型：通风盘式 | 1 |  |
| 2 | 故障设置与检测连接平台 | 一、产品基本要求 平台配套实训整车操作使用。该平台可与整车进行无损连接，可对驱动电机控制系统、动力电池控制系统、车辆控制系统等进行故障设置、检测与诊断。故障设置与检测连接平台应便于教师故障教学和学生数据测量学习。有利于提升学生的汽车简单故障诊断与排除基本能力、汽车常用工量具和专业检测仪器使用能力。 二、产品配置要求 产品应由平台金属台体、教学显示屏、电脑主机、测量面板、故障面板、故障电路板、故障配套器件、故障连接线束、桌面开关等组成。 （1）平台金属台体（单位：毫米） 设备整体设计尺寸：≥1650*820*1730mm （长*宽*高） （2）测量面板 整体尺寸：≥1160*520mm （长*宽） （3）故障面板 整体尺寸：≥760*470mm （长*宽） （4）教学显示屏 工作电压：220V AC 显示类型：LCD显示 屏幕比例：不低于16:9 屏幕尺寸：≥55英寸 屏幕分辨率：不低于超高清4K 三、产品功能要求 设备应由故障检测区、故障设置区、信息查询区、操作测量区、零部件收纳区五大功能区组成。 设备主体应采用整体结构设计，主体外壳需采用≥1.5mm厚冷轧板；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 （1）故障检测区 故障检测区应由测量面板、测量端子、测量排线等组成。 测量面板上丝印有原车插头轮廓图，测量端子装配在测量面板上用于测量数据，采用测量排线与故障设置板连接，保证采集电压等数据准确，并可考核学生对电路图的识图能力。 故障检测区为学生测量部分，应可直接使用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。 （2）故障设置区 故障设置区应包含故障面板、故障内衬、故障电路板、故障电路板亚克力绝缘底板等组成。 故障设置板应采用一体化电路板设计，采用机械贴片焊接。 故障设置与检测连接平台背面抽屉应可用于手动设置故障。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。 故障设置板故障设计路数最大可支持不少于250路，板上设有口字型故障设置区域及12V正负极电源接口，可通过故障设置模块与故障设置线束、以及配置的短接插件与断路插接件数量不少于15个，用来设置断路、短路、虚接、交叉故障。故障范围包含驱动电机控制系统、动力电池控制系统、车辆控制系统等。 （3）信息查询区 显示屏内配套电子版设备用户手册、电路图等资料，满足教学、学习使用需求。 信息查询区应与独立电脑主机相连，主机应满足十代I5处理器及以上，显卡应满足RTX2060及以上。 （4）操作测量区 操作测量区尺寸应不小于520*300mm，可用于放置万用表、示波器、故障诊断仪、维修资料、教材等设备资料，用于整车故障诊断与排除作业，并且操作测量区需配有鼠标垫、键盘、鼠标，在此区域可操作教学主机用于维修资料的查询，教学课件播放等。 需配置定制化桌面开关，功能应包含电脑主机开机、重启、标准耳机孔、USB3.0、USB2.0、Type-C口等多种便捷功能。 （5）零部件收纳区 设备下半部分应设有自吸抽屉且根据零部件设计的内衬卡槽。抽屉内应配备了遥控器、收纳盒、键盘、鼠标、故障设置线束应包含红色线束、黑色线束各5根，故障设置模块种类应包含5Ω电阻、10Ω电阻、50Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1000Ω电阻、100K电阻、1K电位计、5K电位计、20K电位计，汽车继电器应包含12VDC-10A 5爪、12VDC-30A 4爪、12VDC-70A、12VDC-40A、12VDC-20A多种线圈及触点故障继电器。 抽屉内也应放置与整车连接的故障线束便于零配件收纳，与整车连接的线束上应套有线标，标有其连接插头的名称。 四、实训项目 驱动电机控制系统故障设置、测量、诊断 动力电池控制系统故障设置、测量、诊断 车辆控制系统故障设置、测量、诊断 适用职业教育新能源汽车技术专业国家规划教材，提供配套操作教程相关材料，按照新能源汽车装调与测试、智能新能源汽车职业技能等级证书和全国职业院校技能竞赛要求编写。 新能源汽车底盘技术主要内容包括： 传动系统的故障检修 行驶系统的故障检修 转向系统的故障检修 制动系统的故障检修 | 1 |  |
| 3 | 实训终端 | *1、整机安全要求： 操作系统、CPU 芯片应通过安全可靠测评，达到 I 级; 2、CPU：不低于6 核12线程,缓存12M ,主频不低于2.9GHZ； 3、主板：与处理器相匹配； 4、内存：≥16G DDR4 3200，两个内存插槽，最大支持64GB； 5、USB 接口:≥8 个USB 接口； 6、硬盘：≥256G SSD NVME M.2 固态硬盘，2个 SATA接口便于后期扩展 ； 7、网络接口：集成千兆有线以太网卡； 8、显卡：不低于6G 独立显卡； 9、键盘/鼠标：USB 防水键盘和抗菌鼠标； 10、操作系统：出厂预装最新正版操作系统原厂，支持安装银河麒麟、UOS、方德等国产桌面操作系统及win10及以上正版系统； | 1 |  |
| 4 | 新能源整车教学实训系统 | 一、产品要求 车辆应满足新能源汽车专业教学要求，可完成新能源汽车维护与动力蓄电池检测、新能源汽车简单故障诊断与排除等实训项目，车辆应包含低压电源系统、高压控制系统、车身电气系统，驾驶辅助系统等。 二、产品配置要求 级别：紧凑型车 能源类型：纯电动 快充电量百分比 ：≥80 最大功率：≥150KW 最大扭矩：≥310N.m 车身结构 ：4门5座三厢车 电动机类型：永磁同步电机 电池额定电压：≥352V 电池冷却方式：液冷 变速箱类型：固定齿比变速箱 | 1 |  |
| 5 | 整车系统智能测试与诊断平台 | 一、产品基本要求 平台配套实训整车操作使用。该平台可与整车进行无损连接，可对驱动电机控制系统、动力电池控制系统、车辆控制系统等进行故障设置、检测与诊断。故障设置与检测连接平台应便于教师故障教学和学生数据测量学习。有利于提升学生的汽车简单故障诊断与排除基本能力、汽车常用工量具和专业检测仪器使用能力。 二、产品配置要求 产品应由平台金属台体、教学显示屏、电脑主机、测量面板、故障面板、故障电路板、故障配套器件、故障连接线束、桌面开关等组成。 （1）平台金属台体（单位：毫米） 设备整体设计尺寸：≥1650*820*1800mm （长*宽*高） （2）测量面板 整体尺寸： ≥1160*520mm （长*宽） （3）故障面板 整体尺寸：≥760*470mm （长*宽） （4）教学显示屏 工作电压：220V AC 显示类型：LCD显示 屏幕比例：≥16:9 屏幕尺寸：≥55英寸 屏幕分辨率：≥超高清4K 三、产品功能要求 设备应由故障检测区、故障设置区、信息查询区、操作测量区、零部件收纳区五大功能区组成。 设备主体应采用整体结构设计，主体外壳需采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 （1）故障检测区 故障检测区应由测量面板、测量端子、测量排线等组成。 测量面板上丝印有原车插头轮廓图，测量端子装配在测量面板上用于测量数据，采用测量排线与故障设置板连接，保证采集电压等数据准确，并可考核学生对电路图的识图能力。 故障检测区为学生测量部分，应可直接使用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。 （2）故障设置区 故障设置区应包含故障面板、故障内衬、故障电路板、故障电路板亚克力绝缘底板等组成。 故障设置板应采用一体化电路板设计，采用机械贴片焊接。 故障设置与检测连接平台背面抽屉应可用于手动设置故障。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。 ▲故障设置板故障设计路数最大可支持不少于250路，板上设有口字型故障设置区域及12V正负极电源接口，可通过故障设置模块与故障设置线束、以及配置的短接插件与断路插接件数量不少于10个，用来设置断路、短路、虚接、交叉故障。故障范围包含驱动电机控制系统、动力电池控制系统、车辆控制系统等。 （3）信息查询区 显示屏内配套电子版设备用户手册、电路图等资料，满足教学、学习使用需求。 信息查询区应与独立电脑主机相连，主机应满足十代I5处理器及以上，显卡应满足RTX2060及以上。 （4）操作测量区 操作测量区尺寸应不小于520*300mm，可用于放置万用表、示波器、故障诊断仪、维修资料、教材等设备资料，用于整车故障诊断与排除作业，并且操作测量区需配有鼠标垫、键盘、鼠标，在此区域可操作教学主机用于维修资料的查询，教学课件播放等。 需配置定制化桌面开关，功能应包含电脑主机开机、重启、标准耳机孔、USB3.0、USB2.0、Type-C口等多种便捷功能。 （5）零部件收纳区 设备下半部分应设有自吸抽屉且根据零部件设计的内衬卡槽。抽屉内应配备了遥控器、收纳盒、键盘、鼠标、故障设置线束应包含红色线束、黑色线束各5根，故障设置模块种类应包含5Ω电阻、10Ω电阻、50Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1000Ω电阻、100K电阻、1K电位计、5K电位计、20K电位计，汽车继电器应包含12VDC-10A 5爪、12VDC-30A 4爪、12VDC-70A、12VDC-40A、12VDC-20A多种线圈及触点故障继电器。 抽屉内也应放置与整车连接的故障线束便于零配件收纳，与整车连接的线束上应套有线标，标有其连接插头的名称。 四、实训项目 驱动电机控制系统故障设置、测量、诊断 动力电池控制系统故障设置、测量、诊断 车辆控制系统故障设置、测量、诊断 该平台可根据客户指定车型定制设计。 | 1 |  |
| 6 | 实训终端 | 1、整机安全要求： 操作系统、CPU 芯片应通过安全可靠测评，达到 I 级; 2、CPU：不低于6 核12线程,缓存12M ,主频不低于2.9GHZ； 3、主板：与处理器相匹配； 4、内存：≥16G DDR4 3200，两个内存插槽，最大支持64GB； 5、USB 接口:≥8 个USB 接口； 6、硬盘：≥256G SSD NVME M.2 固态硬盘，2个 SATA接口便于后期扩展 ； 7、网络接口：集成千兆有线以太网卡； 8、显卡：不低于6G 独立显卡； 9、键盘/鼠标：USB 防水键盘和抗菌鼠标； 10、操作系统：出厂预装最新正版操作系统原厂，支持安装银河麒麟、UOS、方德等国产桌面操作系统及win10及以上正版系统 ； | 1 |  |
| 7 | 4.5吨新能源电动龙门举升机（380V） | 一、功能 双油缸直驱滑台， 立柱采用双S 型截面设计， 3 +2节托臂设计， 具备两套上限位装置，保护车顶免受损坏 可以非对称安装，立柱内宽≥2971mm，方便车门打开 设有静电释放系统含一套静电释放器、导电喷涂层托臂+滑台、导电式车辆举升托盘等构成的静电释放系统，保护人车安全 标配长方形导电托盘、增高节套、防压脚护栏 二、参数 对称安装立柱内宽≥3080mm 非对称安装立柱内宽≥2971mm 解锁方式电动 最低高度≤110mm 额载下降时间≤50s 底板固定孔位：10pcs 电机外壳铝合金 托臂类型2+3直臂 额定载重≥4.5吨 电机功率2.2KW 额载上升时间≤60s 托盘加高套长度≤100mm 对称安装底板外宽≥3695mm 非对称安装底板外宽≥3795mm 电压380V 最大举升高度≥1820mm 整机高度≥3900mm 托盘螺纹3节75mm可调 | 2 |  |
| 8 | 半电动液压堆高车 | 额定载荷：≥1500KG 整机高度：≥2050mm 货叉长度：≥1140mm 可调货叉宽度：320-735mm 提升速度： 空载：75-95mm/s 满载：35-45mm/s 电池（V） ≥12 电机（KW） ≥1.6 货叉最低位高度（MM） ≥90 货叉最高位高度（MM）≥ 1600 净重（KG） ≥311 框架采用C型钢，强度高 货叉宽度可调，范围广 优质大油缸，工作稳定可靠 大功率电机，输出平稳 | 1 |  |
| 9 | 新能源安全防护套装 | 本套装主要应用于新能源汽车检测和维修时的安全防护，主要包括： 一、3Kv绝缘手套 1、原生橡胶材质，绝缘等级高。 2、抗撕裂，耐老化，韧性强，使用寿命长。 3、质地柔软，掌型设计，不易开裂。 4、耐油、耐酸碱腐蚀。 5、执行标准：GB/T17622-2008 产品参数： 长度（mm）：≥410 材质：橡胶 耐压（Kv）：≥12 重量（Kg）：≥0.5 二、V顶ABS标准安全帽-红色 宽（CM）≥22.5 产地中国 高（CM）≥18 净重（g）≥450 长（CM）≥28 V顶ABS标准安全帽-红色 三、全视野护目镜(防雾) 宽（CM）:8 材质:PC 产地:中国 件/盒:12 高（CM）:≥1.5 长（CM）:≥18 净重（g）:≥45 四、抗静电手套(大掌浸)9" 长（CM）≥22 宽（CM）≥8 高（CM）≥1 净重（g）≥30 材质尼龙碳丝 | 30 |  |
| 10 | 绝缘拼接地板 | 绝缘拼接地板采用聚氯乙烯材质，具有稳定的物理化学性质，不溶于水、酒精、汽油，气体、水汽渗漏性低。用于加强工作人员对地的绝缘，当进行操作时，避免或减轻发生单相接地或电气设备绝缘损坏时接触电压与跨步电压对人体的伤害。▷绝缘、防滑、耐老化、方便切割、安装方便。 产品尺寸/片(mm)：≥500*500，每套绝缘拼接地板不小于4m*7m 厚度/片(mm)：≥6 耐压(Kv)：≥10 | 2 |  |
| 11 | 齿轮油更换机 | 产品介绍 不用区分进回油管，全自动识别进出油方向 新旧油灯带时间、视觉感更强 零压换油，功能更强大 电子称一键归零操作更智能 齿轮油油压直观显示功率≥120W 重量≥60KG 电压≥DC12V 容积≥20L 滤清器精度 ≥5um | 1 |  |
| 12 | 齿轮油换油接头（86件） | 配合齿轮油更换机使用，可以覆盖市面上约95%的车型，共86件（86件不重复一体快接式组件） | 1 |  |
| 13 | 冷却液接取机 | 规格参数： 极限真空度:-0.8bar以上 储油桶:≥70L 量杯:≥10L 接油半径:≥294mm 气源:8-10bar 整机高度：(1390-1700)±30mm 最快抽油速度3L/min 整机保修：整机1年，量杯3年 真空度0.85bar，抽油速度快 实现一次充气，拔出气源，连续抽取10台车的废油 接油机偏心设计，接油范围远高于同心设计接油盘 扶手保护套，操作舒适 滚轮带轴承，经久耐用 升降杆两节设计，提高密封性 有配置工具盘，方便工具摆放 自动焊接，焊接质量稳定可靠 抽油手柄人体工程学设计，舒适操作 净重（kg）≥29 高耐腐量杯，防龟裂防漏油，耐酸碱 端盖密封设计，防漏气，抗压能力强 手动平衡气压，可单独量杯抽真空 量杯光滑度高，废油不易挂壁 | 2 |  |
| 14 | 新能源汽车常用工量具组套 | 本套装主要应用于新能源汽车的三电系统的检测和维修，含8抽屉柜形多功能工具手推车、主要包括： 6.3MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手145MM 6.3MM系列VDE绝缘转向接杆75MM 6.3MM系列VDE绝缘6角套筒7MM 6.3MM系列VDE绝缘6角套筒8MM 6.3MM系列VDE绝缘6角套筒10MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒3MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒5MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒6MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒8MM 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T20 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T25 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T27 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T30 10MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手200MM 10MM系列VDE绝缘转向接杆125MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒8MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒10MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒12MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒13MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒14MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒4MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒5MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒6MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒8MM 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T20 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T25 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T27 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T30 T系列双色柄十字绝缘螺丝批#2x100MM T系列双色柄一字绝缘螺丝批5.5x125MM VDE绝缘耐压斜嘴钳7" 直刃式VDE电缆剥线刀 绝缘磁性捡拾器 3/8"系列VDE绝缘扭力扳手10-50N.m VDE绝缘安装锤 尼龙撬板 12.5MM系列VDE绝缘转向接杆 12.5MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手250MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒15MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒10MM 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T40 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒16MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒17MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒18MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒19MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒21MM VDE绝缘开口扳手8MM VDE绝缘开口扳手10MM VDE绝缘开口扳手12MM VDE绝缘开口扳手13MM VDE绝缘开口扳手14MM VDE绝缘开口扳手15MM 全抛光两用扳手8MM 全抛光两用扳手9MM 全抛光两用扳手10MM 全抛光两用扳手11MM 全抛光两用扳手12MM 全抛光两用扳手13MM 全抛光两用扳手14MM 全抛光两用扳手15MM 全抛光两用扳手16MM 全抛光两用扳手17MM 全抛光两用扳手18MM 全抛光两用扳手19MM 水泵钳10" 鲤鱼钳8" 省力型尖嘴钳6" 轻便型铝合金专业头灯140LM 万用剥线钳6.5" A系列一字形螺丝批8x300MM 穴用直口卡簧钳7" 穴用曲口卡簧钳7" 数显深度尺0-150MM 3/8"系列专业级可调式扭力扳手5-25N·m 1/2"系列专业级可调式扭力扳手68-340N·m 工作灯220LM 直型喉式管束钳（卡箍钳） 指针式公斤扳手0-300N·m 钢直尺300MM 数显式游标卡尺0-300MM 胎纹深度尺 冰点折射仪 异形钳 油壶 数显高度尺0-200MM 百分表0-5MM分度0.01MM 万向磁力底座60KGF 外径千分尺0-25MM，外千分尺25-50mm 5件密封圈挑钩组套（油封起子） 真有效值交直流钳形表 电压测试笔 手持式绝缘电阻测试仪 高斯计 推拉力计 胎压表 十字轮胎扳手 量块300mm" | 2 |  |
| 15 | 多功能绝缘检测仪 | 是集万用表、绝缘测试及红外热成像于一体的检测仪 交流/直流电压(~1000V)、直流电压（mV）、交流/直流电流（μA）、A/D可实现快速切换 电阻测试范围：0.1 Ω ~60 MΩ 绝缘测试电压可达125V、250V、500V、1000V 绝缘测试：0.001 MΩ 至 5.0 GΩ、绝缘测试自动匹配待测样品量程 绝缘测试平滑读数、远程遥笔测试安全可靠 自动释放电容电压，以增强用户保护 无需锁定发热点，实现非接触式热成像测温 蓝牙通讯、APP监控及3.5英寸LCD彩色显示屏 满足ROHS, IEC/EN 61326-1, 61557-1-2-4, SRRC及IEC 61010-1 污染等级 2要求 APP监测数据跟踪； APP显示分辨率：自适应根据手机型号调整； APP手机操作系统：IOS: iPhone 4S以上； Android: Android 6.0以上操作系统； 可充电电池容量：7.4V 2600 mAh；可供仪表使用 8h； 尺寸： L*W*H=210 * 85 * 65 mm； 重量：≥ 680g； 符合IEC 61010-1 污染等级 2要求； 符合CAT IV 600 V / CAT III 1000 V要求； 符合IEC/EN 61326-1,61557-1-2-4要求； 获得SRRC无线电型号核准认证； 锂电池符合UN 38.3要求； 充电器符合3C要求 | 4 |  |
| 16 | 汽车专用示波器 | 双通道汽车专用示波器，25MHza超高采样频率，快速，精确；直接选择测试部件类型，更有针对性；次级点火可同时显示波形、火花电压、燃烧时间及燃烧电压等；“杂波捕捉”功能可快速捕捉、显示并可保存非常态信号波形；图表式万用表测试速度和精度远远超越普通万用表，测试结果以数字和波形同屏显示；嵌入的参考信息库提供操作步骤、参考波形、工作原理及故障诊断提示等；可与电脑联机并同步显示，适时抓取和打印波形图强大的帮助系统可帮助您快速找到答案；USB接口支持仪器实现快速升级。 1 次级点火可同时显示波形、火花电压、燃烧时间及燃烧电压等； 可快速捕捉、显示并可保存非常态信号波形；测试结果以数字和波形同屏显示 2 可与电脑联机并同步显示，适时抓取和打印波形图；强大的帮助系统可帮助您快速找到答案； USB接口支持仪器实现快速升级；内置电池；该仪器通过CE认证 3 横向： 3.1 采样速率：25M/秒,记录长度：1000点,刷新速率：实时，滚动,准确度：±（0.1%+1像点） 3.2 扫描速率：1μs至50s,在1、2、5序列（示波器模式）5s至24小时，在1、2、5序列（万用表模式） 4纵向 4.1 带宽：直流 至5MHz；-3dB,分辨率：8位,耦合：交流、直流、GND,输入阻抗：1MΩ/70pF 5 最大输入电压：300V,V/DIV(伏/格)：50mV至100V，在1、2、5序列,准确度：±3% 6 触发：触发源 ：CH A,CH B,触发器（外部触发） 7 灵敏度(CH A) ：<1.0div(信号输入组电压)至5MHz 8 灵敏度（触发）：0.2Vp-p（峰值至峰值电压） 9 模式：单次脉冲，普通，自动 | 4 |  |
| 17 | 新能源专用解码器 | 一、包含ECU诊断:读写车辆信息、读写软硬件版本号、读取清除故障码、读取冻结帧、读取故障录波、故障码屏蔽、读取数据流、数据流波形显示、数据流比较、数据流录制、数据流回放、动作测试等。 二、基础设备参数 ·处理器ARM Cortex-A9双核/1GHZ ·操作系统Linux ·DDR内存1GBDDR3 ·Flash 8GB eMMC ·防护等级IP52 ·诊断接口标准OBDII接头，兼容12/24V ·供电方式OBDII诊断座供电 ·输入电压7~32VDC ·功率<2.5W ·USBMicro USB-B ·WIFI802.11B/G/N，Up to 72.2Mbps with 802.11n ·尺寸(mm):≥124.9x53.0 x29.4 三、车辆支持接口 CAN----1路高速信道(最高支持1Mbps) CAN----1路容错信道 CAN----1路单线信道 1路Kline……兼容5V/12V/24V(最高支持250Kbps) J1850 PWM(脉宽调制) J1850_VPW(可调脉宽) DolP(硬件接口预留) 1、CAN总线：ISO11898/ISO15765/GMLAN/ISO14230(KWP2000)/ISO14229(UDS)/TP1.6(VW)/TP2.0(VW)/D2(Volvo)/SAE J1939 2、Kline：SAE J1708(for diesel)/RS232(for diesel)/ISO9141/ISO14230(KWP2000)/ISO14229(UDS) 3、J1850：SAE J1850-PWM/SAE J1850-VPW 4、OBD：ISO15031 5、以太网：DOIP(未来通信协议) 四、配备平板电脑，可无线或有线通讯。 外观尺寸Size： 不低于 310.92*189.17*36.21MM 电池Battery： 不低于 4.2V13000mAh 操作系统： 不低于 Android 5.1 CPU RK3288（指定型号） 1.8GHz(四核)ARM Mali-T764 600MHz 内存MEMORY： 4GB DDR3 存储器64GB WIFI： 配置两组物理Wifi模块，为2.4G和2.4G/5G，一个支持与VDI连接，另外一个可连接路由器;可以建立稳定的无线通讯。 DC 电源接口： 输入设备 Input device DC 12/24VInput 环境参数： 操作温度:-20~60℃;存储温度:-40~85℃:湿度:<=95% | 4 |  |
| 18 | 实训可视化移动示教系统 | 无线实训录播是专为工艺实训场室打造的全覆盖移动式拍摄系统，专业级远距离无线技术传输，减少因环境因素造成的视频传输不稳定现象。 一、硬件参数 1、整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护。 2、基础组件包括移动车体、多关节自由手臂、实训触控一体机模块、可持续电源模块、控制软件模块、高清视频采集摄像机模块、无线传输模块、可移动云台摄像机模块、音频模块。 3、整车高度≥1.8米，移动范围≥10米（视频传输）；云台摄像机可无线移动≥10米（视频传输）；整车可以满足15度倾斜测试，30kg的行走测试； 4、支持摄像头场景无延时，实现视频速率≤300ms（肉眼无法识别）的超低延迟多屏共享。 5、支持多网络协议包含：TCP/IP、RTSP、SMTP等。 6、移动车体 （1）整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护； （2）立柱采用铝合金结构，前后两面开有T型槽，可加装其它设备,表面防刮处理； （3）车体底部采用四脚压铸设计，配套脚轮采用静音轮设计，带脚刹装置； （4）立柱附带人工学把手，显示支架可以左右进行20度的摆动； （5）移动车体转臂水平360度旋转，双节多方位调节；垂直大于45度调节； （6）活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作； （7）整车隐藏式走线设计，整体干净整洁； （8）车体箱体采用多功能箱体，配电源开关，电量显示屏； 7、实训智能触控模块 （1）采用嵌入式一体化设计，采用高性能低功耗处理器，集无线视频传输、音视频采集、触控显示、视频录制、远程互动一体的高度集成系统设备；（2）采用≥21.5寸IPS FHD A级高清液晶一体触摸屏，使用钢化高强度玻璃面，≥10点电容式触控。 （3）CPU≥2.5GHz双核；内存≥8G；硬盘≥512G；内置无线接收器，内置扬声器； （4）支持≥1路HDMI、1路VGA、2路串口、6个USB； （5）前面板保护IP65标准； 8、高清采集摄像机 （1）内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 （2）分辨率≥800万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，支持电子防抖 （3）焦距＆视场角：焦距：2.8~12mm4倍光学变焦，数字变焦 （4）光圈：DC IRIS最大光圈数2.8~12mm：F1.2 8~32mm：F1.6 （5）补光：自动混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光 （6）音频：音频采样率kHz/16kHz/32kHz/44.1kHZ/48kHz，支持音频环境噪声过滤 （7）支持POE供电 9、无线可移动云台摄像机模块 （1）内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 （2）高清可移动摄像头，支持1080P高清画面输出 （3）焦距：2.8~12mm4倍光学变焦，16倍数字变焦 （4）支持快捷开关机，使用便捷。 10、电源模块 （1）电源模块车载箱体电源系统，采用磷酸铁锂电芯，充满后正常使用时长≥12小时； （2）电池容量最大39AH，输出12V电压； （3）电源系统采用双保护电源模块； （4）液晶电量显示屏，可切换不同显示模式； （5）电池可提供第三方安全检测认证； （6）支持电源开关按钮，防止误操作； 二、内置软件 1、内置“实训可视化系统软件”控制系统。 2、软件适用Windows和麒麟系统，支持5G移动示范，支持教学直播、实时录制、教学回放、课件上传，即触即用； 3、示范教学过程实时显示实训摄像机采集的画面，支持单画面与多画面切换，最高支持16路画面切换输出。 4、实时教学直播支持全屏显示，可自由退出全屏模式； 5、支持教学直播一键启动录制和停止，录制视频格式为标准MP4格式； 6、支持课件资源录制，可录制不同接入摄像机采集的视频为课件资源文件； 7、支持教学视频回放，通过软件一键进入，可播放自主导入课件资源，课件资源支持音频，视频，PPT等多格式资源。 8、支支持配套设备对教学视频、课件资源进行知识点批注，文件截图预览；可自主编文件夹和文件的删除；可将选中的文件夹和文件导出到U盘。 9、直播授课过程中随时进行开始和结束等操作； 10、，按下关机时系统弹出确认关机提示，无操作10秒后自动关机； | 1 |  |
| 19 | 交互智能平板（带移动支架） | 一、整体要求 1、整机外观金属外壳设计，边角圆润无锐角或凸起；整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、屏幕采用≥86 英寸UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：≥3840×2160；屏体亮度≥400cd/㎡；对比度≥4000：1。 3、背光方式：直下式，有效消除频闪，提搞师生用眼舒适度；使用录像设备录制时。 4、采用红外触控技术；在Android及Windows系统下均支持≥20点书写； 5、整机嵌入式系统版本≥Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 6、为方便教师外接设备教学，设备提供支持双通道USB≥2， Type-C≥1，HDMI IN≥1，Touch USB≥1等的前置接口。 7、整机采用左右双侧边菜单虚拟按键设计，开机即显，通过侧边菜单可实现一键主页、全通道放大、一键绿板、信源切换、批注、工具箱、音量调节、中控菜单调取，二维码分享等功能。 8、智能亮度：整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。书写/触控操作时，屏幕会自动降低亮度，停止后亮度自动恢复。 9、整机支持多种功能禁用开关，方便不同场景，支持触控禁用、按键禁用、遥控器禁用、网络禁用、应用安装/卸载应用等。 10、屏幕两侧具有软件形态的电子黑板系统快捷菜单，可便捷隐藏，此系统无需借助Windows系统软件即可正常教学，且在任意通道下均可实现以下内容： 1)书写：为用户提供模拟粉笔的书写批注功能，笔支持无限色盘得色彩选择及线性粗细选择。 2)板面：为用户提供常见的黑、白、绿背景板面供选择； 3)对象编辑：用户可对屏幕内容进行拖动、缩放、旋转等操作； 4)内容回顾：书写内容占满屏幕后，可保存并切换至下一页，需要时，教师可回切至相应的页面，对过往内容进行回顾； 5)保存与分享：批注笔迹和背景层的快速保存，并可通过生成二维码的方式分享，亦可对分享内容加密，保护隐私。 6)便捷切换：支持一键切换批注与触控状态，支持一键切换电子黑板与信源界面。 7)常用互动工具：幕布、聚光灯、秒表、倒计时、随机数、自检等。 11、嵌入式系统（非OPS）白板功能： 1)具备书写板功能，提供超过 25 种纯色背景，超过 15 种学科背景选择（至少包含五线谱、四线三格、篮球、足球、田字格等），且支持背景自定义；书写笔包含软笔、硬笔可选，笔支持线性笔迹粗细调节，任意选择书写笔颜色，方便老师教学使用。 2)支持基本教学工具的调用，如：直尺、三角板、量角器、圆规等。 3)支持快速绘制平面及立体图形，支持 12 种颜色可选。 4)分屏书写功能，可实现二分/三分屏幕，各区域书写擦除互不干扰。 12、整机在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 13、嵌入式系统（非OPS）展台功能：支持拍照功能，拍摄画面可选择30%、50%、80%、100%；可对拍摄的画面进行批注；支持向左/右旋转角度；可选择自动或全屏显示屏幕画面大小，也可通过缩放屏幕方式调节屏幕画面大小；支持拍摄画面浏览功能，可将拍摄的图片插入安卓书写板中并对其进行二次编辑；也可插入本地图片；支持二分屏、四分屏展示。 14、嵌入式系统（非OPS）文件应用：可实现文件自动分类：可对本地文件或U 盘读取文件进行文档分类、笔记分类、图片分类、音频分类，并可对文件进行搜索、复制、剪切、重命名、删除。 二、内置电脑 1、采用 Intel 酷睿系列 i5十二代代或以上 CPU ；内存 8GB DDR4 笔记本内存或以上配置；硬盘： 256GB 或以上 SSD 固态硬盘； 2、采用抽拉内置式， PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，无需工具即可快速拆卸； 3、接口要求：≥ 1 路 HDMI，≥ 6路USB（USB3.0 不少于 3 路），≥ 1 路 RJ45 | 3 |  |
| 20 | 智能网联汽车自动驾驶域控制器AI计算平台 | 一、自动驾驶域控制器AI计算平台教学实训箱 1、计算单元参数 （1）AI性能：≥200TOPS （2）GPU搭载 不少于56 个TensorCore 的1792 核NVIDIA Ampere cGPU （3）GPU最大频率 930MHz （4）CPU 优于8 核 Arm®Cortex®A78AEv8.2 64 位CPU 2MB L2 +4MB L3 （5）CPU最大频率 2.2GHz （6）DL加速器 2x NVDLA v2 （7）DLA最大频率 ≥1.4GHz （8）视觉加速器 1x PVA v2 （9）显存 ≥32GB 256位LPDDR5 204.8GB/s （10）存储 ≥64GB eMMC 5.1 （11）CSI摄像头 "多达6个摄像头(通过虚拟通道支持 16个） 16 通道 MIPI CSI-2 D-PHY 2.1(高达 40 Gbps)¦C-PHY 2.0(高达 164 Gbps)" （12）PCIe* 高达2x8 + 1x4 + 2x1(PCle 4.0、根端口和端点) （13）接口 USB* "3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) 4x USB 2.0" 网络* "1x GbE 1x 10GbE" 显示器 1x 8K60 多模 DP 1.4a(+MST)/eDP1.4a/HDMI 2.1 其他I/O 4x UART、3xSP1、4x12S、8x12C、2xCAN、PWM、DMIC和DSPK、GPIO 2、MCU参数 （1）内核 6个 TriCore™ 1.6E 内核（3对双核锁步配置） （2）主频 最高 300 MHz，支持并行处理和高实时性任务。 （3）存储 "4 MB 程序闪存（支持ECC校验） （4）720 KB 数据RAM（含ECC保护）" （5）外设接口 "6x CAN FD：支持高速车载通信 1x 千兆以太网 6x LIN 2x FlexRay™：支持高可靠性通信 SPI/I²C/UART：多组标准串行接口 2x ADC：12位模数转换器（共32通道），采样速率最高5 MSPS。 PWM：高精度定时器单元（GTM）支持复杂PWM波形生成。" （6）功能安全等级 支持 ASIL-D 功能安全等级（ISO 26262） 3、存储：≥128GB 4、定位方式：支持GPS/北斗定位 5、操作系统：Ubuntu20.04 6、接口 视频输入接口：相机 *8 以太网接口："千兆以太网 *8（4路M12+4路车载以太网）" CAN接口 ：≥SOC *2 MCU： ≥5个 USB接口：≥USB3.0 *1 HDMI接口：≥HDMI *1 串口 ：RS232 *5 GPS天线接口：同轴信号 *1 同步接口 ：GPRMC:1路输入，6路输出 PPS:1路输入，≥6路输出 7、工作电压：DC9V ~ 32V 8、温度：-40℃~ +85℃ 二、自动驾驶域控制器智能传感器测试套件 （1）前视相机 1）图像传感器：OMNIVISION 2）分辨率：≥1920x1080 3）帧率：≥30Hz 4）快门方式：Rolling Shutter 5）串行器：MAXIM MAX96717F 6）视场角：≥60度 （2）环视相机 1）图像传感器：OMNIVISION 2）分辨率：≥1920x1080 3）帧率：≥30Hz 4）快门方式：Rolling Shutter 5）串行器：MAXIM MAX96717F 6）视场角：≥190度 （3）激光雷达 1）测距能力：≥200m 2）测距盲区：≥0.5m 3）水平视场角：≥120度 4）垂直视场角：≥25度 5）精度：±5cm （4）补盲雷达 1）测距能力：≥30m 2）测距盲区：≥0.1m 3）水平视场角：≥120度 4）垂直视场角：≥90度 5）精度：±5cm （5）毫米波雷达 1）探测距离：0.2至170m 2）水平视场角：±45度 3）测速范围：-400至200km/h 4）测距精度：±0.1m 5）测速精度：±0.1km/h （6）超声波雷达 1）测距精度：2至3cm 2）探测角度：90(h)/40(v)° 3）探测距离：0.2至6.5m 4）防护等级：≥IP67 （7）组合导航 1）水平位置精度：1.5cm+1ppm 2）垂直位置精度：2.0cm+1ppm 3）速度精度：0.03m/s 4）航向精度：0.1°(2m基线) 5）支持星座：GPS + BDS + Galileo + GLONASS + QZSS + SBAS 三、自动驾驶域控AI计算平台教学功能模块 1、自动驾驶域控硬件架构认知教学要求 （1）满足对自动驾驶域控制器硬件总体架构认知教学，须提供自动驾驶域控的硬件总体架构图，架构图能满足对于自动驾驶域控制器主控芯片（SoC）、微控制器（MCU）、传感器接口种类、存储、通信、电源模块、调试接口、诊断接口功能的认知 （2）满足对AI计算单元的认知教学，须提供AI计算单元的整体架构图，架构图能够支持对AI计算单元的CPU架构、核心数、性能够、GPU架构、CUDA核心数、性能、存储模式、传感器接口、显示接口的认知 （3）满足对MCU硬件的基本结构和原理的认知教学，须提供MCU硬件的整体架构图，架构图能够支持完成对MCU的CPU架构、核心数、存储模式、通信接口、调试接口的认知 （4）满足对自动驾驶域控通信架构的认知教学，须提供自动驾驶域控通信的完整架构图，架构图能够支撑完成对中央域控、传感器域、执行器域、网络架构等的拓扑结构认知，满足对以太网、CAN/CANFD、FlexRay、LIN等网络的认知 （5）满足自动驾驶域控对于时间同步系统的认知教学，能满足GPS、原子钟、网络时间协议服务器的认知 （6）满足对自动驾驶域控电源系统的认知教学，须提供电源系统的架构图，架构图能满足对电源管理系统、电池系统、DC-DC转换器、PDU、电源监控与诊断系统、热管理系统的认知 2、自动驾驶域控制器软件架构认知教学要求 （1）须提供自动驾驶域控软件的整体架构图，架构图能够满足对于自动驾驶域控底层软件和功能应用软件的认知教学 （2）满足对计算单元bootloader启动原理的教学认知，能够满足对硬件初始化、镜像验证、权限管理、串口、U-BOOT调试等教学实训内容 （3）满足对MCU启动原理的教学认知，能够满足对硬件初始化、启动模式选择、应用程序加载等操作的教学实训内容 （4）须提供相机、雷达等车载常用传感器的驱动软件，须支持在自动驾驶域控Ubuntu系统下安装传感器驱动软件 （5）须提供教学PPT、操作手册或操作指导书，满足对于Ubuntu系统的原理、组成及源码获取、编译方法的教学需求 （6）满足对自动驾驶域控软件平台中间件认知的教学需求，能够提供基于ROS的版本、功能、源码获取及编译方法的教学PPT、操作手册或操作指导书。 3、AI计算单元底层软件部署教学功能要求 （1）操作系统部署 支持在自动驾驶域控计算平台上部署BSP开发环境，须提供BSP开发环境部署的操作手册 支持在自动驾驶域控计算平台上进行引脚复用模块PinMux的配置，须提供引脚复用模块PinMux配置方法和步骤的操作手册 支持在自动驾驶域控计算平台上进行系统镜像的编译和烧录，须提供系统镜像编译与烧录的操作步骤和方法的操作手册 支持在自动驾驶域控计算平台上面进行内核模块的编译与替换，须提供内核模块编译与替换的方法和步骤的操作手册 支持在自动驾驶域控计算平台上面进行相机模块Linux接口驱动的开发与测试，须提供操作手册 支持在自动驾驶域控计算平台上面进行以太网模块PHY驱动的开发和测试，须提供开发和测试的操作手册 支持在自动驾驶域控计算平台上面进行音频驱动的开发与测试，须提供开发和测试的操作手册 支持在自动驾驶域控计算平台上面进行SPI外设驱动的开发与测试，须提供SPI外设驱动开发和测试的操作手册 支持在自动驾驶域控计算平台上面进行I2C外设驱动的开发与测试，须提供I2C外设驱动开发与测试的操作手册 （2）中间件部署 支持在自动驾驶域控计算平台上安装和部署指定版本的ROS中间件，须提供ROS安装和部署操作手册 （3）环境配置 支持在自动驾驶域控计算平台上配置ROS和编译环境的环境变量，须提供配置环境变量的操作手册 4、MCU底层软件部署 支持在MCU上安装和部署bootloader，提供bootloader的安装和部署操作手册 支持在MCU bootloader中的CAN信号的接收与发送的测试 支持在MCU BootLoader中对于设备的引导和跳转的测试 支持在MCU BootLoader中对FLASH的擦除和刷写的测试 支持在MCU Bootloader中开发-ISO 15765协议栈的设计和测试 支持在MCU BootLoader中开发-UDS协议栈的设计和测试 支持MCU BootLoader开发综合测试，可以支持MCU BootLoader各模块（固件升级、CAN通信、设备引导、FLASH操作、协议栈）的功能完整性与协同工作能力的测试 5、传感器数据处理教学功能 （1）、支持基于图像数据的预处理应用与教学 1）、支持使用均值滤波、中值滤波、高斯滤波等方法去噪。 2）、支持使用Canny、Sobel等算法检测边缘。 3）、支持使用SIFT、SURF等算法检测关键点。 4）、支持使用Labellmg等工具进行标注。 （2）、支持基于激光雷达数据的预处理应用与教学 1）、支持使用激光雷达设备采集点云数据，确保数据覆盖目标区域。 2）、支持使用统计滤波或半径滤波去除噪声点。 3）、支持使用PCL（Point Cloud Library）、Open3D或CloudCompare可视化点云数据。 4）、支持对激光雷达和相机进行联合标定，获取两者之间的外参（旋转矩阵和平移向量）。 （3）、支持基于毫米波雷达数据的预处理应用与教学 1）、支持使用毫米波雷达设备（如TI AWR系列、Continental ARS系列）采集原始数据，包括距离、速度、角度等信息。 2）、支持去除无效数据（如NaN值、超出量程的数据）。 3）、支持使用恒虚警率检测（CFAR）算法检测目标点。 4）、支持使用傅里叶变换（FFT）提取目标的频域特征。 5）、支持使用MATLAB、Python（Matplotlib、Plotly）或专业雷达分析工具（如RadarScope）可视化雷达数据。 6、传感器标定教学功能 （1）、支持相机标定应用与教学 1）、支持使用线性或非线性方法完成焦距、主点、畸变系数等的标定 2）、支持应用估计的畸变系数，通过反向映射（Remapping）消除图像中的几何畸变，生成无失真的图像。 3）、支持对结果进行验证与误差分析，输出标定文件（如XML/YAML格式），包含内参、畸变系数、外参（可选），供后续视觉任务（如立体匹配、SLAM、三维重建）直接调用 （2）、支持对机械激光雷达的标定应用与教学 1）、支持对激光发射器与接收器进行距离和强度的校准，对旋转机构的误差进行补偿，并对温度漂移进行校正 2）、支持激光雷达外部参数标定，主要包含单雷达与世界坐标系对齐及多雷达联合标定。 3）、支持对运动畸变的校正。 4）、支持标定后的点云投影到已知场景中完成标定验证与优化，最终输出标定参数。 （3）、支持固态激光激光雷达的标定应用与教学 1）、支持对标定环境（人工标定板、自然场景、高反射率标定物等）的选择 2）、支持内部参数标定（光束校准、距离与强度校准、温度与漂移补偿）。 3）、支持外部参数标定：用特征匹配法或运动约束法完成多传感器联合标定 4）、支持对边缘区域校正和填充率优化 5）、支持对运动畸变的校正。 6）、支持标定后的点云投影到已知场景中完成标定验证与优化，最终输出标定参数。 （4）、支持多相机联合标定的应用与教学 1）、支持通过计算重投影误差，评估标定结果的准确性。 2）、支持对世界坐标系、相机坐标系、多相机间的相对坐标系转换（通过齐次坐标变换）。 3）、支持使用共视标定物（如大尺寸棋盘格、ArUco标记、LED主动光源）或特征点匹配法。 （5）、支持多激光雷达联合标定的应用与教学 1）、支持分别采集每个雷达的数据，确保数据质量。 2）、支持从数据中提取特征点或特征面。 3）、支持通过ICP、最小二乘法等优化标定参数，提高精度。 4）、支持对比标定前后的数据，检查一致性。 （6）、支持相机与激光雷达联合标定的应用与教学 1）、支持同时采集相机图像和激光雷达点云数据，确保时间同步。 2）、支持使用标定板计算相机的内参（如焦距、主点坐标、畸变参数）。 3）、支持标定激光雷达的内参（如扫描角度、距离精度）。 4）、支持计算相机与激光雷达之间的外参（旋转矩阵和平移向量），通常通过优化算法实现。 5）、支持将激光雷达点云投影到相机图像上，检查两者是否对齐。 7、感知算法教学功能 （1）、支持车道线检测算法应用与教学 1）、支持使用U-Net/DeepLab等模型对车道线进行像素级分割 2）、支持CNN或Transformer模型检测车道线的关键点 3）、支持使用Mask R-CNN等模型区分不同车道线实例 4）、支持使用LaneNet/SCNN等端到端模型直接输出车道线参数 （2）、红绿灯检测算法应用与教学 1）、支持使用Faster R-CNN、YOLO、SSD等模型检测红绿灯的位置和状态。 2）、支持使用U-Net、DeepLab等模型对红绿灯进行像素级分割。 3）、支持使用多任务学习模型同时检测红绿灯位置和状态。 4）、支持对检测结果进行非极大值抑制，去除冗余框。 （3）、基于图像的行人目标检测算法应用与教学 1）、支持利用CNN、ResNet、VGG等网络自动提取特征，通常通过预训练模型进行迁移学习。 2）、支持YOLO模型将检测任务转化为回归问题，直接预测边界框和类别。 3）、支持常用交叉熵损失，衡量预测类别与真实类别的差异。 4）、支持去除重叠的冗余检测框，保留最优结果。 （4）、基于图像的车辆目标检测算法应用与教学 1）、支持设置学习率、批量大小、迭代次数等超参数。 2）、支持在测试集上评估模型性能，计算mAP、Precision、Recall等指标。 3）、支持通过网格搜索或随机搜索优化超参数。 4）、支持将模型集成到实际应用中，如智能交通系统、自动驾驶系统等。 （5）、基于激光雷达的行人目标检测算法应用与教学 1）、支持使用PointNet、PointNet++、VoxelNet等网络提取点云特征。 2）、支持加载预训练模型（如KITTI预训练模型）进行迁移学习。 3）、支持在测试集上评估模型性能，计算mAP（平均精度）、Precision、Recall等指标。 4）、支持可视化点云数据及其检测结果（如边界框、类别标签）。 5）、支持分析模型在不同场景下的表现（如白天/夜晚、密集/稀疏点云）。 （6）、支持基于激光雷达的车辆目标检测算法应用与教学 1）、支持使用深度学习框架（如PyTorch或TensorFlow）搭建模型。 2）、支持设置学习率、批量大小、迭代次数等超参数。 3）、支持使用验证集调整超参数，防止过拟合。 4）、支持在测试集上评估模型性能，计算mAP（平均精度）、Precision、Recall等指标。 （7）、支持环视图像拼接和融合算法的应用与教学 1）、支持使用RANSAC算法去除误匹配点，提高匹配精度。 2）、支持使用接缝裁剪算法（如GraphCut）优化拼接边界。 3）、支持使用评价指标（如PSNR、SSIM）量化拼接质量。 4）、支持改进特征提取和匹配算法，提高拼接精度。 （8）、支持基于多传感器融合感知算法的应用与教学（激光雷达与图像） 1）、支持通过标定工具（如MATLAB、OpenCV）计算传感器之间的外参（旋转矩阵和平移向量）。 2）、支持使用传统方法（如FPFH、SHOT）或深度学习方法（如PointNet、VoxelNet）提取点云特征。 3）、支持使用多传感器数据集（如KITTI、NuScenes）。 4）、支持在测试集上评估模型性能，计算mAP（平均精度）、Precision、Recall等指标。 | 1 |  |
| 21 | 新能源汽车检测仪器套装 | 一、产品要求 该检测工具套装需要满足学生日常电压、电阻、电流、通断、二极管、绝缘电阻、接地电阻的数值测量，能够满足学生在日常实训过程中大部分的使用需求。 二、产品配置要求 ①绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测量：4000MΩ-1000V 绝缘电阻测量：4000MΩ-500V 绝缘电阻测量：4000MΩ-250V 绝缘电阻测量：4000MΩ-125V 电压测量:直流电压：DC0V-1000V 交流电压：AC0V-750V 电阻量程：40Ω-400Ω ②接地电阻测试仪 接地电阻测量范围:0-2000Ω 接地电压测量范围：DC 0-1000V 接地电压测量范围：AC 0-750V 电阻测量范围：200kΩ ③数字万用表 工作电压：9V 直流电压：400mV-1000V 交流电压：400mV-1000V 直流电流：400μA-10A 交流电流：400μA-10A 电阻：400Ω-40MΩ 电容：4nF-200μF 频率：9.999Hz-9.999MHz 温度：-20℃-760℃ | 4 |  |
| 22 | 急救防护套装 | 急救防护套装适用于《安全用电》、《电工作业》、《电工技术》等课程教学实训。学员可通过实训教学，熟悉各种电气事故的原因和预防电气事故的实用操作措施，从而使学员了解电气事故、重视电气事故、提高现场预防事故和解决电气事故的能力。同时使学生学习电网的多种连接方式、多种常用的线路保护方式，比如直接接触电击防护、间接接触电击保护、以及安全设备选择。 1.主要功能需求： （1）液晶彩显：满足人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示. （2）模拟标准气道开放； （3）人工手位胸外按压时： 动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域) 由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。 液晶计数显示；详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。 语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。 （4）人工口对口呼吸(吹气)时： 动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度； 液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数） 语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。 （5）按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人） （6）操作周期：有效30次按压及2次人工吹气， 30：2五个循环周期CPR操作。 （7）操作频率：国际标准：至少100次/分。 （8）操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。 （9）操作时间：以秒为单位计时。 （10）语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 （11）成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单 （12）检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 （13）检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 2.设备特点需求： （1）模拟人特点 本模型为成年男性整体人，解剖标志明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观，便于操作定位。 头可左右摆动，水平转动180 度。 生命特征模拟：瞳孔缩放及颈动脉搏动的变化。 采用热塑弹性体混合胶材料，经久耐用。 心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物 可进行胸外按压操作。 可进行打开气道。 可进行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 （2）AED除颤仪特点 可模拟急救现场AED的工作流程，AED自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤动作，全程中文语音提示，指导学员熟悉AED的工作流程及AED使用要点。 自动侦测除颤电极片的贴敷位置是否正确，学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置 只需将除颤电极与模拟人相连即可全自动监护除颤，全过程无需人为介入。 | 2 |  |
| 23 | 新能源氛围建设 | 实训室相应规章制度上墙、设备操作方法、注意事项，采用亚克力板、内容不褪色、好更换 | 1 |  |
| 二、电机拆装实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 电驱动总成装调与检修工作平台 | - 产品基本要求 电驱动总成装调与检修工作平台应以新能源汽车原车驱动电机及其控制系统为核心，需同时配套电机控制器及动力电源系统、故障设置系统。在实现驱动电机与减速器拆装、驱动电机总成拆装、减速器总成拆装的同时，又可通过电控系统和直流电源实现永磁同步电机运行的状态演示，包含点火、档位、加速、制动的运行测试，同时也可通过故障设置系统对驱动控制系统进行设故、数据检测等原理教学。整体可实现新能源汽车电驱动总成装调、检修、教学、考核的功能。能够培养学生关于电驱动总成分解和装配能力、电驱动总成检查和修理能力、电驱动总成绝缘测试及气密性测试等能力。 二、产品配置要求 本产品应主要由电驱动总成装调与检修工作平台金属台体、驱动电机、驱动电机合装机、减速器、减速器翻转机构、永磁同步电机控制器、高配电脑主机及显示器、故障盒、减速器壳体工装、减速器齿轮组工装、高精度测量平台、故障设置、直流电源、桌面开关、驱动电机控制器上位机系统（软件）等组成。 （1）电驱动总成装调与检修工作平台金属台体（单位：毫米） 设备整体设计尺寸：≥1650*820*1600mm （长*宽*高） （2）永磁同步电机 整体尺寸：≥400*370*320mm （长*宽*高） 驱动电压：≤80V DC 额定功率：≥80KW 额定转速：≥5100r/min 最大输出扭矩：≥300N.m 极对数：≥4 绝缘等级：H 冷却方式：液冷 重量：≥50Kg （3）驱动电机合装机 整体尺寸：≥1050*340*325mm （长*宽*高） 丝杠螺母机构：≥2路 丝杠有效行程：≥800mm 顶针中心高度：≤280mm 手摇轮：≥2个 （4）减速器 整体尺寸：≥470*320*210mm （长*宽*高） 类型：固定齿比变速器 （5）减速器翻转机构 整体尺寸：≥575*75*250mm （长*宽*高） 翻转角度：≥270° 配套减速机： 型号：NRV30 减速比：≥40 输入轴：≥10mm 输出孔：≥14mm 手摇轮外径：≥100mm （6）永磁同步电机驱动器 整体尺寸：≥255*240*130mm （长*宽*高） 额定电压：80-360V DC 额定电流：≥53A 控制电压：10.5-30V DC 额定功率：≤12KW 通讯方式：CAN 重量：≥5.4kg 冷却方式：自然冷却 最高效率（不含电机）：≥93% （7）故障盒 整体尺寸：≥560*355*110mm （长*宽*高） 可满足故障设计线路数：≥30路 面板数据测量孔：≥30个 点火开关：≥1个 档位开关：≥1个 制动开关：≥1个 加速开关：≥1个 （8）高精度测量平台 整体尺寸：≥530*145mm （长*宽） 精度等级：≥国标00级 抗压强度：≥240-245N/M 吸水率：＜0.13% 肖氏硬度：＞HS70 （9）直流电源 输入功率：≥2.2KW 输入电压：220V AC 输出电压：0-345V DC 电压显示精度：0.1V 电流显示精度：0.1A 三、产品功能要求 电驱动总成装调与检修工作平台应主要由电机装调区、故障检测区、零件收纳区、动态测试区、减速器装调区、工具收纳区六大功能区组成。 平台主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按照钣金加工工艺操作；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 （1）电机装调区 电机装调区应由电机合装机、驱动电机、电机控制器、减速器、减速器翻转机构、手摇轮等部件组成，可用于驱动电机总成拆装、检修、调试作业，减速器装调、检修、测量作业。 驱动电机应选用新能源汽车原车驱动电机，应主要包含转子总成、定子总成、三相转接板、三相接线柱、后端盖、温度传感器、旋变传感器等，配和合装机能够满足用户对驱动电机的拆装调试需求。 驱动电机合装机应包含长顶针、短顶针、定子固定板、丝杠螺母机构、锁止滑块、手摇轮合装机底座等部件。合装机控制方式应采用手摇控制，通过配置的手摇轮控制电机拆装过程中的部件移动，以达到合理合装分离电机定子总成与转子总成的目的，同时在拆装过程中应满足转子磁感应强度、三相绕组冷态直流电阻、三相绕组对温度传感器绝缘电阻等数据的测量。合装机主体结构为铝型材切割加工，丝杠模组严格按照丝杠加工工艺操作，通过冷拔、滚花、车螺纹、校正、切断、倒角等一系列加工工艺制作而成，经电镀表面处理可防锈防腐。 （2）故障检测区 故障盒应由盒体机加工铝制组件、支撑杆、磁吸、机械锁、橡胶脚垫、合页、UV转印铝制测量面板、测量电路板、测量电路板护板、故障设置面板、故障设置板内衬、故障设置电路板、故障设置电路板垫板、点火开关、档位开关、制动开关、加速开关等部件组成。 测量面板应采用印制铝氧化，同时外覆绝缘膜处理，在保证绝缘的基础上同时保护印制电路图，防止划伤、刮增。通过测量面板电路原理图也可进行故障诊断及数据测量，测量电路板应焊有2mm测量端子（带绝缘套），可与万用表表笔配套测量。 故障设置板及数据测量板应采用一体化电路板设计，并采用机械贴片焊接，并设有口字型故障设置区域、及12V正负极电源线路接口，可通过故障设置模块与故障设置线束以及短路插件、断路插件设置断路、短路、虚接、交叉故障。 故障盒配套故障设置模块，种类规格应不少于短接模块、60Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1K电位计、5K电位计、10K电位计；同时应搭配故障设置线束，红色，黑色各不少于3根，以及短路插件不少于20个和断路插件不少于5个，用以设置驱动系统线路故障，故障类型包含断路、短路、虚接、交叉故障。 故障盒搭配驱动电机使用，可对驱动系统电源线路、控制器启动线路、开关控制线路、旋变传感器线路、温度传感器线路等进行故障设置与测量，可允许故障设置路数不少于20路，测量孔数据不少于40组。 （3）零件收纳区 零件收纳区应满足临时收纳拆装时的螺栓、线束、插头及工具，需配置超大双挂钩、超大单挂钩、研磨机拖、小挂钩等红色挂件，便于零件临时收纳取用。 （4）动态测试区 动态测试区应配有不小于23英寸高清显示器，并与设备下方的教学主机相连接，教学主机内配套设备用户手册、电驱动维修手册、减速器维修手册等资源，可满足师生教学使用需求。显示器应与电脑主机相连，主机应满足十代I5处理器及以上，显卡应满足RTX2060及以上，可流畅运行虚拟仿真教学软件系统。 应配置有电机控制器调试软件，学员可通过调试软件进行电机控制器旋变调零、相序判定、控制参数修改、运转状态监控等功能。 驱动电机控制器连接方式应为CAN-H、CAN-L两路线束连接。 ▲电机控制器上位机软件，用户可通过调试软件进行电机控制器旋变自学习、JOG试运行、相序判定、控制模式修改、运转状态监控等。 ▲点击“虚拟示波器”图标，可用来查看服驱动系统在工作过程中的动态特性，也可监控伺服运行的工作状态。 应配置定制化桌面开关，功能包含电脑主机开机、重启、标准耳机孔、USB3.0、USB2.0、Type-C口等多种便捷功能。 ▲运转状态监控可实时监控采集输出频率、输出电压、输出电流、直流母线电压、电机温度、旋变采样值等电机、电控数据。 上位机软件点击“参数编辑器”图标，可在线修改、上传、下载、保存功能码参数，主要功能包括打开参数文件、保存参数、下载数据、读取控制器数据。 - （5）减速器装调区 减速器装调区应配有减速器壳体工装与减速器齿轮组工装，用于变速箱壳体与齿轮组件的清洁、测量、维修等作业，同时需配套有高精度测量平台，用于学生测量齿轮等零部件。高精度测量平台精度应达到00级，不易产生凸纹、毛刺、且稳定不易变形；能够耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗磁、不会受潮生锈，使用维护方便。 （6）工具收纳区 设备下半部分应设有自吸抽屉且根据零部件开模的内衬卡槽。应配备收纳盒、键盘、鼠标、月牙扳手、合装机顶针、输入轴油封安装工具、合装机顶针支架、差速器油封安装工具、电驱动反电动势测试装置、滚花高头螺栓，用于驱动电机的辅助拆装、测量、调试。同时配备空白内衬，用于用户收纳零配件使用。 四、实训项目 转子总成拆装 定子总成拆装 后端盖拆装 三相接线柱拆装 驱动电机转子磁通量测量 旋变总成拆装、测量 温度传感器拆装、测量 高低压线束拆装、测量 定子绕组对机壳绝缘电阻测量 驱动电机定子绕组冷态直流电阻测量 定子绕组对温度传感器绝缘电阻测量 电机径向间隙测量 电机轴向间隙测量 轴伸径向圆跳动测量 冷却系统气密性检测 电机反电动势测量 电机与减速器总成拆装 减速器前后壳体拆装 减速器组件清洁 减速器输入轴拆装、测量 减速器中间轴拆装、测量 减速器差速器拆装、测量 减速器油封拆装、测量 电机控制器旋变自学习 电驱动总成档位测试 电驱动总成加速测试 电驱动总成制动测试 辅助电源故障检修 IG信号故障检修 直流电源故障检修 三相高压线故障检修 温度传感器故障检修 档位开关故障检修 制动开关故障检修 加速开关故障检修 励磁线圈故障检修 正弦线圈故障检修 余弦线圈故障检修 诊断总线故障检修 PEU参数异常故障检修 | 2 |  |
| 2 | 实训终端 | - 主机 1、整机安全要求： 操作系统、CPU 芯片应通过安全可靠测评，达到 I 级; - 2、CPU：不低于6 核12线程,缓存12M ，主频不低于2.9GHZ； - 3、主板：与处理器相匹配； - 4、内存：镜像16G DDR4 3200，两个内存插槽，最大支持64GB； - 5、USB 接口:镜像8 个USB 接口； - 6、硬盘：镜像256G SSD NVME M.2 固态硬盘，2个 SATA接口便于后期扩展 ； - 7、网络接口：集成千兆有线以太网卡； - 8、显卡：6G 独立显卡； - 9、键盘/鼠标：USB 防水键盘和抗菌鼠标； 10、操作系统：出厂预装最新正版操作系统原厂，支持安装银河麒麟、UOS、方德等国产桌面操作系统及win10及以上正版系统； 二、显示器 显示屏规格：≥23英寸 分辨率：≥1920*1080 刷新率：≥75HZ 面板类型：IPS硬屏 屏幕比例：16：9 | 2 |  |
| 3 | 电机结构3D展示平台 | 一、产品要求 满足新能源汽车驱动系统技术展示、汽车文化建设、电驱动总成展示教学、汽车展馆搭建等功能。 二、产品配置要求 ▲产品主要由电机结构3D展示平台柜体、电驱动总成、电驱动总成展示支架、旋转展示台、全息投影系统、灯光系统等组成。 （1） 电驱动总成 电驱动总成包含：油冷器、减速器壳体、减速器轴向部件、电机转子总成、电机定子总成、电机壳体、电机端盖壳体、控制器总成等组成。 （2） 旋转展示台 额定电压：220VAC （3） 全息投影 尺寸：≥800mm*800mm*275mm 额定电压：220VAC 成像面数量：≥4 成型屏幕数量：≥4 三、产品具备具体功能要求 电驱动总成经过加工处理，将电机控制器、电机壳体、定子总成、转子总成、减速器壳体进行剖解，可充分展示电驱动总成内部结构。 设备配置360°旋转展示台可通过旋转展示全面观察电驱动总成的整体结构，设备中的灯光系统可通过遥控器进行调节控制柜体灯光强弱便于进行观察。 设备上方配置的全息投影系统中展示电驱动总成的三维模型结构，并且可进行电驱动总成爆炸视图展示，从而清晰立体的观察到电驱动总成内部结构，全息投影系统配置外接端口，可对显示内容进行更改。 | 1 |  |
| 4 | 驱动电机装调台 | 一、产品要求 主要为提升学生关于驱动电机装配能力，可实现驱动电机的装配、前后端盖的安装与紧固、定子转子的分装、旋变传感器的拆装等实训项目。 二、产品配置要求 本产品主要由驱动电机装调台桌面钣金托架、驱动电机、驱动电机合装机组成。 （1）驱动电机装调台桌面托架 （2）永磁同步电机 额定电压：≥81V DC 峰值功率：≥29KW 峰值转矩：≥110N.m 峰值转速：≥7500rpm 额定功率：≥15 KW 额定转矩：≥30N.m 冷却方式：自然风冷 防护等级：≥IP67 绝缘等级：≥H 工作制：S9 三、产品具备具体功能要求 （1）驱动电机装调台桌面托架 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理。 （2）永磁同步电机 驱动电机选用目前市场新能源汽车主流配置电机永磁同步电机，主要包含转子总成、定子总成、前后轴承、接线盒、接线柱、前后端盖、温度传感器、旋变传感器、三相线束等，满足学生对驱动电机的拆装需求。 （3）驱动电机合装机 驱动电机合装机包含长顶针、顶针、定子固定板、转子托架、合装机底座等部件组成。合装机控制方式采用手摇控制，通过配置的手摇轮控制电机合装过程中的部件移动，以达到合理拆装电机定子总成与转子总成的目的。 合装机主体结构为铝型材切割加工，丝杠模组严格按照丝杠加工工艺操作，通过冷拔、滚花、车螺纹、校正、切断、倒角等一些列加工工艺制作而成；其他铝材部件通过铝材加工工艺制作。 四、装调项目 转子总成拆装 定子总成拆装 前后端盖拆装 接线盒及接线柱拆装 旋变总成拆装 高低压线束拆装 前后轴承拆装 电机其他附件拆装 | 3 |  |
| 5 | 新能源汽车常用工量具组套 | 本套装主要应用于新能源汽车的三电系统的检测和维修，含8抽屉柜形多功能工具手推车、主要包括： 6.3MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手145MM 6.3MM系列VDE绝缘转向接杆75MM 6.3MM系列VDE绝缘6角套筒7MM 6.3MM系列VDE绝缘6角套筒8MM 6.3MM系列VDE绝缘6角套筒10MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒3MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒5MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒6MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒8MM 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T20 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T25 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T27 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T30 10MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手200MM 10MM系列VDE绝缘转向接杆125MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒8MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒10MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒12MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒13MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒14MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒4MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒5MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒6MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒8MM 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T20 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T25 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T27 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T30 T系列双色柄十字绝缘螺丝批#2x100MM T系列双色柄一字绝缘螺丝批5.5x125MM VDE绝缘耐压斜嘴钳7" 直刃式VDE电缆剥线刀 绝缘磁性捡拾器 3/8"系列VDE绝缘扭力扳手10-50N.m VDE绝缘安装锤 尼龙撬板 12.5MM系列VDE绝缘转向接杆 12.5MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手250MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒15MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒10MM 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T40 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒16MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒17MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒18MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒19MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒21MM VDE绝缘开口扳手8MM VDE绝缘开口扳手10MM VDE绝缘开口扳手12MM VDE绝缘开口扳手13MM VDE绝缘开口扳手14MM VDE绝缘开口扳手15MM 全抛光两用扳手8MM 全抛光两用扳手9MM 全抛光两用扳手10MM 全抛光两用扳手11MM 全抛光两用扳手12MM 全抛光两用扳手13MM 全抛光两用扳手14MM 全抛光两用扳手15MM 全抛光两用扳手16MM 全抛光两用扳手17MM 全抛光两用扳手18MM 全抛光两用扳手19MM 水泵钳10" 鲤鱼钳8" 省力型尖嘴钳6" 轻便型铝合金专业头灯140LM 万用剥线钳6.5" A系列一字形螺丝批8x300MM 穴用直口卡簧钳7" 穴用曲口卡簧钳7" 数显深度尺0-150MM 3/8"系列专业级可调式扭力扳手5-25N·m 1/2"系列专业级可调式扭力扳手68-340N·m 工作灯220LM 直型喉式管束钳（卡箍钳） 指针式公斤扳手0-300N·m 钢直尺300MM 数显式游标卡尺0-300MM 胎纹深度尺 冰点折射仪 异形钳 油壶 数显高度尺0-200MM 百分表0-5MM分度0.01MM 万向磁力底座60KGF 外径千分尺0-25MM，外千分尺25-50mm 5件密封圈挑钩组套（油封起子） 真有效值交直流钳形表 电压测试笔 手持式绝缘电阻测试仪 高斯计 推拉力计 胎压表 十字轮胎扳手 量块300mm" | 4 |  |
| 6 | 实训可视化移动示教系统 | 无线实训录播是专为工艺实训场室打造的全覆盖移动式拍摄系统，专业级远距离无线技术传输，减少因环境因素造成的视频传输不稳定现象。 一、硬件参数 1、整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护。 2、基础组件包括移动车体、多关节自由手臂、实训触控一体机模块、可持续电源模块、控制软件模块、高清视频采集摄像机模块、无线传输模块、可移动云台摄像机模块、音频模块。 3、整车高度≥1.8米，移动范围≥10米（视频传输）；云台摄像机可无线移动≥10米（视频传输）；整车可以满足15度倾斜测试，30kg的行走测试； 4、支持摄像头场景无延时，实现视频速率≤300ms（肉眼无法识别）的超低延迟多屏共享。 5、支持多网络协议包含：TCP/IP、RTSP、SMTP等。 6、移动车体 （1）整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护； （2）立柱采用铝合金结构，前后两面开有T型槽，可加装其它设备,表面防刮处理； （3）车体底部采用四脚压铸设计，配套脚轮采用静音轮设计，带脚刹装置； （4）立柱附带人工学把手，显示支架可以左右进行20度的摆动； （5）移动车体转臂水平360度旋转，双节多方位调节；垂直大于45度调节； （6）活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作； （7）整车隐藏式走线设计，整体干净整洁； （8）车体箱体采用多功能箱体，配电源开关，电量显示屏； 7、实训智能触控模块 （1）采用嵌入式一体化设计，采用高性能低功耗处理器，集无线视频传输、音视频采集、触控显示、视频录制、远程互动一体的高度集成系统设备；（2）采用≥21.5寸IPS FHD A级高清液晶一体触摸屏，使用钢化高强度玻璃面，≥10点电容式触控。 （3）CPU≥2.5GHz双核；内存≥8G；硬盘≥512G；内置无线接收器，内置扬声器； （4）支持≥1路HDMI、1路VGA、2路串口、6个USB； （5）前面板保护IP65标准； 8、高清采集摄像机 （1）内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 （2）分辨率≥800万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，支持电子防抖 （3）焦距＆视场角：焦距：2.8~12mm4倍光学变焦，数字变焦 （4）光圈：DC IRIS最大光圈数2.8~12mm：F1.2 8~32mm：F1.6 （5）补光：自动混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光 （6）音频：音频采样率kHz/16kHz/32kHz/44.1kHZ/48kHz，支持音频环境噪声过滤 （7）支持POE供电 9、无线可移动云台摄像机模块 （1）内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 （2）高清可移动摄像头，支持1080P高清画面输出 （3）焦距：2.8~12mm4倍光学变焦，16倍数字变焦 （4）支持快捷开关机，使用便捷。 10、电源模块 （1）电源模块车载箱体电源系统，采用磷酸铁锂电芯，充满后正常使用时长≥12小时； （2）电池容量最大39AH，输出12V电压； （3）电源系统采用双保护电源模块； （4）液晶电量显示屏，可切换不同显示模式； （5）电池可提供第三方安全检测认证； （6）支持电源开关按钮，防止误操作； 二、内置软件 1、内置“实训可视化系统软件”控制系统。 2、软件适用Windows和麒麟系统，支持5G移动示范，支持教学直播、实时录制、教学回放、课件上传，即触即用； 3、示范教学过程实时显示实训摄像机采集的画面，支持单画面与多画面切换，最高支持16路画面切换输出。 4、实时教学直播支持全屏显示，可自由退出全屏模式； 5、支持教学直播一键启动录制和停止，录制视频格式为标准MP4格式； 6、支持课件资源录制，可录制不同接入摄像机采集的视频为课件资源文件； 7、支持教学视频回放，通过软件一键进入，可播放自主导入课件资源，课件资源支持音频，视频，PPT等多格式资源。 8、支支持配套设备对教学视频、课件资源进行知识点批注，文件截图预览；可自主编文件夹和文件的删除；可将选中的文件夹和文件导出到U盘。 9、直播授课过程中随时进行开始和结束等操作； 10、，按下关机时系统弹出确认关机提示，无操作10秒后自动关机； | 1 |  |
| 7 | 交互智能平板（带移动支架） | 一、整体要求 1、整机外观金属外壳设计，边角圆润无锐角或凸起；整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、屏幕采用≥86 英寸UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：≥3840×2160；屏体亮度≥400cd/㎡；对比度≥4000：1。 3、背光方式：直下式，有效消除频闪，提搞师生用眼舒适度；使用录像设备录制时。 4、采用红外触控技术；在Android及Windows系统下均支持≥20点书写； 5、整机嵌入式系统版本≥Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 6、为方便教师外接设备教学，设备提供支持双通道USB≥2， Type-C≥1，HDMI IN≥1，Touch USB≥1等的前置接口。 - 7、整机采用左右双侧边菜单虚拟按键设计，开机即显，通过侧边菜单可实现一键主页、全通道放大、一键绿板、信源切换、批注、工具箱、音量调节、中控菜单调取，二维码分享等功能。 8、智能亮度：整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。书写/触控操作时，屏幕会自动降低亮度，停止后亮度自动恢复。 9、整机支持多种功能禁用开关，方便不同场景，支持触控禁用、按键禁用、遥控器禁用、网络禁用、应用安装/卸载应用等。 10、屏幕两侧具有软件形态的电子黑板系统快捷菜单，可便捷隐藏，此系统无需借助Windows系统软件即可正常教学，且在任意通道下均可实现以下内容： 1)书写：为用户提供模拟粉笔的书写批注功能，笔支持无限色盘得色彩选择及线性粗细选择。 2)板面：为用户提供常见的黑、白、绿背景板面供选择； 3)对象编辑：用户可对屏幕内容进行拖动、缩放、旋转等操作； 4)内容回顾：书写内容占满屏幕后，可保存并切换至下一页，需要时，教师可回切至相应的页面，对过往内容进行回顾； 5)保存与分享：批注笔迹和背景层的快速保存，并可通过生成二维码的方式分享，亦可对分享内容加密，保护隐私。 6)便捷切换：支持一键切换批注与触控状态，支持一键切换电子黑板与信源界面。 7)常用互动工具：幕布、聚光灯、秒表、倒计时、随机数、自检等。 11、嵌入式系统（非OPS）白板功能： 1)具备书写板功能，提供超过 25 种纯色背景，超过 15 种学科背景选择（至少包含五线谱、四线三格、篮球、足球、田字格等），且支持背景自定义；书写笔包含软笔、硬笔可选，笔支持线性笔迹粗细调节，任意选择书写笔颜色，方便老师教学使用。 2)支持基本教学工具的调用，如：直尺、三角板、量角器、圆规等。 3)支持快速绘制平面及立体图形，支持 12 种颜色可选。 4)分屏书写功能，可实现二分/三分屏幕，各区域书写擦除互不干扰。 12、整机在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 13、嵌入式系统（非OPS）展台功能：支持拍照功能，拍摄画面可选择30%、50%、80%、100%；可对拍摄的画面进行批注；支持向左/右旋转角度；可选择自动或全屏显示屏幕画面大小，也可通过缩放屏幕方式调节屏幕画面大小；支持拍摄画面浏览功能，可将拍摄的图片插入安卓书写板中并对其进行二次编辑；也可插入本地图片；支持二分屏、四分屏展示。 14、嵌入式系统（非OPS）文件应用：可实现文件自动分类：可对本地文件或U 盘读取文件进行文档分类、笔记分类、图片分类、音频分类，并可对文件进行搜索、复制、剪切、重命名、删除。 二、内置电脑 1、采用 Intel 酷睿系列 i5十二代代或以上 CPU ；内存 8GB DDR4 笔记本内存或以上配置；硬盘： 256GB 或以上 SSD 固态硬盘； 2、采用抽拉内置式， PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，无需工具即可快速拆卸； 3、接口要求：≥ 1 路 HDMI，≥ 6路USB（USB3.0 不少于 3 路），≥ 1 路 RJ45 | 1 |  |
| 8 | 新能源汽车检测仪器套装 | 一、产品要求 该检测工具套装需要满足学生日常电压、电阻、电流、通断、二极管、绝缘电阻、接地电阻的数值测量，能够满足学生在日常实训过程中大部分的使用需求。 二、产品配置要求 ①绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测量：4000MΩ-1000V 绝缘电阻测量：4000MΩ-500V 绝缘电阻测量：4000MΩ-250V 绝缘电阻测量：4000MΩ-125V 电压测量:直流电压：DC0V-1000V 交流电压：AC0V-750V 电阻量程：40Ω-400Ω ②接地电阻测试仪 接地电阻测量范围:0-2000Ω 接地电压测量范围：DC 0-1000V 接地电压测量范围：AC 0-750V 电阻测量范围：200kΩ ③数字万用表 工作电压：9V 直流电压：400mV-1000V 交流电压：400mV-1000V 直流电流：400μA-10A 交流电流：400μA-10A 电阻：400Ω-40MΩ 电容：4nF-200μF 频率：9.999Hz-9.999MHz 温度：-20℃-760℃ | 4 |  |
| 9 | 新能源氛围建设 | 实训室相应规章制度上墙、设备操作方法、注意事项，采用亚克力板、内容不褪色、好更换 | 1 |  |
| 三、电池训练实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 交流充电桩装配与测试智慧教学平台 | 一、产品要求 主要为提升学生对交流充电桩的装配与调试能力，可实现CPU控制盒、充电枪缆、漏电保护器、浪涌保护器、电能表、交流接触器、门停开关、急停开关、电源开关、指示灯及触摸屏等交流充电桩各个零部件的装配与测试。 二、产品配置要求 本产品主要由交流充电桩装调台金属台体、交流充电桩零部件、手动故障盒、教学显示器、电脑主机、绝缘工具套装和测试仪器组成。 （1）交流充电桩装调台金属台体（单位：毫米） 设备整体尺寸：≥1630*780*1730mm（长*宽*高） （2）交流充电桩 外形尺寸：≥900*360*200mm（长*宽*高） 功率：≤1.5KW 充电电流：≤7A 控制板输入电压：12V DC 充电方式：自动充满、按时间充电、按电量充电、按金额充电 （3）教学显示器 显示屏规格：≤55英寸 （4）绝缘工具套装 工具材质：合金工具钢 耐电压：1KV 制式：公制 （5）测试仪器 ①绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测量：约2000MΩ 电压测量:直流电压：DC0V-±1000V 交流电压：AC30V-750V 短路电流:约1.3mA 仪表重量:约600克 ②接地电阻测试仪 接地电阻测量范围:0-2000Ω 接地电压测量范围：0-200V ③数字万用表 直流电压：400mV-1000V 交流电压：400mV-1000V 直流电流：400μA-10A 交流电流：400μA-10A 电阻：400Ω-40MΩ 频率：9.999Hz-9.999MHz 二极管与通断测试 三、产品具体功能要求 （1）交流充电桩装调台金属台体 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，装配配置工业级带锁止功能的万向静音福马轮，用来承载交流充电桩零部件的装配与调试。 （2）交流充电桩 充电装置包含CPU控制盒、显示屏、电源指示灯、工作指示灯、故障指示灯、电源开关、急停开关、充电枪、开关电源、交流接触器、漏电保护器、浪涌保护器、电能表、充电枪防水护套等，用于满足学生对交流充电桩关键零配件的拆装与功能检测。交流充电桩上面板丝印有开关指示灯名称，上面板上装有枪缆收纳装置及交流枪座用于收纳充电枪。 （3）绝缘工具与测试仪器 设备下半部分设有分隔自吸抽屉，内部配备了交流充电桩配套绝缘工具套装和接地电阻测试仪及配套表笔*1、绝缘电阻测试仪及配套表笔*1、万用表及配套表笔1等工具。每层内部都会根据绝缘工具与仪器配备开模的内衬，便于工具仪器的收纳与取用，并附有绝缘工具套装与专业测量仪器，用于充电装置拆装与调试。 （4）手动故障盒 手动故障设置盒由盒体机加工铝制组件、支撑杆、磁吸、UV转印铝制测量面板、测量电路板、故障设置电路板、亚克力面板、控制开关等部件组成，故障设置故障类型包含线路断路、线路虚接、线路短路、线路交叉等，可通过测量面板进行故障诊断及数据测量、铝制面板表面采用绝缘电涌处理，印刷交流充电系统电路原理图，测量电路板焊有2mm测量端子（带绝缘套）与万用表表笔配套测量。 四、可完成装调项目 急停开关拆装 12V电源模块拆装 输入交流接触器拆装 浪涌保护器拆装 漏电保护器器拆装 电能表拆装 电源指示灯拆装 工作指示灯拆装 故障指示灯拆装 触摸屏拆装 启动开关拆装 CPU控制盒拆装 交流充电枪插座拆装 交流充电枪防水接头拆装 交流充电枪拆装 交流充电桩主回路线束连接 交流充电桩控制线连接 绝缘电阻检测 此装调台可以与动力电池装调台联动测试，相互验证。 配套充电装置装调与测试实训教学系统，适用于技术培训、专业教学、技能、考核等多种虚拟教学应用场景。 交流充电桩装调与测试虚拟仿真软件 一、软件架构要求 1.系统采用分模块加载方式运行系统，保障系统运行的流畅度。 2.软件支持模型旋转、位移、缩放功能，可适用鼠标等多种操作。 3.PC端使用鼠标左键、中键、右键操作。 4.软件采用账号密码方式进行登录使用。 5.软件具备虚拟仿真操作计时及成绩生成。软件支持学生成绩数据化及可视化。 6.操作提示方式包括任务流程提示、多次错误提示、按钮查看提示。 7.软件页面整体风格统一，界面设计美观，色彩搭配协调，视觉效果好，符合视觉心理。 8.系统支持分辨率自适应功能。最大分辨率：1920x1080. 9.模型细节清晰，贴合密切无黑面、破面、闪烁、漏面残缺。 10.主体模型1：1还原真实模型数据，模型精度＜1cm。 11.工具模型1：1还原真实模型数据，工具整体尺寸精度＜0.5cm，与设备接触端＜0.1cm。 12.系统运行中支持同屏面数不低于300万面，确保模型的精细程度。 13.贴图尺寸最小不低于512x512，最大不高于2048x2048。 14.系统运行中画面具备抗锯齿技术，保证画面效果。 15.场景内模型具备光影效果（阴影反射等效果）。 16.虚拟仿真包括演示模式、教学模式、考核模式。 17.动画及视频配音统一采用普通话。 18.虚拟仿真系统支持实际操作逻辑，可依据操作意图自主训练，如工具选用、诊断检测、更换维修等。 二、软件功能要求 演示模式 24.软件具备操作说明按钮，展示学习任务的虚拟仿真实训操作方法与软件功能说明，对学习任务以及软件使用进行初步认知。 25.需满足学习任务实操入门训练功能，可以进行该项学习任务流程性的认知操作，了解软件的使用方法以及软件各项功能按键的意义。 教学模式 26.需满足学习任务实操训练功能，学员可以进行该项学习任务完整的实操训练，具有任务流程操作提示、任务操作计时以及任务操作评分记录等主要功能。 27.页面内容：个人防护、工位防护、任务流程、工具仪器、零件收纳、任务工单等内容。 28.个人防护：具备点击按钮显示个人防护用品菜单，选中相应物品可进行选取、检查与佩戴操作； 29.工位防护：具备点击按钮显示工位防护用品菜单，选中相应物品可进行选取、检查与使用操作； 30.任务流程：具备点击按钮显示或隐藏任务流程列表，可滑动翻页，可进行任意跳转步骤； 31.工具仪器：具备点击按钮显示工具仪器菜单，选中相应工具仪器可进行组装配合； 32.零件收纳：具备拆卸零件收藏，零件更换功能； 33.任务工单：任务工单可随时与虚拟仿真训练同步在线填写、修改及保存。 34.维修手册：提供维修手册、电路图册等，可随时查阅，且具备搜索功能。 35.最佳视角：操作视角一键定位功能，辅助快速定位到操作区域的最佳视角。 36.操作功能：提供模型旋转、缩放、平移功能。 37.模型及工具提示：具备安装位置高亮显示功能。 38.工具使用：模拟真实工具使用（可组合）。 39.任务流程：提供任务流程清单，并提供任务是否完成的显示。 40.计时：显示虚拟仿真操作时长功能。 41.分数统计：具备统计操作得分功能。 考核模式 42.需满足学习任务考核功能，可以进行该项学习任务的实操考评测试，检验对学习任务的掌握程度，还可以通过复盘分析找出在操作中存在的不足，便于优化与提升技能水平。 43.操作功能：提供模型旋转、缩放、平移功能。 44.页面内容：个人防护、工位防护、任务流程、工具仪器、零件收纳、任务工单等内容。 45.分数：系统采用加分机制，操作正确得分，操作错误不得分，采用百分制。 46.工具使用：模拟真实工具使用功能（可组合）。 47.视角：提供最佳视角还原功能。 48.计时：显示虚拟仿真操作时长功能。 49.分数统计：具备统计操作得分功能。 50.▲软件中可完成交流充电桩装调与测试实训任务，具体内容包括内部电器元件装调与测试、外部电器元件装调与测试、线束连接与测试、交流充电枪装调与测试、充电功能测试等实训内容。装调任务除常规检查外，可对漏电保护器L、漏电保护器N、交流接触器1-2、交流接触器3-4、交流接触器A1-A2测量等。 51.软件中屏幕可还原交流充电桩功能，根据充电状态显示充电电压、充电电流、充电功率、充电电量、充电时间、消费金额、控制导引电压、急停警告、门停警告、开始充电、停止充电、充电停止原因等功能，充电完成后屏幕中可显示充电信息，充电信息包括卡号、开始时间、充电电量、停止充电原因、余额、充电时长、消费金额等信息。 52.软件中带有线束维修和零部件更换功能，当确诊故障部位后，可对单个故障器件或者线束进行更换，可将故障部件拆卸至零件收纳栏，进入零件收纳栏的部件可进行再次测量复诊,拆卸后的故障线束可移至垃圾桶进行处理，新部件更换前可进行检查及测量，确认无误后进行安装。 53.▲软件中可连接动力电池进行动力电池与交流充电联调测试。 54.软件中还原交流充电桩功能，软件中可根据充电模式设置进行自动充满、按时间充电、按电量充电、按金额充电功能，当设备按照设置的参数完成充电后会停止充电。 55.软件中还原交流充电桩充电信息提示和控制充电功能，软件中包含启动开关、急停开关、门禁开关等控制装置，根据开关和屏幕中不同功能的设置，显示电源指示灯、工作指示灯、故障指示灯工作状态。 56.软件中外接交流充电控制导引电路原理检测面板，检测面板上可检测到PE、可以检测到充电装置PE、R4电阻、RC电阻、S3开关不同状态下的数据；可检测到供电控制装置12+、PWM、S1开关、R1电阻、检测点1等。 三、模块内容 57.教学任务需要具备情景导入、任务说明、资讯学习、结构解析、视频演示、虚拟仿真、任务评价、实例提升模块内容。 58.情景导入：具备不少于15秒的二维动画展现。 59.任务说明：具备任务描述、学习目标、学习内容、仪器设备、其他物料内容的详细讲解。 60.咨讯学习：需具有数字化教案，并具备详细操作做及讲解。 61.结构解析：具有查找零部件位置、绘制原理框图等交互内容。 62.视频演示：具有对应任务的实拍视频，对任务进行分模块进行教学。 63.虚拟仿真：需具备教学模式、考核模式，并具备软件的使用操作说明按钮及操作方式介绍。 64.任务评价：具备电路分析成绩和虚拟仿真成绩，虚拟仿真成绩需按模块进行成绩展示 四、可完成教学任务 1. 交流充电桩装调与测试 2. L1故障检修 3. 交流接触器故障检修 4. PE故障检修 5. CC故障检修 6. CP故障检修 7. 检测点1故障检修 8. 门停开关故障检修 9. 启动开关故障检修 10. R4元件故障检修 配套与交流充电系统装调与测试智慧教学平台相匹配的职业教育新能源汽车技术专业教材。 主要内容包括： 项目一 概述 学习情境一 充电控制系统的类型 任务一 地面式换（充）电结构区别 学习情境二 传导式充电的结构与要求 任务一 传导式充电的结构认知 任务二 传导式充电的要求 项目二 充电控制系统的装调与测试 学习情境一 充电控制系统整车装调与测试 任务一 交流充电系统的整车装调与测试 任务实施 交流充电系统的整车装调与测试 任务二 直流充电系统的整车装调与测试 学习情境二 充电设备总成装调与测试 任务一 随车充电枪总成的装调与测试 任务二 交流充电桩总成的装调与测试 任务实施 交流充电桩总成的装调与测试 任务三 车载充电机总成的装调与测试 任务实施 车载充电机总成的装调与测试 任务四 直流充电桩总成的装调与测试 任务实施 直流充电桩总成的装调与测试 项目三 充电控制系统的性能测试 学习情境一 交流充电互操作性测试 任务一 交流充电互操作性测试 任务实施 电动汽车交流充电互操作性测试 学习情境二 直流充电互操作性测试 任务一 直流充电互操作性测试 任务实施 电动汽车直流充电互操作性测试 项目四 充电控制系统的故障检修 学习情境一 交流充电系统的故障检修 任务一 交流充电系统的数据采集与分析 任务实施 交流充电系统的数据采集与分析 任务二 交流充电系统的故障诊断与排除 任务实施 交流充电系统的故障诊断与排除 学习情境二 直流充电系统的故障检修 任务一 直流充电系统的数据采集与分析 任务实施 直流充电系统的数据采集与分析 任务二 直流充电系统的故障诊断与排除 任务实施 直流充电系统的故障诊断与排除 不少于4个项目，8个学习场景15个任务，每个任务按照学习目标、任务描述、获取信息、学习任务单、任务实施、工作任务单环节进行教学组织设计。 | 1 |  |
| 2 | 方形单体电芯 | 单体电池 电压：≥3.2V 容量：≥30AH 类型：磷酸铁锂 单体电池电压检测范围：0～5V 单只电池电压采样精度：≤5mV 单体电池电压采样频率：≤100ms 总电压检测精度：<1% | 18 |  |
| 3 | 电池PACK维修包 | 1、串联电池包: 总电压:≥40V 容量:≥30Ah 连接方式:≥12S 2、并联电池包: 总电压:≥3.2V 容量:≥360Ah 连接方式:≥12P 3、混连电池包: 总电压:≥20V 容量:≥60Ah 连接方式:≥2P6S 4、包含的硬件: 磷酸铁锂单体电芯，总正接触器，总负接触器，模组组件，连接片，维修开关，高低压插头，高低压线束，点火开关，上电指示灯等。 | 2 |  |
| 4 | 动力电池装调静态检测台 | 一、产品介绍 本产品主要为培养学生的电池装配与检测能力而研发，可实现动力蓄电池的装配与检测、单体电池的装配与测量、电池模组的分装与测量。 二、产品配置 （1）单体电池 电压：≥3.2V 容量：≥30AH 类型：磷酸铁锂 （2）高压继电器 触点额定电流：0～500A 线圈电压：9～36V 最大额定工作电压：0～2200V 端子形式：螺栓接线端子 （3）预充电阻 电阻阻值：≥100Ω 电阻功率：≥100W 电阻器类别：绕线式电阻器 封装材料：工业铝材 引出接线：铁氟龙高温线 三、产品具备具体功能 动力蓄电池包含单体电池、电池模组、电流传感器、主正继电器、主负继电器、预充继电器、充电继电器、预充电阻、高压维修开关、快充连接器、慢充连接器、低压接插件、冷却系统接口等，用于满足学生对动力蓄电池的拆装调试需求，可实现动力蓄电池零部件的测量、装配、调试；电池装配如单体电芯、接触器、预充电阻、模块支架组件、高低压连接器、高压线缆等。 四、装调项目 单体电池的测量 单体电池的分档 模块拆装与检测 动力蓄电池的拆装与检测 接触器拆装、测量 手动维修开关拆装 电流传感器拆装、测量 预充电阻拆装、测量 高压连接器拆装 高低压连接器拆装 其他附件拆装 | 4 |  |
| 5 | 动力电池装调与测试智慧教学平台 | - 产品要求 主要为提升学生电池装配与调试能力，可实现动力蓄电池的装配与调试、单体电池的装配与测量、电池模组的分装与测量、高压附件的装配与测量、交流充电接口的装配与测量。 二、产品配置要求 本产品主要由动力电池装调台金属台体、动力蓄电池、绝缘工具套装和测试仪器、教学显示器、手动故障盒、电池管理系统上位机系统（软件）组成。 （1）动力电池装调台金属台体（单位：毫米） 设备整体尺寸：≥1630*780*1730mm （长*宽*高） （2）动力蓄电池 外形尺寸：≥884*530*230mm 标称电压：≥60V 电池类型：磷酸铁锂 ①电池管理系统（BMS） 工作电压范围：DC 9～36V 工作温度范围：-40℃～85℃ 储存温度范围：-40℃～125℃ 工作湿度范围(%)：0～95% 单体电池电压检测范围：0～5V 单只电池电压采样精度：≤5mV 单体电池电压采样频率：≤100ms 总电压检测精度：<1% 温度测量范围：-40～125℃ 温度检测精度：±1℃ 电流检测范围：≤75A ②车载充电机 海拔高度：≤3000m 满载输出 存储环境温度：-40℃～80℃ 工作环境温度：-20℃～55℃正常工作；55℃～75℃降额输出 相对湿度：0～95% 安装环境：无剧烈振动和冲击 粉尘环境：无导电或爆炸尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气 规格型号：≥75V 10A 输入电压：≥220V AC 工作频率：50/60Hz CC、CP功能：有 输出电压：≥75V DC 输出电流：≤10A 输出功率：≥800W 稳压精度：≤1% 稳流精度：≤1% 电压纹波（P-P）：≤1% 工作效率：≥0.93 输入过压保护值：高于260V AC保护性关机 输入欠压保护值：低于176V AC不启动 过温保护值：高于80℃保护关机，低于60℃后可自恢复 输出过压保护：≥80V DC 输出过流保护≥12A 输出欠压保护：蓄电池组电压低于10V不启动 输出短路保护：短路后恒流，解除后自恢复 输出反接保护：反接后不启动，解除后自恢复 绝缘电阻输入对输出 DC1000V≥100MΩ 输入对机壳：DC1000V≥100MΩ 输出对机壳：DC1000V≥100MΩ 通讯：CAN 2.0 辅助电源：≤12V 3A 散热方式：风冷 防护等级：≥IP65 接插件：航空插头 工作噪音：≤60dB ③单体电池 电压：≥3.2V 容量：≥30AH 类型：磷酸铁锂 ④温度传感器 常温电阻值：≥1000Ω 工作温度范围：-40℃～85℃ 储存温度范围：-40℃～125℃ 工作湿度范围(%)：0～95% 温度检测精度：±1℃ 端子形式:螺栓接线端子 ⑤高压继电器 触点额定电流：0～100A 线圈电压：≥12V 最大额定工作电压：0～220V 端子形式：螺栓接线端子 ⑥预充电阻 电阻阻值：≥100Ω 电阻功率：≥100W 电阻器类别：绕线式电阻器 封装材料：工业铝材 引出接线：铁氟龙高温线 （3）教学显示器 显示屏规格：≤55英寸 （4）绝缘工具套装 工具材质：合金工具钢 耐电压：≥1KV 制式：公制 （5）测试仪器 ①电池内阻测试仪 测试方法; 交流四端子测试 电阻分辨率:≥0.1mΩ 电压测量精度;≥100mV 电压测量范围;0-100V 内阻测量范围;1mΩ-199.9 mΩ ②绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测量：2000MΩ 电压测量:直流电压：DC0V-±1000V 交流电压：AC30V-750V 短路电流:约1.3mA 仪表重量:约600克 ③接地电阻测试仪 接地电阻测量范围:0-2000Ω 接地电压测量范围：0-200V ③数字万用表 直流电压：400mV-1000V 交流电压：400mV-1000V 直流电流：400μA-10A 交流电流：400μA-10A 电阻：400Ω-40MΩ 频率：9.999Hz-9.999MHz 二极管与通断测试 三、产品具备具体功能要求 （1）动力电池装调台金属台体 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，装配配置带锁止功能的万向静音福马轮。 动力电池装调台分为上下结构，上层可实现动力蓄电池零部件的测量、装配、调试；电池装配如单体电芯、接触器、预充电阻、模块支架组件、高低压线束、交流快速接口、BMS模块、车载充电机、高压线缆等，还可通过充电桩测试其慢充基本功能。下层设有分隔自吸抽屉、根据绝缘工具与仪器开模的内衬，并附有绝缘工具套装与专业测量仪器，进行动力蓄电池的拆装与调试。 （2）动力蓄电池 动力蓄电池包含单体电池、电池模组、电流传感器、温度传感器、主正继电器、主负继电器、预充继电器、预充电阻、高压维修开关、慢充连接器、低压接插件、车载充电机、交流充电接口、冷却系统接口、BMS、高低压线束等，用于满足学生对动力蓄电池的拆装调试需求。 （3）手动故障盒 手动故障设置盒由盒体机加工铝制组件、支撑杆、磁吸、UV转印铝制测量面板、测量电路板、故障设置电路板、亚克力面板、控制开关等部件组成，故障盒搭配动力电池使用，可对电池管理系统电源线路、启动线路、开关控制线路、单体电压采集线路、模组温度采集线路、电路传感器线路、继电器控制线路、绝缘检测模块线路等进行故障设置故障类型包含线路断路、线路虚接、线路短路、线路交叉等，可通过测量面板进行故障诊断及数据测量、铝制面板表面采用绝缘电泳处理，印刷BMS系统电路原理图，测量电路板焊有2mm测量端子（带绝缘套）与万用表表笔配套测量。 （4）绝缘工具套装与测试仪器 设备下半部采用分隔自吸抽屉，满足BMS 控制线束、交流充电线束、交流动力线束、电池组主负线束、BMS采集线束、电池组采集线束的位置摆放。配置有绝缘工具套装，通过VDE/GS绝缘认证和国际安全标准IEC 60900；2004认证，通过1KV的耐压测试。配置有接地电阻测试仪*1、绝缘电阻测试仪*1、万用表*1。存放有电池内阻测试仪*1、CAN 盒*1、气密性检测仪*1、智能打码机*1、智能扫码枪*1、气密性检测仪软管*1。以上仪器可对单体电池内阻值、单体电池电压值、动力蓄电池绝缘电阻值、动力蓄电池接地电压值、动力蓄电池电压值、PACK气密性、冷却系统气密性等进行检测。每层内部都会根据绝缘工具与仪器配备开模的内衬，便于工具仪器的收纳与取用，并附有绝缘工具套装与专业测量仪器，用于动力蓄电池拆装与调试。 （5）电池管理系统上位机系统（与教学显示器配套使用） 电池管理系统连接方式：CAN-H、CAN-L两路线束连接。 上位机主界面可以显示：动力电池包总电压、总电流、最高单体电压值及编号、最低单体电压值及编号、最高模组温度值及编号、最低模组温度值及编号、SOC值（电池当前剩余容量值)等电池管理系统相关数据。 安全警告：显示当前系统检测到的故障信息，在系统各项参数符合预先设定值时，显示无故障；当检测到故障时，会显示出故障原因；若发生故障不止一种，用户可直接点击此处查看所有故障。 SOC：电池当前剩余容量值。 点击主界面“实时信息”，可以查看当前电池组中各单体的电压值，及各个箱体的温度信息。 观察主界面左下方“设备状态”，若显示已准备，依次点击主界面右上方 “连接”和“启动”。 连接启动后，上位机会接受到来自BMS的信息，并实时显示。（若显示连接失败，请重新安装CAN盒驱动后再次连接。）在主页面信息中主要包含以下信息： 进入配置-选择单体电压故障参数读取：点击读参数后，可以读取到单体过压一级故障阀值、单体过压一级故障释放阀值、单体过压二级故障阀值、单体过压二级故障释放阀值、单体过压三级故障阀值、单体过压三级故障释放阀值、单体欠压一级故障阀值、单体欠压一级故障释放阀值、单体欠压二级故障阀值、单体欠压二级故障释放阀值、单体欠压三级故障阀值、单体欠压三级故障释放阀值的参数信息。 进入配置-选择总压故障参数：点击读参数后，可以读取到总压过高一级故障阀值、总压过高 一级故障释放阀值、总压过高二级故障阀值、总压过高二级故障释放阀值、总压过 高三级故障阀值、总压过高三级故障释放阀值、总压过低一级故障阀值、总压过低 一级故障阀值、总压过低一级故障释放阀值、总压过低二级故障阀值、总压过低二 级故障释放阀值、总压过低三级故障阀值、总压过低三级故障释放阀值的参数信息。 ▲进入配置-选择温度故障参数：高温一级故障阀值、高温一级故障释放阀值、高温二级故障阀 值、高温二级故障释放阀值、高温三级故障阀值、高温三级故障释放阀值、低温一 级故障阀值、低温一级故障释放阀值、低温二级故障阀值、低温二级故障释放阀 值、低温三级故障阀值、低温三级故障释放阀值的参数信息。 ▲进入配置-选择继电器状态控制：点击读参数后，可以读取到≥10个当前各继电器开关状态，同时可完成设备参数继电器一键控制打开与关闭。进入充电机-读取到输出电压、输出电流、充电开始时间、充电结束时间、硬件故障、输入电流、启动状态、通信状态、及充电机温度的参数信息。 进入绝缘检测-以读取到绝缘检测仪状态、绝缘电阻、电池电压的信息。 进入配置-选择S0C故障参数，SOC过低一级故障阀值，SOC过低一级故障释放阀值，SOC过低二级故障阀值，SOC过低二级故障释放阀值，SOC过低三级故障阀值，SOC过低三级故障释放阀值 四、装调项目 单体电压测试 单体内阻测试 单体电池的分档 模块拆装、打码、调试与检测 动力蓄电池的拆装、调试与检测 接触器拆装、测量 交流充电接口拆装 手动维修开关拆装 电流传感器拆装、测量 预充电阻拆装、测量 高压连接器拆装 热管理系统气密性检测 PACK气密性检测 BMS安装 充放电测试 高低压线束拆装 其他附件拆装 配套动力电池装调与测试虚拟仿真软件，适用于技术培训、专业教学、技能、考核等多种虚拟教学应用场景。动力电池装调与测试虚拟仿真软件 一、软件架构要求 1.系统采用分模块加载方式运行系统，保障系统运行的流畅度。 2.软件支持模型旋转、位移、缩放功能，可适用鼠标等多种操作。 3.PC端使用鼠标左键、中键、右键操作。 4.软件采用账号密码方式进行登录使用。 5.软件具备虚拟仿真操作计时及成绩生成。软件支持学生成绩数据化及可视化。 6.操作提示方式包括任务流程提示、多次错误提示、按钮查看提示。 7.软件页面整体风格统一，界面设计美观，色彩搭配协调，视觉效果好，符合视觉心理。 8.系统支持分辨率自适应功能。最大分辨率：1920x1080. 9.模型细节清晰，贴合密切无黑面、破面、闪烁、漏面残缺。 10.主体模型1：1还原真实模型数据，模型精度＜1cm。 11.工具模型1：1还原真实模型数据，工具整体尺寸精度＜0.5cm，与设备接触端＜0.1cm。 12.系统运行中支持同屏面数不低于300万面，确保模型的精细程度。 13.系统运行中画面具备抗锯齿技术，保证画面效果。 14.场景内模型具备光影效果（阴影反射等效果）。 15.虚拟仿真包括演示模式、教学模式、考核模式。 16.二维动画与视频分辨率不低于1920x1080，格式为mp4，视频编码H264。 - 17.动画及视频配音统一采用普通话。 18.虚拟仿真系统支持实际操作逻辑，可依据操作意图自主训练，如工具选用、诊断检测、更换维修等。 二、软件功能要求 演示模式 24.软件具备操作说明按钮，展示学习任务的虚拟仿真实训操作方法与软件功能说明，对学习任务以及软件使用进行初步认知。 25.需满足学习任务实操入门训练功能，可以进行该项学习任务流程性的认知操作，了解软件的使用方法以及软件各项功能按键的意义。 教学模式 26.需满足学习任务实操训练功能，学员可以进行该项学习任务完整的实操训练，具有任务流程操作提示、任务操作计时以及任务操作评分记录等主要功能。 27.页面内容：个人防护、工位防护、任务流程、工具仪器、零件收纳、任务工单等内容。 28.个人防护：具备点击按钮显示个人防护用品菜单，选中相应物品可进行选取、检查与佩戴操作； 29.工位防护：具备点击按钮显示工位防护用品菜单，选中相应物品可进行选取、检查与使用操作； 30.任务流程：具备点击按钮显示或隐藏任务流程列表，可滑动翻页，可进行任意跳转步骤； 31.工具仪器：具备点击按钮显示工具仪器菜单，选中相应工具仪器可进行组装配合； 32.零件收纳：具备拆卸零件收藏，零件更换功能； 33.任务工单：任务工单可随时与虚拟仿真训练同步在线填写、修改及保存。 34.维修手册：提供维修手册、电路图册等，可随时查阅，且具备搜索功能。 35.最佳视角：操作视角一键定位功能，辅助快速定位到操作区域的最佳视角。 36.操作功能：提供模型旋转、缩放、平移功能。 37.模型及工具提示：具备安装位置高亮显示功能。 38.工具使用：模拟真实工具使用（可组合）。 39.任务流程：提供任务流程清单，并提供任务是否完成的显示。 40.计时：显示虚拟仿真操作时长功能。 41.分数统计：具备统计操作得分功能。 考核模式 42.需满足学习任务考核功能，可以进行该项学习任务的实操考评测试，检验对学习任务的掌握程度，还可以通过复盘分析找出在操作中存在的不足，便于优化与提升技能水平。 43.操作功能：提供模型旋转、缩放、平移功能。 44.页面内容：个人防护、工位防护、任务流程、工具仪器、零件收纳、任务工单等内容。 45.分数：系统采用加分机制，操作正确得分，操作错误不得分，采用百分制。 46.工具使用：模拟真实工具使用功能（可组合）。 47.视角：提供最佳视角还原功能。 48.计时：显示虚拟仿真操作时长功能。 49.分数统计：具备统计操作得分功能。 50.▲软件中可完成动力电池装调与测试实训任务，具体内容包括电气元件装调、电池模组装调、高压线束装配、低压线束装配、电池包封装测试等实训内容。装调任务除常规检查外，可对主正接触器、预充接触器、主负接触器、预充电阻等进行测量，可对单体电池、电池模组进行内阻和电压测试，对电池模组、电池包绝缘测试等。 51.▲软件中具备动力电池上位机系统，可在主页面信息中读取到动力电池包总电流、总电压、电池最高温度、电池最高温度、温差、最高温度编号、最低温度编号、最低温度模块地址、最低电压模块地址、SOC、单体最高、单体最高电压、单体最低电压、压差、单体最高编号、单体最低编号等信息；可在实时信息中读取到单体电压、箱体温度信息；可在配置界面中读取单体电压故障参数、单体压差故障参数、单体电压采集线连接故障延迟参数、单体电压故障延迟参数、总压故障参数、总压故障延迟参数、温差故障参数、温度故障参数、温度故障延迟参数、温差故障延迟参数、电源故障延迟参数、电流故障延迟参数、电流故障参数等基本参数信息。 52.软件中带有线束维修和零部件更换功能，当确诊故障部位后，可对单个故障器件或者线束进行更换，可将故障部件拆卸至零件收纳栏，进入零件收纳栏的部件可进行再次测量复诊,拆卸后的故障线束可移至垃圾桶进行处理，新部件更换前可进行检查及测量，确认无误后进行安装。 53.软件中可连接直流负载进行电池与电机放电联调测试；连接交流负载进行电池与充电充电联调测试。 54.软件中具备故障检测面板，故障检测面板上附有动力电池电路原理图，可对电池管理系统电源线路、启动线路、开关控制线路、单体电压采集线路、模组温度采集线路、电流传感器线路、继电器控制线路、绝缘检测模块线路、交流充电线路进行数据检测、故障诊断。 三、模块内容 55.▲教学任务需要具备情景导入、任务说明、咨讯学习、结构解析、视频演示、虚拟仿真、任务评价、实例提升模块内容。 56.情景导入：具备不少于15秒的二维动画展现。 57.任务说明：具备任务描述、学习目标、学习内容、仪器设备、其他物料内容的详细讲解。 58.咨讯学习：需具有数字化教案，并具备详细操作做及讲解。 59.结构解析：具有查找零部件位置、绘制原理框图、标注针脚定义、测量相关数据等交互内容。 60.视频演示：具有对应任务的实拍视频，对任务进行分模块进行教学。 61.虚拟仿真：需具备教学模式、考核模式，并具备软件的使用操作说明按钮及操作方式介绍。 62.任务评价：具备电路分析成绩和虚拟仿真成绩，虚拟仿真成绩需按模块进行成绩展示 四、可完成教学任务 1. 动力电池装调与测试 2. 接触器故障检修 3. 预充电阻故障检修 4. 温度传感器故障检修 5. 电流传感器故障检修 6. 单体采样故障检修 7. 单体电池故障检修 8. 绝缘监测故障检修 9. 高压互锁故障检修 10. CC充电故障检修 配套与动力电池系统装调与测试智慧教学平台相匹配的职业教育新能源汽车技术专业“岗课赛证”综合育人新形态创新系列教材，投标文件中需提供该教材的封面、公开出版书号和目录照片。 主要内容包括： 项目一 动力蓄电池的认知 学习情境一 储能电池主要性能指标 任务一 储能电池主要性能指标 学习情境二 动力蓄电池的类型 任务一 动力蓄电池的类型 项目二 动力蓄电池的装调与测试 学习情境一 动力蓄电池整车装调与测试 任务一 镍氢电池的整车装调与测试 任务二 磷酸铁锂电池整车装调与测试 任务三 三元锂电池的整车装调与测试 任务四 氢燃料电池的整车装调与测试 学习情境二 动力蓄电池总成的装调与测试 任务一 单体蓄电池分拣分容修复 任务二 蓄电池模块的装调与测试 任务三 动力蓄电池总成装调与测试 学习情境三 动力蓄电池管理系统及线路测量 任务一 电池管理系统及线路测量 项目三 动力蓄电池的性能试验与故障检修 学习情境一 动力蓄电池的性能实验 任务一 动力蓄电池的单体试验 任务二 蓄电池模组试验 学习情境二 动力蓄电池的故障检修 任务一 动力蓄电池的数据采集与分析 任务二 动力蓄电池的故障诊断与排除 不少于3个项目，7个学习场景14个任务，每个任务按照学习目标、任务描述、获取信息、学习任务单、任务实施、工作任务单环节进行教学组织设计。 | 1 |  |
| 6 | 电池竞赛平台套装 | - 产品简介 产品可完成实训要求的电池测试评价方案设计、电池单体性能综合测评、电池模组性能综合测评、电池系统性能综合测评等实训内容。 二、产品配置 本产品主要由绝缘工具套装、测量仪器、电池单体充放电仪、电池模组充放电仪、电池整包充放电仪、动力电池综合电检仪、万用接线盒、动力电池整包、电池模组总成、单体电池等组成。 1、绝缘工具套装 工具材质：合金工具钢 耐电压：≥1KV 制式：公制 绝缘手柄：采用双色材料防滑三角手柄扭力输入更大手感更舒适耐油防滑性能更强。 2、绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测量：≥2000MΩ 电压测量:直流电压：DC 0V-±1000V 交流电压：AC 30V-750V 3、电池内阻测试仪 测试方法; 交流四端子测试 电压测量精度：100mV 电压测量范围：0-100V 内阻测量范围：1mΩ-199.9 mΩ 4、数字万用表 直流电压：400mV-1000V 交流电压：400mV-1000V 直流电流：400μA-10A 交流电流：400μA-10A 电阻：400Ω-40MΩ 电容：4nF-200nF 频率：9.999Hz-9.999MHz 温度：-20℃-600℃ 5、电池单体充放电仪 输入电压：220±10%V 输入频率：≥50Hz 输入功率：≥350W 输出电压：1.5-5V 输出电流：≥60A 6、电池模组充放电仪 输入电压：220±10%V 输入频率：≥50Hz 输入功率：≥7KW 工作电压：0-60V 工作电流：122A 7、电池整包充放电仪 充电参数： 输入电压：220VAC 输出电压：200-430V 输出电流：1-6A 输出功率：≥2.6kW 放电参数： 输入电压：200-430Vdc 放电功率：≥1.5kw/3kw 8、万用接线盒 探针：具备测量方便，不破坏原车线束； 鳄鱼夹：用以作暂时性电路连接。锯齿状的夹口可以牢牢地夹住要着色的零件，保证不会让零件松脱，个性化的绝缘设计，操作更安全； 可调电阻：可设置虚接故障；还可以起到保护用电器的作用。 表笔头：用PVC硅胶线，表笔灵敏度高、精准、质量好耐用，可直插电源表使用。 三通：测量性能高，使用方便。 测试灯：方便用于检测器件是否带电，绝缘性能高。 测试线：满足车辆各种检测保险丝、继电器、元器件插接测量 9、动力电池整包 额定电压：≥390V 额定容量：≥160 Ah (100%SOC，BOL) 额定能量：≥60 kWh (100%SOC，BOL) 密封等级：≥IP67 10、电池模组总成 标称电压：≥21.9V 交流内阻：≥(3.6-9) mΩ 额定容量：≥100Ah 工作电压：≥15.0V-26.1V 电芯数量：≥6 11、单体电池 标称电压 ≥3.2V 交流内阻 ≥(0.6-1.5)mΩ 直流内阻 ≤3.0mΩ 额定容量 ≥30Ah 工作电压 ≥2.0V-3.65V 三、产品技术特点 1、电池单体充放电仪 设备通过充放电线与单体电池相连接，可通过充放电线进行单体电池的充电与放电过程，充放电线上带有采集线束，可实时采集单体电池电压信息。 设备通过中位机连接，并通过RJ45通讯线与电脑进行信息传输，可进行设备的控制与设备信息读取，通过中位机可连接多台设备。 ▲设备包含电池单体充放电测试软件，可进行搁置、恒流充电、恒压充电、工步循环等操作，可用于测试电池容量/电压/电流，可以做电池循环测试。 2、电池模组充放电仪 设备通过充放电线可与电池模组相连接，可通过充放电线进行电池模组的充电与放电过程，充放电线上带有采集线束，可实时采集电池模组电压信息与温度信息。 设备通过RJ45通讯线与电脑进行信息传输，可进行设备的控制与设备信息读取。 设备包含电池单体充放电测试软件，可进行搁置、恒流充电、恒压充电、工步循环等操作，可用于测试模组容量/电压/电流，可以做电池模组循环测试。 3、电池整包充放电仪 电池整包充放电仪与电池包通过高压与低压线束相连接，高压接口分为充电接口与放电接口，低压线束直接与电池包低压端口相连接，可进行信号通讯，通过控制BMS使得电池包上电从而进行整包的充放电测试。 4、动力电池综合电检仪 通过其智能化的操作界面，可以便捷地读取电池的版本信息，读取故障码，还能一键清除故障，同时支持数据读取等功能。 5、动力电池整包、电池模组总成、单体电池 动力电池整包、电池模组总成、单体电池作为测试对象，用于配合各个测试仪器完成整包测试、模组测试、单体测试等功能。 四、产品功能（可实现的实训项目（包含但不限于）） - 动力电池包拆装与测试 电池模组绝缘电阻检测 动力电池包绝缘电阻检测 单体电池内阻检测 电池模组内阻检测 单体电池电压检测 电池模组电压检测 动力电池包电压检测 单体电池放电性能测试 单体单池充电性能测试 电池模组放电性能测试 电池模组充电性能测试 动力电池包放电性能测试 动力电池包充电性能测试 | 1 |  |
| 7 | 高压安全模拟智能教学平台 | 一、设备要求 1、平台需要包含以下组成部分： 1.1 使用针对国标而非某固定车型设计的断电程序检测模块、维修插头模块、安全线系统在线监测模块、交流充电桩模拟系统。 1.2 手持通用故障诊断与设置系统 2、平台需要包含以下教学内容： 电动汽车高压部件等电位保护原理。主电路预充电原理。电动汽车高电压部件安全标识。高压连接器以及手动断电开关（维护插头）结构与操作。电气隔离功能保护。高压互锁环路（安全线环路）保护。车辆功能互锁保护。掌握电动汽车断电验电程序。排除高压系统的简单故障。 二、设备技术要求及功能要求 1、平台至少需满足以下数据参数： 1.1 台架最高可模拟的系统电压：5~2000v 1.2 台架最高可模拟的系统绝缘电阻：5~5GΩ 1.3 系统输入：220v 50Hz 1.4 系统输出：<15v 1.5 系统故障设置点：不少于50个 1.6 系统测量点测量方式：（安全电压值以内的）低压模拟高压电路数据采集模块。 2、平台需要包含以下操作功能： 2.1 主面板功能： （1）基于32位ARM环境开发，工作电压不高于15V；提供实物充电插座、高压连接器、高压母线、维护开关，提供真实操作体验；提供不少于50组不同的测量点，可进行不少于100种不同的测量组合；真实车辆的高低压电路系统电路工作逻辑模拟、电气参数模拟；车辆状态显示：为贴近真实，通过显示器实时显示车辆的动态故障现象，为故障排除提供更多参考依据； （2）高压安全操作记录：通过显示器详细记录了高压系统的线路状态与高压安全操作结果，告知用户当前的操作结果，错误操作位置；通过充电系统与模拟高压电气端盖操作，模拟车辆功能互锁保护功能；所有高压连线、真实高压连接器和维护开关操作均可实现高压互锁功能。 2.2连线功能： （1）可通过4mm插头连接典型的模拟高压电路，系统可通过自带评判逻辑判断连接操作顺序的正确与否，并可在系统面板上表示评判结果。虚拟高压系统；基于32位ARM进行开发，具备通过低压模拟高压的数据采集功能，以及实时地操作监控功能。系统可通过自带的数据采集功能对系统所预留的测量接口进行电压、绝缘电阻测量，系统必须在这一过程中通过显示设备显示正确合理的系统电压、电流、绝缘电阻数值。同时会实时监测使用者的断电与检测操作是否符合安全流程，偏离流程时系统会在模拟仪表上予以安全提示。为保证安全，系统的操作电压在任何时刻都不超过20V。虚拟仪表量程应大于：虚拟电压表>200v。所有的模拟检测参数均可以根据用户的需求进行定制修改，方便匹配实际车型。 （2）通过数据采集模块的检测功能，实际体会电动汽车高压系统标准断电要求。系统可表现出不同状态下的不同电压、绝缘电阻等数值。虚拟仪表具备超安全值报警功能。 2.3 交流充电桩模拟系统： （1）基于32位ARM环境开发，工作电压不高于15V；真实交流充电插头；可模拟充电系统绝缘故障、漏电保护器故障、控制线路故障等不少于8个独立故障；与主面板实时通信，模拟真实充电现象，可与主面板联动设置复合型的车辆充电故障。 2.4 手持通用故障诊断与设置系统： （1）车辆故障诊断仪模拟基于32位ARM环境开发，工作电压不高于15V；触摸显示屏；模拟OBD功能，与主面板进行实时通信，显示故障代码与故障信息，观测车辆静态数据流； （2）模拟诊断分析（主动检测）功能，操控车辆系统进入主动检测状态：检测动力电池健康状态、检测电机控制器信号状态、绝缘检测模块工作状态检测； 2.4 排故操作： （1）可通过触摸屏消除可能存在的故障。并且通过主面板、充电系统的状态或者实际检测数据实时表达排故后的系统状态，判断排除操作是否正确，或者为下一步排故提供重要依据。为锻炼完成复合型故障排除提供便利地模拟练习平台，系统自带故障排除结果评判，直观显示操作结果，如漏排或者错排操作。 （2）台架可配合安全指示牌使用户学习并实际体验操作一次或多次完整的电动汽车检测维修工作流程，并认识电动汽车维修的典型管理方式与措施。 | 1 |  |
| 8 | 高压安全实训平台-智能教学系统 | ▲高压安全实训平台-智能教学系统，包括PPT、视频演示、物料清单、信息页、虚拟仿真，适用于技术培训、专业教学、等虚拟教学场景。 一、软件架构要求 1. 系统采用分模块加载方式运行系统，保障系统运行的流畅度。 2. 软件支持模型旋转、位移、缩放功能，可适用鼠标、触摸屏等多种操作。 3. PC端使用鼠标左键、中键、右键操作。 4. 软件采用账号密码方式进行登录使用。 5. 软件页面整体风格统一，界面设计美观，色彩搭配协调，视觉效果好，符合视觉心理。 6. 系统支持分辨率可选功能。最大分辨率：1920x1080，最小分辨率：480x270。 7. 模型细节清晰，贴合密切无黑面、破面、闪烁、漏面残缺。 8. 主体模型1：1还原真实模型数据，模型精度＜1cm。 9. 工具模型1：1还原真实模型数据，工具整体尺寸精度＜0.5cm，与设备接触端＜0.1cm。 10 系统运行中画面具备抗锯齿技术，保证画面效果。 11. 场景内模型具备光影效果（阴影反射等效果）。 12. 软件资源中文字、图片、音频、视频、动画切合教学主题，和谐协调，适合适当。 13. 视频配音统一采用普通话。 二、软件功能要求 1. PPT 根据高压安全作业资质、本质安全防护措施、高压防护装备、高压安全作业规定、高压电气防护措施、电路防护措施等六个方面介绍新能源汽车高压作业规定。 2. 视屏演示 使用视屏的方式展示新能源汽车高压断电安全规范，通过安全作业标准流程配合使用诊断仪对新能源汽车进行断电作业。 3. 物料清单 展示新能源汽车标准断电作业所需要的物料。 4. 信息页 按照操作步骤、评价标准、注意事项完全展示新能源汽车高压断电安全规范。 5. 工作页 配合信息页使用，根据高压安全规范操作实训填写。 6. 虚拟仿真 需满足学习任务实操训练功能，学员可以进行该项学习任务完整的实操训练，具有任务流程操作提示、任务操作计时以及任务操作评分记录等主要功能。软件内部个人防护、工位防护以及新能源汽车高压标准断电作业。 | 1 |  |
| 9 | 半电动液压堆高车 | 额定载荷：≥1500KG 整机高度：≥2050mm 货叉长度：≥1140mm 可调货叉宽度：≥320-735mm 提升速度： 空载：75-95mm/s 满载：35-45mm/s 电池（V） ≥12 电机（KW） ≥1.6 货叉最低位高度（MM）≥ 90 货叉最高位高度（MM） ≥1600 净重（KG） ≥311 框架采用C型钢，强度高 货叉宽度可调，范围广 优质大油缸，工作稳定可靠 大功率电机，输出平稳 | 1 |  |
| 10 | 实训可视化移动示教系统 | 无线实训录播是专为工艺实训场室打造的全覆盖移动式拍摄系统，专业级远距离无线技术传输，减少因环境因素造成的视频传输不稳定现象。 一、硬件参数 1、整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护。 2、基础组件包括移动车体、多关节自由手臂、实训触控一体机模块、可持续电源模块、控制软件模块、高清视频采集摄像机模块、无线传输模块、可移动云台摄像机模块、音频模块。 3、整车高度≥1.8米，移动范围≥10米（视频传输）；云台摄像机可无线移动≥10米（视频传输）；整车可以满足15度倾斜测试，30kg的行走测试； 4、支持摄像头场景无延时，实现视频速率≤300ms（肉眼无法识别）的超低延迟多屏共享。 5、支持多网络协议包含：TCP/IP、RTSP、SMTP等。 6、移动车体 （1）整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护； （2）立柱采用铝合金结构，前后两面开有T型槽，可加装其它设备,表面防刮处理； （3）车体底部采用四脚压铸设计，配套脚轮采用静音轮设计，带脚刹装置； （4）立柱附带人工学把手，显示支架可以左右进行20度的摆动； （5）移动车体转臂水平360度旋转，双节多方位调节；垂直大于45度调节； （6）活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作； （7）整车隐藏式走线设计，整体干净整洁； （8）车体箱体采用多功能箱体，配电源开关，电量显示屏； 7、实训智能触控模块 （1）采用嵌入式一体化设计，采用高性能低功耗处理器，集无线视频传输、音视频采集、触控显示、视频录制、远程互动一体的高度集成系统设备；（2）采用≥21.5寸IPS FHD A级高清液晶一体触摸屏，使用钢化高强度玻璃面，≥10点电容式触控。 （3）CPU≥2.5GHz双核；内存≥8G；硬盘≥512G；内置无线接收器，内置扬声器； （4）支持≥1路HDMI、1路VGA、2路串口、6个USB； （5）前面板保护IP65标准； 8、高清采集摄像机 （1）内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 （2）分辨率≥800万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，支持电子防抖 （3）焦距＆视场角：焦距：2.8~12mm4倍光学变焦，数字变焦 （4）光圈：DC IRIS最大光圈数2.8~12mm：F1.2 8~32mm：F1.6 （5）补光：自动混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光 （6）音频：音频采样率kHz/16kHz/32kHz/44.1kHZ/48kHz，支持音频环境噪声过滤 （7）支持POE供电 9、无线可移动云台摄像机模块 （1）内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 （2）高清可移动摄像头，支持1080P高清画面输出 （3）焦距：2.8~12mm4倍光学变焦，16倍数字变焦 （4）支持快捷开关机，使用便捷。 10、电源模块 （1）电源模块车载箱体电源系统，采用磷酸铁锂电芯，充满后正常使用时长≥12小时； （2）电池容量最大39AH，输出12V电压； （3）电源系统采用双保护电源模块； （4）液晶电量显示屏，可切换不同显示模式； （5）电池可提供第三方安全检测认证； （6）支持电源开关按钮，防止误操作； 二、内置软件 1、内置“实训可视化系统软件”控制系统。 2、软件适用Windows和麒麟系统，支持5G移动示范，支持教学直播、实时录制、教学回放、课件上传，即触即用； 3、示范教学过程实时显示实训摄像机采集的画面，支持单画面与多画面切换，最高支持16路画面切换输出。 4、实时教学直播支持全屏显示，可自由退出全屏模式； 5、支持教学直播一键启动录制和停止，录制视频格式为标准MP4格式； 6、支持课件资源录制，可录制不同接入摄像机采集的视频为课件资源文件； 7、支持教学视频回放，通过软件一键进入，可播放自主导入课件资源，课件资源支持音频，视频，PPT等多格式资源。 8、支支持配套设备对教学视频、课件资源进行知识点批注，文件截图预览；可自主编文件夹和文件的删除；可将选中的文件夹和文件导出到U盘。 9、直播授课过程中随时进行开始和结束等操作； 10、，按下关机时系统弹出确认关机提示，无操作10秒后自动关机； | 1 |  |
| 11 | 交互智能平板（带移动支架） | 一、整体要求 1、整机外观金属外壳设计，边角圆润无锐角或凸起；整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、屏幕采用≥86 英寸UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：≥3840×2160；屏体亮度≥400cd/㎡；对比度≥4000：1。 3、背光方式：直下式，有效消除频闪，提搞师生用眼舒适度；使用录像设备录制时。 4、采用红外触控技术；在Android及Windows系统下均支持≥20点书写； 5、整机嵌入式系统版本≥Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 6、为方便教师外接设备教学，设备提供支持双通道USB≥2， Type-C≥1，HDMI IN≥1，Touch USB≥1等的前置接口。 7、整机采用左右双侧边菜单虚拟按键设计，开机即显，通过侧边菜单可实现一键主页、全通道放大、一键绿板、信源切换、批注、工具箱、音量调节、中控菜单调取，二维码分享等功能。 8、智能亮度：整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。书写/触控操作时，屏幕会自动降低亮度，停止后亮度自动恢复。 9、整机支持多种功能禁用开关，方便不同场景，支持触控禁用、按键禁用、遥控器禁用、网络禁用、应用安装/卸载应用等。 10、屏幕两侧具有软件形态的电子黑板系统快捷菜单，可便捷隐藏，此系统无需借助Windows系统软件即可正常教学，且在任意通道下均可实现以下内容： 1)书写：为用户提供模拟粉笔的书写批注功能，笔支持无限色盘得色彩选择及线性粗细选择。 2)板面：为用户提供常见的黑、白、绿背景板面供选择； 3)对象编辑：用户可对屏幕内容进行拖动、缩放、旋转等操作； 4)内容回顾：书写内容占满屏幕后，可保存并切换至下一页，需要时，教师可回切至相应的页面，对过往内容进行回顾； 5)保存与分享：批注笔迹和背景层的快速保存，并可通过生成二维码的方式分享，亦可对分享内容加密，保护隐私。 6)便捷切换：支持一键切换批注与触控状态，支持一键切换电子黑板与信源界面。 7)常用互动工具：幕布、聚光灯、秒表、倒计时、随机数、自检等。 11、嵌入式系统（非OPS）白板功能： 1)具备书写板功能，提供超过 25 种纯色背景，超过 15 种学科背景选择（至少包含五线谱、四线三格、篮球、足球、田字格等），且支持背景自定义；书写笔包含软笔、硬笔可选，笔支持线性笔迹粗细调节，任意选择书写笔颜色，方便老师教学使用。 2)支持基本教学工具的调用，如：直尺、三角板、量角器、圆规等。 3)支持快速绘制平面及立体图形，支持 12 种颜色可选。 4)分屏书写功能，可实现二分/三分屏幕，各区域书写擦除互不干扰。 12、整机在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 13、嵌入式系统（非OPS）展台功能：支持拍照功能，拍摄画面可选择30%、50%、80%、100%；可对拍摄的画面进行批注；支持向左/右旋转角度；可选择自动或全屏显示屏幕画面大小，也可通过缩放屏幕方式调节屏幕画面大小；支持拍摄画面浏览功能，可将拍摄的图片插入安卓书写板中并对其进行二次编辑；也可插入本地图片；支持二分屏、四分屏展示。 14、嵌入式系统（非OPS）文件应用：可实现文件自动分类：可对本地文件或U 盘读取文件进行文档分类、笔记分类、图片分类、音频分类，并可对文件进行搜索、复制、剪切、重命名、删除。 二、内置电脑 1、采用 Intel 酷睿系列 i5十二代代或以上 CPU ；内存 8GB DDR4 笔记本内存或以上配置；硬盘： 256GB 或以上 SSD 固态硬盘； 2、采用抽拉内置式， PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，无需工具即可快速拆卸； 3、接口要求：≥ 1 路 HDMI，≥ 6路USB（USB3.0 不少于 3 路），≥ 1 路 RJ45 | 1 |  |
| 12 | 新能源汽车常用工量具组套 | 本套装主要应用于新能源汽车的三电系统的检测和维修，含8抽屉柜形多功能工具手推车、主要包括： 6.3MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手145MM 6.3MM系列VDE绝缘转向接杆75MM 6.3MM系列VDE绝缘6角套筒7MM 6.3MM系列VDE绝缘6角套筒8MM 6.3MM系列VDE绝缘6角套筒10MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒3MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒5MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒6MM 6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒8MM 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T20 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T25 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T27 6.3MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T30 10MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手200MM 10MM系列VDE绝缘转向接杆125MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒8MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒10MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒12MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒13MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒14MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒4MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒5MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒6MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒8MM 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T20 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T25 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T27 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T30 T系列双色柄十字绝缘螺丝批#2x100MM T系列双色柄一字绝缘螺丝批5.5x125MM VDE绝缘耐压斜嘴钳7" 直刃式VDE电缆剥线刀 绝缘磁性捡拾器 3/8"系列VDE绝缘扭力扳手10-50N.m VDE绝缘安装锤 尼龙撬板 12.5MM系列VDE绝缘转向接杆 12.5MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手250MM 10MM系列VDE绝缘6角套筒15MM 10MM系列VDE绝缘6角旋具套筒10MM 10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒T40 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒16MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒17MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒18MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒19MM 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒21MM VDE绝缘开口扳手8MM VDE绝缘开口扳手10MM VDE绝缘开口扳手12MM VDE绝缘开口扳手13MM VDE绝缘开口扳手14MM VDE绝缘开口扳手15MM 全抛光两用扳手8MM 全抛光两用扳手9MM 全抛光两用扳手10MM 全抛光两用扳手11MM 全抛光两用扳手12MM 全抛光两用扳手13MM 全抛光两用扳手14MM 全抛光两用扳手15MM 全抛光两用扳手16MM 全抛光两用扳手17MM 全抛光两用扳手18MM 全抛光两用扳手19MM 水泵钳10" 鲤鱼钳8" 省力型尖嘴钳6" 轻便型铝合金专业头灯140LM 万用剥线钳6.5" A系列一字形螺丝批8x300MM 穴用直口卡簧钳7" 穴用曲口卡簧钳7" 数显深度尺0-150MM 3/8"系列专业级可调式扭力扳手5-25N·m 1/2"系列专业级可调式扭力扳手68-340N·m 工作灯≥220LM 直型喉式管束钳（卡箍钳） 指针式公斤扳手0-300N·m 钢直尺≥300MM 数显式游标卡尺0-300MM 胎纹深度尺 冰点折射仪 异形钳 油壶 数显高度尺0-200MM 百分表0-5MM分度0.01MM 万向磁力底座≥60KGF 外径千分尺0-25MM，外千分尺25-50mm 5件密封圈挑钩组套（油封起子） 真有效值交直流钳形表 电压测试笔 手持式绝缘电阻测试仪 高斯计 推拉力计 胎压表 十字轮胎扳手 量块≥300mm" | 4 |  |
| 13 | 新能源氛围建设 | 实训室相应规章制度上墙、设备操作方法、注意事项，采用亚克力板、内容不褪色、好更换 | 1 |  |
| 四、新能源全车电器实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 新能源汽车灯光系统实训台 | 一、产品要求 以新能源汽车灯光系统为基础，配置灯光系统检测控制面板及彩色电路图，使灯光系统可以正常工作，可完成对灯光系统的组成结构、工作原理、系统诊断、故障考核等实训项目，适用于对汽车灯光系统的教学需求；设备框架采用壁厚大于等于2.5mm方管作为台架支撑，外部采用大于等于2mm优质钢板，保证美观和牢固。测量面板采用大于等于8mm透明亚克力，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作。 二、产品功能 1.动态演示：在灯光基础上配备各相关辅助控制装置，使灯光系统可以如原车一样正常工作，便于学员理解灯光系统的结构和工作原理； 2.结构认知：把灯光系统部件按原车基本位置顺序排列，不同的部件都标有名称，充分展示灯光系统的结构和工作原理； 3.检测测量：对照面板上灯光系统电路图可通过检测端子实际测量各个传感器、执行器静态及动态的数值参数； 4.自诊断：配备OBD-Ⅱ诊断座，可以通过专用解码器对电控系统进行读取故障码、清除故障码、数据流读取、波形读取分析等实训项目； 三、产品配置 （一）灯光系统组成： 1.信号系统：仪表板总成、相关传感器及保险丝继电器等； 2.电源系统：直流稳压电源供电； 3.灯光系统：前大灯、小灯、尾灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、室内顶灯以及相关的开关、保险丝、继电器等； （二）检测控制面板 1.电路图：灯光系统彩色电路图； 2.检测端子：在全灯光系统彩色电路图上安装检测端子，可方便测量灯光系统的各个端子的电压、电阻等数据； （三）主台架 1.配备移动脚轮； 2.直流稳压电源、漏电保护开关等; 四、实训项目 1.掌握灯光系统的动态演示操作； 2.学习掌握全车电器各个系统的结构组成及工作过程； 3.了解与分析判断灯光系统上各个开关、执行器的分布位置、种类、性能； 4.学习使用并掌握使用示波器、万用表对灯光系统的信号波形、电压、电阻进行采集和分析； 5.学习使用汽车诊断仪对灯光系统进行数据流、故障码的读取及分析； 6.学习并掌握在设置故障后根据故障现象对故障进行排除的方法。 五、技术参数 1.设备尺寸：约1700×1250×1000mm(长宽高) 2.工作电源：220V 10A 3.工作温度：-30°~+50° | 1 |  |
| 2 | 新能源舒适系统实训台 | 一、产品要求 以新能源汽车舒适系统为基础，配置舒适系统检测控制面板及彩色电路图，使舒适系统可以正常工作，可完成对舒适系统的组成结构、工作原理、系统诊断、故障考核等实训项目，适用于对汽车舒适系统的教学需求；设备框架采用壁厚大于等于2.5mm方管作为台架支撑，外部采用大于等于2mm优质钢板，保证美观和牢固。。测量面板采用大于等于8mm透明亚克力，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作。 二、产品功能 1.动态演示：在舒适系统基础上配备各相关辅助控制装置，使舒适系统可以如原车一样正常工作，便于学员理解舒适系统的结构和工作原理； 2.结构认知：把舒适系统部件按原车基本位置顺序排列，不同的部件都标有名称，充分展示舒适系统的结构和工作原理； 3.检测测量：对照面板上舒适系统电路图可通过检测端子实际测量各个传感器、执行器静态及动态的数值参数； 三、产品配置 （一）舒适系统组成： 1.电源系统：直流稳压电源； 2.雨刮后视镜系统：雨刮电机、后视镜总成、以及相关的开关、保险丝继电器总成等 3.中控门锁玻璃升降器系统：舒适电脑、中控门锁电机、玻璃升降器电机、玻璃升降器开关以及相关的保险丝继电器等 （二）检测控制面板 1.电路图：舒适系统彩色电路图； 2.检测端子：在舒适系统彩色电路图上安装检测端子，可方便测量舒适系统的各个端子的电压、电阻等数据； （三）主台架 1.配备移动脚轮； 2.直流稳压电源、漏电保护开关等; 四、实训项目 1.掌握舒适系统的动态演示操作； 2.学习掌握舒适系统的结构组成及工作过程； 3.了解与分析判断舒适系统各个开关、传感器、执行器的分布位置、种类、性能； 4.学习使用并掌握使用示波器、万用表对舒适系统的信号波形、电压、电阻进行采集和分析； 5.学习并掌握在设置故障后根据故障现象对故障进行排除的方法。 技术参数 1.设备尺寸：约1700×1250×1000mm 3.工作电源：220V 10A 4.工作温度：-30°~+50° | 1 |  |
| 3 | 新能源空调系统实训台 | 产品要求 以纯电动汽车电动空调系统实物为基础，系统可真实运行，展现了纯电动汽车电动空调系统的性能特点、结构和原理知识，适用于对纯电动汽车电动空调系统的结构和维护实训的教学需要。 二、产品功能 1.展示功能：电动空调系统实训台所有零部件均采用原车部件和高低压电器制作，按照原车布局设计，可充分展现原车电动空调系统的组成结构； 2.检测功能：电动空调系统实训台上配置检测面板，检测面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等； 3.识图功能：检测面板上绘制有详细的彩色电路图、元件示意图，满足纯电动汽车电动空调系统电路、元件名称、波形等教学需要，为电控系统的分析、检测、诊断、排故打好坚实基础。 三、产品配置 1.电动空调系统零部件：电动压缩机、蒸发箱总成、冷凝器、空调管路、干燥罐、空调控制单元等； 2.辅助系统：出风口温度表、诊断接口等； 3.检测面板：测量面板采用大于等于8mm透明亚克力，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作并安装电动空调系统检测端子； 4.移动台架：设备框架采用壁厚大于等于2.5mm方管作为台架支撑，外部采用大于等于2mm优质钢板，保证美观和牢固。 四、实训项目 1.电动汽车原车的空调系统结构组成认知； 2.制冷过程中，涡旋式压缩机运作情况、TC 原件通电后的电阻与温度变化情况； 3.温度传感器、湿度传感器、环境温度传感器的检测方法； 4.空调压缩机线圈的绝缘性检测方法； 5.空调系统的线路检测与保养方法； 6.压缩机的拆装方法； 7.高低压管路检漏测试、与制冷剂加注； 8.PTC元件的检测方法与拆装步骤。 五、技术参数 （一）实训台主体结构 1.设备框架采用壁厚大于等于2.5mm方管作为台架支撑，外部采用大于等于2mm优质钢板，保证美观和牢固。 2.外形尺寸：约1700×1250×1000mm（长×宽×深） （二）检测面板 1.检测面板：测量面板采用大于等于8mm透明亚克力，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作。； 2.检测端子：检测端子采用高质量尼龙料高压安全型4mm面板香蕉插座孔/PA66高强度尼龙/黄铜镀镍/材料电镀符合RoHS环保； | 1 |  |
| 4 | 新能源总线系统实训台 | 产品要求： 依据电动汽车整车网络系统的工作原理，结合汽车维修职业教育教学需求，自主开发具备汽车整车网络系统运行、数据显示、数据检测、故障设置、实训考核等功能的实训平台。二、功能特点 1.设备框架采用壁厚大于等于2.5mm方管作为台架支撑，外部采用大于等于2mm优质钢板，保证美观和牢固，测量面板内嵌式安装采用大于等于8mm透明亚克力，设备操作面板符合人机工程学的设计理念，方便学员操作，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻等特点，并安装检测端子。 2.实训台配置电动汽车整车网络系统能够正常运行，满足CAN线系统演示运行用于学生掌握汽车网络系统的工作原理、结构认知、电路识读、电路测量、数据分析及故障排除，以保证汽车整车网络系统检测维修的教学需求；能够实现CAN新能源总线电动汽车主要网络类型的结构原理、传输输速率、网络拓扑等知识的掌握，对汽车网络更深层次的认知。 三、实训项目 1.电动汽车整车网络系统的结构原理认知 2.电动汽车整车网络系统电器部件操作实训 3.电动汽车整车网络系统检测诊断实训 4.电动汽车整车网络系统故障排除实训 5.电动汽车整车网络系统工况运行实训实训 四、技术参数 外形尺寸：≥1700×1250×1000mm（长×宽×高） 重 量：≥165kg 电 源：AC220V/10A | 1 |  |
| 5 | 新能源汽车检测仪器套装 | 一、产品要求 该检测工具套装需要满足学生日常电压、电阻、电流、通断、二极管、绝缘电阻、接地电阻的数值测量，能够满足学生在日常实训过程中大部分的使用需求。 二、产品配置要求 ①绝缘电阻测试仪 绝缘电阻测量：4000MΩ-1000V 绝缘电阻测量：4000MΩ-500V 绝缘电阻测量：4000MΩ-250V 绝缘电阻测量：4000MΩ-125V 电压测量:直流电压：DC0V-1000V 交流电压：AC0V-750V 电阻量程：40Ω-400Ω ②接地电阻测试仪 接地电阻测量范围:0-2000Ω 接地电压测量范围：DC 0-1000V 接地电压测量范围：AC 0-750V 电阻测量范围：200kΩ ③数字万用表 工作电压：9V 直流电压：400mV-1000V 交流电压：400mV-1000V 直流电流：400μA-10A 交流电流：400μA-10A 电阻：400Ω-40MΩ 电容：4nF-200μF 频率：9.999Hz-9.999MHz 温度：-20℃-760℃ | 4 |  |
| 6 | 新能源氛围建设 | 实训室相应规章制度上墙、设备操作方法、注意事项，采用亚克力板、内容不褪色、好更换 | 1 |  |
| 五、新能源虚拟仿真实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 新能源虚拟仿真终端 | 1、整机安全要求： 操作系统、CPU 芯片应通过安全可靠测评，达到 I 级; 2、CPU：不低于8核,主频频不低于3.0GHZ； 3、主板：与处理器相匹配； 4、内存：≥16G DDR4 3200，两个内存插槽，最大支持64GB； 5、USB 接口:8 个USB 接口：其中包含5 个USB3.2接口和1 个TYPE-C 接口， 6、硬盘：配置≥512GB SSD M.2固态硬盘； 7、网络接口：集成千兆有线以太网卡； 8、显示器：23.8寸显示器,刷新率不低于100HZ，HDMI和DP双高清视频接口，并且提供相关证书及彩页; 9、显卡：独立显卡，流处理器数量≥3584个；基础频率≥1320MHz，加速频率≥1780MHz；显存类型为GDDR6，显存位宽≥192Bit，显存频率≥12000MHz，硬件支持第二代光线追踪技术； 10、电源：高效电源,具备电源管理系统和方法的技术；除处理器风扇外，机箱内部单 独一个温控风扇，保障主机整体正常温度， 11、键盘/鼠标：USB 防水键盘和抗菌鼠标； 12、操作系统：出厂预装最新正版操作系统，支持安装银河麒麟、UOS、方德等国产桌面操作系统及win10及以上正版系统； 13.出厂标配网络同传，硬盘还原功能；支持加密传输; 资质：提供最新3C,节能环保证书,标准立式商用机； | 51 |  |
| 2 | 双工位实训桌 | 桌面材料采用≥25mm厚度EI级优质环保三聚氰胺双贴面实木颗粒板 2.桌面饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁 3.桌面边缘使用≥1.2mm厚度PVC材质封边条封边。 4.桌腿采用≥25mm*25mm的方管，经过磷化除锈除油处理壁厚≥0.9mm，背板全封网片，侧面后背带有网片0.6毫米，设计有透气孔防止机箱过热， 5.桌腿底部配以塑料材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。 6. 整体甲醛释放量达到EI级别 7.椅子尺寸：≥25*33*45cm ，凳子为钢木结构，采用截面为≥25*25mm，管壁厚度为≥1.0mm厚，质保三年。 | 25 |  |
| 3 | 单人位实训桌 | 桌子： 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手，供使用者扶用。重点部位须采用一次冲压成型技术；所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。讲桌尺寸：≥1150*780*1000mm（长宽高）。 2、上柜体只需由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，显示器盖板、键盘、中控和展示台抽屉逐步打开。操作更简易，使用更安全，可扩充IC卡电子锁。 3、讲桌桌面采用木质耐划台面，闭合时讲台桌面为完整水平木台面，可作为教师演讲桌使用。 4、讲桌主体材料采用≥1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用≥1.2mm冷轧钢板。表面涂层须通过ROHS检测. 5、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 6、显示器盖板和键盘盖板均采用翻转式设计。显示器盖板可装置19-22寸液晶宽屏显示器，显示器可实现不同身高的老师，任意角度进行观看操作，且不存在反光现象。键盘下面放置一体中控或者分体中控系统。显示器盖板闭合时，台面恢复为完整的水平木台面。 7、上柜右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。 8、可选配漏电保护器，接口面板；接口面板不少于电源接口*1，VGA接口*1，RJ45口*1，USB口*2，MIC*1，备用键*2。 椅子： 1.靠背采用按原生 PP材质； 2.高强度网布，透气性好； 3.座垫采用优质原生海绵 ，一次成型； 4.静电喷涂加厚金属弓形架 ； 5.高密度尼龙脚垫 ； | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps； 2.千兆电口≥36个，千兆SFP≥4个； 3.支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K； 4.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 5.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6.支持IPv4 FIB表项≥4K；需提供第三方检测报告； 7.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 8.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON9.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 | 2 |  |
| 5 | 交互智能平板（带移动支架） | 一、整体要求 1、整机外观金属外壳设计，边角圆润无锐角或凸起；整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、屏幕采用≥86 英寸UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：≥3840×2160；屏体亮度≥400cd/㎡；对比度≥4000：1。 3、背光方式：直下式，有效消除频闪，提搞师生用眼舒适度；使用录像设备录制时。 4、采用红外触控技术；在Android及Windows系统下均支持≥20点书写； 5、整机嵌入式系统版本≥Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 6、为方便教师外接设备教学，设备提供支持双通道USB≥2， Type-C≥1，HDMI IN≥1，Touch USB≥1等的前置接口。 - 7、整机采用左右双侧边菜单虚拟按键设计，开机即显，通过侧边菜单可实现一键主页、全通道放大、一键绿板、信源切换、批注、工具箱、音量调节、中控菜单调取，二维码分享等功能。 8、智能亮度：整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。书写/触控操作时，屏幕会自动降低亮度，停止后亮度自动恢复。 9、整机支持多种功能禁用开关，方便不同场景，支持触控禁用、按键禁用、遥控器禁用、网络禁用、应用安装/卸载应用等。 10、屏幕两侧具有软件形态的电子黑板系统快捷菜单，可便捷隐藏，此系统无需借助Windows系统软件即可正常教学，且在任意通道下均可实现以下内容： 1)书写：为用户提供模拟粉笔的书写批注功能，笔支持无限色盘得色彩选择及线性粗细选择。 2)板面：为用户提供常见的黑、白、绿背景板面供选择； 3)对象编辑：用户可对屏幕内容进行拖动、缩放、旋转等操作； 4)内容回顾：书写内容占满屏幕后，可保存并切换至下一页，需要时，教师可回切至相应的页面，对过往内容进行回顾； 5)保存与分享：批注笔迹和背景层的快速保存，并可通过生成二维码的方式分享，亦可对分享内容加密，保护隐私。 6)便捷切换：支持一键切换批注与触控状态，支持一键切换电子黑板与信源界面。 7)常用互动工具：幕布、聚光灯、秒表、倒计时、随机数、自检等。 11、嵌入式系统（非OPS）白板功能： 1)具备书写板功能，提供超过 25 种纯色背景，超过 15 种学科背景选择（至少包含五线谱、四线三格、篮球、足球、田字格等），且支持背景自定义；书写笔包含软笔、硬笔可选，笔支持线性笔迹粗细调节，任意选择书写笔颜色，方便老师教学使用。 2)支持基本教学工具的调用，如：直尺、三角板、量角器、圆规等。 3)支持快速绘制平面及立体图形，支持 12 种颜色可选。 4)分屏书写功能，可实现二分/三分屏幕，各区域书写擦除互不干扰。 12、整机在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 13、嵌入式系统（非OPS）展台功能：支持拍照功能，拍摄画面可选择30%、50%、80%、100%；可对拍摄的画面进行批注；支持向左/右旋转角度；可选择自动或全屏显示屏幕画面大小，也可通过缩放屏幕方式调节屏幕画面大小；支持拍摄画面浏览功能，可将拍摄的图片插入安卓书写板中并对其进行二次编辑；也可插入本地图片；支持二分屏、四分屏展示。 14、嵌入式系统（非OPS）文件应用：可实现文件自动分类：可对本地文件或U 盘读取文件进行文档分类、笔记分类、图片分类、音频分类，并可对文件进行搜索、复制、剪切、重命名、删除。 二、内置电脑 1、采用 Intel 酷睿系列 i5十二代代或以上 CPU ；内存 8GB DDR4 笔记本内存或以上配置；硬盘： 256GB 或以上 SSD 固态硬盘； 2、采用抽拉内置式， PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，无需工具即可快速拆卸； 3、接口要求：≥ 1 路 HDMI，≥ 6路USB（USB3.0 不少于 3 路），≥ 1 路 RJ45 | 1 |  |
| 6 | 实训可视化移动示教系统 | 无线实训录播是专为工艺实训场室打造的全覆盖移动式拍摄系统，专业级远距离无线技术传输，减少因环境因素造成的视频传输不稳定现象。 一、硬件参数 1、整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护。 2、基础组件包括移动车体、多关节自由手臂、实训触控一体机模块、可持续电源模块、控制软件模块、高清视频采集摄像机模块、无线传输模块、可移动云台摄像机模块、音频模块。 3、整车高度≥1.8米，移动范围≥10米（视频传输）；云台摄像机可无线移动≥10米（视频传输）；整车可以满足15度倾斜测试，30kg的行走测试； 4、支持摄像头场景无延时，实现视频速率≤300ms（肉眼无法识别）的超低延迟多屏共享。 5、支持多网络协议包含：TCP/IP、RTSP、SMTP等。 6、移动车体 （1）整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护； （2）立柱采用铝合金结构，前后两面开有T型槽，可加装其它设备,表面防刮处理； （3）车体底部采用四脚压铸设计，配套脚轮采用静音轮设计，带脚刹装置； （4）立柱附带人工学把手，显示支架可以左右进行20度的摆动； （5）移动车体转臂水平360度旋转，双节多方位调节；垂直大于45度调节； （6）活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作； （7）整车隐藏式走线设计，整体干净整洁； （8）车体箱体采用多功能箱体，配电源开关，电量显示屏； 7、实训智能触控模块 （1）采用嵌入式一体化设计，采用高性能低功耗处理器，集无线视频传输、音视频采集、触控显示、视频录制、远程互动一体的高度集成系统设备；（2）采用≥21.5寸IPS FHD A级高清液晶一体触摸屏，使用钢化高强度玻璃面，≥10点电容式触控。 （3）CPU≥2.5GHz双核；内存≥8G；硬盘≥512G；内置无线接收器，内置扬声器； （4）支持≥1路HDMI、1路VGA、2路串口、6个USB； （5）前面板保护IP65标准； 8、高清采集摄像机 （1）内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 （2）分辨率≥800万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，支持电子防抖 （3）焦距＆视场角：焦距：2.8~12mm4倍光学变焦，数字变焦 （4）光圈：DC IRIS最大光圈数2.8~12mm：F1.2 8~32mm：F1.6 （5）补光：自动混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光 （6）音频：音频采样率kHz/16kHz/32kHz/44.1kHZ/48kHz，支持音频环境噪声过滤 （7）支持POE供电 9、无线可移动云台摄像机模块 （1）内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 （2）高清可移动摄像头，支持1080P高清画面输出 （3）焦距：2.8~12mm4倍光学变焦，16倍数字变焦 （4）支持快捷开关机，使用便捷。 10、电源模块 （1）电源模块车载箱体电源系统，采用磷酸铁锂电芯，充满后正常使用时长≥12小时； （2）电池容量最大39AH，输出12V电压； - （3）电源系统采用双保护电源模块； （4）液晶电量显示屏，可切换不同显示模式； （5）电池可提供第三方安全检测认证； （6）支持电源开关按钮，防止误操作； 二、内置软件 1、内置“实训可视化系统软件”控制系统。 2、软件适用Windows和麒麟系统，支持5G移动示范，支持教学直播、实时录制、教学回放、课件上传，即触即用； 3、示范教学过程实时显示实训摄像机采集的画面，支持单画面与多画面切换，最高支持16路画面切换输出。 4、实时教学直播支持全屏显示，可自由退出全屏模式； 5、支持教学直播一键启动录制和停止，录制视频格式为标准MP4格式； 6、支持课件资源录制，可录制不同接入摄像机采集的视频为课件资源文件； 7、支持教学视频回放，通过软件一键进入，可播放自主导入课件资源，课件资源支持音频，视频，PPT等多格式资源。 8、支支持配套设备对教学视频、课件资源进行知识点批注，文件截图预览；可自主编文件夹和文件的删除；可将选中的文件夹和文件导出到U盘。 9、直播授课过程中随时进行开始和结束等操作； 10、，按下关机时系统弹出确认关机提示，无操作10秒后自动关机； | 1 |  |
| 7 | 虚拟仿真实训教学中心平台 | (1)平台具有教师角色、学生角色；根据不同角色，授予不同使用权限和功能；可进行在线登录和离线登录两种模式。离线模式方便在无网络情况下用户依然可以进行虚拟仿真软件的学习；登录页面可针对不同用户进行LOGO更换。 (2)为减轻老师管理的工作量，学生在忘记密码的情况下，可以通过预设手机号码，申请验证码来重置和更新密码。 (3)产品首页：产品首页显示已添加的软件产品、软件产品的任务看板、任务动态、成绩分布、任务评价、问题点等功能操作；具有搜索栏，可以对产品进行快速检索方便用户使用；已添加的产品可实现产品激活、产品运行、置顶、删除等功能；可输入激活码进行产品激活，产品激活后可点击运行后系统会自动校验产品文件，若未下载或需要产品更新，系统会自动进行产品更新。 (4)任务看板可对该产品下属的班级及班级的实训任务进行选择，选择后显示该任务的任务状态、任务时长、任务类型、创建时间、完成率、参与人数、未开始人数、最高分、平均分、合格率等；系统自动将成绩进行区间计算，已柱状图形式展现，方便教师查看训练或考试情况。 (5)教师端可对不同班级进行不同任务的创建、发布；可对随时对任务进行结束、删除、成绩导出等功能操作。任务发布后，系统可通过不同任务的提交人数了解任务情况并查看以提交学员的成绩及成绩详情。如需修改任务可对创建好的任务进行重新编辑，编辑后再发布。 (6)学生端可通过班级邀请码加入班级、查看任务训练、提交实训成绩、查询实训成绩等功能。无指定任务时也可自主对软件进行训练。 (7)班级邀请码：老师可以通过平台组建虚拟班级，让学生可以加入一个或多个虚拟班级来进行不同的实训内容，也可以通过虚拟班级进行对抗训练等等教学模式来提升学生实训学习的兴趣。 (8)任务创建：可以创建实训任务，可对任务名称、实训模块、任务时长、故障点选择、实训项目等内容进行编辑创建考核任务。故障点选择可通过故障现象进行选择，也可以通过关键词检索进行设置。 (9)产品删除：为保障数据安全性，删除产品后，产品数据自动隐藏，下次再次添加该产品，历史数据自动显示，老师可通过管理后台真实的删除数据。 | 1 |  |
| 8 | 整车故障诊断虚拟仿真软件 | 一、产品功能模块 同时满足学生对整车故障诊断的学习、训练、考核以及教师教学需求，也可以满足故障诊断课程教学功能。 二、产品功能模块 1.模式选择模块 1)模式选择：包括“教学模式”、“训练模式”、“考核模式” 2.故障设置模块 1)故障点设置：菜单栏包括“全部”、“已选择故障点”以及各系统故障点等功能。 2)全部：显示全部故障点。 3)已选择故障点：对自动选择和手动选择故障点进行展示。 4)各系统故障点：根据所选故障系统，只选择对应系统故障点，方便用户选择故障点。 5)手动组卷模式：可以对故障点进行选择和取消选择。 6)自动组卷模式：可通过设置需要设置的故障点数量，系统随机生成对应数量的故障点。 7)故障检索：根据输入的关键字对故障点进行模糊筛选，筛选后可针对性的选择故障点进行训练及考核。 8)▲故障点内容：包括“低压系统异常”、“交流充电系统异常”、“高电压系统异常”、“行驶系统异常”、“倒车影像系统异常”、“车身电器系统异常”、“准备工作”等模块，涵盖各系统典型故障，故障点类型丰富，满足教学和考核需求。。 3.准备工作模块： 1)车轮挡块：可对四个轮胎车轮挡块进行放置与回收操作。 2)车外三件套：可对车辆左右翼子板布、前栅格布进行放置、回收与丢弃操作。 3)车内四件套：可对车辆方向盘套、座椅套、换挡杆套、脚垫进行仿真、回收、丢弃操作。 4)警戒线隔离栏：可对入口隔离栏进行打开或关闭操作。 5)高压警示牌：可在入口处放置或回收高压警示牌。 6)仪器仪表检查：可在仪器仪表桌上对仪器仪表进行外观检查。 7)安全防护装备检查：可在安全防护用品桌上对安全帽、绝缘手套、防酸腐手套、棉手套、绝缘鞋、护目镜进行外观破损检查。 8)灭火器检查：可在车辆后方灭火器摆放区，对灭火器进行外观及压力检查。 4.车辆操作模块： 1)车辆控制模块操作目录：目录包含车辆控制、车窗控制、后视镜控制、雨刮控制、灯光控制、遥控器控制、其他控制，模拟车辆实际操作。 2)车辆控制界面：界面可以随意拖动，方便用户对车辆进行控制与观察车辆。 3)车辆控制目录折叠：可以将车辆控制目录进行折叠与展开。 4)车辆控制操作：车辆控制操作包含，一键启动操作；电子驻车操作，可以解除驻车和驻车；换挡操作，通过选择P、N、R、D档进行切换档位；加速踏板操作，可以调整加速踏板开度；制动踏板操作，可以调整制动踏板开度；方向盘操作，可以调整方向盘转角；喇叭操作，可以按下喇叭。 5)车窗操作：车窗操作包含驾驶员侧车窗控制和乘客侧车窗控制，驾驶员侧车窗控制，可以对四个车窗进行升、降操作；车窗锁操作，可以锁止或解锁乘客侧车窗按钮。乘客车窗控制操作，乘客可以升、降右前、左后、右后车窗。 6)后视镜操作：后视镜操作包含激活左侧后视镜调节操作，激活后可以对左后视镜镜片进行调节；激活右侧后视镜调节操作，激活后可以对右后后视镜镜片进行调节；后视镜镜片调节操作，可通过四个方向按就像镜片航向角、俯仰角调整；后视镜加热操作，激活后，可对后视镜进行加热处理；后视镜折叠操作，激活后，可以折叠后视镜。 7)雨刮操作：雨刮操作可以控制雨刮器档位，只刮一次档位，按下后，雨刮只刮一次；雨刮间歇档，按下后，雨刮间隔一段时间刮一次；雨刮低速档，按下后，雨刮低速不间断的刮；雨刮高速档，按下后，雨刮高速不间断刮；雨刮关闭档，按下后，雨刮停止工作；雨刮喷水，按下后，雨刮器开始喷水，释放后，雨刮停止喷水。 8)灯光操作：灯光操作包含灯光开关操作、灯光组合开关操作，灯光开关可以调整灯光模式，包含关闭灯光、自动灯光档位、示宽灯、大灯、后雾灯等；灯光组合开关操作包含左转向灯开关、右转向灯开关、近光灯开关、远光灯开关、1X等。 9)遥控器操作：遥控器包含解锁后备箱操作、车辆解锁操作、车辆锁止操作。 10)其他控制：其他控制包含车门锁操作、前机舱盖解锁操作、后备箱解锁操作、后备箱关闭操作等 5.选手报告单模块 1)选手报告单内容填写：可对包括“选择可对故障现象描述”、“通过分析得出故障可能原因”、“故障检修过程”、“故障点和故障类型确认”、“故障机理分析”等内容进行填写。可以通过点击对应模块的添加按钮进行内容添加。 2)选手报告单内容删除：可以对已经填写的单进行单条信息删除操作。删除时进行二次确认，避免误删。 3)增加工单页：可以通过添加工单按钮来添加新的报告单页。 4)删除当前页：可以通过点击删除当前页按钮，删除当前页工单。 5)切换工单：可以通过点击上一页、下一页和工单对应的页码进行工单切换操作。 6.诊断台架模块： 1)端子信息：鼠标移入端子后，会显示端子名称，方便用户确定检测的端子点。 2)端子操作：可以将表笔插入端子。 3)视角拉近：可以双击非端子区域拉近视角，方便进行表笔连接操作。 7.故障修复和上电确认模块： 1)请求修复故障：故障排除过程中，如需帮助可选择故障修复视角，通过操作可实现包括：恢复故障等功能。同时可进行故障点选择并确认修复故障。故障修复页面可以进行故障点搜索，以方便快速找到故障点。 2)请求上电：准备工作完成后，可向提出上电请求，系统会反馈是否可以上电。如果没有请求上电或不允许上电而上电了，将会扣除相对于分数。 8.举升机模块： 1)车辆举升：对车辆进行举升或下降。 2)举升安全提示：如在举升过程中，检测到举升机违规操作，将会做出提示，并扣除安全操作分数。 9.视角导航模块： 1)视角地图：划分故障修复和上电确认区、填写工单区、仪器仪表等设备摆放区、入口通道、整车故障连接检测平台、清理清扫工具摆放区、机舱、车尾部、驾驶室、举升机等区域。通过点击区域定位点可快速切换不同区域视角。 2)隐藏或显示地图：通过点击底部视角地图关闭或打开按钮进行视角地图隐藏或关闭。 10.维修资料模块：支持打开维修资料，可对文档做基本操作如：关键词搜索，上一页、下一页切换、页码跳转、页面缩放、目录展示、自动缩放等功能； 11.评价模块： 1)智能评价：提交实训任务后，系统会对整个操作进行智能评价。包含综合评价、选手报告单、评分表、故障修复情况、总得分、操作用时、故障修复率等关键信息。 2)综合评价：显示选手操作雷达图，包含作业准备、人物安全、设备使用、操作规范、、故障分析、安全操作、5S规范等七个维度。系统评价选手故障诊断结果以及AI训练建议，会根据选手操作情况，智能评估给予训练建议。 3)报告单：显示选手填写的报告单。 4)评分表：根据用户操作，系统对用户操作进行系统评价，并将每项评价进行打分。每个评分点都有对应的配分和得分。 5)故障修复情况：显示故障修复结果，主要包含故障设置数量、故障已修复数量、故障修复错误数量、故障未修复数量等。详细显示每个故障修复情况。 12.电子白板模块：满足教师教学使用和学生在排故时的草稿记录需求；支持多种画笔图形；橡皮擦功能；清屏功能、新增页面； 13.器件操作模块： 1)▲保险丝操作：可以进行保险丝插拔操作，可以对保险丝进行电阻测量操作，数量不少于50个。 2)继电器操作：可以进行继电器拔插操作，可以对继电器进行外接电源进行通断检测，数量不少于10个。 3)▲插头操作：可以断开或连接插头，断开插头后，能对端子进行电阻、电压测量操作。还可以连接插头适配器，方便做在线电压检测，数量不少于180个。 4)电路图：在器件操作菜单选择电路图后，可以根据器件名称自动定位到对应的电路图页面，方便用户查阅电路图。 5)端子信息：在器件操作菜单选择端子信息后，可以显示该器件的端子信息说明。 14.漫游功能：点击漫游功能后，可通过W、A、S、D按键进行前后左右移动，并通过左键鼠标拖动改变视角方向。 15.手电筒功能：当车辆内部或接插件因光线问题看不清楚时，可通过点击手电筒功能打开手电光，辅助学员更清晰的查看因光线不足的区域。 | 1 |  |
| 9 | 新能源汽车维护与动力蓄电池检测虚拟仿真软件 | 一、产品功能模块 同时满足学生对电动汽车维护的学习、训练、考核以及教师教学需求，也可以满足电动汽车维护课程教学功能。 二、产品功能模块 1.模式选择模块 1)模式选择：包括“教学模式”、“训练模式”、“考核模式” 2.故障设置模块 1)故障点设置：菜单栏包括“全部”、“已选择故障点”以及各系统故障点等功能。 2)全部：显示全部故障点。 3)已选择故障点：对自动选择和手动选择故障点进行展示。 4)各系统故障点：根据所选故障系统，只选择对应系统故障点，方便用户选择故障点。 5)手动组卷模式：可以对故障点进行选择和取消选择。 6)自动组卷模式：可通过设置需要设置的故障点数量，系统随机生成对应数量的故障点。 7)故障检索：根据输入的关键字对故障点进行模糊筛选，筛选后可针对性的选择故障点进行训练及考核。 8)▲故障点内容：包括管路渗漏故障、插头松动故障、外观划痕故障、冷却液液位及质量故障、轮胎及制动检查故障、准备工作，涵盖各系统典型故障，故障点类型丰富，满足教学和考核需求。 3.车辆操作模块： 1)车辆控制模块操作目录：目录包含车辆控制、车窗控制、后视镜控制、雨刮控制、灯光控制、遥控器控制、其他控制，模拟车辆实际操作。 2)车辆控制界面：界面可以随意拖动，方便用户对车辆进行控制与观察车辆。 3)车辆控制目录折叠：可以将车辆控制目录进行折叠与展开。 4)车辆控制操作：车辆控制操作包含，一键启动操作；电子驻车操作，可以解除驻车和驻车；换挡操作，通过选择P、N、R、D档进行切换档位；加速踏板操作，可以调整加速踏板开度；制动踏板操作，可以调整制动踏板开度；方向盘操作，可以调整方向盘转角；喇叭操作，可以按下喇叭。 5)车窗操作：车窗操作包含驾驶员侧车窗控制和乘客侧车窗控制，驾驶员侧车窗控制，可以对四个车窗进行升、降操作；车窗锁操作，可以锁止或解锁乘客侧车窗按钮。乘客车窗控制操作，乘客可以升、降右前、左后、右后车窗。 6)后视镜操作：后视镜操作包含激活左侧后视镜调节操作，激活后可以对左后视镜镜片进行调节；激活右侧后视镜调节操作，激活后可以对右后后视镜镜片进行调节；后视镜镜片调节操作，可通过四个方向按就像镜片航向角、俯仰角调整；后视镜加热操作，激活后，可对后视镜进行加热处理；后视镜折叠操作，激活后，可以折叠后视镜。 7)雨刮操作：雨刮操作可以控制雨刮器档位，只刮一次档位，按下后，雨刮只刮一次；雨刮间歇档，按下后，雨刮间隔一段时间刮一次；雨刮低速档，按下后，雨刮低速不间断的刮；雨刮高速档，按下后，雨刮高速不间断刮；雨刮关闭档，按下后，雨刮停止工作；雨刮喷水，按下后，雨刮器开始喷水，释放后，雨刮停止喷水。 8)灯光操作：灯光操作包含灯光开关操作、灯光组合开关操作，灯光开关可以调整灯光模式，包含关闭灯光、自动灯光档位、示宽灯、大灯、后雾灯等；灯光组合开关操作包含左转向灯开关、右转向灯开关、近光灯开关、远光灯开关、1X等。 9)遥控器操作：遥控器包含解锁后备箱操作、车辆解锁操作、车辆锁止操作。 10)其他控制：其他控制包含车门锁操作、前机舱盖解锁操作、后备箱解锁操作、后备箱关闭操作等 4.举升位置1维护操作 包含作业准备（隔离栏、警示牌、灭火器检查、车辆挡块、三件套安装等）、人员安全防护检查（绝缘装备检查与穿戴）、设备使用检查（绝缘测试仪、万用表校验）、外观检查、车辆信息记录、安全准备、前舱检查（冷却液、制动液、洗涤液液位检查，高压组件外观检查，高压线束检查，低压蓄电池电压检测等）、车内检查（车门铰链润滑、驾驶辅助系统检查、空调功能检查、照明及用电器检查、安全带及安全气囊检查、外部灯光检查、雨刮检查、诊断仪连接与数据读取等）、充电系统检查、高压系统断电操作、轮胎气压检查与预松螺母等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 5.举升位置2维护操作 包含车辆举升操作（举升臂支点选择、水平校验、稳定性检查、安全锁止等）、安全作业（佩戴防护装备、断开直流母线并等待等）、拆装轮胎（拆卸、标记、花纹检查、预紧与按规定顺序拧紧）、制动系统检查（摩擦片和制动盘磨损检查与测量、制动钳检查等）、验电及绝缘检测（漏电电压、回路电压、绝缘检测等操作）、底盘检查（散热器、冷凝器、转向球头、减震器、减速器等外观检查）、动力蓄电池检查（外观、固定螺栓、高低压线束、冷却管路、铭牌信息等检查与紧固）、电驱动总成系统检查、减速器油排放与加注、冷却液排放等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 6.举升位置3维护操作 包含安全防护、指定高压组件的更换操作（断开冷却水管、断开高低压连接器、拆卸固定螺栓、绝缘检测、安装新组件并按规范紧固等）、高压系统绝缘复检等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 7.举升位置4维护操作 包含车辆举升操作、安装动力蓄电池高低压线束（佩戴绝缘防护手套安装直流母线和快充线束）等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 8.举升位置5维护操作 包含安全作业（安装挡块、连接蓄电池、恢复隔离开关等）、电驱动系统冷却液加注（连接管路、上电排气、补充冷却液至标准液位、检查通气口、清洁溢出液体等）等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 9.举升位置6维护操作 包含车辆举升操作、车下检查（冷却液管路泄漏检查、减速器油泄漏检查、高压组件及线束复检）等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 10.举升位置7维护操作 包含安全防护、整车竣工检验（高低压插头连接检查、冷却液管口泄漏检查、上电状态检查、故障码读取、轮胎螺母紧固等）等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 11.包含作业区域清洁（油污清理）、防护用品拆卸回收、车身清洁、工位恢复、工具量具仪器复位、作业过程记录、安全和环保要求遵守等5S管理内容。系统应对5S执行情况进行综合评价。 12.▲接插件操作：可以插拔操作并可以做松动检查，插头断开后可安装绝缘保护套，为方便学生学习，插头位置与实车一致，提供充足的接插件数量供学生练习。 13.故障修复和上电确认模块： 1)请求修复故障：故障排除过程中，如需帮助可选择故障修复和上电确认区视角，通过操作可实现包括：请求恢复故障等功能。同时可进行故障点选择并确认修复故障。故障修复页面可以进行故障点搜索，以方便快速找到故障点。 2)请求上电：准备工作完成后，可提出上电请求，系统会反馈是否可以上电。如果没有请求上电或系统不允许上电而上电了，将会扣除相对于分数。 3)请求举升：准备工作完成后，可提出举升请求，系统会反馈是否可以举升车辆。如果没有请求举升或系统不允许举升而举升了，将会扣除相对于分数。（和原参数功能模块完全不一致属于修改参数，还原成原有参数） 14.漫游功能：点击漫游功能后，可通过W、A、S、D按键进行前后左右移动，并通过左键鼠标拖动改变视角方向。 15.手电筒功能：当车辆内部或接插件因光线问题看不清楚时，可通过点击手电筒功能打开手电光，辅助学员更清晰的查看因光线不足的区域。 16.操作记录：学员每一步的操作实时记录在操作记录功能中。 三、电子白板模块：满足教师教学使用和学生在排故时的草稿记录需求；支持多种画笔图形；橡皮擦功能；清屏功能、新增页面； | 1 |  |
| 10 | 电驱动总成装调与检修虚拟仿真软件 | 一、产品功能模块 同时满足学生对电驱系统装调与检修流程的学习、训练、考核以及教学需求，也可以满足诊断课程教学功能。 二、产品功能模块 1.模式选择模块 1)模式选择：包括“教学模式”、“训练模式”、“考核模式” 2.故障设置模块 1)故障点设置：菜单栏包括“全部”、“已选择故障点”以及各系统故障点等功能。 2)全部：显示全部故障点。 3)已选择故障点：对自动选择和手动选择故障点进行展示。 4)各系统故障点：根据所选故障系统，只选择对应系统故障点，方便用户选择故障点。 5)手动组卷模式：可以对故障点进行选择和取消选择。 6)自动组卷模式：可通过设置需要设置的故障点数量，系统随机生成对应数量的故障点。 7)故障检索：根据输入的关键字对故障点进行模糊筛选，筛选后可针对性的选择故障点进行训练及考核。 8)故障点内容：包括“减速器器件故障”、“减速器安装故障”、“驱动电机器件故障”、“准备工作”等模块，涵盖各系统典型故障，故障点类型丰富，满足教学和考核需求。 三、作业准备 1.检查场地安全:包含检查并设置隔离栏、检查并设置安全警示牌、检查水基灭火器压力值、检查干粉灭火器压力值 2.检查人员防护：包含检查绝缘手套密封性、耐压等级、检查耐磨手套外观损伤、检查护目镜外观损伤、检查安全帽外观损伤、检查绝缘鞋外观损伤、穿戴安全帽、护目镜和绝缘鞋进入工位 3.检查工具仪器：包含检查毫欧表最小测试量程等级、进行毫欧表校零、检查万用表及表笔线束过压等级、进行万用表校零、穿戴绝缘手套、检查绝缘测试仪及表笔线束过压等级、进行绝缘测试仅开路检测并确认OL、进行绝缘测试仪短路检测并确认Lo、进行绝缘垫绝缘性检测、脱下绝缘手套 四、减速器拆装与检测 1.分离减速器与驱动电机：包含穿戴防护装备、断开高低压连接器、验电操作、清洁总成、放油操作、拆卸固定螺栓、分离减速器与驱动电机等完整流程。 2.分离减速器壳体：包含拆卸壳体固定螺栓、使用翻转台操作、拆卸后壳体、检查齿轮组件等流程。 3.拆卸减速器齿轮组：包含依次取下差速器组件、中间轴组件、输入轴组件。 4.拆卸减速器油封：包含翻转台操作、拆卸各位置油封。 5.拆卸减速器辅件：包含拆卸挡油板、通气塞。 6.清洁减速器组件：包含各组件的清洁操作。 7.检查减速器组件：包含前壳体和轴承检查、后壳体和轴承检查、齿轮组件裂纹缺齿检查、放油螺塞检查、档油板和通气塞检查。 8.安装减速器油封：包含各位置油封安装面润滑、安装、检查是否破损。 9.安装减速器辅件：包含安装通气塞、挡油板、放油螺塞并按规定力矩紧固。 10.安装减速器齿轮组：包含按顺序安装输入轴、中间轴、差速器组件，检查运转无卡滞。 11.测量差速器自由间隙：包含量具校零、三点测量前壳体结合面距离、翻转后测量后壳体结合面距离，计算自由间隙。 12.测量中间轴自由间隙：包含量具校零、测量前后壳体结合面距离，计算自由间隙。 ▲13.测量输入轴自由间隙：包含量具校零、测量前后壳体结合面距离，计算自由间隙。 14.合装减速器壳体：包含检查定位销、安装后壳体、安装固定螺栓并按对角顺序预紧、按规定力矩紧固、检查安装到位。 五、驱动电机拆装与检测 1.检查驱动电机外观：包含清洁驱动电机、检查锈蚀损伤、记录铭牌信息、安装输出手柄进行空转检查、拆卸各盖板（后端盖盖板、三相线盖板、直流母线盖板）。 2.测量驱动电机定子绕组：包含测量定子绕组各相与壳体冷态绝缘电阻值、各相与温度传感器冷态绝缘电阻值、各相间电阻值、转动转子测量各相间电压值。 3.测量电机控制器绝缘电阻：包含测量电机控制器各相与壳体冷态绝缘电阻值、各极与壳体冷态绝缘电阻值、各相与正负极二极管特性。 4.测量温度传感器：包含断开连接器、测量温度传感器电阻值。 5.测量旋变传感器：包含断开连接器、测量励磁绕组、正弦绕组、余弦绕组电阻值、拆卸旋变传感器定子组件。 6.分离驱动电机定子与转子：包含拆卸固定螺栓、操作合装机工装、夹装转子、锁止顶针、拆卸后端盖、分离定子与转子。 7.检查驱动电机定子与转子：包含检查绕组线束及接插件、绝缘层、硅钢片状态、轴承状态、机座与端盖清洁度。 8.测量驱动电机转子磁通量：使用数显特斯拉计测量并记录转子磁通量。 9.合装驱动电机定子与转子：包含清洁、合装、安装固定螺栓并按规定力矩紧固、拆卸工装、安装绕组转接柱并紧固、安装旋变传感器和温度传感器并连接。 10.测量径向间隙：包含安装百分表并校零、使用推拉力计施加标准力并读取跳动值。 11.测量轴向间隙：包含安装百分表并校零、使用推拉力计施加标准力并读取跳动值。 12.测量轴伸径向圆跳动：包含安装百分表并校零、转动输出手柄查看跳动值。 13.安装后端盖盖板：包含安装盖板、安装固定螺栓并按对角顺序预紧、按规定力矩紧固。 14.检查驱动电机冷却回路密封性能：包含连接气密性检测仪、加压至规定压力、保压规定时间检查无泄漏。 15.测量驱动系统反向电动势：包含连接三相和低压连接器、佩戴绝缘手套测量驱动电机和电机控制器的反电动势电压值、安装各盖板并按规定力矩紧固、检查气密性检测仪是否降压。 16.▲合装减速器与驱动电机：包含合装、安装固定螺栓并按对角顺序预紧、按规定力矩紧固、检查安装到位。 六、职业素养：包含及时清理操作平台或竞赛场地油污，工具、量具、仪器、设备、工位清洁复位 七、基础功能 1.漫游功能：点击漫游功能后，可通过W、A、S、D按键进行前后左右移动，并通过左键鼠标拖动改变视角方向。 2.手电筒功能：当车辆内部或接插件因光线问题看不清楚时，可通过点击手电筒功能打开手电光，辅助学员更清晰的查看因光线不足的区域。 3.故障修复和上电确认模块： 1）请求修复故障：故障排除过程中，如需帮助可选择故障修复和上电确认区视角，通过操作可实现包括：请求恢复故障等功能。同时可进行故障点选择并确认修复故障。故障修复页面可以进行故障点搜索，以方便快速找到故障点。 2)请求加压：准备工作完成后，可提出加压请求，系统会反馈是否可以加压。如果没有请求加压或系统不允许加压而加压了，将会扣除相对于分数。 4．视角导航：可以切换视角包括默认视角、默认视角、工具台、零件台等视角导航； 5．拆装项目步骤：可以提供详细完整的拆装工艺流程步骤，指导学生进行拆装训练；拆装骤以菜单栏形式展现，具有隐藏功能，方便在无提示情况下，正确安装； 6．教学辅助：可以提供教学辅助功能，包含上一步、自动操作、下一步等； 7．零件台：可以将拆卸下的零件放置至零件台； 8．部件提示：可以对工具台上的工具、零件桌上零部件可通过鼠标移动进行该部件的名称高亮显示； 9．工具台：工具台上包含工具1套、专用个工具若干；三种定扭扳手适应不同螺栓对紧固时扭力的要求，同时提供两种型号的角度规，满足螺栓紧固角度要求； 10．工具组合：可以在满足组合条件下，通过工具台按钮，对工具进行组合，工具的组合与现实一致，可支持5个或5个以上组合成一个工具； 11．工具使用：可以通过双击组合后的工具，将工具放入工具栏进行使用； 12．工具放回；可以通过点击放回按钮，将工具栏中的工具放回工具台； 13．工具分解：可以将组合好的工具可以用工具台上的分解按钮，分解工具； 14．工具调整：可以对正在使用的工进行扭矩、角度等方面的调整； 15．工具提示：可以高亮显示当前步骤需要使用的工具，提示功能可由教师设置开启或关闭； 16．工具音效：为让使用者更真实的进行实训操作，在工具使用时，会有对应的工具使用声音； 17．零件拆卸：可以在虚拟的车上对零件进行拆卸操作； 18．拆卸提示：当前可拆卸零件高亮显示，提示当前可拆卸零件； 19．零件安装：可以在虚拟的车上或台架上对零件进行安装操作； 20．安装提示：当前可安装零件高亮显示，提示当前可安装零件； 五、电子白板模块：满足教师教学使用和学生在排故时的草稿记录需求；支持多种画笔图形；橡皮擦功能；清屏功能、新增页面； | 1 |  |
| 11 | VR硬件平台 | 一体电脑控制台： 屏显设备：≥50寸； 最大分辨率：≥1920*1080； 显示参数：刷新率≥60Hz 操作系统：≥Windows10； CPU：酷睿I5系列 ； 主板：供电模式： 八相及以上 USB3.0接口≥2，USB2.0接口≥2； 显卡：独立显卡； 内存：配置≥8GB； 硬盘：配置≥128G ； 电源：配置≥400W； 电源电压AC220V±10% 50HZ±1HZ； 电源功率：＜200W 开机瞬间电流3A ； 工作环境：温度：+0℃~+40℃ 湿度：40%~80%； VR头戴显示器 屏幕材质：采用主流高清显示技术； 头戴方式：翻盖式面罩、可调式双眼舒适度设置（IPD）、可调式头戴 分辨率：双眼分辨率达到主流高清及以上标准（如双眼分辨率在2K及以上）； 刷新率：≥90hz； 屏幕尺寸：≥2*3.4； 音频：立体声耳机； 操作系统： ≥Windows 10 ； | 1 |  |
| 12 | 新能源汽车维护与动力蓄电池检测虚拟仿真软件（VR) | 一、产品功能模块 同时满足学生对电动汽车维护流程的学习、训练、考核以及教学需求和完整重现的实际情景，也可以满足新能源汽车维护与动力电池总成更换课程教学功能。 二、产品功能模块 1.模式选择模块 1)模式选择：包括“教学模式”、“训练模式”、“考核模式” 2.故障设置模块 1)故障点设置：菜单栏包括“全部”、“已选择故障点”以及各系统故障点等功能。 2)全部：显示全部故障点。 3)已选择故障点：对自动选择和手动选择故障点进行展示。 4)各系统故障点：根据所选故障系统，只选择对应系统故障点，方便用户选择故障点。 5)手动组卷模式：可以对故障点进行选择和取消选择。 6)自动组卷模式：可通过设置需要设置的故障点数量，系统随机生成对应数量的故障点。 7)故障检索：根据输入的关键字对故障点进行模糊筛选，筛选后可针对性的选择故障点进行训练及考核。 8)故障点内容：包括管路渗漏故障、插头松动故障、外观划痕故障、冷却液液位及质量故障、轮胎及制动检查故障、准备工作，，涵盖各系统典型故障，故障点类型丰富，满足教学和考核需求。 3.车辆操作模块： 1)车辆控制模块操作目录：目录包含车辆控制、车窗控制、后视镜控制、雨刮控制、灯光控制、遥控器控制、其他控制，模拟车辆实际操作。 2)车辆控制界面：界面可以随意拖动，方便用户对车辆进行控制与观察车辆。 3)车辆控制目录折叠：可以将车辆控制目录进行折叠与展开。 4)车辆控制操作：车辆控制操作包含，一键启动操作；电子驻车操作，可以解除驻车和驻车；换挡操作，通过选择P、N、R、D档进行切换档位；加速踏板操作，可以调整加速踏板开度；制动踏板操作，可以调整制动踏板开度；方向盘操作，可以调整方向盘转角；喇叭操作，可以按下喇叭。 5)车窗操作：车窗操作包含驾驶员侧车窗控制和乘客侧车窗控制，驾驶员侧车窗控制，可以对四个车窗进行升、降操作；车窗锁操作，可以锁止或解锁乘客侧车窗按钮。乘客车窗控制操作，乘客可以升、降右前、左后、右后车窗。 6)后视镜操作：后视镜操作包含激活左侧后视镜调节操作，激活后可以对左后视镜镜片进行调节；激活右侧后视镜调节操作，激活后可以对右后后视镜镜片进行调节；后视镜镜片调节操作，可通过四个方向按就像镜片航向角、俯仰角调整；后视镜加热操作，激活后，可对后视镜进行加热处理；后视镜折叠操作，激活后，可以折叠后视镜。 7)雨刮操作：雨刮操作可以控制雨刮器档位，只刮一次档位，按下后，雨刮只刮一次；雨刮间歇档，按下后，雨刮间隔一段时间刮一次；雨刮低速档，按下后，雨刮低速不间断的刮；雨刮高速档，按下后，雨刮高速不间断刮；雨刮关闭档，按下后，雨刮停止工作；雨刮喷水，按下后，雨刮器开始喷水，释放后，雨刮停止喷水。 8)灯光操作：灯光操作包含灯光开关操作、灯光组合开关操作，灯光开关可以调整灯光模式，包含关闭灯光、自动灯光档位、示宽灯、大灯、后雾灯等；灯光组合开关操作包含左转向灯开关、右转向灯开关、近光灯开关、远光灯开关、1X等。 9)遥控器操作：遥控器包含解锁后备箱操作、车辆解锁操作、车辆锁止操作。 10)其他控制：其他控制包含车门锁操作、前机舱盖解锁操作、后备箱解锁操作、后备箱关闭操作等 4.举升位置1维护操作 包含作业准备（隔离栏、警示牌、灭火器检查、车辆挡块、三件套安装等）、人员安全防护检查（绝缘装备检查与穿戴）、设备使用检查（绝缘测试仪、万用表校验）、外观检查、车辆信息记录、安全准备、前舱检查（冷却液、制动液、洗涤液液位检查，高压组件外观检查，高压线束检查，低压蓄电池电压检测等）、车内检查（车门铰链润滑、驾驶辅助系统检查、空调功能检查、照明及用电器检查、安全带及安全气囊检查、外部灯光检查、雨刮检查、诊断仪连接与数据读取等）、充电系统检查、高压系统断电操作、轮胎气压检查与预松螺母等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 5.举升位置2维护操作 包含车辆举升操作（举升臂支点选择、水平校验、稳定性检查、安全锁止等）、安全作业（佩戴防护装备、断开直流母线并等待等）、拆装轮胎（拆卸、标记、花纹检查、预紧与按规定顺序拧紧）、制动系统检查（摩擦片和制动盘磨损检查与测量、制动钳检查等）、验电及绝缘检测（漏电电压、回路电压、绝缘检测等操作）、底盘检查（散热器、冷凝器、转向球头、减震器、减速器等外观检查）、动力蓄电池检查（外观、固定螺栓、高低压线束、冷却管路、铭牌信息等检查与紧固）、电驱动总成系统检查、减速器油排放与加注、冷却液排放等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 6.举升位置3维护操作 包含安全防护、指定高压组件的更换操作（断开冷却水管、断开高低压连接器、拆卸固定螺栓、绝缘检测、安装新组件并按规范紧固等）、高压系统绝缘复检等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 7.举升位置4维护操作 包含车辆举升操作、安装动力蓄电池高低压线束（佩戴绝缘防护手套安装直流母线和快充线束）等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 8.举升位置5维护操作 包含安全作业（安装挡块、连接蓄电池、恢复隔离开关等）、电驱动系统冷却液加注（连接管路、上电排气、补充冷却液至标准液位、检查通气口、清洁溢出液体等）等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 9.举升位置6维护操作 包含车辆举升操作、车下检查（冷却液管路泄漏检查、减速器油泄漏检查、高压组件及线束复检）等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 10.举升位置7维护操作 包含安全防护、整车竣工检验（高低压插头连接检查、冷却液管口泄漏检查、上电状态检查、故障码读取、轮胎螺母紧固等）等操作流程。系统应对操作规范性和安全性进行综合评价。 11.5S管理：包含作业区域清洁（油污清理）、防护用品拆卸回收、车身清洁、工位恢复、工具量具仪器复位、作业过程记录、安全和环保要求遵守等5S管理内容。系统应对5S执行情况进行综合评价。 12.接插件操作：可以插拔操作并可以做松动检查，插头断开后可安装绝缘保护套，为方便学生学习，插头位置与实车一致，提供充足的接插件数量供学生练习。 13.故障修复和上电确认模块： 1)请求修复故障：故障排除过程中，如需帮助可选择故障修复和上电确认区视角，通过操作可实现包括：请求恢复故障等功能。同时可进行故障点选择并确认修复故障。故障修复页面可以进行故障点搜索，以方便快速找到故障点。 2)请求上电：准备工作完成后，可提出上电请求，系统会反馈是否可以上电。如果没有请求上电或不允许上电而上电了，将会扣除相对于分数。 3)请求举升：准备工作完成后，可提出举升请求，系统会反馈是否可以举升车辆。如果没有请求举升或系统不允许举升而举升了，将会扣除相对于分数。 14.漫游功能：点击漫游功能后，可通过W、A、S、D按键进行前后左右移动，并通过左键手柄拖动改变视角方向。 15.手电筒功能：当车辆内部或接插件因光线问题看不清楚时，可通过点击手电筒功能打开手电光，辅助学员更清晰的查看因光线不足的区域。 16.操作记录：学员每一步的操作实时记录在操作记录功能中。 三、电子白板模块：满足教师教学使用和学生在排故时的草稿记录需求；支持多种画笔图形；橡皮擦功能；清屏功能、新增页面； | 1 |  |
| 13 | 新能源氛围建设 | 实训室相应规章制度上墙、设备操作方法、注意事项，采用亚克力板、内容不褪色、好更换 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 224 |  |

备注：

1、清单注明有“接受进口”或“允许进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品投标；未注明“接受进口”或“允许进口”的产品均不接受进口产品投标。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

2、如注明有单价控制金额的产品，投标人对该产品的报价不得超过控制金额，否则将作投标无效处理。

3、该表需以实训室（区域）为单位填写。

### 三、商务和服务条款部分

带★号条款为不可偏离条款，投标人必须完全响应满足，否则将导致投标无效。投标人是否满足本部分带★号条款要求，以《商务（服务）条款偏离表》响应为准。

| ★报价要求 | 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括投标费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、检测费、国家规定的各项税费等。 |
| --- | --- |
| ★交货地点 | 采购人指定地点。 |
| ★交货期或完工期 | 本项目要求甲方通知后50日内完成供货及安装调试完毕。 |
| ★付款方式 | 签订合同后支付合同总价的30%，验收合格后支付合同总价70%。 |
| ★验收方式 | 由喀什市教育局组织验收。 |
| ★售后服务要求 | - 纳入固定资产的设备及软件提供三年售后服务。（具体以签订合同为主） |
| ★服务团队要求 | 本项目从事低压相关作业的现场操作人员，必须具备应急管理部门核发的低压电工作业特种作业操作证，投标文件中须附有效证书扫描件；未提供合规有效证书的，作无效投标处理。 |

（为方便采购人退保证金，建议供应商上传开户信息，未上传开户信息的不作废标处理）

### 四、技术规格及具体参数部分

详见二、货物需求明细

## 第四章 投标文件组成要求及格式

投标文件组成：

开标一览表及资格证明文件：

- 开标一览表；

- 政府采购投标及履约承诺函；

- 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件等；

- 会计事务所出具的2024或2025年度财务审计报告书扫描件或影印件；（新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；

- 近6个月内任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（注：1.无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细。2.若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明。3.完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）；

- 非联合体投标承诺函及非进口产品投标承诺函（承诺函格式自拟）；

商务及技术文件：

- 投标函；

- 法定代表人证明书（附有效身份证正反面扫描件）；

- 法定代表人授权书（附有效身份证正反面扫描件）；

- 评标优惠政策声明函(如有)；

- 分项报价清单；

- 商务（服务）条款偏离表；

- 技术规格偏离表；

- 相关项目经验资料(如有)；

- 售后服务相关资料(如有)；

- 产品检测报告(如有)；

- 节能产品认证证书；

- 设计、施工方案的合理性评价(如有)；

- 其他招标文件要求或投标人认为需要补充的内容(如有)。

- 严格落实国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知，出具关于符合本国产品标准的声明函

#### 1.开标一览表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |

注：此表作为唱标的依据。

投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人： （签字或盖章）

年     月     日

#### 2.政府采购投标及履约承诺函

致：喀什市教育局

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位（投标人）名称：

年月日

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

#### 3.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

#### 4.年度财务审计报告书扫描件或银行资信证明扫描件

- 说明：

1、提供本单位2024或2025年度经会计师事务所出具的审计报告复印件扫描件或影印件。（新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；

2、如提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

- 5.完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件

1、近6个月内任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（注：1.无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细。2.若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明。3.完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）；

- 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

- 6.非联合体投标承诺函及非进口产品投标承诺函（承诺函格式自拟）

自行填写，无参考格式及要求。

#### 7.投标函

致：喀什市教育局

根据贵方项目编号为   KSS(GK)2026-013的   喀什市中等职业技术学校新能源汽车实训基地建设项目项目的招标文件，本投标人宣布同意如下：

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括答疑、补充、修改等公告。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期为开标日起____个日历日。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标单位（投标人）名称：

办公地址：

办公电话：

办公传真：

电子邮箱：

法定代表人或投标人代表：

联系电话：

日期：

#### 8.法定代表人证明书（附有效身份证正反面扫描件）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明

投标人（投标单位）：

日期：年月日

联系电话：手机：（如法定代表人为投标人代表，则需填写此项）

★必须提供法定代表人有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

如发现上述人员非投标人法定代表人，视同提供虚假资料，按投标无效处理，并将依法承担相应法律责任。

#### 9.法定代表人授权书（附有效身份证正反面扫描件）

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司的投标代表，代表我公司签署本项目的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件、签署合同和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

投标人代表：性别：

联系电话：手机：

身份证号码：职务：

投标人（投标单位）：

法定代表人：

授权委托日期：年月日

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

1、若投标人代表为法定代表人则不需提供《法定代表人授权书》，但需在《法定代表人证明书》中提供法定代表人联系方式。

#### 10.政府采购优惠政策声明函(如有)

##### 填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合优惠政策要求的投标人无需提供相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件包括但不限于：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

(2)《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）

(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213 号）

(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

##### 3、请依照招标文件提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

##### 4、声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。
1中小企业声明函

详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

##### ②残疾人福利性单位声明函（货物）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

……

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

投标人（投标单位）：

日期：

##### ③监狱企业声明函（货物）

本投标人郑重声明，根据（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人（投标单位）：

日期：

##### ④含有优惠主体的联合体声明函

详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

#### 11.分项报价清单

投标单位（投标人）名称：

（一）项目报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 品牌 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（币种：人民币；单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品             的品牌为：                 。

备注：如招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

（三）可选配件报价清单（非项目需求要求的必备配件，此部分不包括在总报价内）

（四）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

★填写要求：

1.《分项报价清单》所有价格应以人民币为结算单位填写；

2.可根据实际需要增加相关内容，但原有的格式内容不得删减；

填写说明：

1、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

2、“规格及型号、品牌”属于“按招标定制”产品，可依招标要求响应填报；属于有明确品牌型号的产品报出具体品牌型号。

3、投标人根据本项目采购需求方案中的配置清单或明细列表按此表格式要求进行填报（对规格型号、品牌的要求执行填写说明第2条规定）。如不填报、漏报或错报评标委员会有权对投标人做出不利的判断。（如有涉及采购需求有要求但无法明确具体量化标准的配套工程施工、安装、装修等，可依要求只报出相应报价即可）

4、《（三）可选配件报价清单》格式参照《（一）项目报价表》表格，但需提供相应的品牌、规格型号、原产地、数量、单价等详细信息。

#### 12.商务（服务）条款偏离表

投标单位（投标人）名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《第三章 用户需求书：三、商务和服务条款部分》中所有带★号条款要求。 | 我公司完全响应满足招标文件中此项要求。 | 无偏离 |

填写说明：

- 如投标人完全响应满足本表【招标文件要求】栏中内容的，建议投标人在对应的【投标文件响应】栏中填写“我公司完全响应满足招标文件中此项要求”即可，除招标文件另有注明外，不强制要求逐条列出响应；

- 如投标人响应情况优于或低于招标要求的，应在【投标文件响应】栏中作详细说明，如完全满足或符合招标文件要求的则无需说明，参照上一条填写内容即可，评标委员会将根据具体情况给予是否偏离的认定，并以此认定标准为最终评判标准；

- 带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

#### 13.技术规格偏离表

投标单位（投标人）名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标参数要求 | 投标参数响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

此表可延长。

填写说明：

- 投标人根据《第三章 用户需求书：四、技术规格及具体参数部分》，投标人须按照所投产品的真实情况填写投标参数，如投标参数与招标文件要求存在差异，评标委员会将依据招标文件规定判定是否构成偏离，此判定结果为最终评审结论。

- 投标人投标响应时若存在虚假响应情况，均视为提供虚假材料，按相关法律规定处理；

- 除招标文件另有注明外，投标文件其它位置如出现与本表中投标参数不一致的信息，均以本表信息为准。

14.相关项目经验资料(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

- 15.售后服务相关资料(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

- 16.产品检测报告

自行填写，无参考格式及要求。

- 17.节能产品认证证书

自行填写，无参考格式及要求。

- 18.设计、施工方案的合理性评价(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

- 19.其他招标文件要求或投标人认为需要补充的内容(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

20关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 第五章  合同条款及格式

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

正本

项目名称

项目编号

甲  方：

乙  方：

签订日期：  年      月     日

合  同  书

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

甲方所需（），经确定中标单位为（）（乙方）。甲、乙、双方依据《中华人民共和国民法典》的规定，为了确保产品质量，本着平等互利，等价有偿、协商一致之原则签订本合同，经甲、乙、双方充分协商，最终就供货达成如下条款：

一、乙方所供设备名称、型号、数量及价格（见附件）

1、招标过程中的甲方招标文件、变更说明、中标通知书、答疑记录、中标方的投标文件及其澄清文件等，均视为本合同的一部分。

2、甲方在授予合同时有权在总价不变的情况下，对“标的清单”中的规定的设备数量和服务予以合理的增加或减少。

3、产品的技术标准（包括质量要求）

乙方所供产品的规格、质量和数量按照甲方标书文件所列标准执行，未列产品标准的，按照行业标准或省级以上标准执行。如甲方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件或补充的技术要求执行。

4、产品交货数量在运输途中意外损坏或减量一律由乙方承担。

5、乙方须准备合同清单以外的部分配件，以备不时之需。

二、供货中标金额及所含费用

乙方所供设备中标金额为大写（人民币）：, 小写：（ ）元，此金额中包含以下内容：

1、所供设备价款；

2、运输费、保险费、装卸费；

3、协助安装、调试、施工费、验收费；

4、“三包”及承诺售后服务费；

5、各类税金。

三、付款方式

合同总价为人民币（￥： 元），大写（人民币） 。

（具体按本项目需求与投标人承诺内容拟定）

四、交货日期

（具体按本项目需求与投标人承诺内容拟定）

五、产品的交货单位、交货方法、运输方式、 到货地点

（具体按本项目需求与投标人承诺内容拟定）

六、 产品质量保证：

1、乙方提供的所有设备必须保证是原装正品。

2、乙方所供设备的型号、数量、规格及技术要求必须与合同中所规定的技术要求条款相一致。

3、甲方对所有设备均进行验收，若发现产品不属正品、质量有问题，甲方拒绝付款。

4、在质保期内若发现设备有缺陷（包括潜在的缺陷或不符合要求的材料等），甲方将以书面形式通知乙方，乙方应在约定的时间内弥补缺陷，价格仍按合同价。

5、乙方提供的产品若出现厂家停产并已升级，乙方应按升级产品的配置提供产品，价格仍按合同价。

6、乙方保证所供货物应按厂家承诺的保修服务条款，免费提供因设备质量问题而必须更换的零部件或整机，价格仍按合同价。

7、验收中所产生的一切费用由乙方承担，价格仍按合同价。

七、售后服务

（具体按本项目需求与投标人承诺内容拟定）

八、甲方的违约责任

1、甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后无正当理由而拖延接收、验收或拒接接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

2、甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料，乙方有权将交货日期顺延。

九、乙方的违约责任

1、除本合同第十条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天合同总价的千分之五计收，直至交货或提供服务为止，一旦误期赔偿达到履约保证金全部金额，甲方有权终止合同。

2、产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、其他

本合同自双方签字、盖章后，生效。本合同中未尽事宜，由双方协商解决；双方无法达成共识，提请甲方当地仲裁机构仲裁，本合同涂改无效。本合同一式六份（二正四副）。对于本合同未尽事宜，双方可签订补充协议或以附件的形式对本合同中的有关问题做出补充、说明、解释。附件具有同等法律效力。

本合同在合同各方签字盖章后生效。

甲  方：喀什市教育局        乙  方：

法定代表人                  法定代表人

(或授权签约人）：          （或授权签约人）：

联系电话：                 联系电话：

开户行：                       开户行：

账号：                       账号：

签定日期：     年  月  日   签定日期：   年   月  日

# 第二册通用条款（公开招标）

- 总则

## 1. 通用条款说明

1.1本条款为招标文件通用条款版本，如有需要，采购人可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

## 2．招标说明

本项目按照政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

## 3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2“政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指喀什市招投标中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据政府采购其他法律法规等有关规定组建的专门负责本次招标评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用政府采购云平台投标客户端及政府采购云CA加密的投标文件,适用于网上投标；

3.8“网上投标”指通过政府采购云平台投标客户端上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

## 4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

## 5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到政府采购云平台进行注册并办理CA。《供应商电子标培训视频教程》详见https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府采购云平台供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给采购人；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

## 6．政策导向

无。

## 7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

## 8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

## 9．踏勘现场

9.1如有需要，采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

## 10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或采购人另行书面通知（包括新疆政府采购网网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

- 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，采购人在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

# 第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章投标文件格式及附件

第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购人或政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时予以答复。投标人询问或质疑实行实名制。投标人询问或质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购工作秩序。

12.3不论是采购人或政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人或政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括新疆政府采购网网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，采购人或政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括新疆政府采购网网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括新疆政府采购网网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4采购人或政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括新疆政府采购网网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

16.1投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用班班通阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，采购人或政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，采购人或政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括新疆政府采购网网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

说明：建议注明投标或响应保证金项目名称，未注明项目名称的不作废标处理。重新开展采购活动的项目，若供应商告知采购人再次进行投标或响应的，未退还的投标或响应保证金则自动转为新项目的投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：喀什市科技广场喀什行政服务中心二楼，联系人：张文丽，咨询电话：15001465669。或潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

23.2政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身班班通、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，供应商自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询政采云：4008817190。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

- 投标文件的递交

24．电子加密投标文件上传至政府采购云平台投标客户端

新疆自治区及兵团政府采购项目电子标供应商培训视频：https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod

25．投标文件的修改和撤销

25.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

25.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

25.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

25.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

- 开标

28．开标

1、本项目实行不见面招标，投标人无需到开标现场提交纸质版投标文件。

2、投标人应按照招标文件要求制作投标文件。

3、投标人在上传投标文件时需将文件加密后再上传至政府采购云平台投标客户端。

4、投标人需按公告规定的时间登录政府采购云平台投标客户端对电子加密上传的投标文件进行解密（投标文件解密时长30分钟）。

5、投标人在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评标委员会在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

- 评审要求

评审委员会组成

29.1评审委员采购人将组建评标委员会。评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均不公开（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

- 评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：业主依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

- 定标及公示

38．中标候选人的确定原则及标准

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向采购人提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，采购人或政府集中采购机构将在新疆政府采购网网站上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向采购人提出。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者政府集中采购机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，采购人或政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

- 公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由采购人或政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由采购人或政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由采购人或政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

- 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本于政府采购云平台实施备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按法律法规相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

- 质疑处理

51.质疑提出与答复

51.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人以书面形式提出质疑。

51.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

51.3质疑条件

51.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

51.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

51.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

51.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

51.5收文地点受理路径

详见采购文件。

51.6收文办理程序

51.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，采购人自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

51.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，采购人应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，采购人应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

51.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

51.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，如果合格供应商符合法定数量，依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商；如果合格供应商不符合法定数量，应当重新开展采购活动。

---- END ----