招标清单编制说明

# 一、工程概况

1.工程名称：2026年度金华校区体育场地维修改造工程；

2.工程地点：金华市迎宾大道688号浙江师范大学校园内；

3.工程特征：浙江师范大学匹克球场、五人制足球场等场地维修改造，具体详见施工图纸。

# 二、工程招标范围

施工图纸范围内匹克球场、五人制足球场等全部改造工程内容，具体详见施工图纸及工程量清单。

# 三、清单编制依据

1.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

2.《市政工程工程量清单计算规范》GB50857-2013；

3.《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

4.《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；

5.《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013；

6.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

7.省市造价主管部门相关补充规定；

8.浙江省建科建筑设计院有限公司出具的各专业施工图纸；

9.浙建建发〔2019〕92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

10.《省建设厅关于调整我省 2018 版建筑安装工程安全文明施工费的通知》浙建建发〔2025〕320 号。

# 四、工程质量与工期要求

1.工程质量须符合设计图纸及现行相关规范、标准要求，具体执行招标文件相关规定；

2.工程总工期50日历天，具体要求详见招标文件。

# 五、编制说明

# （一）整体说明

1.投标人投标前须自行完成现场全面踏勘，结合工程量清单、施工图纸及现场实际情况自主报价；

2.投标人应根据分部分项工程量清单项目特征描述，熟读并理解招标文件及施工图纸要求，自主组价，综合单价包含完成清单项目全部工作内容；

3.投标人报价时须充分考虑本工程质量标准要求，涵盖原材料、施工工艺的检查、检验、试验、检测等全部费用；报价包含施工准备、现场施工、竣工验收至检测合格全过程所有措施费用；

4.投标人应充分考虑场地施工条件受限导致的施工工效降低因素，相关费用自行包含在措施项目报价中；

5.工程量清单所列数量为施工图纸计算量，仅作为投标报价共同基础，不作为最终结算与支付依据；

6.本工程量清单仅列明图纸对应工程量，投标文件格式以招标文件提供的标准格式为准；

7.本工程土方、原有废弃物、建筑垃圾外运地点、外运运距及行政主管部门规定的渣土处置费等全部费用由投标人在报价中综合自行考虑，中标后不作调整；

8.本工程施工范围内所涉及的固定资产需按招标人要求保护性拆除、搬运至指定地点；其余涉及残值的材料由投标人负责处置，招标人不另行支付或扣回相关费用；其他生活、工作及废弃垃圾清理费用由投标人现场踏勘后自行确认；以上内容由投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整；

9.本工程施工场地区域内，需要对原有设施设备采取必要的保护措施（如造成破坏，由投标人承担损失责任，负责恢复原状）；施工期间须保障场地安全及改造范围外正常通行，施工区域及进出场地流线实行封闭管理，相关费用由投标人结合施工组织设计及现场实际情况自行报价，中标后不作调整；

10.工程竣工移交前场地粗开荒、细开荒清洁费用，由投标人在清单报价中综合自行考虑；

11.本工程施工用水、电由招标人提供，费用在招标控制价中已扣除，投标人在投标报价中自行考虑，中标后不作调整，结算时不另行扣除；

12、报价时安全文明施工基本费、规费、暂列金和税金填报详见《第三章磋商供应商须知》中的磋商响应文件报价相关规定，否则视为无效投标。

# （二）市政工程

1.各类面层均包含以下工作内容：

1.1 已完工作面清理、缺陷修补；

1.2 已完工程成品临时防护及保护材料拆除；

1.3 路面凹陷、阴阳角及坡面修整处理；

1.4 所有部位边缘切边、收口处理。

2.施工图纸做法与设计答疑回复做法不一致时，以设计答疑回复为准；

3.本工程混凝土均按商品混凝土、砂浆均按预拌砂浆考虑；

4.中粒式沥青混凝土按 AC-20 型计取，细粒式沥青混凝土采用改性沥青混凝土，均按设计要求执行；

5.丙烯酸面层按：封底界面剂一道、整平层 3 道、纹理层 2 道、终饰层 2 道；总厚度按 2mm 综合考虑；

6.人造草坪按以下参数：草高 50mm，采用耐拔出力 Z 型走针工艺，纤维磅重≥16000Dtex、PE 单丝材质；PP + 网格布复合底布；场地填充 TPE 环保颗粒 5kg/㎡、40～60 目石英砂 25～30kg/㎡；采用环保专用胶水粘接；场地界线宽 8cm，采用切割镶嵌白草铺设，费用含在综合单价内；配套 10mm 厚 PE 发泡吸震弹性垫，技术指标：厚度≥10mm、表观密度≥60kg/m³、拉伸强度≥0.6MPa、吸水率≤5%、尺寸稳定性≤1%；

7.足球场围网按硬网、软网分别列项考虑；

8.废弃热力管沟土方回填优先利用本项目开挖及拆除废料添加5%水泥形成水泥稳定土考虑，合理减少土石方外运工程量；

9.排水沟及网柱基础模板费用由投标人在报价时综合考虑，不单列，中标后不作调整；

# （三）安装工程

1.配电箱进线及配套配管纳入本次清单范围，暂按 30m 计列；

2.智能照明系统网线暂按 30m 计入；

3.配电箱按原有设备拆除利旧考虑；

4.灯杆按利旧考虑。

# 六、暂估价

本项目无暂估价项目。

# 七、主要材料技术要求

本工程各类主要材料的品牌、规格及技术参数详见《材料备选品牌及技术参数一览表》，其技术要求作为清单项目特征描述的补充依据。

2026 年 5 月 26 日