采购需求

一、项目概述

本次物资储备品种如下述所述。现拟通过采购，选择合格的供应商。

二、采购清单

| 采购包号 | 序号 | 物资名称 | 单位 | 实物采购数量 | 核心产品 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 室内帐篷 | 顶 | 218 | 折叠床 | 否 |
|  | 2 | 折叠桌凳 | 套 | 550 |  | 否 |
|  | 3 | 折叠床 | 张 | 2370 |  | 否 |
| 二 | 1 | 棉被 | 床 | 340 | 薄衣裤 | 否 |
|  | 2 | 棉衣裤 | 套 | 1500 |  | 否 |
|  | 3 | 薄衣裤 | 套 | 1000 |  | 否 |
| 三 | 1 | 应急电源 | 个 | 9 | 应急电源 | 否 |
|  | 2 | 便携式静音发电机 | 台 | 10 |  | 否 |
|  | 3 | 智能充电平台 | 个 | 5 |  | 否 |
| 四 | 1 | 家庭应急包（基础版） | 个 | 300 | 家庭应急包（扩充版） | 否 |
|  | 2 | 家庭应急包（扩充版） | 个 | 300 |  | 否 |
|  | 3 | 救生衣 | 件 | 580 |  | 否 |

三、技术指标：

采购包1

（一）室内帐篷

室内专用帐篷为有顶有底长方体方舱样式，要求为多功能便携式可快速打开和收纳的帐篷。帐篷的框架包括前、后、左、右四根支撑骨架，骨架由弹性扁钢丝制成，呈框型。帐篷本体在骨架支撑后呈方舱状。

帐篷舱体正面开设有U型双层门帘，内层为网纱，外层为篷体布。门帘顶部一侧固定在帐篷舱体上，内层网纱和外层篷布的其余三侧均可通过U型拉链实现帐篷的闭合。门帘左右两侧各设有一个放置标签信息的透明袋（A4纸大小）。

与门帘相对的舱体后面开设一个矩形透气纱窗，纱窗外侧网纱的四周固定在篷体上，内侧为遮光布，遮光布顶部一侧固定在帐篷舱体上，其余三侧通过拉链实现闭合。纱窗离地75厘米，居中放置。

帐篷舱体顶部为可开合的顶棚，顶棚的一侧固定在帐篷舱体的蓬布上，其余三侧通过拉链实现顶棚布的闭合。帐篷顶棚的固定侧以及门帘和遮光布固定侧设有橄榄扣，当顶棚或者门帘和遮光布打开卷起时起到固定作用。

帐篷舱体外部框架处和底部四角缝有拉绳袢，舱体内部左侧顶部框架处居中缝有挂钩1个，同时配有8根地钉和4根防风绳。

帐篷各部位成品尺寸、允许偏差按表 1 规定（单位为毫米）。

表1成品尺寸及允许偏差：

| 部位（件）名称 | 成品尺寸 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- |
| 篷体长度 | 2100 | -30 |
| 篷体宽度 | 2100 | -30 |
| 篷体高度 | 1800 | -30 |
| 门帘高度 | 1380 | -20 |
| 门帘宽度 | 1350 | -20 |
| 顶棚长度 | 1900 | -20 |
| 顶棚宽度 | 1900 | -20 |
| 纱窗高度 | 700 | -20 |
| 纱窗宽度 | 1200 | -20 |

材料工艺要求及用途按表 2 规定。

表 2 材料工艺要求及用途

| 主（辅）料件 | 工艺要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 篷体面料 | 190T/68D蓝色涤丝纺 面料内侧涂银，外侧涂层防水处理，带阻燃工艺 | 帐篷四周篷体、纱窗遮光布，和篷底 |
| 顶棚面料 | 190T/68D白色涤丝纺 | 顶棚遮挡，保护隐私 不需要遮光涂层，保证舱内敞亮度 |
| 支架穿管面料 | 150D黑色牛津布 | 用于弹性支架穿管 |
| 网纱 | 白色B3帐纱 | 防蚊虫，透气 |
| 支撑骨架 | 70#高碳钢弹性扁钢丝 规格：2mm*9mm | 支撑帐篷成方舱体 |
| 拉链 | 8号尼龙拉链 | 用于门帘和顶棚的开合 |
| PVC标签袋 | t0.18mm | 国旗插袋、标签插袋 |
| 两通连接件 | 金属材质，适配支撑骨架 | 支撑骨架首尾连接呈框型。 |
| 防潮垫 | 双面铝膜，四周包边 | 铺于帐篷底部隔热，防潮、保温 |

内在质量执行标准：

1、篷体和网纱面料：可分解致癌芳香胺燃料禁用，甲醛含量≤75mg/Kg，PH值4.0-8.5，异味无。

▲2、篷体面料：撕裂强力≥10N，断裂强力≥250N,耐光色牢度≥3级。

3、顶棚面料：撕裂强力≥10N，断裂强力≥250N,耐光色牢度≥3级。

▲4、篷体面料燃烧性能要求：续燃、阴燃时间不应超过20S。参照GB/T 5455-2014标准执行。

5、顶棚面料：经向纬向密度之和≥730根/10cm。

6、篷体面料：耐静水压≥20Kpa。

7、网纱面料：网眼密度直向≥16孔/5cm，横向≥26孔/5cm，面料胀破强力≥170Kpa，接缝胀破强力≥150Kpa。

以上标▲参数需要同时提供带CMA或者CNAS章的第三方检测机构出具的检测报告复印件。

包装：单个帐篷折叠整齐成φ90×3CM圆饼型后用织带锁住，装入蓝色涤纶布包装袋，拉链封口单独包装；外包装材料为纸箱。

- 外包装上注明：产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位

- （二）折叠桌凳

1 要求

1.1样式结构及主要尺寸

1.1.1 折叠桌由一张桌子和四把凳子组成。专用折叠桌、凳均为折叠式。

1.1.2金属折叠桌桌面用冷轧钢板冲压成型的两块对称件组装成可以开合的一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合，采用折页连接使桌腿可折叠,两个桌腿之间有一根铝合金方管固定。折叠凳凳面用PVC涂层布制成，凳腿用焊接钢管折弯成形。桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌面的背部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱。

1.1.3 主要尺寸如下：

- ①金属折叠桌主要尺寸（mm）：（500±6）*（800+5）*（670+5）

- ②折叠凳主要尺寸（mm）：（380±10）*（300±10）*（220±10）

1.2 材料规格

1.2.1 金属折叠桌主辅材料规格与质量要求、用途应符合表1的规定。

表1金属折叠桌主辅材料规格与质量要求、用途

| 材 料 |  | 质 量 要 求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 |  |  |
| 冷轧钢板 | Q195t 0.8mm | GB/T11253－2007 | 桌面、加强筋、加强板 |
|  | Q195t 2.0mm |  | 支撑座、挂钩、折页、折页座 |
| 焊接钢管 | Q195 Φ16mm1.0 mm | GB/T 13793－2008 | 凳腿 |
| PVC涂层布 | 666dtex×666dtex 涤纶 |  | 凳面 |
| 铝合金管 | 2A12 30mm×30mm | GB/T6892－2000 | 桌腿 |
| 固定螺钉 | M4mm | GB/T 822－2000 | 桌面连接 |
| 圆柱头螺钉 | M5mm | GB/T 65－2000 |  |
| 螺母 | M4mm | GB/T 6170－2000 |  |
| 垫圈 | — | GB/T 95－2002 |  |
| 提手座 | — |  | 提手 |
| 锁扣 | — |  | 开关桌子 |
| 合页 | 50mm×38mm×1.25 mm | QB/T 3874－1999 |  |
| 空心铆钉 | — | GB/T 876－1986 | 铆合折页 |
| 塑料封堵 | — |  | 封堵桌腿、凳腿 |
| 缝纫线 | 29.5tex3 | GB/T 6836－2007 | 缝制 |

1.3外观质量

1.3.1 金属折叠桌质量

1.3.1.1 桌面板正面、背面均喷涂塑膜，颜色为天蓝色。

1.3.1.2 桌腿折页座与桌背面的连接为点焊，焊接应牢固。

1.3.1.3 两桌面板由三个合页连接成一体，各合页部位应有60 mm×50 mm×0.8 mm（长×宽×厚）的加强板，通过点焊工艺将桌背面内立墙、加强板和合页焊成一体，焊点不得少于六点，焊接应牢固。

1.3.1.4 桌面板磷华后喷塑漆膜应牢固、光亮、光滑，喷塑膜薄厚均匀。不得有漆膜脱落脱落、明显划痕等缺陷。桌子支承后，在桌面折合缝处加载10kg时，折合缝的缝隙不得超过4.0mm。

1.3.1.5 桌面无需印字。

1.3.1.6 桌面及各边缘应修饰平整，桌面不得有尖状鼓包，边缘不得有毛刺。

1.3.1.7 螺钉固定和铆合部位应牢固。铆钉应端正圆滑。桌面两侧定位销的位置应准确。

1.3.1.8 桌腿折页铆合及桌脚与桌面的固定销松紧应适度，开合自如。

1.3.1.9 塑料封堵与桌腿、凳腿压合应牢固，不得松动。

1.3.1.10 折叠桌支起后，桌面折合部位不得高于或低于桌子平面5 mm，两块桌面板错位不大于3mm。

1.4 金属配件

1.4.1 桌腿用铝合金方管表面应光滑、整洁。管材不得有裂纹。

1.4.2 金属桌面板经除油、除锈、磷化后喷塑环氧树脂处理。

1.4.3 凳腿经除油、除锈、磷化后喷塑环氧树脂处理，颜色为乳白色。漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、积粉、流挂、皱皮等缺陷。

1.5 凳面缝制

1.5.1 面料颜色为天蓝色,缝纫线颜色应与面料相匹配。

1.5.2 缝纫线路须规整、线迹直顺、针码均匀、缝制牢固，折边规整，不得有开线、断线、跳线、出套、毛漏及掉道等缺陷。

1.6 标志

1.6.1 产品标志

1.6.1.1 金属桌子的桌面无需印字。

        - 1.6.2 包装标志

1.6.2.1 纸箱外两侧面均印刷黑色的产品名称、数量、质量、体积、生产年月、生产批号、承制单位名称和监制单位名称，两端面印刷黑色的“镇江储备”及“注意防潮”。其中产品名称、承制单位名称、监制单位名称和“镇江储备”及“注意防潮”为黑体字，其他为宋体字。承制单位名称和监制单位单位字体大小可根据单位名称字数酌情选择。

1.6.3 印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰。

1.7 包装

1.7.1 金属折叠桌包装

1.7.1.1 包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱。

1.7.1.2 每个纸箱内折叠桌提手向上放二组，每组装一塑料袋并封口，中间用单层瓦楞纸板隔开。

1.7.1.3 每个纸箱内需附产品检验单一张，检验单样式见图5。其中“检验单”、 “产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4。字体大小适宜。

2 金属折叠桌、凳样式结构

金属折叠桌桌面用冷轧钢板冲压成型的两块对称件组装成可以开合的一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合，采用折页连接使桌腿可折叠,两个桌腿之间有一根铝合金方管固定。折叠凳凳面用PVC涂层布制成，凳腿用焊接钢管折弯成形。桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌面的背部，凳腿为交叉式 X 型金属折叠架，桌子扣合后形成一个整体的手提箱。

3 PVC涂层布技术要求

- 3.1 颜色及涂覆方式

- PVC涂层布为天蓝色；单面涂覆PVC织物。

- 3.2 织物规格

织物规格见表C.2。

表C.2  织物规格

| 项 目 |  | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 纤 维 材 质 |  | 100% 涤纶 |
| 线密度，dtex | 经纱 | 666 |
|  | 纬纱 |  |

- （三）折叠床

1、折叠床成品尺寸：≥1850mm×700mm×350mm。

2、专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条。

3、面料：天蓝666dtex×666dtex涤纶低弹丝PVC涂层布。

4、床架采用≥Q195 Φ25mm´1.1mm焊接钢管，做防锈喷塑处理为白色。床垫采用PVC塑料板840mm×500mm×4mm。

- ▲所投产品提供带CMA或者CNAS章的第三方检测机构出具的检测报告复印件。

上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。如有疑问请与采购人联系。

- 采购包2

（一）棉被

被套：素色或军绿颜色，规格≥150cm*200cm。

1.成份：棉100%（在检测报告体现）；

2.可分解致癌芳香胺染料：禁用；

3.PH值：4.0—7.5；

4.甲醛含量≦（75mg/kg）：未检出；

5.密度：经纬向密度和≥500根/10cm（在检测报告体现）

6.水洗尺寸变化率：-5%≤经向≤2%；-5%≤纬向≤2%；

7.耐摩擦色牢度：干摩（经纬向）：≥3级、湿摩（经纬向）：≥2 级;耐皂洗色牢度：原样变色≥3 级、毛沾色≥ 3级、粘纤沾色≥ 3级; 耐酸汗渍色牢度：原样变色≥3 级、毛沾色≥3级、棉沾色≥3级;耐碱汗渍色牢度：原样变色≥ 3级、毛沾色≥3级、棉沾色≥ 3级；

8.断裂强力：经向≥250N、纬向≥250N（在检测报告体现）；

被胎：规格≥200cm*150cm、重量≥2.5kg。

1.纤维成份及含量：棉100%；

2.梳棉颜色级：≥白棉二级；

3.马克隆值：≥B2；

4.短纤维含量：≤20%;研磨率：≥80%;含杂率：≤0.5%；

5.铺棉要求：均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块;包边要求：本白布条包边，包边整齐，四边平直，无缺花；缝迹无跳针、浮针、漏针、脱线，起止口回车打枣加固；

6.异味：不得有异味；

7.保温性能：≥0.7CLO；

8.压缩回弹性能：压缩率：≥40%;回复率：≥90%；

9.外观状态：外观洁白、无杂色、无粉尘、色洁白或乳白，色泽一致性好，光泽较好，手感柔软，不污损、不发霉、变质；

10.须提供权威检测机构出具的带“CMA”“CNAS” 的检测报告，报告内容并满足GB18401-2010 B类，GB/T22796-2021《床上用品》标准合格品

11.包装：每条棉被装单独真空包装，外包装为纸箱，每箱5-10件，易存储，耐转运，适用应急救灾场景。

- 外包装上注明：产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位

- 棉衣裤

1、内在质量要求：

▲（1）原材料要求：填充物含量：原棉3级以上；

（2）产品规格：XL号、XXL号、XXXL号，数量分别占总采购数量的30％、35％、35％；≥1.8kg。面里料要求：100%棉；单股，纱支：32支*32支；密度：经纬向密度和≥500根/10cm。颜色为军绿，颜色应符合主管部门批准的标样缝纫线、罗纹口、聚酯扣的颜色与面料相匹配。领面敷两层，其他各部位均为一层。色泽偏差范围成品表面色差不低于4级，非表面部位色差不低于3级。评定级别按GB/T 250—2008的规定。

（3）色牢度：耐干摩擦色牢度：≥3-4；耐洗色牢度：≥3-4；耐湿摩擦色牢度：≥2-3。

（4）甲醛含量：≤300mg/kg。

（5）pH值：4.0～9.0。

2、缝纫工艺：技术指标按行业标准MZ/T014.3-2010《救灾被服》第3部分要求执行。产品要整洁，平服，缝纫线路顺直，距边宽窄一致，左右对称，定位准确，结合牢固，松紧适宜。扣眼美观、规整、牢固，不得偏歪。

4、包装：每套棉服单独真空包装，外包装为纸箱，每箱5-10件，易存储，耐转运，适用应急救灾场景。

- 外包装上注明：产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位

- 薄衣裤

1、男女同款。颜色：藏青

2、尺码标准：XL号、XXL号、XXXL号，数量分别占总采购数量的30％、35％、35％

3、款式：上衣：立体版型，小立领或者翻领，前中 5#尼龙齿拉链，双插袋口袋加3#尼龙拉链设计。裤子：双拉链口袋，4#尼龙齿拉链，腰头有抽绳，运动休闲、宽松款式。

4、技术要求：满足 GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》要求，满足GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》要求，满足GB/T22853-2009《针织运动服》要求 。耐水洗色牢度：≥3-4 级；耐汗渍色牢度：≥3-4 级 ；耐皂洗色牢度：≥3-4 级； 耐干摩擦色牢度：≥3-4 级；耐湿摩擦色牢度：≥3-4 级；耐光色牢度：≥3 级 ；耐光、汗复合色牢度（碱性）≥3 级。不含有甲醛及 可分解致癌芳香胺染料等有害物质。

▲5、面料成分：棉≥50%，克重≥200 g/m2。

6、面料工艺：五明治空气层，储暖保温，具有良好的通气散热性。

包装：每套衣裤单独包装，外包装为纸箱，每箱10件，易存储，耐转运，适用应急救灾场景。

外包装上注明：产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位。

上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。如有疑问请与采购人联系。

- 采购包3

- 应急电源

▲1、电池容量≥2048Wh

▲2、额定功率≥2400W

3、220V交流输出五孔插座≥4个，10A×4

4、USB-C输出端口≥3，最大100W

5、USB-A输出端口≥1，最大18W

6、直流点烟口输出：12.6V  10A，最大126W

▲7、采用磷酸铁锂电池

8、满足振动、加速度冲击、跌落测试，测试后不起火、不爆炸、不漏液

9、塑料外壳，采用V-0级防火材质

10、电池系统安全保护：过压充电、过流充电、欠压放电、过载控制、短路控制、过热控制等

11、具备蓝牙、WIFI功能，功能使用时可在液晶显示屏上显示对应图标

12、产品重量≤21kg

13、外形尺寸≤494×239×305cm

14、以上标识“▲”的需提供第三方国家认证认可的检验（检测）机构出具的完整有效的检验（检测）报告复印件。

- 便携式静音发电机

- ▲1、额定功率≥2kw，最大功率≥2.2kw

- ▲2、排量≤98cc

- 3、启动方式：手启动，拉绳寿命不低于1万次

- 4、燃油：汽油，92#（含）以上

- 5、油箱容积≥4.5L

- 6、满负荷持续工作时间≥4.5h

- 7、输出方式≥1个220V输出接口,≥1个直流5V USB输出接口,≥1个直流12V/8A

- 8、波变率THD≤2%

- 9、热态绝缘电阻＞500MΩ

- 10、频率恢复时间≤0.14s

- 11、电压恢复时间≤1.72s

- 12、噪声7米≤62.5dB

- 13、符合国家标准50HZ，最大功率时不低于49HZ

- 14、发电机具有过载，断路，缺机油指示灯报警和漏电保护等保护功能

- 15、电机类型：有刷同步发电机

- 16、尺寸≤500*285*455mm

- 17、净重≤21kg

- 18、可两台并联，功率达4kW，配备专用电缆线连接

- 以上标▲参数需要提供带CMA或者CNAS章的第三方检测机构出具的检测报告复印件。

- 智能充电平台

- 1、外形尺寸≤850*400*1800mm(宽*深*高）

- 2、箱体材质冷轧钢，单层承重能力≥15kg

- ▲3、输入电压AC220V  50HZ，额定功率≥3500W

- ▲4、具备漏电保护、防雷击保护器、电流电压检测单元、电源通断定时、灯具充满自动断电。

- 5、充电模块充座数量≥42；

- 6、可提供多用接头充电线；可根据用户需求进行模块化定制。

- 7、配套多功能照明灯，可作为泛光灯无死角照亮周边环境，也可作为聚光灯照亮指定区域。

- 以上标▲参数需要提供带CMA或者CNAS章的第三方检测机构出具的检测报告复印件。

上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。如有疑问请与采购人联系。

- 采购包4

- 家庭应急包（基础版）

须包含表格中所有物品，缺一不可

| 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救援包 | 1、材质:防水牛津面料 2、双向拉链+单肩/双肩背带 3、功能：放置各种应急急救用品 4、印字：家庭应急救援包 5、特点：防水、耐磨、抗撕裂、前面反光带。 6、每包内含有物资明细清单、使用说明以及扫码视频演示说明。 | 个 | 1 |
| 收音功能手摇电筒 | 1、充电方式和功能：手摇充电，USB充电，支持给手机等设备充电。 3、USB充电时间:2小时 4、LED使用寿命: ≥100000小时 5、收音信号支持:FM 6、内置锂电：≥3.6V/≥250MA | 个 | 1 |
| 高分贝求生哨 | 1、功能：高分贝哨声、指南针、温度计等功能 2、带尼龙挂绳 | 个 | 1 |
| 多功能组合小刀 | 1、剪刃材质：高硬度不锈钢+铝合金 2、多功能：提供剪刀、小刀、开瓶器、螺丝起等功能 | 把 | 1 |
| 消防过滤式自救呼吸器 | 1、适用范围:一氧化碳、烟雾等有害气体; 2、防护时间:不少于30分钟(拆开包装算起); 3、吸气阻力<800PA呼气阻力<300PA; ▲4滤烟率:>95% 5、面罩透光率>85% 6.提供符合:GB21976.7-2012标准的检测报告 | 个 | 1 |
| 安全绳 | 1、尺寸：9.5mm*20m 2、结构：一端采用绳环结构，细绳扎缝，缝合长度≥50 mm 3、材质：聚酯纤维 ▲4、绳直径≥9.5mm 5、延伸率 ≤ 10% 6、抗滑移性能 ≤ 20 mm。 ▲7、断破强度≥20KN ▲8、提供符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准的检测报告 9、提供消防产品认证证书（可扫描查询） | 捆 | 1 |
| 灭火毯 | 1、尺寸：1500mm*1500mm 2.断裂强力经向≥400N，纬向向≥400N。 3、阻燃性能：续燃和阴燃时间≤5S 4、绝缘性能、绝缘电阻≥1MΩ ▲5、符合F类火灭火性能。 6、所投产品提供带CMA或者CNAS章的第三方检测机构出具的检测报告复印件 | 张 | 1 |
| 多功能工兵铲 | 材质：高碳钢，可折叠，展开全长≥45cm 功能：铲子、镐子、锯子等 | 把 | 1 |
| 家庭医用包 | 1.医用纱布块（小号）2片； 2.医用弹性绷带一卷； 3.创可贴10片； 4.医用透气胶带一卷； 5.碘伏消毒液20支； 6.三角绷带1包； 7.卡扣止血带1根； 8.酒精湿巾2片。 | 包 | 1 |

- 家庭应急包（扩充版）

须包含表格中所有物品，缺一不可

| 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救援包 | 1、材质:防水牛津面料 2、双向拉链+单肩/双肩背带 3、功能：放置各种应急急救用品 4、印字：家庭应急救援包 5、特点：防水、耐磨、抗撕裂、前面反光带。 6、每包内含有物资明细清单、使用说明以及扫码视频演示说明。 | 个 | 1 |
| 收音功能手摇电筒 | 1、充电方式和功能：手摇充电，USB充电，支持给手机等设备充电。 3、USB充电时间:2小时 4、LED使用寿命: ≥100000小时 5、收音信号支持:FM 6、内置锂电：≥3.6V/≥250MA | 个 | 1 |
| 高分贝求生哨 | 1、功能：高分贝哨声、指南针、温度计等功能 2、带尼龙挂绳 | 个 | 1 |
| 多功能组合小刀 | 1、剪刃材质：高硬度不锈钢+铝合金 2、多功能：提供剪刀、小刀、开瓶器、螺丝起等功能 | 把 | 1 |
| 消防过滤式自救呼吸器 | 1、适用范围:一氧化碳、烟雾等有害气体; 2、防护时间:不少于30分钟(拆开包装算起); 3、吸气阻力<800PA呼气阻力<300PA; ▲4滤烟率:>95% 5、面罩透光率>85% ▲6.提供符合:GB21976.7-2012标准的检测报告 | 个 | 1 |
| 安全绳 | 1、尺寸：12.5mm*20m 2、结构：一端采用绳环结构，细绳扎缝，缝合长度≥50 mm 3、材质：聚酯纤维 ▲4、绳直径≥9.5mm 5、延伸率 ≤ 10% 6、抗滑移性能 ≤ 20 mm。 ▲7、断破强度≥20KN ▲8、提供符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准的检测报告 9、具有消防产品认证证书（可扫描查询） | 捆 | 1 |
| 灭火毯 | 1、尺寸：1500mm*1500mm 2.断裂强力经向≥400N，纬向向≥400N。 3、阻燃性能：续燃和阴燃时间≤5S 4、绝缘性能、绝缘电阻≥1MΩ ▲5、符合F类火灭火性能。 6、所投产品提供带CMA或者CNAS章的第三方检测机构出具的检测报告复印件 | 张 | 1 |
| 多功能工兵铲 | 材质：高碳钢，可折叠，展开全长≥45cm 功能：铲子、镐子、锯子等 | 把 | 1 |
| 反光背心 | 1、面料：≥120克低弹丝面料 2、反光条：高亮化纤反光条 3、颜色：荧光绿 - 4、款式：拉链设计，含多功能口袋 | 件 | 1 |
| 便携水壶 | - 1、材质：304不锈钢 - 2、功能：双层保温 - 3、容量：≥500ml | 个 | 1 |
| - 落水保（充气救生圈） | 1、气瓶材质：金属铜 气囊材质：TPU尼龙布 2、浮力≥100N 3、气囊尺寸：气胀前直径 ≤700mm ，气胀后直径 ≤700mm。 4、充气时间 ：自动 ≤5s ，手动 ≤5s。 5、安全锤硬度（HCR）≥58 6、工艺：手自一体款带钨钢锤，遇水自动充气，也可提前手动拉动拉绳激发，适合应急情况下落水急救使用。 - 7、所投产品提供带CMA或者CNAS章的第三方检测机构出具的检测报告复印件 | 个 | 1 |
| 多功能雨衣 | 1、功能：雨披、地席、天幕三合一 2、材质：210T涤塔夫+PU涂层 3、质量要求：抗湿性能≥4级、静水压≥3000、水解甲醛含量检测：无 | 件 | 1 |
| 防风防水火柴 | 1、尺寸：火柴整长度≥50mm，药头≥30mm。 2、要求：药头短暂沾水，擦干后能马上点燃，药头即使在大风中也能轻松点燃。 3、包装:小塑料桶，塑桶外带一磷皮 4、容量:≥20支/桶 | 盒 | 1 |
| 长明蜡烛 | 1、材质：优质石蜡 2、净重：≥80克 3、燃烧：≥25小时 4、功能：无烟无害、长时间照明 | 个 | 1 |
| 应急急救毯 | 1、材质：PET膜+涂层 2、厚度：≥12um 3、尺寸：展开后：≥130*210cm，折叠后：≥8*10cm 4、重量：≥55克 5、颜色：银色 6、功能：低温环境下，保持自身热量暂不散发 | 张 | 1 |
| 家庭医用包 | 1.医用纱布块（小号）2片； 2.医用弹性绷带一卷； 3.创可贴10片； 4.医用透气胶带一卷； 5.碘伏消毒液20支； 6.三角绷带1包； 7.卡扣止血带1根； 8.酒精湿巾2片。 | 包 | 1 |

- 救生衣

1、款式：插扣式，非拉链式。

2、外层面料：400D防水牛津布

3、浮力材料：EPE聚乙烯泡沫塑料。

4、两条可调节松紧扣带，按需调节活扣腰带长度。配件：配备1只用细索系牢的哨笛。

▲5、强度：将救生衣浸入水中历时2min，然后从水中取出，按由人穿着的同样方式扣好，对救生衣在穿着者的身上扎紧的部分或救生衣的拉环上施加≥1700N的作用力达30min，无损坏；将救生衣浸入水中历时2min，然后从水中取出，按由人穿着的同样方式扣紧，对救生衣的肩部施加≥800N 的作用力达并保持30min，无损坏。

▲6、浮力：≥75N。

▲7、反光材料：面积≥200CM²。

以上标▲参数需要提供带CMA或者CNAS章的第三方检测机构出具的检测报告复印件。

包装：每套救生衣单独包装，外包装为纸箱，每箱5件，易存储，耐转运，适用应急救灾场景。

外包装上注明：产品名称、尺寸、数量、重量、生产日期、承制单位和监制单位。

上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。如有疑问请与采购人联系。

四、合同履约时间和地点

合同履行期限：自合同签订之日起20天内完成全部物资的生产或采购并运输至镇江市市级应急物资储备库。

供货地点：送达采购人指定地点：镇江市市级应急物资储备库。

五、包装和运输要求

（一）外包装

1、标志：供货时外包装袋需标注产品名称、数量、重量、生产批号、承制单位名称、镇江储备字样以及采购人批准的logo标识。其产品名称、承制方名称为黑体字，其余为宋体字，字体大小适宜，布局合理。具体相关标志要求在中标后根据采购人要求实施。

2、外包装：包装材料应防潮、防水、防老化、结实可靠。外包装袋由供应商负责免费提供，一般为牛津布，特别产品不适合牛津布包装的，供应商可提供其他包装袋，使用纸盒包装的，应选择环保纸盒。招标文件技术指标另有要求的，则按要求执行。

3、运输与贮存：运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、日晒、油污、重压。运输根据合同要求执行。

除合同另有规定外，供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。由于供应商对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，供应商应负责免费修理或更换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

（二）货物要求

1、未作说明的产品颜色，中标后应根据采购人要求执行。

2、货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。上述技术指标中如引用的规范、标准，如有最新规范、标准颁布的，均按最新规范、标准执行。

3、报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标供应商负责。

4、中标供应商在交货时，须提供满足采购人验收要求的证明材料，否则采购人有权拒绝接受产品。

5、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

六、售后服务要求

1、中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，除特别要求外免费质量保证期供应商须承诺不低于三年，质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标供应商提供货物保修文件。

2、在质保期内出现质量问题，中标供应商需在2小时内响应，8小时内赶到现场提供免费服务,并在2天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购人的损失，由中标供应商负责，采购人应尽快以书面形式或口头通知中标供应商，并向中标供应商提出索赔。如中标供应商在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3、中标供应商须提供全面使用、维护培训。

4、质保期满以后，中标供应商应按同类货物的优惠价格提供保修服务。

七、其他要求

（一）特别说明：

1、供应商根据按照招标文件提供的技术条款偏离表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、供应商所投报的货物应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投货物的型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

3、采购人有权不定期对中标标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标供应商存在违反本次采购标的物要求的,采购人有权终止合同履行,相关损失由中标供应商承担。

（二）报价要求

投标总报价一次报定，包括全部产品及其备品、备件和专用工具费用、印刷标志、仓储费、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、卸载、安装、调试、维修、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（三）安装、检验与质量保证

1、安装

1.1如有需要安装的货物，中标供应商必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标供应商应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2、验收依据

2.1招标文件、中标供应商的投标文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

3、涉及非供应商本厂生产的产品，需在交货时提供原厂对本批次产品的厂方质保文件，如不能提供，采购人将不予验收。

4、如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

5、质量保证

5.1中标供应商保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标供应商承担。

5.2 履行中标供应商在其投标文件中的服务承诺。

5.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购人有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标供应商承担。

注：上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。如有疑问请与采购人联系。

八、付款方式：

1.合同签订且采购人收到供应商开具的发票后10个工作日内，支付供应商合同款的30%；

2.全部物资生产完成，供应商运至采购人指定的仓储地点，并经采购人验收合格后，在供应商向采购人提供正规发票后20日内，采购人支付供应商合同款剩余尾款。

因财政付款安排导致付款时间调整或延误的，不视为采购人违约。