招标内容及要求

说明：

1.各投标人必须对招标文件第五章《招标内容及要求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《招标内容及要求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。

2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。

3.投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.投标人应在合同履行的过程中，对涉及采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术信息和资料进行保密。

5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

- 第一部分、采购内容一览表

- 预算金额：20.82万元。

- 本项目核心产品：剖面样品科普展示柜

- 本项目共有 10 个标注“▲”的重要参数。

采购内容一览表

| 序号 | 产品（项目）名称 | 是否进口 | 数量 | 计量 单位 | 最高限 单价 （元） | 总金额 （元） | 交货地点/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剖面样品储存架（木盒） | 否 | 1 | 批 | 61100.00 | 61100.00 | 昆明 |
| 2 | 剖面样品储存架（纸盒） | 否 | 1 | 批 | 44000.00 | 44000.00 | 昆明 |
| 3 | 剖面样品科普展示柜 | 否 | 10 | 个 | 8120.00 | 81200.00 | 昆明 |
| 4 | 工作台面（剖面制作） | 否 | 7 | 台 | 2500.00 | 17500.00 | 昆明 |
| 5 | 实验室工作台 | 否 | 2 | 套 | 2200.00 | 4400.00 | 昆明 |

- 技术参数及要求

- 一、剖面样品储存架（木盒）

▲1.1 设计思路：土壤剖面样品木盒尺寸约为1000mm（长）×225mm（宽）×50mm（厚）。储存系统应满足高密度存储、取用便捷（单盒独立抽出）、便于观察样品分层及标签、具备防滑落防倾倒的安全锁止机构等要求。采用钢结构骨架加倾斜滑道设计，滑道倾角设计合理，每层滑道设独立锁止机构。

▲1.2 总体结构布局：每个储存单元由立柱、横梁、倾斜滑道组件、背板支撑、锁止机构和底脚调节螺栓组成。储存单元尺寸根据木盒规格和场地条件进行设计。储存容量≥250个。

1.3 滑道系统设计：滑轨材质应采用耐腐蚀材料（如不锈钢），滑道内底面应设置耐磨衬垫以降低摩擦系数并保护木盒底面。滑道两侧应设导向结构，防止木盒侧向窜动。

▲1.4 锁止机构设计：在滑道前端安装锁止装置，保证每个木盒在非抽取状态下不会因震动或自重滑出。锁止机构应具备足够的强度和耐久性。

▲1.5 钢结构支撑设计：立柱、横梁、斜撑等钢结构构件应选用符合国家标准的钢材，表面进行防锈处理。结构应进行受力分析，确保承载安全可靠。

1.6 使用流程与维护：应提供详细的样品存取操作流程和维护要求。

- 二、剖面样品储存架（纸盒）

2.1 根据三普技术规范，纸盒标本在入库前已完成充分风干，盒体材质为硬质纸板，内部分格用于存放不同发生层次的土壤样块。典型纸盒尺寸规格如下：

纸盒长度 310mm-330mm

纸盒宽度 85mm±2mm

纸盒高度 35mm±2mm

2.2 盒体材质 硬质纸板，表面防水处理

2.3 盒内结构 分格设计，每55mm一格，用于存放不同发生层样块

2.4 纸盒重量 装满样品后约3～6kg/盒

2.5 标签信息 盒盖或盒体正面粘贴标签，包含采样地点、土壤类型、发生层、深度范围等信息

2.6 纸质标本对储存环境要求严格，储存区域应保持干燥、通风、无阳光直射、无污染，库房室温保持在30℃以下，相对湿度低于50%，并具备防霉变、防鼠害、防火灾等设施。

▲2.7 纸盒标本储存柜应设置标准化储存空间，各标准空间内的纸盒不得叠放，避免长时间挤压；每个储存单元的纸盒数量分配应合理，兼顾重量要求与使用便捷性。每个储存单元应设有独立的扫描标识区，用于样品的归集与查找。

2.8 投标人须提供技术方案，内容包括但不限于：结构图、零配件表，以及样品归集与查找方案。

2.9 设计思路：采用开放式多层钢结构货架，纸盒标本平放于层板上，同一样品区域集中存放，便于批量管理和快速检索。依据普通密集柜的柜体参数设计，需确保能放下全省3000个土壤纸盒标本。

- 三、剖面样品科普展示柜

▲3.1 土壤剖面样品展示柜：用于存放和展示土壤剖面样品，可容纳不少于30个标准尺寸的木盒装土壤剖面样品。

▲3.2 结构尺寸：单个木盒样品的外部参考尺寸为：长1000mm×宽225mm×高50mm（允许±5mm公差）。展示柜内部结构应能稳定放置上述尺寸的样品盒，盒体之间不叠压，保证取放便捷。

▲3.3 材质要求：柜体材质应采用耐腐蚀、防潮、承重良好的环保材料（如金属型材、阻燃板材等），表面平整、易清洁。

- 四、工作台面（剖面制作）

4.1 工作台面（剖面制作）：用于土壤整段标本的整饰、修复及制作，满足打孔、灌胶、翻板等关键工序操作，具备足够的承重与耐腐蚀性能。

4.2 结构尺寸：台面≥3000mm×1200mm，高度750-850mm可调，台面下方净空≥650mm，底部配水平调节脚（调节范围≥30mm）。

▲4.3 材质要求：台面采用≥12mm理化板（耐强酸碱、耐温≥140℃、耐冲击），框架为≥40×60×1.5mm冷轧方钢管，柜体及抽屉为≥1.0mm冷轧钢板，抽屉承重≥30kg。

4.4 功能配置：配备≥2组防水电源插座、可移动工具架/挂板、可锁止万向脚轮、抽屉式工具存储单元。

- 五、实验室工作台

5.1 实验室工作台：适用于土壤样品制备、称量、分装及检测前处理等日常实验操作，满足风干室与制样室分区管理要求，设计上应有效防止样品交叉污染。

5.2 结构尺寸：中央台宽度1500±50mm，边台宽度750±50mm，仪器台宽度900±50mm，高度均为800-850mm，长度根据场地定制。

▲5.3 材质要求：台面采用≥12mm厚耐酸碱、耐高温（≥140℃）的理化板；框架为≥40×60×1.5mm冷轧方钢管全钢C型或回型结构；柜体采用≥1.0mm冷轧钢板（环保E1级），柜门抽屉为双层结构；铰链为实验室专用，抽屉承重≥45kg，拉手为铝合金或不锈钢。

5.4 功能配置：中央台及边台配备多功能插座盒（含电源及网络接口）；水槽台配备耐腐蚀水槽（深度≥300mm，防溢水）及三联水龙头；柜内可调节层板承重≥50kg/层；仪器台承重≥300kg/m²。

- 第三部分、售后服务及其他要求

一、总体服务要求

供应商须为原厂授权正规供应商，所供设备、材料均为全新原厂正品，严禁翻新、贴牌、二手产品，全部符合国家及行业标准与本招标文件技术参数要求。

供应商负责设计、生产、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、售后全流程服务，项目不得转包、违法分包。

所有设备、结构件须提供合法合规证明文件，无知识产权纠纷，符合土壤普查样品库安全、环保、消防要求。

供应商须提供7×24 小时技术支持，设立专属项目负责人，全程对接实施与售后。

二、交货、安装与调试

交货期：合同签订之日起60日历天内完成交货及安装调试。

运输、装卸、保险及相关费用由供应商承担，途中损坏、丢失由供应商免费更换。

供应商免费上门安装、调试、现场组装，含人工、辅材、工具、耗材，确保安装牢固、使用安全、运行顺畅。

施工遵守现场安全管理规定，做好成品保护，完工后清理垃圾、恢复场地原貌。

安装完成后7 个工作日内完成调试，出具调试报告，确保结构稳固、存取顺畅、锁止可靠。

三、验收要求

分阶段验收：到货查验→安装核验→结构调试→功能验收→最终验收，各阶段须采购人签字确认。

验收以本招标文件第二部分技术参数及要求为唯一标准，逐项核对，不达标须无条件整改、更换或重新供货。

验收资料：产品合格证、检测报告、原厂质保函、结构图、零配件清单、安装图纸、操作维护手册等纸质 + 电子版。

最终验收：设备结构稳固、存取顺畅、锁止可靠、尺寸匹配，连续正常使用无故障，双方签署验收合格证书。

四、培训服务

验收前提供不少于 2 名操作人员、1 名管理人员免费现场培训，内容包括样品存取、锁止操作、日常检查、维护保养、安全规范。

针对储存架、展示柜、工作台等提供专项实操培训，确保受训人员独立安全操作。

提供纸质 + 电子培训手册、维护指南、常见问题处理说明。

质保期内提供免费复训，满足人员更替需求。

五、质保期服务

质保期限：所有储存架、展示柜、工作台整机质保≥3 年，结构件、锁止机构、滑轨等核心部件质保≥5 年。

质保期内非人为故障，免费维修、免费更换原厂配件，不收取任何费用。

每12 个月上门免费巡检保养，紧固连接件、检查滑轨与锁止机构，出具巡检报告。

故障响应：30 分钟内响应，2 小时内远程指导，4 小时内到达现场，24 小时内解决问题。

六、质保期后服务

提供终身技术支持与维修服务，仅收取配件成本费，免收人工费、上门费。

承诺10 年内稳定供应原厂配件，配件价格备案，不随意涨价。

提供年度维保方案，含结构检查、紧固、润滑、调整等服务。

七、技术资料与备品备件

验收时提供全套纸质 + 电子资料：说明书、合格证、结构图、零配件表、组装图纸、维护手册等。

免费提供配套备品备件，满足长期稳定使用需求，清单经采购人确认。

八、质量与合规要求

供应商提供质量承诺书，保证设备结构安全、尺寸匹配、材质达标、功能完整。

钢材、理化板、五金配件等符合环保、安全、防腐、防潮、防火要求。

提供营业执照、原厂授权书、产品检测报告、材质证明等资质文件。

中标后 7 个工作日内提供结构图、零配件表、样品归集与查找方案，逾期或不达标视为违约。

九、其他要求

付款方式按双方签订合同执行，供应商开具合法有效发票。

供应商对项目信息、样品资料承担保密义务，不得向第三方泄露。

验收及使用中发现问题，供应商48 小时内完成整改，直至达标。

未满足技术参数、工期、售后服务要求，按合同承担违约责任，采购人有权拒付、索赔或解除合同。