沁源县图书馆设施设备配置项目

项目编号：1404312026AGK00035

# 招 标 文 件

招标人：沁源县机关事务服务中心（盖单位章）

代理机构：山西众标项目管理有限公司（盖单位章）

日期：二〇二六年五月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标方法	25

第四章 合同	34

第五章 商务、技术要求	52

第六章 投标文件格式	112

第一章  招标公告

沁源县图书馆设施设备配置项目
招标公告

项目概况 沁源县图书馆设施设备配置项目的潜在投标人应在山西省政府采购网平台（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）线上获取招标文件，并于2026年05月28日09时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：沁源县图书馆设施设备配置项目

项目编号：1404312026AGK00035

采购方式：公开招标

预算金额：14379373.00元

最高限价：14379373.00元

采购需求：沁源县图书馆设施设备配置项目，为推进图书馆现代化、智能化建设，提升服务品质与管理效率，更好地满足读者需求，按照《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级标准》及《公共图书馆服务规范》，拟配置定制家具、智慧图书馆设备、窗帘、设备间、网络设备、有线网络、会议室系统等设施设备。具体投标范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中商务、技术相应要求为准。

合同履行期限（供货期限）：自合同签订之日起3个月内完成所有供货、安装、调试及验收工作。

供货地点：详见招标文件第五章商务、技术要求。

质量要求：符合国家及行业现行标准，达到合格标准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：2026年05月07日至2026年05月13日（北京时间）；

地点：山西省政府采购网平台线上获取

方式：只允许在线获取

售价（元）：0

四、投标文件提交

截止时间：2026年05月28日09时00分（北京时间）

地点：请登录山西省政府采购网投标客户端投标

五、开启

开启时间：2026年05月28日09时00分（北京时间）

地点：山西省政府采购网线上开启

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑。

2、其他事项：

2.1公告发布媒介：山西政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）

2.2在线投标响应（电子投标）说明：

1）本项目采用电子化交易：电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取；

2）投标人应在提交投标文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”）；

3)投标人应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请投标人自行前往“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取并安装。

4）如有疑问，可致电技术支持热线：95763。

2.3开标时间起30分钟内投标人可登陆“山西政府采购平台”，在“项目采购>开评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败，则投标无效。

2.4中标人应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式投标人。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

招 标 人：沁源县机关事务服务中心

地    址：沁源县沁河镇桥西街8号

联 系 人：张先生

联系方式：0355-7832216

2.招标代理机构信息

名    称：山西众标项目管理有限公司

地　　址：山西省长治市长治高新技术产业开发区老顶山物流园清控太行

云谷33栋1号房

联系方式：0355-7469666

3.项目联系方式

联 系 人：杨先生

联系方式：0355-7469666

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购计划批准文号 | ZFCG-140431-2026-1-000275 |
| 1.1.2 | 项目编号 | 1404312026AGK00035 |
| 1.1.3 | 招标单位 | 招 标 人：沁源县机关事务服务中心 地 址：沁源县沁河镇桥西街8号 联 系 人：张先生 联系方式：0355-7832216 |
| 1.1.4 | 招标代理机构 | 名 称：山西众标项目管理有限公司 地 址：山西省长治市长治高新技术产业开发区老顶山物流园清控太行云谷33栋1号房 联系方式：0355-7469666 |
| 1.1.5 | 项目名称 | 沁源县图书馆设施设备配置项目 |
| 1.3 | 采购内容 | 沁源县图书馆设施设备配置项目，为推进图书馆现代化、智能化建设，提升服务品质与管理效率，更好地满足读者需求，按照《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级标准》及《公共图书馆服务规范》，拟配置定制家具、智慧图书馆设备、窗帘、设备间、网络设备、有线网络、会议室系统等设施设备。具体投标范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中商务、技术相应要求为准。 合同履行期限（供货期限）：自合同签订之日起3个月内完成所有供货、安装、调试及验收工作。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无； 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标人 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 提交投标文件截止之日十日前 |
| 1.9.3 | 招标单位发出对招标文件的澄清 | 提交投标文件截止之日十五日前发出 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 ☑允许 非标注“★”项，但不允许有重大偏差 投标人如果对招标文件的响应有偏离，都必须在投标文件偏离表中逐一列明并加以详细描述。否则招标人将认为投标人全部响应招标文件的要求。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 提交投标文件截止之日十日前 |
| 2.2.2 | 递交投标文件的截止时间 | 2026年05月28日09时00分（北京时间） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.2 | 最高限价 | 本项目最高限价：14379373.00元 高于本项目最高限价作废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标文件的有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇、银行或金融服务平台、保证保险、工程担保公司出具的保函、银行汇款和支票。 投标保证金金额：壹拾万元整 1、采用电汇形式 递交方式：通过本单位基本银行帐户递交 递交时限：投标截止时间前 招标代理机构接收投标保证金账户： 开户名称：山西众标项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司长治太行东街支行 账户号码：141767478550 行号：104164000773 投标文件中需提供投标保证金转账凭证及其基本户转出证明的扫描件。 2.采用保函形式： 保函形式分为银行或金融服务平台、保证保险、工程担保公司出具的保函。投标人在提交投标保证金时，可以以上具有资格出具保函机构开具的相应金额保函替代现金。出具的投标保函必须与招标投标项目一致，其有效期应当与投标文件有效期一致，且真实有效。投标人在电子投标文件中需附保函的扫描件。 注：银行开具的免保证金的非融资性的履约保函不可使用。 可依据《山西省财政厅关于推广使用政府采购电子保函的通知》投标人通过山西省政府采购网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）的电子保函平台进行申请、出函和下载，采购人、代理机构应在线解密投标保函、查看和下载投标及履约保函。 3.采用银行汇款和支票： 递交时限：投标文件截止时间前 递交方式：通过本单位基本银行帐户递交 投标文件中需附汇票存根或银行转账通知扫描件及其基本账户转出的证明。 投标保证金的退还方式及时间： 按递交方式退还，自《中标通知书》发出之日起5个工作日内退还未中标的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 注：投标人递交保证金时注明项目名称。 |
| 3.4.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2023年05月28日至2026年05月27日 |
| 3.4.5 | 近年类似业绩表的年份要求 | 2023年05月28日至2026年05月27日 |
| 3.5.1 | 其他资格内容要求 | 见本附表1.4.1 |
| 3.5.4 | 签字或盖章要求 | 法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章（电子） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同递交投标文件的截止时间 开标地点：山西众标项目管理有限公司（山西省长治市长治高新技术产业开发区老顶山物流园清控太行云谷33栋1号房） |
| 6.1 | 开标程序 | （1）投标人进行电子签到； （2）参会人员进行签到； （3）宣读会场纪律； （4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （5）投标人解密投标文件； （6）投标人确认自己的报价； （7）抽取专家并录入专家信息、设置专家权限,专家进行电子签到； （8）开始评标。 |
| 6.3.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7名，全部从山西省政府采购专家库终端随机抽取。 |
| 6.3.2 | 采用评标办法 | 综合评分法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否，推荐中标候选人： 2 名。 中标人的确定最终由招标人确认。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 8 | 政府采购相关政策要求 | 政策性因素 依据政府采购政策因素的相关规定，如果报价单位所提供的货物、服务、服务满足下述要求并经专家组全体成员集体认定通过，予以考虑执行。 1.按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本采购文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效； 2.采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。其他列入《节能产品政府采购品目清单》的产品，可享受优先采购政策。 3.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 投标人参加本次采购活动，如涉及上述1-3项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。 - 4.采购货物中有属于《环境标志产品政府采购品目清单》内容的，可享受优先采购政策。 - 5.中小微企业参加本项目投标:须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库(2020)46号)，并依据工信部联[2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。 根据《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）规定，对各采购单位对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，要在采购需求编制审查中予以明确，对符合规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。各地、各部门要高位区间落实政府采购评审优惠措施，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为10%-20%，特殊情况的不应低于10%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%，特殊情况的不应低于4%。政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为4%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，声明函格式见附件。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 注：本项目为非专门面向中小企业采购项目，中小企业报价给予15%的价格评审优惠。 - 6.残疾人福利单位参加本项目投标:依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 - 7.监狱企业参加本项目投标:依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 8.本项目涉及创新产品、创新服务的要求:投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，享受投报产品6%的价格折扣。 9.如涉及网络安全专用产品:根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1号)，所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求(具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构)。 10.本项目如涉及商品包装和快递包装的，应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。 11.若本项目属于数据中心建设项目时，招标人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》。 12.(1)按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)要求，在接受进口产品投标的采购项目或采购包中，提供本国生产的货物的供应商，应当对其提供的产品出具标准格式《关于符合本国产品标准的声明函》(以下简称《声明函》)或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 (2)对本国产品的支持政策的相关要求 1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 9 | 招标服务费 | 参照招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文及采购代理协议，由中标单位支付。 |
| 10 | 其他事项 | 1.采购过程中的澄清要求、澄清答复、投标文件修改撤回、询问、质疑等均在电子交易平台线上完成。投标人应及时查看电子交易平台有关该项目的答疑、补遗内容，否则，由此造成的损失自负。 2.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑。 |
| 11 | 本项目所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属于工业。 |
| 12 | “政采智贷” | 凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的成交单位，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的投标人，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。 |
| 13 | 电子报价需注意下列事项 | 1.电子投标文件需按招标文件要求加盖电子签章/签字。 2.制作投标文件时请确保电脑环境安全，避免出现电脑病毒等异常文件，打开或关闭word文档时没有错误提示，上传投标文件时，请确保网络环境稳定，上传过程中请勿更换电脑重新上传或多电脑同时上传同一文件。 3.详细内容参考《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》。 4.开标当天投标人应提前准备好电脑，按环境配置要求进行电脑配置。 5.如遇问题请及时联系工作人员。 平台技术支持电话：95763 6.电子化采购项目视为串通情形的认定，执行《山西省财政厅关于全面推进政府采购全流程电子化工作的通知》(晋财购(2023)44号)文件的规定。 |
| 14 | 关于编写电子响应文件的补充说明 | 1.电子招标文件与《投标文件编写工具》下载网址：政采云平台。 2.请投标人认真阅读招标文件、山西政府采购政采云电子平台中心发布的《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》及山西政府采购政采云电子平台中心网站发布的相关信息，如遇问题需及时向系统支持部门提出。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，以及投标人须知前附表所列本次采购计划批准文件，本项目已具备采购条件，现进行公开招标方式采购。

1.1.2项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.3招标单位：见投标人须知前附表。

1.1.4招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源及落实情况

本项目的资金来源及落实情况：资金已落实。

1.3 采购内容、合同履行期限

1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2合同履行期限（供货期限）：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体参加招标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

1.若为联合体投标，联合体各方必须向招标人提供有效的联合体协议书，由牵头人的法定代表人或其委托代理人为联合体授权代表执行联合体有关的协议，以联合体名义处理与本项目相关的事务，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

2.仅限两个单位组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标；联合体之间必须以协议的形式确定内部关系，既要明确各方拟承担的具体工作，又要载明各方应承担的责任；

3.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本项目提供采购代理服务的；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消供货资格的；

（4）财产被接管、冻结，或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的；

（5）法定代表人或单位负责人为同一人，或母公司、全资子公司及控股公司关系。

1.5 费用承担

投标人准备和参加招标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开预备会的，招标单位按投标人须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子形式将提出的问题送达招标单位，以便招标单位在会议期间澄清。

1.9.3 预备会后，招标单位在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以电子方式或投标人须知前附表约定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包、转包

1.10.1本采购不允许分包、转包。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标方法；

（4）合同；

（5）商务、技术要求；

（6）投标文件格式；

2.2 招标文件的澄清

2.2.1任何已下载了招标文件的投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，均可要求对招标文件进行澄清，但所要求的澄清必须在山西省政府采购网向招标代理机构提问。

2.2.2 招标代理机构对澄清的处理原则：招标代理机构认为需要澄清的，将在发布本项目招标公告的媒体上发布更正公告。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标代理机构有权对招标文件中的相关事项，以公告更正的方式进行必要的修改，并在发布本项目招标公告的媒体上发布变更公告。

2.3.2更正公告或变更公告应当在提交投标文件截止之日15日前发出。

2.3.3更正公告或变更公告的内容是招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束力，提请投标人要特别注意。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

1.投标函；

2.法定代表人身份证明；

3.授权委托书（如有）；

4.联合体协议书（如有）；

5.投标保证金凭证；

6.资格审查资料；

7.供货方案；

8.商务、技术偏差表；

9.其他资料；

10.政府采购相关政策要求（如适用）。

3.2 报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2本项目设有最高限价，最高限价详见投标人须知前附表，高于本项目最高限价的作废标处理。

3.3 投标文件的有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的有效期内，投标人不得要求撤销其投标文件及招标时形成的修改与承诺。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，招标单位以公告更正的方式进行通知，并在发布本项目招标公告的媒体上发布变更公告。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件及招标时形成的修改与承诺；投标人拒绝延长的，其投标文件及招标时形成的修改与承诺效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 资格审查资料

3.4.1投标人在投标（响应）时，按照规定提供《长治市政府采购供应商信用承诺函》（第六章 投标文件格式），无需再提交以下证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注：招标人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，版式用A4纸（附图、附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限（供货期限）、投标文件有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件的组成及相关要求

3.5.3.1投标文件分为商务部分和技术部分。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加报价的文件。

技术部分指投标人提交的能够证明其提供的服务满足招标文件规定的文件。

3.5.3.2投标文件内容、要求及编排顺序

具体详见投标文件格式，为方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件第六章提供的格式要求制作。

3.5.4签字或盖章要求：详见投标人须知前附表。

3.5.5投标文件（纸质）份数要求：不要求。

4. 投标文件的修改及撤回

4.1在投标截止时间之前，投标人可以修改已上传的投标文件。但应当对修改后投标文件重新加密和上传。新上传的投标文件将自动覆盖原投标文件。

4.2在投标截止时间前，投标人可以撤回已上传的投标文件。

4.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得修改和撤回投标文件。

5.招标

5.1开标时间和地点：详见招标公告

5.2开标时间起30分钟内投标人可登陆“山西政府采购平台”，在“项目采购>开评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败，则投标无效。

6. 招标程序

6.1 公布程序

主持人按下列程序进行公布：

（1）投标人进行电子签到；

（2）参会人员进行签到；

（3）宣读会场纪律；

（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（5）投标人解密投标文件；

（6）投标人确认自己的报价；

（7）抽取专家并录入专家信息、设置专家权限，专家进行电子签到；

（8）开始评标。

6.2投标文件有效性

6.2.1开标时，有下列情形之一的，投标文件无效，不得进入评标：

（1）投标文件未按照采购操作规范加密的或不能成功解密的；

（2）投标文件有关内容未按操作规范进行电子签章的；

6.3 开标办法

6.3.1 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3.2 评标

评审小组按照第三章“评标方法”规定的方法、标准和程序进行评标。

7.新增加的条款项

7.1评审完成后，评审小组应当向招标人提交书面评审报告和中标候选人名单。评审小组推荐中标候选人的排序要求及数量见投标人须知前附表。

7.2投标文件（包括投标文件组成部分），应按采购操作要求签署；否则，投标文件无效。投标人应按照采购操作要求对投标文件加密，并成功解密；否则，投标文件无效。

7.3投标文件应当按已划分的标包上传。投标人上传的投标文件实际包含了多个标包的投标文件，或投标文件与该标包的招标范围不一致的，投标人所递交的投标文件无效。

7.4投标人通过“山西省政府采购网”提交的投标文件不符合招标文件要求或本身含有计算机病毒或非完整文件的，该投标文件无效。

8. 重新进行招标

8.1重新进行招标

在提交投标文件的截止之间之前无投标人参加招标、或招标的最终结果不能满足招标文件要求的实质性内容的要求、或最终的招标报价超出招标单位所能接受的价格时，招标单位应重新进行招标。

- 纪律和监督

9.1 对招标单位的纪律要求

招标单位不得泄漏招标采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与招标单位串通，不得向招标单位或者招标委员会成员行贿，不得以他人名义参加招标或者以其他方式弄虚作假。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、招标过程中报价的变更情况、中标候选人的推荐情况以及与招标有关的其他情况。在招标活动中，招标委员会成员不得擅离职守，影响招标程序正常进行。

9.4 对与招标活动有关的工作人员的纪律要求

与招标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、招标过程中报价的变更情况、中标候选人的推荐情况以及招标有关的其他情况。在招标活动中，有关的工作人员不得擅离职守，影响招标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.保密和披露

10.1保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

10.2披露

10.2.1 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

10.2.2在招标代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，招标代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

11.询问和质疑

11.1投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

11.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

11.2 投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在招标前通过澄清或修改程序提出。

11.3投标人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

11.4 投标人认为招标文件、采购过程、中标/成交者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以电子形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.5 供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。质疑函应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

(1)未在有效期限内提出质疑的；

(2)所提交材料未明示属于质疑材料的；

(3)质疑书没有法定代表人（负责人）签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人（负责人）特别授权的；

(4)质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

(5)质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

(6)质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

(7)供应商对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

(8)在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（9）不符合本次政府采购活动特定条件的供应商；

（10）不同质疑人委托同一人办理质疑事宜的；

(11)其它不符合受理条件的情形。

（12）质疑参照《山西省财政厅关于政府采购项目全面实施在线质疑的通知》（晋财购〔2023〕10号）。

11.7 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以电子形式通知质疑投标人和其他有关投标人（在发布本项目招标公告的媒体上发布）。

11.8 投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

11.9 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

11.10投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

十二、违约处罚

12.1 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十三、政策性因素文件

13.1 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号；

13.2 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

13.3 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

13.4 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

13.5 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

13.6 关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；

13.7 关于环境标志产品政府采购实施的意见（财库〔2006〕90号）；

13.8 政府采购支持绿色、创新等方面发展。

13.9《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）

13.10《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

十四、项目验收

14.1项目完成后，由采购人自行组织验收。

14.2政府采购项目应当按照下列程序进行验收：

（1）成立验收小组；

（2）制定验收方案；

（3）开展验收活动；

（4）出具验收报告；验收报告应包括：实施验收过程基本情况陈述，投标人每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告组成部分。

十五、成交服务费

- 参照招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文及采购代理协议，由中标单位支付。

- 十六、其他事项

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑。

第三章  评标方法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 评审小组 | 评审小组组成人数：7人 |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 3.1 | 资格性评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3.2 | 符合性评审标准 | 签字、签章 | 所提供文件是否按招标文件要求进行签字、签章 |
|  |  | 投标文件的有效期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 合同履行期限（供货期限） | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标报价 | 设最高投标限价：低于（或等于）最高投标限价。 |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件规定 |

- “供应商在投标（响应）时，按照规定提供长治市政府采购供应商信用承诺函（详见响应文件格式），无需再提交上述证明材料，采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。
  正文

本次招标采用综合评分法。

1.组建评审小组

招标人根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本采购项目的特点组建评审小组，评审小组由7人组成，从山西省政府采购专家库终端随机抽取。对投标文件进行评估和比较。

2.投标文件的解密

招标代理机构工作人员发起解密，并设置解密时间，投标人应在规定的时间内自行解密，若投标人未在规定时间内进行解密，其产生的一切结果由投标人自行承担。

3.评审

3.1资格性审查

评标开始后，采购人或者采购代理机构将首先对投标人所提供的资格证明是否符合招标文件的要求进行审核。

3.2符合性审查

由评审小组依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.3评审小组在资格性、符合性审核之后，应该对审核情况做详细记录。

3.4评审小组依据招标文件对已通过资格性审核的各投标文件进行审核，在审核后由评审小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成评标要点。

3.5在招标过程中，评审小组可以根据招标文件和招标情况实质性变动采购需求中的商务、技术要求以及合同草案条款。实质性变动的内容是招标文件的有效组成部分，须经招标人代表确认，并由评审小组及时通知所有参加招标的投标人。

4.综合评审

4.1本次招标的评审办法采用综合评分法，即投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

4.2 评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审（除约定的共同认定内容外）。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评审小组应当告知提交投标文件的投标人。

注：（1）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目非单一产品采购项目，且已设置核心产品（标⭐项产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理

（2）关于强化政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.评分细则

| 条款内容 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) |  | 商务评审：6分 技术评审：64分 价格评审：30分 |  |
| 评审因素 | 评审细则 |  | 满分值 |
| 商务评审 | - 1、企业业绩（6分） 近三年内承担过且已完成的类似项目（以合同签订时间为准），每提供一项有效业绩得3分，本项最高得分为6分。同时提供供货合同和项目验收证明为一个有效业绩。 - 合同要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、签订时间页复印件作为证明； 注：本款合同案例指投标人自身或制造商的合同案例，合同内容与本项目类似，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。 |  | 6分 |
| 技术评审 | 1、货物性能和技术参数响应部分（10分） - 根据投标文件中所投货物的详细技术描述进行评分： - 货物性能和技术参数全部满足或优于招标文件要求得10分； - 除标“★”项外，每有一项负偏离扣0.5分，负偏离≥15项的，本部分不得分； - 评审依据：货物性能详细描述及技术参数表（标“★”项必须满足采购需求要求。相关证明文件指：第三方检测报告或产品说明书）。 - 注：对中标单位产品交付标准必须以投标文件中技术参数为准。如有虚假应标，招标人将追究其法律责任，并有权终止合同。 |  | 10分 |
|  | - 2、供货方案（15分） 投标人针对本项目制定相应的供货方案，内容包括但不限于： ①实施进度安排，时间节点明确、有详细的分阶段进度表、时间符合采购人要求；（3分） ②货物的供应及运输，包含但不限于交货期保障措施、运输环节计划及保障措施；（3分） ③货物及易损部件包装，有详细的包装方案、易损部件有专项方案；（3分） ④供货检验，包含但不限于包装要求、货物数量、随机配件、名称与清单一致；（3分） ⑤具体的质量保证措施，包含但不限于进货渠道、管理措施、产品质检措施等。（3分） - 评审标准：以上方案各项措施详尽完整、具体可行、贴合实际需求、易于落实得15分。缺少一项内容，此项不得分，（其中“项”指上述条款中①②③④⑤条内容）。有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 - 注：内容存在缺陷是指整体供货方案中有生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。 |  | 15分 |
|  | 3、安装、调试方案（12分） 投标人针对本项目制定相应的安装、调试等方案，内容包括但不限于： ①安装现场保护方案；（3分） ②安装措施；（3分） ③调试措施；（3分） ④成品保护及验收方案。（3分） - 评审标准：以上方案各项措施详尽完整、具体可行、贴合实际需求、易于落实得12分。缺少一项内容，此项不得分，（其中“项”指上述条款中①②③④条内容）。有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 - 注：内容存在缺陷是指整体安装、调试方案中有生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。 |  | 12分 |
|  | - 4、售后服务保障方案（10分） 针对本项目提供完整可行的售后服务保障方案，方案可行且能满足需求，包括但不仅限于： ①售后服务体系明确售后服务体系架构、说明各层级职责提供售后总负责人、主要人员的姓名、职务、详细的地址和联系方式，提供在职证明信息完整准确，每提供一名（除售后总负责人外）得0.5分，最高得2分； ②售后服务流程；（2分） ③售后服务承诺；（2分） ④售后服务响应机制及速度（包括响应时间、响应流程、响应方式等）；（2分） ⑤定期设备运维检修（包含质保期内的维修、定期维护保养等）；（2分） - 评审标准：以上方案各项内容详尽完整、具体可行、贴合实际需求、易于落实得10分。缺少一项内容，此项不得分，（其中“项”指上述条款中②③④⑤条内容）。有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 - 注：内容存在缺陷是指售后服务保障方案中有生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或人员安排混乱；或对采购需求理解混乱。 |  | 10分 |
|  | 5、应急处置方案（8分） 根据投标人针对本项目提出的： ①可能发生的应急事故情况分析（如设备运输损坏、安装人员安全防范等应急预案分析）（2分） ②应急响应时效（2分） ③应急处置流程安排（2分） ④应急处置保障措施（2分） 评审标准：以上方案各项措施内容详尽完整、具体可行、贴合实际需求、易于落实得8分。缺少一项内容，此项不得分，（其中“项”指上述条款中①②③④条内容）。有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指应急处置方案中有生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或人员安排混乱；或对采购需求理解混乱。 |  | 8分 |
|  | - 6、培训方案（9分） 根据投标人针对本项目提出的培训要求，提供详细的培训计划及方案。 - ①培训目标及培训内容：说明培训所要达到的目标及具体内容；（3分） - ②提供为招标人相关人员使用本产品及日常维护的培训方案；（3分） - ③培训方式及流程：说明培训的方式及详细流程。（3分） - 评审标准：以上方案各项内容详尽完整、具体可行、贴合实际需求、易于落实得9分。缺少一项内容，此项不得分，（其中“项”指上述条款中①②③条内容）。有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 - 注：内容存在缺陷是指培训方案中有生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或人员安排混乱；或对采购需求理解混乱。 |  | 9分 |
| 价格评审 | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30×100% - 报价得分保留两位小数。 |  | 30分 |

6. 确定中标（候选）人

6.1本次招标以所有经评审综合得分高的投标人为中标人，如评审得分相同则报价低者优先，如评审得分且最后报价相同的，则技术指标高者优先。

6.2评审小组组长主持，汇总各评审专家个人意见，形成评审小组集体推荐意见，最终由招标人根据评审小组推荐意见确定中标（候选）人。

7.招标保密

7.1 在招标期间，任何人不得透露与招标有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

7.2 在招标期间，投标人企图影响招标代理机构或评审小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

7.3 招标结束后，参与评审的所有人员不得带走与法律法规要求违背的任何资料。

8. 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效报价处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、招标或其它后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，招标代理机构均有权依法采取相应的补救及纠正措施。

9.中标通知

9.1中标人确定后, 招标代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

9.2 中标通知书是合同的组成部分。

10. 签订合同

10.1中标人应在接到中标通知书30日内按照招标文件、投标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

10.2在合同履行中，招标人如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与招标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

10.3中标人不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。

10.4中标人应当自合同或补充合同签订之日起二个工作日内将合同报招标代理机构备案。

- 第四章  合同

（本合同仅供参考，以实际签订为主）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：沁源县图书馆设施设备配置项目

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  沁源县机关事务服务中心

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：沁源县图书馆设施设备配置项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

- 询价 单一来源 框架协议 其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

（7）合同是否分包：是       否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：                                              。

分期付款： 签订合同后支付合同金额的40%；货物全部送达指定地点后支付30%；全部完成安装、调试直至验收合格后支付30%。  ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的供货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第五章 商务、技术要求

商务、技术要求

- 一、商务要求

- 1、项目名称：沁源县图书馆设施设备配置项目

- 2、项目编号：1404312026AGK00035

- 3、预算金额：14379373.00元

- 4、采购需求：沁源县图书馆设施设备配置项目，为推进图书馆现代化、智能化建设，提升服务品质与管理效率，更好地满足读者需求，按照《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级标准》及《公共图书馆服务规范》，拟配置定制家具、智慧图书馆设备、窗帘、设备间、网络设备、有线网络、会议室系统等设施设备。

6、★ 合同履行期限（供货期限）：自合同签订之日起3个月内完成所有供货、安装、调试及验收工作。

7、★供货地点：长治市沁源县图书馆。

8、 服务要求

（一）根据供货周期合理安排项目进度，并制定详细供货计划、安装调试方案及应急预案等保障措施。

（二）技术培训方案

1.培训方式不限于采用集中培训，现场培训，热线支持和发放培训材料等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程。

2.培训内容计划安排

不限于图书馆主要设备及智慧图书平台的熟悉及使用、硬件设备硬件设备包括平台、交换机、存储设备、防火墙等的日常使用和维护基础知识、总体介绍、应用培训、维护要点培训等，提供详细培训计划。

（三）售后服务及其它要求：

1.售后服务要求

1.1供货服务

★在供货时，如出现不正常情况（如损坏、故障、达不到投标时承诺的技术指标），投标人应在不延误供货期限的情况下免费替换。

1.2质保期内服务

需具有完善的售后服务队伍，并设有维护中心，有相应的技术人员，及时响应用户的服务要求；

★投标人需提供所投货物，项目整体验收合格之日起算 3 年免费原厂质保（易损件除外）；质保期内，设备及产品的维修、更换等所需一切支出（包括技术人员旅费等支出）由投标人负责（提供相对应的承诺函并加盖本单位公章）。

投标人需提供7×24 小时电话响应，一般故障 4 小时远程处置，重大故障 24 小时内派员抵达现场，如不能按期解决需提供同功能备用货物；

售后人员配备合理，能提供长期、稳定的技术支持服务；提供货物保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

1.3质保期后服务

★质保期结束后，投标人应对其提供的设备及产品提供终身技术服务，设备维修、更换只向招标人收取材料成本费。需提供易损件材料成本价格清单明细。

- 其它要求：

- 资料归档：项目实施过程中，及时整理合同、供货证明、检测报告、调试记录、验收报告、培训记录等资料，项目结束后统一归档，形成完整的项目档案。

9、履约验收：

（1）招标人将严格按照项目清单明细进行验收，同时签署书面的验收报告。

（2）中标单位负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到现场并进行安装、调试。

（3）所有货物按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、投标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现质量有问题中标单位应按验收标准免费更换，并无条件递交直至验收合格交付使用。

（4）在招标人现场进行检验所产生的一切费用由中标单位承担。

（5）若验收不能符合要求，招标人将按合同条款的有关规定执行。

（6）★自验收合格之日起计算质保期，质保期为3年，若质保期内发生质量问题并经更换处理的，质保期应自更换货物验收合格之日起重新计算。在质保期内如出现质量问题所产生的费用由中标单位负责。

10、付款方式及进度

- 签订合同后20日内支付合同金额的40%；货物全部送达指定地点后20日内支付30%；全部完成安装、调试直至验收合格后20日内支付30%。

- 11、运输要求

（1）保证货物及时无误运输至交货地点，货物到达指定地点，招标人确认无误后，运输结束。

（2）★报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。

- 12、商品包装和快递包装要求（如涉及）：

（1）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。

（2）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

注：标★项为必须满足的商务要求不可偏离项，无响应或负偏离，按废标处理。

- 二、技术要求

1.★质量要求：符合国家及行业现行标准，达到合格标准。

2.采购明细

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制查询室桌子 | 1.参考尺寸:2400*1200*760mm（长*宽*高）±10mm以实际为准 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； | 1 | 组 |
| 2 | 定制分捡工作台 | 1.参考尺寸：1800*900*800mm（长*宽*高）±10mm以实际为准 2.面材：采用三聚氰胺饰面板 3.基材：采用E1级刨花板。 4.封边：采用与板材同色封边，厚度≥2.0mm。 | 8 | 张 |
| 3 | 定制多层货架 | 1.参考尺寸：1500*500*2000mm（长*宽*高）±10mm以实际为止。 2.货架立柱截面：80*40mm，整体辊压成型，不小于17折面，厚度不低于1.2mm，立柱展开面不低于180mm。货架要求表面静电喷塑，喷涂厚度≥60μm，表面硬度2H； 3.全部货架表面需静电喷塑处理,且焊接周围不能有焊渣。 4.所有货架的构件，需采用光亮带钢经冷轧加工的型材制作。 | 10 | 组 |
| 4 | 定制智能密集柜 | 参考尺寸：2400*800*560mm（高*宽*厚）±10mm以实际为准；材质： 冷轧钢板 1、密集架架体要求 （1） 门板： ≥0.8mm厚冷轧钢板，背面点焊加强筋。右上门 装有密集架锁。 （2） 轴承： 双排滚珠调心轴承。 （3） 传动轴： 采用实心轴，厚度直径≥20mm。 （4） 连接钢管：采用无缝钢管，材质厚度直径≥25x25mm。 （5）防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置。 （6） 防震、防尘装置： 20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条。 （7） 顶板： 采用冷轧钢板，材质厚度≥0.8mm。 （8） 防尘板： 采用冷轧钢板，材质厚度≥0.8mm。 （9） 防倾倒装置： 采用冷轧钢板，材质厚度≥2.3mm。 2.系统功能 1固定列上输入用户名和密码进行身份信息验证。管理服务平台具有超级管理员、操作员等用户类别，并可设置相应用户登录密码。固定列：≥10寸彩色液晶显示屏，非工控机。每组包含若干移动列，可以对该组所属的档案储藏密集架进行开、闭、停止和通风等操作。2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。≥1024*768 65K色移动列：≥8寸彩色液晶显示屏触摸控制； 管理服务平台对移动列可以左/右移动、开架、关架、通风及停止控制; | 244 | 组 |
| 5 | 定制智能密集柜 | 参考尺寸：2400*900*560mm（高*宽*厚）±10mm以实际为准；材质： 冷轧钢板 1、密集架架体要求 （1） 门板： ≥0.8mm厚冷轧钢板，背面点焊加强筋。右上门 装有密集架锁。 （2） 轴承： 双排滚珠调心轴承。 （3） 传动轴： 采用实心轴，厚度直径≥20mm。 （4） 连接钢管：采用无缝钢管，材质厚度直径≥25x25mm。 （5）防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置。 （6） 防震、防尘装置： 20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条。 （7） 顶板： 采用冷轧钢板，材质厚度≥0.8mm。 （8） 防尘板： 采用冷轧钢板，材质厚度≥0.8mm。 （9） 防倾倒装置： 采用冷轧钢板，材质厚度≥2.3mm。 2.系统功能 1固定列上输入用户名和密码进行身份信息验证。管理服务平台具有超级管理员、操作员等用户类别，并可设置相应用户登录密码。固定列：≥10寸彩色液晶显示屏，非工控机。每组包含若干移动列，可以对该组所属的档案储藏密集架进行开、闭、停止和通风等操作。2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。≥1024*768 65K色移动列：≥8寸彩色液晶显示屏触摸控制； 管理服务平台对移动列可以左/右移动、开架、关架、通风及停止控制; | 60 | 组 |
| 6 | 定制双面书柜 | 1.参考尺寸800*600*2000mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 285 | 组 |
| 7 | 定制单面书柜 | 1.参考尺寸：800*300*2000mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 93 | 组 |
| 8 | 定制单面书柜 | 1.参考尺寸1220*300*2000mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 1 | 组 |
| 9 | 定制双面书柜 | 1.参考尺寸1300*600*2000mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 1 | 组 |
| 10 | 定制双面书柜 | 1.参考尺寸800*600*1200mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 17 | 组 |
| 11 | 定制材料/工具柜 | 1.参考尺寸1200*400*1600mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； | 6 | 组 |
| 12 | 定制通顶弧形书柜 | 1.参考尺寸4200*350*2200mm（弧长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； | 3 | 组 |
| 13 | 定制带玻璃柜门展柜 | 参考尺寸:900*350*2000mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 主体材质为白蜡木实木。柜门、柜子侧板、层板、均为白蜡木实木材质，后背板为松木集成板、抽屉面板为白蜡木实木，抽屉盒材质为桐木、底板为多层板，净味油漆。 | 11 | 组 |
| 14 | 定制玻璃罩展台 | 参考尺寸700*700*1200mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 玻璃罩面：超白玻璃：含铁量≤0.015%；透光率≥92%；可见光透过92%–95%； 钢化玻璃：厚度10-12mm；破碎呈钝角颗粒. 柜体：1、贴面用材：机械热压厚度不小于0.6mm胡桃木等实木木皮，含水率低于10%，光亮平整，平整度≤0.006mm； 2、基材：采用不低于E1级纤维板； 3、封边用材：胡桃木等实木木皮，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm； 4、油漆：净味漆； | 14 | 组 |
| 15 | 定制中岛展台 | 参考尺寸：1800*1000*800mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 玻璃罩面：超白玻璃：含铁量≤0.015%；透光率≥92%；可见光透过92%–95%； 钢化玻璃：厚度10-12mm； 柜体：1、贴面用材：机械热压厚度不小于0.6mm胡桃木等实木木皮，含水率低于10%，光亮平整，平整度≤0.006mm； 2、基材：采用不低于E1级纤维板； 3、封边用材：胡桃木等实木木皮，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm； 4、油漆：净味漆； | 2 | 组 |
| 16 | 定制圆形前台 | 参考尺寸：直径2800mm*高1100mm(±10mm)以实际为准；台面及看台板为大理石台面，看台板下装LED灯带，柜体外装木纹色装饰条:装饰条为E1级材质。亚克力LOGO标识，拉丝不锈钢踢脚线，E1级实木颗粒板为基材,游离甲醛释放量达E1级标准。 | 1 | 套 |
| 17 | 定制儿童书桌 | 1.参考尺寸：直径800mm*高480mm(±10mm)以实际为准 2.采用厚 18mm橡木指接板制作，双面刨光，四周边角做弧形磨边，倒角处理。 3.桌脚采用50*50mm橡胶木制作，四面刨光，边角做倒角抛光处理。 4.油漆采用水性漆涂饰，边缘倒圆角处理。 | 1 | 组 |
| 18 | 定制儿童椅 | 1.椅子参考尺寸：280*280*280mm（长*宽*高）±10mm以实际为准 2.面板参考规格280*280mm（长*宽），厚≥18mm橡木指接板制作，双面刨光，四周边角做弧形磨边，倒角处理。 3.椅脚参考尺寸：28*38mm（长*宽）、拉档采用30*20mm（长*宽）橡胶木制作，四面刨光，边角做倒角抛光处理。 4.所有接合口需打胶粘合，通头榫须加逆向木塞加固。 | 4 | 把 |
| 19 | 定制圆书桌 | 1.桌子参考规格：直径800*高760mm(±10mm)以实际为准，基材采用刨花板 2.饰面采用E1级三聚氰胺纸饰面； 3.封边采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边。 4.钢脚立柱500直径，负重圆底盘，液态银色烤漆。 | 25 | 组 |
| 20 | 定制阅览桌 | 为满足实际使用需求可定制，参考尺寸：1800*1000*1250mm（长*宽*高）±10mm； 台面:E1级浸胶膜纸饰面刨花板，贴面平整，静曲强度顺纹≥40Ma，弹性模量顺纹≥6500MPa，封边四周2.0PVC封边条专业封边。 | 31 | 组 |
| 21 | 定制围柱书架 | 1.参考尺寸：（围柱直径1200mm*高2200mm）±10mm以实际为准 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； | 1 | 组 |
| 22 | 定制卡座沙发 | 1.参考尺寸：1200*710*1190mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.座背：内部采用海绵聚氨酯发泡海绵≥40密度 3.内架：内框架采用落叶松+国产桉木四面创方.+9mm多层夹板 4.脚：50*1.5冷拉圆管喷涂铁脚 | 6 | 组 |
| 23 | 定制围柱圆桌 | 1.参考尺寸：直径1600*高760mm(±10mm)以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； | 2 | 套 |
| 24 | 定制吧台桌 | 参考尺寸：2400*900*1050mm（长*宽*高）±10mm以实际为准；台面:采用 E1级浸胶膜纸饰面刨花板，静曲强度顺纹≥40MPa，弹性模量顺纹≥6500MPa，封边四周2.0PVC封边条专业封边 | 1 | 组 |
| 25 | 定制吧台 | 参考尺寸：1900*1700*1050mm（长*宽*高）±10mm以实际为准；台面及看台版为大理石台面，看台板下装LED灯带，柜体外装木纹色装饰条:装饰条为E1级材质。亚克力LOGO标识，拉丝不锈钢踢脚线，其余全部采用E1级实木颗粒板为基材，游离甲醛释放量达E1级标准。 | 1 | 组 |
| 26 | 定制自习桌 | 参考尺寸：1400*1000*1250mm（长*宽*高）±10mm以实际为准；台面:采用 E1级浸胶膜纸饰面刨花板，贴面平整，静曲强度顺纹≥40MPa，弹性模量顺纹≥6500MPa，封边四周2.0PVC封边条专业封边 | 8 | 张 |
| 27 | 定制电子阅览桌 | 参考尺寸：1000*600*750mm（长*宽*高）±10mm以实际为准；台面:采用 E1级浸胶膜纸饰面刨花板，贴面平整，静曲强度顺纹≥40MPa，弹性模量顺纹≥6500MPa，封边四周2.0PVC封边条封边 | 18 | 组 |
| 28 | 定制休息长椅 | 参考尺寸：2955*650*840mm（长*宽*高）±10mm以实际为准；座背板：表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物，模具内一体成型，座背板PU厚度15-30mm。座背板PU（连体座背板），座背板内层材质：采用1.5mm冷斩钢板加固，使用冲床模具冲压成型，座位采用1.0*330*300网板。 外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座造型上无外露钢架）模注成型。 扶手脚采用1.1厚冷轧钢冲压/飞边/焊接成型，扶手尺寸：360mm*38*302扶手离地高610mm,脚尺寸：578mm*38*38。 | 3 | 套 |
| 29 | 定制弧形沙发 | 参考尺寸：弧长3160*高800mm(±10mm)以实际为准；面料：皮艺覆面。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度≥45KG/立方米。 内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%。 配件：PP塑料脚垫 | 3 | 套 |
| 30 | 定制反S形沙发 | 参考尺寸：3900*750mm（长*高）±10mm以实际为准；面料：皮艺覆面。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度≥45KG/立方米。 内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%。 配件：PP塑料脚垫 | 2 | 套 |
| 31 | 定制茶几 | 参考尺寸：1200mm*800mm*450mm（长*宽*高）±10mm以实际为准；基材采用刨花板； 2.饰面采用E1级三聚氰胺纸饰面。 3.封边采用一次性2.0mmPVC同色封边条封边。 | 13 | 套 |
| 32 | 定制皮墩 | 1.参考尺寸：350*350*420mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.软包饰面用材：皮革。 3.海绵：采用低燃55#高密度海绵，密度≥45KG/立方米； 4.木材框架：含水率低于9%硬木木方及5mm以上多层夹板； 5.框架饰面：机械热压厚度不小于0.6mmAAA级实木木皮，平整度≤0.006mm； 6.弹簧：直径5mm高强度蛇形弹簧； | 20 | 个 |
| 33 | 定制冥想椅 | 参考尺寸：740*670*420（高*深*座高）±10mm以实际为准；基材：采用多层实木框架，木制构件经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%。 油漆：需采用水性漆；表面平整。 面料：布艺覆面。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度≥45KG/立方米。 脚：采用白蜡实木，含水率≤9%。 | 5 | 把 |
| 34 | 定制通顶圆弧双面书柜 | 1.参考尺寸：弧长4100*宽600*2000mm高(±10mm)以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 3 | 组 |
| 35 | 定制双面书柜 | 1.参考尺寸1140*600*2000mm（长*宽*高）±10mm以实际为准。 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 1 | 组 |
| 36 | 定制双面书柜 | 1.参考尺寸1290*600*2000mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 1 | 组 |
| 37 | 定制前台 | 参考尺寸：长2800*宽700mm+长2300*宽500mm(±10mm)组合，以实际为准；台面及看台版为大理石台面，看台板下装LED灯带，柜体外装木纹色装饰条:装饰条为E1级材质，亚克力LOGO标识，拉丝不锈钢踢脚线，其余全部采用E1级实木颗粒板为基材。 | 2 | 套 |
| 38 | 定制前台 | 参考尺寸：长3100*宽700mm+长2500*宽500mm(±10mm)；台面及看台版为大理石台面，看台板下装LED灯带，柜体外装木纹色装饰条:装饰条为E1级材质，亚克力LOGO标识，拉丝不锈钢踢脚线，其余全部采用E1级实木颗粒板为基材。 | 2 | 套 |
| 39 | 定制吧台 | 参考尺寸：1800*1000*1050mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 台面: E1级浸胶膜纸饰面刨花板，静曲强度顺纹≥40MPa，弹性模量顺纹≥6500MPa，封边四周2.0PVC封边条封边。 | 3 | 组 |
| 40 | 定制自习桌 | 参考尺寸1400*500*1250mm（长*宽*高）以实际为准；台面:采用 E1级浸胶膜纸饰面刨花板，静曲强度顺纹≥40MPa，弹性模量顺纹≥6500MPa，封边四周2.0PVC封边条封边。 | 10 | 组 |
| 41 | 定制组合沙发 | 1.参考尺寸：长3200*高800mm(±10mm)组合，以实际为准； 2.软包饰面用材：皮革，皮革摩擦（干擦）≥4级； 3.海绵：采用低燃55#高密度海棉，密度≥45KG/立方米； 4.木材框架：含水率低于9%硬木木方及5mm以上多层夹板； 5.框架饰面：机械热压厚度不小于0.6mmAAA级实木木皮； 6.弹簧：直径5mm高强度蛇形弹簧； | 1 | 套 |
| 42 | 定制弧形沙发 | 参考尺寸：弧长4200mm*高800mm(±10mm)以实际为准；面料：皮艺覆面，游离甲醛未检出。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度≥45KG/立方米。 内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%。 配件：PP塑料脚垫 | 4 | 套 |
| 43 | 定制影音控制工作台 | 1.参考尺寸：1400*700*750mm（长*宽*高）±10mm以实际为准 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； | 1 | 张 |
| 44 | 定制围圆柱书柜 | 1.参考尺寸：弧长3200MM*宽600mm*高2000mm(±10mm)以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； | 6 | 组 |
| 45 | 定制圆形通顶书柜 | 1.参考尺寸：直径1600MM*高2000mm(±10mm)以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； | 3 | 组 |
| 46 | 定制双面书柜 | 1.参考尺寸970*600*2000mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 1 | 组 |
| 47 | 定制双面书柜 | 1.参考尺寸：1110*600*2000mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 1 | 组 |
| 48 | 定制通顶书柜 | 1.参考尺寸800*300*3250mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 16 | 组 |
| 49 | 定制通顶书柜 | 1.参考尺寸1390*300*3250mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 1 | 组 |
| 50 | 定制通顶书柜 | 1.参考尺寸1320*300*3250mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 2.面材：三聚氰胺饰面，厚度≥0.6mm，100%三聚氰胺浸胶纸贴面。 3.基材：E1级刨花板； 4.封边：PVC封边带，与板材同色封边，厚度≥1.5mm； 5.低频可控制灯带。 | 1 | 组 |
| 51 | 定制前台 | 参考尺寸：长2500*宽700mm+长2100mm*宽500mm(±10mm)组合以实际为准；台面及看台版为大理石台面，看台板下装LED灯带，柜体外装木纹色装饰条:装饰条为E1级材质，游离甲醛释放量达E1级标准。 | 1 | 套 |
| 52 | 定制沙发 | 参考尺寸：弧长4200*高800mm+弧长3600mm*高800mm(±10mm)以实际为准；面料：皮艺覆面。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度≥45KG/立方米。 内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%。 配件：PP塑料脚垫 | 2 | 套 |
| 53 | 定制会议室地台 | 1.参考尺寸：17200*5000*300mm（长*宽*高）以实际为准 2.地台面≥12mm厚木地板； 3.地台高度≥300mm | 86.00 | 平米 |
| 54 | 定制儿童区台阶 | 踏步数量：4 · 踏步高度：≥150 mm 踏步宽度（踏板深度）：≥300 mm 台阶长度（总L长度）：≥13800 mm 面层材质：≥12mm厚木地板 ±10mm以实际为准 | 13.80 | 米 |
| 55 | 定制礼堂座椅 | 参考尺寸：640*575*1045mm（长*宽*高）±10mm以实际为准； 1.座背海绵：聚氨酯材料高回弹冷发泡一次性模塑成型。 2.椅座、背内衬：采用胶合板一次性热压成型。 3.椅座、背外壳：采用PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具一次性注塑成型。 4.木扶手：实木制作经多道工序加工后喷聚酯漆，铁架与扶手固定折页需为加厚合页，边椅脚扶手需用四颗自攻丝螺钉固定。 5.面料：采用公共座椅面料。 | 189 | 套 |
| 56 | 一体化闸机安全门（双通道） | 1、整机规格（单台）（±5%）：1380mm*235mm*1678mm 2、通道间距（±5%）：750mm 3、网络接口：配置不低于1个10/100Mbps以太网口（RJ45插座），自适应 MDI/MDIX，内置 1.5KV 电磁隔离保护；SIM/UIM 卡接口：标准的抽屉式用户卡接口，支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡。 4、屏幕尺寸：≥15.6英寸 5、刷卡器：要求设备具备RF读者证阅读模块，支持ISO14443A标准、ISO15693标准；同时具备身份证刷卡模块，可直接刷出身份证号； 6、安全门工作频率：13.56MHz； 7、安全门RFID读写板：支持ISO15693标准 8、扫码器：要求设备内置扫码器，支持二维码扫描；支持扫描电子社保卡登录； 9、摄像头：要求设备带双目摄像头，具备活体检测功能，可实现精准人脸识别，支持切换分辨率、画面镜像； 10、状态指示灯：要求具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行； 11、系统安全性：要求支持 TCP/IP 联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP 协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全； 12、人脸识别：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据；支持读者自主上传人脸头像；图书馆设备进行人脸注册系统自动提取人脸数据等多种获取人脸数据途径； 13、登录方式：要求支持人脸识别、刷卡登录、扫码登录等多种登录方式； 14、隐私保护：要求具有保护读者隐私功能，可选择隐藏读者部分信息； 15、智能语音：要求具有图形化、语音化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示功能； 16、天气显示：要求可根据设置的县市，一体机显示该县市的天气情况和温度； 17、活体检测：要求红外摄像头人体检测，检测到活体才能登录开门，避免有人使用图片做人脸识别登录； 18、闸机控制：要求支持查看网络参数，支持固件升级，设置拓扑参数和电机参数，可以控制强制开关闸； 19、摄像头抓拍：要求支持读者登录成功后，摄像头会自动抓拍读者照片到管理平台； 20、闸机通道：要求通道具备允许通行、禁止通行检查功能，具备防尾随功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够发出声光报警；当人员合法通行后,红外检测到人员通行完毕自动关闸或读者通行后延时关闸； 21、反潜回：要求通道满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵； 22、语音提示：要求具有自定义语音提示功能，支持MP3格式，可配置不少于5个告警、提示等语音文件，配置方式简单易操作； 23、固件升级：要求安全门所有固件均可通过软件升级，无需专用设备； 24、检测模式：要求支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID； 25、标签识别：要求非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签； 26、安全扫描：要求对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，要求不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 27、设备系统：具有高侦测性能系统，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报； 28、人流量统计：检测人员流动，自动判别进、出方向，自动保存人流量数据，断网、断电数据不丢失； 29、参数配置：要求安全门具有Micro-USB接口，连接电脑即可直接读取或修改安全门配置； 30、自检功能：要求安全门具备上电自检功能，如有故障，可语音提示； 31、安全扫描：要求对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，要求不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 32、设备系统：具有高侦测性能系统，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报； 33、人流量统计：检测人员流动，自动判别进、出方向，自动保存人流量数据，断网、断电数据不丢失； 34、参数配置：要求安全门具有Micro-USB接口，连接电脑即可直接读取或修改安全门配置； 35、自检功能：要求安全门具备上电自检功能，如有故障，可语音提示； | 2 | 套 |
| 57 | RFID安全门 | 1、要求可通过读取粘贴在书籍上的RFID标签对书籍借阅状态进行判断，以达到防盗和监控的目的。要求采用RFID技术和三维全向感应设计，支持电子标签任意方向的检测；支持多种报警检测模式，同一系列可支持多片安全门并排安装使用。 2、单片产品规格（±5%）：长676mm*宽140mm*高1667mm； 3、通道规格（±5%）：单通道宽度1000mm 4、安全门（单通道）底座（±5%）：长920mm*宽670mm； 5、工作频率：13.56MHz； 6、 符合协议：符合ISO18000-3/ISO15693； 7、通信接口：支持以太网、RS232、RS485； 8、告警方式：通道具有声光报警功能； 9、屏幕尺寸：≥10英寸液晶显示屏； 10、语音提示：具有自定义语音提示功能，支持MP3格式，可配置不少于5个告警、提示等语音文件，配置方式简单易操作； 11、喇叭功率：内置5W*2个扬声器，提供清晰、量感充沛的音质输出； 12、信号联动：支持不少于5路数字信号联动输出，其中一路可直接控制市电220V电压的通断； 13、固件升级：安全门所有固件均可通过软件升级，无需专用设备； 14、支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI； 15、标签识别：非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签； 16、安全扫描：对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 17、设备系统：具有高侦测性能系统，能够进行三维监测，无误报，无漏报； 18、人流量统计：检测人员流动，自动判别进、出方向，自动保存人流量数据； 19、液晶显示：彩色液晶屏幕显示环境温湿度、双向客流数量、当前时间、联网状态和设备二维码信息，支持扫码查看设备固件版本号和IP地址； 20、状态指示：每片安全门具有独立射频状态指示灯，无需打开设备罩壳就可以观察到天线的工作状态； 21、参数配置：安全门具有Micro-USB和Type-C接口，连接电脑即可直接读取或修改安全门配置； 22、自检功能：安全门具备上电自检功能，如有故障，可语音提示； | 6 | 片 |
| 58 | ★自助借还办证一体机 | 1、整机外观尺寸（±5%）：长723mm，宽524mm，高1574mm 2、主机配置：要求采用21.5英寸屏幕及以上，支持多点触摸；主频1.8GHz及以上；运行内存：4GB及以上； 3、材料结构：要求整机采用冷轧钢板材质，表面钢化玻璃圆角处理，符合人体工程学设计； 4、刷卡器：要求具备读者证阅读模块，同时支持ISO14443A标准、ISO15693标准； 5、读写器：要求具有快速防碰撞处理算法，读写距离：16~40cm；（本特性与卡片有关）；工作时自动开启射频，空闲时自动关闭射频； 6、工作频率：13.56MHz； 7、摄像头：设备内置200W及以上宽动态摄像头，系统具有人脸识别认证，方便读者借阅； 8、扫码器：要求设备内置扫码器，支持二维码扫描； 9、发卡机：要求设备内置读者证发卡机，对各类变形卡有非常好的适应性，有效的对卡片进行管理。具有六档位卡距调节功能，充分满足不同厚度读者证的发放； 10、纸币接收模块：要求具有纸币接收，可选择接收人民币1元、5元、10元、20元、50元、100元； 11、系统安全性：支持 TCP/IP 联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP 协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 12、设备外观：要求一体化支架设计，支撑牢固； 13、★摄像头：要求摄像头自带电动调节功能，仅通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，方便不同身高用户使用。（需提供相关证明） 14、摄像头校准：设备摄像头可仅通过对不同手势的识别即可自动完成摄像头上下角度调节，完成摄像头位置校准，方便不同身高用户使用。 15、阅读评测：要求设备具备阅读评测功能，设备连接公网时，读者可在设备上进行阅读能力测评，获得自己的阅读综合能力值与评语，其中综合能力值包含但不限于：信息检索、信息运用、创新求异、赏析评鉴、解释推理等五个维度，系统会根据评测结果对该读者进行精准的书籍推荐 16、心理测评：要求设备具备心理评测功能，设备连接公网时，读者可在设备上通过多种心理测试，定位读者心理状态； 17、全科知识竞赛：要求设备具备全科知识答题竞赛功能，设备连接公网时，读者可在设备上进行全科知识答题竞赛，题目包含但不限于语文、数学、地理、历史等多个学科；检验读者知识储备，提升阅读乐趣； 18、人脸识别：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据；支持读者自主上传人脸头像；图书馆设备进行人脸注册系统自动提取人脸数据等多种获取人脸数据途径； 19、百科答题：要求设备具备百科答题功能，设备连接公网时，读者登录设备后可进行百科答题，答题过程中系统提供视听感受，具备不同音效区分正确与错误答案；题目涉及文学、法律、历史、戏剧等领域。检验读者知识储备，提升阅读乐趣 20、学习强国：要求设备具备学习强国功能，设备连接公网时，读者通过设备配套软件即可进入“学习强国”板块，查看最新“学习强国”资讯；“学习强国”板块与借还书功能可实现无缝切换 21、书单推荐：要求设备支持多种类书单图书推荐，包括新书推荐、热门推荐、必读书目、主席书单、课外必读等多种书单类型，各类型书单中推荐的图书均与主题呼应，各不相同，满足不同读者需求 22、★AI快读：对于设备所推荐的图书，设备连接公网时，设备可以为读者呈现由AI模型智能整理的图书梗概，包括内容概要、经典情节和人物分析等，方便读者快速阅读。（需提供相关证明） 23、人脸检测屏保：设备在默认屏保状态下，摄像头检测到屏幕前有人脸时，即可自动退出屏保，无需使用者手动退出屏保。 24、设备可设置每日简报、每日一句等资讯内容，在设备闲置时段作为屏保展示。设备连接公网时，进入屏保后可展示当日最新最热门的国内外新闻简讯，并显示具体日期；或可展示经典英文佳句，并显示中文翻译及具体出处。 25、智能屏保：设备具有智能屏保功能，管理员可将屏保设置为图片轮播、视频轮播、十万个为什么、童话故事、中华成语词典、资治通鉴等,可在设置界面选择多种模式。 26、诗词屏保：要求系统具备诗词屏保功能，设备进入屏保后，可自动进行诗词内容滚动播放，诗词类型包括：诗经、楚辞、道德经、唐诗、宋词、元曲等； 1)、诗词提供作者、诗词文、评析、注释、译文等内容，其中评析功能深入浅出地对诗词的写作背景、表达手法、意境阐述等方面进行讲解； 2）、诗词提供视听感受，精美国风风格界面、中华传统乐曲编制的背景音乐，让读者身临其境地感受诗意； 3）、诗词内容展示便捷友好，支持上下划动实现内容展示，左右划动实现手动翻页； 27、登录方式：要求支持刷卡登录、刷身份证登陆、账号登录、人脸识别登录等多种登录方式，登录方式可选择； 28、自助借阅：要求具有对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次借还多本书刊； 29、隐私保护：要求具有保护读者隐私功能，可选择隐藏读者部分信息； 30、读者管理：要求允许查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限和人脸注册信息；在借书刊借阅时间以及到期时间，是否允许续借；预借到期时间和取消预借；密码管理等； 31、语音查询：可通过语音识别查询图书； 32、智能语音：要求具有图形化、语音化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示、搜索和查询功能； 33、个性化设置：要求支持远程更换显示界面LOGO；允许对返回设备首页或进入读者登录界面的语音进行自定义设定；首页长时间无操作自动进入屏保，支持后台推送自定义屏保或使用历史今日图片； 34、标签解析：要求支持28560规范图书标签解析， 支持多种数据自适应压缩算法。 35、自助办证：读者可在设备上直接读取读者身份证信息进行自助办理电子借阅证或实体读者证，设备连接公网时，可通过支付宝或微信押金支付方式缴纳押金；同时可配置多种读者证借阅类型，定义读者借阅规则；办证完成后可直接使用读者身份证登陆。 36、电子办证：要求具有通过微信扫描设备屏幕上的二维码即可注册电子借阅证功能，绑定小程序可上传人脸数据并保存，实现无卡登录、借阅。 37、小程序：要求支持微信小程序；可在小程序端实现读者信息查询、图书查询、图书预约、扫码借阅、排行查看等功能； 38、读者画像:要求设备具备读者画像功能，公网环境下设备可接入AI大模型，根据读者的阅读记录生成阅读画像，智能分析读者的阅读兴趣、知识结构、阅读量评估等内容，同时还会根据读者的阅读兴趣向读者智能推荐阅读书单并生成总结陈述。 39、★AI测评:要求设备具备AI测评功能，公网环境下设备可接入AI大模型，针对读者借阅过已归还和借阅中未归还的图书自动生成测评题目，方便读者进行阅读评测，了解阅读效果和知识掌握情况。评测题目类型包含但不限于单选题、多选题、排序题、选择题等，系统可在读者答题时提供背景音乐或语音朗读等音效，答题完毕后系统将展示测评正确率及正确答案，帮助读者提升阅读理解能力。（需提供相关证明） | 4 | 台 |
| 59 | 少儿借还机 | 1、整机外观尺寸（±5%）：长500mm，宽573mm，高1438mm 2、主机配置：要求采用21.5英寸屏幕及以上，支持多点触摸；主频1.8GHz及以上；运行内存：4GB及以上； 3、要求具有LAN有线网口， WiFi 2.4GHz，USB*2； 4、材料结构：要求整机采用冷轧钢板材质，铝型材包边设计，表面钢化玻璃圆角处理，符合人体工程学设计； 5、刷卡器：要求具备读者证阅读模块，支持ISO14443A标准、ISO15693标准； 6、读写器：要求具有快速防碰撞处理算法，读写距离：16~40cm；（本特性与卡片有关）；工作时自动开启射频，空闲时自动关闭射频； 7、工作频率：13.56MHz； 8、摄像头：要求摄像头自带电动调节功能，仅通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，方便不同身高用户使用。 9、摄像头校准：设备摄像头可仅通过对不同手势的识别即可自动完成摄像头上下角度调节，完成摄像头位置校准，方便不同身高用户使用； 10、扫码器：要求设备内置扫码器，支持二维码扫描； 11、打印机：要求设备内置打印机，支持80mm热敏纸行点式打印，打印分辨率≥203dpi； 12、系统安全性：要求支持 TCP/IP 联网协议、SIPⅡ国际标准协议、NCIP 协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 13、设备外观：要求色彩明快，线条流畅，圆角设计更安全，专为少儿设计使用。 14、阅读评测：要求设备具备阅读评测功能，设备连接公网时，读者可在设备上进行阅读能力测评，获得自己的阅读综合能力值与评语，其中综合能力值包含但不限于：信息检索、信息运用、创新求异、赏析评鉴、解释推理等五个维度，系统会根据评测结果对该读者进行精准的书籍推荐 15、心理测评：要求设备具备心理评测功能，设备连接公网时，读者可在设备上通过多种心理测试，定位读者心理状态； 16、全科知识竞赛：要求设备具备全科知识答题竞赛功能，设备连接公网时，读者可在设备上进行全科知识答题竞赛，题目包含但不限于语文、数学、地理、历史等多个学科；检验读者知识储备，提升阅读乐趣； 17、人脸识别：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据；支持读者自主上传人脸头像；图书馆设备进行人脸注册系统自动提取人脸数据等多种获取人脸数据途径； 18、百科答题：要求设备具备百科答题功能，设备连接公网时，读者登录设备后可进行百科答题，答题过程中系统提供视听感受，具备不同音效区分正确与错误答案；题目涉及文学、法律、历史、戏剧等领域。检验读者知识储备，提升阅读乐趣 19、学习强国：要求设备具备学习强国功能，设备连接公网时，读者通过设备配套软件即可进入“学习强国”板块，查看最新“学习强国”资讯；“学习强国”板块与借还书功能可实现无缝切换 20、书单推荐：要求设备支持多种类书单图书推荐，包括新书推荐、热门推荐、必读书目、主席书单、课外必读等多种书单类型，各类型书单中推荐的图书均与主题呼应，各不相同，满足不同读者需求 21、AI快读：对于设备所推荐的图书，设备连接公网时，设备可以为读者呈现由AI模型智能整理的图书梗概，包括内容概要、经典情节和人物分析等，方便读者快速阅读。 22、人脸检测屏保：设备在默认屏保状态下，摄像头检测到屏幕前有人脸时，即可自动退出屏保，无需使用者手动退出屏保。 23、设备可设置每日简报、每日一句等资讯内容，在设备闲置时段作为屏保展示。设备连接公网时，进入屏保后可展示当日最新最热门的国内外新闻简讯，并显示具体日期；或可展示经典英文佳句，并显示中文翻译及具体出处。 24、智能屏保：设备具有智能屏保功能，管理员可将屏保设置为图片轮播、视频轮播、十万个为什么、童话故事、中华成语词典、资治通鉴等,可在设置界面选择多种模式。 25、诗词屏保：要求系统具备诗词屏保功能，设备进入屏保后，可自动进行诗词内容滚动播放，诗词类型包括：诗经、楚辞、金刚经、道德经、唐诗、宋词、元曲等； 1)、诗词提供作者、诗词文、评析、注释、译文等内容，其中评析功能深入浅出地对诗词的写作背景、表达手法、意境阐述等方面进行讲解； 2）、诗词提供视听感受，精美国风风格界面、中华传统乐曲编制的背景音乐，让读者身临其境地感受诗意； 3）、诗词内容展示便捷友好，支持上下划动实现内容展示，左右划动实现手动翻页； 26、登录方式：要求支持刷卡登录、刷身份证登陆、账号登录、人脸识别登录等多种登录方式，登录方式可选择； 27、自助借阅：要求具有对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次借还多本书刊； 28、隐私保护：要求具有保护读者隐私功能，可选择隐藏读者部分信息； 29、读者管理：要求允许查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限和人脸注册信息；在借书刊借阅时间以及到期时间，是否允许续借；预借到期时间和取消预借；密码管理等； 30、语音查询：可通过语音识别查询图书； 31、智能语音：要求具有图形化、语音化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示、搜索和查询功能； 32、个性化设置：要求支持远程更换显示界面LOGO；允许对返回设备首页或进入读者登录界面的语音进行自定义设定；首页长时间无操作自动进入屏保，支持后台推送自定义屏保或使用历史今日图片； 33、标签解析：要求支持28560规范图书标签解析， 支持多种数据自适应压缩算法。 34、电子办证：要求具有通过微信扫描设备屏幕上的二维码即可注册电子借阅证功能，绑定小程序可上传人脸数据并保存，实现无卡登录、借阅。 35、小程序：要求支持微信小程序；可在小程序端实现读者信息查询、图书查询、图书预约、扫码借阅、排行查看等功能； 36、读者画像:要求设备具备读者画像功能，公网环境下设备可接入AI大模型，根据读者的阅读记录生成阅读画像，智能分析读者的阅读兴趣、知识结构、阅读量评估等内容，同时还会根据读者的阅读兴趣向读者智能推荐阅读书单并生成总结陈述。 37、AI测评:要求设备具备AI测评功能，公网环境下设备可接入AI大模型，针对读者借阅过已归还和借阅中未归还的图书自动生成测评题目，方便读者进行阅读评测，了解阅读效果和知识掌握情况。评测题目类型包含但不限于单选题、多选题、排序题、选择题等，系统可在读者答题时提供背景音乐或语音朗读等音效，答题完毕后系统将展示测评正确率及正确答案，帮助读者提升阅读理解能力。 | 1 | 台 |
| 60 | 升降式还书箱 | 1、要求结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，前两轮带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒； 2、要求移动轻便，可方便移动，适用不同环境； 3、装书容量要求可达150L（可放80~200册); 4、内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降； 5、要求书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好； 6、要求采用线性压簧结构，使得托架能随图书重量升降； 7、要求承载板自由升降，侧面封板采用高强度PVC材板，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力； 8、要求承重≥220KG，升降托架有效≥承重100KG，抗变形数次10w； 9、材质要求：电泳铝型材，铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手。 10、尺寸：≥800mm*700mm*600mm | 5 | 台 |
| 61 | 大数据屏分析管理系统 | 1、显示模式：≥75寸屏幕，系统要求具有全屏/窗口一键切换模式功能； 2、系统设置：系统要求允许设置、变更服务器地址；具有同时显示单个、多个馆的数据以及数据统计、排序、对比的功能； 3、要求单组织数据可视化图表 3.1、模块化科技感UI样式设计、动态图表展示、实时数据刷新； 3.2、要求提供组织名称展示、读者总数、藏书量、本月借阅人次/历史借阅人次、今日到馆人次/历史到馆人次、人均藏书数； 3.3、馆藏分类统计图表：要求依据中图法分类规范，展示馆藏图书的分类构成占比； 3.4、馆藏分布：要求可显示图书在借、预借状态分布情况； 3.5、馆藏利用率：要求可显示借阅图书与图书总数比值； 3.6、借阅排行：要求可显示书刊借阅排行、个人借阅排行、部门借阅排行，滚动展示； 3.7、图书推荐：要求可显示基于借阅大数据分析算法的热门推荐、新书推荐； 3.8、系统显示：要求可显示当地时间、日期； 4、多组织/区域数据可视化图表：要求可显示辖区的综合数据、各个馆之间的数据对比与排序 4.1、要求可显示统计辖区内多个组织的数据总和，模块化科技感UI样式设计、动态图表展示、实时数据刷新； 4.2、要求可显示馆藏数、读者数、本月借阅人数/本年借阅人数、本年上新数/馆藏总数； 4.3、要求可显示基于辖区内组织大数据的借阅排行榜、馆藏排行榜、各组织读者人数、各组织智慧设备部署数； 4.4、读者排行：要求可显示辖区内各组织的活跃读者排行榜； 4.5、图书利用率：要求可显示借阅图书与图书总数比值； 4.6、借阅分类：要求可显示依据中图法分类规范，展示用户借阅图书的分类构成占比； 4.7、活跃榜单：可展示近6个月组织阅读借阅人次活跃榜； 4.8、自定义模块：要求可显示支持自定义区域智慧图书馆建设进展简述、区域云图介绍等信息； | 1 | 套 |
| 62 | 图书查询机 | 1、要求可为读者提供信息查询功能，可检索图书馆内的馆藏信息，浏览图书馆最新公布信息，联网后还可登录网站进行咨询和获取图书馆提供的数字资源等。 2、材质：铝型材，冷轧钢板、不易变形、机柜与固定背板部件结合紧密； 3、屏幕尺寸：液晶屏：≥43寸LED；背光类型：LED ；定位精度：≤±2mm 4、主机配置：CPU主频1.5GHz及以上，内存：4GDDR3及以上，系统存储：128GSSD及以上； 5、接口配置：至少包含AN有线网口 RJ45八芯标准接口，WiFi 2.4GHz，USB*1，TF卡，HDMI(out)*1； 6、音频输出：立体声L/R，≥10W*2，8Ω 7、分辨率：≥1920*1080，屏幕比例：16:9； 8、通过此系统可进行图书信息、借阅情况等的查询，要求具有预约、催还、续借等功能； 9、读者可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态。查询系统需提供题名、著者、索取号、出版社等多个检索入口； 10、读者可以输入证件号和密码，登陆该查询系统，查看本人的借阅书刊信息、借阅历史等； 11、可以显示所有馆藏地近期到馆的新图书，用户可以设置查询的指定馆藏地或时间； 12、服务器根据读者适用规则自动检测读者借阅图书是否超期，并将超期读者的姓名等信息显示在相关页面中，提醒读者到图书馆办理还书手续。 | 5 | 台 |
| 63 | ★24小时智能借还书柜 | 1、主机配置：要求采用21.5英寸及以上，电容多点触控一体机，CPU：主频1.8GHz及以上，运行内存：2G及以上； 2、整机规格（±5%）：长3059mm，高2039mm，宽365mm； 3、连接方式：要求采用有线连接、WiFi连接； 4、开门方式：要求采用pc塑料箱门，箱门上有可视窗口，左右旋转开门方式，方便读者借阅； 5、设备维护：可单层抽出维护电路、电控锁； 6、藏书容量：一个格口内只放一本图书，藏书容量≥240册； 7、格栅内仓规格：宽≥56mm宽 ， 深≥235mm，高≥ 280mm； 8、天线板：单层≥6个天线板，单个天线板面积≥680cm²； 9、工作频率：13.56MHz； 10、条码扫描：内置条形码扫描模组，支持条码快速识别； 11、照明方式：每个格栅顶部左右居中位置安装照明光源，灯光采用向下照射方式，避免直射人眼，可根据设定时间或远程指令自动开启或关闭照明； 12、刷卡器：具备读者证阅读模块，支持ISO14443A标准、ISO15693标准； 13、电动摄像头：要求摄像头自带电动调节功能，仅通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，方便不同身高用户使用。 14、摄像头校准：设备摄像头可仅通过对不同手势的识别即可自动完成摄像头上下角度调节，完成摄像头位置校准，方便不同身高用户使用； 15、图书预约：读者可在系统中提前预约想要借取的图书，并在设备上登录账号权限，借取已预约的图书。 16、阅读评测：要求设备具备阅读评测功能，设备连接公网时，读者可在设备上进行阅读能力测评，获得自己的阅读综合能力值与评语，其中综合能力值包含但不限于：信息检索、信息运用、创新求异、赏析评鉴、解释推理等五个维度，系统会根据评测结果对该读者进行精准的书籍推荐； 17、全科知识竞赛：要求设备具备全科知识答题竞赛功能，设备连接公网时，读者可在设备上进行全科知识答题竞赛，题目包含但不限于语文、数学、地理、历史等多个学科；检验读者知识储备； 18、百科答题：要求设备具备百科答题功能，读者登录设备后可进行百科答题，答题过程中系统提供视听感受，具备不同音效区分正确与错误答案；题目涉及文学、法律、历史、戏剧等领域。检验读者知识储备； 19、学习强国：要求设备具备学习强国功能，设备连接公网时，读者通过设备配套软件即可进入“学习强国”板块，查看最新“学习强国”资讯；“学习强国”板块与借还书功能可实现无缝切换 20、书单推荐：要求设备支持多种类书单图书推荐，包括新书推荐、热门推荐、必读书目、主席书单、课外必读等多种书单类型，各类型书单中推荐的图书均与主题呼应，各不相同； 21、★AI快读：对于设备所推荐的图书，设备连接公网时，设备可以为读者呈现由AI模型智能整理的图书梗概，包括内容概要、经典情节和人物分析等，方便读者快速阅读（须提供相关证明）。 22、人脸识别：不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能；支持后台批量导入，登录设备拍照绑定等多种方式注册人脸信息； 23、登录方式：要求支持刷卡登录、刷身份证登陆、账号登录、人脸识别登录等多种登录方式，登录方式可选择； 24、自助借阅：系统要求能做到图书自动识别下架（外借），以及归还图书的再次自动识别上架（归还），从而实现图书的自循环借还服务，即可做到自助上下架； 25、读者隐私保护：具有选择保护读者隐私功能，可隐藏读者部分信息； 26、读者信息管理：系统要求具有个人信息查看，包括：借阅量、在借书刊、超期书刊、借阅期限、人脸注册信息等，支持续借、预借和密码修改等功能； 27、图书查询：读者可快速查询文献信息，显示文献在当前设备和馆内陈列的位置信息，方便借阅； 28、排行信息：系统要求具有图书排行和读者排行功能，可本地查看排行信息； 29、智能语音：图形化、语音化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示、搜索和查询功能； 30、设备个性化设置：系统要求具有设备远程更换LOGO，自定义登录界面语音和自定义屏保等功能，屏保文件须采用基础图片和视频格式； 31、固件升级：系统要求具有通过后台远程批量控制设备和固件的统一升级功能； 32、智能灯光控制：系统要求具有照明自适应功能，进入屏保同时降低屏幕亮度，书仓照明自动关闭；借还书时提高屏幕亮度，书仓照明自动开启。 33、人脸检测屏保：设备在默认屏保状态下，摄像头检测到屏幕前有人脸时，即可自动退出屏保，无需使用者手动退出屏保。 34、智能屏保：设备具有智能屏保功能，管理员可将屏保设置为图片轮播、视频轮播、十万个为什么、童话故事、中华成语词典、资治通鉴等,可在设置界面选择多种模式。 35、设备可设置每日简报、每日一句等资讯内容，在设备闲置时段作为屏保展示。设备连接公网时，进入屏保后可展示当日最新最热门的国内外新闻简讯，并显示具体日期；或可展示经典英文佳句，并显示中文翻译及具体出处。 36、诗词屏保：要求系统具备诗词屏保功能，设备进入屏保后，可自动进行诗词内容滚动播放，诗词类型包括：诗经、楚辞、道德经、唐诗、宋词、元曲等； 1)、诗词提供作者、诗词文、评析、注释、译文等内容，其中评析功能深入浅出地对诗词的写作背景、表达手法、意境阐述等方面进行讲解； 2）、诗词提供视听感受，精美国风风格界面、中华传统乐曲编制的背景音乐，让读者身临其境地感受诗意； 3）、诗词内容展示便捷友好，支持上下划动实现内容展示，左右划动实现手动翻页； 37、设备定位：要求具有对设备地理位置定位功能，设备连接公网时，可在地图上手动选点定位，定位信息将自动同步到图书管理平台，方便管理员定位和设备管理； 38、★读者画像:要求设备具备读者画像功能，公网环境下设备可接入AI大模型，根据读者的阅读记录生成阅读画像，智能分析读者的阅读兴趣、知识结构、阅读量评估等内容，同时还会根据读者的阅读兴趣向读者智能推荐阅读书单并生成总结陈述。（须提供相关证明） 39、★AI测评:要求设备具备AI测评功能，公网环境下设备可接入AI大模型，针对读者借阅过已归还和借阅中未归还的图书自动生成测评题目，方便读者进行阅读评测，了解阅读效果和知识掌握情况。评测题目类型包含但不限于单选题、多选题、排序题、选择题等，系统可在读者答题时提供背景音乐或语音朗读等音效，答题完毕后系统将展示测评正确率及正确答案；（须提供相关证明）。 | 4 | 台 |
| 64 | RFID图书电子标签及加工编目转换服务 | 1工作频率：13.56MHz； 2、支持协议：ISO15693和ISO18000-3标准； 3、产品规格：≥50mm*50mm； 4、天线规格：≥45mm*45mm； 5、内存容量：≥1024 bits； 6、有效使用次数：≥10万次； 7、 标签为无源标签，无需电池； 8、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 9、要求标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续； 10、要求标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 11、要求标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写； 12、要求用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 13、要求标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造； 14、要求标签采用EAS 或AFI位作为防盗的安全标志方法； 15、要求标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围； 16、要求读取标签单一数据块数据，记录从查询被测标签开始到读取标签单一数据块所需的时间≤0.1s； 17、要求标签上可印制由图书馆提供的LOGO图案。 18、要求产品在低温(-20±2)℃、高温(80±2）℃情况下达到稳定后保持8h，试验结束恢复到室温2h后加电工作正常，测试后，外观无明显变化，读取标签正常能稳定正常使用。 | 60000 | 枚 |
| 65 | 智能层架标 | 1、要求RFID层架标签能够方便的贴在书架上，包括各种材质的书架，如金属或者木制书架。 2、工作频率：13.56MHz； 3、支持协议：ISO15693； 4、产品尺寸:≥ 85mm*22mm*7mm； 5、芯片：I CODE SLIX 6、内存容量：≥1024Bits； 7、有效使用次数：≥10万次； 8、工作模式：可读写； 9、材料：ABS； 10、读写距离：2-10cm(取决不同环境和读写器) 11、读写时间：1-2ms 12、要求标签为无源标签，无需电池； 13、要求标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 14、要求标签可以非接触式的读取和写入； 15、要求标签具有防电磁屏蔽，适用于图书馆的通用书架，表面可打印相关信息； 16、要求标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写； 17、要求用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 18、要求支持盘点、顺架、倒架、上架功能。 19、要求标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围； 20、要求标签上可印制由图书馆提供的LOGO图案； | 3000 | 个 |
| 66 | 导览服务移动终端 | 技术参数： 1、产品尺寸：≥400mm*400mm*1000mm； 2、屏幕尺寸：≥14英寸； 3、分辨率：≥1920px*1080px； 4、拾音角度：360°； 5、麦克风数量：≥6个； 6、摄像头：至少包含13M高清摄像头*1 ，广角彩色摄像头*1； 7、导航传感器：至少包含回充摄像头*1、重定位摄像头*1、激光雷达*1、深度摄像头*1； 8、底盘：至少包含5.5寸主动轮*2，2寸从动轮*2，3寸从动轮*1； 9、硬件平台：主频2.4GHz及以上；RAM(内存)：8G及以上，ROM(容量)：64G及以上； 10、网络连接：至少包含4G全网通（仅支持数据接入），WIFI双频 2.4G&5G，蓝牙5.0； 11、电池：三元锂电池，电池容量12.12Ah/25.2V； 12、充电桩：输入100~240V 50/60 Hz，2.5A；输出32V 3.93A，125.76W； 13、充电时长：≤4.5h（关机充电）； 14、续航时间：不低于10小时（典型巡航场景）； 15、回充距离：≥1.3米； 功能参数： 1、主动迎宾：要求导览服务移动终端检测到3至10米外有人时，可主动迎上来并播报； 2、边巡逻边播报；要求看到人就停下来进入互动模式，人走之后继续巡逻。支持播报广告资源，支持定时巡逻 3、专属欢迎语：针对馆员、访客或陌生人可设置不同的欢迎语；也可针对个人设置专属欢迎语； 4、人脸注册：要求导览服务移动终端被唤醒后，用户正对移动终端说“我的名字是xxx”移动终端就会记住用户的人脸和名字；下次移动终端主动打招呼时，可实现人名上屏并喊出名字。 5、行业问答：要求可通过图书馆行业大数据分析，把图书馆行业被问到最多的问题进行统计分类，生成行业问答库。每个行业提供多种问答类型，支持按需添加问答类型然后补充答案； 6、对话报表：要求管理员可以查看到最近与移动终端发生过的对话内容，以及这些对话所属的领域和意图； 7、导航找书:要求移动终端接收指令后将带领客户到达目的地，如“我要去A书架”、“我要找XX书籍； 8、自我保护：要求移动终端被推动到地图之外 或者禁行线(区域)里面时，移动终端会发出告警提示。 9、远程维护：要求支持管理员通过管理后台远程解决常见的异常问题；定位正常时，可实时展示地图和移动终端位置；。 10、自动返充：电量低于10%时自动回到充电桩进行充电；回充过程中会持续进行语音播报； 11、低电量求救：要求在电量低于5%且处于非充电状态，会间隔性播放求救信号 12、充电保护：要求充电状态下触摸移动终端屏幕时，会出现语音提示；管理员可选择退出充电状态； 13、自主返回：到达目的地后，如无其他任务，移动终端自动返回出发点。 | 2 | 台 |
| 67 | 一体化标签转换站 | 1、要求集成RFID读写装置、各种类型读者证卡或二代身份证识别装置、条形码识别装置于一体，可对RFID图书/档案标签进行编写、识别和流通状态处理，应用于标签转换以及图书人工借还环节。整机尺寸（±5%）：550mm × 465mm × 448mm (长×宽×高) 2、整机规格：要求采用18.5英寸及以上屏幕尺寸，支持多点触控，具有USB或RS232、RJ45，无线网络扩展功能； 3、材质：要求整机一体化设计，ABS工程塑料，亚克力，钣金； 4、系统配置：CPU主频2.0GHz及以上，内存8G及以上，128G SSD固态硬盘及以上； 5、读卡速度：≥50张/秒； 6、工作频率：13.56MHz； 7、图书识别：要求可识别多本（堆砌高度：≤250mm）； 8、防冲突性：要求一次至少可有效识读8个RFID标签。 9、读者证阅读器：具备读者证阅读模块，支持ISO14443A标准、ISO15693标准； 10、支持RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力，允许流通资料的相关信息快速写入标签。 11、工作模式：要求具有管理员界面可选配馆员模式、自助借还模式、借书模式、还书模式、查询模式等多种工作模式，保证系统软件操作更便捷化； 12、图书管理：要求具有图书绑定、图书列表、借还标志位、标签读取等功能； 13、图书绑定：要求具有条形码和标签的绑定功能，将图书信息上传后台，允许导出或删除； 14、图书列表：可获取图书列表、删除指定图书、条件检索图书，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过“条码”、“标签”、“作者”进行查找； 15、EAS防盗位读写：要求可自动读取借还标志位(EAS)状态，支持修改RFID标签安全位的开启和关闭； 16、标签读写：要求可自动读取标签信息，支持检测和修改图书标签内相关信息以及核对标签转换是否正常，标签读写支持28560规范； 17、读者激活：系统读取读者证芯片信息，选择馆藏地，录入或批量导入读者信息和读者证号，绑定激活，便可在设备进行正常借还操作； 18、读者列表：可获取读者列表、查看读者信息与借阅记录，允许删除或导出指定读者； 19、图书借还：要求具有借书、还书、预约功能，允许查看读者借阅记录以及读者信息； 20、层架标创建：要求支持层架标创建、上传同步，创建新层架标并加入描述，方便管控层架； 21、层架标列表：要求可获取层架标列表、编辑修改和删除指定层架标信息； 22、系统设置：要求具有检索读卡器、图书管理系统、 设置组织、语言设置、帮助指南等多个设置功能； 23、检索读卡器：要求设备开启时自动检测读卡器连接状态； 24、图书管理系统：可设置图书馆管理系统的地址，点击浏览器可直接跳转至图书馆管理系统； 25、功能配置：要求导航栏可根据需要显示和隐藏； 26、设置组织：要求可随时切换所需操作的组织单位； 27、语言选择：系统可支持中、英文切换； 28、账号管理：允许用户修改昵称，绑定电话号码及邮箱，支持修改密码； 29、自助借还模式：要求具有查看读者信息，允许读者自助借还书刊、查询书刊详情、馆藏位置、预借信息的功能； 30、借书模式：系统可设置为仅允许读者借阅书刊模式； 31、还书模式:系统可设置为仅允许读者还书操作,提示读者还书位置，方便规范管理，减少馆员工作量； 32、查询模式：系统可设置为仅允许读者查询所属馆藏地的书刊位置、条码、书刊详情； | 7 | 台 |
| 68 | 视觉盘点管理平台 | 一、核心功能： 1、要求具有图书条码识别功能，可通过图像文字识别技术自动获取不同层架书脊信息，对图书错架、错序进行精准定位、筛查和识别，识别率达到95%以上； 2、要求具有图书流通信息同步功能，实时或定时更新图书当前位置和是否在架等信息，自动同步至系统后台和检索查询等系统，即刻掌握图书流通状态； 3、要求系统可对接多种前端盘点设备，开放接入授权，支持对各类盘点状态进行实时查看、统一管理、作业调度和路线管理等； 4、要求系统可设置图书初始位置和当前位置查看功能，支持逐级查看各层架图书及位置信息，随时远程查看现场画面； 5、要求系统可提供多种盘点策略，可根据实际情况进行选择，提高盘点效率，降低设备损耗； 6、要求系统具有图书在架数据统计与盘点记录日志功能； 7、要求系统具有数据收集、记录和智能分析功能，能够为后续运营和服务提供有价值的参考数据。 参考数据。 二、主要功能： 1、盘点管理 1.1数据总览 （1）要求提供馆藏地查询和选择，可按馆藏地名称、类型和备注进行分类； （3）要求提供虚拟书架预览图，以图片的方式展现每层书架上的图书，图书摆放顺序与实际书架的图书保持一致； （4）要求提供图书摆放正常和错架标识，并通过不同颜色进行标记； 1.2出架统计 （1）要求提供时间范围查询，检索结果可按包括但不限于书名、ISBN、作者、价格、出版社、出版时间和数量等展示； 1.3错架统计 （1）要求提供时间范围查询，检索结果可按包括但不限于书名、ISBN、作者、位置编号、位置描述、初始上架位置编号及描述等展示； （2）要求支持一键导出错架数据信息； 2、图书管理 2.1书刊查询 （1）要求提供馆藏地选择，根据ISBN或正题名/读者等关键字进行查询的功能； （2）要求检索结果可按包括但不限于正题名、作者、ISBN、分类号、复本数、上架位置、当前位置、出版社和价格等展示； （3）要求提供检索结果详细信息浏览，包括但不限于图书封面图片、字数、著者号、正题名、副题名、ISBN、第一责任者、价格、出版社、年份、出版日期、期号、分类号、页数、层架标和条码等； 2.2批次管理 （1）要求提供刷新、新增和删除等编辑功能，可根据组织单位自定义备注信息； （2）要求支持批量提供按批次号、创建时间和备注等类别展示数据信息的页面； 2.3分类辅助 （1）要求提供≥22大类图书分类，支持自由编辑子分类号、子分类号标题和关键词等功能； 3、馆藏地管理 （1）要求提供表格和树状图两种模式布局，支持快速切换； （2）要求提供新增、删除、查找和刷新馆藏地信息功能，可根据名称、创建时间和备注浏览和编辑馆藏地信息； 4、层架管理 （1）要求提供新增、删除、查找、上传和导出层架图书信息功能，支持一键导出全部层架图书数据功能； （2）要求提供按标签、编号、馆藏地、排号、列好层号、面、描述、位置信息、上架数量、在架数量、创建时间和创建者等类别展示数据的页面，方便管理员浏览； 5、设备管理 5.1设备列表 （1）要求提供查看全部设备和一键筛选在线设备清单功能； （2）要求提供按设备状态、设备名称和设备码多种方式进行查询的功能； （3）要求提供设备相关的名称、设备码、组织单位、种类、型号、位置、应用版本、创建时间、最近一次连接时间和状态信息浏览，快速对指定设备进行远程操作的功能； 5.2添加设备 （1）要求提供快速添加和删除设备，支持批量删除功能； | 1 | 套 |
| 69 | ★视觉盘点移动终端 | 一、硬件规格： 1、整体尺寸：设备占地直径≤410 mm，能够在预留安全距离的情况下在书架间通行； 2、操作屏：≥14英寸，分辨率≥1920×1080像素，电容触摸； 3、麦克风：≥6个麦克风，阵列式； 4、内置CPU：8核以上；RAM(内存)：8G以上；ROM(容量)：256G以上； 5、导航系统：要求支持激光雷达，可实现视觉定位与视觉避障，支持里程计与惯性制导； 6、盘点拍摄系统：≥1600万像素的拍摄模组，数量≥6个，盘点拍摄系统需符合现场书架要求，可针对实际环境进行适配调整； 7、要求配备头部摄像头，像素≥1300万，带有人脸识别功能； 8、要求续航不小于8小时； 9、要求网络支持WiFi、4G-LTE； 10、要求蓝牙支持蓝牙5.0； 11、要求充电方式支持自动回充、支持红外传感回充； 12、爬坡能力≥8°斜坡角度。 二、系统要求： 需提供多种工作模式，包括但不限于盘点、导览、咨询服务等。 1 盘点模式 ①图书识别：要求支持条码、二维码、数字索书号、OCR图像等多种图书特征识别，无辅助码识别率不低于98%； ②要求盘点扫描速度不低于10万册/小时，盘点结束后，可在15分钟内出结果（盘点过程中网络传输不中断的条件下）； ③要求支持中文、外文图书的无辅助码纯视觉盘点； ④要求支持普通、异形书架的盘点适配，支持无光环境下的盘点，盘点拍摄杆支持针对实际环境进行适配调整，能够适应馆内不同书架类型、阅览室环境的盘点要求； ⑤要求内置基于NPU的人工智能加速功能，具备图像去抖、增强、内置宽动态范围图像生成功能； ⑥要求支持路径自动化规划、自动化标记位置，在盘点区域自动巡逻，定时或低电量回位充电，实现无人化管理； ⑦要求配备多维传感器，具有回充摄像头、重定位摄像头、深度摄像头、激光雷达、超声波传感器，实现高度灵敏的障碍感知、自动避障功能，可原地转弯、急停，可倾斜10度不翻倒，确保移动终端在盘点运行时的安全稳定； ⑧★要求具备人员检测功能，盘点过程中识别到人，及有遮挡的情况可自动跳过，稍后继续盘点；（须提供相关证明） ⑨要求移动终端支持通过web、小程序远程进行维护和调度； ⑩要求支持无外网的局域网环境运行。 2 导览模式（此模式盘点拍摄杆自动降下） ①要求支持通过后台配置讲解线路后，移动终端按路线运行到指定位置进行导览讲解； ②要求支持导览过程中不同的音色和语速，实现真人讲解员一般的重点强调效果； ③★要求支持联动图书盘点数据，为读者提供导航找书服务，引领读者到达图书所在书架位置（须提供相关证明）； ④要求支持自然语言问答，可据头部摄像头人脸识别结果进行个性化推荐。 3 咨询服务模式（此模式盘点拍摄杆自动降下） ①★要求支持自定义唤醒词，可进行语音交互；可通过唤醒词或触摸屏进入读者咨询服务模式；读者语音唤醒设备时，设备可自动识别读者方位，转动到读者正面进行服务（须提供相关证明）； ②★要求支持读者与设备交互进行业务咨询，设备具备业务知识库配置功能，可通过后台进行业务知识更新；（须提供相关证明）； ③要求支持读者通过语音和屏幕输入进行图书查询，基于图书管理系统与盘点模式的定位数据，为读者提供图书信息服务； ④要求支持通过人脸识别的方式对管理员进行认证，认证通过后管理员可语音和触摸交互进行盘点管理操作。 4 阅读评测模式(此模式盘点拍摄杆自动降下) ①要求设备内置阅读评测功能。管理后台提供"快乐读书吧"课外读物不少于一万道题的对应书目问答评测。 ②要求读者可在设备上进行阅读能力测评，获得自己的阅读综合能力值与评语。其中综合能力值包合但不限于:信息检索、信息运用、创新求异、赏析评鉴、解释推理五个维度； | 3 | 台 |
| 70 | 数据中心融合平台 | 1、本次配置计算存储融合节点≥4个。 2、支持≥24条DDR4内存，内存容量可扩充至3TB（配置128GB内存条），满足大容量内存应用需求。 3、配置≥4*10GE万兆网口 。 4、支持≥10个PCle3.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCle扩展卡。 5、支持异构计算加速，可配置≥2块双槽位的全高全长的GPU加速卡。 6、配置多融合节点，超融合平台的虚拟化平台软件、分布式存储软件具有自主知识产权，具有自主研发能力，配置≥2颗处理器, CPU主频≥2.1Ghz，CPU核数≥26核，内存满足智慧图书平台使用≥128;每节点≥2*960GB SSD，≥4*10GE网口,≥1.6TB SSD NVMe 。 | 4 | 台 |
| 71 | 融合管理平台 | 超融合平台管理 1、支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台；支持输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、HDD、SSD等硬件状态，平台管理软件等部件的健康状态，便于主动识别潜在的风险； 2、支持灵活EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持多种冗余配置。 3、为确保客户业务连续性需求，虚拟化机支持CPU、内存热添加。 4、为便于提升资源利用率，全闪存场景下支持开启数据重删和压缩功能。 | 4 | 套 |
| 72 | 视觉处理终端 | 1. AI智能图像处理：完成图像优化、画质增强、视觉分析、目标检测等AI视觉处理任务。 2. 高精度OCR文字识别：支持多场景、多语种图文提取，快速识别图片、扫描件内文字内容。 3. 检索增强服务：依托检索增强技术，实现数据精准匹配。 4. 多媒体数据解析处理：统一承载图片、图文混合类文件的集中解析与标准化处理。 5. 集中调度：为视觉、文本类AI模型提供稳定算力支撑，保障业务高效稳定运行。 6、满足智慧图书盘点功能 | 3 | 台 |
| 73 | 盘点车 | 1、主机配置：要求采用15英寸及以上屏幕，CPU:主频1.8GHz及以上,8G内存及以上，32G存储及以上，具有多点触控功能； 2、整机规格（±5%）：长747mm，宽422mm，高1112mm； 3、通信方式：无线WIFI； 4、输出电压：12V；电池容量：80AH； 5、材料结构：要求车体采用中碳钢板材一体加工成型，触控主机要求不依靠支架连接车体，须与车体框架一体融合;车体下端设置不锈钢护栏可有效防止书本侧滑； 6、屏幕分辨率：1024 × 768； 7、屏幕类型：LED； 8、工作温度：-20℃～60℃； 9、工作频率：13.56MHz； 10、支持协议：要求符合 ISO/IEC 15693 协议各主流电子标签（TI、PHILIPS、ST、INFINEON、FUJITSU）； 11、要求具有非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签和层标、架标，完成盘点、查找等功能。 12、盘点：要求具有盘点层架上的当前书刊信息，生成在架图书列表，同时标记书刊馆藏位置信息并标记位置异常书刊、新增书刊、以及状态异常（丢失、外借、剔旧、已移除、污损）的书刊信息功能（须提供相关证明予以佐证）； 13、查找：要求具有通过选择书名、条形码号、标签，查找符合搜索条件的书刊信息及位置功能； 14、上架：要求具有层架信息与书刊信息相关联，更新书刊位置信息，对扫描到的异常状态（丢失、外借、剔旧、已移除、污损）的书刊进行标记，允许重新上架功能； 15、剔旧：要求具有在管理平台上对书刊信息进行批量剔旧，生成表单下载到点检仪中，对在架图书进行盘点或上架时，遇到表单上的图书进行提示的功能；可根据显示平台拉取到的剔旧列表，扫描到列表上剔旧书刊进行移除，可以对需要剔旧的书刊直接扫描移除，上传数据；(须提供相关证明予以佐证)； 16、创建层架标：要求支持扫描层架标标签，层架条码扫码写入，添加描述快速完成创建；具有层架标签查重，对扫描到已添加的层架信息进行提示，并显示已有信息功能，创建完成的层架信息可实时同步管理平台； 17、修改层架标：要求具有修改条码信息，以及层架描述功能，可对层架标进行批量删除操作； 18、统计分析：要求扫描书刊，即可显示书刊详情，借阅次数，以及借阅记录； 19、馆藏地：要求具有切换馆藏地功能； 20、预约列表：要求可对条码、书名、借阅证号、读者标签、预借状态等进行查找，筛选符合信息的数据，对属于预借状态的书刊，提供声音和图形界面的报警功能； 21、取消关联：要求具有对指定层架所绑定的书刊进行解绑的功能，可输入所需解绑位置的书刊的条码、或扫描书刊标签，对其进行解绑； 22、清除缓存：图书上架，盘点等数据均可保存至本地，为避免长时间未操作出现数据丢失而增加工作量，要求具有清除本地缓存数据功能； 23、上传数据：所有操作包括上架、盘点、剔除等操作数据，需点击上传数据，数据便可同步至管理平台； 24、数据下载：要求具有数据下载功能，可实时获取平台最新数据； | 1 | 台 |
| 74 | 智能存包柜 | 一、主机配置 1.要求至少24门电子寄存柜 2.材质：要求为冷轧钢板 3.板材厚度：≥0.5mm 4.表面处理：静电喷塑 5.整机尺寸：高≥1800mm × 宽≥1700mm × 深≥460mm 6.结构：要求牢固稳定，无多余装饰。 二、控制系统 7.显示方式：要求采用液晶显示屏 8.操作界面：要求采用中文菜单，一键存包、取包，操作便捷 9.开锁方式：要求条码扫码开门 10.打印方式：要求内置热敏条码打印机 11.应急功能：要求支持应急开门、机械解锁，应对突发情况 三、功能配置 12.要求支持随机分配箱门，避免固定箱门占用 13.要求条码一次有效，取包后条码失效，保障物品安全 14.要求配备高可靠性电磁锁，开关门顺畅 | 10 | 组 |
| 75 | 朗读亭 | 设备参数： 1.整机组成： （1）设备主体：朗读亭1 个(至少含通风系统，灯光、射灯，玻璃、钣金框体)； （2）功能主件：至少含触摸点播系统（屏）1 个；影像字幕显示屏1 个； 主控机1 个； （3）设备附件：至少含专业麦克风2 个；专业耳机2 个； 复古座椅2 个；小吧台2 个。 2.规格尺寸 （1）产品尺寸:占地面积为≤2.5㎡,亭身≥长（L）1.480 X 宽（W）1.480 X 高（H）2.52 [m] ； （2）额定电源：AC220V 50HZ； （3）使用人数：≥2 人。 （4）显示部分：主显示器≥32英寸，分辨率1920*1080；触摸屏≥21.5寸，分辨率1920*1080； （5）网络：支持无线和有线； （6）要求配备智能通风系统，可在面板上调节温度 （7）为保证整个朗读亭的稳定性和使用安全，要求整机标准配置钢化高强度钢化玻璃 （8）座椅：要求采用实木复古座面，水性漆面 软件功能： 1.朗读 ：要求由多类型朗读内容组成，朗读完成后，智能 AI 反馈五维度测评结果，给出测评分。 2.鉴赏 ：要求由音频、视频组成： 3.听书：要求分多个类型。至少包含红色文学、少儿读物 4.评测 ：至少包含普通话评测、党建知识评测。 朗读资源： 要求文章类朗读资源总数≥38万篇，并且支持用户自定义添加朗读资源具体分类。 | 4 | 台 |
| 76 | 电子阅读机 | 设备参数： 1、整机规格（含底座）：≥598mm×610mm×1800mm（长×宽×高）； 2、液晶屏：≥43寸LED 液晶屏 3、CPU处理器：主频1.8GHz及以上，运行内存：≥2G，系统存储：≥8G 4、音频输出：立体声L/R，10W*2，8Ω及以上 5、接口配置：至少包含LAN有线网口 RJ45八芯标准接口，WiFi2.4GHz，USB*4，TF卡，HDMI(out)*1，RS-232*4 6、安装方式：立式 系统参数： 7、要求可实现终端平台展示、图书、音频、视频等资源的后台阅读量统计管理、扫码借阅等功能模块。 8、要求提供多种背景风格，用户可随时更换背景模版以适应不同场合的需求。 9、要求云端资源远程定时更新，支持自动更新，减少管理成本。 10、要求支持纯离线模式，在无网络环境下，可正常浏览本地预设的图书、音频、视频、艺术图库等资源 内容资源： 1、要求提供不本地少于4500种正版授权的电子图书，云端图书≥30000册，每月更新不少于100册电子图书。电子图书支持手机扫描二维码借阅。 2、要求提供本地提供不少于15000集的有声资源，MP3格式，均为真人原声演播，非AI合成语音，播放流畅，现场感足。有声资源支持扫描二维码借阅。 3、要求提供艺术资源，提供不少于1000张艺术图片，内置于借阅机中，可离线欣赏，模块包含世界艺术、红色经典艺术、民间艺术、国画、书法等。 4、要求提供报纸资源，按省份和区域分类，实时更新，支持在大屏上在线浏览，报纸不少于600种。 | 12 | 台 |
| 77 | 视听一体机（太空舱） | 设备参数： 1、要求设备由PAD+沙发+蓝牙音响构成，支持蓝牙的音响，自带USB充电接口; 2、玻璃钢外壳：要求设备表面光亮，高耐磨，拐弯处顺畅，光滑不留痕迹，质地坚硬； 3、支架：要求设备含平板防盗支架 4、旋转轴承：要求设备轴承钢采用钢材，运转安静无杂响。 5、底座：要求设备底座表面光滑、高防磨 6、控制面板：要求设备采用音箱、蓝牙、USB充电接口、安全 7、联网方式：WiFi 8、要求设备底座180度旋转设计，可承受多次旋转冲击； 9、平板电脑配置:内存: ≥4G，存储器:≥64G; 10、尺寸: 10.1英寸或以上; 系统参数： 1、要求软件包含图书、听书、朗读、圈子、期刊等功能。 2、要求图书资源格式为PDF、TXT、EPUB，听书资源格式为mp3。 内容资源： 1、要求图书包含≥30000种正版授权的电子书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，听书≥1000小时听书，朗读素材≥3300篇。 2、要求包含报纸资源，可根据用户需求增加。 | 2 | 套 |
| 78 | 有声听读机 | 设备参数： 1、屏幕尺寸：21.5寸及以上 2、CPU:主频1.8G及以上 3、运行内存：≥4G 4、内置存储：≥32G 5、网络：支持以太网和 WiFi 6、USB接口：≥2个 系统参数： 1、要求听书机可根据宮户需求实现终端平台展示图书、音频、视频、图片等资源。 2、要求支持纯离线模式，在无网络环境下，可正常浏览本地预设的图书、音频、视频、图片等资源 3、要求资源支持远程定时更新，支持自动更新，减少管理成本。 4、要求模块配置支持纯本地资源、本地资源+云端资源、纯云端资源三种方式。 5、要求模块支持配置打开第三方APP，比如国家公共文化云。 6、手机端服务：要求具备微信扫码借阅功能，使用者无需下载额外的APP。 7、要求支持根据客户需求配置客户所需资源。 内容资源： 1、听书机提供本地不少于15000集的有声资源，MP3格式，均为真人原声演播，非AI合成语音，播放流畅，现场感足。有声资源支持扫描二维码借阅。 2、听书机 提供云端不少于30000集的有声资源，MP3格式，均为真人原声演播，非AI合成语音，播放流畅，现场感足。有声资源支持扫描二维码借阅。 3、听书机资源必须包含老唱片，并且老唱片为软件单独模块，弘扬中国传统戏曲京剧，老唱片必须包含艺术家简介，唱词等。 | 7 | 套 |
| 79 | 数字有声墙 | 尺寸根据现场制作设计， 1、要求听书墙微信扫码可带走收听，扫码需同时支持图书扫码 2、要求听书墙软件中需包含图书、视频模块。 3、要求听书墙二维码应该支持单本书、单个分类、单个分类扫码支持随机推荐听书播放，同一个二维码每次扫码都会展现不同资源。 4、要求听书资源定期更新，年更新量不少于1000辑。 5、要求根据客户需求定制听书资源分类，提供资源内容。 | 1 | 套 |
| 80 | 自助科普蛋椅 | 一、光学及定位技术： 1、视场角≥98度； 2、光学定位系统支持透视模式及10mX10m安全护导，支持5个安全区记忆。 二、计算平台及其它配置： 1、CPU：1.8 GHz‌及以上； 2、GPU：主频 587MHz‌及以上； 3、运行内存≥6G，本地储存≥256G； 4、人体工程设计：PU皮质泡棉，软质侧绑带，体积小巧，前置头盔和后置电池组成； 三、显示功能： 1、屏幕：5.5 英寸及以上； 2、分辨率：4K高清屏幕(3664x1920)； 3、刷新率：≥90Hz，要求与VR软件匹配； 4、前置摄像头：鱼眼单色（640 X 480 @60Hz）≥4个，视场角：166°支持头部6DoF定位。 四、VR双手柄及交互功能： 1、要求左右手、双手柄6DoF体感手柄，支持光学定位，支持线性振动马达； 2、要求每个手柄机身按键≥7个，共两套手柄不少于14个交互按键。 | 2 | 台 |
| 81 | VR沉浸式平台 | 硬件参数 1、刷新率≥90 Hz、视场角≥110度安全性特色、占地约5平米； 2、要求自带追踪技术、空间定位技术、双手柄交互； 3、要求具备陪护人引导系统和前置摄像头传感器； 4、要求具备陀螺仪和G-sensor校正，霍尔传感器，触摸传感器，瞳距校正； 5、显卡≥1060独立显卡，隐藏式主机； 6、55寸及以上高清液晶屏、成型全包围围挡、炫酷架、配柔性氛围灯； 7、VR头盔:至少包含眼镜、音响、鼠标键盘等； 软件参数 一、要求VR安全资源库共计90套VR安全+科普主题资源，并必须包含以下VR内容： 地震逃生、消防安全、防溺水、溺水急救、公共安全教育、公共卫生教育、雪崩、台风、禁毒教育、校园防踩踏、生活用电安全、冰雹、沙尘暴、山体滑坡、雷击、火山、暴雨； 包含80款娱乐类VR主题内容。 二、为保证软件质量，本项VR软件必须具备以下功能及资源： 1.暴雨：要求动画城市场景中带有暴雨相关情景模拟功能； 2.生活用电安全：要求家庭场景中包含电视机、热水壶、电风扇模型并带有文字注意事项； 3.公共卫生教育：要求围观细胞动画场景中带有不少6种病毒动画模型，并带有卫生教育知识点； 4.溺水急救：要求虚拟河边场景中带有救援与被救援动画模型，救援人员在做心肺复苏并带有文字知识点； | 2 | 台 |
| 82 | 数智馆员交互系统（数字人） | 一、数字人服务 1、不小于75英寸触摸屏，支持多点触摸，分辨率不低于3840（H）×2160（V）； 2 、内存不少于8GB，扩展存储不少于128GB； 3 、扩展功能：支持HDMI输出，耳机输出，USB3.0接口不少于2个，至少一个TYPE-C，支持RJ45/LAN和无线网络上网；带麦克风支持语音输入；带摄像头和喇叭。 二、基础设置 1、要求支持语音识别，支持语音唤醒，开启后可进行语音人机问答；回答内容支持语音朗读； 2、要求支持大模型内容问答，当数字人无法精确找到问题答案时，可通过大模型来回答相关问题； 3、要求回答内容支持文本、富文本、图片等多种格式； 4、要求具有任务流设计功能，用户可根据任务流选项进行二次人机问答交互； 5、要求支持方言识别，可选择使用方言识别模型进行语音识别； 6、要求内置图书资源、期刊资源、视频资源、音频资源。 | 1 | 套 |
| 83 | 瀑布流 | 一、设备参数： 1、显示尺寸：≥46寸 2、 主机配置：不低于CPU：主频1.8GHz及以上 内存：≥16G 硬盘：≥1T固态 3、信号输入：至少包含 VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1 4、信号输出：至少包含RS232(RJ45)*1 二、系统参数： 1、要求瀑布流可自适应硬件分辨率。 2、要求瀑布流实现终端平台展示、包含图书、音频、视频、图片等功能模块。 3、要求瀑布流资源飘落速度用户可自行在后台控制 4、要求用户可在后台设置瀑布流滚动是否继续滚动还是暂停。 5、要求纯离线模式，在无网络环境下，可正常浏览本地预设的图书、音频、视频、艺术图库等资源。 6、资源：要求内置电子图书、有声资源、视频资源、图片资源。 | 2 | 台 |
| 84 | 桌面数字绘本机 | 一、硬件要求 1.屏幕尺寸≥21.5英寸 带触控 2.屏幕分辨率≥1920*1080 3.CPU：主频不低于1.6 GHz 4.内存≥4GB 5.存储≥32GB 二、系统要求 1.语言种类：至少具备中英双语绘本，支持中英互译。 2.阅读模式：要求中英绘本内置语音资源，支持“为我读”和“自己读”两种阅读模式。 3.词典功能：要求绘本内置汉英和汉语词典，释义读音全知道。 4.汉字演变：要求可展示汉字从象形文字到现代汉字的演变过程。 5.智能跟读：要求支持听完绘本，可以跟读，系统设置语音辨析，对用户跟读的内容进行识别，支持智能语音测评打分。 | 4 | 台 |
| 85 | 数字绘本机 | 一、屏幕参数： 1、屏幕尺寸：43 寸及以上 2、CPU：主频不低于1.6 GHz 3、运行内存：4GB DDR3及以上 4、存储内存：32GB及以上 二、系统参数： 1.语言种类：至少具备中英双语绘本，支持中英互译。 2.阅读模式：要求中英绘本内置语音资源，支持“为我读”和“自己读”两种阅读模式。 3.词典功能：要求绘本内置汉英和汉语词典，释义读音全知道。 4.汉字演变：要求可展示汉字从象形文字到现代汉字的演变过程。 5.智能跟读：要求支持听完绘本，可以跟读，系统设置语音辨析，对用户跟读的内容进行识别，支持智能语音测评打分。 7.多维分类：要求支持多种分类形式，提供不同的绘本查询选择。绘本可按照绘本类型、年龄阶段进行筛选。 8.全文检索：要求支持书名关键词搜索全部相关资源，支持全文在线阅读。 9.护眼功能：为保护孩子视力系统，要求支持护眼模式，设备支持管理员设置不同使用时长限定。 10.定制绿色加密系统：要求杜绝娱乐应用，用户无法游玩、下载和访问非指定应用与网页。 三、资源参数 1、绘本内容至少包含幼儿启蒙、国学经典、经典绘本、课外读物等； 2、要求支持中英文绘本分级阅读，可按照年龄将绘本进行分级； | 2 | 台 |
| 86 | 数字书法机 | 一、硬件参数： 1、桌椅材质要求：实木 2、一体机屏幕规格：≥43寸 3、显示比例：16：9 4、屏幕分辨率：≥1920*1080 5、触摸点数：多点红外触摸 6、主机配置：CPU：主频2.5GHz及以上，内存：≥8G，硬盘：≥120G SSD 7、网络：WIFI和以太网 8、书写笔：实木笔架、至少4支毛笔 二、功能要求： 1 功能模块：要求包含自由书写、楹联书写、书法临摹、书法知识、历史作品、链接网页 2 个性化配置：要求支持logo更改、首页背景图、支持挂接客户网站 3 背景音乐：要求支持切换背景音乐，支持调整音量大小 4 毛笔书写：要求支持调整画笔粗细及笔墨浓淡程度、支持撤销、重写、保存，支持书写背景更换 5 仿真砚台：要求支持毛笔蘸墨水的动态效果 6 印章功能：要求支持多种印章格式和键盘输入的方式给作品添加专属印章 7 历史作品：要求包含历史作品浏览、优秀作品浏览，支持作品点赞功能，作品支持幻灯片播放，支持上下翻页 | 1 | 套 |
| 87 | 电子棋对弈机 | 一、整机要求： 1、屏幕规格：≥32寸； 2、屏幕分辨率：1920*1080 3、CPU：2.40 GHz及以上 4、内存：≥8G，硬盘：≥120G； 5、网络：无线网络：WIFI×1，频率范围: 2.4GHz/5GHz ;有线网络：以太网×1，RJ45； 二、系统功能： 1、功能模块：要求至少包含1.围棋，2.象棋，3.五子棋，4黑白棋，5.国际象棋，6.国际跳棋，7.军棋，8.飞行棋 2、中国象棋、围棋、五子棋、六子棋、国际象棋要求支持悔棋、局时等功能。 | 4 | 套 |
| 88 | 数字古琴机 | 一、整机要求： 1、屏幕规格：≥43寸，显示比例：16：9 2、屏幕分辨率：1920*1080 3、材质：实木；机壳：表面钢化玻璃、金属烤漆外壳 4、CPU：2.40 GHz及以上 5、内存：≥8G，硬盘：≥120G SSD+500G机械盘 6、网络：无线网络：WIFI×1，频率范围: 2.4GHz/5GHz ;有线网络：以太网×1，RJ45； 二、功能要求： 1、功能模块：要求包含1.自由弹奏（弹奏录音、播放、分享），2.琴曲知识，3.弹奏教学，4.琴曲欣赏 2、要求支持古琴的弦音和徽位弹奏，右手拨弦对应徵、羽、宫、商、角、徵、羽。左手对应从岳山到龙龈（从琴首到琴尾）的十三徽位。 3、要求包含不少于10篇古琴历史文化知识。 4、要求支持对演奏过程进行录制保存。 5、要求支持录制内容播放。 6、系统要求包含介绍古琴的技法和相关知识。 7、要求包含中国古代十大名曲介绍及赏析； 8、要求可以设置单曲循环，顺序播放，随机播放，调节音量等功能。 9、要求包含支持实时查看后台体验数据，包含：本年度体验总数据（次）、本月体验总数据（次）、本周体验总数据（次）。 | 2 | 套 |
| 89 | 戏曲机 | 1、屏幕规格：≥43寸 2、屏幕分辨率：1080*1920 3、系统配置：CPU主频1.4GHz‌‌及以上、内存：≥4G、硬盘：≥256G 4、网络：无线网络：WIFI×1，频率范围: 2.4GHz/5GHz ;有线网络：以太网×1，RJ45； 功能要求： 1、至少具备四大功能：AI戏曲拍照、戏曲欣赏、戏曲知识、数据统计 2、戏曲欣赏：至少包含涵盖京剧、越剧、昆曲、川剧等多种剧种，以及经典唱段和剧目不少于100个。 3、AI戏曲拍照：要求利用AI算法，实现人脸与戏曲装扮融合。 4、戏曲知识：要求提供戏曲相关的知识介绍和科普服务，包括戏曲发展脉络，先秦、唐宋、元明清、近现代；五大核心剧种：京剧（国剧体系）昆曲（百戏之祖）越剧（诗化美学）豫剧（中原风骨）黄梅戏（民间风情）；四功五法包含唱功、念白、做派、武打；行当包含：生、旦、净、丑。 5、数据统计：要求可对用户使用AI戏曲体验系统的情况进行数据统计和分析，包括戏曲视频观看时长、点击量等。提供数据可视化服务，将分析结果以图表、报告等形式进行展示。 | 2 | 套 |
| 90 | 墨水屏阅读 | 一、配置要求： 1、屏幕：不低于10.2" E ink； 2、屏体分辨率：不低于1440 x 1872 (227ppi)； 3、触摸方式：电容触控。 4、CPU: 四核 主频1.5G Hz以上，运行内存：不低于2G；内置存储：不低于32G； 5、音频配置：至少包含扬声器及USB Type-C转3.5m音频口 二、资源要求： 1、提供不少于50000本高清电子图书，图书资源针对各类年龄人群提供不同的书籍，并按照文学、小说、传记、艺术、等进行分类；图书内容以天天新书、小说神作、文学世界、读点历史等栏目进行推荐。 2、支持在线阅读期刊，提供不少于2000种中文期刊，支持在线切换刊期阅读阅览，整本下载阅读，支持自适应排版，支持左右翻页、字体更换、间距调整阅读。 3、在线书城支持图书馆自主建立图书书单推荐，重点书单在首页推荐，并可浏览所有推荐书单，推荐详情中展示专题图书的介绍，并可查看详情下载图书。 4、支持图书资源下载，提供书架功能，可将书城资源下载在本地书架，并且能完成离线阅读，节省用户使用流量，提供检索历史、收藏等服务。 5、提供书签功能，将感兴趣内容添加到书签，可以快速定位到关键位置。 | 20 | 台 |
| 91 | 智能书架 | 1、外观尺寸（双面单柜）: ≥993.2mm × 788mm × 1852.7mm (长×宽×高)；（可定制） 2、天线尺寸：≥290mm×235mm； 3、天线板平均间距：不低于176mm； 4、触屏尺寸：≥21.5英寸； 5、藏书容量（单柜）：不低于350册（1cm厚度）； 6、工作频率：13.56MHz； 7、连接方式：有线连接； 8、红外数量：共10路对射； 9、CPU：主频1.8GHz及以上，运行内存：≥2G，系统存储：≥8G； 10、实时监控：要求智能书架可以自动感应读者取书或放书操作，当操作完成时自动进行图书盘点，收集在架图书变化数据并同步到后台系统； 11、定时盘点：要求当智能书架无人操作时，自动启动图书定时盘点，收集在架图书变化信息，并将盘点数据同步到后台系统； 12、图书定位：要求智能书架通过自动扫描图书RFID标签，精准定位图书位置，并将信息同步到后台系统，供读者查询。 13、图书错架提示：读者还书上架时，若图书已标定了层架位置且层架位置与当前书架不匹配时，智能书架会将引导上架信息以滚动的方式显示在LED屏上，提示读者在正确位置归还； 14、远程盘点、上架：要求支持PC端，移动进行远程图书盘点、上架操作； | 10 | 节 |
| 92 | 高效节能开水机 | 外观尺寸：500*450*1680mm 正负5%； 水胆容量≥30L，电压220V，功率≤3kw，一开水一直饮水，开水具有童锁功能； 制水能力开水≥30L/h，直饮水≥63L/h，储水桶≥23升； | 2 | 台 |
| 93 | 3D导航系统 | 1、3D导航系统应用室内地图技术，将图书馆中服务台、借还区、阅览区、服务设施等进行全方位展现，直观、完整地呈现不同区域的三维态势，打造直观环境下的三维可视化地图。 2、软件覆盖已有RFID数据区域的馆藏位置，用户进入地图后，通过地图中提供的楼层切换功能，窗口、服务设施查询实现对地图的查看和导览。 3、导航软件能够嵌入到图书馆现有的OPAC查询系统，在读者检索图示信息时，提供路径规划指引； 4、导航内容至少包括文献所载书架的区域位置、书架位置、具体所在书架的层标信息； 5、系统提供接口，与图书馆移动盘点设备的数据上传软件对接； 6、用户可以在地图中选择要导航的地点，或根据图书检索结果，一键导航至目的地，系统会自动为用户提供一条最优的路径，指引用户进行导航； 7、检索：与后台自动化系统的文件检索系统无缝集成，实现图书的检索、定位、二维及 3D 模式的导航等功能，可以帮助读者快捷找到图书； 8、架构：采用B/S 架构，用于图书馆检索查询设备，读者可以输入图书的名称进行检索； 9、定位查找：可获取书名、作者、 版本、是否在馆等基本信息，可精确查询到所要图书当前在哪个书架的哪一层； 10、导航：地图导览中提供2D/3D地图切换功能，方便用户以不同视角体验和查看地图； 11、地图浏览：可以放大、缩小、平移、翻转； 12、密码设置：可配置指定的退出密码； 13、时间指示：可配置图书馆开馆、闭馆时间的指示； 14、显示：可显示关于本馆的介绍或者本馆的平面图。 | 1 | 套 |
| 94 | 阅读评测系统 | 1、系统架构：要求基于Web的B/S系统架构；管理系统功能全部基于浏览器操作，无须安装客户端，方便易用 2、多级管理：管理平台要求采用多级分层管理，以组织总馆为顶层，以分馆为最小管理单元，形成可实现多种应用需求的系统集成平台； 3、接口扩展：要求对外提供标准的REST接口，方便第三方系统对接 4、要求系统可针对读者借阅过的图书自动生成题目，方便读者进行阅读评测，了解阅读效果和知识掌握情况。题目类型包含但不限于单选题、多选题、填空题、排序题等。系统可在读者答题时提供背景音乐或语音朗读等音效。 5、要求权限分级配置管理：支持图书馆管理员配置普通管理员、分馆管理员、系统管理员、超级管理员角色，可以管理并设置不同角色权限范围，配置查看或使用平台各功能模块的权限；支持通过昵称、账号查询管理员信息，支持批量重置密码、删除角色人员；记录并管理人员信息包括：所属组织、名称、账号、邮箱、电话、状态； 6、读者阅读管理：要求进行组织下注册读者的信息查询、新增、删除、重置密码管理，支持批量导入读者信息、支持批量修改读者基础信息；支持批量重置读者的初始评测状态； 7、阅读书目管理：要求支持图书馆资源的添加上传、编辑、删除管理，支持批量导入图书信息； 8、要求支持按读者、图书、阅读计划时间段制定或查询阅读计划； 9、要求阅读计划信息能够在计划指定后、阅读活动开展前、评测任务开始前通过公众号推送微信提示消息到微信，便于开展阅读、完成下发的评测任务； 10、阅读计划可以自定义：要求可下发计划起止日期、评测书目、评测起止时间，支持系统自动组卷 11、要求投票管理支持通过活动主题名称查询、删除、管理本馆的阅读活动，活动的详情包括：主题活动的下发、活动内容、活动奖项、开始日期、结束日期、投票详情； 12、数据统计：要求支持查询本月或指定月份的阅读数据，以便于了解县域内的智慧阅读管理的进展与成果； 13、历史借阅：要求与云图系统实现账号联动、数据共享，支持在小程序查询历史借阅图书数据，系统评测邀请信息通知； 14、能力值图谱：要求读者信息检索、信息运用、解释推论、赏析评鉴、创新求异的能力图谱 | 1 | 套 |
| 95 | 门户网站 | 根据图书馆要求定制，起到宣传图书馆作用，活动通知，读者中心等 | 1 | 套 |
| 96 | 手动窗纱 | 100%聚酯纤维，透光不透人，防勾丝，配件:韩折有仿带聚脂材料，宽度10cm，可承重～15kg/米，不缩水，不变型，手动单轨道，铝合金，宽度28mm，高度38mm，静音尼龙滑轮， | 916 | 米 |
| 97 | 电动窗纱 | 100%聚酯纤维，无甲醛，无异味，耐用，透光不透人，防勾丝，配件:韩折有仿带聚脂材料，宽度10cm，可承重～15kg/米，不缩水，不变型，电动单轨道，铝合金，宽度40mm，高度35mm，內置静音滑轮- 额定电压：AC 100–240V 50/60Hz - 工作温度：-10℃～+55℃ -- 控制方式：RF433遥控 | 440 | 米 |
| 98 | 办公室窗帘 | 70%棉麻，30%聚酯，遮光率～60%，高温定型，高度270cm，配件:韩折有仿带聚脂材料，宽度10cm，可承重～15kg/米，手动单轨道，铝合金，宽度28mm，高度38mm，静音尼龙滑轮 | 138 | 米 |
| 99 | 会议室电动遮光窗帘 | 棉麻材质，；遮光率～95%，高温定型，高度270cm，电动单轨道，铝合金，宽度40mm，高度35mm，內置静音滑轮 - 额定电压：AC 100–240V 50/60Hz - 工作温度：-10℃～+55℃ -- 控制方式：RF433遥控 | 73 | 米 |
| 100 | 柔纱帘 | 双层涂纶纤维,布纱交替精准调光； 防水、防霉、防油； | 5.6 | 平方米 |
| 101 | 核心交换机 | 交换容量≥50Tbps ，包转发率≥36000Mpps 主控引擎≥2；业务板槽位数≥3，整机主控带≥48端口+业务板槽位数≥5。 支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥2 支持随板AC，可AP管理，整机可管理≥1K AP 采用 CLOS 交换架构 专用的故障检测定位子卡，提供硬件 BFD，提供 3.3ms 高精度硬件级以太 OAM 功能，802.3ah、802.1ag 和 ITU-Y.1731 标准协议，网络故障发生时能够在第一时间检测所有终端 Session 联通性，图形化网管故障诊断界面，设备节点、链路自动遍 历，实现网络快速故障检测与定位。 支持流量整形 支持 Console、Telnet、SSH 等终端服务 支持 SNMP v1/v2c/v3 等网络管理协议 | 2 | 台 |
| 102 | 出口防火墙 | 1、吞吐量≥15G，并发连接≥1000万，每秒新建连接数≥25万，标准1U机箱，支持冗余电源； 2、配置千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6；具备不少于2个扩展插槽，支持Bypass功能和接口 3、支持基于IP（IPv6）、MAC地址，安全组，时间等字段进行安全策略规则的配置； 4、支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略； 5、支持路由、透明、及混合模式部署，支持主/主,主/备 HA特性； | 2 | 台 |
| 103 | 防火墙软件授权 | 配置≥3年入侵防御、防病毒、URL过滤； | 2 | 套 |
| 104 | 动力配电箱 | 动力配电箱，交流接触器，空气开关，外置按钮 | 1 | 套 |
| 105 | 电缆 | 电缆≥3*6平方 | 150 | 米 |
| 106 | 机柜 | 42U机柜，≥600*1000*2000mm，含托盘，机柜螺丝，服务器机柜 | 5 | 台 |
| 107 | 光模块 | 万兆光模块单模模块(1310nm,10km,LC) | 46 | 个 |
| 108 | 网络存储设备 | 配置不少于双控,SAS,交流\240V高压直流,≥8*1Gb ETH,≥4*10Gb ETH(含多模SFP+),≥4*SAS3.0端口 ≥4*960GB SSD SAS硬盘单元，≥50TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元 支持SAN、NAS多种服务类型，满足业务弹性发展需求，提升存储利用率 支持SAN&NAS一体化AA免网关双活，减少故障节点，降低部署复杂度，提升系统可靠性 支持双活、快照、克隆、远程复制等数据保护技术 | 1 | 台 |
| 109 | 硬盘 | ≥8T SATA硬盘 | 20 | 块 |
| 110 | 网线 | 超六类网线 | 2700 | 米 |
| 111 | 智慧显示终端 | 一、整机要求： 1、规格：≥1090mm*1060mm； 2、分辨率：≥1920*1080 3、CPU：4核及以上 4、内存：≥8G，硬盘：≥200G； 5、网络：无线网络：WIFI×1，频率范围: 2.4GHz/5GHz ;有线网络：以太网×1，RJ45； 会议展示终端，满足移动会议使用 | 1 | 套 |
| 112 | 值班室显示系统 | 满足值班室的监控显示，及控制主机 | 1 | 套 |
| 113 | 工作站 | 一、整机要求： 1、显示规格：≥20寸； 2、分辨率：≥1920*1080 3、CPU：6核及以上 4、内存：≥16G，硬盘：≥1T； 5、网络：有线网络：以太网×1，RJ45； 二、系统功能： 1、满足智慧图书平台对接 2、会议系统信息处理 | 1 | 台 |
| 114 | 条码打印设备 | 打印材料：PET；铜版纸；合成纸 输入方式：USB 条形码：二维码 输入电源：适配器 分辨率：203DPI 打印模式：热敏/热转式 打印速度：127mm/s 所配不干胶条码纸尺寸：40mm*20mm,双排4400张，7卷；适合图书编目使用 | 2 | 台 |
| 115 | 报刊装订设备 | 电压:220V/50HZ； 供电电压：≤24V； 装订规格:最大纵深220㎜，宽340㎜； 可装订材料：纸张制品（档案、卷宗、文档等）； 装订方式：全自动一键式三孔同步打孔并自动带线； 装订孔间距：间距83㎜（多种孔距可选）； 装订材料：专用棉线，棉线长度700㎜，线径1.5㎜，可双线； 钻孔直径:∮4.5㎜和∮5.0㎜，两种规格互用； 装订厚度：≤50㎜； 装订速度:约15秒； 钻孔定位：双十字式激光定位；操控面板：按键式操控面板； 放线方式：免工具便捷放线 | 2 | 台 |
| 116 | 图书杀菌机 | 1、设备电源 ：220V，50HZ，功率≤250W； 2、材质工艺：铝合金+防紫外线玻璃，双开门一体化设计，钣金、烤漆； 3、杀菌时间 ：10-300秒可调； 4、杀菌方式 ：紫外线灯； 5、设备须配有≥4英寸液晶点阵屏； 6、设备须配有10/100M 网口、 USB*1 接口，方便设备安装调试使用； 7、整机规格（±5%）：长584mm*宽537mm*高1680mm ； 8、单个杀菌室内部空间规格：长≥486mm*宽≥438mm*高≥363mm； 9、单次杀菌书籍数量 ：≥8本 ； 10、设备操作间须配备8组(含)或以上紫外线灯 11、紫外线灯须采用254nm汞灯，每仓4*15W(无臭氧）,平均寿命≥ 12000小时； 12、内置空气清新剂，增强杀菌效果，同时可去除图书中的致癌物质二甲苯，氨等异味； 13、提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页杀菌效果； 14、采用静电薄膜过滤器，能收集细微灰尘、细菌、病毒、环境中过敏元素； 15、高效能集尘过滤器，拦截微小分子，能祛除书中的霉味等异味，不衍生臭氧或二氧化碳等物质； 16、设备须内置2*5W扬声器，操作完成或发生错误时可自动发出中文语音提醒，音量可调节； 17、设备须设有抗UV材质透视窗，提供读者随时观看杀菌作业进度； 18、杀菌作业不会对书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹； 19、人性化操作介面设计，方便使用者操作； 20、设备自带屏幕显示杀菌进度，并以倒计时的方式进行等待提醒； 21、设备屏幕可显示开关门和联网状态，并通过动画图标方式展示； 22、设备自带屏幕显示过滤网、紫外线灯管和清新剂状态，具有异常动画图标提醒； 23、杀菌过程中使用者打开杀菌室门，须设有自动安全保护装置立即暂停杀菌； 24、支持扫描设备上的二维码，查看当前设备相关信息，如：杀菌次数、耗材寿命等； | 3 | 台 |
| 117 | 视障专用终端 | 1.要求适用于低视力患者 2.要求全程语音导航技术，视障人士通过语音导航功能或屏幕放大功能，轻松实现上网，操作简单； 功能介绍： 1.放大倍数：要求最小1.5 倍，最大32倍； 2.要求支持最新系统；支持网络浏览器和应用程序；支持光标浏览电脑和用键盘控制鼠标指针；支持多屏显示功能，多任务处理；5种颜色调整方案；可助视放大，语音读屏；支持语音参数调节，包括音量，音速，音调。 3.要求可读屏，可放大，支持全屏放大模式。 3.要求颜色、对比度和亮度可控制。 4.要求具有语音辅助功能。 5.配置：1T及以上固态硬盘，音响，23.8寸及以上显示屏 | 1 | 套 |
| 118 | 手持式电子助视器 | 1.适用于低视力患者 2.手持式视障阅读辅助助视器，便携使用简单 功能介绍： 3 显示屏尺寸≥ 7英寸，液晶显示屏。 4、远近两用助视功能，具有拍照功能。 5、放大倍率：最小放大倍率小于等于 2 倍，最大放大倍率大与等于20倍。 6、内置 16G 存储容量， 7、电子书播放：支持 TXT 等电子书格式。 8、机身自带可折叠阅读支架，帮助低视力用户书写。 9、具备读屏功能，手指指哪即可读出屏幕上文字，方便低视力 人士使用。 | 2 | 套 |
| 119 | 日志审计 | 1、最大日志处理性能≥ 12000 EPS，资产授权数量 ≥ 50 2、支持网口≥4个GE电口，≥2个10GE光口，支持2个网卡扩展槽 3、日志解析规则数量 ≥5000 4、支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统等。 5、进行关联分析的规则可定制，支持关联规则性能以界面列表形式显示，可了解触发次数、最近一周监控状态等信息 | 1 | 台 |
| 120 | 日志审计授权 | 日志审计授权资产授权数量 ≥ 50 授权容量：实配日志审计授权资产授权数量≥50个；支持批量授权与平滑扩容。 授权模块：主网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统等永久授权。 | 1 | 套 |
| 121 | 漏洞扫描 | 1、端口要求：标配4个万兆口，6*GE COMBO口 2、支持系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描能力 3、支持网页挂马、暗链、表单绕过、弱口令、敏感文件和目录、信息泄露、恶意编码等 4、支持主流数据库漏洞的检测 5、支持检测的系统漏洞数不少于50万，覆盖CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq多种漏洞标准 | 1 | 台 |
| 122 | 漏洞扫描授权 | 1、系统漏洞扫描功能 2、支持远程自动升级以及本地升级最新特征库 3、支持限制扫描IP范围 4、能够及时更新，确保漏洞识别的全面时效性 | 1 | 套 |
| 123 | 上网行为管理 | 1、网络吞吐量≥8.5Gbps，最大并发连接数≥70万，每秒新建连接数≥3.5万; 2、接口实配≥12千兆电，≥12千兆光； 3、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入2个以上物理接口，部署模式切换无需重启设备; 4、支持详细、清晰、易用的日志特性，可以全面记录审计用户上网行为、使用流 量、访问网站、所用终端系统及设备类型平台等信息 5、支持基于全局或链路进行DNS透明代理，支持指定DNS或继承链路DNS配置，针对多链路支持基于优先级、权重、流量算法进行DNS负载； | 1 | 台 |
| 124 | 上网行为管理授权 | 1、上网行为管理特征库授权功能。 2、及时更新设备的特征库版本，能够更好的实现应用审计或管控，获得防御最新的流行病毒以及网络攻击的能力，提高网络管控有效性和网络安全性。 | 1 | 套 |
| 125 | 48口管理型三层接入交换机 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥400Mpps ≥48个万兆SFP光口 支持 BFD 链路快速检测功能 支持智能的设备堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起 支持 VXLAN 特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式 支持 SNMP v1/v2c/v3，CLI 命令行、Web 网管等多样化的管理和维护方式 | 4 | 台 |
| 126 | 24口管理型三层接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率126Mpps ≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP口 支持完善的以太 OAM（IEEE 802.3ah/802.1ag），用于快速检测链路故障。 支持 MAC 地址认证、802.1x 认证、Portal 认证等多种安全认证方式 支持智能设备堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起 支持最大 32K 个 MAC 条目 支持智能以太保护 SEP 协议 支持静态路由、路由策略、策略路由 支持 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRP6 支持 SNMPv1/v2/v3 | 4 | 台 |
| 127 | 8口网管交换机 | ≥9个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥1个SFP口,交流供电 交换容量≥336Gbps | 38 | 台 |
| 128 | 高品质主扩音箱 | 1.额定功率：≥500W； 2.吊挂配件：底部支撑孔，顶部侧面吊挂； 3.频响范围：38Hz-20KHz； 4.覆盖角：≥80°×50°（H×V）； 5.灵敏度：≥101dB； 6.最大声压级：≥134dB； 7.阻抗：≥8（Ω）； | 2 | 只 |
| 129 | 高品质会议主扩音箱 | 1.额定功率：≥200W； 2.吊挂配件：底部支撑孔，顶部侧面吊挂； 3.接线方式：2xNL4Speakon； 4.频响范围：60Hz-20KHz； 5.覆盖角：≥80°×50°（H×V）； 6.灵敏度：≥97dB； 7.最大声压级：≥126dB； 8.阻抗：≥8（Ω）； | 2 | 只 |
| 130 | 壁挂音箱支架 | 功能特点： 1.固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥140mm*55mm 2.箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥148mm*60mm 3.设备面板尺寸：≥160mm*80mm 4、材质：采用铁质材质 | 2 | 只 |
| 131 | 高品质会议主扩线阵列音柱 | 1.额定功率：≥250W； 2.峰值功率：≥1000W ； 3.灵敏度：≥94dB 1m/1W； 4.最大声压级：≥115dB； 5.阻抗：≥4（Ω）； 6.频响范围：80Hz-20KHz； 7.覆盖角度：≥120°（V）x 40°（H）； 8.高音单元：≥1x34mm号角高音； 9.低音单元：低音≥4x4"； | 2 | 只 |
| 132 | 壁挂音箱支架 | 1.配备多功能吊装支架，结构稳固，操作简单，吊挂迅速，使用方便且可靠； 2.支架水平方向可调角度≥45°，可灵活调整音箱的朝向； 3.支架垂直方向可调角度≥30°，可根据房间高度和听众位置进行精准调整； 4.支架最大载重≥20KG； 5.支架支持灵活的角度调整，水平方向可调≥45°，垂直方向可调≥30°； | 2 | 只 |
| 133 | 音箱专业功放 | 1.面板配备≥1路RJ45网口，可直接外接86底盒开关，简化操作； 2.拥有≥7路电源功率输出，每路通道支持0至999秒延时开启和关闭设置； 3.标配≥2寸屏幕实时显示电压，同时展示日期、时间和通道状态； 4.用户可自由设定过压和欠压保护，确保电源稳定输出； 5.配置≥1路232串口，可受中控系统控制； 6.面板具备LOCK锁定功能，防止误操作，轻触开机，长按≥3秒关机； 7.支持≥4路输入灵敏度选择，包括有0.775V，1.0V，1.2V，1.4V； 8.自带信号级联接口，通过Link口级联下一台； 9.额定输出功率：8Ω立体声≥800W×2； 10.额定输出功率：4Ω立体声≥1300W×2； 11.额定桥接输出功率：8Ω桥接≥2600W； 12.灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V； 13.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； | 1 | 台 |
| 134 | 音箱专业功放 | 1.输出功率：额定输出功率：8Ω立体声≥300W×2、额定输出功率：4Ω立体声≥450W×2、2Ω立体声≥675W×2、额定桥接输出功率：8Ω桥接≥750W； 2.电源要求：AC220V(可以定制AC110V)； 3.结构：≤2U机箱设计； 4.通道数：≥2CH； 5.谐波失真（1kHz,8ohms)：<0.02%； 6.频率响应：20Hz-20kHz.+0/-0.5dB； 7.灵敏度：0.775V/1.4V； | 2 | 台 |
| 135 | 音箱吊架配件 | 钢丝绳吊挂 | 2 | 套 |
| 136 | 流动演出超低频音箱 | 1.单元配置：≥1x18″低音单元≥100芯音圈，≥650W/8Ω，≥220磁； 2.吊挂配件：落地式； 3.接线方式：≥2xNL4Speakon； 4.频响范围：35Hz-500Hz； 5.灵敏度：≥95dB； 6.额定功率：≥650W； 7.最大声压级：≥120dB； 8.阻抗：≥8（Ω）； | 2 | 只 |
| 137 | 音箱专业功放 | 1.输出功率.额定输出功率：8Ω立体声≥1000w×2、额定输出功率：4Ω立体声1575w×2、2Ω立体声≥2362w×2、额定桥接输出功率：8Ω桥接≥3000W； 2.电源要求：AC220V(可以定制AC110V)； 3.结构：；≤2U机箱； 4.通道数：≥2CH； 5.谐波失真（1kHz,8ohms)：<0.02%； 6.频率响应：20Hz-20kHz.+0/-0.5dB； 7.灵敏度：0.775V/1.4V； | 1 | 台 |
| 138 | 流动返送扬声器 | 1.灵敏度：≥97dB/W(lm)； 2.最大声压级：≥114dBMAX； 3.阻抗：≥8Ω； 4.额定功率：≥300WNominal； 5.系统推荐功率：≥400WContinuous； 6.峰值功率：≥700WPeak； 7.扩散角度：≥90°（H）x90°（V）； 8.分频点：≥12dB/Octave1.6KHz； 9.吊挂硬件：≥20xM8吊点； | 2 | 只 |
| 139 | 音箱专业功放 | 1.输出功率：额定输出功率：8Ω立体声≥400W×2、额定输出功率：4Ω立体声≥600W×2、2Ω立体声≥900W×2、额定桥接输出功率：8Ω桥接≥1000W； 2.电源要求：AC220V(可以定制AC110V)； 3.结构：≤2U机箱设计； 4.通道数：≥2CH； 5.谐波失真（1kHz,8ohms)：<0.02%； 6.频率响应：20Hz-20kHz.+0/-0.5dB； 7.灵敏度:0.775V/1.4V； | 1 | 台 |
| 140 | 辅助全频扩声音箱 | 1.额定功率：≥350W； 2.吊挂配件：底部支撑孔，顶部侧面吊挂； 3.频响范围：45Hz-20KHz； 4.覆盖角：≥80°×50°（H×V）； 5.灵敏度：≥100dB； 6.最大声压级：≥132dB； 7.阻抗：≥8（Ω）； | 2 | 台 |
| 141 | 专业功放 | 1.输出功率:额定输出功率:8Ω立体声≥600W×2、额定输出功率:4Ω立体声≥900W×2、2Ω立体声≥1350W×2、额定桥接输出功率:8Ω桥接≥1500W； 2.电源要求:AC220V； 3.结构:≤2U机箱； 4.通道数:≥2CH； 5.谐波失真（1kHz,8ohms):<0.02%； 6.频率响应.20Hz-20kHz:+0/-0.5dB； 7.灵敏度:0.775V/1.4V； | 1 | 台 |
| 142 | 音箱支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：≥250mm*140mm； 2.臂杆长度：≥360mm； 3.箱体固定杆长度：≥260mm； 4.支持≥180°摇摆移动，方便使用； | 2 | 台 |
| 143 | 调音台 | 1.≥14路调音台，≥10单声+≥2路立体声输入 2.每通道≥4段均衡EQ控制 3.≥4组输助输出，≥1组立体声返回 4.≥9段主控均衡；≥100MM高精度对数式衰减推子；24/24BitDSP效果器 5.≥1组立体声输出，≥4编组输出 6.DJ灯；每个通道有独立监听功能；+48V幻象电源；USB录音，播放功能 7.通道哑音功能；压限COMP功能 8.噪声≥-86dBu信噪比 9.共模抑制比=CMRR麦克风输入到发送输出，最大增益限度 | 1 | 台 |
| 144 | 调音台 | 1.具有≥10路输入，≥4个单声道话筒+≥3个立体声道话筒； 2.通道具有≥3段参量均衡器，支持监听独立输出，耳机监听输出； 3.支持PAN声像定位，静音开关，信号失真监控灯； 4.主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮； 5.≥60mm电平衰减推子； 6.具有AUX辅助发送，效果FX发送功能，REC莲花输入和录音输出； 7.具有USB数据接口，支持蓝牙，外接其他电子设备； 8.具有≥2路立体声辅助返回输入； 9.设备内置≥99种调音频效果器，具有数字显示屏显示； 10.支持≥两编组输出，双≥12段电平监视，支持≥48V幻象供电； 11.内置110V/240V，50-60Hz宽频电源； | 1 | 台 |
| 145 | 音频处理器 | 1.支持≥8路模拟音频输入，≥8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换； 2.输入通道支持扩展器、压缩器、回声消除、AFC反馈抑制、ANC噪声抑制、AMC增益共享自动混音、AM自动混音、AGC自动增益； 3.支持灵敏度调节，通过软件可对每路模拟信号输入进行带≥9级调节； 4.支持48V幻相供电功能，每路模拟输入可单独电源开关； 5.支持一键静音，每路模拟信号可单独静音，也支持系统一键静音； 6.支持外接有线控制屏，可多组屏同时控制； 7.支持≥1路RS232，能够通过中控系统进行控制，实现远程操作； 8.支持反馈抑制功能，每路模拟输入都带有功能开关，≥两档调节； 9.内置≥一进一出的USB声卡，支持音乐播放控制（上一首，下一首，停止，播放）、录音控制（开启，停止）、声音大小调节等； 10.支持手机/平板APP进行操作控制； 11.设备支持终端用户订制操作界，根据用户喜好自定义界面，方便使用； 12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化 13.USB接口：Micro-Btype,免驱； 14.TCP/IP网口：≥1路RJ-45； | 2 | 台 |
| 146 | 数字音频处理器内嵌软件 | 1.DSP处理芯片实现≥96k24BIT采样率； 2.实现均衡、延时器、分频器、限幅器等调节； 3.支持输入输出音量大小控制； | 3 | 套 |
| 147 | 控制面板 | 1.音频控制功能：设备提供基本音频控制及复杂逻辑事件处理，包括音量调节和静音功能； 2.预设与组合：支持预设选择和房间组合功能； 3.集中控制能力：能够集中控制多达≥32台设备； 4.DSP控制：具备DSP音量控制、静音、预设、矩阵混音及设备状态检测功能； 5.用户自定义：功能支持用户自定义，增加个性化和灵活性； 6.电源供应：支持POE供电； 7.场景同步：支持同步音频处理器场景； 8.通过TF卡槽，读取SD卡内容，进行软件安装； 9.屏尺寸：≥4英寸； 10.屏类型：IPS； 11.网络接口：≥1*RJ45，支持100M/1000M； 12.音频输出：≥1*Line out(凤凰端子)； 13.控制接口：≥1*RS485/RS232； 14.继电器：≥2*DO继电器； 15.存储方式：TF卡； | 1 | 台 |
| 148 | 音频处理器 | 1.支持≥4路模拟音频输入，≥4路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换； 2.输入通道支持扩展器、压缩器、回声消除、AFC反馈抑制、ANC噪声抑制、AMC增益共享自动混音、AM自动混音、AGC自动增益； 3.支持灵敏度调节，通过软件可对每路模拟信号输入进行带≥9级调节； 4.支持48V幻相供电功能，每路模拟输入可单独电源开关； 5.支持一键静音，每路模拟信号可单独静音，也支持系统一键静音； 6.支持外接有线控制屏，可多组屏同时控制； 7.支持≥1路RS232，能够通过中控系统进行控制，实现远程操作； 8.支持反馈抑制功能，每路模拟输入都带有功能开关，≥两档调节； 9.内置≥一进一出的USB声卡，支持音乐播放控制（上一首，下一首，停止，播放）、录音控制（开启，停止）、声音大小调节等； 10.支持手机/平板APP进行操作控制； 11.设备支持终端用户订制操作界，根据用户喜好自定义界面，方便使用； 12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化 13.USB接口：Micro-Btype,免驱； 14.TCP/IP网口：≥1路RJ-45； | 1 | 台 |
| 149 | 电源时序器 | 1.尺寸≤1U； 2.≥8路大电流受控电源输出，≥1路万用插座直接输出,单路最大电流≥30A； 3.≥2寸彩色液晶智能显示，实时显示当前时间，电压，通道状态； 4.根据设定时间，可定时开关机，无需手动操作； 5.每通道可延时0-999S，并可设定≥7组开关场景数据保存/调用； 6.欠压/过压检测报警关闭，ID设定0-255实现编码集中控制，支持多台机级联控制，级联状态可自动检测并设置，支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 7.协议和接口的开放性，通过RS-232国际通用协议控制，可配合市面上所有智能中央控制系统、触摸屏、墙板； 8.具备电脑软件管理功能，可时序开关通道，实现时序功能； 9.单路独立开关功能.支持面板独立控制； 10.功能显示电压显示表类型.点阵功能显示电压表与功能菜单； 11.级联后只须通过一个按钮或一条指令即可开关所有级联的设备； 12.继电器受控输出最大承受单路功率≥2200W，总功率(无功功率）≥6000W； | 1 | 台 |
| 150 | 电源时序器 | 1.通道数量≥8路万用插座继电器受控； 2.继电器受控输出最大承受单路功率≥2000W，总功率≥5000W； 3.输出电源插座规格，阻燃ABS材料，最大可承受≥13A电流，黄铜材质，标准万用插座； 4.开启类型，方船型开关； 5.顺序开启逆序关闭； 6.PASS键可全通道同时打开； 7.每路开关间隔时间/定时时间，≥1秒； 8.输出继电器触点电流，30A277VAC； 9.电路板规格，双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理； 10.供电规格，内置开关电源，适用全球电压AC90-260V50-60HZ； | 2 | 台 |
| 151 | 反馈抑制器 | 1.≥300兆主频DPS，≥24-bit转换，≥5档自动移频，≥48kHz采样； 2.陷波器灵活可调，独立通道功能强大，包括增益、噪声门、压限器等，≥7段PEQ功能强大，移频器精度±≥10Hz，步进≥1Hz； 3.≥2寸IPS显示屏显示参数功能，分辨率≥320*240。可选中英文菜单显示； 4.≥48个LED实时显示陷波器状态，每通道配≥12个静态+≥12个动态陷波器，高效处理音频； 5.单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能； 6.提供USB与RS-485接口，连接PC上位机与中控设备，PC端可自由编辑≥5档预设模式，并支持模式与EQ存档的导入导出功能； | 3 | 台 |
| 152 | 监听音箱 | 1.≥1路话筒输入口，≥一路无线话筒和蓝牙输入接口，可以拓展≥2.4G话筒和蓝牙输入； 2.话筒音量、高低音调节，可以独立控制； 3.带≥1路广播优先接口，当有广播信号时自动切换，带≥1路音乐输入和≥1路录音输出； 4.具有多种输入输出接口，可应用于学校、酒店等场所； 5.频响范围40Hz-16KHz，灵敏度≥90dB，额定功率≥2*25W，峰值功率≥50W | 1 | 套 |
| 153 | 一拖二无线手持话筒 | 1.频率范围为UHF640-690MHz频段，避免干扰频率，屏可显示工作信道、频点、接收等信号； 2.功能键锁屏，专用导频信号和ID码传输音频数据，有效避免串音干扰； 3.UHF频段信号传输，每通道≥31级电子音量调节，≥250KHz步进，红外自动对频； 4.智能一键扫频，一键锁频，自动寻找无干扰频点，通道天线分集，显示天线状态，增强抗干扰； 5.高精度语音识别模块，识别率准确率高达≥99.9%，纯语音控制，精准语义理解，可定制识别特定关键词进行触发； 6.集成AI语音模块，支持语音指令控制，通过语音唤醒后，可控制电源、灯光、LED屏、视频切换、音量调整、门口灯牌，场景切换、并带有语音提醒反馈； 7.话筒自带Ai接口控制：≥4路继电器控制接口，≥2路RS-232控制接口，≥1路线路输入，≥2组语音反馈监听； 8.自带≥1组双通道平衡输出，≥1路6.35非平衡输出，≥1路卡侬平衡输出，灵活选择； 9.实时语音反馈，接收到指令后进行播报回复语；连续交互功能，唤醒一次后可进行连续语音指令控制； 10.支持外部信号采集功能，可兼容本地扩声音频设备，实现AI语音控制； 11.AI语音一键关设备，顺序保护：先会议、≥5秒后屏、≥10秒后灯，防开关冲击； 12.自定义预设应用场景，如：视频会议模式，一般模式、打开会议、关闭会议等，可语音快速切换； 13.超强的接收信号，空旷区域可达≥60米； 14.智能高效，支持二次开发，经过兼容性测试，根据不同场景进行适配使用； 15.高响应率，针对不同人群声音大小，语速变化，都能进行兼容； | 4 | 套 |
| 154 | 一拖二无线头戴话筒 | 1.频率范围为UHF640-690MHz频段，避免干扰频率，屏可显示工作信道、频点、接收等信号； 2.功能键锁屏，专用导频信号和ID码传输音频数据，有效避免串音干扰； 3.UHF频段信号传输，每通道≥31级电子音量调节，≥250KHz步进，红外自动对频； 4.智能一键扫频，一键锁频，自动寻找无干扰频点，通道天线分集，显示天线状态； 5.具备高精度语音识别模块，识别率准确率高达≥99.9%，纯语音控制，精准语义理解，可定制识别特定关键词进行触发； 6.集成AI语音模块，支持语音指令控制，通过语音唤醒后，可控制电源、灯光、LED屏、视频切换、音量调整、门口灯牌，场景切换、并带有语音提醒反馈； 7.话筒自带Ai接口控制：≥4路继电器控制接口，≥2路RS-232控制接口，≥1路线路输入，≥2组语音反馈监听； 8.自带≥1组双通道平衡输出，≥1路6.35非平衡输出，≥1路卡侬平衡输出，灵活选择； 9.实时语音反馈，接收到指令后进行播报回复语；连续交互功能，唤醒一次后可进行连续语音指令控制； 10.支持外部信号采集功能，可兼容本地扩声音频设备，实现AI语音控制； 11.AI语音一键关设备，顺序保护：先会议、≥5秒后屏、≥10秒后灯，防开关冲击； 12.自定义预设应用场景，如：视频会议模式，一般模式、打开会议、关闭会议等，可语音快速切换； 13.超强的接收信号，空旷区域可达≥60米； 14.支持二次开发，经过兼容性测试，根据不同场景进行适配使用； 15.针对不同人群声音大小，语速变化，都能进行兼容； | 2 | 套 |
| 155 | 无线手持话筒 | 1.使用UHF520-930MHz频段，避免干扰频率； 2.锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 3.高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 4.具有极高的灵敏度； 5.语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 6.电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 7.至少含1套无线接收主机和2只双手持麦克风； | 2 | 套 |
| 156 | 无线头戴话筒 | 1.使用UHF520-930MHz频段，避免干扰频率； 2.锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 3.最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 4.具有极高的灵敏度； 5.动态大，频响宽，噪音小； 6.至少含1套无线接收主机和2只头戴话筒； | 1 | 套 |
| 157 | 话筒嵌入式软件 | 1.内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能； 2.可单独调节音量； 3.可自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4.支持任务优先级设定； 5.锁相环PLL频率合成稳定系统术； | 9 | 套 |
| 158 | 无线分配器 | 1.具有级联接口，≥5台内可正常接话筒主机使用，超5台可通过级联口连接下一台天线放大器主机； 2.提供使用≥5台UHF无线系列或其他系列自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线； 3.主机提供220V输出，可连接下一台天线放大器主机或其他220V电器； 4.频率范围：450-970MHz； 5.增益：+6-9dB(Center Band)； 6.输出阻抗：≥15dB min； 7.阻抗：≥50Ω指向； 8.频宽：≥300MHz； 9.接口：BNC； 10.四组电源输出：12V/600~1000mA； | 2 | 台 |
| 159 | 无线放大器 | 1.具有≥2档增益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失； 2.可将天线叶子固定在话筒支架上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上； 3.其中≥2档位增益+6dB～12dB可调选择开关； 4.工作频率范围：≥490-960MHz； 5.供电方式：BNC，5-10VDC； 6.输入阻抗：≥50欧姆； 7.增益：≥12dB； 8.接头类型：BNC； | 1 | 台 |
| 160 | 演讲小振膜话筒 | 1.音频接口：平衡式XLR； 2.灵敏度：≥-29dBV(0dBV=0.775V/Pa)@1kHz时； 3.频率响应：80Hz~20kHz； 4.衰减：≥-10dB(-12dBButwrth)； 5.信噪比:≥78dB； 6.额定阻抗：≥0.68KΩ； 7.额定终端阻抗：>1KΩ； 8.供电方式：48V； | 3 | 个 |
| 161 | 落地支架 | 1.高度：850~1500mm； 2.斜杠：550-900mm； 3.重量：≥1.5kg； | 2 | 个 |
| 162 | 演讲支架 | 1.高度：160-200mm； 2.重量：≥0.20kg； | 3 | 个 |
| 163 | 5G WiFi加密无线会议主机 | 1.支持有线、无线会议单元接入，可以满足无线和有线混合使用，可支持≥5300台有线话筒，≥300台无线话筒同时使用； 2.支持多种发言模式，具有：先进先出模式（FIFO）、普通模式（NORMAL）、声控模式（VOICE）、申请模式（APPLY）； 3.配备≥4.3英寸全彩触摸屏，方便参数设置和查看，可任意触摸操作； 4.支持话筒数量调节，可支持1/2/4/6/8个话筒单元调节；无线话筒最大支持≥6个同时使用，有线话筒最大支持≥8个话筒同时使用； 5.在电脑上，会议软件支持导入现场图片进行模拟排位，可控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、话筒灵敏度等）、开关话筒同步； 6.PC软件可查看在线无线单元的姓名，类型，编号，电池电量、WiFi信号等信息状态； 7.支持软件一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元； 8.支持≥1组RCA莲花输入，≥1路卡侬输入；支持≥1组莲花输出，≥1路卡侬输出，≥1路光纤输出，≥1路同轴输出，每个输出通道都可以单独调节EQ、延时器，音量等参数； 9.前置USB接口支持录音功能，具有噪声消除，使录音更清晰；面板设置按键，可一健开启/关闭，并且有录音提醒灯提醒； 10.前置≥1路3.5mm耳机接口，可配常规功率≥40mW耳机直接使用，实现现场监听功能； 11.会议主机前面板支持一键关闭所有无线单元按键，方便管理人员现场管理； 12.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息； 13.具有≥1路RS-485协议控制接口，内置独立摄像跟踪功能，支持PELCO-P、PELCO-D、SAMSUNG等协议，最大支持≥10台高清云球摄像机进行预置位跟踪； 14.具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能，如：表决方式：赞成/弃权/反对；选举方式：1/2/3/4/5；评级/满意方式：--/-/0/+/++； 15.软件支持用户名和密码设置，支持权限设置，可设置系统管理员和普通管理员； 16.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示； 17.支持AP信道扫描，让用户知道现场使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道支持AP名称在线显示列表，可以随时查阅； 18.通过录音软件，可对每个话筒单元实现独立录音，并存储在指定的录音设备上； | 1 | 台 |
| 164 | 5G WiFi加密无线会议主席单元 | 1.每个会议单元具备独立的IP号，避免IP重复，WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰； 2.拾音距离≥80CM无啸叫及临界啸叫尾音； 3.话筒≥48kHz采样率，内部具有DSP音频处理； 4.≥2.4寸显示屏，可显示设备的音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 5.电池可拆卸，支持电池“热插拔”，电池容量支持≥24小时持续发言，电量可使用时间少于1小时，单元自动进入低电量节能模式，确保正常发言，并在显示屏提示更换电池； 6.支持话筒数量调节，可支持1/2/4/8个话筒单元调节，支持≥8个话筒同时开启； 7.话筒具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况； 8.具备TYPE-C接口，支持设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP，同时支持TYPE-C口进行升级程序和在线充电； 9.通过后台软件进行话筒单元的灵敏度和均衡器独立调节，支持低音、高音、总音量5段EQ增益调节； 10.支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到； 11.≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问； 12.内置高容量锂电池，电池容量支持≥5小时持续发言； 13.会议话筒具有发起签到、表决功能，支持发言计时和定时发言； 14.自带≥1路3.5耳机口； 15.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。单元的连接位置不受限制，支持签到功能； | 1 | 套 |
| 165 | 5G WiFi加密无线会议代表单元 | 1.每个会议单元具备独立的IP号，避免IP重复，WiFi传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰； 2.拾音距离≥80CM无啸叫及临界啸叫尾音； 3.话筒采用≥48kHz采样率，内部具有DSP音频处理； 4.≥2.4寸显示屏，可显示设备的音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 5.电池可拆卸，支持电池“热插拔”，电池容量支持≥24小时持续发言，电量可使用时间少于1小时，单元自动进入低电量节能模式，确保正常发言，并在显示屏提示更换电池； 6.支持话筒数量调节，可支持1/2/4/8个话筒单元调节，支持≥8个话筒同时开启； 7.话筒具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况； 8.具备TYPE-C接口，支持设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP，同时支持TYPE-C口进行升级程序和在线充电； 9.通过后台软件进行话筒单元的灵敏度和均衡器独立调节，支持低音、高音、总音量5段EQ增益调节； 10.支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到； 11.≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性； 12.内置高容量锂电池，配置可充电，电池容量支持≥5小时持续发言； 13.会议话筒具有发起签到、表决功能，支持发言计时和定时发言； 14.自带≥1路3.5耳机口； | 6 | 套 |
| 166 | 无线数字AP发射器 | 1.兼容802.11a/an/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达≥1.6Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务； 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务； 3.上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈； 4.最多可提供≥32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离； 5.支持中文SSID，也可以使用中英文混合的SSID，提供个性化的SSID，提高识别度； 6.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全； 7.支持80/160MHz的高带宽频段达到低延迟； 8.支持本地供电与PoE远程供电； | 1 | 台 |
| 167 | 数字会议系统音频内嵌软件 | 1.内置DSP音频处理技术，可以最大可能的抑制声回输； 2.通过软件可控制会议模式、发言人数限制、增益调节、签到、表决及数据管理功能； 3.软件配合摄像头，使用中控主机设置后可进行摄像自动跟踪；可实现摄像自动跟踪功能； 4.支持中英文语种切换、时钟显示、电量显示、发言计时； | 9 | 套 |
| 168 | 千兆POE供电器 | 1.AP发射器配备POE供电，遵循802.3at/bt标准，实现以太网供电； 2.设备支持≥220V转POE，便于传统电源接入； 3.PoE供电技术使得网络设备部署更加灵活便捷； | 1 | 台 |
| 169 | 无线数字会议系统主机 | 1.≥2U高度； 2.三级防静电、防雷保护技术，可抗≥8000V静电 3.ISM频段，≥2.4G全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，可与WiFi完全共存，具备超强的抗干扰性； 4.真正意义数字无线收发器分离及自适应跳频技术，前向误差校正与重传机制，确保数据永不丢失； 5.数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线； 6.科学的 IP 与 ID 编码设计，ID.001-225，IP.001-200； 7.分级菜单设计，具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能，通信IP和通信ID调节功能，实时显示发言人数，通道顺序，信道位置与单元电量数据； 8.单元数量最大≥999只；讨论型数字会议系统； 9.CPU多级纠错和加密扰码。抗电磁、手机干扰； 10.具有≥2种发言模式：限制模式和轮替模式，同时发言人数 1-4 人可选； 11.主席优先控制功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 12.使用距离：30-100米，通讯距离：60-100米； 13.主机工作电压：DC--12V—14V/2A； 14.工作电流：≥600mAh； 15.功耗：≤5W； 16.接收灵敏度：≥-105dBM； 17.音频输出电压：≤1V； 18.接收有效距离：无障碍直线≥60米； 19.音频响应：50HZ—15KHZ； | 1 | 台 |
| 170 | 主席单元 | 1.避免拾音时受到如电话，空间其他无线等RF信号的干扰； 2.UHF载波频率610MHz-695MHz； 3.话筒≥2.8寸彩色显示屏，可以清晰的显示接收机的电量，发言时间等； 4.支持多种模式，可选择1到4只话筒发言的先入先出模式； 5.超指向性收音，有效拾音距离可达≥80cm，多角度雾面指示灯设计,指示发言状态； 6.能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 7.使用≥3200MA*1锂电充电电池，正常连续待机≥8小时以上，连续发言5--6小时； 8.主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元； 9.话筒至少一路Type-C接口，可进行进行实时充电； 10.拾音器类型：电容/柱极体； 11.咪芯指向性：超心形指向； | 1 | 套 |
| 171 | 代表单元 | 1.具备数字音频流处理技术； 2.避免拾音时受到如电话，空间其他无线等RF信号的干扰； 3.UHF载波频率610MHz-695MHz，应用D-PLL射频稳定技术； 4.话筒屏幕≥2.8寸彩色显示屏，可以清晰的显示接收机的电量，发言时间等； 5.支持多种模式，可选择1到4只话筒发言的先入先出模式； 6.高灵敏度金属咪杆，超指向性收音效果，有效拾音距离可达≥80cm，指示发言状态； 7.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 8.使用≥3200MA*1锂电充电电池，正常连续待机≥8小时以上，连续发言≥5小时； 9.主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元； 10.话筒具有一路Type-C接口，配置充电，可进行实时充电； 11.拾音器类型：电容/柱极体； 12.咪芯指向性：超心形指向； | 12 | 套 |
| 172 | 数字会议系统音频内嵌软件 | 1.符合GB/T17618-1998国家标准； 2.可自动关闭会议麦克风单元； 3.带电量监视，可显示电量、信号等信息； | 14 | 套 |
| 173 | 无缝高清混插矩阵 | 1.可支持CVBS/VGA/YPBPR/DVI/HDMI/HDSDI/3GSDI/HDBaseT/Fiber信号的混合输入和混合输出； 2.全数字化切换，支持≥8路输入、≥8路输出，每种无缝输入出卡都能实现真正实时的无缝切换，切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏； 3.支持不少于10个场景保存和调用功能，可保存不同场景号，按下1-10保存≥10套场景，支持群切功能； 4.具有≥2寸显示屏，可显示系统实时操作状态； 5.支持WEB登录控制，界面有≥5个快捷按钮； 6.具有多种控制方式，至少具备：前面板按键、RS232控制、IR控制，支持水晶发光按键控制控制方式，LAN网络控制控制方式，支持本地和远端（中控&软件）控制方式； 7.3D图像倍频修复、临近像素复读处理和3D去除隔行处理功能进行图像修复功能； 8.支持降升频处理、临近像素修复处理和模糊处理实现图像降频处理功能； 9.支持视频信号接口卡支持即插即用功能； 10.支持断电场景自动存储保护、开机自动恢复记忆功能； 11.支持HDMI,SVI,SDI,VGA,AV,CVBS,YPBPR,HDBaseT,光纤信号输入输出； 12.设备输出支持≥36种分辨率，支持≥1080P无缝输出，支持≥4K无缝出； 13.设备支持接入≥1块音视频编码和解码卡，可以同时解码≥2路4K信号输入 14.支持HDBaseT高清视频信号的网络转换和传输功能 15.支持光纤传输距离可从550米~10公里； 16.内置B\S架构网页控制，可实现网络远程管理控制； 17.支持4K数字高清视频信号的传输切换； 18.支持过压、过流、过热和过载保护，降低设备被损坏的概率； 19.支持≥4K60Hz高清视频信号无缝切换，切换切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏； 20.支持≥4K、≥2K信号混切，实现不同分辨率、不同频段信号之间混合切换； 21.支持EDID的自动读取，支持HDCP解析； 22.支持各种视频信号的立体声音频的解析，分配，切换； | 1 | 台 |
| 174 | HDMI无缝输入卡 | 1.输入信号卡：≥4路HDMI输入，≥4路音频输入； 2.支持HDMI信号，兼容DVI-D； 3.最高分辨率支持≥4096x2160@60Hz； 4.输入/输出支持立体声音频加嵌/解嵌； 5.支持HDMI1.4标准，且支持HDCP2.2并向下兼容； 6.输入/输出信号卡与其他≥1080P无缝输入/输出卡搭配使用，通过拨码设置均可实现无缝切换； 7.输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表； 8.指令选择输入音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频，默认为HDMI内嵌音频； | 1 | 块 |
| 175 | HDMI无缝输出卡 | 1.输出信号卡：≥4路HDMI输出，≥4路音频输出； 2.支持HDMI信号，兼容DVI-D； 3.最高分辨率支持≥4096x2160@60Hz； 4.输出支持立体声音频加嵌/解嵌； 5.支持HDMI1.4标准，且支持HDCP2.2并向下兼容； 6.输出板卡支持≥8种分辨率调节 | 2 | 块 |
| 176 | 高清混插矩阵 | 1.≤1U架式机箱； 2.支持HDMI1.4版本，兼容HDMI1.3版本，兼容HDCP1.4标准； 3.完整支持HDMI1.4协议3D部分，包括支持全部的HDMI1.4协议中主流的3D显示模式； 4.与包括1080p/60的所有HDTV分辨率和高达≥4K的PC分辨率兼容； 5.支持HDMI1.3a与及DVI1.0协议。支持高色深，以及高达≥4.5Gbps速率； 6.HDCP兼容-确保有内容保护的媒体能正常显示与其它HDCP兼容设备的协调使用； 7.支持信号时序重整，CEC，≥36位真彩技术； 8.支持蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC； 9.输入输出传输距离可达≥20米； 10.设备支持≥8路音视频信号输入，≥8路音视频信号输出； 11.全贴片SMD工艺，ESD静电保护功能； 12.本产品带有断电现现场切换记忆保护、视频同步等功能； 13.具备RS232通讯接口； 14.支持100-240VAC电源输入； | 2 | 台 |
| 177 | 智能高清切换矩阵嵌入式软件 | 1.软件嵌入于矩阵中； 2.支持场景保存和调用功能； 3.支持输出通道状态查询功能； | 6 | 套 |
| 178 | 网络可编程中控 | 1.核心处理器采用高性能嵌式处理器，能高速处理各种逻辑运算功能，各种私有协议的转换功能，开放式编程，自定义算法，控制逻辑无层数限制； 2.支持标准TCP/IP协议传输数据，通过路由器和智能手机、平板电脑通信，实现各类设备的智能控制； 3.支持手机或平板电脑； 4.中控主机接入网络后，前面板液晶显示能方便查看主机的IP地址； 5.内嵌实时时钟功能，可管理定时任务，如定时开关系统等； 6.前面板共有不少于16个按键，每个按键可自定义逻辑编程，实现快速场景调用，如：打开系统、关闭系统。在控制平板没电时，可做到备份控制的功能； 8.≥1路独立可编程RS-485接口，实现≥1000m距离的双向通信,可管理电源控制器，调光器，音量控制器等，可配合AI语音控制盒实现语音控制； 9.≥1路独立可编程CAN总线接口，支持双向通信； 10.≥1路独立可编程RS-232输入接口，支持墙面面板和第三方设备进行控制，支持双向通信； 11.≥1路独立可编程RS-232环出接口，支持双向通信； 12.≥8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程，支持双向通信； 13.所有总线控制口支持全双向反馈； 14.≥8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 15.≥8路红外发射接口可配置成数字输入输出IO，整机可配置成≥16路数字输入输出IO； 16.支持多种控制协议和代码，多个会议室的多台中控主机可通过一个平板进行统一管理和控制，也可以每个会议室用平板进行独立控制； 17.≥8路弱电继电器接口； 18.≥8路数字输入/输出IO接口，支持ADC，DAC，PWM，方便对接各类传器及电机控制； 19.≥8路数字输入输出IO可配置成红外，整机可配置成≥16路独立红外发射接口； 20.内嵌式红外学习器，支持超长码识别，支持RC-5双码控制，支持用户建立自有的红外数据库导入和导出； 21.支持按钮，滑条，视频窗口和进度条界面编辑控件； 22.支持ASCII码和HEX命令格式，也能支持混合格式命令，对接各类第三方设备； 23.支持多级界面，可以方便对大型系统各个功能模块进行分区分块控制； 24.界面编程可自适应各种分辨率平板、手机； | 1 | 台 |
| 179 | 网络中控系统内嵌软件 | 1.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译等； 2.支持丰富的逻辑控制，实现复杂的联动效果； 3.编辑界面易于操作； | 1 | 套 |
| 180 | 中控管理软件 | 1.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译等； 2.编程软件也可以添加与实际工程对应硬件的逻辑模块； | 1 | 套 |
| 181 | 红外发射棒 | 可发射32~56KHz范围内的红外载波，可控制所有的红外设备，包括空调、DVD、电视机、机顶盒、会议系统等； | 8 | 套 |
| 182 | 智能控制系统 | 音视频智能控制系统，大屏智能控制系统，控制可视化 | 1 | 台 |
| 183 | 会议智能系统App | 系统服务APP软件功能定制开发 | 1 | 套 |
| 184 | 座位预约标牌 | 1、材质：采用 防水防刮亚克力板 或 高强度PVC塑料，确保长期使用不易损坏。 2、安装方式：底部配备防滑硅胶垫，避免滑动。 3、清洁方式：支持用湿布擦拭； 4、可选信息：要求可定制图书馆LOGO、温馨提示（如“请保持安静”等） | 600 | 个 |
| 185 | 空间管理系统 | 1、系统管理 1.1 要求B/S微服务架构，本地免安装，每个服务运行独立的进程，服务之间互相协调、配合，采用轻量级的通信机制，基于Http的RESTful API； 1.2 要求无缝对接第三方图书馆系统，同步用户数据，支持sip2，RESTful API等异构系统对接； 1.3 要求支持MySql、Oracle、SQLServer、达梦、SqlLite等主流数据库。 1.4 要求支持敏感数据脱敏处理，如：身份证号码、手机号码等。 1.5 数据安全：要求系统采用SSL传输加密、用户登录验证采用SSL+RSA非对称加密、数据库中用户隐私数据采用密文存储，保证数据安全； 1.6 接口扩展：要求对外提供标准的REST接口，方便第三方系统对接，同时可无缝对接校园一卡通，无须二次办证； 1.7 权限分级配置管理：要求支持管理员配置普通管理员、区域管理员、系统管理员、超级管理员角色，可以管理并设置不同角色权限范围，配置查看或使用平台各功能模块的权限；支持通过昵称、账号查询管理员信息，支持批量重置密码、删除角色人员；记录并管理人员信息包括：所属组织、名称、账号、邮箱、电话、状态； 2、要求系统主体采用B/S方式来进行软件部署，包含管理员端和读者端； 3、要求软件架构具备开放性，可提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求； 4、要求可通过PC端登录数据平台进行管理设置，也可通过移动设备的浏览器、微信端等方式连接到数据平台实时查看各业务系统的数据报表统计，包含空间管理、预约规则、预约记录以及预约统计； 5、空间管理：要求支持创建多个空间区域，可自定义区域名称、设置开放状态、设置地图位置以及上传平面图；支持在空间区域中创建座位，可单独或者批量创建座位，批量创建支持设置批量添加数量、起始序号、编号位数、编号前缀以及编号后缀；管理员可在云图上为读者预约座位； 6、预约规则：要求支持设置预约规则，包括违规次数（禁用）、解除禁用天数、可提前预约天数、自定义可签到时间区间、自定义可预约日期区间（可设置是否跳过节假日、每周跳过日期、每月跳过日期）等；可设置每天开放时间段，可设置多段不重叠的开放时间段； 7、预约记录：要求可根据空间区域、座位编号、起始时间以及签到状况查询预约记录，管理员可以为读者签到和取消预约； 8、预约统计：要求可根据空间区域和起始时间查看预约的统计数据，包含座位使用率、预约率、预约有效率以及使用率排行榜； | 1 | 套 |
| 186 | 无线路由器 | 双频（2.4GHz，5GHz），千兆端口 | 1 | 台 |
| 187 | 设备机柜 | ≥27U加厚机柜，≥600*800*1600mm | 2 | 套 |
| 188 | 音箱86盒墙盒 | 2个欧姆头 | 2 | 套 |
| 189 | 多媒体地插（舞台口） | 含≥1个电源三插口、1个网口、1个HDMI口、2个卡农头、2个欧姆头 | 1 | 套 |
| 190 | 音频连接线 | ≥1.5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 16 | 条 |
| 191 | 音频连接线 | ≥5米，卡农头（母）-裸线 | 10 | 条 |
| 192 | 音频连接线 | ≥5米，卡农头（公）-裸线 | 10 | 条 |
| 193 | 音频连接线 | ≥5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 2 | 条 |
| 194 | 音频连接线 | ≥5米音频连接线：3.5耳机插头-双莲花（RCA） | 3 | 条 |
| 195 | 音箱线 | 纯铜EVJV≥2x2.5平方线阵专用音响线 灰色护套两芯双绞音箱线 | 500 | 米 |
| 196 | 音箱线 | 纯铜EVJV≥2x2.0平方线阵专用音响线 灰色护套两芯双绞音箱线 | 160 | 米 |
| 197 | 高清线 | HD-SDI 镀锡铜、高清移动数字视频线 100米/卷 | 100 | 米 |
| 198 | 50欧姆同轴电缆线 | SYV50-5-1 | 100 | 米 |
| 199 | HDMI线 | 25米和30米HDMI光纤线 | 10 | 条 |
| 200 | HDMI线 | ≥10米 | 4 | 条 |
| 201 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 | 3 | 盒 |
| 202 | 音柱 | 1.功率：≥60W； 2.定压输入：70V-100V； 3.频响：140Hz-15KHz； 4.灵敏度≥95±3dB； 5.安装形式：壁挂式室外音柱； | 2 | 只 |
| 203 | 合并式功放 | 1.≤2U高度 2.内置音源信息一目了然,自动屏保功能； 3.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快； 4.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,至少兼容MP3/WAV音频格式； 5.内置高灵敏度收音解码芯片,收台清晰,抗干扰强，频段宽； 6.MP3可实现≥4种不同风格音乐播放,一键到位方便快捷； 7.MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环； 8.MP3内置≥5种音效模式,适合不层次人群爱好； 9.内置警报提示音输出，有强切入优先，并具备默音调节功能； 10.内置高品质铃声提示音，有强切入优先，并具备默音调节功能； 11.≥2路RCA莲花线路输入，≥2路话筒输入，话筒≥1有强切入优先，并具备默音调节功能，≥2路RCA莲花混合输出； 12.各输入通道音量独立调节，高低音调节； 13.≥100V、≥70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出； 14.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示； 15.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示； 16.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇； 17.内置红外对频接收头，一键遥控功能； 18.输出功率≥180W； | 1 | 台 |
| 204 | 广播线 | ZR-RVV≥2*1.5平方二芯软护套线 | 50 | 米 |
| 205 | 镀锌线管 | ≥DN=25mm，厚度：1.8mm，每支钢管通常定尺长度≥3000mm | 60 | 米 |
| 206 | 镀锌线管 | ≥DN=32mm，厚度：1.8mm，每支钢管通常定尺长度≥3000mm | 50 | 米 |
| 207 | 面光灯 | 1.电压：110-240V； 2.光源：COB（≥2白光、≥2暖光）； 3.功率：≥200W； 4.控制方式：DMX512、声控、自走、手动； 5.通道：≥8个； | 14 | 台 |
| 208 | LED三基色灯 | 1.色温：支持3200K或5600K或2900K~5800K可选，暖白与冷白双色可混合； 2.调光：支持0至100%无级调光，确保光线平滑过渡，避免闪烁； 3.额定功率：≥100W； 4.灯珠数量：≥256颗； 5.灯珠类型：LED； 6.通道：≥1通道； 7.色温：3200K或5600K或2900K~5800K可选，≥±150K； 8.显色指数：Ra≥90； 9.线性调光：0-100%线性调光平滑无闪烁； | 15 | 台 |
| 209 | 54颗3WPAR灯 | 1.工作电压.AC100V-240V，50/60HZ； 2.电源总功率：≥150W； 3.红色LED：3W×12PCS； 4.绿色LED：3W×18PCS； 5.蓝色LED：3W×18PCS； 6.白光LED：3W×6PCS； 7.投光角度：15°、25°、45°、60°可选； 8.IP保护等级：IP20； 9.控制信号：DMX512； | 14 | 台 |
| 210 | 智能光束电脑灯 | 1.颜色盘：一个由≥14个色片带流水效果的颜色盘，（≥14色+白光）颜色片可换； 2.图案盘：1个由≥17个图案组成的固定图案盘，带抖动效果； 3.效果轮：一个可缩放带旋转的≥8棱镜、≥16棱镜、≥24棱镜效果移动； 4.雾化：0%~100%线性雾化； 5.0—100%线性调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能； 6.一组高品量、多层透镜相组合； 7.水平和垂直均使用高精密电机驱动，运行更平滑，噪音更小； 8.具有光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位； 9.灯泡保护：一种全新的灯泡保护器，比常规的温度保护器所达不到的保护功能； 10.光学器件：≥3片透镜式镜头组，变焦0°-3.9°，≥1个24蜂窝棱镜； 11.光源：≥230W； | 4 | 台 |
| 211 | 1024灯控台 | 1.可控制≥32台16通道电脑灯； 2.带屏幕显示运行参数； 3.≥16个通道推杆，≥1个速度控制推杆； 4.≥1600个走灯程序步储存容量。≥48个走灯程序，每程序最多≥100步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制； 5.可同时运行≥4个走灯程序、≥48个场景，并可同时对≥32台电脑灯进行提灯操作； 6.不同种类电脑灯的X/Y由穿梭轮统一控制； 7.≥16Bit电脑灯X/Y控制精度； 8.≥15个环境程序，快速调用不同的场景、走灯、手动运行（提灯）组合； 9.音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音； 10.内置高性能绿色开关电源，极低的电源谐波失真和极宽的电压适应范围； 11.DMX信号输出连接器：XLR-D3Fx2； 12.音频线路输入连接器：1/4"单声道插座； 13.≥2个光隔离独立驱动信号输出端口。可抗≥2000Vrms电气冲击。独立插板结构，容易更换； | 1 | 台 |
| 212 | 灯控台 | 1.DMX512/1990信号输出，≥504个控制通道 2.可同时控制≥24个调光通道 3.≥8个通道的控制推子 4.一个可设置的摇杆装置 5.可提灯操作 6.≥24个走灯程序，每个程序最大≥40步 7.共≥960个电脑灯走灯程序步 8.0.1-25.5秒的场景渐变时间(cross)调节范围 9.0.1-25.5秒的走灯速度调节范围 10.各程序速度,渐变值自动记忆 11.≥128K大容量记忆 12.关机数据保存 13.有显示屏幕 | 1 | 台 |
| 213 | 信号放大器 | 1.数字信号类型.DMX512/1990； 2.≥1路输入，≥1路直通输出（非隔离）； 3.≥8路光隔离信号分配输出； 4.可选内置无线功能； 5.每路带数字信号指示灯； 6.DMX信号输入连接器.XLR-D3M/XLR-D5M； | 1 | 台 |
| 214 | 直通柜 | 1.供电.三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2.输入额定电流≥200A,最大可做≥12路×4KW可用于任何负载； 3.设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关； 4.三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示； 5.输出功率可选.额定功率，≥12路X4KW； | 1 | 台 |
| 215 | 灯钩 | 功能要求： 1.承重性能：常规灯具适用，承重≥35KG 2.材质工艺：采用铸铝材质 3.适用场景：专用于舞台灯光设备安装与固定 | 46 | 个 |
| 216 | 安全绳 | 功能要求： 1.材质：选用铁质材质，结构坚固 2.适用场景：专为舞台灯光设备配套使用，适配各类舞台灯光安装与固定需求 | 46 | 条 |
| 217 | 固定灯杆 | 外径50镀锌圆管 | 106 | 米 |
| 218 | 电源线 | 电源线RVV电线电缆 纯铜 RVV≥3*2.5 平方 | 730 | 米 |
| 219 | 信号线音频线 | RVVP≥2*0.5平方 | 880 | 米 |
| 220 | 中控编辑软件 | 1.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译等 2.支持丰富的逻辑控制，实现联动效果 3.编辑界易操作，配合专业的UI设计可以做出各类界面风格 | 1 | 套 |
| 221 | 技术应用支持 | 需求网络设计-“实施需求分析、现网配置分析包括网络架构设计，智慧图书设备配置，网络资源分配，含IP/VLAN、二层特性、路由协议，涉及办公业务、Internet业务、带外网管业务” 集成部署-“包括IP地址配置、基础配置、路由协议配置，实现网络互联互通” | 1 | 项 |
| 222 | 施工费 | 设备间安装施工，智慧图书弱电布线施工，机柜安装。系统安装调试及对接，网络安全施工，智慧图书地面有线网络施工，音视频设备安装及调试 | 1 | 项 |

注：标⭐项为必须满足技术要求和核心产品不可偏离项，核心产品中标⭐项须提供相关证明，相关证明是指第三方检测报告或产品说明，否则按废标处理。

上述产品未注明为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，所采购的货物必须符合国家强制性标准。

第六章  投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1、投标人应严格按照投标人须知前附表中要求顺序填写和提交下述规定的全部格式文件 以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格 性及能力。

5、投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件格式

后附

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或签章）

年        月        日

目    录

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书（如有）

4.联合体协议书(如有）
	5.投标保证金凭证

6.资格审查资料

7.供货方案

8.商务、技术偏差表

9.其他资料

10.政府采购相关政策要求（如适用）

1．投标函

致：      （招标人）

(投标人全称)授权                  (委托代理人姓名)      (职务)为我方代表，参加贵方组织的     （项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。 为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定，本投标文件有效期为     日历天，合同履行期限（供货期限）：           ，并遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》 中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标文件规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解最终投标超过采购预算金额时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和投标招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务、技术偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标；

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》 的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的， 由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与招标人进行协商投标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

16、所有有关本投标书的函电，请按下列地址联系：

地址：               邮编：

电话：               传真：

委托代理人姓名：

委托代理人联系电话：（办公）          （移动）

E-mail：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人：     （签字或签章）

日    期 ：  年    月    日

附录

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 类别名称 |  | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制家具 |  |  |
| 2 | 智慧图书馆设备 |  |  |
| 3 | 窗帘 |  |  |
| 4 | 设备间 |  |  |
| 5 | 网络设备 |  |  |
| 6 | 有线网络 |  |  |
| 7 | 会议室系统 |  |  |
| 投标总报价 （元） |  | 大写： 小写： |  |
| 合同履行期限（供货期限） |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1.此报价为含税价（含运输费、安装费、调试费、保险费等相关费用），后附报价明细表。

2.报价以外的费用，招标人不予支付。

投标人名称：              （盖章）

日    期 ：  年    月    日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 质保期 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：         职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证。

投标人名称（盖章）：

法定代表人：         （签字或签章）

日    期 ：  年    月    日

3．授权委托书（如有）

本授权书声明：注册于                （投标人住址）的                （投标人名称） 法 定代表人             （法 定代表人姓名 、职务)代表本公司授权在下面签字的               （委托代理人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                       （项目名称、项目编号、包号），以 本 公 司 名 义 处理一切与之有关的事务。

委托期限：

后附委托代理人身份证。

投标人名称：              （盖章）

法定代表人：               （签字或签章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：              （签字或签章）

委托代理人身份证号码：

日期：       年     月    日

- 4.联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成               （联合体名称）联合体，共同参加                         （项目名称）询比活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1.       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加询比采购活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同询比活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照询比文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比釆购项目。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                 。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

（注：本协议书由授权代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：                              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

联合体成员名称：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

联合体成员名称：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

年    月    日

5．投标保证金凭证

6.资格审查资料

6.1投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址（或电子邮箱） |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人资格文件部分：

（1）企业营业执照副本。

（2）开户许可证或基本存款账户信息

（3）《长治市政府采购供应商信用承诺函》

长治市政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                                     ，项目编号：                     ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或电子印章)：

日期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

6.2近年完成类似业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购单位名称 |  |
| 采购单位地址 |  |
| 采购单位电话 |  |
| 合同金额 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | 应附合同协议书扫描件和验收证明 |

6.3正在实施和新承接的类似项目合同情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购单位名称 |  |
| 采购单位地址 |  |
| 采购单位电话 |  |
| 合同金额 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | 应附合同协议书扫描件（如有） |

6.4投标人近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

6.5项目管理机构配备情况表

| 本项目任职 | 姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本表后附人员证件 |  |  |  |  |

7.供货方案

- 商务、技术偏差表

- 1）商务偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

投标人名称(盖章) ：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日   期：

- 2）技术偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应结合自身所投产品情况，在投标文件对应规范中明确填写产品的具体情况，不得直接复制粘贴招标文件中的技术要求，否则视为无效投标。

投标人名称(盖章) ：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日   期：

- 9.其他资料

- 10.政府采购相关政策要求（如适用）

### （一）环保节能产品证明（如不涉及可不提供）

1、强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写）

#### 强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表。后附所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。

2、环保标志产品明细表格式

#### 环境标志产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

### （二）创新产品或创新服务证明（如不涉及可不提供）

#### 创新产品或创新服务明细表

| 包号 | 制造商 | 规格型号 | 认定文件 | 认定机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：所投产品、服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》 内容的，附有效证明文件复印件。

### （三）正版软件承诺格式（如不涉及可不提供）

#### 正版软件承诺

（招标人）：

本投标人现参与项目                 （项目编号：                ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

本单位对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

日期：

### （四）中小企业声明及证明材料（如不涉及可不提供）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为          万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报；

### （五）监狱企业声明（格式自拟、如不涉及可不提供）

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

### （六）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及可不提供）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的                     项目（项目编号：	 ) 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

日期：

### （七）商品包装和快递包装承诺格式 （如不涉及可不提供）

#### 商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与             项目（项目编号：             ）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

日期：

### （八）符合绿色数据中心建设要求承诺书格式（如不涉及可不提供）

### 符合绿色数据中心建设要求承诺书

本投标人现参与             项目（项目编号：             ）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明

投标人（单位公章）：

日期：

### （九）关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及可不提供）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1 ，生产厂为（厂名）2 ，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3 。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

公司（单位）名称（盖章）：

## 日期：       年    月    日