招　标　文　件

项目名称：昌吉州人民医院公立医院改革与高质量发展改善就医环境项目-城南院区医用家具及家电项目
项目编号：CJZFCG-GK-2026023
昌吉回族自治州公共资源交易中心

2026年5月20日（二次澄清更正后）
总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………3
8

第二章  投标人须知…………………………………
22

第三章  合同条款及格式……………………………
2

5第四章  项目需求……………………………………
第五章  评标方法与评标标准………………………104
第六章  投标文件格式………………………………109


第一章  投标邀请

昌吉回族自治州公共资源交易中心现就CJZFCG-GK-2026023昌吉州人民医院公立医院改革与高质量发展改善就医环境项目-城南院区医用家具及家电项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

CJZFCG-GK-2026023昌吉州人民医院公立医院改革与高质量发展改善就医环境项目-城南院区医用家具及家电项目 的潜在投标人可在“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年5月22日 10点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：昌吉州人民医院公立医院改革与高质量发展改善就医环境项目-城南院区医用家具及家电项目      

2.项目编号：CJZFCG-GK-2026023
3.预算金额：12000000元
4.本项目设定最高限价，最高限价为12000000元。

5. 采购需求：昌吉州人民医院公立医院改革与高质量发展改善就医环境项目-城南院区医用家具及家电项目。
6.合同履行期限：合同签订后25个日历日完成。

7.付款方式：合同签订后，采购人支付合同30%预付款，投标人在合同约定的时间内将所供合同标的物运至采购人指定地点，投标人在采购人收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经采购人书面验收合格后，采购人支付合同总金额70%的货款。
8.本项目不接受联合体投标。
9.本项目不接受进口产品投标。
10.本项目属于 货物 类      

11.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）
落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业/小型企业/微型企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中型企业/小型企业/微型企业制造。投标时须提交《中小企业声明函》。
      3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月22日 10点 30 分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名 称：昌吉州人民医院
地址：昌吉市延安北路303号
联系人：郭老师
联系电话：18909945698
2. 采购代理机构信息
名称：昌吉回族自治州公共资源交易中心
地址：昌吉市宁边西路231号(509室)
联系人：王老师
联系电话：0994-2267807
八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额:  0    元，供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：本项目无需缴纳。
8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，昌吉回族自治州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标
23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

    23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。    
24.评标委员会
   24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
 28.1.7未通过符合性检查的。
28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆政府采购云平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉 

30.1 询问 

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者昌吉回族自治州公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

30.1.2 采购人或者昌吉回族自治州公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：昌吉回族自治州公共资源交易中心交易二科（509室）

联系地址：昌吉市宁边西路231号

联系电话：0994-2267807 

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。
30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.3 投诉 

30.3.1 质疑供应商对昌吉回族自治州公共资源交易中心的答复不满意，或者昌吉回族自治州公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： 

30.3.3.1 捏造事实； 

30.3.3.2 提供虚假材料； 

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

 合同文本（本合同文本仅供参考，实际合同签订以甲乙双方双方协商为准）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

昌吉州政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据昌吉回族自治州公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为昌吉市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

昌吉州人民医院公立医院改革与高质量发展改善就医环境项目-城南院区医用家具及家电项目
一、项目名称：昌吉州人民医院公立医院改革与高质量发展改善就医环境项目-城南院区医用家具及家电项目

二、采购预算：1200万元 
三、服务期：自合同签订后25个日历日内完成本次供货内容。
四、付款方式：合同签订后，采购人支付合同30%预付款，投标人在合同约定的时间内将所供合同标的物运至采购人指定地点，投标人在采购人收到合同标的物5日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经采购人书面验收合格后，采购人支付合同总金额70%的货款。
五、采购内容清单

详见附件一：采购内容清单

六、本项目不接受任何形式的转包分包。

七、产品服务
（一）供货地点及验收方式

1.供货地点：昌吉州人民医院指定地点。

2.验收方式：按照国家标准进行验收。

（二）质量保证及售后服务

1.质保期：5年。

2.售后服务事项要求：投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务。

①电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②故障响应

※本项目质保期内能提供产品硬件技术维护服务。在质保期内，投标人承担整体运行维护工作，硬件故障处理和恢复、突发事件处置时的技术保障工作。需提供家具售后服务管理师至少1人驻场，7x24小时的技术支持服务，各类故障应在1小时内响应，4小时内解决问题。24小时内包换。（提供承诺函，格式自拟。不提供作为无效标处理。）
③质保期外服务要求

质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

④备品备件及易损件

投标人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为相同规格材质标准配件，质保期内免费更换备品、备件。
其中在质保期内的维修保养服务全部由中标单位提供（包含人工，材料等一切费用），如无法维修的由中标单位换新，保养服务具体事项由甲乙双方单位共同协商决定。

（三）发货及发货方式

1.本合同的交货期：自合同签订后25个日历日内完成本次供货内容
2.投标人对其供货交付的全过程负责。全部产品运到本项目现场。

3.发货前，投标人须向采购人提交发货计划，并随时告知采购人产品运输状况。

4.全部产品以整件发货。所需的工具、备品备件和易耗部件随产品一并发出。

5.收货单位：昌吉州人民医院

（四）质量保证

1.投标人应保证供货产品的质量满足标书技术条件的要求，产品主要参数应等于或高于标书中的参数。

2.质量保证期：5年。

3.在保证期内，如发现投标人提供的产品有缺陷，不符合本合同规定时，采购人认为如属投标人责任，则采购人有权向投标人提出。投标人在接到通知后，应立即无偿修理、换货、赔款。由此产生的到现场的换货费用、运费及保险费由投标人负担。

4.投标人保证所提供的货物是新品。投标人保证所提供的货物是未使用过的产品，并且经国家质检部门检测合格的，完全符合标书要求的产品。 

5.在货物质保期内，投标人应当对由于设计、工艺、材料和配件的缺陷所产生的不足或故障负责。

6.验收时出现严重质量问题或有不良信用记录，将投标人列入投标人黑名单。

（五）检验和验收要求
1.采购人在货物接收地验货，验货次数不超过发货批次，验收人员由采购人确定人数。

2.验收

（1）产品运抵现场后，采购人将通知投标人共同开箱验收，投标人在接到通知后应到达现场验货，否则采购人可自行验货，其结果将视为投标人同意。

（2）开箱验收包括对产品的型号规格、尺寸、数量、外观质量、出厂日期、检测报告随机抽样检验产品质量等方面的检验。最终验收应在产品依据有关国家和行业标准进行全面检验。

（3）最终验收:最终验收由采购人会同有关检验部门按产品标准及技术要求在现场进行，由采购人指定专业检测公司对产品进行检测并出具检测报告费用由投标人承担，如果最终验收中发现不符合本标书要求，投标人应负责更换或退货，由此造成的一切费用由投标人承担。

（4）验收抽检样品的数量由采购人确定。

（5）所有标准均以最新版本为准。

3.投标人在质保期内每半年开展的巡检不少于1次。

（六）产品的保修及售后服务

1.投标人应保证供货产品的质量和材质完全满足采购人提供的技术要求，产品到货后，经验收发现损坏或不符合本标书的要求，采购人有权提出更换、拒收和索赔的要求，由此发生的费用由投标人负责。

2 .投标人应认真、完整、真实的填写保养、保修、维修记录，并经采购人签字确认。采购人有权查阅保养、保修、维修记录。

3.投标人应在质保期内每1年不少于4次主动回访，以便及时了解用户的意见和产品使用情况，迅速改变服务的不足之处。在质保期内每年不少于2次实地巡检，及时对产品进行维修和保养，并建立预警系统，保证售后服务及时性。

4.投标人应提供制造商的服务技术规范，用户可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。

八、服务方案

（一）家具设计方案

投标人需依据招标文件产品清单，提交完整的整体家具设计方案，含设计说明、色彩布局、院感及医护适配设计等全套资料。
整体实施方案

投标人需提供项目整体实施方案（包括但不限于：项目实施方案、产品供货计划、安装保障方案、验收方案）等方案。
质量保证措施方案

投标人需提供项目质量保证措施方案（包括但不限于：供应商根据自身①生产设备配置与管控、②生产过程质量管控计划、③运输仓储质量保障计划、④全流程产品质量保障体系等方面编制专项质量保障方案，以确保产品供应周期稳定及产品质量符合要求）等内容。
（四）售后服务方案
投标人需提供完整售后服务方案（包括但不限于服务承诺、服务响应时间、质保期后的维修方案、备品备件）等内容。
	序号
	产品名称
	规格

（mm）
	材质说明
	数量
	单位
	 单价 
	 总价 

	1
	诊断桌
	1500*1500*800/750
	主要材料：▲台面板采用实木多层板，饰面贴抗菌防火板,防火板厚度≥0.5mm,防火板饰面耐磨，不易变色，抗菌；除台面板其他部分板材实木多层板贴三聚氰胺饰面，饰面采用进口油墨印刷，耐磨，长期使用不易褪色，3-5道制版印刷工艺，纹理清理。实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，GB/T 22350-2017：含水率≤10%，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的一年内实木多层板（胶合板）检测报告。
2、主要板材厚度：台面板厚度≥25mm，其他部分≥18mm；
3、配置：主台面+圆柱形钢脚+钢制副柜+钢制键盘架+铝合金线盒+钢制前挡板；                                                                                                                                        4、五金配置：品牌缓冲门铰（铰链）三节导轨（路轨）、连接件、锁具等。▲铰链：采用阻尼铰链须符合QB/T 2189-2013：功能：垂直静载荷20kg，水平静载荷40N；耐久性100000次（所有组件或结合处不应断裂；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；固定组件不应松动；所有组件的功能不应损害；杯状暗铰链及其组件应能正常工作）；操作力，下沉量；耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计），无锈点；过载：垂直静载荷30kg、水平静载荷70N；GB/T 3325-2024：理化性能-金属电镀层-抗盐雾；GB/T 10125-2021：金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾48小时）：涂层本身的耐腐蚀等级10级、涂层对基体的保护等级10级，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的一年内铰链检测报告；连接件：采用三合一偏心连接件，须符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002：金属表面耐腐蚀，中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥120h，乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾≥120h，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾≥120h，保护评级≥9级，外观评级≥9级；GB/T 28203-2011：外观（金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。）；主要尺寸与角度：锁紧角度150°~180°；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥400N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥12.0N•m；                                                                 
5、钢挡板：采用≥2.0mm厚电解钢板；                                                                                            6、副柜：副柜采用≥0.8mm厚电解钢板，表面抑菌粉末静电喷涂处理，门板根据台面板颜色木纹转印，副柜底座整体采用厚度≥0.8mm的304#油膜拉丝不锈钢底座，高度≥100mm；                                                                                                                                                              7、粉末：钢制表面采用抑菌防霉粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀，内外一致，抑菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。


	140
	张
	
	

	2
	儿童诊断桌
	1400*1400*750
	1、台面板采用实木多层，饰面贴抗菌防火板,防火板厚度≥0.5mm,防火板饰面耐磨，不易变色，抗菌；除台面板其他部分板材实木多层板贴三聚氰胺饰面，饰面采用进口油墨印刷，耐磨，长期使用不易褪色，饰面纸重量在80-90克/平方米，3-5道制版印刷工艺，纹理清理。实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，GB/T 22350-2017：含水率≤10%。
2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，其他部分采用18mm；
3、配置：主台面+圆柱形钢脚+钢制副柜+钢制键盘架+铝合金线盒+木质前挡板；                                                                                                                                        4、五金配置：品牌缓冲门铰（铰链）三节导轨（路轨）、锁具等。铰链：采用阻尼铰链须符合QB/T 2189-2013：功能：垂直静载荷20kg，水平静载荷40N；耐久性100000次（所有组件或结合处不应断裂；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；固定组件不应松动；所有组件的功能不应损害；杯状暗铰链及其组件应能正常工作）；操作力，下沉量；耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计），无锈点；过载：垂直静载荷30kg、水平静载荷70N；GB/T 3325-2024：理化性能-金属电镀层-抗盐雾；GB/T 10125-2021：金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾48小时）：涂层本身的耐腐蚀等级10级、涂层对基体的保护等级10级；▲连接件：采用三合一偏心连接件，须符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002：金属表面耐腐蚀，中性盐雾试验(NSS)经连续喷雾≥120h，乙酸盐雾试验(AASS)经连续喷雾≥120h，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)经连续喷雾≥120h，保护评级≥9级，外观评级≥9级；GB/T 28203-2011：外观（金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。）；主要尺寸与角度：锁紧角度150°~180°；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥400N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥12.0N•象，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的一年内三合一偏心连接件检测报告。                                                                                                                                                                  
5、封边：桌面采用1.5mm厚，其他部分采用1.0mm厚同色封边条，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
6、副柜：副柜采用≥0.8mm厚电解钢板，表面抑菌粉末静电喷涂处理，门板根据台面板颜色木纹转印，副柜底座整体采用厚度≥0.8mm的304#油膜拉丝不锈钢底座，高度≥100mm；                                                                                                                                                              7、粉末：钢制表面采用抑菌防霉粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀，内外一致，抑菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。
	9
	张
	
	

	3
	中医诊断桌
	1547*1500*750/1200
	1、台面板采用实木多层，饰面贴抗菌防火板,防火板厚度≥0.5mm,防火板饰面耐磨，不易变色，抗菌；除台面板其他部分板材实木多层板贴三聚氰胺饰面，饰面采用进口油墨印刷，耐磨，不易变色。实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；
2、主要板材厚度：台面板厚度≥25mm，副柜台面板厚度≥18mm，侧挡板厚度≥18mm,其余板件≥18mm；
3、配置：主台面+圆柱形钢脚+多功能固定副柜+过线盒+前挡板；
4、五金配置：品牌缓冲门铰（铰链）三节导轨（路轨）、锁具等。                                                                   5、封边：桌面采用≥1.5mm厚，其他部分采用≥1.0mm厚同色封边条，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；                                                                 
6、钢挡板：采用≥2.0mm厚电解钢板；                                                                               7、副柜：副柜采用≥0.8mm厚电解钢板，表面抑菌粉末静电喷涂处理，门板根据台面板颜色木纹转印，副柜底座整体采用厚度≥0.8mm的304#油膜拉丝不锈钢底座，高度≥100mm；                                                                                                                                                              8、粉末：钢制表面采用抑菌防霉粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀，内外一致，抑菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。
	10
	张
	
	

	4
	直形诊断桌
	1200*600*750
	台面板采用实木多层，饰面贴抗菌防火板,防火板厚度≥0.5mm,防火板饰面耐磨，不易变色，抗菌；实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，GB/T 22350-2017：含水率≤10%。
2、主要板材厚度：台面板厚度≥25mm，其他部分≥18mm；


3、配置：主台面+圆柱形钢脚+钢制三抽柜+钢制键盘架+铝合金线盒+钢制前挡板+钢制吊主机架；                                                                                                                                        4、五金配置：品牌缓冲门铰（铰链）三节导轨（路轨）、锁具等。                                                                                                    
5、封边：桌面采用≥1.5mm厚，其他部分采用≥1.0mm厚同色封边条，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；                                                                
6、三抽柜：采用≥0.8mm厚电解钢板，表面抑菌粉末静电喷涂处理，门板根据台面板颜色木纹转印，三抽柜底座整体采用厚度≥0.8mm的304#油膜拉丝不锈钢底座，高度≥100mm。                                                                                                                                                                 7、粉末：钢制表面采用抑菌防霉粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀，内外一致，抑菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。
8、钢挡板：采用≥2.0mm厚电解钢板；
	9
	张
	
	

	5
	直形诊断桌
	1400*600*750
	1、台面板采用实木多层，饰面贴抗菌防火板,防火板厚度≥0.5mm,防火板饰面耐磨，不易变色，抗菌；实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，GB/T 22350-2017：含水率≤10%。
2、主要板材厚度：台面板厚度≥25mm，其他部分≥18mm；
3、配置：主台面+圆柱形钢脚+钢制三抽柜+钢制键盘架+铝合金线盒+钢制前挡板+钢制吊主机架；                                                                                                                                        4、五金配置：品牌缓冲门铰（铰链）、锁具等。                                                                                                    
5、封边：桌面采用≥1.5mm厚，其他部分采用≥1.0mm厚同色封边条，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；                                                                
6、三抽柜：采用≥0.8mm厚电解钢板，表面抑菌粉末静电喷涂处理，门板根据台面板颜色木纹转印，三抽柜底座整体采用厚度≥0.8mm的304#油膜拉丝不锈钢底座，高度≥100mm。                                                                                                                                                                 7、粉末：钢制表面采用抑菌防霉粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀，内外一致，抑菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。
8、钢挡板：采用≥2.0mm厚电解钢板；
	4
	张
	
	

	6
	医用办公桌
	1400*600*750
	1、主要材料：台面板材采用E0级实木多层，饰面贴抗菌防火板,防火板厚度≥0.5mm,防火板饰面耐磨，不易变色，抗菌；除台面板其他部分板材实木多层板贴三聚氰胺饰面，饰面采用进口油墨印刷，耐磨，不易变色。实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，其他部分采用18mm；3、功能配置：主台（单人位）+钢脚架+钢制三抽活动柜+主机架+Φ60mm线盒；4、五金配置：三节导轨（路轨）、锁具等。 5、封边：桌面采用1.5mm厚，其他部分采用1.0mm厚同色封边条，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；6、桌腿：采用50*50*1.2mmD型管，配合40*10*1.2mm矩形管，横梁采用25*25*1.2mm卡槽连接。7、▲导轨：采用优质阻尼导轨，静音设计，抽屉支持全拉出功能，方便物品取放，提升使用便利性，须符合QB/T 2454-2013：过载-垂直向下静载荷(250N)、水平侧向静载荷(125N)、猛关或猛开；功能要求-耐久性(100000次)、垂直向下静载荷(150N)、水平侧向静载荷(75N)、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量；（所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；抽屉导轨及其组件应能正常工作）；耐腐蚀-18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡，其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计）；GB/T 3325-2024：理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力应不低于0级；GB/T 10125-2021：金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾48小时），涂层本身的耐腐蚀等级10级、涂层对基体的保护等级10级，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的一年内阻尼导轨检测报告。
	450
	张
	
	

	7
	患者谈话室医用桌
	1400*1400*750
	1、主要材料：板材采用E0级实木多层，饰面贴抗菌防火板,防火板厚度≥0.5mm,防火板饰面耐磨，不易变色，抗菌；除台面板其他部分板材实木多层板贴三聚氰胺饰面，饰面采用进口油墨印刷，耐磨，不易变色。实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；
2、主要板材厚度：板材厚度为25mm，副柜：台面板、侧板、背板、抽面、底板厚度为18mm；
3、配置：主台面+钢脚+多功能副柜+钢制前挡板+铝合金过线盒；                                                                                                                                                   4、五金配置：品牌三节导轨（路轨）、缓冲门铰、锁具、连接件等；
5、封边：桌面采用1.5mm厚，其他部分采用1.0mm厚同色封边条，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
6、钢脚：钢脚，壁厚≥1.5mm，表面采用抑菌防霉粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀，内外一致，抑菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。
	100
	张
	
	

	8
	谈话桌
	1500*500*750
	1、主要材料：台面板材采用E0级实木多层，饰面贴抗菌防火板,防火板厚度≥0.5mm,防火板饰面耐磨，不易变色，抗菌；除台面板其他部分板材实木多层板贴三聚氰胺饰面，饰面采用进口油墨印刷，耐磨，不易变色。实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；
2、主要板材厚度：板材厚度为25mm，三抽固定柜：台面板、侧板、背板、抽面、底板厚度为18mm；
3、配置：主台面+钢脚+三抽固定柜+塑料键盘架+Φ60mm线盒+木制活动主机架+木制前挡板；        4、五金配置：三节导轨（路轨）、锁具、、连接件等；
5、封边：桌面采用1.5mm厚，其他部分采用1.0mm厚同色封边条，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
6、钢脚：钢脚，壁厚≥1.5mm，表面采用抑菌防霉粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀，内外一致，抑菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。
	179
	张
	
	

	9
	收费桌
	1600*800*750
	1、主要材料：板材采用E0级实木多层，饰面贴抗菌防火板,防火板厚度≥0.5mm,防火板饰面耐磨，不易变色，抗菌；除台面板其他部分板材实木多层板贴三聚氰胺饰面，饰面采用进口油墨印刷，耐磨，不易变色。实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；
2、主要板材厚度：板材厚度为25mm，下柜：侧板、背板、抽面、底板厚度为18mm；
3、配置：下柜+Φ60mm线盒+铝合金屏风挡板；                                                                                                                                                                 4、五金配置：三节导轨（路轨）、锁具、连接件等；
5、封边：桌面采用1.5mm厚，其他部分采用1.0mm厚同色封边条，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
6、桌子带屏风板，厚度为40mm,整体采用铝合金框架，实木板为三聚氰胺板。
	18
	张
	
	

	10
	发药台
	1600*800*750
	1、主要材料：板材采用E0级实木多层，饰面贴抗菌防火板,防火板厚度≥0.5mm,防火板饰面耐磨，不易变色，抗菌；除台面板其他部分板材实木多层板贴三聚氰胺饰面，饰面采用进口油墨印刷，耐磨，不易变色。实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；
2、主要板材厚度：板材厚度为25mm，下柜：侧板、背板、抽面、底板厚度为18mm；
3、配置：塑料键盘架+Φ60mm线盒；                                                                                                                                                                 4、五金配置：三节导轨（路轨）、锁具、连接件等；
5、封边：桌面采用1.5mm厚，其他部分采用1.0mm厚同色封边条，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
6、颜色：可选。
	10
	张
	
	

	11
	体检科患者接待室专用桌
	1300*800*750
	1、主要材料：板材采用E0级实木多层，饰面贴抗菌防火板,防火板厚度≥0.5mm,防火板饰面耐磨，不易变色，抗菌；实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；
2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm；
3、封边：桌面采用1.5mm厚，其他部分采用1.0mm厚同色封边条，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；
4、钢脚：钢脚，壁厚≥1.2mm，表面抑菌粉末静电喷涂处理。
5、颜色：可选。
	12
	张
	
	

	12
	体检科患者接待室餐桌
	φ1300
	1、面材：采用优质实木木皮，厚度≥0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花；
2、基材：采用E0级高密度纤维板。
3、配件：手动转盘。
4、颜色：可选。
	2
	张
	
	

	13
	门诊医患沟通室专用桌
	1200*600*750mm
	1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，弹性模量≥2700MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%，含水率≤8%，产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤1mg/kg、铬(Cr)≤0.5mg/kg、钡(Ba)≤5mg/kg，镉(Cd)、汞(Hg)、锑(Sb)、硒(Se)、砷(As)均未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出，须符合GB/T 39600-2021、GB/T 35607-2024、GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2024、GB/T 35601-2024标准要求，三聚氰胺饰面纸饰面，饰面采用进口油墨印刷，耐磨，不易变色。
2、主要板材厚度：面板厚度为25mm，挡板厚度为16mm；
3、功能配置：台面+活动轮脚架+前挡板；
4、封边：桌面采用1.5mm厚，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；    
5、钢脚：桌面采用1.5mm厚，其他部分采用1.0mm厚同色封边条，表面采用抑菌防霉粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀，内外一致，抑菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。
6、折叠条桌须符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》，苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.2mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.5mg/m³，产品有害物质(家具涂层可迁移元素)：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se，砷As≤2mg/kg，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的折叠条桌检测报告。
7、颜色：可选。
	194
	张
	
	

	14
	示教桌
	1400*600*750
	1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，弹性模量≥2700MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%，含水率≤8%，产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤1mg/kg、铬(Cr)≤0.5mg/kg、钡(Ba)≤5mg/kg，镉(Cd)、汞(Hg)、锑(Sb)、硒(Se)、砷(As)均未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出，须符合GB/T 39600-2021、GB/T 35607-2024、GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2024、GB/T 35601-2024标准要求，三聚氰胺饰面纸饰面，饰面采用进口油墨印刷，耐磨，不易变色。
2、主要板材厚度：面板厚度为25mm，挡板厚度为16mm；
3、功能配置：台面+活动轮脚架+前挡板；
4、封边：桌面采用1.5mm厚，其他部分采用1.0mm厚同色封边条，封边胶采用PUR，封边采用全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；    
5、钢脚：钢脚架壁厚≥1.5mm，表面采用抑菌防霉粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀，内外一致，抑菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。
6、▲折叠条桌须符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》，苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.2mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.5mg/m³，产品有害物质(家具涂层可迁移元素)：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se，砷As≤2mg/kg，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的折叠条桌检测报告。
7、颜色：可选。
	677
	张
	
	

	15
	圆桌
	φ600*750
	1、台面:采用E1级中密度纤维板。                                                                                                   2、脚架：优质实木木柱；                                                                                                       3、▲油漆：采用环保油漆，硬度≥4H，重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑）均未检出，挥发性有机化合物含量(VOC)≤40g/L，游离甲醛＜30mg/kg，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)镉未检出，耐霉菌性：黑曲霉0级不生长，抗细菌性能：大肠杆菌抑菌率≥99%，须符合GB/T 6739-2022、GB/T35602-2017、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020标准。
4、颜色：可选。
	40
	张
	
	

	16
	医疗档案钢制文件柜
	900*400*1850
	1.柜体采用0.8mm厚优质电解冷轧钢板模压成型，底部做加强筋处理，增强隔板承重性，柜体边框薄边工艺，边框宽度12mm，背板采用两张板材四周折边与侧板、顶板、底板焊接，增加柜体强度及提高柜体稳定性，柜门内装有PVC60°本色(一级)减震垫，以减轻关门时的噪音；
2.柜体上门为玻璃门，采用4mm玻璃，两块活动隔板可上下调节，下门为钢制柜门,内凹扣手；
3.合页采用可拆卸隐藏式静音镀锌合页，不接受插销或单轴合页；
4.外形美观、大方，结构紧凑，稳定性良好。外观：无花斑、无桔皮，表面平整光滑、无毛刺、无锐角，色泽清爽纹理清晰；
5.▲文件柜须符合QB/T 1097-2010：钢板厚度≥0.8mm，GB/T 3325-2024：形状和位置公差、外观性能、结构安全；表面理化性能-金属喷漆(塑) 涂层 冲击强度 冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起 皱等现象； 附着力0级，GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》：产品有害物质(家具涂层可迁移元素)铅未检出，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的文件柜检测报告；
6.颜色：可选。
	240
	组
	
	

	17
	文件更衣柜
	900*500*1850
	1.柜体：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，坚固耐用，性能优良。冷轧钢板须符合GB/T 1741-2020、GB/T 6462-2005、GB/T 35607-2024、GB/T 11253-2019标准，可迁移元素[铅（Pb）≤60mg/kg、镉（Cd）≤50mg/kg、铬（Cr）≤25mg/kg、汞（Hg）≤25mg/kg、砷（As）≤20mg/kg、钡（Ba）≤40mg/kg、锑（Sb）≤40mg/kg、硒（Se）≤100mg/kg]，屈服强度Rₑʟ≤280MPa，抗拉强度Rm270~400MPa，断后伸长率A80mm≥30%，覆盖层平均厚度 60~100μm，黑曲霉，耐霉菌性等级0级；
2.柜内带活动隔板，φ19*1.5mm挂衣杆一根，隔板活动可调，左侧钢制柜门，右侧上部钢制边框内嵌4mm玻璃，下部钢制柜门；
3.柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音，采用专用可拆卸隐藏式静音镀锌合页和优质暗扣手柜锁；
4.钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂；外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角；外形美观、大方，结构紧凑，稳定性良好。外观：无花斑、无桔皮，表面平整光滑、无毛刺、无锐角，色泽清爽纹理清晰；
5.五金件：采用优质五金配件，钢制螺丝帽、螺丝，表面镀镍；
6.金属家具（更衣柜）须符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》；GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》：GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As均未检出，耐霉菌性（黑曲霉0级不生长），抗菌性能（大肠杆菌（大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%）；
7.颜色：可选。
	220
	组
	
	

	18
	临床医用更衣柜
	900*500*1850
	1.▲柜体：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，坚固耐用，性能优良。冷轧钢板须符合GB/T 1741-2020、GB/T 6462-2005、GB/T 35607-2024、GB/T 11253-2019标准，可迁移元素[铅（Pb）≤60mg/kg、镉（Cd）≤50mg/kg、铬（Cr）≤25mg/kg、汞（Hg）≤25mg/kg、砷（As）≤20mg/kg、钡（Ba）≤40mg/kg、锑（Sb）≤40mg/kg、硒（Se）≤100mg/kg]，屈服强度Rₑʟ≤280MPa，抗拉强度Rm270~400MPa，断后伸长率A80mm≥30%，覆盖层平均厚度 60~100μm，黑曲霉，耐霉菌性等级0级，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的0.8mm冷轧钢板抽样检测报告；
2.柜内带活动隔板，φ19*1.5mm挂衣杆一根，隔板活动可调；
3.柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音，采用专用可拆卸隐藏式静音镀锌合页和优质暗扣手柜锁；
4.钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂；外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角；外形美观、大方，结构紧凑，稳定性良好。外观：无花斑、无桔皮，表面平整光滑、无毛刺、无锐角，色泽清爽纹理清晰；
5.五金件：采用优质五金配件，钢制螺丝帽、螺丝，表面镀镍；
6.▲金属家具（更衣柜）须符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》；GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》：GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As均未检出，耐霉菌性（黑曲霉0级不生长），抗菌性能（大肠杆菌（大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%），投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的金属家具（更衣柜）检测报告；
7.颜色：可选。
	200
	张
	
	

	19
	临床医用十五门鞋柜
	900*450*1850
	1.柜体：采用国标优质冷轧钢板，侧板、门板、顶板、底板用国标0.7mm，；
2.结构/配置： 鞋柜上下均分五层，左右均分三格，共分为15门；每门带锁、标签插槽和透气孔；
3.配置：主柜(分15格，单开掩门)+普通锁；
4.工艺/其它说明：所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成；表面塑粉附着力强，色泽清爽、纹理清晰，产品抗腐蚀、耐高温、抗划伤使用寿命长。产品符合国标要求，环保性能好；
5.外形美观、大方，结构紧凑，稳定性良好。外观：无花斑、无桔皮，表面平整光滑、无毛刺、无锐角，色泽清爽纹理清晰；
6.焊接牢靠、外露部分表面清爽、无色差、无漏喷、无尖锐、无毛刺；
7.五金配件：优质配件；
8.颜色：可选。
	78
	组
	
	

	20
	临床医用储物柜
	900*500*1850
	1.柜体：采用国标0.8mm厚优质冷轧钢板，拉手采用内凹拉手，柜内隔板活动可调，可根据个性需求灵活使用；
2.柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音，采用可拆卸隐藏式静音镀锌合页；
3.钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂；可防腐蚀、耐老化，表面光洁、美观；
4.外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实；
5.颜色：可选。
	56
	组
	
	

	21
	临床医用矮柜
	900*400*850
	1.顶部:采用优质实木颗粒板，厚度≥18mm，三聚氰胺饰面，PVC封边；
2.柜体采用0.8mm厚优质冷轧钢板模压成型，底部做加强筋处理，增强隔板承重性，柜体边框薄边工艺，边框宽度12mm，柜门内装有PVC60°本色(一级)减震垫，以减轻关门时的噪音；
3.钢制柜门,内凹扣手；
4.合页采用可拆卸隐藏式静音镀锌合页，不接受插销或单轴合页；
5.外形美观、大方，结构紧凑，稳定性良好。外观：无花斑、无桔皮，表面平整光滑、无毛刺、无锐角，色泽清爽纹理清晰；
6.文件柜须符合QB/T 1097-2010：钢板厚度≥0.8mm，GB/T 3325-2024：形状和位置公差、外观性能、结构安全；表面理化性能-金属喷漆(塑) 涂层 冲击强度 冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起 皱等现象； 附着力0级，GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》：产品有害物质(家具涂层可迁移元素)铅未检出；
7.颜色：可选。
	49
	个
	
	

	22
	茶水柜
	800*400*800
	1.基材：采用E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，弹性模量≥2700MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%，含水率＜8%，产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤1mg/kg、铬(Cr)≤0.5mg/kg、钡(Ba)≤5mg/kg，镉(Cd)、汞(Hg)、锑(Sb)、硒(Se)、砷(As)均未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出，须符合GB/T 39600-2021、GB/T 35607-2024、GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2024、GB/T 35601-2024标准要求；
2.饰面采用环保型三聚氰胺板饰面，具有防水、耐污、耐刻划、易清洁、防火、防水、无甲醛、不易变形等特点；
3.封边：采用≥1.5mm优质PVC封边条，须符合QB/T 4463-2013：厚度≥2mm,耐光色牢度≥4级，外观-塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损；甲醛释放量≤0.5mg/L,耐开裂性，可迁移元素（可溶性重金属：铅 Pb≤2mg/kg、镉 Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤60mg/kg、汞 Hg≤1mg/kg、砷 As≤2mg/kg、钡 Ba≤2mg/kg、锑 Sb≤2mg/kg、硒 Se≤2mg/kg），邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量≤0.1%；GB/T 1034-2008：吸水性≤0.30%；GB/T 1633-2000：维卡软化温度(VST)≥80℃；GB/T 31402-2023：抗菌性能：抗菌（痤疮丙酸杆菌）率≥99.5%（培养48h）；GB/T 24128-2018：防霉性能：防霉（土曲霉）等级不低于0级（没有生长）；GB/T 2408-2021：垂直燃烧性能不低于V-0级；
4.其他部件：台面、侧板厚度≥18mm，其他部件板材厚度不低于16mm；
5.五金件：采用优质三节式静音阻尼导轨；
6.颜色：可选。
	80
	个
	
	

	23
	单面药架
	820*450*2000mm
	1.规格：820*450*2000mm
2.采用优质冷轧钢管和钢板制成，管壁厚度≥1.2mm，板厚≥0.8mm。
3.表面多次处理后静电喷塑。
4.可任意调节层距。
5.颜色：可选。
	30
	组
	
	

	24
	双面药架
	820*850*2000mm
	1.规格：820*850*2000mm
2.采用优质冷轧钢管和钢板制成，管壁厚度≥1.2mm，板厚≥0.8mm。
3.表面多次处理后静电喷塑。
4.可任意调节层距。
5.颜色：可选。
	50
	组
	
	

	25
	置物架
	1500*600*2000
	1.钢材：采用40mm*60mm立柱厚≥1.5mm，层板采用≥0.8mm冷轧钢板，层板背面设有加强筋，受力稳定均匀，每层承重大于400KG；
2.表面处理：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点；
3.整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观；                                                                     4、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度。
5、▲置物架须符合GB/T1865-2009、GB/T 1766-2008、GB/T 31588.1-2015、GB/T 228.1-2021、GB/T 40493-2021、GB/T6725-2017标准要求，耐人工气候老化性200h，综合评定等级0级，湿（盐雾）/干燥/湿气循环（循环A，30个循环（240h）综合评定0级，抗拉强度≥320MPa，重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出。
6、颜色：可选。
	180
	组
	
	

	26
	诊断床
	1900*620*670
	1、▲面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg，须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的西皮检测报告；
2、海绵：采用环保高密度高回弹海绵，内衬E0级实木多层板；  
3、钢脚：50*50mm门型钢脚，底部配拉杆，厚度≥1.2mm，表面采用抑菌防霉粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀，内外一致，抑菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强,配塑料脚垫。
4、颜色：可选。
	180
	张
	
	

	27
	儿童诊断床
	1360*530*950
	1、面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；
2、海绵：采用环保高密度高回弹海绵，内衬E0级实木多层板；  
3、钢脚：50*50mm门型钢脚，底部配拉杆，厚度≥1.2mm，表面采用抑菌防霉粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀，内外一致，抑菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强,配塑料脚垫。
4、颜色：可选。
	7
	张
	
	

	28
	中医治疗床
	2000*650*700
	1、面料：耐磨医用皮革饰面，结实耐用，易清洁；皮革技术要求：                                                                                 2、海绵：采用环保高密度高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强；                                                                                                
3、脚架：采用优质天然实木；
4、油漆：采用水性漆，色泽美观，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽。
5、颜色：可选。
	41
	张
	
	

	29
	电视机
	50英寸
	50寸智能电视机技术参数
1、 电视类型：LED背光电视机，能效等级一级。
2、 屏幕有效显示尺寸：50英寸，物理解析度：≥3840*2160，屏幕比例：16:9。
3、4K HDR2 逼真色彩视界，AI语音控制，12bit色轮引擎，还原自然界真实色彩。
4、64位四核中央处理器，RAM≥1GB，储存内存≥8GB
5、功率≤90W，220V，50HZ。
6、响应时间:4ms，屏幕亮度:≥180nit，对比度：≥2000:1，水平可视角：170度，垂直可视角：170度。
7、点阵式智能背光节能系统。
8、喇叭输出功率≥5W×2，音响采用钕铁硼土内腔磁体，搭配多项音频技术，音效系统均衡音效，智能音量控制支持，立体声支持立体声。
9、接口：网络接口，1路；AV 输入：1路；RF接口：1路；HDMI 2路；USB输入：2路，SPDIF输出、数字音频输出。
10、一键投屏。
11、信源锁定。
12、USB接口：视频支持H.264解码，H.265解码，MP4，AVI，MPG，MKV，USB接口：图片支持JPG，JPEG，PNG，BMP，GIF
13、最大音量设定、开机音量设定、后台管控开关。
	12
	台
	
	

	30
	冰箱
	450*475*681
	冷藏容量:46L
能效等级:1级
总容量:46L，迷你型节能省电家用保鲜柜冷藏柜小冰箱 
产品尺寸:474x447x496mm 标准耗电量:0.23kw-h/24h
	12
	台
	
	

	31
	微波炉
	472*377*295mm
	微波炉：容量23L，微波输出功率：900W，显示技术：LED，功能分类：微烤；操控方式：薄膜按键，能效等级一级，外形尺寸：472*377*295mm
	75
	台
	
	

	32
	三人位沙发
	1900*700*800
	1.面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；
2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%；
3.框架：框架选用优质实木框架，沙发脚为木质；
4.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网；
5.颜色：可选。
	12
	张
	
	

	33
	定制柜
	1200*600*850
	1、台面:采用优质石英石；                                                                                 2、柜体：采用≥1.0mm厚电解钢板，表面抑菌粉末静电喷涂处理；                                             3、要求：冰箱需要藏进柜子里面，无门，另配一单开门，其他功能按使用方要求深化。
4、颜色：可选。
	12
	套
	
	

	34
	单人床
	2100*1200*910
	1、主体材料全部采用橡胶木实木；
2、优质松木床板；                                                                                         3、床屏配优质耐磨皮革软包；                                                                                                          4、油漆：采用水性漆，色泽美观，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽。
5、颜色：可选。
	12
	张
	
	

	35
	值班床
	2050*930*2000（±1）mm
	尺寸：2050*930*2000（±1）mm
1.▲床立柱：采用截面规格尺寸为≥65*65（±1）mm管材制作，其中长边尺寸40±1mm，短边（斜边）尺寸18±1mm，交接处为弧形设计，消除锐角设计不伤人，管材采用厚度≥1.2mm优质带钢高频焊接闭口型材管，经成型线轧制而成，与床厅挂件采用三个面接触卡式（无螺栓）连接，更好的防止学生意外碰撞受伤，床立柱须符合GB/T 3094-2012：壁厚≥1.2mm；GB/T 3325-2024：金属件应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属件-管材；金属喷漆（塑）涂层：硬度，铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度-冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力0级；GB/T 2423.18-2021：交变盐雾试验，试验方法7，4d,96h，试验后样品无锈蚀、鼓泡现象；投标人须提供具备法定资质的第三方检测机构出具的符合以上指标的管材检测报告，▲立柱上下端均采用优质PP塑料的静音高强度管塞，安全耐用。塑料件外观检测应无裂纹、明显变形、缩水、针孔。表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍。应无明显色差；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；湿度50%环境中24h吸水量，吸水性≤0.011%；灰分或硫酸化灰分质量≤0.152%；维卡软化温度（VST）≥97℃；金黄色葡萄球菌抗菌性能值≥3，抗菌率≥99%；宛氏拟青霉防霉等级0级；多环芳烃未检出；须符合GB/T 1034-2008、GB/T 9345.1-2008、GB/T 1633-2000、GB/T 31402-2023、GB/T 24128-2018、SN/T 1877.2-2007、GB/T 32487-2016标准要求，投标人须提供具备法定资质的第三方检测机构出具的符合以上指标的PP塑料静音高强度管塞（脚套）抽样检测报告。
2.卡式挂件：采用优质钢板经冲压拉伸成型为梯形四齿挂件，挂件三面包裹八边形管与管材紧密贴合，成型后外框部分规格为240mm*（15mm+42mm+15mm）（±1），钢板厚度≥2.0mm,挂齿卡扣尺寸18*18（±1）mm，中心距60mm，与立柱三个面接触贴合。与床帮焊接后可隐藏2个卡扣，整体与立柱无螺丝连接，使外观更美观更安全牢固。
3.床头封板：规格600*305*22（±2）mm，采用PE聚乙烯中空吹塑一次成型，护板两侧上部带装饰孔，两侧各预埋2颗螺帽，安装简单稳定性好，与周围钢框架紧密契合，护板外侧带环形凹槽，环形凹槽内带圆形LOGO凹槽；护板内侧不少于5个加强槽，用于提高护板的强度，两侧有床褥限高警示线，警示线分两个刻度50mm/100mm，护板内侧中上部带有直径≥90mm一次成型安装夜灯的凹槽，凹槽内预埋安装夜灯的磁吸块，凹槽两侧设有取放夜灯的扣手位。
4.▲床帮：采用截面尺寸35*90（±1）mm，厚度≥1.5mm的闭口钢管制作而成，下方采用圆弧设计，半径不小于17mm，闭口钢管须符合GB/T 10125-2021、GB/T3325-2024、GB/T4334-2020标准，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥48h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级，外观性能喷漆(塑)涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等应光滑均匀，色泽一致应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，产品表面理化性能耐盐浴划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀方法E:铜-硫酸铜-16%硫酸腐蚀试验20h，弯曲面未见因晶间腐蚀产生的裂纹。
5.▲前床帮护栏：采用大型注塑设备一体注塑成型（圆管、板材与注塑塑料连接成一体不脱落），长1330（±5）mm×高335（±5）mm，外框采用Ø32×1.2mm圆管整体弯曲成型，护栏顶部采用两段式注塑与圆管、板材一体结构，注塑成型后直径≥38mm,注塑包裹部分每段长度230（±5）mm，顶端中间和两边采用镂空结构，其余部分均为全封闭整体结构，中间镂空部分长315（±5）mm、高42（±5）mm，与≥18mm厚度的优质E1级耐磨三聚氰胺面饰中密度纤维板一体注塑成型，注塑封边宽度≥330mm。中间设置有外径尺寸135（±2）mm学校校徽粘贴口，护栏两端内侧圆管包裹处须有三级床絮警示线。护栏底部采用阶梯式注塑结构，确保底部与床梃紧密贴合。
6.后床帮护栏：采用≥0.8mm 厚的冷轧钢板，高度150（±1）mm。
7.床板横撑：采用 30*30*1.2mmD形钢管，五根均布，两端有锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。
8.▲床板：采用优质胶合板，厚度≥12mm，胶合板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，HJ 571-2010：总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/（㎡·h)，GB/T 22350-2017：含水率≤10%，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的胶合板（实木多层板）检测报告。
9.床梯：采用爬梯，国标管材，竖梁采用≥40*20*1.2mm平椭圆钢管制作，五层踏板成型尺寸≥350*74*30mm,采用厚度≥1.5mm的冷轧钢板一次模压成型，形状和规格为：踩踏面由四条宽度12mm，高度2mm的凸槽组成四方框，中部由一条凹槽组成，带反光条，两端各有五个直径≥10mm，高度≥2mm凸起圆台组成。具有防滑功能。
10.▲公寓床须符合（1）QB/T 2741-2013标准：主要尺寸、形状、位置公差；金属件外观，木制件外观，塑料件外观；木制件表面涂层/覆面材料（耐液性，耐冷热温差，抗冲击）；金属件表面涂层理化性能（耐湿热，耐腐蚀）；桌类－桌面垂直静载荷，柜类－拉门猛关，床类铺面冲击，书架－搁板弯曲，扶梯－挠度和强度，安全栏－静载荷；（2）GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层（冲击强度：冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，附着力2级或优于2级）（3）QB/T 4371-2012：金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.57%（培养40h）；大肠杆菌抑菌率≥99.64%（培养40h）；（4）GB/T 1741-2020：耐霉菌性：黑曲霉，0级（不生长，显微镜放大50倍观察）、球毛壳霉，0级（不生长，显微镜放大50倍观察）；（5）GB/T 21604-2022：急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性。
	225
	张
	
	

	36
	陪护单人床
	2100*1200*910
	1、主体材料全部采用橡胶木实木；
2、优质松木床板；                                                                                         3、床屏配优质耐磨皮革软包；                                                                                                          4、油漆：采用水性漆，色泽美观，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽。
5、颜色：可选。
	100
	张
	
	

	37
	患者谈话室医用办公椅
	670*660*1115-1185
	1、头枕：2D头枕设计，41CM加宽头枕，头枕高度可调（上下可调≥9CM，旋转角度≥45°）；头枕可角度调节，保护颈椎健康；
2椅背：面料采用高端优质特种网布，弹性好透气性强，久靠不闷热；采用腰背分离式结构，背装饰件采用非银色装饰件（ABS+金属材料一体注塑成型）；
3、腰靠：升降调节腰靠，三挡升降锁定，行程达到35mm,适配不同人群，时刻顶腰贴背，提供持久舒适支撑；
4、扶手：魔术臂支撑，220°旋转设计，释放更多手臂自由度，外旋180°内旋40°，立体旋转；更灵活，手臂始终有支撑不落空；
5、座垫：坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物定型海绵组合，采用优质环保针织布料，透气性好，实现健康坐姿，久坐不累；
6、底盘：加厚防爆底盘，更大角度；性能稳定，机构运动无干涉，无噪音，性能稳定，简单操作；加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降；
7、气杆：TUV-3级安全气压杆；
8、椅脚：采用PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚下方布满加强筋结构，更加稳固耐用。椅脚直径700mm；
9、脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径60mm尼龙椅轮，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地板。
	100
	张
	
	

	38
	患者谈话室医用班前椅
	590*610*1000（±5)mm
	1.面料：采用优质专业办公网眼布饰面，无异味，具有透气性强，手感舒适，不易变型优点；
2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%；
3.椅座内板：采用实木多层板成型，多层板须符合GB/T 36022-2018：氨释放量≤0.002mg/L，QB/T 4371-2012：抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥99%，JC/T 2039-2010：防霉菌等级（黑曲霉）0级，燃烧性能等级为 B1 级，热释放速率峰值≤200kW，5min 内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤75%，HJ 571-2010：总挥发性有机化合物，GB/T 17657-2022：握螺钉力：板面≥1700N，板边≥1500N；
4.选用PU扶手，手感舒适，扶手圆弧处理；
5.椅架：选用Φ30mm*2.0mm钢制弓形椅架；
6.颜色：黑色。
	200
	张
	
	

	39
	医生椅
	710*650*1120-1200
	1、头枕：二维可调头枕，灵活调节，分担颈椎受力；
2、椅背：靠背骨架采用PP材质加高强度玻璃纤维；背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨，亲肤舒适，椅背上下40mm调节，五档可选；
3、腰靠：四向调节腰靠，上下50mm调节五档可选，前后40mm调节五档可选，时刻顶腰贴背，提供持久舒适支；
4、扶手：M10魔术臂支撑，220°旋转设计，释放更多手臂自由度，外旋180°内旋40°，立体旋转；更灵活，手臂始终有支撑不落空；
5、座垫：采用高弹定型棉，支撑力强，坐感舒适。撑力有效提升缓解久坐压迫感；                                                                                                                                                       6、底盘：同步倾仰加厚防爆底盘，性能稳定，机构运动无干涉，无噪音，性能稳定，简单操作，适用于靠背倾仰，一键升降；                                                                                                                                                                                                              
7、气杆：TUV-3级安全气压杆，内管外观采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，3万次升降不损坏；
8、椅脚：采用PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚下方布满加强筋结构，更加稳固耐用。椅脚直径700mm；
9、脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径60mm尼龙椅轮，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地板。
	700
	张
	
	

	40
	护理椅
	740*700*985-1055
	1、椅背：靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，面料采用高端优质网布，弹性好透气性强，久靠不闷热，透气耐磨，亲肤舒适；
2、腰靠：独立腰靠，可上下前后四维调节;超大支撑面，舒适顶腰；
3、扶手：采用软PU扶手面，可上下调节，适用不同体型、姿态，有效支撑胳膊，减缓肩肘压力；
4、座垫：填充物高密度海绵组合，采用优质环保针织布料，透气性好，实现健康坐姿，久坐不累；
5、底盘：加厚防爆底盘，性能稳定，机构运动无干涉，无噪音，性能稳定，简单操作；适用于靠背倾仰，一键升降；
6、气杆：TUV-3级气压棒氮气安全气压杆，内管外观采用精钢铸造，内充高压氮气；
7、椅脚：高强度钢制脚，椅脚采用拆装喷塑矩形管，每根椅脚可单独拆卸更换；
8、脚轮：轮片直径60mm尼龙椅轮，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地板。
	567
	张
	
	

	41
	临床示教椅
	595*595*870（±5)mm
	1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，拥有透气孔≥36条，且宽度≥3MM，具有透气功能。背宽430mm,背高365mm。椅背具有倾仰功能，倾仰角度≥12度；
2.椅座采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维；
2.1：座面两侧的下弧设计，可以让使用者侧坐没有阻碍，更加舒适。座宽465mm，座长435mm.坐板整体厚75MM-100MM；
2.2：椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间；
2.3：椅座内嵌有PP材质的坐板，31条条纹的座面设计，提高座感和按摩功能，宽400MM，长375MM，可于双色搭配；
2.4：椅座内部标配4个弹簧，弹簧直径32mm,高度45mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点；
2.5：整椅可三色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化；
3.扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、观感简洁美观，扶手宽58mm、长243mm、厚≥10-15mm，可上下翻转；
4.钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径22mm、壁厚1.5mm，后钢材架为旦形管.内长35mm、内宽20mm、壁厚1.5mm；
5.脚垫：前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径23mm、厚度≥10～.3mm、，后两脚脚垫厚度≥1.0～2.1CM，静音脚胶塞PE材质，厚7mm、宽16mm，具有良好静音效果。配50PU静音脚轮。
	1407
	张
	
	

	42
	中医诊椅
	620*470*1140（±5)mm
	1、椅架：整体采用优质天然白蜡木实木；                                                                                                                                                                  2、油漆：采用环保油漆，硬度≥4H，重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑）均未检出，挥发性有机化合物含量(VOC)≤40g/L，游离甲醛＜30mg/kg，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)镉未检出，耐霉菌性：黑曲霉0级不生长，抗细菌性能：大肠杆菌抑菌率≥99%，须符合GB/T 6739-2022、GB/T35602-2017、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020标准；
3、颜色：可选。
	20
	张
	
	

	43
	患者椅
	510*550*827（±5)mm
	椅身：整个椅身由五部分组成（上靠背、下靠背、座板、装饰盖、座底壳）；上下重叠式靠背，上下靠背连接方式采用插入式安全阀卡扣锁定，具备挂物功能，挂钩整体长度70mm、宽度50mm，可承重10KG。
1.2）上靠背：原材料采用全新聚丙烯+玻璃纤维，厚度5mm、长435mm、宽400mm，具有拆卸功能。中心处有外径45mm的圆圈，表示包容之心
1.3）下靠背：原材料采用全新EVA，厚度7-8mm，长度330mm、高度265mm、宽度495mm，挂钩凹槽深度35mm；两侧扶手处衣领式外翻设计，无毛刺不刮手、增强舒适度。
2.座板：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，边缘厚度8mm，中间厚度9mm；长度440mm、宽度437mm、厚度9mm；座板表面采用四边菱形3D立体晒纹，增加摩擦力、提高辨识度、美观度。（可加软包）
3.装饰盖：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，装饰盖长度198mm、宽度90mm、高度27mm、厚度3mm，安装自攻螺丝锁定，提高整椅美观度。

4.座底壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，提高整椅饱满度，长度410mm，宽度360mm，厚度80mm；
倾仰机构：椅背突破常规设计，拥有独特的倾仰功能，靠背同步运动可实现10-15度的角度倾仰；符合人体工学，包裹性明显，提高整椅的舒适度；倾仰机构塑料件最长172mm，最宽57mm，最厚20mm。
5.椅脚：直径16mm*1.8mm厚优质冷轧钢板制成，韧性和稳定性强；表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。
5.1）前脚垫：长：67mm 宽：21mm 高：64mm 厚度：2mm。后脚垫：长：70mm   宽：21mm   高：65mm 厚度：2mm。全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒；产品在堆叠时，可以保护产品不会碰伤；防滑性好，不会刮花地板。
6.颜色：可选。
	150
	张
	
	

	44
	体检科餐椅
	445*490*865（±5)mm
	1.椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由三部分组成（椅座、背、装饰壳），整椅胶背座深410mm,整椅胶背高度 440mm，整椅胶背宽度445mm。椅座和背具有独立可拆卸功能；
1.1.椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背几何镂空手提式设计，方便使用者单手手提和搬运功能，长度495mm，宽度440mm，厚度8-43mm（最厚处）；手提位的宽度是136mm ,净重为3.16KG；
1.2.椅背：采用全新材质EVA+GF，总宽度410mm,长度395mm，厚度6mm,外观类似笑脸，笑口宽度5-15mm，最上端开口处间距9mm安装方式是卡扣加隐藏式螺丝，靠背可根据人体工学实现可调节、可倾仰、多角度变化功能，可调节角度为10-15度。顶腰位置可随着使用者的使用变化而变化；
1.3装饰壳：采用全新ABS，镂空牛油果形状设计， 上端长120mm，边长230mm，下端长245mm，安装方式是卡扣安装 （颜色可根据使用方需求与椅座或椅背颜色去搭配）；  
2.优质白蜡木椅脚，较高的光泽度，质地细密，不易吸水，耐腐蚀，强度大，稳定性强，断裂强度高、抗震能力特别强，结实耐用，使用年限长。表面清漆处理，符合国家环保标准。内置优质铁架15*15*1.5，连接胶背坐板，更加稳定和实效；
3.整椅具有单色、双色或者三色混搭特点，可承重130KG。
4.颜色：可选。
	12
	张
	
	

	45
	患者休闲椅
	540*540*800（±5)mm
	1.面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；
2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%；
3.座内板：采用胶合板成型，胶合板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，HJ 571-2010：总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/（㎡·h)，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；
4.脚架：实木脚架，带防滑耐磨脚垫。
5.颜色：可选。
	150
	张
	
	

	46
	三人位等候椅
	1800mm*650mm*850mm
	1．椅座和椅背：分体椅座/椅背表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物，模具内一体成型，坐背PU厚度要求15-30mm,坐背链接横档接触面长度达170mm，要求椅座宽515mm，椅座深460mm，椅背宽515mm，椅背高450mm，产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。椅座，椅背PU（分体组合座背板），椅座，椅背内层材质：采用1.5mm优质冷斩钢板，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔。座背板两边支架使用厚度1.5mm*10mm*20mm优质热轧钢管，使用大型油压机器配合专用模具冷压成型，经日本进口自动焊接机器人在连接处使用CO2保护焊进行拼接，再使用专用焊接模具定位，再经日本进口自动焊接机器人在规定点位使用CO2保护焊进行组合焊接。
外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。
2．扶手脚：
扶手与椅脚：采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手长度365mm，扶手面离地高度615mm，椅脚长度605mm。扶手线条感强，椅脚人字形设计，线条简洁大方，调节脚使用天然防滑橡胶注塑成形，与地面接触无响声，减免对地面的伤害，方便卫生清洁，时尚感强，沉稳大方，每座加装扶手。         
3.调节脚
脚垫为黑色优质橡胶PVC防滑脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。
4.承重横梁：
采用端面直径108mm、平行面95mm,厚度1.2mm六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，美观大方，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。
5.整套安全性能好，结构稳定，五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型，具有良好的坐感，有良好的减震作用，不易使人（尤其是老人孕妇小孩）受伤。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。
6.各部位的尺寸如下，单位mm。
座椅的中心之间宽度：580mm左右。
座椅宽度515mm座椅深度460mm, 座椅离地面高度：430mm。
座椅总高度850mm，座椅总深度650mm，座椅总长度1800mm。
三人位规格：1800mm*650mm*850mm
	287
	张
	
	

	47
	四人位等候椅
	2380*650*850
	1．椅座和椅背：分体椅座/椅背表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物，模具内一体成型，坐背PU厚度要求15-30mm,坐背链接横档接触面长度达170mm，要求椅座宽515mm，椅座深460mm，椅背宽515mm，椅背高450mm，产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。椅座，椅背PU（分体组合座背板），椅座，椅背内层材质：采用1.5mm优质冷斩钢板，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔。座背板两边支架使用厚度1.5mm*10mm*20mm优质热轧钢管，使用大型油压机器配合专用模具冷压成型，经日本进口自动焊接机器人在连接处使用CO2保护焊进行拼接，再使用专用焊接模具定位，再经日本进口自动焊接机器人在规定点位使用CO2保护焊进行组合焊接。
外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。
2．扶手脚：
扶手与椅脚：采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手长度365mm，扶手面离地高度615mm，椅脚长度605mm。扶手线条感强，椅脚人字形设计，线条简洁大方，调节脚使用天然防滑橡胶注塑成形，与地面接触无响声，减免对地面的伤害，方便卫生清洁，时尚感强，沉稳大方，每座加装扶手。         
3.调节脚
脚垫为黑色优质橡胶PVC防滑脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。
4.承重横梁：
采用端面直径108mm、平行面95mm,厚度1.2mm六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，美观大方，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。
5.整套安全性能好，结构稳定，五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型，具有良好的坐感，有良好的减震作用，不易使人（尤其是老人孕妇小孩）受伤。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。
6.各部位的尺寸如下，单位mm。
座椅的中心之间宽度：580mm左右。
座椅宽度515mm座椅深度460mm, 座椅离地面高度：430mm。
座椅总高度850mm，座椅总深度650mm，座椅总长度2380mm。
四人位规格：2380mm*650mm*850mm
	137
	张
	
	

	48
	陪护凳
	φ400*430
	1、框架：整体采用优质天然白蜡木实木；                                                                                                                                                                  2、油漆：采用环保油漆，硬度≥4H，重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑）均未检出，挥发性有机化合物含量(VOC)≤40g/L，游离甲醛＜30mg/kg，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)镉未检出，耐霉菌性：黑曲霉0级不生长，抗细菌性能：大肠杆菌抑菌率≥99%，须符合GB/T 6739-2022、GB/T35602-2017、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020标准；
3、颜色：可选。
	2000
	张
	
	

	49
	沙发（单人）
	900*780*700
	1.面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；
2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%；
3.框架：框架选用优质实木框架，沙发脚为木质；
4.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网；
5.颜色：可选。
6.▲沙发须符合QB/T 1952.1-2023：主要尺寸（功能尺寸）：座深、座前高、背高，外形对称度：座面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、背面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、相同扶手对称度:对角线长度界限≤1000，允许偏差≤8mm；木制件：内部用料，铺垫料，泡沫塑料：表观密度（座面≥30kg/m³，其他部位≥20kg/m³）、回弹性能(慢回弹泡沫塑料除外)达到B级、压缩永久变形达到A级，防锈处理、摩擦声；外观性能（五金件及其配件安装），覆面材料理化性能:纺织面料-耐干摩擦色牢度经向纬向4-5级,纺织面料-耐酸汗渍色牢度变色沾色4-5级,纺织面料-耐碱汗渍色牢度变色沾色4-5级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）、压缩量；安全性能-结构安全性，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的沙发检测报告。
	9
	张
	
	

	50
	沙发（双人位）
	1550*780*700
	1.面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；
2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%；
3.框架：框架选用优质实木框架，沙发脚为木质；
4.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网；
5.颜色：可选。
6.沙发须符合QB/T 1952.1-2023：主要尺寸（功能尺寸）：座深、座前高、背高，外形对称度：座面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、背面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、相同扶手对称度:对角线长度界限≤1000，允许偏差≤8mm；木制件：内部用料，铺垫料，泡沫塑料：表观密度（座面≥30kg/m³，其他部位≥20kg/m³）、回弹性能(慢回弹泡沫塑料除外)达到B级、压缩永久变形达到A级，防锈处理、摩擦声；外观性能（五金件及其配件安装），覆面材料理化性能:纺织面料-耐干摩擦色牢度经向纬向4-5级,纺织面料-耐酸汗渍色牢度变色沾色4-5级,纺织面料-耐碱汗渍色牢度变色沾色4-5级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）、压缩量；安全性能-结构安全性，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的沙发检测报告。
	68
	张
	
	

	51
	等候沙发（三人位）
	1900*780*700
	1.面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；
2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%；
3.框架：框架选用优质实木框架，沙发脚为木质；
4.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网；
5.颜色：可选。
6沙发须符合QB/T 1952.1-2023：主要尺寸（功能尺寸）：座深、座前高、背高，外形对称度：座面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、背面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、相同扶手对称度:对角线长度界限≤1000，允许偏差≤8mm；木制件：内部用料，铺垫料，泡沫塑料：表观密度（座面≥30kg/m³，其他部位≥20kg/m³）、回弹性能(慢回弹泡沫塑料除外)达到B级、压缩永久变形达到A级，防锈处理、摩擦声；外观性能（五金件及其配件安装），覆面材料理化性能:纺织面料-耐干摩擦色牢度经向纬向4-5级,纺织面料-耐酸汗渍色牢度变色沾色4-5级,纺织面料-耐碱汗渍色牢度变色沾色4-5级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）、压缩量；安全性能-结构安全性。
	16
	张
	
	

	52
	妇产科候诊沙发
	1830*670*850
	1.面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；
2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%；
3.沙发脚架：采用优质锥形钢制圆管椅架，壁厚1.5mm；
4.颜色：可选。
	30
	张
	
	

	53
	儿科候诊沙发
	1950*700*750
	1.面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；
2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%；
3.沙发脚架：采用优质锥形钢制圆管椅架，壁厚1.5mm；
4.颜色：可选。
	27
	张
	
	

	54
	患者休闲桌椅
	1桌4椅                  休闲椅：椅宽540*椅座深度480*椅座离地面距离450/椅背顶端与地面距离740；

圆桌：φ700*高740
	圆桌：
1、▲台面:采用优质石材，厚度≥11mm，不变形，不易破损，耐高温，石材须符合JC/T 908-2013：①外观质量-色泽均匀一致，不得有明显色差；板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象；图案清晰、花纹明显；光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及≥0.5mm的杂质；拼接不得有可察觉的接驳痕；②巴氏硬度≥65；③耐磨性≤0.4g；④耐污染性：耐污染总和≤22，最大污迹深度≤0.1m；                                                              
2、脚架：金属五金脚，表面静电粉末喷涂处理。
休闲椅：                                                                                                                     1、座内板：采用实木多层板成型，厚度≥12mm厚，实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，HJ 571-2010：总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/（㎡·h)，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；                                                                                                                                                     2、面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；                                                                                   
3、海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%； 
4、脚架：钢制脚架，表面静电粉末喷涂处理，带防滑耐磨脚垫；
5、颜色：可选。                                                                                  
	147
	套
	
	

	55
	患者休闲椅
	椅宽630*椅座深度560*椅座离地面距离430/椅背顶端与地面距离710
	1、座内板：采用实木多层板成型，厚度≥12mm厚，实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，HJ 571-2010：总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/（㎡·h)，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；                                                                                                                                                     2、面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；                                                                                   
3、▲海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的海绵检测报告； 
4、脚架：钢制脚架，表面静电粉末喷涂处理，带防滑耐磨脚垫；
5、颜色：可选。
	40
	张
	
	

	56
	患者休闲椅
	椅宽650*椅座深度560*椅座离地面距离400/椅背顶端与地面距离770
	1、座内板：采用实木多层板成型，厚度≥12mm厚，实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，HJ 571-2010：总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/（㎡·h)，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；                                                                                                                                                     2、面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；                                                                                   
3、海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%； 
4、脚架：钢制脚架，表面静电粉末喷涂处理，带防滑耐磨脚垫；
5、颜色：可选。
	40
	张
	
	

	57
	定制沙发
	不规则型

宽650*高750
	1.面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；
2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%；
3.框架：框架选用优质实木框架，沙发脚为木质；
4.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网；
5.颜色：可选。
6沙发须符合QB/T 1952.1-2023：主要尺寸（功能尺寸）：座深、座前高、背高，外形对称度：座面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、背面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、相同扶手对称度:对角线长度界限≤1000，允许偏差≤8mm；木制件：内部用料，铺垫料，泡沫塑料：表观密度（座面≥30kg/m³，其他部位≥20kg/m³）、回弹性能(慢回弹泡沫塑料除外)达到B级、压缩永久变形达到A级，防锈处理、摩擦声；外观性能（五金件及其配件安装），覆面材料理化性能:纺织面料-耐干摩擦色牢度经向纬向4-5级,纺织面料-耐酸汗渍色牢度变色沾色4-5级,纺织面料-耐碱汗渍色牢度变色沾色4-5级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）、压缩量；安全性能-结构安全性。
	65
	米
	
	

	58
	胎心监护沙发
	长900宽740*高950
	1.面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；
2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%；
3.框架：框架选用优质实木框架，沙发脚为木质；
4.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网；
5.颜色：可选。
6沙发须符合QB/T 1952.1-2023：主要尺寸（功能尺寸）：座深、座前高、背高，外形对称度：座面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、背面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、相同扶手对称度:对角线长度界限≤1000，允许偏差≤8mm；木制件：内部用料，铺垫料，泡沫塑料：表观密度（座面≥30kg/m³，其他部位≥20kg/m³）、回弹性能(慢回弹泡沫塑料除外)达到B级、压缩永久变形达到A级，防锈处理、摩擦声；外观性能（五金件及其配件安装），覆面材料理化性能:纺织面料-耐干摩擦色牢度经向纬向4-5级,纺织面料-耐酸汗渍色牢度变色沾色4-5级,纺织面料-耐碱汗渍色牢度变色沾色4-5级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）、压缩量；安全性能-结构安全性。
	14
	张
	
	

	59
	孕妇学校椅
	610*680*920(±5）
	1、座内板：采用实木多层板成型，厚度≥12mm厚，实木多层板须符合GB/T 9846-2015：胶合强度≥0.8MPa，GB/T 39600-2021：甲醛释放量≤0.015mg/m³，GB/T 35601-2024：挥发性有机化合物释放浓度7d苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤20μg/m³，HJ 571-2010：总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/（㎡·h)，GB/T 22350-2017：含水率≤10%；                                                                                                                                                     2、面料：采用优质西皮饰面，须符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、宋内志页氏菌，抑菌率≥99%GB/T 16799-2018：摩擦色牢度-干擦≥5级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥3N/10mm，撕裂力≥35N，挥发性有机物（VOC)≤10mg/kg；                                                                                   
3、海绵：采用高回弹阻燃海绵，须符合GB/T 6343-2009：表观密度≥64kg/m³，QB/T 2280-2016：甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.005mg/㎡h，QB/T 4371-2012：抗菌性能，大肠杆菌，抑菌率≥99%，GB/T 10807-2006：25%压陷硬度≥250N，GB/T 10802-2023、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10808-2006、GB/T 9640-2008：回弹率≥50%，拉伸强度≥200kpa，断裂伸长率≥230%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥180kpa，湿热老化后拉伸强度≥165kpa，75%压缩永久变形≤3%； 
4、框架：带扶手，实木脚架，带防滑耐磨脚垫。
5、颜色：可选。
	40
	张
	
	

	60
	接待茶几
	1200*600*430
	1、台面:采用优质石材，厚度≥11mm，不变形，不易破损，耐高温，石材须符合JC/T 908-2013：①外观质量-色泽均匀一致，不得有明显色差；板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象；图案清晰、花纹明显；光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及≥0.5mm的杂质；拼接不得有可察觉的接驳痕；②巴氏硬度≥65；③耐磨性≤0.4g；④耐污染性：耐污染总和≤22，最大污迹深度≤0.1m；                                                        2、脚架：金属五金脚，表面静电粉末喷涂处理。
	26
	张
	
	

	61
	接待茶几
	600*600*430
	1、台面:采用优质石材，厚度≥11mm，不变形，不易破损，耐高温，石材须符合JC/T 908-2013：①外观质量-色泽均匀一致，不得有明显色差；板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象；图案清晰、花纹明显；光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及≥0.5mm的杂质；拼接不得有可察觉的接驳痕；②巴氏硬度≥65；③耐磨性≤0.4g；④耐污染性：耐污染总和≤22，最大污迹深度≤0.1m；                                                        2、脚架：金属五金脚，表面静电粉末喷涂处理。
	16
	张
	
	

	62
	密集柜
	900*560*2350mm/节
	1、档案专用车梯：2套，二踏步。
2 、门板： 采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，背面点焊加强筋。右上门 装有密集架专用闪电锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 
3 、轴承： 双排滚珠调心轴承。
4、传动轴： 采用实心轴，厚度直径≥20mm。
5、连接钢管： 采用无缝钢管，材质厚度直径约22*3.0mm。
6、防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震, 防尘,防光,防潮,功能。                                     
7、防震、防尘装置： 20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条。
8、顶板： 采用冷轧钢板，材质厚度≥0.8mm。
9、防尘板： 采用冷轧钢板，材质厚度≥0.8mm。
10、防倾倒装置： 采用冷轧钢板，材质厚度≥2.3mm。
11、架体结构性能:(1)密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、 搁板、顶板、门板及侧面板） 等零件组成。架顶设有防尘装置，列与 列之间装有约20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合 后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确 保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防潮、防盗功能。钢件部分采用优质冷轧钢板，喷塑粉末选用 环保型聚酯与环氧型混合涂料,要求色泽均匀一致，表面无划伤、流 挂、斑纹等缺欠。(2)传动机构： 传动机构由手柄、传动板、静音轮和高强度链带组成； 在使用中无磨擦，无噪音。手柄采用圆盘伸缩摇把结构，依据力的原 理，架体在空载或满载的状态下，能够调节运行过程中的轻重。(3)底盘： 选用≥2.3mm冷轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、 运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。(4)导轨采用20*20mm实心方钢条材料置于≥3.0mm厚冷轧钢板折弯成形轨座上，一次性挤压成形，分段连接。(5)立柱： 材料采用≥1.2mm优质冷轧钢板，立柱成型尺寸45*38mm，允许尺寸公差±1mm，左右各设有一排挂钩孔，排孔上下 孔距50mm。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。
(6)搁板： 搁板能沿立柱垂直方向随意调整高度。搁板选用≥0.9mm优质冷轧钢板,每块搁板经双面三次折弯翻边成形，两块搁板之间留逢不大于 2公分，搁板每层净承重100公斤。
(7)挂板： 材料采用≥0.9mm 冷轧钢板（分体式挂板），挂板高度135mm。
(8)搁捧： 选用≥0.9mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，采用双道弯边工艺，折弯尺寸约16mm*16mm，C型状。
(9)侧面板：选用≥0.8mm冷轧钢板，内圆弧型边框，边框厚度约为70mm。
(10)门板： 采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，背面点焊加强筋，右上门 装有密集架闪电锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。      
(11)顶板、防尘板： 选用≥0.8mm冷轧钢板,通过M6螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用，为此应加强 顶板的钢性，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。
(12)标签框： 材料采用电镀钢板制作；每前侧面板2个标签框。
(13)摇手柄： 整体为圆盘式，摇柄材质选用铝合金，圆盘盘体采用ABS 塑钢材质。摇手柄具有伸缩调节功能，摇动时无空转停滞现象，在不使用时摇手柄可以收回盘体，不造成阻碍。
(14)隐藏式锁定装置： 锁定装置采用隐藏式设计，防止外露在侧面板上，钥匙应能自然插入，钥匙拔出静拉力不大于6N。
(15)滚轮：采用高强度铸铁，滚轮经专用机床精密修整成凹凸型，滚轮的外圆柱面两边精加工成型‘凹’型结构，‘凹’型两边高度为约 为 5mm，使轨芯嵌入凹槽内行走，防止脱轨现象，滚轮‘凹’型内部 与轨芯接触的加工成‘凸’型样式以减少磨擦提高滚轮使用寿命。
	27
	节
	
	

	63
	衣架
	高1800mm
	1.基材：选用优质实木制作，木纹清晰无明显木眼，质地坚实，结构牢固，力学强度高，具有耐磨损，触摸表面有着良好的质感。材料经烘干、防腐、防蚀处理。实木方具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有极好的抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，国际标准，不生虫发霉
2.油漆：采用优质环保油漆，“五底三面”油漆工艺，漆膜硬度≥3H级，色泽美观，不变色，耐磨性强，表面光洁，具有防腐蚀、耐强酸、耐强碱、防潮绝缘、耐高温等功能，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀；
3.腿部带隔潮垫，防潮、耐磨，大大增加了家具的使用寿命；
4.颜色：可选。
	30
	个
	
	

	64
	四孔智能立式直饮机
	外形尺寸（长×宽×高）：1200×450×1500mm（±5mm）
	1、加热内胆≥26升；
2、电源/功率：220V/50Hz，≥3KW；
3、出水方式：四出水口（一开水，三温开水，感光触摸取水方式,杜绝按键）；
4、外形尺寸（长×宽×高）：1200×450×1500mm（±5mm）；
5、开水具有开水锁，需刷卡后出水；
▲6、过滤配置：不低于4级反渗透过滤（PP棉+活性炭+活性炭+RO反渗透）证件内须注明净水流量≥1.6L/min，额定总净水量10000L，不低于4级反渗透过滤（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件）
7、配备不锈钢纯水箱≥40L；
8、整机黑钛金防指纹不锈钢板，水槽不锈钢厚度≥0.8mm,加热水胆采用食品级304不锈钢厚度≥1.0mm，外观高档大气，细节精致，防溅水设计，结实耐用。
9、节约水资源，要求整机具有中国节水产品认证证书，证书中明确显示所投产品型号,净水流量1.06L/min,额定总净水量10000L,水效等级为1级，能效等级为1级。
10、采用滤芯射频感应功能：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全；
11、温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用304不锈钢材质；
▲12、采用高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用（不采用化学方式杀菌的饮水设备）；（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别真伪）；
13、采用智能无菌保鲜功能：设备配置定时智能排放隔夜水，每天使用新鲜水质；采用滤芯射频感应功能：滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全。
14、包含一年滤芯耗材
	5
	台
	
	

	65
	三孔智能立式直饮机
	外形参考尺寸（长×宽×高）：900×450×1300mm（±5mm）
	1、加热内胆≥26升；
2、电源/功率：220V/50Hz，≥3KW
3、出水方式：一开水二温开水（感光触摸式取水,杜绝按键）；
4、外形参考尺寸（长×宽×高）：900×450×1300mm（±5mm）；
5、开水具有开水锁，需刷卡后出水；
6、过滤配置：不低于4级反渗透过滤（（PP棉+活性炭+活性炭+RO反渗透）证件内须注明净水流量≥1.6L/min，额定总净水量10000L，不低于4级反渗透过滤；
7、所投产品的涉水部件包括但不限于常温水箱、PP管、硅胶接头、滤芯配件、增 压泵等部件提供关于双酚A的检测报告，并且检测报告结果中含双酚A≤0.01mg/kg；
▲8、节能要求：产品通过中国节能产品认证，水效等级为1级，能效等级为1级。（投标文件中提供投标产品型号、功率一致的节能产品认证复印件）
9、饮水设备具有物联网功能，可以通过手机、电脑等远程监测产品的状态，包括水质、TDS值、水温、故障的状况等；
10、加热要求：采用常压式液体加热技术，防止热胆爆裂；
▲11、食品卫生要求：整机符GB4706.1-2005;GB4706.36-2014要求保证出水安全（提供投标产品品牌型号一致的整机CQC产品认证证书复印件和网上查询截图）
12、采用液位电极防电腐蚀检测技术，解决开水器内部电极的腐蚀问题。
13、包含一年滤芯耗材
	48
	台
	
	

	66
	窗帘
	宽5000*高2600
	1.窗帘织造原料：遮光材质，防火阻燃级别：永久性阻燃，闭孔遮光率：90%遮光面料，产品质量标准：密度：17x14，材质90%涤纶，无异味，不易缩水； 
2.罗马杆：铝合金材质，壁厚≥2.0mm，电泳表面处理，轻滑无声，宽度5cm,每米可以承受50公斤重量； 
3.支架：采用1.2加厚铝材材料精制而成，自锁式卡键结构，结实美观，绿色环保，封口：采用铝合金和1.2钢板材料精制而成，结实美观，绿色环保； 
4.打孔环：高档树脂套环，环保耐用；
5.▲窗帘须符合HJ 2546-2016：pH值4.0-7.5，甲醛不得检出，可萃取的重金属（砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞）均未检出，五氯苯酚≤0.5mg/kg、四氯苯酚≤0.5mg/kg、邻苯基苯酚≤1.0mg/kg；GB/T 43823-2024：H3N2抗病毒活性值＞2.0；GB/T 12703.1-2021：抗静电性能：半衰期≤10s；GB/T 4802.1-2008：起球:≥4级；GB/T 24281-2009：有机挥发物(氯乙烯、1,3-丁二烯、甲苯、乙烯基环己烯、苯乙烯和4-苯基环己烯)未检出，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的窗帘布检测报告；
6.颜色：可选。
	1670
	个
	
	

	67
	纱窗
	高1230*宽1030 
	1.抗风压性能：满足建筑外窗使用要求，不变形、不脱落；
2.耐腐蚀性能：304 不锈钢网，盐雾测试无锈蚀、无氧化；
3.耐老化性能：长期日晒不褪色、不开裂、不脆化；
4.启闭性能：推拉顺畅、无卡滞、无松动；
5.密封性：缝隙密封良好，有效阻挡蚊虫、沙尘；
6.拉伸断裂强力：纱网抗拉强度高，不易撕裂破损；
7.环保性能：无异味、无有害物质挥发；
8.款式：可选。
	100
	个
	
	

	68
	纱窗
	高1330*宽1030 
	1.抗风压性能：满足建筑外窗使用要求，不变形、不脱落；
2.耐腐蚀性能：304 不锈钢网，盐雾测试无锈蚀、无氧化；
3.耐老化性能：长期日晒不褪色、不开裂、不脆化；
4.启闭性能：推拉顺畅、无卡滞、无松动；
5.密封性：缝隙密封良好，有效阻挡蚊虫、沙尘；
6.拉伸断裂强力：纱网抗拉强度高，不易撕裂破损；
7.环保性能：无异味、无有害物质挥发；
8.款式：可选。
	220
	个
	
	

	69
	窗帘（VIP）
	宽5000*高2600
	1.窗帘织造原料：遮光材质，防火阻燃级别：永久性阻燃，闭孔遮光率：90%遮光面料，产品质量标准：密度：17x14，材质90%涤纶，无异味，不易缩水； 
2.罗马杆：铝合金材质，壁厚≥2.0mm，电泳表面处理，轻滑无声，宽度5cm,每米可以承受50公斤重量； 
3.支架：采用1.2加厚铝材材料精制而成，自锁式卡键结构，结实美观，绿色环保，封口：采用铝合金和1.2钢板材料精制而成，结实美观，绿色环保； 
4.打孔环：高档树脂套环，环保耐用；
5.窗帘须符合HJ 2546-2016：pH值4.0-7.5，甲醛不得检出，可萃取的重金属（砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞）均未检出，五氯苯酚≤0.5mg/kg、四氯苯酚≤0.5mg/kg、邻苯基苯酚≤1.0mg/kg；GB/T 43823-2024：H3N2抗病毒活性值＞2.0；GB/T 12703.1-2021：抗静电性能：半衰期≤10s；GB/T 4802.1-2008：起球:≥4级；GB/T 24281-2009：有机挥发物(氯乙烯、1,3-丁二烯、甲苯、乙烯基环己烯、苯乙烯和4-苯基环己烯)未检出；投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的窗帘布检测报告；
6.颜色：可选。
	58
	个
	
	

	70
	纱窗
	高1300*宽700
	1.抗风压性能：满足建筑外窗使用要求，不变形、不脱落；
2.耐腐蚀性能：304 不锈钢网，盐雾测试无锈蚀、无氧化；
3.耐老化性能：长期日晒不褪色、不开裂、不脆化；
4.启闭性能：推拉顺畅、无卡滞、无松动；
5.密封性：缝隙密封良好，有效阻挡蚊虫、沙尘；
6.拉伸断裂强力：纱网抗拉强度高，不易撕裂破损；
7.环保性能：无异味、无有害物质挥发；
8.款式：可选。
	2690
	个
	
	

	71
	隔帘（带轨道）
	高2500*宽3000
	1. 适用标准：GB/T 20944.3抗菌、WS/T 311医院隔离技术标准。
2. 资质要求：独立法人，经营范围含医用纺织品
3. 服务要求：含测量、加工、运输、安装、售后，免费维修或更换非人为损坏部件。
4.面料技术参数
- 成分：，无氨纶/棉混纺。
- 克重：≥280g/㎡（加厚款≥295g/㎡） 。
- 幅宽：定高2.8m/3.2m，无缝拼接。
- 结构：上55–70cm网格透气区（一体式编织），下为实布；打褶比例1:1.8 。
- 颜色：颜色可选（院方确认），无色差、不褪色。
5.安全性能（硬性指标）
抗菌（GB/T 20944.3）：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌抗菌率≥99%；耐84消毒液擦拭。
环保（GB 18401 B类）：甲醛≤20mg/kg；禁用芳香胺染料；pH 5.0–8.0 。
物理强度：- 断裂强力：径向≥1000N，纬向≥1000N。
- 撕破强力：径向≥30N，纬向≥30N。
- 遮光率：≥98%（保护隐私）。
- 色牢度：耐水/耐皂/干摩擦≥4–5级 。
防静电：表面电阻≤1×10¹¹Ω（ICU/手术室必备）。
6.加工与安装要求
尺寸：帘高=层高-20cm（离地20–30cm）；帘宽=轨道长×1.8倍 。
工艺：高温定型、锁边整齐；网格与实布无缝拼接。
安装：牢固平整、无晃动；滑轮滑动顺畅；现场清理干净。
	123
	个
	
	

	72
	隔帘（不带轨道）
	高2500*宽3000
	1. 适用标准：GB/T 20944.3抗菌、WS/T 311医院隔离技术标准。
2. 资质要求：独立法人，经营范围含医用纺织品
3. 服务要求：含测量、加工、运输、安装、售后，免费维修或更换非人为损坏部件。
4.面料技术参数
- 成分：，无氨纶/棉混纺。
- 克重：≥280g/㎡（加厚款≥295g/㎡） 。
- 幅宽：定高2.8m/3.2m，无缝拼接。
- 结构：上55–70cm网格透气区（一体式编织），下为实布；打褶比例1:1.8 。
- 颜色：颜色可选（院方确认），无色差、不褪色。
5.安全性能（硬性指标）
抗菌（GB/T 20944.3）：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌抗菌率≥99%；耐84消毒液擦拭。
环保（GB 18401 B类）：甲醛≤20mg/kg；禁用芳香胺染料；pH 5.0–8.0 。
物理强度：- 断裂强力：径向≥1000N，纬向≥1000N。
- 撕破强力：径向≥30N，纬向≥30N。
- 遮光率：≥98%（保护隐私）。
- 色牢度：耐水/耐皂/干摩擦≥4–5级 。
防静电：表面电阻≤1×10¹¹Ω（ICU/手术室必备）。
6.加工与安装要求
尺寸：帘高=层高-20cm（离地20–30cm） 。
工艺：高温定型、锁边整齐；网格与实布无缝拼接。
安装：牢固平整、无晃动；滑轮滑动顺畅；现场清理干净。
	1500
	个
	
	

	73
	高空作业车
	工作平台尺寸(长*宽*高)≥ 2280*1140*1100
整机外形尺寸(护栏未折叠)≥ 2416*1160*2430
整机外形尺寸(护栏折叠) ≥2410*1160*1750
	最大工作高度(A 11.8m
最大平台高度 10m
安全工作载荷 320kg
延伸平台安全工作载荷 115kg
工作平台尺寸(长宽高) 2.28X1.14X1.1m
整机外形尺寸(0XDXE，护栏未折叠) 2.416X1.16X2.43m
整机外形尺寸(0XDXF，护栏折叠) 2.41X1.16X1.75m
台面延伸尺寸(G 0.9m
最小离地间隙 0.1/0.02m
轴距(H 1.87n
转弯半径(内轮/外轮) 0/2.35m
起升/驱动电机 24V/4.5kw
升降速度 3-5n/min
机器行驶速度(收拢状态) 3.5km/h
机器行驶速度(起升状态) 0.8km/h
蓄电池 4X6V/200ah
充电器 24V/30A
最大爬坡能力 25%
工作最大允许角度 1.5°/3
轮胎 中381X127m
整机重量 2600kg
	1
	台
	
	

	74
	驾驶式扫雪机
	≥6000*2000*2850
	一、轮式装载机：
1.额定载重量≥1600kg（设备或工具在正常工作条件下所能安全承载的最大质量）；
2.额定功率66.2kW（设备在标准工作条件下，能够持续稳定输出的最大功率）； 
3.工作质量≥5180kg（扫雪车自身的重量，包括其所有部件、装备以及必要的附件）； 
4.铲斗容量0.7~2.0m³； 
5.倾翻载荷（全转向）≥3200kg（扫雪车在进行全转向操作时，由于转向过程中前后轮的转速不同，牵引力瞬间发生变化，给装载机带来的倾翻力矩）； 
6.掘起力≥50kN； 
7.形式电控高压共轨（先进的电子控制装置及高速电磁开关阀，确保喷油量的精确控制）； 
8.排量≥3.6L（发动机能够产生较高的功率和扭矩，从而提供更好的动力性能）；
9.排放标准国四；
10.柴油箱容量≥70L； 
11.发动机机油量≥8L； 
12.冷却液容量≥15L液压系统（冷却系统中能够容纳的冷却液的最大量）； 
13.工作液压系统形式定量系统；
14.工作液压系统操作方式软轴双手柄操作； 
15.液压系统加油量≥65L； 
16.转向液压系统形式负荷传感转向系统； 
17.变速箱挡位数前进2后退2； 
18.变速箱形式定轴式； 
19.变速箱加油量25L； 
20.驱动桥型号中轮边桥； 
21.驱动桥形式干式桥； 
22.驱动桥加油量≥14L动系统； 
23.行车制动形式气顶油制动； 
24.空调系统形式暖风；
25.前进车速（一/二档）8/21km/h；后退车速（一/二档）8/21km/h； 
二、扫雪刷
1.扫雪刷≥2.1米，扫雪刷直径≥0.8米； 
2.尼龙刷毛具有耐磨、不易变形的特点。它适合清扫硬质地面上的积雪和冰层。
	1
	台
	
	

	75
	手推式扫雪机
	常规
	发动机类型：单杠风冷
发动机排量：15 马力、420CC
燃油容量/机油容量：6.5L/1.1L
每箱油工作时间：约 3.5 小时
汽油/机油型号：#92/防冻机油 5W-30
启动方式：手起动+电启动
传动方式：全齿轮
离合方式：车用干式离合
档位：前 3 后 3
扫刷头调节角度：左右各 15 度
除雪宽度/扫雪深度：1.2 米/15 厘米（也可选配：1.5 米扫雪头/15厘米）
带推板，扫雪头、抛雪头
	10
	台
	
	

	76
	不锈钢两分类垃圾桶
	700*340*800mm
	医用双分类不锈钢垃圾桶 
一、产品基本信息
1. 产品名称：医用不锈钢双分类垃圾桶
2. 配置分区：2格分类，左侧可回收物、右侧其他垃圾，符合医院、医用公共区域日常垃圾分类投放需求
3. 外观样式：椭圆桶身、双圆形顶投入口，整体拉丝不锈钢质感
二、核心材质与工艺
1. 主体材质：
- 外桶：优质201/304医用级不锈钢，板厚≥1.0-1.2mm，耐腐蚀、防锈、易消毒清洗，适配医院高频消杀环境
- 表面：拉丝无指纹工艺，防刮耐磨、不留水渍、反复擦拭不变色
- 内桶：配套独立分体镀锌/不锈钢内胆，厚度≥0.4mm，可单独取出、清洁倾倒
2. 制作工艺：激光一体成型，焊缝打磨平整光滑，无毛刺、无尖锐棱角，边缘卷边安全处理
3. 底部配置：加装防滑静音橡胶垫，放置稳固、降噪防刮地面
三、规格尺寸与容积（常规医用标准款）
参数项 常规招标标准值 
整体外形尺寸（长×宽×高） 约 700*340*800mm（可定制尺寸） 
单桶独立容积 25L-30L/格 
总有效容积 50L-60L 
四、分类标识与国标合规
1. 标识标准：严格符合 GB/T 19095-2019《生活垃圾分类标志》 国家强制标准
2. 桶身印刷：
- 左侧：可回收物循环三角标志+中文“可回收物”+英文“Recyclable”+品类示意图标
- 右侧：其他垃圾循环三角标志+中文“其他垃圾”+英文“Residual Waste”+品类示意图标
- 底部标注“医用垃圾桶”字样，标识防水、防紫外线、耐消毒液擦拭，长期使用不脱落褪色
五、功能与医用特殊要求
1. 投放方式：顶部双圆形直投口设计，投放便捷，无外露垃圾、有效阻隔异味扩散
2. 医用适配性：
- 耐医用常规消毒试剂（酒精、含氯消毒液等）反复喷洒擦拭，不易腐蚀变色
- 整体密闭性优，减少病菌、异味扩散，适配门诊、病房、走廊、护士站、公共医技区域使用
- 承重能力强，满载不变形
3. 清洁维护：内胆可独立抽出，清理垃圾便捷，无卫生死角
	400
	个
	
	

	77
	医疗垃圾桶
	450*410*560
	一、产品基础概况
1. 产品名称：黄色脚踏式医疗废物专用垃圾桶（医用感染性废物收集桶）
2. 产品用途：医疗机构感染性医疗垃圾、医疗废弃物密闭收纳，也可区分用作医院生活垃圾分类存放
3. 外观颜色：标准医疗警示黄色
4. 开盖方式：脚踏式免接触开盖设计，避免手部触碰、降低交叉感染风险
二、材质与工艺要求
1. 主体原料：全新高密度HDPE原生加厚医用级塑料，无回收杂料，无毒无异味
2. 壁厚要求：桶身整体均匀加厚，公称壁厚≥3.0mm，承重强、抗摔、耐挤压
3. 性能特性：
- 耐医用酒精、含氯消毒液、过氧乙酸等常规消毒药剂反复腐蚀、长期擦拭不脆化
- 耐高温、耐低温，不易变形、开裂、老化
- 防水、防渗漏、无渗漏死角，液体垃圾不泄漏
4. 生产工艺：一体注塑成型，桶身无拼接缝隙，边缘圆润无毛刺，密封性优异
	1342
	个
	
	

	78
	生活垃圾桶
	450*400*570
	灰色脚踏式生活垃圾桶
一、产品基本信息
1. 产品名称：脚踏式密闭生活垃圾桶
2. 产品颜色：主体标准灰色（可按需定制其他配色）
3. 开启方式：脚踏免接触开盖
4. 适用场景：医院病区、走廊、办公区、公共区域、室内外日常生活垃圾收纳 
二、材质与生产工艺
1. 主体原料：全新高密聚丙烯pp，无回收废料、无异味、无毒环保
2. 桶体壁厚：整体均匀加厚设计，标称壁厚≥2.8mm，坚固耐用、耐冲击、抗挤压
3. 工艺特点：一体注塑成型，桶身无拼接缝隙，边缘卷边圆滑、无毛刺无尖锐棱角
4. 理化性能：
- 耐酸碱、耐常规消毒清洁剂腐蚀
- 耐高低温、不易老化、开裂、变形
- 防水防渗漏，整体不渗水、不漏液
三、常规规格与尺寸
60L:450*400*570
	2144
	个
	
	

	79
	塑料垃圾桶
	1400*780*1230mm（±5）
	一、产品基础信息
1. 产品名称：660升加厚带盖带轮户外大型垃圾收集周转垃圾桶
2. 公称容积：660L
3. 主体颜色：标准环保绿色
4. 配套配置：全密封桶盖、金属铁推柄、底部静音万向脚轮
5. 适用场景：医院院区、物业小区、市政街道、厂区、园区生活垃圾集中收纳、垃圾中转清运
二、材质与生产工艺
1. 原料材质：全新高密度HDPE原生工程塑料，全新颗粒料、无回收杂料、无异味、环保无毒
2. 桶体厚度：桶身整体加厚加强款，平均壁厚≥6mm，耐磨耐撞、抗形变
3. 成型工艺：大型设备一体滚塑/注塑整体成型，桶身无拼接焊缝，整体强度高
4. 理化性能：
- 耐高低温、耐酸碱、耐腐蚀、耐户外日晒雨淋
- 抗老化、抗脆裂、抗冲击，严寒酷暑环境长期使用不开裂
- 防渗漏、防水、防液体垃圾外泄
三、规格尺寸与重量
参数项目 技术指标 
公称总容积 660L 
参考外形尺寸（长×宽×高） 约1400×780×1230mm（公差±5%） 
单桶净重 46kg（加厚国标款） 
额定满载承重 ≥350kg 
四、结构与配件参数
1. 桶盖设计：
- 配套同色全密封翻盖，闭合后可有效防雨、防异味扩散、防蚊虫、防雨水灌入
- 带卡扣锁紧结构，清运、转运过程不易开盖洒落
2. 金属推柄 ：
- 标配高强度镀锌铁手柄，防锈耐腐蚀，推动省力，适配环卫清运车对接作业
- 焊接牢固，承重不易变形断裂
3. 脚轮配置：
- 4寸/5寸重型实心耐磨轮（2固定轮+2万向轮，带刹车可选）
- 轮架为加厚镀锌金属支架，防锈、承重强、推行静音不伤地面
- 转向灵活，满载状态轻松推拉、长距离移动轻便
4. 加固设计：桶身外侧带多条加强筋结构，大幅提升抗挤压、抗撞击能力
	40
	个
	
	


说明：1、投标供应商投标时须按照采购需求中货物的序号及名称提供所投产品的实际彩色图片。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予0%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予0%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予0%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予0%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标办法和评标标准

	评审项目
	评分项
	评审因素
	分值/分

	报价部分（30分）
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%
	30

	商务部分（8分）

	企业业绩
	投标人须提供2023年5月至今医用家具类似项目案例，每提供一项得2分，满分4分。

说明：业绩证明材料为中标通知书和合同复印件证明材料为评审依据，缺项不得分。
	4

	
	环保要求
	投标人具有：

1.中国环境标志产品认证证书，提供得1分，不提供不得分；

2.家具中有害物质限量认证证书，提供得1分，不提供不得分；

3.低甲醛家具产品认证证书，提供得1分，不提供不得分；

4.低VOCs家具产品认证证书，提供得1分，不提供不得分。

本项满分4分。
	4

	技术部分（62分）
	技术参数要求响应
	根据投标人提供的产品技术资料对产品的性能、质量等指标进行比较后，综合评分。完全满足招标文件技术要求的得37分，其中：

1、评委认定投标人投标产品重要技术指标、参数（标有▲）不满足招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项不满足扣1分，满分25分，扣完为止。（备注：所提供检测报告及证明材料需按照招标参数中的要求逐条逐项对应，否则不得分。）

2、一般技术指标、参数不满足招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项扣0.027分，满分12分，扣完为止。
	37

	
	家具设计方案
	设计方案：

根据投标人对项目需求理解，结合本项目提供区域布置图（区域平面布局图、区域3D场景图、鸟瞰图）及设计方案进行综合评定，设计区域包括：健康管理中心、中医科、门诊部诊室、急诊科、儿科急诊共5个区域，本项满分5分。

1、投标人提供的设计方案空间布局合理，方案全面贴合招标产品清单，能够完全理解采购需求、满足采购人要求和设计要求、图纸设计完整全面、产品与空间场景完美融合、设计符合医疗流程和操作规范的要求、效果图清晰美观、色调完全符合医院的整体风格要求、针对性强，得5分。

2、设计方案能够基本理解采购需求、基本满足采购人要求、图纸设计较全面、产品与空间场景相对融合、设计基本符合医疗流程和操作规范的要求、效果图清晰、色调基本符合医院整体风格要求、内容仅泛泛而谈，没有具体内容或重点，得3分。

3、设计方案较差，不能充分理解采购需求和采购人要求，图纸设计基本全面、产品与空间场景融合度一般、但设计不能充分满足医疗流程和操作规范的要求、效果图不清晰美观、色调不符合医院整体风格要求、针对性差，得1分。

4、不提供或其他不符合要求的情况得 0 分。
	5

	
	项目整体实施方案
	投标人需提供项目整体实施方案（包括但不限于：项目实施方案、产品供货计划、安装保障方案、验收方案）等方案进行综合评审， 满分6分。
1、项目整体实施方案包含项目实施方案、产品供货计划、安装保障方案、验收方案四个核心章节，且每个章节内容详实，逻辑清晰内容全面、合理性、针对性、可行性强的，符合本项目实际情况的，得6 分；

2.项目整体方案虽包含四个核心章节，但内容基本完整，能基本满足采购需求的，可行性较强的，得 4分；

3、项目整体方案包含四个核心章节，但内容简略、有缺陷，得 2分；

4、不提供或其他不符合要求；未提供项目整体实施方案；方案内容缺失严重（如缺少供货计划或验收方案等核心章节）；方案内容存在重大错误，导致无法实施；方案完全照搬其他项目，与本项目毫无关联的。得 0 分。
	6

	
	质量保证措施方案
	投标人需提供项目质量保证措施方案（包括但不限于：供应商根据自身①生产产品配置与管控、②生产过程质量管控计划、③运输仓储质量保障计划、④全流程产品质量保障体系等方面编制专项质量保障方案，以确保产品供应周期稳定及产品质量符合要求）等内容进行综合评审：

整体质量保证方案完整包含生产配置与管控、生产过程质量管控、运输仓储保障、全流程质量体系四个核心章节，且每个章节内容详实，逻辑严密、合理，针对性、可操作性及可行性强的，得 6 分；

整体质量保证方案包含四个核心章节，内容较详实，合理，针对性、可操作性及可行性较强的，得 4 分；

整体质量保证方案方案虽包含四个核心章节，但内容简略，有缺陷，内容不够具体，针对性、可操作性及可行性不强的，得 2分；

4、不提供或其他不符合要求的情况的；未提供项目质量保证措施方案；方案内容缺失严重（如缺少生产过程质量管控或运输仓储保障等核心章节）；方案内容存在重大错误，导致无法保障产品质量；方案完全照搬其他项目，与本项目毫无关联。得 0 分。
	6

	
	售后服务方案
	投标人需提供投标人有完整售后服务方案（包括但不限于服务承诺、服务响应时间、质保期后的维修方案、备品备件）进行评审，其中：

售后服务方案完整包含服务承诺、服务响应时间、质保期后的维修方案、备品备件四个核心章节，且每个章节内容详实，逻辑严密，措施完整、具体，售后服务方案完全满足且优于招标文件要求的得8分；

售后服务方案方案虽包含四个核心章节，但内容基本完整，措施良好的，能基本满足招标要求的得5分；

售后服务方案方案包含四个核心章节，但内容简略，有缺陷，仅部分内容满足招标要求的得 2分；

4、未提供售后服务方案；方案内容缺失严重（如缺少服务响应时间或质保期后维修方案等核心章节）；方案内容存在重大错误，无法保障售后服务质量；方案完全照搬其他项目，与本项目毫无关联。得 0 分。
	8


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（电子签章）                   

日      期 ：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函）
	
	

	特定资格条件

	7
	无。
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	.本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。投标时须提交《中小企业声明函》。
	投标时须提交《中小企业声明函》。

	其他资格条件

	9
	法人授权书
	

	10
	投标保证金缴纳凭证
	本项目不收取

	说明：以上资格证明文件要求上传提交，供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	1
	报价未超预算
	
	

	2
	按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	3
	供应商在报价时未采用选择性报价


	
	

	4
	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
	
	

	5
	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	6
	投标产品配置及分项报价表（货物类）
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


四、投标产品配置及分项报价表

	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	交付期/服务期
	产地
	总价
	所投产品的实际彩色图片

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为（    %）。


注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


七、开标一览表
	项目名称
	  

	项目编号
	  

	投标报价
	￥                      元整

人民币 （大写）:                               

	交货期限/服务期限
	合同签订后                  天


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

   

注：
投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。
供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表二
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表三

法人授权书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。 

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。 

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证扫描件 （须提供正反两面）

附：被授权代表人身份证复印件 

法定代表人（签名或盖章）：              职务：                      

被授权人（签名）：              职务：             

供应商名称（单位盖公章）：                              

日期：             

表四
投标函格式

致：昌吉回族自治州公共资源交易中心

根据贵方的CJZFCG-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：            

日 期：________年____月____

表五
 中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

 表六
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表七     

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

表八           

质疑函范本
	质疑项目
基本情况
	项目名称
	
	
	

	
	项目编号
	
	包  号
	

	
	采购人名称
	

	
	采购公告时间
	    年  月  日
	中标（成交）公告时间
	    年  月  日

	
	更正公告时间
（包含采购文件和采购结果更正公告）
	    年  月  日
	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）
	    年  月  日

	质疑供应商基本信息
	单位名称
	

	
	地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	授权代表
	
	联系电话
	

	质疑事项及相关请求（纸张不够另附）
	分    类
	□ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果

	
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
相关请求：
质疑事项2
……

	签字
或盖人名章
	
	公章
	

	
	
	日期
	

	质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函内容符合《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号规定，否则交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。
5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。


 














法定代表人  居民身份证复印件




















法定代表人  居民身份证复印件

















被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

















被授权人（授权代表） 居民身份证复印件








 





 





 





 





 





 








20

