更正公告附件：

采购清单技术参数

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★雷视一体机 | 6 | 台 | 1.有效像素≥1600万； 2.光学变倍≥20倍； 3.三镜头：5.9~135.7mm@F1.5，10-50mm@F1.38~1.56，T向-10°~5°，P向-6°~6°；4mm@F1.6，不支持转动； 4.内置高频段毫米波雷达，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响； 支持多目标检测及目标可视化，不小于800m船舶抓拍与船号识别；（配合外置云台激光补光灯） 支持多目标检测，通过测量目标的速度、位置并进行分析，可输出目标ID、速度、位置等信息； ●5.设备中雷视、云台、变焦可见光机芯一体化集成；（投标文件中提供由第三方出具的CMA检验报告证明） 6.支持来向和去向及切向目标同时检测； 7.支持多种图片上传方式（云存储、FTP、SDK布防等）； 8.具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。 |
|  | AIS接收机 | 4 | 台 | 1.获取10km内船只AIS信息，包含AIS主机、VHF天线及馈线、GNSS天线、避雷器等； 2.频率范围：156.025~162.025MHz； 3.默认频道：CH2087、CH2088； 4.带宽：25kHz； 5.接收灵敏度：-112dBm； 6.支持对外接口开放，便于对接。 |
|  | VHF小型基站 | 4 | 台 | 1.支持联动控制、文字编辑、语音智能合成、VHF自动播发、频道选择等功能,用于向船只发送语音预警、提醒信息； 2.发射频率：156.025-157.425MHz； 接收频率：156.050-163.275MHz； 频道间隔：25kHz； 3.通信方式：PTT（单工，半双工）； 4.发射种类：无线电话：F3E（G3E），DSC/ATIS：F2B（G2B） 5.支持对外接口开放，便于对接； ●6.支持基于大模型的ASR、TTS接入，实现语音和文字的输入、输出，并具备较强的抗噪能力。（投标文件中提供由第三方出具的CMA检验报告证明） |
|  | AR全景球机 | 1 | 项 | 1.不少于1600万有效像素； 2.全景通道内置4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。可输出至少1路全景视频和1路细节视频； 全景图像分辨率不小于3632 × 1632，细节图像分辨率不小于2560x1440 【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）； 【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白）； 3.支持不小于40倍变倍； 4.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。设备内置2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃。设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口；（投标文件中提供由第三方出具的CMA检验报告证明） 5.设备可对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签；（投标文件中提供由第三方出具的CMA检验报告证明） 6.支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°； 7.支持AR功能，实时视频画面中可添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动。 |
|  | 边缘计算一体机 | 4 | 台 | 1.CPU：物理核心数不低于10核； 2.内存：不低于16GB； 3.磁盘：不低于1TB； 4.显存：不低于6GB； 5.支持端侧算力、算法部署，满足端侧的AI检测需求； 6.●支持端云互联，在端侧引入云端海量算法、大模型能力；(投标文件中提供由第三方出具的CMA检验报告证明） 7.支持AI算法类型：船舶识别、竹排识别、人员识别、拖船识别、电鱼识别、网鱼识别、垂钓识别； 8.●支持云端虚拟机在线迁移至边缘节点；(投标文件中提供由第三方出具的CMA检验报告证明） |
|  | 桥区事故风险监测预警算法 | 1 | 套 | 1.支持船舶身份识别：自动识别进入桥区水域的船舶身份信息，包括船名、MMSI、类型、尺寸、航向、航速等； 2.支持通行状态实时监测：实时计算每艘船舶的位置、航向、航速，判断其是否在安全通航区域内； 3.支持异常行为识别：自动识别船舶的异常航行行为，包括偏航、超速、逆向行驶、异常停泊、多船交汇冲突等； 4.支持通航风险预警：根据识别的异常行为，自动触发多级预警，通知相关方并记录事件； 5.支持数据管理与回传：本地存储监测数据，并按需上传至上级平台。 |
|  | 水位观测球机 | 1 | 台 | 1.支持水位监测，监测范围设备可检测范围为0.15m-40m，设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图，水位精度±3mm； 2.设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上次1次数据，功率≤1W，设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W，设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W；（投标文件中提供由第三方出具的CMA检验报告证明） 3.设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上次1次数据，功率≤1W； 4.支持AI开放平台，内置漂浮物、船只、河岸垃圾智能算法检测 5.视频支持2560 × 1440 @30 fps高清画面输出； 支持H.265压缩算法； 6.有效补光距离不小于30米； 7.支持水位报警联动视频抓拍上报； 8.防护等级不低于IP67。 |
|  | 串口服务器 | 4 | 台 | 1.网口规格：RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应； 2.网口数：2； 3.串口规格：RJ45； 串口数：8 * RS232/RS485/RS422； 串口波特率：300-115.2K（bps）。 |
|  | 接入交换机 | 4 | 台 | 1.规格：18口非网管二层交换机； 2.带宽：10/100/1000M自适应电口； 3.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 |
|  | 硬盘录像机 | 4 | 台 | 1.最大接入通道数：8路； 2.解码格式：支持H.265、H.264解码； 3.硬盘容量：不少于4T。 |
|  | 光纤收发器 | 4 | 对 | 1.百兆单模单纤，A/B端配对使用，即插即用； 2.距离不少于40km； 3.支持电源、网口、接地螺丝防雷防浪涌防护； 4.工作温度-20℃~60℃。 |
|  | 路由器 | 4 | 台 | 1.不少于千兆5端口，最大支持80台机器上网，不低于128M高速内存； 2.支持行为管理，内置防火墙，支持智能流控。（投标文件中提供平台截图证明） |
|  | 防雷器 | 4 | 个 | 1.保护设备免受感应雷、浪涌干扰； 2.类型：信号避雷器（适配RS485接口）+电源避雷器（适配DC12~24V）； 3.标称放电电流：5kA（8/20 μs波形）； 4.响应时间：≤1ns，残压≤30V。 |
|  | 抱杆机柜 | 4 | 个 | 1200*600*600mm，Q235B冷轧钢板，厚度1.2mm，提供数据防雷、电源防雷、网络防雷，防锈工艺，耐酸碱腐蚀。 |
|  | 辅材及线缆 | 4 | 套 | 安装布线所需的电缆、网线、PVC管、支架等。 |
|  | 立杆及基础 | 4 | 套 | 8米镀锌钢杆及基础施工。 |
|  | 网络链路费 | 4 | 条 | 运营商SDWAN智能组网专线，100Mbps ，不少于3年。 |
|  | 安装调试 | 1 | 项 | 含所有设备安装施工、算法部署及人员调试。 |
|  | 后台系统集成 | 1 | 项 | 前端设备集成至已建船寮大桥主动预警系统，事件信息可实时传输至后台系统，实现系统中对3座桥梁监测预警信息的展示、统计、分析等功能。 |
|  | 港航桥区安全智能体定制 | 1 | 项 | 1.安全隐患图片分析智能体服务 针对目标安全检查项，支持检查人员拍摄现场照片，系统自动识别图片中的安全隐患，隐患判定规则可动态维护，支持处理多种格式、多种尺寸、多种分辨率的图片输入，隐患文字描述和整改建议生成，支持第三方平台调用、获取结构化隐患相关数据，支持对隐患图片和AI识别出的隐患问题的多轮交互问答，帮助检查人员深入追溯成因、规范依据及整改方案； 2.安全检查AI指引智能体服务 针对目标安全检查项提供AI指引功能，支持对安全检查项进行规范化解读，提供专业的隐患排查方法，检查项对应的法律法规依据，隐患样例图片、无隐患样例图片，对输出指引结果的多轮交互问答； 3.港航桥区安全知识问答智能体服务 1）用户可以输入各类桥区安全的专业问题，智能体自动查询后台专业知识库后，自动生成问题的答案； 2）支持对输入的图片、文本，进行多轮交互问答； 3）支持历史提问内容查询； 4）系统能自动记录用户输入的专业问题，后台能自动进行统计分析，定期整理一部分专业、高频的问题，推荐给用户。 |
|  | 桥区安全大模型训练 | 1 | 项 | 基于现有青田港航数据，基于Qwen模型，二次训练桥区安全多模态大模型，作为本项目大模型底座。 |
|  | 本地算力服务（MaaS） | 1 | 项 | 1.算力要求： ●1）部署在项目所在地机房专网互通，兼容不少于2种智算架构；（投标文件中提供本地专网内调用截图证明） 2）具备部署不少于3种模型（包括但不限于Qwen、DeepSeek、Gemma等系列模型）的算力能力；（投标文件中提供模型能力平台截图证明） 2.服务时间： 3年，针对本项目所用到的算力不限tokens数量； 3.服务要求： 1）支持租户、账号纬度tokens计费、限速、限制并发； ●2）支持负载均衡、多模型级联；（投标文件中提供平台截图证明） 3）支持日志审计与回查。 |

（一）资信商务及技术标

| 序号 | 评分内容 | 评分细则及标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类似业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来（以签订合同时间为准）具有类似项目业绩（大桥主动预警系统、桥区事故风险监测预警系统），每提供一个有效合同得1分，最高1分。投标文件中提供合同原件扫描件（是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定），否则不得分。 | 1 |
|  | 认证证书 | 投标人具有有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个可得1分，最高5分。 投标文件中提供有效期内证书扫描件，否则不得分。 | 5 |
|  | 人员配备 | （1）拟派项目负责人: 拟派项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）证书的得2分，本项最高得2分。 （2）拟派技术负责人: 拟派技术负责人具备信息系统项目管理师（高级）证书或一级建造师证书（通信与广电专业）的得2分，本项最高得2分。 （3）拟派项目组成员(项目负责人及技术负责人除外）： 拟派项目成员（项目负责人、技术负责人除外）：具备软件设计师、网络工程师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）、数据库系统工程师、信息系统项目管理师（高级）证书的，每提供一本证书得0.5分，本项最高得3分。 同一个人员只计一次分。 - 投标文件中提供上述人员证书扫描件，以及投标人为其缴纳的2026年1月起任意3个月社保证明，否则不得分。 | 7 |
|  | 技术参数 | - 评标委员会根据投标人提供的技术参数响应表，以及投标人提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。投标人产品性能及技术参数不满足招标文件要求且负偏离的，标“●”指标每项扣2分，未标“●”指标每项扣1分。本项全部满足的最高可得17分，最低可得0分。 投标人最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会综合评审为准。本项最高可得17分，最低可得0分。 | 17 |
|  | 技术方案 | 根据投标人提供的针对本项目总体架构、功能设计、关键技术及对建设点位现状的了解，包括实地勘查后的建设点位和相关配套了解程度评分；技术方案（包括但不限于：安装位置的经纬度信息、基建设置安装设计、网络保障、电源保障等)内容是否具有合理性、全面性、科学性进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分。 | 3 |
|  | 项目实施方案 | 根据投标人提供的整体实施方案中组织设计、项目管理、质量管理、风险管理、文档管理等方面是否具有合理性、科学性、全面性进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分。 | 3 |
|  | 大模型与算力保障方案 | 根据投标人提供的方案进行评审，包括如下2个内容： （1）本项目桥区安全大模型训练方案，分别给予0分，1.0分，2.0分； （2）本项目本地算力服务（MaaS）方案，分别给予0分，1.0分，2.0分。 | 4 |
|  | 现有系统集成与对接方案 | 根据投标人提供的方案进行评审，包括如下3个内容： （1）本项目集成至已建船寮大桥主动预警系统的方案，分别给予0分，0.5分，1.0分； （2）船寮大桥主动预警系统升级改造方案，分别给予0分，0.5分，1.0分； （3）现有港航资产（视频监控、AIS、VHF）集成接入方案，分别给予0分，0.5分，1.0分。 | 3 |
|  | 进度方案 | 根据投标人针对本项目的服务工作的安排、流程、进度等方面科学、合理、完整、具体、可行，进度安排与招标需求切合性，节点之间细化合理性，满足项目要求进度保障措施科学合理，进度方案科学有效性等进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分。 | 3 |
|  | 安装调试验收方案 | 根据投标人提供的安装、调试、验收方案，进度安排的科学性、严密性、合理性进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分。 | 3 |
|  | 应急方案 | 根据针对本项目基本情况，提供的应急响应方案的详细、条理清晰、前后逻辑一致、具有针对性和可操作性进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分。 | 3 |
|  | 合理化建议 | 根据本项目的特点和具体实际，按照招标文件的各项要求，提出有针对性的合理化建议，包括如下几个方向： （1）如何提升视频监控在线率：分别给予0分，0.5分，1.0分； （2）人工智能如何赋能本项目：分别给予0分，0.5分，1.0分； （3）如何提升港航监管数智化：分别给予0分，0.5分，1.0分。 | 3 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的本地化服务能力、服务场地及团队介绍、售后服务承诺、售后服务流程、技术支持和维护措施、培训等是否具有全面性、合理性进行评审：分别给予0分，1.0分，2.0分，3.0分。 | 3 |
|  | 视频演示 | 一、端云协同演示（1分） （1）支持端侧算力、算法部署，满足端侧的AI检测需求；支持端云互联，在端侧引入云端海量算法、大模型能力；满足要求的得0.5分，否则不得分。 （2）支持云端虚拟机在线迁移至边缘节点，业务不中断；满足要求的得0.5分，否则不得分。 二、多模态大模型演示（5分） （1）大模型用于预警发现 ①“想法即算法”，无需重新定制模型算法，只需文字描述输入需要检测的目标，即可进行目标检测，并在页面实时弹出预警；满足要求的得1分，否则不得分。 ②同时支持无人机视频画面、岸边视频监控画面、执法船上视频监控画面接入预警；满足要求的得1分，否则不得分。 （2）大模型用于预警审核 针对预警信息支持大模型用于预警审核，灵活满足多种审核尺度、过滤类型需求；满足要求的得1分，否则不得分。 （3）支持多种算力架构和量化模型 ①模型量化runtime要求：支持不少于两种算力架构；满足要求的得1分，否则不得分。 ②支持自定义租户级别接入秘钥、具备token计费、多模型管理功能；满足要求的得1分，否则不得分。 三、AI预警平台功能演示（6分） （1）提供满足业务场景需求的PC端、手机端： 要求在国产操作系统电脑（统信UOS、中标麒麟）上，无需安装额外插件情况下正常运行；满足要求的得1分，否则不得分。 （2）PC端 ①预警事件模块 支持事件处置：进行处理回单，输入文字描述、上传图片反馈；支持大模型接入对预警信息进行审核，减少误告警；满足要求的得1分，否则不得分。 ②视频广场模块 针对球机，无需额外安装其他插件或者应用，提供如下支持： 支持指点跳转：点击打开小地图，点击地图上的点，球机自动跳转到相应位置；支持一键跳转，输入P、T、Z的数值后，可以一键跳转到对应的位置；满足要求的得1分，否则不得分。 ③设备定位模块 支持AIS侦测到的船舶位置接入；针对不带AIS或者未开启AIS的船只，支持激光定位云台AI检测到的船舶位置（经纬度）接入；满足要求的得1分，否则不得分。 （3）手机端 ①告警点位查看功能 支持手机端查看告警点位在地图上的位置，并能通过调用手机内置导航到现场；满足要求的得1分，否则不得分。 ②告警展示功能 支持手机小程序查看告警视频、图片（支持手机上自由缩放查看）；满足要求的得1分，否则不得分。 注：视频要求 1.视频长度不超过15分钟 - 投标人应将演示内容提前拍摄成视频等形式并压缩加密（密码由投标人自行保管），并在投标截止时间前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机构指定邮箱（1091844807@qq.com），投标人提供的演示内容未加密的，此风险由投标人自行承担。投标截止时间后30分钟内，投标人自行将视频密码发送至代理机构上述邮箱，未在规定时间内发送讲解视频或视频无法打开的不得分。 | 12 |
| 注：按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信商务及技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。 |  |  |  |