关于拜城县2026年农村集中供水工程维修养护

项目采购需求

- 项目概况

# （一）项目名称

# 拜城县2026年农村供水工程维修养护项目

# （二）项目背景

# 为保障农村供水工程稳定运行、水质达标、供水安全，对现有供水设施进行维修养护，采购变频器、消毒设备、各类供水管道及配套安装服务，完善供水系统运行保障能力，满足农村居民安全饮水需求 。

# （三）采购内容及主要参数

# 1. 配备 50kw 变压器 1 台，高压进线电缆（YJV22-8.7/15KV-3×25mm2）200m，低压出线电缆（YJV22-0.6/1KV-3×25+1×16mm2）150m。

# 2.配备 250QJ 潜水泵总共 16 台，其中 45kw 的潜水泵 2 台，55kw的潜水泵 2 台，30kw 的潜水泵 8 台，15kw 的潜水泵 2 台，13kw 的潜水泵 2 台；配备潜水泵电缆总长 1000m，其中电缆（JHS-300/500V 3×16+1×6）长 260m，电缆（JHS-300/500V 3×25+1×10）长 600m，

# 电缆（JHS-300/500V 3×35+1×10）长 140m。

# 3. 配备变频柜 22 台，其中 22kW 变频柜（XL-21 改，出线电缆 3×16+1×10mm2）4 台，37kW 变频柜（ XL-21 改，出线电缆 3×25+1

# ×16mm2）6 台，45kW 变频柜（ XL-21 改，出线电缆 3×35+1×16mm2）6 台，55kW 变频柜（XL-21 改，出线电缆 3×35+1×16mm2）2 台，75kW 变频柜（XL-21 改，出线电缆 3×50+1×25mm2）2 台。

# 4.配备增压泵 2 台，Q=200m3/h，H=50-60m。

# 5.购买水质检测设备 4 套，监测项目 9 项，包括括游离氯、二氧

# 化氯、pH、浊度、色度、电导率、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群等。

# 6.采购消毒剂食盐 100 吨。

# 7.采购消毒设备 2 套，设备次氯酸钠发生器（200g）。

# 8.购买管材 6000m，其中 PE110 管子 1.6MPa 为 2000m，PE63 管子1.0MPa 为 2000m，PE25 管子 1.6MPa 为 2000m。

# 9.购买抢修节（配套螺丝）750 套，其中 pvc110 抢修节（配套螺

# 丝）150 套，pvc90 抢修节（配套螺丝）150 套，pvc75 抢修节（配套螺丝）150 套，pvc63 抢修节（配套螺丝）150 套，pvc50 抢修节（配40套螺丝）150 套。

# 10. 购买消毒设备配件 32 套，其中投放泵(CKS102)8 套，盐泵

# (CKS100)8 套，电动阀(RN-50 配套)5 套，电动阀(RN-100 配套)5 套，电极总成(RN-50)4 套，电极总成(RN-100)2 套。

# （四）安装及施工要求

# 1. 设备安装：设备安装：变频器、消毒设备、潜水泵安装于供水站专用机房，固定平稳、接线规范，接地保护可靠；

# 2. 施工过程做好安全防护，避免破坏农田、道路，完工后清理施工现场，恢复原貌；

# 3. 安装完成后进行系统调试，确保供水压力稳定、水质达标、设备运行正常 。

# （五）验收标准

# 1. 设备及管材质量：提供产品合格证、检测报告、质保书，型号、规格、材质符合采购要求；

# 2. 水质检测：消毒后水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），提供第三方水质检测报告；

# 3. 资料移交：完工后移交设备说明书、安装图纸、检测报告、验收记录等全套资料 。

# （六）售后服务要求

# 保质期内接到故障报修后，24小时内响应，48小时内到场维修；为农村管护人员提供设备操作、日常维护培训，确保熟练使用。

# （七）项目工期

# 自合同签订之日起60日历天内完成全部供货、安装、调试及验收工作 。

- 供应商资质要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求。

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、其他要求

1. 报价包含设备费、管材费、运输费、安装费、调试费、税费、质保服务费等全部费用；

2. 中标后供应商需按要求提供样品（管材、管件）及产品检测报告，供采购方核验；

3. 严格遵守农村施工规范，文明施工、安全施工，承担施工过程中的安全责任。

- 四、履约保证金

- 无。

- 五、合同签订

- 公示结束后，在无投诉质疑的情况下，7天之内签订合同，如不按时签订视为拒绝和采购人签订合同，如属于无正当理由的，按《政府采购法》相关条款进行行政处罚，给采购人造成损失的，将依法予以赔偿。

- 六、支付方式

- ①甲方应于本合同生效后7个工作日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;

- ②全部货物到场交货后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%。

- ③安装调试完毕，运行正常、验收合格后支付合同总价的20%。

- 2、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

- 七、项目法人单位及联系电话

- 项目法人：拜城县水资源总站

- 项目负责人：古丽努尔·萨迪克

- QQ邮箱：1293122767@qq.com  联系电话：0997-8692782