镇海区炼化医院病房改造提升（一期）工程辐射防护工程

清单编制说明

一、工程概况

镇海区炼化医院病房改造提升（一期）工程辐射防护工程建设地点位于宁波市镇海区蛟川街道临俞片区，东至规划用地，北至河周路，西至石柱二路，南至石柱一路。本工程由宁波市镇海区人民医院医疗集团负责建设，宁波明洲工程管理有限公司负责代建。

二、编制范围

设计图纸内的装修工程、安装工程，具体以施工图及工程量清单为准。

三、编制依据

- 委托单位提供的设计图纸（电子版）；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及相关造价管理文件；

- 《关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函〔2025〕320号）；

- 《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（甬建函〔2025〕142号）。

- 编制原则及办法

- 工程量：根据设计图纸（电子版）计算；

- 人工、材料信息价：人工市场价格按《宁波造价》2026年第3期人工市场信息价格计取，材料价格按《宁波造价》2026年第3期镇海区市场信息价（镇海区市场信息价未及材料按同期宁波市区材料市场信息价）、《浙江造价信息》2026年第3期常用材料价格信息计取，无以上市场信息价材料按市场调研价计取（以上价格均为除税价）；

- 取费标准：

- 企业管理费、利润：装修工程按单独装饰工程中值费率计取；安装工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值费率计取；

- 施工组织措施费：仅计取安全文明施工基本费、冬雨季施工增加费措施费，费率均按中值计取；不计取提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费、二次搬运费、优质工程增加费和其他施工组织措施费；

（3）根据《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（甬建函〔2025〕142号）文件规定安全文明施工基本费的组成内容、具体费率标准按浙建建函〔2025〕320号文件执行

（4）不计取安全文明施工标准提升增加费；

（5）规费费率：按相应专业工程标准费率乘30%计取；

（6）增值税税率：根据浙建建发(2019)92号文件按一般计税费率9%计取；

- 编制方式：国标工程量清单法；

- 相关技术标准、标准图集与验收规范及省、市、区有关文件规定、委托方有关要求等；

- 工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范、清单说明及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

- 主要材料品牌要求详见材料品牌选用表。

- 主要事项说明

- 吊顶反支撑暂按15kg/m2计入，结算根据签证按实调整；

- 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等零星外包铅板工程量为暂估工程量，结算根据签证按实调整；

- 经设计确认，透光膜处基层做法：1）无机涂料一底两面；2）腻子满刮两遍；3）9.5mm纸面石膏板；4）15mm阻燃胶合板；5）60系列轻钢龙骨；

- 经设计确认，透光膜处侧面石膏板尺寸按300mm计入；

- 楼地面砖砌电缆沟、楼地面回填、80mm厚找平层及设备基础未计入本次招标控制价；

- 墙面辐射防护涂料层下面的砂浆抹灰未计入本次招标控制价；

- DR设备厂家配套专用成品设备支架未计入本次招标控制价；

- 防护通风百叶窗未计入本次招标控制价；

- 经设计确认，洁净板参数为硅酸钙板基层，UV抗菌漆喷涂，涂层厚度100μm；

- 经设计确认，墙面粉刷及防护涂料做至楼板底。

- 附件

附件1: 材料品牌选用表