公开招标采购文件

项目编号：NBHZ-2026009G

项目名称：象山县丹山书院专用教室设备项目

招标单位：象山县丹山书院

代理机构：宁波慧泽工程管理咨询有限公司

2026年4月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  采购公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  采购需求	23

第四章  评标办法	104

第五章  拟签订的合同文本	111

第六章  投标文件格式	120

第一章  采购公告

项目概况

象山县丹山书院专用教室设备项目的潜在投标人应在“浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2026年05 月07日 14 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBHZ-2026009G

项目名称：象山县丹山书院专用教室设备项目

预算金额（元）：1199900

最高限价（元）：1199900

采购需求：

标项名称：象山县丹山书院专用教室设备

数量：1

预算金额：1199900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见采购文件第三章 采购需求。

备注：

合同履行期限：标项1，签订合同且具备实施条件后30个工作日完成供货安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、实施政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小微企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）

3、本项目的特定资格要求：标项1，无。

三、获取（下载）采购文件

时间：2026年04月10日至2026年04月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2026年05月07日 14 : 00 （北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2026年05月07日 14 :00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：象山县丹山书院

地址：宁波市象山县丹西街道西街57号

项目联系人（询问）：励老师

项目联系方式（询问）：0574-65777568

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-65777568

2.采购代理机构信息

名称：宁波慧泽工程管理咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区民安路45号银亿东岸国际B座7-4

传真：/

项目联系人（询问）：唐工

项目联系方式（询问）：0574-87300622

质疑联系人：刘工

质疑联系方式：0574-87300622

3..同级政府采购监督管理部门

名  称：象山县财政局政府采购管理办公室

地  址：象山县丹西街道丹峰西路163号

传  真：/

联 系 人：翁老师

监督投诉电话：0574-65753032

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  供应商须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 项目属性：货物类 核心产品为：净气型易燃品毒害品储存柜 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）本项目专门面向中小企业采购。 （2）标的：标的名称清单详见采购文件第六章“中小企业声明函（货物）”；采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业 。 注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定： 工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ■本项目不允许采购进口产品 □可以就/采购进口产品 |
| 4 | 支持本国产品 | （1）本国产品标准的适用范围： 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 （2）本采购项目： ☐不适用本国产品标准及相关政策。 ■适用本国产品标准及相关政策。 （3）本国产品标准： ①产品在中国境内生产； ②产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例：尚未实施。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求：尚未实施。 （4）对本国产品的支持政策： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （5）出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六部分）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。 |
| 5 | 分包 | □经采购人同意后，大中型企业可以向小微企业合理分包。 ■不同意分包 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | ■不组织 □组织 |
| 7 | 样品提供 | □ 不要求提供 ■ 要求提供。 （1）样品：教师实验课椅、生物学生专用实践设备、实验凳、能量的主题实验箱。 （2）样品制作的标准和要求：详见第三章 采购需求、“技术需求”采购清单及详细技术规格要求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见第四章 评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：检测报告证明资料见第三章“证明材料汇总表”。 （5）提供样品的时间：同提交投标文件截止时间，地点：象山县公共资源交易中心四楼评标区（象山县象山港路300号）指定地点，联系人：唐工，联系电话：18606681928。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收。 （6）供应商需要在样品表面上粘贴一张写有“项目名称”、“项目编号”、“样品名称”及“供应商名称”的A4纸标识并加盖公章。未注明样品所属供应商，该样品不予接收。 （7）采购活动结束后，除第一中标候选人提供的样品外，采购人或采购代理机构将通知其余供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于第一中标候选人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （8）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 8 | 方案讲演示 | ■不组织。 □组织。 |
| 9 | 供应商应当提供的资格证明文件、商务技术文件、报价文件 | （1）资格证明文件：详见采购文件第二章供应商须知第11.1款。供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术文件：根据采购文件第二章供应商须知第11.2款和采购文件第四章评标办法提供。 |
|  |  | （3）报价文件：根据采购文件第二章供应商须知第11.3款提供。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价，包括但不限于产品及零件费用、货物运至项目现场的运输费、装卸费、安装调试、产品保护、现场清理、保险费、培训费、验收、技术资料、售后服务、利润、税金、中标服务费等达到采购人所有要求所需的一切费用。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 电子备份投标文件 递交方式 | 电子备份投标文件（不强制要求）：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。 方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至象山县公共资源交易中心四楼开标室（象山县象山港路300号）。 方式二：邮寄送达地址：宁波慧泽工程管理咨询有限公司（宁波市鄞州区民安路45号银亿东岸国际B座7-4），联系方式：唐工 18606681928。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：315984960@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。 |
| 14 | 特别说明 | □联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | □联合体投标的，联合体各方均需按采购文件第四章评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 □联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件第四章评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 15 | 中标服务费 收取标准 | 中标服务费的收取：本招标公司参照下表的服务招标费率的规定（差额累进制），按照中标通知书确定的中标总金额，向中标投标人收取中标服务费，不足壹万元按壹万元收取。 费率 中标金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 本次中标服务费汇入以下账户： 户 名：宁波慧泽工程管理咨询有限公司 开户银行：宁波银行鼓楼支行 银行账号：2403 0122 0002 08510 |
| 16 | 转让 | 本项目不得转让、分包。 |
| 17 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

## 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“■” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。（《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库[2019]19号)》(如遇调整，按最新清单执行)。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。
  3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6支持本国产品

3.6.1本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号)

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.6.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.6.3 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.4有关证明文件

供应商提供产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）本国产品相关规定的，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见本采购文件第六部分，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。为有效保护供应商合法权益和提高采购效率，鼓励供应商发现自己的权益受到损害后尽早提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.3.2供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

4.3.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

4.3.4质疑供应商通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日。质疑供应商通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用。质疑供应商现场递交质疑函的，采购人、采购代理机构应向质疑供应商出具签收回执，注明接收日期。

4.3.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

供应商提出质疑可使用财政部制定的质疑函范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

4.3.6供应商提交的质疑函缺少具体明确的质疑事项、事实依据、必要的法律依据、与质疑事项相关的请求、签章等内容的，采购人、采购代理机构可通知其在法定质疑期内补充、完善。质疑供应商在法定质疑期内未按要求补充、完善的，自行承担不利后果。

采购人、采购代理机构有初步证据认为质疑供应商权益未受到损害的，可要求其提供属于潜在供应商或者合法权益受到损害的证明材料。经营主体明显不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的，不属于潜在供应商。

4.3.7供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

（3）未提交投标文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料寄送相关信息详见《第一部分  招标公告》。

投诉书使用财政部制定的投诉书范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

- 详见《第二部分 投标人须知》前附表。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1 资格文件：

（1）投标人资格声明函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书（复印件加盖公章）；

（3）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料加盖公章）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）。

（6）监狱企业证明文件（如有，自行提供证明资料）。

（7）本项目特定资格条件的证明文件（如有，提供复印件加盖公章）；

（8）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

11.2 商务技术文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表开标之日前近三个月内任意一个月投标人为其的缴纳社保证明加盖公章，格式见附件】；

（3）商务需求偏离表（格式见附件)；

（4）技术需求偏离表（格式见附件）；

（5）技术需求中要求提供的证明资料（按要求提供）；

（6）第四章评标办法及评分标准中需提供的所有内容（按评分要求逐项提供）；

（7）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料 。

11.3 报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）分项报价表（格式见附件）；

（3）关于符合本国产品标准的声明函；

（4）关于本国产品成本比例的声明函（如适用）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；投标人提供虚假材料投标的，投标无效。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表载明地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在招标文件第二部分投标人须知前附表规定截止时间之前送达到规定的地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价或者标的基本概况等、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金（如有）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

## 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

第三章  采购需求

## 前附表

| ## 序号 | ## 子项 | ## 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| ## 一 | ## 采购标的需实现的功能或者目标 | ## 象山县书院实验室使用。 |
|  | ## 为落实政府采购需满足的要求 | ## 详见第一章 招标公告。 |
| ## 二 | ## 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | ## 供应商应使用本次招标的项目所需的标准和规范的最新版本。 |
| ## 三 | ## 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | ## 详见第三章 采购需求 第一条。 |
| ## 四 | ## 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | ## 采购标的数量、实施的时间（即合同履约期限）：详见第一章 招标公告。 ## 实施的地点：业主指定。 |
| ## 五 | ## 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | ## 详见第三章 采购需求 第一条。 |
| ## 六 | ## 采购标的验收标准 | ## 按照中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| ## 七 | ## 采购标的其他技术、服务等要求 | ## 详见第三章 采购需求 第二条。 |
| ## 八 | ## 核心产品 | ## 详见第二章 供应商须知 前附表。 |
| ## 九 | ## 现场踏勘 | ## 1、本项目各潜在供应商宜按采购文件第二章 供应商须知前附表“开标前答疑会或现场考察”要求进行现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况。 ## 2、任何因忽视或误解项目现场实际情况而导致的增加费用、索赔或期限延长申请将不获批准。 |
| ## 十 | ## 样品 | ## 详见第二章 供应商须知 前附表。 |

  - 一、商务需求

| 合同履约期限及地点 | 合同履约期限：签订合同且具备实施条件后30个工作日完成供货安装调试。 地点：业主指定地点。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 1、预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，采购人向中标人支付合同总额40％（供应商明确表示降低或放弃预付款的可不受此限）； 2、货到安装调试并通过采购人验收合格后7个工作日内，采购人支付至合同总价的100%（凭正规发票）。 |
| 质保期 | - 产品经采购人验收合格之日起提供3年的质保。质保期内产生的维修费及维修替换损坏的部件费均无偿免费（人为损坏除外）提供。质保期外，供应商只承担免费维修费，维修需替换的部件费，另按实结算。 - 在质保期内，投标人须免费负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障。保修期间维修、零件更换、校准、人工、差旅等一切费用由供应商负担。 3、质保期内被免费更换的设备质量保证：自更换之日起计3年。 |
| 伴随服务 | 货物的设计、制造、出厂检测、运输、保险、装卸，货物现场保管、安装、调试、培训等实施本项目至验收合格所包含的一切服务，费用包含在投标报价中。 |
| 售后服务要求 | 售后服务的响应速度要求：若货物发生故障，应在4小时内响应，12小时内到达现场，24小时内不能修复的，则无偿提供备品供采购人使用。 |
| ★投标保证金 | 供应商在全国范围12个月内三次以上质疑不成立提起投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 列入不良行为记录名单的供应商参加本项目政府采购活动的，须按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条、第四十八条规定缴纳投标保证金、履约保证金。 金额：预算金额的2% 递交截止时间：同投标(响应)文件递交截止时间。 递交形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金汇入账户: 户 名：宁波慧泽工程管理咨询有限公司 开户银行：宁波银行鼓楼支行 银行账号：2403 0122 0002 08510 注：未列入不良行为记录名单的供应商无须提供投标保证金。 |
| ★履约保证金 | 金额：合同金额的10% 递交截止时间：合同签订后5日内 递交形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金汇入账户：以采购人提供的账户信息为准。 履约保证金将在合同履约期限届满后一次性退还。 注：未列入不良行为记录名单的供应商无须提供投标保证金。 |
| 验收标准 | 应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 具体要求详见采购文件技术需求。 |
| 合同终止 | 1、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； 3、未能履行合同规定的其它义务。 |

  - 二、采购清单与技术要求

- 采购清单

（1）生物实验室

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室专用演示设备 | 1 | 张 |
| 2 | 教师实验课椅（样品） | 1 | 张 |
| 3 | 教师水龙头＋水槽 | 1 | 套 |
| 4 | 生物学生专用实践设备（样品） | 24 | 张 |
| 5 | 学生三联高低位龙头 | 12 | 套 |
| 6 | 实验室专用水槽柜 | 12 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 12 | 套 |
| 8 | 多功能柜（柱） | 24 | 套 |
| 9 | 学生电源 | 24 | 个 |
| 10 | 安全电源总控 | 1 | 台 |
| 11 | 安全光源 | 24 | 只 |
| 12 | 实验凳（样品） | 48 | 个 |
| 13 | 安全终端装置 | 1 | 套 |
| 14 | 系统安装辅件1 | 1 | 套 |
| 15 | 排水布管 | 1 | 套 |
| 16 | 给水布管 | 1 | 套 |
| 17 | 仪器柜 | 6 | 组 |

（2）小学科学、初中化学共用实验室

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室专用演示设备 | 1 | 个 |
| 2 | 教师实验课椅 | 1 | 张 |
| 3 | 科学、化学学生专用实践设备 | 24 | 张 |
| 4 | 实验室专用水槽 | 1 | 套 |
| 5 | 三联高低位龙头 | 13 | 套 |
| 6 | 实验室专用排水设备模块 | 12 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 12 | 套 |
| 8 | 实验凳 | 48 | 张 |
| 9 | 万向罩 | 1 | 个 |
| 10 | 洗眼器 | 1 | 付 |
| 11 | 室内行程通风系统 | 1 | 套 |
| 12 | 室外行程通风系统 | 1 | 套 |
| 13 | 通风风机 | 1 | 台 |
| 14 | 风机控制配套设备 | 1 | 套 |
| 15 | 顶装智能系统总控柜 | 1 | 台 |
| 16 | 安全终端装置 | 1 | 套 |
| 17 | 顶装智能控制模块 | 1 | 套 |
| 18 | APP控制模块 | 1 | 套 |
| 19 | 湿温度监视模块 | 1 | 项 |
| 20 | 顶装内主体结构 | 6 | 套 |
| 21 | 智能吊装集成箱 | 6 | 套 |
| 22 | 顶装固定支架 | 12 | 套 |
| 23 | 顶装固定支架护罩 | 12 | 套 |
| 24 | 顶装摇臂动力装置 | 12 | 个 |
| 25 | 顶装摇臂智能软件控制器 | 12 | 套 |
| 26 | 智能电源腔体 | 12 | 个 |
| 27 | 摇臂显示器 | 24 | 个 |
| 28 | 多功能电源模块 | 24 | 个 |
| 29 | 急停控制装置 | 12 | 个 |
| 30 | 模块化供电线路 | 12 | 套 |
| 31 | 智能照明控制装置 | 12 | 套 |
| 32 | 万向吸风罩一体式集成 | 24 | 个 |
| 33 | 自动给排水模块套装 | 12 | 套 |
| 34 | 给水布管 | 1 | 项 |
| 35 | 排水布管 | 1 | 项 |
| 36 | 系统安装辅件 | 1 | 项 |
| 37 | 仪器柜 | 6 | 组 |

（3）科学准备室

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台承载设备 | 1 | 台 |

（4）科学仪器室

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 18 | 组 |

（5）化学仪器室、药品室、危化品室

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台承载设备 | 1 | 台 |
| 2 | 水龙头＋水槽 | 1 | 套 |
| 3 | 滴水架 | 1 | 套 |
| 4 | 操作台集成架 | 1 | 组 |
| 5 | 仪器柜 | 9 | 组 |
| 6 | PP试剂柜 | 12 | 台 |
| 7 | 净气型易燃品毒害品储存柜（核心产品） | 1 | 台 |
| 8 | 净气型防火柜 | 1 | 台 |

（6）小学科学实验室

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室专用演示设备 | 1 | 台 |
| 2 | 教师实验课椅 | 1 | 张 |
| 3 | 科学学生实践设备 | 24 | 张 |
| 4 | 实验凳 | 48 | 个 |
| 5 | 仪器柜 | 6 | 组 |
| 6 | 认识植物和比较与测量实验箱 | 12 | 箱 |
| 7 | 物体的形状、特征实验和认识动物实验箱 | 12 | 箱 |
| 8 | 地球家园和认识不同的材料实验箱 | 12 | 箱 |
| 9 | 水的主题实验箱 | 12 | 箱 |
| 10 | 空气和天气的实验箱 | 12 | 箱 |
| 11 | 动物的一生和太阳月球的实验箱 | 12 | 箱 |
| 12 | 能量的主题实验箱（样品） | 12 | 箱 |
| 13 | 演示实验展示台 | 1 | 套 |
| 14 | 控制柜 | 1 | 台 |
| 15 | 顶装智能控制模块 | 1 | 套 |
| 16 | 移动端控制模块 | 1 | 套 |
| 17 | 温湿度监视模块 | 1 | 项 |
| 18 | 主体框架 | 12 | 套 |
| 19 | 电源升降模块 | 12 | 个 |
| 20 | 升降电源主体 | 12 | 个 |
| 21 | 低压电源模块 | 12 | 个 |
| 22 | 高压电源模块 | 12 | 个 |
| 23 | USB充电模块 | 24 | 个 |
| 24 | 网络模块 | 24 | 个 |
| 25 | 系统安装辅件1 | 1 | 项 |
| 26 | 智能照明 | 12 | 套 |
| 27 | 系统安装辅件 | 12 | 项 |

（7）物理实验室

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室专用演示设备 | 1 | 台 |
| 2 | 教师实验课椅 | 1 | 张 |
| 3 | 物理学生实践设备 | 24 | 张 |
| 4 | 防静电实验凳 | 48 | 个 |
| 5 | 仪器柜 | 6 | 组 |
| 6 | 控制柜 | 1 | 台 |
| 7 | 顶装智能控制模块 | 1 | 套 |
| 8 | 移动端控制模块 | 1 | 套 |
| 9 | 温湿度监视模块 | 1 | 项 |
| 10 | 主体框架 | 12 | 套 |
| 11 | 电源升降模块 | 12 | 个 |
| 12 | 升降电源主体 | 12 | 个 |
| 13 | 低压电源模块 | 12 | 个 |
| 14 | 高压电源模块 | 12 | 个 |
| 15 | USB充电模块 | 24 | 个 |
| 16 | 网络模块 | 24 | 个 |
| 17 | 系统安装辅件1 | 1 | 项 |
| 18 | 智能照明 | 12 | 套 |
| 19 | 系统安装辅件 | 12 | 项 |

（8）物理仪器室

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台承载设备 | 1 | 台 |
| 2 | 水龙头＋水槽 | 1 | 套 |
| 3 | 仪器柜 | 7 | 组 |

（9）生物仪器室

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 18 | 组 |

（10）实验室数据管理

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室数据备份管理装置 | 4 | 套 |

二、技术要求

| （1）生物实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 教室专用演示设备 | 1.规格：约3000mm*700mm*900mm 2.结构：全钢结构，柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整。 3.面板：台面：采用≤16mm厚一体实心的实验室专用陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 4.桌体：采用≥1mm镀锌钢板，保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，表面硬度附着力。 5.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动流畅；无噪音，开合十万次不变形。 6.拉手：采用C型不锈钢拉手。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 8.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 9.其他:预留多媒体设备（电脑、实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 教师实验课椅（样品） | - 规格:约380*400*800mm； - 坐面为一体成型亚克力材质，靠面为一体成型树脂材质，四脚连接为一体成型表面抛光合金材质，整体美观，耐用。具有良好的防腐蚀功能。 ★3.课椅靠背座垫符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求。 | 1 | 张 |  |  |
| 3 | 教师水龙头＋水槽 | 1.规格：约510*410*300mm； 2.PP水槽：水槽采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 3.三口水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 ★投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书复印件加盖供应商公章。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 生物学生专用实践设备（样品） | - 规格：约1200*600*780mm 2.台面：采用≤16mm厚一体实芯灰坯灰釉实验室专用陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 ▲2.1桌面性能：陶瓷台面吸水率要求：依据GB/T3810.3-2016检测标准，检测结果平均值0.031%,单个值0.027%~0.035%。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 ★2.2桌面性能：符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准要求。 3.柜体：高端品质全钢学生实验台，采用厚≥1.0mm一级镀锌钢板模具一次性模压成型、左右侧板为长570mm×高787mm×宽100mm（±5mm），四脚防碰撞菱形处理；再经精密焊接机械手设备焊接定型后，采用打磨机修去废边毛刺;表面经磷化处理、表面邮轮特涂工艺、再经覆膜；通过精密分析技术确保颜色稳定，保证10年不褪色（涂装厚度≥0.75μm）。 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5.可调脚：采用PP+GF一级新料注塑一次成型可调地脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 24 | 张 |  |  |
| 5 | 学生三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 ★投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书复印件加盖供应商公章。 | 12 | 套 |  |  |
| 6 | 实验室专用水槽柜 | 1.尺寸：约450mm*600mm*850mm. 2.外观:水槽柜整体外观呈现长方体形式；采用三段式设计。 3.材质：采用专用一次成型的绿色环保ABS材料制成。 4.水槽：大小约450mm*600mm*380mm，内径约420mm*390mm*300mm.采用PP塑料柜体采用一体注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能。台面设有预留实验室专用三联鹅颈水龙头、可选配加装洗眼器余位口。水槽用螺丝与柜体固定。 5.内部支撑：采用高强度挤出铝合金模具型材约620mm*20mm*20mm。 6.柜体采用围合式，前后开门约605mm*450mm*50mm结构。 7.底座：上下底座约590mm*440mm*75mm与侧板均采用abs一体注塑成型，将侧板嵌入上下底座并用螺丝拉紧固定。底座加装直径50MM橡胶底脚，采用8mm螺纹连接，牢固，防滑。 | 12 | 套 |  |  |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 12 | 套 |  |  |
| 8 | 多功能柜（柱） | 1.规格：约340mm*470mm*700mm 2.整体采用厚度大于1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板,用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 3.拆装连接结构，组装方便，不用胶水黏结不易变形、不易扭曲，达到可重复拆装使用。合理布局加强筋使用平行加强筋，既结实又易于清理卫生。顶板和底板厚度要求不小于30mm，四周保证全与地面接触。 | 24 | 套 |  |  |
| 9 | 学生电源 | 1.规格：约153mm*102mm 2.ABS翻转式电源盒，可放置在书包盒中间。 3.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压。 4.学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定，可添加倒计时功能），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护。 学生电源： ★5.符合GB4943.1-2022标准要求 ★6.符合GB17625.1-2012标准要求 ★7.符合GB/254.1-2021标准要求 | 24 | 个 |  |  |
| 10 | 安全电源总控 | 1.规格：约500mm*257mm 2.安全电源总控台配备总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 3.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作。 4.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源。 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 安全光源 | 铝合金LED灯外喷磨砂漆，支架采用铝合金材质，外喷磨砂漆；灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，采用前向投光设计，光照覆盖范围更广，能均匀照亮整张书桌，减少桌面阴影；工作温度：0℃ ～ 40℃，工作湿度：0% ～ 85% RH（无冷凝），工作温度光照亮度温和，使用寿命长。外形美观。 | 24 | 只 |  |  |
| 12 | 实验凳（样品） | - 规格：约420(直径）mm*450（高)mm 2.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，水滴放射型防滑纹路设计. 3.支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 4.下端五星脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； ▲5.依据GB/T3325-2024金属家具通用技术条件，对形状和位置公差、金属件外观、塑料件外观、配件和活动件外观、可触及区域外观、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层、椅凳类稳定性、椅凳类强度进行检测，结果判定符合。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 48 | 个 |  |  |
| 13 | 安全终端装置 | 实验室专用防漏电(防触电)智能安全电源 1.规格：约尺寸：430mm × 347mm × 150mm 2.输入参数： 额定输入电压：220Vac（单相） 额定输入电流：23.9A 输入电压范围：220Vac ± 25% 3.输出参数： 额定输出功率：5KW 额定输出电压：220Vac 额定输出频率：50Hz/60Hz 额定输出电流：22.8A 电压输出精度：220V ± 2% 输出频率精度：50/60Hz ± 1Hz（出厂可设） 波形失真率：≤2% THD（线性负载） 动态响应时间：5%（0到100%） 4.过载能力： 120%，2分钟 150%，20秒 对地漏电流：<0.7mA 输出效率：≥95%（85%阻性负载） 功率因子（PF）：0.9 5.工作环境： 绝缘强度：F（2000Vac，1分钟） 噪音（1米）：≤40dB 使用环境温度：0°C 到 +55°C 防护等级：IP22 湿度：0到90%，不结露 使用海拔：≤4000米 6.保护功能： 输入欠压保护 输入过压保护 输出过载保护 输出短路保护 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 系统安装辅件1 | 地面以上部分，铜芯24芯，优质PVC国标管，耐压500V。 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 排水布管 | 地面以上部分，排水使用φ50mm国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 给水布管 | 地面以上部分，给水φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 仪器柜 | - 规格:约1000×500×2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门； 4.玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚，可调节高度30-50mm。 带锁，带标签卡。 ▲金属涂层面测试依据检测方法GB/T10125-2021标准，盐雾试验后，被测区域无明显变化，结果判定符合。 ▲金属涂层面测试依据检测方法GB/T1768-2006标准， 耐磨性试验后，结果判定符合。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告检测报告复印件加盖供应商公章。 | 6 | 组 |  |  |
| （2）小学科学、初中化学共用实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 参考图 |  |
| 1 | 教室专用演示设备 | 1.规格：约3000mm*700mm*900mm. 2.结构：全钢结构，柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整。 3.面板：台面：采用≤16mm厚一体实心的实验室专用陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 4.桌体：采用≥1mm镀锌钢板，保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，表面硬度附着力。 5.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动流畅；无噪音，开合十万次不变形。 6.拉手：采用C型不锈钢拉手。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 8.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 9.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 教师实验课椅 | - 规格:约380*400*800mm； - 坐面为一体成型亚克力材质，靠面为一体成型树脂材质，四脚连接为一体成型表面抛光合金材质，整体美观，耐用。具有良好的防腐蚀功能。 ★3.课椅靠背座垫符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求。 | 1 | 张 |  |  |
| 3 | 科学、化学学生专用实践设备 | 1.规格：约1200*600*780mm 2.台面：采用≤16mm厚一体实芯灰坯灰釉实验室专用陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 ★2.1桌面性能：陶瓷台面放射性核素限量,外照射指数要求：符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准要求。 3.柜体：高端品质全钢学生实验台，采用厚≥1.0mm一级镀锌钢板模具一次性模压成型、左右侧板为长570mm×高787mm×宽100mm（±5mm），四脚放碰撞菱形处理；再经精密焊接机械手设备焊接定型后，采用打磨机修去废边毛刺;表面经磷化处理、表面邮轮特涂工艺、再经覆膜；通过精密分析技术确保颜色稳定，保证10年不褪色（涂装厚度≥0.75μm）。 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5.可调脚：采用PP+GF一级新料注塑一次成型可调地脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 24 | 张 |  |  |
| 4 | 实验室专用水槽 | 1.规格:约500*400*250mm 约5mm厚高密度PP一体成型，具有弹性,耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 三联高低位龙头 | - 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 ★投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书复印件加盖供应商公章。 | 13 | 套 |  |  |
| 6 | 实验室专用排水设备模块 | 1.尺寸：约450mm*600mm*1050mm. 2.外观:水槽柜整体外观呈现长方体形式；采用三段式设计。 3.材质：采用专用一次成型的绿色环保ABS材料制成。 4.水槽：大小约450mm*600mm*380mm，内径约420mm*390mm*300mm.采用PP塑料柜体采用一体注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能。台面设有预留实验室专用三联鹅颈水龙头、可选配加装洗眼器余位口。水槽用螺丝与柜体固定。 5.内部支撑：采用高强度挤出铝合金模具型材约620mm*20mm*20mm。 6.柜体采用围合式，前后开门约605mm*450mm*50mm结构。 7.底座：上下底座约590mm*440mm*75mm与侧板均采用abs一体注塑成型，将侧板嵌入上下底座并用螺丝拉紧固定。底座加装直径约50MM橡胶底脚，采用约8mm螺纹连接，牢固，防滑。 | 12 | 套 |  |  |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 12 | 套 |  |  |
| 8 | 实验凳 | 1．规格：约420(直径）*450（高) 2.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，水滴放射型防滑纹路设计. 3.支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 4.下端五星脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 张 |  |  |
| 9 | 万向罩 | 1.关节：采用高密度PP材质，表面磨砂，可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：采用高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：采用304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：采用高密度PP材质，表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣。 5.关节松紧选钮：采用高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径约253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险。 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 洗眼器 | - 洗眼喷头：采用304不锈钢球结构，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 ▲2.依据GB/T 11170-2008标准，对管件进行不锈钢材质的元素含量检测，其中硅（Si）含量≥0.3%、镍（Ni）含量≥8%。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 1 | 付 |  |  |
| （2）2.1、通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 室内行程通风系统 | 1.采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管约400mm，支风管直径约110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 ★3.风管所用板材需符合 GB 8624-2012B1(C)级要求。 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 室外行程通风系统 | 1.采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 2.规格：约400mm，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。带风帽、变径及消音器一套。 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 通风风机 | 1.结构：风机选用耐酸碱腐蚀PP增强制品外壳。外壳采用RTM工艺一体成型的内外均为光滑面的PP材质制作，且需要进行强度加强。外壳制造需为优质化学防腐的PP材质，内层表面有耐腐蚀气体腐蚀的保护层，风机外壳喷涂特殊防紫外线胶衣，机壳有人孔配置，叶轮清洁方便并有排水装置设计以减少故障。胶衣厚度不小于2mm，可有效地增加风机的抗老化性，从而延长风机寿命。外壳底部安装排水阀门，排水口口径为DN25的内丝接头，能有效排除风机内部的一些结晶物及水分，外壳侧体安装检测口，能方便检查叶轮及风机内部的异常问题。风机集流器采用喇叭形状，增进流场顺畅，降低噪音及损失，集流器叶轮之间隙小于5mm，减少性能损失，且为线接触，可减少结晶物附着于集流器。风机轴承由S45C材质制作，安装轴承的部分与叶轮配合孔径部位、与传动轮配合部位进行磨制，保证加工公差与型位公差。主轴位于风机内与介质接触的部位，全部采用耐酸碱玻璃钢包覆处理，形成轴套保护作用。叶轮材质：材质采用耐酸碱腐蚀玻璃钢材质制作，能承受紊流工况下所引起的各种附加作用力，并且能够长期、安全、可靠地运行；能够耐有机气体的腐蚀，叶轮采用后向型叶片流线型前盘，叶轮在出厂前必须进行平衡校正，玻璃钢叶轮动平衡；转子动平衡精度不低于G2.5级，且能24小时连续运行；满足抗振动要求，隔振效率≥80%；玻璃钢叶轮有足够的刚度，正常搬运和运转中不会变形。风机皮带传动并能连续运行，皮带应抗油、能导静电，皮带轮的中心距不小于最大皮带轮直径的1.5倍，风机传动保证在临界速度下运行，且叶轮和轴必须通过静态和动态平衡。风机进出口设置弹性接头（柔性连接），避免风机的正常震动影响风管及除臭装置。底座应用钢材焊接的单体整体结构，供安装风机或电机的接触面应进行机械加工，底座应有足够的强度和刚度，外露的棱角应全部倒钝，风机整机振动等级≤4.5mm/s。底座上部应该装有减震装置包括不限于：减震器、减震垫等。 2.功率：≥5.5KW。风量：7100-13500m3/h。转速：1600rmp，风压：1600-880Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒。主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 3.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 4.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 5.通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 6.风机依据GB19761《通风机能效限定值及能效等级》标准检测，效率达到87%以上。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 风机控制配套设备 | 1.采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。 2.电缆的额定电压300/500V 3.电缆长期工作温度-30～90℃ 4.电缆敷设温度不低于0℃ 5.WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 6.低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g | 1 | 套 |  |  |
| （2）2.2、集成主控制软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 顶装智能系统总控柜 | 1.智能控制柜规格：≥1120mm*480mm*200mm. 2.材质：采用优质镀锌钢板，表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整，经酸洗、磷化、除油、除锈并经过静电喷塑处理。 3.总漏电保护器、每分路独立漏电保护器、总控制器一个、开关电源1个，10寸屏一个，启动开关一个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统5套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统，通风控制系统)。 ▲智能系统控制柜： （1）检测依据为GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》，检测内容: 1、外壳防护等级(IP4X) 外壳防护等级试验(IP4X)直径1.0mm的试验金属线，不得进入外壳，与带电部件保持足够间隙。测试结果为：合格 2、外壳防护等级(IPX1) 外壳防护等级试验(IPX1)试验用设备应能在外壳整个面上产生均匀水流。外壳置于转速为1r/min的转台上,偏心距(转台轴线与试样轴线的距离)大约为100mm。外壳在滴水箱下面置于正常工作位置,滴水箱底部应大于俯视图面。除安装在墙上或天花板上的设备外,被试外壳的支承物应比外壳底部小。水流量:1m/min试验进行 10 min。设备不应进水。如果进水,应不足以影响设备的正常操作或破坏安全性。测试结果为：合格 （2）检测依据为GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》检测内容：静电放电抗扰度。测试结果为：合格 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 安全终端装置 | 实验室专用防漏电(防触电)智能安全电源 1、规格： 尺寸：约430mm × 347mm × 150mm 2、输入参数： 额定输入电压：220Vac（单相） 额定输入电流：23.9A 输入电压范围：220Vac ± 25% 3、输出参数： 额定输出功率：5KW 额定输出电压：220Vac 额定输出频率：50Hz/60Hz 额定输出电流：22.8A 电压输出精度：220V ± 2% 输出频率精度：50/60Hz ± 1Hz（出厂可设） 波形失真率：≤2% THD（线性负载） 动态响应时间：5%（0到100%） 4、过载能力： 120%，2分钟 150%，20秒 对地漏电流：<0.7mA 输出效率：≥95%（85%阻性负载） 功率因子（PF）：0.9 5、工作环境： 绝缘强度：F（2000Vac，1分钟） 噪音（1米）：≤40dB 使用环境温度：0°C 到 +55°C 防护等级：IP22 湿度：0到90%，不结露 使用海拔：≤4000米 6、保护功能： 输入欠压保护 输入过压保护 输出过载保护 输出短路保护 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 顶装智能控制模块 | 1.规格：10寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统;可执行各分项分页控制； 2.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.1频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.1输入额定电压：三相380V，±15%；3.1输入额定频率：50/60 HZ；4.1控制方式：空间电压矢量控制；5.1输出频率：1.00~400.0 HZ；6.1过载能力：150% 额定电流；7.1保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 3.供水控制：集中控制整室给排水；设置总给水开关，可以对学生端和老师端单独给水：实验废水可以单独控制老师端，学生端排水，也可以一键排空所有老师端，学生端水槽内废水。 4.照明控制：分组控制整室照明；照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 5.电源控制：控制每点的电压，可以控制学生，老师端高压220V，低压交直流输出。可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；保障220V电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 6.摇臂控制：升降控制单元，过载过流保护，上下限到位保护。对摇臂进行进行单选、全选、反选，分组进行控制升起，放下；控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | APP控制模块 | - 初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 2.系统设置系统升级功能，系统时间修改，帮助等功能。 3.设置状态显示界面，实时了解教室内每个设备工作状态，可以一目了然的了解当前实验室各个设备运行情况。当设备出错时可以方便了解故障原因，可以对故障进行复位功能。 4.后台设置设备运行状态黑匣子功能，实时记录设备运行状态。故障时可以调取查看，方便管理。 5.分组控制电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统。 ▲5.1内部导线连接：1.连接后无应力，检验结果合格。2.接地端子为黄绿双色线，检验结果合格。 3.部件固定牢固，无松动，检验结果合格。 ▲5.2 电压设置性能指示性：1.电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致，检验结果合格。2.电压设定值与实际输出值的误差应≤10%，检验结果AC:0,DC:0,合格。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 温湿度监视模块 | 内置温湿度传感装置，在中控10寸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，实时了解房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性。 | 1 | 项 |  |  |
| （2）2.3、顶装综合系统 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 顶装内主体结构 | 1.规格：≥1470mm*365mm*180mm 2.承重骨架采用优质工业级高强度钢材经加工成型，强度高、耐腐蚀、结构稳定。 3.动力底座采用厚度15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 ▲吊装主舱体 （1）检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检测要求乙酸盐雾试验(105h),经过105h乙酸盐雾试验，外观评级达到10级，检测合格。 （2）检测依据GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃》，检测要求：多环芳烃,苯并[a]芘≤1.0mg/kg,18种多环芳烃 (PAH)总量≤10mg/kg，检测合格。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 6 | 套 |  |  |
| 21 | 智能吊装集成箱 | 1.规格：≥1600mm*620mm*265mm 2.整体智能吊装集成箱体采用复合材料，经高温模压工艺成型；生产工业采取模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。 | 6 | 套 |  |  |
| 22 | 顶装固定支架 | 1.吊装吊架采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 ▲吊装吊架 （1）检测依据为GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》检测要求：包含理化性能,金属喷漆 (塑)涂层 ,硬度,铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏，检测合格。 （2）检测依据为GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 和GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测要求：乙酸盐雾试验(105h)经过105h乙酸盐雾试验，外观评级达到10级，检测合格。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 12 | 套 |  |  |
| 23 | 顶装固定支架护罩 | 采用高分子改性材料，精密挤出工艺成型，采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计,表面经镜面抛光技术处理、美观且易于清洁。 | 12 | 套 |  |  |
| 24 | 顶装摇臂动力装置 | 动力选用智能吊装推杆装置，超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径65MM，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 12 | 个 |  |  |
| 25 | 顶装摇臂智能软件控制器 | 控制模板能接收智能化主控制系统控制通信，控制摇臂升降、通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载、摇臂升降状态、语音提示报警及系统故障提示等信号采集处理，反馈一切信息和主控系统进行自动化处理。 | 12 | 套 |  |  |
| 26 | 智能电源腔体 | 腔体采用阻燃级ABS塑料原料经开发模具注塑一次性加工成型，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。 | 12 | 个 |  |  |
| 27 | 摇臂显示器 | 显示屏采用4.5寸TFT-LCD液晶显示屏，界面可显示通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载提示、摇臂升降状态、语音提示报警及系统故障提示功能，显示设定及实际电压值；吊装工作状态，吸风罩有无回位，水槽水位状态，操作失误及系统故障实时警示提醒，便于老师及学生了解操作情况。 | 24 | 个 |  |  |
| 28 | 多功能电源模块 | 1.电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制。 2.操作面板规格：≥164mm*168mm*20mm，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的1.0mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，内含新国标多功能5孔插座2个和USB接口2个。 3.交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。 4.学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，老师端可以分组或独立控制。 | 24 | 个 |  |  |
| 29 | 急停控制装置 | 采用独立控制软件控制，通过急停按钮给出信号源，由智能控制软件自动处理分析。防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动。 | 12 | 个 |  |  |
| 30 | 模块化供电线路 | 信号屏蔽线及电源线采取集数化设计，电线进行系统布线（采购国标免检产品），每组模块间采用活接式连接。 | 12 | 套 |  |  |
| 31 | 智能照明控制装置 | 灯光采用2个≥1200mm*72mm标准LED吸顶模组，每个模组功率24W，灯板采用2.0mm厚pc光扩散板；模块化安装，所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。 | 12 | 套 |  |  |
| 32 | 万向吸风罩一体式集成 | 万向吊装吸风帽，吸风罩集成于吊装一体内，随摇臂面板一起运动，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 1. 关节：与吊装主体连接处关节采用铝合金压铸成型工艺，后期CNC定位加工，使摇臂实现90°旋转。 2. 关节密封圈：采用高密度橡胶。 3. 伸缩管：前两段风管采用铝合金精密管伸缩结构，内壁连接处采用高密度PP材质密封，伸出顺畅。 4. 尾端风管：尾端风管采用定向风管，随意弯曲定向。管壁硬质pvc料 壁厚3.5mm 使用温度-10度至100度。 5. 风罩固定柄：采用PP料一体成型，两段设计有双卡口，使用完毕后双卡口扣与伸缩管尾端，整体机构紧凑，可以与摇臂一起收藏与整体吊装内。 6. 拱形集气罩：直径160mm高75mm，采用高密度高弹性橡胶吸风罩。 ▲7.依据GB/T11547-2008,耐腐蚀性能：在（30%硫酸）、耐腐蚀（30%氢氧化钠）、耐腐蚀（甲苯）、耐腐蚀（乙醚）在常温下浸泡≥48小时表面无变化；依据GB/T2433.2-2008试验Bb,耐高温：110度1小时表面无变化； 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 | 24 | 个 |  |  |
| 33 | 自动给排水模块套装 | 1.自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 2.排水箱采用≥300mm*300mm*350mmPE吹塑工艺成型，具有耐酸碱，耐老化，耐脏污，韧性好、耐热、耐寒等优点，还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能，箱体集成多个接口，满足自动化给排水系统要求，箱体内设置模块化过滤装置，清理便捷 3.接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口3mm厚铜材质，带自动止水功能，快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 12 | 套 |  |  |
| 34 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 1 | 项 |  |  |
| 35 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 1 | 项 |  |  |
| 36 | 系统安装辅件 | 采用型材吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：型材、龙骨架连接件、高度调节结构等。 | 1 | 项 |  |  |
| 37 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门。 4.玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚，可调节高度30-50mm。 带锁，带标签卡。 | 6 | 组 |  |  |
| （3）科学准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 参考图 |  |
| 1 | 边台承载设备 | - 规格：≥2400×600×850mm 2.全钢材质边台。 3.台面采用≤16mm厚一体实芯灰坯灰釉实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型非后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动；主框架采用一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（SEFA级别喷涂），外门板1.0 mm、内门板1.0 mm、门板加强梁1.0 mm、 抽屉1.0 mm、合页内固定板1.0 mm、层板 1.0 mm、活动维修背板0.9 mm、外围板1.0 mm、底板1.0 mm、上横梁 1.0 mm、 调整脚支撑板3.0 mm、滑轨支撑梁1.0 mm；柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；抽屉：为四面抽墙一体成型式设计并，抽头为双层结构，内具隔音材质；层板：可以上下调节；维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。活动轮：采用医用级高承重，高稳定性活动轮，带刹车。结构及性能要求：落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露。 | 1 | 台 |  |  |
| （4）科学仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 参考图 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000*500*2050mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门。 4.玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚，可调节高度30-50mm。 带锁，带标签卡。 | 18 | 组 |  |  |
| （5）化学仪器室、药品室、危化品室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 参考图 |  |
| 1 | 边台承载设备 | 1.规格：≥2400×600×850mm 2.全钢材质边台；台面采用≤16mm厚一体实芯灰坯灰釉实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型非后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动； ▲3.主框架采用≥60*4mm0厚度1.5mm 冷轧钢管; 冷轧钢管依据 QB/T 3832-1999(2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锈点数：0 ，等级：10级，结论皆符合。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 - 4.柜体采用一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（SEFA级别喷涂），外门板1.0 mm、内门板1.0 mm、门板加强梁1.0 mm、抽屉1.0 mm、合页内固定板1.0 mm、层板 1.0 mm、活动维修背板0.9 mm、外围板1.0 mm、底板1.0 mm、上横梁 1.0 mm、调整脚支撑板3.0 mm、滑轨支撑梁1.0 mm；柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；抽屉：为四面抽墙一体成型式设计并，抽头为双层结构，内具隔音材质；层板：可以上下调节；维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。活动轮：采用医用级高承重，高稳定性活动轮，带刹车。结构及性能要求：落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露。 5. 含4个插座及插座盒，规格：220V10A；5孔面，含2.5平方台面内电线及保护。需要220V16A的插座，提供220V16A的插座，插座总数量不变。86型五孔多功能座，220V/10A、220V/16A等；需通过拔出插头所需的力合格，温升符合要求， 绝缘材料的耐非正常热合格，耐燃和耐电痕化检测；钢制插座盒采用壁厚1.2mm冷轧钢管冲压而成，再表面表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 水龙头＋水槽 | - 水槽采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分。 - 规格：约810*410*300mm；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 3.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书复印件加盖供应商公章。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 滴水架 | 高密度PP 类型：单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 操作台集成架 | 1.规格：≥1700*250*750mm 2.全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 3.试剂架立柱采用优质高强度镀锌钢板制作，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理。 4.试剂架托架1.2mm镀锌钢板，一次性冲压成型。 | 1 | 组 |  |  |
| 5 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门； 4.玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚，可调节高度30-50mm。 带锁，带标签卡。 | 9 | 组 |  |  |
| 6 | PP试剂柜 | 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.PP通风试剂柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 3.柜体：采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击乳白色PP板承制；主体厚度≥8mm。双开门/四门设计，内部配备3块可调节PP层板，采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，四周立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。层间带支撑隔板。 4.铰链/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作。 5.柜门可选用5mm钢化玻璃视窗或PP板材制作，锁具为一次成型制作，配备双锁，实现双人双锁管理，柜门贴有警示标识。 6.顶部开110mm通风孔，上下柜体隔板上均预留通风孔，与实验室内通风管相连接，有效排出毒害气体。 ★7.符合GB24820-2009 实验室家具通用要求。 | 12 | 台 |  |  |
| 7 | 净气型易燃品毒害品储存柜（核心产品） | 1、产品依据《中华人民共和国行业标准JG/T 385-2012》设计并检测，完全遵循中国行业标准 JG/T385-2012。 2、壳体全部采用≥1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用不小于 2.0mm 的一级冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的移动尼龙脚轮。 3、特殊安全性要求:机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。机械锁:存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等锁具。 4、实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，设置报警参数，保障产品使用安全。 5、风机监控：风机失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品量的储存需求。 6、过滤器饱和报警系统：产品配有双层过滤器及VOC探头，监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。 7、高品质风机，超静音，无火花静电。 8、高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体、酸性气体和粒子粉末，吸附能力强。分子过滤器由分子筛和活性炭配比而成。 9、可提供接口，支持第三方平台对接功能。 10、参数配置：外部尺寸不小于：H1960*W900*D510mm；门型：双开门；锁具：电子密码锁+机械锁；颜色：黄色（环氧树脂喷涂）；空气处理量不小于：230m³/h；音量：40dBA；电压：AC110-240V，频率：50-60Hz；风机功率：42W；最大电流：2A ；分子过滤器：4组，初效过滤器：1块；高品质风机：1个；层板：3块PP阶梯式活动层板； ▲11、显示屏：大于或等于五英寸液晶触摸屏； 12、电源线：1根；控制系统：1套；VOC报警系统：1个；说明书：1本。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 净气型防火柜 | 1、尺寸：1090*460*1650mm（±5mm）；门类型：双开门 2、柜体经厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过完全焊接，非铆接的构造结识牢固，延长使用寿命，并且由于减少了空隙，能够在火灾中提供更多的保护。 3、柜体采用双层钢板结构，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层，可有效隔离热源，柜子内外经酸洗磷化后进行环氧树脂粉末静电喷涂，烘热固化处理。 4、柜中部配有2块独有的镀锌层板，可上下调节，防液漏，可承托400lbs的钢制安全罐。 5、柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，机械锁具符合GA/T 73-2015标准，同时锁具具有开锁记录查询及隐码功能。 6、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 7、实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，设置报警参数，保障产品使用安全。 ▲8、风机监控：风机失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品量的储存需求。 9、过滤器饱和报警系统：产品配有双层过滤器及VOC探头，监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。 10、高品质风机，超静音，无火花静电。 11、高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体、酸性气体和粒子粉末，吸附能力强。分子过滤器由分子筛和活性炭配比而成。 12、柜体下侧一设有防闭火装置的透气孔；方便空气排散，防止有害气体聚集. 13、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止静电聚集产生火花风险； 14、装箱时柜内外的说明标识：《合格证》，《安全储存说明书》，柜门设有专业，规范，显眼的警示标志，用手电筒照亮时，可以高强反射光线，即使在夜晚或者发生火灾停电状态也能清晰警示，便于救灾时快速识别。 15、外部尺寸：≥1930*1090*460mm（H*W*D）；内部尺寸：≥1550*1010*360mm（H*W*D）；分子过滤器：2组；初效过滤器：1个；风机：1个；门型：双门；开门方式：手动；锁具配置：三点联动式锁，可选配挂锁；可调层板：2块；颜色：红黄蓝（颜色可选）；重量：120KG；容积：170L；接地线：1根；电源线：1根；连接管：1根。 | 1 | 台 |  |  |
| （六）小学科学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |  |
|  |  | （六）6.1、实验室基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教室专用演示设备 | 1.教师台规格：2400×750×900mm（±5mm） 2.面板材质：采用≥12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度≥25.4mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 3.柜体结构：全钢结构柜体，采用厚≥1.2mm一级镀锌钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 8.含三联水嘴一套：采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 9.含一个水槽，采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。材质为聚丙烯共聚物。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 教师实验课椅 | 1.规格:约380*400*800mm； 坐面为一体成型亚克力材质，靠面为一体成型树脂材质，四脚连接为一体成型表面抛光合金材质，整体美观，耐用。颜色以图片为准；具有良好的防腐蚀功能。 ★2.课椅靠背座垫符合 GB 28481-2012要求。 | 1 | 张 |  |  |
| 3 | 科学学生实践设备 | 1.规格尺寸：≥1225mm*610mm*780mm，（台面高度）/820（围边高度）mm。 2.台面：采用12.7mm实芯理化板制作，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能。 3.铸铝与型材铝结合结构，底脚可选用M8带吸盘调整脚，可调整高度0-8MM。 4.桌腿采用折叠式设计，可实现90度折叠，利于整体打包运输，免于现场安装调试复杂程度，使产品质量更容易管控。桌架上部分左右侧支撑框架与围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于470mm*340mm*65mm，侧边围边长度达到470mm，高出台面40 mm，防止仪器设备掉落；后档条为82 *42*2.0 mm，前支撑条为30mm*20mm，工艺为铝挤压一体成型工艺，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，与左右支撑框架用M6螺丝固定一起形成整个台面支撑框架。横拉杆采用30mm*30mm *1200mm方管，侧面焊接斜撑板与左右侧支撑框架4个M6螺丝固定，使整体框架牢固。 5.下部分支撑立柱采用不小于106mm*51mm*2.0mm铝挤压一体成型工艺；下脚尺寸不小于565mm*65mm*50mm，采用3.0mm铝压铸一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6.折叠转轴采用铝压铸一体化成型，与支撑立柱采用M8螺丝固定，转轴旋转90度，打开后2个转轴螺丝与侧面2个螺丝固定，坚固，简洁，装配工艺简单。侧面设计有螺丝装饰盖板。 7.左右两边设计两个书包斗，固定于左右侧支撑框架两侧，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 8.整体台面框架内藏有8个M6 调整脚，调整脚采用螺丝塑胶一体成型，防止划伤台面，调整脚可调高度为0-10MM，可以适合嵌入台面厚度为：8-20mm。 | 24 | 张 |  |  |
| 4 | 实验凳 | 1规格：约490(直径）*530（高) 2.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，水滴放射型防滑纹路设计. 3.支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 4.下端五星脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 个 |  |  |
| 5 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000×500×2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门； 4.玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚，可调节高度30-50mm。 带锁，带标签卡。 | 6 | 组 |  |  |
| 6 | 认识植物和比较与测量实验箱 | 【科学仪器箱参数】： - 外形尺寸：约530*350*165（mm)， - 材质：仪器箱体全新优质PP材料注塑一体成型，盖子采用全新ABS加强材料注塑成型，盖子四周全新PP围边，注塑成型, 拉伸性能测试执行：ASTM D-638标准，为材料的使用提供判断依据﹒弯曲性能测试执行ASTM D-790标准，通过测试﹐预测材料在成型后之受力变形情况。冲击性能测试执行ASTM D256标准，测试物体受外界冲击时产生的抵抗外力的强度，即冲击强度。仪器箱两端设有活动式卡扣，整体造型美观适用，盖子其中一角采用防呆式设计，防止使用过程中误操作反装。内置弹性体内衬，仪器嵌入式专槽定位，方便器材取用保管。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 【主要器材配置】： 1:培养皿 2:植物的叶标本 3:植物分类卡片 4:恐龙模型 5:彩色纸 6:剪刀 7:厘米测量块 8:计数棒 9:橡皮 10:回形针 11:塑料直尺 12:软尺。 【主要器材参数】： 1.培养皿2个（材质采用BORO3.3高硼硅、可耐酸碱抗腐蚀、工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，可耐高温600度，低温-180度;产品直径100mm、底98mm、高23mm;盖直径105mm、盖高22mm;刻度清晰、表面光滑、放置平稳、耐磨不花）。 2.植物的叶标本 1 套（是由26种不同植物真叶组成、天然植物、手工制作、长短、大小、形状、颜色各异、塑膜尺寸6.7cm*9.5cm）。3.植物分类卡片 1 套（材质是厚实有质量的卡纸、表面光滑、经过压光、挺度高、整张A4纸大小其中8小张）。 4.恐龙模型 1 套（由角鼻龙17*3.3*11cm、 赖龙6*2.2*4.3cm、 幅栉龙16*3.3*9.4cm 霸王龙17*4*9cm、 禽龙6*2*3.5cm、甲龙6.5*2*1.8cm组成、采用天然橡胶回弹力高、耐摔耐撞耐用、环保水性漆色彩艳丽 、水洗不褪色、无毛刺无异味安全环保）。 5.彩色纸 1 袋（尺寸A4；使用原木浆有韧性不褪色、平滑细腻的手感，80g厚实）。 6.剪刀 1 把（握柄ABS树脂材料、金属刀片耐用不生锈裁剪锋利、刀刃保护套设计安全系数更高；平口宽刃圆头防止挫伤、握柄大小专为学生设计）。 7.厘米测量块 1 套（材质：环保塑料；边角光滑无毛刺、红、绿、黄三种颜色、颜色鲜艳便于学生更好的分辨，加强视觉敏感、盒装便于收纳、单颗尺寸1*1CM）。 8.计数棒 1 套（材质：实木，方形设计不易滚动、尺寸：14.5*8.5CM，盒装收纳、坚固耐用环保水性漆更安全、细心打磨、边角光滑无毛刺）。 9.橡皮 2 块（长方形橡皮、保护纸张不留痕迹、碎屑少易清理、质地柔软线性碎屑不脏本子、尺寸：30*14mm） 10.回形针 1 盒(材质：PVC+钢丝、透明塑料盒包装取拿方便、色彩鲜艳易于分辨、体积小巧易于拿握) 11.塑料直尺 1 把（材质：环保塑料、尺寸：长度300mm、高透明度、刻度清晰、精准分毫不差、边角光滑无毛刺、韧性好持久耐用）。12.软尺 1 根（软尺方便美观、准确测量、小巧精致易于收纳、公英双制：公制以厘米为计算单位；英制以英寸为计算单位、刻度清晰易识别、长度1500mm满足日常测量需求）。 【可完成实验】：植物：我们知道的植物；观察叶；校园里的植物；比较与测量：在观察中比较；起点和终点；用手来测量；用不同的物体来测量；用相同的物体来测量；做一个测量纸带；比较测量纸带和尺子等实验项目 | 12 | 箱 |  |  |
| 7 | 物体的形状、特征实验和认识动物实验箱 | 【科学仪器箱参数】： - 外形尺寸：约530*350*165（mm)，材质：仪器箱体全新优质PP材料注塑一体成型，盖子采用全新ABS加强材料注塑成型，盖子四周全新PP围边，注塑成型, 拉伸性能测试执行：ASTM D-638标准，为材料的使用提供判断依据﹒弯曲性能测试执行ASTM D-790标准，通过测试﹐预测材料在成型后之受力变形情况。冲击性能测试执行ASTM D256标准，测试物体受外界冲击时产生的抵抗外力的强度，即冲击强度。仪器箱两端设有活动式卡扣，整体造型美观适用，盖子其中一角采用防呆式设计，防止使用过程中误操作反装。内置弹性体内衬，仪器嵌入式专槽定位，方便器材取用保管。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 【主要器材配置】： 1：螺母 2：乒乓球 3: 玻璃珠 4：小木块（或塑料块） 5：橡皮 6：塑料盒 7：电子天平 8：烧瓶 9：放大镜 10：药匙 11：玻璃棒 12：烧杯 13：胶头滴管 14：一次性食品袋 15：动物分类卡片 16：珍稀动物卡片 17：食物链、食物网卡片 18：橡皮泥 19：棉签 20：有机玻璃板 21：昆虫观察盒 22：彩色卡纸 23：捕鱼网 【主要器材参数】： 1.螺母 1 套(材质：304不锈钢:具有良好的耐腐蚀耐热性、强度高不生锈等、国标（GB)M14六角螺母、螺纹深邃、牙距均匀丝滑，做工精细头部无毛刺) 。 - 乒乓球 1 套（材质： 高分子环保材料 ABS40+；规格：直径40mm+; 高弹跳硬度高更耐打、外表光滑无缝稳定易于操控、精细工艺：圆度均匀弹性更均匀）。 - 玻璃珠1套（A级高精密实验透明玻璃珠；规格：直径20mm、圆整清洁、表面光滑、无色透明、实心、高强度、磨耗底、化学性能稳定、有足够的弹性、反复使用不易破碎、无痕不刮手 )。 - 小木块（或塑料块） 1 套（材质：新西兰松木 参数：1*1CM、具有松香味、色淡黄。优点是：色泽天然、保持了松木的天然本色，纹理清楚美观、线条饱满流畅、尽现良好加质感、弹性和透气性强但木质松软.）。 - 橡皮 2 块（长方形橡皮、保护纸张不留痕迹、碎屑少）。 - 塑料盒1套，全新PP材料注塑成型。 - 电子天平 1 台（材质:ABS镀漆机身+不锈钢拉丝秤面；单位转换：公斤 格令 盎司 克拉 毫升 磅 斤 两 克9种；LCD高清显示读数更清晰、量程：1000克、称重0.1克、秤面尺寸：10*10CM、产品尺寸：12.7*10.6*1.6CM、加长USB电源线、优质耐用防水贴） - 烧瓶 1 个（材质采用BORO3.3高硼硅、250ML、可耐酸碱抗腐蚀、工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，耐高温800度、高度透明坚固耐用、刻度清晰、底座圆润平稳无凸起） - 放大镜 1 个:(材质：ABS环保镜框、高清光学镜片、小巧便携、高清成像、尺寸70 mm *70 mm专为小学生设计、不晕不晃) 。 - 药匙 1 套（材质：优质塑料、红绿黄三色单头、大中小号长度分别是：15CM、13.5CM、12CM、手感舒适、挖取适量、圆润手感、轻巧方便、表面光滑、耐冲击性好）。 - 玻璃棒 1 根（材质：高透明高硼硅玻璃、长度200mm 两端圆润、表面光滑、不伤手、材质稳定、耐高低温、耐腐蚀） 。 - 烧杯 3 个(材质：无铅环保玻璃、软化温度高达820度、继承含铅水晶玻璃的外观品质而不含铅、耐200度的温差变化、无毛刺锐角，功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器)。 - 胶头滴管 1 支（材质：高质量加厚玻璃、为实验用品而生的刻度滴管、带吸球、胶帽、高透光率坚固耐用 耐高温耐腐蚀、磨砂口部密封性好）。 - 一次性食品袋 1 袋（材质：PE（聚乙烯）规格：25*17CM、PE原料具有不易破漏、柔韧耐用的特点；袋装抽取式包装、单只抽取方便容易） - 动物分类卡片 1 套 （材质是厚实有质量的卡纸、表面光滑、经过压光、挺度高、图片清晰、整张A4纸大小其中8小张） - 珍稀动物卡片1套（材质是厚实有质量的卡纸、表面光滑、经过压光、挺度高、图片清晰、整张A4纸大小其中10小张） - 食物链、食物网卡片1套 （材质是厚实有质量的卡纸、表面光滑、经过压光、挺度高、图片清晰、整张A4纸大小其中12小张） - 橡皮泥 1 套（采用超轻黏土制作而成、无异味、色彩美观、具有安全环保、柔和易拉伸、不油腻、不粘手的特点；独立包装 密封不干 可以反复使用） 19.棉签 1 盒（采用环保竹木棒+脱脂棉制作而成、医用级别、双头设计、饱满洁白棉头缠绕紧实不易脱落；棉头经脱脂处理吸附力强、柔软无异味、无毛刺、坚韧不易折断、耐用性好，盒装安全卫生） 20.有机玻璃板 1 块（材质：PMMA、透光率高达95%以上、无毛刺无毛边不割手、圆角设计使用更安全） 21.昆虫观察盒 1 个（材质：优质塑料、尺寸9*9*8.5CM、带出气孔、方形带3倍放大镜） 22.彩色卡纸 1 袋 （尺寸A4；使用原木浆有韧性不褪色、平滑细腻的手感，80g厚实） 23.捕鱼网 1 个（材质：网兜+金属、圈径约20CM、杆子长约85CM可伸缩、轻巧便携）。 【可完成实验】：我们周围的物体：发现物体的特征；谁轻谁重；认识物体的形状；给物体分类；观察一瓶水；它们去哪里了；认识一袋空气；动物：我们知道的动物；校园里的动物；观察一种动物；给动物建个“家”；观察鱼；给动物分类等实验项目 | 12 | 箱 |  |  |
| 8 | 地球家园和认识不同的材料实验箱 | 【科学仪器箱参数】： - 外形尺寸：约530*350*165（mm) - 材质：仪器箱体全新优质PP材料注塑一体成型，盖子采用全新ABS加强材料注塑成型，盖子四周全新PP围边，注塑成型, 拉伸性能测试执行：ASTM D-638标准，为材料的使用提供判断依据﹒弯曲性能测试执行ASTM D-790标准，通过测试﹐预测材料在成型后之受力变形情况。冲击性能测试执行ASTM D256标准，测试物体受外界冲击时产生的抵抗外力的强度，即冲击强度。仪器箱两端设有活动式卡扣，整体造型美观适用，盖子其中一角采用防呆式设计，防止使用过程中误操作反装。内置弹性体内衬，仪器嵌入式专槽定位，方便器材取用保管。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。其中一角采用防呆式设计，防止使用过程中误操作反装。内置弹性体内衬，仪器嵌入式专槽定位，方便器材取用保管。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 【主要器材配置】： 1:彩笔 2：剪刀 3:培养皿 4：放大镜 5：月相卡片 6：烧杯 7：泥板 8：竹简 9：泥板雕刻刀 10：不同材料的餐具 11：订书机 12：天然材料标本 13：彩色卡纸 14：塑料直尺 15：软尺 16：胶头滴管 17：油刷 18：透明塑料袋 19：材料盘 20：细线 21：回形针 22：透明胶带 23：燕尾夹 24：美工刀 25：形状记忆合金 26：纳米材料 27：吸水树脂等 【主要器材参数】： 彩笔 1 盒（采用环保材质 安全无味、色彩丰富视觉认知好、纤维笔头绘画流畅耐磨而好用；三角笔杆手握舒适，盒装方便收纳）。剪刀 1 把（握柄ABS树脂材料、金属刀片耐用不生锈裁剪锋利、刀刃保护套设计安全系数更高；平口宽刃圆头防止挫伤、握柄大小专为学生设计）。培养皿 1 个:（材质采用BORO3.3高硼硅、可耐酸碱抗腐蚀、工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，可耐高温600度，低温-180度;产品直径100mm、底98mm、高23mm;盖直径105mm、盖高22mm;刻度清晰、表面光滑、放置平稳、耐磨不花）。 放大镜 1 个:（材质：ABS环保镜框、高清光学镜片、小巧便携、高清成像、尺寸70 mm *70 mm专为小学生设计、不晕不晃) 。月相卡片 1 套:（采用环保卡纸、图案清晰、配有月相记录卡和月相图卡使用、月相图卡包括娥眉、上弦、凸月、满月、下弦残月、新月等）。 烧杯 1 个（材质：无铅环保玻璃、软化温度高达820度、继承含铅水晶玻璃的外观品质而不含铅、耐200度的温差变化、无毛刺锐角，功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器)。 泥板 2 块（材质：高岭土、黏土、蒙脱石制作而成；环保无异味、细腻无杂质、不掉色可塑性强、可重复使用）。竹简 10 块（材质：天然楠竹；尺寸：约200mm*10mm*2mm,实心材质、色泽自然纹理细腻，不易折断弯曲度好拉力强、经过打磨表面光滑无毛刺）。泥板雕刻刀 1 把(材质：木质+金属刀头 环保无毒、结实耐用、小巧方便使用、盒装便于收纳)。 不同材料的餐具 1 套（包含金属、环保塑料、木质、陶瓷四种不同材料的碗和勺子）。订书机 1 个（机身采用硬质塑料、内芯金属拉杆、顶部凹凸设计方便按压手感好、可转动的书钉成可暂钉可久钉、工程水平线设计简洁大方、小巧方便、专为小学生打造）。天然材料标本 1 套（外壳材质：有机塑料、标本主要包括木材、棉花、石油、煤、矿石等；系数高真实自然、均为干燥处理、方便直观、可以保存）。彩色卡纸 1 袋 （尺寸A4；使用原木浆有韧性不褪色、平滑细腻的手感，80g厚实）。 塑料直尺 1 把:（材质：环保塑料、尺寸：长度300mm、高透明度、刻度清晰、精准分毫不差、边角光滑无毛刺、韧性好持久耐用）。软尺 1 根:（软尺方便美观、准确测量、小巧精致易于收纳、公英双制：公制以厘米为计算单位；英制以英寸为计算单位、刻度清晰易识别、长度1500mm满足日常测量需求）。胶头滴管 1 支:（材质：高质量加厚玻璃、为实验用品而生的刻度滴管、带吸球、胶帽、高透光率坚固耐用 耐高温耐腐蚀、磨砂口部密封性好）。油刷 1 把:（材质：硅胶、采用食品级硅胶、耐高温防烫、拒绝掉毛、易清洗、挂孔一体式设计、舒适的手柄加长加厚、操作更方便）。透明塑料袋 1 袋:（材质：PE（聚乙烯）规格：25*17CM、PE原料具有不易破漏、柔韧耐用的特点；袋装抽取式包装、单只抽取方便容易）。材料盘 1 个:（材质：优质PP、彩色盘、尺寸：约280mm*210mm*30mm、结实耐摔、韧性强、无异味、内壁光滑易清洁、底部防滑设计、颜色亮丽加厚设计、边框圆润不伤手）。细线 1 盒:（材质：棉线、选用优质环保材质、白色百搭适用、结实不断、高温不化、不掉色安全卫生）。回形针 1 盒(材质：PVC+钢丝、透明塑料盒包装取拿方便、色彩鲜艳易于分辨、体积小巧易于拿握)。透明胶带 1 盒（原材料采用：高品质薄膜和胶水、涂胶均匀、粘贴平整、超高粘性、加厚不易断、缠绕紧实、环保无毒）。燕尾夹 1 个（材质：金属、外层电镀烤漆工艺、不易生锈、 彩色长尾夹、张合力度适中、反复使用不易松弛、硬度韧性高、桶装收纳更方便、四色混装便于分类）。美工刀 1 把（材质：不锈钢、全刀长最大值12cm、加厚锋利刀片、 舒适手柄、平面刀尖、折掉刀片就可重新作为新的刀片继续使用、多重防滑线条、结合人体工学设计、加深锯齿卡槽、让锁定器方便卡住、切割顺滑、可整体拆卸方便更换）。形状记忆合金 1 个（材质：不锈钢、线径0.7、外径10、长度100、伸缩性好寿命长、硬度高、受力均匀牢固、质量稳定精度高）。纳米材料 2 块（采用100%涤纶、纳米雪纺质地柔软、细腻、爽滑的独特质感、光泽度和透气性好、纹理清晰明了、色泽饱满舒服又环保、垂感好、 不扎手、 不易皱、新型纳米环保面料、固色性强、耐磨性强）。吸水树脂 1 盒（无毒无味、无害、不粘手、吸水保肥、农林抗旱、土壤保水、边坡绿化） 【可完成实验】：我们的地球家园：地球家园中有什么；土壤，动植物的乐园；太阳的位置和方向；观察月相；不同的季节；材料：材料类别分类；不同材料的餐具；做一本简易的书；神奇的纸；做一顶帽子；新型材料改变生活等实验项目 | 12 | 箱 |  |  |
| 9 | 水的主题实验箱 | 【科学仪器箱参数】： - 外形尺寸：约530*350*165（mm) - 材质：仪器箱体全新优质PP材料注塑一体成型，盖子采用全新ABS加强材料注塑成型，盖子四周全新PP围边，注塑成型, 拉伸性能测试执行：ASTM D-638标准，为材料的使用提供判断依据﹒弯曲性能测试执行ASTM D-790标准，通过测试﹐预测材料在成型后之受力变形情况。冲击性能测试执行ASTM D256标准，测试物体受外界冲击时产生的抵抗外力的强度，即冲击强度。仪器箱两端设有活动式卡扣，整体造型美观适用，盖子其中一角采用防呆式设计，防止使用过程中误操作反装。内置弹性体内衬，仪器嵌入式专槽定位，方便器材取用保管。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 【主要器材配置】： 1：透明塑料袋 2：塑料杯 3：橡皮筋 4：温度计 5：三脚架 6：酒精灯 7：陶土网 8：电子点火器 9：烧杯 10：试管夹 11：漏斗 12：电子秒表 13：试管 14：吸管 15：橡皮泥 16：药匙 17：玻璃棒 18：过滤纸 19：彩色卡纸 20：剪刀 21：研钵 22：蒸发皿 23：烧杯刷 24：试管刷等 【主要器材参数】： 1.透明塑料袋 1 袋(材质：PE环保新料、高压平口、透明、韧性好、防尘防水、表面光滑无异味、烫边整齐不易爆边). 2.塑料杯 3 个（材质：全新聚苯乙烯PS、本身顺滑细腻、具有良好的通透性、安全性、抗冲击、晶莹剔透有光泽、边缘平滑、杯口与杯壁一体成型、平稳的杯底更加稳定牢固）。 3.橡皮筋 1 袋（材质：天然乳胶、具有不易老化、伸缩力强、不易断裂、采用60度高温处理不易粘贴、不易腐蚀）. 4.温度计 1 支（材质：高硼硅玻璃、不惧高温、刻度清晰读数更方便、感温液珠饱满精密灌装，液体视觉效果好，温度变化清晰可见，测温精准、快速感温自动升降、安全防爆）。 5.三脚架 1 个（材质：铸铁+表面镀铬金属杆、耐高温、不生锈、支架可拆卸）。 6.酒精灯 1 个（高硼硅玻璃、坚固耐用、可耐酸碱腐蚀、耐高温120度）。 7.陶土网 1 块:（材质：合金丝+陶土、采用合金丝拉制编织而成、四周铂片包边防止刮手、耐酸碱耐腐蚀耐高温、经久耐用）。 8.电子点火器 1 把（材质：环保塑料+不锈钢、手柄采用抗高温优质ABS、不锈钢合金点火头不仅外观漂亮而且结实耐用、工程学点火开关手感顺畅、回馈感十足、火焰大小任意调整，巧妙合理设计）。 9.烧杯 2 个（材质：无铅环保玻璃、软化温度高达820度、继承含铅水晶玻璃的外观品质而不含铅、耐200度的温差变化、无毛刺锐角，功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器）。 10.试管夹 1 个（材质：优质原木、轻巧简便、使用方便、结实耐用、耐磨耐摔、防滑效果好夹取试管方便快捷）. 11.漏斗 1 个（材质：高硼硅玻璃、高透光便于操作的实时观察、耐高温腐蚀、高强硬度、玻体细腻结实有质感、平滑无凸起）。 12.电子秒表 1 个（外壳材质：优质ABS、大LCD屏，显示清晰直观读取轻松不伤眼、外观光滑有质感、声音响亮操作简单、时间精准低功耗待机时间长、迷你小巧方便携带）。 13.试管 1 支（材质：无铅环保玻璃、耐高温、耐腐蚀、耐化学性、口部圆润光滑、透明度高、光滑圆底耐用）. - 吸管 1 袋:（材质：100%采用食品级颗粒料、无回收料无异味、无味无毒、U型，总长度170MM、单独包装，使用方便卫生）。 - 橡皮泥 1 套（采用超轻黏土制作而成、国家3C认证 无异味、色彩美观、具有安全环保、柔和易拉伸、不油腻、不粘手的特点；独立包装 密封不干 可以反复使用）。 - 药匙 1 套（材质：优质塑料、红绿黄三色单头、大中小号长度分别是：15CM、13.5CM、12CM、手感舒适、挖取适量、圆润手感、轻巧方便、表面光滑、耐冲击性好）。 - 玻璃棒 2 根（材质：高透明高硼硅玻璃、长度200mm 两端圆润、表面光滑、不伤手、材质稳定、耐高低温、耐腐蚀）。 - 过滤纸 1 盒（材质：棉质纤维、滤纸是具有良好的过滤性能的纸，纸质疏松、对液体有强烈的吸收性能）. - 彩色卡纸 1 袋（尺寸A4；使用原木浆有韧性不褪色、平滑细腻的手感，80g厚实）。 - 剪刀 1 把（握柄ABS树脂材料、金属刀片耐用不生锈裁剪锋利、刀刃保护套设计安全系数更高；平口宽刃圆头防止挫伤、握柄大小专为学生设计）。 - 研钵 1 套（材质：陶瓷、玻体厚实稳固、研棒耐磨、抗冲击力、不易破碎、耐酸碱耐研磨、具嘴易倾倒、简洁美观）。 - 蒸发皿 1 个（材质：优质陶瓷、圆润管口、圆润皿身无凸起感、底部圆润宽大摆放平稳、侧口具嘴便于倾倒液体给实验带来便捷、表面光滑、内外上釉美观大方）。 - 烧杯刷 1 个（主要是由钢丝做骨架上面带有许多排序整齐、向外延伸的细刷丝构成，清洗不费力、可悬挂使用方便）。 - 试管刷 1 个（主要是由钢丝做骨架上面带有许多排序整齐、向外延伸的细刷丝构成，清洗不费力、可悬挂使用方便）。 【可完成实验】：水：水到哪里去了；给烧杯中的水加热、测量水的温度；观察水结冰的过程；观察冰融化的过程；能够融解在水中的物质、不同物质在水中的溶解力；探索温度与溶解快慢的关系、探索搅拌与溶解快慢的关系；分离食盐和沙；比较橡皮泥、纸与水的变化等实验项目。 | 12 | 箱 |  |  |
| 10 | 空气和天气的实验箱 | 【科学仪器箱参数】： 1.外形尺寸：约530*350*165（mm) 2.材质：仪器箱体全新优质PP材料注塑一体成型，盖子采用全新ABS加强材料注塑成型，盖子四周全新PP围边，注塑成型, 拉伸性能测试执行：ASTM D-638标准，为材料的使用提供判断依据﹒弯曲性能测试执行ASTM D-790标准，通过测试﹐预测材料在成型后之受力变形情况。冲击性能测试执行ASTM D256标准，测试物体受外界冲击时产生的抵抗外力的强度，即冲击强度。仪器箱两端设有活动式卡扣，整体造型美观适用，盖子其中一角采用防呆式设计，防止使用过程中误操作反装。内置弹性体内衬，仪器嵌入式专槽定位，方便器材取用保管。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 【主要器材配置】： 1：自封口塑料袋 2：气球 3：打气筒 4：水槽 5：塑料注射器 6：杠杆及支架 7：皮球 8：塑料小桶 9：回形针 10：蜡烛 11：双面胶 12：空气动力小车（风力小车） 13：风的成因实验装置 14：天气符号卡片 15：数字温度计 16：体温计 17：寒暑表 18：量杯 19：喷水壶 20：组装风速仪 21：组装风向标等 【主要器材参数】： 1.自封口塑料袋 1 袋（材质：环保LDPE，、恒温热切工艺、具有非常高的密封性、韧性、卫生性、线性分子结构的材料具备非常好的拉伸性可反复使用；成熟的凹凸结构自封条，能提供更的咬合力、可多次开合使用）。 2.气球 1 袋（材质：乳胶、圆形亚光气球、加厚、圆润饱满、色泽鲜艳）。 3.打气筒 1 个（材质：PP、手推式、独特充气嘴设计美观更高效）。 4.水槽 1 个（材质：PMMA、 高透明度、参数：290*220*120MM、它具有较高的耐冲击性、较低的密度、使其更轻便、能够抗紫外线、氧化剂和一些化学物质的侵蚀；口部圆润光滑不伤手）。 5.塑料注射器 2 个（材质：聚乙烯ABS、原生料制作、活塞头与管壁紧密贴合密闭性强、不易漏液、刻度精准清晰易读、标准口径）。 6.杠杆及支架 1 套（材质：环保ABS+铝合金；底座采用全新ABS塑料注塑而成，长方形设计更稳固，支架使用304不锈钢，表面光滑美观、杜绝生锈 ；杠杆尺寸:≥500 mm，一体成型，铝合金材质，表面本色喷砂氧化，双面刻度清晰易懂、杠杆尺端包头加固、平衡螺母方便调节、挂钩滑动顺畅无阻、配有金属钩码）。 7.皮球 1 个（材质：环保PVC、高弹耐摔手感舒适、颜色鲜艳、防水耐磨、表面防滑颗粒饱满弹性好、气嘴防漏气）. 8.塑料小桶 2 个（材质：PP、加厚耐用无异味、食品级材质“0”添加；高端透明、防盗扣设计、桶口光滑无毛刺）。 9.回形针 1 盒（材质：PVC+钢丝、透明塑料盒包装取拿方便、色彩鲜艳易于分辨、体积小巧易于拿握）。 10.蜡烛 2 支（无烟燃烧、高纯度石蜡、轻易点燃、无异味、一体成型不易断裂）。 11.双面胶 1 袋（热熔性双面胶、强力高粘、手撕易断轻松剥离、边缘平整胶带厚度均匀、单独包装使用方便）。 12.空气动力小车（风力小车） 1 辆（参数：940*760*900MM) 。 - 风的成因实验装置 1 套(材质：环保纸质；动手动脑、激发学生的学习兴趣和求知欲)。 - 天气符号卡片 1 本（材质是厚实有质量的卡纸、表面光滑、经过压光、挺度高、图片清晰、整张A4大小其中21小张）。 - 数字温度计 1 支（高灵敏感温、不含水银、LED液晶大屏、测量精度+-0.1度）。 - 体温计 1 支（医用级大刻度、屏幕宽大刻度清晰、独立外壳方便存放；水银测量精度更高）。 - 寒暑表 1 个（双温标显示摄氏度/华氏度，易读数宽分刻度设计、测量准确、参数：21.5*5.5CM）。 - 量杯 2 个(材质：高硼硅玻璃、把手设计方便拿取、三角形倒液口便于溶液倾倒、接口顺滑牢固耐用、杯体厚薄均匀无气泡、杯壁表面光滑无突起感、无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器)。 - 喷水壶 1 个（材质：环保PET、按压式、旋钮可调喷头、雾化细腻喷洒均匀、瓶口加厚螺纹、喷头与瓶身紧密结合密封不漏水）。 - 组装风速仪 1 套（材质：环保塑料、配有精美指南针、两侧风翼、测风向更准确）。 21.组装风向标 1 套（材质：PS;产品光滑无毛刺、不含胶水粘合剂、无毒无味、盒装收纳更方便）。 【可完成实验】：空气：感受空气；空气能占据空间吗；压缩空气；空气有质量吗；一袋子的空气质量是多少；我们来做“热气球”；做风的模拟实验；天气：制作天气日历；认识气温计并练习读数；学习气温计的使用方法、测量室外气温变化；测制作简易雨量器、测量降水量；制作一面简单的风旗（风向袋）、观测风的大小和方向等实验项目 | 12 | 箱 |  |  |
| 11 | 动物的一生和太阳月球的实验箱 | 【科学仪器箱参数】： - 外形尺寸：约530*350*165（mm) - 材质：仪器箱体全新优质PP材料注塑一体成型，盖子采用全新ABS加强材料注塑成型，盖子四周全新PP围边，注塑成型, 拉伸性能测试执行：ASTM D-638标准，为材料的使用提供判断依据﹒弯曲性能测试执行ASTM D-790标准，通过测试﹐预测材料在成型后之受力变形情况。冲击性能测试执行ASTM D256标准，测试物体受外界冲击时产生的抵抗外力的强度，即冲击强度。仪器箱两端设有活动式卡扣，整体造型美观适用，盖子其中一角采用防呆式设计，防止使用过程中误操作反装。内置弹性体内衬，仪器嵌入式专槽定位，方便器材取用保管。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 【主要器材配置】： 1：养蚕盒 2：培养皿 3：放大镜 4：桑蚕生活史标本 5：手电筒 6：木圆柱 7：燕尾夹 8：月相卡片 9：太阳系模型 10：制作日晷模型 11：制作三球仪材料 12：大小不同的球 13：沙子 14：长方形塑料盒 15：正方体块 16：平面地形地球仪 17：世界地形图 18：透明计算纸 等 【主要器材参数】： 1.养蚕盒 1 个（材质：环保塑料、参数：6.5*6.5*4.5cm透明度高、带有透气孔、操作简单、喂食方便）。 2.培养皿 1 个（材质采用BORO3.3高硼硅、可耐酸碱抗腐蚀、工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，可耐高温600度，低温-180度;产品直径100mm、底98mm、高23mm;盖直径105mm、盖高22mm;刻度清晰、表面光滑、放置平稳、耐磨不花）。 - 放大镜 1 个（材质：PVC、手持式、5倍、直径40mm）。 - 桑蚕生活史标本 1 套（材质：高分子树脂+标本、高透明无杂质、方便直观、真实自然、安全无毒、可以长久保存）。 - 手电筒 1 个（材质：不锈钢、供电方式：7号电池、多功能手电筒、便捷舒适开关）。 - 木圆柱 1 袋（材质：松木、直径2*2cm、表面圆润无毛刺、无结巴、手感舒适）。 - 燕尾夹 1 个（材质：金属、外层电镀烤漆工艺、不易生锈、 彩色长尾夹、张合力度适中、反复使用不易松弛、硬度韧性高、桶装收纳更方便、四色混装便于分类））。 - 月相卡片 1片 （材质是厚实有质量的卡纸、表面光滑、经过压光、挺度高、整张A4纸大小））。 - 太阳系模型 1 套（材质：环保塑料、圆形收纳盒包装、美观易整理、配件结实、坚固耐用、可自由组装拆卸反复使用）。 - 制作日晷模型 1 个（由多种配件组装而成）。 - 制作三球仪材料 1 套（塑料件为积木、多种拼接搭建组装） 。12.大小不同的球1袋（由6种、不同材质、不同大小、不同颜色的球组成 ）。 - 沙子 1 袋（采用白沙、质地细腻、大小均匀、超高纯度）。 - 长方形塑料盒 1 个（优质塑料材质、壁厚均匀坚固耐用、表面光滑无突起感、尺寸参数：250*180*100mm）。 - 正方体块 1 个（材质：新西兰松木 参数：1*1CM、具有松香味、色淡黄。优点是：色泽天然、保持了松木的天然本色，纹理清楚美观、线条饱满流畅、尽现良好加质感、弹性和透气性强但木质松软） 。 - 平面地形地球仪 1个（参数：直径14.2CM、360度灵活旋转、印刷清晰刻度支架、采用防滑底垫不易晃动）。 - 世界地形图 1 张（环保PVC材质、迷你新版世界地图、防水耐磨、产品参数：41.5*29CM） 。 - 透明计算纸 1 袋（采用优质木浆、韧性强半透明） 【可完成实验】：动物的一生：观察蚕卵、为蚕宝宝建造一个“家”；认识其他动物的卵；观察蚕的生活、蚕的幼虫和食物；观察交流蚕吐丝结茧的过程、观察蚕蛹；观察蚕蛾、比较蚕蛾和蚕蛹；观察交流蚕一生中的生长变化情况；太阳、地球和月球：比较太阳和月球的不同、模拟在地球看太阳和月球；制作简易日晷观察影子变化规律；模拟影子的产生和变化、手影游戏；观察月相、给月相排序；观察了解月球、模拟制造环形山；对比观察船模在球面和平面上的移动、对比观察正方体和球体投射的影子；观察地球仪上的水域、观察地图比较陆地与海洋哪个面积大等实验项目。 | 12 | 箱 |  |  |
| 12 | 能量的主题实验箱（样品） | 【科学仪器箱参数】： - 外形尺寸：约530*350*165（mm) - 材质：仪器箱体全新优质PP材料注塑一体成型，盖子采用全新ABS加强材料注塑成型，盖子四周全新PP围边，注塑成型, 拉伸性能测试执行：ASTM D-638标准，为材料的使用提供判断依据﹒弯曲性能测试执行ASTM D-790标准，通过测试﹐预测材料在成型后之受力变形情况。冲击性能测试执行ASTM D256标准，测试物体受外界冲击时产生的抵抗外力的强度，即冲击强度。仪器箱两端设有活动式卡扣，整体造型美观适用，盖子其中一角采用防呆式设计，防止使用过程中误操作反装。内置弹性体内衬，仪器嵌入式专槽定位，方便器材取用保管。叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 【主要器材配置】： 1：电池盒 2：小灯座 : 3：小灯泡 4：单刀开关 5：连接导线 6：长导线 7：指南针 8：电磁铁组装材料 9：回形针 10：小型电动机模型 11：手摇发电机 12：太阳能小车等. 【主要器材参数】： 1.电池盒 4 个（外型尺寸113*51*41（mm)，上下壳体结构，塑料模具注塑成型。R20（1＃）电池用，有接线柱，负极采用用弹簧触点，正极采用弹片触点，顶部设有两条20*9（mm)电池防护筋条，4MM多用香蕉插投，有串联接插口，电池装反时不能接通）。 2.小灯座 1 个（E10螺口灯座，外形尺寸100*69*52（mm)，L型创新设计，侧面印刷有灯座原理标识，由底座、接线柱和灯座等组成。底座采用注塑模具注塑成型，ABS材料，最高工作电压应为36 V 最大工作电流应为2.5 A。灯座口圈应采用厚0.4 mm～0.5mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ）。 3.小灯泡 1 袋（材质：环保阻燃材料、螺口灯座，纯铜接线柱等主要配件组成、造型新颖美观、安全耐用）。 4.单刀开关 1 个（外形尺寸100*69*52（mm)，L型创新设计，上下壳结构，塑料模具注塑成型。侧面印刷有单刀开关原理标识，最高工作电压36 V，额定工作电流6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤5 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 Mv）。 - 连接导线 1 组（塑壳材质：丁晴软线；金属材质：纯铜；颜色：红、黑；连接方式：4MM注塑型香蕉插头）。 - 长导线 1 根（外壳材质：聚氯乙烯、具有防火阻燃、抗冻、寿命长等特点；线芯：无氧纯铜、抗老化、衰减小、传输稳定抗氧化、电阻小、传输快速稳定、单芯硬铜导线）。 - 指南针 1 个（金属外壳、高精度、定位指北、小巧、轻便、实用）。 - 电磁铁组装材料 1 套（产品主要由电池盒、导线、绕线线圈等组成）。 - 回形针 1 盒(材质：PVC+钢丝、透明塑料盒包装取拿方便、色彩鲜艳易于分辨、体积小巧易于拿握) 。 - 小型电动机模型 1 套（由底座、接线柱、磁铁、小风扇等配件组合而成、以此了解电动机转动的秘密） 。 - 手摇发电机 1 套（外壳材质：环保PC、透明外壳便于学生观察原理、无异味不刮手、能激发学生学习兴趣和求知欲） 12：太阳能小车 1 套（材质：塑料+金属元件等多种配件组成）等。 【可完成实验】：能量：电和磁；电能和磁能；电磁铁；神奇的小电动机；能量从哪里来等实验项目。 | 12 | 箱 |  |  |
| 13 | 演示实验展示台 | 1.演示实验展示台：把数字化实验室带进课堂，便捷使用，集成多项实验功能，是硬件、软件、传感器相结合的创新技术。内置10.1寸触摸屏，800*3(RGB)*1280像素，像素间距0.1692*0.1692，防炫光MPI， 双核1GHz高性能处理器，简体中文界面，能自动识别数据及其状态。集成教学电源、光学实验、电学实验、声学实验、热学实验、视频投屏放大功能、演示平台、仪器储存8项功能。视频展示仪，支持多角度拍摄，能实现实物和动态教学。体验数字化环境及问题解决方案。是展示实验设计、实验数据、实验过程、实验结论等多功能教学一体机设备。适用于物理、化学、生物、科学等实验用可移动式演示车。 2.外观和结构：合理的布局，人性化设计。优化产品的交互界面、视觉、效果、信息架构等方面，独特的设计理念，包括外观、使用体验、功能性、可持续性等多个方面创新。车体柜体材质为全钢结构，外形尺寸：长920 mm *宽600mm *高780 mm（含万向轮），板材采用1.0mm厚优质钢板为基材，全自动折弯、焊接、打磨成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。底部设有4个3寸平板刹车万向轮，TPR静音轮，行走无声，顺滑无痕，一体式双刹车设计，停靠更平稳安全，优质高速转动珠盘，360°灵活旋转无卡顿。前端设有U型推手，折弯焊接成型，推手四周R角顺接处理，防止划伤。导轨使用冷轧钢材质，表面防锈处理，前端设有定位橡胶，抽屉关闭时导轨卡停在橡胶位置，防止抽屉自动滑开，钢珠排列整齐，滑动时高效稳定，降低导轨滑行摩擦阻力，抽拉时轻盈舒适。视频展示仪可折叠、可伸缩结构，主体采用铝合金阳极氧化处理，关节处采用缓冲阻尼设计。 主要功能描述： 一：教学电源功能 控制面板设有开关控制，无极调节，屏幕实时显示数据。配有4 mm香蕉插座，外壳ABS注塑成型，额定电压电流：30VAC-60VDC/MAX 24A,金属部分黄铜镀镍处理，工作性能稳定，有较强的耐磨性、耐腐蚀和耐热性。主要功能：交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3。直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断。 二：光学实验功能 触摸屏直接控制，可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色，面板上手指触摸拖拽模式自动显现实验效果。该项功能时根据教育部物理课程标准中有关光的三色原理合成的教学内容而设计，替代实验器材直接完成实验。 可完成以下实验： 1：.颜料的三原色实验。2：光的三原色实验 .3: 了解白光的组成，能从物理学视角正确描述和解释自然现象，能综合应用所学知识解决实际问题。4：用科学推理的思维方法分析、归纳总结实验中白光的色散与合成规律。 三：电学实验功能 能自动识别数据及其状态，电阻测量功能，测量范围5-30Ω，电压测量功能，测量直流范围0-12V，电流测量功能，0.6/3A双量程，数字/指针式双显示，测量结果显示实时显示在模拟表盘的刻度上，避免学生因观看角度不同而造成的读数误差，具备多种实验数据与图线。 可完成一下实验： 1：测量电路中的电流。2：测量电路中用电器两端电压和电路两端的电压。3：伏安法测电阻。4：伏安法测电功率。5：探究影响电阻大小的因素。6：探究影响电功大小的因。7：探究影响电功率大小的因素。8：电路中电流与电压、电阻的关系。 四：声学实验功能 音频分析功能，能够显示音频特征，音频特性视觉化展示。内置外磁式喇叭，频率响应FO-1500（kHz），额定功率100W，可以展示声音波形，内置发音装置，可以发出人,狗,猫,蝙蝠,海豚,大象等声音，和发出音叉，钢琴，长笛声音，可以发出0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100分贝的声音。 可完成实验： 1：响度实验。2：音调实验。3：声音具有能量。4：测量噪音。5：观察声音的波形。6：声音的产生实验 五：热学实验功能 内置温度传感器接口，Pt100温度传感器，防水，测温范围0-100℃，实时显示温度测量数据。 可完成一下实验 1：测量液体的温度。2：探究水沸腾时温度变化的特点。3探究物质熔化和凝固的过程及特点 六：视频展示仪功能 采用CMOS感应器，像素1200万，自动对焦（单次自动对焦、连续自动对焦），设有多角度调节和高度伸缩功能，支持拍照录像实时标注的功能，可在实验过程中拍摄或投影到白板或黑板上，具有多方向调节功能 七：演示平台 演示车顶面设有500mm*800mm演示实验操作区域，采用1.0mm冷轧钢板，表面平整，底部横梁加强支撑设计，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，表面涂覆层均匀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。侧面设有加长实验区，可放置和使用1米以上的实验仪器，增加实验操作区范围，使用最大范围长度可达1.2米。 八：仪器储存 超大空间设计，演示车设有1：仪器箱储存区、2：示教版储存区、3：实验药品储存区、4：防护用品储存区、5：实验工具储存区。.仪器储存区≥550 mm *500 mm *370 mm，适合放置各式仪器实验箱和各类仪器。示教版储存区≥580 mm *500 mm *220 mm，放置各种型号的示教版。前端设有抽屉，可放置实验工具，实验药品储存区和防护用品储存区≥520 mm *230 mm *200 mm，可放置各类药品和防护用品。 | 1 | 套 |  |  |
| （六）6.2、智能实验取电设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、集成主控制软件系统 |  |  |  |  |
| 14 | 控制柜 | 1.控制柜外形尺寸：约1100*500*180mm(±5mm)。 2.控制箱内置：10寸彩色液晶触摸屏一台，3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个 急停控制系统1套；(WiFi模块控制1套,，2.4G 5G 5.8G双频吸盘天线5-12dbi无线路由SMA全向高增益wifi天线一套,选配），启动开关一个，工作指示灯系统1套。机柜控制板由专业PCB设计，软件编程及设计团队独立研发，采用CAN总线技术接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，WiFi控制单元等信号采集处理，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 顶装智能控制模块 | 1.规格：10寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项分页控制；初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 （1）主页：用户登入后进入主页模式。首先点击右侧电源图标进行连线才可以控制后面操作，在主页内显示当前温度，湿度，时间。此界面点击右上角菜单图标可以进行时间设置，用户管理，关于我们，使用说明操作。用户管理菜单内可以多进行多用户管理，删除，增加，修改密码等处理。 （2）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：此界面内对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停图标来进行摇臂操作。摇臂升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 （3）高压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。 （4）低压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 （5）照明：此界面内对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作分组控制整室照明。 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 移动端控制模块 | 机柜内设置WiFi模块，机柜内终端对移动端进行授权后手机，平板电脑移动端可以通过APP进行连入设备网络终端，可以进行吊装系统全部的操作。 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 温湿度监视模块 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 2、学生吊装顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 18 | 主体框架 | 采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 12 | 套 |  |  |
| 19 | 电源升降模块 | 采用为直流24V低压减速电机，带动卷线盘实现电源主体上下运动. | 12 | 个 |  |  |
| 20 | 升降电源主体 | 接收智能化控制系统控制终端，主体外壳采用阻燃剂ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置。 | 12 | 个 |  |  |
| 21 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源面板采用整体框架机构，采用旋钮加按钮式按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.9寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过旋钮键进行交流电源输出，AC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约100W，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过过旋钮键选取，1，直流电源输出，DC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值；亦具有过载保护智能检测功能 5、电源内部设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯变成红色模式 | 12 | 个 |  |  |
| 22 | 高压电源模块 | 采用220V，4组国标多功能安全插座，带漏电保护功能 | 12 | 个 |  |  |
| 23 | USB充电模块 | 输出电压：默认5V，触发快充后在3-12V之间自动调整；输出功率：最大24W（5V@3.4A，9V@2.5A，12V@2A等）；支持多种快充协议；输入过压、欠压保护；输入过流保护；输出过流、短路保护 支持快充协议：BC1.2、Apple、三星协议；高通 QC2.0和3.0；MTK PE1.1/PE2.0；华为快充协议AFC；展讯快充协议SFCP。 | 24 | 个 |  |  |
| 24 | 网络模块 | 内置RJ45网络模块，与路由器组成组成网络系统。 | 24 | 个 |  |  |
| 25 | 系统安装辅件1 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用国标要求进行系统布线（国标产品）。 | 1 | 项 |  |  |
| 26 | 智能照明 | 采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面。而使光线变的柔和，达到匀光而又透光的目的，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果 | 12 | 套 |  |  |
| 27 | 系统安装辅件 | 采用型材吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：型材、龙骨架连接件、高度调节结构等。 | 12 | 项 |  |  |
| （七）物理实验室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 参考图 |  |
|  |  | （七）7.1、实验室基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教室专用演示设备 | （1）教师台规格：2400×750×900mm（±5mm）。 （2）面板材质：采用≥12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度≥25.4mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚≥1.2mm一级镀锌钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 （4）导轨：三节式，静音。 （5）拉手：造型美观。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 （8）含三联水嘴一套：采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 （9）含一个水槽，采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。材质为聚丙烯共聚物。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 教师实验课椅 | 1.规格:约380*400*800mm； 坐面为一体成型亚克力材质，靠面为一体成型树脂材质，四脚连接为一体成型表面抛光合金材质，整体美观，耐用。具有良好的防腐蚀功能。 ★2.课椅靠背座垫符合 GB 28481-2012要求。 | 1 | 张 |  |  |
| 3 | 物理学生实践设备 | 1.规格尺寸：约1225mm*610mm*780mm，（台面高度）/约820（围边高度）mm。 2.台面：采用12.7mm实芯理化板制作，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能。 3.铸铝与型材铝结合结构，底脚可选用M8带吸盘调整脚，可调整高度0-8MM。 4.桌腿采用折叠式设计，可实现90度折叠，利于整体打包运输，免于现场安装调试复杂程度，使产品质量更容易管控。桌架上部分左右侧支撑框架与围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于470mm*340mm*65mm，侧边围边长度达到470mm，高出台面40 mm，防止仪器设备掉落；后档条为82 *42*2.0 mm，前支撑条为30mm*20mm，工艺为铝挤压一体成型工艺，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，与左右支撑框架用M6螺丝固定一起形成整个台面支撑框架。横拉杆采用30mm*30mm *1200mm方管，侧面焊接斜撑板与左右侧支撑框架4个M6螺丝固定，使整体框架牢固。 5.下部分支撑立柱采用不小于106mm*51mm*2.0mm铝挤压一体成型工艺；下脚尺寸不小于565mm*65mm*50mm，采用3.0mm铝压铸一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6.折叠转轴采用铝压铸一体化成型，与支撑立柱采用M8螺丝固定，转轴旋转90度，打开后2个转轴螺丝与侧面2个螺丝固定，坚固，简洁，装配工艺简单。侧面设计有螺丝装饰盖板。 7.左右两边设计两个书包斗，固定于左右侧支撑框架两侧，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 8.整体台面框架内藏有8个M6 调整脚，调整脚采用螺丝塑胶一体成型，防止划伤台面，调整脚可调高度为0-10MM，可以适合嵌入台面厚度为：8-20mm。 | 24 | 张 |  |  |
| 4 | 防静电实验凳 | 1.规格：约420(直径）*530（高) 2.凳面采用环保PU发泡材质，水滴放射型防滑纹路设计. 底盘：坐垫下方。花瓣型升降手柄，实现360°操作椅子升降功能 3.支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 4.下端五星脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性；轮子为Pu尼龙一级材料，抗压以及耐磨测试，具有很好的稳定性。 | 48 | 个 |  |  |
| 5 | 仪器柜 | - 规格：约1000×500×2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚优质钢板为基材。 3.全自动压模成型：表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 4.门板：采用上玻璃门下钢制门； 5.玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧。 - 树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 7.钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧。 8.树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 9.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 10.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚，可调节高度30-50mm。 带锁，带标签卡。 | 6 | 组 |  |  |
| （七）7.2、智能实验取电设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、集成主控制软件系统 |  |  |  |  |
| 6 | 控制柜 | 1.控制柜外形尺寸：1100*500*180mm(±5mm)。 2.控制箱内置：10寸彩色液晶触摸屏一台，3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个急停控制系统1套；(WiFi模块控制1套，2.4G 5G 5.8G双频吸盘天线5-12dbi无线路由SMA全向高增益wifi天线一套,选配），启动开关一个，工作指示灯系统1套。机柜控制板由专业PCB设计，软件编程及设计团队独立研发，采用CAN总线技术接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，WiFi控制单元等信号采集处理，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 顶装智能控制模块 | 1.规格：10寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项分页控制；初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 （1）主页：用户登入后进入主页模式。首先点击右侧电源图标进行连线才可以控制后面操作，在主页内显示当前温度，湿度，时间。此界面点击右上角菜单图标可以进行时间设置，用户管理，关于我们，使用说明操作。用户管理菜单内可以多进行多用户管理，删除，增加，修改密码等处理。 （2）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：此界面内对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停图标来进行摇臂操作。摇臂升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 （3）高压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。 （4）低压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 （5）照明：此界面内对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作分组控制整室照明。 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 移动端控制模块 | 机柜内设置WiFi模块，机柜内终端对移动端进行授权后手机，平板电脑移动端可以通过APP进行连入设备网络终端，可以进行吊装系统全部的操作。 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 温湿度监视模块 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 2、学生吊装顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 10 | 主体框架 | 采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 12 | 套 |  |  |
| 11 | 电源升降模块 | 采用为直流24V低压减速电机，带动卷线盘实现电源主体上下运动. | 12 | 个 |  |  |
| 12 | 升降电源主体 | 接收智能化控制系统控制终端，主体外壳采用阻燃剂ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置。 | 12 | 个 |  |  |
| 13 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源面板采用整体框架机构，采用旋钮加按钮式按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.9寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过旋钮键进行交流电源输出，AC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约100W，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过过旋钮键选取，1，直流电源输出，DC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值；亦具有过载保护智能检测功能 5、电源内部设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯变成红色模式 | 12 | 个 |  |  |
| 14 | 高压电源模块 | 采用220V，4组国标多功能安全插座，带漏电保护功能 | 12 | 个 |  |  |
| 15 | USB充电模块 | 输出电压：默认5V，触发快充后在3-12V之间自动调整；输出功率：最大24W（5V@3.4A，9V@2.5A，12V@2A等）；支持多种快充协议；输入过压、欠压保护；输入过流保护；输出过流、短路保护 支持快充协议：BC1.2、Apple、三星协议；高通 QC2.0和3.0；MTK PE1.1/PE2.0；华为快充协议AFC；展讯快充协议SFCP。 | 24 | 个 |  |  |
| 16 | 网络模块 | 内置RJ45网络模块，与路由器组成组成网络系统 | 24 | 个 |  |  |
| 17 | 系统安装辅件1 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用国标要求进行系统布线（国标产品）。 | 1 | 项 |  |  |
| 18 | 智能照明 | 采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面。而使光线变的柔和，达到匀光而又透光的目的，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果 | 12 | 套 |  |  |
| 19 | 系统安装辅件 | 采用型材吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：型材、龙骨架连接件、高度调节结构等。 | 12 | 项 |  |  |
| （八）物理仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 参考图 |  |
| 1 | 边台承载设备 | 1.规格：≥2400×600×850mm 2.全钢材质边台；台面采用≤16mm厚一体实芯灰坯灰釉实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型非后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动； - 3.柜体采用一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（SEFA级别喷涂），外门板1.0 mm、内门板1.0 mm、门板加强梁1.0 mm、抽屉1.0 mm、合页内固定板1.0 mm、层板 1.0 mm、活动维修背板0.9 mm、外围板1.0 mm、底板1.0 mm、上横梁 1.0 mm、调整脚支撑板3.0 mm、滑轨支撑梁1.0 mm；柜门为双包结构，内附防噪填充；每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤；抽屉：为四面抽墙一体成型式设计并，抽头为双层结构，内具隔音材质；层板：可以上下调节；维修背板：采用可拆装式设计，以方便管线安装维护；水槽台的挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%），台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重可达到55kg，1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页，用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，通过焊接与抽屉连为一体，然后与抽屉本体一起使用环氧树酯粉末静电喷涂表面。自闭结构设计，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承，不得使用二节或三节导轨；把手：采用304不锈钢 “C”型把手，把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架，须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定；层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质；螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。活动轮：采用医用级高承重，高稳定性活动轮，带刹车。结构及性能要求：落地式结构，柜体深度≥520mm；高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；实验台空位不大于650mm；所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；座位空间：依据图纸及相关说明所示，于操作台台框架间配置座位空间；装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露。 4. 含3个插座及插座盒，规格：220V10A；5孔面，含2.5平方台面内电线及保护。需要220V16A的插座，提供220V16A的插座，插座总数量不变。86型五孔多功能座，220V/10A、220V/16A等；需通过拔出插头所需的力合格，温升符合要求， 绝缘材料的耐非正常热合格，耐燃和耐电痕化检测；钢制插座盒采用壁厚1.2mm冷轧钢管冲压而成，再表面表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 水龙头＋水槽 | 水槽采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分；规格：约810*410*300mm；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ★投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书复印件加盖供应商公章。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 仪器柜 | 1.规格：约1000×500×2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门； 4.玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚，可调节高度30-50mm。 带锁，带标签卡。 | 7 | 组 |  |  |
| （九）生物仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：约1000×500×2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门； 4.玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚，可调节高度30-50mm。 带锁，带标签卡。 | 18 | 组 |  |  |
| （十）实验室数据管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室数据备份管理装置 | 1.自动备份管理系统功能： 智能收集：全网络进行指定数据的收集，强制抓取备份； 原目录存储：所有数据都是根据终端目录存储，方便查阅； 防卸载：防止常规性卸载； 虚拟删除; 终端可删除相关已备份文件，管理端可查看相关文件; 隐藏客户端: 对于备份有抵触的员工可隐藏客户端; 自动清理:可在空间不足的情况下设定自动清理前期文件; 用户报告:可按照时间整体查询或单独查询员工的工作进展; 一键恢复:文件损毁或者电脑格式化，都可按照原目录进行恢复; 2.配置:可搭建共享文件夹，分权限管控; 全格式支持：word，excel，ppt，CAD,TXT,MP3,MP4等格式都支持，并且可自定义任何格式；备份、全盘备份：装机后可进行终端全盘备份；自动编辑备份：设定格式文件在终端编辑、保存、退出就会强制备份； 指定目录备份：可针对指定的目录做定期备份； 手动上传备份：老师可进行手动上传需要备份的文件； 离线备份：带电脑在外的文件更改保存、退出后，回到单位内网也会备份。 版本列表、编辑就备：只要打开指定文件，编辑保存退出就会强制备份； 版本清晰：文件编辑保存后会自动生成新版本，历史版本可查看； 一键回滚：历史版本可一键回滚到最新版本； 增量备份：新版本只会备份新增的部分，节省空间大小。 消息中心、消息提醒; 未在期限范围内备份的会预警，其他如空间已满，客户端卸载等都会报警; 自动提示: 盒子有独立显示屏，有问题自动提示。 | 4 | 套 |  |  |

三、样品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格长*宽*高（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师实验课椅 | 1 | 约380*400*800mm |
| 2 | 生物学生专用实践设备 | 1 | 约1200*600*780mm |
| 3 | 实验凳 | 1 | 约420(直径）*450（高)mm |
| 4 | 能量的主题实验箱 | 1 | 约530*350*165mm |

四、需提供的证明材料汇总表

（1）生物实验室

| 序号 | 设备名称 | 检测内容及证明材料 | 证明材料所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 教师水龙头＋水槽 | ★投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书复印件加盖供应商公章。 |  |
| 4 | 生物学生专用实践设备 | ▲2.1桌面性能：陶瓷台面吸水率要求：依据GB/T3810.3-2016检测标准，检测结果平均值0.031%,单个值0.027%~0.035%。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |
| 5 | 学生三联高低位龙头 | ★投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书复印件加盖供应商公章。 |  |
| 12 | 实验凳 | ▲5.依据GB/T3325-2024金属家具通用技术条件，对形状和位置公差、金属件外观、塑料件外观、配件和活动件外观、可触及区域外观、产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层、椅凳类稳定性、椅凳类强度进行检测，结果判定符合。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |
| 17 | 仪器柜 | ▲金属涂层面测试依据检测方法GB/T10125-2021标准，盐雾试验后，被测区域无明显变化，结果判定符合； ▲金属涂层面测试依据检测方法GB/T1768-2006标准， 耐磨性试验后，结果判定符合。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |

（2）小学科学、初中化学共用实验室

| 5 | 三联高低位龙头 | ★投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书复印件加盖供应商公章。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 洗眼器 | ▲2.依据GB/T 11170-2008标准，对管件进行不锈钢材质的元素含量检测，其中硅（Si）含量≥0.3%、镍（Ni）含量≥8%。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |
| 15 | 顶装智能系统总控柜 | ▲智能系统控制柜： （1）检测依据为GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》，检测内容: 1、外壳防护等级(IP4X) 外壳防护等级试验(IP4X)直径1.0mm的试验金属线，不得进入外壳，与带电部件保持足够间隙。测试结果为：合格 2、外壳防护等级(IPX1) 外壳防护等级试验(IPX1)试验用设备应能在外壳整个面上产生均匀水流。外壳置于转速为1r/min的转台上,偏心距(转台轴线与试样轴线的距离)大约为100mm。外壳在滴水箱下面置于正常工作位置,滴水箱底部应大于俯视图面。除安装在墙上或天花板上的设备外,被试外壳的支承物应比外壳底部小。水流量:1m/min试验进行 10 min。设备不应进水。如果进水,应不足以影响设备的正常操作或破坏安全性。测试结果为：合格 （2）检测依据为GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》检测内容：静电放电抗扰度。测试结果为：合格 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |
| 18 | APP控制模块 | ▲5.1内部导线连接：1.连接后无应力，检验结果合格。2.接地端子为黄绿双色线，检验结果合格。 3.部件固定牢固，无松动，检验结果合格。 ▲5.2 电压设置性能指示性：1.电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致，检验结果合格。2.电压设定值与实际输出值的误差应≤10%，检验结果AC:0,DC:0,合格。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |
| 20 | 顶装内主体结构 | ▲吊装主舱体 （1）检测依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检测要求乙酸盐雾试验(105h),经过105h乙酸盐雾试验，外观评级达到10级，检测合格。 （2）检测依据GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃》，检测要求：多环芳烃,苯并[a]芘≤1.0mg/kg,18种多环芳烃 (PAH)总量≤10mg/kg，检测合格。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |
| 22 | 顶装固定支架 | ▲吊装吊架 （1）检测依据为GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》检测要求：包含理化性能,金属喷漆 (塑)涂层 ,硬度,铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏，检测合格。 （2）检测依据为GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 和GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测要求：乙酸盐雾试验(105h)经过105h乙酸盐雾试验，外观评级达到10级，检测合格。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |
| 32 | 万向吸风罩一体式集成 | ▲7.依据GB/T11547-2008,耐腐蚀性能：在（30%硫酸）、耐腐蚀（30%氢氧化钠）、耐腐蚀（甲苯）、耐腐蚀（乙醚）在常温下浸泡≥48小时表面无变化；依据GB/T2433.2-2008试验Bb,耐高温：110度1小时表面无变化； 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |

（5）化学仪器室、药品室、危化品室

| 1 | 边台承载设备 | ▲2.冷轧钢管依据 QB/T 3832-1999(2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锈点数：0 ，等级：10级，结论皆符合。 提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 水龙头＋水槽 | ★投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书复印件加盖供应商公章。 |  |

（8）物理仪器室

| 2 | 水龙头＋水槽 | ★投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书复印件加盖供应商公章。 |  |
| --- | --- | --- | --- |

备注：投标人需对以上材料的真实性负责，证明材料需按照表格要求正确关联所在投标文件页码位置，方便现场评审，如因投标文件编制混乱，导致评审现场专家未能查找到相关资料，后果由投标人自行负责。

第四章   评标办法

# 评标办法前附表

| 评分内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分60分 | 采购需求 响应 | 完全响应招标文件第三章“采购需求”所有指标的得15分。 每负偏离一项标“▲”指标的扣1分，负偏离一项一般条款扣0.5分，负偏离实质性条款标“★”的，作无效投标处理。本项最高15分，得分扣至零分及以下的作无效标处理。 | 15 |
|  | 项目实施 方案 | 供货方案（4分）： 供应商提供的对本项目的供货方案，由评审委员会进行综合评议： ①供货流程要点明确，供货实施步骤清晰具体，考虑周全，完全满足采购需求的得3.1-4.0分； ②供货流程要点较明确，实施步骤较清晰详细，与学校最终建设目标相互对应的得2.1-3.0分； ③供货方案存在缺项、漏项，内容较为片面，可能会影响项目最终建设目标的得0-2.0分； 未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 项目总体实施方案（6分）： 供应商对本项目提供的具体的安装、调试验收的计划及方案，由评审委员会进行综合评议： ①安装、调试、验收的计划及方案能全面覆盖项目总体需求目标清晰，安装、调试、验收方案明确、描述详尽具体能够充分满足学校需求的得4.1-6.0分； ②安装、调试、验收方案基本能覆盖项目总体需求，调理较为清晰、描述较为全面具体、基本满足采购人需求的得 3.1-4.0分； ③对采购需求理解性一般，目标思路基本清晰、实施方案描述较为简单的得2.1-3.0分。 ④对采购需求理解较为肤浅，目标思路较为混乱，方案描述较为片面的得0-2.0分。 未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 项目实施人员方案(3分) 根据供应商提供的拟投入本项目实施人员方案，进行评议： ①人员的组织架构、岗位设置是否科学合理，与本项目相匹配进行评议（0-1）； ②人员数量、分工是否满足本项目需求，分工细致、人员配备齐全进行评议（0-1）； ③人员经验是否丰富、整体素质及技术能力满足本项目需求进行评议（0-1）。 未提供不得分。 | 3 |
|  | 样品 | 根据供应商提供的样品进行评议，未提供样品的对应样品项不得分（15分）： - ①“生物学生专用实践设备”成品样品的实际呈现情况（5分）：从样品与技术参数、尺寸的匹配度、工艺水平（0-2）、材质优劣外观美观度（0-2）、细节完善及安全性（0-1）进行评议。 - ②“教师实验课椅、实验凳”成品样品的实际呈现情况（5分）：从样品与技术参数、尺寸的匹配度（0-2）、工艺水平（0-1）、材质优劣外观美观度（0-1）、细节完善、座椅舒适性（0-1）进行评议。 - ③“能量的主题实验箱”成品样品实际呈现情况（5分）：从样品与材质优劣、提供实验箱样品，电池盒符合尺寸要求，负极采用用弹簧触点；单刀开关和小灯座符合尺寸要求，侧面有原理标识进行评议（0-5）。 - 样品提供不全对应样品分不得。 | 15 |
|  | 核心产品设计方案及生产工艺 | 根据“核心产品”净气型易燃品毒害品储存柜（H1960*W900*D510mm）的生产技术图纸及技术方案进行比较评议包括（4分）： （1）产品的结构组成及总体布局（产品结构组成，总体详细技术图纸及工作原理图）； （2）产品的工艺及零部件选型（工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明）； （3）产品的设计说明（产品采用的关键技术，技术实现途径）。 ①图纸提供齐全，技术方案准确，细节描述完整得3.1-4.0分； ②图纸提供不够，技术方案不够准确，细节描述不够完整得2.1-3.0分； ③图纸提供不符合够，技术方案不准确，细节描述不完整得0-2.0分； 不提供不得分。 | 4 |
|  | 质量目标措施安全措施 | 质量保障方案（4分） 供应商对本项目所提供的质量保障方案（质量控制、项目实施过程中的响应时间等）由评审委员会进行综合评议： ①质量保障措施符合实际情况、与采购需求相互对应，项目实施过程中的响应及时，针对项目实施过程中的各项服务承诺全面具体的得3.1-4.0分； ②质量保障方案内容较为具体，措施适当，基本可行，项目实施过程中的响应时间较为及时，服务承诺与实际需求较为呼应的得2.1-3.0 分； ③质量保障方案涵盖的各项内容存在一定量的缺项、漏项，响应时间与实际需求存在一定偏离的得0-2.0 分； 未提供不得分。 | 4 |
|  | 故障应急处理方案 | 故障应急处理方案（4分） 对后续系统运行环境出现故障或意外情况导致不能正常运行时，供应商所提出的故障应急处理方案，由评标委员会进行综合评议： ①故障应急处理方案详实具体、保障性强，与招标需求相对应的得3.1-4.0分； ②故障应急处理方案保障性较强，考虑较为详实具体的得 2.1-3.0分； ③故障应急处理方案不够完整具体、内容较为片面、与采购人需求存在一定偏差的得0-2.0分； 未提供不得分。 | 4 |
|  | 售后服务体系 | 售后服务体系（4分） 根据供应商提供的售后服务方案，包含但不限于以下内容：售后服务内容、售后服务流程、售后服务规范、售后服务人员规模及能力等进行综合评议： ①服务机构体系完善，服务方案考虑详实具体的得3.1-4.0分； ②服务机构体系较为完善，对后续设备操作起到一定推动性作用的得2.1-3.0分； ③服务体系不够完善、与采购人需求存在偏差，可能影响采购人对后续设备实际操作的得0-2.0分； 未提供不得分。 | 4 |
|  | 政策得分 | 节能环保加分：（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |
| 价格分40分 | 参与评审价格=投标价格-投标价格×本国产品价格扣除率 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价。 基准价得分为满分40 分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 注：价格得分小数点后保留2位数。 |  | 40 |
| 合计 |  |  | 100 |

备注：1、供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 2、评委在上表设定的分值范围内进行评分（四舍五入保留两位小数），平均分值计算四舍五入保留两位小数。

- 评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

- 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 报价评审。

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

4.1.6浙江政府采购云平台填写的投标报价与浙江政府采购云平台上传的电子投标文件中的投标报价不一致的，以上传的电子投标文件中的投标报价为准。

4.2政府采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

- 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数或要求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

- 投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合采购文件要求或者与采购文件中标注“★”的条款发生任何负偏离的；

- 投标文件中存在采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照采购文件规定在投标文件中提供法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、存在前后矛盾、使用计量单位不符合采购文件要求（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标报价具有选择性的；

- 经评标委员会评审，投标分项报价表中所列内容与技术方案存在重大偏离的或投标报价中出现重大缺项、漏项的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的投标报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 供应商仅提交电子备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 采购需求（技术）响应情况分值扣至0分（或以下）的；

- 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

- 修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五章 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：象山县丹山书院专用教室设备项目

甲方：        象山县丹山书院

乙方：

签订地：

签订日期：           年         月         日

年    月    日，象山县丹山书院以 公开招标 对 象山县丹山书院专用教室设备项目（项目编号：        ）进行了采购。经评标委员会评定，       （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 象山县丹山书院 (以下简称：甲方)和      （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号：      ；

1.2.2 货物数量：      ；

1.2.3 货物质量：      ；

1.3 价款

本合同（含税）为：￥           元（含公路运输）。

1.4履约保证金

乙方  否  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的    %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起      个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20  %。

1.5预付款

甲方  是 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 本合同有效期内，甲、乙双方任何一方均不能擅自解除或终止本合同，一方确有客观原因需要解除或终止本合同得，应提前三个月以书面形式向另一方进行说明解除或终止合同得原因，并应向另一方支付壹万元违约金，方能解除或终止合同，如果通过诉讼或仲裁追究违约方的违约责任，则违约方应承担守约方为此而支出的诉讼或仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计评估费、鉴定费和公证费等全部费用。

1.8.3违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | - 预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，采购人向中标人支付合同总额40％（供应商明确表示降低或放弃预付款的可不受此限）； 2、货到安装调试、试运行并通过采购人验收合格后7个工作日内，采购人支付至合同总价的100%（凭正规发票）。 |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 | 签订合同且具备实施条件后30个工作日完成供货安装调试。 |
| 1.7.2 | 甲方指定学校内。 |
| 1.7.3 | 满足甲方要求，现场交货。 |
| 1.8.3 | / |
| 1.9.2 | 宁波市象山县。 |
| 2.3.2 | 归甲方所有。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 满足甲方要求。 |
| 2.8 | 责任方承担。 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天。 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7天。 |
| 2.16.1 | 以甲方约定为准。 |
| 2.16.3 | 1）验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 2）安装、验收所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由乙方负责。 |
| 2.20 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。每份均具有同等法律效力。 |

# 第六章  投标文件格式

一、资格文件

（1）投标人资格声明函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（3）本项目特定资格条件的证明文件（如有，提供复印件加盖公章）；

（4）中小企业声明函（格式见附件），本项目为专门面向中小企业采购的项目，提供《中小企业声明函》。

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）。

（6）监狱企业证明文件（如有）。

（7）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

投标人资格声明函

宁波慧泽工程管理咨询有限公司：

关于你贵司项目（项目编号：　　　  ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 教室专用演示设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 教师实验课椅 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 教师水龙头＋水槽 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 生物学生专用实践设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 学生三联高低位龙头 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验室专用水槽柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多功能实验下水装置 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多功能（柜）柱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 学生电源 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 安全电源总控 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 安全光源 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验凳 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 安全终端装置 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 系统安装辅件1 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 排水布管 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 给水布管 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 仪器柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 教室专用演示设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 教师实验课椅 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 科学、化学学生专用实践设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验室专用水槽 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三联高低位龙头 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验室专用排水设备模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多功能实验下水装置 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验凳 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 万向罩 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 洗眼器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 室内行程通风系统 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 室外行程通风系统 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 通风风机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 风机控制配套设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 顶装智能系统总控柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 安全终端装置 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 顶装智能控制模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- APP控制模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 湿温度监视模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 顶装内主体结构 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能吊装集成箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 顶装固定支架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 顶装固定支架护罩 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 顶装摇臂动力装置 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 顶装摇臂智能软件控制器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能电源腔体 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 摇臂显示器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多功能电源模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 急停控制装置 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 模块化供电线路 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能照明控制装置 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 万向吸风罩一体式集成 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 自动给排水模块套装 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 给水布管 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 排水布管 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 系统安装辅件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 仪器柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 边台承载设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 仪器柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 边台承载设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 水龙头＋水槽 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 滴水架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 操作台集成架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 仪器柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- PP试剂柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 净气型易燃品毒害品储存柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 净气型防火柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 教室专用演示设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 教师实验课椅 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 科学学生实践设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验凳 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 仪器柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 认识植物和比较与测量实验箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 物体的形状、特征实验和认识动物实验箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 地球家园和认识不同的材料实验箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 水的主题实验箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 空气和天气的实验箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 动物的一生和太阳月球的实验箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 能量的主题实验箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 演示实验展示台 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 控制柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 顶装智能控制模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 移动端控制模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 温湿度监视模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 主体框架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电源升降模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 升降电源主体 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低压电源模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高压电源模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- USB充电模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 网络模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 系统安装辅件1 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能照明 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 系统安装辅件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 教室专用演示设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 教师实验课椅 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 物理学生实践设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防静电实验凳 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 仪器柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 控制柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 顶装智能控制模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 移动端控制模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 温湿度监视模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 主体框架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电源升降模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 升降电源主体 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低压电源模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高压电源模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- USB充电模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 网络模块 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 系统安装辅件1 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能照明 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 系统安装辅件 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 边台承载设备 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 水龙头＋水槽 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 仪器柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 仪器柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验室数据备份管理装置 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：  年  月   日

注：

- 填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二章供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。有多个标项的，须按每个标项分别填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、商务技术文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表开标之日前近三个月内任意一个月投标人为其的缴纳社保证明加盖公章，格式见附件】；

（3）投标人基本情况说明（格式见附件)；

（4）商务需求偏离表（格式见附件)；

（5）技术需求偏离表（格式见附件）；

（6）技术需求中要求提供的证明资料（按要求提供）；

（7）第四章评标办法及评分标准中需提供的所有内容（按评分要求逐项提供）；

（8）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料 。

投标函

致：宁波慧泽工程管理咨询有限公司

（投标人全称）    授权 （授权代表姓名、职务）   为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

- 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）：1份。

- 以U盘存储的电子备份投标文件1份。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标文件自开标之日起  90  天内有效。

- 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

- 保证遵守采购文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

- 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人。 就参加    [采购人名称]        组织的采购编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开采购项目的投标、报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处请粘贴法定代表人身份证复印件正反面）

投标单位： （盖章）

日期：    年   月   日

注：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权委托书

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（签名或盖章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称：       （盖章）

日期：

（此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件正反面）

注：法定代表人的授权代表参加本采购项目投标的，须提供授权委托书和授权代表开标之日前近三个月内任意一个月缴纳社保的证明材料。

投标人基本情况说明

项目名称：            									 项目编号：

| 单位名称 |  |  |  | 社会统一信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

商务需求偏离表

项目名称：            									 项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：由投标人根据第三章“采购需求”部分“商务需求”条款进行响应，若均满足招标需求，请填写“商务需求均无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术需求偏离表

项目名称：            									 项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件第三章“技术需求”部分  二、采购清单与技术要求  “二、技术要求”，逐项比较填写，未逐项比较填写的，按无效标处理。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并列出详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，

即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，并追求其相关责任。

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

三、报价文件

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）分项报价表（格式见附件）；

（3）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）；

（4）关于本国产品成本比例的声明函（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

开标一览表

项目名称：      					项目编号：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 投标报价 （人民币/元） | 合同履约 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象山县丹山书院专用教室设备 | 1批 | 大写： 小写： | 签订合同且具备实施条件后30个工作日完成供货安装调试。 |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）生物实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）小学科学、初中化学共用实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）科学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）科学仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）化学仪器室、药品室、危化品室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）小学科学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
| （7）物理实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
| （8）物理仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
| （9）生物仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
| （10）实验室数据管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“分项报价表”总价应与“开标一览表”“投标报价”一致。

2、分项报价应包含第三章“技术需求”部分所有清单内容，如有缺漏，计入总价内。

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 教室专用演示设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。教室专用演示设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。教室专用演示设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。教室专用演示设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 教师实验课椅，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。教师实验课椅的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。教师实验课椅的（关键组件（可不填））在中国境内生产。教师实验课椅的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 教师水龙头＋水槽，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。教师水龙头＋水槽的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。教师水龙头＋水槽的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。教师水龙头＋水槽的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 生物学生专用实践设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。生物学生专用实践设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。生物学生专用实践设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。生物学生专用实践设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 学生三联高低位龙头，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。学生三联高低位龙头的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。学生三联高低位龙头的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。学生三联高低位龙头的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 实验室专用水槽柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。实验室专用水槽柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。实验室专用水槽柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。实验室专用水槽柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 多功能实验下水装置，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。多功能实验下水装置的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。多功能实验下水装置的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。多功能实验下水装置的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 多功能柜（柱），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。多功能柱的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。多功能柱的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。多功能柱的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 学生电源，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。学生电源的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。学生电源的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。学生电源的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 安全电源总控，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。安全电源总控的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。安全电源总控的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。安全电源总控的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 安全光源，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。安全光源的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。安全光源的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。安全光源的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 实验凳，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。实验凳的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。实验凳的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。实验凳的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 安全终端装置，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。安全终端装置的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。安全终端装置的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。安全终端装置的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 系统安装辅件1，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。系统安装辅件1的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。系统安装辅件1的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。系统安装辅件1的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 排水布管，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。排水布管的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。排水布管的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。排水布管的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 给水布管，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。给水布管的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。给水布管的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。给水布管的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 仪器柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。仪器柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。仪器柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。仪器柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 教室专用演示设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。教室专用演示设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。教室专用演示设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。教室专用演示设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 教师实验课椅，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。教师实验课椅的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。教师实验课椅的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。教师实验课椅的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 科学、化学学生专用实践设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。科学、化学学生专用实践设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。科学、化学学生专用实践设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。科学、化学学生专用实践设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 实验室专用水槽，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。实验室专用水槽的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。实验室专用水槽的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。实验室专用水槽的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 三联高低位龙头，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。三联高低位龙头的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。三联高低位龙头的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。三联高低位龙头的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 实验室专用排水设备模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。实验室专用排水设备模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。实验室专用排水设备模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。实验室专用排水设备模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 多功能实验下水装置，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。多功能实验下水装置的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。多功能实验下水装置的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。多功能实验下水装置的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 实验凳，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。实验凳的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。实验凳的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。实验凳的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 万向罩，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。万向罩的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。万向罩的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。万向罩的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 洗眼器，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。洗眼器的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。洗眼器的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。洗眼器的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 室内行程通风系统，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。室内行程通风系统的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。室内行程通风系统的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。室内行程通风系统的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 室外行程通风系统，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。室外行程通风系统的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。室外行程通风系统的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。室外行程通风系统的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 通风风机，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。通风风机的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。通风风机的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。通风风机的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 风机控制配套设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。风机控制配套设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。风机控制配套设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。风机控制配套设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 顶装智能系统总控柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。顶装智能系统总控柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。顶装智能系统总控柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。顶装智能系统总控柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 安全终端装置，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。安全终端装置的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。安全终端装置的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。安全终端装置的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 顶装智能控制模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。顶装智能控制模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。顶装智能控制模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。顶装智能控制模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- APP控制模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。APP控制模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。APP控制模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。APP控制模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 湿温度监视模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。湿温度监视模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。湿温度监视模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。湿温度监视模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 顶装内主体结构，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。顶装内主体结构的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。顶装内主体结构的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。顶装内主体结构的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 智能吊装集成箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。智能吊装集成箱的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。智能吊装集成箱的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。智能吊装集成箱的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 顶装固定支架，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。顶装固定支架的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。顶装固定支架的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。顶装固定支架的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 顶装固定支架护罩，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。顶装固定支架护罩的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。顶装固定支架护罩的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。顶装固定支架护罩的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 顶装摇臂动力装置，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。顶装摇臂动力装置的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。顶装摇臂动力装置的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。顶装摇臂动力装置的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 顶装摇臂智能软件控制器，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。顶装摇臂智能软件控制器的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。顶装摇臂智能软件控制器的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。顶装摇臂智能软件控制器的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 智能电源腔体，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。智能电源腔体的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。智能电源腔体的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。智能电源腔体的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 摇臂显示器，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。摇臂显示器的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。摇臂显示器的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。摇臂显示器的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 多功能电源模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。多功能电源模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。多功能电源模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。多功能电源模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 急停控制装置，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。急停控制装置的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。急停控制装置的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。急停控制装置的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 模块化供电线路，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。模块化供电线路的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。模块化供电线路的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。模块化供电线路的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 智能照明控制装置，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。智能照明控制装置的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。智能照明控制装置的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。智能照明控制装置的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 万向吸风罩一体式集成，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。万向吸风罩一体式集成的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。万向吸风罩一体式集成的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。万向吸风罩一体式集成的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 自动给排水模块套装，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。自动给排水模块套装的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。自动给排水模块套装的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。自动给排水模块套装的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 给水布管，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。给水布管的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。给水布管的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。给水布管的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 排水布管，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。排水布管的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。排水布管的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。排水布管的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 系统安装辅件，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。系统安装辅件的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。系统安装辅件的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。系统安装辅件的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 仪器柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。仪器柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。仪器柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。仪器柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 边台承载设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。边台承载设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。边台承载设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。边台承载设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 仪器柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。仪器柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。仪器柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。仪器柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 边台承载设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。边台承载设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。边台承载设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。边台承载设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 水龙头＋水槽，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。水龙头＋水槽的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。水龙头＋水槽的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。水龙头＋水槽的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 滴水架，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。滴水架的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。滴水架的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。滴水架的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 操作台集成架，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。操作台集成架的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。操作台集成架的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。操作台集成架的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 仪器柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。仪器柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。仪器柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。仪器柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- PP试剂柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。PP试剂柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。PP试剂柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。PP试剂柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 净气型易燃品毒害品储存柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。净气型易燃品毒害品储存柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。净气型易燃品毒害品储存柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。净气型易燃品毒害品储存柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 净气型防火柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。净气型防火柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。净气型防火柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。净气型防火柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 教室专用演示设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。教室专用演示设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。教室专用演示设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。教室专用演示设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 教师实验课椅，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。教师实验课椅的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。教师实验课椅的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。教师实验课椅的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 科学学生实践设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。科学学生实践设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。科学学生实践设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。科学学生实践设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 实验凳，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。实验凳的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。实验凳的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。实验凳的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 仪器柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。仪器柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。仪器柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。仪器柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 认识植物和比较与测量实验箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。认识植物和比较与测量实验箱的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。认识植物和比较与测量实验箱的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。识植物和比较与测量实验箱的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 物体的形状、特征实验和认识动物实验箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。物体的形状、特征实验和认识动物实验箱的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。物体的形状、特征实验和认识动物实验箱的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。物体的形状、特征实验和认识动物实验箱的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 地球家园和认识不同的材料实验箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。地球家园和认识不同的材料实验箱的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。地球家园和认识不同的材料实验箱的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。地球家园和认识不同的材料实验箱的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 水的主题实验箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。水的主题实验箱的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。水的主题实验箱的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。水的主题实验箱的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 空气和天气的实验箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。空气和天气的实验箱的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。空气和天气的实验箱的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。空气和天气的实验箱的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 动物的一生和太阳月球的实验箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。动物的一生和太阳月球的实验箱的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。动物的一生和太阳月球的实验箱的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。动物的一生和太阳月球的实验箱的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 能量的主题实验箱，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。能量的主题实验箱的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。能量的主题实验箱的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。能量的主题实验箱的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 演示实验展示台，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。演示实验展示台的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。演示实验展示台的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。演示实验展示台的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 控制柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。控制柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。控制柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。控制柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 顶装智能控制模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。顶装智能控制模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。顶装智能控制模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。顶装智能控制模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 移动端控制模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。移动端控制模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。移动端控制模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。移动端控制模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 温湿度监视模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。温湿度监视模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。温湿度监视模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。温湿度监视模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 主体框架，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。主体框架的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。主体框架的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。主体框架的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 电源升降模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。电源升降模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。电源升降模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。电源升降模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 升降电源主体，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。升降电源主体的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。升降电源主体的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。升降电源主体的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 低压电源模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。低压电源模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。低压电源模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。低压电源模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 高压电源模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。高压电源模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。高压电源模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。高压电源模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- USB充电模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。USB充电模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。USB充电模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。USB充电模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 网络模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。网络模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。网络模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。网络模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 系统安装辅件1，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。系统安装辅件1的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。系统安装辅件1的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。系统安装辅件1的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 智能照明，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。智能照明的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。智能照明的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。智能照明的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 系统安装辅件，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。系统安装辅件的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。系统安装辅件的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。系统安装辅件的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 教室专用演示设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。教室专用演示设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。教室专用演示设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。教室专用演示设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 教师实验课椅，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。教师实验课椅的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。教师实验课椅的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。教师实验课椅的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 物理学生实践设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。物理学生实践设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。物理学生实践设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。物理学生实践设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 防静电实验凳，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。防静电实验凳的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。防静电实验凳的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。防静电实验凳的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 仪器柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。仪器柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。仪器柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。仪器柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 控制柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。控制柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。控制柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。控制柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 顶装智能控制模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。顶装智能控制模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。顶装智能控制模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。顶装智能控制模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 移动端控制模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。移动端控制模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。移动端控制模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。移动端控制模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 温湿度监视模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。温湿度监视模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。温湿度监视模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。温湿度监视模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 主体框架，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。主体框架的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。主体框架的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。主体框架的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 电源升降模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。电源升降模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。电源升降模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。电源升降模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 升降电源主体，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。升降电源主体的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。升降电源主体的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。升降电源主体的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 低压电源模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。低压电源模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。低压电源模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。低压电源模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 高压电源模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。高压电源模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。高压电源模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。高压电源模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- USB充电模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。USB充电模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。USB充电模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。USB充电模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 网络模块，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。网络模块的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。网络模块的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。主网络模块的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 系统安装辅件1，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。系统安装辅件1的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。系统安装辅件1的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。系统安装辅件1的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 智能照明，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。智能照明的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。智能照明的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。智能照明的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 系统安装辅件，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。系统安装辅件的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。系统安装辅件的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。系统安装辅件的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 边台承载设备，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。边台承载设备的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。边台承载设备的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。边台承载设备的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 水龙头＋水槽，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。水龙头＋水槽的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。水龙头＋水槽的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。水龙头＋水槽的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 仪器柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。仪器柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。仪器柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。仪器柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 仪器柜，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。仪器柜的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。仪器柜的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。仪器柜的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 实验室数据备份管理装置，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。实验室数据备份管理装置的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。实验室数据备份管理装置的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。实验室数据备份管理装置的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

- 厂名：生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

- 规定比例：该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

- 关键组件：该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

- 关键工序：该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（盖章）：

日期：

关于本国产品成本比例的声明函

（当采购项目或者采购包中含有多种产品时）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到    %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品 标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商（盖章）：

日期：

## 附：中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

四、电子备份投标文件

电子备份投标文件的外包装封面格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：      1

供应商地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日