
中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目

招标文件

项目编号：HYGS-ZC-2026-32
采   购   人：中国石油大学（北京）克拉玛依校区
采购代理机构：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司
二〇二六年
目  录

2

第一章  采购公告

5

第二章  投标人须知

32

第三章  采购需求

58

第四章  合同主要条款

64

第五章  响应文件格式



第一章  采购公告

中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目

招标公告

	项目概况：中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取（下载）采购文件，并于2026年06月01日10点30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：HYGS-ZC-2026-32
项目名称：中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：1685520元
最高限价：1685520元

采购需求：详见招标文件。

合同履约期限：自签订采购合同60日（日历日）内交货并完成安装调试。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2026年05月08日至2026年05月31日（每天上午10:00至13:30，15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

售价：0.00元

四、响应文件提交
截止时间：2026年06月01日10点30分（北京时间）

地    点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、开启
时    间：2026年06月01日10点30分（北京时间）
地    点：克拉玛依市恒隆广场A座412-1室
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 (https://www.xjca.com.cn/) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路75 号（中国银行大厦11楼营业部） 或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 3039号 （市民服务中心三楼大厅） 进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

3.供应商应在投标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统 （不能用mac 或者 linux 系统） 。客户端请至新疆政府采购网 (www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。

5.供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购－开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国石油大学（北京）克拉玛依校区

地    址：新疆克拉玛依市克拉玛依区安定路355号

联系方式：13565465067
2.采购代理机构信息

名    称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司
地　　址：克拉玛依市恒隆广场A座401-1室

联系方式：0990-6608599

3.项目联系方式

项目联系人：黄瑞、陈晨、杨童艳、王香艳
电      话：13565465067、0990-6608599 
第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	中国石油大学（北京）克拉玛依校区

	2
	采购代理机构
	名    称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

地    址：克拉玛依市恒隆广场A座401室

联 系 人：陈晨、杨童艳、王香艳
电    话：0990-6608599

	3
	采购项目名称
	中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目

	4
	采购文件编号
	HYGS-ZC-2026-32

	5
	最终资金来源
	财政资金

	6
	采购项目预算金额
	1685520元

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	评审方法
	在满足采购方所需提供服务的基础上进行综合评标，汇总得分由高到低的顺序确定中标候选人。

	9
	合同履约期限
	自签订采购合同60日（日历日）内交货并完成安装调试。

	10
	投标报价
	详见招标文件

	11
	最高限价
	1685520元

	12
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	13
	投标截止时间
	2026年06月01日10点30分（北京时间）

	14
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	15
	备选方案
	不接受备选方案和多个报价

	16
	签字盖章
	竞标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章

	17
	响应文件份数
	/

	18
	响应文件封面的标注
	/

	19
	响应文件密封袋的标注
	/

	20
	递交响应文件地点
	新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

	21
	开标时间和地点
	开标时间：2026年06月01日10点30分（北京时间）

开标地点：克拉玛依市恒隆广场A座401室

	22
	中小企业划分
	本项目非专门面向中小企业采购，供应商所提供货物的制造商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除，中小企业行业划分为“工业”。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，“工业”从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	23
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费由中标供应商支付，招标代理费金额为：10968元（大写：人民币壹万零玖佰陆拾捌元整），中标供应商凭招标代理服务费缴纳凭证领取中标通知书。

	24
	招标代理费缴纳账户
	账户名称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司克拉玛依咨询分公司

地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路339-401号（四楼）     

邮政编码：834000

开户行：昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行           

银行账号：88202221188980000027

行号：313882000131

	25
	重要提示1
	核心产品：PLC 触摸屏测控型伯努利方程综合实验仪

核心产品品牌需≥3家；品牌不满足三家的将导致项目有效投标人不足三家。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	26
	重要提示2
	本项目分别设置控制单价及控制总价，投标供应商报价时任一单价或总价超出控制价格，将做否决投标处理。

	27
	重要提示3
	本项目采购需求中所有“⭐”均为实质性参数，投标供应商所投标的不满足实质性参数的视为不响应招标文件，作否决投标处理。

	28
	重要提示4
	1.本项目“第三章 采购需求”技术参数表中涉及的“可提供样机演示证明（需提供录制视频）”的技术参数，如供应商可提供本项参数要求内容的，可在2026年06月01日10时30分-2026年06月01日10时45分将演示视频发送至XJHYGSZB@163.com以参与评审。

2.本项目“第三章 采购需求”技术参数表中涉及的“（需通过政采云平台，实时展示软件功能演示）。”的技术参数，需通过政采云平台“远程会议”功能共享屏幕演示软件功能。演示时间为资格性和符合性审查结束后，演示顺序为按照开标记录表中的顺序分别进行演示，演示时间为各供应商不超过10分钟。


二、投标须知
（一）适用范围

1.本招标文件仅适用于本次采购项目。

2.本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及其他相关法律法规编制。

（二）项目概况：

1.项目名称：中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目

2.采购范围：完成中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目所需货物的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试、设备水电配套、培训等工作，向采购人提交技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本采购文件约定的全部内容及保修责任和义务。

合同履约期限：自签订采购合同60日（日历日）内交货并完成安装调试。

（三）合格的供应商应符合以下条件

供应商应符合本招标文件“招标公告”规定的条件；

（四）采购有关规定

1.供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.在单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号的产品有多家供应商参加采购，只能按照一家供应商计算。
4.同一分包的货物，制造商参与采购的，不得再委托代理商参与采购。

5.回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，

应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

（五）代理服务费 

本项目招标代理服务费由中标供应商支付，招标代理费金额为：10968元（大写：人民币壹万零玖佰陆拾捌元整），中标供应商凭招标代理服务费缴纳凭证领取中标通知书。

（六）公开招标

公开招标是指政府采购的主要采购方式，是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜在的不特定的供应商参加投标，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商，并与之签订政府采购合同的一种采购方式。
（七）法律适用

本次招标活动及由本次投标产生的合同受中国法律制约和保护。

（八）招标文件的约束力

供应商若中标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。是采购人与中标供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

（九）其他

1.现场考察和答疑会

1.1采购人不统一组织踏勘现场，供应商应派人员自行踏勘服务现场，对服务现场和周围环境进行考察，以获取需供应商自己负责的有关投标准备和签署本工程合同所需的所有资料。  

1.2采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。供应商由此而做出的推论、理解和结论以及对采购人或采购代理机构有关问题的口头解释的推证所造成的后果均由供应商自行负责。

1.3采购人统一组织招标答疑的，各供应商应按时派人员参加，以提出与投标有关的问题，逾期责任自负。

1.4供应商提出的与投标有关的任何问题须以书面形式加盖公章后按规定要求提交给采购代理机构（并将疑问电子版发至邮箱1229567047@qq.com）。

1.5各供应商如不在答疑会上提出自己的疑点，采购人将不个别给予任何解释。

1.6答疑会会议纪要包括所有需要回答的问题和答复，各供应商按前附表规定的发放补遗文件时间及地点领取。会议纪要将作为招标文件的补充文件，与招标文件具有同等法律效力。

投标有效期

2.1投标有效期为投标须知前附表规定的自递交响应文件截止之日起90天（日历日），在明确规定的有效期期限内，所有响应文件保持有效。确定中标人并合同签订后，中标人的响应文件的投标有效期至服务期结束。

2.2在特殊情况下，采购人在原定响应文件有效期内可以根据需要向供应商提出延长响应文件有效期的要求，供应商应在采购人规定的时间内对此作出书面答复。采购人的要求和供应商的答复，均需以加盖公章的书面文字传真或信函通知对方。若供应商不在采购人规定的时间内对此做出书面答复，视为同意延长响应文件有效期。

（十）提供相同品牌产品处理

单一产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

三、招标文件说明

（一）概述

1.本招标文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目招标的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

2.供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照招标文件要求提交资料，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

（二）招标文件的构成

招标文件由招标文件总目录所列内容组成（不限于）：

1.招标公告；

2.投标须知；

3.采购需求；

4.合同主要条款；

5.响应文件格式。

（三）招标文件的澄清或修改

1.供应商对招标文件如有疑问，可要求澄清，应以书面形式（必须加盖供应商公章）送达新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司或发至1229567047@qq.com。采购人和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取招标文件的每位供应商。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。澄清内容包括所有需要回答的问题和答复，各供应商需登录新疆政府采购网政采云平台进行查看并下载。如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的组成部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

2.各供应商及时关注新疆政府采购网发布的澄清、更正通知等。

3.招标文件的修改和补充

4.在递交响应文件截止日期15日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充招标文件，对招标文件的补充，采购代理机构将在新疆政府采购网政采云平台发布，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间15日前，以书面形式通知所有领取招标文件的每位供应商，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

6.投标人如未提交疑问（疑问范围包含招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等）则视为投标人完全接受、认可并理解招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等的所有条款及内容的各项约定、要求及条件，项目开标后，如对招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等提出质疑、异议、歧义、解释的，采购人及采购代理机构均不予接受、回复、答复。

四、响应文件的编写与递交

（一）响应文件的编写

1.供应商必须详细阅读招标文件的章、节、条款、格式等所有内容，按招标文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求及合同条款后编制响应文件。

2.响应文件的语言及计量单位

3.响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关招标的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存在差异和/或矛盾时，以中文为准。

4.除在招标文件的项目采购需求及合同条款中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。如供应商采用其他计量单位，需事先得到采购人的同意。

5.知识产权

6.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

9.供应商如采用其所不拥有的知识产权，则在其商务报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

10.响应文件的组成：投标文件采用电子文档，投标文件应编制完整的页码目录（编制上传投标文件与相应模块对应）响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照“第三章项目采购需求”及“评审标准”提供相关的证明资料：

（二）响应文件的组成

1.商务文件：

（1）响应函（详见格式1）；

（2）商务报价一览表（详见格式2）；

2.技术文件：

（1）备品备件清单（详见格式3）；

（2）技术规格响应偏离表（详见格式4）；

（3）中小企业声明函（详见格式5）；

（4）法定代表人资格证明书（详见格式6）；

（5）法定代表人授权书（详见格式7）；

（6）供应商资格声明（详见格式8）；

（7）项目管理、服务及其它人员情况表（详见格式9）；

（8）近三年（2023年1月1日至今）同类项目业绩表（详见格式10）；

（9）资格性/符合性自查表（详见文件格式11）； 

（10）政府采购领域诚信承诺书（详见文件格式12）；

（11）关于符合本国产品标准的声明函（详见文件格式13 ）

（12）供应商关联声明函（详见文件格式13）
（13）供应商根据政府采购公告中提供相应的证明材料；

（①具有独立承担民事责任的能力
法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。

其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。

自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《中华人民共和国民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民，并加盖电子签章。

分支机构根据《中华人民共和国民法典》可以参与投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件及总公司出具给分支机构的授权书。

②提供投标截止日前六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）；（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表；依法免税的，须提供供应商所在地税务部门出具的相应证明。）

③提供（2024或2025年度）经审计财务会计报告或企业财务报表（至少包括资产负债表）或基本开户银行出具的资信证明。供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程复印件；

④法律、行政法规、本采购文件规定的其他条件。
（14）售后服务方案及承诺；

（15）质量保证措施；

（16）招标文件要求提供的其他材料以及供应商认为需要提交的材料。

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其响应文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的投标资格，若成交的，取消其成交资格。
3.响应文件格式

供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

4.投标报价

4.1供应商的商务报价应是为采购人提供全部合同服务、合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件约定的所有费用的总和（包括：项目所涉及的现场调研、技术支持、售后服务、质保及相关劳务支出、利润、税金、保险、专家评审费及政策性规定等所有相关费用）。

4.2任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若中标，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期限延长申请。

4.3商务报价中不得包含合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件要求以外的其他内容。

4.4商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）报价包含的内容： 配合采购人完成与此服务相关的全部工作及采购需求约定的全部内容涉及的费用。

（2）供应商根据对本招标文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

（3）供应商认为需包含的其他费用。

4.5供应商应按照招标文件所附的格式完整地填写商务报价一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

5.供应商响应文件的编写

5.1 供应商应按本招标文件所规定的格式、内容等编制响应文件， 响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人在“招标文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本响应文件封面标明正本（或副本）、项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见“第五章”）。

6.响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间

所有加密电子版响应文件都必须按采购文件供应商须知前附表中规定的递交响应文件截止时间之前上传至新疆政府采购网政采云平台。

6.2出现因招标文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交加密电子版响应文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

6.3供应商提交的响应文件必须唯一有效，响应文件内要求有盖章及签字的必须有盖章签字，所盖章必须是红章。

7.逾期递交的响应文件

采购人将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间后上传至新疆政府采购网政采云平台的加密电子版响应文件。

五、招标程序和评标标准

（一）评标小组

1.本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标（无需到开标现场）。投标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自投标截止时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

2.供应商登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购－开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

3.评审会议由采购代理机构组织并主持。

4.回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

（二）招标程序

评标小组将依照以下程序进行评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：

1.资格性检查

评标小组依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明文件是否齐全，以及证件有效性进行审查，以确定供应商是否具有合格供应商资格：

（1）供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介等）；

（2）供应商的营业执照副本、基本户开户许可证、授权委托书，生产商资质文件（营业执照，生产许可等复印件）；

（3）参与投标的供应商以他人的名义参加投标、串通、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加投标的，该参与投标的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

2.符合性检查

依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

（1）响应文件内容是否齐全；

（2）是否按照招标文件的要求密封、签署、盖章；

（3）响应文件是否有采购人不能接收的条件；

（4）其他法律法规及本招标文件规定的属响应无效的情形。

3.招标过程和评标准则

评标过程将按照如下步骤进行：

第一，评标小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，以及伴随服务等方面）进行评审。

第二，评标小组对技术方案与实施方案是否满足用户方要求进行评审。

第三，评标小组按服务需求完善，综合评标，评委打分汇总总分最高的投标企业进行排名。
4.评审标准

（1）本项目评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）本项目评审采用综合评分法，严格按照招标文件的要求和条件进行。

（4）评审分值：总分值为100分，其中价格分值为30分，其余部分分值为70分。

（5）评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

（6）评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商投标文件作无效处理的重点复核。

（一）评标小组

1.本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标（无需到开标现场）。投标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自投标截止时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

2.供应商登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购－开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

3.评审会议由采购代理机构组织并主持。

4.在评审过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由评标小组认定其有效性。评标小组认定的无效响应文件将不进入详细评审阶段。

5.回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

（二）评标程序

评标小组将依照以下程序进行评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查，未通过初审的供应商其响应文件将按照无效处理。

1.信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/index.shtml）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
2.资格性检查

评标小组依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明文件是否齐全，以及证件有效性进行审查，以确定供应商是否具有合格供应商资格：

2.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介等）；

2.2 供应商的营业执照副本、基本户开户许可证、授权委托书，生产商或经营商资质文件（营业执照，生产许可或经营许可等复印件）；

2.3参与投标的供应商以他人的名义参加投标、串通、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加投标的，该参与投标的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

3.符合性检查

依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

3.1 响应文件内容是否齐全；

3.2 是否按照招标文件的要求密封、签署、盖章；

3.3 响应文件是否有采购人不能接收的条件；

3.4 其他法律法规及本招标文件规定的属响应无效的情形。

4.招标过程和评标准则

4.1评标过程将按照如下步骤进行：

第一，评标小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，开发、集成人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，以及伴随服务等方面）进行评审。

第二，评标小组对技术方案与实施方案是否满足用户方要求进行评审。

第三，评标小组按服务需求完善，综合评标，评委打分汇总并对分数进行排名。
5.评审标准

5.1本项目评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

5.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3商务报价错误的修正

如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

5.3.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

5.3.2单价汇总金额与总价之间不一致时，以单价金额计算结果为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修正单价。

5.3.3报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

5.3.4对不同文字响应文件的解释发生异议的，以中文为准。

5.4评标小组将按第5.3条原则修正商务报价，并要求供应商进行确认。确认后的报价和文件将对供应商具有约束力。并以修正后的报价作为评审的依据。

6.重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的采购范围、服务期、质量和性能等，或者实质上不满足招标文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

7.无效响应文件

响应文件有下列情形之一的，由评标小组评审后按无效响应文件处理：

7.1供应商的商务报价高于采购项目预算；

7.2响应文件附有采购人不能接受条件的；

7.3出现重大偏离的；

7.4对招标文件提出的实质性要求和条件未能实质性响应；

7.5响应文件未按照规定加密的；

7.6因供应商自身原因造成响应文件无法解密的；

7.7《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规及招标文件明确规定可以作无效响应的其他情形。

8.异常低价

8.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

8.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

8.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

8.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；

8.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

8.评分标准如下：
8.1资格性审查

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	基本条件
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定


注：未通过资格性审查的其响应文件将按照无效响应处理。

8.2符合性审查
	序号
	评审因素
	评标方法

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件中法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正本、副本、电子版等响应文件数量符合采购文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	招标文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对招标文件规定的内容全部做出响应。

	
	
	质量技术
	满足招标文件提出的质量、技术要求。

	
	
	合同履约期限
	满足招标文件规定。

	
	
	响应文件有效期
	满足招标文件规定。

	
	
	其他
	满足招标文件相关规定。


注：未通过符合性审查的其响应文件将按照无效响应
8.3详细评审
	序号
	评审

指标         
	评分标准
	分值

	1
	报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×30%×100

注：本项目非专门面向中小企业采购，供应商所提供货物的制造商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除，用扣除以后的价格参与评审。
	30

	2
	履约能力
	产品业绩：2023年 1 月至今所投产品的销售业绩，每提供 1 份有效业绩得 1 分，最高得 3 分。

产品业绩以投标人提供所投产品业绩的采购合同复印件并加盖公章（合同内容应载明产品名称及规格型号）。
	3

	3
	培训方案
	根据本项目情况制定培训计划，培训方式、培训内容：分批、分层次、分人员提供培训计划和方案，周到详细，按完善程度打分，培训方案完善合理周到得2分；培训方案完善一般得 1 分；有培训方案但不完善得  0 分。（培训地点为招标人工作地点）
	2

	4
	售后服务


	质保期优于招标文件要求，每增加 1年得 1分，最多得7分。
	7

	
	
	视投标人承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。

①投标人须提供完善售后服务方案，应包含售后服务制度、建立健全的售后服务记录，投诉处理制度，提供售后服务方案、方案内容完整齐全，得 1分，内容存在缺漏不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分；

②投标人具有全国售后服务热线；售后服务人员组建（提供人员相关证明材料）（1分）；承诺若中标后提供相关的售后服务，需提供承诺书（2分），未提供不得，本小项最高的3分；

③投标供应商设有零备件库（1分）；未提供证明材料不得分；

提供售后服务方案、承诺书、应急预案等格式自拟。
	5

	
	
	应急报修预案：由投标人根据用户方实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力；②紧急故障处理预案；③故障维修响应时间；④备品备件长期供应价格等；⑤提供备用替代设备；⑥定期巡检维护方案等6个方面进行综合评审，以上内容齐全完整、符合实际情况，内容齐全完善详细得3分，方案每缺失一项扣0.5分，每有一项内容有缺陷或阐述不全面、有偏差或不符合项目实际情况的扣0.25分，扣完为止，未提供不得分。

注：“存在缺陷”是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容中的任意一种情形。
	3

	5
	技术指标


	对照“项目需求”技术参数（每条技术参数前标注“▲”的为主要参数，未标注“▲”的为一般条款。标注“⭐”的为核心参数，不满足“⭐”条款的产品将被视为不响应招标文件要求，作否决投标处理），根据投标人提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审，完全满足“项目需求”技术参数的得满分50分。

1.标“▲”项共有40条，每有一项“▲”条款不满足的扣1分，最多扣40分；

2.普通项共有40条，每有一项条款不满足的扣0.25分，最多扣10分；

注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。
	50

	评审得分合计
	100


提示评委：1、评委应在认真理解本招标文件有关情况后，做出自己负责的按上述内容对投标人进行评审。2、评分分值精确到小数点后两位数。3、投标文件与招标文件有重大偏差时，评委在评审时需写明原因。4、以上打分项目中相关资质、从业人员以及业绩等必须提供相关的证明文件。

9.政策性加分的相关说明：

9.1关于小微企业： 

9.2按〈关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〉（财库〔2020〕46 号）之规定，中小企业的标准为： 

9.2.1提供本企业承担的服务，或者提供其他中小企业的服务。 

9.2.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）。 

9.2.3小型、微型企业提供有中型企业服务的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业服务的，视同为大型企业。

10.终止招标采购活动的条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

10.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

10.2供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

11.评审的纪律与注意事项

11.1 评标小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

11.2 在评标过程中，评标小组可以根据招标文件和评标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加招标的供应商。供应商应当按照招标文件的变动情况和评标小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.3评标结果由评标小组成员在评标记录上签字。

12.推荐中标候选人

12.1投标人的综合得分由高至低排序，综合得分排列前 3 名的投标人被推荐为中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价均相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

注：评分计算保留两位小数，第三位小数四舍五入。

12.2评标委员会评审专家复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标人资格审查未通过的、投标人投标文件作无效处理的重点复核。

12.2.1确定中标单位

12.2.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

12.2.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标单位顺序确定中标单位；也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。中标单位并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标单位；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

12.2.4中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

12.2.5在确定中标单位前，采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

12.2.6采购人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权利

采购人保留在确定中标单位之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

12.2.7中标通知书

12.2.8采购人确定中标单位后，及时通知招标代理机构，招标代理机构将按程序公告中标结果，同时向中标单位发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

12.2.9《中标通知书》将是合同的组成部分。

12.3纪律与保密事项

12.3.1凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

12.3.2领取本招标文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向投标人提供的技术资料和所有其他资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

12.3.3投标人不得与采购人串通公开，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其他任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

12.3.4投标人不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。如投标人在公开招标过程中互相串通，一经查实，将取消公开招标资格。

12.3.5公开之日起直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

12.3.6从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、招标代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

12.3.7除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及采购人联系。

12.3.8中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标单位不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。
13.供应商需要注意的其它事项

13.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加招标，法定代表人委托代理人参加投标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受评标小组的询问，并予以解答问题。

13.2 供应商应遵守有关法律法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

13.3 在评标会直至宣布结果之前，供应商不得向评审专家询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动，否则，其投标无效并追究法律责任。

13.4若供应商的投标文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担投标无效的风险。

13.5本招标文件的未尽事项，按现行的有关法律法规及规章执行。

14.授予合同

14.1中标通知

（1）确定中标供应商后，采购代理机构向供应商发出中标通知书，并将中标结果依法公告。

（2）中标通知书将作为签订合同的依据。如果中标供应商没有按招标文件的规定执行，中标供应商的中标资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

14.2签订合同

（1）招标文件、中标供应商的投标文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（3）采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（4）招标文件所附《合同主要条款》是采购人与中标供应商签订合同的基本条款，中标供应商应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加招标前慎重考虑相关商业风险。

（4）合同签订后不允许将合同转与其他单位。

（5）采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

（6）中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

15.询问

15.1.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.质疑

16.1供应商认为招标文件、响应过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料书面送达采购人或采购代理机构。

16.2供应商如对招标文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对响应过程和结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

16.3上述应知其权益受到损害之日是指： 

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算； 

（2）对项目过程提出质疑的，自项目程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

16.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一项目环节提出质疑。

16.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）； 

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、项目公告发布时间、递交响应文件或响应文件截止时间； 

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）； 

（5）必要的法律依据； 

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

16.6质疑供应商是指直接参加本项目活动的供应商，对未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

16.7采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

17.投诉

17.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

17.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

18.诚实信用

18.1 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

第三章 采购需求

一、项目基本信息

（一）基本信息

	序号
	采购内容
	采购预算

（万元）
	合同履约期限
	备注

	1
	中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目
	168.5520
	自签订采购合同60日（日历日）内交货并完成安装调试
	/


（二）是否接受进口产品投标
本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

二、项目技术规格、数量及质量要求

（一）采购项目一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	控制单价（万元）
	控制合价（万元）
	备注

	1
	流体静力学综合实验仪
	台
	10
	0.528
	5.28
	

	2
	PLC触摸屏测控型伯努利方程综合实验仪
	台
	10
	2.376
	23.76
	

	3
	自循环文丘里综合实验仪
	台
	10
	1.14
	11.4
	

	4
	PLC触摸屏测控型雷诺综合实验仪
	台
	10
	1.176
	11.76
	

	5
	自循环孔口管嘴综合实验仪
	台
	10
	1.2
	12
	

	6
	自循环局部阻力综合实验仪
	台
	10
	1.14
	11.4
	

	7
	PLC触摸屏测控型沿程阻力综合实验仪
	台
	10
	2.32
	23.2
	

	8
	自循环毕托管测速实验仪
	台
	10
	1.42
	14.2
	

	9
	自循环流动演示实验仪
	台
	1
	3.876
	3.876
	

	10
	自循环流谱流线演示实验仪
	台
	1
	1.48
	1.48
	

	11
	三维漩涡实验仪
	台
	1
	1.12
	1.12
	

	12
	势流叠加演示仪
	台
	1
	1.132
	1.132
	

	13
	明渠水力学多功能变坡实验仪
	台
	1
	6.22
	6.22
	

	14
	自循环水击综合实验仪
	台
	1
	0.83
	0.83
	

	15
	自循环静压传递扬水实验仪
	台
	1
	0.806
	0.806
	

	16
	自循环虹吸原理实验仪
	台
	1
	0.794
	0.794
	

	17
	自循环空化机理实验仪
	台
	1
	1.42
	1.42
	

	18
	自循环紊动机理实验仪
	台
	1
	1.3
	1.3
	

	19
	PLC触摸屏测控型动量定律综合实验仪
	台
	1
	2.576
	2.576
	

	20
	自循环达西渗流实验仪
	台
	1
	1.29
	1.29
	

	21
	PLC触摸屏数字型泵特性综合实验系统
	台
	1
	2.72
	2.72
	

	22
	模拟船体平衡稳定性实验装置
	台
	1
	0.72
	0.72
	

	23
	创新型管道串并联实验仪
	台
	1
	1.704
	1.704
	

	24
	带二维运动平台的水电比拟实验仪
	台
	1
	0.936
	0.936
	

	25
	空气动力学综合实验仪（小风洞）
	台
	1
	7.44
	7.44
	

	26
	远近程流量检测与控制实验系统
	台
	1
	6.7
	6.7
	

	27
	实验桌
	张
	96
	0.078
	7.488
	

	28
	教学一体机
	台
	5
	1
	5
	


（二）项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

流体力学教学实验室目前承担了石油工程、油气储运工程、过程装备与控制工程专业流体力学类课程实验，该实验室接收自克拉玛依职业技术学院，实验设备于2014年购置，存在设备老化、配件停产及台套数不足的问题。后期，学校新增专业机械设计制造及其自动化、安全工程、新能源科学与工程均需开展流体力学实验课程，对设备的稳定性提出了更高的要求，且需补充设备台套数，保障实验教学有序开展。因此，需新建流体力学教学实验室。

流体力学教学实验室新建工作涉及实验设备基于现有各专业所开展的实验项目来采购，包括8种验证型设备及18种演示型设备，即可满足学生教学需求，同时可积极开展实验室开放工作。

设备采购交付需为实验室整体交付，即供应商在提供对应设备的前提下，需配套完成实验室水、电改造要求，且符合安全验收标准。同时，供应商需充分考虑克拉玛依地域气候干旱及水质硬的特殊环境要求，对设备易开裂位置均需特制加固，对管道接口多采用活接与快插，方便维修。

（三）货物技术及服务标准

1.技术参数表
	设备名称
	流体静力学综合实验仪

	主要功能：

⭐可开展定量测量实验（验证静水力学基本方程，可供分析研究马利奥特容器的变液位下恒定流实验）、定性分析实验（测压管和连通管判定、观察测压管水头线、判别等压面、观察真空现象）、设计性实验（油库液位高度检测，家用饮水机构设计、变液位恒压系统供水设计等）、拓展性实验（给定条件下测定油密度）。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）主要配置：有机玻璃密闭静压实验水箱直径和厚度不高于210×5mm，测压管、真空管、U型管，加气装置，降压装置，真空测量计，油库液位高度检测模拟实验装置；设有直接显示真空度的测管装置，强化负压实验的直观效果；有机玻璃标尺管，高度H不低于500mm，标尺精度不低于±0.1mm，压强测量范围（-180~320）mmH2O；配有油水隔离器，防止油进入密闭静压实验水箱，造成混合污染。

（2）配套流体力学水力学实验数据处理WEB网络版，提供永久多用户登录账号使用，主要功能：实验数据输入记录表格，自动计算得到实验计算结果表，能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据，并能在计算机端进行打印；具备实验记录的存盘、历史记录读取和删除等维护功能；配套流体静力学实验WEB网络版流体力学虚拟仿真实验CAI，提供永久多用户登录账号使用，同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上交互式虚拟仿真实验操作。

（3）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；具有产品关联知识产权。
（4）可提供样机演示证明（需提供录制视频）。

	设备名称
	PLC触摸屏测控型伯努利方程综合实验仪

	主要功能：

⭐可开展定量测量实验（验证伯努利方程）、定性分析实验（演示测压板直接显示的总水头线与测压管水头线，均匀流与非均匀流断面上动压强分布以及沿程能量转换规律等）、设计性实验（变水位对喉管真空度影响）。

⭐具备工业级高安全性的PLC+触摸屏+数字孪生嵌入式实验专用软件为一体的现代量测控制实验系统。实验流量、9支测压管压差水头值电测巡检数显与手测功能并存，传统和现代测量技术融合。
⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）系统配置集成化设计的工业级PLC触摸屏一体机作为实验专用数字巡检测控仪，在防水防尘安全性上不低于IP55等级，要求提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件；不低于10英寸的真彩LCD触摸屏多路测量数据显示，全触摸式软控按钮；PLC触摸屏必须安全可靠，要求提供PLC触摸屏的第三方权威机构的安全认证证书；无需Windows等操作系统支持即可直接打开的专用嵌入式实验测控软件，学生无法破坏此类软件系统，系统安全易维护。
▲（2）配有安全保洁模块，具备限时自动关机及系统停止或一键关机后的延时自动打气排水保洁功能；具备流量、压差满度自动校准和零点的数字化一键程控校准，9路测压管和实时流量数显精度不低于1%FS；配有带巡回电测数显的排式多管测压装置且该多测压管测压计可以自动排气：排式多管测压计电测参考零点基准面误差小于0.5毫米，可自动对测压计的各测压管排气排水；设备功率不高于100w；有机玻璃材质的蓄水箱、恒压供水器和19路手测测压管，自循环供水，电动控制流量调节阀，全封闭防水绝缘抗腐蚀水泵。

（3）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；具有产品关联知识产权。

（4）可提供样机演示证明（需提供录制视频）。

	设备名称
	自循环文丘里综合实验仪

	主要功能：

⭐可开展定量测量实验（文丘里流量计的率定，及流量因数的测量）、定性分析实验（文丘里流量计结构与布置；多孔均压环构造）、设计性实验（文丘里流量计最大允许过流量的理论分析与实验）。

⭐流量电测实时显示与手测功能并存。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。
主要配置及技术参数：

▲（1）高精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪，经重量法标定误差不高于1%FS；数字温度传感器测温范围-50℃—110℃；有滑尺与校准镜面的可调式多管倒U型测压计，毫米刻度；具备同步流量数显的文丘里流量计实验装置（要求提供技术先进性证明），供水最大流量不低于300ml/s；实验管道流量范围0~200ml/s；自循环供水系统不高于100w，抗腐蚀ABS全封闭防水绝缘安全外壳水泵，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器，自循环管阀；具备实验记录的存盘、历史记录读取和删除维护功能。

（2）配套流体力学水力学实验数据处理WEB网络版，提供永久多用户登录账号使用，主要功能：实验数据输入记录表格，自动计算得到实验计算结果表、显示实验数据分析曲线图，能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据，并能在计算机端进行打印；可使用基于WEB云平台的文丘里实验虚拟仿真CAI软件。能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。实验系统均包含仪器仿真，动态操作界面、实验原理、数据采集、成果分析、操作指南和问题解答，非录像演示，真正用户体验交互操作，具有实时仿真实验数据、动画反馈功能，针对有测压管读数的实验可仿真带镜面反射校准的测压管标尺读数测量操作并实现三点一线镜面反射校准的人眼测量。

（3）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；具有产品关联知识产权。
（4）可提供样机演示证明（需通过政采云平台，实时展示软件功能演示）。

	设备名称
	PLC触摸屏测控型雷诺综合实验仪

	主要功能：

⭐可开展定量测量实验（测定上临界与下临界雷诺数，结果符合：Re下临=2000—2300。）、定性分析实验（观察层流与湍流（紊流）两种流态）、设计性实验（结合量纲分析法进行实验研究，用管道实验测定明渠下临界广义雷诺数）。
⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）系统配置集成化设计的工业级PLC触摸屏一体机作为实验专用数字巡检测控仪，在防水防尘安全性上不低于IP55等级，要求提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件；不低于10英寸的真彩LCD触摸屏多路测量数据显示，全触摸式软控按钮；PLC触摸屏必须安全可靠，要求提供PLC触摸屏的相关第三方权威机构的安全认证证书；设备功率不高于100w；有机玻璃材质的蓄水箱、恒压供水器和透明实验管道，自循环供水，配有可自动消色的颜色水电动供水装置、节能型LED平面衬托光源、电动控制流量调节阀、全封闭防水绝缘抗腐蚀水泵；配有安全保洁模块，具备限时自动关机及系统停止或一键关机后的延时自动打气排水保洁功能；无需Windows等操作系统支持即可直接打开的专用嵌入式实验测控软件，学生无法破坏此类软件系统，系统安全易维护；具备实验记录的存盘、历史记录读取和删除等维护功能。

（2）具备完整实体雷诺实验自循环装置的全仿真结构，能仿真显示恒压供水箱、液气转化测压筒水位变化动画，显示实验管水流、管内有色水形态随Re变化散乱、波动及一条红线的水流动画，显示水泵运转动画等。并具备流量、压差满度自动校准和零点的数字化一键程控校准，温度、雷诺数、流量实时测量数显精度不高于1%FS；具备实验操作的弹幕提示引导，具备智能辨误及纠错等辅助功能，能替代教师进行全程实验过程的操作指导；嵌入式雷诺实验测控软件配置动态可视化数字孪生虚拟仿真人机交互动画界面，能与实体实验仪器虚实联动测量控制，动画仿真。

（3）配套流体力学水力学实验数据处理WEB网络版，提供永久多用户登录账号使用，主要功能：实验数据输入记录表格，自动计算得到实验计算结果表，能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据，并能在计算机端进行打印；可使用雷诺综合实验WEB网络版实验虚拟仿真CAI云平台，具备不同雷诺数下的流态仿真，能方便学生实验虚实结合，随时随地进行实验预习和复习，提供100人以上同时登录访问。

▲（4）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；具有产品关联知识产权。

（5）可提供样机演示证明（需提供录制视频）。

	设备名称
	自循环孔口管嘴综合实验仪

	主要功能：

⭐可开展定量测量实验（测量孔口与管嘴出流的流速系数、流量系数、侧收缩系数、局部阻力系数及直角管嘴的局部真空度）、定性分析实验（流股形态与阻力，大小孔口与侧收缩）、拓展性实验（管嘴出流动量修正因数与边界层厚度测量的创新研究实验）。

⭐流量电测实时显示与手测功能并存，实验内容多功能。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）高精密传感器，四通道流量信号采集器，教学专用实时数显压力信号流量仪，经重量法标定高误差不高于1%FS，是一种基于作用水头的孔口管嘴类流量测量装置（要求提供技术先进性证明）；自循环供水系统，水泵采用ABS全封闭防水绝缘安全外壳，抗腐蚀机芯，安全耐用，自循环供水系统，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器；圆锥型管嘴、直角进口管嘴、圆角进口管嘴、锐缘小孔口，出口孔径直径不超过12，精度不低于±0.2mm，射流直径的测量装置；直角进口圆柱管嘴设有测量局部真空的装置；薄壁孔口精巧设置了活动触头，能用游标卡尺精确测量孔口的侧收缩系数；附设回水小明渠，可用以演示水跃及水面曲线。

（2）配套流体力学水力学实验数据处理WEB网络版，提供永久多用户登录账号使用；可使用基于WEB云平台的孔口管嘴综合实验虚拟仿真CAI软件和教师学生实验用户管理系统；仿真实体并能拓展，改变出流直径、出口位置高度、圆锥口角度，实验设备出水口图形会仿真比例变化，出水动画也会随之仿真变化，实验数据同步变化，能满足虚拟仿真以虚补实的探究性实验需求。

（3）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；具有产品关联知识产权。

（4）可提供样机演示证明（需提供录制视频）。

	设备名称
	自循环局部阻力综合实验仪

	主要功能：

⭐可开展定量测量实验（突扩与突缩局部水头损失及损失系数）、定性分析实验（局部阻力测量的三点法、四点法的方法比较）。

⭐流量电测实时显示与手测功能并存。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）高精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪（要求提供技术先进性证明），经重量法标定高误差不高于1%FS；自循环供水系统，低噪环保型水泵，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器；突扩突缩实验管道，有滑尺与校准镜面的可调式多管测压计，毫米刻度；供水最大流量不小于300ml/s；实验管道流量范围0~130ml/s。

（2）配套流体力学水力学实验数据处理WEB网络版，提供永久多用户登录账号使用，主要功能：实验数据输入记录表格，自动计算得到实验计算结果表，能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据，并能在计算机端进行打印；具备实验记录的存盘、历史记录读取和删除等维护功能；可使用基于WEB云平台的局部水头损失实验虚拟仿真CAI软件；能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。

（3）能在3点法和2点法间切换，并能进行阀门有无的设置，满足不同局部水头损失测量需求，更拓展的还能改变3段不同大小实验管管径，实验装置图能实时仿真变化，实验数据同步仿真变化。

（4）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；具有产品关联知识产权。

（5）可提供样机演示证明（需提供录制视频）。

	设备名称
	PLC触摸屏测控型沿程阻力综合实验仪

	主要功能：
⭐可开展定量测量实验（可对层流和湍流2个区域的沿程水头损失因数测量与分析）、定性分析实验（设计测定实验管段平均当量粗糙度D的实验）。
⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）系统配置集成化设计的工业级PLC触摸屏一体机作为实验专用数字巡检测控仪，在防水防尘安全性上不低于IP55等级，要求提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件；不低于10英寸的真彩LCD触摸屏多路测量数据显示，全触摸式软控按钮；PLC触摸屏必须安全可靠，要求提供PLC触摸屏的第三方权威机构的安全认证证书；具备流量、压差满度自动校准和零点的数字化一键程控校准，水泵频率数字化可调，温度、湍流区的实时流量和沿程压差实时数显精度不高于1%FS。同时具备实验操作的弹幕提示引导，能替代教师进行全程实验过程的操作指导。还具备故障自动诊断报警及排除功能（包括阀门、传感器等故障）；有机玻璃材质的蓄水箱、自动加水补气的倒U型测压计、自动进水的液气转换测压筒组和不锈钢沿程实验管，自循环供水，电控流量调节阀，全不锈钢可调频离心泵（最大扬程不低于10米，配变频仪）。

▲（2）嵌入式沿程阻力实验测控软件配置动态可视化数字孪生虚拟仿真人机交互动画界面，能与实体实验仪虚实联动测量控制，动画仿真：具备完整实体沿程阻力实验自循环装置的全仿真结构，能仿真显示液气转化测压筒、倒U型测压管水位变化动画，显示实验管水流、出流动画，水泵运转动画等（要求提供能与实体实验仪虚实联动测控的人机交互的数字孪生虚拟仿真实体结构彩色图片证明）。

（3）配套流体力学水力学实验数据处理WEB网络版，提供永久多用户登录账号使用，主要功能：实验数据输入记录表格，自动计算得到实验计算结果表、绘制显示出lgv～lghf关系曲线图（包含斜率m值），能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据，并能在计算机端进行打印；具备实验记录的存盘、历史记录读取和删除等维护功能；可使用基于WEB云平台的沿程水头损失实验虚拟仿真CAI软件和教师学生实验用户管理系统；能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互

（4）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；具有产品关联知识产权。

（5）可提供样机演示证明（需提供录制视频）。

	设备名称
	自循环毕托管测速实验仪

	主要功能：

⭐可开展定量测量实验（用毕托管测点流速与点流速因数、毕托管因数c标定）、定性分析实验（管嘴淹没射流过流断面流速分布）。

⭐流速电测实时显示与手测功能并存。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）高精密传感器，教学专用实时数显毕托管电测流速仪，经重量法标定高误差不高于1%FS；符合最新国标的毕托管（皮托管）（执行标准：国标JJG518-1998）；有滑尺与校准镜面的可调式多管测压计，毫米刻度；自循环供水系统，低噪环保型水泵，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器220V，功率不高于100W；实验流量大小3级可调，供水最大流量不小于300ml/s。
（2）配套流体力学水力学实验数据处理WEB网络版，提供永久多用户登录账号使用，主要功能：实验数据输入记录表格，自动计算得到实验计算结果表，能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据，并能在计算机端进行打印；具备实验记录的存盘、历史记录读取和删除等维护功能；可使用基于WEB云平台的毕托管测速实验虚拟仿真CAI软件；能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。

▲（3）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；具有产品关联知识产权。

	设备名称
	自循环流动演示实验仪

	主要功能：

⭐（1）能显示如下30余种流谱图案及相关原理：逐渐扩散、逐渐收缩、突然扩大、突然收缩、壁面冲击、直角弯道、文丘里流量计、孔板流量计、圆弧进口管嘴流量计、壁面冲击、圆弧形弯道、30°弯头、直角圆弧弯头、直角弯头、45°弯头、非自由射流、分流、合流、YF—溢流阀、闸阀、蝶阀、明渠逐渐扩散、单圆柱绕流及卡门涡街、多圆柱绕流、明渠渐扩、桥墩形钝体绕流、流线体绕流、正反流线体绕流等湍流流动图谱；能显示“双稳放大射流阀”流动原理，包括射流附壁效应、边界层分离等；可供分析进出水口、蝶阀、闸阀等阀门的过流阻力、受力情况及震动原因等；可用以分析卡门涡街水力特性；可供实验分析局部水头损失机理，及其与边界形状的定性关系。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固。

主要配置及技术参数：

▲（1）狭缝流道为显示屏面，水为工作流体，空气泡为示踪介质，由显示屏、水泵、掺气装置、供水箱、电光源等组成；调频水泵，水泵外壳由安全可靠ABS全封包绝缘，防止漏电；供水最大流量不小于300ml/s，流速PWM数字无级可调（要求提供流速可调演示视频）；无级可调掺气装置，掺气量多少及气泡大小均可调。

▲（2）可提供模拟带有门、窗、货架和房顶无动力风帽的厂房结构的空气过流流动流场演示视频，其中门和窗户的过流通道可以打开和关闭，并演示2个状态下的仿真空气流动视频。

（3）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；具有产品关联知识产权。

	设备名称
	自循环流谱流线演示实验仪

	主要功能：

⭐（1）以自循环多流道组成显示屏，以化学溶液为工作流体，流、迹线由电控染色显示，经显示屏后，能自动消色，可长期自循环工作；可演示机翼绕流及升力方向的流线、迹线，演示十余种势流图谱与相关原理，如：圆柱绕流的流线，迹线及流场驻点、源、汇的势流流谱；可演示文丘里和孔板管流、逐渐扩散、逐渐收缩、突然扩大、突然缩小、明渠闸板和平面汇流的流线，迹线等势流流谱。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固。

主要配置及技术参数：

▲（1）一套3台分体壁挂式自循环装置，每台配置：220V，10W×3台/套，自循环供水装置，节能微型泵，流速调节器；发色电极，发色控制器，蓄水箱，T6光源，显示屏；狭缝形流道，玉白色有机玻璃机体。

▲（2）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；具有产品关联知识产权。

	设备名称
	三维旋涡实验仪

	主要功能：

⭐（1）可研究夹在两个旋转圆柱间缝隙中的粘性非牛顿流体、牛顿流体等，通过测量流体流速、温度、雷诺数、粘度研究不同角速度下的涡流的稳态，如环形涡、波状涡流、螺旋涡流等；旋转液体相对平衡实验；三维态强迫涡、自由涡与兰金（肯兰）组合涡及点汇、点源实验；可开展无极调速及旋动压强分布测量。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固。

主要配置及技术参数：

▲（1）具备非畸变可视窗和黑色背景便于用激光PIV测量旋转液体流速、雷诺数；具备针对圆筒内旋转实验流体的热交换温控系统，温控范围为室温～100℃、控温精度±0.5℃；配置高精度动态扭矩传感器，非线性精度不高于0.1%F.S.采集速度不低于2000次/s，能显示旋转扭矩和转速并配有上位机测量和数据采集软件；配有整体落地、可调水平的防锈防腐实验台并配备电源、调速旋钮总控箱。

▲（2）可提供样机演示证明（需提供录制视频，包含激光PIV测量旋转液体流速/雷诺数、圆筒内旋转实验流体的热交换、旋转扭矩和转速读取相关功能）。

（3）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材。

	设备名称
	势流叠加演示仪

	主要功能：

⭐（1）观察流体流经试件时的势流叠加流谱：可演示均匀流与源流叠加的半钝体试件绕流、均匀流与偶极流叠加的朗金椭圆柱试件绕流、均匀流与偶极流叠加的开尔文椭圆柱试件绕流、均匀流与偶极子（点源、点汇重合时）叠加的圆柱试件绕流及多试件组合的势流叠加流谱演示效果；演示势流叠加的实际流动图谱：均匀流与汇流的势流叠加实际流动流谱、均匀流与源流的势流叠加实际流动流谱、均匀流与源流、汇流（偶极流）的势流叠加实际流动流谱、均匀流与点涡、点汇的势流叠加的探索实验实际流动流谱等。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固。

主要配置及技术参数：

▲（1）双泵配置，功率不高于20W，ABS全封闭微型水泵；供水箱：容积不低于30L，有机玻璃材质；指示液为特种电解质，电控电极通电染色技术，流场无干扰，自循环消色，实验所用的液体可长期循环使用；配置均匀流及均匀流调节装置、点源及点源调节装置、点汇及点汇调节装置；提供至少三种势流叠加的试件模型，可任意置换试件进行实验。

（2）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材。

	设备名称
	明渠水力学多功能变坡实验仪

	主要功能：

⭐（1）可改变坡度，根据流量实现缓坡、陡坡和临界坡，配合闸板可分别演示十二条水面曲线；可进行闸下出流实验；水跃实验；圆角、直角、薄壁堰的堰流实验等；升降标尺上标有升降标尺和底坡标尺，可同步测读；可由流量调节阀门调节流量。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

⭐采用3D虚拟仿真技术，真实展示整个实验过程，画面要求运行流畅，形象逼真；画面要求使用“画中画”的动画技术，要求具有良好的交互性，画面中间要求具有说明对话框功能，对其步骤的注意点或者知识点进行警示；虚拟仿真软件要求无需下载插件，并能提供电脑端APP，要求单机既能运行，还能具备网络端云平台的直接升级扩展功能。

主要配置及技术参数：

▲（1）实验水槽尺寸：层叠式结构，展开总长不低于6.4m，水槽实验段总长不低于4m，槽宽不低于0.3m，槽深不低于0.25m；槽壁轨道不平整度不高于0.2mm；电磁流量计：最大流量不低于31 m3/h；最大变坡率：2.5%；糙率不高于0.009；量测实验的精度不超过±0.03mm；配有可拆卸实验堰（圆角、直角、薄壁堰）和闸板；由双变速器双稳机构调节底坡，电磁流量计测量流量；采用可拆卸尾门，利于临界底坡水面曲线实验；实验水槽、量水槽及蓄水箱等，均用透明或彩色有机玻璃制造，水泵选用铝合金防锈潜水泵，经久耐用、不漏、不锈。

（2）提供永久多用户登录账号，可使用配套基于WEB云平台的堰流、水跃、消能池、消能坎和挑流等5项实验虚拟仿真CAI软件。软件已应用于国家级虚拟仿真实验中心，可提供水跃、消能池、消能坎、挑流与多种堰流实验WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件和教师学生实验用户管理系统，能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。教师能对学生虚拟仿真实验过程和报告进行查询、统计、管理；提供明渠生态水工虚拟仿真软件系统：明渠生态水工虚拟仿真软件系统包括鱼道虚拟仿真系统、船闸虚拟仿真系统、分层取水口虚拟仿真系统3个虚拟仿真实验子模块；软件配置安装运行包，能在Windows10以上版本的单机电脑系统中安装运行，也能升级到校园网络云平台运行。

▲（3）可提供演示证明（需提供录制视频，包含演示明渠挑流的设计性探究实验示例）。

	设备名称
	自循环水击综合实验仪

	主要功能：

⭐（1）可演示水击现象（水击的产生和传播）；可定量观测水击压强；可演示自然能水泵工作原理、调压井（筒）工作原理。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固。

主要配置及技术参数：

▲（1）有采用有机玻璃制作的自循环供水器、恒压水箱、实验管道、水击发生装置、测压装置等主要部件；系统无锈蚀、低噪声，220V~50HZ，总功耗小于65W；供水最大流量300 ml/s；实验管道流量0~200 ml/s；最大水击升压大于20倍工作水头，调压筒作用能消除水击升压的65%以上，扬水机扬程为作用水头的1.5倍以上。

（2）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材。

	设备名称
	自循环静压传递扬水实验仪

	主要功能：

⭐可演示“静压奇观”的原理；可演示“静压奇观”不是永动机；可演示喷水高度与落差的关系，具有寓教于奇之显著教学效能。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固。

主要配置及技术参数：

▲（1）有机玻璃精制的自循环供水器，高低位组合水箱，抗腐蚀ABS全封闭防水绝缘安全外壳、节能环保型水泵；喷嘴，虹吸管，逆止阀，喷泉自动控制装置；供水最大流量不低于30 ml/s；扬水喷射高度不低于300mm。

（2）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材。

	设备名称
	自循环虹吸原理实验仪

	主要功能：

⭐可演示虹吸管工作原理、弯管流量计工作原理、虹吸管沿程压力变化、虹吸阀工作原理。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固。

主要配置及技术参数：

▲（1）有采用有机玻璃制作的虹吸管、自循环供水系统、流量计和测压计等主要部件；并附有自吸抽气装置，能自动启动虹吸管过流；附弯管流量计标定曲线；系统无锈蚀、低噪声，总功耗不高于100W；供水最大流量不低于250 ml/s；实验管道流量0~200 ml/s；配有底调式、移动滑尺和反光镜面的多管（含真空度测定）测压计。

（2）提供永久多用户登录账号，通过WEB云平台使用配套的虹吸实验WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件，具备与实验教材设备匹配的仿真实验装置，能演示启动虹吸的过程变化动画，虹吸管沿程8路测压点压力分布仿真动画变化显示；虹吸破坏后的动作仿真操作变化动画。能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。

▲（3）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；可提供样机演示证明（需通过政采云平台，实时展示软件功能演示）。

	设备名称
	自循环空化机理实验仪

	主要功能：

⭐可显示漩涡型，分离型及游移型等多种空化形态，并可定量测量其汽化压强；可演示空化发生过程、现象及机理；可演示流道体型对空化影响；可演示空化管节流装置原理；可演示常温水低压沸腾现象。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固。

主要配置及技术参数：

▲（1）有采用有机玻璃精制作的自循环供水系统，狭缝显示面和真空测压计、电光源等主要部件；具有文氏管形、突缩形、闸门槽形等四种边界不同的流道，可显示漩涡型，分离型及游移型等多种空化形态；有利用空化区的低压抽吸作用，使常温水沸腾的装置，并可定量测量其汽化压强；具有灯光显影装置，空化现象清晰可见；喉道最大流速不低于16m/s，最大真空度接近10m水柱。

（2）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材。

	设备名称
	自循环紊动机理实验仪

	主要功能：

⭐用于紊动发生机理的实验教学；紊动涡染色显示后又可自动消色；演示层流、波动形成与发展、波动转变为旋涡紊动的全过程。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，恒压给水箱、蓄水箱、集水漏斗等箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）有采用有机玻璃制作的自循环供水系统、剪切流道显示面、染色液容器、消色液容器和光源等主要部件；具备紊动涡染色显示后又可自动消色技术，能保证工作液体自循环；抗腐蚀全封闭防水绝缘安全外壳水泵；供水最大流量不低于250 ml/s，实验管道流量0~200 ml/s。

（2）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材。

	设备名称
	PLC触摸屏测控型动量定律综合实验仪

	主要功能：

⭐可开展定量测量实验（恒定总流动量方程验证、动量修正因数测定）、定性分析实验（分析测力机构创新点、实验装置的灵敏度）、设计性实验（管嘴出流动量修正因数与边界层厚度测量的创新研究实验）。

⭐具备工业级PLC加触摸屏虚拟仿真界面的数字型交互测控操作系统。实验流量、各水头值电测巡检数显与手测功能并存，传统和现代测量技术融合。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，恒压给水箱、蓄水箱、集水漏斗等箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）动量定律实验系统配置集成化设计的工业级PLC触摸屏一体机作为实验专用数字巡检测控仪，防水防尘安全性上不低于IP55等级。不低于10英寸1024(600像素的LCD工业级触摸屏配置，全触摸式软控按钮，无硬件旋钮、拨位开关；无需Windows等操作系统支持即可直接打开专用的嵌入式动量实验测控软件，学生无法破坏此类软件系统，系统安全易维护。同时还配有安全保洁模块，具备限时自动关机及系统停止或一键关机后的延时自动打气排水保洁功能；设备功率不高于100w；具备流量、压差满度自动校准和零点的数字化一键程控校准，温度、雷诺数、流量实时测量数显精度不高于1%FS；有机玻璃材质的蓄水箱、恒压供水器和透明实验管道，自循环供水，电动控制流量调节阀、全封闭防水绝缘抗腐蚀水泵。

▲（2）嵌入式动量实验测控软件配置动态可视化数字孪生虚拟仿真人机交互动画界面，能与实体实验仪器虚实联动测控，动画仿真。具备完整实体动量定律实验自循环装置的全仿真结构，能仿真显示恒压供水箱、液气转化测压筒水位变化、实验管水流、出流动画，实际射流测量数据支持下的测压管水柱高度仿真实时变化动画，显示水泵运转动画等。

（3）提供永久多用户登录账号，可使用基于WEB云平台的动量定律实验虚拟仿真CAI软件。仿真实际实验装置的特殊动量力测量装置，要求以动画形式演示自动平衡机构（工作原理）和用动摩擦减阻机构的实验原理（A向视图）。方便学生实验虚实结合，随时随地进行实验预习和复习，提供100人以上同时登录访问。

（4）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；具有产品关联知识产权。

	设备名称
	自循环达西渗流实验仪

	主要功能：

⭐可测量样砂的渗透系数k值；可通过测量透过砂土的渗流流量和水头损失的关系，验证达西定律。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，恒压给水箱、蓄水箱、集水漏斗等箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）自循环供水系统，低噪环保型水泵，有机玻璃透明试验筒、恒压供水装置；功率30W，扬程不低于2m，流量不低于2000L/H；有滑尺与校准镜面的可调式倒U型测压计，毫米刻度，实验专用人工砂，渗透系数测量范围：k=1×10-3~8×10-2 cm/s；提供实验报告测试样本（可做调试验收标准）。

（2）提供永久多用户登录账号，通过WEB云平台使用配套的达西渗流实验WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件，具备与实验教材设备匹配的仿真实验装置，具备渗透压压差测压管的手动测量镜面反射仿真测量，能仿真3点一线镜面反射校准的人眼测量，可仿真调节测量范围内的任意流量，仿真利用体积时间法手测流量，仿真进行实验数据记录和成果分析，具备实验指南和实验原理视频介绍。能同时满足100人以上通过网络WEB登录，进行网上实验操作交互。

▲（3）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；可提供样机演示证明（需通过政采云平台，实时展示软件功能演示）。

	设备名称
	PLC触摸屏数字型泵特性综合实验系统

	主要功能：

⭐可开展定量测量实验（两台不锈钢离心泵串联和并联情况工作特性及特性曲线，也能单泵特性曲线测量实验）、定性分析实验（演示超吸程下空化现象等）、拓展实验（断裂工况实验）。
⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，恒压给水箱、蓄水箱、集水漏斗等箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

⭐具备工业级高安全性的PLC+触摸屏+嵌入式实验专用软件一体的现代量测控制实验系统。流量、压力、真空度、转速、功率等电测巡检数显，传统和现代测量技术融合。

主要配置及技术参数：

▲（1）系统配置集成化设计的工业级PLC触摸屏系统作为实验专用数字巡检测控仪，不低于7英寸的真彩LCD触摸屏多路测量数据显示，人体工学斜屏设计，全触摸式软控按钮；无需Windows等操作系统支持即可直接打开的专用嵌入式实验测控软件，学生无法破坏此类软件系统，系统安全易维护；系统配置有3个进口压力传感器（不低于1%级精度），涡轮流量计（不低于1%级精度），激光数测转速仪（不低于0.1%精度）、功率计等，嵌入式离心泵特性曲线实验测控软件能实时数显双泵出口压力、进口真空压力、流量、泵电机转速、泵功率等6通道电测数据，控制双水泵开关，对故障自动报警，并提供实验方法查阅；自循环供水系统，有机玻璃材质蓄水箱，配置全管可观察的透明UPVC管道，切换管路可视透明UPVC阀门，开度调节铜闸阀，配置2台同规格小型不锈钢离心泵，功率不低于250W，最大流量不低于6m3/h，最大扬程不低于10m，防锈防腐铝合金框架结构。

（2）提供永久多用户登录账号，通过WEB云平台使用配套的泵特性曲线实验（单泵）CAI、泵特性综合实验CAI（包含双泵串、并联2个虚拟仿真实验）进行虚拟仿真实验操作学习。泵特性曲线实验软件具备单泵实验环路仿真界面，仿真实时工况的泵出口压力、进口真空压力、流量、泵电机转速、泵功率数据显示并随进、出口2个阀门开度变化而实时变化，可仿真进行测量、数据处理图形化分析，同时还具备断裂工况的仿真实验；泵特性综合实验能通过仿真串并联环路界面上多个阀门的交互组合开关，自行组网成单泵环路、双泵并联环路及双泵串联环路等不同实验工况，能进行10组以上仿真实验数据测量记录、比较分析，绘制出单泵与双泵串联的“流量qv-扬程H”特性曲线及单泵与双泵并联的“流量qv-扬程H”特性曲线。符合真实实验公式和原理。

（3）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；可提供样品演示证明（提供录制视频）；具有产品关联知识产权。

	设备名称
	模拟船体平衡稳定性实验装置

	主要功能：

⭐可探究空载和满载平底船的浮体特性研究与探索。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固。

主要配置及技术参数：

▲（1）配有实验水箱和模拟船体模型，其中模拟船体模型要求：重量不小于2800G，精度不低于±1g；重心离船体底面高度不小于100mm，可进行船体的平衡稳定性精密测量；并配有4向平衡测量系统（精度不低于0.5mm）和铅锤线倾角标尺度数测量系统（倾角刻度范围不低于20度）；模拟船体具备空载和货物加载等至少3种不同载重船体工况，并配有船体水平调平系统，与4向平衡测量系统配合可调船体水平；配有可高精度测量的船体双向倾斜加力系统，要求能沿重力垂向加载到船体使其保持受力倾斜平衡；配有实验数据处理系统，根据测量数据可得到稳心高度和船体倾斜角度的实验数据表，并绘制出该实验曲线和平均趋势线，实验测量的稳心高度与理论计算值要求误差在2%以内。

▲（2）配套出版的实验教材、理论教材或科普拓展教材；可提供样品演示证明（提供录制视频，需包含船体的平衡稳定性精密测量、船体具备空载和货物加载等至少3种不同载重船体工况、船体双向倾斜加力系统三项内容）。

	设备名称
	创新型管道串并联实验仪

	主要功能：

⭐除了满足管道串并联验证性实验外，还能进行管路水力平衡的自主设计实验，即能根据自主设定的任意管路流量分配比例，自行组装可调阻抗的并联管道，实现水力平衡调节。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，恒压给水箱、蓄水箱、集水漏斗等箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）实验管道需满足管道串并联验证性实验和管路水力平衡自主设计实验的足够数量不同管径的管道要求；实验管道均为透明有机玻璃制作，所有管道及阀门等都可方便快速拆卸更换、自行组装，配有足够的管接件；阀门不低于10个，可用来进行串联和并联的转换以及流量的调节；计量槽：透明有机玻璃制作，带计量刻度；测压计由有机玻璃管固定在测压架上，测压架上粘有标尺方便读数，带镜面反射校准。

（2）可提供样机演示证明（需提供录制视频）。

	设备名称
	带二维运动平台的水电比拟实验仪

	主要功能：

⭐用水电比拟法测量闸（坝）基有压渗流场的等势线，绘制流网，可根据流网确定渗透流量，渗透流速和扬压力；二维运动测量平台提供测针的X、Y测点坐标值；金属测针不带拖携导电线，由导电槽和导电滑块替代；水电比拟专用的工作电压、场电压的频率、电压和满度值均由水电比拟专用电测仪实时显示。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固。

主要配置及技术参数：

▲（1）二维运动测量平台，无拖携电线的金属探针及电导系统，探针不锈钢材质，直径不高于3mm，长度不高于100mm；水电比拟专用电测仪，满度电压百分比值表，频率表，状态选择器，二维坐标测量毫米刻度；实验介质：可采用2%—3%盐水；可调整多种边界条件和绕流形态，配坝基渗流模型、闸基绕流模型、变边界材料、铜电极，电压表。

（2）可提供样机演示证明（需提供录制视频）；具有产品关联知识产权。

	设备名称
	空气动力学综合实验仪（小风洞）

	主要功能：

⭐可开展文丘里管实验（伯努利方程验证）、阻力测定实验（阻力曲线）、升力测定实验（升力曲线）、方形弯管模块压力损失实验、风洞内飞机模型飞行演示实验、飞行速度和模型重心对于演示风洞内飞行姿态的影响、斜体模拟实验（连续性方程验证）。
⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，箱体部件均需特制加固。

主要配置及技术参数：

▲（1）风机：电源电压220v、出口风量不高于1652m3/h、出风口直径大于25cm、环境温度-20～50℃；导轨部分：导轨长度不低于1800mm；线度误差0.2mm；风洞部分：风洞长度不低于400mm；文丘里管部分：管长不低于300mm；测量组件部分，包括多管压力计、斜管液体气压计、扇形拉力计、测量小车A（不附升力秤）、测量小车B（附升力秤）、升力秤、皮托管。

（2）可提供样机演示证明（需提供录制视频）。

	设备名称
	远近程流量检测与控制实验系统

	主要功能：

⭐满足电磁流量计、涡沦流量计、压差式流量计及测压传感器的量测技术技能训练功能；手动自动控制一体机，可提供巡检仪手动电测和计算机实验软件测控2种实验方式。

⭐因招标人地域气候干旱、水质较硬，恒压给水箱、蓄水箱、集水漏斗等箱体部件均需特制加固，实验管道特制，增加活接和快插，方便维修，方便清理水垢等杂质。

主要配置及技术参数：

▲（1）串联式实验管道系统1套，主体有机玻璃管材质配快接弯头，流量范围0~4m3/h；现代流量量测设备，1级精度电磁流量计（带显示表头）和1级精度涡沦流量计（带显示表头）各1套；实时数显1级精度电测文丘里、孔板流量仪各1台、电测压力仪各1台，配有能自动进水、排水的液气转换测压筒3套（3套压差式流量仪的前端高精度稳压测压模块）；配置数据采集和测控的计算机远近程控制仪1台：集成有多路隔离稳压电源、TCP/IP网络总线控制的、带模拟量输出的多路数据采集中控模块、水泵变频调节控制模块、排气排水保洁控制模块、手动计算机测控切换模块和多路压力巡检测控模块，配3个及以上LED数显表头分别显示巡检测量的压力和文丘里、孔板2组压差式流量数据。数字型压力扫描仪：配置7通道及以上信号转换组、电磁水阀、0.5级以上精密传感器、信号扫描器。动力系统：采用可变频调节控制的不锈钢水泵，扬程不低于7.5米，流量不低于4m3/h，防水等级不低于IP55。流量调节：配有手动、电动一体的比例积分调节阀，阀门开度能真实反馈数显并控制；水泵配有变频仪，能变频调节。

（2）可提供样机演示证明（需提供录制视频）。

	设备名称
	实验桌

	⭐实验桌尺寸（长×宽×高）mm不小于以下尺寸1500×600×900，材料需经久耐用，符合实验室安全规定要求。

	设备名称
	教学一体机

	主要功能：

⭐内含网页浏览器、电子白板、无线传屏、视频会议相关功能。

主要配置及技术参数：

▲（1）硬件：尺寸大于65寸（1487.2×923.59×91.54 mm）、扬声器2x15W、前置接口需包含USB-C*1+USB3.0*2（双通道）+HDMI*1、侧置接口需包含USB-A 3.0*1（双通道）/USB-A 2.0*1（安卓）/HDMI 2.0 in*1/USB touch(USB-B)*1/VGA*1/RS232*1/RJ45*1/Line out*1/HDMI OUT*1；显示：分辨率不低于3840*2160、显示色彩不低于8bit+FRC 1.07G、对比度不低于1200:1(BOE)&4000:1（CSOT）、亮度不低于350cd/m²、帧频不低于60Hz；触控：触摸支持点数不低于20点、触摸精度不高于±1 mm（90%Active Area）、响应时间不高于8ms、帧率不低于单笔125帧/s、书写笔径不低于3mm；网络与连接：支持WiFi 2.4G/5G（可与热点同时开启）、支持无线热点2.4G/5G（可与WIFI同时开启）、支持蓝牙BT5.2；多媒体支持格式：视频可支持HEVC/H265、H264/AVC、MPEG4、MPEG2；音频可支持MPEG1/2 layer I/II,AAC,PCM；图片可支持JPG、BMP、PNG；运行环境：电压范围AC100-240V、额定功率不高于50W。

▲（2）应用：内置浏览器，可直接输入网址链接使用，可打开多项标签；支持修改笔颜色、背景图片、手势识别、内容二维码分享等；支持全平台无线投屏，包括安卓、iOS、macOS、Windows系统等，最高支持四分屏显示，同时可对单路信号源放大缩小，反向控制电脑；支持全平台设备入会，包括安卓、IOS、MAC、Windows系统等，支持屏幕共享、白板共享、应用共享，同时可实现多方批注，会管功能等；系统支持用户安装其他三方应用程序。


2.一般性技术及服务标准

2.1投标人提供的物品必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准和国家检测标准以及标书规定的质量规格和性能要求，具有一定的先进性和性能可靠性。投标人遵守有关部门和厂家承诺的售后服务及采购文件的要求，保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

2.2技术要求

投标人所提供的货物性能，型号规格应满足采购文件中的型号规格及要求。

本采购项目所述型号规格，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

货物验收前，中标人须免费提供完整的技术资料（包括货物制造厂家授权书、使用说明书、安装手册、维修手册、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。

2.3一般性技术及服务标准

2.3.1投标人在技术和商务上的任何偏离都要在偏离表中列出，没有在表中列出的项目都被视为投标人承诺满足招标文件的要求，供应商的报价若被接受必须按此规定签约并履约。

2.3.2本招标货物在配置要求中所列明的部件、附件、组件、消耗品等若无特殊说明应为该投标货物品牌配套原装正品。

2.3.3上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。
三、验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

四、产品质量保证期

1.投标产品质量保证期3年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

五、售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场服务

中标人和制造商每年两次到采购人设备放置现场提供现场集中维修调试服务，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

1.4产品零件更换

产品质保期内，产品零件出现问题，中标人需对产品零件进行免费更换。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

六、交货地点

中国石油大学（北京）克拉玛依校区

七、付款方式

（一）合同签订后，采购人向中标人支付合同总价30%的预付款。

（二）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价65%的货款。

（三）其余5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后的30天内将余款无息汇入中标人指定的账户。

（四）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。

（五）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。

八、培训

1.培训内容

掌握设备和系统的正确操作及维护管理方法，使受培训人员全面了解和掌握操作规范、运行规程、管理维护等。

2.培训要求

采用现场集中培训，保修期内每年培训一次，每次不少于4h。

3.培训方式

线下集中培训

第四章  合同主要条款

（此合同为格式范本，最终合同以双方协商为准）

                                   合同编号：

技术服务合同

项目名称：
委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

技术服务合同

委托方（甲方）：
住  所  地：

法定代表人：
项目联系人：
企业税务登记号（统一社会信用代码）：
通讯地址：
电    话：

传    真：
电子信箱：
受托方（乙方）：
住  所  地：
税务登记号（统一社会信用代码）：

法定代表人：
项目负责人：
项目参与人：
技术经纪人：

通讯地址：
电    话：

传    真：
电子信箱：

本合同甲方委托乙方就    项目，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.技术服务目标：

2.技术服务的内容：

3.技术服务方式：

第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点：

2.技术履约起止时间限：

3.技术服务进度：

4.技术服务质量要求：

5.技术服务质量期限要求：

第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料

(1);

2.提供工作条件：

(1);

3.其他：

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1.技术服务费总额为：

2.技术服务费由甲方（一次，或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

(1)

乙方开户银行名称、地址和账号为：

单位名称：

开户银行：

地址：

账号：

第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：

2.涉密人员范围：

3.保密期限：

4.泄密责任：

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：

2.涉密人员范围：

3.保密期限：

4.泄密责任：

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1、

2、

第七条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收；

1.乙方完成技术服务工作的形式：

2.技术服务工作成果的验收标准：

3.技术服务工作成果的验收方法：

4.验收的时间和地点：

第八条  双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归（甲）方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归（甲）方所有。

第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

2.方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

3.方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

4.方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，可以解除本合同：

1.发生不可抗力；

2、

第十二条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第     种方式处理：

1.提交仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

第十三条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1、

2、

第十四条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以

方式确认后，为本合同的组成部分：

1.技术背景资料： 

2.其他：

第十五条  双方约定本合同其他相关事项为：

第十六条  本合同一式  份，具有同等法律效力。

第十七条  本合同经双方签字盖章后生效。

　

甲方：                 （盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

年     月    日

乙方：                 （盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

年     月    日


第五章  响应文件格式
封面格式

响  应  文  件

项目编号：                         

项目名称：  

标项名称：                       

供 应 商：                         

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：       

日期：   年    月    日

格式1  响  应  函

  （采购人的名称）  ：

我方全面研究了 “        ”项目招标文件（文件编号：     ），决定参加本项目招标。我方授权  （姓名、职务）  代表我方   （供应商的名称）  全权处理本项目招标的有关事宜。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。我单位愿以     元（大写：    ）的投标报价完成本项目要求的所有内容。

2.若我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求我方承诺完成所需服务及应尽义务。

3.我方为本项目提交的投标文件电子版一份。

4.我方愿意提供采购人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。
6.投标有限期：自投标截止之日起90天。
供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）或盖章：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年  月  日
格式2  商务报价一览表
项目名称：中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目  币种：人民币                                              

	序号
	名 称
	报价

	1
	投标总价（需与“报价明细”表中投标总价一致）
	 小写：      元

 大写：人民币    

	2
	合同履约期限
	

	3
	质保期
	

	4
	项目负责人
	

	5
	供应商其他说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容）
	

	报价包含的内容：1.完成中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目所需货物的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试、培训等工作，向采购人提交技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本采购文件约定的全部内容及保修责任和义务。

2.供应商应免费提供质量保修期内必备的备品、备件及专用工具。


供应商（盖章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日
格式2-1  报价明细

项目名称：中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目     币种：人民币

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	规格型号
	品牌/生产厂家
	备注

	1
	流体静力学综合实验仪
	台
	10
	
	
	
	
	

	2
	PLC触摸屏测控型伯努利方程综合实验仪
	台
	10
	
	
	
	
	

	3
	自循环文丘里综合实验仪
	台
	10
	
	
	
	
	

	4
	PLC触摸屏测控型雷诺综合实验仪
	台
	10
	
	
	
	
	

	5
	自循环孔口管嘴综合实验仪
	台
	10
	
	
	
	
	

	6
	自循环局部阻力综合实验仪
	台
	10
	
	
	
	
	

	7
	PLC触摸屏测控型沿程阻力综合实验仪
	台
	10
	
	
	
	
	

	8
	自循环毕托管测速实验仪
	台
	10
	
	
	
	
	

	9
	自循环流动演示实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	10
	自循环流谱流线演示实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	11
	三维漩涡实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	12
	势流叠加演示仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	13
	明渠水力学多功能变坡实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	14
	自循环水击综合实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	15
	自循环静压传递扬水实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	16
	自循环虹吸原理实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	17
	自循环空化机理实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	18
	自循环紊动机理实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	19
	PLC触摸屏测控型动量定律综合实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	20
	自循环达西渗流实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	21
	PLC触摸屏数字型泵特性综合实验系统
	台
	1
	
	
	
	
	

	22
	模拟船体平衡稳定性实验装置
	台
	1
	
	
	
	
	

	23
	创新型管道串并联实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	24
	带二维运动平台的水电比拟实验仪
	台
	1
	
	
	
	
	

	25
	空气动力学综合实验仪（小风洞）
	台
	1
	
	
	
	
	

	26
	远近程流量检测与控制实验系统
	台
	1
	
	
	
	
	

	27
	实验桌
	张
	96
	
	
	
	
	

	28
	教学一体机
	台
	5
	
	
	
	
	

	投标总价(1+2+3+...+28)
（元）
	
	
	


供应商（盖章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日
格式3  备品备件清单
投标人名称：               招标文件编号：                         货币单位：人民币元
	序号
	名称、规格型号
	品牌、制造商、原产地、国别
	单位
	数量
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、供应商应免费提供质量保修期内必备的备品、备件及专用工具。
2. 供应商应根据投标设备的技术状况列出详细的备品备件及专用工具清单，并附详细的使用说明。如在质量保修期内实际所需的数量超过了中标人在投标时预计和实际提供的数量时，中标人应负责免费供应。

3.供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                
                                                                年    月   日

格式4  技术规格响应偏离表

项目名称：中国石油大学（北京）克拉玛依校区流体力学教学实验室建设项目

项目编号：HYGS-ZC-2026-32
	采购文件要求
	投标文件响应
	偏离情况
	对应页码

	标的名称
	招标文件技术参数
	标的名称
	投标响应技术参数
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求逐项在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“响应”。

2.每项技术参数须针对项目需求提供相关佐证材料（包括但不限于检测报告、技术规格书、有关的产品样册、手册、图纸和资料等）。

供应商 （盖章）：                        

法定代表人或委托代理人签字或盖章：                      

格式5   中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.流体静力学综合实验仪（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.PLC触摸屏测控型伯努利方程综合实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.自循环文丘里综合实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

4.PLC触摸屏测控型雷诺综合实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

5.自循环孔口管嘴综合实验仪 ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

6.自循环局部阻力综合实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

7.PLC触摸屏测控型沿程阻力综合实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

8.自循环毕托管测速实验仪 ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

9.自循环流动演示实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

10.自循环流谱流线演示实验仪 ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 三维漩涡实验仪 ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 势流叠加演示仪 ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

13.明渠水力学多功能变坡实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

14.自循环水击综合实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

15.自循环静压传递扬水实验仪 ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

16.自循环虹吸原理实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

17.自循环空化机理实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

18.自循环紊动机理实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

19.PLC触摸屏测控型动量定律综合实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

20.自循环达西渗流实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

21.PLC触摸屏数字型泵特性综合实验系统，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

22.模拟船体平衡稳定性实验装置，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

23.创新型管道串并联实验仪 ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

24.带二维运动平台的水电比拟实验仪，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

25.空气动力学综合实验仪（小风洞），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

26.远近程流量检测与控制实验系统，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

27.实验桌，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

28.教学一体机，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
企业名称（盖章）：

日 期：

格式6  法定代表人资格证明书
单位名称：

地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务： 

系             （单位）的法定代表人。为           的服务，签署上述项目的响应文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

	法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式7  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我     （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托   （供应商名称）的         （姓名），其身份证号为      为我供应商代理人，以本供应商的名义参加      （采购人）     （ 项目名称）的投标活动。

代理人在递交响应文件、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自   年   月   日起至   年   月   日止。
委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：              部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

	委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：委托代理人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式8  供应商资格声明

	供应商名称
	

	地 址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职 务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	营业执照号
	

	近三年内（2023年1月至今）在经营活动中有无重大违法记录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	               平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产：        万元
	固定资产原值 ：      万元

固定资产净值：       万元

	
	
	负 债：         万元
	

	财务状况

（近三年2023年1月至今）
	年份
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注 
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商（单位公章）：
授权代表签字或盖章：
电话号和传真号：                               日期：    年    月    日
格式9  项目管理、服务及其它人员情况表

	类别
	姓名
	职务
	职称
	证书
	主要资历、经验及承担过的项目

	项目负责人
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：需完整反映本项目要求的所有拟派人员信息，并提供相应证书，所提供的资料均附于本表后如合同及社保证明，作为本表的附件。


供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年  月  日 

格式10 近三年（自2023年1月1日至今）同类项目业绩表

	年份
	项目名称
	用户名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	用户联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自身实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                    年  月  日
格式11  资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求

（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	符合性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页


注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

格式12   政府采购领域诚信承诺书
                      （单位名称或个人），                    统一社会信用代码（个人身份证号）是具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条条件的供应商，本单位在参加克拉玛依地区政府采购活动时，承诺如下：

（一）严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务。

（二）保证参加政府采购活动时所提供资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；我单位（个人）在参加政府采购活动前三年在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（五项）所称重大违法记录。

（三）承诺本单位（个人）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（四）承诺本单位（个人）将按照信用管理要求，按照规定通过克拉玛依诚信网向社会公示信用信息。

（五）承诺本单位（个人）不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、价格欺诈、垄断和不正当竞争，守合同、重信用，维护经营者、消费者的合法权益。

（六）失信主体承诺本单位（个人）依法依规接受处罚、主动积极整改、不再触犯相关法律法规、今后全面做到履约守信等。

（七）承诺本单位（个人）同意将以上承诺上网公示。若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照信用管理相关规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到市公共信用信息管理系统平台，并予以公开。

单位名称或个人（公章或签名）

                                                 年   月   日

格式13 关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日 
格式14  供应商关联声明函

项目名称： 

致 （采购人和采购代理机构） ： 

我公司自愿参加由贵单位组织的（项目编号）（项目名称）采购活动，在此郑重承诺： 

我公司遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的规定
关联单位的说明： 

与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：无。 

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。 

注：提供从国家企业信用信息公示系统 http://www.gsxt.gov.cn/index.html 打印的本 

单位的股东及出资信息页面截图，须清晰并加盖单位公章附于本表后。 

                                供应商（盖章）： 

                                                     年   月   日
正本









