巴州元凯吉谦招标代理有限公司招标文件
新疆景诺工程咨询有限公司招标文件

公开招标文件 

招标编号：JN(GK)2026-035号

项目名称：巴州和静县县域医共体信息化建设项目（一期）－设备采购
采购单位：  和静县卫生健康委员会  

联系人： 张先生 联系电话： 15899025735 

招标代理机构：  新疆景诺工程咨询有限公司 
项目联系人： 赵焕焕、 秦巧连 联系电话： 15700978629、18160292202
二〇二六年五月十九日
目 录

2

公开招标公告

5

第一部分 投标须知

13

第二部分 招标说明

13

第一章 总则

15

第二章 招标文件

17

第三部分 投标说明

17

第一章 对投标人的资质要求

17

第二章 投标文件的编写

22

第三章 投标文件的递交

22

第四章 评标委员会

24

第五章 开　标

24

第六章 评　标

35

第七章 定　标

35

第八章 授予合同

45

第四部分 项目需求

45

第五部分 质疑及处理

78

第六部分 附　件







巴州和静县县域医共体信息化建设项目（一期）－设备采购

公开招标公告
项目概况

巴州和静县县域医共体信息化建设项目（一期）－设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月09日 16:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：JN(GK)2026-035号

项目名称：巴州和静县县域医共体信息化建设项目（一期）－设备采购
采购方式：公开招标

预算金额（元）：5700000.00元
最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称:巴州和静县县域医共体信息化建设项目（一期）－设备采购

数量:1

预算金额（元）:5700000.00元
单位：项 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批信息化设备。

备注：
合同履约期限：合同签订后60日（日历日）内完成设备供货及安装调试等全部工作内容。

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，如供应商所投全部货物由小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，小型、微型企业享受价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件

时间：2026年05月19日至2026年05月26日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：登陆政采云平台在线申请获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 06 月09日 16:30（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026 年 06 月09日 16:30（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-

右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看。

4、响应文件开启当日，供应商需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标（磋商）、澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：和静县卫生健康委员会

地 址：和静县

联系方式：15899025735

2.采购代理机构信息

名 称：新疆景诺工程咨询有限公司 

地 址：新疆库尔勒市人民东路富士特大厦5楼

联系方式：15700978629、18160292202

3.项目联系方式

项目联系人：赵焕焕、秦巧连 

电 话：15700978629、18160292202

第一部分 投标须知
	序号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	JN(GK)2026-035号

	2
	项目名称
	巴州和静县县域医共体信息化建设项目（一期）－设备采购

	3
	联系方式
	采购单位：和静县卫生健康委员会

联系人：张先生   

联系电话：15899025735
招标代理机构：新疆景诺工程咨询有限公司  

招标公司地址：新疆库尔勒市人民东路富士特大厦5楼

项目联系人：赵焕焕、 秦巧连  

联系电话:15700978629、18160292202

	4
	采购需求
	采购一批信息化设备。

	5
	预算金额
	5700000.00元

	6
	投标资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，如供应商所投全部货物由小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，小型、微型企业享受价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.本项目的特定资格要求：无。

	7
	信用情况
	信用记录查询时间及方式：

（1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。

（2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。

（3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。

本项目不接受失信企业投标。

	8
	投标有效期
	九十天

	9
	评标方法
	☑综合评分法 □最低评标价法 

	10
	是否允许联合体投标
	☑否 
□是   应满足要求：

	11
	获取采购文件时间
	2026年05月19日至2026年05月26日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

	12
	招标文件售价
	免费

	13
	投标保证金
	本项目收取投标保证金，保证金金额:100000.00元整（壹拾万元整）。

保证金缴纳方式：本项目保证金供应商自主选择以银行转账（仅支持平台电子保证金）、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。以上方式投标人仅需选择其中一种即可。具体缴纳方式如下：

一、电子保证金：按政采云平台系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】，点击【新疆保证金平台】，自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号。 

二、保函（以保函形式缴纳保证金的，投标人可自主选择以金融机构、担保机构、政府采购电子保函等非现金方式缴纳）保函推荐使用政采云电子保函，投标人通过政采云平台金融服务页面点击电子保函→立即申请，具体操作详见以下网址：

https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c。
备注：以保函形式缴纳投标保证金的，受益人或收取单位填写采购人。

	14
	保证金退还方式及不予退还的情形
	未中标供应商的投标保证金，在中标结果公示期满后 5 个工作日内原路退回。

中标供应商的投标保证金，在签订合同后 5 个工作日内原路退回。

如供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

(1)中标人在规定期限内未能按规定签订合同的；

(2)供应商在响应性文件中提供虚假资质或证明材料，进行无效投标的；

(3)有证据证明供应商参与了串标、商业贿赂等违法、违规行为的；

(4)供应商被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同的（即不按中标时规定的技术要求，投标报价，保修服务等签订合同）；

(5)《招标文件》规定的其它情形。

	15
	注意事项
	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。 

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看。

4、响应文件开启当日，供应商需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标（磋商）、澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

	16
	开标地点及投标文件递交
	☑采用不见面开标
开标时间：2026年06月09日下午16时30分（北京时间）
开 标 地 点 ： 政 采 云 平 台 不 见 面 开 标 大 厅 （ 网 址 ： 
https://www.zcygov.cn/），供应商无需到达现场 。

投标人应于2026年06月09日下午16:30时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	17
	投标文件解密时间


	开标时间后30分钟内（2026年06月09日下午16:30-17：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2026年06月09日下午17:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

	18
	招标代理服务费
	代理服务费缴纳至以下账户：

收款账户：新疆景诺工程咨询有限公司 

开户行：新疆银行股份有限公司巴音郭楞分行营业部营业室

账号：736070100100152727

开户行行号：313888000021

交纳时间：在领取中标通知书前由中标人支付；

交纳金额：参照国家发改价格【2011】534号文件取费。

	19
	投标文件的

签署规定
	详见第三部分第二章第10款

	20
	投标文件格式
	详见第三部分第二章第5款

	21
	付款方式
	合同签订后支付合同总价的30%;设备全部到场后支付至合同总价的70%;验收合格后支付至合同总价的100%。

注：最终付款方式以和甲方签订合同为准。

	22
	履约保证金
	(收取     (不收取 

交纳时间：中标人与采购人签订合同前提交履约保证金。

交纳金额：合同金额的10%。

缴纳方式：供应商应当以银行保函形式缴纳。

	23
	踏勘现场
	☑不组织，自行踏勘
(统一组织 
联系人：       联系电话： 
踏勘时间：     踏勘地点： 

	24
	合同履约期限
	合同签订后60日（日历日）内完成设备供货及安装调试等全部工作内容。

	25
	质保期
	项目验收合格之日起三年

	26
	低于成本价不正当
竞争预防措施
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库财库〔2026〕2号文的通知：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

　　采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

　　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

　　（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

在评标过程中，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）。

	27
	投标文件的递交
	本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。

	28
	政府采购

政策支持
	1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22 号文）规定执行； 

2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定执行； 

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

3、价格扣除幅度： 

(本项目专门面向小微（小型或微型）企业 。

(本项目不专门面向中小企业，如供应商所投全部货物由小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，小型、微型企业享受价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
(本项目为中小企业预留项目（获得采购合同的供应商将采购项目中的40%分包给一家或多家中小企业，其中，小微企业承担部分达到60%）。

允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，在分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策 。

4、根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141 号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 

供应商若为残疾人福利性单位或监狱企业，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 

5、（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；

（3）财政部、新发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）。

6、(根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人应出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件，方可享受价格评审优惠，不提供相关证明材料，不予价格评审优惠）。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	备注
	招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。 
本表中“(”表示选择使用该项，“□”表示不选择使用该项。 
投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假的内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目工期。


第二部分  招标说明
第一章 总则
1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于新疆景诺工程咨询有限公司的本次招标活动。
2. 投标资格
2.1 (同投标人须知）
2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的。

（3）为本标段提供招标代理服务的。

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的。

（5）被责令停业的。

（6）被暂停或取消投标资格的。

（7）财产被接管或冻结的。

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。
2.3 串通投标及弄虚作假投标

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1.1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（1.2）投标人之间约定中标人；

（1.3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（1.4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（1.5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（2.1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2.2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机或电子投标文件上传时计算机的网卡信息、主板信息、CPU 信息和硬盘信息等硬件识别信息均相同的；

（2.3）不同投标人的投标文件经查重分析，内容异常一致或者实质性相同的；

（2.4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(2.5)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(2.6)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(2.7)不同投标人的投标文件相互混装；

(2.8)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

(3.1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

(3.2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(3.3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(3.4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

(3.5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(3.6)招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为： 

(3.6.1)直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

(3.6.2)直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

(3.6.3)以胁迫、劝退、利诱等方式，使特定投标人以外的其他投标人放弃投标或者中标人放弃中标；

(3.6.4)向评标委员会明示或者暗示提出倾向或者排斥特定投标人的要求 ；

(3.6.5)法律、法规、规章规定的其他行为。

（4）有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

(4.1)使用伪造、变造的许可证件；

(4.2)提供虚假的财务状况或者业绩；

(4.3)提供虚假的人员简历、劳动关系证明；

(4.4)提供虚假的信用状况；

(4.5)其他弄虚作假的行为。
2.4 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。
3. 定义
下列术语和缩写的定义为：
3.1 “采购人”系指和静县卫生健康委员会。
3.2 “招标代理机构”系指新疆景诺工程咨询有限公司  。
3.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。
3.4 “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。
3.5 “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。
3.6 “货物”或“服务”指本招标文件中第四部分所述所有货物或服务。
3.7 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
3.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)。
3.10 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
3.11 “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。
4. 投标费用
4.1 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。
4.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。
第二章 招标文件
5. 招标文件说明
5.1 招标文件组成如下：
招标公告
第一部分投标须知
第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分项目需求

第五部分质疑及处理

第六部分附件（范本格式）
5.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。
6. 招标文件的修改或补充
6.1 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。
6.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。
6.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，对投标人具有优先约束力。
7. 质疑须知
投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第三部分 投标说明
第一章 对投标人的资质要求
开标会的资质要求、开标时间及地点
1.1 本项目开标的时间、地点已在投标须知表列清。
1.2 投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：
1.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，如供应商所投全部货物由小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，小型、微型企业享受价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2.3 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
1.2.4 本项目的特定资格要求：无。

1.3 投标文件投标人须逐页加盖电子公章。

1.4 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

第二章 投标文件的编写
2. 要求
2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。
2.2 允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。
3. 投标文件语言和度量单位
3.1 投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。
3.2 除招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
4. 投标文件的组成
4.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：
（1）开标一览表；
（2）投标资格证明文件；
（3）所投入本项目的相关人员证明资料；
（4）招标文件中所要求的项目需求、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。
4.2 投标人应按下列内容排列投标文件并注明页码：
	序号
	编制文件名称
	备注

	1
	封面
	格式自定（正本或副本、投标项目信息、投标单位信息）

	2
	目录
	格式自定并注明页码

	3
	资格审查材料
	详见附件

	4
	法人代表授权委托书及法定代表人资格证明书
	详见附件

	5
	投标函
	详见附件

	6
	关于资格的声明函
	详见附件

	7
	开标一览表
	详见附件

	8
	明细报价表
	详见附件

	9
	商务条款偏离表
	详见附件

	10
	类似业绩表
	详见附件

	11
	投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》
	详见附件

	12
	技术参数偏离表
	详见附件

	13
	投标保证金或保函
	详见附件

	14
	不参与围标串标承诺书
	详见附件

	15
	拟投入本项目人员配备情况表
	详见附件

	16
	企业相关资质证书
	格式自定

	17
	企业经济及综合实力描述
	格式自定

	18
	所投产品相关资料（检测报告或彩页或系统截图或厂家授权等资料）
	格式自定

	19
	项目整体实施方案
	格式自定

	20
	售后服务方案
	格式自定

	21
	招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料
	格式自定


4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。
4.2.2投标文件中所提供资料需加盖公章。

5. 投标文件格式
5.1 投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。
5.2 投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，在评标中予以扣分，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。
5.3 投标人应将响应性文件按顺序编排、并编制目录、逐页标注连续页码。
6. 投标报价
6.1 投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。
6.2 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。
（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；
（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。
6.4 投标人应对投标服务提供完整的详细的书面说明。
7. 投标报价的货币单位
7.1 投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。
8. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的产品的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
8.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。
8.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。
8.4 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。
8.5 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：
（1）货物主要技术及性能特点的详细描述； 

（2）货物主要功能的详细资料，包括证明材料等；
（3）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值 ，若没有按照要求提供，则视同没有实质性响应招标文件，扣去相应技术分值。
8.6 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，扣去相应技术分值。
8.7 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照文件的要求编制响应性文件，响应性文件正本中所提供资料需加盖公章。
9. 投标有效期
9.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将导致废标）。
9.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。
10. 投标文件的签署规定
10.1 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。
10.2 投标文件须逐页加盖单位电子公章,并在规定的签章处加盖法定代表人或授权委托人章（或签字），投标文件方为有效。
10.3 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。
11. 投标保证金

11.1 招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。
11.2 投标保证金应当以支票、电汇、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（推荐使用政府采购电子保函）等非现金形式以基本户提交，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
11.3 本项目收取投标保证金，保证金金额:100000.00元整（壹拾万元整）。

保证金缴纳方式：本项目保证金供应商自主选择以银行转账（仅支持平台电子保证金）、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。以上方式投标人仅需选择其中一种即可。具体缴纳方式如下：

一、电子保证金： 按政采云平台系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】，点击【新疆保证金平台】，自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号。 

二、保函（以保函形式缴纳保证金的，投标人可自主选择以金融机构、担保机构、政府采购电子保函等非现金方式缴纳）保函推荐使用政采云电子保函，投标人通过政采云平台金融服务页面点击电子保函→立即申请，具体操作详见以下网址：

https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c。 
11.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。
11.5 中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。
11.6 在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；
（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；
（2）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；
（3）其他不符合招标文件重要参数的。
11.7 以下情形被视为投标无效；
（1）未按规定提交投标保证金的投标；
（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；
（3）投标人拒绝修正错误的；
（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
（5）投标有效期不足的；
（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；
（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；
（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。
11.8 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：
(1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；
 (2) 中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；
(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
(4) 打架斗殴，扰乱标场秩序；
(5) 本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。
上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。
第三章 投标文件的递交
12. 投标文件的标记
12.1 任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。
12.2 由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。
13. 投标截止时间
13.1 投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间。
13.2 所有投标文件都必须在招标方规定的投标截止时间之前上传招标文件指定地点，在此之后上传的投标文件，所造成的不利后果由供应商自行承担。
13.3 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。
14. 投标文件解密时间
开标时间后30分钟内（2026年06月09日下午16:30-17：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2026年06月09日下午17:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

第四章 评标委员会
15. 评标委员会
15.1 招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。
15.2 评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。
15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的  5  名专家组成。
15.4 按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。
15.5 评标专家的条件和回避规定。
15.5.1　评标专家应符合下列条件：
（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；
（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；
（3）具有与招标项目相关的实践经验；
（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。
15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；
（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。
15.6 评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（1）招标目的；
（2）招标项目的范围、性质；
（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。
15.7 招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
15.8 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
15.9 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。
15.10 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
15.11 与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第五章 开　标
16. 开标
16.1 本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会（本项目为电子招投标，供应商只需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标、澄清、结果公布等交互环节，无需到达现场）。
16.2 评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。
16.3 开标评审过程由采购方代表、监标人全程监督。

第六章 评　标
17. 评标依据
17.1 评标的依据为招标文件。
18. 投标文件的澄清
18.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。
18.2 答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。
19. 对投标文件的评估和比较
19.1 对实质性响应的投标文件进行评估和比较。
19.2 对投标价格的评估和比较评定：
（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；
（2）招标文件中所要求的有关服务费用；
（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用。

20. 评标过程的保密
20.1 开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。
20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消投标资格。
21. 初步评审
21.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。
 21.3 投标最低报价，不作为中标的依据。
21.4 招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。
21.5 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效投标处理。
21.6 投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。
21.7 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效投标处理。
21.8 投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。
21.9 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。
21.10 下列情况属于重大偏差：
（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；
（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；
（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；
（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作无效投标处理。
21.11 细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。
21.12 评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。
21.13 对投标文件满足招标文件条款的审查：
（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；
（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；
（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；
（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；
（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。
投标文件响应程度初步审查表
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初步评审
	资格性

检查

（采购人代表或招标代理机构审查）
	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）；

备注：分公司投标的，须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分公司的授权书；
	
	

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	需提供证明材料（如：会计师事务所出具的2024年度或2025年度财务审计报告，或2024年度或2025年度财务报表，新成立不足一年的企业提供成立至今的财务报表或承诺函）；

备注：财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表。
	
	

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明函；
	
	

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1、提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的缴纳税收证明；

2、提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的社保缴纳证明；

注：依法享受缓缴或免缴的需提供证明材料；新成立不足半年的企业提供成立至今的缴纳税收证明及社保缴纳证明或承诺函。
	
	

	
	
	提供无重大违法记录声明书
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	

	
	
	信用记录查询


	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
	
	

	
	符合性检查


	主要响应内容
	是否满足招标文件规定的合同履约期限及质保期；
	
	

	
	
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的盖章齐全（授权代理人的签字或盖章）；
	
	

	
	
	响应文件内容
	提供的投标函、开标一览表、明细报价表、关于资格的声明函等符合招标文件中规定的所有内容；
	
	

	
	
	授权委托书
	响应文件上有委托代理人签字或盖章的，提供有效的法定代表人授权书；
	
	

	
	
	投标响应报价
	报价符合招标文件要求具有唯一性，未提交选择性报价，最终报价未超过项目采购预算或最高限价的；
	
	

	
	
	投标保证金或保函
	按招标文件规定提交保证金或保函；
	
	

	
	
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求；
	
	

	
	
	投标文件审查
	不同投标人的投标文件经查重分析，内容异常一致或者实质性相同的；
	
	

	
	
	其他要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）；

响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求；

不属于法律、法规、规章规定无效响应的其他情形。
	
	


投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。
22. 详细评审
22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。
22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。
22.3 采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。
22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。
22.5 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。
22.6 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。
22.7 评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
评 分 标 准

一、技术及商务部分（70分）
	序号
	考核项目
	分数标准
	具体按下列标准要求进行评审
	得分

	1
	类似业绩
	2分
	投标人提供 2023 年05月01日至响应文件提交截止时间前已完成的类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，满分2分。 

注：业绩证明材料为合同原件扫描件，时间以签订时间为准。未按要求提供证明材料的不得分；提供的证明文件未显示日期、未提供关键页、无甲乙双方盖章、内容模糊无法辨认的，该合同视为无效业绩，不予得分。
	

	2
	综合实力
	4分
	1、厂商具有《CCRC信息安全风险评估服务资质证书》一级得2分，二级得1分，三级得0.5分；
2、厂商具有《中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发服务资质》一级得2分，二级得1分，三级得0.5分；
注：证书不在有效期内或提供证书模糊不清、无法分辨的，该项证书不得分。
	

	3
	服务团队
	6分
	项目负责人具有网络工程师证书得2分；

2、拟投入的服务团队中（除项目负责人外）每有一人具有网络工程师证书或信息安全工程师证书或计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书或通信工程师证书或网络规划设计师证书或信息系统项目管理师证书或注册信息安全专业人员(CISP)证书的，每提供一个证书加1分，满分4分，不提供不得分。
注：需提供上述人员相关证书及在本单位近三个月缴纳社保证明材料，上述人员若同时具备两个及以上证书的，只计分一次，不重复计分，证书不在有效期内或提供证书模糊不清、无法分辨的，该项证书不得分。
	

	4
	技术参数响应
	30分
	投标供应商根据招标清单中的技术参数进行逐条应答，评审专家根据参数响应度进行评审。

1、招标清单中带“★”的技术参数为重要技术参数（供应商需填写《重要技术参数响应情况表》），完全满足或优于招标文件要求得18分；每有一项不满足或负偏离的扣0.5分，直至分数扣完为止。

2、招标清单中未带“★”的技术参数为一般技术参数（供应商需填写《一般技术参数响应情况表》），完全满足或优于招标文件要求得12分；

出现1～5项负偏离，得 8分；

出现 6-10项负偏离，得 4分；

出现 11 项及以上负偏离，得 0 分。

注： 

（1）凡在技术参数中要求提供相应证明材料的，如提供功能截图或检测报告等相关证明材料的，投标人应当按要求提供，未提供相应证明材料的视为负偏离，进行相应扣分处理。 

（2）投标人应对照招标文件中规定的技术参数进行逐项应答，未 

逐项应答或缺项漏项的，视为负偏离，进行相应扣分处理。 

（3）投标人投标参数与提供的证明材料反映的参数不一致的，以证明材料为准。
	

	5
	项目整体实施方案
	12分
	（一）项目整体实施方案评审内容

结合本项目核心需求，制定的项目整体实施方案需覆盖以下6项核心内容（包括但不限于），确保各项内容贴合甲方实际需求、表述严谨无歧义、可落地可追溯：

（1）供货方案（进度安排、能承诺按用户要求配送到指定地点）：明确供货全流程进度节点，清晰承诺严格按照甲方要求，将货物精准配送到指定地点，明确配送保障措施；

（2）安装方案（安装人员安排、安装实施方案）：明确安装人员数量、资质要求及分工，制定科学可行的安装实施方案，涵盖安装流程、安全规范、时限要求；

（3）运行调试验收方案（调试方案、验收工作程序、验收工作进度安排、验收具体措施、发现问题后的处理方案）：完整覆盖调试、验收全环节，明确调试流程、验收程序、进度节点、具体措施，以及验收过程中发现问题的闭环处理机制；

（4）货物运输途中保质措施：制定完善的货物运输保质方案，明确运输过程中的防护措施、温控/防潮/防损要求，确保货物运输途中完好无损，符合甲方质量预期；

（5）质量管控方案（提供完善的后期管理思路和措施方案、制定质量通病的防治措施方案）：明确后期质量管控思路及具体措施，制定针对性的质量通病防治方案，保障项目长期稳定运行，满足甲方质量要求；

（6）项目整体实施计划安排：制定全面、科学的项目整体施工计划，包括存储数据迁移安排、网络安全防护方案、明确各施工环节的进度、分工、责任人员及衔接要求，确保施工有序推进，贴合项目实际需求；
（二）项目整体实施方案评分标准

为满足项目需求以上六项方案需全部提供，且内容需全面完善、科学合理、具备可操作性，完全贴合甲方项目实际需求，符合行业相关规范，完全满足该条款要求的得12分；每少一项内容扣2分；每有一条内容未进行详细说明、内容存在不足、或表述模糊易产生争议的，扣0.5分；不提供项目整体实施方案的，不得分。

（三）内容未进行详细说明、内容存在不足是指：

1. 供货方案：未明确供货进度具体节点，未清晰承诺按甲方要求配送到指定地点，未制定配送保障措施，易导致供货延误、配送偏差，无法满足甲方项目进度需求，引发合作争议点；

2. 安装方案：未明确安装人员数量、资质要求及分工，安装实施方案缺乏科学性、可操作性，未涵盖安装流程、安全规范及时限要求，易导致安装质量不达标、进度滞后，引发对安装能力的争议；

3. 运行调试验收方案：未完整覆盖调试方案、验收工作程序、验收进度安排、验收具体措施及问题处理方案，任一环节缺失或模糊，易导致调试不合格、验收流程混乱，无法形成闭环管理，引发争议；

4. 货物运输途中保质措施：未制定完善的运输保质措施，未明确防护、温控、防潮等核心要求，易导致货物在运输途中损坏、变质，影响项目推进，引发对供货质量的争议；

5. 质量管控方案：未提供完善的后期质量管理思路及具体措施，未制定针对性的质量通病防治方案，无法保障项目后期运行质量，易出现质量隐患，引发对履约能力的争议；

6. 项目整体施工计划安排：无存储数据迁移安排、无网络安全防护方案、施工计划不全面、不科学，未明确各环节进度、分工及责任人员，施工衔接不合理，易导致施工混乱、进度延误，无法满足甲方项目推进预期，引发合作争议。
	

	6
	售后服务方案
	16分
	结合本项目核心需求，制定的售后服务方案需覆盖以下8项核心内容（包括但不限于），确保各项内容贴合甲方实际需求、表述严谨无歧义、可落地可追溯：

（一）评审内容

（1）售后服务人员安排及联系方式：明确售后人员数量、资质，提供可随时接通的有效联系方式；

（2）退货换货流程：明确触发条件、办理流程、时限，以及退换货验收、退款/补货机制；

（3）售后服务具体措施：覆盖故障维修、技术咨询等核心场景，明确服务质量标准及客户满意度保障机制；

（4）定期维护检查方案、回访计划（注明时间）：明确维护周期、内容及责任人员，标注回访具体时间、方式及问题闭环机制；

（5）技术升级服务方案（质保期内技术升级服务方案、质保期外技术升级服务方案）：区分质保期内外服务范围、流程，明确质保期外收费标准及升级保障机制；

（6）培训方案（培训计划、培训目标、培训人员、培训内容及时长、培训方式）：覆盖全部要求，贴合项目实际，兼顾不同层次人员需求；

（7）应急方案（设备或系统出现故障的响应时间及解决故障的时间、设备或系统出现故障是否能派专人到现场提供技术服务）：明确响应及解决时限，说明现场服务相关要求；

（8）备品备件方案（提供详细的备品备件清单、对于一些易损、易耗件和关键零部件，需保证在2小时内能够调配到位）：提供完整清单，落实2小时调配要求，明确存储、调配机制。

（二）评分标准

为满足项目需求以上八项方案需全部提供，且内容需全面完善、科学合理、具备可操作性，完全贴合甲方项目实际需求，符合行业相关规范，完全满足该条款要求的得16分；每少一项内容扣2分；每有一条内容未进行详细说明、内容存在不足、或表述模糊易产生争议的，扣0.5分；

（三）内容未进行详细说明、内容存在不足是指：

1. 售后服务人员安排及联系方式：未明确售后人员配置数量、资质要求，未提供有效、可随时接通的联系方式（如电话、紧急联系人等），易导致甲方售后诉求无法及时响应，引发合作争议；

2. 退货换货流程：未制定标准化的退货换货触发条件、办理流程、时限要求，未明确退换货后的验收、退款/补货机制，流程模糊易产生纠纷，不符合甲方对售后合规性的需求，易引发争议；

3. 售后服务具体措施：措施未覆盖故障维修、技术咨询、问题反馈处理、日常维护等核心场景，缺少服务质量标准及客户满意度保障机制，无法满足甲方售后需求，易引发对服务能力的争议；

4. 定期维护检查方案、回访计划：未明确维护检查的周期、内容、流程及责任人员，回访计划未注明具体回访时间、回访方式、回访内容及问题处理闭环机制，落实性差，易引发对服务专业性的争议；

5. 技术升级服务方案：未清晰区分质保期内与质保期外技术升级的服务范围、实施流程，未明确相关收费标准（质保期外），未说明升级兼容性测试、数据备份及失败回滚机制，表述模糊易产生费用及责任争议；

6. 培训方案：未完整涵盖培训计划、培训目标、培训人员、培训内容、培训时长及培训方式，培训内容与甲方项目实际应用脱节，未考虑不同层次人员的差异化培训需求，无法满足甲方人员技能提升需求，易引发争议；

7. 应急方案：未明确设备或系统出现故障后的具体响应时间、故障解决时限，未说明现场服务的适用场景、派工流程，未明确是否可派专人到现场提供技术服务，应急保障不足，易导致甲方损失扩大，引发争议；

8. 备品备件方案：未提供详细的备品备件清单（含型号、规格、数量），未落实易损、易耗件及关键零部件2小时内调配到位的要求，未说明备品备件的存储、调配及补充机制，无法保障甲方设备正常运行，易引发对服务履约能力的争议。
	


二、价格评分标准（30分）

	序号
	考核项目
	分数标准
	评分标准（须作出评估具体依据和理由）
	得分
	

	
	报价
	30分
	具体按下列标准要求进行评审
	得分
	报价

	1
	最终报价
	30分
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／修正后投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。

评估具体依据和理由用其有效报价金额表述。
	
	￥：               元


第七章 定　标
23. 定标标准
23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。
23.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。
23.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。
24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力
24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。
25. 中标通知书
25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。
25.3  中标方在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务。

第八章 授予合同
26. 签订合同
26.1  中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。
26.2  招标方在授予合同时，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。
26.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
26.5  不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。
合同条款及合同格式（仅供参考）

采 购 合 同
采 购 人： 
供 应 商： 
签订日期：×年×月×日
注：本合同仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行签订。
术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照采购文件、响应文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“采购文件”指采购人或采购代理机构发布的采购文件。

1.13“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的响应文件。

2.技术规范与服务内容

2.1所响应服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 所响应服务的服务内容应与采购文件规定服务内容及响应文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照采购文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方响应文件承诺的售后服务及质量保证优于采购文件要求的，以响应文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按采购文件、响应文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同采购文件、响应文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按采购文件、响应文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
14.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。 

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1采购文件；

17.2采购文件的更正公告、变更公告；

17.3成交供应商提交的响应文件；        

17.4政府采购合同条款；

17.5成交通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

    (需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

    本政府采购合同的标的为采购文件中所列相关服务。

　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额（年利率）为人民币  （大写）                 元。

　  五、付款方式及条件

　　六、服务时间和服务地点   

    1.服务时间：        

    2.服务地点：        

　　七、验收要求

    供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。
    八、违约责任

    1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

    2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

    九、争议解决

    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

    十、合同生效

    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):       法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日

项目需求
1、为防止投标人虚假应标，到货后甲方进行现场验收及测试，如发现与投标参数不符，则按照虚假应标处理，废除中标方中标资格，并将相关事宜报财政局采购管理办公室。

2、招标清单中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，同时作为衡定同类产品的依据，供应商可投同档次产品或更优产品。 

3、本采购文件涉及的所有采购内容均采购国内产品。

4、投标人所投产品的技术参数为所投产品的真实技术参数，并提供技术参数响应情况表。
5、本项目核心产品为：专网超融合集群、数据库存储。
	招标清单

	一、医共体网络安全改造

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1、外网改造

	1
	互联网核心交换机
	1、交换容量最小值：≥65Tbps，最大值≥300Tbps，包转发率：≥51200

2、主控引擎与交换网板物理分离架构；主控引擎≥2个；整机业务板槽位数≥3个。

3、采用实现核心节点业务数据的零丢包，能够提升网络性能和可靠性。

4、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、IPv6邻居发现（NDP）、支持webconsoleping、tracert检测IPv6地址。

5、提供对网络的精确丢包监控和快速故障定界能力，支持设备级、链路级、和网络级，提供对网络的精确丢包监控和快速故障定位的能力，支持端到端、逐跳或区域的丢包检测功能。

6、满足自主可控要求，CPU、NP、交换网芯片均为国产自研芯片。

7、提高整体网络稳定性和设备可靠性，设备每≤10ms发送一个监控报文，实现对故障的快速感知。

8、单台实配：千兆电口板卡≥1个，接口数量≥48个，万兆光口板卡≥1个，接口数量≥48个，（含光模块满配），堆叠线缆≥1根，速率10Gb。

9、售后服务：三年软硬件质保，提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
	1
	台

	2
	互联网千兆汇聚交换机
	1、交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥460Mpps；

2、提供千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，万兆光模块≥4个，配置冗余电源

3、支持MAC表项≥30K,ARP规格≥4K；

4、支持静态路由、支持RIP、OSPF、OSPFv3路由协议；

5、支持SNMP、命令行、Web网管、SSH等多样化的管理和维护方式；

6、支持IPv4路由表≥6K，支持IPv6路由表≥2K；

7、设备CPU关键芯片采用国产芯片，提供相关证明材料；

8、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；提供相关证明材料

9、售后服务：三年软硬件质保，提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
	1
	台

	3
	互联网国产化防火墙
	1、性能描述：设备吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥16万；IPS吞吐≥4Gbps；
2、硬件接口:设备配置≥6个千兆电接口，≥4个千兆光接口，≥2个万兆光接口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准2U机架式设备，支持USB2.0，支持冗余电源；
5、设备配置内存≥8G，硬盘≥128GSSD；
6、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；

★7、支持IPSec VPN智能链路优选功能，可实时探测链路时延、丢包等线路质量状态，结合实际业务运行场景动态优选最优传输链路，链路异常时可自动完成切换容错，有效保障VPN隧道通信持续稳定、传输高效可靠。（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）
8、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上；
9、为了保证用户的账号全方位、多层次的保护，有效应对各类账号安全威胁；
★10、设备需符合安全事件通报与应急处置相关规范，具备全天候威胁主动实时阻断能力，可结合云端安全情报能力，对全网威胁流量实现就近实时检测、识别与拦截，能够有效阻断主机失陷后的异常外联访问行为，全方位防护网络环境，保障核心业务及数据资产安全稳定。（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）
★11、防火墙需配套专业安全运维服务，支持7×24小时不间断安全监测与运维保障，在法定节假日及特殊保障时段，每日提供安全值守汇总报告，持续保障网络安全稳定运行。

（提供相关证明材料）

12、设备提供三年产品质保和软件升级。
	1
	台

	4
	国产化上网行为管理系统
	性能描述：设备吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥600000，每秒新建连接数≥14000，最大支持1Gb宽带接入；
2、硬件接口:设备配置≥6千兆电口，≥4个千兆光接口，≥2个万兆光口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准2U机架式设备，支持USB2.0，支持冗余电源；
5、设备配置内存≥8GB，硬盘≥960GSSD；
6、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；提供三年应用识别特征库升级授权服务：
7、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备；
8、为了帮助管理员快速掌握网络环境和资产安全状态，支持首页显示信息包括用户数，流量分析，行为日志分析；
9、能对网上论坛、微博等平台的发帖内容进行审计，避免传播非法言论，留存上网日志，满足国家网络安全法要求；
10、能够有效屏蔽不良网站，并对上网行为进行详细的记录；
★11、行为管理设备配套数据防泄密服务，支持展示完整的文件流转溯源视图，可全程记录文件下载、内部操作、对外分发等全维度操作行为，留存完整操作日志，实现文件流转行为全程可审计、可追溯。（提供相关证明材料）

★12、支持流量策略智能自适应调度，配置流量管控规则后，可依据全网链路及各独立流量通道带宽空闲状态，自动实现流量控制策略启停切换，最大化提升链路带宽利用率；支持自定义配置链路空闲判定阈值，灵活适配各类业务带宽调度场景（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）
	1
	台

	5
	县级医疗机构国产防火墙
	1、性能描述：设备吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥16万；IPS吞吐≥4Gbps，IPSecVPN吞吐量≥1Gbps，IPSecVPN隧道数≥1500；
2、硬件接口:设备配置≥6个千兆电接口，≥4个千兆光接口，≥2个万兆光接口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准2U机架式设备，支持USB2.0，支持冗余电源；
5、设备配置内存≥16G，硬盘≥128GSSD；
6、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；

★7、支持县级医疗机构国产防火墙组双机，双机部署架构下的设备在线升级优化能力，可在不中断全网业务、不切断正常流量的前提下完成设备版本迭代与功能升级，彻底规避设备升级导致的网络中断、业务瘫痪等问题，满足医疗机构7×24小时不间断业务运行需求；（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）
8、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上；
★9、防火墙配套安全防护服务，可对服务范围内的网络资产开展漏洞监测梳理，针对扫描发现的高危可利用漏洞，提供对应的安全防护处置能力，全方位做好高危漏洞安全防护工作，规避漏洞引发的网络安全风险；（提供漏洞防护规则能力证明材料）
10、县级医疗机构国产防火墙支持与态势感知平台联动，将防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示；
11、设备提供三年产品质保和软件升级。
	2
	台

	6
	专网国产防火墙
	1、性能描述：设备吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥16万；IPS吞吐≥4Gbps，IPSecVPN吞吐量≥1Gbps，IPSecVPN隧道数≥1500；
2、硬件接口:设备配置≥6个千兆电接口，≥4个千兆光接口，≥2个万兆光接口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准2U机架式设备，支持USB2.0，支持冗余电源；
5、设备配置内存≥16G，硬盘≥128GSSD；
6、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；
★7、为有效防范内网失陷终端发起横向渗透、恶意扫描行为，规避内网资产信息泄露与被入侵风险，产品需具备服务器漏洞防扫描防护能力，可精准识别内网恶意扫描行为，对扫描源IP进行全程日志记录，并支持实时封堵拦截，有效遏制内网横向攻击扩散，保障内网服务器及终端资产安全；（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）

8、产品支持对压缩包内病毒文件进行检测与拦截，支持15层及以上深度压缩文件查杀；
★9、为提升网络安全策略管控能力与日常运维效率，设备需支持完整的安全策略生命周期管理功能，覆盖策略创建、编辑修改、日常运维的全流程管控，可对安全策略进行标准化、规范化管理，确保策略配置合规有效、操作全程可追溯，有效降低人工运维难度与运维成本。（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）
10、为能够及时发现并应对各种潜在的安全风险，产品支持被动扫描能够全面地对业务系统进行多种安全检测；
11、所投防火墙产品需满足CESI-WA-20240101《网络安全技术网络型防火墙互联互通接口内容和格式》规范要求，保障设备接口标准化、互通兼容性良好，可适配主流安全设备联动对接，（提供相关检测证书复印件）
12、设备提供三年产品质保和软件升级。
	1
	台

	7
	乡镇卫生院专网国产防火墙
	1、性能描述：设备吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥3万；IPS吞吐≥300Mbps；
2、硬件接口:设备配置≥6个千兆电口，≥2个千兆光口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、支持2个USB口和1个RJ45串口；
5、设备配置内存≥8GB，硬盘≥64GSSD；
6、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；
★7、产品支持CC攻击防护功能，可有效抵御各类变种CC攻击；（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）

8、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上；
9、产品支持对非法源IP进行日志记录和联动封锁；
10、为能够及时发现并应对各种潜在的安全风险，产品支持被动扫描能够全面地对业务系统进行多种安全检测；
11、产品支持与终端管理和杀毒联动，在防火墙产品完成终端管理和杀毒的统一管理，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离；
12、设备提供三年产品质保和软件升级。
	14
	台

	8
	国产化高级威胁检测系统
	1、性能描述：设备可处理最大网络吐量≥1Gbps；
2、硬件接口:设备配置≥4个千兆电接口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准2U机架式设备，支持USB2.0，支持冗余电源；
5、设备配置内存≥32G，硬盘≥2块4TB;
6、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；

7、支持自定义资产多级分支管理，最多可至15级分支；
★8、态势感知平台配套专项安全服务，可对客户纳入服务范围的网络资产开展互联网暴露面常态化探测梳理，全面摸排资产对外互联网开放端口、服务及应用情况，精准发现违规互联网暴露资产、非必要对外开放服务及潜在安全风险，协助开展风险核查与整改处置工作，实现全网暴露面资产常态化梳理、风险可控可管，有效缩减攻击面，降低互联网暴露资产的安全风险隐患（提供对应服务工具功能能力截图作为佐证材料）
9、为实现安全事件的快速闭环处置，要求支持与防火墙进行联动封锁；
★10、系统需支持全网资产自动识别与常态化安全扫描能力，具备自动化入库、手动新增入库、自定义扫描目标配置等多样化资产录入与任务管理功能。设备支持多种扫描检测类型，可按需开启网络存活性探测、端口与服务识别、操作系统版本识别、业务应用识别等检测任务，全面摸清全网资产底数，精准采集资产基础信息，为资产台账管理、风险排查与安全运维提供可靠的数据支撑；（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）

11、为了增强安全感知平台的处置能力，提高用户对终端安全事件的响应速度和处理能力，支持与终端安全软件配合处置，平台自动下发策略禁止攻击流量出入站、一键病毒查杀、进程取证；
12、设备提供三年产品质保和软件升级。
	1
	台

	9
	资源统一管理发布平台
	性能参数：4层吞吐量≥20Gbps，四层并发连接数≥2000W，4层新建连接数CPS≥30W，7层新建连接数RPS≥50W；
2、硬件参数：需采用独立的专用硬件设备，而非通过添加功能模块的方式实现，2U机架式设备，内存大小≥16GB，硬盘容量≥480GSSD，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+，处理器采用国产处理器，操作系统采用国产操作系统；
3、支持PPPOE和静态IP两种线路接入方式；
4、为了网络高效、稳定地运行，避免过载或拥塞，支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略；
5、设备支持基于源IP地址的会话保持功能，支持配置IP网段前缀长度，实现精细化会话粘连控制；

6、为了能够轻松地启动和管理各种健康检查任务，支持在不进行真实业务配置的情况下，使用多种健康检查方式来模拟并检查业务的健康状态；

★7、为保障网络在高负载、链路拥塞等复杂工况下的运行稳定性，设备需支持智能流量调度优化能力，可实时监测链路上行、下行带宽占用状态，基于带宽利用率动态自适应调整入站、出站流量调度策略，合理分配网络资源，优化业务流量传输秩序，有效缓解网络拥堵、带宽挤占等问题，保障核心业务流量优先稳定通行，提升整体网络传输效率与负载抗压能力；（提供功能截图证明材料）
8、安全功能支持HTTP被动健康检查，可配置指定检查URL、响应状态码、响应超时时间、统计时间以及可设置异常URL上限，并且能开启/关闭调试日志功能；
9、提供三年软件升级，三年产品质保。
	1
	套

	10
	互联网区域改造施工内容
	1、梳理并且改造我院目前内外网业务及网络情况，将目前在内网区域的互联网业务迁移至本区域，重新规划医共体及各成员单位网络架构，按照网络安全等级保护相关规定进行实施，提供针对我院上述所涉及的改造内容详尽切实的实施方案。
2、IPV6改造，提交针对本项目具体的实施方案。
	1
	项

	2、内网改造

	1
	内网核心业务汇聚交换机
	1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥800Mpps；

2、支持≥24个万兆光接口（配置24个万兆多模模块及线缆），≥2个40GE接口；

3、为了提高设备散热性能及设备稳定性，支持风扇个数≥3个；

4、支持MAC表项≥100K，ARP表项≥16K个；

5、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、IPv6邻居发现（NDP）、支持webconsoleping、tracert检测IPv6地址；

6、支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；提供相关证明材料；

7、设备CPU关键芯片采用国产自主研发(提供第三方实验室测试报告证明）;

8、支持IPv4路由表项≥256K，支持IPv6路由表项≥60K；

9、实配冗余双电源；

10、售后服务：三年软硬件质保，提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
	2
	台

	2
	内网千兆汇聚交换机
	1、交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥460Mpps；

2、提供千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，万兆光模块≥4个，配置冗余电源

3、支持MAC表项≥30K,ARP规格≥4K；

4、支持静态路由、支持RIP、OSPF、OSPFv3路由协议；

5、支持SNMP、命令行、Web网管、SSH等多样化的管理和维护方式；

6、支持IPv4路由表≥6K，支持IPv6路由表≥2K；

7、设备CPU关键芯片采用国产芯片，提供相关证明材料；

8、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；提供相关证明材料

9、售后服务：三年软硬件质保，提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
	2
	台

	3
	内网安全域交换机
	1、交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥460Mpps；

2、提供千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，万兆光模块≥4个，配置冗余电源

3、支持MAC表项≥30K,ARP规格≥4K；

4、支持静态路由、支持RIP、OSPF、OSPFv3路由协议；

5、支持SNMP、命令行、Web网管、SSH等多样化的管理和维护方式；

6、支持IPv4路由表≥6K，支持IPv6路由表≥2K；

7、设备CPU关键芯片采用国产芯片，提供相关证明材料；

8、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；提供相关证明材料

9、售后服务：三年软硬件质保，提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
	1
	台

	4
	国产化态势感知系统
	性能描述：设备可处理最大网络吐量≥1Gbps（应用层）；
2、硬件接口:设备配置≥4个千兆电接口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准2U机架式设备，支持USB2.0，支持冗余电源；
5、设备配置内存≥128Gb，硬盘≥4块8TB;
6、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；

7、为了提高高级威胁检测系统设备判断的准确率降低误报率，要求态势感知设备能够可视化图谱直观清晰地展示出完整的攻击链，帮助用户快速找到症结，避免全盘查杀对业务产生影响；
8、支持可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，可清晰直观看清失陷主机对其他主机的影响，评估受损情况，方便客户快速处置；
9、支持命令注入检测，针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式；
★10、为保障私有云平台安全、稳定、合规运行，设备需支持与超融合平台联动协同，实现安全事件闭环处置。当监测到云平台内部虚拟机存在异常行为或安全风险事件时，可联动超融合平台对风险虚拟机执行关机、挂起等隔离处置操作，有效阻断威胁横向扩散，规避云环境整体被入侵的风险。同时支持虚拟机快照备份能力，可依托快照资源实现业务快速恢复，最大程度降低安全事件对业务运行造成的影响，保障云平台业务连续性；（提供相关证明材料）
11、为了增强态势感知平台的处置能力，提高用户对终端安全事件的响应速度和处理能力，支持与终端安全软件配合处置，平台自动下发策略禁止攻击流量出入站、一键病毒查杀、进程取证；
12、提供三年软件升级，三年产品质保。
	1
	台

	5
	国产化探针
	1、性能描述：设备可处理最大网络吐量≥1Gbps；
2、硬件接口:设备配置≥6个千兆电接口，≥4个千兆光接口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准1U机架式设备，支持USB2.0，支持冗余电源；
5、设备配置内存≥8Gb，硬盘≥128GSSD;
6、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；
7、旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响；
8、支持检测出网络中的网络拓扑设备进行绘制，更直观可视化查看网络整体情况；
9、支持自动识别内网的服务器及其开放的服务与端口；
10、为了增强用户对敏感数据的保护能力，支持敏感数据泄密功能检测能力；
11、支持多场景的日志传输模式，可根据不同应用场景需求灵活选择，适配各类部署环境，满足多样化日志传输需求；
★12、设备需支持基于IP及域名的旁路阻断防护能力，可通过镜像流量数据分析精准识别网络中的恶意IP与恶意域名风险，实现旁路模式下的实时威胁阻断。系统支持多样化阻断时长灵活配置，精准管控风险访问行为，持续拦截各类网络恶意威胁，有效规避恶意网络攻击带来的安全隐患，全面保障全网业务与资产安全；（提供功能界面截图）；
13、提供三年软件升级，三年产品质保。
	1
	台

	6
	web应用防火墙
	性能描述：设备可处理最大网络吐量≥10Gbps，整机最大并发连接数≥400万，整机每秒新建连接数≥10万/秒；
2、硬件接口:设备配置≥6个千兆电接口，≥4个千兆光接口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准1U机架式设备，支持USB2.0，支持冗余电源；
5、设备配置内存≥8G，硬盘≥128GSSD；
6、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；

★7、为防范攻击者通过窃取、篡改Cookie等方式盗取用户敏感信息、发起恶意攻击行为，设备需具备Cookie攻击安全防护能力，可有效防护各类Cookie异常攻击行为，并支持对Cookie篡改等异常操作行为进行日志记录，实现攻击行为可追溯、可审计；（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）
8、产品支持对常见Web应用攻击防御；
9、产品支持对HTTPS协议加密流量进行解密，支持配置基于区域、对象、业务类型、服务器IP/端口的解密策略；
10、提供三年软件升级，三年产品质保。
	1
	台

	7
	国产化网闸
	1、性能描述：网络最大吞吐≥750Mbps，网络最大并发：≥20万，网络最小延时：＜1ms；
2、硬件接口:设备配置内、外网各≥6个千兆电接口，≥4个千兆光接口，≥1个扩展接口槽位；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准机架式设备，支持USB3.0，支持双交流冗余电源；
5、设备配置内存≥8G；
6、实配全功能模块，模块包含文件同步、数据库交换、FTP访问、数据库访问、安全浏览、邮件访问、视频传输、定制访问、安全传输、双机热备及负载均衡功能；
7、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；
8、支持NFS、SMBFS、FTP、SFTP等文件系统；FTP文件交换支持SSL加密；
9、支持病毒检测；支持Oracle、SQLServer、Sybase、Db2、MySQL、MongoDB、POSTGRESQL等主流数据库；支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、博阳、瀚高等主流国产数据库；
10、支持访问源地址、目的地址、目的端口的访问控制；
11、支持IPv4、IPv6双协议栈接入；
12、支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输；
13、售后服务：提供原厂7*24小时售后服务承诺函。。
	1
	台

	8
	国产化国密访问控制系统
	1、性能描述：设备网络层吞吐量≥600Mbps，SSLVPN最大并发用户数≥1200；
2、硬件接口:设备配置≥6个千兆电接口，≥4个千兆光接口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准1U机架式设备，支持USB2.0；
5、设备配置内存≥16G，硬盘≥480GSSD；
6、实配VPN并发用户授权≥100个，配置国密加密卡，支持国密算法；
7、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；
8、在业务应用兼容性良好的情况下，支持以隧道模式发布http/https协议的资源，以增加在隧道模式下发布的资源的URL级别审计能力，同时支持为隧道资源添加WEB水印以及单点登录功能;
9、为满足医院灵活的管理要求，支持配置动态访问规则，可配置化的ACL规则引擎，可以灵活地将终端环境、用户身份、处置动作等进行配置，为医院不同业务不同部门提供灵活丰富的访问控制策略;
10、为了保证运维安全性，可以通过接入零信任登录堡垒机。将登录堡垒机视为一个隧道应用，在设备上发布一个隧道应用并关联给接入的用户;
★11、设备需支持基于标准IPSec VPN协议与第三方合规设备进行跨平台组网对接，具备良好的协议通用性与设备兼容性。支持VPN隧道可视化实时监控能力，可直观展示IPSec VPN隧道运行状态，精准呈现对端公网IP、内网互联IP、隧道发送流速、接收流速、最近接入时间等关键运行参数，便于运维人员实时掌握隧道链路运行情况，实现VPN对接状态可视、可查、可运维，保障跨网互联链路稳定可控；（提供产品功能截图证明）
★12、所投产品需具备合规商用密码认证资质，须提供由商用密码检测认证中心出具的商用密码产品认证证书，证书产品名称含“访问控制系统”，产品需符合GM/T0023或GM/T0025密码行业标准规范，同时满足GM/T0028《密码模块安全技术要求》第二级安全等级要求。提供有效认证证书复印件作为佐证材料；
13、售后服务：提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
	1
	台

	9
	国产化准入控制系统
	1、性能描述：设备网络层吞吐量：≥10G；
2、硬件接口:设备配置≥6个千兆电接口，≥4个千兆光接口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准2U机架式设备，支持USB2.0，支持双交流冗余电源；
5、设备配置内存≥8G，硬盘≥960GSSD；
6、实配准入终端数≥3000；
7、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；
8、针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级
9、支持路由模式、单臂模式、网桥模式、旁路模式；
★10、设备需支持违规外联告警防护能力，内置违规外联专项告警选项，可实时监测内网终端、服务器等资产的异常外联、违规联网行为，针对各类非法外联访问动作实现精准实时预警。可通过告警信息及时推送风险提示，督促运维人员第一时间开展核查、阻断与整改处置工作，提前防范因内网违规外联引发的信息外泄、木马回连、横向渗透等安全风险，全面保障内网资产与数据安全；（提供产品功能界面截图）
★11、设备需支持文件外发截屏审计能力，针对用户终端外发附件的操作行为，系统可在附件外发交互过程中自动截取操作时刻的屏幕画面，同步将截屏影像留存至文件安全审计日志中。可完整记录文件外发的操作场景、操作画面及行为信息，实现所有数据外发行为全程可追溯、操作可审计，有效防范私自外发、涉密文件外泄等数据安全风险，全方位保障业务数据外发传输安全；（提供产品功能截图）
12、售后服务：提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
	1
	台

	10
	终端管理和杀毒
	1、性能参数：终端桌面需要配置700点，服务器需要配置50点；
2、产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；
3、采用网页架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能；
4、产品为国产品牌，完全自主研发（提供相关证明材料），不接受第三方OEM、贴牌或开源二次封装产品；
5、面对海量的安全告警，单位运维侧需要直观了解防护效果和业务的安全状况，并采取相应的防护措施，产品需要提供勒索病毒整体防护体系入口展现最近一周防护效果总览；
6、终端安全管理系统产品支持账号梳理与风险监控中心，风险账号智能分类，按照权限账号不同判定规则自定义分类标签；
7、产品支持客户端的错峰升级；

8、终端管理和杀毒需支持基于行为AI技术构建动态防御体系，能够对勒索病毒从探测、传播、执行直至加密实施等阶段实现全流程、全链条防御；
★9、系统需支持国产化准入控制系统平台运维管理能力，允许管理员在平台管理界面主动下发推送指令，可针对指定网段内的终端设备定向实现客户端软件重定向推送部署。支持自定义配置重定向访问地址，可根据实际运维部署需求灵活设置推送跳转地址，适配多样化的客户端批量部署场景，简化终端管理和杀毒部署流程，提升内网终端合规准入部署效率，实现内网终端规范化、统一化准入管控；（提供产品功能截图）
★10、系统需支持一体化客户端批量安装能力，可通过单次安装操作，同步完成准入控制系统、终端管理和杀毒、国产化国密访问控制系统等多项客户端组件的集成部署，无需分项重复安装配置。降低运维人员批量部署工作量与终端用户操作复杂度，有效提升终端合规部署效率与日常运维便捷性，适配规模化内网终端统一管控场景；（提供产品功能截图）
11、提供三年软件升级。
	1
	套

	11
	备份软件
	1、备份软件功能要求：授权36T容量；
2、提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本；
3、支持断点续传，当备份链路中断修复或者备份任务重启后，可智能判断已经备份的数据，继续备份未备份的新增数据；
4、支持针对集群业务系统类似于OracleRAC等整机集群CDP持续数据保护，保障核心应用系统数据完整性；
5、数据库实时备份支持多种日志管理方式；
★6、系统需支持灵活多样的定时备份策略配置能力，涵盖按小时、按天、按月、按年周期性定时备份及单次即时备份等多种执行模式，可根据业务数据运维需求自由选配、自定义配置备份计划。整体功能操作简便直观、策略配置灵活便捷，可适配不同业务数据的备份频次与留存需求，保障关键配置数据、业务数据定期安全备份，有效规避数据丢失、配置异常等风险，提升系统数据安全与运维稳定性；（提供产品功能界面截图）
7、支持完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量。
8、支持任意品牌版本的NAS备份，以NFS、CIFS协议方式进行高效备份；
9、为了降低对NAS存储性能的影响，支持对网络流量、文件实时同步个数进行限制；
10、提供三年原厂软件升级免费服务及实施服务。
	1
	项

	12
	网络安全改造合规性改造内容
	将现状对照网络安全等级保护三级相关规定进行全方面改造，达到合规性：
1、全面梳理重构医共体总院及各成员单位的安全网络规划，并且划分主要区域为：
（1）核心业务安全域：所涉及医共体核心应用系统：集成平台服务器，数据中心服务器，HIS服务器、LIS服务器、电子病历系统服务器、PACS服务器等关键性业务系统，
（2）医疗设备安全域、MRI、CT、监护仪、输液泵等联网医疗设备
（3）办公安全域、行政/财务办公终端、OA服务器
（4）外网访问安全域：患者查询终端（如自助报告机）、互联网服务器。
2、终端安全改造内容
(1)安装防病毒软件、系统补丁修复、开启硬盘加密，防止设备丢失后数据泄露。
3、提供相关制度，《数据安全管理制度》、《网络安全事件应急预案》、《医院内外网使用管理制度》等。
4、定期检查：每月开展“网络安全自查”（如检查防火墙策略、终端防病毒状态），每半年邀请第三方机构开展“等保合规检查”；
5、应急演练：每半年开展1次“网络安全应急演练”（如模拟勒索病毒攻击、数据泄露），测试应急响应预案的有效性，确保30分钟内启动响应。
6、逐项提供针对我院上述所涉及的改造内容详尽切实的实施方案。以上改造内容要求提供五年服务承诺函。
	1
	项

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	二、数据中心建设部分

	1
	专网超融合集群（核心产品）
	1、国产厂商，具有自主研发能力，具备自主知识产权，提供相关的云计算软件著作权、分布式存储软件著作权登记证书。
2、本次项目要求提供6个节点超融合软件授权，利旧原有3节点物理服务器，本次新提供3个超融合物理节点。
★3、单个超融合节点硬件配置：提供≥2个国产物理处理器，单颗物理处理器主频≥2.0Ghz，核心数≥32核心，支持超线程技术，提供内存512GB，硬盘配置2块≥480GBSSD，2块≥3.84TSSD硬盘，10块≥10TB硬盘；≥4个千兆电口，≥4个万兆光口（满配万兆光模块及线缆）。
4、超融合平台巡检功能，用于在平台上快速查看超融合系统情况。
5、要求支持本地部署、超融合部署、分布式分离部署、SAN分离部署、纯软部署方式，不对服务器硬件做绑定，客户可以灵活根据情况按需选择服务器硬件。
6、超融合平台支持查看硬盘状态，可查看SSD盘磨损度和预估寿命，协助用户运维使用。
7、超融合系统支持云主机批量生成。
8、支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，包括内存/CPU/磁盘使用趋势，以及集群故障与告警等。
9、云平台需拥有动态资源调度（DRS），能够以集群为单位监控物理机CPU或内存负载情况，用户可按照调度建议手动迁移云主机，
10、支持对超融合平台的硬件进行监控和大屏展示，包含CPU、内存、网卡、硬盘、存储、RAID等硬件健康检测，便于及时发现问题并提供相应异常检测项的恢复指导建议；
11、超融合能够提供端口镜像功能，支持设置流量镜像将超融合内部网络流量镜像到内部虚拟机、nfv、外部安全设备进行流量审计。
12、支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、RedHat、中标麒麟、银河麒麟、统信、欧拉等，以满足不同用户对操作系统的要求。
	1
	套

	2
	数据库存储（核心产品）
	★1、单节点硬件配置：采用通用服务器，提供36个热插拔驱动器位，2个≥1.92T-U.2NVME SSD固态硬盘，4个≥8TB SATA机械硬盘，接口≥2千兆电口+4万兆光口，提供3节点（提供证明资料）；
2、存储支持以文件目录为单位的精细化存储性能监控能力；
3、配置对任意目录层级打快照的功能；
4、支持对数据预读功能，将热点数据预读至缓存层，从而提升读性能；
5、为有效降低海量文件数据长期存储的空间占用与运维成本，具备专业的数据缩减优化能力；

★6、存储设备同时兼容提供块存储、文件存储、对象存储三类主流存储服务，可一站式满足各类业务数据的存储适配需求。软件授权支持一次授权、终身使用的模式，默认免费开放快照、缓存加速池等全部高级增值功能，无需二次付费、重复授权，有效降低项目后期扩容及功能升级的总体投入成本（提供承诺函并加盖公章）；
★7、存储集群需具备优异的高负载运行稳定性，在集群容量使用率达到90%的满载极限工况下，系统整体读写性能、访问响应速度仍可保持平稳运行，性能衰减幅度不超过5%，有效规避高容量占用场景下业务卡顿、访问延迟激增、服务性能大幅下降等问题，保障存储业务在高负载、满容量长期运行场景下的持续稳定输出；（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）
★8、存储需适配医疗PACS影像业务场景，支持PACS小文件智能预读优化特性。医护人员调取、读取患者影像文件时，存储系统可依托文件名、存储目录位置、文件类型等多维文件特征进行智能识别研判，自动预判并将同一患者的全部关联影像文件提前加载至高性能缓存池中。通过前置缓存预读机制，大幅提升PACS场景下海量小文件的调取与读取速率，有效解决影像加载缓慢、卡顿、延迟等问题，保障各业务科室患者影像查看、调阅、诊断等业务流畅高效运行，适配医疗业务高效诊疗的工作需求；（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）
9、提供至少三年质保和三年7*24小时现场保修服务,包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级。
	1
	套

	3
	存储交换机
	1、交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1500Mpps；
2、支持≥24个万兆光接口（配置24个万兆多模模块及线缆），≥2个40GE接口。
3、为了提高设备散热性能及设备稳定性，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥3个。
4、支持MAC表项≥350K，ARP表项≥120000个，。
5、支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+。
6、支持VxLAN功能；
7、设备CPU关键芯片采用国产自主研发;
8、支持IPv4路由表项≥256K，支持IPv6路由表项≥60K；
9、实配冗余双电源。
10、售后服务：三年软硬件质保，提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
	2
	台

	4
	超融合业务交换机
	1、交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1500Mpps；
2、支持≥24个万兆光接口（配置24个万兆多模模块及线缆），≥2个40GE接口。
3、为了提高设备散热性能及设备稳定性，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥3个。
4、支持MAC表项≥350K，ARP表项≥120000个，。
5、支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+。
6、支持VxLAN功能；
7、设备CPU关键芯片采用国产自主研发（提供相关证明材料）;
8、支持IPv4路由表项≥256K，支持IPv6路由表项≥60K，。
9、实配冗余双电源。
10、售后服务：三年软硬件质保，提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
	2
	台

	5
	超融合管理交换机
	1、交换容量：≥500Gbps，包转发率≥150Mpps
2、≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,2个专用堆叠口
3、CPU和LSW要求国产化。
4、支持MAC表项≥32K，IPv4路由表≥4K，IPv6路由表≥1K。
5、支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2、Telemetry技术
6、实配：提供7*24小时三年软硬件质保，提供原厂售后服务承诺函。
	2
	台

	6
	数据中心国产防火墙
	1、性能描述：设备吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥16万；IPS吞吐≥4Gbps，IPSecVPN吞吐量≥1Gbps，IPSecVPN隧道数≥1500；
2、硬件接口:设备配置≥6个千兆电接口，≥4个千兆光接口，≥2个万兆光接口；
3、采用国产可控的关键芯片(CPU)和操作系统；
4、标准2U机架式设备，支持USB2.0，支持冗余电源；
5、设备配置内存≥16G，硬盘≥128GSSD；
6、质保：提供三年硬件保修和技术支持服务；

产品支持IPSec VPN智能选路功能；
7、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上；
★8、为实现用户账号全方位、多层次的安全防护，有效抵御账号盗用、暴力破解、异常登录、越权访问等各类账号安全威胁，产品需搭建完善的账号安全管控体系，保障系统账号权限合规、访问行为可控、安全风险可防，全方位提升平台整体账号安全防护与管控能力；（提供账号安全相关软件著作权）
★9、支持数据中心两台防火墙组双机，双机集群架构下的设备在线升级能力，可在不中断网络链路、不影响正常业务流量传输的前提下，完成设备固件迭代、功能升级与策略优化，彻底规避设备升级引发的断网、业务停运等风险，满足数据中心7×24小时不间断运行的严苛业务需求；（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）

10、售后服务：提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
	2
	台

	7
	国产化数据库审计系统
	1、硬件参数：采用国产处理器和国产操作系统，内存大小≥8G，硬盘容量≥128GSSD+4TSATA，接口≥6千兆电口；
2、性能参数：最大硬件吞吐量≥3Gbps，最大纯数据库流量≥400Mb/s，数据库实例个数无限制，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥600000条/秒；
3、为保证审计准确、证据可靠、部署简化，要求软硬件一体化，无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、及用户手动升级系统补丁；
4、采用B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理；无需单独的数据中心，一台设备完成所有工作；提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务；
5、支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行；
6、支持自定义报表拖拽，通过自定义报表拖拽功能可以随意拖拽用户预期的统计报表，帮助用户提升通过高级选项筛选报表的可读性，更方便达到预期效果；
7、支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示日志数据分布情况；
8、支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模板为查询条件，实现数据库风险的精准检索；
9、提供三年软件升级，三年产品质保。
	1
	台

	8
	国产化堡垒机
	1、性能参数：默认包含运维授权数≥100，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200；
2、硬件参数：硬盘容量≥1.92TSSD，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP，采用国产处理器和国产操作系统；
3、内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴；
4、口令变更至少支持windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等；
5、支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等；
6、为了满足单位中复杂的安全和管理需求，内置三员角色与灵活自定义角色的设计方式，确保单位内权限分配的合理性和准确性；
7、为了增强用户体验和系统安全性，堡垒机设备通过动作流配置来提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入；
8、在访问图形资源时，系统支持对键盘操作、剪贴板内容、窗口标题、文件传输记录进行审计；同时在图形资源审计回放过程中，可根据键盘操作、剪贴板、窗口标题、文件传输记录的指定位点，实现精准定位并从该位置开始回放；
9、提供三年软件升级，三年产品质保。
	1
	台

	9
	国产化日志审计
	1、国产自主品牌，日志审计软件为国产化自研软件，标准2U机架式设备，处理器采用国产处理器，操作系统采用国产操作系统，配置不低于6千兆电口+2万兆光口SFP+；
2、包含主机审计许可证书数量不低于100，最大可扩展审计主机许可数不低于500，可用存储量不低于4TB，平均每秒处理日志数最大性能不低于2500
3、支持软件部署，能够部署在现有云平台上，通过SSL加密对数据传输等进行处理、采用B/S架构，HTTPS访问；
4、支持各类设备的日志采集要求，主要包括：安全设备：国内主流防火墙；操作系统：Linux、Windows、WindowsServer、Unix等操作系统；数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等；应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、Weblogic等；
5、网络设备：主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等主流网络设备支持对日志格式进行标准化操作时，不破坏原始日志内容。从不同设备或系统的日志中抽取相关片段准确和完整地映射至日志的标准字段中，统一格式；
6、为了提高数据处理效率和数据质量，日志审计系统具有强大的自定义规则解析能力，并允许用户对解析结果进行多种操作；
★7、系统需具备灵活高效的日志转发能力，支持对单个或多个日志源进行批量统一转发管理，支持Syslog、Kafka两类主流标准转发协议，可无缝对接第三方日志分析、态势感知等平台。（提供功能截图证明）
8、为了更好地理解和分析日志数据，产品支持对日志进行归一化操作并对日志等级进行映射后，统计不同日志源下不同等级的日志数量；
9、提供三年软件升级，三年产品质保。
	1
	台

	10
	国产化漏洞扫描系统
	★1、性能参数：系统漏扫授权IP数≥1000，WEB漏扫授权URL数≥200，主机漏扫最大并发IP数≥450，WEB漏扫最大并发URL数≥15；（提供彩页或技术白皮书证明）
★2、硬件参数：标准2U机架式设备，内存大小≥32G，硬盘容量≥128GSSD+4TB，冗余电源，接口≥8千兆电口+8千兆光口SFP+16万兆光口SFP++1个40G光口+2个100G光口，采用国产处理器和国产操作系统；（提供彩页或技术白皮书证明）
3、支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行；
4、系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果支持报表导出的格式包括HTML、WORD、EXCEL等格式；
5、为了综合分析和展示单位的安全风险状况，漏洞扫描设备支持全局风险统计功能，通过图形、图表和清单等形式直观展示单位当前风险概览；
6、为了帮助单位更好地识别和修复潜在的安全风险，加强网络的安全防御，产品具备多种扫描和任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行；
★7、系统需支持等保2.0合规检测结果综述分析能力，严格依据网络安全等级保护2.0相关检测规范与核查要求，对客户整体业务系统开展全方位合规检测统计与汇总分析。可直观展示当前业务系统整体等保合规现状；（提供产品功能截图）
8、提供三年软件升级，三年产品质保。
	1
	台

	11
	容灾系统
	1、支持无代理CDP技术，不需要在虚拟机内部安装任何代理软件，即可对虚拟机进行持续数据保护，CDP不影响保护虚拟机的性能；
2、支持策略管理，最小提供RPO为秒级的数据保护；
3、支持业务虚拟机的快速恢复，可以指定策略覆盖原有虚拟机或者创建新虚拟机；
4、支持CDP备份任意时间点的数据克隆，通过克隆数据恢复虚拟机进行测试与验证；
5、持续数据保护CDP软件模块需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响，可设置RPO为5秒或1秒；
★6、系统需支持备份及CDP文件找回能力，管理员可在备份&CDP页面列表中，针对指定备份条目通过操作栏“找回文件”功能按钮，快速执行备份文件恢复找回操作。保障数据备份恢复操作合规可控，提升数据安全运维管理水平；（提供对应功能检测报告作为佐证材料证明参数功能有效性）
	1
	套

	12
	核心业务整改
	梳理目前内网虚拟化业务情况，将专网、超融合业务按照网络安全等级保护相关规定，针对每个区域的业务进行实时迁移到所属区域。
1、存储数据迁移实施中不得停止医院业务，迁移后与原业务系统完全相同；
2、项目实施完毕中保证各系统状态、业务数据、数据库状态及配置等所有数据的完整性；
3、加固医院各应用系统的数据库安全，增强数据库服务的稳定性，避免一些BUG引起数据安全及运行稳定问题；
4、项目实施过程中不影响甲方各相关系统和接口的正常运转，不影响医院的日间正常业务开展；
5、项目实施中医院各应用系统所有功能、各业务和财务报表均可正常使用，且数据正确；
6、实施工程师需出具配置和部署方案；
7、项目实施整个过程，实施工程师需现场驻场，以确保系统正常运行；
8、提供三年的售后服务，7*24小时的技术支持和服务，质量故障时需1小时内响应；
	1
	项

	13
	企业路由
	1、国产化：为确保自主安全可控，设备所采用的CPU为国产芯片；
2、转发性能：四层吞吐量≥20Gbps，四层并发连接数≥2000W，
3、硬件规格：2U机架式设备，内存≥16GB，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+；；
4、支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式；
5、支持基于优先级调度算法的最少可用节点保障机制，通过对节点优先级的分层管控与资源动态分配，优先保障高优先级业务节点的稳定运行，确保高优先级节点的服务连续性与可用性，有效降低节点异常对核心业务的影响，满足等保合规及业务稳定运行需求；

★6、产品需支持Web端智能选路路由测试能力，可通过设备Web管理页面独立开展智能选路专项路由测试作业，实现对设备智能选路机制的实时运行监测与有效性验证。持续保障网络链路传输高效、路由调度精准稳定；（提供设备操作界面截图）
7、为避免链路流量过载，设备支持智能的负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发；
8、售后服务：三年软硬件质保，提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
	1
	台

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	三、核心业务监测系统

	1
	关键业务监测保障系统
	1、全中文界面，完全B/S架构，可以在任何地方随时通过浏览器远程管理。需支持IE、Firefox、Chrome浏览器。不需安装独立的客户端软件，包含50个设备的管理授权，IT运维管理平台；
2、内置防火墙、数据库。可对主流网络厂家的网络设备（路由器、交换机、无线AC）、安全设备（防火墙、入侵检测）、对服务器（操作系统、基本应用服务。数据库（Oracle、mysql、sqlserver、infoxmix等）、中间件（Apache、IIS、Tomcat、Webloglic、Websphere）、服务器硬件（对X86服务器带外管理卡（SNMP/IPMI）的温度、电源、风扇等硬件状态进行监控；
3、基于角色的分级权限管理。可控制人机界面上的每个功能模块的读和写权限，每个受监控设备和服务器的读和写权限；
4、支持在交换机上通过镜像端口以获得数据流，并进行Netflow转换，进行流量分析
	1
	套

	2
	安全等级保护测评服务
	医共体业务平台三级等保测评服务：
1.协助采购单位组织完成被测系统中被测评网络系统的定级备案工作，包含但不限于完成被测评网络系统定级备案材料、通过被测评网络系统定级专家评审、提交被测评网络系统定级备案材料至网安部门。协助采购单位取得《被测评网络系统备案证明》。
2.完成被测评网络系统的安全等级保护差距分析，针对信息系统的安全保护现状，从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个方面进行分析，分析各层面安全现状与等级保护基本要求之间的差距。
3.完成该系统等级保护测评工作，包含现场正式测评工作，并出具《网络安全等级测评报告》。
4.通过对网络的扫描，了解网络的安全设置和运行的应用服务，及时发现安全漏洞及修复漏洞，客观评估网络风险等级。
5.驻场人员一名每天完成甲方指定的网络安全服务工作，每月对核心机房的服务器、存储设备、安全设备等进行安全巡检服务，查看设备运行状况是否良好，及时查找、发现机房环境及网络、系统的隐患，排除故障。
6.渗透测试：通过对重点服务器进行准确、全面的渗透、漏洞扫描测试，每季度进行一次，发现系统脆弱环节，以便对危害性严重的漏洞及时修补。出具相关测试报告，并测试结果指导应用厂商进行修复和加固；修复后进行测试复查，验证漏洞修复情况，出具复查报告。
7.安全培训：按照甲方指定时间宣贯国家信息系统等级保护政策，明确开展等级保护工作的目标、内容和要求。
	1
	年

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	四、设备升级及续保

	1
	备份存储更换坏件
	提供存储的硬盘更换，4TB容量*1块，
提供存储的电源模块更换，数量*1块，
	1
	台

	2
	虚拟化平台升级
	虚拟化软件升级服务及3年技术支持服务：
1.提供实施升级方案。
2.售后服务：三年软硬件质保，提供原厂7*24小时售后服务承诺函。
3.升级后在服务支持周期内
4.提供升级保障支持服务
5.升级完成后特性功能培训
6.远程技术支持：热线受理7×24、远程问题处理7×24、在线技术支持7×24
7.软件授权服务：应用软件更新授权7×24、应用软件升级授权7×24
	1
	项

	3
	虚拟化服务器内存扩容
	虚拟化物理服务器内存扩容32G单条
	112
	根

	4
	影像存储扩容节点
	1、机架式服务器架构，高度2U，含12个3.5寸磁盘槽位；
2、配置2颗国芯处理器，单颗处理器物理核心数≥24核，主频≥2.5GHz，处理器支持超线程技术；
3、配置128GBDDR4内存；
4、配置2块480GBSSD固态硬盘作为系统盘；配置2块3.84TBNVMe固态硬盘作为缓存盘；配置12块16TB7200转SATA大数据专用硬盘作为数据盘；
5、配置2个GE接口，4个万兆接口（含光模块及光纤线缆）；
6、配置冗余电源、风扇等模块，配置原厂导轨、线缆等辅材；
7、配置分布式存储管理软件扩容授权及新增分布式存储容量授权；
8、提供三年7*24小时原厂维保服务；
	1
	台

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	五、机房施工辅材

	1
	辅材
	1、成品跳线，1米长度，国标超六类网线，数量：50根
2、成品跳线，3米长度，国标超六类网线，数量：50根
3、成品跳线，5米长度，国标超六类网线，数量：50根
LC-LC，成品尾纤低烟无卤，OM3，3米长度，数量：50根
LC-LC，成品尾纤，低烟无卤，OM3，5米长度，数量：50根
LC-LC，成品尾纤，低烟无卤，OM3，10米长度，数量：50根
其他，项目所需辅材，标签，扎带等辅材。
4、更换机房内损坏玻璃隔断，根据现有规格，材质，尺寸更换已损坏的玻璃隔断一扇。
5、国密门禁*1
5.1可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
5.2视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
5.3单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
5.4WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置。
	1
	批


第五部分  质疑及处理

1 质疑的提出
1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。
1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；投标截止期前5日，停止接受质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。
1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内向招标方提出质疑。
1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。
1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。
1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。
1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。
1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。
2 受理和处理
2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。
2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。
2.3 对于不符合上述所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。
2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。
2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。
3 质疑无效的处理
3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。
3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。
3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。
3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。
3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函
                    ：
依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。
我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。
法定代表人（签字并盖名章）：
身份证号码：
固话：      传真：     手机：
本项目授权委托人（签字并盖名章）：
身份证号码：
固话：        传真：    手机：
公司地址：              邮编：
（如法人为质疑人则不需要填此项）
质疑人（公章）：            
                                      年   月   日 
                     质   疑  内  容
	项目名称
	

	项目编号
	

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：
主要内容：
事实依据：
适应法规条款：
佐证材料：
二、同上
三、同上


备注：
质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。
第六部分 附　件

（附件一）资格审查材料

（一）具有独立承担民事责任的能力；
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人需提供身份证明；

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

备注：分公司投标的，须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分公司的授权。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供证明材料（如：会计师事务所出具的2024年度或2025年度财务审计报告，或2024年度或2025年度财务报表，新成立不足一年的企业提供成立至今的财务报表或承诺函）；

备注：财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函
本供应商郑重声明： 

本公司完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因本公司在本项目所投入的设备和专业技术能力原因，致使本项目合同履行造成的采购人损失或按国家采购法律法规或合同条款规定的一切违约责任，本公司自愿全部承担。

本公司具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺在项目实施过程中，为保证项目顺利实施及质量，可根据实际需要追加（必要时可进行外购租、外协）专业设备、人员及专业技术能力，此部分费用已包含在报价中。

特此声明。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日    期：     年     月    日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（1）供应商是法人的，提供缴纳税收的证明，应提交响应文件截止时间前半年内任意三月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

（2）供应商是法人的，提供缴纳社会保障资金的证明，应提交响应文件截止时间前半年内任意三月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（3）供应商是其他组织和自然人的，需要提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的缴纳税收和社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单）。

注：依法享受缓缴或免缴的需提供证明材料；新成立不足半年的企业提供成立至今的缴纳税收证明及社保缴纳证明或承诺函。
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方， （供应商名称） 已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件（项目名称：    ，项目编号：      ）相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

二、我方承诺

 参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日    期：   年   月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件

提供法律、行政法规规定的其他条件证明材料

（七）信用记录查询

信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位（提供招标公告发出之日起至递交响应文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

“信用中国”截图含：

1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，提供截图查询结果。

（八）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

（中小企业适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库（ 2020） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下∶

   （标的名称）      ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
   （标的名称）      ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形 。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             企业名称（盖章）：

                     日    期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
2、如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函需要加盖公章；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。
3、声明函具体填写要求：

《中小企业声明函》中须填写的内容如下：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（不要填招标代理机构的名称）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（产品或货物名称，以第四部分“项目需求”中的产品或货物名称为准，如涉及多个产品或货物名称（标的）由同一企业制造的，“标的名称”下划线处可以如实填写多个产品或货物名称（标的））；
第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写制造商的从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

附件 ：
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300 号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促 进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家 统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务 院同意，现印发给你们，请遵照执行。
工业和信息化部国家统计局
国家发展和改革委员会财政部
二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进 中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业 人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制 造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交 通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输 业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经 营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服 务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工 作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。
其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小 型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型
企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业 人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为 中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以 上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为 小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小  微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中  型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从 业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小  微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型 企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业 人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为 中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的 为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企
业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小  微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中 型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从 业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小 微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中 型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从 业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小  微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中 型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从 业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小  微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中 型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从 业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下  的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以 上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型 企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000  万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上 的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万 元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额
5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000
万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的 为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为  中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企  业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元 以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额8000 万元 及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为 小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其  中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企 业；从业人员 10 人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组 织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门 据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分
析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济 行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加     单单位的     单项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日    期：
残疾人福利性单位声明函
（残疾人福利性单位适用）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
                                      日    期：
（九）企业相关资质证书

（附件二）投标函
致：
根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：
1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。
5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6、保证遵守招标文件的规定。
7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　　　
　投标人名称：　　　　　　　　　　
（单位公章）
                                               20   年   月  日
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
（附件三）法人代表授权委托书
本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称，招标编号为项目编号的（所投内容）投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年    月   日签字生效，特此声明。
法人签字或盖章：
代理（被授权人）签字或盖章：
职务：
单位名称：
授权日期：20　年　　月　　日
（单位公章）
  20   年   月  日
注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

法定代表人资格证明书

单位名称：
单位性质：
地址：

成立时间：
经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法人身份证复印件）
投标人公章：[投标人盖章]

日期：  年  月  日
                 （附件四）关于资格的声明函
致：
关于贵方20　  年　  月　  日项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称中（所投内容）的招标相关货物及服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
投标人：　          投标人名称        　　
地址：　　　　　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮编：　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　        　　　　　
（单位公章）
   20  年  月  日
（附件五）开标一览表
招标项目名称：                          投标单位名称： 

招标编号：                               

	投标内容
	投标总报价

	投标总报价
	小写：￥                        元    

	
	大写：                          元整

	合同履约期限
	

	质保期
	

	项目负责人姓名及联系方式
	

	备注
	


备注：投标报价含人、材、机、安装、调试、设备、运输、税金等所有费用。

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。
投标人名称（加盖公章）：                               
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日期：       年       月       日
注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。
（附件六）明细报价表

招标项目名称：                          投标单位名称： 

招标编号：     
   货币及单位：人民币/元

	序号
	产品或货物名称
	所投产品技术参数
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	


投标人名称（加盖公章）：                               
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日期：       年       月       日
备注：①此明细报价表需对照招标文件中“第四部分招标清单”进行报价，不允许缺项漏项。②投标报价含人、材、机、安装、调试、设备、运输、税金等所有费用。

（附件七）商务条款偏离表
项目名称：                                 招标编号： 

投标单位名称（公章）：                     投标内容：
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	是否响应

	1
	合同履约期限：合同签订后60日（日历日）内完成设备供货及安装调试等全部工作内容
	
	

	2
	投标保证金：100000.00元整（壹拾万元整）。
	
	

	3
	投标有效期:九十天。
	
	

	4
	质保期：项目验收合格之日起三年。
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


备注：以上所列商务条款不允许“负偏离”，如出现“负偏离”，则按废标处理。
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日期：　  年　  月 　  日　

（附件八-1）重要技术参数响应情况表

（招标清单中带“★”的技术参数为重要技术参数，填写此表）
项目名称：                                                               招标编号： 
投标单位名称（公章）：                                                   投标内容：
	序号
	产品（货物）名称
	招标文件具体内容
	投标文件响应内容
	偏离情况
	原因说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：

1.根据采购文件第四部分“招标清单”中的条款，进行逐条详细填写，并在“投标文件响应内容”栏列明具体响应数值或内容。

2.要求提供证明材料的，需在“原因说明”栏中说明证明材料在投标文件中的具体位置或页码。未按要求提供证明材料或提供的证明资料显示不符合参数要求的、模糊不清无法判断或未显示出是否满足参数要求的，均视为负偏离。只注明符合、满足等无具体内容表述的，均视为负偏离。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于招标具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标具体内容要求一致”。

5.评审委员会根据响应情况作出评判。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日期：　  年　  月 　  日　

　

（附件八-2）一般技术参数响应情况表

（招标清单中未带“★”的技术参数为一般技术参数，填写此表）
项目名称：                                                               招标编号： 
投标单位名称（公章）：                                                   投标内容：
	序号
	产品（货物）名称
	招标文件具体内容
	投标文件响应内容
	偏离情况
	原因说明

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：

1.根据采购文件第四部分“招标清单”中的条款，进行逐条详细填写，并在“投标文件响应内容”栏列明具体响应数值或内容。

2.要求提供证明材料的，需在“原因说明”栏中说明证明材料在投标文件中的具体位置或页码。未按要求提供证明材料或提供的证明资料显示不符合参数要求的、模糊不清无法判断或未显示出是否满足参数要求的，均视为负偏离。只注明符合、满足等无具体内容表述的，均视为负偏离。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于招标具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标具体内容要求一致”。

5.评审委员会根据响应情况作出评判。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日期：　  年　  月 　  日　

　

（附件九）类似业绩表

项目名称：                                 招标编号： 
投标单位名称（公章）：                     投标内容：
	项目地点
	项目名称
	金额
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	…


备注：业绩证明材料为合同原件扫描件，时间以签订时间为准。
（附件十）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》
我公司承诺在（项目名称、项目编号、投标内容）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
公司法人代表（签字或盖章）：
法人授权代表（签字或盖章）：
日期：
（附件十一）拟投入本项目人员配备情况表
	序号
	姓名
	年龄
	职务
	联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：需提供上述人员相关证书及在本单位工作证明材料（如近三个月本单位缴纳社保证明材料）
（附件十二）投标保证金或保函

说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件

（附件十三）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）的法人，清楚知晓我公司本项目采购活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目采购活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人（单位）承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：    

供应商单位名称：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日    期：  年  月  日







此处附身份证复印件背面














此处附身份证复印件正面








- 66 -

