昭通市公安局交通管理支队昭阳中心城区创文国检重点路段文明交通提升项目

项目编号：ZTZC2026-G1-00406-YNZZ-0235

招 标 文 件

招标编号：YNZZ2026-ZT104号

采购人：昭通市公安局交通管理支队

采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

日期：二〇二六 年 五 月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 合同书样式及主要条款	25

第四章 投标文件格式	31

第五章 采购需求	55

第六章 资格审查	73

第七章 评标方法	74

- 招标公告

项目概况

昭通市公安局交通管理支队昭阳中心城区创文国检重点路段文明交通提升项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年06月09日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：ZTZC2026-G1-00406-YNZZ-0235

2.项目名称：昭通市公安局交通管理支队昭阳中心城区创文国检重点路段文明交通提升项目

3.招标方式：公开招标

4.预算金额：174.3万元

5.最高限价：174.3万元

6.采购需求：

| 序号 | 是否接受进口产品 | 产品（项目）名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 不礼让行人抓拍系统 | 1 | 项 |  |
| 2 | 否 | 视频监控系统 | 1 | 项 |  |
| 3 | 否 | 违停抓拍系统 | 1 | 项 |  |
| 4 | 否 | 网络传输费用 | 1 | 项 |  |
| 5 | 否 | 视图库系统建设 | 1 | 项 |  |

7.合同履行期限：自合同签订之日起35日历天内完成安装调试并完成初验，试运行3个月后终验合格。

8.交付（或实施）地点：采购人指定地点。

9.本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。

1.2.2具有健全的财务会计制度：

①投标人须提供2024年的财务报表或经会计师事务所审计的财务报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。

②投标人须提供在提交投标文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

备注：以上①、②项证明材料具有同等效力，投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.3.1 依法缴纳税收：投标人须提供缴税所属时间在2025年1月1日起至提交投标文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

1.3.2 依法缴纳社会保障资金：投标人须提供缴费所属时间在2025年1月1日起至提交投标文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人关联企业情况声明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2026年05月20日06：00时至2026年05月27日23：59时，每天上午06：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”）。

方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后在该网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程（CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyztzt.html）。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。（2）未按招标公告要求获取采购文件的不得参与本项目投标。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年06月09日09点00分（北京时间）。

地点：云南中咨海外咨询有限公司开标厅（昭阳区二环南路宏发金都G栋107），投标人无需到达开标地点，须在政府采购云平台进行远程解密电子版投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.是否需要缴纳投标保证金：是

标段编号及名称：（ZTZC2026-G1-00406-YNZZ-0235）昭通市公安局交通管理支队昭阳中心城区创文国检重点路段文明交通提升项目

保证金金额：10000.00（元）

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、网银、电汇、转账、保证保险等非现金形式

保证金缴纳截止时间：2026-06-09  09:00

3.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业、政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购实施本国产品标准等。

4.注意事项

（1）本项目为全流程电子化的政府采购项目，投标人应提前熟悉“政采云”相关投标程序，在自有场地配置可音视频通话（带摄像头及话筒的计算机）的稳定网络环境，并按“政采云”开标大厅中的提示完成采购活动。

（2）本项目采用网上方式提交电子投标文件。供应商未在规定时间按要求完成已加密投标文件上传及澄清说明的，视为未进行投标及澄清说明；因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，由供应商自行承担责任。

供应商应确保在规定时间内完成电子投标文件的在线解密。首次投标文件开启时，需要供应商携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA）登录“政采云”平台电子开标大厅，按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

（3）各供应商应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法上传投标文件或投标文件上传失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加采购的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA），并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763或0871-63957340进行咨询；云南壹证通CA 可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628（紧急CA办理电话：19988166369）；云南CA操作问题，请致电云南CA（4006727666）咨询；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：昭通市公安局交通管理支队

地    址：昭阳区团结路150号

联系方式：王俊毅  0870-2226326

2.采购代理机构信息

名   称：云南中咨海外咨询有限公司

地　 址：昭阳区二环南路宏发金都G栋107

联系方式：杨仁红   13087480585

3.项目联系方式

项目联系人：杨仁红

电　    话：13087480585

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 昭通市公安局交通管理支队 |  |
| 1.2 | 采购代理机构 | 云南中咨海外咨询有限公司 |  |
| 2.1 | 标段名称及项目编号 | 标段名称：昭通市公安局交通管理支队昭阳中心城区创文国检重点路段文明交通提升项目 项目编号：ZTZC2026-G1-00406-YNZZ-0235 |  |
| 2.2 | 预算金额及最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |  |
| 2.3 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》 |  |
| 2.4 | 合同履行期限 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |  |
| 2.5 | 交付（或实施）地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |  |
| 3.1 | 投标人的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |  |
| 3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |  |
| 3.3 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |  |
| 4.1 | 是否接受联合体 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |  |
| 5.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织： |  |
| 6.1 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开 |  |
| 10.1 | 询问 | 投标人对招标文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |  |
| 10.3 | 询问联系方式 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |  |
| 11.4 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |  |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天。 |  |
| 18.1 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供： 根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）规定，保证金按相关法律、法规的规定减免50%或以上。 本项目投标保证金金额：¥10000.00元(大写：人民币壹万元整)。 投标保证金的递交方式：支票、汇票、本票、保函、网银、电汇、转账、保证保险等非现金形式，且保证金必须在投标文件递交截止时间以前提交至云南中咨海外咨询有限公司。备注栏内必须注明标段名称（摘要）或招标编号，若分标段投标的，还须注明所投标标段名称。如未注明标段名称（摘要）或招标编号导致保证金与所投项目不符，后果由投标方自负，各投标人严格按规定交纳投标保证金。 若采用转账时，保证金的确认时间以银行到账时间为准： 户 名：云南中咨海外咨询有限公司昭通分公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司昭通凤凰支行 账 号：53050163614400000063 注：投标保证金缴纳凭证扫描件应装入投标文件。 |  |
| 19.3 | 投标文件盖章及签署 | 投标文件应按本招标文件中投标文件格式规定的签名或签章处逐一电子签名或电子签章，要求盖章处盖投标人电子签章。亦可由相关当事人手写签字（手动盖章）后，将清晰的签字（盖章）扫描件导入投标文件中，手写签字（手动盖章）和电子签章具有同等法律效力。 |  |
| 20.1 | 投标报价 | 本项目最高限价为：人民币壹佰柒拾肆万叁仟元整（¥1743000.00元），投标人的总报价不得超出此最高限价，否则按不响应招标文件处理。 （1）投标人必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。 （2）投标人的报价应包括但不限于下列内容：产品出厂价、配套服务（或工程）费、人工费、安装调试费、企业管理费、采购代理服务费、利润、税金等全部费用的总和。 （3）该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。 |  |
| 22.1 | 提交投标文件截止时间和地点 | 详见第一章《招标公告》 |  |
| 26.2 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |  |
| 26.5 | 评标方法 | 本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |  |
| 32.5 | 转包、分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许转包、分包： 不允许 允许，具体要求： |  |
| 33.1 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供： 履约保证金的金额：合同价款的10% 履约保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、网银、电汇、转账等非现金形式 履约保证金的退还： ①按合同约定如期完成设备安装调试并通过设备初验，30日内退还中标人履约保证金数额的50%；设备初验不合格的，没收中标人全部履约保证金。试运行3个月终验合格后，30日内退还剩余全部履约保证金；终验不合格的，没收中标人剩余全部履约保证金。 ②如采用保函形式递交履约保证金的，保函担保责任在项目终验合格后予以一次性解除。 ③因中标人违约，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 履约保证金缴纳账户信息如下： 户名：昭通市公安局交通管理支队 账号：2504020409022103929 开户银行：工商银行昭通元宝支行 |  |
| 36.1 | 采购代理服务费 | 参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2026〕11号）计费收取，中标人在领取中标通知书时向采购代理机构支付。 |  |
| 37 | 需要补充的其他内容： |  |  |
| 37.1 | 知识产权 |  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37.2 | 解释权 |  | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 （2）招标文件中引用某一供应商的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在投标人的意思，投标人所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。 （3）投标人须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |
| 37.3 | 其他内容 |  | 1、投标人在政采云平台上传投标文件时，应按照要求在对应模块分别上传商务技术响应文件（全套投标文件电子版）、资格响应文件、报价响应文件。 2、供应商在关联标书环节时须将全套投标文件电子版（含封面、资格响应文件、报价响应文件、商务技术响应文件）关联至“商务技术部分”。 3、以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效： （1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； （2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。 （3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。 4、为保障项目合同备案及合同价款支付顺利进行，投标人在办理政采云账号的时候，应尽量办理正式账号。 |

## 一、总则

1.采购人、采购代理机构

1.1 采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.2 采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

2.项目基本情况

2.1标段名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价（如有）：详见《投标人须知前附表》。

2.3采购需求：详见《投标人须知前附表》。

2.4合同履行期限：详见《投标人须知前附表》。

2.5 交付（或实施）地点：详见《投标人须知前附表》。

3.投标人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《投标人须知前附表》。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.3本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.联合体

4.1《投标人须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

4.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

5.现场考察

5.1《投标人须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。

5.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

5.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

6.开标前答疑会

6.1 《投标人须知前附表》规定召开开标前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人召开开标前答疑会。

7.费用承担

7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

二、招标文件

8.招标文件编制依据

8.1本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

9.招标文件的组成

9.1采购人要求提供的货物或者服务及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标方法

9.2 根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。

10.招标文件询问

10.1投标人对招标文件如有疑问的，可以《按投标人须知前附表》相关要求向采购人或采购代理机构提出询问。

10.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

10.3询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.招标文件的澄清、修改

11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。

11.3招标文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

11.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.5投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购需求和商务技术条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并按要求提供相应的证明材料，否则按无效处理。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由投标人自行承担责任。

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式编写。

17.投标有效期

17.1投标人投标文件在《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期内保持有效，在此期间投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

19.2投标文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由投标人自行承担。

19.3投标文件盖章及签署：详见《投标人须知前附表》。

20.投标报价和报价货币

20.1投标报价：详见《投标人须知前附表》。

20.2投标人的投标报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于投标人不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.3异常低价审查

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.4投标人应保证其提供的货物或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.5报价货币：人民币。

四、投标

21.投标文件的加密

21.1 投标人应按照政府采购云平台的要求编制、加密投标文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

22.投标文件的提交

22.1提交投标文件截止时间和地点：详见《投标人须知前附表》。

22.2本项目采用电子招标投标，投标人应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

五、电子开标及投标文件解密

### 24.开标及投标文件解密

24.1各投标人在开标前应确保成为政府采购云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

24.2采购代理机构将在《投标人须知前附表》规定的时间和地点进行开标。

24.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.4开标时，投标人登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

24.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.6 开标工作人员将做开标记录。

24.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24.8电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

24.9出现上述24.8情形之一且不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购人确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 六、资格审查及评标

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

26.评标

26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见《投标人须知前附表》，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

26.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.4本项目评标方法：详见《投标人须知前附表》。

26.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6评标过程的保密

26.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

27.投标文件的澄清和补正原则

27.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

27.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 28.报价修正原则

28.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效

29.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

30.中标人的确定

30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。

31.中标通知书

31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

32.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

32.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.履约保证金

33.1若《投标人须知前附表》收取履约保证金的，中标人应按《投标人须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、质疑投诉

34.质疑

34.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

34.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

34.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

34.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

34.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南中咨海外咨询有限公司；联系人、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：昭阳区二环南路宏发金都G栋107。

35.投诉

35.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

九、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费收费标准详见《投标人须知前附表》。

37.需要补充的其他内容

其他需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

第三章 合同书样式及主要条款

合同编号： 合同自编号： 项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购） 
（样本）

合

同

书

签订地点:

签订日期:    年　 月　日

云南省财政厅　制

甲方（采购人单位章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：

乙方（供应商单位章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人：

委托代理人：

电        话：

开 户 银行：

账    号：

丙方（鉴证方单位章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人：

或委托代理人：

经　办　人：

电    话：

开户银行：

账        号：

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

甲乙双方根据项目编号为 （项目编号）  “（项目名称）”公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、产品（项目）名称、型号和规格、生产制造商名称、国别、数量、计量单位、单价、总价：

| 产品（项目）名称 | 型号和规格、 品牌（若有） | 生产制造商名称、国别、 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  | 小写（元） |  |  |

详细的设备明细、参数附后。

二、随机资料和配套附属设备要求

所有设备需配套提供产品说明书、产品合格证、质保证书。各产品配套附属设备见后“设备明细表”。

三、产品使用要求

产品使用符合               标准，并满足甲方技术要求。

四、配套设备要求及长期供应优惠条件

乙方按照要求提供产品及配套设备，保证设备正常工作，质量保证期内产品及配套设备出现故障乙方应及时修复，如无法修复乙方应免费更换，提供终身售后维修。

五、备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

乙方按照要求将长期以优惠价格供应仪器备品备件（含易损件），备品备件（含易损件）以成本价格供应。

六、合同总价（大写）：               ，  小写：         元

以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含安装、运输、调试等费用。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，现场安装调试时配备人员进行监管控制）；

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的设备服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备及主要配件质量保证期为（   ） 月(设备安装调试完成并验收合格之日算起)，并保证设备在甲方报废前正常运行。 具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（    ）小时内到达现场，               类故障保证由          人员（或工程师）在（  ）天内修复，               类故障保证由          人员（或工程师）在（   ）天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行（     ）月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；

2、乙方保证向甲方提供的设备（有配套软件的还包括软件产品）不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，否则承担给甲方造成的一切损失（包括且不限于为实现权利而产生的律师费、差旅费、担保费等）。

3、严格遵守投标文件中所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行设备和项目的验收。

八、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）。

九、技术培训：

乙方向甲方提供    天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备（或招标文件有要求、或投标文件有承诺的），乙方还将负责甲方   人专业技术人员（或工程师）国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为                   ，其他由甲乙双方协定。

十、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：           ，联系人:            。

十一、整体项目完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后          日内。

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（             ），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

十二、验收及验收标准

1、设备验收：在所有货物到达指定地点后，由甲方对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；在甲方将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误；

2、项目验收：验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；

3、验收费用：验收及安装、调试费用由乙方负责。

十三、合同价款结算

乙方按合同约定完成安装调试后30天内，甲方向乙方支付合同价款的60%；试运行3个月无故障项目终验合格后30天内，甲方向乙方支付合同价款的40%。

十四、违约责任：

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额2%的违约金，逾期交货超过30个日历天的甲方有权单方面解除合同，并将乙方列入不守信供应商名单，3年内不得参加甲方一切采购活动。因乙方超过30个日历天交付设备或完成安装调试和所交设备或安装调试与合同标准不符致使甲方解除合同的，乙方应承担合同总额 100 %的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。甲方有权拒付合同价款以外的其他任何费用。因乙方违约导致甲方因诉讼、维权而产生的立案费、律师费、交通费、保全费等均由乙方负责。

十五、合同纠纷、诉讼：

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，直接向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十六、其他未尽事宜：

本合同其他未尽事宜，按国家《民法典》有关规定处理。

十七、合同份数：

本合同一式捌份，甲方  份，乙方执  份，鉴证方  份。

十八、合同生效：

本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

十九、本合同不可分割之部分包括以下所列文件之内容：

1、合同书附件；2、中标通知书；3、乙方投标文件；4、招标文件；5、甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。

二十、本合同除签订合同之时的签名、手写日期为手写体外，其他手写体内容均不构成本合同及附件之内容。

注：本合同为示范文本，仅供参考，最终以甲乙双方协商签订的合同为准。

第四章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了▲号的为实质性格式文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则投标无效。未标记▲号的格式文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

一、资格证明文件部分

▲资格证明材料

投标人提供的资格证明材料应满足本项目招标公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其投标文件无效。

### ▲承诺书

致：                        （采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（盖章）

日期：　　　年　　月　　日

### ▲相关承诺

按照第一章“招标公告”第二条“申请人的资格要求”第3款“本项目的特定资格要求”进行承诺。

### ▲投标人关联企业情况声明

我方郑重声明如下：

1.投标人名称：                   。

2.投标人的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：

| 直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股/管理单位名称 | 本单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：

| 其他兄弟单位名称 | 同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”。

二、报价文件部分

▲开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量承诺 |  |
| 交付（或实施）地点 |  |
| 投标保证金 （形式及金额） |  |

注：因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中投标人填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

### ▲投标报价明细表

| 序号 | 标的名称 | 品牌（若有）、简要技术参数 | 承接或生产单位名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，符合本国产品标准的产品成本之和占投标人提供的全部产品成本之和的比例 |  |  |  |  |  | % （注：投标人提供的投标产品不符合本国产品标准及相关政策的，此处可不填写） |  |  |

填表说明：

1、投标人需按照第五章《采购需求》包括的标的进行逐一报价。

2、投标人应对其报价的准确性、完整性和唯一性负全部责任，单价、合价与总计必须计算准确。若出现前述金额不一致或计算错误，由此引发的一切后果由投标人自行承担。

3、“总计”项价格应与“开标一览表”中报价金额一致。

### 其它报价资料

投标人认为有必要提供的其他报价材料。

（此部分格式、内容自定）

三、技术商务文件部分

### ▲技术规格偏离表

请对应招标文件第五章“采购需求”中要求的内容认真填写该表。

A、□我公司已详细阅读招标文件中技术要求，所有技术要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中技术要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件应答情况 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数负偏离共计 项。 |  |  |  |  |  |

表格填写说明：

1、投标人根据应根据实际响应情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。

投标人应如实填写配套设备技术规格偏离表，并在投标文件中提供相应功能证明材料予以佐证。若投标文件中技术支持资料参数与技术要求响应表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术规范、要求。

2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3、勾选示例：

### ▲拟投产品的技术支持资料

投标人除如实填写配套设备技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答。提供的技术资料应含主要技术指标、参数及性能、使用说明、配置明细表或产品清单、注意事项等详细资料。

技术支持资料包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、检验报告、试验报告、技术彩页、宣传资料、图纸资料等，采购需求中有相应要求的以采购需求中要求为准，未做明确要求的由投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供相应证明材料或说明，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。若提供的技术支持资料不一致的，以第三方检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料，未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

### 其它技术资料

以下内容根据项目第五章《采购需求》及技术部分评分内容进行编制：

（1）投标产品可靠性、稳定性、可扩展性说明；（格式内容自拟）

（2）施工技术方案；（格式自拟）

（3）合理化建议；（格式自拟）

（4）招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它技术资料。

### ▲商务条款偏离表

请对应招标文件中“合同履行期限、交付（或实施）地点”等的要求认真填写该表。

A、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、投标人应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

2、“偏离”系指“正偏离”或“负偏离”。

3、勾选示例：

### 其它商务资料

以下内容根据第五章《采购需求》及商务部分评分内容进行编制：

（1）项目管理机构配置及管理程序；（格式附后）

（2）2023年至今类似项目业绩列表；（格式附后）

（3）售后服务承诺；（格式自拟）

（4）招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它商务资料。

### 项目管理机构配置及管理程序

（格式自拟，并提供“人员配备表”）

### 人员配备表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 工作年限 | 在本项目中拟承担的工作内容 | 执业资格证书编号（若有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标文件中须提供人员配备表及相对应人员资料复印件，人员资料包括身份证、职称证（若有）、执业资格证书（若有）等。

2、投标人可根据实际情况拓展本表。

### 2023年至今类似项目业绩列表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 工期 | 项目地点 | 甲方联系人 | 电话 | 项目评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

业绩证明材料后附，业绩证明材料为中标（成交）通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页的复印件加盖公章）。

### 中小企业声明函

（投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写及提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（或生产）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造（或生产）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造（或生产）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

②联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

③在货物采购项目中，供应商提供的货物全部由中小企业制造即享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务承接商作要求。

④温馨提示：投标人应充分、准确地了解所提供产品的制造商企业规模，对中小企业规模类型不清楚的可进入工业和信息化部中小企业局中小企业规模类型自测小程序测试（网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）。

### 监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 关于符合本国产品标准的声明函

（投标人提供的投标产品不符合本国产品标准及相关政策的，可不填写及提供本声明函）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1） 的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）  。（产品名称2） 的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖电子公章）：

日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

### ▲投标函

致：   （采购人）

我方仔细研究了 （标段名称）   （项目编号：         ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件要求，以投标文件承诺的报价实施和完成本项目。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成交货或服务，并承担合同规定的责任义务。

5、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮政编码：

电话：                            传真：

开户名称：                        开户银行：

账    号：

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）

日    期：     年     月      日

### ▲法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。

投标人：（盖章）

日期：       年     月      日

### ▲法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（标段名称）项目（项目编号：        ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）：（签名或签章）

日   期：     年   月   日

被授权委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细地址：

电话：

附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注: 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

### ▲自然人授权委托书

(适用于自然人投标)

本授权书声明：我  （姓名、身份证号码） 系自然人，现授权委托 （姓名、身份证号码）以本人名义参加（标段名称）（项目编号：        ）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（签名或签章）

日   期：     年   月   日

附：自然人及被授权委托代理人身份证正反面电子件。

### ▲投标保证金缴纳凭证

第五章 采购需求

说明：

1.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术参数、性能及功能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术参数、性能及功能要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术参数、性能及功能要求。

2.本章各项规格、技术参数、性能及功能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，货物外观、尺寸、重量等仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术参数、性能及功能要求的产品（服务）投标。

3.投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。

5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

采购需求

## 一、采购需求一览表

| 序号 | 产品（项目）名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、不礼让行人抓拍系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1200万电警抓拍单元 | 1、内置摄像机采用≥1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率≥4112 × 3072，帧率≥25帧，支持机动车辆、非机动车、行人抓拍等功能； 2、高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成； 3、接口：具有≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、≥3个RS485接口、≥1个RS232串行接口、≥1个TF卡接口、≥1个USB接口、≥1个触发/报警输入口、≥7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、≥1个 SYNC 信号灯电源同步输入口； 4、车型识别功能：具备车型识别，可识别车型种类≥49种。 支持识别不少于15种普通车型：大货车、中货车、小货车、大客车、中客车、轿车、面包车、suv、mpv、公交车、皮卡车、微型车、摩托车、二轮车、三轮车等； 支持识别不少于20种特殊车型：普通罐车、油罐车、渣土车、集装箱卡车、微卡/栏板车、混凝土搅拌车、出租车、警车、校车、救护车、洒水车、危险品运输车、消防车、拖拉机、吊车/工程车、平板拖车、粉粒物料运输车、吸污车、农用车、环卫车等。 支持识别不少于44种车型：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车等； 5、车身颜色识别功能 ：识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 具备车身副颜色识别功能； 6、违法行为检测功能：具备超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及抓拍功能； 在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率≥98%；夜间违法行为捕获率≥98%；白天违法行为记录有效率≥98%；夜间违法行为记录有效率≥98%； 7、车辆识别性能试验 ：在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行识别；白天车牌号识别准确率≥98%，晚上车牌号识别准确率≥98%； 白天车身颜色识别准确率≥97%，晚上车身颜色识别准确率≥97%； 白天车辆类型识别准确率≥98%，晚上车辆类型识别准确率≥98%； 8、车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码； 9、目标检测功能：具备机动车、行人、骑行者检测功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天目标检测捕获率≥98%；晚上目标检测捕获率≥98%；白天目标检测准确率≥98%；晚上目标检测准确率≥98%； 10、支持配置行人在检测区域内停留时间，在配置时间内当人体目标在区域内停留的时间大于配置时间可检出并提示； 11、采用CS或C等接口； 12、支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶;变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道等行为； 13、包含电源适配器； 14、具备远程数据上传功能，须符合GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议等协议和标准，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； 15、具备不礼让行人抓拍检测功能，检测后的数据支持上传至支队集成指挥平台； 16、设备需无缝接入到昭阳区智慧交通管控平台使用，实现功能完整运用。 17、抓拍设备需满足GB 35114A-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》。 | 台 | 13 |  |
| 2 | 暖光补光灯 | 1、光源类型：不少于16颗优质大功率LED； 2、发光角度≥10°； 3、覆盖范围：单车道环境补光灯； 4、最佳补光范围16米～25米； 5、触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）； 6、触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US； 7、电源：220VAC±10%； 8、功耗：35W MAX； 9、防护等级：≥IP66； 10、不低于GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求； 11、补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭； 12、补光装置光辐射安全性能不低于GB/T 37958-2019规定的1类危险要求； | 台 | 28 |  |
| 3 | 900万环保卡口抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等； 2、设备需支持镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 3、抓拍支持输出不低于三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）等，三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 4、需支持至少同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光； 5、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 6、图像尺寸：不低于4096×2160像素；字符叠加时不低于4096×2800像素； 7、具备车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能； 8、具备车辆子品牌识别功能，通过车头可识别不少于7100种，通过车尾可识别不少于3800种，全天识别准确率不低于98%； 9、具备识别不低于43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车等； 10、具备不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰等； 11、具备对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人是否佩戴眼镜识别，白天戴眼镜识别准确率不低于98%； 12、具备检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等； 13、未叠加字符信息抓图分辨率：不低于4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：不低于4096像素×4312像素； 14、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍等不低于八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍； 15、支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图； 16、具备识别改装牛眼灯的大货车的车牌功能； 17、支持分别不低于9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置不低于16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； 18、支持对不低于30米的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。 19、包含电源适配器； 20、具备远程数据上传功能，须符合GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议等协议和标准，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； 21、具备摩托车不带头盔和不礼让行人抓拍等检测功能，检测后的数据支持上传至支队集成指挥平台； 22、设备需无缝接入到昭阳区智慧交通管控平台使用，实现功能完整运用。 23、抓拍设备需满足GB 35114A-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》。 | 台 | 25 |  |
| 4 | 环保频爆一体灯 | 1、补光性能满足不低于GB/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》一级补光要求； 2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源等； 3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换； 4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪等不低于四种补光方式，可通过远程控制切换； 5、眩光阀值增量TI≤1.08%； 6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常； 7、≥1路RS485接口、≥1路气体脉冲爆闪输入接口，≥1路光源切换接口，≥1路频闪输入接口、≥1路LED爆闪输入接口； 8、 支持记录闪光灯闪光次数； 9、防护等级不低于IP66 | 台 | 43 |  |
| 5 | 抱箍设施 | 1、尺寸：安装杆件直径范围 60-300mm； 2、默认周长范围：340~950mm; 3、钢带数目：不少于3条； 4、材料：不低于SUS304标准。 | 台 | 109 |  |
| 6 | 复合控制单元（抱杆机箱） | 1、内含不少于双路220V电源防雷，不少于双路10A空气开关一个，不少于 3芯6位插座一个，抱杆安装； 2、结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 3、机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 4、防护等级不低于IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 5、采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 6、环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 7、机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 8、机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 9、机柜采用不低于1.0厚度热度锌板制作 10、尺寸不得低于：500mm(高）*440mm（宽）*320mm（深）（含帽檐） 11、工作温度：温度-40℃~70℃ 12、工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 台 | 19 |  |
| 7 | 立杆--8米横臂 | 1、立柱高度不低于6500毫米，八角对角口径220-280毫米，厚度不低于8毫米； 2、横臂长度8000毫米，八角对角口径110-220毫米，厚度不低于6毫米； 3、底法兰18*Φ500毫米；横臂法兰2-18*400*400毫米； 4、整体热镀锌喷塑处理，颜色待定。横臂焊导轨； 5、地脚预埋件8-M24*Φ400中心距*1285长，固定板4*Φ500毫米； | 棵 | 5 |  |
| 8 | 立杆--10米横臂 | 1、立柱高度不低于6500毫米，八角对角口径220-280毫米，厚度不低于8毫米； 2、横臂长度10000毫米，八角对角口径110-220毫米，厚度不低于6毫米； 3、 底法兰18*Φ500毫米；横臂法兰2-18*400*400毫米； 4、 整体热镀锌喷塑处理，颜色待定。横臂焊导轨； 5、地脚预埋件8-M24*Φ400中心距*1285长， 固定板4*Φ500毫米； | 棵 | 2 |  |
| 9 | 立杆--12米横臂（T型） | 1、立柱高度不低于6500毫米，八角对角口径280-320毫米，厚度不低于8毫米； 2、横臂长度12000毫米（双横臂），八角对角口径110-260毫米，厚度不低于6毫米； 3、底法兰20*Φ550毫米；横臂法兰2-20*450*450毫米； 4、整体热镀锌喷塑处理，颜色待定。横臂焊导轨； 5、地脚预埋件8-M30*Φ450中心距*1500长，固定板6*Φ550毫米； | 棵 | 1 |  |
| 10 | 立杆--12米横臂 | 1、立柱高度不低于6500毫米，八角对角口径280-340毫米，厚度不低于8毫米； 2、横臂长度12000毫米，八角对角口径110-280毫米，厚度不低于6毫米； 3、底法兰20*Φ550毫米；横臂法兰2-20*450*450毫米； 4、整体热镀锌喷塑处理，颜色待定。 5、地脚预埋件8-M30*Φ450中心距*1500毫米长，固定板6*Φ550毫米； | 棵 | 5 |  |
| 11 | 立杆--15米横臂 | 1、立柱高度不低于6500毫米，八角对角口径280-340毫米，厚度不低于8毫米； 2、横臂长度15000毫米，八角对角口径110-280毫米，厚度不低于6毫米； 3、底法兰20*Φ550毫米；横臂法兰2-20*450*450毫米； 4、整体热镀锌喷塑处理，颜色待定。 5、地脚预埋件8-M30*Φ450中心距*1500长，固定板6*Φ550毫米； | 棵 | 6 |  |
| 12 | 8米横臂 | 横臂长度8000毫米，八角对角口径110-220毫米，厚度不低于6毫米； | 颗 | 1 |  |
| 13 | 电子监控抓拍路口提示牌 | 1.名称:电子监控抓拍路口提示牌 2.材质、规格尺寸:提示牌不低于800*300㎜ 不低于2.0厚折边2道橫槽，3M工程膜 | 块 | 23 |  |
| 14 | 接入交换单元 | 1、提供≥8个千兆电口、≥2个千兆LC光口； 2、交换容量：≥336 Gbps； 3、包转发率：≥56 Mpps； 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z等标准； 5、支持基于端口的VLAN； 6、链路聚合：支持静态聚合； 7、支持动态聚合； 8、支持流量抑制：支持流量抑制；端口镜像：支持本地和远程端口镜像； 9、具备二层网管功能； 10、整机最大功耗：≤12 W； 11、电源规格：AC 100 V~240 V； | 台 | 19 |  |
| 15 | 20KM千兆光模块 | 1、千兆20公里单模双纤模块； 2、不分收发； 3、TX1310nm/1.25G； 4、RX1310nm/1.25G； 5、LC接口； 6、20km； 7、发射光功率:-6～-1dBm； 8、接收灵敏度（低值）:-21dBm； | 个 | 19 |  |
| 16 | 立杆基础土方开挖 | 1、土壤类别:综合 2、开挖规格：长150cm*宽150cm*高150cm； 3、开挖方式：人工开挖 | 立方 | 63.84 |  |
| 17 | 立杆混凝土垫层 | 1、垫层规格：长150cm*宽150cm*高10cm； 2、C15细石混凝土垫层 3、含人工及模板 | 立方 | 4.37 |  |
| 18 | 立杆基础细石混凝土基础 | 1、浇筑规格：长150cm*宽150cm*高150cm； 2、C30细石混凝土基础； 3、含人工及模板 | 立方 | 59.85 |  |
| 19 | 余方清运 | 余方清运 | 立方 | 63.84 |  |
| 20 | 防雷接地极 | 1.名称:接地极 2.安装部位：室外 3.材质、规格：接地极板 钢板。 | 处 | 19 |  |
| 21 | 接地线 RVV-10mm2 | 接地线 RVV-10mm2 | 米 | 190 |  |
| 22 | 路面开挖及修复 | 1、包含但不限于柏油路、水泥路、人行道、绿化等区域修复 2、修复强度及厚度满足原有路面要求 | 立方 | 11.4 |  |
| 23 | 引电主电缆敷设及管材 | 1、满足国家、行业相关设计、施工及验收规范、标准的要求(敷设电缆为RVV3芯x6mm2:无氧铜线芯) 2、电力接入（电缆、电线、标签及施工）、卸货、保管、二次搬运、敷设。 3、敷设方式、部位:管网、公路、民房、电力杆等敷设，全部要求使用防晒防雨等波纹或钢材属性材料穿管敷设。 4、具体位置根据现场实际情况确定 | 米 | 1500 |  |
| 24 | 网线布放 | 1、每个电警、卡口到抱杆机柜网线布放，每个点位不低于40米 2、满足国家、行业相关设计、施工及验收规范、标准的要求 3、敷设方式、部位，沿控杆等敷设 4、非屏蔽超五类线，敷设方式:全部要求使用防晒防雨等波纹或钢材属性材料穿管敷设。 | 米 | 1520 |  |
| 25 | 摄像头电源配线 | 1、满足国家、行业相关设计、施工及验收规范、标准的要求(敷设电缆为RVV3芯x1.0mm2:无氧铜线芯)，每个电警、卡口、每个点位40米 2、电力接入（电缆、电线、标签及施工）、卸货、保管、二次搬运、敷设。 3、敷设方式、部位:管网、公路、民房、电力杆等敷设，全部要求使用防晒防雨等波纹或钢材属性材料穿管敷设。 4、具体位置根据现场实际情况确定 | 米 | 1520 |  |
| 26 | 光缆布放 | 1、电警杆抱杆机柜到汇聚机柜光缆敷设：每个抱杆柜汇聚到路口落地机柜处； 2、满足国家、行业相关设计、施工及验收规范、标准的要求 3、敷设方式、部位:地埋或架空，沿走线架、管网、公路、民房、监控杆等敷设，全部要求使用防晒防雨等波纹或钢材属性材料穿管敷设。 4、包含卸货、保管、二次搬运、标签及辅材等施工（布放光缆为4芯单模光纤，优良的PE聚乙烯护套材料+多股芳纶丝+优质光纤） | 米 | 1200 |  |
| 27 | 配管 | 1.部位:人行、车行 2.材料品种:DN50管 | 米 | 1200 |  |
| 28 | 集成实施服务 | 1、含设备安装、调试、入网、补丁修复以及交警备案标定等建设方要求的内容 2、满足国家、行业或公安部相关设计、施工及验收规范、标准的相关要求 3、摄像头集成：固定支架、实施必要的固定措施，保证摄像头稳固；挂杆高度及横向长度根据现场实际情况实施，连接电源 4、配套设备集成：包含交换设备、网络设备、电源设备、设备箱及相关配件等的所有集成调试 5、管理协调‌：完成安装过程中协调各方资源，确保项目的顺利进行 6、提供不少于国家规定年限的运维服务，含补丁升级、版本更新等。 7、须严格按照设计方案进行建设。 | 项 | 28 |  |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 180°广角拼接全彩摄像机 | 1、内置不低于2个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8"靶面尺寸，镜头光圈大小支持F1.0±5%； 2、内置不少于1颗GPU、不少于1个麦克风、不少于1个扬声器； 3、设备内置不低于双镜头、双传感器，所有码流均可实时输出由不低于2路视频画面拼接而成的视频图像； 4、设备支持输出不低于5120×1440的码流； 5、支持水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于47.4°； 6、最低照度彩色：不小于0.0005 lx；内置不低于4颗白光补光灯，支持自动/手动分别控制左右2组白光补光灯的光照强度； 7、在彩色模式下，当环境照度低于预设值时，可自动开启补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 8、支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁； 9、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 10、符合不低于IP68防尘防水等级； 11、设备需满足GB 35114A-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 支架 | 根据现场情况定制，满足使用方要求 | 个 | 2 |  |
| 3 | 接入交换单元 | 1、提供≥8个千兆电口、≥2个千兆LC光口； 2、交换容量：≥336 Gbps； 3、包转发率：≥56 Mpps； 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z等标准； 5、支持基于端口的VLAN； 6、链路聚合：支持静态聚合； 7、支持动态聚合； 8、支持流量抑制：支持流量抑制；端口镜像：支持本地和远程端口镜像； 9、具备二层网管功能； 10、整机最大功耗：≤12 W； 11、电源规格：AC 100 V~240 V； | 台 | 1 |  |
| 4 | 20KM千兆光模块 | 1、千兆20公里单模双纤模块； 2、不分收发； 3、TX1310nm/1.25G； 4、RX1310nm/1.25G； 5、LC接口； 6、20km； 7、发射光功率:-6～-1dBm； 8、接收灵敏度（低值）:-21dBm； | 个 | 1 |  |
| 5 | 网线布放 | 1、抱杆机柜到设备光缆敷设： 2、满足国家、行业相关设计、施工及验收规范、标准的要求 3、敷设方式、部位，沿控杆等敷设 4、非屏蔽超五类线，敷设方式:全部要求使用防晒防雨等波纹或钢材属性材料穿管敷设。 | 米 | 10 |  |
| 6 | 摄像头电源配线 | 1、满足国家、行业相关设计、施工及验收规范、标准的要求(敷设电缆为RVV2芯x4.0mm2:无氧铜线芯) 2、电力接入（电缆、电线、标签及施工）、卸货、保管、二次搬运、敷设。 3、敷设方式、部位:管网、公路、民房、电力杆等敷设，全部要求使用防晒防雨等波纹或钢材属性材料穿管敷设。 4、具体位置根据现场实际情况确定 | 米 | 10 |  |
| 7 | 集成实施服务 | 1、含设备安装、调试、入网、补丁修复以及交警备案标定等建设方要求的内容 2、满足国家、行业或公安部相关设计、施工及验收规范、标准的相关要求 3、摄像头集成：固定支架、实施必要的固定措施，保证摄像头稳固；挂杆高度及横向长度根据现场实际情况实施，连接电源 4、配套设备集成：包含交换设备、网络设备、电源设备、设备箱及相关配件等的所有集成调试 5、管理协调‌：完成安装过程中协调各方资源，确保项目的顺利进行 6、提供不少于国家规定年限的运维服务，含补丁升级、版本更新等。 7、须严格按照设计方案进行建设。 | 项 | 1 |  |
| 3、违停抓拍系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控球机（违停+三摄） | 1、设备内置不低于三个变焦镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2、摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 3、设备内置不少于4个GPU芯片，不少于4个8GB eMMc，不少于1个陀螺仪； 4、设备内置电子罗盘，可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度；设备具有不少于1个光纤接口； 5、设备内置≥20颗补光灯，其中细节摄像机≥12颗补光灯，2个全景摄像机均≥4颗补光灯； 6、视频分辨率与帧率不小于2560*1440、25帧/秒；支持最低照度不小于彩色0.0002lx，黑白0.0001lx； 7、全景摄像头水平旋转范围：0°~230°或更宽，垂直旋转范围：-10°~90°或更宽。两个全景摄像机可以独立垂直旋转； 8、护罩水平旋转范围：0°~270°或更宽，细节摄像头水平旋转范围：0°~360°，垂直旋转范围：-20°~90°或更宽； 9、设备白光灯开启时，可识别距设备不小于100米处的人体轮廓； 10、设备可对检测区域内不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍；细节摄像机可抓拍距设备不低于100米的人脸，可抓拍距设备不低于500米的人体及车辆 11、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 12、在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的统计准确率不低于98%； 13、支持对违停、逆行、压线、变道、掉头、机占非等违章事件进行取证；支持机动车变道、压线、拥堵等事件进行检测并联动抓拍； 14、设备具备布控黑名单功能，当悬挂黑名单中车牌的车辆经过设定区域时，可触发报警并进行水平360°跟踪，黑名单中可添加不低于9000个车牌； 15、设备具备快速旋转安装和多孔稳定安装等接口； 16、防护：不低于IP67； 17、包含电源适配器； 18、支持远程数据上传，须符合GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议等协议和标准，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； 19、违章事件检测后的数据支持上传至支队集成指挥平台； 20、设备需无缝接入到昭阳区智慧交通管控平台使用，实现功能完整运用。 21、抓拍设备需满足GB 35114A-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 球机支架 | 根据现场情况定制，满足使用方要求 | 个 | 2 |  |
| 3 | 6.5米横臂（高度8米） | 1、立柱高度不低于8000毫米，八角对角口径180-240毫米，厚度不低于8毫米； 2、横臂长度6500毫米，八角对角口径110-180毫米，厚度不低于5毫米； 3、底法兰18*Φ500毫米；横臂法兰2-18*360*360； 4、 整体热镀锌喷塑处理，颜色待定。横臂焊球机； 5、地脚预埋件8-M24*Φ400中心距*1285长， 固定板4*Φ500毫米； | 棵 | 1 |  |
| 4 | 接入交换单元 | 1、提供≥8个千兆电口、≥2个千兆LC光口； 2、交换容量：≥336 Gbps； 3、包转发率：≥56 Mpps； 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z等标准； 5、支持基于端口的VLAN； 6、链路聚合：支持静态聚合； 7、支持动态聚合； 8、支持流量抑制：支持流量抑制；端口镜像：支持本地和远程端口镜像； 9、具备二层网管功能； 10、整机最大功耗：≤12 W； 11、电源规格：AC 100 V~240 V； | 台 | 2 |  |
| 5 | 20KM千兆光模块 | 1、千兆20公里单模双纤模块； 2、不分收发； 3、TX1310nm/1.25G； 4、RX1310nm/1.25G； 5、LC接口； 6、20km； 7、发射光功率:-6～-1dBm； 8、接收灵敏度（低值）:-21dBm； | 个 | 2 |  |
| 6 | 复合控制单元（抱杆机箱） | 1、内含不少于双路220V电源防雷，不少于双路10A空气开关一个，不少于 3芯6位插座一个，抱杆安装； 2、结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 3、机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 4、防护等级不低于IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 5、采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 6、环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 7、机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 8、机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 9、机柜采用不低于1.0厚度热度锌板制作 10、尺寸不得低于：500mm(高）*440mm（宽）*320mm（深）（含帽檐） 11、工作温度：温度-40℃~70℃ 12、工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 台 | 1 |  |
| 7 | 立杆基础土方开挖 | 1、土壤类别:综合 2、开挖规格：长150cm*宽150cm*高150cm； 3、开挖方式：人工开挖 | 立方 | 3.36 |  |
| 8 | 立杆混凝土垫层 | 1、垫层规格：长150cm*宽150cm*高10cm； 2、C15细石混凝土垫层 3、含人工及模板 | 立方 | 0.23 |  |
| 9 | 立杆基础细石混凝土基础 | 1、浇筑规格：长150cm*宽150cm*高150cm； 2、C30细石混凝土基础； 3、含人工及模板 | 立方 | 3.15 |  |
| 10 | 禁止停车提示牌 | 1.名称:电子监控提示牌 2.材质、规格尺寸:禁停不低于700*900㎜ 不低于2.0厚折边2道橫槽，3M工程膜 | 块 | 2 |  |
| 11 | 余方清运 | 土方清运 | 立方 | 3.36 |  |
| 12 | 防雷接地极 | 1.名称:接地极 2.安装部位：室外 3.材质、规格：接地极板 钢板 | 块 | 1 |  |
| 13 | 路面开挖及修复 | 1、包含但不限于柏油路、水泥路、人行道、绿化等区域修复 2、修复强度及厚度满足原有路面要求 | 立方 | 0.6 |  |
| 14 | 网线布放 | 1、每个设备到抱杆机柜网线布放，每个点位20米 2、满足国家、行业相关设计、施工及验收规范、标准的要求 3、敷设方式、部位，沿控杆等敷设 4、非屏蔽超五类线，敷设方式:全部要求使用防晒防雨等波纹或钢材属性材料穿管敷设。 | 米 | 40 |  |
| 15 | 摄像头电源配线 | 1、满足国家、行业相关设计、施工及验收规范、标准的要求(敷设电缆为RVV2芯x4.0mm2:无氧铜线芯) 2、电力接入（电缆、电线、标签及施工）、卸货、保管、二次搬运、敷设。 3、敷设方式、部位:管网、公路、民房、电力杆等敷设，全部要求使用防晒防雨等波纹或钢材属性材料穿管敷设。 4、具体位置根据现场实际情况确定 | 米 | 100 |  |
| 16 | 配管 | 1.部位:人行、车行 2.材料品种:PE25管 | 米 | 50 |  |
| 17 | 集成实施服务 | 1、含设备安装、调试、入网、补丁修复以及交警备案标定等建设方要求的内容 2、满足国家、行业或公安部相关设计、施工及验收规范、标准的相关要求 3、摄像头集成：固定支架、实施必要的固定措施，保证摄像头稳固；挂杆高度及横向长度根据现场实际情况实施，连接电源 4、配套设备集成：包含交换设备、网络设备、电源设备、设备箱及相关配件等的所有集成调试 5、管理协调‌：完成安装过程中协调各方资源，确保项目的顺利进行 6、提供不少于国家规定年限的运维服务，含补丁升级、版本更新等。 7、含违停标定。 8、须严格按照设计方案进行建设。 | 项 | 2 |  |
| 4、网络传输费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络租赁费（100M） | 按照杆件为单元进行点对点传输（其中利旧原有建设链路后还需建设9条链路），部署数据传输专线。按照带宽100M，租赁期36个月。 | 项/3年 | 9 |  |
| 5、视图库系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视图数据治理服务单元 | 1、处理器：配置≥2颗 C86架构国产化处理器，核数≥24核，主频≥2.2 GHz，线程数≥48线程； 2、内存：配置≥8根32G DDR4，≥16根内存插槽 3、硬盘：配置≥16盘位，系统盘≥2块480G SSD（RAID1)；数据盘≥2块960G SSD（JBOD)+6块960G SSD（JBOD)+6块8T 7.2K SATA（JBOD)，2块8T 7.2K SATA备盘。 4、阵列卡：配置不少于一张RAID_4G卡，含电池（支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等） PCIE扩展：不少于7个PCIe扩展插槽（≥2个PCIe4.0×16、≥5个PCIe4.0×8） 5、网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块） 6、其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，位于机箱后部，≥2个USB 3.0接口位于机箱前部，≥1个USB 3.0接口位于机箱内部≥；2个VGA接口，≥1个位于机箱前部，≥1个位于机箱后部 7、电源：配置不低于800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 8、内置大数据基础平台和感知数据服务软件授权，单节点存储规模：≥15亿条数据量（含授权）； 9、支持数据类型存储:人脸、人体、车辆、非机动车、区间测速、雷视等； 10、具备感知数据基础服务：支持感知数据服务总览、支持感知数据资产管理、支持感知数据接入管理、支持感知分析模型管理、支持感知服务接口管理等； 11、具备数据存储查询：人像数据服务、车辆数据服务、非机动车数据服务等； 12、具备数据治理服务：关注人员转存数据服务、车辆建档策略管理等； 13、具备数据分析服务：人像分析模型、车辆分析模型；支持机动车不带头盔模型等； 14、具备数据存算服务； 15、支持与昭通市公安局交管支队现有视频管控综合平台兼容对接（含市局视综平台）； 16、数据支持与支队集成指挥平台对接； 17、支持全市视图库级联对接及数据推送等建设方要求汇聚的数据。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数据级联网 关 | 1、承载人脸、人体、车辆数据级联网关服务；提供抓拍图片、信息数据的级联共享服务，按照大图500KB+小图50KB大小测算，单套设备的级联传输性能不低于100条/秒（单节点接入能力不低于100条/秒）； 2、满足公安部GA/T1400标准及《云南省公安视频结构化解析应用系统技术规范》要求，提供与上/下级视图库对接数据共享服务； | 套 | 2 |  |
| 3 | 平台服务器 | 1、CPU：配置≥2颗国产化C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 2、内存：配置≥64G DDR4，≥8根内存插槽； 3、硬盘：≥2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持不少于12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，板载最大可选支持不少于1个SATA M.2硬盘；1块1.2T 10K SAS 备盘。 4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：不少于4个标准PCIE插槽； 5、网口：标配板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 6、其他接口：标配≥1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；≥7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，≥2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；≥2个VGA接口 1个位于机箱前部，≥1个位于机箱后部； 7、电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 3 |  |
| 4 | 运维及维护费用 | 提供以上所有设备、器材及系统平台的集成服务和三年运维及售后服务，保障设施、设备、系统的正常运行；须严格按照设计方案进行建设。为确保数据安全，公安网及视频网坏盘不返还。 | 项 | 1 |  |

## 二、付款方式

乙方按合同约定完成安装调试后30天内，甲方向乙方支付合同价款的60%；试运行3个月无故障项目终验合格后30天内，甲方向乙方支付合同价款的40%。

## 三、违约责任

乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额2%的违约金，逾期交货超过30个日历天的甲方有权单方面解除合同，并将乙方列入不守信供应商名单，3年内不得参加甲方一切采购活动。因乙方超过30个日历天交付设备或完成安装调试和所交设备或安装调试与合同标准不符致使甲方解除合同的，乙方应承担合同总额 100 %的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

## 四、标的物所属行业

根据“《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字[2017]213号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及《国民经济行业分类》”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- |
| 昭通市公安局交通管理支队昭阳中心城区创文国检重点路段文明交通提升项目 | 工业 |

第六章 资格审查

资格审查前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“投标人须知”第3项投标人的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 联合体投标（若有） |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求（若有） |  |  |
| 本项目的特定资格要求（若有） |  |  |

一、资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

## 二、资格审查报告

采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。

第七章 评标方法

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查标准 | 投标报价 | 1）未超过采购最高限价，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价； 2）启动异常低价投标审查程序，投标人能够提供证明材料证明其报价的合理性； |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第17.1项规定； |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第18.1项规定； |
|  |  | 招标文件中要求盖章、签名或签章的地方 | 按招标文件要求盖章、签名或签章； |
|  |  | 其它实质性要求 | 1）招标文件中投标文件格式部分标注▲号的，投标人必须按招标文件要求填写，否则其投标文件按无效投标处理； 2）法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形。 |
| 2 | 详细评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：30分。 技术部分F2：50分。 商务部分F3：20分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分30分） | 投标报价计算公式= 评标基准价/投标报价×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 说明：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注： 1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价； 2）对于非专门面向中小企业的项目，若本次采购范围内所有货物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）制造，在计算投标报价得分时，则对投标人的报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除； 3）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为本采购项目或者采购包（标段）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应按招标文件格式规定填写并提供《关于符合本国产品标准的声明函》，否则不考虑价格扣除。 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。 |
|  |  | 4）技术部分得分F2（满分50分） | 1. 技术参数（满分30分） 招标文件第五章《采购需求》中的技术参数共329项，全部满足招标文件要求的得满分30分，每出现1项负偏离的扣0.09分，分数扣完为止。 |
|  |  |  | 2. 投标产品稳定性、适用性、扩展性（满分10分） 根据投标人提供的投标产品稳定性、适用性、扩展性说明进行评审，内容应包括： ① 系统稳定性与可靠性保障：阐述核心设备在7×24小时连续运行环境下的设计可靠性，包括冗余电源、双机热备、热插拔支持、平均无故障时间承诺、故障自动恢复机制等，并提供相关证明材料或承诺函。 ② 与现有系统的适用性与兼容性：说明投标产品与现有平台对接兼容性，确保视频流、抓拍图片、结构化数据等能够无缝上传、调取及共享；提供详细的技术对接方案、已成功对接的案例。 ③ 未来扩展与升级能力：提供系统扩容方案，包括但不限于抓拍点位数量扩展、视频存储容量扩展、视图库数据存储规模扩展；阐述核心平台软件对后续新设备、新协议的支持能力；提供明确的软硬件升级路径、周期及费用说明。 ④ 关键部件冗余与容错设计：针对核心处理设备，详细说明电源、风扇、硬盘、网络端口等关键部件的冗余配置及热插拔支持情况，分析单点故障对系统的影响及应对措施，确保关键业务不中断。 以上4项，每有一项缺项或漏项的扣2.5分；每出现一项描述存在缺陷（缺陷指不符合本项目实际情况的情形、内容前后矛盾、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、内容描述不合理、不符合采购需求等）的扣1.5分。 |
|  |  |  | 3. 施工技术方案（满分8分） 根据投标人提供的施工技术方案进行评审，内容应包括： ① 总体施工部署：明确施工组织总体思路、施工区段划分、施工流程及交叉作业安排。 ②分项工程施工方法：针对本项目的主要工序提出具体的施工方法和技术措施。 ③ 施工机械配置计划：明确主要施工机械的型号、数量及进场时间安排。 ④资源投入保障：明确劳动力、材料、机械的投入计划及调配方案。 以上4项，每有一项缺项或漏项的扣2分；每出现一项描述存在缺陷（缺陷指不符合本项目实际情况的情形、内容前后矛盾、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、内容描述不合理、不符合采购需求等）的扣1分。 |
|  |  |  | 4.节能、环保产品评审评分（2分） （1）每有一项产品被认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分，最高1分； （2）每有一项产品被认定为环保产品的得0.5分，最高1分。 注：供应商需在投标文件中提供产品在效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的扫描件,并在扫描件上显著标识清晰的标注出所投产品及型号。 |
|  |  | 5）商务部分得分F3（满分20分） | 1. 主要管理和技术人员配置（满分10分） 根据投标人提供的主要管理和技术人员配置进行评审，内容应包括： ① 项目管理组织机构图：提供清晰的项目管理组织机构图，明确各岗位设置及汇报关系。 ② 关键岗位人员配置合理性：项目负责人、技术负责人、安全员、质量员、施工员等关键岗位人员配备齐全，专业搭配合理，工作经验满足项目要求。 ③ 人员到位承诺：承诺上述主要管理人员未经采购人同意不得随意更换，并提供保障到位的具体措施。 以上3项，每有一项缺项或漏项的扣5分；每出现一项描述存在缺陷（缺陷指不符合本项目实际情况的情形、内容前后矛盾、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、内容描述不合理、不符合采购需求等）的扣3分。 |
|  |  |  | 2. 售后服务承诺（满分10分） 根据投标人提供的售后服务承诺进行评审，内容包括但不限于： ① 售后服务机构的设置、人员配备及联系方式； ② 故障响应、到达现场及修复的明确时间承诺； ③ 质保期内的服务内容、方式及范围； ④针对设备的定期巡检、维护及技术支持方案。 以上4项，每有一项缺项或漏项的扣2.5分；每出现一项描述存在缺陷（缺陷指不符合本项目实际情况的情形、内容前后矛盾、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、内容描述不合理、不符合采购需求等）的扣1.5分。 |

一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库〔2012〕69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1.符合性评审标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

三、评标程序

1.符合性评审

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）启动异常低价投标审查程序后，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2.详细评审

2.1 评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.评标结果

3.1 本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

四、其它

1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1.10投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等同政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。

### 5.关于本国产品相关政策

5.1 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.2投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.3 对本国产品的支持政策的相关要求

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包（标段）中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包（标段）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

5.4评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。