计量规则

第100章   总则

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 以总额为单位计量 | 按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 以总额为单位计量 | 严格遵守国家环境保护部门及合同条款的相关规定，落实环境保护。包括实施过程中直接的或间接的费用 |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额 | 以总额为单位计量 | 承包人根据要求和需要修建 的社会交通便道和施工现场的 便道、便桥（涵），并设置必要的交通标志，便道应加强养护、降低扬尘。施工结束时，原有道路应做一次全面维修保养，临时增加的道路应拆除，并经检验合格 |
| 103-2 | 临时工程用地 | 总额 | 以总额为单位计量 | 1.临时占地包含承包人生产、生活用地，施工中的取、弃土场及料场用地，临时工程及附属工作临时用地等。 2.临时占地由承包人向当地 政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。 3.临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的 状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进 行了恢复但未达到使用标准的， 将由发包人委托第三方对其恢 复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。 |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 以总额为单位计量 | 承包人应当在发包人的协助下，与当地电力部门联系，建立临时电力系统，并配备发电设备作为备用电源，并承担安装、操作、维修、燃料等相关工作及费用。工程交工后，承包人应负责拆除所安装设备及系统，恢复到工程实施前的状态。 |
| 103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 以总额为单位计量 | 承包人应当在发包人的协助下，与当地电信部门联系，建立临时电信系统，并承担安装、操作、维修等相关工作及费用。工程交工后，承包人应负责拆除所安装设备及系统，恢复到工程实施前的状态。 |
| 103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 以总额为单位计量 | 1.承包人应负责提供、安装和保养全部施工和生活用水设施， 保证按施工和生活用水标准供 水，并承担相关费用；工程交工后，承包人应拆除全部临时供水设施； 2.承包人应负责安装、维修和管理临时排污系统，并按国家相关标准实施排放施工和生活的 污水、废水，并承担相关费用； 工程交工后，承包人应拆除全部临时排污设施 |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 以总额为单位计量 | 1.承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施等； 2.驻地的建设、管理与维护； 3.工程交工后，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌 |
| 105-1 | 安全生产费 | 总额 | 按投标价（不含安全生产费）的1.5%（若招标人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%）以总额为单位计量 | 按《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）及合同条款规定落实安全生产 |

第 200 章 路基

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |
| -a | 清理现场 | m2 | 1.依据图纸所示位置及范围（路基范围以外临时工程用地清场等除外），按路基开挖线或填筑边线之间的水平投影面积以平方米为单位计量；2.因压实而产生的下沉量， 不另行计量；3.坑穴的回填土方、清理现场后回填至原地面的土方，不另行计量。 | 1.灌木、竹林、胸径小于 10cm 树木的砍伐及挖根；2.清除场地表面0~30cm 范围内的垃圾、废料、表土（腐殖土）、石头、草皮；3.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、清理现场后回填至原地面、整平、压实；4.适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料的移运处理；5.现场清理 |
| -b | 砍伐树木、挖除树根 | 棵 | 依据图纸所示路基范围内胸径10cm 以上（含10cm）的树木及树根，按实际砍伐及挖除数量以棵为单位计量 | 1.砍伐；2.截锯；3.挖除树根；4.装卸、移运至指定地点堆放；5.树坑回填、夯实；6.现场清理 |
| 202-2 | 挖除旧路面 | m3 | 1.依据图纸所示位置，挖除路基范围内原有的旧路面，按不同的路面结构类型以立方米为单位计量；2.挖除旧路面后的借方或利用方回填至原路面标高并压实、面层以下各结构层的挖除费用应列入挖除旧路面单价之内，不另行计量 | 1.挖除； 2.装卸、移运、掩埋处理； 3.路床碾压、回填至原地面标高； 4.场地清理、平整、压实 |
| 202-3 | 拆除结构物 |  | 依据图纸所示位置，拆除或移位路基范围内原有的结构物，分不同类型（钢筋混凝土、混凝土、砖石及其他砌体、圬工结构、光缆、路灯、标志牌），以立方米（或个数或米）为单位计量 | 1.挖除； 2.装卸、移运、堆放至指定地点或废弃物处理； 3.移位安装，坑穴回填、压实； 4.场地清理、平整 |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，采用平均断面面积法计算，包括边沟、排水沟、截水沟的土方，按照天然密实体积以立方米为单位计量；2.在挖土方路段、零填挖路段、低填路段的路床顶面以下0～800mm 范围内的压实度不满足技术规范要求时，按规范要求所采取的翻松、压实，作为挖土方的附属工作，不另行计量；3.凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量；4.结构物台背回填的挖运土方不另行计量，桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量；5.挖台阶的土方作为附属工作，不另行计量 | 1.挖、装、运输、卸车； 2.填料分理、弃土整形、压实； 3.施工排水处理； 4.边坡整修、路床顶面 以下挖松深 300mm 再压实、路床清理 |
| -b | 挖石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，按平均断面积法计算，包括边沟、排水沟、截水沟的石方，按照天然体积以立方米为单位计量；2.凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量；3.爆破安全措施、运输(不论运距远近)和堆放、质量检验、临时道路和临时排水均属于附属工作，不另行计量与支付；4.挖台阶的土方作为附属工作，不另行计量 | 1.石方爆破； 2.挖、装、运输、卸车； 3.填料分理、弃土整形、压实； 4.施工排水处理； 5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理 |
| -c | 挖除非适用材料（不含淤泥） | m3 | 依据图纸所示位置，挖除路基范围内非适用材料（不含淤泥）以立方米为单位计量 | 1.施工排水处理；2.挖除、装载、运输、卸车、堆放、弃土整形；3.现场清理 |
| -d | 挖淤泥 | m3 | 依据图纸所示位置，挖除路基范围内淤泥以立方米为单位计量 | 1.施工排水处理；2.挖除、装载、运输、卸车、堆放、弃土整形；3.现场清理 |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，采用平均断面面积法计算，包括边沟、排水沟、截水沟的土方，按照天然密实体积以立方米为单位计量；2.在挖土方路段、零填挖路段、低填路段的路床顶面以下0～800mm 范围内的压实度不满足技术规范要求时，按规范要求所采取的翻松、压实，作为挖土方的附属工作，不另行计量；3.凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量；4.结构物台背回填的挖运土方不另行计量，桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量；5.挖台阶的土方作为附属工作，不另行计量 | 1.挖、装、运输、卸车； 2.填料分理、弃土整形、压实； 3.施工排水处理； 4.边坡整修、路床顶面以下挖松深 300mm 再压实、路床清理 |
| -b | 挖石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，按平均断面积法计算，包括边沟、排水沟、截水沟的石方，按照天然体积以立方米为单位计量；2.凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量；3.爆破安全措施、运输(不论运距远近)和堆放、质量检验、临时道路和临时排水均属于 附属工作，不另行计量与支付；4.挖台阶的土方作为附属工作，不另行计量 | 1.石方爆破； 2.挖、装、运输、卸车； 3.填料分理、弃土整形、压实； 4.施工排水处理； 5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理 |
| -c | 挖除非适用材料（不含淤泥） | m3 | 依据图纸所示位置，挖除路基范围内非适用材料（不含淤泥）以立方米为单位计量 | 1.施工排水处理；2.挖除、装载、运输、卸车、堆放、弃土整形；3.现场清理 |
| -d | 挖淤泥 | m3 | 依据图纸所示位置，挖除路基范围内淤泥以立方米为单位计量 | 1.施工排水处理；2.挖除、装载、运输、卸车、堆放、弃土整形；3.现场清理 |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  |
| -a | 利用土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；2.当填料中石料含量小于30%时，适用于本条；3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；4.填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；5.结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业已包含在相关子目中，均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量 | 1.基底翻松、压实、挖台阶； 2.临时排水、翻晒； 3.装、卸、运输、分层摊铺； 4.洒水、压实、刷坡； 5.整形 |
| -b | 利用石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；2.当填料中石料含量大于70%时，适用于本条；3.填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；4.结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量 | 1.基底翻松、压实，挖台阶； 2.临时排水、翻晒； 3.装、卸、运输、边坡码砌； 4.分层摊铺； 5.小石块（或石屑）填缝、找补。 6.洒水、压实、； 7.整型 |
| -c | 借土填方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；2.借土场的绿化、原地表土的回填、防护工程、排水设施等均作为附属工作，不另行计量；3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；4.填前压实、地面下沉增加的填方量以及填前碾压面积，不另行计量；5.结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量 | 1.借土场场地清理、清除不适用材料； 2.简易便道、基底翻松、压实、挖台阶； 3.挖、装、运输、卸车； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实、刷坡； 6.施工排水处理； 7.整形 |
| -d | 借石填方 | m3 | 1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；2.借土场的绿化、原地表土的回填、防护工程、排水设施等均作为附属工作，不另行计量；3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；4.填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；5.结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量 | 1.借土场场地清理、清除不适用材料； 2.简易便道、基底翻松、压实、挖台阶； 3. 挖、装、运输、卸车； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实、土质护坡； 6.施工排水处理； 7.整型 |
| -e | 反压护坡道 | m3 | 1.依据图纸所示路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；2.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；3.填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量 | 1.基底翻松、压实、挖台阶； 2.临时排水、翻晒； 3.装、卸、运输、分层摊铺； 4.洒水、压实； 5.整形 |
| -f | 台背回填（水泥稳定砂砾） | m3 | 依据图纸所示尺寸，按设计回填水泥稳定砂砾的体积，以立方米为单位计量 | 1.基底整平、压实；2.水泥稳定砂砾的制作；3.装、卸、运输、分层摊铺；4.压实、整形；5.养护 |
| 204-2 | 改河、改渠、改路填筑 |  |  |  |
| -a | 利用土方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；2.当填料中石料含量小于30%时，适用于本条；3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；4.填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；5.结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业已包含在相关子目中，均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量 | 1.基底翻松、压实、挖台阶； 2.临时排水、翻晒； 3.装、卸、运输、分层摊铺； 4.洒水、压实、刷坡； 5.整形 |
| -b | 利用石方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；2.当填料中石料含量大于70%时，适用于本条；3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；4.填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；5.结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量 | 1.基底翻松、压实，挖台阶； 2.临时排水、翻晒； 3.装、卸、运输、边坡码砌； 4.分层摊铺； 5.小石块（或石屑）填缝、找补。 6.洒水、压实、； 7.整型 |
| -c | 借土填方 | m3 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；2.借土场的绿化、原地表土的回填、防护工程、排水设施等均作为附属工作，不另行计量；3.满足施工需要，预留路基宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；4.填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；5.结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量 | 1.借土场场地清理、清除不适用材料； 2.简易便道、基底翻松、压实、挖台阶； 3.挖、装、运输、卸车； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实、刷坡； 6.施工排水处理； 7.整形 |
| -d | 借石填方 | m3 | 1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；2.借土场的绿化、原地表土的回填、防护工程、排水设施等均作为附属工作，不另行计量；3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；4.填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；5.结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量 | 1.借土场场地清理、清除不适用材料； 2.简易便道、基底翻松、压实、挖台阶； 3. 挖、装、运输、卸车； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实、土质护坡； 6.施工排水处理； 7.整型 |
| 205-1 | 软土路基处理 |  |  |  |
| -a | 抛石挤淤 | m3 | 依据图纸所示位置和范围， 按照抛石体积的片石数量，以立方米为单位计量 | 1.临时排水；2.抛填片石；3.小石块、石屑填塞垫平；4.重型压路机压实 |
| -b | 垫层 |  |  |  |
| -b-1 | 砂垫层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂垫层密实体积以立方米为单位计量；2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量 | 1.基底清理； 2.临时排水； 3.分层铺筑； 4.分层碾压 |
| -b-2 | 砂砾垫层 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂砾垫层密实体积以立方米为单位计量；2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量 | 1.基底清理； 2.临时排水； 3.分层铺筑； 4.分层碾压 |
| -c | 砂砾换填 | m3 | 1. 依据图纸所示，以立方米为单位计量；2.借土场的绿化、原地表土的回填、防护工程、排水设施等均作为附属工作，不另行计量；3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量；4.填前压实、地面下沉增加的填方量，不另行计量；5.结构物台背回填的回填材料、摊平、压实、整形以及台后排水等一切与此有关作业均不另行计量，但桥梁及明涵的搭板、埋板下的路面结构层在相应章节内计量 | 1.非适用土的挖除弃运； 2.清除后底面碾压； 3. 回填料的挖、装、运、摊铺、洒水（晾晒）、碾压至原地面高； 4.提供材料、劳务、机械以及施工等一切与此有关的作业； |
| -e | 土工合成材料 |  |  |  |
| -e-1 | 反滤土工布 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规格，按土层中分层铺设反滤土工布的累计净面积以平方米为单位计量；2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层； 2.铺设及固定； 3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）； 4.边缘处理 |
| -e-2 | 防渗土工膜 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规 格，按土层中分层铺设防渗土工膜的累计净面积以平方米为单位计量；2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层； 2.铺设及固定； 3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）； 4.边缘处理 |
| -e-3 | 土工格栅 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规 格、型号，按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量； 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层； 2.铺设及固定； 3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）； 4.边缘处理 |
| -f | 翻松碾压 | m3 | 1.依据图纸所示位置和处理面积，按图示处理深度以立方米为单位计量；翻松碾压后后沉降部分回填至原标高的借方或利用方挖运、整平、压实等相关作业为附属工作，不另行计量 | 1.场地清理； 2.翻松、碾压处理； 3.路基整型； 4.压实； |
| 205-2 | 滑坡处理 |  |  |  |
| -a | 清除滑坡体 | m3 | 依据图纸所示位置，按照清除滑坡体土方与石方的天然体积分别以立方米为单位计量 | 1.地表水引排、防渗、地下水疏导引离；2.挖除、装载；3.运输到指定地点堆放；4.现场清理 |
| 205-3 | 盐渍土路基处理 |  |  |  |
| -a | 卵砾石隔断 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示设置卵砾石隔断，密实体积以立方米为单位计量； 2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量 | 1.基底清理； 2.临时排水； 3.分层铺筑； 4.分层碾压 |
| -b | 土工织物隔断 |  |  |  |
| -b-1 | 防渗土工膜 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规 格，按土层中分层铺设防渗土工膜的累计净面积以平方米为单位计量； 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层； 2.铺设及固定； 3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）； 4.边缘处理 |
| -b-2 | 土工格栅 | m2 | 1.依据图纸所示位置和规 格、型号，按土层中分层铺设土工格栅的累计净面积以平方米为单位计量； 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.清理下承层； 2.铺设及固定； 3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）； 4.边缘处理 |
| 205-4 | 风积沙填筑路基 | m3 | 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实体积，以立方米为单位计量 | 1.基底翻松、压实、挖台阶；2.挖、装、运输、卸车；3.分层摊铺；4.洒水、压实；5.整形 |
| 206-1 | 涵洞上下游改沟、改渠铺砌 |  |  |  |
| -a | 浆砌片石铺砌 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级水泥砂浆铺砌的片石体积，以立方米为单位计量 | 1.场地清理；2.地基平整夯实，沟、渠断面补挖；3.铺设垫层；4.砂浆拌制；5.浆砌片石、勾缝、抹面、养护；6.回填、压实 |
| -b | 现浇混凝土铺砌 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的沟、渠铺砌体积，以立方米为单位计量 | 1.场地清理；2.地基平整夯实，沟、渠断面补挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.混凝土拌合、运输、浇筑、养护；6.回填、压实 |
| -c | 预制混凝土铺砌 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土预制的沟、渠铺砌体积，以立方米为单位计量 | 1.场地清理；2.地基平整夯实，沟、渠断面补挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.预制件预制、运输、装拆；6.预制件安装；7.回填、压实 |

第 300 章 路面

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302-2 | 天然砂砾底基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；2.摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、整修 |
| 303-1 | 级配碎石（砂砾）基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水；2.铺筑材料拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压 |
| 304-1 | 水泥稳定砂砾基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水；2.拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、初期养护 |
| 305-1 | 透层 | m2 | 依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量， 按照洒布面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清扫下承层；2.材料制备、运输；3.试洒；4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量；5.初期养护 |
| 305-2 | 黏层 | m2 | 依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量， 按照洒布面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清扫下承层；2.材料制备、运输；3.试洒；4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量；5.初期养护 |
| 305-3 | 封层 | m2 | 依据图纸所示沥青种类、厚度，按照封层面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清扫下承层；2.试验段施工；3.专用设备洒布或施工封层；4.整型、碾压、找补；5.初期养护 |
| 306-1 | 沥青表面处治 | m2 | 依据图纸所示沥青种类、厚度、喷油量，按照沥青表面处治面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层；2.安拆除熬油设备；3.熬油、运油；4.沥青洒布车洒油；5.整型、碾压、找补；6.初期养护 |
| 307-1 | 细粒式沥青混凝土 | m2 | 依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层；2.拌和设备安装、调试、拆除；3.沥青加热、保温、输送， 配运料，矿料加热烘干，拌和、出料；4.运输、摊铺、碾压、成型；5.接缝处理；6.初期养护 |
| 307-2 | 中粒式沥青混凝土 | m2 | 依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层；2.拌和设备安装、调试、拆除；3.沥青加热、保温、输送， 配运料，矿料加热烘干，拌和、出料；4.运输、摊铺、碾压、成型；5.接缝处理；6.初期养护 |
| 307-3 | 粗粒式沥青混凝土 | m2 | 依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度，按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层；2.拌和设备安装、调试、拆除；3.沥青加热、保温、输送， 配运料，矿料加热烘干，拌和、出料；4.运输、摊铺、碾压、成型；5.接缝处理；6.初期养护 |
| 308-1 | 水泥混凝土面板 | m3 | 依据图纸所示厚度和混凝土强度等级，按照铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层、洒水湿润；2.模板制作、架设、安装、修理、拆除；3.钢筋截断、弯曲、安设、支承及固定；4.混凝土拌和物配合比设计、配料、拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻） 纹，养护；5.切缝、灌缝；6.初期养护 |
| 309-1 | 培路肩 | m3 | 依据图纸所示断面尺寸，按照培土路肩（或硬化路肩）体积以立方米为单位计量 | 1.检查、清除路肩上杂物；2.土方的挖、运、铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、整修 |
| 309-2 | 硬化路肩 | m3 |  | 1.检查、清除杂物；2.硬化路肩混凝土的拌合、运输、浇筑、整型；3.混凝土养护、清理现场 |
| 309-5 | 路缘石 | m3 | 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级，按照预制安装体积以立方米为单位计量，水泥混凝土靠背、水泥砂浆垫层等相关作业为附属工作，不另行计量 | 1.预制场地平整，硬化处理；2.路缘（牙）石预制、装运；3.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运；4.基槽夯实；5.垫层铺设，路缘石铺砌、勾缝，混凝土靠背浇筑；6.路缘（牙）石后背回填夯实 |

第 400 章 桥梁通道

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 基础部分 |  |  |  |
| 401-1 | 挖基土（石）方 |  |  |  |
| -a | 干处挖土方 | m3 | 1.根据图示，取用底、顶面间平均高度的棱柱体体积，分干处、水下及土、石不同类型， 以立方米为单位计量；2.在地下水位以上开挖的为干处挖方，在地下水位以下开挖的为水下挖方；3.基坑底面、顶面及侧面的确定应符合下列规定：a.基坑开挖底面：按图纸所示的基底高程线计算。b.基坑开挖顶面：按设计图纸横断面上所标示的原地面线计算。c.基坑开挖侧面：按顶面到底面，以超出基底周边0.5m的竖直面为界 | 1.场地清理；2.围堰、排水；3.基坑开挖；4.基坑支护；5.基坑检查、修整；6.基坑回填、压实；7.弃方清运 |
| -b | 水下挖土方 |  |  |  |
| -c | 干处挖石方 |  |  | 1.场地清理；2.围堰、排水；3.钻爆、出渣；4.基坑支护；5.基坑检查、修整；6.基坑回填、压实；7.弃方清运 |
| -d | 水下挖石方 |  |  |  |
| 401-2 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁， 但不包括桩基 础） | m3 | 依据图纸所示体积，分不同强度等级以立方米为单位计量；沥青防腐、基底处理等作为附属工作，不另行计量 | 1.场地清理；2.搭拆作业平台；3.铺设垫层；4.安拆套箱或模板； 安设预埋件；5.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、试验测试；6.施工缝、沉降缝设置处理；7.混凝土的冷却管制作安装，通水、降温；8.排水、防水、防冻、防腐措施 |
| 401-3 | 桩基础 | m | 1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的桩长以米为单位计量；2.施工图设计水深小于 2 米（含 2 米）的为陆上钻孔灌注桩；3.桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面。对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处原始地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长。若图纸有标示的，按图纸标示为准；4.由于超钻深于所需桩长部分，不予计量 | 1.安设护筒及设置钻孔平台；2.钻机安拆，就位；3.钻孔、成孔、成孔检查；4.安装声测管；5.混凝土制拌、运输、浇筑；6.破桩头；7.按相关规定进行桩基检测 |
| 401-4 | 钢筋（包括灌注桩、承台、桩系梁、支撑梁等） | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；2.固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的运输、保护、储存及除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定 |
| 402 | 下部结构（包含桥台、桥墩、盖梁、台帽等） |  |  |  |
| 402-1 | 下部混凝土 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除；沥青防腐等作为附属工作，不另行计量 | 1.场地清理；2.搭拆作业平台、支架；3.安拆模板；安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等）；4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护；5.施工缝、沉降缝设置处理；6.防水、防冻、防腐措施 |
| 402-2 | 浆砌片（块）石 | m3 | 依据图纸所示位置及尺寸砌筑体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量 | 1.基础清理；2.基底检查；3.选修石料；4.铺筑垫层；5.搭、拆脚手架；6.配、拌、运砂浆；7.砌筑、勾缝、抹面、养护；8.沉降缝设置 |
| 402-3 | 钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；2.固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的运输、保护、储存及除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定 |
| 403 | 上部结构 |  |  |  |
| 403-1 | 现浇混凝土上 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 | 1.平整场地；2.搭拆工作平台；3.支架搭设、预压与拆除；4.安拆模板；安设预埋件；5.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；6.施工缝、伸缩缝设置处理 |
| 403-2 | 预制混凝土上部结构 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 | 1.搭拆工作平台；2.安拆模板；安设预埋件（吊环、预埋连接件）；3.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；4.构件预制、运输、安装 |
| 403-3 | 钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量；2.固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的运输、保护、储存及除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定 |
| 403-4 | 现浇预应力混凝土上部结构 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；2.钢筋、钢材所占体积及单个面积在 0.03m2 以内的孔洞不予扣除；3. 梁端混凝土凿除、铰缝砂浆等作为附属工作，不另行计量。 | 1.平整场地；2.搭拆工作平台；支架搭设、预压与拆除；3.安、拆模板；4.混凝土配运料、拌合、运输、浇筑、养护； 5.施工缝、伸缩缝设置处理 |
| 403-5 | 预制预应力混凝土上部结构 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；2.钢筋、钢材所占体积及单个面积在 0.03m2 以内的孔洞不予扣除；3.后张法预应力混凝土梁封端混凝土工程量列入本子目；4.锚具、波纹管、钢垫板、梁端混凝土凿除等作为附属工作，不另行计量。 | 1.平整场地；2.搭拆工作平台；3.安、拆模板；4.混凝土配运料、拌合、运输、浇筑、养护；5.预制件运输、安装 |
| 403-6 | 先张法预应力钢绞线 | kg | 1.依据图纸所示构件长度计算的预应力钢材质量，分不同材质以千克为单位计量。2.除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报价之中，不另行计量 | 1.制作安装预应力钢材； 2.制作安装管道； 3.安装锚具、锚板； 4.张拉； 5.放张； 6.封锚头 |
| 403-7 | 先张法预应力钢筋 |  |  |  |
| 403-8 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 1.按图示两端锚具间的理论长度计算的预应力钢材质量， 分不同材质以千克为单位计 量。 2.除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报价之中，不另行计量 | 1.制作安装预应力钢材； 2.制作安装管道； 3.安装锚具、锚板； 4.张拉； 5.压浆； 6.封锚头 |
| 403-9 | 后张法预应力钢筋 |  |  |  |
| 404 | 附属结构 |  |  |  |
| 404-1 | 现浇混凝土附属结构 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量；2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣 除；3.现浇缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、踏步等列入本子目；4.钢管、钢板、钢套管、其他钢材、防腐处理、砂砾垫层、苯板等均作为附属工作，不另行计量 | 1.工作面清理； 2.搭拆作业平台； 3.安拆支架、模板； 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 |
| 404-2 | 预制混凝土附属结构 | m3 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量； 2.直径小于 200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除； 3.现浇缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、踏步等列入本子目 | 1.工作面清理； 2.搭拆作业平台； 3.安拆支架、模板； 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 |
| 404-3 | 钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量； 2.固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量； 3.钢管、钢板、其他钢材等作为附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的运输、保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 |
| 405 | 桥面铺装 |  |  |  |
| 405-1 | 沥青混凝土桥面铺装（厚…mm） | m2 | 1.按图纸所示的位置、尺寸， 分别按不同材料类型，按铺筑厚度以平方米计量； 2.防水层、桥面排水管作为桥面铺装的附属工作，不另行计量；3.由于施工原因而超铺的不予计量 | 1.清理下承层； 2.拌和设备安装、调试、拆除； 3.沥青混合料拌和、 运输、摊铺、压实、成型；4.接缝； 5.初期养护 |
| 405-2 | 水泥混凝土桥面铺装（C…） | m2 | 1.依据图纸所示位置、尺寸， 分不同混凝土强度等级，按铺筑厚度以平方米为单位计量； 2.防水层、桥面排水管作为桥面铺装的附属工作，不另行计量； 3.由于施工原因而超铺的不予计量 | 1.场地清理； 2.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护； 3.施工缝、沉降缝设置处理 |
| 406 | 桥梁支座 | 个 | 依据图纸所示位置及尺寸， 安装图纸所示类型及规格支座就位，按图示数量分不同型号、支座反力以个为单位计量；钢套管、钢板等作为附属工作，不另行计量 | 1.清洁整平混凝土表面； 2.砂浆配运料、拌和，接触面抹平； 3.钢板制作与安装； 4.吊装设备安拆； 5.支座定位安装； 6.支座焊接固定 |
| 407 | 桥梁伸缩装置 | m | 依据图纸所示位置及尺寸， 安装图示类型和规格的伸缩装置，按图示长度（包括人行道、缘石、护栏底座与行车道等全部长度），分不同伸缩量以米为单位计量；伸缩缝的制作、安装，伸缩缝混凝土、钢筋等作为附属工作，不另行计量。 | 1.切割清理伸缩装置范围内混凝土；设置预埋件； 2.伸缩装置定位、安装； 3.混凝土拌和、运输、浇筑、压纹、养护 |

第 500 章 排水与涵洞

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 501-1 | 边沟、排水沟、截水沟 |  |  |  |
| -a | 浆砌片（卵）石 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按浆砌片（卵） 石的体积，以立方米为单位计量 | 1.场地清理； 2.地基平整夯实，断面补挖； 3.铺设垫层； 4.砂浆拌制； 5.浆砌片石、勾缝、抹面、养护； 6.回填 |
| -b | 现浇混凝土 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的边沟的体积以立方米为单位计量 | 1.场地清理； 2.地基平整夯实，断面补挖； 3.铺设垫层； 4.模板制作、安装、拆除； 5.钢筋制作与安装； 6.混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 7.回填 |
| -c | 预制混凝土 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土预制的边沟的体积以立方米为单位计量，沙砾垫层等相关作业为附属工作，不另行计量 | 1.场地清理； 2.地基平整夯实，断面补挖； 3.铺设垫层； 4.模板制作、安装、拆除； 5.预制件预制、运输、装卸； 6.预制件安装； 7.回填 |
| 502-1 | 埋设管线 | m | 依据图纸所示位置，按不同材质、不同孔径的管线长度计算，以米为单位计量，基坑开挖、回填、老砂砾垫层、防腐等相关作业为附属工作，不另行计量 | 1.挖基、基坑排水、基底清理； 2.垫层材料铺筑； 3.管线制作或购买、运输、保存、安装、接缝处理； 4.防水、防冻、防腐等处理； 5.分层回填、压实； 6.现场清理、废方弃运 |
| 503-1 | 过水路面 |  |  |  |
| -a | 浆砌片（卵）石 | m3 | 依据图纸所示位置及 断面尺寸，按浆砌片（卵）石的体积，以立方米为单位计量 | 1.场地清理、开挖基坑； 2.地基平整夯实； 3.铺设垫层； 4.砂浆拌制； 5.浆砌片（卵）石、勾缝、抹面、养护； 6.清理现场，废方弃运 |
| -b | 混凝土 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按混凝土不同强度等级的铺筑体积，以立方米为单位计量，水稳材料，钢筋，基础开挖、回填、老旧水泥路面拆除等相关作业为附属工作，不另行计量 | 1.拆除老旧路面，基础开挖，检查和清理下承层、洒水湿润； 2.模板制作、架设、安装、拆除； 3.钢筋制安，混凝土拌合、运输、浇筑、振捣、抹平、养护； 4.切缝、灌缝，回填等处理； 5.初期养护； 6.清理现场 |
| 504-1 | 钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |
| -a | …m 单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 依据图纸所示，按不同孔径的涵身长度(进出口端墙外侧间距离)计算， 以米为单位计量；基坑开挖机回填、基底处理、砂砾垫层、进出口端墙、翼墙、八字墙井口、接渠、防腐处理、台背回填等洞口工程，作为附属工作，不另行计量 | 1.挖基、基坑排水、基底清理、地基处理； 2.基座砌筑或浇筑； 3.垫层材料铺筑； 4.钢筋制作安装； 5.预制或现浇钢筋混凝土管； 6.铺涂防水层； 7.安装、接缝； 8.砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)； 9.防水、防冻、防腐措施； 10.回填 |
| -b | …m 双孔钢筋混凝土圆管涵 | m |  |  |
| 505-1 | 倒虹吸（不分孔径） | m | 依据图纸所示，不分孔径按涵身长度(进出口端墙外侧间距离)计算，以米为单位计量；基坑开挖机回填、基底处理、砂砾垫层、进出口端墙、翼墙、八字墙井口、接渠、防腐处理、台背回填等洞口工程，作为附属工作，不另行计量 | 1.挖基、基坑排水、基底清理； 2.基座砌筑或浇筑； 3.垫层材料铺筑； 4.钢筋制作安装； 5.预制或现浇钢筋混凝土管； 6.铺涂防水层； 7.安装、接缝； 8.砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)； 9.防水、防冻、防腐措施； 10.回填 |
| 506-1 | 钢筋混凝土暗盖板涵 |  |  |  |
| -a | 1-…m×…m 钢筋混凝土盖板涵 | m | 依据图纸所示，按不同跨径的盖板涵长度以米为单位计量 | 1.场地清理； 2.围堰、排水，基坑开挖，基坑支护； 3.基础、地基处理、涵台施工； 4.施工缝设置、处理； 5.盖板预制，运输，安装； 6.砂浆制作、填缝； 7.防水、防冻、防腐措施； 8.回填 |
| -b | 2-…m×…m 钢筋混凝土盖板涵 | m |  |  |
| 507-1 | 钢筋混凝土明盖板涵 |  |  |  |
| -a | 1-…m×…m 钢筋混凝土盖板涵 | m | 依据图纸所示，按不同跨径的盖板涵长度以米为单位计量 | 1.场地清理； 2.围堰、排水，基坑开挖，基坑支护； 3.基础、地基处理、涵台施工； 4.施工缝设置、处理； 5.盖板预制，运输，安装； 6.砂浆制作、填缝； 7.防水、防冻、防腐措施； 8.回填 |
| 508-1 | 拱涵 | m | 依据图纸所示，按不同跨径的混凝土拱涵长度以米为单位计量 | 1.场地清理； 2.围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护； 3.基础及涵台施工； 4.搭拆作业平台； 5.安拆支架、拱盔； 6.配、拌、运混凝土、浇筑、养护； 7.防水、防冻、防腐措施 |
| 510-1 | 铸铁管涵 | m | 依据图纸所示，按不同孔径的涵身长度(进出口端墙外侧间距离)计算，以米为单位计量；基坑开挖机回填、基底处理、砂砾垫层、进出口端墙、翼墙、一字墙、竖井、接渠、防腐处理、台背回填等洞口工程，作为附属工作，不另行计量 | 1.挖基、基坑排水、基底清理、地基处理； 2.基座砌筑或浇筑； 3.垫层材料铺筑； 4.铸铁管涵制作、安装； 5.铺涂防水层； 6.砌筑进出口(端墙、翼墙、一字墙、竖井、接渠)； 7.防水、防冻、防腐措施、回填 |
| 512-1 | 检查井 | 套 | 依据图纸所示，分不同材质、施工工艺检查井，以套为单位计量，原有混凝土凿除等相关作业为附属工作，不另行计量 | 1.场地清理； 2.井圈原有混凝土凿除； 3.井圈钢筋制作、安装，模板安装，混凝土施工； 4.检查井防腐、预埋件施工、混凝土养护； 5.井盖制作、安装； 6.清理现场； |
| 513-1 | 检查井更换井盖 | 套 | 依据图纸所示，分不同材质、施工工艺检查井，以套为单位计量 | 1.场地清理； 2..井盖制作、安装； 3.清理现场； |

第 600 章 防护

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 601-1 | 喷锚护面 |  |  |  |
| -a | 挂网喷锚 | m2 | 依据图纸所示位置及混凝土或砂浆强度等级，按照不同厚度喷射混凝土或砂浆防护面积，以平方米为单位计量 | 1.坡面清理、修整； 2.钻孔，制作、安放、固定锚杆； 3.挂网、支承及固定； 4.混凝土或砂浆拌制； 5.喷射； 6.沉降缝设置； 7.设备安装与拆除； 8.养护； 9.现场清理 |
| -b | 素喷（不挂网） | m2 | 依据图纸所示位置及混凝土或砂浆强度等级，按照不同厚度喷射混凝土或砂浆防护面积，以平方米为单位计量 | 1.坡面清理、修整； 2. 混凝土或水泥砂浆拌制； 3.喷射； 4.沉降缝设置； 5.设备安装与拆除； 6.养护； 7.现场清理 |
| 602-1 | 护坡 |  |  |  |
| -a | 混凝土护坡 |  |  |  |
| -a-1 | 现浇混凝土护坡 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的实体体积以立方米为单位计量；基础开挖及回填、基础防腐、砂砾垫层、基底处理、沉降缝、泄水孔等作为附属工作，不另行计量 | 1.清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖； 2.铺筑砂砾垫层； 3.模板制作、安装、拆除； 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 5.勾缝、填缝、沉降缝、泄水管； 6.回填； 7.清理现场 |
| -a-2 | 混凝土预制件护坡 | m3 | 依据图纸所示位置和构造尺寸，按照不同强度等级混凝土预制件铺砌坡面的实体体积以立方米为单位计量 | 1.清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖； 2.铺筑砂砾垫层； 3.预制场建设； 4.预制件预制、运输、装卸； 5.预制件安装； 6.勾缝、填缝、沉降缝、泄水管； 7.回填； 8.清理现场 |
| -b | 浆砌片（卵）石护坡 | m3 | 依据图纸所示位置和铺砌厚度、水泥砂浆强度，按照铺砌体积以立方米为单位计量 | 1.清理边坡，坡面夯实， 基础开挖； 2.铺筑砂砾垫层； 3.浆砌片石； 4.勾缝、抹面、泄水管、养护； 5.回填； 6.清理现场 |
| 603-1 | 挡土墙 |  |  |  |
| -a | 砌片（块、卵） 石 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体 积以立方米为单位计量； 2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实； 2.临时排水、铺筑垫层； 3.浆砌片（块）石，设泄水孔及其滤水层； 4.接缝处理； 5.勾缝、抹面、墙背排水设施设置、墙背填料分层填筑； 6.清理场地、废方弃运 |
| -b | 混凝土挡土墙 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量； 2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积 3. 基础开挖及回填、基础防腐、砂砾垫层、基底处理、沉降缝、泄水孔等作为附属工作，不另行计量 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实； 2.临时排水、铺筑垫层； 3.钢筋的运输、保护、存储、加工及安设、支承、固定； 4.模板制作、安装、拆除； 5.混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 6.泄水孔及其滤水层、沉降缝设置； 7.墙背填料分层填筑； 8.清理场地，废方弃运 |
| -c | 加筋土挡土墙 |  |  |  |
| -c-1 | 基础及帽石 | m3 | 根据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌体或混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实，废方弃运； 2.混凝土或砂浆制作、运输； 3.模板制作、安装、拆除； 4.砌筑片石或振捣浇筑混凝土； 5.养护； 6.回填、夯实； 7.清理现场，废方弃运 |
| -c-2 | 预制安装混凝土墙面板 | m3 | 1.根据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土体积，以立方米为单位计量； 2.加筋挡土墙的路堤填料在 204-1 中计量； 3.钢筋、加筋带等不单独计量 | 1.沟槽开挖； 2.预制场建设； 3.预制件预制、运输、装卸； 4.预制件安装； 5.钢筋的运输、保护、存储、加工及安设、支承、固定； 6.铺设加筋带、填料摊平及分层压实； 7.墙背回填（不含路堤填料回填）及排水系统施工； 8.清理现场、废方弃运 |
| 604-1 | 河道防护 |  |  |  |
| -a | 河床铺砌 |  |  |  |
| -a-1 | 浆砌片石铺砌 | m3 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆铺砌体积以立方米为单位计量 | 1.临时排水； 2.基坑开挖； 3.拌、运砂浆； 4.砌筑； 5.养护； 6.清理现场 |
| -a-2 | 混凝土铺砌 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.临时排水； 2.基坑开挖； 3.模板制作、安装、拆除； 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 5.清理现场 |
| -b | 导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡） |  |  |  |
| -b-1 | 浆砌片石 | m3 | 图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体积以立方米为单位计量 | 1.围堰、临时排水工程施工； 2.基坑修整、清理夯实， 废方弃运； 3.拌、运砂浆； 4.砌筑、勾缝、抹面、养护； 5.墙背回填、夯实 |
| -b-2 | 混凝土 | m3 | 依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑体积以立方米为单位计量；基础开挖及回填、防腐处理、砂砾垫层、基底处理、沉降缝、泄水孔、锥坡锥心填土等作为附属工作，不另行计量 | 1.围堰、临时排水工程施工； 2.基坑修整、清理夯实， 废方弃运； 3.模板制作、安装、拆除、修理及保养； 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护； 5.墙背回填、夯实 |
| 604-2 | 踏步 |  |  |  |
| 605-1 | 防风固沙设施 |  |  |  |
| -a | 芦苇栅栏 | m | 依据图纸所示位置及 尺寸，设置芦苇栅栏，按单排长度以米为单位计量 | 1.放样、挖沟槽、准备芦苇； 2.设置木桩； 3.埋设芦苇； 4.夯实、整平、固定； 5.清理现场 |
| -b | 芦苇草方格 | m2 | 依据图纸所示位置及 尺寸，设置芦苇草方格， 以平方米为单位计量 | 1.放样、挖沟槽、准备芦苇； 2.埋设芦苇； 3.整形、封砂、夯实； 4.清理现场 |
| -c | 边坡覆盖 | m2 | 根据图纸所示位置及 断面尺寸，按照边坡覆盖的面积，以平方米为单位 计量 | 1.修整路基表层； 2.覆盖砂砾、片石等并进行整形； 3.清理现场 |

第 700 章 安全设施

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 701-1 | 钢筋混凝土柱式护栏 | 根 | 按图示制作并依据图纸所示位置施工，以根为单位计量 | 1.基槽开挖； 2.钢筋混凝土护柱预制、运输、安装等； 3.基坑回填，夯实； 4.清理场地，弃方处理 |
| 701-2 | 钢管护柱 | 根 | 按图示制作并依据图纸所示位置施工，以根为单位计量 | 1.基槽开挖； 2.钢管安装、混凝土浇筑等； 3.基坑回填，夯实； 4.清理场地，弃方处理 |
| 702-1 | 墙式护栏 | m3 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示浇筑的不同强度的混凝土体积，以立方米为单位计量 | 1.基槽开挖、基底清理； 2.铺筑碎（砾）石垫层； 3.模板架立，钢筋的运输、存储、加工、安设； 4.混凝土浇筑、养护； 5.灌缝处理，勾缝抹面； 6.基坑回填，夯实； 7.清理场地，弃方处理； 8.油漆保护处理 |
| 703-1 | 钢筋混凝土标志牌 | 个 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量 | 1.钢筋的运输、存储、加工、安设； 2.钢筋混凝土立柱、板面的预制、运输； 3.基槽开挖； 4.钢筋混凝土立柱、板面安装； 5.基坑回填，夯实； 6.清理场地，弃方处理 7.标志板面涂漆、印字处理 |
| 704-1 | 钢板标志牌 |  |  |  |
| -a | 单柱式 | 个 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理 |
| -b | 双柱式 | 个 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理 |
| -c | 门架式 | 个 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.门架构件、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理 |
| 705-1 | 铝合金标志牌 |  |  |  |
| -a | 单柱式 | 个 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量 | 1.基槽开挖、回填； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）、砂砾垫层、基础防腐处理、帮坡土方； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理 |
| -g | 门架式 | 处 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的标志板面，按安装就位的标志数量以个为单位计量 | 1.基槽开挖、回填； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、砂砾垫层、基础防腐处理、混凝土浇筑等）； 3.门架构件、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理 |
| 706-1 | 路面标线 | m2 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示标线面积以平方米为单位计量 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护 |
| 707-1 | 凸面镜 | 个 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同规格的凸面镜，按安装就位的数量以个为单位计量 | 1.基槽开挖、回填； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）、砂砾垫层、基础防腐处理、帮坡土方； 3.立柱、凸面镜及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理 |
| 708-1 | 爆闪灯组 | 个 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，按安装就位的数量以个为单位计量 | 1.基槽开挖、回填； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）、砂砾垫层、基础防腐处理、帮坡土方； 3.立柱、爆闪灯及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理 |
| 710-1 | 波形梁护栏 | m | 依据图纸所示位置，分不同类型，以延米为单位计量，， | 1.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）或钢管打入；2.波形梁护栏制作、安装、防腐除锈等一切与此有关的作业。 |
| 711-1 | 减速带 | m | 依据图纸所示位置，分不同类型，以延米为单位计量。 | 1.基础施工或设置连接件； 2.减速带安装 |
| 712-1 | 道口标注桩 | 根 | 按图示制作并依据图纸所示位置施工，以根为单位计量，反光漆、混凝土等相关作业为附属工作，不另行计量。 | 1.基槽开挖； 2.钢管安装、混凝土浇筑等； 3.基坑回填，夯实； 4.清理场地，弃方处理 |
| 713-1 | 其他交通设施 |  |  |  |
| -a | 太阳能路灯 | 套 | 1.依据图纸所示位置，分不同尺寸、规格、形状，按安装就位的路灯数量以套为单位计量； 2.基坑开挖及回填、基底处理、防腐处理作为附属工作，不另行计量； 3.太阳能电池板、太阳能蓄电池、太阳能智能控制器等太阳能路灯配套组件和材料的制作、安装等作为附属工作，不另行计量； 4.电源电缆、控制电缆、各类PE管、镀锌钢管、各类基础、立柱、灯具等材料和制作均作为附属工作，不另行计量 | 1.基坑开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）、砂砾垫层、基底处理、防腐处理； 3.立柱、太阳能路灯（单臂灯）、灯具及配套组件和材料的制作与安装； 4.电源电缆、控制电缆、各类PE管、镀锌钢管的制作及安装、接地处理等； 4.回填恢复、现场清理 |