新疆维吾尔自治区地质局煤田地质中心无人机及测绘配套设备采购项目

公开招标文件

采   购   人：新疆维吾尔自治区地质局煤田地质中心

招标代理机构: 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

项 目 编 号：ZFCGHY-20260029

目录

第一章  招标公告	4

第二章  投标须知	7

投标须知前附表	7

投标须知正文	12

一、总则	12

二、招标文件	14

三、投标文件	15

四、投标文件的递交	17

五、开标和评标	18

六、中标结果信息公布与授予合同	20

七、其他规定	21

第三章 评标方法及标准	21

一、总则	21

二、评标程序	22

第四章  采购合同格式	27

合同一般条款	27

1. 定义	27

2．技术规范	27

3. 知识产权	27

4. 包装要求	27

5. 装运标志	28

6. 交货方式	28

7. 装运通知	29

8. 保险	29

9 付款条件	29

10 .技术资料	29

11. 质量保证	29

12. 检验和验收	30

13. 索赔	30

14. 迟延交货	31

15. 违约赔偿	31

16. 不可抗力	32

17. 税费	32

18. 仲裁	32

19. 违约解除合同	32

20. 破产终止合同	33

21. 转让和分包	33

22. 合同修改	33

23. 通知	33

24. 计量单位	33

25. 适用法律	33

26. 合同生效和其它	34

合同专用条款	34

政府采购合同格式	35

第五章 采购需求	错误！未定义书签。

第六章 投标文件格式	38

一、资格性自查表	41

二、投标函	43

三、报价一览表及投标报价明细表	46

四、投标人基本情况	50

五、投标人的资格审查材料	53

六、货物说明	56

七、实施方案	63

八、商务响应与偏离表	65

九、投标人认为需要提供的其它资料	66

第一章  招标公告

新疆维吾尔自治区地质局煤田地质中心无人机及测绘配套设备采购项目公开招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区地质局煤田地质中心无人机及测绘配套设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台 https://www.zcygov.cn/线上获取获取招标文件，并于2026年 5 月 15 日16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCGHY-20260029

项目名称：新疆维吾尔自治区地质局煤田地质中心无人机及测绘配套设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：123.08

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件技术参数。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | 套 | 2 | 8 |
| 2 | 红外相机 | 套 | 1 | 18 |
| 3 | 无人机 | 套 | 2 | 26.4 |
| 4 | 无人机镜头 | 套 | 4 | 56 |
| 5 | 无人机 | 套 | 1 | 7.5 |
| 6 | 多功能基站 | 套 | 1 | 1.3 |
| 7 | 无人机电池 | 块 | 18 | 2.52 |
| 8 | 无人机电池 | 块 | 8 | 3.36 |

备注：每台设备的报价不能超过此限价。

合同履约期限：合同签订后15个工作日内完成交货、安装，由甲方组织验收合格，质保期2年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：1.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取招标文件

时间：2026年4 月 23日至2026年 4月 30日（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/线上获取

方式：前往“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行获取招标文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5 月15 日16:00（北京时间）

投标地点：将响应文件上传至政采云平台https：//www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

开标时间：2026年 5 月 15日 16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/政采云不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商应当在磋商截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,磋商截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、供应商在磋商前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 磋商时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在磋商时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（未按时解密的，视为无效磋商。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人名称：新疆维吾尔自治区地质局煤田地质中心

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路155号

联 系 人:韩文

电    话：18690638013

2.代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼

联系方式：0991-4630336、18997972745、18999923004

3.项目联系方式

项目联系人：王鹤宇、李娟娟、马老师

电 话：0991-4630336、18997972745、18999923004

第二章 投标须知

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区地质局煤田地质中心无人机及测绘配套设备采购项目 |
| 第二章第1.2款 | 采购内容 | 采购、运输、售后培训等内容详见 第五章 采购需求 |
| 第二章第1.3款 | 采购方式 | 公开招标，推荐中标候选人方法详见第三章 |
| 第二章第1.4款 | 交货地点 | 采购单位指定地点 |
| 第二章第1.5款 | 交货期限 | 合同签订后15个工作日内完成交货、安装，由甲方组织验收合格，质保期2年。 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区地质局煤田地质中心 联 系 人:韩文 电 话：18690638013 |
| 第二章第2.2款 | 招标代理机构 | 招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 地 址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼 联系人：王鹤宇 李娟娟 马红萍 联系电话：18997972745、0991-4630336 |
| 第二章第3.1款 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面中小企业预留采购份额。 3.本项目的特定资格要求：(1)供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | / |
| 第二章第7.1款 | 现场考察 | 不组织，投标人自行对项目现场和其周围环境进行考察 |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 根据财政部《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规定，本项目拒绝采购进口产品。 |
| 第二章第9.1款 | 节能、环保政策要求 | （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号） |
|  | 支持中小企业发展 | 1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。 2.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定(详见评标办法)的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，须提供证明材料《中小企业声明函》。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第二章第11.1款 | 提交投标文件的截止时间 | 2026年 5月15 日16:00（北京时间） |
| 三、投标文件的编写 |  |  |
| 第二章第15.5款 | 采购预算资金 | 采购预算总金额：123.08万元； 投标人所报投标总价超出上述限价，将否决其投标。 |
| 第二章第16.1.3款 | 业绩 | 类似项目业绩证明材料投标文件中须提供采购合同及验收报告关键页的复印件并加盖公章，否则视为无效业绩 |
| 第二章第17.1款 | 投标保证金 | 保证金金额：24616.00元（ 大写：贰万肆仟陆佰壹拾陆元整） |
|  |  | 2、递交形式：单位账户转账、电汇、在附加信息及用途栏内注明“项目名称简写”（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明“ （简写项目名称、包号）投标保证金”字样，由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担。 3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）； 4、账户信息：单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行 账号：107083025521； 行号：104881006151 开完标以后各投标单位需要将保证金回执单发送到1986968236@QQ.com办理退保证金适宜 |
| 第二章第18.1款 | 投标文件有效期 | 60日历日 |
| 第二章第19.1款 | 投标文件份数 | ☑采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4.★（本项目采用不见面开标，开标结束后，中标单位需要2天内将纸制文件按要求，一式 3 份，其中正本 1 份，副本 2 份， 送达或邮寄至：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼 联系人：马红萍 电话：13899888275 经加密的电子版文件：须在开标前上传至政采云客户端。 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.1款 | 投标文件的递交地点 | 2026年5 月 15日16：00 分（北京时间）前将投标文件上传至政采云不见面开评标系统。 将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收） |
| 五、开标和评标 |  |  |
| 第二章第25.1款 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 第二章第26.3款 | 推荐的中标候选人数量 | 3 |
| 六、中标结果信息公布与投标人质疑 |  |  |
| 第二章第30.1款 | 财政部门指定的媒体 | 新疆维吾尔自治区政府采购网 |
| 第二章第32.3款 | 付款方式 | 以最终双方签订合同为准 |
|  | 履约担保 | 合同价款的5%，保函形式提交； |
|  | 质量保证金 | 响应采购人要求，签订合同时约定； |
|  | 质疑 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 递交方式：书面形式递交 接收部门：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 联系人：王鹤宇 联系方式：18997972745 地 址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401 |
|  | 支持本国产品政策 | 对符合本国产品标准的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 是否接受进口产品 | 不接受 接受 |
|  | 优先采购创新节能环保产品 | 优先采购创新节能环保产品：所响应产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、所响应产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的供应商给予 / 评审优惠。 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 本项目的招标代理服务费以及专家评审费由中标单位支付。 |  |  |
| 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 |  |  |
| 除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 |  |  |
| 投标人资格审查内容：开标前，招标人及监标人员将查验投标人上传政采云的资格审查材料，材料如下： （1）法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、被委托人身份证； （2）有效的营业执照； （3）投标保证金交纳凭证 （4）.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |
| 1、关于异常低价。根据《财库（2026）2号》文件：（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 2、无论何种原因，在响应文件中未提供相应材料的，评审小组将视同其未提供。 3、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5、供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载操作指南。（步骤：进入新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）点击主页面的办事指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南。） 6、若本项目有多个标包时，允许供应商对采购文件中的所有标包投标，也可根据自身情况对部分标包进行投标。若供应商参与本项目多个标包时，须针对所投的每个标包分别制作响应文件并报价，每包的响应文件均必须满足采购文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 7、当出现下列情形之一，响应文件将予以退回： （1）供应商在响应文件递交截止时间前未成功上传加密电子响应文件； （2）供应商使用解密的CA数字证书与上传加密响应文件使用的CA数字证书不一致； （3）供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密响应文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的响应文件解密时间内进行解密的； （6）供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 8、供应商应在谈判响应截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便响应文件解密时能够正常解密。 9、供应商需在响应文件递交截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致响应文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。 |  |  |

## 投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2招标内容：详见投标须知前附表；

1.3采购方式：详见投标须知前附表；

1.4交货地点：详见投标须知前附表；

1.5交货期限：详见投标须知前附表；

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “招标代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；投标货物中的相关产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指采购产品符合（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）政策要求的。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.7偏离

2.7.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.7.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.8.特别说明

2.8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.8.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2） 招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）近三年内（本项目投标截止时间前）投标人被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场考察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除投标须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

9.政府采购政策支持

9.1投标人符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2符合节能、环保政策要求（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

9.3为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.提交投标文件的截止时间

11.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

11.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人依法重新招标。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.2招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.3投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式现场向本代理机构提出。

三、投标文件

13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）投标函

（3）投标保证金

（4）报价一览表及投标报价明细表

（5）投标人基本情况

（6）投标人的资格审查材料

（7）货物说明

（8）实施方案

（9）商务响应与偏离表

（10）投标人认为需要提供的其它资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件全套留存。

15.报价

15.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有现场布置设计完善服务及供应货物、配套工具及包装运输、装卸、安装调试、培训、检测检验、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价货物的单价和合价中，中标后不予调整。

15.3投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件组成”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见招标须知前附表。

16. 符合招标文件规定的证明文件

16.1投标人符合招标文件规定的资格证明文件

16.1.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.1.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.1.3投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

16.2货物符合招标文件规定的资格证明文件

16.2.1供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.2.2上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人验收后开始使用至招标文件规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

（4）投标人对加注（“▲”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标产品制造商公开发布的资料或经国家机关认可的权威检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

17.投标保证金

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按规定提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，采购人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

17.4招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

18. 投标文件有效期

18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19.投标文件的签署及规定

19.1投标文件应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应通过电子响应文件制作工具严格按磋商文件要求制作响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

20.2未加密的电子响应文件光盘应封装在信封中。封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称，并注明“未加密的电子响应文件”字样。

投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

20.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

20.4是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子响应文件U盘、纸质响应文件。

21.投标文件的补充、修改或者撤回

21.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、招标代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.投标文件的递交与接收

22.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，采购人、招标代理机构应当拒收，其造成的后果由投标人自行承担。

五、开标和评标

23.开标

23.1采购招标代理机构在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)和规定的地点组织公开开标，采购人或者招标代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

23.2 投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

23.3法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

23.4投标人代表、采购人代表、招标代理机构代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

23.5开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

24. 资格审查小组、评标委员会

24.1采购人、招标代理机构组成审查小组进行资格审查，审查小组的组成人员由采购人、招标代理机构按照评标委员会及其成员的规定组成。

24.2评标由采购人或采购招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

25.评标

25.1 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：/

25.2 评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

25.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，修改招标文件，重新组织采购活动。

26.确定中标人

26.1采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

26.2招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

26.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的3名中标候选人中，应当确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

27.招标终止

27.1出现下列情形之一的，采购人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的；

（4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的投标人中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

28．重新评审

28.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

29.纪律与保密事项

29.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2投标人不得与采购人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、招标代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、招标代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

30.中标信息的公布

30.1中标人确定后2个工作日内，采购人或者招标代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

31.询问及质疑

31.1投标人对招标文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应现场提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明投标人联系人、联系方式。原件需加盖投标人公章并由被授权代表签署。

32.中标通知

32.1中标人确定后，采购人或招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到招标代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.4 中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至1年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

34.招标代理服务费

34.1由中标人支付（本项目代理服务费及评标费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理公司）。

35. 其他规定

35.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。

第三章 评标方法及标准

一、总则

1.评标原则

1.1资格性检查由资格审查小组负责。

1.2评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2本招标项目的评标因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人、招标代理机构组成审查小组对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | （1）法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、被委托人身份证； （2）有效的营业执照； （3）投标保证金交纳凭证； （4）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 符合性检查 | 1、投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 |
|  | 2、投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |
|  | 3、投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定 |
|  | 4、投标文件承诺投标有效期、交货期限、质保期满足招标文件要求、按规定交纳投标保证金 |
|  | 5、投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算 |
|  | 6、未存在不符合国家、行业技术标准的要求 |
|  | 7、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求 |
|  | 8、符合法律、法规的规定 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

3.2 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.3本项目为非单一产品采购项目，本项目投标人若提供相同品牌型号的核心产品（多功能打印机）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第2.7.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4.5 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.6 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.投标文件的详细评审

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3评分标准：

评分办法：

| 评分因素 | 分值 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 技术 42分 | 技术符合程度 （34分） | 投标产品每有一项技术参数不满足（负偏离）招标文件要求的，按每项2分抵扣，扣完为止，全部满足得34分。 注：技术参数投标时均应提供技术支持资料以投标产品制造商公开发布的资料或经国家机关认可的权威检测机构出具的检测报告为准，若未提供有效证明材料则该参数将被扣除相应分数。 |
|  | 项目实施方案 （8分） | 评审委员会对投标人制定的项目实施方案进行评审，包括但不限于：①配送计划及实施（包括但不限于供货流程、交货方式、运输条件、交货期保证措施等）；②人员配备安排；③安装调试（含关键技术控制、安装进度计划等）；④验收方案（含检验检测、移交程序等）。 以上方案内容齐全，完整清晰，明确合理，具有可行性及针对性并满足采购需求的得4分，每缺少一项内容扣1分；每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关、内容无法实施或与实际实施存在差异性等任意一种情形等） |
| 商务 28分 | 业绩（10分） | 投标人近三年（2023年1月1日至今）以来的类似项目成功案例，最多提供10个，提供中标（成交）通知书、合同证明材料并加盖投标单位公章，1份业绩得2分，最高得分为10分。 |
|  | 供货保障（8分） | 投标人提供所投货物的制造厂家的授权书或经销证明文件，每提供一项货物得2分，最高得8分。 |
|  | 优惠条款 （2分） | 有实质性优于招标文件要求的条款，如交货期提前≥10天加1分、质保期每延长一年加1分，本项最高得2分。 |
|  | 售后服务体系 （8分） | 评审委员会对投标人制定的售后服务方案进行评审，包括但不限于： ①服务方案承诺；②服务流程（含响应时间、故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务等）；③售后服务保障（含售后服务保证措施、售后人员配置、应急处理方案等）；④应急预案（包括备品备件及退、换货方案、售后服务记录包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录等内容）； 以上方案内容完整清晰，明确合理，具有可行性及针对性并满足采购需求的得8分，每缺少一项内容扣2分；每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关、内容无法实施或与实际实施存在差异性等任意一种情形等） |

经济部分（占总分值的30%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）以最终报价为准。 |

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

评审优惠内容及价格扣除：

若采购项目未专门面向中小企业采购，将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若产品/服务/制造商均符合小微企业条件，并满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）政策要求，且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的，则其评标价格=投标报价×（100%-10%）；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

注：

（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.推荐中标候选人名单

6.1评标委员会只对通过上述审查的投标文件，依据招标文件及相关澄清答复对每份投标文件进行评分。每个投标的得分是所有评委给其打分的平均值。各投标的得分将按由高到低的次序排列形成评标排序；当投标得分相同时，首先按投标报价得分由高到低顺序排列，若投标报价得分仍相同，由评标委员会根据技术/服务优势排序。评标委员会将根据评标标准和评标排序，推荐不超过三名中标候选人，并形成评标报告。

6.2排名第一的中标候选人在签订合同应前向采购人提供所投货物的生产厂家经销授权书、以及签订合同前资格审查所需的原件证件材料，排名第一的中标候选人若未在规定时间内提供或放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

注：投标人必须无条件接受上述原则，否则招标人将取消其中标资格，并作为不良记录上报主管部门纳入从业单位信用评价体系中。

第四章  采购合同格式（以甲乙双方签订的合同为准）

合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的投标人，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

10 .技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 10 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 2 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。平台出现技术问题，在最迟48小时内解决。

11.4 如果卖方在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起     个月。详见合同特殊条款.

12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

15.1 除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

15.2如卖方或其指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，买方应按照本合同约定从卖方质量保证金中扣除维保费用。

15.3卖方所提供的产品质量或规格如与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，卖方应在接到买方通知后3天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由卖方负担。同时，卖方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。卖方提供设备为全新设备，如买方在使用期间发现是经过翻新或改造等非全新的设备，造成的直接及间接损失由卖方承担，并承担相应的法律责任。买方拥有不限时限的追索权。

15.4当买方发现卖方提供的产品有质量问题，或于本合同规格不符等问题，导致买方无法使用，卖方应在 24 小时内予以解决。 超过48小时未能解决，卖方有义务向买方说明情况申请延期。如卖方未向买方说明情况，买方有权利在向卖方支付的货款中扣除损失费。

15.5质保期内如遇故障等其他因素，卖方应在  小时内做出响应查出故障原因提交故障处理方案并能解决故障，卖方未能按合同约定期限解决故障的，卖方还应向买方支付10000元/天（不足24小时按一天计算）的违约金，直至故障完全解除；同时卖方48小时不能维修到位，则自48小时届满，卖方有义务免费提供备用设备供买方使用。备用设备的功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项目中的设备。卖方逾期维修，买方可自行组织维修，但相关维修费用由卖方承担，买方可直接从卖方质量保证金中扣除，扣除后卖方应在5个日历日内将质量保证金补足。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请当地仲裁委员会进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2 本合同一式 8 份，具有同等法律效力。买方执 4 份，卖方执 2 份，采购代理机构执  2  份。

合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5买方：本合同买方系指：  新疆维吾尔自治区地质局煤田地质中心

1.6卖方：本合同卖方系指：中标人

1.7现场：本合同项下的货物配送地点位于：  见投标人须知前附表

6、交货方式

6.1.1　本合同项下的货物交货方式为：适用合同条款6.1.1。

6.1.1  交货时间：所有货物、产品在合同签订后   日以内全部交货安装完成安装并通过最终验收合格。

9.1、付款条件：上述支付方式最终以卖方与买方签订的合同内容为准。

11、质量保证：

11.3 如果卖方在收到通知后  2 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少不低于   个月。（如有特殊要求，则以“技术参数要求”为准）

政府采购合同格式

合同编号：

政府采购合同

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　　         (项目名称)中所需 　　　　　(货物名称)经                 (采购代理机构)以　　　　  号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　         (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

以双方签订合同为准。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：所有货物、产品在合同签订后   日内以内全部交货安装完成完成安装并通过最终验收合格。

交货地点：运至买方指定地点

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买　方：               			   卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　   名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　    年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

第五章 采购需求

采购设备：无人机及相关负载

| 明细表 | 序号 | 名称 | 单位/数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 无人机（预算8万元） | 2套 | 单套含：航拍无人机壹套（含两年增值服务）；适配航拍无人机车载充电器壹套；适配航拍无人机ND滤镜套装壹套；航拍无人机配套智能飞行电池贰块；两度电户外移动电源壹套（含可折叠太阳能板、推车、车充插头转SDC充电线）；512G高速SD卡贰张； |
|  | 2 | 红外相机（预算18万元） | 1套 | 无人机标准套装壹套；配套无人机电池肆块；配套智能充电箱壹套（共计贰套）；配套红外相机负载及无人机原厂增值服务壹套； |
|  | 3 | 无人机（预算26.4万元） | 2套 | 总计含：无人机标准套装贰套、配套电池陆块；多功能激光雷达设备壹套（含背包套件、RTK套件、电池两块）；无人机智能电池拾块。 |
|  | 4 | 无人机镜头（预算56万元） | 4套 | 每个序号为1套明细，共计4套：①无人机标准套装壹套；无人机电池壹块；可见光正射相机及原厂增值服务壹套；CAAC中型超视距执照贰个 ②机载激光雷达负载壹套（包含原厂增值服务及PPK网络服务）；点云后处理软件壹套；CAAC中型超视距执照壹个 ③机载激光雷达负载壹套（包含原厂增值服务及PPK网络服务）；便携专用图形工作站壹套；激光雷达配套无人机电池壹块；测绘无人机智能电池贰块 ④运载无人机套装壹套；配套智能充电器壹套；配套运载无人机智能电池贰块；原厂增值服务壹年；电池保温箱壹套；配套遥控器电池贰块；风冷散热器壹套；测绘无人机智能电池壹块 |
|  | 5 | 无人机（预算7.5万元） | 1套 | 无人机及增值服务；配套遥控器电池伍块 |
|  | 6 | 多功能基站（预算1.3万元） | 1套 | 多功能基站套装（含三脚架套装、便携充电器） |
|  | 7 | 无人机电池（预算2.52万元） | 18块 | 无人机智能电池 |
|  | 8 | 无人机电池（预算3.36万元） | 8块 | 无人机智能电池 |

1.无人机

| 航拍无人机参数 |  |
| --- | --- |
| 起飞重量 | ＜1100 克 |
| 尺寸 | 折叠（不带桨）：＜257.6mm*124.8mm*103.4mm 展开（不带桨）：＜328.7mm*390.5mm*135.2mm |
| 最大上升速度 | ≥10 米/秒 |
| 最大下降速度 | ≥10 米/秒 |
| 最大水平飞行速度（海平面附近无风） | ≥25 米/秒 |
| 最大起飞海拔高度 | ≥6000 米 |
| 最长飞行时间 | ≥51 分钟 |
| 最大抗风速度 | ≥12 米/秒 |
| 工作环境温度 | ≥-10℃ 至 40℃ |
| 卫星导航系统 | 需支持GPS + Galileo + BeiDou |
| 机载内存 | ≥512GB |
| 负载系统集成 | 至少集成3个可见光模组，包括但不限于哈苏相机、中长焦相机、长焦相机 |
| 稳定系统 | 负载应具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，偏航）,能够为相机提供更加稳定的平台，使得在飞行器飞行的状态下，相机也能拍摄出稳定的画面 |
| 云台转动范围 | 俯仰≥-90° 至 70° 横滚≥-40° 至 400° |
| 视频最大码率 | 需支持 H.264 ALL-I 录制：1200Mbps |
| 哈苏相机有效像素 | ≥一亿 |
| 哈苏相机影像传感器 | ≥4/3 CMOS |
| 哈苏相机最大照片尺寸 | ≥12288 × 8192 |
| 中长焦相机有效像素 | ≥4800万 |
| 中长焦相机影像传感器 | ≥1/1.3 英寸 CMOS |
| 中长焦相机最大照片尺寸 | ≥8064 × 6048 |
| 长焦相机有效像素 | ≥5000 万 |
| 长焦相机影像传感器 | ≥1/1.5 英寸 CMOS |
| 长焦相机最大照片尺寸 | ≥8192 × 6144 |
| 感知系统 | 具备全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器 |
| 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | ≥30 公里 |
| Wifi协议 | 支持802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 蓝牙协议 | 支持蓝牙 5.1 |
| 电池容量 | ≥6654 毫安时 |
| 电池能量 | ≥95.3 瓦时 |
| 电池重量 | ≤340 克 |
| 充电时间（单块电池从零电量到满电） | ≤51 分钟 |
| 电池充电环境温度 | 需覆盖5℃ 至 40℃ |
| 增值服务 | 提供原厂家增值服务，服务应提供低价置换服务 |
| 车载充电器参数 |  |
| 输出接口 | 支持USB-C和USB-A |
| 功率 | ≥65w |
| 输入电压 | 需支持12.7 伏至 16 伏，6.5 安输入 |
| 直流输出USB-C | 需支持5 伏，5 安；9 伏，5 安；12 伏，5 安；15 伏，4.3 安；20 伏，3.25 安；5 伏至 20 伏，3.25 安； |
| 直流输出USB-A | 需支持5 伏 2 安 |
| ND滤镜参数 |  |
| 类型 | 需包含ND8,ND16,ND32,ND64 |
| 户外移动电源参数 |  |
| 容量 | ≥2048 瓦时 |
| 循环寿命 | 需满足4000 次循环后仍能保持 80% 以上容量 |
| 净重 | ≤23千克 |
| 尺寸 | ≤448 毫米*225 毫米*324 毫米 |
| 端口数量 | 需满足交流电输出口 × 4；USB-C × 4；USB-A × 4；SDC × 2；交流电输入口 × 1； |
| 最大使用海拔 | ≥5000m |
| 交流输出 | 需满足交流电 220 伏至 240 伏，13.6 安，50/60 赫兹 |
| 交流输入 | 需满足交流电 220 伏至 240 伏，最大电流 10 安 |
| 运行温度 | 供电环境温度需要覆盖-10℃ 至 45℃ 充电环境温度需要覆盖0℃ 至 45℃ 存储环境温度需要覆盖-10℃ 至 45℃ |
| 太阳能板尺寸 | 展开≤2126 × 608 × 3.5 毫米 折叠≤610 × 608 × 45 毫米 |
| 太阳能板重量 | ≤8.25千克 |
| 开路电压 | ≤24.8 伏 |
| 短路电流 | ≤11.5 安 |
| 工作环境温度 | 需覆盖-10℃ 至 60℃ |
| 户外移动电源推车参数 |  |
| 重量 | ≤4.6千克 |
| 尺寸 | ≤49厘米*33厘米* 98厘米 |
| 配件 | 需自带固定杆与拉紧器，固定户外电源主机，便于推动 |
| 车充插头转SDC充电线参数 |  |
| 输入规格 | ≥12 伏至 30 伏，直流电 |
| 最大输出功率 | ≥100 瓦 |
| 工作环境温度 | 需覆盖-10℃ 至 45℃ |
| 高速SD卡参数 |  |
| 读取速度 | ≥150MB/S |
| 写入速度 | ≥30MB/S |
| 容量 | ≥512G |
| 类型 | TF(Micro SD)卡 |
| 速度 | 满足A1 U1 class10 |

2.红外相机

| 无人机参数 |  |
| --- | --- |
| 裸机重量（含电池） | ＜10千克 |
| 尺寸 | 展开尺寸＜1000mm * 800 mm* 500 mm（含脚架） 折叠尺寸＜500 mm*500mm *500 mm（含脚架及云台） |
| 最大载重 | ≥6 千克 |
| 最大起飞重量 | ≥15 千克 |
| 对角线轴距 | ≤1100 mm |
| 最大上升速度 | ≥10 米/秒 |
| 最大下降速度 | ≥8 米/秒 |
| 最大水平飞行速度（海平面附近无风） | ≥25 米/秒 |
| 最长飞行时间（带负载无风环境） | ≥59 分钟 |
| 最大抗风速度 | ≥12 米/秒 |
| 工作环境温度 | ≥-20°C 至 50°C |
| 飞行器防护等级 | ≥IP55 |
| GNSS | 需支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
| 支持RTK定位 | 飞行器需具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息。 |
| 单北斗定位 | 需支持单北斗定位模式 |
| 避障性能 | ≥25 米/秒速度飞行，当探测到前方电线等障碍物，应能自动刹停避开障碍物 |
| 机身负载接口 | ≥4个 |
| 最大挂载数量 | ≥7 |
| 夜航灯 | 飞行器双侧应配备夜航灯，支持通过遥控器手动开启或关闭 |
| 感知系统 | 具备全向双目视觉模块； 具备六向毫米波雷达模块； 具备顶部环扫激光雷达模块； 可实现白天及夜间避障； |
| 机臂到位检测 | 支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示 |
| 飞行器健康管理功能 | 具备飞行器健康管理系统，应能显示动力系统、航电系统、视觉系统、图传系统、电池系统等的健康状态。 |
| 低电量自动返航 | 具备低电量自动返航功能 |
| 信号丢失自动返航 | 具备信号丢失自动返航功能 |
| FPV 相机 | 飞行器机身应具备FPV相机 |
| 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | ≥40 公里 |
| 图传天线数量 | ≥10 |
| 图传频段 | 支持三频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器应能切换到其他信道通信； |
| 图传工作频段和发射功率 | 无人机频率范围： 1430MHz～1444MHz、2400MHz～2476MHz、5725MHz～5829MHz 发射功率： ≤30dBm、≤20dBm、≤35dBm（EIRP） |
| 机载中继 | 支持作为中继机使用，可为另一台作业机提供中继信号 |
| 4G模块 | 飞行器支持安装模块数量≥2个 |
| 载人机预警 | 支持显示载人飞机在地图上的实时位置，并通过不同颜色（红色、黄色、蓝色）显示载人飞机接近的风险等级 |
| 双控模式 | 支持两个遥控器同时控制无人机并查看 视频画面，应能实现其中一个遥控器控制无人机飞行，另一个遥控器控制无人机的云台相机； 支持控制权切换功能。 |
| 软件功能 |  |
| 航线功能 | 需支持应航点、面状航线、带状航线、斜面、几何体、贴近摄影航线多种航线设置； |
| AR 地图功能 | 需支持实时显示地图、街道等名称，并以标记在遥控器相机画面上 |
| AR 飞行轨迹 | 需支持在返航、绕障及飞向目标点的过程中，实时显示无人机的路线规划 |
| AR 电线显示 | 需支持避障系统自动检测无人机前方的电线障碍物，并以方便辨认的 AR 线条投射在遥控器画面上 |
| AI识别 | 支持可见光、红外热成像相机自动识别人、车、船，支持数量统计； |
| 定速功能 | 需支持开启定速模式，无需持续打杆，锁定飞行速度进行飞行 |
| 飞向功能 | 支持在地图设置目标点，无人机自动飞向目标点。 |
| 跟踪功能 | 需支持识别人、车、船后自动框选，选定目标物后云台相机应能持续跟踪，且支持自动调节镜头倍率； |
| 目标点环绕功能 | 支持在地图设置目标点，无人机自动环绕该目标点飞行。 |
| 实时仿地 | 具备实时仿地功能，开启该功能后，无人机在面对起伏地形时，应能保持与地面相对高度一致进行飞行。 |
| 船上起降 | 支持在船舶上起飞及动态船舶降落，应能辨认船板上的降落点图案，自动安全降落。 |
| 仿线飞行功能 | 需支持仿线飞行功能，可实现输电、配电线路仿线飞行，并可利用机身自带的环扫激光雷达实时感知障碍物，在遇到交跨线路时自动绕行 |
| 导线巡检 | 支持激光雷达模块检测并锁定目标导地线，并保持机身与导地线固定距离，以设定好的速度侧向飞行，同时连续拍摄导地线照片。 |
| 限高限远设置功能 | 支持通过遥控器设置飞行器的飞行限高、限远。 |
| 在线任务录制功能 | 支持在线任务录制功能，在飞行过程中应能记录飞行器打点位置、拍照等信息并自动生成航线。 |
| 精准复拍功能检查 | 当在线任务录制时，可在每个航点的照片上框选出兴趣物体，当重复执行航线时，应能自动搜寻目标，执行复拍。 |
| 电池及电池箱 |  |
| 容量 | ≥20000mAh |
| 能量 | ≥900 Wh |
| 循环次数 | ≥400 |
| 重量 | ≤5000克 |
| 电池到位检测 | 当电池未安装到位时，应能对无人机进行阻飞并在遥控器上进行提示。 |
| 电池箱尺寸 | ≤610×410 ×250 mm（L×W×H） |
| 充电箱充电通道数量 | 飞机电池数量≥3 遥控器电池数量≥2 |
| 充电箱充电模式 | 需支持待命模式 90%、标准模式 100% 需支持极速模式、静音模式 |
| 充电箱充电时间（电量从 0% 至 100%） | ≤45 分钟 |
| 电池箱状态查看 | 需支持遥控器连接电池箱并能在遥控器APP中查看电池箱状态，包括电池箱以及电池的版本信息、告警信息； |
| 遥控器 |  |
| 遥控器尺寸 | ≤300×200×100mm（L×W×H） |
| 屏幕尺寸 | ≥7英寸 |
| 一体化设计 | 具备遥控器和显示屏一体化设计 |
| 显示器亮度 | ≥1400尼特 |
| 存储空间 | ≥128GB |
| 遥控器4G增强图传 | 需支持安装4G增强图传模块 |
| 遥控器重量 | ≤1.2kg |
| 接口 | 支持接口类型需包括：HDMI视频输出接口、SD卡槽，Type-C接口 |
| 遥控器防护等级 | ≥IP54 |
| 内置电池续航时间 | ≥3小时 |
| 外置电池续航时间 | ≥3小时 |
| 遥控器按键 | 遥控器按键支持背景光 |
| 红外相机参数 |  |
| 系统集成 | 至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力 |
| 重量 | 负载重量≤1kg |
| 尺寸 | 负载尺寸≤180×150×180mm |
| 云台 | 负载应具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移）,能够为相机提供更加稳定的平台，使得在飞行器飞行的状态下，相机也能拍摄出稳定的画面。 |
| 云台转动范围 | 云台可控转动范围 俯仰≥：-120°~60° 平移≥：±320° |
| 防护等级 | ≥IP54 |
| SDK容量扩展 | 可拓展容量≥512GB |
| 媒体加密 | 支持设置SD卡密码，当SD卡存有机密数据时，防止数据泄露。设置安全密码后，每次启动都会要求输入密码，不然无法读取SD卡中的数据。 |
| 多相机同时录像 | 需支持单次录制，至少同时4路视频录制，包括广角，变焦，红外相机及当前画面同时录像 |
| 多相机同时拍照 | 需支持单次拍照，至少保存4种类型照片，广角，变焦，红外相机及当前画面照片 |
| 智能定位跟踪 | 负载相机能够自动识别人、车、船，并进行框选，也可手动框选兴趣目标，并支持自动调节镜头焦距保持物体在画面中的比例固定 |
| 可见光、红外模型检测 | 支持显示人车船识别和计数 |
| 自定义水印功能 | 支持通过遥控器可自定义设置机型、SN 码、经纬度、海拔高、日期时间等信息，并且可自定义水印位置。 |
| 视频预录制 | APP端设置支持开启预录像，且预录像的时长可以选择10s，15s，30s，当普通录像开启后录制的视频会包含预录像的时长的视频。 |
| 视频录制时长 | 需支持连续录制≥2小时不间断 |
| 视频编码格式 | 编码格式支持H264和H265两种，码率设置支持CBR和VBR两种方式 |
| 视频回传 | 支持连接云平台，将视频实时画面回传至后端 |
| 负载广角相机有效像素 | 有效像素≥ 4800 万。 |
| 负载广角相机照片尺寸 | 最大照片尺寸≥8064 × 6048 |
| 负载广角相机传感器 | 传感器尺寸≥1/1.3 英寸 CMOS |
| 广角相机视频分辨率 | 视频分辨率≥3840 × 2160@30fps |
| 负载广角相机拍摄模式 | 广角相机需具备智能拍照、单拍、超清矩阵拍摄、全景、定时拍摄功能。定时拍时间间隔支持最快0.7s |
| 夜景模式 | 支持开启夜景模式后进入全彩夜视功能，支持25fps，15fps，5fps三档模式设置 |
| 负载变焦相机传感器 | 传感器尺寸≥1/1.8英寸CMOS |
| 负载变焦相机有效像素 | 有效像素≥ 4000万 |
| 负载变焦相机照片尺寸 | 最大照片尺寸≥7328x5496 |
| 负载变焦相机拍摄最大视频分辨率 | ≥3840x2160@30fps |
| 负载变焦相机可见光光学变焦倍数 | 光学变焦能力≥34倍 |
| 负载变焦相机可见光数码变焦倍数 | 数码变焦能力≥400倍 |
| 负载变焦相机拍摄模式 | 变焦相机需具备智能拍照、单拍、超清矩阵拍摄、全景、定时拍摄功能。定时拍时间间隔支持最快0.7s |
| 夜景模式 | 在低光环境下，支持开启夜景模式， 支持全彩夜视效果， 支持开启红外增强后黑白夜视效果， 支持25fps，15fps，5fps三档模式设置， 支持开启近红外补光灯 |
| 前景增稳 | 长焦目标观测场景下，前后景场景中的前景目标画面稳定清晰 |
| 录像中拍照 | 支持在录像状态中，执行拍照获取照片，分辨率不低于3840x2160，尺寸不低于16：9 |
| 电子去雾 | 去雾功能支持开/关/自动三种控制模式，同时支持低，高，2种去雾强度控制，开启后雾蒙天气更能有效看清画面。 |
| 支持近红外补光 | 夜景模式中，支持开启近红外补光，增加夜视效果 |
| 补光区域大小 | 100 米处约直径 8 米圆形 |
| 红外相机数字变焦倍数 | 变焦倍数≥32倍 |
| 红外相机视频分辨率 | 视频分辨率≥1280x1024@30fps |
| 红外相机照片分辨率 | 分辨率≥1280x1024 |
| 红外相机测温方式 | 至少需支持点测温/区域测温/中心点测温3种测温方式 |
| 红外成像模式 | 支持不少于3种成像模式：低增益模式、高增益模式、超清模式， |
| 红外相机调色盘 | 支持不少于10种伪彩模式：白热 / 黑热 / 描红 / 铁红 / 热铁 / 北极 / 医疗 / 熔岩 / 彩虹 1/ 彩虹 2 |
| 红外相机测温范围 | 高增益：-20°C - 150°C 低增益：0°C - 600°C， 支持大范围测温：0°C - 1600°C |
| 红外相机高温警报 | 支持高温报警 |
| 等温线 | 支持设置等温线 |
| 太阳灼伤保护 | 支持，相机检测到太阳，自动关闭红外快门，保护红外探测器。 |
| 红外测温精度 | ± 2℃或 ± 2%，取较大值； |
| 联动变焦 | 支持可见光、红外分屏显示，联动变焦能力≥32倍 |
| 测温外部参数 | 支持在遥控器端调整设置测温参数，提升目标点测温精度，包含： 1、发射率 2、环境温度 3、环境湿度 4、距离参数 |
| 热成像相机的平面场校准功能 | 支持自动或者手动红外相机FCC（热成像相机的平面场校准）功能 |
| 兴趣区域 | 用户选择不同的兴趣区域，目标有明显的凸显效果： 支持全屏，剔除天空区域（33%）,剔除天空区域（50%） |
| 激光模块 | 最远测量距离≥ 3000米 |
| 打点定位 | 支持在画面中央的目标上打点，可记录目标点的经纬度及高度 |
| 增值服务 | 提供原厂家旗舰版保险服务，服务应提供保障额度内不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完或保障期限到期，无须垫付维修或置换费用，支持多台飞行器保障额度叠加共享，共享额度不设上限 |

3.无人机

| 无人机参数 |  |
| --- | --- |
| 起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件） | ≤1250 g |
| 起飞重量（含电池、静音桨叶和 microSD 卡、无配件） | ≤1250 g |
| 最大起飞重量 | ≤1450 g |
| 折叠后尺寸（长×宽×高） | ≤265×118×143mm |
| 对角线轴距 | ≤443 mm |
| 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | ≥25km |
| 最长飞行时间 | ≥49 分钟 |
| 最大可抗风速 | ≥12m/s |
| 全向感知系统 | 飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行 |
| GNSS | 支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
| 单北斗定位(仅北斗版本硬件） | 支持单北斗定位模式 |
| 单北斗定位(仅北斗版本硬件） | 单北斗定位模式，支持执行航点航线、面状航线等各类航线任务 |
| 工作环境温度 | 工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C |
| GNSS定位悬停精度 | 垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m |
| RTK定位悬停精度 | 垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m |
| 最大上升速度 | ≥10 m/s |
| 最大下降速度 | ≥8 m/s |
| 最大水平飞行速度 | ≥18m/s |
| 最大飞行海拔高度 | ≥6000 米 |
| 图传加密 | 为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力 |
| 飞行器自检功能 | 具备飞行器自检功能 |
| 低电量自动返航 | 具备低电量自动返航功能 |
| 信号丢失自动返航 | 具备信号丢失自动返航功能 |
| RTK | RTK不可拆卸 RTK 固定解时水平精度：1 cm + 1 ppm；垂直精度：1.5 cm + 1 ppm |
| 云台相机 |  |
| 相机类型 | 具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光 |
| 广角相机CMOS | 具备广角相机，相机CMOS不低于4/3英寸 |
| 广角相机像素 | 广角相机像素不低于2000W |
| 广角相机快门 | 机械快门 |
| 最小拍照间隔 | ≤0.5s |
| 中长焦相机CMOS | 具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸 |
| 中长焦相机像素 | 像素数不低于4800万 |
| 长焦相机CMOS | 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸 |
| 长焦相机像素 | 像素数不低于4800万 |
| 可见光相机变焦倍数 | 变焦倍数不低于112倍 |
| 稳定系统 | 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） |
| 可见光相机视频 | 可见光相机支持4k30p视频录制 |
| 激光测距模块 | 最远正入射量程1800m |
| 软件功能 |  |
| 航线功能 | 支持贴近摄影测量、航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型 |
| 云台摆拍方式 | 支持五向智能摆拍 |
| 遥控器三维重建 | 遥控器内置三维建模引擎，能够重建得到稀疏点云粗模 |
| 地理位置时间戳水印 | 支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 地理位置坐标和时间 |
| 激光测距信息 | 支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标 |
| ADS-B功能 | 能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 |
| 实时远程直播 | 支持远程实时直播 |
| 实时远程控制 | 支持远程实时控制无人机飞行、云台拍照等 |
| 一键全景 | 支持一键全景功能 |
| 智能识别功能 | 可见光支持人车船目标的AI识别 |
| 遥控器&图传系统 |  |
| 天线 | 8天线，采用2发4收天线方案 |
| 工作频段 | 支持2.4G、5.8G图传 |
| 一体化设计 | 具备遥控器和显示屏一体化设计 |
| 显示器分辨率 | 地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p |
| 显示器亮度 | 显示器亮度≥1400尼特 |
| 遥控器4G增强图传 | 要控制支持4G增强图传模块，支持eSIM卡 |
| 遥控器重量 | 重量小于1.2kg |
| 接口 | 支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A |
| 遥控器外置电池 | 遥控器支持选配37Wh外置电池 |
| 遥控器防护等级 | 支持IP54防护等级 |
| 配件 |  |
| 喊话器与喊话器 | 支持单独挂载喊话器或喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器 |
| 喊话器重量 | 喊话器重量 ≤95g |
| 探照灯重量 | 探照灯重量 ≤103g |
| 充电器 | 支持100W充电器 |
| 图传中继站 | 支持选配图传中继站，实现更远更稳定图传 |
| 开放SDK |  |
| 支持SDK开放 | 支持SDK开放，可基于SDK开发控制无人机的APP或更多挂载在飞机上的负载设备 |
| 支持API开发 | 支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步 |
| 机载算力开放 | 机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用 |
| 支持API开发 | 支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步 |
| 机载算力开放 | 机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用 |
| 多功能激光雷达设备参数 |  |
| 手持重量 | ≤1.7kg（不含电池） |
| 储存容量 | ≥1T SSD |
| 持续扫描时间 | ≥1.5h |
| 工作温度 | 工作温度覆盖-20℃-50℃ |
| 防护等级 | ≥ip54防尘防水 |
| 软件功能 | 支持视觉辅助定位、实时RTK融合、实时真彩点云 |
| 精度 | 绝对精度高程≤3cm；绝对精度平面≤3cm；相对精度≤2cm |
| 点云厚度 | ≤0.5cm |
| 工作范围 | ≥120m |
| 数据扫描率 | ≥32万点/s |
| 激光视场角 | ≥360°*270° |
| 全景相机 | 内置全景相机，分辨率≥2*48MP |
| 电池额定电压 | ≥14.4 |
| 电池容量 | ≥46.8wh |
| RTK | 支持标准型RTK |
| 背负扫描系统 |  |
| 重量 | ≤2.5kg |
| 尺寸 | ≤60cmx60cmx15cm |
| 智能飞行电池参数 |  |
| 容量 | ≥20000mAh |
| 能量 | ≥900 Wh |
| 循环次数 | ≥400 |
| 重量 | ≤5000克 |
| 电池到位检测 | 当电池未安装到位时，应能对无人机进行阻飞并在遥控器上进行提示。 |

- 4.无人机镜头

| 无人机参数 |  |
| --- | --- |
| 裸机重量（含电池） | ＜10千克 |
| 尺寸 | 展开尺寸＜1000mm * 800 mm* 500 mm（含脚架） 折叠尺寸＜500 mm*500mm *500 mm（含脚架及云台） |
| 最大载重 | ≥6 千克 |
| 最大起飞重量 | ≥15 千克 |
| 对角线轴距 | ≤1100 mm |
| 最大上升速度 | ≥10 米/秒 |
| 最大下降速度 | ≥8 米/秒 |
| 最大水平飞行速度（海平面附近无风） | ≥25 米/秒 |
| 最长飞行时间（带负载无风环境） | ≥59 分钟 |
| 最大抗风速度 | ≥12 米/秒 |
| 工作环境温度 | ≥-20°C 至 50°C |
| 飞行器防护等级 | ≥IP55 |
| GNSS | 需支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
| 支持RTK定位 | 飞行器需具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息。 |
| 单北斗定位 | 需支持单北斗定位模式 |
| 避障性能 | ≥25 米/秒速度飞行，当探测到前方电线等障碍物，应能自动刹停避开障碍物 |
| 机身负载接口 | ≥4个 |
| 最大挂载数量 | ≥7 |
| 夜航灯 | 飞行器双侧应配备夜航灯，支持通过遥控器手动开启或关闭 |
| 感知系统 | 具备全向双目视觉模块； 具备六向毫米波雷达模块； 具备顶部环扫激光雷达模块； 可实现白天及夜间避障； |
| 机臂到位检测 | 支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示 |
| 飞行器健康管理功能 | 具备飞行器健康管理系统，应能显示动力系统、航电系统、视觉系统、图传系统、电池系统等的健康状态。 |
| 低电量自动返航 | 具备低电量自动返航功能 |
| 信号丢失自动返航 | 具备信号丢失自动返航功能 |
| FPV 相机 | 飞行器机身应具备FPV相机 |
| 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | ≥40 公里 |
| 图传天线数量 | ≥10 |
| 图传频段 | 支持三频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器应能切换到其他信道通信； |
| 图传工作频段和发射功率 | 无人机频率范围： 1430MHz～1444MHz、2400MHz～2476MHz、5725MHz～5829MHz 发射功率： ≤30dBm、≤20dBm、≤35dBm（EIRP） |
| 机载中继 | 支持作为中继机使用，可为另一台作业机提供中继信号 |
| 4G模块 | 飞行器支持安装模块数量≥2个 |
| 载人机预警 | 支持显示载人飞机在地图上的实时位置，并通过不同颜色（红色、黄色、蓝色）显示载人飞机接近的风险等级 |
| 双控模式 | 支持两个遥控器同时控制无人机并查看 视频画面，应能实现其中一个遥控器控制无人机飞行，另一个遥控器控制无人机的云台相机； 支持控制权切换功能。 |
| 软件功能 |  |
| 航线功能 | 需支持应航点、面状航线、带状航线、斜面、几何体、贴近摄影航线多种航线设置； |
| AR 地图功能 | 需支持实时显示地图、街道等名称，并以标记在遥控器相机画面上 |
| AR 飞行轨迹 | 需支持在返航、绕障及飞向目标点的过程中，实时显示无人机的路线规划 |
| AR 电线显示 | 需支持避障系统自动检测无人机前方的电线障碍物，并以方便辨认的 AR 线条投射在遥控器画面上 |
| AI识别 | 支持可见光、红外热成像相机自动识别人、车、船，支持数量统计； |
| 定速功能 | 需支持开启定速模式，无需持续打杆，锁定飞行速度进行飞行 |
| 飞向功能 | 支持在地图设置目标点，无人机自动飞向目标点。 |
| 跟踪功能 | 需支持识别人、车、船后自动框选，选定目标物后云台相机应能持续跟踪，且支持自动调节镜头倍率； |
| 目标点环绕功能 | 支持在地图设置目标点，无人机自动环绕该目标点飞行。 |
| 实时仿地 | 具备实时仿地功能，开启该功能后，无人机在面对起伏地形时，应能保持与地面相对高度一致进行飞行。 |
| 船上起降 | 支持在船舶上起飞及动态船舶降落，应能辨认船板上的降落点图案，自动安全降落。 |
| 仿线飞行功能 | 需支持仿线飞行功能，可实现输电、配电线路仿线飞行，并可利用机身自带的环扫激光雷达实时感知障碍物，在遇到交跨线路时自动绕行 |
| 导线巡检 | 支持激光雷达模块检测并锁定目标导地线，并保持机身与导地线固定距离，以设定好的速度侧向飞行，同时连续拍摄导地线照片。 |
| 限高限远设置功能 | 支持通过遥控器设置飞行器的飞行限高、限远。 |
| 在线任务录制功能 | 支持在线任务录制功能，在飞行过程中应能记录飞行器打点位置、拍照等信息并自动生成航线。 |
| 精准复拍功能检查 | 当在线任务录制时，可在每个航点的照片上框选出兴趣物体，当重复执行航线时，应能自动搜寻目标，执行复拍。 |
| 电池及电池箱 |  |
| 容量 | ≥20000mAh |
| 能量 | ≥900 Wh |
| 循环次数 | ≥400 |
| 重量 | ≤5000克 |
| 电池到位检测 | 当电池未安装到位时，应能对无人机进行阻飞并在遥控器上进行提示。 |
| 电池箱尺寸 | ≤610×410 ×250 mm（L×W×H） |
| 充电箱充电通道数量 | 飞机电池数量≥3 遥控器电池数量≥2 |
| 充电箱充电模式 | 需支持待命模式 90%、标准模式 100% 需支持极速模式、静音模式 |
| 充电箱充电时间（电量从 0% 至 100%） | ≤45 分钟 |
| 电池箱状态查看 | 需支持遥控器连接电池箱并能在遥控器APP中查看电池箱状态，包括电池箱以及电池的版本信息、告警信息； |
| 遥控器 |  |
| 遥控器尺寸 | ≤300×200×100mm（L×W×H） |
| 屏幕尺寸 | ≥7英寸 |
| 一体化设计 | 具备遥控器和显示屏一体化设计 |
| 显示器亮度 | ≥1400尼特 |
| 存储空间 | ≥128GB |
| 遥控器4G增强图传 | 需支持安装4G增强图传模块 |
| 遥控器重量 | ≤1.2kg |
| 接口 | 支持接口类型需包括：HDMI视频输出接口、SD卡槽，Type-C接口 |
| 遥控器防护等级 | ≥IP54 |
| 内置电池续航时间 | ≥3小时 |
| 外置电池续航时间 | ≥3小时 |
| 遥控器按键 | 遥控器按键支持背景光 |
| 机载正射相机参数 |  |
| 重量 | 负载重量≤800g |
| 工作温度 | 工作温度区间不小于-20°C至 50°C |
| 增稳云台 | 具备三轴增稳云台，角度抖动量不超过±0.01° |
| 云台转动范围 | 云台可控转动范围应达到俯仰：-120°至+30°；平移：±320° |
| 快拆 | 负载具备快拆结构，可在30s内完成拆卸/安装 |
| 快门 | 具备机械快门，快门速度可达到1/2000s |
| 传感器尺寸 | 具备全画幅传感器 |
| 像素 | 有效像素≥4500万 |
| 单像元尺寸 | 像元尺寸≥4um |
| 最小拍照间隔 | 支持间隔拍照的时间间隔≤0.7s |
| 镜头 | 云台相机的镜头可更换，提供多个焦段可选 |
| 成果精度 | 二维和三维建模成果可达到平面精度优于5cm，高程精度优于10cm |
| 作业模式 | 正射飞行时支持边飞边摆动云台角度采集三维倾斜数据 |
| PPK | 支持PPK数据存储 |
| 仿地飞行 | 支持仿地飞行 |
| POS信息记录 | 曝光时刻的相机中心的位置信息能够自动记录在照片文件中用于模型重建 |
| 增值服务 | 提供原厂家旗舰版保险服务，服务应提供保障额度内不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完或保障期限到期，无须垫付维修或置换费用，支持多台飞行器保障额度叠加共享，共享额度不设上限 |
| 机载激光雷达参数 |  |
| 系统组成 | 负载同时具备激光雷达、惯导及可见光相机，采用一体化设计，安装时无外置连接导线。 |
| 重量 | 重量≤1600g ±10g |
| 尺寸 | 长 192 毫米，宽 162 毫米，高 202 毫米 |
| 点云系统精度 | 120 米航高：高程 4 厘米，平面 5 厘米（RMSE） 300 米航高：高程 6 厘米，平面 8 厘米（RMSE） |
| 工作温度 | 工作温度区间覆盖-20°C至 50°C |
| 防护等级 | 具备不低于IP54的防护等级 |
| 增稳云台 | 具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移），角度抖动量≤±0.01° |
| 云台可控转动范围 | 云台可控转动范围应不低于俯仰：-120°至+60°； 偏航：-80°至+80° |
| 支持原始数据存储 | 支持原始数据存储类型需包含：照片/IMU/点云数据存储/GNSS 数据/标定文件 所有数据支持集中统一存储，需支持按任务自定义文件命名 |
| 标配存储卡 | 标配CFexpress™ Type B 存储卡2张，顺序写入速度不低于1500MB/s |
| 激光雷达量程 | 350 kHz时，700 米@10% 反射率， 100 kHz时，950 米@10% 反射率， |
| 回波数 | 支持回波数不小16次 |
| 激光打点及测距 | 支持激光打点及测距功能，且测距距离不低于900m |
| 扫描模式 | 需支持至少3种扫描方式 |
| 激光雷达扫描FOV | FOV不低于 一字形重复扫描：横向 80°，纵向 3° 米字形重复扫描：横向 80°，纵向 80° 非重复扫描：横向 80°，纵向 80° |
| 激光脉冲发射频率 | 支持100Khz、350Khz、1000Khz、2000Khz发射频率 |
| 航向姿态误差 | 偏航角：0.02°（后处理，1σ） |
| 俯仰/横滚姿态误差 | 俯仰角/横滚角：0.01°（后处理，1σ） |
| POS 更新频率 | 不低于200 Hz |
| GNSS 定位更新频率 | 不低于5 Hz |
| 定位精度 | 水平精度：1.0 厘米 + 1 ppm（RTK 固定解） 高程精度：1.5 厘米 + 1 ppm（RTK 固定解） |
| 可见光水平视场角 | 不低于107° |
| 相机传感器尺寸 | 可见光相机具备≥1英寸CMOS传感器 |
| 有效像素 | 可设置2500万像素/1亿像素 |
| 机械快门 | 支持机械快门，且快门寿命不低于50万次 |
| 最短拍照间隔 | 不大于1.2s |
| 惯导自动校准 | 航线中支持惯导自动校准 |
| 点云实时预览 | 遥控器端支持点云模型实时预览：预览当前所录制的3D点云，帮助用户实时感知作业进程；预览过程中支持切换模型观察视角及着色模式 |
| 点云模型回放 | 支持作业完成后直接在遥控器端下载并查看当前采集的点云3D模型，现场检查作业质量。也支持可将3D点云投射至 2D 地图进行查看。 |
| 点云模型测量 | 遥控器端下载点云3D模型后，支持直接在点云上进行点线面测量 |
| 外业质量报告 | 支持在任务结束后，遥控器端自动生成作业质量报告，报告内容需包含但不限于：雷达、相机、惯导各模块的有效数据时长，用户可现场查看本次作业的质量及效果不佳的航线段。 |
| 仿地飞行 | 配合无人机使用时，支持300m以下航高的实时仿地功能；也支持导入DSM文件并基于该文件进行仿地。 |
| 点云重建相关功能 | 导入配套软件，可输出点云、DOM、三维模型、高斯泼溅模型成果 |
| 支持云PPK功能 | 点云重建支持通过云 PPK 功能匹配离线基站数据，无需自架基站，重建过程内置云PPK解算，提升数据解算精度。 |
| 点云集群重建 | 激光雷达点云项目中的点云重建、二维地图、三维模型任务支持多台电脑集群重建一个项目 |
| 点云编辑 | 支持导入点云编辑软件，进行点云自动分类、手动分类等编辑操作 |
| 地形成果生产 | 支持基于分类后的点云，生成精度更好的地形成果，包括DEM，等高线，TIN和点网格 |
| 软硬件兼容性要求 | 为保证设备及数据兼容性，要求激光雷达负载设备及数据处理软件为同一品牌 |
| 点云后处理软件参数 |  |
| 1.支持点云（LAS、LAZ、E57、PCD、PLY、ASC、NEU、PTS、XYZ）、栅格（TIFF、JPEG、BMP）、矢量（SHP、DXF、KML）、文本（CSV、TXT）、三维模型（OSGB、3D Tiles、OBJ、JSON）及光谱影像（DAT、HDR、IMG）等多源数据的加载与多样化渲染。 2.支持AI智能问答助手，能快速解答软件使用中的问题。 3.支持通过模型构造器快速设置工作流，可一键执行工作流中的各项任务。工作流程执行情况能可视化显示。 4.支持分布式计算，能调动局域网内多台设备对数据进行协同处理，可动态添加计算节点，能配置节点优先级并进行监控管理，保障处理稳定高效。 5.支持单位转换，可对点云、栅格、矢量、表格、模型、轨迹、影像工程进行单位转换，支持在米、英尺、美制英尺间进行转换。 6.支持对多个架次的机载点云数据进行航带平差，消除航带、架次重叠区域的分层现象。支持对机载点云数据进行安置检校，消除安置误差导致的数据分层问题。 7.支持联合影像进行平差，提升点云平差稳健性并同步提升影像对齐点云精度。 8.支持用户自定义地理坐标系、投影坐标系和垂直坐标系，并使用自定义坐标系对点云、栅格、矢量、ASCII数据、3DTiles模型数据进行定义投影或坐标转换。 9.支持编辑点云色彩，可通过绘制区域、选择点云类别、取色输入颜色和设置色彩容差的方式，对需要改变色彩的点云进行选择。 10.支持将文本格式、XYZ坐标形式的点云数据转换为BLH（经纬度及大地高）形式。 11.支持点云数据之间、点云与模型、影像等多源数据之间的相互配准。可采用手动平移旋转、点对匹配或ICP自动配准的方法对多组数据进行配准。支持自定义局部空间直角坐标系，支持导入控制点进行点对配准。 12.支持对点云数据进行航线质量检查、高差质量检查、航带重叠分析、密度质量检查等方法对外业及点云数据的质量进行检查，每项检查内容可生成单独的报告。 13.支持DOM编辑，可在DOM文件上绘制区域、自动检测其对应的照片，并绘制、编辑多边形区域覆盖原DOM，保证DOM质量。 14.支持用户自定义点云深度学习分类，可将完成分类的数据作为样本和验证数据，训练深度学习分类模型，并使用该模型对未分类的点云数据进行分类。 15.支持用户自定义影像深度学习分类，可将影像数据及其对应的地物轮廓矢量作为样本和验证数据，训练深度学习模型，并使用该模型对影像数据进行处理，自动提取地物轮廓矢量。 16.支持基于SAM大模型，从可见光影像、多光谱、高光谱中提取地物的轮廓矢量。 17.支持导入二维矢量，自动检测对应的点云并获取其高程，将二维矢量自动三维化。 18.支持进行排水线分析、水淹分析、可视域分析、天空开阔度分析、年日照量分析等多种分析功能。 19.支持对等高线进行编辑，支持等高线自动接边，支持选定范围生成等高线、注记点，检查等高线及注记点之间的矛盾，基于面积过滤较小的等高线；支持基于面状、线状地物修剪等高线，连接等高线等功能； 20.支持进行断面分析，可以生成诸如道路、桥梁、隧道、矿山的断面图，可基于两期点云计算出巷道的形变量，或基于点云和设计数据，分析巷道实体与设计之间的距离偏差，计算填挖方量。 21.支持对点云进行单木分割，可获得单木属性信息，生成包含每棵树木的位置、树高、胸径、冠幅、南北冠幅、东西冠幅、冠幅面积、冠层体积属性的属性表，可导出单木报告。 22.支持林业流程化分析，提供流程化的操作引导，辅助用户完成整个分析流程，生成分析报告。可支持间伐分析、立木材积分析等。 23.支持树木相对位置分析，设置起始位置，分析每棵树木相对该位置的距离和方位角。 24.支持森林结构变化检测，可基于两期数据识别出森林冠层结构的增减状况。 25.支持单木点云编辑，可通过剖面窗口预览单木点云，通过多种绘制方式添加或删除点云中的单木。 26.支持基于正射影像进行单木分割。 27.支持基于格网计算森林群体参数，包括孔隙率、覆盖度（支持高度范围设置）、叶面积指数，可生成tiff影像或csv属性表类型的成果。 28.支持基于树干检测的单木分割，在实现单木分割的同时，对树干和树冠点云进行分类，减弱低矮灌丛、杂草对单木分割精度的影响。 29.支持单木建模，可创建符合真实场景中每一棵树木尺寸的三维模型，支持一次流程中对多个树种进行建模，支持用户自定义树种模型。 30.支持树种标记，可叠加全景影像和激光点云，对于单木属性表进行属性字段的添加和属性编辑，基于影像识别树种并添加到属性表中，支持从树木模型库中选择树种。 31.支持计算单木生物量，可计算单个单木属性文件中不同树种、不同区域的单木生物量，支持使用一元或二元模型，计算包括地表生物量，地下生物量，立木材积，根茎比和生物量转换因子。 32.软件支持用户自定义生物量模型，设置模型对应的树种、地区、结果类型、公式类型和自变量范围。 33.支持通过点云快速构建巷道模型，并支持对巷道模型进行编辑。 34.支持自动提取矿山边坡的坡顶坡底线，并将其保存到不同的图层/矢量文件中。 35.支持坡道安全分析，可提取边坡台阶的宽度和坡度，导出成果报告。 36.支持基于建筑物轮廓矢量文件和点云数据，自动生成建筑模型。 37.支持基于影像工程文件和正射影像为建筑模型自动贴图，支持加入点云数据进行遮挡检测。支持用户使用材质对建筑物模型进行交互式贴图操作，支持用户自定义材质。 38.支持一键计算建筑物属性，包括建筑物高度、屋檐高度、基础高程、屋顶方向、屋顶形态、占地面积、屋顶面积、屋顶周长。 39.支持光谱角分类，支持使用内置的光谱库或导入光谱库的方法，也可以使用ROI区域的平均波谱，并可把分类的掩膜映射到点云。 40.支持光谱最小噪声分离，隔离数据种噪声。 41.支持光谱S-G滤波。 42.支持主成分分析，计算每个数据的特征值、协方差、相关系数和主成分的正向选择。 43.支持波长管理，可自定义设置波长范围对应波段标识。 44.支持计算点云数据的归一化植被指数和可见光波段指数，可基于该两类指数对点云数据进行自动分类。 45.支持对点云赋值光谱属性。 |  |
| 便携专用图形工作站参数 |  |
| 屏幕尺寸 | ＞16英寸 |
| 内存类型 | DDR5 |
| CPU型号 | ≥锐龙9 9955HX3D |
| 显卡型号 | ≥RTX5080 |
| 内存容量 | ≥64GB |
| 硬盘容量 | ≥4TB |
| 激光雷达配套无人机电池参数 |  |
| 容量 | ≥20000mAh |
| 能量 | ≥900 Wh |
| 循环次数 | ≥400 |
| 重量 | ≤5000克 |
| 电池到位检测 | 当电池未安装到位时，应能对无人机进行阻飞并在遥控器上进行提示。 |
| 测绘无人机智能电池参数 |  |
| 容量 | ≤6741 毫安时 |
| 标称电压 | ≥14.76 伏 |
| 充电限制电压 | ≤17.0 伏 |
| 电池类型 | 需满足Li-ion 4S |
| 能量 | ≥99.5 瓦时 |
| 重量 | ≤401 克 |
| 循环次数 | ≥200次 |
| 充电环境温度 | 需覆盖5℃ 至 40℃ |
| 放电倍率 | ≥4C |
| 最大充电功率 | ≥1.8C |
| 运载无人机参数 |  |
| 飞行器双电模式下最大载重 | 不低于65KG |
| 飞行器单电模式下最大载重 | 不低于80KG |
| 飞行器负载模式 | 2种不同负载 |
| 电池使用模式 | 单电池或双电池模式 |
| 最大上升速度 | 不低于5m/s |
| 最大下降速度 | 不低于5m/s |
| 最大水平飞行速度 | 不低于20m/s |
| 最大飞行海拔高度 | 不低于6000m |
| 最大飞行高度 | 不低于1500m |
| 最大悬停时间（最大起飞重量149.9KG时） | 双电：不低于12min 单电：不低于6min |
| 飞行器工作环境温度 | -20~40°C |
| 最大可抗风速 | 12m/s |
| 卫星定位系统 | 卫 星 定 位 系 统 应 支 持BeiDou+Galileo+GPS+GLONASS。 |
| 支持 RTK 定位 | 内置有 RTK 模块，具备 RTK 定位能力 |
| 机身外接负载接口 | 支持外接负载，可提供外部通信接口和功率接口，功率接口至高可支持3000瓦 |
| 4G 模块 | 遥控器和飞行器应支持通过 4G 模块实现飞行器的控制和图像视频传输。在仅4G模式下实现飞行器正常起飞、前飞、后飞、侧飞、转向、悬停、降落。 |
| RID功能 | 飞行过程中自动广播飞行器系统 ID，位置和速度等标识信息 |
| 飞行器照明灯 | 飞行器配备前视远近灯和下视补光灯，照明灯支持在遥控器 App 中手动开启或关闭。 |
| 激光雷达系统 | 飞行器应配备激光雷达，可扫描空间物体信息，并在遥控器中实时显示点云结果。 |
| 毫米波雷达系统 | 飞行器应配备毫米波雷达，包含前毫米波雷达，后视雷达和下视雷达，可用于辅助避障功能。 |
| 多视角视觉系统 | 飞行器应配备多视角视觉摄像头，可以在遥控器上显示前、后、左、由的飞行实时视角。 |
| FPV相机 | 飞行器应配备FPV摄像头，可显示飞行器下方飞行实时视角，并可手动调节显示角度。 |
| AR辅助显示 | 飞行器应具备AR检测功能，可支持将人/车、返航点位置与降落投影在遥控器中进行AR显示。 |
| 起飞保护 | 飞行器起桨前，进行声光报警，同时在界面展示起桨倒计时和取消起飞提示 |
| 一机双控 | 支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，控制权限可在两个遥控器之间切换。可通过按需抢占控制权的方式来决定当前遥控器可以操作飞行器。 |
| 到位检测 | 飞行器应使用按压式机臂锁，支持机臂到位检测，开机后能够检测机臂是否展开到位，是否锁紧机臂。 |
| 智能返航 | 飞行器应具备智能返航功能，长按遥控器返航按键启动，启动后飞行器将调整机头方向并开始返航 |
| 失控返航 | 飞行器可设置遥控信号中断后的飞行器失控动作为返航、降落或悬停。 |
| 低电量告警 | 飞行器应具备低电量告警功能。用户可自行设置低电量告警触发阈值。 |
| 原路返航 | 飞行器返航时可以选择原路返航，即飞行器可沿原始飞行路径进行返航。 |
| 航线功能 | 飞行器支持调用航线进行航线飞行。 |
| 地图打点 | 飞行器支持在遥控器地图画面进行目标打点，可记录目标点的经纬度信息。 |
| RTK打点 | 可通过遥控器搭配RTK模块，进行位置打点，并将打点结果记录在遥控器上。同时，在有两个遥控器连接飞行器的情况下，可将打点结果同步到另外一个遥控器上。 |
| 装卸点引导 | 可通过遥控器选择航点为“装”或”卸”点，并可选择让飞行器航线飞行至对应点。 |
| 飞行器打点 | 飞行器应支持飞行器打点功能，在飞行过程中可通过遥控器记录飞行器实时位置及高度信息，并记录为航点，用于生成航线。 |
| 限高限远设置 | 飞行器应支持在遥控器端设置限高、限远数值。 |
| 图传中继 | 飞行器应支持图传中继功能，可通过连接中继基站支持。 |
| 图传质量 | 飞行器图传质量应不低于1080p/30fps |
| 遥控器显示器亮度 | 遥控器显示器亮度应不低于1400 cd/m2 |
| 遥控器接口 | 遥控器具备 HDMI 视频输出接口、SD 卡槽、USB 接口 |
| 最大信号有效距离（空旷、无干扰、无遮挡） | 遥控器和飞行器的最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）应不低于 12 km， |
| 遥控器标配内置电池 | 遥控器标配内置电池 |
| 遥控器可安装外置电池 | 遥控器可安装外置电池 |
| 遥控器续航时间 | 装备内置和外置电池时，续航时间不低于6小时。 |
| 智能飞行电池容量 | 飞行器电池容量不低于41Ah |
| 充电功率自定义 | 遥控器可以通过APP自定义充电器和发电机的输出功率。 |
| 自放电储存保护功能 | 遥控器APP可对电池存储过程中的自放电启动时间进行设置 |
| 实时直播 | 飞行器应可支持远程实时视频直播，即FPV摄像头拍摄内容可实时在遥控器/电脑平台中 |
| 云端互联 | 飞行器所使用的云平台具备云云对接能力，即可通过云端接入到第三方云平台 |
| 主动释放 | 飞行器在空吊模式下，可通过遥控器或手动操作控制挂钩进行开合。 |
| 弃绳脱困功能 | 空吊系统可以通过遥控器操作实现绳索全部释放，从而实现脱困功能 |
| 智能消摆功能 | 飞行器在空吊或吊运模式下，遥控器可以设置消摆触发角度，当绳索摆动角度超过设置值时，自动触发消摆功能，降低绳索摆动幅度 |
| 实时称重 | 在空吊或吊运模式下，均可以实现货物实时称重功能，并将结果反馈在遥控器上 |
| 线缆收放 | 飞行器在空吊模式下，可通过遥控器APP或手动波轮控制绳索收放 |
| 空吊线缆长度 | 空吊系统卷扬机内部线缆可放长度不低于30m |
| 挂钩无线充电 | 空吊模式下，主动挂钩可以通过无线方式进行充电，即飞行器开机状态下，将主动挂钩收到位时，可进行充电。 |
| 挂钩续航时间 | 空吊主动挂钩续航时间不低于10小时。 |
| 挂钩声光提示 | 空吊模式下，主动挂钩工作时需伴有声音和灯光提示，可在遥控器中选择是否开启或关闭。 |
| 熔断脱困功能 | 吊运模式下，可通过遥控器开启熔断功能进行吊运绳熔断 |
| 降落伞 | 飞行器应具备降落伞，在起飞重量为149.9KG时，零海拔、无风，飞行器在 100 米高度，降落伞成功开伞，飞行器触地速度不超过6米/秒 |
| 手动开伞功能 | 遥控器可以手动操作实现降落伞开伞功能，具体操作为点击一键开伞并滑动确认 |
| 自动开伞功能 | 飞行器可以自行判断飞行状态，判定是否开启降落伞，从而实现自动开伞功能 |
| 切换飞行器&RC 4G | 遥控器可以通过APP设置飞行器与遥控器的4G运营商 |
| 电池充电时间 | 要求智能电池使用通过发电机进行充电，在海平面高度，环境温度 15-40 摄氏度之间，从30%到95%，时间不高于9分钟。 |
| 充电方式 | 要求配备发电机充电 |
| 增值服务 | 提供原厂家增值服务，服务应提供保障范围内不限次数的免费维修，直至保障额度用完或保障期限到期，包含三者险 |
| 运载无人机配套智能充电器参数 |  |
| 外形尺寸 | ≤456 毫米 × 291 毫米 × 107 毫米 |
| 重量 | ≤13.13 千克 |
| 输出电压 | ≥62V |
| 额定输出电流 | ≥194A |
| 额定功率 | ≥12000W（三相 380V 输入） ≥3000W（单相 220V 输入） |
| 保护功能 | 需支持过温、过压、欠压、短路、风扇堵转等保护功能 |
| 工作环境温度 | 需覆盖0℃ 至 40℃ |
| 运载无人机电池配套保温箱参数 |  |
| 功能 | 需满足快速加热，提升低温下的作业性能 |
| 工作环境温度 | 需覆盖-20℃ 至 40℃ |
| 存储环境温度 | 需覆盖-40℃ 至 85℃ |
| 运载无人机配套风冷散热器参数 |  |
| 功能 | 需支持充电风冷散热，实现高速降温，保障电池稳定运行 |
| 测绘无人机智能电池参数 |  |
| 容量 | ≤6741 毫安时 |
| 标称电压 | ≥14.76 伏 |
| 充电限制电压 | ≤17.0 伏 |
| 电池类型 | 需满足Li-ion 4S |
| 能量 | ≥99.5 瓦时 |
| 重量 | ≤401 克 |
| 循环次数 | ≥200次 |
| 充电环境温度 | 需覆盖5℃ 至 40℃ |
| 放电倍率 | ≥4C |
| 最大充电功率 | ≥1.8C |

- 5.无人机

| 无人机参数 |  |
| --- | --- |
| 飞行器裸机重量（无配件，不含电池） | 空机重量（不含电池）：≤4千克 |
| 飞行器裸机重量（无配件，含双电池） | 空机重量（含双电池）：≤6.5 千克 |
| 飞行器最大起飞重量 | ≥9千克 |
| 单云台减震球最大负重 | ≥950 g |
| 飞行器尺寸（长×宽×高,折叠） | 430×420×430 mm（L×W×H） |
| 飞行器尺寸（长×宽×高,展开，不包含桨叶） | 810×670×430 mm（L×W×H） |
| 飞行器对角线轴距 | ≤900 mm |
| 最大旋转角速度 | 俯仰轴≥300° /s，航向轴≥100° /s |
| 最大上升速度 | ≥6m/s |
| 最大下降速度 | ≥5m/s |
| 最大水平飞行速度 | ≥23m/s |
| 最大飞行海拔高度 | ≥7000 m |
| 最长飞行时间 | ≥55分钟 |
| IP防护等级 | ≥IP55 |
| 最大可抗风速 | ≥12m/s |
| 无人机系统工作环境温度区间 | ≥-20°C至50°C |
| GNSS | 定位系统支持BeiDou+Galileo+GPS+GLONASS。支持单北斗模式 |
| GNSS定位悬停精度 | 无人机系统GNSS 正常工作时悬停精度 垂直：≤ ±0.5 m 水平：≤ ±1.5 m |
| 视觉定位悬停精度 | 无人机系统视觉定位正常工作时悬停精度 垂直：≤ ±0.1 m 水平：≤ ±0.3 m |
| 支持RTK定位 | 飞行器需内置有RTK模块，具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息。 |
| RTK定位悬停精度 | 无人机系统在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度 水平≤ ±0.1m 垂直≤ ±0.1m |
| 支持云台安装 | 飞行器支持搭载云台负载数量≥3 |
| 飞行器工作频率 | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz |
| 双信号控制传输冗余 | 无人机系统应支持双频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器能自动切换到另一个信道通信； |
| 发射功率 | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC); <14 dBm (CE) <23 dBm (SRRC) |
| 4G模块 | 遥控器和飞行器支持通过4G模块实现无人机的控制和图像视频传输 |
| ADS-B功能 | 通过无人机接收到的飞行信息， 需能够分析并获取载人飞机的位置、高度、航向、速度等信息，并与飞行器的当前位置、高度、航向、速度信息等进行比对，实时计算出载人飞机接近的风险等级。根据风险等级的不同，支持通过软件向用户发出警示信息。 |
| 飞行器指示灯 | 飞行器机身需包含机头指示灯和状态指示灯。支持在遥控器中关闭，实现隐蔽作业。 |
| 飞行器夜航灯 | 飞行器顶部和底部配备夜航灯，便于在夜间飞行时识别飞行器。可在遥控器中手动开启或关闭夜航灯。 |
| 飞行器补光灯 | 飞行器底部配备补光灯，在光线不足时可自动开启，辅助下视视觉系统工作。可在遥控器中手动开启或关闭补光灯。 |
| 全向感知系统 | 无人机系统需配备六向（前、后、上、下、左、右）双目视觉系统及红外感知系统。全方位避障，保障飞行安全。 |
| 避障行为 | 无人机系统支持在水平（前后左右）、上方、下方设置告警距离与自动刹停距离，且飞行器避障行为可设置为刹停。 |
| 视觉系统感知范围 | 障碍物感知范围 前后左右：0.7 - 40 m 上下：0.6 - 30 m 前后下：65°（H），50°（V） 左右上：75°（H），60°（V） |
| 红外感知系统感知范围 | 障碍物感知范围 0.1-8 m FOV 30° |
| 传感器状态信息 | 支持通过遥控器端查看无人机内置双惯性测量单元（IMU）、指南针的实时状态 |
| 电池热替换 | 飞行器支持电池热插拔，当飞行器降落需要更换电池时，可不关闭飞行器电源，先更换一块充满电的电池，之后在更换另一块电池。 |
| 机臂到位检测 | 支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示。 |
| 智能返航 | 飞行器应具备智能返航功能，长按遥控器返航按键启动，启动后飞行器将调整机头方向并开始返航，返航过程中飞行器自动规划最优返航路线，返航过程用户可通过打杆控制飞行器速度和高度躲避障碍物。短按遥控器智能返航按键或急停按键可退出返航。退出智能返航后，用户可重新控制飞行器。 |
| 低电量自动返航 | 若当前电量仅足够完成返航过程，遥控器APP能提示用户执行返航。若用户在预设时间10S内未做选择，则飞行器将自动执行返航。短按遥控器智能返航按键或急停按键可退出返航。 |
| 失控返航 | 飞行器可设置遥控信号中断后的飞行器失控动作为返航、降落或悬停。失控动作设置为返航时，飞行过程中，如果遥控器和飞行器断开连接，则飞行器将触发失控返航。失控返航开始阶段，飞行器将进入原路返航，将沿着历史飞行路径回溯飞行，以尝试恢复遥控器连接。没有恢复遥控器连接或原路返航过程中检测到障碍物，将退出原路返航，进入智能返航过程。如果在返航过程中，无线信号恢复正常使遥控器连接上飞行器，飞行器将继续返航。继续返航后用户可以通过遥控器控制飞行速度和高度，且可短按遥控器智能返航按键或急停按键以取消返航。 |
| FPV 相机 | 飞行器应具备FPV相机，分辨率1920× 1080，30fps |
| 遥控器 |  |
| 带屏遥控器 | 遥控器和显示屏一体化设计 |
| 遥控器防护等级 | ≥IP54 |
| 遥控器尺寸 | ≤300×200×100mm（L×W×H） |
| 遥控器屏幕尺寸 | ≥7英寸 |
| 遥控器显示器分辨率 | ≥1920× 1200 |
| 遥控器显示器亮度 | ≥1200 cd/m2 |
| 遥控器接口 | 遥控器需具备HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口 |
| 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | ≥20km |
| 遥控器重量 | ≤1.5Kg |
| 遥控器内置电池 | 容量≥6500 mAh 充电时间≤2 小时 |
| 遥控器外置电池 | 容量≥4920 mAh 能量≥65Wh |
| 遥控器续航时间 | 内置电池≥3小时 内置电池+外置电池≥6小时 |
| 遥控器工作环境温度区间 | ≥-20°C 至 50°C |
| 遥控器操作系统 | 安卓系统 |
| 遥控器工作频率 | 2.400GHz - 2.483 GHz、5.725GHz - 5.850 GHz |
| 遥控器wifi | 支持wifi功能 |
| 遥控器存储空间 | ≥64GB，且支持使用 microSD 卡拓展存储容量 |
| 双控模式 | 支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，控制权限可在两个遥控器之间切换。可通过按需抢占控制权的方式来决定当前遥控器可以操作哪些机载设备（如飞行器、云台）。 控制权分为飞行控制权、云台相机控制权。当遥控器有飞行控制权时可以操控飞行；当遥控器有云台控制权时，可以操控云台相机。 |
| 智能飞行电池 |  |
| 容量 | ≥5800 mAh |
| 电池类型 | Li-ion |
| 能量 | ≥260 Wh |
| 重量 | ≤1.4kg |
| 自动放电储存保护功能 | 电池在无任何操作存储达到设定天数（0天~9天可设）后，电池能自动放电至50%左右电量，以保护电池。 |
| 电池自加热 | 在低温环境下，电池支持自加热 |
| 充电时间 | 220 伏电源，完全充满两块智能飞行电池需 60 分钟，从 20% 充到 90% 需 30 分钟。 |
| 电池箱 |  |
| 电池箱尺寸 | ≤600×400×300 mm |
| 电池箱重量 | ≤9 kg |
| 充电接口信息 | 飞行器电池充电接口≥8； 遥控器电池充电接口≥4 ； USB-C 维护接口≥1 ； USB-C 充电口≥1； USB-A 充电接口≥1； |
| 同时充电电池数量 | ≥2 |
| 储存模式 | 依次将每组电池充至 50%，充完后保持 50%，有利于长期存储电池 |
| 待命模式 | 依次将每组电池充至 90%，充完后保持 90%，方便电池快速使用。 |
| 支持电池管理 | 遥控器可连接电池箱，即可遥控器中查看电池箱状态，包括电池箱以及电池的版本信息、告警信息等。支持自放电设置以及导出电池箱、电池日志。可升级电池箱、电池固件。 |
| 增值服务 | 提供原厂家旗舰版保险服务，服务应提供保障额度内不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完或保障期限到期，无须垫付维修或置换费用，支持多台飞行器保障额度叠加共享，共享额度不设上限 |

- 6.多功能基站

| - 多功能基站参数 |  |
| --- | --- |
| 卫星接收频点 | 支持五星十九频 |
| 系统精度 | RTK精度： 水平：0.8 cm+ 1 ppm(RMS) 垂直：1.5 cm+ 1 ppm(RMS) 倾斜测量精度：8mm+0.7mm/°tilt（30°内精度<2cm） |
| 倾斜测量 | 支持 |
| 星基差分（无网环境作业） | 支持 |
| 初始化可靠性 | 不小于99.9% |
| 中继站可中继无人机的最大距离 | 不小于20km |
| 中继模式工作时间 | 不少于4小时 |
| 电池存储温度 | -5~30 |
| 工作环境温度 | -20~55°C |
| 海拔高度 | 不低于5000 米 |
| 防护性能 | 不低于IP66 |
| 抗跌落性能 | 支持2m随杆跌落 |
| 尺寸 | 不大于 Φ 170 mm×70 mm |
| 重量 | 不大于1.3kg |
| 遮挡检测 | 中继模式下，支持中继链路上的障碍物检测。当链路被楼，山等遮挡时，会自动告警提醒。 |
| 中继+RTK | 同时可为无人机提供中继以及RTK功能 |
| 多功能基站三脚架参数 |  |
| 功能 | 对中杆支持自锁；三脚架支持双锁 |
| 重量 | ≤4.96 千克 |
| 便携充电器参数 |  |
| 额定功率 | ≥65W |
| 输入电压 | 需支持100 伏至 240 伏，50/60 赫兹，2 安 |
| 输出 | 需支持 USB-C:5 伏，5 安；9 伏，5 安；12 伏，5 安；15 伏，4.3 安；20 伏，3.25 安；5 伏至 20 伏，3.25 安； USB-A：5 伏，2 安； |
| 工作环境温度 | 需覆盖5℃ 至 40℃ |

- 7.无人机电池（2.52万元/18块）

| - 无人机电池参数 |  |
| --- | --- |
| - 容量 | - ≥6741 毫安时 |
| - 标称电压 | - ≥14.76 伏 |
| - 充电限制电压 | - ≥17.0 伏 |
| - 能量 | - ≥99.5 瓦时 |
| - 重量 | - ≤401 克 |
| - 充电环境温度 | - 充电温度覆盖5℃ 至 40℃ |
| - 放电倍率 | - ≥4C |
| - 最大充电功率 | - ≥1.8C |
| - 循环次数 | - ≥200 |

- 8.无人机电池

| - 无人机电池参数 |  |
| --- | --- |
| 容量 | ≥5800 mAh |
| 电池类型 | Li-ion |
| 能量 | ≥260 Wh |
| 重量 | ≤1.4kg |
| 自动放电储存保护功能 | 电池在无任何操作存储达到设定天数（0天~9天可设）后，电池能自动放电至50%左右电量，以保护电池。 |
| 电池自加热 | 在低温环境下，电池支持自加热 |
| 充电时间 | 220 伏电源，完全充满两块智能飞行电池需 60 分钟，从 20% 充到 90% 需 30 分钟。 |

‌

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

招标内容：

投标人名称：                      （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：             电话:

年   月   日

目录

一、资格性自查表

二、投标函

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

三、报价一览表及投标报价明细表

附件3：报价一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：中小企业声明函、监狱企业声明函

四、投标人基本情况

附件6：投标人基本情况表

附件7：拟投入本项目的人员一览表

附件8：业绩情况

五、投标人的资格审查材料

附件9：近1年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件10：信用记录

六、货物说明

附件11：技术需求逐条应答表

附件12：供应商的资格声明

七、实施方案

附件13：服务附表

八、商务响应与偏离表

九、投标人认为需提供的其它资料

一、资格性自查表

| 序号 |  | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照 |  |
| 2 | 经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明（新成立企业无需提供） |  |
| 3 | 税务登记证或开标前近半年内任一月依法缴纳税收凭证（新成立企业无需提供） |  |
| 4 | 社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明（新成立企业无需提供） |  |
| 5 | 近1年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |

注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

二、投标函

致             (采购人或招标代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：被授权人身份证复印件

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

三、报价一览表及投标报价明细表

附件3

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标内容 |  |  |
| 3 | 投标总价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 4 | 交货期限 |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |
| 6 | 其他事项声明 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、完成本项目招标范围内所有货物、配套工具及包装、运输、装卸、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和报价一览表金额一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：     年    月   日

附件4

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件5

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                     （公章）

日  期：       年      月    日

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

银发〔2015〕309号

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

中国人民银行

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

中华人民共和国国家统计局

2015年9月28日

附件

金融业企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中J门类（金融业）活动的企业。

三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

（一）银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（二）银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（三）贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（四）证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

（五）保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

（六）信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

（七）金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。、

(八)除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增加相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组每五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的影响程度进行评估和调整。

八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施。

附:金融业企业划型标准

金融业企业划型标准

| 行业 |  | 类别 | 类型 | 资产总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  |  | 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 |  | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
|  |  |  | 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 |  | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
|  | 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

四、投标人基本情况

附件6

投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

拟投入本项目的人员一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 执业 资格证 | 证件 种类 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、后附全部人员证件复印件、专家介绍，加盖单位公章。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日      期：       年      月     日

附件8

业绩情况

- 已完成类似项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 项目规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附（评标办法要求提供的）证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 目前正在完成的项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 项目规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

五、投标人的资格审查材料

1）企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件

2）税务登记证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

3） 组织机构代码证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

4）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料（新成立企业无需提供），其中：

供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或其基本开户银行出具的资信证明原件；

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。

5）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

6）投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料（新成立企业无需提供），其中：

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供税务登记证复印件或开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件；

供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供社会保险登记证或开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

7）近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8）近三年内（本项目投标截止期前）被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动。

注：1、以上复印件均需要加盖投标人行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

附件9

近1年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件10

信用记录

依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录等相关证明材料。

- 附件11

- 关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他

- 证明文件

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（二）本国产品成本占比承诺函

致:[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称      、编号      ]政府采购项目，郑重承诺如下:

本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章):

法定代表人或授权代表签字:

日期:  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

六、货物说明

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）、功能等性能描述

（2）货物的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）

（3）配置、技术成熟度、安全可靠说明

（4）货物适用环境和功能描述

（5）投标设备供货清单及技术响应表

（6）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）相关生产经营许可证、行业认证等资质；

（2）检测报告；

（3）认证证书、技术说明书

（4）彩图

（5）所投产品获得的奖项、荣誉等

（6）其他（评标所需提供的证明材料）

附件11

投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：本表必须根据第五部分“采购需求”的内容详细填写及说明，除清单内容外的设备，供应商可增项。（如果内容提供不全而导致对供应商不利评定的风险由供应商自行承担）

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

响应产品附件、备品备件及易损件清单（如有）

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：供应商可按以上表格形式进行复制。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

技术规格条款偏离表

| 招标文件技术需求条目编号及所要求内容 | 响应文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在响应文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

注：

1、供应商应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。对于没有逐条对照询价文件技术规格，说明所提供货物和服务已对找招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或声明与技术规格条文的偏差和例外的条款，或未按照技术文件的要求提供相关证明材料的，将视同为不满足要求，供应商必须如实填报，如发现与实际不符，将以虚假称述行为报告财政监督部门。

附件12

供应商的资格声明

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________________________________

(2)地址及邮编：_______________________________________________________

(3)成立和注册日期：___________________________________________________

(4)主管部门：_________________________________________________________

(5)公司性质：_________________________________________________________

(6)法人代表：_________________________________________________________

(7)职员人数：_________________________________________________________

2、最近三年的年度总营业额：（ 年 月- 年 月）

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　      销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为供应商制造投标货物的制造厂：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造商供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各经销商中标/成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：________________________________

供应商授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

七、实施方案

包括但不限于：

（1）供货装配方案，进度计划

（2）质量保证措施

（3）质保期承诺，售后服务说明，人员配置承诺、售后服务机构装备配置、保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（4）培训方案，包括培训计划、培训内容、培训时效性及预期培训结果等

（5）其他售后服务承诺

附件13

服务附表

项目编号：

投标人名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日
八、商务响应与偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：指付款条件、交货期限、质保期等商务要求，“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

九、投标人认为需要提供的其它资料（评标所需提供的其他必要材料）