新碶综合文化活动中心音视频系统采购项目

招标文件

（电子招标投标）

项目编号：CTZB-2026030392

采购人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

2026年04月

目  录

第一章      招标公告

第二章      投标人须知

第三章      采购需求

第四章      评标办法

第五章      拟签订的合同文本

第六章      应提交的有关格式范例

# 第一章 招标公告

项目概况 新碶综合文化活动中心音视频系统采购项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年5月29日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2026030392

项目名称：新碶综合文化活动中心音视频系统采购项目

预算金额（元）：3451936

最高限价（元）：3334066.3

采购需求：

数量：1批

预算金额（元）：3451936

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新碶综合文化活动中心音视频系统采购项目。具体以招标文件第三章“采购需求”为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：/

合同履约期限：接采购人供货通知后60日历天内交货、完成安装调试工作并达到验收条件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3．本项目的特定资格要求：无；

4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年4月9日至2026年4月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月29日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年5月29日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）/宁波市北仑区四明山路773号北仑行政大楼B座三楼区政务服务中心交易厅（具体场所安排详见电子指示屏幕）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2．根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4．其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、实施本国产品标准等。详见招标文件的第二章“投标人须知”总则。（2）电子招标投标的说明：①电子招标投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招标投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号-点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书-申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”-前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二章第15条-“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。（4）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第六条规定：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。（5）因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为“重大税收违法失信主体”，但政采云平台系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

地址：宁波市北仑区四明山路775号北仑行政大楼B座7楼

传真：/

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：0574-89384041

质疑联系人：姚老师

质疑联系方式：0574-89384040

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：宁波市海曙区翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台C栋8楼

传真：/

项目联系人（询问）：奚睿、方巧飞、刘晓红、毛宇兰

项目联系方式（询问）：0574-87127967

质疑联系人：钱聪

质疑联系方式：0574-87127967

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局政府采购办公室

地址：宁波市北仑区四明山路775号行政大楼A座6楼

传真：/

联系人：严老师

监督投诉电话：0574-89383754

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 左/右声道线阵列音箱组 。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 招标文件第三章《采购需求》中《采购清单》所列设备 ，属于 工业 ； （根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（同时提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中规定的残疾人福利性单位需要具备的条件的证明材料）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |
| 3 | 中小企业预留采购份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目否属于预留采购份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业价格评审优惠措施 | 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 5 | 支持本国产品 | （1）本国产品标准的适用范围： 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 （2）本采购项目： ☐A不适用本国产品标准及相关政策。 ☑B适用本国产品标准及相关政策。 （3）本国产品标准： ①产品在中国境内生产； ②产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例：尚未实施。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求：尚未实施。 （4）对本国产品的支持政策： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （5）出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件8）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 ☐B可以就 / 采购进口产品。 |
| 7 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。 ☑B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 8 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑A不组织。供应商可自行对本项目现场和周围环境进行踏勘。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在踏勘过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 ☐B组织，时间： / ，地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 9 | 样品提供 | ☑A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： / ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见第四章“评标办法”； （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；☐是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间：/；地点：/；联系人：/，联系电话：/。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标投标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 10 | 方案讲解演示 | ☑A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个符合性审查合格的投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示选择方式 / ： 方式一：现场讲解演示。现场讲解地点为 / ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 方式二：投标人录制演示内容（不限于软件小样或软件案例演示），投标人应当确保视频能够打开运行并正常使用（格式：AVI或MP4或rmvb），如遇未递交演示视频的则自动播放下一次序投标人演示视频。本次要求的演示视频限时为20分钟，视频播放时间达到20分钟后，评标委员会可要求停止，超过时间的内容不做评审。 录制的演示内容需以U盘存储单独密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标人单位名称。递交截止时间及地址同备份电子投标文件递交截止时间及地址。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 11 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二章“投标人须知”第11.1款。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四章“评标办法”提供。 |
| 12 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购节能产品、环境标志产品要求： ☑A无； ☐B政府强制采购节能产品： / ； ☐C政府优先采购节能产品： / ； ☐D政府优先采购环境标志产品： / 。 |
| 13 | 报价要求 | （1）投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。 投标报价应为投标人按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用，包括：投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、技术措施、现场已完工程保护、试运行、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 （2）投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； ③报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ④投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 14 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 15 | 资格审查 | 开标后，由采购代理机构对供应商的资格进行审查。 |
| 16 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 投标人若递交以U盘存储的备份投标文件可按照以下要求进行递交： ①采用邮寄方式提交电子备份投标文件，供应商须在投标截止时间前一个工作日前将电子备份投标文件邮寄至指定地点，由招标代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以招标代理机构实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，招标（代理）人概不负责。 电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市海曙区翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台C栋8楼。 收件人：奚睿，联系方式：18580873658。 ②采用直接递交方式递交备份电子投标文件，在投标当天投标截止时间前将备份投标文件递交至宁波市北仑区四明山路773号北仑行政大楼B座三楼区政务服务中心交易厅（具体场所安排详见电子指示屏幕）】。 ③电子备份投标文件的外包装封面格式： 电子备份投标文件 项目名称： 项目编号： 供应商名称（加盖公章）： 供应商地址： 年 月 日 时 分（开标时间）前不得启封。. 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 17 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：1名。 |
| 18 | 纸质投标文件 | 中标人需在领取中标通知书时，提供本项目纸质投标文件，具体数量以采购人要求为准。 |
| 19 | 采购代理服务费 收取方式及标准 | （1）本项目采购代理服务费：根据项目中标金额，参考下表中货物招标标准（按差额定率累进法计算），并下浮20%。 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. （2）采购代理服务费支付： ①由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时一次性支付。 ②采购代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金。 |
| 20 | 特别说明 | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 |

一、总则

1．适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2．定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。

2.6 “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“☑”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3．采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的项目，采购单位要将绿色建材标准有关要求作为工程招标文件或采购文件以及合同文本的实质性要求，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3 支持中小企业发展

3.3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2 在政府采购活动中，投标人提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4 支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内参加政府采购活动时，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持本国产品

3.6.1 本国产品标准（依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号）。

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1．为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2．为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3．在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4．简单的上漆、磨光和分装；

5．其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.6.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.6.3 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.4 有关证明文件

供应商提供产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）本国产品相关规定的，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见本采购文件第六部分，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
4．询问、质疑、投诉

4.1 在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购询问和质疑实施办法的通知》（浙财采监〔2025〕11号）文件，供应商可以通过浙江省政府采购云平台（以下简称电子交易平台）向采购人、采购代理机构提出询问和质疑。鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构应当及时对供应商依法提出的询问作出明确答复，答复期限最长不得超过三个工作日。但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3 供应商质疑

4.3.1 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

4.3.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。为有效保护供应商合法权益和提高采购效率，鼓励供应商发现自己的权益受到损害后尽早提出质疑。

4.3.3 供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

4.3.3.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

4.3.3.2 对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

4.3.3.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

4.3.3.4 采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

4.3.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.4.2 质疑项目的名称、编号；

4.3.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.4.4 事实依据；

4.3.4.5 必要的法律依据；

4.3.4.6 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.3.5 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.6 质疑供应商通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日。质疑供应商通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用。质疑供应商现场递交质疑函的，采购人、采购代理机构应向供应商出具签收回执，注明接收日期。

4.3.7 供应商提交的质疑函缺少具体明确的质疑事项、事实依据、必要的法律依据、与质疑事项相关的请求、签章等内容的，采购人、采购代理机构可通知其在法定质疑期内补充、完善。质疑供应商在法定质疑期内未按要求补充、完善的，自行承担不利后果。

采购人、采购代理机构有初步证据认为质疑供应商权益未受到损害的，可要求其提供属于潜在供应商或者合法权益受到损害的证明材料。经营主体明显不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的，不属于潜在供应商。

4.3.8 供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

（3）未提交投标文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

4.3.9 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑答复按照相关规定在浙江政府采购网公告或留存。

4.3.10 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4 供应商投诉

4.4.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1 招标公告；

5.1.2 投标人须知；

5.1.3 采购需求；

5.1.4 评标办法；

5.1.5 拟签订的合同文本；

5.1.6 应提交的有关格式范例。

5.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6．招标文件的澄清、修改

6.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7．招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8．开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二章投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9．投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10．投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11．投标文件的组成

11.1 资格文件：

11.1.1 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

11.1.2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3 联合协议（如有）；

11.1.4 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

11.1.5 本项目的特定资格要求（如有）。

11.2 商务技术文件：

11.2.1 投标函；

11.2.2 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3 符合性审查资料；

11.2.4 评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5 投标标的清单；

11.2.6 商务技术偏离表；

11.2.7 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3 报价文件：

11.3.1 开标一览表（报价表）；

11.3.2 中小企业声明函（如有）；

11.3.3 符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）；

11.3.4 关于本国产品成本比例的声明函（如适用）；

11.3.5 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

供应商报价出现以下情形的，则该供应商应在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等书面材料，以备评审专家核查，且在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。若报价文件中未能按上述要求提供的，则评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理：

（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×50%；注：属于此项情形的，供应商应当随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料；

（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

12．投标文件的编制

12.1 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章“应提交的有关格式范例”规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2 投标人进行电子投标应安装客户端软件-“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13．投标文件的签署、盖章

13.1 投标文件按照招标文件第六章“应提交的有关格式范例”格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名（个人签名部分可采用手写签字后的扫描件替代电子签名）。

14．投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15．备份投标文件

15.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4 以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二章“投标人须知前附表”规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16．投标文件的无效处理

存在招标文件第四章第6.2款规定的情形之一的，投标无效。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18．开标

18.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.2.1 电子招标投标开标程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件、商务技术文件）：

①开标会议由采购代理机构主持。开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密；

②投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

③完成在线解密后，供应商应通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件附件6）扫描件发至采购代理机构经办人邮箱（邮箱地址：409689007@qq.com，联系人：奚睿，电话：18580873658），未发送视为对开标过程及结果无异议。

④第一阶段开标结束。进入资格审查、商务技术评审流程。

⑤商务技术评审结束后，主持人宣告商务技术评审无效供应商名称及理由，及其他有效供应商的商务和技术得分情况。

第二阶段开标（报价文件）：

①由主持人在线开启商务技术评审有效供应商的报价文件，公布开标（报价）一览表有关内容，并制作开标记录表。

②各供应商代表应当在接到系统通知后30分钟内自行完成在线签字确认，逾期未在线签字确认的视为对开标过程及结果无异议。

③第二阶段开标会议结束。进入报价评审流程。

特别说明：电子交易平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

19．资格审查

19.1 开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2 投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4 合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

20．信用信息查询

20.1 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人的信用记录。

20.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21．评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标办法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。除投标人须知前附表另有规定外，推荐中标候选人的数量为3名。详见招标文件第四章“评标办法”。

六、定标

22．确定中标供应商

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23．中标通知与中标结果公告

23.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3 中标公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24．合同主要条款详见第五章“拟签订的合同文本”。

25．合同的签订

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.2 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3 采购人不得向中标人提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26．履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】-【我的项目】-【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27．预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30%，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务-【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28．电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29．出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30．验收

30.1 按照《中华人民共和国民法典》、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《宁波市财政局关于印发<宁波市政府采购履约验收管理办法>的通知》（甬财采〔2021〕1051号）、《宁波市北仑区财政局关于印发《北仑区政府采购履约验收管理办法》的通知》（仑财采〔2025〕49号）及相关法律法规、规范性文件执行。

# 第三章 采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见本章内容 |
| 2 | 单位及数量 | 详见本章内容 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | - 交货期：详见本章内容 （2）交货地点：详见本章内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | 采购标的需满足的质量标准、期限、效率等要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 安全要求 | 合格。必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。 |
| 10 | 验收标准 | 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人、出资人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 11 | 现场踏勘 | 不统一组织。本项目各潜在投标人可自行至项目地点进行现场踏勘以充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响本次报价的情况，任何因忽视或误解项目现场实际情况而导致的增加费用、索赔或期限延长申请将不获批准。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 左/右声道线阵列音箱组 |
| 15 | 是否允许采购进口产品 | 否 |
| 16 | 知识产权 | 本项目知识产权归属出资人所有。 |
| 17 | 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前1个月向采购人提出书面申请，经采购人、出资人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人、出资人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

## ▲一、商务要求表

| 1、交货期 | 接采购人供货通知后60日历天内交货、完成安装调试工作并达到验收条件。 |
| --- | --- |
| 2、交货地点 | 采购人指定地点，新碶综合文化活动中心。 |
| 3、付款方式和条件 | 1、合同签订生效以及具备实施条件（接到采购人供货通知）、采购人收到中标人开具的发票及预付款保函后，出资人支付合同金额的40%作为预付款，预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等额；支付合同总额的40%作为预付款。（在签订合同时，中标供应商主动要求降低预付款比例的，按降低后的比例支付预付款）； 2、货到现场后，中标人及时向采购人提出到货验收申请，验收通过后，出资人向中标人支付合同金额的20%的货款； 3、货物安装、调试完毕后，中标人及时向采购人提出最终验收申请，最终验收通过后，出资人向中标人支付合同余款且退还预付款保函。 （出资人指宁波市北仑区城兴建设管理有限公司） |
| 4、质量标准 | 中标人保证所提供的货物应符合招标文件要求及国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，一次性验收合格。 如发生所供的货物与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担，在所供货物交付时，中标人必须向采购人提供说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| 5、数量变更要求 | 供应商应配合采购人因实际情况变化而调整部分定购设备数量的权利，供应商应对设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按中标单价不变的前提下进行数量调整，各方不得拒绝。 |
| 4、履约保证金 | 无。 |
| 5、质保期及要求 | 质保期为24个月，时间从最终验收合格之日算起。若中标人提供的产品质保期大于24个月的，则以中标人的质保期为准；若中标人提供的产品质保期小于24个月的，则以24个月为准（由中标人负责）。 在质保期内，中标人须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。 |
| 5、售后服务要求 | 售后服务：中标人应设立固定的售后服务机构，便于采购人购买备件，并在需要时安排技术服务。 售后服务的响应速度要求：提供24小时热线电话服务，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作。若设备发生故障，维修人员需在接到维修电话后4小时赶到现场，提供不间断的服务直到结束。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用，维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。 |
| 6、知识产权 | 本项目知识产权归属出资人所有。 |
| 7、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前1个月向采购人提出书面申请，经采购人、出资人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人、出资人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

## 二、采购清单及技术要求

采购货物清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多功能厅音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1.不少于25个电动推杆。 2.台面有不小于7寸彩色触摸屏。 3.不少于42通道混音能力。 4.不少于38路模拟信号输入。 5.不少于14路AUX单声道输出。 6.不少于8路矩阵输出。 7.不少于12路DCA编组。 8.带有AES/EBU输出端口。 9.内置不少于4个数字效果器，有独立的效果器母线。 10.外接存储设备不少于16*16路的录音回放。 11.内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）。 12.带有网络接口，可连接接口箱。 13.支持Dante版卡。 14.关机参数自动保存，不用担心数据丢失。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 1 |
| 2 | 数字接口箱 | 1.数字调音台扩展数字接口箱。 2.≥16路话放输入通道。 3.≥8路平衡XLR输出。 4.与上一项数字调音台同一品牌。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 1 |
| 3 | 左/右声道线阵列音箱组 | 1.频响范围：55Hz～18kHz（±3dB）或优于。 2.灵敏度：高频单元≥112dB，中频单元≥105dB，低频单元≥103dB。 3.最大声压级：HF：≥131（连续）/137dB（峰值）。MF：≥126（连续）/132dB（峰值）。LF：≥130（连续）/136dB（峰值）。 4.额定功率(AES)：高频单元≥80W，中频单元≥130W，低频单元≥700W。 5.标称阻抗：高音不小于16欧姆，中音不小于16欧姆，低音不小于16欧姆。 6.指向角度(H×V)：不小于90°×10°。 7.低音单元≥2*10〞单元。中音单元≥8〞单元。高音单元≥1×2.5〞钕磁单元。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 8 |
| 4 | 扩扬声器组专用吊架 | 配套线阵使用 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 2 |
| 5 | 左/右声道线阵列低频音箱 | 1.频响范围：32Hz～500Hz（±10dB）或优于。 2.灵敏度：≥100dB。 3.最大声压级：≥130dB（连续）。 4.额定功率：≥1000W//8Ω。 5.低音单元口径≥18寸超低音单元。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 2 |
| 6 | 超低频音箱 | 1.频响范围：35Hz～345Hz或优于。 2.灵敏度（1W/1m）：≥100分贝。 3.标称阻抗：≥8Ω。 4.额定功率（AES）：≥900W。 5.低音单元口径≥18寸超低音单元。 6.最大声压级≥135分贝。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 2 |
| 7 | 流动返听音箱 | 1.频响范围：60Hz～19kHz（±3dB）或优于。 2.灵敏度：≥98dB。 3.最大声压级：≥133dB。 4.指向角度(H×V)：不小于90°×60°（可旋转号筒）。 5.额定功率：≥450W/8Ω。 6.低音单元：≥12寸铁磁低音。高音单元：≥1.75寸钕磁高音。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 4 |
| 8 | 流动台唇音箱 | 1.频响范围：60Hz～19kHz（±3dB）或优于。 2.灵敏度：≥95dB。 3.最大声压级：≥126dB。 4.指向角度(H×V)：不小于90°×60°。 5.额定功率：≥200 W。 6.低音单元：≥2×5寸，高音单元：≥1×1.4寸。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 4 |
| 9 | 功率放大器 | 1.功率：≥650W×4/8Ω；≥1100W×4/4Ω。 2.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 3.总谐失真：≤0.1%。 4.串音衰减：≥60dB。 5.模拟输入接口：≥2×XLR卡侬插座。数字输入接口：≥2×RJ45。输出接口：≥2×四芯音箱插座。 6.信号备份：具备Dante数字信号与模拟信号自动切换冗余备份。 7.DSP处理：≥4进4出，带信号混音、FIR滤波器、相位、输入不少于8段参量均衡、输出不少于5段参量均衡、延时器、压限器功能。 8.通过控制软件可远程监控温度、电流、工作状态、网络连接状态、显示屏锁状态、开机或待机状态、信号电平指示状态。 9.功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 2 |
| 10 | 功率放大器 | 1.功率：≥2000W×4/8Ω；≥3700W×4/4Ω。 2.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 3.总谐失真：≤0.05%。 4.串音衰减：≥60dB。 5.模拟输入接口：≥2×XLR卡侬插座。数字输入接口：≥2×RJ45。输出接口：≥2×四芯音箱插座。 6.信号备份：具备Dante数字信号与模拟信号自动切换冗余备份。 7.DSP处理：≥4进4出，带信号混音、FIR滤波器、相位、输入不少于8段参量均衡、输出不少于5段参量均衡、延时器、压限器功能。 8.通过控制软件可远程监控温度、电流、工作状态、网络连接状态、显示屏锁状态、开机或待机状态、信号电平指示状态。 9.功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 2 |
| 11 | 功率放大器 | 1.功率≥2000W×2/8Ω；≥3400W×2/4Ω。 2.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 3.信噪比：≥105dB。 4.模拟输入接口：≥2×XLR卡侬插座。数字输入接口：≥2×RJ45。输出接口：≥2×四芯音箱插座。 5.信号备份：具备Dante数字信号与模拟信号自动切换冗余备份。 6.DSP处理：≥2进2出，带信号混音、FIR滤波器、相位、输入不少于8段参量均衡、输出不少于5段参量均衡、延时器、压限器功能。 7.通过控制软件可远程监控温度、电流、工作状态、网络连接状态、显示屏锁状态、开机或待机状态、信号电平指示状态。 8.功放保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 1 |
| 12 | 功率放大器（返听） | 1.8Ω立体声功率≥750W×2。4Ω立体声功率≥1050W×2。8Ω桥接功率≥2100W×1。 2.频率范围：20Hz～20kHz或优于。 3.总谐波失真：≤0.1%。 4.信噪比：≥100dB。 5.阻尼系数：≥200：1。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 2 |
| 13 | 功率放大器（台唇） | 1.8Ω立体声功率≥350W×2，4Ω立体声功率≥480W×2，8Ω桥接功率≥960W×1。 2.频率范围：20Hz～20kHz或优于。 3.总谐波失真：≤0.1%。 4.信噪比：≥100dB。 5.阻尼系数：≥150。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 2 |
| 14 | 数字处理器 | 1.输入：≥4路模拟平衡输入，≥2路AES/EBU数字输入。输出：≥8路模拟平衡输出。 2.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 3.输入/输出动态范围：≥120dB(A)。 4.总谐波失真：≤0.006%。 5.采样率：≥96kHz。 6.信噪比：≥118dB。 7.A/D.D/A转换：64dit。 8.均衡：每路输入和输出均有10段PEQ。 9.滤波：FIR,Bell,High Shelf,Low Shelf,Notch,Allpass,Band Pass,High Pass,Low Pass。延时：每路输入延迟2000ms,每路输出延迟50ms。分频：Butterworth,Bessel,Linkwitz-Riley,12.18.24dB/octave。 10.控制接口：可远程控制及实时监控多台设备工作状态。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 2 |
| 15 | 音频隔离器 | 1.音频隔离器，输入接口：卡侬和6.35混合接口。输出接口：卡侬和6.35独立接口。 2.两通道物理性隔离，平衡/非平衡之间相互转换。 3.输入每通道带三档衰减开关，三种接地模式选择开关。 4.隔离外界干扰，隔离不共地产生的电流声，噪声。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 3 |
| 16 | 有源监听音箱 | 1.频率响应：40Hz～20kHz或优于。 2.额定功率(定阻)：≥70W。 3.低频：≥6.5寸。高频：≥1寸。 4.输入插座：XLR(卡侬)和RCA。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 1 |
| 17 | 无线手持话筒（一拖二） | U段双手持双接收无线话筒(心型指向)。 1.射频载波范围(UHF)：640～690MHz。 2.振荡方式：PLL锁相环合成。 3.系统有效工作距离：≥90m。 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5.制式：FM调频。 6.预设通道：≥32。 7.频响范围：45Hz～18kHz或优于。 8.频带宽度：≥30MHz。 9.THD总谐波失真：＜0.7@1kHz%。 10.信噪比：≥99dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 4 |
| 18 | 无线头戴话筒（一拖二） | U段双头戴双接收无线话筒(心型指向)。 1.射频载波范围(UHF)：640～690MHz。 2.振荡方式：PLL锁相环合成。 3.工作距离：≥90M。 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5.制式：FM调频。 6.预设通道：≥32。 7.频响范围：100Hz～10kHz或优于。 8.频带宽度：120MHz或优于。 9.系统总谐波失真：＜5@1KHz%。 10.信噪比：＞50dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 2 |
| 19 | 无线信号分配系统 | 天线分配器： 1.不少于5组（A\B)天线分配输出。 2.频率范围：470～960MHz或优于。 3.RF输出增益：≥0dB±1dB。 4.系统抗阻：≥50Ω。 天线放大器： 1.频率范围：470～1000MHz或优于。 2.天线增益：≥7.5dBi。 3.内部放大器增益：可调节。 4.驻波比：＜2:1。 5.3dB波速宽：垂直面≥90°，水平面≥120°。 6.系统抗阻：≥50Ω。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 2 |
| 20 | 天线连接器 | 50欧同轴线 带BNC头。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 4 |
| 21 | 通用电容话筒 | 1.指向性：超心形指向性，小振膜电容话筒。 2.频率响应：40Hz～20kHz或优于。 3.灵敏度：≥-30dBv±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）。 4.信噪比：≥70dB（1KHz at 1Pa）。 5.总谐波失真：≤3%(250Hz-630Hz)。 6.最大承受音压：≥130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）。 7.额定阻抗：200Ω±20%（at 1kHz）。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 4 |
| 22 | 有线鹅颈会议话筒 | 1.超心型指向鹅颈话筒，拾音角度≥120°。 2.话筒杆带有调节结构。 3.底座有指示开关，提醒发言人员工作状态。 5.采用48V幻象电源供电方式，最佳拾音距离：≥10cm～80cm。 6.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 7.自由场灵敏度：≤-30dB。 8.输出抗阻：150Ω±30%（at 1kHz）。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 4 |
| 23 | 立式话筒架 | 立式话筒架。配套。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 4 |
| 24 | 电源时序器 | 1.不少于8路电源时序控制器（带数字电压显示表）。 2.电源插座：不少于8个16A万用插座，前面板不少于1个16A万用插座。 3.单通道的最大电流不低于16A，总输入电流容量不低于32A。 4.中控接口：有RS232与RS485两种方式。 5.控制软件：具有电脑软件,实现显示控制方式。 6.通过线控接口,可外接开关对设备进行操作时序的开和关。 7.通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时。 8.通道互锁功能：可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。 | 迪斯/音王/锐丰 | 台 | 2 |
| 25 | 设备机柜 | 600*800*2000。 | TOTEN图腾/RITTAL威图/SHIP一舟 | 台 | 2 |
| 二、多功能厅LED屏系统 |  |  |  |  |  |
| 26 | LED全彩主屏（10.24mX4.8m） | 1.像素构成：1R1G1B（2121 SMD表贴三合一），采用国星、东山精密、晶台等同档次知名封装厂家封装。像素间距：≤2.5mm，像素密度：≥160000点/㎡。刷新率不低于3840Hz。 2.产品显示尺寸：≥10240MM*4800MM，整屏分辨率≥4096*1920。 3.采用高强度塑胶套件，模组后盖设计，美化外观，防护性强。一体化无螺丝设计，无需拆卸套件，维修方便。 | 利亚德/艾比森/洲明 | ㎡ | 49.15 |
| 27 | 信号接收卡 | 单卡最大带载不小于512×384像素，支持32组RGB并行数据，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB独立Gamma调节、3D等功能 | 利亚德/艾比森/洲明 | 张 | 66 |
| 28 | 视频处理器 | 1.单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力支持1040万像素。 2.集视频处理、视频控制以及LED屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz的图像处理能力和发送能力。 3.HDMI≥5路，1路DP≥1路。支持HDR输出。 4.支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.支持多窗口显示，不少于6窗口的任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 套 | 1 |
| 29 | LED屏控制系统 | 1.支持添加多个显示屏，可分别对其进行控制管理。 2.在关于界面中可以查看软件的版本信息和更新日志。 3.通过设置测试画面、显示屏可显示红、绿、蓝、白、黄、青、紫，网格、定位图画面。 4.支持切换软件LED配置工具的界面语言为中文、英文、日本语。 5.检测显示屏LED灯珠的工作状态软件显示点检状态，显示问题点位置。 6.支持载入配置、设置输入源、点亮显示屏、显示屏连接设置、冗余备份设置、启用3D设置、工作模式设置、性能参数设置。 7.支持对发送卡状态、接收卡状态、接收卡温度、监控设备状态湿度、烟雾、风扇、电源、排线、箱门、模组状态进行监控。 8.支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数。 9.支持通过软件对灯点进行亮度校正及调节。 10.支持将显示屏注册到云平台的云监控服务，实现远程集中监控显示屏的工作状况。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 套 | 1 |
| 30 | 智能电源管理终端 | ≥60KW，采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，同时具备过流、短路、断路、过压、欠压温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。具有远程中控控制功能。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 套 | 1 |
| 31 | 室内红色条屏 | 1.像数点间距≤4.75mm 像素密度≥44321Dots/㎡ 。 2.像素构成 单红，封装 SMD2121。 3.灯驱合一 单元板分辨率 不低于64*32=2048Dots。 4.尺寸≥14.2m*0.55m | 利亚德/艾比森/洲明 | ㎡ | 7.81 |
| 32 | 框架 | 屏体主(内)框架为235材质的镀锌钢架结构。定制。 | 利亚德/艾比森/洲明 | ㎡ | 56.96 |
| 33 | 其他配件 | 配电箱至屏体供电RVV3*2.5平方电源线、接收卡串联六类千兆成品国标纯无氧铜网线，单元模组数据排线等,满足大屏与视频处理器设备之间的链接。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 项 | 1 |
| 34 | HDMI传输器 | 不小于100米4K HDMI单网线传输放大器，包括发射端和接收端，单边POC供电。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 套 | 2 |
| 35 | 网络交换机 | 24口千兆网络交换机 | 锐捷/华为/H3C | 台 | 1 |
| 36 | 会议智能控制平台 | 同一台设备具备： 1．音频接口：内置≥8*8音频处理矩阵，音频处理器支持≥8路模拟音频输入，支持48V幻象电源供电，可接驳任意类型的话筒或音源，≥ 8路模拟音频输出连接有源音箱或功放。 2．支持内置插卡式≥200W*4路D类数字功放模块，每路独立带锁凤凰插输出接口接入音箱。 3．视频矩阵模块：≥4*4 HDMI接口的视频矩阵，每路支持4K@60Hz分辨率、HDMI2.0、EDID管理和可擦写、支持HDCP解析，支持视频矩阵扩展。 4．扩展视频编码：≥1路高清HDMI信号输入接口和≥1路LINE音频输入，支持UDP、RTMP、RTSP、HTTP:TS等主流的传输协议的流媒体服务器，可实现对各种网络视频流的实时传输与监视，实现可视化视频控制和视频云直播功能。 5．≥1路高清HDMI信号输出，支持网络视频流解码功能。 6．中控：≥1路局域网数据交换机接口，≥1路WIFI信号外接接口，≥2路USB接口，≥4路RS232/ RS485串口接口，≥4路5A继电器接口，≥4路红外控制接口。 7．8路可编程电源时序管理输出端口。 8．服务器：（不低于Intel四核，CPU，4G内存，128G固态硬盘），≥8寸触摸显示屏。 9.可内置插卡4进4出Dante网络音频模块，可直接入Dante有源音箱，也可接入各种Dante音箱和Dante话筒。 10.≥1进3出DMX512接口，支持本机软件现场调光、灯光录制、灯光播放、触发功能。 | Huanghe/C-MARK/T2 | 台 | 1 |
| 37 | 会议智能控制平台定制软件 | 1.具备环境检测软件：可对会场的环境温度、湿度、气压、PM2.5、VOC浓度等数据进项监控，并联动现场物联设施（空调、窗帘等）进行现场环境改善。 2.设备前面板可自由编辑设置会议模式及切换：会前准备、会议类型（本地介绍/视频会议/培训/观影场景等）、中场休息、会议结束等，模式切换时联动会议音频，视频，会议灯光，物联设施等系统自动对应模式设置。 3.音频管理软件功能：音视频编码模块，可以自由选择输入1到4路视频输入信号，并呈现在控制端界面内，实现可现化切换。前端用户界面内（非工程师调试软件及额外的APP软件）可实时显示音频系统的推前推后音量电平，实时监测设备是否在线，信号是否正常接入。 4、通过产品内置的视频管理软件，可对≤4块屏幕任意切换显示，并对任意信号进行实时显示视频播放内容，采集音视频信号、Ｈ265编码进行RTSP／RTMP推流等功能，实现可视化视频控制和视频云直播功能。支持扩展更大的视频矩阵接入。 5.灯光控制软件功能：内置自主研发的软件调光台，无需制作灯库，不需灯具配接，直接可随时调整舞台灯光效果，即时保存方便使用，可对灯光效果一键保存、预览、调试灯具控制。 6.具备外网接入远程控制功能：设备接入互联网时，可实现远程操作，调试设备。 7.支持语音识别，交互式控制Udionet多媒体智慧终端服务器系统相关功能。 | Huanghe/C-MARK/T2 | 台 | 1 |
| 三、平移旋转折叠LED台口屏 |  |  |  |  |  |
| 38 | 平移旋转折叠LED台口屏架 | 1.尺寸：匹配LED副屏，定制。 2.载荷：屏体自重。 3.可前后电动平移，速度0.05m/s。 4.手动旋转，旋转到位后，通过定位装置固定移动屏。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 套 | 2 |
| 39 | 副屏LED全彩 | 1.像素构成：1R1G1B（2121 SMD表贴三合一），采用国星、东山精密、晶台等同档次知名封装厂家封装。像素间距：≤2.5mm，像素密度：≥160000点/㎡。刷新率不低于3840Hz。 2.共2套，单屏显示尺寸：≥3.2m*4.8m，面积≥15.36平方，整屏分辨率≥1280*1920。 3.显示屏必须采用压铸铝整机箱体，禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式。保证箱体拼接的平整度和密封防尘性。全金属散热、无风扇，无孔，防尘静音设计。模组、电源、控制系统支持热插拔，箱体尺寸≥640mm*480mm，要求整箱体尺寸偏差不能＞2%。 | 利亚德/艾比森/洲明 | ㎡ | 30.72 |
| 40 | 接收卡 | 单卡最大带载不小于512×256像素，支持16组RGB并行数据，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB 独立Gamma 调节、3D等功能。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 张 | 104 |
| 41 | 箱体 | 箱体和后盖均为压铸铝材质，均为一致性整体压铸成型，全金属自然散热结构，采用无风扇，防尘，静音设计。箱体尺寸≥640MM*480MM。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 个 | 100 |
| 42 | 媒体服务器 | 1.19英寸标准机架安装，金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 2.采用X86嵌入式系统架构，内存不低于16G、硬盘不低于500G SSD。 3.不少于1路MIC IN，1路Line IN，1路Line OUT音频接口，支持接口扩展。 4.不少于1路DP与2路HDMI输出，拼接同步显示，拼接带载分辨率不低于8192*4320@60Hz。 5.支持最多3个输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载，支持预编辑输出，播放画面编辑和输出分离，可在预览编辑完成后再进行媒体素材的一键输出播放。 6.可通过可视化控制平台软件或者中控设备对播放画面进行远程编辑和控制，支持丰富的多媒体素材类型，本地素材库可添加视频文件、图片文件、音频文件、PPT、Word、EXCEL、PDF、可执行程序文件、NDI媒体、字幕功能、采集设备、网页、流媒体、播放合集支持云素材管理，可从云端下载视频文件、图片文件、音频文件，PPT、Word、EXCEL、PDF。 7.支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪、遮罩。支持将软件编辑的素材、节目、输出、媒体属性的内容手动或自动保存到本地文件。支持打开保存的本地文件，能正常恢复软件编辑的素材、节目、输出、媒体属性的内容。软件支持将多个同规格素材同步播放。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 台 | 1 |
| 43 | 视频控制器 | 1.单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力支持1040万像素。 2.集视频处理、视频控制以及LED屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz的图像处理能力和发送能力。 3.HDMI≥5路，1路DP≥1路。支持HDR输出。 4.支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.支持多窗口显示，不少于6窗口的任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口。 6.支持OSD字幕功能，字幕颜色，内容可通过软件自定义编辑。 7.支持音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换。 8.支持场景预设功能，可创建不低于10个。 9.支持对输入信号进行分辨率自定义，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等。 10.设备前面板应配备LCD显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 11.支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 台 | 1 |
| 44 | LED屏控制系统 | 1.支持添加多个显示屏，分别对其进行控制管理。 2.在关于界面中可以查看软件的版本信息和更新日志。 3.通过设置测试画面、显示屏可显示红、绿、蓝、白、黄、青、紫，网格、定位图画面。 4.支持切换软件LED配置工具的界面语言为中文、英文、日本语。 5.检测显示屏LED灯珠的工作状态软件显示点检状态，显示问题点位置。 6.支持载入配置、设置输入源、点亮显示屏、显示屏连接设置、冗余备份设置、启用3D设置、工作模式设置、性能参数设置。 7.支持对发送卡状态、接收卡状态、接收卡温度、监控设备状态湿度、烟雾、风扇、电源、排线、箱门、模组状态进行监控。 8.支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数。 9.支持通过软件对灯点进行亮度校正及调节。 10.支持将显示屏注册到云平台的云监控服务，实现远程集中监控显示屏的工作状况。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 套 | 1 |
| 45 | 配电柜 | ≥30KW，采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，同时具备过流、短路、断路、过压、欠压温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。具有远程中控控制功能。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 台 | 1 |
| 46 | 台口屏其他配件 | 配电箱至屏体供电RVV3*2.5平方电源线、接收卡串联六类千兆成品国标纯无氧铜网线，单元模组数据排线等,满足大屏与视频处理器设备之间的链接。 | 利亚德/艾比森/洲明 | 项 | 1 |
| 四、多功能活动室(约130m²)音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 47 | 数字调音台 | 1.≥12路输入，≥8路Mic/Line，1组立体声，1组USB立体声（U盘播音，蓝牙或PC声卡播放）。 2.≥10路输出，1组L/ R立体声主输出，4路AUX，1组USB立体声录音或PC声卡录音，1组立体声监听。 3.高级DSP数字信号处理器40bit运算，24bit/48KHz高性能ADC/DAC。 4.Mic/Line输入通道配置：48V幻象电源，极性切换、噪声门、四段参量频率均衡、高通滤波器、低通滤波器。 5.输出通道配置：延时器、不少于四段参量频率均衡、高通滤波器、低通滤波器、压限器。 6.专业效果类型≥5种、独立的场景预设≥6个。 7.≥4.3"TFT液晶电容触摸屏。 8.≥6个100mm智能伺服电动推子。 9.具有PC声卡，支持播放和录音同步进行。 10.具有啸叫抑制功能AFHS，具备动态抑制和陷波抑制，可单独控制。 11.自带提供无线WiFi热点，IOS苹果iPad或安卓平板电脑可无线连接进行远程遥控操作。具有RJ-45网口或RS-485口接受中控设备的遥控指令。 12.总谐波失真：≤0.01%。 13.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 14.信噪比：≥104dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 48 | 全频音箱 | 1.低音单元：≥1×15寸铁磁低音。高音单元：≥1×3寸铁磁高音。 2.频率响应：65Hz～20kHz或优于。 3.额定功率：≥600W。 4.最大声压级(连续/峰值）：≥128dB/136dB。 5.覆盖角度(H×V)：90º×60º（可旋转号筒）。 6.阻抗：8Ω。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 2 |
| 49 | 音频功率放大器 | 1.8Ω立体声功率≥950W×2。4Ω立体声功率≥1350W×2。8Ω桥接功率≥2700W×1。 2.频率范围：20Hz～20kHz或优于。 3.总谐波失真：≤0.1%。 4.信噪比：≥100dB。 5.阻尼系数：≥220。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 50 | 音频处理器 | 1.输入/输出：≥2路平衡输入/4路平衡输出。 2.采样率：≥48kHz。 3.AD&DA转换：≥24bit。 4.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 5.总谐波失真+噪声：≤0.05%。 6.信噪比：＞92dB。 7.参数均衡器：每路输入不少于11段均衡，每路输出不少于7段均衡。 8.信号发生器：可选“粉红噪声”、“白噪声”测试信号。 9.控制接口：≥1个RS485控制接口，≥1个USB接口。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 51 | 智能音频反馈抑制器 | 1.配置≥2寸TFT彩屏。 2.支持一键开启自动检测功能。 3.≥24bit高性能A/D及D/A转换芯片。 4.≥4个输入通道，每通道带48V幻象电源独立控制开关。 5.输入通道：≥4路平衡输入XLR和4路非平衡输入TRS，1路RCA接口。 6.输出通道：≥2路平衡输出XLR，1路RCA。 7.一键切换啸叫抑制功能打开或关闭。 8.频率响应：20Hz～20KHz或优于。 9.总谐波失真：≤0.017%。 10.信噪比＞106dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 52 | 无线手持话筒（一拖二） | U段双手持双接收无线话筒(心型指向)。 1.射频载波范围(UHF)：640～690MHz。 2.振荡方式：PLL锁相环合成。 3.工作距离：≥90M。 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5.制式：FM调频。 6.预设通道：≥32。 7.频响范围：100Hz～10kHz或优于。 8.频带宽度：120MHz或优于。 9.系统失真/THD总谐波失真：＜5%@1kHz。 10.信噪比：＞50dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 53 | 无线鹅颈会议话筒 | 1.主机采用≥1.8寸TFT显示屏，显示4个通道频道号。 2.内置啸叫抑制功能。内置直通、低切、高切、用户4种均衡模式。 3.具有≥4组可选频率组。 4.采用动态随机ID。 5.会议单元采用≥2.8寸TFT显示屏。 6.会议单元高灵敏度超心形指向电容咪芯，拾音距离远声音清晰。 7．频率范围：640～690MHz或优于，频道数：≥200频道。 8．频率稳定性：士0.001%。 9．动态范围：＞100dB。 10．总谐波失真：≤3.27%。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 54 | 电源时序器 | 1.不少于8路电源时序控制器（带数字电压显示表）。 2.电源插座：不少于8个16A万用插座，前面板不少于1个16A万用插座。 3.单通道的最大电流不低于16A，总输入电流容量不低于32A。 4.中控接口：有RS232与RS485两种方式。 5.控制软件：具有电脑软件，实现显示控制方式。 6.通过线控接口，可外接开关对设备进行操作时序的开和关。 7.通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时。 8.通道互锁功能：可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 55 | 设备机柜 | 颜色：黑色。容量：不小于600mm*600mm*22U。前门玻璃后门钢，标柜三块托板，一组风扇，一个8位10A PDU电源。板材厚度不小于0.8mm。 | TOTEN图腾/RITTAL威图/SHIP一舟 | 套 | 1 |
| 五、投影显示系统 |  |  |  |  |  |
| 56 | 高清投影机 | 1.亮度：不低于6300流明。 2.显示分辨率：不低于1920*1200。 3.光源类型：激光光源。DLP技术。 4.动态对比度：≥3,000,000：1。 5.色域：REC.709。均匀度≥90%。 6.投射比不小于1.23-1.97：1。 | EPSON/索尼/松下 | 套 | 1 |
| 57 | 专业电动幕布 | 120英寸电动投影幕16：9。 | 红叶/白雪/美视 | 套 | 1 |
| 58 | 高清无线投屏器 | 1.嵌入式硬件架构，内置Linux操作系统（非安卓系统）。支持纯软件、手机无线投屏。 2.支持强制适应显示端特殊显示比例（非自适应常规显示比例），支持投屏过程中改变分辨率和显示比例无需重启设备。 3.无线传输频段：2.4GHz或5GHz。 4.屏幕旋转：可实现横竖屏转换显示 5.支持同一网段下自动搜索多台接收端设备并投屏，支持画面锁定功能。 6.音频输出：立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出 | EPSON/索尼/松下 | 套 | 1 |
| 59 | 投影机吊架 | 固定吊架，定制。 | EPSON/索尼/松下 | 套 | 1 |
| 六、培训室(约102m²)音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 60 | 数字调音台 | 1.≥12路输入，≥8路Mic/Line，1组立体声，1组USB立体声（U盘播音.蓝牙或PC声卡播放）。 2.≥10路输出，1组L/ R立体声主输出，4路AUX，1组USB立体声录音或PC声卡录音，1组立体声监听。 3.高级DSP数字信号处理器40bit运算，24bit/48KHz高性能ADC/DAC。 4.Mic/Line输入通道配置：48V幻象电源.极性切换、噪声门、四段参量频率均衡、高通滤波器、低通滤波器。 5.输出通道配置：延时器、不少于四段参量频率均衡、高通滤波器、低通滤波器、压限器。 6.专业效果类型≥5种、独立的场景预设≥6个。 7.≥4.3"TFT液晶电容触摸屏。 8.≥6个100mm智能伺服电动推子。 9.具有PC声卡，支持播放和录音同步进行。 10.具有啸叫抑制功能AFHS，具备动态抑制和陷波抑制，可单独控制。 11.自带提供无线WiFi热点，IOS苹果iPad或安卓平板电脑可无线连接进行远程遥控操作。具有RJ-45网口或RS-485口接受中控设备的遥控指令。 12.总谐波失真：≤0.01%。 13.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 14.信噪比：≥104dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 61 | 吸顶音箱 | 1.频响范围：105Hz～20kHz或优于。 2.灵敏度（1W/1m）：≥90dB。 3.额定功率（AES）：≥80W/8Ω。 4.低音单元口径≥8寸。高音≥20mm号角高音。 5.连续最大声压级≥109分贝，峰值最大声压级≥115分贝。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 6 |
| 62 | 音频功率放大器 | 1.8Ω立体声功率≥350W×2，4Ω立体声功率≥480W×2，8Ω桥接功率≥960W×1。 2.频率范围：20Hz～20kHz或优于。 3.总谐波失真：≤0.1%。 4.信噪比：≥100dB。 5.阻尼系数：≥150。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 2 |
| 63 | 音频处理器 | 1.输入/输出：≥2路平衡输入/4路平衡输出。 2.采样率：≥48kHz。 3.AD&DA转换：≥24bit。 4.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 5.总谐波失真+噪声：≤0.05%。 6.信噪比：＞92dB。 7.参数均衡器：每路输入不少于11段均衡，每路输出不少于7段均衡。 8.信号发生器：可选“粉红噪声”、“白噪声”测试信号。 9.控制接口：≥1个RS485控制接口，≥1个USB接口。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 64 | 智能音频反馈抑制器 | 1.配置≥2寸TFT彩屏。 2.支持一键开启自动检测功能。 3.≥24bit高性能A/D及D/A转换芯片。 4.≥4个输入通道，每通道带48V幻象电源独立控制开关。 5.输入通道：≥4路平衡输入XLR和4路非平衡输入TRS，1路RCA接口。 6.输出通道：≥2路平衡输出XLR，1路RCA。 7.一键切换啸叫抑制功能打开或关闭。 8.频率响应：20Hz～20KHz或优于。 9.总谐波失真：≤0.017%。 10.信噪比>106dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 65 | 无线手持话筒（一拖二） | U段双手持双接收无线话筒(心型指向)。 1.射频载波范围(UHF)：640～690MHz。 2.振荡方式：PLL锁相环合成。 3.工作距离：≥90M。 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5.制式：FM调频。 6.预设通道：≥32。 7.频响范围：100Hz～10kHz或优于。 8.频带宽度：120MHz或优于。 9.系统失真/THD总谐波失真：＜5%@1kHz。 10.信噪比：＞50dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 66 | 无线鹅颈会议话筒 | U段双手持双接收无线话筒(心型指向)。 1.射频载波范围(UHF)：640～690MHz。 2.振荡方式：PLL锁相环合成。 3.工作距离：≥90M。 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5.制式：FM调频。 6.预设通道：≥32。 7.频响范围：100Hz～10kHz或优于。 8.频带宽度：120MHz或优于。 9.系统失真/THD总谐波失真：＜5%@1kHz。 10.信噪比：＞51dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 67 | 电源时序器 | 1.不少于8路电源时序控制器（带数字电压显示表）。 2.电源插座：不少于8个16A万用插座，前面板不少于1个16A万用插座。 3.单通道的最大电流不低于16A，总输入电流容量不低于32A。 4.中控接口：有RS232与RS485两种方式。 5.控制软件：具有电脑软件，实现显示控制方式。 6.通过线控接口，可外接开关对设备进行操作时序的开和关。 7.通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时。 8.通道互锁功能：可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 68 | 设备机柜 | 颜色：黑色。容量：不小于600mm*600mm*18U。前门玻璃后门钢，标柜三块托板，一组风扇，一个8位10A PDU电源。板材厚度不小于0.8mm。 | TOTEN图腾/RITTAL威图/SHIP一舟 | 套 | 1 |
| 七、培训室(约102m²)视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 69 | 无线传屏 | 配置安装：免配置，免安装。接口：USB。支持系统类型：Windows7/8/10/11。 | 国产 | 套 | 2 |
| 70 | 高清混合矩阵主机 | 1.不少于12路平衡式话筒\线路输入，12路平衡式音频输出。 2.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议。 3.支持AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)、自动混音等处理模块。 4.每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制。 5.处理器芯片采用ADI架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构。 6.不少于4个HDMI输入和4个HDMI输出。 7.兼容HDMI2.0、HDCP2.2、HDCP1.4和DVI1.0。 8.视频分辨率达到4K2K@60Hz YCbCr 4:4:4 。 9.智能EDID管理，包括AUTO、COPY和STD、ARC功能。 10.不少于4路RS-232，4路RS-485可独立设置波特率。 11.提供音视频频终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的RS232、RS485控制接口能控制不同波特率的投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备。 12.四通道功放，300W，600W的功放模组可选，最大功率不超过1800W。 13.前面板带支持高清触摸显示屏，可对视频、中控、音频等功能模块控制管理，具备信号状态的实时监测。 14.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 | avtronsys艾维创/AVCiT魅视/zenwin哲闻 | 套 | 1 |
| 71 | 墙面控制面板 | 1.不小于4.0寸触控面板。 2.分辨率不低于480*480。 3.安装方向支持0、90、180、和270度旋转安装显示。 | avtronsys艾维创/AVCiT魅视/zenwin哲闻 | 套 | 1 |
| 八、排练厅(约308m²)音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 72 | 数字调音台 | 1.≥12路输入，≥8路Mic/Line，1组立体声，1组USB立体声（U盘播音.蓝牙或PC声卡播放）。 2.≥10路输出，1组L/R立体声主输出，4路AUX，1组USB立体声录音或PC声卡录音，1组立体声监听。 3.高级DSP数字信号处理器40bit运算，24bit/48KHz高性能ADC/DAC。 4.Mic/Line输入通道配置：48V幻象电源，极性切换、噪声门、四段参量频率均衡、高通滤波器、低通滤波器。 5.输出通道配置：延时器、不少于四段参量频率均衡、高通滤波器、低通滤波器、压限器。 6.专业效果类型≥5种、独立的场景预设≥6个。 7.≥4.3"TFT液晶电容触摸屏。 8.≥6个100mm智能伺服电动推子。 9.具有PC声卡，支持播放和录音同步进行。 10.具有啸叫抑制功能AFHS，具备动态抑制和陷波抑制，可单独控制。 11.自带提供无线WiFi热点，IOS苹果iPad或安卓平板电脑可无线连接进行远程遥控操作。具有RJ-45网口或RS-485口接受中控设备的遥控指令。 12.总谐波失真：≤0.01%。 13.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 14.信噪比：≥104dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 73 | 全频音箱 | 1.频响范围：60Hz～19kHz（±3dB）或优于。 2.灵敏度：≥98dB。 3.最大声压级：≥133dB。 4.指向角度(H×V)：不小于90°×60°（可旋转号筒）。 5.额定功率：≥450W/8Ω。 6.低音单元：≥12寸铁磁低音。高音单元：≥1.75寸钕磁高音。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 4 |
| 74 | 音频功率放大器 | 1.8Ω立体声功率≥750W×2。4Ω立体声功率≥1050W×2。8Ω桥接功率≥2100W×1。 2.频率范围：20Hz～20kHz或优于。 3.总谐波失真：≤0.1%。 4.信噪比：≥100dB。 5.阻尼系数：≥200：1。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 2 |
| 75 | 音频处理器 | 1.输入/输出：≥2路平衡输入/4路平衡输出。 2.采样率：≥48kHz。 3.AD&DA转换：≥24bit。 4.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 5.总谐波失真+噪声：≤0.05%。 6.信噪比：＞92dB。 7.参数均衡器：每路输入不少于11段均衡，每路输出不少于7段均衡。 8.信号发生器：可选“粉红噪声”、“白噪声”测试信号。 9.控制接口：≥1个RS485控制接口，≥1个USB接口。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 76 | 无线手持话筒（一拖二） | U段双手持双接收无线话筒(心型指向)。 1.射频载波范围(UHF)：640～690MHz。 2.振荡方式：PLL锁相环合成。 3.工作距离：≥90M。 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5.制式：FM调频。 6.预设通道：≥32。 7.频响范围：100Hz～10kHz或优于。 8.频带宽度：120MHz或优于。 9.系统总谐波失真：＜5@1KHz%。 10.信噪比：＞50dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 77 | 无线头戴话筒（一拖二） | U段双头戴双接收无线话筒(心型指向)。 1.射频载波范围(UHF)：640～690MHz。 2.振荡方式：PLL锁相环合成。 3.工作距离：≥90M。 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5.制式：FM调频。 6.预设通道：≥32。 7.频响范围：100Hz～10kHz或优于。 8.频带宽度：120MHz或优于。 9.系统总谐波失真：＜5@1KHz%。 10.信噪比：＞50dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 78 | DVD | 蓝光DVD。视频输出端口：复合视频，HDMI。功能：HDMI高清支持，USB接口支持，同轴接口，网络口支持。 | 国产 | 套 | 1 |
| 79 | 电源时序器 | 1.不少于8路电源时序控制器（带数字电压显示表）。 2.电源插座：不少于8个16A万用插座，前面板不少于1个16A万用插座。 3.单通道的最大电流不低于16A，总输入电流容量不低于32A。 4.中控接口：有RS232与RS485两种方式。 5.控制软件：具有电脑软件，实现显示控制方式。 6.通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时。 7.通道互锁功能：可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 80 | 设备机柜 | 颜色：黑色。容量：不小于600mm*600mm*22U。前门玻璃后门钢，标柜三块托板，一组风扇，一个8位10A PDU电源。板材厚度不小于0.8mm。 | TOTEN图腾/RITTAL威图/SHIP一舟 | 套 | 1 |
| 九、排练厅视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 81 | HDMI分配器 | HDMI一分四。 | 国产 | 套 | 1 |
| 82 | 电视机吊架 | 75寸吊架，双杆加粗吊架（1米-1.6米）高度调节。 | 国产 | 套 | 3 |
| 83 | HDMI传输器 | 不小于100米4K HDMI单网线传输放大器，包括发射端和接收端，单边POC供电。 | 国产 | 套 | 4 |
| 十、文化交流室系统 |  |  |  |  |  |
| 84 | 数字调音台 | 1.≥12路输入，≥8路Mic/Line，1组立体声，1组USB立体声（U盘播音.蓝牙或PC声卡播放）。 2.≥10路输出，1组L/R立体声主输出，4路AUX，1组USB立体声录音或PC声卡录音，1组立体声监听。 3.高级DSP数字信号处理器40bit运算，24bit/48KHz高性能ADC/DAC。 4.Mic/Line输入通道配置：48V幻象电源.极性切换、噪声门、四段参量频率均衡、高通滤波器、低通滤波器。 5.输出通道配置：延时器、不少于四段参量频率均衡、高通滤波器、低通滤波器、压限器。 6.专业效果类型≥5种、独立的场景预设≥6个。 7.≥4.3"TFT液晶电容触摸屏。 8.≥6个100mm智能伺服电动推子。 9.具有PC声卡，支持播放和录音同步进行。 10.具有啸叫抑制功能AFHS，具备动态抑制和陷波抑制，可单独控制。 11.自带提供无线WiFi热点，IOS苹果iPad或安卓平板电脑可无线连接进行远程遥控操作。具有RJ-45网口或RS-485口接受中控设备的遥控指令。 12.总谐波失真：≤0.01%。 13.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 14.信噪比：≥104dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 85 | 超薄组合式线阵列音箱 | 1.频响：90Hz～18kHz（+/-3dB）或优于。 2.额定功率：≥120W。 3.灵敏度：≥91dB。最大输出声压：≥118dB（峰值）。 4.辐射角度：≥100度X 30度。 5.单元：≥3.5寸全频单元*4。 6.箱体机构：前倒相阵列。 7.考虑装修效果，音箱厚度不大于65mm。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 4 |
| 86 | 智能功放 | 1.额定功率：不低于2x350W/8欧。2x450W/4欧(双通道)，不低于1x900W/8欧(桥接)，不低于1*900W/100V（定压）。 2.频率响应：20Hz～20kHz或优于。 3.信噪比：≥100dB。 4.DSP芯片组：ADI Sharc浮点处理芯片组，检测功能：实时检测输如电平、输出电压、电流、负载阻抗、输出功率、工作温度等。处理功能：增益控制、输入信号优先与备份、矩阵信号分配、共享式96个IIR可编辑滤波器、1024阶FIR滤波器、4段动态EQ，延时、5种不同形式的限幅器，可多重编组控制、工作日志功能、异常异常状态自动推送。 5.控制：LAN、RS485、USB，网卡支持POE及联供电，整机自动诊断功能、可多重编组控制、工作日志功能、异常状态自动推送功能，自组网功能。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 87 | 智能音频反馈抑制器 | 1.配置≥2寸TFT彩屏。 2.支持一键开启自动检测功能。 3.≥24bit高性能A/D及D/A转换芯片。 4.≥4个输入通道，每通道带48V幻象电源独立控制开关。 5.输入通道：≥4路平衡输入XLR和4路非平衡输入TRS，1路RCA接口。 6.输出通道：≥2路平衡输出XLR，1路RCA。 7.一键切换啸叫抑制功能打开或关闭。 8.频率响应：20～20KH或优于。 9.总谐波失真：≤0.017%。 10.信噪比＞106dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 88 | 无线手持话筒（一拖二） | U段双手持双接收无线话筒(心型指向)。 1.射频载波范围(UHF)：640～690MHz。 2.振荡方式：PLL锁相环合成。 3.工作距离：≥90M。 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5.制式：FM调频。 6.预设通道：≥32。 7.频响范围：100Hz～10kHz或优于。 8.频带宽度：120MHz或优于。 9.系统失真/THD总谐波失真：＜5%@1kHz。 10.信噪比：＞50dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 89 | 无线鹅颈会议话筒 | 1.主机采用≥1.8寸TFT显示屏，显示4个通道频道号。 2.内置啸叫抑制功能。内置直通、低切、高切、用户4种均衡模式。 3.具有≥4组可选频率组。 4.采用动态随机ID。 5.会议单元采用≥2.8寸TFT显示屏。 6.会议单元高灵敏度超心形指向电容咪芯，拾音距离远声音清晰。 7.频率范围：640～690MHz或优于，频道数：≥200频道。 8.频率稳定性：士0.001%。 9.动态范围：＞100dB。 10.总谐波失真：≤3.27%。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 90 | 电源时序器 | 1.不少于8路电源时序控制器（带数字电压显示表）。 2.电源插座：不少于8个16A万用插座，前面板不少于1个16A万用插座。 3.单通道的最大电流不低于16A，总输入电流容量不低于32A。 4.中控接口：有RS232与RS485两种方式。 5.控制软件：具有电脑软件,实现显示控制方式。 6.通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时。 7.通道互锁功能：可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 91 | 设备机柜 | 颜色：黑色。容量：不小于600mm*600mm*18U。前门玻璃后门钢，标柜三块托板，一组风扇，一个8位10A PDU电源。板材厚度不小于0.8mm。 | TOTEN图腾/RITTAL威图/SHIP一舟 | 套 | 1 |
| 十一、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 92 | 无线传屏 | 配置安装：免配置，免安装。接口：USB。支持系统类型：Windows7/8/10/11。 | 国产 | 套 | 2 |
| 93 | 高清混合矩阵主机 | 1.不少于12路平衡式话筒\线路输入，12路平衡式音频输出。 2.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议。 3.支持AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)、自动混音等处理模块。 4.每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制。 5.处理器芯片采用ADI架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构。 6.不少于4个HDMI输入和4个HDMI输出。 7.兼容HDMI2.0、HDCP2.2、HDCP1.4和DVI1.0。 8.视频分辨率达到4K2K@60Hz YCbCr 4:4:4 。 9.智能EDID管理，包括AUTO、COPY和STD、ARC功能。 10.不少于4路RS-232，4路RS-485可独立设置波特率。 11.提供音视频频终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的RS232、RS485控制接口能控制不同波特率的投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备。 12.四通道功放，300W，600W的功放模组可选，最大功率不超过1800W。 13.前面板带支持高清触摸显示屏，可对视频、中控、音频等功能模块控制管理，具备信号状态的实时监测。 14.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 | avtronsys艾维创/AVCiT魅视/zenwin哲闻 | 套 | 1 |
| 94 | 墙面控制面板 | 1.不小于4.0寸触控面板。 2.分辨率不低于480*480。 3.安装方向 支持0、90、180、和270度旋转安装显示。 | avtronsys艾维创/AVCiT魅视/zenwin哲闻 | 套 | 1 |
| 十二、流动音响系统 |  |  |  |  |  |
| 95 | 数字调音台 | 1.不少于17个电动推杆。 2.台面有不小于7寸彩色触摸屏。 3.不少于16路MIC/Line输入，3组立体声输入。 4.不少于18路信号输出。 5.不少于8路DCA编组。 6.内置不少于2个立体声数字效果器。 7.带有网络接口，可连接接口箱。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 96 | 线阵列音箱 | 1.低音单元口径≥4*5寸单元。高音单元音圈尺寸≥1.4寸。 2.频响范围：90Hz～18kHz（±3dB）或优于。 3.灵敏度（1W/1m）：高频单元≥106dB，低频单元≥97dB。 4.额定功率（AES）：高频单元≥50W/16Ω，低频单元≥250W/8Ω 5.连续最大声压级：高频≥122dB，低频≥120dB。峰值最大声压级：高频≥128dB，低频≥126dB。 6.覆盖角：水平≥100度，垂直≥10度。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 8 |
| 97 | 超低频线阵音箱 | 1.频率响应：50Hz～800Hz(±3dB)或优于。 2.灵敏度(1W/1m)：≥99.6dB。 3.标称阻抗：8Ω。 4.额定功率(AES)：≥450W。 5.低音单元：≥15寸钕磁低音单元。 6.最大声压级(连续/峰值)：≥122.8dB/131.2dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 2 |
| 98 | 有源超低频音箱 | 1.频率响应：50Hz～800Hz(±3dB)或优于。 2.灵敏度(1W/1m)：≥99.6dB。 3.标称阻抗：8Ω。 4.额定功率(AES)：≥450W/8Ω。 5.低音单元：≥15寸钕磁低音单元。 6.最大声压级(连续/峰值)：≥122.8dB/131.2dB。 7.设备接口:≥2个Neutrik XLR信号输入接口。≥2个Neutrik XLR信号输出接口。≥2个RJ45网络控制接口。≥1个Neutrik Powercon输入接口。≥1个Neutrik Powercon级联输出接口。≥3个Neutrik NL4MP输出接口。 8.DSP模块： （1）放大器模块：四通道D类。（2）输出功率：≥4×810W@4Ω。（3）增益：≥27.6dB。（4）信噪比S/N：≥120dBV(A)。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 2 |
| 99 | 阵列支架 | 配套阵列支架 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 2 |
| 100 | 无线手持话筒（一拖二） | U段双手持双接收无线话筒(心型指向)。 1.射频载波范围(UHF)：640～690MHz。 2.振荡方式：PLL锁相环合成。 3.系统有效工作距离：≥90m。 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5.制式：FM调频。 6.预设通道：≥32。 7.频响范围：45Hz～18kHz或优于。 8.频带宽度：≥30MHz。 9.THD总谐波失真：＜0.7@1kHz%。 10.信噪比：≥99dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 2 |
| 101 | 无线领夹话筒（一拖二） | U段双领夹双接收无线话筒(心型指向)。 1.射频载波范围(UHF)：640～690MHz。 2.振荡方式：PLL锁相环合成。 3.工作距离：≥90M。 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能。 5.制式：FM调频。 6.预设通道：≥32。 7.频响范围：100Hz～10kHz或优于。 8.频带宽度：120MHz或优于。 9.系统失真/THD总谐波失真：＜5%@1kHz。 10.信噪比：＞50dB。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 2 |
| 102 | 无线信号分配系统 | 天线分配器： 1.不少于5组（A\B)天线分配输出。 2.频率范围：470～960MHz或优于。 3.RF输出增益：≥0dB±1dB。 4.系统抗阻：≥50Ω。 天线放大器： 1.频率范围：470～1000MHz或优于。 2.天线增益：≥7.5dBi。 3.内部放大器增益：可调节。 4.驻波比：＜2:1。 5.3dB波速宽：垂直面≥90°，水平面≥120°。 6.系统抗阻：≥50Ω。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 103 | 电源时序器 | 1.不少于8路电源时序控制器（带数字电压显示表）。 2.电源插座：不少于8个16A万用插座，前面板不少于1个16A万用插座。 3.单通道的最大电流不低于16A，总输入电流容量不低于32A。 4.中控接口：有RS232与RS485两种方式。 5.控制软件：具有电脑软件，实现显示控制方式。 6.通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时。 7.通道互锁功能：可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。 | 迪斯/音王/锐丰 | 套 | 1 |
| 104 | 调音台航空箱 | 满足工程要求。 | 国产 | 套 | 1 |
| 105 | 无线话筒航空机箱 | 满足工程要求。 | 国产 | 套 | 2 |
| 106 | 线阵音箱航空箱 | 满足工程要求。 | 国产 | 套 | 2 |
| 107 | 超低音箱航空箱 | 满足工程要求。 | 国产 | 套 | 2 |
| 108 | 线材航空箱 | 满足工程要求。 | 国产 | 套 | 1 |
| 109 | 带屏蔽成品卡侬线 | 规格：含卡侬公母插头 敷设方式：管内穿线 | 国产 | m | 48 |
| 110 | 音箱线 | 规格：音箱插头 敷设方式：管内穿线 | 国产 | m | 7 |
| 十三、多功能厅(213座)舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 111 | 电脑灯控台 | ≥6个DMX输出，1个DMX输入，连接扩展器，最高可支持131072个通道参数。 ≥内置2个全视角15.4英寸触摸屏+1个9英寸高亮度触摸屏，屏幕可以电动升降调节角度。 ≥15个进口高精密推杆（60mm）。 ≥2个AB场进口高精密推杆(100mm)。 ≥1个主控进口高精密推杆。 ≥6个带PUSH功能编码器。 ≥1个高灵敏轨迹球，1个调光轮。 ≥1个千兆以太网口，支持MANET，ARTNET，ETC。 NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号。 ≥5个USB2.0口>独立可调黄色背光按键,内置键盘和抽屉。 ≥MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码，RDM功能。 ≥工业主板，内置固态硬盘，G5420CPU，8G内存，内置GEFORCE独立显卡。 支持手持式远程控制。 支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 1 |
| 112 | 19度定焦成像灯（含光源） | 1.额定功率：≥350W。 2.光源功率：≥300W冷/暖白LED模组。 3.需通过无蓝光危害检测，视网膜蓝光危害等级达到RG1级。 4.光学系统：光斑均匀,光斑边缘可调整清晰或柔光效果。 5.色温系统：3200K/4000K/5600K。 6.显色指数：CRI≥90超高亮度。 7.光学透镜：10°透镜。 8.散热系统：强力静音散热风扇多叶片拉铝，对流传热灯体外壳散热。 9.调光系统：0-255，0%-100%线性调光。 10.光学材料：菲涅尔透镜，内置不少于四个遮光片。 11.手动调焦：清晰度应可调，无杂色及阴影。 12.保护系统：绝缘电阻、电气强度试验和泄漏电流需满足“GB 7000.217-2008、GB 7000.1－2015”要求。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 4 |
| 113 | 10度定焦成像灯（含光源） | 1.额定功率：≥350W。 2.光源功率：≥300W冷/暖白LED模组。 3.需通过无蓝光危害检测，视网膜蓝光危害等级达到RG1级。 4.灯珠寿命：不小于50000小时。 5.光学系统：光斑均匀,光斑边缘可调整清晰或柔光效果。 6.色温系统：3200K/4000K/5600K。 7.显色指数：CRI≥90超高亮度。 8.光学透镜：10°透镜。 9.散热系统：强力静音散热风扇多叶片拉铝，对流传热灯体外壳散热。 10.调光系统：0-255，0%-100%线性调光。 11.光学材料：菲涅尔透镜，内置不少于四个遮光片。 12.手动调焦：清晰度应可调，无杂色及阴影。 13.保护系统：绝缘电阻、电气强度试验和泄漏电流需满足“GB 7000.217-2008、GB 7000.1－2015”要求。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 9 |
| 114 | 螺纹聚光灯（含光源） | 1.光源功率：≥300W冷/暖白LED模组。 2.需通过无蓝光危害检测，视网膜蓝光危害等级达到RG1级。 3.灯珠寿命：不小于50000小时。 4.额定功率：≥350W。 5.色温系统：3000K/4500K/5700K。 6.保护系统：绝缘电阻、电气强度试验和泄漏电流需满足“GB 7000.217-2008、GB 7000.1－2015”要求。 7.显色指数：≥90。 8.散热系统：强力散热风扇多叶片拉铝，对流传热灯体外壳散热。 9.调光系统：0-255，0%-100%线性调光。 10.光学材料：收光套镜+玻璃螺纹聚光镜。 11.光学角度：15°-50°手动调焦。 12.控制模式：国际标准DMX512信号、自走、主从。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 12 |
| 115 | 染色灯（含光源） | 1.光源：不少于54颗3WRGBW（R:12颗G:12颗B:12颗W:18颗）。 2.光源系统通过无蓝光危害检测。 3.具有RGBW混色功能，3200K－7200K色温调节。 4.额定功率：≥180W。 5.光照角度：25°。 6.控制协议：标准DMX512协议，带双向RDM协议。 7.频闪：1-25次每秒高速电子频闪效果。 8.调光：64位系统，0～100%精细调光功能，在摄像、照相机下无闪烁，无抖动。 9.防护等级：IP65。 10.功能：RGBW混色/颜色叠加/频闪/调光/自走/高达1670万种颜色变化,有颜色流水功能，速度快慢可调。 11.保护系统：绝缘电阻、电气强度试验和泄漏电流需满足“GB 7000.217-2008、GB 7000.1－2015”要求。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 48 |
| 116 | 双色温平板会议灯（含光源） | 1.输入功率：≥300W。 2.功率因数PF≥0.98。 3.色温系统：具备3000K/4000K/5800K可选。 4.光源系统：不少于600颗0.5W进口LED节能发光芯片。 5.光源寿命：不小于6-10万小时。 6.调光系统：0-255，0%-100%线性调光。 7.控制协议：DMX512控制，带RDM，手动控制，主从模式，自走模式，具有控台正常控制自走永久同步功能。 8.显色指数：≥97，TLCI≥95。 9.光源视网膜蓝光危害等级≤RG0。 10.调光系统：具有防闪烁控制系统，频闪波动频率f＞3125Hz时，波动深度无限制，满足高清摄影机拍摄要求。 11.出光角度：不小于120度，有不少于4种调光曲线，调光频率需500Hz-25000Hz可选。 12.冷却系统：自然风冷散热。航空铝型材纵置散热器表面导热图层，灯具内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 13.保护系统：绝缘电阻、电气强度试验和泄漏电流需满足“GB 7000.217-2008、GB 7000.1－2015”要求。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 12 |
| 117 | 电脑切割灯（含光源） | 1.额定功率：≥850W。 2.光源：≥700W LED模组。 3.色温：6800K。 4.显色指数：标准模式Ra>70,高显模式Ra>90。 5.光通量：≥24000LM。 6.信号接口：三芯卡侬座。 7.控制方式：DMX512、RDM、自走、主从、声控。 8.通道模式：≥34个国际标准DMX512通道。 9.显示系统：不小于2.8英寸触摸液晶显示屏，中英文显示，180度旋转。 10.混色系统：具备CMY混色系统。 11.色温调节：具备CTO色温系统，2500-7000K线性调节。 12.效果盘：不少于1个动感效果盘。 13.旋转图案：≥6个图案片(可插拔)+白圆。 14.固定图案：≥6个图案+白光。 15.固定颜色：≥5个颜色+白光。 16.棱镜系统：不少于一个独立三棱镜。 17.切割系统：不少于4个独立切割片，每片可单独闭光，可旋转90°。 18.雾化系统：0-100%线性雾化。 19.调焦：4.7°-42°线性变焦。 20.调光系统：0-100%线性调节。 21.频闪系统：频率最高25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪。 22.水平扫描：540°(16bit精度扫描)；垂直扫描：270°(16bi精度扫描)。 23.保护系统：绝缘电阻、电气强度试验和泄漏电流需满足“GB 7000.217-2008、GB 7000.1－2015”要求。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 9 |
| 118 | 三合一电脑灯（含光源） | 1.流明照度：5米不小于120000LM。 2.额定功率：不小于460W。 3.水平扫描：540度(16位精密扫描)电子纠错。 4.垂直扫描：270度(16位精密扫描)电子纠错。 5.调光系统：0-100%线性调节。 6.聚焦系统：从4米到50米线性调节。 7.雾化系统：不少于1个独立雾化效果，光斑柔和自然。 8.放大角度：4-35度。 9.高速频闪：0-30次/秒，调速频闪效果可调。 10.颜色：不少于8个颜色+白光。 11.调色系统：线性CMY+CTO调色系统。 12.固定图案：不少于12个固定图案+白光。 13.旋转图案：不少于7个玻璃图案+白光，每个玻璃图案可独立正反转。 14.棱镜系统：不少于一个8棱镜+1个3棱镜，每个棱镜可独立正反向。 15.保护系统：绝缘电阻、电气强度试验和泄漏电流需满足“GB 7000.217-2008、GB 7000.1－2015”要求。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 14 |
| 119 | LED追光灯（含光源） | 1.功率：≥800W。 2.色温：3200K/4500K/6500K。 3.光源：LED600W灯珠 进口芯片寿命需达50000小时。 4.颜色：不少于五色＋白光（红橙黄绿蓝白）。 5.光圈：推杆应能调节光圈大小，清晰度手动调节。 6.频闪：1-11次/秒。 7.投射距离：可调焦，可以调远近以及清晰度 10-50米/10-120米。 8.散热系统：铝片散热。 9.保护系统：绝缘电阻、电气强度试验和泄漏电流需满足“GB 7000.217-2008、GB 7000.1－2015”要求。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 2 |
| 120 | 双雾机 | 1.额定功率：≥500W。 2.喷烟总量：≥3000cu.ft/分钟。 3.油瓶容量：≥5L。 4.无需预热，支持长时间连续喷烟。 5.需含控制器、液晶定时控制器。 6.DMX512(单通道控制喷烟)。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 2 |
| 121 | 8路信号放大器 | 一进八出 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 8 |
| 122 | 直通柜/箱 | 1.输入电流：自锁式交错零火的400A犀牛插。 2.显示：具备三相A.B.C直读式独立液晶电流、电压表显示，无需切换即可实时监测各项数据。 3.输出：不少于48路40A胶木输出,每路输出带指示灯显示。 4.控制系统：总控采用250A总空开。每路独立分空开C20A，具备过载，短路双重保护。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 个 | 1 |
| 123 | 灯光其他配件 | 类别：灯光接口箱盒、接插件等，满足工程要求 | 国产 | 项 | 1 |
| 十四、流动灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 124 | 电脑灯光控制台 | 1.DMX512/1990标准，最大不少于1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2.最大控制不少于96台电脑灯或96路调光。 3.新增Art-net,内置模拟器功能。 4.新增RDM双向输出,可在控台设置灯的地址码。 5.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 6.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 7.内置图形轨迹发生器，有不少于135个内置图形。 8.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 9.每个场景可保存图形数量不少于5个。同时可运行图形数量不少于10个。 10.可储存不少于60个素材。 11.可储存不少于60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存不少于600个单步。 12.可同时输出和运行10个重演场景。 13.带不少于10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 14.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 15.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 16.支持远程软件升级。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 1 |
| 125 | 四眼面光灯（含光源） | 1.额定功率：≥200W。 2.光束角度：标准25度。 3.光源功率：不少于四颗超亮LED单颗60W(四颗灯珠同时有3200色温和5600色。温)摄影无频闪，无眩光。 4.色温系统：具备3200K-8500K色温系统线性调节、独立高速频闪。 5.散热方式：散热片加智能低噪音风机散热。 6.温度监控：需内置温度保护传感器。 7.控制模式：灯具内置宏功能。DMX有线/无线信号可选/手动模式，自走，主附机控制，支持RDM协议。 8.防护等级：IP65。 9.保护系统：绝缘电阻、电气强度试验和泄漏电流需满足“GB 7000.217-2008、GB 7000.1－2015”要求。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 26 |
| 126 | 全彩LED染色灯（含光源） | 1.光源：不少于54颗3WRGBW（R:12颗G:12颗B:12颗W:18颗）。 2.光源系统通过无蓝光危害检测。 3.具有RGBW混色功能，3200K－7200K色温调节。 4.额定功率：≥180W。 5.光照角度：25°。 6.控制协议：标准DMX512协议，带双向RDM协议。 7.频闪：1-25次每秒高速电子频闪效果。 8.调光：64位系统，0～100%精细调光功能，在摄像、照相机下无闪烁，无抖动。 9.防护等级：IP65。 10.功能：RGBW混色/颜色叠加/频闪/调光/自走/高达1670万种颜色变化,有颜色流水功能，速度快慢可调。 11.保护系统：绝缘电阻、电气强度试验和泄漏电流需满足“GB 7000.217-2008、GB 7000.1－2015”要求。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 24 |
| 127 | 信号放大器 | 一进八出 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 2 |
| 128 | 全数字直通箱 | 1.供电：三相AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.额定功率：≥12路×4KW。可适用于任何负载。 3.过载与短路双重保护高分断空气开关。 4.不少于12路40A胶木插输出。 5.内置不少于12个继电器带远程控制，继电器采用高品质铜镀镍材质瞬间触发。 6.带国际DMX512信号协议、Art-net灯光网络协议、智能控制定制协议三种控制模式。 7.可通过配套的智能控制系统，单独电控界面实时控制。 8.可独立设置每一路通电时初始的通断状态模式。 9.模式选择：A开机执行、B延时执行、C立即执行三种模式。 | 铭瀚/光汇/东蒙 | 台 | 2 |
| 129 | 螺丝式四方架 | 类别：1.材质：国标铝合金。2.规格：400*400。3.相应桁架接头，满足工程要求。 | 国产 | m | 66 |
| 130 | 流动灯光系统其他配件 | 类别：国标尺寸对应相应桁架铁板底座、灯光接插件，满足工程要求。 | 国产 | 项 | 1 |
| 十五、多功能厅舞台机械(幕布)系统 |  |  |  |  |  |
| 131 | 对开二幕机 | 1.对开幕机。 2.对开速度：0.4m/s。 3.电机功率：0.75kW。 4.载荷：幕布重。 5.拉力（牵引力）：800N。 6.安全措施：具有开闭限位开关。 7.设备为成套设备，包含导轨、牵引装置、滑车挂钩、限位开关等配件。 | 春宇/工大舞台/大丰 | 套 | 1 |
| 132 | 轨道式链式吊机 | 1.速度：升降≥4m/min，平移手动。 2.载荷：5kN。 3.行程：升降7m，平移按实际。 4.传动形式：升降电动环链，平移手动。 5.包含移动横梁及行走轮，可沿横纵两个方向灵活移动，单个吊重不小于5kN。 | 春宇/工大舞台/大丰 | 套 | 16 |
| 133 | 可拆卸灯光杆 | 1.φ48mm圆管定制挂灯杆，两端带灵活管夹，可快速拆卸和固定。 2.吊挂载荷：每件灯杆≤1kN。 | 春宇/工大舞台/大丰 | 套 | 16 |
| 134 | 灯光TRUSS架 | 铝合金三角TRUSS架，截面尺寸300mm*300mm*300mm，单元长度2m，可灵活拼接组合成需要的长度，配套连接附件。 | 春宇/工大舞台/大丰 | 米 | 50 |
| 135 | 电气控制系统 | 1.系统配置1套操作台。 2.控制采用PLC控制，系统具备预选择、运动参数设定、设备编组、场景运行、手动介入等功能，并可对舞台机械的驱动装置和现场传感器等实施运动控制、状态监视，设有紧急停止按钮。 | 春宇/工大舞台/大丰 | 套 | 1 |
| 136 | 前檐幕 | 1.尺寸：15m*1.5m*3摺*1块。 2.材质：金丝绒。 3.克重：250克/平米。 4.颜色：待定。 5.阻燃等级：B1。 | 春宇/工大舞台/大丰 | ㎡ | 67.5 |
| 137 | 前檐幕衬里 | 1.尺寸：15m*1.5m*1摺*1块。 2.材质：富春纺。 3.克重：120克/平米。 4.颜色：待定。 5.阻燃等级：B1。 | 春宇/工大舞台/大丰 | ㎡ | 22.5 |
| 138 | 檐幕 | 1.尺寸：17m*2m*3摺*2块。 2.材质：金丝绒。 3.克重：250克/平米。 4.颜色：待定。 5.阻燃等级：B1。 | 春宇/工大舞台/大丰 | m | 204 |
| 139 | 边幕 | 1.尺寸：2.5m*6.4m*3摺*4块。 2.材质：金丝绒。 3.克重：250克/平米。 4.颜色：待定。 5.阻燃等级：B1。 | 春宇/工大舞台/大丰 | ㎡ | 192 |
| 140 | 二幕 | 1.尺寸：9m*6m*3摺*2块。 2.材质：金丝绒。 3.克重：250克/平米。 4.颜色：待定。 5.阻燃等级：B1。 | 春宇/工大舞台/大丰 | ㎡ | 324 |
| 141 | 无影网 | 1.最大可承受点载荷 = 250Kg (作用于1m×1m区域)； 2.最大可承受分布载荷，均匀分布于张紧网面，取值如下： (1.44m*1.44m≤单元网面规格≤2.44m*2.44m时，本值取450kg， 1m*1m≤单元网面规格≤1.44m*1.44m时，本值取300kg， 单元网面规格≤1m*1m，本值取250kg)，集中荷载不得超过第1条限值； 3.结构：C型截面外框 + 内部 SHS 方形钢管压缩构件； 4.表面处理：氟碳喷涂 RAL 9005 (30%光泽度)； 5.线缆网格：60mm×60mm； 6.钢丝绳规格：3mm 7×19黑色； 7.含无影网单元安装扣件及紧固件； | 春宇/工大舞台/大丰 | ㎡ | 144 |
| 142 | 拼装舞台 | 1.尺寸：约2m×1m，可灵活快速拼装和拆卸。 2.载荷：≥4kN/m2。 3.类型：手动拼装。 4.包含2套固定台阶踏步。 | 春宇/工大舞台/大丰 | 套 | 38 |
| 143 | 多功能厅舞台机械(幕布)系统其他相关配件 | 满足工程要求。 | 春宇/工大舞台/大丰 | 项 | 1 |
| 十六、金属结构工程（钢网架及附属结构） |  |  |  |  |  |
| 144 | 钢梁 | 1.主钢梁类型：热轧H型钢梁HN200*100*5.5*8，链式吊机轨道梁类型：HM150*100*6*9 2.钢材品种、规格：Q235B 3.表面油漆处理：除锈后表面环氧富锌漆一遍 4.安装高度：根据图纸要求综合考虑，结算不因吊装高度调整费用 5.除锈等级：Sa2.5级 | 国产 | t | 4.848 |
| 145 | 钢梁 | 1.梁类型：热轧方钢管梁100*100*4 2.钢材品种、规格：Q235B 3.表面油漆处理：除锈后表面环氧富锌漆一遍 4.安装高度：根据图纸要求综合考虑，结算不因吊装高度调整费用 5.除锈等级：Sa2.5级 | 国产 | t | 2.854 |
| 146 | 零星钢构件 | 1.构件类型：热轧不等边角钢70*45*4 2.钢材品种、规格：Q235B 3.表面油漆处理：除锈后表面环氧富锌漆一遍 4.安装高度：根据图纸要求综合考虑，结算不因吊装高度调整费用 5.除锈等级：Sa2.5级 | 国产 | t | 0.6 |
| 147 | 零星钢构件 | 1.构件类型：热轧槽钢10# 2.钢材品种、规格：Q235B 3.表面油漆处理：除锈后表面环氧富锌漆一遍 4.安装高度：根据图纸要求综合考虑，结算不因吊装高度调整费用 5.除锈等级：Sa2.5级 | 国产 | t | 0.161 |
| 148 | 金属网栏 | 辅助操作平台：4厚钢板网（30mm*80mm） | 国产 | m2 | 62.4 |
| 149 | 钢支撑、钢拉条 | 1.柱类型：圆钢管支撑Φ50X4 2.钢材品种、规格：Q235B 3.表面油漆处理：除锈后表面环氧富锌漆一遍 4.安装高度：根据图纸要求综合考虑，结算不因吊装高度调整费用 5.除锈等级：Sa2.5级 | 国产 | t | 0.797 |
| 150 | 高强螺栓 | 1.规格、型号：M20 2.强度性能等级：10.9级摩擦型连接高强螺栓 | 国产 | 套 | 72 |
| 151 | 预埋铁件 | 1.构件类型：后置埋件300*200*16 2.钢材品种、规格：Q235B 3.表面油漆处理：除锈后表面环氧富锌漆一遍 4.安装高度：根据图纸要求综合考虑，结算不因吊装高度调整费用 5.除锈等级：Sa2.5级 | 国产 | 个 | 29 |
| 152 | 化学螺栓 | 1.构件类型：化学锚栓 2.规格、型号：M16 3.埋设深度：190mm | 国产 | 个 | 116 |
| 153 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：聚氨酯面漆一遍 | 国产 | m2 | 341.85 |
| 十七、综合管线系统 |  |  |  |  |  |
| 154 | 槽式热镀锌板金属桥架 | 1.规格：100*75*δ1.0 2.其他：含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓、接地等 | 国产 | m | 20.96 |
| 155 | 槽式热镀锌板金属桥架 | 1.规格：200*100*δ1.2 2.其他：含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓、接地等 | 国产 | m | 20.96 |
| 156 | 槽式热镀锌板金属桥架 | 1.规格：250*100*δ1.2 2.其他：含桥架盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓、接地等 | 国产 | m | 62.64 |
| 157 | 铁构件 | 桥架支撑架安装。满足工程要求。 | 国产 | kg | 180 |
| 158 | 金属结构刷油 | 支架除锈刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍。 | 国产 | kg | 180 |
| 159 | 铜芯电力电缆 | 1.型号、规格：EYJY-2*2.5； 2.敷设方式或部分：桥架或管内； 3.电压等级（kv）：1kv以下； | 国产 | m | 740 |
| 160 | 铜芯电力电缆 | 1.型号、规格：WDZ-YJY-3*2.5； 2.敷设方式或部分：桥架或管内； 3.电压等级（kv）：1kv以下； | 国产 | m | 27.24 |
| 161 | 铜芯电力电缆 | 1.型号、规格：WDZN-YJY-3*4； 2.敷设方式或部分：桥架或管内； 3.电压等级（kv）：1kv以下； | 国产 | m | 61.99 |
| 162 | 电缆终端头制安 | 1.型号、规格：多芯，截面积10mm2以下； 2.材质、类型：户内干包式； 3.电压等级（kv）：1kv以下； | 国产 | 个 | 16 |
| 163 | 射频同轴电缆 | 1.名称：配线 2.规格：HDMI线 3.敷设方式：管内敷设 | 国产 | m | 56 |
| 164 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿线； 2.型号、规格：LOSH-UTP6； | 国产 | m | 1825 |
| 165 | 配线 | 1.名称：管内穿线； 2.型号、规格：WDZ-RYYP-2*0.75； | 国产 | m | 5646 |
| 166 | 射频同轴电缆 | 1.名称：配线 2.规格：WDZ-SYY50-5 3.敷设方式:管内敷设 | 国产 | m | 298 |
| 167 | 配管 | 1.名称：镀锌钢导管； 2.规格：JDG20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地：钢管接地 | 国产 | m | 2456 |
| 168 | 配管 | 1.名称：镀锌钢导管； 2.规格：JDG20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地：钢管接地 | 国产 | m | 29 |
| 169 | 配管 | 1.名称：镀锌钢导管； 2.规格：JDG25*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地：钢管接地 | 国产 | m | 71 |
| 170 | 配管 | 1.名称：镀锌钢导管； 2.规格：JDG25*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地：钢管接地 | 国产 | m | 66 |
| 171 | 配管 | 1.名称：镀锌钢导管； 2.规格：JDG32*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地：钢管接地 | 国产 | m | 160 |
| 172 | 配管 | 1.名称：镀锌钢导管； 2.规格：JDG32*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地：钢管接地 | 国产 | m | 82 |
| 173 | 铁构件 | 明配管支架安装 | 国产 | kg | 424.55 |
| 174 | 金属结构刷油 | 支架除锈刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 | 国产 | kg | 424.55 |

备注：1、投标报价应为投标人按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用，包括：投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、技术措施、现场已完工程保护、试运行、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

2、技术参数要求中国家标准及规范有新标准的按新标准执行。采购人提供的采购货物清单仅供参考，投标人应按设计图纸来统计采购内容和数量，并以此投标。清单中提供的货物技术参数、规格与图纸中的技术参数、规格如有不同，以图纸为准（除采购文件特别说明外）。投标人少报或漏报的货物内容和数量，采购人将视为已包含在投标总价中，中标后合同价不予调整。

3、上述技术参数等描述若出现定值，不代表唯一性、指定性，投标人可以提供参数性能不低于上述技术参数的产品。上述推荐参考品牌仅供参考，投标人可以选择其他品牌及产品性能不低于上述品牌的产品进行报价，并须提供相关证明资料，如经评审小组三分之二及以上成员认定投标人的投标产品品牌及产品性能低于推荐参考品牌的，按未实质性响应采购文件要求处理，作无效标处理。

## 三、项目要求

1、验收及验收标准：按照中国国家标准及有关部门的规范完成验收。各方在验收文件上签字；

3、在工地建设活动中，中标人有责任与总包方、监理单位等保持联系和协作，此责任应包括所有为了开展工作切实有效所需的交换和提供数据、标准和资料等工作；

4、中标人应参加所有有关的现场联络会和由其他单位或总包单位召开的联络会，并接受总包单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定；

5、在作业期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关规定；

6、由于工程进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有产品未经正式认可，便在工程中使用，而应根据采购人需要，一批批得到认可后方可投入使用；

7、为保证质量，交货时必须随货物提供厂名、品牌、产地证书和合格证书、原产地的出运证明等；

8、产品说明书和手册：交货时中标人应随货物免费提供。

9、投标人需要提供合理的项目实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

10、投标人需要提供合理的货物选型和质量保证方案，确保货物的适配、先进、稳定，以及质量的保证。

11、投标人需要提供具有类似项目经验、相应专业技术能力的项目负责人、项目技术负责人以及项目团队承接本项目。因设备安装实际需要，项目团队各专业工种配备齐全，作业人员须持证上岗。

12、投标人需要通过质量管理体系认证、环境管理体系认证。

13、投标人需要具备类似项目业绩经验。

14、投标人必须充分考虑招标方案中的技术规范，提供投标响应方案。投标人可在符合招标方技术规范的情况下，充分发挥自身的优势和特点，提供相应的深化设计方案、技术方案和投标货物。阐明响应方案的实现思路及关键技术、符合本项目对当前和未来发展的要求以及对功能设计和实施计划的建议。投标人在响应方案中应明确主材、辅材和主要配件的产地（或生产厂家）、品牌、规格型号及主要技术参数，并提供相应说明材料。

15、对于招标文件要求提供检测报告作为评审依据的原（辅）材料，原（辅）材料到生产现场后，中标人应先进行查验无误后通知采购人，采购人可以委托国家认可的第三方检测机构进行抽样检测（检测费用由中标人承担），检测结果作为验收资料组成部分。

16、投标人需按采购人要求负责完成音视频设备和控制端主机的适配工作。

# 第四章 评标办法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标条款响应性 | 完全响应《第三章 采购需求》中《采购货物清单》各项指标的，得30分；每负偏离一条技术参数条款的扣1分，本项扣至0分作无效标处理。 备注：每条指标按最小序号计，如不同产品涉及同一证明材料的按一条计。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 项目实施方案 | - 根据投标人提供的供货方案、安装调试方案（含高处作业平台）、人员设备投入安排、进度计划等情况进行评审。 - ●方案完整阐述详细、能够保障项目顺利实施的，得5分； - ●方案较为完整全面、可保障项目顺利实施的，得4分； - ●方案全面详实性尚可，细节的缺漏不足以影响项目顺利实施的，得3分； - ●方案有欠缺，阐述不够详实，具有一定可行性的，得2分； - ●方案有明显缺失，可能影响项目顺利实施的，得1分； - ●无相应内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3 | 货物选型和质量保证 | 根据投标人提供的投标货物选型、技术规格先进性、质量水平等情况进行评审。 ●投标货物选型适配、技术规格先进、质量水平优的，得5分； ●投标货物选型较适配、技术规格较先进、质量水平良好的，得4分； - ●投标货物选型合理、技术规格大部分符合使用要求、质量达标的，得3分； - ●投标货物选型存在偏差、技术规格部分符合使用要求、质量基本达标的的，得2分； ●投标货物选型偏差很大、技术规格大部分不符合使用要求、质量有待提高的的，得1分； ●无相应内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人提供的生产及安装质量保证措施等情况进行评审。 ●生产及安装质量保证措施完善、质量可控性高的，得5分； ●生产及安装质量保证措施较完善、质量可控性较高的，得4分； - ●生产及安装质量保证措施内容基本齐全、质量可控性一般的，得3分； - ●生产及安装质量保证措施存在不足或缺失的，质量可控性较差的，得2分； ●生产及安装质量保证措施存在严重不足或缺失的，质量不可控的，得1分； ●无相应内容的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 4 | 拟派项项目负责人及项目技术负责人 | 根据投标人拟派项目负责人及项目技术负责人相应专业技术能力、类似项目实际经验进行评审。 ●相应专业技术能力强、类似项目实际经验丰富的，得5分； ●相应专业技术能力较强、类似项目实际经验较丰富的，得4分； ●相应专业技术能力一般、具备一定类似项目实际经验的，得3分； ●相应专业技术能力薄弱、较少类似项目实际经验的，得2分； ●相应专业技术能力欠缺、类似项目实际经验欠缺的，得1分。 ●无相应内容的不得分。 [投标文件中应附人员与本项目相关的执业资格、相关的职称、类似项目实际经验以及其他证明材料、投标人为上述人员缴纳的近3个月（2026年1月至3月）中任意1个月的社保证明材料] | 5 | 主观分 |
| 5 | 质保期和售后服务方案 | 质保期：满足招标文件要求质保最低年限的不得分，每延长1年质保期得1分，最多得1分。 [投标文件中提供质保期承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，否则不得分] | 1 | 客观分 |
|  |  | 投标人需结合自身实际提供售后服务方案，包含但不限于质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置（包括售后人员的配备情况）进行评审： ●质保期内定期服务和巡检服务方案内容合理，售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的，得4分； ●质保期内定期服务和巡检服务方案内容比较合理，售后服务有较好保障且有相应的售后服务机构，能比较有效提高货物使用体验，大部分具有专业技能，服务目标比较明确清晰的，得3分； ●质保期内定期服务和巡检服务方案内容基本合理，售后服务有相应的售后服务机构，能基本满足货物使用体验，具有基本技能的得2分； ●质保期内定期服务和巡检服务方案内容存在欠缺，售后服务保障存在不足，货物使用体验较差的，得1分； ●无相应内容的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 6 | 企业综合能力 | 本项目涉及设备、线路、管道的安装，本项目涉及电子整机产品、电子基础产品、电子材料等安装，投标人具有有效期内的建设行政部门颁发的建筑机电安装工程专业承包资质的得1分，本项最高得1分。 [投标文件中提供上述有效证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分] | 1 | 客观分 |
| 7 | 投标人业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人完成过类似业绩的，每提供1个有效业绩得1分，最多得4分。 [投标文件中提供中标（成交）通知书、合同复印件和履约验收相关资料（履约验收相关资料须有业主盖章），缺一不可，未提供的不得分] | 4 | 客观分 |
| 8 | 价格 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格＝投标报价－小微企业价格扣除优惠值（如有）－本国产品价格扣除优惠值（如有） 参与评审的价格为评标基准价的，其价格得分得满分40分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100。 注：本国产品价格扣除与小微企业价格扣除叠加计算。 | 40 |  |
| 总分（100分） |  |  |  |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、组建评标委员会

2.1.评标委员会的组成：

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

①采购预算金额在1000万元以上；

②技术复杂；

③社会影响较大。

2.2.评标委员会的组成人员的回避：

2.2.1 在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.2.2 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.2.3 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.2.4 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，或者已参加过该项目采购文件等论证活动的，应当主动提出回避。

2.4 各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

三、评标委员会的职责

3.1.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

3.1.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.2 求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.1.3 对投标文件进行比较和评价；

3.1.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.1.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.1.6 法律、法规、规章、采购文件等规定的其它事项。

3.2.评标委员会及其成员不得有下列行为：

3.2.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

3.2.2 接受投标人提出的“超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”的澄清、说明或者补正；

3.2.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

3.2.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

3.2.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

3.2.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

3.2.7 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第3.2.1～3.2.5款行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评标标准

4.1.评标标准：见评标办法前附表。

五、评标程序

5.1.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

5.2.比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.3.汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权。

5.4.报价评审。

5.4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.4.1.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.4.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.4.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.4.1.5 同时出现两种以上不一致的，按照5.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

5.4.2 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

5.4.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

5.4.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.4.5 当出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×50%；注：属于此项情形的，供应商应当随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料；

（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.4.6 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.4.7 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会（评审小组）将对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》的完整性、准确性进行审查。完整性审查包括审查《声明函》的格式是否符合国办发〔2025〕34号样式要求、需要供应商填写的地方是否填写完整等；准确性审查包括审查填写的内容是否准确、是否一致等。评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合国办发〔2025〕34号文规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.5.排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量： 1名 。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.6.编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、评标中的其他事项

6.1 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

6.2.1 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

6.2.2 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

6.2.3 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

6.2.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.2.5 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

6.2.6 投标文件不能满足招标文件载明的服务质量、服务期的；

6.2.7 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

6.2.8 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6.2.9 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

6.2.10 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

6.2.11 投标人提供虚假材料投标的；

6.2.12 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

6.2.13 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；②上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；③不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；④不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

6.2.14 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

6.2.15 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

6.2.16 法律、法规、规章及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

7.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

7.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

8.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

9.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

9.1 未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

9.2 已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

9.3 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

9.4 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

9.5 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照9.1～9.4规定处理。

# 第五章 拟签订的合同文本

（本合同为合同格式）

合同编号：

设备采购安装合同

工程名称：     新碶综合文化活动中心

采购标的：         音视频系统

买    方： 宁波市北仑区公共项目建设管理中心

卖    方：

出 资 人： 宁波市北仑区城兴建设管理有限公司

设 备 采 购 安 装 合 同

宁波市北仑区公共项目建设管理中心（以下称“买方”）的新碶综合文化活动中心项目音视频系统，出资人为宁波市北仑区城兴建设管理有限公司，经公开招标，经评标委员会评定，确定           （以下称“卖方”）为中标单位。三方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

## 1．供货清单

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详细规格型号、数量、单价见卖方投标分项报价表 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 合同总价：¥ 元（大写：人民币 元整） |  |  |  |

注：1.1、上表的单价包括投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、技术措施、现场已完工程保护、试运行、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等所需发生的全部费用。

1.2、提供本合同的备品备件，清单见附件；

1.3、在合同有效期内，买方要求增加供货清单中的货物数量时，卖方应按合同单价予以供应。

## 2．交货期及承包范围

2.1、交货及安装时间：接买方供货通知后60日历天内交货、完成安装调试工作并达到验收条件；

2.2、交货方式：现场交付，卖方将货物运至买方指定地点。卖方负责货物的运输、装卸等工作，并承担所涉及的一切费用；

2.3、货物的安装由卖方负责，卖方应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为产品顺利运行提供完全技术保证；

2.4、产品的调试由卖方负责，卖方为运行调试提供技术和产品的必要条件；

2.5、安全：卖方应严格按安全标准组织安装、调试工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由卖方承担。

## 3．合同价及付款方式

3.1、本合同金额为：¥         元（大写：人民币         元整）；

3.2、合同生效并具备实施条件（接到买方供货通知）、买方收到卖方开具的发票及预付款保函后，出资人支付合同金额的40%作为预付款，预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额（在签订合同时，中标供应商主动要求降低预付款比例的，按降低后的比例支付预付款）；货到现场后，卖方及时向买方提出到货验收申请，验收通过后，出资人向卖方支付合同金额的20%的货款；货物安装、调试完毕后，卖方及时向买方提出最终验收申请，最终验收通过后，出资人向卖方支付合同余款且退还预付款保函；

3.3、卖方不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行；

3.4、出资人在发包方式、合同支付条款等符合国家、省、市、区相关规定的前提下，严格按合同要求向卖方支付合同价款；

3.5、支付合同款项时，出资人有权要求买方或卖方提供合同的发包、履约、验收等相关资料，买方或卖方未提供的，出资人可不予支付合同价款；

3.6、买方确保合同结算价不超过概算审定价（单项），如若超出，由买方负责办理该项工程的变更手续，未办理变更手续的，出资人可不予支付超过概算审定价以外的合同价款；

3.7、出资人在付款前，卖方向出资人提供合法有效、足额的发票，发票抬头均为出资人。

## 4．税费

4.1、根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担；

4.2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

## 5．技术规格

5.1、提交货物的技术规格应与采购文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表（如果被买方接受的话）相一致；

5.2、若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

## 6．技术服务

6.1、技术交底

6.1.1、卖方须在收到中标通知书后的7天内完成技术交底工作，技术交底深度必须满足设计院关于施工图设计所需的深度，并获得买方的认可。每逾期一天处以1000元违约金；

6.1.2、技术交底工作包括向买方提供设备的技术资料（含样本、图纸）、设计衔接、设计修改（若有）等内容。

6.2、技术资料

6.2.1、卖方在中标后提供4套完整的供货设备技术资料（包括样本、图纸等）；

6.2.2、在详细设计阶段及施工阶段，有关设备的补充资料也应及时提交买方和设计人员；

6.2.3、设备交货时，卖方应提供交货清单、质量合格证书、安装图纸、检测报告、电气接线图、使用说明书等资料。

6.3、技术培训

卖方提供现场培训计划，对买方的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型产品，卖方还需就产品的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由卖方安排。

## 7．专利权

卖方应保护买方和出资人在使用该货物或其任何一部分时不受其他方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何其他方提出侵权指控，卖方须与其他方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

## 8．产权担保

卖方保证所交付货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 9．质量保证及售后服务

9.1、卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物保修期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，对造成的损失买方和出资人保留索赔的权利；

9.2、乙方进场后，对工程现场承担照管责任，负责对甲方已完工程（含设备）的保护。由于非甲方原因造成甲方已完工程（含设备）等损坏的，乙方应于7天内对相应工程（含设备）完成维修并恢复原状，相应维修费用由乙方承担。若乙方未在规定时间内恢复原状的，甲方有权自行委托第三方进行维修并恢复原状，相应费用由乙方承担。买方或出资人有权直接从未付款或从卖方的履约保证金（若有）中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿相应费用，买方或出资人有权向卖方提出不足部分的补偿。

9.3、本合同采购货物的保修期为货物验收合格之日起    个月。在保修期内，卖方须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。卖方在质保期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整；

9.4、维修点应设在浙江宁波市，并有生产厂家授权的售后服务资格，以处理所有的维修服务，维修人员需在接到维修电话后4小时赶到现场，提供不间断的服务直到结束。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用，维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求；

9.5、若投标文件中的“保修期和售后服务承诺”中有比上述更好的条款，则执行更好的条款。

## 10．检验

10.1、在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应在证书中予以说明；

10.2、货物运抵现场后，由监理方组织买方、有关单位按照采购文件的技术要求和国家有关质量标准，对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书；

10.3、买方有权提出在货物制造过程中派人到产品制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。卖方对货物进行运行试验和性能试验时，必须提前通知买方。

## 11．索赔

11.1、如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.1.1、退货：卖方将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

11.1.2、根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经合同三方商定降低货物的价格；

11.1.3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时卖方应相应延长修补或更换部件的质保期；

11.2、如果在买方或出资人发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未按规定的方法解决索赔事宜，买方或出资人将从未付款或从卖方的履约保证金（若有）中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方或出资人有权向卖方提出不足部分的补偿。

## 12．延期交货

12.1、在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间；

12.2、除不可抗力外，未经买方同意，卖方拖延交货每逾期一天处以1000元违约金；

12.3、逾期交付时间超过买方同意延长的限期，卖方仍不能交付的，买方可以采取终止合同，对造成的损失买方保留索赔的权利。

## 13．违约终止合同

13.1、卖方未能履行合同规定的义务，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同；

13.2、在买方根据上述第13.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分；

13.3、卖方因验收不合格更换货物或整改后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，买方可退货并终止合同，因此给买方造成损失的，卖方须承担赔偿责任。

## 14．不可抗力

14.1、如果三方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经三方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；

14.2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知其他方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件递交其他方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，三方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 15．诉讼

15.1、合同三方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，三方均可按《中华人民共和国民法典》规定向宁波市北仑区人民法院提起诉讼；

15.2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

## 16．合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由合同三方签署书面的合同修改书。

## 17．合同附件

与本合同有关的采购文件、投标文件、设计图纸、询标答疑或承诺书（若有）、中标通知书、补充合同（若有）及有关往来文件（会议纪要、往来信函等）均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

## 18．廉政建设

18.1、合同三方应建立健全廉政制度，互相监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利；

18.2、卖方承诺，如本工程卖方工作人员违反廉政规定，有违规向买方或出资人工作人员赠物送钱等行贿行为，买方可向建设行政等部门提议并将其列入不良市场行为进行通报公示，限制卖方在北仑区承接政府投资项目施工业务1～3年；

18.3、三方约定：因卖方违反廉政法规的行为，导致买方或出资人工作人员受行政处分乃至刑事处罚的，买方或出资人出具通知书并直接从合同款中进行扣除，扣款额度视情节严重程度计算；工程竣工后二年内如发现卖方有违反廉政法规行为，买方和出资人有权追索。

## 19．其它约定

买方或出资人若发现卖方投标文件中所提供货物的规格、型号、技术参数等有低于招标文件及图纸要求的，卖方应按招标文件及图纸的要求予以调高，且中标价不作调整，否则买方有权不签订合同或终止合同的执行，重新组织评标或招标，由此所产生的相关费用及损失均由卖方承担。

履约最终验收合格后，买方将对卖方进行履约考核评分。

## 20．未尽事宜

未尽事宜，三方协商解决。

## 21．合同生效

21.1、合同订立地点：宁波市北仑区；

21.2、本合同一式   份，三方各执   份。在三方签字盖章后开始生效。

买方：（公章）                           卖方：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：（电话）                       联系方式：（电话）

日期：   年   月   日                   日期：   年   月   日

出资人：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：（电话）

日期：   年   月   日

# 第六章 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

- 联合协议………………………………………………………………（页码）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

- 本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

### 一、具有独立承担民事责任能力的证明材料

投标人应在投标文件中出具符合以下情况的证明材料（六选一）：

①如投标人是企业（包括营利法人、个人独资企业、合伙企业、中外合作经营企业、外资企业、乡镇企业、街道企业），提供在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”；

②如投标人是非营利法人（包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等），提供有效的法人资格证书或登记证书；

③如投标人是特别法人（包括农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人等），提供有效的法人资格证书或登记证书；

④如投标人是不具有法人资格的专业服务机构，提供有效的执业许可证或登记证书；

⑤如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑥如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

注：根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第六条规定：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料。符合的允许参加本次采购活动。

### 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波市北仑区公共项目建设管理中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参与 新碶综合文化活动中心音视频系统采购项目 （项目名称）【项目编号： CTZB-2026030392 】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

### 三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

### 四、落实政府采购政策需满足的资格要求

[根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供]

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

### 五、本项目的特定资格要求

[根据招标公告本项目的特定资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供]

## 商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

- 投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

### 一、投标函

宁波市北仑区公共项目建设管理中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加你方组织的 新碶综合文化活动中心音视频系统采购项目 （项目名称）【项目编号： CTZB-2026030392 】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

2.1.2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3 联合协议（如有）；

2.1.4 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.1.5 本项目的特定资格要求（如有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 投标函；

2.2.2 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3 符合性审查资料；

2.2.4 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5 投标标的清单；

2.2.6 商务技术偏离表；

2.2.7 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3 报价文件

2.3.1 开标一览表（报价表）；

2.3.2 中小企业声明函（如有）；；

2.3.3 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

### 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

宁波市北仑区公共项目建设管理中心、浙江省成套招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理 新碶综合文化活动中心音视频系统采购项目 （项目名称）【项目编号： CTZB-2026030392 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起90日历天。

特此告知。

代理人身份证件扫描件：

国徽面： 人像面：

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

宁波市北仑区公共项目建设管理中心、浙江省成套招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理 新碶综合文化活动中心音视频系统采购项目 （项目名称）【项目编号： CTZB-2026030392 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起90日历天。

特此告知。

代理人身份证件扫描件：

国徽面： 人像面：

联合体牵头人名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

国徽面： 人像面：

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

### 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

### 四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四章评标办法前附表提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第 页至 页 |
| 2 |  | 见投标文件第 页至 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页至 页 |

#### （一）拟派项目团队成员汇总表

项目名称： 新碶综合文化活动中心音视频系统采购项目

| 职务 | 名称 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目团队成员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目团队成员机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

#### （二）项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |
| 资格证书及编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 项目规模 | 开始、结束日期 | 在建或已完 | 项目质量 |

#### （三）项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目技术负责人年限 |  |  |
| 资格证书及编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 项目规模 | 开始、结束日期 | 在建或已完 | 项目质量 |

#### （四）拟派项目团队成员情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括拟派项目团队机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、拟派项目团队配备情况辅助说明资料另附。

#### （五）评分业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例如：XX项目等 | 例如：XX公司或指挥部等 | 例如：X年X月X日签订等 | 例如：提供中标（成交）通知书、合同复印件和履约验收相关资料（履约验收相关资料须有业主盖章）等 | 例如：投标文件第X页 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

备注：附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入，不录入此表的不作为评审依据。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

### 五、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 参数指标 | 数量 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

### 六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

### 七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波市北仑区公共项目建设管理中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

## 报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

### 一、开标一览表（报价表）

宁波市北仑区公共项目建设管理中心、浙江省成套招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我方，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成 新碶综合文化活动中心音视频系统采购项目 （项目名称）【项目编号： CTZB-2026030392 】的实施。

开标一览表（报价表）（金额单位均为人民币元）

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明（如有） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

### 二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

### 三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

[符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的本国产品拟享受价格扣除政策的，需提供《关于符合本国产品标准的声明函》（附件8）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。注：投标人既未提供符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，也未提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，不享受该价格扣除政策。]

### 四、关于本国产品成本比例的声明函

关于本国产品成本比例的声明函

（当采购项目或者采购包中含有多种产品时）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到    %以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 附件

### 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

### 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                  提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

宁波市北仑区公共项目建设管理中心、浙江省成套招标代理有限公司

我方                     （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的          （项目名称）项目【项目编号：           】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

### 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

### 附件6：联合协议

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加          （项目名称）【项目编号：          】投标。

一、各方一致决定，     （某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X，    ）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额    %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

### 附件7：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

浙江省成套招标代理有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                 （编号：                  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现               供应商之间存在或可能存在上述第二条第       项利害关系

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：（1）供应商解密投标文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：409689007@qq.com。

（2）在电子投标文件解密后供应商可看到所参与标项的供应商名称，在确认与采购人和其他供应商不在存声明书中所列利害关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，四中的2个下划线用斜杠“/”划掉。

（3）此声明书非投标文件的组成内容，无需编入投标文件。

### 附件8：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.  （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。

（产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥  （规定比例）  （尚未实施）。  （产品名称1）  的 （关键组件）  在中国境内生产（尚未实施）。  （产品名称1）  的  （关键工序）  在中国境内完成（尚未实施）。

2.  （产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。

（产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥  （规定比例）  （尚未实施）。  （产品名称2）  的 （关键组件）  在中国境内生产（尚未实施）。  （产品名称2）  的  （关键工序）  在中国境内完成（尚未实施）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年  月  日

产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。