青河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升设备采购项目

招

标

文

件

文件编号：QHXZFCGZX-202602

招标单位：青河县教育局(公章)

采购中心名称: 青河县政府采购中心(公章)

公开招标公告

项目概况

青河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升设备采购项目的潜在投标单位应在  政采云平台线上获取招标文件获取招标文件，并于 2026年06月03日上午10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QHXZFCGZX-202602

项目名称：青河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升设备

采购项目

预算金额：8420000.00元

最高限价：8101000.00元

采购需求：学生机房7间,智慧教室4间,艺术类4套,小学科学实验10

间,全自动录播教室2间,移动录播教室2套,校园广播1套，心理辅导

室1间,安全监控1套,课桌椅2000套。（具体参数详见清单）

合同履行期限：签订合同后备货 15天，供货期30天，共45天内必须供货、安装、调试完成。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度经审计财务报告（新成立公司不满一年提供基本账户或开户许可证银行出具的资信证明,时间为公告截止日后）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面承诺函；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前近一年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或书面承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺函；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供书面承诺函。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、针对本项目的反商业贿赂承诺书；

- 三、获取招标文件

时间：2026年04月14日至2026年04月21日上午10:00-13：30，下午16：00-19:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：投标单位登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年06月03日 10点30分（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）

开标地点：新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.符合（1）、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);（2）、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；（3）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；（4）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)》等政府采购政策；（5）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）》按规定对报价给予评审优惠（注：以上政策不重复享受。如属于上述企业需按招标文件要求提供相关资料）。

2.本项目实行全流程电子招投标。

3.各投标投标单位在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标单位，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标投标单位自行承担。有意向参与电子开评标的投标投标单位，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

4.投标投标单位将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标投标单位自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标投标单位自动弃标。

5.投标投标单位在开标前应准备好电脑以及制作加密电子投标文件所使用的CA锁。电脑须提前配置好浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若投标单位在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由投标单位自行承担。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

6.在投标截止时间前,投标投标单位应将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

7.投标投标单位应在投标截止时间后随时关注该项目开评标进度，保持通讯通畅，在规定时间内完成解密、答疑澄清回复、谈判函回复、报价签章等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：青河县教育局

联 系 人：胡安汗

联系方式：18997513543

2.采购代理机构信息

名    称：青河县政府采购中心

联 系 人：马晓丽

联系方式：18742667520

第一章   投标人须知

投标人须知前附表

各投标人注意：凡招标文件本章的其他部分相关内容与本《投标人须知前附表》中的相关内容不一致的，以本《前附表》为准。

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目名称 | 青河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升设备采购项目 |
| 2 | 招标编号 | QHXZFCGZX-202602 |
| 3 | 招标内容 | 学生机房7间,智慧教室4间,艺术类4套,小学科学实验10间,全自 动录播教室2间,移动录播教室2套,校园广播1套，心理辅导室1间, 安全监控1套,课桌椅2000套。（具体参数详见清单） |
| 4 | 资金来源 | 2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 |
| 5 | 投标截止时间 | 2026年06月03日 10点30分（北京时间） |
| 6 | 投标文件递交地点 | 政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 7 | 开标时间 | 2026年06月03日 10点30分（北京时间） |
| 8 | 开标地点 | 政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 9 | 投标文件的数目 | 1、本项目实行电子招投标，投标单位须登录政府采购云平台申请获取招标文件，并需要使用CA锁，在新疆政府采购网-下载专区下载-投标单位客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若投标单位参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。 2、各投标单位应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的投标单位，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由投标单位自行承担 3、投标单位可前往新疆政府采购网（http://www.ccgpxiniang:gov.cm/)下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、投标单位在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器),以便开标时在线解密。 5、投标投标单位应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 |
| 10 | ★投标文件有效期 | 投标截止日起45天 |
| 11 | 装订要求 | 投标投标单位应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 |
| 12 | 纸质版投标文件的 装订 | 质版：正本壹份，副本壹份。 电子版文件2份（U盘形式） 所有投标单位必须提供纸质版投标文件。投标文件通过加密电子版投标文件打印生成，必须与电子版投标文件一致。 投标文件不得以活页方式装订， 必须为不可拆装的方式。 |
| 13 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的营业执照； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度经审计财务报告（新成立公司不满一年提供基本账户或开户许可证银行出具的资信证明,时间为公告截止日后）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面承诺函（承诺格式见响应文件附件六第2.2项）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前近一年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或书面承诺函（承诺格式见响应文件附件六第2.3项）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺函（承诺格式见响应文件附件六第2.4项）； （6）法律、行政法规规定的其他条件：提供书面承诺函（承诺格式见响应文件附件六第2.5项）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、针对本项目的反商业贿赂承诺书； |
| 14 | 经销（或代理）投标 | 允许 |
| 15 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账或电汇或保函 投标保证金的金额：150000元（壹拾伍万元整）/单位 开户名称：青河县财政局 开户银行：中国农业银行青河县支行 账 号：30152001040002077 注：1）投标保证金须在发布公告后至投标截止时间前到账且有效，以到账时间为准。 2）以电汇回单作为投标保证金形式，递交保证金时请注明项目编号及用途。须将开户许可证、加盖公章的付款凭证复印件列入投标文件中。 3）以保函作为投标保证金形式，投标投标单位须将开户许可证、保费支付凭证及保函列入投标文件并加盖公章。 3.1金融机构、担保机构出具的保函必须注明项目名称及单位名称，保函的有效期不得少于投标有效期，且必须包含以下内容：在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向担保机构提起索赔:【1】在提交投标文件截止时间后到竞争性招标文件规定的投标有效期终止之前，投标投标单位要求撤销、修改、补充或替代投标文件的；【2】中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的；【3】投标投标单位在投标活动中串通投标、弄虚作假的；【4】法律法规规定不予退还的其他情形。【5】后期如无故不与采购人签订合同或违约。 3.2如从政采云平台开具的保函以系统格式为准。 |
| 16 | ★投标报价方案 | 除非本招标文件另有规定，本标只接受一个投标方案的一个报价。任 何有选择性的报价将不予接受。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | ★投标上限价 | 8101000元（捌佰壹拾万零壹仟元整） 各投标人的报价超出此范围将做废标处理。 |
| 19 | ★供货期 | 签订合同后备货 15天，供货期30天，共45天内必须供货、安装、 调试完成。 |
| 20 | ★交货地点 | 青河县初级中学等义务教育阶段学校（具体事项在合同中约定） |
| 21 | 技术性能指标 | 详见招标文件第二章 |
| 22 | ★投标产品质保期 | 质保期：验收后的一年质保。 其他补充事宜甲乙双方在合同中约定。 |
| 23 | 付款方式 | 乙方中标后，取得中标通知书后乙方向甲方提供银行出具的履约保函，并与甲方签订合同，甲方拨付给乙方合同全款的30%的货款；货物到达甲方指定地点,验收货物与招标产品相符，无异议后拨付合同全款的65%的货款；货物安装验收完毕，双方签署质量验收报告后甲方拨付给乙方合同全款的5%的货款； |
| 24 | ★履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：银行保函 履约保证金的金额：合同价的5% □不要求 |
| 25 | 其他事项 | - 投标单位须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在投标资格、商务、技术等方面有偏离，投标单位须在投标文件中一一列出。 - 投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标单位的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单库。 - 须书面写明投标文件中提供的任何证件、资质、证明文件等均真实有效，否则按无效响应处理。 4、根据中华人民共和国财政部令第87号，第三章，第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的投标单位，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标单位提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，投标单位必须在投标文件中填写所报核心产品的品牌；投标人应在投标文件中对所提供的货物进行一一应答，并逐一做出具体响应。本项目学生终端为核心产品。 5、在本次招标项目中投标单位所投产品涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)。 6、根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号相关规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投诉人确认属于虚假、恶意投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。 文件内容若有与本表不符部分，以本表为准。 |
| 26 | 落实政府采购政策 | - 本采购项目不专门面向中小企业预留。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）；财政部促进中小企业发展有关政策的要求，对符合规定的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）报价给予10%的扣除。享受报价扣除优惠政策的投标人应根据实际情况将第二章技术规格和要求中的产品的制造商在中小企业声明函中一一列出。 - 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）》按规定对报价给予评审优惠报价给予20%的扣除。享受报价扣除优惠政策的投标人应根据实际情况将第二章技术规格中一一列出。 3.根据工信部联企业〔2011〕300号及国民经济行业分类的规定本项目标的所属行业：工业。 4.投标单位须提供的《中小企业声明函》与事实不符，构成提供虚假材料谋取中标、成交的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 27 | 其他规定 | - 开标以后，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料（评标委员会要求提供的除外）。 - 2.为了方便评标，本项目所有产品需注明目录、一一对应；印证材料中产品参数也须一一圈出。 |
| 28 | 启动异常低价审查 的情形 | 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 备注：供应商使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |  |

投 标 人 须 知

# 一、总 则

1. 合格的投标人。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度经审计财务报告（新成立公司不满一年提供基本账户或开户许可证银行出具的资信证明,时间为公告截止日后）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面承诺函；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前近一年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或书面承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺函；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供书面承诺函。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、针对本项目的反商业贿赂承诺书；

2. 定义。

2.1 “采购中心名称”系指青河县政府采购中心 。

2.2 “投标人”系指向采购中心名称提交投标文件的设备生产投标单位、经销商或承包人。

2.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、设备、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、协助安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6 “买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的招标人。

3.投标费用。

3.1 投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

# 二、 招 标 文 件

4.招标文件。

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标书；

4.1.2 投标人须知；

4.1.3 招标货物需求一览表及其技术要求；

4.1.4 合同条款。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清。

5.1 任何要求澄清招标文件的投标人，均应以书面形式通知采购中心名称。采购中心名称将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。

6.招标文件的修改

6.1 无论出于何种原因，采购中心名称可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。

# 三、投标文件的编制

7.投标文件的编写。

7.1 投标人应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的设备技术规范、设备配套、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

8.投标的语言及计量单位。

8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购中心名称就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.1投标文件商务标内容。

9.1.1、投标函；

9.1.2、开标一览表；

9.1.3、法定代表人身份证明书；

9.1.4、法定代表人授权委托书；

9.1.5、关于资格的声明函；

9.1.6、不参与招标投标恶意投诉承诺书；

9.1.7、资质证明文件；

9.1.8、投标保证金及开户许可证；

9.1.9、网上信用记录证明；

9.1.10、投标单位（投标单位）反商业贿赂承诺书；

9.1.11、商务规格偏离表；

9.1.12、中小企业声明函(货物)；

9.1.13、投标人认为需要提供的其他资料（附复印件）。

9.2技术标内容。

9.2.1 、投标设备名称、数量、技术方案及报价明细表；

9.2.2、技术规格偏离表；

9.2.3、投标设备技术性能指标的响应程度、技术实力及保障措施、项目实施方案、培训方案、质量保证措施、售后服务

9.2.4、业绩；

9.2.5、企业其他承诺及优惠条件。

10.投标书格式。

10.1 投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11.投标报价。

11.1 投标人应按招标文件所附的《开标一览表》和《报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 投标报价方案：请详见《投标人须知前附表》的相关规定。

11.3 投标人应按招标文件的要求对有关设计、设备及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

11.3.1 含税金、运输费、验收、培训、备品备件、易损件费用、售后服务、测试、检验、设备购置费，安装费，调试费等直至交付业主正常使用前一切费用。

11.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

# 12.投标货币。

12.1 投标应以人民币报价。

# 13.证明投标人合格和资格的文件。

13.1 按照第9条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标，和一旦其投标被接受，则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

# 14.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件。

14.1 按照第9条规定，投标人应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并认真填写招标文件所附的“技术规格偏离表”

# 15.投标文件的有效期

15.1 投标文件从开标截止日起45天内有效。

15.2 在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购中心名称可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

# 16.投标文件的书写要求、签署及份数。

16.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

16.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人授权代表签字或盖章。

16.3 未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。

16.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

16.5 投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。投标人应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

16.6 投标人可根据投标设备的具体需要自行编制其它文件一式贰份纳入投标书中。

# 17.投标保证金

17.1 投标保证金金额：请详见《投标人须知前附表》的相关规定。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 投标保证金应用人民币，由投标人按第一章《招标书》中明确的银行、帐号，按17.1条要求的数额办理，投标时交采购中心名称。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购中心名称将视为不响应投标而予以拒绝。

17.4 本次投标项目的投标保证金递交形式：请详见《投标人须知前附表》的相关规定。

17.5 未中标人的投标保证金，予以退还，不计利息。

17.6 发生以下情况投标保证金可能被没收：

17.6.1 如果投标人在投标有效期内撤回投标；

17.6.2 如果中标人：

a.未能按要求和招标文件的规定签定合同；

b.未能按期缴纳招标代理服务费；

c.如招标文件要求提交合同履约保证金，而中标人未按规定提交的。

# 四、投标文件的递交

# 18.投标文件的密封与标记。

18.1投标人应通过电子报名文件制作工具严格按照招标文件要求制作投标文件，在招标文件规定的提交投标文件截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，可以对其所提交的投标文件进行修改并重新上传，但以招标文件规定的提交投标文件截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

18.2招标文件规定的提交投标文件截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

# 19.投标文件递交的截止时间。

19.1 投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

19.2 在招标文件规定的投标截止时间后送达的投标文件将不予接受。

# 20.投标文件的修改和撤销。

20.1 投标人对投标文件的修改或撤销应按第18和19条规定进行准备、标注和递交。

20.2 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

20.3 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

# 五、开标

# 21.开标。

21.1　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

21.2　开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

21.3　未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

21.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

21.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6 所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人投标文件的组成部分。

# 六、评标和定标

# 22. 评标原则。

22.1 本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委第12号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

22.3 不徇私情，不明招暗定。

22.4 资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

# 23. 评标方法。

23.1 采购中心名称将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的5名专家组成。

23.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4 在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

23.5 资格审查方法。

23.5.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.5.2 本项资格审查属于初步评审的一部分，不能替代评标委员会在初步评审阶段对其他内容所进行的评审。

23.6 本次招标采用综合评估法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。其中，详细评审又分商务评审和技术评审两个部分。只有通过初步评审的投标文件才可进入详细评审阶段。

23.7 初步评审是指对投标文件的符合性检查，以判定其内容是否真实可靠，是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

具体评审内容系指：

23.7.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

23.7.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

23.7.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

23.7.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

23.7.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

23.7.6 明显不符合招标文件关于对投标货物技术规格和标准的要求；

23.7.7 投标文件载明的投标交货期限超过招标文件规定的期限；

23.7.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

23.7.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

23.7.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

23.7.11 没有实质性响应招标文件（商务条款）规定的；

23.7.12 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

23.8 对通过初步评审的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.8.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；投标总报价大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。（有明细报价和单价的，应以23.8.2条和23.8.3条的表述为准）；

23.8.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

23.8.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计数为准，修正合价。

23.8.4 按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

23.8.5评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.8.6 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

23.9 通过初步评审及算术性修正的投标文件将进入详细评审阶段。

23.9.1 详细评审中，评标委员会将采用综合评估法中的打分法，以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

23.9.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。本次招标投标报价K1权重30%、商务和技术K2权重70%，评分标准投标人两部分的分值相加，即为该投标人的综合分值。

| 资格审查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评 比 内 容 | 投标单位A |  | 投标单位B |  | …… |  |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的营业执照； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度经审计财务报告（新成立公司不满一年提供基本账户或开户许可证银行出具的资信证明,时间为公告截止日后）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面承诺函（承诺格式见响应文件附件六第2.2项）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前近一年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或书面承诺函（承诺格式见响应文件附件六第2.3项）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺函（承诺格式见响应文件附件六第2.4项）； （6）法律、行政法规规定的其他条件：提供书面承诺函（承诺格式见响应文件附件六第2.5项）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、针对本项目的反商业贿赂承诺书； |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合通过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、上述各项中用“√”表示符合或不符合； |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标小组专家签名： |  |  |  |  |  |  |  |

符合性评审

| 项目 | 评审内容 |  | 评审 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 符合性评审 | 1 | 是否提供法人授权委托书或法人身份证明书有效身份证明； |  |  |
|  | 2 | 按文件要求的规定是否提交投标保证金或者所提供的投标担保没有瑕疵的； |  |  |
|  | 3 | 单位盖章及签字是否按照招标文件要求； |  |  |
|  | 4 | 报价未超过招标文件中预算金额或最高限价的且不属于异常低价的情形； |  |  |
|  | 5 | 投标文件载明的采购项目完成期限未超过招标文件规定的期限； |  |  |
|  | 6 | 供货期是否满足招标文件要求的； |  |  |
|  | 7 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |
|  | 8 | 质保期是否满足招标文件要求的； |  |  |
|  | 9 | 对招标文件主要条款和承诺未存在重大出入或保留； |  |  |
|  | 10 | 是否有其他不满足招标文件要求的； |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |  |

本次招标投标报价K1权重30%、商务和技术K2权重70%评分标准

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分 (30) |  |  |
| 投标价格评分 | 投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×30%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：有效最低报价为评标基准价； | 30分 |
| B：商务技术部分评分 (70) 分 |  |  |
| 投标设备技术性能指 标的响应程度 | 招标技术规格参数条款满足得30分，其中“★”有一项负偏离扣1分，招标技术规格参数条款“▲”每有一项负偏离扣0.5分；招标技术规格参数条款每有一项负偏离扣0.3分。满分扣完即止。 注：1、标“★”技术参数须指标附检验报告或官网截图或产品使用说明书为准，但必须和所投产品一致，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无相关支持资料应答，视为不响应该条技术参数要求。 | 30分 |
| 项目实施方案 | 评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行评审，方案应包括：（1）供货方案；（2）供货进度计划；安装、调试方案；（3）实施能力方案。完整且符合本项目实际每项得3分，不详细、内容不完善每项得1分，不提供不得分。 | 9分 |
| 培训方案 | 根据投标单位提供的本项目培训方案（包括但不限于人员培训、技术指导、设备操作培训及保养服务培训等）进行评分：人员培训、技术指导方案内容详细，工作实施内容丰富、服务内容详尽，保证措施得力的得5分；人员培训、技术指导方案和承诺明确、内容较具体的得3分；人员培训、技术指导方案内容阐述简洁、无实质性可行内容的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 质量保证措施 | 评标委员会根据投标人提供的质量保证措施进行评审，方案应包括：（1）货物来源；（2）质量目标；（3）质量保证体系及质量保证措施；（4）违约责任承诺及质量承诺。内容齐全且贴切每项得1.5分，有欠缺、缺乏针对性每项得1分，不提供不得分。 | 6分 |
| 售后服务 | 1、能够提供专业的售后服务人员、维修团队（有固定的售后服务点，提供人员联系方式、 身份证复印件），3人以上的得3分，3人以下得1分，没有不得分；售后服务点为本地的，提供购房合同或租赁合同，加1分，不提供不得分。 2、售后服务内容、售后服务响应时间、培训方案、日常及定期保养方案、售后应急措施。内容丰富、完整、考虑周全、具有针对性得2分，内容简单、考虑不周全得1分，不提供不得分。 | 5分 |
| 供货期 | 每提前1天1分，最高5分。 | 5分 |
| 质保期 | 每增加2个月得1分，最高5分。 | 5分 |
| 业绩 | 近三年内（2023年1月1日至今）类似业绩（提供中标通知书或合同及验收单） 每个得2.5分，最高5分。 | 5分 |

23.9.2.1 对于投标报价的评分，按以下方法进行：

a.评标委员会对进入投标报价评分的投标人的投标报价进行评审，主要评审是否有计算错误、缺漏项、投标报价合理性等，并对其投标报价进行修正。

# b.确定评标基准价：最低报价为评标基准价。

投标报价评审：

评标委员会对投标报价评审按照下述评标方法进行评定。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

总得分=经济标得分+商务和技术标得分

评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。

23.9.2.2 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

23.9.2.3 在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；国内业绩应当考虑投标企业近三年的类似销售业绩，以确定投标人类似项目的经验及组织管理能力等。

23.9.3 各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

23.9.4 最低报价不作为中标的唯一依据。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

23.9.5 经评标委员会评议，认为所有投标报价过高、并且超出了招标人承受能力的项目，可以不确立中标人，做为流标处理。

24．投标文件的澄清。

24.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

24.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

24.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

24.5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同投标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

25．中标人的确定。

25.1 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向招标人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或者一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.2 招标人根据评标结果确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交合同履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签定合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

26.中标的标准。

26.1 资格审查文件完整无缺；

26.2 已交纳投标保证金；

26.3 报价合理；

26.4 满足设计、技术要求和产品功能，技术规格与招标文件无重大偏离；

26.5 有先进的生产设备及检测手段，能保证产品质量，保证交货期；

26.6 能提供最佳的服务，有较好的社会信誉。

27. 中标通知。

27.1 采购中心名称根据评委会的评标报告和招标人的定标结果，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金。采购中心名称无义务解释落标原因，对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28.拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 招标人或采购中心名称有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

# 七、授予合同

29.签定合同。

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签定一般在《中标通知书》发出后7天内进行，但招标人事先约定的情况除外。

29.2 合同签定后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，招标人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与招标人签定合同的, 招标人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和招标人签定经济合同。

29.5 招标人在与中标人合同签订后5个工作日内，将中标人的投标保证金予以退还，不计利息。

30.合同的组成。

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件、图纸及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

# 八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31.招标方在授予合同时有权对“货物需求清单表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但正负值不得超过中标数量的百分之十，也不得对增减部分的单价或其它实质性内容做出变更。

- 技术规格和要求

- 招标项目清单：

| 青河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升设备采购项目预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目学校 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 学生机房 | 青河县初级中学 | 2 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县塔克什肯镇牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县阿格达拉镇九年一贯制学校 | 1 | 间 |  |  |
| 2 | 心理辅导室 | 青河县阿热勒托别镇牧寄寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
| 3 | 智慧教室 | 青河县初级中学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
| 4 | 安全监控 | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 批 |  |  |
| 5 | 全自动录播教室 | 青河县塔克什肯镇牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县萨尔托海乡牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
| 6 | 科学实验室 | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县阿热勒镇拜兴小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县阿热勒托别镇牧寄寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县阿尕什敖包乡牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县查干郭勒乡牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县塔克什肯镇牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县阿格达拉镇九年一贯制学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县萨尔托海乡牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
| 7 | 校园广播 | 青河县阿热勒托别镇牧寄寄宿学校 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 移动录播教室 | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 音乐器材 | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县初级中学 | 1 | 间 |  |  |
| 10 | 美术器材 | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县初级中学 | 1 | 间 |  |  |
| 11 | 体育器材 | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
| 12 | 课桌椅 | 青河县青河镇第二小学 | 1300 | 套 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 500 | 套 |  |  |
|  |  | 青河县塔克什肯镇牧业寄宿学校 | 200 | 套 |  |  |
|  |  |  |  | 价格汇总： |  |  |

| 1-学生机房设备采购项目预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 教师终端 | 【主机】 1.CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。 2.内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大支持64GB。 3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 4.支持拓展9.5mm标准光驱。 5.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 【教师电脑管理软件】 1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.终端关联设备：支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。 【显示器】 1.≥27英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300cd/m2，屏占比≥92%，支持VGA≥1，HDMI≥1。 2.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms。 3.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·cd-1·sr-1)。 4.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 学生终端 | 【主机】 1.CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。 2.内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大支持64GB。 3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 4.支持拓展9.5mm标准光驱。 5.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 6.集成标准声卡。 7.USB有线键盘、鼠标。 8.前置面板：USB3.0≥2个；USB2.0≥4个；TypeC≥1个；四段式耳麦接口≥1个（支持耳机麦克风二合一）；三段式麦克风接口≥1 9.后置面板：USB3.0≥7个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。 【显示器】 1.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300cd/m2，屏占比≥92%，支持VGA≥1，HDMI≥1。 2.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms。 3.★显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式等选项。 4.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·cd-1·sr-1)。 5.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道。 6.具备信号自动调整功能，在OSD菜单手动调节输入信号类型后，若检测到无信号，显示器可自动切换至切换至有信号的输入通道。 7.为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光、无频闪，获得TUV硬件低蓝光认证、TUV无频闪认证。 8.为保证兼容性，显示器与教学主机保持同一品牌。 | 台 | 50 |  |  |
| 3 | 云桌面终端系统 | 1.★终端支持裸机部署模式，支持多硬盘管理，终端设备在部署时指定系统安装位置，可灵活支持U盘、网络、本机硬盘等多种部署方式 2.出厂自带网络同传，独立界面操作同传 3.支持任意终端作为主机对整个机房的维护，同传时可在同传界面直观的显示传输状况，方便网络传输故障点定位； 4.支持增量同传，教学环境更新仅传输增量部分，大幅减少网络传输中的重复数据，提高传输效率。 5.支持P2P同传，同传的设备可互相分享数据，大幅减少网络传输中的重复数据，提高传输效率。 6.支持硬盘保护，支持常见硬盘，SSD硬盘、M.2硬盘，不受病毒影响，重启即可还原。 7.支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面； 8.★支持在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可通过键盘进行系统恢复至出厂默认状态正常启动云桌面镜像系统，无需连接网络、无需连接管理平台、无需额外工具辅助。 9.支持云桌面系统恢复后，公共数据分区（D盘）的数据得到保留，不受还原影响 10.支持脱网运行，终端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致； 11.★支持桌面高可用，即终端设备在运行桌面时网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。 12.支持系统启动模式配置，可配置成开机自动启动云桌面镜像或进入云桌面系统 13.★支持在配置成开机自动进入云桌面镜像系统时，可以通过程序重启进入云桌面系统进行云桌面镜像切换或终端设置 | 点 | 51 |  |  |
| 4 | 机房教学软件 | 1、全面支持国产CPU芯片整机，包括龙芯、飞腾、海思（麒麟）、兆芯、海光、申威等CPU；支持各类国产操作系统，支持包括麒麟KylinOS、统信UOS、龙芯Loognix、中科方德、麒麟信安等系统。 2、纯软件产品，用户UI设计人性化，便于用户操作，提供至少六种显示视图，支持监控视图、报告视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观的操作相关功能；监控视图页面提供客户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小。（提供软件截图，加盖投标供应商公章） 3、支持屏幕广播功能：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 4、支持扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。（提供软件截图，加盖投标供应商公章） 5、支持屏幕笔功能：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 6、支持学生演示功能：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 7、支持网络影院功能：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 8、支持共享白板功能：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 正版软件 | 正版流式、版式软件、杀毒软件、正版麒麟操作系统，WPS，义务教育阶段信息科技课程编程软件（教育版） | 套 | 51 |  |  |
| 6 | 教师桌椅 | 单机电脑桌。规格：1400＊600＊750（长＊宽＊高）；操作台设计生产充分考虑到强弱电走线、散热、地膜清洁等辅助功能。操作台机箱地板地面80mm。独立设置计算机机箱支架。操作台整体质保三年。教师中板椅基本参数：尺寸：50＊50＊45，材质：黑网布及不锈钢。 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 学生桌椅 | 双机电脑桌。规格：1400＊600＊750（长＊宽＊高）；学生操作台设计生产充分考虑到强弱电走线、散热、地膜清洁等辅助功能。学生操作台机箱地板地面80mm。独立设置计算机机箱支架。学生操作台整体质保三年。椅子：外形尺寸：350＊250＊450mm，凳架采用25＊25的方管，焊壁厚1.2mm；焊接部分采用二氧化碳保护焊焊接而成， | 套 | 25 |  |  |
| 8 | 路由器 | 1、不少于1个千兆 RJ45 WAN口+4个千兆 RJ45 LAN口； 2、网络协议支持TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS等协议； 3、安全管理支持：ARP防护（IP+MAC绑定、GARP），MAC地址过滤，攻击防护（DoS攻击防护、可疑包攻击防护）等。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 交换机 | 1. ≥48个10/100/1000M自适应RJ45端口 2. 所有端口均具备线速转发能力 3. 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 4. 支持MAC地址自学习； 5. 支持全双工工作模式 6. 支持即插即用，无需管理，可上机架 7. 网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 服务器机柜 | 1.2米22U网络机柜，采用优质冷轧钢板； | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 机房新风系统 | 1、安装型式：壁挂式 2、★功能：具备消毒、空气净化、进风、排风、内循环，五种功能 3、工作档位：默认五档风速可调，支持自定义各档位风机转速自行设定风量 4、▲整机包含壳体及保温模块、一进一出空气管口、各级过滤模块、全热交换模块、风机（含电机）及控制模块。 5、电压/频率：220V/50Hz。 6、▲整机具有在有效期内的CCC认证证书，品名：通风扇（新风机）。 7、▲提供采购文件规定的整机型式检验报告。依据 GB/T 21087-2020《热回收新风机组》标准进行型式检验，并含有CMA及CNAS标志。 8、▲整机采用双向流设置模式，内部应采用双电机，电机须用直流无刷变频电机，可自动调节风量及风速，并提供电机在有效期内的CCC认证证书或可以查询的自我声明编号。 9、▲额定送风量≥800m³/h，须体现在整机型式报告。 10、新风机内置全热交换芯体。全热交换芯体环保耐用具有透湿率高、▲可水洗（非纸质）、气密性好、抗撕裂、耐老化、防霉变，无凝露水外滴等特点。全热交换芯体须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 11、▲交换效率：全热交换效率（冷量回收）≥65.8%，全热交换效率（热量回收）≥70.6%，须体现在整机型式报告。 12、风机的单位风量耗功率≤0.39W（m³/h）。 13、▲新风主机最高挡（送风量最大）运行噪音值约44.8dB（A）。 14、过滤模块为三级过滤（粗效、高效），PM2.5过滤效率≥99.3%。 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 全钢防静电陶瓷架空活动地板 | 1、地板规格：约602*602*40mm优质瓷砖规格约600*600*10mm，地板自重约≥19KG 2、机械性能：集中荷载≥1960（ ≤2mm ≤0.5mm）极限荷载：5880N，均布荷载9720N，挠度≤2mm，永久≤0.5mm 3、外观及尺寸：表面平整度公差≤0.6mm 4、燃烧性能：A1级不燃 5、陶瓷砖贴面性能：耐烟性高，耐磨性好，抗震配件：支架、横梁支架上托板规格75*75*3.0mm，下托板规格90*90*2.0mm，中间柱圆管22mm，壁厚0.8mm，表面镀锌防锈处理柱条：规格57*3*2mm，管壁0.8mm，贴防震皮条，表面镀锌、防锈处理。6、包含安装 | 间 | 1 |  |  |
| 13 | 耗材 | 超六类屏蔽网线，超六类屏体水晶头，稳压电源（根据现场电压情况在指定稳压器参数）等 | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 7个学生机房合计价格： |  |  |  |  |  |  |

| 2-心理辅导室设备采购预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 一、办公接待室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 1.CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。 2.内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。最大支持64GB。 3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 4.支持拓展9.5mm标准光驱。 5.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 6.集成标准声卡。 7.USB有线键盘、鼠标。 8.前置面板：USB3.0≥2个；USB2.0≥4个；TypeC≥1个；四段式耳麦接口≥1个（支持耳机麦克风二合一）；三段式麦克风接口≥1 9.后置面板：USB3.0≥7个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。 【显示器】 1.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300cd/m2，屏占比≥92%，支持VGA≥1，HDMI≥1。 提供有效的CCC认证证书 | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 打印机 | 彩色激光打印、复印一体机，支持麒麟，Windows等多系统。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 录音笔 | ≥16G。 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 石英钟 | 12寸石英挂钟静音系列。 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 文件柜 | 1.尺寸：约1000×500×2000mm。 2.柜体：≧1.0mm厚冷轧钢板，表面EPOXY喷涂处理。钢制柜门带隐藏式一体折弯拉手。柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音。 3.上柜：为5mm厚玻璃内嵌对开门，上柜内设2个可调节高度隔板，可分成3个空间。 4.下柜：为普通对开门。下柜内设1个可调节高度隔板，可分成2个空间。 5.隔层板：所有隔层板底部均设加强筋，保证层板在长期承受≧20kg重物的情况下不会发生弯曲变形。 6.门锁：所有柜门均带锁。 7.表面处理工艺：所有钢制件外表面全部采用除油、除锈、磷化、清洗、高温喷塑处理。 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 办公桌椅 | 约1400×700×750mm，E1级环保人造板，0.6mm厚枫木皮饰面，办公电脑一体桌可放置主机，配置键盘架，带走线功能，带活动推柜，带锁。 | 1 | 张 |  |  |
| 7 | 心理信箱 | 卡通外形，木质或者金属。 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 心理健康测量与管理平台 | 一.技术参数： 1.系统全面采用UTF-8全球标准编码，支持多种浏览器。 2.采用安全可靠的云计算技术，数据多重备份和加密，保证数据安全。 3.支持PC、微信公众号等多端口用户登录。 4.B/S架构，Mysql等数据库引擎。 二.功能参数： 1.心理云平台主要由基础信息维护、心理测评、统计分析、咨询预约、量表管理、消息中心等模块组成，预留收集心理设备采集数据接口，便于进行大数据整合管理。 2.可根据需求设置组织架构（学校、年级、班级进行由上至下的分级），并提供对组织架构的新增、修改、查询等管理性操作。 3.灵活设置不同角色不同权限的管理员，如校级管理员、年级管理员、学生、教工、家长等。 | 1 | 套 |  |  |
| 二、个体辅导放松室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 个体沙发茶几 | 暖色调绒布个体沙发1+1，含茶几一个（按环境定制）。 | 1 | 套 |  |  |
| 三、沙盘室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 心理沙盘（标准版） | 1.规格参数： (1)构成：包含沙具、沙子、沙箱及放置架、沙盘管理软件、指导材料、配套工具等。 (2)沙具：1000件，造型接近于现实之物，包括人物、动物、植物、各种车船、飞行物、建筑物、桥、栏杆、石头等，共计12大类54小类。 (3)沙子：≥12.5公斤，白色石英砂，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 (4)沙箱1个，内径尺寸720×570×70mm，外侧为木本色，内侧为蓝色，具有防水设计。 (5)放置架1个。 (6)沙盘档案管理软件：具有用户信息管理、沙盘过程记录、意象分析、档案管理等功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 四、放松训练室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 身心反馈放松训练系统（基础PAD版） | 一、技术参数 1.系统构成：平板电脑（屏幕≥10.1寸，内存≥8GB，存储容量不小于128GB，内置身心反馈放松训练系统基础版）、耳夹式生物反馈传感器、专用数字信息采集器、放松沙发、平板电脑可移动支架。 2.实时采集用户的脉搏、心率、HRV等生理指标，呈现心率波形图、HRV的时域参数、频谱图、协调分数、当前协调状态和协调状态比例等，为放松效果、情绪调节水平等提供客观的评估依据。 3.包含专注水平及焦虑水平两项专业评估工具，以及状态测评小问卷。 4. 内含沉思冥想、放松催眠、积极心态、心理减压等不同类别的放松音乐库，用户可根据个人爱好选择专业音乐、东方音乐或西方音乐，并可添加环境背景音乐。 | 1 | 套 |  |  |
| 五、心理认知探究测评区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 认知能力评估训练仪 | ★设备须具有注意力、记忆力、思维力、反应时、感知觉、观察力等六大认知能力进行评估与训练模块（需提供真实场景下此项功能截图）。 一、外型尺寸：长×宽×高约340mm×380mm×95mm 二、液晶触控屏幕参数 1、显示屏尺寸：不小于13英寸（对角线）；2、分辨率：≥1920 × 1080 ；3、亮度：≥350～400 cd/m2；4、电容触摸屏；5、触摸模式：手指；6、触点数量：不少于10点；7、响应时间：≤50ms 三、液晶按键参数 该按键带液晶显示，可根据不同应用显示相应的图案、字母、数字、汉字等。 1、显示屏尺寸：约1.22英寸（对角线）；2、分辨率：不低于240×240(RGB)；3、色彩：不低于262K；4、按键反应力：约260gf 四、设备特点 屏幕0~180°翻转，前后可以移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯调节角度和距离。 1、屏幕翻转到0°，可闭合整个仪器，方便存储以及运输。2、测试者可在90°~180°范围内可调节适合自己的角度。3、180°水平摆放时，可方便书写等一些特殊操作。4、具备收纳盒，摆放配件。5、后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。6、可升级内存与硬盘。 五、主机参数 1、操作系统：Window系统专业版；2、处理器：不低于Intel赛扬J1900 四核 1.99G（可睿频2.4G）配置；3、内存：不低于DDR3 1333/1600M 配置；4、硬盘：不低于SSD固态硬盘 120G配置。 六、系统供电 1、电压：交流220VK22V；2、频率：50HzK2.5Hz；3、功率：约75W。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 操作能力评估训练仪 | ★设备须具有对学生的手眼协调、四肢协调、精细动作水平、表象操作等操作能力进行评估与训练的专业仪器（需提供真实场景下此项功能截图）。 一、外型尺寸：长×宽×高约340mm×380mm×95mm 二、液晶触控屏幕参数； 1、显示屏尺寸：≥13英寸（对角线）；2、分辨率：≥1920 × 1080 ；3、亮度：≥350～400 cd/m2；4、电容触摸屏；5、触摸模式：手指；6、触点数量：≥10点；7、响应时间：≤50ms。 三、操作面板参数 1）九孔型为孔径渐次缩减的九个空洞，孔眼边有以mm为单位的孔径值，孔径13-2.5mm；2）其中的3.5mm孔眼专用于测试手悬空时的稳定能力； 3）插拔、翻转、旋转三组手指灵活测试区； 4）2组测试按键，按键反应力260gf；5）2组无极旋钮，任意调节。 四、设备特点 屏幕0~180°翻转，前后可以移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯调节角度和距离。 1、屏幕翻转到0°，可闭合整个仪器，方便存储以及运输。2、测试者可在90°~180°范围内可调节适合自己的角度。3、180°水平摆放时，可方便书写等一些特殊操作。4、具备收纳盒，摆放配件。5、后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。6、可升级内存与硬盘。 五、主机参数 1、操作系统：Window系统专业版；2、处理器：四核；3、内存：DDR3 1333/1600M 配置；4、硬盘：≥120G SSD 固态硬盘配置； 六、系统供电 1、电压：交流220VK22V；2、频率：50HzK2.5Hz；3、功率：约75W。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 智能型综合反应时仪 | 1、主要功能： 1)测试和训练个体反应的快慢与准确性，了解其高级神经活动的强度特征； 2)包含简单反应时、选择反应时、辨别反应时、四肢反应时和运动反应时等五项项目。 1、技术参数： 1)构成：主机、脚踏板 2)四色LED光源1个，可呈现红、黄、蓝、绿4种色光，作为简单、辨别与选择反应时的刺激光信号源； 3)应答键11个：半圆形排列的4个色键构成选择反应时中对光刺激反应的对偶组合；LED光源下方6个LED指示灯和相应按键，作运动反应时测试用，其中两个按键兼作四肢反应时左右手的按键之用；下端中央的1个“起始位”黑键； 4)底盘左侧面的插孔则插入脚踏开关作四肢反应时左右脚的控制用； 5)计时范围：100us-999.99s；分辨率 100us；四色LED色光；应答按键：11； 6)脚踏开关1对。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 智能型动作稳定仪 | 1、主要功能： 1）了解个体在不同情绪状态下动作的稳定程度和精细程度，训练、提高来访者肢体运动的平衡性和稳定性； 2）包含三项测试内容，凹槽可评估个体进行水平运动时动作稳定能力，九孔可评估个体在垂直运动中的稳定性，悬笔则测试的是个体静止状态的动作稳定性。 2、技术参数： 1)构成：主机、测笔； 2)凹槽型为宽度渐变的S型狭缝槽，槽边上方有cm刻度，下边有以mm分段的狭缝宽度值，槽宽13-2mm； 3)九孔型为孔径渐次缩减的九个空洞，孔眼边有以mm为单位的孔径值，孔径13-2.5mm； 4)其中的3.5mm孔眼专用于测试手悬空时的稳定能力； 5)测笔一支；主机带有测笔收纳槽，方便存放。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 智能型注意力集中仪 | 1、主要功能： 1）通过使用测笔跟随转盘上的指定目标做持续运动，评估、训练个体的注意稳定性和抗干扰能力； 2）干扰环境包括声音干扰和光干扰两种。 2、技术参数： 1）构成：主机、无线测笔 2）目标靶体：两轨迹圆上的带状红色靶体，通过多面镜反射实现红外信号接收； 3）无线测笔作红外发射，由主机作接收的采集模式，有专利证书；红外光超音频调制，具有优异的抗干扰性能； 4）主机带有测笔收纳槽，方便存放； 5）轨道直径：大圈158mm；小圈103mm；靶体尺寸：12mm×12mm；目标转速：5rpm； 6）干扰环境包括声音干扰和光干扰两种。在轨迹圆周四角均装有变色的LED灯作为测试用干扰光源，干扰光源：LED色灯4个；利用微型扬声器播放噪声，干扰声源：>-12dB 7）最大定时：9999s；脱靶计次：0 ～ 999次。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 智能型手指灵活仪 | 1、主要功能： 1)了解与提高个体的手指、手腕、手臂等的灵活性，以及手眼协调性，可分别测试左右手的灵活程度； 2)包含插拔、翻转、旋转三项测试内容。 2、技术参数： 1)构成：主机、插针、插棒、螺栓 2)精简设计：测试区内包含三排测试组件。每排左边第一列插孔作存放插件之用，右边各排插孔按序分别用于插拔、翻转、旋转的手指灵活测试； 3)测试区左右两侧置有触片，右手操作时，要求左手按住左触片；左手操作则需右手按住右触片，具有防作弊的作用； 4)插拔：Φ2mm的插针型式，2个 5)翻转：Φ4mm条形磁铁插棒，1个 6)旋转：M5mm的螺栓类型，1个 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 智能型双手协调仪 | 1、主要功能：通过双手进行不同操作，了解与提高个体在动作学习中双手的协调能力以及注意分配能力。 2、技术参数： 1)测试区由可分别实现纵、横向移动的导轨组件构成，两导轨的交叉点中央带有目标光源的滑块组件；当旋转右侧旋钮时，目标光源沿纵向上下位移，旋动左侧旋钮时则沿横向左右移动； 2)两导轨移动时自动获得位移数据，自动识别在靶和脱靶情况，并记录在靶时间和脱靶次数； 3)起/终点自动定位，半圆轨迹自动鉴别，防止提前返回的违规操作； 4)最大计时：9999.999s；最大计数：999次； 5)目标光源：LED红光；轨迹圆：Φ160mm；轨迹宽度：9mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 智能型镜画仪 | 1、主要功能：了解与训练个体的动作学习效果和技能迁移能力。 2、技术参数： 1）构成：主机、测笔； 2）主机由镜画图案板、镜面与遮板组件和底盘三大部件组成； 3）镜画图案设置中途防漏传感区，具有防止违规操作的功能； 4）镜面与遮板组件，镜面与遮板可各自绕支架轴任意转动，支架固定在底盘的前边缘之上； 5）测笔一支，主机带有测笔收纳槽，方便存放； 6）计时范围：0.0000～9999.999s ，计时精度：1ms ，离轨次数：0～999次。 7）图案板：包括六角形、六边形、三角形3块（测试时三择一，安装简便），每块有大小图案各一（可选择外圈或内圈）；图案板尺寸约185mm*185mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 智能型心理仪器数据分析系统 | 1、主要功能： 可自动识别仪器，具有数据存储、统计和分析等功能，便于建立学生心理档案。 2、产品构成：安装光盘、加密KEY、说明书 1）光盘中含有系统安装程序、EP-Z使用说明书电子版等资料 2）加密KEY：USB2.0接口，保证数据的安全性 3）说明书：EP-Z心理辅导智能测试系统的使用说明书 3、功能参数： 1)名单建立与导出：建立用户信息，导入仪器，便于建立仪器操作档案； 2)仪器数据导入：系统自动识别仪器，按照仪器测试项目进行数据的存储、统计和分析； 3)多种分析方式供选择： a.按个体分析查询，了解某一个体在全部项目上的测试结果； b.按项目分析查询，了解全部用户在某一项目上的测试结果，掌握全体用户的结果分布情况，利用排序降序、散点图、次数分布图等了解偏离值，为个别辅导提供依据； c.自定义设定范围查询，了解特定群体的情况。 | 1 | 套 |  |  |
| 七、团体活动室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 团体心理辅导器材箱 | 1.功能要求： 根据《中小学心理健康教育指导纲要》设计，借助团体游戏活动促进团队成员的互动交流，帮助个体获得成长，适用于大中小各级院校开展心理健康活动课程，及企事业单位开展团体建设活动。 2.构成： (1)主要由团体心理辅导活动手册、活动道具、配套光盘、道具收纳箱等构成。 (2)提供合格证、说明书、装箱清单、全部活动所需道具清单。 3.主要功能及参数： (1)活动方案根据《中小学心理健康教育纲要》要求，包括认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等六大主题，每个主题提供≥9个活动方案，≥60个。 (2)每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、活动时间、活动场地、所需道具、活动过程、注意事项、心理学依据等。 (3)活动形式多样，包括心理游戏、心理训练、问题辨析、情境设计、角色扮演，以及绘画、音乐等艺术心理辅导形式。 (4)活动道具：提供至少48个活动方案所需配套道具，包括文具类、创意玩具类、模拟生活类、心理卡片类、辅助教案类、心理影音类等六大类约60种道具，总数≥800件。含独家定制道具。 (5)每个活动所提供道具至少可同时满足50人参与。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 团体活动桌 | 1、组合直径约为1600mm/高度750mm，单张梯形桌尺寸为边长约为800*500*300mm，高度750mm。 2、桌面为E1级18mm MDF板芯，双面三聚氰胺贴纸，防水盔甲边封边，桌面全方位防水，防脱落，防爆边，防变形，圆边圆角设计更安全合理；支架：桌架为直径50mm，厚度1.2mm圆管，经过酸洗磷化，除油除锈，静电喷塑，高温处理而成，永不脱落，脚垫为ABS注塑一体成型，高度可调节。 3、包含6张梯形形桌，粉色、浅蓝、浅绿、橙色、板色、绿色。配套彩色活动凳子6张和桌面颜色一致。整体高度450mm，凳面E1的高密度板尺寸约为350*250*18mm。 | 4 | 套 |  |  |
| 八、其他配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 心理挂图 | 心理学史类、心理放松类、心理励志类、心理现象类，亚克力面板，≥8副。 | 1 | 套 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 3-智慧教室设备采购预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 |  | 功能模块 |  | 功能描述 |  |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 |  | 总价 |  |
| 1 | 智慧课堂云服务平台 |  | 体系化课程资源系统 |  | 1. 中学全学科纸质教材电子化，其中语文、英语、音乐三大学科支持点读。 2. 资源涵盖学段多学科，包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等；配套资源类型包括教案、课件、教学素材，支持在备授课场景一键获取。 3. 为学校提供对本校各类教学资源的存储、管理；资源标准体系符合国家建设规范。 4.提供教师个人云盘， 对教师个人的资源进行存储和管理，资源格式包括txt、doc、.xlsx、jpg、bmp及各类音视频格式。 |  |  |  | 1 |  |  | 套/班级 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 智能教学系统 |  | 1、备课应用及服务，支持办公备课一体化服务，无需切换系统平台，备课资源中心，提供各学段备课资源； 2、授课应用及服务，支持电子课本、电子白板、作业讲评、课件等授课方式； 3、支持多学科工具，如语文：拼音格、米字格、田字格；英语：四线三格、字母卡片/中学学段：函数、尺规、智能划词搜索等工具 4、支持多学科教学应用，英语学科应用包含有英文朗读，单词评测；语文学科应用包含诗词卡片、汉语朗读等 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 智慧作业系统 （只含线上作业） |  | 1.实现中学多学科不同类型作业的发布、作答、批改、生成报告、讲评等； 2.学生多终端答题，包括学生机、手机等；采集数据、生成报告、诊断问题，实现学习闭环。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 多维学情诊断分析系统 |  | 1.学生的日常表现情况，包括学生的作业数据，表扬数据，作业完成情况，作业成绩分析等；班级学生综合作业数据统计 ； 2.教师使用智课总体分析，包括功能次数、互动次数、资源使用数据；分析教师数据，形成教师数据概览，并生成教师个性化分析； 3.学校管理者可以查看全校智慧课堂总体使用数据，包括：智慧课堂上课总节数、校本微课总数、使用智慧课堂的活跃师生数、资源引用次数。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | AI通用助手系统 |  | 实现全学科资源检索，涵盖分场景、情境化的多元资源类型，并提供提示词模板及智能推荐服务；同时搭载通用AI对话引擎，支持深度推理模式，满足复杂交互需求。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能平台套装 |  | 师生互动动态反馈系统 |  | 课堂互动教学，支持随机选人、投票、全班作答、分组作答等多种方式课堂互动，即时生成互动报告，快速反馈学情。 |  |  |  | 1 |  |  | 套/班级 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 智能教学管控系统 |  | 核心组件，完成教学活动的网络、计算、存储等功能，同时支持多个Android跨系统终端接入完成移动设备屏幕无线投射到大屏幕（投影或者一体机），支持设备远程集中管控，可实现设备远程和定时开关机功能；支持网络安全管理，实现网络白名单设置和网络访问日志查看功能；支持设备智能故障告警、设备状态监测功能。 |  |  |  | 1 |  |  | 套/班级 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 智慧课堂教学主机WIFI6版 |  | 1、操作系统 。 2、CPU 六核处理器，主频≥2.6GHz 3、内存： 8GB，存储容量 ：256GB 4、 射频数量：1路2.4GHz射频，2路5GHz射频 5、WIFI6网络 |  |  |  | 1 |  |  | 台/班级 |  |  |  |  |  |
| 9 | 教师智能套装 |  | 移动教学应用系统 |  | 为教师提供移动教学系统，包括备课应用、授课应用、学科工具、互动工具、作业布置及批改等，可一键投屏，辅助教师完成课堂教学。 |  |  |  | 9 |  |  | 套/账号 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 8G+256G |  | 11.45英寸，八核心2.8 GHz，运行内存8GB，存储容量256GB，前置摄像800万像素，后置摄像1300万像素，标配皮套和手写笔 |  |  |  | 9 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 学生智能套装 |  | 智能学习系统 |  | 1、为学生提供学习工具、交互工具、动态评价工具等各种学习应用； 2、为学生提供丰富的学科知识库和专题学习资源； 3、为学生提供自主学习应用，数理化学科提供AI同步精准学，英语学科提供听说读写练全场景学习工具； 4、为学生提供电子课本、作业练习、互动答题、课堂笔记和AI错题本功能，内置学生终端设备管控功能； 5、系统支持护眼模式和多维护眼监管数据分析及建议，引导学生科学用眼。 |  |  |  | 50 |  |  | 套/账号 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 8G+128G |  | 10.95英寸，八核，主频2.0 GHz ；运行内存8GB，机身内存128GB，Android 13操作系统，前置800万像素；后置1300万像素，7040mAh锂聚合物电池，标配皮套 |  |  |  | 50 |  |  | 台/学生 |  |  |  |  |  |
| 13 | 选配硬件模块 |  | 移动充电车 |  | 1、最大支持60台移动终端同时充电； 2、材质：采用钢板材质，全封闭，安全防盗； 3、具有稳压功能，内置60路 5V/2A USB接口，可直接给移动终端充电； |  |  |  | 1 |  |  | 台/班级 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 手写笔，适配学生机 |  | 1、压杆等级：4096 2、电池型号：AAAA 3、产品尺寸（mm）：158mm×9.5mm 4、产品净重：约16g； |  |  |  | 50 |  |  | 支 |  |  |  |  |  |
| 15 | 选配软件模块 |  | AI学科助手系统 |  | 1.AI教学设计生成与优化：提供中小学全科教学设计生成服务，重点强化语数学科的教学设计思路可视化与AI辅助建议，支持个性化人机协同创编；创新融入高中数学问题链、语文大单元教学等创新教学模式，并支持基于本地教案进行优化升级，同步推荐配套教学资源。 2.AI课件生成与创编:提供全学科对话式课件生成服务，支持既有课件的二次创作，包括多模态素材合成、AI活动设计、视频智能嵌入等功能；同时开放自由主题课件定制，适配情景融合、跨学科整合、项目式学习等创新教学模式。 3.AI搜题组卷:提供对话式搜题，支持按指令智能搜题组卷，包括一句话搜题、学情智能分析、试卷规划及一键换题创编能力，显著提升命题效率与精准度。 4.AI学科智能体:集成多模态素材生成、虚拟人活动创建及50+学科专用智能体，支持教师创建自定义智能体并实现资源共享。 |  |  |  | 9 |  |  | 套/账号/5年 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | AI课堂实录分析 （班级报价） |  | 1. 支持课堂教学实录视频自动上传至云端，形成用户自己的实录库。 2. 支持按教学环节智能生成课程纪要文本和课程脉络思维导图；课程纪要文本支持编辑，课程脉络思维导图支持对节点进行增加、删除、修改 3.支持对实录内容进行AI智能课堂分析 （每年每班支持不少于400节课进行分析） |  |  |  | 1 |  |  | 套/班/年 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | AI课堂实录分析 （账号报价） |  | 1. 支持课堂教学实录视频自动上传至云端，形成用户自己的实录库。 2. 支持按教学环节智能生成课程纪要文本和课程脉络思维导图；课程纪要文本支持编辑，课程脉络思维导图支持对节点进行增加、删除、修改 3.支持对实录内容进行AI智能课堂分析 （每年每个账号支持不少于100节课进行分析） |  |  |  | 1 |  |  | 套/账号/年 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | AI心理伙伴 （学生端选配应用，服务模式） |  | 支持学生通过文本或语音输入的方式，与虚拟伙伴进行聊天。 涵盖了AI心理聊天、多角色切换、AI生涯规划、AI聊愈室、AI危机预警、AI数据看板等功能。 |  |  |  | 50 |  |  | 套/学生 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  | 4个智慧教室合计价格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-安全监控（第三小学）设备采购预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格参数 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 |  | 合计 |  |  |
| 1 |  | 64路录像机 |  | 音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC;MP2L2;PCM 音频输出：2路；语音对讲输入：1路；硬盘管理:盘位：16个SATA接口（前置热插拔）；单盘容量：最大支持16TB:网络管理:网络协议：IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE:外部接口:网络接口：2个RJ45，10/100/1000Mbps自适应以太网口:串行接口：1个，RS-485全双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口:USB接口：2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置）:报警输入：16路，开关量（0~5V高低电平）:报警输出：4路:一般规范:电源规格：AC200V~240V，250W；功耗（不含硬盘）：≤50W；工作温度：-10℃～＋55℃。工作湿度：10%～90%RH（无结冰、无凝露）；机箱尺寸：442mm（宽）×498mm（深）×146mm（高）。机箱类型：3U机箱:重量（不含硬盘）：≤10.5kg:装箱清单：主机×1，快速入门指南×1，电源线×1，网线×1，鼠标×1，硬盘拉手包×4，机箱固定支架×2，钥匙×2，接线端子若干，螺丝若干:其他：系统参数:视频接入路数：64路;网络输入带宽：384Mbps;网络输出带宽：256Mbps:录像分辨率：MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF。视频参数:视频输出：2路HDMI，2路VGA；最大支持双4K异源输出。HDMI输出：HDMI1：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz HDMI2：4K（3840×2160）/30Hz，2K。（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz。VGA输出：VGA1：1080P（1920×1080）/60Hz VGA2：1080P（1920×1080）/60Hz。主口分屏：HDMI1/VGA1：1/2/4/6/8/9/16/25/36/64画面:辅口分屏：HDMI2/VGA2：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面:视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264:解码能力：24×1080P:本地同步回放：最大16路 |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 400w摄像机 |  | 视频：最大分辨率：2560 × 1440;主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）;子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）;视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264;视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps；H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile；H.265编码类型：Main Profile；码率控制：定码率，变码率；事件：普通事件：移动侦测（支持人形检测），异常；音频；音频环境噪声过滤：支持。音频采样率：8 kHz/16 kHz；音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC；音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）；网络传输：同时预览路数：最多6路;用户管理：最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户。客户端：iVMS-4200;浏览器：使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+。接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181；网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv4;图像;日夜转换模式：;白天，夜晚，自动，定时切换;图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。接口:音频：1个内置麦克风;网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口;摄像机:传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS;最低照度：彩色：0.005 Lux;快门：1/3 s~1/100,000 s;日夜切换模式：ICR红外滤片式;宽动态：数字宽动态。镜头;焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°。 |  |  |  | 台 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 交换机 |  | 端口：8×10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 电口 支持 MDI/MDI-X 自动翻转，直通 / 交叉网线通用 性能指标：背板带宽：≥16Gbps，交换方式：存储转发，全双工 / 半双工自动协商 功能特性：即插即用，无需配置，自动 MAC 地址学习与老化，支持 IEEE 802.3x 流量控制，支持广播风暴抑制。 物理环境：桌面型，无风扇静音设计，外置 DC 电源供电，工作温度：0℃～40℃。 适用标准：IEEE 802.3（10Base-T），IEEE 802.3u（100Base-TX），IEEE 802.3ab（1000Base-T） |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 核心交换机 |  | 端口规格：端口数量：24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口，扩展上联：通常带4 个 SFP/SFP + 光口插槽（千兆 / 万兆复用），接口标准：IEEE 802.3ab（千兆以太网）。 网线类型：Cat5e/Cat6 双绞线，支持：MDI/MDI-X 自动翻转 适用场景：企业核心 / 汇聚层，园区网、监控汇聚、机房服务器接入，带扩展能力，可上联万兆光口 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电源 |  | 12v-2A |  |  |  | 个 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 光纤收发器 |  | 千兆 |  |  |  | 对 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 支架 |  | 地产 |  |  |  | 个 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电源线 |  | 2x1.0 |  |  |  | 卷 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 网线 |  | 超五类 |  |  |  | 箱 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 装配箱 |  | 地产 |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 辅材 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-全自动录播教室设备采购预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 产品名称 |  | 产品参数 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  | 单价 |  | 总价 |  |
| 1 |  | 智慧黑板 |  | 一、整机要求 1. 一体化三拼接设计，整机长度≥4000mm，高度≥1200mm，支持整块黑板统一书写。 2. 中间显示区域≥86英寸，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9，色域覆盖率≥100%。 3. 屏幕采用钢化玻璃，厚度≥4mm，防眩光、防划、防撞击，强光下可视。 4. 支持左右副屏书写同步至主屏，支持板书保存、翻页、颜色切换等快捷功能。 5. 采用金属机身结构，散热良好，运行稳定。 6. 支持整机熄屏与触摸锁定功能，防止教学误触。 二、硬件配置 1. 嵌入式系统：八核及以上处理器，运行内存≥4GB，存储≥32GB。 2. 内置电脑模块：采用插拔式设计，Intel Core i5及以上处理器，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 3. 接口：USB接口≥6个，HDMI输出≥1路，支持常用教学设备直连。 三、系统与服务 1. 支持安卓系统，界面简洁，支持信号源预览、自动切换、自定义名称。 2. 支持第三方教学软件安装，兼容音乐教学课件、音视频播放。 3. 提供原厂3年质保，提供生产厂商售后服务承诺函。 4. 提供3C认证、节能认证、环保认证。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 智能讲桌 |  | 1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100mm× 550mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 3.智能讲台包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。 4.智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm 5.智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。 6.智能讲台支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 7.智能讲台设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 4K高清互动录播主机 |  | 一、精品录播主机 1. 主机采用高度集成化设计，内置导播系统、互动系统、视频处理系统。具备音视频采集、音视频编解码、音视频处理、录制、直播、远程互动、视频会议、导播、行为分析、物联控制、远程运维参数设置等能力。 2. 主机为一体化架构，采用Linux操作系统。内置ARM架构处理器，具备8核CPU，处理器数量≥3颗。CPU采用64位八核架构，最高主频不低于2.4GHz。内存≥8GB，硬盘存储≥1TB，支持SATA。 3. 主机内置蓝牙模块，可实现对同品牌音箱的音量控制，并且可通过同品牌讲台实现对主机的开关机控制。 4. 主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 5. 主机集成触控电容屏，屏幕尺寸≥15英寸，分辨率≥1920*1080，画面比例支持16:9，触控回传响延时≤70ms。 二、精品主机流媒体系统 1.支持互动清晰度设置，分辨率可设置1080P、720P。 2. 支持互动清晰度自适应，在互动时根据网络情况选择最优清晰度。 三、精品主机导播处理系统 1.支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。 2. 支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。 3. 支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 资源管理平台 |  | 1) 可实现数据看板、课堂管理、直播活动、用户管理等功能。 2) 角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色功能权限。 3) 教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4) 视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5) 上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。 6) 课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。 7) 课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量。 8) 课程评论：支持对已录课程视频发起课例评价活动，评论内容自动打点关联视频。 9) 公网直播：直播模式支持更改为公网直播，自由发起公网直播活动，不再收取流量费用。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 课堂反馈系统 |  | 1.系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换。 2.在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅展现学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度。 3.在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色不同代表停留时间不同。 4.系统支持通过教学大语言模型，生成教学建议，教学大模型具备至少70亿参数量，2200亿训练语料，支持至少16Ktoken输入； 5.系统通过教学大语言模型，根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。 6.系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。 7.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况。 8.系统通过语音识别技术、自然语言处理，将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 9.系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）、教学/调控比（TRR）的指标数值，通过雷达图呈现。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 课堂反馈采集终端 |  | 1.镜头水平视场角≥ 90°。 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.全景画面支持畸变矫正功能。 4.整机接口:≥1路RJ45。 5.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 6.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 7.传感器有效像素≥800万。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 云台高清摄像机 |  | 1. 传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。 2. 传感器有效像素≥800万。 3. 支持≥40倍变焦。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 4. 扫描方式：逐行。 5. 支持畸变矫正功能，畸变≤±1.5%。 6. 最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)。 7. 镜头： F1.82 ~ F2.78。 8. 快门： 1/30s ~ 1/10000s。 9. 支持自动白平衡功能、背光补偿功能、图像冻结功能。 摄像机软件 1. 设备采用ARM硬件架构，linux操作系统。 2. 支持≥4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。 3. 支持AAC、G711A两种音频编码格式。 4. 支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。 5. 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 6. 支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 |  |  |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 全向麦克风 |  | 1. 麦克风采用≥4核的国产音频芯片。 2. 麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 3. 麦克风拾音半径≥8m。 4. 麦克风信噪比≥68dB。 5. 麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 6. 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 7. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。 8. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB、啸叫抑制。 9. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 10. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 |  |  |  | 3 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 无线领夹麦 |  | 1.标配一个充电仓、两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 2.支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。 3.支持红外和无线2.4G同时配对，实现远距离配对的同时，防止误配对。 4.支持领夹佩戴、手持、挂脖佩戴、头戴佩戴等多种使用方式，满足不同场景需求。 5.麦克风自带全彩显示屏，支持显示显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 6.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 7.支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，适用于多种场景。 8.支持充电仓快速充电，1小时充满麦克风。 9.麦克风续航时间不低于6小时 10. 麦克风采用基于Bluetooth 5.2的LE Audio技术标准，保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 功放 |  | 1. 支持1个LINE IN线性输入接口，接口类型为3.5mm 3级标准。 2. 支持1个RS232接口 ，具备输出音量调节，远程控制开关机功能。 3. 支持8个音频输出香蕉端子，输出模拟音频信号给音柱。 4. 支持1个船型电源开关。 5. 输出功率8Ω 150W*2；4Ω 300W*2。 6. MIC输入灵敏度10mV。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 专业音响 |  | 1. 音柱型设计，使用专业功放搭配音柱实现音量扩声。 2. 单音柱具备≥2高频喇叭单元，≥2低频喇叭单元。 3. 标准阻抗：8Ω。 4. 频率响应：80～20kHz。 5. 单音柱额定功率≥60W。 |  |  |  | 1 |  |  | 对 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 教学电视 |  | 1.屏幕物理尺寸≥65吋。 2.屏幕分辨率≥3840*2160。 3.屏幕刷新率≥60Hz。 4.屏幕可视角度≥±176度。 5.整机功耗≤120W。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 学生课桌椅 |  | 符合国标，配套学生课桌椅，结构：采用六块扇形桌面拼接而成 |  |  |  | 45 |  |  | 张 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 观摩室音响 |  | 1.采实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.输出额定功率≥2*15W。 |  |  |  | 1 |  |  | 对 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 观摩室电视 |  | 1.屏幕物理尺寸≥65吋。 2.屏幕分辨率≥3840*2160。 3.屏幕刷新率≥60Hz。 4.屏幕可视角度≥±176度。 5.整机功耗≤120W。 |  |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 观摩室操作台 |  | 观摩室办公桌椅：配备教师办公桌（带键盘托架）、椅（可升降可旋转）1套。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 导播操作键盘 |  | 1. 整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫。 2. 采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态。 3. 支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度。 4. 整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，同时可通过操纵杆实现摄像机拉进拉远控制。 5. 支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。 6. 整机支持≥3个控制旋钮。 7. 整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式。 8. 整机通信接口≥2个，支持至少一个USB2.0接口，至少一个RS422接口。 9. 整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 机柜 |  | 不小于18U |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 资源管理主机 |  | 1)处理器： E3-1245 2)内存类型：DDR4 3)内存空间：≥16GB 4)硬盘接口：SATA3.0 5)硬盘类型：3.5英吋HDD 6)硬盘空间：物理空间≥25TB 7)设备高度：≤1U |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 电源时序器 |  | 1.至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 观摩室听课座椅 |  | 符合国标，要求座椅带书写板 |  |  |  | 12 |  |  | 把 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 装修及施工 |  | 总体要求：共两件：1间面积：86平米，另一间：58平米。 根据远程直录播教室各种使用模式需求，以及远程直录播教室建设相关技术规范对现有教室进行全新的空间环境改造，按照远程直录播教室各教学装备系统安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。≥12口POE千兆交换机，功率≥100W，HDMI高清音视频信号线、HDMI分屏器、超五类网络传输线、RVVP线缆、电视机挂架/吊架、交换机等网络综合布线等。 教室装修： 1、墙面：墙面空腔隔断，聚酯纤维吸音棉填充，木工板框架造型，安装石膏板选用环保、耐火性高的材质。吸音板采用奥松板材质。 2、地面：PVC塑胶地板。 3、吊顶：材质：石膏板造型吊顶或矿棉吸音板吊顶（按照使用方需求而定） 4、观摩室门：根据现场隔断情况进行定制。 5、窗帘：要求：窗帘采用双层、厚重、全遮光的窗帘，表面粗糙不反光，材质：化纤、亚麻。 6、灯光改造：要求均匀布光、宁亮勿暗，采用30-60瓦的平板灯，根据教室面积大小实际配置。 7、观察窗：采用高透明的单透玻璃，定向单面观察。 |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2间全自动录播教室合计价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6-科学实验室器材设备采购预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目学校 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 小学科学实验室 | 青河镇第三小学、阿热勒镇拜兴小学、阿尕什敖包乡牧业寄宿学校、查干郭勒乡牧业寄宿学校 | 4 | 间 |  |  |
| 2 | 小学科学实验箱 | 青河镇第一小学、青河镇第二小学、阿热勒镇拜兴小学、阿热勒托别镇牧寄寄宿学校、阿尕什敖包乡牧业寄宿学校、查干郭勒乡牧业寄宿学校、塔克什肯镇牧业寄宿学校、阿格达拉镇九年一贯制学校、萨尔托海乡牧业寄宿学校 | 9 | 套 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 小学科学实验室设备明细 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|  |  | 一、学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验台 | 规格：1500×1200×750mm；台面：一体化台面，采用优质防火板加工制作，四周采用ABS封边，具有防火、耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁等优点；产品结构：铝合金结构；立柱采用100×50mm壁厚1.3mm“L”型铝镁合金立柱一次挤压成型；横梁为40×40×1.2mm铝合金方管；连接转角规格为165×180×100mm，根据产品内部结构差异，采用铝合金压铸工艺一次成型，配模具ABS工程塑料防尘堵头；铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理；脚垫：采用模具成型PC+ABS工程塑料合金注塑专用垫命。 | 23 | 张 |  |  |
| 2 | 实验凳 | 1、产品规格：凳面直径320mm，高度380-480mm（高度可调）；2、技术参数：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 124 | 个 |  |  |
|  |  | 二、教师演示控制 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×750×850mm；台面：一体化台面，采用10mm厚实验室专用抗倍特板成型制作，四边加厚，机械打磨；新型环保材料，具有抗冲击、耐磨损、防震防摔、防潮、防水、防霉、耐化学腐蚀、耐热、防静电、易清洁防紫外线等特点；四周边缘加厚至20mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用；台面颜色：学校自由选择；产品结构：铝木结构；台身用材：台身用材：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理；封边：采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边；台身设计：；1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等；2、台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命；组装接缝严密，连接牢固，无松动现象；可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动。 | 3 | 张 |  |  |
| 2 | 实验椅 | 1、产品规格：椅面390×430mm，有效座位高度420-540(高度可调)；2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度可有效纠正学生错误坐姿；学生椅选用优质气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型 | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制电气柜 | 规格：≥680×400×1770mm；智能控制电气柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个等；（1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，具有过载、短路等保护功能；（2）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能；控制系统：采用工程PLC控制系统；（1）通信及运行状态指示灯；（2）所有模块的输入输出端子可拆卸；（3）插针式连接，模块连接紧密；（4）通用Micro SD卡，支持程序下载和PLC固件更新；（5）集成PROFINET接口，支持程序下载、设备组网。 | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 控制面板 | 7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制；（1）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水；（2）照明控制：可实现远程分组控制整室照明；（3）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源；（4）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 3 | 套 |  |  |
| 3 | 网络智能控制系统 | 安装网络数据传输设备，吊装系统覆盖网络，接受智能控制。网络线路：工程级无氧铜六类双绞线。 | 3 | 套 |  |  |
| 4 | 低压电源控制系统 | 通过控制面板可控制学生低压交直流电源；1、低压交流电源2-30V/3A（2V一档）；2、低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；吊顶安装可升降集成系统内部电气布线；1.供电线路：采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 3 | 套 |  |  |
|  |  | 四、吊顶安装可升降集成系统—水电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料；支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚≥60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理；功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm；1、表面圆润防止学生磕碰；2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用≥3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能；3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用；4、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm；5、功能接口模块包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口；6、所有紧固零件均采用不锈钢材质；7、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 | 18 | 套 |  |  |
| 2 | 学生低压电源 | 规格：≥165×140×95mm；受控低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示；所有电器产品符合国家部颁标准。 | 24 | 张 |  |  |
|  |  | 五、吊顶安装可升降集成系统主体 | 0 |  |  |  |
| 1 | 吊顶安装可升降集成系统 | 1、运用标准的模块化构建手段，依照实验室的特定空间状况进行精准设计安装。2、外形及材质：采用流线型ABS工程塑料注塑成型，ABS工程塑料材质具有耐腐蚀可有效抵抗在实验室环境中化学物质的侵蚀；具有良好的绝缘性能，提高设备的电气安全性，降低短路和漏电的风险。 | 3 | 组 |  |  |
| 2 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 3 | 项 |  |  |
| 3 | 水槽台 | 1、产品规格:长1200×宽600×高780mm；2、台面:一体化台面，采用10mm厚知名品牌实验室专用抗倍特板成型制作，四边加厚，机械打磨；四周边缘加厚至20mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用；4、台身结构：铝木结构采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用机器进行PVC热压平封边；5、水槽（两幅）：采用PP水槽，耐酸碱腐蚀、耐有机溶剂；6、水嘴（两幅）：采用三联水嘴 | 4 | 张 |  |  |
| 4 | 安装费用 | 1.整室产品安装费用：包括组合式智慧演示台、学生实验桌、学生实验凳、学生实验椅等；2.吊装设备安装调试：；1）吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式；2）系统结构安装调试；3）系统控制安装调试；4）给排水安装调试；5）供电系统安装调试；6）照明系统安装调试；7）网络系统安装调试 | 4 | 套 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 小学科学实验箱设备明细 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|  |  | 六、基础实验箱 |  |  |  |  |
| 1 | 一年级上册第一单元--周围的植物(jk) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×155mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：植物的叶图卡1张，定植篮1个，塑料碟1个，塑料烧杯1个，布丁杯2个，带灯放大镜1个，书写板1个，小麦发芽过程标本1个，水稻发芽过程标本1个，玉米发芽过程标本1个，大豆发芽过程标本1个，四季的树图卡1张，旋转蜡笔1盒等实验器材，满足师生完成科学课的需求；本箱至少可完成以下课题：1、我们知道的植物，2、观察植物，3、植物长在哪里，4、给植物画张“像”，5、植物的变化，6、校园里的植物 | 36 | 箱 |  |  |
| 2 | 一年级上册第二单元--我们自己(jk) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×155mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：人体结构拼图1张，人体轮廓图1张，人体图1张，人体肌肉模型1个，超声波身高测量仪1套，体重秤1套，皮尺1个，电池3只，反应速度尺10张，眼球模型1套，耳朵剖面模型1套，塑料烧杯1个，胶头滴管1只，时间胶囊10张等实验器材，满足师生完成科学课的需求；本箱至少可完成以下课题：1、我们的身体，2、发现生长，3、游戏中的观察，4、气味告诉我们，5、通过感官来发现，6、观察与比较，7、做个“时间胶囊” | 35 | 箱 |  |  |
| 3 | 一年级下册第一单元--身边的物体(jk) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×155mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：木块5只，大橡皮5只，乒乓球5只，圆柱橡皮5只，塑料笔筒1个，不锈钢直尺1根，塑料直尺1根，塑料块5只，玻璃球5只，小铁架台底座1个，小铁架台支柱1个，简易天平托盘2个，平衡尺1个，简易天平指针1个，简易天平刻度盘1个，固定卡件（2轴）1个，简易天平刀口1个，简易天平平衡螺母2个，小铁架台固定块（长）2个，小铁架台紧缩螺丝4个，蝶形螺母&螺丝2套，S钩2个，柱卡扣8个，回形针1盒，一次性纸杯5个，透明塑料杯5个，螺母-大5只，透明胶带1卷，亚克力板1张，大木块1只，迷你挂件瓶（梅花形）1只，迷你挂件瓶（圆球形）1只，迷你挂件瓶（五角形）1只，迷你挂件瓶（葫芦形）1只，胶头滴管2只，带灯放大镜1个，塑料培养皿3套，玻璃搅拌棒1根等实验器材，满足师生完成科学课的需求；本箱至少可完成以下课题：1、观察物体的特征，2、给物体分类，3、比较物体的轻重，4、认识物体的形状，5、观察一瓶水，6、哪个流动的快，7、它们去哪里了 | 36 | 箱 |  |  |
| 4 | 一年级下册第二单元--常见的动物(jk) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×155mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：带灯放大镜1个，书写板1个，棉签1盒，蜗牛饲养盒1个，透明塑料片1个，镊子1只，喷瓶1个，塑料鱼缸1个，捕捞网1个，增氧泵1个，昆虫观察盒1个等实验器材，满足师生完成科学课的需求；本箱至少可完成以下课题：1、我们周围的动物，2、观察一种动物，3、给蜗牛建个“家”，4、水中的动物，5、它们吃什么，6、动物联欢会 | 36 | 箱 |  |  |
| 5 | 二年级上册第一单元--我们的地球家园(jk) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：地球家园图卡1套，旋转蜡笔1盒，园艺工具1套，月相图卡1张，天气图卡1套，四季图卡1套，短语卡片1套，喂鸟器1个，固体胶1个，剪刀1把，鸟食（小米）1瓶，月相形状图8张，月相记录图表-白8张，月相记录图表-黑8张，太阳卡（早晨）1个，太阳卡（中午）1个，太阳卡（傍晚）1个，方位卡（东）1个，方位卡（西）1个，方位卡（南）1个，方位卡（北）1个，饲养盒1套等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.地球家园中有什么 2.土壤—动植物的乐园 3.太阳的位置和方向 4.观察月相 5.各种各样的天气 6.不同的季节 7.做大自然的孩子 | 36 | 箱 |  |  |
| 6 | 二年级上册第二单元--材料(jk) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：不锈钢勺子1个，木块1块，木筷1双，小石头1个，玻璃球1个，陶瓷勺1个，木勺子1个，塑料勺子1个，剪刀1把，透明胶带1卷，双面胶1卷，固体胶1个，毛笔2支，小布片1片，防烫杯套4个，竹笔4支，彩色毛条10根，订书针1盒，圆气球8个，金属碗1个，塑料碗1个，木碗1个，竹片10个，墨汁1瓶，线绳1卷，陶泥1包，竹简1个，订书机1个，A4纸10张，瓦楞纸10张，纸片5张，彩色折纸30张，食用油1瓶，纸杯4个，1.5M皮尺1卷，吸水树脂1瓶，铝盖透明塑料瓶1个，PC加厚透明直身水杯2个，陶瓷碗1个，防水布4片，原色回形针1盒，皱纹纸10张等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.我们生活的世界 2.不同材料的餐具 3.书的历史 4.神奇的纸 5.椅子不简单 6.做一顶帽子 | 22 | 箱 |  |  |
| 7 | 二年级下册第一单元--磁铁(jk) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：木屑1罐，小车1套，磁力线模拟装置1套，磁环安装底座1套，钓鱼游戏1盒，条形磁铁2个，圆柱形磁铁2个，U形磁铁1个，彩色磁环3个，A4纸5张，旋转主体底座2个，不锈钢指南针1个，磁铁小车2套，圆柱形磁铁2个，正方形密胺塑料盘1个，铁架台支柱2根，小石头1个，橡皮筋1根，玻璃球1个，水泥钉1个，砖块1个，雪糕棒1根，一角1个，一分、二分、五分1套，一元1个，铁珠5.5克，五角1个，铜芯线1根，镀锌圆头自攻螺丝1个，原色回形针0.005盒，燕尾夹1个，原色回形针1盒，吹塑纸4张，塑料片1块，蝴蝶卡10个，磁环立柱1套，铁架台底板1个，旋转主体2套，铁粉盒1盒，大眼针1包，一字滚花螺丝2个，固定块（短）1个，纤维棒1根，小布片1片，方位盘1块，线绳1个等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.磁铁能吸引什么 2.磁铁怎样吸引物体 3.磁铁的两级 4.磁极与方向 5.做一个指南针 6.磁极间的相互作用 7.磁铁和我们的生活 | 41 | 箱 |  |  |
| 8 | 二年级下册第二单元--我们的自己(jk) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：人体结构拼图1张，人体轮廓图1张，人体图1张，人体眼睛结构模型1套，人体耳朵结构模型1套，人体肌肉结构模型1套，PC加厚透明直身水杯3个，盲文板1套，找不同图卡1套，带把烧杯1个，玻璃滴管1支，酱油1瓶，反应速度尺10张，时间胶囊10张，超声波身高测量仪1套，迷你电子秤1套，1.5M皮尺1卷等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.观察我们的身体 2.通过感官来发现 3.观察与比较 4.测试反应快慢 5.发现生长 6.身体的“时间胶囊” | 20 | 箱 |  |  |
| 9 | 三级上册第一单元-水（jk） | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：PC加厚透明直身水杯2个，漏斗1个，保鲜袋1包，保鲜膜1卷，玻璃试管2个，定性滤纸1盒，塑料培养皿2个，酒精灯1个，不锈钢筛子1个，蒸发皿1个，橡皮泥1罐，玻璃烧杯1个，红糖1罐，食盐1罐，木屑1罐，铁屑1罐，沙子1罐，味精1罐，彩色折纸20张，小苏打1罐，碱1罐，外置烧杯2个，外置水槽1套，铁架台底板1个，铁架台支柱1根，固定块（长）1个，固定块（短）1个，一字滚花螺丝4个，烧杯架1个，石棉网1个，长柄试管夹1个，不锈钢药勺1个，铝片温度计1个，火柴1盒，不锈钢勺子1个，透明玻璃棒1根，纤维棒1根，线绳1个，绿色小纸片30张，橡皮筋1包等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.水到哪里去了 2.水沸腾了 3.水结冰了 4.冰融化了 5.水能溶解多少物质 6.加快溶解 7.混合与分离 8.它们发生了什么变化 | 37 | 箱 |  |  |
| 10 | 三年级上册第二单元-空气（jk） | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：多用打气筒1套，透明塑料杯8个，铝盖透明塑料瓶1个，风的形成盒子1套，保鲜袋1卷，线香1管，注射器1个，橡皮泥1罐，彩色珠针1盒，塑料碗1个，塑料桶2个，皮球1个，混彩石子1罐，沙子1罐，绿豆1罐，加厚10#自封袋20个，彩色卡纸10张，孔明灯4个，原色回形针1盒，平衡刻度盘组装件1套，天平刀口组装件1套，短滑块组装件1套，铁架台支柱2根，橡皮擦2块，塑料盒1个，剪刀1把，透明胶带1卷，双面胶1卷，火柴1盒，木块1块，S钩3个，单支吸管10根，铝座蜡烛2个，乒乓球1个，圆气球10个，橡胶塞3个，铁架台底板1个，透明亚克力管1个，平衡尺组装件1套，电子秤1个等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.感受空气 2.空气能占据空间吗 3.压缩空气 4.空气有质量吗 5.一袋空气的质量是多少 6.我们来做“热气球” 7.风的成因 8.空气和我们的生活 | 45 | 箱 |  |  |
| 11 | 三年级上册第三单元-天气（jk） | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：气温计1个，水银体温计1个，铝片温度计1个，双金属温度计1个，电子温度计1个，红外线温度计1个，浇花花洒头1个，塑料瓶1个，雨量器1个，天气符号卡片1套，24节气卡片1套，风向标1套等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.我们关心天气 2.认识气温计 3.测量气温 4.测量降水量 5.观测风 6.观察云 7.整理我们的天气日历 8.天气预报是怎样制作出来的 | 39 | 箱 |  |  |
| 12 | 三年级下册第一单元-物体的运动（jk） | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：轨道板1个，圆盘尺1个，斜面支架（底座 ）1个，玩具汽车1个，斜面板（长）1个，140孔底板3块，滑道起终点3个，滑道小弯道6个，滑道大直道2个，滑道小直道6个，滑道小斜坡4个，滑道大斜坡10个，滑道大弯道4个，滑道U型弯道2个，滑道U型高低弯道2个，转角件40个，2孔中阶6个，4孔正方中阶6个，6孔正方中阶4个，乒乓球1个，木块1块，1.5M皮尺1卷，溜溜球1个，不锈钢直尺1根，摇摆玩具1个，木球1个，小玻璃瓶1个，手指陀螺1个，原木陀螺1个，斜面支架支柱2个，秒表1个，滑道球2个，七粒多面骰子套装1套，纤维棒1根，玻璃球1个，汽车方位卡10张等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.运动和位置 2.各种各样的运动3.直线运动和曲线运动 4.物体在斜面上运动 5.比较相同距离内运动的快慢 6.比较相同时间内运动的快慢 7.我们的“过山车” 8.测试“过山车” | 45 | 箱 |  |  |
| 13 | 三年级下册第二单元-动物的一生（jk） | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含:带灯放大镜1个，鹅毛1根，结茧网1个，清理网1个，铝片温度计1个，不锈钢镊子1个，桑蚕生活史标本1个，动物的卵图片卡1套，蚕的生长变化图片卡1套，蚕的一生统计表10张，菜粉蝶生活史标本1个，小鸡孵化过程1套，昆虫饲养塑料盒1个等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.迎接蚕宝宝的到来 2.认识其他动物的卵 3.蚕长大了 4.蚕变了新模样 5.茧中钻出了蚕蛾 6.蚕的一生 7.动物的繁殖 8.动物的一生▲三年级下册第二单元-动物的一生（jk）：需提供检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测指标包含但不限于：1、外观检测：a塑料件表面应平整光洁，不应有飞边、变形、破损及明显划痕。塑料件应有足够的强度、不易变形。b橡胶件表面应平整光洁，不应有飞边、变形、破损及明显划痕。橡胶件不应有异味。c金属件表面应平整光洁，不应有毛刺、破损及明显划痕、碰撞疤痕。表面电镀层不允许有裂纹、针孔、毛刺、剥层、水迹及覆盖不严等缺陷。油漆覆盖层应平整清洁，色调美观、厚薄均匀，有足够的的附着力。不得有流挂、起泡、针孔等缺陷。2、高温贮存：在包装状态下，温度为55"C，保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。3、低温贮存：在包装状态下，温度为-25"C，保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。 | 24 | 箱 |  |  |
| 14 | 三年级下册第三单元-太阳、地球和月球（jk) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含:纸筒1个，亚克力板1块，方位纸1张，磁环安装底座1套，手电筒1个，月相图卡1套，沙子1罐，磁环立柱(车丝件)1套，跳跳球1个，乒乓球1个，正圆气球1个，玻璃球1个，圆木柱1个，木球1个，木块1块，小船帆模型1个，白屏（大）1个，世界地图1张，透明方格纸10张，旋转蜡笔1盒，多用打气筒1套，大、小圆纸片1袋，地球仪1个等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.仰望天空 2.阳光下物体的影子 3.影子的秘密 4.月相变化的规律 5.月球—地球的卫星 6.地球的形状 7.地球—水的星球 8.太阳、月球和地球▲提供三年级下册第三单元-太阳、地球和月球开箱实拍图。▲三年级下册第三单元-太阳、地球和月球（jk)：需提供检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测指标包含但不限于：1、外观检测：a塑料件表面应平整光洁，不应有飞边、变形、破损及明显划痕。塑料件应有足够的强度、不易变形。b橡胶件表面应平整光洁，不应有飞边、变形、破损及明显划痕。橡胶件不应有异味。c金属件表面应平整光洁，不应有毛刺、破损及明显划痕、碰撞疤痕。表面电镀层不允许有裂纹、针孔、毛刺、剥层、水迹及覆盖不严等缺陷。油漆覆盖层应平整清洁，色调美观、厚薄均匀，有足够的的附着力。不得有流挂、起泡、针孔等缺陷。2、高温贮存：在包装状态下，温度为55"C，保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。3、低温贮存：在包装状态下，温度为-25"C，保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。 | 45 | 箱 |  |  |
| 15 | 四年级上册第一单元-声音(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：塑料直尺1根，不锈钢直尺1根，琴码1个，音叉256HZ1个，音叉512HZ1个，音叉座2个，音叉橡皮锤1个，小木锤1个，透明胶带1卷，乒乓球1个，橡皮筋粗中细2袋，圆气球5个，泡沫小球5个，透明塑料吸管10根，木片20根，钢片琴1套，小鼓1套，共鸣盒左1套，共鸣盒右1套，听诊器1个，竖笛1套，线绳1卷，玻璃杯1个，琴架组合1套，橡皮泥1罐，人体耳朵结构模型1套，绿豆1瓶等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.听听声音 2.声音是怎样产生的 3.声音是怎样传播的 4.我们是怎样听到声音的 5.声音的强与弱 6.声音的高与低 7.让弦发出高低不同的声音 8.制作我的小乐器 | 43 | 箱 |  |  |
| 16 | 四年级上册第二单元-呼吸与消化(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：肺活量测量袋20套，不锈钢哨子2个，透明胶带2卷，剪刀2把，白色卡纸10张，人体轮廓图10张，花生米2瓶，食用油2瓶，牙齿模型2个，呼吸模型2套，计时器2个，线绳2卷，肺活量测试仪1套，碘液2瓶，透明硅胶管2根，塑料培养皿2个，双头棉签2盒，保鲜袋2包等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.感受我们的呼吸 2.呼吸与健康生活 3.测量肺活量 4.一天的食物 5.食物中的营养 6.营养要均衡 7.食物在口腔里的变化 8.食物在身体里的旅行 | 29 | 箱 |  |  |
| 17 | 四年级上册第三单元-运动和力(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：喷气嘴2套，圆筒测力计1N2个，圆筒测力计5N2个，圆筒测力计10N2个，剪刀2把，车轮8个，车轴4个，胶水2瓶，透明胶带2卷，彩色吸管20根，圆气球10个，不锈钢平垫片20个，S钩10个，橡皮筋2袋，圆木棒20根，彩色橡胶圈盒2盒，硬纸盒袋10个，滑块2个，小车2套，气垫底座2套，斜面板（长）2个，斜面板（短）2个，面板挂钩装置2个，U型压力计底板2个，斜面支架（底座 ）4个，斜面支架支柱8个，线绳2卷，钩码2组等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.让小车运动起来 2.用气球驱动小车 3.用橡皮筋驱动小车 4.弹簧测力计 5.运动与摩擦力 6.运动的小车 7.设计制作小车（一） 8.设计制作小车（二） | 43 | 箱 |  |  |
| 18 | 四年级下册第一单元-植物的生长变化(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：蚕豆2瓶，线绳2卷，带灯放大镜2个，园艺工具2套，塑料试管2个，双面胶2卷，透明胶带2卷，蜡笔（红）2支，蜡笔（黄）2支，蜡笔（蓝）2支，水彩笔（红）2支，水彩笔（黄）2支，水彩笔（蓝）2支，吸管20根，细铁丝10根，剪刀2把，美工刀2把，不锈钢镊子2个，魔术扎带2个，加厚9#自封袋2个，食用油2瓶，凤仙花种子2瓶，食用色素-红色2瓶，橡皮泥红色2罐，橡皮泥绿色2罐，试管架2套，PC加厚透明直身水杯2个，塑料培养皿2个，浇花花洒头2个，自吸水树脂花盆2个，厨房纸巾20张，彩色折纸20张，皱纹纸20张，纸蜻蜓折法图卡2张等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.种子里孕育着新生命 2.种植凤仙花 3.种子长出了根 4.茎和叶 5.凤仙花开花了 6.果实和种子 7.种子的传播 8.凤仙花的一生 | 20 | 箱 |  |  |
| 19 | 四年级下册第二单元-电路(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：灯泡2个，导线2个，塑料尺2个，彩笔红黄蓝2套，导线红-香蕉插头10根，导线黑-香蕉插头10根，电源盒4个，电珠盒2个，单刀单掷开关2个，双夹盒2个，电路暗盒2个，鳄鱼夹-香蕉插头2组，不锈钢勺子2个，燕尾夹2个，木棒2个，铅笔2个，透明胶2个，橡皮2个，木块2个，回形针2盒，图钉2盒，钥匙2个，铁钉2根，粉笔2盒，单刀三掷开关2个，红绿灯模型2套等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.电和我们的生活 2.点亮小灯泡 3.简易电路 4.电路出故障了 5.里面是怎样连接的 6.导体和绝缘体 7.电路中的开关 8.模拟安装照明电路 | 39 | 箱 |  |  |
| 20 | 四年级下册第三单元-岩石与土壤(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：塑料培养皿1个，无釉瓷板1个，便利贴1袋，小钢锉1个，透明玻璃棒1根，钥匙1个，美工刀1把，标本盒1盒，带灯放大镜1个，手电筒1个，15种常见岩石标本1套，15种常见矿石标本1套，15种常见化石标本1套，沙子1瓶，黏土1瓶，沙质土1瓶，壤土1瓶，PC加厚透明直身水杯1个，水的净化底座3套，水的净化连接件3个，水的净化材料筒3套，等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.岩石与土壤的故事 2.认识几种常见的岩石 3.岩石的组成 4.制作岩石和矿物标本 5.岩石、沙和黏土 6.观察土壤 7.比较不同的土壤 8.岩石、土壤和我们▲四年级下册第三单元-岩石与土壤(JK)：需提供检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测指标包含但不限于：1、外观检测：a塑料件表面应平整光洁，不应有飞边、变形、破损及明显划痕。塑料件应有足够的强度、不易变形。b橡胶件表面应平整光洁，不应有飞边、变形、破损及明显划痕。橡胶件不应有异味。c金属件表面应平整光洁，不应有毛刺、破损及明显划痕、碰撞疤痕。表面电镀层不允许有裂纹、针孔、毛刺、剥层、水迹及覆盖不严等缺陷。油漆覆盖层应平整清洁，色调美观、厚薄均匀，有足够的的附着力。不得有流挂、起泡、针孔等缺陷。2、高温贮存：在包装状态下，温度为55"C，保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。3、低温贮存：在包装状态下，温度为-25"C，保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。 | 18 | 箱 |  |  |
| 21 | 五年级上册第一单元-光(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：手电筒1个，透明胶带1个，彩笔1套，安全剪刀1个，小孔板3张，平面镜-中2个，透明玻璃片1块，激光笔1支，火柴1盒，木棒2根，小鱼模型1个，十字插槽3个，白屏1张，仿真苹果1个，塑料盒1个，三棱镜1个，三棱镜手柄1个，线绳1卷，陀螺1个，檀香10片，盘香架1个，打印纸4张，黑卡纸5张，牛顿盘卡纸2张，纸盒子5个，潜望镜1个等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.有关光的思考 2.光是怎样传播的 3.光的传播会遇到阻碍吗 4.光的传播方向会发生改变吗 5.认识棱镜 6.光的反射现象 7.制作一个潜望镜 | 43 | 箱 |  |  |
| 22 | 五年级上册第二单元-地球表面的变化(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：3d中国地形图1个，3d世界地形图1个，15种常见岩石标本1盒，橡皮泥红1盒，橡皮泥黄1盒，橡皮泥蓝1盒，保鲜膜2卷，塑料盒（亚克力）1套，园艺工具1套，不锈钢酒精灯1个，石棉网3个，火柴1盒，铁架台底板1个，铁架台支柱1个，固定块-长1个，固定块-短1个，托盘架1个，紧缩螺丝3个，砂纸5张，页岩1瓶，小毛巾1条，不锈钢小盆1个，塑料瓶1个，彩砂1袋，花洒头1个，报纸1袋等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.地球的表面 2.地球的结构 3.地震的成因及作用 4.火山喷发的成因及作用 5.风的作用 6.水的作用 7.总结我的认识▲五年级上册第二单元-地球表面的变化(JK)：需提供检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测指标包含但不限于：1、外观检测：a塑料件表面应平整光洁，不应有飞边、变形、破损及明显划痕。塑料件应有足够的强度、不易变形。b橡胶件表面应平整光洁，不应有飞边、变形、破损及明显划痕。橡胶件不应有异味。c金属件表面应平整光洁，不应有毛刺、破损及明显划痕、碰撞疤痕。表面电镀层不允许有裂纹、针孔、毛刺、剥层、水迹及覆盖不严等缺陷。油漆覆盖层应平整清洁，色调美观、厚薄均匀，有足够的的附着力。不得有流挂、起泡、针孔等缺陷。2、高温贮存：在包装状态下，温度为55"C，保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。3、低温贮存：在包装状态下，温度为-25"C，保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。 | 42 | 箱 |  |  |
| 23 | 五年级上册第三单元-计量时间(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：火柴2盒，剪刀2把，固定块（长）2个，固定块（短）2个，一字滚花螺丝6个，不锈钢螺母10个，白色蜡烛6根，PC加厚透明直身水杯2个，线香2管，计时器2个，铁架台底板2个，铁架台支柱4根，烧杯架2个，铝盖透明塑料瓶6个，线绳2卷，沙漏2个，沙子2瓶等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.时间在流逝 2.用水计量时间 3.我们的水钟 4.机械摆钟 5.摆的快慢 6.制作钟摆 7.计量时间和我们的生活 | 37 | 箱 |  |  |
| 24 | 五年级上册第四单元-健康生活(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：合页1个，剪刀1把，黄色硅胶管（自制）1根，小沙包2个，圆木棒10根，人体骨骼结构模型1套，人体大脑结构模型1套，迷你电子秤1套，超声波身高测量仪1套，PC加厚透明直身水杯1个，线绳1卷，彩色橡胶圈1盒，吹耳球1个，哑铃1个等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.我们的身体 2.身体的运动 3.心脏和血液 4.身体的“总指挥” 5.身体的“联络员” 6.学会管理和控制自己 7.制订健康生活计划 | 25 | 箱 |  |  |
| 25 | 五年级下册第一单元-生物与环境(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：玻璃培养皿2套，塑料培养皿2个，不锈钢镊子2个，加厚4.5#自封袋20个，生态瓶2个，绿豆2瓶，沙子2瓶，金鱼藻种子2瓶，黑色纸盒10套，食物链图卡10套，黑色卡纸10张等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.种子发芽实验 2.比较种子发芽实验 3.绿豆苗的生长 4.蚯蚓的选择 5.当环境改变了 6.食物链和食物网 7.设计和制作生态瓶 | 15 | 箱 |  |  |
| 26 | 五年级下册第二单元-船的研究(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：船形木板（1）2个，船形木板（2）2个，剪刀2把，圆木棒40根，木片20根，垫片40个，不锈钢螺母20个，滑块2个，线绳2卷，原色回形针2盒，彩色橡胶圈2盒，橡皮泥4罐，铝箔纸2卷，玻璃珠2瓶，电动风力小船配件包（1）2套，电动风力小船配件包（2）2套等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.船的历史 2.用浮的材料造船 3.用沉的材料造船 4.增加船的载重量 5.给船装上动力 6.设计我们的小船 7.制作与测试我们的船 | 43 | 箱 |  |  |
| 27 | 五年级下册第三单元-环境与我们(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：毛巾1个，垃圾分类套装1套，加厚9.5#自封袋10个，红水温度计1根，圆木棒1根，复写板1个，滤网1套，报纸10张，厨房纸巾20张，榨汁机1套等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.地球—宇宙的奇迹 2.我们面临的环境问题 3.珍惜水资源 4.解决垃圾问题 5.合理利用能源 6.让资源再生 7.分析一个实际的环境问题 | 19 | 箱 |  |  |
| 28 | 五年级下册第四单元-热(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：火柴2盒，铁架台底板2个，铁架台支柱4根，固定块（长）2个，固定块（短）2个，烧杯架2个，一字滚花螺丝8个，试管夹2个，纤维棒2根，剪刀2把，石棉网2个，感温勺2个，玻璃试管2个，塑料勺2个，木勺子2个，陶瓷勺2个，不锈钢勺子2个，热传导演示器2套，可连接支架柱2根，铜棒2根，感温贴纸2张，冰格2套，线绳2卷，红水温度计4根，热传导观察装置2套，酒精灯2个，凡士林2盒，不锈钢杯2个，感温油墨2瓶，毛巾2个，感温粉2瓶，PC加厚透明直身水杯2个，直身陶瓷杯2个等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.温度与水的变化 2.水的蒸发和凝结 3.温度不同的物体相互接触 4.热在金属中的传递 5.热在水中的传递 6.哪个传热快 7.做个保温杯▲五年级下册第四单元-热(JK)：需提供检测机构出具的检测报告扫描件（检测报告上须含有“CMA”或“CNAS”标志），检测指标包含但不限于：1、外观检测：a塑料件表面应平整光洁，不应有飞边、变形、破损及明显划痕。塑料件应有足够的强度、不易变形。b橡胶件表面应平整光洁，不应有飞边、变形、破损及明显划痕。橡胶件不应有异味。c金属件表面应平整光洁，不应有毛刺、破损及明显划痕、碰撞疤痕。表面电镀层不允许有裂纹、针孔、毛刺、剥层、水迹及覆盖不严等缺陷。油漆覆盖层应平整清洁，色调美观、厚薄均匀，有足够的的附着力。不得有流挂、起泡、针孔等缺陷。2、高温贮存：在包装状态下，温度为55"C，保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。3、低温贮存：在包装状态下，温度为-25"C，保持4h,室温下恢复2h,试验后应无开裂、变形和明显变色，产品功能应正常。 | 40 | 箱 |  |  |
| 29 | 六年级上册第一单元-微小世界(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：玻璃滴管1支，玻璃片1片，双凸透镜1套，双凹透镜1套，铜棒1根，简易读数显微镜1个，显微镜装片1盒，不锈钢镊子1个，生物解剖器1套，保鲜袋1包，显微镜1台，LED灯1套，帆船载玻片1盒，盖玻片1盒，带灯放大镜1个，铝盖透明塑料瓶1个，碘液1瓶，塑料培养皿1个，双头棉签1盒，干草1瓶，玻片标本1盒等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.放大镜 2.怎样放得更大 3.观察身边的微小物体 4.观察洋葱表皮细胞 5.观察更多的生物细胞 6.观察水中微小的生物 7.微生物与健康 | 42 | 箱 |  |  |
| 30 | 六年级上册第二单元-地球的运动(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：水彩笔红2支，水彩笔黄2支，水彩笔蓝2支，铜棒2根，手电筒2个，吸管20根，反光小圆片2袋，地球仪2个，乒乓球2个，橡皮泥红色2罐，橡皮泥黄色2罐，橡皮泥蓝色2罐，泡沫球4个，圭表2套，圆盘2个，黑色卡纸10张，圭表材料10张等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.我们的地球模型 2.昼夜交替现象 3.人类认识地球运动的历史 4.谁先迎来黎明 5.影长的四季变化 6.地球的公转与四季变化 7.昼夜和四季变化对生物的影响 | 34 | 箱 |  |  |
| 31 | 六年级上册第三单元-工具与技术(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：水彩笔红色2支，一字螺丝刀2个，十字螺丝刀2个，斜面支架支柱12个，铁块2个，轮胎8个，车轴4个，剪刀2把，解剖剪刀2把，铜芯导线段10个，布片10片，纤维棒12根，羊角锤2个，核桃夹2个，木块2块，斜面支架（底座 ）6个，斜面板（长）2个，直轨道塑料槽6根，木条2个，分类套件41套，滑块2个，独轮车套件2套，画圆塑料板2个，画方塑料板2个，活字印刷（含配件）2套，AB刻度纸20张，A4纸10张等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.紧密联系的工具和技术 2.斜面 3.不简单的杠杆 4.改变运输的车轮 5.灵活巧妙的剪刀 6.推动社会发展的印刷术 7.信息的交流传播 | 26 | 箱 |  |  |
| 32 | 六年级上册第四单元-能量(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：太阳能小车2个，透明电珠底座2个，铁钉4根，U形磁铁2个，小电动机拆开2个，小电动机香蕉插导线2个，长剥线导线2根，导线-香蕉插头2捆，小灯泡10个，纯铁钉2盒，回形针2盒，不锈钢指南针2个，电源盒6个，单刀单掷开关2个，电珠盒2个，3V/6V电源盒2个，电动机模型2套，手摇发电机2套等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.各种形式的能量 2.调查家中使用的能量 3.电和磁 4.电能和磁能 5.电磁铁 6.神奇的小电动机7.能量从哪里来 | 32 | 箱 |  |  |
| 33 | 六年级下册第一单元-小小工程师(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：透明塑料吸管50根，剪刀2把，地震模拟-弹簧8个，线绳2卷，彩色橡胶圈2盒，透明胶带2卷，塑料直尺2根，钢卷尺2个，地震模拟板2块等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.了解我们的住房 2.认识工程 3.建造塔台 4.设计塔台模型 5.制作塔台模型 6.测试塔台模型 7.评估改进塔台模型 | 17 | 箱 |  |  |
| 34 | 六年级下册第二单元-生物的多样性(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：园艺工具2套，彩绳10米，带灯放大镜2个，始祖鸟化石发掘2套，15种常见化石标本2套，32开透明平板夹2个，动物分类图谱2本，植物分类图谱2本等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.校园生物大搜索 2.制作校园生物分布图 3.形形色色的植物 4.多种多样的动物 5.相貌各异的我们 6.古代生物多样性 7.保护生物多样性 | 12 | 箱 |  |  |
| 35 | 六年级下册第三单元-宇宙(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：安全剪刀1把，胶水1个，长杆3个，吊环金属球7个，带孔螺丝7个，一字滚花螺丝3个，线绳1卷，长杆底座3套，陀螺1个，八大行星模型1套，八大行星资料图卡1盒，星座模型板1个，活动观星盘1个，日食图卡10张，彩色卡纸红黄蓝5套，圆形黑卡纸10张，大米1瓶等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.太阳系大家庭 2.八颗行星 3.日食 4.认识星座 5.夏季星空 6.浩瀚的宇宙 7.探索宇宙 | 21 | 箱 |  |  |
| 36 | 六年级下册第四单元-物质的变化(JK) | 箱体外观尺寸（mm）：485×370×150mm；箱体颜色：灰色；箱体材料：食品级环保PP/ABS塑料，无异味、注塑一体、无锐边，甲醛、重金属、邻苯二甲酯达标，箱内所有物件达到GB21027-2020《学生用品的通用要求》；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置；本箱包含：玻璃培养皿6套，定量勺2个，不锈钢勺子2个，加厚4.5#自封袋20个，白色蜡烛4根，火柴2盒，玻璃片2片，长柄试管夹2个，塑料量筒6个，铁钉20根，一次性医用橡胶手套10双，尼龙PU胶手套10双，白醋2瓶，食盐2瓶，白砂糖2瓶，小苏打2瓶，紫甘蓝干2瓶，护目镜2个，玻璃杯2个，简易读数显微镜2个等实验器材，满足学生实验需求；本箱至少可完成以下实验：1.厨房里的物质与变化 2.产生气体的变化 3.发现变化中的新物质 4.变化中伴随的现象 5.地球家园的化学变化 6.生命体中的化学变化 7.美丽的化学变化 | 24 | 箱 |  |  |
|  |  | 七、创新实验箱 |  |  |  |  |
| 1 | 创意组合模型——传动组合技术 | 包装箱体规格：PP塑料箱包装（485×360×100）；内含零件整理盒2个，材质PE；材 质：主要部件采用优质尼龙制造，尺寸精确，不易磨损，可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度。具有易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点，为操作方便的同时也增加了模型的使用寿命和趣味性；结 构：主要构件采用工程结构技术原理设计，构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接，利用“六面可拼接体”这种开放的零件，可以充分发挥学生的创意来构建或者模拟现实；产品描述：产品提供14种不同拼接装配案例，皮带传动、链式传动、变速箱、齿轮齿条、蜗轮蜗杆机构、简谐运动、往复式引擎、曲柄机构、差动齿轮、模拟齿轮、栏杆门、自行车、磕头机、万向节。 | 8 | 箱 |  |  |
| 2 | 创意组合模型——机械组合 | 包装箱体规格：PP塑料箱包装（485×360×100）；内含零件整理盒2个，材质PE；材 质：主要部件采用优质尼龙制造，尺寸精确，不易磨损，可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度。具有易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点，为操作方便的同时也增加了模型的使用寿命和趣味性；结 构：主要构件采用工程结构技术原理设计，构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接，利用“六面可拼接体”这种开放的零件，可以充分发挥学生的创意来构建或者模拟现实；产品描述：产品提供5种装配案例，可完成天平、秤、轱辘、水车锻机、舂米风车。▲提供创意组合模型——机械组合的实验指导手册 | 8 | 箱 |  |  |
| 3 | 创意组合模型——形状与结构组合 | 包装箱体规格：PP塑料箱包装（485×360×100）；内含零件整理盒2个，材质PE；材 质：主要部件采用优质尼龙制造，尺寸精确，不易磨损，可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度。具有易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点，为操作方便的同时也增加了模型的使用寿命和趣味性；结 构：主要构件采用工程结构技术原理设计，构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接，利用“六面可拼接体”这种开放的零件，可以充分发挥学生的创意来构建或者模拟现实；产品描述：产品提供9种装配案例，三角形、四边形、六角形、正方体、工作台、人字梯、信号塔、梁式桥、带下托的桥。组合包探究了不同形状、不同结构的特点。 | 8 | 箱 |  |  |
| 4 | 创意组合模型——城市交通组合 | 包装箱体规格：PP塑料箱包装（485×360×100）；内含零件整理盒2个，材质PE；材 质：主要部件采用优质尼龙制造，尺寸精确，不易磨损，可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度。具有易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点，为操作方便的同时也增加了模型的使用寿命和趣味性；结 构：主要构件采用工程结构技术原理设计，构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接，利用“六面可拼接体”这种开放的零件，可以充分发挥学生的创意来构建或者模拟现实；产品描述：产品提供4种装配案例，包含摩托车、草坪车、电容草坪车、太阳能汽车。▲提供创意组合模型——城市交通组合的实验指导手册 | 4 | 箱 |  |  |
| 5 | 巧板与拼图系列 | 箱体外观尺寸（mm）：485*360*160；箱体颜色：蓝色；箱体材料：PP塑料箱；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种器具有相对应插槽并设有固定位置；器具材质：所配学具材质为优质实木，包括：；学具一：双人双马；学具二：T字之谜；学具三：H字之谜；学具四：K字之谜；学具五：F字之谜；学具六：八仙过海；学具七：伤脑筋十三块；；学具八：4T之谜；学具九：华容道；学具十：五巧板；学具十一：六巧板；学具十二：七巧板；▲需提供检测机构出具的CMA/CNAS检测报告扫描件； | 4 | 箱 |  |  |
| 6 | 数独与幻方系列 | 箱体外观尺寸（mm）：485*360*160；箱体颜色：蓝色；箱体材料：PP塑料箱；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种器具有相对应插槽并设有固定位置；器具材质：所配学具材质为优质实木，包括：；学具一：和为十；学具二：交通灯；学具三：幻方；学具四：六星26；学具五：幼儿数独；学具六：数独游戏；学具七：五色土；学具八：五色数独； ▲需提供检测机构出具的CMA/CNAS检测报告扫描件； | 3 | 箱 |  |  |
| 7 | 多人游戏系列 | 箱体外观尺寸（mm）：485*360*160；箱体颜色：蓝色；箱体材料：PP塑料箱；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种器具有相对应插槽并设有固定位置；器具材质：所配学具材质为优质实木，包括：；学具一：三维XO；学具二：蛇与梯子；学具三：赛马；学具四：立体四子棋；学具五：推理大师；学具六：坎拉哈大战；学具七：奇谋巧对； ▲需提供检测机构出具的CMA/CNAS检测报告扫描件； | 3 | 箱 |  |  |
| 8 | 巧解环扣系列 | 箱体外观尺寸（mm）：485*360*160；箱体颜色：蓝色；箱体材料：PP塑料箱；箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种器具有相对应插槽并设有固定位置；器具材质：所配学具材质为优质金属，包括：；学具一：QQ扣；学具二：天鹅扣；学具三：海马扣；学具四：天平扣；学具五：蛙扣；学具六：X扣；学具七：锁心；学具八：铁钉扣；学具九：巧解手铐；学具十：MW扣；学具十一：双S扣；学具十二：三角扣；学具十三：88扣； | 3 | 箱 |  |  |
| 9 | 肥皂泡的科学 | 实验目标：初步了解水的张力，从平时吹泡泡中感受泡泡成形的原理。实验内容：1.从科学的角度来看孩子们熟悉的肥皂泡。用不同的吹气方法会吹出怎样不同的泡泡呢？让孩子们来观察一下吧；2.会弹起来的肥皂泡；制作不可思议的肥皂泡——它们会在手上弹来弹去！；3.肥皂造型DIY；用○□☆等形状的环来吹肥皂泡的话，最终的泡泡回事什么形状的呢；。实验结果：通过实验学习到往水中加入洗涤剂等物质可以使谁的表面张力减弱，能吹出肥皂泡。▲需提供检测机构出具的CMA/CNAS检测报告扫描件 | 3 | 箱 |  |  |
| 10 | 爬树瓢虫 | 实验目标：学习吸铁石可以吸引铁材料的性质，并且了解浮力的知识。实验内容：1.爬树瓢虫；使用磁铁和实验管，学习磁力和浮力；“吸铁石会吸铁”、“空心的东西会浮在水里”——同时利用这两条定律，挑战科学的魔法！；就算不用手捧，瓢虫自己也会往魔棒上面爬；一起“挑战科学魔法”！对于可以简单地进行理科实验的低年级的孩子们，我们推荐这个实验；。实验结果：通过实验学生可以生动的观察到浮力和磁力共同作用下，瓢虫的运动情况，从中了解浮力的方向和磁力的现象。 | 4 | 箱 |  |  |
| 11 | 旋转纸环 | 实验目标：学习空气中气流的推动效果（简单的流体力学）。实验内容：1.合起来？分开来？空气的流动；向少许分开的2个物体间吹入空气气流，观察2个物体是会合起来还是分开来；2.浮起来？不浮起来？漂浮球；用同样的方法吹气，球也不一定总是会浮起来，思考一下造成不同结果的原因；3.制作旋转纸环；制作可以飞到远处的纸环，挑战尝试可以让纸环飞到多远；实验结果：学生通过实验可以生动的观察到气流旋转的情况，了解空气流动的实际方向和我们平时所了解的有所区别；▲需提供检测机构出具的CMA/CNAS检测报告扫描件 | 3 | 箱 |  |  |
| 12 | 针筒火箭 | 实验目标：学生通过实验认识到气体体积是可以压缩的，在压缩后强大的气压可作为推动力引起装置的反弹；实验内容：1.空气和水的性质；使用针筒，观察压缩空气和水时两者收缩方式的区别；2.空气的压力；将海绵放入针筒，观察空气压力下海绵会发生怎样的变化；3.制作迷你火箭；制作在空气的压力下会瞬间飞出的迷你火箭。本实验可以同时刺激孩子们的游玩心和学习心；实验结果：学生通过实验可以制作成一个用针筒做推动力的火箭。以此提高学生的动手能力。▲需提供检测机构出具的CMA/CNAS检测报告扫描件 | 4 | 箱 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 7-校园IP广播设备采购预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 一、广播控制中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IP网络广播控制中心 | 功能特点： 1.IP网络广播控制中心是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，集成了定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、对讲录音、监控联动、无线遥控等软件模块； 2.采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，采用SSD固态硬盘更安全可靠； 3.标准TCP/IP网络协议，系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用，即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能； 4.负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站分控软件管理和权限管理等功能。为所有数字IP网络广播音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各终端、远程寻呼终端的播放请求，为工作站分控软件提供数据接口服务； 产品参数： 1.屏幕尺寸：17.3英寸 2.分辨率：1024*768 3.亮度：300cd/m2 4.触摸屏：五线电阻式 5.主板：工业主板，支持7*24小时不间断运行 6.处理器：四核 7.内存：4G DDR3 8.硬盘：128G SSD固态硬盘，mSATA接口 | 1 | 台 |  |  |
| 2 |  | 数字化IP网络广播系统软件 | 功能特点： 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，CS架构，可实现终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能 3.可运行在普通电脑以及IP网络广播工控机上； 产品参数： 1.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； 2.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声； 3.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等； 4.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期； 5.支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集），定时音乐播放可通过路径选择曲目，也可选择定时文件夹两种方式，适用于不同用户的需求。（提供动画演示） | 1 | 台 |  |  |
| 3 |  | 7寸触摸屏网络话筒 | 功能特点： 1.桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制，人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏，无操作时进入休眠、低功耗省电状态； 2.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 3.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m； 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制； 产品参数： 1.网络接口：标准RJ45×1；2.显示：7寸电容屏；3.传输速率：10M/100Mbps；4.音频格式：MP3/MP2等；5.采样率：16K～48KHz；6.音频模式：16位立体声CD音质；7.输入灵敏度：MIC：10mv/AUX:250mv；8.输出频率：20Hz-20KHz；9.支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播）等；10.谐波失真：≤0.3%；11.信噪比：≥90dB；12.内置扬声器输出阻抗及功率：8Ω，5W；13.线路输出电平、阻抗：775MV、1KΩ；14.触发输入：1路短路输入；15.输出方式：1路短路输出；16.工作环境：-20℃～+60℃；工作湿度: 10%～90%；17.电源电压：DC16V；18.功耗：8W | 1 | 台 |  |  |
| 4 |  | 数字化IP网络话筒控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行； 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码； 3.支持每个分区呼叫工作状态提示； 4.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 5.支持单独调节音量。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等 7.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 |  | IP网络有源音箱 | 功能特点： 1.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s； 3.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms 4.内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质； 5.一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能； 6.优先功能：网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别； 7.内置5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美。 产品参数： 1.网络接口：标准RJ45×1 2.传输速率：10M/100Mbps 3.音频格式：MP3/MP2等 4.采样率：16K～48KHz 5.音频模式：16位立体声CD音质 6.输入灵敏度：MIC：5～10mv/AUX:250mv~350mV 7.输出频率：20Hz-20KHz 8.支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播）等 9.谐波失真：≤0.3% | 1 | 只 |  |  |
| 6 |  | IP网络音箱DSP有源音柱内嵌软件V3.2 | 1.软件内嵌于IP网络有源音箱设备，支撑设备各项基本功能的运行； 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件； 3.支持网络音频优先级设置； 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量； 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放； | 1 | 套 |  |  |
| 7 |  | 大功率电源时序器 | 功能特点： 1.8通道电源口顺序开启逆序关闭,每路输出带指示灯； 2.具有1路短路触发接口，可以通过短接信号控制开关； 产品参数： 1.额定输出电压：交流220V，50Hz 2.可控制电源：8路 3.每路动作延时时间：1秒 4.单路最大承受无功功率：3500W 5.最大承受无功总功率:8000W 6.开启类型：方船型开关 7.产品尺寸（L*W*H）：480*185*46mm | 1 | 台 |  |  |
| 8 |  | 智能电源管理中心主机内嵌软件V1.1 | 1.软件内嵌于电源时序器，支撑设备各项基本功能的运行； 2.支持对各通道进行时序开启与关闭，保护电子设备； 3.支持联动第三方中控系统实现电源开关控制联动； | 1 | 套 |  |  |
| 二、前端设备·教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IP网络有源音箱 | 功能特点： 1.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s；3.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms；4.内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质；5.一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能；6.优先功能：网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别；7.内置5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美；8.具有一路8欧/20W功率输出，外接定阻音箱；9.采用壁挂式一体化音箱设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质；10.可拓展2.4G无线话筒接收模块，实现本地扩音；11.可拓展蓝牙接收模块，实现连接蓝牙播放音频；12.可拓展100V定压备份模块，在终端出现断电断网情况下，切换到此备份通道；13.支持局域网与广域网的远程升级，便于远程维护；14.包含1只主音箱。 产品参数： 1.网络接口：标准RJ45×1；2.传输速率：10M/100Mbps；3.音频格式：MP3/MP2等；4.采样率：16K～48KHz；5.音频模式：16位立体声CD音质；6.输入灵敏度：5～10mv/AUX:250mv~350mV；7.输出频率：20Hz-20KHz；8.支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播）等；9.谐波失真：≤0.3%；10.信噪比：≥90dB；11.内置扬声器阻抗及功率：8Ω， 20W；12.外接扬声器阻抗及功率：8Ω， 20W | 9 | 只 |  |  |
| 2 |  | IP网络音箱DSP有源音柱内嵌软件V3.2 | 1.软件内嵌于IP网络有源音箱设备，支撑设备各项基本功能的运行； 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件； 3.支持网络音频优先级设置； 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量； 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放； | 9 | 套 |  |  |
| 三、前端设备·教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 室内壁挂音箱 | 功能特点： 室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等。 技术参数： 1.额定功率（100V） 10W 2.额定功率（70V） 5W 3.最大功率 20W 4.灵敏度 92dB±2dB 5.颜色：白色 6.频率响应 80-18KHz 7.喇叭单元：6.5"×1+2.5"×1 8.外壳：ABS，铁网 9.产品尺寸（H*W*D)：273×182×116mm | 5 | 只 |  |  |
| 2 |  | 单向IP网络功率放大器 | 功能特点： 1.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s；3.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms；4.2路话筒输入，2路线路输入，1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节；5.设有3级优先功能，MIC1设为最高优先级。网络为第二级优秀，MIC2、AUX1、AUX2为第三级优先；6.一路短路输入，一路路短路输出接口，便于用户扩展；7.可拓展1路DC24V强切电源备用接口；8.支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30ms；9.设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目；10.自带一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为60W；11.控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭；12.设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然；13.采用先进高效功率放大电路，并设有过载、过温等多种保护；14.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；15.支持局域网与广域网的远程升级，便于远程维护； 产品参数： 1.网络接口：标准RJ45输入；2.传输速率：100Mbps；3.支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播）等；4.音频格式：MP3/MP2等；5.音频模式：16位立体声CD音质；6.输出频率：20Hz—20KHz；7.采样率：16K～48KHz；8.额定功率：60W；9.功耗：100W；10.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出；11.谐波失真：≤0.3%；12.信噪比：≥90dB；13.线路输入电平：250mV | 1 | 台 |  |  |
| 3 |  | 数字化IP网络终端内嵌软件V3.2 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行； 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放； 3.支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输音频信号； 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量； 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 4 | 套 |  |  |
| 4 |  | 室外豪华型防水音柱 | 产品参数： 大功率室外防水音柱，全金属结构，六级防水，适用于大型广场、操场等场所。 1.额定功率 90W 2.输入电压 70V/100V 3.灵敏度(1m/1V) 98dB±2dB 4.频率响应 100~20kHz 5.材质：柱体-盖子-网属铝合金 5.产品尺寸（H*W*D) 710×227×125mm 6.喇叭规格/数量 6.5"*3，2.5"*1 7.颜色：白色 | 4 | 只 |  |  |
| 5 |  | 单向IP网络功率放大器 | 功能特点： 1.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s； 3.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms； 4.2路话筒输入，2路线路输入，1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节； 5.设有3级优先功能，MIC1设为最高优先级。网络为第二级优秀，MIC2、AUX1、AUX2为第三级优先； 6.一路短路输入，一路路短路输出接口，便于用户扩展； 7.可拓展1路DC24V强切电源备用接口； 8.支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30ms； 产品参数： 1.网络接口：标准RJ45输入；2.传输速率：10M/100Mbps；3.支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播）等；4.音频格式：MP3/MP2等；5.音频模式：16位立体声CD音质；6.输出频率：20Hz—20KHz；7.采样率：16K～48KHz；8.额定功率：350W；9.功耗：500W；10.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出；11.谐波失真：≤0.3%；12.信噪比：≥90dB；13.线路输入电平：250mV；14.MIC输入灵敏度：10mV；15.线路输出电平、阻抗：775MV、1KΩ；16.触发输入：1路短路输入；17.输出方式：1路短路输出；18.工作环境：-20℃～+60℃；工作湿度: 10%～90%；19.电源电压：AC220V，50Hz；20.产品尺寸（L*W*H）：485*360*88mm | 1 | 台 |  |  |
| 6 |  | 数字化IP网络终端内嵌软件V3.2 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行； 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放； 3.支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输音频信号； 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量； 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |  |  |
| 四、操场运音响系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 真分集可调频无线咪 (一拖二手持) | 功能特点： 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.提供各200个可调频率，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离，频率范围640-690MHz； 3.具有红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 4.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 5.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6.具有2路XLR平衡输出，1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 7.1U标准机箱，金属面板，LCD液晶显示屏显示工作状态，功能操作简； 8.使用距离：空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米； 9.含1台接收主机和2个无线手持话筒； 产品参数： 接收机指标：1.载波频段：UHF640-690MHz；2.调制方式：FM；3.频道数：200频道；4.频率稳定性：±0.005%；5.频段宽度：50MHz；6.接收灵敏度：12-32dBuV；7.频率响应：50Hz-16KHz；8.综合S/N比：＜105dB；9.电源：DC12V-18V；10.产品尺寸（L*W*H）：480*200*45mm（不含天线尺寸）； 发射器指标：1.发射功率：10mW-30mW可调；2.最大频道数：200；3.谐波辐射：＞-50dB；4.最大偏移度：±35KHz；5.供电电压：1.5VAA电池*2；6.使用时间：6-8小时 | 1 | 套 |  |  |
| 2 |  | 无线麦克风管理控制内嵌软件V1.0 | 1.软件内嵌于无线麦克风管理主机设备，话筒拾音控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能。 4.支持显示屏,显示工作状态等内容。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 指向性天线放大器 | 功能特点： 1.提供使用2-4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系統，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 2.天线输入接座具有供应強波器的电源，可直接连接具有天线強波器的延长天线组及內建強波器的数对定向天线组； 3.具有4路DC12V/0.6-1A电源输出口，最多可以给4台话筒接收机供电； 4.具有8路BNC话筒天线输入接口,2路BNC级联接口可以级联到下一台分配器上，2路BNC天线输出接口接话筒天线； 5.具有1路AC220V电源输入接口，1路AC220V电源输出接口； 6.含1台天线分配器和2只话筒指向性天线翼； 产品参数： 1.输入电源：AC220V,50/60HZ 2.输出电源：4路DC12V/0.6-1A 3.频率：460-970MHz 4.输出阻抗：50欧姆 5.辐射角度：90度 6.增益（最大）：12dB 7.插座：BNC 8.产品尺寸(L*W*H)：420*179*44mm | 1 | 台 |  |  |
| 4 |  | 放大器控制内嵌软件V1.1 | 1.软件内嵌于无线麦克风管理主机设备，话筒拾音控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能。 4.支持显示屏,显示工作状态等内容。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 |  | 信号强波器 | 产品参数： 1.信号强波器，增强信号 2.频率：U段470-950MH 3.输入/输出阻抗：50欧姆 4.接口：B型母座 5.增益（最大）：12dB 6.3阶互调截取点：+45dBm 7.增益平坦度：+1dB，全频段 9.电源：DC9V-12V，150mA | 2 | 个 |  |  |
| 6 |  | 调音台 | 功能特点： 1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听； 2.8路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以一键控制所有幻象电源开关； 3.1路AUX外接与返回+立体声录音输出与返回； 4.内置方便可调的DELAY和REPEAT效果器； 5.内置多功能蓝牙MP3播放器（自带蓝牙互传歌曲功能,FM自动选频收音机功能），信号大小由主控独立旋钮控制； 6.分路真3段美式EQ，带显示哑音选择开关，另设有监听功能； 8.11路60mm精密通道推子； 产品参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口）；2.输出通道：4路主输出，1路辅助输出，1路效果输出，1路监听输出；3.录音通道：1组莲花输入，1组莲花输出；4.频率响应：20Hz-20KHz；5.效果：ECHO16；6.总谐波失真：-60dB；7.输入声道均衡：High:10KHz、Mid:2.5kHz、Low:100Hz；8.图形均衡器：7段立体声，+/-12dB最大；9.幻象电源：48V；10.电源：AC100-240V/50Hz-60Hz；11.功耗：30W；12.产品尺寸(W*D*H)：390*400*70mm | 1 | 台 |  |  |
| 7 |  | 纯后级广播功放 | 功能特点 1.采用国际极先进功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、功率大、带载能力强等特点； 2.1路平衡XLR输入，1路非平衡RCA输入，1路平衡XLR输出，1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放； 3.设有音量调节功能； 4.设有先进短路、过热、过载保护功能； 5.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭； 6.支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)； 7.采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作； 8.具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护； 技术参数：1.输出额定功率：1500W；2.定压输出：100V±5%；3.电源：AC220V；4.频响：20～20KHz；5.线路非平衡输出：0dB；6.信噪比：>85dB；7.效率：>90%；8.谐波失真：THD≤0.05%(1/8额定功率)；9.工作湿度：20%～80%相对湿度；10.工作温度：-10～60度；11.产品尺寸（W*D*H）：485*410*88mm | 1 | 台 |  |  |
| 8 |  | 功率放大器内嵌软件V1.01 | 1.软件内嵌于功率放大器设备，支撑设备各项基本功能的运行； 2.可对功放的输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路进行监测； 3.支持对输入信号线路进行放大； 4.支持功率放大的效果调节，可单独调节音量。 | 1 | 套 |  |  |
| 9 |  | 大型室外远程防水音柱 | 产品参数： 专门运用于大型室外远程广播扩声的高质量防水音柱，采用两分频设计，指向性强，辐射范围广,全铝合金结构，防水性能好，适用于大型广场，学校操场，公园等的户外扩声使用。 1.8寸防水音柱,带号角高音8"×4,6.5"×1 2.外观尺寸(H*W*D)：1310×250×230mm 3.电压：100V 4.功率：200W 5.灵敏度(1W/1m）：98dB±2dB 6.频响：120~20KHz 7.外观颜色：白色皱纹 8.材质：全铝合金 | 4 | 只 |  |  |
| 10 |  | 电源时序器 | 功能特点： 1.8通道电源口顺序开启逆序关闭,每路输出带指示灯； 2.具有1路短路触发接口，可以通过短接信号控制开关； 产品参数： 1.额定输出电压：交流220V，50Hz 2.可控制电源：8路 3.每路动作延时时间：1秒 4.单路最大承受无功功率：3500W 5.最大承受无功总功率：8000W 6.开启类型：方船型开关 7.产品尺寸（L*W*H）：480*185*46mm | 1 | 台 |  |  |
| 11 |  | 智能电源管理中心主机内嵌软件V1.1 | 1.软件内嵌于电源时序器，支撑设备各项基本功能的运行； 2.支持对各通道进行时序开启与关闭，保护电子设备； 3.支持联动第三方中控系统实现电源开关控制联动； | 1 | 套 |  |  |
| 12 |  | 辅材附件 | 机柜、线管、线槽、电源线、网线、水晶头等辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-移动录播教室设备采购预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 移动录播主机及系统 |  | 1. 主机采用高度集成化设计，内置导播系统、互动系统、视频处理系统。具备音视频采集、音视频编解码、音视频处理、录制、直播、远程互动、视频会议、导播、行为分析、虚拟抠像、物联控制、远程运维参数设置等能力。 2. ★主机为一体化架构，采用Linux操作系统。内置ARM架构处理器，具备8核CPU，处理器数量≥3颗。CPU采用64位八核架构，最高主频不低于2.4GHz。内存≥8GB，硬盘存储≥500GB，支持SATA。（提供检测报告复印件） 3. 主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 4. 主机内置无线视频接收模块，支持≥4路无线视频信号输入。 5. ★主机具备4K超清视频远距离传输性能，支持在空旷环境下无遮挡可靠传输实时距离≥200m的距离下，视频录入功能正常，无线通信正常。（提供检测报告复印件） 6. 主机集成触控电容屏，屏幕尺寸≥15英寸，分辨率≥1920*1080，画面比例支持16:9，触控回传响延时≤70ms。 7.★整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。（提供检测报告复印件） 8. 主机支持≥5个HDMI高清接口。≥5个RJ45接口；支持 IPV4，IPV6设置。 流媒体系统 1.支持互动清晰度设置，分辨率可设置1080P、720P。 2. 支持互动清晰度自适应，在互动时根据网络情况选择最优清晰度。 3. 支持设置主机互动模式，可选择开启或关闭互动双流设置，开启后可选择第二路流的画面，支持≥6个画面选择。 4. 支持互动协议设置，可设置主机视频通信协议，协议支持添加及参数修改。支持设置云服务器地址，可选择公有服务器或私有服务器。 5. 支持互动状态下的导播模式设置，可设置手动、半自动、全自动导播模式；支持选择互动状态下的录制画面设置，可选择≥7路画面进行录制。 6. 支持"1+3+直播接入"的互动授课模式，可接入1个主讲教室、3个互动教室和直播听课教室。 7. 支持≥4个成员同时开麦和上台。 8. 支持听讲端申请开麦发言，申请后主讲端可提醒该发言申请，主讲端通过后听讲端声音即可被主讲端听到。 导播系统 1.支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。 2. 支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。 3. 支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。 4. 支持设置主机录制清晰度、直播清晰度、直播GOP、互动清晰度； 5. 支持通过浏览器，设置≥3种导播模式；设置主机网络ip；设置主机存储空间覆盖模式；查看主机系统、设备、软件等信息。 6. 录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。录制的所有视频均有声音。（提供动画演示） | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 无线机械云台摄像机 |  | 1.传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸。 2.传感器有效像素≥800万。 3.支持不少于40倍变焦。（提供检测报告复印件） 4.扫描方式：逐行。 5.支持畸变矫正功能。 6.支持5.8G无线传输。。 7.内置电池，支持不少于5小时续航。 8.空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m。 摄像机软件 1.支持自动白平衡。 2.支持背光补偿。 3.支持强光抑制。 4.支持图像冻结。 5.支持2D/3D降噪。 6.支持4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。 7.支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄，无需借助其他定位摄像机。（提供检测报告复印件） 8.支持通过录播主机手动划定跟踪目标，摄像机可对目标进行单人跟踪。（提供检测报告复印件） | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 无线麦克风 |  | 1.标配两个无线麦克风，且两个麦克风可同时工作。 2.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告） 3.麦克风具备液晶显示屏幕，实时显示麦克风工作状态（显示电量信息、信号强度、连接状态、声音信号、异常状态文字提示）。 4.麦克风<25g超轻重量，领夹佩戴，无感知使用。 5.支持100m超远无线传输，适用于多种场景。 6.支持充电仓快速充电，1小时充满麦克风。 7.麦克风续航时间不低于6小时 8.发射端支持3.5mm音频输入，可扩展外接麦克风。 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 移动录播箱 |  | 1、高强度特殊材料机身，箱体承重不低于50KG 2、采用航空级材质拉手，经久耐用 3、采用静音万象轮，静音轮数量不低于4个 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 摄像机三脚架 |  | 1、高强度全金属材质 2、支持伸缩，最大高度不低于1.8m 3、采用标准1/4英寸螺口 4、支持万千球头，便于调节角度 | 3 | 套 |  |  |
| 6 | 资源管理平台 |  | 1) 可实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。 2) 角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。 3) 可以根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4) 视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5) 上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。 6) 课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。 7) 课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量。 8) 课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容可以关联视频对应时间点，便于回看时快速定位跳转，支持管理员对可选择性删除评论内容，管控评论秩序。 9) 公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 10) 直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。 11) 创建直播时支持添加直播助教；助教进入工作台可进行直播间秩序维护，具体功能包括： ①．支持对观众聊天互动的发言记录进行单个/批量删除，保障教师间互动交流的友好秩序； ②．支持对观众进行单个/批量的禁言，禁言后观众将不能在直播互动中发表言论，避免不法人员在公众场合捣乱。 12)直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。 13)活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。 14) 禁言要求：直播开始前和直播过程中，支持用户修改观众聊天互动的权限；可设置为观众禁言，仅允许管理员进行发言，把控直播活动的纪律。 15) 签到设置：支持在直播活动开始前，设置签到规则；可选择观众首次进入直播进行签到，或直播开始后15分钟开始签到，适应不同的直播场景。 16) 直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。 17) 管理直播回放：教师可选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段，或选择发布至专递示范课/名校网络课堂/名师示范课，方便其他师生观看。（提供动画演示） | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2套合计预算价格： |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 9-音乐器材设备采购预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 学校名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 1 | 青河县青河镇第一小学 | 间 | 1 |  |  |
|  | 2 | 青河县青河镇第二小学 | 间 | 1 |  |  |
|  | 3 | 青河县青河镇第三小学 | 间 | 1 |  |  |
|  | 4 | 青河县初级中学 | 间 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 汇总 |  |
| 音乐教学器材配备明细 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 一、青河县青河镇第一小学 |  |  |  |  |  |  |
| 常规教室通用设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字音乐教学互动平台 | 1. 嵌入式软件平台，支持Windows系统运行，适配中小学音乐教学。 2. 支持简谱+五线谱双模式显示、编辑、播放、打印。 3. 具备乐理教学、视唱练习、节奏训练、乐器示范功能。 4. 支持乐谱播放、节拍指引、强弱显示、预备节拍功能。 5. 虚拟键盘与乐谱音符同步对应，点击可发声、可定位键位。 6. 高保真音色库≥400种，支持课件变速、变调、反复播放。 7. 支持导入导出常用格式课件，兼容现有教学资源。 8. 提供永久授权、免费升级、教师培训服务。 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 指挥台 | 便携可调/折叠式指挥台材质为樟子松纯实木，站台表面铺有红地毯，内部为钢制结构，带有安全护栏，谱台和二层板台为樟子松实木材质，可调节倾斜度数，谱台高度80-120调节。整体可折叠。谱台板尺寸:67*44公分 二层台板尺寸:30*44公分 谱台板高度尺寸:80-120公分护栏高度尺寸:高93公分 宽:76公分站台尺寸:100*125*26公分 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 智慧黑板 | 一、整机要求 1. 一体化三拼接设计，整机长度≥4000mm，高度≥1200mm，支持整块黑板统一书写。 2. 中间显示区域≥86英寸，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9，色域覆盖率≥100%。 3. 屏幕采用钢化玻璃，厚度≥4mm，防眩光、防划、防撞击，强光下可视。 4. 支持左右副屏书写同步至主屏，支持板书保存、翻页、颜色切换等快捷功能。 5. 采用金属机身结构，散热良好，运行稳定。 6. 支持整机熄屏与触摸锁定功能，防止教学误触。 二、硬件配置 1. 嵌入式系统：八核及以上处理器，运行内存≥4GB，存储≥32GB。 2. 内置电脑模块：采用插拔式设计，Intel Core i5及以上处理器，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 3. 接口：USB接口≥6个，HDMI输出≥1路，支持常用教学设备直连。 三、系统与服务 1. 支持安卓系统，界面简洁，支持信号源预览、自动切换、自定义名称。 2. 支持第三方教学软件安装，兼容音乐教学课件、音视频播放。 3. 提供原厂3年质保，提供生产厂商售后服务承诺函。 4. 提供3C认证、节能认证、环保认证。 | 套 | 1 |  |  |
| 音乐教室专用器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音乐节拍器 | ABS树脂材质，每分钟40-208拍可调，适用于国际通用所有节拍， | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 电教器材柜 | 带方便移动装置，可放置各种电教器材，尺寸≥850*350*1800,冷轧钢板。 | 个 | 2 |  |  |
| 学生音乐器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音筒 | 8音一组，产品直径4.5 长61，56，50，46.5，39，35.3，32，30CM 多人手持音筒敲击墙面，敲打身体的不同部位而发音相互配合演奏，发出优美的音乐。 | 组 | 4 |  |  |
| 2 | 音条 | 由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒，17音，音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满无杂质。表面平整、无划痕，无毛刺，音条长度不小于200mm，音条宽度不小于25mm。击锤长度不小于250mm。 | 块 | 7 |  |  |
| 3 | 钟琴 | 铝制，木框架，音域4个八度（高、中、低音）。音阶：32音，工艺：抛光打磨去峰边，铝片材质：优质铝材，琴键为银白色及黑色铝板,琴架为风干木可区分音，能演示高、中、低音。琴身总长度长度：60~65CM，大头宽度：30~34CM,小头宽度+：14~16CM | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 沙锤 | 木质，总长230㎜（含手柄）彩色，两个一组（一对） | 对 | 6 |  |  |
| 5 | 沙筒 | 木制，直径3.5CM 长度5.5CM 原木色 | 对 | 6 |  |  |
| 6 | 沙蛋 | 木制，不同音色，直径5CM 长度8.5CM 原木色 | 对 | 6 |  |  |
| 7 | 摇铃（串铃） | 长度14.5CCM,宽度11.5CM 蓝色塑料条 铃铛为铸铁制造 | 对 | 6 |  |  |
| 8 | 棒铃 | 木质柄长度10CM以上，不小于21个铃铛，铃铛直径2CM | 对 | 6 |  |  |
| 9 | 卡巴撒 | 直径6.5CM 木制圈 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 双响筒 | 木质，木材本色，带敲击锤，宽度194㎜，筒直径45㎜，长度215㎜ 棍长19cm | 副 | 6 |  |  |
| 11 | 响板 | 木质带手柄，全长205㎜，色泽：木材本色，音色清脆、响亮，适合抓握。 | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 响棒 | 硬木制，发音清脆，表面光滑 直径2CM 长度20CM | 副 | 6 |  |  |
| 13 | 刮棒 | 木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑 长度20CM 直径2.5M | 副 | 6 |  |  |
| 14 | 蛙鸣筒 | 木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑，总长32CM | 副 | 6 |  |  |
| 15 | 双响筒 | 木质，木材本色，带敲击锤，宽度194㎜，筒直径45㎜，长度215㎜ 棍长19cm | 副 | 6 |  |  |
| 16 | 木鱼 | 材质为椿木，七个为一组（7音）；每个尺寸分别为（宽±5mm×高±5mm）：95mm×80mm、90mm×78mm、87mm×77mm、82mm×75mm、75mm×68mm、70mm×65mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为5mm，圆球形：把为圆柱形，直径为5mm，全长为195mm。敲击发出不同的声音。 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 铃鼓 | 木质鼓圈，直径254㎜，8对铃，鼓梆为高密度科技木质纤维。表面贴强化共振膜。双排钢合金材质铃片。高科技纤维鼓皮 | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 三角铁 | 钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 碰铃 | 材质为黄铜，系丝带型，直径为45mm，高度为42mm，壁厚为1mm；两个一对，手持碰撞发声 。 | 副 | 2 |  |  |
| 20 | 扁鼓 | 椿木鼓腔 优质黄牛皮，12寸带架子 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 堂鼓 | 1、材质：杨木制鼓腔、水牛皮鼓面 ，附带一对优质鼓棒，一套鼓架 2、规格:鼓面直径32CM（10寸），高度33CM 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 中虎音锣 | 响铜制作，直径330mm，重量1.2kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 小锣 | 响铜制作，直径220mm，重量0.4kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 铙 | 响铜制作，直径270mm，边缘无毛刺，铙面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音；铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |  |  |
| 25 | 钹 | 响铜制作，直径150mm，碗径7cm，碗高2cm，重量0.4kg，边缘无毛刺，钹面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音；钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |  |  |
| 26 | 大军鼓 | 规格：22*10，鼓面直径22英寸，鼓高度10英寸，聚酯膜鼓皮，木质腔体，不锈钢鼓圈，银色。内附：背带，鼓锤，钥匙，扳手 | 个 | 4 |  |  |
| 27 | 小军鼓 | 鼓面直径14英寸，鼓高度5英寸，聚酯膜鼓皮，木质腔体，不锈钢鼓圈，银色鼓棒长40.5CM,鼓棒直径1.4CM,内附：背带，鼓锤，钥匙，扳手 | 个 | 8 |  |  |
| 28 | 多音鼓 | 尺寸：直径8英寸、10英寸、12英寸，三种不同尺寸的鼓固定在一个背架上。鼓腔:内为多层桦木，鼓圈：铝合金压铸。超强压铸合金鼓耳。正品聚酯膜鼓皮。镀锌紧箍件。配有专业木制鼓棒。 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 琴弦 | 特级演奏琴弦 | 套 | 8 |  |  |
| 30 | 指甲及拨片 | 特级演奏指甲拨片 | 套 | 10 |  |  |
| 31 | 排练椅 | 可折叠，承重≥120kg以上 | 个 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |
| 二、青河县青河镇第二小学 |  |  |  |  |  |  |
| 常规教室通用设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机要求 1. 一体化三拼接设计，整机长度≥4000mm，高度≥1200mm，支持整块黑板统一书写。 2. 中间显示区域≥86英寸，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9，色域覆盖率≥100%。 3. 屏幕采用钢化玻璃，厚度≥4mm，防眩光、防划、防撞击，强光下可视。 4. 支持左右副屏书写同步至主屏，支持板书保存、翻页、颜色切换等快捷功能。 5. 采用金属机身结构，散热良好，运行稳定。 6. 支持整机熄屏与触摸锁定功能，防止教学误触。 二、硬件配置 1. 嵌入式系统：八核及以上处理器，运行内存≥4GB，存储≥32GB。 2. 内置电脑模块：采用插拔式设计，Intel Core i5及以上处理器，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 3. 接口：USB接口≥6个，HDMI输出≥1路，支持常用教学设备直连。 三、系统与服务 1. 支持安卓系统，界面简洁，支持信号源预览、自动切换、自定义名称。 2. 支持第三方教学软件安装，兼容音乐教学课件、音视频播放。 3. 提供原厂3年质保，提供生产厂商售后服务承诺函。 4. 提供3C认证、节能认证、环保认证。 | 套 | 2 |  |  |
| 音乐教室专用器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢琴 | 1. 立式钢琴，高度≥121cm，88标准键盘，黑色亮光。 2. 采用实木音板，音准稳定、音色饱满。 3. 键盘采用实木材质，回弹灵敏，手感舒适，下沉深度符合教学标准。 4. 弦槌采用高密度羊毛呢毡，音色通透、损耗低。 5. 采用五背柱结构，稳定性强，配备隐藏式缓降键盘盖，保障使用安全。 6. 采用环保油漆，无刺激性气味，符合国家室内环保标准。 7. 配套：琴凳、擦琴布、键盘呢、说明书、保修卡。 8. 提供原厂整机质保≥3年，提供原厂供货证明与音准检测报告。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 录音机 | ·蓝牙连接 DVD/USB/TF卡/磁带全能复读。调频/调幅两波段收音 播放DVD/NCD/MP3/MP4/WMA/CD碟片兼容CD-R/CD-RW等多种格式的碟片磁带与U盘/TF卡相互转录·卡式磁带录放音特设USB/TF卡接口 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 音响系统 | 一、功放 1. 三路音源输入，二路话筒输入，话筒与线路音量、音调独立调节。 2. 支持USB、蓝牙播放，频率响应20Hz-20KHz。 3. 额定功率≥2×100W/8Ω，信噪比≥80dB，失真度≤0.5%。 4. 工作电压220V/50Hz，接口丰富，稳定耐用，适合教室使用。 二、音箱 1. 额定功率≥80W，阻抗8Ω，灵敏度≥95dB。 2. 频率响应80Hz-20kHz，人声清晰、低音饱满。 3. 单元配置：低音≥6.5英寸，高音≥3英寸，适合音乐教学与合唱使用。 4. 提供质保≥2年。 | 套 | 2 |  |  |
| 资料库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小学音乐欣赏教学曲库 | 参数：教学CD一ROM,资源库，视频，音频，课件内容符合教材教学大纲，文化音像出版社（1蝶） | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 小学音乐音响教学资源库 | 共30张光盘，内容分为民乐和西洋乐两部分，民乐集吹管、弹拨、拉弦、打击乐等乐器，协奏、重奏、合奏、丝竹音乐、流行民乐、民族交响乐、戏剧戏曲音乐、合唱说唱乐；西洋乐集艺术歌剧歌曲、音乐童话歌剧序曲、交响曲、交响诗、狂想曲、进行曲、变奏曲、奏鸣曲、小夜曲、协奏、重奏、西洋奏民乐、木管独奏、铜管独奏、弓弦独奏、色彩乐器独奏、打击乐独奏 | 套 | 2 |  |  |
| 学生音乐器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音筒 | 8音一组，产品直径4.5 长61，56，50，46.5，39，35.3，32，30CM 多人手持音筒敲击墙面，敲打身体的不同部位而发音相互配合演奏，发出优美的音乐。 | 组 | 4 |  |  |
| 2 | 音条 | 由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒，17音，音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满无杂质。表面平整、无划痕，无毛刺，音条长度不小于200mm，音条宽度不小于25mm。击锤长度不小于250mm。 | 块 | 2 |  |  |
| 3 | 钟琴 | 铝制，木框架，音域4个八度（高、中、低音）。音阶：32音，工艺：抛光打磨去峰边，铝片材质：优质铝材，琴键为银白色及黑色铝板,琴架为风干木可区分音，能演示高、中、低音。琴身总长度长度：60~65CM，大头宽度：30~34CM,小头宽度+：14~16CM | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 沙锤 | 木质，总长230㎜（含手柄）彩色，两个一组（一对） | 对 | 20 |  |  |
| 5 | 沙筒 | 木制，直径3.5CM 长度5.5CM 原木色 | 对 | 6 |  |  |
| 6 | 沙蛋 | 木制，不同音色，直径5CM 长度8.5CM 原木色 | 对 | 6 |  |  |
| 7 | 摇铃（串铃） | 长度14.5CCM,宽度11.5CM 蓝色塑料条 铃铛为铸铁制造 | 对 | 20 |  |  |
| 8 | 棒铃 | 木质柄长度10CM以上，不小于21个铃铛，铃铛直径2CM | 对 | 6 |  |  |
| 9 | 卡巴撒 | 直径6.5CM 木制圈 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 双响筒 | 木质，木材本色，带敲击锤，宽度194㎜，筒直径45㎜，长度215㎜ 棍长19cm | 副 | 20 |  |  |
| 11 | 响板 | 木质带手柄，全长205㎜，色泽：木材本色，音色清脆、响亮，适合抓握。 | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 响棒 | 硬木制，发音清脆，表面光滑 直径2CM 长度20CM | 副 | 6 |  |  |
| 13 | 刮棒 | 木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑 长度20CM 直径2.5M | 副 | 6 |  |  |
| 14 | 蛙鸣筒 | 木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑，总长32CM | 副 | 6 |  |  |
| 15 | 双响筒 | 木质，木材本色，带敲击锤，宽度194㎜，筒直径45㎜，长度215㎜ 棍长19cm | 副 | 6 |  |  |
| 16 | 北梆子 | 硬木制，长度19CM 宽度7.2CM 厚度4.3CM 原木色 | 副 | 6 |  |  |
| 17 | 木鱼 | 材质为椿木，七个为一组（7音）；每个尺寸分别为（宽±5mm×高±5mm）：95mm×80mm、90mm×78mm、87mm×77mm、82mm×75mm、75mm×68mm、70mm×65mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为5mm，圆球形：把为圆柱形，直径为5mm，全长为195mm。敲击发出不同的声音。 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 铃鼓 | 木质鼓圈，直径254㎜，8对铃，鼓梆为高密度科技木质纤维。表面贴强化共振膜。双排钢合金材质铃片。高科技纤维鼓皮 | 套 | 20 |  |  |
| 19 | 三角铁 | 钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套 | 套 | 20 |  |  |
| 20 | 碰铃 | 材质为黄铜，系丝带型，直径为45mm，高度为42mm，壁厚为1mm；两个一对，手持碰撞发声 。 | 副 | 20 |  |  |
| 21 | 扁鼓 | 椿木鼓腔 优质黄牛皮，12寸带架子 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 堂鼓 | 1、材质：杨木制鼓腔、水牛皮鼓面 ，附带一对优质鼓棒，一套鼓架 2、规格:鼓面直径32CM（10寸），高度33CM 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 中虎音锣 | 响铜制作，直径330mm，重量1.2kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 小锣 | 响铜制作，直径220mm，重量0.4kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 铙 | 响铜制作，直径270mm，边缘无毛刺，铙面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音；铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |  |  |
| 26 | 钹 | 响铜制作，直径150mm，碗径7cm，碗高2cm，重量0.4kg，边缘无毛刺，钹面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音；钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |  |  |
| 27 | 竖笛 | 8孔塑料竖笛，尺寸约：长32.5cm，宽3.2cm，产品采用食品级ABS无毒工程树脂材料制作，对学生使用无危害健康。 | 支 | 55 |  |  |
| 28 | 陶笛 | 单管十二孔中音C调（AC），优质陶瓷烧制，专业演奏级音色，带保护套机相关配饰。 | 个 | 35 |  |  |
| 29 | 葫芦丝 | 中音C调，天然葫芦，紫竹刻字白铜 双音可拆。 | 支 | 15 |  |  |
| 30 | 大军鼓 | 规格：22*10，鼓面直径22英寸，鼓高度10英寸，聚酯膜鼓皮，木质腔体，不锈钢鼓圈，银色。内附：背带，鼓锤，钥匙，扳手 | 个 | 8 |  |  |
| 31 | 小军鼓 | 鼓面直径14英寸，鼓高度5英寸，聚酯膜鼓皮，木质腔体，不锈钢鼓圈，银色鼓棒长40.5CM,鼓棒直径1.4CM,内附：背带，鼓锤，钥匙，扳手 | 个 | 16 |  |  |
| 32 | 二胡 | 专业花梨二胡 | 把 | 2 |  |  |
| 33 | 小号 | 调性：三立键式活塞，降B，材质：黄铜管体，不锈钢塞尺寸：管径11.65mm，口径123mm表面处理：漆金，配嘴子，清洁布，号油，手套。方形黑色帆布包 | 支 | 16 |  |  |
| 34 | 爵士鼓 | 架子鼓吸取国内外同类产品之精华，做工精细，音质纯正结构合理，造型美观、坚固、耐用，产品深受好评 规定要求：七鼓。架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓（3-7个）、吊镲（2-4面）所组成，鼓的直径如下：（寸）：大鼓：22*16、落地鼓：16*16、小军鼓：14*5.5、中音鼓：13*10、中音12*9、高音鼓11*10、高音鼓10*10、镲片：踩镲（14*2）″，吊镲（16）″、吊镲（18″） | 组 | 2 |  |  |
| 35 | 松香 | 特级演奏松香 | 盒 | 8 |  |  |
| 36 | 琴弦 | 特级演奏琴弦 | 套 | 2 |  |  |
| 37 | 指甲及拨片 | 特级演奏指甲拨片 | 套 | 20 |  |  |
| 38 | 苫布 | 2*3米，有遮光防晒涂层，白色，厚度0.32MM,双面100%防水，EP涂塑工艺 | 块 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |
| 三、青河县青河镇第三小学 |  |  |  |  |  |  |
| 常规教室通用设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电教器材柜 | 带方便移动装置，可放置各种电教器材，尺寸≥850*350*1800,冷轧钢板。 | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 数字音乐教学互动平台 | 1. 嵌入式软件平台，支持Windows系统运行，适配中小学音乐教学。 2. 支持简谱+五线谱双模式显示、编辑、播放、打印。 3. 具备乐理教学、视唱练习、节奏训练、乐器示范功能。 4. 支持乐谱播放、节拍指引、强弱显示、预备节拍功能。 5. 虚拟键盘与乐谱音符同步对应，点击可发声、可定位键位。 6. 高保真音色库≥400种，支持课件变速、变调、反复播放。 7. 支持导入导出常用格式课件，兼容现有教学资源。 8. 提供永久授权、免费升级、教师培训服务。 | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 智慧黑板 | 一、整机要求 1. 一体化三拼接设计，整机长度≥4000mm，高度≥1200mm，支持整块黑板统一书写。 2. 中间显示区域≥86英寸，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9，色域覆盖率≥100%。 3. 屏幕采用钢化玻璃，厚度≥4mm，防眩光、防划、防撞击，强光下可视。 4. 支持左右副屏书写同步至主屏，支持板书保存、翻页、颜色切换等快捷功能。 5. 采用金属机身结构，散热良好，运行稳定。 6. 支持整机熄屏与触摸锁定功能，防止教学误触。 二、硬件配置 1. 嵌入式系统：八核及以上处理器，运行内存≥4GB，存储≥32GB。 2. 内置电脑模块：采用插拔式设计，Intel Core i5及以上处理器，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 3. 接口：USB接口≥6个，HDMI输出≥1路，支持常用教学设备直连。 三、系统与服务 1. 支持安卓系统，界面简洁，支持信号源预览、自动切换、自定义名称。 2. 支持第三方教学软件安装，兼容音乐教学课件、音视频播放。 3. 提供原厂3年质保，提供生产厂商售后服务承诺函。 4. 提供3C认证、节能认证、环保认证。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 指挥台 | 便携可调/折叠式指挥台材质为樟子松纯实木，站台表面铺有红地毯，内部为钢制结构，带有安全护栏，谱台和二层板台为樟子松实木材质，可调节倾斜度数，谱台高度80-120调节。整体可折叠。谱台板尺寸:67*44公分 二层台板尺寸:30*44公分 谱台板高度尺寸:80-120公分护栏高度尺寸:高93公分 宽:76公分站台尺寸:100*125*26公分 | 个 | 1 |  |  |
| 音乐教室专用器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 录音机 | 蓝牙连接 DVD/USB/TF卡/磁带全能复读。调频/调幅两波段收音 播放DVD/NCD/MP3/MP4/WMA/CD碟片兼容CD-R/CD-RW等多种格式的碟片磁带与U盘/TF卡相互转录·卡式磁带录放音特设USB/TF卡接口 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 音响系统 | 一、功放 1. 三路音源输入，二路话筒输入，话筒与线路音量、音调独立调节。 2. 支持USB、蓝牙播放，频率响应20Hz-20KHz。 3. 额定功率≥2×100W/8Ω，信噪比≥80dB，失真度≤0.5%。 4. 工作电压220V/50Hz，接口丰富，稳定耐用，适合教室使用。 二、音箱 1. 额定功率≥80W，阻抗8Ω，灵敏度≥95dB。 2. 频率响应80Hz-20kHz，人声清晰、低音饱满。 3. 单元配置：低音≥6.5英寸，高音≥3英寸，适合音乐教学与合唱使用。 4. 提供质保≥2年。 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 音乐节拍器 | ABS树脂材质，每分钟40-208拍可调，适用于国际通用所有节拍 | 个 | 1 |  |  |
| 资料库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小学音乐教学挂图 | 一共是70幅其中包含： 1.乐谱知识挂图26幅，纸张对开。长76.6cm，宽51.8cm 2.乐器挂图8张，民乐乐器4幅，西洋乐器3幅，民乐和西洋融合1幅，纸张对开，长76.6cm，宽51.8cm 3.音乐家肖像挂图35幅，纸张单开，长47.9cm，宽37.9cm 最后一张是音乐家综合介绍 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 小学音乐教学软件 | 支持文本、表格、音频、视频与可播放谱表 混排。 2、具有五线谱及简谱普表中所包含的所有音乐元素（含谱号、调号、拍号、变音演奏记号等） 3★、支持乐谱预览播放，支持曲谱播放、唱名播放、范唱播放、伴唱播放、节奏播放。（ 4、包含中小学7-9年级音乐课本中的所有乐曲及练习曲乐谱 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 小学音乐欣赏教学曲库 | 参数：教学CD一ROM,资源库，视频，音频，课件内容符合教材教学大纲，文化音像出版社（1蝶） | 套 | 1 |  |  |
| 学生音乐器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙锤 | 木质，总长230㎜（含手柄）彩色，两个一组（一对） | 对 | 6 |  |  |
| 2 | 沙筒 | 木制，直径3.5CM 长度5.5CM 原木色 | 对 | 6 |  |  |
| 3 | 沙蛋 | 木制，不同音色，直径5CM 长度8.5CM 原木色 | 对 | 6 |  |  |
| 4 | 摇铃（串铃） | 长度14.5CCM,宽度11.5CM 蓝色塑料条 铃铛为铸铁制造 | 对 | 6 |  |  |
| 5 | 棒铃 | 木质柄长度10CM以上，不小于21个铃铛，铃铛直径2CM | 对 | 6 |  |  |
| 6 | 卡巴撒 | 直径6.5CM 木制圈 | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 双响筒 | 木质，木材本色，带敲击锤，宽度194㎜，筒直径45㎜，长度215㎜ 棍长19cm | 副 | 6 |  |  |
| 8 | 响板 | 木质带手柄，全长205㎜，色泽：木材本色，音色清脆、响亮，适合抓握。 | 个 | 6 |  |  |
| 9 | 响棒 | 硬木制，发音清脆，表面光滑 直径2CM 长度20CM | 副 | 6 |  |  |
| 10 | 刮棒 | 木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑 长度20CM 直径2.5M | 副 | 6 |  |  |
| 11 | 蛙鸣筒 | 木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑，总长32CM | 副 | 6 |  |  |
| 12 | 双响筒 | 木质，木材本色，带敲击锤，宽度194㎜，筒直径45㎜，长度215㎜ 棍长19cm | 副 | 6 |  |  |
| 13 | 北梆子 | 硬木制，长度19CM 宽度7.2CM 厚度4.3CM 原木色 | 副 | 6 |  |  |
| 14 | 木鱼 | 材质为椿木，七个为一组（7音）；每个尺寸分别为（宽±5mm×高±5mm）：95mm×80mm、90mm×78mm、87mm×77mm、82mm×75mm、75mm×68mm、70mm×65mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为5mm，圆球形：把为圆柱形，直径为5mm，全长为195mm。敲击发出不同的声音。 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 铃鼓 | 木质鼓圈，直径254㎜，8对铃，鼓梆为高密度科技木质纤维。表面贴强化共振膜。双排钢合金材质铃片。高科技纤维鼓皮 | 套 | 2 |  |  |
| 16 | 三角铁 | 钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 碰铃 | 材质为黄铜，系丝带型，直径为45mm，高度为42mm，壁厚为1mm；两个一对，手持碰撞发声 。 | 副 | 2 |  |  |
| 18 | 扁鼓 | 椿木鼓腔 优质黄牛皮，12寸带架子 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 中虎音锣 | 响铜制作，直径330mm，重量1.2kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 小锣 | 响铜制作，直径220mm，重量0.4kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 铙 | 响铜制作，直径270mm，边缘无毛刺，铙面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音；铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |  |  |
| 22 | 钹 | 响铜制作，直径150mm，碗径7cm，碗高2cm，重量0.4kg，边缘无毛刺，钹面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音；钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |  |  |
| 23 | 多音鼓 | 尺寸：直径8英寸、10英寸、12英寸，三种不同尺寸的鼓固定在一个背架上。鼓腔:内为多层桦木，鼓圈：铝合金压铸。超强压铸合金鼓耳。正品聚酯膜鼓皮。镀锌紧箍件。配有专业木制鼓棒。 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 指甲及拨片 | 特级演奏指甲拨片 | 套 | 2 |  |  |
| 25 | 乐谱架 | 材质：铁+橡胶 高度：76-145cm 面板尺寸：48.5*34cm 支架三节管可自由调节高度，托板宽度38MM,底管直径超25mm,超强承重。拆装卡槽接口，ABS转头可以180度旋转调节。 | 个 | 50 |  |  |
| 26 | 排练椅 | 可折叠，承重≥120kg以上 | 个 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |
| 四、青河县初级中学 |  |  |  |  |  |  |
| 学生音乐器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乐谱架 | 材质：铁+橡胶；高度：76-145cm；面板尺寸：48.5*34cm 支架三节管可自由调节高度，托板宽度38MM,底管直径超25mm,超强承重。拆装卡槽接口，ABS转头可以180度旋转调节。 | 个 | 10 |  |  |
| 2 | 爵士鼓 | 架子鼓吸取国内外同类产品之精华，做工精细，音质纯正结构合理，造型美观、坚固、耐用，产品深受好评 规定要求：七鼓。架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓（3-7个）、吊镲（2-4面）所组成，鼓的直径如下：（寸）：大鼓：22*16、落地鼓：16*16、小军鼓：14*5.5、中音鼓：13*10、中音12*9、高音鼓11*10、高音鼓10*10、镲片：踩镲（14*2）″，吊镲（16）″、吊镲（18″） | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 吉它 | 39寸古典，面板：椴木，背侧板：椴木，黄铜品丝，黑色指板，马丁式琴头，颜色：本色，黑色，太阳色，红色，蓝色可选择。三角形纸箱包装 | 把 | 5 |  |  |
| 4 | 指甲及拨片 | 特级演奏指甲拨片 | 套 | 8 |  |  |
| 音乐辅助器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电教器材柜 | 带方便移动装置，可放置各种电教器材，尺寸≥850*350*1800,冷轧钢板。 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 钢琴 | 1. 立式钢琴，高度≥121cm，88标准键盘，黑色亮光。 2. 采用实木音板，音准稳定、音色饱满。 3. 键盘采用实木材质，回弹灵敏，手感舒适，下沉深度符合教学标准。 4. 弦槌采用高密度羊毛呢毡，音色通透、损耗低。 5. 采用五背柱结构，稳定性强，配备隐藏式缓降键盘盖，保障使用安全。 6. 采用环保油漆，无刺激性气味，符合国家室内环保标准。 7. 配套：琴凳、擦琴布、键盘呢、说明书、保修卡。 8. 提供原厂整机质保≥3年，提供原厂供货证明与音准检测报告。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 手风琴 | 1、琴箱：长482mm,宽190mm. 2、风箱：表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。 *3、键盘：41个条形琴键，中心距20mm，琴键宽度19mm, 珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色，新型专利。 4、音域：从F到A。 5、键盘变音器：7个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。 *6、贝斯：新型贝斯机专利，120个键钮，排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经久耐用，不易掉齿。 *7、贝斯变音器：三个变音，排列整齐、音列组合标志准、清晰。 8、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。 | 架 | 1 |  |  |
| 4 | 智慧黑板 | 一、整机要求 1. 一体化三拼接设计，整机长度≥4000mm，高度≥1200mm，支持整块黑板统一书写。 2. 中间显示区域≥86英寸，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9，色域覆盖率≥100%。 3. 屏幕采用钢化玻璃，厚度≥4mm，防眩光、防划、防撞击，强光下可视。 4. 支持左右副屏书写同步至主屏，支持板书保存、翻页、颜色切换等快捷功能。 5. 采用金属机身结构，散热良好，运行稳定。 6. 支持整机熄屏与触摸锁定功能，防止教学误触。 二、硬件配置 1. 嵌入式系统：八核及以上处理器，运行内存≥4GB，存储≥32GB。 2. 内置电脑模块：采用插拔式设计，Intel Core i5及以上处理器，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 3. 接口：USB接口≥6个，HDMI输出≥1路，支持常用教学设备直连。 三、系统与服务 1. 支持安卓系统，界面简洁，支持信号源预览、自动切换、自定义名称。 2. 支持第三方教学软件安装，兼容音乐教学课件、音视频播放。 3. 提供原厂3年质保，提供生产厂商售后服务承诺函。 4. 提供3C认证、节能认证、环保认证。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 录音机 | ·蓝牙连接 DVD/USB/TF卡/磁带全能复读。调频/调幅两波段收音 播放DVD/NCD/MP3/MP4/WMA/CD碟片兼容CD-R/CD-RW等多种格式的碟片磁带与U盘/TF卡相互转录·卡式磁带录放音特设USB/TF卡接口 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 音响系统 | 一、功放 1. 三路音源输入，二路话筒输入，话筒与线路音量、音调独立调节。 2. 支持USB、蓝牙播放，频率响应20Hz-20KHz。 3. 额定功率≥2×100W/8Ω，信噪比≥80dB，失真度≤0.5%。 4. 工作电压220V/50Hz，接口丰富，稳定耐用，适合教室使用。 二、音箱 1. 额定功率≥80W，阻抗8Ω，灵敏度≥95dB。 2. 频率响应80Hz-20kHz，人声清晰、低音饱满。 3. 单元配置：低音≥6.5英寸，高音≥3英寸，适合音乐教学与合唱使用。 4. 提供质保≥2年。 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 高保真耳机 | 喇叭单元：喇叭直径40mm，阻抗32Ω，频率响应20Hz-20kHz，输出声压≤98dB±3db；其他：3.5mm插头线长≥1.5m，重量300g。 | 副 | 20 |  |  |
| 8 | 数码钢琴 | 1. 88键力度感应键盘，接近传统钢琴手感。 2. 复音数≥32，音色数量≥300种，支持混响、合唱等效果调节。 3. 支持节奏播放、自动伴奏、录音、放音、示范曲播放功能。 4. 配备三踏板（延音、弱音、保持），满足教学需求。 5. 具备耳机接口、线路输出、MIDI接口，可外接音响与电脑。 6. 配备防尘盖与专用琴凳，整机稳定耐用。 7. 提供质保≥2年，提供厂家售后服务承诺。 | 台 | 6 |  |  |
| 9 | 扁鼓 | 椿木鼓腔 优质黄牛皮，12寸带架子 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 堂鼓 | 1、材质：杨木制鼓腔、水牛皮鼓面 ，附带一对优质鼓棒，一套鼓架 2、规格:鼓面直径32CM（10寸），高度33CM 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 筝 | 21弦红木古筝 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 音乐节拍器 | ABS树脂材质，每分钟40-208拍可调，适用于国际通用所有节拍， | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 钟琴 | 铝制，木框架，音域4个八度（高、中、低音）。音阶：32音，工艺：抛光打磨去峰边，铝片材质：优质铝材，琴键为银白色及黑色铝板,琴架为风干木可区分音，能演示高、中、低音。琴身总长度长度：60~65CM，大头宽度：30~34CM,小头宽度+：14~16CM | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 沙筒 | 木制，直径3.5CM 长度5.5CM 原木色 | 对 | 6 |  |  |
| 15 | 沙蛋 | 木制，不同音色，直径5CM 长度8.5CM 原木色 | 对 | 6 |  |  |
| 16 | 摇铃（串铃） | 长度14.5CCM,宽度11.5CM 蓝色塑料条 铃铛为铸铁制造 | 对 | 6 |  |  |
| 17 | 棒铃 | 木质柄长度10CM以上，不小于21个铃铛，铃铛直径2CM | 对 | 6 |  |  |
| 18 | 卡巴撒 | 直径6.5CM 木制圈 | 个 | 6 |  |  |
| 19 | 双响筒 | 木质，木材本色，带敲击锤，宽度194㎜，筒直径45㎜，长度215㎜ 棍长19cm | 副 | 6 |  |  |
| 20 | 响板 | 木质带手柄，全长205㎜，色泽：木材本色，音色清脆、响亮，适合抓握。 | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 响棒 | 硬木制，发音清脆，表面光滑 直径2CM 长度20CM | 副 | 6 |  |  |
| 22 | 刮棒 | 木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑 长度20CM 直径2.5M | 副 | 6 |  |  |
| 23 | 北梆子 | 硬木制，长度19CM 宽度7.2CM 厚度4.3CM 原木色 | 副 | 6 |  |  |
| 24 | 木鱼 | 材质为椿木，七个为一组（7音）；每个尺寸分别为（宽±5mm×高±5mm）：95mm×80mm、90mm×78mm、87mm×77mm、82mm×75mm、75mm×68mm、70mm×65mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为5mm，圆球形：把为圆柱形，直径为5mm，全长为195mm。敲击发出不同的声音。 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 铃鼓 | 木质鼓圈，直径254㎜，8对铃，鼓梆为高密度科技木质纤维。表面贴强化共振膜。双排钢合金材质铃片。高科技纤维鼓皮 | 套 | 2 |  |  |
| 26 | 三角铁 | 钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 碰铃 | 材质为黄铜，系丝带型，直径为45mm，高度为42mm，壁厚为1mm；两个一对，手持碰撞发声 。 | 副 | 2 |  |  |
| 28 | 中虎音锣 | 响铜制作，直径330mm，重量1.2kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 小锣 | 响铜制作，直径220mm，重量0.4kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。 | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 铙 | 响铜制作，直径270mm，边缘无毛刺，铙面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音；铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |  |  |
| 31 | 钹 | 响铜制作，直径150mm，碗径7cm，碗高2cm，重量0.4kg，边缘无毛刺，钹面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音；钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 副 | 1 |  |  |
| 32 | 口风琴 | 1、材质：37键材质 环保ABS，2、包装：牛津布软包3、音簧：进口磷青铜4、外壳 ：环保ABS 座板 金属铜或不锈钢5、配置：琴、琴包、长吹管、短吹管、擦布、教材书。 | 个 | 10 |  |  |
| 33 | 竖笛 | 8孔塑料竖笛，尺寸约：长32.5cm，宽3.2cm，产品采用食品级ABS无毒工程树脂材料制作，对学生使用无危害健康。 | 支 | 10 |  |  |
| 34 | 陶笛 | 单管十二孔中音C调（AC），优质陶瓷烧制，专业演奏级音色，带保护套机相关配饰。 | 个 | 10 |  |  |
| 35 | 葫芦丝 | 中音C调，天然葫芦，紫竹刻字白铜 双音可拆。 | 支 | 2 |  |  |
| 36 | 笛子 | 单接口黄铜苦竹笛子 C调 | 支 | 2 |  |  |
| 37 | 萨克斯 | 中萨：调性：bE调；材质：精选黄铜管体；表面处理：金漆表面，金漆按键；音键系统：高音F#/前方F；可调式拇指钩。防雨帆布盒包装，配探子，清洁布等。 | 支 | 1 |  |  |
| 38 | 圆号 | 四排单键，材质：黄铜 表面处理：漆金 镀镍 调式： 降B调 号口直径：305mm 内管尺寸：11.5mm | 支 | 1 |  |  |
| 39 | 中提琴 | 16寸，面板：复合板云杉，背侧板：枫木，进口环保油漆，仿古颜色，黑色指板，弦轴，拉线板，配件：琴弓，松香，防水随行琴盒。 | 把 | 4 |  |  |
| 40 | 小号 | 调性：三立键式活塞，降B，材质：黄铜管体，不锈钢塞尺寸：管径11.65mm，口径123mm表面处理：漆金，配嘴子，清洁布，号油，手套。方形黑色帆布包 | 支 | 1 |  |  |
| 41 | 小提琴 | 4/4，面板：云杉复合木，背侧板：枫木复合木，进口环保油漆，仿古颜色，黑色指板，弦轴，拉线板，配件：琴弓，松香，防水随行琴盒。 | 把 | 1 |  |  |
| 42 | 大提琴 | 尺寸：4/4型；材料：合板松木面板、枫木底板；油性漆；装配及附件：黑色配件、黑色指板，琴码，专用贝司弓，松香，高级防水琴包。 | 把 | 1 |  |  |
| 常规教室通用设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合唱台 | 实木伸缩移动合唱台三层，120-130-75cm(长宽高)层宽40cm，层高25cm，泰国进口橡胶木齿接板18mm厚，内部使用同等厚度板做龙骨，每层可承重500公斤以上，三层整体承重不小于1500公斤，整体台阶可伸缩，一二层可收纳第三层内部，收纳后尺寸120-50-75cm，台阶低部每层有4个静音万象轮。 | 组 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |

|  | 10-美术器材设备采购预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 学校名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 1 | 青河县青河镇第一小学 | 间 | 1 |  |  |
|  | 2 | 青河县青河镇第二小学 | 间 | 1 |  |  |
|  | 3 | 青河县青河镇第三小学 | 间 | 1 |  |  |
|  | 4 | 青河县初级中学 | 间 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 汇总 |  |
| 美术教室配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 一、青河县青河镇第一小学 |  |  |  |  |  |  |
| 一、教师用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美术教学套装 | 水彩画颜料12ml，12色一套、水粉画颜料12ml，12色一套、油画颜料50ml，12色一套、水彩画笔1-12#各1支、24眼调色板1件、可折叠水桶1个、水彩纸160g 4K*20张、素描纸160g 4K*20张、素描纸160g 4K*20张、铅笔2B、4B、6B各一支、可塑橡皮1块、橡皮1块、辉柏嘉彩色铅笔48色 | 套 | 50 |  |  |
| 二、学生用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 画架 | 尺寸58X60X171cm（最大升高到235CM），可调节高度，直尺最大画框高度：126CM。材质：进口欧洲榉木材特点：梯形，可折叠，角度双重可调，画托高度升降可调，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。适用范围：中西两用 | 个 | 50 |  |  |
| 2 | 画板 | 600mmx450mm、双面椴木，四周实木边框，椴木木纹明显，表面光滑无毛刺，不易变形。一级板 | 套 | 50 |  |  |
| 3 | 写生凳 | 1、规格: 330*250*450mm 2.结构: 全实木结构，传统工艺，结构牢固。3.材质:全实木制作，本色，材料经熏蒸处理，虫不蛙，不变形，不开裂。 超4、性能: 环保漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大经久耐用。 | 个 | 50 |  |  |
| 4 | 绘画工具车 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 张 | 4 |  |  |
| 5 | 写生画箱 | 整体尺寸：82cm×106cm×140cm，箱体：50cm×34cm×17（24）cm，置画高度：87cm；材质：红榉木，优质五金配件，电镀抗氧化能力强，不易生锈，橡胶胶带，高度和倾斜度可调整。 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 素描套装 | 配置：木炭条一盒，大号燕尾夹两个，可塑橡皮一块，4B橡皮一块，铅笔延长器一支，纸擦笔3支，铅笔16支，炭笔3支，美工刀一把。工具盒一个。 | 套 | 20 |  |  |
| 7 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸，20张/包 | 袋 | 20 |  |  |
| 8 | 水粉画颜料 | 100ml瓶装，24色盒装固体水彩/24色管装水彩 标准：符合 QB/T 1335.2 水彩画颜料 行业标准，符合国标重金属、有害物质限量，无毒无味，适合学生使用。 | 套 | 20 |  |  |
| 9 | 水粉笔 | 严选品质狼毫 镀镍铜管质地紧实，不易生锈，衔接处双重紧扣处理，防止笔头脱落。 桦木笔身 握笔舒适 | 套 | 20 |  |  |
| 10 | 折叠式洗笔筒 | 规格：口径不小于185mm，底部直径不低于150mm，收缩后高不低于42mm，展开后高不低于180mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔。 | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 水粉纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸，20张/包 | 套 | 20 |  |  |
| 12 | 水彩颜料 | 单支容量为12ml，24色盒装固体水彩/24色管装水彩 标准：符合 QB/T 1335.2 水彩画颜料 行业标准，符合国标重金属、有害物质限量，无毒无味，适合学生使用。 | 套 | 20 |  |  |
| 13 | 水彩画笔 | 严选品质狼毫 镀镍铜管质地紧实，不易生锈，衔接处双重紧扣处理，防止笔头脱落。 桦木笔身 握笔舒适 | 套 | 20 |  |  |
| 14 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸，10张/包 | 套 | 20 |  |  |
| 15 | 调色盘 | 规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料。 | 个 | 20 |  |  |
| 三、美术辅助器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国画工具 | 配置：1、笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于55mm；2、笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm；3、砚台1件：石砚，雕花带盖，直径不小于120mm，高度不小于40mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥；5、墨1件：金不换，长宽高不小于90mm×20mm×9mm；6、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于450mm×580mm×2mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径不小于130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽不小于320mm×300mm；10、镇尺一副：石质雕花，长宽高不小于240mm×40mm×16mm；11、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动；应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 50 |  |  |
| 2 | 泥工工具 | 1、拍板1件：木质。2、泥塑刀6件。3、环型刀3件。4、刮刀2件。5、型板1件。6、切割线1件。7、小转台1件。8、喷壶1件。9、海绵1块。10、刮板1件。中空吹塑定位包装盒 | 套 | 50 |  |  |
| 3 | 纸工工具 | 1、垫板1张：聚丙稀（pp）材质，长宽高295mm×200mm×3mm；2、剪刀1件：无刃、圆头，总长度160mm；3、花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度60mm；4、打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径6mm；5、美工刀一件，ABS塑料材质手柄，小号刀片；6、订书机一件，7、订书钉一盒；8、直尺：要求刻度清晰、准确。长30cm。9、蛇形尺：采用优质PE材料制成，符合环保要求、无毒、无味。长30cm。长30cm。10、工具盒1件：箱体规格：340mm×240mm×65mm。 | 套 | 50 |  |  |
| 4 | 制作工具 | 技术参数及要求：①油画刀5把；②什锦锉5把；③美工刀1把；④垫板1块；⑤钩刀1把⑥电烙铁1把；⑦木刻刀5把；⑧打孔器1件；⑨剪刀2把； ⑩多用锯1把； ⑾尖嘴钳1把；⑿板刷1把；⒀锥子1件； ⒁油石1件；⒂锯条5根；⒃凿子1件；⒄篆刻刀1把；⒅鸭嘴锤1把；⒆中空吹塑定位包装盒 | 套 | 50 |  |  |
| 5 | 美术学具盒 | 毛笔1支≥20cm，小剪刀1把≥10cm，调色盘1件长≥13cm，笔洗1件长≥11cm，美工刀1把≥8cm，水溶性油墨1支≥30ml，黑色胶滚1支长≥3.5cm，毛毡1块≥35×50cm，刻纸刀1把≥14cm，水粉画笔1支≥20cm，调色盒≥12格，直尺1把≥20cm，定位包装。 | 套 | 50 |  |  |
| 6 | 美术课配套材料 | 勾线笔4支、油画棒1个、固体胶1个、彩色水笔1支、彩泥1套、彩色铅笔4支、双面胶1个、陶泥1袋、水粉画颜料1盒、墨汁1瓶、中国画颜料1盒 、胶滚1个、胶版（水溶性）1个、油墨（黑色）1瓶 | 套 | 50 |  |  |
| 四、配套用品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美术教学用品柜 | 规格：1000*500*2000mm，铝木结构，采用结构为内槽式铝合金框架结构，立柱及横档 38*38*1mm、38*28*1mm和ABS连接件组装而成；表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点；柜身材料采用16mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质2mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王；一次成型，结合紧密，密封性好。选用优质ABS工程注塑加固角连接，不变形、外形美观、经久耐用。结构: 仪器橱分为上下两部分，上部为5mm厚浮化玻璃板上部分为推拉玻璃透视门，下部为板式对开门。 | 套 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |
| 二、青河县青河镇第二小学 |  |  |  |  |  |  |
| 一、教师用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 画架 | 榉木材质，平立两用落地画架 ，可以升降，平放，倾斜（调节任意角度），还可以折叠，方便携带。产品规格：43*50*135，最高可伸长至215cm ，宽度不限。带万向轮，方便在室内移动，前面两个轮子带刹车，可以锁死。 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 画板 | 1．规格：2#图板，外观尺寸不小于600mm×900mm×18mm。2、材质：双面榉木三合板，四周实木边框；3、要求：边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 写生凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 绘画工具车 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 写生画箱 | 整体尺寸：82cm×106cm×140cm，箱体：57cm×42cm×17（24）cm，置画高度：87cm；材质：红榉木，优质五金配件，电镀抗氧化能力强，不易生锈，橡胶胶带，高度和倾斜度可调整。 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 美术教学套装 | 水彩画颜料12ml，12色一套、水粉画颜料12ml，12色一套、油画颜料50ml，12色一套、水彩画笔1-12#各1支、24眼调色板1件、可折叠水桶1个、水彩纸160g 4K*20张、素描纸160g 4K*20张、素描纸160g 4K*20张、铅笔2B、4B、6B各一支、可塑橡皮1块、橡皮1块、辉柏嘉彩色铅笔48色 | 套 | 1 |  |  |
| 二、学生用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 画架 | 尺寸58X60X171cm（最大升高到235CM），可调节高度，直尺最大画框高度：126CM。材质：进口欧洲榉木材特点：梯形，可折叠，角度双重可调，画托高度升降可调，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。适用范围：中西两用 | 个 | 20 |  |  |
| 2 | 画板 | 600mmx450mm、双面椴木，四周实木边框，椴木木纹明显，表面光滑无毛刺，不易变形。一级板 | 套 | 20 |  |  |
| 3 | 写生画箱 | 整体尺寸：82cm×106cm×140cm，箱体：50cm×34cm×17（24）cm，置画高度：87cm；材质：红榉木，优质五金配件，电镀抗氧化能力强，不易生锈，橡胶胶带，高度和倾斜度可调整。 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 调色盘 | 规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料。 | 个 | 50 |  |  |
| 三、美术辅助器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机要求 1. 一体化三拼接黑板设计，整机长度≥4000mm，高度≥1200mm，支持整块板面统一书写。 2. 中间显示区域≥86英寸，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9。 3. 屏幕采用防眩光钢化玻璃，厚度≥4mm，耐划、防撞、强光可视。 4. 支持左右副屏书写同步、板书保存、翻页、颜色切换等常用教学功能。 5. 金属机身结构，散热良好，运行稳定，支持整机熄屏与触摸锁定。 二、硬件配置 1. 嵌入式系统：八核及以上处理器，运行内存≥4GB，存储≥32GB。 2. 内置插拔式OPS电脑模块：Intel Core i5及以上，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 3. 接口配置：USB接口≥6个，HDMI输出≥1路，满足教学设备外接。 三、系统与服务 1. 支持安卓系统，可预览、切换信号源，支持第三方教学软件安装。 2. 提供3C认证、环保认证、节能认证。 3. 提供原厂三年质保，生产厂商售后服务承诺函。 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 转台 | 上盘面=295mm，下盘面：d=170mm，塑钢材质，表面光滑平稳；用途：裱花首选，雕塑及工业设计，陶艺用转盘，模型制做和产品喷漆上色时专用工具。 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 静物 | 1、蜡果：重体仿真（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；2、器皿（①花瓶2件：高度不小于300mm,直径不小于70mm；②砂锅2件：大号高不小于110mm，直径不小于200mm，小号高度不小于100mm，直径180mm；③玻璃杯2件：高度不小于200mm，直径100mm；④瓷盘2件：方、圆各1个，方瓷盘200mm×200mm、圆瓷盘直径不小于270mm；⑤瓷碗2个：大号瓷碗直径不小于220mm，高度不小于70mm；小号瓷碗直径不小于200mm，高度不小于60mm；⑥编织篮2个：木条编制，高度不小于250mm，宽度不小于200mm；⑦陶罐2个：直径不小于220mm，高度不小于140mm；⑧铝壶2个：大号铝壶壶底直径不小于230mm，高度不小于170mm；小号铝壶壶底直径不小于200mm，高度不小于160mm）；3、玩具（毛绒、塑料、布质、木质各一） | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 陶瓷样本 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：配置：中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏。官窑：瓷器直径不小于100mm,高度不小于200mm、哥窑：瓷器直径不小于100mm，高度不小于200mm、汝窑：三羊尊，直径不小于180mm，高度不小于280mm、均窑：瓷器直径不小于100mm，高度不小于320mm、定窑：瓷器长度不小于230mm，高度不小于100mm，仿制品各1件釉下青花瓷仿制品：直径不小于100mm，高度不小于280mm；泥条成型：高度不小于200mm、泥板成型：高度不小于240mm、拉坯成型作品各1件：高度不小于200mm；新石器时期文物仿制品3件：高度不小于200mm、唐三彩作品1件：瓷马，高度不小于330mm，长度不小于240mm、宜兴紫砂陶壶1件； | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 作品展示镜框 | 600mm×900mm;600x450mm加厚实木边框，宽度25mm;底板是中纤板;表层为透明PVC片。 | 套 | 20 |  |  |
| 6 | 不锈钢夹子 | 材质：不锈钢，长度不小于145mm。 | 个 | 50 |  |  |
| 7 | 泥工工具 | 1、拍板1件：木质。2、泥塑刀6件。3、环型刀3件。4、刮刀2件。5、型板1件。6、切割线1件。7、小转台1件。8、喷壶1件。9、海绵1块。10、刮板1件。中空吹塑定位包装盒 | 套 | 10 |  |  |
| 8 | 纸工工具 | 1、垫板1张：聚丙稀（pp）材质，长宽高295mm×200mm×3mm；2、剪刀1件：无刃、圆头，总长度160mm；3、花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度60mm；4、打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径6mm；5、美工刀一件，ABS塑料材质手柄，小号刀片；6、订书机一件，7、订书钉一盒；8、直尺：要求刻度清晰、准确。长30cm。9、蛇形尺：采用优质PE材料制成，符合环保要求、无毒、无味。长30cm。长30cm。10、工具盒1件：箱体规格：340mm×240mm×65mm。 | 套 | 10 |  |  |
| 9 | 制作工具 | 技术参数及要求：①油画刀5把；②什锦锉5把；③美工刀1把；④垫板1块；⑤钩刀1把⑥电烙铁1把；⑦木刻刀5把；⑧打孔器1件；⑨剪刀2把； ⑩多用锯1把； ⑾尖嘴钳1把；⑿板刷1把；⒀锥子1件； ⒁油石1件；⒂锯条5根；⒃凿子1件；⒄篆刻刀1把；⒅鸭嘴锤1把；⒆中空吹塑定位包装盒 | 套 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |
| 三、青河县青河镇第三小学 |  |  |  |  |  |  |
| 一、教师用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 画架 | 榉木材质，平立两用落地画架 ，可以升降，平放，倾斜（调节任意角度），还可以折叠，方便携带。产品规格：43*50*135，最高可伸长至215cm ，宽度不限。带万向轮，方便在室内移动，前面两个轮子带刹车，可以锁死。 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 画板 | 1．规格：2#图板，外观尺寸不小于600mm×900mm×18mm。2、材质：双面榉木三合板，四周实木边框；3、要求：边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 写生凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 绘画工具车 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 写生画箱 | 整体尺寸：82cm×106cm×140cm，箱体：57cm×42cm×17（24）cm，置画高度：87cm；材质：红榉木，优质五金配件，电镀抗氧化能力强，不易生锈，橡胶胶带，高度和倾斜度可调整。 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 美术教学套装 | 水彩画颜料12ml，12色一套、水粉画颜料12ml，12色一套、油画颜料50ml，12色一套、水彩画笔1-12#各1支、24眼调色板1件、可折叠水桶1个、水彩纸160g 4K*20张、素描纸160g 4K*20张、素描纸160g 4K*20张、铅笔2B、4B、6B各一支、可塑橡皮1块、橡皮1块、辉柏嘉彩色铅笔48色 | 套 | 1 |  |  |
| 二、学生用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 画架 | 尺寸58X60X171cm（最大升高到235CM），可调节高度，直尺最大画框高度：126CM。材质：进口欧洲榉木材特点：梯形，可折叠，角度双重可调，画托高度升降可调，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。适用范围：中西两用 | 个 | 21 |  |  |
| 2 | 写生凳 | 1、规格: 330*250*450mm 2.结构: 全实木结构，传统工艺，结构牢固。3.材质:全实木制作，本色，材料经熏蒸处理，虫不蛙，不变形，不开裂。 超4、性能: 环保漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大经久耐用。 | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 绘画工具车 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 张 | 2 |  |  |
| 4 | 写生画箱 | 整体尺寸：82cm×106cm×140cm，箱体：50cm×34cm×17（24）cm，置画高度：87cm；材质：红榉木，优质五金配件，电镀抗氧化能力强，不易生锈，橡胶胶带，高度和倾斜度可调整。 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 素描套装 | 配置：木炭条一盒，大号燕尾夹两个，可塑橡皮一块，4B橡皮一块，铅笔延长器一支，纸擦笔3支，铅笔16支，炭笔3支，美工刀一把。工具盒一个。 | 套 | 50 |  |  |
| 6 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸，20张/包 | 袋 | 50 |  |  |
| 7 | 水粉画颜料 | 100ml瓶装，24色盒装固体水彩/24色管装水彩 标准：符合 QB/T 1335.2 水彩画颜料 行业标准，符合国标重金属、有害物质限量，无毒无味，适合学生使用。 | 套 | 50 |  |  |
| 8 | 水粉笔 | 严选品质狼毫 镀镍铜管质地紧实，不易生锈，衔接处双重紧扣处理，防止笔头脱落。 桦木笔身 握笔舒适 | 套 | 50 |  |  |
| 9 | 折叠式洗笔筒 | 规格：口径不小于185mm，底部直径不低于150mm，收缩后高不低于42mm，展开后高不低于180mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔。 | 个 | 50 |  |  |
| 10 | 水粉纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸，20张/包 | 套 | 50 |  |  |
| 11 | 水彩颜料 | 单支容量为12ml，24色盒装固体水彩/24色管装水彩 标准：符合 QB/T 1335.2 水彩画颜料 行业标准，符合国标重金属、有害物质限量，无毒无味，适合学生使用。 | 套 | 25 |  |  |
| 12 | 水彩画笔 | 严选品质狼毫 镀镍铜管质地紧实，不易生锈，衔接处双重紧扣处理，防止笔头脱落。 桦木笔身 握笔舒适 | 套 | 50 |  |  |
| 13 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸，10张/包 | 套 | 50 |  |  |
| 14 | 调色盘 | 规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料。 | 个 | 50 |  |  |
| 三、美术辅助器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机要求 1. 一体化三拼接黑板设计，整机长度≥4000mm，高度≥1200mm，支持整块板面统一书写。 2. 中间显示区域≥86英寸，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9。 3. 屏幕采用防眩光钢化玻璃，厚度≥4mm，耐划、防撞、强光可视。 4. 支持左右副屏书写同步、板书保存、翻页、颜色切换等常用教学功能。 5. 金属机身结构，散热良好，运行稳定，支持整机熄屏与触摸锁定。 二、硬件配置 1. 嵌入式系统：八核及以上处理器，运行内存≥4GB，存储≥32GB。 2. 内置插拔式OPS电脑模块：Intel Core i5及以上，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 3. 接口配置：USB接口≥6个，HDMI输出≥1路，满足教学设备外接。 三、系统与服务 1. 支持安卓系统，可预览、切换信号源，支持第三方教学软件安装。 2. 提供3C认证、环保认证、节能认证。 3. 提供原厂三年质保，生产厂商售后服务承诺函。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 写生灯 | 1、规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°； 2、材质：球形灯罩：金属材料，灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧。 3、要求：表面光滑、无锈斑、划痕，含LED灯泡（暖白色）。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 写生台 | 尺寸：600mm*900mm，最大高度120cm，台面逐级升降，可根 据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮，可防止使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 | 张 | 2 |  |  |
| 4 | 转台 | 上盘面=295mm，下盘面：d=170mm，塑钢材质，表面光滑平稳；用途：裱花首选，雕塑及工业设计，陶艺用转盘，模型制做和产品喷漆上色时专用工具。 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 木制关节人 | 不小于400mm | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 衬布 | 1000mm×2000mm，涤棉材质，各种花色 | 块 | 22 |  |  |
| 7 | 写生教具1 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：1．材质：优质石膏粉。2．配置：⑴海盗1件；⑵伏尔泰1件：；⑶太阳神头像1件；⑷小天使胸像1件；⑸石膏手1件；共5类5件。3．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 静物 | 1、蜡果：重体仿真（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；2、器皿（①花瓶2件：高度不小于300mm,直径不小于70mm；②砂锅2件：大号高不小于110mm，直径不小于200mm，小号高度不小于100mm，直径180mm；③玻璃杯2件：高度不小于200mm，直径100mm；④瓷盘2件：方、圆各1个，方瓷盘200mm×200mm、圆瓷盘直径不小于270mm；⑤瓷碗2个：大号瓷碗直径不小于220mm，高度不小于70mm；小号瓷碗直径不小于200mm，高度不小于60mm；⑥编织篮2个：木条编制，高度不小于250mm，宽度不小于200mm；⑦陶罐2个：直径不小于220mm，高度不小于140mm；⑧铝壶2个：大号铝壶壶底直径不小于230mm，高度不小于170mm；小号铝壶壶底直径不小于200mm，高度不小于160mm）；3、玩具（毛绒、塑料、布质、木质各一） | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 民间美术样本 | 木版年画（杨柳青年画1件）②剪纸（代表性作品两件以上，体现单色、套色、阴刻、阳刻特点）③皮影④扎染、蜡染各一件⑤绣品或绣片共两件⑥风筝（胖沙燕、瘦沙燕、软翅蝴蝶各1件）⑦布老虎1个，泥老虎1个≮100mm⑧挂饰（香包2件、中国结2件）⑨工艺品竹提篮1个⑩陕西凤翔挂虎1件⑾京剧脸谱(生旦净末丑各1件)⑿民间玩具（风车两轮以上1件、空竹1件）泥塑作品一组（不少于5件） | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 美术欣赏挂图 | 1、对开，铜版纸印刷，幅数不少于58幅。 2、挂图内容正确、层次分明、图像清晰、重点突出、色泽鲜明。 | 块 | 1 |  |  |
| 11 | 作品展示镜框 | 600mm×900mm;600x450mm加厚实木边框，宽度25mm;底板是中纤板;表层为透明PVC片。 | 套 | 20 |  |  |
| 12 | 不锈钢夹子 | 材质：不锈钢，长度不小于145mm。 | 个 | 100 |  |  |
| 13 | 绘画工具 | (1)水粉画笔:12支。(2)油画笔: 12支，(3)调色盒规格为：1个，24格，带盖，(4)调色板规格为：1个，9格, 采用优质HIPS材料： (5)提斗3支（大提斗、中提斗、小提斗）(6)大白云、中白云、小白云：各1支；(7)小依纹：1支(8)花枝俏：1支。（9）工具箱一个，所有工具定位，定位包装盒。 | 套 | 50 |  |  |
| 14 | 国画工具 | 配置：1、笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于55mm；2、笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm；3、砚台1件：石砚，雕花带盖，直径不小于120mm，高度不小于40mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥；5、墨1件：金不换，长宽高不小于90mm×20mm×9mm；6、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于450mm×580mm×2mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径不小于130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽不小于320mm×300mm；10、镇尺一副：石质雕花，长宽高不小于240mm×40mm×16mm；11、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动；应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 50 |  |  |
| 15 | 泥工工具 | 1、拍板1件：木质。2、泥塑刀6件。3、环型刀3件。4、刮刀2件。5、型板1件。6、切割线1件。7、小转台1件。8、喷壶1件。9、海绵1块。10、刮板1件。中空吹塑定位包装盒 | 套 | 50 |  |  |
| 16 | 纸工工具 | 1、垫板1张：聚丙稀（pp）材质，长宽高295mm×200mm×3mm；2、剪刀1件：无刃、圆头，总长度160mm；3、花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度60mm；4、打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径6mm；5、美工刀一件，ABS塑料材质手柄，小号刀片；6、订书机一件，7、订书钉一盒；8、直尺：要求刻度清晰、准确。长30cm。9、蛇形尺：采用优质PE材料制成，符合环保要求、无毒、无味。长30cm。长30cm。10、工具盒1件：箱体规格：340mm×240mm×65mm。 | 套 | 50 |  |  |
| 17 | 制作工具 | 技术参数及要求：①油画刀5把；②什锦锉5把；③美工刀1把；④垫板1块；⑤钩刀1把⑥电烙铁1把；⑦木刻刀5把；⑧打孔器1件；⑨剪刀2把； ⑩多用锯1把； ⑾尖嘴钳1把；⑿板刷1把；⒀锥子1件； ⒁油石1件；⒂锯条5根；⒃凿子1件；⒄篆刻刀1把；⒅鸭嘴锤1把；⒆中空吹塑定位包装盒 | 套 | 50 |  |  |
| 18 | 美术学具盒 | 毛笔1支≥20cm，小剪刀1把≥10cm，调色盘1件长≥13cm，笔洗1件长≥11cm，美工刀1把≥8cm，水溶性油墨1支≥30ml，黑色胶滚1支长≥3.5cm，毛毡1块≥35×50cm，刻纸刀1把≥14cm，水粉画笔1支≥20cm，调色盒≥12格，直尺1把≥20cm，定位包装。 | 套 | 50 |  |  |
| 19 | 美术课配套材料 | 勾线笔4支、油画棒1个、固体胶1个、彩色水笔1支、彩泥1套、彩色铅笔4支、双面胶1个、陶泥1袋、水粉画颜料1盒、墨汁1瓶、中国画颜料1盒 、胶滚1个、胶版（水溶性）1个、油墨（黑色）1瓶 | 套 | 50 |  |  |
| 四、配套用品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软木展板 | 尺寸240×120cm；软木板经高科技专用胶水高压粘盒密封而成，结构牢固、弹性好，耐腐蚀、耐冲击，保持板面平整，软木外层可覆彩色布，外加铝合金或木质流线装饰边框；原色为纯软木，覆布后为彩色；香槟电泳铝合金边框（可选喷其他颜色） 规格37mm*20mm 壁厚≥1mm；铝合金边框包角材料为：抗疲劳ABC工程塑料，模具成型；木框角为斜切对角 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 置物架 | 1000*300*1800mm,钢木结构；立柱采用25*25方管焊接，上面为4层设计，隔板采用16mm三聚氰胺板，颜色为柚木色，下面为小柜设计，双开门设计； | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 知识展板 | 1、规格尺寸：900*600mm/张，每套4张； 2、教室装饰知识展板、UV喷绘，镜钉安装；3、版面由专业设计人员设计，美观实用。内容包含相关学科内容。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 美术教学用品柜 | 规格：1000*500*2000mm，铝木结构，采用结构为内槽式铝合金框架结构，立柱及横档 38*38*1mm、38*28*1mm和ABS连接件组装而成；表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点；柜身材料采用16mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质2mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王；一次成型，结合紧密，密封性好。选用优质ABS工程注塑加固角连接，不变形、外形美观、经久耐用。结构: 仪器橱分为上下两部分，上部为5mm厚浮化玻璃板上部分为推拉玻璃透视门，下部为板式对开门。 | 套 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |
| 四、青河县初级中学 |  |  |  |  |  |  |
| 一、学生用具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 画架 | 尺寸58X60X171cm（最大升高到235CM），可调节高度，直尺最大画框高度：126CM。材质：进口欧洲榉木材特点：梯形，可折叠，角度双重可调，画托高度升降可调，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。适用范围：中西两用 | 个 | 50 |  |  |
| 2 | 画板 | 600mmx450mm、双面椴木，四周实木边框，椴木木纹明显，表面光滑无毛刺，不易变形。一级板 | 套 | 50 |  |  |
| 3 | 绘画工具车 | 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。 | 张 | 4 |  |  |
| 4 | 素描套装 | 配置：木炭条一盒，大号燕尾夹两个，可塑橡皮一块，4B橡皮一块，铅笔延长器一支，纸擦笔3支，铅笔16支，炭笔3支，美工刀一把。工具盒一个。 | 套 | 50 |  |  |
| 5 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸，20张/包 | 袋 | 50 |  |  |
| 6 | 折叠式洗笔筒 | 规格：口径不小于185mm，底部直径不低于150mm，收缩后高不低于42mm，展开后高不低于180mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔。 | 个 | 50 |  |  |
| 7 | 水彩颜料 | 单支容量为12ml，24色盒装固体水彩/24色管装水彩 标准：符合 QB/T 1335.2 水彩画颜料 行业标准，符合国标重金属、有害物质限量，无毒无味，适合学生使用。 | 套 | 50 |  |  |
| 8 | 水彩画笔 | 严选品质狼毫 镀镍铜管质地紧实，不易生锈，衔接处双重紧扣处理，防止笔头脱落。 桦木笔身 握笔舒适 | 套 | 50 |  |  |
| 9 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于160g，黄色本色纸，10张/包 | 套 | 50 |  |  |
| 10 | 调色盘 | 规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料。 | 个 | 50 |  |  |
| 二、美术辅助器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机要求 1. 一体化三拼接黑板设计，整机长度≥4000mm，高度≥1200mm，支持整块板面统一书写。 2. 中间显示区域≥86英寸，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9。 3. 屏幕采用防眩光钢化玻璃，厚度≥4mm，耐划、防撞、强光可视。 4. 支持左右副屏书写同步、板书保存、翻页、颜色切换等常用教学功能。 5. 金属机身结构，散热良好，运行稳定，支持整机熄屏与触摸锁定。 二、硬件配置 1. 嵌入式系统：八核及以上处理器，运行内存≥4GB，存储≥32GB。 2. 内置插拔式OPS电脑模块：Intel Core i5及以上，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 3. 接口配置：USB接口≥6个，HDMI输出≥1路，满足教学设备外接。 三、系统与服务 1. 支持安卓系统，可预览、切换信号源，支持第三方教学软件安装。 2. 提供3C认证、环保认证、节能认证。 3. 提供原厂三年质保，生产厂商售后服务承诺函。 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 木制关节人 | 不小于400mm | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 衬布 | 1000mm×2000mm，涤棉材质，各种花色 | 块 | 20 |  |  |
| 4 | 写生教具1 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：1．材质：优质石膏粉。2．配置：⑴海盗1件；⑵伏尔泰1件：；⑶太阳神头像1件；⑷小天使胸像1件；⑸石膏手1件；共5类5件。3．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 写生教具2 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件 ：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 静物 | 1、蜡果：重体仿真（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；2、器皿（①花瓶2件：高度不小于300mm,直径不小于70mm；②砂锅2件：大号高不小于110mm，直径不小于200mm，小号高度不小于100mm，直径180mm；③玻璃杯2件：高度不小于200mm，直径100mm；④瓷盘2件：方、圆各1个，方瓷盘200mm×200mm、圆瓷盘直径不小于270mm；⑤瓷碗2个：大号瓷碗直径不小于220mm，高度不小于70mm；小号瓷碗直径不小于200mm，高度不小于60mm；⑥编织篮2个：木条编制，高度不小于250mm，宽度不小于200mm；⑦陶罐2个：直径不小于220mm，高度不小于140mm；⑧铝壶2个：大号铝壶壶底直径不小于230mm，高度不小于170mm；小号铝壶壶底直径不小于200mm，高度不小于160mm）；3、玩具（毛绒、塑料、布质、木质各一） | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 陶瓷样本 | 一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：配置：中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏。官窑：瓷器直径不小于100mm,高度不小于200mm、哥窑：瓷器直径不小于100mm，高度不小于200mm、汝窑：三羊尊，直径不小于180mm，高度不小于280mm、均窑：瓷器直径不小于100mm，高度不小于320mm、定窑：瓷器长度不小于230mm，高度不小于100mm，仿制品各1件釉下青花瓷仿制品：直径不小于100mm，高度不小于280mm；泥条成型：高度不小于200mm、泥板成型：高度不小于240mm、拉坯成型作品各1件：高度不小于200mm；新石器时期文物仿制品3件：高度不小于200mm、唐三彩作品1件：瓷马，高度不小于330mm，长度不小于240mm、宜兴紫砂陶壶1件； | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 民间美术样本 | 木版年画（杨柳青年画1件）②剪纸（代表性作品两件以上，体现单色、套色、阴刻、阳刻特点）③皮影④扎染、蜡染各一件⑤绣品或绣片共两件⑥风筝（胖沙燕、瘦沙燕、软翅蝴蝶各1件）⑦布老虎1个，泥老虎1个≮100mm⑧挂饰（香包2件、中国结2件）⑨工艺品竹提篮1个⑩陕西凤翔挂虎1件⑾京剧脸谱(生旦净末丑各1件)⑿民间玩具（风车两轮以上1件、空竹1件）泥塑作品一组（不少于5件） | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 美术欣赏挂图 | 1、对开，铜版纸印刷，幅数不少于58幅。 2、挂图内容正确、层次分明、图像清晰、重点突出、色泽鲜明。 | 块 | 4 |  |  |
| 10 | 作品展示镜框 | 600mm×900mm;600x450mm加厚实木边框，宽度25mm;底板是中纤板;表层为透明PVC片。 | 套 | 20 |  |  |
| 11 | 不锈钢夹子 | 材质：不锈钢，长度不小于145mm。 | 个 | 100 |  |  |
| 12 | 绘画工具 | (1)水粉画笔:12支。(2)油画笔: 12支，(3)调色盒规格为：1个，24格，带盖，(4)调色板规格为：1个，9格, 采用优质HIPS材料： (5)提斗3支（大提斗、中提斗、小提斗）(6)大白云、中白云、小白云：各1支；(7)小依纹：1支(8)花枝俏：1支。（9）工具箱一个，所有工具定位，定位包装盒。 | 套 | 50 |  |  |
| 13 | 国画工具 | 配置：1、笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于55mm；2、笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm；3、砚台1件：石砚，雕花带盖，直径不小于120mm，高度不小于40mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥；5、墨1件：金不换，长宽高不小于90mm×20mm×9mm；6、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于450mm×580mm×2mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径不小于130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽不小于320mm×300mm；10、镇尺一副：石质雕花，长宽高不小于240mm×40mm×16mm；11、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动；应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 50 |  |  |
| 14 | 美术学具盒 | 毛笔1支≥20cm，小剪刀1把≥10cm，调色盘1件长≥13cm，笔洗1件长≥11cm，美工刀1把≥8cm，水溶性油墨1支≥30ml，黑色胶滚1支长≥3.5cm，毛毡1块≥35×50cm，刻纸刀1把≥14cm，水粉画笔1支≥20cm，调色盒≥12格，直尺1把≥20cm，定位包装。 | 套 | 50 |  |  |
| 15 | 美术课配套材料 | 勾线笔4支、油画棒1个、固体胶1个、彩色水笔1支、彩泥1套、彩色铅笔4支、双面胶1个、陶泥1袋、水粉画颜料1盒、墨汁1瓶、中国画颜料1盒 、胶滚1个、胶版（水溶性）1个、油墨（黑色）1瓶 | 套 | 50 |  |  |
| 三、配套用品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美术教学用品柜 | 规格：1000*500*2000mm，铝木结构，采用结构为内槽式铝合金框架结构，立柱及横档 38*38*1mm、38*28*1mm和ABS连接件组装而成；表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点；柜身材料采用16mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质2mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王；一次成型，结合紧密，密封性好。选用优质ABS工程注塑加固角连接，不变形、外形美观、经久耐用。结构: 仪器橱分为上下两部分，上部为5mm厚浮化玻璃板上部分为推拉玻璃透视门，下部为板式对开门。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |

|  | 11-体育器材设备采购预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 学校名称 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 1 | 青河县青河镇第一小学 | 间 |  | 1 |  |  |
|  | 2 | 青河县青河镇第二小学 | 间 |  | 1 |  |  |
|  | 3 | 青河县青河镇第三小学 | 间 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 汇总 |  |
| 体育教学器材配备明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一、青河县青河镇第一小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩音设备 | 便携式，频率响应：100 Hz～10 kHz，±3dB；使用电源：锂电池，1次充电可连续使用6小时以上；功率为25W | 台 |  | 10 |  |  |
| 2 | 打气筒 | 带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气 | 个 |  | 20 |  |  |
| 3 | 电动充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气 | 台 |  | 5 |  |  |
| 4 | 布卷尺 | 长10m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 |  | 1 |  |  |
| 5 | 布卷尺 | 长20m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 |  | 1 |  |  |
| 6 | 布卷尺 | 长30m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 |  | 1 |  |  |
| 7 | 布卷尺 | 长50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 |  | 1 |  |  |
| 8 | 走跑类 器材及配套 教材 | 软式练习跨栏架 24 付：XPE 环保塑料发泡材料制成 。 横板长≥700 mm，宽 90 mm；底板长≥700 mm，宽 220 mm。软式练习接力环 18 个：柔软塑胶材料制成的空心圆圈 结 构 ，环 体 设 有 气 嘴 ，可 进 行 充 气 ；外 圈 直 径 ≥170 ~ 190 mm，内圈直径≥90～ 100 mm，配套系列教材；配置视频版使用说明。软式接力棒 12 根：里面为塑料管或棒，外面及两端均由 橡胶发泡材料包裹，质地柔软，色彩鲜艳长度 300 mm， 直径 25～35 mm。软式趣味绳套 4 个，由一根长绳子串起多跟相同长度的 泡沫管构成 。长≥9500 mm；绳子直径 6 mm；每根塑料泡沫管度:500 mm；直径 30 mm 。每副绳套泡沫管总数 量 20 根，其中一根作为备用。 起跑发令组合 2 个：发令信号旗与发令声音信号集于一体，两个信号旗板为亚克力材质，分别为红色和黄色，信号板长≥250 mm，宽 180 mm，厚度 2 mm；夹板长 450 mm× 宽 40 mm×厚 15 mm 多功能折叠长垫 3 个，里面为环保塑料泡沫板，外面为塑料皮革，规格尺寸≥长600 mm×宽1800 mm×厚25mm； 彩色标志杆组合 24 套，由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成，塑料制成；印有少儿田径 LOGO，杆长≥1200mm， 杆直径 27 mm，底座高 107 mm，底座直径 200 mm；标志旗尺寸长300 mm×宽 300 mm 运动计数器 12 个：材质：ABS 彩色塑钢，金属指环和按键，通过旋转侧面按钮可以随时回零，数字显示范围：0～9999 。以上器材配套系列教材 实践指南教材：少儿趣味田径教师指导用书；教学卡片小学一至六年级，每个年级≥32 课时的教学内容 器材由保险公司承保产品质量保证险、产品责任险 、公众责任险与人身伤害险 执行标准：国际田联标准 | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 4号篮球 | 1. 规格：4号小学生篮球 2. 执行标准：符合 GB/T 22868 篮球国家标准 3. 圆周：620mm～660mm 4. 重量：400g～460g 5. 材质：表皮PU/橡胶耐磨材质，内胆丁基橡胶，尼龙缠纱，气密性好 6. 工艺：粘贴/机缝均可，结构牢固，不易变形、脱胶 7. 性能：弹性适中，防滑吸汗，适合校园教学训练 8. 质保：≥1年，提供产品合格检测报告 | 个 |  | 50 |  |  |
| 10 | 篮球架 | 尺寸：高2680 mm×长1100 mm×宽1260mm；篮板参考尺寸：宽1040mm×高 710 mm×厚 28 mm；高度设置：1.4 m、1.6 m、1.8 m、2.1 m | 副 |  | 1 |  |  |
| 11 | 篮球车 | 尺寸：长 1712 mm×宽 520 mm×高 1172 mm；重量 约 25 kg，可放置 42 个 4 号篮球，方便取放；斜坡式设计， 任何位置放球都能逐层滚动自动排齐 | 辆 |  | 2 |  |  |
| 12 | 山羊 | 尺寸 ：山羊全高 680～ 1080 mm，山羊头长420~460 mm，头宽（280±5）mm，头高180～220 mm；立轴升降间距：（50±3）mm，山羊腿外直径≥30 mm，山羊腿壁厚≥3 mm | 台 |  | 1 |  |  |
| 13 | 跳箱 | 尺寸：箱长 900～ 1000 mm，箱高 900 mm | 套 |  | 2 |  |  |
| 14 | 小跳垫 | 长（ 1200±5）mm，宽（600±5）mm，厚≥50 mm | 块 |  | 50 |  |  |
| 15 | 大跳垫 | 长（2000±5）mm，宽 1000 mm±5 mm，厚≥100 mm | 块 |  | 15 |  |  |
| 16 | 足球 | 1. 规格：4号学生用足球 2. 执行标准：符合 GB/T 22892 足球国家标准 3. 圆周：620mm～660mm 4. 重量：350g～390g 5. 材质：表皮耐磨PU/TPU，内胆为丁基橡胶，尼龙缠纱内胆，气密性好 6. 工艺：机缝/热贴合均可，结构牢固，不易变形 7. 性能：弹性适中，耐磨防滑，适合校园塑胶场地、草地使用 8. 外观：球面无破损、无脱层、图案端正、色泽均匀 9. 质保：≥1年，提供产品合格检测报告 | 个 |  | 50 |  |  |
| 17 | 乒乓球拍 | 拍面厚度应≤2mm，黏合剂厚度应≤4mm 。底板与胶粒 片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4 N | 副 |  | 50 |  |  |
| 18 | 跳绳 | 短跳绳；绳长度 2600～2800mm，直径 6～7mm，质量 60 ~ 80 g；柄（2 个）：长度 140～170 mm，直径 26～33 mm，质量 70～90 g；可根据需要选择不同规格 | 根 |  | 150 |  |  |
| 19 | 拔河绳 | 长 3000 mm，质量 10 kg 左右，采用天然麻棕线绞制 | 根 |  | 6 |  |  |
| 20 | 排球网柱 | 移动配重式，可调，网柱高度（ 1920±5）mm，拉网中央 高度（ 1800±5）mm 。可根据场地选择数量 | 副 |  | 2 |  |  |
| 21 | 室外乒乓球台 | 球台由支架、台面、网架组成 。尺寸为长 2740 mm×宽 1525 mm×高 760 mm；台面采用 SMC 片状膜塑料，整体 高温模压一次成型 。可根据场地选择数量 | 张 |  | 10 |  |  |
| 22 | 室内乒乓球台 | 球台长度 2740 mm，宽度 1525 mm，高度 760 mm，台面厚 度 18 mm；带轮可折叠，附室内支架及网 。可根据场地 选择数量 | 张 |  | 2 |  |  |
| 23 | 羽毛球拍 | 总长度≤580 mm，宽度≤230 mm，拍弦面长度≤280 mm， 质量≤80 g，握柄直径 23～25 mm，数量根据实际需要定 | 副 |  | 50 |  |  |
| 24 | 羽毛球网柱 | 不锈钢支架（附羽毛球网），网柱高度为（ 1340±8）mm， 拉网中央高度（ 1314±5）mm，数量根据实际需要定 | 张 |  | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、青河县青河镇第二小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩音设备 | 便携式，频率响应：100Hz～10kHz，±3dB；使用电源：锂电池，1次充电可连续使用6小时以上；功率为25W | 台 |  | 4 |  |  |
| 2 | 打气筒 | 带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气 | 个 |  | 2 |  |  |
| 3 | 布卷尺 | 长 50 m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡 扣和收放扣 | 盒 |  | 1 |  |  |
| 4 | 数字 秒表 | 分辨率：0.01 s；10 min 测量精度≤0.2 s | 块 |  | 6 |  |  |
| 5 | 体育器材架 | 隔板厚度≥1 mm，立柱厚度≥1.2 mm | 组 |  | 2 |  |  |
| 6 | 体育器材柜 | 柜体板材厚度≥1mm，隔板可调 | 个 |  | 2 |  |  |
| 7 | 走跑类 器材及配套 教材 | 软式练习跨栏架 24 付：XPE 环保塑料发泡材料制成 。 横板长≥700 mm，宽 90 mm；底板长≥700 mm，宽 220 mm 软式练习接力环 18 个：柔软塑胶材料制成的空心圆圈结构 ，环体设有气嘴 ，可进行充气 ；外圈直径≥170 ~ 190mm，内圈直径≥90～ 100 mm，配套系列教材；配置 视频版使用说明 软式接力棒 12 根：里面为塑料管或棒，外面及两端均由橡胶发泡材料包裹，质地柔软，色彩鲜艳长度 300 mm， 直径 25～35 mm 软式趣味绳套 4 个，由一根长绳子串起多跟相同长度的泡沫管构成 。长≥9500 mm；绳子直径 6 mm；每根塑料 泡沫管度:500 mm；直径 30 mm 。每副绳套泡沫管总数量 20 根，其中一根作为备用 起跑发令组合 2 个：发令信号旗与发令声音信号集于一体，两个信号旗板为亚克力材质，分别为红色和黄色，信号 板长≥250 mm，宽 180 mm，厚度 2 mm；夹板长 450 mm× 宽 40 mm×厚 15 mm 多功能折叠长垫 3 个，里面为环保塑料泡沫板，外面为塑料皮革，规格尺寸≥长600 mm×宽1800 mm×厚25mm； 彩色标志杆组合 24 套，由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成，塑料制成； 运动计数器 12 个：材质：ABS 彩色塑钢，金属指环和按键，通过旋转侧面按钮可以随时回零，数字显示范围： 0～9999 。以上器材配套系列教材 实践指南教材：少儿趣味田径教师指导用书；教学卡片 小学一至六年级，每个年级≥32 课时的教学内容 器材由保险公司承保产品质量保证险、产品责任险 、公众责任险与人身伤害险 执行标准：国际田联标准 | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 跳跃类 器材及配套 教材 | 撑杆跳软式撑杆 4 根：内部材质为管状玻璃纤维，外部由 橡胶发泡橡胶包裹，杆长≥2000mm；裸杆外径25mm，裸杆内径 16mm；带软套外径 35mm；静负荷承受能力≥1000N 多功能跳远长垫 1 块：材质外套牛津布，里面环保塑料 泡沫板规格：≥长 3000 mm×宽 1500 mm×厚50 mm；每个子垫子规格：≥长 1000 mm× 宽 750 mm×厚 50 mm； 圆圈规格：直径 470mm；刻度最小单位：100 mm 数字圆跳垫 10 个：塑料泡沫与防滑纹 PVC 革双面复合 而成，直径≥470 mm，厚度 5 mm 十字跳垫 4 个：里面为环保塑料泡沫板，外面为防滑的 塑料皮革，每个正方形垫子长和宽均≥500mm，厚度10mm 投掷数字锥 16 个：柔软塑胶材料制成，呈圆锥体形状， 高≥270 mm，上直径 58 mm，下直径 192 mm 大号软式标志桶 9 个：柔软塑胶材料制成呈圆锥体状， 高≥500 mm，上端直径 33 mm，下端直径 290 mm 小号标志物 100 个：呈碟状，上边呈十字形口，高≥75mm，上直径 65 mm，下直径 200 mm 标志物架 2 个：铸铁制成，高≥200mm，底座直径 100 mm 中号软式标志桶 20 个：柔软塑胶材料制成，呈圆锥体状，高 300 mm，上直径≥30 mm，下边底长 215 mm 软式跳高横杆 4 个：杆体由柔软泡沫材料制成，长度≥3500 mm，直径30mm；中间高强度弹力绳长度≥4000mm， 直径3 mm，塑料绳扣直径45 mm 少儿木柄跳绳 12 个：木柄采用原木制成，跳绳用尼龙或棉绳，长度≥2600 mm 带轮便携器械包 2 个：高强度牛津布或皮革制成，包底 部装有滑轮，规格≥长 1300 mm×宽 350 mm×高 500mm 30 米大号皮尺 2 个：皮革材质，每10米一种颜色，宽≥ 150 mm，长度≥30000 mm 体育场地标志胶带 3 卷：材质为布基胶带，宽≥50 mm，长度≥18m 便携式充气筒 1 个：材质为 PVC，带充气软管及气针；气筒高度≥300 mm，直径 30 mm 折叠式器械收纳车 1 辆：材质为喷塑钢管、牛津布、网眼布、PVC；规格框尺寸：≥长850 mm×宽500 mm×高280mm， 轮子尺寸高 200 mm×厚 40 mm，装配增高围网后框体高度为800 mm 。以上器材配套系列教材教学卡；实践指南教材；少儿趣味田径教师指导用书；小学一至六年级，每个年级≥32课时的教学内容 器材由保险公司承保产品质量保证险、产品责任险 、公众责任险与人身伤害险 执行标准：国际田联标准 | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 投类器材及配 套教材 | 软式练习标枪25 支：整体呈火箭形状，枪身为 EPE 环保 塑料泡沫管，外覆PVC 薄膜，长800 mm，直径50 mm，尾翼宽度 200 mm 掷准练习标枪25 支: 由橄榄形头部和尾翼构成，头部由 PU 发泡材料制成，长度≥300 mm，头部长度160 mm，尾翼长度 140 mm 彩带软球25 个: 整体呈彗星状，球体橡胶发泡材料制 成，整体长度≥670mm，球体直径70mm，尾翼总长600mm； 三种颜色每截各200 mm 塑胶练习标枪12 支: 枪头由柔软塑胶材料制成，枪身由塑料制成，标枪总长≥680mm 软式壶铃12个: 柔软塑胶材料制成，包括把手与球体，呈中空状，可充气 橡胶实心球 9 个: 球体外胆由天然橡胶材料制成，可充气重量1000克，直径160～190 mm 软式练习铅球12个: 外胆由柔软塑胶材料制成，直径≥ 85～100 mm 软式教学铁饼12个: 柔软塑胶材料制成的空心结构，直径≥200～220 mm，中心厚度 35~45 mm 边缘厚度 15 mm 软式铁饼 550g12个: 柔软塑胶材料制成的空心结构，直径≥180～190 mm，中心厚度 38～42 mm 软式铁饼 300g12个: 柔软塑胶材料制成的空心结构，直径≥180～190 mm，中心厚度 28～32 mm 投掷练习球 600g12个: 柔软塑胶材料制成，由圆形球体和 T 形手柄构成，球体内填充沙子作为配重，球体直径100 mm，手柄高度30 mm，手柄长度65 mm，重量600 g 以上器材配套系列教材 教学卡片；实践指南教材；少儿趣味田径教师指导用书，小学一至六年级，每个年级≥32 课时的教学内容 器材由保险公司承保产品质量保证险、产品责任险、公众责任险与人身伤害险 执行标准：国际田联标准 | 套 |  | 1 |  |  |
| 10 | 4号篮球 | 1. 规格：4号小学生篮球 2. 执行标准：符合 GB/T 22868 篮球国家标准 3. 圆周：620mm～660mm 4. 重量：400g～460g 5. 材质：表皮PU/橡胶耐磨材质，内胆丁基橡胶，尼龙缠纱，气密性好 6. 工艺：粘贴/机缝均可，结构牢固，不易变形、脱胶 7. 性能：弹性适中，防滑吸汗，适合校园教学训练 8. 质保：≥1年，提供产品合格检测报告 | 个 |  | 20 |  |  |
| 11 | 篮球车 | 尺寸：长 1712 mm×宽 520 mm×高 1172 mm；重量约 25 kg，可放置42个4号篮球，方便取放；斜坡式设计，任何位置放球都能逐层滚动自动排齐 | 辆 |  | 2 |  |  |
| 12 | 足球 | 3 号足球，重量 290～310 g，圆周 535～555 mm；机缝工 艺，使用环保耐磨 TPU，优质缠纱内胆；充气 6 磅情况下， 从 1.8 米高处自由落到地面，回弹高度 1000～1300 mm。 可根据实际需求选择规格和数量 | 个 |  | 20 |  |  |
| 13 | 乒乓球拍 | 拍面厚度应≤2mm，黏合剂厚度应≤4mm 。底板与胶粒 片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4 N | 副 |  | 20 |  |  |
| 14 | 拔河绳 | 长 3000 mm，质量 10 kg 左右，采用天然麻棕线绞制 | 根 |  | 2 |  |  |
| 15 | 排球 网柱 | 移动配重式，可调，网柱高度（ 1920±5）mm，拉网中央 高度（ 1800±5）mm 。可根据场地选择数量 | 副 |  | 2 |  |  |
| 16 | 羽毛球拍 | 总长度≤580 mm，宽度≤230 mm，拍弦面长度≤280 mm， 质量≤80 g，握柄直径 23～25 mm，数量根据实际需要定 | 副 |  | 20 |  |  |
| 17 | 羽毛球 网柱 | 不锈钢支架（附羽毛球网），网柱高度为（ 1340±8）mm， 拉网中央高度（ 1314±5）mm，数量根据实际需要定 | 张 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、青河县青河镇第三小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气 | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 测向仪 | 便携式设计，采用三杯式旋转架构传感器，采用单片机 控制测量技术，带有数据所存功能 | 台 |  | 2 |  |  |
| 3 | 体育器材架 | 隔板厚度≥1 mm，立柱厚度≥1.2 mm | 组 |  | 4 |  |  |
| 4 | 体育器材柜 | 柜体板材厚度≥1mm，隔板可调 | 个 |  | 6 |  |  |
| 5 | 走跑类 器材及配套 教材 | 软式练习跨栏架24付：XPE 环保塑料发泡材料制成。横板长≥700 mm，宽90mm；底板长≥700 mm，宽220mm 软式练习接力环18 个：柔软塑胶材料制成的空心圆圈结构 ，环体设有气嘴 ，可进行充气 ；外圈直径≥170~190mm，内圈直径≥90～100 mm，配套系列教材；配置视频版使用说明 软式接力棒12根：里面为塑料管或棒，外面及两端均由 橡胶发泡材料包裹，质地柔软，色彩鲜艳长度 300 mm， 直径 25～35 mm 软式趣味绳套4个，由一根长绳子串起多跟相同长度的 泡沫管构成 。长≥9500 mm；绳子直径 6 mm；每根塑料 泡沫管度:500 mm；直径30 mm 。每副绳套泡沫管总数量20 根，其中一根作为备用 起跑发令组合2个：发令信号旗与发令声音信号集于一 体，两个信号旗板为亚克力材质，分别为红色和黄色，信号 板长≥250 mm，宽 180 mm，厚度 2 mm；夹板长 450 mm× 宽 40 mm×厚 15 mm 多功能折叠长垫3个，里面为环保塑料泡沫板，外面为塑料皮革，规格尺寸≥长600 mm×宽1800 mm×厚25mm； 彩色标志杆组合 24 套，由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成，塑料制成； 运动计数器12个：材质：ABS 彩色塑钢，金属指环和按键，通过旋转侧面按钮可以随时回零，数字显示范围：0～9999 。以上器材配套系列教材 实践指南教材：少儿趣味田径教师指导用书；教学卡片 小学一至六年级，每个年级≥32 课时的教学内容 器材由保险公司承保产品质量保证险、产品责任险、公众责任险与人身伤害险 执行标准：国际田联标准 | 套 |  | 1 |  |  |
| 6 | 跳跃类 器材及配套 教材 | 撑杆跳软式撑杆4根：内部材质为管状玻璃纤维，外部由橡胶发泡橡胶包裹，杆长≥2000mm；裸杆外径25mm，裸杆内径16mm；带软套外径 35mm；静负荷承受能力≥1000N 多功能跳远长垫1块：材质外套牛津布，里面环保塑料 泡沫板规格：≥长3000mm×宽1500mm×厚10mm；每个子垫子规格：≥长1000mm×宽750mm×厚50mm； 圆圈规格：直径470mm；刻度最小单位：100mm 数字圆跳垫10个：塑料泡沫与防滑纹PVC革双面复合而成，直径≥470 mm，厚度5mm 十字跳垫4个：里面为环保塑料泡沫板，外面为防滑的塑料皮革，每个正方形垫子长和宽均≥500mm，厚度10mm 投掷数字锥16个：柔软塑胶材料制成，呈圆锥体形状，高≥270mm，上直径58 mm，下直径192 mm 大号软式标志桶9个：柔软塑胶材料制成呈圆锥体状，高≥500mm，上端直径33mm，下端直径290 mm 小号标志物100个：呈碟状，上边呈十字形口，高≥75mm，上直径65mm，下直径200mm 标志物架2个：铸铁制成，高≥200mm，底座直径100mm 中号软式标志桶20个：柔软塑胶材料制成，呈圆锥体状，高300mm，上直径≥30 mm，下边底长215 mm 软式跳高横杆4个：杆体由柔软泡沫材料制成，长度≥3500 mm，直径 30mm；中间高强度弹力绳长度≥4000mm， 直径3mm，塑料绳扣直径45mm 少儿木柄跳绳12个：木柄采用原木制成，跳绳用尼龙或 棉绳，长度≥2600 mm 带轮便携器械包2个：高强度牛津布或皮革制成，包底部装有滑轮，规格≥长1300mm×宽 350mm×高500mm 30米大号皮尺2个：皮革材质，每10米一种颜色，宽≥ 150 mm，长度≥30000mm 体育场地标志胶带3 卷：材质为布基胶带，宽≥50 mm，长度≥18m 便携式充气筒1个：材质为 PVC，带充气软管及气针；气筒高度≥300 mm，直径30mm 折叠式器械收纳车1辆：材质为喷塑钢管、牛津布、网眼布、PVC；规格框尺寸：≥长850mm×宽500mm×高280mm，轮子尺寸高200mm×厚40 mm，装配增高围网后框体高度为800mm。以上器材配套系列教材。 教学卡；实践指南教材；少儿趣味田径教师指导用书；小学一至六年级，每个年级≥32 课时的教学内容 器材由保险公司承保产品质量保证险、产品责任险、公众责任险与人身伤害险 执行标准：国际田联标准 | 套 |  | 1 |  |  |
| 7 | 投类器材及配套教材 | 软式练习标枪25支：整体呈火箭形状，枪身为EPE环保塑料泡沫管，外覆PVC薄膜，长800mm，直径50mm，尾翼宽度200 mm 掷准练习标枪25支: 由橄榄形头部和尾翼构成，头部由PU发泡材料制成，长度≥300 mm，头部长度160 mm，尾 翼长度140 mm 彩带软球25个: 整体呈彗星状，球体橡胶发泡材料制成，整体长度≥670mm，球体直径70mm，尾翼总长600mm； 三种颜色每截各200mm 塑胶练习标枪12支: 枪头由柔软塑胶材料制成，枪身由塑料制成，标枪总长≥680mm 软式壶铃12个: 柔软塑胶材料制成，包括把手与球体，呈中空状，可充气 橡胶实心球9个: 球体外胆由天然橡胶材料制成，可充气重量1000克，直径160～190mm 软式练习铅球12个:外胆由柔软塑胶材料制成，直径≥85～100 mm 软式教学铁饼12个:柔软塑胶材料制成的空心结构，直径≥200～220 mm，中心厚度 35~45 mm 边缘厚度 15 mm 软式铁饼550g12个:柔软塑胶材料制成的空心结构，直径≥180～190 mm，中心厚度38～42 mm 软式铁饼300g12个:柔软塑胶材料制成的空心结构，直径≥180～190 mm，中心厚度28～32 mm 投掷练习球600克12个:柔软塑胶材料制成，由圆形球体和T形手柄构成，球体内填充沙子作为配重，球体直径100mm，手柄高度30mm，手柄长度65mm，重量600g以上器材配套系列教材。 教学卡片；实践指南教材；少儿趣味田径教师指导用书，小学一至六年级，每个年级≥32课时的教学内容 器材由保险公司承保产品质量保证险、产品责任险、公众责任险与人身伤害险 执行标准：国际田联标准 | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 4号篮球 | 1. 规格：4号小学生篮球 2. 执行标准：符合 GB/T 22868 篮球国家标准 3. 圆周：620mm～660mm 4. 重量：400g～460g 5. 材质：表皮PU/橡胶耐磨材质，内胆丁基橡胶，尼龙缠纱，气密性好 6. 工艺：粘贴/机缝均可，结构牢固，不易变形、脱胶 7. 性能：弹性适中，防滑吸汗，适合校园教学训练 8. 质保：≥1年，提供产品合格检测报告 | 个 |  | 60 |  |  |
| 9 | 篮球车 | 尺寸：长1712 mm×宽 520 mm×高 1172 mm；重量约 25 kg，可放置42个4号篮球，方便取放；斜坡式设计，任何位置放球都能逐层滚动自动排齐 | 辆 |  | 2 |  |  |
| 10 | 大跳垫 | 长（2000±5）mm，宽 1000 mm±5 mm，厚≥100 mm | 块 |  | 1 |  |  |
| 11 | 足球 | 1. 规格：4号学生用足球 2. 执行标准：符合 GB/T 22892 足球国家标准 3. 圆周：620mm～660mm 4. 重量：350g～390g 5. 材质：表皮耐磨PU/TPU，内胆为丁基橡胶，尼龙缠纱内胆，气密性好 6. 工艺：机缝/热贴合均可，结构牢固，不易变形 7. 性能：弹性适中，耐磨防滑，适合校园塑胶场地、草地使用 8. 外观：球面无破损、无脱层、图案端正、色泽均匀 9. 质保：≥1年，提供产品合格检测报告 | 个 |  | 60 |  |  |
| 12 | 乒乓球拍 | 拍面厚度应≤2mm，黏合剂厚度应≤4mm 。底板与胶粒 片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4 N | 副 |  | 10 |  |  |
| 13 | 足球门 | 1. 球门内空尺寸：宽5米 × 高2.1米（国标校园8人制标准） 2. 结构：可移动/可拆装式，钢制框架，整体稳固，带后支撑 3. 管材：主立柱与横梁采用优质钢管，直径≥89mm，壁厚≥2.5mm 4. 表面处理：静电喷塑/烤漆，防锈防腐，适合室外长期使用 5. 配置：含优质尼龙球网，网眼均匀，牢固耐用 6. 安全：框架无尖锐边角，焊接牢固，无毛刺 7. 执行标准：符合 GB/T 19851.15-2007 中小学体育器材标准 | 副 |  | 1 |  |  |
| 14 | 羽毛球拍 | 总长度≤580 mm，宽度≤230 mm，拍弦面长度≤280 mm， 质量≤80 g，握柄直径 23～25 mm，数量根据实际需要定 | 副 |  | 10 |  |  |
| 15 | 羽毛球网柱 | 不锈钢支架（附羽毛球网），网柱高度为（ 1340±8）mm， 拉网中央高度（ 1314±5）mm，数量根据实际需要定 | 张 |  | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 12-课桌椅采购预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 课桌椅 | 一、规格 1. 课桌：桌面宽度600mm，深度450mm；桌面高度650mm–770mm可调，五级升降。 2. 课椅：座面宽度425mm，深度500mm；座面高度390mm–450mm可调，三级升降。 3. 配置：一桌一椅为一套，配套使用。 二、材质要求 1. 金属框架 采用优质椭圆钢管，管壁厚度符合国家标准，整体牢固耐用，承重安全。 钢管成型流畅，折弯处无裂纹、无凹陷，结构稳固。 课桌左侧配备金属书包挂钩，结实耐用，满足日常使用需求。 2. 书斗 采用优质冷轧钢板冲压成型，结构牢固，具备透气设计，收纳空间满足学生使用。 3. 桌面板 尺寸约600mm×450mm，厚度≥18mm。 采用E1级环保板材，封边牢固、光滑安全。 桌面带一体式笔槽，使用方便、不易脱落。 4. 座面与靠背 采用全新优质HDPE高密度聚乙烯，中空吹塑成型，环保无异味。 符合人体工程学设计，表面防滑，坐感舒适。 靠背与支架连接牢固，不晃动、无松动。 5. 脚垫 配备加大防滑脚垫，提升整体稳定性，减少地面磨损与噪音。 三、生产与表面工艺 1. 焊接工艺：所有焊接部位采用气体保护焊，焊接平整光滑，无虚焊、无夹渣、无气孔，牢固安全。 2. 防锈处理：钢件经除锈、磷化等防锈处理，防腐耐用。 3. 表面喷涂：采用静电喷塑工艺，涂层均匀、附着力强、色泽美观、不易掉漆，符合环保要求。 四、执行标准 产品符合 GB/T 3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求，提供产品合格检测报告与环保检测报告。 | 2000 | 套 |  |  |

注：1.本项目学生终端为核心产品。

- 打“★”号条款为重要参数，“▲”为次重要参数，非核心参数负偏离不做废标处理。

- 3.投标人须明确投标参数，不得完全复制招标参数。

4.中标单位在交付产品的同时需向采购人提供有关货物的附随资料，包括但不限于：使用说明书、质量证明等。

5.中标单位商需指派专业技术人员现场指导及培训。

第三章 合同主要条款及格式

第一节通用合同条款

1. 一般约定

    - 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏离表、 专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、 技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏离表：指卖方投标文件中的商务和技术偏离表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

    - 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5  技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、 操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一 定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的 技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同 设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、 技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1  工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2  施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次 日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。 合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一 天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换 和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    - 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

    - 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏离表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

    - 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表 在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

  - 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

  - 联合体（不适用）

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

  - 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等 合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

    - 1.1.43.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

    - 1.1.53.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

预付款 ：预付款 合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的\作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

    - 卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的\：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

    - 验收款 买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价\。

    - 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予 以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

    - 1.1.64.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1  在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供 作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

    - 1.1.74.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

  - 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

  - 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

  - 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用  m3  表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、 运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

  - 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

    - 1.1.86.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4  在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与 合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验 时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致 合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不 符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因 导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

    - 1.1.96.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。 除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承 担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下 出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

  - 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定 的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、 其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应

在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次 考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的 后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行 达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为 合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用 合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会 不超过三次。

6.3.5  考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

  - 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验 收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在

考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验 收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承 担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1  除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期

为验收之日起 24个月（另有约定遵从约定）。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专

用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合 同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计 算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由 买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约 定的时间内签署结清款支付函。

8.5  在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同 条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6  在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起 生效。

9. 质保期服务

9.1  卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2  如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3  如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承 担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后 提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8  卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补 充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1  买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提

出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生 的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收 到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和 遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密 义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。 在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。 在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除 合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方 在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方 未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得 另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一 方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力 的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履 行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另 一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

付款方式：

见前附表

交货期：

签订合同后：签订合同后备货 15天，供货期30天，共45天内必须供货、安装、调试完成。

合同履约期限：验收后的一年质保。

第三节合同附件格（范本可自选）

    - 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏离表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3.  签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

4.  卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.  买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.  本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

7.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字）

年	月	日

卖方：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （签字）

年	月

# 第四章：附件（投标文件格式）

一、商务部分.

1、投标函；

2、开标一览表；

3、法定代表人身份证明书；

4、法定代表人授权委托书；

5、关于资格的声明函；

6、不参与招标投标恶意投诉承诺书；

7、资质证明文件；

8、投标保证金及开户许可证；

9、网上信用记录证明；

10、投标单位（投标单位）反商业贿赂承诺书；

11、商务规格偏离表；

12、中小企业声明函(货物)；

13、投标人认为需要提供的其他资料（附复印件）。

二、技术部分

1、投标设备名称、数量、技术方案及报价明细表；

2、技术规格偏离表；

3、投标设备技术性能指标的响应程度、技术实力及保障措施、项目实施方案、培训方案、质量保证措施、售后服务

4、业绩；

5、企业其他承诺及优惠条件。

6、关于符合本国产品标准的声明函

项目名称：

标段：

项目编号：

投标文件

投标人名称：

法定代表人：

被委托人：

联系电话：

编制时间：

一、商务部分

（一）投 标 函

致（招标人）：

根据贵方为（项目名称）项目（标段）招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本     份和副本    份，U盘   个。

据此 ，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种， 并用文字和数字表示的投标总价）；

# 2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话） 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

# 4、本投标有效期自开标截止日起     个日历日；

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收；

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定；

7、投标人在投标文件中提供的设备品牌和类型必须与实际提供给采购方的产品一致，否则采购方有权利追究供货方因此而给采购方造成的损失和相应的责任。

8、与本投标有关的一切正式往来信请寄：

地 址：                           电 话：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

邮 编：                           传 真：

年  月  日

(二)开标一览表

投标人名称：

招标项目名称：

招标文件编号：

| 序号 | 设备名称 | 投标报价（万元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知18条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、投标总报价大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

3、此表的总报价是指此项总集成所有工作内容的一切费用，且报价为最终报价。含税金、运输费、验收、培训、备品备件、易损件费用、售后服务、测试、检验、设备购置费，安装费，调试费等直至交付业主正常使用前一切费用。

4、投标单位的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

年   月   日

（三）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地     址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证 （正面） | 法定代表人身份证 （背面） |
| --- | --- |

投标人名称              （盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年      月     日

（四）法人代表授权书格式（单独提交）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称）  的投标，以本公司的名义处理招投标及合同签订等一切与之有关的事物。

委托期限：               ；

法定代表人签字：

被授权人签字：

公        章：

授权日期：年 月 日

附：法人身份证复印件

| 法定代表人身份证 （正面） | 法定代表人身份证 （背面） |
| --- | --- |

附：委托书身份证复印件

| 委托人身份证 （正面） | 委托人人身份证 （背面） |
| --- | --- |

注：法人代表授权书复印件附在标书里，另单独提供一份原件开标时用。

法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

（五）关于资格的声明函

致（招标人）：

关于贵方20   年   月   日第（招标编号）招标公告关于           的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（编号 及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是有效和准确的 。

投标人名称 （盖企业公章）：

法定代表人签字：

法人联系电话：

被授权人签字：

被授权人联系电话：

地址：

邮编：

年   月   日

（六）不参与招标投标恶意投诉承诺书

致：（采购人）

（采购中心名称）

我公司                          (投标单位名称)作为                            (项目名称)项目(以下简称“本项目”)的投标人在此郑重承诺。

一、我单位自觉遵循公平、公正、公开和诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标活动；

二、我单位在本项目招标投标活动中，不参与招标投标的恶意投诉；

三、我单位若有违反本承诺内容的行为，或存在《禁止投标人串标弄虚作假投标及恶意投诉特别条款》中所列恶意投诉行为的，自愿承担相应法律责任，并自愿接受财政主管部门作出的以下处理：

（一）对恶意投诉的，驳回投诉，给予通报，记录其不良行为一次，并在新疆政府采购网上公开。符合《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定情节的，禁止其1至3年内参加政府采购活动，并在新疆政府采购网上公开；

（二）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；

（三）投诉人恶意投诉影响正常交易进程给交易各方造成重大损失的，或导致采购项目最终未能实施的，造成采购人损失的，依法承担赔偿损失责任，且自愿接受在阿勒泰地区范围内屏蔽一年政府采购资格的处理。

特此承诺！

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：     年     月     日

（七）资质证明文件

附：

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

- 1.提供有效的营业执照

2.

2.1 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

附:提供2024年度经审计财务报告（新成立公司不满一年提供基本账户或开户许可证银行出具的资信证明,时间为公告截止日后）；

2.2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

附：提供相关证明材料或书面承诺函

承诺函

致:（采购人名称）

项目名称、文件编号，我方在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的采购活动。并承诺：如我方中标，将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

我方对上述承诺负责。如有虚假，我方同意按同违约处理并依法承担相应法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

2.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

附:提供开标召开前一年（2025年3月至今）任意1个月的依法缴纳税收（如缴纳的增值税、所得税、印花税等我国现行税种中任意一项即可）和社会保障资金的相关材料或书面承诺函

承诺函

致:（采购人名称）

项目名称、文件编号，我方在完全理解本次政府采购活动的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的采购活动。并承诺：我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，如对以上有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

2.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”规定。

参加政府采购活动承诺书

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，我方在参加本次政府采购活动时，作如下承诺：

1、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、没有任何商业贿赂行为；

3、不存在《中华人民共和国政府采购法》第七十七条列明的相关情形；

4、符合“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”规定。

如违反上述承诺，我方自愿放弃本次项目的投标资格，若为成交单位也自愿放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

2.5 法律、行政法规规定的其他条件。

承诺函

致:（采购人名称）

我方  （供应商全称） 承诺，在此郑重承诺，在参与本次在项目名称、文件编号采购过程中，除满足采购文件及项目需求中明确列出的各项条件外，不存在任何违反法律、行政法规规定的其他条件的情形。

我方对上述承诺负责。如有虚假，我方同意按合同违约处理并依法承担相应法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

（八）投标保证金及开户许可证

附相关资料。

（九）网上信用记录证明

附“信用中国”网站中企业信用信息查询结果；“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果，“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果的截图并加盖公章。

（十）投标单位（投标单位）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、服务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚 。

法定代表人：

法人授权代表：

项目经办人：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（十一）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标文件有效期 | 投标截止日起45天 |  |  |  |
|  | 投标报价方案 | 只接受一个投标方案的一个报价 |  |  |  |
|  | 供货期 | 签订合同后备货 15天，供货期30天，共45天内必须供货、安装、调试完成。 |  |  |  |
|  | 交货地点 | 青河县初级中学等义务教育阶段学校（具体事项在合同中约定） |  |  |  |
|  | 投标产品质保期 | 质保期：验收后的一年质保 |  |  |  |
|  | 履约保证金 | 约保证金的形式：银行保函 履约保证金的金额：合同价的5% |  |  |  |
|  | 投标上限价 | 8101000元（捌佰壹拾万零壹仟元整） 报价超出此范围将做废标处理 |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |

备注：表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期： 年  月  日

（十二）中小企业根据实际情况填写

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②《中小企业声明函》需按照本页声明函格式出具，否则不享受相关扶持政策。

③本声明函将随中标（成交）结果公开，接受社会监督。

④采购项目中所有核心产品标的物，货物制造商的相关信息应全部列入声明函。

（十三）投标人认为需要提供的其他资料（附复印件）

二、技术部分

（一）投标设备名称、数量、技术方案及报价明细表

分项报价表

| 青河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升设备采购项目预算清单(单位：元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目学校 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 学生机房 | 青河县初级中学 | 2 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县塔克什肯镇牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县阿格达拉镇九年一贯制学校 | 1 | 间 |  |  |
| 2 | 心理辅导室 | 青河县阿热勒托别镇牧寄寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
| 3 | 智慧教室 | 青河县初级中学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
| 4 | 安全监控 | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 批 |  |  |
| 5 | 全自动录播教室 | 青河县塔克什肯镇牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县萨尔托海乡牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
| 6 | 科学实验室 | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县阿热勒镇拜兴小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县阿热勒托别镇牧寄寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县阿尕什敖包乡牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县查干郭勒乡牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县塔克什肯镇牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县阿格达拉镇九年一贯制学校 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县萨尔托海乡牧业寄宿学校 | 1 | 间 |  |  |
| 7 | 校园广播 | 青河县阿热勒托别镇牧寄寄宿学校 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 移动录播教室 | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 音乐器材 | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县初级中学 | 1 | 间 |  |  |
| 10 | 美术器材 | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县初级中学 | 1 | 间 |  |  |
| 11 | 体育器材 | 青河县青河镇第一小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第二小学 | 1 | 间 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 1 | 间 |  |  |
| 12 | 课桌椅 | 青河县青河镇第二小学 | 1300 | 套 |  |  |
|  |  | 青河县青河镇第三小学 | 500 | 套 |  |  |
|  |  | 青河县塔克什肯镇牧业寄宿学校 | 200 | 套 |  |  |
|  |  |  |  | 价格汇总： |  |  |

报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 制造商 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教师终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 心理辅导室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、货物包括投标人完成整个系统，实现项目需求所需的所有主体和各附件，数量应符合招标文件的要求。

- 招标文件中未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设备、材料，投标人应提供并列入上表报价。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

（二）技术规格偏离表

投标人名称（公章）：

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、投标单位需对第二章技术规格和要求招标参数中所有招标参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明。表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标产品技术规格高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

- 2、请投标单位谨慎填写此表，如★重要参数、▲次重要参数和一般参数的数据不一致或未按要求提供上述证明资料的，均判定为负偏离，按评标办法处理；

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期： 年  月  日

（三）投标设备技术性能指标的响应程度、技术实力及保障措施、项目实施方案、培训方案、质量保证措施、售后服务

（四）业绩

投标人近三年类似业绩。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位全称 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

附：需提供所投产品的业绩。（提供中标通知书或合同及验收单）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期： 年  月  日

（五）企业其他承诺及优惠条件

附表：售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并对备品备件的长期供应作出承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

- 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

- 可向用户提供的优惠条件及程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

- 对用户的人员培训及费用；

- 制造商是否建立专门的售后服务机构；

5.“三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

6.“三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期： 年  月  日

附表：

- 产品生产能力：投标人产品书面介绍，有关产品的样本、手册、图纸等资料。

- 2、备品备件表。

备品备件表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号及 主要技术参数 | 制造商 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期： 年  月  日

- （六）承诺书

致：（采购人）

（采购中心名称）

我公司                          (投标单位名称)作为                            (项目名称)项目(以下简称“本项目”)的投标人在此郑重承诺。

我公司承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都没有任何问题，在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，投标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由投标单位负责。货物验收合格后风险转移至投标单位。

特此承诺！

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：     年     月     日

- 履行招标文件符合重要参数要求承诺书

致：（采购人）

- （采购中心名称）

我公司参加贵方组织的                          采购活动，承诺：如中标履行投标设备技术性能指标的响应，按照招标产品技术参数的要求。货物质保期为自最终验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。

如违反以上承诺，导致废标，我公司将无条件承担由此带来的一切后果（包括造成的经济损失，并同意将中标公司自动顺延至下一家）。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：     年     月     日

关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。