杭州艺术学校迁扩建项目钢琴设备提升项目更正公告附件

项目编号：330100261190050000001-ZJ-2661109 

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	招标文件 第三部分 采购需求“三、技术要求”→“1.技术要求”第1项“三角钢琴1”的技术要求（性能、材料、结构、外观、安全、质量等）
	▲1.尺寸要求:长≥212cm，宽≥155cm，高≤102cm。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告]
2.外观颜色：黑色亮光。

3.键盘：国际通用88键，黑键采用黑黄檀木原木或天然原木乌木或仿黑檀制作。

★4.键盘精度：八度音程白键宽度为165mm±0.5mm范围内；白键前端长度为50.5mm±0.5mm范围内；黑键上端面宽度10mm±0.5mm范围内；黑键底面宽度11.5mm±0.2mm范围内；黑键有效长度95.0mm±0.2mm范围内；白键间隙1.0mm±0.2mm范围内。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告]

★5.声学品质/演奏性能：标准音为440Hz±0.5Hz范围内，琴键下降负荷0.55～0.80N范围内；回升负荷0.20～0.30N范围内；相邻两键下降负荷差≤0.10N。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告]

6.顶盖支撑/键盘盖：键盘盖具有缓降功能，配不少于2个高度的支撑杆。
★7.铁板：真空铸造铁板或翻砂铸造铁板或灰口铁铸造的铁板；铁板长度：≥180cm；铁板喷涂采用无尘喷涂技术。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告]
8.琴弦：中高音区琴弦表面有防锈涂层；低音琴弦采用实心铜手工缠绕制作。

9.音板：采用云杉木或更优材料制作，厚度应由中心至边缘渐薄设计。

10.肋木：不少于14根实木云杉肋木。

11.弦轴板：由多层硬质榉木或枫木实木板材交叉粘合而成。

12.弦码：中高音弦码采用实心榉木或枫木或更优材料制作；要求强度高，稳定性好，不易变形；保证木纹走向与音板振动方向相吻合。低音弦码采用硬枫或其他纯实木制作。

13.背柱支架：背柱材料采用云杉木或其他高强度实木，数量不少于4根背柱，确保钢琴背架长久耐用。

14.弦槌：纯羊毛弦槌及鹅耳枥木芯或枫木或其他硬质木材料制作。

15.击弦机：演奏会级击弦系统，鹅耳枥木或其他实木制成联动系统；

16.踏瓣：3个。

17.脚轮：静音脚轮，纯铜材质，要求使用更灵活，不易老化。

18.五金件：外观可见五金件均为金色。[投标文件中提供官网产品截图或官方发布的产品设备彩页]。

19.琴凳：原厂升降琴凳和琴罩。

20.内置AI演奏系统，通过AI技术以及多模态曲谱模型，能对采集到的弹奏数据实时分析、存储，可用于教学赋能以及创新展示等场景。具有视频同步、伴奏输出、在线教程、速度调节等功能。

21.示范曲与音色：≥800首，播放示范曲时可显示歌曲的调式、拍型、拍速、拍点、音名、简谱等主要音乐要素；音色≥129种（其中不少于128种标准GM音色+1组键盘打击乐音色）。
	▲1.尺寸要求:长≥212cm，宽≥155cm，高≤102cm。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告（检测依据GB/T 10159-2023《钢琴》）]
2.外观颜色：黑色亮光。

3.键盘：国际通用88键，黑键采用黑黄檀木原木或天然原木乌木或仿黑檀制作。

★4.键盘精度：八度音程白键宽度为165mm±0.5mm范围内；白键前端长度为50.5mm±0.5mm范围内；黑键上端面宽度10mm±0.5mm范围内；黑键底面宽度11.5mm±0.2mm范围内；黑键有效长度95.0mm±0.2mm范围内；白键间隙1.0mm±0.2mm范围内。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）]

★5.声学品质/演奏性能：标准音为440Hz±0.5Hz范围内，琴键下降负荷0.55～0.80N范围内；回升负荷0.20～0.30N范围内；相邻两键下降负荷差≤0.10N。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告（检测依据GB/T 10159-2023《钢琴》）]

6.顶盖支撑/键盘盖：键盘盖具有缓降功能，配不少于2个高度的支撑杆。
★7.铁板：真空铸造铁板或翻砂铸造铁板或灰口铁铸造的铁板；铁板长度：≥180cm；铁板喷涂采用无尘喷涂技术。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）]
8.琴弦：中高音区琴弦表面有防锈涂层；低音琴弦采用实心铜手工缠绕制作。

9.音板：采用云杉木或更优材料制作，厚度应由中心至边缘渐薄设计。

10.肋木：不少于14根实木云杉肋木。

11.弦轴板：由多层硬质榉木或枫木实木板材交叉粘合而成。

12.弦码：中高音弦码采用实心榉木或枫木或更优材料制作；要求强度高，稳定性好，不易变形；保证木纹走向与音板振动方向相吻合。低音弦码采用硬枫或其他纯实木制作。

13.背柱支架：背柱材料采用云杉木或其他高强度实木，数量不少于4根背柱，确保钢琴背架长久耐用。

14.弦槌：纯羊毛弦槌及鹅耳枥木芯或枫木或其他硬质木材料制作。

15.击弦机：演奏会级击弦系统，鹅耳枥木或其他实木制成联动系统；

16.踏瓣：3个。

17.脚轮：静音脚轮，纯铜材质，要求使用更灵活，不易老化。

18.五金件：外观可见五金件均为金色。[投标文件中提供官网产品截图或官方发布的产品设备彩页]。

19.琴凳：原厂升降琴凳和琴罩。

20.内置AI演奏系统，通过AI技术以及多模态曲谱模型，能对采集到的弹奏数据实时分析、存储，可用于教学赋能以及创新展示等场景。具有视频同步、伴奏输出、在线教程、速度调节等功能。

21.示范曲与音色：≥800首，播放示范曲时可显示歌曲的调式、拍型、拍速、拍点、音名、简谱等主要音乐要素；音色≥129种（其中不少于128种标准GM音色+1组键盘打击乐音色）。

	2
	招标文件 第三部分 采购需求“三、技术要求”→“1.技术要求”第2项“三角钢琴2”的技术要求（性能、材料、结构、外观、安全、质量等）
	▲1.尺寸要求:长≥180cm，宽≤154cm，高≥100cm。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告]
2.外观颜色：黑色亮光。

3.键盘：国际通用88键，黑键采用黑黄檀木原木或天然原木乌木或仿黑檀制作。

★4.键盘精度：八度音程白键宽度为165.0mm±1.0mm范围内；白键前端长度为52mm±1mm范围内；黑键上端面宽度9.5mm±0.5mm范围内；黑键底面宽度11.5mm±0.2mm范围内；黑键有效长度95.0mm±0.2mm范围内；中盘底面距地面高度≥610mm。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告]

★5.声学品质/演奏性能：标准音为445Hz±0.5Hz范围内，白键下沉深度9.6～10.5mm范围内，相邻两键偏差≤0.5mm范围内；回升负荷0.15～0.32N范围内；琴键下降负荷0.55～0.80N范围内。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告]

6.顶盖支撑/键盘盖：键盘盖具有缓降功能，配不少于2个高度的支撑杆。
★7.铁板：真空铸造铁板或翻砂铸造铁板或灰口铁铸造的铁板；铁板长度：≥151cm；铁板喷涂采用无尘喷涂技术。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告]
8.琴弦：中高音区琴弦表面有防锈涂层；低音琴弦采用实心铜手工缠绕制作。

9.音板：采用云杉木或更优材料制作，厚度应由中心至边缘渐薄设计。

10.肋木：不少于13根实木云杉肋木。（提供检测报告）

11.弦轴板：由多层硬质榉木或枫木实木板材交叉粘合而成。

12.弦码：中高音弦码采用实心榉木或枫木或更优材料制作；要求强度高，稳定性好，不易变形；保证木纹走向与音板振动方向相吻合。低音弦码采用硬枫或其他纯实木制作。

13.背柱支架：背柱材料采用云杉木或其他高强度实木，数量不少于3根背柱，确保钢琴背架长久耐用。

14.弦槌：纯羊毛弦槌及鹅耳枥木芯或枫木或其他硬质木材料制作。

15.击弦机：演奏会级击弦系统，鹅耳枥木或其他实木制成联动系统；

16.踏瓣：3个。

17.脚轮：静音脚轮，纯铜材质，要求使用更灵活，不易老化。

18.五金件：外观可见五金件均为金色。

19.琴凳：原厂升降琴凳和琴罩。
	▲1.尺寸要求:长≥180cm，宽≤154cm，高≥100cm。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告（检测依据GB/T 10159-2023《钢琴》）]
2.外观颜色：黑色亮光。

3.键盘：国际通用88键，黑键采用黑黄檀木原木或天然原木乌木或仿黑檀制作。

★4.键盘精度：八度音程白键宽度为165.0mm±1.0mm范围内；白键前端长度为52mm±1mm范围内；黑键上端面宽度9.5mm±0.5mm范围内；黑键底面宽度11.5mm±0.2mm范围内；黑键有效长度95.0mm±0.2mm范围内；中盘底面距地面高度≥610mm。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）]

★5.声学品质/演奏性能：标准音为445Hz±0.5Hz范围内，白键下沉深度9.6～10.5mm范围内，相邻两键偏差≤0.5mm范围内；回升负荷0.15～0.32N范围内；琴键下降负荷0.55～0.80N范围内。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）或具有CMA标志的检测报告]

6.顶盖支撑/键盘盖：键盘盖具有缓降功能，配不少于2个高度的支撑杆。
★7.铁板：真空铸造铁板或翻砂铸造铁板或灰口铁铸造的铁板；铁板长度：≥151cm；铁板喷涂采用无尘喷涂技术。[投标文件中提供官网产品技术参数截图或官方发布的产品设备彩页（含技术参数）]
8.琴弦：中高音区琴弦表面有防锈涂层；低音琴弦采用实心铜手工缠绕制作。

9.音板：采用云杉木或更优材料制作，厚度应由中心至边缘渐薄设计。

10.肋木：不少于13根实木云杉肋木。

11.弦轴板：由多层硬质榉木或枫木实木板材交叉粘合而成。

12.弦码：中高音弦码采用实心榉木或枫木或更优材料制作；要求强度高，稳定性好，不易变形；保证木纹走向与音板振动方向相吻合。低音弦码采用硬枫或其他纯实木制作。

13.背柱支架：背柱材料采用云杉木或其他高强度实木，数量不少于3根背柱，确保钢琴背架长久耐用。

14.弦槌：纯羊毛弦槌及鹅耳枥木芯或枫木或其他硬质木材料制作。

15.击弦机：演奏会级击弦系统，鹅耳枥木或其他实木制成联动系统；

16.踏瓣：3个。

17.脚轮：静音脚轮，纯铜材质，要求使用更灵活，不易老化。

18.五金件：外观可见五金件均为金色。

19.琴凳：原厂升降琴凳和琴罩。

	9
	招标文件 第四部分 评标办法“评标办法前附表”第9.1项
	拟派项目负责人具有高级及以上钢琴调律师证书（国家相关部门或中国轻工业联合会颁发），得2分。

评审依据/证明材料：同时提供①项目负责人资格证书；②投标人为项目负责人缴纳的投标截止时间最近3个月任意一个月的社保缴纳证明。未提供证明材料或提供的证明材料不全的，不得分。
	拟派项目负责人具有高级及以上钢琴调律师证书【国家人社部门备案的鉴定机构颁发的职业资格证书或人社部门备案的社会评价机构颁发的职业能力评价证书（或职业技能等级证书）】，得2分。

评审依据/证明材料：同时提供①项目负责人钢琴调律师证书；②投标人为项目负责人缴纳的投标截止时间最近3个月任意一个月的社保缴纳证明。未提供证明材料或提供的证明材料不全的，不得分。

	10
	招标文件 第四部分 评标办法“评标办法前附表”第9.2项
	拟派项目团队（不含项目负责人）中，具有钢琴调律师证书（国家相关部门或中国轻工业联合会颁发），每具有1名，得1分，最高得2分。

评审依据/证明材料：同时提供①项目团队人员资格证书；②投标人为团队人员缴纳的投标截止时间最近3个月任意一个月的社保缴纳证明。未提供证明材料或提供的证明材料不全的，不得分。 
	拟派项目团队（不含项目负责人）中，具有钢琴调律师证书【国家人社部门备案的鉴定机构颁发的职业资格证书或人社部门备案的社会评价机构颁发的职业能力评价证书（或职业技能等级证书）】，每具有1名，得1分，最高得2分。

评审依据/证明材料：同时提供①项目团队人员钢琴调律师证书；②投标人为团队人员缴纳的投标截止时间最近3个月任意一个月的社保缴纳证明。未提供证明材料或提供的证明材料不全的，不得分。 


