| 南川工业园区学校实验室及功能室设备配备项目技术参数(标包一) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理智能吊装实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能吊装综合控制系统 | 由媒介互动区、功能设置区、系统设置区组成。 一、媒介互动区： 采用3D可交互模型，对智能吊装系统各功能模块进行实时动态展示及交互控制，包括以下互动单元： 1.电源控制系统模块互动单元：集成电源控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现高压/低压电源功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示电源启停状态； 2.照明系统模块互动单元：集成照明控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现照明功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示照明开启/关闭状态； 3.功能柱升降系统模块互动单元：集成功能柱升降系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现功能柱的展开与收起，模型界面支持实时动态展示。 二、功能设置区： 支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/出故障）。包含以下模块设置： 1.首页：支持完成设备的一键启动、全部关闭、全部复位。 2.电源系统模块设置： 2.1 支持控制选中设备开启/关闭AC220V高压电源输出； 2.2 支持对低压输出设备进行参数设置，包含≥三种输出模式； 2.3 支持常用电压预设功能，≥3个预设电压值，便于教学场景中快速调用； 2.4 具备电压记忆功能，自动记忆上次设置参数，提升使用便捷性。 2.5 支持查看系统中所有嵌入功能柱上低压电源电量状态，电量范围：0%～100%； 3.照明系统模块设置： 3.1 支持控制所选设备的照明功能，包括照明的开启/关闭、亮度调节，照明亮度调节范围0%～100%； 3.2 模式选择：支持护眼模式，实验模式以及其它模式自由选择。 4.功能柱升降系统模块设置：支持控制选中设备展开/暂停/收起功能柱。 三、系统设置区:包含参数设置、密码设置、异常排查。 | 套 | 3 |
| 2 | 智能吊装综合监测系统 | 1.统一展示系统运行过程中产生的各类状态信息，通过图形化界面与弹窗消息方式进行实时推送，提示设备数量、编号及状态；异常/故障提醒提供事故原因及排查建议。 2.电源控制系统模块提醒，包含以下功能： 2.1 高压过载提醒：检测到有设备电源高压过载时系统应自动触发提醒；支持选中过载设备一键自动复位； 2.2 低电量提醒：在设备通电检测到任意低压电源电量≤25%时系统应自动触发提醒；支持点击跳转至电源电量管理界面，查看系统中所有嵌入功能柱上的低压电源电量状态，电量范围：0%～100%； 2.3 电源温度异常提醒：系统检测到有低压电源电池温度持续过热≥1分钟时系统应自动触发提醒； 2.4 低压电源异位提醒：在功能柱展开/收起过程中，检测到低压电源未处于规定安装位置时系统应自动触发提醒； 3.集成箱体模块提醒，包含以下功能： 3.1 功能柱收展异常提醒：功能柱收展异常时系统应自动触发提醒； 3.2 设备通讯故障提醒：控制主机与吊装设备之间通讯异常时系统应自动触发提醒； 4.系统支持自动集成报修机制，所有故障记录支持查看。 | 套 | 3 |
| 3 | 设备控制终端 | 由交互操作单元、用电单元、数据交换单元、配电单元、数据存储单元组成。 一、交互操作单元： 1.采用≥15英寸电容触摸液晶屏； 2.采用≥8核，主频≥2.4GHz或不低于该性能主板； 3.内存≥8GB；存储≥64GB。 二、用电单元： 1.壳体规格：≥320mm×190mm×150mm，壁厚3mm（±0.2mm），采用ABS塑料注塑成型；配备至少1路直流输出接口、至少1路交流输出接口、至少2路插座高压及拓展接口： 2.交流输出：支持输出0-30V交流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3.直流输出：支持输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4.插座高压：配备≥2路220V多功能防水五孔插座，额定电流≥5A，带防触电保护门； 5.拓展接口：设置≥2个USB接口、≥1个RJ45网络接口，支持≥100Mbps有线网络通信。 三、数据交换单元：配置≥24口百兆交换模块，实现多节点互联，用于远程管理与设备组网。 四、配电单元：由外壳、环境监测模块、开关电源模块、急停开关模块、工作指示模块组成。 五、数据存储单元： 采用≥8核，主频≥2.4GHz处理器或同等性能，内存≥8GB；存储≥64GB；≥1TB固态硬盘。 | 套 | 3 |
| 4 | 集成箱体模块 | 构成：由箱体、功能柱构成。 一、箱体：整体规格≥1200mm×500mm×170mm，箱体采用铝合金挤出成形，壁厚1.5mm（±0.2mm）；防尘板、底板均采用镀锌板，壁厚0.8mm（±0.1mm）；各部件表面均经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。配置转轴保护罩，规格≥290mm×260mm×130mm，采用工程塑料一体注塑成型。 二、功能柱：整体规格≥180mm×170mm×950mm，由功能柱柱体和系统模块安装面板组成。 1.功能柱柱体：≥180mm×100mm×950mm，采用铝合金材质挤出成型，壁厚2mm（±0.2mm），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。采用DC24V推杆电机升降，升降角度：0-90°，行程范围：0-250mm； 2.系统模块安装面板：规格≥180mm×140mm×850mm，由控制单元安装面板、状态监测系统模块安装面板、电源控制系统模块安装面板组成；支持嵌入式安装≥4英寸低压电源操作屏，支持安装≥2个220V五孔插座、2个USB供电接口、2个RJ45网络接口、2对低压输出接口、1个急停按钮；所有模块安装面板均采用工程塑料一体注塑成型。 | 组 | 42 |
| 5 | 照明系统模块 | 1.单灯带规格：≥1100mm×60mm×20mm，采用双灯带设计，扩散板采用防眩微菱晶结构； 2.功率：32W±3W；色温：5000k±300k；功率因数：≥0.9；显色指数：Ra≥90；光效≥90 Lm/W；频闪要求：频闪波动深度≤0.5%； 3.支持亮度调节功能，亮度调节范围0-100%。 | 组 | 42 |
| 6 | 电源控制系统模块 | 整体规格：≥180mm×140mm×400mm；由低压输出单元、高压输出单元、拓展接口单元、急停控制单元构成。 一、低压输出单元： 1.配置≥2个低压电源，单个规格≥130mm×120mm×70mm，壳体采用工程塑料注塑成型。内置≥1英寸操作屏，支持旋转及按压屏幕设置交流、直流电压及倒计时时长，支持实时显示输出电压值、电流值及倒计时； 2.工作模式：支持连接功能柱固定供电以及脱离功能柱独立供电两种模式，独立供电可在无外接电源线条件下独立运行；固定供电模式：低压直流量程0-24V，调节精度≤0.1V，额定电流≥3A；低压交流量程0-15V；调节精度0.1V，额定电流≥3A；均具备过载输出保护；独立供电模式：低压直流量程0-15V，额定电流≥2A，调节精度≤0.1V；低压交流量程0-15V，额定电流≥2A，调节精度0.1V；均具备过载输出保护；两种模式均至少支持不限电压供电、定值电压供电、范围电压供电三种模式； 3.充放电性能： 3.1 充电性能：从 0% 充至 100% 的完整充电周期时长≤1.5 h； 3.2 供电时长：在30W恒定负载条件下，可持续稳定输出≥1.5h；在5W恒定负载条件下，可持续稳定输出≥8h。 二、高压输出单元：配置≥2路220V高压插座，额定电流≥5A，带防触电保护门。 三、拓展接口单元：配置≥2个USB供电接口；配置≥2个RJ45网络接口，支持≥100Mbps有线网络通信； 四、急停单元：配置急停旋钮，可实现电源强制中断；支持手动复位。 | 组 | 42 |
| 7 | 状态监测系统模块 | 由设备状态指示单元、设备状态检测单元构成。 一、设备状态指示单元：配置≥90mm×60mm显示屏，以图形化界面+数字信息方式，实时显示各个功能模块工作状态，包含环境检测信息显示、照明状态指示、信号线连接指示、故障信息显示： 1.环境监测信息显示：显示当前环境温度（℃）、湿度（%RH）精度分别不低于±0.5℃和±3%RH； 2.照明状态指示：显示照明开关及照明亮度百分比，分辨率≥1%； 3.信号线连接指示：显示信号线连接状态（连接/未连接）； 4.网络线连接指示：显示网络连接状态（连接/未连接）； 5.故障信息显示：支持多项功能模块的故障代码显示。 二、设备状态检测单元：配置全彩状态指示灯，支持通过不同颜色实时显示设备当前运行状态。 | 组 | 42 |
| 8 | 实验器材专用防护收纳装置 | 构成：由基座、侧板、背板、柜门、层板构成： 1.整体规格：≥1000mm（L）×580mm（W）×2000mm（H）；各柜体组件均采用增强PP塑料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能；柜体采用上下两层设计，插接形式连接，四周边缘经圆弧倒角处理； 2.柜门：整柜配备≥4块，单块规格≥930mm×490mm，壁厚3.0mm（±0.2mm），外框表面镶嵌厚度3.5mm（±0.2mm）钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手。 3.层板：整柜配备≥3个层板，单块规格≥910mm×400mm，壁厚3.0mm（±0.2mm）。 | 个 | 13 |
| 9 | 教师演示集成操作承载设施 | 教师演示集成操作承载设施： 一、桌体： 规格：≥2500mm（L）×700mm（W）×900mm（H）；由台面、储物柜、键盘抽屉架、布线柜、可调脚组成； 1.台面：规格：≥2350mm×640mm×10mm；采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2.储物柜：配有2个储物柜；由柜体、柜门、活动层板、抽屉组成。 二、装配式采集终端：由集成柜体模块、升降系统模块、视频采集模块、电源操作控制模块、交互终端模块组成。 1.集成柜体模块： 1.1 柜体：≥1200mm×160mm×760mm，采用≥1.0mm冷轧钢板，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理； 1.2 功能面板：≥1100mm×150mm×60mm，采用斜面设计，ABS一体化注塑成型；内置独立急停开关，支持在异常情况下一键快速切断电机控制回路电源，实现紧急保护；急停操作不影响其它功能模块的正常供电。 2.升降系统模块：包括电机控制单元、屏风升降单元、交互终端升降单元、摄像头升降单元。 3.视频采集模块 3.1 摄像头支架升降臂：采用铝材挤出成型，表面经环氧树脂粉喷涂处理； 3.2 摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机； 4.电源操作控制模块 电源盒：采用ABS一体化注塑成型，透明PC保护盖设计；内置≥2英寸触摸显示屏，支持实时显示与设置交流/直流电压电流参数； 5.交互终端模块 屏幕：LCD触摸显示屏，尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080。 三、套内含： 承载设施1台，含辅助支撑器具1张。 | 套 | 3 |
| 10 | 学生实验集成操作承载设施 | 一、学生实验集成操作承载设施： 1.整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 2.台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生； 3.桌体结构：塑铝结构； 4.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥720mm×60mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型，采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性； 5.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1090mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳； 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮； 8.书包斗：内部规格≥380mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型。 二、套内含： 承载设施1台，含辅助支撑器具2张。 | 套 | 84 |
| 化学智能吊装实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能吊装综合控制系统 | 由媒介互动区、功能设置区、系统设置区组成。 一、媒介互动区： 采用3D可交互模型，对智能吊装系统各功能模块进行实时动态展示及交互控制，包括以下互动单元： 1.通风系统模块互动单元：集成通风系统模块交互模型，模型界面实时显示风管连接动态效果；支持用户通过点击对应功能按键实现通风功能开启与关闭，通风开启后，实时显示气流运行的动态效果； 2.给排水系统模块互动单元：集成给排水系统模块交互模型，模型界面实时显示给/排水管线、信号线连接动态效果；支持用户通过点击对应功能按键实现给排水功能开启与关闭，给排水功能开启后，模型界面支持实时显示给水/排水的动态效果； 3.电源控制系统模块互动单元：集成电源控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现高压/低压电源功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示电源启停状态； 4.照明系统模块互动单元：集成照明控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现照明功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示照明开启/关闭状态； 5.功能柱升降系统模块互动单元：集成功能柱升降系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现功能柱的展开与收起，模型界面支持实时动态展示。 二、功能设置区： 支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/出故障）。包含以下模块设置： 1.首页：支持完成设备的一键启动、全部关闭、全部复位。 2.通风系统模块设置：支持控制所选设备的通风功能，包括开启、关闭以及风量调节，调节范围0～100%。 3.给排水系统模块设置： 3.1 支持控制选中设备开启/关闭供水功能； 3.2 支持控制选中设备启用一键排水功能； ▲3.3 水位查看与管理：可实时查看污水桶水位，包括数值区间与状态识别。通过数字进度条及图形方式显示当前污水桶水位，范围覆盖10%～90%；支持基于水位高度自动切换图标不同颜色来实时反映水位当前状态(低水位：0%～29%；正常水位：30%～69%；高水位：≥70%)(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 4.电源系统模块设置： 4.1 支持控制选中设备开启/关闭AC220V高压电源输出； ▲4.2 支持对低压输出设备进行参数设置，包含≥三种输出模式： 不限电压模式：输出电压可在量程范围内连续调节； 定值电压模式：根据用户设定的目标电压精准输出； 范围电压模式：支持由用户端设定电压上限，设定后只能在限定范围内输出电压； 当低压电源输入数值超过最大电压值时，进行超范围提示(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 ▲4.3支持常用电压预设功能，≥3个预设电压值，便于教学场景中快速调用(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 4.4 具备电压记忆功能，自动记忆上次设置参数。 ▲5.照明系统模块设置： 支持控制所选设备的照明功能，包括照明的开启/关闭、亮度调节，照明亮度调节范围0%～100%(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)； 模式选择：支持护眼模式，实验模式以及其它模式自由选择，护眼及实验模式下支持实时查看对应功率、色温、显示指数、频闪波动深度(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 6.功能柱升降系统模块设置：支持控制选中设备展开/暂停/收起功能柱。 三、系统设置区:包含参数设置、密码设置、异常排查。 | 套 | 3 |
| 2 | 智能吊装综合监测系统 | 1.统一展示系统运行过程中产生的各类状态信息，通过图形化界面与弹窗消息方式进行实时推送，提示设备数量、编号及状态；异常/故障提醒提供事故原因及排查建议。 2.给排水系统模块提醒，包含以下功能： ▲2.1 污水桶排水提醒：当任意设备污水桶水位达到≥70%时系统应自动触发提醒；支持点击跳转至水位查看与管理界面，实时查看污水桶水位信息，包括数值区间与状态识别。通过数字进度条及图形方式显示当前污水桶水位，范围覆盖10%～90%；支持基于水位高度自动切换图标不同颜色来实时反映水位当前状态（低水位：0%～29%；正常水位：30%～69%；高水位：≥70%）；支持单选或全选设备，进行“一键排水”，对选中设备污水桶进行排水操作(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)； 2.2 过滤网清洗提醒：单台设备累计排水次数超过200次时系统应自动触发提醒；支持跳转查看污水桶滤网清洗方法提示说明界面，提示说明以图文结合形式体现； 2.3 排水故障提醒：水位下降异常时系统应自动触发提醒； 3.电源控制系统模块提醒，包含以下功能： ▲3.1 高压过载提醒：检测到有设备电源高压过载时系统应自动触发提醒；支持选中过载设备一键自动复位(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)； ▲3.2低压电源异位提醒：在功能柱展开/收起过程中，检测到低压电源未处于规定安装位置时系统应自动触发提醒（须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)； 3.3 低电量提醒：在设备通电检测到任意低压电源电量≤25%时系统应自动触发提醒；支持点击跳转至电源电量管理界面，查看系统中所有嵌入功能柱上的低压电源电量状态，电量范围：0%～100%；电量信息图形化显示，同时支持百分比数值读取；支持基于电量自动切换图标不同颜色来实时反映电量当前状态（0%～25%：低电量预警；26%～50%：电量偏低提示；51%～100%：正常电量）； 3.4 电源温度异常提醒：系统检测到有低压电源电池温度持续过热≥1分钟时系统应自动触发提醒； 4.系统支持自动集成报修机制，所有故障记录支持查看。 | 套 | 3 |
| 3 | 设备控制终端 | 由交互操作单元、用电单元、数据交换单元、配电单元、数据存储单元组成。 一、交互操作单元： 1.采用≥15英寸电容触摸液晶屏； 2.采用≥8核，主频≥2.4GHz或不低于该性能主板； 3.内存≥8GB；存储≥64GB。 二、用电单元： 1.壳体规格：≥320mm×190mm×150mm，壁厚3mm（±0.2mm），采用ABS塑料注塑成型；配备至少1路直流输出接口、至少1路交流输出接口、至少2路插座高压及拓展接口： 2.交流输出：支持输出0-30V交流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3.直流输出：支持输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4.插座高压：配备≥2路220V多功能防水五孔插座，额定电流≥5A，带防触电保护门； 5.拓展接口：设置≥2个USB接口、≥1个RJ45网络接口，支持≥100Mbps有线网络通信。 三、数据交换单元：配置≥24口百兆交换模块，实现多节点互联，用于远程管理与设备组网。 四、配电单元：由外壳、环境监测模块、开关电源模块、急停开关模块、工作指示模块组成。 五、数据存储单元： 采用≥8核，主频≥2.4GHz处理器或同等性能，内存≥8GB；存储≥64GB；≥1TB固态硬盘。 | 套 | 3 |
| 4 | 集成箱体模块 （核心产品） | 构成：由箱体、功能柱构成。 一、箱体：整体规格≥1200mm×500mm×170mm，箱体采用铝合金挤出成形，壁厚1.5mm（±0.2mm）；防尘板、底板均采用镀锌板，壁厚0.8mm（±0.1mm）；各部件表面均经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。配置转轴保护罩，规格≥290mm×260mm×130mm，采用工程塑料一体注塑成型。 二、功能柱：整体规格≥180mm×170mm×950mm，由功能柱柱体和系统模块安装面板组成。 1.功能柱柱体：≥180mm×100mm×950mm，采用铝合金材质挤出成型，壁厚2mm（±0.2mm），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。采用DC24V推杆电机升降，升降角度：0-90°，行程范围：0-250mm； 2.系统模块安装面板：规格≥180mm×140mm×850mm，由控制单元安装面板、状态监测系统模块安装面板、电源控制系统模块安装面板组成；支持嵌入式安装≥4英寸低压电源操作屏，支持安装≥2个220V五孔插座、2个USB供电接口、2个RJ45网络接口、2对低压输出接口、1个急停按钮；所有模块安装面板均采用工程塑料一体注塑成型。 | 组 | 42 |
| 5 | 照明系统模块 | 1.单灯带规格：≥1100mm×60mm×20mm，采用双灯带设计，扩散板采用防眩微菱晶结构； 2.功率：32W±3W；色温：5000k±300k；功率因数：≥0.9；显色指数：Ra≥90；光效：≥90 Lm/W；频闪要求：频闪波动深度≤0.5%； 3.支持亮度调节功能，亮度调节范围0-100%。 | 组 | 42 |
| 6 | 电源控制系统模块 | 整体规格：≥180mm×70mm×400mm；由数据交互单元、低压输出单元、高压输出单元、拓展接口单元、急停控制单元构成。 一、数据交互单元： 1.采用≥4英寸液晶显示屏，可触屏设置低压直流、交流输出，支持实时显示输出电压、电流值；低压直流输出量程0-24V，调节精度均≤0.1V，额定电流≥3A；低压交流输出量程0-15V，调节精度均≤0.1V，额定电流≥3A；均具备过载输出保护； 2.工作模式：至少支持不限电压供电、定值电压供电、范围电压供电三种模式。 二、低压输出单元：配置≥2对低压输出接口、≥2套红黑低压香蕉线。 三、高压输出单元：设置≥2路220V五孔插座，额定电流≥5A，带防触电保护门。 四、拓展接口单元：设置≥2个USB供电接口；设置≥2个RJ45网络接口，支持≥100Mbps有线网络通信。 五、急停单元：配置急停旋钮，可实现电源强制中断；支持手动复位。 | 组 | 42 |
| 7 | 给排水系统模块 | 由给/排水接口单元、废水收集排放单元、排水控制系统单元构成。 一、给/排水接口单元：进、出水口置于功能柱底部，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，插拔后自动止水。 二、废水收集排放单元： 1.配置独立污水桶作为临时储水单元，连接主系统排水模块；主体采用聚丙烯一体化注塑成型，封闭式桶体结构，配置可开启桶盖，容积≥10L，总高≥40cm，上下口径≥20cm； 2.内置≥8组液位传感器，可实时监测桶内10%-90%范围水位高度； 3.内置≥24V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。 三、排水控制系统单元： 1.自动排水功能：当液位达到设定阈值时，自动触发排水； 2.手动排水功能：系统配备专用手动排水按键，用户可根据需求手动启动排水流程。 | 组 | 42 |
| 8 | 吊装配套通风系统模块 | 由伸缩式吸风罩、主风管、风管三通连接腔体构成。 一、伸缩式吸风罩： 1.吸风管：采用两段式设计，管道外筒≥Φ85mm，壁厚1.2mm（±0.2mm），采用铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理；内部管道≥Φ70mm，壁厚4mm（±0.2mm），采用PVC材质，旋转伸缩结构，旋紧状态伸缩范围0-650mm，旋松状态伸缩范围0-700mm，能够自由弯曲和拉伸，支持非外力作用下保持吸风范围不变； ▲2.吸风罩：规格≥Φ85mm×125mm，采用聚丙烯一体化注塑成型，设置≥两个吸风口；立式主吸风口：≥Φ85mm，圆形吸风口设计，吸风口表面采用环形多孔布局，吸风口中央设有内凹式拉手；侧式吸风口：规格≥70mm×40mm，椭圆形吸风口设计，吸风口表面采用多孔布局，能针对性地对特定区域进行侧式吸风(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)； 二、主风管：规格≥Φ90mm，伸缩范围0-600mm，壁厚4mm（±0.2mm）；采用聚氨酯塑料一体注塑成型，耐磨、耐化学气体腐蚀，管壁内置弹性镀铜钢丝，直径≥1.5mm。主风管接口：内径≥100mm，采用工程塑料一体注塑成型，按压式卡扣连接结构，与功能柱本体通过快装卡扣接口连接。 三、风管三通连接腔体：规格≥380mm×130mm×100mm，采用聚丙烯一体化注塑成型，三通腔体结构，设有三个连接口，分别为一个中心口和两个侧口，中心口内径≥100mm，两侧口内径≥85mm。腔体与底座通过密封胶密封连接，各连接口接入风管后，能够实现吊装主风管与两侧风管之间的密封连接与气流分配。 | 组 | 42 |
| 9 | 状态监测系统模块 | 由设备状态指示单元、设备状态检测单元构成。一、设备状态指示单元：配置≥90mm×60mm显示屏，以图形化界面+数字信息方式，实时显示各个功能模块工作状态，包含环境检测信息显示、给水状态指示、排水状态指示、照明状态指示、信号线连接指示、故障信息显示： ▲1.环境监测信息显示：显示当前环境温度（℃）、湿度（%RH）精度分别不低于±0.5℃和±3%RH(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)； 给水状态指示：显示给水系统当前启/停状态(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)； 排水状态指示：显示排水系统当前启/停状态、排水运行计时(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)； 通风状态指示：显示通风系统运行状态及当前风速百分比，分辨率≥1%(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)； 故障信息显示：支持多项功能模块的故障代码显示(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 2.照明状态指示：显示照明开关及照明亮度百分比，分辨率≥1%； 3.信号线连接指示：显示信号线连接状态（连接/未连接）； 4.网络线连接指示：显示网络连接状态（连接/未连接）。 二、设备状态检测单元：配置全彩状态指示灯，支持通过不同颜色实时显示设备当前运行状态。 | 组 | 42 |
| 10 | 双口洗眼器 | 1.主体：铜质； 2.表面处理：高亮度电镀层，耐腐蚀、耐热，附着力强； 3.防尘盖：PP材质，双喷头均配置防尘盖，通水时自动冲开； 4.洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛；双口总流量≥3.0L/min，持续供水≥15min； 5.控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。 | 个 | 3 |
| 11 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 个 | 3 |
| 12 | 多功能水槽台 | 1.整体规格：≥445mm（L）×600mm（W）×825mm（H）；由槽体和柜体组成； 2.槽体：≥445mm（L）×600mm（W）×250mm（H），采用PP材质一体化注塑成型；由功能区和洗涤区构成； 2.1 功能区配置内冲洗喷淋装置、出水装置、综合给排水接口。内置洗眼器安装孔、伸缩式吸风罩孔位及吊装主风管孔位。 ▲2.2 内冲洗喷淋装置：直径≥105mm，采用PP材质一体化注塑成型；支持单手按压出水，松手即止水，按压行程≥3.5mm。喷头设计≥10孔，不同角度均匀出水，全方位冲刷容器内壁。飞轮上设置≥2档定位卡槽，适配不同直径容器口径，防止冲洗过程中容器晃动及杯沿磨损。整体为可拆卸式设计，便于清洁(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 3.柜体：≥445mm（L）×600mm（W）×695mm（H）；两侧安装≥2个防水五孔插座。 | 个 | 42 |
| 13 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节密封圈：采用高密度橡胶； 3.气流调节阀：能够手动调节控制进入气流量； 4.工艺：主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。 | 个 | 3 |
| 14 | 离心风机 | 1.风机：选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h； 2.风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm； 3.防雨帽：化工工程塑料PP或PVC，≥φ480mm。 | 套 | 3 |
| 15 | 风机变频控制器 | 1.适配多种电机功率； 2.面板频率:无极编码器； 3.输出:AC 0-380V 13A； 4.可实现紧急停机，转速跟踪； 5.冷却方式采用强制风冷。 | 套 | 3 |
| 16 | 风管及配件 | 一、室内风管及配件: 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 二、室外风管及配件 1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 | 套 | 3 |
| 17 | 实验器材专用防护收纳装置 | 构成：由基座、侧板、背板、柜门、层板构成： 1.整体规格：≥1000mm（L）×580mm（W）×2000mm（H）；各柜体组件均采用增强PP塑料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能；柜体采用上下两层设计，插接形式连接，四周边缘经圆弧倒角处理； 2.柜门：整柜配备≥4块，单块规格≥930mm×490mm，壁厚3.0mm（±0.2mm），外框表面镶嵌厚度3.5mm（±0.2mm）钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手。 3.层板：整柜配备≥3个层板，单块规格≥910mm×400mm，壁厚3.0mm（±0.2mm）。 | 个 | 15 |
| 18 | 教师演示集成操作承载设施 | 教师演示集成操作承载设施： 一、桌体： 规格：≥2500mm（L）×700mm（W）×900mm（H）；由台面、储物柜、键盘抽屉架、布线柜、可调脚组成； 1.台面：规格：≥2350mm×640mm×10mm；采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2.储物柜：配有2个储物柜；由柜体、柜门、活动层板、抽屉组成。 二、装配式采集终端：由集成柜体模块、升降系统模块、视频采集模块、电源操作控制模块、交互终端模块组成。 1.集成柜体模块： 1.1 柜体：≥1200mm×160mm×760mm，采用≥1.0mm冷轧钢板，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理； 1.2 功能面板：≥1100mm×150mm×60mm，采用斜面设计，ABS一体化注塑成型；内置独立急停开关，支持在异常情况下一键快速切断电机控制回路电源，实现紧急保护；急停操作不影响其它功能模块的正常供电。 2.升降系统模块：包括电机控制单元、屏风升降单元、交互终端升降单元、摄像头升降单元。 3.视频采集模块 3.1 摄像头支架升降臂：采用铝材挤出成型，表面经环氧树脂粉喷涂处理； 3.2 摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机； 4.电源操作控制模块 电源盒：采用ABS一体化注塑成型，透明PC保护盖设计；内置≥2英寸触摸显示屏，支持实时显示与设置交流/直流电压电流参数； 5.交互终端模块 屏幕：LCD触摸显示屏，尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080。 三、套内含： 承载设施1台，含辅助支撑器具1张。 | 套 | 3 |
| 19 | 学生实验集成操作承载设施 | 一、学生实验集成操作承载设施： 1.整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 2.台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生； 3.桌体结构：塑铝结构； 4.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥720mm×60mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型，采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性； 5.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1090mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳； 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮； 8.书包斗：内部规格≥380mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型。 二、套内含： 承载设施1台，含辅助支撑器具2张。 | 套 | 84 |
| 生物智能吊装实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能吊装综合控制系统 | 由媒介互动区、功能设置区、系统设置区组成。 一、媒介互动区： 采用3D可交互模型，对智能吊装系统各功能模块进行实时动态展示及交互控制，包括以下互动单元： 1.给排水系统模块互动单元：集成给排水系统模块交互模型，模型界面实时显示给/排水管线、信号线连接动态效果；支持用户通过点击对应功能按键实现给排水功能开启与关闭，给排水功能开启后，模型界面支持实时显示给水/排水的动态效果； 2.电源控制系统模块互动单元：集成电源控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现高压/低压电源功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示电源启停状态； 3.照明系统模块互动单元：集成照明控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现照明功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示照明开启/关闭状态； 4.功能柱升降系统模块互动单元：集成功能柱升降系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现功能柱的展开与收起，模型界面支持实时动态展示。 二、功能设置区： 支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/出故障）。包含以下模块设置： 1.首页：支持完成设备的一键启动、全部关闭、全部复位。系统配备“一键启动自定义设置”功能，配备独立设置界面，支持用户根据需求自定义选择需一键启动的功能模块。 2.给排水系统模块设置： 2.1 支持控制选中设备开启/关闭供水功能； 2.2 支持控制选中设备启用一键排水功能； 2.3 水位查看与管理：可实时查看污水桶水位，包括数值区间与状态识别。 3.电源系统模块设置： 3.1 支持控制选中设备开启/关闭AC220V高压电源输出； 3.2 支持对低压输出设备进行参数设置，包含≥三种输出模式； 3.3 支持常用电压预设功能，≥3个预设电压值，便于教学场景中快速调用； 3.4 具备电压记忆功能，自动记忆上次设置参数，提升使用便捷性。 4.照明系统模块设置： 4.1 支持控制所选设备的照明功能，包括照明的开启/关闭、亮度调节，照明亮度调节范围0%～100%； 4.2 模式选择：支持护眼模式，实验模式以及其它模式自由选择。 5.功能柱升降系统模块设置：支持控制选中设备展开/暂停/收起功能柱。 三、系统设置区:包含参数设置、密码设置、异常排查。 | 套 | 2 |
| 2 | 智能吊装综合监测系统 | 1.统一展示系统运行过程中产生的各类状态信息，通过图形化界面与弹窗消息方式进行实时推送，提示设备数量、编号及状态；异常/故障提醒提供事故原因及排查建议。 2.给排水系统模块提醒，包含以下功能： 2.1 污水桶排水提醒：当任意设备污水桶水位达到≥70%时系统应自动触发提醒；支持点击跳转至水位查看与管理界面，实时查看污水桶水位信息，包括数值区间与状态识别。2.2.过滤网清洗提醒：单台设备累计排水次数超过200次时系统应自动触发提醒； 2.3 排水故障提醒：水位下降异常时系统应自动触发提醒； 3.电源控制系统模块提醒，包含以下功能： 3.1 高压过载提醒：检测到有设备电源高压过载时系统应自动触发提醒；支持选中过载设备一键自动复位； 3.2 低电量提醒：在设备通电检测到任意低压电源电量≤25%时系统应自动触发提醒；支持点击跳转至电源电量管理界面，查看系统中所有嵌入功能柱上的低压电源电量状态； 3.3 电源温度异常提醒：系统检测到有低压电源电池温度持续过热≥1分钟时系统应自动触发提醒； 3.4 低压电源异位提醒：在功能柱展开/收起过程中，检测到低压电源未处于规定安装位置时系统应自动触发提醒； 4.集成箱体模块提醒，包含以下功能： 4.1 功能柱收展异常提醒：功能柱收展异常时系统应自动触发提醒； 4.2 设备通讯故障提醒：控制主机与吊装设备之间通讯异常时系统应自动触发提醒。 5.系统支持自动集成报修机制，所有故障记录支持查看。 | 套 | 2 |
| 3 | 设备控制终端 | 由交互操作单元、用电单元、数据交换单元、配电单元、数据存储单元组成。 一、交互操作单元： 1.采用≥15英寸电容触摸液晶屏； 2.采用≥8核，主频≥2.4GHz或不低于该性能主板； 3.内存≥8GB；存储≥64GB。 二、用电单元： 1.壳体规格：≥320mm×190mm×150mm，壁厚3mm（±0.2mm），采用ABS塑料注塑成型；配备至少1路直流输出接口、至少1路交流输出接口、至少2路插座高压及拓展接口： 2.交流输出：支持输出0-30V交流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3.直流输出：支持输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4.插座高压：配备≥2路220V多功能防水五孔插座，额定电流≥5A，带防触电保护门； 5.拓展接口：设置≥2个USB接口、≥1个RJ45网络接口，支持≥100Mbps有线网络通信。 三、数据交换单元：配置≥24口百兆交换模块，实现多节点互联，用于远程管理与设备组网。 四、配电单元：由外壳、环境监测模块、开关电源模块、急停开关模块、工作指示模块组成。 五、数据存储单元： 采用≥8核，主频≥2.4GHz处理器或同等性能，内存≥8GB；存储≥64GB；≥1TB固态硬盘。 | 套 | 2 |
| 4 | 集成箱体模块 | 构成：由箱体、功能柱构成。 一、箱体：整体规格≥1200mm×500mm×170mm，箱体采用铝合金挤出成形，壁厚1.5mm（±0.2mm）；防尘板、底板均采用镀锌板，壁厚0.8mm（±0.1mm）；各部件表面均经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。配置转轴保护罩，规格≥290mm×260mm×130mm，采用工程塑料一体注塑成型。 二、功能柱：整体规格≥180mm×170mm×950mm，由功能柱柱体和系统模块安装面板组成。 1.功能柱柱体：≥180mm×100mm×950mm，采用铝合金材质挤出成型，壁厚2mm（±0.2mm），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。采用DC24V推杆电机升降，升降角度：0-90°，行程范围：0-250mm； 2.系统模块安装面板：规格≥180mm×140mm×850mm，由控制单元安装面板、状态监测系统模块安装面板、电源控制系统模块安装面板组成；控制单元安装面板、状态监测系统模块安装面板：≥180mm×70mm×200mm；电源控制系统模块安装面板≥180mm×70mm×400mm，支持嵌入式安装≥4英寸低压电源操作屏，支持安装≥2个220V五孔插座、2个USB供电接口、2个RJ45网络接口、2对低压输出接口、1个急停按钮；所有模块安装面板均采用工程塑料一体注塑成型。 | 组 | 28 |
| 5 | 照明系统模块 | 1.单灯带规格：≥1100mm×60mm×20mm，采用双灯带设计，扩散板采用防眩微菱晶结构； 2.功率：32W±3W；色温：5000k±300k；功率因数：≥0.9；显色指数：Ra≥90；光效：≥90 Lm/W；频闪要求：频闪波动深度≤0.5%； 3.支持亮度调节功能，亮度调节范围0-100%。 | 组 | 28 |
| 6 | 电源控制系统模块 | 整体规格：≥180mm×70mm×400mm；由数据交互单元、低压输出单元、高压输出单元、拓展接口单元、急停控制单元构成。 一、数据交互单元： 1.采用≥4英寸液晶显示屏，可触屏设置低压直流、交流输出，支持实时显示输出电压、电流值；低压直流输出量程0-24V，调节精度均≤0.1V，额定电流≥3A；低压交流输出量程0-15V，调节精度均≤0.1V，额定电流≥3A；均具备过载输出保护； 2.工作模式：至少支持不限电压供电、定值电压供电、范围电压供电三种模式。 二、低压输出单元：配置≥2对低压输出接口、≥2套红黑低压香蕉线； 三、高压输出单元：设置≥2路220V五孔插座，额定电流≥5A，带防触电保护门。 四、拓展接口单元：设置≥2个USB供电接口；设置≥2个RJ45网络接口，支持≥100Mbps有线网络通信。 五、急停单元：配置急停旋钮，可实现电源强制中断；支持手动复位。 | 组 | 28 |
| 7 | 给排水系统模块 | 由给/排水接口单元、废水收集排放单元、排水控制系统单元构成。 一、给/排水接口单元：进、出水口置于功能柱底部，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，插拔后自动止水。 二、废水收集排放单元： 1.配置独立污水桶作为临时储水单元，连接主系统排水模块；主体采用聚丙烯一体化注塑成型，封闭式桶体结构，配置可开启桶盖，容积≥10L，总高≥40cm，上下口径≥20cm；设有专用进水口与排气孔；内置过滤装置，规格≥φ120mm×270mm；圆柱体网格结构，主体材质采用PP+尼龙；可拆卸设计，与桶盖采用旋转卡扣式连接；内置可更换滤网； 2.内置≥8组液位传感器，可实时监测桶内10%-90%范围水位高度； 3.内置≥24V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。 三、排水控制系统单元： 1.自动排水功能：当液位达到设定阈值时，自动触发排水； 2.手动排水功能：系统配备专用手动排水按键，用户可根据需求手动启动排水流程。 | 组 | 28 |
| 8 | 状态监测系统模块 | 由设备状态指示单元、设备状态检测单元构成。 一、设备状态指示单元：配置≥90mm×60mm显示屏，以图形化界面+数字信息方式，实时显示各个功能模块工作状态，包含环境检测信息显示、给水状态指示、排水状态指示、照明状态指示、信号线连接指示、故障信息显示： 1.环境监测信息显示：显示当前环境温度（℃）、湿度（%RH）精度分别不低于±0.5℃和±3%RH； 2.给水状态指示：显示给水系统当前启/停状态； 3.排水状态指示：显示排水系统当前启/停状态、排水运行计时； 4.照明状态指示：显示照明开关及照明亮度百分比，分辨率≥1%； 5.信号线连接指示：显示信号线连接状态（连接/未连接）； 6.网络线连接指示：显示网络连接状态（连接/未连接）； 7.故障信息显示：支持多项功能模块的故障代码显示。 二、设备状态检测单元：配置≥130mm×3mm全彩LED状态指示灯，支持通过不同颜色实时显示设备当前运行状态。 | 组 | 28 |
| 9 | 双口洗眼器 | 1.主体：加厚铜质； 2.表面处理：高亮度电镀层，耐腐蚀、耐热，附着力强； 3.防尘盖：PP材质，双喷头均配置防尘盖，通水时自动冲开； 4.开关手柄：杠杆式结构，铜质按压阀芯配塑料操作手柄，启闭快速、响应灵敏； 5.供水软管：配置长度≥1.4米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化； 6.耐压性能：最大承受水压 0.6MPa（6bar）； 7.洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛；双口总流量≥3.0L/min，持续供水≥15 分钟； 8.控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。 | 个 | 2 |
| 10 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质； 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）； 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞； 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 个 | 2 |
| 11 | 多功能水槽台 | 1.整体规格：≥445mm（L）×600mm（W）×825mm（H）；由槽体和柜体组成； 2.槽体：≥445mm（L）×600mm（W）×250mm（H），采用PP材质一体化注塑成型；由功能区和洗涤区构成： 2.1 功能区配置内冲洗喷淋装置、出水装置、综合给排水接口。内置洗眼器安装孔、伸缩式吸风罩孔位及吊装主风管孔位； 2.2 内冲洗喷淋装置：直径≥105mm，采用PP材质一体化注塑成型；支持单手按压出水，松手即止水，按压行程≥3.5mm。喷头设计≥10孔，不同角度均匀出水，全方位冲刷容器内壁。飞轮上设置≥2档定位卡槽，适配不同直径容器口径，防止冲洗过程中容器晃动及杯沿磨损。整体为可拆卸式设计。 3.柜体：≥445mm（L）×600mm（W）×695mm（H）；两侧安装≥2个防水五孔插座。 | 个 | 28 |
| 12 | 实验器材专用防护收纳装置 | 构成：由基座、侧板、背板、柜门、层板构成： 1.整体规格：≥1000mm（L）×580mm（W）×2000mm（H）；各柜体组件均采用增强PP塑料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能；柜体采用上下两层设计，插接形式连接，四周边缘经圆弧倒角处理； 2.柜门：整柜配备≥4块，单块规格≥930mm×490mm，壁厚3.0mm（±0.2mm），外框表面镶嵌厚度3.5mm（±0.2mm）钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手。 3.层板：整柜配备≥3个层板，单块规格≥910mm×400mm，壁厚3.0mm（±0.2mm）。 | 个 | 10 |
| 13 | 教师演示集成操作承载设施 | 教师演示集成操作承载设施： 一、桌体： 规格：≥2500mm（L）×700mm（W）×900mm（H）；由台面、储物柜、键盘抽屉架、布线柜、可调脚组成； 1.台面：规格：≥2350mm×640mm×10mm；采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2.储物柜：配有2个储物柜；由柜体、柜门、活动层板、抽屉组成。 二、装配式采集终端：由集成柜体模块、升降系统模块、视频采集模块、电源操作控制模块、交互终端模块组成。 1.集成柜体模块： 1.1 柜体：≥1200mm×160mm×760mm，采用≥1.0mm冷轧钢板，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理； 1.2 功能面板：≥1100mm×150mm×60mm，采用斜面设计，ABS一体化注塑成型；内置独立急停开关，支持在异常情况下一键快速切断电机控制回路电源，实现紧急保护；急停操作不影响其它功能模块的正常供电。 2.升降系统模块：包括电机控制单元、屏风升降单元、交互终端升降单元、摄像头升降单元。 3.视频采集模块 3.1 摄像头支架升降臂：采用铝材挤出成型，表面经环氧树脂粉喷涂处理； 3.2 摄像头：≥400万 1/3" CMOS 网络摄像机； 4.电源操作控制模块 电源盒：采用ABS一体化注塑成型，透明PC保护盖设计；内置≥2英寸触摸显示屏，支持实时显示与设置交流/直流电压电流参数； 5.交互终端模块 屏幕：LCD触摸显示屏，尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080。 三、套内含： 承载设施1台，含辅助支撑器具1张。 | 套 | 2 |
| 14 | 学生实验集成操作承载设施 | 一、学生实验集成操作承载设施： 1.整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 2.台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生； 3.桌体结构：塑铝结构； 4.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥720mm×60mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型，采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性； 5.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1090mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳； 7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮； 8.书包斗：内部规格≥380mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型。 二、套内含： 承载设施1台，含辅助支撑器具2张。 | 套 | 56 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备室侧边作业承载设施 | 规格：≥2400*700mm*850mm采用全钢落地式结构 1.台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2.柜体材质及制作要求： 2.1 钢板：钢制部分的柜体≥1.0mm厚； 2.2 表面喷涂：所有实验台的钢板表面经环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂均匀，厚度≥75um，抗腐蚀性能强； 2.3 加工工艺：以上所有钢制产品，严格按照要求制作，采用精密数控机床一体折弯成型，工艺精细，无焊接点外露。 | 张 | 2 |
| 2 | 岛式插座 | 单孔斜面岛式插座，220V电源插座输出。 | 套 | 2 |
| 3 | 实验器材多功能收纳装置 | 构成：由基座、侧板、背板、柜门、层板构成： 1.整体规格：≥1000mm（L）×580mm（W）×2000mm（H）；各柜体组件均采用增强PP塑料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能；柜体采用上下两层设计，插接形式连接，四周边缘经圆弧倒角处理； 2.柜门：整柜配备≥4块，单块规格≥930mm×495mm，壁厚3.0mm（±0.2mm），外框表面镶嵌厚度3.5mm（±0.2mm）钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手。 3.层板：整柜配备≥3个层板，单块规格≥910mm×400mm，壁厚3.0mm（±0.2mm）。 | 个 | 4 |
| 4 | 实验物料规整存放设施 | 1.实验物料规整存放设施（主）*2 整体规格：≥530mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、滑轨、斜放固定装置构成。顶板：规格≥510mm×470mm×15mm，厚度≥0.8mm；立柱：主体承重结构，由≥4根立柱组成；立柱规格≥30mm×35mm×1940mm；采用铝合金挤出成型，表面氧化处理，防酸碱耐腐蚀。 2.实验物料规整存放设施（副）*4 整体规格：≥510mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、滑轨、斜放固定装置构成。 3.实验物料规整存放设施（副-层板）*2 整体规格：≥510mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁构成。 | 组 | 1 |
| 5 | 常规托盘（小号-收纳盒） | 整体规格：≥435mm×435mm×100mm，由常规托盘（小号）、识别牌、内置收纳盒（小号）、限位底板构成。 1.托盘：规格≥435mm×435mm×100mm，采用ABS塑料一体化注塑成型；框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计，框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止；框边四周配有通道节点。 2.识别牌：≥60mm×40mm×10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型，支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理。 ▲3.内置收纳盒（小号）：配备≥8个规格≥90×90×80mm的单口内置收纳盒（小号），配备≥4个规格≥190×90×80mm的双口内置收纳盒（小号）；壁厚≥1.5mm，采用ABS塑料一体化注塑成型；盒体倒梯形结构设计，盒口环形加强沿结构设计，可实现盒盖的卡扣式装配；盒体两面居中内圆弧设计，方便收纳盒取放；底部实心设计，单口收纳盒设置≥2个沥水孔，双口收纳盒设置≥4个沥水孔(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 ▲4.限位底板规格：≥365×365×10mm，壁厚2.0mm(士0.2mm)，采用ABS塑料一体化注塑成型；内凹式结构设计，设置≥16个规格≥65×65×5mm的限位口，配合内置收纳盒实现定位存放；中间设置圆孔，方便底板快速取放(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 | 个 | 24 |
| 6 | 常规托盘（小号-封割器） | 整体规格：≥435mm×435mm×100mm，由常规托盘（小号）、识别牌、托盘封割器（小号）、托盘滑动分格器（小号）构成。 1.托盘：规格≥435mm×435mm×100mm，采用ABS塑料一体化注塑成型；框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计，框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止；框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm； 2.识别牌：≥60mm×40mm×10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型，支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理。 ▲3.托盘封割器（小号）：配置≥2对，规格≥395mm×20mm×100mm，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘（小号）边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 ▲4.托盘滑动分格器（小号）：配置≥2个，规格≥35mm×180mm×100mm，采用ABS塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 | 个 | 40 |
| 7 | 实验储物配套辅助配件 | 一、密封托盘（小号-封割器）*12 整体规格：≥435mm×435mm×100mm，由密封托盘（小号）、识别牌、托盘封割器（小号）、托盘滑动分格器（小号）构成。 1.密封托盘（小号）：框体规格：≥435mm×435mm×100mm，密封盖规格：≥430mm×400mm×10mm，采用ABS塑料一体注塑成型。 2.识别牌：≥60mm×40mm×10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型，支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理。 二、常规托盘（大号-收纳盒）*8 整体规格：≥435mm×435mm×200mm，由常规托盘（大号）、识别牌、内置收纳盒（大号）、限位底板构成。 1.托盘：规格≥435mm×435mm×200mm，采用ABS塑料一体化注塑成型。 2.内置收纳盒（大号）：配备≥8个规格≥90×90×180mm的单口内置收纳盒（大号），配备≥4个规格≥190×90×180mm的双口内置收纳盒（大号）。 三、常规托盘（大号--封割器）*12 整体规格：≥435mm×435mm×200mm，由常规托盘（大号）、识别牌、托盘封割器（大号）、托盘滑动分格器（大号）构成。 | 组 | 1 |
| 8 | 层板 | 1.层板规格：≥445mm×465mm×20mm，采用ABS塑料一体注塑成型，壁厚≥3mm。 2.层板封割器：配置≥2个，规格≥475mm×65mm×3mm；采用ABS塑料一体注塑成型。 3.多元滑动分格器：配置≥3组，由L型固定器和多元分格板组成。 | 个 | 22 |
| 9 | 实验器材转运移动推车 | 整体规格：≥1110mm×480mm×1100mm；由推车顶层平台、架体、滑轨构成； 1.推车顶层平台：规格≥1000mm×480mm×8mm，抗倍特实芯理化板材质，顶部可根据需求存放实验器材等； 2.架体：由铝合金把手、承重框架组成；承重框架采用铝合金材料，表面氧化处理工艺；配备≥6个万向轮，方便移动，具有锁停功能； ▲3.实验器材转运移动推车满足以下性能要求(须提供具备CMA或CNAS标识的检测报告)： 3.1 外观性能要求：金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 3.2 安全性能要求：正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应≥0.5mm；固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；正常使用时,其它部件表面应无锐边、锐角； 3.3 有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）。 | 个 | 3 |
| 10 | 实验物料规整存放设施 | 1.实验物料规整存放设施（主）*1 整体规格：≥530mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、滑轨、斜放固定装置构成。顶板：规格≥510mm×470mm×15mm，厚度≥0.8mm；立柱：主体承重结构，由≥4根立柱组成；立柱规格≥30mm×35mm×1940mm；采用铝合金挤出成型，表面氧化处理，防酸碱耐腐蚀。 2.实验物料规整存放设施（副）*2 整体规格：≥510mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、滑轨、斜放固定装置构成。 3.实验物料规整存放设施（副-层板）*1 整体规格：≥510mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁构成。 | 组 | 1 |
| 11 | 实验储物配套辅助配件 | 一、常规托盘（小号-收纳盒）*12 整体规格：≥435mm×435mm×100mm，由常规托盘（小号）、识别牌、内置收纳盒（小号）、限位底板构成。 配备≥8个规格≥90×90×80mm的单口内置收纳盒（小号），配备≥4个规格≥190×90×80mm的双口内置收纳盒（小号）； 二、常规托盘（小号-封割器）*20 整体规格：≥435mm×435mm×100mm，由常规托盘（小号）、识别牌、托盘封割器（小号）、托盘滑动分格器（小号）构成。 三、密封托盘（小号-封割器）*6 整体规格：≥435mm×435mm×100mm，由密封托盘（小号）、识别牌、托盘封割器（小号）、托盘滑动分格器（小号）构成。 四、常规托盘（大号--封割器）*6 整体规格：≥435mm×435mm×200mm，由常规托盘（大号）、识别牌、托盘封割器（大号）、托盘滑动分格器（大号）构成。 五、层板*11 1.层板规格：≥445mm×465mm×20mm，采用ABS塑料一体注塑成型，壁厚≥3mm。 2.层板封割器：配置≥2个，规格≥475mm×65mm×3mm。 3.多元滑动分格器：配置≥3组，由L型固定器和多元分格板组成。 | 组 | 1 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备室侧边作业承载设施 | 规格：≥2800*700mm*850mm采用全钢落地式结构 1.台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用六边形蜂窝状压纹设计，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2.柜体材质及制作要求： 2.1钢板：钢制部分的柜体≥1.0mm厚； 2.2表面喷涂：所有实验台的钢板表面经环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂均匀，厚度≥75um，抗腐蚀性能强。 | 张 | 3 |
| 2 | 岛式插座 | 单孔斜面岛式插座，220V电源插座输出。 | 套 | 3 |
| 3 | 化学药品专用收纳装置 | 构成：由基座、侧板、背板、柜门、层板构成： 1.整体规格：≥1000mm（L）×580mm（W）×2000mm（H）；各柜体组件均采用增强PP塑料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能；柜体采用上下两层设计，插接形式连接，四周边缘经圆弧倒角处理； 2.柜门：整柜配备≥4块，单块规格≥930mm×495mm，壁厚3.0mm（±0.2mm），外框表面镶嵌厚度3.5mm（±0.2mm）钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手； 3.层板：整柜配备≥3个层板，单块规格≥910mm×400mm，壁厚3.0mm（±0.2mm）； 4.阶梯层板：整柜配备≥5层台阶，单块规格≥870mm×125mm×85mm，壁厚2.5mm（±0.2mm）。 | 个 | 10 |
| 4 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，高密度PP开关旋钮。 | 个 | 3 |
| 化学危害品室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 易燃品毒害品储存设备 | 1.尺寸：≥900mm（L）×510mm（W）×1840mm（H）；门类型：双开门。 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120×110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设H≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值≥4mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值≥3mm，背面网格加强筋设计；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间。 6.柜顶部中间开有≥φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。 9.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg/m3；苯含量不得超过0.09mg/m3。 10.配备接地装置。 11.柜内外具备以下标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 个 | 2 |
| 2 | 强酸碱化学品存放设备 | 1.尺寸：≥900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）门类型：四开门。 2.采用手动四开门设计，门缝≤3mm。 3.材质：≥8mm厚PP聚丙烯树脂板。 4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型，四边有≥20mm立边，层板底部包钢处理（预留查验小口），整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的位置。 5.门板：采用同质PP材料制作，门厚≥20mm，视窗采用≥5mm钢化玻璃。 6.把手：塑胶射出一体成型。 7.锁具：双锁设计，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。 8.多语言反光警告标签。 | 台 | 1 |
| 3 | 通风化学药品专用收纳装置 | 构成：由基座、侧板、背板、柜门、层板、阶梯层板构成： 1.整体规格：≥1000mm（L）×580mm（W）×2000mm（H）；各柜体组件均采用增强PP塑料一体化注塑成型；柜体采用上下两层设计，插接形式连接，四周边缘经圆弧倒角处理。 2.上基座设有通风孔，开孔孔径≥110mm； 3.层板：整柜配备≥3个层板，单块规格≥910mm×400mm，壁厚≥3.0mm； 4.阶梯层板：整柜配备≥5层台阶，单块规格≥870mm×125mm×85mm，壁厚≥2.5mm；梯面设置透气孔，前端设计有止水波，防止液体流出。内部设有加强筋。 | 个 | 8 |
| 4 | 斜流式管道风机 | 功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管φ200mm。 | 台 | 2 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备室侧边作业承载设施1 | 规格：≥2400*700mm*850mm采用全钢落地式结构 1.台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2.柜体材质及制作要求： 2.1 钢板：钢制部分的柜体≥1.0mm厚； 2.2 表面喷涂：所有实验台的钢板表面经环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂均匀，厚度≥75um，抗腐蚀性能强。 | 张 | 1 |
| 2 | 准备室侧边作业承载设施2 | 规格：≥2800*700mm*850mm采用全钢落地式结构 1.台面：采用厚度≥12mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2.柜体材质及制作要求： 2.1钢板：钢制部分的柜体≥1.0mm厚。 2.2表面喷涂：所有实验台的钢板表面经环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂均匀，厚度≥75um，抗腐蚀性能强。 | 张 | 1 |
| 3 | 岛式插座 | 单孔斜面岛式插座，220V电源插座输出。 | 套 | 2 |
| 4 | 生物标本专用陈列收纳装置 | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体下部规格≥1000mm（L）×500mm（W）×600mm（H），采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，柜体为板式对开门。上柜体规格≥1000mm（L）×500mm（W）×1400mm（H）采用≥5mm厚玻璃构成，推拉门，上柜内设≥8mm厚玻璃隔板≥2层。四边由铝合金框架组成。 | 个 | 4 |
| 5 | 生物药品专用收纳装置 | 构成：由基座、侧板、背板、柜门、层板构成： 1.整体规格：≥1000mm（L）×580mm（W）×2000mm（H）；各柜体组件均采用增强PP塑料一体化注塑成型；柜体采用上下两层设计，插接形式连接，四周边缘经圆弧倒角处理； 2.柜门：整柜配备≥4块，单块规格≥930mm×495mm，壁厚≥3.0mm，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手。 3.层板：整柜配备≥3个层板，单块规格≥910mm×400mm，壁厚≥3.0mm。 4.阶梯层板：整柜配备≥5层台阶，单块规格≥870mm×125mm×85mm，壁厚≥2.5mm。 | 个 | 4 |
| 6 | 实验物料规整存放设施 | 1.实验物料规整存放设施（主）*1 整体规格：≥530mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、滑轨、斜放固定装置构成。顶板：规格≥510mm×470mm×15mm，厚度≥0.8mm；立柱：主体承重结构，由≥4根立柱组成；立柱规格≥30mm×35mm×1940mm。 2.实验物料规整存放设施（副）*2 整体规格：≥510mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、滑轨、斜放固定装置构成。 3.实验物料规整存放设施（副-层板）*1 整体规格：≥510mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁构成。 | 组 | 2 |
| 7 | 实验储物配套辅助配件 | 一、常规托盘（小号-收纳盒）*6 整体规格：≥435mm×435mm×100mm，由常规托盘（小号）、识别牌、内置收纳盒（小号）、限位底板构成。 二、常规托盘（小号-封割器）*10 整体规格：≥435mm×435mm×100mm，由常规托盘（小号）、识别牌、托盘封割器（小号）、托盘滑动分格器（小号）构成。 三、密封托盘（小号-收纳盒）*4 整体规格：≥435mm×435mm×100mm，由密封托盘（小号）、识别牌、内置收纳盒（小号）、限位底板构成。 四、密封托盘（小号-封割器）*6 整体规格：≥435mm×435mm×100mm，由密封托盘（小号）、识别牌、托盘封割器（小号）、托盘滑动分格器（小号）构成。 五、常规托盘（大号-收纳盒）*2 整体规格：≥435mm×435mm×200mm，由常规托盘（大号）、识别牌、内置收纳盒（大号）、限位底板构成。 六、常规托盘（大号--封割器）*2 整体规格：≥435mm×435mm×200mm，由常规托盘（大号）、识别牌、托盘封割器（大号）、托盘滑动分格器（大号）构成。 七、层板*3 1.层板规格：≥445mm×465mm×20mm，采用ABS塑料一体注塑成型，壁厚≥3mm。 2.层板封割器：配置≥2个，规格≥475mm×65mm×3mm； 3.多元滑动分格器：配置≥3组，由L型固定器和多元分格板组成。 | 组 | 2 |
| 8 | 实验器材转运移动推车 | 整体规格：≥1110mm×480mm×1100mm；由推车顶层平台、架体、滑轨构成； 1.推车顶层平台：规格≥1000mm×480mm×8mm，抗倍特实芯理化板材质，顶部可根据需求存放实验器材等； 2.架体：由铝合金把手、承重框架组成；承重框架采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料；支持同时配置≥3个层板，≥4个柔性托盘；配备≥6个万向轮，方便移动，具有锁停功能。 | 个 | 2 |
| 9 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，高密度PP开关旋钮。 | 个 | 2 |
| 初中物理数字化探究设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数字化探究软件 | 1.软件支持无线和有线连接方式； 2.实现与传感器的直接通信，无需其它扩展配件进行二次连接； 3.软件内置操作帮助说明，长按各个按钮出现简要提示，可查看与该按钮对应的详细说明。 4.提供≥12种页面布局模板，可依据实验要求选择对应的页面布局方式； 5.提供多种数据显示方式，包含点线图、数据表格、指针仪表、数字仪表等； 6.支持用户自行设计实验模板、设置公式、数据分析等； 7.支持用户对已完成实验进行模板保存，便于分享及后续使用； 8.支持实验保存及回放，利于学生巩固学习； 9.支持对实验数据进行导出及导入，方便实验数据留存，让学生进一步学习探究。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能采集终端 | 1.显示屏：≥10.1英寸及以上尺寸； 2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏； 3.中央处理器CPU：≥8核心中央处理器； 4.运行内存：≥6GB。 5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间； 6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其它； 7.具备定位功能； 8.摄像头：前置≥500万像素、后置≥800万像素，支持自动对焦； 9.内置扬声器； 10.接口：Type-c 2.0、Micro-SD等。 | 台 | 15 |
| 3 | 电流传感器 | 1.量程：-2A～2A；分度：0.01A 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电。 3.连接方式：无线蓝牙，有线USB连接。 | 只 | 17 |
| 4 | 电压传感器 | 1.量程：-25V～25V；分度：0.01V 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电。 3.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 17 |
| 5 | 温度传感器 | 1.量程： -40℃ ~ 125℃ 分度：0.01℃ 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 3.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 45 |
| 6 | 力传感器 | 1.量程：-50N～+50N；分度：0.001N 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；内置≥1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电； 3.连接方式：无线蓝牙，有线USB； | 只 | 15 |
| 7 | 磁感应传感器 | 1.量程：-130mT～130mT 分度：0.01mT 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 3.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 8 | 声波传感器 | 1.量程： 20 Hz～15000Hz, 分度：1Hz 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 3.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 9 | 快速温度传感器 | 1.量程： -20℃ ～ 130℃ 分度：0.1℃ 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 3.连接方式：无线蓝牙，有线USB； 4.配备水滴型测头，防水。 | 只 | 15 |
| 10 | 相对压强传感器 | 1.量程：-50kPa ～ 50kPa分度：0.01kPa 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 3.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 45 |
| 11 | 光电门传感器 | 1.量程：0～∞μs 2.分辨率：1μs 3.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；光电门A内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据，内置小型锂离子电池，可通过USB接口充电； 4.光电门A内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 5.可检测特定物体与光电门A的距离，搭配光电门B可实现区间记时。 | 对 | 15 |
| 12 | 摩擦力实验器 | 1.组成：由轨道固定器、滑块（内置传感器）、动力装置、电位器、摩擦面、配重块(≥5块)。 ▲2.摩擦力实验器产品满足以下性能要求(须提供具备CMA或CNAS标识的检测报告)： 2.1 在正常条件下，有一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电； 2.2 与外部电路的连接，不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电； 2.3 设备外壳边缘光滑圆润无锐边； 2.4 运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤； 2.5 正常使用时可触及，无危险； 2.6 稳定性通过≥10°倾斜试验； 2.7 可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。 | 套 | 15 |
| 13 | 螺线管 | 双线螺线管设计，塑壳封装，可接学生电源,产生匀强磁场,可根据电源接入不同匝数得到不同强度磁场。 | 套 | 15 |
| 14 | 音叉 | 1.音叉：256Hz；长度≥200mm。 2.音叉：512HZ；长度≥160mm。 | 套 | 15 |
| 15 | 液体内部压强实验器 | 1.组成：由盛水桶（带标尺）、手摇轮、旋转装置、固定座、软管等组成。 2.功能：与相对压强传感器配合使用，可在智能采集终端上显示不同深度、不同方向的液体压强，用于探究液体内部压强特点。 | 套 | 15 |
| 16 | 浮力定律实验器 | 1.组成：由三角底座套组、滑轮、容器座、浮子、溢水杯（浮力桶）、盛液桶组成。 2.功能：与传感器配合使用，描绘浮子浸入液体过程中，排开液体所受重力与其所受浮力之间的关系。可配合智能采集终端上显示的数据可以观察浮子浸入液体的过程中，排开液体所受的重力与其所受的浮力相同，从而验证浮力定律（阿基米德原理）。 | 套 | 15 |
| 17 | 压缩气体做功实验器 | 1.组成：由底盘及立柱固定器，实验针筒配合快速温度探头连接器组成。 2.实验中压缩气体,温度升高.可真实快速反应实验现象。 | 套 | 1 |
| 18 | 气体流速实验器 | 1.组成：由可调气泵、一级流速管、二级流速管、三级流速管、O型胶圈、连接件及支架构成。 2.流速管分为三级，三级流速管的管径依次减小，一级流速管管径最大，调节气泵制造气体流动。 | 套 | 15 |
| 19 | 焦耳定律实验器 | 1.组成：由容量盒、发热装置、集成化底座、集成化上盖，等构成。 2.能够兼容220V市电和实验电源两种供电模式。独立可拆卸容量瓶，可替换，可水洗。 | 套 | 1 |
| 20 | 电阻定律实验器 | 1.组成：由铝合金型材底板,红黑色螺帽接线柱、底板等组成。 2.底板配有满足实验要求的≥四组不同规格金属丝。 | 套 | 1 |
| 21 | 多用力学轨道 | 1.轨道量程：0mm～1200mm；分度：1mm； 2.由铝合金轨道、实验小车、多用力学轨道配件盒组成；铝合金轨道两侧设有T形槽，用来固定支架或转接头，将实验中所用传感器和其它附件固定；配件盒装有碰撞套装、挡光片、传感器固定架、摩擦力板、弹簧、阻拦块、磁性缓冲器等配件；实验小车外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，小车壳体外预留卡槽及连接口，方便固定各类配件和传感器；设有弹射器、剪刀夹、粘扣等，车轴选用弹簧式悬挂系统； 3.功能：与位移传感器、光电门传感器、加速度传感器、力传感器等搭配使用，用于完成与位移、时间、力、质量等有关的各类实验。 | 套 | 15 |
| 22 | 传感器ABS专制箱 | 1.尺寸：≥435mm×345mm×165mm； 2.采用ABS工程塑料一体化注塑成型； 3.整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成。 | 只 | 15 |
| 23 | 采集器铝合金箱 | 1.尺寸：≥370mm×220mm×85mm； 2.铝合金材质； 3.由上盖箱体、锁扣以及提手组成。 | 只 | 15 |
| 初中化学数字化探究设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数字化探究软件 | 1.软件支持无线和有线连接方式； 2.实现与传感器的直接通信，无需其它扩展配件进行二次连接； 3.软件内置操作帮助说明，长按各个按钮出现简要提示，可查看与该按钮对应的详细说明，提高实用性、易用性。 4.提供≥12种页面布局模板，可依据实验要求选择对应的页面布局方式； 5.提供多种数据显示方式，包含点线图、数据表格、指针仪表、数字仪表等； 6.支持用户自行设计实验模板、设置公式、数据分析等； 7.支持用户对已完成实验进行模板保存，便于分享及后续使用； 8.支持实验保存及回放，利于学生巩固学习； 9.支持对实验数据进行导出及导入，方便实验数据留存，让学生进一步学习探究。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能采集终端 | 1.显示屏：≥10.1英寸及以上尺寸； 2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏； 3.中央处理器CPU：≥8核心中央处理器； 4.运行内存：≥6GB。 5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间； 6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其它； 7.具备定位功能； 8.摄像头：前置≥500万像素、后置≥800万像素，支持自动对焦； 9.内置扬声器； 10.接口：Type-c 2.0、Micro-SD等。 | 台 | 1 |
| 3 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0ppm～100000ppm 2.分度：1ppm 3.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 4.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 5.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 6.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 4 | pH传感器 | 1.量程：0～14 分度：0.01 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 5 | 电导率传感器 | 1.量程：0～20000μS/cm 分度：1μS/cm 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 6 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100%；分度：0.01% 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 7 | 压强传感器 | 1.量程：0kPa～700kPa分度：0.01kPa 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 8 | 相对湿度传感器 | 1.量程： 相对湿度0% ～100% 温度0℃～65℃ 2.分度：相对湿度0.1%、温度0.01℃ 3.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 4.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 5.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 6.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 9 | 温度传感器 | 1.量程： -40℃ ~ 125℃ 分度：0.01℃ 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 10 | 浊度传感器 | 1.量程：0-400NTU；分度：0.1NTU 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 11 | 溶解氧传感器 | 1.量程：0mg/L ～ 20mg/L 分度：0.01mg/L 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 1 |
| 12 | 高温传感器 | 1.量程：0～1200℃ 分度：0.01℃ 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 13 | 溶解二氧化碳传感器 | 1.量程：0～32%；0～500mg/L 分度：0.001%；0.01mg/L 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 1 |
| 14 | 相对压强传感器 | 1.量程：-50kPa ～ 50kPa分度：0.01kPa 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 15 | 磁力搅拌器 | 1.操作面板设有中心定位点。 2.面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键。 3.采用磁场调节装置调节速率，转速档位可调。 4.搅拌容量：0-1000ml搅拌容量。 5.配合磁珠使用，具有自动搅拌溶液的功能。 | 只 | 15 |
| 16 | 水电解-氢燃料电池套件 | 1.由外壳、橡胶塞、电解电池、氢燃料电池、硅胶管、电池座、香蕉插头线等组成； 2.外壳采用PC材料注塑工艺一次成型、组装，氢氧储气罐通过六根硅胶管连接电解电池和氢燃料电池； 3.产气部分采用膜结构； 4.配有发光二极管进行氢燃料电池发电效率检验，香蕉插头连接线配有专用香蕉插头。 | 套 | 15 |
| 17 | 水电解实验器 | 1.腔体、底座采用透明PC材料一体化成型； 2.腔体由氧气腔、氢气腔和排水腔三部分组成，气腔带刻度便于观察氢氧气体比例；大容量排水腔可容纳实验时气腔排开的水； 3.内置≥8mm×50mm可更换长效碳棒电极。 | 套 | 15 |
| 18 | 远红外加热器 | 1.220V/50Hz交流供电,远红外加热炉芯，功率≥80W。 2.主体由烫伤防护外罩,抗高温材料底座制成,外壳装有电源开关,工作指示灯和电压保护装置,可完成晶体的熔化等热学实验。 | 套 | 15 |
| 19 | 化学反应速率实验器 | 1.由具支试管、单孔硅胶塞、球形分液漏斗、Y型玻璃导管、大口注射器等组成。 2.可以将具支试管固定在多用实验支架上，结构稳定，球形分液漏斗和注射器具有泄压功能。 3.功能：与相对压强传感器、多用实验支架、英式四爪夹、多功能转接头配合使用，能完成定性与定量研究影响化学反应速率的因素、探究金属的活泼性、探究过氧化氢在不同条件下的分解等实验。 | 套 | 15 |
| 20 | 传感器ABS专制箱 | 1.尺寸：≥435mm×345mm×165mm； 2.采用ABS工程塑料一体化注塑成型； 3.整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成。 | 只 | 15 |
| 初中生物数字化探究设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数字化探究软件 | 1.软件支持无线和有线连接方式； 2.实现与传感器的直接通信，无需其它扩展配件进行二次连接； 3.软件内置操作帮助说明，长按各个按钮出现简要提示，可查看与该按钮对应的详细说明，提高实用性、易用性。 4.提供≥12种页面布局模板，可依据实验要求选择对应的页面布局方式； 5.提供多种数据显示方式，包含点线图、数据表格、指针仪表、数字仪表等； 6.支持用户自行设计实验模板、设置公式、数据分析等； 7.支持用户对已完成实验进行模板保存，便于分享及后续使用； 8.支持实验保存及回放，利于学生巩固学习； 9.支持对实验数据进行导出及导入，方便实验数据留存，让学生进一步学习探究。 | 套 | 1 |
| 2 | 智能采集终端 | 1.显示屏：≥10.1英寸及以上尺寸； 2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏； 3.中央处理器CPU：≥8核心中央处理器； 4.运行内存：≥6GB。 5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间； 6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其它； 7.具备定位功能； 8.摄像头：前置≥500万像素、后置≥800万像素，支持自动对焦； 9.内置扬声器； 10.接口：Type-c 2.0、Micro-SD等。 | 台 | 1 |
| 3 | 氧气传感器 | 1.量程：0～100%；分度：0.01% 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 4 | 二氧化碳传感器 | 1.量程：0ppm～100000ppm 2.分度：1ppm 3.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 4.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 5.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 6.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 5 | 心率传感器 | 1.量程：0～250bpm；分度：1bpm. 2.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。 3.屏幕：内置≥1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 6 | 溶解氧传感器 | 1.量程：0mg/L ～ 20mg/L 分度：0.01mg/L 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电；； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 7 | 相对湿度传感器 | 1.量程：相对湿度0% ～100% 温度0℃～65℃ 2.分度：相对湿度0.1%、温度0.01℃ 3.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 4.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 5.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 6.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 8 | 温度传感器 | 1.量程：-40℃~125℃；分度：0.01℃ 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB； 6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。 | 只 | 15 |
| 9 | 酒精传感器 | 1.量程：0%～2.5%或0～20g/L 2.分度：0.001%或0.001g/L 3.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 4.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 5.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 6.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 10 | pH传感器 | 1.量程：0～14 分度：0.01 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 11 | 光强度传感器 | 1.具备三个量程，可通过传感器自由选择量程 量程：0～500Lux；分度：0.1Lux 量程：0～50000Lux；分度：1Lux 量程：0～150000Lux；分度：2Lux 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置≥1.8寸显示屏，支持脱机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 15 |
| 12 | 心电图传感器 | 1.量程：电位：-5mV～5mV 心率：0bpm～250bpm 分度：电位：0.01mV 心率：1bpm 2.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装； 3.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据； 4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过USB接口充电； 5.连接方式：无线蓝牙，有线USB。 | 只 | 14 |
| 13 | 光合作用实验装置 | 1.组成：由上盖、透明桶身、橡胶圈、实心硅胶塞、实心橡胶塞、单孔橡胶塞等组成。 2.外壳采用PC材料注塑工艺一次成型，具有透明的特点。 3.上盖配备≥3个传感器探头插孔，配合单孔橡胶塞可兼容绝大部分环境参数类、气体类、离子类等常用类型传感器。 | 套 | 15 |
| 14 | 磁力搅拌器 | 1.整体机身超薄设计。操作面板设有中心定位点。； 2.面板自带开/关机、复位、增加转速、减少转速4个按键，操作便捷； 3.采用磁场调节装置调节速率，转速档位可调； 4.搅拌容量：0-1000ml搅拌容量； 5.配合磁珠使用，具有自动搅拌溶液的功能。 | 只 | 1 |
| 15 | 传感器ABS专制箱 | 1.尺寸：≥435mm×345mm×165mm； 2.采用ABS工程塑料一体化注塑成型； 3.整体由提手、箱盖、箱体、旋钮开关、内衬组成。 | 只 | 15 |
| 初中理化生实验箱 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 初中物理磁学实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥30个磁学实验。 二、主要配置及用材 1.配有磁学磁铁、圆柱形磁铁、U型磁铁、条形磁铁、指南针、磁极探测器、磁力线演示板、可磁化铁丝、高纯金属铁粉等实验器材； 2.配有电铃模型、收音机、滑动变阻器、铜线连接线等实验器材； 3.配有直线连接器模块、直角连接器模块、中断连接器模块、端点连接器模块、开关连接器模块、E10灯连接器模块、电池座连接器模块、T形连接器带插座模块、继电器模块共9种电学模块； 4.配有电学检流计、电流表、变压器U型轭、变压器条形轭、双金属片、直流电动机、1600匝铜线圈、400匝铜线圈、安培定则导线、继电器、亚克力平台、单匝螺线圈、多匝螺线圈等。 | 套 | 15 |
| 2 | 初中物理电学实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥26个电学实验。 二、主要配置及用材 1.配有直线连接器模块、直角连接器模块、中断连接器模块、端点连接器模块、开关连接器模块及由各种功能电子元件组成的模块共21种，共配置41个模块，其中电阻模块6种，最小电阻5Ω，最大电阻470Ω，经过拼插组合可以组合成48种电路，也可以在电学模块上插接拓展功能组件，能够完成初中物理需要的所有电学实验； 2.配有E10小灯泡4种（2.5V/0.3.3.8V/0.3A、6.3V/0.15A、12V/0.1A）8个，有红色、蓝色两种规格的灯笼插头连接线4根； 3.配备电流表、电压表、检流计及指针式万用表、数显式万用表、滑动变阻器；电流表、电压表、检流计采用安全插座直接插接方式，无触电风险； 4.配备6种导体和绝缘体棒和四种线盘，鳄鱼夹、两种灯笼插头、棉线等实验器材。 | 套 | 15 |
| 3 | 初中物理光学实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描器材装箱清单二维码获取实验列表、该主题实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥49个光学实验。 二、主要配置及用材 1.配有五灯光源、灯箱光源、有滤光片组、控光片组、黑色挡光片、玻璃挡光片、单缝／双缝挡光片、三缝／五缝挡光片；有半圆透镜、梯形透镜、平凹棱镜、平凸棱镜、双面软镜等实验器材； 2.配有折射实验刻度盘、聚碳酸酯板黑纸、半透明纸、彩色纸、量角器 、圆规、指南针、铝箔、透明尺等实验器材； 3.配备的透镜架与滑行座采用分离式设计，滑行座有可调节高度设计，配合蜡烛平台、透镜架、三对象板夹，实现光源高度、白屏高度的调节，提高光学实验精度；配有三棱镜、焦距+50mm双凸透镜、焦距+100mm双凸透镜、焦距-50mm双凹透镜、焦距-100mm双凹透镜、带支架的平面镜、白屏等实验器材； 4.配有地月球仪及其组件、黄色环氧树脂板、蜡烛、胶带等实验器材。 | 套 | 15 |
| 4 | 初中物理力学实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥8个主题【机械运动】【质量与密度】【力】【运动和力】【压强】【浮力】【功和机械能】【简单机械】以下的62个力学实验。 二、主要配置及用材 1.配有多用支架底座、公头连接杆、母头连接杆、多用转接头、多用管夹、螺旋测微器、游标卡尺、天平、砝码、电子停表、烧杯、卷尺、钢板尺、重心实验器、金属立方体组、摩擦块及定位针、鹅卵石、氯化钠等实验用品； 2.配有杠杆及其配件、四种圆筒测力计和一个条形盒测力计及槽码、力学轨道附件及轨道小车及其附件；螺旋弹簧组、单摆球组，滑轮组、大小皮带轮及其附件； 3.配有电子秤、玻璃连通器、马德堡半球、烧杯、塑料水槽、塑料漏斗、锥形瓶、乒乓球、硅胶球、橡皮泥、红墨汁等实验器材； 4.配有浮力定律套组、液体潜水艇浮沉演示器、内部压强实验器、微小压强计、液体对器壁压强实验器、静压力管、比重计、比轻计、液体石蜡、甘油等实验用品。 | 套 | 15 |
| 5 | 初中物理热学实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥29个热学实验。 二、主要配置及用材 1.配备热胀冷缩实验器、内聚力实验器、丁烷微焰灯、电子停表、玻璃管直管、塑料滴瓶、红水温度计、无刻度的温度计、五合一锤子等实验器材，以及铝块、铁块、铜块、石蜡、硫代硫酸钠、氯化钠、实验室防沸玻璃珠、纸带、细签字笔、红墨汁等实验用品； 2.配备多用支架底座、公头连接杆、母头连接杆、多用转接头、铁三环、英式四爪夹、石棉网搭建实验装置； 3.配备量热器、机械能转换实验器、电子秤、电子温度计、1N圆筒测力计、碘升华管、锥形瓶、塑料量筒、玻璃烧杯、塑料烧杯、拉环吸盘、灯笼插头线、剪刀等实验器材。 | 套 | 15 |
| 6 | 初中物理声学实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥4个主题【声音的产生】【声音的传播】【声音的音调】【声音的响度】以下23个声学实验。 二、主要配置及用材 1.配有音叉、音箱、音叉锤、抽气盘带负压表、声源、手持式两用气筒、纵波弹簧等实验器材，抽气盘带负压表，采用PC塑料成形，配有密封胶垫，配合真空泵可达到真空且壳体不会变形漏气； 2.配有多用支架底座及支撑杆、转接头、缝纫机细线、剪刀、钢板尺、乒乓球、羊皮鼓、橡皮筋等实验器材。 | 套 | 15 |
| 7 | 初中物理静电学实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥13个静电学实验。 二、主要配置及用材 配有验电器套组、法拉第铝桶、静电感应板、聚碳酸酯板、亚克力管、丙烯酸树脂塑料棒、聚丙烯塑料棒、静电绝缘木柱、氖气灯泡、不锈钢棒、塑料棒夹等实验器材，并与配备的铝箔条、毛皮、丝绸等材料配合进行静电学实验。 | 套 | 15 |
| 8 | 初中新能源实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验器材、操作要点、实验步骤、实验结果、实验结论、拓展问题等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥9个新能源实验。 二、主要配置及用材 1.配有半导体温差发电实验器、温度计、两种规格烧杯及多种规格的硅胶管； 2.配备电学模块，模块上下壳体采用ABS+PC材料一体化注塑成型；镀金触点连接，拼图式插接方式，采用燕尾槽榫卯结构级联； 3.配有直线连接器、直角连接器、中断连接器、红色LED连接器、开关连接器等12个电学模块以及手摇发电机、太阳能电池板、水泵等实验器材； 4.配有多用支架底座及支撑杆，各种连接线、灯泡和数显万用表，能够灵活快速搭建实验装置，满足新能源实验需求。 | 套 | 15 |
| 9 | 初中物理通用实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.主要用于配合初中物理其它实验箱，完成初中物理实验。 二、主要配置及用材 配有电流表、电压表、检流计、三种圆筒测力计及圆筒测力计架、条形盒测力计、多用支架底座及其组件、5种手拧螺丝、槽码、钩码、电子秤、卷尺、数字秒表、非数显游标卡尺、钢板尺、剪刀、电火花计时器及其配件、鱼线、胶带尖嘴钳、多用支架底座及支撑杆等实验器材。 | 套 | 15 |
| 10 | 初中化学通用实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.主要用于配合初中化学其它实验箱，完成初中化学实验。 二、主要配置及用材 1.配有酒精灯、火柴、丁烷微焰灯，泥三角、三脚架、石棉网、三种规格的带顶丝铁圈、英式四爪夹等实验器材； 2.配有多用支架、升降台、蒸发皿、研钵、研杵、试管夹、坩埚钳、滤纸、乳胶管、硅胶管、托盘天平、电子天平，试管架、水槽、试管刷、烧瓶刷、镊子、胶头滴管、塑料多用滴管、药匙、洗瓶等实验器材； 3.配备100mL、50mL、25mL、10mL四种不同规格的量筒。 | 套 | 15 |
| 11 | 初中化学初识物理与化学变化酸碱盐溶液实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥82个化学实验。 二、主要配置及用材 1.配有两种规格的试管，数量和规格分别为2支Φ30mm×200mm、8支Φ20mm×200mm，材质为加厚透明硼硅酸盐玻璃，并配有相应的实心、单孔、双孔硅胶塞； 2.配有3种规格的烧杯、玻璃导管、漏斗、玻璃棒、具支试管、表面皿、乳胶管等实验器材； 3.配有pH笔酸度计、pH试纸、酚酞试纸、红石蕊试纸和蓝石蕊试纸； 4.配有注射器、红墨水、马克笔等实验器材； 5.配有电池、电池座、小灯泡、灯泡座、单刀开关、灯笼插头线、石墨电极、多功能电极支架等实验器材。 | 套 | 15 |
| 12 | 初中化学金属与合金 质量守恒定律 有机物实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥27个化学实验。 二、主要配置及用材 1.配有两种规格的试管，数量和规格分别为1支Φ30mmx200mm、7支Φ20mmx200mm，材质为加厚透明硼硅酸盐玻璃，并配有相应的实心、单孔、双孔硅胶塞； 2.配有三种规格的烧杯、玻璃导管、梨形分液漏斗、玻璃棒、具支试管、磨口试管、小咀磨口接头、玻璃塞、锥形瓶、表面皿、培养皿等实验器材； 3.配有纯铝片、铝合金片、紫铜片、黄铜片、砂纸，以及电池、电池座、小灯泡、灯泡座、单刀开关、灯笼插头线、鳄鱼夹等实验器材。 | 套 | 15 |
| 13 | 初中化学空气与氧气 燃烧与灭火实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥27个化学实验。 二、主要配置及用材 1.配有试管Φ30mm×200mm2支、试管Φ20mm×200mm3支、顶部具支试管Φ30mm×200mm1支、锥形瓶250mL 1只，材质均为加厚透明硼硅酸盐玻璃，并配有相应的实心、单孔、双孔硅胶塞； 2.配有四种规格的烧杯、玻璃导管、普通漏斗、安全漏斗、玻璃棒、磨口试管、玻璃塞、集气瓶、小咀磨口接头、烧瓶、烧瓶托等实验器材； 3.配有大口注射器。 | 套 | 15 |
| 14 | 初中化学氢气的实验室制取及性质实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥10个化学实验。 二、主要配置及用材 1.配有启普发生器底座、球形漏斗、加料漏斗、单通活塞接头、玻璃塞，材质均为加厚高硼硅玻璃，能组成一套完整的启普发生器装置，并配有脱脂棉球； 2.配有两种规格的试管和与试管相搭配的实心、单孔、双孔硅胶塞，以及烧杯、玻璃导管、安全漏斗、玻璃棒、磨口试管、玻璃塞、集气瓶等实验器材； 3.配有2支具支洗气瓶，并带有螺旋盖和硅胶片； 4.配备具支试管、球形分液漏斗、多孔塑料圈。 | 套 | 15 |
| 15 | 初中化学水的净化、组成和性质实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥8个化学实验。 二、主要配置及用材 1.配有水电解实验器。水电解实验器由腔体和固定底座一体化成型，包含石墨电极、硅胶塞等。腔体采用透明PC材料，由氧气腔、氢气腔和排水腔三部分组成，氧气腔和氢气腔有明确的刻度便于观察氧气和氢气的体积比；碳棒电极8mm×50mm，可更换。硅胶塞可拆卸。水电解实验器可接两种电源，工作时可用12V电源适配器直接接市电或用两根导线接学生电源； 2.配有冷凝管、蒸馏头、红水温度计、牛角管、锥形瓶、圆底烧瓶及层析柱； 3.配有长木条、红石蕊试纸、蓝石蕊试纸、硅胶管、乳胶管、滤纸、锥形瓶、烧杯、试管等实验器材。 | 套 | 15 |
| 16 | 初中化学碳单质、一氧化碳的制取及性质实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥9个化学实验。 二、主要配置及用材 1.配有颗粒状的活性炭、柱状的活性炭、焦炭、木炭、石墨电极，并配有小灯泡、灯泡座、电池、电池座、灯笼插头线、鳄鱼夹等实验器材； 2.配有圆底烧瓶、口塞型具支接头、双内磨口连接接头、小咀磨口接头、梨形分液漏斗等实验器材； 3.配有具支洗气瓶、集气瓶、试管、烧杯、玻璃导管、漏斗、玻璃棒等实验器材。 | 套 | 15 |
| 17 | 初中化学碳酸钙、二氧化碳的制取及性质实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥16个化学实验。 二、主要配置及用材 1.配有试管Φ30mm×200mm、试管Φ20mm×200mm、顶部具支试管Φ30mm×200mm、锥形瓶250mL，并为它们配备了相应的实心、单孔、双孔硅胶塞； 2.配有三种规格的烧杯，集气瓶、具支洗气瓶、球形分液漏斗、安全漏斗、多孔塑料圈、玻璃导管、乳胶管、二阶铁皮等实验器材。 | 套 | 15 |
| 18 | 初中生物生物体的结构层次实验箱 | 实验箱： - 配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥9个生物实验。 二、主要配置及用材 1.配备细口瓶、烧杯、胶头滴管、白色滴瓶、茶色玻璃滴瓶、玻璃棒、培养皿等玻璃仪器； 2.配有弯头镊子、直型镊子、不锈钢药匙、塑料双头药匙、解剖针、单面刀片等实验器材，可用于制作各类临时装片/切片供观察使用。 耗材包： 一、主要配置及用材 1.配有吸水纸、无菌医用纱布块、擦镜纸，满足显微操作实验的需求； 2.配有一次性独立包装双尖牙签、独立包装脱脂棉球、耐酸碱手套等，满足生物实验的无菌化操作； 3.配有塑料多用滴管、大号试管刷等，满足生物实验日常所需。 二、活动项目 与初中生物生物体的结构层次实验箱配合使用，满足用户实验耗材需求。 | 套 | 15 |
| 19 | 初中生物生物圈中的绿色植物实验箱 | 实验箱： - 配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥19个生物实验。 二、主要配置及用材 1.配有培养皿、弯头镊子、直型镊子、解剖针、单面刀片、双面刀片、菜板、毛笔、枝剪等，可完成对植物的实验处理以便于观察； 2.配备玻璃棒、锥形瓶、广口瓶、试管、玻璃漏斗、90°玻璃导管短管、直型玻璃导管短管等玻璃仪器； 3.配有放大镜、伸缩捕捉网、保温瓶、桃花模型、燃烧匙等实验器材； 4.配有红墨水、不锈钢药匙等实验用品。 耗材包： 一、主要配置及用材 1.配有吸水纸、擦镜纸、无菌医用纱布块、耐酸碱手套等，满足显微实验的观察需求； 2.配有大号试管刷、中号试管刷、火柴、长木条、蜡烛、保鲜罩、塑料多用滴管、抽纸、A4彩纸；黑色、独立包装脱脂棉球等，满足生物实验日常所需。 二、活动项目 与初中生物生物圈中的绿色植物实验箱配合使用，满足用户实验耗材需求。 | 套 | 15 |
| 20 | 初中生物生物圈中的人实验箱 | 实验箱： - 配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥18个生物实验。 二、主要配置及用材 1.配有培养皿、玻璃棒、锥形瓶、细口瓶、直型玻璃导管短管、试管、烧杯、胶头滴管等玻璃仪器； 2.配有透明直尺、陶土网、打气筒、带灯放大镜、电子停表、试管夹、量筒、红水温度计、电子天平等实验仪器； 3.配有直型镊子、不锈钢药匙、剪刀、英式四爪夹、解剖针、单面刀片、多用支架底座及连接杆等实验器材； 4.配有眼球模型、心脏解剖模型、脑模型、耳模型、膈肌运动模拟器、听诊锤等实验器材，便于学生更直观、清晰地了解人体结构或功能。 耗材包： 一、主要配置及用材 1.配有无菌医用纱布块、吸水纸等，满足显微实验的观察需求； 2.配有大号试管刷、中号试管刷、火柴、塑料多用滴管、简易肺活量测量计、双面胶、棉毛线等，满足生物实验日常所需； 3.配有耐酸碱手套、一次性独立包装镊子、一次性独立吸管、独立包装脱脂棉球，满足实验的无菌化操作。 二、活动项目 与初中生物生物圈中的人实验箱配合使用，满足用户实验耗材需求。 | 套 | 15 |
| 21 | 初中生物生物圈中的动物和微生物实验箱 | 实验箱： - 配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥12个生物实验。 二、主要配置及用材 1.配备培养皿、锥形瓶、玻璃导管、烧杯、玻璃漏斗、玻璃棒等玻璃仪器； 2.配有单筒高倍望远镜、带灯放大镜、接种棒、双脚钉、打孔器、橡皮筋等实验器材，可满足动物及微生物相关的观察、模型制作等需求； 3.配有量筒、酒精灯、电子天平、乳胶管、分装瓶、研钵等实验器材，可进行适合初中学生的生物工程类系列实验。 耗材包： 一、主要配置及用材 1.配有一次性耐酸碱手套、独立包装脱脂棉球、无菌医用纱布块、灭菌棉签等，满足生物实验的无菌化操作需求； 2.配有中号和大号试管刷、塑料多用滴管等； 3.配有吸水纸、滤纸、pH试纸、压花散纸、气球、白卡纸等。 二、活动项目 与初中生物生物圈中的动物和微生物实验箱配合使用，满足用户实验耗材需求。 | 套 | 15 |
| 22 | 初中生物生物的生殖、发育与遗传 健康地生活实验箱 | 实验箱： - 配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥8个生物实验。 二、主要配置及用材 1.配有弯头镊子、解剖圆头刀、解剖直剪、枝剪、单面刀片、美工刀、花盆、卷尺、植物组织培养瓶（150mL）、缠绕膜等，可完成植物发育与遗传相关实验； 2.配有非数显游标卡尺、培养皿等实验器材； 3.配有白色滴瓶、培养皿、广口瓶、胶头滴管、带灯放大镜、三角巾、红蓝绷带等实验用品； 4.配有黑白棋子、8A全棉帆布、空白塑料币等日常材料，可用于模拟生物遗传规律。 耗材包： 一、主要配置及用材 1.配有一次性耐酸碱手套、独立包装脱脂棉球、无菌医用纱布块、医用胶布、无纺布透气创可贴等，满足生物实验的无菌化操作； 2.配有大号试管刷、塑料多用滴管、麻绳、吸水纸等。 二、活动项目 与初中生物生物的生殖、发育与遗传 健康地生活实验箱配合使用，满足用户实验耗材需求。 | 套 | 15 |
| 23 | 初中生物生物多样性实验箱 | 一、配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥14个生物实验。 二、主要配置及用材 1.配有藻类植物、苔藓类植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物等植物标本； 2.配有节肢动物、蛔虫、昆虫等动物标本； 3.配有验证基因分离规律玉米标本、家蚕生活史标本、蝗虫生活史标本、蜜蜂生活史标本、菜粉蝶生活史标本、蛙发育顺序标本等研究标本。 | 套 | 15 |
| 24 | 初中生物生物与环境实验箱 | 实验箱： - 配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.实验操作指南对应实验内容包括：实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、注意事项等信息，实验步骤以图文结合的形式体现。该实验箱支持完成≥5个生物实验。 二、主要配置及用材 1.配备烧杯、培养皿、玻璃棒等玻璃仪器； 2.配有不锈钢盘盖板、透明直尺、电子停表、带灯放大镜、单筒高倍望远镜等实验器材； 3.配有分装瓶、黑色PVC片、小铁铲、不锈钢盘、喷壶等实验材料； 4.配有空气质量检测仪、水质TDS检测笔、湿温度计等实验仪器。 耗材包： 一、主要配置及用材 1.配有吸水纸、pH试纸、塑料多用滴管、耐酸碱手套等； 2.配有大号试管刷，满足实验所需。 二、活动项目 与初中生物生物与环境实验箱配合使用，满足用户实验耗材需求。 | 套 | 15 |
| 25 | 初中生物通用实验箱 | 实验箱： - 配套资料： 1.配备器材装箱清单，清单包含：对应主题的相关实验资料二维码、实物排列图、器材名称、规格、数量信息； 2.可通过扫描实验箱体及清单二维码获取实验列表、该箱实验器件装箱清单、实验操作指南等信息； 3.主要用于配合初中生物其它实验箱，完成初中生物实验。 二、主要配置及用材 1.配有生物解剖器（含解剖剪、镊子、解剖针、解剖刀）、不锈钢盘等实验器材； 2.配有护目镜、带灯放大镜、塑料洗瓶、水槽、烧杯（500mL）等实验用品； 3.配有显微镜、载玻片、盖玻片、生物显微镜标本等，可完成显微镜观察实验。 耗材包： 一、主要配置及用材 1.配有一次性耐酸碱手套、无菌医用纱布块等，满足生物实验无菌化操作所需； 2.配有擦镜纸、抹布等，满足生物显微观察实验所需。 二、活动项目 与初中生物通用实验箱配合使用，满足用户实验耗材需求。 | 套 | 15 |
| 26 | 实验箱专用运输小车 | 1.尺寸规格：≥480×340mm 2.采用环保ABS材质，一体化成型模具注塑工艺； 3.四导向360°滚轮结构，设有提手，双轮可固定锁止稳固； 4.搭配实验箱使用，旋钮开关与实验箱固定，整体可移动。 | 个 | 12 |
| 27 | 实验物料规整存放设施 | 1.规格：≥600mm*380mm*2000mm； 2.材质：主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理； 3.结构：主体承重立柱预设层板支撑扣孔位，可确保层板高度灵活调节，架体间采用增强尼龙塑料连接，顶部设置实验物料规整存放设施防尘盖板，厚度≥0.8mm； 4.可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度≥5mm。 | 个 | 72 |
| 28 | 层板（实验箱专用） | 1.规格：≥560mmx350mmx15mm； 2.材质：层板采用壁厚≥1.0mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理； 3.配件：层板下方配备≥4个尼龙塑料层板支撑扣。 | 个 | 576 |

| VR虚拟仿真教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 裸眼3D教学智能显示终端 | 一、技术参数 1.蚌壳式结构，含一体式屏幕模块与键盘模块，支持键鼠、触控板、光学追踪操控笔三种交互方式，基于眼球追踪的裸眼3D和光学定位的交互技术，可将3D画面展示到其它显示端，无需佩戴眼镜。 2.系统及硬件配置： 2.1 尺寸≥15.6英寸 2.2 显示面开合角度：≥140度； 2.3 处理器≥i5，核心数≥6个； 2.4 硬盘≥512G SSD； 2.5 内存≥16G DDR5；显卡显存容量：≥6GB； 2.6 接口：要求具备≥1个Type-C接口，具备≥3个USB-A接口，具备≥1个RJ45网络接口； 2.7 显示技术：采用电控可切换式液晶光栅裸眼3D显示技术（非贴膜式柱镜光栅技术），要求设备支持3D显示和2D显示一键切换； 2.8 3D显示刷新率≥60hz，2D显示分辨率≥3840*2160。 二、AI实验教学智能体 1.大语言模型：文本分析，智能问答，文本生成；参数量500亿以上，模型可后期微调，数据集自动化构建；中文生图：根据提示，生成对应图片；可调用麦克风，语音转化文本。 2.可扩展教辅资料，定制数据资料库，总量≥10000份，单学科≥1000份。支持电子化入库，数据本地部署。 3.学科智能对话问答功能，针对特定学科，实现学科针对性知识对话，基于教材库内容，实现教材调用，智能体定制化场景构建，支持MCP服务接入。智能画图创作应用功能，支持学科对话生图。 ▲4.课堂总结应用功能，支持2小时内课堂录音，实时生成文字并总结，形成要点总结方案(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 ▲5.智慧实验应用功能，提供AI实验生成服务，生成可视化实验。实验具备合理交互操作，结果准确反映科学规律与实验现象。提供虚拟实验中心，内置虚拟实验模块。配备知识点讲解、实验记录与延伸学习内容（含文字说明、公式推导、典型题目与交互按钮操作等）。每个实验含可视化操作、交互过程模拟及实验现象与结果展示。基于实验内容自动生成讲解；教师可通过输入方式与智能体交互，实现“问—答—演示”一体化教学；智能体结合学科知识库与上下文语义，提供准确、可验证的内容，支持多轮问答(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 | 套 | 14 |
| 2 | 光学定位交互器 | 1.支持对VR对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动； 2.支持光学定位器和交互笔之间采用有线方式连接以保证信号稳定性，设备与主机直接联机无需电池供电； 3.支持在交互笔上具有功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作； 4.交互笔内置震动器； 5.支持AR增强现实功能： 5.1系统支持点对群展示方式，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备 5.2显示模式自动切换功能：VR设备支持AR增强现实显示方式与普通显示方式手动切换。 | 套 | 14 |
| 3 | 裸眼XR便携配件包 | 1.功能要求：配件应提供满足裸眼XR便携终端视频信号中转用途的专用设备与辅助设备，应支持将裸眼XR便携终端设备显示画面展示至小组屏；应支持AR（增强现实）展示功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 2.构成要求：≥1个AR增强现实视频摄像头、≥1个摄像头专用支架、≥1个USB扩展坞、≥1个无线鼠标、≥1个散热支架。 | 套 | 14 |
| 4 | 交互教学3D显示设备 | 1.显示区域对角线尺寸≥86英寸；显示区域尺寸≥1895mm×1065mm； 2.偏光式3D液晶显示技术，物理分辨率≥3840×2160； 3.支持偏光式3D眼镜，无需电池； 4.支持左右格式、上下格式的3D内容； 5.整机背光亮度≥300cd/m2，对比度≥5000:1；寿命≥30000小时； 6.整机可视角度≥178°（水平）/178°（垂直）； 7.HDMI2.0接口，支持4K@60Hz输入； 8.支持H.264、VP9、H.265等全4K；格式硬解码（支持H.265 4K@60Hz 10bit超高清解码，支持所有4K片源）； 9.系统参数：整机内置嵌入式系统。采用 Android8.0及以上系统，内存容量≥3GB，存储容量≥16GB；安卓系统硬件接口：≥个HDMI IN,≥1个支持多媒体的USB2.0,≥1个USB2.0,≥1个USB3.0,≥1个EARPHONE,≥1个 TF卡槽,≥1个RJ45 OUT,≥1个RJ45 IN,≥1个SPDIF OUT, ≥1个VGA*1； 10.整机支持双系统运行， 支持 Windows/Android8.0双系统操作； 11.带有飞鼠功能； 12.触摸采用红外识别技术，支持最大20点触摸，根据当前信号源自动切换对应触摸接口； 13.书写屏表面硬度≥7H； 14.多功能一体化设计：集电脑、电视、电子白板、功放音响和教学资源库为一体； 15.多媒体接口，具有电影、音乐图片和文本播放功能支持，支持 U盘，USB移动硬盘，读卡器等USB存储设备； 16.防眩光玻璃； 17.具有按键式一键切换2D/3D功能； 18.支持RS232串口智能控制2D/3D显示模式，系统配置有无线发射单元及无线接收单元，可实现教师机对本机的2D与3D工作状态进行无线智能化控制； 19.内置两个扬声器，功耗≥15W； 20.配件：60副3D眼镜；采用轻便的偏光式3D眼镜，无需电池及开关。 | 套 | 2 |
| 5 | 教学光能书写板 | 1.触控一体机两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≥1140*1165mm。 ▲2.考虑黑板的边角安全因素，黑板四角应为圆角，且径向半径≥4mm，法向半径≥0.3mm；板面粗糙度Sa≤0.3um；黑板表面具有暗格；黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告）。 3.边框采用铝合金材质。 4.黑板侧面应采用侧封板，能够调整侧封板与墙面的闭合距离。 5.无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，可擦写次数≥10万次。 6.板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹平视可视距离≥20米，可视角度≥150°。 7.光能黑板的光泽度≤30光泽单位。 8.书写板上膜应经过抗紫外线工艺处理，波长≤380nm的紫外线阻隔率≥99.5%。 9.一键擦除时间≤1.5秒，擦除应无断点、无死角。 10.支持板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间≤0.4秒。 11.黑板内设有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求。 12.最大工作电流(瞬间电流)≤1000mA。 13.支持光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。 14.支持教师在光能黑板上的书写内容同步显示在触控一体机上。 15.支持板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以来回切换。 16.支持触摸快捷键快速切换单页和多页显示。 17.支持使用分屏功能。 18.设置不同的软件端笔迹颜色，支持老师对于教学重点的标识及批注； 19.支持保存板书上下翻页，通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。 20.支持板书的电子文档进行分享，支持存储在本地PC端，同时生成二维码，支持师生扫码获取。 21.支持课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，支持学生课后复习回放。 22.支持导入PPT课件，具备打印功能。 | 套 | 2 |
| 6 | 理化生VR实验软件 | 一、软件技术要求 1.理化生VR实验软件要求基于桌面级虚拟现实设备，通过VR、AR、MR等技术的集成。 2.软件支持在实验操作场景中呈现具体实验步骤，可以随时点击查看，并提供重新开始实验、一键切回操作视角功能。 3.软件要在保持既有实验场景内容的前提下，支持通过3D红外眼镜的摘戴实现硬件屏幕的2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。支持在3D视角下通过触控笔对实验进行观察和交互式操作。 4.软件要支持通过触控笔进行实验交互操作，支持用户平移、旋转视角，实现实验空间中上下、左右、前后的空间平移操作。在实验操作中，根据实验的观察需求，支持通过触控笔按钮360度旋转实验台进行观察。 5.软件要满足多种教学场景，支持普通PC平面显示输出、沉浸式桌面VR显示输出。软件实验操作既可以通过佩戴3D红外眼镜通过触控笔进行深度交互式操作，同时又可以支持在硬件中通过鼠标独立进行实验交互操作。 6.以上所有软件功能支持在无互联网环境下正常操作使用。 二、软件课程内容要求 1.软件要提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量物理≥85个、化学≥65个、生物≥45个； 2.实验目录页支持显示实验简介和卡片式多实验展示两种模式，呈现课本中的演示实验与学生分组实验。 3.软件内容支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，可查看的内容简介至少应包含：实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论、实验原理。 4.所有实验中的模型为3D高精度模型，为学生直观的展示物理实验的抽象概念，实现对难以理解的抽象化实验的实验原理、微观现象及类似气流流动、磁场等不可视场景的可视化展示。 5.所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。所有实验中的模型为3D高精度模型，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；学生能够随时随地验证自己的想法， 无需受到特定的实验室环境和器材限制。 三、软件组成： 1.物理VR实验软件2包； 2.化学VR实验软件2包； 3.生物VR实验软件2包。 | 包 | 6 |
| 7 | 地理VR教学系统 | 一、系统功能要求 1.系统研发应依据初中地理新课标，以地理核心素养为主导，基于桌面级虚拟现实设备，通过VR、AR、MR等技术的集成，支持将较大时空跨度的地理景观、场景及复杂的区域地貌、人文景观以三维、动态、仿真的形式进行呈现。 2.软件应支持利用触控笔实现三维操控，操作者应能够观察到3D模型的出屏或景深效果；使用触控笔可虚拟“拿起”3D模型，对其进行360°观察及放大、缩小的操作，并能够对模型进行拆分与组合。 3.软件应支持球面、平面地图及动画的显示；应支持球面与平面以动画形式进行圆柱投影式切换，应展示出球面到平面投影的动态变化； 4.软件应支持地图球面、平面不同形态的图层叠加；应支持各类区域地图的图层叠加。 7.软件应支持同一张地图三种比例尺切换，地图应依据不同比例尺呈现不同尺度的内容。 8.软件应支持3D模型的部位识别；应支持3D模型与平面地形图之间的动态转换。 9.软件应提供不同时区时间差异的演示，调整时间软件能即时显示对应时区。 10.软件应提供人类至少三个时期演化的三维动态演示，要求不同时期的人类模型可支持拿取及旋转观察。 11.软件应提供一年中任意时间的全天晨昏线运动演示。 14.软件应支持地貌模型跨时空演化的3D演示过程。 15.软件应支持同步展示多地区地理风貌及人文景观等场景。 16.软件应提供三大宗教建筑环境场景。 17.软件应提供地理灾害3D虚拟演示内容。 18.应内置AI教学助手：应支持基于自然语言交流的交互方式，扩展当前系统当前资源主题的学习内容；应具备多轮对话能力。 19.系统应支持本地化部署，资源与数据均本地化存储。 ▲二、系统重要功能： 应提供地球公转运动的课程，应支持公转俯视视角与近距离同时观察，支持独立控制地球自转和公转，支持快速切换地球公转位置观察重要节气昼夜分布和太阳直射点位置，支持在地球上进行黄赤交角、经纬线、政区线的显示叠加(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明及功能相关的软件著作权证书)。 应提供极地地区课程，要求可以穿越南极北极地区场景，场景内可体验极昼日不落、极夜极光景色；场景应支持漫游飞跃；应支持近距离观察企鹅、北极熊(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明及功能相关的软件著作权证书)。 软件应支持中国地形立体到平面切换；支持中国立体地形沿30°纬线弧度剖面展开(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明及功能相关的软件著作权证书)。 软件应支持地理实验的功能，应支持自主对比≥3组变量的实验过程及结果(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明及功能相关的软件著作权证书)。 | 套 | 2 |
| 8 | 通古今VR教学系统 | 1.软件应支持三维操控，用户应能够观察到3D模型的出屏或景深效果；可虚拟“拿起”3D模型，对其进行360°观察及放大、缩小和复位的操作。 2.软件资源与数据均本地化存储，应支持查看文物的简介描述、尺寸显示、细节说明、相应动画和馆藏信息，通过多种资料的整合，使用户对文物有全面深入的了解。 3.软件应提供文物出土地点、所属时期的信息。 4.软件应支持单元和地图两种应用模式的选择。 5.软件应支持通过虚拟现实技术展示文物的应用场景和工作原理。 6.软件应支持用户通过操作查看文物的拆分、组合效果。 7.软件应支持用户通过输入关键词检索、选择和查看相关文物。 | 套 | 2 |
| 9 | 科学3D工作室软件 | 1.要求软件支持VR课件的设计制作，支持教师借助内置的本地化部署的VR教学模型制作VR课件或者在现有VR课件的基础上修改VR课件，要求制作修改的VR课件支持保存； 2.要求软件支持对三维模型的浏览、拆分、标注、剖面切割、标记等功能，并支持将特定格式的外部模型导入平台进行课件制作，要求支持动画形式的三维模型播放功能； 3.要求软件支持插入绘图、插入文本、插入线段等功能； 4.要求软件支持导入外部资源，包括导入模型、导入图像、导入视频、导入音频，其中模型支持导入的格式为.dae、.obj、.fbx等格式； 5.软件内容包含地球空间科学、地理、工程设计、数学、生命科学、社会科学、职业教育、自然科学、艺术学科。 | 套 | 14 |
| 10 | 解析控制台系统 | 1.支持教师端可远程锁定学生端，禁止学生操作鼠标键盘及VR交互外设。 2.支持教师端可远程解锁学生端，允许学生自由操作键盘鼠标及VR交互外设。 3.支持教师端可将教师机画面广播到学生端，学生端可同步看到教师端的交互操作。 4.支持拉取帧序列VR三维立体画面，拉取的VR画面可自动处理成非立体重影画面。 5.要求支持本地化私有部署，C/S架构，方便部署安装。 | 套 | 14 |
| 11 | VR教学实训显示终端 | 一、硬件参数 1.屏幕比例：16:9 2.面板：IPS技术 3.分辨率：≥1920×1080 4.显示屏色彩：1670万色 5.尺寸：≥23.8英寸 6.接口：HDMI，VGA 7.屏幕刷新率：≥75HZ 二、组成配件 含电源1个、HDMI高清线1根，普通底座1个。 | 台 | 24 |
| 12 | 教学多媒体集成操控载体 | 一、载体要求 1.规格：规格≥1200mm*700mm*1000mm。 2.材质：≥1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角应采用圆弧设计，整体应采用分体式结构。 3.结构：右侧应设计为隐藏式抽屉，用于放置视频展台，空间≥560*540*200mm。 二、套装内含 操作载体1张；辅助支撑器具1个。 | 套 | 2 |
| 13 | VR教学实训操作载体 | 一、载体要求 1.规格：三面弧形≥2400mm*760mm 2.材质：台面材质为≥25mm厚E1级彩色三聚氰胺板；立柱圆形直径≥80mm、壁厚≥1.5mm钢管框架、配≥40mm*60mm*1.2mm冲孔冷轧钢板。 3.结构：采用分体式结构，支持中间位置安装键盘挂架，支持嵌入电源。 二、套装内含 操作载体1张；辅助支撑器具9个。 | 套 | 12 |

| 历史学科教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 历史图课云教学平台 | 一、适用环境： ▲1.平台及其自运行内容包要适用于Windows7.0+SP1及以上操作系统，MS office 2010及以上版本；支持激活、注册、微信扫一扫登录、忘记密码、在线同步、检查新版本、资源求助、在线使用帮助、修改密码时接入互联网；平台采用本地部署模式，支持日常登录、备课、授课中，不连接互联网，离线使用(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告）。 二、功能要求： 1.要支持搜索、在线同步、重新下载课程资源、检查新版本、资源求助等常规功能； 2.课程既可由主PPT文件、教学设计和若干媒体资源构成，又可仅由若干多媒体资源构成。媒体资源可包括历史动态地图、思维导图、时间导图、文字、图片、视频；可将课程导出为自运行的课件包，课件包支持导入到其它安装了平台的电脑中，也支持在没有安装平台但满足适用环境的机器上独立播放； 3.包含系统地图、我的地图、共享地图；可将地图导出为自运行的地图包，地图包可在没有安装图课云平台但满足适用环境的机器上独立播放。可共享自己的地图，经由在线同步，分享给全平台所有用户，也可经由在线同步获得其他用户共享的地图； 4.平台中提供思维导图、时间导图制作、编辑、播放工具。平台中提供的时间导图工具可编辑时间轴标题、时间轴简介、新增事件、编辑事件、删除事件；播放时可按设置的时间、权重按顺序、大小呈现事件，点击事件可呈现事件的详情描述，可按设置的图例主题显示或隐藏关联事件； 5.平台内课程播放或者打包课程单独播放，均可自动检测当下播放环境的屏幕数，若屏幕数为1，则自动在该屏幕上播放PPT+关联资源。若屏幕数大于1，则可弹出窗口供用户自由选择将课程播放到某1块屏幕上，或者某2块屏幕上； 6.平台应关联AI助手，要求平台中的每个课程、地图、导图、文字、图片、视频等资源均能通过AI搜索一键获得智能回答或深度思考、思维导图、参考资料、参考图片等资料，并能够切换使用至少三种人工智能大模型。 三.课程资源要求： 1.需预装提供覆盖初中历史统编版教材全部内容的系统课程。部分配套有教学设计、学案、习题，系统课程可编辑为自己的课程，可在编辑课程中加入多媒体资源，并设置指定页与指定资源的关联关系； ▲2.平台预装电子历史地图资源应满足历史义务教育课程标准，应以初中历史统编教材、地图册为研发依据，覆盖统编教材内容。地图应全部为原创绘制而非印刷品扫描。地图应实现动态演示历史疆域的变化、或民族的分布、或战争的进程、或中外经济文化的交流等内容(所投产品电子地图须获得国务院测绘地理信息行政主管部门颁发的审图号，数量≥300幅)； 3.平台预装的思维导图与时间导图应覆盖统编教材内容，导图要求将教材中零散的大科目和小框架进行完整、系统的归纳总结，理清思路，归类整合知识，构建知识体系。在平台中可快捷编辑系统思维导图，可便捷增加、删除主题，可展开、收拢主题； 4.提供课程所需图片、视频、文档等资源，并支持从云端同步新课程、地图等最新资源； 5.提供资源更新服务；提供地图、课程资源定制等服务，并有对应功能支持服务。 | 套 | 1 |
| 2 | 历史活动墙 | 一、 规格： 1.背景板≥1.20m×3.5m； 2.磁条时间轴≥3.5m的≥5条； 3.历史板≥210mm×295mm 数量≥180个。 二、 功能： 1.支持日常教学、学生活动以及学生作品如历史简报展示； 2.支持呈现历史现象、历史事件的时间与空间变化情况； 3.支持变换主题：历史板可在背景板上任意粘贴组合，背景板可用水性笔自由绘制，开展各种主题的教学活动、学生室内社会实践活动以及学生作品展示活动； 4.历史板需配套二维码，支持拓展内容。 三、组成配件： 1.背景板1块、磁条时间轴5条、历史板180个、历史版配套收纳箱9个、使用手册1本、水性笔2支、板擦2块、时间数字20个、时间轴点20个。 | 套 | 1 |
| 3 | 全息教学系统（历史版） | 一、硬件要求 1.整机规格：≥1000*680*1600mm，设备整机应采用一体化设计； 2.硬件要求： 2.1成像面：全息玻璃≥3块，可视角度≥270°； 2.2操作台：≥1000*680*1100，全钣金结构。 二、软件构成： ▲1.资源需可按分类显示，可播放资源3D模型视频，并同步显示图文解说和音频解说(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)； 2.3D模型需可顺、逆时针旋转，可放大、缩小、复位，可上下左右移动，可暂停在某个状态； 3.音频播放可在播放器中静音、据需要调节音量大小； 4.可存储多个播放列表，播放列表可增、删、改，可将某分类下资源整体添加为播放列表，也可选择单个资源添加到某个播放列表中； 5.用户的自有3D资源可作为自定义分类添加，也可单独添加到新建的播放列表中，并自动生成缩略图。要求新增一个自定义名称的播放列表，向该列表中添加一个系统资源、从磁盘上添加一个自有3D资源进列表，并播放该自有资源； 6.资源内容≥140个，资源与数据均本地化存储。 | 套 | 1 |
| 4 | 历史VR教学系统 | 一、系统功能要求 1.历史VR教学系统应按照初中历史课程标准要求，涵盖统编初中七、八、九年级历史教科书内容，软件应对3D历史地图、3D历史场景、知识结构、时间轴、实物史料、文献史料、图像史料、历史解释等历史教学素材和资源进行系统整合，软件应内包含初中七、八、九年级课程的教学场景； 2.软件应支持利用触控笔实现三维操控，操作者应能够观察到3D模型的出屏或景深效果；使用触控笔可虚拟“拿起”3D模型，对其进行360°观察及放大、缩小的操作，并能够对模型进行拆分与组合； 3.软件应支持使用者以单元或课为单位进行示课； 4.软件应支持实物展示时文物的简介描述、尺寸显示、细节说明以及相应动画、视频和拓展交互； 5.软件应提供基于北京人虚拟场景的体验，可对场景中的人物或模型做移动、旋转、抓取、点击及其它相应的交互操作。通过3D观察，配合文字说明，探究北京人的体态特征、使用的石器、保存火种、利用火吃熟食等行为，了解北京人的生活面貌。 6.软件应支持展示历史地图（包括静态地图、动画效果）以及地图中包含的时间、位置及相关知识点等内容，历史地图应支持缩放显示控制。 7.软件应支持动态历史地图的播放控制，包括播放、暂停以及通过拖动滑动条操作地图的显示控制。 8.软件应支持同一专题下多张历史地图的合成展示，支持同一张地图上切换不同知识点的地理展示。 9.软件应具备中国历史时间轴、本课时间轴。 10.软件应支持按阶段定位中国历史时间轴，并支持在时间轴上滑动查看不同历史事件的知识点。 11.软件可展示知识结构板书。 12.软件应可展示实物、文献、图像等不同类型史料，并应支持缩放显示控制。 13.软件应可展示有材料出处、知识内容的史料解读。 14.软件应可展示单元目录及课次目录两种目录。 15.初中版软件应按七、八、九年级内容进行划分，应分别提供各个年级的用户操作手册和教学指导手册。 19.应内置AI教学助手：应支持基于自然语言交流的交互方式，扩展当前系统当前资源主题的学习内容；应具备多轮对话能力，能够根据使用者的追问做进一步阐释，引导使用者自主思考，为教、学、研、备等教学活动提供辅助支持。 20.系统应支持本地化部署，资源与数据均本地化存储。 ▲二、系统重要功能： 软件应具备“中国共产党百年历程”专题，应包含中国共产党的创建和投身大革命的洪流、掀起土地革命的风暴等模块，模块下应以图文结合的形式串联历史事件，要求提供对应历史地图、南湖红船、红军长征等虚拟场景，提供基于虚拟场景的体验，应支持移动、旋转、抓取、点击及其它相应的交互操作(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明及功能相关的软件著作权证书)。 软件应提供具备甲午中日战争动态线路的历史地图，应支持在地图上进行缩放、播放控制等操作；地图中应包含丰岛海战、平壤战役、黄海决战、威海卫之战等内容，应支持在甲午中日战争形势图上进行任一阶段的内容展示(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明及功能相关的软件著作权证书)。 要求提供奥林匹亚神庙的虚拟场景，通过抓取、旋转、缩放等交互操作，可对奥林匹亚神庙进行360度细节观察，应支持对神庙的尺寸标注显示，可通过内外部的切换实现场景漫游，帮助体验者感受世界文明的多样性(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明及功能相关的软件著作权证书)。 | 套 | 1 |
| 5 | 裸眼3D教学智能显示终端 | 1.蚌壳式结构，含一体式屏幕模块与键盘模块，支持键鼠、触控板、光学追踪操控笔三种交互方式，基于眼球追踪的裸眼3D和光学定位的交互技术，可将3D画面展示到其它显示端，无需佩戴眼镜。 2.系统及硬件配置： 2.1 尺寸≥15.6英寸 2.2 显示面开合角度：≥140度； 2.3 处理器≥i5，核心数≥6个； 2.4 硬盘≥512G SSD； 2.5 内存≥16G DDR5；显卡显存容量：≥6GB； 2.6 接口：要求具备≥1个Type-C接口，具备≥3个USB-A接口，具备≥1个RJ45网络接口； 2.7 显示技术：采用电控可切换式液晶光栅裸眼3D显示技术（非贴膜式柱镜光栅技术），要求设备支持3D显示和2D显示一键切换； 2.8 3D显示刷新率≥60hz，2D显示分辨率≥3840*2160。 | 台 | 1 |
| 6 | 光学定位交互器 | 1.支持对VR对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动； 2.支持光学定位器和交互笔之间采用有线方式连接以保证信号稳定性，设备与主机直接联机无需电池供电； 3.支持在交互笔上具有功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作； 4.交互笔内置震动器； 5.支持AR增强现实功能： 5.1系统支持点对群展示方式，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备 5.2显示模式自动切换功能：VR设备支持AR增强现实显示方式与普通显示方式手动切换。 | 台 | 1 |
| 7 | 裸眼XR便携配件包 | 1.功能要求：配件应提供满足裸眼XR便携终端视频信号中转用途的专用设备与辅助设备，应支持将裸眼XR便携终端设备显示画面展示至小组屏；应支持AR（增强现实）展示功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 2.构成要求：≥1个AR增强现实视频摄像头、≥1个摄像头专用支架、≥1个USB扩展坞、≥1个无线鼠标、≥1个散热支架。 | 套 | 1 |
| 8 | 多学科融合劳动教育系统 | ▲1.支持多学科知识的相互融合与渗透，融入历史、地理、物理、数学、科学等学科知识，支持学生运用多学科知识与技能进行综合探究的能力(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 2.资源至少包含：教学课件、教学教案、教学手册、操作手册、学生任务、制作视频；资源与数据均本地化存储。 3.每个课程目录页介绍了该课融合的学科，关键词，活动时长以及课程简介。 4.为适应教师的不同需要，教学教案、教学手册、学生手册、学生任务单等资源支持打印、复制、放大、缩小、翻页、跳转、搜索等功能。 5.演示文档支持翻页、动画动态播放、视频动态播放等功能。 6.制作视频支持音量调节、暂停/播放、停止、拖动播放等功能。 7.课程资源要求提供≥6个主题课程。 | 套 | 1 |
| 9 | 劳动与文明套装 | 一、功能要求： 支持组合榫卯，做出榫卯结构的中国传统建筑。 二、应支持制作出与课程配套的教学模型： 包含直辕犁、曲辕犁、桔槔、耧车、踏碓、碾子、秧马、独轮车。 三、套装内应包含学生制作所需的材料包、耗材和工具 1.主材包为环保密度板。 2.配套耗材：绳子、小水桶、圆木棒等。 3.配套工具：木工夹、胶水等。 | 套 | 56 |
| 10 | 雕版印刷体验套装 | 一、参数 1.金刚般若波罗蜜经卷首图 1.1规格：尺寸≥20cm×29cm； 1.2材质：硬木材质进行雕刻。 2.北宋交子版 2.1规格：尺寸≥9cm×15cm； 2.2材质：硬木材质进行雕刻。 3.宋代济南刘家功夫针铺广告 3.1规格：尺寸≥12cm×14cm； 3.2硬木材质进行雕刻。 二、组成内容 金刚般若波罗蜜经卷首图1块、北宋交子版1块、宋代济南刘家功夫针铺广告。 | 套 | 2 |
| 11 | 精制木活字及配套工具 | 一、参数 1.《论语》规格≥21cm*17cm； 2.《史记·太史公自序》规格≥25cm*17cm； 3.《道德经》规格≥23cm*15cm； 4.纸张材质：宣纸，尺寸≥35cm*28cm； 5.印刷工具： 5.1大棕刷：棕丝材质，直径≥7cm，长≥20cm； 5.2小棕刷：棕丝材质，直径≥5cm，长≥13cm； 5.3趟子：尺寸≥15cm*4.5cm*3cm； 5.4定制朱液≥250ml； 5.5定制黑墨≥250ml； 5.6墨盘：密胺材质，直径≥21.4cm。 二、组成内容： 1.《论语》节选1块、《史记·太史公自序》节选1块、《道德经》节选1块 2. 辅助工具：宣纸50张、画毡*1张、围裙*1件、套袖*1副、蓝丁胶*1包、木板清洗刷*1把。 | 套 | 8 |
| 12 | 历史教学模型 | 一、参数 1.司母戊鼎，材质锌铜合金，长18cm、宽14cm、高22cm，按照原物1:6进行仿制，实际测量尺寸误差≤1cm； 2.编钟，材质合金，长38cm、宽5cm、高20cm，实际测量尺寸误差≤1cm； 3.司南模型，材质铜质、木框，规格尺寸20*20*9cm，实际测量尺寸误差≤1cm； 4.景德镇五彩瓷瓶，材质陶瓷，高度30cm，肚径21cm，实际测量尺寸误差≤1cm； 5.唐三彩五人乐俑，材质陶制，规格尺寸20*10*35cm，实际测量尺寸误差≤1cm； 6.黑陶高柄杯，材质黑陶，高度19cm，口径10cm，按照原物1:1仿制； 7.景德镇青花瓷盘，材质瓷，直径25cm，实际测量尺寸误差≤1cm； 8.马踏飞燕，材质锌铜合金，高19cm、长25cm、宽6.5cm，按照和实物5:3比例进行仿制，实际测量尺寸误差≤1cm； 9.十二字砖，材质蓝陶，规格尺寸25*27*3cm，按照实物1:1进行仿制，实际测量尺寸误差≤1cm； 10.尖底陶瓶，材质陶制，高36cm；耳距24cm，按照实物1:1进行仿制，实际测量尺寸误差≤1cm； 11.八种古钱币模型，材质青铜，最小模型长3cm、宽2cm，最大模型长16 cm、宽2cm实际测量尺寸误差≤1cm； 12.兵马俑，四兵一马，材质陶制，长7cm，高15cm，实际测量尺寸误差≤1cm； 13.方升，材质铜，高3cm、长19cm、宽7cm，按照实物1:1进行仿制，实际测量尺寸误差≤1cm； 14.四羊方尊，材质锌铜合金，高22cm、口径16cm按照和实物5:2的比例仿制，实际测量尺寸误差≤1cm； 二、数量 司母戊鼎*1、编钟*1、司南模型*1、景德镇五彩瓷瓶*1、唐三彩五人乐俑*1、黑陶高柄杯*1、景德镇青花瓷盘*1、马踏飞燕*1、十二字砖*1、尖底陶瓶*1、八种古钱币模型*1、兵马俑*1、方升*1、四羊方尊*1。 | 套 | 1 |
| 13 | 定制教室文化素材 | 1.≥60cm*60cm闪光银灯箱*4； 2.≥55cm*55cm灯箱片*12； 3.≥120cm*60cm闪光银灯箱*2； 4.≥115cm*55cm横版灯箱片*5； 5.卷帘式知识窗帘≥20平米。 | 套 | 1 |
| 14 | 历史教学集成操作载体 | 一、载体要求 1.参数：规格≥1600*600*760mm； 2.材质：木质，桌面边厚度≥35mm,宽度≥70mm，桌腿规格70*90mm,桌面下方有围板，围板宽度≥60mm,四角圆角处理。 二、套装内含 操作载体1张、配套支撑器具1个。 | 套 | 1 |
| 15 | 历史实训操作载体 | 一、载体要求 1.参数：规格≥1400*400*760mm； 2.材质：木质。 二、套装内含 操作载体1张、配套支撑器具2个。 | 套 | 28 |
| 16 | 模型展示装置 | 1.规格≥1200*300*2000mm； 2.材质：木质。 | 套 | 2 |
| 17 | 模型陈列装置 | 尺寸及结构需根据现场整体定制。 | 套 | 1 |

| 创新型地理学科教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 地理图课云教学平台 | 一、运行环境要求 软件平台及其自运行内容包应适用于Windows7.0及以上操作系统、MS office 2010及以上版本；产品应仅在“激活”、“注册”、“微信扫一扫登录”、“忘记密码”、“在线同步”、“检查新版本”、“资源求助”、“使用在线帮助”、“修改密码”时需要接入互联网；平台采用本地部署模式，日常“登录”、“备课”、“授课”等操作应均可离线进行。 二、软件功能要求 1.在联网状态下，软件平台应支持“搜索”、“在线同步”、“重新下载课程资源”、“检查新版本”、“资源求助”等常规功能。在联网状态下，开启“在线同步”，平台应自动同步客户端和云端资源；使用“重新下载”，平台应强行对比本地资源和云端资源，重新下载不一致的资源；使用“检查新版本”，平台应检查当前客户端版本是否为最新版，否则将下载最新版进行安装； 2.课程界面应包含“系统课程”、“我的课程”、“共享课程”，功能应包含“编辑”、“导入”、“上课”、“打包去上课”、“新建课程”、“共享课程”及“删除课程”。应支持用户将课程打包为自运行的课程包，并可导入到其它安装有本平台的系统中；也应支持在没有安装本平台但满足适用环境的设备上独立播放。平台应支持用户共享课程，可经由“在线同步”功能分享给全平台用户，也可经由“在线同步”功能获得其他用户共享的课程； 3.课程应由主PPT文件和若干媒体资源构成，媒体资源应包含地图、图片、视频、动画、文本；每个媒体资源应与主PPT的某页形成关联或与某页的某个区域形成链接，确保在播放课程时，可自动（关联）或手动点击（链接）同步播放该页PPT内容和相关的媒体资源； 4.地图界面应包含“系统地图”、“我的地图”和“共享地图”，功能应包含“新建地图”、“添加到课程”、“编辑”、“共享”、“删除”、“导入”、“播放”及“打包去上课”。应支持用户将地图打包为自运行的地图包，并可导入到其它安装有本平台的系统中；也应支持在没有安装本平台但满足适用环境的设备上独立播放。平台应支持用户共享地图，可经由“在线同步”功能分享给全平台用户，也可经由“在线同步”功能获得其他用户共享的地图； 5.平台中的地图应由底图层、透镜层、动画层、热区层中的一层或多层多幅素材构成。其中除底图层为必需层，透镜层、动画层、热区层均应为可选层，均应支持多幅图层叠加。播放时，多图层叠加的每个图层均应实现单独控制显示播放；平台应提供聚光灯功能，以突出强调重点区域。 6.平台内课程播放或打包课程单独播放，应实现自动检测当前播放环境的屏幕数，并将课程内容播放到指定屏幕； 7.平台应关联AI助手，要求平台中的每个课程、地图、导图、文字、图片、视频等资源均能通过AI搜索一键获得智能回答或深度思考、思维导图、参考资料、参考图片等资料，并能够切换使用至少三种人工智能大模型； ▲8.配套课程要求预装初中课程应≥35节，每个课程应由主PPT课件+关联地图、图片、视频、动画等资源构成(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 三、配套资源要求 ▲1.平台资源开发应以义务教育地理课程标准、初中地理教材及地图册为依据，预装≥900幅覆盖中国、中国区域、世界、世界区域的系统动画地图资源；并提供底图层、透镜层、动画层等素材资源，支持教师通过图层叠加自主创建个性化教学所需的动画地图资源(所投产品须获得国务院测绘地理信息行政主管部门颁发的审图号，电子地图数量≥900幅)； 2.平台应提供课程所需图片、视频、文档等资源；并支持从云端同步课程和地图等最新资源； 3.平台应提供资源更新服务，提供地图、课程资源定制及配套的功能支持服务。 | 套 | 1 |
| 2 | 数字星球系统 | 一、硬件规格要求 1.设备组成：应包含无缝背投球形幕、专用投影镜头、投影底座； 2.投影技术：应采用单体360度内投技术，方便组装、易于使用； 3.球形幕：球幕直径应≥60CM，一体成型无拼缝； 4.投影镜头：高≥20㎝，光圈F2.0，相对照度≥80%；视场角≥180度； 5.投影底座：长宽高应≥680mm*680mm*100mm，高度允许±50mm；合金钢材质，外表金属烤漆；底部应配有四个万向轮。 二.软件功能要求 ▲1.软件应支持安装在球幕设备主机上，系统及资源采用本地化部署；系统由“自身功能、播放控制软件、球面资源、样例课程”控件构成(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告及软件著作权登记证书)。 三.配套课程资源要求 球面资源应依据初、高中地理课标要求，应覆盖“地球与宇宙环境、世界地图、地球的大气、地球的水文、世界自然带、自然灾害、区域地理、中国地理、人文地理、卫星监测与环保、地球的岩石圈、其它”十二个大类，总条目数应≥1000，资源形式应为球面视频和球面序列帧，每个资源均应具备缩略图，部分资源带有文字介绍和语音介绍。 | 套 | 1 |
| 3 | 中国、世界语音立体地形图 | 1.规格：中国立体模型水平比例尺≥1：300万；尺寸≥：2280mm*1680mm；世界立体模型水平比例尺≥1：1680万；尺寸≥：2280mm*1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2.达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3.标配为汉语版，支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言； 4.电子点读功能，提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。 5.地图内容包含，中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置；世界地图内容包含世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。综合表达世界地形的起伏形态和地理特点；国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6.分类教学：地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 套 | 1 |
| 4 | 日影观测实践套装 | 一、教学功能： 支持学生测量太阳日影轨迹、长短以及探究不同时节正午太阳高度变化规律。 二、参数： 1.实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm； 2.日影伸缩测量杆，应采用铝合金材质，缩短后长度≤28cm，展开后长度≥150cm；具备三角稳定架； 3.米尺≥3m。 三、产品组件： 实验收纳箱1个、日影伸缩测量杆1个、米尺1个。 | 套 | 2 |
| 5 | 绘制校园地图套装 | 一、教学功能： 支持学生掌握地图的基本绘制方法，学会绘制校园平面图，培养学生综合思维能力和动手实践能力，支持多点位同时测量。 二、参数： 1.便携绘图板尺寸≥400mm*300mm； 2.红外测距仪≥100m； 3.米皮尺≥30m； 4.无伸缩长绳≥50m； 5.丁字尺≥450mm。 三、产品组件： 便携绘图板尺1个、丁字尺1个、无伸缩长绳1个、米皮尺1个、红外测距仪1个。 | 套 | 2 |
| 6 | 地理模型制作套装-海底地形 | 一、教学功能： 应支持学生制作海底地形，培养学生对大洋中脊、海盆、海沟、岛弧链、大陆架等海底地貌的认知；培养学生的地理实践力、合作能力。 二、参数： 1.海底地貌模型磁贴板尺寸≥390mm×290mm； 2.模型工具台尺寸≥400mm*300mm*20mm； 3.量杯≥200ml； 4.钢尺≥300mm； 5.实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm。 三、产品组件： 实验收纳箱1个、海底地貌模型磁贴板1块、模型工具台1个、量杯1个、钢尺1个。 | 套 | 1 |
| 7 | 地理模型制作套装-中国地形 | 一、教学功能： 应支持学生掌握中国地形、地势的主要特点。通过制作模型，培养学生的空间想象能力、地理实践力。 二、参数： 1.实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm； 2.中国地形图磁贴板尺寸≥390mm*290mm 3.模型工具台尺寸≥400mm*300mm*20mm。 三、产品组件： 实验收纳箱1个、中国地形图磁贴板1块、模型工具台1个。 | 套 | 1 |
| 8 | 绘制气温降水量活动套装 | 一、教学功能： 应支持学生阅读气温、降水数据资料，并据此通过学具绘制气温曲线图和降水量柱状图，说出气温与降水量随时间变化的特点。 二、参数： 1.绘制气温降水量活动台尺寸≥310mm*210mm； 2.实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm； 3.量筒≥250ml。 三、产品组件： 实验收纳箱尺寸1个、绘制气温降水量活动台1个、量筒1个。 | 套 | 1 |
| 9 | 探究海陆热力性质差异/模拟季风成因实验套装 | 一、教学功能： 套装应支持学生通过实验比较海洋（水）和陆地（干沙）在不同热力情况下的热力变化差异，学习海陆热力性质差异原理，探究海陆分布如何影响气温。 二、参数： 1.实验收纳箱尺寸≥520mm*350mm*250mm； 2.实验盒尺寸≥100mm*100mm； 3.数显温度探头-30℃~+200℃。 三、产品组件： 实验收纳箱尺寸1个、实验盒2个、数显温度探头2个。 | 套 | 1 |
| 10 | 水土流失模拟实验演示台/河流综合实验演示台 | 一、教学功能： 套装应支持水土流失实验、模拟地表径流实验、模拟流水侵蚀搬运及沉积作用实验、土壤污染实验；应支持探究地表植被、土质、坡度、降水强度对水土流失的影响；应通过模拟水土流失的过程，使学生更加直观地理解水土流失的成因、过程及其对环境造成的危害，培养学生地理实践力和对环境保护的意识。 1.产品应支持一键开启/关闭不同实验槽同步降水模式；应支持调节不同强度降水量，应包含四个降水喷头、实现两种强度降水量； 2.产品应支持≥5种模式对比实验（应包括不同土质、不同降水强度、不同倾斜坡度、植被茂密、植被稀疏5种模式）； 3.产品应支持对实验结果称重，进行定量分析。 二、参数： 1.金属实验台尺寸≥1000mm*600mm*200mm，支持升降改变实验槽倾斜角度，提供≥5档角度调节； 2.金属实验槽尺寸≥800mm*200mm； 3.量杯≥500ml； 三、产品组件： 金属实验台1个、金属实验槽2个、量杯8个。 | 套 | 1 |
| 11 | 太阳直射点与昼夜长短实验套装/探究地球运动活动套装 | 一、教学功能： 应支持演示地球运动自转方向，演示晨昏圈、演示昼夜交替过程、演示极昼极夜现象。 1.自转演示平台应支持学生自主搭建、拆分； 2.光线应覆盖地球半球，模拟太阳光的滑道应支持模拟春分、秋分、冬至、夏至日太阳高度，照射地球仪时半球位置并随之变动。 二、参数： 1.拆卸地球自转演示实验台尺寸≥350mm*130mm； 2.地球模型，直径≥140mm； 三、产品组件： 可拆卸地球自转演示实验台1个、地球模型1个。 | 套 | 6 |
| 12 | 制作地球仪套装/绘制地球内部结构套装 | 一、教学功能： 应支持学生通过动手活动了解地球形状、地球仪结构，大洲大洋分布、经纬网、地球内部圈层结构等地理知识，培养学生地理实践力。 1.地球表面应体现精细尺度的大陆、岛屿的浮雕纹理； 2应支持分体，地球应可切开分为两个半球，含内部圈层结构，一面印有圈层结构图，另一面空白含圈层纹理，可涂色； 3.北半球应支持拆分四分之一角，且角块三面应体现圈层结构纹理，也可涂色； 4.地球仪底座与地轴连接件有两个支点，应支持切换球体垂直和23.5°倾斜模式。 二、参数： 1.拆卸磁吸地球仪直径≥140mm； 2.量杯≥200ml。 三、产品组件： 可拆卸磁吸地球仪1个、量杯1个。 | 套 | 6 |
| 13 | 可折叠日晷演示仪 | 一、教学功能： 1.日晷晷面应标有时间刻度、节气刻度线；晷针应平行于地轴并指向天北极； 2.日晷应具备可调节倾斜角度的装置，以便于在不同纬度地区均可精准测量。 二、参数： 1.晷盘规格，仿青铜盘面，直径≥500mm； 2.仿青铜圆形底座，直径≥500mm，具备指北针。 | 套 | 1 |
| 14 | 复古青铜圭表 | - 教学功能： 1.石圭底座应具备刻度尺及指北针功能，附龙纹装饰； 2.景符支持折叠、调节倾斜角度。 二、参数： 1.圭表规格：尺寸≥500mm*210mm； 2.金属景符规格：尺寸≥90mm*30mm。 | 件 | 1 |
| 15 | 中国典型民居搭建实践套装 | 一、教学功能： 应支持学生搭建中国典型民居、了解建筑特色，探究学习地域文化在城乡景观上的体现。 1.提供配套课程，课程应包含每种建筑与当地自然环境的相互关系。 二、产品组件： 窑洞搭建套装、徽派民居搭建套装、四合院搭建套装、土楼搭建套装、藏族碉楼搭建套装、新疆民居搭建套装；徽派民居搭建套装(含天井)。 | 套 | 1 |
| 16 | 等高线绘制探究活动套装 | 一、教学功能： ▲学生通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 二、参数： 1.PC箱体200mm*150mm*150mm； 2.量杯≥500ml。 三、产品组件： PC箱体*1个、手持量杯1个。 | 套 | 1 |
| 17 | 验证温室气体实验套装 | 一、教学功能： ▲学生通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 二、参数： 1.锥形烧瓶≥500ml。 三、产品组件： 锥形烧瓶2个，实验专用苏打粉1份、实验专用醋酸1套、数显温度探头2个、活芯瓶塞2个、秒表计时器1个、白炽灯1个、清理棒1根。 | 套 | 1 |
| 18 | 护目镜 | 1.规格：PC聚碳酸脂强化镜片，边框采用ABS； 2.功能：眉棱及侧翼防护设计； 3.范围：适用所有交互实验。 | 套 | 1 |
| 19 | 地理野外考察工具套装 | 一、参数： 1.野外考察背包尺寸≥430mm*300mm*140mm； 2.皮尺≥30000mm； 3.采样定位旗杆长≥300mm； 4.玻璃样本瓶≥10ml。 二、产品组件： 野外考察背包1个、地质锤碳钢1个、金属材质地质罗盘1个、多功能地质铲1个、放大镜1个、皮尺1个、标本盒1个、采样定位旗10个、玻璃样本瓶10个、强光手电筒1个、采样袋10袋、急救包1个。 | 套 | 4 |
| 20 | 认识世界地理百景探索套装 | 一、教学功能： 1.应从地理视角介绍世界上最值得去的100个地方。 2.提供世界不同主题地方展示画及配套拓展资源二维码，支持移动终端扫描二维码即可浏览与该地同主题的学习资源，应包括但不限于自然地理、人文地理等资源。 二、参数：世界不同主题地方展示画尺寸≥260mm*180mm。 三、产品组件：世界不同主题地方展示画100张。 | 套 | 1 |
| 21 | 地理AR沙盘教学系统 | 一、硬件要求： 1.移动展示架≥1300mm*1000mm*2200mm、防触电插座、海沙1份、实验工具箱。 二、软件要求： ▲1.当用户在沙盘中堆砌沙子呈任意相态时，距离传感器应实现对下方沙子的高度进行实时测量，投影机应依据模型高度投射分层设色图，进而演示不同地形地貌。随着沙盘内沙子的变动，追踪器应捕捉其形态变化，投射的色彩和等高线也应发生相应的变化(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 2.当用户将手掌悬浮在沙盘上方，系统应实现虚拟积雨云的生成并产生雨水，沙盘区应显示流水效果。依据地形地势和流体的运动规律，虚拟雨水落到沙子上之后，应汇集到山谷再流向洼地。 3.系统软件应支持火山喷发模拟，并能够进行火山活动地表和地下剖面的同步动态演示。 4.系统支持山体垂直自然带的显示，支持虚拟仿真开车从山下到山顶，自然带应随着高度变化而变化。 三、课程要求： 要求提供≥3节基于新课标的活动课。 四、实验活动要求： 产品应配备用于探究土壤和地下水被污染过程的实验活动套装，应提供≥4个活动设计，至少应包含：土壤污染模拟实验、地下潜水污染模拟试验、地下水污染实验、对比承压水井和自流井主题实验，以及实验报告、实验指导书。 | 套 | 1 |
| 22 | 地理VR教学系统 | 1.系统研发应依据初中地理新课标，以地理核心素养为主导，基于桌面级虚拟现实设备，通过VR、AR、MR等技术的集成，将较大时空跨度的地理景观、场景及复杂的区域地貌、人文景观以三维、动态、仿真的形式进行呈现。系统应兼顾人机交互、师生教学及生生互动等需求，应适用于地理学科教、学、研等应用场景。 2.软件应支持利用触控笔实现三维操控，操作者应能够观察到3D模型的出屏或景深效果；使用触控笔可虚拟“拿起”3D模型，对其进行360°观察及放大、缩小的操作，并能够对模型进行拆分与组合。 3.软件应支持球面、平面地图及动画的显示；应支持球面与平面以动画形式进行圆柱投影式切换，应展示出球面到平面投影的动态变化； 4.软件应支持地图球面、平面不同形态的图层叠加；应支持各类区域地图的图层叠加。 5.应提供地球公转运动的课程，应支持公转俯视视角与近距离同时观察，支持独立控制地球自转和公转，支持快速切换地球公转位置观察重要节气昼夜分布和太阳直射点位置，支持在地球上进行黄赤交角、经纬线、政区线的显示叠加。 6.应提供极地地区课程，要求可以穿越南极北极地区场景，场景内可体验极昼日不落、极夜极光景色；场景应支持漫游飞跃；应支持近距离观察企鹅、北极熊。 7.软件应支持同一张地图三种比例尺切换，地图应依据不同比例尺呈现不同尺度的内容。 8.软件应支持3D模型的部位识别；应支持3D模型与平面地形图之间的动态转换。 9.软件应提供不同时区时间差异的演示，调整时间软件能即时显示对应时区。 10.软件应提供人类至少三个时期演化的三维动态演示，要求不同时期的人类模型可支持拿取及旋转观察。 11.软件应提供一年中任意时间的全天晨昏线运动演示。 12.软件应支持中国地形立体到平面切换；支持中国立体地形沿30°纬线弧度剖面展开。 13.软件应支持地理实验的功能，应支持自主对比≥3组变量的实验过程及结果。 14.软件应支持地貌模型跨时空演化的3D演示过程。 15.软件应支持同步展示多地区地理风貌及人文景观等场景。 16.软件应提供三大宗教建筑环境场景。 17.软件应提供地理灾害3D虚拟演示内容。 18.应内置AI教学助手：应支持基于自然语言交流的交互方式，扩展当前系统当前资源主题的学习内容；应具备多轮对话能力。 19.系统应支持本地化部署，资源与数据均本地化存储。 | 套 | 1 |
| 23 | 裸眼3D教学智能显示终端 | 1.蚌壳式结构，含一体式屏幕模块与键盘模块，支持键鼠、触控板、光学追踪操控笔三种交互方式，基于眼球追踪的裸眼3D和光学定位的交互技术，可将3D画面展示到其它显示端，无需佩戴眼镜。 2.系统及硬件配置： 2.1 尺寸≥15.6英寸 2.2 显示面开合角度：≥140度； 2.3 处理器≥i5，核心数≥6个； 2.4 硬盘≥512G SSD； 2.5 内存≥16G DDR5；显卡显存容量：≥6GB； 2.6 接口：要求具备≥1个Type-C接口，具备≥3个USB-A接口，具备≥1个RJ45网络接口； 2.7 显示技术：采用电控可切换式液晶光栅裸眼3D显示技术（非贴膜式柱镜光栅技术），要求设备支持3D显示和2D显示一键切换； 2.8 3D显示刷新率≥60hz，2D显示分辨率≥3840*2160。 | 台 | 1 |
| 24 | 光学定位交互器 | 1.支持对VR对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动； 2.支持光学定位器和交互笔之间采用有线方式连接以保证信号稳定性，设备与主机直接联机无需电池供电； 3.支持在交互笔上具有功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作； 4.交互笔内置震动器； 5.支持AR增强现实功能： 5.1系统支持点对群展示方式，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备 5.2显示模式自动切换功能：VR设备支持AR增强现实显示方式与普通显示方式手动切换。 | 台 | 1 |
| 25 | 裸眼XR便携配件包 | 1.功能要求：配件应提供满足裸眼XR便携终端视频信号中转用途的专用设备与辅助设备，应支持将裸眼XR便携终端设备显示画面展示至小组屏；应支持AR（增强现实）展示功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 2.构成要求：≥1个AR增强现实视频摄像头、≥1个摄像头专用支架、≥1个USB扩展坞、≥1个无线鼠标、≥1个散热支架。 | 套 | 1 |
| 26 | 地理教学交互终端 | 1.屏幕尺寸：≥55英寸；屏幕比例：16:9；屏幕分辨率：≥3840*2160； 2.扬声器数量：≥2；喇叭输出功率：≥8W*2；接口要求：USB接口、HDMI、AV输入、数字音频输出； 3.含配套终端移动支架。 | 台 | 1 |
| 27 | 地貌模型 | 1.规格:600*400mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。仿真微缩内容包括冰川地貌、火山地貌、丹霞地貌、流水地貌、科罗拉多峡谷、三类岩石、温室效应、煤炭石油矿质构造、风蚀地貌、梯田、地下水、黄土地貌、海岸地貌、地震、等高线、五种地形、喀斯特地貌、地上河18种模型。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 套 | 1 |
| 28 | 地形政区地球仪 | 1.产品规格≥Φ32cm； 2.产品由球体和支架等组成; 3.平面比例尺≥1:40000000。 | 个 | 6 |
| 29 | 岩土标本 | 1.岩石矿物标本：规格：单盒装，单块标本尺寸≥2cm*3cm*2cm(允许实测尺寸±0.5)；标本种类：至少包含三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)。 2.土壤标本：包含砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土。 | 盒 | 6 |
| 30 | 定制教室文化素材 | 1.卷帘式窗帘≥20平米； 2.地理知识展板≥60cm*80cm，数量6张。 | 套 | 1 |
| 31 | 教学多媒体集成操控载体 | 一、载体要求 1.规格：规格≥1200mm*700mm*1000mm。 2.材质：≥1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角应采用圆弧设计，整体应采用分体式结构。 3.结构：右侧应设计为隐藏式抽屉，用于放置视频展台，空间≥560*540*200mm。 二、套装内含 操作载体1张；辅助支撑器具1个。 | 套 | 1 |
| 32 | 教学实训操作载体 | 一、载体要求 1.规格：三面弧形≥2400mm*760mm 2.材质：台面材质为≥25mm厚E1级彩色三聚氰胺板；立柱圆形直径≥80mm、壁厚≥1.5mm钢管框架、配≥40mm*60mm*1.2mm冲孔冷轧钢板。 3.结构：采用分体式结构，支持中间位置安装键盘挂架，支持嵌入电源。 二、套装内含 操作载体1张；辅助支撑器具9个。 | 套 | 6 |
| 33 | 模型陈列装置 | 尺寸及结构需根据现场整体定制。 | 套 | 1 |

| AI音乐课堂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | AI音乐课堂教学-教师端 | 教师端须具有登陆账号与密码功能：页面包含手机号码输入框、密码输入框、记住密码勾选、忘记密码、注册账号。 一、AI教材课程模块： ▲1.电子课件支持下载到备课，支持插入我的备课中的课件资源;可输入关键词快速定位课件，方便进行选择；在我的备课中申请成功的课件将会保存在优秀课件中，点击优秀课件可以直接下载到备课，或进行备课和授课，点击备课可进行该课件的编辑，点击授课可直接跳转到授课页面进行授课(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 2.AI智能音域检测：连接话筒/耳麦后，AI以标准化示例引导学生发声，实时采集高低音数据，在钢琴键盘界面可视化展示音域范围，以波浪图形式呈现音高变化，支持开始/停止录制，自动生成学生音域区间报告，数据存储≥10条记录。 3.AI演唱测评：歌曲课件支持演唱测评，演唱过程中含有音频伴奏与实时反馈指示器，可点击暂停、继续录制、重唱、完成，支持调节曲谱的播放速度和调式；支持当前课件歌曲发布到学生端进行演唱测评。 4.演唱评分与复盘：歌曲课件演唱完成后可查看综合评分以及音准、节奏和完整度的百分比，支持查看完整分析、保存音频及重新检测；可进行歌唱回放及控制人声音量的大小；可查看演唱完整分析可显示曲谱音符与实时反馈指示器重合度，可看出旋律起伏、节奏、音准等演唱情况，可显示演唱时音符的完美、唱早、唱晚、跑调的测评比例和具体评分，并支持开始回放 二、AI备课中心： 1.智能曲谱转换与打谱系统： 1.1.智能音符键盘：可视化展示音符时值与字母键盘，支持高八度/低八度切换、多声部选择，AI自动适配谱号与声部范围，避免音符越界。 1.2.音画同步校准：支持插入范唱、伴奏音频，通过智能进度尺实现音频与音符时值精准同步，AI自动对齐音频波形与音符位置。 2.智能插入与互动教学功能 2.1.智能创作模板：提供备课、空白、简谱、单谱表、钢琴谱表、合唱谱表、声部+钢琴谱表等≥7种快捷创作模板。 三、乐器课堂： 吹奏乐器包含：竖笛、非洲鼓、葫芦丝、陶笛等。 1.竖笛：3D可视化交互功能：内置高精度3D竖笛模型，支持≥2倍放大、360度无死角旋转查看乐器细节，适配乐器构造教学。 2.葫芦丝、非洲鼓： ▲2.1非洲鼓具有节奏训练、音乐库、音频录制、3D乐器、音量调节、课程视频等功能；模拟鼓面有低、中、高音位置标识，并具备轮指、哑音、幽灵音等敲击按键，敲击鼓面或敲击按键均可对应鼓面位置进行相应的发声(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 2.2非洲鼓音乐库可选择音频，显示悬浮播放器，可根据播放的音频进行非洲鼓的节奏练习，并可调节音频和乐器声音的大小，可进行音频录制，包含摇滚、拉丁、钢琴、迪斯科、波萨诺瓦等多种曲风。 2.3葫芦丝演奏曲谱支持演奏测评，演奏完成后可查看综合评分以及音准、节奏和完整度的百分比，支持查看完整分析、保存音频及重新检测，可进行演奏回放，完整分析可显示演唱时音符的完美、吹早、吹晚、跑调、的测评比例和具体评分，并支持开始回放。 3.陶笛：3D可视化教学功能：内置高精度3D陶笛模型，支持≥2倍放大、360度旋转查看乐器细节，模型纹理清晰，适配乐器构造教学。 4.AI演奏评测功能：选择演奏曲目启动评测，系统自动统计完美、吹错、漏吹次数，演奏音符以颜色编码呈现（完美=蓝色、吹错=红色、漏吹=灰色），评测结果直观易懂。 四、教师中心： 1.AI智能班级管理： 1.1 智能班级信息管理：系统提供班级全生命周期智能管控，支持班级信息的新增、启用、禁用、删除全流程操作。 ▲1.2 数据统计可查看学生上课率、本月学习时长、模考次数、作业完成率、学习时长分析、活跃时间平均分布、正式考试得分汇总、模拟考试得分汇总、作业评级情况、总学习时间占比、历史演唱记录、历史演奏记录(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 2.智能学生管理： 2.1 智能学生信息批量操作：支持学生信息单个添加、批量添加。 2.2 多维度学生检索与筛选：支持按学生姓名关键词精准/模糊检索，AI智能联想匹配学生信息；支持按班级（全部/指定班级）智能筛选。 3.智能作业管理：历史演唱记录可选择时间范围，查看本周或本月的演唱记录，包含演唱曲目、演唱日期、综合评分、完整度、音准、节奏、等具体信息及得分情况，可进行查看回放的操作。 4.教师中心： 4.1 账号状态实时监控系统实时监控账号使用状态、授权期限，AI自动识别异常登录、权限变更等风险，实时推送预警信息，保障账号安全。 ▲4.2 学习时长分析可查看本月或本周的学习时长，可选择日期范围，并在图表中通过触摸滑动位置选择具体时间查看学习时长；活跃时间平均分布可点击图表中对应的时间段方框查看每天各时间段的平均学习时长(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 教学概况，可查看学期上课情况统计和班级出勤率统计，学期上课情况统计可选择时间范围及查看本学期和上学期整体情况(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 | 套 | 2 |
| 2 | AI音乐课堂教学-学生端 | 学生端须具有登陆账号与密码功能：每位学生对应一组账号和密码，账号支持学号或绑定手机号。搜索：可根据活动关键词搜索到相应的活动信息。 一、课本课程； 课本课程：同步学生所在地区学校出版社课本课件。 1.课程课件：AI音乐学习学生端课本课程同步教师端课件部分内容，课程目录与老师课件目录展示一致，同时可查看相应课程课件详情。课程课件：AI音乐学习学生端课本课程与教师端课件的核心教学内容同步；课程目录采用与教师端一致；学生点击目录节点可查看对应课件详情。 2.拓展课件：可固定展示内容，方便学生学习拓展。 二、创作空间： 点击创建文件弹窗，可选择曲谱创作或节奏创作进行创作。 1.曲谱创作：可选择五线谱、钢琴谱、合唱谱、声部+钢琴普表等谱表类型。点击文件标题输入文件标题，同时可点击描述填写文件描述。 2.节奏创作：节奏编辑可选择不同乐器：底鼓、军鼓、军鼓边、踩镲开、踩镲合、左吊檫、高嗵鼓、中嗵鼓、底嗵鼓、三角铁、拍手、沙锤、响棒、木鱼等。可调节拍号、速度，速度可选范围40-208。并可进行试听、保存。 三、乐器课堂： 乐器包含：竖笛、口琴等乐器。 1.竖笛： 1.1 具有3D竖笛模型、支持放大、360度旋转查看竖笛细节。 1.2 弹奏对应竖笛孔位同步高亮显示。竖笛类型可选择：8孔C调、8孔F调、6孔C调、6孔F调四种可选。 2.口琴： 2.1 具有3D口琴模型、支持放大、360度旋转查看口琴细节 2.2 具有口琴谱曲，谱曲播放时谱曲、口琴同步高亮显示对应显示吸、吹及音名键位。 四、任务中心： 任务中心包含个人中心、作业任务、测评任务、课堂练习四个任务模块。 1.个人中心： 1.1 个人信息：依据老师端创建的学生信息进行展示 1.2 重置密码：填写重置密码后，输入旧密码，确认新密码进行密码修改重置。 2.作业任务： 作业列表：作业列表中可依据老师发布作业时间同步展示作业名称、作业发布时间、作业文件、作业描述等相关作业时间。 | 套 | 60 |
| 3 | 音乐教学智能终端 | 一、触控硬件部分： 1.控制模块CPU：规格≥八核64位； 2.显示分辨率：分辨率≥1920×1200； 3.显示尺寸：≥14英寸。 二、音乐学习小程序软件： 1.教材练习模式： 1.1 学生可对年级、上下册、对应单元进行选择，习题类型可包含问答题、选择题； 1.2 每道题均具有习题解析，学生可根据解析进行学习，也可把习题添加到收藏中； 2.教材演唱练习:学生选择对应单元、单元中所包含的歌唱曲目自动关联，打开歌唱可选择试听或直接演唱：试听包含：曲谱支持五线谱简谱一键转换、节拍器开关。 3.竖笛演奏功能： 3.1 竖笛类型可选择：8孔C调、8孔F调、6孔C调、6孔F调四种可选； 3.2 数据详情包含：综合评分、音准评分、节奏评分、完整度评分等对应分值。 ▲4.个人中心： 使用时间段：可查看0-6点、6-12点、12-18点、18-24点四个时间阶段使用时长占比、数据以树状图呈现（须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料）； 支持导出PDF格式学习报告，可一键分享，报告中体现学习报告中学习时长分析，内容使用情况，使用时间段，学习进度分析，教材学习进度，追踪分析等维度数据（须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料）。 | 个 | 60 |
| 4 | 充电收纳设施 | 1.≥30位充电槽位； 2.单口输出功率：≥10W。 | 个 | 2 |
| 5 | 教学无线领夹收音设备 | 1.领夹式麦克风尺寸：30mm×20mm×45mm±5mm； 2.麦克风重量：20g±5g*2； 3.电池容量：≥200mAh； ▲4.双向互动功能：双向互动，高效沟通，终端机上备有2支麦克风，2支麦克风可同时使用技术，教学满足教师、学生使用麦克风双向沟通，且2支麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 | 个 | 4 |
| 6 | 音频智能处理终端 | 1.终端机尺寸：145*105*40mm±5mm； 2.终端机重量：267g±5g； 3.充电电压：5V； 4.充电电流：<500mA； ▲5.采用NFC卡片解锁技术，设备需授权卡片触碰方可启动，防止学生误操作或盗用，保障教学秩序；后台可配置多用户权限，支持分级管理(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 | 个 | 2 |
| 7 | 全域扩音教学设备 | 1.扬声器单音箱额定功率：≦20W； 2.喇叭额定阻抗：≦8Ω； 3.特性灵敏度：1.6KHZ； 4.输出声压级：1M1W88d； 5.额定频率范围:20HZ~20KHZ； 6.音频频率响应范围：20HZ~20KHZ； 7.扬声器尺寸:145*105*40mm±5mm。 | 台 | 8 |
| 8 | 演唱收音教学设备 | 1.阻抗：32Ω±15%； 2.频率响应：18Hz-20kHz； 3.输出声压：105dB±3db； 4.额定功率：10mW，最大：20mW。 | 个 | 120 |
| 9 | 智能演奏教学钢琴设备 | 一、钢琴部分： 1.整体尺寸:≥L1500mmxH1200mmxW600mm； 2.铁板:全围铁牌，采用传统翻砂铸造工艺，高度≥1100mm； 3.功放板总功率≥80W，低音喇叭≥25W，中音喇叭≥25W，高音≥20W。 二、自动演奏要求： 1.支持中小学数字化音乐教学系统链接； 2.支持五线谱简谱双乐谱演奏驱动； 3.支持乐谱速度调节，乐谱任意位置演奏、单音演奏。 | 台 | 2 |
| 10 | 音乐打击教学器具套装 | 一、整套乐器总计≥163件，全品类配置橡木实木板及原木色专用收纳箱。 二、具体要求如下： 1.木质类：鱼蛙筒8副、打棒8对、圆舞板8对、单响筒8副、双响筒8副、高低梆子8副、方梆子8副，主流为榉木原木漆面，方梆子为黑色漆面。 2.散响类：沙锤8对、沙蛋20对、手摇铃10个、串铃8个、双排铃圈4个、大小卡巴萨各2个，结合实木、ABS、电镀金属等材质，内置钢砂结构。 3.金属类：碰钟8对、三角铁8副，搭配实木握持部件与金属发声结构。 4.皮革类：铃鼓8个、手鼓8个。鼓面材质羊皮，鼓圈材质桦木。 5.固音高类：高、中、低音合成键打琴各1台，高、中、低音金属键打琴各1台，采用橡木箱体、红木或铝制琴片，搭配ABS琴锤。 6.音效类：两款不同规格海鼓、台式风铃1组、两款尺寸雨声筒、多音响筒8副、火车笛1个、振动器1个，材质以榉木、桦木为主，搭配钢砂、金属配件:。 | 套 | 2 |
| 11 | 乐谱展示设施 | 1.材质：铁； 2.尺寸：≥1500mm，谱面≥450*350mm，支架折叠后为≥550mm。 | 个 | 15 |
| 12 | 音叉 | 1.共振盒≥120mm*90mm*50mm； 2.音叉≥130mm。 | 个 | 2 |
| 13 | 节拍器 | 1.节拍音色：机械声； 2.尺寸：≥110mm*110mm*220mm。 | 个 | 2 |
| 14 | 多用划线规 | 1.≥120mm*100mm； 2.材质：塑料。 | 套 | 4 |
| 15 | 五线谱演示教具 | 包含：五线谱磁力贴、节奏卡、音符、音符卡。 节奏卡(磁吸)：≥70张 五线谱磁力贴(磁吸)：≥3张 音符：≥35个 音符卡(磁吸)：≥60张 | 套 | 1 |
| 16 | 五线谱学习教具 | 包含：五线谱磁力板、节奏卡、音符、音符卡。 节奏卡(纸质)：≥70张 五线谱磁力板(塑料)：≥1套 音符：≥35个 音符卡(纸质)：≥60张 | 套 | 5 |
| 17 | 中虎音锣 | 1.材质：响铜； 2.直径：300mm±5mm。 | 个 | 2 |
| 18 | 小锣 | 1.材质：响铜； 2.直径：220mm±5mm。 | 个 | 2 |
| 19 | 大钹 | 1.材质：响铜； 2.直径30CM±5mm。 | 副 | 2 |
| 20 | 小钹 | 1.材质：响铜； 2.直径22CM±5mm。 | 副 | 2 |
| 21 | 12寸扁鼓 | 1.鼓面直径：445mm-455mm； 2.材质：木质； 3.含架。 | 个 | 2 |
| 22 | 7寸堂鼓 | 1.鼓面直径：310mm-320mm； 2.材质：木质； 3.含架。 | 个 | 2 |
| 23 | 乐理教学器具 | 1.键位：圆形黑色按键，数量16个，每个按键对应具有升降号调节按键，可临时升降半个调； 2.节拍选择：具有节拍快捷选择键四个，包含：2/4、3/4、4/4、6/8拍型、节拍播放时三色指示灯同步高亮显示。 | 支 | 5 |
| 24 | 吉他 | 1.面板、背侧板：南洋木； 2.指板、琴码：玫瑰木； 3.有效弦长：≥600mm。 | 把 | 3 |
| 25 | 电吉他 | 1.材质：桐木琴体，枫木琴颈，玫瑰木指板，白铜品丝； 2.21品，3单单拾音器，五挡开关，6弦。 | 个 | 2 |
| 26 | 电贝司 | 1.21品； 2.单拾音器； 3.四弦。 | 个 | 2 |
| 27 | 电吉他、电贝司音箱 | 1.尺寸:≥340mm*310mm*180mm； 2.输出功率:≥20W。 | 个 | 4 |
| 28 | 蛙鸣筒 | 1.尺寸：长≥350mm； 2.材质：榉木。 | 副 | 8 |
| 29 | 北梆子 | 1.长≥175mm宽≥60mm高≥40mm； 2.材质：榉木。 | 副 | 2 |
| 30 | 南梆子 | 1.长度≥230mm、直径≥40mm,打棒长度210mm； 2.材质：榉木。 | 副 | 2 |
| 31 | 木鱼 | 1.≥7音一组； 2.材质：椴木。 | 套 | 1 |
| 32 | 碰钟 | 1.材质：黄铜； 2.尺寸:直径44±1mm。 | 副 | 4 |
| 33 | 小军鼓 | 1.鼓外径：354mm±4mm； 2.鼓腔厚度：6.4mm±0.3mm。 | 面 | 4 |
| 34 | 大军鼓 | 1.鼓外径：655mm±5mm； 2.鼓腔厚度：6.4mm±0.3mm。 | 面 | 2 |
| 35 | 多音鼓 | 1.三鼓；鼓面直径≥8寸、10寸、12寸各1个； 2.含支架。 | 套 | 1 |
| 36 | 音乐实训集成操作载体 | 一、载体要求： 1.台面板:采用优质环保双面板饰面； 2.尺寸：1200mm*600mm*600mm*750mm±10mm； 3.厚度；≥25mm； 4.封边采用≥1.5mm厚Pvc。 二、套装内含 载体1张，辅助支撑器具2个。 | 套 | 60 |

| 国标音乐器材教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数字音乐授课系统 | 一、授课学习： 1.功能参数： 1.1 五线谱辅助标注功能：支持原有五线谱一键生成唱名、音名，与五线谱音符呈上下对照排列；支持一键生成科尔文手势图，与五线谱音符呈上下对照排列。 1.2 授课模式下支持插入PPT格式课件、系统自动区分导航栏显示课本课件、外部课件，实现PPT格式与系统格式和双向授课。 1.3 多模式谱曲教唱功能：提供谱曲播放、男生唱名、女生唱名、真人唱名、伴奏+旋律、范唱、伴奏、男声节奏、女声节奏、女声试唱、童声试唱等≥11种播放模式，支持单次播放、循环播放切换。 2.AI智能演唱评分功能： 实时动态演唱评分功能：歌曲演唱模式支持同步加载高清音频伴奏，内置动态音高线提示，音高与时值数据实时显示动态分值；演唱完成后即时输出综合得分，及音准、节奏、完成度等核心维度百分比评分；支持演唱音频完整回放、重新演唱功能，满足教学复盘需求。 二、乐理教学综合模块： 1.多键位虚拟键盘联动功能：内置1组标准大谱表，支持88键/61键虚拟键位模式切换； 2.外接自动演奏钢琴/电钢琴/电子琴弹奏时，虚拟键盘、大谱表及简谱窗口实现三位一体实时高亮同步，键位与音符对应精准无误。 三、动感乐器： 1.打击乐器模块： 1.1多场景音色模式功能：内置架子鼓、军乐团、奥尔夫、自由组合4种模式，支持一键切换，无杂音、无延迟。 ▲1.2 军乐团模式：按键包含：大鼓、军鼓、大擦、小擦、青年号低音sol、青年号do、青年号mi、青年号sol,敲击对应按键发出对应音色(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)； 奥尔夫模式：按键包含：响板、响棒、卡巴萨、三角铁、木鱼、蛙鸣筒、牛铃、串铃、铃鼓、风铃、沙锤、沙弹等，敲击对应按键发出对应音色(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 2.电子鼓机模块： 2.1多轨音色合成功能：界面按键支持自定义修改音色，可添加≥16路独立音色轨道，每路音色对应≥16个可配置按键，最多支持≥252个按键组合合成乐谱，合成后可一键导出保存。 ▲2.2全风格节奏类型功能：基本节奏、八六拍、流行、切分节奏、巴萨诺瓦、华尔兹、浩室音乐、深箱、现代模拟等可选(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 四、数字音乐备课助手： 1.AI智能识谱：支持将图片格式曲谱上传系统自动识别为系统格式课件、识别后曲谱支持二次创作。 2.限歌词插入功能：支持在谱曲对应行无限插入歌词文本框，理论上无数量限制，兼容多段式、长文本歌词录入，文本框位置可精准微调，适配复杂歌词排版。 ▲3.内置专业素材库：素材库可以支持图片、音频、视频文字搜索定位选择进行插入课件，也可直接插入本地资源素材。支持对图片、音频、视频一键收藏，可在我的收藏中查看收藏内容(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 谱音同步：可以支持简谱、五线谱谱音同步，包含范唱音乐、伴唱音乐及真人唱名。可选择进度尺式同步。也可根据曲谱波形图进行同步(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告)。 4.智能自动保存功能：内置多重数据安全机制，打谱过程中支持自动保存，保存时间间隔可选择30秒、60秒、90秒、120秒、300秒，可自定义设置，有效防止数据丢失。 五、音乐课程过程性评价系统-教师端： 1.支持查看和使用≥5000道专业题库。 2.支持查看考试数据，以图表的形式对考生数量详情（总人数、未通过、已通过、未考核）、完成率、通过率和平均分进行统计，助老师掌握每位学生的学习情况，明确进一步的教学方向。 3.支持实体范围选择：选择范围包含出版社、试题状态、试题来源、题型、乐理知识、对应年级、音乐家等范围进行精准筛选。 | 套 | 3 |
| 2 | 音乐课程过程性评价系统-学生端 | 1.演唱训练工具分类有：音域检测：以示例为标准提示发出声音，唱出所能达到的最低音和最高音，在页面中显示钢琴键盘进行高低音音域测试，以波浪图的形式呈现出学生音域高低展示并开始及停止录制；音域检测记录将学生音域高低以音域区间呈现。 2.可实现考试名称、答卷倒计时显示，答题进度，每个类型题目的分数，切换题目不同颜色显示题目的状态。 | 套 | 180 |
| 3 | 学生音乐学习小程序 | 音乐学习小程序： 一、教材练习模式：练习题、演唱练习、演奏练习三项所有内容均围绕教材教学单元进行练习。 二、教材演唱练习: 1.演唱测评：动态音高线提示会同步显示学生所唱时值、音高位置，演唱完成后系统自动生成测评结果，包含综合评分：音准评分、节奏评分、完成度评分等具体分值。 2.演唱测评比例：色彩编码可视化呈现，完美（绿色）、唱早（蓝色）、唱晚（紫色）、唱漏（橙色）、跑调（红色），各类数据百分比呈现。 | 套 | 180 |
| 4 | 乐小控终端 | ▲1.实体按键包含：标签切换、曲谱转换、教唱模式选择、范唱、伴奏、停止、速度选择、音调选择等直选键(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 2.音调：可选择对歌曲调式进行改变，降全音、降半音、原调、升半音、升全音等选择。 3.AI智能对话直选键：支持通过遥控按键一键唤醒系统内置AI大模型、可通过语音输入实现精准文字生成。 | 个 | 3 |
| 5 | 指法教学终端 | 1.设备类型：便携式高清视频教学终端，采用Z字型三段式可折叠调节结构。 2.便携设计参数：折叠后尺寸为≦310mm×80mm×20mm，展开后指法演示高度支持30mm-530mm无级调节，满足不同教学场景空间需求。 | 个 | 3 |
| 6 | 教学无线领夹收音设备 | 1.领夹式麦克风尺寸：30mm×20mm×45mm±5mm； 2.麦克风重量：20g±5g*2； 3.电池容量：≥200mAh； 4.双向互动功能：双向互动，高效沟通，终端机上备有2支麦克风，2支麦克风可同时使用技术，教学满足教师、学生使用麦克风双向沟通，且2支麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。 | 个 | 6 |
| 7 | 音频智能处理终端 | 1.终端机尺寸：145*105*40mm±5mm； 2.终端机重量：267g±5g； 3.充电电压：5V； 4.充电电流：<500mA； 5.采用NFC卡片解锁技术，设备需授权卡片触碰方可启动，防止学生误操作或盗用，保障教学秩序；后台可配置多用户权限，支持分级管理。 | 个 | 3 |
| 8 | 全域扩音教学设备 | 1.扬声器单音箱额定功率：≦20W； 2.喇叭额定阻抗：≦8Ω； 3.特性灵敏度：1.6KHZ（0dB）； 4.输出声压级：1M1W88d； 5.额定频率范围:20HZ~20KHZ； 6.音频频率响应范围：20HZ~20KHZ； 7.扬声器尺寸:145*105*40mm±5mm； | 台 | 12 |
| 9 | 节拍器 | 1.节拍音色：机械声； 2.尺寸：≥110mm*110mm*220mm。 | 个 | 3 |
| 10 | 自动演奏钢琴 | 一、钢琴要求： 1.整体尺寸：≥L1500mmxH1200mmxW600mm； 2.铁板：全围铁牌，采用传统翻砂铸造工艺，高度≥1100mm； 3.功放板总功率≥80W，低音喇叭≥20W，中音喇叭≥20W，高音≥20W。 二、自动演奏要求： 1.支持中小学数字化音乐教学系统链接； 2.支持五线谱简谱双乐谱演奏驱动； 3.支持乐谱速度调节，乐谱任意位置演奏、单音演奏。 | 台 | 3 |
| 11 | 大谱台 | 1.材质：铁；加粗大谱架； 2.面板尺寸：≥500mm*340mm； 3.整体高度：≥730mm-1400mm。 | 个 | 30 |
| 12 | 箱鼓凳 | 1.原木色； 2.≥300mm*300mm*460mm； 3.高密度合成音板。 | 个 | 180 |
| 13 | 教具集成装置 | 1.长≥1800mm*深≥400mm*高≥1600mm； 2.材质：三聚氰胺双面刨花板。 | 组 | 3 |
| 14 | 乐器收纳设施 | 1.长≥2000mm*宽≥600mm*高≥2000mm； 2.铁架厚度：≥1.4mm厚立柱。 | 套 | 3 |
| 15 | 音叉 | 1.材质：钢、木； 2.共振盒≥120mm*90mm*50mm。 | 个 | 3 |
| 16 | 钟琴 | 1.彩色； 2.≥19音。 | 套 | 3 |
| 17 | 沙锤 | 1.材质：榉木； 2.内置钢砂； 3.尺寸：长≥190mm。 | 对 | 18 |
| 18 | 椰壳沙锤 | 1.锤头为椰壳； 2.全长≥250mm； 3.球直径≥100mm。 | 对 | 18 |
| 19 | 大号卡巴萨 | 1.材质：榉木； 2.全长≥170mm。 | 个 | 18 |
| 20 | 双响筒 | 1.材质：榉木； 2.尺寸：长≥180mm，直径≥22mm。 | 副 | 18 |
| 21 | 北梆子 | 1.材质：榉木； 2.长度≥165mm；宽≥55mm，高≥30mm。 | 副 | 6 |
| 22 | 南梆子 | 1.材质：榉木； 2.长度≥220mm； 3.直径≥35mm。 | 副 | 6 |
| 23 | 木鱼 | 1.材质为椿木； 2.七个为一组（7音）。 | 套 | 3 |
| 24 | 铃鼓 | 1.材质：桦木鼓圈，羊皮鼓面； 2.鼓面直径≥180mm。 | 套 | 18 |
| 25 | 三角铁 | 1.一套含3件； 2.边长≥150mm、≥200mm、≥250mm。 | 套 | 18 |
| 26 | 12寸扁鼓 | 1.椿木鼓腔； 2.鼓面黄牛皮； 3.直径≥12寸； 4.带架子。 | 个 | 3 |
| 27 | 中虎音锣 | 1.材质：响铜； 2.直径：300mm±5mm。 | 个 | 6 |
| 28 | 小锣 | 1.材质：响铜； 2.直径：220mm±5mm。 | 个 | 6 |
| 29 | 大钹 | 1.材质：响铜； 2.直径≥290mm。 | 副 | 6 |
| 30 | 小钹 | 1.材质：响铜； 2.直径≥210mm。 | 副 | 6 |
| 31 | 二胡 | 1.材质：木质； 2.琴轴：骨雕麻花轴。 | 把 | 12 |
| 32 | 京胡 | 1.材质：紫竹； 2.琴筒：毛竹； 3.琴面：蟒皮。 | 把 | 3 |
| 33 | 板胡 | 1.材质：花梨木； 2.长≥750mm； 3.筒直径≥100mm。 | 把 | 3 |
| 34 | 柳琴 | 1.尺寸：≥600mm*200mm*70mm（±10mm）； 2.头饰；花开富贵骨花； 3.琴轴：六瓣轴。 | 把 | 6 |
| 35 | 琵琶 | 1.尺寸：≥1050mm*316mm*85mm（±10mm）； 2.材质；紫檀木、木轴木相。 | 把 | 3 |
| 36 | 中阮 | 1.尺寸：880mm*400mm*90mm（±10mm）； 2.材质：紫檀木。 | 把 | 3 |
| 37 | 大阮 | 1.材质：花梨清水； 2.尺寸：1000mm*500mmm*130mm（±10mm） | 把 | 3 |
| 38 | 三弦 | 1.材质：硬木； 2.原木抛光、原木本色。 | 把 | 3 |
| 39 | 扬琴 | 1.宽≥500mm，上长：≥750mm，下长：≥1100mm，高度：≥80mm； 2.材质：花梨木或红木。 | 台 | 3 |
| 40 | 古筝 | 1.琴首材料：实木； 2.尺寸：1600mm*大300mm小250mm（±10mm）。 | 把 | 3 |
| 41 | 古筝凳 | 1.材质：硬木，仿紫檀色； 2.嵌贝工艺； 3.高≥400mm。 | 个 | 3 |
| 42 | 唢呐 | 1.材质：乌木； 2.调性：降B调。 | 支 | 3 |
| 43 | 笙 | 1.律制：采用十二平均律； 2.≥17簧； 3.调式：D调。 | 个 | 3 |
| 44 | 民族大鼓 | 1.鼓腔材质：白椿，黄牛皮； 2.鼓体尺寸：鼓腔外径≥550mm。 | 台 | 3 |
| 45 | 朝鲜族长鼓 | 1.朝鲜长鼓尺寸≥350mm*450mm | 个 | 3 |
| 46 | 电子琴 | 1.键盘：≥61键； 2.带力度感响应； 3.最大复音数：≥64； 4.预置音色数：≥860种。 | 台 | 6 |
| 47 | 合唱展示设施 | 1.长≥1190mm；最高层≥490mm；第二层≥390mm；第三层≥390mm； 2.层高：≥300mm； 3.材质：钢、樟子松板材。 | 组 | 10 |
| 48 | 小提琴 | 1.尺寸：4/4； 2.面板：云杉，仿皮方盒。 | 把 | 12 |
| 49 | 中提琴 | 1.尺寸：4/4； 2.面板：白松，背侧板：花纹枫木，方盒。 | 把 | 3 |
| 50 | 大提琴 | 1.尺寸：4/4； 2.面板：白松，背侧板：花纹枫木。 | 把 | 3 |
| 51 | 倍大提琴 | 1.尺寸：3/4； 2.松木面板、枫木略带虎纹底板，松香，琴包。 | 把 | 3 |
| 52 | 长笛 | 1.调性：C调； 2.≥16孔； 3.材质白铜； 4.表面镀镍处理。 | 支 | 6 |
| 53 | 单簧管 | 1.调性：降B调； 2.材质：仿木亚光胶木管体，镍合金白铜镀镍按键。 | 支 | 12 |
| 54 | 中音萨克斯 | 1.调性：降b调； 2.材质：磷铜 3.喇叭口直径：≥110mm。 | 支 | 3 |
| 55 | 次中音萨克斯 | 1.调性：Bb调； 2.材质：黄铜。 | 支 | 3 |
| 56 | 双簧管 | 1.调性：C调； 2.音键：≥22键，半自动按键； 3.黑色胶木管体，白铜按键镀银。 | 支 | 3 |
| 57 | 小号 | 1.调性：降B； 2.表面处理：漆金； 3.材质：黄铜。 | 支 | 6 |
| 58 | 圆号 | 1.调性：降B； 2.材质：黄铜。 | 支 | 3 |
| 59 | 长号 | 1.调性：降B/F； 2.材质：黄铜。 | 支 | 3 |
| 60 | 次中音号 | 1.调性：降B； 2.材质：黄铜。 | 支 | 3 |
| 61 | 中音萨克斯 | 1.口径：120mm±3mm，高度66cm±3mm； 2.降E调； 3.材质：黄铜。 | 支 | 6 |

| 合唱教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数字音乐合唱授课系统 | 一、授课学习： 1.核心功能参数： 1.1 五线谱辅助标注功能：支持原有五线谱一键生成唱名、音名，与五线谱音符呈上下对照排列；支持一键生成科尔文手势图，与五线谱音符呈上下对照排列。 1.2 授课模式下支持插入PPT格式课件、系统自动区分导航栏显示课本课件、外部课件，实现PPT格式与系统格式和双向授课。 1.3 多模式谱曲教唱功能：提供谱曲播放、男生唱名、女生唱名、真人唱名、伴奏+旋律、范唱、伴奏、男声节奏、女声节奏、女声试唱、童声试唱等≥11种播放模式，支持单次播放、循环播放切换。 2.AI智能演唱评分功能： 2.1 实时动态演唱评分功能：歌曲演唱模式支持同步加载高清音频伴奏，内置动态音高线提示，音高与时值数据实时显示动态分值；演唱完成后即时输出综合得分，及音准、节奏、完成度等核心维度百分比评分；支持演唱音频完整回放、重新演唱功能，满足教学复盘需求。 二、乐理教学综合模块： 1.多键位虚拟键盘联动功能：内置1组标准大谱表，支持88键/61键虚拟键位模式切换；外接自动演奏钢琴/电钢琴/电子琴弹奏时，虚拟键盘、大谱表及简谱窗口实现三位一体实时高亮同步，键位与音符对应精准无误。 三、动感乐器： 1.打击乐器模块： 1.1 多场景音色模式功能：内置架子鼓、军乐团、奥尔夫、自由组合4种模式，支持一键切换，无杂音、无延迟。 1.2 军乐团模式：按键包含：大鼓、军鼓、大擦、小擦、青年号低音sol、青年号do、青年号mi、青年号sol,敲击对应按键发出对应音色； 1.3 奥尔夫模式：按键包含：响板、响棒、卡巴萨、三角铁、木鱼、蛙鸣筒、牛铃、串铃、铃鼓、风铃、沙锤、沙弹等，敲击对应按键发出对应音色。 2.电子鼓机模块： 2.1多轨音色合成功能：界面按键支持自定义修改音色，可添加≥16路独立音色轨道，每路音色对应≥16个可配置按键，最多支持≥252个按键组合合成乐谱，合成后可一键导出保存。 2.2 全风格节奏类型功能：基本节奏、八六拍、流行、切分节奏、巴萨诺瓦、华尔兹、浩室音乐、深箱、现代模拟等可选。 四、数字音乐备课助手： 1.AI智能识谱：支持将图片格式曲谱上传系统自动识别为系统格式课件、识别后曲谱支持二次创作。 2.限歌词插入功能：支持在谱曲对应行无限插入歌词文本框，理论上无数量限制，兼容多段式、长文本歌词录入，文本框位置可精准微调，适配复杂歌词排版。 3.内置专业素材库：素材库可以支持图片、音频、视频文字搜索定位选择进行插入课件，也可直接插入本地资源素材。支持对图片、音频、视频一键收藏，可在我的收藏中查看收藏内容。 4.智能自动保存功能：内置多重数据安全机制，打谱过程中支持自动保存，保存时间间隔可选择30秒、60秒、90秒、120秒、300秒，可自定义设置，有效防止数据丢失。 5.谱音同步：可以支持简谱、五线谱谱音同步，包含范唱音乐、伴唱音乐及真人唱名。可选择进度尺式同步。也可根据曲谱波形图进行同步。 五、音乐课程过程性评价系统-教师端 1.支持查看和使用≥5000道专业题库。 2.支持查看考试数据，以图表的形式对考生数量详情（总人数、未通过、已通过、未考核）、完成率、通过率和平均分进行统计，助老师掌握每位学生的学习情况，明确进一步的教学方向。 3.支持实体范围选择：选择范围包含出版社、试题状态、试题来源、题型、乐理知识、对应年级、音乐家等范围进行精准筛选。 | 套 | 1 |
| 2 | 音乐课程过程性评价系统-学生端 | 1.演唱训练工具分类有：音域检测：以示例为标准提示发出声音，唱出所能达到的最低音和最高音，在页面中显示钢琴键盘进行高低音音域测试，以波浪图的形式呈现出学生音域高低展示并开始及停止录制；音域检测记录将学生音域高低以音域区间呈现。 2.可实现考试名称、答卷倒计时显示，答题进度，每个类型题目的分数，切换题目不同颜色显示题目的状态。 | 套 | 60 |
| 3 | 学生音乐学习小程序 | 音乐学习小程序： 一、教材练习模式：练习题、演唱练习、演奏练习三项所有内容均围绕教材教学单元进行练习。 二、教材演唱练习: 1.演唱测评：动态音高线提示会同步显示学生所唱时值、音高位置，演唱完成后系统自动生成测评结果，包含综合评分：音准评分、节奏评分、完成度评分等具体分值。 2.演唱测评比例：色彩编码可视化呈现，完美（绿色）、唱早（蓝色）、唱晚（紫色）、唱漏（橙色）、跑调（红色），各类数据百分比呈现。 | 套 | 60 |
| 4 | 乐小控终端 | 1.实体按键包含：标签切换、曲谱转换、教唱模式选择、范唱、伴奏、停止、速度选择、音调选择等直选键； 2.音调：可选择对歌曲调式进行改变，降全音、降半音、原调、升半音、升全音等选择； 3.AI智能对话直选键：支持通过遥控按键一键唤醒系统内置AI大模型、可通过语音输入实现精准文字生成。 | 个 | 1 |
| 5 | 指法教学终端 | 1.设备类型：便携式高清视频教学终端，采用Z字型三段式可折叠调节结构； 2.便携设计参数：折叠后尺寸为≦310mm×80mm×20mm，展开后指法演示高度支持30mm-530mm无级调节； 3.满足不同教学场景空间需求。 | 个 | 1 |
| 6 | 教学无线领夹收音设备 | 1.领夹式麦克风尺寸：30mm×20mm×45mm±5mm； 2.麦克风重量：20g±5g*2； 3.电池容量：≥200mAh； 4.双向互动功能：双向互动，高效沟通，终端机上备有2支麦克风，2支麦克风可同时使用技术，教学满足教师、学生使用麦克风双向沟通，且2支麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。 | 个 | 2 |
| 7 | 音频智能处理终端 | 1.终端机尺寸：145*105*40mm±5mm； 2.终端机重量：267g±5g； 3.充电电压：5V； 4.充电电流：<500mA； 5.采用NFC卡片解锁技术，设备需授权卡片触碰方可启动，防止学生误操作或盗用，保障教学秩序；后台可配置多用户权限，支持分级管理。 | 个 | 1 |
| 8 | 全域扩音教学设备 | 1.扬声器单音箱额定功率：≦20W； 2.喇叭额定阻抗：≦8Ω； 3.特性灵敏度：1.6KHZ（0dB）； 4.输出声压级：1M1W88d； 5.额定频率范围:20HZ~20KHZ； 6.音频频率响应范围：20HZ~20KHZ； 7.扬声器尺寸:145*105*40mm±5mm； | 台 | 4 |
| 9 | 自动演奏钢琴 | 一、钢琴要求： 1.整体尺寸：≥L1500mmxH1200mmxW600mm； 2.铁板：全围铁牌，采用传统翻砂铸造工艺，高度≥1100mm； 3.功放板总功率≥80W，低音喇叭≥25W，中音喇叭≥25W，高音≥20W。 二、自动演奏要求： 1.支持中小学数字化音乐教学系统链接； 2.支持五线谱简谱双乐谱演奏驱动； 3.支持乐谱速度调节，乐谱任意位置演奏、单音演奏。 | 台 | 1 |
| 10 | 电钢琴 | 1.课件资源：搭载教材配套出版社1-9年级课件示范曲，含≥180首教材曲目； 2.88键、复音数：≥128； ▲3.电钢琴内置教材课件具有出版社对系统品牌商课件资源版权授权证书、授权内容包含：对其教材课件数字化重制证书。 | 台 | 1 |
| 11 | 合唱阶梯展示设施 | 1.长≥1200mm；最高层≥500mm；第二层≥400 mm；第三层≥400mm； 2.层高：≥300mm； 3.材质：钢、樟子松板材。 | 组 | 5 |
| 12 | 指挥棒 | 1.尺寸：≥370mm： 2.材质：木手柄+玻璃钢挥杆。 | 支 | 1 |
| 13 | 大谱台 | 1.材质：铁；加粗大谱架： 2.面板尺寸：≥490mm*≥340mm，整体高度：≥730mm-1400mm。 | 个 | 10 |
| 14 | 小军鼓 | 1.直径：≥360mm，高度：≥170mm； 2.材质：桦木多层板； 3.鼓皮材质：PET。 | 面 | 2 |
| 15 | 大军鼓 | 1.尺寸：24"×12"； 2.鼓腔：铝； 3.鼓皮材质：PET。 | 面 | 1 |
| 16 | 非洲鼓 | 1.高度≥600mm，鼓圈内径300mm-310mm； 2.材质：鼓体整木掏空，鼓面：羊皮。 | 个 | 2 |
| 17 | 铃鼓 | 1.材质：桦木鼓圈，羊皮鼓面； 2.鼓面直径≥180mm。 | 套 | 6 |
| 18 | 沙锤 | 1.材质：榉木； 2.内置钢砂； 3.长≥190mm。 | 对 | 6 |
| 19 | 三角铁 | 1.一套含3件； 2.边长≥150mm、≥200mm、≥250mm。 | 套 | 2 |
| 20 | 碰钟 | 1.材质：优质铜； 2.直径：44mm±1mm。 | 副 | 6 |
| 21 | 响板 | 1.材质：榉木； 2.直径：55mm±5mm； 3.长度：210mm±5mm。 | 个 | 6 |
| 22 | 双响筒 | 1.材质：榉木； 2.尺寸：长190mm±5mm。 | 个 | 6 |
| 23 | 木鱼 | 1.材质：椿木； 2.七个为一组（7音）。 | 套 | 1 |

| 舞蹈教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教学无线领夹收音设备 | 1.领夹式麦克风尺寸：30mm×20mm×45mm±5mm； 2.麦克风重量：20g±5g*2； 3.电池容量：≥200mAh； 4.双向互动功能：双向互动，高效沟通，终端机上备有2支麦克风，2支麦克风可同时使用技术，教学满足教师、学生使用麦克风双向沟通，且2支麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。 | 个 | 8 |
| 2 | 音频智能处理终端 | 1.终端机尺寸：145*105*40mm±5mm； 2.终端机重量：267g±5g； 3.充电电压：5V； 4.充电电流：<500mA； 5.采用NFC卡片解锁技术，设备需授权卡片触碰方可启动，防止学生误操作或盗用，保障教学秩序；后台可配置多用户权限，支持分级管理。 | 个 | 4 |
| 3 | 全域扩音教学设备 | 1.扬声器单音箱额定功率：≦20W； 2.喇叭额定阻抗：≦8Ω； 3.特性灵敏度：1.6KHZ（0dB）； 4.输出声压级：1M1W88d； 5.额定频率范围:20HZ~20KHZ； 6.音频频率响应范围：20HZ~20KHZ； 7.扬声器尺寸:145*105*40mm±5mm； | 台 | 16 |
| 4 | 自动演奏钢琴 | 一、钢琴部分： 1.整体尺寸:≥L1500mmxH1200mmxW600mm； 2.铁板:全围铁牌，采用传统翻砂铸造工艺，高度≥1100mm； 3.功放板总功率≥80W，低音喇叭≥25W，中音喇叭≥25W，高音≥20W。 二、自动演奏要求： 1.支持中小学数字化音乐教学系统链接； 2.支持五线谱简谱双乐谱演奏驱动； 3.支持乐谱速度调节，乐谱任意位置演奏、单音演奏。 | 台 | 4 |
| 5 | 把杆 | 1.升降高度可调节≥390mm； 2.标准舞蹈把杆升降高度为大≥750mm-1150mm。 | 米 | 80 |
| 6 | 舞蹈凳 | 1.材质：超纤皮； 2.尺寸：≥320mm*320mm*590mm。 | 个 | 40 |
| 7 | 舞蹈压腿凳 | 1.材质：松木+皮革； 2.尺寸：≥200mm*250mm*1900mm。 | 个 | 20 |
| 8 | 舞蹈压腿砖 | 1.高密度海绵泡沫砖； 2.尺寸：≥200mm*140mm*60mm。 | 个 | 200 |
| 9 | 舞蹈垫 | 1.尺寸：≥1750mm*750mm； 2.材质：高密度NBR，厚度：≥10mm。 | 面 | 40 |
| 10 | 舞蹈垫收纳车 | 1.四层收纳； 2.尺寸≥980mm*840mm*1090mm。 | 个 | 4 |
| 11 | 舞蹈呼啦圈 | 1.材质：塑胶； 2.直径≥680mm。 | 个 | 40 |
| 12 | 舞蹈练功球 | 1.直径：≥540mm； 2.加厚防爆。 | 个 | 40 |
| 13 | 舞蹈拉力带 | 1.TP面料； 2.拉丁弹力带； 3.尺寸：≥890mm*49mm。 | 根 | 120 |
| 14 | 教具集成装置 | 1.材质：双面刨花板； 2.尺寸：≥长1790mm×深390mm×高1590mm。 | 组 | 8 |
| 15 | 鞋具收纳装置 | 1.材质：实木； 2.尺寸：≥990mm*290mm*690mm。 | 个 | 16 |
| 16 | 衣物收纳装置 | 1.主材：ABS； 2.尺寸：≥1190mm*400mm*400mm。 | 台 | 120 |
| 17 | 更衣辅助器具 | A级ABS（聚苯乙烯树脂）。 | 个 | 16 |
| 18 | 12寸扁鼓 | 1.鼓面直径：445mm-455mm； 2.含架。 | 个 | 4 |
| 19 | 落地镜 | 镜面厚度≥5mm。优质防水镜面含边框。 | 平米 | 120 |

| 书法+国学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 书法教学直播系统 | 1.系统支持连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像，其中两台摄像机进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面； 2.软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息； 3.支持快镜头播放、暂停功能； 4.支持慢镜头播放、暂停功能； 5.支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小； 6.支持在画面上任意批注功能； 7.回放功能支持正面、侧面、特写三个画面双击全屏功能； 8.支持一键抓图、看图功能； 9.支持正面、侧面、特写三个镜头具有设置功能； 10.支持设置功能包括缩放、指定档位功能； 11.缩放：支持鼠标滚轮调节缩放比例功能； 12.支持缩放比例自动对焦，调节缩放比例，选择自动对焦，系统依据缩放比例自动对焦。 13.支持教师把调整好的缩放和焦距参数快捷保存到指定档位，下次使用时可以一键选档，一键快捷切换档位时，摄像机缩放和焦距自动调节到本档位的对应参数；支持保存6个档位。 14.支持回放功能，回放功能具有对已录视频进行重命名和删除功能； 15.支持回放视频时正面、侧面、特写三个画面同时显示播放功能； 16.回放功能支持正面、侧面、特写三个画面任意切换功能。 | 套 | 2 |
| 2 | 中控系统 | 1.CPU：≥I5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥1TB； 4.板书专用显示器尺寸：≥21.5寸；解析度：≥1920*1080。 | 台 | 2 |
| 3 | 数字书法教学系统 | 包含交互式数字临摹台系统、书法台、配套使用包三部分构成。 一、交互式数字临摹台： 1.一体化设计，支持远程升级。支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹. 2.支持十点触控功能； 3.支持分屏触控功能，支持临摹台左边一半能触控，即左边可以播放例字视频，并可以暂停或者快进以及调节音量大小；右边一半不能触控，右边排版好当前播放的例字字帖，可以实现摹帖和临帖；支持手指双击碑帖自动放大缩小功能； 4.支持学生端软件自动在云平台上更新的功能； 5.直接触控操作软件系统：练习系统、视频系统、碑帖系统、课程系统、知识库系统、复习系统、名家介绍、集字创作系统、名家课堂系统； 6.支持账号登陆，系统自动记录账号的学习进程； 7.名家课堂系统：具备专家视频课程。 二、书法台 1.尺寸：≥800mm×600mm×90mm； 2.材质：实木结构。 三、配套使用包 笔搁1个；专利带盖墨盒1个；盒装毛笔1只；镇尺1对；宣纸1包/100张。 | 套 | 2 |
| 4 | 书法课程讲义系统 | 1.系统全部课程≥600课时；包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 2.课时均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 4.配套讲义中每一课都包含“示范讲解”、“观察规律”、、“知识扩展”、 “课堂练习”、“回帖学习”环节； 5.示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。 | 套 | 2 |
| 5 | 书画教学展示平台 | 1.拍摄架：全金属构架，≥10千克； 2.配置3台摄像机从不同角度拍摄；拍摄面积：≥A3幅面；帧数：≥30FPS； 3.支持保存镜头位置，支持6个档位设置； 4.摄像机机壳为全封闭结构，镜头须封闭在摄像机内部； 5.软件界面可调整缩放倍数，并立即展示缩放后的效果。缩放后可全自动对焦清晰显示或通过软件界面手动对焦清晰显示。 | 套 | 2 |
| 6 | 文房四宝套装 | 1.专业笔*1套(大中小各1)； 2.镇尺*1对，； 3.笔搁*1个，； 4.砚台*1个。 | 套 | 112 |
| 7 | 展板 | 1.尺寸：≥3500*1000mm； 2.材质：十字布包面，主体瓦楞+软木，铝合金香槟色包边，背板采用镀锌板。 | 张 | 2 |
| 8 | 学生水槽 | 1.尺寸：≥900*600*750mm； 2.材质：实木，上配碗式陶瓷手盆。 | 个 | 2 |
| 9 | 国学套装 | 1.雕刻刀：6支套装；刀全长150mm； 2.青田石：圆形、方形、异形共6块； 3.书简：200*800mm、300*1200mm各1个； 4.道德经全集：1函4册，蓝色函套、手工线订； 5.史记：16开全6册精装1套； 6.唐诗宋词元曲：16开4卷； 7.四书五经：线装、四书和五经； 8.中华蒙学全书：套装共4卷，千字文、百家姓、弟子规、三字经； 9.书法书籍：楷书、隶书、行书、篆书； 10.学生服装：古典圆领，衣边精致无毛边，收腰设计，厚度适中。 | 套 | 114 |
| 10 | 仿古条案 | 1.尺寸：≥1100*400*700mm； 2.材质：老榆木，榫卯结构。 | 张 | 2 |
| 11 | 书画缸 | 1.尺寸：≥400*280*280mm； 2.材质：高白泥。 | 个 | 4 |
| 12 | 教师服装 | 1.古典圆领； 2.支持定制。 | 套 | 4 |
| 13 | 书法教学集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1800mm×60mm×70mm，实木结构； 2.古典书桌设计； 3.全部卯榫结构。 二、套装内含 操作载体1张，辅助支撑器具1把。 | 套 | 2 |
| 14 | 书法实训集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1300*600*700mm，桌面面边≥60*30mm； 2.材质：榆木制作。桌框桌腿采用优质北方老榆木，桌面为榆木多层板，马鞍造型，带桌斗。 二、套内含 操作载体1张，辅助支撑器具2把。 | 套 | 56 |

| # AI美术课堂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 美术绘画软件(小学） | ▲1.仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、油画笔、水彩笔、麦克笔、毛笔、刻刀、特制笔、蜡笔等≥50种内置仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。插入素材功能：包含≥800个图片、动画、相框等素材的美术图库，可直接拖拽到图层使用，支持对素材进行拉伸、缩放、旋转、羽化等操作(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 2.软硬橡皮功能：可通过拖拽调节橡皮大小，具备软硬两种橡皮模式，可以自由曲线和直线两种方式清除笔迹。 3.图像处理功能：≥15项图像编辑功能。 4.选区抠图功能：≥8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具。 5.图片输入功能：可通过扫描仪、数码相机将作品拍摄导入到图层，支持选取本地图片导入，具备通过输入图片网址直接在线导入功能。 6.图片导出功能：支持将图片直接设为桌面、通过邮件发送和打印功能。 7.图片保存功能：支持≥6种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑。 8.文字录入功能：可设置文字字体、颜色、大小、透明度，支持横坚两种版式，内置≥7种字体效果以供快速切换。 9.设计测量功能：具备数字化设计稿纸和尺寸测量工具，支持自由拖拽、自动测距、单位切换、数值调整。 10.动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频。 11.微课制作功能：可同步录屏、录音，支持将录制内容保存为MP4格式微课。 12.记录过程功能：可同步记录存储书写过程，支持录制内容反复播放。 13.提交作品功能：学生可将作品提交至局域网管理端，并查看自己上传的作品。 14.班级展厅功能：学生可查看班级其他成员提交的作品，可以将自己的作品调用到画布进行二次编辑。 ▲15.教师管理端功能：拥有独立的教师管理端软件，支持≥50个点的学生端；可分配师生帐号，支持批量导入；可分配班级、支持自由设定班级名称，自动记录教学内容；可查看学生作品、对通过系统预设的评语模板对学生作品进行一键点评；可向学生下发图片素材作为教学课件(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 | 套 | 1 |
| 2 | 美术绘画软件(初中) | 1.仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、油画笔、水彩笔、麦克笔、毛笔、刻刀、特制笔、蜡笔等≥50种内置仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能。插入素材功能：包含≥800个图片、动画、相框等素材的美术图库，可直接拖拽到图层使用，支持对素材进行拉伸、缩放、旋转、羽化等操作。 2.软硬橡皮功能：可通过拖拽调节橡皮大小，具备软硬两种橡皮模式，可以自由曲线和直线两种方式清除笔迹。 3.图像处理功能：≥15项图像编辑功能。 4.选区抠图功能：≥8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具。 5.图片输入功能：可通过扫描仪、数码相机将作品拍摄导入到图层，支持选取本地图片导入，具备通过输入图片网址直接在线导入功能。 6.图片导出功能：支持将图片直接设为桌面、通过邮件发送和打印功能。 7.图片保存功能：支持≥6种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑。 8.文字录入功能：可设置文字字体、颜色、大小、透明度，支持横坚两种版式，内置≥7种字体效果以供快速切换。 9.设计测量功能：具备数字化设计稿纸和尺寸测量工具，支持自由拖拽、自动测距、单位切换、数值调整。 10.动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频。 11.微课制作功能：可同步录屏、录音，支持将录制内容保存为MP4格式微课。 12.记录过程功能：可同步记录存储书写过程，支持录制内容反复播放。 13.提交作品功能：学生可将作品提交至局域网管理端，并查看自己上传的作品。 14.班级展厅功能：学生可查看班级其他成员提交的作品，可以将自己的作品调用到画布进行二次编辑。 15.教师管理端功能：拥有独立的教师管理端软件，支持≥50个点的学生端；可分配师生帐号，支持批量导入；可分配班级、支持自由设定班级名称，自动记录教学内容；可查看学生作品、对通过系统预设的评语模板对学生作品进行一键点评；可向学生下发图片素材作为教学课件。 ▲16.三维模型功能：软件内置≥40种3D模型，可将绘画作品实时为3D模型贴图，具备推拉摇移等多方位预览作品并可一键输出多角度图形文件(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 | 套 | 1 |
| 3 | 美术教学网络系统 | 1.借助互联网云平台收集美术教学资源和开展探究性美术学习； 2.支持Windows、安卓等操作系统；支持平板、PC、手机等各种台式和移动终端； 3.包含画廊模块：支持以最新、最热、同城等方式查看全国中小学师生上传的作品； 4.包含社团模块：为学校、团体提供精致小巧的自主交流区，包含讨论版与作品库两大模块； 5.包含班级模块：教师可创建相关班级，学生可自主加入或通过教师邀请，班级模块内，教师可以布置任务，同时进行班级管理； 6.包含资源模块，专业美术教育资源库，包含教案、课例、课件、微课、赏析、论文六大类数万个符合新课标的教学资源，具体模块包括： ▲6.1美术教学视频：提供≥800个教学录像和美术微课(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 中外名画欣赏：提供≥1500幅中外名画欣赏与评述(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 6.2美术教学课件：提供≥1500个课件，实现浙美、苏少、湘美、人教、人美五大出版社国标本美术教材一课一件。 ▲6.3美术教学设计：提供≥1500个教案。实现浙美、苏少、湘美、人教、人美五大出版社国标本美术教材一课一件(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 美术教学论文：提供≥2500篇美术教育专业期刊发表和获奖的论文，资源支持搜索、在线阅览和下载(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 7.包含活动模块：第一时间推送各类数字化相关比赛及活动。 8.包含个人模块：学生可以快速通过上传功能上传作品，作品可以以作品墙、时光机、数字美术馆或电子相册的方式呈现； ▲须提供软件著作权登记证书及软件测试报告。 | 套 | 2 |
| 4 | AI艺术创作系统 | 一、教师端： 1.包含管理系统，支持分配学生、教师、管理账号； 2.包含单元设计功能，支持选取模板文件后根据提示词生成单元设计； 3.包含教案撰写功能，支持选取模板后根据提示词生成对应教材内容的教案； 4.支持课程管理功能，允许教师上传课件生成对应课程； 5.包含听课笔记功能，支持导入音频文件后根据提示词生成听课笔记； 6.支持作业管理功能，支持学生上传作业后教师进行批改。 二、学生端： 1.支持文生图功能，支持通过文字描述生成图片； 2.支持图生图功能，支持通过上传图片添加提示词后生成图片； 3.支持图生视频功能，支持通过上传图片添加提示词后生成视频； 4.支持数字人功能，支持上传人物照片及音频文件后生成数字人视频； 5.支持语音合成功能，支持选择音色后根据提示词生成语音文件； 6.支持音乐合成功能，支持选择音乐风格后根据提示词生成音频文件； 7.支持影视脚本功能，支持根据提示词生成影视拍摄脚本； 8.支持辅助编程功能，支持根据描述的功能生成代码； 9.支持艺术百科功能，支持通过输入的艺术类问题生成对应的答案； 10.支持提交作业功能，支持学生上传作品； 11.支持生成≥18000张图片，≥80段视频，≥80段音频文件，≥4500秒数字人视频，≥800段影视脚本，≥800段辅助编程。 | 套 | 2 |
| 5 | 艺术创作综合实践系统 | 一、软件 1.适合触屏，鼠标，快捷键盘等多种操作方式，可全键盘快捷键操作拍摄编辑； 2.遥控键盘控制软件进行动画拍摄，全部操作运用遥控键盘进行拍摄，提供“洋葱皮”参考，时间轴编辑，播放控制辑，播放控制等全部通过遥控键盘完成，主机电脑与拍摄操作台分离也可以便捷拍摄操作； 3.动画项目具有新建、复制、删除、导入等功能，可设置画幅尺寸、帧率、预览尺寸、动画名称、导演； 4.摄像头可设置选择摄像头曝光、白平衡等； 5.动画拍摄时可设置洋葱皮、网格参考； 6.具有延时拍摄、录音、导入音频、选色抠像、合成底图等功能，一键合成导出视频文件； 7.抠像功能：拍摄过程中可以更换抠像背景。 二、硬件 1.套装工具箱：携带收纳保护工具设备； 2.动画拍摄辅助支架：多角度自由支撑固定人偶、道具；底板：≥60*60*30mm；支架长度：≥215mm+180mm； 3.摄影摄像头：USB2.0接口；≥1920*1080分辨率；全铝合金外壳； 4.CS接口摄像头望远变焦镜头；焦距：5-50mm；镜头结构：金属； 5.CS接口摄像头定焦镜头；焦距：≥8mm； 6.蓝牙控制键盘；蓝牙连接/无线连接； 7.万向云台：高度：≥60mm；1/4螺口； 8.双管双节怪手曲臂支架：每节≥300mm；打开≥540mm； 9.魔术手支架：尺寸：≥13寸； 10.支架台夹：夹管子范围：13-55mm； 11.补光灯灯珠数量：≥170； 12.轨道摄影云台：数控轨道连接摄像头； 13.数控步进电机轨道：导程：2mm；有效行程：≥300mm；定位精度：≤0.1mm；使用电机：42步进电机；可被定格拍摄软件控制移动； 14.轨道控制盒：支持20/28/35/42步进电机；航空接头，可手动控制，可编程，可连上位机；控制轴数：单轴； 15.辅助材料：桌面拍摄T型背景支架≥670*650mm。 | 套 | 2 |
| 6 | 智能书画教学交互终端 | 1.显示屏：≥11.6寸，1920*1080 IPS全视角；内存≥8GB； 2.电容触摸屏：≥10点触摸，笔压感级别：≥4096级压感，电磁读取速率：≥360点/秒，电磁分辨率：≤0.01mm； 3.前后摄像头：前置≥500万摄像头，后置≥800万摄像头； 4.蓝牙：支持蓝牙≥4.0； 5.≥2个Type C接口。 | 套 | 62 |
| 7 | 充电柜 | 1.尺寸：≥700×500×1000mm； 2.机柜上方采用圆弧设计，扶手采用椭圆型不锈钢管，前门采用双开门天地锁设计、机柜左右两侧有通风口，内部设有隐藏抽拉式绕线盒，柜内分为3层，每层同时给予20台设备充电，每层设有单独的开关控制； 3.每个隔断材质采用ABS工程塑料，电源开关带有高压保险及通电指示功能，柜内设有漏电保护器，根据使用时间自动设置充电及关闭时间； 4.机体外部配有一个两孔及三孔插座，两路5V.2A，USB接口，柜体底部配有万向轮及刹车轮。 | 台 | 2 |
| 8 | 美术教学集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1600*800*750mm，桌面外沿≥40mm，中间横撑支撑，横撑≥60*30mm，桌腿≥60*30mm； 2.材质：桌面橡胶木指接板、桌腿金属管，桌腿喷塑； 3.结构：拆分式结构，配螺丝配件。 二、套装内含 操作载体1张，辅助支撑器具1把。 | 套 | 2 |
| 9 | 美术实训集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥2000*1200*750mm，外沿厚度≥40mm，金属支架：≥15*50mm，横梁尺寸：≥25*50mm，壁厚：≥1.0mm； 2.材质：桌面橡胶木齿接板，金属支架，桌面环保清漆处理，支架喷塑处理； 3.结构：3个U型腿、中间3根金属管竖撑支撑。 二、套装内含 载体1张，辅助支撑器具8把。 | 套 | 14 |
| 10 | 艺术实训辅助操作载体 | 1.尺寸：≥1700*900mm*760mm，桌面厚≥18mm，隔板≥1700*300*18mm，隔板距地面高度≥420mm，钢制网板≥1700*200mm，桌腿为≥40*20mm； 2.材质：桌面多层板，桌腿金属管； 3.结构：桌面转角为圆角，桌面下层带隔板，桌面到隔板中间带有钢制网板，可用作挂线穿板，桌腿金属管，支架喷塑处理，桌腿喷塑，配螺丝配件。 | 张 | 2 |

| # 国标美术教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 美术教学软件 | 1.仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、油画笔、水彩笔、麦克笔、毛笔、刻刀、特制笔、蜡笔等≥50种内置仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能。插入素材功能：包含≥800个图片、动画、相框等素材的美术图库，可直接拖拽到图层使用，支持对素材进行拉伸、缩放、旋转、羽化等操作。 2.软硬橡皮功能：可通过拖拽调节橡皮大小，具备软硬两种橡皮模式，可以自由曲线和直线两种方式清除笔迹。 3.图像处理功能：≥15项图像编辑功能。 4.选区抠图功能：≥8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具。 5.图片输入功能：可通过扫描仪、数码相机将作品拍摄导入到图层，支持选取本地图片导入，具备通过输入图片网址直接在线导入功能。 6.图片导出功能：支持将图片直接设为桌面、通过邮件发送和打印功能。 7.图片保存功能：支持≥6种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑。 8.文字录入功能：可设置文字字体、颜色、大小、透明度，支持横坚两种版式，内置≥7种字体效果以供快速切换。 9.设计测量功能：具备数字化设计稿纸和尺寸测量工具，支持自由拖拽、自动测距、单位切换、数值调整。 10.动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频。 11.微课制作功能：可同步录屏、录音，支持将录制内容保存为MP4格式微课。 12.记录过程功能：可同步记录存储书写过程，支持录制内容反复播放。 13.三维模型功能：软件内置≥40种3D模型，可将绘画作品实时为3D模型贴图，具备推拉摇移等多方位预览作品并可一键输出多角度图形文件。 | 套 | 4 |
| 2 | 展示互动宝 | 1.像素：≥800万自动对焦； 2.帧数：≥30帧/秒； 3.拍摄幅面：最大拍摄幅面≥A2，最短拍摄距离≤80mm； 4.万向软管式设计，任意方向可调，可以微距显示； 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边； 6.支持格式：图片JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，视频MP4； 7.连接方式：5G无线传输,自动连接； 8.光源：自然光、LED灯补光。 | 台 | 4 |
| 3 | 智能书画教学交互终端 | 1.显示屏：≥11.6寸，1920*1080 IPS全视角；内存≥8GB； 2.电容触摸屏：≥10点触摸，笔压感级别：≥4096级压感，电磁读取速率：≥360点/秒，电磁分辨率：≤0.01mm； 3.前后摄像头：前置≥500万摄像头，后置≥800万摄像头； 4.蓝牙：支持蓝牙≥4.0； 5.≥2个Type C接口。 | 套 | 4 |
| 4 | 美术教学集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1600*800*750mm，桌面外沿≥40mm，中间横撑支撑，横撑≥60*30mm，桌腿≥60*30mm； 2.材质：桌面橡胶木指接板、桌腿金属管，桌腿喷塑； 3.结构：拆分式结构，配螺丝配件。 二、套装内含 操作载体1张，辅助支撑器具1把。 | 套 | 4 |
| 5 | 启蒙实训集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1600*800*750mm，桌面外沿≥40mm，中间横撑支撑，横撑≥60*30mm，桌腿≥60*30mm； 2.材质：桌面橡胶木指接板、桌腿金属管，桌腿喷塑； 3.结构：拆分式结构，配螺丝配件。 二、套装内含 操作载体1张，辅助支撑器具1把。 | 套 | 14 |
| 6 | 进阶实训集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥2000*1200*750mm，外沿厚度≥40mm，金属支架：≥15*50mm，横梁尺寸：≥25*50mm，壁厚：≥1.0mm； 2.材质：桌面橡胶木齿接板，金属支架，桌面环保清漆处理，支架喷塑处理； 3.结构：3个U型腿、中间3根金属管竖撑支撑。 二、套装内含 载体1张，辅助支撑器具8把。 | 套 | 21 |
| 7 | 美术教具收纳集成装置 | 1.单个规格：≥900*400*1800mm；材质：钢木结合； 2.钢管规格：≥30*30mm； 3.柜门板材：≥18mm橡胶木； 3.结构：整体框架采用金属方管焊接；三层隔板间距≥380mm，双层隔板间距≥580mm； 4.下部实木对开门，拆分式，配螺丝配件，内置≥一块活动隔板。 5.四个为一组。 | 组 | 8 |
| 8 | 移动推车 | 1.尺寸：≥500*260*580mm； 2.材质：冷轧钢板制作，静电塑粉喷涂； 3.结构：三层，一体式扶手设计，4个可移动脚轮。 | 台 | 56 |
| 9 | 写生画箱 | 1.尺寸：≥450×320×100mm； 2.材质：榉木； 3.箱体内储物格为推拉式4格，配调色板，箱体有提把、背带，箱盖可支起作画架用，三腿支撑，可伸缩折叠。 | 个 | 4 |
| 10 | 画车 | 1.尺寸：≥350*720*880mm，三层空间，层高≥320mm，层板厚≥5mm，立柱≥30*25mm； 2.手推把手，带笔架、圆槽笔筒设计，静音脚轮，带卡锁万向轮； 3.材质：红榉木。 | 个 | 24 |
| 11 | 写生套装 | 一、教师用画架画板： 1.画架尺寸≥600×650×1400/3000mm； 2.材质：红榉木； 3.特点：升降平立两用式，角度、高度可调，四角制动脚轮； 4.画板尺寸：≥600×900×20mm，实木边框≥10mm； 5.结构：中间骨架，双面三合板，45°割角拼接，对角线平面误差＜2mm。 二、学生用画架画板： 1.画架尺寸：≥320*260*800 mm；可升降高度至1000mm；最大放置≥600mm，≥28mm厚度的画框； 2.材质：榉木、金属配件； 3.画板尺寸：≥600×450×18mm,实木边框≥10mm； 4.结构：中间骨架，双面三合板，45°割角拼接，对角线平面误差＜2mm。 三、包含教师1套+学生56套。 | 套 | 4 |
| 12 | 美术配套材料 | 毛笔，小剪刀，调色盘，笔洗，美工刀，水溶性油墨，黑色胶辊，毛毡，刻纸刀，水粉画笔，调色盒，直尺各1个； 勾线笔，12色油画棒，固体胶，12色彩色水笔，5色彩泥，12色彩色铅笔，双面胶，陶泥500克，12色水粉画颜料，墨汁，12色中国画颜料等各1个。 | 套 | 60 |
| 13 | 绘画工具 | 1.狼毫圆头水粉画笔1-12#； 2.狼毫尖头水彩笔1-12#； 3.猪鬃平头油画笔1-12#； 4.24眼调色盘； 5.17眼调色板； 6.中空吹塑定位包装。 | 套 | 116 |
| 14 | 美术材料包 | 1.素描工具：不同型号素描铅笔一套，4B橡皮2块，可塑橡皮2块，美工刀1把，塑料盒包装； 2.美术专用纸素描纸、水粉纸、水彩纸各1套； 3.水粉颜料：36色； 4.水彩颜料：36色； 5.夹子，折叠水桶各1个。 | 套 | 144 |
| 15 | 宣纸 | 熟宣、生宣各一刀，100张/刀。 | 套 | 4 |
| 16 | 色彩转盘及耗材 | 1.色彩转盘8个：尺寸：≥795mm×520mm×180mm； 2.纸张托盘规格：直径≥380mm，深度≥70mm； 3.转动装置尺寸：驱动轮直径≥190mm，旋转轮直径≥80mm； 4.适用纸张尺寸：直径≤380mm； 5.耗材：色彩转盘专用纸*200； 6.颜料箱：水洗蛋彩颜料1套：规格：520ML/瓶，12个颜色；水粉颜料1套：规格：500ML/瓶、12色；塑料箱包装。 | 套 | 1 |
| 17 | 衬布 | 1.尺寸：≥800*2000mm； 2.材质：棉、麻、丝、绒，冷暖色调搭配； 3.工艺：四边锁边； 4.共10块。 | 套 | 4 |
| 18 | 写生（投光）灯 | 一、技术参数： 1.显色指数≥95，R9＞60； 2.光通量≥500 lm，波动深度≤5%； 3.支持调光功能10%-100%，支持调色温2750K-5380K，可自定义色温； 4.支持无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。 二、套内含 专用写生灯泡1个，含配套灯架1具。 | 套 | 16 |
| 19 | 磁性白黑板 | 1.尺寸：≥900×700×18mm； 2.材质：铝合金包框，双面。 | 块 | 4 |
| 20 | 展示画框 | 1.尺寸：≥600*450mm、边框≥22*28mm；≥600*900mm、边框≥22*28mm。 2.材质：木质，配背板，有机玻璃，挂钩。 | 套 | 40 |
| 21 | 美术教学挂图 | 1.适合初中美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，≥45幅，对开； 2.适合小学美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，≥40幅，对开。 | 套 | 2 |
| 22 | 静物台 | - 小学专用 1.尺寸：台面≥600*600*20mm,背板展开高度为≥720mm，折叠腿尺寸：≥40*20mm； 2.材质：实木，带背板，台面为五合板包面； 3.结构：折叠式。 - 初中专用 1.尺寸：≥900mmx600*600mm，板面厚度≥20mm，可升高至810mm；底座规格：≥500*700mm，厚度≥20mm； 2.材质：木制，带背板； 3.结构：配4个脚轮四轮可移动，可升降，带抽屉。 | 套 | 4 |
| 23 | 初中写生教具 | 1.石膏像：阿古力巴切面，腊空半面，太阳神头像，海盗头像，小大卫头像，亚历山大；数量各1； 2.几何形体：圆球、四棱锥、六棱锥、正方体、长方体、圆锥、圆柱体六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、圆切、十二面体；数量各1； 3.静物：蜡果1件：苹果1件、香蕉1件、橘子1件、黄瓜1件、柿子椒1件、茄子1件、器皿16件；玩具4件：毛绒玩具1件；塑料玩具1件；布质玩具1件、木质玩具1件；木制关节人； 4.石膏像移动底座：350*350mm 、400*400mm、500*500mm各一个。 | 套 | 2 |
| 24 | 小学写生教具 | 1.石膏像：阿古力巴切面，腊空半面，太阳神头像、海盗头像、小大卫头像；数量各1； 2.石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带、圆锥带、十二面体；数量各1； 3.静物：蜡果5件、彩陶1件，瓷器1件；釉陶1件、玻璃杯1件、玻璃花瓶1件、砂锅1件、瓷碗1件、瓷盘1件、金属壶1件、马灯1件、老虎枕1件、编织篮、木制关节人； 4.石膏像移动底座：350*350mm 、400*400mm、500*500mm各1个。 | 套 | 2 |
| 25 | 民间美术欣赏写生样本 | 1.中国结、纸质京剧脸谱、扎染作品、蜡染作品、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具社火马勺、泥塑凤翔挂饰虎、布老虎、秸秆插接五鼓传统风车、纹样、尼龙布彩印风筝、唐三彩马、彩陶器、瓷器、中国各大名窑实物（仿）十四件； 2.展示板：尺寸：2000*1000mm 材料：十字布包面，主体瓦楞+软木，铝合金包边，背板采用镀锌板。 | 套 | 4 |
| 26 | 版画机套装 | 一、技术要求： 1.版画机尺寸：≥800*780*450mm；版床≥450×800mm，厚度≥10mm，带防滑脱装置，防止版床滑脱；双滚筒，长度≥450mm； 2.材质：铝合金，滚筒采用圆钢加工，下滚筒表面雕纹防滑处理，表面镀铬，滚筒采用齿轮传动；主体框架采用20mm厚钢板激光切割成型；适用于纸版、木版、铜版画印制，手动调节工作行程，配毛毡1块； 3.用于铜版画、凸版画印制； 二、套内含： 版画机1台，工作台1张。 | 套 | 1 |
| 27 | 版画工具套装 | 1.教师用：油石1件、刮刀3把、中华绘图铅笔各2支、铜板刻刀7把、木刻刀5把； 2.学生用：木刻刀5把，笔刀1把，笔刀片3件，35W电烙铁1把，木蘑托1把，胶辊1套，油石1件，调墨刮刀2把； 3.版画耗材：雪弗板1张、吹塑纸2张、300克白板纸2张、KT版1张、硫酸纸2张、印纸4张； 4.包含教师1套+学生21套+版画耗材22套； | 套 | 4 |
| 28 | 国画工具 | 毛笔8支、画毡1块、10眼调色盘1件、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付；笔帘1个；墨1块/印盒1个、墨汁1瓶；中空吹塑定位包装箱。 | 套 | 116 |
| 29 | 工具套装 | 1.篆刻工具：篆刻刀≥140mm、硬木印床≥120×80×50mm、章料≥20×20×50mm、印泥≥15克、小刷子≥50mm； 2.泥塑工具：切割线1条、海绵1块、型板1个、泥塑刀6把、刮板1个、刮刀2把、环形刀3把、喷壶1个、弧形拍板1个； 3.云台：直径≥180mm，高≥30mm，材质：塑料。 | 套 | 88 |
| 30 | 制作工具 | 1.木刻刀12把、改锥2把、什锦锉1套5支、锯条5根； 2.剪刀、尖钻、篆刻刀、油石、美工刀、多用锯、推刨、木锉、尖嘴钳、铁锤、电烙铁、凿子、A4切割垫板各1个。 | 套 | 4 |

| # 手工教室(布艺\扎染\刺绣\编织) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 布艺操作台 | 1.尺寸:≥1800*1040*750mm； 2.材质：复合板材； 3.结构：三档自由升降、带抽屉、带脚轮、方便折叠移动； 4.缝纫机：功率：≥40W，缝纫机速度：≥850转/分钟，针迹数：≥50种，勾线机构：水平旋梭，自动穿线器、布牙装置、可升降、支持双针模式。 | 套 | 1 |
| 2 | 刺绣操作台 | 1.尺寸：≥1000*770*900mm，桌腿高度≥550mm；刺绣绷布架尺寸：≥360*460*20mm，≥360*230*20mm各2个，绷布布胶条≥3米、滚轮1个； 2.材质：多层板。 | 套 | 2 |
| 3 | 多功能收纳设施 | - 尺寸：≥800*800*1800mm，展开尺寸≥2700*850*1800mm；五部分宽度为≥435mm、≥460mm、≥940mm、≥460mm、≥435mm； 2.结构：第一部分配有≥7个透明置物架、第二部分分为≥10个置物格子，第三部分分为≥15个置物格子、配有≥850*500*700mm缝纫机操作台，第四部分分为≥10个置物格子、第五部分配有≥640*360mm挂板，≥4个透明置物架，配备透明收纳盒≥340*230*40mm8个，≥340*230*80mm10个；配穿衣镜≥1620*400mm； 2.材质：三聚氰胺饰面板。 | 组 | 1 |
| 4 | 边台 | 1.尺寸：≥1000*600*750mm，桌面厚≥30mm，抽屉≥500*130*350mm，横撑尺寸≥35*40mm； 2.材质：实木； 3.结构：四周圆角处理，配10孔电源插座，两个抽屉，八字型支架，中间有横撑连接，榫卯工艺。 | 张 | 2 |
| 5 | 布艺整理架 | 1.尺寸：≥1350*400*1500mm； 2.材质：实木。 | 个 | 3 |
| 6 | 晾晒架 | 1.尺寸：≥1600*850*550mm； 2.材质：橡胶木齿接板，表面喷涂环保漆； 3.结构：榫卯结构。 | 套 | 2 |
| 7 | 缝纫机 | 1.14种线迹双针，双线缝纫； 2.悬臂式设计； 3.手键或脚踏板控制开关； 4.内置小灯、带有防护罩； 5.可以切线、一步钉纽扣、四步缝扣眼； 6.带有压板脚锁紧装置，可根据需要更换合适的压脚； 7.缝纫速度高速：320±30针/分钟 ；低速：300±30针/分钟； 8.噪音≤75dB； 9.吃厚度≥2.8±0.3mm（6层，常用布厚每层0.35~0.8mm）。 | 台 | 4 |
| 8 | 多功能操作板 | 1.尺寸：≥600*900mm； 2.材质：橡胶 3.功能：一面熨烫、一面切割。 | 张 | 14 |
| 9 | 模切机 | 1.尺寸：≥450×95×300mm，展开尺寸：≥600×450×180mm，模切尺寸：宽度≥300mm，长度≥600mm，握手：高度≥40mm、长度≥130mm 旋转调节按钮：直径≥30mm，标注0-11清晰刻度 展开后两端操作平台各设≥13条规整凸起线条。 精密传动设计组件整体直径≥300mm、高度≥100mm;轮辊可调范围为0-5mm； 2.主体材质与工艺壳体：ABS工程塑料机架：ADC12铝合金辊轴：钢制，表面镀铬处理； 3.配置：A板2块：≥300mm*300mm*3mm（PC板），B板1块：≥300mm*300mm*5mm（PC板），C板1块：≥300mm*300mm*9.5mm(PP板)； 4.适用材料：纸张、布、无纺布、皮革、水松板、KT板、海绵贴、热缩片、软磁片等3mm以下软性材料。 | 套 | 2 |
| 10 | 弯刀板 | 1.尺寸：≥300*300mm； 2.材质：ABS塑料底壳，采用木板内嵌钢刀。切割3mm厚度以下KT板、磨砂纸、卡纸、炫彩膜、气泡膜、皱纹纸、灰纸板、热缩片、海绵纸、不织布、皮革、卡松板、软磁片等所有软性材料； 3.图案清单：拼图、龙舟、天安门、白鸽、小狗、叶子、螺旋花朵、小兔子、苹果、大耳朵狗、库洛米、发夹模板、白云、三角形、裙子、招手小兔、面具、猫咪、雨伞、大树、花丛、海洋生物、蝴蝶、小猫、长颈鹿、水滴形、星星、脚印、嫦娥奔月、帽子、数字、帕恰狗。 | 套 | 1 |
| 11 | 刀板收纳柜 | 1.尺寸：≥900*300*850mm，板材厚度：≥18mm； 2.材质：多层板。 | 个 | 6 |
| 12 | 扎染盆 | 1.尺寸：≥400*280mm； 2.材质：塑料； 3.沥水网。 | 套 | 29 |
| 13 | 挂板隔板 | 一、挂版 1.尺寸：≥1200*800*12mm； 2.材质：多层板； 3.采用环保五金件 4.结构：≥70个孔，配60粒木塞，可挂于墙上。 二、隔板 1.尺寸：≥1200*800*12mm，隔板尺寸400×100mm； 2.材质：多层板； 3.采用环保五金件； 4.结构：五块隔板可挂工具。 | 套 | 1 |
| 14 | 布艺材料包 | 半成品材料包≥20件: 包含动物类、挂件类、布贴画类，包含图纸、面料、辅料铺棉 | 套 | 3 |
| 15 | 布艺模特及服装尺 | - 布艺模特教师：材质：外包布（棉布），内胆：（Pu发泡）；可调节高度：800—1320mm； 2.布艺模特学生:材质：科技布，实木底座； 3.服装尺:裁剪尺、多功能放码尺、袖臂尺、放码尺、曲线尺、比例尺、逗号尺、纽扣尺各1个； 4.教师1个+学生10个+服装尺1套 | 套 | 1 |
| 16 | 布艺工具箱 | 1.8寸缝纫剪刀： 1把； 2.针一组：2根； 3.水消笔：3根； 4.高温消失笔：3根； 5.木尺、卷尺、划粉、黑白线、指箍式顶针、针插、大头针、镊子、锥子、拆线器、纱剪、线轮、彩色珠针、白色珠针、色纸胶带、定位夹各1个； 6. 拓染锤、竹夹、量杯、蜡染绘蜡刀、量勺、漏斗、拆线器、水消笔各1个，3ml滴管10支。 | 套 | 10 |
| 17 | 布艺耗材箱 | 1.布料：353张； 2.花边：25条； 3.蝴蝶结：64个； 4.花片：64个； 5.钻石贴：10张； 6.白色方巾：100块。 | 套 | 2 |
| 18 | 布艺辅料耗材箱 | 1.头绳底坯：10个； 2.发夹：10个； 3.手链：10条； 4.硅胶圈：50根； 5.木片冰箱贴：1个； 6.拉链：100条； 7.杯垫铺棉：10片； 8.酒精胶水：10瓶 ； 9.30ml锁边液：2瓶； 10.木扣：1包 11.塑料包装箱。 | 套 | 2 |
| 19 | 置物筐 | 1.尺寸：≥350*280*190mm； 2.材质：藤编。 | 个 | 14 |
| 20 | 材料包 | 1.白棉布； 2.100米/匹；共2匹。 | 套 | 1 |
| 21 | 展示板 | 1.尺寸：≥1800*1200mm，边框宽≥30mm； 2.材质：实木边框，背板镀锌板。 | 套 | 1 |
| 22 | 展示画框 | 1.尺寸：≥400*400mm； 2.材质：木质。 | 块 | 14 |
| 23 | 布贴画材料盒及染工耗材箱 | 一、布贴画材料盒 1.内衬定型卡纸：1张； 2.麻布背胶承托底板：1个； 3.布料：3张； 4.40ml白乳胶：1瓶； 5.15ml酒精胶：1瓶； 6.双面胶：1卷； 二、染工耗材箱 1.200g颗粒蜂蜡：1包； 2.自封袋：10个； 3.2色100ml/瓶扎染颜料：1套； 4.20根橡皮筋：1包； 5.直径1.5mm粗棉绳：1卷； 6.尖嘴瓶：1个； 7.3cm保丽龙球：10个； 8.雪糕棒：10根； 9.直径100mm木片：10个。 10.木夹：10个； 11.200g蓝靛泥：1个； 12.40g活性还原剂：1个； 13.40g固色剂：1瓶； 14.200g型染糊：1瓶； 15.模板：1块； 16.刻板纸：2张； 17.纺织油墨：1瓶； 18.洗网水：1瓶 19.A4切割垫板：1个 | 盒 | 10 |
| 24 | 染缸 | 1.尺寸：直径≥300mm； 2.盖子：实木 | 个 | 4 |
| 25 | 染工耗材 | 1.扎染方巾≥380*380mm 1件； 2.帆布包≥300*360mm 1件； 3.扎染袜子1双； 4.笔袋≥110*210mm 1件； 5.围巾≥600*1750mm 1件； 6.渔夫帽1件。 | 套 | 29 |
| 26 | 围裙 | 1.尺寸：适合身高155-180cm； 2.材质：牛仔布。 | 套 | 57 |
| 27 | 一次性手套 | 1.材质：橡胶； 2.数量：100只/包 | 包 | 10 |
| 28 | 护目镜 | 1.材质：pc镜片； 2.结构：弧线设计。 | 副 | 57 |
| 29 | 染工环创展板 | 1.尺寸：750*450mm； 2.材质：麻布喷绘，配木框； 3.数量：四幅 4.工艺：提取蓝靛泥工艺流程介绍。 | 套 | 1 |
| 30 | 布糊画材料盒 | 1.3ml12色水粉套装：1套； 2.丝绸布：≥300*400mm1块； 3.50m金丝线：1卷； 4.竹签：1包； 5.海绵：1块； 6.定型纸板：1块； 7.30ml酒精胶：1瓶； 8.剪刀：1把； 9.刻刀：1把； 10.临摹纸：≥210*290mm1张； 11.铅笔+橡皮：1套。 | 盒 | 10 |
| 31 | 布艺环创 | 1.贴布棉麻壁挂：4个； 2.拼布桌旗：1个； 3.布艺花朵：40个。 | 套 | 1 |
| 32 | 编绳架 | 1.尺寸：≥200*100mm； 2.材质：实木。 | 个 | 29 |
| 33 | 刺绣架 | 1.尺寸：≥500*160*120mm； 2.材质：榉木； 3.特点：多功能、多部位、多角度、高度可调节； 4.辅料：两块绣布，刺绣针1根，不同颜色绣线5把，水消笔1支。 | 个 | 14 |
| 34 | 中国结编织工具 | 7号线20米、红色圆珠、双头钩针、流苏、剪刀、方形编织器、大小夹子、珠针、陶瓷珠各1个。 | 个 | 29 |
| 35 | 立式编织器 | 1.尺寸：≥500*300*760mm； 2.材质：橡胶木齿接板。 | 个 | 14 |
| 36 | 小型编织机 | 1.尺寸：≥500mm×550mm×85mm，织物幅宽≥400mm， 2.材质：木制； 3.配件：采用ABS工程塑料。 | 个 | 20 |
| 37 | 毛线挂板 | 1.尺寸：≥1200*600mm，板材厚度≥12mm，配60粒木塞； 2.材质：多层板。 | 块 | 2 |
| 38 | 绕线板 | 1.方板：尺寸≥600*600mm，板材厚度≥12mm，配绕线棒24个。 2.圆板：尺寸≥600*600mm，板材厚度≥12mm，配绕线棒22个； 3.材质：多层板。 | 套 | 1 |
| 39 | 织工工具箱 | 1.毛衣针：5对，3、4、5、6、7#各1个； 2.市尺：1把； 3.软尺：1把； 4.勾针：1把； 5.拆线刀：1把； 6.剪刀：1把； 7.环形针：1把； 8.星形编织器：1把； 9.叉形编织器：1把； 10.圆形编织器：1把； 11.手握编织器：1把； 12.圆形绕线器：1把； 13.镊子：1把。 | 套 | 10 |
| 40 | 编织材料及环创展板 | 1.线编材料：珊瑚绒毛线*10团，牛奶棉毛线*10团，冰条毛线*10团，中国结线绳*10团，丝带*10团，棉绳*10卷，毛根*10包； 2.草编材料：尺寸：7-9mm/60米，水葫芦草1公斤，麦秆1公斤，玉米皮1公斤，红麻1斤，麻绳2卷，，强力胶带50mm宽/5圈； 3.藤编材料：尺寸：直角尺250*500mm/5把，绑扎铁骨钢丝6mm圆/100米、7mm扁/100米，喷壶5把，夹子24个，胶水320g/5瓶，强力胶带50mm宽/5圈，软圈尺1500mm/5把，剪子5把，尖嘴钳5把，滚轮5把，锥子5把，嫁接刀5把，美工刀5把，藤条2.5mm/2公斤、4mm/2公斤、5mm/2公斤、10mm1公斤，手套60副； 4.织工环创展板：尺寸：≥2000*1000mm,材料：十字布包面，主体瓦楞+软木，铝合金包边，背板采用镀锌板。 | 套 | 1 |
| 41 | 手工教学集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1600*800*750mm，桌面外沿≥40mm，中间横撑支撑，横撑≥60*30mm，桌腿≥60*30mm； 2.材质：桌面橡胶木指接板、桌腿金属管，桌腿喷塑； 3.结构：拆分式结构，配螺丝配件。 二、套装内含 操作载体1张，辅助支撑器具1把。 | 套 | 2 |
| 42 | 手工实训集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥2000*1200*750mm，外沿厚度≥40mm，金属支架：≥15*50mm，横梁尺寸：≥25*50mm，壁厚：≥1.0mm； 2.材质：桌面橡胶木齿接板，金属支架，桌面环保清漆处理，支架喷塑处理； 3.结构：3个U型腿、中间3根金属管竖撑支撑。 二、套装内含 载体1张，辅助支撑器具8把。 | 套 | 7 |
| 43 | 手工教具收纳集成装置 | 1.单个规格：≥900*400*1800mm；材质：钢木结合； 2.钢管规格：≥30*30mm； 3.柜门板材：≥18mm橡胶木； 3.结构：整体框架采用金属方管焊接；三层隔板间距≥380mm，双层隔板间距≥580mm； 4.下部实木对开门，拆分式，配螺丝配件，内置≥一块活动隔板。 5.四个为一组。 | 组 | 6 |

| # 手工教室(剪纸\风筝\积木\版画) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 展示互动宝 | 1.像素：≥800万自动对焦； 2.帧数：≥30帧/秒； 3.拍摄幅面：最大拍摄幅面≥A2，最短拍摄距离≤80mm； 4.万向软管式设计，任意方向可调，可以微距显示； 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边； 6.支持格式：图片JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，视频MP4； 7.连接方式：5G无线传输,自动连接； 8.光源：自然光、LED灯补光。 | 台 | 1 |
| 2 | 切割垫板 | 1.尺寸：≥1200*1200mm，厚度≥3mm；14块 2.尺寸：≥1600*800mm，厚度≥3mm；1块 3.材质：PVC。 | 套 | 1 |
| 3 | 切纸器 | 1.圆形切纸器材质：ABS塑料、可裁切圆形圆环、可直线裁切、切圆部分尺寸：≥220*70mm：直径可调范围200-640mm尺寸：≥220*70mm； 2.直线裁切部分尺寸：≥380*130mm，延长后尺寸≥380*400mm。 | 套 | 2 |
| 4 | 压花器套装 | 1.共19个型号、30个花型； 2.材质：ABS+锌合金： 3.背面配有锁扣；标签索引压花器。 | 套 | 1 |
| 5 | 纸工材料包 | 1.纸工工具：专用剪刀1把、剪纸刻刀1把、裁纸刀1把、蛇形尺1件、铅笔1根、橡皮1块、圆规1件、直尺1件、刻刀1把、切割垫板1块、打孔器1件；订书机1件；花边剪1把等； 2.纸工材料：单面胶1卷；双面胶2卷；胶水1瓶；A4彩纸100张等； 3.剪纸工具：小黑刻刀1把、刀片10片、龙凤剪刀1把等。 | 套 | 10 |
| 6 | 综合材料箱 | 保利龙球、活动眼珠、彩色皮筋、彩色蛋糕拖、彩色雪糕棒、木夹、丝带、纸绳、毛线、彩色麻绳、雪花亮片、大小毛球、彩色羽毛、彩色吸管、彩色纽扣、彩色毛根各1套。 | 套 | 1 |
| 7 | 教学资料 | ≥2500张电子版剪纸图样及教学视频。 | 套 | 1 |
| 8 | 纸艺技能（风筝）材料包 | 1.竹条：≥3㎜×2㎜×500mm10根； 2.宣纸：≥1000mm×800mm 1张； 3.浆糊：1个； 4.线绳：≥3000mm1团； 5.蜡烛：≥100mm1根。 | 套 | 100 |
| 9 | 版画工具 | 1.教师用：油石1件、刮刀3把、中华绘图铅笔各2支、铜板刻刀7把、木刻刀5把等工具； 2.学生用：木刻刀5把，笔刀1把，笔刀片3件，35W电烙铁1把，木蘑托1把，胶辊1套，油石1件，调墨刮刀2把等； 3.版画耗材：雪弗板1张、吹塑纸2张、300克白板纸2张、KT版1张、硫酸纸2张、印纸4张，尺寸: ≥16开； 4.教师1+学生28+版画耗材29。 | 套 | 1 |
| 10 | 绘画工具 | 1.不同型号素描铅笔1套（4B、2B、3B、2H、8B、7B、6B、5B、HB各1支）； 2.橡皮1块，可塑橡皮1块； 3.美工刀1把、炭笔、铅笔延长器、纸笔各1支； 4.塑料盒包装。 | 套 | 29 |
| 11 | 刻板 | 1.尺寸：A2；材质：椴木五合板； 2.尺寸：A3，材质：椴木五合板； 3.尺寸：A4，材质：椴木五合板； 4.尺寸：A5，材质：椴木五合板； 5.尺寸：A4，材质：PVC绿胶板； 6.尺寸：A5，材质：PVC绿胶板。 | 套 | 100 |
| 12 | 微型版画机 | 1.尺寸：≥350*300*180mm，版床≥170×350×15mm，双辊筒长度≥175mm，上辊直径≥60mm，下辊直径≥25mm； 2.材质：主体框架采用≥15mm厚钢板激光切割成型，手动调节工作行程，配防滑吸盘，毛毡1块。 3.用于纸版、木版、铜版、凸版画印制， | 台 | 6 |
| 13 | 手动印刷机 | 1.尺寸：≥640*540*620mm，版面尺寸：≥290*190mm，油墨托盘直径：≥280mm。使用CNC加工制造，金属机体； 2.高精度印刷：采用圆盘滚筒设计，配两只墨辊，确保印刷过程中压力均匀； 3.适用材料：适用于网线铜版、铜锌版、感光脂版、铅活版等凸版印刷和凹凸压痕，压印力大，着墨均匀。 | 台 | 1 |
| 14 | 版画机 | 1.尺寸：≥1300*900*1240mm；印版垫板≥650*1300mm； 2.材质：铝合金，≥厚度10mm； 3.稳定性好：滚筒采用圆钢加工，上滚筒表面光洁，下滚筒表面滚花防滑处理，表面镀铬，滚筒采用齿轮传动。 | 台 | 1 |
| 15 | 晾画架 | 1.尺寸：≥450*660*820mm、四个可移动脚轮,整体钢制喷塑； 2.丝网片：尺寸≥420*310mm、每层间隔≥20mm、双面≥50层。 | 套 | 2 |
| 16 | 钢珠马莲 | 1.尺寸：直径≥110mm，不锈钢把手高≥40mm、顶部直径≥35mm、底部配有≥170个钢制滚珠； 2.材质：不锈钢； | 个 | 4 |
| 17 | 画框 | 1.尺寸：≥350×250mm；≥600*450mm；≥600*450mm；≥600*900mm；各10个； 2.材质：实木，配背板，有机玻璃，挂钩。 | 套 | 1 |
| 18 | 围裙 | 1.尺寸：适合身高155-180cm； 2.材质：牛仔布。 | 套 | 57 |
| 19 | 版画环创作品 | 1.尺寸：≥A4幅面，凸版、凹版、单色、套色四种版画技法画心，≥450*350mm画框装裱； 2.材质：实木，配背板，有机玻璃，挂钩。 | 套 | 1 |
| 20 | 课程资料 | 1.构件尺寸：1口-6口构件：截面尺寸 15mm×15mm， 2.长度 45mm、75mm、105mm、135mm、165mm、195mm； 2.材质：榉木； 3.数量：1口-6口构件各30 根​ | 套 | 1 |
| 21 | 榫卯积木 | 1.尺寸：每片≥110*20*8mm，每盒300片； 2.材质：松木 | 盒 | 30 |
| 22 | 拼搭积木 | 1.尺寸：每片≥110*20*8mm，每盒300片； 2.材质：松木 | 套 | 30 |
| 23 | 手工教学集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1600*800*750mm，桌面外沿≥40mm，中间横撑支撑，横撑≥60*30mm，桌腿≥60*30mm； 2.材质：桌面橡胶木指接板、桌腿金属管，桌腿喷塑； 3.结构：拆分式结构，配螺丝配件。 二、套装内含 操作载体1张，辅助支撑器具1把。 | 套 | 2 |
| 24 | 手工实训集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥2000*1200*750mm，外沿厚度≥40mm，金属支架：≥15*50mm，横梁尺寸：≥25*50mm，壁厚：≥1.0mm； 2.材质：桌面橡胶木齿接板，金属支架，桌面环保清漆处理，支架喷塑处理； 3.结构：3个U型腿、中间3根金属管竖撑支撑。 二、套装内含 载体1张，辅助支撑器具8把。 | 套 | 7 |
| 25 | 教具收纳集成装置1 | 1.单个规格：≥900*400*1800mm；材质：钢木结合； 2.钢管规格：≥30*30mm； 3.柜门板材：≥18mm橡胶木； 3.结构：整体框架采用金属方管焊接；三层隔板间距≥380mm，双层隔板间距≥580mm； 4.下部实木对开门，拆分式，配螺丝配件，内置≥一块活动隔板。 5.四个为一组。 | 组 | 5 |
| 26 | 教具收纳集成装置2 | 1.尺寸：≥800*600*1800mm，背板≥5mm多层板，隔板厚度≥18mm； 2.材质：橡胶木齿接板 2.结构：环保清漆处理，上下分体，上部3层隔板加钢管支撑、下部3层抽屉，配金属拉手，榫卯结构。 | 个 | 1 |
| 27 | 教具收纳集成装置3 | 1.尺寸：≥800*600*680mm，，抽屉尺寸：795*195*540mm，每层高200mm；配金属拉手； 2.材质：≥18mm橡胶木齿接板，背板≥5mm多层板，榫卯结构； 3.工艺：三层抽屉，榫卯连接结构。 | 个 | 1 |

| # 金工木工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机床工作台 | 1.尺寸：≥1200*600*750mm，桌面厚≥30mm，四周圆角处理，配≥2个抽屉，尺寸≥520*130*350mm；八字型支架，中间有横撑连接，尺寸≥35*40mm； 2.材质：实木。 | 张 | 2 |
| 2 | 全金属微型机床设备套装 | 一、台式钻床要求： 1.马达转速：≥13000转/分钟，电机空载转速：≥2000转/分钟； 2.台板为六边形设计，边长：≥70mm，面积：≥13000mm²； 3.夹头夹持范围：1—6mm； 4.X轴滑块长度≥200mm、行程≥150mm，Y轴滑块长度≥130mm、行程≥30mm，Z轴滑块长度≥280mm、行程≥250mm； 5.X轴手轮和Z轴手轮具有≤0.02mm精度的刻度线，机器手轮采用3/4半圆结构； 6.配备复合实木材质的底板，并带有防滑胶垫，四周边缘圆角处理，底板规格≥330*230*18mm。 二、套装内含 台式钻床1台、配套辅助弓臂锯床2台、台式磨床1台、金木工车床1台、木工车床1台、分度机床1台。 | 套 | 1 |
| 3 | 微型手持软轴打磨机 | 1.尺寸：≥150*50*100mm； 2.夹头加持范围：1—6mm； 3.软轴长度≥1060mm； 4.配备软轴打磨配件40件套，含羊毛抛光轮≥4个、陶瓷磨头≥5个、钢丝刷≥2个、砂圈夹杆≥2个、自攻杆≥1个、通用切片安装杆≥1个、麻花钻≥1个、砂圈6个、砂磨针≥3个、磨砂纸≥5片、切割片≥6片、砂轮≥1个、转接头≥1个、六角扳手≥1个、开口扳手≥1个。 | 台 | 1 |
| 4 | 全金属微型铣圆机 | 1.尺寸：≥350*250*350mm； 2.夹头加持范围：1—6mm； 3.回转盘尺寸：底座≥50*50*18mm，旋转盘Φ50mm，总高25mm； 4.回转盘定位精度：≤2°； 5.加工半径：≥100mm；加工高度：0-120mm（可伸缩调节至130mm）； 6.Y轴滑块长度≥210mm行程≥160mm，Z轴滑块长度≥290mm行程≥255mm； 7.Y轴手轮和Z轴手轮，具有≤0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度，机器手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块； 8.配备底板并带有EVA防滑胶垫，底板尺寸：≥350*250*20mm。 9.配置：六角扳手≥2只。 | 台 | 1 |
| 5 | 全金属微型裁料机 | 1.尺寸：≥350*250*290mm； 2.夹头加持范围：1—6mm； 3.夹盘可夹持工件直径：≥50mm； 4.分度盘定位精度：≤2°； 5.回转盘尺寸：≥50*50*18mm，旋转盘Φ50mm，总高25mm； 6.回转盘定位精度：≤2°； 7.X轴滑块长度≥210mm行程≥160mm，Y轴滑块长度≥135mm行程≥≥40mm，Z轴滑块长度≥290mm行程≥255mm； 8.X轴手轮、Y轴手轮和Z轴手轮，具有≤0.02mm精度的刻度线，增加精确度，机器手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块； 9.配置： 9.1砂轮片固定板手≥1套，长度115mm； 9.2六角扳手≥1只，3mm； 9.3加力棒≥1个，M5*50mm，材质;304不锈钢。 | 台 | 1 |
| 6 | 小型钻铣床 | 1.尺寸：≥520mm*500mm*750mm； 2.钻孔能力：≥16mm； 3.立铣能力：≥13mm； 4.平铣能力：≥30mm； 5.主轴箱行程（Z）：≥180mm； 6.工作台横向行程（X）：≥130mm； 7.工作台纵向行程（Y）：≥300mm； 8.主轴端面到工作台面的距离：≥220mm 9.主轴转速：50-2500转/分钟； 10.配置： 10.1 钻夹头≥1套，13mm； 10.2 扳手套件≥1套； 10.3 油壶≥1个. | 台 | 1 |
| 7 | 小型车床 | 1.尺寸：≥700mm*300mm*250mm； 2.主轴转速：50-2500转/分钟； 3.主轴精度：≤0.01mm 4.工件长度：≥300mm； 5.床身上工件回转直径：≥180mm； 6.拖板横向旋转直径：≥110mm 7.拖板横向行程：≥65mm； 8.三爪卡盘外径：≥80mm； 9.刀架行程：≥35mm； 10.主轴通孔直径：≥20mm； 11.配置： 11.1卡盘防护镜≥1个； 11.2 MT2死顶尖≥1个； 11.3油壶1≥个； 11.4齿轮≥9件套。 | 台 | 1 |
| 8 | 木质耗材 | 1.材质：椴木；木板尺寸：≥230*185*3mm，包含10片板； 2.材质：榉木；木棒尺寸：≥Φ20*100mm、Φ25*100mm、Φ30*100mm各1支。 | 套 | 20 |
| 9 | 桌面智能激光切割机 | 1.激光类型与功率：≥50W二氧化碳激光管； 2.加工幅面：≥500*300；可放置材料厚度：≥50mm； 3.运行速度及精度：≥1000mm/s；加工精度：≤0.02mm； 4.运动系统及工作平台 ：基于嵌入式的高性能三轴运动控制系统； 5.冷却方式：配备内置水冷系统，具备缺水监测预警功能； 6.加工属性与能力：非金属材料，如支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割； 7.支持加工材料：亚克力、塑料、木板、密度板、竹制品、双色板、窗花纸张、纸板、皮革、布料、涂层金属等; 8.支持加工模式：标准切割、圆柱切割，标准雕刻、图片雕刻、圆柱雕刻； 9.支持加工材料：亚克力、塑料、木板、密度板、竹制品、双色板、窗花纸张、纸板、皮革、布料、涂层金属； 10.摄像系统：内置高清广摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化，智能提取图片轮廓到软件中并进行加工，摄像头图像定位精度4K 16MP； 11.支持加工模式：标准切割、圆柱切割，标准雕刻、图片雕刻、圆柱雕刻； 12.特殊功能：支持雕刻间隙补偿，智能路径优化、自动吹气、工时估算、任意定位等功能； 13.激光头外壳及反射镜采用磁吸可快拆结构，易于反射镜及聚焦镜拆卸和清理； 14.配套软件：搭配专业软件，集成实用的教学辅助特性：图形库，轮廓快速抓取工具等功能。支持常用矢量绘图软件格式，支持AI智能生图功能，支持一键造物功能，用户只需选择长、宽、高等盒型基本参数，自动生成对应的结构展开图，辅助用户快速完成盒子结构设计。 | 个 | 1 |
| 10 | 空气净化器 | 1.设备类型：适用于激光切割机 2.处理风量：≥310㎥/h； 3.过滤效率：≥0.3um 99.97%； 4.噪音水平：≤50dB； 5.电机功率：≥200W； 6.设备尺寸：≥400mm×250mm×高450mm； 7.过滤材料：具备活性炭吸附功能； 8.可遥控操作。 | 个 | 1 |
| 11 | 激光切割机配件-旋转轴 | 1.旋转轴直径：≥17mm； 2.旋转轴长度：根据激光切割机型号和工作台尺寸定制； 3.材质：铝合金，钣金； 4.表面处理：氧化，喷漆； 5.精度：≤0.1mm； 6.旋转速度：≥200mm/s； 7.旋转角度：360°无限制旋转； 8.接口形式：与激光切割机相匹配的接口形式； 9.驱动方式：采用步进电机或伺服电机驱动，实现精确控制； 10.控制系统：具备与激光切割机控制系统兼容的接口。 | 个 | 1 |
| 12 | 激光切割机耗材包 | 1.椴木板：尺寸≥3mm*300*450, 共30块； 2.透明亚克力：尺寸≥3mm*300*200, 共20块； 3.卡纸：尺寸≥0.5mm*200*250, 共50块； 4.奥松板：尺寸≥3mm*200*300, 共20块； 5.牛皮纸：尺寸≥0.5mm*210*297,共50张。 | 套 | 1 |
| 13 | 鲁班锁材料包 | 1.尺寸：≥20×20×100mm； 2.实木条：≥7根、制作图纸1份、制作说明书1份。 | 套 | 20 |
| 14 | 制作材料包 | 1.戒指制作材料，材质：实木；尺寸：≥40*40*10mm，内圈直径18mm； 2.手镯制作材料，材质：花梨木；尺寸：≥60*78*13mm； 3.书签制作材料，材质：鸡翅木；尺寸：≥150*30*3mm； 4.梳子制作材料，材质：黑胡桃；尺寸：≥60*120*10mm； 5.筷子制作材料，材质：鸡翅木；尺寸：≥250*6mm*10mm； 6.发簪制作材料，材质：红花梨；尺寸：≥200*30*10mm； 7.铝板耗材：铝制；尺寸：≥300*200*0.8mm； 8.铝棒耗材：铝制；尺寸：≥Φ30*100mm、Φ25*100mm、Φ20*100mm各1支； 9.铝块耗材：铝制，尺寸：≥20*20*50mm、15*15*50mm各1块； 10.彩色铝丝制作：1.0mm彩色铝丝≥1卷，1.5mm彩色铝丝≥1卷，2.0mm彩色铝丝≥1卷。 | 套 | 20 |
| 15 | 基础制作耗材套装 | 1.材质：椴木；木板尺寸：≥230*180*3mm；包含汽车模型≥2个、飞机模型≥2个、沙发茶几电视柜模型≥1套、空白设计木板≥2张。 2.材质：椴木；木板尺寸：≥210*170*3mm；包含生态小屋模型≥1套，科幻小屋模型≥1套。 3.木棒；规格φ30*100mm、φ25*100mm、φ20*100mm各3支。 | 套 | 20 |
| 16 | 创意实践课程 | 1.创意实践课程①：包含8大主题课程，共16课时教学教案；主题课程内容：七巧板、魔方、跷跷板、皮影、飞机模型、浪漫秋千、石磨盘、骏马奔腾。 2.创意实践课程②：包含8大主题课程，共16课时教学教案；主题课程内容：轴的应用、齿轮、旋转风车、武器大师、酒杯、锥齿轮、旋转乾坤球、动力小车。 3.创意实践课程③：包含8大主题课程，共16课时教学教案；主题课程内容：竹蜻蜓、救生哨、木罐、童谣马、梳妆镜、放大镜、指南针、钟表。 4.创意实践课程④：包含8大主题课程，共16课时教学教案；主题课程内容：工具介绍、锤子、螺丝刀、双截棍、扳指、刻字、螺丝、螺母。 | 套 | 1 |
| 17 | 创意实践课程耗材套装1 | 1.耗材： 1.1材质：椴木，木板尺寸：≥230*185*3mm15片、120*120*10mm2片； 1.2材质：椴木，半冲印切割皮影玩具模型板1个、半冲印切割骏马奔腾模型板3个； 1.3木棒：尺寸：≥φ6*200mm4个； 1.4木条：尺寸：≥10*10*250mm7个； 1.5木块：尺寸：≥20*30*10mm2个； 1.6彩纸：尺寸：≥120*120mm6个； 1.7 5mm宽双面胶1个、剪刀1个、记号笔1个、Φ6mm钻头1个、Φ2mm钻头1个，M2*10 8个、M2*16 1个。 2.耗材： 2.1材质：椴木，木板尺寸：≥230*185*3mm6片； 2.2木棒：尺寸：≥φ6*200mm 1个、φ10*100mm 1个、φ15*100mm 3个、φ20*100mm 1个、φ30*100mm 4个； 2.3木条：尺寸：≥10*10*250mm 2个； 2.4木块：尺寸：≥60*40*10mm 2个； 2.5 6V TT马达1个、电池盒1个、皮筋1个、M3螺丝螺母2个、槽轮1个、牙签1个； 2.6Φ4mm雕刻刀 1个、Φ2mm钻头1个、Φ6mm钻头1个。 3.耗材： 3.1材质：椴木，木板尺寸：≥120*120*10mm2个、100*100*10mm6个、60*60*3mm6个； 3.2木棒：尺寸：≥Φ30*100mm1个、Φ20*100mm1个、Φ15*100mm1个、Φ6*200mm3个； 3.3木片：尺寸：≥18*150mm 2个； 3.4半透明塑料管：尺寸：≥Φ6*190mm2个； 3.5制作图纸1张、圆镜片1片、凸透镜1片、牙签1根、指南针贴纸2张、菱形磁铁1块、表盘贴纸1张、表芯表针1套； 3.6剪刀1个、Φ1.5mm钻头1个、Φ4mm钻头1个、Φ6mm钻头1个、Φ8mm钻头1个、Φ6*10mm90°V型刀1个、Φ6*18mm圆底刀1个。 | 套 | 20 |
| 18 | 创意实践课程耗材套装2 | 1.铝棒：尺寸：≥φ25*100mm 2个、φ15*100 6个、φ6*100 4个； 2.木棒：尺寸：≥φ25*100mm 2个； 3.铝块：尺寸：≥25*25*100mm 2个、50*50*10mm 2个； 4.木制锤柄1个、链条2个、金属环4个、Φ2mm铁轴2个、金属套管2个。 | 套 | 20 |
| 19 | 金工工具箱 | 1.专用配套工具箱≥55件套，含≥26种必备常用工具，工具箱内定点定位。 2.工具包括：7"钢丝钳*1把；6"尖嘴钳*1把；300mm钢直尺*1把；200mm尖头扁锉刀*1把；200mm半圆半圆锉刀*1把；200mm三角锉*1把；200mm圆锉刀*1把；200mm划针*1把；150mm划规*1把；GP100C-2ΦD2mm，L100mm样冲*1把；6件/套什锦锉*1套（半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；300g木柄钳工锤*1把；0.45kg木柄圆头锤*1把；12件/套丝锤、扳牙扳手*1套；3m*12.5mmABS钢卷尺*1把；4件/套两用扳手*1套；9件/套，1.5-10mm内六角扳手*1套；三叉扳手*1套；6*100mm+-PH2螺丝刀*2把；5*75mm+-PH1螺丝刀*2把；8”活动扳手*1把；6排木柄钢丝刷*1把；钢锯架*1把；8”美式铁皮剪*1把；自行车钢丝扳手*1把；20*40mm不锈钢三角尺*1把，。 | 套 | 4 |
| 20 | 木工工具箱 | - 专用配套工具箱≥20件套，含≥18种必备常用工具。 2.工具包括：3/4”木工凿子*1把；包胶美工刀*1把；8"半圆木工锉*1把；多用剪刀*1把；0.5KG木柄羊角锤*1把；鸟刨*1把；手推刨*1把；300mm钢角尺*1把；6*125+-铬钒钢，芝麻柄螺丝刀*1把；8"黄黑双色柄老虎钳*1把；3m*12.5mm卷尺*1把；3"G形夹*1把；有机玻璃钩刀*1把，钩刀带两把刀片；锰钢三面齿木工鸡尾锯*1把；木工铅笔*1支；S93型小水平尺*1把；墨斗*1个；磨刀石1块。 | 套 | 4 |
| 21 | 工具箱 | 1.桌虎钳：开口：≤65mm，钳座夹厚：≥60mm，钳口宽度：≥60mm； 2.热熔胶枪：220V，≥60W；PTC热敏原件，外壳材质采用ABS；内置保险丝；枪嘴材质：铝合金；预热时间：1-2分钟；电线长度：≥90mm；含配套胶棒10支； 3.什锦锉：5*180mm，10支装；细齿锉：6寸细齿（包含：扁锉、方锉、三角锉、圆锉、半圆锉）、砂纸、橡皮锤、木工刨、毛刷、G型夹、F型夹、A字夹、木工夹、直角夹；游标卡尺：高度游标卡尺、百分表、百分表底座各1个。 | 套 | 6 |
| 22 | 研磨基准台 | 1.尺寸：≥400*300mm； 2.材质：铸铁。 | 台 | 1 |
| 23 | 平口钳 | 1.尺寸：≥2.5寸； 2.材质：铸铁。 | 个 | 1 |
| 24 | 钻铣刀具 | 包含32种钻铣刀具： 1.钻头：钻头套装25件套，包含1mm、1.5mm、2mm、2.5mm—11mm、11.5mm、12mm、12.5mm、13mm共25种； 2.铣刀：铣刀7件套，包含4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm | 套 | 1 |
| 25 | 车削刀具 | 1、金工车刀：合金车刀11件套，包含直刀、端面刀、螺纹刀、切断刀、90°外圆车刀正刀、90°外圆车刀反刀、85°外圆车刀、75°外圆车刀、45°外圆车刀及内孔刀2把； 2、木工车刀：8件套木工车刀，规格：圆刀3个，三角刀，平圆刀，斜刀2个，剑三角刀。 | 盒 | 1 |
| 26 | 绘图工具包 | 等腰三角板、直角三角板、铅笔、圆规、透明胶带、教育制模板、擦图片、分规、铅芯、橡皮、美工刀、磨砂纸、圆规替针、削铅笔芯器、卷笔刀、连接杆、延长器、鸭嘴头、夹笔器、铅芯头各1个 | 套 | 20 |
| 27 | 三爪卡盘 | 1.尺寸：直径≥48mm高20mm； 2.连接孔螺纹尺寸M12×1； 3.正爪夹持2-13mm；反爪夹持0-50mm。 | 个 | 2 |
| 28 | 微型机床备件包 | 1.单孔槽螺母≥6个； 2.连接块≥3个，四方半圆形分体式结构，含四角螺母及配套十字螺丝紧固；铜夹头≥6个。 3.专用锯条≥50支，滚花螺丝≥2颗，锯条固定圈≥4个，圆砂纸、羊毛抛光轮≥4个；陶瓷磨头≥5个；钢丝刷≥2个；砂圈夹杆≥2个；自攻杆≥1个；通用切片安装杆≥1个；麻花钻≥1个；砂圈≥6个；砂磨针≥3个；磨砂纸≥5片；切割片≥6片；砂轮≥1个；转接头≥1个；六角扳手≥1个；开口扳手≥1个；内六角螺丝≥40颗； 4.六角梅花顶尖≥1个，中心定位尺≥2把，车刀固定夹≥2个，车刀≥2把，铣刀≥2支，材质：白钢；M35高钴钻头≥4支；虎钳加力棒≥2支；手轮摇把≥5个，直径8*20mm，内嵌套管及配套六角螺丝 | 套 | 1 |
| 29 | 手持除屑器 | 1.尺寸：≥160×66×215mm； 2.吸力：≥5千帕； 3.噪音（db)：≤76； 4.吸嘴刷头：毛刷吸嘴，缝隙吸嘴； 5.连续使用时间：≥30分钟； 6.灰尘储藏方式：集尘盒； 7.集尘容量：≥350ml（液态容量100ml）； 8.排风过滤：海绵滤网，可水洗； 9.电池容量：≥2000mah。 | 台 | 2 |
| 30 | 防护眼镜 | 材质：PVC材料 | 副 | 57 |
| 31 | 榫卯拼插套件 | 1.材质：实木； 2.功能：反复拆装演示，研究榫卯构造； 3.≥33件套：含走马销、直榫、抄手榫、十字交叉榫、三才交叉榫、银锭榫、T型双榫、漂肩榫、燕尾榫、楔钉榫、转轴榫、人字肩、粽角榫、烟袋锅、四足顶立榫、双榫扣、四面燕尾榫、拼图榫、可变向三向榫、转向榫、风车榫、富勒榫、管脚榫+馒头榫、垫板梁檩衔接、柱梁枋的衔接、脊瓜柱衔接、桌面边攒框做法开槽、托尼圈椅腿部、圆面榫结构、木编织榫、桌面插肩榫、穿带榫、斗拱。 | 套 | 1 |
| 32 | 榫卯斗拱套装 | 1.唐代：尺寸：≥140*240*380mm； 2.宋代：尺寸：≥170*140*340mm； 3.明清：尺寸：≥140*180*360mm； 4.辽金：尺寸：≥140*170*450mm； 5.材质：柚木。 | 套 | 1 |
| 33 | 简易急救箱 | 1.铝质外壳箱体； 2.尺寸：≥150*200*200mm。 | 套 | 2 |
| 34 | 多功能实训操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1500*650*850mm，台面厚度≥25mm； 2.材质：实木台面，带导轨，表面环保木蜡油处理，铝质带梯形卡槽导轨：横截面≥40*40mm，T形桌腿≥60*60mm方形钢管制成，纵向连接采用U型钢板； 3.配置： 3.1.多功能虎钳：1个 3.2.线锯平台：1个 3.3.斜口锯箱：1个 3.4.圆形夹铁：1个 3.5.铝制夹角连接部件：1个 3.6.多功能木质夹板：1个 3.7.铝质妻挡：1套。 二、套内含 载体1张，辅助支撑器具1个 | 张 | 1 |
| 35 | 木工演示操作载体 | 1.尺寸：≥1700*700*800mm； 2.材质：榉木； 3.配置：2个木工台钳，手动旋转木柄，鸡翅木卡榫，工具柜尺寸：≥1000*440*410mm，左侧3个抽屉、右侧对开门。 | 张 | 1 |
| 36 | 金工木工实训操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥2000*1200*750mm，外沿厚度≥40mm，金属支架：≥15*50mm，横梁尺寸：≥25*50mm，壁厚：≥1.0mm； 2.材质：桌面橡胶木齿接板，金属支架，桌面环保清漆处理，支架喷塑处理； 3.结构：3个U型腿、中间3根金属管竖撑支撑。 二、套装内含 载体1张，辅助支撑器具8把。 | 套 | 6 |
| 37 | 木工实训操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1250*1250*790mm；桌面厚度≥95mm，桌腿≥80*80mm；桌腿横撑≥120*22mm； 2.材质：实木； 3.配置：桌面有≥40个妻挡孔位，配≥2套妻挡，四面配≥4个木工卡钳，桌面下配有≥4块；240*120*65mm桌腿安装架，4块卡钳的桌面固定架。 二、套内含 载体1张，辅助支撑器具4个 | 套 | 6 |
| 38 | 金工木工教具收纳装置 | 1.单个规格：≥900*400*1800mm；材质：钢木结合； 2.钢管规格：≥30*30mm； 3.柜门板材：≥18mm橡胶木； 3.结构：整体框架采用金属方管焊接；三层隔板间距≥380mm，双层隔板间距≥580mm； 4.下部实木对开门，拆分式，配螺丝配件，内置≥一块活动隔板。 5.四个为一组。 | 组 | 3 |
| 39 | 金工木工集成操作载体 | 1.尺寸：≥1500*800*760mm，桌面外沿≥40mm，中间横撑支撑，横撑为≥60*30mm，桌腿为≥60*30mm； 2.材质：桌面橡胶木齿接板、桌腿金属管，桌面喷涂环保清漆，桌腿喷塑； 3.结构：拆分式结构。 | 张 | 1 |

| # 陶艺泥工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 展示互动宝 | 1.像素：≥800万自动对焦； 2.帧数：≥30帧/秒； 3.拍摄幅面：最大拍摄幅面≥A2，最短拍摄距离≤80mm； 4.万向软管式设计，任意方向可调，可以微距显示； 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边； 6.支持格式：图片JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，视频MP4； 7.连接方式：5G无线传输,自动连接； 8.光源：自然光、LED灯补光。 | 台 | 1 |
| 2 | 泥板机 | 尺寸：≥850*550*1000mm，手摇手轮直径≥190mm：升降手轮最大提高度60mm，手柄摇动工作行程≥580mm，落地式，不锈钢台面≥300*850mm，表面光滑，齿轮齿条传动，单辊长度≥300mm，直径≥85mm。 | 台 | 1 |
| 3 | 泥条机 | 1.尺寸：≥440*400*1080mm； 2.材质：金属机身； 3.模具：三角、方形、圆形的3种泥条 | 台 | 1 |
| 4 | 烘干机 | 1.尺寸：≥900x600x950mm； 2.容积：≥750x600x500mm； 3.额定功率：≥1800W；工作温度0-300°C。 | 台 | 1 |
| 5 | 无极变速拉坯机 | 1.尺寸：≥L540mm×W350mm×H380mm（其中 H 为铝盘高度）​铝盘尺寸：直径≥280mm，跳动误差≤0.1mm，转速范围 0-300r/min​； 2.防护水盆尺寸：内径≥350mm，深度≥100mm​；内嵌平台尺寸：300mm×250mm×60mm； 3.电气参数：功率：≥200W；噪音控制：≤60dB。 | 台 | 14 |
| 6 | 真空练泥机 | 1.尺寸：≥900mm×400mm×750mm； 2.进料口尺寸：外径≥150mm×150mm，内径≥130mm×130mm；压泥盖≥100mm×100mm​； 3.出泥口尺寸：外径≥120mm，内径≥80mm 4.性能：功率：主轴电机功率≥750W，真空泵功率≥550W，主轴电机转速：≥14转/分钟；出泥量：每小时≥280kg。 | 台 | 1 |
| 7 | 陶瓷3D输出设备 | 1.尺寸：≥500*350*650mm； 2.金属外壳；XYZ轴：采用直线导轨、光轴螺杆结构； 3.挤出机尺寸：≥140*180*600mm； 4.基本功能:Cs5微型涡轮升降平台一键切片操作/半封闭式打印。打印模式:TF卡脱机打印； 5.打印控制：≥3.5英寸TFT触摸屏； 6.成型尺寸: ≥180*180*200mm； 7.料仓容积：≥1L； 8.材质：采用二合一真空系统配置、防爆合金容器； 9.打印头尺寸:0.6-2mm； 10.打印层厚:0.2-2mm ；打印速度:30-150mm/s；出泥速度:10-30mm/s；定位精度:0.1mm±0.1mm。 11.打印材料:各类陶泥、瓷泥、紫砂泥、等粘土材料。 12.软件：可兼容格式: STL. OBJ. 支持系统: Windows XP / WIN7 / WIN8 / WIN10，专业3D模型数据处理软件；软件可以查询观察打印轨迹；3D模型数据处理软件中直接观察模型各项数据；可缩放3D模型至所需的尺寸；软件分割模型和自动生成支撑功能。 | 台 | 1 |
| 8 | 电窑 | 1.尺寸：≥650*700*800mm，窑室尺寸：≥380*380*400mm； 2.额定电压：220V，电流40A，电频50~60Hz；额定功率：≥6000W； 3.表面塑粉静电喷涂处理； 4.窑内容积≥380*380*400mm； 5.温度：最高温度≥1200℃； 6.疲劳测试1240℃连续20次四小时内达到目标要求； 7.自带五项常用一健烧成设置； 8.联网APP远程控制，时时监控。 | 台 | 1 |
| 9 | 工具套装1 | 1.陶工工具：吹釉壶、碾棍、木条3对、施釉钳1把、浸釉架1个、挤泥器1套、割泥器1个、筛子1个、10眼调色盘1个，羊毫勾线笔1支、填色笔1支、调色刮刀1把； 2.泥塑工具：切割线1套、海绵1块：直径115mm、型板1块、泥塑刀6把、刮板1件、刮刀2把、环形刀3把、喷壶1个、弧形拍板1件、小转台1件 3.转台：胶木材质，轴承连接；双面可用 | 套 | 29 |
| 10 | 工具套装2 | 1.石膏坨尺寸：≥300*300*30mm，材质：200目石膏粉。 2.高温打印笔：外壳材质：不锈钢；产品尺寸：≥145*14mm；温度范围：130—230°C可调；打印速度：六档可调；笔头温度：约70°C； 3.灌浆模具尺寸：鸡≥110*100*110mm、猪≥100*80*120mm。 | 套 | 20 |
| 11 | 陶瓷标本 | 中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏。泥条成型作品1件、泥板成型作品1件、拉坯成型作品1件、新石器时期文物仿制品3件、官窑仿制品1件、宜兴紫砂茶壶1件、定窑仿制品1件、釉下青花瓷仿制品1件、唐三彩作品1件、钧窑仿制品1件、汝窑仿制品1件、哥窑仿制品1件 | 套 | 1 |
| 12 | 滤泥池 | 1.尺寸：≥800*450*400mm; 2.材质：不锈钢；双顶盖、轴式连接，可折叠； 3.三级过滤，一梯两个过滤孔。 | 套 | 1 |
| 13 | 泥 | 1.尺寸：陶泥500g/袋*300块； 2.尺寸：手塑泥500g/袋*300块； 3.尺寸：陶泥1kg/袋*100块。 | 套 | 1 |
| 14 | 釉料 | 1.釉下彩：尺寸500ml*12色。咖啡色、黄色、浅蓝色、果绿色、橙色、红色、蓝色、孔雀绿、黑色、灰色、粉色、绿色； 2.透明釉：尺寸：10公斤/桶、液体； 3.釉上彩：尺寸：50g*12色。 | 套 | 1 |
| 15 | 素坯陈瓷 | 1.素坯：茶壶1个、茶杯2个、花瓶1个、花盆1个、碗1个、盘子1个、动物造型1个、共8件； 2.陈瓷：盘子、碗、花瓶各1件，材质：白瓷。 | 套 | 10 |
| 16 | 折叠水桶 | 1.尺寸：≥250*200mm； 2.材质：塑料。 | 个 | 20 |
| 17 | 教师围裙 | 1.尺寸：≥720*680mm； 2.材质：防水布 | 套 | 57 |
| 18 | 陶艺环创展板 | 1.拉坯工具展示板、修坯工具展示板、泥塑工具展示板、施釉工具展示板各1块：尺寸：≥500*500mm，边框2.2*2.6cm、材质：实木，外包麻布背板； 2.釉料色标展示板2块：尺寸：≥402*805mm，内含：单色釉、 亚光釉、窑变釉、斑点釉、冰裂釉展示； 3.瓷板画展示板4块：尺寸：≥500*500mm，边框2.2*2.6cm、材质：实木，外包麻布背板，青花瓷碎片粘贴梅瓶、赏瓶、富贵瓶、葫芦瓶 | 套 | 1 |
| 19 | 简易急救箱 | 1.铝质外壳箱体； 2.尺寸：≥150*200*200mm。 | 个 | 1 |
| 20 | 拉坯机操作载体 | 1.尺寸：≥590*300*400mm，钢管≥20*40*1.2mm，支架两侧斜拉撑设计，双层岩板置物台面，厚度≥10mm，上台面≥590*300mm，下台面≥540*300mm，层高≥300mm，带地脚； 2.材质：钢架，表面喷塑处理。 | 张 | 14 |
| 21 | 输出设备集成操作载体 | 1.尺寸：≥1600*800*750mm；厚度≥14mm，外沿厚度≥30mm，倒圆角处理，桌架中间横撑支撑，横撑尺寸≥60*30mm，壁厚≥1.2mm，桌架喷塑处理，哑光黑色，可升降底脚，脚杯直径50mm； 2.材质：桌面人造大理石，横撑材质：金属，表面镀铬，底部PVC橡胶防震垫。 | 套 | 1 |
| 22 | 陶艺实训集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1600*800*750mm，厚度≥14mm，外沿厚度≥30mm； 2.桌面有≥2个横撑，尺寸≥35*35mm，操作台腿≥75*75mm； 3.材质：人造大理石，木质桌架，配防滑垫，榫卯结构。 二、套内含： 操作载体1张，辅助支撑器具4个。 | 套 | 14 |
| 24 | 作品展示收纳集成装置 | 1.尺寸：≥1580×350×1950mm，立柱尺寸≥20*20mm，隔板厚≥18mm，设置≥2个柜子，3个抽屉，每个抽屉≥320*120*350mm； 2.材质：橡胶木齿接板； 3.结构10个格子，展示作品，环保清漆处理。带滑轨，四级阶梯式2个一组。 | 组 | 2 |
| 23 | 雕塑作品陈列展示装置 | 1.尺寸：≥500*500*30mm，手摇升降高度：750-1200mm； 2.材质：金属； 3.结构：中间机械防护罩，圆形设计,升降为钢制齿条设计；有自锁机构；三条腿支撑，两腿之间跨度：≥600mm；带刹车万向脚轮。 | 台 | 14 |
| 24 | 陶艺教具收纳装置1 | 1.尺寸：≥1000*300*2000mm； 2.材质：优质实木 3.结构：四根立柱规格≥35*35mm，柜门尺寸≥460*460mm，隔板边框≥18mm，隔板厚度≥5mm； 4.特点：仿古造型，上部多宝阁，下部实木对开门，榫卯结构，2个一组 | 对 | 2 |
| 25 | 陶艺教具收纳装置2 | 1.尺寸：≥800*400*1800mm，金属管≥30*30mm，柜门板材厚度≥18mm； 2.材质：橡胶木指接板、金属方管； 3.结构：整体框架采用金属方管焊接，多阁样式，三层隔板间距为380mm，双层隔板间距为580mm，下部实木对开门，拆分式，配螺丝配件，内置一块或二块活动隔板；四个为一组。 | 组 | 3 |

| # 沙画教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 展示互动宝 | 1.像素：≥800万自动对焦； 2.帧数：≥30帧/秒； 3.拍摄幅面：最大拍摄幅面≥A2，最短拍摄距离≤80mm； 4.万向软管式设计，任意方向可调，可以微距显示； 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边； 6.支持格式：图片JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，视频MP4； 7.连接方式：5G无线传输,自动连接； 8.光源：自然光、LED灯补光。 | 台 | 57 |
| 2 | 教学多媒体展示互动软件 | 1.和一体机、电子白板等教学多媒体显示设备或者电脑无线连接，同时无线互动终端连接设备数量≥48组，全部无线互动终端自动连接，无线传输距离可达≥50米； 2.支持学生座位上的无线互动终端自动连接教学一体机和考试记录电脑，教师可以在系统里随时调用任意一个学生座位上的展示学习画面（包含解题过程，书写过程，绘画过程，手工过程，演奏过程，实验过程，阅读过程中的所有细节）进行常态化课堂互动教学，在调取不同学生桌面时无需进行切换网络； 3.无须布线，支持分屏对比教学功能，支持2、4、8、16、24屏实时进行动态对比教学，老师可任意调取2个、4个、8个、16个或24个学生的学习内容做同屏展示，对比包括实时视频、即时拍照、调用外部图像； 4.支持48组同步录制，采用5G 无线传输，速度达到每秒30帧，无延时，无拖影，同屏同步监看48组学生的实训过程并记录成加密视频文件格式； 5.支持一键回放功能，系统自动按编号将实训操作过程记录归类 ，老师可随时播放/快进/停止，观看学生实验考试全过程； 6.支持电子白板讲解批注功能，可以画线、手写、图形、黑板刷可鼠标滚动缩放，随时拍照、录像、对教学展示和批注内容保存； 7.支持48屏一键收取作业，并以编号方式自动存储实验作业成品，便于老师课后查阅及管理； 8.支持多场景微课录制，包括无线实时图像、电脑屏幕、PPT、分屏对比等内容一次录制成同一个MP4格式的视频文件，无须二次转换格式； 9.微课录制支持录制、暂停、继续录制、停止等操作。 | 套 | 1 |
| 3 | 视频采集互动终端 | - 视频矩阵 1.支持64路多频Wi-Fi无线接入与输出，4组超材料背板天线，8*8路空间信息流； 2.支持多通道独立MIMO，单机可以提供4个独立信道，其中2个独立2.4G信道，2个独立5G信道，最多可支持128个Wi-Fi终端并发传输数据，整机最大接入速率可达2.334Gbps，交换速率可达12.8Gbps，保证图像信号的高保真输出； 3.通过高速率浮点运算技术，提高设备的切换速度，实现快速切换； 4.采用了全数字无压缩传输，真正确保信号无失真； 5.支持802.11a/b/g/n和802.11ac协议，内置物联网接口，可以扩展蓝牙/433模块/LoRa模块/NB-IoT模块等物联网模块； 6.两个千兆有线口，支持标准802.3at PoE+或本地12V/2A供电，IP53防护等级。 二、视频服务器 1.双频段WIFI支持无线终端同时自动连接； 2.MU-MIMO 功能-实现多台设备的数据同步流式传输； 3.双核1.7GHz 处理器； 4.智能连接2.4GHz和5GHz使用相同的WIFI 网络名称，自动选择频段； 5.以太网端口：5个千兆以太网端口（1个WAN,4个LAN)。 | 套 | 1 |
| 4 | 多功能沙画台 | 一、规格参数​ 1.尺寸：≥650mm×440mm； 2.沙池深度：≥55mm； 3.显示面积：≥500mm×330mm； 4.支架升降范围：500mm-820mm； 5.光源类型：红、绿、蓝三基色光源，支持单色调节、任意颜色组合及亮度调节； 6.规格：12V锂电池，容量≥9800mAh，可持续工作≥4小时以上。 二、材质与工艺​ 1.主体材质：铝合金，表面静电喷涂； 2.台面材质：≥5mm防爆钢化玻璃； 3.支架部件：折臂式气动升降支架（含液压气动杆），万向静音脚轮带锁止功能； 4.加工工艺：主体表面静电喷涂工艺； 5.光源控制工艺：触控调色，可精准调节光色与亮度，实现无限真彩效果； 6.工艺：锂电池可拆卸，防尘电源开关； 7.辅助操作部件：外挂式储沙盒； 8.功能多样：三基色光源可实现丰富光色效果，白色光状态可作为拷贝台使用，兼顾光影创作与基础绘图需求。 ▲9.沙画台须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告。 | 台 | 57 |
| 5 | 画车 | 1.尺寸：≥350*720*880mm，三层空间，层高≥320mm，层板厚≥5mm，立柱≥30*28mm； 2.手推把手，带笔架、圆槽笔筒设计，静音脚轮，带卡锁万向轮； 3.材质：红榉木。 | 个 | 8 |
| 6 | 沙画套装 | 1.画梳：材质：塑料，尺寸：≥100*25mm； 2.尼龙画笔：扇形1支，扁峰2支，斜锋1支，圆锋3支，刮画棒1根； 3.簸箕：材质：塑料，尺寸≥150*200mm； 4.画沙：1KG/袋； 5.护目镜：材质：pc镜片； 6.围裙：材质：牛仔布，适合身高155-180cm。 | 套 | 57 |
| 7 | 环创展板 | 1.沙画手法彩图 1.1常用沙画手法：捏沙、漏沙、点沙、抹沙、弹沙、拍沙、撒沙、丢沙、拨沙； 1.2彩图展示共9幅； 1.3材质：铝合金六边形画框； 1.4尺寸：单边框≥150mm。 2.流沙画 2.1圆形可翻转展示流沙效果； 2.2共4幅，尺寸：24寸、16寸、12寸、10寸。 | 套 | 1 |
| 8 | 充电柜 | 1.支持≥52台设备同时充电； 2.内部设有温控风扇，柜内温度达到后风扇自动开启运行，机柜两侧设有通风口； 3.内部分为四层，柜体侧面设有四个开关分别控制； 4.电源开关带有通电指示功能和安全漏电保护系统； 5.机柜底部配有四个万向轮，两个带刹车功能。 | 台 | 1 |
| 9 | 沙画教学集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1600*800*750mm，桌面外沿≥40mm，中间横撑支撑，横撑≥60*30mm，桌腿≥60*30mm； 2.材质：桌面橡胶木指接板、桌腿金属管，桌腿喷塑； 3.结构：拆分式结构，配螺丝配件。 二、套装内含 操作载体1张，辅助支撑器具1把。 | 套 | 1 |
| 10 | 沙画实训辅助支撑器具 | 1.凳面：材质：实木胶合板，直径≥300mm，厚度≥10mm； 2.凳腿：材质：金属腿，喷塑处理； 3.结构：升降高度470-690mm可5档调节。 | 台 | 56 |
| 11 | 沙画物料收纳集成装置 | 1.单个规格：≥900*400*1800mm；材质：钢木结合； 2.钢管规格：≥30*30mm； 3.柜门板材：≥18mm橡胶木； 3.结构：整体框架采用金属方管焊接；三层隔板间距≥380mm，双层隔板间距≥580mm； 4.下部实木对开门，拆分式，配螺丝配件，内置≥一块活动隔板。 5.四个为一组。 | 组 | 3 |

| # 通用部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 安装辅材 | 1.本项包含本项目所有功能室所有设备的安装、固定、布线、通电通水、安全防护所需的任何辅助材料，实行总价包干。 2.包含范围 2.1所有未单独列入设备采购清单，但为功能室设备正常安装就位、安全稳定运行所必需的辅材，均视为已包含在本项报价中，采购人不另行支付任何费用。 2.2包含但不限于：接口转换配件、防火绝缘耗材、收口密封材料、安全防护配件、防腐耐酸碱管材管件、系统连接辅材、隔音密封材料、吊装配件等所有相关辅材。 3.质量要求：所有辅材须为全新合格产品，符合国家现行质量、环保及消防安全标准，与对应功能室设备规格完全匹配。 4.责任条款：因辅材质量不合格或规格不匹配造成的设备损坏、功能缺失、安全隐患及交付延误，由中标人承担全部责任并负责免费更换、修复，同时承担由此给采购人造成的一切损失。 | 批 | 1 |
| 2 | 设备安装集成服务 | 1.本项包含本项目所有功能室所有设备的现场安装、系统集成、调试验收及操作培训配套服务，实行总价包干。所有未明确列举但为使设备正常运行所必需的配套服务，均视为已包含在本项报价中，采购人不另行支付任何费用。 2.具体工作内容 2.1 设备现场管理：负责所有设备到场后的卸货、搬运至指定安装地点、临时存放、开箱检验、数量核对及现场保管，承担设备验收合格前的损坏、丢失全部责任； 2.2 设备安装就位：按采购人确认的点位完成设备吊装、落地固定、为设备安装所需的墙体/地面开孔开槽、管线敷设、强弱电分离布设、接线调试； 2.3 设备系统集成：完成各单体设备之间的软硬件对接、系统组网、参数配置、协议调试，实现同一功能室内所有设备的互联互通、集中控制及协同工作； 2.4 设备调试验收：逐台进行单机通电调试、功能测试；开展整体系统联调联试、72 小时连续运行稳定性测试；排查并整改所有故障及问题，配合采购人完成全部调试及验收工作； 2.5 设备操作培训：对采购人指定的管理人员、授课教师开展现场操作培训及日常维护培训，确保参训人员能够独立熟练操作设备及系统。 2.6系统功能要求：所有功能室系统须满足对应学科教学使用需求，实现设备互联互通、集中控制及安全联锁报警功能。 3.质量要求：设备安装须严格遵循设备原厂安装规范及本招标文件技术参数要求，确保设备安装牢固、运行稳定、功能完整。 4.责任条款：因安装作业不当、系统集成错误造成的设备损坏、功能缺失及交付延误，由中标人承担全部责任并负责免费更换、修复，同时承担由此给采购人造成的一切损失。 | 项 | 1 |
| 3 | 功能室文化布置服务 | 1.本项包含本项目所有功能室相关的基础空间处理、功能分区标识及文化氛围布置服务，实行总价包干。所有未明确列举但为完成本项目功能室文化布置所必需的工作内容，均视为已包含在本项报价中，采购人不另行支付任何费用。 2.具体工作内容 2.1基础空间处理：包含但不限于为文化布置所需的墙面顶面基础找平修补、简易造型、涂刷及氛围灯光布置； 2.2功能分区营造：包含但不限于功能分区标识、区域隔离围挡、收纳展示区布置； 2.3文化氛围布置：包含但不限于艺术处理、色彩涂装、主题装饰、学科文化墙、专业知识展板定制安装等； 2.4环境优化升级：包含但不限于必要的隔音降噪处理、灯光照度优化、遮光优化升级； 2.5布置收尾处理：作业完成后全面清洁保洁，清除所有作业垃圾，达到可直接投入使用状态。 3.质量要求：设计须符合校园整体文化风貌，精准贴合各功能室学科教学特点；所有材料须为全新合格产品，符合国家环保及消防安全标准；所有内容须经采购人审核确认后方可制作安装。 4.责任条款：因文化布置材料质量不合格、作业工艺不当造成的质量问题及交付延误，由中标人承担全部责任并负责免费整改。 | 项 | 1 |