| 南川工业园区学校实验室及功能室设备配备项目技术参数(标包二) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器人教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机器人编程入门套装 | 一、主控器： 1.处理器：≥ESP32-S3芯片，32位双核处理器，外扩16MB SPI FLASH，8MB PSRAM； 2.≥2.4英寸240*320分辨率电阻触摸全彩显示屏; 3.≥3个全功能传感器接口；≥1个TYPE-C接口，支持充电和程序调试下载功能； 4.内置3.7V/1000mAh锂电池；内置无源蜂鸣器；内置声敏传感器；内置编码电机≥2个； 5.支持蓝牙5.0以上；支持2.4G WIFI； 6.外壳包含10mm单位积木安装孔。 二、积木件: 1.数量≥30个； 2.支持无螺丝拼插搭建。 三、编程： 1.内置交互式编程界⾯，可直接在控制器上组合图标逻辑，可以实现即时编程； 2.支持Python语言编程。 四、产品搭建案例≥4种。 五、≥15节课，含课程PPT、教案以及搭建图。 | 套 | 33 |
| 2 | 机器人竞赛初级套装 | - 控制器： 1.处理器：≥32位双核处理器，ESP32芯片； 2.内置≥1.8寸彩色显示模块； 3.≥3路传感器接口（数字/模拟复用），≥2路带驱动马达接口； 4.支持蓝牙4.2以上； 5.支持电源电压测量；蜂鸣器； 6.支持USB-type C接口。 二、电子件： 1.电子件全部带ABS一体外壳； 2.智能寻迹模块≥1个；中型积木减速电机≥1个。 三、积木结构件： 1.无螺丝的搭建设计； 2.数量：≥100个积木件；种类：≥30种。 | 套 | 17 |
| 3 | 机器人进阶套装 | 一、主控器： 1.处理器：≥32位ARM处理器； 2.存储：≥8M内存； 3.接口≥5路传感器接口，≥4路带驱动编码马达接口； 4.显示屏：≥2.4英寸可触控、高清彩色液晶显示； 5.充电：内置充电电路，内置7.4V一体锂电池，800mAh容量； 6.电源电压测量模块； 7.音量测量模块：(探测范围40-120分贝，精度≥1%，频率范围20－16000Hz)和蜂鸣器。 二、电子件： 1.材料：电子件全部带ABS一体外壳； 2.包括：碰触传感器≥1个；彩灯模块≥1个，含半透明外壳，可全彩颜色显示；智能循迹卡模块≥1个；高速马达≥2个，内置角度传感器，可以精确到1度的控制；转速300+10%RPM ，额定电压5－7.2V。 三、积木结构件：≥440个积木件，至少包含辅助结构部件、传动配件、梁类。 四、轮胎：两个竞赛轮胎；胎皮材料：热塑性弹性体。 | 套 | 36 |
| 4 | 积木机器人竞赛基础套装 | 一、控制器： 1.集成式控制器； 2.控制器包含≥2个闭环电机；≥1个RGB灯；≥1个蜂鸣器； 3.内置3.6V，2000mAh锂电池； 4.内置蓝牙，可与编程设备连接； 5.控制器有≥2路RJ11接口；控制器上有≥3个按键，通过3个按键可实现开关机、电机正反转停止等功能； 二、编程器： 1.≥128*64 显示屏； 2.内置蜂鸣器与蓝牙； 3.≥60个按键，可发出≥100种指令； 4.编程板与控制器连接后，可完成编写程序、调试、遥控等多种不同任务。 三、结构件(含传动件)：≥200个，组件种类≥27种。 四、传动件：应包含≥2个8直齿齿轮、≥2个12半高锥齿轮、≥2个12锥直齿轮、≥2个24齿直齿轮、≥2个20锥直齿轮、≥2个36锥直齿轮。 五、传感器：集成五灰度传感器≥1个。 六、执行器：电机≥1个。 | 套 | 17 |
| 5 | 人工智能积木普及套装 | 一、控制器： 1.≥32位Cortex-M3处理器； 2.≥3MB外部程序存储空间，可存储≥50条以上程序； 3.支持≥20路各类输入输出接口。 二、结构件：数量≥300个，组件种类≥39种。 三、传动件：应包含≥2个8直齿齿轮、≥2个16直齿齿轮、≥2个24齿直齿轮、≥2个20齿半高锥齿轮、≥2个12半高锥齿、≥2个12锥直齿、≥1个蜗杆、≥2个齿条。 四、传感器： 1.地面灰度传感器≥5个； 2.红外测障传感器≥1个； 3.NFC传感器≥1个。 五、执行器： 1.闭环电机≥3套； 2.彩色RGB灯≥1个； 3.气泵组件、全向轮≥1个。 | 套 | 19 |
| 6 | 机器人核心套装 | - 主控器： 1.运行速度≥480MHz； 2.尺寸≥3.2寸，分辨率≥240*320触摸屏幕； 3.内置SD NAND芯片， 120MB空间存储程序和音频； 4.内置喇叭，支持播放MP3和WAV，内置麦克风，内置蜂鸣器； 5.≥2个可编程独立按键； 6.≥8个传感器端口，其中≥2个支持串口，≥8个马达端口，支持编码功能。 二、电子部件： 至少包含光电传感器≥3个、彩灯模块≥1个、触碰传感器≥2个、视觉模块≥1个、激光传感器≥1个、大型减速电机≥2个、数字舵机≥1个、姿态传感器≥1个。 三、积木结构件： 1.无螺丝的搭建设计； 2.≥425个，至少包含梁类、齿轮、轴类 、实销类、虚销类、连接销、紧固件。 四、轮胎：两个硅胶轮胎，轮毂≥65x20mm，硅胶胎皮≥70x20mm。 | 套 | 28 |
| 7 | AI风暴机器人套装 | 一、控制器： 1.处理器：≥8核处理器，≥16G ROM，2G RAM； 2.液晶屏：≥4寸屏幕，可显示中文； 3.≥8路传感器接口，≥4路马达接口； 4.其它：内置蓝牙模块；内置程序存储器；可播放音乐。 二、电子部件： 至少包含：碰触传感器≥1个、彩灯≥1个、光电≥1个、超声测距≥1个、 WIFI摄像头≥1个；大型伺服电机≥1个 、中型伺服电机≥1个。 三、积木件： 1.支持无螺丝拼插搭建； 2.数量≥500个，种类≥80种；至少包含传动结构件、连接销、积木面板、梁、轮胎。 四、轮胎：两个宽轮胎。 五、软件： 1.同时支持图形化编程和代码编程方式； 2.人工智能功能支持≥8种，包括人体姿态识别、人脸检测、物体识别、二维码识别、颜色识别、语音识别、手势功能、物体追踪。 | 套 | 7 |
| 8 | 机器人科技动力套装 | 1.配有≥1个两路马达电源模块，工作电压3.7V。支持USB充电，充电电压5V； 2.电机≥1个，转速260-280RPM，运行扭矩10Ncm，失速扭矩15Ncm； 3.无螺丝的搭建设计；≥545个积木件，至少包含梁类、齿轮、轴类、实销类、虚销类、连接件、紧固件、板类。 4.配有5*15cm多孔连接板1块和5*5cm多孔连接板2块，配有7种直梁和9种异形梁； 5.≥15种传动配件，至少包含40齿齿轮、36齿齿轮、24齿齿轮、20齿齿轮、16齿齿轮、12齿齿轮、8齿齿轮； 6.用于连接、紧固的各种销与连接件≥34种； 7.配有≥4个宽轮胎，胎皮材料采用热塑性弹性体，连接孔为十字结构； 8.≥48节课，含课程PPT、教案以及搭建图。 | 套 | 4 |
| 9 | 机器人创意扩展套装 | 一、积木件: 1.支持无螺丝拼插搭建； 2.数量≥490个，至少包含直梁、异形梁、齿轮凸轮、齿条、万向节、转台、链条、轴类、实销类、虚销类、连接件、紧固件，轮胎≥2，麦克纳姆轮≥4个，魔方≥1个。 二、提供≥8款搭建图。 | 套 | 4 |
| 10 | 机器人传感器套装 | 1.气压传感器：≥1个，压力分辨率：≥0.2 Pa； 2.磁敏传感器：≥1个，灵敏度：≤0.9 mT； 3.陀螺仪传感器：≥1个，角度精度：±0.1°，加速度精度±0.01g； 4.手势传感器：≥1个，手势检测：≥5种，检测距离为3-10cm； 5.温湿度传感器：≥1个，温度检测范围：-40-125℃，湿度检测范围0-100%RH； 6.激光测距传感器：≥1个，检测距离：2-120cm，精度≤1 cm； 7.红外测距传感器：≥1个，感应距离：3-20cm； 8.蓝牙适配器：≥1个，有效通讯距离≥10m； 9.AI视觉模块：≥1个，≥30W像素； 10.扫码摄像头：≥1个，测量使用范围：5cm-18cm； 11.智慧眼：≥2个，可发送和接收红外线信号； 12.16x16蓝色点阵：≥2个，支持16级亮度调节。 | 套 | 2 |
| 11 | 金属机器人核心套装 | 一、包含智能控制主板≥1个、电源管理模块≥1个、智能2.4G遥控通讯模块≥1个，支持中英双语图形化编程，搭配120RPM大扭矩电机及机械结构零件。 二、电子模块： 1.动力部分，内齿全金属电机，5V~8.4V，配备不同转速的360度舵机应用在不同动力单元,支持高温保护，最大抗25KV静电干扰； 2.构件数量 2.1主控制器≥1个； 2.2电机≥3个； 2.3遥控及接收器一套； 2.4动力系统一套： 金属类至少包含10种，零件数量≥50个； 结构件种类至少包含5种，零件数量≥15个； 小零件数至少包含15种，零件数量≥120个； 主控类至少包含1种，模块数量≥1个； 轮类至少包含2种，零件数量≥4个； 工具类至少包含3种，零件数量≥3个。 三、主控类： 1.能够控制各个控制模块；包含≥6个电机控制端口，≥6个数字传感器端口，≥2个模拟端口，≥2个usb程序下载端口，≥1个无线模块链接端口； 2.主板芯片：采用开源芯片作为MCU；主控工作电压：6V~8.4V。 四、机械种类： 1.≥5种型号的 C型铝合金型材； 2.拉伸强度≥40MPa。 | 套 | 2 |
| 12 | 基础升级包 | 1.C型塑料结构件≥5个、3D打印吸取组件≥1套（含左右）、方孔芯、六边形轴芯、轴承、细轴等结构传动件； 2.电机≥2台、电机延长线（25cm）≥3条、线卡子≥4个。 | 套 | 2 |
| 13 | 进阶升级包 | 一、结构件类 1.多尺寸C型&L型铝合金结构件（≥12件）； 2.专用侧板/底板/顶板/斜板（≥6件）； 3.动力&传动系统：电机≥2、细轴≥4； 4.万向轮≥2、50mm橡胶轮≥4、齿轮组≥8（含金属齿轮）、通用安装芯（方孔/圆孔/六角孔）≥21个； 二、电控与连接：电机延长线≥4、扎带≥10； 三、紧固件与配件：多规格内六角螺丝、铝柱、防松螺母、自锁螺母、金属垫片等≥130件、橡胶垫片≥5、白色粗皮筋≥12、铁丝≥8。 | 套 | 2 |
| 14 | 气动套装 | 1.气动开关≥1； 2.气嘴套装（直通嘴≥5、弯嘴≥3、三通嘴≥2）*1； 3.3M气管≥1； 4.50mm行程双向气缸≥1； 5.电磁阀套装≥1； 6.储气瓶≥1。 | 套 | 2 |
| 15 | 高速齿轮组套装 | 1.金属材质； 2.120RPM≥10。 | 套 | 2 |
| 16 | 超高速齿轮组套装 | 1.金属材质； 2.300RPM≥10。 | 套 | 2 |
| 17 | 数字电机套装 | 1.金属、塑料外壳； 2.金属齿轮； 3.数字电机≥4。 | 套 | 2 |
| 18 | 金属机器人实训平台 | 1.规格≥长300mm*宽300mm，场地面板≥25块、场地围板≥20块； 2.4向连接器≥16块、3向连接器≥16块、2向连接器≥4块。 | 套 | 1 |
| 19 | 金属机器人赛事道具包 | 1.结构件：465mm光轴(直径10mm)≥2、205mm光轴(直径10mm)≥4、黑色 C型铝材结构件 1×2×1X7≥4、黑色 C型铝材结构件1×2×1X20≥2、桥边支撑≥2、桥中支撑≥1、桥透明PC板(灰)≥4、桥透明PC板(紫)≥4、桥透明PC板连接器≥2、三角得分区贴纸≥2； 2.辅助材料：光轴底座连接器≥4、光轴十字连接器≥4、12mm螺丝≥100、16mm螺丝≥25、20mm螺丝≥20、M4防松螺母≥140、2.5×150mm扎带≥15。 | 套 | 1 |
| 20 | 机器人脑智训练设备 | 1.尺寸重量≤110克，包括脑电数据采集实时传输、脑电采集实时参数调节、状态灯显示控制、佩戴检测、电量检测报警等功能； 2.内置≥1路128倍可变增益脑电采集系统，配合24位高精度最新神经网络模型，可以实现高达1：2,147,483,648对比度的精准脑波检测； 3.内置RGB颜色脑电专注力显示状态灯，实时显示当前用户专注力状态； 4.实时高效传输脑电数据；满电工作时间≥8小时。 | 套 | 5 |
| 21 | 机器人机械手套装 | 一、机体材料：PLA/ABS、橡胶、亚克力板、切割木板。 二、控制盒组成：电池、开关线、拓展板、单片机、IR传感器、面包板。 三、控制系统参数： 1.支持电池供电； 2.直流稳压电源。 四、电机: 1.≥5台伺服电机； 2.电机转动行程：≥180度； 3.默认控制：IR 远程遥控。 五、主控板参数： 1.工作电压≥5V； 2.数字输入/输出引脚≥14路（6路PWM）； 3.工作频率：≥16MHz。 六、电源拓展版参数 1.电源输入接口：2Pin JST； 2.输入电压DC≥6V； 3.电源输出 2Pin JST 带防反插设计； 4.信号输出≥5路PWM信号。 七、包含手指零件（含大关节和小关节）、舵机、面包板、遥控器、Uno板、brainDEMO板、传感器、舵机线等零件，零件总数≥135个。 | 套 | 5 |
| 22 | 机器人生物传感器套件 | 一、组成：包含声音传感器≥1、颜色传感器≥1、红外传感器≥2、按键传感器≥1、温度传感器≥1、三色LED≥1、面包板≥2、超声波传感器≥2、霍尔传感器≥1、旋转电位传感器≥1、四指柔性传感器≥4、拇指柔性传感器≥1、肌电传感器≥1、弯折传感器转接板≥1、弯折多路接口≥1、魔术贴勾面≥1、魔术贴毛面≥1。 二、技术参数： 1.声音传感器：开路电压：2V；接口类型：8pin双排2.54mm； 2.颜色传感器：正向电流：5mA；接口类型：8pin双排2.54mm； 3.红外传感器：开路电压：0.39V；接口类型：8pin双排2.54mm； 4.按键传感器：工作电压：12V；接口类型:8pin双排2.54mm； 5.温度传感器：工作电压：2.5V-5.5V；温度工作范围：-55℃-+125℃；接口类型：8pin双排2.54mm； 6.三色LED：工作电流：30mA(RS),50mA(GC,BK)；接口类型：8pin双排2.54mm； 7.面包板：ABS材质，≥150孔位； 8.超声传感器：中心频率：40kHz；接口类型：8pin双排2.54mm； 9.霍尔传感器：工作电压：3V-6.5V；接口类型：8pin双排2.54mm； 10.旋转开关：开路电压：16V；接口类型：8pin双排2.54mm； 11.四指柔性传感器：触发力10g，厚度0.4mm，响应时间≤10ms； 12.拇指柔性传感器：触发力10g，厚度0.4mm，响应时间≤10ms； 13.肌电传感器：接口类型：8pin双排2.54mm； 14.弯折传感器：接口类型：4pin单排1.25mm； 15.弯折转接板：工作电压：0.3V；接口类型：8pin双排2.54mm； 16.弯折多路接口：接口类型：10pin双排2.54mm； 17.舵机参数：舵机扭矩：≥1.2kgm.cm；工作电压：5.4V； 18.魔术贴勾面：长度≥10cm；宽度≥1cm； 19.魔术贴毛面：长度≥10cm；宽度≥1cm。 | 套 | 5 |
| 23 | 智能车套装 | - PC编程软件：支持图形化编程和Python代码编程。 二、输出装置：包含RGB彩灯模块、蜂鸣器、红外发射模块、编码测试电机、IIC接口、舵机接口、TT马达（带编码器）； 三、输入装置：包含按钮、声音传感器、红外接收模块、超声波传感器、4路巡线传感器； 四、控制器： 1.处理器: ≥ESP32； 2.≥10个传感器4pin接口（含4路I2C接口），≥6路PWM舵机接口，≥2路电机接口； 3.控制器外壳正面≥15个孔位，背面有≥45个孔位； 4.内置≥2个按钮模块，蜂鸣器，RGB彩灯模块、红外发射模块、声音传感器等。 五、编码测速电机： 1.工作电压：6-9V、空载转速：≥150rpm； 2.减速比：1：42、扭矩：1.2kg*cm； 3.巡线传感器：≥4个探头、测量距离：5mm-15mm。 | 套 | 5 |
| 24 | 脑控赛事场地包 | 一、场地地图参数 1.尺寸：≥2350*1140mm； 2.材质：喷绘布。 二、场地道具块 1.地垫块尺寸：≥280mm*280mm*10mm； 2.道具块尺寸：≥50mm*50mm*50mm。 | 套 | 2 |
| 25 | 星际探索竞赛扩展包 | 一、电子件： 智慧眼传感器：工作电压5V；内置≥8颗24bit真彩色发光灯，支持连续渐变和图形显示；可发送和接收红外线信号；具备接近检测功能；I2C通信，支持固件升级； 二、积木结构件 1.无螺丝的搭建设计； 2.数量：≥200个积木件，至少包含辅助结构部件、传动配件、连接件； 三、轮胎：≥2个竞赛硅胶轮。 | 套 | 14 |
| 26 | 智控手柄 | 一、手柄： 1.输入电压3V，支持无阻隔无干扰环境下直线遥控距离≥10米; 2.内置2.4G通讯模块，支持6数据通道，连接稳定； 3.支持使用两节1.5V(AAA) 电池供电; 4.支持5分钟无操作进入休眠状态； 二、收发模块： 1.一键自动配对； 2.输入电压5V； 3.频率2.4GHz。 | 套 | 14 |
| 27 | 普及赛实训平台 | 1.支持在≥215x120cm及以内的比赛场地布置； 2.套装包含场地直角组件≥4个、直边组件≥18个、底板（32x32cm）≥28个，以及固定赛台与场地图的螺丝刀、销、布基胶带。 | 套 | 2 |
| 28 | 智能循迹模块 | 1.工作电压5V；可以切换≥7种不同的颜色，具有一定抗环境光的功能；内置蜂鸣器； 2.具备自动设置参考与手动设定参考值功能，可以读取每路传感器的模拟数值和与参考值的判断值；具有高速I2C接口，支持固件升级。 | 套 | 15 |
| 29 | 编程控制终端 | 1.屏幕≥15.6英寸； 2.分辨率≥1920*1080； 3.≥I5处理器； 4.≥16G内存； 5.≥512G固态硬盘。 | 台 | 10 |
| 30 | 实训操作载体1 | 一、载体要求 1.规格≥1400*800*760mm； 2.产品结构：钢木结构； 3.台面采用12mm厚纤丝抗倍特板； 4.台身：左右两侧桌腿：采用≥60*30*1.2mm门字形钢架； 5.横梁：采用≥40*20*1.2mm方管，连接采用铝合金铸件； 6.左右两侧≥0.8mm钢板，台身设收纳盒≥4个。 二、套装内含 操作载体1张、配套支撑器具4个。 | 套 | 8 |
| 31 | 实训操作载体2 | 一、载体要求 1.规格≥2200*1200*750mm； 2.产品结构：木质结构； 3.台面：采用≥12mm厚纤丝抗倍特板； 4.台身采用≥60*60mm实木桌腿，四周加≥25*100mm围板； 5.底脚：橡胶； 6.台面≥25mm厚AA级橡胶木指接板。 二、套装内含 操作载体1张、配套支撑器具4个。 | 套 | 6 |
| 32 | 教师实训集成操作载体 | 一、载体要求 1.主台规格：≥1500*600*750mm；副台规格：≥1500*500*620mm； 2.产品结构：钢木结构； 3.台面参数：采用≥12mm厚实芯抗倍特板； 4.台身采用静电喷涂钢架方管框架带底脚，设前挡板； 5.副台采用≥16mm厚E1级生态免漆板，副台预留主机箱位置，配备散热孔，设三组抽屉和拉门； 二、套装内含： 操作载体1张、配套支撑器具1个。 | 套 | 2 |
| 33 | 设备收纳集成装置 | 1.规格≥2000*500*850mm； 2.主材采用≥18mm厚生态免漆板，柜体内设多层隔板。 3.采用≥1.5mm厚塑制封边条机械封边。 | 组 | 6 |
| 34 | 收纳展示装置 | 1.规格：≥1000*500*2000mm； 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁； 3.柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃；上下拉手及三角对称五点固定。 4.层板：上柜配置阶梯式层板，下柜配置一块活动层板，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。 | 张 | 6 |
| 35 | 机器人竞赛实训平台 | 1.规格≥2400*1200*800MM； 2.产品结构：板式结构； 3.整体采用≥16mm三聚氰胺环保饰面板加工制作，沿边加高≥80mm，≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，台面可张贴训练图。 | 张 | 2 |

| 造物工坊 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 混色3D输出设备 | 1.成型尺寸：≥200mm*200mm*300mm(长*宽*高)； 2.喷头数量：≥1个； 3.喷头直径：0.4mm； 4.喷头结构：混合型二进料单喷嘴； 5.多模式打印，实现不同打印效果，软件支持混色模式、双色模式、分层模式、单色模式。 6.机械定位精度：XY：≤0.0128mm，Z轴≤0.0025mm； 7.耗材直径：Φ1.75mm； 8.打印材料：PLA/TPU/PVA 等； 9.主控板：168mHz 运行主频率； 10.加热平台:支持 0-120°, 喷头最高温度:250 °； 11.XY运动结构：采用双十字光轴设计； 12.打印层厚： 0.05-0.3mm； 13.打印速度:40-60mm/s； 14.支持断电续打、中途换料、加热异常保护； 15.操作界面：≥3.5寸触摸屏。 | 台 | 3 |
| 2 | 多色3D输出设备 | 1.输出尺寸(长×宽×高)≥250×250×250 mm³； 2.框架为塑胶和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成； 3.工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、内置工具头切刀，喷嘴最高温度≥300 ℃、喷嘴直径0.4 mm； 4.机器标配打印面板，热床最高温度≥110℃； 5.工具头最大移动速度≥600mm/s，工具头最大移动加速度≥20000mm/s²，普通热端最大流速≥40mm³/s； 6.支持耗材类型：PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、Support for PLA等； 7.支持热端快拆、主动振动补偿、主动流量补偿、自动热床调平； 8.配备高清摄像头，分辨率≥1920×1080； 9.支持AI首层检测、炒面检测、异物检测、裹头检测、废料滑梯堵塞检测； 10.支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打； 11.支持耗材用量及余料检测，支持多色打印； 12.配备自适应空气循环系统，支持自适应空气循环；腔温温度保持可达50℃；配备活性炭滤芯； 13.配备触摸显示屏，屏幕尺寸≥5英寸0； 14.支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制； 15.支持Wi-Fi通讯。 | 台 | 3 |
| 3 | 3D打印耗材 | 1.重量：≥1KG； 2.材料：PLA； 3.提供耗材颜色≥6种。 | 卷 | 30 |
| 4 | 激光雕刻教师机 | 1.加工幅面：≥600*380；加工高度≥25mm； 2.运行速度：≥600mm/s；加工精度≤0.05mm； 3.基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 4.≥40w二氧化碳激光管； 5.持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度≥15mm； 6.摄像系统：支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度≤2mm； 7.内置水冷系统；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统； 8.支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态； 9.配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统； 10.搭配轻量级激光软件，软件包括建模设计模块、仿真加工模块、控制加工模块，软件支持工作模式切换为激光模式、裁刀模式、画笔模式，软件内包含布尔运算、支持绘制多段线、贝塞尔曲线、支持偏置、矩形阵列、圆形阵列等图元编辑功能，支持图元对齐、镜像、支持一键造物功能，可以直接生成盒子模型等，快速实现建模设计造物等操作，支持摄像头定位，支持摄像头图像对齐与参数校准； 11.配套智能烟雾净化系统：支持烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警； 12.配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程；≥20种材料认知AR体验APP。 | 台 | 2 |
| 5 | 激光雕刻学生机 | 1.加工幅面：≥500*300； 2.雕刻速度可达1000mm/s；加工精度≤0.01mm； 3.基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 4.≥10W蓝光激光模组，支持加工头快拆更换； 5.波长≥455nm蓝光激光；光斑大小≤ 0.08mm；使用寿命≥8000h； 6.支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度≥15mm（桐木板）； ▲7.设备内置LCD高清IPS液晶屏，智能触摸按键支持多元交互与控制；摇杆手柄支持离线端高分辨率灵敏微动(须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告)；支持USB连接电脑在线加工；支持电脑端保存加工文件到SD卡进行离线加工；支持移动端通过Wifi连接设备远程加工(须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告)；内置≥1600W像素智能高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照提取图像进行可视化加工(须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告)；支持内置安全状态门智能检测系统、火焰传感器智能检测燃烧状态、三轴加速度传感器智能检测倾斜角、十字红点激光定位加工范围，支持急停操作(须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告)； 8.自动吹气管路，可接吹气单元加工；支持高压气路外接； 9.支持激光自动对焦、支持手动对焦，能实现激光焦距自动校准； 10.支持工作区全局照明，辅助拍照加工；屏幕指示加工状态与工作进程； 11.搭配轻量级激光软件，软件包括建模设计模块、仿真加工模块、控制加工模块，软件支持工作模式切换为激光模式、裁刀模式、画笔模式，软件内包含布尔运算、支持绘制多段线、贝塞尔曲线、支持偏置、矩形阵列、圆形阵列等图元编辑功能，支持图元对齐、镜像、支持一键造物功能，可以直接生成盒子模型等，快速实现建模设计造物等操作，支持摄像头定位，支持摄像头图像对齐与参数校准。 | 台 | 4 |
| 6 | 激光刻刀笔夹机头附件包 | 1.笔夹单元支持装夹笔单元加工，夹笔直径最大可支持20mm，支持自动提笔加工； 2.刻刀单元支持装夹刻刀加工，满足装夹30°、45°、60°雕刻刀；刻刀单元满足二级弹性伸缩刻刀，支持自定义加工柔性材料，加工深度刀切材料厚度最大≥1.5mm； 3.加工单元支持快拆式更换机头单元。 | 套 | 2 |
| 7 | 激光旋转轴配件包 | 1.旋转轴单元长度≥240mm*145mm*125mm； 2.装夹尺寸：卡盘直径≥50mm；卡盘能支持多种雕刻模式；支持雕刻直径为滚轴模式下3-200mm；卡盘模式下0-160mm；球体模式下25-160mm；环形模式下12-70mm； 3.驱动方式：基于精密步进同步带驱动，卡盘模式传动比为4：15；滚轴模式传动比为1:1。 | 套 | 2 |
| 8 | 垫高底座 | 1.垫高底座尺寸≥725*550mm，高度≥180mm； 2.垫高底座采用抽屉式风格布置台面，支持4层高度布置，平台布局高度兼容Z轴移动范围，可实现0-180mm高度全覆盖； 3.垫高底座采用密封设计，可实现烟雾净化吸尘内置。 | 套 | 2 |
| 9 | 激光雕刻耗材 | 1.椴木板尺寸：3*210*300mm≥25件； 2.椴木板尺寸：5*210*300mm≥10件； 3.奥松板尺寸：3*210*300mm≥25件； 4.奥松板尺寸：5*210*300mm≥10件； 5.牛皮纸尺寸：0.5*210*297mm≥20件； 6.瓦楞纸尺寸：3*200*300mm≥30件； 7.瓦楞纸尺寸：6*200*300mm≥10件； 8.榉木板尺寸：3*100*200mm≥4件； 9.透明亚克力尺寸：3*200*275mm≥4件。 | 套 | 6 |
| 10 | 智慧城市学习套装 | 1.精品项目课程≥10项； 2.课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块≥2块，合计传感类电子模块≥17块、驱动类电子模块≥1块，直流马达类≥2块，RGB彩灯类≥1块，电池类≥2块，连接类排线≥15组，五金螺丝≥40套，可拼接椴木板独立塑封，≥1套； 3.配套教学内容，包含教学PPT、讲义≥10套，≥16次课，≥32课时。 | 套 | 7 |
| 11 | 智能家居学习套装 | 1.精品项目课程≥14项； 2.课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块≥1块，合计传感类电子模块≥18块，驱动类电子模块≥2块，液晶显示屏≥1块，RGB彩灯类≥1块，电池类≥1块，连接类排线≥15组，五金螺丝≥30套，可拼接椴木板独立塑封，≥1套； 3.配套教学内容，包含教学PPT、讲义≥14套，≥16次课，≥32课时。 | 套 | 7 |
| 12 | 智慧农业学习套装 | 1.精品项目课程≥10项； 2.课程器材以项目课程分包，所有项目合计Arduino主控类电子模块≥1块，合计传感类电子模块≥14块，液晶类显示屏≥1块，电机类≥2块，灯光类≥1个，电池类≥1块，驱动类电子模块≥1块，连接类排线≥15组，五金螺丝≥30套，可拼接椴木板独立塑封，≥1套； 3.配套教学内容，包含教学PPT、讲义≥10套，≥16次课，≥32课时。 | 套 | 7 |
| 13 | 便携式智能铣雕一体机 | 1.XYZ加工幅面：≥280mm×200mm×80mm；可通过高度≥80mm； 2.X主轴单元：采用≥250W风冷无刷快速换刀主轴； 3.整机架使用铸铝底座，可视窗PC外壳； 4.加工速度：≥1000mm/min，加工精度：±0.02mm(须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告)；支持PC端USB有线、Wifi无线控制使用设备(须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告)；支持内置安全门检测（开盖急停）、支持外接急停开关(须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告)； 5.传动组件：使用精密滚珠丝杆、XY圆轨轨和Z轴直线滑轨方案； 6.支持木材、亚克力、塑料、软金属等材质的CNC雕刻切割；支持木材、亚克力、塑料、皮革、金属等材质的激光打标及部分材质的激光切割； 7.支持全局照明灯、主轴照明灯及按键LED灯； 8.≥四轴旋转单元，旋转轴长*宽*高≤330*125*80mm，采用4爪卡盘，旋转轴中心高度为50mm，夹持范围为1-33mm，卡盘减速比为1:5； 9.自动集尘系统：支持扩展外接吸尘单元； 10.控制软件配套：软件包括CAD设计模块、CNC-CAM/LASER-CAM路径生成模块、控制加工模块； 11.文件格式兼容：软件支持多种格式文件导入，包括JPG/PNG/GIF/BMP等图片格式，支持SVG/DXF等矢量格式导入；支持NC刀路文件导入； 12.软件支持设置材料激光切割、雕刻、浅雕、深雕等参数，支持材料参数库的导入导出，支持图片激光雕刻；软件支持实时预览加工路径，避免碰撞与错误；支持离线脱机加工；软件支持摄像头定位，图像对齐与参数校准；支持一键造物，可快速生成盒子模型、齿轮等元素。 | 套 | 2 |
| 14 | 铣雕一体机扩展激光模块 | 1.激光模块：≥10W蓝光激光模块； 2.激光尺寸：≥190*190*85mm； 3.激光波长：435nm-470nm； 4.激光寿命：6000-8000h； 5.激光光斑：≤0.08mm； 6.激光焦距：30mm； 7.最大切割深度：椴木板≥8mm、黑色亚克力≥3mm。 | 套 | 2 |
| 15 | 便携式智能铣雕一体机耗材包 | 1.金属铜印章：25*25*10（mm）≥5件； 2.铝合金板：80*80*5（mm）≥5件； 3.单面覆铜板：70*100*1.5（mm）≥10件； 4.双色板：200*100*1.3（mm）≥10件； 5.代木：200*100*20（mm）≥4件； 6.高密度板：275*200*9（mm）≥12件； 7.高密度板：275*200*5 （mm）≥12件； 8.榉木料：200*100*20（mm）≥2件； 9.檀木牌：40*60*10mm ≥10件； 10.书签料：150*30*3（mm）≥10件。 | 套 | 2 |
| 16 | 编程控制终端 | 1.屏幕≥15.6英寸； 2.分辨率≥1920*1080； 3.≥I5处理器； 4.≥16G内存； 5.≥512G固态硬盘。 | 台 | 6 |
| 17 | 教师实训集成操作载体 | 一、载体要求 1.主台规格：≥1500*600*750mm；副台规格：≥1500*500*620mm； 2.产品结构：钢木结构； 3.台面参数：采用≥12mm厚实芯抗倍特板； 4.台身采用静电喷涂钢架方管框架带底脚，设前挡板； 5.副台采用≥16mm厚E1级生态免漆板，副台预留主机箱位置，配备散热孔，设三组抽屉和拉门； 二、套装内含： 操作载体1张、配套支撑器具1个。 | 套 | 1 |
| 18 | 实训操作载体 | 一、载体要求 1.规格≥2200*1000*750mm； 2.产品结构：钢木结构； 3.台面：采用≥30mm厚橡胶木指接板； 4.台身主材采用≥Φ60壁厚≥3mm的钢管加工制作，钢腿底部配置为可调节底脚，底脚中心处预留过线孔。 二、套装内含 操作载体1张、配套支撑器具6个。 | 套 | 6 |
| 19 | 设备收纳集成装置 | 1.规格≥2000*500*850mm； 2.主材采用≥18mm厚生态免漆板，柜体内设多层隔板。 3.采用≥1.5mm厚塑制封边条机械封边。 | 张 | 2 |
| 20 | 收纳展示装置 | 1.规格：≥1000*500*2000mm； 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁； 3.柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃；上下拉手及三角对称五点固定。 4.层板：上柜配置阶梯式层板，下柜配置一块活动层板，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁。 | 组 | 4 |

| 无人机、航空航天教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 北斗课程资源服务 | 1.包含北斗卫星导航初中版课程≥32课时。 2.包含北斗物联气象站、炫彩北斗时钟和北斗小卫星三个主题课程，总共≥18课时。 3.包含无人机课程≥16课时 ▲须提供北斗课程适用性证明资料(国家级或省部级教育科研行政主管部门出具的官方认定函或备案证明或入选证明或成果采信批复等合规正式材料证明资料)。 | 项 | 1 |
| 2 | 北斗导航教学套件 | 一套用于北斗卫星导航系统科普及创新教学的教学套件，可开展多种航天北斗相关课程实验，基础课程以时间、位置、通信为核心拓展，支持开展综合实践、国家安全教育等多种活动形式。 1.包含北斗/GPS双模组合定位模式的专业北斗定位模块； 2.支持≥20种模块； 3.支持专用学习机2.4G无线通信互动教学； 4.结合北斗实验平台软件可以进行多种北斗相关课程实验，支持读取北斗卫星仰角、方位角、载噪比等卫星数据； 5.包含可以记录卫星定位轨迹的本地存储卡，可以进行轨迹回放实验。 | 套 | 16 |
| 3 | 北斗实验平台软件 | 基于交互式学习机的实验平台软件，产品配置有交互式学习机。 1.支持≥15种北斗及智慧生活应用场景； 2.实验平台软件包含专业星座图、卫星信噪比展现、专用协议分析、电子地图展示、定位路径记录及轨迹回放工具、远程智能控制等； 3.支持专业GIS电子地图工具，可以在卫星地图上实现结合北斗应用的实验教学； 4.支持专业的北斗卫星接收机信号解析教学； 5.配置有交互式学习机，支持Windows操作系统（≥win10），支持触控操作。 | 套 | 8 |
| 4 | 北斗物联气象站 | 1.包含且不限于温度、湿度、气压、PM2.5 等气象数据采集传感器，北斗卫星模块（提供位置、时间信息），通信模块，以及电子模块、结构材料。 2.支持结合北斗系统获取位置、时间信息，搭建基于北斗的气象采集终端；通过通信模块，将采集的数据传输至展示端设备及学习机专用软件。 | 套 | 8 |
| 5 | 炫彩北斗时钟 | 1.包含且不限于北斗定位模块、彩色点阵屏、声音传感器、手势识别红外传感器； 2.支持从卫星获取精确时间，并实时显示在彩色点阵屏；可结合传感器实现显示效果互动，支持声音、手势事件配置。 | 套 | 8 |
| 6 | 北斗小卫星 | 1.包含且不限于太阳能电池板、小电机、核心处理模块、温度传感器、卫星姿态传感器、时钟模块、通信模块，搭配亚克力卫星结构。 2.结合学习机，可实现卫星数据传输、卫星姿态展示互动，兼顾教学与实践。 | 套 | 8 |
| 7 | 北斗领航梦想资源包 | 1.含≥7个活动器材包，配套资源包使用手册（指导教师、学生开展科学调查体验活动）。 2.可支持≥12个主题活动开展，具体包括：指南针、北斗探宝、无线电发射与接收、人体定位机、北斗观星、太阳能电池、地球静止轨道卫星、云霄飞车、绘制校园地图、行走的 “北斗画笔”、北斗生态调研地图、北斗电子围栏。 | 套 | 50 |
| 8 | 北斗创客材料包(编程版) | 1.含教学版北斗定位模块（适配多种开源硬件）、Arduino UNO 开发板、≥ 10 种常用开源硬件电子模块。 ▲2.北斗定位模块输出接口：支持 NMEA、经纬度、UTC、北京时间、速度航向及综合数据输出(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 | 套 | 16 |
| 9 | 信号转发小卫星 | 1.支持将室外的北斗/GPS卫星信号引入到室内，便于学生进行室内实验，接收天线技术参数如下：频率范围1575.42MHz、1561.098MHz，天线增益≥3.5dB，放大器增益≥40dB，噪声系数≤1.5dB，驻波比≤1.5，干扰抑制≥20dB（f0±100MHz），连接器SMA； 2.卫星便于组装，可以方便吊装于教室等教学区域； 3.可提供配套的组装视频，支持组装。 | 套 | 1 |
| 10 | 耗材包 | 北斗教学设备备用耗材包，包含备用电子模块、接线、结构固定件等。 | 套 | 1 |
| 11 | 飞行教学服务 | 服务目标： 1.科普教育：普及无人机管制技术，增强学生对低空安全法规的理解。 2.技术实践：通过模拟器操作，提升无人机操控、路径规划及反制策略能力。 3.特色创新：以“追踪打击”任务为核心，突出竞赛的对抗性与技术深度。 | 项 | 30 |
| 12 | 训练遥控器 | 1.无人机飞行模拟器训练使用： 2.驱动：即插即用 3.通道：全比例8通道(4个模拟通道、4个开关通道)。 | 个 | 16 |
| 13 | 飞行训练教具 | 1.嵌入式智能化后台系统； 2.国产电子芯片； 3.国产自主知识产权； 4.≥16课时教程。 | 台 | 16 |
| 14 | 教具拓展包 | 1.训练教具配套材料包； 2.套件包含：电池≥4个、6口充电器≥1个、备用外框≥2套、桨叶≥8套（一正一反）、备用电机≥2套（一套四个）、专用工具≥1套。 | 套 | 8 |
| 15 | 场地标准套装 | 1.通用“培训/比赛”场地道具组。 2.套装包含：起飞垫≥2个、障碍门I型≥5个、赛事系统软件≥1套、赛事系统硬件≥1套。 | 套 | 1 |
| 16 | 北斗科普系统软件 | 1.航天文化全息展示系统的配套软件；在多媒体终端上运行； 2.软件内置航天精神、全球四大卫星导航系统和北斗应用相关知识内容；支持播放对应的语音简介，支持裸眼全息屏幕播放相应的内容。 | 套 | 1 |
| 17 | 航天文化全息展示系统 | 一、裸眼全息屏幕 1.全息设备实现裸眼3D展示，单台分辨率≥960*960； 2.设备直径≥78cm，≥6叶片； 3.Android系统，内存≥8G，额定功率≤85W； 4.黑色金属底座，亚克力外罩。 二、多媒体互动终端。 1.支持android操作系统； 2.显示分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。 | 套 | 1 |
| 18 | 火箭模型套装 | 火箭模型套装，含 4 款长征火箭模型，具体要求： 1.CZ-2F，比例1:35，铝合金主体，含底座总高约1.9 米； 2.CZ-3B，比例1:35，铝合金主体，含底座总高约1.8 米； 3.CZ-5，比例1:35，铝合金主体，含底座总高约1.86 米； 4.CZ-7，比例1:35，铝合金主体，含底座总高约1.76 米。 | 套 | 1 |
| 19 | 航天模型套装 | 航天模型套装，含5个航天模型，具体要求： 1.天问一号火星探测器模型，比例1:30，高度约 36cm； 2.航天员模型，高度约 58cm； 3.东方红一号模型，比例1:12，高度约 28cm； 4.中国空间站模型，比例1:90，高度约 50cm； 5.北斗卫星模型，比例1:35，高度约 30cm。 | 套 | 1 |
| 20 | 全球定位系统软件 | 1.全球定位系统软件为北斗卫星数据监测展示互动系统配套软件，支持双屏显示，一屏展示北斗实时监测数据，另一屏展示互动电子地图； 2.监测数据界面需至少展示 3D 地球、实时定位位置、卫星星座图、信号载噪比柱状图、定位信息（经纬度、时间、海拔、日期）及卫星 NMEA 协议滚动文本； 3.互动电子地图支持经纬度输入，可快速定位缩放至指定地点并清晰展示。 | 套 | 1 |
| 21 | 北斗卫星数据监测展示互动系统 | 1.硬件包含：显示模块、互动控制台、专业北斗卫星接收机及卫星接收天线、线缆； 2.北斗定位：空旷精度 10m 3.处理器≥Intel i5（或AMD R5）； 4.展示界面≥55 英寸，支持 1080P 全高清； 5.互动控制台：含高质量轨迹球鼠标； 6.可实现卫星监测、互动体验，支持地图互动； 7.卫星信号接入后，可实时展示监测数据。 | 套 | 1 |
| 22 | 北斗互动展示墙 | 1.整体为六边形蜂巢造型，内含≥10种北斗教学场景展示； 2.内嵌1台学习机，用于作品数据演示及无线控制； 3.内置2台全息智能显示设备，可展示 3D 北斗组网运行、3D 北斗卫星模型、3D 火箭等视觉动画。 | 套 | 1 |
| 23 | 北斗文创套装 | 文创套装包含航天主题直尺≥1把、直角三角尺≥1把、等腰三角尺≥1把、量角器≥1把。 | 套 | 10 |
| 24 | 航天素材设计服务 | 提供教室内航天主题文化平面设计服务，可选内容包括：四大卫星导航系统、卫星导航简介及发展、北斗卫星及定位原理、北斗导航应用、北斗卫星发射列表、航天文化精神、航天科技知识、科学家精神、中国航天发展历程；基础设计内容包含不超过五幅图片。 | 项 | 1 |
| 25 | 航天科普视频 | 提供≥10个航天主题科普视频 | 套 | 1 |
| 26 | 航天科创编程终端 | 1.屏幕≥15.6英寸； 2.分辨率≥1920*1080； 3.≥I5处理器； 4.≥16G内存； 5.≥512G固态硬盘。 | 台 | 10 |
| 27 | 教学多媒体集成操控载体 | 一、载体要求 1.规格：规格≥1200mm*700mm*1000mm。 2.材质：≥1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角应采用圆弧设计，整体应采用分体式结构。 3.结构：右侧应设计为隐藏式抽屉，用于放置视频展台，空间≥560*540*200mm。 二、套装内含 操作载体1张；辅助支撑器具1个。 | 套 | 1 |
| 28 | 航宇实训集成操作载体 | 一、载体要求 1.规格：三面弧形≥2400mm*760mm 2.材质：台面材质为≥25mm厚E1级彩色三聚氰胺板；立柱圆形直径≥80mm、壁厚≥1.5mm钢管框架、配≥40mm*60mm*1.2mm冲孔冷轧钢板。 3.结构：采用分体式结构，支持中间位置安装键盘挂架，支持嵌入电源。 二、套装内含 操作载体1张；辅助支撑器具9个。 | 套 | 6 |

| AI人工智能教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 大模型AI互动平台 | 一、产品组成： 1.整体由≥15个智感框与其灯板组成； 2.基于多功能主控板结合电子模块编程实现。 二、硬件参数： 1.搭载≥ESP32多功能主控板; 2.集成≥8路舵机、≥2路I2C和≥2路UART接口，支持12V/5V供电；≥4路驱动直流电机，≥20个IO口；≥70颗的全彩定制灯板。 三、模块功能： 1.智能互动模块：可实现语音对话实时交互； 2.AI大模型模块：可以实现人工智能对话和交互； 3.AI文生图模块：实现AI文生图功能； 4.AI相机模块：通过摄像头拍照，然后通过图片大模型生成照片并打印； 5.室内气象站模块：屏幕显示实时温度、湿度和大气压强值； 6.幸运大转盘模块：通过红外传感器，手势停顿三秒即可触发大转盘抽奖效果，声音与灯光同步； 7.十秒挑战模块：通过按钮模块结合数码管实现计数效果，反映计数误差在0.1s内则自动转为正确结果； 8.触摸感应模块：随手势触摸移动，显示灯光波纹效果； 9.狂热敲击模块：具有9个按钮模块，按压时灯光与声音同步； 10.手势识别模块：识别不同方向手势，以RGB显示屏箭头形式呈现； 11.颜色识别模块：不同颜色物体接近模块，RGB灯板会显示物体相同颜色； 12.水波灯模块：靠近传感器，RGB灯带会在整个外围圈呈现流水灯效果； 13.全息投影模块：具备全息3D立体效果，可通过APP自主添加不同的图片继续循环播放显示； 14.音乐模块：可以通过语音指令播放音乐,支持语音播放、切换、暂停音乐等功能； 15.校徽模块：中间顶部预留有一个模块位置，用于定制使用单位logo与名称； 16.元素周期表：可通过屏幕交互学习元素周期等化学知识内容。 | 套 | 1 |
| 2 | 人工智能教育平台 | 一、功能架构 1.班级管理：教师能创建班级、增减学生、设置课程安排，灵活调整班级设置。 2.教学课程：提供编程及人工智能课程。 3.图形化编程 IDE：拼接图形模块实现编程逻辑。 4.教学系统：整合教学工具与资源。 5.学生评价系统：分析学生学习过程与成果，收集课堂表现、作业、考试、项目实践等多维度数据。 二、教学资源储备 1.教学视频：由专业团队与专家录制和制作，涵盖编程基础、算法、人工智能原理等内容。 2.教师教案：每门课程配有规范教案。 编程案例：提供多样案例，覆盖不同难度与领域，为教师教学提供演示素材。 三、多身份权限管理 1.平台支持学生、教师多身份登录，依身份赋予不同权限。 2.教师角色权限：教师可管理班级、安排课程、使用教学工具资源、审阅作业。 3.学生角色权限：可登录学习课程、观看视频、学习教案案例。 | 套 | 1 |
| 3 | AI实验室 | 1.大模型模块 整合海量数据与智能算法，提供多场景内容生成与分析服务。支持文本语义理解、多语言处理及个性化内容输出。 2.语音识别模块 提供语音内容的实时解析、语义理解及功能映射服务，可应用于教学中声纹验证、语音交互、跨语言沟通等场景。 3.图像识别模块 支持图像内容的特征提取、目标识别及场景分析，可对输入图像进行智能分类、属性分析及内容理解。 | 套 | 1 |
| 4 | AI课程资源 | 一、课程结构 1.涵盖从三年级到八年级的完整课程； 2.每个年级分上下册，每册设置 6 个课程主题； 3.课程内容与 AI 实验室模块关联。 二、课程内容 1.低年级（三年级-四年级）课程至少包含以下内容： 1.1走进人工智能：大模型模块中的创作助手支持生成文章、图片。 1.2让机器听懂你的话：借助语音识别模块的口语评测功能，让学生体验语音交互。 1.3“火眼金睛”的机器人：运用图像识别模块的花草识别、五官识别功能，向学生介绍图像识别技术。 1.4会说话的电脑：可结合语音合成功能，让学生感受电脑发声的神奇。 1.5会识字的电脑：课程可利用自然语言处理相关功能，展示电脑对文字的理解和处理能力。 1.6读懂你的情绪：课程可结合AI实验室中可能具备的情感识别技术，让学生了解人工智能对人类情绪的感知。 2.中年级课程（五年级-六年级）课程至少包含以下内容： 2.1智能家庭生活：课程可结合AI实验室中模拟智能家居控制场景，利用各模块技术实现家居设备的智能控制。 2.2智能工业生产：课程可借助图像识别模块的相关技术，介绍工业生产中的质量检测、零件识别等应用。 2.3神奇的无人驾驶：课程可结合图像识别模块的物体识别功能以及大模型模块的数据分析能力，讲解无人驾驶的基本原理。 2.4设计我的专家系统：课程可依托大模型模块的知识图谱和推理能力，引导学生尝试构建简单的专家系统。 3.高年级课程（七年级-八年级）课程至少包含以下内容： 3.1智慧创作：课程可深度使用大模型模块的创作助手，让学生学习如何利用人工智能进行文学、艺术创作。 3.2慧眼识人：可进一步拓展图像识别模块的五官识别技术，讲解人脸识别的算法原理。 3.3智能画家：课程可结合 AI 绘画模块，让学生研究绘画生成的算法，尝试改进和创新。 3.4智能音乐家：课程可结合大模型模块对音乐的理解和生成能力，探索人工智能在音乐创作领域的应用。 3.5设计我的无人超市：课程综合运用各模块技术，如语音识别用于顾客交互、图像识别用于商品识别、大模型用于数据分析和库存管理等。 3.6智慧金融：课程可借助大模型模块的数据分析和预测能力，介绍人工智能在金融风险评估、投资决策等方面的应用。 | 套 | 1 |
| 5 | AI编程工具 | 1.语音智能：支持上传语音文件识别和多国语言在线实时语音识别，支持将识别的语音保存到变量，支持将朗读发音人设置为标准男声、标准女声、情感男声或情感女声。 2.文字识别：支持将图像文字本地上传和在线拍摄两种方式识别。 3.图像识别：通用物体/车辆/logo/动物/植物/品牌/名人/地标识别。 4.人脸检测：年龄/性别/种族/表情/眼镜检测。 5.人脸对比：相似度>90%判定。 6.天气查询：7 日/15 天预报，PM2.5，生活指数。 | 套 | 1 |
| 6 | 大模型智能硬件套装 | 一、主控要求： 1.显示功能：RGB点阵屏+LCD屏，具备触摸功能。 2.通讯能力：支持2.4G Wi-Fi网络连接，可同时连接≥8个蓝牙设备及≥8个外设有线设备。 3.设备识别：具备设备插入检测功能，能识别设备信息并实时获取设备状态。 4.语音功能：支持≥3米内语音唤醒； 5.内置≥1W扬声器，支持语音播放及音频播放。 6.姿态解算：内置陀螺仪芯片。 7.续航时间≥1小时。 二、执行器系统 编码电机需支持多模式运行： 1.舵机模式； 2.电机模式。 三、传感器模块 1.红外测距模块*1 2.声音传感器*1 3.颜色识别传感器*1 4.灰度传感器*1 5.光敏传感器*1 6.按键/摇杆/旋钮*1： 7.指纹传感器*1 8.陀螺仪*1 9.温湿度传感器*1 四、通信模块 1.蓝牙遥控器：配备≥11个有效按键； 2.蓝牙收发器：连续工作时长≥3小时。 | 套 | 21 |
| 7 | 语言大模型综合实验终端 | 一、模型功能 1.语言大模型 1.1支持多虚拟环境切换，能够对60亿参数及基座模型进行微调等大模型训练； 1.2支持语言大模型对话功能； 1.3对话语言大模型支持语音识别能力，具备中文语音播报功能； 1.4对话大语言模型支持通过界面，调整大模型参数； 1.5支持法律大模型功能。 2.图片大模型 2.1.支持图文大模型功能，包括文生图功能、图生图功能、图像高清化； 2.2支持图文大模型合并生成新的图文大模型。 3.AI音乐 3.1支持AI音乐大模型，支持AI音乐生成； 3.2支持对模型生成的音乐参数进行设置调整。 4.AI数字人 4.1支持提供图片和声音，能实现会说话的数字人； 4.2支持AI数字人大模型，支持通过图片、音频素材生成数字人视频； 4.3支持设置动作风格系数、图片预处理信息等模型生成参数。 二、硬件要求 1．CPU≥10核16线程； 2．GPU≥24GB GDDR6X； 3．SSD≥512GB； 4．内存≥16GB DDR4； 5．双屏：≥21.5寸+≥13.3寸； 6．360°麦克风，200万像素摄像头。 | 套 | 1 |
| 8 | 人工智能编程启蒙套装 | 1.课程：PBL组织，≥4主题，≥16课时，动画≥1分钟/课时，AR 3D影像，配套APP(Android/iOS)+PPT+教案。 2.套装：地图+磁吸板+编程卡牌，APP扫描生成3D地图 (180°观察)。 ▲须提供具有自主知识产权的相关专利证书。 | 套 | 40 |
| 9 | 人工智能编程进阶套装 | 1.课程：PBL组织，≥4主题，≥16课时，含计算思维+编程模块，动画≥15分钟/课时，AR 3D影像，配套APP+PPT+教案。 2.套装：地图+思维卡+编程卡牌+贴纸，APP扫描生成3D地图。 ▲须提供具有自主知识产权的相关专利证书。 | 套 | 40 |
| 10 | 人工智能算法启蒙套装 | 1.课程：算法知识 (顺序/分支/循环), PBL组织，≥4主题，≥16课时，视频切片，16节拓展活动，≥15分钟/课时，AR 3D 影像，配套APP+PPT+教案。 2.套装：地图+磁吸板+磁吸卡牌+贴纸，内置收纳空间，3D地图，双面磁吸板。 ▲须提供具有自主知识产权的相关专利证书。 | 套 | 35 |
| 11 | 人工智能算法进阶套装 | 1.课程：算法知识，PBL 组织，≥4 主题，≥16 课时，视频切片，AR 3D影像，配套 APP+PPT+教案，含四则运算/列表/栈 (实物化)。 2.套装：地图+磁吸板+磁吸卡牌+贴纸，内置收纳空间，3D 地图，双面磁吸板，≥4张地图。 ▲须提供具有自主知识产权的相关专利证书。 | 套 | 35 |
| 12 | 《人工智能》教材 | 1.教材需正规出版社出版； 2.需包含小学三至六年级、初中七、八年级； 3.每套12册。 | 套 | 10 |
| 13 | 人工智能开源电子模块套装 | 1.主控板的核心≥Mega328p芯片，兼容Arduino体系，采用通用接口设计，接口数≥8，同时驱动传感器≥10个，同时驱动电机或者舵机≥4个，需内置大容量锂电池，容量≥1000mAh，控制器需采用ABS包裹设计；接口功能需支持IO、AD、IIC和UART等数据传输梁。 2.主控板需进行灯光交互设计，根据灯光可判断控制器运行状态。 3.套装含： 红外接收器*1；按键传感器*3；摇杆传感器*1；旋钮传感器*1；声音传感器*1；温湿度传感器*1；光敏传感器*1；超声波传感器*1；蜂鸣器*1；8*8点阵*1；RGB灯环*1；电机*2；舵机*2； 4.套装提供≥400个构型零件，结构件材质为ABS，通过套件可搭建≥10种构型。 | 套 | 8 |
| 14 | 竞赛场地套装-智能硬件 | 套装内含： 1.控制器模块 主控*2。 2.传感器与执行器模块 旋钮*1；颜色传感器*1；灰度传感器*1；RGB灯环*1；电机*1；舵机*2；RJ11连接线*4；USB传输线*1。 3.辅材 编钟卡纸*3；颜色卡纸*8；文字卡纸*4；可复用贴纸*4；不干胶贴纸*1；地图小样*1；皮筋*5；积木套件包*1。 4.地图 喷绘地图*1(1.5m*2.7m)。 | 套 | 1 |
| 15 | 竞赛扩展套装 | 1.赛事资源拓展套装，需配套基础套装进行使用，不可单独使用。 2.套装内含： 颜色传感器*1；灰度传感器*2；OLED显示屏*1；陀螺仪*1；RJ11连接线*5；结构套件包*1。 | 套 | 8 |
| 16 | 人工智能学习终端 | 1.CPU：≥i5； 2.内存：≥16GB DDR4; 3.硬盘：≥512GB SSD; 4.屏幕：≥15.6英寸FHD； 5.摄像头：≥720P HD。 | 台 | 10 |
| 17 | 多媒体集成操控载体 | 1.钢木结合； 2.圆弧设计，木质扶手； 3.冷轧钢板≥1.0mm ； 4.上下分体式； 5.闭合尺寸≥800*600*950mm； 6.带储物抽屉和柜。 | 套 | 1 |
| 18 | 实训集成操作载体 | 一、载体要求： 1.拼接后直径≥1600mm； 2.桌面采用≥25mm三聚氰胺板；挡板采用≥16mm三聚氰胺板。 3.台面及挡板连接板均采用≥2.0mm厚冷轧钢板。 4.前后后脚套采用 PP工程塑料一体注塑成型。 5.折叠结构采用铝合金铸铝接头。 6.配有书网、带刹车脚轮。 二、套内含 载体1张、辅助支撑器具6把。 | 套 | 10 |
| 19 | 器材收纳集成装置 | 1.长度依据现场定制, 深度≥350mm, 高度≥1000mm; 2.柜体≥25mm E1级实木颗粒板，背板门板≥18mm; 3.三聚氰胺浸渍纸贴面，PVC 封边。 | 组 | 2 |

| 未来科技中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 裸眼3D教学智能显示终端 | 一、技术参数 1.蚌壳式结构，含一体式屏幕模块与键盘模块，支持键鼠、触控板、光学追踪操控笔三种交互方式，基于眼球追踪的裸眼3D和光学定位的交互技术，可将3D画面展示到其它显示端，无需佩戴眼镜。 2.系统及硬件配置： 2.1 尺寸≥15.6英寸 2.2 显示面开合角度：≥140度； 2.3 处理器≥i5，核心数≥6个； 2.4 硬盘≥512G SSD； 2.5 内存≥16G DDR5；显卡显存容量：≥6GB； 2.6 接口：要求具备≥1个Type-C接口，具备≥3个USB-A接口，具备≥1个RJ45网络接口； 2.7 显示技术：采用电控可切换式液晶光栅裸眼3D显示技术（非贴膜式柱镜光栅技术），要求设备支持3D显示和2D显示一键切换； 2.8 3D显示刷新率≥60hz，2D显示分辨率≥3840*2160。 二、AI实验教学智能体 1.大语言模型：文本分析，智能问答，文本生成；参数量500亿以上，模型可后期微调，数据集自动化构建；中文生图：根据提示，生成对应图片；可调用麦克风，语音转化文本。 2.可扩展教辅资料，定制数据资料库，总量≥10000份，单学科≥1000份。支持电子化入库，数据本地部署。 3.学科智能对话问答功能，针对特定学科，实现学科针对性知识对话，基于教材库内容，实现教材调用，智能体定制化场景构建，支持MCP服务接入。智能画图创作应用功能，支持学科对话生图。 ▲4.课堂总结应用功能，支持2小时内课堂录音，实时生成文字并总结，形成要点总结方案(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 ▲5.智慧实验应用功能，提供AI实验生成服务，生成可视化实验。实验具备合理交互操作，结果准确反映科学规律与实验现象。提供虚拟实验中心，内置虚拟实验模块。配备知识点讲解、实验记录与延伸学习内容（含文字说明、公式推导、典型题目与交互按钮操作等）。每个实验含可视化操作、交互过程模拟及实验现象与结果展示。基于实验内容自动生成讲解；教师可通过输入方式与智能体交互，实现“问—答—演示”一体化教学；智能体结合学科知识库与上下文语义，提供准确、可验证的内容，支持多轮问答(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 | 套 | 1 |
| 2 | 光学定位交互器 | 1.支持对VR对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动； 2.支持光学定位器和交互笔之间采用有线方式连接以保证信号稳定性，设备与主机直接联机无需电池供电； 3.支持在交互笔上具有功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作； 4.交互笔内置震动器； 5.支持AR增强现实功能： 5.1系统支持点对群展示方式，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备 5.2显示模式自动切换功能：VR设备支持AR增强现实显示方式与普通显示方式手动切换。 | 套 | 1 |
| 3 | 裸眼XR便携终端配件包 | 1.功能要求：配件应提供满足裸眼XR便携终端视频信号中转用途的专用设备与辅助设备，应支持将裸眼XR便携终端设备显示画面展示至小组屏；应支持AR（增强现实）展示功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 2.构成要求：≥1个AR增强现实视频摄像头、≥1个摄像头专用支架、≥1个USB扩展坞、≥1个无线鼠标、≥1个散热支架。 | 套 | 1 |
| 4 | 交互教学3D显示设备 | 1.显示区域对角线尺寸≥86英寸；显示区域尺寸≥1895mm×1065mm； 2.偏光式3D液晶显示技术，物理分辨率≥3840×2160； 3.支持偏光式3D眼镜，无需电池； 4.支持左右格式、上下格式的3D内容； 5.整机背光亮度≥300cd/m2，对比度≥5000:1；寿命≥30000小时； 6.整机可视角度≥178°（水平）/178°（垂直）； 7.HDMI2.0接口，支持4K@60Hz输入； 8.支持H.264、VP9、H.265等全4K；格式硬解码(支持H.265 4K@60Hz 10bit超高清解码，支持所有4K片源)； 9.系统参数：整机内置嵌入式系统。采用 Android8.0及以上系统，内存容量≥3GB，存储容量≥16GB；安卓系统硬件接口：≥个HDMI IN,≥1个支持多媒体的USB2.0,≥1个USB2.0,≥1个USB3.0,≥1个EARPHONE,≥1个 TF卡槽,≥1个RJ45 OUT,≥1个RJ45 IN,≥1个SPDIF OUT, ≥1个VGA*1； 10.整机支持双系统运行， 支持 Windows/Android8.0双系统操作； 11.带有飞鼠功能； 12.触摸采用红外识别技术，支持最大20点触摸，根据当前信号源自动切换对应触摸接口； 13.书写屏表面硬度≥7H； 14.多功能一体化设计：集电脑、电视、电子白板、功放音响和教学资源库为一体； 15.多媒体接口，具有电影、音乐图片和文本播放功能支持，支持 U盘，USB移动硬盘，读卡器等USB存储设备； 16.防眩光玻璃； 17.具有按键式一键切换2D/3D功能； 18.支持RS232串口智能控制2D/3D显示模式，系统配置有无线发射单元及无线接收单元，可实现教师机对本机的2D与3D工作状态进行无线智能化控制； 19.内置两个扬声器，功耗≥15W； 20.配件：60副3D眼镜；采用轻便的偏光式3D眼镜，无需电池及开关。 | 套 | 1 |
| 5 | 教学光能书写板 | 1.触控一体机两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≥1140*1165mm。 ▲2.考虑黑板的边角安全因素，黑板四角应为圆角，且径向半径≥4mm，法向半径≥0.3mm；板面粗糙度Sa≤0.3um；黑板表面具有暗格；黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具(须提供带有CMA或CNAS标识的软件测试报告）。 3.边框采用铝合金材质。 4.黑板侧面应采用侧封板，能够调整侧封板与墙面的闭合距离。 5.无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，可擦写次数≥10万次。 6.板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹平视可视距离≥20米，可视角度≥150°。 7.光能黑板的光泽度≤30光泽单位。 8.书写板上膜应经过抗紫外线工艺处理，波长≤380nm的紫外线阻隔率≥99.5%。 9.一键擦除时间≤1.5秒，擦除应无断点、无死角。 10.支持板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间≤0.4秒。 11.黑板内设有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求。 12.最大工作电流(瞬间电流)≤1000mA。 13.支持光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。 14.支持教师在光能黑板上的书写内容同步显示在触控一体机上。 15.支持板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以来回切换。 16.支持触摸快捷键快速切换单页和多页显示。 17.支持使用分屏功能。 18.设置不同的软件端笔迹颜色，支持老师对于教学重点的标识及批注； 19.支持保存板书上下翻页，通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。 20.支持板书的电子文档进行分享，支持存储在本地PC端，同时生成二维码，支持师生扫码获取。 21.支持课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，支持学生课后复习回放。 22.支持导入PPT课件，具备打印功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 科学VR实验室软件 | 科学VR实验室软件要求基于桌面级虚拟现实设备，通过VR、AR、MR等技术的集成。 一、软件课程内容要求 1.要求提供的课程内容包含物质科学、生命科学、地球与宇宙科学、技术与工程四个领域。要求提供的内容需支持学生进行探究式学习，不能是单一的视频、图片或PPT资源，应支持学生通过红外线触控笔或鼠标深度交互的操作，涵盖科学实验、观察对象、抽象模型等内容，要求能够逼真准确的呈现模型结构、实验现象及对象位移状态。 ▲2.软件要求提供的全部内容资源符合义务教育科学课程标准，物质科学内容数量≥55个，生命科学内容数量≥45个，地球与宇宙科学内容数量≥55个，技术与工程内容数量≥45个(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。软件要求在生命科学领域内容中提供独立完整的人体探秘模块，支持任意视角对各人体系统进行观察、学习，系统效果逼真，各器官需精准到在人体中所占位置、大小的真实还原，且其它部位不会对观察造成干扰，内容涵盖运动系统、淋巴和免疫系统、血液循环系统、呼吸系统等9大系统。支持器官自由拆分，组合，并配以相关文字说明(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 3.软件要求提供的内容应符合课程标准要求的科学探究精神，需在教育与学习过程中提供多种科学思维方法提高学生的创造性思维，其中应提供至少包含：观察、调查、分析、实验、比较、分类、建立模型等的科学方法，用于课堂学习及能力拓展。 4.为满足小学科学新课标的设计思路，应基于小学生的年龄特点与认知规律将提供的内容按照课标划分为1-2年级、3-4年级、5-6年级三个学段。考虑到不同地域对科学课程的拓展性要求不同，软件还应提供中小衔接内容作为学科内容体系的拓展资源。 5.软件要求提供实验步骤操作引导，学生可以根据实验标准步骤和引导进行实验操作，能按照标准的实验步骤完成实验。基于小学学生对实验器材的认知有限，需提供实验器材标注功能，根据实验学习的需求可以打开及关闭。 二、软件技术要求 1.要求所有内容对象支持在任意视角下进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，对象模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台。 2.软件要求支持通过触控笔进行实验交互操作，具备良好的交互性，支持用户平移、旋转视角，实现实验空间中上下、左右、前后的空间平移操作。在实验操作中，根据实验的观察需求，支持通过触控笔按钮360度旋转实验台进行观察。 3.以上所有软件功能支持在无互联网环境下正常操作使用。 | 套 | 1 |
| 7 | 科学3D工作室软件 | 软件应适用于中小学生使用的虚拟现实教学工具，要求包含数量众多的VR教学模型和VR教学课件。模型要求涵盖多个学科，且提供多种交互工具帮助学生探索学科知识扩宽认知视野； 1.要求软件支持VR课件的设计制作，支持教师借助内置的VR教学模型制作VR课件或者在现有VR课件的基础上修改VR课件，要求制作修改的VR课件支持保存； 2.要求软件支持对三维模型的浏览、拆分、标注、剖面切割、标记等功能，并支持将特定格式的外部模型导入平台进行课件制作，要求支持动画形式的三维模型播放功能； 3.要求软件支持插入绘图、插入文本、插入线段等功能； 4.要求软件支持导入外部资源，包括导入模型、导入图像、导入视频、导入音频，其中模型支持导入的格式为dae、obj、fbx等格式。 | 套 | 1 |
| 8 | AI对弈机器人 | 一、技术参数 1.显示屏：≥1.5英寸IPS 高清显示屏，分辨率≥1280×720； 2.操控系统：配备精准操控机械臂，操控精度不低于毫米级； 3.识别功能：不涉及人脸识别功能，不设置无关识别类强制要求。 4.网络支持：支持2.4GHz及5GHz双频段 WiFi网络连接。 二、软件功能 1.棋力闯关：涵盖围棋、五子棋、中国象棋、国际象棋等常见棋种；围棋支持9/13 路棋盘，吃子、围空难度等级各≥5个；五子棋难度等级≥10个；中国象棋闯关关卡≥9个；国际象棋闯关关卡≥15个。 2.残局挑战：中国象棋提供经典残局≥100个；国际象棋分≥6组，合计残局数量≥145个。 3.AI打谱：支持国际象棋经典棋谱查阅，提供经典棋谱≥100个；围棋、五子棋、中国象棋不做AI打谱强制要求。 4.AI学棋：覆盖围棋、五子棋、国际象棋、中国象棋四大棋类。 5.AI习题精练：覆盖围棋、五子棋、国际象棋，习题总量≥1800道。 6.自摆棋局：支持中国象棋、国际象棋、国际跳棋自摆操作。 7.AI大模型：搭载符合行业通用标准的 AI大模型，支持百科问答、英语口语陪练、智能聊天、知识问答、学习辅导、问题分析等功能。 8.配套支持：支持手机 App 联动使用，App兼容主流手机操作系统。 | 套 | 19 |
| 9 | AI智能机器人 | 一、基础硬件 1.机身尺寸：0.95-1.05m（±5% 偏差）； 2.自由度：≥22DoF，手臂可拓展至 5DoF×2； 3.主控：≥NX 8GB，AI算力≥100 TOPS； 4.传感器：双目相机、麦阵、扬声器、9 轴 IMU； 5.关节：全力控 + 双编码器，支持混合闭环控制； 6.续航：运动工况≥40min。 二、运动性能 1.支持全向行走、跌倒自主爬起； 2.最高前向速度≥0.5m/s。 三、标准配置 遥控器*1、锂电池包*1、充电器*1、机器人座椅*1、防护包装箱*1 | 套 | 6 |
| 10 | 智控协同终端 | 1.屏幕：≥10.1英寸IPS高清护眼 2.处理器：八核，主频≥2.2GHz。 3.存储：RAM≥8GB，ROM≥256GB。 4.系统：支持 Android 13+、iPadOS 或 Windows 11。 5.网络：双频 WiFi、蓝牙5.2+。 6.续航：锂电池≥6500mAh，连续使用≥9 小时。 7.接口：USB Type-C 接口，充电传输一体化。 8.支持护眼模式；前置≥200 万、后置≥500 万像素摄像头。 | 台 | 19 |
| 11 | 教学多媒体集成操控载体 | 一、载体要求 1.规格：规格≥1200mm*700mm*1000mm。 2.材质：≥1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角应采用圆弧设计，整体应采用分体式结构。 3.结构：右侧应设计为隐藏式抽屉，用于放置视频展台，空间≥560*540*200mm。 二、套装内含 操作载体1张；辅助支撑器具1个。 | 套 | 1 |
| 12 | 教学实训操作载体 | 一、载体要求 1.规格：三面弧形≥2400mm*760mm 2.材质：台面材质为≥25mm厚E1级彩色三聚氰胺板；立柱圆形直径≥80mm、壁厚≥1.5mm钢管框架、配≥40mm*60mm*1.2mm冲孔冷轧钢板。 3.结构：采用分体式结构，支持中间位置安装键盘挂架，支持嵌入电源。 二、套装内含 操作载体1张；辅助支撑器具9个。 | 套 | 6 |

| # 现代数字媒体艺术教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数媒教学软件 | ▲1.仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、油画笔、水彩笔、麦克笔、毛笔、刻刀、特制笔、蜡笔等≥50种内置仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。插入素材功能：包含≥800个图片、动画、相框等素材的美术图库，可直接拖拽到图层使用，支持对素材进行拉伸、缩放、旋转、羽化等操作(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 2.软硬橡皮功能：可通过拖拽调节橡皮大小，具备软硬两种橡皮模式，可以自由曲线和直线两种方式清除笔迹。 3.图像处理功能：≥15项图像编辑功能。 4.选区抠图功能：≥8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具。 5.图片输入功能：可通过扫描仪、数码相机将作品拍摄导入到图层，支持选取本地图片导入，具备通过输入图片网址直接在线导入功能。 6.图片导出功能：支持将图片直接设为桌面、通过邮件发送和打印功能。 7.图片保存功能：支持≥6种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑。 8.文字录入功能：可设置文字字体、颜色、大小、透明度，支持横坚两种版式，内置≥7种字体效果以供快速切换。 9.设计测量功能：具备数字化设计稿纸和尺寸测量工具，支持自由拖拽、自动测距、单位切换、数值调整。 10.动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频。 11.微课制作功能：可同步录屏、录音，支持将录制内容保存为MP4格式微课。 12.记录过程功能：可同步记录存储书写过程，支持录制内容反复播放。 13.提交作品功能：学生可将作品提交至局域网管理端，并查看自己上传的作品。 14.班级展厅功能：学生可查看班级其他成员提交的作品，可以将自己的作品调用到画布进行二次编辑。 ▲15.教师管理端功能：拥有独立的教师管理端软件，支持≥50个点的学生端；可分配师生帐号，支持批量导入；可分配班级、支持自由设定班级名称，自动记录教学内容；可查看学生作品、对通过系统预设的评语模板对学生作品进行一键点评；可向学生下发图片素材作为教学课件(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 ▲16.三维模型功能：软件内置≥40种3D模型，可将绘画作品实时为3D模型贴图，具备推拉摇移等多方位预览作品并可一键输出多角度图形文件(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)。 | 套 | 1 |
| 2 | 艺术创作综合实践系统 | 一、软件 1.适合触屏，鼠标，快捷键盘等多种操作方式，可全键盘快捷键操作拍摄编辑； 2.遥控键盘控制软件进行动画拍摄，全部操作运用遥控键盘进行拍摄，提供“洋葱皮”参考，时间轴编辑，播放控制辑，播放控制等全部通过遥控键盘完成，主机电脑与拍摄操作台分离也可以便捷拍摄操作； 3.动画项目具有新建、复制、删除、导入等功能，可设置画幅尺寸、帧率、预览尺寸、动画名称、导演； 4.摄像头可设置选择摄像头曝光、白平衡等； 5.动画拍摄时可设置洋葱皮、网格参考； 6.具有延时拍摄、录音、导入音频、选色抠像、合成底图等功能，一键合成导出视频文件； 7.抠像功能：拍摄过程中可以更换抠像背景。 二、硬件 1.套装工具箱：携带收纳保护工具设备； 2.动画拍摄辅助支架：多角度自由支撑固定人偶、道具；底板：≥60*60*30mm；支架长度：≥215mm+180mm； 3.摄影摄像头：USB2.0接口；≥1920*1080分辨率；全铝合金外壳； 4.CS接口摄像头望远变焦镜头；焦距：5-50mm；镜头结构：金属； 5.CS接口摄像头定焦镜头；焦距：≥8mm； 6.蓝牙控制键盘；蓝牙连接/无线连接； 7.万向云台：高度：≥60mm；1/4螺口； 8.双管双节怪手曲臂支架：每节≥300mm；打开≥540mm； 9.魔术手支架：尺寸：≥13寸； 10.支架台夹：夹管子范围：13-55mm； 11.补光灯灯珠数量：≥170； 12.轨道摄影云台：数控轨道连接摄像头； 13.数控步进电机轨道：导程：2mm；有效行程：≥300mm；定位精度：≤0.1mm；使用电机：42步进电机；可被定格拍摄软件控制移动； 14.轨道控制盒：支持20/28/35/42步进电机；航空接头，可手动控制，可编程，可连上位机；控制轴数：单轴； 15.辅助材料：桌面拍摄T型背景支架≥670*650mm。 | 套 | 2 |
| 3 | 在线图书制作发布平台 | 1.采用B/S架构、HTML5语言开发，支持时下主流操作系统，可通过常用浏览器直接操作，能够适应不同分辨率设备使用； 2.利用云技术实现在线编辑、在线存储，用户可以随时随地通过互联网完成图书制作； 3.系统可自动收纳用户自己的作品，可查看同学的公开作品，并支持学校管理员通过后台为学生推荐优秀作品； 4.内置纸质书籍常见开本模板，并支持用户自定义页面尺寸； 5.可通过拖拽调整页面次序，双页联动，保证跨页插图的完整显示，并可一键复制； 6.可设置文本颜色、字体、字号、间距、行距、透明度、格式和对齐方式，可通过拖拽调整文本位置； ▲7.内置动物、植物、山石、建筑、物品、食物、交通、家具、场景、自然、其它≥10大类、50小类、1300个矢量图片素材供用户调用(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)； 8.内置大量排版编辑会用到的文本框，边框，花纹等矢量素材，并可以再次编辑素材颜色，大小等； 9.内置≥100张精美背景图片，并支持用户通过拾色器自定义背景颜色； 10.支持用户上传本地图片作为图书插图使用； 11.可通过拖拽鼠标调整插图的位置、大小，支持旋转插图； ▲12.可设置图书类别、标签，为图书进行归类，作者可自由定义作品是否公开。作品可发布为具有仿真翻页效果的电子书，可通过手指或鼠标操作实现翻页阅读，并可通过自动生成的二维码将作品实时分享(须提供满足参数要求的实物图片或软件运行截图证明资料)； 13.学校管理员可查看在线存储空间，学校管理员可重置本校用户登录密码，可查看本校用户基本信息，学校管理员对已完成的图书校园推荐书库排序推荐操作； 14.学校管理员可增加、删除、修改本校图书标签。 | 套 | 1 |
| 4 | 数媒创作台 | 1.CPU：≥I7-12650H； 2.内存：≥16GB； 3.硬盘：≥512GB； 4.显卡：≥GTX 1060 (4G) 5.屏幕尺寸：≥21.5；分辨率：≥1920*1080； 6.触摸：≥10点触控；全贴合工艺,AF+AG防指纹处理防眩光笔迹电磁手写；压感级别：≥4096级； 7.摄像头：≥500万像素； 8.转轴：15-95度调节。 | 台 | 1 |
| 5 | 智能书画教学交互终端 | 1.显示屏：≥11.6寸，1920*1080 IPS全视角；内存≥8GB； 2.电容触摸屏：≥10点触摸，笔压感级别：≥4096级压感，电磁读取速率：≥360点/秒，电磁分辨率：≤0.01mm； 3.前后摄像头：前置≥500万摄像头，后置≥800万摄像头； 4.蓝牙：支持蓝牙≥4.0； 5.≥2个Type C接口。 | 套 | 8 |
| 6 | 艺术实训辅助操作载体 | 1.尺寸：≥1700*900mm*760mm，桌面厚≥18mm，隔板≥1700*300*18mm，隔板距地面高度≥420mm，钢制网板≥1700*200mm，桌腿为≥40*20mm； 2.材质：桌面多层板，桌腿金属管； 3.结构：桌面转角为圆角，桌面下层带隔板，桌面到隔板中间带有钢制网板，可用作挂线穿板，桌腿金属管，支架喷塑处理，桌腿喷塑，配螺丝配件。 | 张 | 2 |
| 7 | 数媒教学集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥1600*800*750mm，桌面外沿≥40mm，中间横撑支撑，横撑≥60*30mm，桌腿≥60*30mm； 2.材质：桌面橡胶木指接板、桌腿金属管，桌腿喷塑； 3.结构：拆分式结构，配螺丝配件。 二、套装内含 操作载体1张，辅助支撑器具1把。 | 套 | 1 |
| 8 | 数媒实训集成操作载体 | 一、载体要求： 1.尺寸：≥2000*1200*750mm，外沿厚度≥40mm，金属支架：≥15*50mm，横梁尺寸：≥25*50mm，壁厚：≥1.0mm； 2.材质：桌面橡胶木齿接板，金属支架，桌面环保清漆处理，支架喷塑处理； 3.结构：3个U型腿、中间3根金属管竖撑支撑。 二、套装内含 载体1张，辅助支撑器具8把。 | 套 | 7 |
| 9 | 数媒教具收纳集成装置 | 1.单个规格：≥900*400*1800mm；材质：钢木结合； 2.钢管规格：≥30*30mm； 3.柜门板材：≥18mm橡胶木； 3.结构：整体框架采用金属方管焊接；三层隔板间距≥380mm，双层隔板间距≥580mm； 4.下部实木对开门，拆分式，配螺丝配件，内置≥一块活动隔板。 5.四个为一组。 | 组 | 1 |

| 健康成长关怀赋能中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | AI智能对话心理舱 | - 系统功能： 1.支持智能对话、乐聊、科普、评测、训练功能；具备我的资料、身份徽章、星光面容、星球足迹、一键求助模块；全程采用语音交互的方式进行对话和互动。管理端与心理生态云平台实现数据互通，规划了智能预警中心、数据看板、数据监控、设备管理后台模块。 2.支持监测人员靠近时主动进行互动，支持引导进行对话，支持语音交互、清空会话、结束会话、暂停会话、继续会话相关功能。 3.专题对话模块中具备情绪认知管理、同伴关系与社会焦虑、学习压力与动力、自我成长、积极心理品质、职业生涯探索等不同的心理方向的专题对话。对话过程中系统会主动评判心理问题，并给出意见与建议和推荐对应的测评量表等；具备≥4种生活情景，具备≥5种角色进行对话和聊天。 4.科普模块具备心理小课堂和心理话剧两个细分模块，提供≥50个的心理视频和≥20个心理话剧资源供查看。 5.采用语音交互的方式进行对话，系统智能推荐出相关的量表，其中系统内置包含自信心心理测量、乐观性测验等≥20个量表；提供整体量表测评流程，出具测评报告、生成AI心理报告等功能。 6.提供≥10个冥想训练资源和训练流程；训练结束时，可智能给出意见和建议等功能。 7.提供人脸识别及人脸识别绑定功能，绑定后可通过人脸识别快速登录系统。 8.记录用户平台的所有浏览情况，包括对话记录、科普浏览、参与测评、训练记录等所有的操作记录，可对记录进行查看和删除操作。 ▲9.可通过一键求助功能，拨打该设备在心理生态云平台中配置的求助电话；管理端可查看拨打记录等操作(须提供功能截图)。 二、产品配置 1.材质要求：采用一体成型加强航空铝材质框架； 2.隔声玻璃：舱体前后采用透明隔声玻璃； 3.显示终端：≥21.5寸，显示分辨率≥1920(V)×1080（H）；运行内存≥8G；存储内存≥64G。 | 套 | 1 |
| 2 | 教具陈列收纳设施 | 1.三聚氰胺板； 2.支持根据现场情况空间设计、定制。 | 套 | 2 |
| 3 | 心理辅助工具 | 分为基础类、健康教育类、科普类、心理咨询类等，适合于来访者阅读的心理学、教育学图书；适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书；适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书等。 | 本 | 200 |
| 4 | 疏导辅助承载设施 | 1.木质结构； 2.布艺材质； 3.高密度海绵； 4.尺寸≥80cm*60cm*40cm。 | 套 | 2 |
| 5 | 社交破冰实训系统 | 一、软件功能 1.首页： ▲1.1支持春夏秋冬四季动态主题背景切换，适配不同心境的场景表达需求(须提供功能截图)； 1.2系统内置产品介绍模块，可快速查看产品详情，及时了解产品的功能定位与使用方式。 2.关系快照： 2.1.支持文字输入、语音输入两种交互方式； 2.2可按照时间、触点、人物、起因、经过、结果脉络，输入遇到的冲突场景，系统还原真实情境，无需人工整理； 2.3输出成果为标准化分析报告，完整留存冲突场景的关键信息，为后续实训环节提供数据基础。 3.角色互换： 3.1提供≥3种不同的典型人际冲突场景案例，支持基于案例进行角色互换模拟学习； 3.2模拟冲突对方的视角与情绪状态，可感知自身表达的攻击性，通过身份切换实现共情能力的培养。 4.破冰实训： ▲4.1提供≥3种不同的人际沟通实训场景，每个场景均配套对应的场景说明(须提供功能截图）； 4.2 AI沟通中提供≥3种不同的沟通策略，包含指责型、讨好型、非暴力沟通型等，训练不同策略的沟通效果； 4.3支持对不同沟通策略模拟实践； 4.4 实时识别学生表达中的攻击性词汇。 5.复盘报告与成长档案： 5.1生成个性化训练报告，一人一报告，记录完整训练过程； 5.2提供沟通技巧掌握程度量化评分； 5.3提供≥3条可直接应用于真实场景的行动建议； 5.4支持列表内不同训练报告之间的跨报告对比，可直观查看不同阶段的训练结果； 5.5.系统可汇总多次训练报告，生成个人专属成长档案，完整留存学生全周期的实训提升数据。 六、硬件参数 1.主机CPU:≥RK3588处理器，NPU算力≥6 TOPS。 2.运行内存≥8GB,存储内存≥64GB。 3.双屏异显，主屏显示尺寸≥10.1寸,分辨率:≥1280*800,副显示屏≥8.8英寸,分辨率≥1920*480。 | 套 | 1 |
| 6 | 智能心理云平台 | 一、平台功能要求： 1.管理人员可使用账号或手机号登录系统，支持同一账号关联多个角色。 2.具备“创建测评”、“预警处理”、“人员档案”、“心理工作”、“预约咨询”五项功能的快捷键。 3.具备“组织管理、心理测评、资源管理、量表管理、心理训练、预约管理、物联数据、数据统计”8项功能模块。 4.可搜索、新增、编辑、添加下级部门。 5.可对子管理员进行增、改、查操作，并可以分配多种角色与数据权限。 6.可对学生用户搜索、添加、导出、编辑、禁用、重置密码、转移，可批量删除/转移/停用/重设密码，批量导出学生名单，通过学生名单可查看该学生测评任务报告和自主测评报告，通过测评起止时间、预警状况、心理健康状况搜索测评任务报告或自主测评报告。 7.可以对人员档案搜索、查看、导出、完善基本信息；档案内容包含：人员姓名、人员账号、性别、出生日期、民族、人员类型、健康状况、所属组织与通过模版收集到的人员信息；以折线图的形式显示不同时间段个体心理测评、心理记录、心理工作、心理咨询的动态跟踪记录，可以下载记录；可以查看测评记录、咨询记录、谈心谈话、评价记录、危机事件处理记录。 8.心理健康跟踪记录以折线形式呈现不同时间段的心理健康动态跟踪记录。测评记录包含：测评名称、测评时间、预警处理情状况、干预次数、量表、预警状况等，可一键查看该报告。干预记录包含：干预时间、干预人、干预状态、干预内容、干预原因或说明、附件记录等详细信息。咨询记录包含：咨询师名称、咨询维度、咨询内容、来源、是否上报信息。谈心谈话包含：添加人、谈话时间、谈话原因、谈话内容、心理状态信息。评价记录包含：评价人员、评价时间、评价维度、评价描述。危机事件处理记录包含：提交人、提交时间、事件概述、处理方案、处理结果信息。 9.可以发起个体测评或团体测评，设置测评名称、测评时间、补充信息、选择量表、量表介绍开启、负责人、关联人员类型、测评对象进行测评创建。选择量表分为自主选择量表与提供推荐量表组，可以对测评活动进行创建、搜索、停用、延长、提前结束、删除、查看；可导出列表、原始数据、选项统计；可对自主测评报告进行搜索、查看、管理。 10.可通过活动名称、用户名称、报告状态、活动状态、活动起止时间、用户类型等信息搜索团体、个体测评活动。对报告明细进行导出列表、原始数据、选项统计。可停用、延长、提前结束测评活动。团体活动列表包含：测评活动名称、用户类型、负责人、人员范围、人员类型、活动起止时间、活动状态、报告状态、补测状态信息。可对团体测评活动进行补测。个体活动列表包含：测评人员、用户类型、负责人、量表、活动起止时间、活动类型、报告状态信息。 11.可以对咨询记录进行添加、搜索、查看，显示咨询记录来源为：服务站咨询、线下咨询、预约咨询。可以对单位负责人、心理委员的谈心谈话、周报月报添加、搜索、导出，可以添加心理委员。 12.可查看单位负责人与心理委员上报的谈心谈话信息，可通过上报人、谈话对象、上报时间、谈话时间、心理状态进行搜索，可上传谈话附件，谈话内容可设置为隐私，谈心谈话须在心理档案中体现。 13.可查看单位负责人与心理委员上报的周报、月报，可通过周报、月报名称、提交人、上报状态、提交时间搜索周报、月报。可查看、添加、导出周报、月报，周报、月报内容包含：编号、特别关注对象、人员心理动向、心理健康建议、经历及感悟、其它问题及建议、对自己的工作评价。 14.可以搜索、查看、添加危机事件记录，包含所属组织、当事人员名称、性别、籍贯、家庭住址、相关人员、联系方式、处理时间、事件概述、处理方案、处理结果、发生时间、备注、附件上传，所属组织、姓名、处理时间、事件概述、处理结果、发生时间。 15.可以对科普资源、科普精选、心理训练进行查看、搜索、添加、置顶、删除。 ▲二、重要功能要求： 数据中心包含：咨询师数量、档案数量、咨询师配比，人员档案完善情况。测评活动趋势变化、预警人员与处理情况，该单位所在地区及总人数，不同标签下资源浏览量统计与排名，预约人数咨询量变化与预约总人数(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 报告管理可以显示基本信息、活动引导、量表介绍、量表说明、测评结果、答题情况、因子分析、测评信息、阳性检测状况统计表、统计分析、建议说明、因子名称、因子题目、因子定义、所有题目选项统计、专属推荐(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 检验分析通过对已结束的团体活动添加活动所用量表、数据组、样本数据生成分析报告。样本数据来源：该活动下所属组织人员、人员性别。报告内容包含但不限于：报告生成时间、各样本差异检验统计分析、各因子差异检验统计分析，分析维度包含但不限于：样本数、平均值、标准差、方差、α显著性水平、F值、P值、t值、正态分布值。分析报告可查看、下载(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 可以对预警信息进行搜索、查看、干预处理。对团体测评预警名单进行再次测评、导出名单、批量处理、转介，通过设置预警范围、再测时间、更换量表进行再次测评。综合预警来源为咨询记录、谈心谈话记录、自主测评(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 可对转介人员搜索、查看、数据导出，可查看所有转介干预信息，信息包含：转介时间、接受时间、预警状态、干预记录、附件记录、干预状态(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 可对物联设备进行搜索、解绑，查看物联设备生成的量表测评报告、生理检测报告，导出报告(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 小程序内量表介绍、平台科普文章、平台科普视频、平台科普音频、心理精选功能、自主测评、预约咨询功能可任意开启或禁用(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 | 套 | 1 |
| 7 | 心理服务机器人 | 1.机器人可以集合知识库信息，对接AI大模型，拥有专业的业务知识，可以通过咨询对客人进行回答。 2.语音识别，可通过语音与机器人交互，机器人能够识别语音，回答问题。学生可以和机器人简单聊天，日常问好、讨论天气。 3.客人根据显示屏中显示内容或选项，进行相应操作。 4.机器人检测到人脸时，主动向人打招呼问好。 5.通过摄像头自动识别人脸，采集访客身份信息，根据已录入的人脸数据库进行快速检索，识别出访客身份，主动迎宾致欢迎词。 6.可以在后台增加专业知识库，让机器人能够解答常见问题，回答形式除语音外，支持根据答案内容，配有相应的屏幕展示。支持常见问题的更新，支持用户自定义问题。支持问题的单条添加和批量导入，支持对相同问题做多个不一样的相似问法。 7.支持以图片、音频、视频、文字、语音等多种形式向人介绍、展示、宣传服务内容、服务流程等。支持用户自主选择呈现内容，支持自定义介绍内容和方式。 8.采用多传感器组合，超声波传感器和激光雷达传感器，建好地图后可实现引导功能，可导航带路。支持从所在位置或指定位置带人去往目的位置。 9.硬件要求： 9.1外观尺寸≥1200mm； 9.2电池容量≥10Ah； 9.3连续工作时长≥8h； 9.4麦克风阵列：四麦线性阵列； 9.5摄像头像素：≥800万； 9.6带有深度相机，里程计； 9.7激光雷达：40米TOF； 9.8陀螺仪：6轴。 | 套 | 1 |
| 8 | 多模态AI情绪识别检测系统 | 一、系统功能： 1.多模态信号采集：人脸动态图像、脑电信号采集、语音情感检测。 2.功能模块包含：情绪检测、情绪档案、数据统计、用户管理、系统设置功能模块。 3.系统基于情绪心理学相关理论，结合面部表情的二维情感空间分析技术、脑电信号的状态分析、语音的三维情感空间分析三种模态相互融合叠加技术，检测人心理情绪状态，提高其检测准确度。 4.检测结束后可实时出具“心理生理状态分析结果报告”，其中包括被测试人员信息、检测时间、20维度心理生理情绪数据，包含正面情绪（自信、自我调节、能量、活力、身心平衡、警觉、统御、清醒、幸福），负面情绪（攻击性、表情压力、紧张、可疑、消沉），以及综合状态指标：专注度、放松度、疲劳指数、焦虑指数、压力指数、抑郁指数等，以及脑和谐度曲线图，并具有等级预警，分为低、较低、正常、偏高、高五级等级。 5.基于脑电生物传感器状态检测、实时展示人体脑波原始状态指标以及Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma等8个EEG参数。 6.采用任务态模式进行语音情感分析，测试者按照系统设定的特定语境信息进行朗读来进行情感分析，语音库随机展示，不重复。 7.非接触生理检测：包括血压、心率、血氧饱和度、呼吸、心率变异性在内的五个客观指标。 8.人格分析：采用标准国际范式大五人格理论，包含神经质、外倾性、宜人性、开放性、尽责性五个维度判断，每种因子对应10种人格特点参考以及综合结果判定。 9.性格分析：结果显示以四个象限坐标为参考，性格分为深思熟虑、乐观开放、忧郁内向、兴奋冲动四个特征，每个性格对应有7种人格特点参考。 10.可选定制模块:系统自带≥8个常用量表模块:如综合自评量表、焦虑自评量表、抑郁自评量表、心理健康量表、抑郁症筛查量表、霍德兰职业倾向测试、青少年生活事件量表、少儿心理健康量表，根据被试者的量表结果可以精准分析被试者的心理状况。职业能力测试模块:人格24项职业能力素质指标、所属人格类型、所属人格类型代表人物、所属人格类型特点、所属人格类型适合领域、所属人格类型适合岗位，被试者适合的职业、适合的领域以及人格特征等。 11.统计分析：系统自带数据中心的统计功能，可以按单位进行所有检测人员的压力分布图及重点关注人员的信息显示。生理异常人数、生理异常人数占比、心理异常人数、心理异常人数占比，20维度指标分布示意图和重点指标分布图。 12.检测完成后系统自动生成检测报告，检测报告需包含每项参数的检测数据大小、参考范围、异常数据等，以及用情绪参数雷达图、饼状图、直方图、曲线视图等多种表示方法。 13.系统支持身份证读卡器进行身份识别功能。 14.系统具有特定场合模态设置功能，可关闭和开启语音检测功能。 15.视频检测时面部框具有信号质量检测功能，通过不同的颜色在面部框进行彩色状态提示，同时具有人脸检测判别功能，比如面部不全、距离较远等识别功能。 16、管理员可以通过系统预设的问卷对测评对象进行心理障碍风险分析评估，自动划分风险等级（高度关注、中等关注、一般关注）并通过不同颜色标注出来，并实时预警等级显示。 17.语音检测时系统设有多段语音检测文本供测试者选择进行语音情感检测。 二、硬件配置 1.系统工作站配置一套：操作台尺寸长宽高分别为≥820mm*620mm*940mm，CPU≥i5,运行内存≥16G，64位操作系统，高清摄像头像素≥200万。 2.脑电传感器一个：EEG脑电生物传感器，信号采样频率为512Hz，ADC精度12bits，波特率57600，信号采集电极应采用非侵入式干电极，电极材料选用阻抗性能低的氯化银干电极。 | 套 | 1 |
| 9 | 心理健康自助仪 | 一、软件功能要求 1.整体系统包含≥12种模块，包含：心理科普、心理悦读、心理影视、心理图库、能力训练、趣味测试、心理FM、咨询辅导、放松减压、心理互动等系统模块。 2.各模块下支持无限添加二级栏目，文章无限扩充，支持视频，文章、图片、音频等格式的添加。 3.分前后台账号分级管理，管理账号可根据自己的情况设置。 二、硬件配置要求 内嵌式触摸终端1台：显示尺寸≥42英寸，分辨率≥1920*1080，触摸类型≥10点触摸，运行内存≥4G，存储内存≥32G。 | 套 | 1 |
| 10 | 心教学习系统 | 一、软件功能 1.可进行个人账号注册、登录、密码修改。 2.可登录账号查看学习记录视频、学习记录文档。 ▲3.包含：心理健康基础、情绪管理与压力应对、家庭教育策略、亲子关系与专注力训练、心理学基础知识、心理咨询技能提升、职场心理调适、个人成长与发展、心教续航支持、心教休整小息等功能(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 3.1 心理健康基础模块包含：对抗抑郁、正念系列主题。 3.2 情绪管理与压力应对模块包含：情绪压力、亲密关系主题。 3.3 家庭教育策略模块包含包含：应试宝典、家庭教育等主题。 3.4 亲子关系与专注力训练模块包含：专注力UP训练、老年关系主题。 3.5 心理学基础知识模块包含≥12条发展心理学、≥8条变态心理学、≥10条基础心理学、≥10条社会心理学主题。 3.6 心理咨询技能提升包含≥10条心理测量学、≥12条心理咨询技能、≥14条心理测验技能、≥9条咨询心理学、含≥9条心理诊断技能等模块。 3.7 职业心理调适模块包含：包含≥11条职业心理能力资源、≥12条职场系列心理资源。 3.8 个人成长与发展模块包含：≥8条青春期养育心理资源、≥5条写给青少年的话主题资源。 ▲3.9 心教续航支持模块包含：≥13条心理资源团辅参考、≥19条案例分(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 二、硬件配置： 电容触摸平板1台：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。 | 套 | 1 |
| 11 | 心理挂图 | 1.材质：实木边框； 2.尺寸：≥40cm*50cm。 | 幅 | 20 |
| 12 | 心理教学专用终端 | 1.CPU：≥八核，主频≥2.0GHz； 2.内存：≥8G; 3.硬盘：≥512GB； 4.显示终端：≥21英寸。 | 台 | 2 |
| 13 | 心理资料输出设备 | 1.复印、打印、扫描； 2.墨仓式彩色喷墨； 3.最大幅面≥A4； 4.≥四色； 5.支持自动双面。 | 台 | 1 |
| 14 | 心理教学集成操控载体 | 1.尺寸：≥1400*700*760mm； 2.材质：高密度环保纤维板； 3.框架采用一次性成型不锈钢材料，包裹超纤皮。 | 套 | 2 |
| 15 | 资料保密收纳设施 | 1.材质：高密度环保纤维板； 2.上层玻璃门板，下层带锁， 3.尺寸：≥1800*800*400mm | 个 | 1 |
| 16 | 接待辅助承载设施 | 1.面料: 超柔绒布或科技布，座垫：高回弹成型海绵； 2.实木架结构，长度≥1800mm，坐深≥900mm。 3.配套造型茶几。 | 套 | 1 |
| 17 | 辅导录音设备 | 1.高保真录音； 2.≥8G内存； 3.支持主动降噪； 4.开机密码保护； 5.持续录音时间≥60h。 | 个 | 1 |
| 18 | 沙盘套装 | 一、功能要求 1.标准沙盘：实木材质，内侧尺寸≥720mm×570mm×70mm，边厚≥17mm，沙盘架尺寸≥660×530×600mm,；底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,用于个体和团体治疗的国际标准沙箱，上下分体式安装。 2.团体沙盘：实木材质，内侧尺寸≥1000mm×1000mm×80mm，边厚≥17mm，沙盘架尺寸≥890×890×600mm，底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,用于个体和团体治疗的国际标准沙箱，上下分体式安装。 3.沙具摆放柜：实木材质，尺寸≥1600×1200×300mm。 4.沙具：按国际标准分类，分大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等18大类及若干次类别。材质为树脂、陶瓷、ABS工程塑料。 5.海沙：天然海沙。 6.书籍：专业心理沙盘游戏指导。 7.工具：沙盘、刮沙板等 二、配置要求 1.标准沙盘≥2套； 2.团体沙盘≥2套； 3.沙具摆放柜≥6个； 4.沙具≥3000个； 5.海沙≥70KG； 6.沙盘教辅工具≥1套。 | 套 | 1 |
| 19 | 电子沙盘 | 一、功能要求： 1.输入来访者基本信息即可登录。 2.包含人物、动物、植物、交通工具、建筑物、家居生活、食物、自然、矿物、军事等≥10大类沙具。 3.可对选中的沙具进行包含如下操作：水平移动、上升下沉、前俯后仰、右右旋转、左摇右摆、旋转复位、整体缩放、水平缩放、左右缩放、上下缩放、前后缩放、缩放复原、复制一个、面对面镜像、背对背镜像、排队复制等。 4.可对沙具多选、全选，选中的一个或多个沙具单独删除、全部删除等操作。 5.可进行挖沙、堆沙、平整、选择沙子颜色、复位操作。 6.提供陆地、海洋两种类型的沙盘选择。 7.可从普通，水平，竖直角度调节沙盘视图方向。 8.沙盘可自由旋转不同角度。可前、后、左、右方向观察。 9.可实现包含晴天、雪天、雨天、多云、雷电、落叶、落花等沙盘场景。 10.可在完成沙具摆放后，或者在进行过程中，对沙盘保存、重新开始、退出操作。 11.用户管理可显示所有用户信息，包括用户id、姓名、学号、班级、注册日期等。管理员可以对用户信息进行编辑、删除。 12.可显示所有完成的沙盘游戏数据，包括沙游id、用户名、学号、沙游缩略图、沙游标题、沙游描述、完成时间等内容，可以回放、查看报告、编辑报告。 13.可多视角观察沙盘游戏结果、沙盘游戏放大缩小、设置沙盘功能区域网格（田字格、九宫格）、沙盘游戏过程的回放暂停、倍速、自由拖动播放进度条、重播、退出等功能模块。 二、配置要求： 内嵌式触摸终端1台：显示尺寸≥42英寸，分辨率≥1920(H)×1080（V），触摸类型≥10点触摸，处理器≥i5，内存≥8G，固态硬盘≥120G，独立显卡≥GT1030 | 套 | 1 |
| 20 | 智能自信拥抱人 | 一、系统要求： 1.拥抱人尺寸（mm）：≥1700*1000*650； 2.底座尺寸：直径≥600mm； 3.操作端参数：屏幕尺寸≥10.1英寸；高度≥1200m；处理器：≥T1618；运行内存：≥4GB；存储容量：≥64GB。 二、软件功能： 1.多种声音模式：提供男声、女声、卡通声模式。 2.多主题选择：提供≥9种主题可选，包含时间、生命、情感、压力、自信、鼓励、家庭生活、学习、挫折等。 3.自由模式：系统开机后进入自由模式，随机发出拥抱的反馈音。 4.可调节拥抱系统语速、拥抱敏感度等设置项。 5.可自定义主题。 6.AI心理疏导：可接入AI大数据接口采用自主语音转换算法实现人工智能AI对话的心理疏导服务，能够实时文字显示对话功能且急速响应来访者的对话。 三、产品配置： 1.智能拥抱系统1套； 2.10.1英寸控制平台1台； 3.控制平台支架1个。 | 套 | 1 |
| 21 | VR放松减压系统 | 一、功能要求 1.可提供标准化情绪疏导流程。 2.可提供≥7种模块，包含：音乐放松、放松训练、冥想放松、肌肉放松、呼吸放松等。 二、配置要求 VR眼镜一体机：T型佩戴结构，自适顶部绑带，可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适瞳距，显示、音响等一体化设计。无线手柄，内置锂电池。 | 套 | 1 |
| 22 | 身心减压调养舱 | - 产品功能： 1.系统支持无需输入用户名与密码下快速更换登录用户。 ▲2.系统侧边栏可展开或隐藏，侧边栏中的按键能对调养舱所有功能实现控制，包括头罩姿态控制、靠背姿态控制、加热开关、足疗开关等，软硬件一体化操作(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 3.身心检测功能具有精确的脉搏数据检测，快速准确地评估身心健康状况并给出评价建议。 4.系统包含≥8种减压调养模块，包含：呼吸训练、消除焦虑、激发活力、催眠释压、深度减压、健康检测等模块。健康检测时可实时展示脉搏波。 5.健康检测：通过脉搏采集器快速展示测试者的心率、稳定指数、抗压能力和自主神经等数值，脉搏波波形图及HRV折线图在测试过程中会展示实时数据及动态图表。 6.检测报告：通过检测时间查询检测报告列表，查看检测报告详情，包含用户基本信息（用户名、性别、年龄等信息），检测日期、训练时长、平均心率、检测指标（包括间期均值、相邻RR间期差的均方根、间期变异系数、相邻RR间期差的标准差、间期标准差、PNN50、间期极差、PNN50%、RR间期图等）、精神压力、自主神经、检测参数评价与建议（对精神压力指数的评价与建议）。检测报告可以导出PDF文件。 7.图表管理：管理员可通过用户名检索某用户的图表，也可查看全部。 8.调养中心：每个训练模块均可设置引导语选择。训练项目内显示同步实时心率与专注意数值。 9.红外热疗：内置红外热疗发生装置。 10.智能软件操控。 11.全息手感按摩。 12.智能联动：调养中心每个子项目针对太空舱按摩程序、脑波灯牵引程序均需实现科学封装，在软件系统中一键进入任一调养项目，太空舱随即联动动作，自动展开姿态调整、音乐播放、脑波牵引等工作。 二、产品配置： 1.电动抗干扰头罩，可任意调整闭合角度。 2.脑波灯单元：实现1Hz至14Hz闪烁频率，并能调整亮度，可进行δ、θ、α、β脑波牵引。 3.音乐单元：肩部内置两个全频高保真喇叭。 4.体感单元：臀部内置≥25W次声体感振动器。 5.按摩单元：按摩气囊覆盖小腿两侧及脚面周边，足底可进行滚轮刮痧按摩，腰背设置红外加热功能。 6.触控训练器*1台，≥10.1寸，可控制舱身及各功能选项。 7.生物传感器一套。 | 套 | 1 |
| 23 | 身心健康检测仪 | - 功能要求 1.检测内容至少需具备三个大类，分别为身心检测、心理档案、个人信息中心。 ▲2.身心检测具备≥8种模块，包含但不限于心理检测、压力分析、睡眠改善、心理减压、脑力激活、心理干预模块(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 2.1可以进行心理健康筛查、情绪健康评估、人际综合评估、职业性格评估、疫情心理自评、睡眠质量评估、舒尔特方格、气质类型测验等心理检测量表测评。 2.2心理检测量表完成后可直接显示测评报告，包含用户基本信息、评估结果、综合分析建议、科普小常识，测评报告自动保存。 2.3压力分析检测页面可显示心率、血氧、稳定指数、抗压能力、自主神经、呼吸波形、皮肤电阻、脉搏波和PPG的实时动态指数，检测时长可由用户设定。 2.4.睡眠改善包含焦虑失眠专用、深度睡眠指导、压力型失眠专用、助眠冥想等睡眠改善方案。 2.5心理减压可进行引导训练、均等呼吸减压、478呼吸减压、初级立体减压、高等立体减压等呼吸和放松训练。 2.6脑力激活具可进行唤醒功力、正念生活、身体扫描、积极赋能等脑力冥想引导训练。 2.7心理干预可查询全国心理咨询和援助的热线电话。 3.心理档案模块可生成情绪日记、心理检测、压力分析三种报告，可随时查看并和数据平台数据同步。 ▲3.1 情绪日记可以自行选择当前的情绪进行记录，选择或点击其他填写当前情绪原因或记录点击提交，即可完成当天的情绪日记记录(须提供第三方检测机构出具的包含此功能的测试报告)。 3.2 心理检测显示心理检测模块做的量表产生的报告记录，可按日期进行查询。心理检测记录可显示所有报告的检测时间、检测项目、评估结果和用时，并提供查询。 3.3 压力分析报告包含用户基本信息，检测时间、检测项目、报告有效性、平均心率、抗压能力、疲劳指数、压力指数、情绪指数、评价与建议等。 二、配置要求： 1.压力分析模块提供血氧脉搏传感器、皮电传感器、呼吸传感器检测。 2.数据控制盒*1个：主板控制系统USB*1；lemo*3。 3.血氧传感器*1个：采样频率250Hz，含红光和红外光脉搏信号，lemo锁式接口。 4.皮电传感器*1个：一体化设计，皮电信号250Hz采样频率，lemo锁式接口。 5.呼吸传感器*1个：采样频率250Hz、lemo锁式接口。 6.双10寸显示系统。 | 套 | 1 |
| 24 | 生物反馈型放松椅 | 一、功能要求 1.系统分为管理员和测试用户两种角色，管理员可以进行用户管理。 2.用户管理可通过登录账号检索，并可查看、编辑用户信息，添加用户，删除用户及信息（包含用户名、性别、年龄、真实姓名、检测报告的用户数据管理）。 3.详细的检测报告包含测试用户的用户名、性别等个人信息、训练日期、训练时间、训练时长、平均心率；间期均值、相邻RR间期差的均方根、间期变异系数、相邻RR间期差的标准差、间期标准差、PNN50、间期极差、PNN50%、RR间期图等实时检测信息；RR间期直方图、RR间期散点图和平衡图三种图形指标；疲劳指数、压力指数、情绪指数、稳定指数4种精神压力条形图表；对于检测参数的评价与建议。 4.检测报告可导出PDF到移动设备。 5.可控制音量强度、体感强度放松椅姿态控制，体感强度与音量强度大小可独立调整。 二、配置要求 1.真皮放松椅*1台。 2.尺寸：≥1000mm*900mm*1000mm。 3.控制系统：放松椅靠背、腿部联动电机控制，靠背100度-160度，腿部90度-180度任意调节,控制面板带有≥2个5V 2A USB序电接口。 4.音乐单元：肩部内置≥2个3W喇叭。 5.体感单元：背部与座部分别内置≥6个低频15W体感振动单元。 6.功放系统：采用无线通讯，支持软件对放松椅控制。 7.填充：高回弹海绵。 8.框架：合金架+木质。 9.触摸终端1台：显示尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。 | 套 | 1 |
| 25 | 虚拟身心训练平台 | - 系统功能： 1.可在主界面可建立个人心理档案； 2.可在平台登录个人账号进入个人心理训练数据分析页面，并具备多人数据对比功能； 3.通过生物反馈仪与本系统模块得出各项数据，功能包含：用户姓名模块、日期模块、血压血氧、心率、协调度、放松度、压力指数并以条形图的形式呈现出来，同时可将每人的训练数据进行下载保存、刷新数据功能； 4.可在VR主界面进行多项内容选择、档案建立、心率、血压、血氧展示等功能； 5.具有EMDR眼动训练模块、≥10种类型量表测评模块、场景体验模块； 6.具有冥想漫游VR软件，可进行深度漫游冥想，带有放松音乐； 7.系统包含≥100款娱乐类VR资源。 二、硬件配置 1.高性能可随动虚拟现实VR头盔*1套； 2.高仿真随动固件源：电压：AC220V、主板：B250、功率：1500W； 3.载人舱：符合基本人体工学座椅舱，支持体验者身临其境体验； 4.工作站：CPU≥i5 6400，显卡≥1650显卡； 5.虚拟现实随动硬件系统：反馈控制系统:1套、电动缸3套； 6.其它配套：音响:1套、鼠标键盘:1套、光学灯带1套； 7.外形尺寸：≥950*950*1700； 8.可佩戴VR心理手表检测：心率、血压、血氧等相关数据，数据可自动备份。 | 套 | 1 |
| 26 | VR心理运动训练平台 | 一、功能要求 1.支持VR立体与基础平面双版本适配。 2.功能模块采取全屏触控。 3.带加密锁功能。 4.带用户管理系统，支持账户、密码、出生日期、性别等用户数据的登录系统，支持训练反馈报告的查看、导出、外接设备可支持打印。 5.支持管理员账号的数据重置、用户信息修改、删除、添加，查询等功能，可根据时间、账户、性别、自定义进行查询，可导出相关测评结果。 7.团体模式：多人联网竞赛模式，支持团体辅导。 二、产品配置： 1.内嵌触摸终端：显示尺寸≥42英寸，分辨率≥1920(H)×1080（V）；触摸类型≥10点触摸； 2.处理器≥i3，内存≥8G，固态硬盘≥120G。 | 套 | 1 |
| 27 | VR虚拟身心互动训练系统 | 一、软件功能： 1.心理疏导包含心理疏导、深度疏导、克服社交恐惧、克服高空恐惧、专注力训练、心理测评、深度身心训练、预防早恋、克服厌学、亲子关系、克服叛逆、控制孩子玩手机等。 2.应激训练包含克服公众演讲恐惧、克服幽闭恐惧、克服密集恐惧、沙尘暴、山体滑坡、雷击、地震逃生、防溺水、暴雨、雪崩、台风等。 3.职业生涯包含运动员、消防员、宇航员、手艺人、牙医、飞行员、医生、赛车手、办公室职员等。 4.包含≥70款科普娱乐类VR资源，以上功能须在三维3D动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。 二、配置要求 1.6D OFVR：刷新率≥90Hz、视场角≥110度； 2.匹配其它VR平台，双手柄：每个手柄≥5个控制键； 3.头盔镜片：2个3.4英寸屏幕； 4.传感器：G-sensor校正、立体声耳机； 5.匹配心理行业VR内容≥40款； 6.工作站：CPU≥i5，显卡≥1650; 7.大屏≥45英寸、成型全包围围挡、定制机柜、配柔性氛围灯。 | 套 | 1 |
| 28 | 宣泄套装 | 宣泄套件包括橡胶宣泄人1个，宣泄沙袋1个，宣泄球1个，宣泄棒4个，宣泄手套一副。 | 套 | 1 |
| 29 | 击打呐喊宣泄仪 | 一、功能要求 1.系统包含快速宣泄、专业宣泄、报告显示、智能放松、设置入口等模块五大板块，心理学色彩搭配，能使受训者快速找到定位。 2.具备≥10个主题式宣泄模式；宣泄模式可选择击打宣泄或者呐喊宣泄，宣泄结束给出报告，含有基本信息、结果及建议等，报告结果有导出保存功能。 3.每个宣泄主题包含≥10类宣泄场景，通过丰富的场景体验与引导语对情绪问题进行有效宣泄。 4.智能引导可以播放音乐指导、视频指导、语音指导和正能量的小故事，系统内置上下两个收音装置，可针对不同身高人群进行心理数据采集。 5.智能放松模块，包含≥10个不同类别的心理放松游戏。 6.内置PSTR压力自测量表，自测结束后将自动生成测评报告。 7.压力报告模块，后台自动储存来访者压力报告，用户可以自主的查看压力报告结果，并可以导出保存。 8.屏显智能呐喊系统，人体学设计，上下两个呐喊采集模块，适用于各阶段不同身高人群使用。 二、配置要求 1.一级冷轧钢板，喷塑工艺，尺寸≥990mm×1630mm×450mm。 2.内嵌触摸终端1台：显示尺寸≥42英寸，分辨率≥1920*1080，触摸类型≥10点触摸，处理器≥i5，内存≥8G，固态硬盘≥120G。 3.击打柱：圆柱式外形，采用PU皮包裹，高回力芯填充，整体高度≥160cm，底座可选择注沙或注水。 | 套 | 1 |
| 30 | 智能互动宣泄系统 | 1.屏幕尺寸≥40英寸。 2.高强度金属材质。 3.尺寸≥160*105*45cm。 4.内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏。 5.包含≥60款中英文训练内容，包含肢体协调、反应力训练、虚拟宣泄、智力训练等，可扩展中英文心理游戏。 6.采用微软开发系统，内置主机硬件：采用3核心的IBM PowerPC微处理器，频率为3.2GH。音频系统采用多声道环绕输出,包括低音、中音、高音等。 7.身心平衡训练：利用游戏的方式，依靠传感器捕捉三维空间中受训者的运动，不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练。 8.辅助训练：通过传感器捕捉三维空间中受训者的运动，让训练者与虚拟角色实现肢体互动，并且系统可自动扑捉使用者过程中的一些经典动作，让使用发现互动交流中的愉悦，有助于自闭症辅助训练。 | 套 | 1 |
| 31 | 智能运动单车训练系统 | 1.屏幕尺寸≥40英寸，屏幕比例16:9，分辨率≥1920*1080，多点红外触摸屏。可实现心理服务平台帐号扫码对接。 2.操作台上具有向左、向右、返回、确定等操作按键。 3.可监测心率等身体运动指标。 4.可进行独立比较自由的训练，不受软件系统干扰。 5.系统配置：显示器≥40寸+I3+4G内存/音响/动感单车。 6.最大承重：100KG。 | 套 | 1 |
| 32 | 团体教学承载设施 | 1.尺寸：直径≥180cm，高≥70cm；椅高≥80cm、坐高≥45cm； 2.包含8张扇形承载设施，≥180cm直径。高70cm±50cm，可以拼成圆形桌，也可拼接成S型。 | 套 | 6 |
| 33 | 团体活动箱 | 一、功能要求 1.心理成长训练≥8种主题，包含：环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、学习管理等。 2.活动方案手册包括活动目的、活动形式、活动时间、活动场地、活动准备、活动程序及注意事项，活动评价等具体说明，适用于50人左右的团体训练，也适用于若干人的小组。 3.室外心理拓展活动道具，包括了盲人旅行、汉诺塔，雷阵、无敌风火轮、“啄木鸟”行动、同心协力、变形虫、走进绳圈、传染情绪等。 二、配置要求 1.尺寸：≥940mm*560mm*380mm； 2.构成：航空箱、团体活动道具、活动方案手册、教案四部分； 3.配套：用于存放小部件的收纳袋等，便于存放各类道具；包含活动所需的全部道具(除特殊道具外：如生鸡蛋)；所配置道具可重复利用。 | 套 | 1 |
| 34 | 情景剧活动箱 | 一、功能要求 在组成上≥20种以上颜色的丝巾，用于导演创伤场景的创伤衣以及辅助治疗师进行暖身活动的卡片，辅助放松的各种嗅觉和听觉道具以及面具等。一般丝巾用来做力量的选择也可以用来做点状测量、光谱测量等活动，在情景剧中让成员自主选择自己喜爱的丝巾代表自己想拥有或者是已经具有的有力量。卡片同样具有认识自我力量的功能，选择卡片不仅可以让成员发现自己的力量，而且通过分享环节也可以促进团体动力和拓展认知，卡片的运用可以贯穿整个治疗活动。道具箱中的嗅觉和听觉道具可辅助放松，也可用于构建力量感。面具和头饰类用于演绎主角的独特，帮助主角更好地表达和探索自己的情感。 二、配置要求：尺寸：≥940mm*560mm*380mm | 套 | 1 |
| 35 | 艺术活动箱子 | 1.构成：艺术道具箱、艺术心理活动道具、艺术心理辅导活动指导手册三部分组成； 2.尺寸≥：940mm*560mm*380mm； 3.活动指导手册：≥6大类艺术活动，每类艺术活动均包含理论指导、实践应用、具体活动方案，活动设计根据艺术活动类型不同，有单体活动设计，也有整体方案设计。 4.提供≥55个具体活动，包括活动目的、活动道具、活动时间、活动场地、活动步骤及注意事项等具体说明活动的完整方案。 5.道具包含：舞蹈道具包，软陶活动套装，奥尔夫乐器套装，绘画包，纸工包，衍纸套装，基础工具包等。 | 套 | 1 |
| 36 | 疏导辅助承载设施 | 1.布艺，高回弹海绵长度≥1000mm； 2.坐深≥900mm； 3.配套载体：木制结构，圆形，直径≥400mm | 套 | 9 |
| 37 | 放松辅助支撑设施 | 1.高品质弹簧； 2.加厚壁管； 3.大底盘稳固焊接。 | 个 | 2 |
| 38 | 心理文化布置服务 | 布置部分：拱门造型，文化展示走廊，楼梯间形象墙，墙面环保乳胶漆，风景等造型墙面，静电地板拆除，地面铺设强化复合木地板，石膏板吊顶，轻钢龙骨隔断，复合门，电路改造，须确保用电产品有墙插，宣泄室墙面软包墙贴及宣泄地板，管道外观包装美化，遮光窗帘 文化部分：园艺布景，心理咨询室亚克力墙贴等墙面装饰用于区分功能室的标示牌及用于氛围营造的绿植，装饰沙漏，永动混沌摆，牛顿摆，墙贴，标语，玩偶等根据环境定制 | 项 | 1 |

| 卫生医务室器材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | AED自动体外除颤器 | 1.双相波除颤； 2.成人儿童模式自动识别； 3.全程中文语音引导； 4.彩色显示屏； 5.电极片一键适配； 6.存储急救数据记录； 7.IP55防尘防水； 8.低电量自检报警； 9.急救标准认证。 | 台 | 2 |
| 2 | 制氧机 | 1.0-5L连续可调流量； 2.氧浓度稳定93%±3%； 3.支持24小时不间断运行； 4.带雾化功能、高低氧压报警、低噪音运行、过热保护。 | 台 | 1 |
| 3 | 血氧仪 | 1.高清OLED彩屏； 2.血氧饱和度/心率双检测； 3.精准数值误差小； 4.支持自动开关机、低电量提醒、数值异常声光报警。 | 台 | 1 |
| 4 | 轮椅 | 1.加厚航空铝合金车架； 2.轻便折叠易收纳； 3.实心免充气轮胎； 4.双边手动刹车； 5.可翻折脚踏板、可拆卸扶手； 6.承重≥130kg、推行静音顺滑。 | 辆 | 2 |
| 5 | 急救担架 | 1.尺寸≥2000×500×160mm； 2.加厚铝合金材质；折叠款； 3.带人体固定安全绑带； 4.承重≥150kg； 5.防滑床面； 6.便携可抬运、卫生室急救转运专用。 | 副 | 2 |
| 6 | 诊查床 | 1.尺寸≥1880mm*600mm*650mm。 2.高密度回弹海绵床垫； 3.耐磨防水皮革床面、头部可抬升调； 4.防滑静音床脚； 5.承重≥200kg。 | 张 | 2 |
| 7 | 诊察桌 | 1.尺寸≥1200*600*750mm； 2.环保防刮防火桌面； 3.带抽屉带锁收纳； 4.全圆角防磕碰设计； 5.防锈静电喷塑； 6.含配套诊察凳。 | 套 | 1 |
| 8 | 红外额温枪 | 1.测量范围：32.0℃~42.9℃ 2.测温误差±0.1℃； 3.非接触快速测温； 4.背光高清显示屏； 5.高温自动报警； 6.多组温度记忆。 | 台 | 2 |
| 9 | 阴凉柜 | 1.尺寸≥850*500*1800mm； 2.控温阴凉存储； 3.带锁； 4.恒温环保。 | 台 | 2 |
| 10 | 医用治疗车 | 1.不锈钢双层； 2.带抽屉； 3.静音万向轮。 | 台 | 1 |
| 11 | 医用屏风 | 1.三折/四折可移动； 2.布艺遮挡； 3.保护隐私。 | 扇 | 1 |
| 12 | 健康档案柜 | 1.钢制结构； 2.分层储物； 3.带锁安全。 | 台 | 1 |
| 13 | 身高坐高计 | 1.机械/电子测量； 2.精准刻度； 3.学生体检专用。 | 台 | 1 |
| 14 | 体重秤 | 1.机械/电子称重； 2.大面板易读数； 3.稳固防滑。 | 台 | 1 |
| 15 | 视力表灯箱 | 1.尺寸≥900×300×10mm； 2.无频闪，光线柔和； 3.国标E字视力表。 | 台 | 1 |
| 16 | 色盲检测图谱 | 1.国标版； 2.用于色觉筛查； 3.图文清晰。 | 本 | 2 |
| 17 | 胸围软尺 | 1.柔性测量； 2.厘米/英寸双刻度。 | 条 | 10 |
| 18 | 国标急救箱 | 1.校园标准配置； 2.分层收纳； 3.含外伤处置基础用品。 | 套 | 2 |
| 19 | 氧气袋 | 1.便携大容量； 2.带鼻氧管； 3.应急转运供氧。 | 个 | 2 |
| 20 | 应急救援毯 | 1.铝膜保温； 2.轻薄便携； 3.防风防水。 | 条 | 2 |
| 21 | 充电应急手电 | 1.笔式手电； 2.强光远射； 3.可充电； 4.应急备用。 | 个 | 2 |
| 22 | 电子血压计 | 1.上臂式； 2.自动测量； 3.大屏显示。 | 台 | 1 |
| 23 | 医用听诊器 | 1.双用/单用听诊； 2.音质清晰； 3.成人儿童通用。 | 支 | 2 |
| 24 | 医用护目镜 | 1.全封闭防飞溅； 2.防雾； 3.可戴近视镜。 | 副 | 10 |
| 25 | 医用防护面屏 | 1.高清透明； 2.防飞沫防喷溅； 3.头戴式。 | 只 | 10 |
| 26 | 移动消毒灯车 | 1.紫外线消毒； 2.可移动； 3.定时功能。 | 台 | 1 |
| 27 | 医废垃圾桶 | 1.脚踏式； 2.带盖密封； 3.分类标识。 | 个 | 2 |
| 28 | 笔式手电筒 | 1.小巧便携； 2.白光聚光； 3.瞳孔检查专用。 | 个 | 2 |
| 29 | 不锈钢压舌板 | 1.304 不锈钢； 2.光滑无毛刺； 3.可重复消毒使用。 | 支 | 30 |
| 30 | 医用剪刀 | 1.不锈钢材质； 2.圆头安全； 3.绷带敷料剪切专用。 | 套 | 1 |
| 31 | 校医工作套装 | 套装含 1.医用白大褂1件； 2.医用工作帽1顶。 | 套 | 5 |
| 32 | 教育挂图 | 套装含 1.健康教育挂图1件； 2.眼保健操挂图1件。 | 套 | 1 |

| 安保防爆器材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 透明防护盾牌 | 1.规格尺寸：≥900×500×3.5mm； 2.材质：透明聚碳酸酯，一体注塑/热压成型； 3.握把：橡胶/尼龙，内置铝合金支撑； 4.臂带：高强尼龙织带，可调节； 5.缓冲：背部海绵缓冲垫； 6.边缘：圆角处理，可加防砍包边； 7.标识：可印“保安”“防暴”等字样。 | 副 | 8 |
| 2 | 低浓度防护喷射器 | 1.灌装容量：≥50±2mL； 2.外壳材质：铝合金+抗冲击工程塑料； 3.有效射程：≥4m； 4.喷射时间：≥5s。 | 支 | 8 |
| 3 | 基础防护头盔 | 1.适用头围：510mm～640mm（四点式可调帽箍）； 2.重量：≤600g； 3.帽壳材质：ABS或PC，抗冲击、耐老化； 4.缓冲内衬：高密度发泡EPS； 5.颜色：藏青（印“保安/治安巡逻”标识）； 6.佩戴牢靠舒适，解脱方便。 | 顶 | 8 |
| 4 | 加强防护头盔 | 1.适用头围：510mm～640mm（四点式可调帽箍）； 2.重量：≤800g； 3.帽壳材质：ABS或PC，抗冲击、耐老化； 4.缓冲内衬：高密度发泡EPS； 5.颜色：藏青（印“保安/治安巡逻”标识）； 6.预留透明PC面罩（透光率≥85%）接口、护颈连接位，佩戴牢靠舒适，解脱方便。 | 顶 | 4 |
| 5 | 防刺防护服 | 1.尺寸规格：衣高520–550mm，上宽380–400mm，下宽440–460mm； 2.主体颜色：藏蓝、黑色，可印保安/治安巡逻标识； 3.外层面料：防水耐磨牛津布/涤纶，防撕裂、易清洁； 4.防护面积：≥0.25㎡，覆盖胸、背、腰侧； 5.防刺芯层：密封防水保护套包裹，不透水、不透光； 6.内衬：透气网眼布，吸汗散热，适配长时间佩戴； 7.调节设计：肩部/腰部魔术贴或卡扣，可调胸围； 8.穿脱方式：背心式，开襟/套头款，活动无束缚。 | 套 | 8 |
| 6 | 防割手套 | 1.结构：圆筒无缝针织，贴合手掌，不影响执勤操作； 2.主体材质：高强聚乙烯HPPE+玻纤+氨纶； 3.款式：无缝针织、全指防护、弹性袖口； 4.防护等级：防割5级，防撕裂、耐磨、轻度防穿刺； 5.防护性能：抵御刀片、玻璃、金属边角割划； 6.特性：透气防滑、耐酸碱、耐低温、不易老化起毛。 | 副 | 8 |
| 7 | 反光背心 | 1.款式：套头马甲式，无袖宽松版型； 2.开合方式：前中拉链 + 侧边魔术贴可调； 3.面料材质：聚酯纤维牛津布/网眼布，耐磨透气防水； 4.反光配置：5cm 标准高亮晶格反光条，前后横条 + 双肩竖条； 5.基础底色：荧光黄、荧光橙，可印制保安专属标识； 6.性能：不易起皱、耐洗涤，肢体活动无限制。 | 件 | 8 |
| 8 | 伸缩防护棍 | 1.结构样式：三节伸缩式，一键甩出、按压回缩； 2.锁定方式：机械式摩擦自锁，稳固防滑脱； 3.握持设计：防滑纹理橡胶/海绵握把，吸汗防滑； 4.外形设计：圆形钝头，无尖锐棱角，合规安全； 5.尺寸参数：收缩 200～230mm，展开 530～600mm； 6.棍身材质：高强度合金钢，坚固耐用。 | 支 | 8 |
| 9 | 隔离钢叉 | 1.伸缩规格：收缩 1.2m～1.35m，最大展开 2.0m～2.5m； 2.叉头参数：开口内径280～320mm； 3.管体规格：管体外径28～32mm； 4.主体材质：加厚无缝钢管； 5.辅助配置：防滑橡胶握把，握持稳固。 | 套 | 4 |
| 10 | 约束器械 | 1.伸缩尺寸：收缩1.20～1.35m，最大展开2.0～2.5m； 2.杆体材质：加厚无缝钢管，强度高、不易变形； 3.设备类型：专用约束叉，执勤管控专用。 | 套 | 2 |
| 11 | 约束带 | 1.规格参数：长度1.2～1.8m、宽度2.5～3.8cm、厚度 1.8～2.5mm； 2.主体材质：高强度聚酯纤维，韧性强； 3.锁扣配置：金属可重复锁扣，安全可循环使用。 | 条 | 16 |
| 12 | 防护约束毯 | 1.外形尺寸：≥1600×1200mm； 2.重量范围：1.5–5kg，便携易收纳； 3.制作材质：高密度帆布/牛津布，结实耐磨。 | 条 | 4 |
| 13 | 对讲机 | 1.频率范围：400–470MHz； 2.信道配置：≥16 信道，切换便捷； 3.发射功率：≥5W，通讯距离远； 4.接收灵敏度：≤0.18μV； 5.电源配置：≥1500mAh锂电池； 6.续航能力：待机时长≥48小时。 | 台 | 10 |
| 14 | 高清记录仪 | 1.拍摄画质：≥1080P 高清摄像； 2.拍摄视角：≥140°广角镜头，视野全面； 3.附加功能：红外夜视、时间水印防篡改； 4.存储配置：内置内存≥32G； 5.电源续航：≥2000mAh电池，连续录像≥8小时以上； 6.佩戴方式：背夹式设计，便携易固定。 | 台 | 8 |
| 15 | 强光手电 | 1.光源配置：高亮 LED 灯珠； 2.照明亮度：≥300 Lm； 3.照射性能：聚光远射≥200m； 4.灯光档位：≥4 档模式可调； 5.供电方式：可充电锂电池，容量≥2000mAh； 6.配套配件：含手绳、腰夹、专用手电套。 | 支 | 10 |
| 16 | 应急警示工具 | 1.组合配置：手持频闪警示灯、交通指挥棒、三角警示牌； 2.配套物品：警戒隔离带、警示口哨； 3.整体套装，满足现场警示、疏导、应急使用需求。 | 套 | 8 |
| 17 | 标准救护箱 | 1.箱体材质：铝合金边框，壁挂/手提两用； 2.内部结构：双层分格设计，分类收纳； 3.配置内容：内含消毒、包扎、防护类全套基础急救耗材； 4.防护性能：防潮密封，耐用防腐； 5.外观标识：带医疗十字专用标识。 | 个 | 2 |
| 18 | 便携救护包 | 1.面料材质：≥600D防水牛津布，耐磨防水； 2.收纳设计：多分层结构，收纳规整； 3.携带方式：手提、双肩两用，便携出行； 4.配置内容：配备消毒、止血、包扎、急救工具全套耗材； 5.适用场景：安保巡逻随身应急、户外突发救护。 | 个 | 2 |
| 19 | 高亮反光隔离锥 | 1.规格高度：≥70cm； 2.制作材质：PVC柔韧材质； 3.底座设计：方形加重底座； 4.反光配置：双圈高亮晶格反光条，夜间可视； 5.外观配色：颜色可选，支持定制。 | 个 | 20 |
| 20 | 高亮反光警示隔离带 | 1.基材材质：涤纶材质； 2.规格参数：宽度≥6cm，单卷长度≥100m； 3.外观样式：红白相间配色，高亮反光； 4.印刷标识：印制警戒线专用字样； 5.耐用性能：防晒防雨不褪色，可重复循环使用。 | 卷 | 4 |
| 21 | 安全防护器材储存柜 | 1.柜体材质：优质冷轧钢板，静电喷塑防锈； 2.外形规格：≥900×450×1800mm； 3.结构设计：双开门配置安全锁，内设活动隔板、专用挂置结构； 4.收纳功能：分区分类收纳各类防护器材； 5.使用性能：防尘防潮、承重不变形，配备专属标识牌。 | 个 | 4 |

| 体育器材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 立定跳远测量垫 | 1.测量距离：≥3m； 2.规格尺寸：≥3500mm*900mm*3.5m； 3.重量：≥9kg； 4.材质：pvc。 | 块 | 6 |
| 2 | 坐位体前屈测试仪 | 1.量程：-20cm～35cm； 2.分度值：≤0.1cm。 3.应符合GB/T19851.12。 | 台 | 6 |
| 3 | 电子肺活量测试仪 | 1.量程：0~9999ml； 2.分度值：≤1ml，误差：±0.5%； 3.结构：电子款带； 4.包含测试仪+≥120个一次性吹嘴。 | 套 | 6 |
| 4 | 标准视力检测灯箱 | 1.无频闪； 2.国标E字视力表。 | 台 | 4 |
| 5 | 身高体重一体机 | 1.身高量程900mm～2100mm，分度值≤1mm； 2.体重量程15kg～150kg，分度值≤0.1kg。 | 台 | 4 |
| 6 | 仰卧起坐测试仪 | 1.计时≥60s； 2.计数0次～99次，分度值≤1次。 | 台 | 6 |
| 7 | 可调式起跑器 | 1.长≥690mm,宽≥100mm； 2.三角体抵脚板≥160mm*120mm*130mm； 3.倾斜度可调整。 | 副 | 6 |
| 8 | 接力棒 | 1.长280mm-300mm； 2.直径30mm-42mm； 3.质量≥50g； 4.材质实木。 | 个 | 20 |
| 9 | 电子秒表 | 1.数字式石英电子秒表； 2.≥60道记忆，分辨率：≤0.01s； 3.测量精度≤0.2s； 4.秒表含有时段测量记忆功能。 5.体育训练和比赛的专用秒表，ABS工程塑料外壳。 | 块 | 20 |
| 10 | 安全发令枪 | 1.可同时装≥2发子弹； 2.军用钢发射装置,塑胶手柄； 3.无后坐力设计。 | 支 | 2 |
| 11 | 移动式发令台 | 1.尺寸约：600*600*1300㎜； 2.由底架和推手柄组成，底架主不锈钢圆管拼焊而成，底架踏脚板采用花纹板制作；推手柄采用圆管制作； 3.发令台底部设置有滚轮。 | 台 | 1 |
| 12 | 电子终点计时钟 | 1.多功能计时器； 2.专用铝型材质。 | 台 | 1 |
| 13 | 赛事发令套装 | 1.材质：ABS； 2.规格：底部直径≥40cm，高≥46.5cm； 3.重量：≥770g； 4.三角状，1-8 号字体清晰。 | 套 | 1 |
| 14 | 移动式跳高架 | 1.立柱铝合金游标定位，钢铁件表面静电粉末喷塑跳高架立柱用≥50*50mm铝合金方管制成； 2.高度可调节、调节高度在0.5-1.8M之间, 游标定位；3.比赛时，跳高架两柱间距离在4米之间； 4.跳高架底座用≥3.5毫米金属板折盒成形，下有行走轮，有调节螺栓可调节两柱垂直度； 5.所有钢件表面均经抛丸喷砂、静电喷漆处理。 | 副 | 2 |
| 15 | 跳高横杆 | 1.长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm； 2.质量≤2000g； 3.采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目； 4.横杆固定在立柱上，中心自然下垂应≤20mm。 | 根 | 10 |
| 16 | 跳高防护海绵包套装 | 1.≥6000mm*4000mm*700mm； 2.含底架 、海绵包。 | 套 | 2 |
| 17 | 田径助跳板 | 1.长宽高≥900mm*500mm*150mm； 2.材质：木材。 | 块 | 4 |
| 18 | 道次墩 | 1.≥3毫米塑胶材质； 2.高度≥50cm，直径≥30cm 3.加重底座，防倾倒。 | 个 | 8 |
| 19 | 组合式跨栏架 | 1.栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm； 2.栏板倾翻力：16N～20N。 | 个 | 10 |
| 20 | 集体拔河绳 | 1.≥30m； 2.质量≥10kg； 3.采用天然麻棕线绞制。 | 根 | 6 |
| 21 | 战绳 | 1.直径≥3cm，长度≥9m； 2.材质：高强度涤纶或尼龙； 3.超长加粗抓握手柄； 4.端头采用热缩管塑料。 | 根 | 10 |
| 22 | 固定式高单杠 | 1.杠面长≥2000mm；选用≥φ28毫米的45号实心弹簧钢制作； 2.杠高≥2400mm.立柱选用≥φ89x3毫米的钢管制作； 3.横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽。 | 副 | 1 |
| 23 | 固定式低单杠 | 1.杠面长≥2000mm，选用≥φ28毫米的45号实心弹簧钢制作； 2.杠高≥1400mm.立柱选用≥φ89x3毫米的钢管制作； 3.横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽。 | 副 | 1 |
| 24 | 可调式双杠 | 优质钢材+优质木材承重 | 副 | 1 |
| 25 | 组合式训练跳箱 | 1.箱长1200mm、高1100mm； 2.用25mm厚水曲柳或红松木制成，拼装采用燕尾槽； 3.跳箱从上至下逐渐增大呈梯形，第一级（箱盖）规格为1200×380×350mm，第二至第七级长为1200-1400mm，宽380-780mm，每级高150mm。 | 套 | 2 |
| 26 | 体操训练山羊 | 1.山羊全高：1000mm～1300mm；山羊头长：500mm～600mm；头宽：360mm±5mm；头高：260mm～330mm； 2.立轴升降间距：50mm±3mm； 3.山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm。 | 台 | 2 |
| 27 | 软体组合训练箱 | 1.上下四段； 2.每一段长≥90cm，宽≥75cm，高分别≥15、30、45、60cm； 3.≥25kg。 | 套 | 4 |
| 28 | 多功能肋木架 | 1.坚硬木材质地； 2.耐磨损加厚加粗管材。 | 架 | 2 |
| 29 | 折叠式体操凳 | 1.长2000mm±10mm,宽200mm±5mm,高≥300mm； 2.板面厚度50mm～70mm。 | 个 | 8 |
| 30 | 折叠式小型体操垫 | 1.小体操垫规格≥1200×600×50mm，折叠式； 2.内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料，为两个整块结构；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%； 3.垫套材质为4×4帆布； 4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：当载荷落至体操垫时，里外层不发生相对位移。 | 块 | 60 |
| 31 | 折叠式专业体操垫 | 1.大体操垫规格≥2000×1000×100mm； 2.内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料，为两个整块结构；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%； 3.垫套材质为4×4帆布; 4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角；当载荷落至体操垫时，里外层不得发生相对位移。 | 块 | 12 |
| 32 | 室内悬空篮球架 | 依据现场情况定制 | 副 | 1 |
| 33 | 通用训练篮球 | 1.规格：7号篮球； 2.重量：567-650克； 3.圆周：749-780毫米； 4.球压标准：7-9磅； 5.皮革材质：超细吸汗纤维皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上专业比赛的发泡中胎； 6.篮球构造：丁基内胆，外皮革三层。 | 个 | 100 |
| 34 | 标准训练排球 | 1.规格：5号排球； 2.重量：260-280克； 3.圆周：650-670毫米； 4.球压标准：3.5-4.5磅； 5.皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎； 6.排球构造：内胆，中胎，外皮革三层。 | 个 | 48 |
| 35 | 移动式排球网架 | 1.移动配重式，可调； 2.网柱高度：1920mm±5mm，拉网中央高度1800mm±5mm | 副 | 6 |
| 36 | 标准训练足球 | 1.规格：按指定要求提供； 2.皮革材质：PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎； 3.足球构造：内胆，中胎，外皮革三层。 | 个 | 100 |
| 37 | 折叠式小型足球门 | 充气式，充放气、携带方便 | 副 | 4 |
| 38 | 标准乒乓球台 | 1.室外用； 2.台面尺寸约为≥2700mm×1500mm； 3.台板采用SMC材料，台面翻边厚度≥50mm，台高≥760mm； 4.彩虹腿采用≥Φ60mm的钢管，厚度≥2.5mm，螺栓连接； 5.网架高度：≥150mm； 6.台面弹性：230mm~260mm。 | 张 | 20 |
| 39 | 训练型乒乓球拍 | 1.用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，厚度应≤2mm；或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，厚度应≤4mm。 2.底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。 | 副 | 32 |
| 40 | 耐打训练乒乓球 | 1.直径43.4mm～44.4mm； 2.质量2.20g～2.60g； 3.弹跳220mm～250mm； 4.圆度≤0.4mm； 5.受冲击≥700次无破裂。 | 个 | 200 |
| 41 | 移动式羽毛球网柱 | 1.采用高强高韧轻型材料； 2.拉网中央高度1524mm±5mm，网柱高度 1550mm±8mm，网柱能承受≥200N水平拉力； 3.ABS 新型材料，尼龙轮子。 | 副 | 6 |
| 42 | 学生训练羽毛球拍 | 1.铝合金材质，尼龙球网； 2.长度≥580mm，球拍上宽度≥230mm，球拍弦面长度≥280mm； 3.整体重量：95-120g； 4.拍弦直径：≤0.9mm； 5.手柄长≥150mm，握柄直径≥25mm。 | 副 | 12 |
| 43 | 训练专用羽毛球 | 1.球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm； 2.毛片插长63mm～64mm； 3.质量4.50g～5.80g； 4.毛片数量≥16片。 | 个 | 160 |
| 44 | 多功能球类打气筒 | 1.带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气； 2.内置高压，气压值≥140PSI,气筒长度≥640mm； 3.适合各种气嘴； 4.筒身：铝合金材料。 | 个 | 10 |
| 45 | 训练拉力带 | 1.重阻力； 2.采用合成橡胶TPE制作. | 条 | 40 |
| 46 | 可调式握力器 | 1.握力可调； 2.内制计数； 3.加粗弹簧。 | 个 | 12 |
| 47 | 分组对抗背心 | 1.速干聚酯面料； 2.吸汗，速干，透气性好。 | 件 | 300 |
| 48 | 标准计数跳绳 | 1.≥2.6米； 2.带轴承。 | 根 | 60 |
| 49 | 长跳绳/竹节绳 | 1.绳：长度7000mm，直径8～9mm，质量230g～300g； 2.柄：长度145mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g； 3.手柄与绳的结合能承受20kg的力而不脱落。手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。 | 根 | 20 |
| 50 | 花毽 | 1.键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形； 2.毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g。 | 个 | 102 |
| 51 | 标志筒 | 1.全塑料制品； 2.高度为15cm-75cm； 3.呈圆锥体状。 | 个 | 80 |
| 52 | 标志杆 | 1.高≥1.6m，立柱直径≥25mm； 2.三角形红色旗面； 3.国标圆管制作，红白相间； 4.带橡胶底座，底盘坚固，放置平稳。 | 根 | 60 |
| 53 | 移动式球类收纳车 | 1.铁材质； 2.可四轮移动，可折叠； 3.用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 辆 | 6 |
| 54 | 手提式球类收纳筐 | 1.材质：全新PP材质； 2.规格：≥45*30*25cm; | 个 | 12 |
| 55 | 多层体育器材架 | 1.尺寸：≥2000×1500×600mm。 2.组装结构，四层；环保喷塑。加厚钢架，高密度加厚横板。 3.所有钢件表面经抛丸、静电喷漆处理。 | 个 | 6 |
| 56 | 带锁器材储物柜 | 1.尺寸：≥1800×900×390mm。 2.优质钢材，隔板可调。 3.标准上下门对开，上门带有长视窗设计。 4.玻璃厚度≥4mm，带门锁。 | 个 | 10 |
| 57 | 密封式收纳整理箱 | 1.长宽高≥80cm*60cm*50cm； 2.材质：塑料。 | 个 | 15 |
| 58 | 落地式篮球记分牌 | 1.尺寸：1800mm*900mm*70mm(±2cm) 2.通信距离：≥40米； 3.功能：能实现队名、比分、犯规次数、球权、全场时间、24秒、节次、暂停次数功能的调整与显示； 4.支持场地交换功能，支持14秒功能； 5.液晶控制器款：控制器上同步显示记分屏幕上的内容。 | 个 | 9 |
| 59 | 户外手持扩音器 | 1.便携式，频率响应：100Hz～10kHz,±3dB； 2.使用电源：锂电池,一次充电可使用≥6小时以上； 3.功率为≥25W；采用ABS工程塑料。 | 个 | 6 |
| 60 | 测距卷尺 | 1.规格：20m\30m\50m 2.数量各1个。 | 套 | 6 |
| 61 | 场地划线车 | 1.干粉划线器； 2.可装粉≥15升； 3.三轮车斗式，带手推把柄，推手处圆管直径≥22mm。 | 台 | 2 |
| 62 | 场地养护铁锨 | 1.木质把手； 2.锯片材质：锰钢锄。 | 把 | 4 |
| 63 | 沙坑平整器 | 1.头部为优质铝合金一次成型； 2.一面为齿状另一面为平面； 3.杆体为不锈钢材质。 | 个 | 2 |
| 64 | 室内排球运动地胶 | 1.球反弹率92%； 2.硬度：76（度）； 3.摩擦系数1.3； 4.扯断伸长率108%； 5.含安装敷设。 | ㎡ | 390 |
| 65 | 室内羽毛球运动地胶 | 1.4.5mm厚度； 2.含安装敷设。 | ㎡ | 108 |
| 66 | 运动场隔离防护围网 （核心产品） | 1.尺寸：4m高*3m宽； 2.日字型组合式围网 3.立柱：镀锌管φ76mm*2.0mm±0.1mm；横杆：镀锌管φ60mm*2.0mm±0.1mm；网孔：45mm*45mm±3mm；丝径：3.8mm pvc包塑； 4.固定方式:压铝条固定； 5.表面处理：静电粉末喷涂；6.立柱横杠采用抱卡连接； 7.立柱预埋40公分；含安装敷设。 | ㎡ | 3000 |

| # 通用部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 安装辅材 | 1.本项包含本项目所有功能室所有设备的安装、固定、布线、通电通水、安全防护所需的任何辅助材料，实行总价包干。 2.包含范围 2.1所有未单独列入设备采购清单，但为功能室设备正常安装就位、安全稳定运行所必需的辅材，均视为已包含在本项报价中，采购人不另行支付任何费用。 2.2包含但不限于：接口转换配件、防火绝缘耗材、收口密封材料、安全防护配件、系统连接辅材、隔音密封材料、吊装配件等所有相关辅材。 3.质量要求：所有辅材须为全新合格产品，符合国家现行质量、环保及消防安全标准，与对应功能室设备规格完全匹配。 4.责任条款：因辅材质量不合格或规格不匹配造成的设备损坏、功能缺失、安全隐患及交付延误，由中标人承担全部责任并负责免费更换、修复，同时承担由此给采购人造成的一切损失。 | 批 | 1 |
| 2 | 设备安装集成服务 | 1.本项包含本项目所有功能室所有设备的现场安装、系统集成、调试验收及操作培训配套服务，实行总价包干。所有未明确列举但为使设备正常运行所必需的配套服务，均视为已包含在本项报价中，采购人不另行支付任何费用。 2.具体工作内容 2.1 设备现场管理：负责所有设备到场后的卸货、搬运至指定安装地点、临时存放、开箱检验、数量核对及现场保管，承担设备验收合格前的损坏、丢失全部责任； 2.2 设备安装就位：按采购人确认的点位完成设备吊装、落地固定、为设备安装所需的墙体/地面开孔开槽、管线敷设、强弱电分离布设、接线调试； 2.3 设备系统集成：完成各单体设备之间的软硬件对接、系统组网、参数配置、协议调试，实现同一功能室内所有设备的互联互通、集中控制及协同工作； 2.4 设备调试验收：逐台进行单机通电调试、功能测试；开展整体系统联调联试、72 小时连续运行稳定性测试；排查并整改所有故障及问题，配合采购人完成全部调试及验收工作； 2.5 设备操作培训：对采购人指定的管理人员、授课教师开展现场操作培训及日常维护培训，确保参训人员能够独立熟练操作设备及系统。 2.6系统功能要求：所有功能室系统须满足对应学科教学使用需求，实现设备互联互通、集中控制及安全联锁报警功能。 3.质量要求：设备安装须严格遵循设备原厂安装规范及本招标文件技术参数要求，确保设备安装牢固、运行稳定、功能完整。 4.责任条款：因安装作业不当、系统集成错误造成的设备损坏、功能缺失及交付延误，由中标人承担全部责任并负责免费更换、修复，同时承担由此给采购人造成的一切损失。 | 项 | 1 |
| 3 | 功能室文化布置服务 | 1.本项包含本项目所有功能室(除健康成长关怀赋能中心)相关的基础空间处理、功能分区标识及文化氛围布置服务，实行总价包干。所有未明确列举但为完成本项目功能室文化布置所必需的工作内容，均视为已包含在本项报价中，采购人不另行支付任何费用。 2.具体工作内容 2.1基础空间处理：包含但不限于为文化布置所需的墙面顶面基础找平修补、简易造型、涂刷及氛围灯光布置； 2.2功能分区营造：包含但不限于功能分区标识、区域隔离围挡、收纳展示区布置； 2.3文化氛围布置：包含但不限于艺术处理、色彩涂装、主题装饰、学科文化墙、专业知识展板定制安装等； 2.4环境优化升级：包含但不限于必要的隔音降噪处理、灯光照度优化、遮光优化升级； 2.5布置收尾处理：作业完成后全面清洁保洁，清除所有作业垃圾，达到可直接投入使用状态。 3.质量要求：设计须符合校园整体文化风貌，精准贴合各功能室学科教学特点；所有材料须为全新合格产品，符合国家环保及消防安全标准；所有内容须经采购人审核确认后方可制作安装。 4.责任条款：因文化布置材料质量不合格、作业工艺不当造成的质量问题及交付延误，由中标人承担全部责任并负责免费整改。 | 项 | 1 |