
疏附县中等职业技术学校智能楼宇综合布线与计算机装调实训基地建设项目公开招标文件
（项 目 编 号：KSSFX(GK)2026-03号）
(第一册)


采 购 单 位：疏附县中等职业技术学校
联 系 人：刘建宏        
联系电话： 18139572366
采购机构：疏附县政府采购中心  

联 系 人：黄 妍
联系电话：0998-3256769
发出日期：2026年4月
目  录
4第一章  投标人须知


4一  总 则


41.采购人、采购代理机构及投标人


52.资金来源


53.投标费用


54.适用法律


5二  招标文件


55.招标文件构成


56.招标文件的澄清与修改


67.投标截止时间的顺延


6三  投标文件的编制


68.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


69.投标文件构成


610.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


711.投标报价


712.投标保证金


813.投标有效期


814.响应文件的签署及规定


8四  投标文件的递交


815.投标文件的密封和标记


816.投标截止


817.投标文件的接收、修改与撤回


9五  开标及评标


918.开标


919.资格审查及组建评标委员会


1020.投标文件符合性审查与澄清


1121.投标偏离


1122.投标无效


1123.废标


1224.比较与评价


1225.保密原则


12六  确定中标


1226.中标候选人的确定原则及标准


1227.确定中标候选人和中标人


1228.采购任务取消


1329.中标通知书


1330.签订合同


1331.履约保证金


1332.中标服务费


1333.政府采购信用担保


1334.廉洁自律规定


1335.人员回避


1336.质疑与接收


20第二章  投标文件格式


20第一部分 开标一览表及资格证明文件


211  开标一览表


222  投标分项报价表


223  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件


234  法定代表人身份证明


245  法定代表人授权委托书


256  投标保证金缴纳凭证


267  社会保障资金的缴纳记录


268  良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料


269  依法缴纳税收的证明


2610 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书及反商业受贿承诺书


2611 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）


2612 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件


27第二部分 商务及技术文件


281 投标书


292 货物说明一览表


303 技术规格偏离表


314 商务条款偏离表


325 符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）、《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）


366 投标人关联单位的说明


367 其他有利于投标人的文件或证明材料


368 对本项目投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺


38第三章 投标邀请


42第四章  投标人须知资料表


46第五章  货物需求一览表及技术规格


46第六章  评标方法和标准


105第七章  政府采购合同




第一章  投标人须知
一   总 则
1.采购人、采购代理机构及投标人
采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。
采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4   提供符合投标人须知资料表中规定的资格证明文件。
1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。
1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。
1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1    本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
4.适用法律
       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
二   招标文件
5.招标文件构成
5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：
第一册
 投标人须知
 投标文件格式
第二册
 投标邀请
 投标人须知资料表
 货物需求一览表及技术规格
 评标方法和标准
第三册
政府采购合同格式
5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。
5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。
6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。
6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
7. 投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制
8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1    投标单位应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，投标单位须

在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。投标单位的电子响应文件是经

过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)

之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电

子响应文件）

9.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章招标文件中的格式供参考，投标文件中的内容可自行调整但应包括格式内的所有内容。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；
10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
11.投标报价
11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：
11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；
11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。
11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
11.6    投标文件中应写明投标产品的产地、数量/面积、养护服务期、供货期，未明确写明的其投标将被认定为投标无效。
12.投标保证金
12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。
12.4
投标人未按本须知规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。
12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的相关规定处理。
12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6
投标保证金的退还
12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。
12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
13.投标有效期
13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
14.响应文件的签署及规定

14.1 供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子响应文件。

14.2 所有响应文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

14.3 响应文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由供应商负责。

四   投标文件的递交
15.投标文件的密封和标记

15.1    供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 供应商须在投标截止时间前完成在新疆政采云平台https://www.zcygov.cn 系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）

15.2   供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。
15.3    电子投标文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。
16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。解密时间30分钟，逾期未解密的视为投标无效。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前上传至新疆政采云平台https://www.zcygov.cn，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。
五   开标及评标
开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。
18.2   开标时，由代理机构工作人员点击响应文件解密流程，解密时间为30分钟。解密时间截止后经记录，由采购人或采购代理机构开启开标一览表，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。逾期未解密的视为投标无效。
18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
19.资格审查及组建评标委员会
19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由5人单数组成，其中：业主代表1人，评委4人（政采云专家库随机抽取）。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
20.2
投标文件的澄清
20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第六章中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第六章中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。
20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。
        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。
21.投标偏离
     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。
22.投标无效
22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。
22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）
（1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
（4）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；
（5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；
（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：  

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；  

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

（5） 不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 

23.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。   
24.比较与评价

24.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较和评价。
24.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库「2020]46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号)《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）、《财政部  司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定。对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第六章。
25.保密原则
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。
25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
六   确定中标
26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。
27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。
28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
29.中标通知书
29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，公示期后以书面形式向中标人发出中标通知书。
29.2
中标通知书是合同的组成部分。
30.签订合同
30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。
31.履约保证金
31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。
31.2   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
32.中标服务费
   中标人须按照投标须知资料表规定。
33.政府采购信用担保
33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。
33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。
33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。
33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。
34.廉洁自律规定
34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。
35.人员回避
       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
36.质疑与接收

36.1    供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2    质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3    采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.4   本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.4.1  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.4.2   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.4.3  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.5  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.5.1  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.5.2  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.5.3   质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.5.4 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.6  质疑的审查和受理

36.6.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.6.2  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.7   质疑的处理和答复

36.7.1  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.7.2  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.7.3  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.7.4  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.7.5 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.7.6 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.7.7  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

  质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于    年    月    日就      项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名或签章：                             
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的      %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第二章  投标文件格式
第一部分 开标一览表及资格证明文件
1、开标一览表
2、投标分项报价表
3、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件
4、法定代表人身份证明
5、法定代表人授权委托书
6、投标保证金缴纳凭证或投标保函
7、社会保障资金的缴纳记录
8、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料
9、依法缴纳税收的证明

10、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书及反商业受贿承诺
11、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）
12、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
1  开标一览表

项目名称：
项目编号：

标    段:                                                              单位：人民币元
	项目名称
	投标报价



	投标保证金
	质保期
	交货地点
	备注

	
	大写：
小写：
	
	
	
	


注：
1. “开标一览表”中的报价包含招标文件中规定的所有采购货物且数量一致，报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费及提供服务产生的一切费用等与本项目有关的一切费用。 
2.“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人公章。

投标人名称：XXXX（单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或签章）：XXXX
投标日期：XXXX年XXXX月XXXX日
2  投标分项报价表
项目名称:                                        项目编号:                       
标    段: 　 　                                  报价单位： 人民币元
	序号
	货物名称
	品牌型号
	投标规格
	数量
	单位
	生产厂家
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字或签章: 
                 
投标人(盖单位章):

注: 1.如果投标人认为需要，每种服务、货物填写一份该表。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。
5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。
6.投标人可根据需要自行增减表格行数。
7.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
8.以上报价的货物、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、安装、税金（规费、税金）等的一切费用。

3  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
4  法定代表人身份证明

       同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                  单位：          
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：              经济性质：
说明：
1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。
3、将此证明书原件提交采购代理机构作为响应文件附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)

供应商（盖章）：                              
法定代表人签字或签章：                    
日期：                                       
5  法定代表人授权委托书

    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称、项目编号）公开招标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。　　
本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。




供应商（盖单位章）：                          
法定代表人（签字或签章）：
身份证号码：

委托代理人：
身份证号码：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
传　　　  真：
电　　　　话：
6  投标保证金缴纳凭证

投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。投标人可将本项目保证金缴纳凭证体现在本部分中，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函复印件，体现在本部分中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用以下模板,将复印件体现在本部分中。
政府采购投标担保函 （项目用）

编号：
                  （采购人或采购代理机构）：


鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写        ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）        年     月  

7  社会保障资金的缴纳记录

说明：说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
8 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。
2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

9 依法缴纳税收的证明

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
10  参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书及反商业受贿承诺书

11   履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）

（格式自拟）
12  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
第二部分 商务及技术文件
1、投标书
2、货物说明一览表
3、技术规格偏离表
4、商务条款偏离表

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）、《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号；
5-1中小企业声明函（货物）

5-2  《关于符合本国产品标准的声明函》
5-3《残疾人福利性单位声明函》
5-4《监狱企业适用》
5-5  节能、环境标志产品

6、投标人关联单位的说明（格式自拟）
7、其他有利于投标人的文件或证明材料
8、对本项目投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

1  投标书
致： （采购人名称）
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）上传响应文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：
（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日。
（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。
（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。
（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（9）在中标公示期过后7个工作日内领取中标通知书，不领取中标通知书视为自动放弃中标资格，采购人可依法进行相应处罚。
（10）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字或签章                     
投标人名称（全称）                     

投标人开户银行（全称）                     

投标人银行帐号                     
投标人单位章                     

日期                     
2 货物说明一览表

项目名称:           项目编号:              标段:                      
	序号
	货物名称
	品牌型号
主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字或签章: 
                          
投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述

3 技术规格偏离表

项目名称:                      项目编号:             标段:
	序号
	货物名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字或签章: 
                         
投标人(盖单位章):

注：
1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
2、投标人提交的投标文件中的服务响应与招标文件的服务、技术要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
3、投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务、技术要求，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
4、投标人可根据需要自行增减表格行数。
4  商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:           标段:
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字或签章:
                  
投标人(盖单位章):

5   符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）、《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）
5-1  中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业声明函（货物）中“标的名称”是指货物的具体名称，例如一个项目内有多项货物，分别由不同制造商生产，应分项填写货物名称及制造商信息。
3、所属行业：工业

5-2关于符合本国产品标准的声明函（本项适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，若不涉及，可不填）

《关于符合本国产品标准的声明函》
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

说明：相关政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5-3   残疾人福利性单位声明函（若无，可不填）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

…… 

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

投标人（投标单位）：

日期：

5-4 监狱企业声明函（若无，可不填）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或签章)：

日期：
5-5  节能、环境标志产品

（若本项目采购内容中无以下清单货物，可不填）投标人在投标时请参考以下2个文件填写下表：
1.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件：环境标志产品政府采购品目清单
2.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件：节能产品政府采购品目清单
	序号
	产品名称(标的名称)
	节能认证证书编号
	提供所投产品有效的节能产品认证证书(复印件加盖供应商公章)可附本页后
	备注

	1
	A020101 计算机设备（★台式计算机/★便携式计算机/★平板式计算机）
	
	
	

	2
	A02010601 打印设备（★激光打印机/★针式打印机）
	
	
	

	3
	★A0201060401 液晶 显示器
	
	
	

	4
	A020523 制冷 空调设备（★制冷压缩机、★空调机组、★专用制 冷、空调设备
	
	
	

	5
	★A020609 镇流器
	
	
	

	6
	★A0206180203 空调机
	
	
	

	7
	A02061808 热水器（★电热水器）
	
	
	

	8
	A020619 照明设备 （★普通照明用双端 荧光灯）
	
	
	

	9
	★A020910 电视设备
	
	
	

	10
	★A020911 视频设备
	
	
	

	11
	★A060805 便器
	
	
	

	12
	★A060806 水嘴
	
	
	


备注：“★”标注的为政府强制采购产品。以上带“★”符号的为实质性要求，不满足的将作为无效投标处理（或者无效响应处理）。
6   投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
7 其他有利于投标人的文件或证明材料

提供有利于投标人的其他证明文件或材料（格式自拟）

8 对本项目投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺
疏附县****项目评标委员会：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和    ***项目项目编号***、第**标段  的招标文件（或竞争性谈判文件）的要求，我公司在参加 ***项目项目编号***、第**标段 投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：
我公司将严格按招标文件（或竞争性谈判）要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、其他材料等）的真实性负责！ 
对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！
特此承诺
供应商名称（加盖盖章）：                        
法定代表人（签字或签章）：
                              联系方式：                         
年      月       日
货物类

政府采购公开招标文件

第二册

第三章 投标邀请
	项目概况

疏附县中等职业技术学校智能楼宇综合布线与计算机装调实训基地建设项目的潜在供应商应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取招标文件，并于2026年5月22日11：00（北京时间）前上传投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：KSSFX(GK)2026-03号 

2.项目名称：疏附县中等职业技术学校智能楼宇综合布线与计算机装调实训基地建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：400万元；最高限价：400万元；

5.采购需求：
采购网络配线实训装置、光纤端接测试实训装置、ICT工程技术训练平台、信息化网络布线实训装置、虚拟仿真实训平台（信息化网络布线综合软件）、教学桌椅、线上教学平台及资源、智能电子黑板、楼宇工程视频巡视系统实训平台、楼宇工程入侵报警系统实训平台、计算机装调与维修技能鉴定装置、实训室改造等一批，预算价400万元。

内容及要求详见招标文件。
6.资金来源：现代职业教育质量提升专项资金
7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不专门面向中小企业采购。
二、投标供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）提供有效期内且年检合格的营业执照；

（2）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（3）提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立的公司可提供近一个月的银行资信证明）；

（4）投标企业依法缴纳近 3个月内其中任意1个月的社会保险凭据；
（5）投标企业提供税务部门出具的近3个月内其中任意1个月的完税证明（零申报需加盖税务机关鲜章），非社会保险类；
（6）参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）；

（7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（9）提供投标单位按招标文件要求缴纳投标保证金的缴款凭证或金融机构、担保机构出具的保函。
三、获取采购文件

获取时间：2026年5月1日至2026年5月12日
获取方式：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)下载。

获取地点：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月22日11：00（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2026年5月22日11：00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669）

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.本项目响应文件解密时间为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

8.在评审过程中评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过在线发布澄清函或视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，澄清函回复时间请关注政采云系统提示，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。    

1.采购人信息

名 称：疏附县中等职业技术学校
地 址：疏附县中等职业技术学校
联系人及方式：刘建宏   18139572366

2.采购代理机构信息 

名 称：疏附县政府采购中心

地　址：疏附县人民政府
联系方式：0998-3256769
3.采购监督部门：疏附县财政局采购办

联系人：努尔阿力木 

监督电话：0998-3256562

采购监督部门地址：疏附县财政局

第四章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	内      容

	1
	采购人：疏附县中等职业技术学校
联系人：刘建宏        

联系电话： 18139572366

	2
	采购代理机构：疏附县政府采购中心

地址：疏附县团结北路6号

业务联系人：黄妍   电话：0998-3256769  

	3
	合格投标人开标时需提供的资格证明文件：

（1）提供有效期内且年检合格的营业执照；

（2）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（3）提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立的公司可提供近一个月的银行资信证明）；

（4）投标企业依法缴纳近 3个月内其中任意1个月的社会保险凭据；

（5）投标企业提供税务部门出具的近3个月内其中任意1个月的完税证明（零申报需加盖税务机关鲜章），非社会保险类；

（6）参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）；

（7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》 ；

（9）提供投标单位按招标文件要求缴纳投标保证金的缴款凭证或金融机构、担保机构出具的保函。

注：1、“提供税务部门出具的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图 ②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

	4   
	是否允许采购进口产品：否

	5
	是否为专门面向中小企业采购：否 

	6
	是否允许联合体投标：否

	7
	采购预算：400万元；最高限价：400万元；（超过最高限价的投标无效）       

	8
	注：本项目不分标段

	9
	投标保证金形式：☑保函  ☑汇票  (支票  ☑网上银行转账 (本票☑电子保证金
投标保证金数额: 40000.00元；

投标保证金缴纳账户：疏附县政府采购中心
银行账号：862010012010108610027  
开 户 行：喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行

1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号（否则视为无效打款）。到账截止时间：投标截止时间（以到账时间为准）。2.本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理机构不承担任何责任。3.中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。4.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起 5个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。）

	10
	投标有效期：90日历日

	11
	1.本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 
2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 
3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 
5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌极速浏览器），以便开标时解锁。
6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 

7. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 
8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。 
供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 
9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。 
响应文件包括“报价一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件” 
两部分。响应文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以.jmbs 格式上传至政采云开评标平台。 
10.解密时长为 30 分钟。 

	12
	投标截止时间：2026年5月22日11：00（北京时间）

	13
	开标时间：2026年5月22日11：00（北京时间）

开标地点：（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

	14
	本项目评标方法：适用综合评分法　　　　　

	15
	推荐中标候选供应商的数量：每个标段3个 

	16
	履约保证金金额：合同总价金额的3%；

履约保证金形式：公对公转账或保函；
提交履约保证金的时间：签订合同前3个工作日。

	17
	中标服务费：本项目不收取中标服务费

	18
	本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否）

	19
	政府采购专业担保机构：无

本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：无

	20
	对本国产品的支持政策：

一、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

二、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	21
	低于成本价不正当竞争预防措施说明：参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）：

（1）在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为 30 分钟，并提交相关证明材料。供应商在线提交的说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。

（3）供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商提供在线说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效在线说明或者在线说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	22
	反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-3256653

	23
	接收部门：疏附县财政局采购办

联系电话：0998-3256562

通讯地址：疏附县财政局 


第五章  货物需求一览表及技术规格

疏附县中等职业技术学校智能楼宇综合布线与计算机装调实训基地建设项目

设备清单表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、数实融合综合布线实训室（实训区域）
	
	
	

	1
	网络配线实训装置
	4
	套
	

	2
	综合布线工具箱
	4
	套
	

	3
	电动工具箱
	8
	套
	

	4
	光纤端接测试实训装置
	4
	套
	

	5
	光纤熔接机
	2
	台
	

	6
	光纤工具箱
	4
	套
	

	7
	ICT工程技术训练平台（十字型，每套4个工位）
	2
	套
	

	8
	第二代不锈钢操作台
	8
	套
	

	9
	第二代线管存放架
	5
	套
	

	10
	铜缆展示柜
	1
	套
	

	11
	光缆展示柜
	1
	套
	

	12
	配件展示柜
	1
	套
	

	13
	工具展示柜
	1
	套
	

	14
	人字梯
	8
	架
	

	15
	常用耗材
	1
	批
	

	16
	信息化网络布线实训装置
	15
	套
	

	17
	虚拟仿真实训平台（信息化网络布线综合软件V1.0）
	15
	套
	

	18
	实训电脑
	18
	台
	

	19
	教学桌椅
	15
	套
	

	20
	线上教学平台及资源
	1
	套
	

	21
	智能电子黑板
	2
	台
	

	22
	静电地板
	180
	平方
	

	23
	装修改造
	2
	套
	

	24
	空调
	3
	台
	

	25
	综合布线
	1
	批
	

	二、智能楼宇综合实训室（实训区域）
	
	
	

	1
	楼宇工程视频巡视系统实训平台
	7
	套
	

	2
	楼宇工程入侵警示系统实训平台
	7
	套
	

	3
	智能电子黑板
	1
	台
	

	4
	操作台
	7
	套
	

	5
	静电地板
	75
	平方
	

	6
	装修改造
	1
	套
	

	7
	空调
	2
	台
	

	三、计算机装调与维修技能鉴定实训室（实训区域）
	
	
	

	1
	计算机装调与维修技能鉴定装置
	20
	套
	核心产品

	2
	智能电子黑板
	1
	台
	

	3
	静电地板
	75
	平方
	

	4
	装修改造
	1
	套
	

	5
	空调
	2
	台
	


二、技术参数
	序号
	设备名称
	主要技术参数要求
	数量
	单位

	
	
	一、数实融合综合布线实训室（实训区域）
	
	

	1
	网络配线实训装置
	网络配线实训装置参数及包含以下功能要求：

1、开放式标准19英寸42U机架1套，落地安装，不小于机架尺寸长0.6米，宽0.6米，高2米。
2、机架上安装配件要求：带故障显示的电子跳线测试装置、网络配线实训装置机架套件1套(24口CAT5E UTP 配线架1个、110配线架2个、理线器3个、24口SC光纤配线架1个、12口SC光纤配线架1个、SC耦合器40个、9口PDU电源1个)、智能布线管理系统套件1套（8口POE交换机1台、2进8出程控交换机1台、无线AP1台、POE网络视频输入机1台、壁挂电话机2台、无线网卡1个）。
二、产品功能要求：
1、标准19英寸机架式安装结构。
2、能够制作和测量6根网络跳线，对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，每根跳线对应8组16个指示灯直观和持续显示连接状况和线序，共有6红*16个指示灯分为6组链路，显示6根跳线的全部线序情况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。
5、支持RJ45头压接和标准跳线制作实训、基本永久链路实训、复杂永久链路实训、标准网络机架和设备安装实训。
6、能与配线架、跳线架等设备配合进行多次和多种链路压接线实训，真实体现综合布线工程技术应用。
6、能够模拟配线端接、永久链路常见故障：线序、开路、短路、反接等故障。
7、能够搭建多种网络永久链路、通道链路，配合测试仪器就能进行不同永久链路、通道链路的测试。
8、可以进行地插安装和接线操作，地插与机架上的配线架连通可以构建永久链路。
9、实训设备可满足21000次以上的端接实训。
10、能够搭建多种网络链路和测试链路的平台。
11、能够对综合布线工程进行智能管理，可视图形化界面，实时查看配线架连接关系，通过端口不同颜色指示灯显示连接状态，链路断路、错误连接均能实时输送报警信息。
	4
	套

	2
	综合布线工具箱
	一、主要特性要求：
产品规格及结构要求：不小于长 520mm，宽 315mm，高 185mm。铝合金箱体，内根据实际工具尺寸，海绵开模包含工具不少于：（1）网络压线钳，RJ45口/RJ11口2把；（2）网络打线钳（单口） 2 把；（3）3米钢卷尺-2把，测量长度；（4）活络扳手，150mm(6寸) 2 把；（5）螺丝刀 6*150十字头，带磁性2把；（6）壁纸刀，裁割用2 把；（7）手持锯弓和配套钢锯条1套；（8）钢锯条5根；（9 ）能手测试仪1个；（10）9V电池1个；（11）线管剪，PVC管裁断用1把；（12）老虎钳，夹持物件1把；（13）尖嘴钳，清理5对连接块用1把；（14）欧式斜嘴钳1把；（15）剪刀1把；（16）镊子1把；（17）不锈钢角尺300mm 1把；（18）条形水平尺230mm 1把；（19）弯管器Φ20  1把；（20）计算器1个；（21）Φ10钻头2个；（22）Φ8钻头2个；（23）Φ6钻头2个；（24）十字批头2个；（25）压线钳1把；（26）五对打线刀1把；（27）剥线器2把；（28）开模工具箱。
	4
	套

	3
	电动工具箱
	一、主要特性要求：
转速≥600转/秒
至少包含：≥1把手枪钻、≥2块充电电池、≥1个充电器
	8
	套

	4
	光纤端接测试实训装置
	一、光缆配线端接实训装置参数及包含以下功能要求：
1、开放式标准19英寸机架1套，落地安装，机架不小于尺寸长0.6米，宽0.6米，高2米。 
2、机架上安装配件要求：带故障显示的电子打线测试装置、光纤时域测试平台1台、光纤时域平台控制管理软件1套、光缆配线端接实训装置机架套件1套（24口CAT5E UTP 配线架1个、110配线架2个、理线器1个、24口光纤SC配线架1个、12口光纤SC配线架2个、SC光纤跳线30米2根、SC耦合器40个、9口PDU电源1个）、实训梯形桥架1套（梯形桥架4.5米、桥架弯头2个）。 
二、光纤时域测试平台要求： 
（1）设备参数要求采用机架式安装结构，占4U机架空间，光纤时域测试平台采用插卡的模块方式。
1、包含主控模块，同时支持搭载2个功能模块：光源模块、光功率模块。
2、光源模块、光功率模块为独立的模块插板，每个模块可支持独立支持拆卸维护升级；
3、主机模块主频1GHz、512M内存，1Gflash、支持100M以太网、支持Linux系统、QT界面。配置网口，USB接口，电源开关设备控制作用。配备触摸液晶屏，可显示数据，并方便对设备进行操作。
4、配备触摸液晶屏，屏幕尺寸4寸，可显示数据。可导出测试报告，支持通过PC端管理软件或U盘导出测试报告文件。
5、光源模块支持650nm、1310nm、1490nm、1550nm波长的通道，并支持开关的控制。可按实验要求选择不同的波长进行相应的实验。其中650nm波长为可见光，用于测试光纤链路上的断点。1310/1490/1550nm波长是光纤通讯链路上最基本的工作波长。
6、光源模块配合光功率模块可以测试光纤链路上的损耗；光源模块上可以开启/关闭相应的激光器输出。
7、光功率模块支持测试四种波长光源在光纤链路上的功率损耗。支持同时显示四个通道数据，通过波长的选择，支持每个通道波长切换。测量数据包含“绝对光功率”、“相对光功率”显示于界面上。有置零功能，清除所选通道的当前数据，方便数据的记录和选择。
8、光功率模块支持4通道光功率测量，测试范围+10～-40dBm，绝对精度+/-0.5dB，相对精度+/-0.1dB，波长测量范围800～1700nm，校准波长1310、1490、1550nm。
9、光纤测距模块脉冲宽度小于100ps。
10、光纤测距模块支持高速短脉冲测距，支持内部计数，支持最大5Km光纤长度测试，最小盲区3米，测试结果在设备上可直接显示（精度±5%）。
11、可支持非补偿光纤的模式下进行长度测试，测距长度档位也可以选择：0~4m，3~9m，8~16m，15~35m，30~70m，65~125m，大于125m和自动。
（2）设备功能 
1、每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有6盏红色指示灯分别代表着6组链路，16盏绿色指示灯代表着每一条链路中的8对线序的指示，并且同时显示6根双绞线的全部端接情况，能够直观判断网络双绞线的跨接、反接、短路、断路等故障。 
2、支持双绞线接线端接压接实训、110-RJ45跳线架组合压接实训、基本永久链路实训、复杂永久链路实训、标准网络机架和设备安装实训。
3、能够进行光缆配线和熔接实训以及性能测试实训。 
4、光纤配线架之间相互连接进行熔接操作实训，也能与其它光纤配线架相互连接进行熔接操作实训。既能安装室外光缆，也能安装室内光缆。
5、能够进行光纤、光缆的识别实训，光纤接续的操作实训，光纤端子与光配线架和机柜的拆装实训。 
6、能够进行盘纤操作实训，光纤跳线的连接操作实训。 
7、能与配线架、跳线架等设备配合进行多次和多种链路压接线实训，真实体现综合布线工程技术应用。 
8、能够搭建多种网络链路和测试链路的平台。 
9、支持单/多模光纤性能测试实训，光纤故障分析实训，光纤故障处理操作实训。 
10、能够进行光纤链路损耗测试。 
11、能够进行光纤链路通断测试。  
三、信息化网络综合布线系统：包含光纤时域平台控制管理软件1套、信息化网络综合布线软件1套、智能布线管理软件1套
（1）光纤时域平台控制管理软件：
包含光纤时域测试平台控制管理软件
一、主要特性
1、运行平台：Windows
2、开发工具：Visual. Studio
3、可使用本软件对光纤时域测试平台进行控制和管理、数据同步，PC端软件和光纤时域平台同步显示测试数据，软件的操作界面与光纤时域测试平台一致。（提供软件截图与光纤时域测试平台的照片作为佐证材料）
4、软件支持光源模块、光功率模块、光纤传输性能测试模块、光纤测距模块、主控模块。
功能需配套硬件模块使用。
5、光源模块，可以对650、1310、1490、1550波长的通道进行开关控制。
6、光功率模块，提供四个通道，每个通道提供3个波长切换，可以显示当前通道绝对光功率及相对光功率。
7、光纤传输性能测试模块，提供误码总数、误码率、一秒误码率、执行时间、信号丢失功能。可配置IP，提供PING包功能测试、停止。
8、光纤测距模块，选择预计长度内选项后，显示光纤状态及长度。
9、控制模块，可配置光纤时域平台Label、PN及主模块的IP地址。 
二、产品功能：
1、通过光纤时域平台主控模块的以太网口与路由器连接，可使用本软件对设备记性控制和管理，软件操作均可以同硬件设备同步显示同步；
2、软件支持光源模块、光功率模块、测距模块。
3、光源模块，可以对650、1310、1490、1550波长的通道进行开关控制； 
4、光功率模块，提供四个通道，每个通道提供3个波长切换，可以显示当前通道绝对光功率及相对光功率； 
5、测距模块，选择预计长度内选项后，显示光纤状态及长度；
	4
	套

	5
	光纤熔接机
	一、产品参数要求
适用光纤：SM(单模) ，MM（多模），DS（色散位移）光纤，NZDS（非零色散位移，即G.655光纤）及EDF(掺饵光纤)
实际平均接续损耗：0.02dB(SM) ，0.01dB(MM)，0.04dB(DS) ，0.04dB(NZDS)
回波损耗：≥60dB
张力测试：2.0N（200gf）(标准)
热缩套管：20、40或60mm和一系列微型保护管
熔接程序：15组工厂预置程序，1组用户自定义程序
语言显示：多种语言可选
操作环境：-25 ~ +50℃（温度），0 ~ 95%RH（不结露）， 0 ~ 5000m(海拔)
存储环境：-40 ~ +80℃（温度），0 ~ 95%RH（不结露）
电源：内置电池：电压为12V，10Ah，充满电后可熔接/加热最少200次
三、产品功能要求：
使用与光纤尾纤熔接、室内光纤熔接、室外光纤熔接，组合光纤性能测试装置能够更加直观去了解和实训各种光纤熔接链路。
	2
	台

	6
	光纤工具箱
	一、主要特性
产品规格及结构要求：不小于长 360mm，宽 280mm，高 140mm。要求采用铝合金箱体，内根据实际工具尺寸，海绵开模要求包含以下工具：(1) 皮线光缆开剥器 ≥1把；(2) 光纤剥皮钳 ≥1把；(3) 横向开缆刀 ≥1把；(4) 光纤切割刀≥ 1把；(5) 剪刀≥1把；(6) 蛇头钳 ≥1把；(7) 横向束管刀 ≥1把；(8) 内六角扳手 ≥2把；(9) 洗耳球≥ 1个；(10) 记号笔 ≥1支；(11) 酒精泵瓶≥ 1只；(12) 微型螺丝刀 ≥1把；(13) 酒精布 ≥20个；(14)光纤棉签≥1包；(15) 工具箱≥ 1个。
	4
	套

	7
	ICT工程技术训练平台（十字型，每套4个工位）
	产品结构: 
1、设备为全钢结构，无木板结构，无铆钉。钢板厚度≥2毫米冷轧钢板，表面喷塑处理，不生锈;设备表面表面必须有横向、纵向网状均匀布置的安装孔，内侧对应安装孔位置焊有螺帽，模拟墙体背面不得用木板代替螺帽来进行螺丝安装。
2、实训平台密布各种安装孔，安装孔直径≥5毫米，开孔间距为≥60毫米。适合安装各种IT类产品，进行工程技术实训; 
3、独立墙体尺寸（长×宽×高）≥1200毫米×2450毫米×240毫米。单体由12块不同功能的金属面板组成。每座模拟墙上进管孔、钢面板、安装孔、纵向凹槽、横向凹槽等功能模块。

★4.单体由12块不同功能的金属面板组成。每座模拟墙上有进管孔、钢面板、安装孔、纵向凹槽、横向凹槽等功能模块（提供产品实物照片佐证）。适合安装智能楼宇、智能家居、物联网等各种孔距的终端设备，扩展功能强大，还能够作为智能楼宇、智能家居、物联网工程技术实训平台，模拟真实暗埋管布线，暗埋穿线等实际工程。
★5.钢面板表面必须有横向、纵向网状均匀布置的安装孔（提供产品实物照片佐证），钢板内侧对应安装孔位置焊有螺帽，模拟墙体钢板背面不得用木板代替螺帽来进行螺丝安装。安装孔直径5毫米，开孔间距为60毫米。
6、物理基础搭建系统工位可按照“十”“工”“王”“T”字形态进行拼接组合而成的，也可根据现场环境自由拼接组合其他形状。墙体搭建后，墙体内部不得出现方管支撑。钢面板折边至少2折，每两条最近的折边距离必须小于500毫米。
7、每个工位区域配6U实训专用机柜不少于三个，蓝色喷塑处理，钢板厚度≥1.0毫米 ，冷轧钢板，坚固耐用，亚克力安全门，能够进行信息网络布线系统管理间和设备间的设备安装调试等综合实训；
8、6U实训专用机柜尺寸（长×宽×高）不小于530毫米×300毫米×300毫米。单体由6个不同功能的金属面组成。其中上、下、左、右金属面板设置有直径为Φ22mm进管孔。上、下金属面板各设置不少于8个直径为Φ22mm进管孔，进管孔孔间距不小于60mm。左、右金属侧面板各设置有5个直径为Φ22mm进管孔，孔间距不小于38mm。且左、右金属侧面板各设置有2条长度为不小于155mm滑动安装轨槽，机柜正面有一扇亚克力板的旋转门，旋转门配有钥匙孔锁，背面金属面板配备4条长度为不小于45mm滑动安装轨槽。
9、模拟墙正上方开有进管孔直径20毫米，由桥架引接管弯折操作后通过进管孔进入模拟墙，再由上部横向凹槽穿出。 
10、模块化设计，能按教室尺寸合理布局，适合任意楼层安装。为保证产品绝对安全，不会产生倾覆的危险，装置最下层的安装面板必须支持开孔，能与地面的地脚螺栓固定。
11、提供配套不少于10套设计墙面安装管槽实训设计图，设计图中需标明20线槽、40线槽、20线管、明装底盒、暗装底盒、机柜安装路径及安装点位。

★12、每座单体墙有对称的两个墙面，每个墙面布有2道横向和纵向凹槽，凹槽深度≥50毫米，宽度≥100毫米，下部横向凹槽距离地面300毫米。
二、实训功能: 
1、设备预设M5高硬度螺孔，分布在凸面、纵向凹槽、横向凹槽中，除满足综合布线配线子系统机柜、线槽/管、信息插座安装外，还适合安装智能楼宇、智能家居、物联网等各种孔距的终端设备，扩展功能更加强大，能够作为智能楼宇、智能家居、物联网工程技术与智能安防实训的平台，并且墙体表面能够模拟真实暗埋管布线，暗埋穿线清晰地模拟墙凹槽进行，方便模拟工程实际情况。
2、模拟墙配置多种规格实训孔，具体要求如下: 
每个凸面≥384个M5高硬度螺孔，其中左凸面板至少包含4纵列×24横列≥96个，中间凸面板至少包含8纵列×24横列≥192个，右凸面板至少包含4纵列×24横列≥96个；
每个凹槽≥44个M5高硬度螺孔，凹槽≥8组M5凹槽十字布局高硬度螺孔，≥14组M5凹槽一字布局高硬度螺孔，其中横凹槽至少包含8组×十字≥16个，其中纵凹槽至少包含14组×一字≥28个。 
每个安装孔应保证实训次数10000次以上，实训设备十年以上寿命。 
3、每个宽≥1200mm，高≥2450mm实训区域包含进管孔、钢面板、安装孔、纵向凹槽、横向凹槽，每块模拟墙设计≥428个螺孔，满足IT类各种产品安装与实训。 
4、每两面墙体形成直角部位独立墙体安装2个墙面，每个墙面满足2-3名学生同时实训，每两个墙体形成的区间能满足4-6人实训。
5、实训环境真实重现工程现场实际环境，能够实训明装施工内容和隐蔽施工内容，包括明装各种线管、插座、线槽和隐蔽暗装线管、插座等，并且要求实训内容符合国家规范要求。
★6、面板有横向凹槽、纵向凹槽以满足墙内隐蔽施工实训内容，如在距离地面30厘米处有横向凹槽用于安装暗状信息面板，以符合国家相关标准。（提供产品实物照片佐证）
7、工程应用系统、智能 报警工程应用系统、消防工程应用系统、电气工程安装应用系统等。 
8、具有网络综合布线设计和工程技术实训平台功能。 
9、实训一致性好，相同实训项目，实训结果相同，并且每组实训难易程度相同。
10、具有搭建多种网络永久链路平台功能。 
11、所投产品须符合国家质量监督要求。
三、实训课程：
1、110型通信跳线架安装与端接技能训练实操
2、网络配线架安装与端接技能训练实操
3、理线环安装与理线技能训练实操
4、PVC穿线管安装与布线技能训练实操
5、PVC线槽安装与布线技能训练实操
6、波纹管安装与布线技能训练实操
7、信息插座安装技能训练实操
8、住宅布线系统的安装与调试实操
9、网络交换机安装与配置实操
10、语音交换机安装与配置实操
11、综合布线工程综合实训实操
12、超五类非屏蔽永久链路搭建与测试实操
13、六类非屏蔽永久链路搭建与测试实操
14、六类屏蔽永久链路搭建与测试实操
15、大对数电缆语音链路搭建与测试实操
16、配线子系统搭建与测试技能实操。
17、配线子系统设计技能实操
18、配线子系统安装与测试技能实操
19、光纤跳线的通断测试技能实操
20、光纤熔接技能实操
21、光纤冷接技能实操
22、直通式光纤配线架端接技能实操
23、组合式光纤配线架端接技能实操
24、光纤信息插座的安装技能实操
25、光纤测试链路的搭建与测试技能实操
26、光纤复杂链路的搭建与测试技能实操
27、光纤配线子系统搭建与测试技能实操
28、光缆布线、开缆、理线、盘纤等工程技能实操
29、工程实战技能训练
30、智能楼宇布线应用实操
12、为保证设备使用和教学质量，设备配套校企深度融合类专业教材，需以所投产品为平台开发，且为正式出版的纸质教材。为保障日常教学实训的理实一体化开，配套在线教育平台，可通过教学资源二维码，扫描可进行在线学习，内容包括≥43个典型教学视频，其中视频内容至少包括“拓扑图和预算表”、“工程管理”、“光纤走线”、“模块制作”等项目，详细介绍综合布线理论和实训项目。
	2
	套

	8
	第二代不锈钢操作台
	一、产品特性
规格要求：≥1200MM×600MM×750MM（长×宽×高），木质台板，采用不锈钢台面封包
	8
	套

	9
	第二代线管存放架
	一、产品结构要求：
1.材料架主要用于存放施工实训所必需的各种管材。全钢喷塑结构，边缘光滑，高2米，4层棚板；货架立柱：立柱由轻型货架等边角钢双边冲孔制成，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接层板之用；货架钢层板：钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型；轻型货架的立柱与钢层板是通过速扣卡销和三角型固定片连接与固定组成的；货架的各部件加工好成型之后，全部经过打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成成品。
2.规格要求：≥2000MM×2000MM×600MM（宽×高×深）；
二、材质要求：
整体钢材质，防腐处理工艺，三层搁板。
三、产品功能：
1、配合实训材料存放取出。
	5
	套

	10
	铜缆展示柜
	一、主要特性要求
产品规格和结构要求：木质钢板固定、牢固美观。玻璃柜内安装钢板，在钢板上固定和展示各种材料/工具/设备等；灵活布展，可经常调整展示内容和方式；每个展柜必须具有灯光系统。包含以下设备：铜缆器材展示柜展品（1 台）如下：超五类铜缆 ≥5 米，六类铜缆≥5米，阻水铜缆≥5米，铜缆跳线 ≥10 根；RJ45超五类非屏蔽模块 ≥10 个，RJ45超五类屏蔽模块≥2个，六类RJ45模块≥2个，RJ11 模块 ≥10 个；RJ45 头≥ 10 个，RJ11 头≥ 5 个；电源地插≥1个，网络地插≥1个；面板+底盒≥8套； 24 口 RJ45 配线架 ≥1 个，康普24口RJ45配线架≥1个；50 回 110 配线架≥ 2 个，100回 110 配线架≥ 2 个；理线环 ≥2 个，标记环 ≥1 盒；铜缆样品展板 ≥1 个，铜缆连接回路 ≥2 种。
二、产品功能：
教学展示使用让学生更加直观了解综合布线铜缆各种材料和配套设备。"
	1
	套

	11
	光缆展示柜
	一、主要特性要求
产品规格和结构要求：≥1.2m*1.8m*0.5m、木质钢板固定、牢固美观。玻璃柜内安装钢板，在钢板上固定和展示各种材料/工具/设备等；灵活布展，可经常调整展示内容和方式；每个展柜必须具有灯光系统。包含以下设备：光缆器材和工程实例展示柜展品（1 台）如下：室外光缆≥5米，室内光缆≥10米，光纤≥ 20 米；光缆熔接盒 ≥2 个，光缆配线架 ≥2 个；ST 偶合器≥5 个，SC 偶合器≥ 5 个；ST—ST 跳线2根，SC‐SC 跳线2根，ST‐SC跳线2根；架空钢缆2米，挂钩10个，紧线器1套，光纤热缩管10个，拉攀4个，支架6个。架空钢缆+光缆工程实例1套。
二、产品功能：
教学展示使用让学生更加直观了解光纤各种材料。
	1
	套

	12
	配件展示柜
	一、主要特性要求
产品规格和结构要求：≥1.2m*1.8m*0.5m、木质钢板固定、牢固美观。玻璃柜内安装钢板，在钢板上固定和展示各种材料/工具/设备等；灵活布展，可经常调整展示内容和方式；每个展柜必须具有灯光系统。包含以下设备：网络工程常用管槽展示柜展品（1 台）如下：Φ3钢缆5米，Φ6U型卡10个，尼龙扎带（3号）25根，尼龙扎带（4号）25根，膨胀螺栓10套，M6螺丝 10个，60PVC 线槽/阴角/阳角/直角/堵头/三通5套。40PVC  线槽/阴角/阳角/直角/堵头/三通5 套。20PVC 线槽/阴角/阳角/直角/堵头/三通5套。Φ40PVC 线管/弯头/接头/三通/管卡5套。Φ20PVC 线管/弯头/接头/三通/管卡5套。100 钢制桥架/阴角/阳角/直角/三通1套。三角支架5个。
二、产品功能：
教学展示使用让学生更加直观去了解综合布线各种材料。
	1
	套

	13
	工具展示柜
	一、主要特性要求
产品规格和结构要求：≥1.2m*1.8m*0.5m、木质钢板固定、牢固美观。玻璃柜内安装钢板，在钢板上固定和展示各种材料/工具/设备等；灵活布展，可经常调整展示内容和方式；每个展柜必须具有灯光系统。包含以下设备：网络工程常用工具展示柜展品（1 台）如下：J45 压线钳 ≥2 把，RJ11 压线钳 ≥2 把，RJ45/RJ11 组合钳≥2把，打线钳≥2把，剥线钳≥2把；榔头≥1把，螺丝刀≥2把，手工锯≥2把，钢锯条≥5个，活扳手≥1把，呆扳手≥1把，棘轮扳手≥1把，钢卷尺≥1把，弯管器≥1把，钻头≥5个，线管剪≥1把，水平尺≥1 把，拐角尺≥1把，电工箱≥1套，线序测试仪（配电池）≥1套，5对打线刀≥1把，牵引线≥1把，光纤剥线钳≥1把，开缆刀≥1把。
二、产品功能：
教学展示使用让学生更加直观去了解综合布线各种工具。
	1
	套

	14
	人字梯
	一、参数要求：铝合金≥ 1.5米高
二、设备作用：用于学生实训登高，登高≥3米。
三、产品功能要求：登高作业。
	8
	架

	15
	常用耗材
	纱手套：纱质≥24副
护目镜：霍尼韦尔S300A蓝款透明≥4个
PVC线槽：φ20、≥240米
PVC线管：φ20、≥240米
黄腊管：20MM、≥24米
标签扎带：标签扎带≥1200个
光纤耦合热缩管：≥900根
记号笔：细≥12只
酒精布：光纤用≥1200片
尼龙扎带：4号20CM、≥1200根
贴纸：≥12袋
无尘布：9寸无尘工业擦拭纸吸水吸油镜头除尘≥3包
机柜螺丝：≥720套
平头螺丝：φ5*20，十字不锈钢≥1200个
86线盒：暗装≥72个
86线盒：明装≥120个
安全帽：≥12个
水晶头：RJ11,4芯≥240个
光纤快速连接器：≥SC120个
光纤配线架：12口≥SC12个
面板：双口≥180个
耦合器：≥SC120个
110配线架：≥100对、≥24个
配线架24口网络：5类彩色≥12个
模块：非屏蔽RJ45，CAT5E、≥240个
水晶头：非屏蔽，RJ45,≥100个/包，CAT5E、≥1200个
扎带粘扣：2cm*2cm、≥60个
单模尾纤：SC、≥150根
室内大对数：25对≥240米
室内皮线光缆：1芯≥600米
网线：300米/箱，CAT5E、≥3箱
24芯单模室内光纤：5米24芯、≥10根
PVC线槽：φ40、≥120米
PVC线管弯头：φ20、≥60个
PVC线管三通：φ20、≥60个
PVC线管直接：φ20、≥120个
PVC线管管卡：φ20、≥120个
水晶头护套：RJ45、≥360只
魔术贴：5米/卷、≥24卷
	1
	批

	16
	信息化网络布线实训装置
	设备尺寸要求：≥长宽高680mm*460mm*450mm（±20mm）；
装置具有稳定脚，可放置于桌面进行操作；
支持19英寸各类设备安装；
支持6U设备安装；
支持BD、TO系统的管理及安装模拟实训；
支持布线工程理线系统，支持桥架、环形等走线形式，配备列间走线梯，T型横跨线槽，通用于双排通道，安装于列头或列尾；
支持实训链路的线序测试；
装置包含测试装置1台、一体化梯形桥架系统1套、24口网络配线架2个，理线器1个，网络跳线24条、网络模块6个、光纤配线架1个，光纤跳线12条、网络面板2个、底盒2个等。
耗材包 1套
要求包含以下常用耗材
塑料收纳盒 30*20cm ≥ 1个 
PVC线管 φ20 ≥ 2米 
标签扎带 ≥20个 
酒精布 光纤用 ≥200片 
尼龙扎带 4号20CM ≥200根 
贴纸 贴纸 ≥1袋 
机柜螺丝 机柜螺丝 ≥60套 
平头螺丝  φ5*20，十字不锈钢 ≥50个 
86线盒 暗装 ≥6个 
86线盒 明装≥ 6个 
光纤快速连接器≥ SC 10个
皮线光缆 ≥10米 
光纤配线架 12口≥SC 1个
面板 双口≥3个 
光纤面板≥3个
耦合器 SC  ≥12个
模块 非屏蔽RJ45，CAT5E ≥20个 
水晶头  非屏蔽RJ45，CAT5E ≥100个 
网线 50米/箱，CAT5E  1箱 
PVC线管弯头 φ20 ≥2个 
PVC线管三通 φ20 ≥2个 
PVC线管直接 φ20 ≥2个 
PVC线管管卡 φ20 ≥2个
	15
	套

	17
	虚拟仿真实训平台（信息化网络布线综合软件）
	虚拟仿真教学资源模块
软件需包含综合布线七大子系统（工作区子系统、配线（水平）子系统、管理子系统、干线（垂直）子系统、设备间子系统、建筑群子系统、进线间子系统）的模拟教学及模拟实训功能。
1、图形质量支持：Fastest、Simple、Good、Beautiful、Fantastic。 
2、可选择窗口化显示或全屏显示。 
3、支持教师注册，根据不同的学校区分，联网状态下数据信息上传至后台服务器。 
4、支持管理操作：可查看学生信息，学生在线情况，学生考核结果。5、可查看学生竞赛模式下成绩及完成时间。 
6、竞赛评分排行榜功能，学生得分查询及名次排行。（7、可选择窗口化显示或全屏显示。 
★8、至少三种系统学习模式：教学模式、竞赛模式、考核模式。（演示视频内容需讲解）
9、支持用户可以使用鼠标操控模拟人物，在主界面中自由行走，并可以站立在以上三个模式前。站立在模式前，界面会弹出关卡选择的信息，用户可以按需要选择相关关卡。
★10、每种学习模式包含七大子系统：工作区子系统、配线（水平）子系统、管理子系统、干线（垂直）子系统、设备间子系统、建筑群子系统、进线间子系统。
11、在教学模式下，每个子系统实验操作包含：安装使用工具选择、安装使用材料选择、操作步骤提示及详细任务要求。 （演示视频内需讲解）
12、考核模式下，每个子系统实验操作包含：实验模块选择、选择工具、考核步骤操作、操作错误提示。只提供任务要求，没有操作提示，在界面上方有计分用进度条，当进度条扣至空白时，考核失败，会提示并退出当前关卡；考核成功后会有结算分数页面，并自动上传分数和扣分原因，系统后台会记录学生完成操作的时间与成绩，并上传至教师端。 
13、竞赛模式下，每个子系统实验操作包含：实验模块选择、选择工具、实验步骤操作，成绩数据可由教师端上传。 
14、屏幕聊天功能，在线师生可进行信息交流。
15、实验内容：信息插座\面板安装虚拟实验、超五类信息模块压接虚拟实验、超五类数据跳线制作、光纤冷接端子制作、英制F头制作、网络配线架安装实验、110型语音配线架安装实验、大对数线缆配线操作、光纤熔接操作。
16、平台中需体现以下内容：
（1）机构通讯查询网站
（2）测试方式
（3）功能性测试细则（包括登陆、上传数据、成绩查询、教学模式、考核模式、竞赛模式）是否通过。
（4）测试结论
17、实训课程：
1、工作区子系统认知训练
2、配线（水平）子系统认知训练
3、管理子系统
4、设备间子系统认知训练
5、建筑群子系统认知训练
6、进线间子系统认知训练
7、干线（垂直）子系统认知训练
8、水晶头制作与验证实操
9、模块端接技能与验证实操
10、超五类非屏蔽网络配线架端接技能实操
11、光纤冷接实操
12、光纤配线系统实操
13、信息插座安装技能实操
14、永久链路设计与端接技能实操
15、穿线管折弯与安装技能实操
16、电缆理线技能实操
17、智能终端与POE布线系统应用实操
	15
	套

	18
	实训电脑
	1、CPU：国产处理器，≥8核，主频≥2.7GHz；
2、内存：≥16GB DDR4 MHz，支持2根内存插槽；
3、硬盘：≥512G M.2 NVME 固态硬盘，具备机械硬盘位扩展位;支持(SSD+HDD)硬盘混合模式组合；
4、显卡：C-960集成显卡；
5、声卡：集成声卡，音频接口≥5个；
6、网卡：集成千兆网卡；
7、接口：整机USB接口≥10个（其中后置USB3.0 接口≥6个），原生显示接口≥3个（支持三屏输出）；
8、扩展槽：≥3个PCIE（其中PCIEx16≥2个）
9、键鼠： 与主机同品牌键盘鼠标；
10、电源：≥200W节能电源；
11、机箱：≤10L标准立式机箱；
12、显示器：与主机同品牌，≥24.5英寸显示器，分辨率≥1920*1080，VGA+HDMI接口，刷新率≥100Hz，对比度4000:1(非动态)；
13、系统：预装银河麒麟操作系统试用版，设备本身支持统信、麒麟、中科方德、WIN10神州网信版操作系统；
14、整机可靠性：提供MTBF≥105万小时认证
15、其它：所投计算机符合标准GB/T 9254.2-2021中电磁兼容性抗扰度要求，有静电放电抗扰度、辐射骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、传导抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度，并且检测结论均为合格；所投计算机符合标准GB/T 9813.1-2016中环境条件要求的低温试验、高温试验、湿热试验、振动试验、冲击试验、颠振试验、跌落试验、噪音试验（空闲状态下声功率级≤1.5dB(A))。
	18
	台

	19
	教学桌椅
	桌子：外形尺寸≥（ 长 x 宽 x 高)1500*1000*850,下面带电脑主机位，配置机箱锁实现机箱和电脑，配套实训凳子2张
	15
	套

	20
	线上教学平台及资源
	一、教学资源管理模块
1、软件B/S架构，云端部署；
2、课程基础数据新增修改查询存储，数据集构建与拆分、数据的预处理；
3、系统支持自动扩容能力，AI赋能教学平台，大模型基座支撑课程自动训练，支持将上传的文件进行AI训练，平台界面可以显示已训练文件与未训练的文件；
4、平台集成学生、教师功能功能的大模型教学管理系统，可以支持多学生和多教师同时上课使用；
5、平台提供统一化登录入口，集成多用户身份验证，教师角色也可以同时访问学生角色的功能；
6、平台支持基于大模型的预训练的数据的自主对话问答，根据系统预训练大模型智能回复问题、支持引导式智能回答，逐步生成答案的同时引导用户提出问题；
7、支持对问答的内容进行交互，包括用户的追问、进行上下文理解，并保持良好的对话连贯性。同时需根据答案输出联想推荐，由AI生成相关的推荐问题。
8、支持用户对问答输出的内容进行点赞、差评、分享和复制等操作。
9、配套教学资源内容，至少包含：
《网络综合布线实训指导视频》
《网络综合布线PPT教学课件》
《网络综合布线教学实训指导图》
《网络综合布线教学实训指导图》
GB50311《综合布线工程设计规范》电子版
GB50312《综合布线工程验收规范》电子版
	1
	套

	21
	智能电子黑板
	一、智慧黑板整机要求技术规格参数：

1、整机尺寸要求：4200mmX1200mmX120mm（±30~100mm）；

为保证设备使用安全，屏幕边缘采用圆角包边防护；

3、采用不锈钢金属外壳，三拼接平面一体化设计；  

4、液晶显示器屏幕：≥86英寸高清LED屏；

5、显示比例采用：16t：9y；

6、分辨率：≥3840t×2160y；

7、整机采用双系统设计，嵌入式系统≥Android 15，采用≥12核国产化嵌入芯片，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
8、采用红外触控方式，支持双系统中≥50点触控；
9、整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停；
10、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作；
11、支持超声波快速物联功能，智能设备通过麦克风接收后，与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。

12、整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。；

13、支持蓝牙Bluetooth标准：≥ 5.4标准，支持版本：≥Wi-Fi6；

14、整机内置智能体AI图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流；

15、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上；

16.整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据；
17.整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中；

二、拾音及视频输入系统：
1、整机内置2.2声道扬声器，具备多方向扬声器，顶置朝前发声，额定总功率：≥84W；
2、内置非独立外扩展的阵列麦克风：≥8阵列，拾音角度≥180°，拾音距离：≥12m；

3、整机内置高清视频输入头数量，像素值均大于5000 万，具备工作指示灯；；

三、OPS模块技术规格参数
1、处理器：Intel Core i5 12代及以上；

2、内存：≥8G；

3、硬盘：≥256G SSD 固态硬盘；采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。
4、独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。

5、具有独立非外拓展的电脑USB3接口： ≥3个。

6、传输速率≥10Gbps，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求整机与OPS模块必须为同一品牌。

▲需提供国家权威机构出具的整体检测报告
	2
	台

	22
	静电地板
	陶瓷面≧600*600
	180
	平方米

	23
	装修改造
	教室面积90平方米，改造内容包含：文化墙、水、电、墙面、吊顶、照明等（根据专业需求设计改造需用户确认后实施）
	2
	间

	24
	空调
	1、柜式变频冷暖空调，制冷量≧ 7200W，制热量≧ 9100W。
2、能效等效不低于新国标 1 级，内机自动清洁。
3、提供上门安装服务，包含安装支架， 电源插头（或 86 空开盒）。
	3
	台

	25
	综合布线
	网线、电源线、交换机
	1
	批

	二、智能楼宇综合实训室（实训区域）
	
	

	1
	楼宇工程视频巡视系统实训平台
	开放式机架平台 1台；
材质工艺：≥1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：1225mm×650mm×1930mm（±50 mm）；
一体式标准≥19英寸机架，≥4×38U容量，应可安装各种标准机架设备、标准化的功能模块、综合布线机柜设备及可供自由配置的网孔板模块等；
要求设计理线槽、理线环及走线孔，使布线更隐蔽、规范、整齐和美观；
要求设计带理线功能的加强筋，加强电柜面板硬度的同时提供更多的布线路径；
要求机架内部、两侧及背部完全开放，学生可以看到所有器件的原始端子、接口及标识，以及二次引线的连接关系；
要求预留对地进电安装孔和接地柱，满足现场配电需求。
二、网孔板安装模块 8块；
材质工艺：≥1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：482.6mm×265.9mm（6U）×8mm（±10 mm）；
网孔规格：≥Ф5×15mm；
网孔数量：≥462个。
三、网孔板用膨胀固定件 100个；
材质要求：尼龙（PA）；
功能要求：利用自攻螺丝拧入时对固定件的作用力，使其在网孔中膨胀紧固，完成器件在网孔板上的固定；
自攻螺丝规格：M3~M6；
重复紧固次数：≥25。
四、线缆管理架 12个；
材质工艺要求：1.0/1.2mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
安装方式要求：标准≥19英寸机架式；
占用空间：≥1U。
五、电源管理模块 1台；
材质工艺要求：1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：≥482.6mm×177mm（4U）×250mm（±10 mm）；
智能电源管理系统具有过温、短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定7大保护功能；电源具有一键锁定功能，处理故障时，防止漏电保护器合闸，造成触电危险；电源具有故障锁定功能，发生故障导致跳闸时，不能人为上电，只能通过远程清除故障后，才能上电成功；能通过无线4G和有线以太网与手机APP和PC端云平台通讯，没有网络的情况下，教室整套智能电源管理系统可离线独立运行。
1、智能终端：智能电源管理系统以32位ARM为核心，采用4.3寸彩色触摸屏为人机交互界面，实时巡视设备运行情况，提供Zigbee、CAN等多种通信模式，具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率，功率因数、频率、电能等参数，液晶触摸屏监测数值。能巡视实验室电源的故障类型和故障次数；设备时间管理包含年月日时间的显示；用户通过刷卡方式请求开启设备，PC端进行授权之后，设备可启动使用，PC端可分时预约设备的启动和停止。
2、手机APP：用电状态界面实时显示当前电压、电流、有无功功率、电能、设备温度、漏电电流值等；用电数据界面能智能查找近2年用电数据，设置界面能设置限定电能值、负载值、设备超温值、过欠压值、过欠压恢复时间值等。后台查看报警日志、操作日志、故障日志等。控制：可在微信小程序中远程控制智能开关的通断。
3、PC端软件：每个设备状态信息显示，具有多个子界面，具有故障分析，用电能效分析、集中管理、个人中心资料管理、用户报警定位跟踪与信息统计；具有管理员信息修改与权限管理等功能。可一键开启和关闭所有设备，可单独控制每台设备的开关。
4、后台系统：包含账号管理、设备管理、报修管理、用户管理，设备管理：1、包含巡视管理：实时视频巡视每个教室，可一键预览所有设备的在线和运行情况，分析设备使用率及运行时间。2、包含设备节点：可显示设备所在位置、编码名称、挂载情况、用户编辑、用户查询等。报修管理：用户可进行远程报修，反应设备故障信息，编辑报修情况，后台可进行远程维护，及时跟进，以有效解决用户设备维护。用户管理：可连通手机号，对账户进行一对一的安全加密，实名认证，防止账户泄密、防盗，现场数据连接云平台后台数据库管理。
5、智能控制功能要求
（1）分合闸远程控制功能：设备可以通过本地手动推杆和电动控制通断，具备根据系统命令实现远程控制断路器通断的功能，并有明显信号指示和状态指示灯；
（2）设备应具备实时监测每个回路电压、电流、温度、功率、漏电流报警状态等参数到服务器，可以通过服务器查看实时参数值等用电参数；
（3）设备应具备锁定功能，本地/远程锁定后，在不解除锁定程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；
▲（4）设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，可自由设定每个回路的开启和关闭时间，使各线路定时开关快捷、准确；（需提供国家权威机构出具的检测报告）
▲（5）电流保护范围以及测量精度：当线路电流高于设定的过流报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过流保护值可调，参数调节精度 1A，测量精度 1.0级；（需提供国家权威机构出具的检测报告）
▲（6）过载保护范围以及测量精度：当负载功率高于设定的过载报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过载保护值可调，参数调节精度1W，测量精度 1.0级；（需提供国家权威机构出具的检测报告）
▲（7）当温度高于设定的过温报警值时，设备可以推送报警信息并执行断路保护动作，过温保护值可调，参数调节精度 1℃，测量精度士1℃；（需提供国家权威机构出具的检测报告）
▲（8）当加载相电压高于过压报警值或低于欠压报警值时，设备可以推送过压报警信息，过欠压保护数值可调，并执行断路保护动作；（需提供国家权威机构出具的检测报告）
（9）设备应能支持调整报警保护值（阈值） 的功能，以方便本单位可以根据需要调 整过欠压、过流、过载、过温等报警门限，适应实际需要。
（10）设备应具备用电回路功率因数采集功能；
（11）设备应具谐波采集分析功能；
（12）带漏电保护功能的设备应具备本地漏电保护有效性自检判断功能：当漏保功能有效时，开关能自动恢复合闸状态。当漏保功能失效时，开关不会自动恢复合闸状态；
（13）当接线路剩余电流高于设定的漏电报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作。
（14）设备应具备电压补偿、电流补偿、功率补偿等告警功能；
（15）设备应具备定时分闸锁定及定时解锁合闸功能，定时分闸锁定后，在不解除锁定程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；定时解锁合闸后，设备恢复远程和本地控制功能；
（16）设备应具备控制逻辑情景设置功能，可根据需求设定上课模式、下课模式、加课模式、上学模式、放学模式、休假模式、8H供电模式、12H供电模式、24H供电模式、UPS/EPS供电模式、安全模式、节能模式、联动模式、重合闸模式等情景；
（17）设备应具备本地报警功能，可确保设备脱网状态下知晓回路具体告警类型；
（18）设备性能指标要求：瞬间电流分断能力≥10KA ；电气寿命：20000次；机械寿命：30000次；设备外壳材料应采用高规格防火阻燃材料、防火等级达到 V0 级；具备热双金保护功能，确保电子保护功能失效或者关闭后，物理结构仍可脱扣；具备切割故障电弧排烟口；三相带漏电保护功能的设备应具备漏电档位可调，调整档位30mA、50mA、100mA、1000mA。
六、四层警示灯 1个；
要求能够分别以蓝色、绿色、黄色及红色的常亮指示灯指示多功能电源模块的外部进电、正常供电、电源短接及跳闸报警的状态；
工作电压：AC220V；
功耗：≤20W。
七、嵌入式编程主机及其托盘模块 1套；
材质工艺：≥1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：482.6mm×88.1mm（2U）×191mm（±10 mm）；
15.6 寸液晶屏1920*1080，十点电容触摸屏，CPU:酷睿I5四代，4G 内存，128G SSDRS232*2,RJ45*2,USB*4,12V 5A 电源
八、键鼠及其托盘模块 1套；
材质工艺：≥1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：482.6mm×88.1mm（2U）×277.5mm（±10 mm）；
托盘形式：压按弹出或锁止；
键鼠接口：有线USB。
九、实训中心液晶管理装置——工位显示模块 1台；
材质工艺要求：不低于1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：482.6mm×132.6mm×82mm（±20 mm）；
支持液晶屏显示内容自定义，文本、字幕、当前时间、计时、表盘、温度、湿度、噪音等；
支持通过WiFi连接通讯；
输入电源：AC220V；
温度：-10℃～+40℃；
相对湿度：≤90%（+20℃）；
环境要求：空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃。
十、实训中心液晶管理软件 1套；
可编辑的节目包括字幕、文本、炫动字、数字时钟及表盘，屏幕计时等；
可设置播放时长及次数；
支持单机发送，通过USB发送及集群发送节目；
十一、无线网卡 1只；
要求兼容IEEE802.11N标准，连接速率可达150Mbps；
要求支持AD-HOC网络组建，支持软AP功能，兼容PSP、X-Link接入；
要求带有WPS一键加密按钮，轻松完成加密操作；
要求WPS一键加密按钮，轻松实现安全加密；
要求支持的WEP、WPA、802.1x、AES、TKIP加密和认证机制；
要求支持不同模式无线工作站点信息过滤；
要求支持流量统计；
要求支持无线漫游（Roaming）技术，无线连接；
端口：USB2.0接口；
电源：USB供电；
天线类型：内置；
无线频段：≥2.412GHz~2.4835GHz；
可用信道：≥1~14channel；
外形尺寸：≥49.5×17.6×7.2mm；
温度：0~50℃(工作)，-20~70℃(存储)；
湿度：10%~85%RH不凝结(工作),5%~  95%RH不凝结(储存)。
十二、HDCVI硬盘录像机及其托盘模块 1套；
材质工艺：≥1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：482.6mm×88.1mm（2U）×350mm（±10 mm）；
支持HDCVI、模拟、网络视频输入机三种信号接入；
支持1080P高清预览显示；
支持模数转换：可接入2路网络信号；
支持1080P非实时编码，720实时编码；
支持HDCVI、标清前端视频输入头自适应接入，无需用户配置；
支持1080P、720P前端25、30、50、60四种帧率接入；
采用模拟视频传输技术，使用同轴电缆作为传输介质；
音频信号最高可支持的采样率为44.1KHz；
支持同轴双向数据通信，可以通过接收端向采集端发送控制信号如云台转动、变倍控制；
长距离可靠传输，720P可保证500米高质量高清视频信号的可靠传输；
抗干扰能力强，在强干扰环境下，能够保证高清视频的传输显示，不发生失锁、丢帧现象；
主处理器：工业级嵌入式微处理器；
操作系统：嵌入式LINUX操作系统；
音频输入：≥1路，RCA接口；
音频输出：≥1路，RCA接口；
音频压缩标准：≥G.711A、G.711U、PCM；
音频采样率：≥8KHz，16Bit；
音频码率：≥64Kbps；
图像压缩标准：≥H.264；
图像分辨率：≥1080P(非实时)、720P、960H、D1、HD1、2CIF、CIF、QCIF；
视频输入：≥4路，BNC接口；
网络视频输入：≥最大2路网络IPC接入（8M）；
视频输出：≥1路VGA输出，1路HDMI同源输出，HDMI/VGA视频同时输出；
视频帧率：≥1~25帧/秒（PAL）、1~30帧/秒（NTSC）；
视频码流：≥1536~4096Kbps，1080P、720P默认2M（最高4M），960H默认1M（最高3M）；
硬盘个数：支持1个SATA接口，不支持eSATA接口；
录像模式：自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像；
多路回放：4路；
备份方式：支持硬盘、刻录机、U盘和网络备份；
网络接口：≥1个RJ45接口，100M以太网接口；
RS485接口：≥1个；
供电：DC12V；
功耗：≤15W（带适配器、不带硬盘）；
工作温度：-10~+55℃；
工作湿度：10~90%；
尺寸：Compact 1U机箱，260mm（宽）×220mm（深）×44mm（高）；
重量：≥1.25kg（不含硬盘）；
安装方式：台式安装。
十三、SATA硬盘 1个；
容量：≥500GB；
转速：≥7200rpm；
接口类型：SATA2。
十四、17寸液晶监视器及其挂板模块 1套；
材质工艺：≥1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：482.6mm×399.3mm（9U）×79.5mm（±50 mm）；
窄边框设计，塑胶工业外观；
LED液晶面板，高亮、高对比、宽色域；
全功能接口，支持多种数模接口（CVBS、S-Video、YPbPr、VGA、HDMI、DVI）；
内置信源浏览，客户可顺序巡视多信源画面；
液晶屏：≥17英寸液晶显示屏（LED）；
分辨率（比例）：≥1280×1024（5:4）；
可视区域：≥337.9mm×296.5mm；
亮度：≥300nit；
对比度：≥1000:1；
显示色彩：≥16.7M；
视角：≥178°（H）/170°（V）；
响应时间：≥5ms（Typ）；
视频接口：CVBS（BNC）×4（2进2出）/VGA×1/DVI×1/HDMI×1/S-Video×1/YPbPr×1；
控制接口：RS-232控制（RJ45×1）/面板按键；
音频接口：Audio（RCA）×2；
输入电压：100~240V（AC）；
功耗：25W；
MTBF：≥50000小时；
尺寸（宽×高×深）：381mm×332mm×75mm（不含底座）；
重量：≥4.5kg（不含底座）；
环境条件：工作温度0~45℃/工作湿度10~90%（无冷凝）。
十五、POE网络交换机 1台；
网络标准：不低于IEEE 802.3 10BASE-T以太网、IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网、IEEE 802.3af/at、ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商、IEEE 802.3x流量控制标准；
端口：不少于8个10/100M自适应RJ-45端口；
POE支持:不少于4个支持POE功能；
端口供电优先级：要求支持（按照顺序供电，当超载的线路接入会被切断，已保证已有的供电设备正常供电）；
POE供电模式：要求先侦测受电端再供电，同时支持4口af/15.4W输出或2口at/30W；
开关：要求支持一个外置交流电拨动开关；
电压：100~240VAC，50/60Hz；
功耗：内置电源，输出≥65W；
端口指示灯：支持；
POE指示灯：支持；
电源指示灯：支持；
背板带宽：≥1.6G；
包缓存：≥2Mb；
交换模式：存储转发模式；
MAC表项：≥4K；
正反线自适应：支持；
自动协商功能：支持；
半双工和全双工模式：支持；
二层线速交换：支持；
环境条件：工作温度0~40℃/工作湿度10~90%（无冷凝）；
尺寸（长×宽×高）/重量：≥280mm×180mm×44mm（±10 mm）/2.2kg。
十六、HDCVI高清同轴高速球型视频输入机 1台；
不少于300个预置点/8条自动巡航（每条32个预置点）/5条自动巡迹/5条自动线扫；
要求视频输出遵循高清HDCVI和标清标准，可切换；
要求支持高清视频、控制信号同轴双向传输，可通过视控同轴功能由符合HDCVI规范的DVR进行控制；
工作电压：AC24V；
RS-485行业通讯协议；
HDCVI同轴传输；
要求可通过外部控制信号切断内部端子与步进电机（水平和垂直）和光电开关（水平、垂直上限及下限）的连线，将其切换为外部强制控制模式；
≥6寸；
≥1/3英寸CMOS；
有效像素：≥1920（H）×720（V）；
彩色≥0.03LUX，黑白≥0.05LUX；
内置20倍光学/16倍数字变倍；
镜头（≥4.7~94mm）；
水平≥0~360°（连续旋转）、垂直≥-15~90°；
键控速度：水平0.1~160°/s、垂直0.1~120°/s；
调用预置点速度：水平≥240°/s、垂直≥200°/s。
十七、HDCVI高清同轴半球视频输入机 1台；
视频输出应遵循高清HDCVI和标清标准，可切换；
≥1/3英寸CMOS；
有效像素：≥1280（H）×960（V）；
彩色≥0.01LUX，F1.2；
ICR红外滤片自动日夜转换；
镜头（≥3.6mm）；
电源：DC12V。
十八、HDCVI高清同轴红外枪型视频输入机 1台；
要求采用高性能CMOS图像传感器，具备百万像素的清晰度；
要求支持普通75-3类同轴线无损传输≥300米；
要求支持HDCVI高清输出；高速率、长距离、实时传输；
ICR切换，实现昼夜巡视；
要求支持自动曝光、自动白平衡，自动电子快门、自动电子增益功能；
要求图像色彩还原度高，图像逼真；
要求支持智能红外功能；
要求支持最大红外照射距离≥50米；
要求支持OSD菜单调节，方便客户定制；
传感器类型：不低于1/2.7" 2.0 Mega Pixels CMOS；
信号系统：PAL/NTSC；
传感器有效像素：≥1920(H)×1080(V)；
最低照度：不低于0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
供电：DC 12V±20%；
功耗：≥4.5W MAX；
工作温度：﹣30℃～﹢60℃；
工作湿度：湿度小于95%（无凝结）；
防护等级：IP67；
尺寸（长×宽×高）：191×90×82mm（±10 mm）；
重量：≥325g。
十九；高清网络红外枪型视频输入机 1台；
要求采用高性能不低于130万像素 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
要求支持ICR自动切换功能，实现昼夜巡视
要求支持130万（1280*960）30fps实时巡视
要求支持双码流，感兴趣ROI编码和可伸缩视频编码SVC技术
要求支持ACF（活动帧率控制），支持手机巡视
要求支持数字水印加密，防止数据被篡
要求支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿和走廊模式
要求支持网络断口、IP冲突、移动侦测、视频遮挡、区域入侵、拌线入侵、场景变更等功能
最大红外巡视距离≥50米
要求采用一体化结构设计，方便安装
要求符合6KV高等级防雷防浪涌设计
要求符合IP67级防水设计
要求支持DC12V±25%宽压供电，抗电源波动能力强
不低于1/2.7英寸Mega Pixels CMOS；
有效像素：≥1280（H）×960（V）；
彩色≥0.01LUX，F1.2；
不低于80m红外距离；
ICR红外滤片自动日夜转换；
镜头（≥8mm）；
网络接口：至少1个，10/100M以太网口；
网络协议：不少于HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、UPNP、NTP、BONJOUR、SNMP；
电源：DC12V。
二十、POE高清网络半球视频输入机1台；
要求采用高性能130万像素 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
要求支持ICR自动切换功能，实现昼夜巡视；
要求支持130万（1280*960）30fps实时巡视；
要求支持三码流，感兴趣ROI编码和可伸缩视频编码SVC技术；
要求支持ACF（活动帧率控制），支持手机巡视；
要求支持数字水印加密，防止数据被篡；
要求支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿和走廊模式；
要求支持网络断口、IP冲突、移动侦测、视频遮挡、区域入侵、拌线入侵、场景变更等功能；
最大红外巡视距离≥50米；
要求符合6KV高等级防雷防浪涌设计；
要求符合IP67级防水设计；
要求支持DC12V±25%宽压供电，抗电源波动能力强；
传感器类型：不低于1/3英寸CMOS；
传感器有效像素：≥1305×977；
调整角度：水平:≥0°～360°；垂直: ≥0°～65°;图像翻转≥0°～360°；
网络接口：不少于1个 ,10/100 Base-T以太网口；
供电：DC 12V（±25%）/POE(-0支持；-5不支持）；
功耗：DC12V供电时，正常使用1.7W，最大3.7W(红外灯开启)；
工作温度：﹣40℃～﹢60℃;湿度:≤95%；
防护等级：IP67；
外壳材料：塑胶材料；
尺寸：Φ110mm×95mm。
二十一、球机壁挂支架 1个；
材质：铝合金；
安装方式：壁装；
尺寸（长×宽×高）：190.5mm×88mm×58mm（±10 mm）。
二十二、枪机壁挂支架 2个；
材质：铝合金；
安装方式：壁装；
尺寸（长×宽×高）：190.5mm×88mm×58mm（±10 mm）。
二十三、网络视频巡视管理软件 1套；
要求基于Internet和以太网；

要求配置多种定时布防，实现全电脑值守；
要求为每个用户都单独的创建配置文件，各自的习惯和风格互不干扰；
要求可以向外部应用程序传输设备报警信息用于扩展应用。
二十四、室内用被动红外入侵探测器 1个；
工作电压：9~15VDC；
电流：≥17mA（标准12VDC待机时）；
探测范围：≥12m×12m（标准涅菲尔透镜）；
报警继电器：静音操作常闭舌簧继电器；
防拆装置：常闭(带外壳)，防拆回路连接24小时保护电路；
接点容量：≥DC28V/125mAmax；
环境条件：工作温度0~+49℃/工作湿度0~85%（无冷凝）。
二十五、主动红外对射探测器 1对；
双光束探测；
最大室外探测范围≥30M（200英尺），室内探测范围≥90M（600英尺）；
小型隐蔽式设计；
输入电压：DC12V至DC28V，无极性；
尺寸（长×宽×高）：171mm×82mm×87mm（±10 mm）。
二十六、声光警号 1只；
额定电压：DC 12V；
额定电流：≥300mA；
闪动频次：≥150次/分钟；
声压：110+/-3(dB/1m)；
尺寸：122*72*43mm（±5 mm）。
二十七、网络视频接口服务器软件 1套；
要求将本地视频输入的内容通过因特网或以太网集成至远程服务器的同一软件界面中；
要求实施统一的巡视管理、数据收集和分析以及各种运行策略的制定。
二十八、6位PDU电源 1个；
工作电压/频率：≥220~250VAC/50~60Hz；
最大电流/功率：≥10A/2500W；
过载保护：自动切断电源，手动按钮复位；
安装方式：不低于标准19英寸机架式；
占用空间：1U。
二十九、光纤分线盒 2个；
标准规范：不低于ANSI/TIA568-C.3、ISO/IEC11801:2008及YD/T778-2006；
材料：优质冷轧钢板；
端口数量：≥12位；
端口类型：SC；
安装方式：不低于标准19英寸机架式；
表面颜色：黑色；
工作温度：-25℃~+60℃；
占用空间：1U。
三十、光纤适配器 4个；
标准规范：不低于ISO/IEC11801:2008、ANSI/TIA568-C.3、及YD/T1272-2009；
插入损耗（含重复性）：≤0.3dB；
回波损耗：≥40dB。
三十一、BNC光纤收发器 2个；
物理接口：FC接口、单模单纤、BNC接口；
传输距离：≥0-20KM；
输入/输出波长：发送端：≥1310nm发送，≥1550nm接收；接收端：≥1550nm发送，≥1310nm接收；
发送端输入电平：≥720p｜25/30帧；
接收端输出电平：>500mVp-p；
输入自动电缆均衡：1Vp-p；
发送端输入反射损耗：≥720p，同轴建议100m；
输入输出阻抗：≥75欧；
指示灯：光链、电源、数据、视频源指示灯；
电源：DC5V/2A；
功耗：≤5W；
尺寸：130mm×100mm×30mm（±10mm）。
三十二、RJ45光纤收发器 2个；
支持协议：不低于IEEE802.3、IEEE802.3U及IEEE802.3Z；
工作速率：≥100Mb/s；
工作方式：全双工/半双工；
物理接口：RJ45、SC；
传输距离：≥20KM；
尺寸：94mm×71mm×26mm（±5mm）。
三十三、视频线SYV75-3 1批；
标准：不低于GB/T14864-93；
结构：64编BC 无氧铜；
导体：0.F.C.(无氧铜）；
绝缘：≥2.8mmPE实芯；
外导体：铝箔包裹+64编无氧铜屏蔽；
护套：黑色PVC；
长度：足200米/卷；
传输距离：≥200米；
特性阻抗：≥75Ω；
使用温度：-40～65℃；
相对温度：40℃时达98%。
三十四、BNC视频头JS-3 1批；材质:铝合金、铜心；特性：耐高温；公制；线径类别：75-3；安装类别：免焊接；用途:用于视频输入机与视频线的连接；视频输入机连接接口。
三十五、软电线0.3mm2 1批黄、绿、红、蓝、黑。
三十六、软电线1.0mm2 1批；红、黑、黄绿。
三十七、DC直流电源头 1批；母制。
三十八、焊锡丝 1卷；1.0mm。
三十九、电工胶布 2卷；长≥3M。
四十、异型标识管 1卷；1.5。
四十一、扎带 4包；3×100mm。
四十二、学生凳 2把；圆钢（塑料凳面）。
四十三、工具箱 1个；≥430×230×200mm（±10mm）。
四十四、尖嘴钳 1把；≥6”（6寸），≥160mm。
四十五、剥线钳1把；剥线能力：≥0.25-6mm²；
四十六、斜口钳 1把；7寸180mm。
四十七、小一字螺丝刀 1把3寸，3*75mm。
四十八、小十字螺丝刀 1把；3寸，3*75mm。
四十九、大十字螺丝刀 1把；5寸，5*75mm。
五十、电烙铁 1把；≥50W。
五十一、电烙铁托架 1个；120*70mm。
五十二、数字万用表 1个；交直流电流；交直流电压；电容；电阻；蜂鸣通断。
五十三、1)系统的安装、布线、接线、编程、调试、运行、维护及维修；
2)线路故障的设置、检测及排除；
3)镜头的安装及调试
4)硬盘录像机的接线、设置及操作；
5)监视器的接线、设置及操作；
6)高速球的接线和操作；
7)探测器、声光报警器的安装及调试；
8)巡查系统与报警系统的联动控制；
9)网络视频巡视平台软件的使用；
10)桥架及其支架的安装和布线；
11)信息插座和机架设备的安装；
12)水晶头及跳线的制作和测试；
13)RJ45模块和配线架的压线和测试；
RJ45跳线的连接及链路的测试。
	7
	套

	2
	楼宇工程入侵警示系统实训平台
	开放式机架平台 1台；
材质工艺：≥1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：1225mm×650mm×1930mm（±50 mm）；
一体式标准≥19英寸机架，≥4×38U容量，应可安装各种标准机架设备、标准化的功能模块、综合布线机柜设备及可供自由配置的网孔板模块等；
要求设计理线槽、理线环及走线孔，使布线更隐蔽、规范、整齐和美观；
要求设计带理线功能的加强筋，加强电柜面板硬度的同时提供了更多的布线路径；
要求机架内部、两侧及背部完全开放，学生可以看到所有器件的原始端子、接口及标识，以及二次引线的连接关系；
预留对地进电安装孔和接地柱，满足现场配电需求。
二、网孔板安装模块 8块；
材质工艺：≥1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：482.6mm×265.9mm（6U）×8mm（±10 mm）；
网孔规格：≥Ф5×15mm；
网孔数量：≥462个。
三、网孔板用膨胀固定件 100个；
材质要求：尼龙（PA）；
功能要求：利用自攻螺丝拧入时对固定件的作用力，使其在网孔中膨胀紧固，完成器件在网孔板上的固定；
自攻螺丝规格：M3~M6；
重复紧固次数：≥25。
四、线缆管理架 12个；
材质工艺要求：1.0/1.2mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
安装方式要求：不低于标准19英寸机架式；
占用空间：1U。
五、电源管理模块 1台；
材质工艺要求：不低于1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：482.6mm×177mm（4U）×250mm（±20 mm）；
智能电源管理系统具有过温、短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定7大保护功能；电源具有一键锁定功能，处理故障时，防止漏电保护器合闸，造成触电危险；电源具有故障锁定功能，发生故障导致跳闸时，不能人为上电，只能通过远程清除故障后，才能上电成功；能通过无线4G和有线以太网与手机APP和PC端云平台通讯，没有网络的情况下，教室整套智能电源管理系统可离线独立运行。
1、智能终端：智能电源管理系统以32位ARM为核心，采用4.3寸彩色触摸屏为人机交互界面，实时巡视设备运行情况，提供Zigbee、CAN等多种通信模式，具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率，功率因数、频率、电能等参数，液晶触摸屏监测数值。能巡视实验室电源的故障类型和故障次数；设备时间管理包含年月日时间的显示；用户通过刷卡方式请求开启设备，PC端进行授权之后，设备可启动使用，PC端可分时预约设备的启动和停止。
2、手机APP：用电状态界面实时显示当前电压、电流、有无功功率、电能、设备温度、漏电电流值等；用电数据界面能智能查找近2年用电数据，设置界面能设置限定电能值、负载值、设备超温值、过欠压值、过欠压恢复时间值等。后台查看报警日志、操作日志、故障日志等。控制：可在微信小程序中远程控制智能开关的通断。
3、PC端软件：每个设备状态信息显示，具有多个子界面，具有故障分析，用电能效分析、集中管理、个人中心资料管理、用户报警定位跟踪与信息统计；具有管理员信息修改与权限管理等功能。可一键开启和关闭所有设备，可单独控制每台设备的开关。
4、后台系统：包含账号管理、设备管理、报修管理、用户管理，设备管理：1、包含巡视管理：实时视频巡视每个教室，可一键预览所有设备的在线和运行情况，分析设备使用率及运行时间。2、包含设备节点：可显示设备所在位置、编码名称、挂载情况、用户编辑、用户查询等。报修管理：用户可进行远程报修，反应设备故障信息，编辑报修情况，后台可进行远程维护，及时跟进，以有效解决用户设备维护。用户管理：可连通手机号，对账户进行一对一的安全加密，实名认证，防止账户泄密、防盗，现场数据连接云平台后台数据库管理。
5、智能控制功能要求
（1）分合闸远程控制功能：设备可以通过本地手动推杆和电动控制通断，具备根据系统命令实现远程控制断路器通断的功能，并有明显信号指示和状态指示灯；
（2）设备应具备实时监测每个回路电压、电流、温度、功率、漏电流报警状态等参数到服务器，可以通过服务器查看实时参数值等用电参数；
（3）设备应具备锁定功能，本地/远程锁定后，在不解除锁定程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；
（4）设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，可自由设定每个回路的开启和关闭时间，使各线路定时开关快捷、准确；
（5）电流保护范围以及测量精度：当线路电流高于设定的过流报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过流保护值可调，参数调节精度 1A，测量精度 1.0级；
（6）过载保护范围以及测量精度：当负载功率高于设定的过载报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过载保护值可调，参数调节精度1W，测量精度 1.0级；（7）当温度高于设定的过温报警值时，设备可以推送报警信息并执行断路保护动作，过温保护值可调，参数调节精度 1℃，测量精度士1℃；
（8）当加载相电压高于过压报警值或低于欠压报警值时，设备可以推送过压报警信息，过欠压保护数值可调，并执行断路保护动作；
（9）设备应能支持调整报警保护值（阈值） 的功能，以方便本单位可以根据需要调 整过欠压、过流、过载、过温等报警门限，适应实际需要。
（10）设备应具备用电回路功率因数采集功能；
（11）设备应具谐波采集分析功能；
（12）带漏电保护功能的设备应具备本地漏电保护有效性自检判断功能：当漏保功能有效时，开关能自动恢复合闸状态。当漏保功能失效时，开关不会自动恢复合闸状态；
（13）当接线路剩余电流高于设定的漏电报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作。
（14）设备应具备电压补偿、电流补偿、功率补偿等告警功能；
（15）设备应具备定时分闸锁定及定时解锁合闸功能，定时分闸锁定后，在不解除锁定程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；定时解锁合闸后，设备恢复远程和本地控制功能；
（16）设备应具备控制逻辑情景设置功能，可根据需求设定上课模式、下课模式、加课模式、上学模式、放学模式、休假模式、8H供电模式、12H供电模式、24H供电模式、UPS/EPS供电模式、安全模式、节能模式、联动模式、重合闸模式等情景；
（17）设备应具备本地报警功能，可确保设备脱网状态下知晓回路具体告警类型；
（18）设备性能指标要求：瞬间电流分断能力≥10KA ；电气寿命：20000次；机械寿命：30000次；设备外壳材料应采用高规格防火阻燃材料、防火等级达到 V0 级；具备热双金保护功能，确保电子保护功能失效或者关闭后，物理结构仍可脱扣；具备切割故障电弧排烟口；三相带漏电保护功能的设备应具备漏电档位可调，调整档位30mA、50mA、100mA、1000mA。
六、四层警示灯 1个；
要求能够分别以蓝色、绿色、黄色及红色的常亮指示灯指示多功能电源模块的外部进电、正常供电、电源短接及跳闸报警的状态；
工作电压：AC220V；
功耗：≤20W。
七、嵌入式编程主机及其托盘模块 1套；
材质工艺要求：不低于1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：482.6mm×88.1mm（2U）×191mm（±10 mm）；
15.6 寸液晶屏1920*1080，十点电容触摸屏，CPU:酷睿I5四代，4G 内存，128G SSDRS232*2,RJ45*2,USB*4,12V 5A 电源。
八、键鼠及其托盘模块 1套；
材质工艺：不低于1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：482.6mm×88.1mm（2U）×277.5mm（±10 mm）；
托盘形式：压按弹出或锁止；
键鼠接口：有线USB。
九、实训中心液晶管理装置——工位显示模块 1台；
材质工艺要求：不低于1.5mm厚度SPCC冷轧钢板，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理；
尺寸（宽×高×深）：482.6mm×132.6mm×82mm（±20 mm）；
支持液晶屏显示内容自定义，文本、字幕、当前时间、计时、表盘、温度、湿度、噪音等；
支持通过WiFi连接通讯；
输入电源：AC220V；
温度：-10℃～+40℃；
相对湿度：≤90%（+20℃）；
环境要求：空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃。
十、实训中心液晶管理软件 1套；
可编辑的节目包括字幕、文本、炫动字、数字时钟及表盘，屏幕计时等；
可设置播放时长及次数；
支持单机发送，通过USB发送及集群发送节目；
十一、无线网卡 1只；
要求兼容IEEE802.11N标准，连接速率可达150Mbps；
要求支持AD-HOC网络组建，支持软AP功能，兼容PSP、X-Link接入；
要求带有WPS一键加密按钮，轻松完成加密操作；
要求WPS一键加密按钮，轻松实现安全加密；
要求支持的WEP、WPA、802.1x、AES、TKIP加密和认证机制；
要求支持不同模式无线工作站点信息过滤；
要求支持流量统计；
要求支持无线漫游（Roaming）技术，无线连接；
端口：USB2.0接口；
电源：USB供电；
天线类型：内置；
无线频段：≥2.412GHz~2.4835GHz；
可用信道：≥1~14channel；
外形尺寸：49.5×17.6×7.2mm（±10 mm）；
温度：0~50℃(工作)，-20~70℃(存储)；
湿度：10%~85%RH不凝结(工作),5%~  95%RH不凝结(储存)。
十二、可编址控制主机 1台；
要求采用两线总线制地址码方式代替传统的分线回路模式，要求可扩展至248个防区（112个无线防区）；
要求所有功能和参数都可编程设置和自由修改；≥200个用户码；≥400个事件记录；
不低于240个防区可任意分为8个分区，完全独立操作；可连接不少于15个键盘；
要求RS232接口可直接连接打印机或计算机管理(CMS-7000)；要求可控制电锁作简单门禁控制；
要求支持主要的通讯格式，可拨叫传呼机留下数字信息；
要求可本地键盘编程或远程计算机编程；
要求可实现一对一、多对一、一对多的防区报警与输出的连动关系；
输入功率：AC18V，50W，50Hz/60Hz；
辅助输出功率：DC12V，7AH；
主机板耗电：≥静态 175mA；
报警状态：≥250mA；
报警输出口：≥DC12V，1A；
可编程输出口1: ≥12V 500mA；
可编程输出口2: ≥12V 500mA；
外形尺寸：365X310X85mm。
十三、蓄电池 1个；化学类型：铅酸蓄电池；电压：12V；类型：固定型蓄电池；荷电状态：免维护蓄电池；电池盖和排气拴结构：阀控式密闭蓄电池；额定容量：≥1.3AH；
外型尺寸：≥97×43×53mm；适用范围：电力用蓄电池。
十四；中文字符键盘 1个；要求为双行LCD显示屏包含防区、用户和区域名称汉字显示屏应包含用于常见命令的专用功能键，包括状态指示；Option 总线兼容设备；可针对所有防区显示两行系统消息；每个键盘均有 ≥10 个数字键和 ≥13 个功能键；
兼容的控制主机通过四线连接向键盘提供电力和数据通信；尺寸：≥158毫米x120毫米x26毫米；重量：0.32千克；材料：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)，聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)；相对湿度：在+32°C时介于5%至94%之间，无凝结；工作温度：0°C至+50°C；待机电流：≤65mA；报警电流：≤100mA；输入电压：额定12VDC；十五；烟感探测器 1个；要求采用低功耗CMOS微处理器；要求具有手动测试、手动自动复位；工作性能稳定可靠；单面PCB工艺；要求采用超薄式结构设计；金属屏蔽罩，抗高频干扰；
要求结构设计独特，防尘、防虫、抗外界光线干扰；工作电压：DC 12V；静态电流：≤5mA；报警电流：≤35mA；环境温度：-10℃～+50℃；相对湿度：90%RH；输出形式：继电器常开/常闭；探测器灵敏度：≥Ⅱ、Ⅲ级；监测面积：≥20平方米；外形尺寸：≥Φ112*40mm。
十六、微波和被动红外复合入侵探测器 1个；探测范围：≥15米X15米；≥5个探测层，包括下视区；受监察微波和被动红外；微波防遮挡功能要求:如果在距离探测器30.5厘米(1英尺)以内放置微波反射材料，即会生成监察故障信号；可选被动红外灵敏度；≥5个安装选件；防气流和昆虫干扰；动态监测；报警记忆；微波禁用；专利被动红外技术和微波处理技术，拥有高效能的信号捕捉能力，并免除了误报的困扰；输入电源：≥9-15V；标准电流：≥22mA；温度：工作温度为-40℃—49℃，在UL认可的安装条件下，为0℃—+49℃。

十七、室内用被动红外入侵探测器 1个工作电压：9~15VDC；电流：≥17mA（标准12VDC待机时）；探测范围：≥12m×12m（标准涅菲尔透镜）；报警继电器：静音操作常闭舌簧继电器；防拆装置：常闭(带外壳)，防拆回路连接24小时保护电路；接点容量：DC28V/125mAmax；环境条件：工作温度0~+49℃/工作湿度0~85%（无冷凝）。
十八、壁挂式被动红外幕帘入侵探测器 1个；≥1米x11米(3英 x35英 )幕帘式探测范围；温度补偿；护盖防拆开关；拥有一步探测技术(FSP)的内置微处理器；防气流和昆虫干扰；双体式设计；产品尺寸：93×52×44mm（±10 mm）；使用环境：工作温度：0-49℃；
存储温度：-29-49℃；相对湿度：0-95%，无冷凝纠错；工作电压：DC 9-15V；工作电流：报警电流＜25mA，待机电流＜15mA。
十九；主动红外对射探测器 1对；双光束探测；最大室外探测范围≥30M（200英尺），室内探测范围≥90M（600英尺）；小型隐蔽式设计；输入电压：DC12V至DC28V，无极性；尺寸（长×宽×高）：171mm×82mm×87mm（±10 mm）。
二十、门磁开关 1对；开关形式：常闭；耐压：≥-50-60；动作距离：≥24mm；固定方式：表面安装；产品特性：乳白色，细小方型。
二十一、紧急开关 1个；开关耐压：≥250VDC；复位方式：钥匙复位。
二十二、闪灯 1个；额定电压：≥12VDC；额定电流：≥120mA(DC12V)；安装方式：Two screws；闪动次数：≥90/分钟；
二十三、串行接口模块 1个；要求通过数据总线连接器或端子接线盒连接至控制主机的选件或SDI总线；要求通过RS-232连接器或 USB 线路连接至 PC以便运行RPS、BIS 或其它第三方应用程序；要求与远程编程软件 (RPS) 建立更强的直接连接；
要求透明外壳可透过透明外壳看到诊断LED的显示状态，便于排除故障；
要求使用外部DIP拨码开关可以串行接口模块分配地址；操作温度：0℃至+50℃；相对湿度：+30℃时5%-85%，无冷凝；电流：55 mA（额定），60 mA（启用 LED 时）；操作电压：8VDC至14VDC。
二十四、USB通信线缆 1条；要求带128编屏蔽层；要求带有USB处理芯片；要求最远距离不低于10米；要求可以通过标准的USB接口在两台主机间传输数据。
二十五、防盗报警巡视管理软件 1套；
要求软件具有报警、巡更等功能；
要求可以通过dsr-32b继电器输出板或软件通讯口输出来实现与cctv系统的联动，；
要求支持多台ds7400xi或bocsh可视对讲a-300报警管理模块/ma-300管理员机，每台报警主机的实际防区与分区数可以用户根据实际情况设置；
要求系统运行在windows操作平台下，稳定可靠，
要求语音报告警情的发生，提醒值班人员的注意，提高效率；
要求通过显示板技术，可以分类以列表模式显示报警点、用户、巡更点和防区状态；
要求除了备份数据外，即使在数据库遭到意外破坏时，仍然可以利用修复功能 恢复；
要求提供强大的撤布防与旁路管理，可以对的逻辑防区进行用户组，用户，防区三个级别的逻辑撤布防与逻辑旁路防区操作；
要求提供全面的系统事件处理，能记录系统除报警外的重要事件，如操作员登录，巡更迟到等情况。系统事件的处理方式也是可以由用户灵活定义的；
要求提供严格的安全管理功能，每个操作员具有可设置的操作权限，每次重要的操作要求验证密码并作为系统事件被记录。
二十六、6位PDU电源 1个；工作电压/频率：220~250VAC/50~60Hz；最大电流/功率：10A/2500W；过载保护：自动切断电源，手动按钮复位；安装方式：不低于标准19英寸机架式；占用空间：1U。
二十七、软电线0.3mm2 1批；黄、绿、红、蓝、黑。
二十八、软电线1.0mm2 1批；红、黑、黄绿。
二十九、焊锡丝 1卷；≥1.0mm。
三十、电工胶布 2卷；长≥3M。
三十一、异型标识管 1卷；≥1.5。
三十二、扎带 4包；≥3×100mm。
三十三、学生凳 2把；圆钢（塑料凳面）。
三十四、工具箱 1个；430×230×200mm（±10 mm）。
三十五、尖嘴钳 1把；≥6”（6寸），≥160mm。
三十六、剥线钳 1把剥线能力：≥0.25-6mm²；长度：≥170mm。
三十七、斜口钳 1把；≥7寸180mm。
三十八、小一字螺丝刀 1把；≥3寸，3*75mm。
三十九、小十字螺丝刀 1把；≥3寸，3*75mm。
四十、大十字螺丝刀 1把；≥5寸，5*75mm。
四十一、电烙铁1把；≥50W。
四十二、电烙铁托架 1个；≥120*70mm。
四十三、数字万用表 1个；交直流电流；交直流电压；电容；电阻；蜂鸣通断。
四十四、1)系统的安装、布线、接线、编程、调试、运行、维护及维修；
2)线路故障的设置、检测及排除；
3)不同类型的防区并对其参数进行设置实训；
4)不同的布撤防类型并对其参数进行设置实训；
5)可编址控制主机的权限设置和维护实训；
6)报警记录的查询和导出实训；
7)探测器、可编址控制主机、键盘、警号及闪灯的连接和调试实训；
8)可编址控制主机、串行接口模块及防盗报警巡视软件的通讯和调试实训；
9)桥架及其支架的安装和布线；
10)信息插座和机架设备的安装；
11)水晶头及跳线的制作和测试；
12)RJ45模块和配线架的压线和测试；
13)RJ45跳线的连接及链路的测试。
	7
	套

	3
	智能电子黑板
	一、智慧黑板整机要求技术规格参数：

1、整机尺寸要求：4200mmX1200mmX120mm（±30~100mm）；

为保证设备使用安全，屏幕边缘采用圆角包边防护；

3、采用不锈钢金属外壳，三拼接平面一体化设计；  

4、液晶显示器屏幕：≥86英寸高清LED屏；

5、显示比例采用：16t：9y；

6、分辨率：≥3840t×2160y；

7、整机采用双系统设计，嵌入式系统≥Android 15，采用≥12核国产化嵌入芯片，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
8、采用红外触控方式，支持双系统中≥50点触控；
9、整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停；
10、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作；
11、支持超声波快速物联功能，智能设备通过麦克风接收后，与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。

12、整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。；

13、支持蓝牙Bluetooth标准：≥ 5.4标准，支持版本：≥Wi-Fi6；

14、整机内置智能体AI图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流；

15、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上；

16.整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据；
17.整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中；

二、拾音及视频输入系统：
1、整机内置2.2声道扬声器，具备多方向扬声器，顶置朝前发声，额定总功率：≥84W；
2、内置非独立外扩展的阵列麦克风：≥8阵列，拾音角度≥180°，拾音距离：≥12m；

3、整机内置高清视频输入头数量，像素值均大于5000 万，具备工作指示灯；；

三、OPS模块技术规格参数
1、处理器：Intel Core i5 12代及以上；

2、内存：≥8G；

3、硬盘：≥256G SSD 固态硬盘；采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。
4、独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。

5、具有独立非外拓展的电脑USB3接口： ≥3个。

6、传输速率≥10Gbps，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求整机与OPS模块必须为同一品牌。

▲需提供国家权威机构出具的整体检测报告
	1
	台

	4
	操作台
	台面PP材质，两柜单门、四抽，挂板1M,长1.5m*宽1.2m*高0.8m
	7
	套

	5
	静电地板
	陶瓷面≥600*600
	75
	平方

	6
	装修改造
	教室面积75平方米，改造内容包含：文化墙、水、电、墙面、吊顶、照明等（根据专业需求设计改造需用户确认后实施）
	1
	间

	7
	空调
	1、柜式变频冷暖空调，制冷量≧ 7200W，制热量≧ 9100W。
2、能效等效不低于新国标 1 级，内机自动清洁。
3、提供上门安装服务，包含安装支架， 电源插头（或 86 空开盒）。
	2
	台

	三、计算机装调与维修技能鉴定实训室（实训区域）
	
	

	1
	计算机装调与维修技能鉴定装置
	技术参数要求：
1.≥长1400mm，宽650mm，高1695mm；立式落地安装。
2.工作电压：AC220V±5%  50±1Hz
3.整机功率：1.0KVA
二、设备构成要求：
1、产品尺寸要求：≥长1400mm，宽650mm，1695mm；立式落地安装。
2、实训桌主体结构全部采用高性能表面氧化的铝型材及一次成型铝压铸框架连接构件，连接构件采用压铸成型工艺（非焊接工艺），经机加工、抛丸、喷砂，表面静电喷涂工艺，安装方便、快捷，用户可自行DIY组装。桌体立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸：≥75×75mm，四面带槽，槽宽约8mm，端部配套塑料堵头。桌面采用25mmE1级三聚氰胺饰面板，桌面板下设支撑框架，承受力不少于300kg。中间设计有组合式键盘抽屉，可放置鼠标、键盘，方便操作。
实训桌后面二支截面尺寸≥75×75mm桌脚向上延伸，与一次成型铝压铸框架连接构件构成（非焊接工艺）牢固的支架，与实训屏、仪器架、电源控制箱组成一个完整的实训屏。
3、操作台底部预留三个模组位，中间安装有双断安全防雷电源开关保护装置，左右位置用于放置工具等。各模组位直接设有穿线孔。
4、操作台底部按照工具挂板结构设计，配置显示器固定装置，能够调整显示器高度和倾角，方便学生实训操作。也可以方便挂装各种实操工具和实训导线。
5、配有电脑主机存放柜一个，钢制结构，表面喷塑处理，底部带有万向脚轮，方便移动。
产品功能要求：
 1、配置“双断安全防雷电源开关保护装置”1套，符合国家CCC认证标准，安全电源主要提供8组220V交流电源插座接口、漏电保护器、360可旋转固定架。按键开关带电源指示灯供电指示，分隔式电极设计，火零地分割至安全距离，避免交叉引发短路；双断安全开关设计，一键双断，拒绝线路交叉带来的安全隐患，真正实现安全可靠。
2、能够进行电脑主机拆机实训。
3、能够进行电脑主机配件识别的实训。
4、能够进行电脑主机配件安装的实训。
5、能够进行电脑硬件测试的实训。
6、能够进行电脑软件测试的实训。
7、能够进行电脑维护的实训。
8、能够进行电脑操作系统安装的实训。
9、能够进行电脑系统维护的实训。
三、配置常快速设置故障的专门计算机主板1块
1）主流ATX主板，主板专门设计了≧20个故障设置点，采用跳线帽快速设置故障和恢复正常。故障分为10类，包括CPU控制端故障、芯片组故障、内存故障、显示故障、音效故障、网络故障、扩展槽故障、内接插座故障、接口故障、BIOS设置故障。
2）主板专门印刷有故障标识，由F1-F21表示。例如F1、F2为CPU控制端故障；F3、F4为芯片组故障；F5、F6_1、F6_2为内存故障等。
3）主板专门集成有诊断卡、数码管和蜂鸣器电路，能准确判断出故障类别。
4）主板专门印刷有电路模块区域的中文标识，包括中央处理器区、南桥芯片区（PCH）、内存插槽区、超级输入输出接口芯片区（SIO）、声卡芯片区、网卡芯片区、后置面板插座区、内接插座区、故障设置区、PCI-E扩展区10大区域，便于学生在学习计算机原理和故障检测过程中，能快速高效地找到对应电路所在区域，从而精准排查出故障原因。
四、配置全模组ATX开关电源及加长线束1套
1）全模组ATX开关电源，额定功率500W。外型尺寸150mm×140mm×86mm。输入电压100-240V，输出电压+3.3V、+5V、+5VSB、+12V、-12V。
2）开关电源端口包括① CPU供电端口，输出电压+12V；② SATA供电端口，输出电压为+3.3V、+5V、+12V；③24PIN主板供电端口，输出电压为+3.3V、+5V、+5VSB、 +12V、-12V。
3）开关电源端口印有序号、接口类型和电压标识。方便快速认知和找到电源接口，防止误插。
4）专用加长线束，长≥900毫米，能够将主板移出机箱外进行检测与维修。每根组线都有序号、接口类型、电压标识，并且与电源端口一一对应，提高接线效率，防止误插。
5）线束配置如下：
① CPU供电线1条，8PIN接口1个，用于CPU供电；
② SATA供电线1条，SATA接口3个，用于SATA硬盘、SATA光驱供电；
③24PIN主板供电线1条，24PIN接口1个，用于主板供电。
五、计算机故障诊断治具盒1套
1）开关控制器治具1个
设计有电源开关1个、重启开关1个、电源工作指示灯1个和硬盘工作指示灯1个。用于诊断电源开关、重启开关、电源工作状态和硬盘工作状态。
2）音频诊断治具1套
由1个前面板音频诊断治具板和1个音频组线构成，其中音频组线有5个音频接头。用于诊断前面板9针音频插座故障和后面板5个音频接头故障。
3）COM诊断治具2个
设计有全信号回路。用于诊断COM串口插座故障。
4）USB诊断治具1套
由2个USB诊断治具和2个USB接口测试仪构成。用于诊断USB2.0和USB3.0连接状态。
六、计算机故障自动测试软件1套
1）软件登录界面，可记录测试人员姓名、证件号及待测主板ISN编号。
2）软件测试界面由菜单栏、运行区、测试区、右侧信息区、底部状态区组成。
3）软件故障测试类型共13类，包括：CPU测试、内存测试、硬盘测试、键鼠测试、PCIE测试、网络测试、USB测试、音频测试、COM串口测试、睡眠测试、VGA测试、DVI测试、HDMI测试。
4）软件特点要求：
（1）能够自动测试13类33种常见计算机故障；
（2）具有测试人员姓名、证件号和主板ISN编号登录功能；
（3）可自由选择故障进行测试；
（4）软件自动显示故障信息，绿色为“PASS”，红色为“FAIL”。
（5）自动生成故障测试报告，方便老师进行管理和考核。
七、维修级计算机配套硬件1套
1）中央处理器（CPU）1块。兼容芯片组：×300。
2）硬盘1块。容量1TB，转速：7200RPM，缓存：64MB，接口：SATA接口。
3）内存2个。内存容量4GB，DDR4 2666。
4）显卡1个。输出接口：VGA、DVI、HDMI各1个，显存容量：2G，最大分辨率：1920×1080，带散热风扇。
5）网卡1块。PCI-E×1接口，网口RJ45，10/100/1000M自适应。
6）声卡1块。PCI-E×1接口，支持5.1声道。
7）光驱1个。SATA接口，读取速度18倍速。
8）键鼠套装1套。PS/2键盘1个，USB鼠标1个。
9）电脑耳机1个。3.5mm音频接口，线长＞1.8m。
10）机箱1个。
八、常用计算机维修工具1套
1、U盘1个。容量16GB。
2、热风枪焊台1套。包含热风枪1个，恒温烙铁和烙铁架1套。
3、网线5米。Cat5网线。
九、教学电路主板焊接与维修训练套件
 1.初级工电子焊接训练套件盒：
初级功能训练板：主要是满足插件元器件焊接的教学训练。
教学生认识插件电阻、插件二极管、插件无极性电容、电解电容图标以及插件芯片等焊接。
电阻选用1/8W,1/4W两种常见规格的设计焊盘，并设计较疏、一般、较密三种焊盘间距。
LED焊接采用ø3和ø5两种脚距形成‘OK’字样。
初级功能训练板焊接主要教会学生直插元器件认知、元器件整形、插件、焊接等技能。
也可以教学生学习电阻色环标识。
初级功能训练板
（1）产品规格要求：长≥130mm，宽≥125mm，高≥19mm。
（2）产品功能要求：
主要是满足插件元器件焊接的教学训练。教学生认识插件电阻、插件二极管、插件无极性电容、电解电容图标以及插件芯片等焊接。电阻选用1/8W,1/4W两种常见规格的设计焊盘，并设计较疏、一般、较密三种焊盘间距。LED焊接采用ø3和ø5两种脚距形成‘OK’字样。初级功能训练板焊接主要教会学生直插元器件认知、元器件整形、插件、焊接等技能。也可以教学生学习电阻色环标识。
（3）产品结构要求：
1）焊接训练初级工电路板1块，绿色。
2）直插式发光二极管41个，红色，直径Φ3mm。
3）直插式金属膜电阻72个，阻值3KΩ，功率1/4W。
4）直插式电源尾插1个，三脚，插孔Φ5.5×2.1mm，用于外接电源。
5）直插式自锁开关1个，六脚，用于电源的开关。
6)插件电解电容2个。
7)插件独石电容2个。
6）插件二极管2个。
7）插件集成芯片2个。
8）吸塑包装盒1个。
9）产品说明书1份。
（4）产品特点要求：
1）产品精选了常见的直插式元器件，包含直插式金属膜电阻、直插式红色发光二极管、直插式自锁开关、直插式电源尾插、直插式无极性电容、电解电容，直插式二极管、直插集成芯片等电子元器件，搭建出LED灯牌的实际应用环境，使学生能够在一个真实的应用环境中进行理实一体实训操作。
2）产品专门设计有3种间距的焊盘，分为较疏、一般、较密三种练习模块，逐步提高焊接技能要求。
3）产品特别采用并联方式连接各支路，保证各支路间互不影响，便于在通电检测时，能精准地找到焊接故障所在位置，及时进行修改。
4）产品焊接效果为图形显示，直观可视化显示焊接效果，同时封装排列整齐美观，方便插件、焊接。
5）产品带安装孔和立放孔，能保证训练板在通电检测时，独立于桌面，提高测试效率。
 2.中级工电子焊接训练套件盒：
中级功能训练板：主要为满足贴片元件焊接的教学训练。
包括左右两边焊接技能训练区和中间实战区。
基本训练区设1206、0805、0603三种焊盘。
实战区设计为“五角星”样式，直观显示焊接效果。
中级功能训练板焊接主要练习贴片元件拆卸、焊接技能。
也可以学习0603电阻值查询表。
中级功能训练板：
（1）产品规格：长≥130mm，宽≥125mm，高≥19mm。
（2）产品功能：
主要为满足贴片元件焊接的教学训练。包括左右两边焊接技能训练区和中间实战区。基本训练区设1206、0805、0603三种焊盘。实战区设计为“五角星”样式，直观显示焊接效果。中级功能训练板焊接主要练习贴片元件拆卸、焊接技能。也可以学习0603电阻值查询表。
（3）产品配置：
1）焊接训练中级工电路板1块，绿色。
2）焊接训练板左右两侧为基础练习区，中间为焊接显示功能区：1206贴片电阻19个，阻值为3KΩ；0805贴片电阻70个，阻值为3KΩ；0805贴片电容21个，无极性，电容为100nF；0603贴片电阻20个，阻值为3KΩ；0603贴片电容20个，无极性，电容为100Nf，贴片电解电容100Uf1个,1个贴片二极管M7。
3）两边训练区主要用于焊接训练，中间显示区：由0805贴片红色发光二极管和0805贴片电阻构成，焊接完毕加电点亮可显示“五角星”图形，主要用于对焊接效果的检验。
4）吸塑盒1个。
5）产品说明书1份。
（4）产品特点：
1）产品精选了常见的不同封装元器件，包含不同体积贴片电阻、不同体积贴片电容，贴片发光二极管、自锁开关、电源尾插等电子元器件，搭建出LED灯牌的实际应用环境，使学生能够在一个真实的应用环境中进行理实一体实训操作。
2）产品专门设计有基本焊接技能训练区和实战功能焊接区。基本焊接技能训练区设计有3类封装，封装尺寸从大到小为1206、0805、0603，逐渐提高学生焊接技能。
3）实战焊接区设计为“五角星”样式，直观可视化显示焊接效果。
4）产品特别采用并联方式连接各支路，保证各支路间互不影响，便于在通电检测时，能精准地找到焊接故障所在位置，及时进行维修。
3.高级工电子焊接训练套件盒：
高级功能训练板：主要为满足集成芯片焊接的教学训练。
左右焊接区实验区画出8PIN、14PIN、16PIN、20PIN等贴片芯片拆、焊实验区，中间画出跑马灯和闪烁灯（心型样式）等功能电路。
高级功能训练板包括贴片芯片、电阻、电容、二极管、三极管、电位器等多种元器件，使焊接人员快速掌握故障排查和维修技能。
高级功能训练板：
（1）产品规格：长≥130mm，宽≥125mm，高≥19mm。
（2）产品功能：
主要为满足集成芯片焊接的教学训练。左右焊接区实验区画出8PIN、14PIN、16PIN、20PIN等贴片芯片拆、焊实验区，中间画出跑马灯和闪烁灯（心型样式）等功能电路。高级功能训练板包括贴片芯片、电阻、电容、二极管、三极管、电位器等多种元器件，使焊接人员快速掌握故障排查和维修技能。
（3）产品配置：
1）焊接训练高级工电路板1块，绿色。
2）发光二极管。红色49个，封装为0805。
3）电源尾插1个。直插式，插孔内外径尺寸：Φ5.5×Φ2.1mm。
4）自锁开关1个。直插式，六脚。
5）NE555芯片1个，贴片式，封装SOP8。
6）CD4017芯片6个，贴片式，封装SOP16。
7）AT24C02芯片4个，贴片式，封装SOP8。
8）74HC00芯片4个，贴片式，封装SOP14。
9）74HC541芯片4个，贴片式，封装SOP20。
10）可调电阻1个，阻值：5KΩ。
11）三极管，贴片式。型号S8050,2个。
12）二极管。型号1N4007贴片式2008，1个。
13）贴片电阻，封装0805。阻值1KΩ，4个；阻值3KΩ，21个；阻值100Ω，1个；阻值5.1KΩ，1个。
14）无极性电容5个。贴片式0805，0.1Uf4个，0.01uF1个。
15）电解电容。贴片式，10uF/25V，1个100uF/25V，1个。
16）吸塑盒1个。
17）使用说明书1份。
（4）产品特点：
1）产品精选了集成芯片、电容、电阻、三极管等多种元器件，搭建出跑马灯电路和闪烁灯电路，通过电位器的调整控制跑马灯速度，功能多样且效果直观明显。
2）产品器件选型贴合计算机主板，使焊接人员快速掌握主板故障排查和维修技能。
3）产品设计有安装孔、产品型号、姓名、班级、日期等信息，方便管理。
4）产品为集成电路印制板，节省电路搭建时间，使焊接方便，测试高效，充分展示产品性能与特点，漂亮美观又安全可靠。
十、智能控制功能要求
（1）分合闸远程控制功能：设备可以通过本地手动推杆和电动控制通断，具备根据系统命令实现远程控制断路器通断的功能，并有明显信号指示和状态指示灯；
（2）设备应具备实时监测每个回路电压、电流、温度、功率、漏电流报警状态等参数到服务器，可以通过服务器查看实时参数值等用电参数；
（3）设备应具备锁定功能，本地/远程锁定后，在不解除锁定程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；
（4）设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，可自由设定每个回路的开启和关闭时间，使各线路定时开关快捷、准确；
（5）电流保护范围以及测量精度：当线路电流高于设定的过流报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过流保护值可调，参数调节精度 1A，测量精度 1.0级；
（6）过载保护范围以及测量精度：当负载功率高于设定的过载报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，过载保护值可调，参数调节精度1W，测量精度 1.0级；
（7）当温度高于设定的过温报警值时，设备可以推送报警信息并执行断路保护动作，过温保护值可调，参数调节精度 1℃，测量精度士1℃；
（8）当加载相电压高于过压报警值或低于欠压报警值时，设备可以推送过压报警信息，过欠压保护数值可调，并执行断路保护动作；
（9）设备应能支持调整报警保护值（阈值） 的功能，以方便本单位可以根据需要调 整过欠压、过流、过载、过温等报警门限，适应实际需要。
（10）设备应具备用电回路功率因数采集功能；
（11）设备应具谐波采集分析功能；
（12）带漏电保护功能的设备应具备本地漏电保护有效性自检判断功能：当漏保功能有效时，开关能自动恢复合闸状态。当漏保功能失效时，开关不会自动恢复合闸状态；
（13）当接线路剩余电流高于设定的漏电报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作。
（14）设备应具备电压补偿、电流补偿、功率补偿等告警功能；
（15）设备应具备定时分闸锁定及定时解锁合闸功能，定时分闸锁定后，在不解除锁定程序的情况下，无论通过远程指令控制，还是推动手柄，均无法对开关合闸；定时解锁合闸后，设备恢复远程和本地控制功能；
（16）设备应具备控制逻辑情景设置功能，可根据需求设定上课模式、下课模式、加课模式、上学模式、放学模式、休假模式、8H供电模式、12H供电模式、24H供电模式、UPS/EPS供电模式、安全模式、节能模式、联动模式、重合闸模式等情景；
（17）设备应具备本地报警功能，可确保设备脱网状态下知晓回路具体告警类型；
（18）设备性能指标要求：瞬间电流分断能力≥10KA ；电气寿命：20000次；机械寿命：30000次；设备外壳材料应采用高规格防火阻燃材料、防火等级达到 V0 级；具备热双金保护功能，确保电子保护功能失效或者关闭后，物理结构仍可脱扣；具备切割故障电弧排烟口；三相带漏电保护功能的设备应具备漏电档位可调，调整档位30mA、50mA、100mA、1000mA。
四、实训室智慧管理系统或顿雾管理系统

平台须根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》提供中华人民共和国公安部颁发的监督保护级及以上网络系统安全等级保护备案证明。）
1.基本要求
1.1采用B/S架构设计，PC终端支持Web浏览器访问；
1.2手持移动终端支持手机APP/PAD（IOS、Android）、微信小程序、微信公众号；
1.3具备接口拓展、API平台接口开放共享、本地局域网部署、第三方私有云部署；
1.4部署服务器要求：CPU：服务器级4核以上，如Intel Xeon E3以上；内存：不少于8G，建议16G；硬盘：容量500G或以上，优选 SSD固态硬盘；操作系统：1、Windows系统：2008 Server 64位 及以上版本；2、Linux系统：64位CentOs7.3及以上版本。
2.应用功能
1.1 能够实现地图显示功能，在地图中能够清晰展示接入单位、接入设备、在线设备、离线设备、报警设备、报警单位等信息。
1.2 系统须具备在Web平台、手机 APP/PAD端通过电气数据接入设备对电气回路剩余电流、电流、功率、温度、电压、电弧、恶性负载识别、三相缺相、三相不平衡、浪涌等项目数据进行实时监测的功能;
1.3 系统须具备在Web平台、手机 APP/PAD端进行电气回路剩余电流、电流、温度、电压等推送预警的功能;
★1.4系统须具备在Web平台、手机 APP/PAD端进行电气回路剩余电流、电流、功率、温度、电压、三相缺相、三相不平衡、浪涌等推送报警的功能;（国家权威机构电子产品质量检测中心出具的软件测试报告）
★1.5系统须具备在Web平台、手机 APP/PAD端进行电气回路剩余电流、电流、功率、温度、电压等阈值设置、脱扣保护设置；（国家权威机构电子产品质量检测中心出具的软件测试报告）
1.6 系统须具备在平台、手机 APP 个人端、手机 APP 物业端设置每月漏电自检、开启手动漏电检查并推送漏电检查结果的功能;
1.7 系统须具备在Web平台、手机 APP/PAD端查询指定时间内的电量数据（电压、电流），并能在平台导出的功能;
1.8 系统须具备对对监测设备的报警、故障、离线等事件能够进行处置，对事件进行派单、催促，现场处置人员可接收到派单提醒和催促提醒，事件处置的进度、结果可查阅。
1.9 系统须具备列表巡视、远程实时查看监测数据、巡视数据自动储存到后台数据中心、下发查询指令，有报警状态处理等功能。
1.10系统须具备日志管理功能,可查询报警日志、状态日志等。
1.11 系统须具备报表管理功能，支持报表查询，手工或自动生成月报等用电数据报表,数据及报表可导出。
1.12 系统须具备多系统综合接入，包括智慧用电一体机、电气火灾巡视模块、智慧断路器用电模块、NB独立式感烟火灾探测器、NB/4G独立式可燃气体探测器、消防水位/水压数据监测模块、消防重点部位可视化模块、用户信息传输装置、安全巡查巡视系统、水浸监测模块、智能电表数据采集模块、智能水表数据采集模块、温湿度数据采集模块、光照度数据采集模块；
3.系统功能
★3.1 支持统计、展示各个子系统；
支持查看按照正常、预警、报警、离线、故障等区分各个前端传感器，处理报警与故障信息、报警弹窗提示、参数设置修改等；苹果和安卓APP，具备实时数据查看、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量计量及漏电自检等功能；并发用户数与系统性能：性能设计满足项目针对该系统在用户数，响应速度，系统在线并发等性能的需要：平均响应速度：全系统按照在标准软硬件环境下允许至少200用户操作，50人并发访问流量；业务操作交易平均响应时间小于3秒钟；复杂查询类平均响应时间小于5秒；统计分析类平均响应时间小于1分钟；容量和吞吐量：系统应支持每个子系统至少50用户的同时并发；需稳定、可靠、安全、实用。信息传递灵活快捷，人机界面友好，图表生成灵活美观，输出、输入方便，检索、查询简单快捷。（需提供国家权威机构出具的检测报告）
★3.2 安全与身份认证
文件存取和系统功能要进行权限控制；提供从系统级安全到应用层安全的各级防护措施，最大限度地防止非法入侵和操作，保证数据安全；
系统必须针对不同岗位实现相关业务内容的权限管理，包括数据的收集、修改、查询、统计等操作；具备用户行为的安全审计和防抵赖能力，提供帮助系统安全管理的安全报表。（需提供国家权威机构出具的检测报告）
★3.3 系统稳定性
避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行；支持7*24小时不间断服务。单次系统故障响应时间，严重故障不得超过1小时，一般故障不超过2小时；满足网络不稳定、后台压力较大等特殊情况下，保证软件正常运行。因软件系统自身原因宕机次数每年需少于2次在系统发生失效的情况下，系统应容易重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据；（需提供国家权威机构出具的检测报告）
当系统在高负荷运转或出现故障，进入异步工作模式时，必须采用可靠的机制，保证数据的零丢失。
4.后台管理
4.1后台管理实现用户注册及权限管理、开站操作管理、操作记录汇总、系统管理。
4.2用户管理：管理操作人员列表，支持增加与删除管理员，支持设置管理员权限，权限可以配置系统管理。
4.3站址管理：配置数据网关开站信息，删除站点。在对应的设备列表中，可以操作该智能设备下所有数据查询与运行配置。在该模块项下支持批量处理。
4.4操作日志：对各级管理员操作记录，包括操作动作与结果及操作时间，支持查询某时间段操作人、操作事件、操作结果等信息。
4.5系统管理：支持对站点下的智能设备各种管理，由设备类型管理、MCU版本管理、APP版本管理、设备厂商管理、设备分类管理、角色管理、智能开关分路管理、控制系统白名单管理。
4.6MCU版本管理：支持智能设备底层芯片升级管理
4.7APP版本管理：支持近场APP软件管理，主要由最高管理员管理
设备厂商管理：智能设备厂商信息及设备型号管理角色管理：编辑管理员权限范围。
十一、计算机装维工具箱
产品结构：
1、该工具箱为计算机组装与维修配套专用工具箱，满足计算机组装与维修，教学实训与技能考核需要。
2、工具箱采用圆弧形铝型材和铝板外壳加工制作，美观大方，便于携带。
3、内部专门为每一种工具开模设计成型的凸凹式海绵槽位，固定每一种工具，存取方便。
4、选用工具均为工程常见常用的品牌工具，结实耐用。
5、工具箱内部设置专门的成型内衬，牢靠固定工具，快速拿取工具和定位存放工具。
6、每个工具都有对应槽位，方便快速认知工具，方便取用工具。
产品配置：
1、铝型材箱体1个，安放工具用；
2、十字螺丝刀2把，螺丝固定用；
3、一字螺丝刀1把，螺丝固定用；
4、尖嘴钳1把，夹持物件；
5、防静电镊子1把，夹持物件；总长120mm，黑色，光亮。用于电子焊接训练板时折弯元器件引脚。
6、测电笔1个，测量电源用；
7、放大镜1个，观察电路板电子元件用；用于检查电路板元器件焊点。
8、微型照明灯1个；观察电路板电子元件用；
9、清洁球1个，清洁灰尘使用；
10、防静电手环2个，防止身体静电使用；
11、螺丝盒1个，放置小磁铁及螺丝使用；用于存放机箱内拆卸的螺丝。
12、小磁铁1个，吸附小螺丝使用；
13、羊毛刷1个，清洁灰尘使用；用于电子焊接训练板或主板的清洁。
14、RJ45网络压线钳1把，压接水晶头用；  
15、水口钳1把，剪断线缆用；剪钳，带弹簧。用于电子焊接时剪断多余的元器件引脚。
16、数字万用表1个，LED屏带背光，直流、交流、电阻、二极管等多档位调节，配有红黑表笔。用于测试主板电路的电压、电流、电阻等。
17、电源适配器，单相2针插头；输出DC5V，额定电流1A，USB接口。连接线1根，USB插头，DC5.5xΦ2.5插头，长度1.3米。用于电子焊接训练板的通电测试。
18、防静电手套，条纹手套，均码，用于组装和维修时防静电危害。
19、水晶头10个，超五类非屏蔽RJ45水晶头，用于网络跳线的制作。
20、抹布2快，吸水抹布。用于机箱和显示器的清洁。
21、焊锡丝1卷，线径0.8mm。用于电路板元器件的焊接。
22、魔术贴0.5米，薄款，背对背魔术贴，宽度15mm。用于机箱内部或外部理线绑扎。
23、吸锡枪，长度210mm。用于电路板上元器件拆除。
	20
	套

	2
	智能电子黑板
	一、智慧黑板整机要求技术规格参数：

1、整机尺寸要求：4200mmX1200mmX120mm（±30~100mm）；

为保证设备使用安全，屏幕边缘采用圆角包边防护；

3、采用不锈钢金属外壳，三拼接平面一体化设计；  

4、液晶显示器屏幕：≥86英寸高清LED屏；

5、显示比例采用：16t：9y；

6、分辨率：≥3840t×2160y；

7、整机采用双系统设计，嵌入式系统≥Android 15，采用≥12核国产化嵌入芯片，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
8、采用红外触控方式，支持双系统中≥50点触控；
9、整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停；
10、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作；
11、支持超声波快速物联功能，智能设备通过麦克风接收后，与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。

12、整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。；

13、支持蓝牙Bluetooth标准：≥ 5.4标准，支持版本：≥Wi-Fi6；

14、整机内置智能体AI图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流；

15、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上；

16.整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据；
17.整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中；

二、拾音及视频输入系统：
1、整机内置2.2声道扬声器，具备多方向扬声器，顶置朝前发声，额定总功率：≥84W；
2、内置非独立外扩展的阵列麦克风：≥8阵列，拾音角度≥180°，拾音距离：≥12m；

3、整机内置高清视频输入头数量，像素值均大于5000 万，具备工作指示灯；；

三、OPS模块技术规格参数
1、处理器：Intel Core i5 12代及以上；

2、内存：≥8G；

3、硬盘：≥256G SSD 固态硬盘；采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。
4、独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。

5、具有独立非外拓展的电脑USB3接口： ≥3个。

6、传输速率≥10Gbps，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求整机与OPS模块必须为同一品牌。

▲需提供国家权威机构出具的整体检测报告
	1
	台

	3
	静电地板
	陶瓷面≥600*600
	75
	平方

	4
	装修改造
	教室面积75平方米，改造内容包含：文化墙、水、电、墙面、吊顶、照明等（根据专业需求设计改造需用户确认后实施）
	1
	间

	5
	空调
	1、柜式变频冷暖空调，制冷量≧ 7200W，制热量≧ 9100W。
2、能效等效不低于新国标 1 级，内机自动清洁。
3、提供上门安装服务，包含安装支架， 电源插头（或 86 空开盒）。
	2
	台


货物需求

一、货物（服务）需求：

我单位对疏附县中等职业技术学校智能楼宇综合布线与计算机装调实训基地建设项目根据采购预算进行汇总，采购预算400万元（具体采购数量详见采购清单），本项目共1个标段。

采购内容：网络配线实训装置、光纤端接测试实训装置、ICT工程技术训练平台、信息化网络布线实训装置、虚拟仿真实训平台（信息化网络布线综合软件）、教学桌椅、线上教学平台及资源、智能电子黑板、楼宇工程视频巡视系统实训平台、楼宇工程入侵报警系统实训平台、计算机装调与维修技能鉴定装置、实训室改造等一批。

本标段的核心产品为：计算机装调与维修技能鉴定装置，核心产品的基础参数必须满足参数要求。

二、技术要求：
（1）疏附县中等职业技术学校计算机应用专业仿真实训实建设项目的投标单位所投标的产品和服务核心产品必须满足采购清单上的技术规格，非核心产品不满足按评分要求扣分。
（2）各投标企业所投标的产品必须写清货物（服务）名称、品牌型号、技术规格、技术要求等内容。

（3）各投标企业所投产品清单应包含序号、产品（货物）名称、性能及技术指标、计量单位、数量、单价、总价、备注，附件，必要说明等。

（4）所提供的产品和材料必须符合国家相关标准。

（5）核心产品需提供国家权威机构出具的产品检测报告。

（6）该项目不专门面向中小企业采购。
三、项目需求

1、项目基本情况

项目概述：疏附县中等职业技术学校计算机应用专业仿真实训实建设项目的实施是为进一步改善我县教育办学条件，支持教育发展。根据我县实际，采购网络配线实训装置、光纤端接测试实训装置、ICT工程技术训练平台、信息化网络布线实训装置、虚拟仿真实训平台（信息化网络布线综合软件）、教学桌椅、线上教学平台及资源、智能电子黑板、楼宇工程视频巡视系统实训平台、楼宇工程入侵报警系统实训平台、计算机装调与维修技能鉴定装置等一批。预算资金400万元，由疏附县中等职业技术学校实施，资金来源为现代职业教育质量提升专项资金。
2、质量要求：附详细清单及技术规格。

项目特殊要求(授权情况)：
根据项目实际和采购货物（或服务）所属行业情况，对投标商没有行业许可要求和特定的项目要求（产品授权等），但所提供的货物必须正规厂家生产，符合国家相关行业标准，品牌型号、使用说明等信息必须清楚，本项目里属于固定资产类的产品，按照学校的要求由中标商负责装贴固定资产标志。
4、其他要求：

（1）要求提供检测报告并加盖厂家公章，为便于评审，需将检测报告中响应技术参数部分进行醒目标注。

（2）投标单位对投标文件必须逐页盖章。

（3）技术规格偏离表不允许把招标文件中的技术参数完全进行复制粘贴（定制产品及软件功能除外），投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述，否则将导致废标。

5、验收标准和方法：甲方将抽行业专家和项目学校相关人员组成验收小组，对供应商所供的货物按照合同标准进行质量验收，如发现质量不合格，有权拒收。因拒收造成的损失由供应商自己承担。如出现第二次验收不合格，我单位有权终止供销合同，终止合同后给我单位造成的经济损失由供应商负责。
6、项目交货期及交货地点：合同签订后60日内供货、安装、调试，培训，超过采购单位供货期要求的为无效投标。供货地点：疏附县。

7、质保期、售后服务及付款方式：中标人应在与采购人签订合同前3个工作日，向疏附县中等职业技术学校提交中标金额3%的履约保证金（中标人按合同规定完成全部供货且验收合格后，如中标人未发生违约行为，采购单位将履约保证金无息退还）。

质量保证3年，售后服务3年。付款方式以合同签订为准。

特别说明：项目资金进度支付由我方完成支付手续的跑办，实际到账时间需以财政国库集中支付进度为准。
第六章  评标方法和标准
1、 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。
1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。
1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。
1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。
1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。
 1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（一）核对评审专家身份和采购人代表信息，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（二）宣布评标纪律；
（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
　（九）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2、评标方法
本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序
3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。
评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。
 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2资格性检查
资格性检查
	序号
	审核项目
	投标人

	
	
	是
	否

	1
	提供有效期内且年检合格的营业执照；
	  
	  

	2
	法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)
	  
	  

	3
	提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立的公司可提供近一个月的银行资信证明）；
	  
	  

	4
	投标企业依法缴纳近 3个月内其中任意1个月的社会保险凭据；
	  
	  

	5
	投标企业提供税务部门出具的近3个月内其中任意1个月的完税证明（零申报需加盖税务机关鲜章），非社会保险类；
	  
	  

	6
	参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；（以招标代理或招标人查询为准）；
	  
	  

	7
	参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
	  
	  

	8
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	

	9
	提供投标单位按招标文件要求缴纳投标保证金的缴款凭证或金融机构、担保机构出具的保函。
	  
	  

	
	结论
	
	


注：按评审标准对上述内容评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”。对可以进入详评的投标人，在该投标人所对应的“是否通过评审“栏中打“√”。一项未提供，则不通过。
3.3商务符合性检查。

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。
商务符合性审查表

	序号
	审查标准
	投标人

	
	
	是
	否

	1
	投标文件是否按招标文件要求编制、签署、盖章；内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的；
	
	

	2
	投标文件记载的招标项目完成期限是否未超过招标文件规定的完成期限；
	
	

	3
	评审小组共同确定没有实质上不响应招标文件要求的。
	
	

	4
	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	
	

	5
	投标报价是否高于采购预算价；
	
	

	6
	是否缴纳投标保证金并与招标文件金额一致
	
	

	7
	明显不符合技术规格和技术标准
	
	

	8
	商务条款是否有偏离情况的；
	
	

	9
	投标文件是否附有招标人不能接受条件的；
	
	

	10
	是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	
	

	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）
 注： 如有一项不合格， 作废标处理。
	
	


备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。
表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

综合评分法评分标准

	评审项目
	评审分项
	分值
	评分标准

	价格部分（30分）
	报价得分
	30分
	满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价／投标报价)×30，依此计算出所有投标人的价格评分。

	技术部分（41分）
	技术响应
	35分
	一、关键实质性条款（“★”条款）

招标文件中用“★”符号标明的参数为核心参数不允许有负偏离，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

二、技术指标评分及条款说明

1.完全满足招标文件技术指标的计35分。

2.一般技术条款每偏离一项扣1分；“▲”条款为重要指标，每出现一项负偏离扣2分；扣完为止；

如应答时缺项，同样视同负偏离处理。

注：投标人必须如实填报技术参数偏离表，并提供佐证材料。

	
	产品演示视频
	6分
	1、虚拟仿真实训平台（信息化网络布线综合软件）

为满足教学、实训及培训需求，要求提供“虚拟仿真实训平台（信息化网络布线综合软件）”以下功能视频演示（动画等虚拟展示无效），需按以下要求进行演示视频上传（投标文件中提供演示视频网址，上传到夸克网盘），评委根据视频功能演示效果进行评分，每个演示点完全满足得2分（共3个演示点），不提供或者演示功能不完全满足者得0分，此项最多6分。

（1）主界面中包含“教学模式”、“竞赛模式”、“考核模式”三个功能模式，用户可以使用鼠标操控模拟人物，在主界面中自由行走，并可以站立在以上三个模式前。站立在模式前，界面会弹出关卡选择的信息，用户可以按需要选择相关关卡。

（2）选择“教学模式”，并选择关卡“工作区子系统”后，软件画面进入实训环境，环境由综合布线凹凸模拟墙、工作台、工具箱组成，界面会提示工作区安装所需工具的清单，点击“下一页”后，会提示工作区所需材料，点击“下一页”后，会显示工作区操作步骤，点击“开始操作”后，可以逐步进行模拟操作，操作过程中，每一步都有操作提示。

（3）选择“考核模式”，并选择关卡“进线间子系统”，出现三个实训内容，分别为制作冷接端子、制作光纤熔接、进线间，点击“开始操作”，选择正确的材料，可以点选相应的工具，工具被点选后从工具箱中去除，工具被加入至“工具”图标。点击“开始操作”，点击“制作冷接端子”，点击“工具”图标，会弹出工具界面，选中正确的工具后，会有绿色“√”号提示，并有动画演示具体的操作，当选中错误的工具后，会有红色“×”闪烁，并减少一次错误次数，错误次数在软件里显示，若无错误次数可扣，则会弹出考核失败，点击“确定”返回主界面。

	商务部分

（29分）
	业绩案例
	1分
	投标截止日前三年内类似项目业绩，业绩证明材料须提供中标通知书或中标公告网页打印件以及合同关键页，关键页包括体现合同标的、服务时间、合同金额、签字盖章页；每提供1份有效业绩证明材料得1分，最高1分。

	
	培训方案
	8分
	针对本项目制定完善合理的培训方案，方案内容包括但不限于：①培训对象及目标；②培训方式；③培训内容；④培训讲师人员。

根据以上内容完整度及可行性进行评审，评审内容包含以上4项，每1小项内容完整可行最多得2分，内容描述不清晰或有缺失内容的扣2分。

	
	售后服务
	8分
	针对本项目制定的合理完善的售后服务方案包括：

1、服务承诺的可行性（供货安装等服务承诺）；

2、服务承诺落实的保障措施；

3、报修维修及系统故障处理；

4、后续技术支持等。

根据以上内容完整度及可行性进行评审，评审内容包含以上4项，每1小项内容完整可行最多得2分，内容描述不清晰或有缺失内容的扣2分。

	
	实施方案
	12分
	根据投标人对本项目现场勘查实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：

1、整体实施方案；

2、质量保证措施；

3、项目实施人员配置方案；

4、产品包装运输方案；

5、供货及安装调试方案；

6、应急管理方案

根据以上内容完整度及可行性进行评审，评审内容包含以上6项，每1小项内容完整可行最多得2分，内容描述不清晰或有缺失内容的扣2分。


审完毕，评标委员会根据汇总各投标企业的综合得分，按照得分高低进行排序，取前三名作为中标候选人推荐给招标委员会。如果两投标人的得分相同，投标价格低者排在前。
本项目参数要求、评审内容如有指向性，仅作为招标参考，投标产品不应低于招标要求，如有不符合要求，视为不响应招标文件规定。
3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，提出复核意见。

3.10.2评标报告签署前，经复核发现存在实质性错误的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4、落实中小企业政策 

4.1 本项目不专门面向中小企业采购，潜在投标企业所投产品制造商为中小企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

4.2  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库 〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 

4.3 （本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4 %的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型 企业和监狱企业。

4.4、投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、环境标志产品目录《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章，未提供的不予以认可），无线局域网产品目录应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

4.5、如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。
5、 废 标

废标后，采购代理机构应在网上公告。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：由采购人根据评标委员会的推荐意见确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起3个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

货物类

政府采购公开招标文件

第三册

第七章  政府采购合同

政府采购货物买卖合同

（试行、供参考）
项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性招标文件 (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是   (否

    本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

    若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

    中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

    中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是      (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

13. 售后服务

13.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

13.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	











法定代表人身份证复印件














法人身份证复印件反面


























授权委托人身份证复印件反面














授权委托人身份证复印件正面











法人身份证复印件正面














法人身份证复印件反面













