竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320114-WJZJ-C2026-0002

项目名称：2026年莲花湖公园综合运营项目

江苏万基工程造价咨询有限公司

2026年04月

目录

第一章  竞争性磋商邀请	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评审标准	15

第四章  采购需求	20

第五章  合同主要条款及格式	33

第六章  响应文件格式	38

# 第一章  竞争性磋商邀请

项目概况：

2026年莲花湖公园综合运营项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取竞争性磋商文件，并于2026年5月12日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320114-WJZJ-C2026-0002

项目名称：2026年莲花湖公园综合运营项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：329.206613万元

最高限价：329.206613万元，投标报价超过采购预算的为无效投标。

采购需求：莲花湖公园红线内全域绿化养护、设施设备维修、湖面保洁、安保秩序、游客服务、文旅活动策划执行、商业业态运营、智慧公园管理等

合同履行期限：合同签订之日起1年时间。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，复印件加盖企业公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3.本项目的特定资格要求：无

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.供应商需提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”

## 三、获取竞争性磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

## 四、响应文件提交

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月12日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、开启

时间：2026年5月12日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”网上开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（http://jszfcg.jsczt.cn/ ）更正公告。

5.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处

联 系 人：南京市雨花台区石闸街4号

联系方式：/

2.采购代理机构信息

名  称：江苏万基工程造价咨询有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区山西路67号世贸大厦A902

联系方式：13698099462

项目联系人：朱工

# 第二章  供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合竞争性磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。本次招标不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.6 供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4.投标供应商注意事项

4.1本项目不组织集中的现场答疑，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

二、磋商响应文件编制

5、磋商响应文件组成

5.1竞争性磋商文件组成：竞争性磋商邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、响应报价要求、响应文件编制要求、采购项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评审方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投 标；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

5.3竞争性磋商文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5.4供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件所有条款都做出实质性响应，其风险应由供应商承担。根据有关条款规定，没有实质性响应采购文件要求的投标将被拒绝。

6、磋商文件的澄清、修改

6.1采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，在原采购公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

6.2采购人在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，有权决定延长响应截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、磋商响应

7、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

7.5响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

7.6供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

8、联合投标：本项目不接受联合投标。

9、磋商费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本次采购招标代理服务费参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号文收费标准计算收取、评审费依据苏财购〔2016〕48号文件按实结算（代理机构先行垫付）。

10、磋商响应文件组成

10.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据竞争性磋商文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

10.3 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.4 中标单位在中标后提供纸质版投标文件一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版磋商文件壹份（一般应为U盘形式、盖章扫描件，随纸质正本文件一并提交）

11、磋商响应文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）*竞争性磋商申请及声明；

（2）*法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）*第一章竞争性磋商邀请中二.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

注：本表打印时间必须在竞争性磋商文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

（5）*响应报价一览表；

（6）类似项目一览表；

（7）*《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

12、磋商响应文件的技术部分

12.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.3 提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）*《技术条款偏离表》；

（2）工作方案；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

13、磋商响应文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包括但不限于货第四章采购要求中所有服务要求及人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4 供应商应在报价表标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在报价表中注明。

13.5 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

13.6 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

14、磋商响应文件的其他部分

14.1 其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

15、投标保证金

本项目不要求缴纳投标保证金。

16、投标有效期

16.1 自开标之日起60天内投标有效。

16.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

17、磋商响应文件签署

17.1 磋商响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

18、磋商响应文件的密封和递交

18.1供应商应当将响应文件密封；

18.2供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达投标地点。

18.3其中未密封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。

19、有下列情形之一的响应文件将拒收：

19.1 在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

20、磋商响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

20.2 投标截止时间之后，响应文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加江苏万基工程造价咨询有限公司 组织的政府采购活动。

四、磋商

21、磋商组织

21.1 磋商工作由采购人负责组织，具体评标事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者按照竞争性磋商文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.1磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作，采购人负责监督。

22、磋商程序

22.1 采购人将在竞争性磋商文件确定的时间和地点进行公开磋商。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席（如有）。

22.2 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

22.3 响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）《响应报价一览表》内容与响应文件中明细表内容不一致的，以《响应报价一览表》为准；

（2）响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以《响应报价一览表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正，且由投标供应商书面确认，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

22.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

22.5 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

22.7响应文件递交截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人视情依法变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次采购文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原磋商小组改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商。参加竞争性磋商的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的，参照《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）要求执行。

22.8磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

22.10投标供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

22.11响应文件的资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。响应文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（3）投标总价超出采购预算限额或者最高限价的；

（4）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（5）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（6）不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的响应文件相互混装；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在竞争性磋商文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（15）磋商有效期为60天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期；

（16）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的等。

22.12 响应文件的符合性检查。依据竞争性磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。

22.13 实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“★”、“*”）的商务和技术要求。

22.14 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

22.15 在磋商期间，出现符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照22.7款执行。

22.16 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.17 比较与评价。按照竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.18 磋商方法和标准

22.18.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

22.18.2综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等。

22.18.3 评审标准详见文件第三章。

23、确定成交供应商

23.1 最后根据各投标供应商的总分汇总进行排名，推荐三名成交候选人。若综合得分相同，以响应报价低者优先成交，若响应报价仍一致时，以技术指标得分高者优先成交，若技术指标得分仍一致，则由综合得分相同的供应商的授权委托人抽签确定本单位排名。

23.2 成交供应商确定后，成交供应商及时到江苏万基工程造价咨询有限公司 领取《成交通知书》。

23.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

23.4 代理公司对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

23.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理公司均不退回。

23.6 成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，以后三年内不得参加采购人任何采购项目，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

24、编写评审报告

24.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

25、磋商过程的保密性

25.1 采购人将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

26、签订合同

26.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

26.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

26.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

27、询问

27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28、质疑

28.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏万基工程造价咨询有限公司 。

28.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、竞争性磋商文件公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

28.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对竞争性磋商文件提出质疑的，应自供应商获得竞争性磋商文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

28.4 采购人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29、投诉

29.1 质疑供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30、诚实信用

30.1 供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

30.2 供应商不得以向采购人工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

30.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章  评审标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（25分） |  |  |  |
| 1 | 管养价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评审基准价/投标报价)×15。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 15 |
| 1.1 | 文旅运营价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评审基准价/投标报价)×10。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 10 |
| 技术（37分） |  |  |  |
| 2.1 | 管养方案 | 评标委员会根据供应商提供的绿化养护方案进行评价，需包含古树名木、乔灌木、色块、地被、草坪、花卉、直播草花、花坛花境布置、水生植物、土壤、病虫害防治等精细化养护方案等： 绿化养护方案合理、可行，且养护方案可行性强的得6分； 绿化养护方案有所欠缺或可行性较强的得4分； 绿化养护方案可行性不强的得2分； 未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的卫生保洁方案进行评价（包括保洁效果、保洁时长、保洁频次、路面保洁、标识牌保洁、水面保洁、绿地保洁、设施保洁等）： 卫生保洁方案合理、可行，人员安全操作可行性强的得3分； 卫生保洁方案合理、可行，人员安全操作可行性较强的得2分； 卫生保洁方案合理、可行，人员安全操作可行性不强的得1分； 未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的节假日等大客流期间的区域维护和卫生保洁方案的针对性、科学合理性： 节假日等大客流期间的区域维护和卫生保洁方案的针对性强，科学合理，可行性强的得4分； 节假日等大客流期间的区域维护和卫生保洁方案的针对性强，科学合理，可行性较强的得3分； 节假日等大客流期间的区域维护和卫生保洁方案的针对性强，科学合理，可行性不强的得2分； 未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的公园绿地、道路、厕所的设施维护、零星维修方案等进行评价： 对供应商提供的公园绿地、道路、厕所的设施维护、零星维修方案科学合理，针对性、可行性强的，得4分； 对供应商提供的公园绿地、道路、厕所的设施维护、零星维修方案较合理，针对性、可行性较强的，得2分； 对供应商提供的公园绿地、道路、厕所的设施维护、零星维修方案基本合理，针对性、可行性不强的，得1分； 未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的公园绿地、道路、厕所秩序管理、内部考核及管理方案（文明劝导引导、停车秩序、文明遛狗、劝导钓鱼、攀枝摘花、文物保护、践踏植被、防止偷盗花草树木）及对整个项目的内部考核方案、作业管理方案（工人着装、对客服务、文明作业等方案）进行评价： 对供应商提供的秩序管理方案、内部考核方案、作业管理方案进行评价，有针对性，可行性强的得3分； 对供应商提供的秩序管理方案、内部考核方案、作业管理方案进行评价，有针对性，可行性较强的得2分； 对供应商提供的秩序管理方案、内部考核方案、作业管理方案进行评价，有针对性，可行性不强的得1分； 未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的突发事件的预案（游客受伤、财产损失、舆情、投诉、求助等，及时取证、上报、能力范围内的协助处置等）进行评价： 对供应商提供的突发事件预案进行评价，有针对性，可行性强的得2分； 对供应商提供的突发事件预案进行评价，有针对性，可行性较强的得1.5分； 对供应商提供的突发事件预案进行评价，有针对性，可行性不强的得1分； 未提供不得分。 | 2 |
| 2.2 | 文旅运营方案 | 评标委员会根据供应商提供的针对本项目的文旅活动总体策划方案，是否展现莲花湖公园锚定“区域文旅地标”定位，构建“四季有主题、月月有活动、节点有氛围、商业有赋能”的全周期运营体系综合评分： 总体策划方案非常详细、匹配度高，且有针对性、执行计划完善得4分； 总体策划方案较详细、匹配度较高，较有针对性、执行计划较完善得3分； 总体策划方案不太详细、匹配度不太高，较有针对性、执行计划不太完善得2分； 未提供不得分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的针对运营服务的安全保障方案（含活动运营安全、人员安全保障等）进行综合评分： 方案针对性强、内容全面完整，安全措施科学合理、可操作性强，能够全面有效保障运营服务安全的3分； 方案具有一定针对性，安全保障措施较为合理，具备较强可行性的2分； 方案具备基本针对性，但安全保障措施不够完善、可行性一般1分； 未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的针对运营服务文创方案进行综合评分： 方案主题鲜明、贴合项目实际，针对性极强，内容完整详实，落地性与可行性强2分； 方案具有针对性，内容较为完整，思路清晰，具备较强可实施性，1.5分； 方案具备基本针对性，但内容较为简单，创新性不足，实施可行性一般1分； 未提供不得分。 | 2 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的本项目重难点分析方案（包含活动宣传、活动策划等）综合评价： 本项目活动宣传、活动策划等、应对措施合理，可行性强的得2分； 本项目活动宣传、活动策划等、应对措施合理，可行性较强的得1.5分； 本项目活动宣传、活动策划等、应对措施合理，可行性不强的得1分； 未提供不得分。 | 2 |
|  |  | 结合莲花湖公司现有的特色，进行宣传推介、整合营销 ，通过抖音、小红书等新媒体或主流媒体进行宣传推广，线上整合营销总曝光量要求不少于1500万次。 宣传推广思路合理、切实可行，能结合实际的得2分， 内容完整，但有所欠缺的得1.5分； 方案符合要求，但内容不完整的得1分， 方案不合理或未提供方案不得分。 | 2 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的本项目活动保障方案进行综合评分： 方案贴合项目需求，针对性强、内容完整、组织周密、措施具体，可行性强，2分； 方案基本符合项目要求，具有针对性，内容较完整，保障措施合理，可行性较强1.5分； 本方案具备基本框架，针对性一般，内容较为简略，可行性不强1分； 未提供不得分。 | 2 |
| 服务（18分） |  |  |  |
| 3.1 | 项目负责人 | 项目负责人具备3年及以上负责类似景区、公园项目管理经验，且服务内容须涵盖秩序维护、工程设备维护、保洁服务及绿化养护（缺项不计分）得2分，具有园林类或建设工程类专业中级及以上职称得2分。满分4分 注：1.园林类专业包括园林(含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等)、园艺、城市规划、景观、植物(含植保、森保等)、风景旅游、环境艺术等专业。 2.提供职称证书及与投标人签订的劳动合同复印件并加盖单位公章，原件备查； 3.须提供近半年（2025年10月至2026年4月）中任意一个月投标人为其项目负责人缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证复印件并加盖单位公章 4.项目经理具备3年及以上的类似项目经验证明（须提供项目负责人业绩合同复印件并加盖单位公章，合同须体现相关信息否则视为未提供。时间以合同签订时间为准，自合同签订日期至投标截止日期不低于三年）。 | 4 |
| 3.2 | 项目组人员 | 1、投标人拟派的绿化组服务人员具有中级绿化工或中级花卉工《职业技能等级证书》（园林绿化工），每配备两名中级技术工人计0.5分，满分1分。 2、投标人拟派的工程组维修人员具有特种作业电工操作证及低压电工证得0.5分。 3、投标人拟派遣的人员持有《内河船舶船员适任证书》，得0.5分。 4、投标人拟派遣的人员持有《特种设备安全管理和作业人员证N2》（即观光车和观光列车司机证书），得0.5分。 5、投标人拟派遣的人员持有《心肺复苏（CPR+AED)培训证书》，得1分。 注：（1）提供相关证书加盖公章，否则此项不得分； - （2）绿化人员与工程维修人员不可兼得。 - （3）须提供相关人员近半年中任意2个月投标人为其理缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证复印件并加盖单位公章否则此项不得分。 | 3.5 |
| 3.3 | 文旅策划人员 | - 投标人拟派的公园运营策划人员具有策划师二级资质证书得0.5分， - 注：（1）须提供相关人员近半年中任意2个月投标人为其理缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证复印件及证书复印件并加盖单位公章否则此项不得分。 | 0.5 |
| 3.4 | 专业设备配备 | 1、投标人具备如下车辆（自有或租赁均可）：(3分) (a)高压冲洗车1台，得1分； (b)1.5吨以上(核定载质量)货车或面包车1台，得1分； (c)垃圾压缩车1台，得1分； 注：对于上述车辆，投标人需提供有效期内注明投标方名称的行驶证、车辆照片（含车牌号）复印件并加盖公章，以及车辆购置发票或租赁合同（同时应提供租赁付款发票），原件备查。 2、投标人自有如下机械设备(3分) 具有推式喷雾机、高枝油锯、风力灭火机、绿篱修剪机、割灌机、水泵的每有一种得0.5分，本项最高得3分。 以上机械设备提供发票复印件加盖公章，原件备查。 | 6 |
| 3.5 | 履约能力 | 运营服务涉及活动策划执行及运营活动期间需要对莲花湖公园动态智能化监控管理，供应商具有相应的计算机软件著作权登记证书（物业投诉管理、智能物业管理、园林绿化养护管理、设备维护管理、智慧停车管理等功能管理软件，每提供一个证书得1分，共计4分。 备注：需提供书面承诺书（格式自拟），著作权证书（复印件），并加盖投标人公章。 | 4 |
| 业绩（20分） |  |  |  |
| 4．1 | 管养业绩 | 投标人应提供自2022年1月1日（含）起承接的类似公共场所物业项目业绩，此类项目包括景区（或景区配套服务中心）、公园、风光带等。服务内容须涵盖秩序维护、工程设备维护、保洁服务及绿化养护（若服务内容存在缺项，则不予计分）。业绩认定以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年（含一年），且需提供业主单位出具的履约优秀（或好评、或满意、或最高档次）评价材料。每提交一个符合要求的业绩，可得5分；若所提供的业绩项目为国家A级旅游景区，每个项目额外加1分，本项最终累计得分最高不超过12分。 备注： - 提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 - 同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 - 提供项目合同期内付款凭证（发票）。 | 12 |
| 4.2 | 文旅运营业绩 | - 投标人应提供自2022年1月1日（含）起承接的类似公园文旅大型活动运营项目业绩，每提供一个得4分，最多8分。（提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，提供的证明材料须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供） | 8 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受 10%（工程项目为 5%）的价格扣除。

2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除。

3.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除。

4.1.本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.上述评分办法均以投标文件、评委的判断为准。

7.评标委员会不保证有效报价最低的投标人成交。

8.若投标人提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

# 第四章  采购需求

## 一、项目范围

2026年莲花湖公园综合运营项目位于南京市雨花台区古雄街道。主要内容有：2026年莲花湖公园综合运营项目，主要内容有：莲花湖公园专项维修、专项费用、物业、绿化、维修人员费用、莲花湖运营专项综合服务等。

## 二、项目概况

- 项目名称：2026年莲花湖公园综合运营项目

- 项目编号：

- 最高限价：329.206613万元

## 三、综合管理及绿化养护内容★

莲花湖公园的环境卫生保洁、园林绿化养护、园内公共设施维护与更换、小型维修及微景观提升等综合管理，秩序管理，项目范围内的突发性和重大性应急保障工作。

## 四、综合管理及绿化养护服务要求★

### （一）组织管理

本项目必须派驻项目经理1名，组织开展本项目所有工作内容，对本项目的质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平设立的重要管理岗位。项目经理是为项目的成功策划和执行负总责的人。

1.在成交人的领导下工作，带领所属员工贯彻执行公园的相关规章制度，严格执行本项目的各项操作程序，确保各岗位的工作标准达到要求。

2.制订培训计划，并组织实施培训，督导部属将培训的内容，落实到各工作岗位，并随时检查培训效果，确保员工了解与采购人约定的工作要求。

3.认真考察所管项目的工作区域、工作难度、工作时段，根据实际情况提出合理的定岗定员建议，经采购人批准后并严格执行。

4.根据该项目的实际情况因地制宜，制定本项目的各项管理制度，经批准后组织所属员工学习并执行。

5.设置应急事件科目，并拟订应急事件的处理程序方案，经采购人批准后遵照执行。

6.制定每月、每周工作计划并确保工作计划的完成，检讨计划未完成的原因并找出解决办法，撰写各类文件报告及工作总结。

7.在职权范围内审核批复所属员工的各类假期，检查员工的每日出勤情况，审核本项目员工的月考勤。

8.听取主管或领班的工作汇报，并协助解决他们工作中遇到的困难，及时了解他们及其他部属的思想动态、工作情绪，关心部署的生活情况确保人员稳定。

9.定期向采购人汇报该项目的工作情况，根据实际运作情况，提出人员的增减建议及需要特别支持时的理由。

10.准确掌握本项目人员的流动规律，提前做好补充人员的招聘申请，以保证项目的人员配制。

11.加强与采购人的沟通，主动了解服务要求及工作意见，并妥善处理。在保证日常工作完成的前提下，采购人对合同之外的要求视工作量尽量想办法完成。

12.虚心接受相关部门和采购人园景园容部的监督与检查，对存在问题及时整改，并及时传递采购人对供应商满意情况的信息。

13.参加采购人要求参加的各种会议，并向下属传达会议精神，组织召开本项目的各种会议，做好会议记录并存档。

14.加强自身素质的提高，不断学习公园管理的新技术、新方法，并培训部属尽快掌握。

15.定期对员工进行安全工作教育，培养员工的安全意识和自我保护意识，确保在工作岗位上的人身安全。

16.做好该项目的成本预算，并确保该项目各项费用的开支在预算的范围。

17.做好园林机械保养、油料、物料农药的申购、使用、保管工作，确保申购的物品及时到达。

18.项目经理考核：每季度农水办将会联合相关部门对项目经理进行考核，一次不合格会对项目经理进行1000-2000元的罚款或警告，第二次不合格将会对公司进行发函整改并对项目经理进行3000-5000元的罚款，第三次不合格将更换项目经理。

### （二）园林绿化养护

严格执行项目经理上报的每月、每周工作计划及采购人安排的临时性工作任务进行工作开展。

1、苗木修剪

(1)乔灌木栽植密度适宜，无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝；无影响交通、路灯、建筑、行人安全的树枝。

(2)乔灌木修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面要平整，不留短桩；截面直径大于2厘米的伤口要涂防腐剂。

(3)绿篱、模纹、色块、球类和其它造型植物（灌木类）应栽植密度适宜，按原设计的造型或规定的形状和高度修剪，无断层、无缺口、无光秃、无脱脚枯死。

(4)花灌木整形修剪及时、修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。

(5)修剪作业后做到即修即清，必须及时将修剪枝清理运至临时垃圾场。

2、草坪养护修剪

(1)本项目范围内草坪修剪做到及时修剪，草坪修剪工作期间，按照项目经理工作计划，合理配置打草工，要求必须配置3-4名专职打草工，全园草坪修剪工作周期不得过长，要求在7个工作日内完成全园草坪修剪工作。

(2)草坪修剪后必须将修剪后的杂草扫除清理，不得散留于草坪上，确保景观效果。

(3)公园内草坪平整区域必须采用推草机进行修剪，不平整及坡面地形处可采取割灌机修剪。

(4)为了确保公园及广场内草坪地被景观效果，每年秋季必须全园播撒冷季型黑麦草，播撒后加强管理，确保出牙率。

3、苗木灌溉

(1)项目经理通过巡查对公园内苗木进行综合分析，合理安排，对公园内苗木灌溉工作下发工作指令。

(2)加强对公园内花坛、花镜、盆景等不耐旱区域做到勤浇勤灌，确保花卉苗木生长旺盛。

(3)结合苗木生长周期、花期阶段落实及时灌溉作业。

(4)对补植、新栽苗木及草坪地被，做到灌溉作业跟进。

(5)结合园林养护:施肥、松土等措施阶段做到灌溉作业跟进。

(6)项目经理针对季节性合理安排，做好夏季抗旱保苗工作，确保不发生因自然灾害恶劣天气导致苗木生长萎靡及苗木死亡等现象。

4、苗木施肥

(1)项目经理通过巡查对公园内苗木进行综合分析，合理安排，对公园内苗木施肥工作下发工作指令。

(2)根据苗木品种及特性进行区分，重点落实施肥。花灌木重点加强，确保花繁叶茂。

(3)做好季节性施肥工作落实。建议大面积草坪地被施肥工作与灌溉相结合，确保施肥稀释吸收效果。

(4)综合施肥作用区分肥料采购，充分掌握施肥技术对催肥、基肥、补肥施工落实工作中采用的液态肥、固态肥、有机肥相结合对应落实相关施肥技巧。

(5)全年公园乔木、花灌木、球类、地被小苗施有机肥不少于2次，草坪施肥不少于12次。

5、病虫害防治

(1)项目经理对本项目内的所有绿化苗木进行不定期巡查、观察，提前做好病虫害情况预报、预防针对不同病、虫害制定确实可行的防治措施。

(2)结合化学防治和物理防治同时进行的原则，对虫害枝条的修剪，有效控制病虫害的发生，修剪后的枝条做好相应处理。

(3)对易发生病虫害的苗木及区域加强巡查及预防管理，避免出现大面积病虫害现象影响园景园容。

6、草花更换：全年更换草花不少于4次，具体要求如下：

（1）对更换草花的品种规格和品相做到严格要求，提前查看草花品种，去劣选优后确认更换的草花种类、位置及数量，确保草花质量

（2）对原有的草花进行清理，在清理后及时施肥整地。

（3）设计栽植图案，对草花的种植密度全面监控，确保黄土不露天，使草花布置应用更为合理美观。

（4）栽种完成后对新栽的草花及草坪进行全面浇灌，以保证新栽草花的成活率以及生长的营养需求

7、绿化养护措施

(1)开盘松土工作，根据养护工作计划，按照时间节点落实全园苗木开盘、松土、切边工作。

(2)落实安排春冬季人工除草，对全园苗木树围内的杂草、花坛、花镜内灌木内的大型杂草进行清除，特别是对乔灌木危害严重的各类蔓藤进行清除。夏季是杂草大量发生的季节，及时清除绿地中的杂草是保持园林景观美观一致的重要措施。

(3)做好雨季排涝工作，提前对低洼绿地部分排水沟的疏通，加强巡查，做好受灾苗木的补救措施。

(4)树干涂白：一般在秋季进行，用石灰水加盐或石硫合剂对树干涂白，利用白色反射阳光，减少树干对太阳辐射热的吸收，从而降低树干的昼夜温差，防止树皮受冻。另外此法对预防害虫也有一定的效果。

(5)项目经理合理安排绿化养护人员做好公园及广场节日氛围布置及草花更换栽植工作。

(6)配合采购人做好年度公园及广场景观提升工作。

### （三）设施维护工作

(1)结合公园管理，加强巡逻，负责对公园内座椅、垃圾桶、导视系统（含标识标牌）、路灯、监控等相关基础设施易损部分及巡查不当造成的损坏进行维修（设施更换金额200元以内的）。

(2)负责对公园公厕内易损设施的维修（插座、水龙头、灯泡、小便漏斗、蹲便器、小便器等）更换工作。

(3)对公园内广场、主干道、游园道路小面积（5平方米以下）人为损坏部分进行临时修缮工作。

设施设备更换金额200元以内，设施维修面积5m2以内都包含在投标总价中。

招标人在服务期内暂列金作为小型维修及景观微提升费，小型维修费主要用途仅限于景区公共设施设备更换（金额大于200元）、设施维修面积（大于5m2）、设施改造等各项内容的材料和机械费用（人工费不予计算）；微景观提升费主要包括但不限于节庆及重要活动的摆花布置、景区局部景观提升和改造等。在发生维修或景观微提升项目时，优先使用该费用，年度结余时从养护费核减。相关费用的使用需经招标人同意，并做好费用支出及资料签证单。

### （四）卫生保洁工作

1、公园保洁工作

1）公园日常保洁时段为7：00-17：00，开园前做好主干道落叶清扫工作。

2）在公园保洁时间内，管养范围内无垃圾杂物包括生活垃圾、砖块、干枝枯叶、粪便、鼠洞和蝇蚊滋生地等。

3）拉圾实行日产日清、不过夜、不焚烧并及时清运至指定收集点，垃圾收集容器或设备应当采用封闭方式。

4）垃圾收集点实行定期清洗和消杀处理，无明显异味，地面无污迹、无积水。

5）垃圾清运车辆应保持车体整洁，采用封闭方式将圾运送到指定的场所处理，不得裸露、吊挂，防止沿途飞扬、泄漏和污水滴漏。

6）禁止往公园或其它偏僻地段倾倒垃圾。

7）根据主管部门要求，认真落实扫雪工作预案，遇雪情时，项目经理按照扫雪工作预案高度重视扫雪工作，统筹协调各管理岗工作人员参与配合，及时清扫公园域的积雪。

8）公园须做好绿地边缘及未开放区域的保洁工作，防止生活垃圾在未开放区域泛滥，做到无卫生死角。

9）门禁系统、路灯、座凳、果皮箱、垃圾箱、指示牌、导视牌等须保持清洁，避免污物残留及乱张贴、乱涂画。垃圾箱内垃圾及时清理，周围无散落垃圾。劳动工具必须摆放整齐并妥善放置。

10）厕所周边20米范围内为供应商责任区域除正常零星白色垃圾的清捡外，需保证无堆放杂物、悬挂衣物等行为，当发现上述违规现象时，保洁人员有责任及时制止并清理现场，同时上报我部门。

厕所通道、台阶清扫冲洗干浄，扶手每天清洁抹擦。

（五）保洁入员操作标准和劳动纪律

1）保洁人员应统一着装并佩带胸卡，使用保洁工具也应统一、规范，服装卡、保工具按采购人指定要求配备。

2）保洁人员的车辆工具应按采购人要求在指定地点整齐停放。

3）保洁人员的操作工具必须按采购人要求统一放置在管理用房内并整齐堆放，严禁乱堆乱放。

4）保洁人员在规定的保洁时间段内不得迟到、早退。

5）保洁人员上岗时未经许可不得相互替代，有事不能上岗者应提前一天向成交人管理人员请假，经批准方可离岗，同时成交人须向采购人汇报换岗情况。

6）上岗时应穿戴好配备的统一款式的工作帽、袖套、马夹背心等服装，并穿戴整齐，严禁赤膊操作、穿拖鞋上班。

7）上岗时间不得千私活，捡废品或进行与保洁工作无关的事情。

8）保洁人员必须文明用语不得与游客不得发生争吵、打骂事件。

### （六）防汛值班

1、防汛值班人员不少于两人，严禁酒后上岗；不得无故脱岗、离岗，临时调岗需告知采购人。

2、值班过程发生各项事故、问题，值班人员需组织员工进行及时有效处理，并及时查清事故问题的原因，必须在最短的时间内，将情况上报到公园主要领导。

3、认真履行工作职责，电话要保持全程畅通。

（七）运营服务★

（1）活动策划执行

①大型主题活动（4场）：结合公园春夏秋冬四季特征，举办不少于4场具有区域影响力的大型主题活动。

春季·非遗风筝文化日(3-4月）：联合江苏省风筝协会，以传统风筝文化为纽带，结合风筝创意展示与春日生活美学，打造一场集观赏、体验、娱乐消费于一体的沉浸式春日活动。

夏季·“好运莲莲”游园会（7月）：延续2025年夏季莲花主题活动，依托莲花盛放的湖景，打造“白+黑”双模式活动-白天设置乐队演出，夜晚以大型演出为主体，搭配夏夜冰淇淋主题市集，营造沉浸式夏夜氛围。

秋季·莲花湖供销大集（10月）：联合市供销社，设置精品助农展销；联动社区文艺队伍，开展全天候的文艺演出，为居民提供展示舞台，打造“文旅+农业”融合的多元场景。

冬季·新春年味市集（12-1月）：以“舞龙舞狮”等民俗节庆演出为主要元素，配套新春写春联送福字、年味市集、社区全民舞台等体验活动，丰富市民新春文化生活。

活动保障：每场活动均提前1个月正式启动全面筹备工作，专项配置专业执行团队，明确分工、责任到人，全程负责活动全流程落地，具体涵盖：活动整体策划（含流程设计、物料规划、嘉宾对接等）、舞台整体搭建（含场地布局、视觉呈现、道具布置等）、音响及灯光设备调试（含音质校准、设备试运行、应急备用等）、全流程安全保障（含场地安全、人员安全、应急处置等），确保各项筹备工作有序推进、无缝衔接，为活动顺利开展筑牢基础。

规模要求：单场活动线下参与人次需不低于5000人，活动现场需按标准配备完整设施及相关服务，具体包括舞台搭建、专业音响设备、主题氛围包装以及专业主持人，确保活动现场呈现效果及参与体验。

宣传推广：每场大型活动需邀请不少于3家省市级主流媒体参与现场报道，确保活动宣传覆盖面及影响力；活动结束后2日内，需完成高质量宣传图片及宣传视频的整理、输出，保障宣传时效性，进一步扩大活动传播效果。

②月度小型活动（8场）：开展高频次的互动活动维持公园热度（如乐队演出、露天电影、宠物友好日、亲子跑等）。

- 节日氛围布置

- ①节点设置：负责国庆节、春节期间的公园内部重点区域节日景观布置。

- ②布置内容：

- 主入口：设置大型主题美陈打卡点。

- 主干道：利用道旗、灯笼等进行氛围装点。

- （3）运营要求：以提升区域科技含量与文旅运营能级为核心，深度联动街道属地低空经济及科技类企业，推动文旅场景与科技创新融合发展；同时紧扣“一老一小”民生服务需求，将亲子研学、康养体验与社会事业有机结合，丰富文旅产品供给，全面提升文旅运营品质与服务水平，进而激活消费活力、带动就业增收，有效提振地方经济发展动能，实现文旅赋能民生、科技驱动产业、产业反哺经济的良性循环，助力地方经济高质量发展。

### （八）整改工作

1、高度重视认真对待莲花湖公园等各相关部门的检查工作。

2、按照时间节点即时对各相关部门检查提出的问题进行恢复整改工作。

3、负责分析解决检查过程中反复或者多次反应存在的问题，杜绝此类现象的发生。

## 五、现场岗位设置要求★

1、莲花湖公园现场岗位设置要求

| 序号 | 岗位名称 | 岗位要求 | 年龄要求 | 岗位人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业人员 |  |  | 27 |  |
| 1.1 | 项目经理 | 大专及以上学历，具有5年以上管理经验 | 55周岁以下 | 1人 |  |
| 1.2 | 保安员（含领班） | 安全人员身体健康，工作认真负责，并定期接受培训，配备统一服装。 | 50周岁以下 | 12人 |  |
| 1.3 | 陆地保洁员 | 具有从事过保洁工作的经验，工作认真细致，积极主动、仪表整洁、礼貌和蔼，有良好的素养和职业道德 | 60周岁以下 | 10人 |  |
| 1.4 | 水面保洁员 | 均会游泳，具有水体养护打捞经验 | 60周岁以下 | 4人 |  |
| 2 | 绿化人员 |  |  | 11 |  |
| 2.1 | 保洁、绿化主管 | 大专及以上学历，具有中级绿化工及以上职称 | 55周岁以下 | 1人 |  |
| 2.2 | 绿化养护员 | 具备绿化养护等基础相关知识，了解苗木特性及病虫防治等基础相关知识，能熟练操作绿化的各式机具 | 60周岁以下 | 10人 |  |
| 3 | 维修人员 |  |  | 2 |  |
| 3.1 | 维修员 | 需具备《特种作业操作（电工作业证）》 | 60周岁以下 | 2人 |  |
| 备注 |  | 工作时间满足岗位需求、不得无故缺岗。考虑高温费、服装费、法定节假日加班费（按全年人均4天测算）。 |  |  |  |

- 服务人员应按照采购人要求统一着装，供应商应提供上述人员的劳动合同复印件并加盖公章及社保证明。

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 社会保险缴纳基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

## 六、养护承包方★

1.成交人在确定的范围内以包工、包料、包质量、包安全、包清洁的方式实施日常养护工作。

2.采购人提供本项目管理用房1间，所有人员不提供食宿。

3.养护所需材料、成品、设备等除特别说明外，均由成交人自行解决，但必须符合有关养护技术规程、规范要求。（要求成交人必须自备综合管理和养护所需的日常工具，并造册报采购人备案备查）。

4.公园日常绿化养护及保洁所用水（电）费由采购人缴交，禁止将提供的水（电）用于非本养护范围之外。供水（电）设施的日常监管、维修由养护单位负责。

5.成交人按照实际安排公园管理人员，包含绿化工人、维修工、保洁工人等，总人数不少于40人（要求成交人将管理人员名单及分工造册报采购人备案备查）。

## 七、养护质量及运营标准

| 类别 | 项目 | 养护及运营标准 |
| --- | --- | --- |
| 组织管理 | / | 能积极落实莲花湖公园园景园容组相关指令，指令通畅，及时上报月度工作总结，制定合理的养护工作计划，并按照计划认真完成。杜绝因管理单位管理原因造成绿化设施破坏的现象发生。项目经理根据合同要求做好队伍考勤工作。 |
| 园林景观 | 乔木 | 1、树冠完整、茂盛，主侧枝分布匀称、分枝点合适，修剪科学合理，具有一定的观赏效果。 2、绿地内无死树。发现死树及时移除，并选用规格相近的原树种进行补植。 3、叶片大小、颜色正常，除彩叶、皱叶等本身具特殊性状植物外，生长季节内，无黄叶、焦叶、卷叶。 4、枝条无倾斜倒伏，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、碰线枝。 5、对树木要控制倾斜度，须扶架植物支撑方式合理，扶架方向整齐一致。并逐渐扶正。 6、加强病虫害测报工作，做到“预防为主，防治结合”。推行生物防治。 |
|  | 花卉 | 1、花卉植株生长健壮，花色艳丽，株行距适宜，不露底 2、木本花卉及时整枝、整形，花卉适时开花，花多色艳。 3、3、球宿根花卉要及时更新，易倒伏的花卉要立柱绑扎；做到四季有花，花期整齐，图案美观，布置效果良好。 4、水生植物植株健壮，花、叶色泽艳丽，无残花败叶。 |
|  | 草坪 | 1、草坪生长旺盛，草根不裸露，无空秃、无各类杂草，无垃圾，无黄斑。 2、草坪终年修剪平整，修剪高度符合景观要求，绿色度整齐，边缘线清晰（及时切边）。 3、无毡化现象和馒头状突起，土壤不板结、龟裂，无积水现象。 4、加强病虫害的监控和防范工作，做到及时发现，及早防治。 |
|  | 地被 | 1、修剪平整，边缘线条清晰，种植地内土壤保持疏松，残花清理及时，无杂草，木本地被冬季休眠期，做好修剪和整理工作。 2、观赏期内群体与单株能发挥最佳观赏功能。 |
|  | 灌木 绿篱 | 1、生长茂盛，枝叶繁茂、整齐，分布均匀。 2、2、观叶类观赏时期叶色鲜艳，观花类花期开花正常，形色均具最佳品质，观形类株形完全符合留养要求，同一要求的造型植株整体形状、大小保持一致，休眠期内进行整形修剪。 3、修剪及时，无窜枝，无修剪后枝叶残存或散落不清。 |
|  | 花坛花境 | 1、花坛、花境内四季有花(叶)、全年观赏、图案优美，在同一花坛、花境内同种花卉花期一致，层次分明，高矮有序。 2、花卉植株生长健壮，花朵繁茂，色彩鲜艳，株行距适宜，不露底土，覆盖面达85%以上。 3、花坛、花境内无缺株倒伏，无枯枝残花，无杂草，无病虫害。无石块、垃圾、草屑。 4、运用新优花灌木、地被、多年生花卉，合理（控制）应用一、二年生草花。注意多品种、多色彩的组合。做到大花型、小花型、冷色系、暖色系的合理配置。充分利用公园原有地形、地貌和原有树木，注重原生态设计。 5、花坛保护设施应保持完好。 6、花境与草坪接壤处应切边，切边清晰、美观、线条流畅。 |
| 园景园容 | 园路 | 1、路面整洁、美观、完好无损。 2、保洁人员到岗到位，全天候保持路面清洁，无积水、无污物、无痰迹、无烟头，做到垃圾不停留。 |
|  | 草坪地被 | 1、保持绿地整洁。 2、绿地内无石块、陈旧纸屑、果壳、砖块及其它垃圾。 3、要求绿地内一有垃圾，必须在15分钟内捡拾干净。 |
|  | 垃圾清运 | 卫生工具不能外露，室内外整洁干净。归堆后的垃圾杂物和袋装垃圾等器具摆放在隐蔽的地方，做到垃圾日产日清，不过夜、不焚烧。 |
|  | 厕所 | 1、便器及管路无污垢、无堵塞、无滴漏，无污迹、无蚊蝇、无粪便外溢，地面干净无积水。 2、保持室内无异味，有防臭措施。 3、有专职保洁员，随时清扫，定期喷洒卫生药剂，保持洁具净洁。 4、厕所门窗、灯具、大小便器、扶手等公共设施齐全完好。厕所内严禁堆放杂物和垃圾，清洁工具和用品不能外露。 |
|  | 垃圾箱 | 1、垃圾分类设置，清扫及时，日产日清。 2、全天候保持垃圾箱外观整洁，垃圾不外溢，无异味，要求每天擦洗一遍。 |
|  | 标识标牌 | 1、各种引导标识及安全警示牌，包括导游全景图、标识牌、指示牌、景物景点介绍牌、植物说明牌、游乐项目公示牌、公共信息图形符号等皆应统一设计，设置合理，数量充足，符合国家标准。 2、标识标牌应设计精美，造型特色突出，艺术感和文化气息浓厚，能烘托总体环境。 |
| 设施维护 | 公共设施 | 1、房屋和栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和指示牌等园林设施应当及时维护，保持良好使用状态。 2、公共休息设施如坐凳等布局合理，数量充足。 3、公共设施设计精美，符合人性化、生态化设计，特色明显，有艺术感和文化气息。 |
|  | 垃圾箱 | 1、垃圾箱造型美观独特与周围环境相协调。 2、摆放位置正确、合理，数量充足。 |
| 秩序管理 | 组织领导 | 1、景区各级安全管理机构健全，成立安全管理领导组织，根据国家有关法规，对景区认真进行安全管理。 ２、2、各项安全管理制度健全，按照“谁主管，谁负责”的原则，景区与各租赁单位签订安全管理责任书，服务管理工人中无严重违法和责任事故。 |
|  | 景区治安 | 1、加强景区治安管理。无盗窃、盗伐破坏苗木、损毁名胜古迹等重大事件；无聚众斗殴、闹事、抢夺财物等重大事件；不发生重大刑事案件。 ２、开展健康、文明的文娱活动，严厉打击各种有害活动。严禁在景区内从事封建迷信、卖淫嫖娼、赌博等不法活动。 |
|  | 交通安全 | １、严格执行交通法规，并制定景区安全行车制度。 ２、认真抓好车辆管理，景区内不得有各种非作业车辆进入。 ３、景区内的道路符合规定标准，及时维修，并按道路交通管理的有关规定设置标志，保障道路畅通，确保进入景区的车辆安全行驶。安全管理制度健全，保证运行安全，不发生责任事故。 |
|  | 消防安全 | 1、严格执行《消防条例》和消防法规，按要求配备灭火器材，分布合理。消防器材登记造册，专人管理，定期检查。火警通讯设备和器材有保养制度，保持完好，确保通讯畅通。建立安全用电制度，保证用电安全，无因违章用电引起的事故发生。 2、制定消防应急预案和专业救援队伍，加强专业培训和演练，随时保持警戒状态。 3、制定防火管理办法。重点部位禁烟禁火标志醒目，并有专人监督管理。 |
|  | 服务质量 | 1、景区内服务人员必须经过培训，统一服装，佩带标志。保洁、养护、巡查等岗位的工作人员，要主动、热情、方便、周到服务，耐心解答游人询问，及时疏导游人。 2、景区内各类设备、设施操作人员应按规定持证上岗。 |
| 文旅运营活动 | 活动策划执行 | - 1、大型主题活动（4场）：结合公园春夏秋冬四季特征，举办不少于4场具有区域影响力的大型主题活动。 - 2、月度小型活动（8场）：开展高频次的互动活动维持公园热度（如乐队演出、露天电影、宠物友好日、亲子跑等）。 - 3、国庆+春节节点活动：负责国庆节、春节期间的公园内部重点区域节日景观布置。 - 布置内容： - 主入口：设置大型主题美陈打卡点。 - 主干道：利用道旗、灯笼等进行氛围装点。 |
|  | 活动宣传 | - 1、规模要求：单场活动线下参与人次不低于3000人，活动现场需配备舞台、音响、主题氛围包装及专业主持等。 - 2、宣传推广：每场大型活动需邀请不少于3家省市级主流媒体进行报道，活动后48小时内需输出高质量宣传图片及视频； - 小型活动通过网络、线下宣传，设置互动活动，提升莲花湖公司活跃度； - 节点活动应提前7个工作日布置好现场氛围装饰，让前来游玩的游客提前感受到节日氛围，设置多处打卡点，让游客进行打卡上传社交平台换取小礼品，为节点活动提前预热宣传。 |

4、费用支付及条件：

4.1、按季度支付，合同生效后服务每满3个月为一个周期，按合同实际工程量经跟踪审计审核后报甲方，按期拨付当期的经费，最后一期费用经结算审计后按审定金额支付余款（同时每月甲方业务主管部门及跟审人员进行审核，确定工程量和人数，如发现工程量及人数未达标，将会进行罚款处理，并扣除相应缺少的工程量金额及人员工资）。

5、责任追究：

中标方一年内累计3次收到莲花湖公园管理处书面警告（a、发生重大安全责任事故；b、媒体曝光未及时消除影响；c、不按时完成指令性任务；d、累计二次书面整改不落实的），将提前终止中标方的合同，养护经费结算到终止合同的前一个月止。

## 七、商务要求★

## 服务期：一年。

## 八、其他要求★

1.成交人发生违约行为导致合同终止，采购人可罚处该年度服务费作为赔偿。

2.服务期间，成交人应建立科学的管理制度，建立防火和生产安全防护措施，遵守和执行防火、安全生产、文明施工等规定，服务期内一切由成交人引致的损失和安全服务责任，均由成交人负责。

3.成交人应按国家有关法律法规完善对所雇用劳动人员的管理，成交人人员如发生人员安全事故、劳动纠纷等一切经济赔偿，由成交人负全责。

4.成交人管理上出现较多问题，或被采购人上级行政部门问责，或被社会媒体报道有损采购人声誉的，采购人可对其作出警告，以上情况出现三次，成交人可被视作违约而终止承包合同，并按违约条款处罚。

5.合同期间，由于成交人管养不善，受到政府部门处罚，或者由于成交人安全措施不力，违反安全操作规程而导致工伤事故，所发生的损失均由成交人自负，采购人保留延迟支付承包经费及追究责任的权利。

6.供应商人需充分考虑服务期内人员薪金的调整因素，签订合同后，采购人将按成交金额支付服务费不作调整。

7.供应商在开展零星维修服务前，须先行填制维修联系单并报送采购人审核，经采购人书面或确认同意后方可实施维修作业。维修全过程应同步留存完整的影像资料（含维修前、维修中、维修后），以备核查。

注：磋商文件中提到的所有标准、技术规程、文件均按最新文件执行。

清单附件：

附件一：莲花湖专项维修

| 送审-莲花湖专项维修 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
|  | 一、园区水道干挂维修 |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 立面块料拆除 | 1.铲除墙、柱梁面大理石、花岗岩(干 挂灌浆)至基层； 2.卷扬机带塔单1t(H=40m) | m2 | 54 |  |  |
| 2 | 石材零星项目 | 1.30厚芝麻白花岗岩 背栓孔加工4个孔； | m2 | 54 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1. 自卸汽车运土运距20km； 2.渣土弃置费； | m3 | 7.86 |  |  |
|  | 二、绿化护栏安装高0.8米 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 挖一般土方 | 1.人工挖三类土方； 2.人工装运土100m； | m3 | 6.8 |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土运距20km； 2.渣土弃置费； | m3 | 5.2 |  |  |
| 6 | 绿化带护栏 | 1.绿化带护栏安装，高0.8米，长度3 米； 2.定制加厚防爬型； 3.壁厚1.5mm； | m | 153 |  |  |
| 7 | 带形基础 | 1.(C20非泵送预拌砼)基础； | m3 | 5.2 |  |  |
|  | 三、草坪护栏：高0.5米、0.3米 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 挖一般土方 | 1.人工挖三类土方； 2.人工装运土100m； | m3 | 0.32 |  |  |
| 9 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土运距20km； 2.渣土弃置费； | m3 | 0.32 |  |  |
| 10 | 草坪护档 | 1.草坪护栏安装，高0.5米； | m | 16 |  |  |
| 11 | 草坪护栏 | 1.草坪护栏安装，高0.3米； | m | 25 |  |  |
| 12 | 带形基础 | 1.(C20非泵送预拌砼)基础； | m3 | 0.25 |  |  |
|  | 四、步行道大理石损坏维修 |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 石材零星项目 | 1.拆除面层大理石石材，分隔线石材； 2.拆除100厚混凝土基层； 3.拆除100厚碎石垫层； 4、300*300*30,300*600*30芝麻白花 岗岩人行道板； 5.50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 6.水泥砂浆(厚30mm)砼； | m2 | 40 |  |  |
|  | 五、下水道阴沟清理 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 下水道阴沟清 | 1.下水道阴沟清理，根据现场具体实际情况报价，结算时不予调整； | 项 | 1 |  |  |
|  | 六、木长条椅损坏维修 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 长椅维修 | 1、长椅维修含拆除、安装、涂料及垃圾清理费用； 2.根据现场具体实际情况报价，结算是不予调整； | m2 | 38 |  |  |
|  | 七、木栈道损坏维修 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 木构件拆除 | 1、拆除原有的木栈道； | m2 | 200 |  |  |
| 17 | 栈道安装 | 1. 安装新的木栈道； 2、刷水性防腐漆； | m2 | 200 |  |  |
| 18 | 垃圾清运 | 1.垃圾清运； | 项 | 1 |  |  |
|  | 八、木栈道挂板损坏维修 |  |  | 1 |  |  |
| 19 | 木构件拆除 | 1、拆除原有的木栈道； | m2 | 220 |  |  |
| 20 | 栈道安装 | 1. 安装新的木栈道； 2、刷水性防腐漆； | m2 | 220 |  |  |
| 21 | 垃圾清运 | 1.垃圾清运； | 项 | 1 |  |  |
|  | 九、井盖更换 |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.井盖更换，直径700mm，C250,铸铁材质； | 套 | 20 |  |  |
|  | 十、步行道墩链损坏更换 |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 步行道墩链损 | 1、16mm铁链，含拆除及安装的费用； | m | 150 |  |  |
|  | 十一、残疾人通道、闸门维修保养 |  |  | 1 |  |  |
| 24 | 残疾人通道、闸门维修保养 | 1、2个残疾人通道闸门的维修保养费用，含人工及材料费； | 套 | 1 |  |  |
|  | 十二、钢结构损坏维修 |  |  | 1 |  |  |
| 25 | 管廊钢结构除锈、刷漆 | 1、管廊钢结构除锈、刷漆，底漆2遍，面漆2遍； 2、需焊接加固的地方按独立费考虑； | ㎡ | 2220 |  |  |
|  | 十三、木栈板防腐漆保养 |  |  | 1 |  |  |
| 26 | 木栈道刷防腐 | 1、水性木器漆刷涂2遍； | m2 | 8200 |  |  |
|  | 十四、零星维修材料 |  |  | 1 |  |  |
| 27 | 暂估零星维修及材料 | 1.零星材料的更换和维修； | 项 | 1 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

附件二：物业、绿化、维修人员费用

| 物业、绿化、维修人员费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 一 | 物业人员费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理 | 1.项目经理工资基本费，高温费、服装费、法定节及假日加班费； 2.所有设备按照5年折旧率计算： ①微波炉； ②2匹空调； ③539L冰箱； ④1.2m办公桌椅； ⑤HP 4301fdw打印机； ⑥铁皮文件柜； ⑦台式电脑（主机+显示器+鼠标）； ⑧三门铁皮更衣柜； ⑨三合一多功能封塑机； | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 保安员（含领班） | 1.保安员（含领班）共计12人，工资基本费，高温费、服装费、法定节及假日加班费； 2.所有设备按照5年折旧率计算： ①防爆器材（钢质头盔、防刺背心、防暴钢叉）； ②爱国者执法记录仪； ③GP3588对讲机； ④两轮巡逻车； ⑤巡更系统； | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 陆地保洁员 | 1.陆地保洁员共计10人，工资基本费，高温费、服装费、法定节及假日加班费； 2.所有设备按照5年折旧率计算： ①清雪工具（雪铲、平口锹等）； ②保洁工具； ③240L垃圾桶； ④轮式雪推； ⑤电动三轮高压清洗机； ⑥电动三轮垃圾清运车； ⑦蜗牛吹风机； ⑧人力三轮车； | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 生活垃圾清运 | 生活垃圾清运费，每月平均5车 | 月 | 12 |  |  |
| 5 | 水面保洁员 | 1.水面保洁员共计4人，工资基本费，高温费、服装费、法定节及假日加班费； 2.所有设备按照五年折旧率计算： ①河道水下割草船； | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 绿化人员费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿化保洁主管 | 项目经理工资基本费，高温费、服装费、法定节及假日加班费 | 人/年 | 1 |  |  |
| 2 | 绿化养护员 | 1.绿化养护人员共计10人，工资基本费，高温费、服装费、法定节及假日加班费； 2.所有设备按照5年折旧率计算： ①富世华450-16寸油锯； ②三菱TU26 4寸高枝油锯； ③本田GX50背负式四冲程汽油打草机； ④铅酸电池电动三轮车； ⑤KZ375电动无刷绿篱机； ⑥WL30XH1本田3寸高压抽水机； ⑦18寸手推割草机； | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 绿化垃圾清运费 | 绿化垃圾清运费，每月平均7车 | 车 | 84 |  |  |
| 4 | 绿化养护汽油费 | 绿化养护汽油费，主要用于绿化打草、浇水等机械 | 月 | 12 |  |  |
| 5 | 草种、肥料、农药 | 草种、肥料、农药 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 维修人员 |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 维修员 | 1.维修员共计2人，工资基本费，高温费、服装费、法定节及假日加班费 2.维修工具； | 项 | 1 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

附件四：莲花湖运营服务

| 莲花湖运营服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 四季主题活动 | 每场参与人次不低于200人，具体要求如下： 1、 户外大屏：至少1场活动需配备10×4m以上户外P3大屏 2、 户外展板：至少3场活动需配备10×4m以上桁架喷绘展板 3、 组织单位：每场活动组织单位中需包含市级及以上政府部门 4、 主持人：每场活动需配备市级及以上专业主持人 5、 专业演出：至少2场活动需由专业团队及演员提供专业演出 6、 摄影摄像：每场活动需提供不少于1组摄影摄像（含云相册） 7、 安保保障：每场活动需配备安保团队（人数及布点由甲方确认） 8、 餐饮服务：提供嘉宾茶歇、工作人员工作餐 9、 清废服务：活动前、中、后全程保洁清废 10、 医疗服务： 配备医务人员、救护车、急救药品等 | 场 | 4 |  |  | 以四季为轴，打造活动IP 春季：非遗风筝文化日，联合江苏省风筝协会，打造一场集观赏、体验、娱乐、消费为一体的沉浸式春日活动； 夏季：莲花主题活动，打造白+黑双模式活动--白天乐队演出，夜晚一大型演出为主体，搭配夏夜冰淇淋主题集市，营造沉浸式夏夜氛围； 秋季：联合市供销社，设置精品助农展销，同时联动社区文艺队，开展全天候的文艺演出，打造文旅+农业融合的多元场景； 冬季：以舞龙舞狮等民俗节庆演出为主要元素，配套新春写春联送福字、年未及时、社区全民舞台等体验活动，丰富市民新春文化生活。 备注：配置15人专业团队负责活动策划，舞台搭建、音响调试、安全保障等，宣传上联合省、市至少3家主流媒体专题报道，活动后24小时发布精修图文、短视频等，扩大宣传声量。 |
| 2 | 月度小型活动 | 每场参与人次不低于50人，内容涵盖亲子、宠物、音乐、红歌、中秋、国庆、摄影等主题，中标方可在此基础上优化创意。 | 场 | 8 |  |  | 高频互动激活日常流量 以“月月有活动”为目标，覆盖全年龄段居民需求，填补大型活动空档期。 常规系列：周末乐队Live秀，邀请本地独立乐队驻唱，星空影院播放经典影片； 主题定制：宠物友好日、五一湖畔焕新季、亲子趣味跑等； 灵活调整：根据季节热点动态优化，如夏季增设“水上休闲运营体验营”，确保活动吸引力； |
| 3 | 国庆氛围布置 | 包含美陈打卡装置、氛围布置物料、设计、布置人员费用 | 场 | 1 |  |  | 节点化造景，强化记忆点与传播力 聚焦国庆节、春节两大核心节日，打造“可拍照、可互动、可传播”的景观体系。 国庆节:主入口设置“盛世华章”大型主，主干道悬挂国旗，沿湖节点设置小型打卡框； 维护机制:节前7天完成布置，节中每日巡查修复损坏设施，节后有序拆除恢复。 |
| 4 | 春节氛围布置 | 包含美陈打卡装置、氛围布置物料、设计、布置人员费用 | 场 | 1 |  |  | 节点化造景，强化记忆点与传播力 春节:主入口打造大型萌趣新春互动装置;主干道悬挂主题灯笼;树木布置“光影灯海”，通过夜间发光装饰，营造温馨年味； 维护机制:节前7天完成布置，节中每日巡查修复损坏设施，节后有序拆除恢复。 |
| 5 | 策划人员 | 负责全年活动及节庆氛围布置的整体策划执行及与业主方的沟通对接 | 人 | 1 |  |  | 外聘专业活动策划人员1人，负责所有主题活动、布置、装饰策划； |
| 6 | 活动保障金 | 所有活动的运营保障 | 项 | 1 |  |  | 为保障活动的顺利进行和开展，设立此项费用，最终以实际发生费用结算。 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  合同主要条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：     年    月    日

监制

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

第一条 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。2026年莲花湖公园综合运营项目，详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于2026年莲花湖公园综合运营项目，的磋商文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 服务期限和履约验收

1、合同履行期限：一年

2、履约验收的主体：甲方或上级部门组织验收。

3、时间：  年  月 日至  年  月  日

4、方式：参照竞争性磋商文件第四部分 采购需求中“六、养护质量标准”。

5、程序、内容：乙方在本项目达到了全部规定服务要求、提交全部相关文档、报告等交付物的前提下，可以向甲方提出项目履约验收的申请。甲方根据服务成果、服务质量、服务过程文档等进行验收。甲方对服务内容及成果如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

6、验收标准：按采购合同约定的标准组织验收，并出具验收报告。

第七条 履约保证金（本项目不适用）

1、乙方在签订本合同时须递交合同金额的/履约保证金（磋商文件另有约定的从其约定）。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

按季度支付，合同生效后服务每满3个月为一个周期，按合同实际工程量经跟踪审计审核后报甲方，按期拨付当期的经费，最后一期费用经结算审计后按审定金额支付余款（同时每月甲方业务主管部门及跟审人员进行审核，确定工程量和人数，如发现工程量及人数未达标，将会进行罚款处理，并扣除相应缺少的工程量金额及人员工资）。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按要求完成服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期进场服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期进场达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝。甲方拒绝的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒绝的，采购部门现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执    份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文内容）

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方 ：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

附件一、

服务要求

- 项目范围

2026年莲花湖公园综合运营项目位于南京市雨花台区古雄街道。主要内容有：莲花湖专项费用、物业、绿化、维修人员费用、物资装备、莲花湖运营专项综合服务等。

- 综合管理及绿化养护内容

莲花湖公园的环境卫生保洁、园林绿化养护、园内公共设施维护与更换、小型维修及微景观提升等综合管理，秩序管理，项目范围内的突发性和重大性应急保障工作。

- 综合管理及绿化养护服务要求。

（一）组织管理

本项目必须派驻项目经理1名，组织开展本项目所有工作内容，对本项目的质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平设立的重要管理岗位。项目经理是为项目的成功策划和执行的总负责的人。

1.在成交人的领导下工作，带领所属员工贯彻执行公园的相关规章制度，严格执行本项目的各项操作程序，确保各岗位的工作标准达到要求。

2.制定培训计划，并组织实施培训，督导部属将培训的内容，落实到各工作岗位，并随时检查培训效果，确保员工了解与采购人约定的工作要求。

3.认真考察所管项目的工作区域、工作难度、工作时段，根据实际情况提出合理的定岗定员建议，经采购人批准后并严格执行。

4.根据该项目的实际情况因地制宜，制定本项目的各项管理制度，经批准后组织所属员工学习并执行。

5.设置应急事件科目，并拟订应急事件的处理程序方案，经采购人批准后遵照执行。

6.制定每月、每周工作计划并确保工作计划的完成，检讨计划未完成的原因并找出解决办法，撰写各类文件报告及工作总结。

7.在职权范围内审核批复所属员工的各类假期，检查员工的每日出勤情况，审核本项目员工的月考勤。

8.听取主管或领班的工作汇报，并协助解决他们工作中遇到的困难，及时了解他们及其他部属的思想动态、工作情绪，关心部署的生活情况确保人员稳定。

9.定期向采购人汇报该项目的工作情况，根据实际运作情况，提出人员的增减建议及需要特别支持时的理由。

10.准确掌握本项目人员的流动规律，提前做好补充人员的招聘申请，以保证项目的人员配制。

11.加强与采购人的沟通，主动了解服务要求及工作意见，并妥善处理。在保证日常工作完成的前提下，采购人对合同之外的要求视工作量尽量想办法完成。

12.虚心接受相关部门和采购人园景园容部的监督与检查，对存在问题及时整改，并及时传递采购人对供应商满意情况的信息。

13.参加采购人要求参加的各种会议，并向下属传达会议精神，组织召开本项目的各种会议，做好会议记录并存档。

14.加强自身素质的提高，不断学习公园管理的新技术、新方法，并培训部属尽快掌握。

15.定期对员工进行安全教育，培养员工的安全意识和自我保护意识，确保在工作岗位上的人身安全。

16.做好该项目的成本预算，并确保该项目各项费用的开支在预算的范围。

17.做好园林机械保养、油料、物料农药的申购、使用、保管工作，确保申购的物品及时到达。

18.项目经理考核：每季度农水办将会联合相关部门对项目经理进行考核，一次不合格会对项目经理进行1000-2000元的罚款或警告，第二次不合格将会对公司进行发函整改并对项目经理进行3000-5000元的罚款，第三次不合格将更换项目经理。

（二）园林养护

详见附件2.

（三）设施维护工作

（1）结合公园管理，加强巡逻，负责对公园内座椅、垃圾桶、导视系统（含标识标牌）、路灯、监控等相关基础设施易损坏部分及巡查不当造成的损坏进行维修（设施更换金额200元以内的）。

（2）对公园内广场、主干道、游园道路小面积（5平方米以下）人为损坏部分进行临时修缮工作。

（3）设施设备更换金额200元以内，设施维修面积5㎡以内都包含在投标总价中。

（4）招标人在服务期内暂列金作为小型维修及景观微提升费，小型维修费主要用途仅限于景区公共设施设备更换（金额大于200元）、设施维修面积（大于5㎡）、设施改造等各项内容的材料和机械费用（人工费不予计算）；微景观提升费主要包括但不限于节庆及重要活动的摆花布置、景区局部景观提升和改造等。在发生维修或景观微提升项目时，优先使用该费用，年度结余时从养护费核减。相关费用的使用需经招标人同意，并做好费用支出及资料签证单。

（四）卫生保洁工作

详见附件4.

（五）防汛值班
     1.防汛值班人员不少于两人，严禁酒后上岗；不得无故脱岗、离岗，临时调岗需告知采购人。

2.值班过程发生各项事故、问题。值班人员需组织员工进行及时有效处理，并及时查清事故问题的原因，必须在最短的时间内，将情况上报到公园主要领导。

3.认真履行工作职责，电话要保持全程畅通。

（六）运营服务★

（1）活动策划执行

①大型主题活动（4场）：结合公园春夏秋冬四季特征，举办不少于4场具有区域影响力的大型主题活动。

春季·非遗风筝文化日(3-4月）：联合江苏省风筝协会，以传统风筝文化为纽带，结合风筝创意展示与春日生活美学，打造一场集观赏、体验、娱乐消费于一体的沉浸式春日活动。

夏季·“好运莲莲”游园会（7月）：延续2025年夏季莲花主题活动，依托莲花盛放的湖景，打造“白+黑”双模式活动-白天设置乐队演出，夜晚以大型演出为主体，搭配夏夜冰淇淋主题市集，营造沉浸式夏夜氛围。

秋季·莲花湖供销大集（10月）：联合市供销社，设置精品助农展销；联动社区文艺队伍，开展全天候的文艺演出，为居民提供展示舞台，打造“文旅+农业”融合的多元场景。

冬季·新春年味市集（12-1月）：以“舞龙舞狮”等民俗节庆演出为主要元素，配套新春写春联送福字、年味市集、社区全民舞台等体验活动，丰富市民新春文化生活。

活动保障：每场活动均提前1个月正式启动全面筹备工作，专项配置专业执行团队，明确分工、责任到人，全程负责活动全流程落地，具体涵盖：活动整体策划（含流程设计、物料规划、嘉宾对接等）、舞台整体搭建（含场地布局、视觉呈现、道具布置等）、音响及灯光设备调试（含音质校准、设备试运行、应急备用等）、全流程安全保障（含场地安全、人员安全、应急处置等），确保各项筹备工作有序推进、无缝衔接，为活动顺利开展筑牢基础。

规模要求：单场活动线下参与人次需不低于5000人，活动现场需按标准配备完整设施及相关服务，具体包括舞台搭建、专业音响设备、主题氛围包装以及专业主持人，确保活动现场呈现效果及参与体验。

宣传推广：每场大型活动需邀请不少于3家省市级主流媒体参与现场报道，确保活动宣传覆盖面及影响力；活动结束后2日内，需完成高质量宣传图片及宣传视频的整理、输出，保障宣传时效性，进一步扩大活动传播效果。

②月度小型活动（8场）：开展高频次的互动活动维持公园热度（如乐队演出、露天电影、宠物友好日、亲子跑等）。

节日氛围布置

①节点设置：负责国庆节、春节期间的公园内部重点区域节日景观布置。

②布置内容：

主入口：设置大型主题美陈打卡点。

主干道：利用道旗、灯笼等进行氛围装点。

③运营要求：以提升区域科技含量与文旅运营能级为核心，深度联动街道属地低空经济及科技类企业，推动文旅场景与科技创新融合发展；同时紧扣“一老一小”民生服务需求，将亲子研学、康养体验与社会事业有机结合，丰富文旅产品供给，全面提升文旅运营品质与服务水平，进而激活消费活力、带动就业增收，**有效提振地方经济发展动能**，实现文旅赋能民生、科技驱动产业、产业反哺经济的良性循环，助力地方经济高质量发展。

（七）整改工作

1、高度重视认真对待莲花湖公园等各相关部门的检查工作。

2、按照时间节点即时对各相关部门检查提出的问题进行回复整改工作。

3、负责分析解决检查过程中反复或多次反映存在的问题，杜绝此类现象的发生。

四、现场岗位设置要求

1、莲花湖公园现场岗位设置要求

| 序号 | 岗位名称 | 岗位要求 | 年龄要求 | 岗位人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业人员 |  |  | 27 |  |
| 1.1 | 项目经理 | 大专及以上学历，具有5年以上管理经验 | 55周岁以下 | 1人 |  |
| 1.2 | 保安员（含领班） | 安全人员身体健康，工作认真负责，并定期接受培训，配备统一服装。 | 50周岁以下 | 12人 |  |
| 1.3 | 陆地保洁员 | 具有从事过保洁工作的经验，工作认真细致，积极主动、仪表整洁、礼貌和蔼，有良好的素养和职业道德 | 60周岁以下 | 10人 |  |
| 1.4 | 水面保洁员 | 均会游泳，具有水体养护打捞经验 | 60周岁以下 | 4人 |  |
| 2 | 绿化人员 |  |  | 11 |  |
| 2.1 | 保洁、绿化主管 | 大专及以上学历，具有中级绿化工及以上职称 | 55周岁以下 | 1人 |  |
| 2.2 | 绿化养护员 | 具备绿化养护等基础相关知识，了解苗木特性及病虫防治等基础相关知识，能熟练操作绿化的各式机具 | 60周岁以下 | 10人 |  |
| 3 | 维修人员 |  |  | 2 |  |
| 3.1 | 维修员 | 需具备《特种作业操作（电工作业证）》 | 60周岁以下 | 2人 |  |
| 备注 |  | 工作时间满足岗位需求、不得无故缺岗。考虑高温费、服装费、法定节假日加班费（按 全年人均 4 天测算）。 |  |  |  |

- 2.服务人员应按照采购人要求统一着装，供应商应提供上述人员的劳动合同复印件并加盖公章及社保证明。

附件二、

园林绿化养护质量标准

1.说明

1.1为加强板桥新城绿地养护质量， 巩固绿化成果，提升景观质量，根据国家和省、市有关法律、法规以及板桥新城园林绿化养护技术规程，结合新城的实际情况，特制定本标准。

2.范围

2.1 本标准适用于板桥新城各类绿地。

2.2本标准制定了行道树、乔木、灌木、绿篱、草坪、地被植物、垂直绿化、水生植物、竹类植物等九类植物的养护质量标准。同时制定了绿地保护的养护管理质量标准。

3.细则

3.1行道树的养护质量标准

3.1.1书面长势茂盛，规格整齐， 树干挺直， 定杆高度 一致， 树冠丰满。

3.1.2无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝，无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

3.1.3枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6cm的伤口要涂防腐剂。

3.1.4无明显病虫害迹象，树干无未处理的腐洞。

3.1.5树体无钉挂物、悬挂物。

3.1.6树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。

3.1.7 无死株、缺株、严重倾斜株。无法休整复壮的树木及时更换。

3.1.8 新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑。

3.1.9 每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。

3.1.10 主干道建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。

3.2 乔木养护质量标准

3.2.1 树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。

3.2.2 无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主于上无萌糜枝。

3.2.3 无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

3.2.4 枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6cm的伤口要涂防腐剂 。

3.2.5 无明显病虫害迹象，树于无未处理的腐洞。

3.2.6 树体无钉挂物、悬挂物。

3.2.7 树穴内无杂草、杂物、黄土不裸露。

3.2.8 每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。

3.3 花灌木（含观花、观果小乔木）养护质量标准

3.3.1 植株长势旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

3.3.2 无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密适宜，整形修剪与环境要协调。

3.3.3 无明显病虫害迹象。

3.3.4 观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

3.3.5 植株下无杂草、杂物。

3.3.6 枝叶上无钉挂物和晾晒物。

3.3.7 每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；花前花后各追施一次。

3.4 绿篱、球类、色块植物养护质量标准

3.4.1 枝条茂密，生长健壮。

3.4.2 修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线外弧度圆润丰满。

3.4.3 观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

3.4.4 无死株、缺株、断带现象。

3.4.5 无枯枝、断枝枯叶现象。

3.4.6 无明显病虫害迹象。

3.4.7 基部无杂草、杂物。

3.4.8 枝叶面及球面、绿篱面无悬挂物、晾晒物。

3.4.9 与草坪交界处切边整齐，宽度小于15cm。

3.5 草坪养护质量标准

3.5.1 草坪生长健壮，覆盖率达98%以上。生长期无枯黄现象。

3.5.2 草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。

3.5.3 推剪平整，冷季型草高不超过7cm，暖季型草高不超过5cm，修剪后剪口无撕裂现象。

3.5.4 草坪外 边缘及树 坛、花坛、花境、片植绿篱 边缘 切边清晰整齐，宽度小 于15cm。

3.5.5 草坪基本无病虫害现象，病虫受害控制在5%以下。

3.5.6 草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。

3.6 地被植物养护质量标准

3.6.1 植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

3.6.2 片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。

3.6.3 无残花、枯叶、死株、缺株、基本无病虫害现象。

3.6.4 无杂草、杂物。

3.6.5 与草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。

3.7 垂直绿化植物养护质量标准

3.7.1 植株生长健壮，藤蔓枝叶繁茂。

3.7.2 植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。

3.7.3 无病虫害迹象。

3.7.4 无影响景观和妨碍交通的枝条。

3.7.5 攀援覆盖面无缠挂物。

＇ ＇

；

3.7.6 植株种植池无杂草、杂物。

3.7.7 设施安全、完好、无损。

3.8 水生植物养护标准

3.8.1 配置合理，景观优美。

3.8.2 植株生长健壮，形态特征明显。

3.8.3 植株无病虫害。

3.8.4 专人管理，定期定时清理漂浮物，水面无杂物、杂草。

3.8.5 驳岸安全稳固，设施完好无缺。

3.9 竹类植物养护质量标准

3.9.1 竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺直、枝叶青翠。

3.9.2 新老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。

3.9.3 无病虫害迹象。

3.9.4 无死竹、枯竹。

3.9.5 无杂草，杂物，保留竹叶。

3.9.6 竹林排水良好，无积水。

3.10 绿地保护质量标准

3.10.1 绿地范围内无违章建筑，无废弃设施，无违规设置的广告、标牌，绿地保护完好。

3.10.2 绿地内无堆物、堆料、搭棚等现象。

3.10.3 园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画；树干无钉子、铁丝；植物上无贴挂标语、晾晒衣物。

3.10.4 绿地中无种菜、放养家禽等现象。

3.10.5 绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为。经审批同意的，要全程跟踪，严格控制施工作业面。经批准临时占用的绿地，做到及时跟踪恢复。

3.10.6 绿地每天进行巡查。

附件三

园林绿化养护技术规程

- 说明

1.1为加强桥新城绿地养护的管理，提高绿地养护质量，巩固绿化成果，提升景观质量，根据国家和省、市有关法律、法规，结合板桥新城实际情况，特制定本规程。

1.2本规程适用范围：公园绿地、道路绿地、居住绿地、附属绿地、防护绿地等。

1.3养护管理对象主要包括 ： 乔木、灌木、球类植物、绿篱、竹类、 地被及攀缘植物、藤蔓植物、水生植物、草坪、花坛花卉、园林设施等。

1.4养护管理的主要内容包括 ： 浇灌、排水、中耕除草、整树穴、施肥、修剪、病虫害防治、施肥、枯死树清除、树体保护等。

1.5本规程适用板桥新城绿化养护施工及其工程管理和监理。

2.养护管理技术规程

2.1乔灌木养护

2.1.1浇灌与排水

2.1.1.1对新栽植的树木应根据不同树种和不同地理条件进行适时、适量的灌溉，应保持土壤中有效水分。

2.1.1.2已栽植成活的树木， 在干旱或立地条件较差， 土壤干旱的环境中也应及时进行灌溉。对水分和空气温度要求较高的树种，须在清晨或傍晚进行工、灌溉，有的还应适当地进行叶面喷雾。

2.1.1.3灌溉前应先松土。夏季灌溉宜早、晚进行，冬季灌溉选在中午进行。春、夏树木大量需水期灌溉要一次浇透。

2.1.1.4绿地、树木排水畅通，雨后积水应及时排除。

2.1.1.5绿地灌溉时，尤其是人行道绿地，不要将绿地的泥土冲到人行道上。

2.1.2 中耕除草、整穴

2.1.2.1乔木、灌木下的杂草必须铲除，特别是对树木危害严重的各类藤蔓，例如菟丝子等。

2.1.2.2树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤，应及时松土。

2.1.2.3中耕除草应选在晴朗天气， 过分潮湿的土壤不宜中耕除草。中耕深度以不影响根系生长为限。中耕时应及时清除土壤中的瓦砾、石块等。

2.1.2.4使用化学除草剂必须保证园林植物安全，不能对园林植物及环境产生危害。药品建立台帐。

2.1.2.5绿地清理的杂草要及时清走，不要堆到井盖、草坪上或背景绿地中。

2.1.2.6乔灌木树穴整齐， 界限明显； 色块与色块之间的分隔带要明显； 乔灌木 每个季节至少整穴一次，树穴大小标准：乔木为90CM, 灌木为70CM, 灌木球为80CM, 绿篱50CM。同时每年应培土1-2次， 保持树穴不积水 ， 任何季节不得有树根裸露现象。

2.1.3施肥

2.1.3.1树木休眠和种植前， 需施基肥， 基肥以有机肥为主， 有机肥应腐熟后施用。树木生长期施追肥，追肥应以复合肥和生效缓释肥为主。花灌木在花前、花后进行。必要时结合病虫防治进行叶面喷洒。

2.1.3.2施用的肥料种类应按树种、生长期、土壤条件及观赏性等不同要求选定。早期欲扩大冠幅，宜增施氮肥；观花、观果树种应增施磷、钾肥。常绿针叶树在幼龄期间，不宜施用化肥。必要时，可根外追施微量元素的肥料，施用时间以清晨和傍晚为宜，注意化肥与有机肥的合理搭配使用。

2.1.3.3施肥量应根据树种、树龄、生长期、肥料种类以及土壤理化等条件决定。树青壮年期欲扩大树冠及观花、观果量，可适当增加施肥量。

2.1.4整形、修剪

2.1.4.1乔木和灌木的修剪应以自然构形为主。观赏树木可根据生长发育的特性对树木整形，将树冠修成一定形状。

2.1.4.2园林树木整形修剪的时期

休眠期修剪：以整形为主，可稍重剪。落叶树中观花的花芽类树种宜在花后修剪， 其它一般为落叶至萌芽前修剪。常绿树及抗寒在花后修剪，其它一般为落叶后至萌芽前修剪。常绿树及抗寒力差的树种在严冬不进行修剪，宜早春剪。

生长期修剪：以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏秋两季进行。应根据各类树木的生长特性及不同要求进行疏枝、剥芽、摘心、去残花、疏蕾、疏果等。

2.1.4.3修剪整形技术标准

分叉点、枝下高标准高度：中、大乔木最低分叉点为2.8-3米；枝下高4.5米；小乔木最低分叉点高2.5米，枝下高3.5米； 要求及时抹去分叉点以下新芽、气生根、修剪枝下高以下的垂枝、挂落枝，树冠内枯烂枝，枯叶（如棕桐科）病虫枝、损伤枝等，修剪时切口应平滑，不能拉皮伤树。

2.1.4.4常绿乔木，包括常绿针叶树 和常绿阔叶树。常绿乔要进行疏枝、剥芽等工作，修剪徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝。  常见常绿乔木的修剪：

1)雪松，春、秋季进行，维护生梢、下枝， 疏剪分布不均匀枝；整理杂枝，修剪宜少。

2)广王兰，秋季果后为主，密处适当疏剪，也可少量回缩，但修剪不宜多。

3)杜英，在春、秋季有红叶时修剪，修剪可参照广玉兰。

4)香樟， 春季为主， 维护多个主枝的匀称， 突出树冠中心部分， 疏剪强枝， 短截或回缩长枝。

2.1.4.5落叶木 ，在树木进入休眠期后至翌年树液流动前修剪， 即休眠期修剪；重阳木、乌柏、合欢、苦楝等不耐寒的落叶树在冬末或早春修剪；悬铃木等生长旺盛的落叶树，除了冬季修剪外，在生长期也要进行修剪。

常见落叶乔木的修剪：

1)杨树，冬季进行，疏剪、短截、均可进行，耐修剪。

2)柳树，冬季进行，疏剪为主，局部回缩 ， 通常不用短截， 耐修剪。

3)样树，冬季进行，短截，回缩为主 ，结合部分疏剪。

4)马褂木，秋末落叶后，整理杂枝为，少量疏剪 ， 不宜多修剪。

5)悬铃木，冬季为主，疏剪、短截为主， 春、夏季节， 经常性地剥芽、去葵（除梢）。

2.1.4.6花灌木

灌木类的整形修剪要视灌木的种类而定，不同种类的灌木其整形修剪的要求不同，具体如下：

1) 对先开花后叶类的修剪可在春季开花后修剪老枝并保持理想树姿。对榆叶梅等枝条稠密的种类，可适当疏剪弱枝、病枯枝。用重剪进行枝条的更新，用轻剪维持树形。对于具有拱形枝的种类（如连翘、迎春等），可将老枝重剪，促进发生强壮的新条以充分发挥其树姿特点。

2) 对花开于当年新梢类的修剪可在冬季或早春修剪和整形，如八仙花等，可行重剪使新梢强健；而如月季等生长季中花不绝的，除早春重剪老枝外，还应在花后将新梢修剪，以便再次发枝开花。

3) 对观赏枝条及观叶类的修剪应在冬季或早春实行重剪，以后行轻剪，使萌发多数枝及叶，如红瑞木等耐寒的观枝植物，可在早春修剪，以使冬枝充分发挥观赏作用。

4) 对萌芽力极强的种类或冬季易于梢类的修剪可在冬季自地面剪除，使来春重新萌发新枝，如胡枝子及醉鱼草等均宜用此法。

2.1.4.7球类灌木

根据树木生长习性，及时修剪定型；同条道路球类圆整；不定芽发枝不得超过5CM。

2.1.4. 8绿篱类：绿篱修剪， 应促其分枝， 保持全株枝叶丰满，线条整齐，控制好绿篱高度。

2.1.4.9地被、攀援类：地被、攀援植物修剪应促进分枝，加速覆盖和攀缠的功能；对多年生的攀援植特要定期翻蔓，清除枯枝，疏剪老弱有藤蔓，留新枝。

2.1.4.10果木的修剪应按各类果木的修剪技术要求进行。

2.1.5树体保护

2.1.5.1树体保护应贯彻防重于治的原则，做好对各种自然灾害的预防工作。

2.1.5.2及时清理树体上的缠绕物、绑扎物等杂物。

2.1.5.3发现树洞要及时修补，防止腐配进一步扩大。

2.1.5.4为防止人畜或车辆践踏、碰撞树木，在不影响游览观赏和景观的前提下，可在树木周围用各种栅栏、绿篱及其他方法维护。

2.1.5.5被风吹歪或人为损害倾斜的树木，应及时扶正，加强浇水、修剪等养护管理措施。伤根较重的树，应对树冠进行强剪。

2.1.5.6高大乔木在风暴来临前，应做好防止风害的预防工作，根据树木的实际情况，分别采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等六项综合措施；树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。对新栽乔木应及时疏枝、搭扶木，以提高苗木成活率。

2.1.5.7抢救工作

树体受害后，应分轻重缓急进行抢救。首先对妨碍交通和即将倒伏的险树进行抢救；已倒伏的树木，应及时扶正加固（当天倒当天扶正），条件允许的，就地重栽。对树体倾斜的树木及时扶正，并及时拆除有碍交通、观瞻的加固特物，及时处理大风吹倒吹折的树枝、树叶、清理运走。

2.1.5.8凡易冻害的树木，冬季应采取根据际培土主干包扎等防寒措施。

勹

4

f

`

2.1.5.9新栽植的乔木或珍贵树种， 要用植特绷带或草绳裹干，保湿 ，减少水分蒸发，提高成活率，同时也可以预防冻害和日灼。

2.1.5.10反季节栽植的灌木，需搭遮阳网，以减少水分蒸发。

2.1.5.11乔木树干涂白，可防治日灼、冻害及病虫害。

2.1.5.12为防止雪压损枝，大雪时，特别是常绿乔木枝叶积雪应及时清除，且不得损伤树冠，有倒伏危险的树木应树立支撑保护。

2.1.5.13严禁在绿地和行道树下堆积含融雪剂的雪，如发现应及时清除。

2.1.6补植树木

2.1.6.1树木缺株应尽早适时补植， 一周内补植完， 因季节因素不能补种的树种，以书面形式报园林管理部门确认后，待适宜季节再进行补种。

2.1.6.2补植季节应以春秋两季种植为主，非种植季节补植时，应采取相应措施补植后的养护工作。

2.1.6.4绿地苗木被盗、被毁现明必须及时处理， 及时修复绿地，自发现之日起1-3日内修复到位。

2.1.7枯死树木的挖除

2.1.7.1枯死树木应随产随清（尤其是行道树） ， 应连同根部及时挖除， 并及时做好补植工作。

2.1.7.2枯死的古树名木在挖除前， 必须报城市园林绿化行政主管部门审批，任何单位和个人均不得擅自挖除。

2.2地被和草坪养护

2.2.1地被

2.2.1.1地被植物在未覆盖前期， 每年应及时松土、中耕除草，并结合中耕施肥，促进地被植物生长和覆盖。

2.2.1.2早春发芽前期要普遍进行施肥，生长季节采取薄肥勤施的方法。天气干旱、土壤干燥时，要适时、适量进行浇水。夏季浇水在早、晚进行。

2.2.1.3萌发能力较强的木本地被植物，应根据生物学特性进行适时修剪。

2.2.1.4球根、宿根类地被植物， 经3-4年生长后， 根部分蘖分影响其正常发育时，应进行分株更新；宿根花卉开花后，对不具观果价值的品种应及时修剪残枝、残花、残果；宿根花卉进入休眠状态后，应及时清除地上部枯枝、残叶。

2.2.1.5发现枯死植株应及时挖除和补植；枯叶残花要随时整理清走，缺株应及时补植。

2.2.2草坪

2.2.2.1草坪覆盖率不得低于98%。草坪中杂草要及时清除。低洼处应填平。空秃地段应及时补种。

2.2.2.2草坪生长期应及时浇水， 浇水一般以喷灌为主。当天气炎热，土壤干燥， 要早晚及时浇水， 浇水必须浇透根系层，浸湿的土层浓度不少于10厘米。灌溉量及灌溉次数应根据土质、生长势、草种等因素确定。冷季型草坪夏季应充分浇水，干旱时也要及时浇水。雨季及时排除草坪上的积水，可用地表排水和暗沟排水的方法。

2.2.2.3草坪施肥应遵循“薄肥勤施原则 ”，以有机肥和复合肥为主。冷季型草坪追肥宜在春季和秋季，暖季型草坪宜在晚春。追肥应以复合肥为主，追肥时 间和数量应根据土壤肥力、草种和草坪生长情况定。施肥可采用撒施和根外施肥。

2.2.2.4草坪在生长季节，应适时进行修剪，高度视不同品种、不同季节及不同功能而定。草坪修剪应掌握“修剪1/3,保留2/3"的原则，冷季型草高不超过7CM,暖季型草高不超过5CM,逆境生长时修剪高度适当留高。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时运出、除净。暖季型草坪秋季最后一次修剪需重修。年修剪次数按草坪种类及生长情况而定。

2.2.2.5草坪中的树穴、树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐，并清除杂物。

2.2.2.6草坪在生长季节，应适时进行打孔、中耕、培土、镇压保持土壤平整和良好的透气性。对枯草层每年用耙或疏草机清除一至两次。

2.3花坛换花前必须深耕细耙， 除尽土中石块、杂草、残茎、落叶等杂特，并施中基肥。

2.3．1.2生长季节，花坛10-15天松土除草一次，小苗定植后要加施追肥。枯萎花蒂、黄叶应及时摘除，缺株应尽快补栽。如有半数以上花朵凋萎，应立即换花。

2.3.1.3花坛的防护设施应保持清洁完好，发现损坏，及时修复，并保证行人的安全。

2.3.1.4立体花坛要与周围环境相协调。设置在路边的立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固，防止大风刮倒。

2.3.1.5花坛的花卉品种搭配合理，高低匀称，色彩和谐。

2.3.1.6对绿地中摆放的盆栽，要求容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物协调，枝叶生长正常，叶片清洁，枝叶繁茂、健壮，适时开花，无枯枝、黄叶、残花；做到排水通畅，植株不得出现失水萎焉现象，盆中无杂草，无垃圾，无病虫害危害。

2.3.2花卉

2.3.2.1夏季花卉的移栽应在早晨或傍晚进行。移栽后应随即浇透水，次日要及时复水。浇水时不得冲翻泥土，损伤根系，防止土壤冲到茎、叶、花上、保持 植株清洁。

2.3.2.2花卉生长盛期要及时松土除草，一般每半月一次，深浅适度，不得伤根，并做好病虫害防治工作。

2.3.2.3花卉生长期应施追肥1-2次，化肥、有机肥宜交替施用。

2.3.2.4草本花卉应及时摘心；对株高、花茎长而软，花大品种应立支柱，支柱材料宜用细竹、芦苇、细木棒等。

2.3.2.5木本花卉要及时修剪、整形；宿根、球根花卉要及时分株更新，枯萎部分要及时清除。

2.4水生植特养护

2.4.1湖、池内水生植物的生长范围应严格控制一般占水面积的 1/3比较合适，超出范围的叶片，应在水面以下随时割除。

2.4.2水生植物在水面及水面以上的枯黄部分应及时清除，水面漂浮物和杂草、杂物要随时除去。

2.4.3为保护水生植物不被鱼类破坏，可在水生植物栽植区域四周设置围网。

2.5竹林养护

2.5.1竹类植物要保持竹竿挺直、枝叶青翠；无死竹、枯竹；有完整的林相。

2.5.2竹丛应通风透光、生长健壮；新、老竹生长比例恰当；竹编无裸露。

2.5.3林地排水良好，无积水，无垃圾、杂草，并保留竹叶。

2.5.4无病虫危害迹象。

2.6垂直绿化——藤蔓植物的养护

2.6.1根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。

2.6.2植株生长健壮，枝叶繁茂，分布均匀、疏密合理，无枯枝残花，无病虫危害迹象。要经常修剪，不要让藤蔓植物随意生长。无影响景观和防碍交通的枝 条，攀援覆盖面无缠挂物。

2.7园林病虫害防治

2.7.1提倡综合防治，以防为主。采取综合防治、化学防治、物理防治和生物防治等方法防止病虫害的蔓延和影响植物生长。制定长期和短期的防治计划。

2.7.2尽量采用生物防治的方法，保护天敌，以减少对环境的污染；用化学方法防治时，应选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂；药特、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准，不得使用人粪尿和国家明令禁止使用的药物。

2.7.3加强观察，加强各类病虫害的防治，发现危害情况，立即采取措施；发现危害严重，且大面积发生的病虫害时，还应及时组织力量进行调查、分析，有针对性采取防治措施。

2.8资料档案

2.8.1各式各样养护单位必须建立完整的 园林植 物养护资料档 案， 做到及 时收集、整理、分析与总结，为提高养管水平，提供科学依据。

2.8.2资料档案应符合以下要求：

2.8.2.1范围：公共绿地、防护绿地、生产绿地、风景名胜区、专用要地等，都应建立和健全园林植物养护管理资料档案。

2.8.2.2每个绿地应记录绿地名称、绿地面积、苗木品种、规格、数量、立地条件、生长势和日常养护措施及其成效等。

2.8.2.3树木死亡经挖除后， 必须要记录入档，每月上报园林科。编号地点、树种、规格、死亡日期、死亡原因、抢救措施、挖除日期、挖除人、记录人、主管人。

2.8.2.4资料档案每年分类整理、装订成册，长期保存。

附件四

园林绿化养护管理处罚规定

1.乔灌木养护

1.1浇灌与排水

1.1.1 因养护单位浇水、排水不及时，造成绿地干旱或积水严重的处以500—1000元罚款。

1.2中耕除草、整穴

1.2.1发现绿地杂草大多，清理不及时的，根据具体情况处以1000-2000元的罚款。

1.2.2发现杂草堆在井盖、草坪或背景绿地中，处以200-500元的罚款。

1.2.3使用化学除草剂对环境和园林植物产生危害的，处以2000-4000元的罚款。

1.2.4没有按树穴要求进行整穴的处以500元的罚款。

1.3 施肥

1.3.1养护单位没有按要求进行施肥，造成苗木生长不良、长势弱，处以2000

—4000元罚款。

1.4 整形、修剪

1.4.1绿地修剪工作出现滞后或没有按要求、时间对各类树木进行修剪的，处以

1000—3000元罚款。

1.4.2乔灌木萌蘖芽随发随清，发现萌蘖芽没有及时清理处以500—1000元罚款。

1.5 树体保护以及设施维护

1.5.1树体上的缠绕物、绑扎物没有及时清理，处以200元罚款。

1.5.2树体树洞没有及时处理，处以200元罚款。

1.5.3因自然灾害造成树木倒伏，没有及时扶正，处以1000-2000元罚款。

1.5.4对被风吹歪或人为损坏倾斜的树木没有及时扶正，处以1000-2000元罚款。

1.5.5对树木支撑不规范、缺桩、断桩处以200—500元罚款。

1.5.6对枝叶积雪没有及时清除，造成苗木受损严重。处以1000—2000元罚款。

1.5.7对有倒伏危险的苗木没有及时树立支撑保护，处以500— 1000元罚款。

1.5.8指示牌、告示牌、宣传牌不美观，设置不合理、不醒目、不规范，处以500- 1000元罚款。

1.6 补植树木

1.6.1树木缺株没有在规定的时间内补植或没有报园林管理部门确认，处以 1000-2000元罚款。

1.6.2绿地连续两次发现同一死株，一日内清理走死株。并处以1000元罚款。

1.6.3由承包单位采购补植苗木与原有苗木规格不符，处以4000-8000元罚款，并限期改正。

1.7 枯死树木的挖除

1.7.1绿地枯死树没有随铲随清，没有连同根部清走，处以500—1000元罚款。

1.7.2枯死的古树名木在挖除前，没有报城市园林绿化行政主管部门审批，处以5000- 10000元罚款。

2.地被和草坪养护

2.1 地被

2.1.1地被植物中杂草多，没有及时清理处以500元罚款。

2.1.2没有按要求对地被植物进行施肥，处以1000—3000元罚款。

2.1.3因浇水不及时，造成地被植物干旱，处以2000-4000元罚款。

2.1.4木本地被植物修剪不及时，处以1000-2000元罚款。

2.1.5宿根花卉地上部残枝、残花、残果、枯枝、残叶修剪不及时，处以500-

1000元罚款。

2.1.6地被植物死株不及时清走、补植不及时或修剪滞后，处以1000-2000元罚款。

  - 草坪

2.2.1草坪覆盖率低于98%草坪中有杂草，草坪修剪滞后，空秃地段没有及时补植或者没有按要求对草坪进行打孔、中耕、培土、镇压、疏草、切边、施肥、浇水、修剪等措施，处以500-4000元罚款。

2.2.2草坪中石子、瓦砾、树枝等杂物清理不及时，处以200元罚款。

3.花坛和花卉的养护

3.1花坛

3.1.1花坛换花前没有深耕细耙，土中石块、砖块等建筑垃圾没有和杂物没有清理走， 种植的花卉签证扣留，1日内清理完土中建筑垃圾和杂物，并处以500元罚款。

3.1.2花坛中杂草多，有缺株，枯萎的花蒂未摘除，处以200元罚款。

4.水生植物养护

4.1水生植物在水面及水面上的枯黄部分未清除，水面漂浮物和杂草、杂物未清理， 处以1000元罚款。

5.竹林养护

5.1竹林林相不完整、有死竹、枯竹，处以1000—2000元罚款。

5.2竹林排水不畅，有积水，有垃圾、杂草，处以500— 1000元罚款。

6.垂直绿化

6.1植株有枯枝残花，有影响景观和妨碍交通的枝条，没有及时修剪藤曼植物，攀援覆盖面有缠挂物，没有及时清理，处以500-1000元罚款。

7.园林病虫害防治

7.1未按要求进行病虫害防治，引起病虫害蔓延以及在病虫害防治过程中使用国家明令禁止使用的药物，处以5000—8000元罚款。

7.2绿地发生病虫害未及时汇报，不采取措施处以5000-8000元罚款。

8.绿地管理

8.1绿地管理人员不到位，每发现少一人，处以50元／人罚款，绿地管理人员着装不统一， 每发现一人，处以50元／人罚款。

8.2绿地人行道以及草坪上落叶清扫不及时，处以100元罚款。

8.3绿地树干有钉子、铁丝、晾晒衣物、贴挂标语等破坏树木生长现象，处以200元罚款。

8.4绿地有菜地、放养家禽宠物、堆物等现象，养护单位1日内清理绿地现场，恢复绿地，并处以1000-2000元罚款。

8.5园林机具到处乱摆放，一日内整改完，并处以500元罚款。

8.6对经审批同意占用的绿地，没有全程跟踪，或者未控制施工作业面，造成的苗木损坏由养护单位自行承担，并处以4000—8000元罚款。对经审批同意占用的绿地，未及时跟踪恢复，处以4000—8000元罚款。

8.7发现提示牌、责任牌有损坏未及时修复的，处以200元罚款。

8.8未建立寻查制度或巡查人	员不到，对侵占和破 坏绿地行为没有及时发现、或发现不加以制止也不告知 管理部门，处以4000—8000元罚款。

8.9管养 范围内的河塘、湖泊等水域危险区域未设置安全警示牌或者未采用定 人、顶岗管理，处以2000—4000元罚款。

8.10养护单位无具体负责人管理各片绿地现场或养护单位能及时到现场，处以 1000—2000 罚款。

8.11养护单位没有应对突发事件应急预案，处以4000—8000元罚款。

9.资料档案

9.1没有及时上报签证单、月工作计划以及完成情况、养护面积、养护记录、绿地苗木清单等相关资料，处以500—1000元罚款。

9.2绿地没有建立档案 （绿地名称、绿地面积、苗木品种、规 格、数量、条件、生长势和日常养护措施及其成效等）处 以 1000元罚款。

9.3死亡树木未建立档案，未及时上报园林管理部门，处以500元罚款。

附件五

莲花湖公园保洁管理制度

一、工作规范

1、服从管理、听从指挥，不折不扣的完成清扫保洁任务。

2、按时上、下班，不迟到、不早退，工作时间内迟到、早退、脱岗，发现一次扣 50元（注：特殊情况半小时内不能到岗的，须打电话请假）。

3、严格遵守市、区环卫作业管理标准规定。工作期间，保洁员应着统一工作服、工作帽。

4、严禁工作期间进行上网聊天、打牌、下棋、看电视及其他形式娱乐活动，如有发现根据实际情况给予处罚或辞退。

5、严禁工作期间离岗办理私事，如造成工作无法正常进行或产生严重后果的，根据实际情况给予处罚或辞退。

6、严禁工作期间饮酒或饮酒上班；

7、严禁工作期间有三人及以上聚集的情况发生，若发现聚集现象，每次给予聚集员工每人50元经济处罚，严重后果的，给予辞退。

二、工作内容

1、负责果皮箱的清掏、清洗、清洁，保持箱体清洁美观。

2、负责电动保洁车清洗，车内不得有积存垃圾，确保车容车貌整洁。

3、清扫作业时， 垃圾要现扫现收， 禁止一扫到底，垃圾应按规定处理，不乱倒，垃圾倾倒不落地。

4、根据气候特点作业，顺风扫时不扬尘、不影响过往行人；雨天扫积水时，应当心污水、泥浆溅到行人。

三、考勤规范

1、严格执行请、销假管理制度。

2、请假分请事假、病假、婚丧假等。 请假应事先办理请假审批手续， 确因特殊情况不能事先请假者，必须在时候及时补办有关手续。对未请假或虚报请假理由、伪造证明、 未经批准而擅自不上班者，一律按旷工处理。

3、请事假需填写请假条，列明请假原因，在获准并安排好工作后，当事人才可离开工作岗位，同时将请假条交给开发公司财务备案。

4、请病假必须出具医院医生的诊断书和开具的病假条，报开发公司审批，经部门负责人审核同意后，方可请假，所有病假材料交至开发公司财务备案。

5、请假期间的工资、奖金由开发公司财务按照有关规定计算，部门负责人进行审核。

四、管理办法

1、未请假或请假未经批准擅自不出勤者视为旷工，扣除当天工资，旷工累计满3天视为自动离职，按回家相关标准扣除工资并终止用工，予以辞退。

2、员工请病假时扣除病假期30%的基础工资，请事假扣除事假期间全部基础工资。

3、队长每天如实记录员工出勤情况，并将考勤表于每月30日前交开发公司财务处。

4、如因迎接检查、重要活动或公司任务需要，员工需加班，由队长在考勤表中标明，需由部门负责人签字后，给予加班费用或调休。

附件六

安全协议

甲方（委托方）：________________________

地址：________________________

乙方（受托方 / 安全全责方）：________________________

法定代表人 / 负责人：________________________

地址：________________________

联系方式：________________________

鉴于甲乙双方就________________________（项目名称）开展合作，为规范项目实施全过程安全管理，有效预防、杜绝各类安全事故发生，全面保障现场人员人身安全、双方及第三方财产安全，确保项目平稳有序实施。依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，结合本项目实际，甲乙双方本着平等自愿、权责明确、风险自担的原则，订立本安全协议，双方共同严格遵照执行。

一、协议目的

明确甲乙双方安全管理权责划分，确立乙方为本项目安全生产第一责任主体，全面落实全员安全管理、风险分级管控、隐患排查治理及应急处置工作，规范现场作业、场地管理、水域防护、设备使用等全流程安全管控，杜绝人身伤害、财产损毁、溺水、火灾、踩踏、设备事故等各类安全事件，保障项目合法合规、安全稳定实施。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

甲方拥有项目整体安全监督、现场巡查、隐患检查的权利，对乙方违规作业、安全措施缺失、隐患拒不整改等行为，有权责令立即停工整改，情节严重的可暂停合作、终止合同并追究乙方全部责任。

甲方如实向乙方移交项目场地环境、基础设施、区域风险、湖泊水域、原有设施隐患等基础信息，不隐瞒已知固有风险，不承担现场实际安全管理及作业安全责任。

甲方仅负责本单位派驻人员的基础安全教育，不对乙方作业人员、第三方人员承担安全管理、培训及管控责任。

甲方按场地原有现状提供基础场地条件，不额外承担专项安全防护设施投入、现场安全值守、应急救援组织等责任，配合乙方合理安全管理工作，不得违规指令乙方冒险作业。

若发生安全事故，甲方配合做好事故上报、外部对接、现场协调工作，不承担事故成因、处置及经济赔偿责任。

（二）乙方权利与义务

乙方为本项目全过程、全区域、全人员唯一安全责任主体，承担项目实施期间所有安全生产、现场管理、水域防护、治安秩序、设备使用、作业操作等全部安全责任，独立承担一切安全事故引发的经济赔偿、行政处罚、法律追责及善后全部费用。

乙方有权要求甲方提供场地基础资料及必要配合，须自行全面排查项目现场、湖泊周边、作业区域、设施设备等各类安全风险，制定专项安全方案、管控措施及应急救援预案。

乙方必须建立完善现场安全管理制度，统一开展所有进场人员安全教育、安全技术交底、资质审核与日常安全考核，所有作业人员必须持证上岗、合规操作，严禁无资质、无培训、不适岗人员进场作业。

全权负责现场防护设施、警示标识、隔离围挡、消防器材、水域救生设备、应急物资的采购、布设、日常检查、维护更新，保证各类安全设施完好有效，费用全部由乙方自行承担。

全程落实防火、防盗、防触电、防坠落、防机械伤害、防溺水、防高温、防恶劣天气、防人流拥挤踩踏等全方位安全管控，重点强化湖泊水域周边封闭管控、警示提醒、日常巡逻、危险行为劝阻，严防溺水事故。

全程安排专职安全管理人员现场值守巡查，及时制止违章指挥、违规作业、危险行为，第一时间排查整改各类安全隐患，隐患未消除不得开展作业。

自行负责自有及租赁设备、工具、器械的检验检测、日常维保、安全检修，杜绝不合格、报废、带病设备投入使用，设备操作安全责任由乙方全权负责。

未经甲方书面许可，不得转包、分包危险作业及现场安全管理工作；如需委托第三方，乙方负责第三方安全资质审核、统一安全管理，并对第三方所有安全事故及违规行为承担连带全责。

项目期间发生任何安全事故、突发事件，由乙方第一时间启动应急预案、组织抢险救援、控制事态扩大，独立负责事故上报、调查配合、善后处理、损失赔付等全部工作。

三、安全保障措施

（一）人员安全保障

乙方全面管控所有进场作业、服务、临时人员的健康状况与从业资质，严禁未成年人、患有高危疾病、身体不适及无上岗资格人员从事危险作业。所有人员必须按规范佩戴安全防护用品，严格遵守操作规程，杜绝野蛮施工、冒险作业，高危作业必须落实专人全程监护。

（二）设备设施安全保障

乙方所有投入使用的设备、器械、临时设施须符合国家安全标准，具备合格证明及检测资料，操作人员持证上岗。建立完整安全台账，常态化开展检查、维保、检修，设备故障及安全隐患立即停用整改，由此产生的一切费用及风险由乙方自行承担。

（三）场地、环境及湖泊安全保障

乙方负责现场通道、疏散出口、消防通道畅通无阻，全面布设安全警示标志、危险区域隔离设施。足额配置消防器材、应急照明、救生圈、救生绳、警示标牌等防护物资，常态化开展湖泊周边巡逻管控，严禁人员私自下水、靠近危险水域。活动及作业期间合理管控人流秩序，遇暴雨、大风、雷电等恶劣天气，乙方主动暂停户外及临水作业，及时疏散人员、落实避险措施。

四、安全事故处理

（一）事故报告

项目期间发生人身伤亡、财产损失、溺水、火灾、设备损毁、踩踏等一切安全事故，乙方须第一时间自救抢险，并按法规时限向属地监管部门报备，同时及时通报甲方，严禁瞒报、漏报、迟报、谎报事故。

（二）应急处置

事故发生后，由乙方全权主导应急救援、现场管控、隐患封堵等工作，承担全部救援费用。甲乙双方配合政府部门、消防、应急管理等单位开展事故调查，乙方如实提交资料，服从统一处置安排。

（三）责任认定与赔偿

本项目所有安全事故，无论何种情形，均由乙方承担全部安全责任与经济赔偿责任。

因乙方安全管理缺失、措施不到位、违规操作、隐患未整改等原因引发事故，造成甲方人员、财产损失，或第三方人身、财产损害的，乙方全额承担赔偿，包含医疗费、抚恤金、财产维修费、误工费、诉讼费、律师费、行政处罚金、善后补偿费等全部直接及间接损失。

即便存在环境、场地固有风险，因乙方未采取有效防护、管控措施导致事故的，责任仍由乙方独立承担，甲方不承担任何补偿、赔偿及连带责任。

五、保密条款

甲乙双方对合作过程中获悉的对方商业信息、管理资料、安全方案、内部信息等严格保密，未经书面许可不得向第三方泄露。本保密条款长期有效，不因协议终止而失效，泄密方需赔偿对方全部损失。

六、违约责任

因乙方安全责任落实不到位引发安全事故、行政处罚、舆情风险、项目停工的，乙方承担全部损失及违约责任，甲方有权单方解除合作协议，扣除相关费用，且不承担任何补偿。

因不可抗力导致无法履约的，受影响一方及时书面告知对方并提供证明，双方协商后续事宜，但不可抗力期间现场安全值守、人员管控责任仍由乙方承担。

七、协议变更与解除

本协议补充、修改须经双方书面确认，补充协议与本协议效力一致。乙方存在严重安全违规、拒不整改、发生安全事故等情形，甲方可单方解除本协议。项目整体验收交接完毕后，本协议自动终止，但事故追责、赔偿、违约、保密等持续性条款永久有效。

八、争议解决

协议履行期间发生争议，双方优先友好协商；协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。

九、其他条款

本协议为甲乙双方合作主合同的附属安全协议，与主合同具有同等法律效力。

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目全部完工、现场清场、手续办结之日止。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本协议未尽事宜，由乙方结合安全管理要求自行完善管控，确保项目安全。

甲方（盖章 / 签字）：________________________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章 / 签字）：________________________

法定代表人 / 负责人（签字）：________________________

签订日期：______年____月____日

# 第六章  响应文件格式

（项目名称）

（标段编号）招标

响  应  文  件

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

目录样式（请根据实际情况定制目录）：

目  录

（注：供应商根据目录顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

评分索引表

| 评分项目 | 自评得分 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

### 目录一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处（采购人）：

根据贵方为                       项目（项目编号：             ）的邀请，签字代表          （全名职务）经正式授权并代表供应商                （供应商名称、地址）提交响应文件。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为             （注明币种，并用文字和数字表示的总价）。

（2）我方已详细研究了全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺在响应文件有效期内（响应文件递交截止之日起60日历日）不修改、撤销响应文件。

（4）如果在规定的响应文件递交截止后，我方在响应文件有效期内撤回报价，保证金将被贵方没收。

（5）我方同意按照贵方要求提交有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价。

（6）我方承诺未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电   话：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月    日

### 目录二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处(采购人)

本授权书声明：注册于                    (供应商住址)的                (供应商名称)法定代表人              (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权                  (供应商代表姓名、职务)为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  (项目名称)        （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明！

法定代表人签字或签章：

供应商名称（公章）：

日       期：   年    月    日

法定代表人身份证正反面扫描件

委托代理人身份证正反面扫描件

### 目录三、报价表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 小、微型企业报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币大写： 元 ¥ 元 |  |  |
| 服务时间/交付使用时间 |  | 满足磋商文件要求 |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于监狱企业 产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。 如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

### 目录四、分项报价表

分项报价表

说明：

- 未注明小微企业的，不享受价格扣除；

- 格式参照清单附件内容进行分项报价。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

### 目录五、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 竞争性磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

### 目录六、资格证明文件

资格证明文件

1.供应商营业执照副本、相关证书等；

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（在线打印）；

注：本表打印时间必须在竞争性磋商文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

3.法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

4.本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）；

5.《中小企业声明函》（格式见附件）。

### 目录七、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 采购要求规格 |  | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

### 目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 |  | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

### 目录九、服务方案

服务方案（自行编制）

### 目录十、服务与承诺

服务与承诺（自行编制，格式自拟）

### 目录十一、供应商拟投入本项目组成员一览表

供应商拟投入本项目组成员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 性别 | 资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

### 目录十二、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.所有业绩均需要提供有效的证明资料。

### 目录十三、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等其他投标单位认为需要递交的资料）下划线部分的资料必须提供。

### 附件一、政府采购政策

1.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3.属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4.节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5.环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6.进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

### 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处(采购人)

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日

### 附件三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |