政府采购

招标文件

喀什市招投标中心

# 目录

# 第一册专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章质疑处理

第一册专用条款

关键信息

项目编号：KSS(GK)2026-028

项目名称：喀什市第五中学功能教室设备采购项目

采购单位：喀什市教育局

项目类型：货物类

评审方法：综合评分法

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人符合资格要求，并按要求提供资格证明材料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求）。 |
| 符合性检查表 |  |
| 1 | 按要求提供法定代表人证明书及法定代表人授权书。 |
| 2 | 按要求提供《投标函》。 |
| 3 | 投标报价符合相关法律法规所规定的标准要求，同时符合招标文件要求。投标报价无缺漏项，且符合招标文件规定的项目需求内容或者需求数量。 |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）。 |
| 5 | 对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的方案（招标文件另有规定的除外）。 |
| 6 | 可只对其中一个包或几个包内容进行投标（如有的话），但不得将一个包中的内容拆开投标。 |
| 7 | 投标或响应文件不得使用非本项目最新加密规则文件，否则将导致投标或响应文件不能在开标时解密。 因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），将视为投标或响应无效。 |
| 8 | 投标文件电子文档不得携带病毒。 |
| 9 | 对招标文件中带★号条款的响应没有负偏离、不满足或未响应的情形。 |
| 10 | 无招标文件中列明导致投标无效的其他因素。 |
| 11 | 符合法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

评标信息

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、工程类、服务类项目。

# 综合评分表

| 综合评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 评分项目 | 子项及分值 | 分值 |
| 价格部分 （30分） | 投标总价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分，由评标委员会负责核准合格供应商的价格得分。 注：因落实政府采购政策需进行价格调整的，则以调整后的价格计算评标基准价和投标报价及得分。 | 30 |
| 技术部分 （40分） | 产品的技术性能指标、技术参数 | 产品的技术性能指标、技术参数阐述详细，完全满足招标要求的得20分，负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：1、各投标人针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏差表，由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。2、采购参数里规定了偏差范围的，投标参数超出偏差范围视为负偏离。3、采购参数里内容为基础参数，优于此参数可视作属于正偏离，但需在技术响应偏差表详尽真实的提供偏差情况说明。 | 20 |
|  | 产品质量 | 提供以下产品的相关印证材料： 1、“智慧黑板”，内容需包含:外观设计、触控技术、护眼模式、内置电脑的cpu、内存、硬盘等。 2、“学生实验桌”，内容需包含:外观、力学性能、有害物质甲醛释放量等。 3、“生物显微镜”，内容需包含:外观质量、放大率准确度等。 4、“智能吊装集成箱体”，内容需包含:外观性能要求、安全性能要求、有害物质等。 5、“给排水系统模块”，内容需包含:外观性能要求、安全性能要求、整体运行功能检测等。 注：为确保产品质量，提供检测报告；每提供一个，得4分，不超过20分,不提供不得分。 | 20 |
| 商务部分 （30分） | 类似业绩 | 投标人提供2023年6月至今的类似业绩，每提供1项业绩得2分，最多得8分。需提供中标通知书、合同（甲乙双方签字盖章后正式生效的合同）、验收报告，材料提供不全不得分，上下游/分包合同无效。 | 8 |
|  | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评审，需包含但不限于以下几方面内容：①项目实施进度计划及保障措施；②项目安全措施；③使用操作及维护保养；④质量保证措施等。 上述4项内容，每项内容完整，可行性较强、且具有针对性的，得2分；每缺一项内容或内容有缺陷的（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等），扣1分；扣完为止。未提供不得分。 | 8 |
|  | 售后服务方案 | 包含但不限于以下内容： ①售后及应急服务场所设立情况； ②应急配送和节假日配送保障、响应时间、到场时间； ③人员调配； ④配送登记和服务流程及配送可追溯性； ⑤售后承诺及退换货承诺等； 上述5项内容，每项内容完整，可行性较强、且具有针对性的，得5分；每缺一项内容或内容有缺陷的（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等），扣1分；扣完为止。 | 5 |
|  | 培训方案 | 提供针对本项目详细的培训方案，根据培训计划情况，详细合理的培训方案进行综合评审，至少包括：①培训时间、②培训地点、③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修、⑤培训方式等内容。 上述5项内容，每项内容完整，可行性较强、且具有针对性的，得5分；每缺一项内容或内容有缺陷的（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等），扣1分；扣完为止。 | 5 |
|  | 项目人员保障 | 根据本项目实际情况，提供不少于1名投入本项目的现场管理人员，需提供在投标企业近6个月任意一个月的社保缴纳凭证，人员及社保证明齐全得2分，否则不得分。 | 2 |
|  | 质保期 | 满足招标文件要求质保1年的基础上，每延长1年得1分，最高得2分。 | 2 |

备注：1、评委应在认真理解本招标文件和项目有关情况后，做出需自己负责的按上述内容对投标人进行评审。

2、技术、商务部分权重70%；投标投标报价部分权重30%

3、投标人最终得分等于技术、商务部分、报价得分之和。

4、评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。

## 第一章  招标公告

### 一、申请人的资格要求：

1）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件）

2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明。注：“信用中国”、“中国政府采购网”为信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准）。

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（会计事务所出具的2024-2025年度任意一年的年度财务审计报告书扫描件或影印件；新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；

5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近6个月内任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（含员工社保明细。注：1.无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细。2.若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明。3.完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险））；

6）本项目不接受联合体投标及不允许进口产品参与投标（提供非联合体及非进口产品投标承诺函投标承诺函，承诺函格式自拟）；

7）本项目为非专门面向中小微企业采购项目。

### 项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 财政预算金额 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSS(GK)2026-028 | 喀什市第五学功能教室设备采购项目 | 1829240元（壹佰捌拾贰万玖仟贰佰肆拾） | 工业 |

本项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取招标文件，并于投标截止时间前上传电子加密响应文件至政府采购云平台投标客户端。

### 二、获取招标文件时间、地点和方式：

时间：2026年6月3日至2026年6月30日11:00:00（法定节假日除外）

地点：政府采购云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

### 三、投标截止时间、投标文件递交地点、开标时间及地点：

截止时间、开标时间：2026年7月9日11:00:00

投标文件递交地点：电子加密投标文件上传至政府采购云平台投标客户端。

开标地点：政府采购云平台。

### 四、投标保证金

### 本项目不收取投标保证金，无需提供此项。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起6个工作日。

### 六、其他要求：

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（2）投标人应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，投标人对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）投标人在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在投标人观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程，或咨询政采云客服95763或在政府采购云平台-咨询小采，获取操作手册。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），将视为投标或响应无效。

（供应商电子标培训视频教程：https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod）

### 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

### 1.采购人信息

名 称：喀什市教育局

地址：喀什市教育局

联系方式：伏亮亮 18409825821

### 2.集采机构信息

名 称：喀什市招投标中心

地　址：喀什市行政服务中心4楼

联系方式：0998-2319965

### 3.财政监管信息

名 称：喀什市财政局政府采购管理办公室

地　址：喀什市行政服务中心5楼

- 联系方式：0998-2839905

### 4.项目经办人联系方式

伏亮亮 18409825821

## 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

### 一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具体补充内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 采购人：喀什市教育局 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 本文件所述的“政府集中采购机构”指喀什市招投标中心。 |
| 12/13 | 招标文件澄清和修改 | 对招标文件澄清/修改时间不晚于投标截止日前，投标人有义务在招标期间在新疆政府采购网或政府采购云平台浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 投标有效期：从投标截止之日起 90 个日历日。 |
| 33 | 澄清有关问题 | 如需投标人进行必要的澄清、说明或者补正的，但投标法定代表人或其授权的代表无法联络或联络不上或在评审现场合理的时间内未按要求答复或未按要求在政府采购云平台进行答复，评审委员会有权做出不利于投标人的判断，投标供应商自行承担由此产生的后果。 |
| 37/38 | 评审方法和定标方法 | 本项目评审方法：综合评分法； 推荐候选中标供应商数量为3家，中标供应商数量为 1 家。 |
| 38.3 | 随机抽取 | 如投标人排名并列须采取随机抽取方式确定中标候选人（候选中标供应商）的，按“二、其他关键信息”的规则进行抽签。 |
| 29 | 本项目评标委员 | 本项目评标委员会由5人组成（采购人代表0名，随机抽取专家5名） |
| 46 | 履约保证金 | 履约保证金：合同总价的5%。 提交履约保证金的时间：签订合同前。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

### 二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、关于标项的定义

本招标文件中的“标项”是最小的“标的单位”，投标人可对本“招标文件”中所列的所有货物或服务项进行投标，投标人可只对其中一个标项或几个标项货物或服务内容进行投标（如有的话），但不得将一个标项中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。某一标项投标截止时投标人不足三家，或有效投标少于三家，该标项废标，对该标项重新招标或采用其它方式采购。某一标项中标供应商放弃中标资格的，或者中标供应商的中标资格被依法确认无效的，根据实际情况按相关法律规定处理，该标项中标结果改变不影响其他标项结果。

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

## 第三章 用户需求书

### 一、项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 财政预算金额 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSS(GK)2026-028 | 喀什市第五中学功能教室设备采购项目 | 1829240元（壹佰捌拾贰万玖仟贰佰肆拾） | 工业 |

本项目财政预算金额为人民币1829240元（壹佰捌拾贰万玖仟贰佰肆拾），投标报价超出控制金额将作投标无效处理。

★所有设备单价不得超过《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准 新管发〔2023〕61号单价标准，否则废标。

节能环保有关政策严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库(2019)9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019)19 号＞、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019〕18号）的有关要求。

★严格执行《中华人民共和国产品质量法》《强制性产品认证管规定》《强制性产品认证目录》适配安全可靠测评电脑等相关法规制度及有关要求。

★本次采购中涉及的产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求 提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

★本次采购中涉及的产品智慧黑板、漏电保护、空调、开关电源、电缆、电线、网线、LED灯，属于政府强制采购产品类别，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书，否则响应无效；

★严格执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》

财库〔2026〕2号相关规定

- 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 （三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

★严格执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号

### ★关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见 财库〔2025〕30号

### 二、货物需求明细

本项目核心产品为：学生实验桌

货物需求明细：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160（R）。 3.嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级。 5.支持双系统中进行20点或以上触控，整机采用电容触控技术。 6.内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 7.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8.整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。 9.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡。 10.内置非独立摄像头≥1600万像素数，视场角≥150度 11.整机需内置或外置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480， 自带LED补光灯，支持多级灯调节。 二、OPS模块 1.通过安全可靠测评CPU配置不低于8核8线程处理器工作主频≥2.7GHz。 2.内存：不低于8GB，硬盘不低于512GB或以上固态硬盘。 3.无需工具即可快速拆卸电脑模块; 4.具有独立非外拓展的电脑USB接口，≥3个USB3.0接口≥1个HDMI接口； 5.要求内置通过安全可靠测评的操作系统、办公软件、杀毒软件。含三年更新服务，永久使用，验收时提供证明材料，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 三、教学软件 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育，课件支持教师在线评分。 3.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件，可获取到个人云空间。 4.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 5.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 四、1、采用壁挂式功放及有源音箱一体化设计，双音箱配对 2、具备音频输入、具备混音音频输出、支持MIC话筒输入； 3、有效功率：≥40W；额定阻抗：4Ω； 五、头戴一体式话筒，可拆卸成手持咪（非有线有线头戴咪）、支持一师一麦，开机自动配对，自动转入接收状态； 2、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，声音还原度高。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 教师演示台 | 规格2400mm×700mm×900mm（正负不超过50mm） 1、台面：采用≥12.7mm理化板，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等物理性能和化学性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |  |
| 3 | 教师椅 | 1、产品规格：椅面550×500×1070mm（正负不超过50mm），座位高度可调 2、技术参数：凳面接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；气杆连接，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 把 | 2 |  |
| 4 | 学生实验桌 | 规格：1200*600*780mm（正负不超过30mm） 1、台面：采用≥20mm厚无甲醛环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成，台面操作边设有止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、塑铝/铸铝结构，材料厚度不低于1.2mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3、后功能栏杆，高出台面，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS工程塑料一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、桌腿一体化压铸工艺，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合安装，具有防脱不易错位。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 | 张 | 48 |  |
| 5 | 实验凳 | 规格：315*440-500mm（正负不超过20mm） 1、凳脚材质：凳脚采用壁厚≥1.2mm钢管及壁厚≥1.5mm钢管焊接组成，全圆满焊接，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥40mm。 2、凳面表面防滑不发光，凳面底部镶嵌螺纹固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。 | 把 | 96 |  |
| 6 | 教师控制模块 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师模块总控采用不小于200*100mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥3A，具备过载自动保护; 4、教师直流电源也是通过智能控制0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥3A，具备过载自动保护； 5、直流大电流：由微处理器精确控制自动关断，可达到延时零误差; 6、配套教师控制模块使用，满足实验室需求及相关功能。 | 个 | 2 |  |
| 7 | 吊装智能控制电气系统 | 整体采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 （1）电源控制系统：智能化控制系统集中控制，具有过载、短路等保护功能； （2）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 | 个 | 2 |  |
| 8 | 智能控制平台 | 集中控制系统可执行各项分页控制。 （1）电源控制系统：智能化控制系统集中控制，具有过载、短路等保护功能； （2）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 | 套 | 2 |  |
| 9 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台及终端中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 2 |  |
| 10 | 升降电源 | 由电源转换及动力驱动模块、电源升降模块、照明收纳模块、电源操作及控制模块组成； 一、电源转换及动力驱动模块： 1、外壳规格：≥325mm（L）×110mm（W）×275mm（H）（正负不超过30mm）； 2、外壳工艺材质：由ABS塑料一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性； 3、内部构成：由开关电源和减速电动装置构成； 3.1、开关电源：输出电压DC≥24V，功率≥100W，具备过载、过压、短路保护功能。 3.2、减速电动装置：采用额定工作电压为12V-24V直流减速，用于驱动升降机构。 二、电源升降模块： 1、外壳规格：≥440mm（L）×155mm（W）×390mm（H）（正负不超过30mm）； 2、工艺材质：由≥1.5mm厚镀锌板与ABS塑料组成，金属部分表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理； 3、升降范围：以桌面为基准，支持垂直升降，行程调节范围为1200mm～1800mm； 4、升降方式：采用自动升降系统，电流实时监测，具备堵转保护与运行状态反馈； 5、布线结构：旋转线槽采用轮毂结构设计，在旋转过程中避免跳线并保护电缆完整性； 6、通信电缆：采用9芯低烟无卤阻燃型复合通信电缆，用于连接电源操作及控制模块。 三、照明收纳模块： 1、外壳规格：≥φ385mm×145mm（H）（正负不超过30mm）； 2、外壳材质：壳体采用ABS塑料一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性； 3、光源参数：采用铝基板高亮度白光LED灯，功率≥40W，照明方式为360°环形发光结构；灯光扩散片为透明亚克力材质，围绕LED灯设置≥60根防眩光格栅条，用于控制炫光。 四、电源操作及控制模块： 1、外壳规格：≥φ225mm×175mm（H）（正负不超过30mm）；集成≥2个RJ45网口、≥2个供电USB接口；≥4路220V多功能插座输出；≥1个到位停止触发按键； 2、工艺材质：壳体采用ABS塑料一体注塑成型，结构为圆弧形设计； 3、控制系统：以32位MCU为核心配合监测控制电路，对整个设备的升降、电源转换进行监测及输出响应控制； 4、显示界面：选用2.4寸（偏差±5%）触控显示屏，能够实现电流、电压的实时显示以及交/直流电压的输出设置； 5、交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V。0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载报警保护功能； 6、直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V。0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载报警保护功能； 7、锁定功能：当教师端启用锁定功能时，电源设置权限仅限教师端控制，学生端操作无效 8、插座输出：额定电流≥5A，带安全门； 9、机械限位：模块底部设置限位式机械到位触发装置，当模块下落至桌面时触发停止信号，控制设备停止下降并启用供电功能。 | 套 | 24 |  |
| 11 | 空调 | 3P立柜式空调 电辅热冷暖空调，包含漏电保护开关及需要延长的铜管。 | 台 | 4 |  |
| 12 | 综合布线 | 电源线：采用4.0mm²铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。网线：六类线。 | 项 | 2 |  |
| 13 | 安装辅件 | 国标五金件；环氧树脂喷涂金属吊杆。 | 项 | 2 |  |
| 14 | 集成调试 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试等 | 项 | 2 |  |
| 15 | 教学条件升级 | 定制,1、顶部铝方通吊顶约100㎡，合理设置灯具数量和布局，确保教室各个角落的照明需求得到满足。2、刷自流地坪上铺设地胶铺设约100㎡。3、墙面乳胶漆，窗台大理石台面。4、学科窗帘3副（根据现场尺寸定做）。5、垃圾清运。6、实验室文化墙设计及安装。 | 间 | 2 |  |
| 16 | 监控 | 高清监控摄像头，实验室2个、准备室1个，并接入学校安防监控。 | 个 | 6 |  |
| 17 | 准备台 | 一、规格：2400*1200*760mm（正负不超过50mm） 二、台面： 采用12.7mm厚理化板。 三、台身结构：新型塑铝结构。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽56mm高90mm（正负不超过10mm），壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 四、立柱：采用加强横支撑件，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 五、书包斗:尺寸为480*290*152mm（正负不超过20mm）,壁厚≥2.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 六、整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成，学生位设书包斗 。 | 张 | 1 |  |
| 18 | 仪器柜 | 一、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm（正负不超过50mm）； 二、整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。 三、柜体：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上。 四、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。 五、下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃门，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，本产品也可分体式存放。 | 个 | 20 |  |
| 19 | 安装调试及附件 | 整间准备室的安装调试及安装附件 | 室 | 1 |  |
| 20 | 工作服 | 棉 | 件 | 50 |  |
| 21 | 乳胶手套 | 外观应一致，无褪色、薄点、气泡、杂质、粘折和其他影响使用性能的缺点。 | 副 | 50 |  |
| 22 | 机械危害防护手套 | 防护性能等级3级及以上 | 副 | 50 |  |
| 23 | 绝缘手套 | 电压不高于 380 V 的低压防护 | 副 | 50 |  |
| 24 | 绝缘手套 | 适用于直流电压高于 10 kV 的高压防护，电气绝缘性能应不低于级别 3 | 副 | 50 |  |
| 25 | 绝缘鞋 | 全橡胶，在测试电压为 20 kV 时，泄漏电流应≤8 mA | 双 | 50 |  |
| 26 | 套袖 | 棉 | 套 | 50 |  |
| 27 | 激光防护镜 | 激光类实验用，需与激光波长匹配 | 个 | 50 |  |
| 28 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 50 |  |
| 29 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于 120 kV | 个 | 4 |  |
| 30 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，应有涂覆层，1800 mm×1200 mm | 条 | 4 |  |
| 31 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×1000 mm，橡胶包车轮，车轮Φ75 mm，厚 25 mm；2 轮带刹车，车轮固定时车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60 kg | 辆 | 2 |  |
| 32 | 二维空间-时间描迹仪 | 可用于平抛、斜抛、验证向心力、单摆运动图像等实验。高压脉冲频率：20 Hz、50 Hz、100 Hz。电源输入与外壳：I 类1500 V，II 类 3000 V；高压部分与外壳：15 kV | 套 | 4 |  |
| 33 | 平抛竖落仪 | 重锤击打式，两球应同时落地 | 台 | 4 |  |
| 34 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6 的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm | 台 | 4 |  |
| 35 | 动量传递演示器(碰撞球) | 包括底板、立柱、横杆、横梁、钢球等。支架上悬挂 5 个等质量、等直径且相互接触的钢球，并设有微调装置，用来调节钢球高低。钢球直径不小于 20 mm | 套 | 4 |  |
| 36 | 反冲运动演示器 | 水介质压力驱动式；盛水量≥1000 mL，一次储水后应能使旋转体转动不少于 3 周；旋转式各喷嘴都为顺时针（或逆时针）方向，应沿旋转时圆周的切线方向；喷嘴在旋转体上的分布应能保持旋转体的动平衡；喷出的水应能收集在储水槽内 | 套 | 4 |  |
| 37 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 纸带式， 自动稳定走纸 | 套 | 4 |  |
| 38 | 单摆振动图像演示器 | 磁粉板式，能形成连续图形 | 套 | 4 |  |
| 39 | 单摆运动规律演示器 | 摆球质量、摆长可改变，用电磁铁定性 模拟改变重力加速度 | 套 | 4 |  |
| 40 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使 5 个摆长不同的单摆发生共振，用来演示驱动力周期和单摆固有周期相同时发生共振 | 台 | 4 |  |
| 41 | 共振演示器 | 由两个固有频率不同的弹簧振子、带显示屏直读的计时器等组成，显示屏可以显示振子振动周期等。用来演示驱动力周期和受迫振动周期相同时发生共振 | 台 | 4 |  |
| 42 | 纵波演示器 | 用于演示纵波实验，由振动器及纵向波弹簧组成；波的密部和疏部现象明显，波的传播可见距离不少于 2 个单程 | 套 | 4 |  |
| 43 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 套 | 4 |  |
| 44 | 声速测量仪 | 共鸣管式 | 套 | 4 |  |
| 45 | 波的合成演示器 | 以质点位移叠加的方式实现两列波的合成，演示两个脉冲波的叠加（包括同向和反向振动） | 套 | 4 |  |
| 46 | 多普勒效应演示器 | 由蜂鸣器盒、开关、转杆、转轴、平衡铁、底座、调速器等组成；声源快速移动时，可通过仪器观察到声波频率发生变化或者听到的音调有明显变化；转速无级调速，采用红外遥控器控制；蜂鸣器发声频率 2500 Hz～3500 Hz | 台 | 4 |  |
| 47 | 伽尔顿板（道尔顿板） | 固定速率，能利用小球堆积的包络线模拟正态分布曲线，从而模拟统计规律 | 套 | 4 |  |
| 48 | 内聚力演示器 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50 mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N | 套 | 4 |  |
| 49 | 毛细现象演示器 | 应由直立的毛细管组和玻璃连通装置两部分组成，分别固定于支架背板上。毛细管组由三根固定在支架上的毛细管组成，毛细管的内径分别为Φ0.3 mm±0.1mm、 Φ0.6 mm±0.1 mm 和Φ0.9 mm±0.1mm，管长为 200 mm±1 mm。毛细管的外径、外观缺陷和内应力要求应符合 JY/T0450。每套实验器应另配三种规格的毛细管各 10 支作为备件。毛细管的耐水性应达到 HGB1 级 | 套 | 4 |  |
| 50 | 气压模拟演示器 | 由透明塑料气缸、活塞、钢球、振动器等组成，振动器振动幅度可调（模拟温度变化） | 个 | 4 |  |
| 51 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | 4 |  |
| 52 | 气体做功内能减少演示器 | 气体做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气口（带单向阀）、排气阀组成，固定在底座上。贮气筒应采用透明材料制造，应能承受0.35 MPa 的内压强；在贮气筒内绝对压强达到 0.25 MPa 时，15 min 后压强应不小于 0.22 MPa。与两用气筒配套使用 | 套 | 4 |  |
| 53 | 气体做功内能减少演示器 | 30 mL 或 50 mL 注射器，配套微电流放大器、电桥使用；有两个外接端口，可以插入数字感温探头和感压探头 | 套 | 4 |  |
| 54 | 半导体致冷器 | 由致冷片、散热器、水槽、水箱、接线柱等组成。能温差发电，冷、热端温差为 50 ℃±2 ℃时，在 15 Ω负载电阻上输出电压应达到 1.2 V 以上，并能持续60 s 时间 | 台 | 4 |  |
| 55 | 水轮机模型 | 混流式和轴流式水轮机模型，从注满水到水流尽，叶轮应能连续转动不低于 15s。冲击式（水斗式）模型在没有喷水时，转轮应随遇平衡，在任何位置都不应自动转动。在喷水时，任一水斗式叶片装满约二分之一水时应开始转动。模型转动所需水流量应不大于 50 mL/s | 套 | 4 |  |
| 56 | 光导纤维原理演示器 | 能够直观演示光在光导纤维中的全反射现象 | 套 | 4 |  |
| 57 | 库仑扭秤模型 | 由悬丝、横杆、两个带电金属小球，一个平衡小球，一个移电小球、旋钮和电磁阻尼部分等组成。仪器封装在有机玻璃罩内，玻璃罩的下半部分做成可开合的门，以便清洁绝缘横杆和竖立支杆，调整绝缘横杆的水平，使金属小球带电等。仪器的底座上装有三个螺旋支脚，旋转支脚，可调底座水平 | 台 | 4 |  |
| 58 | 库仑定律演示器 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 套 | 4 |  |
| 59 | 避雷针演示器 | 可演示避雷针工作原理，可对比相同放电距离的球形和尖端电极火花放电情况 | 套 | 4 |  |
| 60 | 静电电压表 | 非接触式 | 台 | 4 |  |
| 61 | 静电释放器 | 立式。由静电导体球、不锈钢立柱、静电接地线等组成。导体球直径 100 mm。触摸 3 s 以上，充分释放人体静电 | 套 | 4 |  |
| 62 | 静电实验箱 | 可演示静电除尘、静电屏蔽、静电植绒、静电乒乓、静电喷漆、静电复印、静电离子风发动机等实验 | 台 | 4 |  |
| 63 | 蓄电池 | 6 V，12 Ah，阀控式 | 个 | 4 |  |
| 64 | 电容表 | 数字式，3-1/2 位或 4-1/2 位数码管，测量范围 200 pF～20000 μF | 台 | 4 |  |
| 65 | 演示电表 | 磁电系低阻交直流，2.5 级 | 只 | 4 |  |
| 66 | 数字低压电压表 | 液晶显示，电池供电，采用4 mm 插头插孔；测量范围 0 V～39.9 V，3-3/4 位；1 min 自动关电，过载自恢复 | 只 | 4 |  |
| 67 | 直流电流表 | 0.6 A、1.5 A、3 A 三量程，2.5 级 | 只 | 4 |  |
| 68 | 多用电表 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、 电容、二极管、温度、频率测试 | 套 | 4 |  |
| 69 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、 接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜 导线 2 根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分 别为 1000 mm、500 mm，直径均为 0.3 mm） | 台 | 4 |  |
| 70 | 磁感线演示器 | 油封铁粉式，无色透明塑料外壳，尺寸 ≥200 mm×120 mm，环境温度≥10 ℃时， 摇匀铁粉时间≤20 s | 套 | 4 |  |
| 71 | 磁感线演示板 | 磁针式，每块板上至少有 130 个空穴， 可演示直导线、圆线圈、螺线管、亥姆 霍兹线圈磁场 | 套 | 4 |  |
| 72 | 安培力演示器 | 由底座、磁极框架、磁体、通电线框、 接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、 指针等组成 | 套 | 4 |  |
| 73 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 用实验球模拟带电粒子，有加速电极、偏转电极 | 台 | 4 |  |
| 74 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力演示管、亥姆霍兹线圈 | 台 | 4 |  |
| 75 | 霍尔效应示教板 | 由霍尔传感器及其原理电路图组成，可通过原理电路图测量霍尔电压 | 个 | 4 |  |
| 76 | 楞次定律演示器 | 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成，有通长加强筋，铜轴承套嵌在铝梁中间，内嵌玻璃轴承，铝梁和铝环表面应氧化处理，铝梁置于支柱顶针时应能保持水平，两端高度差不大于5mm，并转动灵活。 | 套 | 4 |  |
| 77 | 楞次定律演示器 | 平面型开口环和闭口环；环的外径应不 小于 90 mm，内径应不小于 50 mm，总厚 度应不小于 1.6 mm；用教学用条形磁钢 迅速抽出(或插入)闭合环时，梁的偏转 角应不小于 30 ° , 用强磁条形磁钢迅速 抽出(或插入)开口环时，环带动梁的偏 转角应为 0 ° | 套 | 4 |  |
| 78 | 函数信号发生器 | 频率范围 0.2 MHz～2 MHz 连续可调；正弦波、三角波、方波、正向或负向脉冲波、正向或负向锯齿波，波形失真≤1%；输入、输出：压控输入、TTL 输出、功率输出、50 Ω输出，含输出衰减，另有直流偏置调节、幅度调节等 | 台 | 4 |  |
| 79 | 高频信号发生器 | 0.4 MHz～130 MHz 分段连续可调，误差±5% | 台 | 4 |  |
| 80 | 交流电路特性演示器 | 频率连续可变（1 Hz～60 Hz）的正弦电源；用于交流电路中感抗、容抗和纯电阻实验，需包含大电感、小电感，大电容、小电容，电阻等比较实验 | 台 | 4 |  |
| 81 | 光敏电阻及应用演示板 | 由光敏电阻及其应用电路组成；光敏电阻应用环氧树脂封装 | 个 | 4 |  |
| 82 | 电路演示实验箱 | 由演示电压表、演示电流表、滑动变阻 器、单刀开关、灯座、发光二极管、定 值电阻、电阻定律实验器多种电学元件 组成，磁吸式，可以吸附在黑板或其他 金属的物体上 | 套 | 4 |  |
| 83 | 门电路和传感器应用实验箱 | 由与门、或门、非门电路、干簧管、霍尔元件、应变片、热敏电阻、光敏电阻、 感温铁氧体、湿度传感器、压力传感器、气敏传感器温度传感器、光电门、LED 灯、蜂鸣器、电源、信号采集器 等组成，能够实现基于传感器的电路设 计、 自动控制 | 套 | 4 |  |
| 84 | 逻辑电路实验板 | 由与、或、非 3 种门电路，8 种开关电路， 3 种显示模块，3 种连接器，电源，信号 采集器等组件组成，可完成数字电路、 自动控制、逻辑电路等实验 | 个 | 4 |  |
| 化学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160（R）。 3.嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级。 5.支持双系统中进行20点或以上触控，整机采用电容触控技术。 6.内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 7.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8.整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。 9.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡。 10.内置非独立摄像头≥1600万像素数，视场角≥150度 11.整机需内置或外置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480， 自带LED补光灯，支持多级灯调节。 二、OPS模块 1.通过安全可靠测评CPU配置不低于8核8线程处理器工作主频≥2.7GHz。 2.内存：不低于8GB，硬盘不低于512GB或以上固态硬盘。 3.无需工具即可快速拆卸电脑模块; 4.具有独立非外拓展的电脑USB接口，≥3个USB3.0接口≥1个HDMI接口； 5.要求内置通过安全可靠测评的操作系统、办公软件、杀毒软件。含三年更新服务，永久使用，验收时提供证明材料，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 三、教学软件 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育，课件支持教师在线评分。 3.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件，可获取到个人云空间。 4.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 5.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 四、1、采用壁挂式功放及有源音箱一体化设计，双音箱配对 2、具备音频输入、具备混音音频输出、支持MIC话筒输入； 3、有效功率：≥40W；额定阻抗：4Ω； 五、头戴一体式话筒，可拆卸成手持咪（非有线有线头戴咪）、支持一师一麦，开机自动配对，自动转入接收状态； 2、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，声音还原度高。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 虚拟实验软件（教师） | 1.应依据高中化学教学大纲，能够按照教材版本、知识点、章节、单元、资源类型进行分类与筛选，配置完整的实验器材，即选即用，同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关实验资源； 2.用户既可以在pc设备上离线使用，也可以在浏览器上在线使用;支持电子白板、一体机、台式电脑、笔记本、平板电脑等设备全适配，客户端软件支持Windows、Mac OS操作系统; 3.应提供不低于100种反应容器和辅助器材，不少于150种化学药品，能够任意搭配自由组合新的实验。为方便取用，能够通过关键词或首字母的方式搜索反应容器、辅助器材与化学药品。化学药品能够根据固体药品、液体药品、气体药品的分类进行查找，也能够按照金属元素、非金属元素、带电离子团的方式进行快速查询； 4.化学实验应根据教学需要提供方程式连接符号、音效、功能栏位置、科学计数法、背景颜色等功能设置，支持自主DIY实验，可任意搭建试验场景，允许教师利用所提供的器材和药品自由组装化学实验进行探究； 5.化学药品应呈现重力效果，真实呈现滚动、倾倒、震荡、混合、搅拌等现象。为精确把握实验药品用量，获得精准的实验数据，化学药品的用量应支持按需添加，固体药品能够设置具体取用数值，液体药品可选择倾倒体积； 6.为方便使用，提供实验简介功能，能够显示对应实验的实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验结论等内容，同时能够自定义编辑实验简介，实现个性化教学； 7.化学实验能够展示热力学现象，能量能够随化学反应变化而变化，压强能够随温度和气体量变化发生相应变化；支持数据追踪系统，能够实现反应数据可视化，包括反应方程式、温度、体积、物质的量、浓度、质量等，其中化学方程式可进行任意位置的移动及放大展示； 8.化学实验能够合理呈现化学反应中的烟、雾、扩散等动态效果，如沉淀、溶解扩散、烟雾、火焰、气泡、絮状、析出、爆炸以及颜色变化等，还原真实实验现象； 9.化学反应产物应具有相应的化学性质，反应随条件发生，现象随反应出现，实验产物可追溯，可继续进行相应的化学反应； 10.化学实验应具备错误操作演示功能，能够将错误操作导致的危险现象呈现，预防真实实验过程中发生不必要的危险，可以将涉及易燃易爆、有毒有害、高温高压、反应周期长等难以在课堂上进行演示的实验真实呈现； 11.化学实验应支持化学方程式功能，能够直接通过化学方程式跳转到对应的精品实验或开始DIY实验，能够查看氧化还原反应中的基本概念和电子转移，提高教学效率； 12.应提供不少于40种原子、分子、晶体模型，能够清晰展示原子的电子排布式，分子成键情况和晶体的状态、配位数、原子坐标等参数，化无形为有形，更好的讲解抽象概念； 13.支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点圈划等，笔迹能够随意擦除、撤销，免去在黑板和屏幕之间来回切换的烦恼； 14.用户设计、修改后的实验将保存在我的实验空间，并提供实验资源管理、演示、编辑、分享、删除等功能，已删除资源应支持不少于10天的保留期，方便将误删的资源找回； 15.应提供专属个人空间，通过个人空间实现动态管理、任务管理、消息管理、个人信息管理等功能，可以设置个人信息，并对化学实验的登录设备进行管理； 16.为方便使用，所有资源均需支持鼠标交互和多点触控两种交互方式，实验操作界面可随意放大缩小并提供不少于4种实验缩放倍率选择； 17.为方便教学使用，化学实验提供与实验资源对应的实验视频，完整演示实验操作过程，并在实验的关键操作步骤添加打点信息，用户能根据意愿进行快速定位播放相应的操作步骤； 18.支持教师建立班级，学生可加入班级，教师可以发送实验和试题至虚拟实验终端供学生进行实验操作与学习，学生可将学习后的成果提交至教师，教师端班级作业可统计试题对错并进行学情分析； 19.应及时根据教材变动免费更新资源（3年）。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 教师演示台 | 规格2400mm×700mm×900mm（正负不超过50mm） 1、台面：采用≥12.7mm理化板，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等物理性能和化学性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 教师椅 | 1、产品规格：椅面550×500×1070mm（正负不超过50mm），座位高度可调 2、技术参数：凳面接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；气杆连接，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 把 | 2 |  |
| 5 | 学生实验桌 | 规格：1200*600*780mm（正负不超过30mm） 1、台面：采用≥20mm厚无甲醛环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成，台面操作边设有止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、塑铝/铸铝结构，材料厚度不低于1.2mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3、后功能栏杆，高出台面，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS工程塑料一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、桌腿一体化压铸工艺，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合安装，具有防脱不易错位。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 | 张 | 48 |  |
| 6 | 实验凳 | 规格：315*440-500mm（正负不超过20mm） 1、凳脚材质：凳脚采用壁厚≥1.2mm钢管及壁厚≥1.5mm钢管焊接组成，全圆满焊接，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥40mm。 2、凳面表面防滑不发光，凳面底部镶嵌螺纹固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。 | 把 | 96 |  |
| 7 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸450*600*820mm(±不超过80mm)。 2、底围：表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带滴水棒 4、水槽柜预留检修门带锁； 5、三联实验室专用水嘴，便于多用途使用。 多功能防溅水槽柜要求： （1）水槽柜带滴水架，滴水架带不少于6根滴水棒； （2）水槽柜隐藏设计：柜体上部设计有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求； （3）水槽柜过滤功能：下水带过滤装置，可以过滤不同的杂质； （4）水槽柜排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水； （5）一体水槽，PP改性或ABS工程塑料材质 | 套 | 26 |  |
| 8 | 教师控制模块 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师模块总控采用不小于200*100mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥3A，具备过载自动保护; 4、教师直流电源也是通过智能控制0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥3A，具备过载自动保护； 5、直流大电流：由微处理器精确控制自动关断，可达到延时零误差; 6、配套教师控制模块使用，满足实验室需求及相关功能 | 套 | 2 |  |
| 9 | 吊装智能控制电气系统 | 整体采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 实现 （1）电源控制系统：智能化控制系统集中控制，具有过载、短路等保护功能； （2）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 （3）照明系统：实现照明系统开启与关闭，可单组或全组进行控制等 | 个 | 2 |  |
| 10 | 通风控制系统 | 1.适配多种电机功率； 2.输出：AC 0-380V 13A； 3.控制方式：V/F控制； 4.过载能力：150%额定电流60s；180%额定电流3s； 5.控制电源+24V：最大输出电流200mA； 6.运行方式：键盘、端子、RS485通讯； 7.可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能； 8.能适应-10℃～40℃的使用环境温度和-20℃～65℃储存温度，最大90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境； 9.冷却方式采用强制风冷。 | 套 | 2 |  |
| 11 | 智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 电源控制：控制学生电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 2 |  |
| 12 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 2 |  |
| 13 | 铝合金万向罩 | 1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶； 3.气流调节阀：能够手动调节控制进入气流量； 4.工艺：主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。 | 个 | 2 |  |
| 14 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 2 |  |
| 15 | 室内外行程通风系统 | 1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2、规格：定制风管，满足实验室通风要求 3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 2 |  |
| 16 | 防腐风机 | 功率：不小于5.5KW。风量：10602-21204m3/h。风压：1550-984Pa。 | 台 | 2 |  |
| 17 | 风机控制线 | 2.5mm²、4mm² | 套 | 2 |  |
| 18 | 智能吊装集成箱体 | 1、规格：≥1800mm（L）×550mm（W）×500mm（H）；（正负不超过200mm） 2、材质：采用钣金组合或ABS环保材料一塑成型，具备耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热、耐候性、电绝缘性等性能 3、内部承重结构采用≥30mm×30mm型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型； 4、箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 5.智能吊装集成箱体产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求：①金属件外观焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件外观焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件外观焊接件焊接处表面波纹应均匀；②金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一 致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；③塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 组 | 14 |  |
| 19 | 照明系统模块 | 1、箱体设有照明系统； 2、通过基板底座散热，亮度支持通过控制端手动调节； 3、光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 4、照明系统模块产品满足以下性能要求： 1）设备外壳边缘光滑圆润无锐边； 2）正常使用时可触及，无危险。 | 组 | 14 |  |
| 20 | 升降摇臂控制模块 | 1、规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成； 2、摇摆臂采用推杆电动升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承； 3、摇摆臂升降控制模块实时监测推杆的运动状态，在摇摆臂运动出现故障或遇到障碍物时，停止运动； 4、臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 个 | 26 |  |
| 21 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1、不少于两个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置； 3、内嵌式液晶显示屏，可触屏显示设置低压直流、交流； 4、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报； 5、装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能； 6、装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1、不少于三个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 3、设置不少于2个网口，不少于2个USB供电接口。 | 个 | 26 |  |
| 22 | 给排水系统模块 | 1、由给水系统、废水收集排放系统构成； 2、系统进、出水口应置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制； 3、接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水； 4、智能化控制系统与污水桶采用信号线连接，污水桶中检测模块实时检测污水桶中的水位，达到一定水位值时启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出； 5、系统支持由教师或学生实时开启或关闭手动排水功能； 6、系统支持当达到一定水位条件时自动开启排水功能； 7、系统内置流量传感器，检测到用水结束后，能够自动开启排水功能，保障实验室的安全卫生环保。 | 组 | 26 |  |
| 23 | 吊装式通风系统 | 1.由吸风罩、通风控制系统构成。采用模块化设计。 2.万向吸风罩： 管道外筒：采用铝合金，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温； 管道：采用PVC材质，管内壁光滑，可降低噪声向室内传播。置于箱体左右两侧，调节角度为0°-90°； 万向吸风罩：选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围为690mm-1230mm，360度旋转，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，即可将伸缩式吸风管道推至箱体两侧，解放区域空间； 3.通风控制系统： 系统支持根据室内环境手动调节风量大小。 | 套 | 50 |  |
| 24 | 废水存储过滤系统 | 由水过滤箱和排水装置组成。容积不小于8L。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。 | 套 | 26 |  |
| 25 | 空调 | 3P立柜式空调 电辅热冷暖空调，包含漏电保护开关及需要延长的铜管。 | 台 | 4 |  |
| 26 | 给排水系统 | 国标管，连接每组模块，连接学校上下水管道。 | 套 | 2 |  |
| 27 | 综合布线 | 电源线：采用4.0mm²铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。网线：六类线。 | 项 | 2 |  |
| 28 | 安装辅件 | 国标五金件。 | 项 | 2 |  |
| 29 | 集成调试 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试、给排水调试等 | 项 | 2 |  |
| 30 | 教学条件升级 | 定制,1、顶部铝方通吊顶约100㎡，合理设置灯具数量和布局，确保教室各个角落的照明需求得到满足。2、刷自流地坪上铺设地胶铺设约100㎡。3、墙面乳胶漆，窗台大理石台面。4、学科窗帘3副（根据现场尺寸定做）。5、垃圾清运。6、实验室文化墙设计及安装。 | 间 | 2 |  |
| 31 | 监控 | 高清监控摄像头，实验室2个、准备室1个，并接入学校安防监控。 | 个 | 6 |  |
| 32 | 准备台 | 一、规格：2400*1200*760mm（正负不超过50mm） 二、台面： 采用12.7mm厚理化板。 三、台身结构：新型塑铝结构。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽56mm高90mm（正负不超过10mm），壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 四、立柱：采用加强横支撑件，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 五、书包斗:尺寸为480*290*152mm（正负不超过20mm）,壁厚≥2.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 六、整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成，学生位设书包斗 。 | 张 | 1 |  |
| 33 | 试剂架 | 1、尺寸：2200*330*750mm （正负不超过30mm） 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*90mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架采用壁厚≥2.0mm冷轧板或者铝合金，一次性冲压成型；有试剂架护栏。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥10mm厚的钢化玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 |  |
| 34 | 仪器柜 | 一、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm（正负不超过50mm）； 二、整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。 三、柜体：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上。 四、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。 五、下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃门，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，本产品也可分体式存放。 | 个 | 25 |  |
| 35 | 三联水嘴 | 一、金属材质 二、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 三、陶瓷阀芯 四、可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器 五、开关按钮：高密度PP材质,符合人体工学设计，轻便快捷。 | 个 | 1 |  |
| 36 | 安装调试及附件 | 整间准备室的安装调试及安装附件 | 室 | 1 |  |
| 37 | 紧急喷淋器 | 不锈钢材质，喷淋流量 120 L/min～ 180L/min | 个 | 1 |  |
| 38 | 洗眼器 | 拔插式，使用时可于供水接口对接，不用时可取下放置。洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 个 | 1 |  |
| 39 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，应有涂覆层，1200 mm×1800 mm | 件 | 2 |  |
| 40 | 实验服 | 分为大、中、小号，耐酸碱 | 件 | 50 |  |
| 41 | 护目镜 | 封闭型，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 50 |  |
| 42 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，光洁，透明度高，耐高速粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用 | 个 | 1 |  |
| 43 | 防毒口罩 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 2 |  |
| 44 | 防毒口罩 | CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳 | 个 | 2 |  |
| 45 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖 | 副 | 2 |  |
| 46 | 一次性乳胶手套 | 一般性防护，不漏水 | 盒 | 50 |  |
| 47 | 化学实验废水预处理装置 | 主体透明，兼作教学使用，能进行pH 测试、酸碱废液中和、重金属离子凝聚和过滤，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 2 个。处理量≥6 L/次 | 套 | 1 |  |
| 48 | 放电反应实验仪 | 通电 2 min 之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于 30 W | 套 | 13 |  |
| 49 | 中和热测定仪 | 又称简易量热计，包括反应容器、盖板、温度计、环形玻璃搅拌棒 | 套 | 25 |  |
| 50 | 原电池实验器 | 包括缸体、带固定和可移动接线柱的缸体盖板、铜电极板、锌电极板、铁电极板、铝电极板、碳棒、导线等 | 台 | 25 |  |
| 51 | 氢燃料电池实验器 | 含一个质子交换膜电极，膜电极不小于 15mm×15 mm | 套 | 25 |  |
| 52 | 二氧化氮球 | 双球， 内封二氧化氮和四氧化二氮混合气体，常温下球内气体为黄棕色 | 个 | 25 |  |
| 53 | 溶液导电演示器 | 电表式，干电池电源，首先校准到电表指示满量程，用电流法相对比较 5 种溶液的导电能力 | 台 | 1 |  |
| 54 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 1 |  |
| 55 | 教师用分子结构模型 | 球棍式，氢原子球直径不小于 23 mm，其他原子球直径不小于 40 mm | 套 | 2 |  |
| 56 | 教师用分子结构模型 | 空间填充式 | 套 | 2 |  |
| 57 | 学生用分子结构模型 | 球棍式，氢原子球直径不小于 17 mm，其他原子球直径不小于 23 mm | 套 | 25 |  |
| 58 | 原子轨道模型 | s、px、py、pz、dx2-y2、dz2、dxy、dyz、dzx | 套 | 1 |  |
| 59 | 轨道重叠方式模型 | σ键模型（s-s、s-p、p-p）、 π键模型（简单的 p-p π键、N2 分子的两个π键） | 套 | 1 |  |
| 60 | 分子空间结构模型 | 球棍式，包括 CO2 、H2O、HCHO、NH3 、CH4、P4 、P4O6 、P4O10 、C60 、船式 C6H12 、椅式 C6H12、S8 、SF6 | 套 | 1 |  |
| 61 | 原子杂化轨道模型 | sp、sp2 、sp3 | 套 | 1 |  |
| 62 | 价层电子对互斥模型 | CO2 、SO2 、CO32- 、H2O、SO3 、NH3 、CH4 | 套 | 1 |  |
| 63 | 金属晶体结构模型 | 包括但不局限于 Cu、Na、Zn 等，球直径不小于 30 mm | 套 | 1 |  |
| 64 | 离子晶体结构模型 | 包括但不局限于氯化钠、氯化铯等，球直径不小于 30 mm | 套 | 1 |  |
| 65 | 共价晶体结构模型 | 包括但不局限于金刚石、二氧化硅等，球直径不小于 30 mm | 套 | 1 |  |
| 66 | 分子晶体结构模型 | 包括但不局限于 C60 、冰、干冰、碘、天然气水合物等，球直径不小于 30 mm | 套 | 1 |  |
| 67 | 混合型晶体结构模型 | 石墨，球直径不小于 30 mm | 套 | 1 |  |
| 68 | 沸腾焙烧炉模型 | 模型高度≥500 mm，放大风帽高度≥120 mm | 套 | 1 |  |
| 69 | 硫酸接触室模型 | 模型高度≥500 mm，直径≥200 mm | 套 | 1 |  |
| 70 | 氨合成塔模型 | 模型高度≥800 mm，直径≥120 mm | 套 | 1 |  |
| 71 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm | 套 | 1 |  |
| 72 | 晶体标本 | 包括但不局限于氯化钠、硫黄、碘、高锰酸钾、胆矾等 | 盒 | 1 |  |
| 73 | 非晶体标本 | 包括但不局限于玻璃、炭黑等 | 盒 | 1 |  |
| 74 | 金属矿物标本 | 包括但不局限于萤石、刚玉、黄玉、正长石、磷灰石、方解石、石膏（生、熟）、滑石、孔雀石、云母 | 盒 | 1 |  |
| 75 | 非金属矿物标本 | 包括但不局限于玛瑙、水晶、金刚砂等 | 盒 | 1 |  |
| 76 | 有机高分子材料标本 | 包括但不局限于聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、酚醛树脂、涤纶、尼龙、芳纶、顺丁橡胶、离子交换膜、可降解材料等 | 套 | 1 |  |
| 77 | 列管式烘干器 | 由外壳、不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm的金属管制作，管壁厚≥2mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电阻大于 100 MΩ | 台 | 1 |  |
| 78 | 烘干箱 | 电热鼓风型，最高工作温度为 250 ℃ , 温度波动度限值为±1.5 ℃ , 箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 台 | 1 |  |
| 79 | 教学电源 | 直流 2 V～6 V，12 A；8 V～12 V，4 A；14 V～24 V，3 A；短时 40 A，定时 8 s | 台 | 1 |  |
| 80 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 2 |  |
| 81 | 高中化学实验材料 | 含小刀、棉花、木炭、木板、火柴、蜡烛、焊锡、炭棒、导线、开关、电灯泡、聚光小手电筒、电池、电珠、砂纸、电极材料（石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极）等 | 套 | 25 |  |
| 生物实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160（R）。 3.嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级。 5.支持双系统中进行20点或以上触控，整机采用电容触控技术。 6.内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 7.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8.整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。 9.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡。 10.内置非独立摄像头≥1600万像素数，视场角≥150度 11.整机需内置或外置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480， 自带LED补光灯，支持多级灯调节。 二、OPS模块 1.通过安全可靠测评CPU配置不低于8核8线程处理器工作主频≥2.7GHz。 2.内存：不低于8GB，硬盘不低于512GB或以上固态硬盘。 3.无需工具即可快速拆卸电脑模块; 4.具有独立非外拓展的电脑USB接口，≥3个USB3.0接口≥1个HDMI接口； 5.要求内置通过安全可靠测评的操作系统、办公软件、杀毒软件。含三年更新服务，永久使用，验收时提供证明材料，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 三、教学软件 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育，课件支持教师在线评分。 3.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件，可获取到个人云空间。 4.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 5.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 四、1、采用壁挂式功放及有源音箱一体化设计，双音箱配对 2、具备音频输入、具备混音音频输出、支持MIC话筒输入； 3、有效功率：≥40W；额定阻抗：4Ω； 五、头戴一体式话筒，可拆卸成手持咪（非有线有线头戴咪）、支持一师一麦，开机自动配对，自动转入接收状态； 2、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，声音还原度高。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 教师演示台 | 规格2400mm×700mm×900mm（正负不超过50mm） 1、台面：采用≥12.7mm理化板，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等物理性能和化学性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |  |
| 3 | 教师椅 | 1、产品规格：椅面550×500×1070mm（正负不超过50mm），座位高度可调 2、技术参数：凳面接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；气杆连接，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 把 | 2 |  |
| 4 | 学生实验桌 | 规格：1200*600*780mm（正负不超过30mm） 1、台面：采用≥20mm厚无甲醛环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成，台面操作边设有止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、塑铝/铸铝结构，材料厚度不低于1.2mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3、后功能栏杆，高出台面，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS工程塑料一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、桌腿一体化压铸工艺，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合安装，具有防脱不易错位。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 | 张 | 48 |  |
| 5 | 实验凳 | 规格：315*440-500mm（正负不超过20mm） 1、凳脚材质：凳脚采用壁厚≥1.2mm钢管及壁厚≥1.5mm钢管焊接组成，全圆满焊接，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥40mm。 2、凳面表面防滑不发光，凳面底部镶嵌螺纹固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。 | 把 | 96 |  |
| 6 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸450*600*820mm(±不超过80mm)。 2、底围：表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装，洗涤时水不易外溅；水槽内部带滴水架，滴水架带滴水棒 4、水槽柜预留检修门带锁； 5、三联实验室专用水嘴，便于多用途使用。 多功能防溅水槽柜要求： （1）水槽柜带滴水架，滴水架带不少于6根滴水棒； （2）水槽柜隐藏设计：柜体上部设计有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求； （3）水槽柜过滤功能：下水带过滤装置，可以过滤不同的杂质； （4）水槽柜排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水； （5）一体水槽，PP改性或ABS工程塑料材质 | 套 | 26 |  |
| 7 | 教师控制模块 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师模块总控采用不小于200*100mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥3A，具备过载自动保护; 4、教师直流电源也是通过智能控制0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥3A，具备过载自动保护； 5、直流大电流：由微处理器精确控制自动关断，可达到延时零误差; 6、配套教师控制模块使用，满足实验室需求及相关功能 | 套 | 2 |  |
| 8 | 吊装智能控制电气系统 | 整体采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 实现 （1）电源控制系统：智能化控制系统集中控制，具有过载、短路等保护功能； （2）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 （3）照明系统：实现照明系统开启与关闭，可单组或全组进行控制等 | 个 | 2 |  |
| 9 | 智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 电源控制：控制学生电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 2 |  |
| 10 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 2 |  |
| 11 | 智能吊装集成箱体 | 1、规格：≥1800mm（L）×550mm（W）×500mm（H）；（正负不超过200mm） 2、材质：采用钣金组合或ABS环保材料一塑成型，具备耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热、耐候性、电绝缘性等性能 3、内部承重结构采用≥30mm×30mm型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型； 4、箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 5.智能吊装集成箱体产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求：①金属件外观焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件外观焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件外观焊接件焊接处表面波纹应均匀；②金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一 致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；③塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 组 | 14 |  |
| 12 | 照明系统模块 | 1、箱体设有照明系统； 2、通过基板底座散热，亮度支持通过控制端手动调节； 3、光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 4、照明系统模块产品满足以下性能要求： 1）设备外壳边缘光滑圆润无锐边； 2）正常使用时可触及，无危险。 | 组 | 14 |  |
| 13 | 升降摇臂控制模块 | 1、规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成； 2、摇摆臂采用推杆电动升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承； 3、摇摆臂升降控制模块实时监测推杆的运动状态，在摇摆臂运动出现故障或遇到障碍物时，停止运动； 4、臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 个 | 26 |  |
| 14 | 电源操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1、不少于两个电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置； 3、内嵌式液晶显示屏，可触屏显示设置低压直流、交流； 4、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报； 5、装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能； 6、装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1、不少于三个电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 3、设置不少于2个网口，不少于2个USB供电接口。 | 个 | 26 |  |
| 15 | 给排水系统模块 | 1、由给水系统、废水收集排放系统构成； 2、系统进、出水口应置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制； 3、接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水； 4、智能化控制系统与污水桶采用信号线连接，污水桶中检测模块实时检测污水桶中的水位，达到一定水位值时启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出； 5、系统支持由教师或学生实时开启或关闭手动排水功能； 6、系统支持当达到一定水位条件时自动开启排水功能； 7、系统内置流量传感器，检测到用水结束后，能够自动开启排水功能，保障实验室的安全卫生环保。 | 组 | 26 |  |
| 16 | 废水存储过滤系统 | 由水过滤箱和排水装置组成。容积不小于8L。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。 | 套 | 26 |  |
| 17 | 空调 | 3P立柜式空调 电辅热冷暖空调，包含漏电保护开关及需要延长的铜管。 | 台 | 4 |  |
| 18 | 给排水系统 | 国标管，连接每组模块，连接学校上下水管道。 | 套 | 2 |  |
| 19 | 综合布线 | 电源线：采用4.0mm²铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。网线：六类线。 | 项 | 2 |  |
| 20 | 安装辅件 | 国标五金件。 | 项 | 2 |  |
| 21 | 集成调试 | 顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试、给排水调试等 | 项 | 2 |  |
| 22 | 教学条件升级 | 定制,1、顶部铝方通吊顶约100㎡，合理设置灯具数量和布局，确保教室各个角落的照明需求得到满足。2、刷自流地坪上铺设地胶铺设约100㎡。3、墙面乳胶漆，窗台大理石台面。4、学科窗帘3副（根据现场尺寸定做）。5、垃圾清运。6、实验室文化墙设计及安装。 | 间 | 2 |  |
| 23 | 监控 | 高清监控摄像头，实验室2个、准备室1个，并接入学校安防监控。 | 个 | 6 |  |
| 24 | 准备台 | 一、规格：2400*1200*760mm（正负不超过50mm） 二、台面： 采用12.7mm厚理化板。 三、台身结构：新型塑铝结构。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽56mm高90mm（正负不超过10mm），壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 四、立柱：采用加强横支撑件，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 五、书包斗:尺寸为480*290*152mm（正负不超过20mm）,壁厚≥2.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 六、整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成，学生位设书包斗 。 | 张 | 1 |  |
| 25 | 标本柜 | 一、整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）（正负不超过50mm） 二、材质：上柜采用铝合金框架玻璃柜，下柜采用16mm双贴面三聚氰胺浸渍贴面板，选用优质PVC封边条，利用全自动封边机，配用热熔胶王，对板材截面进行封边，粘力强、密封性好、经久耐用，三、选用ABS连接件，牢固耐用，外形美观、实用、整体效果好， | 组 | 1 |  |
| 26 | 仪器柜 | 一、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm（正负不超过50mm）； 二、整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。 三、柜体：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上。 四、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。 五、下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃门，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，本产品也可分体式存放。 | 个 | 25 |  |
| 27 | 三联水嘴 | 一、金属材质 二、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 三、陶瓷阀芯 四、可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器 五、开关按钮：高密度PP材质,符合人体工学设计，轻便快捷。 | 个 | 1 |  |
| 28 | 安装调试及附件 | 整间准备室的安装调试及安装附件 | 室 | 1 |  |
| 29 | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5 m 供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min～18 L/min | 个 | 5 |  |
| 30 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，应有涂覆层，1200 mm×1800 mm | 件 | 1 |  |
| 31 | 实验服 | 耐酸碱，可分为大中小号 | 件 | 50 |  |
| 32 | 护目镜 | 封闭型，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 50 |  |
| 33 | 防护手套 | 乳胶材质 | 副 | 50 |  |
| 34 | 一次性手套 | 聚乙烯材质 | 包 | 50 |  |
| 35 | 一次性鞋套 | 塑料材质或无纺布 | 包 | 50 |  |
| 36 | 实验数据采集处理软件 | 简体中文界面，数据采集器接入计算机后能自动识别数据采集器及其状态，实时显示实验数据或曲线，具备多种对实验数据与图线的数据处理与分析工具，支持实验报告输出、上传与评价，实验数据可以导出为表格或文本格式 | 套 | 4 |  |
| 37 | 数据采集器 | 实时无延时采集数据，采样频率不低于 80kHz；与计算机 USB 接口有线或无线通信；支持有线连接的四通道并行数据采集；传感器即插即用 | 套 | 4 |  |
| 38 | 温度传感器 | 测量范围不小于-50 ℃~200 ℃ , 分辨力不大于 0.1 ℃ , 热响应时间≤1 s；0 ℃~100 ℃ , 误差≤±0.5％FS＋1 字；其余误差≤±1.5％FS＋1 字；不锈钢探针 | 只 | 4 |  |
| 39 | 溶解氧传感器 | 测量范围 0 mg/L～20 mg/L，分辨力 0.01mg/L，误差±0.2 mg/L | 只 | 4 |  |
| 40 | 光照度传感器 | 测量范围 0 lx～5000 lx，分辨力不大于 1lx ；0 lx～20000 lx，分辨力不大于 10 lx | 只 | 4 |  |
| 41 | 相对湿度传感器 | 测量范围 0%～100%，分辨力 0.1%，误差±2%FS | 只 | 4 |  |
| 42 | pH 传感器 | 测量范围 0～14，分辨力 0.01，误差±0.2 | 只 | 4 |  |
| 43 | 气液相密封实验器 | 容积不小于 4 L，与计算机数据采集处理系统中的传感器配套使用，提供相对密闭的实验环境 | 套 | 4 |  |
| 44 | 密封实验套件 | 密封实验套件由多种规格橡胶塞、硅胶塞、反应瓶、硅胶环、气管快速接头、软管组成；用于传感器电极与反应容器的密封连接 | 套 | 4 |  |
| 45 | 生物显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×; 广视场目镜：WF10×; 带照明光源，亮度连续可调；双层移动式载物台 | 台 | 25 |  |
| 46 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 台 | 4 |  |
| 47 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径 50 mm，5× | 个 | 25 |  |
| 48 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积 1 L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 台 | 4 |  |
| 49 | 水平电泳槽 | 聚碳酸酯注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格 60 mm×60mm | 个 | 4 |  |
| 50 | DNA 电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100 mm | 台 | 1 |  |
| 51 | PCR 仪 | 96 孔，具有程序设定、储存功能，温度范围4.0 ℃~99.9 ℃ , 控温精确到≤0.1 ℃ , 温度稳定性和升降温速度适宜，具有 4 ℃保温功能 | 台 | 1 |  |
| 52 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 材料环保，便于演示 | 套 | 4 |  |
| 53 | DNA 双螺旋结构模型 | 一个半螺旋，包括 16 个碱基对和其他相应元件，材料环保，便于演示 | 个 | 1 |  |
| 54 | DNA 双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 套 | 25 |  |

备注：

1、清单注明有“接受进口”或“允许进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品投标；未注明“接受进口”或“允许进口”的产品均不接受进口产品投标。进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

2、如注明有单价控制金额的产品，投标人对该产品的报价不得超过控制金额，否则将作投标无效处理。

### 三、商务和服务条款部分

带★号条款为不可偏离条款，投标人必须完全响应满足，否则将导致投标无效。投标人是否满足本部分带★号条款要求，以《商务（服务）条款偏离表》响应为准。

| ★报价要求 | 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括投标费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、检测费、国家规定的各项税费等。 |
| --- | --- |
| ★交货地点 | 采购人指定地点。 |
| ★交货期或完工期 | 本项目要求甲方通知后 40 日内完成供货及安装调试完毕 |
| ★付款方式 | 签订合同后支付合同总价的30%货物到达安装现场后支付合同总价的20%,全部货物按要求供货完毕、经采购人检查数量、质量等无问题，并验收合格后支付合同总额的50%。 |
| ★验收方式 | 由喀什市教育局组织验收。 |
| ★售后服务要求 | 要求成交方对本项目所采购的各项货物和货物集成提供1年质保期（有注明的除外）。 |

- 技术规格及具体参数部分

详见二、货物需求明细

带★号条款为不可偏离条款，投标人必须完全响应满足，否则将导致投标无效。投标人是否满足本部分带★号条款要求，以《商务（服务）条款偏离表》响应为准。

## 第四章 投标文件组成要求及格式

投标文件组成：

开标一览表及资格证明文件：

- 开标一览表；

- 政府采购投标及履约承诺函；

- 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件等；

- 会计事务所出具的2024-2025年度任意一年的年度财务审计报告书扫描件或影印件；（新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；

- 近6个月内任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（含员工社保明细。注：1.无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细。2.若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明。3.完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）；

- 评标优惠政策声明函；

- 非联合体投标承诺函及非进口产品投标承诺函（承诺函格式自拟）；

商务及技术文件：

- 投标函；

- 法定代表人证明书（附有效身份证正反面扫描件）；

- 法定代表人授权书（附有效身份证正反面扫描件）；

- 分项报价清单（本项目为货物类，如有需求参照本表填写）；

- 商务（服务）条款偏离表；

- 技术规格偏离表；

- 相关项目经验资料(如有)；

- 售后服务相关资料(如有)；

- 产品检测报告(如有)；

- 节能产品认证证书；

- 设计、施工方案的合理性评价(如有)；

- 其他招标文件要求或投标人认为需要补充的内容(如有)。

- 严格落实国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知，出具关于符合本国产品标准的声明函

#### 1.开标一览表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |

注：此表作为唱标的依据。

投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人： （签字或盖章）

年     月     日

#### 2.政府采购投标及履约承诺函

致：喀什市教育局

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位（投标人）名称：

年月日

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

#### 3.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

#### 4.年度财务审计报告书扫描件或银行资信证明扫描件

- 说明：

1、提供本单位2024-2025年度任意一年经会计师事务所出具的审计报告复印件扫描件或影印件。（新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；

2、如提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

- 5.完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件

1、近6个月内任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（含员工社保明细。注：1.无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细。2.若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明。3.完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）；

- 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

#### 6.政府采购优惠政策声明函

##### 填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件包括但不限于：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），(2)《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），

(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213 号），

(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），

(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），

3、请依照招标文件提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（喀什市招投标中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购标的（货物或服务）的具体名称；如果涉及多项标的（货物或服务）为同一企业制造或承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多项标的名称；

第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商或承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照工信部联企业〔2011〕300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

（2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

##### 1中小企业声明函

详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

说明：对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。如因供应商提供的《中小企业声明函》引起的质疑、投诉、信访或其他方式情况反映等，供应商须自行澄清，并提供由中小企业主管部门出具的企业划型证明。对于不能出具企业划型证明的供应商，自行承担由此产生的一切后果，包括声明内容视为无效、不享受相关政府采购优惠政策等。

##### ②残疾人福利性单位声明函（货物）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

……

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

投标人（投标单位）：

日期：

说明：根据财库〔2017〕141号文件的规定,享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

##### ③监狱企业声明函（货物）

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人（投标单位）：

日期：

##### ④含有优惠主体的联合体声明函

详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

- 7.非联合体投标承诺函及非进口产品投标承诺函（承诺函格式自拟）

自行填写，无参考格式及要求。

#### 8.投标函

致：喀什市教育局

根据贵方项目编号为   KSS(GK)2026-028的   喀什市第五中学功能教室设备采购项目的招标文件，本投标人宣布同意如下：

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括答疑、补充、修改等公告。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期为开标日起___个日历日。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标单位（投标人）名称：

办公地址：

办公电话：

办公传真：

电子邮箱：

法定代表人或投标人代表：

联系电话：

日期：

#### 9.法定代表人证明书（附有效身份证正反面扫描件）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明

投标人（投标单位）：

日期：年月日

联系电话：手机：（如法定代表人为投标人代表，则需填写此项）

★必须提供法定代表人有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

如发现上述人员非投标人法定代表人，视同提供虚假资料，按投标无效处理，并将依法承担相应法律责任。

#### 10.法定代表人授权书（附有效身份证正反面扫描件）

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司的投标代表，代表我公司签署本项目的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件、签署合同和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

投标人代表：性别：

联系电话：手机：

身份证号码：职务：

投标人（投标单位）：

法定代表人：

授权委托日期：年月日

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

1、若投标人代表为法定代表人则不需提供《法定代表人授权书》，但需在《法定代表人证明书》中提供法定代表人联系方式。

#### 11.分项报价清单（本项目为货物类，如有需求参照本表填写）

投标单位（投标人）名称：

（一）项目报价表

| 序号 | 货物/服务名称 | 规格及型号 | 品牌 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（币种：人民币；单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：                 。

备注：如招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

（三）可选配件报价清单（非项目需求要求的必备配件，此部分不包括在总报价内）

（四）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

★填写要求：

1.《分项报价清单》所有价格应以人民币为结算单位填写；

2.可根据实际需要增加相关内容，但原有的格式内容不得删减；

填写说明：

1、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

2、“规格及型号、品牌”属于“按招标定制”产品，可依招标要求响应填报；属于有明确品牌型号的产品报出具体品牌型号。

3、投标人根据本项目采购需求方案中的配置清单或明细列表按此表格式要求进行填报（对规格型号、品牌的要求执行填写说明第2条规定）。如不填报、漏报或错报评标委员会有权对投标人做出不利的判断。（如有涉及采购需求有要求但无法明确具体量化标准的配套工程施工、安装、装修等，可依要求只报出相应报价即可）

4、《（三）可选配件报价清单》格式参照《（一）项目报价表》表格，但需提供相应的品牌、规格型号、原产地、数量、单价等详细信息。

#### 12.商务（服务）条款偏离表

投标单位（投标人）名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《第三章 用户需求书：三、商务和服务条款部分》中所有带★号条款要求。 | 我公司完全响应满足招标文件中此项要求。 | 无偏离 |

填写说明：

- 如投标人完全响应满足本表【招标文件要求】栏中内容的，建议投标人在对应的【投标文件响应】栏中填写“我公司完全响应满足招标文件中此项要求”即可，除招标文件另有注明外，不强制要求逐条列出响应；

- 如投标人响应情况优于或低于招标要求的，应在【投标文件响应】栏中作详细说明，如完全满足或符合招标文件要求的则无需说明，参照上一条填写内容即可，评标委员会将根据具体情况给予是否偏离的认定，并以此认定标准为最终评判标准；

- 带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

#### 13.技术规格偏离表

投标单位（投标人）名称：

| 序号 | 服务名称 | 招标参数要求 | 投标参数响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

此表可延长。

填写说明：

- 投标人根据《第三章 用户需求书：四、技术规格及具体参数部分》，按其所投产品实际情况填写相应的投标参数，如出现与招标要求不一致的情况，评标委员会将根据具体情况给予是否偏离的认定，并以此认定标准为最终评判标准；

- 投标人投标响应时若存在虚假响应情况，均视为提供虚假材料，按相关法律规定处理；

- 除招标文件另有注明外，投标文件其它位置如出现与本表中投标参数不一致的信息，均以本表信息为准。

- 14.相关项目经验资料(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

- 15.售后服务相关资料(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

- 16.产品检测报告(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

- 17.节能产品认证证书

自行填写，无参考格式及要求。

- 18.设计、施工方案的合理性评价(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

- 19.其他招标文件要求或投标人认为需要补充的内容(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

20关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 第五章  合同条款及格式

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

甲方：		乙方:

住所地：住所地：

法定代表人：法定代表人：

联系人：		联系人：

电话：		电话：

传真：传真：

- 项目基本情况

根据采购人项目（招标编号： ）结果，    为中标人。按照《中华人民共和国民法典》（第三编 合同）》和《中华人民共和国政府采购法》，经（以下简称甲方）和（以下简称乙方）协商，达成本合同条款。

### 第二条 合同标的内容（标的数量或质量等）

### 第三条 合同价款（金额）

### 第四条 项目履约（交付、交货）地点

采购人指定地点。

### 第五条 项目服务期（完工期、履约时间、交货时间）

（具体按本项目需求与投标人承诺内容拟定）

### 第六条 付款期限及方式

（具体按本项目需求与投标人承诺内容拟定）

### 第七条 项目验收标准及方式

（具体按本项目需求与投标人承诺内容拟定）

### 第八条 甲方的权利和义务

### 第九条 乙方的权利和义务

### 第十条 违约责任与争议解决办法

1、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。

2、协商或仲裁：如果发生与本合同的解释或执行中的有关争议，双方首先应通过友好协商解决，否则任何一方可将该争议提交仲裁。仲裁事项应提交有关部门进行裁决。

……。

### 第十一条 知识产权、保密或其他事项要求

1、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2、乙方所提供的货物或服务未侵犯知识产权，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

……。

### 第十二条 附件（附录）（如有，可填写，并附相关内容）

……。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签章）				法定代表人（签章）

或授权代表：					或授权代表：

年   月   日     					年   月   日

# 第二册通用条款（公开招标）

- 总则

### 1. 通用条款说明

1.1本条款为招标文件通用条款版本，如有需要，采购人可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

### 2．招标说明

本项目按照政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

### 3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2“政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指喀什市招投标中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据政府采购其他法律法规等有关规定组建的专门负责本次招标评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用政府采购云平台投标客户端及政府采购云CA加密的投标文件,适用于网上投标；

3.8“网上投标”指通过政府采购云平台投标客户端上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

### 5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到政府采购云平台进行注册并办理CA。《供应商电子标培训视频教程》详见https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府采购云平台供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给采购人；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

### 6．政策导向

6.1政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2本项目落实政府采购供应商诚信管理政策要求。

### 7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

### 8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

### 9．踏勘现场

9.1如有需要，采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

### 10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或采购人另行书面通知（包括新疆政府采购网网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

- 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，采购人在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

# 第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章投标文件格式及附件

第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购人或政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问或质疑实行实名制。投标人询问或质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购工作秩序。

12.3不论是采购人或政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人或政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括新疆政府采购网网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，采购人或政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括新疆政府采购网网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括新疆政府采购网网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4采购人或政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括新疆政府采购网网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

16.1投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，采购人或政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，采购人或政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括新疆政府采购网网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

说明：建议注明投标或响应保证金项目名称，未注明项目名称的不作废标处理。重新开展采购活动的项目，若供应商告知采购人再次进行投标或响应的，未退还的投标或响应保证金则自动转为新项目的投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：喀什市科技广场喀什行政服务中心二楼，联系人：张文丽，咨询电话：15001465669。或潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

23.2政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，供应商自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询政采云：4008817190。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

- 投标文件的递交

24．电子加密投标文件上传至政府采购云平台投标客户端

新疆自治区及兵团政府采购项目电子标供应商培训视频：https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod

25．投标文件的修改和撤销

25.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

25.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

25.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

25.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

- 开标

28．开标

1、本项目实行不见面招标，投标人无需到开标现场提交纸质版投标文件。

2、投标人应按照招标文件要求制作投标文件。

3、投标人在上传投标文件时需将文件加密后再上传至政府采购云平台投标客户端。

4、投标人需按公告规定的时间登录政府采购云平台投标客户端对电子加密上传的投标文件进行解密（投标文件解密时长30分钟）。

5、投标人在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评标委员会在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

- 评审要求

29．评审委员会组成

29.1评审委员采购人将组建评标委员会。评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

- 评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

- 定标及公示

38．中标候选人的确定原则及标准

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向采购人提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，采购人或政府集中采购机构将在新疆政府采购网网站上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向采购人提出。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者政府集中采购机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，采购人或政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

- 公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由采购人或政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由采购人或政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由采购人或政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

- 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本于政府采购云平台实施备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按法律法规相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

- 质疑处理

51.质疑提出与答复

51.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人以书面形式提出质疑。

51.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

51.3质疑条件

51.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

51.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

51.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

51.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

51.5收文地点受理路径

地址：喀什市教育局（喀什市教育局），质疑咨询电话：伏亮亮，18409825821。质疑书的递交应当采取当面递交的形式，供应商以邮寄方式提交质疑函的，凡质疑函符合法定形式、在法定质疑期内交邮的，均予以接收并依法处理。

51.6收文办理程序

51.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，采购人自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

51.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，采购人应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，采购人应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

51.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

51.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，如果合格供应商符合法定数量，依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商；如果合格供应商不符合法定数量，应当重新开展采购活动。

---- END ----