玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目

招 标 文 件

项目编号：ZZGL-2026070H

采 购 人：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）           (盖章)

采购代理机构：云南中诏项目管理有限公司                         (盖章)

日期：2026年5月8日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

一、总  则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	11

五、开标与评标	11

六、中标结果	13

七、其他事项	14

第三章  评标方法（综合评分法）	18

第四章  采购需求	27

一、采购标的项目概况，以及为落实政府采购政策需满足的要求	27

二、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范	27

三、采购标的的采购内容及要求	27

四、采购标的的数量、采购项目服务期限及交货地点	52

五、验收标准	52

第五章  合同书样式及主要条款(此合同范本仅供参考)	54

第六章  投标文件格式	60

一、 资格审查部分	62

二、投标文件商务部分	67

三、投标报价部分	73

四、投标文件技术部分	79

第一章  招标公告

项目概况 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年5月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZZGL-2026070H

2.项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目；

3.采购预算价（最高限价）：¥65.00万元（人民币陆拾伍万元整）；

4.采购需求：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目，具体内容详见第四章采购需求。

5.合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成设备安装调试，并投入使用。

6.服务地点：采购人指定地点。

7.质量要求：符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件；

1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年5月8日至2026年5月14日23时59分。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。

注:各投标人应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担,有意参加投标的投标人，须在政采云平办理数字证书(CA) ，CA申领链接: http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html。

如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进一步咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：400-004-0628（紧急可拨19988166369）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.网上递交电子投标文件：

1.1递交投标文件截止时间：2026年5月29日9时00分（北京时间，下同）；

1.2投标文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）；

2.开标时间和地点：

2.1开标时间：2026年5月29日09时00分（北京时间）

2.2地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。

2.3开标参与方式：本项目采用远程开标方式进行开标，投标人无需到达现场。

五、发布媒介及公告期限

1.本项目招标公告同时在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）发布，采购人及采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

2.本公告期限自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件上传

投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前将投标文件上传至"政采云"平台，按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段，投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

注：任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由投标人自行负责。

2.需要落实的政府采购政策

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）

地 址：玉溪市红塔区科创大道9号

联系人：周老师

电  话：15758119852

2.采购代理机构信息

名 称：云南中诏项目管理有限公司

地 址：云南省玉溪市红塔区东风中路100号景明上居四楼（方源中医馆旁外部电梯四楼）

3.项目联系方式

项目联系人：王海涛、李悦、夏苋春、张瑜、李艳菠、解瑾屹

联系电话：0877-6168806/13608772096

日期：2026年5月8日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校） |
| 2 | 采购代理机构 | 云南中诏项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目； 项目编号：ZZGL-2026070H |
| 4 | 是否面向中小企业预留项目 | 是，全部预留 |
| 5 | 采购需求 | 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目，具体内容详见第四章采购需求。 |
| 6 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 7 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起90日历天内完成设备安装调试，并投入使用。 |
| 8 | 质量要求 | 符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用。 |
| 9 | 报价方式 | 报价方式：总价包干；投标人投标报价不得超过采购人的采购预算价，否则视为无效标。 |
| 10 | 申请人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件； 1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求； 1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.本项目的特定资格要求：无。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 对招标文件提出疑问或异议的截止时间及方式 | 对招标文件提出疑问或异议的截止时间： 对招标文件有疑问或异议的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内对采购文件提出。 方式：投标人对招标文件提出疑问或异议须通过书面方式提出。 |
| 13 | 投标文件的提交 | 投标文件递交网址为：http：//www.zcygov.cn（政采云平台），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，使用政采云投标客户端制作并进行电子签章或电子签名及加密。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在递交投标文件截止前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。 |
| 14 | 网上远程解密 | 投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），按照《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。本项目解密时间为30分钟，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标（审）阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的、签名确认时间内不进行签字确认的，则视为对开标结果无异议。在规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新组织采购。 2.电子招投标技术支持 （1）系统操作问题：请致电政采云，4008817190（客服热线）； （2）云南 CA 操作问题：请致电云南 CA，4006727666； （3）云南 CA 紧急联系方式：15288315056。 |
| 15 | 投标保证金及履约保证金 | 本项目需交纳保证金金额为人民币叁仟元整（小写：¥3000.00 元）。投标保证金到账（保函、保单提交）截止时间同投标截止时间。参加本项目投标的投标人，可以任意选择招标文件中载明的方式交纳保证金。 投标保证金方式：支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式提交。投标人可任意选择以下方法提交保证金： （1）银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人和允许分支机构参加的项目除外）。银行电子回执（单）等相关凭证须扫描至投标文件中（并注明采购项目编号和项目名称，内容须填写完整）。 保证金专用账户信息如下： 账户名称：云南中诏项目管理有限公司 开户银行：云南红塔银行股份有限公司兰溪支行 账号：3201620000000098 联系人及电话：解瑾屹，13187714881 注：到账时间以实际到达专用账户时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为无效。未按时交纳投标（交易）保证金或未到达指定账户的，其符合性审查不通过。为避免由于晚到账的原因造成投标失败，请各投标人预留充足时间。在跨行转账时请考虑以下因素：①按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点30分前办理手续，可以保证实时跨行到账；②对未足额提交投标（交易）保证金的投标人提交的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。 （2）保函、保证保险：采用保函或保证保险提供投标（交易）保证金的按照国家现行规定实施进行线下购买，保函、保证保险申请人必须是投标人，受益人必须是采购人，保函（保单）必须正确填写受益人和投保人（申请人）的全称，并与招标文件规定的名称一致，以免造成投标无效。保函（保单）扫描件应随投标文件一起递交。 |
|  |  | 合同签订前5个工作日内由采购人向中标人收取合同价款5%的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金账户信息： 账户名称：玉溪职业技术学院 账号：53050165614100000559 开户行：建行玉溪建设支行 履约保证金的退还：合同履约期（完成全部设备的供货、安装、调试、验收合格）满由采购人无息全额退还。 |
| 16 | 投标有效期 | 90日历天，从投标截止之日算起。 |
| 17 | 投标文件的签署 | 按照投标文件格式，使用企业和法定代表人数字证书电子签章及电子签名。 注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。 |
| 18 | 现场开标现场解密方式 | 投标人无须到现场开标现场解密。到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新招标。 |
| 20 | 网上递交电子投标文件 | 19.1网上递交投标文件截止时间：2026年5月29日9时00分前（北京时间，下同）； 19.2投标文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签章或电子签名。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在递交投标文件截止前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年5月29日9时00分前（北京时间，下同）； 地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn） |
| 22 | 评标委员会的 组建 | 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人和评审专家专家组成，人员数为5人及以上的单数。其中，评审专家等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 23 | 评标方法及标准 | 详见招标文件第三章 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 ■ 否，推荐中标候选人，推荐人数：3人。 |
| 25 | 招标代理服务费及其他费用 | 25.1本项目中标服务费：详见须知正文部分。 25.2不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。 |
| 26 | 备选方案 | 不接受 |
| 27 | 27.1各投标单位在上传电子投标文件时，需确保所上传的投标文件与招标文件第六章投标文件格式部分内容一致，不得有缺项、漏项。 27.2投标人必须保证在投标文件中所提供的商务文件及资格证明文件的有关材料及自身所做出的相关承诺的真实性，不得弄虚作假，若所供材料有弄虚作假，故意欺骗的情况，一经发现，则取消该投标人的投标资格。 |  |
| 28 | 因政策调整或其他不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，采购人将不承担任何责任，供应商须自行承担风险。 |  |
| 29 | 面向中小企业预留项目：☑是 □否 本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的标准划分，本项目所属行业：信息传输业。 |  |

一、总  则

1.采购人、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2.资金来源：已落实。

3.采购需求

3.1本项目采购需求：见“第四章 采购需求”。

3.2本项目合同履行期限和及项目实施地点：见“投标人须知前附表”。

4.合格的投标人

4.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的条件。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

5.2本项目中标服务费：中标供应商须向采购代理机构支付中标服务费（采购代理服务费，下同），按计价格[2002]1980号文件及发改价格[2015]299号文件服务收费标准基准收费率下浮30%收取[注:委托代理服务项目，当采购预算金额<10万元时，招标代理费用按1200.00元包干计取；当采购预算金额≥10万元时，则以成交人实际完成的招标代理工作的中标(成交)金额为基数，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002)〕1980号)规定的计费方法、招标采购类别、合同执行优惠费率计算，计算后不足3000.00元的，按3000.00元结算】。

5.3中标服务费的缴纳形式：向采购代理机构直接缴纳中标服务费，可用现金、银行转账或电汇的付款方式，中标服务费缴纳账户信息：

账户名称：云南中诏项目管理有限公司

开户银行：云南红塔银行股份有限公司万商汇支行

账号：3201520000000038

联系电话：13187714881

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1要求提供的采购内容及要求、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  合同书样式及主要条款

第六章  投标文件格式

7.招标文件的澄清

7.1投标人应认真审核招标文件中的采购内容及要求，如发现文件中采购内容及要求不合理的及对招标文件存在异议等，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前登录政采云平台（http：//www.zcygov.cn），通过网络在线方式向采购人或采购代理进行提问，采购人统一解答后回复所有接收了招标文件的投标人，否则，由此产生的后果由投标人负责。

7.2招标代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

8.招标文件的修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购人或代理机构将变更时间以书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术要求(详见“采购内容及要求”)和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

9.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的采购需求、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

9.3投标人应保证所提供资料的真实有效，如因资料弄虚作假所引起的一切后果由投标人自行承担。

10.投标的语言及计量单位

10.1投标人的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

10.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应由投标文件格式部分构成。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

12.投标文件的格式要求

12.1投标人应按第六章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

13.投标报价

13.1投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。投标人的投标报价超出最高限价按无效标处理。

13.2报价方式：总价包干，供应商结合采购需求及企业履约能力综合填写报价；投标人投标报价不得超过采购人的采购预算价，否则视为无效标。

13.3招标采购单位不接受备选方案。

13.4投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

13.5漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

14.投标货币

14.1投标应以人民币报价。

15.投标文件有效期

15.1投标文件有效期必须按“投标人须知前附表”规定的时间保持有效。

15.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16.投标文件的书写要求

16.1投标文件须用不褪色的墨水书写或打印。

16.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

16.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名；要求盖公章处应盖单位的公章。

17.投标保证金

17.1详见投标须知

17.2下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

四、投标文件的提交

18.投标文件的密封与标记

18.1投标人应按“投标人须知前附表”中的规定提交投标文件。

18.2投标人在提交投标文件时，未按本须知要求提供的，采购代理机构不予接收。

19.提交投标文件截止时间和地点

19.1投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。

19.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

五、开标与评标

20.开标

20.1采购人按本须知前附表中所规定的时间和地点公开开标。

20.2采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标、评标过程进行现场监督。

20.3开标程序：

20.3.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

20.3.2介绍参加开标会的人员名单；

20.3.3打开智能开标系统，投标人在规定时间内完成投标文件解密；

20.3.4各投标人核对开标记录表中各项数据；如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。开标端发起对本次开标过程是否有异议询问后，不确认或不及时提出异议，视为对本次开标过程无异议。

20.3.5代理机构确认开标会议结束。

21.评标

21.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

21.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

21.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.3评标工作程序

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

21.4评标过程的保密。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

22.投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标报价（唱标）一览表与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价（唱标）一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

23.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，招标代理机构将通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

24.评标办法

24.1评标办法：本项目的具体评标办法详见第三章。

24.2异常低价审查规则：

（1）按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）的要求，评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

六、中标结果

25.中标人的确定

25.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

25.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

27.中标通知书

27.1中标人确定后，中标结果由采购代理机构在云南省政府采购网上公告,同时向中标人发出中标通知书。

27.2中标通知书是合同的一个组成部分。

27.3采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标的原因和退回投标文件。

28.签订合同

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。

28.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。也可选择重新组织招标。

29.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.1采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、其他事项

31.招标代理服务费

31.1招标代理服务费向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。

31.2中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次付清代理服务费。

32.保证

32.1投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

33.法律责任

合同依法成立后，当事人必须全面履行合同规定的义务，保证合同顺利执行。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后向他人转让。履行合同过程中出现纠纷的，按《中华人民共和国民法典》的规定处理。

34.询问、质疑、投诉

34.1询问

34.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。

34.1.2如采用书面形式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。询问供应商若委托代理人提出询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

34.1.3采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

34.2质疑

34.2.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2.2质疑期限：

34.2.2.1供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

34.2.2.2供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

34.2.2.3供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

34.2.3提交要求：

34.2.3.1以书面形式（指加盖供应商公章的原件）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2.3.2质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称和招标编号，若对项目的某一分包进行质疑，应列明具体的包组号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

34.2.3.3供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

34.2.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

34.2.3.5供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

34.2.3.6采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

34.2.4询问、质疑的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

34.2.5对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

34.2.6采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见第一章通讯联系人、电话及地址。

34.3投诉

34.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

35.政府采购政策其他管理规定

35.1根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5号）规定，不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标、响应。

36.解释权

36.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

第三章  评标方法（综合评分法）

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.2《政府采购货物和服务招投标管理办法》财政部令第87号文等；

1.3 本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公平、公正、科学择优评标；

2.2评标由评标委员会负责，由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会由采购单位依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

2.2.1.	参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2.2.	参加采购活动前3年内担任供应商的董事或监事；

2.2.3.	参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.2.4.	与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.2.5.	与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.6.1异常低价审查规则：

（1）按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）的要求，评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.6.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审；

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3.评标程序

3.1由采购人或采购代理机构依据资格审查标准对实质性响应的投标人进行资格审查（资格性审查条件详见附件1），并向评标委员会提交资格审查报告。

3.2评标委员会对通过资格审查的投标人进行符合性检查（符合性检查条件详见附件2）。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

附件1：资格性检查表：

| 资格评审 | 评审因素 | 评审标准 | 审查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 营业执照或其他证明资料 | 具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件； | 审核投标文件 |
|  | 承诺函 | 投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求； | 审核投标文件 |
|  | 信誉要求 | 投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 审核投标文件 |
|  | 采购政策 | 供应商应为中小企业： 根据要求提供《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 | 审核投标文件 |
|  | 本项目的特定资格要求 | 无 | —— |

附件二：符合性检查

在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）无单位盖章或无法定代表人或其授权代理人签字；

（2）投标报价超过采购预算价（最高限价）的；

（3）投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的条件的；

（5）投标文件未按招标文件规定格式编制影响投标文件实质性内容的；

（6）不符合招标文件中规定的其它实质性要求。

3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的、说明或者澄清应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.5推荐中标候选人名单。根据采购需要，按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人，如评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高（技术指标的响应程度得分高）优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定中标候选人排序。

3.6根据“《政府采购货物和服务招投标管理办法》财政部令第87号”的规定，提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照最有利于采购人利益的原则，由评标委员会综合评定后确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.7支持本国产品：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8节能产品、环境标志产品采购按相关政策规定执行

3.8.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

3.8.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。其中，节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品，其余为优先采购产品。

3.8.3市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

4.评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格部分、商务部分、技术部分三部分组成，总分值100分。在本项目中价格部分（投标报价）所占分值30分；商务部分、技术部分等部分（价格部分除外）所占分值为70分。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、商务、技术部分等进行综合评估，在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分，以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选人。

4.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，优先推荐采购节能清单产品，环境标志清单产品，同时列入两个清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.评标计算方法

投标人的评标总得分＝投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分

5.1 价格部分：30分

以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重

（1）投标报价超出最高限价的，按无效标处理。

（2）投标所附所有材料证书严禁弄虚作假，一经查实，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条予以处理：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.2技术及商务部分评审评分

5.3综合评分表：

| 评审项目 | 评审因素 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（满分30分） | 投标报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（指通过符合性评审的报价）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 注：（1）本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。 （3）若投标人满足条件，应提供相关证明材料，经评标委员会核实方可获得价格扣除,投标人须对所提供材料的真实性负责，如有虚假，将严肃处理。 |  |
| 技术及商务部分（满分70分） | 参数响应情况（29分） | 根据投标人提供的技术指标参数偏离表和技术支持资料，对照采购文件中标注“▲”技术参数进行评审。 1.重要技术参数响应（17分）： 采购文件第四章采购需求中参数配置标注“▲”项为重要技术参数，共68项，供应商拟投产品的技术参数存在一项负偏离的，扣0.25分，本项分值17分扣完为止，正偏离不加分。 注：证明材料包括 第四章 货物需求及技术要求的技术参数要求内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品制造商提供的主要技术指标、参数及性能的详细说明书或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或厂商适配的报告证书或官方网站发布的技术资料截图或制造商所出具的技术白皮书或国家相关机构认定的证书或检测（检验）报告等。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。以上证明材料若与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 因未附产品技术支持资料或说明导致评审小组会无法评审时，则视为不响应该项技术参数要求。 |
|  |  | 2.一般技术参数响应（12分） 采购文件第四章采购需求中参数配置未标注“▲”项为一般技术参数，根据投标人投标文件技术规格偏离表对招标文件技术指标的响应程度进行评分： 1.投标人提供产品配置及技术要求完全满足或优于招标文件参数要求的得基本分12分。 2.产品参数如有负偏离，即有一项不满足或低于招标需求的，在基本分12分基础上每项扣0.05分，分数扣完为止。 3.允许投标人对技术指标做出正向偏离。 注：根据供应商所提供的《技术参数偏离表》或相关证明材料进行评审。 |
|  | 项目技术分析（6分） | 根据投标人的项目技术分析进行综合评审，方案包括但不限于： （1）项目需求及重难点分析； （2）针对难点解决方案及措施； （3）各系统的技术架构、功能设计、技术路线。 以上3项，经评定相关内容完整、项目技术分析详细、全面，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得6分；每缺少一项内容扣2分，内容有针对性，但存在不足的扣1分；扣完为止。 |
|  | 项目实施方案（10分） | 根据投标人提供的项目实施方案进行评审，包括但不限于： （1）项目实施过程管控方案； （2）项目实施进度计划安排及保障措施； （3）系统安装调试方案； （4）试验验证或成果验收方案； （5）项目违约处罚措施及承诺。 以上5项，经评定相关内容完整、方案详细、全面，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得10分；每缺少一项内容扣2分；内容存在细微不足，方案略有瑕疵的扣1分；内容存在较大不足，存在明显疏漏、思路不清晰，可实施性较弱的扣1分，内容存在严重不足，存在多处错误、逻辑混乱的，扣1.5分；扣完为止。 |
|  | 质量承诺及其保证措施 （8分） | 根据投标人提供的质量承诺及其保证措施进行评审，包括但不限于： （1）服务及产品质量保障措施及承诺； （2）产品质保期； （3）质量缺陷处理方案； （4）违约责任承诺及处罚措施。 以上4项，经评定相关内容完整、措施详细、全面，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得8分；每缺少一项内容扣2分；内容存在细微不足，方案略有瑕疵的扣0.5分；内容存在较大不足，存在明显疏漏、思路不清晰，可实施性较弱的扣1分，内容存在严重不足，存在多处错误、逻辑混乱的，扣1.5分；扣完为止。 |
|  | 售后服务方案及承诺 （10分） | 根据投标人提供的售后服务方案及承诺进行评审，包括但不限于： （1）售后服务方案及运维服务方案； （2）售后服务人员安排； （3）缺陷管理、应急故障处理； （4）系统升级、运行支持、安全漏洞修补； （5）运维保障及违约惩罚措施等方案。 以上5项，经评定相关内容完整、方案详细、全面，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得10分；每缺少一项内容扣2分；内容存在细微不足，方案略有瑕疵的扣0.5分；内容存在较大不足，存在明显疏漏、思路不清晰，可实施性较弱的扣1分，内容存在严重不足，存在多处错误、逻辑混乱的，扣1.5分；扣完为止。 |
|  | 培训承诺及方案 （6分） | 根据投标人提供的培训承诺及方案进行评审，包括但不限于：（1）设备操作说明及系统使用及管理； （2）故障排除方案； （3）线下培训内容及材料（对采购人进行硬件和软件协同使用方法、系统使用和维护方法、常见问题的处理的培训方案）。 以上3项，经评定相关内容完整、措施详细、全面，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得6分；每缺少一项内容扣2分；内容存在细微不足，方案略有瑕疵的扣0.5分；内容存在较大不足，存在明显疏漏、思路不清晰，可实施性较弱的扣1分，内容存在严重不足，存在多处错误、逻辑混乱的，扣1.5分；扣完为止。 |
|  | 节能产品（0.5分） | 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，未提供的得0分。 |
|  | 环境标志产品（0.5分） | 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，未提供的得0分。 |

注：

1.上述表中按每项评审要求所涉及到的所有资料，投标人必须认真分类放于投标文件中。评标委员会成员按以上详细评分标准规定及投标文件承诺内容自主独立打分。

2.综合得分计算规则：取所有投标人的评审评分计算算术平均值，最后得分保留两位小数，第三位四舍五入。

第四章  采购需求

一、采购标的项目概况，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的项目概况

玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目。

（二）落实政府采购政策需满足的要求

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.质量要求：符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用；

2.其他相关要求：符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用。

三、采购标的的采购内容及要求

（一）校园监控系统升级改造设备材料清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万暖光全彩定焦枪型网络摄像机 | 1.传感器类型应为1/3英寸CMOS； 2.像素：≥400万； 3.最大分辨率：≥2688×1520； 4.最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）； 5.最大补光距离：≥30m； 6.补光灯：≥2颗； 7.供电方式：DC12V/PoE； 8.防护等级：≥IP67 | 个 | 25 |
| 2 | 双400万双光智能警戒双变焦枪型网络摄像机 | 1.采用≥2颗1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2.内置CPU、GPU、NPU芯片； 3.可输出2路通道分辨率不小于400万(2688×1520)@25fps； ▲4.支持双路电动变倍聚焦及一键聚焦； 5.内置≥8颗双光补光灯，双向红外监控距离≥60米，双向暖光监控距离≥30米； 6.补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 7.双通道智能可独立开启/关闭，双通道支持五种智能方案切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图、道路监控、精准检索； 8.内置麦克风、扬声器； 9.双通道均支持水平、垂直方向进行角度调节，水平调整角度范围0°~90°，垂直调整角度范围0°~30°； 10.支持双通道摄像机互为180°夹角进行监控； 11.最大支持1T Micro SD卡； 12.支持DC12V供电方式； 13.支持IP67防护等级； 以上标▲项须提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖公章。 | 个 | 2 |
| 3 | 400万双光人脸警戒定焦枪型网络摄像机 | 1.传感器类型应为1/2.7英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2688×1520； 4.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 5.最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）； 6.补光灯应不低于4颗； 7.镜头焦距：3.6mm至12.4mm可选 8.镜头光圈：F1.6； 9.视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 10.通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 11.周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 12.人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 13.车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；； 14.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）； 15.音频接口：内置麦克风，内置扬声器 16.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测；外部报警； 17.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 18.最大支持Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 19.音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）；报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 20.供电方式：DC12V/PoE； 21.防护等级应不低于IP67 | 个 | 5 |
| 4 | 小型枪机壁装支架 | 1.承重：1kg； 2.安装方式：壁装； 3.旋转角度：水平：0~360°，竖直：-30°~0°； 4.执行标准：Q/DXJ 064-2018； 5.材质：铝合金； | 个 | 24 |
| 5 | 二维万向节支架 | 1.承重：5kg； 2.安装方式：面装； 3.旋转角度：/； 4.工作温度：-40℃~+60℃； 5.执行标准：Q/DXJ 064-2018； 6.材质：铝合金； | 套 | 3 |
| 6 | 400万双光警戒定焦海螺网络摄像机 | 1.传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 2.像素：≥400万； 3.最大分辨率：≥2688×1520； 4.最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）； 5.最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）； 6.补光灯：≥1颗； 7.内置麦克风； 8.内置扬声器； ▲9.应支持定时语音播报功能：支持定时语音播报，最大可添加≥10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置，支持针对不同语音单独配置播放时间计划 10.供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）； 11.防护等级：≥IP67； 以上标▲项须提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖公章。 | 个 | 30 |
| 7 | 小半球壁装支架 | 1.产品尺寸：162.0mm×129.4mm×80.0mm（长×宽×高）； 2.外观颜色：白色； 3.承重：1.0kg； 4.安装方式：壁装； 5.适配机型：请参考选型； 6.工作温度：-40℃～+60℃； 7.防腐蚀等级：普通防护 | 个 | 30 |
| 8 | 400万星光网络球机 | 1.传感器类型：全景：≥1/1.8英寸CMOS；细节：≥1/2.8英寸CMOS； 2.像素：全景：≥400万；细节：≥400万；最大分辨率：全景：≥2560×1440；细节：≥2560×1440； 3.镜头焦距：全景：固定4mm；细节：等于或优于4.8mm～115mm； 4.最低照度：全景： 彩色：≤0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：≤0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 5.最大补光距离：全景：≥30m（白光）；细节：≥150m（红外）； 6.内置GPU芯片 7.细节相机支持≥24倍光学变倍，≥16倍数字变倍 ▲8.全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。 9.支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效 10.支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能 11.支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 ▲12.全景摄像机具有具备4个白光灯，细节摄像机具备4颗红外灯和2颗白光灯。 ▲13.当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标；当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测。 以上标▲项须提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖公章。 | 台 | 3 |
| 9 | 球机壁装支架 | 1.产品尺寸：257.2mm×115.0mm×160.0mm（长×宽×高）； 2.外观颜色：白色； 3.承重：7.0kg； 4.工作温度：-40℃～+60℃； | 个 | 3 |
| 10 | 600万超星光网络球机（跟踪大模型） | 1.由不小于2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸； 2.全景像素不低于600万，细节像素不低于400万； 3.最大支持输出分辨率全景：≥3632×1632；细节：≥2688×1520； 4.细节相机支持不小于25倍光学变倍，16倍数字变倍； ▲5.全景通道可输出不小于2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4 个像素，全景摄像机水平视场角不小于 210°，垂直视场角不小于 90°； ▲6.全景通道可电动调节垂直旋转，旋转范围支持5°~25° ；细节通道支持0°~360°连续旋转，垂直旋转范围支持-30°~+90°； 7.补光灯补光区域呈类矩形分布，开启后，灯珠光束通过微结构阵列式透镜，使补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； ▲8.全景摄像机具有不小于4颗补光灯，细节摄像机具有不小于 10颗红外灯和2颗白光灯； 9.联动模式下，支持全景通道检测到触发规则的目标（行人、机动车、非机动车）后联动细节通道跟踪及报警； 10.细节通道支持视频结构化抓拍，可对检测区内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片；支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联现实，可同时检测目标数量最大不少于100个； ▲11.样机支持通用行为分析、人脸识别、视频结构化、违法停车、卡口抓拍、电子警察、交通道路事件、抛洒物等8个智能模式，每个预置点可在0.5s内完成智能模式切换； 12.支持1路音频输入和1路音频输出；内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； 13.内置喇叭； 15.支持DC36V/2.23A（-25%～+25%）供电； 支持IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 以上标▲项须提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖公章。 | 个 | 5 |
| 11 | 柱装支架 | 1.产品尺寸：130.4mm×45.0mm×170.0mm（长×宽×高）； 2.外观颜色：银灰色； 3.承重：7.0kg； 4.安装方式：柱装； 5.工作温度：-40℃～+60℃； 6.执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 个 | 2 |
| 12 | 球机支架 | 1.产品尺寸：270.0mm × 115.0mm × 160.0mm（长×宽×高）； 2.外观颜色：银色； 3.承重：9.0kg； 4.安装方式：壁装； 5.工作温度：-40℃~+60℃； 6.执行标准：Q/DXJ 064-2018； 7.产品材质：铝合金 | 个 | 5 |
| 13 | 球机吊装支架 | 1.承重：9kg； 2.安装方式：吊装； 3.旋转角度：/； 4.材质：铝合金； 5.颜色：科技灰 | 个 | 3 |
| 14 | 8口二层云管准工业级PoE交换机 | 1.交换容量：256Gbps； 2.包转发率：60Mpps； 3.安装方式：导轨式安装； 4.电源接口：凤凰端子和DC端口； 5.防护等级：IP40、IK06； 6.业务端口：具备8个10/100/1000Base-T电口(PoE)、2个10/100/1000Base-T电口、2个100/1000Base-X SFP光口； 7.拨码开关：管理开关/PoE看门狗/远距离PoE； 8.供电方式：支持双电源输入，供电电压48-57VDC； 10.空载功耗：≤2W； 11.满载功耗：≤117.2W； 12.PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-8≤30W，总功率≤110W； 13.散热方式：无风扇，自然散热； 14.工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 15.工作温度：-30℃～75℃； | 个 | 7 |
| 15 | 16口二层非管理准工业PoE交换机 | 1.交换容量：256Gbps； 2.包转发率：30Mpps； 3.安装方式：导轨式安装； 4.电源接口：凤凰端子、DC接口； 5.业务端口：具备18个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 6.拨码开关：端口隔离/远距离PoE; 7.供电方式：支持双电源，标配一个48V电源适配器； 8.空载功耗：≤7.06W； 9.满载功耗：≤199W； 10.PoE：Port1-2≤90W，Port3-16≤30W，总功率≤190W； 11.散热方式：无风扇，自然散热； 12.工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 13.工作温度：-30℃～65℃； | 个 | 3 |
| 16 | 千兆电口SC企业级光纤收发器 | 1.产品规格等级：企业级； 2.产品形态：盒式； 3.网络接口：具备1个1Gbps光口(SC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 4.光纤类型：单模单纤； 5.光接口类型：SC； 6.发送端/接收端：发送端； 7.波长：1310nm发送,1550nm接收； 8.光传输距离：≤20km； 9.安装方式：桌面、壁挂安装； 10.标配12VDC电源； | 台 | 10 |
| 17 | 千兆电口SC企业级光纤收发器 | 1.产品规格等级：企业级； 2.产品形态：盒式； 3.网络接口：具备1个1Gbps光口(SC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 4.光纤类型：单模单纤； 5.光接口类型：SC； 6.发送端/接收端：接收端； 7.波长：1550nm发送,1310nm接收； 8.光传输距离：≤20km； 9.安装方式：桌面、壁挂安装； 10.标配12VDC电源； | 台 | 10 |
| 18 | 室外非屏蔽超五类网线-黑色-305米 | 1.材质：透明聚酯带； 2.材质：聚酯纤维； 3.材质：无氧铜(99.97%)； 4.导体结构：0.50mm±0.01mm； 5.线规：24AWG； 6.绝缘材质：HDPE； 7.护套材料：MDPE； 8.护套颜色：黑色； 9.长度：305m±2m； 10.执行标准：YD/T 3296.2-2018； 11.绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕； 12.包装方式：305m/箱，2箱/防护箱（1包2） | 箱 | 16 |
| 19 | 7英寸智能门禁一体机 | ▲1.设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。 ▲2.显示屏尺寸检查:设备应采用7英寸IPS触摸显示屏,采用曲面屏设计，显示屏尺寸检查:屏幕分辨率应为≥1024×600； ▲3.应具有双目摄像头,一路为可见光200万摄像头,另一路为红外200万摄像头；摄像头性能参数试验:应能在Web端设置设备补偿模式为宽动态。 ▲4.支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录 设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读;除二维码凭证外,应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。 ▲5.设备应支持通过U盘导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息）； 6.设备应支持通过WEB导出和导入人员信息，导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密。 ▲7.人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms 阈值设置:选定满足误识率为≤0.01%时的阈值为测试阈值。通过率测试:将探测数据库中10000张注册人员抓拍照导入样品进行批量比对。识别通过率=有效识别人数/10000 识别通过率应≥99.99% 设备在距离地面1.4m安装高度情况下,距离屏幕正前方0.18m~4m范围内,应能有效人脸识别 ▲8.设备应支持多人同时进行人脸识别 支持口罩检测功能检查，支持口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截3种模式设置 ▲9.根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡、胁迫密码及胁迫指纹；6.黑名单用户在使用刷卡，指纹，密码、人脸等方式鉴权时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出； 10.可视对讲功能检查:1.应能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲2.应能配置一键呼叫管理机、室内机、手机APP进行可视对讲3.应能与广播主机呼叫对讲,支持广播主机向设备广播喊话4.应能在管理中心远程视频预览,支持接入NVR设备实现视频监控录像 ▲11.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。 ▲12.设备应支持本机刷卡输入、RS485读卡输入及韦根读卡输入的卡号规则自定义转换，转换规则包含进制转换、卡号反序等，设备应支持“输入卡号自动匹配”和“外部规则导入”等两种规则匹配方式， 13.支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）； ▲14.屏幕可视角度不小于 170° ▲15.镜头焦距 2.22mm；对角视场角≥142°；水平视场 角≥66°；垂直视场角≥119° ▲16.内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM2、SM3、SM4 加密方式加密处理 ▲17.设备应支持EMMC寿命监测功能，检测到EMMC寿命不足10%时，主动关闭日志记录写入功能，延长设备使用时长，同时，通过界面提示和异常事件上报提醒用户主动开展售后维保 ▲18.快捷呼叫功能检查:1.支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2.可自定义的快捷键数量不少于12个:3.快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4.快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整 ▲19.设备应具有多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。待机状态下显示蓝色，验证成功显示绿色，验证失败显示红色。 20.设备应具有以下硬件接口: （1）RS-485接□:1个; （2）RS-232接□:1个; （3）韦根接□:1个; （4）USB接□:1个; （5）I0输入:4个(包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按钮输入); （6）I0输出:1个; （7）门锁控制接□:1个; （8）LAN接口:1个; （9）离墙防拆:1个; （10）音频输出接□:1个; （11）喇叭/扬声器:1个; （12）麦克输入:1个; （13）SIM卡槽:1个; （14）PSAM卡槽:1个; （15）SD卡槽:1个; （16）电源输出:1个 ▲21.支持不低于IP66防护等级； 以上标▲项须提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖公章。 | 个 | 4 |
| 20 | 12V2A插墙式电源适配器 | 插墙式电源适配器AC100V~240V-12V2A-V级-ADS-25FSG-1212024GPCN-国标 | 个 | 4 |
| 21 | 7英寸K款防雨遮阳罩 | 1.外壳材料：PC+GF； 2.产品尺寸：237mm×124mm×54mm（高×宽×厚）； 3.安装方式：壁装；闸机安装 | 个 | 4 |
| 22 | 壁装旋转支架 | 1.外壳材料：铝合金； 2.产品尺寸：94.0mm×55.0mm×66.5mm（高×宽×厚）； 3.工作温度：-30℃～+60℃； 4.安装方式：壁装 | 个 | 2 |
| 23 | 单头静音锁 | 1.表面工艺：镀镍； 2.钥头数量：单头； 3.锁舌长度：22mm； 4.适用门型：木门\金属门\防火门等； 5.信号输出：COM/NO/NC | 把 | 2 |
| 24 | 人脸识别通用闸机支架_ DH-ASF053-ZJ | 1.外壳材料：铝合金； 2.产品尺寸：241.4mm×100mm×100mm（长×宽×高）； 3.安装方式：闸机安装 | 个 | 4 |
| 25 | 集成显示终端 | 1.屏幕尺寸55寸，LED光源； ▲2.分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 3.显示单元具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖公章） 4.具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖公章； ▲5.液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求； ▲6.LCD 显示单元具备阔屏技术，在图 像亮度调节过程中，通过 Gamma 变 化不丢失灰阶保证图像细节； ▲7.智能背光灯调节功能，智能感应环 境及实时图像光线的强弱，可自动 调节液晶屏幕背光亮度及图像亮度 和对比度。可外接光控模块，根据 环境光线强弱自动调整整块大屏显 示亮度； 8.LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果； 9.液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； ▲10.具有优异的噪声控制功能，距离屏 水平 0.5 米/垂直 0.45 米时，显示 单元正常工作噪声值≤8dB,待机噪 声值≤3dB； ▲11.液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求； ▲12.液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求； 13.液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG ▲14.图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求； 15.液晶拼接单元采用后壳传导散热方式，具有导热柱设计，屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热； ▲16.液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到85%； 以上标▲项须提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖公章。 | 台 | 9 |
| 26 | 55寸3.5mm整机后维护支架 | 1.尺寸：55英寸 2.材质：铝型材（黑漆） | 套 | 9 |
| 27 | 55寸3.5mm整机后维护底座 | 1.尺寸：55英寸 2.材质：铝型材（黑色） | 个 | 3 |
| 28 | HDMI线10米（19+1) | 线缆配件 | 根 | 10 |
| 29 | 9路超高清解码器 | 1.设备应采用高性能嵌入式处理器，嵌入式Linux系统 2.设备视频输出路数应满足:≥9路HDMI 3.设备解码能力应满足:整机具有≥192个解码通道，解码H265支持≥3路32MP@25fps；≥9路12MP@25fps；≥14路8MP@25fps；≥18路6MP@25fps；≥24路5MP@25fps；≥29路4MP@25fps；≥37路3MP@25fps；≥57路1080p@25fps；≥192路D1@25fps（H264支持47路1080p@25fps解码能力） ▲4.设备应支持智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏。应能设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔。 ▲5.设备应支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差应≤10ns。 ▲6.设备最大应支持 8192×4096@60fps 解码。 ▲7.设备应具有≥1个标准的RS485接口、≥9个HDMI输出口、≥3个USB 接口、≥1 路红外输入、≥1 路红外输出接口。 8.设备应支持输出支持分辨率:1、支持以下分辨率固定输出：1920×1080@60Hz、1600×1200@60Hz、1400×1050@60Hz、1600×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz2、支持自定义分辨率输出，最大宽高3840，最小宽高524 9.支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 10.支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 11.设备应支持音频压缩格式：PCM/G711 12.设备应支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 13.设备应支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 14.设备应支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示 15.设备应支持预案轮巡 16.设备应支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 17.设备应支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 18.设备应支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入； 以上标▲项须提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖公章。。 | 个 | 2 |
| 30 | 网络视频存储服务器 | 1.设备规格：≤6U，≥48盘位，本次配置16TB硬盘，20块 ▲2.可支持接入 1536 路前端摄像机； 支持同时进行 4096Mbps 视（音）频码流存储、 4096Mbps 视（音） 频码流转发、 4096Mbps 视（音） 频码流下载、1200Mbps 视（音） 频码流回放； 在转发模式下， 可进行 4096 路 2Mbps视频码流转发； 在总带宽不变的情况下， 接入、 转发和回放间的性能值可自由调整； 支持不低于 2048Mbps 图片转发， 不低于 2048Mbps 图片并发输入， 同时不低于 2048Mbps 图片并发输出 ▲3.可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s ▲4.设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 ▲5.支持纠删码技术。 最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 ▲6.可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传 ▲7.支持监控级和企业级硬盘创建RAID。 支持RAID在线扩容。 支持RAID5初始化功能，可在10秒内完成RAID自盘校验。 Raid 2.0创建后无需数据同步即可使用，无需热备盘直接重构。可将损坏RAID按照损坏等级进行重构，支持全局重构、局部重构、区域重构和不重构4种模式。最大重构速度达到2TB/h ▲8.支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告； 支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等 ▲9.支持对音频流存储、 下载和实时播放，可从任意时间点播放和下载； 支持-1/16、 -1/8、 -1/4、 -1/2、 -1、-2、 -4、 -8、 -16、 1/16、 1/8、 1/4、1/2、 1、 2、 4、 8、 16 倍速度播放音频文件 ▲10.支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行 ▲11.具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。 具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。 支持全局热备和局部热备。 支持RAID即建即用。 可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间。 。 ▲12.可根据业务需要配置重构速度，支持低速（业务优先）、中速（自适应）、高速（负载均衡）和全速（同步优先）4种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度； RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，样机可将数据自动存储至热备盘，更换该硬盘或热备盘替换时，数据不应丢失且磁盘阵列可自动进行RAID重构； 支持全局重构、局部重构、区域重构和不重构4种模式，当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构 ▲13.样机支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信 ▲14.支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据 ▲15.支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取 | 套 | 1 |
| 31 | 网络视频存储服务器 | 1.设备规格：≤6U，≥60盘位； 2.具有1个控制单元，1个64位多核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有1个128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。支持1+1直流冗余白牌电源供电;支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网 ▲3.当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘。用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮； 4.支持对多个磁盘分时上电 5.具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。 ▲6.支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放； ▲7.在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发； ▲8.可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出； 具有ISCSI、NAS（SMB、NFS、FTP、AFP）等协议的设置选项； ▲9.可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s； 10.可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式及4K分辨率的网络摄像机，并对主、辅码流同时录像，支持转换成标准的PS流输出 11.具有预录功能，可预录报警触发前1- 40min的视频录像 12.可对指定录像文件进行加锁，加锁后的录像不应被覆盖，当录像解锁后可被覆盖 13.可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作 14.支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦、视频偏色及视频过曝等，并生成日志 15.设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持SAMBA和NFS协议 16.设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨； 17.支持纠删码技术； 18.最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态； ▲19.支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信； ▲20.支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据； ▲21.支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取； 以上标▲项须提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 32 | 48口三层管理型交换机 | 1.交换容量≥880Gbps 2.包转发率≥267Mpps ▲3.设备提供10/100/1000Mbps电口数≥24，100/1000Mbps光口数≥24，10G光口数≥10； ▲4.采用国产芯片； 5.硬件采用3风扇双电源设计 6.支持STP、RSTP、MSTP、ERPS等环网协议； 7.支持基于端口VLAN、基于IEEE 802.1Q VLAN； 8.支持静态路由、OSPF等三层路由协议； 9.支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式； 10.支持802.1X认证、Radius认证； 11.投标产品须具备工信部入网许可证明 以上标▲项须提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖公章。 | 个 | 1 |
| 33 | 智慧校园综合管理平台 | 软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、教育工作台、人员布防、安全数据库11大业务系统； 一、系统管理 1.基础资源管理 （1）组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能； （6）人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）车辆管理：支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）地图管理：提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）资源绑定：平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）门户管理：提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）级联管理：提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2.平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1.视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2.报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3.车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 4.停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 5.门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 6.可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； 7.设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 8.教育安保工作台 （1）面向安保人员提供统一的工作界面，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现； （2）安保业务：提供全局找人、找车、访客预约、融合检索、车辆违章管控、校门口出入管控等综合办理业务； （3）业务微件：支持人员考勤统计、门禁授权/进出统计、车辆违章统计、在离宿统计、访客信息登记、出入校管理等业务微件配置； （4）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换； 9.加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 10.人员布控：支持白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型管理；支持人脸库增删改查，绑定设备，通道布控以及人脸库人员添加、修改、删除、查看、下发到设备；支持身份核验、抓拍检索、人体检索； 三、性能规格 1.支持管理视频通道点位不少于100万路； 2.支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 3.支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 4.支持管理园区卡口点位不少于10000路； 5.支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个； 6.支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个； 四、系统兼容与开放 1.国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2.用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3.国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4.平台配套的APP支持鸿蒙系统； 5.平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6.支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现； 7.支持移动端查看监控视频及相关数据。 | 个 | 1 |
| 34 | 出入校管理系统 | 出入校管理系统，面向幼儿园/小学/中学（初中、高中），覆盖“出入校库管理、学生考勤管理（考勤规则、考勤记录/统计、请假/改签、考勤推送）、人员通行管理（通行规则、通行记录、体温检测）、异常事件管理（异常通行、异常考勤）”等业务。通过PC端、APP端或微信端业务应用形式，根据学生/家长/教师等角色，供给针对性强、便利化优、契合度高业务，实现了学生到离校管理“家长安心、教工省心、学校放心” 目标。 一、软件功能 1.出入口管理 (1) 支持出入口库添加、删除、布控、撤控，可对出入设备相似度设置； (2) 支持出入口库内人员单独下发、批量下发; 2.通行管理 (1) 支持按学生类型（住宿、走读）、学籍组织及单人创建通行规则并查询；支持通行规则最多添加4个时间段； (2) 支持查看学生、老师、保安及宿管通行权限; (3) 支持查询、导出学生、老师、保安及宿管通行记录（人员信息、出入地点、出入时间、出入类型、体温、异常原因）；支持学生、老师、保安及宿管通行体温异常记录； 3.考勤管理 (1) 考勤规则：支持单时段（全天考勤一次上学、放学）、双时段（全天考勤上午上学、上午放学，下午上学、下午放学）、三时段（全天考勤上午上学、上午放学，下午上学、下午放学，晚上上学、晚上放学）规则创建、修改、查询；支持按学生类型（住宿、走读）、组织及单人考勤对象创建考勤规则； (2) 考勤统计：支持按上学或放学，查询、导出指定时间下组织内学生正常、迟到、未上学、请假考勤统计；支持接收考勤设备断网补传的本地数据并更新显示考勤状态； (3) 考勤趋势：支持按上学或放学，查询、导出指定时间下组织内学生正常、迟到、未上学、请假考勤趋势； (4) 支持学生请假后联动考勤统计; 4.移动 (1) 移动APP支持学生/家长/组织负责人/管理员，按全部、正常、异常类别查看本人考勤记录、关联的通行记录； (2) 支持学生申请请假、改签出入校考勤；支持班级负责人审批学生请假、改签出入校考勤； (3) 支持微信推送学生当日出入校记录到家长或组织负责人； 二、性能规格 1.出入口最大数量1000个； 2.通行记录、考勤记录保存时间6个月； 3.通行记录推送家长不高于1分钟； | 个 | 1 |
| 35 | 宿舍安全管理系统 | 宿舍安全管理，面向中职宿舍安全管理，覆盖宿舍管理、配置概览、退入宿管理、楼舍管理、通行管理、在离宿管理、考勤管理、请假管理（独立购买授权）、用能管理、事件管理、通知公告业务，延伸广告机信息发布、微信服务号“家校通知”，提供型号覆盖所及业务的第三方生态数据开放接口。通过PC端、移动端（APP、微信服务号）应用形式，根据宿管、教师、学生/家长等主体角色，支撑针对性强、便捷化优、契合度高业务应用，实现了校园宿舍管理“学校放心、教工省心、家长安心” 目标。 一、软件功能 1.宿舍管理 (1) 宿舍楼管理：支持宿舍楼创建、修改、删除、查询、停用、启用、导入、导出；支持宿舍楼统计； (2) 宿舍管理：支持宿舍创建、修改、删除、查询、停用、启用、导入、导出；支持宿舍统计； 2.节假日管理：支持节假日自定义新增、删除；支持节假日关联宿舍人员通行计划、考勤计划； 3.宿舍安全管理 (1) 数据概览：支持老师或宿管，查看负责部门组织或宿舍组织今日我的数据或校的数据； (2) 本宿：支持以宿舍卡片形式办理入宿、调宿（迁入、对调）、退宿、清宿； (3) 支持退入宿操作记录按月查询；支持对人员清宿操作后撤销、一键撤销该清宿操作； (4) 楼舍管理：支持宿舍楼查看、统计、查询、导入、导出；支持人员查看及管理； (5) 通行管理：支持通行的一般规则、特殊规则制定、查看、统计；支持通行的一般权限、特殊权限管理；支持通行记录查看、导出以及通行时段分析及记录统计；可远程控制门禁设备； (6) 支持在离宿状态查看、导出及统计； (7) 支持宿舍考勤管理、请假管理、事件管理、通知公告以及相关业务数据开放； 4.支持配套广告机实现宿舍楼数据发布； 5.移动端支持APP查看考勤记录及改签；支持微信服务号向家长推送考勤信息； 二、性能规格 1.本宿导出未入宿人员50000人，20秒； 2.宿舍楼布控：5000人（单宿舍楼关联5进5出闸机），45分钟； | 个 | 1 |
| 36 | 请销假管理 | 系统实现学生、家长、班主任发起学生请假、销假管理，请假关联宿舍安全管理考勤及请假菜单（请假记录、销假记录），请假关联出入校考勤、出入校通行管理，请假关联课堂考勤。 一、软件功能 1.系统应用于宿舍、课堂、出入口考勤场景； 2.请假管理： (1) 支持学生、家长、班主任发起学生请假：请假学生、请假类型（事假、病假、集体活动、其他）、开始时间（年月日时分）、结束时间（年月日时分）、请假理由、图片（最多9张）； (2) 支持学生、家长、班主任查看、撤回、修改审批中的请假记录； (3) 支持查看请假记录统计，包括：按日期（按月、按自然周）、部门信息（校区-院系-专业-年级）搜素学生请假统计：责任班级、学生默认人脸图、请假累计人次数； 3.销假记录： (1) 支持学生、家长、班主任发起班级学生销假，包括：销假理由及图片； (2) 支持学生、家长、班主任查看审批中销假记录，包括：卡片信息：人员默认人脸图、人员姓名、人员编号、申请人，申请时间、请假开始时间、请假结束时间，销假记录处理状态（待审批），详情信息：销假学生姓名（人员编号）、申请人、申请时间（年月日时分）、请假开始时间、请假结束时间、销假理由及图片、审批进度（发起申请、责任人、处理时间，待审批、责任人）; (3) 支持班主任一级直接审批班级学生的待审批销假记录：同意，或驳回; (4) 支持学生、家长、班主任查看已处理销假记录; | 个 | 1 |
| 37 | 校园AI侠 | 1.2U机箱，单电源，8盘位，最大可满配24TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 2.1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出 3.4个10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入；512Mbps存储；512Mbps转发 5.支持28个1080p解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码 6.支持32路200万或32路400万分辨率校园异常行为关联人脸，规则类型：人员独处、拌线入侵、区域入侵，支持配套ICC-Edu-IEW教育智能化预警系统，做对应行为预警 7.支持8路200万或8路400万分辨率校园危险行为关联人脸，规则类型：人员跌倒、剧烈运动（打架斗殴），支持可配套ICC-Edu-IEW教育智能化预警系统，做对应行为预警 8.支持32路200万或32路400万分辨率人脸识别；或最大支持48路200万或48路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，100个人脸名单库； 9.支持32路200万或32路400万分辨率后智能通用行为分析，规则类型：绊线入侵、区域入侵、人员聚集、停车检测、徘徊检测、滞留检测、攀爬检测； 9.支持16路200万或16路400万分辨率后智能支持人员行为分析，规则类型：奔跑检测、剧烈运动检测（打架斗殴）、跌倒检测、尾随检测，支持配套ICC-Edu-IEW教育智能化预警系统，做对应行为预警 10.默认已支持5种算法，最大选配到8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； 11.设备具有4个RJ45网络接口、1个VGA接口、4个HDMI接口、2个USB2.0接口,2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个SATA3.0接口、1个eSATA 接口、1个音频输入接口、2个音频输出接口、16路报警输入、8路报警输出。样机采用AC220V供电。 12.在算法能力范围内，支持单通道多智能； 13.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持32路，轮巡间隔可配置30-3600秒； 14.支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 ▲15.内置 4 个算力不低于 16 TOPS（INT8）的 GPU 芯片，GPU 采用 64 位 8 核 A55 处理器，最高频率不低于 1.7GHz； ▲16.支持利用大模型对分析结果进行二次研判；支持去除误报和增补漏报两种模式；经过二次研判的结果均自动打标，包括正报、疑似误报、漏报三种状态，支持人工复核 ▲17.支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持联动录像抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音提示以及日志记录； ▲18.支持视频浓缩功能，可对录像检索关键目标并进行多等级浓缩回放、下载；支持同时对 4 个通道视频进行浓缩回放，支持过滤关键目标，目标可选人、机动车、非机动车；支持框定区域，对经过该区域的关键目标录像做二级浓缩；支持对指定目标冻结进行全通道单目标三级浓缩回放；可对录像浓缩剪辑合成仅保留关键目标、指定目标的录像。 ▲19.支持以图搜图，支持批量上传 50 张人脸图片，并同时对 10 张目标人脸进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示。 以上标▲项须提供第三方权威机构出具的检测报告并加盖公章。 | 个 | 1 |
| 38 | 视频监控系统_视频通道数量 | 视频监控系统，视频通道管理个数授权。 一、功能参数： 1.实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 2.报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 3.云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能； 4.录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 5.视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡； 6.云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置； 7.热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析； 8.流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发； 二、性能参数： 1.设备接入能力： （1）设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道； （2）主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道； （3）GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （4）ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道； （5）解码器：单节点最大支持接入解码设备200个； 2.分布式最大数量：50个 | 个 | 400 |
| 39 | 门禁管理系统_通道数量 | 门禁通道管理个数授权，门禁管理系统按门数量进行授权。 一、功能参数： 1.设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2.门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3.门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4.门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5.门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6.门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7.门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8.门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9.刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10.补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11.认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； 二、性能参数： 单节点：IP添加：≤3000；主动注册：≤1000 集群/分布式：IP添加：≤30000；主动注册：≤10000 | 个 | 10 |
| 40 | 设备运维系统路数授权 | 1.支持视频点播检测、录像丢失检测； 2.支持视频质量诊断扩容：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等26项异常检测； 3.设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测； 4.实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送； 5.统计：运维考核统计、视频通道统计、报修统计 | 个 | 400 |
| 41 | 智慧校园综合管理平台 | 1.尺寸：2U机架式服务器机箱 2.处理器：≥1颗国产化ARM架构，≥24核 主频≥2.5GHz 3.内存：配置≥64G内存，≥4个DDR4 DIMM插槽 4.硬盘：配置≥2块≥4T及以上 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持≥8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5.电源：2个≥900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6.风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7.RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10 8.认证：CCC、节能 | 台 | 1 |
| 42 | 4米立杆 | φ140*4*4000;法兰盘300*300*10;预埋件300*300*34-M20*750;箱子200*300*450;悬臂1.5米φ76*2*1500;材质为Q235。 | 稞 | 4 |
| 43 | 墙壁监控立杆1.8米 | 立柱φ76*2*2000；悬臂φ76*2*500 | 稞 | 1 |
| 44 | 电源线 | RVV2*1.5mm² | 米 | 400 |
| 45 | 电源线 | BVR4mm² | 米 | 200 |
| 46 | 电源线 | BVR2.5mm² | 米 | 200 |
| 47 | PVC线管 | PVC线管φ20 | 米 | 1800 |
| 48 | PVC线管 | PVC线管φ32 | 米 | 300 |
| 49 | PE管 | PE管φ40 | 米 | 540 |
| 50 | 光纤 | 单模8芯光纤 | 米 | 1200 |
| 51 | 室外防水壁挂 | 室外防水壁挂6U，550*410*300 | 个 | 10 |
| 52 | 机柜 | 标准型610系列标准服务器机柜600*1000*2000 | 个 | 1 |
| 53 | PDU | 16A大功率PDU机柜插座 8位总控开关全长1.8米 | 个 | 1 |
| 54 | PDU | 8位10A2500W | 个 | 10 |
| 55 | 光纤终端盒 | 8口8芯单模FC满配尾纤法兰盘 光缆熔接盒 光纤续接盘 配线架 | 个 | 10 |
| 56 | 光纤配线架 | ODF光纤配线架SC方口96芯ODF单元箱终端盒光缆熔接箱 96芯SC满配 | 个 | 1 |
| 57 | 光纤收发器机架 | 6槽19英寸2U光纤收发器机架式嵌入插卡光电转换器模块机箱 | 台 | 1 |
| 58 | 绿化带开槽 | 400*300 | 米 | 300 |
| 59 | 光纤敷设 | 穿管、架空敷设 | 米 | 1000 |
| 60 | 水泥地面开槽 | 水泥地面开槽，修复 | 米 | 100 |
| 61 | 监控设备安装及调试 | 监控设备安装及综合布线，设备调试，原有设备利旧，所有摄像头整合，接入服务器 | 点位 | 93 |
| 62 | 光纤熔接 | 光纤熔接含辅材 | 芯 | 160 |
| 63 | 监控立杆基础 | 600*600*800基础开挖，浇灌C25混凝土 | 基 | 4 |

说明：本表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、图片、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品报价，同时填写技术规格偏离表。

（二）质量保证

1.中标人应保证提供的服务或开发的标的质量指标达到相应的国家标准，行业标准及乙方在本采购活动中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。

2.中标人应保证所供服务或开发的标的没有设计、质量或工艺上的缺陷。

3.中标人应保证提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（三）售后服务及要求

1.具备7×24小时日常支撑响应能力，24小时内现场支撑响应能力。系统上线稳定运行后，提供运维保障服务，如遇报障，需马上作出响应，并按以下响应时间要求解决问题。

2.响应时间要求乙方需保障运维对象的可用性，除硬件故障或应用软件自身原因等外，应避免其他原因导致的系统瘫痪。一般技术和业务问题：1小时内解决。重大技术和业务问题：一个工作日内解决。需要技术骨干成员解决问题的情况，乙方应派出专门技术人员1个工作日内到达现场，到达现场后1个工作日内解决问题。

（四）其他要求

1.投标人需对文件的真实性负责，如果与投标文件中承诺或提供的资料不符，采购人将提请评标委员会认定该行为属于提供虚假材料谋取中标（成交）。同时，采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定，将该情况报送财政部门处理，由财政部门依法对其进行行政处罚。

2.投标人应对其在投标文件中所响应的产品功能、技术参数和性能的真实性、可靠性负全部责任。如果经验证或核查发现实际供货产品的功能、技术参数和性能与投标承诺存在实质性不符或无法达到招标文件要求，采购人将提请评标委员会认定该行为属于提供虚假材料谋取中标（成交）。同时，采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定，将该情况报送财政部门处理，由财政部门依法对其进行行政处罚。

四、采购标的的数量、采购项目服务期限及交货地点

1.采购标的数量：1项，玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目。

2.合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成设备安装调试，并投入使用。

3.服务地点：采购人指定地点。

4.付款方式：双方合同约定。

5.质保期：自验收合格之日起，不低于三年。

五、验收标准

1.项目内部验收（即初验）：本项目完成项目建设后根据国家以及相关规定进行内部验收，内部验收合格后进入试运行阶段，试运行一段时间后根据甲方的使用情况和国家以及相关规定进行综合验收。

2.试运行：项目通过内部验收后，经甲方同意，系统将进入为期60日的试运行阶段，以检验其是否达到本合同约定功能符合运行要求的项目活动。乙方应解决项目内部验收遗留问题及试运行期间所反映出的问题，若系统达不到合同规定要求，试运行期将继续顺延，直到系统完善。

3.项目综合验收（即终验）：项目试运行结束，功能达到符合运行要求后，经过本合同约定的试运行，检验系统是否能够完全交付的项目活动。乙方应负责完成内部验收遗留问题的整改，解决所有试运行期间的问题，使系统具备正式上线使用的条件。

4.甲方组成验收小组，按国家有关规定规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收，评审通过后由甲方出具相应的验收意见书。因质量问题发生争议时，由甲方当地质量技术监督部门鉴定。符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

第五章  合同书样式及主要条款(此合同范本仅供参考)

合同编号： 合同自编号： 项目编号： 本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（公开招标采购）

合

同

书

签订地点:云南省玉溪市

云南省财政厅 制

甲方（招标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

日期：

乙方（投标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

日期：

丙方（鉴证方公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

日期：

甲方：

乙方：

根据       的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、服务范围

乙方为甲方提供以下服务：

1.                                                        。

2.                                                       。

3.                                                       。

二、合同金额

1.合同总金额：¥           元，大写金额：人民币           。

2.合同总金额为人民币含税全包价，包括设备、材料、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用和售后服务、项目期内的管护费、税金、措施费、施工费、过渡期运维和指挥中心升级改造费等完成本采购内容所需的一切费用。项目实施后乙方不得另行收取其他任何费用。

三、服务期及交付地点

1.服务期：合同签订后     个日历天内完成项目新建设备安装调试和试运行；

2.交付地点：甲方指定地点。

四、服务要求

（一）建设内容

；

（二）采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容（名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

五、质量保证

1.乙方应保证提供的服务或开发的标的质量指标达到相应的国家标准，行业标准及乙方在本采购活动中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。

2.乙方应保证所供服务或开发的标的没有设计、质量或工艺上的缺陷。

3.乙方应保证提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

六、售后服务及要求

1.提供7*24小时快速响应服务，确保摄像机在线率和图像质量完好率均不低于97%。发生故障知情后10分钟内响应，城区半小时内到达现场、乡镇3小时内到达现场，普通故障4小时内解决、复杂故障非特殊情况24小时内解决；若超过4小时不能解决的故障问题需向甲方提交故障报告说明情况，特殊情况由双方共同认定。

2.乙方在大规模网络或设备检修前24小时，须通知甲方，同时做好应急预案。

3.乙方定期不定期组织人员进行日常维护和巡检，适时（不超过一个季度）进行遮挡树枝修剪、遮挡杂物清理、前端镜头清洗、损坏设备更换、系统故障维修等，保证系统稳定正常运行。

4.设备维护：合同期内，乙方对故障设备进行免费维修或更换，并持续提供备品备件各6%以上，存放在玉溪职业技术学院情报指挥中心，备品备件只作为合同期内的维护保障设备不作为本次合同所采购设备及将来所有权移交设备。当故障设备需进行更换时，所更换设备必须与原设备同品牌同型号，如确无法更换与原设备同品牌同型号设备，必须取得甲方书面确认后方可更换符合参数要求的其它品牌和型号产品设备。

七、验收要求

按照双方约定的标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收。

1.乙方完成技术服务工作的形式

（1）乙方结合甲方实际情况和业务需求，利用先进的信息技术手段，完成本项目。

（2）乙方应将项目的使用手册、保修手册、项目有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2.项目的验收方法

（1）项目内部验收（即初验）：本项目完成项目建设后根据国家以及相关规定进行内部验收，内部验收合格后进入试运行阶段，试运行一段时间后根据甲方的使用情况和国家以及相关规定进行综合验收。

（2）试运行：项目通过内部验收后，经甲方同意，系统将进入为期60日的试运行阶段，以检验其是否达到本合同约定功能符合运行要求的项目活动。乙方应解决项目内部验收遗留问题及试运行期间所反映出的问题，若系统达不到合同规定要求，试运行期将继续顺延，直到系统完善。

（3）项目综合验收（即终验）：项目试运行结束，功能达到符合运行要求后，经过本合同约定的试运行，检验系统是否能够完全交付的项目活动。乙方应负责完成内部验收遗留问题的整改，解决所有试运行期间的问题，使系统具备正式上线使用的条件。

（4）甲方组成验收小组，按国家有关规定规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收，评审通过后由甲方出具相应的验收意见书。因质量问题发生争议时，由甲方当地质量技术监督部门鉴定。符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

3.验收的时间和地点

。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方应严格按照投标文件的相关要求及上述质量承诺，保证项目中涉及的产品质量，此项如不相符的，甲方有权拒收设备或单方面终止合同，直至取消乙方本次中标资格。

2.乙方违反上述工期承诺逾期交付，将向甲方每日偿付合同总额仟分之一的违约金，并全额扣除履约保证金。

3.乙方违反上述联网对接承诺或其中某项不能达到要求，每日偿付合同总额仟分之一的违约金，并全额扣除履约保证金。

4.乙方违反上述施工进度承诺的，每延迟1天将向甲方偿付壹万元（10000.00元）的违约金，款项从履约保证金或工程款中扣除。

5.乙方违反本合同第七款（售后服务保障）中约定的，每次（每项）由乙方向甲方偿付壹仟元（¥1000元）的违约金，款项可从工程款中扣除。

6.乙方违反保密约定，故意或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应向甲方支付合同总价3%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方所受损失的，泄密方应予以赔偿。同时，甲方还有权根据泄密造成损失的大小，单方面解除本合同，或通过相关法律途径解决。

7.甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同总额的3%的违约金。

九、付款方式：           ；

十、争议的解决

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；本合同发生争议产生的诉讼，由甲方住所地人民法院管辖。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，送采购代理机构壹份备案，均具有同等法律效力。

第六章  投标文件格式

玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目

投 标 文 件

项目编号：ZZGL-2026070H

投标人:                                               （电子签章）

法定代表人或其委托代理人:                           （签字或签章）

日期:         年        月        日

开标一览表

项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目

项目编号：ZZGL-2026070H

| 投标报价 | （大写）人民币： 元 （小写）：￥ 元 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

注：1、此表必须放在投标文件第一页。

2、投标报价币种:按人民币报价。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

- 资格审查部分

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人（必填） |  | 电话（必填） |  |  |  |
|  | 传真 |  | 合同往来邮箱（必填） |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 身份证号 |  | 联系电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 | 身份证号 |  | 联系电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 | 身份证号 |  | 联系电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行（必填） |  |  |  |  |  |  |
| 账号（必填） |  |  |  |  |  |  |
| 企业详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需随此表后提供有效营业执照或事业单位法人证书或其他材料复印件加盖公章。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：                              ；

单位性质：                               ；

地址：                                   ；

成立时间：          年         月      日

经营期限：                              ；

姓名：             性别：      年龄：        职务：

系        （投标人的单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （电子签章）

日期：                 年          月         日

附：法定代表人身份证复印件正、反面

（三）法定代表人授权书

本授权声明：　　　　　（投标人名称）　　　　  （法定代表人姓名、职务）授权　　　　　　　  　　　　（被授权人姓名、职务）为我方 “ 　（项目名称）”  （项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：

联系电话：

授权代表（签字或签章）：

身份证号码：

联系电话：

投标人名称：　　　　 （电子签章）

日　  期：

附：被授权人身份证复印件正、反面

（四）投标人资格声明/承诺函

致： （招标人、代理机构）

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 （项目名称）       （项目编号：      ）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

二、本公司（企业）承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的单位负责人如有同一人且与其他投标人之间存在直接控股、管理关系的，我公司承诺投标文件为无效投标文件。

四、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）不是本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

（1）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称：　　                      　　（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或签章）

单位地址：　　　　　   邮政编码：　　　　　　　日期：

（五）承诺函

格式自拟

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件；

1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无。

（六）其他资格审查材料

## 二、投标文件商务部分

（一）投 标 函

___________（采购人名称）：

1．根据你方项目编号为        的         （项目名称）  招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述招标文件的所有内容后，我方完全响应招标文件并按要求作出承诺，我方愿意以人民币大写        （小写：        元）作为投标总报价，并按照采购人要求进行交付。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.投标有效期为自投标截止日起 90 日。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将被没收投标保证金。

4.一旦我方中标，我们将按照投标文件中承诺的内容提供货物及服务，并接受相关部门的检查和督促。

5.我方已提交人民币           元的投标保证金作为投标担保。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

8.我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

9．我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

10.我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

11.我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

12.我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

13.如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

14.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

15.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

16.其他服务承诺和优惠承诺：（由投标人自行承诺）

投标人名称：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传　  真：

日　  期：

（二）投标保证金交纳凭证

（投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供缴纳回执扫描件或相应凭证扫描件）

（三）廉洁自律承诺书

我公司参加了 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目 的投标，为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，确保招标工作的公平、公正、公开，我们承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及省、市有关廉政建设制度。

2.我公司提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺一经查实，本公司愿意接受公开通报并接受相关处罚。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.若中标不将关键性工作进行分包。

6.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

7.不向涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及省、市有关规定，我公司自愿按规定接受处罚。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（四）履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的服务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解招标内容，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求及承诺的时间内按期、保证完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还投标保证金，情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（五）投标保证金退还申请书

致：云南中诏项目管理有限公司

我司于     年   月     日参加贵公司        项目投标，同时招标文件要求向贵司交纳投标保证金，共计人民币       元（大写：       ）。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，现申请退还     （项目名称及标段号）的投标保证金人民币    元整（￥      元） 到以下账户：

开户名：                         ；

开户行：                         ；

账  号：                         ；

联系人：                         ；

联系电话：                       ；

注：

1.后附开户许可证加盖公章。

3.本《投标保证金退还申请书》账户填写信息须与提供的《开户许可证》信息一致。

申请单位（电子签章）：

年   月   日

## 三、投标报价部分

（一）投标报价组成明细表

项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）澄江职中提级管理项目（1包）校园监控系统升级改造项目

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

3.表中的合计金额应与报价一览表中的竞标报价一致。

4.此表可根据第四章 采购需求进行填报。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（二）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加     （单位名称）    的    （项目名称及标段号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.根据《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

4.供应商填写本表时，对企业类型填写应准确、唯一，不允许跨越式填写（如中小企业、小微企业等），因供应商原因导致无法准确判断企业规模类型的，不予享受价格评审优惠政策。

（三）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。

8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。

（四）本国产品支持政策价格评审优惠声明函（如有，按需提供）

（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%） |
| --- | --- |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：    （电子签章）

日期：            年       月       日

（五）残疾人福利性单位声明函

（注：不属于的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                   （签名或盖章）

年       月       日

（六）监狱企业证明文件

（注：不属于的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 四、投标文件技术部分

投标文件技术部分格式（技术部分应包括但不限于以下内容）

（一）技术参数偏离表

项目名称及标段号：                 ；

| 序号 | 名称 | 招标文件规格、技术参数、性能要求 | 竞标产品对应规格、技术参数、性能要求 | 偏离 情况 | 页码 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）供应商必须按照所投产品技术参数、性能要求，如实填写《技术规格偏离表》；“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

（2）后附相关证明资料；证明材料包括：第四章 采购需求中技术参数要求内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品制造商提供的主要技术指标、参数及性能的详细说明书或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或厂商适配的报告证书或官方网站发布的技术资料截图或制造商所出具的技术白皮书或国家相关机构认定的证书或检测（检验）报告等。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。以上证明材料若与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

我公司承诺：我们提供的上述技术参数、性能要求与拟投货物实际技术参数、性能要求一致，不存在复制、拷贝“采购需求”等不实及虚假响应。如有不符，愿意承担相应后果。

供应商（电子签章）：

法定代表人或负责人或授权委托人（电子签名或签章）：

日期：

（二）项目技术分析

（三）项目实施方案

（四）质量承诺及其保证措施

（五）售后服务方案及承诺

（六）培训承诺及方案

（七）节能产品

（八）环境标志产品

（九）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

部分表格后附。

附表1：企业证书与业绩

（1）投标企业证书

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附相关材料加盖公章

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

附表2：拟投项目人员一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 姓名 | 拟任职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 个人社保编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附：相关证书材料（若有）。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日