玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目

招 标 文 件

项目编号：ZZGL-2026072H

采 购 人：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）        (盖章)

采购代理机构：云南中诏项目管理有限公司                      (盖章)

日期：2026年5月8日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

一、总  则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	11

五、开标与评标	11

六、中标结果	14

七、其他事项	14

第三章  评标方法（综合评分法）	18

第四章  采购需求	27

一、采购标的项目概况，以及为落实政府采购政策需满足的要求	27

二、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范	27

三、采购标的的采购内容及要求	27

四、采购标的的数量、采购项目服务期限及交货地点	35

五、验收标准	36

第五章  合同书样式及主要条款(此合同范本仅供参考)	37

第六章  投标文件格式	43

一、 资格审查部分	45

二、投标文件商务部分	50

三、投标报价部分	56

四、投标文件技术部分	62

第一章  招标公告

项目概况 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年5月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZZGL-2026072H

2.项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目；

3.采购预算价（最高限价）：¥15.00万元（人民币壹拾伍万元整）；

4.采购需求：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目，包括但不限于加厚安全齿卧推登、开放式多功能深蹲架（带炮筒）、180kg哑铃套装（带架子）、气阻后蹬腿训练器、高频摆腿训练器、跳箱组合、药球套装、壶铃套装（含壶铃架）、铅球训练器、双阻坦克雪橇车、加厚断开式可调节安全栏架（带海绵）、小栏架、标志盘、弹力带、迷你带、训练护具（护腰+护腕）、加厚杠铃护肩、实心泡沫轴、100米皮尺、瑞士球、秒表、发令枪、心率检测仪、抗阻力战绳（带固定器）、训练专业地胶、辅助器材与安装、电路改造、LED灯、简单文化墙打造、健身房镜子、5人制球门、便携式乳酸测试仪等内容。

5.合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成设备安装调试，并投入使用。

6.供货地点：采购人指定地点。

7.质量要求：符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件；

1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年5月8日至2026年5月14日23时59分。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。

注:各投标人应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担,有意参加投标的投标人，须在政采云平办理数字证书(CA) ，CA申领链接: http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html。

如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进一步咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：400-004-0628（紧急可拨19988166369）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.网上递交电子投标文件：

1.1递交投标文件截止时间：2026年5月29日9时00分（北京时间，下同）；

1.2投标文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）；

2.开标时间和地点：

2.1开标时间：2026年5月29日09时00分（北京时间）

2.2地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。

2.3开标参与方式：本项目采用远程开标方式进行开标，投标人无需到达现场。

五、发布媒介及公告期限

1.本项目招标公告同时在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）发布，采购人及采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

2.本公告期限自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件上传

投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前将投标文件上传至"政采云"平台，按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段，投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

注：任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由投标人自行负责。

2.需要落实的政府采购政策

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）

地 址：玉溪市红塔区科创大道9号

联系人：周老师

电  话：15758119852

2.采购代理机构信息

名 称：云南中诏项目管理有限公司

地 址：云南省玉溪市红塔区东风中路100号景明上居四楼（方源中医馆旁外部电梯四楼）

3.项目联系方式

项目联系人：王海涛、李悦、夏苋春、张瑜、李艳菠、解瑾屹

联系电话：0877-6168806/13608772096

日期：2026年5月8日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校） |
| 2 | 采购代理机构 | 云南中诏项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目； 项目编号：ZZGL-2026072H |
| 4 | 是否面向中小企业预留项目 | 是，全部预留 |
| 5 | 采购需求 | 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目，包括但不限于加厚安全齿卧推登、开放式多功能深蹲架（带炮筒）、180kg哑铃套装（带架子）、气阻后蹬腿训练器、高频摆腿训练器、跳箱组合、药球套装、壶铃套装（含壶铃架）、铅球训练器、双阻坦克雪橇车、加厚断开式可调节安全栏架（带海绵）、小栏架、标志盘、弹力带、迷你带、训练护具（护腰+护腕）、加厚杠铃护肩、实心泡沫轴、100米皮尺、瑞士球、秒表、发令枪、心率检测仪、抗阻力战绳（带固定器）、训练专业地胶、辅助器材与安装、电路改造、LED灯、简单文化墙打造、健身房镜子、5人制球门、便携式乳酸测试仪等内容。 |
| 6 | 供货地点 | 采购人指定地点。 |
| 7 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起90日历天内完成设备安装调试，并投入使用。 |
| 8 | 质量要求 | 符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用。 |
| 9 | 报价方式 | 报价方式：总价包干；投标人投标报价不得超过采购人的采购预算价，否则视为无效标。 |
| 10 | 申请人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件； 1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求； 1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.本项目的特定资格要求：无。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 对招标文件提出疑问或异议的截止时间及方式 | 对招标文件提出疑问或异议的截止时间： 对招标文件有疑问或异议的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内对采购文件提出。 方式：投标人对招标文件提出疑问或异议须通过书面方式提出。 |
| 13 | 投标文件的提交 | 投标文件递交网址为：http：//www.zcygov.cn（政采云平台），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，使用政采云投标客户端制作并进行电子签章或电子签名及加密。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在递交投标文件截止前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。 |
| 14 | 网上远程解密 | 投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），按照《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。本项目解密时间为30分钟，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标（审）阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的、签名确认时间内不进行签字确认的，则视为对开标结果无异议。在规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新组织采购。 2.电子招投标技术支持 （1）系统操作问题：请致电政采云，4008817190（客服热线）； （2）云南 CA 操作问题：请致电云南 CA，4006727666； （3）云南 CA 紧急联系方式：15288315056。 |
| 15 | 投标保证金及履约保证金 | 本项目需交纳保证金金额为人民币壹仟元整（小写：¥1000.00元）。投标保证金到账（保函、保单提交）截止时间同投标截止时间。参加本项目投标的投标人，可以任意选择招标文件中载明的方式交纳保证金。 投标保证金方式：支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式提交。投标人可任意选择以下方法提交保证金： （1）银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人和允许分支机构参加的项目除外）。银行电子回执（单）等相关凭证须扫描至投标文件中（并注明采购项目编号和项目名称，内容须填写完整）。 保证金专用账户信息如下： 账户名称：云南中诏项目管理有限公司 开户银行：云南红塔银行股份有限公司兰溪支行 账号：3201620000000098 联系人及电话：解瑾屹，13187714881 注：到账时间以实际到达专用账户时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为无效。未按时交纳投标（交易）保证金或未到达指定账户的，其符合性审查不通过。为避免由于晚到账的原因造成投标失败，请各投标人预留充足时间。在跨行转账时请考虑以下因素：①按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点30分前办理手续，可以保证实时跨行到账；②对未足额提交投标（交易）保证金的投标人提交的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。 （2）保函、保证保险：采用保函或保证保险提供投标（交易）保证金的按照国家现行规定实施进行线下购买，保函、保证保险申请人必须是投标人，受益人必须是采购人，保函（保单）必须正确填写受益人和投保人（申请人）的全称，并与招标文件规定的名称一致，以免造成投标无效。保函（保单）扫描件应随投标文件一起递交。 |
|  |  | 合同签订前5个工作日内由采购人向中标人收取合同价款5%的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 账户名称：玉溪职业技术学院 账号：53050165614100000559 开户行：建行玉溪建设支行 履约保证金的退还：合同履约期（完成全部设备的供货、安装、调试、验收合格）满由采购人无息全额退还。 |
| 16 | 投标有效期 | 90日历天，从投标截止之日算起。 |
| 17 | 投标文件的签署 | 按照投标文件格式，使用企业和法定代表人数字证书电子签章及电子签名。 注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。 |
| 18 | 现场开标现场解密方式 | 投标人无须到现场开标现场解密。到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新招标。 |
| 20 | 网上递交电子投标文件 | 19.1网上递交投标文件截止时间：2026年5月29日9时00分前（北京时间，下同）； 19.2投标文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签章或电子签名。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在递交投标文件截止前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年5月29日9时00分前（北京时间，下同）； 地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn） |
| 22 | 评标委员会的 组建 | 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人和评审专家专家组成，人员数为5人及以上的单数。其中，评审专家等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 23 | 评标方法及标准 | 详见招标文件第三章 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 ■ 否，推荐中标候选人，推荐人数：3人。 |
| 25 | 招标代理服务费及其他费用 | 25.1本项目中标服务费：详见须知正文部分。 25.2不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。 |
| 26 | 备选方案 | 不接受 |
| 27 | 27.1各投标单位在上传电子投标文件时，需确保所上传的投标文件与招标文件第六章投标文件格式部分内容一致，不得有缺项、漏项。 27.2投标人必须保证在投标文件中所提供的商务文件及资格证明文件的有关材料及自身所做出的相关承诺的真实性，不得弄虚作假，若所供材料有弄虚作假，故意欺骗的情况，一经发现，则取消该投标人的投标资格。 |  |
| 28 | 因政策调整或其他不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，采购人将不承担任何责任，供应商须自行承担风险。 |  |
| 29 | 面向中小企业预留项目：☑是 □否 本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的标准划分，本项目所属行业：批发业。 |  |

一、总  则

1.采购人、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2.资金来源：已落实。

3.采购需求

3.1本项目采购需求：见“第四章 采购需求”。

3.2本项目合同履行期限和及项目实施地点：见“投标人须知前附表”。

4.合格的投标人

4.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的条件。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

5.2本项目中标服务费：中标供应商须向采购代理机构支付中标服务费（采购代理服务费，下同），按计价格[2002]1980号文件及发改价格[2015]299号文件服务收费标准基准收费率下浮30%收取[注:委托代理服务项目，当采购预算金额<10万元时，招标代理费用按1200.00元包干计取；当采购预算金额≥10万元时，则以成交人实际完成的招标代理工作的中标(成交)金额为基数，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002)〕1980号)规定的计费方法、招标采购类别、合同执行优惠费率计算，计算后不足3000.00元的，按3000.00元结算】。

5.3中标服务费的缴纳形式：向采购代理机构直接缴纳中标服务费，可用现金、银行转账或电汇的付款方式，中标服务费缴纳账户信息：

账户名称：云南中诏项目管理有限公司

开户银行：云南红塔银行股份有限公司万商汇支行

账号：3201520000000038

联系电话：13187714881

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1要求提供的采购内容及要求、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  合同书样式及主要条款

第六章  投标文件格式

7.招标文件的澄清

7.1投标人应认真审核招标文件中的采购内容及要求，如发现文件中采购内容及要求不合理的及对招标文件存在异议等，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前登录政采云平台（http：//www.zcygov.cn），通过网络在线方式向采购人或采购代理进行提问，采购人统一解答后回复所有接收了招标文件的投标人，否则，由此产生的后果由投标人负责。

7.2招标代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

8.招标文件的修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购人或代理机构将变更时间以书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术要求(详见“采购内容及要求”)和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

9.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的采购需求、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

9.3投标人应保证所提供资料的真实有效，如因资料弄虚作假所引起的一切后果由投标人自行承担。

10.投标的语言及计量单位

10.1投标人的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

10.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应由投标文件格式部分构成。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

12.投标文件的格式要求

12.1投标人应按第六章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

13.投标报价

13.1投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。投标人的投标报价超出最高限价按无效标处理。

13.2报价方式：总价包干，供应商结合采购需求及企业履约能力综合填写报价；投标人投标报价不得超过采购人的采购预算价，否则视为无效标。

13.3招标采购单位不接受备选方案。

13.4投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

13.5漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

14.投标货币

14.1投标应以人民币报价。

15.投标文件有效期

15.1投标文件有效期必须按“投标人须知前附表”规定的时间保持有效。

15.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16.投标文件的书写要求

16.1投标文件须用不褪色的墨水书写或打印。

16.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

16.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名；要求盖公章处应盖单位的公章。

17.投标保证金

17.1详见投标须知

17.2下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

四、投标文件的提交

18.投标文件的密封与标记

18.1投标人应按“投标人须知前附表”中的规定提交投标文件。

18.2投标人在提交投标文件时，未按本须知要求提供的，采购代理机构不予接收。

19.提交投标文件截止时间和地点

19.1投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。

19.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

五、开标与评标

20.开标

20.1采购人按本须知前附表中所规定的时间和地点公开开标。

20.2采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标、评标过程进行现场监督。

20.3开标程序：

20.3.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

20.3.2介绍参加开标会的人员名单；

20.3.3打开智能开标系统，投标人在规定时间内完成投标文件解密；

20.3.4各投标人核对开标记录表中各项数据；如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。开标端发起对本次开标过程是否有异议询问后，不确认或不及时提出异议，视为对本次开标过程无异议。

20.3.5代理机构确认开标会议结束。

21.评标

21.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

21.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

21.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.3评标工作程序

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

21.4评标过程的保密。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

22.投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标报价（唱标）一览表与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价（唱标）一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

23.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，招标代理机构将通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

24.评标办法

24.1评标办法：本项目的具体评标办法详见第三章。

24.2异常低价审查规则：

（1）按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）的要求，评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

六、中标结果

25.中标人的确定

25.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

25.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

27.中标通知书

27.1中标人确定后，中标结果由采购代理机构在云南省政府采购网上公告,同时向中标人发出中标通知书。

27.2中标通知书是合同的一个组成部分。

27.3采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标的原因和退回投标文件。

28.签订合同

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。

28.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。也可选择重新组织招标。

29.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.1采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、其他事项

31.招标代理服务费

31.1招标代理服务费向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。

31.2中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次付清代理服务费。

32.保证

32.1投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

33.法律责任

合同依法成立后，当事人必须全面履行合同规定的义务，保证合同顺利执行。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后向他人转让。履行合同过程中出现纠纷的，按《中华人民共和国民法典》的规定处理。

34.询问、质疑、投诉

34.1询问

34.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。

34.1.2如采用书面形式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。询问供应商若委托代理人提出询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

34.1.3采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

34.2质疑

34.2.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2.2质疑期限：

34.2.2.1供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

34.2.2.2供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

34.2.2.3供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

34.2.3提交要求：

34.2.3.1以书面形式（指加盖供应商公章的原件）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2.3.2质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称和招标编号，若对项目的某一分包进行质疑，应列明具体的包组号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

34.2.3.3供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

34.2.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

34.2.3.5供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

34.2.3.6采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

34.2.4询问、质疑的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

34.2.5对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

34.2.6采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见第一章通讯联系人、电话及地址。

34.3投诉

34.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

35.政府采购政策其他管理规定

35.1根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5号）规定，不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标、响应。

36.解释权

36.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

第三章  评标方法（综合评分法）

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.2《政府采购货物和服务招投标管理办法》财政部令第87号文等；

1.3 本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公平、公正、科学择优评标；

2.2评标由评标委员会负责，由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会由采购单位依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

2.2.1.	参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2.2.	参加采购活动前3年内担任供应商的董事或监事；

2.2.3.	参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.2.4.	与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.2.5.	与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.6.1异常低价审查规则：

（1）按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）的要求，评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.6.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审；

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3.评标程序

3.1由采购人或采购代理机构依据资格审查标准对实质性响应的投标人进行资格审查（资格性审查条件详见附件1），并向评标委员会提交资格审查报告。

3.2评标委员会对通过资格审查的投标人进行符合性检查（符合性检查条件详见附件2）。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

附件1：资格性检查表：

| 资格评审 | 评审因素 | 评审标准 | 审查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 营业执照或其他证明资料 | 具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件； | 审核投标文件 |
|  | 承诺函 | 投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求； | 审核投标文件 |
|  | 信誉要求 | 投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 审核投标文件 |
|  | 采购政策 | 供应商应为中小企业： 根据要求提供《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 | 审核投标文件 |
|  | 本项目的特定资格要求 | 无 | —— |

附件二：符合性检查

在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）无单位盖章或无法定代表人或其授权代理人签字；

（2）投标报价超过采购预算价（最高限价）的；

（3）投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的条件的；

（5）投标文件未按招标文件规定格式编制影响投标文件实质性内容的；

（6）不符合招标文件中规定的其它实质性要求。

3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的、说明或者澄清应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.5推荐中标候选人名单。根据采购需要，按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人，如评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高（技术指标的响应程度得分高）优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定中标候选人排序。

3.6根据“《政府采购货物和服务招投标管理办法》财政部令第87号”的规定，提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照最有利于采购人利益的原则，由评标委员会综合评定后确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.7支持本国产品：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8节能产品、环境标志产品采购按相关政策规定执行

3.8.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

3.8.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。其中，节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品，其余为优先采购产品。

3.8.3市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

4.评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格部分、商务部分、技术部分三部分组成，总分值100分。在本项目中价格部分（投标报价）所占分值30分；商务部分、技术部分等部分（价格部分除外）所占分值为70分。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、商务、技术部分等进行综合评估，在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分，以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选人。

4.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，优先推荐采购节能清单产品，环境标志清单产品，同时列入两个清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.评标计算方法

投标人的评标总得分＝投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分

5.1 价格部分：30分

以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重

（1）投标报价超出最高限价的，按无效标处理。

（2）投标所附所有材料证书严禁弄虚作假，一经查实，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条予以处理：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.2技术及商务部分评审评分

5.3综合评分表：

| 评审项目 | 评审因素 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 投标报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（指通过符合性评审的报价）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 注：（1）本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。 （3）若投标人满足条件，应提供相关证明材料，经评标委员会核实方可获得价格扣除,投标人须对所提供材料的真实性负责，如有虚假，将严肃处理。 |  |
| 技术及商务部分（满分70分） | 参数响应情况（12分） | 技术参数响应（12分） 采购文件第四章采购需求中技术参数配置，共60项，供应商拟投产品的技术参数存在一项负偏离的，扣0.2分，本项分值12分扣完为止，正偏离不加分。 注：根据供应商所提供的《技术参数偏离表》及相关证明材料进行评审。 |
|  | 项目技术整体实施方案（20分） | 根据投标人的项目技术整体实施方案进行综合评审，方案包括但不限于： （1）总体技术方案； （2）项目实施方案； （3）供货进度计划； （4）电路改造方案； （5）文化墙打造方案。 以上5项，经评定相关内容完整、方案详细、全面，完全满足采购文件要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得20分；每缺少一项内容扣4分；内容存在细微不足，方案略有瑕疵的扣1分；内容存在不足，存在疏漏、思路不清晰，可实施性较弱的扣2分，内容存在较大不足，存在多处错误、逻辑混乱的，扣3分；扣完为止。 |
|  | 质量承诺及其保证措施（16分） | 根据投标人提供的质量承诺及其保证措施进行评审，包括但不限于： （1）服务及产品质量保障措施及承诺； （2）产品质保期； （3）质量缺陷处理方案； （4）违约责任承诺及处罚措施。 以上4项，经评定相关内容完整、措施详细、全面，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得16分；每缺少一项内容扣4分；内容存在细微不足，方案略有瑕疵的扣1分；内容存在不足，存在疏漏、思路不清晰，可实施性较弱的扣2分，内容存在较大不足，存在多处错误、逻辑混乱的，扣3分；扣完为止。 |
|  | 项目服务人员及技术力量（8分） | 根据投标人的项目服务人员及技术力量进行综合评审，方案包括但不限于： （1）项目团队人员数量、人员分配， （2）岗位职责分工、项目实施经验。 以上2项，经评定相关内容完整、服务人员及技术力量、全面，完全满足采购文件服务要求，在岗位职责分工、人员分配、项目实施经验、技术实力支撑等方面完整性、契合度、专业性上强的得8分；每缺少一项内容扣4分，内容存在细微不足，人员配置略有瑕疵的扣1分；内容存在不足，存在疏漏、思路不清晰，可实施性较弱的扣2分，内容存在较大不足，存在多处错误、逻辑混乱的，扣3分；扣完为止。 |
|  | 售后服务方案及承诺 （12分） | 根据投标人的售后服务方案进行综合评审，方案包括但不限于：（1）售后服务方案； （2）质保期承诺； （3）违约惩罚措施等。 以上3项，经评定相关内容完整、售后服务方案、保障措施详实，方案科学、合理、可行，解决方案和保障措施详细具体，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得12分；每缺少一项内容扣4分，内容存在细微不足，方案略有瑕疵的扣1分；内容存在不足，存在疏漏、思路不清晰，可实施性较弱的扣2分，内容存在较大不足，存在多处错误、逻辑混乱的，扣3分；扣完为止。 |
|  | 节能产品（1分） | 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得1分，未提供的得0分。 |
|  | 环境标志产品（1分） | 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得1分，未提供的得0分。 |

注：

1.上述表中按每项评审要求所涉及到的所有资料，投标人必须认真分类放于投标文件中。评标委员会成员按以上详细评分标准规定及投标文件承诺内容自主独立打分。

2.综合得分计算规则：取所有投标人的评审评分计算算术平均值，最后得分保留两位小数，第三位四舍五入。

第四章  采购需求

一、采购标的项目概况，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的项目概况

玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目，包括但不限于加厚安全齿卧推登、开放式多功能深蹲架（带炮筒）、180kg哑铃套装（带架子）、气阻后蹬腿训练器、高频摆腿训练器、跳箱组合、药球套装、壶铃套装（含壶铃架）、铅球训练器、双阻坦克雪橇车、加厚断开式可调节安全栏架（带海绵）、小栏架、标志盘、弹力带、迷你带、训练护具（护腰+护腕）、加厚杠铃护肩、实心泡沫轴、100米皮尺、瑞士球、秒表、发令枪、心率检测仪、抗阻力战绳（带固定器）、训练专业地胶、辅助器材与安装、电路改造、LED灯、简单文化墙打造、健身房镜子、5人制球门、便携式乳酸测试仪等内容。

（二）落实政府采购政策需满足的要求

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.质量要求：符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用；

2.其他相关要求：符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用。

三、采购标的的采购内容及要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术要求（招标参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加厚安全齿卧推登 | 1360x640x1310mm | 双排式锯齿钢板；加粗加厚钢材；承重：500kg | 套 | 4 |
| 2 | 开放式多功能深蹲架（带炮筒） | 尺寸：1680x1600x2317mm； 管材尺寸：80x80x3mm; | 钢材；承重:1000kg; 配备2.2米奥杆1根，720kg片 | 套 | 4 |
| 3 | 180kg哑铃套装（带架子） | 十边PEV无味款;纯钢铃片 | 承重范围：250-300kg；主体材质：碳钢；2.5KG*2;5KG*2;7.5KG*2;10KG*2; 12.5KG*2;15KG*2;17.5KG*2;20KG*2 | 套 | 1 |
| 4 | 气阻后蹬腿训练器 | 尺寸：2590*855*1500 | 1.设备重量：150KG;阻力精度:1kg;采样频率：20000HZ；使用环境：-15℃~50℃；阻力范围：单气缸0kg-00kg 2.主体框架材质 Q235 优质碳素结构钢 / 冷轧方管钢材 3.主框架管材规格 80mm × 40mm × 3.0mm（加厚矩形管） 4.辅助管材规格 50mm × 50mm × 2.5mm / 60mm × 30mm × 2.5mm管材壁厚 ≥ 2.5mm（加厚管壁设计） 5.表面处理工艺 酸洗磷化 → 静电粉末喷涂 → 高温固化涂层厚度 ≥ 60μm 6.涂层颜色 主体黑色 + 红色装饰件（可定制） 7.涂层特性 耐腐蚀、耐磨损、抗紫外线、不易褪色；脚踏板材质 加厚钢板 + 高密度防滑橡胶垫 8.踏板表面处理 菱形防滑纹路，边缘倒角处理；握把材质 冷拔钢管 + 环保 TPE/TPR 包胶 9.握把直径 约 32–35mm（符合人体抓握习惯）；轴承高精度密封滚珠轴承 10.连接件 8.8 级高强度螺栓、防松螺母阻力产生方式 气动阻力（压缩空气）；阻力调节方式 旋钮/拨杆式多档位调节；阻力档位 1–15 档（或 1–20 档，视配置而定） 11.单档阻力增量 约 2–5 kg 等效阻力/档；最大等效阻力 约 80–150 kg（视气缸规格而定） 12.最小起始阻力 约 5–10 kg；气缸类型 双作用工业级气动气缸；气缸缸径 约 50–80mm（视型号配置）；气缸行程 约 600–800mm；气源要求 内置储气罐 / 外接空压机（视配置） 13.工作压力范围 0.3–0.8 MPa；阻力特性 全程恒定阻力，无惯性冲击，向心/离心阶段阻力一致 14.密封件进口聚氨酯密封圈，耐磨损、耐老化；使用寿命 气缸密封件 ≥ 50 万次往复运动显示屏类型 LED 高清数码显示屏 / LCD 液晶显示屏（视配置） 屏幕尺寸 约 5–7 英寸；显示内容 训练次数（COUNT）、训练时间（TIME）、运动速度（SPEED）、单次功率（POWER）、累计热量（CALORIES）、阻力等级（LEVEL）、心率（选配 HR） 15.数据采集方式 磁感应传感器 / 霍尔传感器 16.数据精度计数误差 ≤ ±1 次；数据存储 支持多用户数据记录（视配置） 17.供电方式 DC 5V / 4 节 AA 电池 / 自发电（视配置） 18.待机功耗 ≤ 0.5W；通讯接口 可选配蓝牙/WiFi 模块，支持连接手机 APP | 套 | 2 |
| 5 | 高频摆腿训练器 | 尺寸：1500*1200*1400（±100mm)；主体管材规格：50*100*3mm矩形钢管（高强度承重）；滚筒数量4个（2个高位、2个低位，适用不同摆腿高度） | 1.框架：优质方管钢材，静电喷塑防锈处理，整体承重≥200kg 2.阻力系统：弹簧阻力可调，支持不同训练强度（弹簧弹力可更换 / 调节） 3.滚筒：高密度海绵 + 耐磨皮革包裹，直径约 100-120mm，可前后调节适配身高。 4.底座：防滑橡胶垫 + 加厚钢板，防倾倒，静音耐磨调节范围：滚筒前后、上下位置可调节，适配 150-200cm 身高的使用者。 5.摆腿频率：无固定上限，训练中通常可达 180-220 次 / 分钟（由使用者能力决定） | 套 | 2 |
| 6 | 跳箱组合 | 四合一组合跳箱；尺寸：90*75*150mm; | 材质：珍珠棉+pvc网夹步+配重压缩棉。总体组合重量60kg。 | 套 | 2 |
| 7 | 药球套装 | 10件套（2、3、4、5、6、7、8、9、10、12KG）直径：35cm | 材质：pu人造皮革； 填充：铁砂+纤维棉； 防滑纹理； 加密缝线 | 套 | 10 |
| 8 | 壶铃套装（含壶铃架） | 规格（4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32KG） | 手柄直径：33-36mm； 实心铸钢；PVE塑料包胶 | 套 | 1 |
| 9 | 铅球训练器 | 双侧滑轨;尺寸：6260*2050*3740mm | 固定投掷杆；2.5mm厚实钢管，精选Q235钢材。 | 套 | 1 |
| 10 | 双阻坦克雪橇车 | 尺寸：1120*800*970；双阻力，8档位 | 材质：加粗精钢；155kg杠铃片能安置在车上，大孔5cm。（2.5+5+10+15+20+25）kg*2；带阻力变档阻件 | 台 | 2 |
| 11 | 加厚断开式可调节安全栏架（带海绵） | 尺寸：105*70cm；调节高度：76.2-84-91.4-100-106.7 | 内部材质：内部不锈钢外套NBR高密度海绵；横杠可以360°旋转 | 架 | 10 |
| 12 | 小栏架 | 尺寸：15cm*10,23cm*10,30cm*10,40cm*10,50cm*10 | 材质：优质环保ABS材质； | 个 | 50 |
| 13 | 标志盘 | 加厚圆口，带置物架6个。标志盘颜色（红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、白色各20） | 高4.5cm;直径16cm;厚度1.3mm | 个 | 120 |
| 14 | 弹力带 | 阻力值40-90磅4条(长度2080mm,宽度32mm,厚度4.5mm); 50-125磅4条(长度2080mm,宽度45mm,厚度4.5mm) 65-175磅4条(长度2080mm,宽度64mm,厚度4.5mm) | 阻力值40-90磅4条(长度2080mm,宽度32mm,厚度4.5mm); 50-125磅4条(长度2080mm,宽度45mm,厚度4.5mm) 65-175磅4条(长度2080mm,宽度64mm,厚度4.5mm) 材质：天然橡胶 | 条 | 12 |
| 15 | 迷你带 | PRO版加强（10磅、15磅、20磅、30磅、40磅、50磅）X5 | 材质：天然橡胶 | 条 | 30 |
| 16 | 训练护具（护腰+护腕） | 尺寸：长95—110cm，宽12—20cm | 材质：外层/里层100%聚酯纤维，中间层EVA。双重绑带加压+支撑条。 | 个 | 10 |
| 17 | 加厚杠铃护肩 | 尺寸：36*7*7cm | 材质：PU、EVA | 个 | 10 |
| 18 | 实心泡沫轴 | 尺寸:60*15cm；浮点泡沫轴 | 材质：高密度环保EVA | 个 | 10 |
| 19 | 100米皮尺 | 尺寸：尺壳直径265mm,尺壳厚度30mm,尺条宽度14mm | 耐磨布尺 | 卷 | 5 |
| 20 | 瑞士球 | 直径：55cm,65cm,75cm。 | 材质：Ruton材质 | 个 | 4 |
| 21 | 秒表 | 尺寸：7*6*1.5cm | 记忆容量：内设两组，每组100个记录； 秒表精度：1/100 三排LED显示屏; 材质：树脂、电子元件 | 个 | 5 |
| 22 | 发令枪 | 规格：200mm*140mm | 容弹量≥2发；要匹配兼容的发令弹300枚。 | 把 | 3 |
| 23 | 心率检测仪 | 外箱尺寸：326*274*122mm;材质：PP,防水等级：ip67 10条臂带+平板电脑+年卡+USB接收器 | 接收器：无线传输距离100米以上，2402-2480MHZ；串口通讯速度115200bps。臂带：检测范围40bpm-220bpm;监测准确度:+/-5bpm;防水等级：ip67；无线传输：蓝牙&ANT+ | 台 | 1 |
| 24 | 抗阻力战绳（带固定器） | 长度要求：9米。直径：50mm。 | 把手端采用热收缩手柄； 材质：耐磨涤沦 | 根 | 6 |
| 25 | 训练专业地胶 | 结构：六角凹槽底纹＋发泡缓冲层+强力抗压层+玻纤稳定层+双向聚酯网格布+加强稳定层+专业防滑层 | 厚度：8mm；材质：PVC； 防滑减震 | ㎡ | 60 |
| 26 | 辅助器材与安装 | 收纳、调试、配件。 | 必须所有器材调试完毕可以使用 | 项 | 1 |
| 27 | 电路改造 | 部分电路更换及增加插座 双开双控开关2个，5孔插座8个，拆除原电路30米，电线规格:开关线和灯线1.5—2.5平方， 插座线规格:4-6平方，线管40米 | 1.电线品牌：昆明电缆BVR线（灯线、开关线1.5㎡，插座线4㎡-6㎡） 灯线、开关线（1.5㎡ BVR线） 规格型号：昆明电缆BVR 1.5㎡ 敷设方式：穿PVC管暗敷设 数量：假设需要100米（根据实际房屋面积和灯具、开关数量调整） 单价：约1.3元/米（根据市场价格波动调整） 总价：100米 × 1.3元/米 = 130元 2.插座线（4㎡ BVR线） 规格型号：昆明电缆BVR 4㎡ 敷设方式：穿PVC管暗敷设 数量：假设需要80米（根据实际房屋面积和插座数量调整） 单价：约2.5元/米（根据市场价格波动调整） 总价：80米 × 2.5元/米 = 200元 3.大功率插座线（6㎡ BVR线，如厨房、空调等） 规格型号：昆明电缆BVR 6㎡ 敷设方式：穿PVC管暗敷设 数量：假设需要30米（根据实际房屋面积和大功率电器数量调整） 单价：约4元/米（根据市场价格波动调整） 总价：30米 × 4元/米 = 120元 4.PVC管 规格型号：根据电线数量选择合适的管径，如Φ20mm 敷设方式：暗敷设 数量：根据实际布线长度计算，假设需要200米（包括直线和转弯部分） 单价：约2元/米（根据市场价格波动调整） 总价：200米 × 2元/米 = 400元 | 项 | 1 |
| 28 | LED灯 | 规格：60cm1个灯， | 照度：200-500lX 色温：4000k-5000k CRI:≥80 UGR:＜19 | 组 | 2 |
| 2930 | 简单文化墙打造 | 墙面预处理：墙面平整度≤3mm/2m，腻子找平后涂刷白色乳胶漆（建议两遍） 分层安装：底板→中层造型→顶层立体字，逐层定位，层间距10-20mm 色彩管理：蓝色统一采用潘通 293C 或 CMYK(100,60,0,0)，确保两面墙色调一致 安全规范：所有材料选用阻燃型；高处安装需佩戴安全装备；结构胶固化时间≥24小时 | 1. 底板基层：高密度PVC板（雪弗板） 厚度：5mm / 8mm 密度：0.5-0.6g/cm³ 尺寸：1220×2440mm 表面平整、无气泡 边缘CNC精密切割 白色哑光面 整体造型底板、异形边框 铝塑板（可选升级） 厚度：3mm/4mm 铝皮厚度：0.21mm 芯材：PE阻燃芯 白色哑光涂层 防火等级：B1级 大面积平整底墙衬板 2. 立体造型层 亚克力板（PMMA） 厚度：3mm / 5mm / 8mm；透光率：≥92% 颜色：蓝色专色板/透明板UV印 激光切割/雕刻；边缘抛光处理，UV背面喷印 标题大字、运动人物剪影、图标 高密度PVC发泡板 厚度：5mm / 10mm / 15mm；密度：0.55g/cm³ CNC数控雕刻 表面UV打印，分层叠加 人物剪影、装饰线条、边框造型 3. 文字与图案 亚克力水晶字 厚度：8mm+3mm（双层） 字体高度：按设计稿 激光切割，无边抛光 蓝色透明/白色 opaque 主标题"体育精神 活力无限"等；PVC雕刻字 厚度：8mm / 10mm / 15mm 密度板雕刻 表面汽车烤漆（蓝/白），三维倒角 副标题、板块标题 UV直喷画面 精度：1440dpi，墨水：UV固化环保墨水 白彩同出 附着力≥4B，耐候性3年以上 表格区域、说明文字、装饰底纹 4.安装辅材 中性硅酮结构胶，型号：995/GM 立体字及造型粘接固定 3M VHB双面胶 厚度：1.1mm / 2.3mm，型号：4910/5952 小面积字块辅助固定 透明玻璃胶 防霉型 边框收边、缝隙填补，膨胀螺丝/无痕钉 φ6mm×40mm / φ8mm×60mm 大面积底板与墙体固定 PVC垫块/亚克力垫柱 高度：10mm / 15mm / 20mm 立体分层垫高，营造悬浮效果 | 项 | 1 |
| 31 | 健身房镜子 | 高2米，宽2.4米 | 高清防爆镜面 | 面 | 2 |
| 32 | 5人制球门 | 3x2米 | 材质与管径标准：优质钢管制成，表面采用静电喷涂等防锈防腐工艺处理。 | 道 | 4 |
| 33 | 便携式乳酸测试仪 | 开关按钮、蓝牙、乳酸值、状态提醒、时间与日期、弹出按钮、试纸插槽 乳酸检测试纸 25条/盒 或 50条/盒 定标试纸条 2条/盒 随主机标配 质控液（高/低值） 各1瓶 ¥200 – 一次性采血针 28G/30G，100支/盒 | 1.多模式检测：支持单点检测、台阶试验（Step Test）连续计时检测、静息/运动/恢复分段检测 2.心率联动：内置蓝牙可同步POLAR、Garmin等心率设备，乳酸-心率数据配对分析 3.智能提示：低电量预警、试纸过期提醒、操作错误代码提示、血样不足检测 4.配套软件： PC端：支持Windows系统，数据导出为Excel/CSV，自动生成乳酸-强度曲线、乳酸阈值（LT1/LT2）分析 移动端：iOS/Android APP，实时同步、云端备份、运动员档案管理 便携设计：袖珍掌上型，标配防震便携包、采血笔、消毒棉片测量范围：0.5-25mmol/L; 样本量：0.5微升； 测量时间：10秒 血细胞比容（hct）范围：20-70% 数据存储：500组 数据传输：蓝牙Micro-USB 电源：可充电锂电池 工作温度：+10℃至45℃ | 套 | 1 |

说明：本表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、图片、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品报价，同时填写技术规格偏离表。

（二）包装、运输及保护要求

1.中标单位所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐的措施，中标单位须负责将货物送到采购人指定地点。过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运由中标单位负责。

2.产品若出现有损坏、污染的中标单位需免费更换全新产品。

3.采购人在收到货物后，组织相关人员进行货物验收，对产品进行随机抽样送检，送检费已包含在本次成交价中，抽检后中标单位补足数量。

（三）服务质量及售后要求

1.产品质量标准：中标单位应保证提供的货物是全新的、符合国家质量标准、有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；且所有产品均完好无任何瑕疵，能够正常使用。

2.中标单位所供产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换。

3.售后服务：中标单位应提供完善的售后服务，包括但不限于设备安装、调试、培训以及后期的维护保养等；因产品质量问题发生系统故障的，供应商需在接到通知后12小时内到达现场处理，并承担产品维修或更换费用。

4.质保期内出现任何非人为损坏等质量问题，中标单位负责终身维护。对提供的产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须提供“三包”服务。（三包为：包修、包换、包退）；

（四）其他要求

1.在履行合同过程中，由中标人自行负责和承担相关安全责任，采购人不承担任何安全责任，也不承担发生安全事故产生的任何责任。

2.中标人因履行本合同所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属采购人所有，中标人负有保密义务。未经采购人书面同意，中标人不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式对外泄露或用于与本项目无关的其他任何事项。如因成交供应商过错导致采购人遭受损失的，中标人应承担全部赔偿责任。

3.所有产品必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及认证规定。

4.中标人保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5.由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、 防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

6.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

四、采购标的的数量、采购项目服务期限及交货地点

1.采购标的数量：1项，玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目。

2.合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成设备安装调试，并投入使用。

3.供货地点：采购人指定地点。

4.付款方式：双方合同约定。

5.质保期：自验收合格之日起，不低于3年。

五、验收标准

1.中标供应商提供的产品必须符合国家及采购人相关质量标准和要求。

2.验收标准：达到国家、行业现行标准，满足采购人考核标准及要求。

3.验收方式：验收由采购人组织，视情况邀请第三方熟悉该业务的专业技术人员参与验收，根据日常考核标准及要求，出具验收意见，考核内容及标准，由中标单位与采购人协商。

第五章  合同书样式及主要条款(此合同范本仅供参考)

合同编号： 合同自编号： 项目编号： 本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（公开招标采购）

合

同

书

签订地点:云南省玉溪市

云南省财政厅 制

甲方（招标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

日期：

乙方（投标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

日期：

丙方（鉴证方公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

日期：

甲方：

乙方：

根据       的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、服务范围

乙方为甲方提供以下服务：

1.                                                        。

2.                                                       。

3.                                                       。

二、合同金额

1.合同总金额：¥           元，大写金额：人民币           。

2.合同总金额为人民币含税全包价，包括设备、材料、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用和售后服务、项目期内的管护费、税金、措施费、施工费、过渡期运维和指挥中心升级改造费等完成本采购内容所需的一切费用。项目实施后乙方不得另行收取其他任何费用。

三、服务期及交付地点

1.服务期：合同签订后     个日历天内完成项目新建设备安装调试和试运行；

2.交付地点：甲方指定地点。

四、服务要求

（一）建设内容

；

（二）采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容（名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

五、质量保证

1.乙方应保证提供的服务或开发的标的质量指标达到相应的国家标准，行业标准及乙方在本采购活动中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。

2.乙方应保证所供服务或开发的标的没有设计、质量或工艺上的缺陷。

3.乙方应保证提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

六、售后服务及要求

1.提供7*24小时快速响应服务，确保摄像机在线率和图像质量完好率均不低于97%。发生故障知情后10分钟内响应，城区半小时内到达现场、乡镇3小时内到达现场，普通故障4小时内解决、复杂故障非特殊情况24小时内解决；若超过4小时不能解决的故障问题需向甲方提交故障报告说明情况，特殊情况由双方共同认定。

2.乙方在大规模网络或设备检修前24小时，须通知甲方，同时做好应急预案。

3.乙方定期不定期组织人员进行日常维护和巡检，适时（不超过一个季度）进行遮挡树枝修剪、遮挡杂物清理、前端镜头清洗、损坏设备更换、系统故障维修等，保证系统稳定正常运行。

4.设备维护：合同期内，乙方对故障设备进行免费维修或更换，并持续提供备品备件各6%以上，存放在玉溪职业技术学院情报指挥中心，备品备件只作为合同期内的维护保障设备不作为本次合同所采购设备及将来所有权移交设备。当故障设备需进行更换时，所更换设备必须与原设备同品牌同型号，如确无法更换与原设备同品牌同型号设备，必须取得甲方书面确认后方可更换符合参数要求的其它品牌和型号产品设备。

七、验收要求

按照双方约定的标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收。

1.乙方完成技术服务工作的形式

（1）乙方结合甲方实际情况和业务需求，利用先进的信息技术手段，完成本项目。

（2）乙方应将项目的使用手册、保修手册、项目有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2.项目的验收方法

。

3.验收的时间和地点

。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方应严格按照投标文件的相关要求及上述质量承诺，保证项目中涉及的产品质量，此项如不相符的，甲方有权拒收设备或单方面终止合同，直至取消乙方本次中标资格。

2.乙方违反上述工期承诺逾期交付，将向甲方每日偿付合同总额仟分之一的违约金，并全额扣除履约保证金。

3.乙方违反上述联网对接承诺或其中某项不能达到要求，每日偿付合同总额仟分之一的违约金，并全额扣除履约保证金。

4.乙方违反上述施工进度承诺的，每延迟1天将向甲方偿付壹万元（10000.00元）的违约金，款项从履约保证金或工程款中扣除。

5.乙方违反本合同第七款（售后服务保障）中约定的，每次（每项）由乙方向甲方偿付壹仟元（¥1000元）的违约金，款项可从工程款中扣除。

6.乙方违反保密约定，故意或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应向甲方支付合同总价3%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方所受损失的，泄密方应予以赔偿。同时，甲方还有权根据泄密造成损失的大小，单方面解除本合同，或通过相关法律途径解决。

7.甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同总额的3%的违约金。

九、付款方式：           ；

十、争议的解决

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；本合同发生争议产生的诉讼，由甲方住所地人民法院管辖。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，送采购代理机构壹份备案，均具有同等法律效力。

第六章  投标文件格式

玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目

投 标 文 件

项目编号：ZZGL-2026072H

投标人:                                               （电子签章）

法定代表人或其委托代理人:                           （签字或签章）

日期:         年        月        日

开标一览表

项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目

项目编号：ZZGL-2026072H

| 投标报价 | （大写）人民币： 元 （小写）：￥ 元 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

注：1、此表必须放在投标文件第一页。

2、投标报价币种:按人民币报价。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

- 资格审查部分

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人（必填） |  | 电话（必填） |  |  |  |
|  | 传真 |  | 合同往来邮箱（必填） |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 身份证号 |  | 联系电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 | 身份证号 |  | 联系电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 | 身份证号 |  | 联系电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行（必填） |  |  |  |  |  |  |
| 账号（必填） |  |  |  |  |  |  |
| 企业详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需随此表后提供有效营业执照或事业单位法人证书或其他材料复印件加盖公章。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：                              ；

单位性质：                               ；

地址：                                   ；

成立时间：          年         月      日

经营期限：                              ；

姓名：             性别：      年龄：        职务：

系        （投标人的单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （电子签章）

日期：                 年          月         日

附：法定代表人身份证复印件正、反面

（三）法定代表人授权书

本授权声明：　　　　　（投标人名称）　　　　  （法定代表人姓名、职务）授权　　　　　　　  　　　　（被授权人姓名、职务）为我方 “ 　（项目名称）”  （项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：

联系电话：

授权代表（签字或签章）：

身份证号码：

联系电话：

投标人名称：　　　　 （电子签章）

日　  期：

附：被授权人身份证复印件正、反面

（四）投标人资格声明/承诺函

致： （招标人、代理机构）

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 （项目名称）       （项目编号：      ）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

二、本公司（企业）承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的单位负责人如有同一人且与其他投标人之间存在直接控股、管理关系的，我公司承诺投标文件为无效投标文件。

四、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）不是本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

（1）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称：　　                      　　（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或签章）

单位地址：　　　　　   邮政编码：　　　　　　　日期：

（五）承诺函

格式自拟

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件；

1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无。

（六）其他资格审查材料

## 二、投标文件商务部分

（一）投 标 函

___________（采购人名称）：

1．根据你方项目编号为        的         （项目名称）  招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述招标文件的所有内容后，我方完全响应招标文件并按要求作出承诺，我方愿意以人民币大写        （小写：        元）作为投标总报价，并按照采购人要求进行交付。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.投标有效期为自投标截止日起 90 日。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将被没收投标保证金。

4.一旦我方中标，我们将按照投标文件中承诺的内容提供货物及服务，并接受相关部门的检查和督促。

5.我方已提交人民币           元的投标保证金作为投标担保。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

8.我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

9．我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

10.我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

11.我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

12.我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

13.如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

14.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

15.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

16.其他服务承诺和优惠承诺：（由投标人自行承诺）

投标人名称：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传　  真：

日　  期：

（二）投标保证金交纳凭证

（投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供缴纳回执扫描件或相应凭证扫描件）

（三）廉洁自律承诺书

我公司参加了 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目 的投标，为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，确保招标工作的公平、公正、公开，我们承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及省、市有关廉政建设制度。

2.我公司提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺一经查实，本公司愿意接受公开通报并接受相关处罚。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.若中标不将关键性工作进行分包。

6.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

7.不向涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及省、市有关规定，我公司自愿按规定接受处罚。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（四）履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的服务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解招标内容，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求及承诺的时间内按期、保证完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还投标保证金，情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（五）投标保证金退还申请书

致：云南中诏项目管理有限公司

我司于     年   月     日参加贵公司        项目投标，同时招标文件要求向贵司交纳投标保证金，共计人民币       元（大写：       ）。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，现申请退还     （项目名称及标段号）的投标保证金人民币    元整（￥      元） 到以下账户：

开户名：                         ；

开户行：                         ；

账  号：                         ；

联系人：                         ；

联系电话：                       ；

注：

1.后附开户许可证加盖公章。

3.本《投标保证金退还申请书》账户填写信息须与提供的《开户许可证》信息一致。

申请单位（电子签章）：

年   月   日

## 三、投标报价部分

（一）投标报价组成明细表

项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）易门职中提级管理项目（3包）体育专业训练室改造项目

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

3.表中的合计金额应与报价一览表中的竞标报价一致。

4.此表可根据第四章 采购需求进行填报。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（二）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加     （单位名称）    的    （项目名称及标段号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.根据《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

4.供应商填写本表时，对企业类型填写应准确、唯一，不允许跨越式填写（如中小企业、小微企业等），因供应商原因导致无法准确判断企业规模类型的，不予享受价格评审优惠政策。

（三）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。

8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。

（四）本国产品支持政策价格评审优惠声明函（如有，按需提供）

（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%） |
| --- | --- |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：    （电子签章）

日期：            年       月       日

（五）残疾人福利性单位声明函

（注：不属于的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                   （签名或盖章）

年       月       日

（六）监狱企业证明文件

（注：不属于的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 四、投标文件技术部分

投标文件技术部分格式（技术部分应包括但不限于以下内容）

（一）技术参数偏离表

项目名称及标段号：                 ；

| 序号 | 名称 | 招标文件规格、技术参数、性能要求 | 竞标产品对应规格、技术参数、性能要求 | 偏离 情况 | 页码 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）供应商必须按照所投产品技术参数、性能要求，如实填写《技术规格偏离表》；“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

（2）后附相关证明资料；证明材料包括：第四章 采购需求中技术参数要求内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品制造商提供的主要技术指标、参数及性能的详细说明书或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或厂商适配的报告证书或官方网站发布的技术资料截图或制造商所出具的技术白皮书或国家相关机构认定的证书或检测（检验）报告等。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。以上证明材料若与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

我公司承诺：我们提供的上述技术参数、性能要求与拟投货物实际技术参数、性能要求一致，不存在复制、拷贝“采购需求”等不实及虚假响应。如有不符，愿意承担相应后果。

供应商（电子签章）：

法定代表人或负责人或授权委托人（电子签名或签章）：

日期：

（二）项目技术整体实施方案

（三）质量承诺及其保证措施

（四）项目服务人员及技术力量

（五）售后服务方案及承诺

（六）节能产品

（七）环境标志产品

（八）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

部分表格后附。

附表1：企业证书与业绩

（1）投标企业证书

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附相关材料加盖公章

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（2）企业类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 时间 | 业主单位 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附中标通知书或合同书加盖公章

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

附表2：拟投项目人员一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 姓名 | 拟任职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 个人社保编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附：相关证书材料（若有）。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日