下沙片区南部节制闸日常维修养护和运行管理服务 (2026-2028年)

招标文件

（电子招投标）

编号:330114264180010000033

采购人：杭州市钱塘区综合行政执法局

采购代理机构：浙江经济建设投资咨询中心有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

下沙片区南部节制闸日常维修养护和运行管理服务 (2026-2028年)招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年 6 月  11日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330114264180010000033

项目名称：下沙片区南部节制闸日常维修养护和运行管理服务 (2026-2028年)

预算金额（元）：1147000

最高限价（元）：1147000

采购需求：下沙片区南部节制闸日常维修养护和运行管理服务 (2026-2028年)，主要内容：对下沙片区21座节制闸进行日常维修养护和运行管理，实施内容包括日常运行管理、养护维修管理、日常保洁等工作。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

### 合同履约期限：2年，具体以合同签订为准。

本项目接受联合体投标： þ是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

þ无。

☐有特定资格要求：     ，该特定条件的法律法规依据：     。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年6月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2026年 6 月 11 日9点30分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年6  月 11 日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。（4）钱塘区政府采购支持中小企业信用融资。A.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市钱塘区财政 局发布了《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，供应商若 有融资意向，详见《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登 录杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏， 查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 B.供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹 配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。（5）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市钱塘区综合行政执法局

地    址：杭州市钱塘区下沙街道松合路369号

传    真： /

项目联系人（询问）：孙先生

项目联系方式（询问）：0571-86913203

质疑联系人：吕先生

质疑联系方式：0571-86933036

2.采购代理机构信息

名    称：浙江经济建设投资咨询中心有限公司

地    址：杭州市萧山区空间结构产业园3号楼315号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈工

项目联系方式（询问）：18268803655

质疑联系人：高杰

质疑联系方式：13867138864

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市钱塘区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：下沙片区南部节制闸日常维修养护和运行管理服务 (2026-2028年，属于 其他未列明行业 行业； 根据工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： ☐优先采购节能产品。产品： ☐优先采购环保产品。产品： 无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点： 直接送达的：因开标地点与代理机构办公地点不在同一处，备份文件如开标当天送出，请在投标截止时间之前，在开标当天的投标截止时间前送至杭州钱塘区金沙大道600号东楼六楼开标室5号开标室； 备份投标文件签收人员联系电话：18268803655 。 或 邮寄送达的：因开标地点与代理机构办公地点不在同一处，邮寄的备份投标文件请在投标截止时间前一个工作日送达。投标文件邮寄地址: 杭州市萧山区空间结构产业园3号楼陈工18268803655收） 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 以联合体形式投标的，除联合协议、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函、授权委托书之外的需盖章处仅由联合体牵头人加盖单位电子印章即可。 |
|  |  | 在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标(成交)供应商在投标(响应)文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门。中标(成交)供应商应配合复核。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量：1。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 采购代理服务费：由 中标人 支付。 计费标准：以中标价为计价基数，根据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的收费标准的服务类*80%，不足2000元按2000元计算。 结算方式及时间为：在领取中标通知书后7个工作日内由中标供应商一次性向采购代理机构付清。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

4.2.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构应当及时对供应商依法提出的询问作出明确答复，答复期限最长不得超过三个工作日。

4.2.2询问答复实质上改变了采购文件内容且影响或者可能影响供应商编制投标（响应）文件的，将对采购文件进行必要的澄清或者修改，并按规定公告以及通知相关当事人。

4.3供应商质疑

4.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。为有效保护供应商合法权益和提高采购效率，鼓励供应商发现自己的权益受到损害后尽早提出质疑。

供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.3.2供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

4.3.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员应当共同提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

4.3.4供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提出质疑可使用财政部制定的质疑函范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

4.3.5供应商提交的质疑函缺少具体明确的质疑事项、事实依据、必要的法律依据、与质疑事项相关的请求、签章等内容的，采购人、采购代理机构可通知其在法定质疑期内补充、完善。质疑供应商在法定质疑期内未按要求补充、完善的，自行承担不利后果。

采购人、采购代理机构有初步证据认为质疑供应商权益未受到损害的，可要求其提供属于潜在供应商或者合法权益受到损害的证明材料。经营主体明显不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的，不属于潜在供应商。

4.3.6质疑供应商通过电子交易平台或其他书面形式撤回质疑的，采购人、采购代理机构可以不再作出质疑答复。采购人、采购代理机构应当视质疑事项已核实情况，确定是否修改采购文件或者书面报告本级财政部门。

供应商不得通过提出质疑、撤回质疑等方式谋取不正当利益，实施敲诈勒索、强迫交易的，依法承担法律责任。

4.3.7采购人、采购代理机构应当在收到合格的质疑函后七个工作日内对质疑事项逐项作出书面答复。质疑答复按照相关规定在浙江政府采购网公告或留存。

4.3.8采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者质疑成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。采购人、采购代理机构认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，采购合同已经签订但尚未履行，或者采购合同已经开始履行，继续履行合同损害国家利益和社会公共利益的，应当撤销或者终止采购合同；政府采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可要求责任人赔偿损失，赔偿事宜协商不成的，相关当事人可以向人民法院提起民事诉讼。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人、采购代理机构应在浙江政府采购网发布更正公告或者废标公告，并将有关情况通过电子交易平台或者以纸质材料报告本级财政部门。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 中小企业声明函。

11.3.3报价说明（如有）。供应商报价低于项目预算45%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

一、项目概况

通过公开招投标，委托养护管理单位对下沙片区内南部区块包括迎宾闸、6号渠闸、七格闸、月雅闸、新华河南闸、金沙闸、沿江橡胶坝、幸福闸、二号坝南闸、一号渠南闸、一号渠北闸、银沙渠闸、西公园闸、三号大堤南闸、创业二号闸、创业一号闸、纬一渠闸、纬三渠闸、银沙渠泵站、西公园泵站、高教东渠泵站共21座节制闸与泵站的日常维修养护和运行管理，实施内容包括日常运行管理、养护维修管理、日常保洁等工作。

二、工作内容

1、日常运行养护管理内容：严格执行上级下达的运行调度指令，负责管养区域内泵、闸等各项工程设施设备的日常运行管理，绿化修剪，日常保洁，设备保养等。

2、维修检修内容包括：（1）水工建筑物维修养护：闸室工程修缮、土方流失回填、护坡砌石勾缝修补、护坡砌石翻修、防冲设施抛石处理、反滤排水设施维修养护、进出水段底部维修养护、混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料补填。（2）闸门维修养护：止水更换、闸门维修及防腐处理。（3）启闭机维修养护：机体表面防腐处理、钢丝绳维修养护及更换、传(制)动系统维修养护、机电设备维修养护、电动机维修养护、操作设备维修养护、电气元器件更换、配电设施维修养护（含电线电缆更换）。（4）泵站机电设备维修养护：主机组维修养护、操作设备系统维修养护、配电系统维修养护、避雷设施维修养护、辅助设备维修养护、油气水系统维修养护、拍门拦污栅维修养护、起重设备维修养护。（5）其他设施维修：围墙护栏及拦网的补缺、更换和维修、生产管理用房维修养护、以及与所有维修工程关联发生的临时工程。

3、物料消耗：部分闸、泵闸为临时外部接电，产生的电费由中标单位支付给借电单位（每年约3-4万元）。柴油、机油、润滑油等由中标单位承担。

特别说明：除了闸门、电机、水泵等大型设备更换由采购人承担外，原则上其他所有维修费用一律由中标单位承担。有特殊情况时，由中标方书面提出申请，经采购人审核同意后，可由采购人负责经费并实施，否则仍由中标单位负责实施并承担经费。请投标人充分考虑风险，提前做好现场勘查和调研工作。

三、日常管理要求

1、每月25日前及时上报月度工作小结、下月工作计划和节制闸的各类运行记录表格。

2、根据招标人或管理部门的调度指令和考核办法，严格执行闸站管理规定，并结合配水水质，按要求实施每个节制闸的日常运行管理。

3、为确保节制闸的正常运行，实施企业必须落实专人，加强巡查制度，做到发现问题及时处理并上报。

4、实施企业要定期组织闸站管理人员认真学习闸站管理制度和有关技术标准，熟悉节制闸工程的情况，做好日常的养护保养等业务工作。

5、实施企业应科学规范的实施各节制闸的日常运行管理，设定专人看管节制闸现场各类设备，避免设施偷盗事件发生，并做好人身安全工作。

6、积极做好双休节假日、突发应急事件等情况下的节制闸站日常运行管理，并做好其他属于节制闸范围内的工作内容。

7、养护期内根据业主要求所有翻板闸钢丝绳更换不少于一次，所有节制闸、泵站新设管理公告牌一块、救生设施一套。相关费用由中标单位承担。

8、每月做好相关安全台账和相关安全运行制度。

9、每月定期对节制闸、泵站区域内进行巡查，对违法违章行为进行处理，如：①人员操作不规范、未持有相关特种设备证书；②毁坏水闸等水利工程建筑物及其附属设施；③侵占或毁坏供用电设施以及水利物资、器材、设备、被许可人超越行政许可范围进行活动等。

四、日常服务标准

1、严格按照《水闸技术管理规程》、《杭州市市政设施管理条例》、《杭州市钱塘区区管市政及水设施监管考核实施细则》等规定实施节制闸的维护管理工作。若有调整，以最新发布的为准。

2、确保各节制闸工程完整，各类设施完好，运行正常。维护标准如下：

| 编号 | 维护具体内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行管理：1、对节制闸各部位（主要包括闸门、启闭机、电气设备、土工建筑物工程等）及各项设施进行全面检查，每月不得少于一次；2、防汛防台、强降雨期间等应急保障期间落实专人值班；3、根据调度指令和考核办法，严格执行闸站管理规定，并结合配水水质，按要求实施每个节制闸的日常运行管理、台账运行管理等。 |  |
| 2 | 养护管理：1、节制闸周边绿化进行修剪、补种等；2、防护罩、机体表面保持清洁；启闭机的联接件保持紧固；传动件的传动部位保持润滑；限位装置可靠；其中卷扬启闭机滑动轴承的轴瓦、轴颈无划痕或拉毛，轴与轴瓦配合间隙符合规定；滚动轴承的滚子及其配件无损伤、变形或严重磨损；制动装置动作灵活、制动可靠；钢丝绳经常涂抹防水油脂，定期清洗保养；3、电动机的外壳保持无尘、无污、无锈，接线盒应防潮，压线螺栓无松动，轴承润滑良好，无松动、磨损，绕组的绝缘电阻值应定期检测；开关箱应经常保持箱内整洁；各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固；主令控制器及限位装置保持定位准确可靠；电力线路运行正常，保持畅通，定期测量导线绝缘电阻值；指示仪表及避雷器等均按规定定期检测；4、做好节制闸土建结构及安全标识标牌、护栏等的相关维修养护工作。 |  |
| 3 | 维修管理：1、中标单位根据日常运行情况制定维修计划，维修完成后做好相关台账。2、招标人根据日常运行情况、巡查、检查等实际情况，下达相关维修任务，中标人须按招标人及相关规范要求实施维修，并做好相关台账。 |  |
| 4 | 日常保洁：对管理房、各类设备设施等在节制闸管理范围内的卫生要处理，每周不少于2次。 |  |

3、考核标准参照附件1《杭州市钱塘区区管市政及水设施监管考核实施细则》，合同期内如采购人制定新的考核办法，则考核标准按照新的考核办法执行。

五、管理机构及岗位人员设置

成立设施运行管理项目组，其中项目负责人1人，日常运行管理人员3人，其中日常运行管理人员中应该有闸泵运行工1名，电工1名，维修工1名。投入的运行管理人员应将个人简历及拟从事的工作岗位报采购人备案。

六、服务期

服务期2年，以合同签订时间为准。

七、注意事项

1、部分闸、泵闸为临时外部接电，产生的电费由中标单位支付给借电单位。

2、建议投标人自行实地踏勘，掌握维保对象的运转状况，减少投标报价风险。一旦中标，招标人不接受任何因投标人自身考虑不周原因导致的服务响应问题。

3、除了启闭机、闸门、电机、水泵等大型设备更换由采购人承担外，原则上其他所有维修费用一律由中标单位承担，有特殊情况时，由中标方书面提出申请，经采购人审核同意后，可由采购人负责经费并实施，否则仍由中标单位负责实施并承担经费。请投标人充分考虑风险，提前做好现场勘查和调研工作。

八、验收

1、本项目需根据相关办法进行履约验收，验收合格报告作为项目支付的依据。

2、验收依据：①采购文件确定的技术指标或者服务要求；②投标文件承诺、询标回复；③服务合同、甲方制定的考核标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

九、商务要求

1、投标报价应是包括完成本标项所有综合管理养护服务所需的车辆、器械、材料、人工、运杂、劳动防护费用、人身意外伤害保险、责任险、税金（包含各种税费,由投标人承担的）、采购文件明确的其它需投标人承担的费用及其它潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。

2、如甲方需要，合同签定后 15 天内，乙方向甲方支付年度合同总价1 %的金额作为履约保证金（保函形式）。

3、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付年度合同总价40%的金额作为预付款，同时乙方应在甲方支付预付款 7 天前提供预付款担保，预付款担保可采用保函形式。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。）

4、未尽事宜可进一步参阅合同条款及相关附件。

附件1

杭州市钱塘区区管市政及水设施监管

考核实施细则

为进一步加强市政及水设施管理，全面提升区管市政道路、桥梁、隧道等市政设施以及河道、排水管网、泵站等水设施的养护质量，建立健全长效管理机制，持续推进城市精细化管理工作，科学、规范实施市政设施和水设施监管考核工作，根据市、区相关文件规定，并结合实际，特制定本细则。

一、适用范围

本细则适用于区管辖范围内由区财政资金保障纳入城市管理范围的市政设施及水设施，包括市政道路、桥梁、隧道等市政设施和河道（下沙片区）、雨污水管网、泵站及其附属设施、内河节制闸等日常作业和维护情况的检查考核。

二、考核目的

通过全面、科学、细致、有效的考核，规范养护作业单位养护行为，提升管理监管效能，提高市政及水设施管养水平和能力。

三、考核原则

根据“问题导向、系统设计、重点突破、强化激励”的工作原则，对已纳入长效管理的市政及水设施管养工作实施全覆盖考核，坚持“公平、公正、公开”，做到“重点区域重点考核，重点设施重点保障”。

四、考核依据

参照《杭州市区城市道路设施完好度检查考核指引办法实施细则》、《城市道路管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《城市桥梁养护技术规范》、《杭州市城市道路考核细则》、《杭州市排水设施长效管理意见》、《城镇道路养护技术规范》、《城市河道养护管理规范》、《杭州市城市河道保护管理办法》等相关要求及国家强制性标准进行日常监管考核。

五、考核内容

考核内容为管辖范围内市政道路（含桥隧）、排水管网、河道、内河节制闸、泵站及其附属设施，考核项目包括道路（桥隧）完好度、排水畅通度、泵站运行能力、河道清洁度、内河节制闸运维、信息宣传等六个方面。

六、考核对象

管辖范围内市政及水设施养护单位，主要分为四类，包括市政道路（含雨水）养护单位、河道保洁单位、污水系统运维单位及内河节制闸运维单位。其中市场化招标的按标段及内容考核，非市场化招标的按养护范围及内容考核。

七、考核方法及计分方式

区市政河道中心通过日常考核和月度考核相结合的方式，分别对四类养护及运维单位进行监管考核和每月排名。

第一类道路养护单位，主要考核内容为市政设施（道路、雨水），考核项目为道路完好度、雨水管网通畅度、信息宣传，月度考核分值按照5:4：1比例计分【市政设施（道路、排水）月度考核分数（总分）=（道路完好度月度考核成绩）*0.5+（雨水排水通畅度月度考核成绩）*0.4+（宣传月度考核成绩）*0.1 】，总分为100分，月度考核总分+加分项=月度考核分数（最终），做好月度排名。

a:道路完好度月度考核成绩=日常考核成绩*0.4+月度集中考核*0.6

b:雨水排水通畅度月度考核成绩=日常考核成绩*0.4+月度集中考核*0.6

第二类河道保洁单位。主要考核内容为河道及其附属设施，考核项目为河道清洁度、信息宣传，月度考核分值按照9:1比例计分【河道保洁及附属设施月度考核分数（总分）=（河道清洁度月度考核成绩）*0.9+（宣传月度考核成绩）*0.1 】，总分为100分，月度考核总分+加分项=月度考核分数（最终），做好月度排名。

c:河道清洁度月度考核成绩=日常考核成绩*0.4+月度集中考核*0.6

第三类污水运维单位。主要考核内容为污水系统（污水管网、泵站及其附属设施），考核项目为污水排水通畅度、泵站运行能力、信息宣传，月度考核分值按照4:5：1比例计分【污水系统（污管、泵站）月度考核分数（总分）=（污水排水通畅度月度考核成绩）*0.4+（泵站运行能力月度考核成绩）*0.5+（宣传月度考核成绩）*0.1 】，总分为100分，月度考核总分+加分项=月度考核分数（最终），做好月度排名。

d:污水排水通畅度月度考核成绩=日常考核成绩*0.4+月度集中考核*0.6

第四类内河节制闸运维单位。主要考核内容为节制闸等附属设施，考核项目为节制闸闸门、启闭机等设施运行能力，月度考核分值总分100分，月度考核总分+加分项=月度考核分数（最终），做好月度排名。

e:内河节制闸及附属设施月度考核成绩= 月度集中考核*1

★年度考核得分为月度考核分数的算术平均分。

（一）日常管养考核

1.市政道路设施（含桥隧)--道路完好度

由区市政河道中心负责考核，以现场检查为主，主要检查道路完好度，包括道路、桥梁、隧道设施养护情况以及安全文明作业情况，随路检查井盖的完好度。采用拍照记录，要求徒步、机动相结合，将巡查问题抄告养护单位整改并做好日常考核登记备案。

2.市政排水设施--雨污管网通畅度

由区市政河道中心负责考核，以现场检查为主，主要检查雨污水管道排水畅通度，包括雨污水管网、雨污水检查井、防坠网、雨水篦子等养护情况以及安全文明作业情况。采用拍照记录，要求徒步、机动相结合，将巡查问题抄告养护单位整改并做好日常考核登记备案。

3.河道及其附属设施--河道清洁度

由区市政河道中心负责考核，以现场检查为主，主要检查河面保洁、河道标牌、河道排口等情况以及安全文明作业情况。采用拍照记录，要求徒步、机动相结合，将巡查问题抄告养护单位整改并做好日常考核登记备案。

（二）月度管养考核

由区市政河道中心负责考核，每月组织现场考核和台账检查。

1.市政道路设施（含桥梁隧道)

市政道路每次按标段（非市场化招标养护范围）随机抽取其中5条段进行普查（每次不重复，包括随路桥梁同步检查），并重点检查指定500米路段的道路完好度情况。桥梁检查内容包括桥面系、桥梁上部结构、桥梁下部结构。桥梁常规检测每年一次全覆盖，并报区城管局备案。隧道检查内容包括隧道地面道路铺装、结构以及机电设备。

2.市政排水设施

考核采取随路检查和随机抽查相结合的方式，随路检查每次按标段随机抽取的5条段进行普查，重点检查雨污水通畅度，主要内容包括雨污水管渠、雨污水检查井、雨水收水口、雨水排出口、雨污混接等情况。管道CCTV检测按照合同规定每年不少于20%。

3.河道及附属设施

河道每次按标段随机抽取其中不少于2条段进行普查（未完成全覆盖检查前，每次不重复），并重点检查指定200米路段的河道清洁度情况。主要内容包括河道保洁、驳坎、标志标牌、排出口等情况。

4.泵站及其附属设施

考核采用随机抽查和指定检查相结合，泵站每次按标段范围抽取其中不少于4座进行普查（未完成全覆盖检查前，每次不重复），重点检查雨污水泵站等设施的养护质量、自查自改、问题整改、安全生产、应急处置等方面。

5.节制闸及其附属设施

考核采用随机抽查和指定检查相结合，节制闸每次按标段范围抽取其中不少5个进行普查（未完成全覆盖检查前，每次不重复），重点检查节制闸等设施的养护质量、自查自改、问题整改、安全生产、应急处置等方面。

同时每月还对制度建设、技能培训、人员设备、社会监督、安全生产等情况进行考核。

- 宣传考核

根据市区市政、排水设施宣传考核相关要求，制定相关评分细则执行。宣传成绩不设上限，按养护单位每月进行统计赋分，在每月考核成绩中满分以10分计。

八、考核结果应用

为规范养护作业单位养护行为，提升管理监管效能，提高管养水平和能力，针对考核结果，养护单考核结果应当按照以下条款执行。

（一）扣款机制

1.考核分数与拨付经费挂钩，其中针对道路（含雨水）养护单位每月考核中每扣0.1分扣除300元*调整系数（详见附表15）；污水系统运维单位每月考核中，泵站每扣0.1分扣除200元、管网每扣0.1分扣除200元；对河道保洁单位每月考核中每扣0.5分扣除200元；对内河节制闸运维单位每月考核中每扣1分扣除100元。

2.月度考核成绩92分（含）以上，考核优秀；月度考核成绩85（含）-92分，考核良好；月度考核成绩85-80（含）分，考核合格；月度考核成绩考核分低于80分，考核不合格。当月的养护费用基数按照y=[100-(80-x)]%核定；年度成绩低于80分，且年度新闻媒体曝光两次以上造成负面影响的，加扣养护单位相应标段年市政养护经费10%；CCTV检测年度覆盖率不足20%的，桥梁常规检测覆盖率不足100%的，分别扣除养护单位相应标段年市政养护经费5%；

3.被区级管理部门书面通报、组织约谈、警告的，每次分别扣款0.5万元、1万、2万；被市级管理部分书面通报有责问题，每次扣款1万元；被省级及以上部门临时抽检（如省级文明城市检查），检查发现辖区内一处有责问题，扣除相应标段养护单位年度经费2万元。

4.当月日常养护考核、月度集中考核、宣传考核三个单项考核有任一项低于80分的，每项扣1万元。

（二）通报抄告

在养护作业合同期间，有下列情景之一的给予通报抄告：

1.因养护不到位而被市级部门及以上扣分的，且一次复核后仍未整改或整改质量不符合要求的；

2.管理混乱，发生管养人员集体上访的;

3.不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的；

4.上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的。

（三）组织约谈

在养护作业期间，存在以下之一的甲方将对养护企业主要负责人进行约谈：

1.月度数字城管问题及时整改率未达到100%的;

2.上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的；

3.养护单位组织管理机构、人员素质、养护人数、养护机具设备与投标承诺不符，且无法完成市政设施管养任务的;

4.被市、区级管理部门书面通报为养护质量差的道路。

（四）发布警告

在养护作业期间，存在以下之一的甲方将对养护企业发布预警：

1.养护标段月度考核成绩低于80分的;

2.被媒体曝光两次以上且造成恶劣影响或重大有责事故；

3.防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

（五）终止合同

在养护作业期间，存在以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

1.同一养护标段一年内累计被警告2次的;

2.重大违反国家有关法律法规的行为及发生严重伤亡安全事故的。

（六）加分机制

加分项每月由养护企业书面上报，经区市政河道中心、区城管局审定后予以加分。

1.鼓励各养护单位在钱塘区城市管理方面采用“四新”技术和“五小”发明，通过大胆尝试、创新创优的方式，对现有技术、工艺、产品、工装等方面进行全部或局部改造、改进，达到提升市政管养效能的目的，由此提高技术水平、创造实际价值或取得良好管理效果的，可在月度根据适用程度加1-3分。经验成果获省、市领导肯定或获全市推广的另加3分。

2.激发各养护企业荣誉感和积极向上的进取精神，不断为钱塘区城市管理的发展助力，以钱塘区养护班组为基础或者以钱塘区养护经验为素材而获得的各级表彰的先进公司、团体给予月度加分奖励。公司或团体受到省级及以上奖励的加5分，受到市级嘉奖的加3分，受到区级嘉奖的加2分。

3.积极协助钱塘区城市管理部门防范和化解各自养护辖区以外的各类应急突发事件，及时应对处置各类灾害事故，保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定等事件，可在月度酌情加1-3分。

4.为积极推进城市高质量发展和运行，提升钱塘区美丽杭州的整体面貌，在日常养护的同时，协助区城管部门消除三不管、老大难等顽疾，以此提升城市文明形象，增加民生福祉的。月度予以加分，单个问题单次酌情加0.1-0.5分。

九、工作要求

（一）明确内部分工。区城管局设施运行科科负责指导、协调考核以及考核扣款、集中养护、应急保障等养护资金使用、拨付统计汇总工作；计财装备科负责对接区财政局，做好养护经费申领和及时拨付等工作；区市政河道中心负责具体实施考核；区城管局直属一中队负责每月5日前书面提供上一个月数字城管的相关考核数据。

（二）保障考核公正。参与考核人员要认真履行职责，做到廉洁自律，考核相关资料留存归档，不得徇私舞弊，确保考核工作客观、透明、公正。

十、其他

1.考核结果以通报形式书面告知考核对象，对考核结果有异议的，应在收到考核结果后三个工作日内提出意见，由区市政河道中心答复及解释。

2.根据国家省市区重大应急响应措施期间，考核细则酌情增加相应考核内容，另行通知。

3.每月召开养护单位例会，通报每个标段成绩；根据相关考核细则将养护费用按季度拨付（以财政实际拨付费用为基数，按照财政实际拨付时间拨付）。

4.白杨街道一体化区域由白杨街道参照制定相应具体细则。

5.本细则自发布起立即施行，原考核办法同步废除，最终解释权归综合行政执法局。

## 附件：

## 1.市政及水设施（道路、河道、泵站、节制闸）年度考核分数汇表

## 2.道路（含雨水）及附属设施设施月度考核分数汇总表

## 3.河道及附属设施月度考核分数汇总表

## 4.泵站及附属设施月度考核分数汇总表

## 5.内河节制闸及附属设施月度考核分数汇总表

## 6.日常考核道路（含桥隧）完好度评分表

## 7.日常考核排水通畅度评分表

## 8.日常考核河道清洁度评分表

## 9.月度集中考核市政道路（含桥隧）完好度月评分表

## 10.月度集中考核排水设施通畅度月评分表

## 11.月度集中考核河道及附属设施清洁度月评分表

## 12.月度集中考核内河节制闸及附属设施运行月评分表

## 13.月度集中考核泵站及其附属设施月评分表

## 14.市政及水设施养护单位宣传工作评分表

## 15.道路（含雨水）养护单位扣款调整系数

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政及水设施（道路、河道、泵站、节制闸） 年度考核分数汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被考核单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 被考核标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | （ ）年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1月 |  |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 | 12月 |
| 月度考核成绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度考核成绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 道路（含雨水）设施考核分数汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  |  |  |  | 被考核标段： |  |  |  |  |
| 项目 | （ ）月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路完好度 （比例0.5） | X分（日常考核成绩）*0.4+Y分（月度集中考核）*0.6=Z分（道路完好度月度考核成绩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨水管网通畅度 （比例0.4） | X分（日常考核成绩）*0.4+Y分（月度集中考核）*0.6=C分（排水通畅度月度考核成绩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传考核 （比例0.1） | A分（宣传考核成绩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加分项 | J分（加分项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | Z*0.5+ C*0.4+A*0.1+J=B分（总分） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3 河道及附属设施月度考核分数汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  |  |  |  | 被考核标段： |  |  |  |  |
| 项目 | （ ）月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道清洁度 （比例0.9） | X分（日常考核成绩）*0.4+Y分（月度集中考核）*0.6=Z分（河道清洁度月度考核成绩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传考核成绩 （比例0.1） | A分（宣传考核成绩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加分项 | J分（加分项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | Z分*0.9+ +A分*0.1+J=B分（总分） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件4 泵站及附属设施月度考核分数汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  |  |  |  | 被考核标段： |  |  |  |  |
| 项目 | （ ）月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水管网通畅度 （比例0.4） | X分（日常考核成绩）*0.4+Y分（月度集中考核）*0.6=Z分（污水管网通畅度月度考核成绩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站运行能力 （比例0.5） | Y分（月度集中考核）=C分（泵站运行能力月度考核成绩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传考核成绩（比例0.1） | A分（宣传考核成绩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加分项 | J分（加分项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | Z分*0.4+ C分*0.5+A分*0.1+J=B分（总分） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件5 内河节制闸及附属设施月度考核分数汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  |  |  |  | 被考核标段： |  |  |  |  |
| 项目 | （ ）月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内河节制闸及附属设施运维 （比例1） | Y分（月度集中考核）*1=Z分（河道清洁度月度考核成绩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加分项 | J分（加分项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | Z分*1+J=B分（总分） |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：                            考核单位：

附件6

| 日常考核道路（含桥隧）完好度评分表 考核单位： 月份： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 内容 | 病害类型 |  | 评分标准 | 分值 （100分） | 扣分 | 得分 |
| 道路 | 沥青路面 | 裂缝 | 发现线裂、网裂、碎裂每处扣0.2分 | 50 |  |  |
|  |  | 变形 | 发现车辙、沉陷、拥包每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 松散 | 发现剥落、坑槽、啃边每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 发现坑洞每处扣0.4分 |  |  |  |
|  | 水泥路面 | 裂缝 | 线裂、板角断裂、D裂缝、交叉裂缝和破碎板每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 接缝破坏 | 接缝料损坏、边角剥落每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 表面破坏 | 坑洞、表面纹裂与层状剥落每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 错台、拱起、唧泥、修补、路框差每处扣0.2分 |  |  |  |
|  | 人行道 | 裂缝 | 路面上出现各种类型的裂缝，每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 松动变形 | 块件松动、脱空、下陷、拱起、错台、坑洞，每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 残缺 | 块件破碎、散失，盲板不规范、盲板缺少或断头每块扣0.2分 |  |  |  |
|  | 附属设施 | 平侧石 | 平侧石缺失、松动、断裂每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 路牌 | 设施残缺、位置不当、式样尺寸颜色不规范、不鲜明、英文译写错误，每项扣0.2分 |  |  |  |
| 雨水 | 雨水检查井、雨水收水井 | 井盖 | 井盖缺失、破损扣1分 |  |  |  |
| 桥梁 | 人行道铺装缘石 |  | 块件松动、脱空，盲板不规范，每处扣0.2分；破损每处扣02分；网裂每处扣0.2分 |  |  |  |
|  | 车行道 |  | 松散脱皮每处扣1分，坑洞每个扣0.2分；桥面贯通裂缝，半贯通每处扣1分，贯通每处扣2分 |  |  |  |
|  | 铺装 |  |  |  |  |  |
|  | 栏杆 |  | 剥落、破损、钢筋外露、锈蚀每处0.2分；开裂、松动、错位、变形每处扣0.4分 |  |  |  |
|  | 防撞护栏 |  |  |  |  |  |
|  | 伸缩缝 |  | 破损渗漏、颠跳每条扣1分；变形不稳定每条扣1分；接缝处铺装碎边每条扣0.1分；缝内沉积物每条扣0.1分 |  |  |  |
|  | 集水口 |  | 堵塞、溢水、破损、缺失每个扣0.2分 |  |  |  |
|  | 边窨井 |  |  |  |  |  |
|  | 检查井 |  |  |  |  |  |
|  | 排水管 |  | 缺失每处扣0.2分；连接固定架松脱每处扣0.4分 |  |  |  |
|  | 梁体 |  | 钢筋混凝土破损每处扣0.2分；梁体存在裂缝、钙化现象的每处扣1分；钢箱梁锈蚀每处扣1分 |  |  |  |
|  | 支座 |  | 锈蚀、积水、变形、开裂每个扣0.5分；失效每个扣1分 |  |  |  |
|  | 桥墩、桥台 |  | 混凝土剥皮、钢筋外露，每处扣0.5分；墩身水平、纵向裂缝、变形每处扣1分； |  |  |  |
|  | 地基 |  | 冲毁、冻胀每处扣0.2分；移位、下沉每个扣1分 |  |  |  |
|  | 盖梁 |  | 混凝土剥落、钢筋外露每处扣0.5分；裂缝渗水每处扣0.5分；裂缝每处扣1分 |  |  |  |
|  | 耳背 |  | 剥落、脱离每处扣0.5分，翼墙与桥台结合处出现开裂扣0.5分，完全脱开扣0.5分；翼墙大贯通缝≤5条扣1.5分，＞5条扣3.5分 |  |  |  |
|  | 翼墙 |  |  |  |  |  |
|  | 桥头沉降 |  | 桥梁与道路连接处出现高差，轻微扣0.5分，明显扣1分 |  |  |  |
|  | 台背下沉 |  | 道路路面在桥梁台背回填处出现沉降，≤2cm扣0.5分，2cm~5cm扣1分，＞5cm扣1.5分 |  |  |  |
|  | 表面涂装 |  | 起皮、脱空、剥落每平方米扣0.5分 |  |  |  |
| 隧道 | 地面系 |  | 隧道地面楼梯墙体等铺装层出现裂缝、破碎、坑槽等问题或附属设施破损，每处扣1分 |  |  |  |
|  | 隧道结构 |  | 隧道结构变形、开裂、渗漏水、剥落等问题，每处扣1分，贯通裂缝每处扣2分 |  |  |  |
|  | 隧道机电 |  | 对市政养护范围内的照明、供配电、排水、监控、消防等设施故障，每处扣1分 |  |  |  |
|  | 亮化 |  | 隧面墙面无污渍无垃圾，栏杆整洁无招贴。泵房内整齐，无灯具积灰，违者每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 安全文明 施工 |  | 不符合设备及操作安全规定要求的每次扣2分，发生有责事故的每次扣3分；防汛防台、强降雨期间等应急保障期间未落实专人值班，每处扣1分；未按要求落实处置，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 人员管理 |  | 操作人员服装不统一，缺岗，脱岗，操作生疏，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 台账记录 |  | 台账记录不全，不规范，每处扣0.5分。 |  |  |  |
| 安全文明 施工 |  |  | 未按要求落实安全围护，每次扣1分；作业人员着装不规范，扣1分；作业操作不符合要求，扣2分；对道路坑洞、井盖破损等问题未及时妥善处置上报的，每件扣1分；防汛防台、强降雨期间等应急保障期间未落实专人值班，每处扣1分；养护材料、废料未按规定堆放、道路铣刨后未按规定在2小时之内恢复路面、清理影响保洁成绩的扣3分，养护废料未按要求密闭运输的扣2分。造成废料抛洒、遗漏的扣2分。 | 30 |  |  |
| 交办事项 |  |  | 重大活动未按交办要求保障，每次每件扣3分；省市交办问题，每次每件分别扣3分、2分；交办单及其它交办事项未按要求办结，不提供的每次每件扣2分，不完善的每次每件扣1分；同一地点同一问题反复发生，扣分2分。 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件7

日常考核排水通畅度评分表

考核单位：                                            月份：

| 考核内容 | 评分标准 | 分值 （100分） | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水设施及附属设施 | 淤积超标，每处扣0.2分；浮渣超标，每处扣0.2分；堵塞每处扣0.5分；安全防护网缺失或脱落，每处扣0.5分；标志牌缺失或破损，每处扣0.5分；防护钩缺 失、锈蚀、未设置标准八钩，每处每项扣0.5分；雨污水井盖破损，每处扣0.5分；雨污水井盖无法打开，每处扣1分；井盖盖错或异响，每处扣0.5分；抹面脱落，每处扣0.2分；井内有杂物，每处扣0.5分；井壁裂缝、渗漏、井体倾斜、流槽破损，每处扣0.5分；雨污混接，每处扣1分（不具备条件的除外）；坍塌每处扣2分。 | 40 |  |  |
| 安全文明 施工 | 未按要求落实安全围护，每次扣1分；未按要求落实有限空间作业，每次扣2分；作业人员着装不规范，扣1分；作业操作不符合要求，扣2分；出现因日常运行不当或养护不到位造成积水、污水满溢、排水不畅的，每处扣1分；对积水、管道破损等问题未及时妥善处置上报的，每件扣1分。防汛防台、强降雨期间等应急保障期间未落实专人值班，每处扣1分；未按要求落实处置，每处扣1分。清淤过程中淤泥桶未按要求堆放，每处扣1分。 | 30 |  |  |
| 交办事项 | 重大活动未按交办要求保障，每次每件扣3分；省市交办问题，每次每件分别扣3分、2分；交办单及其它交办事项未按要求办结，不提供的每次每件扣2分，不完善的每次每件扣1分；同一地点同一问题反复发生，扣分2分。 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件8

日常考核河道清洁度评分表

| 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道及其附属设施养护 | 河面存在水草、垃圾、浮萍、死鱼、阻水物等,每处扣0.5分；水体黑臭、有明显污花、蓝藻，每处扣0.5分；排口无标识，每处扣0.5分；警示牌、护栏、救生设施、驳坎破损缺失，每处扣0.5分；管理用房设施设备未及时发现并整改的，每次扣0.5分;河道排出口晴天出水，未在第一时间到达现场上报并处置的，每次扣0.5分；对河面油污、蓝藻等问题未及时上报并第一时间进行处置的，每次每件扣0.5分。 | 40 |  |  |
| 安全文明 施工 | 作业操作不符合要求，未两人同时作业，每次扣1分；作业人员未规范穿戴救生衣的，每次扣1分；未按要求落实安全文明施工，每处扣1分。 | 30 |  |  |
| 交办事项 | 重大活动未按交办要求保障，每次每件扣1分；省市交办问题，每次每件分别扣3分、2分；交办单及其它交办事项未按要求办结，每次每件扣2分；同一地点同一问题反复发生，扣分1分。 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考核单位：                                              月份：

| 附件9 月度集中考核市政道路（含桥隧）完好度月评表 考核单位： 月份： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 |  | 评分标准 | 分值 （100分） | 扣分 | 得分 |
| 道路 | 沥青路面 | 线裂、网裂、碎裂每处扣0.2分 | 60 |  |  |
|  |  | 车辙、沉陷、拥包每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 剥落、坑槽、啃边每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 路况差、修补损坏、修补不规范每处扣0.2分 |  |  |  |
|  | 水泥路面 | 线裂、板角断裂、D裂缝、交叉裂缝和破碎板每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 接缝料损坏、边角剥落每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 坑洞、表面纹裂与层状剥落每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 错台、拱起、唧泥、修补、路框差每处扣0.2分 |  |  |  |
|  | 人行道 | 路面上出现各种类型的裂缝，每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 块件松动、脱空、下陷、拱起、错台、坑洞，每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 块件破碎、散失，盲板不规范、盲板缺少或断头每块扣0.2分 |  |  |  |
|  | 平侧石 | 平侧石缺失、松动、断裂每处扣0.2分 |  |  |  |
|  | 路牌 | 设施残缺、位置不当、式样尺寸颜色不规范、不鲜明、英文译写错误，每项扣0.2分 |  |  |  |
| 桥梁 | 人行道铺装缘石 | 块件松动、脱空，盲板不规范，每处扣0.2分；破损每处扣02分；网裂每处扣0.2分 |  |  |  |
|  | 车行道 | 松散脱皮每处扣1分，坑洞每个扣0.2分；桥面贯通裂缝，半贯通每处扣1分，贯通每处扣2分 |  |  |  |
|  | 铺装 |  |  |  |  |
|  | 栏杆 | 剥落、破损、钢筋外露、锈蚀每处0.2分；开裂、松动、错位、变形每处扣0.4分 |  |  |  |
|  | 防撞护栏 |  |  |  |  |
|  | 伸缩缝 | 破损渗漏、颠跳每条扣1分；变形不稳定每条扣1分；接缝处铺装碎边每条扣0.1分；缝内沉积物每条扣0.1分 |  |  |  |
|  | 集水口 | 堵塞、溢水、破损、缺失每个扣0.2分 |  |  |  |
|  | 边窨井 |  |  |  |  |
|  | 检查井 |  |  |  |  |
|  | 排水管 | 缺失每处扣0.2分；连接固定架松脱每处扣0.4分 |  |  |  |
|  | 梁体 | 钢筋混凝土破损每处扣0.2分；梁体存在裂缝、钙化现象的每处扣1分；钢箱梁锈蚀每处扣1分 |  |  |  |
|  | 支座 | 锈蚀、积水、变形、开裂每个扣0.5分；失效每个扣1分 |  |  |  |
|  | 桥墩、桥台 | 混凝土剥皮、钢筋外露，每处扣0.5分；墩身水平、纵向裂缝、变形每处扣1分； |  |  |  |
|  | 地基 | 冲毁、冻胀每处扣0.2分；移位、下沉每个扣1分 |  |  |  |
|  | 盖梁 | 混凝土剥落、钢筋外露每处扣0.5分；裂缝渗水每处扣0.5分；裂缝每处扣1分 |  |  |  |
|  | 耳背 | 剥落、脱离每处扣0.5分，翼墙与桥台结合处出现开裂扣0.5分，完全脱开扣0.5分；翼墙大贯通缝≤5条扣1.5分，＞5条扣3.5分 |  |  |  |
|  | 翼墙 |  |  |  |  |
|  | 桥头沉降 | 桥梁与道路连接处出现高差，轻微扣0.5分，明显扣1分 |  |  |  |
|  | 台背下沉 | 道路路面在桥梁台背回填处出现沉降，≤2cm扣0.5分，2cm~5cm扣1分，＞5cm扣1.5分 |  |  |  |
|  | 表面涂装 | 起皮、脱空、剥落每平方米扣0.5分 |  |  |  |
| 隧道 | 地面系 | 隧道地面楼梯墙体等铺装层出现裂缝、破碎、坑槽等问题或附属设施破损，每处扣1分 |  |  |  |
|  | 隧道结构 | 隧道结构变形、开裂、渗漏水、剥落等问题，每处扣1分，贯通裂缝每处扣2分 |  |  |  |
|  | 隧道机电 | 对市政养护范围内的照明、供配电、排水、监控、消防等设施故障，每处扣1分 |  |  |  |
|  | 亮化 | 隧面墙面无污渍无垃圾，栏杆整洁无招贴。泵房内整齐，无灯具积灰，违者每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 安全文明 施工 | 不符合设备及操作安全规定要求的每次扣2分，发生有责事故的每次扣3分；防汛防台、强降雨期间等应急保障期间未落实专人值班，每处扣1分；未按要求落实处置，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 人员设备 | 操作人员服装不统一，缺岗，脱岗，操作生疏，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 台账记录 | 台账记录不全，不规范，每处扣0.5分。 |  |  |  |
| 制度建设 |  | 建立健全管理考核制度、巡查制度、安全生产制度、应急保障制度、培训教育制度、防汛防台等应急预案等规章制度，每少一项扣2分；不完善的，每项扣1分。 | 40 |  |  |
| 技能培训 |  | 每月定期召开1次养护人员业务培训会，包括作业安全、标准、传达部门要求等内容，参训率要达到100%。每个工种做好培训台账记录，未开培训会议的扣5分。 |  |  |  |
| 人员设备 |  | 养护作业人员、设备要按照要求到位、到岗，缺一件扣2分 |  |  |  |
| 台账管理 |  | 未按要求于每月25日前市政当月小结、下月计划、养护台账等资料的，每次每件扣2分；未按要求提交道路、桥梁、隧道的常规检查和检测资料的，每次每件扣2分。瞒报、虚报、漏报台账等其它资料每次每件扣2分；按照上级要求做好日常养护巡查、养护作业记录并装订成册；针对自查自改、区查自改问题归类存档并装订成册。针对大型活动、防汛抗台、投诉处理、数字城管装归类存档并装订成册，未完成的扣5分。 |  |  |  |
| 社会监督 |  | 数字城管、交警一件事、钉钉积水治理等平台采集的超时或推诿问题，每件扣1分；二次扣2分 。信访有责投诉每件扣3分；上级领导督办问题处理不力，每件扣3分；市区及环境整治复核未通过问题，每件分别扣2分、1分；省市区媒体负面报道，每件分别扣5、3、2分。 |  |  |  |
| 安全生产 |  | 按要求落实安全生产工作，每周至少召开一次安全生产专项会议，岗前进行安全生产交底，未按要求落实的，每次扣2分；基地及仓库安全设施管理不到位，每处扣2分。每月开展不少于1次安全隐患专项检查，并形成检查及整改记录。每缺1次扣2分。 |  |  |  |
| 交办事项 |  | 重大活动未按交办要求保障，每次每件扣3分；省市交办问题，每次每件分别扣3分、2分；交办单及其它交办事项未按要求办结，不提供的每次每件扣2分，不完善的每次每件扣1分；同一地点同一问题反复发生，扣2分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件10

月度集中考核排水设施通畅度月度评分表

| 考核内容 | 评分标准 | 分值 （100分） | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水设施及附属设施 | 淤积超标，每处扣0.2分；浮渣超标，每处扣0.2分；堵塞每处扣0.5分；安全防护网缺失或脱落，每处扣0.5分；标志牌缺失或破损，每处扣0.5分；防护钩缺失、锈蚀、未设置标准八钩，每处每项扣0.5分；雨污水井盖破损，每处扣0.5分；雨污水井盖无法打开，每处扣1分；井盖盖错或异响，每处扣0.5分；抹面脱落，每处扣0.2分；井内有杂物，每处扣0.5分；井壁裂缝、渗漏、井体倾斜、流槽破损，每处扣0.5分；雨污混接，每处扣1分（不具备条件的除外）；坍塌每处扣2分。 | 40 |  |  |
| 制度建设 | 建立健全管理考核制度、巡查制度、安全生产制度、应急保障制度、培训教育制度、防汛防台等应急预案等规章制度，每少一项扣2分；不完善的，每项扣1分。 | 30 |  |  |
| 技能培训 | 按要求落实技能培训工作，每月25日前至少召开1次养护人员业务培训会（有限空间作业人员、给排水作业人员，管道作业人员等），包括作业安全、标准、传达部门要求等内容，参训率要达到100%，每个工种做好培训台账记录。未开培训会议的每项扣3分。 |  |  |  |
| 人员设备 | 养护作业人员、设备要按照要求到位、到岗，缺一件扣2分。 |  |  |  |
| 台账管理 | 未按要求于每月25日前上报当月小结、下月计划、自查自改问题、设施巡查、管道清疏、CCTV检测、排水设施修复、人员考勤表等台账资料，每次每件扣2分；未按要求做好其它资料的上报，每次每件扣1分。瞒报、虚报、漏报台账等其它资料每次每件扣2分。 |  |  |  |
| 社会监督 | 数字城管采集案卷超时或推诿问题，每件扣2分，书面通报、督办，每件扣2分。有奖举报、信访等有责投诉每件扣2分；上级领导督办问题处理不力，每件扣3分；市区及环境整治复核未通过问题，每件扣2分；省市区媒体负面报道，每件分别扣4分、3分、2分。 | 30 |  |  |
| 安全生产 | 按要求落实安全生产工作，每周至少召开一次安全生产专项会议，岗前进行安全生产交底，未按要求落实的，每次扣2分；基地及仓库安全设施管理不到位，每处扣2分。每月开展不少于1次安全隐患专项检查，并形成检查及整改记录。每缺1次扣2分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考核单位：                                         月份：

附件11

月度集中考核河道及附属设施清洁度评分表

考核单位：                                              月份：

| 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道及其附属设施养护 | 河面存在水草、垃圾、浮萍、死鱼、阻水物等,每处扣0.5分；水体黑臭、有明显污花、蓝藻，每处扣0.5分；排口无标识，每处扣0.5分；警示牌、护栏、驳坎、救生设施破损缺失，每处扣0.5分；管理用房设施设备未及时发现并整改的，每次扣0.5分;河道排出口晴天出水，未在第一时间到达现场上报并处置的，每次扣0.5分；对河面油污、蓝藻等问题未及时上报并第一时间进行处置的，每次每件扣0.5分。 | 30 |  |  |
| 制度建设 | 建立健全河道管理养护和巡查制度、培训教育制度、安全生产制度、应急保障制度、防汛防台制度等规章制度的，每少1项扣5分；制度不完善的，每项扣2分。 | 30 |  |  |
| 技能培训 | 按要求落实技能培训工作，每月定期召开不少于1次作业人员、巡查人员、维修人员业务培训会，包括作业安全、标准、传达部门要求等内容，参训率要达到100%，做好培训台账记录。未开培训会议的扣5分。 |  |  |  |
| 人员设备 | 养护作业人员、设备要按照要求到位、到岗，缺一件扣2分。 |  |  |  |
| 台帐管理 | 未按要求于每月25日前上报当月小结、下月计划、节制闸运行记录表、日常养护台账、日常巡查台账、自查自改台账、安全台账、雨水管异常排水台账、排水口巡查台账、设备维修台账、人员考勤表等资料，每次每件扣2分；自查自改台账以4‱作为单位河道面积问题基准发生率，每月企业自查自改问题数不得少于基准率，每少1个扣0.2分；配备巡查队伍按照日常巡查计划进行巡查，其中三类一级河道每天全线巡查一次，其余河道每2天全线巡查一次，并做好记录上报，未完成的扣2分；河道排出口每月巡查一次，并做好记录上报，未完成的扣5分；未按要求做好其它资料的上报，每次每件扣2分；瞒报、虚报、漏报台账等其它资料每次每件扣2分。 |  |  |  |
| 社会监督 | 数字城管采集案卷超时或推诿问题，每件扣2分；书面通报、督办，每件扣2分；有奖举报、信访等有责投诉每件扣2分；上级领导督办问题处理不力，每件扣3分；市区及环境整治复核未通过问题，每件扣2分；省市区媒体负面报道，每件分别扣4分、3分、2分。 | 20 |  |  |
| 安全生产 | 按要求落实安全生产工作，每周至少召开一次安全生产专项会议，岗前进行安全生产交底，未按要求落实的，每次扣2分；仓库及管理用房安全设施管理不到位，每处扣1分。每月开展不少于1次安全隐患专项检查，并形成检查及整改记录，每缺1次扣2分。 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件12

月度集中考核内河节制闸及附属设施运行月评分表

| 考核内容 |  | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节制闸及附属设施养护 | 设施设备 | 节制闸管理区域环境保洁、基础设施完好率不足每次扣1分；闸门出现严重锈蚀每扇扣1分；闸门漏水超规定每扇扣1分；闸门行走支承有缺陷每扇扣1分；承载构件变形每扇扣1分；连接件损坏每扇扣1分；加油设施损坏每扇扣1分；每台启闭机存在一项次缺陷扣2分；每台电动机出现每项次缺陷扣2分；开关箱、开关、继电保护装置每台套每项次缺陷扣2分；主令开关及限位开关失灵每个扣2分；线路存在隐患扣2分。 | 30 |  |  |
|  | 安全文明 施工 | 不符合设备及操作安全规定要求的每次扣2分，发生有责事故的每次扣3分；防汛防台、强降雨期间等应急保障期间未落实专人值班，每处扣1分；未按要求落实处置，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 人员管理 | 操作人员服装不统一，缺岗，脱岗，操作生疏，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 台账记录 | 台账记录不全，不规范，每处扣1分。 |  |  |  |
| 制度建设 |  | 建立健全节制闸及附属设施管理养护和巡查制度、培训教育制度、设备管理养护安全生产制度、应急保障制度、防汛防台等规章制度的，每少1项扣5分；制度不完善的，每项扣2分。 | 30 |  |  |
| 技能培训 |  | 按要求落实技能培训工作，每月25日前召开1次运行人员、维修人员业务培训会，包括作业安全、标准、传达部门要求等内容，参训率要达到100%，每个工种做好培训台账记录。未开培训会议的扣5分。 |  |  |  |
| 人员设备 |  | 养护作业人员、设备要按照投标文件到位、到岗，缺一件扣2分。 |  |  |  |
| 台帐管理 |  | 未按要求于每月25日前上报当月小结、下月计划、日常巡查台账、设备日常维护台账、安全台账、人员考勤表等资料，每次每件扣2分；未按要求做好其它资料的上报，每次每件扣2分；瞒报、虚报、漏报台账等其它资料每次每件扣2分。 |  |  |  |
| 社会监督 |  | 数字城管采集案卷超时或推诿问题，每件扣2分；书面通报、督办，每件扣2分；有奖举报、信访等有责投诉每件扣2分；上级领导督办问题处理不力，每件扣3分；市区及环境整治复核未通过问题，每件扣2分；省市区媒体负面报道，每件分别扣4分、3分、2分。 | 20 |  |  |
| 安全生产 |  | 按要求落实安全生产工作，每周至少召开一次安全生产专项会议，岗前进行安全生产交底，未按要求落实的，每次扣1分；闸站安全设施管理不到位，每处扣1分。每月开展不少于1次安全隐患专项检查，并形成检查及整改记录，每缺1次扣2分。 | 10 |  |  |
| 交办事项 |  | 重大活动未按交办要求保障，每次每件扣1分；省市交办问题，每次每件分别扣3分、2分；交办单及其它交办事项未按要求办结，每次每件扣2分；同一地点同一问题反复发生，扣分1分。 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

考核单位：                                              月份：

附件13

月度集中考核泵站及其附属设施评分表

考核单位：                                            月份：

| 考核内容 |  |  | 评分标准 | 分值 （100分） | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施养护 | 泵站一般规定及排水泵 | 设施设备 | 泵站室内设施、机电设备和管配件外表锈蚀严重，每站扣0.5分；围墙、道路、泵房墙面等附属设施破损严重，每站扣0.5分。泵站内保洁不到位，淤泥未及时清理，每站扣0.5分。 | 50 |  |  |
|  |  | 运行管理 | 液位未控制在正常合理范围的，每处扣1分；缺少值班、运行、维修等记录，或记录不真实的，每站扣1分；操作人员未能熟练操作的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 排水泵 | 水泵运行中出现振动等异常现象，每处扣0.5分；各泵电流差距超过15%或电压超过允许偏差10%，每处扣1分；水泵不能正常开启，并未报修的，每处扣1分；水泵无正当理由，长期未修复的，每处扣2分；无备用水泵的，每处扣2分。 |  |  |  |
|  | 进水与出水设施 | 进水出水 | 未及时运行设施设备，造成污水满溢的，每处扣2分；发生有责上游溢流，排水不畅，每处扣2分；未及时上报泵站溢流情况，每处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 闸（阀）门 | 控制箱信号显示故障，每处扣0.5分；闸（阀）门故障，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 格栅除污机 | 普通机械格栅前后水位差大于0.2米，粉碎型格栅前后水位差大于0.5米，每处扣1分；未做好润滑、保养和防腐工作，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 集水池出水井 | 池壁、井壁裂缝，每处扣1分；出水井渗漏水、漏气，每处扣2分；出水压力管橡胶接头开裂，每处扣2分。 |  |  |  |
|  | 电器、仪表、自控 | 电器 | PLC柜模块故障，每处扣1分；室内电缆沟内渗水、积水，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 仪表自控 | 监视系统故障，每处扣0.5分；网络仪表参数工作不正常，每处扣1分；自动控制系统故障，每处扣1分； |  |  |  |
|  | 辅助及安全设施、 文明操作 | 设施设备 | 通风机出现异常振动和噪声，风管泄漏，每处扣1分；除臭装置未正常运行，每处扣1分；灭火器未落实专人定期检查管理，每处扣1分；起重设备等辅助设施未定期检查养护，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 安全文明 施工 | 违规使用燃气瓶，每处扣2分；有限空间等警示标识牌不到位的，每处扣2分；不符合设备及操作安全规定要求的每次扣2分，发生有责事故的每次扣3分；防汛防台、强降雨期间等应急保障期间未落实专人值班，每处扣1分；未按要求落实处置，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 人员管理 |  | 操作人员服装不统一，缺岗，脱岗，操作生疏，每处扣2分。 |  |  |  |
|  | 台账记录 |  | 台账记录不全，不规范，每处扣0.5分。 |  |  |  |
| 制度建设 |  |  | 建立健全管理考核制度、巡查制度、安全生产制度、有限空间制度、应急保障制度、培训教育、防汛防台等应急预案等规章制度。每少一项扣2分；制度不完善的，每项扣1分。 | 50 |  |  |
| 技能培训 |  |  | 按要求落实技能培训工作，每月25日前至少召开1次养护人员业务培训会（有限空间作业人员、给排水作业人员，管道作业人员等），包括作业安全、标准、传达部门要求等内容，参训率要达到100%，每个工种做好培训台账记录。未开培训会议的每项扣3分。 |  |  |  |
| 人员设备 |  |  | 养护作业人员、设备要按照要求到位、到岗，缺一件扣2分。 |  |  |  |
| 台账管理 |  |  | 未按要求于每月25日前上报当月小结、下月计划、自查自改问题、清淤疏浚，排查检测、设施巡查、保养修复、人员考勤等台账资料，每次每件扣2分；未按要求做好其它资料的上报，每次每件扣1分。瞒报、虚报、漏报台账等其它资料每次每件扣2分。 |  |  |  |
| 社会监督 |  |  | 数字城管采集案卷超时或推诿问题，每件扣2分，书面通报、督办，每件扣2分。有奖举报、信访等有责投诉每件扣2分；上级领导督办问题处理不力，每件扣3分；市区及环境整治复核未通过问题，每件扣2分；省市区媒体负面报道，每件分别扣4分、3分、2分。 |  |  |  |
| 安全生产 |  |  | 按要求落实安全生产工作，每周至少召开1次安全生产专项会议，岗前进行安全生产交底，未按要求落实的，每次扣1分；泵站安全设施管理不到位，每处扣1分。每月开展不少于1次安全隐患专项检查，并形成检查及整改记录，每缺1次扣2分。 |  |  |  |
| 交办事项 |  |  | 重大活动未按交办要求保障，每次每件扣3分；省市交办问题，每次每件分别扣3分、2分；交办单及其它交办事项未按要求办结，不提供的每次每件扣2分，不完善的每次每件扣1分；同一地点同一问题反复发生，扣2分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 附件14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政及水设施养护单位宣传工作评分表 |  |  |  |  |  |  |
| 考核单位： 月份： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考评项目 | 评分细则 | 扣分情况 |  | 加分 情况 | 得分 |
|  |  |  | 扣分 | 备注 |  |  |
| 1 | 活动策划 | 举办的活动在上级部门宣传考核中为区级部门加分的，视情加5-10分。承办区条线宣传活动的，视情加5-10分。 |  |  |  |  |
| 2 | 正面宣传 | 被“杭州城管”微信或抖音录用，每篇加5分，仅提供部分材料或影像资料的，视情加分。 |  |  |  |  |
|  |  | 被“杭州发布”微信录用，如作为微信头条和单独成篇的，每篇加5分，其他每篇加2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 被“杭州城管”微博录用，每条加3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 被中央主流媒体正面报道表扬，每次加15-20分；被省级主流媒体正面报道表扬，每次加10-15分；被市级主流媒体正面报道表扬，每次加5-10分。其他媒体正面报道表扬的，每次加1-5分。同一内容的宣传报道按照最高级别媒体计算一次分数。 |  |  |  |  |
| 3 | 扩大影响 | 每月根据市级，在宣传群内进行微博、微信、抖音认领发动，录用单位优先认领。 ①“杭州城管”两微一抖（含视频号）：当月阅读量+在看数+点赞达到2000加5分，之后每增加1000加2分，最高加20分； ②积极领办上级下达的提质增效任务，酌情予以加分。 |  |  |  |  |
|  |  | 考核对象对被市城管局录用的微博按照要求进行正面评论和转发等，未完成的每次扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  | 被国家级媒体正面报道、国家级媒体微博微信平台转载、“杭州发布”录用微信单篇阅读量超过10万，每次加20分。 |  |  |  |  |
|  |  | 提供的相关报道、微信微博信息被委主要领导及市以上领导批示表扬的，每次加10-20分。 |  |  |  |  |
| 4 | 基础工作 | ①默认70分，实行倒扣制。 |  |  |  |  |
|  |  | ②未按照要求每月报送2篇微博、1篇微信、2个抖音的，每篇扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | ③每个季度要被市级以上相关媒体刊登正面报道（信息）1篇，未达到要求每次扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  | ④每个季度报送的材料均未被市城管局公众号录用，每次扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑤每月在市城管局公众号或媒体上录用的信息、对录用微信、抖音进行阅读、点赞等，得分不少于12分，未达到要求每次扣1-10分。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑥涉及全市性的行业工作、民生信息在发布或实施前未及时上报、擅自发布，每次扣1-10分。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑦出现负面报道的，未及时报告舆情并妥善处置，未落实宣传工作、媒体采访、网络网军管理制度，每次扣1-10分。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑧未完成区管理部门部署的宣传工作、活动保障、素材收集、网评、粉丝发展等具体任务，每次扣1-10分。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑨上述原因导致相关工作被动，产生不利影响，有负面舆情的，每次扣10分。 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

附件15

道路（含雨水）养护单位扣款调整系数

道路（含雨水）养护单位扣款调整系数如下：设施养护类问题系数为：大江东管养公司、和达市政、路桥集团、大江东管养（下沙）分别为1、1、0.1、0.4；其余类问题系数均为1

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内,每项得1分，本项最高得3分。 证明材料：认证证书、全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.enca.en/CertECloud/resu1t/SkipResultList)查询截图。 | 3 | 客观分 | # 认证证书 |
| 2 | 提供2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每具有1个得0.5分，最高得1分。 证明资料：合同 | 1 | 客观分 | # 类似业绩 |
| 3 | 项目负责人拥有市政类或水利类高级工程师（或以上）职称的得3分，中级的得1分。 证明资料：职称证书、在投标人单位近3个月任意期的社保缴纳证明，未提供或提供不全的不得分。 | 3 | 客观分 | 团队人员配备 |
| 4 | # 项目组人员中（除项目负责人外）配备有水利类或市政类工程师（或以上）职称的，每人得2分，最高得2分； # 配备具有电工特种作业操作证人员的，每人得2分，最高得2分； # （以上人员一人多证的不重复得分。） 证明资料：证书、在投标人单位近3个月任意期的社保缴纳证明，未提供或提供不全的不得分。 | 4 | 客观分 | 团队人员配备 |
| 5 | 养护单位巡查用车、应急电源、应急水泵、吊车、简易吊装工具等设备投入情况评审。设备投入完备，可完全满足采购需求得5分；设备投入能满足采购需求，但需补充完善得4分；设备投入可基本满足采购需求得3分；设备投入有缺漏，勉强满足采购需求得2分；设备投入有明显缺漏，无法有效匹配采购需求得1分；无此内容的不得分。 | 5 | 主观分 | # 拟投入机械 # 设备情况 |
| 6 | 员工管理制度健全的得2分，管理制度基本满足要求得1分，未制定或制度不完善的得0分。 | 2 | 主观分 | 员工管理制度 |
|  | 内部有可行有效的员工激励机制的得1分；无可行有效的内部员工激励机制得0分。 | 1 |  |  |
| 7 | 制订了安全生产制度有效可行的得2分；制订了安全生产制度基本有效可行的得1分；未制订或制度不完善的，得0分 | 2 | 主观分 | 安全生产制度 |
|  | 安全生产教育培训制度完整可行的得2分；基本完整的得1分；未制定或制度不完善的，得0分 | 2 | 主观分 |  |
|  | 为本项目配备专职安全员的（注册安全工程师或拥有专职安全生产管理人员安全生产考核C证），得2分，无专职安全员的，该项不得分。 证明材料：注册安全工程师证或安全生产考核C证、在投标人单位近3个月任意期的社保缴纳证明，未提供或提供不全的不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 8 | # 分析不同类型闸站特点并提出针对性养护方案，每种类型闸站养护方案各5分，共三种类型泵站、翻板门、直升门，本项最高15分。 闸站（单个）方案内容极为完善、流程设计合理可行、逻辑严密可行性强、无关键环节缺失，能完全满足采购需求得5分；方案内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得4分；方案内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得3分；方案内容简略，勉强满足需求得2分；方案内容有明显缺漏，无法有效匹配实际需求得1分；无此方案的不得分。 | 15 | 主观分 | 闸站养护管理方案 |
|  | 养护人员配置及内部管理制度完全满足采购文件需求的得3分；基本符合采购需求的得1.5分，不满足采购需求的得0分。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 日常巡检制度健全满足采购文件需求的得3分，基本健全的得2分，制度不完善的得1分，未制订的得0分。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 违法违章（包括：①人员操作不规范；②毁坏水闸等水利工程建筑物及其附属设施；③侵占或毁坏供用电设施以及水利物资、器材、设备；④被许可人超越行政许可范围进行活动等）处理方案内容完善、无关键环节缺失，能完全满足采购需求得4分；方案内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得3分；方案内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得2分；方案内容简略，勉强满足需求得1分；无此方案的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 9 | 针对防汛防台和物资储备（设备中需含应急发电机）提供应急响应方案，内容极为完善、流程设计合理可行、逻辑严密可行性强、无关键环节缺失，能完全满足采购需求得5分；方案内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得4分；方案内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得3分；方案内容简略，勉强满足需求得2分；方案内容有明显缺漏，无法有效匹配实际需求得1分；无此方案的不得分。 | # 5 | 主观分 | 应急响应方案 |
|  | 针对抗雪防冻和物资储备（设备中需含应急发电机）提供应急响应方案内容极为完善、流程设计合理可行、逻辑严密可行性强、无关键环节缺失，能完全满足采购需求得5分；方案内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得4分；方案内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得3分；方案内容简略，勉强满足需求得2分；方案内容有明显缺漏，无法有效匹配实际需求得1分；无此方案的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
|  | 针对重大活动保障工作提供的保障方案内容极为完善、逻辑严密可行性强、无关键环节缺失，能完全满足采购需求得5分；方案内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得4分；方案内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得3分；方案内容简略，勉强满足需求得2分；方案内容有明显缺漏，无法有效匹配实际需求得1分；无此方案的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
|  | # 针对突发事件的应急处置提供的应急响应方案内容完善、无关键环节缺失，能完全满足采购需求得4分；方案内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得3分；方案内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得2分；方案内容简略，勉强满足需求得1分；无此方案的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 10 | 针对每座闸站的运行管理和维修养护实施方案内容完善、无关键环节缺失，能完全满足采购需求得4分；方案内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得3分；方案内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得2分；方案内容简略，勉强满足需求得1分；无此方案的不得分。 | 4 | 主观分 | 归档整理方案 |
|  | 每座闸站大中修登记记录提供样表和具体的实施方案内容完善、无关键环节缺失，能完全满足采购需求得3分；方案内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得2分；方案内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得1分；无此方案的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 翻板闸钢丝绳更换、新设管理公告牌、新设救生设施实施方案内容完善、无关键环节缺失，能完全满足采购需求得5分；方案内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得3分；方案内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得1分；无此方案的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 11 | 针对本项目制订的质量管理制度内容完善、无关键环节缺失，能完全满足采购需求得3分；内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得2分；内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得1分；无此制度的不得分。 | 3 | 主观分 | # 养护管理 # 制度、措施 |
|  | 人员组织管理方案内容完善、无关键内容缺失，能完全满足采购需求得3分；方案内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得2分；方案内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得1分；无此方案的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 考核实施方案（包含闸站设施设备用电安全制度、内部考核监督制度、培训制度），方案内容完善、无关键环节缺失，能完全满足采购需求得3分；方案内容完整详细、逻辑严密可行，能满足采购需求，但个别细节需补充完善得2分；方案内容框架完整，部分环节描述较简略，可满足基本需求得1分；无此方案的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | # 10 | # 客观分 | # / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量： 1名  。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价缺乏合理性且影响产品质量或者不能诚信履约的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：下沙片区南部节制闸日常维修养护和运行管理服务 (2026-2028年)

甲方： 杭州市钱塘区综合行政执法局

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、和      （采购编号：       ）的成交情况，由采购单位（以下简称甲方）与经评审最终确定的成交供应商（以下简称乙方）结合本项目具体情况，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件

招标文件、投标文件、招标答疑、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间在后者为准。但不得与招标文件中的实质性要求相背离。

二、承包范围

下沙片区内南部区块包括迎宾闸、6号渠闸、七格闸、月雅闸、新华河南闸、金沙闸、沿江橡胶坝、幸福闸、二号坝南闸、一号渠南闸、一号渠北闸、银沙渠闸、西公园闸、三号大堤南闸、创业二号闸、创业一号闸、纬一渠闸、纬三渠闸、银沙渠泵站、西公园泵站、高教东渠泵站共21座节制闸与泵站的日常维修养护和运行管理，实施内容包括日常运行管理、养护维修管理、日常保洁等工作。

三、服务内容及质量标准

（一）工作内容

1、日常运行养护管理内容：严格执行上级下达的运行调度指令，负责管养区域内泵、闸等各项工程设施设备的日常运行管理，绿化修剪，日常保洁，设备保养等。

2、维修检修内容包括：（1）水工建筑物维修养护：闸室工程修缮、土方流失回填、护坡砌石勾缝修补、护坡砌石翻修、防冲设施抛石处理、反滤排水设施维修养护、进出水段底部维修养护、混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料补填。（2）闸门维修养护：止水更换、闸门维修及防腐处理。（3）启闭机维修养护：机体表面防腐处理、钢丝绳维修养护及更换、传(制)动系统维修养护、机电设备维修养护、电动机维修养护、操作设备维修养护、电气元器件更换、配电设施维修养护（含电线电缆更换）。（4）泵站机电设备维修养护：主机组维修养护、操作设备系统维修养护、配电系统维修养护、避雷设施维修养护、辅助设备维修养护、油气水系统维修养护、拍门拦污栅维修养护、起重设备维修养护。（5）其他设施维修：围墙护栏及拦网的补缺、更换和维修、生产管理用房维修养护、以及与所有维修工程关联发生的临时工程。

3、物料消耗：部分闸、泵闸为临时外部接电，产生的电费由乙方支付给借电单位。柴油、机油、润滑油等由乙方承担。

特别说明：除了闸门、电机、水泵等大型设备更换由采购人承担外，原则上其他所有维修费用一律由中标单位承担。有特殊情况时，由中标方书面提出申请，经采购人审核同意后，可由采购人负责经费并实施，否则仍由中标单位负责实施并承担经费。

四、日常管理要求

1、每月25日前及时上报月度工作小结、下月工作计划和节制闸的各类运行记录表格。

2、根据招标人或管理部门的调度指令和考核办法，严格执行闸站管理规定，并结合配水水质，按要求实施每个节制闸的日常运行管理。

3、为确保节制闸的正常运行，实施企业必须落实专人，加强巡查制度，做到发现问题及时处理并上报。

4、实施企业要定期组织闸站管理人员认真学习闸站管理制度和有关技术标准，熟悉节制闸工程的情况，做好日常的养护保养等业务工作。

5、实施企业应科学规范的实施各节制闸的日常运行管理，设定专人看管节制闸现场各类设备，避免设施偷盗事件发生，并做好人身安全工作。

6、积极做好双休节假日、突发应急事件等情况下的节制闸站日常运行管理，并做好其他属于节制闸范围内的工作内容。

7、养护期内根据业主要求所有翻板闸钢丝绳更换不少于一次，所有节制闸、泵站新设管理公告牌一块、救生设施一套。相关费用由中标单位承担。

8、每月做好相关安全台账和相关安全运行制度。

9、每月定期对节制闸，泵站区域内进行巡查，对违法违章行为进行处理，如：①人员操作不规范；②毁坏水闸等水利工程建筑物及其附属设施；③侵占或毁坏供用电设施以及水利物资、器材、设备；④被许可人超越行政许可范围进行活动等。

五、日常服务标准

1、严格按照《水闸技术管理规程》、《杭州市市政设施管理条例》、《杭州市钱塘区区管市政及水设施监管考核实施细则》等规定实施节制闸的维护管理工作。若有调整，以最新发布的为准。

2、确保各节制闸工程完整，各类设施完好，运行正常。维护标准如下：

| 编号 | 维护具体内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行管理：1、对节制闸各部位（主要包括闸门、启闭机、电气设备、土工建筑物工程等）及各项设施进行全面检查，每月不得少于一次；2、防汛防台、强降雨期间等应急保障期间落实专人值班；3、根据调度指令和考核办法，严格执行闸站管理规定，并结合配水水质，按要求实施每个节制闸的日常运行管理、台账运行管理等。 |  |
| 2 | 养护管理：1、节制闸周边绿化进行修剪、补种等；2、防护罩、机体表面保持清洁；启闭机的联接件保持紧固；传动件的传动部位保持润滑；限位装置可靠；其中卷扬启闭机滑动轴承的轴瓦、轴颈无划痕或拉毛，轴与轴瓦配合间隙符合规定；滚动轴承的滚子及其配件无损伤、变形或严重磨损；制动装置动作灵活、制动可靠；钢丝绳、螺杆经常涂抹防水油脂，定期清洗保养；3、电动机的外壳保持无尘、无污、无锈，接线盒应防潮，压线螺栓无松动，轴承润滑良好，无松动、磨损，绕组的绝缘电阻值应定期检测；开关箱应经常保持箱内整洁；各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固；主令控制器及限位装置保持定位准确可靠；电力线路运行正常，保持畅通，定期测量导线绝缘电阻值；指示仪表及避雷器等均按规定定期检测；4、做好节制闸土建结构及安全标识标牌、护栏等的相关维修养护工作。 |  |
| 3 | 维修管理：1、中标单位根据日常运行情况制定维修计划，维修完成后做好相关台账。2、招标人根据日常运行情况、巡查、检查等实际情况，下达相关维修任务，中标人须按招标人及相关规范要求实施维修，并做好相关台账。 |  |
| 4 | 日常保洁：对管理房、各类设备设施等在节制闸管理范围内的卫生要处理，每周不少于2次。 |  |

3、考核标准参照《杭州市钱塘区区管市政及水设施监管考核实施细则》，合同期内如甲方制定新的考核办法和标准，则按照新的考核办法执行。

六、合同承包期限

1.服务期限：   年    月   日至   年   月   日。

2.服务期内，若甲方发现乙方维护及管理达不到考核标准（合格要求），或者甲方认为不满意且乙方拒绝整改或未在甲方要求期限内完成整改，甲方有权随时单方终止合同。

七、承包价：

年度合同总价大写：       元/年（￥       ）。

两年合计       元（￥        ）。

相关要求见招标文件。

八、履约保证金及预付款：

1、合同签定后 15 天内，乙方向甲方支付年度合同总价1 %的金额作为履约保证金（保函形式）。履约保函有效期为自合同签订之日起两年。如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付年度合同总价40%的金额作为预付款，同时乙方应在甲方支付预付款 7 天前提供预付款担保，预付款担保可采用银行保函形式。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。）

九、结算：

1、养护费用分年度结算，每个年度分二次结付。第一年服务期结束后，根据年度考核情况支付当年度运行管理经费尾款；第二年半年度服务期结束后，支付年合同额50%的进度款；第二年服务期结束并经履约验收通过后，根据年度考核情况支付当年度运行管理经费尾款。

2.甲方每次付款前，乙方应当向甲方开具等额合法有效的增值税发票，乙方未提供发票的，甲方有权拒绝付款且无需承担迟延付款的违约责任，且乙方不得以此为由拒绝履行合同。发票认证通过是甲方付款的必要前提之一。

3.除非合同特别约定情形外，本合同提前终止或解除的，双方按实际发生的工作量结算，多退少补。

十、违约责任：

1．乙方未按本合同、投标文件承诺、招标文件要求等相关规定执行，甲方可即时提出警告并要求乙方立即进行整改；若情节严重，确认乙方未达到要求的，即时解除合同。

2.本合同服务期内，如非因甲方原因发生的人身安全或财产损害事件，一切后果由乙方承担，乙方应当向甲方支付本合同年度费用【】%的违约金。若甲方为自身权益应诉或承担了赔偿责任的，有权就由此支出的全部费用向乙方追偿。

3．乙方在合同期内未能达到第四条要求，整改及扣款等按照合同附件的考核办法执行。若两次警告后未在限期内改正，或乙方中途自行退出，或甲方确认其不能胜任采购方节制闸管理工作的，即时解除合同。

4.乙方原因导致本合同提前终止或解除的，履约保证金不予退还，甲方不再支付任何款项，且乙方应当赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于直接或间接的费用支出、经济损失、商誉损失、向第三方支付的损害赔偿或罚款以及实现权利所产生的费用）。

5.乙方在本合同下应当承担违约金、罚款、赔偿金等款项，甲方有权直接从任一笔合同款中直接扣除，合同款不足以抵扣的，乙方应当就不足部分继续赔偿。

十一、不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国民法典》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

十二、争议解决

未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力。解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人协商解决。如协商不成，依法向甲方所在地人民法院诉讼，败诉方应承担另一方因主张权利而实际支出的律师代理费、诉讼费、财产保全费、保全担保费等全部费用。

十三、合同生效与终止

1、合同生效的日期：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

2、合同的终止日期：本合同至履约结束，无质量问题且无其他争议，自行终止。

3、本合同一式   份，甲方执   份、乙方执   份。

| 发包人名称：（盖章） | 承包人名称：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权委托人或委托代理人：（签字） | 法定代表人 或授权委托人或委托代理人：（签字） |
|  | 项目经理： |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户行： | 开户行： |
| 银行账户： | 银行账户： |

日期：      年    月     日

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

2.3.3报价说明（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第 页 |
| 2 |  | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供，本表全空着代表完全响应招标需求。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3）报价说明（如有）………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

三、报价说明（如果有）

供应商报价低于项目预算45%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。本项目不适用本条款，可直接“/”）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、合同金额应当达到的比例要求填写。两个数据均以项目报价总金额为分母进行折算，如实填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的                 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 下沙片区南部节制闸日常维修养护和运行管理服务 (2026-2028年)，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：【填写属于监狱企业的理由】。

本企业为参加                     （采购人）               （项目名称）           （项目编号）                 （标项名称）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：                      （盖单位公章）

日期：2024年  月  日

说明：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）以联合体形式参与采购活动，联合体的各方分别提供此声明函。不属于监狱企业，不用提供此函。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，软件和信息技术服务业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。