招 标 文 件

项目编号：1401212026AGK00040

项目名称：清徐县应急管理信息化平台建设项目(二期)公开招标采购

山西佰辰建设项目管理有限公司

2026年05月28日

目      录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知前附表	4

第三部分 投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	11

三、投标文件	11

四、投标文件的提交	12

五、开标	15

六、资格审查及评标	15

七、签订合同	16

八、保密和披露	17

九、询问、质疑、投诉	18

第四部分 采购需求	20

第五部分 资格审查内容及标准	38

第六部分 评标方法和评标标准	40

第七部分 合同文本	45

第八部分 投标文件内容要求及格式	50

- 第一部分  招标公告

项目概况 清徐县应急管理信息化平台建设项目(二期)公开招标采购的潜在供应商应登录山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取招标文件，并于2026年06月18日15时00分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：1401212026AGK00040

2.项目名称：清徐县应急管理信息化平台建设项目(二期)公开招标采购

3.资金来源：县财政资金

4.预算金额：4080226.25元

最高限价：3803551.25元

5.采购需求：共一包，详见招标文件“第四部分 采购需求”。

本项目涉及清徐县应急管理局信息调度指挥中心，清源镇、东于镇、马峪乡应急值班室及前端29个监测点位；本项目包括27套前端视频监测设备、2套森林草原火险监测系统、无人机系统、移动终端采集站、乡镇应急值班室设备、平台存储扩容和算法升级等。

注：1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的，满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。

6.合同履行期限：自合同签订之日起6个月内交货并提供安装技术服务。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

（7）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人资格（不接受分公司及分支机构直接以自身名义投标，但取得法人总公司授权并全权代理的除外）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：无

三、招标文件获取时间及方法

自公告发布之日起5个工作日，登录中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn），通过项目采购公告下方点击“潜在供应商”免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式

提交投标文件截止时间及开标时间：2026年06月18日15点00分（北京时间）

地点：中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）

方式：投标截止时间前登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。

开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。

五、招标公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）进行供应商注册。

联系电话：95763

2.投标人参与项目遇到系统操作问题，请及时联系客服电话。

联系电话：95763

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：清徐县应急管理局

地址：山西省太原市清徐县文源路西段锦曜集团15楼

联系人：白金鑫

联系电话：15034412888

2.采购代理机构信息

名称：山西佰辰建设项目管理有限公司

地址：山西省太原市迎泽区双塔西街50号C座2层

联系人：连志强

联系电话：15303519453

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)法律、行政法规规定的其他条件。 （7）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人资格（不接受分公司及分支机构直接以自身名义投标，但取得法人总公司授权并全权代理的除外）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 2 | 预算金额 及最高限价 | 预算金额：4080226.25元 最高限价：3803551.25元 |
| 3 | 保证金 | 投标保证金 1、保证金金额：38000元（不得超过采购项目预算金额的1%）； 2、保证金形式：转帐、电汇、支票、汇票或保函。（自主选择银行转账或保函方式缴纳保证金，如选择保函，保单保函获取成功的时间须为所投项目保证金缴纳截止时间前。） （1）账户信息： 账户名称：山西佰辰建设项目管理有限公司 开 户 行：交通银行太原体育南路支行 账号：141000220012017002887 (2)保函：提供针对本项目且满足保证金金额的由金融机构或担保机构出具的保函。 |
|  |  | 履约保证金 本项目不收取履约保证金。 |
| 4 | 投标文件构成 | 投标文件为电子投标文件，包括： （1）开标一览表（以山西省政府采购网投标系统格式为准） （2）资格审查部分 （3）商务技术部分 （4）投标文件的补充、修改以及澄清、说明或补正 |
| 5 | 投标文件编制 | 按照招标文件“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。 |
| 6 | 投标文件 提交及解密 | 登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的，将拒收投标文件。 开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。 |
| 7 | 投标报价 | 投标人就招标文件规定进行唯一报价，不得拆包（项）报价。 |
|  |  | 投标报价包括标的物随配附件、备品、备件、工具、送达指定交货地点各种费用和安装调试、培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务、税费等所有费用的总和。 |
| 8 | 现场考察 及答疑会 | 现场考察 不组织 |
|  |  | 答疑会 不组织 |
| 9 | 样品 | 不提交 |
| 10 | 投标有效期 | 1.投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。 2.在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。 3.项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。 |
| 11 | 技术选择性方案 | 不接受 |
| 12 | 分包 | 不接受 |
| 13 | 进口产品 | 招标文件注明采购进口产品的，如有满足需求的国内产品参与投标，将按照公平竞争原则进行评审。 |
| 14 | 免费质保期 | 免费质保期应按照“采购需求”中要求的年限执行；没有列明免费质保期年限的，按照国家或相关行业规定执行。 |
| 15 | 合同期内调价 | 不接受 |
| 16 | 采购资金 支付程序及方式 | 详见“第四部分 采购需求”。 |
| 17 | 采购合同 | 中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证按照招标文件的要求和投标文件中的全部承诺，与采购人签订采购合同。 |
| 18 | 政府采购 相关政策要求 （如涉及） | 节能产品 1.采购货物涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”政府强制采购节能产品的，投标人应提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 2.投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品将按照“第六部分 评标方法和评标标准”给予加分。 |
|  |  | 正版软件 要求 采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件。 |
|  |  | 产品包装 商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
|  |  | 网络安全专用产品 采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》影印件或扫描件。 |
|  |  | 数据中心建设 符合财库〔2023〕7号《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知。 |
|  |  | 环境标志产品 投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的将按照“第六部分 评标方法和评标标准”给予加分。 |
|  |  | 中小企业 1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的对应的所属行业中小企业划分标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第八部分 投标文件内容要求及格式）。 2.根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予扣除。用扣除后的价格参加评审。价格扣除优惠为15%-20%，特殊情况不应低于10%，具体扣除比例详见采购需求。 3.小微企业提供本企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务，或者提供其他小微企业制造的货物，享受价格折扣优惠政策。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受价格折扣优惠政策。 4.如接受联合体投标，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；联合体中有大中型企业也有小微企业，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的折扣。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。 |
|  |  | 监狱企业 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |
|  |  | 残疾人福利单位 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
|  |  | 福利企业 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
|  |  | 创新产品、创新服务： 1. 投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品6%-8%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。具体扣除详见采购需求。 2. 投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。（格式见附件第八部分） 3. 创新产品或创新服务的价格折扣政策可与中小企业、监狱企业、福利企业等政府采购政策叠加。 |
|  |  | 本国产品 相关政策 1．按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，在接受进口产品投标的采购项目或采购包中，提供本国生产的货物的供应商，应当对其提供的产品出具标准格式《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》或虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 2.对本国产品的支持政策的相关要求 ①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 政府绿色采购有关事项 1、依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。 2、关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》必选类的，投标人应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材，必须符合国家行业标准、环保认证(标识)等要求。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，投标人自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。投标人提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等，否则，不予认可。 3、对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。 4、前述建筑材料，投标人应在材料进场时提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。投标人应在投标文件中提供承诺书。 5、绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P020250111596858618141.docx） |
| 19 | 信用记录查询 | 1.查询渠道： 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2.查询截止时间：开标当日 3.信用信息查询结果：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效；查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。 4.如接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 招标服务费 | 中标单位在收取“中标通知书”时应向采购代理机构缴纳采购代理服务费。服务费费率参照国家发改委“计价格[2002]1980号”文件、国家发改委“发改办价格[2003]857号”及国家发改委“发改价格【2011】534号”文件规定的90%计取。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

- 第三部分  投标人须知

- 总则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招投标活动。

2. 定义

2.1“采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2“采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“山西佰辰建设项目管理有限公司”。

2.3“投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“中标人”是指采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定的签订政府采购合同的投标人。

2.5“投标货物”是指包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物在内的各种形态、种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.6“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

2.7本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.投标人资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。

3.2符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。

3.3能够承担投标过程及履行采购合同中的全部责任与义务。

3.4投标人负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。

3.5投标人为本项目提供过前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得参加本项目投标。

3.6 本次招标允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标的，联合体各方应具备：

3.6.1 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。

3.6.2 本项目的特定资格要求规定联合体相关资格要求的，按照联合体各方的同类资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

3.6.3 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议连同投标文件一并提交。

3.6.4 本项目允许法人分支机构（分公司）参与投标：

分公司须持有有效的营业执照，经营范围覆盖本项目相关内容；

须提供总公司营业执照复印件及总公司出具的有效授权文件（授权分公司参与本项目投标、签订合同并承担相应责任），授权文件须加盖总公司公章；

分公司单位负责人（分公司负责人）视为投标人单位负责人，适用本项目关于单位负责人、关联关系的所有规则中国政府网。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标（同一总公司下属多家分公司不得同时投标；总公司与分公司也不得同时投标）。

3.6.5 本项目不接受联合体投标。

4. 知识产权

4.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，投标人应承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。

4.2如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。

4.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，应在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人应提供开发接口和开发手册等技术文档。

4.4系统软件、通用软件应当是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

5. 投标费用

5.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

6. 采购代理机构的权利

6.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，因重大变故采购任务取消的，可终止本次招标。终止公告将在中国政府采购网山西分网予以发布，视为已送达各投标人。

- 二、招标文件

7. 招标文件的构成

7.1 招标文件包括：

7.1.1第一部分 投标邀请；

7.1.2第二部分 投标人须知前附表；

7.1.3第三部分 投标人须知；

7.1.4第四部分 采购需求；

7.1.5第五部分 资格审查内容及标准；

7.1.6第六部分 评标方法和评分标准；

7.1.7第七部分 合同文本；

7.1.8第八部分 投标文件内容要求及格式；

7.1.9招标文件未规定但法律法规有规定的，依据相关法律法规的规定。

8. 招标文件的澄清或修改

- 8.1招标文件的澄清或修改内容将在中国政府采购网山西分网以更正公告的形式予以公布，视为已送达各投标人。

- 三、投标文件

9. 投标文件的构成

9.1投标文件为电子投标文件，包括：

9.1.1开标一览表（以山西省政府采购网投标系统格式为准）

9.1.2资格审查部分

9.1.3商务技术部分

9.1.4投标文件的补充、修改以及澄清、说明或补正

10. 投标文件的编制

10.1投标人应详细阅读招标文件内容，认真编制投标文件，对招标文件做出实质性响应，并保证提供的资料合法、真实、完整、有效。

10.2投标人登录中国政府采购网山西分网编制投标文件。

10.3投标文件应使用中文编制，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，应加盖投标人公章或经法定代表人（负责人）（全权代理人）签字后生效。

10.4投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格）有效外，一律不予认可。

11.投标语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。

11.2投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标报价

12.1投标均以人民币报价。

12.2投标人应根据自身生产、经营状况和经营范围，按照“第四部分 采购需求”对某包（项）或全部货物进行唯一报价，具体要求详见“第二部分 投标人须知前附表”，采购代理机构不接受有任何选择性的报价。

12.3投标人应以“包”为基本单位进行报价。若本项目分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价，并以“包”为单位分别填报《开标一览表》《投标报价表》。

12.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

12.4.1《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准；

12.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

12.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价;

12.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12.4.5同时出现两种以上不一致的，投标人应按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对投标人产生约束力。

13. 投标保证金

13.1本项目收取投标保证金，详见须知前附表。

14. 投标文件签章

14.1投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。

14.2投标文件的签章应清晰工整。

- 四、投标文件的提交

15. 投标文件的加密

15.1提交的电子投标文件应使用数字证书进行加密。

16. 投标文件提交

16.1投标时间及投标截止时间以招标公告或更正公告的公告时间为准。延长投标截止时间的采购项目，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。

16.2投标人在投标截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构；补充、修改的内容应按招标文件要求签章、加密。

16.3投标人在投标截止时间后，不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

16.4投标人在招标文件规定的投标截止时间之后提交投标文件的，采购代理机构将拒收投标文件。

17. 串通投标

17.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

17.1.1投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

17.1.2属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

17.1.3投标人之间事先约定由某一特定供应商中标；

17.1.4投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

17.1.5投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

17.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

17.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

17.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

17.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

17.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17.2.5不同投标人的投标文件相互混装。

18. 弄虚作假

18.1有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

18.1.1使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；

18.1.2提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；

18.1.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

18.1.4提供虚假的信用状况；

18.1.5冒名顶替他人签字；

18.1.6提供虚假的技术参数或服务方案；

18.1.7其他弄虚作假的行为。

19. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

19.1获取招标文件时的单位名称与其提交的投标文件中公章不一致的；

19.2未按照招标文件的规定提交投标文件的；

19.3在规定时间内投标文件未解密的；

19.4未按招标文件要求递交资质原件、合同原件、投标产品样品及其它需要提供的证明材料等的；

19.5不具备招标文件中规定的资格要求的；

19.6投标人经信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

19.7投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

19.8如接受联合体投标，投标文件没有提交联合协议的；

19.9投标文件未按招标文件要求签署、签字或盖章的；

19.10投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照招标文件的相关规定进行修正的；

19.11投标总价、投标单价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

19.13投标文件未对标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件做出实质性响应的；

19.14采购货物未注明“进口产品”字样的，投标产品为进口产品的；

19.15投标人照搬照抄招标文件“第四部分 采购需求”的内容，并未提供技术资料或提供资料不全面的；

19.16投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；

19.17投标产品各项技术标准低于国家强制性标准的；

19.18采购货物属于最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，未提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

19.19投标产品中包含的软件类产品为非正版软件的；

19.20同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

19.21评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未做出解释，做出的解释不合理或不能提供证明材料的；

19.22投标文件未对合同履行期限、地点、质保期做出实质性响应的；

19.23投标人在评审过程中做出试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动的；

19.24投标人相互串通投标、弄虚作假的；

19.25投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.26法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20. 有下列情形之一的，应予废标：

20.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.4因重大变故，采购任务取消的。

- 五、开标

21. 开标

21.1采购代理机构按照招标公告或变更公告规定的时间和地点组织开标。

21.2开标时，投标人在规定时间内解密电子投标文件。

21.3开标时，采购代理机构依据《开标一览表》公布投标人名称、投标价格等内容，以及采购代理机构认为需要公布的其它事项。

- 六、资格审查及评标

22. 资格审查

22.1资格审查人员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。

22.2资格审查人员对存在争议的事项，按照“一票否决”的原则做出结论。

23.评标

23.1 采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目特点组建评标委员会。

23.2参与进口产品论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。

23.3评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

23.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

23.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

23.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

23.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

23.3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

23.4评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责。

23.5评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。

23.6确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

  - 七、签订合同

24. 中标通知

24.1采购代理机构在中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布结果公告。

24.2采购代理机构告知投标人本人评审得分与排序，采购人或采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

24.3中标人登录中国政府采购网山西分网自行打印《中标通知书》。

24.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

25. 履约保证金（如涉及）

25.1中标人应按照采购人要求于签订采购合同前，足额缴纳履约保证金。

25.2中标人不按照采购人要求提交履约保证金的，取消其中标资格。

25.3当中标人全面完成采购合同事项并验收合格后，采购人如数退还履约保证金。

25.4如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

26. 签订合同

26.1中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证履行投标文件中的全部承诺，与采购人签订采购合同。

26.2招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。

26.3中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

26.4采购人应当自中标通知书发出之日起10日内与中标人签订书面合同，最长不得超过30日。所签订的合同不得对招标文件、中标人投标文件确定的事项作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27. 对投标人不良行为的处罚

27.1投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

27.1.1弄虚作假谋取中标的；

27.1.2与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

27.1.3向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.1.4在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.1.5投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和采购代理机构的；

27.1.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

27.1.7投标人有上述情形之一的，中标无效。

28. 对中标人不良行为的处罚

28.1中标人发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

28.1.1将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

28.1.2拒绝履行合同义务的。

29. 诚实信用

29.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

29.2有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标或投标无效。

29.3投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站进行记录和曝光。

  - 八、保密和披露

30. 保密

30.1投标人自领取招标文件之日起，应承诺承担本招标项目下的保密义务，除非得到采购人或采购代理机构的同意，不得将因参加本次招标获得的信息向任何第三方透露。

30.2由采购人或采购代理机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均视为保密资料，仅用于本项目规定的用途。

30.3开标结束后，应采购人或采购代理机构要求，投标人应归还所有从采购人或采购代理机构处获得的保密资料。

31. 披露

31.1 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

31.2 在采购代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

  - 九、询问、质疑、投诉

32质疑

32.1供应商认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当按以下原则在法定质疑期限内以书面形式提交中国政府采购网山西分网一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出；

32.1.2对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内向采购人提出。 32.1.3对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出。

32.2质疑函应当包括下列内容：

32.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.2.2质疑项目的名称、编号；

32.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.2.4事实依据；

32.2.5必要的法律依据；

32.2.6提出质疑的日期。

32.2.7供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.3供应商质疑实行实名制，质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

32.4除采购需求、评分规则、合同文本外的采购（招标）文件编制、采购程序的向采购代理机构提出询问、质疑。其他事项向采购人提出询问、质疑，采购人应依法受理并及时作出答复。

32.5质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。

33. 投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

33.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

33.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

33.3.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

33.3.2捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

- 第四部分 采购需求

一、项目概述及总体要求

- 1、项目名称：清徐县应急管理信息化平台建设项目(二期)采购

2、项目建设必要性

清徐县应急管理信息化平台现状

清徐县已完成清徐县应急管理信息化平台一期项目建设，形成“一个中心、一个管理平台、四个子平台、五项配套基础设施”应急管理信息化平台总体架构。一个中心即应急指挥中心，一个管理平台即应急指挥信息平台，四个子平台即危险化学品安全生产风险监测预警平台、自然灾害综合监测预警平台、煤矿安全风险监测预警平台和森林防火监测预警平台，五项配套基础设施即森林防火监测预警前端与链路、数据治理系统、视频云存储系统、超融合系统和应急指挥信息网。

一个中心：

应急指挥中心：包含机房14项配套设施、专家会商室6项配套设施和指挥中心22项配套设施，机房的高频塔式UPS、十连柜模块化机房等配套设施和指挥中心的室内小间距LED显示屏等配套设施保证设备及网络的正常运行;专家会商室的智能平板、OPS等配套设施为专家们的研判、决策提供硬件支持。

一个管理平台：

应急指挥信息平台：为应急指挥中心的正常运行提供基础保障能力，达到服务共享和业务协同的效果，包含统一用户、一张图、指挥救援、数字预案、APP授权、视频汇聚、融合通信系统7项软件功能。

四个子平台：

(1)危险化学品安全生产风险监测预警子平台:建立企业安全信息管理台账，并提供标准数据接口，通过标准数据接口与全县危化企业自建的安全生产风险监测预警数据进行对接，对安全风险进行有效辨识、评估和分级，建立起全县统一的危化安全生产风险数据库，进行风险的有效管控，包含危化企业基础信息管理、风险分级管控、可视化监督管理、安全风险监测预警、政府端安全风险隐患治理企业端隐患自查自检、安全生产风险监测预警、风险预警处理8项软件功能。

(2)自然灾害综合监测预警子平台:提供标准数据接口与城管、市政等部门的自建物联感知设备产生的数据进行对接，实现平时监测预警和应急时提供辅助决策依据的能力，包含首页、数据仓库、预警模型、综合监测、综合研判、应对处置6项软件功能。

(3)煤矿安全风险监测预警子平台:建立全县煤矿企业信息档案，并提供标准数据接口，通过标准数据接口与全县各煤矿自建的物联感知平台对接，多维度实现对全县煤矿的基本情况、周边环境情况、安全管理机构、企业安全管理/生产人员情况、资质证书情况、标准化达标情况、事故隐患自查自报信息、应急预案信息、特种设备情况等基本信息的查询和统计分析，包含企业侧监测监控数据采集、煤矿企业基础信息管理、系统基础业务配置、监测预警4项软件功能。

(4)森林防火监测预警子平台:通过软件的视频智能分析、预警等功能，实现对全地形森林火点的全天候监测及实时预警，并支持火情研判处置、救援力量查找等功能，包含物联生态感知平台底座、林草生态感知系统、瞭望塔监控、火情研判、火点定位、火情统计、护林巡护、人车管控、指挥扑救、蔓延分析、态势标绘、灾损评估、火险等级分析、预案管理、智能巡检、林草移动端、人工巡检、视频通道授权、运维通道授权、国标网关模块20项软件功能。

五项配套基础设施：

(1)森林防火监测预警前端和链路：

利用瞭望塔挂高优势，实现对半径1-10km范围内的烟火进行实时监测，已建成10个林火探测点位，包含高点热成像云台、气象五要素、瞭望塔、无人机等配套设施。

(2)数据治理系统：

提供标准化的数据接入，打破数据壁垒，适配多源异构的数据源进行数据统一输出，数据接人、数据交换模块、数据质量管理、元数据管理和数据展示5项功能。

(3)视频云存储系统：

运用虚拟化、集群化、离散化和负载均衡管理等技术，满足大规模视频监控场景对视频存储服务需求，包含视频云存储-数据存储节点、云存储管理模块等硬件及云存储容量授权等。

(4)超融合系统：

为项目应急提供计算支撑，包含包含超融合服务器、超融合软件、视频服务器、融合通信主机等。

(5)应急指挥信息网：

提供网络安全防护体系和安全管控能力，为应急管理工作的持续、快速、高效发展提供强大助力，包含网络核心交换机、路由器、防火墙等。

本次项目建设内容和规模

本项目包括27套前端视频监测设备、2套森林草原火险监测系统、无人机系统、移动终端采集站、乡镇应急值班室设备、算法升级等。具体内容如下：

本项目由应急前端监控建设、数据传输建设、应急指挥信息平台建设三部分组成，其中应急前端监控建设包含：根据场景在一期项目基础上扩建双目云台热成像摄像机、可见光摄像机、道路卡口、移动终端采集站和乡镇应急值班室监控终端等监控设备；数据传输建设包含：监控设备通过有线或无线方式实现与应急指挥信息平台的数据传输；应急指挥信息平台建设包含：在一期项目基础上新增智能视频监控预警功能，实现实时视频监控、录像回放、AI分析预警功能。

本项目所建设的视频监控平台、智能分析系统及数据接口，需遵循GB/T 28181《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》以及《应急管理应急救援数据规范》（包括信息资源目录、数据元、代码集等部分）的要求，确保能与清徐县与省、市应急管理指挥平台实现互联互通和数据共享。

（1）因项目涉及应急管理敏感数据，需在采购需求中增加数据安全条款，要求投标产品符合《数据安全法》《个人信息保护法》，具备数据加密、访问控制、日志审计等功能，确保数据安全。

（2）本次采购的所有硬件设备、软件产品，需与清徐县应急管理信息化平台一期已建成系统兼容，支持接口标准化对接、数据互联互通，投标人需提供兼容性承诺函，明确接口适配方案及调试措施。

3、质量标准：合格，符合相关标准并达到招标人及验收要求。

4、施工及验收标准：本项目的设计、施工、安装、调试及验收，除满足招标文件要求外，还必须严格遵守国家现行有效的相关工程建设标准，包括但不限于：

（1）GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》；

（2）GB 50601《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》；

（3）GB 50348《安全防范工程技术标准》；

（4）GB 50374《通信管道工程施工及验收规范》；

（5）GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》；

（6）GB/T 46357-2025《公共安全视频图像信息综合应用系统软件测试规范》。

资金来源：财政资金

预算金额：4080226.25元

最高限价：3803551.25元

二、落实政府采购政策

是否专门面向中小/微企业采购：非专门面向中小企业

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

小微企业的价格折扣比例：15%，

三、技术要求

采购清单

| 序号 | 名称 | 规格及技术性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件产品购置 |  |  |  | 含安装集成 |
| （一） | 城市高点监测前端 |  |  |  |  |
| 1 | ※前端视频采集设备 | 1.热成像参数 非制冷氧化钒焦平面探测器；640×512；热成像镜头焦距≥75mm； 2.可见光参数： 1/1.8英寸CMOS; 400万;光学透雾;陀螺仪辅助电子防抖;可见光镜头焦距:7mm～220mm; 补光类型:红外； 3.视音频参数 视频压缩标准:H.265;H.264M;H.264H;H.264B; 音频压缩标准:G.711a、G.711u、G.726; 图片编码格式:JPEG； 4.云台参数 水平范围：0°～360°连续旋转；垂直范围：-45°～+90°;预置点:300个;雨刷功能：支持手动/自动启动；3D定位：支持； 5.火点探测距离：5000m（目标大小2mx2m）； 6.专业智能：支持火点检测；冷热点跟踪：支持全画面中最热点和最冷点自动跟踪 ；烟雾检测：支持； 7.电源参数：DC48V±15%；功耗≤90W； 8.环境参数：工作温度: -40℃~ +70℃；工作湿度≤95%；储存温度：-40℃~ +70℃； ★9.物理特性：防护等级≥IP66。 10.接口参数：模拟输出接口：1路CVBS输出，BNC接口；网络接口：1个以太网口（RJ-45）；RS-485接口；1路。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 云台定制支架 | 定制支架，含底座、支架、构件等；采用Q235B钢管、钢板，钢管直径≥114mm，厚度≥8mm镀锌防腐处理，包含专业登高人员高空作业、设备安装、线缆布设等施工 | 1 | 个 |  |
| （二） | 森林防火及重点区域烟火监测 |  |  |  |  |
| 3 | ※前端视频采集设备 | 1.热成像参数 非制冷氧化钒焦平面探测器；640×512；热成像镜头焦距≥75mm； 2.可见光参数 1/1.8英寸CMOS; 400万;光学透雾;陀螺仪辅助电子防抖;可见光镜头焦距7mm～220mm; 补光类型:红外; 3.视音频参数 视频压缩标准:H.265;H.264M;H.264H;H.264B; 音频压缩标准:G.711a、G.711u、G.726; 图片编码格式:JPEG; 4.云台参数 水平范围：0°～360°连续旋转；垂直范围：-45°～+90°;预置点:300个;雨刷功能：支持手动/自动启动；3D定位：支持； 5.火点探测距离：5000m（目标大小2mx2m）； 6.专业智能：支持火点检测；冷热点跟踪：支持全画面中最热点和最冷点自动跟踪 ；烟雾检测：支持； 7.电源参数：DC 48V ±15%；功耗≤90W； 8.环境参数：工作温度: -40℃ ~ +70℃；工作湿度≤95%；储存温度：-40℃ ~ +70℃； ★9.物理特性：防护等级≥IP66。 10.接口参数：模拟输出接口：1路CVBS输出，BNC接口；网络接口：1个以太网口（RJ-45）；RS-485接口； 1路。 | 15 | 台 |  |
| 4 | 云台定制支架 | 定制支架，含底座、支架、构件等；采用Q235B钢管、钢板，钢管直径≥114mm，厚度≥8mm镀锌防腐处理，包含专业登高人员高空作业、设备安装、线缆布设等施工 | 15 | 个 |  |
| 5 | 气象五要素传感器 | 多参数集成设计，可同时测量风速、风向、温度、湿度、气压等参数；可全天候工作，不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响；传感器无活动部件,抗污染和耐腐蚀；信号接入方便,同时提供数字和模拟两种信号；不需维护和现场校准。 | 15 | 个 |  |
| 6 | 森林草原火险因子综合监测站 | 1.规格参数要求 （1）气温 测量范围：-5050℃；精度：0.1℃；最大允许误差：±0.2℃；采样时间：10s；平均时间：1min；标定周期：1年。 （2）湿度 测量范围：0%RH～100%RH；精度：1%RH；最大允许误差：±4%RH（≤80%RH）；±8%RH（＞80%RH）；采样时间：10s；平均时间：1min； 标定周期：1 年。 （3）风向 测量范围：0°～360°；精度：1°；起动风速：≤0.5m/s；最大允许误差：±5°；采样时间：3s；平均时间：2min、10min；标定周期：2 年。 （4）风速 测量范围：0m/s～60m/s；精度：0.1m/s；启动风速：0.5m/s；最大允许误差：±(0.5+0.03V)m/s(V 实际风速)；采样时间：3s；平均时间：2min、10min；标定周期：2 年。 （5）雨量 测量范围：累计雨量（雨强<4mm/min）；最大允许误差：±0.4mm（≤10mm）；±4%（＞10mm）； 精度：0.2mm；采样时间：累计；标定周期：2 年。 （6）供电方式 供电方式包括： a)太阳能电池和蓄电池联合供电，满足连续阴雨15天情况下森林火险监测站的供电。 b)太阳能电池板：不小于12V 15W； c)免维护蓄电池：不小于12V12AH。 （7）连续工作时间 不少于 3 年。 （8）环境适应性 （1）低温 工作条件：-20℃（基本型）；-40℃（低温型）（适于高寒地区）；储运条件：-50℃。 （2）高温 工作条件：50℃；• 储运条件：55℃。 （3）相对湿度 工作条件：95%RH；• 储运条件：95%RH。 2.功能要求 (1)全面监测因子 综合监测多种森林草原火险因子，包括气象数据、植被数据等，为火险预警提供全面数据支撑。 (2)智能模型预测算法 采用先进的火险等级预测模型和机器学习算法,能够对火险等级进行预警和预测，及时发出警报信息，提醒相关部门和人员采取相应的防范措施。 (3)实时监测和预警 采用先进的火险等级预测模型和机器学习算法,能够对火险等级进行预警和预测，及时发出警报信息，提醒相关部门和人员采取相应的防范措施。 (4)可视化分析 提供直观的数据可视化功能，便于用户分析火险形势，制定针对性的防火措施。 (5)气象数据与火势蔓延模型共享 利用大数据分析，自动研判形成具有森林草原防火火险指数和火险等级、森林火险态势以外，也可基于森林草原防灭一体化平台与火势蔓延等模型共享气象因子数据,在扑救指挥过程中可一键关联火场周边森林草原火险综合监测站气象数据，生成火势蔓延分析数据，为扑救提供决策指挥依据。 - 空地联合，数据互补预测更精准通过综合卫星遥感林火监测和森林火险综合检测站气象因子数据，可实现森林火险气象数据空地联合，数据互补，提供从小到大多范围且更精准的森林火险等级预测数据,为火灾防控和应急管理提供更有效的支持。 (7)前端探测器支持多通道光谱数据采集 前端探测器应具备多光谱数据采集能力，支持计算关键植被指数（包括NDVI等），用于火险等级评估。 (8)前端设备适应性强 采用耐高低温供电系统，适应我国北方严寒和南方高温高湿环境，具备声光报警功能可警戒驱离无关人员，防止野生动物破坏。 - 包含专业登高人员高空作业、设备安装、线缆布设等施工。 （10）连续工作时间不少于3年（正常供电、无极端天气条件下），符合《森林火险监测站技术要求》；太阳能电池板≥12V 15W，免维护蓄电池≥12V12AH，满足连续阴雨15天供电需求。 | 2 | 套 | 含监测平台 |
| （三） | 低点卡口重要路段监测 |  |  |  |  |
| 7 | 800万生态卡口 | 1.采用一体化结构设计，支持网络防雷、防浪涌、防静电，适用于各种恶劣环境；2.满足GB 35114-A级加密标准；3.1/1.2英寸CMOS图像传感器，最大输出3840×2160@60fps高清图像视频；4.支持双码流，且满足H.265&H.264编码； 5.支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈、畸变矫正、电动变倍变焦；6.支持NTP校时、卫星校时、高精度PTP校时；每帧数据都带毫秒级曝光时间戳；7.支持1~4车道机非人抓拍，机动车车牌识别和车辆结构化信息提取；8.支持1-4车道车辆逆行、拥堵检测、违法停车、行人事件等交通事件的检测；9.支持1-4车道车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集； 10.支持最大256GB TF卡本地存储；11.支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出。 | 22 | 台 |  |
| 8 | 暖光LED常亮灯 | 灯型：LED灯； 光源：可见光（波长350nm～780nm）； 色温：3500K； 中心光照度：＜40lx（20m光照度）； 光斑覆盖范围：3车道； 补光距离：16m~26m； 频率：常亮； 灯珠数量：16颗； 光通量：1800lm； 远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态； 亮度调节：1~20级亮度可调； 防眩目处理：支持（外置光栅）； 供电方式：AC100V-AC240V； | 22 | 台 |  |
| 9 | 三维万向节支架 | 万向节支架 | 44 | 个 |  |
| 10 | 人脸抓拍相机 | 可实现同画面内不同类型目标互不干扰抓拍，独立适配目标亮度、速度等特性，达到最优抓拍效果。 内置GPU芯片， 400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps 内置暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离60米，人脸检测距离16米补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象。 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取 支持人脸识别：支持添加10个人脸库 支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持五码流功能，两路高清视频显示 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，AI 编码，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境 最大支持512GMicroSD卡 内置双麦克风，可满足20米远程拾音 内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离 支持DC12V供电方式， 支持IP67防护等级 | 22 | 台 |  |
| 11 | 相机支架 | 相机支架 | 22 | 个 |  |
| 12 | 全景相机 | ★传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：400万；细节：400万； 最大分辨率：全景：3840×1080细节：2560×1440； 最低照度：全景：彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.0细节：彩色：0.001Lux@F1.4黑白：0.0001Lux@F1.40Lux，红外灯开启； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：200m（红外）； 雨刷功能：雨刷； 镜头焦距：全景：2.8mm细节：5.5mm~220mm； ★支持通用行为分析、人脸识别、视频结构化、违法停车、卡口抓拍、电子警察、交通道路事件、抛洒物等不少于6项主流智能模式；配合后端平台，实现不同场景下智能模式的快速切换与任务调度； 违法停车：抓拍距离半径：180m（多场景巡航）、70m（单场景）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别； 声警戒：支持违停事件联动播报车牌和语音提示；支持自定义语音内容导入； 透雾功能：全景：电子透雾；细节：光学透雾； 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC36V±25%宽电压输入 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 | 11 | 台 |  |
| 13 | 不锈钢吊装支架 | 不锈钢材质；支架内走线；螺纹配合安装； | 11 | 个 |  |
| 14 | 智能终端管理盒 | 操作界面：WEB方式； 网络协议：支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、NTP、DHCP等主流网络协议，满足视频接入、数据传输及远程管理需求； 图片编码格式：JPEG； 存储功能： 2T硬盘;FTP;SFTP； 定位功能：支持GPS;支持北斗； 图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择； 断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传； RS-232接口：1个；RS-485接口：2个；USB接口：1个，USB 3.0接口； 网络接口：10个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口（RJ-45）； 视频输入：视频接入模式支持12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入； 报警输入：3路；报警输出：3路（光耦输出）； 供电方式：DC12V（适配器标配）；功耗：＜20W； 工作温度：-30℃~+65℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； | 11 | 台 |  |
| 15 | 交换机 | 工业级交换机; 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准; 全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计; 交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：16.37Mpps； 接口类型：9个10/100/1000Mbps Base-T电口，2个1000Mbps Base-X SFP光口； 供电方式：外置电源适配器12V DC（已标配12V/2A电源适配器），支持9～57V DC宽压输入； 静电防护：空气8kV，接触6kV；雷电防护：共模4kV，差模2kV； 工作温度： -30℃～+65℃； 安装方式：导轨式安装； | 11 | 台 |  |
| 16 | 配电箱 | 室外配电箱 | 11 | 个 |  |
| 17 | 立杆 | 含立杆、横臂等，杆件采用高八棱杆，无焊缝钢管，经侵锌喷塑防腐处理；悬臂长度根据现场监测范围确定（一般为3-6m，具体由招标人现场确认），上方加置避雷钗，立柱与横臂采用法兰联接；包含专业登高人员高空作业、设备安装、线缆布设等施工，施工符合《视频监控系统工程施工规范》（GB 50394-2007）。 | 11 | 套 |  |
| 18 | 预埋件、基础、防雷接地 | 定制；定制；接地采用5*5镀锌角钢、根据现场情况确定，接地电阻小于10欧。 | 11 | 套 |  |
| 19 | 户外LED屏（含框架） | P10，国产管芯，双层箱，双面灌胶，标配开关电源及接收卡,2.25平米；F型悬臂框架，包含专业登高人员高空作业、设备安装、线缆布设等施工 | 11 | 套 | 含F型悬臂框架 |
| 20 | 信息发布盒 | 支持视频、图片、文字、富文本等多种媒体格式 高性能八核处理器，最大65万像素点带载能力 支持网口冗余备份，工作状态 LED 灯显示，直观易用 功能： 支持周期播放（按日、周、月），以及自定义周期播放； 支持多节目循环播放； 支持视频、图片、文字、富文本等多种媒体格式； 支持即时信息发布，紧急插播； 支持任意大小分屏显示，多子屏显示； 支持图像回显功能，查看当前屏上显示内容； 支持预存画面； 支持音频输出； 支持看门狗功能，保持系统正常运行； | 11 | 台 |  |
| 21 | 配电柜 | 20千瓦，含防雷接地系统。 | 11 | 套 |  |
| （四） | 无人机系统及配件 |  |  |  |  |
| 22 | 无人机机库 | 尺寸：舱门关闭：≤650×555×370mm；舱门开启：≤1360×555×370mm； 重量：≤49kg±1kg；市电供电：100-240VAC，50/60HZ； 功耗：峰值≤1000W；部署场景：地面、屋顶、驻塔； 应急电池：≥5h；充电时长：≤35min（10%-90%）； 最大作业巡检范围：8000m；夜间精准降落：支持； 蛙跳巡检：支持；工作环境温度：-20℃至+50℃；工作最高海拔高度：5000m； | 1 | 套 |  |
| 23 | 无人机 | 飞行器重量：≤1860g 机身尺寸：轴距≤500mm；最大上升速度：8m/s；最大下降速度：6m/s 最大水平飞行速度：21m/s；最大起飞海拔：7000m 最大飞行时间：41min最大可承受风速：12m/s 工作环境温度：-20℃~50℃ 防护等级：IP43 广角相机：1/1.49英寸CMOS，有效像素5000万 长焦相机：1/2英寸CMOS，有效像素4800万 红外相机分辨率：640×512 激光测距：10-1500m | 1 | 套 |  |
| 24 | 无人机喊话器 | 重量≤130g 实时喊话，录音上传，音频文件播放，TTS（多国语言），背景音播放 广播距离≥350m 喊话器标配红蓝警示灯，警示灯可视距离≥1200m | 1 | 套 |  |
| 25 | 无人机4G模块 | 重量：104±5g 功耗：≤5W 4G网络：支持LTE TDD和LTE FDD 网络协议：支持TCP/IP/IPV4/IPV6/Muti-FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/DMS 上下行带宽：空口上行速率50Mbps空口下行速率150Mbps 视频传输时延：≤800ms 最大使用高度：250m 防护等级：IP43 工作温度：-20℃~+50℃ | 1 | 套 |  |
| 26 | 无人机管控平台 | 1. 软硬一体机，开机即用，无须对平台系统安装部署， 嵌入式Linux操作系统安全可靠。 2. 最大可接入16块SATA3.0类型硬盘。单硬盘容量最支持1T，2T，3T，4T，12T，6T，8T，10T，12T，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可内置以及外接SSD固态硬盘，内置SSD标配128G，支持接入IPSAN网盘 3. 支持多种通用协议的接入方式，可通过IP，Onvif，主动注册，国标GB28181协议等方式接入平台。 4. 系统支持多旋翼无人机接入，机库接入，具备兼容第三设备的能力。 5. 系统支持公有云，公安网，专网等系统网络下私有化部署。 6. 系统支持配置航点航线的各项参数，包括：飞行速度、飞行高度、任务完成后执行动作、无信号时是否退出任务等。 7. 系统支持查看无人机设备实时飞行的详细信息，包括：飞行轨迹、实时视频、飞手信息、设备信息、组织信息、起飞时间、图传信号、遥控电量、飞机电量、电池温度、海拔高度、经度、维度等参数。 8. 系统支持远程调节无人机设备所搭载的云台的航向角、俯仰角以及镜头缩放，以达到更好的监控效果。 9. 系统支持航线检索功能，方便用户快速定位到已经规划的航线。 10. 系统支持查看过往单次飞行的详细信息，信息包括：起飞、降落、飞行轨迹（同时支持二维地图和三维地图）、飞行时拍摄的视频图像 11. 系统应支持对飞行历史记录配置标签和备注，并提供检索功能，便于快速定位、查看每一条过往的飞行记录。 12. 系统应支持展示设备名称、设备编号、设备状态、保险信息等 13. 系统应支持展示分组信息、人员名称、联系方式等 14. 系统应支持为用户授权，支持添加下级组织，为下级组织指定管理员，可以管理下级组织 15. 系统须支持高德，天地图，百度等多种地图，并支持街区地图和卫星地图模式展示。 16. 系统应支持电子地图2D模式和3D模式切换 17. 系统应支持电子地图服务可提供、空域、路网、禁飞区等图层。 18. 系统应支持用户接收系统展示提醒消息，包括：设备保险到期提醒、飞行成果处理结果提醒。 19. 系统应支持任务发布，任务命名，任务执行时效性，并且和航线预设绑定。 | 1 | 套 |  |
| 27 | 培训证书 | 3人无人机驾驶证证书本地化培训；证书类型：CAAC四类视距内证书。 | 3 | 个 |  |
| 28 | 机库安装 | 无人机机库塔上安装、调试，安装符合无人机机库安装技术规范，调试内容包括机库与无人机的联动、充电功能、远程控制功能、定位精度等，确保机库正常运行，安装调试完成后需提供调试报告。 | 1 | 项 |  |
| 29 | 专线 | 10M运营商专线 | 1 | 条 |  |
| 30 | 铁塔租赁 | 一年铁塔租赁费 | 1 | 项 |  |
| 31 | 可视抛投喊话云台 | 一期无人机配件，喊话、抛投、相机三合一，有效喊话距离≥500m； ★抛投最大载重量：≥10kg； 搭载200万像素高清相机，12倍光学变倍，3轴云台，相机角度实时可控； 支持内置MicroSD卡，最大容量128GB； | 1 | 台 |  |
| 32 | 无人机机载三光相机 | 一期无人机配件，采用高精度三轴伺服增稳技术，具有俯仰、横滚、航向三轴增稳功能，可挂载在飞机上进行视频拍摄，用户可以通过网络读取实时视频数据，也可以拆卸SD卡读取视频文件。 加载变焦、热成像、激光测距 负载接口：Micro SD卡 功能：三轴增稳；转动模式；3D定位；存储功能 最大SD/TF卡：SD卡，1×256GB 防护等级：IP54；工作温度：-20℃～+60℃ 储存温度：-20℃～+60℃；供电方式：DC24V 云台功能：航向跟随；航向锁定；拍照；录像；热成像；激光测距 支持智能跟踪；3D定位；防抖轴数：3轴；角度抖动量：±0.01° 机械限位：俯仰：-120°至+50°；横滚：±60°；航向：±170°最大可控角度：俯仰：-90°至+45°；横滚：±60°；航向：±135° 最大可控速度：俯仰：±80°/s；航向：±80°/s 传感器类型：1/1.8英寸400万CMOS； 镜头焦距：7mm～130mm，支持广角至长焦连续变焦；镜头光圈：F1.6～F4.95；光学变倍：30倍 电子最大变倍：16倍；电子快门：1s～1/30000s 拍照分辨率：2560×1440；视频分辨率：2560×1440 最低照度：彩色：0.006lux@F1.6（1/12s，30IRE）；黑白：0.005lux@F1.6（1/12s，30IRE）； 视频格式：支持通用视频封装格式（MP4、AVI、H.264/H.265编码）等；图片格式：JPEG；支持视频OSD； 热成像传感器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器 探测器像素：640×512；视场角：24.6°×19.8° 镜头焦距：25mm；镜头光圈：F1.0；电子最大变倍：24倍 拍照分辨率：1280×1024；视频分辨率：2560×1440 像元尺寸：≤17um；光谱范围：8um～14um聚焦模式：无热化 测温模式：点测温；区域测温 最低照度：彩色：0.006lux@F1.6（1/12s，30IRE）；黑白：0.005lux@F1.6（1/12s，30IRE） 测温误差：Max（±2℃，±2%），操作温度（-20℃～+60℃） 热灵敏度（NETD）：≤40mk；低温模式测量范围：-20℃～+150℃ 高温模式测量范围：0℃～+500℃ 调色板：支持不少于8种伪彩可调模式， 测距范围：10m～1500m 测距精度：≤400m 精度1米；≥400m 精度 ±0.4% 激光波长：905nm。 本设备应支持标准视频传输协议，投标人应在投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或生产制造商产品的官网截图、产品彩页作为技术参数符合性的证明，当不同材料描述不一致时，以检测报告为准。 | 1 | 台 |  |
| 33 | 备用电池 | 标称容量：≥27000mAh 能量：≥599Wh 标称电压：22.2V 电池内阻：≤25mᾨ 充电截至电压：25.2V 最大充电电流：20A 标准充电电流：13.5A 组合方式：6S1P 化学类型：锂聚合物电池 最大持续放电电流：70A 最大瞬间放电电流：135A 工作环境温度：10~45度(充电) -20~60度(放电) | 1 | 块 |  |
| 34 | 充电器 | 输入电压：100~240V AC 50/60HZ；输出电流：15A；输出功率500W； | 1 | 个 |  |
| （五） | 移动终端采集站 |  |  |  |  |
| 35 | 采集站主机 | 操作界面：本地GUI触摸操作/WEB方式； 显示屏：≥13英寸液晶屏； 硬盘接口：6个，SATA3.0； 采集接口：自身为0，需要挂机拓展，一台主机最多支持4台挂机拓展，单台挂机有8个采集接口； 采集速率：最大128MB/S总带宽； | 1 | 台 |  |
| 36 | 采集站挂机 | 操作界面：无，必须配合主机使用； 采集接口：自身为8，需要搭配主机使用，一台主机最多支持4台挂机拓展； 钥匙锁：1个，一次同时控制所有舱门开启； 供电方式：通过主机拓展口供电； 拓展口（公头/母头）：左右两侧各2个。用于连接主机或扩展挂机； 指示灯：支持。每个舱门2个指示灯。一个标示数据采集，一个标示充电； | 4 | 台 |  |
| 37 | 机械硬盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 3 | 块 |  |
| 38 | 防爆执法记录仪 | 镜头：126 °水平视场角 显示屏：2.0寸超清屏 拍照分辨率：≥3200万像素，JPEG格式 拍照分辨力：≥1000线 摄像分辨率：848×480 (60fps)/1280×720(60fps)/1920×1080 (30fps) /2304×1296(30fps) /2560×1440(30fps) MP4格式 摄像分辨力：848×480 (400线)/1280×720(500线)/1920×1080 (700线) /2304×1296(800线) /2560×1440(900线) 存储介质：32GB容量存储空间，可根据需求扩展 最大记录间隔时间≤0.1秒 数据接口：Type-C接口 电源可更换电池，容量：≥3300mAh 充电方式外接适配器，5V 2A 充电时间≤3.5小时 连续摄像时间：单电池常规模式≥10小时(1080P分辨率下，关闭计步器) 单电池低温模式≥6小时(1080P分辨率下，关闭计步器) 辅助光源：红外灯+白光灯 录音：单独录音（WAV格式, 16bit 22KHz采样） 拾音器：单声道咪头 防护等级：IP68 矿用防爆产品 | 5 | 台 |  |
| （六） | 应急值班室设备 |  |  |  |  |
| 39 | 网络硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 接入路数：≥64路； 硬盘接口：≥8个SATA，单盘≥16T； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路，报警输出：4路，（其中至少1路支持12V直流输出）； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、智能运动检测、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能运动检测； 音频输入：1路，RCA接口；音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个；VGA接口：2个； 人脸识别性能要求：支持前端人脸检测+后端人脸比对模式，图片流处理能力≥16张/秒；支持后端人脸检测+后端人脸比对模式，视频流处理能力≥10张/秒；两种模式合计支持接入路数≥16路； 结构化前智能性能（路数）：8路； | 3 | 套 |  |
| 40 | 机械硬盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB； | 12 | 块 |  |
| （七） | 平台扩容和算法升级 |  |  |  |  |
| 41 | 智能分析卡 | 国产化AI加速卡，与服务器兼容。单卡算力（INT8）：≥100 TOPS，功耗不高于150 W，接口标准：标准的PCIe 4.0/5.0 x16接口。工作温度：支持 0°C - 55°C 。可靠性：平均无故障时间（MTBF）:≥ 50,000 小时。 | 3 | 块 |  |
| 二 | 软件产品购置 |  |  |  | 含安装集成 |
| 42 | 烟火二次分析模块 | 烟火二次分析模块，通过智能分析平台服务，对火焰、烟雾报警进行二次分析研判，有效提升报警准确率，提升人工对误报处置效率。支持多维度查询，查询条件至少包括：时间范围（精确至秒级）、报警点位（支持按设备/区域筛选）、报警类型（火焰/烟雾）等，复核操作应记录操作日志，包括操作人、操作时间、复核结论等。 烟火二次分析模块应采用开放架构，支持对接不同厂商的视频分析平台及AI中台系统，不得限定特定平台或要求特定厂商的适配认证。模块输出的分析结果数据格式应满足GB/T 28181《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》等相关标准要求。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 算法包 | 火焰检测、烟雾检测，二次分析过滤 | 40 | 路 |  |
| 44 | 视图智能引擎算法仓 | 视图智能引擎算法仓基础服务。 1、支持算法仓对算法的统一管理，多种类型算法形成算法，提供多算法能力。支持算法包的上传、删除、启/停用操作，支持算法包详细信息展示。 算法仓应支持不同厂商算法的接入，兼容主流算法框架和模型格式，不得限制特定厂商算法。 2、支持算力资源的灵活管理，包括CPU、内存、各类解析、计算卡。屏蔽硬件差异，对外提供统一资源池。 3、支持人脸、车辆、人机非混合结构化、事件等智能任务的灵活调度，根据任务策略和优先级，多种类型算法同时运行或者调度。对应用侧提供统一调用接口。 4、支持服务集群管理及故障转移，单节点故障时系统应具备自动切换能力，确保业务连续性，根据节点压力动态调节各节点负担，保证系统均衡稳定。 5、支持服务注册信息、配置信息的统一收集及管理，提供统一运维门户及自动化运维模块。 6、支持特征数据的分布式存储及存储服务的集群管理，支持存储服务故障迁移及数据迁移，支持批量读取 / 批量下载优化，提高下载特征的速率。 7、支持对算力的授权管理 / 许可证管理，按照算力进行授权管理。 8、支持边端设备分析后的结构化属性数据和半结构化特征数据，和中心协同，达到云边端数据复用。 9、在资源管理的基础上，增加碎片化空闲算力的整合管理，碎片资源整合 / 资源聚合调度，释放的空闲算力资源供其他分析任务调度，提高闲时硬件资源利用率； 10、支持不同网络间算力资源共享 / 跨任务资源调度，如人脸网络算力在空闲时共享给结构化网络来实现任务调度、算力复用； | 1 | 套 |  |
| 45 | AI算法管理系统 | 端边智能应用：支持端边推理设备配置、端边算法下发、端边算法仓； 2.中心智能应用：算法任务管理、算法任务创建、算法事件管理； 3.操作向导：支持系统操作流程顺序说明；支持快捷接入对应操作步骤的功能界面。 4.资源总览：支持查看AI子系统本算的算法使用情况，包括专业/开放算法总数，算法任务总数，启动中算法任务总数，当前在执行通道数； 5.本系统功能应符合GB/T 46351-2025《人工智能 多算法管理技术要求》国家标准中关于算法仓库、算法调度、接口规范等相关要求，支持多厂商算法接入。 | 1 | 套 |  |

- 四、商务要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起6个月内交货并提供安装技术服务。

2.交货地点：山西省太原市清徐县文源路西段锦曜集团15楼。

3.付款方式

本采购项目无预付款，全部货物运至现场施划完毕，接收使用单位验收合格并接收使用后，给予一次性支付。中标人均须出具国家规定的正式发票。

4.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

五、验收标准

1、采购人成立验收小组，根据招标文件、投标文件、双方签订的合同内容进行验收。验收中涉及相关费用的，须由中标人负责。

- 2、根据国家相关规定标准及招标文件内容要求验收。

- 六、质保要求：项目竣工验收合格之日起12个月。

注：1．标注“※”项内容为核心产品。

2.标注“★”项内容为不允许负偏离的实质性要求和条件。

- 第五部分 资格审查内容及标准

# 1. 资格审查依据

# 1.1资格审查人员依据政府采购相关法律法规、招标文件的有关规定以及投标人提交的投标文件（资格审查部分）对投标人资格进行审查。

# 2. 资格审查原则

# 2.1资格审查人员应本着“客观、公正”的原则，独立履行审查职责，对存在争议的事项，采取“一票否决”。

# 3. 资格审查人员应履行职责

# 3.1资格审查人员根据原始审查记录和审查结果，编写《投标人资格审查情况报告》并签字确认，并对审查意见承担法律责任。

# 3.2资格审查人员对投标人不通过资格审查的原因，以书面形式签署个人理由，并告知投标人未通过资格审查的原因。

# 4. 资格审查结果

4.1通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。

5. 资格审查过程的保密

5.1资格审查人员对资格审查情况以及在审查过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。

# 6. 资格审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照“第八部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按照“第八部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按照“第八部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。 |
| 4 | 参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按照“第八部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。 |
| 5 | 具有独立承担民事责任的能力 | 按照“第八部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。 |
| 6 | 信用记录查询 （资格审查人员查询存档，投标人不需提供资料） | 按照“第二部分 投标人须知前附表 信用记录查询”要求查询、审查、存档。 |

- 第六部分 评标方法和评标标准

# 1. 采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求

1.1采购人在评标前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

1.2说明内容应当提交书面材料，并存档。

2. 评标范围

2.1评标委员会仅对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

# 3. 评标原则

# 3.1评标委员会要遵循“公平、公正、科学和择优”的原则，独立履行评审职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”进行认定。

# 4. 评标依据

# 4.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

# 4.2评标委员会只根据投标文件（商务技术部分）本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

# 5. 评标方法

# 5.1本项目采用综合评分法。

# 5.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标（候选）人的评标方法。

6. 投标文件（商务技术部分）的澄清

6.1投标文件（商务技术部分）中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应通知该投标人。

6.2投标人的澄清、说明不得超出投标文件（商务技术部分）的范围或者改变投标文件（商务技术部分）的实质性内容。

6.3评标委员会要求投标人澄清的事项，投标人应由法定代表人（负责人）或其全权代理人在规定时间内向评标委员会做出书面答复，并由法定代表人或其全权代理人签字（或加盖投标人公章），否则视为自动放弃。

6.4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

7. 评审事项处理原则

7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.2非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按7.1规定处理（核心产品为“第四部分 采购需求”中标注“※”项）。

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

7.4评标委员会有权判定不同投标人的投标文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者投标报价呈规律性。

7.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

8. 评标报告

8.1评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并签字确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

9. 评审过程的保密

9.1评标委员会、采购代理机构等有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。

9.2评标委员会和采购代理机构均无义务向投标人进行任何有关评审的解释。

10. 符合性审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的报价 | ①所有投标报价均以人民币为计算单位。 |
|  |  | ②投标人以“包”为单位填写“投标报价表”。 |
|  |  | ③不存在可选择或可调整的投标报价情形。 |
|  |  | ④不存在投标总价或投标单价超出本项目预算金额或最高限价的情形。 |
| 2 | 投标货物（方案） | 不存在可选择投标货物（方案）的情形。 |
| 3 | 商务技术指标响应内容 | 投标文件（商务技术部分）完全满足招标文件中标注“★”的不允许负偏离的实质性要求和条件。 |
| 4 | 投标文件 （商务技术部分）编制 | 投标文件（商务技术部分）按照招标文件规定编写、签章等。 |
| 5 | 投标人保证函 | 按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。 |
| 6 | 反商业贿赂承诺书 | 按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。 |
| 7 | 法定代表人（负责人）资格证明文件 | 投标人的法定代表人（负责人）参加本项目投标时应提供法定代表人（负责人）资格证明文件，并按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。 |
| 8 | 授权委托书 | 投标人的非法定代表人（负责人）参加本项目投标时应提供授权委托书，并按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。 |
| 9 | 投标人对《合同文本》 签署意见 | 按照“第八部分 投标文件内容要求及格式”要求进行编制。 |
| 符合性审查注意事项： 评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过符合性审查。 |  |  |

11. 评分细则

11.1评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素针对投标文件（商务技术部分）客观、公证、审慎地据实、独立打分。

11.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

11.3如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，采购代理机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告财政部门。

11.4评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.5 技术商务资信分（分值70分）

技术评分（分值62分）

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 分值类型 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 24分 | 客观 | 根据投标人所提供的投标产品技术指标和对应技术偏离表述进行评定： 投标人所投产品技术参数、配置完全满足采购需求指标的得24分： 标注“★”项内容为不允许负偏离的实质性要求和条件，不满足作为无效响应处理； 投标人应提供的技术需求或性能描述的证明材料。（证明材料包括但不限于：技术指标的检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件/权威第三方机构及部门出具的检测报告等）证明材料全部满足得24分，不提供证明材料的，或提供的证明材料不能反映技术需求或性能描述的，有一项扣2分，超过五项，则本评分细则技术参数部分得分为0分。 |
|  |  | 16分 | 主观 | 针对项目设计方案,有详细的项目设计方案，包括但不限①城市高点监测前端设计方案②森林防火及重点区域烟火监测设计方案③低点卡口重要路段监测设计方案；④无人机系统设计方案；⑤移动终端采集站设计方案；⑥应急值班室设计方案；⑦平台扩容和算法升级设计方案；⑧软件产品购置方案等进行评价； 以上内容每提供一点得2分，上述内容每有一项缺项扣1分，（缺陷是与本项目的需求不对应、与本项目的履约和服务质量无关）；本项最高得16分，未提供此项内容不得分。 |
|  |  | 6分 | 主观 | 针对本项目提供售后保障措施，至少包含①质保期的承诺、②售后服务体系及技术指导、③故障应急响应速度和售后服务响应机制等进行评价； 以上内容每提供一点得2分，上述内容每有一项缺项扣1分，（缺陷是与本项目的需求不对应、与本项目的履约和售后服务质量无关）；本项最高得6分，未提供此项内容不得分。 |
|  |  | 6分 | 主观 | 针对本项目配备稳定的技术支持团队，具备①开展项目实施，②技术支持，③现场技术支援能力等进行评价； 以上内容每提供一点得2分，上述内容每有一项缺项扣1分，（缺陷是与本项目的需求不对应、与本项目的履约和技术服务无关）；本项最高得6分，未提供此项内容不得分。 |
|  |  | 4分 | 主观 | 针对本项目提供培训方案，至少包括①培训计划、②培训时间、③培训课时、④培训目标等进行评价； 以上内容每提供一点得1 分，上述内容每有一项缺项扣0.5分，（缺陷是与本项目的需求不对应、与本项目的履约和培训服务无关）；本项最高得4分，未提供此项内容不得分。 |
|  |  | 4分 | 主观 | 投标人需针对本项目实施过程及系统运行过程的具体情况，制订应急方案，包括但不限于①应急保障方案应急组织机构及应急响应时间；②应急组织架构、装备、人员等进行评价； 以上内容每提供一点得2 分，上述内容每有一项缺项扣1分，（缺陷是与本项目的需求不对应、与本项目的履约和应急服务无关）；本项最高得4分，未提供此项内容不得分。 |
| 2 | 节能产品 | 1分 | 客观分 | 投标货物（方案）中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品，仅以提供的所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为打分依据。提供1项产品的证书得0.5分，最高得1分。 |
| 3 | 环境标志产品 | 1分 | 客观分 | 投标货物（方案）中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，仅以提供的所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书为打分依据。提供1项产品的证书得0.5分，最高得1分。 |
| 评分注意事项： 1．投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分； 2．评标委员会成员明确标明打分依据，如：打分依据在投标文件中的页码范围或描述等。 |  |  |  |  |

商务评分（分值8分）

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 分值类型 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 8分 | 客观 | 投标文件递交截止日前三年类似项目案例，每有一个得2分，满分8分。 注：（1）近三年指以投标文件提交截止日往前推三年。 （2）类似项目案例时间以合同（协议书）签订时间为准。类似项目案例指投标人自身的项目案例，即项目案例合同（协议书）的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。 （3）业绩（案例）证明材料须同时1.合同协议书（须提供与最终用户签订的合同首页、供货页、合同金额所在页、签字盖章页、签订日期页）2.结算凭证。 （4）业绩（案例）证明材料扫描件不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，均不得分。 |
| 评分注意事项：1．投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分； 2．评标委员会成员明确标明打分依据，如：打分依据在投标文件中的页码范围或描述等。 |  |  |  |  |

11.6价格评分（分值30分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值 |
|  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。具体政府采购价格折扣优惠政策详见“第二部分 投标人须知前附表”。 |
| 评分注意事项： 注1：因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 注2： （一）根据财库【2026】2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，在政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |  |

12.评标委员会及其成员不得有下列行为

12.1未按照采购代理机构的要求将通讯工具存入指定地点的；

12.2确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

12.3接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，按照招标文件规定进行澄清的情形除外；

12.4违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

12.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

12.6在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

12.7记录、复制或者带走任何评标资料；

12.8其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有“12.1—12.6”行为之一的，其评审意见无效，采购代理机构将不予支付评审劳务报酬；评标委员会成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第七部分 合同文本

清徐县应急管理信息化平台建设项目(二期)

采购合同模版

甲方：

乙方：

乙方于____年____月____日，在组织的“       ”采购项目中中标。依据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，签订本合同。

- 一、设备清单

- （一）乙方向甲方提供的设备需满足招标文件、投标文件及技术协议要求，具体明细如下：

| - 序号 | - 品名 | - 品牌 | - 规格 - 型号 | - 产地及 - 厂家 | - 数量 | - 单价 | - 合计 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计：（小写）合计：（大写）含增值税税率：__% |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：设备的详细技术参数、性能指标、附件配置等以双方签订的《技术协议》为准，《技术协议》为本合同不可分割的组成部分。

- （二）价款构成

- 本合同合计金额为上述表格列明的总金额，已包含招标范围内设备货款、标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训、验收、质保期内售后服务等一切相关费用，甲方无需额外支付其他费用。

- （三）付款方式：

- 本采购项目无预付款，全部货物运至现场施划完毕，接收使用单位验收合格并接收使用后，给予一次性支付。中标人均须出具国家规定的正式发票。

- 二、质量保证

- 1、乙方提供的设备型号、技术规格、技术参数、性能指标等必须与招标文件要求、投标文件承诺及《技术协议》约定完全一致，不得擅自更改。

- 2、乙方提供的设备必须是全新、未使用、未翻新的原装正品，符合国家相关行业标准、产品出厂标准、招标文件技术要求及乙方投标文件承诺的质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，使用寿命期内各项指标均能稳定达标。

- 三、权利保证

- 1、乙方保证所提供的设备及相关技术、软件等不存在任何第三方专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他知识产权争议，若因知识产权问题引发任何纠纷、诉讼或行政处罚，均由乙方负责全权处理，承担全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金等），并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

- 2、乙方需在设备最终验收时，向甲方完整提供与设备相关的技术资料，包括但不限于产品合格证、质量检测报告、技术手册、操作指南、原厂保修卡、随机工具清单、备品备件明细、软件安装包及授权文件等（具体以《技术协议》约定为准）。

- 3、甲方提供的与本合同相关的招标文件、技术要求、图纸、计划、样品等资料均为甲方商业秘密，乙方不得向任何与履行本合同无关的第三方泄露，也不得用于与本合同无关的其他用途。本保密义务在合同终止后3年内持续有效，若乙方违反保密义务造成甲方损失，需承担全部赔偿责任。

- 4、乙方保证所交付设备的所有权完全归属于乙方，无任何抵押、质押、留置、查封、冻结等产权瑕疵，若因产权问题导致甲方无法正常使用设备或遭受损失，乙方需承担全部赔偿责任，甲方有权解除合同。

- 四、设备包装、发运及运输

- 1、乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防破损、装卸等包装要求，以保证设备安全运达甲方指定地点。

- 2、乙方选择具备相应资质的运输服务商，运输途中产生的设备毁损、灭失风险由乙方全权承担，乙方需在3日内告知甲方并启动补货或换货流程。

- 3、乙方在设备发运手续办理完毕后，需及时通知甲方到指定地点接货，货到前至少24小时通知甲方接货联系人及联系方式。

- 五、设备到货验收

- （一）基础信息约定​

- 交货时间：乙方需在____年____月____日前将全部设备送达甲方指定交货地点。若乙方逾期交付，每日按合同总金额的3‰支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方因此造成的全部损失。

- 交货地点：        。设备运抵该地点后，在甲方完成最终验收并签署《最终验收单》前，设备的保管责任及毁损、灭失风险由乙方承担。

- （二）验收参与人员​

- 初验工作由双方共同委派专人进行。​

- 双方验收人员需在验收记录上签字确认，验收意见不一致时，应在记录中分别注明观点及理由。验收记录一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。​

- （三）卸货与初验流程​

- 1、卸货责任：设备送至指定地点后，由乙方负责卸货，相关费用及工作人员安全由乙方全权承担。卸货过程中造成设备损坏、包装破损的，乙方需免费维修或更换，并承担因此导致的逾期交付责任。

- 2、初验内容：甲方依据装箱单、合同设备清单，对设备的包装完整性、规格型号、数量及外观（如机身划痕、接口变形、部件缺失等）进行初步点验。​

- 3、初验结果处理：​

- 初验合格的，甲方在设备签收单上签字确认，但此合格不视为产品质量验收合格，亦不代表设备完成交付。​

- 初验发现规格型号不符、数量短缺或外观损坏的，甲方有权拒收设备并当场书面反馈乙方。乙方需在5日内按甲方要求免费更换或采取补救措施，直至初验合格；逾期未完成的，按本条款第一条第1款的逾期交付规则处理。​

- 即使初验合格，若在交货日期后发现因乙方原因导致设备与清单不符的，乙方仍需承担交付不当责任，应在甲方通知后5日内免费补齐或更换。​

- （四）资料交付要求​

- 1、乙方需随设备同步交付完整、规范的资料，包括但不限于：产品质量检验合格证、第三方质量检测报告、技术手册、操作指南、原厂保修卡、随机工具清单、备品备件明细；若为进口产品，还需提供真实有效的原产地证明、商检局检验证明、合法进货渠道证明、报关单及关税缴纳凭证等。

- 2、资料形式要求：纸质资料需加盖乙方公章，电子资料需提供加密U盘或有效期不少于 2 年的下载链接。​

- 3、甲方发现资料有误、短缺或损坏的，应在 5 日内书面通知乙方，乙方需在收到通知后7日内免费替换、补齐。因资料缺失导致甲方无法办理设备备案、使用许可等手续的，乙方需承担全部责任，甲方有权顺延付款期限。​

- （五）质量验收与异议处理​

- 1、初验合格后，乙方需在____个工作日内完成设备安装调试，安装调试完毕后向甲方提交《验收申请报告》及相关验收资料，甲方收到申请后____个工作日内组织最终验收。

- 2、最终验收依据：国家相关行业标准、招标文件技术要求、投标文件承诺、本合同约定及《技术协议》等。验收内容包括设备性能测试、系统稳定性测试、数据对接测试等（具体验收标准详见《技术协议》）。

- 3、若甲方对验收结果有异议，需在验收结束后7个工作日内以书面形式向乙方提出《验收异议通知书》，列明异议事项、具体依据及要求。乙方需在收到《验收异议通知书》后7个工作日内予以书面答复，并在15个工作日内采取整改、维修、重新测试等措施解决异议问题；若乙方逾期未答复或解决方案未获甲方认可，甲方有权要求退货退款，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此造成的损失。

- 4、若最终验收合格，双方签署《最终验收单》，《最终验收单》签署日期为设备正式交付日期；若验收不合格，乙方需在甲方要求的期限内整改，整改后重新申请验收，因此产生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。

- （六）进口产品特别约定​

- 进口产品除符合上述条款外，还需提供真实有效的原产地证明、商检局检验证明、合法进货渠道证明及报关单、关税缴纳凭证。若因证明文件不全导致设备无法正常使用或被有关部门处罚的，责任由乙方承担，甲方有权解除合同并追偿全部损失。​

- 六、安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

- 2、乙方负责将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，对甲方有关人员进行培训（不少于两次）。

- 七、售后服务及承诺

- （一）数据对接服务

- 合同内所有设备及信息化能力提升相关内容，乙方需根据甲方的实际需求，免费与现有信息平台数据服务总线完成无缝对接，确保数据流通顺畅、准确，实现系统间的有效协同，且需通过甲方组织的对接测试。若因数据对接不符合要求导致系统无法正常使用，乙方需在 15 个工作日内完成整改，因此造成的工期延误，乙方需承担违约责任。​

- （二）质保期及质量责任

- 1、质保期自设备及信息化能力提升项目验收合格之日起开始计算，免费质保期为1年。​

- 2、在质保期内，若设备出现任何质量及安全问题，乙方需全权负责处理解决，并承担由此产生的一切费用。​

- 3、若使用单位在使用过程中发现产品存在质量瑕疵，甲方有权要求乙方采取更换等补救措施；当更换次数达到两次后产品仍存在瑕疵的，甲方有权要求退货，乙方需无条件配合。​

- （三）报修响应与处理时效：在质保期内，乙方接到甲方的报修信息后，需在3小时内响应，24小时内赶到现场进行处理，并确保在48小时内维修好。​

- （四）保修期外的维修服务：超过保修期的机器设备，乙方承诺提供终生维修服务。维修时仅收取部件成本费，且该成本费不得超过市场价格。​

- （五）维修技术支持与资料提供：乙方需一次性免费向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单等维护维修必需的材料和信息，若未按要求提供，甲方有权不予验收。保修期外，乙方仍需无偿向甲方提供维修密码及软件在该项目中的使用权。

- （六）软件使用权与配件支持

- 1、乙方保证甲方能够无偿、永久获得本合同约定范围内所有软件功能及单机软件的合法使用权，乙方需提供相应的软件授权证明文件，确保软件无版权纠纷。

- 2、乙方不得限制甲方自主采购设备硬件配件的权利，若甲方自主更换硬件配件，乙方需无偿提供技术指导，协助甲方恢复设备原有的软件功能及系统运行，确保设备能够正常使用，不得额外收取费。​

- （七）保养与预防性维护：保修期内，乙方需严格按照国家相关规定，对设备及系统执行保养及预防性维护，并向甲方提供详细的维护报告。​

- （八）承诺书效力：本售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章，盖章后方可生效，以确保承诺的有效性和可执行性。

- 八、甲方责任

- 1、负责提供场地，协助乙方办理有关事宜。

- 2、设备到货后及时进行验收工作。

- 3、验收通过后及时办理付款流程。

- 4、合同履行期间，对合同条款及价格负有保密义务。

- 九、乙方责任

- 1、乙方所提供的设备规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 的违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于维权费用。

- 2、乙方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

- 3、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担甲方损失，包括但不限于维权费用。

- 4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

- 5、乙方提供的设备在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分，乙方应在7天内补足保证金。

- 6、若乙方收到甲方质保维修通知后3日内或甲方发出质保维修通知之日起5日内（以较短者为准），未提供质保维修服务的，甲方可扣除质保金，自行或委托第三方维修。

- 7、乙方在相关作业全过程中，应确保工作人员人身安全，期间造成的所有安全事故责任由乙方负责处理。

- 十、不可抗力事件处理

- 1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

- 2、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 十一、争议解决甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向甲方所在地法院提出诉讼。

- 十二、合同生效及其他

- 1、合同经过甲、乙双方代表签章后即行生效。

- 2、合同文件

- 下列文件构成本合同的依据，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a、合同书b、招标文件c、投标文件d、供应商所作的其他承诺

- 3、本合同一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，财政厅备案壹份。

- 4、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

- 5、下列文件为本合同不可分割部分（另附）1、招标文件2、投标文件3、供应商所作的其他承诺

- 甲方（章）：                 乙方（章）：

- 法人代表：                   法人代表（签字）：

- 委托代理人：                 委托代理人：

- 地址：                       地址：

- 电话：                       电话：

- 开户银行：                   开户银行：

- 银行行号：                   银行行号：

- 日期：    年    月    日     日期：     年     月    日

第八部分 投标文件内容要求及格式

投标人编制投标文件须知

为了准确投标，请各投标人仔细阅读招标文件各项规定，按照如下要求认真编制投标文件：

一、编制投标文件应做到如下事项：

1．按照“第二部分 投标人须知前附表”投标文件提交的要求，对电子投标文件进行加密并提交。

2．“第八部分 投标文件内容要求及格式”的内容不得随意删减，如因删减导致投标文件不完整，评标委员会无法评审而造成的一切后果由投标人承担。附件中注明“无相关信息，不需填写内容”等内容的除外。

二、编制投标文件建议做到如下事项：

1．投标文件字体为“宋体”；正文字号：五号；标题字号：四号加粗；表格中的字号：五号。

2．参照后附目录顺序对投标文件各项内容进行排版、编制页码，如出现编排混乱导致投标文件被误读或查找不到相应内容，一切后果由投标人承担。

投标文件（资格审查部分）封面（封皮）格式

投 标 文 件

（资格审查部分）

项目编号：

项目名称：

包    号：

投标单位全称（公章）：

年   月   日

投标文件（资格审查部分）目录

1．供应商信用承诺书……………………………………………………………………页码

2．投标人保证函……………………………………………………………………………

3．反商业贿赂承诺书…………………………………………………………………………

4．法定代表人资格证明文件…………………………………………………………………

5．授权委托书…………………………………………………………………………………

6．特定资格要求 ……………………………………………………………………………

7．投标人对《合同文本》签署意见 ………………………………………………………

8．联合协议 …………………………………………………………………………………

9．商品包装和快递包装承诺 ……………………………………………………………

10. 投标人认为需补充的其它资料或说明 …………………………………………………

供应商信用承诺书

山西佰辰建设项目管理有限公司：

现针对贵公司组织的    （项目名称、项目编号）   项目，截至开标日我方的“信用承诺书”情况声明如下：

一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

四、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

五、具有独立承担民事责任的能力；

我方保证上述承诺符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

特此承诺！

投标单位全称（公章）：

法定代表人（负责人）或全权代理人：（签字或盖章）

签署日期：        年      月      日

投标人保证函

山西佰辰建设项目管理有限公司：

我方已详细阅读并清楚本项目招标文件内容，自愿参加此次（项目名称、项目编号）  采购项目投标，谨郑重作出以下声明并负相应法律责任：

1．我方同意招标文件的各项规定及你方对招标文件的解释。

2．如果我方存在违反政府采购相关法律法规及招标文件规定的行为，禁止参加政府采购活动等相关处罚。

3．我方按照“第二部分 投标人须知前附表 投标文件提交”的要求提交投标文件。

4．我方同意投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天；在特殊情况下，采购人或采购代理机构与我方协商延长投标有效期的规定；认可项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

5．我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效。

6．我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料。

7．我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果。

8．我方赞同你方组织的资格审查人员、评标委员会所做出的评审和选择，完全理解同意本招标项目不一定接受最低报价的投标，同意资格审查人员、评标委员会无义务向投标人进行任何有关评审解释的规定；

9．我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

10．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

投标单位全称（公章）：

法定代表人（负责人）或全权代理人：（签字或盖章）

签署日期：        年       月       日

反商业贿赂承诺书

山西佰辰建设项目管理有限公司：

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称（公章）：

签署日期：          年       月       日

法定代表人（负责人）资格证明文件

（姓名）是         投标单位全称         的法定代表人（负责人）。参加山西佰辰建设项目管理有限公司组织的     项目名称、项目编号         ，负责签署本次投标文件、全权处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（负责人）身份证/护照（正反两面）

注：1、法定代表人（负责人）参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；

2、如法定代表人（负责人）不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

投标单位全称（公章）：

签署日期：         年     月     日

授权委托书

我  姓名  是   投标单位名称   的法定代表人（负责人），现授权    单位名称     的  姓名 为我公司全权代理人，以我单位名义参加山西佰辰建设项目管理有限公司组织的     项目名称、项目编号    的投标活动。代理人可全权代表我签署本次投标文件，处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

| 法定代表人（负责人）身份证/护照 （正反两面） |  | 全权代理人身份证/护照 （正反两面） |
| --- | --- | --- |

注：应附法定代表人（负责人）和全权代理人身份证/护照复印件

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

投标单位全称（公章）：

签署日期：        年      月      日

特定资格证明材料

投标人对《合同文本》签署意见

1．投标人对此次《合同文本》有无异议，请选择（以“√”标识）：

有异议（   ）           无异议（   ）

2．对《合同文本》有异议的，请具体说明。

……

3．合同纠纷解决方式，请选择其一：（以“√”标识）

(1)向采购人所在地市级仲裁委员会提请仲裁（   ）；

(2)向采购人所在地人民法院提起诉讼（   ）。

投标单位全称（公章）：

签署日期：          年      月      日

联合协议（若不涉及，可不提供）

（联合体所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加山西佰辰建设项目管理有限公司组织的     项目名称   项目（项目编号：　　　　）。经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、     （成员单位名称）为本次组成联合体的牵头单位，联合体一致同意以牵头单位的名义参加。

二、联合体各成员单位保证均无不良信用记录。若成员中任何一方存在不良信用记录的，视为联合体存在不良信用记录。

三、在参与本项目过程中，联合体牵头单位将代表联合体各成员单位负责投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与评审和中标有关的一切事务；联合体确定为中标人后，联合体牵头单位负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调，接受采购人的指令和通知，办理本项目履约后的收款手续等工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向采购人共同承担连带责任。

五、牵头单位          负责          等工作。

六、          （非牵头单位的联合体参加方单位）负责          工作，具体工作范围、内容及针对本项目承担的责任、义务等，分别为：

……

七、联合体各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：          。

八、联合体为中标人后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

九、联合体各方不得再以自己名义单独参与本项目，也不得组成新的联合体参与本项目。

十、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或中标合同履行完毕后自动终止。

牵头单位全称（公章）：

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

签署日期：            年       月       日

参加方单位全称（公章）：

法定代表人（负责人）：           （签字或盖章）

签署日期：            年        月        日

参加方单位全称（公章）：

法定代表人（负责人）：           （签字或盖章）

签署日期：            年        月        日

……

注：投标人非联合体投标的，此项不需填写内容。

商品包装和快递包装承诺 （若不涉及，可不提供）

本投标人现参与           （项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

注：如项目不涉及的，此项不需填写内容。

投标人认为需补充的其它资料或说明

注：若投标单位认为无补充事项的，可予以删除。

投标文件（商务技术部分）封面（封皮）格式

投 标 文 件

（商务技术部分）

项目编号：

项目名称：

包    号：

投标单位全称（公章）：

年   月   日

投标文件（商务技术部分）目录

1．中小企业声明函………………………………………………………………………………页码

2．属于监狱企业的证明文件……………………………………………………………………

3．残疾人福利性单位声明函……………………………………………………………………

4. 创新产品或创新服务明细表…………………………………………………………………

5. 投标报价表……………………………………………………………………………………

6．标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表………………………………

7．投标货物功能、性能、技术参数说明………………………………………………………

8．投标人业绩情况………………………………………………………………………………

9.节能产品、环境标志产品情况一览表 ………………………………………………………

10.关于符合本国产品标准的声明函……………………………………………………………

11.网络安全专用产品……………………………………………………………………………

12.绿色建材产品明细表…………………………………………………………………………

13.正版软件承诺…………………………………………………………………………………

14．投标人认为需补充的其它资料或说明 ……………………………………………………

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月       日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

属于监狱企业的证明文件（若不涉及，可不提供）

监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

注：投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。

残疾人福利性单位声明函（若不涉及，可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（项目名称、项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月       日

注：投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。

创新产品或创新服务明细表（若不涉及，可不提供）

| 包号/序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。

2. 投标人投标产品包含创新产品或创新服务，填写此表后必须提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。

投标报价表

第    包                                                                                                               单位：元

| 序号 | 投标产品 全称 | 生产厂家 |  | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 投标 单价 | 金额 小计 | 免费 质保期 | 质保期外 服务年限 | 合同履行期限 | 投标产品 有无偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 类型 （中小型、微型/监狱企业/福利性单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．此表以“包”为单位进行填写，投标人不得更改表格格式，否则投标文件无效。

投标单位全称(公章)：

法定代表人（负责人）或全权代理人： （签字或盖章）

签署日期：         年       月       日

标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表

第   包

| 技术指标参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标产品全称 | 招标文件标注“★” 不允许负偏离的实质性要求和条件 | 投标响应状况 | 响应程度 |  |  | 偏离说明 |
|  |  |  |  | 符合要求 | 高于要求 | 低于要求 |  |
| 其他条件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件标注“★” 不允许负偏离的实质性要求和条件 |  | 投标响应状况 | 响应程度 |  |  | 偏离说明 |
|  |  |  |  | 符合要求 | 高于要求 | 低于要求 |  |

注：投标人应详细列明标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件的具体响应状况，全面披露各项响应程度，否则投标文件无效。

投标单位全称(公章)：

法定代表人（负责人）或全权代理人：（签字或盖章）

签署日期：         年       月      日

投标货物功能、性能、技术参数说明

包号（序号）             ：

投标货物全称    同时应编写品牌、规格型号    ：

说明内容：（格式自拟）

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月

投标人业绩情况

（格式自拟）

节能产品、环境标志产品情况一览表（若不涉及，可不提供）

| 包号/序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书）。

关于符合本国产品标准的声明函（若不涉及，可不提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1 ，生产厂为（厂名）2 ，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3 。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月  日

### 网络安全专用产品（如不涉及，可不提供）

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 合格或许可证号 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

采购标的或报价产品属《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：

自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

绿色建材产品明细表（如不涉及，可不提供）

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 绿色建材产品认证证书号/检测报告编号 | 认证/检测机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供有效证明文件，否则不予认可。

注：

### 绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P020250111596858618141.docx）

正版软件承诺（如不涉及，可不提供）

采购代理机构名称  ：

我方现参与              项目（项目编号：        ）的采购活动，现郑重承诺保证投报的计算机操作系统或投报的硬件产品内所涉及软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称：            （盖章）

日     期：

投标人认为需补充的其它资料或说明

注：若投标单位认为无补充事项的，可予以删除。