PAGE  
余姚市双河学校新建工程物化生科等实验室采购项目                    公开招标

政府采购项目

公开招标采购文件

项目编号：NBSFCG-2026-060

项目名称：余姚市双河学校新建工程物化生科等实验室采购项目 
采 购 人：余姚市人民政府凤山街道办事处

采购代理机构：宁波舜丰工程管理咨询有限公司

编制日期：2026年6月
目  录

3第一章  招标公告


6第二章  投标须知


17第三章  评审办法及评分标准


23第四章  采购合同


28第五章  采购内容及需求


34第六章  投标文件格式





第1章 招标公告

项目概况

余姚市双河学校新建工程物化生科等实验室采购项目的潜在供应商应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取采购文件，并于  2026年6月30日14:00（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况
招标编号：NBSFCG-2026-060 
项目名称：余姚市双河学校新建工程物化生科等实验室采购项目 

采购方式：公开招标
预算金额（元）：648054
最高限价（元）：648054
采购需求：
标项一:
    标项名称: 余姚市双河学校新建工程物化生科等实验室采购项目     

数量: 1  
    预算金额（元）: 648054
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：余姚市双河学校新建工程物化生科等实验室采购，详见第五章采购内容及技术要求。
    备注： 
合同履行期限：合同签订之日起日30天内完成交付并验收合格。
本项目（是）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业）

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件
时间：2026年6月9日至2026年6月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台线上获取；
方式：
1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；
2、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载采购文件浏览）；
3、招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载采购文件的时间为准）。
注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。
售价（元）：0 
四、响应文件提交（上传）
截止时间： 2026年6月30日14:00（北京时间）
地点（网址）：政采云平台,本项目实行电子招投标，无须供应商到现场

五、响应文件开启
开启时间： 2026年6月30日14:00（北京时间）
地点（网址）：政采云平台,本项目实行电子招投标，无须供应商到现场。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）发布，视同送达所有潜在投标人。
八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：余姚市人民政府凤山街道办事处

地址：余姚市金型路888号

项目负责人：魏工  

项目联系方式：0574-22660101 
质疑联系人：沈工   

质疑联系方式：0574-22660101 
2.采购代理机构信息
名称：宁波舜丰工程管理咨询有限公司

地    址：余姚市南华大厦1幢3楼3018室

项目联系人（询问）：史浩杰

项目联系方式（询问）：0574-58104870 13566581000
质疑联系人：陈茹楠

质疑联系方式：18658288221

3.同级政府采购监督管理部门            

名    称：余姚市财政局             

地    址：余姚市南滨江路118号             

传    真：/

联 系 人：519办公室               
监督投诉电话：0574-89553033       

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。       
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第二章  投标须知

前附表
	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	采购人
	采购人：余姚市人民政府凤山街道办事处

	2
	项目名称及项目编号
	项目名称：余姚市双河学校新建工程物化生科等实验室采购项目

项目编号：NBSFCG-2026-060

	3
	采购方式
	公开招标

	4
	招标范围与内容
	详见招标采购文件“第五章 采购内容及需求”

	5
	▲合格的投标人应具备的资格要求
	见招标文件“第一章招标公告”

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；非公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

	6
	▲投标报价及费用
	1、本次采购项目预算价人民币：648054元，最高限价人民币：648054元，超过上述任一最高限价均作无效标处理。
2、本项目投标报价应以人民币报价；
3、报价内容：投标报价应包括货款采购、标准附件、专用工具、运输、装卸、税金（含购置税）、安装、调试、保修等一切税金和费用

4、不论投标结果如何，投标单位方均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	7
	投标文件有效期
	开标之日起90日历天

	8
	投标文件的

组成
	上传到“政采云”平台电子加密标书 [电子加密标书（后缀jmbs），按“供应商-电子交易操作手册.pdf”及本招标文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传] 

	10
	电子加密标书解密时间
	参加投标的供应商须在投标截止时间后30分钟内完成投标文件解密工作[用制作投标文件时同一数字认证证书（CA证书）解密] ，若投标人在规定时间内未解密的则作自动放弃投标处理。

	10
	投标文件提交截止时间及地点
	详见采购公告

	11
	开标时间
	详见采购公告

	12
	合同签订时    间及地点
	时间：中标通知书发出之日起30日内

地点：采购人指定地点（中标人可把签章后的合同通过邮寄的方式送达采购人处）

	13
	合同履约保证金
	履约保证金金额：履约保证金为合同价的1.0%。

履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式。
履约保证金提交时间：在签订合同后10日内交纳。

履约保证金的退还：采购人在供应商完成合同履约后退还履约保证金。（如供应商未能履行合同规定的任何义务而需支付采购人违约金或者赔偿采购人损失的，采购人有权在履约保证金中直接予以扣减）。

	14
	现场踏勘
	本项目不统一组织踏勘，如投标人认为需到现场踏勘可自行到现场踏勘，以充分了解现场位置、情况等及任何其它足以影响投标的情况，对任何因忽视或误解现场情况而导致的任何索赔或服务期延长申请将不获批准；对本项目涉及的安全性及其他特殊情况应引起特别重视；投标人自行承担踏勘所发生的费用以及责任和风险。

	15
	采购代理服务费
	1.中标人应向本采购代理机构支付采购服务费（如以联合体形式投标的指联合体牵头人），服务费金额按宁波市中介超市中选金额。

2.成交人如未按以上条款规定办理，本采购代理机构有权进行追索。

3.采购服务费只收转账支票或电汇形式。
4.招标代理服务费缴纳账号：

开户名：宁波舜丰工程管理咨询有限公司

开户行：宁波余姚农村商业银行股份有限公司营业部

账  号：2010 0026 8209 708

	16
	关于联合体说明
	1、本项目接受联合体竞标。

2、以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3、联合协议中必须明确一名联合体牵头人，作为响应人递交响应文件。本项目若以联合体响应，联合体牵头人必须承担项目的主体核心内容。评分标准表所有客观分评分项，认定标准所需资料必须属于联合体牵头人所有，否则不予得分。

	17
	解释
	本采购文件的解释权属于采购人


注：本前附表内打有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出投标，将被认定为无效投标。

一、总 则

（一） 适用范围

本招标文件适用于余姚市双河学校新建工程物化生科等实验室采购项目 的采购邀请、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义

1.“采购人、业主、甲方、发包人”系指余姚市人民政府凤山街道办事处。

2.“采购代理机构”系指宁波舜丰工程管理咨询有限公司。

3.“供应商、投标方、投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

4.“服务”系指采购文件规定的全部内容以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报、财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的信息等。

7.“评审人员”指依法成立的负责本次评审工作的评标委员会。

8.“招标采购文件/采购文件”系指采购人、采购代理机构编辑制作的用于招标投标采购活动的文件。

9.“投标文件” 系指供应商应采购文件要求编制的投标性文件。

10.“同级政府采购监管部门”系指余姚市财政局。

11.采购文件中标注有“▲”的条款内容系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表如不是法定代表人（或企业负责人或经营者），须有法定代表人（或企业负责人或经营者）出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。投标文件一律不退还。

（六）联合体竞价

本项目接受联合体投标。联合体投标时应提交联合体协议书，由联合体的牵头人参与采购活动。
（七）转包与分包

本项目允许分包。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包，此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。

（八）特别说明：

▲1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

▲2.供应商应仔细阅读招标采购文件的所有内容，按照招标采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其投标文件无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、投标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，具体以“财政部令94号文《政府采购质疑和投诉办法》”执行。
二 招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1．第一章 招标公告；

2．第二章 投标须知；

3．第三章 评审办法及评分标准；

4．第四章 合同文本；

5．第五章 采购内容及需求；

6．第六章 投标文件格式；

7．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标采购文件在各方面作出实质性投标响应是供应商的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

（三）招标采购文件的答疑

1．供应商对招标采购文件如有疑点或技术指标要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流时，将疑点和要求澄清的内容在采购文件公告期限届满之日起七个工作日内用书面形式告知采购人，应有法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人签字，加盖供应商单位公章和注明日期。如有必要，采购人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在规定的政府采购信息发布媒体上发布关于投标文件修改的“更正公告”。 

2．供应商若认为招标采购文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标采购文件的答疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标采购文件，投标截止时间后不再受理针对招标采购文件的相关质疑和投诉。

（四）招标采购文件的澄清与修改

提交投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的招标采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以法定形式发布公告通知供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成

投标文件由“资格证明文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分组成：

A资格证明文件格式：

资格证明文件封面；

资格证明文件目录；

▲A1、关于资格的承诺函（若联合体响应，则联合体成员均提供，按格式要求签章）；
▲A2、营业执照（复印件加盖公章）（若联合体响应，则联合体成员均提供）；

▲A3、法定代表人（或企业负责人）身份证明书，如果供应商派委托代理人参加磋商的，还需提供法定代表人（或企业负责人）授权书；（若联合体响应，则联合体牵头人提供，按格式要求签章）
注：供应商代表为法定代表人的只需提供法定代表人身份证明（附件A3.1）；供应商的代表若为非法定代表人的，另须提交法定代表人授权书（附件A3.1、附件A3.2）； 

▲A4、供应商一般情况（若联合体响应，则联合体成员均提供，按格式要求签章）；

A5、联合投标协议书（若需要，按格式要求签章）；
A6、联合投标授权委托书（若需要，按格式要求签章）；
A7、分包意向协议（若需要，按格式要求签章）；

▲A8、中小企业声明函（如是残疾人福利性单位声明函或监狱企业的提供证明文件）（若联合体投标，则联合体各成员中须提供其中一类并按要求签章，格式见附件，按要求提供并签章）； 

A9、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。

B商务技术文件格式：

商务技术文件封面；

商务技术文件目录；

▲B1、投标声明书（若联合体投标，则联合体牵头人提供，按格式要求签章）；

▲B2、合同条款响应表（若联合体投标，则联合体牵头人提供，按格式要求签章）；

▲B3、采购内容及需求响应（若联合体投标，则联合体牵头人提供，按格式要求签章）；

B4、类似项目的业绩；

B5、投标人认为需要提供的其他商务技术文件或评分标准所需资料（格式自制，请按评分标准表顺序排列）。

C报价文件格式：

价格部分封面

价格部分目录

▲C1、开标一览表（若联合体投标，则联合体牵头人提供，格式见附件）；

▲C2、投标分项报价表（若联合体投标，则联合体牵头人提供，格式见附件）；

C3、投标人认为需要的其他报价文件或说明（如果有）。

以上条款中带▲的条款为必备条款，缺少或未按上述规定提供的作无效标处理。

特别说明：电子投标文件制作说明 

（1）本招标文件所指电子交易平台为政采云平台（www.zcygov.cn）。

（2）制作电子投标文件的系统配置要求：64位的windows7及以上操作系统。

（3）潜在供应商应在开标前完成供应商注册，成为浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)正式供应商，并完成CA数字证书办理（CA驱动和申领流程：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > CA驱动和申领流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商通过政采云电子交易客户端（下载位置：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > 政采云电子交易客户端）制作投标文件，投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“供应商-电子交易操作手册.pdf”。

（5）供应商在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763（服务时间：工作日8：00-20：00）。
（二）投标文件的语言及投标货币

▲1. 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
▲2 .计量单位：投标采购文件已有明确规定的，使用投标采购文件规定的计量单位；
（三）投标有效期

1.投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标采购文件要求的投标文件均保持有效。

2.在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标文件有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求。

（四）投标文件的签署（供应商的电子公章视同单位公章）

1．供应商应按本招标采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。

2．投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人盖章或签字。

3．投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人盖章或签字。投标文件因字迹潦草或视图不清所引起的后果由供应商负责。

（五）投标文件的递交（上传）、修改和撤回

1. 投标文件的递交：投标文件递交截止时间及地点见前附表（因投标人的操作失误或未在投标截止时间前上传等，由此造成的相关责任由供应商自行承担）。

2.投标文件的修改和撤回
2.1供应商在递交投标文件截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改、补充或撤回；补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。递交投标文件截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交（上传）的投标文件应当按本投标采购文件的要求签署、盖章和加密。

2.2投标截止时间后供应商不得撤回投标文件。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应招标采购文件要求的投标文件将被视为无效投标，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的文件。但评审人员可以要求供应商在规定时间内在电子交易平台上对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正应当加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合投标文件要求的，应认定其投标无效。（供应商应对开标开始直至结束的期间内关注所在单位政采云平台上的有关信息，如因供应商不关注或超出规定时间内的答复，责任由供应商自负）供应商澄清、说明或更正后，不影响评审人员对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在资格性审查、符合性审查评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）不符合政府采购法第二十二条规定；

（2）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以磋商响应文件提交截止日“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格磋商响应方的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（4）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；
（5）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；
（6）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；
（7）不同供应离联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。
（8）资格证明文件不全的，或者不符合招标采购文件标明的资格要求的；

（9）投标文件无法定代表人（或授权委托人）盖章或签字,或未提供法定代表人授权委托书（如授权）、供应商声明书或者填写项目不齐全的；

（10）供应商代表人未能出具身份证明[电子标以提供“法定代表人（或企业负责人）身份证明书”为准]或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（11）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（12）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确或者使用计量单位不符合招标采购文件要求的（经评审人员认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（13）投标文件有效期不能满足招标采购文件要求的；

（14）未实质性响应招标采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（15）超过递交投标文件截止时间上传的；

（16）未按规定签章的；

（17）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（18）评审人员认定有其他严重违法情况的。

2.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的投标或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符招标采购文件要求的，或者与招标采购文件中标“▲”的条款发生实质性偏离的；

（3）投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用招标采购文件要求的报价形式或超过最高限价报价的；

（2）报价具有选择性；

（3）评审人员多数成员认定投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或要求在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，仍不能证明其报价合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.在招标采购中，出现下列情形之一的应予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

6. 如采购过程中发现供应商有行贿犯罪记录的视为无效投标或取消中标资格。

四、开标

1、电子招投标开标程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内(投标人不足3家，不进入解密程序)。

（2）评标委员会依照本招标文件规定进行审查、评议；

（3）在系统上公开报价开标情况；

（4）评标委员会对报价情况进行评审；

（5）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序；

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

3.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

3.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4、病毒发作导致不能进行正常操作的； 

3.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、开标时，由采购人或者采购代理机构对供应商资格进行审查，并通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，对供应商信用记录进行甄别。

5、▲即使供应商在投标截止时间前按规定上传了投标文件，但未在电子加密标书解密时间内完成解密（投标截止时间后30分钟内完成投标文件解密工作）的，投标无效或视作供应商自动放弃本次投标响应，一切责任均由供应商自行承担。
6.在开评标时如上一阶段的投标响应作无效标处理，均不进入下一阶段的评标程序。

五、 评标和定标

（一）评标委员会
1.受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由评审专家组成。评审专家按规定将在开标日之前在政府采购专家库中抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

2.评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

（二）评标方法
本项目招标采用的评标方法载明在招标采购文件第三部分“评审办法及评分标准”中。

（三）评标程序
1.评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标供应商的程序依次进行。

2.初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

（1）资格性审查：依据投标须知前附表序号5的规定，对其资格证明文件齐全性和有效性进行审查。

（2）符合性检查：依据第二章“投标人须知”、第三章“评审办法及评分标准”、 第五章“采购内容及需求”、第六章“投标文件格式及附件”的规定，对投标文件的完整性和有效性、对投标文件是否做出实质性响应进行审查。

3.澄清有关问题：

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清或说明。投标人必须按照招标代理公司通知的时间、地点（供应商的政采云系统内）进行答疑和澄清（供应商的政采云系统内答复的时间一般30分钟内）。

3.2投标人应对需要澄清或说明的问题作回答，该回答应盖有投标人公章和法定代表人或授权代表签字或盖章，澄清或说明将作为投标内容的一部分。

3.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若投标人未在有效时间内进行答疑和澄清的响应，将被视作自动放弃并承担后果。

4.比较与评价：按照招标文件“第三章 评审办法及评分标准”对照投标文件的响应进行评价，评定其偏差程度，并打分。

5.综合评估：通过初步审查、比较与评价的投标，评标委员会成员按照招标文件第五章“采购内容及需求”的规定，对各评标委员会成员的打分汇总后计算平均分即为各投标供应商的综合得分。

6.推荐中标供应商：

评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人，推荐中标供应商的方法详见“第三章 评审办法及评分标准”。

出现下列情形之一的，采购人可以直接确定排名次位的中标候选人为推荐中标供应商。

（1）供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

采购人需选择排名次位的候选供应商为中标供应商的，应当在选择前向同级监管部门报告说明，经批准后方可确定。

推荐中标供应商放弃中标后采购人也可以重新招标。

（四）评标过程的处理原则
评标程序终止：当初步审查的结果或评估复核的结果出现影响采购公正的违法违规行为时，或因重大变故采购任务取消时评标委员会将做出否决全部投标的决定依法终止评标程序的决定，此时招标程序也随之终止。

（五）评标过程保密
1.中标结果公告发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

六、确定中标供应商、评标结果公示

采购人根据评标报告中推荐的中标候选先后顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序直接确定中标供应商）确定1家中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司即在前附表注明的有关发布本次招标公告的媒体上发布中标公告。

七、评标结果质疑

投标人若对评标结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或招标代理公司提出书面质疑，书面质疑文件应该符合投标人须知“（九）质疑和投诉”的规定，否则视为无效质疑。采购人或招标代理公司将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。采购人或招标代理公司不受理无效的任何质疑。

八、合同授予

1、中标通知

1.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标通知书可至代理机构处或通过邮寄等方式领取。

1.2中标通知书作为合同的组成部分。

2.签订合同

2.1中标通知书发出之日起30日历天内，中标供应商须派法定代表人或其委托代理人前往招标采购文件须知前附表约定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

2.2招标采购文件、中标供应商的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

2.3合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物按相关规定执行。

九．履约保证金
履约保证金金额：履约保证金为合同价的1.0%。

履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式。
履约保证金提交时间：在签订合同后10日内交纳。

履约保证金的退还：采购人在供应商完成合同履约后退还履约保证金。（如供应商未能履行合同规定的任何义务而需支付采购人违约金或者赔偿采购人损失的，采购人有权在履约保证金中直接予以扣减）。
十．特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。

1.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明

1.4中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

1.5执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

1.6根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责，监狱企业的提供相关证明文件，未能提供的不予认可。

第三章  评审办法及评分标准
本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本评标办法由采购人负责解释。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。 

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
二、评标组织

（一）评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

三、评标程序

（一）资格性检查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	审查项目
	要求

	1
	1、关于资格的承诺函（若联合体响应，则联合体成员均提供，按格式要求签章）；

2、营业执照（复印件加盖公章）（若联合体响应，则联合体成员均提供）；

3、法定代表人（或企业负责人）身份证明书和法定代表人（或企业负责人）授权书[供应商代表为法定代表人的只需提供法定代表人身份证明，供应商的代表若为非法定代表人的，另须提交法定代表人授权书]（若联合体响应，则联合体牵头人提供，按格式要求签章）； 

4、供应商一般情况（若联合体响应，则联合体成员均提供，按格式要求签章）；

5、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明（如有）。
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

	2
	以采购人在开标时对“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的相关查询记录截图为准
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单在禁止参加采购期限的供应商

	3
	特定资格条件
	按“第一章 招标公告”本项目的特定资格要求提供，复印件加盖公章（如有）

	4
	（1）、联合投标协议书（若需要，按格式要求签章）；

（2）、联合投标授权委托书（若需要，按格式要求签章）

本项目接受联合体投标。联合体成员不得超过2家，联合体投标时应提交联合体协议书（若需要），由联合体的牵头人参与采购活动
	本项目接受联合体投标。

	5
	中小企业声明函（如是残疾人福利性单位声明函或监狱企业的提供证明文件）；（若联合体投标，则联合体各成员中须提供其中一类并按要求签章）
	落实政府采购政策需满足的资格要求

	6
	分包意向协议（若需要 ）投标人认为必要的其它资料
	

	资格性检查结论
	


注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的或未在投标截止时间前提交，资格性审查不合格。
2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

（二）符合性检查

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	审查项目
	要求

	1
	供应商名称
	与营业执照一致

	2
	投标有效期
	符合第二章 投标须知内的相关内容

	3
	投标文件的签署盖章
	符合第二章 投标须知内的相关内容

	4
	其他
	未存在投标人串通投标的现象

	5
	
	未出现技术评审时的无效标情况

	6
	
	不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件

	7
	
	不允许含有采购人不能接受的附加条件的

	8
	
	供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的

	9
	
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）

	符合性审查结论
	


注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。
（三）澄清有关问题

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起要求澄清的方式要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（即政采云系统内的回复，发起要求澄清至回答结束的时间一般30分钟）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

（五）比较与评价

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件按评分标准逐栏进行评价、打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值最多保留二位小数；然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评分计算结果按四舍五入法最多保留二位小数。
本项目中，多家投标人提供的产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目同一标项的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（五）推荐中标候选人

1、由评标委员会负责计算各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（算术平均值计算四舍五入后保留小数点后2位）。

2、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到底的确定最高综合得分的投标人为排名第一的中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，则按照技术指标优劣顺序（主观分，具体：产品整体布局、外观+产品功能的操作便捷性+产品质量及性能得分）推荐，并编写评审报告。
3.采购人根据评标报告中推荐的中标候选人（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序直接确定中标供应商）确定综合得分最高的为中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司即在前附表注明的有关发布本次招标公告的媒体上发布中标公告。

4、若排名前面的中标候选人因投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假的或放弃中标，采购人可以重新组织招标。

（六）招标程序终止及采购方式变更

1.通过资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标；

2.投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

3.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报主管部门批准。

评分标准表
	序号
	评审项目
	评审标准

	1
	类似业绩（1分）
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，每提供1个合同业绩得1分，最高1分；

客观分得分需满足的要求：投标文件中提供同类项目业绩合同复印件并加盖公章。

	2
	技术参数响应情况（16分）
	技术参数响应情况：
完全响应招标文件“技术参数”中指标的得16分；
技术参数带“★”为重要条款，技术要求为负偏离的或经评委认定为属于负偏离的每一项扣0.2分，其他技术要求为负偏离的或经评委认定属于负偏离的，每一项扣0.1分，扣完为止。
注：客观分得分需满足的要求：以《技术参数偏离表》填写的偏离内容作为评审依据。

	3
	认证体系证书
（3分）
	（1）所投制造商具有质量管理体系认证证书的得1分。

（2）所投制造商具有环境管理体系认证证书的得1分。

（3）所投制造商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。

客观分得分需满足的要求：①证书须有效；②投标文件中提供证书复印件及对应证书在全国认证认可信息公共服务平台的认证信息查询截图。

	4
	供货方案

（12分）
	投标人提供详细的供货方案，供货方案可从产品制作、运输装卸、安装调试、协助验收及项目进度安排环节着手，评标委员会进行评分。

（1）实施方案的细化全面程度（3分、2分、1分、0分）
（2）产品制作的专业程度（3分、2分、1分、0分）

（3）项目实施阶段（即产品供货、运输装卸、安装调试、协助验收阶段）的组织严谨程度（3分、2分、1分、0分）

（4）实施方案与项目实际情况的切合程度（3分、2分、1分、0分）

	5
	质量保障措施
（12分）
	投标人针对本项目制定质量保证措施，包括项目材质、配件等保障措施的合理性（3分、2分、1分、0分）、全面性（3分、2分、1分、0分）、专业性（3分、2分、1分、0分）、可行性（3分、2分、1分、0分）。

	6
	项目进度计划及安排（12分）
	投标人针对本项目提供进度计划及安排，包括项目进度计划安排合理性（3分、2分、1分、0分）、专业性（3分、2分、1分、0分）、安装进度的协调性（3分、2分、1分、0分）、可行性（3分、2分、1分、0分）

	7
	培训方案
（3分）
	投标人针对本项目制定培训计划要素齐全、方案科学合理、操作性强、能够贴近用户需求，包括但不限于培训内容、方式计划（3分、2分、1分、0分）

	8
	售后服务
（10分）
	投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于服务承诺、服务条款（2分、1分、0分）、响应方案供应方案（3分、2分、1分、0分）等售后服务方案进行评价；
对投标人制定的应急措施（3分、2分、1分、0分）、质保外服务措施进行评价（2分、1分、0分），

	9
	政府采购政策（1分）
	（1）投标人或联合体牵头人或联合体成员是国家认定的不发达地区企业的得0.5分，本项最高得0.5分。

（2）投标人或联合体牵头人或联合体成员是国家认定的少数民族地区企业的得0.5分，本项最高得0.5分。

	11
	价格分（30分）
	供应商的最终报价作为参与评审的价格，评标基准价=满足采购文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评标基准价，评标基准价得分为满分30分。
报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30分。
报价得分以四舍五入保留小数点后两位。


注：注：1、不允许出现报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价且不能证明其报价合理性的情况；

2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评标委员会集体讨论，对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论,持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

4、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
一是投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
二是投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
三是投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
四是评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理；
第四章 采购合同

余姚市双河学校新建工程物化生科等实验室采购项目
甲方：余姚市人民政府凤山街道办事处

乙方： 

签署日期：    年     月 

签署地点：

合同文本
采购单位（甲方）：余姚市人民政府凤山街道办事处
供货商（乙方）： 
为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规和          项目的招标文件、中标单位的投标文件等相关文件协议，签署本合同，以资共同遵守。
一、采购标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：

1、采购计划编号：

2、货物名称：

3、具体型号/规格及配置：
4、采购数量：

5、合同价：人民币         元。

注： “合同总价”包含货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、制作费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费以及保修费、税费等，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

二、货款结算
1、合同生效后7个工作日内，采购人向中标单位支付合同价40%的预付款；车辆到货调试完成，且经采购人验收合格后1个月内支付余款。中标单位在接收预付款前，须向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
2、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。
3、（其他）           

三、履约保证金
履约保证金金额：履约保证金为合同价的1.0%。

履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式。
履约保证金提交时间：在签订合同后10日内交纳。

履约保证金的退还：采购人在供应商完成合同履约后退还履约保证金。（如供应商未能履行合同规定的任何义务而需支付采购人违约金或者赔偿采购人损失的，采购人有权在履约保证金中直接予以扣减）。
四、货物包装与交付
1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。货物包装需按“《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》”标准执行。
2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于： 检测报告、合格证、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。
3、交货期： 

4、交货方式：
5、收货人及地址：
6、（其他）
五、安装与验收
1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。
2、验收标准：
货到用户指定地点后，依照招标人提供的验收方案组织验收。
3、到货验收：甲方应在收到货物后   7  个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。
4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。
5、（其他）
六、保修与售后服务
1、货物质保期为         年，自（ 填写到货验收合格或最终验收合格）之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。
2、质保期内，乙方应当提供 7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后        个小时内响应，    个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在        个小时内免费更换备品备件。
3、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。
4、      （其他）
七、知识产权及其他民事权利的保护
1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。
2、      （其他）
八、违约责任
1、乙方逾期供货的，自逾期之日起，每延迟一天罚款2000元；乙方逾期20日不能交货的，应向甲方支付合同总价5%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。
2、乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。
3、乙方在协议供货有效期内违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付1000元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。
4、非乙方产品质量问题或未出现采购要求约定退货情形，甲方拒收货物的，应向乙方支付合同总价20%的违约金。
5、甲方无正当理由拒收设备的，甲方向乙方偿付拒收设备总值10%的违约金。

6、甲方无故逾期验收或无故（财政原因除外）逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

九、法律适用与争议解决
1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
3、      （其他）
十、合同生效及其他
1、采购项目招标文件以及投标文件、询标纪要、有关协议、承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：
（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；
（2）本合同；
（3）有关协议和承诺书；
（4）投标文件；
（5）其他合同文件。
2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4、（其他）
	甲方（公章）：
	乙方（公章）：

	法定（授权）代表人
	法定（授权）代表人

	（签字）：
	（签字）：

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订日期：   年   月   日
	签订日期：   年   月   日


第五章  采购内容及需求
（1） 项目概括
1、 建设背景
余姚市双河小学，学校以“规范办学加特色发展”为办学理念,“身心健康加个性发展”为育人理念，学校坚持“以人为本，个性发展”的办学宗旨。保障 2026 年秋季开学新校投用，满足教学刚需、落实环保安全、适配人体工学、提升办学条件与区域教育资源配置水平。

建设目标

为余姚市双河小学配齐符合国标与省标的物化生科等实验教室设备，保障 2026 年秋季开学正常实验教学。

遵循标准

执行现行相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。  。   

（2） 采购项目预（概）算

总 预 算： 648054元   

包1预算： 648054元  

技术商务要求

1.包1

（1） 技术要求

1） 技术参数及标准

	编号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	图片

	1
	演示讲台
	1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）。

2、结构：全钢结构，设有储物柜、抽屉、键盘托、教师电源位置等。

3、台面：一体化台面，采用≥12mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，具有稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。

台面要求：采用13mm厚实芯双面理化膜优抗板台面。为了确保使用者的健康安全，产品各项性能满足或高于如下要求：

★1、化学性能--台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、77%硫酸、40%氢氟酸、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

★2、环保性能---甲醛释放量按照GB/T39600-2021标准检测，检验结果0.006mg/m³。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

★3、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

★4、物理性能-----按照 GB/T 17657-2022标准及其它相关的标准进行不少于27项检测，结果为：密度≥1.44g/㎝³；24h吸水率≤0.2%；静曲强度大于138MPa；弹性模量≥9890MPa；顺纹抗压强度大于176MPa；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；漆膜硬度：≥9H；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损；尺寸稳定性检测结果：纵向≤0.04%、横向≤0.05%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；体积电阻≤3.1*1012；表面电阻≤4.7*1012；含水率≤0.8%；负荷变形温度：＞200℃。色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

★7、台面参照GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰。

5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。

6、铰链：采用自动型110°大伸展，液压缓冲。

7、拉手：采用桥型金属拉手。

8、地脚：采用柜体内置增高水平调节地脚，防水防潮。
	张
	1
	[image: image1.png]




	2
	演示台桌面低压,高压电源模块及控制系统
	1、电源面板采用液晶屏幕显示操作。分摇臂、220V、给排水、通风、照明、低压等页面控制系统。
2、密码开机登录功能。
3、40A总电源漏电保护断路装置，分A、B、两组控制学生220V市电电源。
4、220V/6A新国标五孔插座。
5、交流电源0-24V/3A，通过面板液晶屏幕选取确定，电压分辨率为1V，三位数字电压表实时显示当前交流输出电压值，及电流
6、直流稳压电源0-24V/3A，通过面板液晶屏幕选取确定，电压分辨率为0.1V，三位数字电压表实时显示当前直流稳压输出电压值及电流值。
7、直流高压240V-300V/100mA选择输出。
8、40A 直流大电流输出，选择输出后10s后自动关断。
9、各组交直流电源具备有过载和短路保护功能。
10、220V交流输出插座；额定电流10A；
学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分2组输出每组有一只轻触开关独立控制，可单独每组控制也可单独控制每组的单个输出，额定电流10A；
11、教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源不可调节，由教师统一管理。
	套
	1
	[image: image2.jpg]




	3
	水槽
	1、采用讲台内隐藏抽屉式水槽，耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥545*450*300mm，水槽厚度≥5mm。
2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，排水口应有水封装置。
3、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。
4、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。
	套
	1
	[image: image3.jpg]




	6
	洗眼器
	1、置于抽屉式水槽内，平时放置于台面专用槽内，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
4、供水软管：采用2m长不锈钢软管。
	只
	1
	

	7
	折叠龙头
	1、安置在抽屉式水槽内，双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；
2、鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；
3、开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。
4、上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。
	套
	1
	[image: image4.png]




	8
	转椅
	转椅，透气面料，可升降。
	把
	1
	

	9
	无尘黑板擦
	1.规格：外径≥900mm×280mm×125mm；
2.结构：上下两个板擦清洗盒，右侧一套5寸电容式触摸屏，底部一套水循环过滤系统，对污水进行过滤可循环使用。板擦清洗盒外设有一体注塑成型的推拉式装饰门，关闭时，可起到保持黑板擦湿润的效果，打开时，方便使用；
3.外观：面壳为白色，背壳为黑色；采用一体注塑成型外壳，材质为ABS+PC工程塑料，抗腐蚀，耐冲击；上下均为大圆弧过渡，无毛刺，不划手；面壳与底壳无缝连接，表面无裸露的螺钉，外表无瑕疵；
4.电源适配器：工作电压12V电流3A；
5.电容触摸屏：5.0寸，电容触摸屏，800*480分辨率；
6.系统调节：触摸屏界面可调节水量大小，小水用于错别字擦除，中水用于局部擦除，大水用于大面积擦除；
7.智能检测：一键开启后进行检测清洗；当水量不足时，通过液位检测检测，显示屏上设有提示；
8.使用完板擦后，将板擦放至清洗盒内，通过远距离红外检测，板擦盒进行90度旋转，并开启整个清洗工作，显示屏上设有提示；清洗完成后，黑板擦自动归位，打开门便可使用；
9.两套独立系统：上下两套板擦清洗采用两套单独控制系统，当一个出现故障时，不影响另外一套的使用，不影响老师正常授课；
10.过滤系统：采用反循环水处理系统，经过两次污水过滤，水可多次循环使用，只需清洗过滤装置即可，简单方便；
11.水箱采用一体注塑成型，分内外壳，外壳可抽拉打开并起到固定水箱内胆的作用，外壳带有外拉手，方便使用者开启水盒，内胆带有提手，方便清理水箱和加入清水。水箱内胆采用吹塑模具一次成型，容积≥3.5L清水，无毒无害无成本，方便易行；
12.智能板擦：规格≥125×70×50mm，产品选用高密度、存水效果好的乳胶海绵，挤压后湿度适中，即擦即写，无尘环保，有效保护师生健康；板擦壳材质为PC+TPE软胶材质，抗冲击，不易破碎；无尘环保，即擦即写：清水擦拭，无尘无害无污染，保证师生健康；避免粉尘跟面板摩擦，保护面漆不被磨损，不被磨光磨亮，延长面板使用寿命三年以上;
安全保障：内部结构采用水电隔离，水路和电路形成单独模块空间；并设计过载保护以及短路保护；
	把
	1
	

	
	
	学生实验操作及学习区
	
	
	

	1
	生物学生实验桌
	1、台面：采用≥20mm厚平板一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和黑色坯体经高温烧结而成，釉面与坯体结合
2、台面支撑框架结构：框架采用铝合金结构，整体不小于1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计。后不脱落、不脱层。
★3.1、依据GB/T 17657-2022标准报告，报告中至少包括硫酸(98%)、硝酸(65%)、氢氧化钾(65%)、硫酸钠饱和液、77%硫酸、环丙甲酮、二氧六环等130种酸碱试剂的检验结果达到5级，无明显变化检测报告；
★3.2、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.6；
★3.3、陶瓷台面板燃烧性能符合国家标准（GB 8624-2012）A(A1)级技术要求。炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。
★3.4、陶瓷台面板物理性能依据GB/T 4100-2015标准检验，破坏强度≥10110N；断裂模数平均值≥39Mpa；小色差≤0.4；湿膨胀≤0.03（mm/m）；抗冻性：样品无裂纹或剥落；抗冲击性（恢复系数）≥0.88；线性热膨胀系数≤6.4×10-6/℃-1；耐污染性 5 级；耐化学腐蚀性:家庭用化学试剂和游泳池盐类≥GA级、低浓度酸和碱≥GLA级、高浓度酸和碱≥GHA级；铅溶出量、镉溶出量检测结果＜0.01mg/dm²。
★针对以上3.1-3.4条技术参数需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。
4、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*150mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。
5.立柱框架：
5.1、立柱采用倾斜式Z字型高强度结构，上下段为壁厚不小于3毫米的铝合金整体压铸件，中间立柱为30*60壁厚2毫米的方铁管，整体规格不小于638*768mm，内嵌入上下铸铝件最深度不小于59mm。
5.2、各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。易碰撞处全部采用倒圆角处理，保障日常使用安全性。立柱的承重结构加外层防护部件，保护外壳由ABS工程塑料注塑制成，与上下支撑铝合金形成Z字造型，塑料外壳表面金属烤漆处理，表面可按学校要求定制logo，外层工程塑料可有效隔绝实验室腐蚀性物质，延长内置金属框架使用寿命。
5.3、立柱之间的下横梁采用不小于30*70*1.5mm的钢制横梁连接，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀保障，实验台结构稳定能够承受较大的载荷和压力，确保结构的稳定性和安全性，产品外观精美富有科技设计感。
6、立柱框架内设隐藏式布线功能柱，便于维护检修。
7、方管连接板：采用冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。
8、可调脚：桌脚预留专用孔位可与地面固定。左右桌脚后端装有一寸橡胶静音轮便于整体移动，轮子直径25毫米，宽度13毫米，轮子采用TEP橡胶，支架采用冷轧钢，左右桌脚前端装有橡胶垫，高度可调节。
	张
	26
	

	2
	实验凳
	规格：410X375X450mm可升降0-50mm
1、凳脚材质：凳脚采用高强度改性PP注塑一体成型，根据人体工学C字型设计，结构牢固。
[image: image5.png]


2、凳面材质：采用ABS工程塑料注塑成型。表面细纹防滑亚光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。
3、脚垫材质：采用环保PVC塑料注塑成型，具有防滑减震防噪声功能。
4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
5、凳脚有橡胶护垫包角，防滑处理。
6、凳子整体均为新型高强度塑料制成，具有生产环保，结构稳固，设计新颖，耐腐蚀耐老化特点。
	张
	52
	

	3
	水槽
	1.水槽外形尺寸：长度600mm（±10mm），宽度500mm（±10mm），高度810mm（±10mm）；水龙头翻起来后尺寸：长度600mm（±10mm），宽度500mm（±10mm），高度1155mm（±10mm）
2.台盆表面光滑顺畅，台盆表面色泽均匀、结合牢固，盆带有溢流孔，按照QB/T 2658-2017中规定的试验方法测试溢流等级为CL10。
3.水槽采用耐酸碱PP塑料注塑一体成型，槽身侧板门板采用ABS工程塑料注塑成型，内置检修门锁
4.出水装置：可翻转收纳铜芯水龙头；
5.沥水架：
6.前门板：配置前门板；
7.下水管：配置防臭罩杯，耐化学腐蚀和耐污染性能：按照QB/T 2658-2017中规定的试验方法测试台盆的耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后测试面无不可消除的不良，如污点、损坏等。
	套
	13
	[image: image6.jpg]




	4
	洗眼器
	1、水槽安装方式，放置于水槽水龙头右侧，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
4、供水软管：采用2m长不锈钢软管。
	　套
	13
	[image: image7.jpg]




	
	
	地面综合供给系统
	
	
	

	1
	学生电源系统
	1、学生安全电源模块设置在学生桌台面板上前端中间，
壳体从挡水条中间嵌入，外形尺寸：288*70*70mm。                                                                                   
2、学生交流220V，两路输出（教学安全总电源开关）。
1、学生安全电源模块设置在学生桌书包斗之间。                                                                                   2、学生电源采用具有独立变压器受控电源系统。
3、轻触操作控制、数码显示交直流电压。
5、学生低压交流电源电压为0-30V/2A输出。
6、学生低压直流电源电压为0-30V/2A输出。
7、学生安全电源模块具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。
	套
	26
	[image: image8.jpg]




	2
	水龙头
	1、主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。
4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。
5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。
6、水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。
	套
	13
	[image: image9.png]




	3
	电源供应线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。
	项
	1
	

	4
	补光灯
	不大于25w桌面补光灯
	盏
	26
	[image: image10.jpg]




	5
	安装调试
	整体安装调试
	项
	1
	

	6
	功能柱
	功能柱尺寸：      材质：ABS工程塑料一体注塑成型
能隐藏水电通风管道及电线，方便检修。
	套
	26
	

	
	
	XBS物理创新实验室（地面力学+光学）整体方案清单（48座/间）
	
	
	

	1
	演示讲台
	1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）。

2、结构：全钢结构，设有储物柜、抽屉、键盘托、教师电源位置等。

3、台面：一体化台面，采用≥12mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，具有稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。

台面要求：采用13mm厚实芯双面理化膜优抗板台面。为了确保使用者的健康安全，产品各项性能满足或高于如下要求：

★1、化学性能--台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、77%硫酸、40%氢氟酸、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

★2、环保性能---甲醛释放量按照GB/T39600-2021标准检测，检验结果0.006mg/m³。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

★3、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

★4、物理性能-----按照 GB/T 17657-2022标准及其它相关的标准进行不少于27项检测，结果为：密度≥1.44g/㎝³；24h吸水率≤0.2%；静曲强度大于138MPa；弹性模量≥9890MPa；顺纹抗压强度大于176MPa；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；漆膜硬度：≥9H；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损；尺寸稳定性检测结果：纵向≤0.04%、横向≤0.05%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；体积电阻≤3.1*1012；表面电阻≤4.7*1012；含水率≤0.8%；负荷变形温度：＞200℃。色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

★7、台面参照GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰。

5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。

6、铰链：采用自动型110°大伸展，液压缓冲。

7、拉手：采用桥型金属拉手。

8、地脚：采用柜体内置增高水平调节地脚，防水防潮。
	张
	1
	[image: image11.png]




	2
	演示台桌面低压，高压电源模块及控制系统
	1、电源面板采用液晶屏幕显示操作。分摇臂、220V、给排水、照明、低压等页面控制系统。
2、密码开机登录功能。
3、40A总电源漏电保护断路装置，分A、B、C、D四组控制学生220V市电电源。
4、220V/6A新国标五孔插座。
5、交流电源0-24V/3A，通过面板液晶屏幕选取确定，电压分辨率为1V，三位数字电压表实时显示当前交流输出电压值，及电流
6、直流稳压电源0-24V/3A，通过面板液晶屏幕选取确定，电压分辨率为0.1V，三位数字电压表实时显示当前直流稳压输出电压值及电流值。
7、直流高压240V-300V/100mA选择输出。
8、40A 直流大电流输出，选择输出后10s后自动关断。
9、各组交直流电源具备有过载和短路保护功能。
10、220V交流输出插座；额定电流10A；
学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分2组输出每组有一只轻触开关独立控制，可单独每组控制也可单独控制每组的单个输出，额定电流10A；
11、教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源不可调节，由教师统一管理。
	套
	1
	[image: image12.jpg]




	3
	无尘黑板擦
	1.规格：外径≥900mm×280mm×125mm；
2.结构：上下两个板擦清洗盒，右侧一套5寸电容式触摸屏，底部一套水循环过滤系统，对污水进行过滤可循环使用。板擦清洗盒外设有一体注塑成型的推拉式装饰门，关闭时，可起到保持黑板擦湿润的效果，打开时，方便使用；
3.外观：面壳为白色，背壳为黑色；采用一体注塑成型外壳，材质为ABS+PC工程塑料，抗腐蚀，耐冲击；上下均为大圆弧过渡，无毛刺，不划手；面壳与底壳无缝连接，表面无裸露的螺钉，外表无瑕疵；
4.电源适配器：工作电压12V电流3A；
5.电容触摸屏：5.0寸，电容触摸屏，800*480分辨率；
6.系统调节：触摸屏界面可调节水量大小，小水用于错别字擦除，中水用于局部擦除，大水用于大面积擦除；
7.智能检测：一键开启后进行检测清洗；当水量不足时，通过液位检测检测，显示屏上设有提示；
8.使用完板擦后，将板擦放至清洗盒内，通过远距离红外检测，板擦盒进行90度旋转，并开启整个清洗工作，显示屏上设有提示；清洗完成后，黑板擦自动归位，打开门便可使用；
9.两套独立系统：上下两套板擦清洗采用两套单独控制系统，当一个出现故障时，不影响另外一套的使用，不影响老师正常授课；
10.过滤系统：采用反循环水处理系统，经过两次污水过滤，水可多次循环使用，只需清洗过滤装置即可，简单方便；
11.水箱采用一体注塑成型，分内外壳，外壳可抽拉打开并起到固定水箱内胆的作用，外壳带有外拉手，方便使用者开启水盒，内胆带有提手，方便清理水箱和加入清水。水箱内胆采用吹塑模具一次成型，容积≥3.5L清水，无毒无害无成本，方便易行；
12.智能板擦：规格≥125×70×50mm，产品选用高密度、存水效果好的乳胶海绵，挤压后湿度适中，即擦即写，无尘环保，有效保护师生健康；板擦壳材质为PC+TPE软胶材质，抗冲击，不易破碎；无尘环保，即擦即写：清水擦拭，无尘无害无污染，保证师生健康；避免粉尘跟面板摩擦，保护面漆不被磨损，不被磨光磨亮，延长面板使用寿命三年以上;
安全保障：内部结构采用水电隔离，水路和电路形成单独模块空间；并设计过载保护以及短路保护；
	套
	1
	

	4
	转椅
	转椅，透气面料，可升降。
	把
	1
	

	
	
	学生实验操作及学习区
	
	
	

	1
	物理学生实验桌
	1、台面：采用≥20mm厚平板一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和黑色坯体经高温烧结而成，釉面与坯体结合
2、台面支撑框架结构：框架采用铝合金结构，整体不小于1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计。后不脱落、不脱层。
3.1、依据GB/T 17657-2022标准报告，报告中至少包括硫酸(98%)、硝酸(65%)、氢氧化钾(65%)、硫酸钠饱和液、77%硫酸、环丙甲酮、二氧六环等130种酸碱试剂的检验结果达到5级，无明显变化检测报告；
3.2、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.6；
3.3、陶瓷台面板燃烧性能符合国家标准（GB 8624-2012）A(A1)级技术要求。炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。
3.4、陶瓷台面板物理性能依据GB/T 4100-2015标准检验，破坏强度≥10110N；断裂模数平均值≥39Mpa；小色差≤0.4；湿膨胀≤0.03（mm/m）；抗冻性：样品无裂纹或剥落；抗冲击性（恢复系数）≥0.88；线性热膨胀系数≤6.4×10-6/℃-1；耐污染性 5 级；耐化学腐蚀性:家庭用化学试剂和游泳池盐类≥GA级、低浓度酸和碱≥GLA级、高浓度酸和碱≥GHA级；铅溶出量、镉溶出量检测结果＜0.01mg/dm²。
针对以上3.1-3.4条技术参数需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。
4、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*150mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。
5.立柱框架：
5.1、立柱采用倾斜式Z字型高强度结构，上下段为壁厚不小于3毫米的铝合金整体压铸件，中间立柱为30*60壁厚2毫米的方铁管，整体规格不小于638*768mm，内嵌入上下铸铝件最深度不小于59mm。
5.2、各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。易碰撞处全部采用倒圆角处理，保障日常使用安全性。立柱的承重结构加外层防护部件，保护外壳由ABS工程塑料注塑制成，与上下支撑铝合金形成Z字造型，塑料外壳表面金属烤漆处理，表面可按学校要求定制logo，外层工程塑料可有效隔绝实验室腐蚀性物质，延长内置金属框架使用寿命。
5.3、立柱之间的下横梁采用不小于30*70*1.5mm的钢制横梁连接，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀保障，实验台结构稳定能够承受较大的载荷和压力，确保结构的稳定性和安全性，产品外观精美富有科技设计感。
6、立柱框架内设隐藏式布线功能柱，便于维护检修。
7、方管连接板：采用冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。
8、可调脚：桌脚预留专用孔位可与地面固定。左右桌脚后端装有一寸橡胶静音轮便于整体移动，轮子直径25毫米，宽度13毫米，轮子采用TEP橡胶，支架采用冷轧钢，左右桌脚前端装有橡胶垫，高度可调节。
	张
	26
	

	2
	实验凳
	规格：Φ315*450-500mm（可调高度）
[image: image13.jpg]


1、凳脚材质：凳脚采用高强度改性PP注塑一体成型，根据人体工学C字型设计，结构牢固。
2  升降高度：螺旋式升降，升降距离50mm（±0.5mm）最高离地距离为500mm，
2、凳面材质：采用ABS工程塑料注塑成型。表面细纹防滑亚光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。
3、脚垫材质：采用环保PVC塑料注塑成型，具有防滑减震防噪声功能。
4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
5、凳子整体均为新型高强度塑料制成，具有生产环保，结构稳固，设计新颖，耐腐蚀耐老化特点。
	张
	52
	

	
	
	综合供给系统
	
	
	

	1
	学生电源系统
	1、学生安全电源模块设置在学生桌台面板上前端中间，
壳体从挡水条中间嵌入，外形尺寸：288*70*70mm。                                                                                   
2、学生交流220V，两路输出（由教师控制电源开关）。
3、学生安全电源模块设置在学生桌前中间。                                                                                   4、学生电源采用具有独立变压器受控电源系统。
5、学生操作模式时轻触操作控制、液晶显示交直流电压。
6、学生低压交流电源电压为0-30V/2A输出。
7、学生低压直流电源电压为0-30V/2A输出。
8、学生安全电源模块具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。
	套
	26
	[image: image14.jpg]




	2
	电源供应线路（地面以上部分）
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。
	项
	1
	

	3
	安装调试
	整体安装级调试
	项
	1
	

	4
	功能柱
	1、尺寸：≥345（长）×220（宽）×745mm（高）。
2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。
3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。
	套
	26
	[image: image15.png]




	
	
	XBS化学吊装实验室整体方案清单（52座/间）
	
	
	

	1
	演示讲台
	1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）。

2、结构：全钢结构，设有储物柜、抽屉、键盘托、教师电源位置等。

3、台面：一体化台面，采用≥12mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，具有稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。

台面要求：采用13mm厚实芯双面理化膜优抗板台面。为了确保使用者的健康安全，产品各项性能满足或高于如下要求：

1、化学性能--台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、77%硫酸、40%氢氟酸、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

2、环保性能---甲醛释放量按照GB/T39600-2021标准检测，检验结果0.006mg/m³。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

3、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

4、物理性能-----按照 GB/T 17657-2022标准及其它相关的标准进行不少于27项检测，结果为：密度≥1.44g/㎝³；24h吸水率≤0.2%；静曲强度大于138MPa；弹性模量≥9890MPa；顺纹抗压强度大于176MPa；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；漆膜硬度：≥9H；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损；尺寸稳定性检测结果：纵向≤0.04%、横向≤0.05%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；体积电阻≤3.1*1012；表面电阻≤4.7*1012；含水率≤0.8%；负荷变形温度：＞200℃。色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

7、台面参照GB/T16422.2-2022标准进行400小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。提供国家认可的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的第三方符合或优于该项技术指标的检测报告。

4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰。

5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。

6、铰链：采用自动型110°大伸展，液压缓冲。

[image: image16.jpg]


7、拉手：采用桥型金属拉手。

8、地脚：采用柜体内置增高水平调节地脚，防水防潮。
	张
	1
	[image: image17.jpg]




	2　
	演示台桌面低压,高压电源模块及摇臂控制系统
	1、电源面板采用液晶屏幕显示操作。分摇臂、220V、给排水、通风、照明、低压等页面控制系统。
2、密码开机登录功能；
3、40A总电源漏电保护断路装置，分A、B、两组控制学生220V市电电源；
4、220V/6A新国标五孔插座；
5、交流电源0-35V/3A，通过面板液晶屏幕选取确定，电压分辨率为1V，三位数字电压表实时显示当前交流输出电压值，及电流；
6、直流稳压电源0-36V/3A，通过面板液晶屏幕选取确定，电压分辨率为0.1V，三位数字电压表实时显示当前直流稳压输出电压值及电流值；
7、直流高压240V-300V/100mA选择输出；
8、40A 直流大电流输出，选择输出后10s后自动关断；
9、各组交直流电源具备有过载和短路保护功能；
10、风机控制采用矢量型变频调速器，通过面板软建操作能平滑调节风机转速；
11、220V交流输出插座；额定电流10A；
学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分2组输出每组有一只轻触开关独立控制，可单独每组控制也可单独控制每组的单个输出，额定电流10A；
12、教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源不可调节，由教师统一管理。
	套
	1
	

	5
	水槽
	1.采用讲台内隐藏抽屉式水槽，水槽折叠后外形尺寸：长度600mm（±10mm），宽度500mm（±10mm），高度810mm（±10mm）；水龙头翻起来后尺寸：长度600mm（±10mm），宽度500mm（±10mm），高度1155mm（±10mm）
[image: image18.jpg]


2.台盆表面光滑顺畅，台盆表面色泽均匀、结合牢固，盆带有溢流孔，按照QB/T 2658-2017中规定的试验方法测试溢流等级为CL10。
3.水槽采用耐酸碱PP塑料注塑一体成型，槽身侧板门板采用ABS工程塑料注塑成型，内置检修门锁
4.出水装置：可翻转收纳铜芯水龙头；
5.沥水架：集成隐藏式试管沥水架；
6.前门板：配置前门板；
7.下水管：配置防臭罩杯，耐化学腐蚀和耐污染性能：按照QB/T 2658-2017中规定的试验方法测试台盆的耐化学腐蚀和耐污染性能，试验后测试面无不可消除的不良，如污点、损坏等。
	套
	1
	

	6
	折叠式水龙头
	1、安置在抽屉式水槽内，双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；
2、鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；
3、开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。
4、上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。
	套
	1
	[image: image19.jpg]




	7
	实验室专用洗眼器
	1、安置在抽屉式水槽内，双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；
2、鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；
3、开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。
4、上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。
5、单眼
	付
	1
	[image: image20.jpg]




	8
	转椅
	转椅，透气面料，可升降。
	把
	1
	

	9
	无尘黑板擦
	1.规格：外径≥900mm×280mm×125mm；
2.结构：上下两个板擦清洗盒，右侧一套5寸电容式触摸屏，底部一套水循环过滤系统，对污水进行过滤可循环使用。板擦清洗盒外设有一体注塑成型的推拉式装饰门，关闭时，可起到保持黑板擦湿润的效果，打开时，方便使用；
3.外观：面壳为白色，背壳为黑色；采用一体注塑成型外壳，材质为ABS+PC工程塑料，抗腐蚀，耐冲击；上下均为大圆弧过渡，无毛刺，不划手；面壳与底壳无缝连接，表面无裸露的螺钉，外表无瑕疵；
4.电源适配器：工作电压12V电流3A；
5.电容触摸屏：5.0寸，电容触摸屏，800*480分辨率；
6.系统调节：触摸屏界面可调节水量大小，小水用于错别字擦除，中水用于局部擦除，大水用于大面积擦除；
7.智能检测：一键开启后进行检测清洗；当水量不足时，通过液位检测检测，显示屏上设有提示；
8.使用完板擦后，将板擦放至清洗盒内，通过远距离红外检测，板擦盒进行90度旋转，并开启整个清洗工作，显示屏上设有提示；清洗完成后，黑板擦自动归位，打开门便可使用；
9.两套独立系统：上下两套板擦清洗采用两套单独控制系统，当一个出现故障时，不影响另外一套的使用，不影响老师正常授课；
10.过滤系统：采用反循环水处理系统，经过两次污水过滤，水可多次循环使用，只需清洗过滤装置即可，简单方便；
11.水箱采用一体注塑成型，分内外壳，外壳可抽拉打开并起到固定水箱内胆的作用，外壳带有外拉手，方便使用者开启水盒，内胆带有提手，方便清理水箱和加入清水。水箱内胆采用吹塑模具一次成型，容积≥3.5L清水，无毒无害无成本，方便易行；
12.智能板擦：规格≥125×70×50mm，产品选用高密度、存水效果好的乳胶海绵，挤压后湿度适中，即擦即写，无尘环保，有效保护师生健康；板擦壳材质为PC+TPE软胶材质，抗冲击，不易破碎；无尘环保，即擦即写：清水擦拭，无尘无害无污染，保证师生健康；避免粉尘跟面板摩擦，保护面漆不被磨损，不被磨光磨亮，延长面板使用寿命三年以上;
安全保障：内部结构采用水电隔离，水路和电路形成单独模块空间；并设计过载保护以及短路保护；
	套
	1
	

	
	
	学生实验操作及学习区
	
	
	

	1
	生物学生实验桌
	1、台面：采用≥20mm厚平板一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和黑色坯体经高温烧结而成，釉面与坯体结合
2、台面支撑框架结构：框架采用铝合金结构，整体不小于1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计。后不脱落、不脱层。
★3.1、依据GB/T 17657-2022标准报告，报告中至少包括硫酸(98%)、硝酸(65%)、氢氧化钾(65%)、硫酸钠饱和液、77%硫酸、环丙甲酮、二氧六环等130种酸碱试剂的检验结果达到5级，无明显变化检测报告；
★3.2、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.6；
★3.3、陶瓷台面板燃烧性能符合国家标准（GB 8624-2012）A(A1)级技术要求。炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。
★3.4、陶瓷台面板物理性能依据GB/T 4100-2015标准检验，破坏强度≥10110N；断裂模数平均值≥39Mpa；小色差≤0.4；湿膨胀≤0.03（mm/m）；抗冻性：样品无裂纹或剥落；抗冲击性（恢复系数）≥0.88；线性热膨胀系数≤6.4×10-6/℃-1；耐污染性 5 级；耐化学腐蚀性:家庭用化学试剂和游泳池盐类≥GA级、低浓度酸和碱≥GLA级、高浓度酸和碱≥GHA级；铅溶出量、镉溶出量检测结果＜0.01mg/dm²。
★针对以上3.1-3.4条技术参数需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。
4、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*150mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。
5.立柱框架：
5.1、立柱采用倾斜式Z字型高强度结构，上下段为壁厚不小于3毫米的铝合金整体压铸件，中间立柱为30*60壁厚2毫米的方铁管，整体规格不小于638*768mm，内嵌入上下铸铝件最深度不小于59mm。
5.2、各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。易碰撞处全部采用倒圆角处理，保障日常使用安全性。立柱的承重结构加外层防护部件，保护外壳由ABS工程塑料注塑制成，与上下支撑铝合金形成Z字造型，塑料外壳表面金属烤漆处理，表面可按学校要求定制logo，外层工程塑料可有效隔绝实验室腐蚀性物质，延长内置金属框架使用寿命。
5.3、立柱之间的下横梁采用不小于30*70*1.5mm的钢制横梁连接，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀保障，实验台结构稳定能够承受较大的载荷和压力，确保结构的稳定性和安全性，产品外观精美富有科技设计感。
6、立柱框架内设隐藏式布线功能柱，便于维护检修。
7、方管连接板：采用冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、喷塑处理。
8、可调脚：桌脚预留专用孔位可与地面固定。左右桌脚后端装有一寸橡胶静音轮便于整体移动，轮子直径25毫米，宽度13毫米，轮子采用TEP橡胶，支架采用冷轧钢，左右桌脚前端装有橡胶垫，高度可调节。
	张
	26
	

	2
	实验挂凳
	规格：Φ315*450-500mm（可调高度）
1、凳脚材质：凳脚采用高强度改性PP注塑一体成型，根据人体工学C字型设计，结构牢固。
2  升降高度：螺旋式升降，升降距离50mm（±0.5mm）最高离地距离为500mm，
2、凳面材质：采用ABS工程塑料注塑成型。表面细纹防滑亚光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。
3、脚垫材质：采用环保PVC塑料注塑成型，具有防滑减震防噪声功能。
4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
5、凳子整体均为新型高强度塑料制成，具有生产环保，结构稳固，设计新颖，耐腐蚀耐老化特点。
	张
	52
	[image: image21.jpg]




	
	
	控制系统
	
	
	

	1
	学生端智能摇臂电源控制系统
	1、面向学生端是1块5寸定制液晶触摸屏，显示与控制一体化触摸设计，节约空间；可设定电压；交直流切换；实时显示输出电压、电流、功率；交直流输出为香蕉座，分两组，阻燃带漏电保护5孔插座共2组，且可以扩展2个以太网网络接口。
2、单侧面设计有急停按钮，一键切断所有电源，一键恢复。
3，下侧面预安装有航空插座，可以扩展外接用电设备
4、电源参数：电源调节模块包含稳压器，保护电路，采用贴片元件生产技术。
1）直流输出电压范围：0-36V连续可调
2）直流输出电流范围：0-2A
3）直流输出功率范围：0-72W
4）直流电压分辨率：0.1V
5）直流输出电压、电流测量精度：±0.5%
6）交流低压输出电压范围：0-35V，最小调节单元1V
7）交流低压输出电流范围：0-2A
8）交流低压输出功率范围：0-70W
5、智能电源功能：
1）实验室智能升降电源系统通过对升降器进行智能化控制，实现多个电源组合控制，可连动、可点动、可一键升降、在可调节范围内控制任意高度，并在设备最高和最低点设有行程开关以及限流保护，从而延长电机和设备使用寿命。
2）电源接收智能系统控制信号，教学模式和学生模式切换，教学模式由教师设置电压值，学生端只能接收并无法调节；学生模式由教师设置输出范围，学生端仅可在教师给定范围内调节；交流220V通断由教师进行控制，防止误操作。
3）具备过载保护，解除故障后可恢复。
4）本系统配备的电源系统具有精度高、纹波小、稳定 性高、效率高、无高频辐射干扰、安静无噪音等特点，电压、电流能在额定范围内连续可调。电源在开关机瞬间对负载零冲击，在停止输出时，输出端子上的电压在几十毫秒时间内降到 0 伏，保护负载，并具有过载保护及复位功能。交流插座电源统一由教师进行控制，并配有漏电保护
	套
	13
	

	4
	主架舱体防尘检修板
	尺寸：1200*500*1mm，采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；造型独特美观，检修方便。
	组
	13
	[image: image22.jpg]




	5
	主架舱体模块
	1、采用整体轻量化、简约模块化设计，便于安装维修，1560X500X184.5mm为一组；
2、外形及材质：头罩采用ABS工程塑料一体注塑而成，舱体内部框架结构采用20*20mm、壁厚2.0mm的方形钢管焊接而成；左右两侧横梁采用实验室专用铝合金型材；表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀性能。舱体底面采用厚度为1.0mm的冷轧板经喷塑处理后封底。
	组
	13
	

	6
	学生电源供应模块
	220V，接收智能化控制系统控制，内含插座。可以分组或独立控制电源供给。
	组
	26
	[image: image23.jpg]




	7
	
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸屏控制，可以随意设置电压，3.显示系统采用贴片元件生产技术，微电脑控制，4.0寸竖型电容触摸屏；
3、学生交流电源通过触摸屏选择控制可0～36V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
4、学生直流电源也是通过触摸屏控制键选取，调节范围为0～36V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
5、0-36V
	组
	26
	

	8
	
	采用485数据模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。
	个
	26
	

	9
	自动给排水系统
	采用自主研发，当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭，4分。
	套
	1
	

	10
	多功能防溅水槽柜
	1、水槽柜整体尺寸为600*509*830mm
2、底围：596x503x80mm，中间部分尺寸526x433x500mm；
3.材质；水槽采用优质全新高密度PP聚丙烯原料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性
4、厚度：根据强度要求设计厚度为3-5mm。，水槽上部内径尺寸为397x307mm，底部内径尺寸为382*290mm，水槽最高深度为203mm，洗涤时水不易外溅；水槽带滴水架，滴水架不少于10根滴水棒，槽内自带溢水口
5、附件：高密度PP下水管；含阻水盖。
6、ABS水槽箱柜：有收纳水管功能、检修门带锁.
7、配置洗眼器每台
	套
	13
	[image: image24.jpg]




	11
	水龙头
	1、主体材质为加厚铜管，主管管径26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理，三联。
2、双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。
4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。
5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。
6、水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。
	套
	13
	[image: image25.jpg]




	13
	智能灯光照明装置
	采用智能灯光控制系统，护眼灯出光面尺寸为1554*58mm，出光面与侧边型材为卡槽嵌入设计，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	组
	13
	

	14
	电源供应线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。
	项
	1
	

	15
	智能控制系统线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。
	项
	1
	

	16
	给水管路
	给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	项
	1
	

	17
	排水管路
	排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	项
	1
	

	18
	舱体末端封板
	采用ABS材质，模具一体成型。
	个
	4
	

	19
	支架功能封板
	能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。
	项
	13
	

	20
	安装支架
	采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	间
	13
	

	21
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	间
	13
	

	
	
	通风设备部分
	
	
	

	1
	万向吸风罩
	1、带过滤网格吸风罩连接风管摇臂一键自动收放，收缩后隐藏于桥架对学生视线不产生遮挡影响，打开后置于学生实验桌正上方，吸风位置可手动定向。
2、风管摇臂：为铝合金材质，直径50MM,长度635MM,壁厚2mm，表面喷砂氧化处理
3、风管关节：高密度ABS材质，可360°旋转,松紧可调；关节密封圈：高密度橡胶制成。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
4、关节波纹连接管：PP塑料精密波纹管。通风内孔直径大于50毫米，波纹管手感阻尼舒适，定位准确。
5，关节松紧旋钮：增强尼龙材质，调节旋扭可以调节关节旋转扭矩至锁死。
6、万向吸风罩口：不小于270*120*80，ABS（阻燃）工程塑料制成，吸风口带有格栅防止异物吸入。
7、导管：直径不小于50mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。
8、风罩关节：采用ABS工程塑料设计，旋转手感阻尼舒适，调节角度灵活，吸风定位准确，与万向罩口连接的导管设计万向旋转功能。
9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。
	个
	24
	

	2
	吊装式通风系统
	1、主通风管规格：φ400mm或φ315mm，优质PVC成品管道；
2、支管道规格：φ110mm/φ200mm，优质PVC成品管道；
3、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
4、实际管径视现场情况可适当调整。
	套
	13
	

	3
	室内外通风系统及配件
	1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。
2、规格：定制风管，满足实验室通风要求，
3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	套
	1
	

	4
	防腐风机
	功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)
	台
	1
	

	5
	风机控制线
	2.5mm²*3+1.5mm²*2
	套
	1
	

	6
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、给排水调试；
5、供电系统调试；
6、照明系统调试；
7、此费用不含搬运、运输及差旅费；
	项
	1
	

	
	
	小学劳技教室
	
	
	

	1
	演示台
	1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）。
2、结构：全钢结构，设有储物柜、抽屉、键盘托、教师电源位置等。
3、台面：一体化台面，采用≥12mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，具有稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。
4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰。
5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。
6、铰链：采用自动型110°大伸展，液压缓冲。
7、拉手：采用桥型金属拉手。
8、地脚：采用柜体内置增高水平调节地脚，防水防潮。
	张
	1
	

	4
	电源
	1、电源面板采用彩色PVC贴面，按键操作。
2、刷卡或密码开机功能，定时关机，开机后60分钟倒计时，计时完成后自动断开总电源。
3、40A总电源漏电保护断路装置，分A、B、C、D四组控制学生220V市电电源。
4、220V/6A新国标五孔插座。
5、交流电源0-30V/3A，通过面板按键叠加选取，电压分辨率为2V，三位半数字电压表实时显示当前交流输出电压值。
6、直流稳压电源0-27V/3A，通过面板上行、下行按键点动选取，电压分辨率为0.1V，三位半数字电压表实时显示当前直流稳压输出电压值。
7、直流高压240V-300V/100mA选择输出。
8、各组交直流电源具备有过载和短路保护功能。
	台
	1
	

	1
	准备桌
	1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）。
2、结构：全钢结构，分段式，上部抽屉，下部对开门储存柜。
3、台面：≥38mm厚橡胶木实木板，木质颜色自然，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。
4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰。
5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。
6、铰链：采用自动型110°大伸展，液压缓冲。
7、拉手：采用桥型金属拉手。
8、地脚：采用柜体内置增高水平调节地脚，防水防潮。
	张
	1
	

	2
	收纳柜
	1、尺寸：≥1000（宽）×450（深）×2000mm（高）。
2、材质：采用16mm厚E1级优质环保三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形。
3、柜门：上柜门为整体镂空木框对开玻璃门（采用一块整板制作，不拼接），下柜门为整体木门。
4、层板：上柜设置2块可上下升降调节活动层板，下柜设置1块活动层板。
5、层板升降条：上部柜体内侧均应安装钢制层板升降条，长度不小于900mm，每侧2根，至少带8个活动支撑座（位置可调）。
6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7、功能：收纳各类器材，可调节层板，方便于各类大小物件的摆放。
	个
	4
	

	
	
	初中劳技教室
	
	
	

	1
	演示台
	1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）。
2、结构：全钢结构，设有储物柜、抽屉、键盘托、教师电源位置等。
3、台面：≥38mm厚橡胶木实木板，木质颜色自然，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。
4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰。
5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。
6、铰链：采用自动型110°大伸展，液压缓冲。
7、拉手：采用桥型金属拉手。
8、地脚：采用柜体内置增高水平调节地脚，防水防潮。
	张
	1
	

	2
	电源
	1、交流高压220V/2A插座输出。
2、空气开关，分A，B，C，D四组控制学生220V电压。
3、过载，短路保护。
4、电源面板为触摸式。数码显示，数字控制轻触摸按键操作。
	台
	1
	

	3
	学生桌
	1、尺寸：≥2400（长）×1200（宽）×780mm（高）。
2、结构：柜身为悬柜，采用18mm厚E1级优质环保三聚氰胺双饰面板制作。两侧各有4个方格子柜，内侧各有两个对开门储存柜。
3、台面：≥38mm厚橡胶木实木板，木质颜色自然，四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。
4、柜体：采用16mm厚E1级三聚氰胺板，其截面用1.0mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边。
5、钢架：钢架立柱采用横截面的尺寸为60mm*40mm优质方钢，壁厚≥1.0mm；框架横梁横截面尺寸为40mm×40mm，壁厚≥1.0mm。表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺。
6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
7、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效延长设备寿命。
8、电源：4个国标10孔插座，交流220V输出。
	张
	6
	

	4
	椅
	1、凳面：采用ABS工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，完美贴合臀部，符合人体工程学。                                                             
2、立柱：采用立柱采用直径≥60mm，壁厚≥1.2mm的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。
3、凳脚：采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430mm，壁厚≥2.8mm。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒，既美观又延长凳脚使用寿命。
4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。
5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。
	张
	1
	

	5
	学生实验凳
	1、≥φ320*450mm。
2、材质：橡胶木+改性工程塑料。
3、凳面：采用≥φ320橡胶木，木质颜色自然，四周边缘机械精打磨没有棱角，刷三层环保透明油漆，厚度≥18mm，内嵌四颗螺母，方便与托盘连接固定。
4、托盘及升降螺杆：采用改性工程塑料一次注塑成型，托盘直径≥φ160mm，螺杆直径≥φ42mm，螺杆与螺纹。
5、凳腿：三个凳腿采用橡胶木，木质颜色自然，四周边缘机械精打磨没有棱角，刷三层环保透明油漆。
6、凳腿连接件：采用改性工程塑料一次注塑成型，内嵌螺纹，与升降螺杆吻合，连接凳腿与托盘。
7、脚垫：采用注塑脚垫，保护地面，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	张
	49
	

	6
	调试安装
	1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。
2、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。
3、确保所供货设备能正常投入使用。
	套
	1
	

	
	
	科学实验室1配置
	
	
	

	1
	演示台
	1、尺寸：≥2400（长）×700（宽）×850mm（高）。
2、结构：全钢结构，设有储物柜、抽屉、键盘托、教师电源位置等。
3、台面：一体化台面，采用≥12mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，具有稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。
4、桌体：采用≥0.8/1.0mm厚优质镀锌钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰。
5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。
6、铰链：采用自动型110°大伸展，液压缓冲。
7、拉手：采用桥型金属拉手。
8、地脚：采用柜体内置增高水平调节地脚，防水防潮。
	张
	1
	

	2
	学生实验桌
	1、尺寸：≥1400（长）×1212（宽）×780mm（高）                                                              
2、结构：新型铝塑结构，桌体结合人体工程学设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮。
3、台面：一体化台面，采用≥12mm厚、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的抗倍特板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。                                                                  
4、桌腿：采用铝合金压铸工艺成型，整体成“大”字形，由上下两段组成。上支座尺寸≥380*44*129mm，壁厚≥3.0mm。下支座尺寸≥395*40*638mm，壁厚≥4.5mm，与壁厚≥1.0mm的镀锌板牢固拼合，表面需经静电喷涂、高温固化成光滑面。下支座外包装套，采用ABS工程塑料，模具注塑成“人”字形，尺寸≥182*47*424mm，壁厚≥3.5mm，使桌脚更加牢固、美观、大方。下支座脚套采用ABS工程塑料，模具注塑成“三角”形，尺寸≥104*45*102mm，壁厚为≥3.0mm，保护下支座不被磨损、腐蚀，延长桌子使用寿命。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。
5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*154mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。
6、中立柱：由对边≥80mm，壁厚≥2.0mm的六棱柱支撑。上下均由对边≥150mm的六边形护套，预留专用孔位，可与平面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。。                                                                                  7、台面承重梁：采用≥25*25mm，壁厚≥1.2mm的冷轧无缝方钢，增强台面承重性能。采用二氧化碳保护焊，磷化、酸洗、除油、除锈处理后，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。
8、桌腿连接横杆：尺寸≥15*63mm，壁厚1.2mm。两根横杆通过金属三卡锁连接桌腿和中立柱便于组装及拆卸，保证连接牢固，外观流线形设计。
8、脚垫：采用ABS工程塑料，可调节高低，并装有螺丝，上可连接桌脚，下可连接地面，有效延长设备寿命。
	张
	8
	

	3
	学生实验凳
	1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥300mm，起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有壁厚为≥1.8mm厚钢制托盘，使得凳子更加稳固，凳面与托盘采用防脱螺帽连接。
2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。
3、结构：采用螺杆升降，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
4、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。
	张
	49
	

	4
	水槽柜（含出水装置）
	1、尺寸：≥495（长）×595（宽）×805mm（高）。
2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，规格≥495*595*290mm，壁厚≥3mm，四周有挡水凸起，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。
3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管。
4、柜体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。
5、柜门：前后两块柜门，方便上下水安装和维护，柜门与柜体不用铰链连接，采用内嵌式组装，柜门上装有强力磁铁，确保柜门合上后不松动。
6、柜体与水槽隐藏式子母扣连接，牢固不松动。
7、出水装置：主体铜质，出水口二低一高；表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，鹅颈管可360°旋转；高密度pp开关旋钮，人体工学设计。
	台
	2
	

	5
	供排水系统
	1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。
2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。
3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。
4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。
5、教室进水总开关配截止阀1个。
	套
	1
	

	6
	调试安装
	1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。
2、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。
3、确保所供货设备能正常投入使用。
	套
	1
	


2） 内容及标准

2.1商务要求

1）交付时间

1.1、交货期：合同签订之日起日60天内完成交付并验收合格。

1.2、交货方式：送货上门。

1.3、收货人及地址：甲方指定地点

2）报价组成

2.1、投标报价应包括货款采购、标准附件、专用工具、运输、装卸、税金（含购置税）、安装、调试、保修等一切税金和费用

2.2、投标人在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护费用等，其价格含在总价中。

2.3、中标人应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。

3）质保期：质保期≥2年。

4）付款方式

4.1、合同生效后7个工作日内，采购人向中标单位支付合同价40%的预付款；设备到货安装调试完成，且经采购人验收合格后1个月内支付余款。

注：中标单位在接收预付款前，须向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。，每次支付款项时均需提供符合采购方财务要求的有效票据。 

5）履约保证金要求

5.1、履约保证金及缴退时间：中标价的1%，中标单位应在合同签订前交至采购人处，交付验收合格后无息退还，如未按规定提交履约保证金，招标人有权拒付货款。    

5.2、应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（有效期不能少于2个月）。 

6）售后技术服务要求

6.1、在保修期内，供应商负责为设备提供免费维修。（此处所称维修保养，仅指供应商所供货物正常使用或因本身质量缺陷造成维修）

6.2、供应商应提供24小时的电话服务，支持工程师提供专业技术服务。公开售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、联系电话及传真。

6.3、在接到用户需求后立即响应，对电话里不能解决的问题应在2 小时内到达现场；一般问题应在4小时内、重大问题应在24小时内解决或提出明确解决方案；如需更换配件的，应在48小时内完成更换。

7）产品质量保证

7.1、本项目所涉及的产品、设计均应符合采购文件以及国家相关标准和规定。

7.2、供应商保证所供的产品必须是出厂原装合格产品，如发生所供产品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。

8）货物包装与交付

8.1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。货物包装需按“《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》”标准执行。

8.2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于： 安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。

9）验收标准

9.1、根据采购文件中的技术参数要求，结合中标人投标文件中的响应情况对货物进行验收，验收时项目质量、货物安装调试工艺等符合国家现行相关法律、法规、规章、规范性文件、国家标准、行业标准、地方标准等要求。。
10）其他要求

10.1、因成交供应商原因引起劳资纠纷等事件，影响正常交付工作的，采购人有权单方面终止采购合同且不承担因成交供应商单方原因造成的完成各类工作所产生的全部费用。
第六章 投标文件格式

封面

资格证明文件

项目名称：

项目编号： 

投标人名称：

时    间：     年      月     日

目   录
（1）关于资格的承诺函 ……………………………………………………………………（页码）

（2）营业执照………………………………………………………………………………（页码）

（3.1）法定代表人（或企业负责人）身份证明书………………………………………（页码）

（3.1）法定代表人（或企业负责人）授权书（如授权）………………………………（页码）

（4）供应商一般情况  ……………………………………………………………………（页码） 

（5）联合投标协议书………………………………………………………………………（页码） 

（6）联合投标授权委托书…………………………………………………………………（页码）

（6）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码） 

（7）中小企业声明函（如是残疾人福利性单位声明函或监狱企业的提供证明文件）（页码）

（8）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明………………………………（页码）

A1、关于资格的承诺函
（若联合体响应，则联合体成员均提供，按格式要求签章）

致：余姚市人民政府凤山街道办事处、宁波舜丰工程管理咨询有限公司

我公司在参加本次政府采购项目投标响应活动中，作出如下承诺： 

一、在政府采购合同履约过程中及其它经营活动的履约过程中依法履约，具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求）。 

二、参加本次政府采购活动前三年内（注册成立不足三年的，应就供应商成立至参加政府采购活动时段进行承诺），在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，且正在处罚有限期内。

三、未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单[注：供应商可自行提供（也可不提供）查询记录截图，最终以响应文件的提交截止时间（当日）后采购代理机构在上述2个网站查询记录截图并经专家评审的结果为准]。 

四、我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况；

五、未曾为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； 

六、所使用的资格、信誉、荣誉、业绩等为我公司所拥有，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（响应/成交/签订合同），我方对此无任何异议。 

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人） （签字或盖章）

日      期：
A2、营业执照（复印件加盖公章）
（若联合体响应，则联合体成员均提供）

（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）
A3、法定代表人（或企业负责人）身份证明书和法定代表人（或企业负责人）授权书
[供应商代表为法定代表人的只需提供法定代表人身份证明，供应商的代表若为非法定代表人的，另须提交法定代表人授权书]（若联合体响应，则联合体牵头人提供，按格式要求签章）

A3.1. 法定代表人（或企业负责人）身份证明书

                同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人，特此证明。

投标人（盖章）：

日      期：
附注：法定代表人正反面身份证复印件：                   
      联系电话：               

注：项目开标时间起至评审结束，供应商的手机号码均应保持畅通，以便澄清或说明等必要时的联系。
A3.2法定代表人（或企业负责人）授权书（如授权）

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                     （供应商全称）的            （姓名）为其委托代理人，参加贵单位组织的               项目        （项目编号）投标（响应）活动，代理人全权处理投标（响应）活动中的一切事宜，我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人） （签字或盖章）

日      期：
附：委托代理人正反面身份证复印件：

职务：

联系电话：

注：项目开标时间起至评审结束，供应商的手机号码均应保持畅通，以便可能出现澄清或说明等必要时的联系。

A4、供应商一般情况
（若联合体响应，则联合体成员均提供，按格式要求签章）

	供应商一般情况



	

	1
	单位名称：

	
	

	2
	总部地址：

	
	

	3
	当地代表处地址：

	
	

	4
	电话：
	联 系 人：

	
	
	

	5
	传真：
	电子信箱：

	
	
	

	6
	注册地：
	注册年份：

	
	
	

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	
	

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关有效的证书复印件）

	
	

	
	

	
	

	9
	从业人员数量
	

	
	
	

	10
	营业收入
	

	
	
	

	11
	统一社会信用代码
	

	
	
	

	12
	开户银行及账号
	

	13
	其他需要说明的情况
	

	
	
	


投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人） （签字或盖章）

日      期：
A5、联合投标协议书

（若需要，按格式要求签章，提供彩色扫描件）
牵头人名称：                                                        
法定代表人：                                                        
法定住所：                                                        
成员1名称：                                                        
法定代表人：                                                        
法定住所：                                                        
……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 XXX （联合体名称）联合体，共同参加XXX                         （以下简称招标人）XXX（项目名称）XX标包（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、XXX（某成员单位名称）为XXX（联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与资格预审、投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：XXXX。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：XXX。

5、资格预审和投标工作以及联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未通过资格预审、未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式XXX份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                  （盖标准公章）

成员1名称：                  （盖标准公章）

……

      年   月   日              
A6、联合投标授权委托书
（若需要，按格式要求签章）

 本授权委托书声明：根据与签订的《联合投标协议书》的内容，牵头人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

 特此委托。

授权人（签名）：
日期：年月日

授权代表（签名）；
日期：年月日

	联合体牵头人：（公章）

法定代表人：（签章）

日  期：   年   月   日
	联合体成员单位：（公章）

法定代表人：（签章）

日  期：   年   月   日


A7、分包意向协议
（若需要，按格式要求签章）

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）【招标编号：    （采购编号        ）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称      ），（某分包供应商名称       ），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式 

质量 

五、价款或者报酬

六、违约责任

争议解决的办法 

八、其他

（分包供应商名称      ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究你公司法律责任。

   投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人） （签字或盖章）

日      期：
A8、 中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）
（若联合体投标，则联合体各成员中须提供其中一类并按要求签章，格式见附件，按要求提供并签章）

A8-1中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

1.       ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
4.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
5.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
6.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
7.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
8.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
9.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
10.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
11.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
12.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
14.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
15.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
16.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
17.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
18.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
19.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
20.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
21.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
22.         ，属于工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元 ，资 产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）
 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日  期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
	中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

	行业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y（万元）
	资产总额Z（万元）

	 1、农林牧渔业
	　
	 500≤Y＜20000
	　
	　
	 50≤Y＜500
	　
	　
	Y＜50
	　

	 2、工业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜40000
	　
	20≤X＜300
	300≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜300
	　

	 3、建筑业
	　
	6000≤Y＜80000
	5000≤Z＜80000
	　
	300≤Y＜6000
	 300≤Z＜5000
	　
	Y＜300
	Z＜300

	 4、批发业
	 20≤X＜200
	5000≤Y＜40000
	　
	 5≤X＜20
	1000≤Y＜5000
	　
	X＜5
	Y＜1000
	　

	 5、零售业
	 50≤X＜300
	 500≤Y＜20000
	　
	10≤X＜50
	100≤Y＜500
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	 6、交通运输业
	300≤X＜1000
	3000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	200≤Y＜3000
	　
	X＜20
	V＜200
	　

	 7、仓储业
	100≤X＜200
	1000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	 8、邮政业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜30000
	　
	20≤X＜300
	100≤Y＜2000
	　
	X＜20
	Y＜100
	　

	 9、住宿业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	10、餐饮业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	　
	X＜10
	V＜100
	　

	11、信息传输业
	100≤X＜2000
	1000≤Y＜100000
	　
	10≤X＜100
	100≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜100
	　

	12、软件和信息技术服务业
	100≤X＜300
	1000≤Y＜10000
	　
	10≤X＜100
	 50≤Y＜1000
	　
	X＜10
	Y＜50
	　

	13、房地产开发经营
	　
	1000≤Y＜200000
	5000≤Z＜10000
	　
	100≤Y＜1000
	2000≤Z＜5000
	　
	Y＜100
	Z＜2000

	14、物业管理
	300≤X＜1000
	1000≤Y＜5000
	　
	100≤X＜300
	500≤Y＜1000
	　
	X＜100
	Y＜500
	　

	15、租赁和商务服务业
	100≤X＜300
	　
	8000≤Z＜120000
	10≤X＜100
	　
	 100≤Z＜8000
	X＜10
	　
	Z＜100

	16、其他未列明行业
	100≤X＜300
	　
	　
	10≤X＜100
	　
	　
	X＜10
	　
	　

	说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。


A8-3残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）

日      期：

 A8-4、监狱企业的证明文件；

[若为监狱企业，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]
A9、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件或说明。

封面

商务技术文件

项目名称：

项目编号： 

投标人名称：

时    间：     年      月     日

目   录
（1）投标响应声明书…………………………………………………………………（页码）

（2）合同条款响应表…………………………………………………………………（页码）

（3）采购内容及需求响应……………………………………………………………（页码）

（4）类似项目的业绩    ……………………………………………………………（页码）

    （5）投标人认为需要提供的其他商务技术文件或所需资料   ……………………（页码）

注：以上目录是编制投标响应商务技术文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。
B1、投标响应声明书

致：采购人

（  投标人名称    ）          系中华人民共和国合法单位，经营地址             ,我 （姓名）系     （投标人名称）   的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目（项目编号：    ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.提供投标须知规定的全部投标文件；

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

5.若中标，我方将按采购文件规定履行相应的合同责任和义务。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）
日      期：
B2、合同条款响应表；
（若联合体投标，则联合体牵头人提供 ）

合同条款响应表

项目名称：     

项目编号：

	序号
	采购要求
	 供应商投标响应情况
	偏  离

	
	采购文件第四章 合同文本
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注： 1、投标人应详细阅读本采购文件后，填写本表，注明各项偏离情况，若无偏离，既写“完全响应”，加盖单位公章（特别提醒：本项目合同条款均为实质性条款）； 

2、此表可自行设计但必须包含以上内容及指标。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）
日      期：
B3、采购内容及需求响应
（若联合体投标，则联合体牵头人提供）

采购内容及需求响应

项目名称： 

项目编号：      

	序号
	采购要求
	 供应商投标响应情况
	偏离说明

	
	采购文件第五章 采购内容及需求
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：本表格式可自拟，须与“第五章 采购内容及需求”比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）
日      期：
B4、类似项目的业绩

	序号
	采购单位名称
	时间
	设备或项目名称
	采购

数量
	合同

金额

（万元）
	采购单位联系人及

联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供合同复印件。
投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）
日      期：
B5、投标人认为需要提供的其他商务技术文件或评分标准所需资料
（格式自制，请按评分标准表顺序排列）。

C  报价部分

1. 报价文件的封面格式：

报价文件

项目名称：
项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

                                                             （供应商公章）

                                                                 年  月  日

目   录
（1）开标一览表………………………………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表…………………………………………………………………（页码）

（3）投标人认为需要的其他报价文件或说明（如有，格式自拟）………………（页码） 

C1、开标一览表
（若联合体投标，则联合体牵头人提供）

项目名称：                      项目编号：                
金额单位：人民币（元）
	序号
	采购内容
	供货期限
	投标总报价（元）
	备注

	1
	余姚市双河学校新建工程物化生科等实验室采购项目
	合同签订之日起日30天内完成交付并验收合格。
	（小写）：                 

（大写）：                 
	


注： 1、投标报价应包括货款采购、标准附件、专用工具、运输、装卸、税金（含购置税）、安装、调试、保修等一切税金和费用。
2、本次采购项目预算金额：648054元，最高限价：人民币648054元，超过最高限价均作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）
日      期：
C2、投标分项报价表
（若联合体投标，则联合体牵头人提供）

项目名称：                      项目编号：              
价格单位：元人民币

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（元）
	
	
	


注：1、C2投标分项报价表中的投标总报价应与开标一览表的“投标总报价”一致，如有不一致的以开标一览表的“投标总报价”的价格为准。

2、 设备名称中的任一一项报价包含采购文件“第五章 采购内容及需求”关于该部分的全部内容的价格合计，各投标人在投标报价时应予以充分考虑。
投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）
日      期：
C3、投标人认为需要的其他报价文件或说明（如有）。



