塘栖三中港北路学校实验室采购项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:（330113260537300000006-ZJZDCGLP-2026-010）

采购人：杭州市临平区塘栖第三中学

采购代理机构：浙江中达工程造价事务所有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

塘栖三中港北路学校实验室采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年6月1日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330113260537300000006-ZJZDCGLP-2026-010

项目名称：塘栖三中港北路学校实验室采购项目

预算金额（元）：2800000

最高限价（元）：2800000

采购需求：塘栖三中港北路学校实验室采购项目，主要内容：详见招标文件第三部分采购需求。

合同履约期限：详见招标文件第三部分采购需求

本项目接受联合体投标： 是； 否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到  % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

þ无。

☐有特定资格要求：        ，该特定条件的法律法规依据：        。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年6月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2026年6月1日14点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年6月1日14点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市临平区塘栖第三中学

地    址：杭州市临平区塘栖镇运溪路

传    真： /

项目联系人（询问）：贺磊    项目联系方式（询问）：0571-89021333

质疑联系人：范灵            质疑联系方式：18057163636

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中达工程造价事务所有限公司

地    址：浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路64号1幢1102室

传    真： /

项目联系人（询问）：高文杰       项目联系方式（询问）：18868151751

质疑联系人：万忠华               质疑联系方式：15967187374

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市临平区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街 549 号城建综合大楼 11 楼(快递仅限ems或顺丰)

联系人 ：林老师

监督投诉电话：0571-87227671

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 项目属性：货物类； 单一产品或核心产品为： / 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：标的名称以“第三部分 采购需求”采购清单中各项名称为准，属于 工业 行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 说明： 1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。 2.各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。 3.企业划分指标以现行统计制度为准。 1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。 2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。 3）资产总额，采用资产总计代替。 4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。对小型和微型企业的投标报价不予扣除评审。 5.符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6.监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☐A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点：塘栖三中港北路校区 ，联系人：贺老师 ，联系方式：0571-89021333 |
| 6 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 B要求提供， - 样品：化学智能顶装实验室 序号6-学生实验桌1张 - （注：本项目样品采用暗标评审的方式，样品上不得出现企业名称等与投标企业相关标志，否则视作投标无效） （2）样品制作的标准和要求： 详见采购需求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见 评标办法 ； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间：2026年6月1日10时00分-2026年6月1日12时00分；地点： 临平区中心学校一楼开评标室（杭州市临平区良熟路1号）；联系人： 张工17706440394。 请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 B组织。 - （1）投标人将需演示内容录制成演示视频，并于现场演示签到时以U盘(需密封）形式同步递交，要求在一般PC端能够播放，如不能播放视作未提供演示。评标时安排每个投标人对所演示视频提供讲解，讲解演示时间不超过 20 分钟，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准，演示人员不超过 2 人，讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）现场方案演示： ①现场演示签到截止时间：同本项目投标截止时间；迟到或未到视作放弃演示。 ②现场演示签到地点： 临平区中心学校一楼开评标室（杭州市临平区良熟路1号）。 ③现场演示签到人员必须携带资料：本人身份证及加盖投标人公章的演示人员名单，未按要求提供以上材料的视作放弃演示。 ④讲解演示所用（包含电脑、插线板、无线网络接入等）设备由投标人自备，请投标人于开标时间前到达并将设备自行调制至可演示状态。 - 本项目不接受采用PPT、文档等固定图片演示。 演示素材必须真实有效，若发现弄虚作假，投标人将全权负责。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 - 强制采购。产品： - 采购清单中化学智能顶装实验室序号2实验室水嘴，序号20二联水嘴；采购清单中化学上通风实验室序号2实验室水嘴，序号12二联水嘴；采购清单中生物智能顶装实验室序号2实验室水嘴，序号17二联水嘴；采购清单中生物多维顶装实验室序号2实验室水嘴，序号17二联水嘴。 ▲实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 优先采购节能产品。产品： 优先采购环保产品。产品： 无。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; （3）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的； 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 （5）其他说明： 1.本次投标报价仅可在报价文件中提交； 2.投标文件除报价文件外，其他任何部分均不得出现任何形式的报价、价格区间、优惠比例、成本测算等与价格相关的内容； 3.违反上述约定的，作投标无效处理。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市临平区星桥街道星桥北路64号1幢1102室；备份投标文件签收人员联系电话：张工17706440394。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量： 1 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 本次招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件计取，专家费由代理公司垫付并按实结算。投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。 |
| 16 | 其他要求 | 中标后提供承诺书和纸质版投标文件一式三份（正本一份红章版，副本二份，可为正本复印件），承诺书详见附件。 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“★”系指重要参数条款，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持本国产品

3.6.1 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。

3.6.2 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.3 当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.4 评审委员会应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：林老师，电话：0571-87227671。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金：本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

▲11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

▲11.1.2营业执照，有效营业执照或者其他组织机构的营业执照或事业法人登记证书或其他市场监督管理部门登记证明材料；提供营业执照或其他执照扫描件或复印件加盖公章；

11.1.3联合协议（若有)；

▲11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（本项目为专门面向中小企业采购的项目,投标单位应为中型或小型企业或微企业或监狱企业和残疾人福利性单位；投标时提供中小企业申明函（格式后附），否则其投标文件作无效投标处理）；

11.1.5本项目的特定资格要求（若有)。

11.2  商务技术文件：

▲11.2.1投标函；

▲11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（若有)；

▲11.2.4符合性审查资料；

▲11.2.5采购需求实质性内容响应表；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

▲11.2.7投标标的清单（根据采购需求清单明细提供投标标的清单）；

11.2.8商务技术偏离表；

▲11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.10政府采购活动现场确认声明书。

11.3报价文件：

▲11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（若有）；

11.3.3关于符合本国产品标准的声明函（若有）；

11.3.4报价情况说明（若有）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分 采购需求

采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须在投标文件中提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第六部分 应提交的有关格式范例），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

一、项目概况

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为塘栖三中港北路学校实验室采购项目。投标报价包括设备费、安装调试费用、招标代理费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

二、采购清单

| 化学智能顶装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：3000×700×850mm ★3.台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面（台面需整张不可拼接）。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求，需满足如下性能： A、水槽切口截面耐污染性能：为保证水槽孔截面长时间使用后依然洁净不污染，有较强的耐腐性。依据GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》，对马克笔、酱油、碘伏、红墨水、丙酮、二氯甲烷等污染物接触水槽孔截面不低于48小时的测试。测试结果要求达到5级（无明显变化）。 B、耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； C、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 D、破坏强度：为保证台面在使用中的安全性，参照T/CIQA10-2020技术要求，台面受外力破坏承受不低于12000N； E、硬度要求：为保证台面在使用过程中能承受一部分锐器、钝器的刻刮，参照JC/T872-2019标准，台面莫氏硬度不低于6级 提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 4.柜身：柜体为落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，采用CO₂保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6.滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.合页：采用大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 9.教师演示台技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；附着力不低于2级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 10.教师演示台技术性能需满足GB/T 9286-2021 《色漆和清漆 划格试验》及GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不低于10级，附着力不低于2级；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室水嘴 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 3 | 防腐水槽 | 1.规格：550×450×290mm 2.采用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 ★3.防腐水槽耐腐蚀性能要求需满足依据GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》、GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》检测标准，耐液体化学试剂性能48h，硫酸(40%)、硝酸(40%)、氢氧化钾（40%)、硝酸银(1%)检测无变化，理化性能塑料件硬度邵氏D硬度≥HD63。耐液体化学试剂性能48h，盐酸37%，检测结果无变化；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师演示电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：支持温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关； （4）控制面板采用7寸液晶屏控制。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 1 | 套 |
| 5 | 紧急洗眼器 | 1.主体：加厚铜质,高度240mm 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛，并可维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度1.4米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 1 | 套 |
| 6 | 学生实验桌（提供样品） | 1.规格：1200×600×780mm ★2.台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。需满足如下性能： A、台面表面耐污染性能:参照GB/T17657-2022检测标准，检测内容不低于 60种试剂，至少含氢氧化钙饱和溶液、二氧六环99%、甲酚红、乙醇99%、王水、红药水、硝酸银、立顿红茶(9g/L)、氢氧化钾、硝酸65%、硫酸98%、双氧水3%、二甲苯、高氯酸72%、二甲基甲酰胺99%、乙醚99%、糠醛99%、甲苯99%、过氧化氢、仁和碘酒、丁酮87%、二氯甲烷99%、铬酸60%、二氯乙酸、92#汽油、丙酮99%、苯99%、四氯化碳、氯仿99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%、松节油(分析纯)等化学试剂，污染物接触时长不小于 48h,检测结果不低于5 级无明显变化。 B、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.856。 C、台面表面耐冷热循环性能：为避免热胀冷缩对台面造成的伤害，参照GB/T17657-2022标准，检测结果需达到台面表面无裂纹无鼓包现象。 D、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 3.新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用双立柱形式内嵌入上下铸铝脚，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，外形美观，产品稳固。 4.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和双立柱连接，双立柱间嵌入亚克力装饰板的造型。立柱采用规格35×36㎜铝合金型材，壁厚≥1.5㎜，侧脚上横脚规格564×85×58㎜，侧脚下脚规格525×85×60㎜，立柱内嵌入上下铸铝脚深度15mm，并用高强度内六角螺丝连接，上下脚采用高强度铝合金模具压铸一次成型。 5.左、右脚拼装连接：前、后梁采用44×25㎜，壁厚≥1.2㎜铝合金型材,中梁采用20×20㎜，壁厚≥1.2㎜铁管，外观喷塑，左右侧脚下梁采采用60×30×2㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌脚配有可调整底脚，桌侧脚设置专用孔位可与地面固定，配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 7.台面前挡水板：背板挡水板,左右挡水板采用73.5×25㎜厚度≥1.5㎜铝合金型材，转角和尾端采用铝合金压铸转接件与背挡水板形成卡扣式相连接。 | 24 | 张 |
| 7 | 学生实验凳 | 产品规格：Φ320×450-500mm 1.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2.凳面尺寸：凳面ф320mm×厚≥6mm。 3.表面带防滑，舒适耐用。 4.凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，直径185mm，厚度≥4mm。焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6.学生实验凳技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 48 | 个 |
| 8 | 示教终端硬件 | - 1.国产CPU，≥8核，主频≥2.2GHz，NPU算力≥6TOPS。 2.内存≥8GB。 3.内置存储≥128GB。 4.支持多点（≥10点）触控，分辨率≥1920×1080。 5.电源输入采用220V AC持续供电，并通过适配器转换。 ★6.设备无内置锂电池，无需定期充电，教室电源拉闸可以批量自动关机、合闸可以批量自动开机；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 7.终端应具备不少于3个USB3.0、1个Type-C和1个HDMI扩展接口，并支持通过USB接口接入电子目镜或数码显微镜显示图像、支持接入耳机、麦克风、支持接入智能笔、支持为补光灯、智能笔等设备充电，支持通过HDMI接口接入显示屏实时投屏，投屏分辨率不低于1920×1080（60Hz）；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 8.终端机身主体和底座采用钢制材料，表面油漆喷涂均匀，防锈耐酸耐腐蚀。 9.终端底座支持用于标准实验桌，底座长度不超过30cm，宽度不超过15cm； - 10.终端采用安全设计，主机只保留电源按钮，无其他物理触点或按钮，防止学生误操作影响考试进程。 11.终端具备内置物理形态的状态指示灯，和一体机融为一体，而非外挂接入；通过状态灯的颜色和闪烁准确及时指示异常状态，且支持按照校级平台的指令进行实验考场终端批量闪烁及按需进行颜色变换。 12.电源接口不外露，网线接口不外露，机身背部平整无凸出。 13.终端机身内置喇叭，能够播放声音。 14.支持通过俯视、侧视和正视三路摄像头同时录制实验操作过程和操作细节，分辨率支持1080P、1440P，编码格式支持H.264、H.265，最大帧率≥30FPS。 15.摄像头采用一体化支架，支持折叠和伸缩收纳。 16.俯视摄像头支持完全展开状态下能在一个画面内拍摄整个实验桌面。 17.侧视摄像头支持5档可调，即高档位、高中档位、中档位、中低档位、低档位，满足不同实验的考试和教学需要。 18.支持通过正视摄像头对用户进行人脸识别认证，具备人证核验功能。 19.摄像头线材全隐藏，完全不外露，摄像头支架不可自由伸缩和旋转，使用过程中稳定维持固定拍摄角度。 | 1 | 套 |
| 9 | 示教终端互动软件 | 一、学生软件终端设备配套使用 1.支持开机自动进入实验界面，且无法通过触屏操作退出； 2.系统支持自动和管理平台建立连接，根据业务需要保持通信； 3.考试前，系统支持接收来自管理平台的指令，并在终端屏幕上显示考生信息和座位号，以供考生核对身份； 4.考生通过触摸屏填写答题卡，支持单选题、多选题、填空题、画图题等题型； 5.考生提前做完实验支持自主提交，或者在倒计时结束时系统自动提交； 6.生物学显微镜类实验支持电子目镜、数码显微镜拍照功能，采集显微镜成像实时图片，并支持在显微镜拍照图像上涂写； 7.支持设备发生异常时及时在终端屏幕和监考页面告警提醒； 8.支持通过管理平台远程批量升级； ★9.终端软件应支持通过管理平台远程控制学生终端重启；在网络通畅条件下，发出重启后，终端软件应支持终端在1秒内响应，并重置终端状态；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 二、教师软件终端设备配套使用 1.软件具有广泛的兼容性，支持三摄和双摄，支持USB摄像头和IPC。 2.支持多路视频实时回显功能，在演示过程中，支持同时回显三路或两路摄像头的实时画面。若接入电子目镜，系统支持自动识别并同步显示其视频流，所有画面在同一界面中清晰呈现，无明显延迟。 3.支持在实验过程中通过HDMI接口进行实时投屏，可通过HDMI线将终端的屏幕内容（包括摄像头画面、操作界面等）实时投射至外部显示设备（如大屏幕或投影仪），以物理连接方式保障传输稳定性与画质，满足教学演示需求。 4.支持画面布局切换，支持显示3路摄像头分屏布局，支持全屏查看/切换某一路画面，提升演示灵活性与可视效果。 5.支持演示视频录制功能，在演示状态下，支持设置录制时长，支持一键开始录制。 | 1 | 套 |
| 10 | 智能控制柜 | 1.规格：440×170×650mm 2.材质：主体采用镀锌钢板，钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板经折弯焊焊接制作，板经钣金折弯成形、焊接制作，表面喷塑处理。机柜正面门板未遮挡出亚克力丝印发光型号字体装饰。 3.结构：壁挂式设计，柜门内≥嵌10寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 4.可通过配套附件实现以下功能： 通风控制：采用风机矢量控制变频器，应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 1 | 套 |
| 11 | 智能控制平台 | 1.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 2.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水； 3.照明控制系统：集中控制整个舱体照明； 4.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为1～30V，分辨率可达0.1V,最小调节单元1V。 5.摇臂控制系统：可实现摆臂升降功能； 6.可在线注册，注销用户，修改密码； 7.实时监测显示教室空气温度、湿度； 8.实时监测吊装运行状态，故障报警； 9.软件可通过网络升级； 10.系统可同步到其他安装有智能控制平台APP的移动终端，如安卓平板、手机等同时操作； | 1 | 套 |
| 12 | 无线终端控制系统 | 1.硬件：屏幕不小于10英寸、安卓系统。 2.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 3.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水，可进行单选、全选、及分组控制； 4.照明控制系统：集中控制整个舱体照明，可进行单选、全选及分组控制； 5.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V。 6.摇臂控制系统：可以实现单个控制、集中控制、组合控制； 7.可在线注册，注销用户，修改密码； 8.实时监测显示教室空气温度、湿度； 9.实时监测顶装运行状态，故障报警； 10.软件可通过网络升级； | 1 | 套 |
| 13 | 学生分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 1 | 套 |
| 14 | 智能故障警示系统 | 1.与智能控制平台联动，在吊装系统运行过程做，可实施检测各功能模块运行状态；可实时显示各功能模块功能故障，便于监测维护；当设备故障时，主控端可视化显示故障源，主体舱体通过红色线性灯出现故障提醒。 2.与吊装主体硬件联动，中间外围设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障时，设备开启会出现红色线性灯光，当摆臂功能运行正常时，设备开启出现绿色线性灯光；通过2种不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息。 | 1 | 套 |
| 15 | 急停控制系统 | 集成化控制系统，出现故障或现场有需要时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 1 | 套 |
| 16 | 顶装系统主体框架 | 1.采购标准化模块编组，1200×370×115mm为一组；连体头尾尺寸1260×370×115mm 2.整体采购钢构件及注塑件组合而成； 3.承重骨架采用钢管，腔体采用≥1.2mm厚镀锌钢板，两头承重处采用≥2.5mm厚镀锌钢板加强，所有钢构件表面经高温粉体烤漆处理，强度高、耐腐蚀、结构稳定。 4.警示灯槽，采用ABS注塑加工及挤素工艺一次成型，内嵌氛围状态警示灯，吊舱中间外围和摇臂电源两侧设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障，电源电压过载时，氛围灯处于急闪状态，当摆臂功能运行过程中正常时，氛围灯处于均匀呼吸状态，正常待机状态处于常亮模式。 | 12 | 套 |
| 17 | 舱体防尘装饰模块 | 1.规格：1200×300×22mm 2.材质：采用1.2mm厚镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 12 | 套 |
| 18 | 吊装智能摇臂升降系统 | 1.采用静音低压直流24V推杆电机推动注塑高强度尼龙一体成型的曲柄连杆机构，实现摇臂上下90°转动升降； 2.摆臂升降主管，采用挤铝工艺挤出成型正椭圆管，外形尺寸170×72×880mm，厚度操作模块：1.操作模块采用ABS工程塑料外壳，外形圆润；矩形外观尺寸≥1.8mm，表面经高温粉体烤漆处理，耐腐蚀、防烤漆剥落； 3.摆臂主管内部可设备强电线路、给排水管、风管，为保障电路安全，水电线路采用隔离设计; 4.系统自带障碍物保护功能，运动过程中遇到障碍物时会自动停止并报警。 5.学生端操作模块：操作模块采用ABS工程塑料外壳，外形圆润；矩形外观尺寸270×178×65mm；操作模块安装5寸LCD段码液晶屏；集成高压电源模块、低压电源模块、网络模块、USB模块、急停模块；单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号，低压电源。 6.内置网络模块和USB模块。 7.智能灯光照明装置：接收智能控制平台控制，可分组开启和关闭。 | 12 | 套 |
| 19 | 水槽柜 | 1.规格：590×440×835（±5）mm 2.结构:钢塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸590×440×220mm，内空尺寸：390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(Φ110×40mm)及PP防溅网(315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、柜体：主框架采用不小于1.2mm厚冷轧钢板，表面经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 4.水槽柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 12 | 套 |
| 20 | 二联水嘴 | 产品设计为两个独立控制的阀门和两个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。翻转龙头可以在直立的情况下使用，也可以在翻转90度的情况下使用 1.结构类型：双口设计。 2.安装方式：壁式安装，节省实验室台面空间。 3.材质：主体材料全铜，确保在实验环境下长期稳定使用。 4.规格尺寸：管径尺寸Φ17×0.7mm，出水口尺寸5.2mm。 5.阀芯：采用陶瓷阀芯，保证开关寿命长且水流控制精确。 6.涂层处理：环氧树脂涂层，增强产品的耐腐蚀性和耐用性。 7.接口标准：符合实验室用水系统的连接标准G1/2 | 12 | 套 |
| 21 | 智能给排水系统 | 1.设置下水口，下水口内设置三级过滤装置。第一级设置pp过滤盖板，第二级设置不锈钢过滤提网，第三级设置可抛弃型过滤袋，过滤微粒≥30μ；三级过滤装置可防止水管堵塞。 2.水槽顶部设置进水、排水及电线信号线快速接头。 3.设置储水装置，进水口与水槽出水口相连。储水装置带有抽水泵，液位感应器，电路控制系统;当水位到达液位器高位时，水泵自动启动工作抽水，直至抽到液位感应器低位，水泵停止工作。 | 12 | 套 |
| 22 | 给排水快速接口 | 采用无滴漏快速接头，接口与学生水槽柜采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；插拔方便，可在给水打开状态下任意插拔，不滴漏。 | 12 | 套 |
| 23 | 可伸缩风管 | 采用DN60PP可伸缩软管，不使用时隐藏在摆臂升降主管内，使用时拉出与学生桌上风管固定装置连接 | 24 | 套 |
| 24 | 桌面风管固定装置 | 采用钢构件，钢管件所有直角处圆弧处理，表面经打磨高温粉体烤漆处理，表面光滑无毛刺；装置包括滑块、伸缩风管链接卡扣、万向吸风罩链接卡扣、翻转等功能；安装在实验桌后挡水，使用时可根据需要左右滑动，不使用时为不遮挡学生视线，可翻转于学生桌后； | 24 | 套 |
| 25 | 桌面吸风罩 | 采用DN60PP可伸缩硬管与桌面风管固定装置连接，吸风口采用DN160橡胶材质。 | 24 | 套 |
| 26 | 教师端万向吸风罩 | 1.规格：主体管径75mm,通风罩口直径375mm，额定排气量350m³/h。，主体最大拉伸角度135°，支架总长度990mm，可定制长度，支架管道接口外径90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2.采用高密度PP材质，独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸最大活动半径可达1650mm。 3.抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边，保证实验室的整体美观。 4.关节密封圈：采用高密度橡胶。 5.关节连接杆：304及以上不锈钢材质；关节弹簧装置：304及以上不锈钢材质 6.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304及以上不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 7.压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 8.气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 9.固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落 10.集气罩：PP白色/红色/透明。 | 1 | 个 |
| 27 | 变频调速风机 | - 1.外壳采用聚丙烯PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.电机防雨罩的结构简单，使用检修方便，可有效防止电机被雨水打湿，延长电机使用寿命， 3.自带减震垫可减少地面的震动，有效降低风机的动载荷，从而延长风机的使用寿命；叶轮根据不同性能参数由8个后倾的机翼型叶片、曲线型前盖板和平板后盘组成，增强有效排风量。风机额定功率：5.5KW。 | 1 | 套 |
| 28 | 电气布线 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 室 |
| 29 | 给排水管道布置 | 给水管：给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管； 排水管：排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 1 | 室 |
| 30 | 室内通风支管 | 主管通向学生桌的主支管采用Φ200mm的PVC圆管、支管采用Φ110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 1 | 项 |
| 31 | 室外通风管道 | 室外采用Φ400mm的PVC圆管,通至楼顶风机处。合理设计布置通风走向。 | 1 | 项 |
| 32 | 吊装系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |
| 33 | 文创改造 | 室内吊顶优化改造，墙面文化改造，水电改造等 | 1 | 项 |
| 化学上通风实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：3000×700×850mm 3.台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面（台面需整张不可拼接）。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求； 4.柜身：柜体为落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，采用CO₂保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6.滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.合页：采用大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 2 | 实验室水嘴 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 3 | 防腐水槽 | 1.规格：550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师演示电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：支持温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板采用7寸液晶屏控制。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 1 | 套 |
| 5 | 紧急洗眼器 | - 1.主体：加厚铜质,高度240mm 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛 - 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度1.4米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 1 | 套 |
| 6 | 学生实验桌 | 1.规格：1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用双立柱形式内嵌入上下铸铝脚，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，外形美观，产品稳固。 4.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和双立柱连接，双立柱间嵌入亚克力装饰板的造型。立柱采用规格35×36㎜铝合金型材，壁厚≥1.5㎜，侧脚上横脚规格564×85×58㎜，侧脚下脚规格525×85×60㎜，立柱内嵌入上下铸铝脚深度15mm，并用高强度内六角螺丝连接，上下脚采用高强度铝合金模具压铸一次成型。 5.左、右脚拼装连接：前、后梁采用44×25㎜，壁厚≥1.2㎜铝合金型材,中梁采用20×20㎜，壁厚≥1.2㎜铁管，外观喷塑，左右侧脚下梁采采用60×30×2㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌脚配有可调整底脚，桌侧脚设置专用孔位可与地面固定，配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 7.台面前挡水板：背板挡水板,左右挡水板采用73.5×25㎜，厚度≥1.5㎜铝合金型材，转角和尾端采用铝合金压铸转接件与背挡水板形成卡扣式相连接。 ★8.学生实验桌技术性能要求需满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、安全性能实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；塑料件耐老化性能外观颜色评级≥3级；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 24 | 张 |
| 7 | 多功能柱 | 1.规格：330×192×718mm； 2.整体采用厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT），四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板,用内六角螺丝拼接而成，方便检修。 | 24 | 套 |
| 8 | 学生实验凳 | 产品规格：Φ320×450-500mm 1.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2.凳面尺寸：凳面ф320mm×厚≥6mm。 3.表面带防滑，舒适耐用。 4.凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，直径185mm，厚度≥4mm，焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 6.学生实验凳技术性能要求需满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》检测依据，理化性能（塑料件）拉伸强度保持率≥80.9%，断裂伸长率保持率≥80.7%，冲击强度保持率≥76.5%，外观颜色变色评级≥4 级；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 48 | 个 |
| 9 | 实验电源 | 1.规格：165×195×350mm 2.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ； 3.学生电源低压可以独立自由分组，也可以教师智能控制端统一设置分组； 4.锁定与受控，锁定状态，学生端低压无法调整，接受教师智能控制端统一设置电压与电流；解除锁定可由学生端自由调整； 5.学生电源采用PC亮光薄膜面板，电容式触摸键盘，显示采用2寸LCD段码液晶屏； 6.调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V，具有过载保护智能检测功能； 7. 220V交流输出设置新国标五孔插座，带过载保护。 8.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制台可实施语音播报当前学生座位号。 | 24 | 套 |
| 10 | 化学多维课堂 | 1.提供符合初中化学教材的3D交互资源数量不少于80节，教学视频不少于75节，演示资源数量不少于80节，教学课件不少于60节，资源支持按学段、年级、章节精准选取对应课程，同时支持按知识点筛选及关键词搜索课程资源。 2.实验内容包含实验简介、实验目的、实验原理、实验步骤、实验现象、实验结论、常见考点等模块，便于用户快速掌握实验要点，提升课堂教学效率。 3.所有实验器材模型均为3D高精度、高保真模型，非简单的二维或2.5D模型，整个实验过程中，无需点击其他按键即可对单个器材进行全方位的观察及交互。 4.需提供初中化学常用实验器材库，支持从任意视角对实验器材进行独立观察与展示，器材数量不少于145个。每个器材均配备知识卡片，介绍其用途、特性等内容，以帮助学生理解与学习。 5.系统内置互动习题不少于10万道，支持按单个教学单元或单节课随机生成习题；题型涵盖单选题、多选题、判断题、简答题，每道题目均配有答案与解析。 ★6.支持实验教学任务模块，支持教师发布实验教学任务并查看学生完成情况，学生登录软件后完成教师发布的实验任务，实现课前预习和课后复习实验的教学效果；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 ★7.要求资源支持通过触控、鼠标的方式，对实验器材/药品进行移动和右键菜单操作、对操作界面进行放大缩小、旋转和移动；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 二、实验操作练测系统 1.★软件需以考试操作步骤为标准，充分模拟真实实验操作中的各个环节，至少包括实验前器材检查、实验操作内容、填写实验报告数据、实验后器材整理，强化学生实验操作流程，避免遗漏操作环节；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 2.实验操作必须严格按照考试操作规范制作，例如弹簧测力计调零、天平的使用、显微镜的摆放与操作、称量固体药品时要在托盘中放称量纸、正确的量筒读数及胶头滴管如何吸取和滴加溶液等内容都有规范的指导及说明。 3.系统支持练习模式与自测模式两类测评模式，用户可依据自身学习情况自主选择对应模式开展操作。同时配套教学视频资源，针对每一项实验操作内容提供标准、规范的实验演示操作，便于用户通过观摩学习快速掌握实验操作流程，有效降低学习成本。 4.练习模式下，支持针对实验各关键节点，采用文字提示、器材高亮等形式操作引导，辅助学生按规范流程完成测评实验。 | 1 | 套 |
| 11 | 水槽柜 | 1.规格：590×440×835（±5）mm 2.结构：钢塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸590×440×220mm，内空尺寸：390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(Φ110×40mm)及PP防溅网(315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、柜体：主框架采用不小于1.2mm厚冷轧钢板，表面经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 | 12 | 套 |
| 12 | 二联水嘴 | 产品设计为两个独立控制的阀门和两个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。翻转龙头可以在直立的情况下使用，也可以在翻转90度的情况下使用 1.结构类型：双口设计。 2.安装方式：壁式安装，节省实验室台面空间。 3.材质：主体材料全铜，确保在实验环境下长期稳定使用。 4.规格尺寸：管径尺寸Φ17×0.7mm，出水口尺寸5.2mm。 5.阀芯：采用陶瓷阀芯，保证开关寿命长且水流控制精确。 6.涂层处理：环氧树脂涂层，增强产品的耐腐蚀性和耐用性。 7.接口标准：符合实验室用水系统的连接标准G1/2 | 12 | 套 |
| 13 | 多功能实验下水装置 | 采用“S”型防腐蛇形PP管；过滤防堵处理、防止污水及异味倒灌。 | 12 | 套 |
| 14 | 电气布线（地上部分） | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米（地上部分） | 1 | 间 |
| 15 | 室内给排水系统（地上部分） | 国标直径20mmPPR管、国标直径50mm防腐PVC管（地上部分） | 1 | 间 |
| 16 | 防腐风机 | 1.外壳采用米灰色聚丙烯PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.电机防雨罩的结构简单，使用检修方便，可有效防止电机被雨水打湿，延长电机使用寿命， 3.自带减震垫可减少地面的震动，有效降低风机的动载荷，从而延长风机的使用寿命； 叶轮根据不同性能参数由8个后倾的机翼型叶片、曲线型前盖板和平板后盘组成，增强有效排风量。风机额定功率：5.5KW。 | 1 | 台 |
| 17 | 风机控制线 | 楼顶风机至教师总控处，采用国标专用4平方5根；4根2.5平方电线 | 1 | 项 |
| 18 | 风机变频调速装置 | 0-50HZ调节高级电子集成电路，可以控制风机的启动和关闭，无级调速，随意控制风机风速风量大小 | 1 | 台 |
| 19 | 风机进出口消声装置 | 直径400mm，分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 | 1 | 项 |
| 20 | 防雨帽 | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 1 | 套 |
| 21 | 万向吸风罩 | 1.规格：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，额定排气量350m³/h。，主体最大拉伸角度≥135°，支架总长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2.采用高密度PP材质，独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸最大活动半径可达1650mm。 3.抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边，保证实验室的整体美观。 4.关节密封圈：采用高密度橡胶。 5.关节连接杆：304及以上不锈钢材质；关节弹簧装置：304及以上不锈钢材质 6.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304及以上不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 7.压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 8.气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 9.固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落 10.集气罩：PP白色/红色/透明。 | 25 | 套 |
| 22 | 减振器 | 强力弹性橡胶减振 | 1 | 个 |
| 23 | 风机进出口柔性接头 | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 1 | 项 |
| 24 | 室内通风支管 | 主管通向学生桌的主支管采用Φ200mm的PVC圆管、支管采用Φ110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 1 | 项 |
| 25 | 室外通风管道 | 室外采用Φ400mm的PVC圆管,通至楼顶风机处。合理设计布置通风走向。 | 1 | 项 |
| 26 | 文创改造 | 室内吊顶优化改造，墙面文化改造，水电优化等 | 1 | 项 |
| 化学仪器准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备桌 | 1.规格：4000×600×850mm 2.台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.合页：采用合页，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.配1组PP防腐水槽及1组三联水龙头，两组岛式电源。 | 1 | 组 |
| 2 | 仪器柜 | 1.规格：1000×500×2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 4.下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 8.仪器柜技术性能要求需满足GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验》检测依据，中性盐雾试验不低于10级，附着力不低于2级；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 10 | 组 |
| 3 | 污水处理设备 | - 产品结构：日处理量≥1吨/天 - 1.该设备用于对实验室所产生的实验室综合废水（包括实验室排出的少量药品、化学试剂、试液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。 ★2.设备反应池采用PP材质焊接一体成型；PP板密度≥0.9g/cm³，符合GB/T1033.1-2008《塑料.非泡沫塑料密度的测定，第一部分：浸渍法，液体比重瓶法和滴定法》的要求；拉伸屈服应力≥30Mpa；弯曲模量≥1000Mpa；冲击强度：测试条件23℃下≥25 kJ/m²；耐酸碱性能：10%盐酸，10%氢氧化钠，24h，无明显变色、溶胀、开裂；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 3.设备采用金属外壳，做防腐蚀喷涂处理，漆膜理化性能（耐冲击）：在温度15-35℃，大气压力86-106Kpa，撞击能力1J条件下，冲击高度≥（3次）100cm，漆膜表面无裂痕、无剥落、无裂纹 ★4.设备内部设备加药箱采用PE耐腐蚀材质，壁厚≥1mm，耐酸碱性能：10%盐酸，10%氢氧化钠，24h，无明显变色、溶胀、开裂；变形测试符合GB/T 13508-2025《聚乙烯吹塑容器》要求，在试样中注入标称容量要求的内装液，在(20±5)°C环境下放置180d，无变形；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 二、系统工作原理及技术要求： 1.主要处理实验室废水有害物质的种类：无机物类、有机物类、生物类废水等； 2.全流程深度处理工艺 采用废水收集→pH 精准调节→重金属捕捉→光催化氧化→絮凝沉淀→高级氧化→多介质过滤→新型微滤装置→杀菌消毒一体化闭环处理工艺，污染物去除彻底、出水稳定达标。 3.出水水质标准 经系统处理后，废水可直接排入市政污水管网，满足城市污水排放及生态环保要求。 4.智能液位自动控制 搭载高精度液位传感模块，自动控制进水泵及整机运行，实现无人值守、按需启停。 5.在线 pH 智能调控 配置工业级在线 pH 监测仪表，支持迟滞量自定义设置，自动控制加药泵启停与投加速率，实现酸碱度精准调节。 6.重金属螯合与混凝沉降系统 采用新型环保高效重金属螯合剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体、悬浮物等污染物，处理效果稳定可靠。 7.高级氧化装置 采用臭氧高级氧化技术，实现消毒、脱色、除异味、降解酚 / 氰类物质、去除铁锰离子等多重功效。 8.光催化氧化装置 利用紫外光催化氧化作用，高效去除水体异味、微生物、胶体、色素及小分子有机污染物，显著提升出水品质。 9.多介质复合过滤系统 多级复合过滤单元，深度去除悬浮物、胶体、残留重金属及细菌、病毒，保障出水清澈安全。 10.新型微滤装置 深度净化，进一步过滤实验废液里的蛋白胶体、有机大分子絮团、乳化杂质等 11.杀菌消毒 杀灭或清除废水中的的病原微生物（细菌、病毒、真菌等） 三、智能化控制系统： 1.支持全天候全自动运行：PLC触摸屏控制，设备具备全自动启停、自适应运行功能，无需人工定时开关机，可匹配实验室加班及非工作时段运行需求，24 小时稳定运行。 2.支持手动维护与校准功能：支持手动模式下设备清洗、参数校正、单元调试，便于日常维护、检修与精度校准。 3.支持在线监测系统:可实时监测污废水处理过程当中的PH,进水流量等各项指标，实时监测设备运行状态。 四、设备性能 1.用电安全：耐压试验：动力电路导线与保护联结电路之间，施加1000V试验电压，持续时间不少于1s，试验过程不得出现击穿、放电现象； - 外壳机械强度：静态承受30N作用力，通过直径12mm刚性棒施加；动态承受5J能量钢球撞击，试验后外壳无裂纹；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 ★2.活性炭吸附性能：碘吸附值≥1000mg/g，活性炭灰分≤1.0%，四氯化碳吸附率≥80%，比表面积≥1200㎡/g，强度≥90%；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 1 | 套 |
| 化学危化品室 |  |  |  |  |
| 1 | 通风操作柜 | - 规格：1500×850×2350mm 2.材质（1）主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）≥1.0mm厚钢板，2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化，具有较好的光洁度和耐腐蚀性。 （2）顶板≥7mm厚实芯抗倍特板，具有良好的防腐蚀、化学抗性。 （3）内衬板、导流板、后背板采用≥4mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板为三段式结构，导流板固定件使用PP材质制作一体成型。 （4）移动视窗门框及拉手为铝合金型材，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。框内嵌入4mm钢化玻璃，门开启高度为740mm,自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。 （5）台面采用实芯理化板四周加厚（≥12.7mm厚），耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛释放量达到E1及以上级别标准。 （6）连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 | 1 | 组 |
| 2 | 危险药品柜 | 1.规格：900×515×1850mm 2.材质：(1)柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，底座采用≥2.0mm厚的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 (2)顶板有直径110mm出风口。 (3)内部（上、下、左、右）采用5mm抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板做内胆，隔层防火棉填充，采用PP螺丝与柜体连接。同时还配置3块三层阶梯的PP活动层板，层板设有5mm的通气孔。柜体底部设置进风口及可调风阀，控制风量大小。内部最下层还留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填充腔（漏液槽），用于存放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；挡板应与柜体连为一体，底部加装4个16寸活动轮，便于储存柜的移动。 (4)柜门采用连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度，配置锌合金拉手。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例1：5，以确保储存药品的安全性。 (5)温湿度控制面板位于柜体右上角：柜体顶部配置温湿度传感器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，如超过设定的测量值即时报警提示。 (6)支持报警功能:VOC、温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。 | 2 | 组 |
| 3 | 易燃品储存柜 | 规格：1090×460×1650mm。 1.整体为双层≥1.2mm厚防火钢板构造，两层钢板之间间隔不低于40mm，内填特种防火材料。柜体采用全焊接，非铆结构。 2.内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响.红色和蓝色柜分别用粉做氟碳喷涂。 3.连续钢琴铰链便于平滑关闭。 4.采用冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。 5.醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性。 6.焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏。 7.本产品具有防爆性能。 8.镀锌层板，防腐蚀，防液漏，承重力不低于150公斤。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。蓄液槽高度为不低于50mm。 9.柜身底部设置50mm高防漏液槽，可最大程度防止化学液体外溢。 10.柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 11.内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。 | 2 | 组 |
| 4 | 药品柜 | 1.规格：900×450×1800mm 2.采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，具有耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，柜体四边卷立柱，保证柜体的坚固及密封性；侧板为整体焊接成型,采用同质PP板制作，8mm一体成型板材。边框加厚至16mm。 3.上柜门内嵌≥5mm钢化玻璃制作。同材质PP玻璃卡件，使玻璃可自行更换。 4.三块可调层板，一次注塑成形承重可达80KG以上。四边可防水。层板正面带卡槽，可分别放置红、黄、蓝三种颜色卡片，以区分层板上所放试剂类别。 5.柜门开口贴有警示标签，提醒周围人群注意安全。 6.锁扣为一次注塑成形双锁扣，挂锁外部为ABS外壳包裹，无金属外漏。 ★7.药品柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，玻璃件外观外露周边应磨边处理，安装牢固，玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；理化性能（塑料件），耐老化性，室内用:500h：冲击强度的保持率≥60%;外观颜色变色评级≥3 级；柜类强度及耐久性，搁板弯曲挠度变化值≤0.55%，顶板、底板最大挠度≤0.55%；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 1 | 组 |
| 5 | 沙箱 | 40×40×40CM铁皮材质 | 1 | 套 |
| 6 | 通风系统 | 小型轴流风机，铺设管道 | 1 | 项 |
| 生物智能顶装实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：3000×700×850mm 3.台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面（台面需整张不可拼接）。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求，需满足如下性能： 4.柜身：柜体为落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，采用CO₂保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6.滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.合页：采用大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 2 | 实验室水嘴 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 3 | 防腐水槽 | 1.规格：550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师演示电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：支持温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板采用7寸液晶屏控制。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 1 | 套 |
| 5 | 学生实验桌 | 1.规格：1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用双立柱形式内嵌入上下铸铝脚，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，外形美观，产品稳固。 4.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和双立柱连接，双立柱间嵌入亚克力装饰板的造型。立柱采用规格35×36㎜铝合金型材，壁厚≥1.5㎜，侧脚上横脚规格564×85×58㎜，侧脚下脚规格525×85×60㎜，立柱内嵌入上下铸铝脚深度15mm，并用高强度内六角螺丝连接，上下脚采用高强度铝合金模具压铸一次成型。 5.左、右脚拼装连接：前、后梁采用44×25㎜，壁厚≥1.2㎜铝合金型材,中梁采用20×20㎜，壁厚≥1.2㎜铁管，外观喷塑，左右侧脚下梁采采用60×30×2㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌脚配有可调整底脚，桌侧脚设置专用孔位可与地面固定，配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 7.台面前挡水板：背板挡水板,左右挡水板采用73.5×25㎜，厚度≥1.5㎜铝合金型材，转角和尾端采用铝合金压铸转接件与背挡水板形成卡扣式相连接。 | 24 | 张 |
| 6 | 学生实验凳 | 产品规格：≥Φ320×450-500mm 1.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2.凳面尺寸：凳面ф320mm×厚≥6mm。 3.表面带防滑，舒适耐用。 4.凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，直径185mm，厚度≥4mm。焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 48 | 个 |
| 7 | 智能控制柜 | 1.规格：440×170×650mm 2.材质：主体采用镀锌钢板，钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板经折弯焊焊接制作，板经钣金折弯成形、焊接制作，表面喷塑处理。机柜正面门板未遮挡出亚克力丝印发光型号字体装饰。 3.结构：壁挂式设计，柜门内≥嵌10寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 4.可通过配套附件实现以下功能： （1）通风控制：采用风机矢量控制变频器，应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 1 | 套 |
| 8 | 智能控制平台 | - 通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； - 2.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水； 3.照明控制系统：集中控制整个舱体照明； 4.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为1～30V，分辨率可达0.1V,最小调节单元1V。 5.摇臂控制系统：可实现摆臂升降功能； 6.可在线注册，注销用户，修改密码； 7.实时监测显示教室空气温度、湿度； 8.实时监测吊装运行状态，故障报警； 9.软件可通过网络升级； 10.系统可同步到其他安装有智能控制平台APP的移动终端，如安卓平板、手机等同时操作； | 1 | 套 |
| 9 | 无线终端控制系统 | 1.硬件：屏幕不小于10英寸、安卓系统。 2.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 3.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水，可进行单选、全选、及分组控制； 4.照明控制系统：集中控制整个舱体照明，可进行单选、全选及分组控制； 5.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V。 6.摇臂控制系统：可以实现单个控制、集中控制、组合控制； 7.可在线注册，注销用户，修改密码； 8.实时监测显示教室空气温度、湿度； 9.实时监测顶装运行状态，故障报警； 10.软件可通过网络升级； | 1 | 套 |
| 10 | 学生分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 1 | 套 |
| 11 | 智能故障警示系统 | 1.与智能控制平台联动，在吊装系统运行过程做，可实施检测各功能模块运行状态；可实时显示各功能模块功能故障，便于监测维护；当设备故障时，主控端可视化显示故障源，主体舱体通过红色线性灯出现故障提醒。 2.与吊装主体硬件联动，中间外围设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障时，设备开启会出现红色线性灯光，当摆臂功能运行正常时，设备开启出现绿色线性灯光；通过2种不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息。 | 1 | 套 |
| 12 | 急停控制系统 | 集成化控制系统，出现故障或现场有需要时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 1 | 套 |
| 13 | 顶装系统主体框架 | 1.采购标准化模块编组，1200×370×115mm为一组；连体头尾尺寸1260×370×115mm 2.整体采购钢构件及注塑件组合而成； 3.承重骨架采用钢管，腔体采用≥1.2mm镀锌钢板，两头承重处采用≥2.5mm镀锌钢板加强，所有钢构件表面经高温粉体烤漆处理，强度高、耐腐蚀、结构稳定。 4.警示灯槽，采用ABS注塑加工及挤素工艺一次成型，内嵌氛围状态警示灯，吊舱中间外围和摇臂电源两侧设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障，电源电压过载时，氛围灯处于急闪状态，当摆臂功能运行过程中正常时，氛围灯处于均匀呼吸状态，正常待机状态处于常亮模式。 | 12 | 套 |
| 14 | 舱体防尘装饰模块 | 1.规格：1200×300×22mm 2.材质：采用≥1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 12 | 套 |
| 15 | 吊装智能摇臂升降系统 | 1.采用静音低压直流24V推杆电机推动注塑高强度尼龙一体成型的曲柄连杆机构，实现摇臂上下90°转动升降； 2.摆臂升降主管，采用挤铝工艺挤出成型正椭圆管，外形尺寸170×72×880mm，厚度≥1.8mm，表面经高温粉体烤漆处理，耐腐蚀、防烤漆剥落； 3.摆臂主管内部可设备强电线路、给排水管、风管，为保障电路安全，水电线路采用隔离设计; 4.系统自带障碍物保护功能，运动过程中遇到障碍物时会自动停止并报警。 5.学生端操作模块：1.操作模块采用ABS工程塑料外壳，外形圆润；矩形外观尺寸270×178×65mm；操作模块安装5寸LCD段码液晶屏；集成高压电源模块、低压电源模块、网络模块、USB模块、急停模块；单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号，低压电源。 6.内置网络模块和USB模块。 7.智能灯光照明装置：接收智能控制平台控制，可分组开启和关闭。 | 12 | 套 |
| 16 | 水槽柜 | 1.规格：590×440×835（±5）mm 2.结构:钢塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸590×440×220mm，内空尺寸：390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(Φ110×40mm)及PP防溅网(315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、柜体：主框架采用不小于1.2mm厚冷轧钢板，表面经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 | 12 | 套 |
| 17 | 二联水嘴 | 产品设计为两个独立控制的阀门和两个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。翻转龙头可以在直立的情况下使用，也可以在翻转90度的情况下使用 1.结构类型：双口设计。 2.安装方式：壁式安装，节省实验室台面空间。 3.材质：主体材料全铜，确保在实验环境下长期稳定使用。 4.规格尺寸：管径尺寸Φ17×0.7mm，出水口尺寸5.2mm。 5.阀芯：采用陶瓷阀芯，保证开关寿命长且水流控制精确。 6.涂层处理：环氧树脂涂层，增强产品的耐腐蚀性和耐用性。 7.接口标准：符合实验室用水系统的连接标准G1/2 | 12 | 套 |
| 18 | 智能给排水系统 | 1.设置下水口，下水口内设置三级过滤装置。第一级设置pp过滤盖板，第二级设置不锈钢过滤提网，第三级设置可抛弃型过滤袋，过滤微粒≥30μ；三级过滤装置可防止水管堵塞。 2.水槽顶部设置进水、排水及电线信号线快速接头。 3.设置储水装置，进水口与水槽出水口相连。储水装置带有抽水泵，液位感应器，电路控制系统;当水位到达液位器高位时，水泵自动启动工作抽水，直至抽到液位感应器低位，水泵停止工作。 | 12 | 套 |
| 19 | 给排水快速接口 | 采用无滴漏快速接头，接口与学生水槽柜采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；插拔方便，可在给水打开状态下任意插拔，不滴漏。 | 12 | 套 |
| 20 | 电气布线 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 室 |
| 21 | 给排水管道布置 | 给水管：给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管；排水管：排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 1 | 室 |
| 22 | 吊装系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |
| 23 | 文创改造 | 室内吊顶优化改造，墙面文化改造，水电改造等 | 1 | 项 |
| 生物多维顶装实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：3000×700×850mm 3.台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面（台面需整张不可拼接）。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求，需满足如下性能： 4.柜身：柜体为落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，采用CO₂保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6.滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.合页：采用大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 2 | 实验室水嘴 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 3 | 防腐水槽 | 1.规格：550×450×290mm 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师演示电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：支持温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板采用7寸液晶屏控制。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 1 | 套 |
| 5 | 学生实验桌 | 1.规格：1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用双立柱形式内嵌入上下铸铝脚，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，外形美观，产品稳固。 4.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和双立柱连接，双立柱间嵌入亚克力装饰板的造型。立柱采用规格35×36㎜铝合金型材，壁厚≥1.5㎜，侧脚上横脚规格564×85×58㎜，侧脚下脚规格525×85×60㎜，立柱内嵌入上下铸铝脚深度15mm，并用高强度内六角螺丝连接，上下脚采用高强度铝合金模具压铸一次成型。 5.左、右脚拼装连接：前、后梁采用44×25㎜，壁厚≥1.2㎜铝合金型材,中梁采用20×20㎜，壁厚≥1.2㎜铁管，外观喷塑，左右侧脚下梁采采用60×30×2㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌脚配有可调整底脚，桌侧脚设置专用孔位可与地面固定，配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 7.台面前挡水板：背板挡水板,左右挡水板采用73.5×25㎜，厚度≥1.5㎜铝合金型材，转角和尾端采用铝合金压铸转接件与背挡水板形成卡扣式相连接。 | 24 | 张 |
| 6 | 学生实验凳 | 产品规格：Φ320×450-500mm 1.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2.凳面尺寸：凳面ф320mm×厚≥6mm。 3.表面带防滑，舒适耐用。 4.凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，直径185mm，厚度≥4mm。焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 48 | 个 |
| 7 | 智能控制柜 | 1.规格：440×170×650mm 2.材质：主体采用镀锌钢板，钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板经折弯焊焊接制作，板经钣金折弯成形、焊接制作，表面喷塑处理。，机柜正面门板未遮挡出亚克力丝印发光型号字体装饰。 3.结构：壁挂式设计，柜门内嵌10寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 4.可通过配套附件实现以下功能： （1）通风控制：采用风机矢量控制变频器，应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 1 | 套 |
| 8 | 智能控制平台 | 1.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 2.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水； 3.照明控制系统：集中控制整个舱体照明； 4.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为1～30V，分辨率可达0.1V,最小调节单元1V。 5.摇臂控制系统：可实现摆臂升降功能； 6.可在线注册，注销用户，修改密码； 7.实时监测显示教室空气温度、湿度； 8.实时监测吊装运行状态，故障报警； 9.软件可通过网络升级； 10.系统可同步到其他安装有智能控制平台APP的移动终端，如安卓平板、手机等同时操作； | 1 | 套 |
| 9 | 无线终端控制系统 | 1.硬件：屏幕不小于10英寸、安卓系统。 2.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 3.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水，可进行单选、全选、及分组控制； 4.照明控制系统：集中控制整个舱体照明，可进行单选、全选及分组控制； 5.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V。 6.摇臂控制系统：可以实现单个控制、集中控制、组合控制； 7.可在线注册，注销用户，修改密码； 8.实时监测显示教室空气温度、湿度； 9.实时监测顶装运行状态，故障报警； 10.软件可通过网络升级； | 1 | 套 |
| 10 | 学生分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 1 | 套 |
| 11 | 智能故障警示系统 | 1.与智能控制平台联动，在吊装系统运行过程做，可实施检测各功能模块运行状态；可实时显示各功能模块功能故障，便于监测维护；当设备故障时，主控端可视化显示故障源，主体舱体通过红色线性灯出现故障提醒。 2.与吊装主体硬件联动，中间外围设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障时，设备开启会出现红色线性灯光，当摆臂功能运行正常时，设备开启出现绿色线性灯光；通过2种不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息。 | 1 | 套 |
| 12 | 急停控制系统 | 集成化控制系统，出现故障或现场有需要时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 1 | 套 |
| 13 | 顶装系统主体框架 | 1.采购标准化模块编组，1200×370×115mm为一组；连体头尾尺寸1260×370×115mm 2.整体采购钢构件及注塑件组合而成； 3.承重骨架采用钢管，腔体采用≥1.2mm镀锌钢板，两头承重处采用≥2.5mm镀锌钢板加强，所有钢构件表面经高温粉体烤漆处理，强度高、耐腐蚀、结构稳定。 4.警示灯槽，采用ABS注塑加工及挤素工艺一次成型，内嵌氛围状态警示灯，吊舱中间外围和摇臂电源两侧设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障，电源电压过载时，氛围灯处于急闪状态，当摆臂功能运行过程中正常时，氛围灯处于均匀呼吸状态，正常待机状态处于常亮模式。 | 12 | 套 |
| 14 | 舱体防尘装饰模块 | 1.规格：1200×300×22mm 2.材质：采用≥1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 12 | 套 |
| 15 | 吊装智能摇臂升降系统 | 1.采用静音低压直流24V推杆电机推动注塑高强度尼龙一体成型的曲柄连杆机构，实现摇臂上下90°转动升降； 2.摆臂升降主管，采用挤铝工艺挤出成型正椭圆管，外形尺寸170×72×880mm，厚度≥1.8mm，表面经高温粉体烤漆处理，耐腐蚀、防烤漆剥落； 3.摆臂主管内部可设备强电线路、给排水管、风管，为保障电路安全，水电线路采用隔离设计; 4.系统自带障碍物保护功能，运动过程中遇到障碍物时会自动停止并报警。 5.学生端操作模块：1.操作模块采用ABS工程塑料外壳，外形圆润；矩形外观尺寸270×178×65mm；操作模块安装5寸LCD段码液晶屏；集成高压电源模块、低压电源模块、网络模块、USB模块、急停模块；单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号，低压电源。 6.内置网络模块和USB模块。 7.智能灯光照明装置：接收智能控制平台控制，可分组开启和关闭。 | 12 | 套 |
| 16 | 水槽柜 | 1.规格：590×440×835（±5）mm 2.结构:钢塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸590×440×220mm，内空尺寸：390×400×245mm；水槽底部配置PP滤水网(Φ110×40mm)及PP防溅网(315×150×8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用安装位。 3.2、柜体：主框架采用不小于1.2mm厚冷轧钢板，表面经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 | 12 | 套 |
| 17 | 二联水嘴 | 产品设计为两个独立控制的阀门和两个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。翻转龙头可以在直立的情况下使用，也可以在翻转90度的情况下使用 1. 结构类型：双口设计。 2. 安装方式：壁式安装，节省实验室台面空间。 3. 材质：主体材料全铜，确保在实验环境下长期稳定使用。 4. 规格尺寸：管径尺寸Φ17×0.7mm，出水口尺寸5.2mm。 5. 阀芯：采用陶瓷阀芯，保证开关寿命长且水流控制精确。 6. 涂层处理：环氧树脂涂层，增强产品的耐腐蚀性和耐用性。 7. 接口标准：符合实验室用水系统的连接标准G1/2 | 12 | 套 |
| 18 | 智能给排水系统 | 1.设置下水口，下水口内设置三级过滤装置。第一级设置pp过滤盖板，第二级设置不锈钢过滤提网，第三级设置可抛弃型过滤袋，过滤微粒≥30μ；三级过滤装置可防止水管堵塞。 2.水槽顶部设置进水、排水及电线信号线快速接头。 3.设置储水装置，进水口与水槽出水口相连。储水装置带有抽水泵，液位感应器，电路控制系统;当水位到达液位器高位时，水泵自动启动工作抽水，直至抽到液位感应器低位，水泵停止工作。 | 12 | 套 |
| 19 | 给排水快速接口 | 采用无滴漏快速接头，接口与学生水槽柜采用硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；插拔方便，可在给水打开状态下任意插拔，不滴漏。 | 12 | 套 |
| 20 | 电气布线 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 室 |
| 21 | 给排水管道布置 | 给水管：给水主管选用φ20-32mm PP-R给水管；排水管：排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 1 | 室 |
| 22 | 吊装系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |
| 23 | 生物多维课堂 | - 1.提供符合初中生物教材的3D交互资源数量不少于87节，教学视频不少于70节，演示资源数量不少于45节，教学课件不少于70节，资源支持按学段、年级、章节精准选取对应课程，同时支持按知识点筛选及关键词搜索课程资源。 2.实验内容包含实验简介、实验目的、实验原理、实验步骤、实验现象、实验结论、常见考点等模块，便于用户快速掌握实验要点，提升课堂教学效率。 3.所有实验器材模型均为3D高精度、高保真模型，非简单的二维或2.5D模型，整个实验过程中，无需点击其他按键即可对单个器材进行全方位的观察及交互。 4.需提供初中生物常用实验器材库，支持从任意视角对实验器材进行独立观察与展示，器材数量不少于145个。每个器材均配备知识卡片，介绍其用途、特性等内容，以帮助学生理解与学习。 5.系统内置互动习题不少于 10 万道，支持按单个教学单元或单节课随机生成习题；题型涵盖单选题、多选题、判断题、简答题，每道题目均配有答案与解析。 - 系统操作支持： - （1）用两种方式搭建实验，既可对实验器材进行自主搭建，也可通过调用一键组装功能快速完成搭建，实现复杂实验装置的快速自动化整合，默认将实验器材加载到实验台上，部分实验器材可进行组合。 - （2）基于用户操作的实时笔迹定位与精准擦除。通过计算机视觉与压力传感融合算法，可快速识别并锁定指定区域笔迹，实现局部内容的选择性清除。 - （3）将3D资源与真实场景深度融合，依托于AR 实时渲染引擎与空间计算技术，以高清画质呈现逼真的虚实交融画面。 - （4）一键导入主流白板软件及国产主流PPT，同时可改变导入的资源封面图的大小、位置。 | 1 | 套 |
| 24 | 文创改造 | 室内吊顶优化改造，墙面文化改造，水电优化等 | 1 | 项 |
| 生物仪器准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.规格：4000×600×850mm 2.台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.合页：采用合页，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； ★8.准备台技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆(塑)涂层硬度：≥4H,冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm 以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 9.配1组PP防腐水槽及1组三联水龙头，两组岛式电源。 | 1 | 组 |
| 2 | 仪器柜 | 1.规格：1000×500×2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 4.下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15×30×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 | 10 | 组 |
| 物理探究顶装实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：2400×700×850mm 3.台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面（台面需整张不可拼接）。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求； 4.柜身：柜体为落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，采用CO₂保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6.滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.合页：采用大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：支持温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板采用7寸液晶屏控制。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 1 | 套 |
| 3 | 学生实验桌 | 1.规格：1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用双立柱形式内嵌入上下铸铝脚，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，外形美观，产品稳固。 4.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和双立柱连接，双立柱间嵌入亚克力装饰板的造型。立柱采用规格35×36㎜铝合金型材，壁厚≥1.5㎜，侧脚上横脚规格564×85×58㎜，侧脚下脚规格525×85×60㎜，立柱内嵌入上下铸铝脚深度15mm，并用高强度内六角螺丝连接，上下脚采用高强度铝合金模具压铸一次成型。 5.左、右脚拼装连接：前、后梁采用44×25㎜，壁厚≥1.2㎜铝合金型材,中梁采用20×20㎜，壁厚≥1.2㎜铁管，外观喷塑，左右侧脚下梁采采用60×30×2㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌脚配有可调整底脚，桌侧脚设置专用孔位可与地面固定，配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 7.台面前挡水板：背板挡水板,左右挡水板采用73.5×25㎜，厚度≥1.5㎜铝合金型材，转角和尾端采用铝合金压铸转接件与背挡水板形成卡扣式相连接。 | 24 | 张 |
| 4 | 学生实验凳 | 产品规格：Φ320×450-500mm 1.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2.凳面尺寸：凳面ф320mm×厚≥6mm。 3.表面带防滑，舒适耐用。 4.凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，直径185mm，厚度≥4mm。焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。 | 48 | 个 |
| 5 | 智能控制柜 | 1.规格：440×170×650mm 2.材质：主体采用镀锌钢板，钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板经折弯焊焊接制作，板经钣金折弯成形、焊接制作，表面喷塑处理。机柜正面门板未遮挡出亚克力丝印发光型号字体装饰。 3.结构：壁挂式设计，柜门内嵌10寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 4.可通过配套附件实现以下功能： 主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 1 | 套 |
| 6 | 智能控制平台 | 1.主页：用户登入后进入主页模式。首先点击右侧电源图标进行连线才可以控制后面操作，用户管理菜单内可以进行多用户管理，删除，增加，修改密码等处理。 2.升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：此界面内对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停图标来进行摇臂操作。摇臂升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 3.高压：对吊装系统分成多组和老师，可以进行分组选择控制学生，老师端高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。 4.低压：对吊装系统分多组和老师，可以进行分组选择控制学生，老师端低压交直流输出。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 学生分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 1 | 套 |
| 8 | 顶部多模块升降电源 | 1.采用为直流24V低压减速电机，带动卷线盘实现电源主体上下运动. 2.伸缩线缆防电尼龙线缆：含高低压供电线缆。 3.采用镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 4.内置网络模块和USB模块 5.智能照明:采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面。而使光线变的柔和，达到匀光而又透光的目的，同时满足各种雾度值和透光率的需求。在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果。 | 12 | 套 |
| 9 | 能源供给装置 | 1.显示电源模块：采用2.0寸LCD断码液晶数码显示，人性化交互设计，采用控式输入模式，可精准输出所需电压。 2.电压输出指标如下： （1）交流输出：可由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V，，有过载保护功能。 （2）直流输出：可由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V，有过载保护功能。 （3）锁定：当电源被教师锁定时，本电源内部锁定禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制本电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 3.包含新国标五孔插座两套，接收教师端220v实验用电。 | 24 | 套 |
| 13 | 室内基础电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米 | 1 | 间 |
| 14 | 吊装系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 间 |
| 15 | 智能数字实验盘 | 1.智能数字实验盘在自身软、硬件支撑下，既可连接外接终端设备，也可脱离终端独立进行数据采集、实验操作，支持有线、无线传输，自成一个功能完整且独立的实验平台 2.内置3.5英寸TFT 480×320电容屏，支持手势操作，触控灵敏、交互便捷，为数据显示、实验采集提供良好的图形界面；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 3.飞碟式一体化设计，机身设计有7个传感器接口，支持热插拔；支持近60种传感器，遍及力学、热学、光学、电学、化学、生物等多个领域； 4.内置三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计等传感器；内置传感器与外接传感器模块可并行采集数据。 5.独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对×轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选，支持双Y轴设置，优化选择多个传感器且数值相差较大时的图像显示，适应多样需求，支持曲线镜像显示；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 6.支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式 7.实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析 ★8.支持7种外接传感器和4种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘3种显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验;提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 9.支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等。 10.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用 11.充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个智能数字实验盘进行充电 12.正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔 13.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等 14.有线连接：USB 2.0 15.无线连接：蓝牙2.0/4.2双模 16.最大采样速率：100,000次/秒；采样解析度：12-bit 17.固件升级：固件可通过USB接口进行升级 | 1 | 台 |
| 16 | 电压传感器 | 电压传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电压的变化，绘制电压-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路、电器两端的电压。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 6.可以对微小的电压变化快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.精度：±1% 3.分辨率：0.02V 4.输入阻抗：2MΩ 四、实验 探究串联、并联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、伏安法测灯泡电阻、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线、伏安法测金属的电阻率、电池、电源电动势和内阻的测量等 | 1 | 只 |
| 17 | 电流传感器 | 电流传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 6.可以对微小的电流变化快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.精度：±1% 3.分辨率：0.001A 4.内阻：0.22Ω 四、实验 电流与电路、电流与电压和电阻的关系、限流法测绘小灯泡的伏安特性曲线、电源输出与负载的关系、串并联电路中电流的规律、测量电阻的阻值、探究影响导体电阻大小的因素、测量小灯泡电功率等 | 1 | 只 |
| 18 | 磁感应强度传感器 | 磁感应强度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录磁感应强度的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，前端管壁内为霍尔效应元件，后端为Lightning接口，附件为磁感应强度探头。 二、功能 1.用于测量磁场的磁场强度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.磁场传感器探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。 6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT,精度：±3%,分辨率：0.04mT；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 四、实验 匀强磁场研究、验证环形电流的磁场方向、探测磁体周围的磁感应强度、通电导线周围的磁场、磁铁不同部位的磁性大小等 | 1 | 只 |
| 19 | 力传感器 | 力传感器配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录力的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器造型方正，上端有三个开孔，背面有与实验器材搭建的M6国标接口，可适用于多种固定方式；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或托盘（测量推力），侧面为Lightning接口线。 二、功能 1.用于测量拉力或压力。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 4.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：-50N~50N 2.精度：±1% 3.分辨率：0.03N 四、实验 估测大气压强、作用力与反作用力的关系、浮力定律、力的作用是相互的、探究弹簧的伸长特性、探究重力的大小跟质量的关系、研究固体分子间的引力、金属热胀冷缩、重力大小与质量的关系、验证胡克定律、 探究弹簧弹力与形变量的关系、研究影响浮力大小的因素等 | 2 | 只 |
| 20 | 温度传感器 | 温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合。 3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-40℃~135℃ 2.精度：±0.6℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀等 | 2 | 只 |
| 21 | 光电门传感器 | 光电门传感器配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体的运动时间，可计算出物体的运动速度、加速度等，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 整体为门式结构，正面有指示灯，两侧有固定用的螺丝孔，上部有光路遮挡指示灯，背面为固定螺孔、侧面为Lightning接口线。 二、功能 1.用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.与采集器连接具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 4.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 5.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~∞s 2.精度：±1㎲ 3.分辨率：1us 四、实验 验证动量守恒定律、用光电门探究加速度与力、质量的关系、受迫振动、影响小车运动快慢的因素等 | 2 | 只 |
| 22 | 分体式位移传感器 | 分体式位移传感器配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录位移的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 分体式位移传感器分发射器和接收器两个部分，接收器一端带有Lightning接口线与采集器通用接口进行连接使用。 二、功能 1.用于测量物体间的位移。 2.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 3.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~2m 2.精度：±2%F.S 3.分辨率：1mm 四、实验 探究弹簧的伸长特性、匀变速直线运动的位移与时间的关系、匀速直线运动的位移、验证胡克定律、探究弹簧弹力与形变量的关系等 | 1 | 套 |
| 23 | 快速温度传感器 | 快速温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为快速温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、无腐蚀性酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合。 3.快速温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-25℃~100℃ 2.精度：±0.8℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 功能转化、不同物质热传导性能的比较、红光外侧热效应等 | 1 | 只 |
| 24 | 微电流传感器 | 微电流传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路中的微电流。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 6.可以对微小的电流变化快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-10μA~10μA 2.精度：±1% 3.分辨率：0.01μA 4.内阻：0.22Ω 四、实验 探究感应电流的产生、地磁场发电机、电磁感应现象、用单匝线圈探究电磁感应现象、玻璃导电、温差电流、光电效应实验、人体发电等 | 1 | 只 |
| 25 | 毫电流传感器 | 毫电流传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路中毫安数量级的电流。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 6.可以对微小的电流变化快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-20mA~20mA 2.精度：±1%F.S 3.分辨率：0.01mA 四、实验 水果电池、电阻的串并联电路、热辐射研究、太阳能电池、自感现象等 | 1 | 只 |
| 26 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 2 | 只 |
| 28 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：435mm×325mm×170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； | 1 | 套 |
| 29 | 用传感器探究杠杆的平衡条件实境增强实验系统 | 一、系统清单 实境增强实验系统软件、探究杠杆的平衡条件实验箱、铁架台套件实验箱、杠杆、力和加速度传感器。 二、主要器材配置 1.实境增强实验系统软件： 含有“用传感器探究杠杆的平衡条件”AR软件，可以指导完成此实验。另还配有此实验的AR定位卡纸（A4尺寸），可以辅助完成器材的定位。 2.探究杠杆的平衡条件实验箱： 外箱参数：塑料箱：外形尺寸：380×300×100mm；塑料箱；材质：pp塑料；最大承重：35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 内含部件：槽码托，10g槽码，50g槽码，2N弹簧测力计，固定杆，杠杆平衡螺母，直尺等。 3.铁架台套件实验箱： 外箱参数：塑料箱：外形尺寸：380×300×100mm；塑料箱；材质：pp塑料；最大承重：35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 内含部件：铁架台底座，支撑杆，转接头 4.杠杆： 430×25×4mm。 5.无线智能力和加速度传感器： 量程：力：-50N~50N，加速度：-16g~16g(156.8m/s²)，陀螺仪：-34.9rad/s~34.9rad/s； 分辨率：力：0.03N，加速度：0.01g，陀螺仪：0.01rad/s 精度：力：±1%F.S 采样速率：1000次/秒 （1）传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 （2）传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量力、加速度和角速度。 （3）可脱机进行数据采集。 （4）传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 （5）可实现校准功能。 （6）连接方式：蓝牙无线或有线。 （7）节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，6分钟内自动关闭电源。 （8）支持固件空中升级。 （9）连续使用时间：≥30小时。 （10）通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）。 三、系统功能 1.可以通过扫码或实验选择，在联网状态下快速进入具体的实验场景； 2.每个实验中，AR中的各元素的位置、动画都与该实验配套器材完全匹配； 3.AR中有小机器人逐步讲解实验的每步操作和要点，以及在实验末尾进行规律总结； 4.可以结合对现实实物的观察，对应每个局部，动画展现其内部结构。帮助学生对物品进行学习和认知； 5.可以结合现实现象，展示肉眼看不见的重要信息和规律。帮助学生对抽象事物的理解，构建完整知识框架； 6.AR模式可以连接真实的传感器无线连接，实时采集真实的实验数据，绘制表格或者图象；并且实验数据可以和动画联动，方便学生对规律的理解； 7.可以在AR软件中选择3D展示模型，脱离实验器，仍然可以观看所有实验步骤，且此实验步骤完全与AR中的对应。 四、实验和应用 完成AR实验：用传感器探究杠杆的平衡条件。在正常完成传统实验的基础上，还能实现： 1.AR虚拟机器人可以语音逐步指导实验的操作步骤，并且同时有对应文字呈现； 2.可连接力传感器，并且在AR软件上实时呈现传感器采集的真实数据； 3.可将传感器采集到的数据一键记录到AR软件的数据表中。表格可以进行缩放； 4.AR动画能显示出虚拟的动力和阻力的大小和方向、作用点、力臂； 5.在“3D演示”步骤中，可以自由改变力或力臂的大小，演示动画自动调节力的大小，满足杠杆平衡的条件； 6.在“改变动力的方向”步骤中，会显示当力的方向与杠杆不垂直时力臂的作法； 7.在“连续采集”步骤中，可以记录将力传感器从偏左移动到偏右过程中的F-t曲线； 8.在脱离器材的情况下，也能用3D动画呈现完整的实验步骤，并且和AR实验步骤完全相同。 | 1 | 套 |
| 30 | 用传感器探究电流与电压、电阻的关系实境增强实验系统 | 一、系统清单 实境增强实验系统软件、探究电流与电压和电阻的关系实验箱、无线智能电压传感器、无线智能电流传感器。 二、主要器材配置 1.实境增强实验系统软件： 含有“用传感器探究电流与电压、电阻的关系”AR软件，可以指导完成此实验。另还配有此实验的AR定位卡纸（A2尺寸），可以辅助完成器材的定位。 2.探究电流与电压和电阻的关系实验箱： 外箱参数：塑料箱：外形尺寸：380×300×210mm；材质：pp塑料；最大承重：35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 内含部件：5Ω电阻模块、10Ω电阻模块、20Ω电阻模块、50Ω电阻模块、红色导线、黑色导线、指针式电压表、指针式电流表、滑动变阻器。 3.无线智能电压传感器： 量程：-30V~30V 分辨率：0.02V 精度：±1%F.S 采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 （1）传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 （2）传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 （3）可脱机进行数据采集. （4）传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 （5）可实现校零功能。 （6）连接方式：蓝牙无线或有线。 （7）节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，6分钟内自动关闭电源。 （8）支持固件空中升级。 （9）连续使用时间：≥30小时。 （10）通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）。 4.无线智能电流传感器： 量程：-1A~1A 分辨率：0.5mA 精度：±1%F.S 采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 （1）传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术，低功耗运行和待机。 （2）传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 （3）可脱机进行数据采集。 （4）传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 （5）可实现校零功能。 （6）连接方式：蓝牙无线或有线。 （7）节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，6分钟内自动关闭电源。 （8）支持固件空中升级。 （9）连续使用时间：≥30小时。 （10）通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）。 三、系统功能 1.可以通过扫码或实验选择，在联网状态下快速进入具体的实验场景； 2.每个实验中，AR中的各元素的位置、动画都与该实验配套器材完全匹配； 3.AR中有小机器人逐步讲解实验的每步操作和要点，以及在实验末尾进行规律总结； 4.可以结合对现实实物的观察，对应每个局部，动画展现其内部结构。帮助学生对物品进行学习和认知； 5.可以结合现实现象，展示肉眼看不见的重要信息和规律。帮助学生对抽象事物的理解，构建完整知识框架； 6.AR模式可以连接真实的传感器无线连接，实时采集真实的实验数据，绘制表格或者图象；并且实验数据可以和动画联动，方便学生对规律的理解； 7.可以在AR软件中选择3D展示模型，脱离实验器，仍然可以观看所有实验步骤，且此实验步骤完全与AR中的对应。 四、实验和应用 辅助实境增强实验系统完成AR实验：用传感器探究电流与电压和电阻的关系。在正常完成数字化实验的基础上，还能实现： 1.AR虚拟机器人可以语音逐步指导实验的搭建和操作步骤，并且同时有对应文字呈现； 2.可连接电压和电流传感器，并且在AR软件上实时呈现传感器采集的真实数据； 3.可以将实验数据采集入AR软件的数据表中。表格可以进行缩放； 4.AR实验中，可以动画展示电子的流动； 5.AR动画将电动势类比成重力势能，方便理解； 6.在脱离器材的情况下，也能用3D动画呈现完整的实验步骤，并且和AR实验步骤完全相同。 | 1 | 套 |
| 31 | 小车导轨 | 一、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6×15mm）、六角螺丝1个（M6×35mm）、六角螺丝5个（M6×20mm）、手紧螺丝1个（M4×16mm）、手紧螺丝2个（M6×12mm）、螺杆螺母1套（M4×45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5×15mm）、手紧螺丝1个（M6×8mm）、蝶形螺丝1个（M4×35mm） 二、功能 1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。 2.小车导轨是一套能完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。 3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。 4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。 5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 匀变速直线运动的位移与时间的关系、借助传感器用计算机测速度、匀速直线运动的位移、匀变速直线运动的速度与时间的关系、探究加速度与拉力的关系、 探究加速度与质量的关系、用两个光电门测加速度等实验 | 1 | 套 |
| 32 | 数字化摩擦力实验器 | 一、组成 小车控制部件、小车（内置力传感器（-10N～10N），2.0与4.0双模蓝牙模块）、轨道×2（600mm，含三种不同摩擦面：软木塞面、毛毡面、聚四氟乙烯面）、金属配重块、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于摩擦力实验，探究摩擦面、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响。 2.小车控制部件拉动小车在轨道上匀速运动，通过内置的力传感器测得小车在运动过程中所受拉力的大小，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 3.小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能；通过切换不同的档位改变小车运动速度，探究运动速度对摩擦力大小的影响。 4.通过翻转小车方式改变接触面积，探究接触面积对摩擦力大小的影响。 5.轨道与控制部件插拔式连接，便于轨道面的快速更换，通过更换不同的轨道面来探究摩擦面粗糙程度对摩擦力大小的影响。 6.通过添加金属配重块的方式改变压力大小，从而探究压力对摩擦力大小的影响。 7.小车控制部件内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能。 8.轨道内置测力识别区域，使测量数据精确。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，单次测量自动记录，多次测量自动计算出平均值，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 摩擦面粗糙程度、压力、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响等实验 | 1 | 套 |
| 33 | 牛顿第三定律 | 一、组成 底板部件、磁铁部件（N极2个、S极1个）、滑块部件、连接杆部件 二、功能 1.用于牛顿第三定律实验。 2.底板部件与滑块部件可保证两个作用力在同一直线上受力，配合两个力传感器，测得两个力的具体数值和变化趋势，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，实验规律明显。 3.通过更换力传感器间的连接装置磁铁部件或连接杆部件，可探究非接触性力或接触性力下的的相互作用和牛顿第三定律。 4.专用软件可描绘出力的变化曲线，并进行“映像”使两个力分布与轴线两侧，利于学生理解力的相互作用原理。 5.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 力的作用是相互的、牛顿第三定律等实验 | 1 | 套 |
| 34 | 初中电学实验板 | 一、组成 6种实验电路板（含欧姆定律、导体的伏安特性、限流法测灯泡的伏安特性、电阻的串并联、伏安法测电阻、电磁感应现象）、香蕉头导线、鳄鱼夹。 每块板的尺寸为：120×75mm。 二、功能 1.用于初中电学类实验，如欧姆定律、导体的伏安特性、电阻的串并联等。 2.集成电路，实验方便快捷。 3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。 4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。 5.实验丰富，基本涵盖电学类初中分组及演示实验。 三、实验 欧姆定律实验、导体的伏安特性实验、限流法测灯泡的伏安特性实验、电阻的串并联实验、伏安法测电阻实验、电磁感应实验 | 1 | 套 |
| 35 | 阿基米德原理实验器 | 一、组成 升降铁架台、电子称托盘组件、重物、溢杯1个、量杯2个、手紧螺丝2个 二、功能 1.用于阿基米德原理实验，探究浸在液体中的物体所受的浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力。 2.采用溢流法，学生容易理解，配合上下两个力传感器，可直接测量物重和排开水的重力，软件自动记录和计算重物所受浮力与排开水重力进行对比，并以数值、表格、图形等形式在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，数据采集精确。 3.升降铁架台采用齿轮式升降结构，重物下降平稳，有效减小实验误差。 4.重物采用流线体构造，有效减小水面张力等因素对实验结果的影响。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 阿基米德原理等实验 | 1 | 套 |
| 36 | 红光外侧热效应实验器 | - 一、组成 光源主体（内含卤素灯、凸透镜、散热系统、三棱镜固定座）、屏幕主体（内含白屏固定座、铝制光学导轨、凸透镜聚焦系统、快速温度传感器探头）、三棱镜、白屏 二、功能 1.用于探究红光外侧热效应实验。 2.通过光源主体发射平行光，经三棱镜折射后在白屏上得到一条明显的光的色散图，配合快速温度传感器可测得不同色光区域的温度，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 3.屏幕主体与光源主体之间做扇形等距移动，保证不同色光测温距离相等，有效降低实验系统误差。 4.光源主体内部卤素灯模拟太阳光光谱，不受光源条件的影响，通电后可随时实验且实验效果明显。 5.配合快速温度传感器，可在2分钟内看到明显的温度变化。 6.终端软件每次计时30秒，保证不同色光都能达到稳定区间后记录温度;提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 7.搭配采集器可支持有线、无线两种工作方式。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 1.使用平行光源得到色散现象 - 2.以光源为圆心的弧上进行移动，测量不同颜色的光和红光外侧进行测量对比 3.所用实验软件带有摄像头功能，可以实现现实实验与视频展示同步 4.实验软件可以将学生的实验信息提供给教师端 5.在平台上可以在线查到指导手册，并且指导手册中必须包括：操作步骤、器材图、软件结果图 | 1 | 套 |
| 37 | 电阻定律实验器Ⅱ | 一、组成 亚克力底座、镍铬丝（0.2mm）、镍铬丝（0.4mm）、镍铬丝（0.6mm）、锰铜丝（0.6mm）、铁铬丝（0.6mm）、夹式测试钩1对（带4mm插孔钩） 二、功能 1.用于电阻定律实验，探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。 2.电阻定律实验器配合电源、电流传感器，通过传感器测得的电流大小来比较接入的金属丝电阻大小，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.夹式测试钩可自由选择接入金属丝的长度，探究导体长度对电阻的影响。 4.提供三种材料相同，直径不同的金属丝，便于探究导体横截面积对电阻的影响。 5.提供三条直径相同的材料不同的镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，探究导体材料对电阻的影响。 6.底座标有刻度及金属丝的名称和直径，并在每条金属丝下方标有长度标记，可直接读出长度数值。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 探究电阻的影响因素等实验 | 1 | 套 |
| 38 | 水的沸腾实验器（初中） | 一、组成 铁架台、不锈钢酒精灯、大铁圈、石棉网、烧杯（250mL）、转接头、温度传感器固定杆、手紧螺丝、纸盖 二、功能 1.用于物理“汽化”实验，探究水沸腾时的现象以及热水持续沸腾的条件。 2.温度传感器固定杆具备三个不同位置的安装孔，可根据实验需要调节探头不同位置，支持同时接入多个温度传感器并可控制传感器探头等高等距，测量水温及其变化过程，也可探究同一杯水不同位置的温度变化规律，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.酒精灯为不锈钢材质，高强度高硬度，经久耐用，灯芯与灯体紧密结合，加注口采用螺口设计，有效防止酒精倾倒造成酒精外流，安全性高。 4.配备纸盖，可有效保温并防止冷凝水回流对实验造成影响。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 探究水沸腾前后的温度变化、气泡上升的变化规律、热水持续沸腾的条件等实验。 | 1 | 套 |
| 39 | 胡克定律实验器 | 一、组成 实验器主体（含面板、铁架台、传感器固定座）、弹簧组件（内置拉力限量和弹力系数不同的5个弹簧） 二、功能 1.用于探究弹簧的伸长特性、弹簧伸长量与弹力的关系等实验。 2.配合力传感器和位移传感器使用可得到准确的数据，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linu×、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，实验结果明显。 3.面板标有刻度，学生使用过程中可根据刻度计算，加深学生对实验的理解。 4.实验器具有传感器固定座，与传感器适配性高，搭建简单，减轻器材准备负担，满足演示及分组实验，让课堂教学高效。 5.提供5个弹力系数不同的弹簧，可探究弹性系数对弹力的影响。 6.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 弹簧的伸长特性、研究弹簧伸长量与弹力的关系等实验 | 1 | 套 |
| 40 | 数字化实验系统 | - 1.支持windows、ios、android操作系统； - 2.支持有线连接，无线蓝牙连接，传感器自动识别，蓝牙传输会根据设备距离进行排序，便于分组实验的展开； - 3.可同时连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作；可同时支持20个传感器同时采集； - 4.通用界面采用多种功能风格显示，并且可自定义界面设计； - 5.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据； - 6.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换； - 7.可对数据图表操作，包括对图表的移动、缩放、改变曲线颜色及粗细等，极大方便实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证； - 8.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：导数拟合、直线拟合、双曲线拟合、抛物线拟合等； - 9.可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看或继续对结果进行编辑操作； - 10.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程； | 1 | 套 |
| 41 | 实验资源管理云平台（初中物理） | 实验资源管理云平台涵盖了实验课程、实验视频、实验方案、实验仪器的基于云端的管理平台： 1.云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 2.独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库已有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 3.独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 4.云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 5.数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 6.平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 7.学校账号角色和数量：①、学校管理员×1；②、实验室总管理员×1；③、理化生三个学科实验室管理员×2（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；④、理化生三个学科备课组长各年级各1个×9（共9个）；⑤、理化生三个学科教师各年级各10个×9（共90个）；共计：103个账号。 8.支持数字化实验系统软件在平台注册和登录，登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 | 1 | 套 |
| 42 | 文创改造 | 室内吊顶优化改造，墙面文化改造，水电优化等 | 1 | 项 |
| 物理智能顶装实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.结构：全钢结构 2.规格：2400×700×850mm 3.台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面（台面需整张不可拼接）。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求； 4.柜身：柜体为落地式结构，采用镀锌钢板，厚度≥1.0mm，采用CO₂保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 6.滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 7.合页：采用大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 8.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：支持温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板采用7寸液晶屏控制。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 1 | 套 |
| 3 | 学生实验桌 | 1.规格：1200×600×780mm 2.台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用双立柱形式内嵌入上下铸铝脚，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，外形美观，产品稳固。 4.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和双立柱连接，双立柱间嵌入亚克力装饰板的造型。立柱采用规格35×36㎜铝合金型材，壁厚≥1.5㎜，侧脚上横脚规格564×85×58㎜，侧脚下脚规格525×85×60㎜，立柱内嵌入上下铸铝脚深度15mm，并用高强度内六角螺丝连接，上下脚采用高强度铝合金模具压铸一次成型。 5.左、右脚拼装连接：前、后梁采用44×25㎜，壁厚≥1.2㎜铝合金型材,中梁采用20×20㎜，壁厚≥1.2㎜铁管，外观喷塑，左右侧脚下梁采采用60×30×2㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌脚配有可调整底脚，桌侧脚设置专用孔位可与地面固定，配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 7.台面前挡水板：背板挡水板,左右挡水板采用73.5×25㎜,厚度≥1.5㎜铝合金型材，转角和尾端采用铝合金压铸转接件与背挡水板形成卡扣式相连接。 | 24 | 张 |
| 4 | 学生实验凳 | 产品规格：Φ320×450-500mm 1.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。 2.凳面尺寸：凳面ф320mm×厚≥6mm。 3.表面带防滑，舒适耐用。 4.凳钢架椭圆形，脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管，钢管尺寸16×34×1.2mm。固定圆盘采用SPCC钢板，直径185mm，厚度≥4mm。焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 5.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。实验凳有调节升降功能，带定位销，具有防晃动功能；高度可以在450mm-500mm范围内自由调整 | 48 | 个 |
| 5 | 智能控制柜 | 1.规格：440×170×650mm 2.材质：主体采用镀锌钢板，钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板经折弯焊焊接制作，板经钣金折弯成形、焊接制作，表面喷塑处理。，机柜正面门板未遮挡出亚克力丝印发光型号字体装饰。 3.结构：壁挂式设计，柜门内≥嵌10寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 4.可通过配套附件实现以下功能： （1）通风控制：采用风机矢量控制变频器，应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 1 | 套 |
| 6 | 智能控制平台 | - 通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 2.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水； - 3.照明控制系统：集中控制整个舱体照明； 4.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为1～30V，分辨率可达0.1V,最小调节单元1V。 5.摇臂控制系统：可实现摆臂升降功能； 6.可在线注册，注销用户，修改密码； 7.实时监测显示教室空气温度、湿度； 8.实时监测吊装运行状态，故障报警； 9.软件可通过网络升级； 10.系统可同步到其他安装有智能控制平台APP的移动终端，如安卓平板、手机等同时操作； | 1 | 套 |
| 7 | 无线终端控制系统 | - 硬件：屏幕不小于10英寸、安卓系统。 2.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； - 供水控制系统：集中控制整个教室的给排水，可进行单选、全选、及分组控制； - 4.照明控制系统：集中控制整个舱体照明，可进行单选、全选及分组控制； 5.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V。 6.摇臂控制系统：可以实现单个控制、集中控制、组合控制； 7.可在线注册，注销用户，修改密码； 8.实时监测显示教室空气温度、湿度； 9.实时监测顶装运行状态，故障报警； 10.软件可通过网络升级； | 1 | 套 |
| 8 | 学生分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 1 | 套 |
| 9 | 智能故障警示系统 | 1.与智能控制平台联动，在吊装系统运行过程做，可实施检测各功能模块运行状态；可实时显示各功能模块功能故障，便于监测维护；当设备故障时，主控端可视化显示故障源，主体舱体通过红色线性灯出现故障提醒。 2.与吊装主体硬件联动，中间外围设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障时，设备开启会出现红色线性灯光，当摆臂功能运行正常时，设备开启出现绿色线性灯光；通过2种不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息。 | 1 | 套 |
| 10 | 急停控制系统 | 集成化控制系统，出现故障或现场有需要时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 1 | 套 |
| 11 | 顶装系统主体框架 | 1.采购标准化模块编组，1200×370×115mm为一组；连体头尾尺寸1260×370×115mm 2.整体采购钢构件及注塑件组合而成； 3.承重骨架采用钢管，腔体采用≥1.2mm镀锌钢板，两头承重处采用≥2.5mm镀锌钢板加强，所有钢构件表面经高温粉体烤漆处理，强度高、耐腐蚀、结构稳定。 4.警示灯槽，采用ABS注塑加工及挤素工艺一次成型，内嵌氛围状态警示灯，吊舱中间外围和摇臂电源两侧设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障，电源电压过载时，氛围灯处于急闪状态，当摆臂功能运行过程中正常时，氛围灯处于均匀呼吸状态，正常待机状态处于常亮模式。 | 12 | 套 |
| 12 | 舱体防尘装饰模块 | 1.规格：1200×300×22mm 2.材质：采用≥1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 12 | 套 |
| 13 | 吊装智能摇臂升降系统 | 1.采用静音低压直流24V推杆电机推动注塑高强度尼龙一体成型的曲柄连杆机构，实现摇臂上下90°转动升降； 2.摆臂升降主管，采用挤铝工艺挤出成型正椭圆管，外形尺寸170×72×880mm，厚度≥1.8mm，表面经高温粉体烤漆处理，耐腐蚀、防烤漆剥落； 3.摆臂主管内部可设备强电线路、给排水管、风管，为保障电路安全，水电线路采用隔离设计; 4.系统自带障碍物保护功能，运动过程中遇到障碍物时会自动停止并报警。 5.学生端操作模块：1.操作模块采用ABS工程塑料外壳，外形圆润；矩形外观尺寸270×178×65；操作模块安装5寸LCD段码液晶屏；集成高压电源模块、低压电源模块、网络模块、USB模块、急停模块；单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号，低压电源。 6.内置网络模块和USB模块。 7.智能灯光照明装置：接收智能控制平台控制，可分组开启和关。 | 12 | 套 |
| 14 | 电气布线 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 室 |
| 15 | 吊装系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 2.钢材技术性能需满足依据:GB 6675.4-2014 锑 sb、砷A含量未检出。 | 1 | 套 |
| 16 | 文创改造 | 室内吊顶优化改造，墙面文化改造，电优化等 | 1 | 项 |
| 物理仪器准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.规格：4000×600×850mm 2.台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用镀锌钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.合页：采用合页，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 组 |
| 2 | 仪器柜 | 1.结构：全钢结构 2.规格：1000×500×2000mm 3.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用≥1.0mm厚镀锌钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 4.采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 5.仪器柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 10 | 组 |
| 3 | 教师数码生物显微镜 | 1.光学系统：采用无限远色差校正光学系统。。 2.目镜：大视野，高眼点UC-WF10×/22mm ，视度可调节。 3.观察筒：铰链式双目观察筒，瞳距48-75mm可调；目镜观察筒可360度任意旋转。 4.物镜：无限远平场UC物镜：UC Plan 4×成像清晰圆直径≥17.5mm；UC Plan 10×成像清晰圆直径≥17.6mm；UC Plan 40×成像清晰圆直径≥18.9mm；UCPlan100×成像清晰圆直径≥18.6mm；显微镜物镜放大率准确度≤0.87% 5.齐焦性:物镜10→4倍≤0.030mm，10→40倍≤0.008mm，40→100倍≤0.005mm。 6. 物镜转换器：内倾式5孔转换器。转换器定位稳定性≤0.015mm。 7. 调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，格值0.001mm。粗动松紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节；并通过锁紧手轮来限位。微调机构空回≤0.006mm 8.载物台：防刮伤防脱落新镂空式切片夹； ×、Y轴采用钢丝传动无突出式设计，矩形，面积：≥185 × 145mm；行程：≥76 × 50mm；×、Y向低位同轴调节手轮，且其扭矩（松紧）可调。表面石墨喷涂涂层，防腐、耐磨。整机采用顶级优选喷涂材料，防潮防腐蚀；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm。 9.用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 10.柯拉照明系统：新型LED聚光镜：N.A.0.9/0.13消色差聚光镜,三片式透镜设计，集成了集光镜和聚光镜功能。 11.3WLED 、6V/30W卤素灯照明光源可选。采用抽屉式光源更换盒，光源更换方便；提供具有‘光源可选’功能的“国家光学仪器质量监督检验中心”检测报告。 12.数字内置一体化显微镜：1/2”逐行扫描数字图像传感器,400万纯物理像素,高分辨率实时显示,保证输出图象色彩不能失真，最大传输速率可达12帧/秒；拍照可达1600像素。 13.机身自带二维码，可以扫描下载软件。内置RJ45网络接口，可以直接连接交换机组建网络；也可以通过RJ45口连接计算机采集图像。 ★14.智能环形指示灯，在内置智能处理器控制下，能够指示显微镜的各种工作状态，如：工作或是休眠、光源亮度等信息，从而带给用户更好的操作体验。提供具有‘智能环形指示灯’功能的“国家光学仪器质量监督检验中心”检测报告。 15.物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐；提供具有‘物镜照明记忆功能’“国家光学仪器质量监督检验中心”检测报告。 16.多功能操作旋钮，可实现调节照明亮度和休眠功能；提供具有‘多功能操作旋钮’功能的“国家光学仪器质量监督检验中心”检测报告。 | 1 | 台 |
| 4 | 教师数码体视显微镜 | 1.光学系统：Greenough光学系统。 2.目镜：超大视场视度可调±5°屈光度，WF10×/23mm，双目瞳距：48mm-75mm。 3.观察筒：双目观察筒，45度倾斜。 4.主机连续变倍范围：0.75×-5.0×，标准放大倍率：7.5×-50×。 5.变倍比：6.7:1，五档连续可变。 6.标准工作距离：≥110mm，系统最大工作距离：295mm（0.3×）。 7.LED照明：入射光源：原装3W LED灯，亮度可调；透射光源：3W LED灯，亮度可调，入射光和透射光可单独或同时使用。 8.透射光源底座照明内置反射镜装置，底座上的调节装置，可调节透射光源角度，满足多种观察需求。 9.机身需具有USB2.0接口（直供平板充电使用，无需采用适配器充电，方便简洁、安全）。 10.电路系统：外置适配器100V-240V 宽电压输入，输出12V，安全可靠，使用寿命长，更换更为方便。 11.摄像系统：内置式数码一体化显微摄像系统，原厂设计制造，非双目改造为三目；高清彩色芯片；静态1600万像素、动态分辨率1080P。Wifi无线传输、RJ45传输，可以连接不同的智能终端（平板或智能手机）。不受品牌、操作系统等限制，显示设备与显微镜均可全无线连接，为您实时展现镜下图像。 12.平板设备内嵌式装置固定于机身头部位置，非外支撑架或支撑杆（筒）连接的手机或平板的支架，金属材质，固定接触面大，不摇晃，稳定可靠，提供产品实物的扫描件作为评审依据；使用专业工具能拆卸，便于更新及维修；平板采用WIFI连接；屏幕尺寸9.7英寸，运行内存3G，硬盘128G。 13.显微镜图像处理软件：支持图像采集、图像RGB调整、图像管理、图像处理、图像分割与统计和校准与测量等功能。 14 .显微镜图像处理软件支持图像采集、图像RGB调整、图像管理、图像处理、图像分割与统计和校准与测量等功能。 | 1 | 台 |
| 5 | 数码液晶显微镜 | - 数字内置一体化显微镜：一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，动态400万像素，静态最高可达1600万像素。 2.数码摄像系统非外置式，和显微镜集成一体。 3.物镜： ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4×/0.10，成像清晰圆直径16.8mm；10×/0.25成像清晰圆直径16.6mm，景深范围内像面的偏摆0.01mm；40×/0.65（弹簧），成像清晰圆直径16.6mm；100×/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.95%。 4.齐焦性:物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍0.005mm。 5.转换器：内倾式四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器定位稳定性0.003mm。 6.载物台：U形机械移动载物台，140×140（mm），移动范围75×50（mm）；（以原厂彩页内容作为佐证）。防腐耐磨涂层。×、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位≤0.010mm；不重复性0.002mm。 7.用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量0.005mm。 8.微调: 粗微调同轴调节载物台，配有限位打滑装置，微调机构空回0.004mm。 9.目镜：带有指针定位的WF10×/20mm,补偿平场目镜。显微镜目镜放大率准确度不超过±0.55%。 10.目镜筒：铰链式目镜筒，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移0.20mm，左右两系统放大率差0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差7.2%；双目系统左右系统像面方差32；双目系统左右视场中心偏差:上下0.02mm、左右内侧0.02mm。 11.照明：3WLED照明系统。 12.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜。 13.液晶显示屏：9.7寸便携式智能平板输出，平板可放置在显微镜上观察，也可以拿下移动观察。 14.传输方式：内置RJ45网络接口，可以通过网络连接成像；平板上的图像通过wifi传输，非USB连接。 15.数码系统：处理器四核，内存：3GB，硬盘：128G；屏幕分辨率：1920×1080。 16.操作系统：软件支持Android、苹果和windows操作系统。Android、苹果和windows操作系统终端设备可以同时连接显微镜，实时成像。 17.一体化供电：平板、数码摄像系统和显微镜采用一体化供电（仅需一根电源线），避免充电线繁杂，整体美观。机身自带USB输出，支持给平板供电。 | 7 | 台 |
| 6 | 显微实验教学无线智能互动系统软件 | - 互动模块： 1.无线模式和多种类型智能终端的互动体验，数据能存储在便携式智能终端中，并同步上传至云端. 2.全无线系统架构，整个系统采用全无线架构，简洁、高速、稳定。 3.学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。 4.系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动。 5.跨平台解决方案：同时支持Android、iOS、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学，学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制。 6.教学示范:把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式。 7.实验评级:可设置课堂实验报告，并进行现场评级。可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级。 8.授课评估:具备授课效果实时接收系统。 9.设备登记:具备显微镜使用管理登记系统 10.图像对比:可同时打开两张或四张图片，进行对比教学。 11.图像捕捉:可实时采集、宏观图像、微观图像。 12.图像处理:可对采集下来的图片进行各种图像处理，测量、计数、报告打印等。 13.作业下发:可以将图片或office文件下发给学生作为课后作业。 14.语言选择:中英文可选，双语教学。 二、云端教学互动模块 - 基于互联网的数字切片和数字图像应用和教学系统。它提供了数字切片及图像的存储、管理、浏览、分析处理、标注、共享、课内和课外互动教学等功能。 1.图片及课件实时上传至云端，多级分类的组织结构便于有序的管理数字切片，有无限的存储空间（须提供软件真实界面截图进行佐证） 2.切片即时浏览，实现了从开始上传图像即可对其进行浏览。 3.安全可靠的权限管理机制，可设置上传的数字切片与指定人员或群组分享。（须提供软件真实界面截图进行佐证） 4.支持添加测量、文字、录音、ROI 选区等多种形式的标注，并可与他人分享。 5.根据用户需求定义应用 App 添加到切片浏览页面。 6.简洁的学生用户账号产生机制，用手机号和手机验证码作为Gallery账号的快速生成，也可用微信一键登陆。（须提供软件真实界面截图进行佐证） 7.平台中不断增加的对各种生物、植物、动物和组织和胚胎切片进行自动定量的AI分析，辅助学生的作业练习，扩展学生的知识视野 8.无缝整合集成AR显微镜、IoT显微镜、AI智能分析硬件模块和软件功能 9.数字切片和相册云管理、Wiki应用、考试系统、用户论坛、数字切片/图片分享，形成数字班级、数字校园、和数字智能光学云互动系统 10.两种数码互动机制，课内互动及云端互动，两种互动系统数据和信息互通。 | 1 | 套 |
| 7 | 教师端专业图像分析软件 | 1.用户登录：用户使用时必须首先登录，才能产生实验环境，从而进行图像操作。在实验中，用户对其创建的图像和数据的管理是互相独立的，即一个用户可以创建多个实验，而每个实验又可以根据需要对不同图像进行操作。（须提供软件真实界面截图进行佐证） 2.空间校准：空间校准获取不同放大倍数下同一物体实际尺寸与单位像素之间的比例，可以分为手动校准和自动校准。 3.光密度校准：获取不同光学系统下同一物体单位灰度值与光密度之间的比例，能使分析结果中的灰度值转化为光密度单位，从而得到更直观的结果。在分析之前请先进行光密度校准，以便应用光密度校准。（须提供软件真实界面截图进行佐证） 4.算数运算：本模块通过选择算术运算算子和输入操作数来对图像进行处理。 5.代数运算：代数运算显示两幅图像之间的代数运算，用户可以从图像列表中选择一幅图像与当前编辑窗中的图像进行运算。 6.图像二值化： (1)二值分割：是由图像处理到图像分析的关键步骤，其支持对整幅图像和ROI区域的操作。本模块提供了对图像进行灰度分割和彩色分割的功能；分割后生成二值图形 (2)二值显示：选择所要显示的图层，可同时显示多层。若不同层的图形存在叠加的情况时，则会显示叠加后的颜色。 (3)二值形态学：可以分离或合并二值图形的特征目标，从而达到用户的分析需求。 二值图形处理： (4)二值变化：实现二值图形与当前图像之间的相互转化。二值细化：本模块用于提取图形的骨架部分，突出形状特 点和减少冗余信息。图像批处理：图像批处理针对一系列的图像进行相同的操作，方便用户进行大量图像的处理。 7.直方图：直方图窗口用来显示图像全图或选定ROI区域像素灰度级的分布情况，不会影响原图像，有助于颜色调整。其横坐标表示的是图像的灰度级别，纵坐标表示的是该灰度出现的频率。（须提供软件真实界面截图进行佐证） 8.3D绘制：3D绘制窗口模块用来进行当前相册图像该的3D绘制分析。 9.3D渲染：3D渲染窗口将弹出一个用于处理3D图像的程序。 10.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器；11.序列分析：包括，序列回放、动画输出、序列投影、区域序列分析、图像多焦面合并; 12.图像分析。包括：点分析、手动分析，手动测量、多视场分析、单目标分析、剖面分析、二值图形形态分析、区域亮度分析、区域相关分析。 13.图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理； 14.可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像； | 1 | 套 |

三、供货要求

- 供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

- 所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

- 签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物免费上门送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交采购人单位并通过验收。

- 若所投设备有规定外形尺寸，则外形尺寸的长、宽、高允许在±5%以内偏差；

- 以上部分设备如采购人提供品牌的，欢迎供应商提供等于或优于采购人提供品牌的产品。

- 具体数量和规格以最终业主要求为准，按实结算。

●四、售后服务要求

- 1、质保期：产品验收合格使用之日起3年，质保期内，中标人负责对其提供的货物整机进行免费维修和系统维护；在质保期外，若设备出现故障时，中标人承诺按成本价提供有偿服务，具体由双方协商再定。

- 2、所有货物保修服务方式均为中标供应商上门保修，即由中标人派人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

3、中标供应商负责免费对项目成果错误进行及时更正、并对按规定进行调整或补充。中标人应指派专人负责与招标人联系售后服务事宜，该项目负责人的联系电话应保证全天24小时畅通，并为采购人提供全天 24小时的紧急维修服务。如在使用过程中发生问题，中标人在接到采购人通知后1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标人应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。如果中标人逾期未上门维修，则采购人有权自行或委托第三方维修、更换，费用由中标人负担。

- 4、在质保期内，中标供应商应对出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

- 5、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。

五、培训要求

- 安装调试后，供应商须向使用方人员做好所供产品日常保养、使用、管理的现场实地培训，直至会熟练使用。

●六、合同履约期限

收到采购人供货通知后60日内完成送货并安装、调试完毕及使用方初步验收。

七、履约保证金和质量保证金

本项目无需缴纳履约保证金及质量保证金。

八、结算方式

本项目无预付款，采购人在中标方根据合同规定将项目交付并验收合格后，中标方提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，一次性支付合同价款。

九、验收

- 根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）规定，采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

- 经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由乙方承担。

# 第四部分 评标办法

评标办法前附表

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分高低顺序排列，得分相同的，按投标报价得分高低顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

1、商务技术评分（70分）评分细则：

| 序号 | 评标标准相应的商务技术资料目录* | 评标标准 | 权重 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及偏离情况 | - 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得24分； 标注“★”的为重要参数：每一项技术参数不满足采购文件要求扣2分； 未标注“★”的一般参数：每一项技术参数不满足采购文件要求扣1分。 以上扣分累计计算，扣完本部分分值为止。 注：投标文件中须对采购清单中所有技术参数予以响应并根据技术要求提供相关证明材料，否则视为未响应。 | 24 | 客观分 |
| 2 | 管理体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 注：投标文件中须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList查询截图并加盖公章，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 3 | 类似项目实施业绩 | 投标人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目成功案例，每提供一个业绩得1分，最多得3分； 注：投标文件中须提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4 | 演示 | 投标人需提供演示视频，根据演示效果进行打分，以下每条演示内容完全符合的得各项相应分值，共11分： （1）物理探究顶装实验室，红光外侧热效应实验器演示： 1.使用平行光源得到色散现象（1分）； 2.以光源为圆心的弧上进行移动，测量不同颜色的光和红光外侧进行测量对比（1分）； 3.所用实验软件带有摄像头功能，可以实现现实实验与视频展示同步（1分）； 4.实验软件可以将学生的实验信息提供给教师端（1分）； 5.在平台上可以在线查到指导手册，并且指导手册中必须包括：操作步骤、器材图、软件结果图（1分）； （2）生物多维顶装实验室，生物多维课堂演示： 1.用两种方式搭建实验，既可对实验器材进行自主搭建，也可通过调用一键组装功能快速完成搭建，实现复杂实验装置的快速自动化整合，默认将实验器材加载到实验台上，部分实验器材可进行组合（2分）； 2.基于用户操作的实时笔迹定位与精准擦除。通过计算机视觉与压力传感融合算法，可快速识别并锁定指定区域笔迹，实现局部内容的选择性清除（2分）； 3.将3D资源与真实场景深度融合，依托于AR 实时渲染引擎与空间计算技术，以高清画质呈现逼真的虚实交融画面（1分）； 4.一键导入主流白板软件及国产主流PPT，同时可改变导入的资源封面图的大小、位置（1分）； | 11 | 客观分 |
| 5 | 深化方案 | 根据本项目的采购需求，投标人针对化学智能顶装实验室、生物智能顶装实验室、物理智能顶装实验室三间实验室，分别完整提供以下三类图纸①平面图、②点位布置图、③深化效果图。 图纸提供齐全，完全匹配本项目采购需求，布局科学合理、点位精准规范，图纸标注详实、细节完善、专业性强，深化效果清晰美观，契合项目现场，方案落地性强的得5分； 图纸提供齐全，基本匹配项目采购需求，布局、点位设计基本符合规范和教学使用要求，图纸标注较完整，仅存在轻微瑕疵，如少量标注简化、细节微调即可完善，不影响整体方案落地、设备安装及正常使用的得3分； 存在图纸缺项、漏项，或图纸与本项目采购需求偏差较大，布局、点位设计存在多处不合理问题，效果图简略、无实际参考价值，仅能体现基础设计思路，方案落地性差，需大幅修改优化的得1分； 未提供任何对应图纸的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 整体实施方案 | 根据供应商提供的供货方案、进度安排、具体流程及保障措施等提供相应的方案进行打分： 供货方案完整、详细、可落地，进度安排科学合理、节点清晰可控，供货流程规范严谨、保障措施全面充分，完全满足项目需求的得5分； 供货方案较为完整，进度安排基本合理，供货流程清晰，具备相应保障措施，能够满足项目主要需求的得3分； 供货方案简单粗略，进度安排不够明确，供货流程不完善，仅能基本满足项目需求的得1分； 未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观分 |
| 7 | 培训方案 | 根据供应商提供的培训计划、组织实施方案、师资配备等内容是否完整、科学合理进行打分： 方案内容全面完整，涵盖培训计划、组织实施、师资配备等全部核心内容，无遗漏；方案科学合理，符合项目实际需求，针对性强，紧密贴合项目特点，可行性高，流程可落地的得5分； 方案内容较全面完整，核心内容无遗漏，细节略有欠缺；方案较科学合理，基本符合项目需求，逻辑较清晰；针对性较强，可行性较高，流程基本可落地的得3分； 方案内容较差，核心内容缺失较多，结构混乱；方案科学合理性较差，不符合项目实际需求，逻辑混乱；针对性较差，可行性较差，流程难以落地的得1分； 未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观分 |
| 8 | 验收保障方案 | 为确保项目验收顺利交付，供应商应在投标文件中提供产品自检方案，方案应包含以下内容：①自检人员配置；②自检内容；③自检方式；④自检流程；⑤自检发现问题的处置方案。 完整包含全部内容，自检人员配置充足、岗位职责清晰；自检内容全面无遗漏，覆盖项目全品类产品及全施工环节；自检方式科学专业、针对性强；自检流程完整闭环、逻辑严谨；问题处置方案完善、响应及时。整体方案落地性高、针对性强的得5分； 完整包含全部内容，人员配置、自检内容、方式、流程、问题处置机制基本完善、合规可行，仅存在少量瑕疵，如部分内容表述简略、细节不够细化，不影响整体自检工作开展和项目验收交付的得3分； 存在缺项、漏项，自检内容不全面、流程不完整、问题处置措施简单空洞，可操作性较差，仅具备基础框架，无法有效保障项目自检及验收工作的得1分； 未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观分 |
| 9 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的针对此项目的售后服务方案，在质量保证期内的技术要求支持与售后服务的承诺情况、售后服务人员数量及技术水平、现场服务措施、响应时间和服务范围、应急处理方案等进行打分： 方案针对性强、贴合本项目使用场景，服务承诺详实、人员配置充足专业、现场服务机制完善、响应时效明确、应急方案闭环完整，整体服务体系成熟、可落地性强的得5分； 方案整体合理、可行，满足项目基本运维保障要求，仅存在少量细节描述简略、内容不够细化等非实质性瑕疵，不影响整体售后服务落地效果的得3分； 核心内容存在缺项、漏项，缺乏针对性，人员配置、响应时效、现场服务、应急措施等关键内容表述简单、可操作性弱，仅具备基础框架的得1分； 未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观分 |
| 10 | 样品 | 提供样品：化学智能顶装实验室 序号6-学生实验桌1张。(投标人未提供样品或外观尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。) （1）根据样品的制作工艺、有无刺激性异味进行打分：（2分） 制作工艺精湛，边缘打磨光滑平整、无任何磨损、无毛刺、手感无卡顿、无刮擦感，嗅觉近距离辨别无刺鼻、异味等不适感受的得2分； 制作工艺水平一般，边缘打磨不够光滑，存在较多毛刺或明显磨损，手感有明显刮擦感，不影响基本使用功能，嗅觉辨别无明显刺鼻、异味感受的得1分； 制作工艺不佳，边缘粗糙不光滑，无有效打磨处理，且嗅觉近距离辨别有刺鼻、异味等不适感受的得0分。 （2）根据样品外观美观程度、整体搭配的协调性进行打分：（2分） 外形美观，设计简洁实用，整体造型、布局搭配协调合理的得2分； 外观、整体搭配一般，设计无亮点，存在轻微不协调问题，有待进一步完善的得1分； 外观不佳，造型粗糙，整体搭配不协调、不合理，不符合校园审美及使用适配需求的得0分。 | 4 | 主观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位）；

3、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

| 1 | 价格分 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*最高分值］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

4、投标人评标综合得分=价格分+商务技术分（精确到小数点后二位）

注：投标文件中提供的复印件及扫描件必须加盖公章，否则不予得分。

- 评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2政府采购评审中出现招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（3）条所列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（3）条第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.4.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.4本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：    1    。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

电子备份投标文件的外包装封面格式（若有）

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在   	年 	月	 日	 时	 分之前不得启封。

年	   月   	日

# 资格文件部分

目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）营业执照……………………………………………………………………（页码）

（3）联合协议……………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求……………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求……………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号： 】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

二、营业执照

法人或者其他组织机构的营业执照（扫描件或复印件加盖公章）或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

三、联合协议（若有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.本项目为专门面向中小企业项目。货物全部由符合政策要求的中小微企业制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求（若有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

# 商务技术文件部分

目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）采购需求实质性内容响应表………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（7）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（8）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

（10）政府采购活动现场确认声明书 …………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：  】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2营业执照；

2.1.3联合协议（若有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

2.1.5本项目的特定资格要求（若有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（若有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5采购需求实质性内容响应表；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.10政府采购活动现场确认声明书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（若有）；

2.3.3关于符合本国产品标准的声明函（若有）；

2.3.4报价情况说明（若有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：  】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：  】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（若有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 5 | 本项目“第三部分 采购需求”中带“●”条款为实质性内容，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为投标无效。 | 提供《采购需求实质性内容响应表》 | 见投标文件 第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、采购需求实质性内容响应表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

填表说明：

1、注：按本格式和要求提供。

2、“实质性内容”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款；

3、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

4、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第 页 |
| 2 |  | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

七、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌 （若有） | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 （若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.按本格式和要求提供。

2.根据采购需求清单明细提供投标标的清单，清单中不得出现任何形式的报价、价格区间、优惠比例、成本测算等与价格相关的内容，否则作投标无效处理。

八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

将以下表格填写完成后与投标文件同步制作递交

（要求在电子投标文件解密后，自行核实下述承诺内容，如有不符，重新联系代理公司按新的内容邮箱递交：1187450685@qq.com）

十、政府采购活动现场确认声明书

（采购人）、（采购代理机构）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系   C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

# 报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函…………………………………………………………………（页码）

- （3）关于符合本国产品标准的声明函………………………………………………（页码）

（4）报价情况说明……………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号： 】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （若有） | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 （若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

二、中小企业声明函（若有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

三、关于符合本国产品标准的声明函（若有）

[符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的本国产品标准拟享受拟享受价格扣除政策的（当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商提供符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上），需提供关于符合本国产品标准的声明函（附件8）。]

注：投标人未提供关于符合本国产品标准的声明函或提供的关于符合本国产品标准的声明函不符合要求的，不享受该价格扣除政策。

四、报价情况说明（若有）

注：

1、投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%；

2、投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%；

3、投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

附件

# 附件1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人)单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

# 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号： 】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号： 】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号： 】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）（自行根据采购清单中各项名称逐一填写），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 ①（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 ②（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）（自行根据采购清单中各项名称逐一填写），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 ①（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 ②（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：1、应按本格式和要求填写。其中，标的名称和所属行业依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”规定的要求填写，不得缺漏（声明函格式内容中已填写的，无需改动）；标记“①”处填写企业名称；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；结合所填数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，确定中型企业、小型企业、微型企业三种企业类型中的其中一种在标记“②”处填写。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 附件8：关于符合本国产品标准的声明函

一、本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。

……

二、关于符合本国产品标准的成本占比情况：

| 计算公式 | 占比情况 |
| --- | --- |
| 比例=符合本国产品标准的投标产品成本之和提供的全部产品成本之和×100% | % |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

【1】.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

【2】.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

# 附件9：（中标后提供）

承 诺 书

浙江中达工程造价事务所有限公司 ：

我单位参与投标的                      有幸中标，考虑本项目备案事宜，故由我单位再提供加盖公章的纸质版投标文件一式三份（正本一份，副本二份）递交给招标代理机构备案。

本公司承诺：

本单位提交给招标代理机构备案的纸质版投标文件与电子投标文件内容均一致，如不一致导致的任何法律责任自负。特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

年   月   日