浙江省质量科学研究院2026年度量值溯源服务项目
单一来源采购文件

项目编号：330000263250300000046-0625-26217519
项目名称：2026年度量值溯源服务
采 购 人：浙江省质量科学研究院
代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2026年5月

目    录

1

第一章 邀请书

4

第二章 供应商须知

22

第三章  采购需求

66

第四章 采购合同（拟）

71

第五章　响应文件格式



第一章 邀请书
项目概况

浙江省质量科学研究院2026年度量值溯源服务项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于 2026年6月1日14：00时（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：330000263250300000046-0625-26217519
项目名称：浙江省质量科学研究院2026年度量值溯源服务

采购方式：单一来源

预算金额（元）：2992000.00

最高限价（元）：2992000.00

采购需求：

标项一：


标项名称：浙江省质量科学研究院2026年度量值溯源服务


数量：1


单位：项


预算金额（元）：2992000.00


简要规格描述：浙江省质量科学研究院2026年度量值溯源服务，2026年度计量标准器具量值溯源服务,涉及设备共计约一亿一千二百八十四万原值、约628套，需要结合不同设备的检校周期和实际需求分批实施，最终按实际发生数量和合同约定的单价结算。


备注：不允许进口

合同履行期限：详见采购需求
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件

1.时间：/至2026年6月1日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政采云平台线上获取
3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购应用”，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
4.售价（元）：0

四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2026年6月1日14：00时（北京时间）

2.递交地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn ）

五、响应文件开启

1.开启时间：2026年6月1日14：00时（北京时间）

2.地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn ）

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）本项目不收取采购保证金。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江省质量科学研究院

地址：杭州市下沙路300号

项目联系人（询问）：韩工

项目联系方式（询问）：0571-85025106

质疑联系人：杨工

质疑联系方式：0571-87963062

2.采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：杨晴、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860257、0571-85860253

质疑联系人：曹蕾

质疑联系方式：0571-85860243

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87227986

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章 供应商须知

前附表

	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目属性
	□ 货物

☑ 服务

□ 工程

	2
	促进中小

企业发展
	1.本次采购标的所属行业是：其他未列明行业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：其他未列明行业：

划型标注：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
2.☑本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

□本次采购为专门面向中小（小微）企业预留，具体详见第一章采购邀请。

3.提供的服务由中小（小微）企业承接的，供应商应当出具《中小企业声明函》（格式见第五章）。

	3
	分 包
	☐ 同意将非主体、非关键性的工作分包。

 eq \o\ac(□,√)不同意分包。

	4
	采购进

口产品
	☑ 不允许采购进口产品。

☐ 可以采购进口产品。

	5
	节能产品
	□ 强制采购节能产品。

产品名称：/。

	6
	采购合同

定价方式
	□ 固定总价

☑ 固定单价

☐ 成本补偿

☐ 绩效激励

	7
	报价
	1.本项目应以人民币报价。

2.其他说明：本项目为单价采购，本次采购中填报各项单价，按照最终按实际发生数量和合同约定的单价结算，结算不超过本项目的预算金额。

3.本项目报价包含为完成本项目所述工作需要的全部费用，校准/测试费、人工费、设备材料费、技术资料费，上门取送件或提供服务的食宿差旅费、交通费、通讯费、技术指导和培训费、税金、合理的利润，参加本次采购发生的成本费用，以及合同包含的所有风险责任及不可预见费等全部费用。

4.本项目为单价采购，供应商在报价明细表中详细列明采购文件中要求全部工作对象的综合单价，最终结算按照实际检测内容（实际发生的工作量）及对应的单价按合同约定的结算周期经用户确认后结算。供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，不得出现选择性的报价。

5.不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参加协商有关的全部费用。

6.供应商在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；

7.报价出现下列情形的，响应无效：

（1）响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

（2）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

（3）采购人与供应商未就成交价格协商一致的。

	8
	响应文

件的组成
	响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	9
	响应文

件的编制
	1.“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和电子交易平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2.“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

	10
	响应文

件签章
	采用电子签章。

	11
	响应文

件有效期
	   90  天

	12
	响应文件

的包装、密封和递交
	1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在响应截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至电子交易平台，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2.“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章（详见第五章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达的“电子备份响应文件”将不予接收。

（4） “电子备份响应文件” 应在响应截止时间前送达指定地址。

（5）“电子备份响应文件”送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410 室； 收件人：杨晴，电话： 0571-85860257

	13
	开启响

应文件
	1.采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2.响应文件开启后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

3.通过电子交易平台上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。

4.通过电子交易平台上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份响应文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至电子交易平台的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

5.响应截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至电子交易平台的，响应无效。

	14
	代理服务费
	1.本项目代理服务费由采购人支付，计费标准为以预算金额为基数，参照计价格〔2002〕1980号文规定的60%向采购人收取，不足2000元按2000元计取。

采购人当自招标完成之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。

2.代理服务费支付：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金

② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州市武林支行

账  号：9558851202064655228

3.增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

	15
	解释权
	本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。


一   总  则

（一） 适用范围
本采购文件适用于本次采购项目的协商、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1. 采购组织机构：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购人提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.“产品”是指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、服务、工程、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报及电子文档等。

8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

9.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
10.“▲”系指实质性要求条款。
（三）协商费用
不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与协商有关的全部费用。
（四）政府采购政策
1.采购本国产品

（1）政府采购原则上采购本国产品，不允许采购进口产品。除非采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意采购进口产品，且在采购文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（2）本国产品标准。本国产品应当符合以下条件：

1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

d.简单的上漆、磨光和分装；

e.其他不属于属性改变的情形。

2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第1）项和第2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

（2）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）本国产品证明文件

1）出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第五章）或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

2）《关于符合本国产品标准的声明函》填写注意事项：

a.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

b.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

c.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填写。

d.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填写。

e.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填写。

2.支持绿色发展

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。
（2）纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

（4）鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的报价给予10%-20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

（6）可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

（7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展
（1） 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

（3）采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

（1）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

（五）询问、质疑和投诉

1.在线询问、质疑、投诉

（1）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

2.询问

（1）供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3.质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。
（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、项目编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

（4）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（5）对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

（6）采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

（7）供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。
4.投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（3）供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出
（六）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。
2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。
二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：
1.采购邀请
2.供应商须知
3.采购需求
4.采购合同

5.响应文件格式

6.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

三、响应文件

（一）响应文件的组成
响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。
1.资格证明文件：

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函(如有，格式见第五章）

残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第五章）

属于监狱企业的证明文件（如有，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

（4）联合体协议（如有）；

（5）分包协议（如有）；

（6）特定资格要求的相关证明材料。
　2.商务技术文件
（1）协商响应函；
（2）法定代表人授权委托书(格式见第五章)；
（3）《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第五章）
（4）供应商情况介绍；
（5）商务响应表（格式见第五章）；

（6）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）技术响应表（格式见第五章）；
（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
（9）项目实施人员一览表；
（10）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；
（11）供应商需要说明的其他文件和说明；

3.报价文件：
（1）报价一览表（格式见第五章）；

（2）报价明细表（格式见第五章）；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）响应文件的语言及计量
1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。
2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）协商报价
1. 报价应当包括履行合同的全部价格包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及成交后向采购代理机构支付的代理服务费。

（四）响应文件的有效期

1. 响应有效期见供应商须知前附表。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。 
4.成交供应商的响应文件自协商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）响应文件的编制
1.“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2.“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至电子交易平台，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2.“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回
1.供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2.补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3.递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

（九）供应商的风险
1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电

子加密响应文件”成功上传至电子交易平台的，响应无效；通过电子交易平台上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至电子交易平台的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在

各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。
四、协商
（一）协商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线协

商，供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线协商而产生的不利后果。

（二）协商程序

1.向供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份响应文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至电子交易平台的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、澄清答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款等。

4.评审人员对各供应商的资格条件等进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应将被视为无效响应。如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）未提供供应商资格承诺函或承诺内容不符合要求的；

（2）未提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（自然人的身份证明）的；

（3）专门面向中小企业的采购项目，未提供《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》），属于监狱企业的证明文件）的；
（4）以联合体形式参加协商的，在响应文件中未提交联合体协议的；

（5）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（6）未提供特定资格要求的相关证明材料的；

（7）报价超过采购文件中规定的预算金额（最高限价）

（8）采购人与供应商未就成交价格协商一致的；
（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.评审小组与供应商商定合理的成交价格以及其他有关事项。因报价超过采购预算、响应不符合法律、法规规定的或其他原因导致协商失败的，作废标处理。

6.协商通过电子交易平台进行。

五、合同授予

（一）确定成交供应商
1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。
（二）签订合同
1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。
（三）履约保证金

1. 成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。（本项目不收取履约保证金）

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  采购需求

一、项目概况

浙江省质量科学研究院是浙江省人民政府计量行政部门依法设置并经国家市场监督管理总局授权的省级法定计量检定机构，依法建立和维护全省最高等级的社会公用计量标准，承担全省的量值传递工作，是全省测量量值的源头。为了确保全省量值的准确可靠，依据《中华人民共和国计量法》的规定，院内所使用的计量标准等仪器设备需要定期向上级计量部门溯源，溯源至国家计量基准。

服务期：1年。

合同形式：单价合同。

支付方式：按实际发生的服务内容及成交单价按批次进行结算支付，在乙方发出付款结算单并经甲方确认后7个工作日内支付。

实际检测内容按各仪器设备实际的检测、检定周期的需要，数量不设限，供应商应充分考虑此类风险，涉及的任何成本和费用均应在报价中综合考虑。

二、采购服务应满足的溯源性制度文件

《中华人民共和国计量法》

《中华人民共和国计量法实施细则》

《浙江省计量监督管理条例》

JJF 1033《计量标准考核规范》

JJF 1069《法定计量检定机构考核规范》

GB/T 27025《检测和校准实验室能力的通用要求》

CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC 17025，IDT）

CNAS-CL01-G002《测量结果的计量溯源性要求》

《检验检测机构资质认定管理办法》

OIML B 18 Framework for the OIML Certification System (OIML-CS) （《国际法制计量组织证书制度框架》）

送检计量器具的检定规程、校准规范、检测/测试标准

三、服务内容及要求

设备的溯源服务，包括检定（含强制检定）、校准、检测、测试、比对等形式。

要求包括：

1.是能出具资格、测量能力和溯源性证明的法定计量检定机构并授权了社会公用计量标准。

2.具的检定/校准证书上应表明通过了一个不间断的校准链与国家基准或SI相联系。

3.证书包含了测量结果及其不确定度和/或符合规程或规范要求的结论。

4.溯源链处于浙江省质量科学研究院（省级）更上级。

5.其CNAS、CMA、计量标准等授权的能力能覆盖浙江省质量科学研究院设备溯源需求。

6.服务完成期限：各具体溯源服务根据实际情况其完成时间一般为一周到一个月之间。
四、检定（校准/测试）范围

1．“仪器设备清单”表中列明的是采购人现有的主要仪器设备，供应商报价按表中每一序号仪器设备单次检测的综合单价的合计，在合同履行期间，如有新增或调整仪器设备，则按实际发生费用结算。

2.仪器设备清单（以下附表为采购人提供的现有仪器设备情况，最终按采购人需要实施）。

	序号
	设备编号
	设备名称
	型号规格
	测量范围
	准确度等级/不确定度/最大允许误差
	数量

	1
	8287-01
	钢化玻璃表面应力仪
	FSM-6000LE
	玻璃表面应力仪标准片，应力深度应42.9±5μm；表面应力应868.6±20MPa
	玻璃表面应力仪标准片，应力深度应42.9±5um，表面应力应868.6±20MPa[测量波长596nm，光弹系数3.19nm/（mm·Mpa）]
	1

	2
	075856C-2
	功率吸收钳
	MDS-21
	30MHz-300MHz
	频段范围内，吸收钳修正因子＞-6.0dB
	2

	3
	075856C-4
	电流探头
	EZ-17
	/
	频段范围内，插入损耗最大误差3.0dB
	1

	4
	096428C
	阻抗稳定网络
	ENY21
	150kHz-80MHz
	150kHz-30MHz，MPE：±1dB；30MHz-80MHz，MPE：±2dB
	1

	5
	096402C
	喇叭天线
	HF907
	0.8GHz-18GHz
	频段范围内，天线系数在（20-45）dB/m范围内
	2

	6
	145860C-1
	屏蔽室
	SR
	10kHz-18GHz
	1.在10kHz频点，屏蔽效能≥70dB；
2、在100kHz-100MHz频段范围内，屏蔽效能≥90dB；
3、在100kHz-18GHz频段范围内，屏蔽效能≥100dB。
	1

	7
	147079C
	场强仪/场强探头
	NBM-520/EF0691
	100kHz-6GHz
	频段范围内，校准因子最大允许误差：±3dB
	1

	8
	147076C
	阻抗稳定网络
	ENY41
	电压分压系数 150kHz-30MHz
	准确度要求9.5dB±1dB
	1

	9
	147077C
	阻抗稳定网络
	ENY81
	电压分压系数 150kHz-30MHz
	准确度要求9.5dB±1dB
	1

	10
	147078C
	阻抗稳定网络
	ENY81-CA6
	电压分压系数 150kHz-30MHz
	准确度要求9.5dB±1dB
	1

	11
	147075C
	喇叭天线
	BBHA9120E
	0.5GHz-6GHz
	天线系数在（17-29）dB/m范围内
	1

	12
	238796C
	十米法电波暗室
	/
	9kHz～40GHz
	/
	1

	13
	126798C
	脉冲电压试验装置
	IPG 2025
	2.5kV-20kV
	MPE:±10％
	1

	14
	014574A
	三相标准功率电能表
	COM3000
	3×(57.7~480)V, 3×(0.001～160)A
	0.01级
	1

	15
	024650B
	三相电能表检验装置
	IS38CF-03B
	3×(57.7~480)V, 3×(0.001～100)A
	0.01级
	1

	16
	075954A
	三相标准功率电能表
	RD-33-234
	3×(57.7~480)V, 3×(0.001～100)A
	0.01级
	1

	17
	106462A-2
	三相标准功率电能表
	COM3000
	3×(57.7～480)V, 3×(0.001～100)A
	0.01级
	2

	18
	106462A-1
	三相电能表标准装置
	MTS610
	3×(57.7～380)V，3×(0.005～100)A
	0.01级
	1

	19
	167815D
	三相标准功率电能表
	RD-43-234
	3×(57.7~480)V, 3×(0.001～100)A
	0.01级
	1

	20
	178155C
	直流电能表检定装置
	TD1545
	直流电压输出：100mV~1000V；直流电流输出：0.1mA~500A；小信号直流电压输出：0.75mV~4V
	直流电能：0.01级
	1

	21
	178156C
	高精度直流标准表
	TD1300
	直流电压：100mV~1000V；直流电流：0.1mA~500A；小信号直流电压：0.75mV~4V
	直流电能：0.01级
	1

	22
	238738C-2
	分流器
	A40B-100A
	标称电流：100A；标称电阻：0.008Ω
	MPE：标称电流：±35ppm(DC)；标称电阻值：±250ppm
	1

	23
	167812D-3
	三相谐波标准电能表
	WJ-HEM-01
	3\times(57.7～380)V，3\times(0.001～100)A
	谐波电能：0.2级
	1

	24
	228838B-1
	三相电能表标准装置
	MTS320
	3×（57.7~380）V，3×（0.001~200）A
	0.01级
	1

	25
	228838A-2
	三相标准功率电能表
	COM5003
	3×（57.7~380）V，3×（0.001~160）A
	0.005级
	2

	26
	248943B
	三相标准功率电能表
	RX-33
	3×(57.7~380)V,3×(0.001~150)A
	0.005级
	2

	27
	137066C
	紫外老化试验箱
	UV-TEST
	辐照度：UV313、UV340
	辐照度：Urel≤10%，k=2；加修正因子使用
	1

	28
	248964C-1
	紫外辐射照度计
	RM10
	UV340
	Urel＜10，k=2；加修正因子使用
	1

	29
	2550029A
	直流标准电能表检测装置
	TD1590
	电压：100mV~1500V， 电流：0.1mA~1000A， 小信号电压：0.25mV~10V
	0.01级
	1

	30
	2550030A
	直流功率电能测量标准
	TH3000
	电压：30mV~1500V、电流：30μA~1000A 、小信号电压：0.1mV~10V
	0.005级
	2

	31
	035047A-1
	多功能校准器
	5720A
	DCV:（0-1000）V；DCI：（0-2.2）A；R：1Ω-10MΩ；ACV:10mV-1000V10Hz-1MHz；ACI:10μA-2.2A，60Hz-5kHz
	 直流电压：3.5×10-6×输出^值+2.5μV(k=2);直流电流:35×10-6×输出值+40nA (k=2);电阻:8.5×10-6×输出值 (k=2);交流电压：45×10-6×输出值+8μV (k=2) ;交流电流:120×10-6×输出值+35μA (k=2) 
	1

	32
	035047A-2
	放大器
	5725A
	直流电流：（2.3～11）A交流电流：（2.3～11）A  (50Hz-10kHz)
	直流电流：360×10⁻⁶×输出值+480μA 交流电流：460×10⁻⁶×输出值+170μA
	1

	33
	167687A
	高精度多功能校准器
	5730A
	DCV:0.2mV～1100V；ACV:0.2mV～1100V；DCI:20μA～2.2A；ACI:20μA～2.2A；R:0Ω～100MΩ
	DCV:U=3.5×10⁻⁶×输出值+2.5μV；ACV:U=42×10⁻⁶×输出值+50μV；DCI:U=35×10⁻⁶×输出值+40nA；ACI:U=103×10⁻⁶×输出值+2.5μA；R:U=8.5×10⁻⁶×输出值
	1

	34
	167688A
	电流放大器
	5725A
	DCI:0.1A～±11A  ACI:1A～11A(40Hz～10kHz)
	DCI:=360×10⁻⁶×输出值+480μA  ACI:=460×10⁻⁶×输出值+170μA
	1

	35
	035045A
	数字多用表
	8508A
	直流电压：（0～1000）V； 交流电压：（0.01～1000）V；（40Hz～20kHz） 直流电流：（0～20）A； 交流电流：0.1mA～20A； (40Hz～5kHz) 直流电阻：0Ω～2GΩ； 频率：10Hz～1MHz
	直流电压：=（4～6）×10⁻⁶； 交流电压：=（9～27）×10⁻⁵； 直流电流：=（14～400）×10⁻⁶； 交流电流：=（3.5～9）×10⁻⁴； 直流电阻：=（8.3～170）×10⁻⁶  以上（=2）； 频率：MPE：±（10×10⁻⁶读数+2字）
	1

	36
	920917A
	多功能校准仪
	5700A
	DCV:（0-1000）V；DCI：（0-2.2）A；R：1Ω-10MΩ； ACV: 10mV-1000V 10Hz-1MHz；ACI: 10μA-2.2A，50Hz-5kHz
	DCV: (8.4-12.6)×10⁻⁶；DCI：(6.5～10.9)×10⁻5；R: ( 8.5-110)×10⁻⁶;ACV:(8.8～239)×10-5;ACI: (18～77)×10-5
	1

	37
	065627A
	交流测量标准
	5790A
	 0.01mV～1000V 10Hz～100kHz
	（24～41）×10⁻⁶×读数
	1

	38
	065626A
	交直流转换标准
	792A
	22mV～1000V (10Hz～1MHz )
	±10ppm
	1

	39
	228831C
	过程信号测试系统
	TD7600
	直流电压输出/测量：10mV~100V；直流电流输出/测量：0.1mA~100mA；直流电阻输出/测量：4Ω~4kΩ；频率输出/测量：1Hz~100kHz
	最大允许误差：直流电压输出/测量：±0.0025%；直流电流输出/测量：±0.003%；直流电阻输出/测量：±0.002%；频率输出/测量：±0.005%
	1

	40
	913424A
	RLC数字电桥
	1689M
	C: 1pF～1000μF  L: 1μH～1H R: 1Ω～100MΩ D：0.001～10
	C: 1pF～1μF 0.01级 10μF～1000μF 0.02级L: 0.02级    R: 0.01级    D：±（0.1％读数+0.0001）
	1

	41
	813437A
	标准电容器
	1404A
	1000pF
	0.01级（1kHz）
	1

	42
	137025A
	电容损耗电桥
	AH2550A
	1pF～1μF（1kHz）
	5ppm
	1

	43
	167656A-1
	三相多功能标准表
	TD3310
	ACV:1V-720V(45Hz-65Hz)；ACI:1mA-100A(45Hz-65Hz)；φ:(0～360)º
	ACV:±(0.006％Rd+0.004％RG)；ACI:1mA～50mA,±0.02％Rd；50mA～100A,± (0.006％Rd+0.004％RG)；ACW:±0.02％Rd (1mA～50mA])；±0.01％Rd (50mA～100A])；f:±0.005Hz；φ:0.01º .
	1

	44
	167656A
	三相交直流仪表检定装置
	TD4200
	 DCV:5mV～1000V;DCI:1μA～100A;ACV: 0.1V～750V (45Hz～65Hz);ACI: 1mA～100A(45Hz～65Hz);φ:(0～ 360)° ACV: 1V～720V (45Hz～65Hz);ACI: 1mA～100A(45Hz～65Hz);φ:(0～360)º 
	 DCV: 5mV～300mV,±(0.01％Rd+10μV); 300mV～1000V, ±(0.006％Rd+0.004％RG); DCI: 1μA～10μA, ±(0.03％Rd+0.02％RG);10μA～300μA, ±(0.012％Rd+0.008％RG);300μA～100A, ±(0.006％Rd+0.004％RG); ACV:±(0.03％Rd+0.02％RG); ACI:±(0.03％Rd+0.02％RG); DCW: 直流电压准确度+直流电流准确度; ACW: 交流电压准确度+交流电流准确度; f:±0.005Hz; φ:0.01º�
	2

	45
	167656A-2
	高精度直流测试系统
	TD1510
	DCV:5mV-1000V;DCI:1μA-100A;ACV: 0.1V-750V (45Hz-65Hz);ACI: 1mA-100A(45Hz-65Hz);φ:(0～ 360)°
	DCV: 5mV-300mV,±(0.01％Rd+10μV); 300mV-1000V, ±(0.006％Rd+0.004％RG); DCI: 1μA-10μA, ±(0.03％Rd+0.02％RG);10μA-300μA, ±(0.012％Rd+0.008％RG);300μA-100A, ±(0.006％Rd+0.004％RG); ACV:±(0.03％Rd+0.02％RG); ACI:±(0.03％Rd+0.02％RG); DCW: 直流电压准确度+直流电流准确度; ACW: 交流电压准确度+交流电流准确度; f:±0.005Hz; φ:0.01º
	1

	46
	228832A
	纳伏表校准装置
	TH1200
	1mV～100V
	最大允许误差：1mV、10mV：≤0.0015%*RD+50nV；100mV：≤0.0005%*RD+0.0002%*RG；1V：≤0.0003%*RD+0.0002%*RG；10V：≤0.0002%*RD+0.00015%*RG；100V：≤0.0006%*RD+0.0002%*RG
	1

	47
	178072A
	超级大电流标准源
	52120A
	(0～120)A
	DC: ±0.02％ AC(10Hz～3kHz): ±(0.01％～0.3％)
	1

	48
	096449B
	高精度交直流大电流表
	DLB-1000
	交直流电流：1A～1000A
	DC:1000A  ±(0.05％×读数+0.01％×量程), (10A-100A) ±(0.02％×读数+0.004％×量程); AC:1000A  ±(0.1.％×读数+0.05％×量程), (10A-100A) ±(0.05％×读数+0.025％×量程).
	1

	49
	550919A
	固态电压标准
	732B
	DCV：1.018V,10V
	MPE：±0.0002％
	1

	50
	238902B
	交直流功率电能测量标准
	TH3000
	DCV:（1mV～1000V）, DCI:（100μA～100A）, DCW:（0.01mW～100kW）ACV:（10mV～1000V）(45～1000)Hz, ACV:（3mA～100A） (45～1000)Hz 
	DC:0.005级，AC:0.01级
	1

	51
	157653C
	数字多用表
	8508A
	直流电压：（0～1000）V；交流电压：（0.01～1000）V；（40Hz～20kHz）直流电流：（0～20）A； 交流电流：0.1mA～20A(40Hz～5kHz)  直流电阻：0Ω～2GΩ  频率：10Hz～1MHz
	直流电压：Urel=（4～6）×10⁻⁶；交流电压：Urel=（9～27）×10⁻⁵；直流电流：Urel=（14～400）×10⁻⁶；交流电流：Urel=（3.5～9）×10⁻⁴；直流电阻：Urel=（8.3～170）×10⁻⁶  以上（k=2） 频率：MPE：±（10×10⁻⁶读数+2字）
	1

	52
	218540A-1
	交直流I/V转换标准
	TH0230、TH0240
	1A～5000A
	稳定度：直流电流比: MPE:±0.005％；交流电流比: MPE:±0.01％
	1

	53
	2500391B
	生理电放大器/衰减器
	NIM-ZM-1
	放大倍数：1000；
	MPE:±0.3%；
	1

	54
	096383B
	量程校准器
	11683A
	300µW~100mW
	U =0.25％,k=2
	1

	55
	096376B
	功率计（DUAL TYPE IV POWER METER）
	1806A
	0.01mW～30mW
	平衡桥准确度：±0.003%
	1

	56
	096377A
	RF传输标准
	F1130A
	频率：100kHz～18GHz,功率：10μW～25mW
	U=1.5％～2.0％,k=2
	1

	57
	850348B
	自动失真分析仪
	725B
	5Hz～110kHz，-10dB～-110dB
	MPE:±(6～40)％，残余失真：≤(0.0007～0.0056)％
	2

	58
	096277A
	信号发生器
	E8257D
	频率:250kHz～40GHz,幅度:10dBm～-100dBm
	频率:3×10⁻⁸,幅度:MPE:±0.6dB
	2

	59
	096384B
	数字多用表
	3458A
	ACV:(90μV～ 10V)(5Hz ～ 400kHz);DCV:20mV~20V；DCR:10Ω～10MΩ;
	ACV:MPE：±(0.007~5)%;DCV：(1.3~8.0)×10-6 (k=2);DCR: MPE:±0.005%
	1

	60
	096385B
	脉冲信号发生器
	81110A
	频率:1mHz~330MHZ脉冲宽度:1.5ns~10s
	上升(下降)时间:≤2ns
	1

	61
	086170A
	示波器校准仪
	9500B
	DC电压：1MΩ：±1mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；脉冲幅度：1MΩ：±5mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；稳幅正弦波：5mVpp～5Vpp（0.1Hz～6.4GHz)，时标信号：0.2ns～55s，快沿脉冲：25ps
	±0.025％R+25μV，±0.025R+25μV；±0.1％R+10μV，±0.1％R+10μV；±5％；±2.5E-7，±4ps
	1

	62
	086170A-1
	有源头
	9530
	DC电压：1MΩ：±1mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；脉冲幅度：1MΩ：±5mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；稳幅正弦波：5mVpp～5Vpp（0.1Hz～6.4GHz)，时标信号：0.2ns～55s，快沿脉冲：25ps
	±0.025％R+25μV，±0.025R+25μV；±0.1％R+10μV，±0.1％R+10μV；±5％；±2.5E-7，±4ps
	1

	63
	086170A-2
	有源头
	9560
	DC电压：1MΩ：±1mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；脉冲幅度：1MΩ：±5mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；稳幅正弦波：5mVpp～5Vpp（0.1Hz～6.4GHz)，时标信号：0.2ns～55s，快沿脉冲：25ps
	±0.025％R+25μV，±0.025R+25μV；±0.1％R+10μV，±0.1％R+10μV；±5％；±2.5E-7，±4ps
	1

	64
	086170A-3
	有源头
	9530
	DC电压：1MΩ：±1mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；脉冲幅度：1MΩ：±5mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；稳幅正弦波：5mVpp～5Vpp（0.1Hz～6.4GHz)，时标信号：0.2ns～55s，快沿脉冲：25ps
	±0.025％R+25μV，±0.025R+25μV；±0.1％R+10μV，±0.1％R+10μV；±5％；±2.5E-7，±4ps
	2

	65
	086170A-4
	有源头
	9550
	DC电压：1MΩ：±1mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；脉冲幅度：1MΩ：±5mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；稳幅正弦波：5mVpp～5Vpp（0.1Hz～6.4GHz)，时标信号：0.2ns～55s，快沿脉冲：25ps
	±0.025％R+25μV，±0.025R+25μV；±0.1％R+10μV，±0.1％R+10μV；±5％；±2.5E-7，±4ps
	1

	66
	086171A-19
	适配器
	2562E
	1.5
	MPE:±0.08
	1

	67
	086171A-11
	适配器
	2611B
	1.1
	MPE：±0.06
	1

	68
	086171A-12
	适配器
	2611E
	2.00
	MPE:±0.12
	1

	69
	086171A-13
	适配器
	2611G
	2.00
	MPE:±0.12
	1

	70
	086171A-18
	适配器
	2562B
	1.1
	MPE：±0.06
	1

	71
	086171A-20
	适配器
	2562G
	2.00
	MPE:±0.12
	1

	72
	086171A
	网络分析仪
	E8363B
	频率：（0.01～40）GHz,驻波比：1～∞
	U=0.02,k=2
	1

	73
	106499A
	校准脉冲源
	IGUU2918
	9kHz~1GHz
	±0.5dB
	1

	74
	228610B
	时间间隔发生器
	SYN5612
	10ns～99999.999999999s
	1×10⁻⁹
	1

	75
	228615B
	时间间隔计数器
	SR620
	时间：0.1ns～1000s；频率：0.001Hz～1.3GHz
	时间偏差：MPE±0.1ns；相对频率偏差：±5×10-7
	1

	76
	096409B
	相位噪声测试装置
	5120A
	（1～30）MHz
	MPE:±1.0dB
	1

	77
	249089A
	频标比对器
	STT-PCJ2-08
	频率测量范围：1MHz~30MH，100MHz±5MHz
	比对不确定度：5×10-14/1s，5×10-15/10s，8×10-16/100s，3×10-16/1000s，8×10-17/10000s，5×10-17/86400s
	1

	78
	208484B-1
	时间频率传递接收机
	TF-GNSS-200B
	1 PPS
	 U=11 ns（k=2）
	1

	79
	218571A
	铯原子频率标准
	3235B
	（1、5、10）MHz
	频率偏差：±5×10-12
	1

	80
	208484A
	UTC时间频率源
	TFS200B
	1MHz, 5MHz, 10MHz, 1PPS
	平均相对频率偏差（1d）：±5×10-14；时间偏差：±10ns
	1

	81
	177850B
	毫秒表时间检定仪
	SYN5301
	1μs～9999.999999s
	MPE:±(1×10⁻⁷×T+0.1μs)
	1

	82
	177851A
	石英钟表测试仪
	QTEST6000
	（-99.99～99.99）s
	MPE:±0.01s
	1

	83
	096415A
	采样示波器
	DSA8200
	频带宽度：8GHz
	频带宽度优于8GHz
	1

	84
	238910A-1
	宽频功率校准器
	TA2100
	DCV: (3～1000)V，DCI: (10mA～20A)，ACV:  (3～1000)V, (10Hz～100kHz)，ACI: (10mA～20A)，(10Hz～100kHz)，ACP: (30W～12kW)，(10Hz～100kHz) 
	MPE: DC：±（0.006%*RD+0.004%*RG），AC：±（0.012%*RD+0.008%*RG）
	2

	85
	238910B-2
	宽频功率测量标准
	TA3100
	DCV:(50mV～1000V)，DCI: (50mA～20A)，ACV: (50mV～1000V), (10Hz～100kHz)，ACI: (50mA～20A)，(10Hz～100kHz), ACP: (30W～12kW)，(10Hz～100kHz) 
	MPE: DC：±(0.0025%*RD+0.003%*RG), AC：±(0.005%*RD+0.005%*RG)
	2

	86
	238910B-3
	宽频跨导放大器
	TA1100
	输出电流：0.2mA～100A，DC～100kHz, 输入电压：(0～4)V，跨导：（1mS～100S）
	MPE: DC：±（0.02%*RD+0.02%*RG）, AC：±（0.02%*RD+0.01%*RG）
	2

	87
	238910B-4
	矢量电压分析仪
	TH2000
	DCV:(10mV～5V)，ACV: (10mV～5V), (10Hz～100kHz)
	MPE:±（0.0012%*RD+0.0008%*RG）
	2

	88
	228829A
	继电保护测试仪检定装置
	TD6600
	ACV/DCV：200MV～1000V， ACI/DCI：1mA～60A， F：10Hz～1Hz
	±0.02%
	2

	89
	034992A-1-3
	电功率标准源
	6101A
	0.01V～1000V 10μA～20A 0.01mW～20kW ±180° 16Hz～850Hz
	MPE:±0.02％
	2

	90
	034992A
	功率标准源
	6100A
	0.01V～1000V，10μA～20A，0.01mW～20kW，±180°，16Hz～850Hz
	MPE:±0.02％
	1

	91
	249108B
	精密直流高压分压器
	TH0170
	直流电压输入：（10～50）kV；直流电压输出：10V
	最佳比例不确定度：6.0×10-5
	2

	92
	218540A-2
	精密直流高压分压器
	TH0170
	（0.1～10）KV
	直流电压比：±0.003％
	1

	93
	147204C-1
	功率分析仪
	LMG500
	交流电压: 6V～1000V（50Hz-100kHz）；交流电流: 20mA～32A（50Hz-100kHz）; 相位：0～±180°；钳形电流： 0.1A～1000A（40Hz-10kHz）
	交流电压、交流电流基本准确度：±（0.01％读数＋0.02％量程），交流功率基本准确度：±（0.015％读数＋0.01％量程），钳形电流基本准确度：±（0.1％读数＋0.05％量程）
	1

	94
	218540B-3
	高功率交直流恒流源
	TA1900
	600VA；0～120A
	直流电流: MPE:±0.005％; 交流电流：MPE:±0.01％
	1

	95
	238881C
	短时超大电流发生装置
	SW-160
	0～160kA
	优于0.5%
	1

	96
	2400208C
	全自动绝缘油介电强度测试仪(一杯)
	SW7001D-1
	电压测量范围：0～100kV
	±1kV；
	1

	97
	2400210C
	绝缘油介质损耗测试仪
	SW6082A
	相对电容率范围：1～30pF；
	相对电容率最大允许误差：1×10-2；
	1

	98
	248931C
	雷电冲击试验装置
	CJDY-1800kV/180kJ
	输出电压：180～1800kV；额定容量：180kJ
	高压测量装置：1.5级，电容量不大于3000pF
	2

	99
	238916A-7
	110kV标准电压互感器
	HJ-B110G2
	额定一次电压：110 kV 、110/√3 kV；额定二次电压100V、100/√3 V
	优于（含）0.02级
	1

	100
	238916A-8
	220kV标准电压互感器
	HJ-B220G2
	额定一次电压：220、220/√3 kV；额定二次电压：100V、100/√3 V
	优于（含）0.02级
	1

	101
	198343C
	接地导通电阻测试仪检定装置
	TD1250
	DCI: 0～60A, ACI: 0～60A, 直流R: 0.1mΩ～20Ω, 交流R: 0.3mΩ～15Ω
	0.02级
	1

	102
	218564A
	串联型虚拟阻抗标准器
	KDVI-101
	阻抗模值：50mΩ～20Ω；阻抗相角：0°～360°；阻抗频率：45Hz～55Hz；电流测量：50mA～10A；频率测量：40Hz～60Hz；干扰电压：100mV～50V
	阻抗模值：0.18％读数±0.02％量程； 阻抗相角：±0.2°； 电流测量：0.18％读数±0.02％量程； 干扰电压：0.18％读数±0.02％量程。
	1

	103
	2500523A
	泄漏电流测试仪检定装置
	TD1210A
	1、交流电压源参数：电压量程：5V 10V 25V，频率范围：10Hz-1MHz， 2、交直流电流源参数：电流量程：20μA 200μA 2mA 20mA 频率范围：DC、10Hz~3kHz 3、阻抗测试参数：阻抗范围：(100-2000)Ω 频率范围：10Hz-1MHz
	1、交流电压源 1KHz及 以下准确度：0.15%×读数+0.05%×量程，1KHz以上准确度：0.4%×读数+0.1%×量程 2、交直流电流源准确度: 0.15%×读数+0.05%×量程 3、阻抗测试准确度:0.3%×读数+0.5Ω（≤1kHz）、准确度为0.6%×读数+0.5Ω（＞1kHz）
	1

	104
	096414A-3
	衰减器
	INA266A
	衰减比: 1:2000（0kV～8.8kV)
	MPE:±1％
	1

	105
	096414A-4
	衰减器
	INA265B
	衰减比: 1:1000（0kV～8.8kV)
	MPE:±1％
	1

	106
	106584C
	法拉第笼（静电靶）
	FLDG-1（静电靶CTR-2）
	(0～30)kV（10kHz～4GHz)
	MPE:±0.5dB
	1

	107
	055321C
	信号发生器
	E4438C
	电平：(+25～-136)dBm，频率：0.25MHz～6GHz
	电平：MPE：±0.5dB，频率：3×10⁻⁸
	1

	108
	228620A
	多功能校准器
	5730A
	DCV:5mV～1100V；ACV:5mV～1100V；
	DCV:=3.5×10⁻⁶×R+2.5μV；ACV:=42×10⁻⁶×R+50μV；
	2

	109
	055313C
	功率计
	E4416A
	 （-60～+20）dBm 
	 U=0.25％，k=\sqrt{3} 
	2

	110
	096452A-2
	功率计
	N1911A
	150kHz～1.3GHz（+30～-127）dBm
	U =（0.2～0.5）dB，k =2
	2

	111
	790361A
	标准Q值线圈
	BQG-2
	Q值：50~400
	±2％
	1

	112
	055312C
	功率计传感器
	E9323A
	频率：50MHz～6GHz 功率：1nW～100mW
	U =1.8％～2.1％，k =2
	1

	113
	096452A-4
	功率探头
	N5532A
	1MHz～4200MHz (+30～-127)dBm
	U =(0.2～0.5)dB，=2
	1

	114
	096452A-3
	功率探头
	N5532A
	50MHz～26.5GHz (+30～-127)dBm
	U =(0.2～0.5)dB，k =2
	2

	115
	096452A-1
	测量接收机（频谱分析仪）
	E4440A（N5531S）
	频率：100kHz～26.5GHz 电平：-140dBm～+30dBm
	MPE：±(0.2～0.5)dB
	2

	116
	045182B
	函数发生器
	33120A
	频率:100μHz-15MHz，幅度:50mVpp-10Vpp
	频率:1E-5，幅度:MPE：±1％
	2

	117
	106584C-1
	衰减器
	KW1000
	衰减值：200
	U=0.2dB，k =2
	1

	118
	106584C-2
	衰减器
	KW50
	衰减值：100
	U=0.2dB，k =2
	1

	119
	FZ-200683A
	精密十进位标准电容箱
	CH-16型
	1pF～1000nF
	MPE:±0.03％
	1

	120
	FZ-200684A
	精密十进位大电容箱
	CH-16D型
	1μF～1000μF
	MPE:±0.03％
	1

	121
	FZ-210790A
	精密十进位交直流电阻箱
	SB2025
	0.1kΩ～111.111kΩ
	±0.03％
	1

	122
	137047C
	交流电阻箱
	1433-18
	100Ω～10MΩ
	±0.01％
	2

	123
	014443A
	交流电阻箱
	1433-14
	1Ω～100kΩ
	=0.05％, =2
	1

	124
	933422A
	低电压大电容标准
	10μF~1000μF;1413
	10μF、100μF、1000μF
	10μF：U=0.1％k =2 100μF；U =0.2％k =2 1000μF；U =1.5％k=2
	1

	125
	893430A
	标准电感
	BG8/5;100μH
	100μH
	0.05级
	1

	126
	893427A
	标准电感
	BG8/2;0.1H
	0.1H
	0.05级
	1

	127
	893428A
	标准电感
	BG8/3;0.01H
	0.01H
	0.05级
	1

	128
	893429A
	标准电感
	BG8/4;1mH
	1000μH
	0.05级
	1

	129
	553423A
	标准电容箱
	1413
	1pF～1μF （1kHz）
	=0.02％～0.05％=2
	2

	130
	FZ-210789A
	精密十进位电感箱
	SB2011C
	1μH～1.11111H
	±0.03％
	2

	131
	045153A
	精密十进位电感箱
	SB2011
	10μH～0.1H
	0.02级
	1

	132
	137046A
	十进标准电容损耗箱
	CHP 16805-A3
	0.0001～1.1110
	±(0.1％读数+5×10⁻⁵)
	2

	133
	893426A
	标准电感
	BG8/1;1H
	1H
	0.05级
	1

	134
	980918A
	自动校准式数字多用表
	1281
	直流电压：（0～±1000）V 直流电流：（0～±1）A 交流电压：（0.1～1000）V（40Hz～20kHz） 交流电流：0.01mA～1A（10Hz～10kHz） 直流电阻：2Ω～10MΩ
	直流电压：MPE:100mV：±(7×10⁻⁶×读数+0.5×10⁻⁶×满度)　 1V： ±(6×10⁻⁶×读数+0.2×10⁻⁶×满度)　 10V： ±(6×10⁻⁶×读数+0.1×10⁻⁶×满度)　100V～1000V：±(10×10⁻⁶×读数+0.2×10⁻⁶×满度)　 直流电流：MPE:100μA～100mA：±(100×10⁻⁶×读数+20×10⁻⁶×满度) 1A：±(200×10⁻⁶×读数+20×10⁻⁶×满度) 交流电压：MPE:100mV：±(200×10⁻⁶×读数+20×10⁻⁶×满度) 1V～1000V：±(150×10⁻⁶×读数+10×10⁻⁶×满度) 交流电流：MPE:100μA～100mA：±(300×10⁻⁶×读数+100×10⁻⁶×满度) 1A：±(600×10⁻⁶×读数+200×10⁻⁶×满度) 直流电阻：MPE:±(9×10⁻⁶×读数+0.3×10⁻⁶×满度)
	2

	135
	178073A
	多功能校准器
	5522A
	DCV: 1mV～1000V；DCI：0.1mA～20A；R：0Ω～10MΩ；ACV: 0.2mV～1000V (10-500k)Hz；ACI: 30μA～20A，(50～5k)Hz
	DCV: =(1.2～7.0)×10⁻⁵；DCI：=(1.1～1.2)×10⁻⁴；ACV: =(1.7～3.5)×10⁻⁴；ACI: =(4.7～18)×10⁻⁴；R: =(3～53)×10⁻⁵
	1

	136
	086162A-1
	低频电磁场探头
	EHP-50C
	电场：5 Hz- 100 kHz；0.01 V/m-100 kV/m
磁场：1 nT~10 mT
	磁场最大误差为：-0.97％ ；电场最大误差为：-1.88％
	1

	137
	2550035A
	钕铁硼标样
	N牌号
	HcJ≤1990kA/m
	Br:Urel=1.0％，k=2 Hc:Urel=1.5％，k=2 (BH)max:Urel=2.0％，k=2
	1

	138
	2550036A
	钕铁硼标样
	SH牌号
	1592kA/m≤HcJ≤1990kA/m
	Br:Urel=1.0％，k=2 Hc:Urel=1.5％，k=2 (BH)max:Urel=2.0％，k=2
	1

	139
	034988A-1
	硅钢标样
	DW360-50
	Bs（1.0）：1.56T
	Ps:±1％;Bs:±0.5％
	1

	140
	086220A
	坡莫合金标样
	40*32
	Ps（5kHz）：41.4W/kg
	Urel=3.5％,k=2
	1

	141
	086162A
	电磁辐射综合场强仪
	8053
	1nT～10mT
	MPE:±0.5dB
	1

	142
	086162A-2
	电场探头
	EP300
	0
	最大允许误差：9.2％
	1

	143
	2550037A
	铝镍钴标样
	/
	HcJ≤400kA/m
	Br:Urel=0.6％,k=2 ;HcJ、HcB:Urel=0.9％,k=2 ;(BH)max:Urel=1.3％,k=2
	1

	144
	2500440A
	伏秒法磁通校准仪
	TM7900
	0.1 mWb～10 Wb
	±（1×10-4RD + 0.1μWb）
	1

	145
	2500472A
	核磁共振磁强计
	PT2026
	（0.038~4.8）T
	MPE:±0.01%
	2

	146
	055515A
	伏秒发生器
	MTC-1
	0.1mWb～10Wb
	MPE:±0.05％
	1

	147
	034988A
	硅钢片交流磁性能校准装置
	NIM-2000E
	硅钢片 (带 )
	比总损耗值Ps：±1％； 磁极化强度峰值Js：±0.5％
	2

	148
	178093A
	特斯拉计
	DTM-151-DS
	（0～3）T
	MPE:±（0.01％R+0.006％FS）
	2

	149
	FZ-200705A
	多功能数显千伏表
	GF-200
	ACV：（10-200）kV ；DCV：（10-200）kV ；
	ACV：准确度1.0级；DCV：准确度1.0级；
	2

	150
	096302A
	标准模拟应变量校准器
	DR-350
	（0.1～10⁵）με
	0.05级
	1

	151
	096304A
	标准模拟应变校准器
	DR-6
	（0.1～100000）με
	0.05级
	1

	152
	096303A
	模拟应变频响仪
	DP-1
	10Hz～500kHz
	10Hz～100kHz： ±0.1dB 101kHz～200kHz: ±0.2dB 201kHz～500kHz： ±0.5dB
	1

	153
	FZ-210749A
	工频高压表校准装置
	TD2410
	交流电压：（1-30）kV
	交流：0.05级
	1

	154
	FZ-210750A
	直流高压精密电源
	TD2500
	DCV：（1-30）kV
	直流：0.05级
	1

	155
	FZ-210805A
	交流高压检测装置
	HT-100
	ACV：（10-100）kV
	±0.2％
	1

	156
	FZ-210806A
	直流高压检测装置
	HT-100
	DCV：（10-100）kV
	0.1级
	2

	157
	238909A-1
	宽频标准分压器
	GYJL-PD500
	交流电压：0～500kV
	交流：0.2级
	2

	158
	238909A-2
	直流标准分压器
	GYJL-PD500
	直流电压：0～500kV
	直流：0.1级
	2

	159
	FZ-210805A
	交流高压分压器
	HT-100
	ACV：（10-100）kV
	±0.2％
	1

	160
	FZ-210806A
	直流高压分压器
	HT-100
	DCV：（10-100）kV
	0.1级
	1

	161
	228836B
	电子式绝缘电阻表
	IR3455
	1MΩ~10TΩ（250V~5000V）
	最大允许误差：±5%
	1

	162
	035044B-1
	数字式高阻箱检定仪
	TY9801B
	直流电阻DCR：0.1kΩ～1000GΩ；直流电压DCV：50V～5000V
	0.05级
	1

	163
	2500453A-3
	气体涡轮流量计
	TRZ2 G160 DN80 CLASS300
	（25~250）m3/h
	U=0.20%（k=2）
	1

	164
	2500453A-1
	气体涡轮流量计
	SM-RI-X G1000 DN200 CLASS300
	（160~1600）m3/h
	U=0.20%（k=2）
	2

	165
	2500453A-2
	气体涡轮流量计
	SM-RI-X G1000 DN200 CLASS300
	（160~1600）m3/h
	U=0.20%（k=2）
	1

	166
	2500453A-4
	气体腰轮流量计
	DELTA-FlowG25 DN50
	（2~40）m3/h
	U=0.20%（k=2）
	1

	167
	2500453A
	空气环道检测装置
	LGH-2500
	（4~2500）m3/h
	Urel=0.30% k=2
	2

	168
	147061C-2
	加压电离室巡测仪
	451P
	(0.01～5000)μGy/h
	X辐射：=4.5％(=2)；γ辐射：=12％(=2)
	2

	169
	208422A
	血氧饱和度模拟仪校准装置
	NIM-SPO2-1
	血氧饱和度值：(35～100)％；脉搏频率值：(30～300)次/分
	血氧饱和度值MPE：±0.5％；脉搏频率值MPE：±0.3次/分
	1

	170
	188231A
	除颤脉冲能量计量标准装置
	TD7300
	1J～400J
	MPE：±0.3读数或±0.2J
	2

	171
	248944A
	超声骨密度仪检测模体
	KSG-1
	桡骨声速：（2500~3000）m/s；跟骨声速：（1400~1700）m/s
	桡骨声速：=30（m/s），=2；跟骨声速：=20（m/s），=2
	2

	172
	2500413B
	全身SAR测量装置
	NIM-WBSAR-01
	（15~45）℃
	MPE：±0.1℃
	2

	173
	218590A
	非接触式眼压计检定装置
	NCT-EM-I
	压力：0.93 kPa ~6.65 kPa ；[7 mmHg～50 mmHg] 
	U=0.13 kPa（k=2）；[U=1.0 mmHg（k=2）] 
	2

	174
	228596A
	呼吸机检测仪
	VT900A
	流量：(0.5～180)L/min，潮气量：(0～2000)mL，呼吸频率：(1～80)次/分，压力：(0～10)kPa，氧浓度：21％～100％
	流量：±3％，潮气量：±3％，呼吸频率：±3％，压力：±0.1kPa，氧浓度：±2％（体积分数）
	1

	175
	238811A
	接触式压平眼压计检定装置
	CATVD-2
	作用力测量范围：（0~80）mN；压平圆直径测量范围：（3.06±0.02）mm
	作用力MPE：小被测侧作用力测量点最大允许误差的五分之一；压平圆直径MPE:±0.005mm；平晶平面度误差：小于λ/8（λ=589nm）
	1

	176
	249023A
	气腹机校准装置
	NIM-INSCAL-1
	压力测量范围：（0~5.5）kPa；流量测量范围：（0~100）L/min
	压力精度：±1%；流量精度：±2%
	1

	177
	198402C
	高频电刀分析仪校准装置
	TD7200
	功率：（1～400）W，高频漏电流：（0～1000）mA
	功率MPE：±1％，高频电流MPE：±0.5％
	1

	178
	188275A
	呼吸机质量检测仪
	VT-900
	流量：(0.5～180)L/min，潮气量：(0～2000)mL，呼吸频率：(1～80)次/分，压力：(0～10)kPa，氧浓度：21％～100％
	流量：±3％，潮气量：±3％或者±10mL，呼吸频率：±3％，压力：±0.1kPa，氧浓度：±2％（体积分数）
	2

	179
	178151A
	视觉电生理仪校准装置
	VISCAL01, ILT5000
	闪光强度：（0.01～50）cd·s/m²；亮度：（10～10000）cd/m²；闪光持续时间：10μs～10ms；标准信号幅值：10μV～1mV；标准信号频率：（5～200）Hz；潜伏期：（10～100）ms
	闪光强度：±5％；亮度：±5％；闪光持续时间：±0.2ms；标准信号幅值：±3％；标准信号频率：±1％；潜伏期：±0.3ms
	2

	180
	238700A
	场强测试仪
	PT 2026
	 磁场强度：（0.2～3.0）T 
	MPE:±0.0005
	1

	181
	218589A
	非接触式眼压计检定装置
	NCT-EM-I
	压力：0.93 kPa ~6.65 kPa ；[7 mmHg～50 mmHg] 
	U=0.13 kPa（k=2）；[U=1.0 mmHg（k=2）] 
	1

	182
	167715A
	场强计
	PT2026
	(0.2～3.0)T
	MPE:0.0005％
	1

	183
	2500387A
	血液透析装置检测仪校准基站
	NIM-HC-1
	温度：（10～50）℃、压力：（0～150）kPa、流量：（200～800）mL/min、电导率：（1～50）mS/cm、pH值：0～14
	温度MPE：0.1℃、压力MPE：0.13kPa、流量MPE：0.5%、电导率不确定度：U＝0.3% （k＝2）、pH值不确定度：U＝0.01 （k＝3）
	1

	184
	2500473A
	Tl-204 β平面源
	150mm×100mm（活性区尺寸）
	2π表面发射率范围（1.0×104～5.0×105）min-1
	U≤3.5%（k=2）
	1

	185
	2500474A
	固定式α、β个人表面污染监测装置检定装置
	150mm×100mm（活性区尺寸）
	2π表面发射率范围（1.0×104～5.0×105）min-1
	Urel≤3.5%（k=2）
	1

	186
	238802A-1
	标准点源
	φ32mm*3mm
	活度范围：（1×10^3～1×10^5）Bq
	Urel4.0(k =2)
	1

	187
	238802A-2
	标准点源
	φ32mm*3mm
	活度范围：（1×10^3～1×10^5）Bq
	Urel4.0(k =2)
	1

	188
	238802A-3
	标准点源
	φ32mm*3mm
	活度范围：（1×10^3～1×10^5）Bq
	Urel4.0(k =2)
	1

	189
	238802A-4
	标准点源
	φ32mm*3mm
	活度范围：（1×103～1×105）Bq
	Urel4.0(k =2)
	1

	190
	238802A-5
	标准点源
	φ32mm*3mm
	活度范围：（1×103～1×105）Bq
	Urel4.0（k =2)
	1

	191
	238803A-1
	效率校准源
	φ75mm*70mm
	活度范围：（200～2000）Bq
	Urel6.0(k =2)
	2

	192
	238803A-2
	效率校准源
	φ75mm*70mm
	活度范围：（200～2000）Bq
	Urel6.0(k =2)
	1

	193
	238803A-3
	效率校准源
	φ75mm*70mm
	活度范围：（200～2000）Bq
	Urel6.0(k =2)
	1

	194
	238803A-4
	效率校准源
	φ75mm*70mm
	活度范围：（200～2000）Bq
	Urel6.0(k =2)
	1

	195
	2500401A
	Am-241标准电镀源
	Φ35mm*1.0mm
	表面发射率：（1.0E+04~2.0E+05）（min*2πsr）-1
	Urel≤3.0%（k=2）
	1

	196
	2500402A
	Po-210标准电镀源
	Φ35mm*1.0mm
	表面发射率：（1.0E+04~2.0E+05）（min*2πsr）-1
	Urel≤3.0%（k=2）
	1

	197
	2500403A
	Sr-90+Y-90标准电镀源
	Φ30mm*2.0mm
	表面发射率：（2.0E+04~1.2E+05）（min*2πsr）-1
	Urel≤3.0%（k=2）
	2

	198
	2400151E-1
	H-3核素无淬灭标准物质
	/
	活度范围：（2～5）kBq 
	Urel≤3.5%
	1

	199
	2400152E-1
	C-14核素无淬灭标准物质
	/
	活度范围：（2～5）kBq 
	U≤3.5%
	2

	200
	2400154E
	H-3核素淬灭系列标准物质
	10瓶为1组
	活度范围：（2～5）kBq 
	U≤3.5%
	2

	201
	2400155E
	C-14核素淬灭系列标准物质
	10瓶为1组
	活度范围：（2～5）kBq 
	Urel=2.5%（k=2）
	2

	202
	2400151E-2
	H-3核素无淬灭标准物质
	/
	（3～5）kBq 
	Urel=2.8%（k=2）
	2

	203
	2400152E-2
	C-14核素无淬灭标准物质
	/
	（2～3）kBq 
	U=2.3%
	2

	204
	249102A-1
	镅-241平面源
	Φ20mm×1.0mm
	表面发射率：（30~1000）/s
	Urel≤3.0（k=2）
	1

	205
	249102A-2
	钚-239+锔-244平面源
	Φ20mm×1.0mm
	表面发射率：（30～1000）/s
	Urel≤3.0（k=2）
	2

	206
	208441A
	α、β表面污染仪检定装置
	HDS-1
	表面发射率范围（103～106）粒子数/（min·2πsr）
	Urel≤5.0%（k=2）
	2

	207
	167729A-1
	标准源
	φ35mm*1.0mm、φ30mm*2.0mm、φ185mm*120mm
	表面发射率：α：（2×10～1.2×10）（min•2πsr）；β：（2×10～1.2×10）（min•2πsr）
	α：3.0％(k=2)；β：3.0％(k=2)
	1

	208
	2400192F
	标准活度计
	CRC-55tr
	活度范围：3.7×105~3.7×1010 Bq
	Urel≤3.0%
	1

	209
	147061C-2
	加压电离室巡测仪
	451P
	(0.01～5000)μGy/h
	X辐射：Urel =4.5％(k=2)；γ辐射：Urel =12％(k=2)
	1

	210
	2400264A
	剂量仪
	SuperMax+A6
	1μGy/h~1Gy/h
	（60~250）kV X射线：Urel=2.6%（k=2）  γ射线：Urel=3.2%（k=2）
	1

	211
	2400265A
	剂量仪
	SuperMax+TW32003
	1×10-8Gy/h~1×10-4Gy/h
	Urel=5.0%（k=2）
	1

	212
	2400272C
	剂量仪
	SuperMax+A28
	1mGy～100Gy
	Urel=1.8%（k=2）
	1

	213
	065822A-1
	剂量仪
	PTW-UNIDOS（UNIDOS+TW30013）
	1mGy100Gy
	Urel=1.0%（k=2）
	1

	214
	2400268A
	剂量仪
	SuperMax+A19
	（0.01~1）Gy/min
	Urel=1.2%（k=2）
	1

	215
	2400233B
	温湿度气压测量系统
	XMM199
	温度测量（0~50）℃，气压测量（85~107）kPa
	温度测量MPE≤±0.5℃，湿度测量MPE≤±3%RH，气压测量MPE≤±0.5kPa
	1

	216
	2400266A
	剂量仪
	SuperMAX+TW34060-2,5
	1μGy/s～1Gy/min
	Urel=2.4%（k=2）
	2

	217
	2400353A
	剂量仪
	UNIDOS webline+RC6M
	(0.01～0.5) Gy/min
	Urel=3.0%（k=2）
	2

	218
	2400271C
	剂量仪
	UNIDOS webline+RC60
	1mGy/h～10Gy/h
	Urel=3.2%（k=2）
	2

	219
	2400270A
	剂量仪
	UNIDOS webline+TW34069-2.5
	(0.01～0.5)Gy/min
	Urel=3.0%（k=2）
	1

	220
	2400249D
	诊断分压箱
	Dynalyzer Ⅳ
	（40～150）kV
	Urel=0.1%（k=2）
	1

	221
	2400250D
	乳腺分压箱
	Dynalyzer Ⅳ
	（20～50）kV
	Urel=0.1%（k=2）
	1

	222
	2400269A
	剂量仪
	UNIDOS webline+TW34060-2,5
	1μGy/s～1Gy/min
	Urel=3.2（k=2）
	1

	223
	2400286A
	标准CT值模体组
	AYPT-DC 01
	标称CT值/Hu：空气：-1003，聚乙烯：-69，水：1，聚苯乙烯：-38，有机玻璃：115，四氟乙烯：956
	偏差范围/Hu：空气：50，聚乙烯：3，水：1，聚苯乙烯：2，有机玻璃：5，四氟乙烯：15
	1

	224
	198413A-1
	治疗水平电离室剂量计
	DOSE 1
	1mGy～100Gy
	Urel=1.0%（k=2）
	2

	225
	065822A-3
	剂量仪
	PTW-UNIDOS E + TW30013
	1mGy～100Gy
	Urel=1.0%（k=2）
	1

	226
	249031A
	治疗水平电离室剂量仪
	UNIDOS webline
	1mGy～100Gy
	Urel=1.7%（k=2）
	1

	227
	2400230D+2400230D-1
	标准级剂量仪+电离室
	UNIDOS Romeo+TW30013
	（0.01~1）Gy/min
	Urel=1.0%（k=2）
	2

	228
	2550020H+2550020H-1
	标准级剂量仪+电离室
	UNIDOS Romeo+TW32005
	1mGy/h~10Gy/h
	Urel=3.2%(k=2)
	1

	229
	2400283A
	显微CT
	AX-2000CT
	单视场下测量范围：长度：100mm，直径：100mm
	MPE：±(4.5+L/75)μm（L单位为mm）
	1

	230
	2400284A
	工业CT
	AX-5000CT
	（0～70）mm
	MPE：±0.003mm
	2

	231
	892347C-1
	系列标准白板
	陶瓷φ45
	刺激值:0.0～100.0
	0/d:刺激值：U=0.7(k=2),457:= U 0.7(k =2);d/0::U =0.8(k =2),457:U =0.8(=2);45/0,0/45::U =1.1(k =2),457:U =1.1(k=2)
	1

	232
	892331A-3
	光强标准灯
	BDQ7
	 额定值：450cd 
	一级
	1

	233
	902051A
	眼镜片用顶焦度标准镜片
	FL/FC
	球镜：(-25～+25)m⁻¹；柱镜：+5m⁻¹、±1.5m⁻¹；棱镜：(2～20)cm/m
	球镜：U =(0.02～0.03)m⁻¹(k =3);柱镜：U =0.015m⁻¹(k =2);棱镜：U =0.01cm/m,(k =3)
	1

	234
	922338A
	标准色板
	NIM
	刺激值Y：0.0～100.0；色坐标x,y：全色域
	0/d：色品坐标x,y:U=0.004(k=2)，刺激值Y：U=0.7(k=2);d/0：色品坐标x,y:U=0.006(k=2)，刺激值Y：U=0.8(k=2);45/0：色品坐标x,y:U=0.005(k=2)，刺激值Y：U=1.1(k=2)
	1

	235
	014446A
	透过率标准片
	玻璃
	(0～100)％
	U =0.005(k=2)
	1

	236
	892339A
	标准白板
	φ120
	(380～780)nm
	刺激值：=1.1(k=2)；色品坐标x,y:=0.005 (k=2)
	1

	237
	892331A-1
	光强标准灯
	BDQ7
	 额定值：450cd 
	一级
	1

	238
	892331A-2
	光强标准灯
	BDQ7
	额定值：450cd
	一级
	1

	239
	892332A-4
	光强标准灯
	BDQ8
	 额定值：1200cd 
	一级
	1

	240
	892332A-5
	光强标准灯
	BDQ8
	额定值：1200cd
	一级
	1

	241
	892332A-6
	光强标准灯
	BDQ8
	额定值：1200cd
	一级
	1

	242
	045151C
	V棱镜折射仪
	WYV
	(1.47-1.80)
	MPE:±5×10⁻⁵
	1

	243
	065632A-5
	光通量标准白炽灯
	BDP
	光通量：（50～10000）lm；色温：（0～10000）K
	光通量：=1.5％，=2；色温：＝12K,=2；色品坐标＝0.0015,=2
	2

	244
	065632A-4
	光通量标准白炽灯
	BDP
	光通量：（50～10000）lm；色温：（0～10000）K
	光通量：=1.5％，=2；色温：＝12K,=2；色品坐标＝0.0015,=2
	1

	245
	065632A-1
	光通量标准白炽灯
	BDP
	光通量：（50～10000）lm；色温：（0～10000）K
	光通量：U =1.5％，k=2；色温：U＝12K,k=2；色品坐标U＝0.0015,k=2
	2

	246
	065662A-1
	眼镜片中心透射比标准镜片
	/
	（0～100）％
	=1％（k=2）
	1

	247
	086043A
	角膜曲率计用计量标准器
	CR/CA
	曲率半径：6.668mm、7.943mm、9.320mm；轴位：（0～180）°
	曲率半径：U =0.002mm（k=2）；轴位：U =1°（k=2）
	1

	248
	086023A
	标准焦度计
	LM-1000P
	（-25～+25）m⁻¹
	一级
	1

	249
	086206A-1
	紫外辐射照度计
	SUV-6T-A1
	（100～1500）μW/cm2
	=3.6％（=1)
	1

	250
	106466A
	色温标准灯
	24V/50W
	额定值：2856K
	色温:＝14K（k=2）；色品坐标:＝0.0015（k=2）；光通量:rel=1.5%（k=2）
	1

	251
	147138D
	偏振度检测仪
	PA3
	(0～10)°
	U=0.3° （k=2）
	1

	252
	086206A-2
	紫外辐射照度计
	SUV-6T-A2
	（80～1200）μW/cm2
	U =3.6％（k=1)
	1

	253
	086206A-3
	紫外辐射照度计
	SUV-6T-B
	（1～30）μW/cm2
	U =4.1％（k=1)
	1

	254
	086206A-4
	紫外辐射照度计
	SUV-6T-C
	（10～300）μW/cm2
	U =4.1％（k=1)
	1

	255
	892347C-2
	系列标准白板
	陶瓷φ45
	刺激值:0.0～100.0
	0/d:刺激值： U =0.7(k=2),457:U =0.7(k=2);d/0::=0.8(k=2),457:U =0.8(k=2);45/0,0/45::U =1.1(k=2),457:U =1.1(k=2)
	1

	256
	157241A
	标准密度片
	GBW13303
	0.04＜D≤4.0
	U =0.015,k=2
	1

	257
	157242A
	标准密度片
	GBW13303
	0.04＜D≤4.0
	U =0.015（k=2）
	1

	258
	157278A
	标准雾度片
	/
	透射比：0.1％～100.0％
	透射比：U =0.8％（k=2） 
	1

	259
	167681D
	眼镜片中心透射比标准测量装置
	NIM-2
	(280～780)nm
	U =1.0％(k=2)
	1

	260
	167695B
	照度计
	ZDS-10
	（0～1999×102）lx
	U =(1.0～2.0)％(k=2)
	2

	261
	177845B
	标准照度计
	KLL-04
	（0.1～1×10⁴）lx
	标准级
	1

	262
	198301A
	客观式验光仪标准器
	RS/RC
	球镜：-20m⁻¹～+20m⁻¹，柱镜：-3m⁻¹
	球镜度：U =（0.07～0.10）m⁻¹（k=3)；柱镜度：U =0.08m⁻¹（k=3）
	1

	263
	198302A
	角膜曲率计轴位标准器
	CA
	角膜曲率轴位：0°～180°
	角膜曲率轴位：U＝1°(k=2)
	1

	264
	208473A-1
	发光强度标准灯
	BDQ7
	（1～1400）cd
	一级
	1

	265
	208473A-2
	发光强度标准灯
	BDQ7
	（1～1400）cd
	一级
	2

	266
	208473A-3
	发光强度标准灯
	BDQ7
	（1～1400）cd
	一级
	1

	267
	208473A-4
	发光强度标准灯
	BDQ8
	（1～1400）cd
	一级
	1

	268
	208473A-5
	发光强度标准灯
	BDQ8
	（1～1400）cd
	U =1.2%，k=2
	1

	269
	208473A-6
	发光强度标准灯
	BDQ8
	额定值：2856K
	色温：U＝10K,k=2；色品坐标:（，）U＝0.001,k=2
	1

	270
	208474A-1
	标准亮度源
	LST-20
	(0.1～30000)cd/m²
	U =2.0％,k=2;,:U =0.005,k=2
	2

	271
	208475B
	透射式标准色板
	φ60彩色玻璃
	（380～780）nm
	(Y)=1.8, k=2
	2

	272
	208476B
	透射式标准白板
	φ60乳白玻璃
	（380～780）nm
	(Y)=1.8, k=2
	1

	273
	208480A
	彩色照度计
	CL-500A
	（2300～10000）K
	U=（20～100）K（k=2）
	1

	274
	218529A
	综合验光仪检测装置
	TDFP-2
	球镜顶焦度：（-20.00～+20.00）m⁻¹；柱镜顶焦度：（-10.00～+10.00）m⁻¹；光学中心误差：（0～1）cm/m；柱镜轴位：（0～180）°
	球镜顶焦度U =（0.02～0.03）m⁻¹（k=2）；柱镜顶焦度U =0.03m⁻¹（k=2）；光学中心误差U =0.04cm/m（k=2）；柱镜轴位U =0.6°（k=2）
	1

	275
	208716A-1
	光谱辐射照度标准灯
	OL FEL-U
	(250～2500)nm
	(250～400)nm：U =(3.0～1.3)，k=2；(400～800)nm：U =(1.3～1.2)，k=2；   (800～2500)nm：U =(1.2～3.5)，k=2
	1

	276
	208716A-2
	光谱辐射照度标准灯
	OL FEL-U
	(25~2500)nm
	（250～400）nm：U =（3.0～1.3），k=2；（400～800）nm：U =（1.3～1.2），k=2；（800～2500）nm：U =（1.2～3.5），k=2
	1

	277
	208716A-3
	光谱辐射照度标准灯
	OL FEL-U
	(25~2500)nm
	（250～400）nm：U =（3.0～1.3），k=2；（400～800）nm：U=（1.3～1.2），k=2；（800～2500）nm：U=（1.2～3.5），k=2
	1

	278
	208717A
	氘灯
	OL UV-40U
	(200～400)nm
	U =（10～5.0），k=2
	1

	279
	208718A
	光谱辐射计
	OL756
	 （300～800）nm 
	 U =（3.4～2.1），=2 
	1

	280
	208719A-1
	紫外辐射照度计
	UV-313
	313nm
	U rel=8.0(k=2)
	1

	281
	208719A-2
	紫外辐射照度计
	UV-340
	340nm
	U rel=7.2(k=2)
	1

	282
	208719A-3
	紫外辐射照度计
	UV-A
	365nm, 420nm
	365nm、420nm:U rel=7.2(k=2)
	2

	283
	208719A-4
	紫外辐射照度计
	UV-B
	254nm, 297nm
	U rel=8.2(k=2)
	1

	284
	238826A
	标准雾度片
	HA-2
	雾度：0.1～35.0；透射比：0.1%～100.0%
	雾度：U=0.29,k=2；透射比：U =0.8％,k=2
	1

	285
	238842A
	光学密度片
	DV-8
	(0～5.0)
	U =0.015(k=2)
	1

	286
	238860A
	太阳镜标准镜片
	SL
	球镜顶焦度：((-0.25~0.25)m-1；棱镜度：0.12cm/m、0.25cm/m
	球镜顶焦度扩展不确定度：U =0.01m-1，k=2；棱镜度扩展不确定度：U =0.01cm/m，k=2
	2

	287
	2400156B
	高照度光源箱
	NIMHIS-2
	光源色温：2856K
	U=30K (k=2)
	1

	288
	2400157A-1
	标准照度计
	Photo Base Unit-19
	（30~60000）lx
	MPE:±1.0%
	1

	289
	2400157A-2
	标准照度计
	Photo Base Unit-19
	（30~60000）lx
	MPE:±1.0%
	1

	290
	238908C-1
	标准白板
	陶瓷
	Y：0.0100.0
	刺激值Y：U=0.8(k=2)；蓝光白度R457：U=0.8(k=2)
	1

	291
	167743C-19
	标准白板
	陶瓷
	Y：0.0～100.0
	刺激值Y：U＝0.8（k=2）；蓝光白度R457：U＝0.8（k=2）
	1

	292
	2500441B
	光谱彩色亮度计
	SRC-600-STD
	(1~30000)cd/m2
	标准级
	1

	293
	2500484A
	标准辐射计
	RM-35
	(0.1~40)kW/m2
	Urel=2% （k=2）
	1

	294
	2500485A
	激光功率计
	TPS-200
	0.1mW~300mW（400nm~1100nm）
	Urel=1.2% （k=2）
	1

	295
	2500486A
	激光功率计
	PPS-200
	0.01mW~200mW（400nm~1100nm）
	Urel=1.2% （k=2）
	1

	296
	2500497H
	便携式毫瓦级超声功率计
	BCZ100-1
	（1~100）mW
	MPE:±8%
	1

	297
	157606H-8
	粉尘浓度测量仪
	8530
	粉尘浓度：(0.1～10)mg/m³
	Urel=4.8%，k=2
	1

	298
	167780A
	空气动力学粒径谱仪
	3321
	（0.5～20）μm
	/
	1

	299
	249035A
	光谱辐射计
	FLAME-T
	（200~500）nm
	波长示值误差不超过1nm，非线性误差小于1%
	1

	300
	228611A
	照度计
	CL-70F
	（2000~9000）K
	MPE：200K
	2

	301
	228659A
	超微量分光光度计
	NanoDrop One
	190nm-850nm
	/
	2

	302
	014441E
	杂散光滤光片
	GBW(E)130114
	220nm；360nm；420nm
	 U=1.0％，k=2 
	1

	303
	136632E-1
	可见光区透射比标准滤光片
	GBW13305
	（10～30）％\tau
	U=0.5％，k=2
	1

	304
	096394E
	氧化钬波长标准溶液
	GBW（E）130095
	(200～700)nm
	λ=（200～380）nm时，=0.2nm,=2;λ=（380～850）nm时，U=0.1nm,k=2
	1

	305
	2500525B
	碳黑气溶胶发生器
	miniCAST 5301C
	颗粒物粒径范围（10-200）nm，颗粒物浓度最高发生浓度 ≥10^8个/cm3
	/
	2

	306
	208721A-1
	凝结核粒子计数器校准装置
	TSI 3938L52
	（50~7000）个/cm3
	Urel=3.5%(k=2)
	2

	307
	188175A
	臭氧标准发生及测定装置
	DQ-H500
	（1～400）μmol/mol
	MPE：±5.0％
	2

	308
	2500456C
	精密露点仪
	473-SHX
	露点温度（10 ～ 80 ）℃，温度（10 ～100 ）℃
	MPE：露点温度±0.3 ℃，温度±0.3 ℃
	1

	309
	188238A
	臭氧发生器
	SONIMIX4001
	(0.1～35)μmol/mol
	(0.1～1)μmol/mol MPE:±2.0％；(＞1～35)μmol/mol MPE:±5.0％
	1

	310
	188237A
	臭氧发生器
	SONIMIX4001
	 (0.1～35)μmol/mol   
	(0.1～1)μmol/mol ：MPE:±2.0％；(＞1～35)μmol/mol： MPE:±5.0％
	1

	311
	167799D
	甲醛标准气体动态配气装置
	Sonimix 6000C1
	（100～1500）×10⁻⁹mol/mol
	U=2.2％，k=2
	1

	312
	228613A
	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置
	ZR-5410A
	罗茨（6~260）L/min皂膜（50~6000）mL/min小孔口（40~130）L/min大孔口（80~1200）L/min
	MPE：±1.0%
	1

	313
	249036A
	光纤光谱仪
	SR-4UVV400-25
	（190~910）nm
	波长扩展不确定度为0.5nm(=2)，光强度测量相对扩展不确定度为8（k=2）
	1

	314
	238822A-5
	杂散光滤光片标准物质
	GBW(E)130124
	测试波长：220.0nm、360.0nm、420.0nm
	合格
	1

	315
	238822A-2
	镨钕滤光片标准物质
	GBW(E)130121
	波长范围：400nm～900nm
	波长不确定度：0.3nm( k =2)
	1

	316
	238822A-3
	氧化钬滤光片标准物质
	GBW(E)130122
	波长范围：200nm～700nm
	合格
	1

	317
	238822A-1
	介质膜干涉滤光片
	GBW(E)130120
	(400～800)nm
	峰值波长不确定度：1.0nm( k =2)
	1

	318
	238822A-4
	可见光区透射比滤光片标准物质
	GBW(E)130123
	透射比标称值：10%、20%、30%
	 合格
	1

	319
	238822A-6
	紫外可见光区透射比标准物质
	GBW(E)130314
	透射比标称值：10%、20%、30%
	透射比不确定度：0.30%( k =2)
	1

	320
	249041B
	折射率仪
	ABBEMAT 550
	折射率：1.3~1.7
	U=2×10-4，k=2
	1

	321
	238822A-7
	近红外波长标准物质
	GBW(E)130446
	标称波长：1014.0nm、1357.0nm、1711.0nm、1970.0nm、2325.0nm
	 U=1.0nm,k=2 
	1

	322
	249037A
	真空压力记录仪
	NIMSW-1
	（103-105）Pa
	Urel≤0.9（k=2）
	1

	323
	228672A
	生物安全柜多参数测量仪
	ZR-1014
	风速：（0-2）m/s；照度：（0-2000）lx
	风速：±0.015m/s或示值误差的±3%（取较大值）
	1

	324
	228673A
	生物安全柜质量检测仪（碘化钾法）
	ZR-1013
	转速：28000 r/min；采样流量：100 L/min
	转速：±300 r/min；采样流量：±10%
	1

	325
	157270C
	温度巡检仪
	F500-A-6-E
	（0～300）℃
	MPE：±0.3℃
	1

	326
	177839B
	机械斩波低通过率模拟器
	XJT
	标称值：1.0％；标称值：10.0％
	标称值：1.0％：Urel=8％ k=2； 标称值：10.0％：Urel=0.8％ k=2
	1

	327
	045233A
	阿贝折射仪标准块
	GG-AB（替换NIM-A）
	1.4～1.7
	U=5×10⁻⁵(k=3)
	1

	328
	177837A-1
	标准旋光管
	BSH
	标称值：34°
	 U=0.003°，k=3 
	1

	329
	177837A-2
	标准旋光管
	BSH
	标称值：17°
	 U=0.003°，k=3 
	1

	330
	177837A-3
	标准旋光管
	BSH
	标称值：5°
	 U=0.003°，k=3 
	1

	331
	177837A-4
	标准旋光管
	BSH
	标称值：-5°
	 U=0.003°，k=3 
	1

	332
	177837A-5
	标准旋光管
	BSH
	标称值：-17°
	 U=0.003°，k=3 
	1

	333
	177837A-6
	标准旋光管
	BSH
	标称值：-34°
	 U=0.003°，k=3 
	1

	334
	177838B-1
	标准旋光管
	BSH
	标称值：+72°
	 U=0.003°，k=3 
	1

	335
	177838B-2
	标准旋光管
	BSH
	标称值：-72°
	 U=0.003°，k=3 
	1

	336
	137032A
	阿贝折射仪
	NAR-1T
	1.3～1.7
	准确度：±0.0003
	1

	337
	055587A
	紫外光区透射滤光片
	/
	（10～30）％\tau
	U=1.0％，k=2
	1

	338
	178130A
	数字V棱镜折射仪
	WYV-S
	/
	/
	1

	339
	228677A
	智能生物安全柜生物检测仪（微生物法）
	ZR-1012
	6路撞击采样器采样流量范围（12.3-12.6）L/min；2路狭缝采样器采样流量28 L/min
	撞击采样器±2.5%；狭缝采样器±1.4L/min
	1

	340
	136813A
	超声多普勒胎儿测量仪检测装置
	FS-3
	最大综合灵敏度:（70~120）dB超声频率:（1.5~5.0）MHz心律:（50～250）次/分
	最大综合灵敏度:MPE:±6dB超声频率:MPE:±1 %心律:MPE:±0.5%
	1

	341
	035066B-1~6
	空心阴极灯
	原子吸收用
	/
	正常起辉
	1

	342
	126749B-2
	原子荧光用空心阴极灯
	原子荧光用Sb
	/
	零漂:＜2％
	1

	343
	126749B-1
	原子荧光用空心阴极灯
	原子荧光用As
	/
	零漂:＜2％
	1

	344
	035066B-7
	光衰减器
	原子吸收用
	1A
	吸光度A≈1
	1

	345
	2550005A
	毫瓦级标准超声功率源
	NIM-UPS500
	（1~500）mW
	MPE:±5%
	1

	346
	208721C-2
	凝结核粒子计数器（含稀释器）
	TSI 3752
	（50～7000）个/cm3
	(100±10)%
	1

	347
	249033A
	灰度卡
	Kodak Gray Scale Q14
	符合GB/T 9403-1988的要求
	U=4.0（k=2）
	2

	348
	249032A
	分辨率测试图卡
	YE6011
	ISO 12233分辨率测试图卡
	U=3.0（k=2）
	2

	349
	116635E
	杂散光滤光片
	ZS1
	测试波长：220.0nm、360.0nm、420.0nm
	截止光区吸光度：＞3.0透光区平均透射比：＞85.0%
	1

	350
	208457A
	阿贝折射仪标准块
	GG-AB
	折射率1.47～1.68
	U=5×10⁻⁵，k=3
	2

	351
	228668A
	风速测量仪
	9535-A
	（0-30）m/s
	最大允许误差为±0.015 m/s或示值的±3%（取较大值）
	1

	352
	228669A
	颗粒稀释器
	D100
	颗粒稀释倍率100倍
	MPE:±3%
	1

	353
	551304A
	氧化钬波长标准溶液
	GBW（E）130095
	（200~700）nm
	/
	1

	354
	981301A
	可见光区透射比滤光片
	GBW(E)13305
	(10～30)％\tau
	U=0.5％，k=2
	1

	355
	035054B
	光测量系统
	8164A
	（+10～-60）dBm
	=3％，k=2
	1

	356
	035051A
	光纤损耗传递标准
	/
	（0～20）dB
	1310nm窗口：=0.03dB/dB,k=2 1550nm窗口：=0.03dB/dB,k=2
	1

	357
	035052A
	光纤长度传递标准
	/
	（1～40）km，1310窗口，与OTDR动态范围有关
	=(0.2+1.5×10⁻⁵L）m,k=2,(1310nm窗口）
	1

	358
	035053B
	光波长计
	86120B
	（1308～1640）nm
	U =2×10⁻³nm,k=2
	1

	359
	198373A-3
	自准直仪
	CZ-2
	(0~10′)
	/
	1

	360
	024865A
	玻璃半球
	112/436
	(0～50)mm
	U=0.03μm (k=2)
	1

	361
	238785B
	生物显微镜标准器组
	JBQ-1001
	（0-10）mm
	MPE:±0.001mm
	2

	362
	860213C
	渐开线样板
	Υb24mm
	Υb24mm
	2等
	1

	363
	147210C-1
	心轴
	L200mm
	（0～200）mm
	U =1.2μm k=2
	1

	364
	147210C-3
	心轴
	L400mm
	（0～400）mm
	U =1.5μm k=2
	1

	365
	218536A
	齿轮螺旋线样板
	β0°、β15°
	β0°、β15°
	二等
	1

	366
	249015A
	激光干涉仪
	XL-80
	（0~40）m
	MPE:±(0.5×10⁻⁶L)m
	1

	367
	188185A
	生物显微镜校准用标准器
	（0～10）mm/8件组
	（0～10）mm
	U=1.2μm, k=2
	1

	368
	147453A
	标准玻璃线纹尺
	600mm
	（0～600）mm
	U=(0.2+1.5L)μm，k=3
	1

	369
	157535H-2
	纳米台阶高度标准器组
	SHS-01AFM
	（50～1000）nm
	=(1.0～4.6)
	1

	370
	157535H-3
	二维栅格标准样板
	STR10-1800P
	X/Y:10μm
	X轴：95=0.08μm；Y轴：95=0.04μm
	1

	371
	157535H-4
	一维栅格标准样板
	683-01AFM
	X、Y轴：（100～5000）nm
	X、Y轴：95=（2.0～8.4）nm
	1

	372
	137015B-1
	圆形靶标
	反透射圆斑直径：0.5mm、0.1mm
	(0～0.5)mm
	U =0.3μm (k=2)
	1

	373
	137015B-3
	圆形靶标
	20mm
	(0～20)mm
	U =0.3μm (k=2)
	1

	374
	065804A
	标准椭圆柱
	2003-45.31.14.95.101.84
	（0.7～9.8）μm
	U =0.03μm （k=2）
	1

	375
	065805A
	标准半球
	/
	（0～50）mm
	U =0.03μm (k=2)
	1

	376
	178107C
	标准椭圆柱
	1.7μ/3.3μ/4.4μ/5.5μ/6.8μ/8.5μ
	(￠1.7～￠8.5)μm
	U =3％, (k=2)
	1

	377
	188184A
	量块对组
	（1.0～1.2）mm
	（1.0～1.2）mm
	U =0.010μm, k=2
	2

	378
	137015B-2
	分辨力板
	A1
	(0～20)mm
	U =0.3μm (k=2)
	1

	379
	147212C-1
	齿轮螺旋线样板
	β0°、β15°
	β0°、β15°
	2等
	1

	380
	147212C-2
	齿轮螺旋线样板
	β0°、β35°
	β0°、β35°
	2等
	1

	381
	147153A
	玻璃刻尺
	300mm
	（0～300）mm
	U=(5+2L)μm，k=2
	1

	382
	147208C
	标准齿轮
	m2、z50、α20°、β0°
	M2,Z50
	3级
	1

	383
	147210C-2
	偏心轴
	L250mm
	L250mm
	U=1.0，k=2
	1

	384
	147211C-2
	齿轮渐开线样板
	rb 197mm
	rb 197mm
	2等
	1

	385
	218592A
	标准齿轮
	mn3、z42、α20°、β0°
	mn2、z42、α20°、β0°
	3级
	1

	386
	238699A
	齿轮渐开线样板
	rb106mm
	r_b106mm
	二等
	1

	387
	137016B
	台阶规
	GX-1
	(0～100)mm
	U=0.5μm  k=2
	1

	388
	177817A-1
	激光干涉仪
	5519B
	(0～80)m
	U=0.1μm+0.1×10⁻⁶,k=2
	1

	389
	177817A-3
	激光干涉仪
	5519B
	(0～80)m
	U=0.1μm+0.1×10⁻⁶,k=2
	1

	390
	238813C
	帧率测试仪
	IS-Timer 101
	1~2000Hz
	5
	1

	391
	249025A
	二维掩膜板
	170mmX160mm
	170mm×160mm
	=0.5μm k=2
	1

	392
	106517A
	螺纹综合测量仪
	MSXP6025
	（0～60）mm
	MPE:±(2.0+L/200)μm
	1

	393
	2500460A
	螺纹综合测量机
	SJ5500-600
	外尺寸：（1~590）mm； 内尺寸：（2.5~600）mm
	直径：U=(3.5+L/200)μm,k=2；
	2

	394
	228624A
	多刻线样板
	Ra:(0.1~4.3)μm
	(0.1～4.3)μm
	rel=2～5
	1

	395
	770195A
	正多面棱体
	12面
	(0～360)°
	三等
	1

	396
	820193A
	单刻线样板
	6块组
	H：（0.1～46）μm
	95=（5～2）％
	1

	397
	198355A
	多刻线样板
	Ra(0.1-3.0)μm
	(0.1-3.0)μm
	Urel=(2~5)%,k=2
	1

	398
	076012A
	激光干涉仪
	XL-80
	(0～40)m
	MPE:±(0.5×10⁻⁶L)m，L-m
	1

	399
	178106C-1
	长平晶
	210mm
	 ±0.05mm 
	MPE: ±0.3μm
	1

	400
	178106C-2
	长平晶
	210mm
	210mm
	MPE: ±0.3μm
	1

	401
	147472B
	标准球
	Φ25.4mm
	Φ25.4mm
	=0.3μm,k=2
	1

	402
	188247A
	量块
	(125-500)mm 8块
	(125-500)mm
	2等
	1

	403
	086224C
	步距规
	515-762
	（0～610）mm
	长度测量不确定度U=(0.2+L/2000)μm(k=2)平面平行度测量不确定度U=0.2μm(k=2)
	2

	404
	096321A
	量块
	大5块
	（600～1000）mm
	2等
	1

	405
	096322A
	量块
	大8块
	（125～500）mm
	2等
	1

	406
	208434A
	量块
	（10～291.8）mm 12块组
	（10～291.8）mm
	2等
	1

	407
	208435A
	量块
	（101.2～490）mm 6块组
	（101.2～490）mm
	2等
	1

	408
	228650A
	高精度测长仪
	Precimar CiM 1000 CNC
	（0～300）mm
	MPE:±(0.055μm+L/1500)
	2

	409
	177879H
	激光光束分析仪
	NS2-PYRO
	功率范围100mW～100W，波长范围190nm～100μm
	Urel=5％(k=2)
	2

	410
	228680C
	多光束激光干涉仪
	XM60
	 线性位移（激光干涉原理）：测量范围：4m；分辨率：1nm；直线度（水平和垂直方向）：典型测量范围：±50μm 
	 线性位移（激光干涉原理）：±0.5ppm；（10-40）℃；直线度（水平和垂直方向）：±0.01A，±1μm（A=显示的误差读数，单位：μm） 
	1

	411
	900172A
	量块
	（0.991～1）mm
	（0.991～1）mm
	2等
	1

	412
	820194A
	单刻线样板
	6块组
	H:（0.1～46）μm
	Urel=(2~5)%  k=2
	1

	413
	830253C
	正多面棱体
	23面
	(0～360)°
	3等
	1

	414
	086224C
	步距规
	515-762
	(0～610)mm
	U=(0.2+L/2000)μm  k=2
	1

	415
	555216A
	正多面棱体
	36面
	(0～360)°
	3等
	1

	416
	096331B
	长平晶
	210mm
	（0～180）mm
	平面度：(-0.30~0)μm
	1

	417
	177822B
	电感测微仪
	TT80
	±2000μm
	MPE:±0.3％(S+I）（s校准点的标称值μm，I为校准点档位的量程μm）
	1

	418
	900171A
	量块
	9块
	(1.01～1.10)mm
	2等
	2

	419
	900173A
	量块
	10块
	（1～1.009）mm
	2等
	1

	420
	178158A
	量块
	122块
	（0.5-100）mm
	2等
	1

	421
	096317A
	量块
	9块
	（0.991-0.999）mm
	2等
	1

	422
	086200C
	光谱仪
	86142B
	波长:(1460～1630)nm;功率:(-5.00～4.00)dB
	波长U=0.07nm
	1

	423
	188174B
	水平准线陪检器
	JSJ-PB
	±4′
	/
	1

	424
	137024C
	GNSS卫星信号仿真器
	Labsat2
	射频信号载波频率偏差；功率分辨力；谐波抑制；非谐波抑制
	1575.420000Hz，U≦6Hz,k=2；U≦0.22dB，k=2；U≦0.18dB，k=2
	1

	425
	198373A-2
	多面棱体
	DLT-24
	（0～360）°24面
	二等（0级）
	1

	426
	2570016C
	光学陀螺测角仪
	OG-100
	/
	角位置测量误差：±0.25″
	1

	427
	116702B
	四通道测温仪
	1529-R
	(-200～800)℃
	U =0.003℃,k=2
	1

	428
	177828B-1
	自动测温电桥
	1594A
	（0～500）kΩ
	相对误差不大于1×10⁻⁵
	1

	429
	198296A
	标准光电高温计
	LP4
	0.9μm:（600～2000）℃，0.65μm:（800～3200）℃
	MPE：±（0.1％～0.5％）rd
	2

	430
	136950C-2
	温度巡检仪
	F500
	 （-20～+40）℃ 
	 U =（0.004～0.006）℃，k=2 
	2

	431
	096486A
	辐射温度计
	TRT-II
	(-50~1000)℃
	U =（0.3~1.6）℃,k=2
	1

	432
	137034A
	标准辐射温度计
	TRT IV.82
	(-50～1000)℃
	U =（0.3～1.6）℃,k=2
	1

	433
	106487A
	标准光电高温计
	RT9032
	（800～3200）℃
	U =（1.1～5.9）℃，k=2
	1

	434
	238816A-3
	智能多通道超级测温仪
	ConST685
	（0~500）kΩ
	0.95~1.05比率时，准确度不低于0.08ppm
	1

	435
	075845B-1~2
	标准电阻
	9331
	100Ω和1kΩ
	年稳定度±5ppm
	1

	436
	075845B
	自动测温电桥
	6015T
	0.1Ω～1kΩ
	线性度：＜0.01ppm
	2

	437
	238816A-1
	标准铂电阻温度计
	58660
	（-189.3442～660.323）℃
	一等
	1

	438
	086242A-1
	气体活塞压力计
	PG7601
	（7~350）kPa，（25~1750）kPa，（100~7000）kPa
	0.005级
	1

	439
	086242A-2
	气体活塞压力计
	PG7601
	（25～1750）kPa
	0.005级
	2

	440
	086242A-3
	气体活塞压力计
	PG7601
	（100～7000）kPa
	0.005级
	2

	441
	2500424B
	数字万用表
	3458A
	电流：（4~20）mA；电压：（0~10）V
	MPE::电流：±（0.0035%rd+0.0005mA）;电压:±（0.0008%rd+0.003mV）
	1

	442
	178149A
	精密露点仪
	373LX
	(-70～20)°CDP
	MPE: ±0.15°CDP
	1

	443
	167678A
	精密露点仪
	473
	露点：(-20～20)ºCDP
	MPE:±0.15℃DP；露点重复性≤0.08℃DP
	1

	444
	178148C
	分流法露点发生器
	YGM2515
	(-70～20)°CDP
	露点波动度：≤±0.10°C/30min
	1

	445
	188205A
	分流法湿度发生器
	SRH-1MC135ADR-SP22
	(10～90)％RH
	MPE:±1.0％RH
	1

	446
	065674A-1
	标准铂铑10-铂热电偶
	S
	（419.527～1084.62）℃
	标准组
	1

	447
	116612A
	标准铂铑10-铂热电偶
	S
	（419.527～1084.62）℃
	标准组
	1

	448
	116613A
	标准铂铑10-铂热电偶
	S
	（419.527～1084.62）℃
	标准组
	1

	449
	2570014A-1
	工作基准热电偶
	S
	（419.527~1084.62）℃
	工作基准
	2

	450
	2570014A-2
	工作基准热电偶
	S
	（419.527~1084.62）℃
	工作基准
	1

	451
	2570014A-3
	工作基准热电偶
	S
	（419.527~1084.62）℃
	工作基准
	2

	452
	096489B
	黑体辐射源
	BF-50C
	（30～50）℃
	=0.07℃,=2
	2

	453
	096472A
	数字多用表
	8508A
	(0～100)mV, (0～2000)Ω
	0.0005级
	1

	454
	136964A-2
	四通道测温仪
	1529
	（-189～960）℃
	U=0.003℃，k=2
	1

	455
	147454A
	便携式温湿度校验仪
	RH-CAL
	（10～90）%RH
	MPE：±1.0％，MPE：±0.2℃，MPE：±0.2℃DP
	2

	456
	147456A
	精密露点仪
	S-1M/S-1S
	温度：(10～50)℃；露点:（-40～50）℃
	温度：±0.1℃；露点：±0.2℃DP
	1

	457
	116589A
	双压法湿度发生器
	HUMOR 20
	(10～90)％RH
	U =1.0％RH,k=2
	1

	458
	116701C
	超级精密电阻测温仪
	1594A
	（0～500）kΩ
	相对误差不大于1×10⁻⁵
	1

	459
	177828B-2
	自动测温电桥
	1594A
	（0～500）kΩ
	相对误差不大于1×10⁻⁵
	1

	460
	003169A
	一等补偿式微压计
	YJB-2500
	 (-2.5～2.5)kPa
	一等
	1

	461
	086019C
	电容薄膜真空计
	690A11TRA  10Torr
	（0.1~1.33）kPa
	Urel=（0.6～0.3）％,k=2
	1

	462
	086020C
	电容薄膜真空计
	690A13TRA  1000Torr
	（1~100）kPa
	Urel=（0.6～0.3）％,k=2
	1

	463
	188187A
	电容薄膜真空计
	CDGsci   1Torr
	(1~133)Pa
	Urel=（1.5～0.3）％,k=2
	1

	464
	116656A-4
	校准漏孔
	LK-9
	标称：10-9Pa×m3/s
	Urel=10%，k=2
	1

	465
	116656A-5
	校准漏孔
	LK-8
	标称：10-8Pa×m3/s
	Urel=10%，k=2
	1

	466
	188272C-2
	校准漏孔
	VTL-6B
	标称：10-6Pa×m3/s
	Urel=10%，k=2
	1

	467
	188272C-1
	校准漏孔
	VTL-7B
	标称：10-7Pa×m3/s
	Urel=10%，k=2
	1

	468
	2500449A
	液体活塞式压力计
	CWY-6E 
	（0.06~0.6）MPa
	0.005级
	1

	469
	2500450A
	液体活塞式压力计
	CWY-60E
	（0.1~6）MPa
	0.005级
	2

	470
	2500450A
	液体活塞式压力计
	CWY-600E
	（1~60）MPa
	0.005级
	2

	471
	147457A
	气体活塞压力计
	BQY-250
	（-100～400)kPa
	0.005级
	1

	472
	198335A-1
	气体活塞式压力计
	QY-4
	(5～400)kPa
	0.005级
	2

	473
	198335A-2
	气体活塞式压力计
	QY-4
	(5～400)kPa
	0.005级
	1

	474
	198335A-3
	气体活塞式压力计
	QY-25
	(50～2500)kPa
	0.005级
	2

	475
	198335A-4
	气体活塞式压力计
	QY-25
	(50～2500)kPa
	0.005级
	1

	476
	147470A
	活塞式压力计
	BHY-6L(0.1～6)MPa
	(0.1～6)MPa
	0.005级
	1

	477
	147471A
	活塞式压力计
	BHY-60L
	(1～60)MPa
	0.005级
	1

	478
	106532A
	动态力计量校准系统
	2270/MI-2004/MI-7016
	25g～5000g
	MPE：(-0.82～+1.34)％
	2

	479
	106532A-1
	冲击测量系统
	2270/2692/MI-7016
	250m/s2～50000m/s2
	MPE: a＜20000m/s2, ±2.0％; a≥20000m/s2, ±3.0％
	2

	480
	157644A-1
	振动标准套组
	2270/2692
	加速度幅值线性（2～100）m/s2；频率（20～2000）Hz
	频率响应±2％，幅值线性±1％，参考灵敏度年稳定性±0.5％
	1

	481
	188232A
	标准测力仪
	C1H2-20MN
	2MN～20MN
	0.3级
	1

	482
	117000A-10
	标准测力仪
	C18-2MN
	（200-2000）KN
	0.1级
	1

	483
	249083A
	标准维氏硬度机
	BHVS-30
	（5～1000）HV
	测量结果与国家基准比对，其结果En≤1
	1

	484
	249084A
	标准显微硬度机
	BHVS-1000
	（5～1000）HV
	测量结果与国家基准比对，其结果En≤1
	1

	485
	238806A
	30MN叠加式力标准机
	DLS-30MN
	(3～30）MN
	0.1级
	1

	486
	065824A
	叠加式力标准机
	DLB-04-6MN
	(0.1～6)MN
	0.1级
	1

	487
	238741B
	机器人质量比较器
	e5
	0.1μg～6.1g
	5g:U =0.0038mg(k=2)
	1

	488
	238742B
	机器人质量比较器
	A1006XL
	1μg～1011g
	1kg:U =0.059mg (k=2) 
	1

	489
	238743B
	自动质量比较器
	AX64004
	0.1mg～64.26kg
	20kg: U =1.2mg（k=2）
	1

	490
	238744B
	砝码体积测量仪
	VMS2
	1g～2kg
	2kg:U =0.05cm（k=2）
	1

	491
	238745B
	砝码体积测量仪
	VMS20
	1kg～20kg
	20kg:U =0.3cm
	1

	492
	086260A
	E1标准砝码
	1mg~1kg
	1mg~1kg
	E1
	1

	493
	075968A*075968A-1~2
	砝码
	1kg～20kg
	1kg～20kg
	E₂等级
	1

	494
	238883B-9
	标准扭矩传感器
	NJ-B100Nm
	（20~100）Nm
	0.03级
	2

	495
	238883B-10
	标准扭矩传感器
	NJ-B1000Nm
	1000Nm
	0.03级
	2

	496
	238883B-11
	标准扭矩传感器
	NJ-B5000Nm
	5000Nm
	0.03级
	1

	497
	238883B-12
	标准扭矩扳子
	SNJ-B10Nm
	（2～10）Nm
	0.1级
	1

	498
	238883B-13
	标准扭矩扳子
	SNJ-B50Nm
	（10～50）Nm
	0.1级
	1

	499
	238883B-14
	标准扭矩扳子
	SNJ-B200Nm
	（40～200）Nm
	0.1级
	2

	500
	238883B-15
	标准扭矩扳子
	SNJ-B500m
	（100～500）Nm
	0.1级
	1

	501
	238883B-16
	标准扭矩扳子
	SNJ-B2000Nm
	（400～2000）Nm
	0.1级
	1

	502
	FZ-200651A
	标准测力仪
	C1J/12MN
	1MN～12MN
	0.3级
	1

	503
	106566A-6
	标准测力仪
	3MN
	（300~3000）kN
	0.05级
	1

	504
	198395A
	标准测力传感器
	MPZ1904029/10MN
	（1~10）MN
	0.05级
	1

	505
	045209C
	中频标准振动台系统
	4808
	频率：（20～4000）Hz;加速度：（2～100）m/s2
	加速度幅值稳定性：≤0.3％；波形失真度：≤5％；横向振动比：≤10％（f≤1k Hz），≤30（f＞1k Hz）
	2

	506
	178147B
	比较法宽频标准振动台
	ZZ-10/BGF-4/QK-1/VCS-3
	5Hz～10kHz 加速度：（2～100）m/s
	加速度幅值稳定性：0.3% 波形失真度：5% 横向振动比10%（f1kHz）30%（f＞1kHz）
	2

	507
	238859A-1
	非接触式速度计
	L-MotionL
	速度：（20～180）km/h，距离：（0.2～10）km
	MPE：速度：±1.0%，距离：±0.5%
	1

	508
	238859A-2
	非接触式速度计
	L-MotionL
	速度：（20～180）km/h，距离：（0.2～10）km
	MPE：速度：±1.0%，距离：±0.5%
	1

	509
	247889A
	呼出气体酒精含量检测仪检定装置
	AlcoCal\:D1
	流量：((5~36)L/min
	出口气体温度：34℃±0.5℃
	2

	510
	238920B-3
	精密酒精检测仪
	Alcotest9510
	(0～2.0)mg/L
	重复性：浓度0.10mg/L时：≤1.5％；浓度0.40mg/L时：≤0.5％；浓度0.60mg/L时：≤0.5％；分辨力：0.001mg/L
	2

	511
	075949A
	机动车雷达测速仪检定装置
	SAPSAN-2
	(20～200)km/h
	MPE:±0.3km/h
	1

	512
	208510A-1
	雷达测速仪模拟检定装置
	SAPSAN-4
	(20～200)km/h
	MPE:0.3km/h
	1

	513
	238919A-1
	标准时钟
	MX-0012
	(0~24)h
	MPE: ±0.1s
	1

	514
	238920B-1
	气液两用酒检仪检定装置
	MF-3E
	流量：(5～36)L/min,温度：34℃
	流量波动性：≤4%，出口气体温度：34℃±0.5℃,0.100mg/L：Urel≤4.5%，k=2；0.400mg/L：Urel≤2.3%，k=2；0.600mg/L：Urel≤2.3%，k=2
	1

	515
	188214A
	现场测速标准装置（标准测速仪）
	TraffiStar S290M R (CSbz-1)
	（20～180）km/h
	MPE：±1.0%
	2

	516
	188215A
	现场测速标准装置（标准测速仪）
	TraffiStar S290M R (CSbz-1)
	(10～250)km/h
	MPE：±1%
	1

	517
	208510A-2
	雷达测速仪模拟检定装置
	SAPSAN-4
	(20～200)km/h
	MPE: ±0.3km/h
	1

	518
	247892C-1
	机动车区间测速现场检定装置
	NIM-LScs-QJ01
	测速范围（5~200）km/h测距（0～99.999）km
	测速MPE：±0.1% ;测距MPE：±0.1% 24小时累积误差：±0.1s ;当前时刻误差：±0.1s
	1

	519
	247892C-2
	机动车区间测速现场检定装置
	NIM-LScs-QJ01
	测速范围（5～200）km/h测距（0～99.999）km
	测速MPE：±0.1%;测距MPE：±0.1% 24小时累积误差：±0.1s ;当前时刻误差：±0.1s
	1

	520
	045261C
	滤光片
	NDF
	29.0%、50.1%、69.2%、73.9%、79.6%
	U=0.5%，k=2
	1

	521
	188268B-1
	逆反射标准板
	50×50
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2％，k=2
	1

	522
	188268B-2
	逆反射标准板
	50×50
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2％，k=2
	1

	523
	188268B-3
	逆反射标准板
	50×50
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2％，k=2
	2

	524
	188268B-4
	逆反射标准板
	50×50
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2％，k=2
	1

	525
	198291B-1
	标准滤光片
	NDF
	30.8，49.8，66.0，69.5，80.1
	Urel=3.2％，k=2
	1

	526
	198340A-2
	机动车前照灯检测仪校准器
	/
	光强：（5～60）kcd；角度：上3°～下3°，左3°～右3°
	光强：U=6％，k=2；角度：U=0.6%，k=2
	1

	527
	116721B-6
	宽频传声器
	4939+2670
	20 Hz～50 kHz
	灵敏度级：U=0.3 dB，k=2
	1

	528
	890318B-5
	传声器
	4160
	20 Hz～10 kHz
	LS级
	1

	529
	126793B-5
	实验室级传声器
	40AU
	20 Hz～25 kHz
	LS 级
	1

	530
	167682A-1
	实验室级传声器
	4180
	10 Hz～25 kHz
	LS级
	1

	531
	198352A
	实验室标准传声器
	4144
	20 Hz～10 kHz
	LS级
	1

	532
	167682B-7
	声学耦合腔
	4946
	(125～8000)Hz
	U=0.5 dB，k=2
	1

	533
	086150B
	声校准器
	4231
	94.0 dB、114.0 dB
	1级
	1

	534
	086155A
	活塞发声器
	4228
	250 Hz、124 dB
	LS级
	1

	535
	198388A-1
	反应信号模拟器
	LXY-0AH-ABR-1
	100Hz～10kHz
	频响≤±0.4dB
	1

	536
	249039A
	毫米波雷达整车测试系统
	VRTEⅢ
	（77~81）GHz
	/
	1

	537
	2500408A
	超声探伤仪检定装置
	NIM-UDC
	20kHz～30MHz，总衰减范围101dB
	幅度测量不确定度Urel=3%(k=2)，时间测量不确定度Urel=0.2%(k=2)。
	1

	538
	147200A
	低频标准振动台系统
	CDZ-100/CDS-100/HQL-20/6132
	频率：（0.1～200）Hz加速度：（0.02～20）m/s相位：-180°～180°
	参考点16Hz，10m/s：加速度幅值U=0.5%（k=2），相位U=0.5%（k=2）通频带：加速度幅值=1.0%（=2），相位=1.0（=2）。
	1

	539
	188283C-2
	外差式标准激光干涉仪
	LDV-1
	频率：（2000～15000）Hz；加速度：（2.0～100.0）m/s；相位-180～180
	加速度幅值/相位：（2000～5000）Hz，U=1.0%/1.0（k=2）；（＞5000～10000）Hz，U=2.0%/2.0（k=2）；（＞10000～15000）Hz，=5.0%/—（k=2）
	2

	540
	147200A-2
	低频标准振动台系统（垂直）
	CDZ-100
	 频率：（0.1～200）Hz,加速度：（0.02～20）m/s,最大位移:（峰峰值）100mm 
	 频率稳定度：0.05，加速度稳定度0.1，横向振动比10，谐波失真度2 
	1

	541
	147200A-3
	低频标准振动台系统（水平）
	CDS-100
	 频率：（0.1～200）Hz，加速度：（0.02～20）m/s，最大位移：（峰峰值）100mm 
	频率稳定性0.05%，加速度稳定性：0.1%，横向振动比：10%，谐波失真度：2% 
	2

	542
	188283C-1
	中高频振动校准系统
	GZ-10
	频率：（2000～15000）Hz，加速度：（2.0～100.0）m/s
	频率稳定性：0.05%加速度稳定度：0.05%横向振动比：20%谐波失真度：2%
	1

	543
	177889B-2
	精密衰减器
	RBS-71-1-4
	（20～50）kHz
	衰减量MPE：±0.3dB
	1

	544
	247901B-1
	声光图像时间一致性校准装置
	NIM-AO
	0s~9.999s
	计时误差MPE:±2ms；一致性：MPE:±5ms
	1

	545
	177890C-1
	声发射传感器
	R15α
	2kHz～1MHz
	U=1.5dB,k=2
	1

	546
	157571H-9
	耐高声强水听器及前置放大器
	HNA-0400 
	0.5MHz～15MHz
	灵敏度U=1.2dB（k=2）
	1

	547
	218552C
	函数信号发生器
	AFG3102C
	DC～30MHz
	失真≤0.1％
	1

	548
	247901B-3
	钢卷尺
	50m
	0m~50m
	U95=7μm+310-6L（k=2）
	1

	549
	247901B-2
	空间分辨力校准装置
	NIS-SS/NIM-HDS/NIM-RS
	1800 Hz~3550 Hz
	2m处的A计权声压级≥95dB
	1

	550
	228661C
	光纤激光测量仪
	LV-FS01/LV-F5000
	速度范围±2.45m/s
	速度测量误差不超过1m/s
	1

	551
	136980C-3
	振动冲击标准传感器（标准加速度计/电荷放大器）
	2270/2692
	频率：（5～4000）Hz，加速度（0.1～10000）m/s2
	加速度灵敏度（k=2）:U=1.0％
	1

	552
	188223C
	精密交流电阻箱
	ZX123B
	0.1Ω~100kΩ
	电阻值：MPE：±1%
	1

	553
	178160B
	参考靶线试件
	ES-WT-1
	（1~6）mm
	U=0.030mm（k=2）
	1

	554
	188191C
	超声收发及图像显示装置
	S8 PRO
	（1~10）mm
	U=4%,k=2
	1

	555
	2400310H
	超声功能元件测试模块
	PIEZOELETRIG ANALYZER 100/C4
	110Hz
	d33示值误差的测量不确定度为 U= 5.0%（k= 2） 
	1

	556
	208728A-1
	逆反射标准板
	 50×50 
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2%，k=2
	1

	557
	208728C-2
	逆反射标准板
	 50×50 
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2%，k=2
	1

	558
	208728C-3
	逆反射标准板
	 50×50 
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2%，k=2
	1

	559
	238850B-3
	照度计
	941
	(0～150000)lx
	MPE:±8%
	1

	560
	238845A-3
	声校准器
	4231
	94.0 dB、114.0 dB
	1级
	1

	561
	238845A-5
	活塞发声器
	4228
	250 Hz、124.0 dB
	LS级
	1

	562
	228640C-3
	测量放大器
	AWA5812
	10 Hz～80 kHz
	频率响应MPE：±0.2 dB
	2

	563
	228640C-6
	功率放大器
	AWA5871
	10 Hz～20 kHz
	频率响应MPE：±0.2 dB
	1

	564
	228640D-7
	低频耦合腔
	AWA6153S+
	10 Hz～400 Hz
	失真度<3%
	1

	565
	238845A-11
	实验室标准传声器
	4180
	10 Hz ～25 kHz
	LS级
	1

	566
	238845B-12
	实验室标准传声器
	4144
	20 Hz ～10 kHz
	LS级
	1

	567
	238845A-13
	实验室标准传声器
	4160
	20 Hz ～10 kHz
	LS级
	1

	568
	2400119A
	活塞发声器
	4228
	250 Hz、124.0 dB
	LS级
	1

	569
	2400118A
	实验室标准传声器
	4180
	10 Hz ～25 kHz
	LS级
	1

	570
	2400125A
	高声压传声器单元
	4941+2669-W-005
	20 Hz～80 kHz
	级线性误差不超过0.2 dB，总谐波失真不大于3%
	1

	571
	2400126A
	高声压传声器单元
	4941+2669-W-005
	20 Hz～80 kHz
	级线性误差不超过0.2 dB，总谐波失真不大于3%
	1

	572
	2400133A
	低频传声器单元
	4193-L-004
	0.1 Hz～250 Hz
	U=(0.20～0.80) dB，k=2
	1

	573
	2400134A
	低频传声器单元
	4193-L-004
	0.1 Hz～250 Hz
	U=(0.20～0.80) dB，k=2
	1

	574
	228640C-1
	信号发生器
	AWA1651
	频率：10 Hz～20000 Hz；持续时间：0.25 ms～1000 ms
	持续时间MPE：±1.0 ％; 衰减MPE：±0.05 dB
	1

	575
	2400122B
	多通道声分析仪
	3161-A-011
	10 Hz～200 kHz
	频率响应MPE：±0.1 dB
	1

	576
	2400123B
	多通道声分析仪
	3161-A-011
	10 Hz～200 kHz
	频率响应MPE：±0.1 dB
	1

	577
	238845A-1
	仿真耳
	4152
	50 Hz～10 kHz
	U=0.65 dB，k=2
	1

	578
	238845A-2
	仿真乳突
	4930
	250 Hz～8 kHz
	U=1.5 dB，k=3
	1

	579
	157618H-1
	GPS标准速度仪
	RLVB2SX20
	(20～180)km/h
	MPE：±1% 
	1

	580
	208453A
	逆反射标志板
	50×50
	白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m
	U=3.2%，k=2
	1

	581
	188209A
	机动车前照灯检测仪校准器
	MQB-1B
	光强：(5～60)kcd, 角度：上3°～下3°，左3°～右3°
	光强：U=5％ (k=2), 角度MPE：±5'
	1

	582
	2500468C
	便携式傅里叶红外气体分析仪
	FT-2000P
	C3H8 (0~40)μ mol/mol，CO2 (0~40)μ mol/mol，O2 (0~25)%，CO (0~20)μ mol/mol，NO (0~20)μ mol/mol，NO2 (0~20)μ mol/mol，H2O (0~3)%
	MPE:小于等于±2%F.S
	1

	583
	238841A
	光学密度片
	DV-8
	0.00~5.00
	0.00;2.00:U=0.01(k=2);2.00≤D;4.00:U=0.015(k=2); 4.00≤D≤5.00:U=0.02(k=2)
	1

	584
	218574A-1
	标准转速发生装置
	SRSG-6T-H
	（10～40000）r/min
	Urel=5×10-5，k=3
	1

	585
	218574A-2
	转速测量仪
	SRM-06N
	（10～60000）r/min
	0.005级
	1

	586
	157626A
	密度计
	CR401
	0.00~5.00
	MPE:±0.02
	1

	587
	055308B
	高精度标准智能测速频率计
	BZX-1S
	（10～60000）r/min
	0.005级
	1

	588
	075902A
	高精度转速标准装置
	BZX-2H
	（10～40000）r/min
	Urel=5×10-5，k=3
	1

	589
	045204C
	加速度计(振动标准套组）
	8305
	频率：（20～2000）Hz加速度：（1～100）m/s2
	加速度灵敏度（k=2）：U=0.5％（160Hz）；U=1％（通频带）
	1

	590
	136980C-1
	振动冲击标准传感器
	2270/133
	5Hz～5kHz
	加速度灵敏度（k=2）：U=0.5（160Hz）；U=1（通频带）
	1

	591
	198329H
	超声功率测量系统
	UPM-ES-100
	1mW-300mW, 0.5W-20W
	MPE：±10%
	1

	592
	147200A-6
	振动监测传感器/适调放大器
	GJN-06A-SA-704(2套)/MSA-I
	0.1Hz～120Hz
	16Hz:Urel=0.5％ k=2
	1

	593
	096421B-1
	加速度计
	356A25
	(5～4000）Hz(0.1～1000）m/s2
	各轴向加速度计横向灵敏度比：≤3％
	1

	594
	096421B-3
	加速度计
	353B02
	(5～4000）Hz(0.1～1000）m/s2
	加速度灵敏度(k=2)：U=3.0％
	1

	595
	096421B-4
	加速度计
	353B02
	(5～4000）Hz(0.1～1000）m/s2
	加速度灵敏度(k=2)：U=3.0％
	1

	596
	096421B-5
	加速度计
	353B02
	(5～4000）Hz(0.1～1000）m/s2
	加速度灵敏度(k=2)：U=3.0％
	1

	597
	045208C
	电荷放大器(振动标准套组）
	2692
	频率：（20～2000）Hz 加速度：（1～100）m/s2
	加速度灵敏度（k=2）：0.5％（f=160Hz，a=100m/s2参考点）；1.0％（通频带）
	1

	598
	045206C
	加速度计
	4321V
	频率：（20～4000）Hz 加速度（2～1000）m/s2
	加速度灵敏度（k=2）：Urel=0.5％（160Hz）；Urel=1％（通频带）
	1

	599
	177890C-3
	前置放大器
	0/2/4C
	30kHz～300kHz
	U=3.2 dB，k=2
	1

	600
	177890C-4
	前置放大器
	0/2/4C
	30kHz～300kHz
	U=3.2 dB，k=2
	1

	601
	177890C-5
	声发射标准信号源
	FieldCAL
	30kHz～300kHz
	幅值校准结果的不确定度：U=0.4dB，k=2
	1

	602
	177890C-2
	声发射传感器
	R15α
	2kHz～1MHz
	灵敏度的不确定度：U=1.5dB，k=2
	1

	603
	177890C-6
	发射换能器
	V102
	2kHz～1MHz
	U=3.2dB,k=2
	1

	604
	177890C-7
	发射换能器
	S9208
	2kHz～1MHz
	U=3.2dB,k=2
	1

	605
	177852A
	机动车地感线圈测速仪检测装置
	HC801
	(20-180)km/h
	MPE:±0.5％
	1

	606
	177853A
	机动车地感线圈测速仪检测装置
	HC801
	(20-180)km/h
	MPE:±0.5％
	1

	607
	157642C
	非接触式速度计
	L-350
	速度：（20～180）km/h，距离：（0.2～10）km
	MPE：速度：±1.0%，距离：±0.5%
	1

	608
	208429B-5
	精密酒精检测仪
	Alcotest9510
	(0～2.0)mg/L
	重复性：浓度0.10mg/L时：≤1.5％；浓度0.40mg/L时：≤0.5％；浓度0.60mg/L时：≤0.5％；分辨力：0.001mg/L
	1

	609
	238919A-2
	标准时钟
	MX-0012
	(0~24)h
	MPE: ±0.1s
	2

	610
	147473A
	透射式烟度计滤光片
	/
	透射比：(10～80)％
	Urel=0.5%，k=2
	1

	611
	034991A-6
	不透光烟度计滤光片
	/
	81.4％
	Urel=0.5%，k=2
	1

	612
	086205A
	滤光片
	NDF
	28.3％  50.7％  70.2％ 75.3％ 80.0％
	Urel=0.5%，k=2
	1

	613
	198291B-2
	标准滤光片
	NDF
	29.7％,50.4％，69.2％，70.1％，80.3％
	Urel=0.5%，k=2
	1

	614
	551660C
	烟度卡
	一级
	(0～10)BSU
	U=0.2BSU，k=2
	1

	615
	157267E
	标准烟度卡
	GBW13308 GBW13309 GBW13310
	(0～10)BSU
	U=0.2BSU，k=2
	1

	616
	2570009A
	混频器
	M75110A
	频率范围：满足（92～95）GHz
	瞬时带宽10GHz，混频损耗小于15dB
	1

	617
	2570011C
	射频功率计
	U8489A
	频率范围：DC～120GHz
	功率动态范围：-35dBm至+20dBm、 功率线性度：;0.6%
	1

	618
	136948A
	量块
	42块组
	（1～50）mm
	二等
	1

	619
	FZ-200702A
	激光几何测量仪
	EL-9
	(0～40)m
	MPE:±(1％L+1μm)
	1

	620
	FZ-220823A
	刀口形对板
	500mm
	500mm
	平面度MPEV：0.3μm
	1

	621
	248971A
	林格曼烟气浓度图 
	NIM-LGM10
	0.00~5.00
	±3%
	1

	622
	FZ-190572A
	镀层厚度标准片
	（4.96~56.9）μm
	（4.96~56.9）μm
	U=5% k=2
	1

	623
	FZ-200693A
	X射线荧光镀层测厚仪标准片
	（4.96~56.9）μm
	（0.045～5.41）μm
	U≤5.0％，k=2
	1

	624
	2570001A
	镀层标准片
	（5-27）μm
	（5−27）μm
	U<em>rel</em>=5% k=2
	1

	625
	2400031C
	光谱仪
	AvaSolar-2-Compact
	250nm~1700nm
	U=8% k=2
	2

	626
	FZ-210759E
	窄分布葡聚糖分子量
	GBW（E）050006
	6.33×104g•mol⁻¹
	Urel=7.8％，k=2
	1

	627
	136964A-1
	超级精密电阻测温仪热工所
	1594A
	(0~500)kΩ
	 相对误差不大于1×10⁻⁵ 
	1

	628
	ZB-B-011
	标准反射板
	CMR2
	0.00-2.50
	U= 0.01， k = 2
	1


注：如有新增或调整仪器设备，则双方协商后按实际发生费用结算。
 采购合同（拟）

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

项目编号：                              合同编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府釆购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，浙江省质量科学研究院就       项目采用单一来源方式进行采购，确定       为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

一、服务内容和要求


二、合同履行时间、履行地点和合同金额

1.履行时间：                ； 

2.履行地点：                ；

3. 本合同为上限限价合同，合同金额最高不超过人民币（大写）：__________元（￥__________元），本价款为含税包干上限价，最终结算金额按实际发生工作量据实核算，不得超出本合同约定上限金额。
三、技术资料

1.乙方应按单一来源采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将与本合同及有关的任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则甲方有权解除本合同，拒绝支付合同价款，并要求乙方赔偿所有损失。

四、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接完成，不得转让给任何第三方；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分转包分包给任何第三方完成；

3.乙方转让或转包分包的，甲方有权解除合同和拒付（或要求乙方退还）合同价款，并追究乙方的违约责任。

五、款项支付

按实际发生的服务内容及成交单价按批次进行结算支付，在乙方发出付款结算单并经甲方确认后7个工作日内支付。具体单价详见附件。

单价变更的情况，需经甲乙双方确认。

六、质量保证及后续服务

1.乙方应按单一来源采购文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果验收不合格的，或在服务质量保证期内出现问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到服务要求的，根据实际情况，甲方有权自行选择以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用，并承担所有损失。

（2）解除合同：甲方拒付（或要求乙方退还）合同价款。

3.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.合同所适用的服务质量保证期为永久，或直到乙方所提供溯源服务对象的甲方仪器设备报废后6年为止。

七、违约责任

1.乙方逾期履行合同义务的，应按合同总价款的千分之六每日支付违约金。乙方逾期10个工作日及以上履行合同义务的，甲方有权解除本合同，并拒付（或要求乙方退还）合同价款，乙方应按合同总价款的6%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。 

2.合同履行期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同的，合同履行期限可相应顺延。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并邮寄或送达有关权威机构出具的证明。

八、争议的解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

九、合同的生效

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执二份，经双方签字、盖章后生效。

5.相关采购文件、响应文件、协商纪要及承诺等与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：浙江省质量科学研究院         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人：                     法定代表人或受委托人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

地址：                                       地址：

电话：                                     电话：

户名：浙江省质量科学研究院                  户名：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                      账号：

纳税人识别号（统一社会信用代码）：          纳税人识别号（统一社会信用代码）：

签订时间：

注：供应商应对采购文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件：单价报价明细

附件一
甲方：浙江省质量科学研究院 

乙方：

为规范《                                        》（合同名称）双方在项目建设过程中的行为，防止各种违法违纪行为的发生，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和中纪委、中监委关于廉政建设方面的规定，经双方协商一致，签订本协议。

一、甲乙双方的责任

（一）加强日常党风廉政建设和廉洁从业教育，努力提高合同双方执行人员的遵纪守法、廉洁自律意识，严格遵守有关法律、法规、政策和廉政建设的各项规定，严格按合同、规定办事。

（二）坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取自身不正当利益而损害国家、集体和对方利益。

（三）发现对方及其工作人员有违规、违纪、违法倾向或行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应及时报告双方纪检监察部门。

二、甲方责任

甲方应加强对本单位工作人员的教育管理，甲方人员：

1.不得利用职务之便谋取任何私利，不得索取或收受乙方钱物、各种请客送礼和消费活动以及其他不正当利益；

2.不得趁机要求乙方为自己的亲朋好友谋取任何不正当利益。

三、乙方责任
1.乙方应严格按照国家法律和双方签订的合同，开展项目设计、安装、调试、售后服务等工作，不得为谋求乙方利益而不择手段地向甲方工作人员行贿；

2.乙方应对本单位工作人员进行严格管理，对本协议“甲方责任”中严禁甲方人员的行为，不得主动为之；对甲方人员索要财物或者暗示的要求应予坚决拒绝，并将信息及时反馈甲方。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员如有违反本协议的，乙方应向甲方或甲方上级纪检监察部门举报。一经查实，甲方应根据违纪违规事实及情节轻重，给予当事人党纪、政纪处分；涉嫌违法的，移送司法部门追究其法律责任。

（二）乙方及其工作人员如有违反本协议的，甲方有权根据情节和所造成的后果采取以下相应措施：

1.面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止履行合同，由此给甲方造成经济损失的，乙方应负全额赔偿责任；

2.如有诬告行为的，被诬告方有权追究对方的相关法律责任。

五、本协议作为主体合同《                              》的附件，与主体合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

六、本协议的有效期为双方签署之日起至主体合同终止时止。

七、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份。

甲方代表：                    乙方代表：

甲方（签章）：                 乙方（签章）：

签约日期：                    签约日期

第五章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式
电子备份响应文件

项目编号：330000263250300000046-0625-26217519
项目名称： 2026年度量值溯源服务

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                        年  月  日
2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式 
资格证明/商务技术/报价文件

项目编号：330000263250300000046-0625-26217519
项目名称： 2026年度量值溯源服务

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日
3.资格证明文件目录：

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函(格式见第五章）

残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第五章）

属于监狱企业的证明文件（如有，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

（4）联合体协议（如有）；

（5）分包协议（如有）；

4.商务技术文件目录
（1）协商响应函；
（2）法定代表人授权委托书(格式见第五章)；
（3）《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第五章）
（4）供应商情况介绍；
（5）商务响应表（格式见第五章）；

（6）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）技术响应表（格式见第五章）；
（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
（9）项目实施人员一览表；
（10）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；
（11）供应商需要说明的其他文件和说明；

5.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函
致：                  ：
                  （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；
  2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：       （盖章）                       年    月    日

6.协商响应函
协商响应函
致：______：
根据贵方                             项目的采购公告/采购邀请书
（项目编号：                  ），                             （供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。
我公司声明：
1.我公司已详细审查全部“采购文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我公司完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3.响应文件有效期______个日。

4.我公司诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要

求。

5.我公司对响应文件中材料的真实性、合法性负责。如成交，积极配合采

购人、采购代理机构复核响应文件中的资料。

6.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我单位将按“采

购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.我公司同意按照贵方要求提供与协商有关的一切数据或资料。
8.与本协商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________   
电话：______________                 传真：______________
供应商名称:__________（盖章）_________
开户银行：                         银行帐号：                     
日期:_____年___月___日
7.法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书

致：_______     __（代理机构名称） ：
我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的单一来源采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的协商、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名： （签字或盖章）       法定代表人签名：  （签字或盖章） 
职务：                              职务：           
被授权人身份证号码：                              

（附被授权人身份证正反双面复印件）
                                     供应商：   （盖章）   
                                        年    月    日

8.中小企业声明函（如不属于，可删除）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.（2026年度量值溯源服务），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

9. 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）             日  期：       



注：若符合条件填报。
10. 联合体协议
联合体协议

（以联合体形式参加协商的，提供联合协议；本项目不接受联合体协商或者供应商不以联合体形式参加协商的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：       】协商。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责协商和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合参加协商各方产生约束力。

三、本次联合协商中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1.（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体协商的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合协商的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。









联合体成员名称(电子签名/公章)：









联合体成员名称(电子签名/公章)：









……









日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

11. 分包协议
分 包 协 议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 

一、分包标的及数量

（供应商名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1.（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法









供应商名称(电子签名/公章)：









分包供应商名称(电子签名/公章)：









……








日期：  年  月   日

12.商务响应表
商务响应表
项目编号：              
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	1
	服务期：1年
	
	

	2
	合同条款
	
	

	……
	其他商务要求
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：   （盖章）              日  期：          
13.技术响应表
技术响应表
项目编号：              
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	1
	采购服务应满足的溯源性制度文件
	
	

	2
	服务内容及要求
	
	

	3
	检定（校准/测试）范围
	
	

	……
	其他技术要求
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商应对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称：   （盖章）              日  期：       

14.项目实施人员一览表
项目实施人员一览表

项目编号：              
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
供应商名称：      （盖章）           日  期：          

15.报价文件目录
（1）报价一览表
（2）价明细表

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

16.报价一览表
报价一览表

项目编号：                                   单位：元

	序号
	项目名称
	总报价（元）

	
	
	


1.供应商需按本表格式填写。

2.总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

供应商名称：      （盖章）                           日  期：          

17.报价明细表格式      

报价明细表

项目编号：                     

	序号
	设备编号
	设备名称
	型号规格
	测量范围
	准确度等级/不确定度/最大允许误差
	数量
	单价
	总价

	1
	8287-01
	钢化玻璃表面应力仪
	FSM-6000LE
	玻璃表面应力仪标准片，应力深度应42.9±5μm；表面应力应868.6±20MPa
	玻璃表面应力仪标准片，应力深度应42.9±5um，表面应力应868.6±20MPa[测量波长596nm，光弹系数3.19nm/（mm·Mpa）]
	1
	
	

	2
	075856C-2
	功率吸收钳
	MDS-21
	30MHz-300MHz
	频段范围内，吸收钳修正因子＞-6.0dB
	2
	
	

	3
	075856C-4
	电流探头
	EZ-17
	/
	频段范围内，插入损耗最大误差3.0dB
	1
	
	

	4
	096428C
	阻抗稳定网络
	ENY21
	150kHz-80MHz
	150kHz-30MHz，MPE：±1dB；30MHz-80MHz，MPE：±2dB
	1
	
	

	5
	096402C
	喇叭天线
	HF907
	0.8GHz-18GHz
	频段范围内，天线系数在（20-45）dB/m范围内
	2
	
	

	6
	145860C-1
	屏蔽室
	SR
	10kHz-18GHz
	1、在10kHz频点，屏蔽效能≥70dB；
2、在100kHz-100MHz频段范围内，屏蔽效能≥90dB；
3、在100kHz-18GHz频段范围内，屏蔽效能≥100dB。
	1
	
	

	7
	147079C
	场强仪/场强探头
	NBM-520/EF0691
	100kHz-6GHz
	频段范围内，校准因子最大允许误差：±3dB
	1
	
	

	8
	147076C
	阻抗稳定网络
	ENY41
	电压分压系数 150kHz-30MHz
	准确度要求9.5dB±1dB
	1
	
	

	9
	147077C
	阻抗稳定网络
	ENY81
	电压分压系数 150kHz-30MHz
	准确度要求9.5dB±1dB
	1
	
	

	10
	147078C
	阻抗稳定网络
	ENY81-CA6
	电压分压系数 150kHz-30MHz
	准确度要求9.5dB±1dB
	1
	
	

	11
	147075C
	喇叭天线
	BBHA9120E
	0.5GHz-6GHz
	天线系数在（17-29）dB/m范围内
	1
	
	

	12
	238796C
	十米法电波暗室
	/
	9kHz～40GHz
	/
	1
	
	

	13
	126798C
	脉冲电压试验装置
	IPG 2025
	2.5kV-20kV
	MPE:±10％
	1
	
	

	14
	014574A
	三相标准功率电能表
	COM3000
	3×(57.7~480)V, 3×(0.001～160)A
	0.01级
	1
	
	

	15
	024650B
	三相电能表检验装置
	IS38CF-03B
	3×(57.7~480)V, 3×(0.001～100)A
	0.01级
	1
	
	

	16
	075954A
	三相标准功率电能表
	RD-33-234
	3×(57.7~480)V, 3×(0.001～100)A
	0.01级
	1
	
	

	17
	106462A-2
	三相标准功率电能表
	COM3000
	3×(57.7～480)V, 3×(0.001～100)A
	0.01级
	2
	
	

	18
	106462A-1
	三相电能表标准装置
	MTS610
	3×(57.7～380)V，3×(0.005～100)A
	0.01级
	1
	
	

	19
	167815D
	三相标准功率电能表
	RD-43-234
	3×(57.7~480)V, 3×(0.001～100)A
	0.01级
	1
	
	

	20
	178155C
	直流电能表检定装置
	TD1545
	直流电压输出：100mV~1000V；直流电流输出：0.1mA~500A；小信号直流电压输出：0.75mV~4V
	直流电能：0.01级
	1
	
	

	21
	178156C
	高精度直流标准表
	TD1300
	直流电压：100mV~1000V；直流电流：0.1mA~500A；小信号直流电压：0.75mV~4V
	直流电能：0.01级
	1
	
	

	22
	238738C-2
	分流器
	A40B-100A
	标称电流：100A；标称电阻：0.008Ω
	MPE：标称电流：±35ppm(DC)；标称电阻值：±250ppm
	1
	
	

	23
	167812D-3
	三相谐波标准电能表
	WJ-HEM-01
	3\times(57.7～380)V，3\times(0.001～100)A
	谐波电能：0.2级
	1
	
	

	24
	228838B-1
	三相电能表标准装置
	MTS320
	3×（57.7~380）V，3×（0.001~200）A
	0.01级
	1
	
	

	25
	228838A-2
	三相标准功率电能表
	COM5003
	3×（57.7~380）V，3×（0.001~160）A
	0.005级
	2
	
	

	26
	248943B
	三相标准功率电能表
	RX-33
	3×(57.7~380)V,3×(0.001~150)A
	0.005级
	2
	
	

	27
	137066C
	紫外老化试验箱
	UV-TEST
	辐照度：UV313、UV340
	辐照度：Urel≤10%，k=2；加修正因子使用
	1
	
	

	28
	248964C-1
	紫外辐射照度计
	RM10
	UV340
	Urel＜10，k=2；加修正因子使用
	1
	
	

	29
	2550029A
	直流标准电能表检测装置
	TD1590
	电压：100mV~1500V， 电流：0.1mA~1000A， 小信号电压：0.25mV~10V
	0.01级
	1
	
	

	30
	2550030A
	直流功率电能测量标准
	TH3000
	电压：30mV~1500V、电流：30μA~1000A 、小信号电压：0.1mV~10V
	0.005级
	2
	
	

	31
	035047A-1
	多功能校准器
	5720A
	DCV:（0-1000）V；DCI：（0-2.2）A；R：1Ω-10MΩ；ACV:10mV-1000V10Hz-1MHz；ACI:10μA-2.2A，60Hz-5kHz
	 直流电压：3.5×10-6×输出^值+2.5μV(k=2);直流电流:35×10-6×输出值+40nA (k=2);电阻:8.5×10-6×输出值 (k=2);交流电压：45×10-6×输出值+8μV (k=2) ;交流电流:120×10-6×输出值+35μA (k=2) 
	1
	
	

	32
	035047A-2
	放大器
	5725A
	直流电流：（2.3～11）A交流电流：（2.3～11）A  (50Hz-10kHz)
	直流电流：360×10⁻⁶×输出值+480μA 交流电流：460×10⁻⁶×输出值+170μA
	1
	
	

	33
	167687A
	高精度多功能校准器
	5730A
	DCV:0.2mV～1100V；ACV:0.2mV～1100V；DCI:20μA～2.2A；ACI:20μA～2.2A；R:0Ω～100MΩ
	DCV:U=3.5×10⁻⁶×输出值+2.5μV；ACV:U=42×10⁻⁶×输出值+50μV；DCI:U=35×10⁻⁶×输出值+40nA；ACI:U=103×10⁻⁶×输出值+2.5μA；R:U=8.5×10⁻⁶×输出值
	1
	
	

	34
	167688A
	电流放大器
	5725A
	DCI:0.1A～±11A  ACI:1A～11A(40Hz～10kHz)
	DCI:=360×10⁻⁶×输出值+480μA  ACI:=460×10⁻⁶×输出值+170μA
	1
	
	

	35
	035045A
	数字多用表
	8508A
	直流电压：（0～1000）V； 交流电压：（0.01～1000）V；（40Hz～20kHz） 直流电流：（0～20）A； 交流电流：0.1mA～20A； (40Hz～5kHz) 直流电阻：0Ω～2GΩ； 频率：10Hz～1MHz
	直流电压：=（4～6）×10⁻⁶； 交流电压：=（9～27）×10⁻⁵； 直流电流：=（14～400）×10⁻⁶； 交流电流：=（3.5～9）×10⁻⁴； 直流电阻：=（8.3～170）×10⁻⁶  以上（=2）； 频率：MPE：±（10×10⁻⁶读数+2字）
	1
	
	

	36
	920917A
	多功能校准仪
	5700A
	DCV:（0-1000）V；DCI：（0-2.2）A；R：1Ω-10MΩ； ACV: 10mV-1000V 10Hz-1MHz；ACI: 10μA-2.2A，50Hz-5kHz
	DCV: (8.4-12.6)×10⁻⁶；DCI：(6.5～10.9)×10⁻5；R: ( 8.5-110)×10⁻⁶;ACV:(8.8～239)×10-5;ACI: (18～77)×10-5
	1
	
	

	37
	065627A
	交流测量标准
	5790A
	 0.01mV～1000V 10Hz～100kHz
	（24～41）×10⁻⁶×读数
	1
	
	

	38
	065626A
	交直流转换标准
	792A
	22mV～1000V (10Hz～1MHz )
	±10ppm
	1
	
	

	39
	228831C
	过程信号测试系统
	TD7600
	直流电压输出/测量：10mV~100V；直流电流输出/测量：0.1mA~100mA；直流电阻输出/测量：4Ω~4kΩ；频率输出/测量：1Hz~100kHz
	最大允许误差：直流电压输出/测量：±0.0025%；直流电流输出/测量：±0.003%；直流电阻输出/测量：±0.002%；频率输出/测量：±0.005%
	1
	
	

	40
	913424A
	RLC数字电桥
	1689M
	C: 1pF～1000μF  L: 1μH～1H R: 1Ω～100MΩ D：0.001～10
	C: 1pF～1μF 0.01级 10μF～1000μF 0.02级L: 0.02级    R: 0.01级    D：±（0.1％读数+0.0001）
	1
	
	

	41
	813437A
	标准电容器
	1404A
	1000pF
	0.01级（1kHz）
	1
	
	

	42
	137025A
	电容损耗电桥
	AH2550A
	1pF～1μF（1kHz）
	5ppm
	1
	
	

	43
	167656A-1
	三相多功能标准表
	TD3310
	ACV:1V-720V(45Hz-65Hz)；ACI:1mA-100A(45Hz-65Hz)；φ:(0～360)º
	ACV:±(0.006％Rd+0.004％RG)；ACI:1mA～50mA,±0.02％Rd；50mA～100A,± (0.006％Rd+0.004％RG)；ACW:±0.02％Rd (1mA～50mA])；±0.01％Rd (50mA～100A])；f:±0.005Hz；φ:0.01º .
	1
	
	

	44
	167656A
	三相交直流仪表检定装置
	TD4200
	 DCV:5mV～1000V;DCI:1μA～100A;ACV: 0.1V～750V (45Hz～65Hz);ACI: 1mA～100A(45Hz～65Hz);φ:(0～ 360)° ACV: 1V～720V (45Hz～65Hz);ACI: 1mA～100A(45Hz～65Hz);φ:(0～360)º 
	 DCV: 5mV～300mV,±(0.01％Rd+10μV); 300mV～1000V, ±(0.006％Rd+0.004％RG); DCI: 1μA～10μA, ±(0.03％Rd+0.02％RG);10μA～300μA, ±(0.012％Rd+0.008％RG);300μA～100A, ±(0.006％Rd+0.004％RG); ACV:±(0.03％Rd+0.02％RG); ACI:±(0.03％Rd+0.02％RG); DCW: 直流电压准确度+直流电流准确度; ACW: 交流电压准确度+交流电流准确度; f:±0.005Hz; φ:0.01º�
	2
	
	

	45
	167656A-2
	高精度直流测试系统
	TD1510
	DCV:5mV-1000V;DCI:1μA-100A;ACV: 0.1V-750V (45Hz-65Hz);ACI: 1mA-100A(45Hz-65Hz);φ:(0～ 360)°
	DCV: 5mV-300mV,±(0.01％Rd+10μV); 300mV-1000V, ±(0.006％Rd+0.004％RG); DCI: 1μA-10μA, ±(0.03％Rd+0.02％RG);10μA-300μA, ±(0.012％Rd+0.008％RG);300μA-100A, ±(0.006％Rd+0.004％RG); ACV:±(0.03％Rd+0.02％RG); ACI:±(0.03％Rd+0.02％RG); DCW: 直流电压准确度+直流电流准确度; ACW: 交流电压准确度+交流电流准确度; f:±0.005Hz; φ:0.01º
	1
	
	

	46
	228832A
	纳伏表校准装置
	TH1200
	1mV～100V
	最大允许误差：1mV、10mV：≤0.0015%*RD+50nV；100mV：≤0.0005%*RD+0.0002%*RG；1V：≤0.0003%*RD+0.0002%*RG；10V：≤0.0002%*RD+0.00015%*RG；100V：≤0.0006%*RD+0.0002%*RG
	1
	
	

	47
	178072A
	超级大电流标准源
	52120A
	(0～120)A
	DC: ±0.02％ AC(10Hz～3kHz): ±(0.01％～0.3％)
	1
	
	

	48
	096449B
	高精度交直流大电流表
	DLB-1000
	交直流电流：1A～1000A
	DC:1000A  ±(0.05％×读数+0.01％×量程), (10A-100A) ±(0.02％×读数+0.004％×量程); AC:1000A  ±(0.1.％×读数+0.05％×量程), (10A-100A) ±(0.05％×读数+0.025％×量程).
	1
	
	

	49
	550919A
	固态电压标准
	732B
	DCV：1.018V,10V
	MPE：±0.0002％
	1
	
	

	50
	238902B
	交直流功率电能测量标准
	TH3000
	DCV:（1mV～1000V）, DCI:（100μA～100A）, DCW:（0.01mW～100kW）ACV:（10mV～1000V）(45～1000)Hz, ACV:（3mA～100A） (45～1000)Hz 
	DC:0.005级，AC:0.01级
	1
	
	

	51
	157653C
	数字多用表
	8508A
	直流电压：（0～1000）V；交流电压：（0.01～1000）V；（40Hz～20kHz）直流电流：（0～20）A； 交流电流：0.1mA～20A(40Hz～5kHz)  直流电阻：0Ω～2GΩ  频率：10Hz～1MHz
	直流电压：Urel=（4～6）×10⁻⁶；交流电压：Urel=（9～27）×10⁻⁵；直流电流：Urel=（14～400）×10⁻⁶；交流电流：Urel=（3.5～9）×10⁻⁴；直流电阻：Urel=（8.3～170）×10⁻⁶  以上（k=2） 频率：MPE：±（10×10⁻⁶读数+2字）
	1
	
	

	52
	218540A-1
	交直流I/V转换标准
	TH0230、TH0240
	1A～5000A
	稳定度：直流电流比: MPE:±0.005％；交流电流比: MPE:±0.01％
	1
	
	

	53
	2500391B
	生理电放大器/衰减器
	NIM-ZM-1
	放大倍数：1000；
	MPE:±0.3%；
	1
	
	

	54
	096383B
	量程校准器
	11683A
	300µW~100mW
	U =0.25％,k=2
	1
	
	

	55
	096376B
	功率计（DUAL TYPE IV POWER METER）
	1806A
	0.01mW～30mW
	平衡桥准确度：±0.003%
	1
	
	

	56
	096377A
	RF传输标准
	F1130A
	频率：100kHz～18GHz,功率：10μW～25mW
	U=1.5％～2.0％,k=2
	1
	
	

	57
	850348B
	自动失真分析仪
	725B
	5Hz～110kHz，-10dB～-110dB
	MPE:±(6～40)％，残余失真：≤(0.0007～0.0056)％
	2
	
	

	58
	096277A
	信号发生器
	E8257D
	频率:250kHz～40GHz,幅度:10dBm～-100dBm
	频率:3×10⁻⁸,幅度:MPE:±0.6dB
	2
	
	

	59
	096384B
	数字多用表
	3458A
	ACV:(90μV～ 10V)(5Hz ～ 400kHz);DCV:20mV~20V；DCR:10Ω～10MΩ;
	ACV:MPE：±(0.007~5)%;DCV：(1.3~8.0)×10-6 (k=2);DCR: MPE:±0.005%
	1
	
	

	60
	096385B
	脉冲信号发生器
	81110A
	频率:1mHz~330MHZ脉冲宽度:1.5ns~10s
	上升(下降)时间:≤2ns
	1
	
	

	61
	086170A
	示波器校准仪
	9500B
	DC电压：1MΩ：±1mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；脉冲幅度：1MΩ：±5mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；稳幅正弦波：5mVpp～5Vpp（0.1Hz～6.4GHz)，时标信号：0.2ns～55s，快沿脉冲：25ps
	±0.025％R+25μV，±0.025R+25μV；±0.1％R+10μV，±0.1％R+10μV；±5％；±2.5E-7，±4ps
	1
	
	

	62
	086170A-1
	有源头
	9530
	DC电压：1MΩ：±1mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；脉冲幅度：1MΩ：±5mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；稳幅正弦波：5mVpp～5Vpp（0.1Hz～6.4GHz)，时标信号：0.2ns～55s，快沿脉冲：25ps
	±0.025％R+25μV，±0.025R+25μV；±0.1％R+10μV，±0.1％R+10μV；±5％；±2.5E-7，±4ps
	1
	
	

	63
	086170A-2
	有源头
	9560
	DC电压：1MΩ：±1mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；脉冲幅度：1MΩ：±5mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；稳幅正弦波：5mVpp～5Vpp（0.1Hz～6.4GHz)，时标信号：0.2ns～55s，快沿脉冲：25ps
	±0.025％R+25μV，±0.025R+25μV；±0.1％R+10μV，±0.1％R+10μV；±5％；±2.5E-7，±4ps
	1
	
	

	64
	086170A-3
	有源头
	9530
	DC电压：1MΩ：±1mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；脉冲幅度：1MΩ：±5mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；稳幅正弦波：5mVpp～5Vpp（0.1Hz～6.4GHz)，时标信号：0.2ns～55s，快沿脉冲：25ps
	±0.025％R+25μV，±0.025R+25μV；±0.1％R+10μV，±0.1％R+10μV；±5％；±2.5E-7，±4ps
	2
	
	

	65
	086170A-4
	有源头
	9550
	DC电压：1MΩ：±1mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；脉冲幅度：1MΩ：±5mV～±200V，50Ω：±1mV～±5V；稳幅正弦波：5mVpp～5Vpp（0.1Hz～6.4GHz)，时标信号：0.2ns～55s，快沿脉冲：25ps
	±0.025％R+25μV，±0.025R+25μV；±0.1％R+10μV，±0.1％R+10μV；±5％；±2.5E-7，±4ps
	1
	
	

	66
	086171A-19
	适配器
	2562E
	1.5
	MPE:±0.08
	1
	
	

	67
	086171A-11
	适配器
	2611B
	1.1
	MPE：±0.06
	1
	
	

	68
	086171A-12
	适配器
	2611E
	2.00
	MPE:±0.12
	1
	
	

	69
	086171A-13
	适配器
	2611G
	2.00
	MPE:±0.12
	1
	
	

	70
	086171A-18
	适配器
	2562B
	1.1
	MPE：±0.06
	1
	
	

	71
	086171A-20
	适配器
	2562G
	2.00
	MPE:±0.12
	1
	
	

	72
	086171A
	网络分析仪
	E8363B
	频率：（0.01～40）GHz,驻波比：1～∞
	U=0.02,k=2
	1
	
	

	73
	106499A
	校准脉冲源
	IGUU2918
	9kHz~1GHz
	±0.5dB
	1
	
	

	74
	228610B
	时间间隔发生器
	SYN5612
	10ns～99999.999999999s
	1×10⁻⁹
	1
	
	

	75
	228615B
	时间间隔计数器
	SR620
	时间：0.1ns～1000s；频率：0.001Hz～1.3GHz
	时间偏差：MPE±0.1ns；相对频率偏差：±5×10-7
	1
	
	

	76
	096409B
	相位噪声测试装置
	5120A
	（1～30）MHz
	MPE:±1.0dB
	1
	
	

	77
	249089A
	频标比对器
	STT-PCJ2-08
	频率测量范围：1MHz~30MH，100MHz±5MHz
	比对不确定度：5×10-14/1s，5×10-15/10s，8×10-16/100s，3×10-16/1000s，8×10-17/10000s，5×10-17/86400s
	1
	
	

	78
	208484B-1
	时间频率传递接收机
	TF-GNSS-200B
	1 PPS
	 U=11 ns（k=2）
	1
	
	

	79
	218571A
	铯原子频率标准
	3235B
	（1、5、10）MHz
	频率偏差：±5×10-12
	1
	
	

	80
	208484A
	UTC时间频率源
	TFS200B
	1MHz, 5MHz, 10MHz, 1PPS
	平均相对频率偏差（1d）：±5×10-14；时间偏差：±10ns
	1
	
	

	81
	177850B
	毫秒表时间检定仪
	SYN5301
	1μs～9999.999999s
	MPE:±(1×10⁻⁷×T+0.1μs)
	1
	
	

	82
	177851A
	石英钟表测试仪
	QTEST6000
	（-99.99～99.99）s
	MPE:±0.01s
	1
	
	

	83
	096415A
	采样示波器
	DSA8200
	频带宽度：8GHz
	频带宽度优于8GHz
	1
	
	

	84
	238910A-1
	宽频功率校准器
	TA2100
	DCV: (3～1000)V，DCI: (10mA～20A)，ACV:  (3～1000)V, (10Hz～100kHz)，ACI: (10mA～20A)，(10Hz～100kHz)，ACP: (30W～12kW)，(10Hz～100kHz) 
	MPE: DC：±（0.006%*RD+0.004%*RG），AC：±（0.012%*RD+0.008%*RG）
	2
	
	

	85
	238910B-2
	宽频功率测量标准
	TA3100
	DCV:(50mV～1000V)，DCI: (50mA～20A)，ACV: (50mV～1000V), (10Hz～100kHz)，ACI: (50mA～20A)，(10Hz～100kHz), ACP: (30W～12kW)，(10Hz～100kHz) 
	MPE: DC：±(0.0025%*RD+0.003%*RG), AC：±(0.005%*RD+0.005%*RG)
	2
	
	

	86
	238910B-3
	宽频跨导放大器
	TA1100
	输出电流：0.2mA～100A，DC～100kHz, 输入电压：(0～4)V，跨导：（1mS～100S）
	MPE: DC：±（0.02%*RD+0.02%*RG）, AC：±（0.02%*RD+0.01%*RG）
	2
	
	

	87
	238910B-4
	矢量电压分析仪
	TH2000
	DCV:(10mV～5V)，ACV: (10mV～5V), (10Hz～100kHz)
	MPE:±（0.0012%*RD+0.0008%*RG）
	2
	
	

	88
	228829A
	继电保护测试仪检定装置
	TD6600
	ACV/DCV：200MV～1000V， ACI/DCI：1mA～60A， F：10Hz～1Hz
	±0.02%
	2
	
	

	89
	034992A-1-3
	电功率标准源
	6101A
	0.01V～1000V 10μA～20A 0.01mW～20kW ±180° 16Hz～850Hz
	MPE:±0.02％
	2
	
	

	90
	034992A
	功率标准源
	6100A
	0.01V～1000V，10μA～20A，0.01mW～20kW，±180°，16Hz～850Hz
	MPE:±0.02％
	1
	
	

	91
	249108B
	精密直流高压分压器
	TH0170
	直流电压输入：（10～50）kV；直流电压输出：10V
	最佳比例不确定度：6.0×10-5
	2
	
	

	92
	218540A-2
	精密直流高压分压器
	TH0170
	（0.1～10）KV
	直流电压比：±0.003％
	1
	
	

	93
	147204C-1
	功率分析仪
	LMG500
	交流电压: 6V～1000V（50Hz-100kHz）；交流电流: 20mA～32A（50Hz-100kHz）; 相位：0～±180°；钳形电流： 0.1A～1000A（40Hz-10kHz）
	交流电压、交流电流基本准确度：±（0.01％读数＋0.02％量程），交流功率基本准确度：±（0.015％读数＋0.01％量程），钳形电流基本准确度：±（0.1％读数＋0.05％量程）
	1
	
	

	94
	218540B-3
	高功率交直流恒流源
	TA1900
	600VA；0～120A
	直流电流: MPE:±0.005％; 交流电流：MPE:±0.01％
	1
	
	

	95
	238881C
	短时超大电流发生装置
	SW-160
	0～160kA
	优于0.5%
	1
	
	

	96
	2400208C
	全自动绝缘油介电强度测试仪(一杯)
	SW7001D-1
	电压测量范围：0～100kV
	±1kV；
	1
	
	

	97
	2400210C
	绝缘油介质损耗测试仪
	SW6082A
	相对电容率范围：1～30pF；
	相对电容率最大允许误差：1×10-2；
	1
	
	

	98
	248931C
	雷电冲击试验装置
	CJDY-1800kV/180kJ
	输出电压：180～1800kV；额定容量：180kJ
	高压测量装置：1.5级，电容量不大于3000pF
	2
	
	

	99
	238916A-7
	110kV标准电压互感器
	HJ-B110G2
	额定一次电压：110 kV 、110/√3 kV；额定二次电压100V、100/√3 V
	优于（含）0.02级
	1
	
	

	100
	238916A-8
	220kV标准电压互感器
	HJ-B220G2
	额定一次电压：220、220/√3 kV；额定二次电压：100V、100/√3 V
	优于（含）0.02级
	1
	
	

	101
	198343C
	接地导通电阻测试仪检定装置
	TD1250
	DCI: 0～60A, ACI: 0～60A, 直流R: 0.1mΩ～20Ω, 交流R: 0.3mΩ～15Ω
	0.02级
	1
	
	

	102
	218564A
	串联型虚拟阻抗标准器
	KDVI-101
	阻抗模值：50mΩ～20Ω；阻抗相角：0°～360°；阻抗频率：45Hz～55Hz；电流测量：50mA～10A；频率测量：40Hz～60Hz；干扰电压：100mV～50V
	阻抗模值：0.18％读数±0.02％量程； 阻抗相角：±0.2°； 电流测量：0.18％读数±0.02％量程； 干扰电压：0.18％读数±0.02％量程。
	1
	
	

	103
	2500523A
	泄漏电流测试仪检定装置
	TD1210A
	1、交流电压源参数：电压量程：5V 10V 25V，频率范围：10Hz-1MHz， 2、交直流电流源参数：电流量程：20μA 200μA 2mA 20mA 频率范围：DC、10Hz~3kHz 3、阻抗测试参数：阻抗范围：(100-2000)Ω 频率范围：10Hz-1MHz
	1、交流电压源 1KHz及 以下准确度：0.15%×读数+0.05%×量程，1KHz以上准确度：0.4%×读数+0.1%×量程 2、交直流电流源准确度: 0.15%×读数+0.05%×量程 3、阻抗测试准确度:0.3%×读数+0.5Ω（≤1kHz）、准确度为0.6%×读数+0.5Ω（＞1kHz）
	1
	
	

	104
	096414A-3
	衰减器
	INA266A
	衰减比: 1:2000（0kV～8.8kV)
	MPE:±1％
	1
	
	

	105
	096414A-4
	衰减器
	INA265B
	衰减比: 1:1000（0kV～8.8kV)
	MPE:±1％
	1
	
	

	106
	106584C
	法拉第笼（静电靶）
	FLDG-1（静电靶CTR-2）
	(0～30)kV（10kHz～4GHz)
	MPE:±0.5dB
	1
	
	

	107
	055321C
	信号发生器
	E4438C
	电平：(+25～-136)dBm，频率：0.25MHz～6GHz
	电平：MPE：±0.5dB，频率：3×10⁻⁸
	1
	
	

	108
	228620A
	多功能校准器
	5730A
	DCV:5mV～1100V；ACV:5mV～1100V；
	DCV:=3.5×10⁻⁶×R+2.5μV；ACV:=42×10⁻⁶×R+50μV；
	2
	
	

	109
	055313C
	功率计
	E4416A
	 （-60～+20）dBm 
	 U=0.25％，k=\sqrt{3} 
	2
	
	

	110
	096452A-2
	功率计
	N1911A
	150kHz～1.3GHz（+30～-127）dBm
	U =（0.2～0.5）dB，k =2
	2
	
	

	111
	790361A
	标准Q值线圈
	BQG-2
	Q值：50~400
	±2％
	1
	
	

	112
	055312C
	功率计传感器
	E9323A
	频率：50MHz～6GHz 功率：1nW～100mW
	U =1.8％～2.1％，k =2
	1
	
	

	113
	096452A-4
	功率探头
	N5532A
	1MHz～4200MHz (+30～-127)dBm
	U =(0.2～0.5)dB，=2
	1
	
	

	114
	096452A-3
	功率探头
	N5532A
	50MHz～26.5GHz (+30～-127)dBm
	U =(0.2～0.5)dB，k =2
	2
	
	

	115
	096452A-1
	测量接收机（频谱分析仪）
	E4440A（N5531S）
	频率：100kHz～26.5GHz 电平：-140dBm～+30dBm
	MPE：±(0.2～0.5)dB
	2
	
	

	116
	045182B
	函数发生器
	33120A
	频率:100μHz-15MHz，幅度:50mVpp-10Vpp
	频率:1E-5，幅度:MPE：±1％
	2
	
	

	117
	106584C-1
	衰减器
	KW1000
	衰减值：200
	U=0.2dB，k =2
	1
	
	

	118
	106584C-2
	衰减器
	KW50
	衰减值：100
	U=0.2dB，k =2
	1
	
	

	119
	FZ-200683A
	精密十进位标准电容箱
	CH-16型
	1pF～1000nF
	MPE:±0.03％
	1
	
	

	120
	FZ-200684A
	精密十进位大电容箱
	CH-16D型
	1μF～1000μF
	MPE:±0.03％
	1
	
	

	121
	FZ-210790A
	精密十进位交直流电阻箱
	SB2025
	0.1kΩ～111.111kΩ
	±0.03％
	1
	
	

	122
	137047C
	交流电阻箱
	1433-18
	100Ω～10MΩ
	±0.01％
	2
	
	

	123
	014443A
	交流电阻箱
	1433-14
	1Ω～100kΩ
	=0.05％, =2
	1
	
	

	124
	933422A
	低电压大电容标准
	10μF~1000μF;1413
	10μF、100μF、1000μF
	10μF：U=0.1％k =2 100μF；U =0.2％k =2 1000μF；U =1.5％k=2
	1
	
	

	125
	893430A
	标准电感
	BG8/5;100μH
	100μH
	0.05级
	1
	
	

	126
	893427A
	标准电感
	BG8/2;0.1H
	0.1H
	0.05级
	1
	
	

	127
	893428A
	标准电感
	BG8/3;0.01H
	0.01H
	0.05级
	1
	
	

	128
	893429A
	标准电感
	BG8/4;1mH
	1000μH
	0.05级
	1
	
	

	129
	553423A
	标准电容箱
	1413
	1pF～1μF （1kHz）
	=0.02％～0.05％=2
	2
	
	

	130
	FZ-210789A
	精密十进位电感箱
	SB2011C
	1μH～1.11111H
	±0.03％
	2
	
	

	131
	045153A
	精密十进位电感箱
	SB2011
	10μH～0.1H
	0.02级
	1
	
	

	132
	137046A
	十进标准电容损耗箱
	CHP 16805-A3
	0.0001～1.1110
	±(0.1％读数+5×10⁻⁵)
	2
	
	

	133
	893426A
	标准电感
	BG8/1;1H
	1H
	0.05级
	1
	
	

	134
	980918A
	自动校准式数字多用表
	1281
	直流电压：（0～±1000）V 直流电流：（0～±1）A 交流电压：（0.1～1000）V（40Hz～20kHz） 交流电流：0.01mA～1A（10Hz～10kHz） 直流电阻：2Ω～10MΩ
	直流电压：MPE:100mV：±(7×10⁻⁶×读数+0.5×10⁻⁶×满度)　 1V： ±(6×10⁻⁶×读数+0.2×10⁻⁶×满度)　 10V： ±(6×10⁻⁶×读数+0.1×10⁻⁶×满度)　100V～1000V：±(10×10⁻⁶×读数+0.2×10⁻⁶×满度)　 直流电流：MPE:100μA～100mA：±(100×10⁻⁶×读数+20×10⁻⁶×满度) 1A：±(200×10⁻⁶×读数+20×10⁻⁶×满度) 交流电压：MPE:100mV：±(200×10⁻⁶×读数+20×10⁻⁶×满度) 1V～1000V：±(150×10⁻⁶×读数+10×10⁻⁶×满度) 交流电流：MPE:100μA～100mA：±(300×10⁻⁶×读数+100×10⁻⁶×满度) 1A：±(600×10⁻⁶×读数+200×10⁻⁶×满度) 直流电阻：MPE:±(9×10⁻⁶×读数+0.3×10⁻⁶×满度)
	2
	
	

	135
	178073A
	多功能校准器
	5522A
	DCV: 1mV～1000V；DCI：0.1mA～20A；R：0Ω～10MΩ；ACV: 0.2mV～1000V (10-500k)Hz；ACI: 30μA～20A，(50～5k)Hz
	DCV: =(1.2～7.0)×10⁻⁵；DCI：=(1.1～1.2)×10⁻⁴；ACV: =(1.7～3.5)×10⁻⁴；ACI: =(4.7～18)×10⁻⁴；R: =(3～53)×10⁻⁵
	1
	
	

	136
	086162A-1
	低频电磁场探头
	EHP-50C
	电场：5 Hz- 100 kHz；0.01 V/m-100 kV/m
磁场：1 nT~10 mT
	磁场最大误差为：-0.97％ ；电场最大误差为：-1.88％
	1
	
	

	137
	2550035A
	钕铁硼标样
	N牌号
	HcJ≤1990kA/m
	Br:Urel=1.0％，k=2 Hc:Urel=1.5％，k=2 (BH)max:Urel=2.0％，k=2
	1
	
	

	138
	2550036A
	钕铁硼标样
	SH牌号
	1592kA/m≤HcJ≤1990kA/m
	Br:Urel=1.0％，k=2 Hc:Urel=1.5％，k=2 (BH)max:Urel=2.0％，k=2
	1
	
	

	139
	034988A-1
	硅钢标样
	DW360-50
	Bs（1.0）：1.56T
	Ps:±1％;Bs:±0.5％
	1
	
	

	140
	086220A
	坡莫合金标样
	40*32
	Ps（5kHz）：41.4W/kg
	Urel=3.5％,k=2
	1
	
	

	141
	086162A
	电磁辐射综合场强仪
	8053
	1nT～10mT
	MPE:±0.5dB
	1
	
	

	142
	086162A-2
	电场探头
	EP300
	0
	最大允许误差：9.2％
	1
	
	

	143
	2550037A
	铝镍钴标样
	/
	HcJ≤400kA/m
	Br:Urel=0.6％,k=2 ;HcJ、HcB:Urel=0.9％,k=2 ;(BH)max:Urel=1.3％,k=2
	1
	
	

	144
	2500440A
	伏秒法磁通校准仪
	TM7900
	0.1 mWb～10 Wb
	±（1×10-4RD + 0.1μWb）
	1
	
	

	145
	2500472A
	核磁共振磁强计
	PT2026
	（0.038~4.8）T
	MPE:±0.01%
	2
	
	

	146
	055515A
	伏秒发生器
	MTC-1
	0.1mWb～10Wb
	MPE:±0.05％
	1
	
	

	147
	034988A
	硅钢片交流磁性能校准装置
	NIM-2000E
	硅钢片 (带 )
	比总损耗值Ps：±1％； 磁极化强度峰值Js：±0.5％
	2
	
	

	148
	178093A
	特斯拉计
	DTM-151-DS
	（0～3）T
	MPE:±（0.01％R+0.006％FS）
	2
	
	

	149
	FZ-200705A
	多功能数显千伏表
	GF-200
	ACV：（10-200）kV ；DCV：（10-200）kV ；
	ACV：准确度1.0级；DCV：准确度1.0级；
	2
	
	

	150
	096302A
	标准模拟应变量校准器
	DR-350
	（0.1～10⁵）με
	0.05级
	1
	
	

	151
	096304A
	标准模拟应变校准器
	DR-6
	（0.1～100000）με
	0.05级
	1
	
	

	152
	096303A
	模拟应变频响仪
	DP-1
	10Hz～500kHz
	10Hz～100kHz： ±0.1dB 101kHz～200kHz: ±0.2dB 201kHz～500kHz： ±0.5dB
	1
	
	

	153
	FZ-210749A
	工频高压表校准装置
	TD2410
	交流电压：（1-30）kV
	交流：0.05级
	1
	
	

	154
	FZ-210750A
	直流高压精密电源
	TD2500
	DCV：（1-30）kV
	直流：0.05级
	1
	
	

	155
	FZ-210805A
	交流高压检测装置
	HT-100
	ACV：（10-100）kV
	±0.2％
	1
	
	

	156
	FZ-210806A
	直流高压检测装置
	HT-100
	DCV：（10-100）kV
	0.1级
	2
	
	

	157
	238909A-1
	宽频标准分压器
	GYJL-PD500
	交流电压：0～500kV
	交流：0.2级
	2
	
	

	158
	238909A-2
	直流标准分压器
	GYJL-PD500
	直流电压：0～500kV
	直流：0.1级
	2
	
	

	159
	FZ-210805A
	交流高压分压器
	HT-100
	ACV：（10-100）kV
	±0.2％
	1
	
	

	160
	FZ-210806A
	直流高压分压器
	HT-100
	DCV：（10-100）kV
	0.1级
	1
	
	

	161
	228836B
	电子式绝缘电阻表
	IR3455
	1MΩ~10TΩ（250V~5000V）
	最大允许误差：±5%
	1
	
	

	162
	035044B-1
	数字式高阻箱检定仪
	TY9801B
	直流电阻DCR：0.1kΩ～1000GΩ；直流电压DCV：50V～5000V
	0.05级
	1
	
	

	163
	2500453A-3
	气体涡轮流量计
	TRZ2 G160 DN80 CLASS300
	（25~250）m3/h
	U=0.20%（k=2）
	1
	
	

	164
	2500453A-1
	气体涡轮流量计
	SM-RI-X G1000 DN200 CLASS300
	（160~1600）m3/h
	U=0.20%（k=2）
	2
	
	

	165
	2500453A-2
	气体涡轮流量计
	SM-RI-X G1000 DN200 CLASS300
	（160~1600）m3/h
	U=0.20%（k=2）
	1
	
	

	166
	2500453A-4
	气体腰轮流量计
	DELTA-FlowG25 DN50
	（2~40）m3/h
	U=0.20%（k=2）
	1
	
	

	167
	2500453A
	空气环道检测装置
	LGH-2500
	（4~2500）m3/h
	Urel=0.30% k=2
	2
	
	

	168
	147061C-2
	加压电离室巡测仪
	451P
	(0.01～5000)μGy/h
	X辐射：=4.5％(=2)；γ辐射：=12％(=2)
	2
	
	

	169
	208422A
	血氧饱和度模拟仪校准装置
	NIM-SPO2-1
	血氧饱和度值：(35～100)％；脉搏频率值：(30～300)次/分
	血氧饱和度值MPE：±0.5％；脉搏频率值MPE：±0.3次/分
	1
	
	

	170
	188231A
	除颤脉冲能量计量标准装置
	TD7300
	1J～400J
	MPE：±0.3读数或±0.2J
	2
	
	

	171
	248944A
	超声骨密度仪检测模体
	KSG-1
	桡骨声速：（2500~3000）m/s；跟骨声速：（1400~1700）m/s
	桡骨声速：=30（m/s），=2；跟骨声速：=20（m/s），=2
	2
	
	

	172
	2500413B
	全身SAR测量装置
	NIM-WBSAR-01
	（15~45）℃
	MPE：±0.1℃
	2
	
	

	173
	218590A
	非接触式眼压计检定装置
	NCT-EM-I
	压力：0.93 kPa ~6.65 kPa ；[7 mmHg～50 mmHg] 
	U=0.13 kPa（k=2）；[U=1.0 mmHg（k=2）] 
	2
	
	

	174
	228596A
	呼吸机检测仪
	VT900A
	流量：(0.5～180)L/min，潮气量：(0～2000)mL，呼吸频率：(1～80)次/分，压力：(0～10)kPa，氧浓度：21％～100％
	流量：±3％，潮气量：±3％，呼吸频率：±3％，压力：±0.1kPa，氧浓度：±2％（体积分数）
	1
	
	

	175
	238811A
	接触式压平眼压计检定装置
	CATVD-2
	作用力测量范围：（0~80）mN；压平圆直径测量范围：（3.06±0.02）mm
	作用力MPE：小被测侧作用力测量点最大允许误差的五分之一；压平圆直径MPE:±0.005mm；平晶平面度误差：小于λ/8（λ=589nm）
	1
	
	

	176
	249023A
	气腹机校准装置
	NIM-INSCAL-1
	压力测量范围：（0~5.5）kPa；流量测量范围：（0~100）L/min
	压力精度：±1%；流量精度：±2%
	1
	
	

	177
	198402C
	高频电刀分析仪校准装置
	TD7200
	功率：（1～400）W，高频漏电流：（0～1000）mA
	功率MPE：±1％，高频电流MPE：±0.5％
	1
	
	

	178
	188275A
	呼吸机质量检测仪
	VT-900
	流量：(0.5～180)L/min，潮气量：(0～2000)mL，呼吸频率：(1～80)次/分，压力：(0～10)kPa，氧浓度：21％～100％
	流量：±3％，潮气量：±3％或者±10mL，呼吸频率：±3％，压力：±0.1kPa，氧浓度：±2％（体积分数）
	2
	
	

	179
	178151A
	视觉电生理仪校准装置
	VISCAL01, ILT5000
	闪光强度：（0.01～50）cd·s/m²；亮度：（10～10000）cd/m²；闪光持续时间：10μs～10ms；标准信号幅值：10μV～1mV；标准信号频率：（5～200）Hz；潜伏期：（10～100）ms
	闪光强度：±5％；亮度：±5％；闪光持续时间：±0.2ms；标准信号幅值：±3％；标准信号频率：±1％；潜伏期：±0.3ms
	2
	
	

	180
	238700A
	场强测试仪
	PT 2026
	 磁场强度：（0.2～3.0）T 
	MPE:±0.0005
	1
	
	

	181
	218589A
	非接触式眼压计检定装置
	NCT-EM-I
	压力：0.93 kPa ~6.65 kPa ；[7 mmHg～50 mmHg] 
	U=0.13 kPa（k=2）；[U=1.0 mmHg（k=2）] 
	1
	
	

	182
	167715A
	场强计
	PT2026
	(0.2～3.0)T
	MPE:0.0005％
	1
	
	

	183
	2500387A
	血液透析装置检测仪校准基站
	NIM-HC-1
	温度：（10～50）℃、压力：（0～150）kPa、流量：（200～800）mL/min、电导率：（1～50）mS/cm、pH值：0～14
	温度MPE：0.1℃、压力MPE：0.13kPa、流量MPE：0.5%、电导率不确定度：U＝0.3% （k＝2）、pH值不确定度：U＝0.01 （k＝3）
	1
	
	

	184
	2500473A
	Tl-204 β平面源
	150mm×100mm（活性区尺寸）
	2π表面发射率范围（1.0×104～5.0×105）min-1
	U≤3.5%（k=2）
	1
	
	

	185
	2500474A
	固定式α、β个人表面污染监测装置检定装置
	150mm×100mm（活性区尺寸）
	2π表面发射率范围（1.0×104～5.0×105）min-1
	Urel≤3.5%（k=2）
	1
	
	

	186
	238802A-1
	标准点源
	φ32mm*3mm
	活度范围：（1×10^3～1×10^5）Bq
	Urel4.0(k =2)
	1
	
	

	187
	238802A-2
	标准点源
	φ32mm*3mm
	活度范围：（1×10^3～1×10^5）Bq
	Urel4.0(k =2)
	1
	
	

	188
	238802A-3
	标准点源
	φ32mm*3mm
	活度范围：（1×10^3～1×10^5）Bq
	Urel4.0(k =2)
	1
	
	

	189
	238802A-4
	标准点源
	φ32mm*3mm
	活度范围：（1×103～1×105）Bq
	Urel4.0(k =2)
	1
	
	

	190
	238802A-5
	标准点源
	φ32mm*3mm
	活度范围：（1×103～1×105）Bq
	Urel4.0（k =2)
	1
	
	

	191
	238803A-1
	效率校准源
	φ75mm*70mm
	活度范围：（200～2000）Bq
	Urel6.0(k =2)
	2
	
	

	192
	238803A-2
	效率校准源
	φ75mm*70mm
	活度范围：（200～2000）Bq
	Urel6.0(k =2)
	1
	
	

	193
	238803A-3
	效率校准源
	φ75mm*70mm
	活度范围：（200～2000）Bq
	Urel6.0(k =2)
	1
	
	

	194
	238803A-4
	效率校准源
	φ75mm*70mm
	活度范围：（200～2000）Bq
	Urel6.0(k =2)
	1
	
	

	195
	2500401A
	Am-241标准电镀源
	Φ35mm*1.0mm
	表面发射率：（1.0E+04~2.0E+05）（min*2πsr）-1
	Urel≤3.0%（k=2）
	1
	
	

	196
	2500402A
	Po-210标准电镀源
	Φ35mm*1.0mm
	表面发射率：（1.0E+04~2.0E+05）（min*2πsr）-1
	Urel≤3.0%（k=2）
	1
	
	

	197
	2500403A
	Sr-90+Y-90标准电镀源
	Φ30mm*2.0mm
	表面发射率：（2.0E+04~1.2E+05）（min*2πsr）-1
	Urel≤3.0%（k=2）
	2
	
	

	198
	2400151E-1
	H-3核素无淬灭标准物质
	/
	活度范围：（2～5）kBq 
	Urel≤3.5%
	1
	
	

	199
	2400152E-1
	C-14核素无淬灭标准物质
	/
	活度范围：（2～5）kBq 
	U≤3.5%
	2
	
	

	200
	2400154E
	H-3核素淬灭系列标准物质
	10瓶为1组
	活度范围：（2～5）kBq 
	U≤3.5%
	2
	
	

	201
	2400155E
	C-14核素淬灭系列标准物质
	10瓶为1组
	活度范围：（2～5）kBq 
	Urel=2.5%（k=2）
	2
	
	

	202
	2400151E-2
	H-3核素无淬灭标准物质
	/
	（3～5）kBq 
	Urel=2.8%（k=2）
	2
	
	

	203
	2400152E-2
	C-14核素无淬灭标准物质
	/
	（2～3）kBq 
	U=2.3%
	2
	
	

	204
	249102A-1
	镅-241平面源
	Φ20mm×1.0mm
	表面发射率：（30~1000）/s
	Urel≤3.0（k=2）
	1
	
	

	205
	249102A-2
	钚-239+锔-244平面源
	Φ20mm×1.0mm
	表面发射率：（30～1000）/s
	Urel≤3.0（k=2）
	2
	
	

	206
	208441A
	α、β表面污染仪检定装置
	HDS-1
	表面发射率范围（103～106）粒子数/（min·2πsr）
	Urel≤5.0%（k=2）
	2
	
	

	207
	167729A-1
	标准源
	φ35mm*1.0mm、φ30mm*2.0mm、φ185mm*120mm
	表面发射率：α：（2×10～1.2×10）（min•2πsr）；β：（2×10～1.2×10）（min•2πsr）
	α：3.0％(k=2)；β：3.0％(k=2)
	1
	
	

	208
	2400192F
	标准活度计
	CRC-55tr
	活度范围：3.7×105~3.7×1010 Bq
	Urel≤3.0%
	1
	
	

	209
	147061C-2
	加压电离室巡测仪
	451P
	(0.01～5000)μGy/h
	X辐射：Urel =4.5％(k=2)；γ辐射：Urel =12％(k=2)
	1
	
	

	210
	2400264A
	剂量仪
	SuperMax+A6
	1μGy/h~1Gy/h
	（60~250）kV X射线：Urel=2.6%（k=2）  γ射线：Urel=3.2%（k=2）
	1
	
	

	211
	2400265A
	剂量仪
	SuperMax+TW32003
	1×10-8Gy/h~1×10-4Gy/h
	Urel=5.0%（k=2）
	1
	
	

	212
	2400272C
	剂量仪
	SuperMax+A28
	1mGy～100Gy
	Urel=1.8%（k=2）
	1
	
	

	213
	065822A-1
	剂量仪
	PTW-UNIDOS（UNIDOS+TW30013）
	1mGy100Gy
	Urel=1.0%（k=2）
	1
	
	

	214
	2400268A
	剂量仪
	SuperMax+A19
	（0.01~1）Gy/min
	Urel=1.2%（k=2）
	1
	
	

	215
	2400233B
	温湿度气压测量系统
	XMM199
	温度测量（0~50）℃，气压测量（85~107）kPa
	温度测量MPE≤±0.5℃，湿度测量MPE≤±3%RH，气压测量MPE≤±0.5kPa
	1
	
	

	216
	2400266A
	剂量仪
	SuperMAX+TW34060-2,5
	1μGy/s～1Gy/min
	Urel=2.4%（k=2）
	2
	
	

	217
	2400353A
	剂量仪
	UNIDOS webline+RC6M
	(0.01～0.5) Gy/min
	Urel=3.0%（k=2）
	2
	
	

	218
	2400271C
	剂量仪
	UNIDOS webline+RC60
	1mGy/h～10Gy/h
	Urel=3.2%（k=2）
	2
	
	

	219
	2400270A
	剂量仪
	UNIDOS webline+TW34069-2.5
	(0.01～0.5)Gy/min
	Urel=3.0%（k=2）
	1
	
	

	220
	2400249D
	诊断分压箱
	Dynalyzer Ⅳ
	（40～150）kV
	Urel=0.1%（k=2）
	1
	
	

	221
	2400250D
	乳腺分压箱
	Dynalyzer Ⅳ
	（20～50）kV
	Urel=0.1%（k=2）
	1
	
	

	222
	2400269A
	剂量仪
	UNIDOS webline+TW34060-2,5
	1μGy/s～1Gy/min
	Urel=3.2（k=2）
	1
	
	

	223
	2400286A
	标准CT值模体组
	AYPT-DC 01
	标称CT值/Hu：空气：-1003，聚乙烯：-69，水：1，聚苯乙烯：-38，有机玻璃：115，四氟乙烯：956
	偏差范围/Hu：空气：50，聚乙烯：3，水：1，聚苯乙烯：2，有机玻璃：5，四氟乙烯：15
	1
	
	

	224
	198413A-1
	治疗水平电离室剂量计
	DOSE 1
	1mGy～100Gy
	Urel=1.0%（k=2）
	2
	
	

	225
	065822A-3
	剂量仪
	PTW-UNIDOS E + TW30013
	1mGy～100Gy
	Urel=1.0%（k=2）
	1
	
	

	226
	249031A
	治疗水平电离室剂量仪
	UNIDOS webline
	1mGy～100Gy
	Urel=1.7%（k=2）
	1
	
	

	227
	2400230D+2400230D-1
	标准级剂量仪+电离室
	UNIDOS Romeo+TW30013
	（0.01~1）Gy/min
	Urel=1.0%（k=2）
	2
	
	

	228
	2550020H+2550020H-1
	标准级剂量仪+电离室
	UNIDOS Romeo+TW32005
	1mGy/h~10Gy/h
	Urel=3.2%(k=2)
	1
	
	

	229
	2400283A
	显微CT
	AX-2000CT
	单视场下测量范围：长度：100mm，直径：100mm
	MPE：±(4.5+L/75)μm（L单位为mm）
	1
	
	

	230
	2400284A
	工业CT
	AX-5000CT
	（0～70）mm
	MPE：±0.003mm
	2
	
	

	231
	892347C-1
	系列标准白板
	陶瓷φ45
	刺激值:0.0～100.0
	0/d:刺激值：U=0.7(k=2),457:= U 0.7(k =2);d/0::U =0.8(k =2),457:U =0.8(=2);45/0,0/45::U =1.1(k =2),457:U =1.1(k=2)
	1
	
	

	232
	892331A-3
	光强标准灯
	BDQ7
	 额定值：450cd 
	一级
	1
	
	

	233
	902051A
	眼镜片用顶焦度标准镜片
	FL/FC
	球镜：(-25～+25)m⁻¹；柱镜：+5m⁻¹、±1.5m⁻¹；棱镜：(2～20)cm/m
	球镜：U =(0.02～0.03)m⁻¹(k =3);柱镜：U =0.015m⁻¹(k =2);棱镜：U =0.01cm/m,(k =3)
	1
	
	

	234
	922338A
	标准色板
	NIM
	刺激值Y：0.0～100.0；色坐标x,y：全色域
	0/d：色品坐标x,y:U=0.004(k=2)，刺激值Y：U=0.7(k=2);d/0：色品坐标x,y:U=0.006(k=2)，刺激值Y：U=0.8(k=2);45/0：色品坐标x,y:U=0.005(k=2)，刺激值Y：U=1.1(k=2)
	1
	
	

	235
	014446A
	透过率标准片
	玻璃
	(0～100)％
	U =0.005(k=2)
	1
	
	

	236
	892339A
	标准白板
	φ120
	(380～780)nm
	刺激值：=1.1(k=2)；色品坐标x,y:=0.005 (k=2)
	1
	
	

	237
	892331A-1
	光强标准灯
	BDQ7
	 额定值：450cd 
	一级
	1
	
	

	238
	892331A-2
	光强标准灯
	BDQ7
	额定值：450cd
	一级
	1
	
	

	239
	892332A-4
	光强标准灯
	BDQ8
	 额定值：1200cd 
	一级
	1
	
	

	240
	892332A-5
	光强标准灯
	BDQ8
	额定值：1200cd
	一级
	1
	
	

	241
	892332A-6
	光强标准灯
	BDQ8
	额定值：1200cd
	一级
	1
	
	

	242
	045151C
	V棱镜折射仪
	WYV
	(1.47-1.80)
	MPE:±5×10⁻⁵
	1
	
	

	243
	065632A-5
	光通量标准白炽灯
	BDP
	光通量：（50～10000）lm；色温：（0～10000）K
	光通量：=1.5％，=2；色温：＝12K,=2；色品坐标＝0.0015,=2
	2
	
	

	244
	065632A-4
	光通量标准白炽灯
	BDP
	光通量：（50～10000）lm；色温：（0～10000）K
	光通量：=1.5％，=2；色温：＝12K,=2；色品坐标＝0.0015,=2
	1
	
	

	245
	065632A-1
	光通量标准白炽灯
	BDP
	光通量：（50～10000）lm；色温：（0～10000）K
	光通量：U =1.5％，k=2；色温：U＝12K,k=2；色品坐标U＝0.0015,k=2
	2
	
	

	246
	065662A-1
	眼镜片中心透射比标准镜片
	/
	（0～100）％
	=1％（k=2）
	1
	
	

	247
	086043A
	角膜曲率计用计量标准器
	CR/CA
	曲率半径：6.668mm、7.943mm、9.320mm；轴位：（0～180）°
	曲率半径：U =0.002mm（k=2）；轴位：U =1°（k=2）
	1
	
	

	248
	086023A
	标准焦度计
	LM-1000P
	（-25～+25）m⁻¹
	一级
	1
	
	

	249
	086206A-1
	紫外辐射照度计
	SUV-6T-A1
	（100～1500）μW/cm2
	=3.6％（=1)
	1
	
	

	250
	106466A
	色温标准灯
	24V/50W
	额定值：2856K
	色温:＝14K（k=2）；色品坐标:＝0.0015（k=2）；光通量:rel=1.5%（k=2）
	1
	
	

	251
	147138D
	偏振度检测仪
	PA3
	(0～10)°
	U=0.3° （k=2）
	1
	
	

	252
	086206A-2
	紫外辐射照度计
	SUV-6T-A2
	（80～1200）μW/cm2
	U =3.6％（k=1)
	1
	
	

	253
	086206A-3
	紫外辐射照度计
	SUV-6T-B
	（1～30）μW/cm2
	U =4.1％（k=1)
	1
	
	

	254
	086206A-4
	紫外辐射照度计
	SUV-6T-C
	（10～300）μW/cm2
	U =4.1％（k=1)
	1
	
	

	255
	892347C-2
	系列标准白板
	陶瓷φ45
	刺激值:0.0～100.0
	0/d:刺激值： U =0.7(k=2),457:U =0.7(k=2);d/0::=0.8(k=2),457:U =0.8(k=2);45/0,0/45::U =1.1(k=2),457:U =1.1(k=2)
	1
	
	

	256
	157241A
	标准密度片
	GBW13303
	0.04＜D≤4.0
	U =0.015,k=2
	1
	
	

	257
	157242A
	标准密度片
	GBW13303
	0.04＜D≤4.0
	U =0.015（k=2）
	1
	
	

	258
	157278A
	标准雾度片
	/
	透射比：0.1％～100.0％
	透射比：U =0.8％（k=2） 
	1
	
	

	259
	167681D
	眼镜片中心透射比标准测量装置
	NIM-2
	(280～780)nm
	U =1.0％(k=2)
	1
	
	

	260
	167695B
	照度计
	ZDS-10
	（0～1999×102）lx
	U =(1.0～2.0)％(k=2)
	2
	
	

	261
	177845B
	标准照度计
	KLL-04
	（0.1～1×10⁴）lx
	标准级
	1
	
	

	262
	198301A
	客观式验光仪标准器
	RS/RC
	球镜：-20m⁻¹～+20m⁻¹，柱镜：-3m⁻¹
	球镜度：U =（0.07～0.10）m⁻¹（k=3)；柱镜度：U =0.08m⁻¹（k=3）
	1
	
	

	263
	198302A
	角膜曲率计轴位标准器
	CA
	角膜曲率轴位：0°～180°
	角膜曲率轴位：U＝1°(k=2)
	1
	
	

	264
	208473A-1
	发光强度标准灯
	BDQ7
	（1～1400）cd
	一级
	1
	
	

	265
	208473A-2
	发光强度标准灯
	BDQ7
	（1～1400）cd
	一级
	2
	
	

	266
	208473A-3
	发光强度标准灯
	BDQ7
	（1～1400）cd
	一级
	1
	
	

	267
	208473A-4
	发光强度标准灯
	BDQ8
	（1～1400）cd
	一级
	1
	
	

	268
	208473A-5
	发光强度标准灯
	BDQ8
	（1～1400）cd
	U =1.2%，k=2
	1
	
	

	269
	208473A-6
	发光强度标准灯
	BDQ8
	额定值：2856K
	色温：U＝10K,k=2；色品坐标:（，）U＝0.001,k=2
	1
	
	

	270
	208474A-1
	标准亮度源
	LST-20
	(0.1～30000)cd/m²
	U =2.0％,k=2;,:U =0.005,k=2
	2
	
	

	271
	208475B
	透射式标准色板
	φ60彩色玻璃
	（380～780）nm
	(Y)=1.8, k=2
	2
	
	

	272
	208476B
	透射式标准白板
	φ60乳白玻璃
	（380～780）nm
	(Y)=1.8, k=2
	1
	
	

	273
	208480A
	彩色照度计
	CL-500A
	（2300～10000）K
	U=（20～100）K（k=2）
	1
	
	

	274
	218529A
	综合验光仪检测装置
	TDFP-2
	球镜顶焦度：（-20.00～+20.00）m⁻¹；柱镜顶焦度：（-10.00～+10.00）m⁻¹；光学中心误差：（0～1）cm/m；柱镜轴位：（0～180）°
	球镜顶焦度U =（0.02～0.03）m⁻¹（k=2）；柱镜顶焦度U =0.03m⁻¹（k=2）；光学中心误差U =0.04cm/m（k=2）；柱镜轴位U =0.6°（k=2）
	1
	
	

	275
	208716A-1
	光谱辐射照度标准灯
	OL FEL-U
	(250～2500)nm
	(250～400)nm：U =(3.0～1.3)，k=2；(400～800)nm：U =(1.3～1.2)，k=2；   (800～2500)nm：U =(1.2～3.5)，k=2
	1
	
	

	276
	208716A-2
	光谱辐射照度标准灯
	OL FEL-U
	(25~2500)nm
	（250～400）nm：U =（3.0～1.3），k=2；（400～800）nm：U =（1.3～1.2），k=2；（800～2500）nm：U =（1.2～3.5），k=2
	1
	
	

	277
	208716A-3
	光谱辐射照度标准灯
	OL FEL-U
	(25~2500)nm
	（250～400）nm：U =（3.0～1.3），k=2；（400～800）nm：U=（1.3～1.2），k=2；（800～2500）nm：U=（1.2～3.5），k=2
	1
	
	

	278
	208717A
	氘灯
	OL UV-40U
	(200～400)nm
	U =（10～5.0），k=2
	1
	
	

	279
	208718A
	光谱辐射计
	OL756
	 （300～800）nm 
	 U =（3.4～2.1），=2 
	1
	
	

	280
	208719A-1
	紫外辐射照度计
	UV-313
	313nm
	U rel=8.0(k=2)
	1
	
	

	281
	208719A-2
	紫外辐射照度计
	UV-340
	340nm
	U rel=7.2(k=2)
	1
	
	

	282
	208719A-3
	紫外辐射照度计
	UV-A
	365nm, 420nm
	365nm、420nm:U rel=7.2(k=2)
	2
	
	

	283
	208719A-4
	紫外辐射照度计
	UV-B
	254nm, 297nm
	U rel=8.2(k=2)
	1
	
	

	284
	238826A
	标准雾度片
	HA-2
	雾度：0.1～35.0；透射比：0.1%～100.0%
	雾度：U=0.29,k=2；透射比：U =0.8％,k=2
	1
	
	

	285
	238842A
	光学密度片
	DV-8
	(0～5.0)
	U =0.015(k=2)
	1
	
	

	286
	238860A
	太阳镜标准镜片
	SL
	球镜顶焦度：((-0.25~0.25)m-1；棱镜度：0.12cm/m、0.25cm/m
	球镜顶焦度扩展不确定度：U =0.01m-1，k=2；棱镜度扩展不确定度：U =0.01cm/m，k=2
	2
	
	

	287
	2400156B
	高照度光源箱
	NIMHIS-2
	光源色温：2856K
	U=30K (k=2)
	1
	
	

	288
	2400157A-1
	标准照度计
	Photo Base Unit-19
	（30~60000）lx
	MPE:±1.0%
	1
	
	

	289
	2400157A-2
	标准照度计
	Photo Base Unit-19
	（30~60000）lx
	MPE:±1.0%
	1
	
	

	290
	238908C-1
	标准白板
	陶瓷
	Y：0.0100.0
	刺激值Y：U=0.8(k=2)；蓝光白度R457：U=0.8(k=2)
	1
	
	

	291
	167743C-19
	标准白板
	陶瓷
	Y：0.0～100.0
	刺激值Y：U＝0.8（k=2）；蓝光白度R457：U＝0.8（k=2）
	1
	
	

	292
	2500441B
	光谱彩色亮度计
	SRC-600-STD
	(1~30000)cd/m2
	标准级
	1
	
	

	293
	2500484A
	标准辐射计
	RM-35
	(0.1~40)kW/m2
	Urel=2% （k=2）
	1
	
	

	294
	2500485A
	激光功率计
	TPS-200
	0.1mW~300mW（400nm~1100nm）
	Urel=1.2% （k=2）
	1
	
	

	295
	2500486A
	激光功率计
	PPS-200
	0.01mW~200mW（400nm~1100nm）
	Urel=1.2% （k=2）
	1
	
	

	296
	2500497H
	便携式毫瓦级超声功率计
	BCZ100-1
	（1~100）mW
	MPE:±8%
	1
	
	

	297
	157606H-8
	粉尘浓度测量仪
	8530
	粉尘浓度：(0.1～10)mg/m³
	Urel=4.8%，k=2
	1
	
	

	298
	167780A
	空气动力学粒径谱仪
	3321
	（0.5～20）μm
	/
	1
	
	

	299
	249035A
	光谱辐射计
	FLAME-T
	（200~500）nm
	波长示值误差不超过1nm，非线性误差小于1%
	1
	
	

	300
	228611A
	照度计
	CL-70F
	（2000~9000）K
	MPE：200K
	2
	
	

	301
	228659A
	超微量分光光度计
	NanoDrop One
	190nm-850nm
	/
	2
	
	

	302
	014441E
	杂散光滤光片
	GBW(E)130114
	220nm；360nm；420nm
	 U=1.0％，k=2 
	1
	
	

	303
	136632E-1
	可见光区透射比标准滤光片
	GBW13305
	（10～30）％\tau
	U=0.5％，k=2
	1
	
	

	304
	096394E
	氧化钬波长标准溶液
	GBW（E）130095
	(200～700)nm
	λ=（200～380）nm时，=0.2nm,=2;λ=（380～850）nm时，U=0.1nm,k=2
	1
	
	

	305
	2500525B
	碳黑气溶胶发生器
	miniCAST 5301C
	颗粒物粒径范围（10-200）nm，颗粒物浓度最高发生浓度 ≥10^8个/cm3
	/
	2
	
	

	306
	208721A-1
	凝结核粒子计数器校准装置
	TSI 3938L52
	（50~7000）个/cm3
	Urel=3.5%(k=2)
	2
	
	

	307
	188175A
	臭氧标准发生及测定装置
	DQ-H500
	（1～400）μmol/mol
	MPE：±5.0％
	2
	
	

	308
	2500456C
	精密露点仪
	473-SHX
	露点温度（10 ～ 80 ）℃，温度（10 ～100 ）℃
	MPE：露点温度±0.3 ℃，温度±0.3 ℃
	1
	
	

	309
	188238A
	臭氧发生器
	SONIMIX4001
	(0.1～35)μmol/mol
	(0.1～1)μmol/mol MPE:±2.0％；(＞1～35)μmol/mol MPE:±5.0％
	1
	
	

	310
	188237A
	臭氧发生器
	SONIMIX4001
	 (0.1～35)μmol/mol   
	(0.1～1)μmol/mol ：MPE:±2.0％；(＞1～35)μmol/mol： MPE:±5.0％
	1
	
	

	311
	167799D
	甲醛标准气体动态配气装置
	Sonimix 6000C1
	（100～1500）×10⁻⁹mol/mol
	U=2.2％，k=2
	1
	
	

	312
	228613A
	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置
	ZR-5410A
	罗茨（6~260）L/min皂膜（50~6000）mL/min小孔口（40~130）L/min大孔口（80~1200）L/min
	MPE：±1.0%
	1
	
	

	313
	249036A
	光纤光谱仪
	SR-4UVV400-25
	（190~910）nm
	波长扩展不确定度为0.5nm(=2)，光强度测量相对扩展不确定度为8（k=2）
	1
	
	

	314
	238822A-5
	杂散光滤光片标准物质
	GBW(E)130124
	测试波长：220.0nm、360.0nm、420.0nm
	合格
	1
	
	

	315
	238822A-2
	镨钕滤光片标准物质
	GBW(E)130121
	波长范围：400nm～900nm
	波长不确定度：0.3nm( k =2)
	1
	
	

	316
	238822A-3
	氧化钬滤光片标准物质
	GBW(E)130122
	波长范围：200nm～700nm
	合格
	1
	
	

	317
	238822A-1
	介质膜干涉滤光片
	GBW(E)130120
	(400～800)nm
	峰值波长不确定度：1.0nm( k =2)
	1
	
	

	318
	238822A-4
	可见光区透射比滤光片标准物质
	GBW(E)130123
	透射比标称值：10%、20%、30%
	 合格
	1
	
	

	319
	238822A-6
	紫外可见光区透射比标准物质
	GBW(E)130314
	透射比标称值：10%、20%、30%
	透射比不确定度：0.30%( k =2)
	1
	
	

	320
	249041B
	折射率仪
	ABBEMAT 550
	折射率：1.3~1.7
	U=2×10-4，k=2
	1
	
	

	321
	238822A-7
	近红外波长标准物质
	GBW(E)130446
	标称波长：1014.0nm、1357.0nm、1711.0nm、1970.0nm、2325.0nm
	 U=1.0nm,k=2 
	1
	
	

	322
	249037A
	真空压力记录仪
	NIMSW-1
	（103-105）Pa
	Urel≤0.9（k=2）
	1
	
	

	323
	228672A
	生物安全柜多参数测量仪
	ZR-1014
	风速：（0-2）m/s；照度：（0-2000）lx
	风速：±0.015m/s或示值误差的±3%（取较大值）
	1
	
	

	324
	228673A
	生物安全柜质量检测仪（碘化钾法）
	ZR-1013
	转速：28000 r/min；采样流量：100 L/min
	转速：±300 r/min；采样流量：±10%
	1
	
	

	325
	157270C
	温度巡检仪
	F500-A-6-E
	（0～300）℃
	MPE：±0.3℃
	1
	
	

	326
	177839B
	机械斩波低通过率模拟器
	XJT
	标称值：1.0％；标称值：10.0％
	标称值：1.0％：Urel=8％ k=2； 标称值：10.0％：Urel=0.8％ k=2
	1
	
	

	327
	045233A
	阿贝折射仪标准块
	GG-AB（替换NIM-A）
	1.4～1.7
	U=5×10⁻⁵(k=3)
	1
	
	

	328
	177837A-1
	标准旋光管
	BSH
	标称值：34°
	 U=0.003°，k=3 
	1
	
	

	329
	177837A-2
	标准旋光管
	BSH
	标称值：17°
	 U=0.003°，k=3 
	1
	
	

	330
	177837A-3
	标准旋光管
	BSH
	标称值：5°
	 U=0.003°，k=3 
	1
	
	

	331
	177837A-4
	标准旋光管
	BSH
	标称值：-5°
	 U=0.003°，k=3 
	1
	
	

	332
	177837A-5
	标准旋光管
	BSH
	标称值：-17°
	 U=0.003°，k=3 
	1
	
	

	333
	177837A-6
	标准旋光管
	BSH
	标称值：-34°
	 U=0.003°，k=3 
	1
	
	

	334
	177838B-1
	标准旋光管
	BSH
	标称值：+72°
	 U=0.003°，k=3 
	1
	
	

	335
	177838B-2
	标准旋光管
	BSH
	标称值：-72°
	 U=0.003°，k=3 
	1
	
	

	336
	137032A
	阿贝折射仪
	NAR-1T
	1.3～1.7
	准确度：±0.0003
	1
	
	

	337
	055587A
	紫外光区透射滤光片
	/
	（10～30）％\tau
	U=1.0％，k=2
	1
	
	

	338
	178130A
	数字V棱镜折射仪
	WYV-S
	/
	/
	1
	
	

	339
	228677A
	智能生物安全柜生物检测仪（微生物法）
	ZR-1012
	6路撞击采样器采样流量范围（12.3-12.6）L/min；2路狭缝采样器采样流量28 L/min
	撞击采样器±2.5%；狭缝采样器±1.4L/min
	1
	
	

	340
	136813A
	超声多普勒胎儿测量仪检测装置
	FS-3
	最大综合灵敏度:（70~120）dB超声频率:（1.5~5.0）MHz心律:（50～250）次/分
	最大综合灵敏度:MPE:±6dB超声频率:MPE:±1 %心律:MPE:±0.5%
	1
	
	

	341
	035066B-1~6
	空心阴极灯
	原子吸收用
	/
	正常起辉
	1
	
	

	342
	126749B-2
	原子荧光用空心阴极灯
	原子荧光用Sb
	/
	零漂:＜2％
	1
	
	

	343
	126749B-1
	原子荧光用空心阴极灯
	原子荧光用As
	/
	零漂:＜2％
	1
	
	

	344
	035066B-7
	光衰减器
	原子吸收用
	1A
	吸光度A≈1
	1
	
	

	345
	2550005A
	毫瓦级标准超声功率源
	NIM-UPS500
	（1~500）mW
	MPE:±5%
	1
	
	

	346
	208721C-2
	凝结核粒子计数器（含稀释器）
	TSI 3752
	（50～7000）个/cm3
	(100±10)%
	1
	
	

	347
	249033A
	灰度卡
	Kodak Gray Scale Q14
	符合GB/T 9403-1988的要求
	U=4.0（k=2）
	2
	
	

	348
	249032A
	分辨率测试图卡
	YE6011
	ISO 12233分辨率测试图卡
	U=3.0（k=2）
	2
	
	

	349
	116635E
	杂散光滤光片
	ZS1
	测试波长：220.0nm、360.0nm、420.0nm
	截止光区吸光度：＞3.0透光区平均透射比：＞85.0%
	1
	
	

	350
	208457A
	阿贝折射仪标准块
	GG-AB
	折射率1.47～1.68
	U=5×10⁻⁵，k=3
	2
	
	

	351
	228668A
	风速测量仪
	9535-A
	（0-30）m/s
	最大允许误差为±0.015 m/s或示值的±3%（取较大值）
	1
	
	

	352
	228669A
	颗粒稀释器
	D100
	颗粒稀释倍率100倍
	MPE:±3%
	1
	
	

	353
	551304A
	氧化钬波长标准溶液
	GBW（E）130095
	（200~700）nm
	/
	1
	
	

	354
	981301A
	可见光区透射比滤光片
	GBW(E)13305
	(10～30)％\tau
	U=0.5％，k=2
	1
	
	

	355
	035054B
	光测量系统
	8164A
	（+10～-60）dBm
	=3％，k=2
	1
	
	

	356
	035051A
	光纤损耗传递标准
	/
	（0～20）dB
	1310nm窗口：=0.03dB/dB,k=2 1550nm窗口：=0.03dB/dB,k=2
	1
	
	

	357
	035052A
	光纤长度传递标准
	/
	（1～40）km，1310窗口，与OTDR动态范围有关
	=(0.2+1.5×10⁻⁵L）m,k=2,(1310nm窗口）
	1
	
	

	358
	035053B
	光波长计
	86120B
	（1308～1640）nm
	U =2×10⁻³nm,k=2
	1
	
	

	359
	198373A-3
	自准直仪
	CZ-2
	(0~10′)
	/
	1
	
	

	360
	024865A
	玻璃半球
	112/436
	(0～50)mm
	U=0.03μm (k=2)
	1
	
	

	361
	238785B
	生物显微镜标准器组
	JBQ-1001
	（0-10）mm
	MPE:±0.001mm
	2
	
	

	362
	860213C
	渐开线样板
	Υb24mm
	Υb24mm
	2等
	1
	
	

	363
	147210C-1
	心轴
	L200mm
	（0～200）mm
	U =1.2μm k=2
	1
	
	

	364
	147210C-3
	心轴
	L400mm
	（0～400）mm
	U =1.5μm k=2
	1
	
	

	365
	218536A
	齿轮螺旋线样板
	β0°、β15°
	β0°、β15°
	二等
	1
	
	

	366
	249015A
	激光干涉仪
	XL-80
	（0~40）m
	MPE:±(0.5×10⁻⁶L)m
	1
	
	

	367
	188185A
	生物显微镜校准用标准器
	（0～10）mm/8件组
	（0～10）mm
	U=1.2μm, k=2
	1
	
	

	368
	147453A
	标准玻璃线纹尺
	600mm
	（0～600）mm
	U=(0.2+1.5L)μm，k=3
	1
	
	

	369
	157535H-2
	纳米台阶高度标准器组
	SHS-01AFM
	（50～1000）nm
	=(1.0～4.6)
	1
	
	

	370
	157535H-3
	二维栅格标准样板
	STR10-1800P
	X/Y:10μm
	X轴：95=0.08μm；Y轴：95=0.04μm
	1
	
	

	371
	157535H-4
	一维栅格标准样板
	683-01AFM
	X、Y轴：（100～5000）nm
	X、Y轴：95=（2.0～8.4）nm
	1
	
	

	372
	137015B-1
	圆形靶标
	反透射圆斑直径：0.5mm、0.1mm
	(0～0.5)mm
	U =0.3μm (k=2)
	1
	
	

	373
	137015B-3
	圆形靶标
	20mm
	(0～20)mm
	U =0.3μm (k=2)
	1
	
	

	374
	065804A
	标准椭圆柱
	2003-45.31.14.95.101.84
	（0.7～9.8）μm
	U =0.03μm （k=2）
	1
	
	

	375
	065805A
	标准半球
	/
	（0～50）mm
	U =0.03μm (k=2)
	1
	
	

	376
	178107C
	标准椭圆柱
	1.7μ/3.3μ/4.4μ/5.5μ/6.8μ/8.5μ
	(￠1.7～￠8.5)μm
	U =3％, (k=2)
	1
	
	

	377
	188184A
	量块对组
	（1.0～1.2）mm
	（1.0～1.2）mm
	U =0.010μm, k=2
	2
	
	

	378
	137015B-2
	分辨力板
	A1
	(0～20)mm
	U =0.3μm (k=2)
	1
	
	

	379
	147212C-1
	齿轮螺旋线样板
	β0°、β15°
	β0°、β15°
	2等
	1
	
	

	380
	147212C-2
	齿轮螺旋线样板
	β0°、β35°
	β0°、β35°
	2等
	1
	
	

	381
	147153A
	玻璃刻尺
	300mm
	（0～300）mm
	U=(5+2L)μm，k=2
	1
	
	

	382
	147208C
	标准齿轮
	m2、z50、α20°、β0°
	M2,Z50
	3级
	1
	
	

	383
	147210C-2
	偏心轴
	L250mm
	L250mm
	U=1.0，k=2
	1
	
	

	384
	147211C-2
	齿轮渐开线样板
	rb 197mm
	rb 197mm
	2等
	1
	
	

	385
	218592A
	标准齿轮
	mn3、z42、α20°、β0°
	mn2、z42、α20°、β0°
	3级
	1
	
	

	386
	238699A
	齿轮渐开线样板
	rb106mm
	r_b106mm
	二等
	1
	
	

	387
	137016B
	台阶规
	GX-1
	(0～100)mm
	U=0.5μm  k=2
	1
	
	

	388
	177817A-1
	激光干涉仪
	5519B
	(0～80)m
	U=0.1μm+0.1×10⁻⁶,k=2
	1
	
	

	389
	177817A-3
	激光干涉仪
	5519B
	(0～80)m
	U=0.1μm+0.1×10⁻⁶,k=2
	1
	
	

	390
	238813C
	帧率测试仪
	IS-Timer 101
	1~2000Hz
	5
	1
	
	

	391
	249025A
	二维掩膜板
	170mmX160mm
	170mm×160mm
	=0.5μm k=2
	1
	
	

	392
	106517A
	螺纹综合测量仪
	MSXP6025
	（0～60）mm
	MPE:±(2.0+L/200)μm
	1
	
	

	393
	2500460A
	螺纹综合测量机
	SJ5500-600
	外尺寸：（1~590）mm； 内尺寸：（2.5~600）mm
	直径：U=(3.5+L/200)μm,k=2；
	2
	
	

	394
	228624A
	多刻线样板
	Ra:(0.1~4.3)μm
	(0.1～4.3)μm
	rel=2～5
	1
	
	

	395
	770195A
	正多面棱体
	12面
	(0～360)°
	三等
	1
	
	

	396
	820193A
	单刻线样板
	6块组
	H：（0.1～46）μm
	95=（5～2）％
	1
	
	

	397
	198355A
	多刻线样板
	Ra(0.1-3.0)μm
	(0.1-3.0)μm
	Urel=(2~5)%,k=2
	1
	
	

	398
	076012A
	激光干涉仪
	XL-80
	(0～40)m
	MPE:±(0.5×10⁻⁶L)m，L-m
	1
	
	

	399
	178106C-1
	长平晶
	210mm
	 ±0.05mm 
	MPE: ±0.3μm
	1
	
	

	400
	178106C-2
	长平晶
	210mm
	210mm
	MPE: ±0.3μm
	1
	
	

	401
	147472B
	标准球
	Φ25.4mm
	Φ25.4mm
	=0.3μm,k=2
	1
	
	

	402
	188247A
	量块
	(125-500)mm 8块
	(125-500)mm
	2等
	1
	
	

	403
	086224C
	步距规
	515-762
	（0～610）mm
	长度测量不确定度U=(0.2+L/2000)μm(k=2)平面平行度测量不确定度U=0.2μm(k=2)
	2
	
	

	404
	096321A
	量块
	大5块
	（600～1000）mm
	2等
	1
	
	

	405
	096322A
	量块
	大8块
	（125～500）mm
	2等
	1
	
	

	406
	208434A
	量块
	（10～291.8）mm 12块组
	（10～291.8）mm
	2等
	1
	
	

	407
	208435A
	量块
	（101.2～490）mm 6块组
	（101.2～490）mm
	2等
	1
	
	

	408
	228650A
	高精度测长仪
	Precimar CiM 1000 CNC
	（0～300）mm
	MPE:±(0.055μm+L/1500)
	2
	
	

	409
	177879H
	激光光束分析仪
	NS2-PYRO
	功率范围100mW～100W，波长范围190nm～100μm
	Urel=5％(k=2)
	2
	
	

	410
	228680C
	多光束激光干涉仪
	XM60
	 线性位移（激光干涉原理）：测量范围：4m；分辨率：1nm；直线度（水平和垂直方向）：典型测量范围：±50μm 
	 线性位移（激光干涉原理）：±0.5ppm；（10-40）℃；直线度（水平和垂直方向）：±0.01A，±1μm（A=显示的误差读数，单位：μm） 
	1
	
	

	411
	900172A
	量块
	（0.991～1）mm
	（0.991～1）mm
	2等
	1
	
	

	412
	820194A
	单刻线样板
	6块组
	H:（0.1～46）μm
	Urel=(2~5)%  k=2
	1
	
	

	413
	830253C
	正多面棱体
	23面
	(0～360)°
	3等
	1
	
	

	414
	086224C
	步距规
	515-762
	(0～610)mm
	U=(0.2+L/2000)μm  k=2
	1
	
	

	415
	555216A
	正多面棱体
	36面
	(0～360)°
	3等
	1
	
	

	416
	096331B
	长平晶
	210mm
	（0～180）mm
	平面度：(-0.30~0)μm
	1
	
	

	417
	177822B
	电感测微仪
	TT80
	±2000μm
	MPE:±0.3％(S+I）（s校准点的标称值μm，I为校准点档位的量程μm）
	1
	
	

	418
	900171A
	量块
	9块
	(1.01～1.10)mm
	2等
	2
	
	

	419
	900173A
	量块
	10块
	（1～1.009）mm
	2等
	1
	
	

	420
	178158A
	量块
	122块
	（0.5-100）mm
	2等
	1
	
	

	421
	096317A
	量块
	9块
	（0.991-0.999）mm
	2等
	1
	
	

	422
	086200C
	光谱仪
	86142B
	波长:(1460～1630)nm;功率:(-5.00～4.00)dB
	波长U=0.07nm
	1
	
	

	423
	188174B
	水平准线陪检器
	JSJ-PB
	±4′
	/
	1
	
	

	424
	137024C
	GNSS卫星信号仿真器
	Labsat2
	射频信号载波频率偏差；功率分辨力；谐波抑制；非谐波抑制
	1575.420000Hz，U≦6Hz,k=2；U≦0.22dB，k=2；U≦0.18dB，k=2
	1
	
	

	425
	198373A-2
	多面棱体
	DLT-24
	（0～360）°24面
	二等（0级）
	1
	
	

	426
	2570016C
	光学陀螺测角仪
	OG-100
	/
	角位置测量误差：±0.25″
	1
	
	

	427
	116702B
	四通道测温仪
	1529-R
	(-200～800)℃
	U =0.003℃,k=2
	1
	
	

	428
	177828B-1
	自动测温电桥
	1594A
	（0～500）kΩ
	相对误差不大于1×10⁻⁵
	1
	
	

	429
	198296A
	标准光电高温计
	LP4
	0.9μm:（600～2000）℃，0.65μm:（800～3200）℃
	MPE：±（0.1％～0.5％）rd
	2
	
	

	430
	136950C-2
	温度巡检仪
	F500
	 （-20～+40）℃ 
	 U =（0.004～0.006）℃，k=2 
	2
	
	

	431
	096486A
	辐射温度计
	TRT-II
	(-50~1000)℃
	U =（0.3~1.6）℃,k=2
	1
	
	

	432
	137034A
	标准辐射温度计
	TRT IV.82
	(-50～1000)℃
	U =（0.3～1.6）℃,k=2
	1
	
	

	433
	106487A
	标准光电高温计
	RT9032
	（800～3200）℃
	U =（1.1～5.9）℃，k=2
	1
	
	

	434
	238816A-3
	智能多通道超级测温仪
	ConST685
	（0~500）kΩ
	0.95~1.05比率时，准确度不低于0.08ppm
	1
	
	

	435
	075845B-1~2
	标准电阻
	9331
	100Ω和1kΩ
	年稳定度±5ppm
	1
	
	

	436
	075845B
	自动测温电桥
	6015T
	0.1Ω～1kΩ
	线性度：＜0.01ppm
	2
	
	

	437
	238816A-1
	标准铂电阻温度计
	58660
	（-189.3442～660.323）℃
	一等
	1
	
	

	438
	086242A-1
	气体活塞压力计
	PG7601
	（7~350）kPa，（25~1750）kPa，（100~7000）kPa
	0.005级
	1
	
	

	439
	086242A-2
	气体活塞压力计
	PG7601
	（25～1750）kPa
	0.005级
	2
	
	

	440
	086242A-3
	气体活塞压力计
	PG7601
	（100～7000）kPa
	0.005级
	2
	
	

	441
	2500424B
	数字万用表
	3458A
	电流：（4~20）mA；电压：（0~10）V
	MPE::电流：±（0.0035%rd+0.0005mA）;电压:±（0.0008%rd+0.003mV）
	1
	
	

	442
	178149A
	精密露点仪
	373LX
	(-70～20)°CDP
	MPE: ±0.15°CDP
	1
	
	

	443
	167678A
	精密露点仪
	473
	露点：(-20～20)ºCDP
	MPE:±0.15℃DP；露点重复性≤0.08℃DP
	1
	
	

	444
	178148C
	分流法露点发生器
	YGM2515
	(-70～20)°CDP
	露点波动度：≤±0.10°C/30min
	1
	
	

	445
	188205A
	分流法湿度发生器
	SRH-1MC135ADR-SP22
	(10～90)％RH
	MPE:±1.0％RH
	1
	
	

	446
	065674A-1
	标准铂铑10-铂热电偶
	S
	（419.527～1084.62）℃
	标准组
	1
	
	

	447
	116612A
	标准铂铑10-铂热电偶
	S
	（419.527～1084.62）℃
	标准组
	1
	
	

	448
	116613A
	标准铂铑10-铂热电偶
	S
	（419.527～1084.62）℃
	标准组
	1
	
	

	449
	2570014A-1
	工作基准热电偶
	S
	（419.527~1084.62）℃
	工作基准
	2
	
	

	450
	2570014A-2
	工作基准热电偶
	S
	（419.527~1084.62）℃
	工作基准
	1
	
	

	451
	2570014A-3
	工作基准热电偶
	S
	（419.527~1084.62）℃
	工作基准
	2
	
	

	452
	096489B
	黑体辐射源
	BF-50C
	（30～50）℃
	=0.07℃,=2
	2
	
	

	453
	096472A
	数字多用表
	8508A
	(0～100)mV, (0～2000)Ω
	0.0005级
	1
	
	

	454
	136964A-2
	四通道测温仪
	1529
	（-189～960）℃
	U=0.003℃，k=2
	1
	
	

	455
	147454A
	便携式温湿度校验仪
	RH-CAL
	（10～90）%RH
	MPE：±1.0％，MPE：±0.2℃，MPE：±0.2℃DP
	2
	
	

	456
	147456A
	精密露点仪
	S-1M/S-1S
	温度：(10～50)℃；露点:（-40～50）℃
	温度：±0.1℃；露点：±0.2℃DP
	1
	
	

	457
	116589A
	双压法湿度发生器
	HUMOR 20
	(10～90)％RH
	U =1.0％RH,k=2
	1
	
	

	458
	116701C
	超级精密电阻测温仪
	1594A
	（0～500）kΩ
	相对误差不大于1×10⁻⁵
	1
	
	

	459
	177828B-2
	自动测温电桥
	1594A
	（0～500）kΩ
	相对误差不大于1×10⁻⁵
	1
	
	

	460
	003169A
	一等补偿式微压计
	YJB-2500
	 (-2.5～2.5)kPa
	一等
	1
	
	

	461
	086019C
	电容薄膜真空计
	690A11TRA  10Torr
	（0.1~1.33）kPa
	Urel=（0.6～0.3）％,k=2
	1
	
	

	462
	086020C
	电容薄膜真空计
	690A13TRA  1000Torr
	（1~100）kPa
	Urel=（0.6～0.3）％,k=2
	1
	
	

	463
	188187A
	电容薄膜真空计
	CDGsci   1Torr
	(1~133)Pa
	Urel=（1.5～0.3）％,k=2
	1
	
	

	464
	116656A-4
	校准漏孔
	LK-9
	标称：10-9Pa×m3/s
	Urel=10%，k=2
	1
	
	

	465
	116656A-5
	校准漏孔
	LK-8
	标称：10-8Pa×m3/s
	Urel=10%，k=2
	1
	
	

	466
	188272C-2
	校准漏孔
	VTL-6B
	标称：10-6Pa×m3/s
	Urel=10%，k=2
	1
	
	

	467
	188272C-1
	校准漏孔
	VTL-7B
	标称：10-7Pa×m3/s
	Urel=10%，k=2
	1
	
	

	468
	2500449A
	液体活塞式压力计
	CWY-6E 
	（0.06~0.6）MPa
	0.005级
	1
	
	

	469
	2500450A
	液体活塞式压力计
	CWY-60E
	（0.1~6）MPa
	0.005级
	2
	
	

	470
	2500450A
	液体活塞式压力计
	CWY-600E
	（1~60）MPa
	0.005级
	2
	
	

	471
	147457A
	气体活塞压力计
	BQY-250
	（-100～400)kPa
	0.005级
	1
	
	

	472
	198335A-1
	气体活塞式压力计
	QY-4
	(5～400)kPa
	0.005级
	2
	
	

	473
	198335A-2
	气体活塞式压力计
	QY-4
	(5～400)kPa
	0.005级
	1
	
	

	474
	198335A-3
	气体活塞式压力计
	QY-25
	(50～2500)kPa
	0.005级
	2
	
	

	475
	198335A-4
	气体活塞式压力计
	QY-25
	(50～2500)kPa
	0.005级
	1
	
	

	476
	147470A
	活塞式压力计
	BHY-6L(0.1～6)MPa
	(0.1～6)MPa
	0.005级
	1
	
	

	477
	147471A
	活塞式压力计
	BHY-60L
	(1～60)MPa
	0.005级
	1
	
	

	478
	106532A
	动态力计量校准系统
	2270/MI-2004/MI-7016
	25g～5000g
	MPE：(-0.82～+1.34)％
	2
	
	

	479
	106532A-1
	冲击测量系统
	2270/2692/MI-7016
	250m/s2～50000m/s2
	MPE: a＜20000m/s2, ±2.0％; a≥20000m/s2, ±3.0％
	2
	
	

	480
	157644A-1
	振动标准套组
	2270/2692
	加速度幅值线性（2～100）m/s2；频率（20～2000）Hz
	频率响应±2％，幅值线性±1％，参考灵敏度年稳定性±0.5％
	1
	
	

	481
	188232A
	标准测力仪
	C1H2-20MN
	2MN～20MN
	0.3级
	1
	
	

	482
	117000A-10
	标准测力仪
	C18-2MN
	（200-2000）KN
	0.1级
	1
	
	

	483
	249083A
	标准维氏硬度机
	BHVS-30
	（5～1000）HV
	测量结果与国家基准比对，其结果En≤1
	1
	
	

	484
	249084A
	标准显微硬度机
	BHVS-1000
	（5～1000）HV
	测量结果与国家基准比对，其结果En≤1
	1
	
	

	485
	238806A
	30MN叠加式力标准机
	DLS-30MN
	(3～30）MN
	0.1级
	1
	
	

	486
	065824A
	叠加式力标准机
	DLB-04-6MN
	(0.1～6)MN
	0.1级
	1
	
	

	487
	238741B
	机器人质量比较器
	e5
	0.1μg～6.1g
	5g:U =0.0038mg(k=2)
	1
	
	

	488
	238742B
	机器人质量比较器
	A1006XL
	1μg～1011g
	1kg:U =0.059mg (k=2) 
	1
	
	

	489
	238743B
	自动质量比较器
	AX64004
	0.1mg～64.26kg
	20kg: U =1.2mg（k=2）
	1
	
	

	490
	238744B
	砝码体积测量仪
	VMS2
	1g～2kg
	2kg:U =0.05cm（k=2）
	1
	
	

	491
	238745B
	砝码体积测量仪
	VMS20
	1kg～20kg
	20kg:U =0.3cm
	1
	
	

	492
	086260A
	E1标准砝码
	1mg~1kg
	1mg~1kg
	E1
	1
	
	

	493
	075968A*075968A-1~2
	砝码
	1kg～20kg
	1kg～20kg
	E₂等级
	1
	
	

	494
	238883B-9
	标准扭矩传感器
	NJ-B100Nm
	（20~100）Nm
	0.03级
	2
	
	

	495
	238883B-10
	标准扭矩传感器
	NJ-B1000Nm
	1000Nm
	0.03级
	2
	
	

	496
	238883B-11
	标准扭矩传感器
	NJ-B5000Nm
	5000Nm
	0.03级
	1
	
	

	497
	238883B-12
	标准扭矩扳子
	SNJ-B10Nm
	（2～10）Nm
	0.1级
	1
	
	

	498
	238883B-13
	标准扭矩扳子
	SNJ-B50Nm
	（10～50）Nm
	0.1级
	1
	
	

	499
	238883B-14
	标准扭矩扳子
	SNJ-B200Nm
	（40～200）Nm
	0.1级
	2
	
	

	500
	238883B-15
	标准扭矩扳子
	SNJ-B500m
	（100～500）Nm
	0.1级
	1
	
	

	501
	238883B-16
	标准扭矩扳子
	SNJ-B2000Nm
	（400～2000）Nm
	0.1级
	1
	
	

	502
	FZ-200651A
	标准测力仪
	C1J/12MN
	1MN～12MN
	0.3级
	1
	
	

	503
	106566A-6
	标准测力仪
	3MN
	（300~3000）kN
	0.05级
	1
	
	

	504
	198395A
	标准测力传感器
	MPZ1904029/10MN
	（1~10）MN
	0.05级
	1
	
	

	505
	045209C
	中频标准振动台系统
	4808
	频率：（20～4000）Hz;加速度：（2～100）m/s2
	加速度幅值稳定性：≤0.3％；波形失真度：≤5％；横向振动比：≤10％（f≤1k Hz），≤30（f＞1k Hz）
	2
	
	

	506
	178147B
	比较法宽频标准振动台
	ZZ-10/BGF-4/QK-1/VCS-3
	5Hz～10kHz 加速度：（2～100）m/s
	加速度幅值稳定性：0.3% 波形失真度：5% 横向振动比10%（f1kHz）30%（f＞1kHz）
	2
	
	

	507
	238859A-1
	非接触式速度计
	L-MotionL
	速度：（20～180）km/h，距离：（0.2～10）km
	MPE：速度：±1.0%，距离：±0.5%
	1
	
	

	508
	238859A-2
	非接触式速度计
	L-MotionL
	速度：（20～180）km/h，距离：（0.2～10）km
	MPE：速度：±1.0%，距离：±0.5%
	1
	
	

	509
	247889A
	呼出气体酒精含量检测仪检定装置
	AlcoCal\:D1
	流量：((5~36)L/min
	出口气体温度：34℃±0.5℃
	2
	
	

	510
	238920B-3
	精密酒精检测仪
	Alcotest9510
	(0～2.0)mg/L
	重复性：浓度0.10mg/L时：≤1.5％；浓度0.40mg/L时：≤0.5％；浓度0.60mg/L时：≤0.5％；分辨力：0.001mg/L
	2
	
	

	511
	075949A
	机动车雷达测速仪检定装置
	SAPSAN-2
	(20～200)km/h
	MPE:±0.3km/h
	1
	
	

	512
	208510A-1
	雷达测速仪模拟检定装置
	SAPSAN-4
	(20～200)km/h
	MPE:0.3km/h
	1
	
	

	513
	238919A-1
	标准时钟
	MX-0012
	(0~24)h
	MPE: ±0.1s
	1
	
	

	514
	238920B-1
	气液两用酒检仪检定装置
	MF-3E
	流量：(5～36)L/min,温度：34℃
	流量波动性：≤4%，出口气体温度：34℃±0.5℃,0.100mg/L：Urel≤4.5%，k=2；0.400mg/L：Urel≤2.3%，k=2；0.600mg/L：Urel≤2.3%，k=2
	1
	
	

	515
	188214A
	现场测速标准装置（标准测速仪）
	TraffiStar S290M R (CSbz-1)
	（20～180）km/h
	MPE：±1.0%
	2
	
	

	516
	188215A
	现场测速标准装置（标准测速仪）
	TraffiStar S290M R (CSbz-1)
	(10～250)km/h
	MPE：±1%
	1
	
	

	517
	208510A-2
	雷达测速仪模拟检定装置
	SAPSAN-4
	(20～200)km/h
	MPE: ±0.3km/h
	1
	
	

	518
	247892C-1
	机动车区间测速现场检定装置
	NIM-LScs-QJ01
	测速范围（5~200）km/h测距（0～99.999）km
	测速MPE：±0.1% ;测距MPE：±0.1% 24小时累积误差：±0.1s ;当前时刻误差：±0.1s
	1
	
	

	519
	247892C-2
	机动车区间测速现场检定装置
	NIM-LScs-QJ01
	测速范围（5～200）km/h测距（0～99.999）km
	测速MPE：±0.1%;测距MPE：±0.1% 24小时累积误差：±0.1s ;当前时刻误差：±0.1s
	1
	
	

	520
	045261C
	滤光片
	NDF
	29.0%、50.1%、69.2%、73.9%、79.6%
	U=0.5%，k=2
	1
	
	

	521
	188268B-1
	逆反射标准板
	50×50
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2％，k=2
	1
	
	

	522
	188268B-2
	逆反射标准板
	50×50
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2％，k=2
	1
	
	

	523
	188268B-3
	逆反射标准板
	50×50
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2％，k=2
	2
	
	

	524
	188268B-4
	逆反射标准板
	50×50
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2％，k=2
	1
	
	

	525
	198291B-1
	标准滤光片
	NDF
	30.8，49.8，66.0，69.5，80.1
	Urel=3.2％，k=2
	1
	
	

	526
	198340A-2
	机动车前照灯检测仪校准器
	/
	光强：（5～60）kcd；角度：上3°～下3°，左3°～右3°
	光强：U=6％，k=2；角度：U=0.6%，k=2
	1
	
	

	527
	116721B-6
	宽频传声器
	4939+2670
	20 Hz～50 kHz
	灵敏度级：U=0.3 dB，k=2
	1
	
	

	528
	890318B-5
	传声器
	4160
	20 Hz～10 kHz
	LS级
	1
	
	

	529
	126793B-5
	实验室级传声器
	40AU
	20 Hz～25 kHz
	LS 级
	1
	
	

	530
	167682A-1
	实验室级传声器
	4180
	10 Hz～25 kHz
	LS级
	1
	
	

	531
	198352A
	实验室标准传声器
	4144
	20 Hz～10 kHz
	LS级
	1
	
	

	532
	167682B-7
	声学耦合腔
	4946
	(125～8000)Hz
	U=0.5 dB，k=2
	1
	
	

	533
	086150B
	声校准器
	4231
	94.0 dB、114.0 dB
	1级
	1
	
	

	534
	086155A
	活塞发声器
	4228
	250 Hz、124 dB
	LS级
	1
	
	

	535
	198388A-1
	反应信号模拟器
	LXY-0AH-ABR-1
	100Hz～10kHz
	频响≤±0.4dB
	1
	
	

	536
	249039A
	毫米波雷达整车测试系统
	VRTEⅢ
	（77~81）GHz
	/
	1
	
	

	537
	2500408A
	超声探伤仪检定装置
	NIM-UDC
	20kHz～30MHz，总衰减范围101dB
	幅度测量不确定度Urel=3%(k=2)，时间测量不确定度Urel=0.2%(k=2)。
	1
	
	

	538
	147200A
	低频标准振动台系统
	CDZ-100/CDS-100/HQL-20/6132
	频率：（0.1～200）Hz加速度：（0.02～20）m/s相位：-180°～180°
	参考点16Hz，10m/s：加速度幅值U=0.5%（k=2），相位U=0.5%（k=2）通频带：加速度幅值=1.0%（=2），相位=1.0（=2）。
	1
	
	

	539
	188283C-2
	外差式标准激光干涉仪
	LDV-1
	频率：（2000～15000）Hz；加速度：（2.0～100.0）m/s；相位-180～180
	加速度幅值/相位：（2000～5000）Hz，U=1.0%/1.0（k=2）；（＞5000～10000）Hz，U=2.0%/2.0（k=2）；（＞10000～15000）Hz，=5.0%/—（k=2）
	2
	
	

	540
	147200A-2
	低频标准振动台系统（垂直）
	CDZ-100
	 频率：（0.1～200）Hz,加速度：（0.02～20）m/s,最大位移:（峰峰值）100mm 
	 频率稳定度：0.05，加速度稳定度0.1，横向振动比10，谐波失真度2 
	1
	
	

	541
	147200A-3
	低频标准振动台系统（水平）
	CDS-100
	 频率：（0.1～200）Hz，加速度：（0.02～20）m/s，最大位移：（峰峰值）100mm 
	频率稳定性0.05%，加速度稳定性：0.1%，横向振动比：10%，谐波失真度：2% 
	2
	
	

	542
	188283C-1
	中高频振动校准系统
	GZ-10
	频率：（2000～15000）Hz，加速度：（2.0～100.0）m/s
	频率稳定性：0.05%加速度稳定度：0.05%横向振动比：20%谐波失真度：2%
	1
	
	

	543
	177889B-2
	精密衰减器
	RBS-71-1-4
	（20～50）kHz
	衰减量MPE：±0.3dB
	1
	
	

	544
	247901B-1
	声光图像时间一致性校准装置
	NIM-AO
	0s~9.999s
	计时误差MPE:±2ms；一致性：MPE:±5ms
	1
	
	

	545
	177890C-1
	声发射传感器
	R15α
	2kHz～1MHz
	U=1.5dB,k=2
	1
	
	

	546
	157571H-9
	耐高声强水听器及前置放大器
	HNA-0400 
	0.5MHz～15MHz
	灵敏度U=1.2dB（k=2）
	1
	
	

	547
	218552C
	函数信号发生器
	AFG3102C
	DC～30MHz
	失真≤0.1％
	1
	
	

	548
	247901B-3
	钢卷尺
	50m
	0m~50m
	U95=7μm+310-6L（k=2）
	1
	
	

	549
	247901B-2
	空间分辨力校准装置
	NIS-SS/NIM-HDS/NIM-RS
	1800 Hz~3550 Hz
	2m处的A计权声压级≥95dB
	1
	
	

	550
	228661C
	光纤激光测量仪
	LV-FS01/LV-F5000
	速度范围±2.45m/s
	速度测量误差不超过1m/s
	1
	
	

	551
	136980C-3
	振动冲击标准传感器（标准加速度计/电荷放大器）
	2270/2692
	频率：（5～4000）Hz，加速度（0.1～10000）m/s2
	加速度灵敏度（k=2）:U=1.0％
	1
	
	

	552
	188223C
	精密交流电阻箱
	ZX123B
	0.1Ω~100kΩ
	电阻值：MPE：±1%
	1
	
	

	553
	178160B
	参考靶线试件
	ES-WT-1
	（1~6）mm
	U=0.030mm（k=2）
	1
	
	

	554
	188191C
	超声收发及图像显示装置
	S8 PRO
	（1~10）mm
	U=4%,k=2
	1
	
	

	555
	2400310H
	超声功能元件测试模块
	PIEZOELETRIG ANALYZER 100/C4
	110Hz
	d33示值误差的测量不确定度为 U= 5.0%（k= 2） 
	1
	
	

	556
	208728A-1
	逆反射标准板
	 50×50 
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2%，k=2
	1
	
	

	557
	208728C-2
	逆反射标准板
	 50×50 
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2%，k=2
	1
	
	

	558
	208728C-3
	逆反射标准板
	 50×50 
	 白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m 
	Urel=3.2%，k=2
	1
	
	

	559
	238850B-3
	照度计
	941
	(0～150000)lx
	MPE:±8%
	1
	
	

	560
	238845A-3
	声校准器
	4231
	94.0 dB、114.0 dB
	1级
	1
	
	

	561
	238845A-5
	活塞发声器
	4228
	250 Hz、124.0 dB
	LS级
	1
	
	

	562
	228640C-3
	测量放大器
	AWA5812
	10 Hz～80 kHz
	频率响应MPE：±0.2 dB
	2
	
	

	563
	228640C-6
	功率放大器
	AWA5871
	10 Hz～20 kHz
	频率响应MPE：±0.2 dB
	1
	
	

	564
	228640D-7
	低频耦合腔
	AWA6153S+
	10 Hz～400 Hz
	失真度<3%
	1
	
	

	565
	238845A-11
	实验室标准传声器
	4180
	10 Hz ～25 kHz
	LS级
	1
	
	

	566
	238845B-12
	实验室标准传声器
	4144
	20 Hz ～10 kHz
	LS级
	1
	
	

	567
	238845A-13
	实验室标准传声器
	4160
	20 Hz ～10 kHz
	LS级
	1
	
	

	568
	2400119A
	活塞发声器
	4228
	250 Hz、124.0 dB
	LS级
	1
	
	

	569
	2400118A
	实验室标准传声器
	4180
	10 Hz ～25 kHz
	LS级
	1
	
	

	570
	2400125A
	高声压传声器单元
	4941+2669-W-005
	20 Hz～80 kHz
	级线性误差不超过0.2 dB，总谐波失真不大于3%
	1
	
	

	571
	2400126A
	高声压传声器单元
	4941+2669-W-005
	20 Hz～80 kHz
	级线性误差不超过0.2 dB，总谐波失真不大于3%
	1
	
	

	572
	2400133A
	低频传声器单元
	4193-L-004
	0.1 Hz～250 Hz
	U=(0.20～0.80) dB，k=2
	1
	
	

	573
	2400134A
	低频传声器单元
	4193-L-004
	0.1 Hz～250 Hz
	U=(0.20～0.80) dB，k=2
	1
	
	

	574
	228640C-1
	信号发生器
	AWA1651
	频率：10 Hz～20000 Hz；持续时间：0.25 ms～1000 ms
	持续时间MPE：±1.0 ％; 衰减MPE：±0.05 dB
	1
	
	

	575
	2400122B
	多通道声分析仪
	3161-A-011
	10 Hz～200 kHz
	频率响应MPE：±0.1 dB
	1
	
	

	576
	2400123B
	多通道声分析仪
	3161-A-011
	10 Hz～200 kHz
	频率响应MPE：±0.1 dB
	1
	
	

	577
	238845A-1
	仿真耳
	4152
	50 Hz～10 kHz
	U=0.65 dB，k=2
	1
	
	

	578
	238845A-2
	仿真乳突
	4930
	250 Hz～8 kHz
	U=1.5 dB，k=3
	1
	
	

	579
	157618H-1
	GPS标准速度仪
	RLVB2SX20
	(20～180)km/h
	MPE：±1% 
	1
	
	

	580
	208453A
	逆反射标志板
	50×50
	白色：(20～350)cd•lx•m,黄色：(15～300)cd•lx•m,红色：(10～60)cd•lx•m,绿色：(5～80)cd•lx•m,蓝色：(2～40)cd•lx•m,棕色：(20～40)cd•lx•m
	U=3.2%，k=2
	1
	
	

	581
	188209A
	机动车前照灯检测仪校准器
	MQB-1B
	光强：(5～60)kcd, 角度：上3°～下3°，左3°～右3°
	光强：U=5％ (k=2), 角度MPE：±5'
	1
	
	

	582
	2500468C
	便携式傅里叶红外气体分析仪
	FT-2000P
	C3H8 (0~40)μ mol/mol，CO2 (0~40)μ mol/mol，O2 (0~25)%，CO (0~20)μ mol/mol，NO (0~20)μ mol/mol，NO2 (0~20)μ mol/mol，H2O (0~3)%
	MPE:小于等于±2%F.S
	1
	
	

	583
	238841A
	光学密度片
	DV-8
	0.00~5.00
	0.00;2.00:U=0.01(k=2);2.00≤D;4.00:U=0.015(k=2); 4.00≤D≤5.00:U=0.02(k=2)
	1
	
	

	584
	218574A-1
	标准转速发生装置
	SRSG-6T-H
	（10～40000）r/min
	Urel=5×10-5，k=3
	1
	
	

	585
	218574A-2
	转速测量仪
	SRM-06N
	（10～60000）r/min
	0.005级
	1
	
	

	586
	157626A
	密度计
	CR401
	0.00~5.00
	MPE:±0.02
	1
	
	

	587
	055308B
	高精度标准智能测速频率计
	BZX-1S
	（10～60000）r/min
	0.005级
	1
	
	

	588
	075902A
	高精度转速标准装置
	BZX-2H
	（10～40000）r/min
	Urel=5×10-5，k=3
	1
	
	

	589
	045204C
	加速度计(振动标准套组）
	8305
	频率：（20～2000）Hz加速度：（1～100）m/s2
	加速度灵敏度（k=2）：U=0.5％（160Hz）；U=1％（通频带）
	1
	
	

	590
	136980C-1
	振动冲击标准传感器
	2270/133
	5Hz～5kHz
	加速度灵敏度（k=2）：U=0.5（160Hz）；U=1（通频带）
	1
	
	

	591
	198329H
	超声功率测量系统
	UPM-ES-100
	1mW-300mW, 0.5W-20W
	MPE：±10%
	1
	
	

	592
	147200A-6
	振动监测传感器/适调放大器
	GJN-06A-SA-704(2套)/MSA-I
	0.1Hz～120Hz
	16Hz:Urel=0.5％ k=2
	1
	
	

	593
	096421B-1
	加速度计
	356A25
	(5～4000）Hz(0.1～1000）m/s2
	各轴向加速度计横向灵敏度比：≤3％
	1
	
	

	594
	096421B-3
	加速度计
	353B02
	(5～4000）Hz(0.1～1000）m/s2
	加速度灵敏度(k=2)：U=3.0％
	1
	
	

	595
	096421B-4
	加速度计
	353B02
	(5～4000）Hz(0.1～1000）m/s2
	加速度灵敏度(k=2)：U=3.0％
	1
	
	

	596
	096421B-5
	加速度计
	353B02
	(5～4000）Hz(0.1～1000）m/s2
	加速度灵敏度(k=2)：U=3.0％
	1
	
	

	597
	045208C
	电荷放大器(振动标准套组）
	2692
	频率：（20～2000）Hz 加速度：（1～100）m/s2
	加速度灵敏度（k=2）：0.5％（f=160Hz，a=100m/s2参考点）；1.0％（通频带）
	1
	
	

	598
	045206C
	加速度计
	4321V
	频率：（20～4000）Hz 加速度（2～1000）m/s2
	加速度灵敏度（k=2）：Urel=0.5％（160Hz）；Urel=1％（通频带）
	1
	
	

	599
	177890C-3
	前置放大器
	0/2/4C
	30kHz～300kHz
	U=3.2 dB，k=2
	1
	
	

	600
	177890C-4
	前置放大器
	0/2/4C
	30kHz～300kHz
	U=3.2 dB，k=2
	1
	
	

	601
	177890C-5
	声发射标准信号源
	FieldCAL
	30kHz～300kHz
	幅值校准结果的不确定度：U=0.4dB，k=2
	1
	
	

	602
	177890C-2
	声发射传感器
	R15α
	2kHz～1MHz
	灵敏度的不确定度：U=1.5dB，k=2
	1
	
	

	603
	177890C-6
	发射换能器
	V102
	2kHz～1MHz
	U=3.2dB,k=2
	1
	
	

	604
	177890C-7
	发射换能器
	S9208
	2kHz～1MHz
	U=3.2dB,k=2
	1
	
	

	605
	177852A
	机动车地感线圈测速仪检测装置
	HC801
	(20-180)km/h
	MPE:±0.5％
	1
	
	

	606
	177853A
	机动车地感线圈测速仪检测装置
	HC801
	(20-180)km/h
	MPE:±0.5％
	1
	
	

	607
	157642C
	非接触式速度计
	L-350
	速度：（20～180）km/h，距离：（0.2～10）km
	MPE：速度：±1.0%，距离：±0.5%
	1
	
	

	608
	208429B-5
	精密酒精检测仪
	Alcotest9510
	(0～2.0)mg/L
	重复性：浓度0.10mg/L时：≤1.5％；浓度0.40mg/L时：≤0.5％；浓度0.60mg/L时：≤0.5％；分辨力：0.001mg/L
	1
	
	

	609
	238919A-2
	标准时钟
	MX-0012
	(0~24)h
	MPE: ±0.1s
	2
	
	

	610
	147473A
	透射式烟度计滤光片
	/
	透射比：(10～80)％
	Urel=0.5%，k=2
	1
	
	

	611
	034991A-6
	不透光烟度计滤光片
	/
	81.4％
	Urel=0.5%，k=2
	1
	
	

	612
	086205A
	滤光片
	NDF
	28.3％  50.7％  70.2％ 75.3％ 80.0％
	Urel=0.5%，k=2
	1
	
	

	613
	198291B-2
	标准滤光片
	NDF
	29.7％,50.4％，69.2％，70.1％，80.3％
	Urel=0.5%，k=2
	1
	
	

	614
	551660C
	烟度卡
	一级
	(0～10)BSU
	U=0.2BSU，k=2
	1
	
	

	615
	157267E
	标准烟度卡
	GBW13308 GBW13309 GBW13310
	(0～10)BSU
	U=0.2BSU，k=2
	1
	
	

	616
	2570009A
	混频器
	M75110A
	频率范围：满足（92～95）GHz
	瞬时带宽10GHz，混频损耗小于15dB
	1
	
	

	617
	2570011C
	射频功率计
	U8489A
	频率范围：DC～120GHz
	功率动态范围：-35dBm至+20dBm、 功率线性度：;0.6%
	1
	
	

	618
	136948A
	量块
	42块组
	（1～50）mm
	二等
	1
	
	

	619
	FZ-200702A
	激光几何测量仪
	EL-9
	(0～40)m
	MPE:±(1％L+1μm)
	1
	
	

	620
	FZ-220823A
	刀口形对板
	500mm
	500mm
	平面度MPEV：0.3μm
	1
	
	

	621
	248971A
	林格曼烟气浓度图 
	NIM-LGM10
	0.00~5.00
	±3%
	1
	
	

	622
	FZ-190572A
	镀层厚度标准片
	（4.96~56.9）μm
	（4.96~56.9）μm
	U=5% k=2
	1
	
	

	623
	FZ-200693A
	X射线荧光镀层测厚仪标准片
	（4.96~56.9）μm
	（0.045～5.41）μm
	U≤5.0％，k=2
	1
	
	

	624
	2570001A
	镀层标准片
	（5-27）μm
	（5−27）μm
	U<em>rel</em>=5% k=2
	1
	
	

	625
	2400031C
	光谱仪
	AvaSolar-2-Compact
	250nm~1700nm
	U=8% k=2
	2
	
	

	626
	FZ-210759E
	窄分布葡聚糖分子量
	GBW（E）050006
	6.33×104g•mol⁻¹
	Urel=7.8％，k=2
	1
	
	

	627
	136964A-1
	超级精密电阻测温仪热工所
	1594A
	(0~500)kΩ
	 相对误差不大于1×10⁻⁵ 
	1
	
	

	628
	ZB-B-011
	标准反射板
	CMR2
	0.00-2.50
	U= 0.01， k = 2
	1
	
	

	汇总报价：


注：汇总报价须与开标一览表一致，报价包含内容按供应商须知前附表；

注：如有新增或调整仪器设备，则按实际发生费用结算。

供应商：      （盖章）           日  期：          
18. 供应商廉洁自律承诺书
供应商廉洁自律承诺书
（采购人）、（采购代理机构）：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。
供应商：      （盖章）                                                                                                                                                                                                                   
日期：   年   月   日
注：按本格式和要求提供。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





PAGE  

