塔城职业技术学院升级改造及教学用房建设项目（一期）设备采购项目（二包教学设备）（二次）

招标文件

采购人：塔城职业技术学院

采购代理机构：塔城地区政务服务与公共资源交易中心

编制日期：2026年5月

项目概况

塔城职业技术学院升级改造及教学用房建设项目（一期）设备采购项目（二包教学设备）（二次）的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年6月22日10:30（北京时间）前递交投标文件。

投标邀请(或招标公告)

一、项目基本情况

项目编号：TCZFCG-2026034

项目名称：塔城职业技术学院升级改造及教学用房建设项目（一期）设备采购项目（二包教学设备）（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：7336160.10

最高限价（元）：7313760.10

采购需求：

预算金额（元）:7336160.10

数量:1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：教学中心机房、办公信息化设备、智慧教室、同步课堂亚心校区教室改造2间、多媒体教室、塔职院教学机房、塔职院四六级听力设备等。（具体采购需求详见招标文件）

备注：

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业进行采购；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年6月1日至2026年6月8日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月22日10:30（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2026年6月22日10:30（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

# 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

# 2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；5.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；6.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；7.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。8.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：塔城职业技术学院

地址：塔城市

联系方式：王岗，18999498039

2.采购代理机构信息

名称：塔城地区政务服务与公共资源交易中心

地址：塔城地区政务服务与公共资源交易中心

项目联系人：侯志雄

电话：0901—6689017

第二章 投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 项号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、标项名称及编号 | 项目名称：塔城职业技术学院升级改造及教学用房建设项目（一期）设备采购项目（二包教学设备）（二次） 项目编号：TCZFCG-2026034 |
| 2 | 招标人 | 塔城职业技术学院 |
| 3 | 资金来源 | 地方政府专项债券资金 |
| 4 | 预算金额 | 7336160.10 |
| 5 | 招标范围 | 教学中心机房、办公信息化设备、智慧教室、同步课堂亚心校区教室改造2间、多媒体教室、塔职院教学机房、塔职院四六级听力设备等。 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价款的30%，货到安装现场支付至合同价款的80%，全部安装验收完毕合格后支付至合同价款的100%。 |
| 8 | 交货及完成期 | 2026年7月15日前。 |
| 9 | 供货地点 | 招标人指定地点。 |
| 10 | 质保期 | 三年。 |
| 11 | 投标人资格 证明文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、本项目不接受联合体投标。 备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历日 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 资格审查 | 资格后审 |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会构成：评标委员会构成：评标小组由采购人代表和评审专家共5人组成(招标人代表0人，评审专家5人。) |
| 16 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2026年6月22日10：30（北京时间） |
| 17 | 投标文件递交 及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 18 | 投标保证金 | 无 |
| 19 | 投标文件份数 | 投标文件由以下部分组成： （1）投标证明文件（报价一览表、资格证明文件、商务及技术文件）正本1份、副本2份。 |
| 20 | 投标文件签章 | 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 21 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价：7313760.10元，各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 22 | 代理机构 | 塔城地区政务服务与公共资源交易中心 联系人：侯志雄 联系电话：0901-6689017 邮箱：2322190163@qq.com 地址：塔城地区政务服务与公共资源交易中心 |
| 23 | 政府采购 政策功能 | （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策 （2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 （4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号)当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （5）本项目为非专门面向中小企业；投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。 |
| 24 | 同品牌规定 | 投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 核心产品：智慧教室终端、云桌面服务器 |
| 25 | 所属行业 | 一、工业（制造业） 彩色激光多功能一体机 办公电脑、专用计算机 笔记本电脑 碎纸机 大型彩色激光复印机、大型黑白复印机 圆形会议桌、职工座椅、办公桌椅 音响设备 移动投影（含 120 寸玻珠幕布） 移动智慧屏 档案柜 饮水机 沙发、接待沙发 心理投射画板 录音笔 挂钟 咨询沙发茶几 体感音乐放松椅 心理健康多维训练系统硬件 多模态训练系统硬件 智能拥抱放松系统 数字沙盘系统硬件 沙盘游戏活动套装 鞋套盒 多维按摩脉搏反馈调适设备 智能身心减压调养舱 休息坐凳 宣泄地板、宣泄墙、基础宣泄套装 运动宣泄放松训练设备 多维身心训练系统硬件 体感互动宣泄系统 心理挂图 入口热风幕 手机屏蔽柜 智慧教室终端硬件 教师 3D 跟踪探测器、学生 3D 跟踪探测器 全自动跟踪系统硬件 云台摄像机 拾音吊麦 无线麦克风 音响 双屏智慧黑板 触控一体机 智慧讲台 键鼠 无线 AP 企业级 VPN 路由器 交换机 桥架 防静电地板 吊顶天棚 LED 灯板 各类电缆、接地铜带、接地母线、等电位 金属踢脚线 柜式空调 LED 屏配电柜、UPS 电池箱、UPS 电池、UPS 主机、UPS 配电柜、配电箱 水平弱电桥架、垂直弱电桥架 电源线 机柜、PDU 插排、ODF 子框 高清网络中控、控制屏 台式机 激光投影、幕布 讲台 云桌面硬件终端 服务器 附件线材及配套硬件 LED 大屏、阶梯教室显示屏 阶梯教室音响设备 云桌面服务器、学生云终端、教师云终端 48 口 / 24 口 / 服务器交换机 教师桌椅、学生桌椅 室内发射主机、中继放大器、专用漏泄电缆 四六级配套计算机 无线远程控制开关 播音桌椅 UPS 不间断电源 二、服务业（软件和信息技术服务业） 心理生态云平台 服务站系统 智慧终端管理系统 精品录播系统、常态录播系统 云直播系统 智慧课堂系统 云桌面平台软件 云桌面管理计算平台 教学管理软件 |
| 26 | 是否允许进口产品 | □是 ☑否 |
| 27 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/ （2）允许分包的金额或者比例：/ （3）其他要求：/ |
| 28 | 招标代理 服务费 | 无 |
| 29 | 是否适用本国产品标准价格评审优惠 | 对本国产品的报价给于20%的价格扣除（本项目不适用） |
| 30 | 中小企业份额政策 | 本项目非专门面向中小企业进行采购。 专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额。 注：如未按规定提供将会导致废标 |
| 31 | 异常低价审查 | 1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%； （2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%； （3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%； （4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2.评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 3.评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 32 | 验收要求 | “验收将依据合同、招标文件、中标人投标文件及承诺、现行国家相关标准及行业规范进行。具体包括： 1、‌设备完整性‌：设备的外观应完整无损，无明显的划痕、变形或损坏。设备的所有部件和附件应齐全，并符合购买合同中的规定。‌ 2、‌设备性能‌：设备应能够正常启动、运行和关闭，各项功能应符合购买合同中的规定。设备运行时应无异常响声或异味。‌ 3、‌设备安全性‌：设备的安全保护装置应完好并正常工作，设备应符合相关的安全标准和法规要求，使用和维护应符合安全操作规程。‌ 4、‌设备质量‌：设备的制造工艺应符合相关标准和要求，材料和零部件应符合质量标准，设备的质量合格证明文件应完备。 5、到货验收：双方共同开箱，检查设备型号、数量、外观与合同、发货清单一致，备品备件齐全。 6、安装调试与试运行验收：设备安装调试完成后，进行为期15个工作日的试运行。试运行期间，所有设备功能、性能指标需满足招标文件要求。由采购人、中标人、监理（如有）三方共同测试并记录。 7、最终验收：试运行无重大故障，且所有技术文档、培训服务完成后，由采购人组织最终验收，并出具验收报告。” |
| 33 | （1）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （2）招标文件中部分加“星号”、加下划线等特殊符号的内容，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 （3）投标单位所投产品，虽满足负偏离要求，但综合由于负偏离参数使得所供产品或服务无法满足甲方正常使用要求，可属于甲方不能接受的条件情形，投标单位作无效标处理。 ★（4）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 ★（5）投标单位所填分项报价表中的单价时请合理分配产品利润，产品单价不得出现严重偏离市场单价金额情况(如出现视为价格歧视情形);后续确实出现上述情形，采购人可针对该产品进行三方询价，以询价后均价作为单价修订偏离实际单价，签订合同。修订单价后产生的优惠，视为投标单位自行让利行为。投标单位须提供承诺函响应本条要求，否则作无效标处理。 |  |
|  | 本项目采用电子招投标流程，投标人使用相同IP地址的，一经发现，上报至财政监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |

第三章 投标人须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为塔城职业技术学院。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为塔城地区政务服务与公共资源交易中心。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。

1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.6本项目是否接受进口货物：否。

2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章投标邀请

第二章投标人须知前附表

第三章投标人须知

第四章采购需求

第五章评标方法和标准

第六章合同条款

第七章投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三、投标文件的编制

6.投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。

6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其他语言的资料，但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、资格证明文件

9、拟派项目负责人情况表

10、本项目主要人员配备表

11、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

12、备品备件清单

13、投标人服务承诺及方案

14、投标人自行提交的其他文件

7.2所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8.证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标价中需考虑包含、税金、运输、设备及材料搬运、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费：无。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12.投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章投标人须知前附表”规定的份数提交投标文件正本、副本，，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

12.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记和递交

13.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

13.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件(包含报价响应文件)，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

13.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

13.6在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

13.7投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

14.响应文件送达截止期

14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.3任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏的响应文件时，招标方将不负责任。

五、开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

15.4投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

15.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.6公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为5人，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17.投标人资格审查和投标文件符合性审查

17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；其他投标无效。

17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按第18.3.2条及相关法律法规处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18.投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第19.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标报价出现超过招标文件中最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规、规章及本招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

20.3其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；

（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

21.投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

21.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号)当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22.废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.评标过程及保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、确定中标

24.中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一款规定执行。如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

25.确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2评标委员会有权对投标人的报价、技术、商务等进行综合评审，最低投标报价不作为中标的保证。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27.中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

29.履约保证金

29.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知前附表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

29.2如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

30.投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 第四章 采购需求

1.本招标文件中所列技术参数、规格、型号、品牌仅为满足项目基本需求的参考，投标人可提供性能相当或更优的同类产品，但须在投标文件中提供详细的技术对比说明及相关证明材料（如产品规格书、第三方检测报告、功能截图等），以证明所投产品完全满足或优于招标要求。若投标人未提供对比说明，则视为不响应。

2.所有信创设备须符合国家安全可靠测评要求，但不限定具体型号，投标人提供同等或更优性能的国产自主可控产品即可。

| 一、办公信息化 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色激光多功能一体机 | 国产品牌 | 10 | 台 |
|  |  | 打印幅面 A4 |  |  |
|  |  | 最高分辩率≥600×600dpi（dpi） |  |  |
|  |  | 黑白打印速度 ≥26（ppm） |  |  |
|  |  | 彩色打印速度 ≥26（ppm） |  |  |
|  |  | 打印介质 普通纸,激光打印纸 |  |  |
|  |  | 接口 以太网络接口,USB接口 |  |  |
|  |  | 纸张容量 ≥250（张） |  |  |
|  |  | 外形尺寸：≥410*444*401（mm） |  |  |
|  |  | 支持 电源 220-240V |  |  |
|  |  | 功能：打印、复印、扫描，自动双面，网络打印（有线/无线） |  |  |
| 2 | 电脑 | 1.CPU：国产自主可控处理器（CPU采用海光C86-3G、飞腾D2000、麒麟990、兆芯KX-U6780A等，或性能不低于上述型号的其他国产自主可控芯片（投标人须在投标文件中提供所投CPU满足性能指标的第三方检测报告或产品规格书及证明材料），物理核心数≥8 核，主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至 > 3.3GHz；主板为（内存条插槽≥4，SATA 3.0 接口≤4，M.2插槽≤2，外形尺寸≤244mm × 244mm，主供电≥24pin）；机箱支持全高全长扩展卡；内存配置≥16GB DDR4 3200MHz，配备 4 个 DDR4 3200MHz 内存插槽，支持 128GB 3200MHz 内存扩展；显卡为标配 2G 独立显卡，支持 VGA+HDMI 视频输出显示；硬盘为 > 512GB M.2 接口 NVMe 协议 SSD，支持机械硬盘扩展。 | 50 | 台 |
|  |  | 2.操作系统：预装统信uos V20或麒麟KOS |  |  |
|  |  | 3.LED背光液晶显示器，屏幕尺寸≥23英寸，支持最高分辨率不小于1920×1080，屏幕比16:9，VGA、HDMI接口； |  |  |
|  |  | 4.标准USB接口有线光电鼠标、键盘； |  |  |
|  |  | 每台电脑配套云桌面软件1套，要求如下： |  |  |
|  |  | 1、要求软件为B/S，基于WEB的全中文图形化管理界面，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理；支持广域网分发镜像管理终端。 |  |  |
|  |  | 2、服务端支持同时统一对多个平台管理和系统部署，服务器和终端支持飞腾/龙芯/海光/兆芯/海思麒麟/盘古/鲲鹏等硬件平台。服务端支持统信UOS/麒麟KOS/中科方德等操作系统，服务器需支持服务端支持统信UOS/麒麟KOS/中科方德等操作系统，终端支持统信UOS/麒麟KOS/中科方德等操作系统。 |  |  |
|  |  | 3、支持远程开机关机。 |  |  |
| 3 | 笔记本电脑 | 笔记本：操作系统(麒麟V10)， | 8 | 台 |
|  |  | 1.处理器：8核处理器 ，主频≥2.3GHz‌ |  |  |
|  |  | 2.内存：≥16GB LPDDR5-5500，向下兼容LPDDR4X-4266，频率为5500MHz； |  |  |
|  |  | 3.显卡：集显； |  |  |
|  |  | 4.硬盘：≥1TB固态硬盘； |  |  |
|  |  | 5.接口：3.5mm耳麦二合一接口 1，≥USB-C 1，≥USB-A 2（支持USB3.2 Gen1 (5Gbps)，最大对外供电5V/2A），HDMI接口≥ 1，miniRJ45≥ 1； |  |  |
|  |  | 6.硬件服务：3年保修+3年上门； |  |  |
|  |  | 7.屏幕尺寸：≥14英寸IPS屏镜面屏，四边窄边框，90%屏占比，3:2 |  |  |
|  |  | 8.屏幕分辨率：≥2160 1440 ，185 PPI |  |  |
|  |  | 9.屏幕色域：100% sRGB 广色域(典型值)，≥1500:1对比度 |  |  |
|  |  | 10.屏幕亮度：≥300 nits 亮度（典型值）； |  |  |
|  |  | 包括笔记本套件 |  |  |
|  |  | 11.具有低蓝光护眼认证，须提供相关证明材料 |  |  |
| 4 | 碎纸机 | 手动碎纸机 | 4 | 台 |
|  |  | 额定电压100-240V AV 50/60Hz |  |  |
|  |  | 额定功率 |  |  |
|  |  | 保密等级 德标DIN66399标准5级 |  |  |
|  |  | 碎纸对象 纸张 |  |  |
|  |  | 碎纸方式 粒状 |  |  |
|  |  | 碎纸能力10张/次以下 |  |  |
|  |  | 纸屑盒容量 20L |  |  |
|  |  | 碎纸效果 2*6mm |  |  |
|  |  | 碎纸速度 1.6m/min |  |  |
|  |  | 连续碎纸时间 10min |  |  |
|  |  | 进纸口数量 1个 |  |  |
|  |  | 工作噪音(dB)≤56 |  |  |
| 5 | 专用计算机 | 八核处理器 + 16GB 内存，预装 WPS+OFD 办公套件和安全套件，配备单向导入装置和专用U盘，兼容主流科研软件，支持定制化软件安装，三年整机质保，硬盘不回收，支持内存扩展至 32GB，硬盘扩展至 4TB。 | 4 | 台 |
| 6 | 大型彩色激光复印机 | 800MHZ+133MHZ双核处理器 512MB内存 | 1 | 台 |
|  |  | 颜色类型 彩色 |  |  |
|  |  | 涵盖功能 复印/打印/扫描 |  |  |
|  |  | 最大原稿尺寸 A3 |  |  |
|  |  | 内存容量 5GB |  |  |
|  |  | 耗材描述 黑色：20000页，彩色：12000页，光鼓：黑白150000页，彩色：100000页 |  |  |
|  |  | 双面器 标配 |  |  |
|  |  | 接口类型 USB2.0 |  |  |
|  |  | 最高月印量 黑白14万张，彩色6万张 |  |  |
|  |  | 复印功能 |  |  |
|  |  | 复印速度 35cpm |  |  |
|  |  | 打印功能 |  |  |
|  |  | 打印控制器 标准配置 |  |  |
|  |  | 打印速度 35ppm |  |  |
|  |  | 扫描功能 |  |  |
|  |  | 扫描控制器 标准配置 |  |  |
|  |  | 扫描速度 70ppm |  |  |
| 7 | 大型黑白复印机 | 黑白激光复合机 （标配双面器+输稿器+双纸盒+工作台） | 2 | 台 |
|  |  | 纸盒容量 (页)500*2+100=1100页 |  |  |
|  |  | 接口类型:有线网络、无线网络、USB、USB2.0、USB3.0 |  |  |
|  |  | 耗材类型:鼓粉分离式 |  |  |
|  |  | 幅面:A3 |  |  |
|  |  | 双面自动送稿器:100页 |  |  |
|  |  | 连续复印页数:999 |  |  |
|  |  | 复印速度 (cpm):26 |  |  |
|  |  | 复印比例:25-400% |  |  |
|  |  | 复印分辨率 (dpi):600*600 |  |  |
|  |  | 连续打印 (页)999 |  |  |
|  |  | 打印功能:本地、有线网络 |  |  |
|  |  | 是否支持双面打印:是 |  |  |
|  |  | 无线功能类型:有线网络、WIFI打印、移动打印、云打印 |  |  |
| 8 | 圆形会议桌 | 规格：8000*2000*760mm，20人位 1、基材：采用优质刨花板。 2、面材：采用优质三聚氰胺浸渍纸。 3、封边：采用优质PVC封边条。 4、胶水：采用优质热熔胶。 5、五金：采用优质三合一连接件。 | 1 | 套 |
| 9 | 职工座椅 | 整体尺寸：68×68×92cm（宽×深×高） 座面：53×41cm，高弹海绵（65kg/m³） 座高调节：43–53cm（气压升降） 承重：110kg 框架：钢制四星脚，粉末涂层防锈 面料：100%聚酯纤维，耐磨透气 净重：6.4kg，轻便易移动 特点：人体工学靠背、可升降、久坐舒适 | 50 | 个 |
| 10 | 音响设备 | 一、系统核心功能 | 2 | 套 |
|  |  | 1.声场覆盖要求 |  |  |
|  |  | 1.1 采用"2主扩+2补声"布局，主音箱壁挂安装于主席台两侧，补声音箱吸顶安装于观众区上方，确保70㎡空间内声场均匀，无死角 |  |  |
|  |  | 1.2 5寸单元组合设计，兼顾中高频语言清晰度和低频响应，适合会议发言与多媒体播放 |  |  |
|  |  | 1.3 覆盖角度100°×100°，确保不同位置听众都能获得一致的听觉体验 |  |  |
|  |  | 2.会议拾音系统要求 |  |  |
|  |  | 2.1 无线麦克风系统：UHF频段抗干扰能力强，领夹麦适合固定发言，手持麦适合移动互动，满足多人会议需求 |  |  |
|  |  | 2.2 鹅颈麦克风：心形指向性有效抑制环境噪声，提升发言清晰度，适合桌面固定发言场景 |  |  |
|  |  | 2.3 支持8路麦克风同时接入，满足小型研讨会、座谈会等多人发言场景 |  |  |
|  |  | 3.智能音频处理能力要求 |  |  |
|  |  | 3.1 内置反馈抑制功能，有效消除会议中常见的啸叫问题，提升扩音质量 |  |  |
|  |  | 3.2 数字均衡调节，可根据会议室声学环境进行精准调试，补偿房间声学缺陷 |  |  |
|  |  | 3.3 USB录音/播放功能，支持会议内容实时录制与回放，方便会后复盘与存档 |  |  |
|  |  | 4.场景适配性 |  |  |
|  |  | 4.1 系统操作简单直观，支持一键开启/关闭，降低非专业人员操作门槛 |  |  |
|  |  | 4.2 外观音箱与会议室装修风格融合，提升整体视觉效果 |  |  |
|  |  | 二、详细技术参数要求 |  |  |
|  |  | 1.主扩声音箱 |  |  |
|  |  | 1.1 单元配置：5英寸锥形低音单元，1英寸半球形高音单元 |  |  |
|  |  | 1.2 频率响应：65Hz-20kHz(±3dB) |  |  |
|  |  | 1.3 额定功率：100W(连续)/400W(峰值)，阻抗8Ω |  |  |
|  |  | 1.4 灵敏度：91dB(1W/1m) |  |  |
|  |  | 1.5 最大声压级：111dB(连续)/117dB(峰值) |  |  |
|  |  | 1.6 覆盖角度：100°(水平)×100°(垂直) |  |  |
|  |  | 1.7 尺寸：210×330×230mm，重量4.2kg |  |  |
|  |  | 2.无线麦克风系统 |  |  |
|  |  | 2.1 系统类型：UHF频段无线系统，2通道接收机 |  |  |
|  |  | 2.2 频率范围：518-698MHz |  |  |
|  |  | 2.3 调制方式：FM |  |  |
|  |  | 2.4 信噪比：>90dB |  |  |
|  |  | 2.5 动态范围：>100dB |  |  |
|  |  | 2.6 领夹麦克风：心形指向性，频率响应20Hz-20kHz |  |  |
|  |  | 2.7 手持麦克风：心形指向性，频率响应50Hz-15kHz |  |  |
|  |  | 2.8 有效工作距离：50米(开阔空间) |  |  |
|  |  | 3.数字调音台 |  |  |
|  |  | 3.1 输入通道：10路(4路麦克风+线路输入，4路立体声线路输入) |  |  |
|  |  | 3.2 麦克风前置放大器：幻像电源+48V |  |  |
|  |  | 3.3 均衡器：3段通道均衡，7段主均衡 |  |  |
|  |  | 3.4 效果器：内置SPX效果器，16种预设效果 |  |  |
|  |  | 3.5 输出：2组主输出，2组辅助输出，耳机输出 |  |  |
|  |  | 3.6 尺寸：444×300×100mm，重量3.2kg |  |  |
|  |  | 三、系统安装与布局要求 |  |  |
|  |  | 1.主扩声音箱：壁挂安装于主席台两侧，高度2.5-3米，与墙面夹角15°，指向观众区中心位置 |  |  |
|  |  | 2.辅助补声音箱：吸顶安装于观众区上方，间距3-4米，确保声音均匀覆盖后排区域 |  |  |
|  |  | 3.无线接收机：放置于会议桌下方或机柜内，天线延伸至主席台前方，避免遮挡 |  |  |
|  |  | 4.调音台与处理器：放置于会议桌一侧，方便会议主持人操作，或安装于机柜内远程控制 |  |  |
|  |  | 5.电源时序器：连接所有设备电源，设置开机顺序为：处理器→调音台→功放→音箱，关机顺序相反 |  |  |
| 11 | 移动投影（5000流明） | 带120寸玻珠幕布 | 2 | 套 |
|  |  | 扬声器功率16W |  |  |
|  |  | 光学分辨率1920*1200 |  |  |
|  |  | 标称亮度(ANSI流明)5000流明 |  |  |
|  |  | 接口类型USB、HDMI、网络接口 |  |  |
|  |  | 投射距离(投射比)1.38-2.28 |  |  |
|  |  | 梯形矫正 四向梯形校正 |  |  |
|  |  | 标称对比度15000：1 |  |  |
|  |  | 投影技术3LCD |  |  |
|  |  | 灯泡寿命5000(不含)-10000(含)小时 |  |  |
|  |  | 投放画面大小80-300英寸 |  |  |
|  |  | 光源类型 高压汞灯 |  |  |
|  |  | 屏幕比例16：10 |  |  |
| 12 | 移动智慧屏 | 一、整机硬件： | 2 | 台 |
|  |  | - 整机屏幕采用86英寸液晶显示器。采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 - 整机具备接口：侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB。输出接口具备1路音频、1路触控USB。前置输入接口3路USB（包含1路Type-C、2路USB）。 |  |  |
|  |  | 3.采用电容触控技术，支持信创系统中进行10点或以上触控。 |  |  |
|  |  | 4.整机内置扬声器，总功率60W。 |  |  |
|  |  | 5.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡 |  |  |
|  |  | 6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 |  |  |
|  |  | 7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 |  |  |
|  |  | 8.整机采用硬件低蓝光背光技术 |  |  |
|  |  | 9.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。 |  |  |
|  |  | 10.整机具备前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。（ |  |  |
|  |  | 11.整机无需外接无线网卡，在信创系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 |  |  |
|  |  | 12.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 |  |  |
|  |  | 13.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准 |  |  |
|  |  | 14.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K。整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。 |  |  |
|  |  | 15.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 |  |  |
|  |  | 二、OPS模块： |  |  |
|  |  | 1.CPU采用海光C86-3G、飞腾D2000、麒麟990、兆芯KX-U6780A等，或性能不低于上述型号的其他国产自主可控芯片（投标人须在投标文件中提供所投CPU的性能对比说明及证明材料）。操作系统采用统信UOS或麒麟KOS。 |  |  |
|  |  | 2.内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置； |  |  |
|  |  | 3.硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘； |  |  |
|  |  | 三、教学软件 |  |  |
|  |  | 1.能够为教师提供100T的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 |  |  |
|  |  | 2.可以移动调整文件及文件夹的层级，能够对文件进行重命名、删除操作。 |  |  |
|  |  | 3.互动课件与其他教学资源的云空间相互独立。教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化分类与标记。 |  |  |
|  |  | 4.多媒体素材库内的素材能插入互动课件，互动课件内的多媒体素材能在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，实现了教师调用、采集教学素材。 |  |  |
|  |  | 5.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 |  |  |
|  |  | 6.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。 |  |  |
|  |  | 7.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 不少于100个。 |  |  |
|  |  | 8.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育 3 大分类的 不少于100000 份的互动课件。 |  |  |
|  |  | 9.按照下载量、课件质量、相关性会每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。课件支持直接预览并下载。预览课 件时可以拖动课堂活动、形状、几何、文本元素。下载时课件可同步至教师个人云空间。 |  |  |
|  |  | 10.内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于70个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。 |  |  |
|  |  | 11.学科思维导图工具：内嵌学科思维导图功能，提供思维导图工具，提供3种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能 |  |  |
|  |  | 12.擦除：提供精细点擦除、笔迹全屏清除。 |  |  |
|  |  | 13.撤销重做：支持白板操作撤销和重做，防止误操作影响教学。 |  |  |
|  |  | 14.文件导出：支持授课时导出课件导出为图片，课件支持多种格式导出。 |  |  |
|  |  | 四、配套移动支架 |  |  |
| 13 | 办公桌椅 | 1.尺寸：≥1400×700×760mm。 | 2 | 套 |
|  |  | 2.基材采高密度环保纤维板，漆面光泽度高、硬度达H级，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，超纤皮。透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中。 |  |  |
| 14 | 电脑 | 1.CPU：国产自主可控处理器（CPU采用海光C86-3G、飞腾D2000、麒麟990、兆芯KX-U6780A等，或性能不低于上述型号的其他国产自主可控芯片（投标人须在投标文件中提供所投CPU满足性能指标的第三方检测报告或产品规格书及证明材料）。物理核心数≥8 核，主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至 > 3.3GHz；机箱支持全高全长扩展卡；内存配置≥16GB DDR4 3200MHz，配备 4 个 DDR4 3200MHz 内存插槽，支持 128GB 3200MHz 内存扩展；显卡为标配 2G 独立显卡，支持 VGA+HDMI 视频输出显示；硬盘为 > 512GB M.2 接口 NVMe 协议 SSD，支持机械硬盘扩展。 | 2 | 台 |
|  |  | 2.操作系统：统信uos V20 |  |  |
|  |  | 3.LED背光液晶显示器，屏幕尺寸≥23英寸显示器，支持最高分辨率不小于1920×1080，屏幕比16:9，VGA、HDMI接口； |  |  |
|  |  | 4.标准USB接口有线光电鼠标、键盘； |  |  |
|  |  | 每台电脑配套云桌面软件1套，要求如下： |  |  |
|  |  | 1、要求软件为B/S，基于WEB的全中文图形化管理界面，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理；支持广域网分发镜像管理终端。 |  |  |
|  |  | 2、服务端支持同时统一对多个平台管理和系统部署，服务器和终端支持飞腾/龙芯/海光/兆芯/海思麒麟/盘古/鲲鹏等硬件平台。服务端支持统信UOS/麒麟KOS/中科方德等操作系统，服务器需支持服务端支持统信UOS/麒麟KOS/中科方德等操作系统，终端支持统信UOS/麒麟KOS/中科方德等操作系统。 |  |  |
|  |  | 3、支持远程开机关机。 |  |  |
| 15 | 电话 | 1.类型：普通座机 | 1 | 台 |
|  |  | 2.类别：有绳板机 |  |  |
|  |  | 3.铃声：可选 |  |  |
| 16 | 打印机 | A4幅面打印机，支持有线和无线网络打印 | 1 | 台 |
|  |  | 打印功能：支持无边框打印 |  |  |
|  |  | 打印功能：自动双面 |  |  |
|  |  | 基础功能：打印；复印；扫描；A4 |  |  |
|  |  | 端口：USB；Wi-Fi端口；以太网 |  |  |
| 17 | 档案柜 | 灰、白色，采用加厚1.10mm、冷轧钢板，配备静音滑轨、独立钢制锁具；参考尺寸：1800mm×850mm×390mm。 | 3 | 个 |
| 18 | 饮水机 | 规格：1600*450*1450（允许误差值：±100mm） | 1 | 台 |
|  |  | 过滤系统：三级过滤 |  |  |
|  |  | 内胆材质：304-1Cr18Ni8， |  |  |
|  |  | 出水方式：1开3温 |  |  |
|  |  | 电压：380V 50Hz |  |  |
|  |  | 适用水压：0.1-6Mpa |  |  |
|  |  | 功率：≥6kw |  |  |
|  |  | 供水量：开水≥60L/H |  |  |
|  |  | 温开水≥350L/H |  |  |
|  |  | 内胆容积：≥35L |  |  |
|  |  | 供应源：市政自来水 |  |  |
|  |  | 可供人数：≥200人 |  |  |
|  |  | 内胆材质：食品级304#不锈钢 |  |  |
|  |  | 安全等级：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水 |  |  |
|  |  | 显示屏：LCD液晶显示智能系统：智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报 |  |  |
|  |  | 机脚：活动轮 |  |  |
|  |  | 需提供检测报告，食品接触产品安全认证、3C认证证书、饮用水卫生安全产品卫生许可批件 |  |  |
| 19 | 沙发 | 布艺沙发，实木框架，海绵填充。 | 1 | 套 |
|  |  | 1.单人位尺寸：长52cm*宽59cm*高71cm。（尺寸±不超过5cm） |  |  |
|  |  | 2.双人位尺寸：长101cm*宽59cm*高71cm。（尺寸±不超过5cm） |  |  |
|  |  | 3.单人位2个+双人位1个。 |  |  |
|  |  | 4.面料:超柔绒布。 |  |  |
| 20 | 接待沙发 | 商务接待沙发，尺寸：3人位，高密度海绵，功能布艺面料，实木框架。茶几：木质板材或石英石面材。 | 1 | 套 |
| 21 | 心理生态云平台 | 系统简介 心理生态云平台是高校使用的多端口、多层级心理健康应用与管理平台。平台依托信息化云服务网络，采用先进的SaaS服务模式，以健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的心理健康工作体系为指导进行设计。学校管理人员与用户可通过心理生态云平台PC网页、手机小程序、H5网页、智慧心理服务站等不同形式登录，满足不同角色使用场景的需求。平台管理人员可方便、快捷地使用账号或手机号登录系统，并切换账号或角色开展各项工作。平台具备大数据一览、部门/院系/年级/班级管理、咨询师/辅导员管理、学生/游客管理、角色分配管理、心理测评管理、心理预警管理、心理记录管理、谈心谈话管理、周报/月报管理、危机事件记录管理、转介人员管理、心理档案管理、物联设备管理、心理科普/训练资源管理、数据分类管理等若干项功能，满足教育工作者在心理工作开展中的各项需求，快速实现工作的落地。 功能要求： ★1、数据中心看板包含但不限于：人员状况统计、近一年测评活动趋势、近一年预警人员统计、科普浏览量统计、近一年预约人统计、各组织人员分布情况、心理健康与行为问题监控数据。 2、包含但不限于：创建测评、预警处理、添加人员、添加组织、预约咨询五个快捷键。 ★3、可以自定义编辑、添加组织类型，对子管理员进行管理、分配多角色、管理多个组织、查看关联账号信息。 4、可以对人员搜索、导出、转移、删除、重置密码，可查看人员信息、测评任务报告、自主测评报告，可以对人员类型搜索、添加、编辑、删除，管理信息完善模版，设置游客模式。 5、可以对人员档案搜索、查看、导出、完善基本信息。档案内容包含但不限于：人员姓名、人员账号、性别、出生日期、民族、人员类型、健康状况、所属组织与通过模版收集到的人员信息；以图形的形式显示不同时间段个体心理测评、心理记录、心理工作、心理咨询的动态跟踪记录，可以下载记录；可以查看测评记录、干预记录、咨询记录、谈心谈话、评价记录、危机事件处理记录。 ★6、可以对测评活动进行创建、搜索、停用、延长、提前结束、删除、查看；可查看测评明细、对人员补测；可导出列表、原始数据、选项统计；可对自主测评报告进行搜索、查看、管理；可以显示自主测评报告的来源为小程序、物联设备。 7、报告内容包含但不限于：基本信息、活动引导、量表介绍、量表说明、测评结果、答题情况、因子分析、测评信息、阳性检测状况统计表、统计分析、建议说明、因子名称、因子题目、因子定义、所有题目选项统计、训练推荐、专属推荐。 ★8、可以对测评数据检验分析生成报告，报告可以查看、下载。报告内容包含但不限于：测评时间、报告生成时间、每组各样本差异检验统计分析、各因子差异检验统计分析，分析维度包含：样本数、平均值、标准差、方差、α显著性水平、F值、P值、t值、正态分布值。 ★9、可以搜索、查看、导出、批量处理、转介心理预警人员，可以更换量表发起再次测评，可以显示综合预警信息的来源包含但不限于：咨询记录、谈心谈话记录、自主测评。 10、可以对转介人员进行搜索、查看、转介撤销、数据导出等操作。 ★11、可以添加、搜索、查看、删除咨询记录，咨询记录来源包含但不限于：服务站咨询、线下咨询、预约咨询。 12、可查看、搜索、管理评级审核。 ★13、可以添加心理委员，可以对单位负责人、心理委员的谈心谈话、周报月报添加、搜索、导出。 14、可以对危机事件记录进行搜索、添加、查看，危机事件记录可以上传附件。 ★15、可以对科普资源、科普精选资源、心理训练资源进行查看、搜索、添加、置顶、删除。 ★16、可以搜索、查看、解绑物联设备；可以查看物联设备生成的量表测评报告、生理检测报告，可以导出报告；可以搜索、查看通话记录；可以搜索、查看、回复心理信件，信件的来源包含但不限于小程序、物联设备。 17、可以添加、修改量表；可以对自主量表设置为隐藏或显示。 ★18、可以对预约咨询师与预约功能室进行搜索、添加、查看、模版添加、设置管理；可以编辑咨询师预约须知、功能室使用预约须知；可以移除失约人员；可以编辑失约次数。 19、可以对数据统计进行管理，包括综合统计、测评活动、人员数据、预警干预、咨询预约、谈心谈话、科普内容。 20、可以管理单位信息包括但不限于：模板字段库、单位信息、客户管理、小程序设置。 | 1 | 套 |
| 22 | 服务站系统 | 一、功能部分 1、可在首页页面查看轮播，点击轮播内容后可查看详情。 2、快捷操作包含但不限于心理测评、心理咨询、趣味测评、心理训练、心理科普。 ★3、含趣味测评。 4、可接通心理热线，系统可设置不同的电话号码作为心理热线。 5、包含但不限于抑郁专题、亲子关系、学业问题、能力个性、心理健康、人际交往、情绪情感、职场生涯模块。系统可自动记录、统计浏览历史。 6、可浏览心理科普内容，内容包含但不限于科普文章、科普视频、科普音频。 ★7、可收藏喜欢的心理内容。 ★8、可完成按时间顺序发起的测评任务，可自主测评；任务结束可查看测评任务、自主测评的测评记录。 ★9、包含但不限于亲子关系、学业问题、能力个性、心理健康、人际交往、情绪情感、职场生涯等不少于七类主题量表。 ★10、测评开始前可查看量表介绍、量表指导语、使用人群、测评须知等内容。测评结束提交即可完成测评任务，完成一个量表后自动进入下一量表的测评。 11、可进行咨询师预约，系统提供单位咨询师列表，可选择咨询师预约时段、咨询维度，可填写咨询内容供咨询师提前查看。 ★12、登录个人账号可查看个人信息、测评记录、我的收藏，可在系统内接通心理热线，可通过外挂话筒接通心理热线。 13、可查看任务测评、自主测评的测评记录。 14、可采用各类文章、音频、视频进行心理训练，心理训练结束后可记录并保存训练心情、训练感受。 15、用户可绑定手机号。 16、可进行咨询室预约，系统提供咨询室列表，可选择不同的咨询室，可选择咨询室预约时段。 17、可添加信件至心理信箱，可查看历史信件。 二、配置要求： 电容触摸终端：显示尺寸≥32英寸；分辨率≥1920(V)×1080（H）；运行内存≥2G；存储内存≥16G；电容触摸终端外挂话筒1台：可采集、播放音频，话筒提起时电容触摸终端外放音频关闭，保证使用者隐私。 | 1 | 套 |
| 23 | 心理投射画板 | 松木箱体，尺寸：450*450*190mmm, 最大夹画900mm，带抽屉。配套绘画 纸张、画板、彩铅、彩笔、水笔各1 套。 | 2 | 套 |
| 24 | 录音笔 | 不小于8G内存，高效降噪，一键录音、续航≥18h、语音转文字、A-B 复读。 | 2 | 套 |
| 25 | 挂钟 | 材质：优质 ABS 环保树脂 + 玻璃镜面 尺寸：≥38×38×4.5cm 机芯：高级静音扫描机芯（无“咔嗒”声） 电池：1 节 5 号电池 特点：对比鲜明的黑白设计，走时精准（月误差≤30 秒） | 1 | 个 |
| 26 | 咨询沙发茶几（2人位） | 组成：1张圆桌、2把椅子，实木材质，参考桌面直径80CM、高75CM；参考椅子高73CM、一体成型靠背高34CM，外包棉麻面料、高密度海绵填充 | 1 | 套 |
| 27 | 体感音乐放松椅 | 一、产品功能： 1、包含但不限于自主放松、处方减压、自然乐库、自助释压等功能。 2、自主放松功能能提供即兴弹奏音乐（≥50个全音基本音级和≥30个半音变化音级）与即兴击打音乐（≥10个基本音级）。 3、处方减压功能包含但不限于：补充能量、感知呼吸、回溯过去、激发元气等α脑波处方；渐进放松、凝视放松、深度放松、数数放松等δ脑波处方；清理心情、想象放松、心灵沐雨、寻梦之旅等θ脑波处方，每个处方项目由引导语渐进转入脑波音乐，相互配合共同牵引进入放松减压状态。 4、自然乐库功能含≥10种自然界动物声音、≥25种环境元素声音。 5、自助释压功能含≥35首α音乐资源，涵盖脑波音乐、五行音乐、放松音乐、冥想音乐等，配合轮播放松图片进行自助地释压。 6、拓展放松功能含≥15部呼吸训练、减压引导、正念指南、助眠指南视频，满足多数情景下的放松体验。 二、产品配置： 1、姿态控制系统：放松椅靠背、腿部联动电机控制，可通过手动按钮操作，控制面板带有≥2个5V2AUSB充电接口。 2、音乐单元：肩部内置两个全频高保真喇叭。 3、体感单元：背部与座部内置6个低频≥15W振子，整体振动功率≥90W。 4、功放系统:采用无线通讯，支持平板软件对放松椅控制，可控制音量强度、体感强度放松椅姿态控制，体感强度与音量强度大小可独立调整独立静音，当功放系统外接耳机时，放松椅全频喇叭静音，体感振子持续工作。 5、采用高品质小牛皮包覆，与肌肤接触舒适。 6、尺寸：≥1000mm*900mm*1000mm 7、电容触摸平板1台：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。 | 1 | 套 |
| 28 | 心理健康多维训练系统 | 一、功能要求： 1、含趣味测试、专业测试。 ★2、阅读材料包含但不限于人际交往、励志、情绪调节、自我成长四大类主题资源。 3、含电影赏析、科普动画、认识心理等视频资源。 4、包含但不限于古今中外专家、专有名词、心理学实验、心理效应等资源。 ★5、包含但不限于不可能图、养生调理、多视图片、情感交往类、视觉后像、错觉图片、似动图片、双关图片、家庭教育类、社会公德类、认知提升类等心理图库。 6、包含但不限于心灵电台、放松音乐、正念冥想等功能模块。 7、可通过单一指夹传感器实时采集脉搏（包含实时波形、心跳频率、灌注指数）、血氧指数、呼吸频率三通道的生理指标，生理指标采集完成后可自动分析，生成健康检测报告。 8、含趣味互动游戏，击打、弹奏音乐等。 ★9、包含但不限于爱心类、欢乐类、激励类、家庭类、建筑类、美景类、幽默类、友善类等绘画交互练习。 10、包含但不限于唤醒激发、自助平衡、整合统一等绘画练习。 11、含意向绘画练习。 ★12、包含但不限于人物、交通、建筑、动物、植物、自然、军事、家居等类别沙具。 13、可进行沙具呈现、换沙标记、画水清除、文本标记、沙具缩放、沙具扭转、天气转换（包含雨、雪、阴、晴）、记录、说明、分析（生成报告）等沙盘操作。 ★14、可以不断清除代表负面情绪的自由落体情绪头像（包含紧张、猜疑、愤怒、嘲讽、失落、悲伤、疲惫、欺辱等），达到宣泄、释放的目的。二、产品配置： 1、一级冷轧钢板，喷塑工艺，茶几式外形设计,尺寸720mm×1000mm×500mm。 2、内嵌电容触摸终端1套：显示尺寸32英寸，分辨率1920×1080，运行内存4G，存储内存32G。 3、指夹式健康检测传感器一个。 | 1 | 套 |
| 29 | 智能拥抱放松系统 | 产品功能 1、采用卡通吉祥物造型设计，可帮助来访者快速放松、舒缓情绪。 2、高度≥1.8米，符合人体高度设计。采用环保工艺，选用安全舒适面料。 3、低电压运营，可有效保护来访者的用电安全。 4、通过拥抱，可有效的识别来访者的肢体行为，通过主动语言沟通，让来访者放松心境。 5、可以同来访者进行有效的心理引导与疏通，心理引导模块采用人工智能原理对宣泄者行为进行分析，通过故事、放松引导沟等引导来访者放松释压。 6、多点拥抱触摸，通过不同部位的拥抱，引导语智能反馈可给予不同的语音互动。 7、来访者通过拥抱方式，得到精神抚慰，进行真实有效的情绪释放。 8、内置不同心理拥抱疏导语，音量大小可自主调节。 9、AI智能问答功能：采用智能语音识别技术，来访者可通过语音方式发起语音咨询互动，系统可对来访者语音予以智能识别，以语音回复。 | 1 | 套 |
| 30 | 多模态训练系统 | 一、产品功能 运用生物反馈和心理调适技术，集脑电，脉搏血氧和呼吸等生理指标监控检测、压力与情绪评估、身心状态调节、情绪稳定性训练等多模态心理调控训练。 1、生理心理数据检测 ★通过腕部生物反馈仪进行静态生理心理检测。反应实时的生理心理指标，包含但不限于心率，血氧数值，灌注指数，压力指数，疲劳指数，焦虑抑郁指数等并生成HRV分析（时域分析不少于RR间期图，直方图，RR间期均 值、RMSSD、CV、SDSD、SDNN、NN50、PNN50、DRR等)，HRV频域指标(功率谱密度图，VL、LF、HF的能量分布图，分线性分析散点图。TP、VLF、LF、HF、LF/HF、LFnorm、Hfnorm等），精神压力分析，自主神经系统分析，微血管分析的详细图文版报告，能够以文件形式导出；通过额头脑电头带采集受试者的双路脑电波，分析实时的专注度、放松度和双脑平衡性；通过腹部呼吸设备采集受试者的呼吸率，可生成报告，并可根据检测结果智能推荐训练项目。 2、智能评估 ★对所监测的生理心理数据通过包含但不限于间期图、直方图、功率谱密度图、散点图等进行多维度分析并给出报告，并对报告中的结论给出解释和建议，评估内容包含但不限于： （1）通过时域分析、频域分析、非线性分析等进行精确的HRV数据。 （2）精神压力分析：通过数据对压力指数、抗压指数、情绪指数、疲劳指数等进行智能判定。 （3）自主神经分析：通过数据对焦虑指数、抑郁指数、自主神经活性、自主神经平衡性方面进行智能判定。 （4）微血管分析：通过数据对血管的K值、血管年龄及血管阶段进行医学上的分析。 （5）脑电波分析：通过数据对专注度、放松度和双脑平衡性进行分析及结果的判定。 （6）呼吸率分析：通过呼吸设备获取呼吸率。 3、测评中心 ★包含心理健康评估（SCL-90）、抑郁评估（SDS）、焦虑评估（SAS）和睡眠评估（PSQI）四个评估模块。可生成报告并可导出。 4、训练中心 ★包含缓解焦虑、抑郁疗愈、缓解疲劳、心理减压、专注提升、改善睡眠和放松训练等调养项目，调节页面有调节模块对应的视频及调节模块对应的调节指标波形趋势图显示。 5、报告中心 ★所有检测或训练都可以生成报告，保存在报告中心，包含检测报告模块、训练模块及量表报告模块。可直接观看也可生成报告再行查看。管理员可查看所有测试者的报告信息，基于保密情况，非管理员只能查看自己的报告，系统自带查询功能，可通过输入用户名进行报告的查询。可删除不需要的报告。 6、用户中心 用户管理页面需要管理员账号去对所有的客户进行管理，包括个人信息修改和删除。 二、产品配置： 1、触摸终端：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。 2、腕部手环穿戴式生理指标检测仪:蓝牙数据传输，腕部穿戴式设计，可以检测以下生理指标：皮电指数、皮导指数；血管弹性分析指标;血氧数值；心率；双波长(红外、红光)的脉搏波形；血流灌注指数；HRV变异曲线图；自主神经平衡度、活性，HRV时域指标(RR间期均值、RMSSD、CV、SDSD、SDNN、NN50、PNN50、DRR等)，HRV频域指标(TP、VLF、LF、HF、LF/HF、LFnorm、Hfnorm等)，精神压力分析指标(身体抗压能力、身体疲劳状态、精神压力状态、精神情绪状态)。 3、脑部头带生理指标检测仪:蓝牙数据传输，额头穿戴式设计，双通道脑电波，可以检测以下生理指标：专注度、放松度。 4、下腹部呼吸带生理指标检测仪:蓝牙数据传输，下腹部穿戴式设计，可以检测呼吸率等生理指标。 | 1 | 套 |
| 31 | 接待沙发 | 商务接待沙发，尺寸：3人位，高密度海绵，颐达面料，耐磨西皮，实木框架。茶几：木质板材或石英石面材。 | 1 | 套 |
| 32 | 数字沙盘系统 | 功能要求： ★1、无需注册，输入来访者基本信息即可登录。 2、包含但不限于人物、动物、植物、交通工具、建筑物、家居生活、食物、自然、矿物、军事等≥10大类沙具。 ★3、可对选中的沙具进行包含但不限于如下操作：水平移动、上升下沉、前俯后仰、右右旋转、左摇右摆、旋转复位、整体缩放、水平缩放、左右缩放、上下缩放、前后缩放、缩放复原、复制一个、面对面镜像、背对背镜像、排队复制等。 4、可对沙具多选、全选，可单独选中一个沙具删除，可选择多个沙具全部删除。 5、可进行挖沙、堆沙、平整，可选择沙子颜色，可进行复位操作。 6、提供陆地、海洋两种类型的沙盘。 7、可从普通，水平，竖直角度调节沙盘视图方向。 8、沙盘可自由旋转不同角度，可前、后、左、右多个方向观察。 9、可选择包含但不限于晴天、雪天、雨天、多云、雷电、落叶、落花等沙盘场景。 ★10、可在完成沙具摆放后，或者在进行过程中，对沙盘保存、重新开始、退出等操作。 ★11、注册人员管理可显示所有用户信息，包括用户id、姓名、学号、班级、注册日期等。管理员可以对用户信息进行编辑、删除。 ★12、显示所有完成的沙盘游戏数据，包括沙游id、用户名、学号、沙游缩略图、沙游标题、沙游描述、完成时间等内容，可以回放、查看报告、编辑报告。 ★13、可多视角观察沙盘游戏结果、沙盘游戏放大缩小、设置沙盘功能区域网格（田字格、九宫格）、沙盘游戏过程的回放暂停、倍速、自由拖动播放进度条、重播、退出等功能模块。 14、可查找、添加、导出管理员信息，并对管理员信息编辑、删除等操作。 ★15、可添加不同的系统角色，对不同的角色进行编辑、删除、授权等操作。 二、配置要求： 1、一级冷轧钢板，喷塑工艺，茶几式外形设计,四面氛围灯光显示，尺寸≥720mm×1100mm×600mm。 2、电容触摸终端1台：显示尺寸≥42英寸，分辨率≥1920×1080，触摸类型≥10点触摸，处理器≥i5，内存≥8G，固态硬盘≥128G，独立显卡≥GT1030。 | 1 | 套 |
| 33 | 沙盘游戏活动套装 | 产品配置： 1、标准沙盘1套：内侧尺寸≥720×570×70mm，边厚≥17mm，总高度≥680mm，采用全实木材质，海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色，底部安装防滑处理，上下分体式安装，便于移动和搬运。 2、团体沙盘1套：内侧尺寸1010*1010*80mm，边厚17mm，总高度≥690mm,采用全实木材质，海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色，底部安装防滑处理，上下分体式安装，便于移动和搬运。 3、沙具摆放柜4套：尺寸≥1600×1200×300mm，5层9阶设计，充分满足不同类别沙具按不同阶层分类摆放的要求，便于来访者清晰地看到全部沙具，采用全实木材质，结构稳定大方，天然木纹色。 4、沙具≥2400个：包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、自然景观、宗教等18大类及若干次类别，材质采用树脂、陶瓷、ABS工程塑料等。 5、沙子≥50kg：天然专用海沙或石英砂。 6、沙盘辅助工具2套：包括沙耙、沙刷、沙铲、沙桶、水壶，可用于选取沙具，盛放、移动沙子或清水；标准皮蹲不少于4个。 | 1 | 套 |
| 34 | 鞋套盒 | 室内一次性鞋套盒 | 2 | 盒 |
| 35 | 多维按摩脉搏反馈调适设备 | 一、功能要求： ★1、管理员权限包括用户管理、报告管理、图表管理、系统管理、健康检测、呼吸训练、调养中心等 2、普通用户权限包括报告管理、健康检测、呼吸训练、调养中心等。 3、可以新增、修改、删除、查询普通用户账号信息。 4、可以查询、删除用户历史报告信息。可以排序、导出用户历史报告信息。 ★5、管理员账号可查看所有用户健康检测历史指数信息，包括压力指数、疲劳指数、情绪指数、稳定指数折线图等。 6、可使用管理员账号管理普通用户账号系统权限信息，包括当前报告查看权限、历史报告查看权限等。 7、含有脉搏数据检测，可以查看健康检测项目信息，包括CV、DRR、RMSSD、SDSD等。 ★8、呼吸训练功包含实物辅助训练、鼻腔呼吸训练等。 ★9、调养中心包含但不限于肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑等。 ★10、包含多种自然场景及冥想引导放松项目（不少于10种）。 ★11、可管理冥想释压项目，包含但不限于引导视频、同步检测、分析脉搏数据等。 12、包含但不限于五行音乐、放松音乐、冥想音乐等音乐调适项目。 二、产品配置： 1、放松椅靠背、腿部联动电机控制，可一键零重力、一键姿态复位功能，支持软件系统控制与手持有线控制器两种控制模式。 2、肩部内置两个全频高保真喇叭。 3、内置音乐随动系统，包括信号放大系统和25W次声体感振动器。 4、采用SL型长行程导轨与按摩球的智能机芯，全身多组按摩气囊，配合足底按摩滚轮、腰部红外加热。 5、采用高品质超纤皮包覆。 6、放松抱枕毯：整体尺寸40mm×40mm，放开尺寸1200mm×1500m。 7、电容触摸平板1台：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。 8、生物传感器一套：指夹、USB采集器。 | 2 | 套 |
| 36 | 智能身心减压调养舱 | 一、产品功能： 1、包含但不限于呼吸训练、精力恢复、消除焦虑、激发活力、催眠释压、深度减压、身心合一、自主调养、健康检测等模块。 2、系统侧边栏可展开或隐藏，侧边栏中的按键能对调养舱所有功能实现控制，包括头罩姿态控制、靠背姿态控制、加热开关、足疗开关等。 3、身心检测功能具有精确的脉搏数据检测，快速准确地评估身心健康状况并给出评价建议。 4、检测时实时显示脉搏波。 5、通过USB有线脉搏采集器三分钟(通过设置中心设定)快速展示测试者的心率、稳定指数、抗压能力和自主神经等数值，脉搏波波形图及HRV折线图在测试过程中会展示实时数据及动态图表。 6、可通过检测时间查询检测报告列表，查看检测报告详情，包含用户基本信息（用户名、性别、年龄等信息），检测日期、训练时长、平均心率、检测指标（包括间期均值、相邻RR间期差的均方根、间期变异系数、相邻RR间期差的标准差、间期标准差、PNN50、间期极差、PNN50%、RR间期图等）、精神压力、自主神经、检测参数评价与建议。检测报告可以导出。 7、可通过用户名检索某用户的图表，也可查看全部。 8、调养项目可自由选择男、女声引导语，针对不同环境、不同场合下的放松需求。训练项目内显示同步实时心率与专注意数值。 9、皮垫下内置红外热疗发生装置，可促进血液循环和微循环。 10、智能软件操控，无需放松舱控制手柄。 11、采用≥30组全息气囊包覆进行气压按摩，促进血液循环，放松肌肉，消除疲劳。 12、调养项目针对太空舱按摩程序、脑波灯牵引程序一体化封装，一键进入任一调养项目，太空舱随即联动动作，自动展开姿态调整、音乐播放、脑波牵引等工作。 二、产品配置： 1、流线型电动抗干扰头罩，可任意调整闭合角度，最大角度下基本与外界环境全隔离，营造良好、客观、安静的放松氛围。 2、脑波灯单元采用1Hz至14Hz闪烁频率，可进行δ、θ、α、β脑波牵引。 3、肩部内置两个全频高保真喇叭。 4、臀部内置≥25W次声体感振动器。 5、柔性按摩机芯，以揉捏、叩击、指压、拍打等多种按摩手法，深入筋膜、穴位和肌肉，深层梳理，快速放松肌肉。 6、按摩气囊覆盖小腿两侧及脚面周边，足底可进行滚轮刮痧按摩，针对足底穴位进行有效地放松，腰背设置红外加热功能。 7、采用高品质超纤皮包覆。 8、放松抱枕毯：整体尺寸40mm×40mm，放开尺寸1200mm×1500mm。 9、白色移动式操作台车1套：定制ABS材质，台车底部安装可锁式万向轮。 10、一体机1台：显示尺寸≥21.5英寸；分辨率≥1920(H)×1080（V）；运行内存≥4G；存储内存≥32G。 11、生物传感器一套：指夹、USB采集器。 | 1 | 套 |
| 37 | 休息坐凳 | 人体工学，承重力强，回弹性强 尺寸：400mm*400mm*2000mm长，高 密度海绵，多层板框架，优质PU皮， 颜色可选。 | 2 | 个 |
| 38 | 宣泄地板 | 尺寸不小于1000*1000*25mm，高密度，高弹性，高防护性能，带斜纹，强度更高。 | 20 | 平方米 |
| 39 | 宣泄墙 | 尺寸不小于500*500*25mm，外层套采用高品质PU皮材质，具备抗震、抗裂、无辐射、环保、无热效应等优点，里层采用高回力芯填充，具有耐磨损、耐屈折、抗撕裂、抗氧化性等优点，背板为木质，结实可靠。 | 30 | 平方米 |
| 40 | 基础宣泄套装 | 1、基础宣泄人1个：采用十字人外形，高品质PU皮包裹，高回力芯填充，整体高度≥170cm，底座可选择注沙或注水。 2、基础宣泄柱1个：采用圆柱式外形，高品质PU皮包裹，高回力芯填充，整体高度≥170cm，底座可选择注沙或注水。 3、速度宣泄球1个：击打部分内胆采用高品质PVC塑胶材质，外层采用高品质PU皮包裹，整体高度应可灵活调整，击打部分需充气使用，底座可选择注沙或注水。 4、充气宣泄棒4个：内胆采用高品质PVC塑胶材质，外层材质柔软、防滑、抗裂，可充气使用。长度≥70cm。 5、宣泄手套不少于2副。 | 1 | 套 |
| 41 | 运动宣泄放松训练设备 | 一、功能要求： 1、包含但不限于运动减压、心理舒展、呐喊宣泄、档案管理等功能。 2、包含但不限于骑行探险、障碍跑酷、太空漫步、越野竞技、跑跑乐等骑行运动宣泄放松游戏。 3、运动过程中实时检测运动数据与生理指标数据。 4、内置动感心理学活力音乐，充分调动身体运动神经，促进心理放松调试。 5、包含但不限于骑行探险、障碍跑酷等多种运动宣泄游戏，采用低噪声双麦克风传感器适应不同身高，精准记录宣泄强度数值，通过游戏进度的反馈对情绪问题进行有效宣泄。 6、实时记录宣泄流程及消耗结果，自动生成周报表、月报表、年报表等档案。 二、配置要求 1、一级冷轧钢板，喷塑工艺，尺寸≥990mm×1630mm×450mm。 2、触摸触摸终端：显示尺寸≥42英寸，分辨率≥1920(H)×1080（V），触摸类型≥10点触摸，处理器≥i5，内存≥8G，固态硬盘≥128G。 3、单车可靠耐用，通过无线通讯与软件系统连接，单车车把设置有四色按键，通过按键即可完成系统控制。 | 1 | 套 |
| 42 | 多维身心训练系统 | 一、产品功能 1、系统支持单机、网络物联两种模式使用，单机模式下用户可以以游客身份登录或以注册帐号登录。 ★3、包含但不限于角色选择、开始游戏、切换帐号、我的信息、宝藏库、系统设置、退出等快捷键。 4、系统提供不少于两种卡通形象的角色。 5、系统包含但不限于情绪迷宫、考场困境、心沟通、茶话会、逍遥游等训练场景，可选择低、中、高三级难度，系统含闯关模式、自由模式。 ★6、闯关模式下上一关训练结束后，提示用户是否进入下一关。 7、自由模式下，训练中用户可自由切换训练场景。结束训练后回到选择界面。 8、通关后可生成报告，报告可自动上传至平台。 9、系统通过3D动画的场景把训练者带入训练场景。 10、训练场景含操作说明。 ★11、可以通过呐喊或击打的形式打破训练场景中的障碍物，不同场景下障碍物不同。每次训练过关后会随机获得宝藏奖励。 ★12、情绪迷宫通过操纵屏幕左下角的轮盘、或移动角色进行操作，带领角色走出迷宫，可以选择跳过该操作。进入训练场景后通过清除场景中的障碍物完成训练。场景墙内容包含但不限于：悲伤、愤懑、迷茫、阴郁、忧愁、恼怒、哀痛、沮丧等情绪文字。训练过程中通过角色内心积极与消极的对话，展示角色的心路历程，训练结束后获得宝藏奖励。 13、考场困境通过操纵屏屏幕左下角的轮盘、或移动角色进行操作，带领角色避开道路上的障碍物，帮助角色到达终点，完成后给予胜利好评，可以选择跳过该操作。进入情绪半透明幕墙训练场景后，通过击打或呐喊清除障碍物，进入教室获得宝藏。场景墙内容包含但不限于：焦虑、紧张、困顿、烦闷、焦躁、恐惧、担忧、压抑、自我怀疑。 ★14、心沟通通过移动“情绪词”将其放到对应的卡通人物表情“空白框”中，帮助角色匹配对应的情绪后打破心中隔阂，墙内外的两个角色通过对话训练消除隔阂，过关后两个角色相拥，并获得宝藏。 ★15、茶话会中两个角色被困在一个废旧的院子场景内，通过找出画面中所有的卡通形象、清除障碍墙，走出院子参加茶话会，过关后获得宝藏。 ★16、逍遥游通过把所有文字拼成成语，进入训练场景。通过清除场景中的障碍物完成训练，过关后获得宝藏。场景墙内容包含但不限于解除封闭、固步自封、保守、偏见、刻板、固执、压抑、闭锁等。 17、我的信息包含但不限于用户帐号信息及我的历史报告内容。 18、宝藏库含通关奖励。 19、系统可以设置音乐音量、音效音量、模式切换。 20、管理员可添加、查看、删除、编辑用户信息，查看用户报告。 二、配置要求 1、一级冷轧钢板，喷塑工艺，尺寸≥990mm×1630mm×450mm。 2、触摸终端1台：显示尺寸≥42英寸，分辨率≥1920(H)×1080（V），触摸类型≥10点触摸，处理器≥i7，内存≥8G，固态硬盘≥250G,独立显卡≥1650,显存≥4G。 3、击打柱：圆柱式外形，采用PU皮包裹，高回力芯填充，整体高度≥160cm，底座可选择注沙或注水。 | 1 | 套 |
| 43 | 体感互动宣泄系统 | 1、通过动态捕捉、影像辨识技术将使用者深入融合进虚拟游戏系统，并在游戏中展开宣泄训练、肢体协调训练、感官统合训练、反应力训练、智力训练等，从而达到宣泄负面情绪、释放心理压力、调节身心平衡的作用。 2、系统内置红外热感应人体姿态扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏。 3、系统提供不少于100款中英文训练内容。 4、显示屏显示尺寸≥42英寸，底座设计稳定可靠。 | 1 | 套 |
| 44 | 心理挂图 | 1、包含制度、人物、宣泄、格言、积极心理、心理效应、心理实验七大类。 2、边框采用实木材质，常规尺寸40cm*60cm。 | 16 | 副 |
| 45 | 环境设计、改造、信息化布线，涉及墙面、天花板、地板、窗帘、石膏墙、绿植、文化建设 | 环境设计、改造、信息化布线，涉及墙面、天花板、地板、窗帘、石膏墙、绿植、文化建设 | 1 | 项 |
| 46 | 饮水机 | 13升，2千瓦 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022、3C 强制认证、国家涉水产品卫生许可及一级水效标准，采用立式直连自来水直饮机设计，兼顾净水直饮、节能高效、智能易维护、校园安全适配核心特点，适配办公楼紧凑空间与后勤标准化管理需求。 · 热水胆容量：13L（食品级 304 不锈钢一体式内胆，无拼接焊缝，防漏水） · 额定功率：2000W（纯铜绕组加热管，加热效率高，无高频运行噪音） · 电源规格：220V/50Hz（适配办公楼常规单相电，无需改线） · 水效等级：一级（国家节能标准，加热保温综合能耗低，贴合校园节能要求） · 防触电等级：1 类（带可靠接地，符合校园电气安全规范） · 机身整体尺寸：长420-460mm× 宽400-465mm× 高1300-1450mm · 占地面积：≤0.2㎡，贴墙摆放仅需侧边预留≥10cm 操作 / 检修空间 · 净重：20-30kg（机身轻量化，方便后勤挪动、点位调整） · 供水方式：双水源设计（主：直连市政自来水，适配水压 0.1-0.4MPa；副：手动加水），无地漏 / 进水口的办公区也可使用 · 安装要求：无需预埋管线，接自来水龙头 + 10A 三孔插座即可，后勤人员可自行完成安装 · 滤芯配置：PP 棉（5μm）→颗粒活性炭→压缩活性炭→RO 反渗透膜（100G）→后置复合炭（亲水膜 + 椰壳炭） · 核心过滤效果：滤除自来水中重金属、细菌、余氯、泥沙等，出水符合直饮标准，口感清甜，适合泡茶 / 冲咖啡 · 净水流量：≥0.5L/min，制热水能力23L/h（13L 内胆烧开时间约 15-20 分钟，满足办公高峰饮水） · 滤芯功能：① 前置滤材滤除杂质；② RO 膜滤除重金属 / 细菌；③ 后置炭调口感 + 抑菌 · 滤芯维护：模块化卡扣设计，无需工具，后勤人员 1 分钟可更换，滤芯寿命智能提醒（PP 棉 6-12 个月，RO 膜 24-36 个月） · 加热技术：步进式逐层加热（补水、加热同步，内胆水温恒定 95-100℃，无千沸水） · 出水方式：双出水嘴设计（左：常温水，右：开水），均为按压式出水，带安全童锁（开水嘴需先解锁再出水，防止误触烫伤） · 出水速度：开水≥1.5L/min，常温水≥2L/min，接满一杯 200ml 开水仅需 8 秒 · 保温功能：EPS 环保保温层包裹内胆，恒温保温（90-95℃），无需反复加热，节能省电 · 隔夜排空：自动排空内胆死水，次日首次出水为新鲜开水，避免死水饮用风险 · 三重防干烧保护（温控保护器 + 传感器超温保护 + 缺水保护），无水不加热 · 漏电保护（内置漏电保护器，漏电瞬间断电，反应时间≤0.1 秒） · 漏水 / 防溢流保护（机身底部带漏水感应，漏水自动停机并报警） · 停水保护（自来水停水后自动停机，防止空转） · 故障自检（机身大屏显示故障代码，方便售后排查） · 防烫保护（水嘴加高 + 外壳防烫设计，机身表面温度≤45℃） · 显示界面：LED 高清大屏（显示水温、水位、滤芯寿命、TDS 值、运行状态，一目了然） · 核心智能功能：① 滤芯寿命智能提醒（数字显示剩余寿命，滤芯到期自动报警）；② 定时开关机（可设置办公时间 8:00-18:00 自动运行，其余时间休眠，节能省电）；③ 水质 TDS 值实时显示（直观看到净水效果）；④ 故障自检（故障代码显示，无需专业人员排查） · 附加功能：① 常温水终端紫外线杀菌（二次抑菌，保障饮水卫生）；② 热胆自动冲洗（每次开机自动冲洗，避免内胆结垢）；③ 童锁保护（开水嘴专属，防止学生 / 办公人员误触） | 12 | 台 |
| 47 | 入口热风幕 | - 结构类型：离心式风幕机，采用低噪音离心式蜗轮。 - 控制方式：触摸式开关+红外线遥控调速。 - 机身材质：铝合金外壳，无螺丝圆弧设计。 - 电机配置：高速纯铜电机，持续运行5000小时无故障。 - 认证标准：通过CCC认证。 - 尺寸：2000×220×240mm长×宽×高。 - 电压频率：220~240V/50Hz。 - 电机功率：高档470W，低档440W。 - 风量：高档2520m³/h，低档2100m³/h。 - 噪音水平：高档≤58dB，低档≤56dB。 - 净重：约27.5kg。 | 1 | 台 |
| 48 | 手机屏蔽柜 | 50抽屉 符合国家保密标准BMB49-2020、通过国家保密科技测评中心认证，屏蔽效能及结构设计贴合校园会议室便捷管理、高频使用、安全耐用核心需求，适配会议室墙面 / 角落摆放，不占用会议空间。 · 抽屉数量：50 个独立屏蔽抽屉（单层 5 抽 ×10 层，数字编号 1-50，一一对应） · 认证要求：通过国家保密科技测评中心认证，附正式认证证书及检测报告 · 执行标准：符合《保密会议移动通信干扰器的技术要求和测试方法》、国家保密标准 BMB49-2020 · 屏蔽类型：无源屏蔽（无需外接电源，无走线麻烦，适配会议室无额外插座场景） · 适用设备：支持≤7 英寸直板 / 折叠屏手机，抽屉内可容纳手机 + 常规手机壳 · 整体重量：64-75kg（±1kg），结构稳固，无倾倒隐患 · 柜体材质：SPCC 优质冷轧钢板，柜体厚度1.0-1.2mm，柜门双层屏蔽钢板（厚度≥0.8mm），焊接处无缝处理，确保电磁连续性 · 屏蔽辅材：柜门四周嵌导电泡棉胶条（抗老化、高导电性），抽屉边缘做电磁密封处理，杜绝信号泄露 · 表面工艺：静电喷塑处理，颜色为米白色 / 商务银灰（校园会议室百搭，耐刮擦、防发黄，污渍一擦即净） · 内部配件：每个抽屉内置防滑皮纹软垫，保护手机屏幕 / 外壳不刮花，抽屉无尖锐边角 · 锁具材质：标配独有胶柄单拔钥匙，握感舒适，锁芯为防撬钢制材质，适配校园统一管理 · 屏蔽频段：全覆盖2G/3G/4G/5G 移动信号、WIFI2.4G/5G、蓝牙、GPS 信号，无频段遗漏 · 屏蔽效能：≥80dB，柜内手机信号完全阻断，无 “跑风漏气”，符合涉密会议屏蔽要求 · 屏蔽方式：每个抽屉独立电磁屏蔽，互不干扰，单抽屉开合不影响其他抽屉屏蔽效果 · 无源优势：无需接电，避免会议室走线杂乱，无断电 / 漏电隐患，无人值守也能稳定屏蔽 · 抽屉编号：每个抽屉外侧标注清晰阿拉伯数字编号（1-50），配套纸质编号贴，可按需粘贴姓名 / 工位，方便师生存取 · 锁具管理：单主锁管控全柜，标配 2 把专属钥匙，适合会议室管理员统一管理，无抽屉单独锁，避免钥匙混乱 · 开合设计：磁吸式半自动弹锁，轻拧钥匙即可弹开柜门，抽屉抽拉顺滑，无卡顿 / 异响，适配会议前快速存放 · 空间优化：多层横向布局，高度适配人体工学，无需弯腰即可取放手机，符合会议室站立操作需求 · 标识适配：柜体侧面预留空白标识区，可粘贴 “手机存放柜”“会议期间请勿取放” 等校园提示贴 · 防磕碰设计：柜体所有边角均做圆角处理（半径≥5mm），无尖锐凸起，杜绝师生磕碰受伤 · 稳固设计：台立式底部带加厚防滑橡胶脚垫，增大与地面摩擦力，防侧滑、防刮擦会议室地砖 / 木地板；壁挂式配双层固定支架，承重≥100kg · 抗老化设计：导电胶条为耐温抗老化材质，-10℃~50℃环境下正常使用，适配校园会议室无恒温环境 · 防潮设计：钢板表面喷塑做防潮处理，抽屉内无积水死角，适配南方校区潮湿环境 · 承重设计：整体柜体承重≥300kg，叠放 / 重压无变形，抽屉单抽承重≥5kg，可放置手机 + 充电宝等小配件 · 无源设计：无需外接电源，解决会议室插座不足、走线杂乱问题，会议期间无用电安全隐患 · 免维护：无电子元件，无需日常调试 / 充电，仅需定期擦拭柜体，后勤管理成本为 0 · 环保无异味：所有材质均为环保级，无刺鼻异味，符合校园办公家具环保要求 · 灵活摆放：台立式 / 壁挂式可选，可根据会议室大小灵活调整，角落 / 墙面均可放置，不占用会议桌椅空间 | 2 | 套 |
| 二、智慧教室 |  |  |  |  |
| 塔职院智慧教室 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧教室终端 | - 智慧教室终端所有应用功能通过讲台高清触控屏操作来完成，主机及讲台高清触控屏采用讲台方式安装和使用；不借助电脑可独立实现网络中控、专业录播、远程互动、无线投屏、圈点批注、电子白板等功能； ★2.为满足学校多样化登录要求，智慧教室终端需要支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、二维码扫描登录、人脸识别登录四种登录方式。老师通过任一方式登陆终端后可以自动读取老师信息与权限，自动匹配个人数据；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 3.讲台高清触控屏，要求尺寸不小于29英寸，分辨率不低于1080p，支持多点触控。功能实现要求应具备摄像、拾音、身份识别（如IC卡/二维码/人脸）及USB扩展功能，可采用一体化集成或组合设备实现，并在投标文件中提供详细的集成方案。 4.内置教师权限管理模块，支持扫码登录，支持在扫码登录界面一键开启课程录制，并且支持一键开启结束后自动上传至智慧课堂系统个人云盘空间； 5.内置录播模块，具备录制、音视频编解码、远程互动、音频处理、存储、流媒体服务器等功能于一体，支持不少于6路摄像机画面的接入； ★6.要求录播画面在讲台高清触控屏上可实时预览，并支持录制、暂停、停止等操作，录制开启时能在教室显示大屏上呈现准备开始的倒计时，提醒师生即将开始录制；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 7.内置自动导播系统，全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，可自动进行教学内容、老师特写、老师全景、学生全景、学生特写等画面的全自动导播切换； 8.支持远程导播控制，导播画面模式支持单画面、多画面、画中画等，支持手动/自动切换； 9. 终端接口要求：HDMI视频输入接口≥3路；HDMI输出接口≥3路，其中≥1路需支持4K分辨率输出；网口≥8路 ，其中≥2路需支持POE；RS-232控制接口≥4路；音频MIC输入接口≥5路，每路均支持独立的48V幻象供电开关；音频LINE OUT接口≥1路；可电源管理的授课大屏供电接口≥1路、投影幕升降接口≥1路；PC控制接口≥1路；无线麦IR接口≥1路；USB接口≥1路；TYPE-C接口≥2路。 ★10.要求内置数字音频处理功能，支持MIC音频混音、增益、降噪等处理，音视频互动中支持回声抑制处理功能；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 11.内置圈点批注功能，无需启动任何软件工具，支持投屏内容的录制，完整记录老师投屏、圈点批注全过程，并可上传至云盘空间； 12.内置白板教学功能，支持教师在授课过程中通过讲台高清触控屏模拟白板粉笔书写来进行板书教学；打开白板能全屏展示到黑板大屏、投影幕布显示； 13.内置无线投屏：支持多路信号同时投屏到智慧教室终端，通过讲台高清触控屏可预览无线投屏信号缩略画面图，同时对无线投屏信号进行审核，支持对投屏画面的录制； 14.内置多路信号源快速切换功能，通过讲台高清触控屏操控即可对内置电脑、外接笔记本、无线投屏等视频信号进行快速切换； ★15.直播功能，支持提前创建直播活动并支持在终端设备上一键开启直播，支持多终端观看，可以支持校内、校外远程直播；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 16.支持大屏共享模式，可一键将教师屏幕共享到小组屏，支持小组互动模式，可一键开启小组多终端投屏互动； 17.支持在课程录制界面将已录制好的资源一键上传到智慧课堂系统个人云盘空间； 18.智慧教室终端具备远程互动功能：通过讲台高清触控屏操作就可与其它互动教室进行音频和视频互动,并且支持互动界面发起教学活动包括但不限于签到选人主题讨论等功能； 19.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，一键唤醒智慧课堂软件系统；支持打开课件模块，完成教学相关操作；打开互动教学模块，完成教学活动，投屏，云盘等功能；支持打开线上课堂，完成远程互动； 20.支持教师在线打开授课PPT时，通过智慧终端显示正在讲课的PPT目录视图，大屏显示PPT播放画面，同时支持通过智慧终端进行跳转任意PPT页码。 21.为保证产品质量，要求提供智慧教室终端产品3C证书； 22.为保证产品设计符合节能环保的国家标准，要求提供智慧教室终端产品节能证书； 23.为保证产品稳定可靠，要求智慧教室终端平均无故障时间不低于20万小时。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） - 24.上述功能可采用一体化集成设备实现，也可通过组合设备实现同等功能及性能，投标人须在投标文件中提供详细的系统集成方案及功能实现说明。 | 2 | 台 |
| 2 | 智慧终端管理系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.支持可视化集中管控终端所有功能； 3.具备多媒体信号切换、多屏互动控制、录播控制等触控界面； 4.支持绑定管控平台，并对智慧教室终端进行相关系统设置； 5.支持统一设置教室设备串口信息，包括一体机、投影等。 | 2 | 套 |
| 3 | 精品录播系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能，支持浏览器访问； 3.支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件自动上传； 4.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； 5.支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播； 6.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制。 | 2 | 套 |
| 4 | 教师3D跟踪探测器 | 1.要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标； 2.要求传感器内置定位检测智能算法，传感器内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。 3.传感器实时侦测包含人物高度、纵向距离和横向距离等数据； 4.综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法，准确定位目标。 | 2 | 台 |
| 5 | 学生3D跟踪探测器 | 1.要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标； 2.要求传感器内置定位检测智能算法，传感器内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。 3.传感器实时侦测包含人物高度、纵向距离和横向距离等数据； 4.综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法，准确定位目标； | 4 | 台 |
| 6 | 全自动跟踪系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用图像识别主动跟踪技术，无需另配跟踪主机，抗干扰性强，教师、学生均无需佩戴任何辅助装置，能够实现全场景跟踪。 | 6 | 套 |
| 7 | 云台摄像机 | 1.传感器类型：不小于1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 2.传感器像素：有效像素：≥207万； 3.视频格式：1080p/60， 1080i/60，1080p/50，1080i/50， 1080p/30，1080p/25向下兼容； 4.数据接口：SDI，RJ45； 5.镜头焦距：12倍光学变焦，f＝3.9～46.8mm； 6.光圈系数：F1.8~F2.4； 7.支持倒装，支持网口版本升级。 | 8 | 台 |
| 8 | 拾音吊麦 | 1.换能方式：电容式 2.指向性：单一超指向 3.频率响应：100-16000Hz 4.输出阻抗：近距1KΩ、远距2.3KΩ 5.灵敏度：近距-45dB、远距-38dB。 | 12 | 支 |
| 9 | 云直播系统 | 1.云直播功能，支持多终端观看，可定制直播间，同时直播时长、互动数据等均可统计，实现无缝对接； 2.支持扫码进入直播间，同时也支持观看地址连接加入直播间； 3.具备直播管理行为，可设置云直播是否允许回放，是否允许评论，是否允许转发等功能。 | 2 | 套 |
| 10 | 音频处理器 | 1.系统集成音频处理和功率放大器，高度≤1U。 2.集成回声消除功能、噪声消除功能、混音处理功能于一体； 3.反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥9dB ； 4.自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升 ≥18dB自动增益控制（AGC）： -12dB - +12dB； 5.频率响应：20Hz-20kHz； 6.总谐波失真：≤0.1%8、支持≥1路RJ45接口无线话筒输入，支持≥1路凤凰端话筒输入； 7.具备≥1路翻页笔输出接口，具备≥1路USB声卡输出；具备≥4路音频输入接口，其中至少1路输入接口采用6.5mm接口；具备≥3路音频输出接口； 8.≥2个以太网接口，支持接入网络进行管控，配套平台支持远程声音控制、批量升级、音频参数调节配置、实时显示音量大小、运行日志统计及查看、故障统计等功能； 9.支持通过串口线连接中控，可实现对无线话筒的音量、电磁锁的解锁方式、电磁锁的开关进行控制； 10.功率放大器大输出功率：≥2*150W | 2 | 台 |
| 11 | 无线麦克风 | 1.采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术； ★2.接收机与充电底座运用一体化设计，将话筒插入充电座便能自动完成配对，开机就能使用；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 3.充电底座集成鹅颈麦克风功能，鹅颈麦克风话筒杆长度可选； 4.无线话筒采用直插式桌面充电器充电方式，具有充电灯光提醒及保护功能；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 5.无线话筒具有翻页笔和激光笔功能； 6.无线麦克风侧面需具有独立音量加减按键； 7.收发频率： 470MHz - 510MHz； 8.频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）； 9.综合信噪比：≥85dB； 10.充电底座具有物理解锁按键； ★11.提供远程统一管理软硬件接口，配合中控可以做到上课可以开锁，下课后话筒插入底座后自动锁死，防止话筒丢失；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 12.需具有归还语音提示功能，下课时老师未将无线麦克风插入底座可向功放设备输出归还提示语音； 13.通过中控可以远程获知和管理话筒当前状态、电池电量及未归还提醒等功能。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） | 2 | 台 |
| 12 | 音响 | 1.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）； 2.额定阻抗：≤8Ω； ★3.总谐波失真（120Hz-20KHz频率范围内）：≤3%；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 4.特性灵敏度：≥88dB； ★5.长期最大功率：≥60W；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 6.高音单元：≥1吋； 7.低音单元：≥4吋； | 4 | 对 |
| 13 | 智慧课堂系统 | 1.基础功能： 1.1.智慧课堂系统由大屏端、控制端、小组端、AI语音助手、移动端构成，实现课前课程建设、课中教学互动、多屏互动教学、对比教学、分组研讨等功能； 1.2.智慧课堂系统具备用户管理功能，支持与用户数据无缝对接；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 1.3.智慧课堂系统可共享课程数据、备课资料、班级数据、题库、作业、试卷等，实现与课前资源的连贯性；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 1.4智慧课堂系统在授课过程中所产生的的教学数据需要自动汇总，包括但不仅限于课中签到数据，课中随机选人数据，课中评分数据，课中主题讨论数据等； 2.课程建设： 2.1.选择不同的模板就可以建设慕课或精品课程的个性化课程网站； 2.2.提供多套精美网络课程建课模板，教师可依据个人资料的丰富程度及喜欢的风格进行个性化的设置； 2.3.支持课程创建者按周、课时自动生成课程章节，快速创建课程章节目录，提升建课效率； 2.4.支持课程负责人指派其他人共建同一门课程，并且可以对其权限进行设置，如：是否允许查看成绩、管理作业、管理考试、发布通知、管理课程等； 2.5.支持慕课制作和慕课教学模式，实现课程知识单元化，每个知识单元聚合丰富的富媒体教学资源； 2.6.教师可通过系统上传课程所需要的教材、参考书、参考文献、视频等资源； ★2.7.支持上传多种文档格式，涵盖DOC、PPT、PDF、TXT等，上传后自动进行转码，无需下载即可直接在线阅读； （提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 2.8.支持教学视频任意时间点插入测验题、图片、PPT；插入的测试题支持单选题、多选题和对错题等题型； 2.9.支持视频的虚拟剪辑，可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度； ★2.10.支持视频打开“防拖拽和防窗口切换”，学生观看时无法进行快进播放，切出系统界面自动停止播放； （提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 2.11.知识点拓展阅读功能，可以根据一个关键词自动生成相关知识点的知识树，插入到课程单元中，并自动推送知识点相关的图书、期刊、论文等资料；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 2.12.支持使用教学资源包建课，教学资源包需整合本科、中高职、基础教育等各层次院校，各学科、专业的资源。 3.大屏端： 采用安装包的形式，安装到教室大屏中； 3.1课件调用： 3.1.1云盘：为每个师生账号提供不少于 100G 云盘空间，支持上传文件夹、上传文件、打开文件、新建文件夹、重命名、删除、搜索文件；可以随时调用云盘内容支持云盘资源的在线预览；支持将云盘中 PPT 文件直接点击上课使用； 3.1.2可直接调取课程资源，包含课程章节内容、作业模块、考试模块、教案等内容； ★3.1.3.PPT文件：支持打开课程已有PPT，并可直接点击上课，并支持手机翻页、激光笔和聚光灯功能； （提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 3.2课堂活动： 3.2.1.签到：支持教师通过智慧课堂系统发起普通签到、手势签到、位置签到、二维码签到等多种签到方式功能，学生通过移动端进行签到，教师端实时显示学生的签到情况，同时记录汇总； 3.2.2.选人：支持教师发起随机选人，屏幕上快速滚动学生的头像信息，支持多次选人，分别赋予分值并统计到学生个人成绩中； 3.2.3.抢答：支持教师发起抢答，教师可以看到所有学生的抢答情况； 3.2.4.主题讨论：支持教师发起主题讨论，学生端收到讨论点击进行发表自己的看法，支持文字、图片等方式上传，并可在大屏展示讨论结果，生成词云分析； 3.2.5.随堂练习：支持发送随堂练习给学生，支持查看学生答题结果及答题情况分析；练习题型类型至少包括单选题、多选题、判断题、客观题等常见题型；学生可使用录入文字、拍照上传等多种方式进行答题； 3.2.6.发放问卷：问卷编辑需支持自定义编辑或从教师原有问卷库导入等方式，问卷包含单选题、多选题、简答题等常见题型； 3.2.7.分组讨论：可以实现线上小组互动讨论，教师可总览各个小组讨论情况。 3.2.8.可以对单个学生或互动小组等进行生生互评。 3.2.9.白板：教师可通过白板手写板书，板书完成后支持保存到教师个人云盘。 ★3.2.10.支持同时给一个或多个班级上课，若为多个班级同时上课，支持将签到、抢答、选人等课堂活动同时发放到多个班级。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 3.3多屏互动： 3.3.1.共享本机屏幕：共享时，可选择共享桌面、也可选择单一浏览器等其他软件窗口，支持选择是否开启画中画、同时共享电脑声音；支持将授课设备屏幕或窗口共享给侧屏、学生设备、线上课堂内成员； 3.3.2.共享学生设备：支持同时选择不少于4位学生，将学生屏幕展示时到授课电脑或大屏上；教师可控制是否投屏学生设备声音及关闭学生屏幕共享； 3.3.3.小组侧屏展示：支持同时展示不少于4个侧屏屏幕；教师可控制是否投屏小组侧屏声音及关闭侧屏屏幕共享； 3.4线上课堂： 3.4.1.性能要求：支持文字聊天，语音视频互动；支持 720P、1080P（HD）、HD+等高清画质视频；支持动态调整视频流的大小，适用于不同网络环境以及需要进行视频窗格切换的场景。在音频交互、降噪等场景下提供更好的声音质量，支持回声消除、自动噪声抑制、自动增益控制，适应各种音频环境，对用户的通话内容进行加密，防止信息泄露。 3.4.2.身份角色：教师即为课堂创建者，有权将学生设置为助教；将学生移出课堂；向学生发送解除静音或开启视频的请求；强制学生和助教静音和关闭摄像头；助教身份支持将学生移出课堂；向学生发送解除静音或开启视频的请求；强制学生静音和关闭摄像头；进行成员比对和查看比对历史；课堂录制；发布、删除和编辑公告；发布分组讨论、签到等活动。 3.4.3.具备课堂录制功能，录制的课堂视频能回传至个人云盘中，并实现站内信课堂录制消息提醒服务； 3.5辅助教学工具：支持画笔、激光笔、橡皮差、清除、形状、线条、文字输入；支持白板功能，在白板下支持画笔、激光笔、橡皮差、清除、形状、线条、文字输入、添加文件、修改本景色；板书完成后支持转发给学生或保存到云盘；支持切换窗口，支持在软件内快速切换至桌面、其他软件操作窗口、本软件窗口等。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 4.控制端： 4.1.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，一键唤醒智慧课堂软件系统； 4.2.支持通过智慧课具备课堂录制功能，录制的课堂视频能回传至个人云盘中，并实现站内信课堂录制消息提醒服务堂控制端已扫码登录用户，免密登录智慧课堂软件系统； 4.3.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开课件模块，并完成教学相关操作； 4.4.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开线上课堂模块，并完成远程互动操作； 4.5.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开签到功能，完成签到； 4.6.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开投屏功能，使用多屏互动功能； 4.7.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开活动模块，发起多种教学活动； 4.8.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开云盘模块,调用云盘资源； 4.9.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开同声翻译，实时进行课堂同声翻译； 4.10.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开AI助手，通过AI助手实现语音交互功能； 4.11.支持教师通过云盘或课程打开授课PPT时，通过智慧课堂控制端显示正在讲课的PPT目录视图，并支持通过智慧课堂控制端进行跳转任意页码； 5.小组端： 5.1.支持通过扫码将屏幕镜像投屏显示到侧屏； 5.2.配合智慧课堂大屏端完成多屏互动的功能； 6.AI语音助手： 6.1启动程序后自动开启桌面挂件，并置于桌面最上层，可随意拖动到桌面任意位置 6.2支持语音唤醒、双击唤醒、按钮唤醒等多种唤醒方式 6.3实现语音回答平台使用方式、基础问题、知识问答等多种问题 6.4支持执行语音指令，如发签到、打开白板、打开课程、开关摄像头、切换窗口等； ★同声翻译：支持将教师语音实时转换为文字，并根据前后文语义动态纠正文字；支持实时翻译教师语音，识别及翻译语种包含中、英、德、法、日、西班牙、韩、阿拉伯、葡萄牙等多语种。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 7.移动端： 7.1.PC端与移动端的学习进度保持同步，学生在任何终端上，都可以实现学习记录的持续性，系统也可对任何终端的学习行为进行监控； 7.2.移动端满足课前课中课后使用，可基于课程形成师生互动交流群，实时进行即时通讯，进行讨论与交流，教师和学生可以开展话题讨论，利用发帖形式进行小组话题交流； 7.3.可以阅读海量电子图书、报纸、期刊、专题等资源，支持分享； 7.4.支持移动端加入互动课堂。 | 2 | 套 |
| 14 | 双屏智慧黑板 | 1.整机采用全金属外壳，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，四拼接一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 | 2 | 台 |
|  |  | 2.整机屏幕采用98英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 |  |  |
|  |  | 3.侧置输入接口：≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB；输出接口：≥1路音频、≥1路触控USB、≥1路HDMI OUT；前置输入接口：≥3路USB（包含1路Type-C、2路USB）。 |  |  |
|  |  | ★4.采用电容触控技术，屏幕采用全贴合方式，支持信创系统中进行40点或以上触控。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，最大功率≥80W。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 |  |  |
|  |  | 7.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持版本Wi-Fi6。 |  |  |
|  |  | ★8.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片，支持输出4K分辨率视频。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 9.OPS模块： CPU采用信创自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz； 内存：8GB或以上配置，硬盘：256GB或以上固态硬盘；≥2G独显，具有独立非外扩展接口：≥1路HDMI ，≥3路USB。 |  |  |
| 15 | 触控一体机 | 1.整机采用一体化结构，屏幕采用≥65英寸超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°。 | 16 | 台 |
|  |  | 2.整机嵌入式芯片CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 |  |  |
|  |  | ★3.核心运算CPU芯片采用国产自主可控，性能≥8核，主频≥2.7GHz。为确保系统兼容与稳定，所投产品应已完成与主流国产操作系统（如统信UOS、麒麟KOS等）的适配认证。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 4.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音距离≥12m。 |  |  |
|  |  | 5.侧置接口：≥2个HDMI接口、≥1个RS232接口、≥1个USB接口用于输入；≥1个音频输出接口、≥1个触控USB输出接口用于输出；前置输入接口：≥有3个USB接口，其中包含1个Type-C接口和2个普通USB接口。 |  |  |
|  |  | 6.整机设备内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。 |  |  |
|  |  | 7.支持至少40点同时触控操作。 |  |  |
|  |  | 8.整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。 |  |  |
|  |  | 9.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 |  |  |
|  |  | 10.整机内置非独立摄像头，摄像头数量≥1个，可拍摄≥1600万像素数的照片。 |  |  |
|  |  | 11.整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 |  |  |
|  |  | 12.电脑模块：CPU采用信创自主可控芯片；主频≥2.8Ghz，核心数≥8核心，三级缓存≥16M；内存：8GBDDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GBSSD固态硬盘或以上配置；采用独立显卡，显存≥2G；预装正版国产操作系统。 |  |  |
| 16 | 智慧讲台 | 1.讲台整体尺寸≥1600mm*750mm*750mm(可定制)；外观流线型无锐角设计，弧形环抱式围挡； | 2 | 套 |
|  |  | 2.为提供老师不同高度的使用讲台的需求，讲台可进行电动升降.节高度，调节过程采用静音处理； |  |  |
|  |  | 3.设备柜和讲台主框架采用可拆卸方式，可根据用户需求调整空间大小及内部结构调整，设备柜拆除后讲台主体不影响稳定及美观，讲台可正常使用； |  |  |
|  |  | 4.桌面开放式设计放置29~34寸21:9触控显示器装置，仰角可调。 |  |  |
| 17 | 键鼠 | 鼠标规格 | 2 | 套 |
|  |  | 分辨率：≤3000dpi； |  |  |
|  |  | 键盘规格 |  |  |
|  |  | 键盘标准：89-108键。 |  |  |
| 18 | 无线AP | 1.射频设计：三射频设计，同时支持2.4G和5G； | 2 | 台 |
|  |  | 2.传输速率：最大无线速率大于7Gbps； |  |  |
|  |  | 3.无线类型：内置智能无线； |  |  |
|  |  | 4.接口：上联：1个100/1000/2.5G/5GBase-T自适应以太网接口，支持IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt标准PoE受电1个5G SFP接口，兼容1G和2.5G SFP口，与电口复用； |  |  |
|  |  | 下联：1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，支持对物联网单元供电(48V/12.95W)。 |  |  |
| 19 | 企业级VPN路由器 | LAN输出口：千兆网口； | 2 | 台 |
|  |  | WAN接入口：千兆网口； |  |  |
|  |  | 机身材质工艺：金属机身； |  |  |
|  |  | 企业VPN：支持； |  |  |
|  |  | 不少于8口PoE供电。 |  |  |
| 20 | 交换机 | 不少于16口千兆交换机。 | 2 | 台 |
| 21 | 智慧教室装修 | 完成2个教室共计264平的空间设计装修：提供空间设计，提供布局图、布线图、效果图、施工图，根据校方最终确认版效果图完成基础空间的重构和装修施工服务。地面铺设地胶，墙面吸音处理，顶部灯光改造，强弱电改造。本项目包含所有设备整体安装调试、施工线材及配件等。装修总价不得超过投标报价中的相应分项报价。任何超出原定范围和标准的变更，须经采购人书面同意并另行签订补充协议。 | 264 | 平方米 |
|  |  | 1.地面：地面采用塑胶地板，100％纯 PVC 耐磨层，厚度≥ 3.0mm，经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压；地胶底部：满刮胶工艺； |  |  |
|  |  | 2.吸音墙面：墙面采用高性能吸音板，专业色调，环保、可回收利用；具备吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，等特点； |  |  |
|  |  | 3.灯光，采用三基色或 LED 灯光，均匀布光； |  |  |
|  |  | 4.窗帘：遮光窗帘，宽褶皱，遮光、隔音、吸音效果好，颜色根据现场环境搭配，含导轨，褶皱率大于 50%。颜色根据学校要求选定； |  |  |
|  |  | 5.门：根据客户需求，可提供安装专业防盗门，隔音门或厚重的防火门，以控制外界声音的传入，降低室内环境噪声。 |  |  |
| 三、新疆农业大学亚心教室（乌鲁木齐）改造2间，和塔职院同步课堂用 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧教室终端 | 1.智慧教室终端所有应用功能通过讲台高清触控屏操作来完成，主机及讲台高清触控屏采用讲台方式安装和使用；不借助电脑可独立实现网络中控、专业录播、远程互动、无线投屏、圈点批注、电子白板等功能； | 2 | 台 |
|  |  | ★2.为满足学校多样化登录要求，智慧教室终端需要支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、二维码扫描登录、人脸识别登录四种登录方式。老师通过任一方式登陆终端后可以自动读取老师信息与权限，自动匹配个人数据；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 3.讲台高清触控屏，要求尺寸不小于29英寸，21:9显示比例，支持1080p及以上高清显示和多点触控，内置摄像头、麦克风、IC卡读卡器、USB接口等功能； |  |  |
|  |  | 4.内置教师权限管理模块，支持扫码登录，支持在扫码登录界面一键开启课程录制，并且支持一键开启结束后自动上传至智慧课堂系统个人云盘空间； |  |  |
|  |  | 5.内置录播模块，具备录制、音视频编解码、音频处理、存储、流媒体服务器、视频互动等功能于一体； |  |  |
|  |  | ★6.要求录播画面在讲台高清触控屏上可实时预览，并支持录制、暂停、停止等操作，录制开启时能在教室显示大屏上呈现准备开始的倒计时，提醒师生即将开始录制；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 7.终端接口要求：HDMI视频输入接口≥3路；HDMI输出接口≥3路，其中≥1路需支持4K分辨率输出；网口≥4路，其中≥2路需支持POE；RS-232控制接口≥4路；音频MIC输入接口≥5路，每路均支持独立的48V幻象供电开关；音频LINE OUT接口≥1路；可电源管理的授课大屏220V供电接口≥1路、投影幕升降接口≥1路；PC控制接口不少于1路；无线麦IR接口不少于1路；USB接口不少于1路；TYPE-C接口不少于2路；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | ★8.要求内置数字音频处理功能，支持MIC音频混音、增益、降噪等处理，音视频互动中支持回声抑制处理功能；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 9.内置圈点批注功能，无需启动任何软件工具，支持投屏内容的录制，完整记录老师投屏、圈点批注全过程，并可上传至云盘空间； |  |  |
|  |  | 10.内置白板教学功能，支持教师在授课过程中通过讲台高清触控屏模拟白板粉笔书写来进行板书教学；打开白板能全屏展示到黑板大屏、投影幕布显示； |  |  |
|  |  | 11.支持无线投屏，支持多路信号同时投屏到智慧教室终端，通过讲台高清触控屏可预览无线投屏信号缩略画面图，同时对无线投屏信号进行审核，支持对投屏画面的录制； |  |  |
|  |  | 12.内置多路信号源快速切换功能，通过讲台高清触控屏操控即可对内置电脑、外接笔记本、无线投屏等视频信号进行快速切换； |  |  |
|  |  | ★13.直播功能，支持提前创建直播活动并支持在终端设备上一键开启直播，支持多终端观看，可以支持校内、校外远程直播；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 14.支持大屏共享模式，可一键将教师屏幕共享到小组屏，支持小组互动模式，可一键开启小组多终端投屏互动； |  |  |
|  |  | 15.支持在课程录制界面将已录制好的资源一键上传到智慧课堂系统个人云盘空间内； |  |  |
|  |  | 16.智慧教室终端具备远程互动功能：通过讲台高清触控屏操作就可与其它互动教室进行音频和视频互动,并且支持互动界面发起教学活动包括但不限于签到选人主题讨论等功能； |  |  |
|  |  | 17.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，一键唤醒智慧课堂软件系统；支持打开课件模块，完成教学相关操作；打开互动教学模块，完成教学活动，投屏，云盘等功能；支持打开线上课堂，完成远程互动； |  |  |
|  |  | 18.支持教师在线打开授课PPT时，通过智慧终端显示正在讲课的PPT目录视图，大屏显示PPT播放画面，同时支持通过智慧终端进行跳转任意PPT页码。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 20.为保证产品质量，要求提供智慧教室终端产品3C证书； |  |  |
|  |  | 21.为保证产品设计符合节能环保的国家标准，要求提供智慧教室终端产品节能证书； |  |  |
|  |  | 22.为保证产品稳定可靠，要求智慧教室终端平均无故障时间不低于20万小时。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
| 2 | 智慧终端管理系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； | 2 | 套 |
|  |  | 2.支持可视化集中管控终端所有功能； |  |  |
|  |  | 3.支持统一配置智慧终端网络信息； |  |  |
|  |  | 4.支持绑定管控平台，并对智慧终端进行相关系统设置； |  |  |
|  |  | 5.支持统一修改无线网络信息； |  |  |
|  |  | 6.支持统一设置教室设备串口信息，包括一体机、投影等。 |  |  |
| 3 | 常态录播系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； | 2 | 套 |
|  |  | 2.支持可视化集中管控终端所有功能； |  |  |
|  |  | 3.具备多媒体信号切换、多屏互动控制、录播控制等触控界面； |  |  |
|  |  | 4.支持绑定管控平台，并对智慧教室终端进行相关系统设置； |  |  |
|  |  | 5.支持统一设置教室设备串口信息，包括一体机、投影等。 |  |  |
| 4 | 教师云镜摄像机 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； | 2 | 台 |
|  |  | 2.具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能，支持浏览器访问； |  |  |
|  |  | 3.支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件自动上传； |  |  |
|  |  | 4.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； |  |  |
|  |  | 5.支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播； |  |  |
|  |  | 6.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制。 |  |  |
| 5 | 学生云镜摄像机 | 1.846万像素1/2.8英寸4KCMOS传感器； | 2 | 台 |
|  |  | 2.支持30帧的网络H.265/H.264视频输出； |  |  |
|  |  | 3.单镜头可输出全景和特写两个景别； |  |  |
|  |  | 4.支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流； |  |  |
|  |  | 5.具备RJ45网口，支持POE功能，可同时输出全景和特写两个景别的高清视频； |  |  |
|  |  | 6.支持老师跟踪，人脸识别+运动检测，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。支持多种跟踪模式。支持多速度等级的电子云台控制； |  |  |
|  |  | 7.支持数字变焦、自动增益、自动白平衡等功能。 |  |  |
| 6 | 拾音吊麦 | 1.换能方式：电容式 | 4 | 支 |
|  |  | 2.指向性：单一超指向 |  |  |
|  |  | 3.频率响应：100-16000Hz |  |  |
|  |  | 4.输出阻抗：近距1KΩ、远距2.3KΩ |  |  |
|  |  | 5.灵敏度：近距-45dB、远距-38dB。 |  |  |
| 7 | 云直播系统 | 1.云直播功能，支持多终端观看，可定制直播间，同时直播时长、互动数据等均可统计，实现无缝对接； | 2 | 套 |
|  |  | 2.支持扫码进入直播间，同时也支持观看地址连接加入直播间； |  |  |
|  |  | 3.具备直播管理行为，可设置云直播是否允许回放，是否允许评论，是否允许转发等功能。 |  |  |
| 8 | 智慧课堂系统 | 1.基础功能： | 2 | 套 |
|  |  | 1.1.智慧课堂系统由大屏端、控制端、移动端构成，实现课前课程建设、课中教学互动、对比教学、分组研讨等功能； |  |  |
|  |  | 1.2.智慧课堂系统具备用户管理功能，支持与用户数据无缝对接； |  |  |
|  |  | 1.3.智慧课堂系统可共享课程数据、备课资料、班级数据、题库、作业、试卷等，实现与课前资源的连贯性； |  |  |
|  |  | 1.4智慧课堂系统在授课过程中所产生的的教学数据需要自动汇总，包括但不仅限于课中签到数据，课中随机选人数据，课中评分数据，课中主题讨论数据等；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 2.课程建设： |  |  |
|  |  | 2.1.选择不同的模板就可以建设慕课或精品课程的个性化课程网站； |  |  |
|  |  | 2.2.提供多套精美网络课程建课模板，教师可依据个人资料的丰富程度及喜欢的风格进行个性化的设置； |  |  |
|  |  | 2.3.支持课程创建者按周、课时自动生成课程章节，快速创建课程章节目录，提升建课效率； |  |  |
|  |  | 2.4.支持课程负责人指派其他人共建同一门课程，并且可以对其权限进行设置，如：是否允许查看成绩、管理作业、管理考试、发布通知、管理课程等； |  |  |
|  |  | 2.5.支持慕课制作和慕课教学模式，实现课程知识单元化，每个知识单元聚合丰富的富媒体教学资源； |  |  |
|  |  | 2.6.教师可通过系统上传课程所需要的教材、参考书、参考文献、视频等资源； |  |  |
|  |  | 2.7.支持上传多种文档格式，涵盖DOC、PPT、PDF、TXT等，上传后自动进行转码，无需下载即可直接在线阅读； |  |  |
|  |  | ★2.8.支持教学视频任意时间点插入测验题、图片、PPT；插入的测试题支持单选题、多选题和对错题等题型；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 2.9.支持视频的虚拟剪辑，可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 2.10.支持视频打开“防拖拽和防窗口切换”，学生观看时无法进行快进播放，切出系统界面自动停止播放； |  |  |
|  |  | 2.11.知识点拓展阅读功能，可以根据一个关键词自动生成相关知识点的知识树，插入到课程单元中，并自动推送知识点相关的图书、期刊、论文等资料； |  |  |
|  |  | 2.12.支持使用教学资源包建课，教学资源包需整合本科、中高职、基础教育等各层次院校，各学科、专业的资源。 |  |  |
|  |  | 3.大屏端： |  |  |
|  |  | 采用安装包的形式，安装到教室大屏中； |  |  |
|  |  | 3.1课件调用： |  |  |
|  |  | 3.1.1.云盘：为每个师生账号提供不少于100G云盘空间，支持上传文件夹、上传文件、打开文件、新建文件夹、重命名、删除、搜索文件；可以随时调用云盘内容，支持云盘资源的在线预览；支持将云盘中PPT文件直接点击上课使用；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 3.1.2.可直接调取课程资源，包含课程章节内容、作业模块、考试模块、教案等内容； |  |  |
|  |  | 3.1.3.PPT文件：支持打开课程已有PPT，并可直接点击上课，并支持手机翻页、激光笔和聚光灯功能，PPT播放支持动画、翻页效果； |  |  |
|  |  | 3.2课堂活动： |  |  |
|  |  | 3.2.1.签到：支持教师通过智慧课堂系统发起普通签到、手势签到、位置签到、二维码签到等多种签到方式功能，学生通过移动端进行签到，教师端实时显示学生的签到情况，同时记录汇总； |  |  |
|  |  | 3.2.2.选人：支持教师发起随机选人，屏幕上快速滚动学生的头像信息，支持多次选人，分别赋予分值并统计到学生个人成绩中； |  |  |
|  |  | 3.2.3.抢答：支持教师发起抢答，教师可以看到所有学生的抢答情况； |  |  |
|  |  | 3.2.4.主题讨论：支持教师发起主题讨论，学生端收到讨论点击进行发表自己的看法，支持文字、图片等方式上传，并可在大屏展示讨论结果，生成词云分析； |  |  |
|  |  | 3.2.5.随堂练习：支持发送随堂练习给学生，支持在PC、手机终端查看学生答题结果及答题情况分析；练习题型类型至少包括单选题、多选题、判断题、客观题等常见题型，支持从网络教学平台教师原有课程题库导入；学生可使用录入文字、拍照上传等多种方式进行答题。 |  |  |
|  |  | 3.2.6.发放问卷：问卷编辑需支持自定义编辑或从网络教学平台教师原有问卷库导入等方式。问卷包含单选题、多选题、简答题等常见题型。 |  |  |
|  |  | 3.2.7.分组讨论：可以实现线上小组互动讨论。教师可总览各个小组讨论情况，并对小组成员进行移入、移出、解散等操作。 |  |  |
|  |  | 3.2.8.可以对单个学生或互动小组等进行生生互评。 |  |  |
|  |  | 3.2.9.白板：教师可通过白板手写板书，板书完成后支持保存到教师个人云盘。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 3.2.10.支持同时给一个或多个班级上课，若为多个班级同时上课，支持将签到、抢答、选人等课堂活动同时发放到多个班级。 （提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 3.3线上课堂： |  |  |
|  |  | 3.3.1.性能要求：支持文字聊天，语音视频互动；支持 720P、1080P（HD）、HD+等高清画质视频；支持动态调整视频流的大小，适用于不同网络环境以及需要进行视频窗格切换的场景。在音频交互、降噪等场景下提供更好的声音质量，支持回声消除、自动噪声抑制、自动增益控制，适应各种音频环境，对用户的通话内容进行加密，防止信息泄露。 |  |  |
|  |  | 3.3.2.身份角色：教师即为课堂创建者，有权将学生设置为助教；将学生移出课堂；向学生发送解除静音或开启视频的请求；强制学生和助教静音和关闭摄像头；助教身份支持将学生移出课堂；向学生发送解除静音或开启视频的请求；强制学生静音和关闭摄像头；进行成员比对和查看比对历史；课堂录制；发布、删除和编辑公告；发布分组讨论、签到等活动。 |  |  |
|  |  | ★3.3.3.具备课堂录制功能，录制的课堂视频能回传至个人云盘中，并实现站内信课堂录制消息提醒服务；（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） |  |  |
|  |  | 3.4辅助教学工具：支持画笔、激光笔、橡皮差、清除、形状、线条、文字输入；支持白板功能，在白板下支持画笔、激光笔、橡皮差、清除、形状、线条、文字输入、添加文件、修改本景色；板书完成后支持转发给学生或保存到云盘；支持切换窗口，支持在软件内快速切换至桌面、其他软件操作窗口、本软件窗口等。 |  |  |
|  |  | 4.控制端： |  |  |
|  |  | 4.1.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，一键唤醒智慧课堂软件系统； |  |  |
|  |  | 4.2.支持通过智慧课堂控制端已扫码登录用户，免密登录智慧课堂软件系统； |  |  |
|  |  | 4.3.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开课件模块，并完成教学相关操作； |  |  |
|  |  | 4.4.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开线上课堂模块，并完成远程互动操作； |  |  |
|  |  | 4.5.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开签到功能，完成签到； |  |  |
|  |  | 4.6.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开投屏功能，使用多屏互动功能； |  |  |
|  |  | 4.7.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开活动模块，发起多种教学活动； |  |  |
|  |  | 4.8.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开云盘模块,调用云盘资源； |  |  |
|  |  | 4.9.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，打开同声翻译，实时进行课堂同声翻译； |  |  |
|  |  | 4.10.支持教师通过云盘或课程打开授课PPT时，通过智慧课堂控制端显示正在讲课的PPT目录视图，并支持通过智慧课堂控制端进行跳转任意页码； |  |  |
|  |  | ★同声翻译：支持将教师语音实时转换为文字，并根据前后文语义动态纠正文字；支持实时翻译教师语音，识别及翻译语种包含中、英、德、法、日、西班牙、韩、阿拉伯、葡萄牙等多语种。 |  |  |
|  |  | 5.移动端： |  |  |
|  |  | 5.1.PC端与移动端的学习进度保持同步，学生在任何终端上，都可以实现学习记录的持续性，系统也可对任何终端的学习行为进行监控； |  |  |
|  |  | 5.2.移动端满足课前课中课后使用，可基于课程形成师生互动交流群，实时进行即时通讯，进行讨论与交流，教师和学生可以开展话题讨论，利用发帖形式进行小组话题交流； |  |  |
|  |  | 5.3.可以阅读海量电子图书、报纸、期刊、专题等资源，支持分享； |  |  |
|  |  | 5.4.支持移动端加入互动课堂。 |  |  |
| 9 | 项目集成 | 需要完成2间教室的设备安装、调试、线材、辅材、布线工程等。 | 2 | 项 |
| 四、教学中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 钢制镀锌金属桥架 规格:200*100，厚度0.8mm | 46 | m |
| 2 | 防静电地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板 2.找平层:1:3水泥砂浆找平层 3.其他:水泥砂浆找平层上刷一层防锈漆 | 80 | m2 |
| 3 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝板网 | 80 | m2 |
| 4 | LED灯板 | 600*600 led | 6 | 套 |
| 5 | 电缆 | ZRRVV3*6 | 180 | m |
| 6 | 接地铜带 | 铜带0.025*30 | 102 | m |
| 7 | 接地母线 | 1.名称:铜排40*4 2.规格:40*4 | 50 | m |
| 8 | 等电位 | 按图定制 | 1 | 套 |
| 9 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢材质，厚度1.2mm | 4.76 | m2 |
| 10 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面刷一遍防锈漆，在刷乳胶漆 | 120 | m2 |
| 11 | 空调 | 成品柜式空调 匹数:3P 频率:变频 规格:冷暖 安装形式:落地式 其他:含室外机 | 2 | 台 |
| 12 | LED屏配电柜 | 回路规格≥120A 回路数≥20路 多功能仪表：指示电流、电压等 | 1 | 台 |
| 13 | UPS电池箱 | 电池箱层数：4层 采用加厚冷轧板，结构紧凑合理，承载能力大，整体静电喷塑，环保，耐磨，防腐蚀，防火，绝缘，型号齐全，能满足各中小型号UPS的电池组安装需求，通用性强，能满足各种型号的断路器安装需求，安装维护方便，整个安装过程不需采用螺丝固定。 | 1 | 台 |
| 14 | UPS电池 | 额定电压(V)：12v 额定容量（Ah）:≥100 浮充寿命（年）:≥8-10 | 16 | 组 |
| 15 | UPS主机 | 在线式三进三出UPS主机,27KW/30KVA,长延时机型，高频机，塔式 额定容量：≥27KW/30KVA 额定输入电压：≥380/400/415Vac 输入电压范围：≥208～478Vac 相数：三相五线 输入频率范围：40~70 Hz 输入功率因数;≥0.99 输出电压:380/400/415(1±1%)Vac 输出频率:市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1); 电池模式：50/60(±0.1) 整机效率≥95% 功率因数:0.9 电池电压: ±96；±108；±120 (16节/18节/20节) 工作温度:范围≥0℃～40℃ 存储温度:-范围≥25℃～55℃(不含电池) 相对湿度:0%～95%(不凝露) 质保≥3年 | 1 | 台 |
| 16 | 电缆 | 电缆 BV-16mm 配线部位:管内、桥架内等综合考虑 | 200 | m |
| 17 | 电缆 | ZRRVV3*6 | 6500 | m |
| 18 | UPS配电柜 | 63A刀闸开关、多功能仪表、20路电源回路规格:800*1800*600 根据实际需求定制 | 1 | 台 |
| 19 | 配电箱 | 安装位置：楼层弱电间内墙面。 安装方式：明装。 防护等级：IP30（满足室内防尘需求）。 箱体材质：优质冷轧钢板（厚度≥1.2mm），表面镀锌或喷塑防腐。 颜色：浅灰色（RAL 7035）或白色。 输入电源： 类型：AC 220V 单相，50Hz。 进线方式：下进线。 进线电缆规格：YJV-3×6mm² 总进线开关： 类型：微型断路器（MCB）或塑壳断路器（MCCB）。极数：2P。 额定电流（In）：≥32A 分断能力（Icn）：≥6kA 输出参数 输出回路数量：≥6路。 输出回路类型： 分路开关： 类型：微型断路器（MCB）。 极数：2P（推荐彻底断电）。 额定电流（In）：10A或16A（匹配设备功率）。 脱扣曲线：C型（适用电子设备）。 输出插座： 类型：国标三孔/五孔（带保护门）。 电流：16A。 材质：阻燃PC。 保护功能 主开关保护：过载保护 + 短路保护。 分路开关保护：过载保护 + 短路保护。 漏电保护： 方案2：关键分路（UPS回路）用 带漏保的微型断路器（RCBO）。 过电压保护： 主进线侧加装浪涌保护器（SPD）。 | 12 | 台 |
| 20 | 水平弱电桥架 | 材质 镀锌钢板（厚度≥1.2mm） 表面处理 镀锌层≥12μm，或 白色/浅灰喷塑 规格（宽×高）300×100mm内置金属隔板分隔客房网络，监控网络，广播网络，监控电源，比例为50:100:100:50 防护等级≥ IP40（防尘防异物） | 336 | m |
| 21 | 垂直弱电桥架 | 类型 槽式桥架（防火要求极高时选） 材质 镀锌钢板（厚度≥2.0mm）符合国标 规格（宽×高）600×200mm内置金属隔板分隔UPS供电电源、楼层光缆、楼层网线（200:200:200） 防护等级 IP40（井道防尘） 防火等级 GB 8624 A级不燃（强制要求） | 48 | m |
| 22 | 电源线 | YJV-3×10mm² | 265 | m |
| 23 | 机柜 | 类型 19英寸标准机柜 尺寸 高度：42U 材质 冷轧钢板（厚度≥1.5mm框架+1.2mm门板） 表面处理：喷塑哑光白（RAL 9016） 承重能力 静态承重≥1500kg 动态承重≥800kg 防护等级 IP42 防火等级 UL94 V-0级阻燃 | 12 | 个 |
| 24 | PDU插排 | 8位10APDU机柜专用插排 | 12 | 个 |
| 25 | ODF子框 | 类型 模块化子框（支持熔配一体化托盘） 尺寸 19英寸标准宽度（483mm） 高度：2U 深度：≤260mm 材质 铝合金框架（厚度≥2.0mm） + 冷轧钢板面板 安装方式 机柜前立柱安装 防护等级 IP20 | 24 | 个 |
| 五、信息化设备（多媒体教室、教学机房、四六级教室） |  |  |  |  |
| 塔职院多媒体教室（所有涉及的应用系统均要适配银河麒麟、统信等操作系统；所有涉及的计算机终端、服务器的CPU和操作系统要符合安全可靠测评公告参数要求） |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络中控 | 需配套提供控制系统集控软件及对接服务 采用高集成度一体化设计，单台设备实现所有功能，设备高度≤1.5U； 系统采用直通散热设计。主机和触控液晶面板采用分体式设计 集成高清视频矩阵功能，支持≥4路HDMI输入接口，≥1路VGA输入接口，≥4路HDMI输出接口，≥1路HDBaseT输出接口或网络传输接口，≥1路USB声卡接口，带edid编辑功能。（相关接口须提供实物图片予以佐证） 支持接入笔记本信号检测并自动切换音视频到输出通道，视频矩阵每路输出接口既可以输出不同画面，也可以输出相同画面。 支持音频切换功能，具备≥3路音频输入，≥3路音频输出。 集成强电开关控制模块，提供≥3路功率为30A/250VAC交流供电输出。电源输出接口采用防脱插头，并具有防呆设计（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） ≥6路USB接口，其中≥2个大屏USB控制信号的输入，能切换到工作站或外接笔记本电脑。（相关接口须提供实物图片予以佐证） 支持≥3路RS-232，≥2路RS-485串行接口，集成≥3路的弱电IO接口，支持+5V和+12V直流通断可控电源输出。 集成DSP音频处理器功能，具有≥3路有线麦克输入，提供可控48V幻象电源 1集集成UHF数字调制无线麦克风接收功能，具备≥1路接口同品牌无线麦克风音频输入，具备≥1路网络麦克风音频输入。（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） 无线麦克风和网络麦克风输入接口需采用RJ45接口，接口需采用一线通技术可同时传输音频、电源、控制信号； 具备独立读卡器和外接控制屏幕接口，接口采用RJ45支持一线通技术可同时传输电源和控制信号； 内置自适应音频处理算法，在不同场地均能实现自动校准，具体音频相关技术指标要求：反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB ；回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥ 60dB，收敛速度：≥ 60dB/S ；信噪比：≥95dB，信号处理延时≤8ms ；本地扩声声场不均匀度≤5dB；所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）；（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） 功率放大器的输出功率：≥2*120W 具备自动混响抑制算法； 系统支持通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；（需提供机构出具的检测报告扫描件予以证明） 具备智能降噪功能，智能识别和抑制背景常态噪音。 控制系统支持以下几种方式登录：支持RFID卡登录、密码、远程登录、扫码登录 集成网络交换功能，提供≥8个网络接入端口和≥1个SFP光口,支持Wlan划分功能（须提供实物图片予以佐证）。 提供RFID读卡设备接口，支持与校园一卡通系统对接功能。 支持对接教务课表系统，实现定时开关功能，支持本地课表存储，可按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行。 支持定时管理功能，可定时重启，支持本地升级和远程批量升级 | 20 | 套 |
| 2 | 控制屏 | 23.8寸主电容电磁双模屏，自带无源电磁笔，液晶屏分辨率≥1920*1080，支持多点触摸，主触摸屏同步显示一体机画面。 桌面控制屏10.1英寸副电容屏，兼容第三方中控自定义界面。 23.8寸屏和10.1寸屏的钢化玻璃、电容触摸屏、液晶屏要求采用无缝隙全贴合技术，双屏共覆一片钢化玻璃，厚度≧3mm。 屏体底部内置刷卡模块。 屏体采用适配器供电方式，无220V强电输入。 屏内置多媒体设备APP，实现多媒体设备的所有控制功能。 具备批注功能，老师可以通过批注功能将当前教学的重点内容进行批注，批注有多种笔型和颜色供选择； 具备板书功能、老师在画板上可以自由进行涂画和书写，支持画笔颜色、笔粗细、板书背景颜色设置，支持擦除、清空等操作； | 20 | 台 |
| 3 | 台式机 | 硬件要求： 1、终端需采用国内自主品牌。 2、配置≥八核十六线程处理器（处理器主频≥3.0GHz）；内存容量≥16GB；本地存储容量≥512 GB NVME SSD。 3、提供USB 接口≥6个，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，COM接口≥2个，提供音频口（耳机和麦克风独立）。 4、支持SATA硬盘扩展接口≥1个，M.2扩展插槽≥1个；支持内存扩展槽位≥1个。 5、投标所选终端需提供3C证书及节能证书。提供证书复印件。 6、配置有线键盘鼠标1套。 虚拟桌面功能要求： 1、采用B/S软件架构，中文图形化管理页面。 2、为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 3、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：UOS、Kylin等操作系统版本。 4、支持虚拟教室功能：支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，支持每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理。 5、★提供教学镜像隐藏功能，在云桌面后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，提供相关证明材料，如：功能截图或彩页或说明书等 6、要求可以通过LDAP协议对接统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系。 7、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限。 8、为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活，（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） 9、支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个，提供功能实际界面截图证明。 10、★为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） | 7 | 台 |
| 4 | 无线麦克风 | 采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术； 接收机和充电底座采用一体化设计，话筒插入充电座即可自动完成配对，开机即用（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） 充电底座集成鹅颈麦克风功能，鹅颈麦克风话筒杆长度可选； 无线话筒采用直插式桌面充电器充电方式，具有充电灯光提醒及保护功能（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） 无线话筒具有翻页笔和激光笔功能。 无线麦克风侧面需具有独立音量加减按键。 收发频率： 470MHz - 510MHz。 频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）。 综合信噪比：≥85dB 。 充电底座具有物理解锁按键 提供远程统一管理软硬件接口，配合中控可以做到上课可以开锁，下课后话筒插入底座后自动锁死，防止话筒丢失 需具有归还语音提示功能，下课时老师未将无线麦克风插入底座可向功放设备输出归还提示语音；（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） 通过中控可以远程获知和管理话筒当前状态、电池电量及未归还提醒等功能 | 7 | 套 |
| 5 | 吊装麦克风 | 频率范围：20Hz-20KHz 。 灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）。 指向性：超心型。 最大声压级：≥135dB。 信噪比：≥75dB 。 供电电压：48V幻象电源供电。 抗手机、电磁、高频干扰。 | 14 | 支 |
| 6 | 音响 | 频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）。 额定阻抗：≤8Ω。 总谐波失真（120Hz-20KHz频率范围内）：≤3%（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） 特性灵敏度：≥88dB。（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） 长期最大功率：≥60W。（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） 高音单元：≥1吋 低音单元：≥4吋 | 14 | 对 |
| 7 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1.设备外壳材质为全金属，外观采用三拼接平面一体化设计，其整体尺寸不小于86寸。 2.主屏可直接使用普通粉笔进行书写操作，而整机两侧的副屏不仅能够使用普通粉笔，还支持液体粉笔、成膜笔等多种媒介进行板书书写。 3.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IECTR62778:2014蓝光危害RG0级别。 4.整机具备高级音效设置功能，可对左右声道的平衡进行调节；在中低频段（125Hz-1KHz）和高频段（2KHz-16KHz），均可在-12dB至12dB的范围内进行音效调节。 5.核心运算CPU芯片采用国产自主可控，性能≥8核，主频≥2.7GHz。为确保系统兼容与稳定，所投产品应已完成与主流国产操作系统（如统信UOS、麒麟KOS等）的适配认证。（提供相应的产品说明书或彩页或功能截图或检测报告） 6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音距离≥12m。 7.侧置接口包含2个HDMI接口、1个RS232接口、1个USB接口用于输入；1个音频输出接口、1个触控USB输出接口用于输出；前置输入接口设有3个USB接口，其中包含1个Type-C接口和2个普通USB接口。 8.整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音。 9.整机设备内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。 10.支持至少40点同时触控操作。 11.整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。 二、整机功能 1.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 2.整机内置非独立摄像头，摄像头数量≥1个，可拍摄≥1600万像素数的照片。整机支持通过人脸识别进行登录账号。 3.整机全通道侧边栏快捷菜单至少包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 4.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 5.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 6.整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 7.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏。 8.整机内置文件传输应用，支持通过扫码、wifi直连两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 三、电脑模块 1.采用抽拉内置式模块化电脑，可实现无单独接线的插拔，按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.CPU采用信创自主可控芯片；主频≥2.8Ghz，核心数≥8核心，三级缓存≥16M 3：内存：8GBDDR4笔记本内存或以上配置。 4：硬盘：256GBSSD固态硬盘或以上配置。 5.采用独立显卡，显存≥2G 6.预装正版国产操作系统。 | 13 | 台 |
| 8 | 激光投影 | 纯激光光源（激光安全等级CLASS 1级）； | 7 | 台 |
|  |  | DLP投影技术，单机原始分辨率≥1920*1080；长宽比16:9（支持 4：3，16：10，16：6 格式）； |  |  |
|  |  | 标准亮度≥5600流明，对比度≥5000000:1； |  |  |
|  |  | 支持电动镜头位移，垂直方向±100%，水平方±40%，具备梯形校正及四点校正； |  |  |
|  |  | 支持电动镜头聚焦和变焦；变焦比例≥1.6倍，可提供0.5：1，0.8：1，1.0-1.6：1，1.5-2.5：1多种镜头规格选择; |  |  |
|  |  | 光源寿命≥25000小时（正常模式），色域覆盖面积大于REC.709标准； |  |  |
|  |  | 照度均匀性≥90%； |  |  |
|  |  | 整机功耗≤370W，能效等级1级，能效比≥12lm/w; |  |  |
|  |  | 接口：HDMI*2; HDBaseT*1（同时包含音视频信号传输及232控制指令，包括但不限于：发送开机、关机、切换视频源等多媒体教室常用指令传输）,VGA*2; 3D SYNC*2，IR 3D OUT*1,USB-B*1；RS232*1； |  |  |
|  |  | 支持信号自动搜索，无信号自动休眠，内置测试图片，支持对比度增强功能； |  |  |
| 9 | 幕布 | 电动升降幕布； | 7 | 付 |
|  |  | 幕布尺寸：150英寸（对角线） |  |  |
|  |  | 显示比例：16:9（与投影机显示比例对应） |  |  |
|  |  | 幕面材质：玻珠材质 |  |  |
| 10 | 讲台 |  | 20 | 台 |
|  |  | 讲桌升降设计：采用套层的升降设计，讲桌升降过程中，升降器带动外层升降；内层不升降，做落地设计；整个过程都是三面全包裹下层，不断层。 |  |  |
|  |  | 讲桌升降立柱双电机两节升降装置：升降行程最大可达480mm。超强抗下滑设计，电动升降器最大升降速度: 38mm/s，升降噪音<48db，桌面最大负载: 120KG；升降过程中设计遇阻回退安全保护；升降器具备陀螺仪保护模块，防倾侧保护，升降无故障不低于2万次。 |  |  |
|  |  | 桌面围边采用木质弯曲工艺一体成型，围边材料为厚度15MM的木质材料，左右两侧采用R100圆弧模具弯曲成型。 |  |  |
|  |  | 桌面主材采用厚度25mm的高密度中纤板，侧边采用圆弧工艺处理，表面采用三聚氰胺和侧面采用PVC封边工艺，表面硬度达到3H，无毒无味，防潮防水，防腐蚀； |  |  |
|  |  | 讲桌下层左侧嵌入落地的独立标准机架式机柜，机柜高度˃12U，深度˃500mm，机柜的背面具备独立维修门设计，机柜内带一块层板； |  |  |
|  |  | 讲桌下层右侧嵌入落地的电脑主机箱位，机箱尺寸≥540x270x450mm（高宽深），机箱前门带锁，上部留有机箱的光驱门。机箱机柜两侧配置搬运扣手，方便讲桌的搬抬。 |  |  |
|  |  | 升降电机采用手控器控制，手控器集成LED可显示桌面高度，集成3种高度预设模式，用户可以随时添加需要的高度，并通过按键，一键恢复到预设高度，方便操作；双DC33V输出，带RJ45接口； |  |  |
|  |  | 桌面上具备模块接口，其中包括至少1个国标220V电插座、至少2个的 USB接入口，至少1路标准HDMI 输入接口。 |  |  |
|  |  | 确保安全性，桌面的设备到机柜之间具备理线的装置，确保桌面升降过程中，不能触碰到桌面下到机柜设备之间的连接线； |  |  |
|  |  | 讲桌配有直径≥Φ80mm ABS材料的水杯架，深度≥80mm；可旋转角度≥90度，实现隐藏式安装。右侧配置粉笔盒； |  |  |
|  |  | 讲桌支持扩展身份认证系统，也可对接第三方物联网平台，具备讲桌高度的的记忆和指定功能。实现同一个用户进入不同教室都可指定讲桌高度。 |  |  |
| 11 | 云桌面 | 1、云桌面控制平台软件，采用B/S架构，提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理等功能模块。 | 38 | 点 |
|  |  | 2、支持采用远程方式对云桌面进行远程协助。远程协助基于WEB页面，无需额外安装客户端。 |  |  |
|  |  | 3、可以根据用户名、云桌面IP、云桌面名称等信息分页查询云桌面信息。 |  |  |
|  |  | 4、支持通过上传操作系统ISO文件、QCOW2格式文件来制作生成镜像。 |  |  |
|  |  | 5、支持应用程序安装包和共享文件的管理，包括：上传、删除、查询与制作镜像时加载到虚拟机内部。 |  |  |
|  |  | 6、支持对接LDAP、AD域导入用户，支持通过导入Excel文件的方式批量新建用户信息。 |  |  |
|  |  | 7、★为满足在桌面故障后能快速恢复桌面环境，并确保系统盘文件不被删除，便于用户恢复数据。 支持在桌面还原后，保留历史系统盘的能力。能够在还原桌面后，自动将故障系统盘作为数据盘挂载到新桌面内，便于用户拷贝数据。（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 8、★支持镜像静默下载功能，镜像下载过程中可中断下载，进入桌面，无需等待镜像下载完毕后才能启动桌面，以免对使用者使用终端造成影响。（提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 9、支持云桌面种类策略配置，包含但不限于IDV、TCI等类型。 |  |  |
|  |  | 10、可配置全局屏幕水印功能。水印显示信息包括：用户名，云桌面名，IP，MAC地址，自定义显示。支持透明度，角度，字体大小和颜色的设置。 |  |  |
|  |  | 11、支持管理员分级分权，通过精细化为管理员配置功能权限，提升桌面运维的安全性。 |  |  |
|  |  | 12、支持为管理员自定义精细化配置功能权限，功能权限颗粒度细化到页面的具体功能。 |  |  |
| 12 | 服务器 | 1、要求采用1U机架式服务器。 | 1 | 台 |
|  |  | 2、CPU：≥8核心16线程，主频≥3.0GHz，需符合安全可靠测评公告参数要求。 |  |  |
|  |  | 3、内存：实配内存≥32GB，整机最大支持内存256GB。 |  |  |
|  |  | 4、SSD：整机配置≥1块480G 固态硬盘，≥1块 240G M.2 SSD。 |  |  |
|  |  | 5、硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置硬盘≥2块3.5寸 4TB 7200转 SATA III硬盘。 |  |  |
|  |  | 6、网口：提供不少于4个千兆网口。 |  |  |
|  |  | 7、电源：提供电源不少于1块。 |  |  |
|  |  | 8、需要具备CCC认证、节能认证并提供证书的复印件。 |  |  |
| 13 | 附件、线材及系统实现 | 1、安装时需要的稳定器、吊扣、水晶头、接线器、音频线、麦克风线、网线、高清线等线材和接头。 | 20 | 项 |
|  |  | 2、需配备8口带POE路由器1个、网络配套光模块1个、鼠标键盘1套、机柜PDU插板1套。 |  |  |
| 14 | LED大屏 | 1.尺寸:5.5*2.6 | 2 | 付 |
|  |  | 2.点间距:P1.5 |  |  |
|  |  | 3.屏体分辨率:2560*1520 |  |  |
| 15 | 阶梯教室显示屏 | 1.尺寸:85英寸 | 4 | 块 |
|  |  | 2.参数:2GB+8GBHDR4K超高清 |  |  |
|  |  | 3.蓝牙语音遥控人工智能语音网络液品平板电视 |  |  |
| 16 | 阶梯教室音响设备 | 1.无线话简:传输距离80米;具有长时间续航，发射机使用时长10小时，具有防申扰功能 | 2 | 套 |
|  |  | 2.音响:频响等同或优于60Hz-20KHz;高音1.4压缩高音单元X1:低音:10低音X1 |  |  |
|  |  | 3.音频处理器:具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调,增益调节范围等同或优于-72品b到12db;产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步 |  |  |
| 六、塔职院教学机房 |  |  |  |  |
| 1 | 云桌面服务器 | 1、软硬件一体化设备，配置≥2颗CPU，单CPU≥32核64线程，主频≥2.5GHz，需要符合安全可靠测评公告。 | 6 | 台 |
|  |  | 2、内存：提供内存插槽≥16个，实配内存容量≥380G。 |  |  |
|  |  | 3、硬盘：配置≥2块480GB SSD，配置 HDD硬盘容量≥24TB（3*8TB）。 |  |  |
|  |  | 4、网口：提供万兆网口≥4个，万兆多模光模块≥4个。 |  |  |
|  |  | 5、需要配置双电源模块。 |  |  |
|  |  | 6、服务器需要具备国家强制性CCC认证、节能认证，提供证书复印件。 |  |  |
|  |  | 7、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
| 2 | 云桌面管理计算平台 | 1、管理平台采用B/S架构，支持中文图形化操作界面。 | 12 | 套 |
|  |  | 2、要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。 |  |  |
|  |  | 3、为提供强大的横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除服务器主机节点。 |  |  |
|  |  | 4、支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑。 |  |  |
|  |  | 5、采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问。 |  |  |
|  |  | 6、★支持按需创建多个存储池，支持按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。同时还可以根据具体需求选择每个存储池对应的容量盘，容量盘可以选择服务器集群中任意几个节点中的一块或多块未被使用的磁盘，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 7、存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，提供相关证明材料，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 8、支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效。 |  |  |
|  |  | 9、支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预。 |  |  |
|  |  | 10、在硬盘故障维修等需要交出硬盘的场景，为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术，需要提供产品功能截图证明。 |  |  |
|  |  | 11、★为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 12、支持创建虚拟交换机。 |  |  |
|  |  | 13、支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等。 |  |  |
|  |  | 14、要求提供对应型号的软件著作权证书复印件。 |  |  |
| 3 | 学生云终端 | 硬件要求： | 200 | 台 |
|  |  | 1、软硬件一体化设备。 |  |  |
|  |  | 2、配置信创处理器，处理器核心不得低于四核四线程，处理器主频≥2.0GHz。 |  |  |
|  |  | 3、配置内存容量≥2GB，配置存储空间≥16GB。 |  |  |
|  |  | 4、提供USB 3.0接口≥4个、USB2.0接口≥2个、千兆网口≥1个、音频输入输出接口≥1对，支持3段式及4段式耳机音频输入及输出、提供HDMI接口≥2个。 |  |  |
|  |  | 5、产品需具备3C证书，并提供证书复印件。 |  |  |
|  |  | 6、提供≥23.8英寸显示器，显示器分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。 |  |  |
|  |  | 7、配置有线键盘鼠标一套，USB接口，线长1m以上。 |  |  |
|  |  | 8、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 虚拟桌面功能要求： |  |  |
|  |  | 1、采用B/S软件架构，中文图形化管理页面。 |  |  |
|  |  | 2、为了方便管理和使用，平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 |  |  |
|  |  | 3、为满足基本教学的使用需求，可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：UOS、Kylin等操作系统版本。 |  |  |
|  |  | 4、支持镜像模版链接分享功能，管理员可将编辑镜像模板的链接分享给其他老师，通过链接地址即可对镜像模板进行编辑，支持分享链接的失效期、分享验证码设置，要求提供产品功能界面截图证明。 |  |  |
|  |  | 5、支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置。 |  |  |
|  |  | 6、为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见，要求提供产品功能界面截图证明。 |  |  |
|  |  | 7、★为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 8、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限。 |  |  |
|  |  | 9、为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 10、为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，无需使用跳板机转发，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 11、★支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
| 4 | 教师云终端 | 硬件要求： | 2 | 台 |
|  |  | 1、采用国内自主品牌。 |  |  |
|  |  | 2、配置信创CPU，CPU≥八核十六线程处理器（处理器主频≥3.0GHz）；配置内存≥8GB，本地存储≥512 GB SSD。 |  |  |
|  |  | 3、提供USB接口≥9个（需包含≥6个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥2个HDMI接口，TYPE-C接口≥1个，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 |  |  |
|  |  | 4、需要配置独立显卡，显存≥2GB。 |  |  |
|  |  | 5、配置≥2个内存扩展槽，配置≥2个硬盘扩展槽。 |  |  |
|  |  | 6、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 7、需提供3C证书及节能证书复印件。 |  |  |
|  |  | 8、配置有线键盘鼠标1套。 |  |  |
|  |  | 9、配置≥23.8英寸显示器1套，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz(HDMI)，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。 |  |  |
|  |  | 虚拟桌面功能要求： |  |  |
|  |  | 1、采用B/S软件架构，中文图形化管理页面。 |  |  |
|  |  | 2、为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 |  |  |
|  |  | 3、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：UOS、Kylin等操作系统版本。 |  |  |
|  |  | 4、支持虚拟教室功能：支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，支持每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理。 |  |  |
|  |  | 5、★提供教学镜像隐藏功能，在云桌面后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 6、要求可以通过LDAP协议对接统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系。 |  |  |
|  |  | 7、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限。 |  |  |
|  |  | 8、为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 9、支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个，提供功能实际界面截图证明。 |  |  |
|  |  | 10、★为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 11、提供对应型号的软件著作权证书复印件。 |  |  |
| 5 | 教学管理软件 | 1、要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求。 | 200 | 点 |
|  |  | 2、要求老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像。 |  |  |
|  |  | 3、为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能。 |  |  |
|  |  | 4、支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 |  |  |
|  |  | 5、为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机，在教师机可以实现屏幕广播；为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生，针对此功能需提供实际截图证明。 |  |  |
|  |  | 6、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 |  |  |
|  |  | 7、★教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间进行设置，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 8、支持老师在个人空间选择要布置的班级和年级，可以上传附件，完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业。 |  |  |
|  |  | 9、★支持老师在线打开学生作业，格式至少包括txt、图片。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 10、老师将学生作业标记为公开作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业。 |  |  |
|  |  | 11、分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名手动分组也可以随机分组，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件。 |  |  |
|  |  | 12、账号灵活管理，老师、学生可以自助注册账号，也可以由管理员导入到班级内。 |  |  |
|  |  | 13、提供网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中。 |  |  |
|  |  | 14、★班级模型自动创建，为简化班级管理维护工作，支持通过邀请方式来创建班级，老师可以通过邀请学生加入，提供相关证明材料，如：官网截图或彩页或说明书或权威检测机构出具的检测报告） |  |  |
|  |  | 15、微课中心：支持微课的上传、浏览及删除。 |  |  |
|  |  | 16、随堂测试：为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题。针对此功能需提供功能截图证明。 |  |  |
|  |  | 17、随堂测试出题可支持单选、多选、判断、填空、问答等多种课堂测试，对于客观题老师可以设置答题卡录入正确答案并赋分，方便快速评分批改。 |  |  |
| 6 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥670G， 包转发率≥160Mpps。 | 4 | 台 |
|  |  | 2、固化1000M以太网端口≥48个，固化10G SFP+万兆光接口≥4个，万兆单模光模块≥2个。 |  |  |
|  |  | 3、支持IPV4/IPV6静态路由。 |  |  |
|  |  | 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) |  |  |
|  |  | 5、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供佐证材料证明。 |  |  |
|  |  | 6、支持链路检测协议，可检测链路的通断和光纤链路的单向性，支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供佐证材料证明。 |  |  |
| 7 | 24口接入交换机 | 1、 交换容量≥670G，包转发率≥120Mpps，。 | 2 | 台 |
|  |  | 2、 固化1000M以太网端口≥24个，固化10G SFP+光接口≥4个，万兆单模光模块≥2个。 |  |  |
|  |  | 3、支持IPV4/IPV6静态路由。 |  |  |
|  |  | 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) |  |  |
|  |  | 5、支持链路检测协议，可检测链路的通断和光纤链路的单向性，支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供佐证材料证明。 |  |  |
| 8 | 服务器交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps。 包转发率≥2000Mpps，，提供佐证材料证明。 | 1 | 台 |
|  |  | 2、支持并实配10G光口数≥48个，100G/40G接口数≥8个，万兆单模光模块≥2个。 |  |  |
|  |  | 3、支持可拔插双模块化电源，可拔插四模块化风扇，前后风道。 |  |  |
|  |  | 4、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控。 |  |  |
|  |  | 5、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗 |  |  |
|  |  | 6、支持链路检测协议，可检测链路的通断和光纤链路的单向性，支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供佐证材料证明。 |  |  |
| 9 | 教师桌椅 | 含教师桌椅一套，整体设计符合人机工程学。 | 2 | 套 |
| 10 | 学生桌椅 | 双人学生桌规格：1400*600*750（长*宽*高）本款电脑桌为钢木结构，产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm，深±2mm，高±1mm，桌子框架材料采用SPCC优质冷轧钢板，框架厚度1、5mm，板材厚度≥1、2mm。靠背椅，靠背拉力可承受 120KG，60/S 椅背 不会出现变形 /损坏/开裂等现象。 | 100 | 套 |
| 11 | 防静电地板 | 每间教室地面铺设防静电地板（不低于 80 平米）：防静电地板，600 | 266 | ㎡ |
|  |  | ×600×35，陶瓷面，极限集中负荷>1000kg 地板安装使用铜皮接地， |  |  |
|  |  | 全部使用钢支架，墙边采用不锈钢包边处理,部分钢支架需按实际场 |  |  |
|  |  | 地要求定制，铜带接地铺设 |  |  |
| 12 | 综合布线 | 系统集成，配置电源线国标线材、国标超六类网线、RJ45。辅材（线槽采用壁厚≥1.0㎜不锈钢材质）。 网线接头超六类网线专用接线头标准:千兆网络接触铜片：三叉铜片厚度:3U (0.35mm) 水晶头孔径：1.2 MM 材质金属铁壳接口类型:RJ45，标准86盒双孔信息面板。配置16A总6-8孔二线三线混合制插板，插板数量根据数量配备 ，配套线材连接电源。 | 1 | 批 |
| 13 | 扩音设备 | 鹅颈麦、功放（支持幻象电源）、音响*4 | 2 | 套 |
| 七、塔职院四六级听力设备（需要配套一间放音室，初步计划为顶层电子阅览室旁边28㎡房间） |  |  |  |  |
| 1 | 室内发射主机30W | 1.★发射功率：30W±10%；（提供《无线电发射设备型号核准证》复印件或中华人民共和国工业和信息化部官网查询截图） | 2 | 台 |
|  |  | 2.供电电源：AC220V； |  |  |
|  |  | 3.频率容限±2000Hz； |  |  |
|  |  | 4.占用带宽：≤256kHz； |  |  |
|  |  | 5.杂散发射限制:≤-60dB |  |  |
|  |  | 6.射频输出阻抗：50Ω±1Ω. |  |  |
|  |  | 7.发射频率：定制可调； |  |  |
|  |  | 8.后面板不少于1路左右声道RCA（双莲花）模拟音频输入接口；（提供产品实物清晰照片并标记接口位置） |  |  |
|  |  | 9.前面板具备不少于1路6.5MM话筒输入接口话筒音量调节旋钮；（提供产品实物清晰照片并标记接口及旋钮位置） |  |  |
|  |  | 10.前面板具备不少于1路6.5MM线路输入接口和音量调节旋钮，并且输入接口具备优先执行功能，接插后，可自动断开其他接入的音频信号。(提供证明材料） |  |  |
|  |  | 11.采用铝合金散热器散热，无散热风扇噪音；（提供产品实物照片并标记位置） |  |  |
|  |  | 12.前后面板全中文界面，一键开机工作，无初使设置，冷启动无延时； |  |  |
|  |  | 13.具备针孔式频率上下调节设计；（提供产品实物高清照片并标记位置） |  |  |
|  |  | 14.前面板须具备独立的频率显示窗口和左声道和右声道输出声音频率大小反馈窗口；（提供产品实物高清照片并标记位置） |  |  |
|  |  | 15.具备输入音频自动限幅功能和自动低频放大功能；(提供技术证明材料） |  |  |
| 2 | 中继放大器 | 1.频率：与室内发射主机一致； | 1 | 台 |
|  |  | 2.输入功率范围：≤4.5W ； |  |  |
|  |  | 3.可调增益范围：0~30dB； |  |  |
|  |  | 4.内部可调衰减值：0-30dB； |  |  |
|  |  | 5.输入、输出接口阻抗：50Ω±1Ω ； |  |  |
|  |  | 7.射频接口：N/L16-50K ； |  |  |
|  |  | 8.增益波动范围：≤±1db； |  |  |
|  |  | 9.信噪比：≥60db ； |  |  |
|  |  | 10.工作电压 AC220V ； |  |  |
|  |  | 11.传输线缆长度 400m-800m； |  |  |
|  |  | 12.发射功率：0.1~30W 可调 |  |  |
|  |  | 13.根据现场施工情况，可加装自适应模块，就近取电，通过调节信号阈值，控制发射模块电源开关。并且自适应式和非自适应式可配合使用，实现全线通； |  |  |
|  |  | 14.内置可调衰减器，消除前端功放对后级输入的影响，保证系统中各级中级放大器的正常工作； |  |  |
|  |  | 15.输入输出采用对称结构双 N 型接口，保证信号高效率传输； |  |  |
| 3 | 专用漏泄电缆 | 1、需具备信号传输线和天线的双重功能； | 500 | 米 |
|  |  | 2、衰减常数（61-150MHz）：≤ 60 dB/km |  |  |
|  |  | 3、使用频率：450MHz以下； |  |  |
|  |  | 4、使用环境温度：-25℃~70℃； |  |  |
|  |  | 5、敷设温度：不低于0℃； |  |  |
|  |  | 6、弯曲半径：不小于电缆外径的15倍。 |  |  |
|  |  | 7、具有低衰减、低驻波比及优异的水密性、气密性、阻燃性等特点。 |  |  |
|  |  | 8、圆铜线或铜包铝内导体：3.5mm±0.1mm |  |  |
|  |  | 9、物理发泡绝缘外径：8.8mm±0.3mm |  |  |
|  |  | 10、铜线编织或疏绕铜线外导体：10mm±0.3mm |  |  |
|  |  | 11、黑色聚乙烯内护层：12.5mm±0.3mm |  |  |
|  |  | 12、黄色聚氯乙烯外护套:14.5mm±0.3mm； |  |  |
|  |  | 13、耐电压（A.C）：≥1500/1 V/min； |  |  |
|  |  | 14、电压驻波比：60-450MHz 内≤ 1.3； |  |  |
|  |  | 15、绝缘电阻(20℃)：≥ 1000MΩ/km； |  |  |
|  |  | 16、特性阻抗：5 0 ± 3Ω； |  |  |
|  |  | 17、耦合损耗（61-150MHz)：75 ± 10dB（150MHz）； |  |  |
| 4 | 计算机 | 1、配置信创CPU，8核心16线程，主频≥3.0GHz。 | 1 | 套 |
|  |  | 2、配置内存容量≥16GB；本地存储容量≥512 GB（NVME SSD） |  |  |
|  |  | 3、要求提供USB接口≥6个，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。 |  |  |
|  |  | 4、配置≥2个内存扩展槽，配置≥2个硬盘扩展槽。 |  |  |
|  |  | 5、支持高速光驱，带刻录功能。 |  |  |
|  |  | 6、需具备3C证书 |  |  |
|  |  | 7、配置有线键盘鼠标1套。 |  |  |
|  |  | 8、配置≥23.8英寸显示器1套，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz(HDMI)，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。 |  |  |
| 5 | 无线远程控制开关 | 1.不受考场屏蔽器和其它干扰信号的影响，以系统自身信号作基础来控制电源。全自动无人值守控制单元，可实现智能化的全自动控制。 | 1 | 个 |
|  |  | 2. 开启与关闭信号传输：可根据控制信号导通或切断射频信号通路，实现对信号传输的精确控制。 |  |  |
|  |  | 3.电源输入：100-240VAC |  |  |
|  |  | 4.工作电压：DC5V |  |  |
|  |  | 5.受控电源输出：10A/240VAC |  |  |
|  |  | 6.最大受控负载：2400W |  |  |
|  |  | 7.输出接口形式：国标二三插 |  |  |
|  |  | 8.工作频率范围：60MHz-99.9MHz |  |  |
| 6 | 集成费 | 含馈线头、射频转接头、壁挂机柜、辅材、施工、等 | 1 | 批 |
| 7 | 播音桌椅 | 1.SPCC优质冷轧钢，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑。桌面采用高密板，双层结构设计； | 1 | 张 |
|  |  | 2.尺寸：底层1800MM*800MM*750MM，上层1300MM*350MM*200MM，允许±50MM误差； |  |  |
|  |  | 3.桌子下部两边各带标准机柜位。上部分别有2列机柜位；带一个抽屉。 |  |  |
| 8 | UPS不间断电源 | 1、高频在线式 UPS 电源，单进单出220V/220V，KVA/2400W，电池电压DC96V； | 1 | 套 |
|  |  | 2. 极柱双重密封结构，确保电解液不会渗出。 |  |  |
|  |  | 3.内置防爆虑酸片安全阀，具有精确的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。 |  |  |
|  |  | 4.采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。 |  |  |
|  |  | 5.每节电池不少于38AH |  |  |

3.招标文件中要求提供的“产品彩页、功能截图、检测报告”等材料，仅用于证明技术响应真实性，不作为资格性审查条款。

第五章 评审内容

一、投标人资格审查

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力；【须提供：法人、其他组织投标须提供营业执照等证明文件，自然人投标须提供自然人的身份证明。】 具有独立承担民事责任的能力：须提供：法人、其他组织投标须提供营业执照等证明文件，自然人投标须提供自然人的身份证明；分支机构投标的（仅限银行、保险、石油石化、电力、铁路、邮政、通信等特殊行业），须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 【①以开标截止时间点投标单位未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（投标人为自然人时无需提供）及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，开标截止时间点；②提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告复印件或银行在开标日前六个月内任意一个月的开具的资信证明。新成立企业仅需提供财务报表及财务制度（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）（新成立企业：营业执照申领时间至今未满一年的企业）】。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【须提供：（1）近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；（2）近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业无需提供】。 |
| 5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【须提供：书面承诺（供应商自行承诺并承担后果，声明不实的，按《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理】。 |
| 注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函内容是否完整有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章； |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定提供有效的法定代表人身份证明书，附完整的法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章；（格式自拟） |  |  |  |
| 3 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 4 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 5 | 交货及完成期满足招标文件规定的； |  |  |  |
| 6 | 投标报价单价均未超过最高限价的； |  |  |  |
| 7 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 8 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 9 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

评分标准

报价部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低 投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价 格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精 确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除 |

商务技术部分（占总分值的70%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关项目 业绩 | 6分 | 须提供投标人具有根据投标文件所要求投标截止日前三年内的类似项目业绩：（附合同或中标（成交）通知书，每一份合同或中标（成交）通知书得2分，最高得6分。未提供不得分。 |
| 2 | 产品性能指标 | 44分 | - 核心指标响应（30分）：评标委员会根据投标文件对招标文件第四章采购需求中标注“★”的核心技术参数的响应情况进行评审。完全满足或优于的，得30分。每有一项“★”指标不满足（即负偏离），扣3分，扣完为止。不提供有效证明材料（如检测报告、产品彩页等）的，视为不满足。 - 一般指标响应（14分）： 完全满足第四章中所有非“★”的技术参数的，得14分。每有一项一般指标负偏离，扣0.5分，扣完为止。” 注：带★技术参数指标需提供相关证明材料(产品的检测报 告或软件截图或说明书或彩页并加盖原厂商公章），不提供 性能指标证明材料的，此项指标视为负偏离。 |
| 3 | 实施方案 | 6分 | 评审供应商提供的项目实施方案，根据其内容完整性、逻辑合理性和与本项目的关联性进行评分。 方案完整覆盖质量保证、交货安装、应急预案三方面内容，且内容详实、逻辑清晰、完全针对本项目需求、无明显缺陷或遗漏，得6分； 方案覆盖上述三方面内容，但存在1-2处非实质性缺陷（如个别细节不完善但不影响整体执行），得4分； 方案未完整覆盖上述三方面内容，或存在多处缺陷，得2分； 未提供方案，得0分。 （注：缺陷指方案内容与本项目无直接关联、缺乏可操作性或存在明显逻辑错误。）” |
| 4 | 技术培训 | 8分 | 投标人提供的培训方案，包括1.培训计划及培训时间安排；2.培训人员配置（含人员基本信息、工作履约和工作分工）；3.设备设施使用方法培训安排；4.设备日常维护保养及设备常见故障排查及简单维修的培训安排。 提供上述方案且无缺陷得8分，每缺一项扣2分。每有一项内容有缺陷扣1分。（扣完为止） (缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供) |
| 5 | 售后服务方案 | 5分 | 满足招标文件要求的质保期（保修期）前提下，售后服务方案制定完善，包括（1）售后服务流程方案（包括但不限于质保期内、质保期结束后）；（2）产品保修服务方案(免费退换货或返修方案)；（3）设备维护方案；（4）售后人员配置方案（售后服务团队配置有符合项目要求的售后人员和售后团队机构图，其他售后人员职责分工明确，有售后人员联系方式和工作履历）；（5）设备保修期后的维保计划和优惠等。所有要素齐全且完全满足项目要求得5分，每缺一项扣1分，每有一项内容有缺陷的扣0.5分。（扣完为止） (缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供）) |
| 6 | 质保承诺 | 1分 | 满足本项目质保期要求前提下，每延长1年加0.5分，满分1分，须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。 |
| 小计 |  |  | 70分 |

计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号)当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

6.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

7.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

第六章 合同条款草案

1、定义

1.1“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助及其他类似义务。

1.5“甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1卖方应在合同规定的交货期前天以电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换整体。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为：详见须知前附表。

15、履约保证金

15.1中标人在收到中标通知书后7天内，合同签订前，卖方须提供/％的履约保证金。

15.2采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在7个工作日无息退还履约保证金。

15.3履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。

16、检验

16.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2“若卖方未能在买方发出书面索赔通知后的15天内响应或处理，卖方应向买方支付违约部分货物金额的20% 作为违约金。违约金不足以弥补买方损失的，买方保留继续索赔的权利。”

18、延期交货

18.1“除不可抗力因素外，如果卖方未能按合同规定的交货期按期交货，每逾期一日，卖方应按合同总价款的千分之三向买方支付违约金。逾期交货超过30日的，买方有权单方解除合同，并要求卖方支付合同总价款20% 的违约金。”

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1)招标文件；

(2)中标通知书；

(3)中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1.培训

1.1卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2.检验

2.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2对于卖方提供的所有货物,买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3.质量保证

3.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2卖方对合同项下的设备提供为期的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.售后服务

4.1提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修。

4.2在买方发出要求服务通知的小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对出现的较大问题，解决时间不应超过个日历日。

4.3在保修期内，如设备出现故障，必须在个日历日内完成维修工作，否则更换。

4.4提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.其他

5.1投标报价：详见中标通知书。

5.2投标货币：人民币

5.3列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4交货时间：见投标人须知前附表。

5.5交货地点：采购人指定地点。

甲方：乙方：

盖章：盖章：

代表签章：代表签章：

时间：时间：

地址：地址：

备注：最终合同以与甲方签订合同为准。

三、售后服务承诺

售后服务：报价供应商必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所维修产品的维保期限：

三、售后免费服务期限：

四、免费维保期限，如维修是否收取材料费：

五、免费维保期限，如维修是否收取服务费：

六、维保拟提供的服务方案或项目实施方案计划（内容包含：服务方案、实施方案、人员安排，是否能承诺按用户要求到指定地点维修保养产品，验收方案）

七、售后服务响应及到达现场的时间：

八、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

九、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：20年月日

第七章 投标文件格式

正本/副本

xxxxxxx

投标文件

项目编号：x x x

投标人单位名称：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

联系人及联系电话：

二〇二六年月日

附件一

投标函

XXXXXX：

我方收到贵方（项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责税金、运输、材料搬运、垃圾运输、保险费用、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

10、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地址：

电话：

投标人名称（盖章）

投标人授权代表（签字）

日期

附件二：

报价一览表

项目名称：项目编号：

| 投标内容 | 单价合计 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥元 大写：元 |
| 交货及完成期限： |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

20年月日

附件三：投标保证金证明

无

附件四：

投标报价明细表

项目名称：项目编号/标项名称：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 小型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 微型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写: 大写： |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：

20年月日

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用；

附件五：

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）：_____________

投标人名称（盖章）：

日期：

附件六：

采购需求偏离表

项目名称：项目编号/标项名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |

注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，表中“说明”填写技术参数证明页码。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）：_____________

投标人名称（盖章）：

日期：

附件七：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 本公司所属 行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 近三年财务简况 | 年度净资产：资产总额：营业收入：利润： 年度净资产：资产总额：营业收入：利润： 年度净资产：资产总额：营业收入：利润： |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表八：资格证明文件

# 附件8-1法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明

附件8-2提供会计师事务所出具的2024年度或2025年度财务审计报告复印件或银行在开标日前六个月内任意一个月的开具的资信证明。新成立企业仅需提供财务报表及财务制度（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）（新成立企业：营业执照申领时间至今未满一年的企业）】。；

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

- 银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前3个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

# 附件8-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）

# 附件8-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标日前六个月任意一个个月依法纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。

# 附件8-5投标人声明函

（采购人名称）：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

- 3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）

授权代表人(签字)：

日期：年月日

附件8-6信用信息查询投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人

附件九：

拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 日期:年月日

附件十：

本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学 专业 | 拟在本项目中 担任的工作 | 相关工 作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 日期:年月日

附件十一：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

附件十二备品备件清单

| 零部件名称 | 单位 | 单价 | 不变价格的年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要部件 |  |  |  |  |
| 易损易耗件 |  |  |  |  |

附件十三：

投标人服务承诺及方案

附件十四：

投标人自行提交的其他文件