
水磨沟区教育局龙盛街北学校（校区）教学设施设备采购项目

   （标项一至标项五）

招 标 文 件
采购人：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目编号：FHGJ26(ZBB)322-030
采购代理机构：丰汇国际项目管理有限公司
日期：2026年6月
目  录

第一部分  招标公告
01
第二部分  投标投标人须知
06
第三部分  采购需求
29
第四部分  评审方法（综合评分法）
265
第五部分  政府采购合同
270
第六部分  投标文件格式
278



第一部分  招标公告

项目概况

水磨沟区教育局龙盛街北学校（校区）教学设施设备采购项目 的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年07月09日11时00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：FHGJ26(ZBB)322-030
项目名称：水磨沟区教育局龙盛街北学校（校区）教学设施设备采购项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：13221480.00
最高限价（元）：标项一780620.00、标项二5376446.00、标项三1917322.00、标项四4163888.00、标项五983204.00
采购需求：

标项一

标项名称：水磨沟区教育局龙盛街北学校（校区）教学设施设备采购项目  （第一包）
数量：1

预算金额（元）：780620.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：办公家具设备采购，具体内容详见招标文件第三部分《采购需求》。

标项二
标项名称：水磨沟区教育局龙盛街北学校（校区）教学设施设备采购项目 

（第二包）
数量：1

预算金额（元）：5376446.00
单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：信息化教学办公设备采购，具体内容详见招标文件第三部分《采购需求》。

标项三
标项名称：水磨沟区教育局龙盛街北学校（校区）教学设施设备采购项目 

（第三包）
数量：1

预算金额（元）：1917322.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全学科仪器设备采购，具体内容详见招标文件第三部分《采购需求》。

标项四
标项名称：水磨沟区教育局龙盛街北学校（校区）教学设施设备采购项目 

（第四包）
数量：1

预算金额（元）：4163888.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：信息化设备采购，具体内容详见招标文件第三部分《采购需求》。

标项五
标项名称：水磨沟区教育局龙盛街北学校（校区）教学设施设备采购项目 

（第五包）
数量：1

预算金额（元）：983204.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：厨房设备采购、直饮机设备采购具体内容详见招标文件第三部分《采购需求》。

备注：

合同履约期限：自签订合同之日起30 日内供货并安装调试完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、3、5项目专门面向小微企业;标项2、4项目非专门面向中小企业
3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年06月18日至2026年06月26日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年07月09日 11:00（北京时间）
投标地点：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间：2026年07月09日 11:00（北京时间）
开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项： 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。

4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市水磨沟区教育局
地址：乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

联系人及联系方式：王主任、0991-4635044

2.采购代理机构信息

名 称：丰汇国际项目管理有限公司

地　址：乌鲁木齐市沙依巴克区阿里山街299号泰天大厦10楼

联系方式：18699801963
3.项目联系方式

项目联系人：王新月、纪雅楠
电　话： 18699801963
第二部分  投标投标人须知

投标人须知前附表

注：如后文中相关格式要求表述与文件前附表，表述不一致的，以前附表为准（除资格审查、符合性审查及采购人需求外。）
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	水磨沟区教育局龙盛街北学校（校区）教学设施设备采购项目

	2
	采购人
	名称：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

地址：乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路131号

联系人：王主任
联系方式：0991-4635044

	3
	采购代理机构
	名称：丰汇国际项目管理有限公司
地址：乌鲁木齐市沙依巴克区阿里山街299号泰天大厦10楼

项目联系人：王新月、纪雅楠
电话：18699801963

	4
	采购方式
	公开招标

	★5
	预算金额（最高限价）
	标项一:780620.00

标项二:5376446.00

标项三:1917322.00

标项四:4163888.00

标项五:983204.00
注：投标供应商的投标报价不得超出最高投标限价；否则其投标文件将被否决。

	6
	采购内容
	标项一:办公家具设备采购，具体内容详见招标文件第三部分《采购需求》。

标项二:信息化教学办公设备采购，具体内容详见招标文件第三部分《采购需求》。

标项三:全学科仪器设备采购，具体内容详见招标文件第三部分《采购需求》。

标项四:信息化设备采购，具体内容详见招标文件第三部分《采购需求》。

标项五:厨房设备采购、直饮机设备采购具体内容详见招标文件第三部分《采购需求》。

	★7
	供货期
	中标后30个自然日内完成供货及安装服务。（具体以签订合同为准）。

	8
	质量标准及质保期
	质量标准：符合招标文件和国家标准、相关部门标准要求。

质保期：所有设备质保5年，物流和售后人员服务费用全部由中标企业承担。最终供应商须附上结论为合格的产品质量检验报告，采购人方可验收并收货。

	★9
	供货地点
	具体地点为采购人指定地点。

	10
	投标人资格要求
	10.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

10.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、3、5、6项目专门面向小微企业;标项2、4项目非专门面向中小企业

10.3.本项目的特定资格要求：无

	11
	信息公告媒体
	新疆政府采购网：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/

	12
	投标文件的组成部分
	封面
	投标文件封面

	
	
	资格审查资料
	详见投标文件格式

	
	
	商务部分
	详见投标文件格式

	
	
	技术部分
	详见投标文件格式

	13
	是否允许联合体投标
	□是       ☑否

	14
	/
	/

	15
	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	□是       ☑否，不得转包、分包。

	16
	是否踏勘现场
	□是       ☑否

	17
	答疑接受时间
	自投标人获取招标文件之日起7个工作日内接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。

提交方式：投标人将质疑书、授权委托书纸质原件邮寄或送至代理机构（并电话告知代理机构）。
注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受投标人多次/反复质疑。

	★18
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天。

	★19
	投标截止时间（开标时间）
	截止时间：2026年07月09日11时00分（北京时间）

	20
	投标文件
	1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前上传至新疆政府采购网政采云平台指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整。

注：加密的电子投标文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版投标文件。

因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。

	21
	报价方式
	1.请投标人综合考虑合理自行报价。且报价包括第三部分采购需求中所包含的全部内容。

2.投标报价必须包含项目所有的费用（包含但不限于工作人员差旅费、运输所需费用、税金及其他所有成本费用的总和）。

	22
	开标时间、开标地点
	开标时间：2026年07月09日11时00分（北京时间）

开标地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn）

本项目采用不见面开标，供应商解密时长：30分钟

备注：

①供应商开标时须使用制作加密电子投标文件所用的CA锁并在规定的时间内完成远程解密，因供应商自身原因未能解密、解密失败或解密超时，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回；

②因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。

③关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。

	23
	评标委员会的组成
	按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评审小组，负责评标工作（评审小组由采购人代表及专家组成）。

评标委员会构成：5人及以上单数

	★24
	投标保证金
	缴纳方式：投标人应于投标截止时间前，将投标保证金以电汇、网银转账、电子保函、支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

投标保证缴纳金额：

	
	
	投标保证金缴纳金额：标项一：15000.00（壹万伍仟元整）
标项二：20000.00（贰万元整）

标项三：20000.00（贰万元整）

标项四：20000.00（贰万元整）

标项五：15000.00（壹万伍仟元整）

账户名称：丰汇国际项目管理有限公司新疆分公司

账号：802041112010108971078  
开户银行：新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行
开户行号：402881000365
注：1、投标保证金支票、汇票、本票、网上银行支付或保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标文件中指定的保证金账户。

投标人在汇款时必须备注“(项目名称、标项名称)保证金”。

2、投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准,若供应商未按照上述规定缴纳保证金,投标文件将被拒绝评审。本项目接受电子保函。

3、投标人自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一标项一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。

	
	
	到账截止时间：同投标截止时间（北京时间）

	25
	节能、环境标志产品要求（如涉及）
	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）。

（1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

（2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

（3）如果投标产品即属于政府优先采购节能产品，又属于环境标志产品，同时获得两个认证证书的，可累计加分。

（4）同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见商务评审表。

	26
	中小微型企业

有关政策
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号文），工业，符合以下条件的中小微型企业应按照本采购文件第六部分投标文件格式规定的格式提供《中小企业声明函》（须内容填写完整）。

（1）本文件所称中小企业是指：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）本次投标投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（3）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）若发现投标人提供的《中小企业声明函》内容不实，采购人、采购代理机构将报告当地财政部门，由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有关规定执行，“提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
标项1、3、5项目专门面向小微企业;标项2、4项目非专门面向中小企业

	27
	技术部分是否采用

“暗标”评审方式
	☑否

□是

	28
	评审方法
	□资格后审

☑综合评分法

注：综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	29
	履约保证金
	履约保证金金额：合同总价的 5%

履约保证金形式： 电汇、保函、或企业账户网银汇款。

提交履约保证金的时间：签订合同后打入甲方指定账户（具体予以甲方签订合同为准）

注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。

履约保证金收款人：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

	30
	代理服务费
	收费标准参照《招标代理服务费收费标准》(计价格(2002)1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格(2011)534号)和《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(2015)299号)下浮20%计取。

交纳时间：领取中标通知书前交纳。

交纳金额：本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算，标准如下：成交金额100万元以下的部分，货物类采购费率1.50%，服务类采购费率1.50%；成交金额100万元至500万元的部分，货物类采购费率1.10%，服务类采购费率0.80%；成交金额500万元至1000万元的部分，货物类采购费率0.80%，服务类采购费率0.45%；成交金额1000万元至5000万元的部分，货物类采购费率0.50%，服务类采购费率0.25%；成交金额5000万元至10000万元的部分，货物类采购费率0.25%，服务类采购费率0.10%；成交金额10000万元至100000万元的部分，货物类采购费率0.05%，服务类采购费率0.05%；成交金额1000000万元以上的部分，货物类采购费率0.01%，服务类采购费率0.01%，该代理服务费下浮20%计取后由中标单位领取中标通知书时一次性向招标代理机构缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

	31
	付款方式
	签订合同后支付30%预付款，验收后支付70%尾款。（具体以实际签订合同为准）。

	32
	争议的解决
	依法向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

	33
	是否需要

提交样品
	☑不需要

□需要 

	34
	现场陈述
	☑不需要。

□需要

	35
	报价次数
	本项目进行一轮报价，首次报价为最终报价。

	36
	其他
	1.当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：

（1）投标投标人在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件；

（2）投标投标人使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致；

（3）投标投标人解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；

（6）投标投标人个人原因导致无法解密的其他情形。 

2.本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标人须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，投标人须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因投标人自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

4.各投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南。

	37
	核心产品
	☑本项目为非单一产品采购项目，其中：

标项一核心产品为：课桌椅

标项二核心产品为：交互智能平板

标项三核心产品为：数码显微镜（学生）

标项四核心产品为：网络存储设备

标项五核心产品为：食堂中央净水系统

	38
	提供相同品牌产品的不同投标人确定中标候选人的规定
	(综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分相同的，按照 投标报价由低到高进行排序，若投标报价相同的按技术指标优劣进行排序；仍无法确定的，由评标委员会随机抽签确定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照     方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

	39
	政府采购异常低价审查
	（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	注意事项
	1、投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他投标人存在直接控股、管理关系的；

2、无论何种原因，投标人在投标文件中未提供证书材料扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。

3、请各投标人对所报投标文件及相关资料的真实性负责，招标人有权对投标人所报资料真实性进行复核，如若有弄虚作假的行为，招标人有依法追究责任的权利。


注：
1、本表中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准；

3、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。
投标人须知正文部分

一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.3货物及服务”指本招标文件所述供应商应该为本项目提供的货物、服务以及应当履行的承诺和义务。

2.4““供应商”指向采购人提供货物服务的法人（或负责人）、其他组织或者自然人。
3.合格供应商的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力； 

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的资格条件。

3.4本项目不允许联合体响应。

3.5如供应商代表不是法定代表人（或负责人），须持有《法定代表人授权委托书》(按招标文件格式填写)。

4.费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）、短信或在本次招标公告的媒体上以发布公告的形式，向潜在供应商发出，供应商联系人、联系电话、邮箱和地址以潜在供应商在政采云平台登记的信息为准。因登记有误、通信线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，否则，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

6.纪律

6.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

6.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

6.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

6.2.1.2投标人之间约定中标人；

6.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

6.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

6.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

6.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

6.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

6.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
二、招标文件

7.招标文件组成
7.1招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分  招标公告


第二部分  投标投标人须知


第三部分  采购需求


第四部分  评审方法（综合评分法）


第五部分  采购合同


第六部分  投标文件格式


8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

/

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1投标人若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见第二部分“投标人须知前附表”的规定，投标人须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.1.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.1.2质疑项目的名称、编号；

10.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.1.4事实依据；

10.1.5必要的法律依据；

10.1.6提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者印章，并加盖投标单位印章。

10.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3投标文件递交截止时间前，投标人须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；投标人对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。
三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人印章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定提交资格审查资料、商务部分、技术部分。

12.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。

12.2.1.投标文件的页面必须用印刷体打印（如需递交纸质版投标文件）。

12.2.2 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应加盖投标人印章。

12.2.3 投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位印章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效，没有按要求签章的投标文件，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.2.4所有投标文件必须提交正本和副本，并在封面上标记“正本”和“副本”。具体份数详见投标人须知前附表。

12.2.5 投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

12.2.6电报、电话、传真、电子邮件等形式递交的投标文件概不接受。
13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物（服务）及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。
13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。
13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”的规定。

13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的唯一依据。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。
15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：
15.7.1技术部分中纳入“暗标”部分的内容：无。
15.7.2暗标的编制要求

15.7.2.1投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行间距。

15.7.2.3任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

四、投标保证金

16.投标保证金 

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

电子投标文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

18.投标文件的递交

18.1投标人应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购网政采云平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予受理。

18.2是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。
19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

19.2投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

六、开标

20.开标

A．采用见面开标方式（不适用）

20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

20.5公证员对开标过程进行全程公证。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。  

七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.1开标结束后，采购人按照《投标人须知前附表》资格审查材料要求的内容对各投标人进行资格审查。投标人资格审查不合格的，其投标无效。

23.符合性审查

23.1评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的投标人的投标文件进入详细评审。

24.详细评审

24.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按投标人综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名投标人将成为中标候选人。

24.2评审中，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，在规定的时限内要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.5评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.6评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

24.7评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审和比较，投标人最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定投标人最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

25.投标的澄清

25.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

25.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的投标人不足3家的； 

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

八、履约保证金

30.履约保证金

30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第25项规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

九、代理服务费

31.代理服务费

31.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人应按照上述第25条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物（服务），在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选投标人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十一、处罚、询问和质疑 

34.处罚

34.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

35．询问

35.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

36.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

36.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的投标人，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

36.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

36.8投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.9投标人在法定投诉期内一次性提出针对同一采购程序环节的投诉。

十二、保密和披露

37.保密和披露

37.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

37.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
 采购需求

★商务要求

1、设备性能要求：

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，技术参数中若指向某品牌均为参考指标。

（2）满足技术性能指标的投标单位可根据相应产品选择货物品牌型号。

2、供货期：中标后30个自然日内完成供货及安装服务。（具体以签订合同为准）。
3、履约地点：采购人指定地点。

4、质保期：所有设备质保5年，物流和售后人员服务费用全部由中标企业承担。最终供应商须附上结论为合格的产品质量检验报告，采购人方可验收并收货。

5、付款方式：签订合同后支付30%预付款，验收后支付70%尾款。（具体以实际签订合同为准）。

6、中标结果公示后签订正式采购合同前，中标供应商对投标文件中涉及的证明材料，采购人有权要求中标供应商提供原件查验。中标供应商不能提供或者提供的相关文件、材料与投标文件不一致，采购人有权报告财政局监管部门，并按虚假响应谋求中标处理。

7、质量要求:供应商严格遵守招标书中的承诺。设备质量应当符合国家标准的要求，并且应当符合相关部门标准等相关要求。
8、售后服务：

（1）、乙方需保证所提供的产品是全新的、未经使用过的，并符合双方所签订的协议要求的产品。

（2）、投标单位投标必须提供分项报价清单，投标单位必须严格按照标的物的品牌，型号，生产厂家，产地，进行投标，以及供货。（如投标单位不按照规定供货，视为虚假投标）

（3）、所提供货物品种、数量、质量等不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

（4）、产品包装内应有用中文标示出明确可辨的产品名称等。

（5）、甲乙双方均应当全面履行约定，一方违约给另一方造成损失

的，应当承担赔偿职责。

、乙方保证所提供的物品参数规格型号品牌,与投标文件所提供的参数是一致的，并且能满足招标物资试用、性能考核、使用的要求。

投标企业需要在本地设立办事处，供货方需要在1小时内到达现场，完成相应的售后服务。因工作地点要求，需上传安装、售后人员名册（加盖公司印章）和安装、售后人员近3个月内无犯罪证明（公安机关开具）。

8、招标物资到货后,通过甲方组织联合验收组进行最终验收。

9、验收时间及标准

验收主体：乌鲁木齐市水磨沟区教育局及相关单位。

验收时间：供货完毕后（具体以签订合同为主）。

验收标准：依据招标文件、投标文件、采购合同及相关国家标准。

（1）实物验收，严格响应招标文件，所有货物按国家和行业验收规范要求，进行数量及质量的验收。供货完成后，经测试合格正常工作后由采购人对照货物清单及技术要求进行验收。如供货达不到要求采购人将不予验收并由供应商承担一切责任，所造成的一切损失验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

★采购清单

标项一：办公家具设备清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	课桌椅
	1.尺寸：600×400×780（±5mm）。
2.桌面：≥600mm×400mm×18mm，桌面采用高密度板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边工艺，桌面靠胸部PP注塑鸭嘴边设计，防止挤压胸腔，方便书写流畅；桌面前半部沿带笔槽设计，防止笔具滑落。产品具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性。人性化设计，边缘平整圆滑，手感、舒适度更好。
3.桌斗：采用厚度≥0.8mm冷轧钢一次冲压成型，桌斗底部设有凹槽，方便文具置放。
4.桌下架：采用≥25×54×1.2mm扁圆形钢管，通过液压抽芯一次弯曲成型，弯曲后钢管不得有褶皱、裂痕。
5.桌上架：立柱间采用≥20×40×1.2mm扁圆管呈弧形弯管状，插入式套管结构，右侧C型柱桌面下方焊接书包挂钩，有较强承重力。
6.桌篮内径尺寸：≥435mm×113mm×177mm高桌篮左右各有一PP塑料扣件贴合钢管，分别用4颗螺丝从塑料桌篮内侧打入扣件。前后两面有13条竖条内凹加强筋，加强筋宽≥10mm，前后边缘加强条宽≥15mm防止变形。靠人内侧桌篮边缘下凹设计，方便学生拿取物品。桌篮底部有10个4×15mm排水孔。
7.脚垫：采用国家标准一级改性PP塑料制作，起到防滑、静音作用。前脚垫带有自锁装置，后脚垫用螺丝与桌架连接，防止脱落。
8.生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空等现象。喷塑采用硅烷磷化工艺，产品通过预脱脂、主脱脂、硅烷、水洗、烘干、静电喷塑、高温固化，达到产品管内外都能磷化成膜，做到管内外完全防锈。
	1200
	套

	2
	教师办公桌
	1.尺寸：L型台面，左侧长1400mm × 宽600mm，右侧长1200mm × 宽500mm，整体高1100mm；顶部置物架深300mm。
2.材质：环保E1级板材打造，浅木色耐磨饰面+白色柜体，防水防刮，不易变形。
3.结构：L型转角布局，左侧带开放式置物架，右侧三抽屉储物区，背部带隐私挡板。
4.五金配件：静音三节滑轨，抽屉推拉顺滑无噪音，承重稳定不卡顿。
5.防锈加厚螺丝，柜体连接牢固，长期使用不易松动。
6.隐藏式防倾倒连接件，提升整体结构稳定性。
	30
	张

	3
	办公桌
	1.尺寸：主桌长1600-2000mm，侧柜长800-1000mm，高度750mm（可按需定制）。
2.材质：环保板材，胡桃木纹理饰面，表面耐磨防刮，易清洁打理。
3.结构设计：主桌+侧柜组合，带封闭储物柜、开放式置物格，双穿线孔设计，后方高隐私挡板。
	4
	张

	4
	办公凳
	1.靠背：高弹力透气网布，搭配人体工学腰背支撑结构。
2.坐垫：高密度海绵+耐磨布艺面料，久坐不易塌陷。
3.扶手/五星脚：电镀金属框架，稳固防锈。
4.底座：静音万向轮+防爆气压杆，升降顺滑安全。
	70
	把

	5
	办公文件柜
	1.尺寸：≥高1850mm×宽1000mm×深400mm。
2.核心材质：采用冷轧钢板（通常厚度为0.6mm-0.8mm），经过酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化等工艺处理。
3.表面工艺：采用环保型粉末喷涂，表面光滑平整，耐磨耐刮，防潮防锈，且符合环保标准，无甲醛释放，安全无毒。
4.配色：采用灰套白的双色拼接设计，现代简约，适配多种办公环境。
5.细节处理：边缘经过圆弧打磨处理，防磕碰；门板配有专用的门锁，安全防盗。
6.内部隔板同样为冷轧钢板材质，可自由调节高度，承重力好。
7.玻璃：玻璃门区域采用钢化玻璃（或普通安全玻璃），通透耐用，便于查看柜内物品。
8.五金：配备加厚不锈钢或合金铰链、拉手，使用寿命长，开关顺畅。全钢制材质具备防火、防潮、防虫蛀、环保的优势。
	54
	个

	6
	更衣文件柜
	1.尺寸：≥高1850mm×宽1000mm×深400mm。
2.核心材质：采用冷轧钢板（通常厚度为0.6mm-0.8mm），经过酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化等工艺处理。
3.表面工艺：采用环保型粉末喷涂，表面光滑平整，耐磨耐刮，防潮防锈，且符合环保标准，无甲醛释放，安全无毒。
4.细节处理：边缘经过圆弧打磨处理，防磕碰；门板配有专用的门锁，安全防盗。
5.内部隔板为冷轧钢板材质，可自由调节高度，承重力好。
6.玻璃：玻璃门区域采用钢化玻璃（或普通安全玻璃），通透耐用，便于查看柜内物品。
7.五金：配备加厚不锈钢或合金铰链、拉手，使用寿命长，开关顺畅。全钢制材质具备防火、防潮、防虫蛀、环保的性能。
	4
	个

	7
	会议桌
	1.尺寸：≥长6800mm × 宽1700mm × 高750mm，可容纳18-20人同时参会。
2.材质：环保板材（多层板/颗粒板），胡桃木纹理耐磨饰面，防刮防污易清洁。
3.结构：三支撑脚加固设计，桌面自带走线槽与隐藏线盒，适配会议设备布线。
4.五金配件：加厚防锈桌脚连接件，承重稳固不易松动。
5.隐藏式线盒盖板，带金属阻尼铰链，开合顺滑静音。
6.高强度防脱螺丝，抗腐蚀、抗老化，保障长期使用稳定性。
	2
	张

	8
	会议凳
	1.尺寸：≥60×65×105cm。（可根据需求定制）
2.材质：实木框架（红棕色漆）+ 耐磨环保牛皮，内部高密度回弹海绵填充。
3.结构：固定四脚设计，带实木扶手，三段式靠背支撑。
	30
	把

	9
	衣帽架
	1.尺寸：≥80×35×160cm。（可根据需求定制）
2.材质：楠竹打造，质地坚硬耐磨，环保无异味。
3.结构：顶部置物层+中部横杆+侧挂杆+底部双抽屉，分区收纳设计。
	30
	个

	10
	沙发
	1.尺寸：≥1900×850×900mm，常规三人位。（可根据需求定制）。
2.材质：耐磨环保西皮/仿皮面料，高密度回弹海绵填充，实木多层贴木皮扶手与底座框架，红棕色漆面。
3.结构：三段式靠背设计，宽大扶手，稳固实木底座。
	6
	张

	11
	茶水柜
	1.尺寸：≥长900mm × 宽450mm × 高900mm。
2.材质：胡桃木纹理实木多层板/贴皮柜体，岩板台面，金属支撑脚。
3.结构：左侧双开门储物区 + 右侧三抽屉分区，顶部带防溅挡边。
4.风格：现代简约/中古风。
	2
	个

	12
	茶几
	1.尺寸：≥长1200mm × 宽600mm × 高450mm。
2.材质：采用实木多层板贴木皮打造，搭配环保红棕漆面，纹理细腻温润，还原实木质感。
3.结构：多层板纵横结构，稳定性强，抗潮抗变形，不易开裂，耐用省心；双层置物设计，收纳空间翻倍，可放置茶具、杂志，保持桌面整洁。
3.颜色：红棕色茶几。
	4
	张

	13
	窗帘及罗马杆
	1.遮光率≥95%，克重约1200g/㎡，常规幅宽2.8米，支持按照学校实际使用需求定制尺寸。
2.高度2.8米.高遮光窗帘，采用高精密涤纶面料搭配黑丝遮光层，雾感哑光表面垂坠平整，高温定型工艺让帘身挺括不易变形。
3.符合GB 20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求》：B1 级阻燃（难燃），不蔓延、低烟无毒。
	1
	批


标项二：信息化教学办公设备清单

	1、多媒体教室

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	交互智能平板
	一、硬件参数及功能：
1.屏体尺寸：≥86寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)。
2.亮度：≥350cd/cm2  ；对比度：≥6000:1 。
3.防眩光功能：采用 ≥4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%。
4.触摸技术：红外感应技术，20点触控，支持安卓、windows 系统或以上。
5. 接口至少包含：USB3.0×3；Type-C 全功能接口 ×1；Touch USB×1；HDMI in×1。
6.3个USB 3.0 接口支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，两个系统均可识别。
7.支持USB-C 全功能接口可实现外部电脑与触控一体机之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输，兼容具备 USB-C 全功能接口的各类电脑，传输分辨率支持 3840×2160@30Hz。
8.支持安卓系统版本11.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥2GB ；内部存储容量（ROM）：≥16GB。 
9.支持内置双频 Wi-Fi（2.4GHz+5GHz），支持双频 AP 热点功能。
10.一键调整分辨率: 可通过及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；整机支持一键黑屏。
11.整机只需连接一根网线，即可实现 Windows 及 Android 系统同时联网。
12.无信号待机/自动节能：在无操作或无信号输入时，整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，既节能环保又能延长机器使用寿命。
13.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。
14.定时开关机: 支持定时开关机功能。
15.信源通道自动识别：设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。
16.童锁开关：产品应支持童锁开关功能，当开启童锁功能后，界面将被锁住，避免学生随意操作出现的系统故障问题。
17.内置触摸中控菜单：内置触摸中控菜单， 将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单.
18.屏幕锁屏：支持智能 U 盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作屏幕，需要使用时只需插入 USBKey 即可解锁。
19.画面放大功能：整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下打开放大镜，拖动放大镜可选择需要放大的部分，并选择放大比例。
20.悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过两指调用到屏幕任意位置。
21、≥1300 万像素内置摄像头；内置插拔式电脑模块：第 12 代英特尔酷睿 i5 处理器及以上、≥8GB DDR4 内存、≥256GB 固态硬盘；符合 OPS开放可插拔规范接口 
二、软件功能描述：
(1)基于手势操作开发，简单易用，手指单点或使用触控笔就能一键快速调取教学软件及工具。
(2)备授课功能，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，包含数学、英语、化学等不同背景，支持自定义图片生成PPT背景。
(3)支持一键调取PPT文件，可选择本地导入或打开两种不同形式获取课件，并支持对调取课件进行再次编辑，保存生成独立格式保护校本资源。
(4)支持备课模式下，对课件添加文本编辑、思维导图等功能，并支持对所添加内容编辑进入和退出方式，可选择百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳、淡出、浮出、弹跳、擦除等不同的编辑方式，支持对输入的文本添加朗读读音，读音支持导出音频文件并支持一键插入演示文稿、文字处理、电子表格等格式文件。
(5)支持备课模式下，对课件页面添加动画效果，可选择新闻快报、缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等不同的编辑方式。
、复制等功能。
(6)支持白板界面设置功能，设置界面下对软件通用、界面、样式、快捷键进行自定义。
(7)白板软件中，提供大量动态课件，可对动态课件进行编辑与保存，便于教师备授课使用。
(8)支持编辑数学公式：在备课模式下编辑数学公式，编辑完成并可一键插入至白板软件。
(9)支持 PC 通道下批注功能，批注内容可在 PC 通道和白板软件之间无缝同步和编辑。支持白板软件最小化进入透明批注界面，实现全桌面批注功能
三、教学资源：
(1)智慧课堂界面内一键进入采购人无需额外支付费用即可使用的在线教学资源，支持一年级到高三的学科类课程，名师讲堂课程讲解，同时支持专题教育类课程，至少包含品德教育、党史国史教育、爱国主义教育、安全教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育等资源。
(2)支持3D太阳系功能，可查看太阳系8大行星的星球参数，星球简介，星球结构，可查看行星运行轨迹。支持查看星球赤道直径，质量，与太阳平均距离，自转周期，日星轨道周期。支持查看表面重力，昼夜温度，别名。
(3)支持电子琴功能，可以模拟钢琴发声，包含自由演奏，乐理学习。自由演奏可以实现实时录音，曲库中有若干乐曲可播放学习。
(4)支持植物生长功能，支持查看植物的叶，茎，花，树干结构，支持查看光合作用过程，支持查看在不同光照情况下树干的形成情况。植物生长模块中包含护林小帮手互动答题游戏，可实现互动教学。
(5)支持书法知识功能，收录古代以及近代多篇知名书法作品，可供学生欣赏，临摹学习。
(6)支持体育知识功能，可以查看多种运动项目知识介绍，包括速度力量类，竞争对抗类，耐力竞技类，难美表现类，精准技能类，同时可查看运动精彩集锦。
(7)支持英文音标功能，可以查看所有音标的发音教学，包括元音，辅音，半元音等。同时收录英文音标发音教学视频和英文音标发音小技巧视频。
(8)支持英文字母功能，内置26个字母教学视频，同时有字母歌视频辅助学习。
(9)支持计算器功能，可实现基础计算。
(10)支持图表功能，可实现在线统计图表制作。
(11)支持编程实验室，可实现在线编程。
四、无线投屏：
(1)支持windows,mac,ios,android等平台登录使用。
(2)支持PC电脑端和移动端可以通过序列码互相投屏。
(3)支持电脑端投屏，可以设置投屏端声音是投放系统声音或者是麦克风的外音。
(4)支持投屏连接成功后，移动端可以开启小画板，功能支持但不限于书写，擦除，撤销，还原，分享，保存，画板支持增加多页绘画，并且支持以幻灯片方式播放讲解，支持手势换页，双指缩放画面功能。
(5)支持云投屏功能，不限于局域网投屏，可支持公网投屏，实现异地投屏
(6)移动端支持文档投屏功能，可以将手机端的文档投屏到一体机端显示，格式至少包含演示文稿、文字处理、电子表格、PDF、文本等。
	33
	台

	2
	壁挂视频展台
	一、硬件参数
1.像素：≥1300 万像素（4224×3168）。 
2.变焦：≥1000%倍数码变焦。 
3.支持幅面：A4。 
4.补光灯：触摸控制，LED 补光灯。 
5.电脑 USB 供电，无外接电源。 
6.带磁吸关箱。 
7.壁挂式安装，无须气压拉杆，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。
二、软件参数 
1.展台软件带自动文字正向，软件可以根据实际展示文件的文字方向（无论是正的，反的，偏斜的），进行自动的旋转调整，保持文字永远都是正向展示，同时实现展示文件自动居中，方便老师随意放纸，无需调整与操作。 
2.展台软件带自动的放大与缩小的功能，软件可以根据展示物的大小，自动进行放大与缩小，小的展示物体可以自动放大到同屏的等比例，大的展示物体可以自动缩小到同屏等比例。 
3.展台软件考虑了老师手动旋转操作的可能，手动旋转如果偏离正向摆放 15 度以内，可以自动回归文字正向摆放。 
4.展台软件带双击屏幕局部放大的功能，老师可以通过双击局部位置，自动的放大局部展示区，同时自动使局部位置居中摆放。 
5.展台软件支持 10 点以上触摸，在画笔状态下支持同时 10 点以上流畅标注。方便老师与多名学生在课堂上实现互动与参与，增加课堂的趣味与多彩。 
6.展台软件带 OCR 框选识别文字功能，老师可以在动态视频下框选展示物其中一段文字，软件自动提取文字，可用于直接放入 Word 或者复制带走。 
7.专业展台软件带检测到物体自动扫描功能，同时扫描文档可自动纠偏，可误差在 0.1 毫米的精准去多余边角，可自动修复破损纸张图像。 
8.展台软件带对比教学功能，可以实现动态视频与静态图片的对比教学，每个对比展示区都支持双击局部放大，批注笔记与图片联动，展示区的全屏切换等。方便老师针对不同学生试卷和作业进行对比教学。 
9.展台软件带二维码扫描功能，帮助老师快速直接调用,访问课本上二维码拓展知识内容。 
10.展台软件带一键 PDF 合成功能，老师可以一键把多张图片合成 PDF 文件。
11.带自动故障排除功能（而非文字性的注意事项），可通过自动故障排除，自我检测展台软件与系统底层文件运行情况，如有问题可进行自我修复，从而保证课堂教学的顺利进行。 
12.展台软件带日历模块，老师上课存储的照片可以自动根据日期和星期分类，存储了照片的日期自动变绿，没有存储照片的日期变灰，老师可以随意点击变绿日期查看当日的存储照片与资料，极度方便了查找资料。 
13.展台软件带资料与图片的分享功能，软件带资料和图片的二维码一键分享，方便老师和学生扫码带走资料。 
14.展台软件带一键把资料和图片发送到 U 盘的功能，方便老师带走课件资料。 
15.展台软件带镜像功能，支持图像一键镜像翻转。 
16.展台软件带延时拍照功能，方便对图像进行设置延时拍照，可延时 5s 或 10s。
	33
	台

	3
	组合推拉黑板
	1.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置。
2.尺寸：长度≥4300×1305mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。
3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。
4.板面：采用金属烤漆书写板面，哑光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
5.背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型。
6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。
7.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB/T 5237.3标准，横框规格≥57mm×78mm，立框规格≥29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应≥4000g。
8.限位档：横框内部两侧安装限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框及夹手。
9.滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应≥10万次。
	33
	套

	4
	数字红外无线扩声主机
	1.集成：数字功放，红外无线接收模块，反馈抑制模块，DSP数字音频处理模块，扬声器于一体。
2.采用红外光线进行音频传输，可在室外阳光环境下工作，不串频，无干扰。
★3.频道组数≥3通道，支持不少于两支红外无线话筒（具备红外技术PPT翻页功能）和一支红外翻页笔同时使用。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★4.内嵌超广角多阵列式红外线接收管。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
5.内嵌2个4"扬声器。
6.接口：红外传输扩展口RJ45网口≥1个；线路输入接口≥1个；USB数字声卡接口≥1个；混音输出接口≥1个；话筒独立输出≥1个。
7.支持RS232中控，实现每路音量调节，高低音调节，参数储存/恢复，电源开关的中控控制。
8.前面板配置中文液晶屏，及时反馈设备状态。
9.功放频率响应：50Hz~20KHz ±3dB。
10.功放额定输出功率:（4Ω）90W 。
11.失真：≤0.05%。
12.信噪比≥78dB(MIC),  ≥80dB(LINE),  ≥98dB(IR MIC)。
13.标配挂墙支架。
	33
	台

	5
	数字红外无线麦克风
	1.无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗，分布在前后左右四面，不易遮挡。
2.拾音传感器：电容式驻极体音头ECM。
3.有效传输距离：与配套主机实现≥26米（室内直线无遮挡）稳定传输。
4.通道调节：双通道设计，可自主调节红外通道。
5.功率调节：可自主设定高低两档发射功率。
6.电池：内置1300mAh锂电池，工作时间≥8小时。
7.充电方式：支持磁吸座充(即话筒尾部安装环形充电磁铁，正反方向都能充电)和磁吸线充。
8.话筒具备PPT翻页功能。
9.话筒具备激光教鞭功能。
10.智能电源管理：话筒静置1秒后自动休眠，拿取时瞬间自动正常工作。
11.可手持可颈挂，标配可轻松调节高度的硅胶挂绳。
12.通过4颗双色指示灯反馈设备电量、音量及使用状态。
13.外部音源接入：能支持头戴咪和外部音源输入，可连接手机等移动设备。
14.兼容性：兼容红外线接收设备。
15.充电座：
(1)标配一个充电位，支持不同形状话筒（颈挂式、手持式）和智能翻页笔充电。同时支持桌面放置、嵌入式、壁挂式三种安装方式（壁挂支架选配）。
(2)充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电。
(3)充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况。
(4)电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护。
(5)支持供电和RS-232控制协议，通过中控接口反馈充电状态，发送控制指令。
(6)充电电压电流：DC 5V, 500mA。
	150
	支

	6
	智慧讲桌
	1.智能讲台为钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥1.2mm。四面为多层实木板，包含正面、侧面、桌面。老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。
2.智能讲台采用三面环抱式设计，尺寸设计为长×宽×高：≥1200mm×600mm×1040mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。
3.智能讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无锐角设计处理，保护师生安全。
4.智能讲台出货采用一体化方式，拆开包装，接上电源及连接线材即可使用，无需用户安装。
5.智能讲台屏幕为≥21.5英寸电容触摸屏，支持至少10点同时触摸。
6.讲台屏幕采用全视角A规液晶屏，显示比例16:9，分辨率1920×1080，亮度≥250cd/m²。
7.讲台屏幕采用零贴合工艺，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。
8.讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm，保护屏幕安全的同时有效防止眩光干扰。
9.讲台屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。
10.智能讲台支持通过讲台屏幕对交触控交互多媒体大屏的画面进行控制，同时支持同步显示触控交互多媒体大屏画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。
11.讲台屏幕侧面自带LED补光灯，便于老师查看纸质课件及试卷，LED补光灯支持开关。
12.讲台屏幕侧面设置有220V品字电源接口，便于老师移动设备供电及充电。
13.讲台屏幕侧面设置2路USB接充电口，支持对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。
14.智能讲台设置的USB口，可供老师接入键盘、鼠标、U盘等设备，可被教室中触控交互多媒体大屏识别通讯。
15.智能讲台台面有效置物面积≥6张A4纸平铺等效面积，设置有收纳抽屉，提供更充裕的常用教具、资料收纳空间。
16.智能讲台抽屉采用密码锁设计，避免遗失钥匙无法打开抽屉，密码锁支持忘记密码找回密码功能。
17.为保证产品的兼容性及售后的稳定性，智能讲台需与交互智能平板应相互兼容。
	33
	台

	2、学生机房设备清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	教师终端
	1.★CPU:通过国家信息安全测评中心安全可靠测评；物理核数≥8 ，线程≥8，主频≥3.0 GHz。
2.内存：≥16G 支持 DDR4/DDR5及以上内存类型，支持双通道。
3.硬盘：固态存储≥512GB。
4.显示屏：液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080。
5.主板及接口：配套国产芯片组；支持扩展接口：支持 PCIe 3.0/4.0、SATA 3.0、USB 3.2、USB 2.0；支持显示输出：支持 HDMI、DisplayPort、VGA 中至少两种。
6.网络设备性能：速率≥1000Mbps。
7.兼容性要求：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件。
8.显卡：独立显卡≥2G。
9.预装流式、版式、终端安全等基本的国产办公软件，预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统。
10.含键盘、鼠标。
11.服务：提供3年免费维保。
	2
	套

	2
	学生终端
	1.★CPU:通过国家信息安全测评中心安全可靠测评；物理核数≥8 ，线程≥8，主频≥2.8 GHz；制程工艺：14nm～16nm。
2.内存：≥16G 支持 DDR4/DDR5及以上内存类型，支持双通道。
3.硬盘：固态存储≥256GB。
4.显示屏：≥23英寸，分辨率≥1920×1080。
5.主板及接口：配套国产商用芯片组；支持扩展接口：支持 PCIe 3.0/4.0、SATA 3.0、USB 3.2、USB 2.0；支持显示输出：支持 HDMI、DisplayPort、VGA 中至少两种。
6.网络设备性能：速率≥1000Mbps。
7.兼容性要求：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件。
8.预装流式、版式、终端安全等基本的国产办公软件，预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统。
9.含键盘、鼠标。
10.服务：提供3年免费维保。
	104
	台

	3
	管理系统软件
	1.系统采用集中存储、分布运算的架构，支持跨VLAN、NAT及互联网等多组网方式部署；终端支持网络引导并自动加载服务器发布的虚拟桌面。
2.服务器CPU支持但不限于龙芯、鲲鹏（海思麒麟）、飞腾、兆芯、海光等国产芯片；服务器操作系统支持银河麒麟（Kylin）、统信UOS等国产操作系统。
3.终端CPU支持但不限于龙芯、鲲鹏、飞腾、兆芯、海光等国产芯片；终端操作系统支持银河麒麟、统信UOS等国产操作系统；针对x86架构终端，可兼容Windows操作系统。
	2
	套

	4
	电子教室系统软件
	1.共享白板：支持主控端通过共享白板与选定的学生端共同完成学习任务，并提供多种工具，包括插入图片、插入时实截图、设置背景颜色、图片等，还可选择画笔、图形、颜色、文本、填充、橡皮擦等功能，主控端和学生端可同时绘画。支持查看历史记录，白板历史内容记录，支持批量导入和导出白板记录文件。
2.多系统兼容支持：多系统兼容支持：支持桌面操作系统，包括但不限于国产信创桌面操作系统（银河麒麟、统信UOS、中科方德等）及Windows桌面操作系统，具备多系统混合部署能力。
3.屏幕广播：学生在接收屏幕广播时可进行拍照保存、自主更改显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种。支持主控端选定一台学生机来远程控制主控机，代替主控端来完成相关教学操作。支持4K画质的屏幕广播和多种画面质量的调节。支持扩展屏广播模式，教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。
4.学生演示：可以选择一名或多名学生，让其向主讲屏、分组屏和其他学生机演示其桌面上的操作。
5.文件收集：可预定义多个文件收集任务，预设文件收集类型、收集路径、收集后保存路径，从而实现对学生文件的批量收集，支持收集前清空主控端文件夹或收集后删除学生端文件。
6.文件共享:支持通过课件点播实现主控端上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现主控端和学生上传文件，供全体师生查看和下载。
7.讨论：支持主控端发起分组讨论或主题讨论，分组支持按随机、配对等方式将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，主控端可以参加任意组的讨论；主题讨论支持主控端建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。在讨论对话框，支持发送文字、画布、图片、文件等与学生进行讨论。
8.学生举手：支持学生发起举手寻求主控端的帮助，主控端可远程遥控帮助学生解决问题。
9.多模式互动：支持主控端实时截屏、添加本地图片、手动输入问题三种模式发起互动答题，答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答。
10.答题统计：支持主控端对客观题预设答案，学生作答完成后即时接收反馈，全体学生作答完成后，主控端将会收到学生的作答详情及答题数据统计。
11.课堂报告：支持主控端查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。
12.考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对不同组别的学生发送不同试卷。支持主控端实时查看学生答题进度。
13.试卷编辑：主控端可通过答题卡编辑器插入图片，直接生成答题卡用于学生作答，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。主控端可在答题卡中为客观题设置正确答案，为主观题设置参考答案。
14.快速考试：主控端可使用快速答题卡用于学生作答，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。
15.网络影院：采用流媒体技术，可实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持VCD、DVD、AVI等主流文件格式，支持720p、1080p、4K高清视频。
16.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持csv 格式的导出。
17.分组讨论：可以进行主控端将学生分组，同组的组员可以相互讨论，主控端可以参加任意组的讨论。
18.主题讨论：可以进行主控端建立主题，学生选择主题进行讨论。
19.文件收集：可以选择接收和拒绝学生提交的文件，并可限制学生提交文件的数目和大小。
20.自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
21.班级模型：支持创建和编辑不同班级的学生名单列表，并支持将学生名单导入和导出。
22.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱主控端控制。
23.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，主控端可远程遥控帮助学生解决问题。
24.黑屏肃静：主控端可以对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，主控端可自定义黑屏的内容与图片。
25.键鼠禁用：主控端可以对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作。
26.网页限制：支持对学生访问网站权限的设定（全部开放、黑名单、白名单、完全阻止四种策略），对学生可以访问的Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制。
27.学生属性：支持主控端远程查看学生机登录名、IP地址、系统类型、MAC地址、磁盘空间、进程、CPU使用情况、内存使用情况、网络利用率等信息。
28.控制中心：支持通过单独的控制中心界面，快速开启或关闭面向学生机的行为控制，包括自动连接、黑屏安静、联网权限、举手权限、发送消息权限、发送文件权限、键鼠权限、U盘权限等。
29.远程设置：支持选择学生机连接主控端机的登录方式包括选择主控端登录、自动登录、IP段登录；支持调节音量、设置学生端密码、学生机是否自动登录计算机、学生恶意离线时是否锁定学生机屏幕、是否隐藏设置名称按钮、是否显示学生端浮动工具栏等高级设置。
30.远程消息：支持主控端与学生使用远程消息进行交流，并支持设置消息在学生机显示时长、消息提示音等。
31.远程命令：可以远程启动、关闭、重启、注销学生电脑;可以远程关闭学生电脑上的应用程序;可以远程执行自定义命令;可以远程打开学生电脑上的网页。
32.图标监看：可以显示学生机桌面的缩图，并可控制缩图的大小。
33.另具备屏幕广播、学生演示、网络影院、远程开关机、远程命令、屏幕监看、举手、发言、防杀进程、黑屏肃静、文件分发、文件收集、屏幕录制、屏幕笔等功能。
34.加密方式：服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。
35.学生限制：可以对学生机设置U盘、网页、应用程序的使用限制。
36.集控管理：支持本地服务器通过主控端对多个教室的电脑进行远程管控、合班授课、分发文件、监控、广播等功能，实现和机房教学同样的管理。
37.大屏广播：支持司令官配套终端设置功能，匹配成功后，可通过用户自带安卓、ios、windwos/国产系统、摄像机等终端进行同映射到大屏上，同时通过系统中的大屏广播功能下发学生电脑显示器，还可将任意学生电脑画面和其他自带终端画面同时发送到教室大屏中对比点评。
38.弹幕消息：支持开启消息弹幕，教师和学生发送的消息都以弹幕的形式在教师机和学生机屏幕上进行滚动播放，支持弹幕循环显示，设置弹幕的显示区域大小、文字大小、文字颜色、背景色，并对弹幕效果进行预览。
39.多视图模式：提供学生列表视图、文件分发视图、文件提交视图、文件共享视图、策略管理视图、课程报告视图、考试视图、共享白板视图等。
	2
	套

	5
	飞屏云盒
	1.软件遥控器：系统无需硬件遥控器或USB切换器，管理端支持iOS设备、Android设备、Windows设备APP，支持扫码下载遥控器APP，可以作为控制端进行无线对设备的视频切换和管控，客户端无需安装任何app及插件。
2.多语言切换：系统支持简体中文、英文、韩文语言模式快速切换，满足外教教学的要求。
3.屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师教学使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。
4.支持高清视频4路同步传输播放：支持1080i,p高清音视频无线传输；能够在显示终端≥4屏画面同时播放并自由拖动画面位置，还支持对输出信号源单个或者全体的音量调节、画面全屏、画面移除、画面旋转的控制；
1.多种画面布局显示：支持≥8个投屏设备同时接入会议互动终端，≥8个画面同时显示，且支持Auto(自适应)画面、1画面、2 画面、3 画面、4 画面、6 画面、8 画面切换模式，≥7种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式(如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等);只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。
5.信号源选择与切换：具有常用源（有线设备和网络设备）、普通源（无线移动设备）、合作组（各分组屏）、文件资料（U盘）。信号源的选择支持拖拽。支持主控端对已连接终端进行强行从设备中移除，并可设置常用设备连接优先显示模式。布局内显示的信号设备具有设备信号记忆功能。
6.一键微课录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键一键开始录制，也支持通过控制器中“录制”按钮一键录课，微课录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在本地设备外接U盘中或通过无线存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能；
7.移动端无线投屏：支持≥8路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作；
8.软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄多达4张照片或录制多达4段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器(手机/平板/电脑端)本地的多达4个文件，上传至屏幕分屏显示。
9.支持3.5mm音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放，音响等设备。
10.设备监测：系统支持监测功能，具有查看系统的内存、CPU、硬盘、网络、视频质量、声音质量的使用情况数据，方便快速诊断应用故障。
11.批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、延时画笔等工具，还支持新建白板界面做电子黑板板书写划、同时可同步将批注画面共享转播到其他同型号设备上播放，批注内容可存储。
12.课堂管理互动：支持将课堂管理系统软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成智慧课堂对移动终端或电脑的课堂管控。同时可通过课堂管理系统软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向至少60台终端推送画面，为保证兼容性要求课堂管理系统软件和本系统为同一品牌相互兼容。
13.大屏广播：支持将教师和学生自带移动终端、摄像机、专业仪器设备信号采集显示到大屏幕，大屏幕画面可同步至讲台电脑进行预览，且支持将大屏幕显示终端画面一键广播至所有学生电脑，也可指定学生电脑和自带终端在大屏幕中同屏对比点评，实现多屏联动。支持windows、安卓、ios、Linux、国产桌面操作系统和X86、国产CPU环境中运行。
14.国产化投屏：支持国产化电脑通过软件或者硬件传屏器实现音视频投屏功能，并发≥8面。
	2
	套

	6
	飞屏云盒系统软件
	1.天线类型：内置天线。
2.操作系统：嵌入式操作系统。
3.CPU：采用国产8nm制程工艺 ，≥8核CPU，大核主频≥2.4GHz，小核主频≥1.8GHz。
4.RAM：≥8GB。
5.内置存储：≥32GB。
6.内置硬盘：固态硬盘容量≥128GB，支持硬盘容量扩展容量≥2TB，支持截屏图片、录制视频的存储与调用。
7.物理按键：电源键×1，录制键×1。
8.指示灯：三色LED电源指示灯。
9.HDMI输入接口：HDMI输入接口≥2个，支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，输入画质最高可达3840x2160分辨率。
10.HDMI输出接口：HDMI输出接口≥2个，支持输出到2个不同的大屏端，输出画质最高可达3840x2160分辨率。
	2
	套

	7
	交互智能平板
	一、硬件参数及功能：
1.屏体尺寸：≥86寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)。
2.亮度：≥350cd/cm2  ；对比度：≥6000:1 。
3.防眩光功能：采用 ≥4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%。
4.触摸技术：红外感应技术，20点触控，支持安卓、windows 系统或以上。
5. 接口至少包含：USB3.0×3；Type-C 全功能接口 ×1；Touch USB×1；HDMI in×1。
6.3个USB 3.0 接口支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，两个系统均可识别。
7.支持USB-C 全功能接口可实现外部电脑与触控一体机之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输，兼容具备 USB-C 全功能接口的各类电脑，传输分辨率支持 3840×2160@30Hz。
8.支持安卓系统版本11.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥2GB ；内部存储容量（ROM）：≥16GB。 
9.支持内置双频 Wi-Fi（2.4GHz+5GHz），支持双频 AP 热点功能。
10.一键调整分辨率: 可通过及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；整机支持一键黑屏。
11.整机只需连接一根网线，即可实现 Windows 及 Android 系统同时联网。
12.无信号待机/自动节能：在无操作或无信号输入时，整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，既节能环保又能延长机器使用寿命。
13.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。
14.定时开关机: 支持定时开关机功能。
15.信源通道自动识别：设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。
16.童锁开关：产品应支持童锁开关功能，当开启童锁功能后，界面将被锁住，避免学生随意操作出现的系统故障问题。
17.内置触摸中控菜单：内置触摸中控菜单， 将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单.
18.屏幕锁屏：支持智能 U 盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作屏幕，需要使用时只需插入 USBKey 即可解锁。
19.画面放大功能：整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下打开放大镜，拖动放大镜可选择需要放大的部分，并选择放大比例。
20.悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过两指调用到屏幕任意位置。
21、≥1300 万像素内置摄像头；内置插拔式电脑模块：第 12 代英特尔酷睿 i5 处理器及以上、≥8GB DDR4 内存、≥256GB 固态硬盘；符合 OPS开放可插拔规范接口 
二、软件功能描述：
(1)基于手势操作开发，简单易用，手指单点或使用触控笔就能一键快速调取教学软件及工具。
(2)备授课功能，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，包含数学、英语、化学等不同背景，支持自定义图片生成PPT背景。
(3)支持一键调取PPT文件，可选择本地导入或打开两种不同形式获取课件，并支持对调取课件进行再次编辑，保存生成独立格式保护校本资源。
(4)支持备课模式下，对课件添加文本编辑、思维导图等功能，并支持对所添加内容编辑进入和退出方式，可选择百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳、淡出、浮出、弹跳、擦除等不同的编辑方式，支持对输入的文本添加朗读读音，读音支持导出音频文件并支持一键插入演示文稿、文字处理、电子表格等格式文件。
(5)支持备课模式下，对课件页面添加动画效果，可选择新闻快报、缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等不同的编辑方式。
、复制等功能。
(6)支持白板界面设置功能，设置界面下对软件通用、界面、样式、快捷键进行自定义。
(7)白板软件中，提供大量动态课件，可对动态课件进行编辑与保存，便于教师备授课使用。
(8)支持编辑数学公式：在备课模式下编辑数学公式，编辑完成并可一键插入至白板软件。
(9)支持 PC 通道下批注功能，批注内容可在 PC 通道和白板软件之间无缝同步和编辑。支持白板软件最小化进入透明批注界面，实现全桌面批注功能
三、教学资源：
(1)智慧课堂界面内一键进入采购人无需额外支付费用即可使用的在线教学资源，支持一年级到高三的学科类课程，名师讲堂课程讲解，同时支持专题教育类课程，至少包含品德教育、党史国史教育、爱国主义教育、安全教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育等资源。
(2)支持3D太阳系功能，可查看太阳系8大行星的星球参数，星球简介，星球结构，可查看行星运行轨迹。支持查看星球赤道直径，质量，与太阳平均距离，自转周期，日星轨道周期。支持查看表面重力，昼夜温度，别名。
(3)支持电子琴功能，可以模拟钢琴发声，包含自由演奏，乐理学习。自由演奏可以实现实时录音，曲库中有若干乐曲可播放学习。
(4)支持植物生长功能，支持查看植物的叶，茎，花，树干结构，支持查看光合作用过程，支持查看在不同光照情况下树干的形成情况。植物生长模块中包含护林小帮手互动答题游戏，可实现互动教学。
(5)支持书法知识功能，收录古代以及近代多篇知名书法作品，可供学生欣赏，临摹学习。
(6)支持体育知识功能，可以查看多种运动项目知识介绍，包括速度力量类，竞争对抗类，耐力竞技类，难美表现类，精准技能类，同时可查看运动精彩集锦。
(7)支持英文音标功能，可以查看所有音标的发音教学，包括元音，辅音，半元音等。同时收录英文音标发音教学视频和英文音标发音小技巧视频。
(8)支持英文字母功能，内置26个字母教学视频，同时有字母歌视频辅助学习。
(9)支持计算器功能，可实现基础计算。
(10)支持图表功能，可实现在线统计图表制作。
(11)支持编程实验室，可实现在线编程。
四、无线投屏：
(1)支持windows,mac,ios,android等平台登录使用。
(2)支持PC电脑端和移动端可以通过序列码互相投屏。
(3)支持电脑端投屏，可以设置投屏端声音是投放系统声音或者是麦克风的外音。
(4)支持投屏连接成功后，移动端可以开启小画板，功能支持但不限于书写，擦除，撤销，还原，分享，保存，画板支持增加多页绘画，并且支持以幻灯片方式播放讲解，支持手势换页，双指缩放画面功能。
(5)支持云投屏功能，不限于局域网投屏，可支持公网投屏，实现异地投屏
(6)移动端支持文档投屏功能，可以将手机端的文档投屏到一体机端显示，格式至少包含演示文稿、文字处理、电子表格、PDF、文本等。
	2
	台

	8
	数字红外无线扩声主机
	1.集成：数字功放，红外无线接收模块，反馈抑制模块，DSP数字音频处理模块，扬声器于一体。
2.采用红外光线进行音频传输，可在室外阳光环境下工作，不串频，无干扰。
★3.频道组数≥3通道，支持不少于两支红外无线话筒（具备红外技术PPT翻页功能）和一支红外翻页笔同时使用。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★4.内嵌超广角多阵列式红外线接收管。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
5.内嵌2个4"扬声器。
6.接口：红外传输扩展口RJ45网口≥1个；线路输入接口≥1个；USB数字声卡接口≥1个；混音输出接口≥1个；话筒独立输出≥1个。
7.支持RS232中控，实现每路音量调节，高低音调节，参数储存/恢复，电源开关的中控控制。
8.前面板配置中文液晶屏，及时反馈设备状态。
9.功放频率响应：50Hz~20KHz ±3dB。
10.功放额定输出功率:（4Ω）90W 。
11.失真：≤0.05%。
12.信噪比≥78dB(MIC),  ≥80dB(LINE),  ≥98dB(IR MIC)。
13.标配挂墙支架。
	2
	台

	9
	数字红外无线麦克风
	★1.无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗，分布在前后左右四面，不易遮挡。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
2.拾音传感器：电容式驻极体音头ECM。
3.有效传输距离：与配套主机实现26米（室内直线无遮挡）稳定传输。
4.通道调节：双通道设计，可自主调节红外通道。
5.功率调节：可自主设定高低两档发射功率。
6.电池：内置≥1300mAh锂电池，工作时间≥8小时。
7.充电方式：支持磁吸座充(即话筒尾部安装环形充电磁铁，正反方向都能充电)和磁吸线充。
8.话筒具备PPT翻页功能。
9.话筒具备绿色激光教鞭功能。
★10.智能电源管理：话筒静置1秒后自动休眠，拿取时瞬间自动正常工作。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
11.可手持可颈挂，标配可轻松调节高度的硅胶挂绳。
12.通过4颗双色指示灯反馈设备电量、音量及使用状态。
13.外部音源接入：能支持头戴咪和外部音源输入，可连接手机等移动设备。
14.兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备
15.充电座：
(1)标配一个充电位，支持不同形状话筒（颈挂式、手持式）和智能翻页笔充电。同时支持桌面放置、嵌入式、壁挂式三种安装方式（壁挂支架选配）。
(2)充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电。
(3)充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况。
(4)电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护。
(5)同时具备Type-C接口和4P凤凰插口，且都支持供电和RS-232控制协议，通过中控接口反馈充电状态，发送控制指令。
(6)充电电压电流：DC 5V, 500mA。
	2
	支

	10
	交换机
	48个10/100/1000M Base-T电接口，6个万/千兆光口，单交流电源交换机
	4
	台

	11
	网络机柜
	网络机柜（按需定制19/24U壁挂或落地）
	1
	台

	12
	稳压电源
	1.输入电压：280-430V。
2.输出电压：380V(1±3%)。
3.相数：三相。
4.频率：50-60HZ。
5.调整时间：7.5V/S。
6.额定输出电流：45A。
7.环境温度： -5度到40度。
8.温升：小于80度。
9.相对湿度：低于90%(温度为+25度时)。
10.波形失真：无附加失真。
11.效率：大于90%。
12.耐压：符合部颁标准。
13.负载功率因素：大于0.8。
14.尺寸：≥440×510×960（mm）。
	2
	台

	13
	配电箱
	30回路明装配电箱及空开
	2
	台

	14
	电源线
	4平方电源线（硬线），每卷100米
	6
	卷

	15
	网线
	6类网线，每箱305米
	6
	箱

	16
	插线板
	3米6孔品牌插线板
	60
	个

	17
	水晶头
	6类水晶头
	5
	盒

	18
	桥架
	100×50桥架（含配件）
	120
	米

	19
	教师课桌椅
	1.钢木结合学生桌规格及参数：1400×600×750（长×宽×高）；外形尺寸的极限偏差宽±2mm，深±2mm，高±1mm。
2.桌面：采用32mm环保实木颗粒板，双贴膜≥0.6mm防火板，表面贴环保防火饰面板，防潮、防酸碱、耐刮擦，符合国家环保标准。
3.桌架：钢制整体框架结构,框架采用国标≥50×15×1.0扁管为立腿，中间带固定机箱架，可以放两台主机、后挡板为≥0.6mm国标冷轧钢板，表面静电喷塑，钢管连接件为钢连接件。（办公转椅）
	2
	套

	20
	学生课桌椅
	1.钢木结合学生桌规格及参数：1200×600×750（长×宽×高）；外形尺寸的极限偏差宽±2mm，深±2mm，高±1mm。
2.桌面：采用32mm环保实木颗粒板，双贴膜≥0.6mm防火板，表面贴环保防火饰面板，防潮、防酸碱、耐刮擦，符合国家环保标准。
3.桌架：钢制整体框架结构,框架采用国标≥50×15×1.0扁管为立腿，中间带固定机箱架，可以放两台主机、后挡板为≥0.6mm国标冷轧钢板，表面静电喷塑，钢管连接件为钢连接件。
4.全钢方凳，规格≥350×250×450mm，凳面采用≥0.8mm的冷轧钢板，经模具一次性冲压而成立；凳面表面带透气孔，凳架采用25×25的方管，焊壁厚≥1.0mm；焊接部分采用二氧化碳保护焊焊接而成，坚固耐用；表面经除锈磷化处理后静电喷漆，经高温加热成型，此工艺附着重力强不易掉漆，经久耐用。
	60
	张

	21
	空调
	3P智能变频一级能耗立柜空调
	4
	台

	22
	防静电地板
	陶瓷面地板，板基为全钢，底面采用拉伸钢板，表面采用冷轧钢板，上下钢板冲压点焊成形，地板表面经磷化后，进行静电喷涂处理，材料为热固性环氧塑粉，内胫填充425#发汇水泥，面层为黄聚晶瓷砖，地板具有耐用，防火、防滑、抗压、耐寒、耐腐蚀、耐酸碱、耐油垢、防渗透永不老化，无味、无辐射承载能力强等性能。
陶瓷面地板结构
表面为黄聚晶瓷砖，瓷砖下层为上层钢板，中间为425#发泡水泥，下层为拉伸钢板，地板四边为导电胶条封边，防火性能A1级。
1.地板规格：602×602×40mm。
瓷砖规格600×600×10mm。
2.机械性能：集中荷载≥1960（  ≤2mm   ≤0.5mm）。
3.极限荷载：5880N，均布荷载9720N，挠度≤2mm，永久≤0.5mm。
4.外观及尺寸：表面平整度公差≤0.6mm。
5.燃烧性能：A1级不燃。
6.陶瓷砖贴面性能：耐烟性高，耐磨性好，抗震。
7.配件：支架、横梁。
8.支架上托板规格75×75×3.0mm，下托板规格90×90×2.0mm，中间柱圆管22mm，壁厚1.0mm，表面镀锌防锈处理。
9.柱条：规格57×3×2mm，管壁1.0mm，贴防震皮条，表面镀锌、防锈处理。
	200
	平方

	3、教师办公电脑设备清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	办公电脑
	1.★CPU:通过国家信息安全测评中心安全可靠测评；物理核数≥8 ，线程≥8，主频≥3.0 GHz。
2.内存：≥16G 支持 DDR4/DDR5及以上内存类型，支持双通道。
3.硬盘：固态存储≥512GB。
4.显示屏：液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080。
5.主板及接口：配套国产芯片组；支持扩展接口：支持 PCIe 3.0/4.0、SATA 3.0、USB 3.2、USB 2.0；支持显示输出：支持 HDMI、DisplayPort、VGA 中至少两种。
6.网络设备性能：速率≥1000Mbps。
7.兼容性要求：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件。
8.显卡：独立显卡≥2G。
9.预装流式、版式、终端安全等基本的国产办公软件，预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统。
10.含键盘、鼠标。
11.服务：提供3年免费维保。
	80
	台

	2
	操作系统
	1.操作系统产品需满足财政部、工业和信息化部发布的《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中对桌面操作系统政府采购需求标准的要求。
2.操作系统产品需通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心的安全可靠测评。
3.内核版本：操作系统产品安装时支持灵活选择内核版本，且对应内核版本操作系统产品均通过安全可靠测评。
4.CPU支持：操作系统兼容AMD64、ARM64、Mips64、LoongArch等CPU架构；适配海光、兆芯、鲲鹏、飞腾、龙芯、瑞芯微等主流处理器，具备广泛硬件兼容能力，包括但不限于上述型号与架构。
5.登录管理：为保障系统用户密码登录安全，桌面操作系统需兼容FIDO2协议的Passkey设备，可实现通过Passkey设备进行系统的登录、解锁、提权认证，提升账户安全性。
6.密码找回：操作系统产品需支持用户密码找回功能，当用户忘记密码后，支持离线、在线方式，通过手机号或邮箱的方式帮助用户快速找回密码。
7. 开发者模式：为保障系统不被误操作损坏，保障系统安全，操作系统产品支持开发者模式的用户鉴权能力，用以限制root、sudo等高级权限。
8. 系统升级：操作系统支持保障安全升级的自动主备双根分区，支持升级自动备份，支持升级后回退机制，支持指定时间自动更新，支持在图形界面设置不升级系统版本的情况下仅单独获取安全漏洞和兼容性相关更新等功能。
9.数据迁移：操作系统产品需预装自研数据迁移工具，支持在线、离线两种方式将windows上的数据迁移到国产操作系统上，便于用户快速完成国产化替换。
10.定时关机：操作系统产品提供图形化界面设置定时关机的功能，避免计算机在闲置状态下的耗电问题，满足节能的需求。
11.硬盘管理：操作系统产品集成图形化硬盘管理工具，支持磁盘健康检测、坏道检测与修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查等功能；支持磁盘的数据安全擦除和逻辑卷管理等功能。
12.分区加密：操作系统产品需支持对单独的逻辑分区进行加密，以保障磁盘被盗后无法读取分区中的数据，提升用户的数据安全。
13.系统修复：操作系统产品集成系统修复功能，支持利用系统镜像文件制作启动盘后直接进入修复模式修复系统，修复模式支持一键检测、磁盘修复、磁盘清理、重置磁盘密码、引导修复、网络工具、工具箱等功能。
14.青少年上网保护：操作系统产品默认安装操作系统青少年上网保护插件，可以实现对低俗垃圾广告拦截、不良内容拦截、跨网站跟踪用户信息链接等功能。
15.操作系统产品需预装自研邮箱客户端，支持邮件分别发送、定时发送；需支持可设置邮件模板，提高常用邮件内容发送效率。
	80
	套

	3
	流版一体
	1.运行于国产信创操作系统及以上，系具备完全自主知识产权的正版国产化主流商用办公软件。
2.能够兼容和替代MsOffice全系列办公软件，至少包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个组件，能够将编辑文档快速输出为PDF格式文件。
3.软件操作界面设计合理、操作方便；具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、表格管理、审阅管理、引用管理、打印管理等基本功能；文字、表格、演示模块支持对图形图片设置颜色，能够使用取色器功能进行有效的颜色适配填充；支持自定义选项卡功能，用户可以按照自己使用需求、操作习惯等自定义选项卡功能区。
4.办公软件可通过登录账号使用云文档服务，实现文档云同步，用户可以使用手机或其他电脑访问当前设备打开过的文档；支持多人同时在线对同一文档进行实时编辑，编辑结果实时呈现；支持历史版本、外链分享、共享文件夹等功能。
5.支持以对象形式在文档中插入doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、ofd、pdf、et、wps、txt等格式的文档，满足office相同组件或不同组件之间文档相互引用的场景，双击该对象时可以打开该文件的原始程序进行编辑，方便快捷。同时避免文档在不同平台流转时，无法查看历史文档中文档附件的问题。
6.文字处理功能模块：支持.doc.docx.dot.dotx格式文件的打开、编辑、保存；编辑模式下支持文档编辑，文字、段落属性设置，插入图片、插入页眉页脚等功能；支持对文档进行查找替换、修订、字数统计、拼写检查等操作；支持设置并打顺序，支持双面打印和缩放等打印设置项。
7.文字处理功能模块：支持插入方框、打勾方框、打叉方框。支持智能判定方框属性，通过鼠标点击方框直接进行打勾或取消打勾，简化用户操作流程，便于用户对于项目标识符的使用需求。 
8.演示功能模块：支持.ppt.pptx.pot.potx.pps格式文件的打开、编辑、保存和播放；全面支持PPT各种动画效果，并支持声音和视频的插入、播放和控制；支持将其他演示文档作为外部模板导入使用，方便用户设计演示文稿；支持直接将其他文件中的幻灯片选择性的插入到当前PPT文档中，支持大纲的上移/下移、折叠/展开等操作。
9.表格功能模块：支持新建Excel文档功能；支持xls、xlt、xlsx、xltx格式文件（包括加密文档）的打开、编辑、保存；支持在表格设置工作表标签字体颜色，支持醒目阅读；支持数据对比、行列筛选、数据筛选等功能；提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，支持数据分配和文本的多列合并。
10.软件可配合信息技术科技课程使用。
11.包含安装调试及激活。
	80
	套

	4
	杀毒软件
	1.客户端支持国产Linux桌面操作系统（如麒麟、统信UOS等）及自主CPU平台（如龙芯、飞腾、兆芯等或同等性能产品），须提供兼容性证明材料。
2.支持离线升级客户端程序。
3.支持离线升级病毒库。
4.支持查看终端上的病毒扫描日志，包括扫描时间、扫描结果，并显示扫描详情（扫描用时、扫描项目总数、使用引擎等信息）。
5.支持查看终端上的防护日志，包括时间、文件路径、防护说明、处理结果。
6.至少提供4种防病毒引擎，实现多引擎防护。
7.支持基于脚本类型判断的病毒检测技术，通过预设数量的脚本作为样本，计算特征向量建立分类模型，由此建立的分类模型可以对待测脚本的类型进行判定，根据判定结果把脚本提供给对应的脚本引擎进行处理。
8.支持基于机器学习的程序识别方法，通过对海量样本进行分析，得到识别恶意程序的模型，发现程序内在规律，对未发生的恶意程序进行预防。
9.支持连接网络版控制中心，将单机版客户端接入网络版控制中心。
10.支持对终端执行快速扫描、全盘扫描和自定义扫描，可配置发现病毒的处理方式。
11.支持用户自定义白名单，支持文件和目录白名单。
12.支持快速批量恢复隔离区内的文件。
13.提供文件系统实时防护功能，发现病毒后可选择由系统自动处理、由用户选择处理或仅上报但不处理。
14.提供三年正版授权。
15.包含安装调试及激活。
	80
	套

	4、精品录播教室设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	智慧黑板
	一、硬件设备技术参数：
1.尺寸：宽≧4200mm，高≧1100mm，厚≤85mm；屏幕≧86英寸，可视区域以对角线测量为准。
2.材质：全金属外壳设计，屏幕表面防眩光全钢化防爆玻璃，边角弧形设计包边防护。
3.结构：内置模块侧向插拔；主副屏在同一平面且过渡平滑，无单独边框阻隔；主屏支持普通粉笔书写；两侧副屏可支持多种媒介（包含但不限于普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）书写，抗强光干扰≧100K，副屏支持磁吸附；内置NFC模块。
4.显示屏：超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840(H)×2160(Z）；可视角度≧178°；灰度等级≧256级；NTSC色域覆盖率≧85%；最大屏幕亮度≧300cd/m²，使用时屏幕亮度≤400cd/m²；支持高色准，sRGB色彩△E≤1.5；采用直流背光源，画面无频闪，画面细节及Gamma无损失；具备自动光感调节；零贴合工艺。
5.视力保护要求：低蓝光背光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄；视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足RG0级别。
6.摄像与音频技术要求：内置高清摄像头，对角角度≧135度，拍摄像素数≧3200万；摄像头可用于远程巡课、二维码扫描，内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≧12米，不占用整机设备端口；内置2.2声道音响系统，扩声系统总功率≧60W。
7.功能要求：
(1）按键基本要求：包含但不限于三合一电源按键，≧6个前置按键，支持Android系统和Windows系统的一键开机、关机、节能/唤醒操作；支持一键启动录屏；支持触屏技术。
(2）系统功能基本要求：选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动等选项；包含但不限于主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）、支持智能U盘锁功能；支持Android/windows双系统调用；嵌入式安卓系统，版本≧11.0，内存≧4GB，存储空间≧32GB；内置无线网卡，实现Wi-Fi 2.4G/5G无线上网、AP热点发射及BT蓝牙连接；支持本地升级和OTA在线升级；支持自检；支持全通道4K显示。
(3）接口基本要求：整机接口包含但不限于HDMI×2、RS232×1、USB×3、RJ45×1；所有接口具备明显的丝印标识；支持通过Type-C接口实现音视频输入、外接电脑设备接入。
(4）其他基本要求：支持触控技术，≧40点触控，触摸响应时间≤4ms，主动电容笔书写。
二、软件技术参数：基本功能包含但不限于身份识别、身份认证、一键录课、分级降屏、教学白板、白板软件预览、视频展台、授课助手、WPS、文件管理器、小工具、截图、计时器、放大镜、聚光灯、计算器、降半屏、日历、倒数日功能。
	1
	台

	2
	壁挂视频展台
	1.像素：≥1300 万像素（4224×3168）。 
2.变焦：≥1000%倍数码变焦。 
3.支持幅面：A4。 
4.补光灯：触摸控制，LED 补光灯。 
5.电脑 USB 供电，无外接电源。 
6.带磁吸关箱。 
7.壁挂式安装，无须气压拉杆，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。
二、软件参数 
1.展台软件带自动文字正向，软件可以根据实际展示文件的文字方向（无论是正的，反的，偏斜的），进行自动的旋转调整，保持文字永远都是正向展示，同时实现展示文件自动居中，方便老师随意放纸，无需调整与操作。 
2.展台软件带自动的放大与缩小的功能，软件可以根据展示物的大小，自动进行放大与缩小，小的展示物体可以自动放大到同屏的等比例，大的展示物体可以自动缩小到同屏等比例。 
3.展台软件考虑了老师手动旋转操作的可能，手动旋转如果偏离正向摆放 15 度以内，可以自动回归文字正向摆放。 
4.展台软件带双击屏幕局部放大的功能，老师可以通过双击局部位置，自动的放大局部展示区，同时自动使局部位置居中摆放。 
5.展台软件支持 10 点以上触摸，在画笔状态下支持同时 10 点以上流畅标注。方便老师与多名学生在课堂上实现互动与参与，增加课堂的趣味与多彩。 
6.展台软件带 OCR 框选识别文字功能，老师可以在动态视频下框选展示物其中一段文字，软件自动提取文字，可用于直接放入 Word 或者复制带走。 
7.专业展台软件带检测到物体自动扫描功能，同时扫描文档可自动纠偏，可误差在 0.1 毫米的精准去多余边角，可自动修复破损纸张图像。 
8.展台软件带对比教学功能，可以实现动态视频与静态图片的对比教学，每个对比展示区都支持双击局部放大，批注笔记与图片联动，展示区的全屏切换等。方便老师针对不同学生试卷和作业进行对比教学。 
9.展台软件带二维码扫描功能，帮助老师快速直接调用,访问课本上二维码拓展知识内容。 
10.展台软件带一键 PDF 合成功能，老师可以一键把多张图片合成 PDF 文件。
11.带自动故障排除功能（而非文字性的注意事项），可通过自动故障排除，自我检测展台软件与系统底层文件运行情况，如有问题可进行自我修复，从而保证课堂教学的顺利进行。 
12.展台软件带日历模块，老师上课存储的照片可以自动根据日期和星期分类，存储了照片的日期自动变绿，没有存储照片的日期变灰，老师可以随意点击变绿日期查看当日的存储照片与资料，极度方便了查找资料。 
13.展台软件带资料与图片的分享功能，软件带资料和图片的二维码一键分享，方便老师和学生扫码带走资料。 
14.展台软件带一键把资料和图片发送到 U 盘的功能，方便老师带走课件资料。 
15.展台软件带镜像功能，支持图像一键镜像翻转。 
16.展台软件带延时拍照功能，方便对图像进行设置延时拍照，可延时 5s 或 10s。
	1
	台

	3
	智能讲台
	1.智能讲台为钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥1.2mm。四面为多层实木板，包含正面、侧面、桌面。老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。
2.智能讲台采用三面环抱式设计，尺寸设计为长×宽×高：≥1200mm×600mm×1040mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。
3.智能讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无锐角设计处理，保护师生安全。
4.智能讲台出货采用一体化方式，拆开包装，接上电源及连接线材即可使用，无需用户安装。
5.智能讲台屏幕为≥21.5英寸电容触摸屏，支持至少10点同时触摸。
6.讲台屏幕采用全视角A规液晶屏，显示比例16:9，分辨率1920×1080，亮度≥250cd/m²。
7.讲台屏幕采用零贴合工艺，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。
8.讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm，保护屏幕安全的同时有效防止眩光干扰。
9.讲台屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。
10.智能讲台支持通过讲台屏幕对交触控交互多媒体大屏的画面进行控制，同时支持同步显示触控交互多媒体大屏画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。
11.讲台屏幕侧面自带LED补光灯，便于老师查看纸质课件及试卷，LED补光灯支持开关。
12.讲台屏幕侧面设置有220V品字电源接口，便于老师移动设备供电及充电。
13.讲台屏幕侧面设置2路USB接充电口，支持对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。
14.智能讲台设置的USB口，可供老师接入键盘、鼠标、U盘等设备，可被教室中触控交互多媒体大屏识别通讯。
15.智能讲台台面有效置物面积≥6张A4纸平铺等效面积，设置有收纳抽屉，提供更充裕的常用教具、资料收纳空间。
16.智能讲台抽屉采用密码锁设计，避免遗失钥匙无法打开抽屉，密码锁支持忘记密码找回密码功能。
17.为保证产品的兼容性及售后的稳定性，智能讲台需与交互智能平板应相互兼容。
	1
	台

	4
	教学显示终端
	65寸显示终端，用于听课端显示和远程教学使用。
	2
	台

	5
	AI智慧录播主机
	1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。
★2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。
5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。
6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。
7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。
8.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。
★9.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
10.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。
11.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。支持音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。
	1
	台

	6
	自动录制控制软件
	1.软件内嵌录播主机，运行在Linu×操作系统环境，支持B/S管理。
2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。
3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。
4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。
5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。
	1
	套

	7
	未来教学AI分析系统
	1.服务器性能配置处理器≥8核，≥8线程，≥3GHz‌‌主频。
2.内存≥16G，≥2×DIMM。
3.标配硬盘容量≥1T企业级硬盘。
4.具备前置≥2个USB，后置≥6个USB2.0；≥1个HDMI接口；≥1个DVI接口；GPU接口：≥3个DP，≥1个HDMI；≥2个COM接口；≥1个PS2；≥2个千兆网口；≥1个3.5mm麦克风音频接口；≥1个3.5mm音频输出接口；≥1个3.5mm音频输入接口。
	1
	台

	8
	教学行为数据分析软件
	1.支持师生无感考勤功能，自定义设置迟到、早退时间，可针对缺课、迟到、早退、请假等情况进行AI智能分析；提供准确的考勤数据统计，包括缺课、迟到、早退、请假等信息。
2.支持学生行为AI智能分析技术，能够全面捕捉并精准统计学生在学习过程中的各类行为表现，通过分析专注听课（抬头）、阅读思考（低头）、互动参与（举手）、回答问题（站立）及注意力转移（转头）等关键动作，进而生成精细化的数据分析报告。
3.支持学生表情分析功能，涵盖了愤怒、厌恶、恐惧、快乐、中性、悲伤、惊喜多种情绪分析。
4.支持分析学生课堂表现，包括学生课堂参与度、抬头率、低头率、专注度、涣散阶段以及课堂活跃度等方面。
5.支持教师轨迹分析，能够清晰展示老师在对应课程上的行动轨迹路径。
6.AI实时记录课堂互动，分析师生与生生交流时长，自动执行S-T分析，分析每节课的教学模式；如：授课型、练习型、对话型、混合型；最终绘制出S-T图与Rt-Ch图；得出教学结论和教学建议，为教师或者教育领导提供教学决策建议。
7.支持智能捕获提问时间点和互动时间点，自动生成时间标记，极大简化了课程管理和教学反馈流程，提升了评估的准确性和效率。
8.支持实时监测本设备的CPU、GPU等主频、温度、利用率等信息，内存、显存使用情况，确保设备运行效率和稳定性。 
9.支持NTP、DHCP等功能，当主机联网后自动同步网络时间，确保系统时间准确性；提供灵活的网络参数配置功能，满足不同环境下的设备网络需求。
10.支持平台主动绑定录播主机，终端自动上线，支持同时并发≥100台设备分析，无限制绑定主机数量。
	1
	套

	9
	4K教师摄像机（AI智慧摄像机）
	1.支持≥846万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能。
2.支持≥3840×2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容。
3.摄像机水平场视角≥44°，垂直≥25°。
4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。
5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。
6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作。
7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率。
8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程。
9.具备≥1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件。
10.具备≥1路RJ45网口接口，支持POE功能。
	1
	台

	10
	4K学生摄像机（AI智慧摄像机）
	1.支持≥846万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能。
2.支持≥3840×2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容。
3.摄像机水平场视角≥82°，垂直≥51°。
4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。
5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。
6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作。
7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率。
8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程。
9.具备≥1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件。
10.具备≥1路RJ45网口接口，支持POE功能。
	1
	台

	11
	机械云台摄像机（AI智慧摄像机）
	1.摄像机采用≥1/2.8英寸图像传感器，可输出分辨率≥3840×2160@30fps的画面，并具备≥20倍光学变倍镜头。
2.镜头焦距≥20×，f=4.7mm～94mm，F1.6～F3.5。
3.具备≥1路RS232串口和≥1路RS485串口，支持预置位数量≥256个。
4.水平视场角：≥59.5°～2.9°；支持水平转动范围：≥-170°～+170°，垂直转动范围：≥-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：≥0.1°～120°/s，俯仰：≥0.1°～90°/s。
5.支持图像水平、垂直翻转功能。
6.支持AAC音频编码。
7.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口、≥1路RJ45网络接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口，HDMI、3G-SDI、USB、LAN可同时输出≥4路高清数字信号。
8.含高清视频会议专用摄像头内嵌软件。
	3
	台

	12
	麦克风
	1.采用高灵敏度全指向性咪头，全向拾音。
2.内置专用音频信号处理功能。
3.支持48V幻象供电，平衡输出。
4.信号处理电路：专用音频信号处理电路
5.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。
6.拾音范围等同或优于：5-50㎡
	3
	对

	13
	无线麦克风接收器
	1.采用SLE音频传输及控制技术，支持2.4GHz频段工作。
2.采用86盒设计。
3.具有接触式对频功能，麦克风开机靠近接收器自动对频，麦克风关机后自动断开，防止串频问题产生。
4.具有≥1路USB接口，≥1路3.5mm音频输出接口，≥1路平衡3芯音频输出接口，≥1路DC供电接口。
★5.支持UAC数字音频双向传输功能，可将麦克风音频传输到电脑进行电脑录制，同时可以将电脑声音和麦克风混音通过音频接口输出。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
6.传输距离≥60米。
	2
	个

	14
	头戴磁吸架
	1.采用超轻型环保材质设计，可任意角度调节。
2.具有磁吸设计，可与麦克风通过磁吸贴合与分离。
	2
	个

	15
	话筒
	★1.采用SLE音频传输及控制技术，支持自适应跳频，支持AES-128加密，支持2.4GHz频段工作。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
2.频率响应等同或优于:100 Hz~20 kHz；信噪比≥80dB；采样率≥48KHz；位宽≥24bit。
3.采用国产芯片设计。
4.具有反馈抑制、自动增益、智能降噪、智能均衡≥4种音频处理功能。
★5.具有一键调节功能，麦克风采用1个按键实现静音、远讲和近讲≥3种模式互相切换。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★6.具有磁吸功能，内置≥1个领夹式配件，使用时可以与领夹进行磁吸贴合使用和分离。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
7.具有≥2种充电方式，包含但不限于触点充电和USB充电。
8.内置大容量锂电池，单次充电可连续使用≥6小时。
9.具有快充充电仓用于日常充电和保存麦克风，可为麦克风连续充电≥3次。
10.具有NFC对频功能，麦克风和接收器采用接触式对频，任意麦克风都可以与任意接收器配对。
	2
	个

	16
	无线麦克风音频处理功能
	1.内置≥四核处理器，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥12路线路音频螺钉式接线端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路螺钉式接线端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB 到12dB。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于国产信创操作系统。
6.具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、iOS手机移动端、iOS平板端不同控制方式，可以同时登录APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音、增益、场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
★10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
★12.采用AI人工智能深度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效消除拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
13.具有回声消除与降噪功能，用于远程音视频互动消除回声；回声消除可以根据场景（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）≥三档可选；支持可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB≥五档可选。内置AI回声消除功能，可在复杂双讲、强混响及噪声干扰环境中同时抑制线性与非线性回声。
	1
	套

	17
	导播终端
	1.CPU：主频≥2.9GHz 、≥6核处理器或12线程。
2.内存：32G DDR4 3200MHz 内存或以上。
3.硬盘：≥512G SSD硬盘+1T机械硬盘。
4.显卡：GT×3060 12GB。
5.网络通信：集成1000M以太网卡、无线网卡：802.11 ac（2×2）。
6.集成标准声卡、USB键盘、鼠标；接口≥4个USB接口，其中≥2个 USB3.0 ；HDMI输出≥1。
7.音频设备：内置或者外置立体声音箱×2。
8.显示屏：≥23.8英寸 全高清LED液晶显示屏（1920×1080）。
	1
	套

	18
	导播桌椅
	1.支架采用高强度合金钢材，坚固耐用。
2.支架材料厚度≥2.0mm。
3.支架底部自带防滑硅胶垫。
4.支架配备主机≥7个锁付孔，可用于固定主机。
5.标配人体工学椅。
	1
	套

	19
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω。
2.频响等同或优于65Hz~20KHz。
3.额定功率≥150W。
4.灵敏度≥95dB/W/M。
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。
6.高音≥3"锥形高音单元×1。
7.低音≥8"低音×1。
	1
	对

	20
	支架
	P×型音箱支架
	1
	对

	21
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
4.具有≥2个LINE平衡×LR输入通道，≥2个LINE平衡×LR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。
6.输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	1
	个

	22
	导播台
	1.采用≥8英寸玻璃防水防尘面板设计，可嵌入式安装于教室讲台，支持通过连接教师电脑，远程控制录播主机功能，具有控制、连通、操作等状态提示。
2.支持一键开启录制、暂停录制、停止录制功能。支持一键切换电影模式画面。可一键切换导播模式，开启自动导播，半自动导播和手动导播。支持互动远程画面切换。
3.控制方式：支持RS-232协议控制。
	1
	台

	23
	导播键盘
	1.具有≥63个按键、≥1个三轴操纵杆、≥1个T型视频推杆、≥4路音量调节推子，具有通信接口：≥1个USB接口、≥1个RS232接口、≥1个RS422接口。
2.支持对≥4个通道音量开关及音量大小的调整，支持一键启动、暂停、停止录制，支持智能导播拍摄方式切换，可一键设置为自动或手动导播，支持一键启动直播推流和一键停止直播推流功能。
3.支持拍摄录制画面切换，支持通过≥6个快捷按键切换多种画面组合录制模式，包括有画中画、三画面、四画面及自定义画面等。
4.支持通过按键将≥8个通道画面切换至预览窗口，并且可通过T型视频推杆将预览PVW窗口画面切换至输出画面PGM，T型视频推杆具有LED进度指示功能。
5.支持通过按键选中对应通道的画面，并且通过三轴操纵杆进行快、慢速拍摄调节（上下左右、变倍等），通过搭配按键实现≥8个预置位的调用和存储。
6.支持按键调用字幕OSD预设1、OSD预设2功能，并且可一键清除字幕OSD预设功能。
7.支持听讲申请加入互动教室、听讲申请退出互动教室、听讲申请发言、主讲同意听讲1发言、主讲同意听讲2发言、主讲同意听讲3发言。
8.支持特效切换功能，画面切换特效一键式搞定，支持一键设置为渐变切换效果、一键设置为百叶窗切换效果、一键清除效果。
9.支持一键锁屏/取消锁屏。
10.支持中控指令控制功能，通过连接录播主机完成中控指令的一键下发，具备有≥5个按键可自定义中控指令。
	1
	台

	24
	有源音箱
	1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。
2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。
3.支持≥100V广播输入接口。
4.具有输出过载、过压、短路保护。
5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。
	1
	对

	25
	录播文件传输算法软件
	1.为方便老师操作，软件支持微信扫码登录，无需输入账号密码即可实现登录，教师可便捷、快速进入互动课堂。
2.支持搭配录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研等活动；支持在课前设置录播机的录制画面、导播模式，在课中更改导播模式。
3.为适应不同场景下的画面布局需求，互动课堂视频界面支持≥两种画面布局设置。
4.支持授课端开启桌面共享，将电脑画面、摄像头画面分别传输到听课端，实现双流互动模式；听课端可同时观看2路画面的内容。
5.为教师可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。授课过程中，可实时显示授课教室及参与互动的听课教室画面。
6.支持用户无需通过平台，直接创建公网直播，即时生成直播二维码，支持≥200点同时观看高清直播功能。
7.为方便老师操作，授课过程中提供工具窗口，支持老师切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。
8.为了解彼此的设备网络环境，可查看参与互动的教室的网络连接情况。
9.为实现多元素深度互动，增加学生课堂参与度，系统具备板书同步：授课过程中支持教师调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。
10.为方便老师授课，书写笔迹支持至少3种不同粗细选择，≥10种不同颜色选择。
11.为方便老师备授课一体，软件内即可支持实现在线调取打开云课件列表，无需下载至本地，无需来回在各软件之间切换，即可在线打开云课件进行展示及讲授。
12.为便于老师提高课堂互动性，支持教师在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。
13.为突出临场感教学环境，支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码，使用手机微信或QQ或钉钉等常用软件扫码后，可实时上传学生作业、试卷内容至大屏，授课端及听课端同步显示照片内容，且分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注操作，实现远程讲评。
14.提供≥4个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课端与听课端多方交互触控。
15.支持≥7个视频信号自定义设置，可调用网络摄像头、本地摄像头等信号。
	1
	套

	26
	双向流新风机
	1. 总体性能与风量要求  
    系统形式  ：采用双向流全热交换新风系统，具备独立的送风与排风动力，严禁采用单向流或无热回收的简易通风设备。
    风量指标  ：额定风量需满足≥800m³/h要求，实测风量衰减率需≤20%，确保全屋换气次数≥0.5/次/小时，人均新风量≥30m³/h。
    噪音控制  ：设备运行噪音需符合《民用建筑隔声设计规范》要求。高速档额定风量下噪音≤45dB(A)，低速/睡眠档噪音≤30dB(A)。
2. 过滤与净化系统  
    滤网等级  ：配备H13级及以上医用级HEPA高效滤网，对PM2.5的一次通过净化效率需≥99.97%。
    密封与杀菌  ：滤网安装结构需具备全链路密封设计，杜绝旁通漏风。建议配套UV紫外线杀菌模块或长效除醛模块，确保出风空气质量符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883）。
3. 热交换与节能要求  
    热交换芯体：采用高效全热交换芯体，材质需具备防火、防霉、可水洗（或易维护）特性。
    交换效率  ：全热交换焓效率需≥60%（高标准项目建议要求≥65%），显热交换效率需符合国标GB/T 21087《空气 空气能量回收装置》的相关规定，有效降低室内冷热负荷损失。
4. 电机与核心部件  
    电机类型  ：采用直流无刷电机（EC电机），具备运行平稳、寿命长、能效高的特点，电机设计使用寿命需≥10000小时。
    质保要求  ：电机等核心部件的质保期不得低于5年，整机质保期不得低于3年。
5. 结构与安装要求  
    机身材质  ：机箱外壳应采用镀锌钢板或EPP环保发泡材质，具备良好的保温、隔音及防结露性能。
    减震措施  ：主机安装支架及吊架必须配备专业的减震装置，防止设备运行震动传递至建筑主体。
    检修维护  ：设备需预留合理的检修口，确保后期滤网更换及芯体维护的操作空间。
	2
	台

	27
	AI智慧录播管理主机
	1.处理器：按财政要求适配服务器。
2.内存类型：DDR4。
3.内存空间：≥16GB。
4.硬盘接口：SATA3.0。
5.硬盘类型：3.5英吋HDD。
6.硬盘空间：物理空间≥25TB。
7.设备高度：≤1U。
8.包含教学资源管理平台及智慧校园管理平台。
	1
	台

	28
	录播教室建设
	根据远程直录播教室各种使用模式需求，以及远程直录播教室建设相关技术规范对现有教室进行全新的空间环境改造，按照远程直录播教室各教学装备系统安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。吊顶、墙面隔音处理，地面处理、观摩室处理等。
	1
	批

	5、便携式录播设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	无线便携式录播主机
	1.采用一体化硬件ARM+DSP设计，嵌入式Linu×操作系统，非工控机加装采集卡方式，无风扇设计。
2.自带≥15.6英寸带触摸液晶显示屏，无需外接电脑就能在本地接上鼠标和显示器进行导播操作。
3.高度集成直播、点播、采集、录制系统模块。基于B/S架构，登录web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。
4.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920×1080等分辨率。
5.主机自带≥2TB的存储空间，用于存储数据。
6.主机具备≥6路HDMI信号输入接口，≥2路HDMI视频输出接口，≥2路控制接口，≥3路USB接口，≥3路音频输入接口，≥2路音频输出接口。
7.支持≥单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV多种格式。
8.支持≥三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持2种自定义画面布局。
9.支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。
10.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。
11.支持预约录制功能，预约录制安排表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生成文件名并附带场地、主讲人和主题信息。
★12.支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面。（提供真实场景功能界面截图佐证）
★要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》提供相关证书复印件。
	1
	套

	2
	自动录制控制软件
	1.软件内嵌录播主机，运行在Linu×操作系统环境，支持B/S管理。
2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。
3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。
4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。
5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。
	1
	套

	3
	摄像机
	1.内置≥1/2.8英寸842万像素图像传感器，分辨率≥3840×2160，呈现高清视频画面。
2.采用≥60°高品质超广角镜头，光学变焦≥20倍并支持≥16倍数字变焦。
3.采用2×2MIMO+TDMA技术，全向双天线，传输速率≥300Mbps,传输距离≥100米。支持自动组网功能，自动分配与AP同网段的IP地址。
4.支持TDMA时分多址技术。通过无线专网私有协议加密传输，信息传输更保密更安全。抗干扰能力更强，频率利用率高，系统容量大，带宽充足。
5.内置电池连续供电≥5小时；电池电量可随时查看显示。
6.设备采用先进的自动聚焦算法，镜头可快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
7.超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比≥55dB。 
8.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP等多种网络协议。在RTMP推送模式下，可轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；在RTP组播模式下，支持网络全命令VISCA控制协议。
9.含无线云台处理系统。
	4
	台

	4
	无线麦克风（无线话筒）
	1.基于数字传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个×LR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
★4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套

	5
	麦克风音频处理系统（接收器）
	1.用于传输音视频信号的无线接收模块，需搭配无线摄像机使用。
	1
	台

	6
	便携式拉杆箱
	定制
	1
	个

	7
	支架
	1.类型：三脚架。
2.材质：铝合金。
3.脚管节数：3节。
4.最大管径：18。
5.最小管径：14。
6.折合高度：810mm。
7.最低工作高度：750mm。
8.最高工作高度：1610mm。
9.脚管锁类型：旋钮式。
10.云台类型：液压云台。
11.螺丝尺寸：1/4+3/8 。
12.承重：5Kg。
	4
	个

	6、会议室设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	音箱
	1.箱体采用≥15mm中纤板制作，高质量耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘网棉。
2.内置精确分频器优化中频以及高频部分的表现力，还原人声效果。
3.内置≥8寸全频专业音箱，配置LFunit≥1×8英寸，HFdriver≥1×1.33英寸钛合金振膜压缩高音单元。
4.音箱覆盖范围≥90°H×60°VCMD。
5.频率响应(±10dB)：≥50Hz-20KHz，灵敏度(1W/1m)：≥95dB/1W。
6.峰值声压级：≥122dB，阻抗：8Ω。
7.输入功率：峰值≥400W。
	2
	只

	2
	专业功放
	1.软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击。
2.平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感。
3.内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁。
4.完善的保护电路：包括直流输出保护、过载保护、过热保护、短路保护，并且在功放背板配置融断保护器。
5.卡侬平衡输入插座，专业的SPEAKON插座和接线柱两种输出端子，适应工程与流动演出时系统快捷方便的连接要求。
6.两种工作模式：双通道和并联选择开关。
7.立体声模式：8Ω；≥2×250W。
	1
	台

	3
	会议系统主机
	1.一根CAT6网线传输≥64路音频及各类信息，同时支持有线会议和无线会议。
2.自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，基于符合≥IEEE 802.11n的标准≥Wi-Fi6,同时支持2.4GHZ，5GHZ，多个信号可用。
3.系统支持≥5300台有线会议单元和≥300台无线会议单元，同时支持≥14支麦克风同时发言，系统发言数量为≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。
★4.内置高性能DSP处理器，支持主机输出≥10段均衡EQ、延时器、音量等调节功能。（需提供真实产品功能截图证明）
5.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。
6.音频输入接口包括有≥1路莲花、≥1路卡侬，音频输出接口包括有≥1路莲花、≥1路卡侬头，每个输出通道都可以调节EQ、延时器，音量等参数，支持≥1路光纤音频输出，≥1路同轴音频输出。
7.支持USB接口插U盘录音，先进噪声消除技术，实现更清晰录音，面板实体按键可一键开启录音，并有录音状态指示灯提示，主机耳机监听,可配常规功率耳机直接使用。
8.同时支持语音转写设备对接实现角色分离。
★9.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，支持网络PC软件或浏览器控制，电脑支持导入现场图片进行模拟排位。（需提供真实产品功能截图证明）
10.可控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、话筒灵敏度等）、开关话筒同步。
11.数字环状网络技术音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms，采样率≥48K的非压缩音频传输。
12.支持RS232中控控制，实现话筒开关，优先权，音量大小，关机等控制，支持SDK开发包二次开发。
13.支持同时提供RS485或RS232的PELCO-P、PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可控制≥10台高清摄像跟踪画面设置，实现自动摄像跟踪。
14.电脑软件可查看扫描无线单元的电池电量、Wi-Fi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独开关某个无线单元。
15.主机同时支持有线单元,无线单元，有线和无线单元外观一致，方便增加会议席位与使用。
16.支持同声传译功能，系统最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。
17.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。
18.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。
19.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。
20.系统单元热插拔功能，再插上自动恢复原功能。
21.在脱离电脑的使用时，会议系统也能够实现，发言人数限制功能，支持发起签到与投票表决功能。
22.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。
	1
	台

	4
	会议话筒
	1.高清≥5.0寸IPS全彩显示屏，显示话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示。
2.话筒采用≥48kHz采样率，可显示客户全彩国徽。话筒开机连接时间只需5秒。
3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。
4.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。
5.具有发言计时和定时发言功能。
6.通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
7.具有≥5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。
8.支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。
9.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。
10.采用无线传输技术，电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用。
11.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。
12.内置锂电池，电池容量支持≥7个小时发言，可选配扩展电源至≥14小时持续发言。
13.具有≥1路3.5mm立体声耳机插口和一个USB扩展接口。
14.支持TYPE-C口进行升级程序和支持≥18W快充充电。
15.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。
16.支持签到、投票、表决、选举功能，通过PC软件设置并发起签到、投票、表决、选举。
17.无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz。
18.电池容量：≥5200mAh。
19.咪杆长度：≥215mm。
	4
	支

	5
	充电箱
	1.≥20口USB充电器。
2.输出电压：≥5V DC，输出电流：单口≥2A。
	1
	台

	6
	会议话筒处理器
	1.内置≥100M网络通讯功能，≥10/100M以太网口交换功能，≥2个网络接口，每个接口支持≥IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3×规范。
2.通过会议扩展主机可增加会议系统带载数量，连接更多会议话筒单元。
3.支持≥四路6芯航空接口，支持扩展≥128个单元。
4.面板≥4.3寸屏触摸显示，方便操作与修改参数，面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯。
5.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。
6.具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。
7.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。
8.具有AFC啸叫抑制功能，采用≥2种算法，一种是陷波，一种是移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点和≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。
9.具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。
10.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。
11.具有输出具有≥31段图示EQ调节功能。
12.具有≥1路E×TENSION接口，可用于连接数字会议主机扩展口。
13.具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。
14.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。
15.具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。
16.支持话筒同时开麦数量：≥16个有线单元+≥8个无线单元。
	1
	台

	7
	电源管理器
	1.前面板自带≥1路空开保护装置，电流过大或者过载时自动跳闸。
2.前面板配≥1路常开万用电源座及≥1路USB直流供电接口。
3.自带≥2.1寸液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息。
4.≥1路标准RS232控制接口，可受第三方智能控制主机控制，开放式控制协议。
5.内置≥2路RJ45网口，用户可通过网口将需要控制的电源控制进行互联。
6.≥8路大电流设计供电输出，每路采用≥50A继电器，每路输出采用≥16A万能插座，适用大功率使用场合。
	1
	台

	8
	数字调音台
	1.≥8路输入，≥4个单声道，支持统一48V幻象供电。
2.≥2个立体声输入；支持电脑、手机等立体声输入，可变成≥4个单声道输入。
3.每个通道≥3段参量均衡器高中低音调节，支持耳机监听输出。
4.PAN声像定位，信号失真监控灯。 
5.主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮。
6.≥一组辅助发送、F×效果发送功能。
7.≥一组立体声辅助返回输入外接其他电子设备，方便使用。
8.蓝牙、USB接口播放和保存音频文件，支持≥64G U盘。
9.支持USB声卡，连接电脑播放音乐。
10.内置≥99种≥24BIT DSP 预设效果种类，彩色显示屏。
11.支持≥SUB1/2编组输出 ，双≥12段电平监视。
	1
	台

	9
	发射器
	1.兼容802.11a/ an / ac /Wave 2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达≥1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。
3.上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。
4.通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，可提供≥32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。
5.支持中文SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。
6.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。
7.支持≥80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。
8.支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。
9.安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面安装。
10.以太网口：≥1个10/100M网口，≥1个RJ45口。
	1
	台

	10
	LED显示屏
	1.像素间距H：≤2.5mm，像素密度W：≥160000点/㎡，像素构成：1R1G1B SMD三合一封装,色准ΔE≤0.9。
2.白平衡亮度（nits）≥800，具有智能的白平衡补偿和修正功能，亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级C级，色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001C×，Cy 之内。
3.水平视角 ≥170°，垂直视角≥170°，对比度≥8500：1，刷新率≥3840Hz，换帧频率50&60Hz，支持120Hz等3D显示技术W。
4.像素失控率≤0.00001，出厂时为0，无连续失控点，平整度C级:0.05mm，像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级应符合SJ/T 11141-2017要求的等级C级。
5.最大功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/㎡，安全特性：符合SJ/T 11141-2017 发光二极管（LED）显示屏通用规范标准对安全的要求。
6.温升：显示屏正常显示达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过40K，绝缘材料的温升不应超过50K。
7.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能，休眠模式带电黑屏功耗(W)≤25W/㎡，具有智能黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电50%以上，符合能效一级。
8.辐射骚扰（EMC）、电源端子骚扰电压(EMC)、电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限值(EMC)均符合GB/T 9254.1-2021 Class B限值要求，为了确保LED显示屏在复杂电磁环境下的抗干扰能力和数据传输的稳定性，LED显示屏制造商需提供抗干扰解码装置相关技术。
9.工作温度范围（℃）：-10~40，存储温度范围（℃）：-20~50，LED显示屏制造商需具有散热装置和包括该散热装置的LED显示屏相关技术。
10.稳定性：平均使用寿命 ≥150000小时，平均失效间隔时间MTBF≥150000小时，设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障，支持7×24h连续工作，LED显示屏制造商需具有均匀性评估方法及装置的LED显示屏相关技术。
11.静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、灰阶表现力1（亮度鉴别等级）、灰度表现力2（伪轮廓现象）、回扫线或频闪现象、虚影现象、图像稳定性均根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法符合评价优。
12.视觉低疲劳：符合视觉低疲劳电子产品评测技术规范中LED显示屏技术要求，抗紫外UV辐射符合5级，色域覆盖率：≥100%。
13.低亮高灰：具备低亮高灰的图像处理及显示技术，支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下灰度8-18bit任意设置，0-100%亮度时，8-18bits任意灰度设置，100%亮度时，18bit，80%亮度时，16bit，20%亮度时，15bits。
14.具备划痕性能技术，表面硬度≥10H，硬度等级HRC8级，故障平均修复时间（MTTR）≤3min，支持工作状态下热插拔维护功能。
15.防护功能：具备防尘、防水、防盐雾、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、短路、过压、欠压保护、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
16.显示效果：显示无闪烁、无颗粒感，画面细腻、画质清晰真实、播放效果流畅，色温均匀性好、亮度均匀性好、对比度高、色域广。
17.符合8K超高清显示的要求，碳足迹核查:通过国家认证标准和技术要求，符合碳足迹核查。
18.绿色健康分级:显示屏绿色健康分级性能达到A++要求，观看舒适度:1级，基本无疲劳感,支持HDR显示效果，光生物安全:符合GB/T 20145-2006标准要求,无危害类，低蓝光：支持低蓝光，采用硬件级低蓝光技术，符合无危害类，塑料面板、LED屏制造商具有PCB板耐弯折性测量装置的LED显示屏相关技术、塑胶件、内部线材、单元整体应满足V-0阻燃等级要求，盐雾：符合10级要求，IP防护等级：符合防护等级IP5×。
19.一键点屏、一键调试：支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置，支持一键调试，支持坏点与失控点检测软件系统，故障告警：LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具有故障告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理，温湿度烟雾故障报警：可选配温湿度故障报警，可实现远程监督控制，对可能发生烟雾故障记录，并向操作员发出警报信号。
	15
	平方

	11
	电脑
	1.处理器：国产芯片，≧六核，主频≧2.3GHz，8MB二级缓存。
2.内存：≧8GB 
3.硬盘：≧256GB固态硬盘，最高可支持1TB SSD，最大支持2块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T。
4.集成显卡：支持VGA+HDMI接口、4K视频输出。
5.网口：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口。
6.接口：USB3.0数量≧4个，USB2.0数量≧2个（USB可在BIOS下设置开关或只读）。支持耳机、麦克风接口，输入接口1个，输出接口1个。
7.电源功率：≤180W。
8.机箱：≤15L，支持侧板挂环锁、肯辛顿防盗锁。
9.可靠性：MTBF≧300000小时。 
10.显示器：≧23.8寸LED显示器，分辨率≧1920×1080，刷新频率≧75Hz，对比度≧1000:1，视频接口VGA+HDMI。
11.键鼠：标准104键盘，USB鼠标。
12.服务：主机三年保修，三年上门、专属服务团队。
13.安全备份：支持一键备份和恢复的功能，具备维护系统和OS镜像备份。
14.根据《中华人民共和国认证认可条例》和《强制性产品认证管理规定》，对于列明于《强制性产品认证目录》内的产品，需按要求提供3C认证证书。
	1
	台

	12
	安装服务
	系统集成及线材辅材等
	1
	批

	7、一楼大厅大屏设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯；
2.LED显示屏采用≤1.86mm点间距；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
9.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；
10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；
★12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
	18.43 
	平方米

	2
	视频处理器
	1.具备带载面积≥650万像素，宽度≥10240点，高度≥8192点；
2.具备3.5mm音频输入输出接口；
3.具备≥256个自定义场景保存和调用；
4.具备≥6个独立窗口，窗口大小和位置可单独调节；
5.具备OSD功能，可实现文字OSD或图片OSD功能；
6.具备个性化的画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放；
7.具备一键全屏缩放；
8.具备≥1路HDMI2.0输入接口，≥2路HDMI1.3输入接口；
9.具备≥10路网口输出，≥1路HDMI1.3输出接口，用于预监输出显示；
10.具备微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放功能；
	1
	台

	3
	AI智慧内容安全过滤终端
	★1.终端具备≥3路HDMI视频输入接口、≥2路3.5mm音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口、≥2路3.5mm音频输出接口；≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥2路LAN/WAN网口、≥2路OPTICAL光纤网络接口；以及盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品实物接口图佐证）
2.终端支持通过≥2路HDMI输入接口同时采集≥2路4K高清视频信号并向下兼容；支持通过≥2路输出接口同时输出≥2路4K@60fps/4K@30fps高清视频信号。
★3.终端具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥1路红外输入接口、≥4路红外输出接口。（提供产品实物接口图佐证）
4.终端内置OLED显示屏，实时显示设备IP地址、工作状态。
★5.可通过WEB端对采集到的≥2路信号源进行实时预览，具备视频预览开关，以及可选择任一通道预览的视频内容是原视频或者是过滤视频，具备全屏高清预览功能。
6.终端芯片使用国产化芯片，同时采用嵌入式Linux系统。
7.可选择暴恐模型、色情模型、旗帜模型、人脸模型、文字模型，并且可设置报警间隔时间。
8.具备人脸库管理功能，可自定义上传人脸图片；以及终端具备OCR识别检测不良文本内容功能，同时具备词库管理功能，可自定义添加多个关键词。
9.终端支持断网检测，一旦检测到异常内容，立即切断视频流并自动切换至预设安全画面。
10.具备生成带时间戳的图像报警记录功能，可自定义选择时间范围，以查看指定时段的报警内容；并且报警记录可选择“全部报警类型”或具体通道（通道1、通道2）的信号源进行查看。
11.具备报警统计功能，可选择时间段通过环形图的不同颜色和百分比数值表示暴恐模型、旗帜模型、人脸模型在总报警次数中的占比情况，以及可查看各算法模型的报警次数占比；并且具备风险事件趋势展示图，可通过时间序列和分类展示（色情(橙色)、文字(灰色)、旗帜(浅蓝色)、暴恐(红色)）。
12.支持DC12V与标准POE双供电方式，电源接口配备防脱落设计；并具备光纤与网口双链路备份功能。
	1
	台

	4
	台式电脑
	1.处理器：≥6 核心 12 线程，基础频率≥2.5GHz，三级缓存≥18MB，参照 Intel i5或同等性能。
2.内存：16G。
3.硬盘：1TB SSD。
4.系统：Windows 11家庭中文版。
5.包含23.8英寸显示器（分辨率：1080P）。
	1
	台

	5
	配电柜
	1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过压、欠压、过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备电子按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度、过压、欠压、过流、缺相监测，实时高温低温、高湿自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警、软件弹屏告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
12.内置10A-16A备用三孔万能插座；
13.PLC软件具备多国语言切换界面，可运行于银河麒麟、统信国产操作系统；
14.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；
15.具备配电系统中对线路起隔离、过载、短路及过压、欠压保护及自动恢复功能，同时可实现远程控制自动分闸，及自动重合闸功能，发生故障时也可切换手动维修合闸；
	1
	台

	6
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于70Hz~20KHz
3.额定功率≥120W
4.灵敏度≥95dB/W/M
5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°
6.高音：≥3"锥形高音单元×2
7.低音：≥6.5"低音×1
	2
	只

	7
	支架
	音箱支架
	2
	只

	8
	多媒体功放机
	1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入；
2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。
3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能；
4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态；
5.提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入；
6.采用DSP处理器，预置多种场景模式；
★7.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制；（提供设备接口图佐证）
8.内置RS485通讯中控集成控制功能；
9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式，
10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护；
11.额定输出功率：≥2x350W@4R；≥2x180W@8R
12.内置≥48V幻象开关控制功能；
13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接；
14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态；
	1
	台

	9
	音频连接线
	3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	2
	根

	10
	机柜
	1.尺寸:600×600×1610mm。
2.容量：32U。
3.配置:
(1)8位10A PDU插排一个。
(2)固定板1块。
(3)风扇部件1组。
(4)4只两寸重型脚轮。
(5)M6方螺母钉20套。
(6)内六角扳手一只。
	1
	台

	8、多功能厅设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	一、多功能厅-舞台大屏

	2
	户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯。
2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距。
3.LED显示屏模组尺寸320mm×160mm。
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。
5.LED显示屏符合等同或优于IP5×防护等级。
6.LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节。
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点。
8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001C×,Cy之内。
9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°。
10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz。
11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡。
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。
	29.5
	平方米

	3
	视频处理器
	1.整机带载≥260万像素自定义输出，宽度≥7680点，高度≥7680点。
2.具备输入分辨率≥1920×1080@60Hz。
3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥2048点，高度≥1152点）。
4.具备≥4路千兆网口输出，支持网口备份模式。
5.具备视频源任意切换。
6.具备亮度和色温调节。
7.具备显示≥1路OSD字幕画面。
8.具备画面位置、大小可自由调节。
9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看。
10.具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口。
	8
	台

	4
	AI智慧内容安全过滤终端
	1.内嵌软件于设备，搭配设备实现视频信号处理、传输和画面呈现的功能。
2.支持亮度和色温调节。
3.支持屏体配置参数回读并保存到本地。
	8
	套

	5
	舞台处理终端
	1.处理器:≥2颗；≥32核。
2.硬盘: 2×1TB M.2固态。
3.内存容量:≥64GB。
4.显卡：≥RT×4080。
5.系统：Windows。
	1
	台

	6
	主机（AI智能拼矩主机）
	1.主机具备≥9个输入卡槽，≥3个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096×2160@60fps、RGB4:4:4；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920×1080@60fps。
2.支持台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；支持底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及支持字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，以及可调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。
3.支持B/S和C/S管理控制架构，支持windows、IOS、Android操作系统访问主机及交互操作；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步；客户端自带指引操作视频。
4.单张输出板卡可开≥16个图层，可实现单卡任意开窗、叠加、漫游、缩放。
5.基于纯硬件FPGA架构，主机具备拼接、矩阵一体化功能，输出端可选拼接或矩阵模式，并具备音频智能管控功能，无需独立音频卡，支持音频单独传输，HDMI板卡可选择外部模拟音频或HDMI内嵌音频输入或输出。
★6.支持配置IP输入卡，采用加权轮询负载均衡算法，无需额外配置流媒体服务器，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096×2160@30fps的IP码流。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
7.具备监测主机温度、电源在线状态功能，具备智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警，同时具备可视化图形管控，具有接入板卡数量统计以及接入通道数量统计功能。
8.单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥12个屏幕；具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。
9.具备图层参数设置功能，包括缩放、图层置顶置底、布局模式、叠加；并采用无极缩放算法，保障画面放大缩小细节不丢失。
★10.采用深度神经网络（DNN）和长短期记忆网络（LSTM）算法，可自定义≥30条语音指令，搭配客户端软件可实现语音控制开启/关闭音频、开启/关闭字幕、场景轮询、切换场景预案、清屏、锁屏、解除锁屏功能。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★11.支持通过RS-232和TCP/IP等控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
12.内置≥7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、预案调用操作，并且触摸屏支持在线升级。
13.支持双控制卡备份功能，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿；同时支持双电源备份、输入和输出端口备份功能。
★由于软件决定着本产品功能的完整性，要求软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件。
	1
	台

	7
	输出卡
	1.接口类型：HDMI1.4。
2.接口数量：≥4。
3.输出信号：HDMI。
4.最高分辨率：优于或等于4096×2160@30Hz。
	1
	块

	8
	预监卡
	1.最大支持64路输入图像预览功能。
2.支持网口通信。
3.接口：≥RJ45×1。
	1
	块

	9
	客户端管理软件
	1.支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作。
★2.具备≥3种开窗模式，包含自由模式、固化模式以及两点模式。（提供真实场景页面截图佐证）
3.具备大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整功能，以及具备当前调用场景提示功能，并可自定义设置时间间隔，实现自动切换场景显示。
4.具备台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；具备底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及具备字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，并且可通过拖拽的方式改变字幕大小和位置，以及可调整字幕的背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。
5.具备一键锁定大屏窗口功能，防止误触，同时不影响信号源及其他模块操作；具备锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全；并具有一键清空大屏信号功能。
★6.内置客户端操作指引视频教程。（提供真实场景页面截图佐证）
7.具备窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源；同时具备对输出端口的音量调节功能，可单独对每个端口的音量进行调节和总音量调节。
	1
	套

	10
	输入卡
	1.接口类型：HDMI1.4。
2.接口数量：≥4。
3.输入信号：HDMI。
4.最高分辨率：优于或等于4096×2160@30Hz。
	2
	块

	11
	输出卡
	1.接口类型：HDMI1.4。
2.接口数量：≥4。
3.输出信号：HDMI。
4.最高分辨率：优于或等于4096×2160@30Hz。
	2
	块

	12
	配电柜
	1.额定功率：≥40kW，输出路数：≥12路。
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%。
3.输出电压：单相220VAC。
4.具备过压、欠压、过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施。
5.具备电子按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式。
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制。
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能。
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度、过压、欠压、过流、缺相监测，实时高温低温、高湿自动断电。
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警、软件弹屏告警方式。
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电。
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能。
12.内置10A-16A备用三孔万能插座。
13plc支持多语言，支持国产信创操作系统。
14.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档。
15.具备配电系统中对线路起隔离、过载、短路及过压、欠压保护及自动恢复功能，同时可实现远程控制自动分闸，及自动重合闸功能，发生故障时也可切换手动维修合闸。
	1
	台

	13
	户内单红LED屏
	1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。
2.物理点间距：≤4.75mm；分辨率：44321点/㎡。
3.单元板分辨率：64×32，单元板尺寸（mm）：304×152，白平衡亮度：200CD/㎡。
4.水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°。
5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点
6.平均无故障时间：≥10000H
7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。
8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。
9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。
	8.348
	平方米

	14
	控制卡
	1.支持控制单色带载≥4800×512，向下兼容；双色带载≥4096×512，向下兼容。
2.支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。
3.支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本。
4.支持≥256个节目，每个节目划分为≥32个区域。
5.支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区。
6.支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)。
7.支持温度、温湿度、亮度传感器；，扩展支持其它RS485接口传感器。
8.支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮。
9.支持屏幕配置参数的保存与回读。
	1
	张

	15
	转接板
	1.配套转接板；50PIN背插连接，结构紧凑。
2.最大高度：≥128行（≥4组T8接口）。
	1
	套

	16
	技术服务费
	室内钢结构设计及安装。
	1
	项

	17
	包装材料
	8mm胶合免熏蒸木箱
	37.9
	平方米

	二、多功能厅-音响

	1
	专业音箱
	1.采用≥12mm桦木制作，高质量耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘网棉。
2.内置精确分频器优化中频以及高频部分的表现力，还原人声效果。
3.内置≥10寸全频专业音箱，配置LFunit≥1×10英寸，HFdriver≥1×1.75英寸高分子复合膜振膜压缩高音单元。
4.音箱覆盖范围≥90°H×60°VCMD。
5.频率响应(±10dB)：≥50Hz-20KHz，灵敏度(1W/1m)：≥96dB/1W。
6.峰值声压级：≥123dB，阻抗：8Ω。
7.输入功率：峰值≥600W。
	4
	只

	2
	支架
	1.表面处理:超高温静电喷粉(比普通水漆防锈耐久高三倍以上)。
2.金属:钢铁。
3.区别:钢铁的质地坚韧密度高，中性铁质软易弯曲变形密度低。
4.塑料:全新台化原料，硬而韧有弹性,不易暴裂。
	4
	只

	3
	专业功放
	1.软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击。
2.平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感。
3.内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁。
4.完善的保护电路：包括直流输出保护、过载保护、过热保护、短路保护，并且在功放背板配置融断保护器。
5.卡侬平衡输入插座，专用大功率接线端子和常规接线柱两种输出端子，适应工程与流动演出时系统快捷方便的连接要求。
6.两种工作模式：双通道和并联选择开关。
7.立体声模式：8Ω；≥2×550W。
	3
	台

	4
	专业音箱
	1.单元组成：LF≥1× 18"。
2.标称阻抗: 8Ω。
3.额定功率:≥600W。
4.频率响应(-10 dB):≥40Hz -1000Hz。
5.灵敏度:≥99dB。
6.最大声压级:≥127dB/133dB。
7.覆盖角度H×V：360°。
	2
	只

	5
	专业功放
	1.软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击。
2.平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感。
3.内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁。
4.完善的保护电路：包括直流输出保护、过载保护、过热保护、短路保护，并且在功放背板配置融断保护器。
5.卡侬平衡输入插座，专用大功率接线端子和常规接线柱两种输出端子，适应工程与流动演出时系统快捷方便的连接要求。
6.两种工作模式：双通道和并联选择开关。
7.立体声模式：8Ω；≥2×1100W。
	1
	台

	6
	专业音箱
	1.采用≥12mm桦木制作，高质量耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘网棉。
2.内置精确分频器优化中频以及高频部分的表现力，还原人声效果。
3.内置≥10寸全频专业音箱，配置LFunit≥1×10英寸，HFdriver≥1×1.75英寸高分子复合膜振膜压缩高音单元。
4.音箱覆盖范围≥90°H×60°VCMD。
5.频率响应(±10dB)：≥50Hz-20KHz，灵敏度(1W/1m)：≥96dB/1W。
6.峰值声压级：≥123dB，阻抗：8Ω。
7.输入功率：峰值≥600W。
	2
	只

	7
	音频处理器
	1.≥8路模拟平衡输入≥8路模拟平衡输出。
2.输入每通道带48V幻像电源。
3.输入每通道带麦克风放大器 ，≥0 ~40dB增益可调 ，步进1dB。
4.立体声USB声卡功能 ，支持播放和录音。
5.USB接口 ，电脑软件控制和USB声卡传输功能。
6.RS232接口 ，电脑软件控制和中控功能。
7.RS485接口 ，电脑软件控制和中控功能。
8.网络接口 ，电脑软件控制和中控功能 ，通过网络连接可同时管理多设备。
9.外置≥8路GPIO接口。
10.DSP功能：AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）AUTO MI×（自动混音）、 MATRI× MI×（矩阵混音）、噪声门、 PEQ（参量均衡器）、延时器、 FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器。
11.输入≥15段PEQ ，输出≥10段PEQ。
12.每通道输入≥2000ms延时器 ，输出≥2000ms延时器。
13.输出每通道≥512 Tap FIR。
14.输入每通道语音激励功能（摄像跟踪） ，支持带PELCO-D、 PELCO-P、VISCA协议。
15.摄像头控制：≥60个预设记忆位置。
16.支持线控盒控制。
17.安卓APP网络控制。
18.支持存档加锁 ，隐藏设置参数 ，保证项目技术安全。
19.液晶屏 ，支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能。
	1
	台

	8
	数字调音台
	1.≥10.1寸1280×800高清触控显示屏；中英文操作界面，自由切换，更易上手。
2.≥34路信号输入（30模拟+4数字），≥20路信号输出。
3.≥24路MIC/Line输入，≥2组3.5莲花立体声输入，≥1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入/输出。
4.主输出LR，≥14路AU×1-14辅助输出，≥1路耳机监听，≥1路AES数字输出。
5.可同时连接≥两台16进8出的舞台接口箱，实现输入输出IO扩展。
6.支持网络音频扩展接口；支持内置32×32Dante板卡（选配），实现网络信号的输入输出，以及多轨录音。
7.Mic输入通道（Linked）奇偶联调。
8.每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，≥5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节。
9.≥8个DCA编组，≥8个静音编组。
10.每个通道独立的反馈抑制器管理，有效抑制啸叫。
11.自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声），可自定义从任何一个或者多个输出通道输出。
12.自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑）。
13.支持双机同步数据备份。
14.集成自动混音功能。
15.支持对讲话筒（Talback）功能。
16.支持MIDI接口输入。
17.输出通道处理:高低通滤波，≥15段参量均衡，主输出≥31段（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位。
18.USB≥8×8多轨录音功能。
19.内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）。
20.≥8个快捷场景调用模式，≥100个场景存储，可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出；可一键恢复出厂设置。
21.本地内置≥4个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用。
22.F×脚踏开关接口。
23.支持232中控控制。
24.多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）。
25.支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）。
	1
	台

	9
	监听音箱
	1.功放与音箱为一体式设计，本地监听或使用。
2.内置≥1个25芯高音单元、≥1个6.5寸低音单元。
3.内置≥2×40W立体声数字功率模块，音质细腻，功率强劲。
4.独立高低音调节、总音量调节。
5.可选立体声输入或者单通道输入。
6.可接另一个≥40W副箱；组成左右声道扩音，保证声场平衡。
	1
	对

	10
	抑制器
	1.≥96KHz采样频率，≥32-bitDSP处理器，≥24-bitA/D及D/A转换。
2.可通过面板的BYPASS/0N按键切换工作模式为直通或抑制。
3.全自动窄带陷波式反馈抑制。
4.每通道独立≥12个固定滤波器和≥12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数。
5.可通过面板液晶上显示的≥48个啸叫点显示灯，显示当前啸叫点个数。
6.带有压缩、限幅、噪声门功能。
7.单机提供≥30组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态。
8.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态。
9.采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表。
10.提供模拟输入输出或数字AES3，光纤，同轴输入输出。
11.输入通道及插座：≥2路×LR母卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输入。
12.输出通道及插座：≥2路×LR公卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输出。
	1
	台

	11
	接收机1
	1.内置≥3编组叠机频率，一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用。
2.支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定。
3.≥四通道音量独立可调，提供≥4+1音频输出，≥四通道各音频音量输出独立可控。
4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰。
5.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态。
6.采用≥4通道相同的工作频率，使得发射器之间可以随时互换，极大地增强了操作的灵活性。
7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 支持优越的RF性能和音频性能。
8.配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术， 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音；保证了对干扰信号的有效阻隔。
	1
	台

	12
	接收机2
	1.内置≥2×3编组叠机频率，一键调取. 同一频段可同时轻松叠机2套使用。
2.支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定。
3.≥八通道音量独立可调，提供≥8+1音频输出，≥八通道各音频音量输出独立可控。
4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰。
5.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态。
6.采用≥8通道相同的工作频率，使得发射器之间可以随时互换，极大地增强了操作的灵活性。
7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 支持优越的RF性能和音频性能。
8.配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术， 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音；保证了对干扰信号的有效阻隔。
	1
	台

	13
	手持话筒
	手持话筒
	8
	只

	14
	头戴腰包
	腰包
	4
	只

	15
	天线分配器
	1.工作频率为≥470MHZ-950MHZ，信号增益≥+2DBM到+12DBM可调。
2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。
3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干扰信号的输入。
4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿，内置强波器：+2db，+6db，+8db，+12db（≥四档可调）。
5.系统分配主机提供了≥8 + 2路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。
6.系统分配主机提供了≥4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电，（每路负载12V/1A)。
7.所有同轴线缆线材为≥5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。
8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。
9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。
10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。
11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。
12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。
	2
	套

	16
	话筒天线
	国标定制
	2
	套

	17
	天线耦合器
	1.可将≥1个射频信号分配成≥2个射频信号输出，也可将≥2个射频信号集合成≥1个射频信号使用。
2.可将增幅电压通过线缆传送到前面的天线叶子、中继放大器等使用，是一个理想的天线系统辅助器。
3.专业设计用于各式无线接收机、天线分配器。
4.BNC接口不仅能传输射频信号，也可以传送增幅电压。
5.无源设计，高效稳定。
	1
	套

	18
	电源管理器
	1.前面板自带≥1路空开保护装置，电流过大或者过载时自动跳闸。
2.前面板配≥1路常开万用电源座及≥1路USB直流供电接口。
★3.自带≥2.1寸液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
4.≥1路标准RS232控制接口，可受第三方智能控制主机控制，开放式控制协议。
5.内置≥2路RJ45网口，用户可通过网口将需要控制的电源控制进行互联。
★6.≥8路大电流设计供电输出，每路采用≥50A继电器，每路输出采用≥16A万能插座，适用大功率使用场合。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
	2
	台

	19
	AI智能电源管理主机
	1.具有≥1个100A空气开关，具有过载和短路双重保护功能；内置≥12个继电器，可瞬间触发，确保开关的快速响应。
2.≥14路独立输出通道（≥12路可控+≥2路直通）；12路可控输出通道包括6路10A输出和6路16A输出；2路直通输出通道为10A输出，设备整体最大可带载≥22KW（100A）。
★3.具有≥2.8英寸液晶显示屏，屏幕亮度可以手动调节，实时显示每路输出通道的开关状态、电压、电流、功率，电源输入欠压、过压，电源输出每路过压、过流、过载等告警信息；可以显示设备信息、运行时长、运行日志、日期时间信息；自带屏幕锁、按键锁，防止误触；具有≥5个触控式按键，通过按键可以自由操控设备，保留真实触感与段落反馈。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
4.多通信协议：支持DMX512、RDM、Art-Net、TCP/IP等通信协议；支持MODBUS（RS485、UDP）协议，可对接中控主机进行控制。具有≥1个RS 485输入接口，≥1个RS 485输出接口，≥1个RJ45网络接口。
5.设备并机管理：支持多台设备组网，对所有组网设备统一管理；支持场景管理，包括开关状态场景编辑和保存，支持开关状态一键恢复。
6.一键开关：单个设备所有回路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关。
7.开关延时：开关开启和关闭延时0.5-999.0秒自定义设置，所有回路统一设置，也可以每路单独设置。
8.定时控制：支持每路定时控制，可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行。
9.参数监测：输入电源电压欠压、过压监测，每路输出通道支持电压、电流、功率、开关状态，每路输出过压、过流、过载异常告警监测，并及时关闭对应通道的开关；支持设备内部温度监测功能，异常时自动告警并及时关闭开关。
10.电气设置：支持设置输入电压欠压和过压阈值、延时响应时间，支持每路输出单独设置电压、电流、功率告警阈值，超出范围后报警并关闭开关；支持识别出每路没有正常工作的设备，可以选择是否断开输出电源。
11.报警管理：实时监测设备所有的异常告警，显示告警信息，设备本机保存告警日志，并自动上报至云端，可在手机或平板APP端和WEB网页端查看，实现手机或电脑的远程实时监控。
12.安全设置：设备可自定义设置开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成安全隐患。
★13.蓝牙控制：支持通过手机或平板APP端连接设备蓝牙，实时显示设备信息、运行时长、每一路的开关状态、电压、电流、功率等信息，轻松实现对设备总开关以及每一路开关的操控。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★14.联网控制：设备具有RJ45网络接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，由手机/平板APP端和WEB网页端远程控制，设备支持远程OTA升级固件程序；手机/平板APP端、WEB网页端均支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现一键开关、顺序开关、并机管理、定时控制、参数监测、报警管理功能。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
15.具有≥1个100A空气开关，具有过载和短路双重保护功能；内置≥12个继电器，可瞬间触发，确保开关的快速响应；具有EMC滤波器功能，通过滤除高频噪声和干扰信号，降低设备电磁辐射和敏感度。
	1
	台

	三、多功能厅-数字会议

	1
	全数字会议系统主机
	1.一根CAT6网线传输≥64路音频及各类信息，同时支持有线会议和无线会议。
2.自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，基于符合≥IEEE 802.11n的标准≥Wi-Fi6,同时支持2.4GHZ，5GHZ，多个信号可用。
3.系统支持≥5300台有线会议单元和≥300台无线会议单元，同时支持≥14支麦克风同时发言，系统发言数量为≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。
★4.内置高性能DSP处理器，支持主机输出≥10段均衡EQ、延时器、音量等调节功能。（需提供真实产品功能截图证明）
5.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。
★6.音频输入接口包括有≥1路莲花、≥1路卡侬，音频输出接口包括有≥1路莲花、≥1路卡侬头，每个输出通道都可以调节EQ、延时器，音量等参数，支持≥1路光纤音频输出，≥1路同轴音频输出。（提供真实场景页面截图佐证）
7.支持USB接口插U盘录音，先进噪声消除技术，实现更清晰录音，面板实体按键可一键开启录音，并有录音状态指示灯提示，主机耳机监听,可配常规功率耳机直接使用。
8.同时支持语音转写设备对接实现角色分离。
★9.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，支持网络PC软件或浏览器控制，电脑支持导入现场图片进行模拟排位。（需提供真实产品功能截图证明）
10.可控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、话筒灵敏度等）、开关话筒同步。
11.数字环状网络技术音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms，采样率≥48K的非压缩音频传输。
12.支持RS232中控控制，实现话筒开关，优先权，音量大小，关机等控制，支持SDK开发包二次开发。
13.支持同时提供RS485或RS232的PELCO-P、PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可控制≥10台高清摄像跟踪画面设置，实现自动摄像跟踪。
★14.电脑软件可查看扫描无线单元的电池电量、Wi-Fi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独开关某个无线单元。（需提供真实产品功能截图证明）
15.主机同时支持有线单元,无线单元，有线和无线单元外观一致，方便增加会议席位与使用。
16.支持同声传译功能，系统最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。
★17.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。（提供真实产品接口图佐证）
18.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。
19.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。
20.系统单元热插拔功能，再插上自动恢复原功能。
21.在脱离电脑的使用时，会议系统也能够实现，发言人数限制功能，支持发起签到与投票表决功能。
22.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。
	1
	台

	2
	数字会议系统
	1.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量。
2.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。
	1
	套

	3
	会议话筒处理器
	1.内置≥100M网络通讯功能，≥10/100M以太网口交换功能，≥2个网络接口，每个接口支持≥IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3×规范。
2.通过会议扩展主机可增加会议系统带载数量，连接更多会议话筒单元。
3.支持≥四路6芯航空接口，支持扩展≥128个单元。
4.面板≥4.3寸屏触摸显示，方便操作与修改参数，面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯。
5.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。
6.具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。
7.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。
★8.具有AFC啸叫抑制功能，采用≥2种算法，一种是陷波，一种是移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点和≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。（需提供真实产品功能截图证明）
★9.具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。（需提供真实产品功能截图证明）
★10.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。（需提供真实产品功能截图证明）
★11.具有输出具有≥31段图示EQ调节功能。（需提供真实产品功能截图证明）
12.具有≥1路E×TENSION接口，可用于连接数字会议主机扩展口。
13.具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。
14.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。
15.具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。
16.支持话筒同时开麦数量：≥16个有线单元+≥8个无线单元。
	1
	台

	4
	会议话筒
	1.高清≥5.0寸IPS全彩显示屏，显示话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示。
2.话筒采用≥48kHz采样率，可显示客户全彩国徽。话筒开机连接时间只需5秒。
★3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（需提供真实产品功能截图证明）
4.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。
5.具有发言计时和定时发言功能。
6.通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
★7.具有≥5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效。（需提供真实产品功能截图证明）
8.支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。
9.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。
10.采用无线传输技术，电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用。
11.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。
12.内置锂电池，电池容量支持≥7个小时发言，可选配扩展电源至≥14小时持续发言。
13.具有≥1路3.5mm立体声耳机插口和一个USB扩展接口。
14.支持TYPE-C口进行升级程序和支持≥18W快充充电。
15.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。
16.支持签到、投票、表决、选举功能，通过PC软件设置并发起签到、投票、表决、选举。
17.无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz。
18.电池容量：≥5200mAh。
19.咪杆长度：≥215mm。
	1
	台

	5
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。
	1
	套

	6
	会议话筒
	1.高清≥5.0寸IPS全彩显示屏，显示话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示。
2.话筒采用≥48kHz采样率，可显示客户全彩国徽。话筒开机连接时间只需5秒。
★3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（需提供真实产品功能截图证明）
4.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。
5.具有发言计时和定时发言功能。
6.通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
★7.具有≥5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。（需提供真实产品功能截图证明）
8.支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。
9.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。
10.采用无线传输技术，电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用。
11.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。
12.内置锂电池，电池容量支持≥7个小时发言，可选配扩展电源至≥14小时持续发言。
13.具有≥1路3.5mm立体声耳机插口和一个USB扩展接口。
14.支持TYPE-C口进行升级程序和支持≥18W快充充电。
15.支持时钟显示功能，可显示日期时间：年、月、日、时、分。
16.支持签到、投票、表决、选举功能，通过PC软件设置并发起签到、投票、表决、选举。
17.无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz。
18.电池容量：≥5200mAh。
19.咪杆长度：≥215mm。
	5
	台

	7
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。
	5
	套

	8
	充电箱
	1.≥20口USB充电器。
2.输出电压：≥5V DC。
3.输出电流：单口≥2A。
	1
	台

	9
	发射器
	1.兼容802.11a/ an / ac /Wave 2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达≥1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。
3.上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。
4.通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，可提供≥32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。
5.支持中文SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。
6.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。
7.支持≥80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。
8.支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。
9.安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面安装。
10.以太网口：≥1个10/100M网口，≥1个RJ45口。
	1
	台

	10
	交换机
	1.16口POE交换机。
2.千兆RJ45端⼝⽀持IEEE 802.3af/at标准PoE供电。
3.整机最⼤PoE供电功率为120W，单端口最⼤PoE供电功率为30W。
4.⽀持智能开局、异常告警、快速排障。
5.⽀持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、⻛暴抑制。
6.⽀持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、环回保护。
	1
	台

	四、多功能厅-直播系统

	1
	无线便携式录播主机
	1.采用一体化硬件ARM+DSP设计，嵌入式Linu×操作系统，非工控机加装采集卡方式，无风扇设计。
2.自带≥15.6英寸带触摸液晶显示屏，无需外接电脑就能在本地接上鼠标和显示器进行导播操作。
3.高度集成直播、点播、采集、录制系统模块。基于B/S架构，登录web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理功能。
4.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920×1080等分辨率。
5.主机自带≥2TB的存储空间，用于存储数据。
6.主机具备≥6路HDMI信号输入接口，≥2路HDMI视频输出接口，≥2路控制接口，≥3路USB接口，≥3路音频输入接口，≥2路音频输出接口。
7.支持≥单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV多种格式。
8.支持≥三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持2种自定义画面布局。
9.支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。
★10.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。（提供真实场景功能界面截图佐证）
11.支持预约录制功能，预约录制安排表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生成文件名并附带场地、主讲人和主题信息。
★12.支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面。（提供真实场景功能界面截图佐证）
	1
	台

	2
	自动录制控制软件
	1.软件内嵌录播主机，运行在Linu×操作系统环境，支持B/S管理。
2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。
3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。
4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。
5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。
	1
	套

	3
	无线机械云台摄像机（摄像机）
	1.内置≥1/2.8英寸842万像素图像传感器，分辨率≥3840×2160，呈现高清视频画面。
2.采用≥60°高品质超广角镜头，光学变焦≥20倍并支持≥16倍数字变焦。
3.采用2×2MIMO+TDMA技术，全向双天线，传输速率≥300Mbps,传输距离≥100米。支持自动组网功能，自动分配与AP同网段的IP地址。
4.支持TDMA时分多址技术。通过无线专网私有协议加密传输，信息传输更保密更安全。抗干扰能力更强，频率利用率高，系统容量大，带宽充足。
5.内置电池连续供电≥5小时；电池电量可随时查看显示。
6.设备采用先进的自动聚焦算法，镜头可快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
7.超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比≥55dB。 
8.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP等多种网络协议。在RTMP推送模式下，可轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；在RTP组播模式下，支持网络全命令VISCA控制协议。
	4
	台

	4
	无线云台处理系统
	一、云台机械与运动参数
承载重量：标准 3–5 kg（专业版 7–10 kg）
转动范围：
水平（Pan）：355°±5°（连续旋转 / 限位可选）
垂直（Tilt）：-90°~+90°（或 0°~180°）
转动速度：
水平：0.1°/s ~ 120°/s 可调
垂直：0.1°/s ~ 60°/s 可调
定位精度：≤0.1°（重复定位）
驱动方式：直流伺服电机 + 蜗轮蜗杆（断电自锁）
机身材质：铝合金 / 工程塑料；净重 2–5 kg
二、无线传输参数（2.4G/5G/Wi‑Fi 6）
频率：2.4 GHz（ISM）、5.15–5.85 GHz（双频）
协议：802.11a/n/ac/ax（Wi‑Fi 6）、2.4G 私有协议
传输速率：最高 300 Mbps（5G）
传输距离：无障碍 100–200 m（遮挡 30–50 m）
天线：内置 2×2 MIMO、Beamforming 波束成形
延迟：≤80 ms（视频 + 控制）
加密：WPA2‑PSK、AES‑256
三、视频采集与编码参数
图像传感器：1/2.7”~1/2.66” CMOS
有效像素：200 万（1080P）/400 万（2K）/800 万（4K）
分辨率：
主码流：1920×1080@25/30fps、2560×1440@20fps、3840×2160@30fps
子码流：640×480@25fps
视频编码：H.265（默认）/H.264
码率：64 Kbps ~ 8 Mbps（可调）
镜头：4 mm 定焦 / 4–20 mm 变焦；光圈 F1.6~F2.1
夜视：红外 IR（0 Lux）、日夜全彩；3D 降噪
四、系统控制与接口
控制方式：无线遥控（RF/Wi‑Fi）、APP（手机 / 平板）、PC 软件
协议支持：Pelco‑D/P、ONVIF、RTSP、HTTP
预置位：支持 6–256 个，一键调用
接口：
视频：HDMI 1.4、3G‑SDI、RJ45（网口）
音频：双向语音（MIC + 扬声器）
电源：DC 12 V/5 A、USB‑C（充电）
扩展：RS485、报警输入 / 输出
五、电源与环境
电池：内置锂电池 5000–10000 mAh
续航：5–8 小时（标准工况）
功耗：云台 ≤15 W、整机 ≤30 W
工作温度：-10℃ ~ +40℃；湿度 ≤95%（无凝露）
防护等级：IP65（室外）/IP40（室内）
	4
	套

	5
	无线麦克风（无线话筒）
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个×LR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
★4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	台

	6
	麦克风音频处理系统（接收器）
	一、射频无线参数
1.工作频段：UHF 630-690MHz / 520-580MHz 可选
2.信道数量：≥100 组可调频点，自动扫频避干扰
3.调制方式：FM 调频、数字加密音频传输
4.接收灵敏度：≤-95dBm
5.传输距离：无障碍≥80 米，室内≥40 米
6.频率稳定度：≤±10ppm
7.杂波抑制：≥60dB
二、音频性能参数
1.频率响应：60Hz~16KHz
2.信噪比：≥90dB
3.总谐波失真：≤0.5%
4.音频采样：48KHz 高清采样
5.音量调节：独立声道数字音量 0-32 级调节
6.延时处理：音频延时≤15ms
三、功能处理参数
1.内置音频处理：回声消除、噪声抑制、高低音均衡
2.静音功能：独立一键静音、自动静音静噪
3.防啸叫：内置智能反馈抑制模块
4.配对方式：红外自动对频、手动调频配对
5.输出模式：单声道 / 立体声切换
6.优先级：主副麦优先级切换
四、接口输出参数
1.平衡输出：卡侬 XLR 平衡音频输出
2.非平衡输出：6.35mm 大三芯音频接口
3.混合输出：多路混音合并输出
4.监听接口：3.5mm 耳机实时监听
5.电源接口：DC 12V/1A 标准供电
五、电气与环境参数
1.工作电压：DC 10-14V
2.整机功耗：≤8W
3.工作温度：-10℃~+50℃
4.机身材质：金属外壳，抗干扰屏蔽设计
5.显示方式：LED 数码屏，显示频率、电量、信号强度
六、适配规格
兼容一拖二、一拖四无线手持 / 领夹 / 鹅颈麦克风
支持教学会议室、舞台演出、广播扩声系统对接
支持对接功放、调音台、音频处理器
	1
	套

	7
	智慧黑板
	一、硬件设备技术参数：
1.尺寸：宽≧4200mm，高≧1100mm，厚≤85mm；屏幕≧86英寸，可视区域以对角线测量为准。
2.材质：全金属外壳设计，屏幕表面防眩光全钢化防爆玻璃，边角弧形设计包边防护。
3.结构：内置模块侧向插拔；主副屏在同一平面且过渡平滑，无单独边框阻隔；主屏支持普通粉笔书写；两侧副屏可支持多种媒介（包含但不限于普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）书写，抗强光干扰≧100K，副屏支持磁吸附；内置NFC模块。
4.显示屏：超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840(H)×2160(Z）；可视角度≧178°；灰度等级≧256级；NTSC色域覆盖率≧85%；最大屏幕亮度≧300cd/m²，使用时屏幕亮度≤400cd/m²；支持高色准，sRGB色彩△E≤1.5；采用直流背光源，画面无频闪，画面细节及Gamma无损失；具备自动光感调节；零贴合工艺。
5.视力保护要求：低蓝光背光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄；视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足RG0级别。
6.摄像与音频技术要求：内置高清摄像头，对角角度≧135度，拍摄像素数≧3200万；摄像头可用于远程巡课、二维码扫描，内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≧12米，不占用整机设备端口；内置2.2声道音响系统，扩声系统总功率≧60W。
7.功能要求：
(1）按键基本要求：包含但不限于三合一电源按键，≧6个前置按键，支持Android系统和Windows系统的一键开机、关机、节能/唤醒操作；支持一键启动录屏；支持触屏技术。
(2）系统功能基本要求：选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动等选项；包含但不限于主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）、支持智能U盘锁功能；支持Android/windows双系统调用；嵌入式安卓系统，版本≧11.0，内存≧4GB，存储空间≧32GB；内置无线网卡，实现Wi-Fi 2.4G/5G无线上网、AP热点发射及BT蓝牙连接；支持本地升级和OTA在线升级；支持自检；支持全通道4K显示。
(3）接口基本要求：整机接口包含但不限于HDMI×2、RS232×1、USB×3、RJ45×1；所有接口具备明显的丝印标识；支持通过Type-C接口实现音视频输入、外接电脑设备接入。
(4）其他基本要求：支持触控技术，≧40点触控，触摸响应时间≤4ms，主动电容笔书写。
二、软件技术参数：基本功能包含但不限于身份识别、身份认证、一键录课、分级降屏、教学白板、白板软件预览、视频展台、授课助手、WPS、文件管理器、小工具、截图、计时器、放大镜、聚光灯、计算器、降半屏、日历、倒数日功能。
	1
	台

	8
	壁挂视频展台
	1.像素：≥1300 万像素（4224×3168）。 
2.变焦：≥1000%倍数码变焦。 
3.支持幅面：A4。
4.补光灯：触摸控制，LED 补光灯 。
5.电脑 USB 供电，无外接电源。
6.带磁吸关箱。 
7.壁挂式安装，无须气压拉杆，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。
二、软件参数 
1.展台软件带自动文字正向，软件可以根据实际展示文件的文字方向（无论是正的，反的，偏斜的），进行自动的旋转调整，保持文字永远都是正向展示，同时实现展示文件自动居中，方便老师随意放纸，无需调整与操作。 
2.展台软件带自动的放大与缩小的功能，软件可以根据展示物的大小，自动进行放大与缩小，小的展示物体可以自动放大到同屏的等比例，大的展示物体可以自动缩小到同屏等比例。 
3.展台软件考虑了老师手动旋转操作的可能，手动旋转如果偏离正向摆放 15 度以内，可以自动回归文字正向摆放。 
4.展台软件带双击屏幕局部放大的功能，老师可以通过双击局部位置，自动的放大局部展示区，同时自动使局部位置居中摆放。 
5.展台软件支持 10 点以上触摸，在画笔状态下支持同时 10 点以上流畅标注。方便老师与多名学生在课堂上实现互动与参与，增加课堂的趣味与多彩。 
6.展台软件带 OCR 框选识别文字功能，老师可以在动态视频下框选展示物其中一段文字，软件自动提取文字，可用于直接放入 Word 或者复制带走。 
7.专业展台软件带检测到物体自动扫描功能，同时扫描文档可自动纠偏，可误差在 0.1 毫米的精准去多余边角，可自动修复破损纸张图像。 
8.展台软件带对比教学功能，可以实现动态视频与静态图片的对比教学，每个对比展示区都支持双击局部放大，批注笔记与图片联动，展示区的全屏切换等。方便老师针对不同学生试卷和作业进行对比教学。 
9.展台软件带二维码扫描功能，帮助老师快速直接调用,访问课本上二维码拓展知识内容。 
10.展台软件带一键 PDF 合成功能，老师可以一键把多张图片合成 PDF 文件。
11.带自动故障排除功能（而非文字性的注意事项），可通过自动故障排除，自我检测展台软件与系统底层文件运行情况，如有问题可进行自我修复，从而保证课堂教学的顺利进行。 
12. 展台软件带日历模块，老师上课存储的照片可以自动根据日期和星期分类，存储了照片的日期自动变绿，没有存储照片的日期变灰，老师可以随意点击变绿日期查看当日的存储照片与资料，极度方便了查找资料。 
13.展台软件带资料与图片的分享功能，软件带资料和图片的二维码一键分享，方便老师和学生扫码带走资料。 
14.展台软件带一键把资料和图片发送到 U 盘的功能，方便老师带走课件资料。 
15.展台软件带镜像功能，支持图像一键镜像翻转。 
16.展台软件带延时拍照功能，方便对图像进行设置延时拍照，可延时 5s 或 10s。
	1
	套

	9
	移动支架
	智慧黑板专用移动支架
	1
	套

	五、多功能厅-舞台灯光

	1
	固定染色灯
	1.输入电压：AC100-240V，50/60Hz。
2.额定功率：250W。
3.光源规格：3W72颗LED灯珠（R18，G18，B18，W18）。
4.显示屏：LED数码显示屏。
5.通道模式：8个标准DM×512通道。
6.控制方式：支持DM×512，RDM，自走，主从机。
7.寿命：50000小时。
8.出光角度：15/25/30/45度（可选）。
9.频闪：0-20HZ。
10.调光：0~100%电子线性调光。
11.颜色系统：RGBW无极混色可达1670万种颜色变化。
12.电源接口：注塑一体胶木插一公一母手拉手线，输入/输出。
13.信号接口：3芯信号一公一母手拉手线，输入/输出。
14.防护等级：IP20。
	31
	台

	2
	影视灯
	1.输入电压：AC100-240V，50/60Hz。
2.额定功率：200W。
3.显示屏：LED数码显示屏。
4.通道模式：4/6个通道。
5.控制方式：支持DM×512，RDM，自走，主从机。
6.光源规格：432颗LED贴片灯珠。
7.寿命：50000小时。
8.色温：3200-5600K（标配）3200K/5600K（可选配），暖白+正白双色温（标配），暖白/正白单色温（可选配）。
9.显色指数：Ra≥95，R9：90。
10.出光角度：120°。
11.调光：0~100%线性调光。
12.频闪：频率最高可以达到25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪。
13.冷却系统：高导热纯铝成型散热器自然散热，具有散热性能好，无噪音，节能效果好等特点。
16.外观：铝型材+钣金成型外壳。
17.安装方式：吊挂式。
18.电源接口：注塑欧姆插头一公一母手拉手线，输入/输出。
19.信号接口：3芯信号一公一母手拉手线，输入/输出。
	15
	台

	3
	摇头灯
	1.电压： AC200V-240V,50/60Hz。 
2.光源：295W 灯泡。 
3.光源寿命：2000H。
4.色温： 8500K。
5.功率：350W。 
6.光束角度：平行光束角度0°~3.8°可调。
7.线性调光：机械线性调光0~，具有16Bit精度微调。
8.高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒0.5-9次/秒。
8.固定颜色： 1个固定颜色轮有13个色片,+白光， 可半色效果。
9.七彩颜色：七色效果，可以随意增加。
10.静态图案： 1个固定图案轮有17个图案+空白，可图案抖动效果和图案任意定位功能。
11.棱镜： 2个独立的棱镜，旋转十六面棱镜+蜂窝棱镜，可以双向旋转,旋转速度快慢可调，令图案投射效果更丰富。
12.调焦： 采用3组高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节，能投射出高清的图案。
13.雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然，柔光效果，轻松实现柔和梦幻的图案效果。
14.水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描）,垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描）,具有自动15.回位功能，采用三相电机不仅提供快速平滑扫描并消除传动噪音。
16.显示界面：液晶65万色触摸TFT界面，操作方便,界面美观,界面可180度反转显示。
17.休眠功能：技术实现远程休眠功能，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置休眠时间。
18.智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命) 
19.标准控制信号:DM×512。
20.控制通道： 16CH。
21.防护等级： IP20。
	4
	台

	4
	摇头灯
	1.电压： AC200V-240V,50/60Hz 。
2.光源：295W 灯泡。 
3.光源寿命：2000H。
4.色温： 8500K。
5.功率：350W 。
6.光束角度：平行光束角度0°~3.8°可调。
7.线性调光：机械线性调光0~，具有16Bit精度微调。
8.高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒0.5-9次/秒。
8.固定颜色： 1个固定颜色轮有13个色片,+白光， 可半色效果。
9.七彩颜色：七色效果，可以随意增加。
10.静态图案： 1个固定图案轮有17个图案+空白，可图案抖动效果和图案任意定位功能。
11.棱镜： 2个独立的棱镜，旋转十六面棱镜+蜂窝棱镜，可以双向旋转,旋转速度快慢可调，令图案投射效果更丰富。
12.调焦： 采用3组高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节，能投射出高清的图案。
13.雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然，柔光效果，轻松实现柔和梦幻的图案效果。
14.水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描）,垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描）,具有自动15.回位功能，采用三相电机不仅提供快速平滑扫描并消除传动噪音。
16.显示界面：液晶65万色触摸TFT界面，操作方便,界面美观,界面可180度反转显示。
17.休眠功能：技术实现远程休眠功能，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置休眠时间。
18.智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命) 
19.标准控制信号:DM×512。
20.控制通道： 16CH 。
21.防护等级： IP20。
	8
	台

	5
	影视灯
	1.输入电压：AC100-240V,50/60Hz。
2.额定功率：220W。
3.显示屏：LCD显示屏。
4.通道模式：4/6个通道。
5.控制方式：支持DM×512,RDM，自走，主从机。
6.光源规格：LED200WLED灯珠。
7.色温：3200-5600K（标配）3200K/5600K（可选配），暖白+正白双色温（标配），暖白/正白单色温（可选配）。
8.显色指数：Ra≥95，R9≥95。
9.寿命：50000小时。
10.发光角度：19°（标配），26°/36°（可选配）（10°，14°可定制）。
11.调光：0~100%线性调光。
12.频闪：频率最高可以达到25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪。
13.切光：内置四个遮光片可手动切割出各种不同形状的光斑。
14.电源接口：注塑欧姆插头一公一母手拉手线，输入/输出。
16.信号接口：3芯信号一公一母手拉手线，输入/输出。
17.外观：铸铝机箱。
18.安装方式：吊挂式。
19.防护等级：IP20。
	13
	台

	6
	影视灯
	1.支持电压:AC90V-240V  50Hz/60Hz。
2.耗电功率:650w。
3.光源：LED600w。
4.投射距离：光束角度6-15°投射距离80米。                                    
5.颜色:一个色轮6颜色（4500K色温)。                                
6.调光系统:0-100%线性调光。
7.控制模式:单机手动模式。
8.散热系统:高强度风冷+纯铜散热+纳米导热+铝型材散热。
9.光圈效果:光圈大小可调。
10.安全措施:符合各种安全标准,IP20保护等级 。
11.外 壳:铝合金。
	2
	台

	7
	控台
	1.DM×512/1990标准，超大1024个DM×控制通道，光电隔离信号输出。
2.超大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。
3.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。
4.60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景多可储存600步。
5.带背光的LCD显示屏，中英文显示
6.关机数据保持。
7.U盘备份和升级。
8.鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。
9.电源：AC 90-240V / 50-60Hz开关电源。
	1
	台

	8
	舞台灯光控台嵌入式操作软件
	1.软件内嵌于设备，实现通过DM×512信号控制。
2.支持与灯具配接，实现对灯具调控。
3.支持素材管理。
4.系统设置功能，包括数据处理、语言切换、灯库管理、网络设置等操作。
	1
	套

	9
	直通箱
	1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。
2.输入额定电流：400A犀牛插输入 ,最大48路×4KW   可选可用于任何负载。
3.设有225A总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关。
三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示。
4.三种输出方式可选：胶木插40A、16A防水插、19芯插 。 
5.外形尺寸:标准9U 13U  14U。
	1
	台

	10
	信号放大器
	1.额定电压： AC90V-240V，50/60HZ；总功率：15W。
2.信号类型： DM×512以及采用RS-485接口传输的数码信号。
3.信号输入： 1路信号输入，1路直通信号输出(信号输入与直通信号之间有经电气隔离)。
4.信号输出： 8路经电气隔离的信号分配输出，每路输出有独立MCU(单片机)结合电路处理检测输出的DM×的“+”相与“-”相是否与信号“地”发生短路，若发生短路通过蜂鸣器及指示灯发出对应的警报，并可通过蜂鸣器的警报次数判断是哪一根线发生短路。
5.独立电源：输入与每路输出信号的处理电路均独立电源。
6.隔离信号提示： 指示灯指示+蜂鸣器指示。
7.MCU: 一共有9个MCU，具备常规的DM×信号放大功能外，软件上还负责检测分析处理各部分信号的状态。
8.接口类型： RS-485。
9.链接插座： 输入×LR-3-M，输出×LR-3-F。
10.电气耐压： 输入对输出的电气隔离耐压: >AC300V。
	2
	台

	11
	特效设备
	1.电压： AC220V-240V 50/60Hz。
2.限流保险： 5A/250V。
3.功率：600W 。
4.油桶容积：3L。
5.耗油量：25H/L。
6.风扇角度：可调。
7.输出风力调节：支持 。
8.DM×通道：2个。
9.控制器：液晶控制器LCDcontroller、遥控。
	2
	台

	12
	特效设备嵌入式操作软件
	1.软件内嵌于设备，实现通过DM×512信号控制。
2.支持温控调节功能
	2
	套

	13
	烟油
	水性烟油，配合烟雾机使用，容量：≥4.5升/瓶
	8
	瓶

	14
	大灯勾
	1.规格：厚度≥28mm。
2.承重：≥50kg。
3.卡管：40mm-58mm。
4.配套：外六角螺栓M10×30（GB5783，≥4.8级）。
5.材质：拉伸铝。
	35
	个

	15
	多功能灯勾
	1.规格：厚度≥30mm。
2.承重：≥150kg。
3.卡管：44mm-52mm。
4.配套：外六角螺栓M10×40（GB5783，≥4.8级）。
5.材质：拉伸铝。
	55
	个

	16
	安全绳
	1.规格：直径≥4.0mm。
2.长度：总长≥845mm。
3.材质：铁+包胶。
4.承重：≥100kg。
备注：配1个5号扣，铝套。
	75
	条

	17
	灯杆
	外径48mm 内径40mm 壁厚2.5mm
	1
	批

	18
	拉幕机(铝合金)
	1.安装类型：本体安装。
2.电源：380V/50Hz。
3.功率：P4/750W。
4.额定转速：150rpm。
5.额定扭矩：46.5NM。
6.对开速度：0.012~1.2m/s。
7.运行噪音：≤50dB(A)。
8.驱动方式：电动同步带。
9.防护等级：IP44。
10.绝缘等级：F级。
11.工作制：S1。
12.驱动类型：变频调速拉幕机装置。
13.保护装置：行程限位、机械限位。
14.尺寸：≥L350mm×W183mm×H219mm。
	2
	台

	19
	轨道(铝合金)
	1.安装类型：吊挂安装。
2.铝合金轨道。
3.辅助配件：尼龙挂钩，安装码，带头车，同步带，传动箱，螺栓等。
4.轨道尺寸：≥W88mm×H41mm。
5.配件包括：设备所需的所有辅助配件。
	33
	米

	20
	两路对开幕变频控制机箱
	1.规格：4U。
2.外形尺寸：≥L485mm×W440mm×H183mm。
3.安装方式：19英寸标准机柜水平安装。
4.接线方式：电机信号线-管型冷压端子接线。
5.电源输入：电源输入：AC380V，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯。
6.电源输出：AC380V，级数-3P+E。
7.功率输出：2×1.1KW。
8.电源输出口：1个DC24V(备用）。
9.网络接口：一个以太网端口(备用）。
10.电机限位线接口：1个DC24V。
11.遥控接口：1个DC24V。
12.遥控范围：100米内无障碍控制。
13.控制按钮：4个DC24V。
14.急停按钮：1个DC24V。
15.切换开关：1个DC24V。
16.可编程控制器(PLC)I/O：12点输入/8点输出。
17.可编程控制器(PLC)I/O扩展模块：无，最多支持6个扩展模块。
18.数据传输速率：10/100 Mbit/s。
19.输出路数：两路变频控制输出。
	1
	台

	21
	幕布（金丝绒）
	9×4×3:1×2(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。
	438
	m2

	22
	音视频系统线材辅材及施工安装
	音视频系统人工及辅材安装
	1
	批

	六、多功能厅-舞台声光

	1
	机柜
	1.尺寸:≥600×800×2055mm。
2.容量:42U。
3.配置:
(1)8位10A PDU插排一个。
(2)固定板3块。
(3)风扇部件2组。
(4)4只两寸重型脚轮。
(5)M6方螺母钉40套。
(6)内六角扳手一只。
	1
	套

	2
	控制室操作台
	按控制室实际使用尺寸定制
木制
	2
	套

	3
	台式电脑
	整机配置相当于或优于(I5-7400 8G 1T 小机箱 office )20英寸、4K显卡。
	1
	台

	4
	网络中控主机
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
★8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★10.具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
	1
	台

	5
	网络中控系统逻辑处理内嵌软件
	1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。
2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。
3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。
4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。
5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。
	1
	套

	6
	声光影主机
	1.配置相当于或优于Intel i3 10代处理器，内存≥8G，存储≥128G。
2.具有在线音乐库功能，用户能够自由选择自己喜欢的音乐并将其下载至设备上；内置智能音乐结构分析技术，实时生成音乐段落、节拍、速度、力度数据信息；
★3.内置声卡和音乐播放器功能，无需额外增加音乐播放设备；内置在线音乐曲库，提供在线音乐供用户选择，用户能够自由选择自己喜欢的音乐并将其下载至设备上，通过音频结构分析技术，分析音频的前奏、上扬、下行、副歌、演唱副歌、连续段、尾奏、爆点等段落，根据段落自动调度灯光、视频、机械等设备，与现场音乐协调联动。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
4.具有音乐编排功能，能够对不同音乐进行分类，并提供≥三种不同的类型；用户可以创建歌单，并将喜欢的歌曲添加到歌单中。
5.具有联动控制功能，可提前预设输入场景模式，用户可以设置音量增减、播放、暂停、下一首、模式设置等功能，并提供OSC协议、485/232协议和BPM输出中控指令。
★6.具有联动控制模式输出功能，可提前预设输出场景模式，通过控制面板触发预设的模式；可根据歌曲BPM值与灯光、视频联动，使灯光、视频与歌曲的律动同步触发；提供OSC协议、485/232协议/BPM输出中控指令；具有中控图形化编程方式，用户可自定义界面图片、文本、数字、按钮、开关、下拉框、分组名称、边框颜色界面模块；支持OSC、UDP、485、232协议，双向通讯，可实时反馈控制状态。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
7.支持创建场景模式，可编辑模式名称，提前预设场景模式对应的歌曲或歌单、音频联动模式选择、视频联动模式选择；预设输入通道音量大小、≥8段EQ均衡调节、延时补偿功能；预设输出通道超低音、立体声、3D环绕、立体声子通道音量大小。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
8.设备接口：具有≥4路×LR音频输入接口和≥4路×LR音频输出接口；具有≥1路RS485、≥1路RS232；具有≥2路USB2.0；具有≥1路WAN接口、≥12路LAN接口；支持网络传输音频功能，支持≥10进16出音频传输通道。
9.具有Android平板控制软件，可让用户进行高程度的定制化，支持UI界面、空间场景、操作功能的定制。
10.具有云端备份以及远程服务，可通过互联网远程访问、控制设备。
11.具有SMPTE时间码功能（LTC）精确同步音频和视频信号；支持沉浸式环绕效果声技术，可以实现≥64通道的沉浸式环绕声效果，并且具有≥100首以上在线沉浸声音乐素材可免费下载。
	1
	台

	7
	声光影综合管理平台软件
	1.支持与视频、灯光等外部设备通讯及控制，使视频播放或灯光效果随着音乐的变化而变动。
2.支持根据歌曲的BPM值与灯光、视频联动，使灯光、视频与歌曲的律动同步触发。
3.支持中控图形化编程方式，用户可自定义界面图片、文本、数字、按钮、开关、下拉框、分组名称、边框颜色等界面模块，方便快捷。
4.支持场景模式预设功能，可一键发送多条数据协议，实现多种场景的切换。
5.支持远程操控功能，软件无需中央控制系统主机设备，通过电脑、手机和平板安装即可实现远程操控功能。
6.支持双向反馈状态显示功能，可体现受控设备实时情况。
7.支持网络发布工程文件功能，通过编辑端连接网络远程发布工程文件到控制终端上使用。
8.支持控制终端程序读取界面，通过软件更新、下载和管理工程。
9.支持通过RTSP协议采集摄像机画面、控制摄像机的移动方向、移动速度和焦距大小，实现实时视频监控和管理。
10.支持监控运维功能，系统支持接收和显示灯具、功放及智能电力系统等设备的状态反馈，确保设备正常运行。
11.支持网络状态检测功能，支持检测各个网口的工作状态。                                                                                                                                                                      
	1
	套

	8
	影像处理器
	★1.采用OSC控制协议与声光影主机无缝对接，能根据音乐结构信息，实时调节视频速度、颜色以及特效节奏。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
★2.自带海量高清素材，支持上传和播放自制视频素材。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
3.具有≥1路USB3.0视频采集，支持画中画功能，最大支持≥4个窗口，可自定义每个窗口的分辨率。
4.具有≥2路USB3.0素材导入接口。
5.具有≥2路HDMI视频输出通道，支持全高清≥1920×1080P@60fps的视频输出标准。
6.支持≥1路RCA音频采集。
7.支持≥2路RJ45，连接至声光影主机。
	1
	台

	9
	灯光处理器
	★1.可与声光影主机进行无缝对接，实现“光随声动”的联动效果。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
2.支持灯光控台信号录制功能，便于制作灯光特效。
3.支持灯光平行控制切换，用户可主动切换至灯控台控制。
4.具有≥2路DM×512输入，可接入主流灯控台。
5.具有≥2路DM×512输出，共≥1024路灯光控制通道。
6.最大支持≥12台设备接入，最大实现≥12288路灯光控制通道。
	2
	台

	10
	串口分配器
	1.采用标准机柜式安装设计，结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。具有≥1路网络通讯口、≥1路RS-232串口输入、≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。
2.输入数据可指定切换至≥8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。  
3.通过面板指示灯，可以清楚观察每个端口的操作。
4.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持网络转≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。
	1
	台

	11
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	1
	台

	12
	平板电脑
	1.运行内存：≥12G。
2.硬盘存储：≥256G。
3.屏幕尺寸：≥11英寸。
	1
	台

	13
	路由器
	1.最高传输速率3000M。
2.支持全千兆网口。
3.支持mesh。
4.支持双频段：2.4G/5G。
	1
	台

	七、多功能厅-座椅空调

	1
	礼堂座椅
	1.规格：座椅高度为 1040mm，座椅中心距580mm，座板基准点离地 460mm，建议排距900mm-1000mm。
2.材质：
(1)站脚
采用高品质ADC12铝合金材料，通过一体压铸成型技术，确保了承重底脚的耐用性和外观的美观。底脚尺寸为高度230mm、宽度70mm，厚度介于20至30mm之间，侧面宽度则在71至92mm之间。设计了两个40×50mm的方形地爆螺丝卡口，并配备了PP塑料盖。扶手框装有镶嵌式侧板由1.2mm厚的冷轧钢板通过冲压焊接工艺制成，正面宽度为80mm，高度为350mm，侧面尺寸上宽405mm，下宽235mm。扶手框与承重底脚通过穿透式螺丝连接，整体扶手到地面的高度达到615mm。此外，整体外观经过专用金属粉末喷涂处理，进一步提升了产品的质感。
(2)椅背
选用16mm厚的多层实木板作为背外壳，表面经过精细的油漆工艺处理。背内板则采用高品质的夹板材质，背海绵则选用高密度聚氨酯定型海绵，尺寸为宽455mm、含背外板厚150mm。布料采用专为本产品设计的高级麻绒面料，它不仅具备优秀的透气性、环保耐磨性，还具有良好的弹性。背角码由2.5mm厚的碳素结构钢钢板制成，并通过精密的模具压制加工而成。
(3)椅座：
采用16mm厚的多层实木板作为座椅外壳，表面经过精细的油漆工艺处理，坐铁框采用1.2mm冷轧钢板冲压焊接成型，内板为10mm实木多层板，内部安装阻尼器及弹簧以降低座垫回弹速度的机制，确保了其坚固耐用和强大的承载能力。坐垫宽度为465mm，深度为450mm，使用了高密度聚氨酯定型海绵，通过冷固发泡技术一体成型，制成了高品质的海绵。选用的布料是专为本产品设计的高级麻绒面料，不仅具有良好的透气性、环保耐磨性，还拥有卓越的弹性。
(4)写字桌：
采用隐藏式设计，可收起并藏于站脚之中，写字桌支撑架为实心φ13mm圆铁，长度为200mm，宽度为100mm，桌面板采用密度板，通过模具注塑成型并封边，宽度为240mm，深度为270mm，桌面还配备了笔槽功能。
(5)实木扶手
采用实木切割并打磨成型，表面经过精细的油漆工艺处理，其尺寸为宽度82mm、长度415mm、厚度25mm。
	320
	座

	2
	嘉宾桌
	1.尺寸：1100×450×760mm（±5%）（2人，与座位宽度配合）。
2.材质：饰面采用胡桃木实木木皮贴面，木皮厚度≧0.6mm，木皮宽度≧200mm，使用与贴面用材种类相同的实木全部封边。基材采用高密度纤维板。椅架含水率≤11％。金属件外观要求电镀层，表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦，起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，耐腐蚀。
3.环保要求：甲醛释放量≤1.5mg/L。
4.颜色：选配。
	8
	张

	3
	演讲台
	1.尺寸：700×560×1160mm（±5%）。
2.基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量0.016mg/m³。
3.贴面材料：采用天然木皮，厚度≧0.6mm，经过防虫、防腐处理。
4.油漆：采用环保油漆，漆膜硬度≧2H级。
5.五金配件：采用环保合金材质。金属件外观要求，电镀层，表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦，起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，耐腐蚀。
6.腿部带隔潮垫，防潮、耐磨。
7.颜色：选配。
	1
	张

	4
	主席桌椅
	1.尺寸：1800×600×760mm（±5%）。
2.贴面材料：采用天然木皮，裸皮厚度≧0.6mm。
2.封边用材：选用与贴面相同的实木木材。
3.基材：采用中密度纤维板；E1级。
4.板材：台面、侧腿厚度≧40mm，前挡板、中立板、抽屉底板厚≧18mm，前挡板落地，桌面带挡边条，前挡板带造型装饰条。
5.桌面辅件：桌面安装多功能静音阻尼式翻转线盒，侧板预留走线孔，走线整体隐藏，安全合理。
6.油漆：采用环保水性油漆。
7.五金配件：采用环保合金材质。钢制螺丝帽、螺丝，表面镀镍。
8.腿部：带隔潮垫。
9.颜色：选配。
	8
	套

	5
	空调
	中央空调外机一台、内机5台、控制器5个（含线材辅材及安装服务）
	1
	套

	6
	双向流新风机
	1. 总体性能与风量要求  
    系统形式  ：必须采用双向流全热交换新风系统，具备独立的送风与排风动力，严禁采用单向流或无热回收的简易通风设备。
    风量指标  ：额定风量需满足≥1200m³/h要求，实测风量衰减率需≤20%，确保全屋换气次数≥0.5/次/小时，人均新风量≥30m³/h。
    噪音控制  ：设备运行噪音需符合《民用建筑隔声设计规范》要求。高速档额定风量下噪音≤45dB(A)，低速/睡眠档噪音≤30dB(A)。
2. 过滤与净化系统  
    滤网等级  ：必须配备H13级及以上医用级HEPA高效滤网，对PM2.5的一次通过净化效率需≥99.97%。
    密封与杀菌  ：滤网安装结构需具备全链路密封设计，杜绝旁通漏风。建议配套UV紫外线杀菌模块或长效除醛模块，确保出风空气质量符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883）。
3. 热交换与节能要求  
    热交换芯体  ：采用高效全热交换芯体，材质需具备防火、防霉、可水洗（或易维护）特性。
    交换效率  ：全热交换焓效率需≥60%（高标准项目建议要求≥65%），显热交换效率需符合国标GB/T 21087《空气 空气能量回收装置》的相关规定，有效降低室内冷热负荷损失。
4. 电机与核心部件  
    电机类型  ：必须采用直流无刷电机（EC电机），具备运行平稳、寿命长、能效高的特点，电机设计使用寿命需≥10000小时。
    质保要求  ：电机等核心部件的质保期不得低于5年，整机质保期不得低于3年。
5. 结构与安装要求  
    机身材质  ：机箱外壳应采用镀锌钢板或EPP环保发泡材质，具备良好的保温、隔音及防结露性能。
    减震措施  ：主机安装支架及吊架必须配备专业的减震装置，防止设备运行震动传递至建筑主体。
    检修维护  ：设备需预留合理的检修口，确保后期滤网更换及芯体维护的操作空间。
6. 执行标准与认证  
投标产品必须符合国家及行业现行相关标准，包括但不限于：
GB/T 21087 2020《空气 空气能量回收通风装置》
GB 50736 2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告及3C认证等相关证明文件。
	4
	台

	八、多功能厅-人工辅材

	1
	舞台
	钢木结构定制化舞台
	1
	套

	2
	礼堂椅结构处理
	礼堂椅阶梯式升级钢结构、铺设木地板处理。
	1
	批

	3
	吊顶
	石膏板二级定制吊顶（按照要求设计实施、包括灯光、空调口、新风口等）
	1
	批

	4
	地面处理
	地面木地板处理
	1
	批

	9、打印设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	A3速印机
	1.工作方式稿台式:扫描头移动式扫描、热敏制版、记忆印刷、A3扫描、A3打印。
2.操作界面：≥5寸LCD液晶屏，原稿类型：单页、书刊（10kg或以下）、二合一。
3.原稿处理模式：文字、图片、图片＞文字、文字＞图片、报刊、铅笔、网屏。
4.原稿尺寸:Min：50mm×90mm； Ma×：310mm×432mm。
5.印刷面积：291mm×420mm，印刷纸张尺寸：Min：90mm×140mm； Ma×：310mm×432mm。
6.制版时间：（A3纵向）18S，分辨率：300dpi×600dpi（扫描：600dpi×600dpi）。
7.印刷缩放比率：71%、81%、87%、94%、115%、122%、141%无级缩放：50%-200%（1%精度）。      
8.印刷纸张重量：40g/m2～210g/m2，进纸容量：1000张（70g/㎡）。
9.接纸容量：≥1500张（70g/㎡）。
10.印刷速度：5级调整，(60、80、100、120、140页/分），可设置最高160页/分。
11.印刷位置调整：垂直：±10mm  水平：±10mm。
12.扫描浓度：最淡、较淡、标准、较浓、最浓。
13.制版浓度：最淡、较淡、标准、较浓、最浓。
14.废版容量：≥60张。
15.油墨供应：全自动（600ml/支）。 
16.版纸供应：全自动（90m/卷）。
17.电源：220V,50Hz,2A。
18.功率：≥210W。
19.进纸系统：智能调节。
20.尺寸(长×宽×高)：存储尺寸：≥670×720×630mm；工作尺寸：≥1310×720×630mm。
21.标配功能：适配国产操作系统、联机打印、U盘打印、网络打印、省墨模式、铅笔模式、报刊模式、网屏模式、一版多制、书籍阴影消除、纸边消除、 底灰浓度调整、分组功能(编程印刷)、自动检测原稿、扫描原稿长度调节、版纸长度调整、版纸压力自动离合释放、 纸张出纸缓冲功能、自动匀墨、纸张起拱幅度调整、屏幕亮度调整、静音模式、图像旋转镜像打印、印刷数量记忆 功能选择、密码模式、保密功能、耗材用尽提示、故障信息提示、工程模式、节能。
22.可选功能：自动关机，自动印刷压力调节。
23.可选配件：分页器、印筒、底柜。
	1
	台

	2
	A3打印机（黑白）
	1.A3幅面、26页/分钟、打印、复印、彩色扫描；标配网络，一键式身份证复印、纸张容量250×2纸盒+100页手送/最大1350页，分辨率600dpi×600dpi，1-9999连续复印，≥4G内存、可选购256G固态硬盘，灰阶度256，双面器（双面打印AD509）、双面输稿器，7寸液晶彩色触摸屏，面板信息报错功能，全新GUI设计，扫描速度55张/分钟，25-400%缩放，电子/十字分页，小册子功能，64g-157g纸张重量，预热时间低于13秒以内，首页复印时间低于5秒、碳粉循环利用，无废粉，可换单鼓，耗材及维修成本低。
2.功率：≥1.52kw。
3.接口：Ethernet 10Base-T / 100Base-T× / 1000Base-T USB1.1, USB2.0，USB Host。
4.操作系统：支持主流 Windows、Linux、macOS，以及银河麒麟、统信 UOS等国产操作系统，包括但不限于上述系统。
5.尺寸：≥627mm×615mm×458mm。
	2
	台

	3
	A3打印机（彩色）
	1.A3幅面、22页/分钟(黑彩同速)、四色直列引擎、网络打印、复印、网络彩色扫描(TIFF,GPJ,PDF,×PS)。
2.两个500页纸盒+100页旁路供纸，复印分辨率600dpi×600dpi，打印分辨率1800dpi×600dpi、1-9999连续复印，≥1G内存(最大3G）。
3.打印语言兼容PCL、PS、XPS；适配各类主流桌面系统及国产信创操作系统；具备自动双面打印、双面连续复印功能，复印缩放倍率25%-400%。
4.接口：Ethernet 10Base-T/100Base-T×/1000Base-T USB2.0/USB1.1， 10.11 Linu×，60g-256g纸张重量，预热时间20秒，首页时间6.8秒. ≥7寸彩色液晶触摸屏，支持多点触控，全新智能终端触控区，U盘打印扫描功能。
5.扫描支持格式：TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF,内置红头文件专色输出功能、快捷身份证复印、支持Mopria、Airprint、Pagescope Mobile等多种网络输出方式、支持Open API平台，允许多种第三方应用软件接入、支持PC mobile移动打印扫描、一键式节能按键绿色节能。
6.尺寸：≥571mm×660mm×785.5mm（主机+ADF)。
7.功率：≥1.58kw。
	1
	台

	4
	A4黑白打印机（双面）
	1.打印速度:33ppm(A4) 35ppm(Letter)；58ppm（A5长边）。
2.首页输出时间:≤8.5秒。
3.最大月打印量:25000页 建议月打印量:250页到3000页。
4.打印分辨率:物理分辨率：600×600dpi;软件增强分辨率：1200×600dpi。
5.打印语言:PCL5e、PCL6、PS、PDF 处理器:525MHz。
6.内存:≥256MB 。
7.双面打印:自动双面 。
8.显示屏:2行LCD。
9.其他功能:ios/Android设备、NFC功能。
10.复印速度:33cpm(A4) 35cpm(Letter)。
11.首页复印时间:平板：小于 10秒 ；ADF：小于 11秒。
12.连续复印页数:1-99页 缩放率 25%~400%。
13.其他复印功能:身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印。
14.扫描类型:平板+ADF ADF容量 50页。
15.扫描速度:24 ppm（A4）； 25 ppm(Letter)。
16.最大扫描尺寸 平板：216×297mm ；ADF：216 × 356 mm。
17.扫描分辨率：平板最大：1200×1200dpi；ADF:600×600dpi；彩色扫描:支持。
18.扫描输出功能:扫描到PC、邮件、FTP、U盘、ios/Android设备。
19.纸张输入容量:自动纸盒：250页 ；手动进纸器：1页。
20.纸张输出容量:120页；介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签纸，信封，薄纸。
21.介质重量范围：自动纸盒：60-105g/㎡；手动进纸盒：60-200g/㎡。
22.接口类型:高速USB 2.0；有线网络；无线Wi-Fi。
23.操作系统：兼容主流桌面操作系统与国产信创操作系统。
24.整机尺寸：≥（长×宽×高) 415×365×350mm。
	15
	台


标项三：全学科仪器设备清单

	1、小学科学实验室1配置清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	1.尺寸：≥2400×800×850mm。
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。
3.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4.桌身：整体采用≥0.9mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。
5.滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
6.铰链：采用符合国标铰链，开合十万次不变形。
	1
	张

	2
	实验椅
	1.椅面、靠背选用网布面料，透气性强、无异味。
2.背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。
3.艺术造型扶手，圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。
	1
	个

	3
	学生实验台
	1.尺寸：≥2400×1200×780mm。
2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。
3.结构：桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗、小柜体箱。
4.桌腿：主体材料均采用铝镁合金型材和环保型ABS工程塑料连接组合框架，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长≥580mm×宽≥50mm×高≥130mm。下腿规格：长≥510mm×宽≥50mm×高≥130mm。立柱：采用≥50mm×100mm，壁厚≥1.5mm。前横梁：采用≥43mm×40mm，壁厚≥1.2mm。中横梁：采用≥32mm×27mm，壁厚≥1.2mm。后横梁：采用≥43mm×40mm，壁厚≥1.2mm。加强横支撑件：采用≥10mm×100mm，壁厚≥1.2mm。
5.书包斗：采用环保型ABS工程塑料，壁厚4.6mm，镂空设计，有挂凳口，一次性注塑成型。
6.可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。
	8
	张

	4
	实验凳
	1.规格：≥φ320×（450）500mm。
2.凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；凳面尺寸：≥ф320mm×厚30mm；表面细纹咬花，防滑不发光。
3.凳钢架材质及形状：椭圆形钢管；尺寸：≥17×34×1.5mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。
5.圆凳有调节升降功能，高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。
	60
	个

	5
	水槽台
	1.尺寸：≥长1200×宽700×高850mm。
2.台面：采用≥12.7mm双面膜实芯理化板，1.2米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，台面后端高7mm带无拼接缝一体成型挡水边，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。
3.结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。台面下设有3个环保型ABS塑料一次性注塑成型储物柜，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。
4.桌腿：主体材料均采用铝镁合金型材及铝压铸件连接组合框架，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
5.水槽（两幅）：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚≥6mm。
6.水嘴（两幅）：采用三联水嘴
	1
	张

	6
	实验室给排水管
	1.给水采用φ25㎜PPR(国标)管。
2.排水采用φ50㎜PVC(国标)管。
3.教室环境营造按照学校实际使用需求定制
	1
	室

	小学科学实验室2配置清单

	1
	教师演示台
	1.尺寸：≥2400×800×850mm。
2.台面：采用≥12.7mm抗倍特板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。
3.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4.桌身：整体采用≥0.9mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。
5.滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
6.铰链：采用符合国标铰链，开合十万次不变形。
	1
	张

	2
	实验椅
	1.椅面、靠背选用网布面料，透气性强、无异味。
2.背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。
3.艺术造型扶手，圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。
	1
	个

	3
	学生实验台
	1.尺寸：≥1500×1299×780mm。
2.台面：采用≥12.7mm抗倍特板，边沿加厚至≥25.4mm，表面光滑、平整；不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬。                       
3.桌身：整体采用≥0.9mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。                                                         
4.结构组合：有挂学生凳口位置。                                                                                                                                                                         
5.可调脚：高强度可调脚，采用ф10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。
	9
	张

	4
	实验凳
	1.规格：≥φ320×（450）500mm。
2.凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；凳面尺寸：ф320mm×厚30mm；表面细纹咬花，防滑不发光。
3.凳钢架材质及形状：椭圆形钢管；尺寸：≥17×34×1.5mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
4.脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。
5.圆凳有调节升降功能，高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。
6.学生凳各项技术性能满足或优于以下要求并提供第三方检测机构出具的检测报告复印件：
(1)符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，进行包含但不限于外观性能、安全性能、产品表面理化性能、力学性能、邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃进行检验。
(2)外观性能：金属件管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀。塑料件应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕、污染、明显色差等。可触及区域应无毛刺、无锐边锐角。
(3)安全性能：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应≥0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；孔及间隙应封闭。
(4)表面理化性能：金属喷漆（塑）涂层耐盐浴，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。
(5)邻苯二甲酸酯：应不含有DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP。
(6)重金属：应不含有可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞。
(7)多环芳烃：应不含有苯并[a]芘、18种多环芳烃（PAH）总量。
	60
	个

	5
	水槽台
	1.尺寸：≥长1200×宽700×高850mm。
2.台面：采用≥12.7mm双面膜实芯理化板，1.2米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，台面后端高7mm带无拼接缝一体成型挡水边，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。
3.结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。台面下设有3个环保型ABS塑料一次性注塑成型储物柜，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。
4.桌腿：主体材料均采用铝镁合金型材及铝压铸件连接组合框架，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
5.水槽（两幅）：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚≥6mm。
6.水嘴（两幅）：采用三联水嘴。
	1
	张

	6
	实验室给排水管
	1.给水采用φ25㎜PPR(国标)管。
2.排水采用φ50㎜PVC(国标)管。
3.3.教室环境营造按照学校实际使用需求定制
	1
	室

	准备室仪器室

	1
	准备台
	1.尺寸：≥2400×700×850mm。
2.台面：采用≥12.7mm抗倍特板，边沿加厚至≧25.4mm，表面光滑、平整。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。
3.桌身：铝合金框架为φ50mm铝合金圆柱，≥32mm×27mm铝合金横梁，型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
4.连接接头：锌、铝合金接头连接。配≥18mm厚三聚氰胺双贴饰面板，其外露截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边。
5.脚垫：采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	个

	2
	PP仪器柜
	1.尺寸：≥1000×500×2025mm。
2.柜体：
(1)柜子主体采用环保级PP材质，立体构成式设计，采用榫卯结构连接并合理布局加强筋，配有专用塑料紧固件，模具注塑成型，整体坚固、承重力强。
(2)柜体内部配有三块活动层板，内衬镀锌钢管，两头配有密封装置，整体无裸露金 属，表面平整、坚固。背板采用塑钢挤出中空双面板设计，整体坚实。
(3)柜门采用环保PP材质嵌配≥4mm钢化烤漆玻璃，对开门、外扣式设计，两门缝中间配套雌雄密封整体塑料扣手，柜门配有防盗插销，防止从外部撬开柜门。
	16
	个

	3
	标本柜
	1.尺寸：≥1000×500×2000(±2)mm。
2.框架：采用铝合金框架结构，前立柱为≥36mm×27mm的方形铝管，后立柱为≥36mm×36mm的方形铝管，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，牢固耐用。
3.柜体：采用≥18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴饰面板，截面由PVC封边，粘力强，密封性好，经久耐用。上部四周镶装透明玻璃，设玻璃活动隔板2块，柜内搁板可升降调节。下部为木质对开门，内设1块25mm活动隔板，加强力ABS紧固件组合。
4.脚垫：采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	8
	个

	2、小学科学、数学、英语教学仪器配置清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	一、小学科学仪器

	一般

	1
	计算器
	1.简易型；
2.10位数，单行LCD显示；
3.有分数计算功能、有平均数运算功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。
	23
	个

	2
	打孔器
	1.手持式打孔器，要求用钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
2.空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；
3.空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	2
	套

	3
	打气筒
	由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。
	12
	个

	4
	生物显微镜（教师）
	一、主要参数：
1.机身采用一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件组装，摄影模组在机身内部，符合人机工程学，低重心底座，确保整体刚性和稳定性。
2.仪器自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆包装后，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计。
3.一键按压式旋钮开关，可实现开关机、光源切换及亮度调节；
4.液晶屏：9寸高清触摸屏，屏幕分辨率1280×720；液晶屏中轴旋转角度270度（顺时针可旋转180度，逆时针旋转90度）前后180度翻转，带自锁限位功能；屏幕在旋转、翻转时画面维持原样。
5.一机多功能：既可观察生物拨片，有课观察实物。
6.仪器自带多种标定测量功能，可选择十字坐标对比测量、不同倍数标识定点测量；在观察画面上精确的测量两点之间的距离，需先选择正确的物镜倍率测量精确度在5%以内，单位为μm，可在屏幕上之间用手指操作或外接鼠标操作。支持使用涂鸦功能在当前观察界面上标注文字，完成后可直接保存图像；画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能，视频回放功能可实现快速播放或慢速播放。
7.调焦：双侧粗微动同轴调焦手轮,粗调行程≥40mm,微调精度0.002mm,带限位、防滑装置。
二、配套参数
1.目镜：高远点大视场目镜WF10×，≥φ18mm，符合国家标准。
2.双筒屈光度±2可调,双目铰链观察筒，倾斜30°，瞳距调节范围55-75mm；左右两系统放大倍率差≤0.7%，零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.3mm，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤9%双目系统左右视场像面方位差≤25′；双目系统左右视场中心偏差；上下≤0.15mm；左右内侧≤0.25mm；双目系统左右光轴平行度；水平会聚≤15′；垂直交叉≤15′。
3.物镜：无限远消色差物镜：4×/NA≥0.1 WD≥7.6mm成像清晰圆直径≥18mm、10×/NA≥0.25WD≥4.2mm成像清晰圆直径≥18mm、40×/NA≥0.65WD≥0.55mm成像清晰圆直径≥18mm（弹簧）；实体观察物镜：无限远平场消色差2×/NA≥0.05WD≥20mm成像清晰圆直径≥20mm、直接安装在转换器上，便于直接观察。
4.物镜转换器：四孔同心球轴外倾式转换器，定位准确，带有限位装置，转换器定位稳定性≤0.02mm。
5.载物台：双层移动平台，工作平台130mm×130mm，滚珠导轮，X、Y轴可连续移动，移动范围：X轴±35mm，Y轴±15mm；防腐耐磨涂层；游标尺最小读数值≤0.1mm。
6.聚光镜：插入式聚光镜，NA=1.25，带孔径光栏，带相衬和暗场接口。
7.照明装置：3W，LED光源，底光源和侧光源亮度连续可调。集光镜为上下镜片θ36mm磨砂光亮凸透镜。
8.机身设置安全提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落，确保仪器挪动过程中的安全性。
9.仪器底座设置有液晶显示调光系统，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。
10.操作系统为android8.1，存储内存为16G；CPU≥四核，主频≥1.5Ghz，所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；通过USB接口接入存储卡时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移。
11.影像系统：内置摄像头及数码图像处理系统，拍照≥800万像素，录像分辨率≥1080p/30fps；无闪烁，模糊，残影分裂等异常。
12.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能，视频回放功能可实现快速播放或慢速播放。
13.数据传输：HDMI接口，可用于连接电脑，便于显微镜图像传输；USB2.0接口。
	1
	台

	5
	数码显微镜（学生）
	一、主要参数：
1.机身采用一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件组装，摄影模组在机身内部，符合人机工程学，低重心底座，确保整体刚性和稳定性。
2.仪器自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆包装后，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计。
3.一键按压式旋钮开关，可实现开关机、光源切换及亮度调节。
4.液晶屏：9寸高清触摸屏，屏幕分辨率1280×720；液晶屏中轴旋转角度270度（顺时针可旋转180度，逆时针旋转90度）前后180度翻转，带自锁限位功能；屏幕在旋转、翻转时画面维持原样。
5.一机多功能：既可观察生物拨片，有课观察实物。
6.仪器自带多种标定测量功能，可选择十字坐标对比测量、不同倍数标识定点测量；在观察画面上精确的测量两点之间的距离，需先选择正确的物镜倍率测量精确度在5%以内，单位为μm，可在屏幕上之间用手指操作或外接鼠标操作。支持使用涂鸦功能在当前观察界面上标注文字，完成后可直接保存图像；画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能，视频回放功能可实现快速播放或慢速播放。
7.调焦：双侧粗微动同轴调焦手轮,粗调行程≥40mm,微调精度0.002mm,带限位、防滑装置。
二、配套参数
1.物镜：无限远消色差物镜：4×/NA≥0.1 WD≥7.6mm成像清晰圆直径≥18mm、10×/NA≥0.25WD≥4.2mm成像清晰圆直径≥18mm、40×/NA≥0.65WD≥0.55mm成像清晰圆直径≥18mm（弹簧）；直接安装在转换器上，便于直接观察。
2.物镜转换器：三孔同心球轴外倾式转换器，定位准确，带有限位装置，转换器定位稳定性≤0.02mm。
3.载物台：双层移动平台，工作平台130mm×130mm，滚珠导轮，X、Y轴可连续移动，移动范围：X轴±35mm，Y轴±15mm；防腐耐磨涂层；游标尺最小读数值≤0.1mm。
4.聚光镜：插入式聚光镜，NA=1.25，带孔径光栏，带相衬和暗场接口。
5.照明装置：3W，LED光源，底光源和侧光源亮度连续可调。集光镜为上下镜片θ36mm磨砂光亮凸透镜。
6.机身设置安全提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落，确保仪器挪动过程中的安全性。
7.仪器底座设置有液晶显示调光系统，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。
8.操作系统为android8.1，存储内存为16G；CPU≥四核，主频≥1.5Ghz，所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；通过USB接口接入存储卡时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移。
9.影像系统：内置摄像头及数码图像处理系统，拍照≥500万像素，录像分辨率≥1080p/30fps；无闪烁，模糊，残影分裂等异常。
10.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能，视频回放功能可实现快速播放或慢速播放。
11.数据传输：无。
	14
	台

	6
	放大镜
	1.由凸透镜、透镜框及手柄组成；
2.凸透镜放大倍率：5×；
3.透镜应无明显条纹；
4.透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	23
	个

	7
	放大镜
	1.由凸透镜、透镜框及手柄组成；
2.凸透镜放大倍率：3×；
3.透镜应无明显条纹；
4.透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	23
	个

	8
	天文望远镜
	1.口径:50mm(2")；
2.焦距:600mm；
3.折射式配备：Φ24.5.H6mm、H20mm；
4.3×巴洛镜；
5.5×24寻星镜；
6.铝脚架；
7.泡沫彩盒包装。
	1
	个

	9
	电加热器
	密封式；
1.工作电源：AC220V 50Hz；
2.额定功率：1000W。
	1 
	个

	10
	保温箱
	1.容积：26升；
2.箱体材料：外表面是高强度工程塑料,中间保温层是高密度聚氨酯无氟发泡；
3.保温时间：2~8度能保持≥30个小时。
	1 
	个

	12
	水族箱
	1.过滤系统：上部过滤器15W(1000L/H)。
2.照明系统:红、蓝、白三色可调LED光源；
3.水容量:65L。
	2 
	套

	13
	水槽
	圆形，由透明塑料注成，表面平整不变形，无毛刺。
	23
	个

	支架

	1
	方座支架
	1.由底座、立杆及附件组成；
2.方座支架的底座钢板制成；
3.立杆直径φ9.5mm；
4.立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
5.附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。
	23
	套

	2
	三脚架
	1.由铁环和3只脚组成；
2.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	23
	个

	3
	试管架
	1.塑料制、注塑成型；
2.产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。
	23
	个

	4
	旋转架
	1.仪器由底座、支杆、旋转体构成；
2.底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。
	23
	套

	5
	百叶箱支架
	1.百叶箱支架采用角铁制成；高度为1200mm，窄应于百叶箱配套；
2.台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上，支脚为上支脚和下支脚拼接而成；
3.支架与支撑杆之间用螺丝固定。
	1
	个

	6
	百叶箱
	1.供小学自然课教学和校内气象站使用；
2.外尺寸：330×460×590mm；
3.材质：木质单层。
	1
	个

	电源

	1
	学生电源
	1.输出电压：1.5V－6V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应≥1.5V、3V、4.5V、6V四档；额定电流：1.5A；
2.直流稳压输出，电压偏调：±（2％U标＋0.1V）。
	12
	1

	2
	教学电源
	1.教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一挡，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出1.5V～12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断；
2.输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程≥4mm的铜接线柱；
3.交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应≥0.95U标－0.3V；
4.直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）；
5.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断；输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断；
6.过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断；
7.连续工作时间≥8h。
	1
	2

	3
	电池盒
	1.仪器可放置1节1号电池；
2.各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固；
3.可串并联。
	46
	3

	测量-长度

	1
	直尺
	1.采用木制材料。木直尺漆层均匀；
2.全长500mm，尺宽24mm；尺面刻度0-500mm。
	23
	只

	2
	软尺
	软塑，规格：1500mm，最小分度值为2mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。
	23
	个

	测量-质量

	1
	托盘天平
	1.最大称量500g，分度值0.5g；
2.称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量；
4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	12
	台

	2
	金属钩码
	1.产品为50g±0.5g×10只，装入塑料盒内；
2.底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩开口方向应垂直；
3.材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。
	23
	套

	3
	体重计
	1.整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量160千克，最小称量5千克，最小分度值0.5千克；
2.体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。
	8
	台

	测量-时间

	1
	电子停表
	1.教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.01S,数码显示；
2.具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能，秒表计时可选择简易计时。
	23
	块

	测量-温度

	1
	温度计
	1.感温物质：红液；
2.全长：290mm；
3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；
4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。
	45
	支

	2
	温度计
	1.感温物质：水银；
2.全长：290mm；
3.测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃，
4.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。
	1
	支

	3
	体温计
	1.棒式，测量范围35～42℃；
2.体温计按实用温标刻度，温度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应≥0.55mm；
3.标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。
	23
	支

	4
	寒暑表
	1.由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成；
2.面板标有：摄氏-40℃～50℃；华氏-30℉～120℉；
3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
	1
	只

	5
	最高温度表
	1.测量范围：-22℃～+82℃；
2.最小分度值：0.5℃。
	1
	支

	6
	最低温度表
	1.测量范围：-54℃～+41℃；
2.测量误差±1℃。
	1
	支

	测量-力

	1
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，5N；
2.产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；
3.壳体由塑料制作；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5.面板：由金属制成，防锈处理。
	23
	个

	2
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，2.5N；
2.产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；
3.壳体由塑料制作；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5.面板：由金属制成，防锈处理。
	23
	个

	3
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，1N；
2.产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；
3.壳体由塑料制作；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5.面板：由金属制成，防锈处理。
	23
	个

	测量-电

	1
	多用电表
	1.整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；
2.准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级；
3.电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；
4.阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻≥20MΩ；
5.转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；
7.电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；
8.产品所附测量表笔及电池应完好有效。
	1
	个

	测量-其它

	1
	湿度计
	1.注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识；
2.湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH；
3.测量误差：30-90%RH时＜7%；
4.工作湿度：-20℃—+50℃。
	1
	个

	2
	指南针
	1.上盖为透明塑料，下盖内表面上标示有北、南、东、西的方位标志刻线和字母等；
2.N极涂红色，S极涂白色；
3.磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。
	23
	个

	3
	肺活量计
	不锈钢外桶，含5个吹嘴。
	8
	台

	4
	雨量器
	承水口内径200mm；
1.雨量器的承水装置内径φ≥200mm，为圆桶金属件，应无锈蚀现象，内壁圆滑，其刃口无毛刺；
2.承水装置与筒体配合应方便，并保证盛水装置在正常使用中不因风力影响而脱开；
3.所有与水的接触面应光滑，相互配合或连接部应牢固、不得有渗水现象；
4.所有零部件保护层牢固、均匀、光洁，装配正确，无松脱、变形现象；
5.雨量器与支架安装方便、牢固，不因风力影响而脱开。
	1
	套

	5
	风杯式风速表
	选用塑料注塑而成，无毒、环保、性能好；风速传感器和主机可分离进行实验。
1.风速表为三杯式结构；
2.风杯为轻质材料、为半球形、相互均布；
3.每个风杯尺寸形状相同；
4.风杯的切口与转动平面相互垂直。
	8
	套

	专用仪器-小学科学

	1
	斜面
	1.由长面板1块、短面板1块组成；
2.长面板尺寸：500×117×16mm；
3.短面板尺寸：200×117×16mm；
4.应平整、光滑、无气泡。
	23
	个

	2
	压簧
	1.工作极限负荷为5N；
2.用钢丝绕成，采用钢材，防锈电镀处理。
	23
	套

	3
	拉簧
	1.工作极限负荷为5N；
2.用钢丝绕成，采用钢材，防锈电镀处理。
	23
	套

	4
	沉浮块
	1.由正方体3个组成；
2.正方体用塑料制成，塑料件平整，色泽均匀；
3.其中一个大正方体和一个小正方体质量与水质量基本相吻合。
	23
	套

	5
	杠杆尺及支架
	1.适用于小学科学实验教学用；
2.采用塑料制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺；
3.产品由杠杆尺、支架（轴）、调平装置组成，组装后放置稳定；
4.杠杆尺上等距离标有刻度线，表面应光滑、刻度清晰、工整。
	23
	个

	6
	滑轮组及支架
	1.适用于小学科学实验教学用；
2.产品由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成。
	23
	套

	7
	轮轴及支架
	1.适用于小学科学实验教学用；
2.由底盖、立杆、大中小组合轮轴、线、螺钉组成；
3.塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀。
	23
	套

	8
	齿轮组及支架
	1.由底座、齿轮、立杆、轴心螺钉、摇把等组成；
2.底座由ABS工程塑料制作；
3.齿轮由塑料制作，各齿轮可互相自由组合，整件产品啮合良好，转动灵活。
	23
	套

	9
	弹簧片
	小学科学试验用，物体弹性振动发声实验，金属制作，表面光滑平整、无缺口、无污点。
	23
	套

	10
	小车
	本仪器为塑料制品，车体上部带有可设置重物的凹槽。
	45
	个

	11
	三球仪
	1.由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转台、推柄等组成；
2.地球模型上能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线；
3.四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称、次序和日期等标识；
4.月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识；刻度表平整不弯曲，不脱落；
5.连接部分螺母紧密，不松动和脱节；
6.转动演示准确无误月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等；
7.地轴倾斜角度为23.5°；
8.月球绕地球转动应呈25°左右；各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。
	1
	台

	12
	太阳高度测量器
	1.小学科学教学学生测量太阳高度角用，由底座、面板、测量架、重锤等组成；
2.底座塑料制成；
3.面板为铝片；
4.测量架长度100mm，宽度15mm；
5.重锤，金属制。
	23
	个

	13
	风的形成实验材料
	1.产品为组合式；
2.产品由风管、风叶、蜡烛等组成。
	23
	套

	14
	组装风车材料
	由底座、支架、轮轴、叶片组成。轴承为直径23mm圆球形塑料体，底座尺寸为74×55×8mm，立柱直径6mm，叶片30×28mm，6片。
	23
	套

	15
	组装水轮材料
	1.由底座、支架、轮轴、叶片组成；
2.塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。
	23
	套

	16
	太阳能的应用材料
	1.散件盒装，由太阳能电池板1块、发光二极管1个、小电机1个、小风叶1个、蜂鸣器1个组成；
2.太阳能电池板引线焊接牢固，无虚焊；
3.小电机为3V直流电压，轴芯与小风叶配合松紧适度；
4.发光二极管工作电压3V，功率1.5W；
5.小电机工作电压DC3V6。
	23
	套

	17
	音叉
	1.256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；
2.音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上；当敲击音叉时，音叉不能松动；音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切；每支音叉配共鸣箱一个。
	23
	只

	18
	小鼓
	木制，鼓面羊皮，尺寸：直径146mm、高70mm，木制，鼓锤长162mm。
	23
	个

	19
	组装土电话材料
	小学科学教学演示实验用；由土电话筒、薄膜、导线等组成。
	23
	套

	20
	热传导实验材料
	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料。
	23
	套

	21
	物体热涨冷缩实验材料
	1.供中、小学做固体热胀冷缩的演示实验用；
2.由金属球、塑料球、实验架组成。
	23
	套

	22
	灯座及灯泡
	1.小灯座由底板、接线柱、灯座组成，接线柱固定牢固，接线时不能连轴转动，表面平整光洁，正负极接线柱为螺旋弹簧式；
2.小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为金属材质；
3.小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路。
	45
	个

	23
	单刀单掷开关
	1.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
2.底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜；
3.接线柱直径为φ4mm；
4.开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。
	45
	个

	24
	物体导电性实验材料
	由电池盒及测试片(铜、铁、铝、塑料)等组成。
	23
	套

	25
	条形磁铁
	1.D-CG-LT-180，磁感应强度应≥0.07T；
2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；
3.N、S字母的颜色为蓝色或白色；
4.试验后磁感应强度≥第1条的要求。
	1
	套

	26
	条形磁铁
	1.学生用，磁感应强度应≥0.07T；
2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；
3.N、S字母的颜色为蓝色或白色；
4.试验后磁感应强度≥第1条的要求。
	23
	套

	27
	蹄形磁铁
	1.D-CG-LU-80型，磁感应强度应≥0.055T；
2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；
3.试验后磁感应强度≥第1条的要求。
	1
	套

	28
	蹄形磁铁
	1.学生用，磁感应强度应≥0.055T；
2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；
3.试验后磁感应强度≥第1条的要求。
	23
	套

	29
	磁针
	1.翼型；底座直径70mm，磁性指针长140mm；
2.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。
	23
	套

	30
	环形磁铁
	适用于小学科学实验教学用，磁钢极性标注，指北极为红色，指南极为白色或蓝色。
	23
	套

	31
	电磁铁组装材料
	1.由线圈骨架2个、铁芯2个、导线2根、小垫片若干个组成。
2.线圈骨架由塑料制作，纸盒包装。
	23
	套

	32
	电磁铁
	演示用，U型铁芯1个、绕线骨架2个、直径8mm铁芯1个、长100mm导线3根、直径22mm指南针2个，纸盒包装。
	1
	套

	33
	手摇发电机
	1.用于分组实验，由小型发电机、齿轮、正负极接头、灯泡、手柄、小灯座、导线等组成。
2.空载输出电压为6V，输出电流为0.2A。
3.整体组合连接情况完整，实验效果明显。
	12
	个

	34
	激光笔
	1.由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成；
2.使用范围7-15m，波长650mm；
3.金属外壳，防锈处理，笔型美观。
	23
	个

	35
	小孔成像装置
	组装式，白屏1块、黑屏1块，中心有直径2mm小孔，底座尺寸63×24×20mm。
	23
	套

	36
	平面镜及支架
	1.由平面镜及支架等组成；
2.平面镜平整度、镀层应符合有关要求；
3.实验效果明显。
	23
	套

	37
	曲面镜及支架
	由旋转屏、曲面镜、立柱、底座组成。
	23
	套

	38
	透镜、棱镜及支架
	由旋转屏、凹透镜、凸透镜、三棱镜、立柱、底座组成。
	23
	套

	39
	成像屏及支架
	由白屏、磨砂屏、底座组成。
	23
	套

	40
	昆虫观察盒
	圆形，带≥3倍的放大镜。
	45
	个

	41
	动物饲养笼
	1.小学科学课分组饲养小动物用；
2.由箱体和观察面组成；
3.采用钢丝编制。
	8
	个

	42
	塑料注射器
	1.30mL；塑料制品，注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺；外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤；
2.量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落；外筒与活塞之间配合严密，滑动自如，密封性好。
	45
	个

	43
	单摆
	由钢球和线组成。
1.钢球直径≥20mm；
2.摆球沿直径方向钻孔，共穿线使用，钢球表面镀铬、抛光；
3.摆球附悬线1根。
	23
	个

	模型-小学科学

	1
	儿童骨骼模型
	男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势于支架上，模具高390mm，材质采用PVC材料，金属连接件应作防锈处理，装拆方便。
	8
	台

	2
	儿童牙列模型
	附牙刷；PVC材质，有一定的韧性，不变形、不开裂，各部结构按比例放大。
	8
	台

	3
	少年人体半身模型
	1.规格：高575mm；PVC材质；
2.各器官的形态、结构、位置、毗邻关系应正确；金属连接件应防锈处理，装拆方便。
	1
	台

	4
	眼构造模型
	为一完整矢状切眼球模型；6倍放大，采用树脂成型制作和PVC制作而成。
	1
	台

	5
	啄木鸟仿真模型
	1.自然大小，模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象；
2.应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，趾端有长而锐利的钩爪。
	1
	件

	6
	猫头鹰仿真模型
	1.自然大小、附于一段树枝上的仿真模型，模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象；
2.应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。
	1
	件

	7
	平面政区地球仪
	1.由球体和支架等组成；
2.球体直径为300±5mm，平面比例尺1/40000000；
3.球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；
4.球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5.球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落；
6.教学演示效果明显。
	1
	个

	8
	平面地形地球仪
	1.由球体和支架等组成；
2.球体直径为300±5mm，平面比例尺1/40000000；
3.球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；
4.球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5.球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落；
6.教学演示效果明显。
	6
	个

	9
	地球构造模型
	1.由球体、支架（包括底座）、时区环等组成，球体材质采用高分子材料塑制，质地坚固，无开裂变形现象；
2.球体直径≥32cm，比例尺为1：40000000；
3.涂色均匀，无流挂、皱缩、针孔、起泡现象，着色线条流畅、清晰自然。
	6 
	件

	10
	司南模型
	1.模型由底盘和勺组成；
2.外盘分层次，成十天干、十二地支、四卦标示，二十四个方位。
	45 
	个

	11
	月相变化演示器
	产品设置的中心天体是地球，在地球的外围显示月球的公转轨道，边缘金属封边。
	1
	件

	标本-小学科学

	1
	蟾蜍包埋标本
	1.标本由大型蟾蜍制作；
	12
	瓶

	2
	河蚌标本
	河蚌完整，无影响观察的各种缺陷。
	12
	瓶

	3
	爬行类动物包埋标本
	1.标本由蜥蜴科中较大型的个体制作，标本应完整显示；
2.标本应完整无缺、并保持自然色；
	12
	瓶

	4
	蛙发育顺序标本
	应由蛙的8个发育期组成，形体完整，姿态自然，无明显干瘪发黑现象。
	12
	瓶

	5
	昆虫标本
	1.常见益虫、害虫各6种；
2.标本一般应装在无色透明面的标本盒内；
3.标本包括各昆虫的全部生长阶段；
4.标本应形体完整、姿态自然和色泽正常。
	12
	套

	6
	桑蚕生活史标本
	1.由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成；按生活史顺序排列；
2.蚕体洁净，茧1个，大小、色泽相似，示完整的外形。
	12
	套

	7
	兔外形标本
	1.干制标本，仿真兔，毛色正常，形态自然；
2.透明塑料袋包装。
	12
	件

	8
	植物种子传播方式标本
	1.小学科学教学了解植物种子的传播方式用；动物传播、弹力传播、风力传播、水流传播；
2.各个组成部分直观、清晰，形态完整，制作洁净，透明塑料盒包装。
	12
	盒

	9
	矿物标本
	1.小学教学使用的矿物标本，包括煤、铜矿石、铁矿石、石灰石、云母、石英石。
2.各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别；
3.标本经过加工后，一般应成块状；标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；
4.块状标本选用没有经过风化的原产矿物，并有一个新鲜断面。
	12
	套

	10
	岩石标本
	花岗岩、石灰岩、大理岩、页岩、石英岩、白云岩。
	12
	套

	11
	金属矿物标本
	1.铜、铁、铝、钨、锡；块状标本应选用没有经过风化的原产矿物和原产岩石；
2.各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别。
	12
	套

	12
	土壤标本
	红壤土、棕壤土、岩性土、水稻土、盐碱土，盒盖内侧贴有与各标本对应品名的定位表格，土壤标本用透明塑料瓶封装，透明塑料盒包装。
	12
	套

	13
	矿物提炼物标本
	1.包括汽油、合成洗涤剂、塑料、铜矿石、铜、医药、铁矿石、铁、橡胶、铝矿石、铝。
2.各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别；
3.标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；金属块状标本应无锈蚀。
	12
	套

	玻片标本

	1
	植物根尖纵切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察根尖的结构；
2.能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等；
3.根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核；
4.标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；
5.标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征；
6.切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片；
7.胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。
	13
	片

	2
	木本双子叶植物茎横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构；
2.能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等；
3.能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构；
4.标本取材于椴木；
5.切片厚度在25μm以内；
6.表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常；
7.标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。
	13
	片

	3
	草本植物茎横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构；
2.能看清表皮、散生维管束、薄壁组织；
3.表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织；
4.标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位；
5.切片厚度在25μm以内；
6.切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4；
7.标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。
	13
	片

	4
	洋葱表皮装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构；
2.能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核；
3.标本取材于洋葱鳞片叶表皮。标本为平铺装片，每片材料≥2×2mm，四周须剪整齐。
	13
	片

	5
	叶片横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面；
2.能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等；
3.在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体；
4.在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织；
5.在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；
6.标本取材为迎春叶。作过主脉的横切片厚度为≧8微米，每张玻片横放材料一片。
	13
	片

	6
	叶片气孔装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构；
2.能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔；
3.能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体；
4.标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。标本为平铺装片，每片材料≥2x2mm，四周剪切整齐；
5.材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。闭合气孔不得超过2／3；
6.胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。
	13
	片

	7
	动物表皮细胞装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构；
2.表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落现象。
	13
	片

	8
	蛙卵细胞切片
	1.标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态；
2.能认出有黑色素的动物半球在上，无黑色素的植物半球在下；
3.标本选用出现“灰新月区”时的受精卵，形态正常，去掉胶膜；
4.作卵的垂直于“灰新月区”的中部纵切，其厚度在12μm以内；
5.每张玻片放材料1~2片，卵黄粒不破碎，无皱褶、刀痕。标本保留自然色素，不染色。
	13
	片

	9
	骨细胞切片
	1.标本在50×和100×显微镜下观察骨单位结构；
2.每片材料≥3mm×3mm。可见同心圆状排列的骨板，每一骨单位的骨板间有3~6层骨陷窝，骨小管从中央管向周围呈放射状排列；
3.取材于长骨材料，经磨薄或横切，硝酸银或其它染色液染色。
	13
	片

	10
	口腔粘膜细胞装片
	1.标本在400×生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构；
2.能看清复层扁平上皮细胞在近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的；
3.标本取材于幼小哺乳动物的口腔粘膜。胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不应脱落较多。
	13
	片

	11
	人血细胞装片
	1.标本在400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态；
2.能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板；
3.标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用；
4.血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象；
5.用苏木精、曙红双重染色。染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。
	13
	片

	玻璃仪器-计量

	1
	量筒
	1.标称容量：500mL；
2.透明钠钙玻璃材质；
3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4.量杯放在平台上，不应摇晃；
5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	23
	个

	2
	量杯
	1.标称容量：250mL；
2.透明钠钙玻璃材质；
3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4.量杯放在平台上，不应摇晃；
5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	23
	个

	3
	甘油注射器
	实验用玻璃仪器：30mL，由注射针管和活塞管组成，活塞管磨砂精细，与注射管密吻光滑、不漏水、不漏气。
	23
	个

	4
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；
2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；
3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	90
	支

	5
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；
2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；
3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	45
	支

	6
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	45
	个

	7
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	12
	个

	8
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	12
	个

	9
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	12
	个

	10
	烧瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：平底，250mL；
3.细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；
4.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。
	45
	个

	11
	锥形瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：锥形，100mL；
3.底部不允许有结石、节瘤存在。
	12
	个

	12
	酒精灯
	1.透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；
2.规格：150mL；
3.玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；
4.玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；
5.应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；
6.厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；
7.酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	23
	个

	13
	漏斗
	1.规格：60mm；
2.口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
3.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	45
	个

	14
	Y形管
	采用透明玻璃制造，全长90±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。
	45
	个

	15
	滴管
	1.由玻璃滴管和胶头组成；
2.规格：150mm。
	45
	个

	16
	集气瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：125mL；
3.磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。
	45
	个

	17
	镊子
	不锈钢，尖头，140mm。
	45
	个

	18
	试管夹
	1.木质或竹质材料制成；
2.所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；
3.试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；
4.管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理；夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	23
	个

	19
	石棉网
	1.在金属网上涂敷石棉材料而制成；
2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；
3.整体应平整、美观，不翘角。
	23
	个

	20
	燃烧匙
	1.由半圆面和金属丝结合制成；
2.半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；
3.金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；
4.半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。
	23
	个

	21
	药匙
	1.供中学化学实验和小学教学实验用；
2.药匙材质：塑料。
	23
	个

	22
	玻璃管
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.外径：Φ5mm～Φ6mm；
3.理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；
4.应力：紫红色或扩散状淡蓝；
5.色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6.玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	2
	千克

	23
	玻璃棒
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：φ5mm～φ6mm；
3.理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；
4.应力：在偏光仪中呈蓝色；
5.色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6.玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	45
	个

	24
	橡胶管
	1.天然橡胶制造；
2.产品内径为7～8mm，壁厚1mm。
	2
	千克

	25
	橡胶塞
	0～10号，白色，质地均匀。
	2
	千克

	26
	试管刷
	1.由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散、不脱毛；
2.整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。
	23
	个

	27
	烧瓶刷
	1.供中学化学实验和小学教学实验用；
2.本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。
	23
	个

	28
	培养皿
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：φ100mm。
	45
	个

	29
	蒸发皿
	1.实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；
2.口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；
3.蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；
4.吸水率：不大于0.3%；
5.釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；
6.釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；
7.热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；
8.按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	23
	个

	30
	塑料量杯
	1.小学科学实验用；
2.规格：500mL；采用高强度塑料材质；
3.杯体有刻度线。
	23
	个

	31
	pH广范围试纸
	1～14，条状，每本80张，每张尺寸≥1×20mm。
	10
	本

	其它实验材料和工具

	1
	小学科学一般实验材料
	锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等。
	23
	份

	2
	载玻片
	1.玻璃制；
2.边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。
	10
	盒

	3
	盖玻片
	1.玻璃制；
2.0.1mm1/400mm²。
	50
	包

	工具

	1
	测电笔
	1.全长157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V；
2.刀杆材料选用CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。
	23
	个

	2
	一字螺丝刀
	1.规格210mm；
2.旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；
3.手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
4.旋杆应经镀鉻防锈处理；
5.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。
	23
	个

	3
	十字螺丝刀
	1.规格210mm；
2.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3.旋杆应经镀铬防锈处理；
4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。
	23
	个

	4
	尖嘴钳
	1.型号规格：长160mm；
2.采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。
	12
	个

	5
	木工锯
	注塑手柄；总长度490mm，锯齿总长度425mm。
	23
	个

	6
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格≥：长165mm。
	23 
	个

	7
	手锤
	1.供学生敲击物体的手动工具；
2.材质：45碳素结构钢；
3.硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40；
4.锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷；
5.木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆；
6.榔头装柄后不得松动摇头。
	1 
	个

	8
	活扳手
	1.材质：中碳钢；
2.规格：200mm；活动扳手。
	23 
	个

	9
	电烙铁
	1.尖头电烙铁；
2.功率：60W，手柄坚硬，握把舒适，插头不变形；
3.电源线采用国标电线。
	2
	个

	10
	手电钻
	1.此产品输入功率580W；
2.具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业。
	1
	台

	11
	剪刀
	1.表面处理为电镀剪；
2.剪刀刃口硬度不低于HRC52；
3.两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；
4.全长150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。
	23
	个

	12
	花盆
	1.适用于学生实验用；
2.塑料制。
	23
	个

	13
	小刀
	1.全不锈钢材料制作，伸缩刀片；
2.刀刃长度60mm。
	23
	个

	14
	塑料桶
	1.用环保材料制；无毒无味；
2.圆型，带盖，开口直径168mm，高度140mm，带提手。
	23
	个

	15
	手摇铃
	钟形金属壳体,木质手柄,口径65mm。
	8
	个

	16
	手持筛子
	1.由筛子体和筛网组成；
2.以不锈钢为原料制成。
	23
	个

	17
	喷水壶
	1.由塑料制成，容量2000ml；
2.喷嘴可调。
	8
	个

	18
	吹风机
	1.学生实验吹干物品用；
2.本品材质为ABS；
3.有冷热风、两档。
	8
	个

	19
	采集捕捞工具
	1.由标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪组成；
2.标本夹：用塑料制作；
3.捕虫网：网兜用尼龙网眼纱制作；
4.水网：用密织纱布；
5.小铁铲：表面作防锈处理，木制手柄；
6.枝剪：柄部带塑料套。
	23
	个

	20
	榨汁器
	由杠杆压榨圆盘、过滤盘、盛汁盘组成。
	23
	个

	二、小学数学仪器

	通用

	1
	计算器
	1.简易型；
2.10位数，单行LCD显示；
3.有分数计算功能、有平均数运算功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。
	23
	台

	测量-长度

	1
	软尺
	软塑，规格：2000mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。
	23
	个

	2
	卷尺
	量程20m，分度值1cm，盒装，纺布材料，起点为零刻度线。
	23
	个

	测量-质量

	1
	托盘天平
	1.最大称量500g，分度值1g；
2.称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量；
4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	2
	台

	2
	简易天平
	1.量程：200g，分度值：1g；
2.产品由底座、横梁、托盘、游码、槽码等组成；
3.底座、横梁、托盘均采用工程塑料制作；游码及槽码采用金属材料制作；
4.灵敏度：空盘时向左或右盘加载1.5g，杠杆明显偏斜；全载时向左或右盘加载10g,扛杆明显偏斜；
5.简易天平组装后应有足够的稳度，并便于调整、安放和实验操作。
	23
	台

	3
	弹簧度盘秤
	1.指针式，1kg；
2.产品为全塑料制作，指针式仪表盘；
3.由秤盘、盘托、支架、计量弹簧、外壳等部件组成。
	2
	台

	4
	弹簧秤
	金属外壳，质量单位2.5kg。
	2
	个

	测量-时间

	1
	电子停表
	1.教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.01S,数码显示；
2.具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能，秒表计时可选择简易计时。
	12
	块

	专用仪器-数学

	1
	三角板
	1.演示用60°、45°各1块；
2.木质；
3.等腰直角三角形；
4.三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm；
5.三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。
	12
	套

	2
	圆规
	1.演示用，由圆规脚、粉笔夹、紧固螺栓等组成；
2.圆规脚用塑料制作，表面平整、挺直、无毛刺；
3.在主要表面上没有流挂、针孔、起泡等缺陷；
4.粉笔夹夹持粉笔方便，使用时粉笔不脱落；
5.紧固螺栓调节方便，止紧可靠。
	4
	套

	3
	量角器
	1.规格尺寸：500mm，半圆直径≥500mm，演示用，0°～180°；
2.工程塑料制，应无裂纹不变形。
	2
	个

	4
	多边形拼接条
	由6根拼接条、6个塑料脚钉组成，每根拼接条的尺寸为100mm×100mm×2mm。拼接条一端为Φ4mm的插孔，插孔与插脚应配合紧密，无脱落现象。
	48
	套

	5
	专用直尺
	1.量程1m，m、dm、cm、mm四种单位，起点零刻度线；
2.木质材质，刻度清晰，不容易磨损；
3.刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断；
4.选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。
	23
	支

	6
	标杆
	1.本仪器整体长度1600mm，直径30mm；
2.整体为木质，整体无毛刺，有红白相间颜色；
3.枪头包有铁皮使用安全。
	24
	支

	7
	测绳
	50m
	8
	条

	8
	塑料球
	塑料球五种颜色，每种颜色各10粒，配有不透明袋2个，塑料球直径为15mm。
	23
	套

	9
	塑料小球
	五种颜色，直径10mm，每种颜色10个，共50个。配有不透明塑料袋。
	23
	套

	10
	计数片
	1.由圆、正方片、三角片各10片组成；
2.圆直径25mm，正方片25mm×25mm，正三角形边长25mm，各片厚度≥1mm；
3.产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。
	45
	片

	11
	竖式计数器
	1.演示用，三档；规格为：个、十、百三档；
2.算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；
3.计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；
4.算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；
5.算珠在算珠杆上排列整齐，移动方便，拨动灵活；
6.计数器应结构牢固，表面平整，观察部位突出鲜明，档板高（宽）度应能遮挡全部算珠。
	20
	个

	12
	竖式计数器
	1.演示用，五档；规格为：个、十、百、千、万五档；
2.算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；
3.计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；
4.算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；
5.算珠在算珠杆上排列整齐，移动方便，拨动灵活；
6.计数器应结构牢固，表面平整，观察部位突出鲜明，档板高（宽）度应能遮挡全部算珠。
	20
	个

	13
	竖式计数器
	1.学生用，五档；规格为：个、十、百、千、万五档；
2.算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；
3.计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；
4.算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；
5.算珠在算珠杆上排列整齐，移动方便，拨动灵活；
6.计数器应结构牢固，表面平整，观察部位突出鲜明，档板高（宽）度应能遮挡全部算珠。
	90
	个

	14
	演示算盘
	1.算盘的位数≥13位；
2.算盘以算珠在中梁上下颗数分布为上二下五；
3.框架要平整光洁，竖框与横框、中梁应垂直，不得有明显的变形和松动。木结构要牢固不开胶，漆层光滑均匀；塑料框架无明显气泡、杂色和凹凸不平；金属结构配合间隙不大于0.3mm；
4.算珠的颜色应一致，并与框架档位杆的颜色反差明显，配色美观；
5.档位杆应粗细均匀，光滑平直。竹杆应无明显伤痕、无蛀蚀、无竹节；金属杆表面光洁、无锈蚀；塑料杆应有足够的强度。
	1
	个

	15
	计数棒
	1.演示用，每20根一捆，5捆，圆柱体形小棒；
2.塑料表面要求圆滑，颜色鲜艳，无毛刺、气泡、伤痕等缺陷；
3.符合环保要求无异味，无毒。
	4
	套

	16
	计数棍
	1.长90mm，直径3mm；
2.五种颜色，100根/套。
	45
	个

	17
	钉板
	1.由钉板、橡皮圈等组成，长×宽为405mm×585mm；
2.板面有等分方格，每相邻方格涂不同色，在各方格的交点处嵌有小钉，板的背面无钉头露出；钉子无明显的偏位、歪斜；钉子挂上橡皮圈后，无松动、歪斜；橡皮圈无明显接头；
3.方格线清晰、整齐、粗细一致。
	4
	套

	18
	钉板
	1.规格：200mm×200mm；
2.透明塑料防腐材质，3根橡皮随意组合图形。
	4
	套

	19
	钉板
	学生用，由钉板和橡皮圈组成；钉板边长140mm×140mm。
	90
	套

	20
	塑料插接块
	1.采用塑料压制而成，规格：10mm×10mm×10mm的正方体；
2.每块为单色，其中有一面带有插接条，其他五个面带有凹槽，插接块由5种颜色组成，每种颜色有5块，共计25块。采用袋装。
	23
	套

	21
	塑料连接链
	1.由4种颜色塑料圈组成，20块，块与块之间可互相钩连；
2.产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。
	23
	套

	22
	数字骰子
	1.材料为高强度白色耐磨树脂；
2.尺寸12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的数字，≥3个。
	23
	套

	23
	空白骰子
	12mm×12mm×12mm，2个。
	23
	套

	24
	数字转盘
	1.盘面直径为120mm；
2.以圆心为中心将转盘分区，分为10个扇形，每区内分别标有0-9十个数字；
3.底座直径≥98mm；
4.产品表面应无明显缺陷和变形；
5.转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。
	23
	套

	25
	色块转盘
	1.盘面直径为120mm；
2.以圆心为中心将转盘分区，分为6个扇形；
3.产品表面应无明显缺陷和变形；
4.转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。
	23
	套

	26
	空白转盘
	1.盘面直径为120mm；
2.以圆心为中心将转盘分区；
3.底座直径≥98mm；
4.产品表面应无明显缺陷和变形；
6.转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。
	23
	套

	27
	几何图形片
	1.包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形；
2.材料为厚度≥1mm的PVC。
	45
	套

	28
	集合圈
	1.由8根弧形拼接组成；拼接条可拼成一个圆；
2.折叠式，由塑料片制成。
	90
	套

	29
	计数多层积木
	1.由10mm×10mm×10mm的1个、90mm×10mm×10mm的1个、100mm×90mm×10mm的1个、100mm×90mm×90mm的1个，4种规格的积木块组成；
2.为规整的正方形，表面光滑，不扭曲和变形。
	23
	套

	30
	七巧板
	1.七种颜色，所组成的正方形≥80mm×80mm，厚1mm；
2.塑料表面要求平滑，无毛刺、气泡、伤痕等缺陷，颜色鲜艳。
	90
	套

	31
	角操作材料
	1.应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成；
2.结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。
	90
	套

	32
	图形变换操作材料
	应有2个平行四边形（边长30mm、高20mm），2个正方形（边长30mm），2个三角形（底30mm、高20mm）和2个圆（直径30mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容。
	90
	套

	33
	面积测量器
	透明，100mm×100mm。
	90
	个

	34
	探索几何图形面积计算公式材料
	1.由各种几何图形片组成，几何图形片采用无毒塑料制作，厚度≥1mm；
2.几何图形片包括：正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形和面积测量器。
	90
	套

	35
	探索几何形体体积计算公式材料
	由工程塑料制作，由长方体1个、正方体8个、圆柱体1个、圆锥体1个组成。
	90
	套

	36
	口算练习器
	1.采用塑料制作；数字可转动；
2.圆盘转动灵活，没有卡死和跳动现象。
	2
	套

	37
	分数片
	1.供小学讲解分数的基本概念，分数值的大小，分数的基本性质和异分母分数的加减法；
2.直径60mm，演示1/1—1/12共12种等分；
3.等分片应用塑料片制成，厚度0.8mm。
	90
	套

	38
	计数彩条
	1.由五种不同颜色，尺寸为8mm×100mm的塑料条组成；
2.厚度≥0.1mm，每种颜色10条。
	45
	套

	39
	塑料量杯
	1.透明，圆柱形，带刻度，2L；
2.最小分度值50mL；
3.表面光滑，刻度清晰。
	23
	个

	40
	塑料量杯
	1.透明，正六棱柱体，带刻度，1.5L；
2.最小分度值50mL；
3.表面光滑，刻度清晰。
	23
	个

	41
	塑料量杯
	1.透明，水杯形，带刻度，1L；
2.最小分度值50mL；
3.表面光滑，刻度清晰。
	23
	个

	42
	小学低年级数学磁性教具
	1.圆形图板Φ50mm，方形图板80×50mm，有数字图板42块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、＝等符号）；
2.实物图板123块；计量单位图板18块（含米、厘、克、千、时、分等）；
3.塑料直尺长400mm，背景图11张，尺寸为580×435mm，塑料箱尺寸：510×270×85mm。
	1
	套

	43
	小学中年级数学磁性教具
	1.圆形图板Φ50mm，方形图板80×50mm，有数字图板47块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、〔〕、［］、＝、≈等符号）；
2.实物图板122块；单位名称图板20块（含米、分、厘、毫、吨、千等）；
3.塑料直尺长400mm，背景图7张，尺寸为580×435mm，塑料箱尺寸：510×270×85mm。
	1
	套

	44
	小学高年级数学磁性教具
	1.圆形图板Φ50mm，方形图板80×50mm，有数字图板61块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、〔〕、［］、＝、≈等符号）；
2.实物图板125块；单位名称图板22块（含avsπxdbhr%c各2块等），塑料直尺长400mm，背景图8张，尺寸为580×435mm；
3.塑料箱尺寸：510×270×85mm。
	1
	套

	模型-数学

	1
	钟表模型
	1.小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；
2.表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为二针非联动；
3.表盘安有时针和分针，表盘印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记，二针12时非联动。
	2
	套

	2
	钟表模型
	1.小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；
2.表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；
3.表盘安有时针和分针及秒针，表盘印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。
	2
	套

	3
	钟表模型
	1.小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；
2.表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；
3.表盘安有时针和分针及秒针，表盘印有1到12小时制标记，下方印有13到24小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。
	2
	套

	4
	钟表模型
	1.小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减学生用；
2.表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为二针非联动；
3.表盘安有时针和分针。
	90
	套

	5
	钟表模型
	1.小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减学生用；
2.表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；
3.表盘安有时针和分针。
	90
	套

	6
	几何形体模型
	模型采用塑料压制成型，由长方体、正方体、四棱柱、圆柱体、圆锥体、及球体组成；整体纸盒包装。
	23
	套

	7
	厘米立方块
	1.每块为单色，颜色种类≥2种，尺寸:10mm×10mm×10mm，共30个；
2.PVC材质，表面光滑，无变形和凹凸。
	90
	套

	8
	几何形体表面积展开模型
	1.塑料件部分由ABS注塑成形，纸板印刷组成；
2.纸板印刷相同于塑料件规格的展开图，印刷清晰。
	23
	套

	9
	圆面积、圆周率计算公式推导演示模型
	1.塑料制品表面平整、光滑、色泽均匀，边缘无毛刺，选用塑料制作；
2.推导板外形由圆形和长方形底板组成。
	2
	套

	其它实验材料和工具

	1
	剪刀
	1.表面处理为电镀剪；
2.剪刀刃口硬度不低于HRC52；
3.两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；
4.全长150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。
	23
	把

	2
	圆柱形塑料杯
	1.标度清晰、准确、易辨；
2.表面光洁，无飞边、毛刺，无变形。200ml，最小分度值10mL。
	23
	套

	3
	方形塑料杯
	1.标度清晰、准确、易辨；
2.表面光洁，无飞边、毛刺，无变形。250ml，最小分度值10mL。
	23
	套

	4
	刻刀
	1.木制手柄长105mm、直径12mm；
2.钢制刀头斜口。
	23
	把

	5
	角尺
	材料:不锈钢，规格:300mm，镜面抛光处理。
	23
	把

	三、小学英语教学仪器

	1
	字母卡片
	6×8，铜版纸，26张
	8
	套

	2
	音标卡片
	6×8，铜版纸，48张
	8
	套

	3
	小学英语教学挂图
	对开，铜版纸，≥35幅
	8
	套

	4
	小学英语教学录音带
	DVD-ROM
	8
	套

	5
	英文书写板
	手写8.5寸
	8
	个

	6
	英语磁性教具
	规格：由磁性示教板15.5×20.5×5.5cm、磁性注塑字目板52块(分大小写、颜色区分元辅音字母)、磁性注塑国际音标板48块(颜色区分元辅音)、纸制26个字母卡片、纸制对开字母表一副、纸制48个国际音标卡片、纸
	8
	套

	3、小学数字音乐教室设备清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	数字音乐教学仪教学系统
	数字音乐授课系统满足教育部义务教育学校音乐教室建设与装备规范要求、配备义务教育阶段教材课件满足视唱、歌唱教学、音乐基础知识、音乐欣赏、乐器演奏、音乐创作与表现等教学场景需求。
系统用户账号异地登录时，用户手机会接收到短信异地登录提示。
一、教师授课中心：
（一）核心功能参数
1.AI智能试唱功能：支持AI技术自动识别谱曲、音符、音高、歌词等信息，具备一键AI女生、童声试唱播放功能，试唱音质清晰、音准精准。
2.多格式乐谱转换功能：采用人工智能技术，支持谱曲一键转换为简线双谱、节奏谱、钢琴谱，可生成旋律线、唱名、音名、手势图、强弱对照、歌词拼音等内容，转换格式完整、排版规范。
3.小乐器指法生成功能：包含简线双谱、节奏谱、唱名标注、音名标注、钢琴谱、手势图、歌词显隐、歌词拼音标注、竖笛、箫、葫芦丝、陶笛等功能按键。
4.五线谱辅助标注功能：支持原有五线谱一键生成唱名、音名，与五线谱音符呈上下对照排列；支持一键生成科尔文手势图，与五线谱音符呈上下对照排列。
5.授课模式下支持插入PPT格式课件、系统自动区分导航栏显示课本课件、外部课件，实现PPT格式与系统格式和双向授课。
6.课件管理功能：包含缩略图管理与课件库两大模块。缩略图模块支持新建页、删除页、更换背景颜色、打印等操作；课件库支持按教学版本、年级（上下册）及乐谱类型分类检索、选择。
7.多模式谱曲教唱功能：提供谱曲播放、男生唱名、女生唱名、真人唱名、伴奏+旋律、范唱、伴奏、男声节奏、女声节奏、女声试唱、童声试唱等≥11种播放模式，支持单次播放、循环播放切换。
8.多声部音量调节功能：多声部谱曲支持单独调节各声部音量，可关闭单个或多个声部，也可自定义各声部播放音量，音量调节范围为0-100（连续可调）。
（二）辅助工具包参数
1.截图功能：支持对当前功能界面进行完整截图，截图文件可保存至任意指定路径，图片清晰度≥1080P。
2.录屏功能：支持对授课过程的画面、声音进行同步录制，录制文件格式支持主流格式（MP4/AVI等），可保存至任意指定路径，录制无水印、无卡顿。
3.护眼色功能：支持一键开启护眼色模式，有效减轻蓝光对眼睛的伤害。
(三）AI智能伴奏功能
1.多曲风一键生成功能：支持对课件中的五线谱、简谱内容一键生成AI伴奏，内置乡村民谣、流行、国潮、电子、摇滚等≥5种核心曲风，可根据教学需求自由选择；生成的伴奏与原谱曲旋律匹配，曲风风格鲜明、音质清晰无杂音。
2.播放与导出功能：选定曲风后，AI自动生成对应风格伴奏，生成响应时间≤15秒/首；支持2种播放模式（单独伴奏播放、伴奏+人声同步播放）；支持将生成的伴奏以MP音频格式下载至本地任意路径，或直接插入当前课件中无缝衔接教学，插入后可即时播放、编辑。
（四）AI智能演唱评分功能：
1.教材同步AI测评功能：采用深度学习算法，支持与当地主流音乐配套教材精准适配，可针对教材内曲目开展课程现场演唱测评；AI系统自动分析学生歌唱掌握情况，生成个性化学情报告，辅助教师定位演唱重点难点，实现针对性深度学习指导，测评响应时间≤3秒/首。
2.实时动态演唱评分功能：歌曲演唱模式支持同步加载高清音频伴奏，内置动态音高线提示，音高与时值数据实时显示动态分值；演唱完成后即时输出综合得分，及音准、节奏、完成度等核心维度百分比评分；支持演唱音频完整回放、重新演唱功能，满足教学复盘需求。
3.多维度评分数据详情功能：测评结果包含综合评分：音准评分、节奏评分、完成度评分等具体分值，各维度评分逻辑透明可追溯，便于教师精准掌握学生演唱短板。
4.可视化演唱数据诊断功能：演唱测评数据比例以色彩编码可视化呈现，具体为：完美（绿色）、唱早（蓝色）、唱晚（紫色）、唱漏（橙色）、跑调（红色），各类数据占比；对应曲谱音符同步标注相同颜色，直观定位问题乐句/音符。
三、乐器教学中心：
本模块集成架子鼓、电子鼓机、吉他、竖笛、口琴、葫芦丝、陶笛、哑鼓精灵等≥8类核心乐器，采用AI智能联动引擎、3D可视化建模、数据化评测算法三大核心技术，实现“虚拟演奏+实景交互+精准评估”三位一体教学模式，所有乐器支持虚拟键盘/实体设备联动、多谱式互转、演奏数据实时分析，适配音乐课堂乐器教学全场景。
（一）打击乐器模块
1.多场景音色模式功能：内置架子鼓、军乐团、奥尔夫、自由组合4种模式，支持一键切换，无杂音、无延迟。
2.架子鼓模式：配备≥12个彩色立体按键，涵盖底鼓、军鼓、军鼓边、踩镲合/开、吊镲、高/中/低嗵鼓、拍手、沙锤、串铃等核心音色，按键响应时间≤0.1秒；
3.军乐团模式：≥8个立体音色按键，包含大鼓、军鼓、大镲、小镲、青年号（低音G/C/E/高音G）等，支持音色模块上下换行排列，适配不同教学布局；
4.奥尔夫模式：≥12个立体按键集成响板、响棒、卡巴萨、三角铁、木鱼、蛙鸣筒、牛铃、串铃、铃鼓、风铃、沙锤、沙蛋等≥12种差异化音色，支持模块自由换行排列。
5.自由组合创作功能：支持架子鼓、军乐团、奥尔夫音色跨模式自由组合，可自定义保存≥11种组合方案，组合后音色无冲突、播放流畅。
6.AI音频配乐联动功能：演奏音色和配乐同时发声，配乐可显示时常、播放进度，播放进度可通过进度条拖动。
7.内置专业配乐库：配套≥5首不同风格歌曲配乐（含流行、经典、儿童歌曲等），支持本地音频导入扩展，适配不同教学场景。
（二）电子鼓机模块
1.多轨音色合成功能：界面按键支持自定义修改音色，可添加≥16路独立音色轨道，每路音色对应≥16个可配置按键，最多支持≥252个按键组合合成乐谱，合成后可一键导出保存。
2.全风格节奏类型功能：基本节奏、八六拍、流行、切分节奏、巴萨诺瓦、华尔兹、浩室音乐、深箱、现代模拟等可选。
3.灵活播放控制功能：支持单次播放、循环播放两种模式切换，播放音量0-100连续可调，节奏发声清晰有辨识度，适配节奏训练教学需求。
（三）吉他模块
1.双端联动高亮功能：虚拟吉他与虚拟键盘支持双向联动弹奏，弹奏虚拟键盘时对应吉他弦位同步高亮显示，弹奏虚拟吉他时对应键盘键位同步响应。
2.可视化品格教学功能：配备≥23个高清吉他品格图，点击任意品格，虚拟键盘、吉他对应品位同步高亮显示，直观呈现音位对应关系。
3.3D交互弹奏功能：采用标准古典吉他3D模型，支持触摸任意琴弦、任意品格进行弹奏，弹奏位置以白色圆点精准标记；虚拟钢琴键与吉他音位实时高亮联动，适配吉他入门指法教学。
（四）竖笛模块
1.3D可视化交互功能：内置高精度3D竖笛模型，支持≥2倍放大、360度无死角旋转查看乐器细节，适配乐器构造教学。
2.多调式适配功能：支持8孔C调、8孔F调、6孔C调、6孔F调≥4种竖笛类型一键切换，切换后指法、音高自动同步更新。
3.三位一体同步教学功能：谱曲播放时，竖笛孔位、虚拟键盘、音符实现三位一体实时高亮显示；支持单音点击学习、框选区域分段播放，适配分层教学需求。
4.智能指法对照功能：打开指法对照按键后，谱表自动生成竖笛指法图，指法与音符上下精准对齐，标注清晰易懂。
5.多模式演奏与谱式互转功能：演奏时谱表，虚拟键盘、竖笛孔位同步高亮显示，播放速度可选择：0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。
6.AI演奏评测功能：选择演奏曲目启动评测，系统自动统计完美、吹错、漏吹次数，演奏音符以颜色编码呈现（完美=蓝色、吹错=红色、漏吹=灰色）。
	1
	套

	
	
	充电，可连接外置音响，配备充电器、踏板，支持音频输入，支持录音、播放；预置大堂鼓、小堂鼓、板、大锣、小锣、小鼓、铙、钹等16种音色；支持录音、播放；电池容量2000mA
配件：充电线1副 踏板2个 鼓棒1对 音频线1根
	1
	套

	
	
	音乐学习小程序方便学生课后、课外练习使用、支持学生通过微信小程序进行练习、以下所有功能均需在微信小程序内进行实现。
（一）教材练习模式：包含练习题、演唱练习、演奏练习三项所有内容均围绕教材教学单元进行练习。
1.教材练习模式：
(1)学生可对年级、上下册、对应单元进行选择，习题类型可包含问答题、选择题。
(2)每道题均具有习题解析，学生可根据解析进行学习，也可把习题添加到收藏中。
(3)打完习题后系统会自动给出练习进度、做对、做错题数量、正确率百分比等信息。
(4)错题本中包含学生每次答题中答错部分、学生可针对性多次练习。
2.教材演唱练习：
(1)学生选择对应单元、单元中所包含的歌唱曲目自动关联，打开歌唱可选择试听或直接演唱：试听包含：曲谱支持五线谱简谱一键转换、节拍器开关。
(2)试听播放包含伴奏、范唱、支持选择段落播放、可选择开始、结束音符来选定播放范围。
(3)曲谱播放调试可调：移调选择，移调快捷键：降全音、降半音、原调、升半调、升全音，也可以直接选择对应调式。
(4)曲谱播放速度可调：通过滑动速度条进行速度调节40-208，其中含5种直选键：0.5、0.75、1（还原）、1.25、1.5倍速可调。
(5)演唱测评：动态音高线提示会同步显示学生所唱时值、音高位置，演唱完成后系统自动生成测评结果，包含综合评分：音准评分、节奏评分、完成度评分等具体分值。
(6)演唱测评比例：色彩编码可视化呈现，完美（绿色）、唱早（蓝色）、唱晚（紫色）、唱漏（橙色）、跑调（红色），各类数据百分比呈现。
3.竖笛演奏：
(1)竖笛类型可选择：8孔C调、8孔F调、6孔C调、6孔F调四种可选。
(2)竖笛演奏谱支持竖笛指法对照功能，对应谱表自动生成竖笛指法参照，竖笛指法与音符上下排列、支持五线谱、简谱一键互转。
(3)具有对应课件示范视频、视频可拖动进度条、视频播放速度直选键包含：0.5、0.75、原速、1.25、1.5、2.0倍速可选。
(4)竖笛演奏结果可从音准、节奏、完整度百分比呈现。
(5)数据详情包含：综合评分、音准评分、节奏评分、完整度评分等对应分值。
(6)演唱测评数据比例包含：完美、唱早、唱晚、唱漏、跑调等百分比等已不同颜色呈现，对应曲谱音符会同步颜色呈现。
4.教材模拟考试：
(1)打开考试内容进行答题、答题同步倒计时显示。
(2)完成考试后系统自动生成考试报告，数据包含：得分、等级、班级平均分、班级排名。
(3)得分分析：系统自动生成知识、演唱、演奏三种不同试题得分情况、数据已树状图呈现。
(4)考试后建议：可对学生考试情况给出建议、辅助学生侧重性练习。
（二）考级工具包含：识音找名称、琴键找音、识音找琴键等
1.包含识音找名称，识琴键找音，识音找琴键三种模式训练。
2.训练中可显示答题总次数与正确次数统计，显示正确率百分比，以及答题时长。
3.选项设置：可选择训练的谱号、调号、变音记号、音符等范围。
4.提示设置：可选择线间提示显示，八度提示显示。
5.更多功能：重置分数，隐藏计时器，显示答案，跳过问题，显示进度报告。
（三）个人中心
学习报告：可查看学习时长分析、学习进度分析、能力分析、追踪学习过程。
1.学习时长分析：可选择日、周、月、年不同阶段的总时长、有效时长。
2.内容使用情况已圆形图呈现，包含：习题、演唱、演奏三种习题百分比以及不同习题的时长。
3.使用时间段：可查看0-6点、6-12点、12-18点、18-24点四个时间阶段使用时长占比、数据已树状图呈现。
4.学习进度分析，包含：习题、演唱、演奏三种习题已作答、未作答题数量。
5.教材学习进度：可查看不同单元习题、演唱、演奏三种习题完成已柱状图显示。
6.追踪分析：已趋势图呈现、点击不同单元可查看得分和查单对应单元考试报告详情。
7.学习报告支持导出学习报告、文件格式PDF格式、可一键分享、报告中体现学习报告中学习时长分析、内容使用情况、使用时间段、学习进度分析、教材学习进度、追踪分析等维度数据。
	1
	台

	
	
	1.音乐遥控终端支持教师在8米有效遥控距离内，对音乐授课系统进行全功能精准操控，响应延迟≤0.2秒，确保教学场景稳定运行。
2.实体按键包含：标签切换、曲谱转换、教唱模式选择、范唱、伴奏、停止、速度选择、音调选择等直选键。
3.支持多页课件缩略图可视化导航，通过遥控按键可快速定位并切换目标授课页，无需手动操作主机，提升教学连贯性。
4.通过遥控器曲谱转换直选键，可一键切换以下专业曲谱模式：简线双谱、节奏谱、钢琴谱、生成旋律线、唱名、音名、手势图、强弱对照、歌词拼音，满足多样化教学需求。
5.支持通过遥控按键对十一种专业教唱模式进行一键切换播放，包含：男生唱名、女生唱名、真人唱名、范唱、伴奏、男声节奏、女声节奏、女声试唱、伴奏+旋律、童声，覆盖全场景教学场景。
6.支持通过遥控器对范唱、伴奏功能进行独立播放控制，同时具备遥控停止功能，播放状态实时反馈，操作精准可控。
7.音调：可选择对歌曲调式进行改变，降全音、降半音、原调、升半音、升全音等选择。
8.AI智能对话直选键：支持通过遥控按键一键唤醒系统内置AI大模型、可通过语音输入实现精准文字生成。
	1
	台

	
	
	一年级上
1.你的名字叫什么2.拉勾勾3.跳绳4.国旗国旗真美丽5.同唱一首歌6.动物说话7.咏鹅8.洗手绢9.大家来劳动10.小青蛙找家11.小蜻蜓12.法国号13.快乐的小笛子14.龙咚锵
一年级下
1.春晓2.布谷3.小雨沙沙4.牧童遥5.放牛歌6.雁群飞7.数鸭子8.可爱的小象9.两只小象10.火车开啦11.拍皮球12.小宝宝睡着了13.闪烁的小星星14.星光恰恰恰15.理发师16.时间像小马车17.这是什么？
二年级上
1.早上好2.小麻雀3.彝家娃娃真幸福4.乃哟乃5.快乐的音乐会6.唢呐配喇叭7.母鸡叫咯咯8.小鸡的一家9.打花巴掌10.蜗牛与黄鹂鸟11.小红帽12.大海13.云14.小拜年15.过新年
二年级下
1.大树妈妈2.郊游3.共产儿童团歌4.小蜜蜂5.一对好朋友6.草原就是我的家7.我的家在日喀则8.金孔雀轻轻跳9.喜鹊钻篱笆10.两只老虎11.猫虎歌12.音乐小屋13.箫14.新疆是个好地方15.我爱雪莲花
三年级上
1.摇啊摇2.小酒窝3.原谅我4.噢！苏珊娜5.草原上6.我是草原上小牧民7.老水牛角弯弯8.放牛山歌9.妈妈的心10.唱给妈妈的摇篮曲11.四季童趣12.捉迷藏13.美丽的黄昏14.钟声叮叮当15.桔梗摇16.如今家乡山连山
三年级下
1.祖国祖国我们爱你2.只怕不抵抗3.摇船调4.一只鸟仔5.顽皮的杜鹃6.柳树姑娘7.嘀哩嘀哩8.春天举行音乐会9.我是小音乐家10.嘹亮歌声11.剪羊毛12.小小羊儿要回家13.每当我走过老师窗前14.甜甜的秘密15.山里的孩子心爱山16.小巴郎,童年的太阳
四年级上
1.中华人民共和国国歌2.采一束鲜花3.杨柳青4.大雁湖5.哦，十分钟6.大家来唱7.愉快的梦8.月亮月光光9.荡秋千10.童心是小鸟11.小螺号12.让我们荡起双桨13.幸福拍手歌14.阳光牵着我的手15.龙里格龙
四年级下
1.我们大家跳起来2.土风舞3.小小少年4.我是少年阿凡提5.采菱6.癞蛤蟆和小青蛙7.白桦林好地方8.红蜻蜓9.西风的话10.小溪流水响叮咚11.摇篮曲舒伯特12.摇篮曲汪玲13.友谊的回声14.山谷静悄悄15.种太阳16.小纸船的梦
五年级上
1.清晨2.晚风3.雨花石4.我怎样长大5.丰收的节日6.苹果丰收7.外婆的澎湖湾8.牧场上的家9.故乡的小路10.乡间的小路11.叮铃铃12.雏鹰之歌13.堆雪人14.雪花带来冬天的梦
五年级下
1.小鸟小鸟2.春雨蒙蒙地下3.巴塘连北京4.迷人的火塘5.小白船6.真善美的小世界7.田野在召唤8.铃儿响叮当9.我是中国人10.京调11.采花12.编花篮13.爱的人间14.地球是个美丽的圆
六年级上
1.茉莉花2.妈妈格桑拉3.赶圩归来啊哩哩4.木偶兵进行曲5.月亮姐姐快下来6.校园小戏迷7.今天是你的生日8.半屏山9.阿里山的姑娘10.七色光之歌11.萤火虫六年级下1.游子吟2.花非花3.转圆圈4.我抱着月光，月光抱着我5.滑雪歌6.DOREMI7.拍手拍手8.明天会更好9.榕树爷爷10.一把雨伞圆溜溜11.火车来了12.飞天曲13.永远是朋友14.我们是朋友
以上歌曲均为系统内课件，可直接进行播放，播放模式包含：演奏设置、节拍器设置、谱曲播放教学、男生唱名播放、女生唱名播放、范唱播放、伴唱播放、男声节奏、女声节奏、女声试唱、八种播放模式。
★为保障教学内容的合规性，以上教学资源需提供出版社出具的版权授权文件或合法有效的权属证明材料。
	1
	套

	2
	数字音乐乐理教学系统
	一、模块整体架构
1.整合乐理电教板、智能电教板、音基课堂视频资源、素养训练四大核心教学模块，采用AI智能教学引擎，支持多维度乐理知识讲解、交互式训练与数据化评估，适配从基础入门到进阶提升的全阶段音乐教学需求。
二、乐理电教板子模块：
1.多键位虚拟键盘联动功能：内置1组标准大谱表，支持88键/61键虚拟键位模式切换；外接自动演奏钢琴/电钢琴/电子琴弹奏时，虚拟键盘、大谱表及简谱窗口实现三位一体实时高亮同步，键位与音符对应精准无误。
2.AI智能对照讲解功能：支持键盘、谱表、简谱窗口同步联动教学，内置≥15种调式、≥13组音程尺、≥30组和弦模板，可实现调式-音程-和弦三位一体对照讲解，支持一键切换展示，讲解逻辑可视化。
3.AI驱动钢琴自动演奏功能：点击谱表或虚拟键盘，可通过钢琴自动演奏进行发声。
4.全场景训练管理功能：支持重置分数（一键清空当前训练数据，重新开始）、隐藏计时器（适配专注力训练场景）、显示答案（支持设置“答题后显示”“超时后显示”两种模式）、跳过问题。
	1
	台

	3
	数字音乐测评系统-教师端
	一、题库管理：
1.支持查看和使用≥5000道专业题库，支持快速检索，包括题目名称、出版社、题型、乐理知识、创建时间、修改时间等，满足不同条件的筛选。
2.试题范围应包含但不限于人民音乐出版社、人民教育出版社、湖南文艺出版社、广东花城出版社、江苏凤凰少年儿童出版社、广西接力出版社以及地方版音乐课本等题目。
3.支持实体范围选择：选择范围包含出版社、试题状态、试题来源、题型、乐理知识、对应年级、音乐家等范围进行精准筛选。
4.试题范围包含：听力、单选、多选、填空、判断、分析、问答、演唱、演奏、手写绘制、肢体动作等题型可选。
5.查看学生数据：查看考试数据，以图表的形式对考生数量详情（总人数、未通过、已通过、未考核）、完成率、通过率和平均分进行统计。
二、试卷管理：
1.支持根据题库内容新建随机试卷，试卷在指定范围内、难易度相同的情况下随机生成。或执行教研统一考试的固定试卷。
2.支持选择备选题目组、设定随机题目数量及相应分值，满足不同时间段考试时试卷的保密性。
3.预置上千套以上试卷，满足教师直接查看借鉴或直接调用发布考试。
4.可以组合期中考试、期末考试试卷：一键打印试卷，或者下发到指定的区域。可针对区域多次下发试卷，或统一考试试卷。
5.随机生成试卷：教师可以根据题库内容新建随机试卷，每位考生的试卷都是在指定范围内、难易度相同下随机生成。
	1
	套

	4
	数字音乐测评系统-学生端
	1.登录界面有手机号输入、密码、登录、注册账号、忘记密码找回功能。忘记密码需要用手机号、手机验证码进行修改密码。
2.软件商城下载软件进行登录联系。
一、模拟训练
1.具有搜索模式，教师可搜索自己想要的题目类型或题目。
2.演唱训练工具分类有：音域检测：以示例为标准提示发出声音，唱出所能达到的最低音和最高音，在页面中显示钢琴键盘进行高低音音域测试，以波浪图的形式呈现出学生音域高低展示并开始及停止录制；音域检测记录将学生音域高低以音域区间呈现。
二、正式考试
1.需在教师端下发考试，学生可点击正式考试参加本次考试。
2.可实现考试名称、答卷倒计时显示，答题进度，每个类型题目的分数，切换题目不同颜色显示题目的状态。
	55
	套

	6
	近距离背夹麦克风
	1.领夹式麦克风尺寸：32.5mm×24mm×49mm±5mm。
2.电池容量：≥200mAh。
3.充电时间：＜2H。
4.充电输入接口：TYPE-C。
5.关机功耗：仓内＜20uA，仓外200uA。
6.音头设计：采用高精密全指向型音头，麦克风室内与智慧终端信号连接距离可达35~40米，教学场景下无限制使用。
7.双向互动功能：双向互动，高效沟通，终端机上备有2支麦克风，2支麦克风可同时使用技术，教学满足教师、学生使用麦克风双向沟通，且2支麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。
8.多形态佩戴，舒适无感，集成手持、领夹、颈戴。
	1
	套

	7
	音频智慧终端
	1.终端机尺寸：148.5×109.5×43.5mm±5mm。
2.音频输出接口：Aux、RCA接口。
3.充电电压：5V。
4.充电电流：<500mA。
5.内置DSP数字信号处理算法，实时抑制环境噪音与设备啸叫，还原人声真实质感，降低教学声污染，尤其适合多设备共存的复杂环境。
6.同步功能：带蓝牙无线连接、AUX接口，更方便快捷的连接方式，可直接同步电脑、手机音频，播放WMA、MP3、MP4等格式音频；防止学生误操作或盗用，保障教学秩序；后台可配置多用户权限，支持分级管理。
7.采用NFC卡片解锁技术，设备需授权卡片触碰方可启动，防止学生误操作或盗用，保障教学秩序；后台可配置多用户权限，支持分级管理。
	1
	套

	8
	教室均匀扩声系统
	1.扬声器单音箱额定功率：≦20W。
2.四个扬声器总功率：≦80W。
3.喇叭额定阻抗：≦8Ω。
4.特性灵敏度：1.6KHZ（0dB）。
5.输出声压级：1M1W88d。
6.额定频率范围：20HZ~20KHZ。
7.音频频率响应范围：20HZ~20KHZ。
8.覆盖角度H×V：135°。
9.扬声器单元：≥2×4。
10.扬声器尺寸：148.5×109.5×43.5mm±5mm。
11.音频输入接口：RCA接口。
12.声学优化：铁网圆形孔径在不影响声音传播的前提下，对声波有一定的散射和折射，使声音更加均匀地扩散，改善音箱的指向性和扩散性，提升整体的声学效果；精准相位：全频喇叭是一个单元发声，避免不同单元间的相位差问题。
13.声源同步功能：智慧终端组合音响可对接领夹麦克风组成无感扩声系统，通过智慧终端内置的DSP抑制算法芯片，可以实现将有源音箱壁挂于教室实现声源同步。
14.灵活教学适配功能：针对不同教学场景（普通教室、阶梯教室、礼堂）配备不同教学系统（1拖4、1拖8），给客户多种选择。
	1
	套

	9
	机柜
	1.材料采用冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。
2.柜尺寸约1000mm。
	1
	个

	10
	教师桌
	1.桌面：桌面采用厚度≥18MM的环保等级≥E1高密度板；桌面可选用整体采用静电高温喷涂工艺，表面硬度可达3H，桌面设计有笔槽位，桌面板所有棱边都采用弧形设计；产品防潮防湿，桌面24小时灌水测试不起泡，产品无毒、无甲醛排放；可根据环境选配抗菌、抗病毒表面处理工艺桌面。桌面也可以选择表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺。甲方根据实际需求选择。桌面安装长度为30cm的铝拉丝档条，防止物品滑落；桌面配置有笔槽。桌面尺寸长宽为：≥750×500mm。
2.气动升降杆：气动升降杆采用铝合金作为升降杆柱体，表面采用高温静电喷涂。桌面气动升降范围为780-1080mm；气杆采用一键无极升降，升降按键采用弧形设计；气动升降杆最大承重15KG。
3.底盘：采用开放型设计的支架底盘，符合人体工学，不仅可以防止踢脚，还突破传统的束缚，解放双脚。底盘采采用铝合金，表面采用高温静电喷涂，安装4个两寸万向PU滑轮，2轮可锁定，方便移动。
4.LOGO装饰板：桌面下方安装厚度≥5mm的亚克力LOGO装饰板，尺寸≥500×400mm，采用4颗装饰螺丝安装，可以印刷校徽。
5.功能：课桌桌面呈10度倾斜，课桌可以选配安装水杯架。
6.尺寸（L×W×H单位mm）：≥750×500×（780~1080）。
	1
	台

	11
	钢琴
	1.整体尺寸：≥L1530mm×H1210mm×W610mm。
2.铁板：大尺寸全围铁牌，采用传统翻砂铸造工艺，高度≥1130mm。
3.弦槌：纯羊毛毡，红木榔头。
4.制音毡：平板毡、三角毡和坑毡采用欧洲顶级羊毛毡。
5.琴弦：圆形弦，镀锡防锈钢线,最大有效弦长≥1185mm。
6.击弦机：运动木制件为实木材料。
7.音板：云杉木制作的加强实木音板。
8.肋木：≥11根云杉木。
9.弦轴板：≥18层硬木交错拼接弦轴板。
10.键盘：实木云杉木黑键，砝码平衡加铅处理。
11.音头纽：不易变形角木材料。
12.连接顶杆：不易变形角木材料。
13.中盘：松木细木工板。
14.弦码：榉木多层板制作。
15.背柱：云杉，五根背柱榫接技术。
16.钢琴凳：原装实木皮革升降琴凳。
17.备注：所有钢琴配有内置缓降器、键盘布、擦琴手套、脚轮脚垫、保养剂、防潮管。
18.自动演奏系统：力度级别：256级、击键频数：9次以上/秒、支持30个同时按键数、持续播放时间：24小时以上，支持自动检测。
19.功放板≥总功率80W，低音喇叭25W，中音喇叭25W，高音20W。
20.自动演奏要求：
(1)支持中小学数字化音乐教学系统链接，支持五线谱简谱双乐谱演奏驱动，支持乐谱速度调节，乐谱任意位置演奏、单音演奏。
(2)采用电机驱动控制静音，静音角度精确，保证静音下的钢琴手感，可实现一键静音或APP远程控制静音。
(3)演奏系统将静音系统功能加入进去，达到了整个系统既能自动演奏还原，同时也拥有静音功能；
(4)震动检测功能，独立研发钢琴音源震动传感器，随时检测钢琴音板震动情况，并将震动传入系统平台进行分析钢琴状况。
(5)原有曲谱改编音符、音高、力度后演奏系统自动识别进行弹奏。
(6)支持中小学课本乐谱及拓展乐谱的自动演奏。
(7)支持踏板、调音、连音、顿音等变音记号的自动演奏。
(8)MIDI接口与USB两种接口、自动检测：支持
21.演奏性能：白键下沉深度≤11mm；相邻两白键高度偏差≤0.6mm；全键盘白键表面高度误差≤2.0mm。
	1
	台

	12
	电钢琴
	1.课件资源：搭载教材配套出版社1-9年级课件示范区，含≥180首教材曲目。
2.白键下沉偏差≤0.8mm，相邻两白键高度偏差≤0.5mm，全键盘白键表面高度误差≤1.0mm。
3.外形：标准电钢琴，胡桃木纹PVC，滑动键盖、键盘：88键逐级配重重锤钢琴键盘。
4.显示：点阵式液晶显示屏(128px×64px)。
5.复音数：≥128。
6.示范曲：≥58首示范曲。
7.触键力度：3种标准钢琴力度曲线，轻、重、标准，触感灵敏度调节。
8.音色：≥295种音色。
9.音色效果：≥5种混响效果，≥5种合唱效果。
10.录音功能：单曲最大≥5900音符。
11.音色控制：三角大钢琴音色，双音色，双键盘。
12.双音色：双钢琴音色，用户编辑多重组合音色。
13.键盘分离：双钢琴、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+弦乐、吉他。
14.有害物质检测数值要求：甲醛≤0.03mg/m³;甲苯≤0.02mg/m³;二甲苯≤0.02mg/m³;苯≤0.02mg/m³;总挥发有机化合物≤0.02mg/m³检测数值。
15.电钢琴及控制面板按键中可迁移元素Cd（检出限1mg/kg）、Hg（检出限1mg/kg）、Pb（检出限5mg/kg）实测值均为未检出（N.D.），符合GB28489-2022《乐器有害物质限量》中A类/B类限量标准要求（Cd≤75mg/kg、Hg≤60mg/kg、Pb≤90mg/kg）要求。
16.踏板功能：弱音踏板、延音踏板、制音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能。
17.音响系统：立体声双喇叭音响系统，功率：≥18×2W。
18.尺寸：长×宽×高1381×444×838mm±10mm。
	1
	台

	13
	音乐用品柜
	1.材质：三聚氰胺双面刨花板。
2.尺寸：≥长1800×深400×高1600mm。
3.材质：采用≥18mm厚三聚氰胺双面刨花板，截面PVC封边条封边，四纵二横八门柜。五金配件，柜门安装拉手及门锁。
	2
	台

	14
	音叉
	1.材质：钢、木。
2.尺寸：共振盒约12×9.3×5.2cm，音叉约13cm。
3.表面：环保漆、音叉电镀工艺。
4.配件：打锤。
5.使用方法：将音叉柄插在共鸣箱插座上，用橡皮击槌或其他富有弹性的物体敲击音叉。
注意事项：不可用硬质物体或在桌边敲击，因为在此等情况下，可能发出大量副波。音叉使用后应以软布片揩清洁、并全面涂上防锈油，储藏于干燥处，以防生锈。
	1
	个

	15
	节拍器
	1.节拍速度：40-208拍/分。
2.拍子型：0、2、3、4、6五种选择。
3.节拍音色：机械声。
4.尺寸：≥110×110×220mm。
5.结构：金属大机芯。
	1
	个

	16
	多用划线规
	1.尺寸：约120×100mm。
2.材质：塑料。
3.用途：多用，可画五线,四字格,圆.能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形等。
	2
	套

	17
	五线谱识读教具（教师）
	包含：节奏卡、五线谱磁力板、音符、磁力音符。
一、节奏卡：
1.材质：磁性底材，可直接吸附在黑板、绿板等铁质物品上。
2.尺寸、数量：单个卡片尺寸≥78×78mm、正反面均由音符、一套的数量18个、正反数量相加≥34个。
3.包含：四分音符、八分音符、十六分音符、前八后十六音符、前十六后八音符、切分音音符、前附点音符、三连音音符、后附点音符等。
二、五线谱磁力板：
1.材质：磁性底材，可直接吸附在黑板、绿板等铁质物品上。
2.尺寸：≥1250×140mm，共一张、切3等分、对应音符卡片可直接吸附在五线谱磁力板上进行讲解。
三、磁力音符：
音符包含：全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、附点、四分休止符、八分休止符、十六分休止符、高音谱号、低音谱号、强记号、升音记号、降音记号、还原记号、保持音、反复记号、弱记号、三连音、前八后十六音符、后附点音符、前附点音符、前十六后八音符、切分音音符、八分音符、十六分音符、小节线等。
四、磁力音符包含：
全音符、二分音符、四分音符、八音音符、十六分音符、附点全音符、附点二分音符、附点四分音符、附点八分音符、四分休止符、八分休止符、十六分休止符、高音谱号、低音谱号、强、弱、升记号、降记号、还原记号、Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si、Do（高音）、Do（低音）、Re（低音）、Mi（低音）、Fa（低音）、Sol（低音）、La（低音）、Si（低音）、Do（中音）、重降记号、重升记号、三连音、前十六后八、前八后十六、四个十六、两个八分、切分节奏、附点节奏6个、全休止符、二分休止符、顿音记号、回音记号、波音记号等。
	1
	套

	18
	五线谱识读教具（学生）
	包含：五线谱磁力板（盒）、节奏卡（纸卡）、音符、磁力音符一套(纸质)。
一、音符卡片收纳学习板：
1.尺寸：长≥460mm宽≥200mm高度≥30mm
2.材质：采用ABS一体注成，环保无异味
3.音符卡片可放置于内部，利于储存
4.8个小圆球相互扣到对应孔位，防止移位，且合起后方便老师发放收起
5.上附五线谱表，可将音符卡片直接进行摆放重复利用，无需书写。
二、节奏卡（纸卡）
1.材质：磁性底材，可直接吸附在黑板、绿板等铁质物品上。
2.尺寸、数量：单个卡片尺寸≥78×78mm、正反面均由音符、一套的数量18个、正反数量相加≥34个。
3.包含：四分音符、八分音符、十六分音符、前八后十六音符、前十六后八音符、切分音音符、前附点音符、三连音音符、后附点音符等。
三、磁性音符：
材质：磁性底材
音符包含：全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、附点、四分休止符、八分休止符、十六分休止符、高音谱号、低音谱号、强记号、升音记号、降音记号、还原记号、保持音、反复记号、弱记号、三连音、前八后十六音符、后附点音符、前附点音符、前十六后八音符、切分音音符、八分音符、十六分音符、小节线等。
四、音符卡片包含：
全音符、二分音符、四分音符、八音音符、十六分音符、附点全音符、附点二分音符、附点四分音符、附点八分音符、四分休止符、八分休止符、十六分休止符、高音谱号、低音谱号、强、弱、升记号、降记号、还原记号、Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si、Do（高音）、Do（低音）、Re（低音）、Mi（低音）、Fa（低音）、Sol（低音）、La（低音）、Si（低音）、Do（中音）、重降记号、重升记号、三连音、前十六后八、前八后十六、四个十六、两个八分、切分节奏、附点节奏6个、全休止符、二分休止符、顿音记号、回音记号、波音记号等。
	48
	套

	19
	小锣
	响铜，厚度均匀、平整、无毛刺、无裂缝；直径：220mm±5mm，中心脐直径90mm±5mm。主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。附槌。
	2
	个

	20
	大钹
	响铜制，直径30cm，铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，两面一副。
	2
	副

	21
	小钹
	响铜制，直径22cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，两面一副。
	2
	副

	22
	12寸扁鼓（含架）
	1.外观：鼓体着色均匀，无流挂现象；鼓锤表面打磨光滑，无疤疖。
2.声音饱满，浑厚；延音≥2S。
3.尺寸：鼓面直径445-455mm，鼓体高度220-230mm；鼓锤锤头直径12-15mm；鼓锤长度：220-230mm。
4.装配：铁质万向轮鼓架；挂环安装牢固；鼓皮无褶皱，破损，张力适度；鼓钉色泽光亮，安装牢固，间隔均匀。
	3
	个

	23
	7寸堂鼓（含架）
	1.外观：鼓体着色均匀，无流挂现象；鼓锤表面打磨光滑，无疤疖,无腐蚀，无黑线。
2.声音饱满，浑厚；延音≥2S。
3.尺寸：鼓面直径310-320mm，鼓体高度320-330mm；鼓锤锤头直径13-15mm；鼓锤长度：225-230mm。
4.装配：铁质万向轮鼓架，挂环安装牢固；鼓皮无褶皱，破损，张力适度；鼓钉色泽光亮，安装牢固，间隔均匀。
	3
	个

	24
	电子乐理键盘琴
	1.智能交互键盘：采用迷你键盘，搭配≥14个智能按键，每个按键均配备独立升降号调节按键，支持临时半音调智能微调。
2.智能安全开关：配备智能防漏电开关按键，具备过流、过压智能保护，保障教学使用安全稳定。
3.AI节拍智能控制：内置2/4、3/4、4/4、6/8四种常用拍型快捷选择键，节拍播放时三色指示灯同步智能高亮提示，节拍状态直观可视。
4.智能速度调节：节拍速度支持40–280拍/分钟连续智能调节，调节数值实时在LED显示屏精准数字显示，响应无延迟。
5.智能音高调控：支持音符升半音、降半音、原音三级智能切换，音高调节精准稳定，适配多调性教学场景。
6.智能状态指示：配备三色智能指示灯，可根据节拍、播放、调节状态自动变色提示，教学状态一目了然。
7.智能音量控制：采用电子电位器智能控制，支持1–10级音量线性调节，音量平滑无杂音，适配课堂与个人练习场景。
8.智能谱面书写区：配置一组可书写高音谱表，谱表书写区域占硬件面板面积≥3/4，满足课堂乐理标注、示范书写需求。
9.智能音频接口：配备立体声迷你插孔，支持耳机监听与音频输出，实现双向智能音频传输，音质清晰保真。
10.智能供电系统：配备Type-C智能直充接口，兼容四节AA（LR6）碱性电池、R6锰电池、HR6镍氢充电电池双模式供电，续航智能持久。
11.标准配置：含产品使用说明书、USB数据线，满足开箱即用需求。
12.物理规格：整机尺寸460mm×180mm×25mm±10mm，输出功率≥1.2W。
13.复音数指标：最大复音数16，支持多音同时触发，满足和声教学与多声部演示需求。
	10
	支

	25
	双响筒
	1.尺寸：长192mm。
2.材质：榉木，NC底漆+NC面漆。
3.特质：打棒敲击，高音与低音对比明显，有图案一面为低音。配备收纳盒。
	8
	副

	26
	打棒
	1.尺寸：长175mm。
2.材质：榉木，NC底漆+NC面漆。
3.特质：由高密度的硬木制成，音色明亮，切割音色穿透力强。配备收纳盒。
	8
	对

	27
	沙锤
	1.尺寸：长200mm。
2.材质：榉木，NC底漆+NC面漆。
3.特质：手柄抓握感舒适，控制感好。音色饱满。配备收纳盒。
	8
	对

	28
	沙蛋
	1.尺寸：高：≥60mm、直径：≥48mm
2.材质：PS塑料颗粒。
3.特质：音色清透，音量高，投射力强。配备收纳盒。
	15
	对

	29
	棒铃
	1.尺寸：长210mm。
2.材质：榉木手柄，NC底漆+NC面漆。
3.特质：铃声音色饱满，丰富。手柄操作性强，确保动态控制配备收纳盒。
	8
	个

	30
	手摇铃
	1.尺寸：长115mm。
2.材质：牛皮带子，金属电镀铃铛，榉木手柄，NC底漆+NC面漆。
3.特质：经典雪橇铃音色。科学的手握柄，铃声饱满。配备收纳盒。
	10
	个

	31
	铜镲
	1.尺寸：直径100mm。
2.材质：黄铜材质，尼龙带。
3.特质：传统中国乐器，纯铜镲片音色干净，延音长。配备收纳盒。
	5
	副

	32
	铜锣
	1.尺寸：直径180mm。
2.材质：黄铜材质，尼龙带。
3.特质：传统中式乐器，低音与边缘处高音相互结合，民族调性强。
	1
	副

	33
	铜碰钟
	1.尺寸：长160mm。
2.材质：榉木手柄，黄铜碰钟，NC底漆+NC面漆。
3.特质：相互碰奏能发出明亮悠长的金属音质，乐器演奏中长音的最佳表现。
	8
	对

	34
	三角铁
	1.尺寸：边长135mm。
2.材质：铁质镀硌，胶皮黑管。
3.特质：金属特质乐器，音色明亮，绵延。配备收纳架。
	8
	副

	35
	手鼓收纳盒
	长≥470mm，宽≥230mm，高≥240mm，松木材质。
	1
	个

	36
	铃鼓收纳盒
	长≥470mm，宽≥230mm，高≥240mm，松木材质。
	1
	个

	37
	响板收纳盒
	长≥290mm，宽≥240mm，高≥150mm，松木材质。
	1
	个

	38
	双响筒收纳盒
	长≥210mm，宽≥190mm，高≥140mm，松木材质。
	1
	个

	39
	沙锤收纳盒
	长≥290mm，宽≥290mm，高≥200mm，松木材质。
	1
	个

	40
	沙蛋收纳盒
	长≥290mm，宽≥240mm，高≥150mm，松木材质。
	1
	个

	41
	手摇铃收纳盒
	长≥290mm，宽≥170mm，高≥130mm，松木材质。
	1
	个

	42
	铜镲收纳盒
	长≥290mm，宽≥170mm，高≥130mm，松木材质。
	1
	个

	43
	三角铁收纳架
	长≥290mm，宽≥60mm，高≥250mm，松木材质。
	1
	个

	44
	展示柜及收纳盒
	1.5个/组，1.2生态板。
2.鼓柜约：长1200mm，宽380mm，高1200mm。
3.琴柜约：长800mm，宽380mm，高1200mm。
4.小乐器柜约：长1200mm，宽380mm，高1200mm。
5.侧边柜2个，尺寸约：长400mm，宽380mm，高1200mm。
	1
	套

	45
	蛙鸣筒
	1.尺寸：长350mm。
2.材质：榉木，NC底漆+NC面漆。
3.特质：鱼型刮奏乐器，音色明亮，穿透力好。
	8
	副

	46
	木鱼
	1.7音一组，椴木。
2.长85宽90高80mm。
3.长75宽80高70mm。
4.长75宽76高70mm。
5.长72宽72高68mm。
6.长68宽73高67mm。
7.长66宽70高60mm。
8.长63宽66高57mm。
	1
	套

	47
	碰钟
	1.材质：铜。
2.外观：光洁，无毛刺，蓝色系绳。
3.音色清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕；延音≥6S。
4.尺寸：直径44±1mm。
	4
	副

	48
	小军鼓
	1.声学品质
(1)音色音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏。
(2)发音持续时间：≥3s。
2.尺寸要求：
(1)鼓外径：（354）mm/±（4）mm。
(2)鼓腔厚度：（6.4）mm/±（0.3）mm。
(3)鼓腔圆度：≤5mm。
(4)鼓高度：（145）mm/±（1）mm。
(5)骨膜压圈内径与外径差：（3.25）mm/±（0.75）mm。
(6)骨膜承受静压力：演奏状态下的骨膜压力在（98±1）N时，不破裂。
(7)骨膜耐久性：在骨膜任意一点用（40±2）N的力以100次/min的频率，连续敲击3000次后骨膜不破裂。
3.材质及工艺
(1)材质：骨膜选用天然皮膜或人工合成皮膜。
(2)外观：鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。骨膜表面平整、无折痕、无波纹、无损伤。金属件表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮、露底。
	1
	面

	49
	大军鼓
	1.声学品质
(1)音色音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏。
(2)发音持续时间：≥3s。
2.尺寸要求：
(1)鼓外径：（655）mm/±（5）mm。
(2)鼓腔厚度：（6.4）mm/±（0.3）mm。
(3)鼓腔圆度：≤5mm。
(4)鼓高度：（300）mm/±（2）mm。
(5)骨膜压圈内径与外径差：（3.5）mm/±（0.5）mm。
(6)骨膜承受静压力：演奏状态下的骨膜压力在（98±1）N时，不破裂。
(7)骨膜耐久性：在骨膜任意一点用（40±2）N的力以100次/min的频率，连续敲击3000次后骨膜不破裂。
3.材质及工艺
(1)材质：骨膜选用天然皮膜或人工合成皮膜。
(2)外观：鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。骨膜表面平整、无折痕、无波纹、无损伤。金属件表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮、露底。
	1
	面

	50
	音乐凳
	1.原木色，≥300mm×300mm×460mm、可调节响弦排面胡桃木鼓身椴木。
2.材质：高密度合成音板。
3.工艺：主体多次手工打磨，环保水性漆半哑光喷制，转角为圆弧角缝隙设计。
4.结构：六面声学设计，内置双排≥16簧共振军鼓响弦，低音饱满音色细致。
5.颜色：分为黄、灰、橙、蓝四种颜色。
6.有害物质检测数值要求：甲醛≤0.02mg/m³;甲苯≤0.02mg/m³;二甲苯≤0.02mg/m³;苯≤0.02mg/m³;总挥发有机化合物≤0.01mg/m³检测数值。
	48
	个

	4、  小学体育设备清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	一般

	1
	计算器
	函数计算器，12位
10+2显示函数计算器，塑料按键、有保护盖，规格：148×80×18mm，可进行常用及自然对数、指数、倒数、舍入平方根、立方根、根、平方、百分数计算、度分秒计算排列、组合统计、回归计算。
	6
	个

	2
	录放音机
	 可放卡带。带USB MP3接口
	2
	台

	3
	打气筒
	材质：铝合金+塑料，优质软管，冬天不变硬，夏天不爆裂。
尺寸：500mm。
性能及用途：篮球，足球，气球等各种球类专业打气筒。
	3
	个

	4
	电动充气泵
	电动，220V交流电，用于篮球、排球、足球充气
	1
	台

	5
	布卷尺
	1.10米
2.由尺带和尺盒组成，尺带进出灵活，附有摇柄。
3.量程：0～10m，分度值：1cm。
4.尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。
	3
	盒

	6
	布卷尺
	1.20米
2.由尺带和尺盒组成，尺带进出灵活，附有摇柄。
3.量程：0～20m，分度值：1cm。
4.尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。
	1
	盒

	7
	布卷尺
	1.30米
2.由尺带和尺盒组成，尺带进出灵活，附有摇柄。
3.量程：0～30m，分度值：1cm。
4.尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。
	1
	盒

	8
	布卷尺
	1.50米
2.由尺带和尺盒组成，尺带进出灵活，附有摇柄。
3.量程：0～50m，分度值：1cm。
4.尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。
	1
	盒

	9
	数字秒表
	1.供中小学体育教学及训练作计时用。
2.显示系统：能够计量60个时段，可以读出小时、分钟、秒、1/100秒，分段点时间、分段区时间和全部经过时间的三排显示，分段点时间（SPLIT）、分段区时间（LAP）、检索（RECALL）、停止（STOP）和秒表等显示的标志；
3.时间/日历显示可以读出小时、分钟、秒钟、年历、月历、日历和时间/日历等；
4.显示媒介：向列型液晶体磁场效应模式（FEM）；防水（三个大气压巴），防震（在正常的体育活动中，不会导致秒表受损），防磁（不会受磁性影响）；
5.晶体振荡器的频率：32,768Hz/每秒；工作温度：-5℃至50℃）；月率（走快或走慢）：正常温度范围内（5℃至35℃）月小于15秒。
6.60跑道电子秒表；最小记时值0.01秒。最大计时不少于10小时；误差不大于1/100。
7.显示数字应清晰，不断划、不模糊、不闪烁。
	4
	块

	10
	体育器材架
	钢制，组装式三层置物架，尺寸：1800×2000×500mm。
	4
	个

	11
	体育器材橱（柜）
	尺寸高1.85米，宽90公分，厚39公分。侧板厚0.8mm，隔板厚度0.5mm。
	2
	个

	田径类

	1
	接力棒
	1.外形尺寸：直径φ30mm  长度L300mm。圆度允差0.5mm  直线度0.9mm。
2.用铝合金管材制成，表面漆涂彩色粉末，4种颜色，体形端直，无变形，无弯曲等缺陷。
3.表面涂彩色油漆、色泽鲜艳。
	20
	根

	2
	跳高架
	立柱整体铝合金，高度刻度500mm～1800mm，带升降，钢制底盘带轮可移动，底座尺寸：400×400×60mm底盘采用5mm厚钢板，一次冲压成型，底盘下有4个调节轮，横杆固定在立柱上，中心自然下垂小于20mm，表面打砂处理后喷塑。跳高架有足够的高度，可保证至少超过横杆的最大提升高度10厘米。跳高架为两个，两立柱之间的距离为4.00～4.04米；横杆托长6厘米，宽为4厘米，为长方形平面。
	2
	付

	3
	跳高垫
	1.规格：3000×2000×300mm.
2.套经缝纫组合，四角为直角，每个角均有皮革复合保护，棱角加白牙子，置4个把手。
3.人造海绵于垫套内缝合形成，海绵密度28#，当载荷落到垫子上时，凹陷深度平均为30～40mm，弹跳高度为20～120mm。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型，无接缝、无味环保，压缩强度测试≥100kpa，吸水率测试≤0.6%。
	2
	个

	4
	跳高横杆
	1.采用新型玻璃钢材料；
2.长度4000mm，直径为30mm，两端各有一段长150-200mm宽35mm的平面；
3.横杆应具有一定的弹性，在横杆中央悬挂3kg重物时，横杆中心下垂应不超过70mm；
4.ABS塑料接头，以便安放；
5.横杆重量不超过2公斤，横杆表面光滑，弹性好无弯曲。
	2
	根

	5
	发令枪
	电子发令枪
	2
	支

	6
	标志筒
	材质：环保PE  高30cm  底边直径19×19cm。
	20
	个

	7
	实心球
	1.规格与材料：小学生用实心球，圆周长350mm，重量1kg，圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。
2.性能要求：从10m高处自由落体试验后，无破裂。
3.外观质量要求：球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。
	20
	个

	8
	投掷靶
	铁框架，木靶面，支架采用30×30mm的方管制成尺寸：800×800mm ，中心孔直径40mm，中心孔外围有三道50mm宽，三个颜色的靶围，孔中心距地面1.2米，靶面厚5mm。
	6
	套

	9
	钻圈架
	钻圈架两立柱及底座为30mm×30mm的方管，圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm～750mm。
	6
	个

	10
	标志杆
	1.标志杆高1600mm，三角形旗面（单色），带底盘，立柱采用黄色ABS塑料管带弹性。
2.底盘坚固，放置平稳。
	20
	根

	少儿（趣味）田径 成套软式器材

	1
	少儿（趣味）田径相关教学资料及培训等相关配套服务
	1.教师培训：具备相应资质的少儿（趣味）田径教学讲师进行培训，培训结束后颁发培训证书。
2.适合7-8岁少儿的运动项目，不少于10个项目；包括：短跑、跨栏跑、接力跑、8分钟耐力跑、一级方程式、立定多级跳、梯子上的赛跑、交叉跳、跳绳、限制区中的三级跳、儿童投掷标枪、跪姿投掷、投靶过栅栏等
3.适合9-10岁少儿的运动项目，不少于7个项目；包括：速度渐进的耐力赛跑、冲刺、跨栏跑、绕杆接力、撑杆跳远、精确跳远、旋转投、后抛实心球等
4.适合11-12岁少儿的运动项目，不少于8个项目；包括：折返方程式、跨栏跑、1000米耐力跑、掷少年标枪、掷少年铁饼、沙坑撑杆跳远、短助跑三级跳远等
5.少儿田径教学提纲和提要。包括：得分体系、跑类项目评分、田赛项目评分、田赛项目测量与最终排名等内容
6.教师指导用书内容包括：小学一至六年级，每个年级不少于32课时的教学内容                          
7.组织少儿田径赛事指导纲要。包括：准备工作、参加和竞赛形式、团队参加形式、竞赛表格、记分牌、参赛队和场地识别、竞赛组织人员和协助人员、比赛结果的发布等内容
8.赛事活动组织指导：制定赛事活动组织方案，指导举办赛事活动流程，赛事活动规程、规则培训，裁判员培训等相关赛事活动事宜。
9.少儿（趣味）田径竞赛管理系统：通过系统登录，注册后获得用户名和密码登录系统，根据提示录入参赛队名称、比赛成绩等信息，自动生成少儿（趣味）田径竞赛各个组别、各个比赛项目、各个参赛队的比赛成绩与排名统计表并可直接进行打印，所有数据将会自动存储在系统云平台里供日后随时查询和收集使用。
	2
	套

	2
	走跑类器材及教学资源包
	1.软式练习跨栏架：XPE环保塑料发泡材料制成，色彩鲜艳，材质柔软，由底板横板和侧板构成，侧板与横板之间以及侧板与底座之间均为榫卯连接，拆卸组装方便。横板长700mm，宽90mm底板长：700mm，宽220mm侧板下底长220mm，高560mm高度可三档调节为:300mm、500mm、600mm所有板的厚度18mm，24付。
2.软式练习接力环：柔软塑胶材料制成的空心圆圈结构，圆圈内环和外环壁上设置有防滑纹，环体设有气嘴，可进行充气外圈直径：φ170mm～190mm，内圈直径：φ90mm～100mm，18个。
3.软式接力棒：里面为塑料管或棒，外面及两端均由橡胶发泡材料包裹，质地柔软，色彩鲜艳长度300mm,直径:φ25mm～35mm12根。
4.软式趣味绳套：由一根长绳子串起多跟相同长度的泡沫管构成，绳子由2-3根橡胶绳外覆尼龙材料制成，泡沫管为柔软泡沫材料制成, 彩色相间，可随意摆放成各种格子供跑跳练习。长度：9500mm，绳子直径φ：6mm，每根塑料泡沫管度:500mm，直径φ30mm。每副绳套泡沫管总数量：20根，其中一根作为备用。4个。
5.起跑发令组合：发令信号旗与发令声音信号集于一体，两个信号旗板为亚克力材质，分别为红色和黄色，分别契合在两个夹板上，夹板为实木，由金属合页连接并配有金属把手，通过两个夹板的发力夹合发出声音信号信号板长250mm宽180mm,厚度2mm夹板长450mm宽40mm，厚度15mm，2个。
6.多功能折叠长垫：里面为环保塑料泡沫板，外面为塑料皮革，由四块依次连接的子垫，其边缘以及连接部通过皮革热压密封连接而成，使得每个子垫都可以向正反两个方向反转规格尺寸600mm×1800mm×25mm，3个。
7.彩色标志杆组合：由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成，塑料制成；杆和座可以分离，底座下部有塞子，拧开塞子可以灌水和沙子，增加配重，底座中部中央呈契形，使得杆越往里插越紧；标志旗为三角形布料，印有少儿田径LOGO，边缘缝有杆套便于套在标志杆上杆长 1200mm杆直径φ27mm底座高107mm底座直径φ200mm 标志旗尺寸300mm×300mm，24套。
8.运动计数器：材质：ABS彩色塑钢，金属指环和按键，通过旋转侧面按钮可以随时回零数字显示范围：0-9999，12个。
9.教学资源包：（1）实践指南教学资料（2）少儿（趣味）田径教师指导用书（3）教学卡片.
实践指南教学资料内容包括但不限于：
1.适合7-8岁少儿的跑类运动项目，短跑、跨栏跑、接力跑、8分钟耐力跑、一级方程式，格子上的赛跑等。 
2.适合9-10岁少儿的跑类运动项目，速度渐进的耐力赛跑、冲刺跑、跨栏跑、绕杆接力跑等。
3.适合11-12岁少儿的跑类运动项目，折返方程式、跨栏跑、1000米耐力跑等。
4.少儿（趣味）田径教师指导用书内容包括：小学一至六年级，每个年级不少于32课时的教学内容。                                                                               
	2
	套

	3
	跳跃类器材及教学资源包
	1.撑杆跳软式撑杆：杆长：2000mm，裸杆外径：φ25mm，裸杆内径：φ21mm，壁厚：2mm，带软套外径：φ35mm，静负荷承受能力≥2000牛顿；内部材质为碳纤维，外部由橡胶发泡橡胶包裹，有防滑纹，两头有带防滑颗粒的塑胶球头，4根。
撑杆跳辅助练习装置：杆长：1700mm，杆体外径：φ 25mm，底座与保护垫：60*60mm,保护垫厚度100mm,静负荷承受能力≥2000 牛顿。底座为方形铁质框架，上面放置珍珠棉外敷 2.PVC 革的保护垫；杆体内部材质为碳纤维，外部由橡胶发泡橡胶包裹，有防滑纹,杆体与底座连接牢固,2套。
3.多功能跳远长垫：材质外套牛津布，里面环保塑料泡沫板，由六块小垫子粘连拼接然后再装到一个大的牛津布外套里。外套一面印有六个相接的圆圈，圆圈里分别印有数字1-6；另一面印有表示距离的刻度线整体规格：300cm×150cm×5cm每个子垫子规格：100cm×75cm×5cm圆圈规格：直径47cm刻度最小单位：10cm，1块。
4.数字圆跳垫：塑料泡沫与防滑纹PVC革双面复合而成,印有0-9不同数字直径：φ470mm厚度：5mm，10个。
5.十字跳垫：里面为环保塑料泡沫板，外面为防滑的塑料皮革，将5个正方形垫子呈十字形相连缝合，按照中、前、后、左、右分别印刷数字0、1、2、3、4 ，总共五个正方形垫子，每个正方形垫子长和宽均为500mm厚度：10mm，4个。
6.投掷数字锥：柔软塑胶材料制成，呈圆锥体形状，每个椎体分别印有表示距离的数字。高：270mm上直径：φ58mm下直径：φ192mm，16个。
7.大号软式标志桶：柔软塑胶材料制成呈圆锥体状，放置平稳，中间有不同高度的圆孔。高：500mm上端直径：φ33mm下端直径：φ290mm，9个。
8.小号标志物：呈碟状，上边呈十字形口，便于收纳，下圆形放置平稳；材质 LDPE触感柔软。高：75mm上直径：φ65mm下直径：φ200mm，100个。
9.标志物架：铸铁制成，用于叠放小号标志物。高：200mm底座直径：100mm，2个。
中号软式标志桶：柔软塑胶材料制成，呈圆锥体状，上圆下方，放置平稳。高：300mm上直径：φ30mm下边底长：215mm，20个。
10.软式跳高横杆：杆体由柔软泡沫材料制成，中间串有高强度弹力绳，弹力绳两端连接ABS塑料绳扣，绳扣上有两个圆孔和一个契形开口，弹力绳穿过绳扣可以实现与立杆快捷连接杆体度:3500mm直径：φ30mm中间高强度弹力绳长度：4000mm直径：φ3mm塑料绳扣直径：φ45mm，4个。
11.少儿木柄跳绳：木柄采用原木制成,跳绳用尼龙或棉绳。长度：2600mm，12个。
12.带轮便携器械包：高强度牛津布或皮革制成，包底部装有滑轮，前面和两侧都有拉手，上面有粘钩杆套。长×宽×高：1300mm×350mm×500mm，1个。
13.30米大号皮尺：皮革材质，每10米一种颜色，整米和每20厘米丝网印刷有刻度和数字。宽：150mm长度：30000mm，2个。
14.体育场地标志胶带：材质为布基胶带，用于塑胶、木地板等场地粘贴标志，粘贴牢固，易于撕扯。宽：50mm长度：18m，3卷。
15.便携式充气筒：材质：PVC，带充气软管及气针，把手套内有弹簧便于反复充气。气筒高度：300mm直径：φ30mm，1个。
16.折叠式器械收纳车：材质：喷塑钢管，牛津布，网眼布，PVC。由车和增高围网构成，车体配有灵活的推拉手柄，车身通过一根提拉绳实现快速折叠和展开。最大承重80公斤规格框尺寸：85cm×50cm×28cm，轮子尺寸20cm×4cm，装配增高围网后框体高度为800mm，1辆。
17.教学资料包：（1）教学卡片（2）实践指南教材（3）少儿（趣味）田径教师指导用书
实践指南教学资料内容包括但不限于：
1.适合7-8岁少儿的跳类运动项目，立定多级跳、交叉跳、跳绳、限制区中的三级跳等。
2.适合9-10岁少儿的跳类运动项目，撑杆跳远、精确跳远、立定跳远等。
3.适合11-12岁少儿的跳类运动项目，沙坑撑杆跳远、短助跑三级跳远等。
4.少儿（趣味）田径教师指导用书内容包括：小学一至六年级，每个年级不少于32课时的教学内容。
	2
	套

	4
	投类器材及教学资源包
	1.软式练习标枪：整体呈火箭形状，枪身为EPE环保塑料泡沫管，外覆PVC薄膜，枪身笔直，枪头为圆形弧状，里边为EVA，外边套有硅胶套，四片尾翼由XPE塑料发泡材料制成并呈十字形拼插，与枪身结合牢固，不易脱落，标枪的重心应在枪身中间偏后位置长：800mm直径：φ50mm尾翼宽度：200mm正常投掷飞行距离≥20m，25支。
2.掷准练习标枪: 由橄榄形头部和尾翼构成，头部由PU发泡材料制成，材质柔软，三个塑料响哨呈120度对称安装在头部中央；三片尾翼由EVA制成，分别呈120度粘贴在由头部连接出的软管壁上枪体长度：300mm头部长度：160mm尾翼长度：140mm最大处直径：φ85mm重量：120克，25支。
3.彩带软球: 整体呈彗星状，球体橡胶发泡材料制成，尾翼为彩色布料，用网兜将球体与尾翼连接，尾翼从球体开始分别为蓝、红、黄色整体长度：670mm球体直径：70mm尾翼总长：600mm三种颜色每截各200mm，25个。
4.塑胶练习标枪: 枪头由柔软塑胶材料制成，枪身由塑料制成，由枪头、枪身和尾翼三部分组成，每个部分之间通过螺纹活动连接，可以自由拆卸组装，枪身为管状结构，可以填充沙子以增加重量，枪体有提示持握位置和防滑功能的环状纹和突出颗粒，十字弧形尾翼，标枪整体外形呈火箭形状标枪总长：680 mm ,枪头长：90mm,枪身长：270mm尾翼部分长：320mm枪头和枪身直径均为φ35mm持握部直径φ37mm尾翼最宽处：100mm重量：300克，12支。
5.软式壶铃: 柔软塑胶材料制成，包括把手与球体，呈中空状，可充气，球体表面与把手相应位置处设有弧形凹槽，便于持握球形 ：φ190mm重量 ：550克，12个。
6.橡胶实心球: 球体外胆由天然橡胶材料制成，可充气重量：1000克直径:φ160mm～190mm，9个。
7.软式练习铅球: 外胆由柔软塑胶材料制成，通过适当充气使手感更加柔软。直径：φ85mm～100mm重量：1000g，12个。
8.软式教学铁饼: 柔软塑胶材料制成的空心结构，边缘有一处做成锯齿状，该处对侧边缘处镂空形成一个把手，在饼的两面分别有标示旋转方向的箭头和表示左、右手持握的L和R英文字母。直径：φ200-220mm中心厚度：35-45mm边缘厚度：15mm重量：400g，12个。
9.软式铁饼550g: 柔软塑胶材料制成的空心结构。重量：550g直径：φ180mm～190mm中心厚度：38～42mm边缘厚度：15mm饼心直径：φ50mm～57mm，12个。
10.软式铁饼300g: 柔软塑胶材料制成的空心结构,质量：300g直径：φ180mm～190mm中心厚度：28mm～32mm边缘厚度：5mm～7mm饼心直径：φ40mm～45mm，12个。
11.投掷练习球600g: 柔软塑胶材料制成，由圆形球体和T形手柄构成，球体内填充沙子作为配重，球体直径：100mm，手柄高度：30mm，手柄长度：65mm，重量：600g，12个。
12.教学资源包：（1）教学卡片（2）实践指南教材（3）少儿（趣味）田径教师指导用书。
实践指南教学资料内容包括但不限于 ：
1.适合7-8岁少儿的投类运动项目，儿童投掷标枪、跪姿投掷、投靶过栅栏等。
2.适合9-10岁少儿的运动项目，旋转投、后抛实心球等。
3.适合11-12岁少儿的运动项目，掷少年标枪、掷少年铁饼等。
4.少儿（趣味）田径教师指导用书内容包括：小学一至六年级，每个年级不少于32课时的教学内容。                                                         
	2
	套

	体操类

	1
	小跳垫
	1.尺寸：长1200mm，宽600mm，极限偏差±15mm，厚50mm，极限偏差±5mm，外层用4×4帆布制成，长度方向可对半折叠。
2.体操垫四角为直角，表面平整无皱褶，色泽一致，体操垫长度方向设有2个提手便于移动。
3.垫子内胆为海绵制成。密度均匀，软硬适中，弹性好。
	51
	块

	2
	大跳垫
	1.尺寸：长2000mm，宽1000mm；极限偏差±15mm，厚100mm，极限偏差±5mm，外层用4×4帆布制成，长度方向可对半折叠。
2.体操垫四角为直角，表面平整无皱褶，色泽一致，体操垫长度方向设有2个提手便于移动。
3.垫子内胆为海绵制成。密度均匀，软硬适中，弹性好。
	26
	块

	3
	体操棒
	塑料1m，截面直径25-30mm，表面光滑无毛刺、缺损。
	40
	根

	4
	体操凳
	体操凳尺寸：长×宽×高=3000×300×300mm，凳面厚度为50mm，凳面为红松木实木板。
	4
	张

	5
	体操凳
	体操凳尺寸：长×宽×高=2000×200×300mm，凳面厚度为50mm，凳面为红松木实木板。
	4
	张

	球  类

	1
	小学生用篮球
	圆周长645mm～670mm；质量420g～480g  PU材质。
	100
	个

	2
	小学用篮球架
	1.采用固定单臂直埋式，由立柱、拉杆、篮板、篮圈、篮网组成。
2.立柱、伸臂采用直径114mm，壁厚3.0mm的优质钢管制成，伸臂800mm，拉杆采用直径32×3.0mm钢管制成。
3.篮板尺寸：1200×800×30mm扇形，采用SMC材料制作。具有防晒、耐腐蚀性，表面平整，抗冲击力强，不起泡的性能。
4.篮圈上沿距地面高度为2050mm，篮球架立柱采用直埋式，地面以下大于500mm，有十字孔穿钢筋，保证器材的牢固性。
5.篮圈用直径18mm的实心钢材制成，下部均匀焊有12个网钩。篮网用网绳结成，结构能使球传过时受到一定阻力。
6.伸臂斜支架采用直径60mm，壁厚3.0mm的钢管制成，球架金属部分采用二氧化碳保护焊接成型，焊缝均匀，牢固无虚焊。
7.球架整体抛丸喷砂静电喷涂。
	2
	副

	3
	小学用篮球架
	1.采用固定单臂直埋式，由立柱、拉杆、篮板、篮圈、篮网组成。
2.立柱、伸臂采用直径114mm，壁厚3.0mm的优质钢管制成，伸臂800mm，拉杆采用直径32×3.0mm优质钢管制成。
3.篮板尺寸：1200×800×30mm扇形，采用SMC材料制作。具有防晒、耐腐蚀性，表面平整，抗冲击力强，不起泡的性能。
4.篮圈上沿距地面高度为2350mm，篮球架立柱采用直埋式，地面以下大于500mm，有十字孔穿钢筋，保证器材的牢固性。
5.篮圈用直径18mm的实心钢材制成，下部均匀焊有12个网钩。篮网用网绳结成，结构能使球传过时受到一定阻力。
6.伸臂斜支架采用直径60mm，壁厚3.0mm的钢管制成，球架金属部分采用二氧化碳保护焊接成型，焊缝均匀，牢固无虚焊。
7.球架整体抛丸喷砂静电喷涂。
	2
	副

	4
	篮球网 
	篮球网高400mm，网口直径450mm，网底直径350mm，锦纶材质。
	4
	个

	5
	小学生用排球
	圆周长600mm～620mm；质量200g～240g  PU材质。
	70
	个

	6
	软式排球
	1.球圆周长560mm～580mm
2.球质量为170g～220g，自动还原时间≤30s；
3.球内材料使用软质聚氨酯泡沫塑料。
	69
	个

	7
	软式排球
	1.球圆周长600-620mm。
2.球质量为200-250g，自动还原时间≤30s；
3.球内材料使用软质聚氨酯泡沫塑料。
	70
	个

	8
	气排球
	圆周长为610mm～630mm，质量150g～170g，反弹高度≥800，人造革、合成革材料，表面花纹清晰、深浅一致，无杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷。
	70
	个

	9
	排球网柱
	1.器材为移动配重式，重量足以能够承受拉网紧线器的拉力，每付配重大于150kg；
2.立柱钢管为直径89mm，壁厚2.75mm的国标圆管，升降柱直径为76mm，壁厚2.75mm，顶部有圆形拉伸内塞。网柱高度1920mm，拉网中央高度1800mm。
	2
	付

	10
	排球网
	排球网长度9500mm，高700mm，网孔100×100mm，包边为PE材质，网绳为聚乙烯材质。
	2
	个

	11
	儿童足球
	3号，圆周长535mm～560mm；质量270g～320g。
	60
	个

	12
	少年足球
	4号，圆周长615mm～650mm；质量315g～405g。
	60
	个

	13
	软式足球
	3号，圆周长535mm～560mm；质量250g～290g，充气内胆填充柔性材料。
	40
	个

	14
	软式足球
	1.4号。
2.软质聚氨酯泡沫塑料，使用软质聚氨酯泡沫塑料。
3.成品球内发泡塑料气孔通过有害物质检测。
	40
	个

	15
	足球门
	二号足球门。
1.球门内净基本尺寸：长×高=5500mm×2000mm；
2.足球门由门柱、横梁、两侧撑杆。
3.框架整体可移动，球门立杆和横梁均采用直径89×3优质钢管制成，上设网钩，挂网方便，
4.网球系线柱两侧撑杆采用直径42×3mm的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害运动员安全的连接物件露在外面。
	1 
	副

	16
	足球网
	网孔约12cm，重约2kg。聚乙烯材质，加粗绳子精细编织而成，经久耐用抗老化。
	1
	付

	17
	乒乓球
	1.规格：40mm
2.特点：圆度精度一级标准，硬度够，弹性好
	80
	个

	18
	乒乓球拍
	1.2块为1幅，直握拍，正反双胶皮，鲜红色和黑色，拍面平整；光洁，拼缝严密，无凹陷，压痕。
2.拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；
3.胶粒分布均匀，高度0.5mm；
4.胶合部位牢固，不开裂。
	20
	付

	19
	乒乓球台
	1.球台由支架、台面、网架组成。规格为：2340×1300×640mm,
2.支架为直径60 mm，厚3 mm的钢管。用自动折弯机一次弯制成彩虹式，有连接拉杆把支架组装成一体。
3.台面采用SMC片状膜塑料，整体高温模压一次成型；
4.台面面板厚度不低于4.5mm，翻边宽度不低于50mm，翻边厚度不低于5mm；面板背面必须采用“#”字型或米字型加强筋，
5.网架为不锈钢
6.台面耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化程度可达10年（非人为破坏）。
	4
	张

	20
	羽毛球
	球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片。
	500
	个

	21
	羽毛球拍
	小学
1.产品铝合金制，（弦线除外）。
2.球拍整体长度580mm，拍面宽度230mm，拍面长度280mm，拍弦直径：0.9mm，握柄长：185mm。
3.球拍金属部分为6级（连续喷雾8 h）、电镀层2级（连续喷雾8 h）漆膜层。抗扭性<25mm。经过热处理，具有很好的弹性，球拍表面涂层附着力好，不易脱落。
	50
	付

	22
	羽毛球网柱
	1.铸铁移动式，外形尺寸：600×450×1550 mm，柱高1340mm，Ф42钢管， 壁厚为2.5mm,100kg铸铁配重，拉网中央高度≥1300mm。
2.底座平稳，无晃动
3.涂膜表面平整光滑，色泽均匀；
4.外表面抛丸喷砂，静电喷涂，色泽鲜艳。
	2
	付

	23
	羽毛球网
	羽毛球网长度≥6100mm，宽度500mm±25mm，丙纶材质。
	2
	件

	24
	网球网柱
	底座采用水泥配重，箱体尺寸：400×600mm   立柱2.5寸   高1070mm   拉网中央高度914mm，配重自备。
	2
	付

	25
	网球网
	1.四面包边，上部钢丝绳，卡扣。
2.材质：聚乙烯。
3.长度：12800mm。
4.高度：1070mm。
5.网孔：40mm×40mm。
	2
	件

	26
	装球车
	1.规格：90×60×80cm，可放24个球。
2.主立柱与边框采用直径：20×20×2mm的方管，侧管采用直径16mm，臂厚：2.0mm的钢管焊接而成，六片组装式，底部带尼龙树脂橡胶轮。
3.表面静电喷涂，抛丸除锈处理。
	3
	辆

	民族民间传统-体育活动类

	1
	跳绳
	短跳绳，绳长度2800mm，直径5.2mm 手柄（2个）：长度160mm，直径26mm，质量80g。
	120
	根

	2
	跳绳
	短跳绳，绳长度3000mm，直径5.2mm 手柄（2个）：长度160mm，直径26mm，质量80g。
	120
	根

	3
	跳绳
	长跳绳，绳长度5000mm ，直径8mm ，手柄（2个）：长度170mm， 直径30mm ，质量90g。
	32
	根

	4
	跳绳
	长跳绳，绳长度7000mm ，直径8mm ，手柄（2个）：长度170mm， 直径30mm ，质量90g。
	32
	根

	5
	跳绳
	长跳绳，绳长度10000mm ，直径8mm ，手柄（2个）：长度170mm， 直径30mm ，质量90g。
	32
	根

	6
	拔河绳
	1.适用于体育拔河使用。
2.尺寸参数：长30m；粗φ35mm。
3.材料用天然麻绕成中间带有红色标志带另一端有钢质圆圈不易松散。
4.绳要缠绕均匀，粗细均匀。
	2
	根

	7
	花毽
	四根羽毛和橡胶底座制成的，羽毛为鹅毛。
	60
	个

	8
	小沙包
	重量：200克，采用内装大颗粒河沙、沙包采用4×4牛津布手工缝制而成。做工精细，四周缝线细密，表面印有清晰的重量显示。
	40
	只

	9
	空竹
	工程塑料精制而成，双头带轴承。
	40
	套

	10
	铁环
	铁环直径约50cm，附特制的铁钩。用铁钩推着，铁环可向前滚动。
	40
	套

	11
	陀螺
	木质（槐木），直径为8mm。
	40
	套

	12
	软式飞盘
	直径240mm，重量95g，使用新型环保无毒材料。
	20
	个

	健身训练类

	1
	爬绳和爬杆
	1个框架配2根绳2根杆，框架宽4000mm，地上高度2300mm，地下预埋500mm。
爬杆：长2300mm，直径32mm，爬绳：长2300mm，直径35mm；绳体应柔软、无毛刺、不扎手；材质为黄麻或白麻胶股而成。主立柱与横梁采用直径为114mm的优质钢管，金属件外表面经抛丸喷砂处理后，静电喷涂。
	1
	副

	2
	橡皮拉力带
	1.高弹拉力带。
2.标准--带长5米、宽4cm。
3.材料--天然橡胶、无味道、不掉色。
	12
	条

	3
	橡皮拉力带
	1.高弹拉力带。
2.标准--带长5米、宽4cm。
3.材料--天然橡胶、无味道、不掉色。
	12
	条

	4
	木哑铃
	木制小哑铃，长度15cm，硬质木材，车床加工制作而成。
	40
	付

	体质测试类

	1
	身高体重测试仪
	1.测量人体的身高体重，计算身体质量指数（BMI），反映被测者身体匀称度、营养情况及发育水平。
2.能实时显示信道、编号、与主机的连接状态且有对应图标等，清晰地显示设备的基础信息。防止误操作，影响学生信息及测试进度。
3.身高测试触头可折叠并且可以拆卸。测试仪采用≥4.3寸电容触摸屏，分辨率≥480×272，同屏显示身高体重数值及BMI指数，操作简单。
4.单机选配可充电锂电池供电，可持续工作10个小时以上。侧屏提供电池电量显示，低电量时伴随语音提示，支持电量上报。
5.开机时，具备重物检测功能，并且在检测到重物时有对应的提示音功能。 
6.测试仪身高杆与体重秤采用内部防呆接头连接，无任何连接线裸露在外侧。防止在测试过程中，测试人员易踩线、易绊线、易摔跤等，增加测试过程的安全性。
7.测试仪具有连续测量、同步语音播报身高、体重测试数值等功能，可设置音量大小、开启或关闭。
8.测试仪应具备负载实验数据。 
9.测量范围：
（1）身高：90cm～215cm      体重：0kg ～200kg。
（2）分度值：身高：0.1cm    体重：0.1kg。
（3）误差：身高：±0.2cm    体重：±0.1kg。
	2
	台

	2
	肺活量测试仪
	1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。
2.使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。
3.能实时显示信道、编号、与主机的连接状态且有对应图标等，清晰地显示设备的基础信息。防止误操作，影响学生信息及测试进度。
4.测试仪采用一体化设计，采用LCD液晶显示屏，视域（W×H）≥39.0×17.0，具备LED高亮背光，读数方便，具有锁定功能。采用内置锂电池供电，Type-C接口充电，低功耗设计，30秒内未使用自动逐级调低亮度直至熄屏，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。
5.与主机无线连接，测试结果一目了然，一键式操作，具有单机测试及清零功能。
6.主要技术参数：
（1）量程：0～9999ml。                                
（2）分度值：1ml。
（3）误差：±1%。
	2
	台

	3
	坐位体前屈测试仪
	1.测量人体在静止状态下的躯干、腰、髋等关节达到的幅度，测试数值反映身体的伸展性和弹性及柔韧素质的发展水平。
2.具备自动归位功能，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能。
3.内置可充电容量为2000mAh锂电池供电，可持续工作10个小时以上。
4.单机主控显示部分和测试杆间采用POGO pin连接，可灵活自由拆卸，便于进行充电及日常保管维护。
5.带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。
6.技术参数
（1）测量范围：-20cm～40cm。
（2）分度值：0.1cm。
（3）误差：±0.1cm。
	2
	台

	4
	仰卧起坐测试仪
	1.通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部耐力。
2.测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头采用无线双探头设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度。
3.标配有≥80×40分辨率的无线 LED点阵显示屏，支持三色三行显示，选配内置锂电池供电，Type-C接口充电。可与双感应探头无线连接显示，同时与主机也是无线连接，无任何冗长线束干扰磕绊。
4.测试仪内置可充电锂电池供电，容量≥3000mAh，标准Type-C接口充电。
5.标配有仰卧起坐测试专用床体坐垫，整体长度≥160cm、宽度≥50cm，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面。
6.主要技术参数
（1）测量范围：0～9999次。   
（1）分度值：1次。   
（1）误差：±1次。
	2
	台

	挂图、软件及资料

	1
	小学体育教学挂图
	对开、铜版纸 ≥40幅/套。
	1
	套

	2
	广播体操教学挂图
	对开、铜版纸  ≥9幅/套。
	1
	套

	3
	多媒体教学软件
	CD-ROM  ≥1碟/套。
	1
	套

	4
	多媒体教学光盘
	≥1碟/套。
	1
	套

	5、小学美术教室设备清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	教师工作台
	1.尺寸：1830×760×960mm±10mm。
2.整体结构：钢木结构。
3.工作台面：采用≥18mm厚实木多层板，表面油漆采用环保水性漆，五底三面工艺处理；配备2个圆形过线面板，每个过线面板含1个USB-A插口，1个TYPE-C插口；多功能插座包含3个插孔位，台面外观要求不能有裂缝、污物、杂质；台面、正视面板平整度≤0.2mm。
4.装饰挂板基材采用18mm厚实木多层板，转角处为实木拼接结构，面材采用环保科技布材质。
5.柜体框架为落地式整体焊接结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，CO2保护焊焊接，所有钣金表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整，经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；正面配备金属铭牌，两侧包含长条形散热孔。
6.配备一个机箱储物柜，2个储物抽屉和1个键盘薄抽，采用1.0mm冷轧钢板制作，滑轨与铰链均采用符合国标品牌，储物柜底部配长条形过线孔，抽屉与门板均配备机械锁拉手；分缝要求满足:门所有分缝≤3.0mm;抽屉所有分缝≤2.0mm；抽屉下垂度≤10mm，抽屉摆动度≤10mm；位差度要求门与门相邻两表面间的距离偏差≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差≤2.0mm；抽屉与框架相邻两表面间的距离偏差≤2.0mm；抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差≤2.0mm；柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm。
7.脚垫：尼龙合金专用脚垫。
8.焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
9.安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；所有可拉伸的部件，应装配有效的限位装置。
	1
	台

	2
	新型铝木结构美术桌
	1.尺寸：2000×1100×738mm±10mm。
2.整体结构：铝木结构。
3.桌面采用≥25mm厚实木多层板，表面油漆采用环保水性漆，五底三面工艺处理；台面外观不应有裂缝、污物、杂质；桌面、正视面板平整度≤0.2mm。
4.桌腿整体采用三段式结构组合而成，金属表面经硅烷化、环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，底脚平稳性≤1mm；连接件采用铝合金压铸一体成型，结构稳定可靠；桌腿延伸杆采用铝合金拉伸型材，表面丝印装饰条；桌脚采用铝合金压铸一体成型，底部搭配可调行程脚垫，结构稳定可靠。
5.框架均采用≥50×20×1.5mm光亮管制作，各部分连接有专用定位件，并采用高强度内六角螺丝固定，便于组装及拆卸。
6.固定抽屉：两侧各包含镂空装饰孔，采用≥1.2mm冷轧钢板制作，冲压折弯焊接一体成型，侧边夹角成95°；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；抽屉下垂度≤10mm，抽屉摆动度≤10mm。
7.焊接件外观要求满足：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；冲压件外观要求满足：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层外观要求满足：涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
8.脚垫：塑料合金一体成型，调节行程1-10mm。
9.安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。
	8
	张

	3
	学生凳
	1.规格：Φ310×450mm±10mm。
2.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径310mm±2mm，中间有内弧造型。
3.尺寸：椅腿钢管尺寸≥20×40×1.3mm，采用满焊工艺，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；脚垫尺寸：≥100×83×25mm及75×45×23mm，采用Pa纤维质塑胶一体成型。
	48
	张

	4
	教师画架
	1.尺寸：≥580×650×1400mm。
2.材质：木质。
3.绘画高度可调节。
4.万向轮设计。
5.滑竿支撑，控制前倾后仰及折叠。
	1
	个

	5
	2K教师画板
	1.尺寸：≥600×900×18mm。
2.材质：木质板面，松木边框。
	1
	张

	6
	教师写生凳
	1.凳面直径≥300mm，画凳可升降调节高度范围：490-650mm。
2.材质：木质。
3.双层凳面设计，画凳腿部采用三角支撑设计。
	1
	个

	7
	桌面画架
	1.尺寸：≥300×345×440mm。
2.材质：木质。
3.画架卡头可调。
	48
	个

	8
	8K学生画板
	1.尺寸：≥450×300×18mm。
2.材质：木质板面，松木边框。
	48
	个

	9
	民间美术欣赏及写生样本
	包括但不限于中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木版年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器，≥17件。
	1
	套

	10
	人体结构动态演示系统
	1.材质：木质，模型高度400±5mm。
2.提供数字3D人体结构模型演示系统，3D演示场景功能界面包括查看控制工具条、模型展示区和模型控制工具条。
3.模型形体包括全身、半身和局部3种。
4.模型结构包括骨骼、肌肉和皮肤衣物3类。
5.模型类型包括人类、机器、卡通和木偶4类。
6.支持输入关键词模糊搜索模型。
7.提供3D场景查看模型，支持拖拽3D整体场景，全方位、多角度观看模型。
8.查看控制工具条包括视角调节、模型位移、重置、锁定和全屏显示功能。
9.模型控制工具条包括静态姿势、动态姿势、肢体调节、局部显示、截图和背景设置功能。
10.木头人模型提供站姿1、站姿2、站姿3和坐姿4种静态姿势，提供跳跃、跳舞、前踢腿和敬礼4种动态姿势。
11.提供男性和女性人体骨骼模型，骨骼模型提供站姿1、站姿2和坐姿3种静态姿势，提供鼓掌、坐下和走路三种动态姿势。
12.木头人和人体骨骼模型支持转动肢体，调节位置包括整体、腰部、头部、右肩部、右肘部、左肩部、左肘部、左髋关节、右髋关节、左膝和右膝。
13.木头人和人体骨骼模型支持局部显示，按部位显示和隐藏模型，部位包括右手、右脚、右腿、右臂、头部、左手、左脚、左腿、左臂、躯干、颈部和髋部。选中部位支持发光高亮显示，支持隐藏当前选中部位、显示当前选中部位、隐藏其他选中部位和显示其他选中部位。
14.红色机器人模型提供回头看、闪躲、跳舞和跑步4种动态姿势，蓝色机器人提供走路、打拳、坐着和跑步4种动态姿势。
15.截图功能支持将当前场景生成图片，图片支持线稿效果、推送、导出和打印功能。
16.系统支持设置显示场景背景颜色，背景颜色≥3种。
	4
	个

	11
	静物台
	1.尺寸：≥600×800×620（1190）mm。
2.材质：木质。
	4
	个

	12
	衬布
	1.尺寸：≥1000×2000mm。
2.材质：棉、麻、丝、绒。
	12
	块

	13
	写生灯
	1.立式可升降,落地升降高度范围：1260mm-2600mm。
2.三节升降杆,升降固定钮用金属件组成。
3.聚光灯罩直径≥260mm，合金板喷塑。
4.支撑架ABS材质，支撑脚不锈钢材质。
5.光照角度可调。
	4
	只

	14
	大圆规
	最大直径≥800mm，工程塑料材质，附橡皮脚。
	1
	套

	15
	丁字尺
	1.长度：≥800mm。
2.材质：有机塑料。
	1
	套

	16
	三角板套装
	1.250mm规格：45º和60º各1件。
2.450mm规格：45º和60º各1件。
3.材质：有机塑料。
	1
	套

	17
	教师专用国画工具套装
	1.羊毛毡：尺寸≥1600×800mm。
2.笔架：6挂12针，红木材质。
3.镇尺1对：长度≥250mm，加重型黑梓木。
4.砚台：石质。
5.笔搁：尺寸≥100×20mm，木材质。
6.笔洗：6寸，陶瓷。
7.国画调色盘套装：
(1)梅花调色盘1个：直径≥170mm，高≥20mm，仿瓷材质。
(2)四寸国画调色盘1个：直径≥90mm，高≥20mm，仿瓷材质。
8.国画毛笔套装：
(1)大、中、小羊毫各1支：
羊毫（大）：出锋≥35mm，直径≥9mm，笔杆长度≥230mm。
羊毫（中）：出锋≥30mm，直径≥8mm，笔杆长度≥230mm。
羊毫（小）：出锋≥25mm，直径≥7mm，笔杆长度≥230mm。
(2)大、中、小兼毫各1支：
兼毫（大）：出锋≥33mm，直径≥9mm，笔杆长度≥230mm。
兼毫（中）：出锋≥28mm，直径≥8mm，笔杆长度≥225mm。
兼毫（小）：出锋≥22mm，直径≥6mm，笔杆长度≥225mm。
(3)花枝俏：出锋≥15mm，直径≥2mm，笔杆长度≥180mm。
(4)三和羊毛刷：出锋≥37mm，宽度≥30mm，笔杆长度≥245mm。
9.书法毛笔套装：
(1)兼毫毛笔：出锋≥30mm，直径≥8mm，笔杆长度≥230mm。
(2)狼毫小楷：出锋≥28mm，直径≥7.5mm，笔杆长度≥210mm。
(3)斗笔（大）：出锋≥50mm，直径≥11.5mm，笔杆长度≥240mm。
10.笔帘：竹质中号扁木，四边有布袋。
11.笔筒：黑檀木材质。
12.印泥签：尺寸≥70×10mm，塑料材质。
13.印床：尺寸≥120×90×50mm，木材质。
14.篆刻刀三件套：钢制双头。
(1)平口/斜口3.5mm。
(2)平口/斜口4.5mm。
(3)平口/斜口6.5mm。
15.黑色双头记号笔1支。
	1
	套

	18
	教师专用国画耗材套装
	1.中国画颜料：12色，12ml/支。
2.四尺整张生宣1刀：100张/刀。
3.四尺整张熟宣1刀：100张/刀。
4.四尺整张半生熟宣纸1刀：100张/刀。
5.宣卡纸7包：生宣材质，10张/包。
6.生宣团扇10把。
7.印泥1盒：15g。
8.青田石套2块。
9.连史纸1包，尺寸：100×150mm，100张/包。
10.硫酸纸1包：A4，100张/包。
11.蓝色复写纸1本：48K，100张/本。
12.砂纸3张：240目、600目、1000目。
13.墨条1根。
14.墨汁1瓶：500ml。
	1
	套

	19
	教师专用剪纸与拼贴工具
	1.剪纸专用剪刀1把：长度≥120mm。
2.塑料直尺1把：长度≥300mm。
3.塑料美工刀1把：长度≥140mm。
4.刻纸刀1把：长度≥115mm，刀头25mm，金属材质。
5.压花器8件套。
6.花边剪刀2把：长度≥130mm。
7.黑色双头记号笔1支。
8.12色软头丙烯马克笔1套。
	1
	套

	20
	A3拷贝台
	1.尺寸：≥480×362×8.5mm，工作区域尺寸≥438×320mm。
2.面板材质：亚克力。
3.供电方式：USB接口供电。
4.工作电压：5V。
	1
	台

	21
	8K版画拓印机
	1.尺寸：≥550×420×440mm，工作台面尺寸≥300×540mm，铝板工作台面，可印制8K幅面作品。
2.版画机重量≥20kg。
3.不锈钢手轮。
	1
	台

	22
	展示画框
	1.尺寸：≥600×450mm。
2.材质：木质。
3.配背板、亚克力面板、挂钩。
	3
	个

	23
	展示画框
	1.尺寸：≥600×900mm。
2.材质：木质。
3.配背板、亚克力面板、挂钩。
	3
	个

	24
	书画教学示范仪
	1.整机一体化内走线设计，具有三个摄像头，1个俯拍主摄像头，1个侧拍辅助摄像头，1个顶部辅助摄像头。摄像头无外露连接线，避免使用过程中的安全隐患。
2.整机重量≤3.5kg，机身高度≤545mm，底座长宽高≤265×129×56mm。
3.主摄像头与顶部辅助摄像头在同一水平臂杆上，主摄像头水平臂杆长宽≤374×50mm，主摄像头外壳材质为塑料。主摄像头外观尺寸≤97×72×39mm；主摄像头位于水平臂杆下部，摄像头垂直朝下固定，不能转动。
4.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264×2448；对焦方式：定焦。
5.主摄像头部件内嵌LED辅助照明，控制开关按键位于设备底座上，点击开关后灯亮，长按开关灯光由暗到亮，再次长按开关灯光由亮到暗。
6.顶部辅助摄像头位于水平臂杆上部，外壳材质为塑料，外观尺寸≤50×40×34mm；支持0-270度水平环绕教室进行旋转拍摄，不用拧动螺栓固定；摄像头旋转操作时，视频画面与摄像头角度同步显示。
7.顶部辅助摄像头：像素≥200W；分辨率≥1920×1080；对焦方式：定焦。
8.侧拍辅助摄像头具有可折叠机身，由三段组成，包括固定臂杆、折叠臂杆和活动摄像头部件；固定臂杆材质为铝合金，臂杆长宽≤295×45mm，与主摄像头竖向支柱夹角≤30度；折叠臂杆材质为塑料，臂杆长宽≤190×46mm；活动摄像头部件材质为塑料，摄像头长宽≤71×46mm。
9.侧拍辅助摄像头折叠臂杆与固定臂杆之间可折叠，折叠角度范围为0度至90度，折叠后折叠臂杆可与固定臂杆齐平，摄像头凸起部分可内嵌于固定臂杆预留孔位中；活动摄像头部件与折叠臂杆之间可旋转，垂直旋转角度范围为0度至180度，水平旋转角度范围为0度至270度。
10.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592×1944；对焦方式：定焦。
	1
	台

	25
	美术教学示范系统
	1.系统支持连接书画教学示范仪进行绘画示范教学。
2.系统由示范画面、功能操作栏、录制视频和历史截屏4部分构成。
3.示范画面支持俯拍画面、侧拍画面、顶拍画面、双画面、画中画、全屏、开始录制、结束录制、截图、放大、缩小和重置12种操作功能。
4.俯拍画面支持显示书画教学示范仪俯拍摄像头视频画面。
5.侧拍画面支持显示书画教学示范仪侧拍摄像头视频画面，通过折叠和转动侧拍摄像头，同步显示不同景深和角度的视频画面。
6.顶拍画面支持显示书画教学示范仪顶部摄像头视频画面，通过转动顶部摄像头，同步显示不同角度的视频画面。
7.支持左右双画面显示俯拍和侧拍摄像头视频画面。
8.支持画中画显示俯拍和侧拍摄像头视频画面。
9.支持全屏显示视频画面。
10.支持录制视频，支持同步采集音频。
11.支持截取视频画面为图片。
12.支持放大、缩小和重置视频画面。
13.支持屏幕批注功能。
14.支持画中画和双画面方式录制电脑桌面和顶拍摄像头画面。
15.支持视频文件管理维护功能，包括新建文件夹、下载、上传、删除和重命名。
	1
	套

	26
	在线图库优选平台
	1.采用B/S架构Web端网页化设计，无需安装客户端软件或插件，通过网页浏览器实现平台访问。
2.支持电脑端、手机端及平板端访问，平台界面可根据设备屏幕尺寸自动调整显示模式，电脑端、平板端主界面菜单功能采用下拉弹出菜单方式，手机端采用侧边栏弹出方式。
3.电脑端支持主流Windows及国产信创桌面操作系统；移动端支持主流安卓、iOS、鸿蒙操作系统。
4.平台适配电脑端、移动端主流通用浏览器，兼容市面主流浏览器内核。
5.平台采用云端资源库模式，持续在线上传、更新图片和视频素材资源，确保资源的时效性与丰富度。 
6.支持在线内容实时更新功能，图片及视频素材资源通过云端服务器统一发布与更新，用户访问时获取最新内容，无需手动升级软件、U盘更新文件或下载补丁方式更新。
7.平台支持手机验证码登录、微信扫码授权登录及账户密码登录三种方式。
8.平台登录后主界面包含导航栏、热门搜索、全局搜索框、四种类型素材快速访问图标、适用推荐板块、精品组图板块、地方特色板块及底部栏。
9.导航栏提供作品类型选择菜单、购物车入口、购买套餐页面入口以及个人中心访问功能。
10.平台提供全局搜索引擎，支持通过关键字对图片/视频的名称和标签进行模糊匹配搜索，同时提供搜索历史记录功能，便于用户快速复用历史搜索条件。
11.搜索结果页需展示搜索结果总数量，并按图片、视频、系列组图、地方特色四个维度分类展示搜索结果，支持用户通过素材分类快速定位目标资源类型。
12.平台图片资源类型涵盖摄影照片、免抠素材（PNG透明背景）、教师范作和学生作品四类；视频资源类型包括情境创设和创想实践两类。
13.摄影照片数量≥35000张，免抠素材数量≥3000张，教师范作数量≥400张，学生作品数量≥200张，系列组图≥50组。
14.摄影照片分类≥25种，支持按分类筛选图片；提供横图、竖图和方图3种版式。
15.图片列表具有图片放大、分享和收藏功能，电脑端放大查看窗口支持左右键盘切换图片。
16.图片作品详情页提供作品名称、文件格式、文件大小、分辨率和作品描述。
17.提供≥35条创想实践视频素材，≥150条情境创设视频素材。
18.视频列表页标注视频时长和清晰度类型，提供视频分享和收藏功能。
19.视频详情页提供作品名称、文件大小、画面比例、视频时长、文件格式、分辨率和作品描述，视频画面分辨率≥1920×1080px。
20.电脑端视频列表页需支持鼠标悬停自动预览功能，当鼠标移入视频缩略图区域时，自动播放视频片段；电脑端与移动端视频详情页均需支持预览部分时长的视频内容，无需下载即可查看核心画面。
21.图片和视频作品提供标签列表以及相似素材推荐功能；相似素材推荐功能基于算法提供与当前作品相似内容的作品，提升查找效率。
22.作品标签列表显示平台为作品标注的所有标签，点击任意标签可跳转至独立页面，展示该标签下的所有关联的图片和视频资源。
23.提供购物车功能，支持将购物车中的作品移入指定收藏夹，支持批量删除购物车作品。
25.提供用户个人设置功能，支持修改头像、昵称等个人信息，支持修改密码和查看个人信息。
26.支持管理我的收藏、我的订单、我的套餐以及已购作品功能。
27.我的收藏模块支持新建收藏夹及收藏夹管理；收藏夹中支持根据作品名称查询收藏作品，支持将当前收藏夹下的作品单个或批量移动至其他收藏夹、移至购物车和取消收藏功能。
28.提供地方特色板块，按照省地市展示系统中已拍摄的地方图片和视频。
29.提供适配教材的系列组图，组图具有文字介绍和视频介绍，组图支持整组下载。
30.提供教材适用推荐模块，支持小学、初中和高中三阶段筛选内容，支持按照人美版、人教版、苏少版、湘美版、浙人美版、桂美版、沪书画版、鲁教版和岭南美版教材版本筛选内容，支持按年级维度筛选内容。
31.教材单元内容预设关联图片和视频资源，提供贴合教材单元知识点的图片、视频及系列组图，实现教材内容与教学素材的关联，用户选择对应教材单元即可直接获取适配资源。
32.提供不少于2000张图片、20套系列组图和30个视频使用权。
	1
	套

	27
	美育在线课程平台
	1.通过浏览器登录在线访问美育课程平台进行教学。
2.美育课程平台通过短信验证码方式登录。
3.登录后主界面导航菜单包含：特色课程、我的课件和我的收藏。
4.登录后主界面顶部提供消息中心，支持显示未读消息数量，支持一键标记信息全部已读。
5.登录后主界面顶部提供个人账户信息，包括账户名称、单位名称和联系方式，提供账号退出功能。
6.登录后主界面提供我的课件快捷访问图标，显示我的课件列表中前八项内容，点击"更多"进入我的课件模块。
7.登录后主界面提供特色课程分类列表，每类展示三个推荐课程，点击"查看更多课程"进入特色课程列表页。
8.特色课程列表页支持通过课程名称关键词搜索课程，支持模糊匹配搜索课程。
9.特色课程列表页支持分类筛选课程，分类包括但不限于书法与篆刻、绘画、手工和民艺类。
10.特色课程列表页每页展示不少于12个课程，包含封面、标题和课程数量。
11.特色课程列表页支持点击课程封面进入详情页，详情页展示特色课程的标题、封面、简介、课程数量、适用教材推荐和课程目录。
12.课程目录包括课程视频的封面、标题和视频时长信息，支持关联和收藏功能。
13.关联课件功能支持查看我的课件目录，选择将课程视频关联到PPT课件。
14.收藏时支持新建收藏夹和选择现有收藏夹，系统提供默认收藏夹。
15.课程目录提供搜索功能，支持输入文字模糊搜索课程视频。
16.课程视频支持弹窗播放，支持0.5、1.0、1.5和2.0四种倍速播放，支持拖动进度条调整播放进度，支持视频全屏播放。
17.我的课件模块支持新建文件夹和上传课件，每个用户初始具有5G存储空间。
18.上传课件支持PPT/PPTX格式，支持重新上传、关联课程、上课、移动和删除操作，重新上传功能可替换PPT文件但保留关联课程，课件支持弹窗预览功能。
19.关联课程功能支持查看特色课程目录，选择将课程视频关联到PPT课件。
20.支持通过分类过滤查找课程视频进行关联，支持通过名称模糊搜索查找课程视频进行关联，关联课程窗口支持播放课程视频。
21.我的课件目录支持时间倒序、时间正序、名称A-Z和名称Z-A四种方式排序。
22.支持通过浏览器播放上传的PPT课件，无需将PPT课件下载到本地，播放界面支持点击换页，支持课件全屏播放。
23.提供课件分页预览功能，点击分页跳转至目标页面。
24.提供激光笔、水彩笔、荧光笔、智能笔、钢笔和橡皮檫六种PPT批注工具。水彩笔、荧光笔、智能笔和钢笔支持调整笔迹线条粗细和颜色；
25.智能笔批注工具支持画出形状草图，系统自动识别草图变化为规则形状。支持识别正方形、长方形、圆、椭圆、三角形、五角星、平行四边形、直线和箭头九种形状。
26.批注支持撤销和恢复功能。
27.支持播放PPT关联的课程视频，视频支持全屏播放、调整播放速度和拖动进度条调整播放进度。
28.我的收藏模块支持新建收藏夹，收藏夹支持重命名、删除操作，支持批量删除收藏夹。
29.课程收藏列表支持批量移动课程到其他收藏夹，批量取消收藏，支持弹窗播放收藏的视频，支持一键取消收藏。
	1
	套

	28
	山水画在线视频课程
	课程基于传统山水画中的树法、石法及树石组合的笔墨与造型规律，由浅入深、循序渐进地从山水画工具材料介绍开始，逐步深入到基本笔法、树叶画法、简单树法组合，再到山石勾皴法和树石组合，系统地以纯白描形式讲解山水画。
1.通过浏览器登录在线访问美育课程平台进行山水画教学。
2.提供≥65课时的山水画教学系列视频课程，分为三个阶段。
3.第一阶段≥19课时，内容包含不限于：《山水画工具材料及基本笔法》《两棵简单点叶树法》《两棵简单夹叶树法》《几种不同点叶画法》《几种不同夹叶画法（一）》《几种不同夹叶画法（二）》《简单树法的组合》《松针画法》《树干画法》《复杂藏锋点叶树法》《复杂介字点叶树法》《复杂夹叶树画法》《石的勾法、皴法》《山的勾法、皴法》《米字点叶树法及杉树画法》《山石、树法组合（一）》《山石、树法组合（二）》《山石、树法组合（三）》《山石、树法组合（四）》。
4.第二阶段≥18课时，内容包含不限于：《大米点丛树法（一）》《大米点丛树法（二）》《小米点丛树法（一）》《小米点丛树法（二）》《简单树法的组合》《复杂组合丛树画法（一）》《复杂组合丛树画法（二）》《枯树画法（一）》《枯树画法（二）》《枯树画法（三）》《枯树画法（四）》《枯树画法（五）》《枯树画法（六）》《芥子园画传山水卷》山水小品局部讲解示范（一）、《芥子园画传山水卷》山水小品局部讲解示范（二）、《芥子园画传山水卷》山水小品局部讲解示范（三）、《芥子园画传山水卷》山水小品局部讲解示范（四）、《芥子园画传山水卷》山水小品整幅临摹。
5.第三阶段≥28课时，内容包含不限于：《虎丘十二景图册——第九幅》简单树法、《虎丘十二景图册——第九幅》松树画法、《虎丘十二景图册——第九幅》竹子画法、《虎丘十二景图册——第九幅》远景画法、《虎丘十二景图册——第九幅》山石画法、《虎丘十二景图册——第九幅》建筑画法、《虎丘十二景图册——第九幅》整幅临摹（一）、《虎丘十二景图册——第九幅》整幅临摹（二）、《虎丘十二景图册——第九幅》整幅临摹（三）、《虎丘十二景图册——第九幅》整幅临摹（四）、《虎丘十二景图册——第九幅》整幅临摹（五）、《虎丘十二景图册——第九幅》整幅临摹（六）、《虎丘十二景图册——第四幅》简单树法（一）、《虎丘十二景图册——第四幅》简单树法（二）、《虎丘十二景图册——第四幅》简单树法（三）、《虎丘十二景图册——第四幅》山石画法（一）、《虎丘十二景图册——第四幅》山石画法（二）、《虎丘十二景图册——第四幅》建筑画法（一）、《虎丘十二景图册——第四幅》建筑画法（二）、《虎丘十二景图册——第四幅》整幅临摹（一）、《虎丘十二景图册——第四幅》整幅临摹（二）、《虎丘十二景图册——第四幅》整幅临摹（三）、《虎丘十二景图册——第四幅》整幅临摹（四）、《虎丘十二景图册——第四幅》整幅临摹（五）、《虎丘十二景图册——第四幅》整幅临摹（六）、《虎丘十二景图册——第四幅》整幅临摹（七）、《虎丘十二景图册——第四幅》整幅临摹（八）、《虎丘十二景图册——第四幅》整幅临摹（九）。
6.课程视频平均时长≥20分钟，总时长≥1000分钟。
7.视频要求多机位多角度拍摄。
8.视频画面分辨率≥1920×1080px。
9.课程要求原声讲解，配有同步汉字字幕。
	1
	套

	29
	数字美术馆
	1.系统由包含但不限于中国绘画艺术、工艺美术、非物质文化遗产、建筑艺术、雕塑艺术、书法艺术、篆刻艺术、外国绘画艺术板块组成。
2.中国绘画艺术类别提供≥1000张图片，工艺美术提供≥5000张图片，非物质文化遗产提供≥2000张图片，建筑艺术提供≥5000张图片，雕塑艺术提供≥3000张图片，书法艺术提供≥500张图片，篆刻艺术提供≥2000张图片，外国绘画艺术提供≥600张图片。
3.中国绘画艺术通过时代、题材和技法三个维度查看绘画作品。时代包括魏晋南北朝、隋唐五代、两宋、元、明、清和近代，题材包括但不限于人物画、山水画、花鸟画、道释画和风俗画，技法包括但不限于写意、工笔和兼工带写。
4.中国绘画艺术作品支持输入作品名称和作者进行模糊搜索。
5.工艺美术作品包括但不限于陶瓷、青铜器、玉器、漆器、木器、金银器、织绣、玻璃和泥塑。
6.非物质文化遗产图片包括但不限于传统美术、传统技艺、民俗、[传统体育、游艺与杂技]、传统戏剧和传统舞蹈。
7.建筑艺术图片包括但不限于宫殿建筑、园林建筑、民居建筑、寺观建筑、亭台楼阁、陵墓建筑、防御建筑、桥梁建筑和公共建筑。
8.雕塑艺术图片包括但不限于石窟雕塑、陵墓雕塑、纪念雕塑、城市雕塑和装饰雕塑。
9.书法艺术包括但不限于甲骨文、金文、篆书、隶书、草书、楷书和行书书体作品，作品支持输入作品名称和作者进行模糊搜索，提供图片黑白反转功能。
10.篆刻艺术包括但不限于官印、私印、收藏印和斋馆印印章图片，支持查看朱文（阳文）、白文（阴文）和朱白相间印章图片。
11.外国绘画艺术作品流派包括但不限于文艺复兴、荷兰画派、荷兰小画派、现实主义、浪漫主义、新古典主义、印象主义、新印象主义、后印象主义、巡回展览画派、野兽派、立体派、表现主义、荷兰风格派和超现实主义≥15种。
12.外国绘画艺术作品题材包括但不限于风景画、静物画、肖像画、历史画、风俗画、抽象画和神话画，作品支持输入作品名称和作者进行模糊搜索。
13.作品图片提供逆时针旋转、顺时针旋转、上下镜像、左右镜像、去色、黑白反转、属性调节、按比例缩放、全屏和重置10种操作功能。
14.属性调节提供亮度、饱和度和对比度3种操作功能。
15.逐级加载的作品图片支持全屏查看，可根据缩放级别自动适配清晰度，支持拖拽查看图片。
	1
	套

	30
	可折叠水桶
	1.规格：2000ml。
2.样式：可折叠。
	49
	个

	31
	素描工具
	1.小号卷笔刀1个。
2.塑料美工刀1把：长度≥140mm。
3.绘图铅笔：HB、B、3B、5B、7B各1支，2H、8B各2支，2B、4B、6B各4支；
4.可塑橡皮1块；
5.绘图橡皮1块；
6.铅笔延长器1支：长度≥130mm；
7.纸擦笔1支：长度≥140mm；
8.软炭笔1支；
9.绘画用炭精条1根。
	49
	套

	32
	素描耗材
	1.美纹胶带1卷：尺寸≥宽24mm×长2000mm。
2.素描纸1包：8K，160g，20张/包。
3.素描纸1包：4K，160g，20张/包。
	25
	套

	33
	水彩画工具
	1.水彩画笔1组：1～12#各1支。
2.笔盒1个：尺寸≥326×55×35mm，塑料材质。
3.羊毛刷1支：笔头宽度≥30mm，木质手柄。
4.梅花调色盘1个：直径≥170mm，高≥20mm，仿瓷材质。
5.吸水海绵1个。
6.HB绘图铅笔1支。
7.绘图橡皮1块。
8.针管笔3支：0.2mm、0.3mm、0.45mm。
	49
	套

	34
	水彩画耗材
	1.水彩颜料1盒：24色，12ml/支。
2.美纹胶带1卷：尺寸≥宽24mm×长2000mm。
3.水彩纸1包：16K，300g，20张/包。
4.水彩纸1包：8K，300g，20张/包。
	25
	套

	35
	水粉画工具
	1.水粉画笔1组：1～12#各1支。
2.笔盒1个：尺寸≥326×55×35mm，塑料材质。
3.椭圆调色盘1个：尺寸≥400×280×12mm。
4.吸水海绵1个。
5.刮刀5件：榉木手柄。
6.喷壶1个：50ml。
	49
	套

	36
	水粉画耗材
	1.水粉颜料1盒：24色，12ml/支。
2.美纹胶带1卷：尺寸≥宽24mm×长2000mm。
3.水粉纸1包：8K，160g，20张/包。
4.水粉纸1包：4K，160g，20张/包。
	25
	套

	37
	剪纸与拼贴工具
	1.圆头小剪刀1把：长度≥130mm。
2.塑料直尺1把：长度≥300mm。
3.塑料美工刀1把：长度≥140mm。
4.刻纸刀1把：长度≥115mm，刀头25mm，金属材质。
5.压花器8件套。
6.花边剪刀2把：长度≥130mm。
7.黑色双头记号笔1支。
8.12色软头丙烯马克笔1套。
	48
	套

	38
	剪纸与拼贴耗材
	1.固体胶1支：21g。
2.双面胶1卷：尺寸≥宽24mm×长2000mm。
3.白胶1瓶：40ml。
4.大红色剪纸1包：A4，50张/包。
5.彩色卡纸1包：A4，180g，50张/包。
6.彩纸1包：尺寸≥200×200mm，100张/包。
7.彩色纸条1套：尺寸≥5×390mm，260张/套。
8.彩色瓦楞纸1包：A4，10张/包。
9.彩色吸管1包：尺寸≥6×260mm，100根/包。
10.彩色不织布1包：尺寸≥300×200mm，25张/包。
11.素描纸1包：4K，160g，20张/包。
12.彩色皱纹纸1包：尺寸≥500×1000mm，10张/包。
13.硬牛皮卡纸1包：8K，250g，50张/包。
14.白色硬卡纸1包：8K，250g，50张/包。
15.彩色玻璃纸10张：A4。
	25
	套

	39
	超轻黏土工具
	1.压泥板2块：100×150×3mm，100×100×3mm，亚克力材质。
2.压泥棒1个：直径≥20mm，长度≥180mm，亚克力材质。
3.丸棒4件套。
4.圆头小剪刀1把：长度≥130mm。
5.泥塑工具3件套：压痕刀、棒针刀、造型刀各1把。
6.取泥器1把：尺寸≥195×130mm。
7.塑料羊角刷1把。
8.花边切刀3件套。
9.压花工具8件套。
10.12色软头丙烯马克笔1套。
	49
	套

	40
	超轻黏土耗材
	1.白胶1瓶：40ml。
2.超轻黏土1套：24色，50g/袋。
	25
	套

	41
	手工套装
	1.24色彩铅画笔1套。
2.24色油彩棒1套。
3.24色水彩笔1套。
4.绘图工具1套：圆规、直尺、三角板、曲线板各1个。
5.水彩画笔1组：6支。
6.水粉画笔1组：6支。
7.水彩颜料1盒：12色，12ml/支。
8.水粉颜料1盒：12色，12ml/支。
	49
	套

	42
	切割垫板
	1.尺寸：≥300×450×2.5mm。
2.材质：PVC。
	49
	张

	43
	国画调色盘套装
	1.梅花调色盘1个：直径≥170mm，高≥20mm，仿瓷材质。
2.四寸国画调色盘1个：直径≥90mm，高≥20mm，仿瓷材质。
	48
	套

	44
	国画毛笔套装
	1.大、中、小羊毫各1支：
(1)羊毫（大）：出锋≥35mm，直径≥9mm，笔杆长度≥230mm。
(2)羊毫（中）：出锋≥30mm，直径≥8mm，笔杆长度≥230mm。
(3)羊毫（小）：出锋≥25mm，直径≥7mm，笔杆长度≥230mm。
2.大、中、小兼毫各1支：
(1)兼毫（大）：出锋≥33mm，直径≥9mm，笔杆长度≥230mm。
(2)兼毫（中）：出锋≥28mm，直径≥8mm，笔杆长度≥225mm。
(3)兼毫（小）：出锋≥22mm，直径≥6mm，笔杆长度≥225mm。
3.花枝俏：出锋≥15mm，直径≥2mm，笔杆长度≥180mm。
4.三和羊毛刷：出锋≥37mm，宽度≥30mm，笔杆长度≥245mm。
	48
	套

	45
	书法毛笔套装
	1.兼毫毛笔1支：出锋≥30mm，直径≥8mm，笔杆长度≥230mm。
2.狼毫小楷1支：出锋≥28mm，直径≥7.5mm，笔杆长度≥210mm。
3.斗笔（大）1支：出锋≥50mm，直径≥11.5mm，笔杆长度≥240mm。
	48
	套

	46
	篆刻套装
	1.印泥签1个：尺寸≥70×10mm，塑料材质。
2.印床1个：尺寸≥120×72×50mm，松木材质。
3.篆刻刀三件套：钢制双头。
(1)平口/斜口3.5mm。
(2)平口/斜口4.5mm。
(3)平口/斜口6.5mm。
4.黑色双头记号笔1支。
5.印泥1盒：15g。
6.青田石2块。
7.砂纸3张：240目、600目、1000目。
8.镜子：直径70mm。
9.风油精：3ml/瓶。
10.双头棕帚：尺寸≥80mm。
	48
	套

	47
	中国画颜料
	12色，12ml/支。
	25
	盒

	48
	版画专用工具套装
	1.马莲1个：直径≥100mm，ABS材质。
2.木蘑菇1个：直径≥50mm，长度≥110mm，木质。
3.滚筒1个：滚筒宽度≥100mm，橡胶材质，木质手柄。
4.羊毛刷1把：1.5寸，羊毛刷头，木质手柄。
5.防水围裙1个：布料涤纶棉。
6.版画木刻刀1组：圆刀4.5mm，圆刀6.8mm，平刀7.2mm，角刀5.8mm，斜刀7.2mm。
7.刻纸刀1把：长度≥115mm，刀头25mm，金属材质。
8.圆头剪刀1把：长度≥130mm。
9.竹笔1支：长度≥140mm。
10.长尾夹1支：宽度≥32mm。
11.印台1个：尺寸≥140×90mm。
	49
	套

	49
	刻板材料
	1.双面椴木刻板2块：A4，厚度3mm。
2.胶板2块：A4，橡胶基胶板。
3.牛皮卡纸5张：A4，100g。
4.吹塑纸5张：A4，彩色，厚度4mm。
5.夹心橡皮章2块：尺寸≥100×150×8mm，可揭橡皮。
	25
	套

	50
	版画专用配套耗材
	1.一次性护袖4只。
2.版画专用夹宣10张：A4，双层生宣。
3.水性油墨版画颜料1组：黑/大红/湖蓝/柠檬黄/白色各1支，60ml/支。
4.调色纸1本：A4，一次性免洗可撕调色纸，椭圆形手持孔。
5.生桐油1瓶：20ml。
6.固体胶1支：21g。
7.素描纸20张：8k，160g。
8.硫酸纸20张：A4。
9.2B绘图铅笔2支。
10.蓝色复写纸1本：16K，100张/本。
	25
	套

	51
	系统安装调试
	运输、运输保险、美术教学软件平台安装调试培训和器材安装。
	1
	室

	52
	智慧黑板
	一、硬件设备技术参数：
1.尺寸：宽≧4200mm，高≧1100mm，厚≤85mm；屏幕≧86英寸，可视区域以对角线测量为准。
2.材质：全金属外壳设计，屏幕表面防眩光全钢化防爆玻璃，边角弧形设计包边防护。
3.结构：内置模块侧向插拔；主副屏在同一平面且过渡平滑，无单独边框阻隔；主屏支持普通粉笔书写；两侧副屏可支持多种媒介（包含但不限于普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）书写，抗强光干扰≧100K，副屏支持磁吸附；内置NFC模块。
4.显示屏：超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840(H)×2160(Z）；可视角度≧178°；灰度等级≧256级；NTSC色域覆盖率≧85%；最大屏幕亮度≧300cd/m²，使用时屏幕亮度≤400cd/m²；支持高色准，sRGB色彩△E≤1.5；采用直流背光源，画面无频闪，画面细节及Gamma无损失；具备自动光感调节；零贴合工艺。
5.视力保护要求：低蓝光背光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄；视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足RG0级别。
6.摄像与音频技术要求：内置高清摄像头，对角角度≧135度，拍摄像素数≧3200万；摄像头可用于远程巡课、二维码扫描，内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≧12米，不占用整机设备端口；内置2.2声道音响系统，扩声系统总功率≧60W。
7.功能要求：
(1）按键基本要求：包含但不限于三合一电源按键，≧6个前置按键，支持Android系统和Windows系统的一键开机、关机、节能/唤醒操作；支持一键启动录屏；支持触屏技术。
(2）系统功能基本要求：选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动等选项；包含但不限于主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）、支持智能U盘锁功能；支持Android/windows双系统调用；嵌入式安卓系统，版本≧11.0，内存≧4GB，存储空间≧32GB；内置无线网卡，实现Wi-Fi 2.4G/5G无线上网、AP热点发射及BT蓝牙连接；支持本地升级和OTA在线升级；支持自检；支持全通道4K显示。
(3）接口基本要求：整机接口包含但不限于HDMI×2、RS232×1、USB×3、RJ45×1；所有接口具备明显的丝印标识；支持通过Type-C接口实现音视频输入、外接电脑设备接入。
(4）其他基本要求：支持触控技术，≧40点触控，触摸响应时间≤4ms，主动电容笔书写。
二、软件技术参数：基本功能包含但不限于身份识别、身份认证、一键录课、分级降屏、教学白板、白板软件预览、视频展台、授课助手、WPS、文件管理器、小工具、截图、计时器、放大镜、聚光灯、计算器、降半屏、日历、倒数日功能。
	1
	台

	53
	环境营造 
	窗帘，洗笔池，作品展示墙,墙面涂料，灯具、管线铺设，开关面板安装(含暗盒埋设)，墙插面板安装(含暗盒埋设)，地板等
	1
	室

	6、心理辅导室设备清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	一、办公接待室
	
	

	1
	电脑
	1.CPU：≥I5。
2.芯片组：≥英特尔级B660芯片组，100%全固态电容。
3.内存：≥8G DDR4 3200 MHz。 2×SO DIMM插槽。最大支持2×32G双通道64G。
4.硬盘：≥512G SSDM硬盘，最高支持2TB HDD 2.5英寸。预留机械硬盘位，选配最高2TB HDD。
5.网卡：以太网集成10/100/1000M自适应千兆网卡，Wi-Fi5802.11ac＋BT4.2。
7.原生接口≥：侧面：2×USB 3.2(Gen1 TyeA)；支持关机充电；背部：4×USB3.2 Gen1(Gen1 TyeA)；2×音频接口; 1×以太网接口(RJ-45)。1×HDMI。1×COM 支持关机充电。
8.操作系统：正版操作系统。
9.显示屏：23.8” FHD 1920×1080 IPS屏。
	1
	台

	2
	石英钟
	12寸石英挂钟静音系列。
	1
	个

	3
	文件柜
	1.尺寸：≥1000×500×2000mm。
2.柜体：≥1.0mm厚冷轧钢板，表面EPOXY喷涂处理。钢制柜门带隐藏式一体折弯拉手。柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音。
3.上柜：为≥5mm厚玻璃内嵌对开门，上柜内设2个可调节高度隔板，可分成3个空间。
4.下柜：为普通对开门。下柜内设1个可调节高度隔板，可分成2个空间。
5.隔层板：所有隔层板底部均设加强筋，保证层板在长期承受≧20kg重物的情况下不会发生弯曲变形。
6.门锁：所有柜门均带锁。
7.表面处理工艺：所有钢制件外表面全部采用除油、除锈、磷化、清洗、高温喷塑处理。
	2
	个

	4
	办公桌椅
	1.尺寸：≥1400×700×750mm。
2.材质：E1级环保人造板，≥0.6mm厚枫木皮饰面。
3.其他：办公电脑一体桌可放置主机，配置键盘架，带走线功能，带活动推柜，带锁。
	1
	张

	5
	心理信箱
	卡通外形，木质或者金属。
	1
	个

	6
	心理健康测量与管理平台
	1.概述：
基于系统化管理理念设计的心理健康综合系统，基于“筛查—复测—预警—辅导—建档—跟进”的心理工作链条，开展心理测评，生成心理成长档案，形成心理大数据，掌握心理工作动态；建立学校—年级—班级—学生的纵向心理辅导体系，构建家校协同育人的心理协作平台，提供各位服务的一站式入口和出口，以便实现线上线下联动心理服务网络。
2.技术参数：
(1)系统全面采用UTF-8全球标准编码，支持多种浏览器（兼容UC、360、Chrome、Firefox等主流浏览器），支持PC、移动设备等多端口登录。
(2)系统采用模块化、可扩展的架构设计，提供统一的用户界面，有效控制模块间的数据交互，可根据用户需求进行升级和扩展。
(3)系统采用多层架构，实现数据与程序的分离，前台与后台的分离，对关键数据采取访问权限限制。
(4)通过负载均衡、多层次的数据缓存保障系统的高性能、高可用性和高稳定性。
(5)采用安全可靠的云计算技术，数据多重备份和加密，保证数据安全。
3.功能参数：
(1)心理健康测量与管理平台主要由基础信息维护、心理测评、统计分析、咨询预约、量表管理、课程中心等模块组成，预留心理终端数据接口，便于进行大数据整合管理，完善心理档案。
(2)可根据需求设置组织架构（如学校、年级、班级），并提供对组织架构的新增、修改、查询等管理性操作。
(3)可灵活设置不同权限的用户角色，包括但不限于区级管理员、校级管理员、心理老师、班主任、导师、学生、家长等；采用一站式登录解决方案，实现一次登录，可在不同的角色间相互切换。
(4)心理档案动态更新，包括基本情况、测评报告、预警情况、心理咨询记录、辅导记录、设备报告等，支持档案导出。
(5)支持普测与个测，可自定义施测对象、施测量表、测试日期等，可设置报告查看权限、测试次数权限；系统智能分发，自动过滤不符合参测条件的对象；测评进度自动更新、详情随时可查，并支持未测名单导出。
(6)个体测试完成后，自动生成图文并茂的个体报告，报告内容包含量表简介、维度图、结果分析、指导建议等。
(7)团体测评完成后，按照性别、年级、班级等，即可一键生成团体分析报告，支持原始数据、异常数据导出。
(8)根据心理测评结果自动筛选预警名单，并智能分级预警；支持多个量表交叉预警查询。
(9)具有横向、纵向统计分析功能，可设置相关参数，一键生成分析报表。
(10)可根据需求定制特殊量表及指定量表的更新，支持自定义量表的导入。
(11)支持学校心理教师按周设置咨询排班时间、处理预约申请，并提供咨询过程中文字、图片、表格等的记录。
(12)线上课程中心实时更新专家课程资源、使用培训等，支持使用单位自添加。
(13)包含百余个国内外权威量表，涵盖智力类，能力类，学业类，职业类，人格类，人际关系类，环境适应类，心理健康类，情绪类，意志力类，婚姻与家庭类等类别，可根据用户需求调整量表数量。
(14)系统须包含以下量表：卡特尔联合型智力测验，注意力测验(AT)，提高学习能力因素诊断测验（小一~小二），提高学习能力因素诊断测验（小三~小六），提高学习能力因素诊断测验（中学），学习动机诊断测验（MAAT），学习适应性测验（小一~小二），学习适应性测验（小三~小四），学习适应性测验（小五~小六），学习适应性测验（中学），中小学生学习效能感问卷（小学用），中小学生学习效能感问卷（初中用），4~8年级学生自我控制学习能力量表，5种自我状态人格性格测验，初中生人格量表，中小学生自我概念量表，9~14岁儿童情绪智力量表，亲子关系诊断测验（父母用），亲子关系诊断测验（孩子用），问题行为早期发现测验（PPCT），中小学生心理健康诊断测验（MHT），心理健康诊断测验（GHQ），心理健康诊断测验（CAS），职业能力倾向量表，职业兴趣量表，职业价值观量表。
(15)包含≥三年的云平台使用费用及技术服务。
	1
	套

	7
	心理自助系统
	1.设备要求横向多点可触摸一体机设计，屏幕≥32英寸，分辨率≥1920×1080，抗强光干扰；
2.处理器≥双核4线程，3.0GHz基础频率、最高3.7GHz最大睿频频率、缓存4MB；内存≥8G,固态硬盘≥128G，内置音箱，支持Wi-Fi功能，正版操作系统；
3.提供包括但不限于方案推荐、心理中心、心理科普、心理音乐、心理影院、心理课堂、心理放松、心理训练、专业测评、咨询辅导、专家精品课程和个人中心的十二个模块。
4.方案推荐模块
(1)登录后用户进行自测，自测题屏蔽敏感字眼，即刻生成有关家庭关系、人际社交、婚恋情感、能力、心理适应、个性、意志、生涯发展和学习方面的测评结果；
(2)针对测评结果，系统会智能化提出针对性的维度分析、建议措施、设备使用建议，以及是否应接受面询的建议，可供用户和专职老师查阅；
(3)用户能够访问和浏览系统针对各个维度智能化推送的相关心理学科普资讯；
5.心理中心模块
(1)包含中心简介、功能室介绍和咨询联系途径；
(2)包含心理中心各个心理老师的资质介绍；
6.心理科普模块：
(1)涵盖心理实验、效应、理论、词典、流派多方面的科普知识。
(2)提供≥30个与个体发展过程中重要能力的相关的、改善教育方式的心理实验科普知识
(3)提供≥120个心理效应科普知识按照首字母排序的方式，方便查询和了解。
(4)提供≥120个心理理论科普知识。按照首字母排序的方式，方便查询和了解。
7.心理音乐模块：提供至少包括放松音乐、催眠音乐、а波音乐、灵感音乐、沉思音乐和冥想音乐6种类型音乐满足用户多种需求；
8.心理影院模块
(1)包含至少25部影片的内容简介、心理学相关看点、推荐理由、影评内容；
(2)包含诸如山林风光、植物生长、生活氛围、海洋景色舒缓短片；
(3)包含幸福心理学、基础心理学心理讲堂内容；
9.心理课堂模块：结合生活常见案例，通过具体事例切入，引人思考，并提供解决方案。至少包括抗挫减压、情绪情感、自我探索、人际关系、环境适应、目标规划、品质培养、学会学习、婚姻情感、亲子关系10个维度。每个维度需提供≥6个子主题，每个子主题包含多个案例介绍，根据具体案例提供解决方案，并且在后续进行思考乐园和拓展练习中强化解决方案；
10.心理放松模块：至少提供鼻腔呼吸法、渐进性肌肉放松、意向场景放松-海洋、正念冥想、腹式呼吸法、控制呼吸法、缓解倦怠、抚平创伤、能量修复放松方式。采用视频教学，通过语音指引方式指导用户调整自己的呼吸、肌肉、身体，达到放松的目的；
11.心理训练模块：至少提供注意力训练、记忆力训练、想象力训练、反应力训练和逻辑策略训练，每类训练设置≥2款游戏测试；
12.专业测评模块：
(1)至少提供心理健康、环境适应、婚姻与家庭、人际关系、情绪情感、认识自我、压力应对、价值观念、学业能力维度，量表≥20个。
(2)量表应有效度检验，并在对应报告中体现。
(3)提供危机预警功能，仅限于专职老师、管理员查阅。
13.咨询辅导模块：
(1)涵盖用户大部分常见问题，如学习问题、人际关系、紧张焦虑，并且有针对性地提供建议。在用户安全感不足，未能寻求帮助的时候，或者是用户突发情绪、心理问题较轻的时候，可以自行查询相关信息，在屏蔽敏感字眼的基础上进行自我辅导和帮助；
(2)至少包含关于家庭教育类，如子女教育、婚姻情感、家庭矛盾。通过案例的方式展现生活中常遇问题，并对家长提供改进建议；
(3)至少包含教师类身心保健、心理教师如何处理危机干预；
14.专家精品课程：
(1)提供≥50个心理学专家微视频课程，每个微视频≥6分钟，帮助用户了解心理知识，缓解心理问题。
(2)可根据需求添加更多心理学专家课程；
15.个人中心模块：
(1)涵盖用户基本信息；
(2)专职老师可查询历史测评记录，及详细报告；
(3)查询智慧监测方案结果；
(4)查询在各个板块所点击次数；
(5)可以实现自主选择教师并向其留言，后期可登录实时查询留言状态和处理情况；
16.管理员端功能
(1)可自定义组织及其组织架构，并赋予人员相应权限；
(2)可添加、删除、编辑系统内的文章、音乐、视频内容； 
(3)可查看人员使用设备情况、测评结果。
	1
	套

	二、个体辅导/沙盘游戏室

	1
	个体沙发茶几
	暖色调绒布个体沙发1+1，含茶几一个（按环境定制）。
	1
	套

	2
	AI心理沙盘
	1.构成：包含MindAI-PSD M1心理沙盘AI动态识别分析软件、显示终端、摄像头、沙具、沙子、沙箱及放置架等。
2.动态识别：通过数字化手段实时记录沙盘游戏过程中沙具的选择、摆放、时间间隔以及最终作品等信息，复现沙盘游戏的每一步骤（复盘）。
3.辅助记录：提供记录和建议功能，记录咨询师的分析评估文字，可追加记录，可在固定时间轨插入点评，辅助咨询师进行工作。
4.自动生成沙具选择、沙盘布局分析报告，帮助心理咨询师更好地解读沙盘场景，辅助分析个体的情感状态、性格特质、心理冲突等。
5.建立用户档案，整合用户相关个体沙盘与团体沙盘信息，具有快速查找、批量管理等功能；允许心理咨询师在线察看用户过往作品，以便对比历史变化。
6.沙具管理：提供沙具分类管理功能，用户可以对沙具进行科学的分类和整理，包括但不限于沙盘的类别、颜色以及意向等相关信息，方便后续的查找和使用。
7.标准版沙具：1000件，造型接近于现实之物，包括人物、动物、植物、各种车船、飞行物、建筑物、桥、栏杆、石头等，共计12大类54小类。
8.沙子：≥12.5公斤，白色石英砂或黄色海沙，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。
9.沙箱1个，内径尺寸≥720mm×570mm×70mm，外侧为木本色，内侧为蓝色，具有防水设计；放置架1个。
10.配套工具：沙刷、沙耙、沙具篮、喷水壶四件套。
	1
	套

	3
	沙具柜
	存放沙具，≥1700×500×350mm，带遮尘帘，5层。
	3
	个

	三、情绪调适训练室

	1
	身心反馈放松训练系统（PAD版）
	1.系统构成：平板电脑（屏幕≥10.1寸，内存≥8GB，存储容量≥128GB，内置身心反馈放松训练系统基础版）、耳夹式生物反馈传感器、专用数字信息采集器、放松沙发、平板电脑可移动支架。
2.实时采集用户的脉搏、心率、HRV等生理指标，呈现心率波形图、HRV的时域参数、频谱图、协调分数、当前协调状态和协调状态比例等，为放松效果、情绪调节水平等提供客观的评估依据。
3.包含专注水平及焦虑水平两项专业评估工具，以及状态测评小问卷。
4.内含沉思冥想、放松催眠、积极心态、心理减压等不同类别的放松音乐库，用户可根据个人爱好选择专业音乐、东方音乐或西方音乐，并可添加环境背景音乐。
5.运用四项功能性音乐场景，如四季如歌、桃花源记、世界名画等，将大自然、国学文化及艺术元素与音乐相结合，同时，加载真人语音指导的冥想与肌肉放松训练模式。
6.含五款生物反馈游戏训练方案（菩提树、射箭、冒险岛、心灵手巧、魔力速配），并分别设置高中低三种模式。
7.采用真人视频教学的方式，分别以意念锁定、呼吸谐振、情感转移分步讲解，指导用户学习放松身心的方法。
8.自动生成生理监测报告、放松评估报告、生物反馈训练报告等三大报告。
9.档案管理：对个体的基本信息、放松记录、生物反馈训练记录等分类管理，可搜索、查询。
10.具有二次开发功能：心理老师可以自配或录制并导入特色的音乐放松环境、背景、指导语等。
	1
	套

	2
	宣泄击打柱
	1.击打宣泄装置：由上、下两部分可拆式组件组成。上部为击打柱，下部为固定座（包括承重腔体）底座安装可注水可灌沙，用于稳定宣泄人主体。
2.外形尺寸：≥长×宽×高 30×23.6×95cm。
3.材质富有弹性，表面柔软适中，有效的保护来访者，无毒环保，具有良好的抗击能力，而且外形美观，具有极强的标感。
	1
	套

	3
	情绪疏导系统
	1.系统构成：
由情绪疏导系统软件、多点触控一体机、可移动落地式支架、高清摄像头、头戴式监听耳机、麦克风及支架等组成。
2.主要功能及参数：
(1)具有情绪主题疏导、趣味宣泄、认知朗读、心情涂鸦、情绪体验、档案管理等模块。
(2)近200个的语音心理引导库，模拟心理咨询互动，给予实时反馈和专业引导。
(3)智能采集声音的实时分贝值，计算能量值，评估宣泄指数等。
(4)情绪主题疏导：提供常见的五大情绪问题（愤怒、忧伤、沮丧、焦虑和烦躁）的应对疏导方案，通过场景再现—合理宣泄—认知调整等步骤，智能引导用户疏导不良情绪，并自动生成报告。
(5)趣味宣泄：采用游戏形式，引导用户呐喊宣泄，包含了“大声尖叫”、“爆发吧！小宇宙”和“跳跃的大脚”三种声控呐喊宣泄游戏。系统自动记录每次游戏中的最大呐喊时长、最高呐喊分贝、宣泄指数等。
(6)认知朗读：通过朗读引发用户思考，建立合理认知。五大情绪主题下有丰富的朗读素材，同时支持素材自添加，并可自动生成滚动跟读模式，具有录音、修音、发布、点播、互动等功能。
(7)心情涂鸦：借助涂鸦方式，帮助用户从负面情绪中解放出来，分为自由涂鸦和模板涂鸦两种方式，支持用户自添加涂鸦模板，具有发布、查看、互动等功能。
(8)情绪体验：通过表情模仿与拍摄，体验相应的情绪。包括“敌意”、“烦躁”、“愤怒”、“害怕”，“焦虑”，“沮丧”，“喜悦”，“忧伤”等8种情绪，用户可添加更多表情。拍摄的表情照片可设置为头像。
(9)档案管理：具有个人资料修改、历史足迹记录等功能。
	1
	套

	4
	身心反馈运动调适系统（小学版
	一、功能要求：通过实时的生理指标反馈，使个体调整运动强度，努力达到并保持健康有效的运动心率，促进人体分泌内啡肽，达到科学、合理调节情绪的目的，真正实现身心健康。本系统≥三种调适模式：主题类、自助辅导类和游戏类，≥五大评估参数：心动指数、调节指数、稳定指数、（愉悦指数）、卡路里、最大耗氧量，并运用图表形式对运动效果进行评估并提出适当的运动建议，使运动者能形成适合自己的情绪调适方式。
二、系统特点：
1.愉悦的运动智能反馈调适智能反馈语，根据速度、运动距离、心率、呼吸、卡路里消耗等指标，智能选取专业指导语进行反馈，及时指导学生调整运动状态，取得最佳效果。
2.愉快的调适方式。
(1)≥12英寸高清显示屏， ≥4G内存、64G存储空间，10点触控。
(2)儿童动感单车：最大负荷 ≤120kg；单车阻力等级 1～8档变化；可垂直方向调节座垫；同时采用滚轮设计，方便移动设备。
3.画面上的表盘中给出运动最佳心率和有效心率区域，指针实时显示运动者的即时心率。利用观察指针直观反馈的实时心率，骑行者在运动中可通过调整运动强度（骑单车速度）及呼吸频率，努力将自己即时心率保持在有效心率区间，从而达到最佳的运动效果，而超出或低于有效心率区域的运动，就没有达到应有的效果。
4.个性化的调适方案：
调适方案：运动宣泄模式、自助心理辅导模式、游戏模式。
(1)运动宣泄模式——学习压力、入学适应、自我意识、考试焦虑、人际交往、情感困惑、家庭关系。
(2)自助心理辅导模式——音乐调适、故事心情、开心拓智。
5.系统软件：
(1)系统包含智能引导、强身健心、心能转境、数据管理等核心功能模块。
(2)实时采集生理指标，表盘实时呈现，并自动调节游戏难度或给予语音反馈，引导健康运动，达到有效实现心理疏导效果。
(3)智能引导：根据理性情绪疗法，顺应运动中自主神经系统的情况，按照认知调节——运动宣泄——音乐放松三步骤，引导用户进行情绪调适。
(4)强身健心：包含“呐喊运动、耐力训练、强度有氧、间歇运动、力量运动”等五种运动方式，匹配相应的游戏场景，在游戏挑战中，实现健康的运动。
(5)心能转境：主要针对学生常见的压力应对问题，如考试焦虑、人际冲突、入学适应等，通过一段时间有规律的运动，达到减缓焦虑和压力的目的。
(6)数据管理：可对用户的信息、结果报告进行管理、查询、导出。
(7)自动生成评估报告，包含六大评估参数：心动指数、调节指数、稳定指数、愉悦指数、卡路里、最大耗氧量，详细评估调适效果，提供专业的图文报告。
	1
	套

	四、多功能团体活动室

	1
	团体心理辅导器材箱
	1.功能要求：
根据《中小学心理健康教育指导纲要》设计，借助团体游戏活动促进团队成员的互动交流，帮助个体获得成长，适用于大中小各级院校开展心理健康活动课程，及企事业单位开展团体建设活动。
2.构成：
(1)主要由团体心理辅导活动手册、活动道具、配套光盘、道具收纳箱等构成。
(2)提供合格证、说明书、装箱清单、全部活动所需道具清单。
3.主要功能及参数：
(1)活动方案根据《中小学心理健康教育纲要》要求，包括认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等六大主题，每个主题提供≥9个活动方案，≥60个。
(2)每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、活动时间、活动场地、所需道具、活动过程、注意事项、心理学依据等。
(3)活动形式多样，包括心理游戏、心理训练、问题辨析、情境设计、角色扮演，以及绘画、音乐等艺术心理辅导形式。
(4)活动道具：提供至少48个活动方案所需配套道具，包括文具类、创意玩具类、模拟生活类、心理卡片类、辅助教案类、心理影音类等六大类约60种道具，总数≥800件。含独家定制道具。
(5)每个活动所提供道具至少可同时满足50人参与。
	1
	套

	2
	操作能力评估训练仪
	设备须具有对学生的手眼协调、四肢协调、精细动作水平、表象操作等操作能力进行评估与训练的专业仪器。
一、外型尺寸：≥长×宽×高约340mm×380mm×95mm。
二、液晶触控屏幕参数
1.显示屏尺寸：≥13英寸（对角线）。
2.分辨率：≥1920 × 1080 。
3.亮度：≥350～400 cd/m2。
4.电容触摸屏。
5.触摸模式：手指。
6.触点数量：≥10点。
7.响应时间：≤50ms。
三、操作面板参数
1.九孔型为孔径渐次缩减的九个空洞，孔眼边有以mm为单位的孔径值，孔径13-2.5mm。
2.其中的3.5mm孔眼专用于测试手悬空时的稳定能力。  
3.插拔、翻转、旋转三组手指灵活测试区。 
4.2组测试按键，按键反应力260gf。
5.2组无极旋钮，任意调节。
四、设备特点
屏幕0~180°翻转，前后可以移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯调节角度和距离。
1.屏幕翻转到0°，可闭合整个仪器，方便存储以及运输。
2.测试者可在90°~180°范围内可调节适合自己的角度。
3.180°水平摆放时，可方便书写等一些特殊操作。
4.具备收纳盒，摆放配件。
5.后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。
6.可升级内存与硬盘。
五、主机参数
1.操作系统：Window系统专业版。
2.处理器：≥Intel赛扬J1900  四核 1.99G（可睿频2.4G）配置。
3.内存：≥DDR3 1333/1600M  配置。
4.硬盘：≥SSD固态硬盘 120G配置。
六、系统供电
1.电压：交流220VK22V。
2.频率：50HzK2.5Hz。
3.功率：约75W。
七、系统功能
1.填写必要信息并确认后，可自行创建账号，且可自主登录。
2.联网状态下，仪器的全部数据可自动上传至云端。
3.用户可自主进行测评或训练任务。
4.自动生成包含基本信息、图表、结果说明等的评估报告。
5.每一项任务均有对应的报告。
6.最近7次评估或训练曲线图、动态变化。
7.部分任务设置不同的难易等级，便于不同用户水平使用。
8.手眼协调：旋转仪器上的左、右旋钮，在规定时间内使红色小球沿轨道运行一周，尽量不要碰到轨道。
9.四肢协调：将优势手的食指按住屏幕下方的黑色按键，当屏幕上出现小红圆点，立即离开黑色按键去按小红圆下方对应的按键，然后再回到黑色按钮。
10.动作稳定：将测笔按由大到小顺序，快速准确插入仪器相应区域的九个孔中，尽量保持测笔居中且不碰孔壁。准确插入到底时，面板上指示灯点亮，碰壁时指示灯不亮，需重新插入直至指示灯点亮，三次碰壁，测试结束。
11.手指灵活：在规定时间内，用优势手分别完成插拔、翻转和旋转测试。
12.表象操作：对屏幕呈现的不同角度的图形作出反应。
	1
	台

	3
	智能型动作稳定仪
	1.包含三项测试内容，凹槽、九孔和悬空。
2.内置彩色液晶触摸屏操作，兼具语音与文字提示，无需主试，个人可独立操作。
3.实时呈现结果数据，无需连接电脑，用户即可看到自己的当前测试结果。
4.仪器主体部分由测试区、控制区、底盘三大部分构成，另含测笔一支。
5.凹槽型为宽度渐变的S型狭缝槽，槽边上方有cm刻度，下边有以mm分段的狭缝宽度值。 
6.九孔型为孔径渐次缩减的九个空洞，孔眼边有以mm为单位的孔径值；其中的3.5mm孔眼专用于测试手悬空时的稳定能力。
7.液晶触摸屏具有学号输入、操作提示、结果呈现等功能。
8.内置微型扬声器，与显示屏同步播放语音指导以及其他声音信号提示。
9.底盘侧面装有耳机插孔，操作时可选择插入耳机避免相互影响。
10.USB标准接口，可通过U盘，实现名单导入、数据导出等功能。
	1
	台

	4
	智能型注意力集中仪
	1.包含一项测试内容：注意力集中。
2.内置彩色液晶触摸屏操作，兼具语音与文字提示，无需主试，个人可独立操作。
3.实时呈现结果数据，无需连接电脑，用户即可看到自己的当前测试结果。
4.仪器主体部分由测试区、控制区、底盘三大部分构成，另含无线测笔一支。
5.无线测笔作红外发射，测试区目标靶体通过多面镜反射实现红外信号接收。   
6.干扰环境包括光干扰、声干扰。干扰光源：LED色灯4个；利用微型扬声器播放噪声。 
7.液晶触摸屏具有学号输入、操作提示、结果呈现等功能。
8.内置微型扬声器，与显示屏同步播放语音指导以及其他声音信号提示。
9.底盘侧面装有耳机插孔，操作时可选择插入耳机避免相互影响。
10.USB标准接口，可通过U盘，实现名单导入、数据导出等功能。
	1
	台

	5
	智能型镜画仪
	1.主要功能：
帮助用户了解自己的运动感觉能力、动作迁移能力等的心理专用仪器，可用于言语型和非言语型学习障碍儿童的研究，也可用于绘图等专业人员的选拔与培训。
2.功能与技术参数：
(1)包含一个项目：动作迁移能力。
(2)内置彩色液晶触摸屏操作，兼具语音与文字提示，无需主试，个人可独立操作。
(3)实时呈现结果数据，无需连接电脑，用户即可看到自己的当前测试结果。
(4)镜画仪主机由镜画图案板、镜面与遮板组件和底盘等部件组成，另含测笔一支。
(5)图案板：包括六角形、六边形、三角形3块，图案板尺寸≥180mm×180mm；镜画图案设置中途防漏传感区，具有防止违规操作的功能。 
(6)镜面与遮板组件，镜面与遮板可各自绕支架轴任意转动，支架固定在底盘的前边缘之上。 
(7)液晶触摸屏具有学号输入、操作提示、结果呈现等功能。
(8)内置微型扬声器，与显示屏同步播放语音指导以及其他声音信号提示。
(9)底盘侧面装有耳机插孔，操作时可选择插入耳机避免相互影响。
(10)USB标准接口，可通过U盘，实现名单导入、数据导出等功能。
	1
	台

	6
	智能型逻辑思维仪
	1.概述：
用于评估用户的问题解决能力、推理能力等逻辑思维能力的心理专用仪器，对学业能力有一定的预测能力，不仅可用于发现学习困难学生，也可用于选拔思维能力突出的学生，进而因材施教。
2.功能与技术参数：
(1)包含河内塔和叶克斯两种经典的逻辑思维测试项目，分别测试用户的问题解决能力和思维概括能力。
(2)内置彩色液晶触摸屏操作，兼具语音与文字提示，无需主试，个人可独立操作。
(3)实时呈现结果数据，无需连接电脑，用户即可看到自己的当前测试结果。
(4)河内塔：包含七个圆盘和三根立柱；圆盘与立柱配套，实时记录和显示被试的圆盘搬移位置及过程，即时检测是否违规操作。 
(5)叶克斯选择器：刺激光源≥12；应答按键≥12个，分为5个层次、等级的操作，自动检测被试能够胜任的等级。 
(6)液晶触摸屏具有学号输入、操作提示、结果呈现等功能。
(7)内置微型扬声器，与显示屏同步播放语音指导以及其他声音信号提示。
(8)底盘侧面装有耳机插孔，操作时可选择插入耳机避免相互影响。
(9)USB标准接口，可通过U盘，实现名单导入、数据导出等功能。
	1
	台

	7
	团体活动桌
	1.组合直径≥1600mm/高度≥750mm，单张梯形桌尺寸为边长≥800×500×300mm，高度≥750mm。 
2.桌面为E1级≥18mm MDF板芯，双面三聚氰胺贴纸，防水盔甲边封边，桌面全方位防水，防脱落，防爆边，防变形，圆边圆角设计更安全合理；支架：桌架为直径≥50mm，厚度≥1.2mm圆管，经过酸洗磷化，除油除锈，静电喷塑，高温处理而成，永不脱落，脚垫为ABS注塑一体成型，高度可调节。 
3.包含6张梯形形桌，粉色、浅蓝、浅绿、橙色、板色、绿色。配套彩色活动凳子6张和桌面颜色一致。整体高度≥450mm，凳面E1的高密度板尺寸≥350×250×18mm。
	6
	套

	五、心理咨询室营造

	1
	环境营造
	根据现场情况，各功能室特点定制装饰：
1.墙面：环保油漆。
2.吊顶：根据各功能室特点进行吊顶。
3.窗帘：麻布暖色调窗帘。
4.宣泄室：墙面蓝白相间软包，地面铺设宣泄地板。
5.灯光：根据跟功能室配置相应照明灯。
6.走廊及房间墙面设计心理挂图及功能室规章制度，≥16副。
7.根据各功能室对房间进行轻钢龙骨隔断。
8.根据房间特点配置绿植。
	100
	㎡

	7、体育馆设备清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	弹性平衡篮球架
	1.结构：箱体、立柱、伸臂、篮板支架、伸臂支架、篮板、篮圈。
2.规格及材质：
(1)箱体尺寸：≥长2200mm、宽1100mm、高度250-780mm，篮架箱内装有5根钢簧，只需一人即可轻松调节篮架升降，后配重采用铸铁块，可整体移动。
(2)立柱：采用≥80×80×3.5mm的方管拼接而成。
(3)伸臂：≥长2550mm，采用≥160×160×3.5mm的钢管拼接而成。
(4)篮板支架：采用≥42×3.0mm圆管一次性微弯而成。
(5)伸臂支架：采用≥80×80×3.5mm方管拼接而成。
(6)篮板：≥长1800mm，宽1050mm,厚60mm。采用厚≥10mm高强度钢化玻璃。下边采用厚≥100mm保护条，由高密度聚胺脂泡沫材料制成，四边包成形铝合金边框。
(7)高弹篮圈：篮圈距地可升降四个高度：≥3050mm、2700mm、2350mm、2050mm；篮圈采用内径450mm，直径20mm的实心圆钢制作，盒内有两个直径8mm钢簧，漆色橘红，圈下焊有半圆形通过槽，十二段均匀分布，内穿φ3mm的尼龙穿网绳。篮圈抗弯性能好，在受到一定阻力后可自动返回原位，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷105kg时，篮圈向下转动角度≥10度也不大于30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题；篮架保护套内侧用15mm厚的实木板，中间有35mm厚的柔软海绵，外包彩色防水皮革。
3.产品工艺：原材料经二氧气体保护焊焊接成型后经抛丸喷砂吹尘，静电喷涂、高温固化成型。
	1
	付

	2
	24秒显示器
	1.单面显示。
2.规格：≥460×530×110mm。
3.材质：铝合金，铝合金外框采用PVC耐力板+全电路板。
4.功能：比赛计时，24秒，14秒，显示北京时间等。
	1
	套

	3
	中型电子记分牌
	1.规格：≥800×1600×75mm。
2.材质：铝合金喷塑。
3.功能：能显示两队队名、两队得分、发球权、节数、比赛时间、全队犯规、比分修正、场地交换、终场自动声响等功能 。
	1
	套

	4
	篮球赛发球权显示器
	1.结构：边框、LED显示。
2.规格：≥600mm×280mm×72mm。
(1)电缆线长：≥1.5m，电源线长：≥1.5m。
(2)控制器尺寸：≥174×134×50mm。
(3)显示器尺寸：≥340×160×40mm。
(4)电源：交流220V  50HZ。
(5)功率：50W。                           
3.材质:铝合金喷塑。                                  
4.功能：高亮LED显示，显示当前球权拥有情况。
	1
	套

	5
	篮球队员犯规次数牌
	1.结构：包装盒、序号次数牌。
2.规格：包装：9个/套  ，长450mm，宽200mm。
3.材质：包装盒为木制、次数牌为PVC。
4.功能：提醒犯规次数。
	1
	套

	6
	篮球讯响器
	1.结构：由喇叭及控制器组成。
2.规格：讯响器尺寸：≥φ125×170mm，控制电缆长：≥5000mm　， 电源线长：≥1700mm，电源：交流220V　50HZ， 功率：50W。                                       
3.材质：铝合金框。
4.功能：暂停、换人时，输出大于120DB的声响提示。
	1
	套

	7
	篮球全队犯规显示器
	1.电缆线长：≥5m。
2.电源线长：≥1.7m。
3.控制器尺寸：≥250×350×60mm。
4.显示器尺寸：≥330×220mm。
5.电源：交流220v50-60hz。
6.功率：150W。
7.三棱形显示器（2只/套）。
8.控制器（1只/套）。
9.电缆线2根，电源线1根。
	1
	套

	8、阅览室设备清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位
	图片

	1
	阅览桌凳
	一、阅览桌：
1.尺寸：≥2000×700×760mm。
2.基材：采用E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，弹性模量≥2700MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%，含水率＜8%，产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤1mg/kg、铬(Cr)≤0.5mg/kg、钡(Ba)≤5mg/kg，镉(Cd)、汞(Hg)、锑(Sb)、硒(Se)、砷(As)均未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出，须符合GB/T 39600-2021、GB/T 35607-2024、GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2024、GB/T 35601-2024标准要求。
3.饰面：采用三聚氰胺纸饰面。
4.封边：采用2.0mmPVC封边条，厚度≥2mm,耐光色牢度≥4级，外观-塑料封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损；甲醛释放量≤0.5mg/L,耐开裂性，可迁移元素（可溶性重金属：铅 Pb≤2mg/kg、镉 Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤60mg/kg、汞 Hg≤1mg/kg、砷 As≤2mg/kg、钡 Ba≤2mg/kg、锑 Sb≤2mg/kg、硒 Se≤2mg/kg），邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量≤0.1%；吸水性≤0.30%；维卡软化温度(VST)≥80℃；抗菌性能：抗菌（痤疮丙酸杆菌）率≥99.5%（培养48h）；防霉性能：防霉（土曲霉）等级不低于0级（没有生长）；垂直燃烧性能不低于V-0级。
5.桌脚：采用40mm×40mm厚度1.5mm的钢管制作，所有钢材均采用国家标准钢材，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序。底部采用高强度聚氨酯材料胶套封堵；脚套：塑料件外观检测应无裂纹、明显变形、缩水、针孔。表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍。
6.五金配件：采用标准五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，所有五金件作防锈、防腐处理，金属件外观要求，电镀层，表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦，起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕，耐腐蚀。
二、阅览凳：
1.尺寸：≥330×240×450mm。
1.材质：采用冷轧钢板制作，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。
2.凳面：凳面基层为三聚氰胺板，绿色环保产品，经干燥、筛选、粘合、防水、防虫、防腐处理等30多道严谨科学的工序精制而成的环保人造板。
3.凳架：使用≥25×25×1.5mm高频冷拉焊管制作，所有钢材均采用国家标准钢材，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序。
4.脚套：采用PP工程塑料注塑成型，具有减震静音、防退的功能，分子量分布均匀，载重结构合理，抗冲击、抗老化、防褪色，人性化设计，质地轻、抗裂性强、耐腐蚀、耐老化、无毒环保，脚套底部加厚。
5.脚套：塑料件外观检测应无裂纹、明显变形、缩水、针孔。
6.一桌六凳。
	12
	套
	[image: image1.png]


[image: image2.png]




	2
	双面书架
	1.尺寸：≥950×500×2000mm。
2.木制部分：木侧护板、木顶板、木底边采用基材为中密度纤维板贴双面≥0.8mm防火板做装饰。
3.钢制部分：立柱：1.2mm冷轧钢板立柱外侧滚压两条深约2mm间距为≥6mm加强筋；层板：≥0.8mm；挂板：≥1.0mm；顶板：≥0.8mm；底框：≥1.5mm；侧护板：≥18mm。
4.结构：全拆装结构，钢制框式底座。立柱采用优质冷轧钢板六次折弯成型，嵌入式侧护板。
5.承重要求：每层层板均布载荷≥80kg。
6.钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂；外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角。
	45
	组
	[image: image3.png]





标项四：信息化设备清单

	1、视频监控系统设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	400万星光级POE半球
	1.传感器靶面:1/3.0，像素:400万，分辨率:2560×1440。 
2.最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux。 
3.内置拾音器，拾音距离可达到15m。
4.具有H.265、MJPEG、H.264设置选项，可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile。
5.具有普通模式、快速模式效果优先、快速模式速度优先设置选项。
6.设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓，设备暖光补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓。
7.智能行为分析触发时可联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对灯光告警时间和亮度进行设置。 
8.设备开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件查看视频文件中的水印信息。 
9.在浏览器下，具有宽动态条纹抑制、低拖影曝光设置选项；支持背光补偿功能。
★10.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持396个区域移动侦测。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 
11.设备可通过浏览器设置开启匿名访问功能，即用户无需输入用户名和密码身份认证信息也能并且仅能浏览视频图像。 
12.将经过摄像机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权。 
13.支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域。 
14.支持认证模式设置功能：可通过WEB客户端或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。 
15.智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或WEB客户端给出报警提示：a）越界入侵b）进入区域c）离开区域d）徘徊e）区域入侵f）快速移动g）人员聚集h)停车i）物品移除j）物体遗留。 
16.设备启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载设备回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载设备回传的视频数据。
★17.摄像机可对符合国标GB/T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能;摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 
18.摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月。
19.支持远程方式实现重启、软件系统、固件升级功能。
20.电源适应范围检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作。
	107
	台

	2
	400万星光级POE筒机
	1.传感器靶面:≥1/3.0，像素:≥400万，分辨率:≥2560×1440。 
2.最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux。
3.内置拾音器，可拾音距离≥15m。 
4.支持超级H.265、H.265、H.264视频编码格式。
5.补光模式：支持智能双光、红外补光、全彩补光三种补光模式，红外补光≥50m，暖光补光≥10米。
6.支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式。
7.支持越界检测和区域入侵，精确识别人物目标。
8.支持灯光联动报警，支持灯光报警时间自定义配置。 
9.静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流≥92%。
10.摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过应用平台软件设置为≥10分钟至1个月。
11.启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问样机；跨网段的地址智能使用复杂度为高的密码(至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成)登录和访问样机；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码(至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成)登录和访问样机。
★12.设备可对符合国标GB/T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能;摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）                                                                                                                                                                                ★13.设备可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 
14.供电方式：DC12V±25%。
15.防护等级≥IP67。
	184
	台

	3
	全彩全景枪球智能一体机
	1.摄像机内置2个GPU芯片（全景相机和特写相机）、8GBeMMC芯片，具有≥1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽。 
2.最低照度：彩色：≤0.0005lx，黑白：≤0.0001lx。 
3.视频编码格式支持H264、H265、MJPEG，全景相机、特写相机的视频分辨率≥2688x1520。
4.全景相机焦距：4.0mm，特写相机焦距：4.8mm~120.0mm，25倍光学变倍。
5.全景相机：内置白光补光灯开启时，可识别距摄像机30m处的人体轮廓，特写相机：内置红外补光灯开启时，可识别距摄像机150m处的人体轮廓。
6.支持背光补偿、透雾、低拖影曝光、强光抑制、数字降噪功能。 
7.支持对出现在监控场景内的两眼瞳距≥20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍，全景相机：可同时对出现在图片中的至少200个人脸目标进行检测，特写相机：可同时对出现在图片中的至少8个人脸目标进行检测；全景相机：可同时捕获人脸和人体，并对人脸和人体进行关联显示。 
8.支持通过IE浏览器或客户端软件显示目标行人性别，包括男、女，显示目标行人年龄段，可识别年龄，包括儿童、成年、老年，显示目标行人是否戴口罩，显示目标行人是否戴眼镜。
9.支持越界入侵检测、进入区域、离开区域、入侵检测。 
10.支持全景相机和特写相机联动跟踪功能，在跟踪模式下，被跟踪目标始终显示在特写相机画面中央；可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍。
★11.支持全景相机和特写相机自动或手动标定方式，可进行全景相机画面与特写相机画面中所有坐标数据的关联（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。
12.在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约90%。 
13.支持声光警戒联动功能，可通过内置扬声器播放语音，支持智能行为分析出发后联动声音报警和白光灯闪烁报警。
14.支持双向语音对讲和单向语音广播功能。 
15.支持字符叠加OSD功能，字体颜色、描边、背景、空心可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD，可以通过RS485接口叠加OSD。
★ 16.支持密码复杂度提示、非法登录抑制、网关ARP绑定、认证模式具有（无、Basic和Digest）三种。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。
17.电源电压在DC12V±35%范围内变化时，应能正常工作，支持poe供电。 
18.应符合GB/T4208-2017中IP67的要求。
	7
	台

	4
	筒机支架
	1.6寸筒机壁装支架。
2.使用环境:室内、室外。
3.尺寸:≥193mm×60mm×77mm(7.6” x 2.4”x 3.0”)。
4.材质:铝合金。
5.使用范围:筒机壁装。
6.调节范围:水平：360°，垂直：90°。
	184
	个

	5
	球机壁装支架
	1.球机壁装支架。
2.使用环境:室内、室外。
3.材质:铝合金。
4.使用范围:适用于4寸、6寸球，与球机角装、柱装支架均能组合应用，支持侧出线。
	7
	个

	6
	网络存储设备
	1.48盘位网络存储，3个千兆以太网接口，4U高度。
2.支持PCIE插槽，可接入4端口2.5Gbps以太网卡或4端口万兆以太网卡。 
3.支持电源、风扇、电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池在线热插拔。 
★4.支持可配置1000台设备接入；可配置支持2000路通道接入；支持主机管理20台从机，支持通过国标协议接入上级平台；无需平台管理服务器参与，单台主机可以管理视频和图片业务。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
★5.支持对IPC码流进行加扰，可批量开启/关闭IPC码流加扰，开启码流加扰（视频网络数据加密）后，第三方平台接入该IPC无法进行正常解码，只能使用专用的播放器解码。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
6.支持摄像机通过ISCSI协议将视频、图片采用块存储方式存储。 
7.支持1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB硬盘。
8.支持JBOD、RAID0、1、5、6，RAID阵列可即建即用。 
9.支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式。 
10.支持RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态下，同时写入1000路2M视频流时，数据写入无任何影响。
11.支持将不使用的硬盘进行休眠 。
12.支持录像打标签（最多支持16384个标签），通过标签快速定位播放录像。
13.支持录像极速（40倍速）、高速（8倍速）下载和普通下载支持按文件、按时间、按标签下载录像，及查看下载管理。
14.支持异常掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像。 
15.支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等故障进行告警。
16.100V～127V/200V～240VAC，60Hz/50Hz交流电源输入。
	3
	台

	7
	监控硬盘
	1.12-36盘位单控16TB企业级SATA硬盘。
2.容量:16TB。
3.接口类型:SATA。
4.尺寸:3.5英寸。
5.硬盘类型:企业级。
6.盘位数:36盘位及以下。
7.转速:7200RPM。
8.缓存:≥256MB。
	165
	块

	8
	液晶拼接屏
	1.液晶显示单元面板采用55寸LED背光模式，物理拼缝≤3.5mm，最高分辨率1920×1080，对比度≥4000:1，亮度≥500cd/m2，亮度一致性≥85%，色彩均匀性≥95%，可视角度≥178°，响应时间≤8ms。 
2.视频输入接口：1个DVI、1个HDMI、1个VGA。 
3.背光功能检测:采用直下式MiniLED背光，支持智能背光控制，可根据图像调节局部背光源的亮度，支持一键开启或关闭背光灯功能，实现节能环保效果。 
4.漏光检测:液晶拼接显示单元漏光≤0.001cd/m²，屏幕无明显漏光现象。 
5.色温调节:液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在2000K至12000K之间调节。 
6.分段调整功能:为有效提升画面过渡均匀、更加平滑，液晶拼接显示单元支持单独分段调整图像参数（亮度、背光、对比度、色度、清晰度等）。 
7.可视角度:垂直视角≥178°，水平视角≥178°。 
8.拼接控制:液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示。
8.开机延时功能:液晶拼接显示单元支持开机延时功能，具备随机延时和顺序延时双模式，防止同时开机造成大电流冲击。 
10.防极化检测:液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象。 
11.无边框显示:液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性。
12.视频输入与输出:支持1080PLVDS输出和v-by-one4K输出，信号自动检测功能，当检测到有信号输入时，会自动切换到该信号源。
★13.视频输入与输出:液晶拼接显示单元支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中的任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级别达到35级，最后一级显示无噪点，分辨率最高支持3840x2160@60HZ，支持环出20路无信号延时和衰减。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。 
14.LOGO导入:液晶拼接显示单元支持开机、无信号LOGO导入功能，可自定义添加并设置开机LOGO、无信号LOGO。 
15.运维功能:具有开关机、功率、电流等运行状态及温度、湿度、光照等环境状态的综合运维显示管理界面。 
★16.蓝光护眼检测:液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。
	9
	台

	9
	拼接屏支架
	1.55寸拼接屏落地式支架(标准直立式)。
2.材质:SPCC冷轧钢板。
3.表面处理:表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力。
4.弧度:0°。
5.底座容量:可定制前对开门，用来放置设备。
6.安装环境:地面、后墙或顶部须有一处是承重墙。
7.支架厚度:50cm。
8.维护方式:后维护，维护空间大于50cm。
9.说明:采用4cm厚的侧封板与顶封板包边。
	9
	台

	10
	解码器
	1.解码器支持3840×2160（4K）@60Hz、3840×2160（4K）@30Hz、1920×1200（WUXGA）@60Hz、1920×1080（1080P）@60Hz、1600×1200（UXGA）@60Hz、1440×900（WXGA+）@60Hz、1280×1024（SXGA）@60Hz、1280×720（720P）@60Hz、1024×768（XGA）@60Hz分辨率输出。 
2.解码器支持3840×2160（4K）@60Hz、3840×2160（4K）@30Hz、1920×1200（WUXGA）@60Hz、1920×1080（1080P）@60Hz、1920×1080（1080P）@50Hz、1920×1080（1080P）@30Hz、1600×1200（UXGA）@60Hz、1440×900（WXGA+）@60Hz、1280×1024（SXGA）@60Hz、1280×720（720P）@60Hz、1280×720（720P）@50Hz、1024×768（XGA）@60Hz分辨率输入。 
★3.支持多台设备级联使用，级联后对外只呈现一台设备的IP。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。 
★4.支持接入具有视频保护功能的摄像机并对开启该功能后输出的码流进行解码和显示。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）。
5.支持接入第三方厂商的IPC和NVR，同时解码上墙 。
6.平均故障时间间隔（MTBF）≥160000小时，支持7×24×365小时运行。 
7.支持在设备界面设置UDP、TCP、端口号、发流IP，解码器可直接向前端设备获取视频流，无需通过管理平台。即使平台宕机或断网，也不影响正常解码。 
8.支持远程大屏开关机，并支持2种自定义开关机协议。 
9.控制软件兼容各类国产信创操作系统，可稳定运行在鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯、申威等主流国产处理器架构之上。
10.可根据网络环境选择流畅性优先或实时性优先配置。 
11.支持配置电视墙窗口边框显示功能，开启后可在电视墙上显示实况窗口的边框和窗口序号，边框颜色、宽度可配置。 
12.从50路实况切换到另外50路实况的切换时间＜0.3S。
	1
	台

	11
	平台服务器
	1.2U中端单路服务器。
2.处理器:≥16核32线程，2.8GHz。
3.内存:1×32GB DDR5。
4.标配硬盘:1×【3.5寸 7.2K SATA】 8TB。
5.硬盘扩展:前置可扩展至12个3.5寸SAS/SATA盘位。
6.后置可扩展2个2.5寸SAS/SATA盘。
7.管理网口:1个BMC管理网口。
8.业务网口:2×GE。
9.RAID卡:可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等。
10.PCI-E插槽:4个。
11.USB接口:2个前置USB接口+2个后置USB接口。
12.视频输出接口:1个前置VGA接口+1个后置VGA接口。
	1
	台

	12
	综合安防管理平台
	综合安防业务基础包
1.设备管理:支持接入IPC、NVR、人脸门禁、显控设备、出入口设备、雷达设备、智能分析设备、可视对讲设备、报警主机、访客设备（第三方访客机）、巡更设备、消防主机、动环主机
2.支持查看设备具体信息：名称、IP地址、设备型号、设备状态等信息
3.支持批量导出、批量修改进行更多操作
4.支持宇视私有协议、ONVIF协议、GB/T28181国标协议、GA/T1400视图库协议、第三方协议
5.支持第三方厂商报警、门禁、巡更等各类设备相关协议
6.设备接入支持IP+端口、域名+端口、EZDDNS、宇视云、UNP、DA网关（第三方协议）
7.组织管理:支持创建、修改、删除、查询组织
8.支持组织层级管理
9.授权管理:支持授权激活
10.支持导出host文件、导入和查看License信息
11.支持License反激活
12.用户登录:支持登录失败次数限制，用户登录失败超过5次锁定该IP，5分钟后解锁
13.用户管理:支持用户的增删改查 
14.支持优先级配置，用于云台控制优先级判断
15.支持为用户绑定/解绑角色 
16.支持查看用户列表，包含用户信息
17.支持查看用户在线状态 
18.支持用户修改密码，修改需校验原密码
19.支持管理员重置其他用户密码，直接配置密码，无需校验
20.密码管理:默认支持强密码策略
21.支持友好密码策略
22.角色管理:支持角色的增删改查 
23.支持为角色分配权限，支持对角色配置一级菜单、二级菜单的权限，配置权限后，用户只允许看到有权限的菜单
24.支持面向资源的权限分配，根据关联组织进行权限分配
25.支持一个用户可以分配一个或多个角色 
26.支持查看角色列表 
27.最大支持1024个权限
28.服务器管理:支持管理存储服务器
29.支持管理流媒体服务器
30.支持管理备份服务器
31.支持管理数据服务器
32.图上操作:支持快速搜索设备，并在地图定位设备所在位置
33.支持查看本系统内的各类业务报警和设备报警，支持根据报警级别、报警类型筛选
34.运动轨迹:支持人员、车辆运动轨迹查询
35.图上报警:支持查看本系统内的各类业务报警和设备报警，支持根据报警级别、报警类型筛选
36.支持查看地图上各前端设备点位状态及设备操作（不同设备类型支持操作模式不同，类似布撤防，消除报警等）
37.支持查看报警在地图上的点位、该点位的实况/回放/图片、报警信息支持统计今天报警数据
38.地图类型:支持图片地图、GIS地图和GIS在线地图
39.图片支持JPEG、JPG、和BMP格式，最大分辨率支持8190×8190
40.3D地图模型支持gltf和3dtiles格式，文件最大支持512M
41.远程访问:支持APP客户端P2P链接
42.云对讲:支持访客呼叫边端室内机
43.支持门口机转呼APP/小程序
44.云停车:支持远程录入车辆
45.云边数据同步:支持人员信息、部门信息同步
46.资源同步:支持设备资源、组织资源同步
47.云实况:支持小程序查看视频实况
48.云门禁:支持门禁权限管理
49.云访客:支持访客远程录入
50.支持访客远程审核
	1
	套

	13
	
	视频管理基础包
1.视频级联:支持实况、回放、语音业务级联
2.级联云台控制:支持云台操作、预置位调用、巡航调用
3.轮巡资源:支持通道、视图轮巡
4.支持轮巡资源增删改查
5.实况窗口:支持一主三辅，最大4个实况窗口
6.实况操作:支持单通道实况
7.支持视图实况
8.支持轮巡实况
9.实况恢复:支持客户端重启、设备重启、服务重启后自动恢复实况
10.枪球联动:支持手动跟踪、自动跟踪
11.视图:支持视图增删改查
12.收藏夹:支持收藏夹增删改查
13.码流清晰度:支持主流、辅流、第三流
14.录像下载到PC:下载格式，支持MP4格式和TS格式
15.多路录像下载，最大支持2路并发
16.支持查看录像下载任务，进度
17.支持下载暂停、终止
18.支持下载重试与恢复
19.回放控制:启动，停止，暂停，继续，倍速回放（16×，8×，4×，2×，0.5×，0.25×，0.125×，-1×、-2×、-4×、-8×，-16×）），点击调整进度，拖动调整进度，进度条缩放，单帧播放，逐帧播放，一键跳播，支持多路同步回放，录像锁定，录像标签
20.录像源:支持查看设备录像
21.支持查看中心存储录像
22.支持查看网络存储录像
23.支持查看视频文件录像
24.录像检索:支持按时间检索
25.支持按报警类型检索
26.支持按对象类型检索
27.支持检索锁定录像
28.支持按录像标签检索
29.随路音频:设备端音频格式AAC/G711a/G711u
30.语音广播:支持设备广播
31.支持通道广播
32.客户端音频格式G711u
33.语音对讲:支持设备对讲
34.支持通道对讲
35.设备端音频格式AAC/G711a/G711u
36.鱼眼矫正:支持鱼眼矫正，安装模式：顶装、壁装或底装；显示模式：360°全景、180°全景、鱼眼、PTZ
37.数字放大:支持实况回放中视频数字放大
38.本地录像:支持手动启动/停止本地录像
39.支持录像文件名自定义
40.支持存储为MP4、TS格式文件
41.音量控制:支持实况回放中对视频音量控制
42.支持本地抓拍:实况、回放中支持单张抓拍和连续抓拍
43.本地文件回放:支持MP4格式和TS格式
44.传输协议:支持UDP、TCP、自适应
45.媒体服务选择策略:支持自适应、直连优先
46.巡航配置:轨迹指令持续时间，取值范围：5-300秒，默认10秒，支持一直转动
47.预置位停留时间设置，取值范围：5-30秒，默认10秒
48.巡航计划配置，可按周，按日进行配置
49.守望位:支持守望位配置
50.支持守望位计划配置
51.控制权管理:云台抢占，高级别抢占低级别
52.同级别抢占策略配置
53.云台锁定
54.云台自动释放
55.云台控制:支持拉框放大缩小协议
56.支持3D定位
57.支持配置预置位，单个相机最大支持255个
58.支持预置位同步（获取预置位）
59.支持配置看守位（现叫守望）
60.支持云台控制转向
61.支持云台锁定和解锁
62.支持设置云台转速
63.支持变倍
64.支持聚焦
65.支持预置位巡航
66.支持轨迹巡航
67.支持巡航启停
68.支持光圈调整
69.支持雨刷的开启/关闭
70.备份配置:支持备份位置、计划、内容配置
	400
	路

	14
	
	门禁管理基础包
1.卡片管理:支持人员开卡、退卡
2.人脸库:支持人脸图片校正
3.支持人脸特征值提取
4.人员管理:支持人员信息录入，包括人员基础信息、人脸图片、卡片信息、房屋信息、指纹信息、人群标签
5.支持人员自定义属性字段
6.部门管理:支持部门创建、修改、删除和查询
7.过人记录:支持按时间、设备、属性、人员检索门禁过人记录数据
8.支持同步设备过人记录
9.门禁高级应用:支持胁迫码开门
10.支持开门参数配置：开门超时时间、超次认证报警次数、异常开门报警配置
11.支持常开常闭
12.计划模板:支持计划模板增删改查
13.支持假日模板
14.核验方式:支持刷脸、刷卡、指纹、密码核验
15.权限组管理:支持权限组增删改查 
16.支持权限下发，默认自动下发，也可手动下发
17.支持按人员授权 
18.支持按门禁/门组授权 
19.支持按部门授权 
20.支持按楼栋授权 
	50
	门

	15
	
	视频联网模块
1.下级平台对接:支持宇视及第三方平台注册，保活，注销，各类资源订阅
2.支持下级平台设备信息查询
3.支持下级平台目录查询
4.支持下级平台状态查询
5.支持下级域穿NAT接入（仅支持穿1层NAT）
6.支持下级平台报警接收（协议定义的报警）
7.上级平台对接:支持双国标上行对接
8.支持注册，保活，注销
9.支持上级平台信息配置，IP地址，编码，端口，用户名，密码，注册有效期，心跳有效期，最大心跳超时次数，行政区划代码，sip域等
10.支持资源共享配置
11.支持设备上报上级平台
12.支持目录上报上级平台
13.支持状态上报上级平台
14.支持本域资源信息管理（组织，视频通道，报警通道）
15.支持报警上报上级平台（协议定义的报警）
16.媒体业务:支持下行设备实况
17.支持下行设备录像查询
18.支持下行设备录像回放
19.支持下行国标设备语言对讲
20.控制业务:支持下行设备云台转动、变倍、聚焦、光圈控制
21.支持下行设备预置位设置、调用、删除
22.支持下行设备巡航启用、停用
23.支持下行设备雨刷控制
	1
	套

	16
	
	运维管理模块
1.业务规格:  支持根据录像计划智能判断前端录像状态
2.支持按天、周配置录像检索
3.支持根据组织查询各组织下相机的录像存储情况
4.支持根据组织/设备、摄像机名称、摄像机编码、起止时间查询
5.支持根据组织和时间查询并显示结果，显示结果为完整率统计详细数据
	400
	路

	17
	
	报警管理基础包
1.业务规格:报警查询。
支持实时报警弹窗，便于及时查看报警信息。配置后当有报警上报时，界面右下角将实时弹窗提示报警信息。
2.支持查看历史报警记录，并进行报警处理。
3.支持手动生成报警。
4.支持查看其他用户推送的报警，并进行报警处理。
5.支持按时间和设备统计报警趋势和各类型报警数量。
6.支持查询及统计结果支持导出成excel。
7.预案管理。
8.支持摄像机联动：弹摄像机实况、实况上墙、弹摄像机回放、备份录像、存储录像、摄像机开关量、门禁控制、播报语音、发送邮件、发送文字信息。
	100
	路

	18
	24口网络交换机
	1.交换容量≥54Gbps，整机转发性能≥40 Mpps。 
2.千兆电口≥25，千兆光口≥1，千兆复用口≥1。
3.支持端口隔离（仅下行口），支持用户登录IP锁定，最大锁定IP地址数量64个。 
4.支持配置端口防环路检测，Loop Detection。 
5.支持端口镜像，支持一组端口镜像（N:1）。 
	1
	台

	19
	核心交换机
	1.指示灯:RUN、ALM、PWR0、PWR1、LINK/ACT
2.存储湿度:5～95%RH，无冷凝
3.尺寸:≥440×400×44 
4.接口类型:24千兆光 + 4万兆光（SFP+）
5.交换容量:1.36/13.6Tbps
6.包转发率:280Mpps
7.电源:AC：100V～240V AC，50/60Hz，1.5A
8.可热插拔双电源
9.风扇:1个
10.VLAN:支持4K VLAN 
11.支持基于MAC/IP 子网/认证策略/端口/协议的VLAN 
12.支持Guest VLAN、PVLAN
13.支持QinQ、灵活QinQ、VLAN MAPPING、GVRP
14.MAC地址功能:支持 MAC大表项
15.支持静态MAC、动态 MAC、黑洞 MAC、源MAC地址过滤
16.Ethernet:支持端口聚合、端口镜像、端口隔离、端口流量识别、RSPAN、未知单播抑制、多播风暴抑制、广播风暴抑制
17.IP路由:支持静态路由
18.支持等价路由、策略路由
19.支持RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BFD
20.DHCP:支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping
21.IPV6:支持ND（Neighbor Discovery）
22.支持PMTU
23.支持IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP
24.支持手动配置Tunnel
25.支持策略路由、静态路由、等价路由
26.支持RIPng 、IS-IS V6、OSPFv3、VRRPv3、DHCPv6、BFDv6
27.ACL:支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL
28.组播:支持IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD v1/v2、MLD Snooping v1/v2
29.支持IGMP Proxy
30.支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM
31.QoS:支持每端口8个优先级队列
32.支持802.1p/DSCP/TOS 流量分类 
33.支持端口限速和流限速
34.支持SP、WRR、SP+WRR 队列调度
35.安全配置:支持MAC认证，支持本地和集中认证
36.支持802.1x认证，支持本地和集中认证
37.支持Portal认证，支持本地和集中认证 
38.支持动态ARP检测、ARP一键绑定、授权ARP、ARP源抑制、ARP源地址检查 
39.支持CPU负载保护，增强设备防攻击能力，保障网络稳定运行
40.支持端口隔离、端口安全 
41.支持广播风暴抑制 
42.支持 SSH2.0
43.配置与维护:支持RMON
44.支持OAM
45.支持NTP
46.支持电源、风扇、CPU实时温度检测和告警
47.支持ULDP（Unidirectional Link Detection Protocol）单向链路检测协议
48.支持SNMP、CLI、Web 网管
49.支持系统日志、操作日志、调试信息等本地和远程输出
50.支持接口和静态路由配置描述功能
51.支持命令行方式切换二层/三层接口工作模式（任意接口）
52.可靠性:支持STP、RSTP、MSTP、FRRP、FLRP
53.设备虚拟化:支持虚拟化
	1
	台

	20
	24口POE交换机
	1.交换容量≥54Gbps，整机转发性能≥40 Mpps。 
2.千兆电口≥25（其中24个口支持POE+），千兆光口≥1，千兆复用口≥1。 
3.支持端口隔离（仅下行口），支持用户登录IP锁定，最大锁定IP地址数量64个。 
4.支持配置端口防环路检测，Loop Detection。 
5.支持端口镜像，支持一组端口镜像（N:1）。 
	18
	台

	21
	8口POE交换机
	1.接口类型:8 × 1000M (电口) ;2 × 1000M (SFP光口)。
2.交换容量:≥672Gbps。
3.包转发率:≥102Mpps。
4.MAC:8K。
5.电源:AC 100 to 240V, 50/60Hz。
6.整机功耗:≥10W。
7.风扇:0。
8.MAC地址功能:MAC地址的学习与老化。
9.VLAN:支持Access/Trunk/Hybrid模式。
10.Ethernet:支持全双工、半双工、自动协商工作方式。
11.支持端口流量控制。
12.支持链路聚合 。
13.支持端口流量统计。
14.支持配置端口开启\关闭。
15.配置与维护:支持端口镜像 。
16.基于SNMP协议（v1/v2c) 的网管配置。
17.基于WEB页面配置和管理。
18.一键恢复出厂默认配置。
19.系统软件升级。
20.可靠性:支持STP、RSTP。
21.支持ERPS（单环）。
22.安全配置:ACL（访问控制列表）。
23.基于端口的MAC数量限制，非法MAC学习防御。
24.组播:IGMP v1/v2 snooping。
25.QoS:支持流分类、流量监管、流量整形。
26.支持拥塞管理。
	1
	台

	22
	光模块
	1.SFP千兆单模光模块。
2.波长:1310nm。
3.传输速率:1.25Gb/s。
4.传输距离:10km。
5.接口类型:LC，单模/双纤。
	38
	个

	23
	六类非屏蔽水晶头
	一、 电气性能参数
传输带宽：≥ 250 MHz
接触电阻：≤ 20 mΩ
绝缘电阻：≥ 500 MΩ
耐压性能：1000 VDC (1 分钟)
导体直流电阻：≤ 100 mΩ
适用网络：1000BASE-T (千兆以太网)，短距支持 10GBASE-T
二、 物理结构与材质
接口类型：8P8C (8 芯) 非屏蔽一件式 / 两件式
接触金针：
材质：磷青铜 合金
工艺：镀镍底 + 镀金层
镀金厚度：30~50 μ" (微英寸)，标准为50 μ"
结构：三叉式 接触片，确保刺破线芯稳定
厚度：约 0.35~0.4 mm
外壳材质：透明 / 白色 PC 料，阻燃等级 UL94 V-0
适用线规：23~24 AWG (适配六类 23AWG 标准网线)
线序标准：T568A / T568B
外形尺寸：约 22.4 × 11.7 × 14.0 mm
	6
	盒

	24
	六类非屏蔽网线
	1.规格:HSYV-6 4×2×0.515。
2.装箱长度:305±1m。
3.环境温度:-20℃～60℃。
4.十字骨架:有。
5.撕裂绳:有。
6.导体材料:实心无氧铜。
7.AWG:24。
8.导体直径:0.515±0.01 mm。
9.导体直流电阻:≤95欧姆/千米。
10.绝缘材料:高密度聚乙烯。
11.绝缘厚度:0.2±0.02 mm。
12.绝缘外径:0.93±0.05 mm。
13.护套材料:聚氯乙烯。
14.护套厚度:0.6±0.1 mm。
15.护套外径:5.9±0.5 mm 。
16.护套抗拉强度:>13.5Mpa。
	58
	箱

	25
	控制主机
	1.处理器：≥12核/20线程/2.1 GHz。
2.内存：≥16 GB，3200速率，DDR4，2个内存插槽，最大支持64 GB内存。
3.SSD硬盘：≥1个 256 G  SSD。
4.HDD硬盘：≥1个1 T HDD，硬盘转速5400转。
5.显卡：独立显卡，显存容量4 GB，视频接口1个HDMI，1个DP，1个VGA。
6.光驱：不带光驱。
7.电源：350 W。
8.机箱大小：11 L。 
9.键鼠：含USB有线键鼠。
10.显示器：≥23.8英寸，分辨率1920 × 1080，刷新率Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz，HDMI × 1，VGA × 1视频接口 。
11.操作系统：Win10企业版激活 。
12.前置USB接口：2个USB 3.0,2个USB 2.0。
13.后置USB接口：2个USB 3.0,4个USB 2.0。
14.硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口。
15.PCIe扩展：1个PCIE4.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x1插槽。
16.音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in。
17.网络接口：1个RJ45  千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 。
	1
	台

	26
	42U网络机柜
	600×600×2055<42U>,单开平板六角网孔前后门
	1
	台

	27
	8位PDU
	8位PDU,4kW,16A(3×2.5mm2,3m)国标插头,8×10A五孔国标插座输出,带总开关灯,横/竖装。
	1
	个

	28
	42U服务器机柜
	600×1200×2000(42U),单开平板六角网孔前门,双开平板六角网孔后门,两段式侧门，含3块固定板。
	1
	台

	29
	24位PDU
	24位PDU,8kW,32A透明接线盒输入,4×16A+20×10A五孔国标插座输出,LED指示灯,竖装。
	1
	个

	30
	JDG管
	φ20JDG金属管，壁厚1.0mm。
	3000
	米

	31
	空调
	1.5P壁挂空调
	1
	台

	32
	安装辅材
	包含视频监控系统所需PVC软管、扎带、标签纸、膨胀螺栓、五金配件等。
	1
	项

	33
	施工费
	包含视频监控系统线缆敷设、设备安装固定及调试。
	1
	项

	2、室外视频监控系统设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	400万星光级POE筒机
	1.传感器靶面:≥1/3.0，像素:≥400万，分辨率:≥2560×1440。
2.最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux。
3.内置拾音器，可拾音距离≥15m。 
4.支持超级H.265、H.265、H.264视频编码格式。 
5.补光模式：支持智能双光、红外补光、全彩补光三种补光模式，红外补光≥50m，暖光补光≥10米。
6.支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式。 
7.支持越界检测和区域入侵，精确识别人物目标。 
8.支持灯光联动报警，支持灯光报警时间自定义配置。 
9.静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码率可节省码流≥92%。
10.摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过应用平台软件设置为≥10分钟至1个月。 
11.启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问样机；跨网段的地址智能使用复杂度为高的密码(至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成)登录和访问样机；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码(至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成)登录和访问样机。
12.★设备可对符合国标GB/T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能;摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 
13.★设备可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 
14.供电方式：DC12V±25%。
15.防护等级≥IP67。
	81
	台

	2
	筒机支架
	1.6寸筒机壁装支架。
2.使用环境:室内、室外。
3.尺寸:≥193mm×60mm×77mm(7.6” x 2.4”x 3.0”)。
4.材质:铝合金。
5.使用范围:筒机壁装。
6.调节范围:水平：360°，垂直：90°。
	81
	个

	3
	全彩全景枪球智能一体机
	1.摄像机内置2个GPU芯片（全景相机和特写相机）、8GBeMMC芯片，具有≥1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽。
2.最低照度：彩色：≤0.0005lx，黑白：≤0.0001lx。
3.视频编码格式支持H264、H265、MJPEG，全景相机、特写相机的视频分辨率≥2688x1520。
4.全景相机焦距：4.0mm，特写相机焦距：4.8mm~120.0mm，25倍光学变倍。 
5.全景相机：内置白光补光灯开启时，可识别距摄像机30m处的人体轮廓，特写相机：内置红外补光灯开启时，可识别距摄像机150m处的人体轮廓。 
6.支持背光补偿、透雾、低拖影曝光、强光抑制、数字降噪功能。 
7.支持对出现在监控场景内的两眼瞳距≥20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍，全景相机：可同时对出现在图片中的至少200个人脸目标进行检测，特写相机：可同时对出现在图片中的至少8个人脸目标进行检测；全景相机：可同时捕获人脸和人体，并对人脸和人体进行关联显示。
8.支持通过IE浏览器或客户端软件显示目标行人性别，包括男、女，显示目标行人年龄段，可识别年龄，包括儿童、成年、老年，显示目标行人是否戴口罩，显示目标行人是否戴眼镜。
9.支持越界入侵检测、进入区域、离开区域、入侵检测。
10.支持全景相机和特写相机联动跟踪功能，在跟踪模式下，被跟踪目标始终显示在特写相机画面中央；可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍。 
★11.支持全景相机和特写相机自动或手动标定方式，可进行全景相机画面与特写相机画面中所有坐标数据的关联。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 。 
12.在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约90%。 
13.支持声光警戒联动功能，可通过内置扬声器播放语音，支持智能行为分析出发后联动声音报警和白光灯闪烁报警。
14.支持双向语音对讲和单向语音广播功能。
15.支持字符叠加OSD功能，字体颜色、描边、背景、空心可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD，可以通过RS485接口叠加OSD。 
★16.支持密码复杂度提示、非法登录抑制、网关ARP绑定、认证模式具有（无、Basic和Digest）三种。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 。 
17.电源电压在DC12V±35%范围内变化时，应能正常工作，支持poe供电。 
18.应符合GB/T4208-2017中IP67的要求。
	10
	台

	4
	球机壁装支架
	1.使用环境:室内、室外。
2.材质:铝合金。
3.使用范围:适用于4寸、6寸球，与球机角装、柱装支架均能组合应用，支持侧出线。
	10
	个

	5
	环网终端
	1.2个千兆SC光口，4个千兆RJ45网口(PoE）。
2.基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里。
3.工作波长：A端：1550nm（发送）、1310nm（接收）；B端：1310nm（发送）、1550nm（接收）。
4.支持商云APP端、WEB端远程管理及本地WEB管理。
5.支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控。
6.支持智能开局、异常告警、快速排障。
7.支持801.Q VLAN、QoS、带宽控制。
8.支持ERPS环网配置和RPL配置，提高网络可靠性。
	50
	个

	6
	8口POE交换机
	1.国产交换芯片。 
2.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥102Mpps。 
3.千兆电口≥8，千兆光口≥2。 
4.为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计。 
5.支持基于VLAN，支持Access/Trunk/Hybrid模式 。
6.支持IGMP v1/v2 snooping。
7.支持STP、RSTP 。
8.支持ERPS（单环）。 
9.支持流分类、流量监管、流量整形，支持拥塞管理。 
10.ACL（访问控制列表），支持基于端口的MAC数量限制，非法MAC学习防御。 
11.支持基于WEB页面配置和管理、SNMP v1/v2、一键恢复出厂默认配置。
	54
	台

	7
	室外4芯单模光缆
	室外4芯单模光缆
	2000
	米

	8
	8芯光纤终端盒
	8口光纤终端盒，含尾纤及法兰
	20
	个

	9
	24芯光纤配线架
	1.尺寸：≥480×300×2U（mm）。
2.容量：24Fiber。
3.融合托盘：12C×2。
4.相对湿度：≤85%（30°）。
5.空气压力：70Kpa-106Kpa。
6.工作温度：-10℃-+60℃。
7.储存温度：-25℃-+85℃。
	1
	个

	10
	六类非屏蔽水晶头
	一、 电气性能参数
传输带宽：≥ 250 MHz
接触电阻：≤ 20 mΩ
绝缘电阻：≥ 500 MΩ
耐压性能：1000 VDC (1 分钟)
导体直流电阻：≤ 100 mΩ
适用网络：1000BASE-T (千兆以太网)，短距支持 10GBASE-T
二、 物理结构与材质
接口类型：8P8C (8 芯) 非屏蔽一件式 / 两件式
接触金针：
材质：磷青铜 合金
工艺：镀镍底 + 镀金层
镀金厚度：30~50 μ" (微英寸)，标准为50 μ"
结构：三叉式 接触片，确保刺破线芯稳定
厚度：约 0.35~0.4 mm
外壳材质：透明 / 白色 PC 料，阻燃等级 UL94 V-0
适用线规：23~24 AWG (适配六类 23AWG 标准网线)
线序标准：T568A / T568B
	2
	盒

	11
	六类非屏蔽网线
	1.规格:HSYV-6 4×2×0.515。
2.装箱长度:305±1m。
3.环境温度:-20℃～60℃。
4.十字骨架:有。
5.撕裂绳:有。
6.导体材料:实心无氧铜。
7.AWG:24。
8.导体直径:0.515±0.01 mm。
9.导体直流电阻:≤95欧姆/千米。
10.绝缘材料:高密度聚乙烯。
11.绝缘厚度:0.2±0.02 mm。
12.绝缘外径:0.93±0.05 mm。
13.护套材料:聚氯乙烯。
14.护套厚度:0.6±0.1 mm。
15.护套外径:5.9±0.5 mm 。
16.护套抗拉强度:>13.5Mpa。
	5
	箱

	12
	监控立杆
	4米立杆，114转76，壁厚2.75，0.5米挑臂带预埋件，含200×300×400mm设备箱。
	20
	套

	13
	设备箱
	≥200×300×400mm设备箱，带漏电保护器插板。
	50
	个

	14
	电源线
	RVV2×1.5mm²
	2500
	米

	15
	PE管
	φ32PE管
	1000
	米

	16
	挖沟及恢复
	路面开挖及恢复
	500
	米

	17
	熔纤
	光纤熔接
	320
	芯

	18
	辅材
	视频监控系统配套辅材
	1
	项

	19
	施工费
	视频监控系统线缆敷设、设备安装及调试
	1
	项

	3、综合布线系统设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	一、光纤信息点

	1
	2芯皮线光缆
	光缆型号：GJFJV,光纤数：4，光缆尺寸：4.8±0.25，允许拉伸力（长期200N，短期660N），允许扁压力（短期1000N/100mm，长期300N/100mm），弯曲半径（动态10D/mm，静态20D/mm）
	4800
	米

	2
	双口光纤面板
	双口光纤面板，含尾纤及法兰
	34
	个

	3
	设备箱
	400×500×100mm多媒体箱
	34
	个

	4
	144芯光纤配线架
	144芯光纤配线架，含法兰及尾纤，满配
	2
	个

	5
	12芯光纤配线架
	12芯光纤配线架，含法兰及尾纤，满配
	11
	个

	6
	12芯室内单模光缆
	12芯室内单模光缆
	900
	米

	7
	42U网络机柜
	600×600×2055<42U>,单开平板六角网孔前后门
	11
	个

	8
	PDU
	8位PDU,4kW,16A(3×2.5mm2,3m)国标插头,8×10A五孔国标插座输出,带总开关灯,横/竖装
	11
	个

	9
	24口全光汇聚交换机
	1.交换容量≥1.36 Tbps，整机转发性能≥280 Mpps。 
2.固化千兆光口≥24个，万兆光口≥4个。 
3.标准化1U设备，实配可插拔冗余双电源。 
4.支持国产化交换芯片。 
5.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL。 
6.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤。 
7.支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ。 
8.支持端口聚合、端口镜像、端口隔离。 
9.支持STP、RSTP、MSTP。 
10.支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping。 
11.支持IGMP Snooping、IGMP Proxy；支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM。 
12.支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF。 
13.支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备。 
14.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。
	2
	台

	10
	8口千兆网络交换机
	8个10/100/1000Base-T自适应电口，2个千兆SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥102Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理。
	34
	台

	11
	千兆单模光模块
	SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC。
	72
	个

	12
	光纤跳线
	1.插入损耗：≤0.3db。
2.回波损耗：pc≥40db apc≥60db。
3.重复性：≤0.3db。
4.兼容性：≤0.3db。
5.插入次数：＞1000。
6.工作温度：-40℃-+70℃。
7.曲面7～25mm,凹凸±50mm,偏移〈50Hm。
	144
	根

	13
	电源线
	ZR-RVV3×2.5mm²电源线
	800
	米

	14
	光缆敷设
	光缆敷设
	4800
	米

	15
	熔纤
	光纤熔接
	400
	芯

	16
	安装辅材
	包含光纤网络系统所需PVC软管、扎带、标签纸、膨胀螺栓、五金配件等。
	1
	项

	17
	施工费
	包含设备箱、网络机柜、交换机等配套设备上架安装固定及调试
	1
	项

	二、网络信息点

	1
	12芯室外单模光缆
	12芯室外单模光缆
	1000
	米

	2
	双口面板
	插座面板 平面哑光86型双孔
	148
	个

	3
	单口面板
	插座面板 平面哑光86型单孔
	69
	个

	4
	六类非屏蔽网络模块
	六类非屏蔽模块
	365
	个

	5
	六类非屏蔽网线
	1.规格:HSYV-6 4×2×0.515。
2.装箱长度:305±1m。
3.环境温度:-20℃～60℃。
4.十字骨架:有。
5.撕裂绳:有。
6.导体材料:实心无氧铜。
7.AWG:24。
8.导体直径:0.515±0.01 mm。
9.导体直流电阻:≤95欧姆/千米。
10.绝缘材料:高密度聚乙烯。
11.绝缘厚度:0.2±0.02 mm。
12.绝缘外径:0.93±0.05 mm。
13.护套材料:聚氯乙烯。
14.护套厚度:0.6±0.1 mm。
15.护套外径:5.9±0.5 mm 。
16.护套抗拉强度:>13.5Mpa。
	58
	箱

	6
	六类非屏蔽24口网络配线架
	六类非屏蔽24口配线架（含模块，模块可拆卸）
	21
	个

	7
	六类非屏蔽网络跳线
	六类非屏蔽跳线 2米/根
	365
	根

	8
	理线器
	1U 12口理线架 金属 黑色
	42
	个

	9
	防火墙
	1.网络层吞吐量：4G，
2.应用层吞吐量：2G，
3.防病毒吞吐量：600M，
4.IPS吞吐量：600M，
5.全威胁吞吐量：450M，
6.并发连接数：200万，
7.HTTP新建连接数：6万，
8.SSL VPN推荐用户数（单独购买）：20，
9.SSL VPN最大用户数（单独购买）：60，
10.SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：160M，
11.IPSec VPN 最大接入数：300，
12.IPSec VPN吞吐量：270M。 
13.硬件参数：
(1)规格：1U。
(2)内存大小：≥4G。
(3)硬盘容量：≥128G SSD。
(4)电源：单电源。
(5)接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。
	1
	台

	10
	核心交换机
	48个千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口，1个扩展槽位，插拔双交流电源冗余，默认配置一个AC电源；交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/810Mpps，支持全端口线速转发；支持平台统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化。
	1
	台

	11
	24口网络交换机
	1.交换容量≥54Gbps，整机转发性能≥40 Mpps。 
2.千兆电口≥25，千兆光口≥1，千兆复用口≥1。
3.支持端口隔离（仅下行口），支持用户登录IP锁定，最大锁定IP地址数量64个。 
4.支持配置端口防环路检测，Loop Detection。
5.支持端口镜像，支持一组端口镜像（N:1）。 
	21
	台

	12
	千兆单模光模块
	SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC。
	44
	个

	13
	光纤跳线
	1.插入损耗：≤0.3db。
2.回波损耗：pc≥40db apc≥60db。
3.重复性：≤0.3db。
4.兼容性：≤0.3db。
5.插入次数：＞1000。
6.工作温度：-40℃-+70℃。
7.曲面7～25mm,凹凸±50mm,偏移〈50Hm。
	88
	根

	14
	JDG管
	φ20JDG金属管，壁厚1.0mm
	2200
	米

	15
	安装辅材
	包含金属软管、86型底盒、标签纸、扎带、膨胀螺栓、五金配件等。
	1
	项

	16
	施工费
	包含网络信息点点位线缆敷设、面板固定、端接模块、线路测试等。
	1
	项

	三、智慧黑板信息点

	1
	单口面板
	插座面板 平面哑光86型单孔
	34
	个

	2
	六类非屏蔽网络模块
	六类非屏蔽模块
	34
	个

	3
	六类非屏蔽网线
	1.规格:HSYV-6 4×2×0.515。
2.装箱长度:305±1m。
3.环境温度:-20℃～60℃。
4.十字骨架:有。
5.撕裂绳:有。
6.导体材料:实心无氧铜。
7.AWG:24。
8.导体直径:0.515±0.01 mm。
9.导体直流电阻:≤95欧姆/千米。
10.绝缘材料:高密度聚乙烯。
11.绝缘厚度:0.2±0.02 mm。
12.绝缘外径:0.93±0.05 mm。
13.护套材料:聚氯乙烯。
14.护套厚度:0.6±0.1 mm。
15.护套外径:5.9±0.5 mm 。
16.护套抗拉强度:>13.5Mpa。
	2
	箱

	4
	安装辅材
	包含金属软管、86型底盒、标签纸、扎带、膨胀螺栓、五金配件等。
	1
	项

	5
	施工费
	包含智慧黑板点位线缆敷设、面板固定、端接模块、线路测试等。
	1
	项

	四、桥架

	1
	镀锌金属桥架
	200×100×1.2mm防火桥架。
	100
	米

	2
	镀锌金属桥架
	300×100×1.5mm防火桥架。
	100
	米

	3
	安装辅材
	包含配套吊筋、横担、螺栓、接地连接线等。
	1
	项

	4
	施工费
	桥架敷设费用
	1
	项

	4、无线AP系统设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	吸顶AP
	1.支持IEEE 802.11be标准，兼容802.11a/b/g/n/ac/ax标准。
2.整机性能：3.57Gbps，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持1个 100M/1000M/2.5GE 电口电接口，支持USB接口，可用于扩展外置物联网。
3.内置智能天线，最大发射功率≥23dBm,每射频最大SSID数量≥10。
4.支持的 4096-QAM 调制技术，兼容 1024QAM/256QAM/64QAM/16QAM/8QAM/QPSK/BPSK。
5.支持 WPA3 认证/加密方式。
6.工作温度-10°C~50°C，储存温度-40℃ ～+70℃，相对湿度5%～95%（非凝结）。
	72
	台

	2
	无线控制器
	1.最大管理AP数量≥128，默认支持128个AP授权管理许可。
2.最大接入用户数量≥2K。
3.支持直接转发、隧道转发。
4.转发性能≥10Gbps。
5.2个10GE光口, 10个GE电口。
6.支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源。
7.支持反病毒功能。
8.支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）。
9.支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步。
	1
	台

	3
	网络管理中心
	1.带机量500台，转发性能20Mpps-120Mpps，推荐带宽2Gbps。
2.默认WAN口：4×GE电, 2×GE光, 2×10GE光。
3.默认LAN口：24×GE电。
4.所有端口支持LAN/WAN切换（默认wan口要切lan口只能通过单机web 或命令行），IPSec隧道数：500条，4个SIC槽位，槽位可合并，19英寸1U标准机架，金属外壳，AC内置双电源，支持1+1 热备，管理AP数量64，支持IPS &AV &URL过滤。
	1
	套

	4
	统一认证平台
	授权可配版，不带授权，需要配置License才能使用；最高支持配置5000并发在线终端数授权
产品License，每个License增加500并发在线数的授权许可
	1
	套

	5
	24口POE交换机
	1.采用国产芯片，自主可控，交换容量≥672Gbps，堆叠后的交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥171Mpps，24个千兆电口；4个万兆SFP+，支持自适应为1000M。
2.支持POE/POE+，POE功率≥400W，交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电。
当POE交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电，极大缩短PD设备掉电时间，交换机重启时（版本升级），对下挂PD设备供电不会中断，保证交换机重启过程中PD设备不掉电，实现POE供电零中断。
3.支持Console接口，用于命令行管理，支持独立的网络指示灯。
4.支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Stacking，支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议；支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 VRRP；支持IEEE 802.1X接入层认证。
5.支持对端口入方向、出方向进行速率限制；支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能；支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法；支持基于队列整形和端口限速的功能；支持对CPU的攻击防护，支持不同协议报文的策略控制和保护，支持CPU控制报文的优先级调度。
6.支持策略路由，支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv2、OSPFv3，最大 512 个 FIBv4 条目，最大 512 个 FIBv6 条目；支持IPv6特性，支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机（最大4台），支持DHCP relay；MTBF（平均无故障时间）超过60年。
7.可用度满足99.999%的电信级可靠性要求，设备能够长期在-5°C ~ +50°C温度范围内稳定运行。
8.支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保，支持SNMP v1/v2/v3；支持RMON；支持 Web网管特性；支持本地EasyWeb管理；支持云平台管理。
	3
	台

	6
	8口POE交换机
	1.交换容量≥396Gbps，包转发率≥86Mpps，千兆POE+以太电口≥8个；2.5GE SFP以太网光接口≥2个；万兆光接口≥2个，POE供电能力≥128W, 支持永久POE功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电。
2.支持MAC地址≥16K，4K VLAN，ERPS 以太环保护协议（G.8032）；STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议；IGMP v1/v2/v3 Snooping。
3.支持链路聚合，云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警。
	7
	台

	7
	千兆单模光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	12
	个

	8
	六类非屏蔽网线
	1.规格:HSYV-6 4×2×0.515。
2.装箱长度:305±1m。
3.环境温度:-20℃～60℃。
4.十字骨架:有。
5.撕裂绳:有。
6.导体材料:实心无氧铜。
7.AWG:24。
8.导体直径:0.515±0.01 mm。
9.导体直流电阻:≤95欧姆/千米。
10.绝缘材料:高密度聚乙烯。
11.绝缘厚度:0.2±0.02 mm。
12.绝缘外径:0.93±0.05 mm。
13.护套材料:聚氯乙烯。
14.护套厚度:0.6±0.1 mm。
15.护套外径:5.9±0.5 mm 。
16.护套抗拉强度:>13.5Mpa。
	12
	箱

	9
	六类非屏蔽水晶头
	一、 电气性能参数
传输带宽：≥ 250 MHz
接触电阻：≤ 20 mΩ
绝缘电阻：≥ 500 MΩ
耐压性能：1000 VDC (1 分钟)
导体直流电阻：≤ 100 mΩ
适用网络：1000BASE-T (千兆以太网)，短距支持 10GBASE-T
二、 物理结构与材质
接口类型：8P8C (8 芯) 非屏蔽一件式 / 两件式
接触金针：
材质：磷青铜 合金
工艺：镀镍底 + 镀金层
镀金厚度：30~50 μ" (微英寸)，标准为50 μ"
结构：三叉式 接触片，确保刺破线芯稳定
厚度：约 0.35~0.4 mm
外壳材质：透明 / 白色 PC 料，阻燃等级 UL94 V-0
适用线规：23~24 AWG (适配六类 23AWG 标准网线)
线序标准：T568A / T568B
外形尺寸：约 22.4 × 11.7 × 14.0 mm
	2
	盒

	10
	JDG管
	φ20JDG金属管，壁厚1.0mm
	230
	米

	11
	安装辅材
	包含金属软管、标签纸、扎带、膨胀螺栓、五金配件等
	1
	项

	12
	施工费
	包含无线AP系统线缆敷设、设备安装固定及调试
	1
	项

	5、广播系统设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	一、广播中心机房设备
	
	

	1
	控制主机
	1.具有CD播放功能：主机面板提供吸入式CD光驱，内置CD播放器。
2.具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行广播，面板提供“一键报警”红色按钮。
3.标配支持≥3个USB接口、≥1个钥匙开关接口、≥1个吸入式CD光驱接口、≥1个一键报警按钮、≥1个EMC话筒接口、≥4通道220V输出电源、≥8通道12V电源输出、≥10通道SC短路信号输出接口口、≥1路耳机接口、≥1路话筒MIC采集接口、≥1路数据恢复短路接口、≥1路音频输出接口、≥5路线路音频采集接口、≥1路功放接口、≥7路输入电平调节、≥4路SC短路信号输入、≥2路RJ45网口、≥32个消防触发通道、≥1路RS485通信接口、≥1路故障检测开关、≥1路5V-24V的正极性信号或短路信号电平切换拨钮、≥1路总开关、≥1个内置监听喇叭、≥1路高清HDMI输出口。
4.采用工业级主板设计，具有≥17.3寸液晶触摸显示屏，CPU配置≥双核/四线程/2.5GHz，内存配置≥8GDDR4，硬盘采用250GM.2接口固态硬盘以及512G2.5英寸固态双硬盘设计，整机静态功耗≤60W，配有钥匙开关机控制。
5.支持对终端现场环境声音进行现场监听，对终端输出音频进行输出监听，并直接从主机自带≥5W监听喇叭输出监听声音。
6.支持多级主机广播功能，一级主机可以管理二级主机的所有终端设备，新加入的网络化终端，系统会验证其电子身份，没有经过源头厂家授权，不允许接入系统，防止网络病毒入侵，从而保障系统稳定运行。
7.内置≥14路RJ45千兆网络接口卡槽连接指示灯，可检测插入功能卡的网络运行状态，出现故障卡槽松动或未插入功能卡会实时显示状态：正常运行绿灯亮，故障绿灯灭；内置≥7路音频信号指示灯，可检测音频信号电频的强弱，可根据信号灯指示实时调整终端音量大小。
8.为方便对系统中的设备进行寻呼控制，系统同时支持IOS、安卓、鸿蒙等手机分控APP接入，支持Windows系统PC分控软件接入、支持网页访问B/S架构WBE分控控制及智能寻呼站接入实现寻呼、音乐推送、播放、停止、音量调节等各种功能。
9.支持校园应急广播系统接入，可在广播主机上实现远程控制，实现本地背景音乐播放，业务广播，紧急广播。
10.支持校园防欺凌系统接入，可实现语音识别功能，进行远距离语音采集，对设定的关键词语音比如（救命、抢劫等等）进行识别，并进行相应的应急处理。
11.面板具有≥2个USB接口，≥1个钥匙开关接口，≥1个吸入式CD光驱接口，≥1个一键报警按钮，≥1个EMC话筒接口，后面板具有≥1路高清HDMI输出口，≥1路总开关，具有≥1张电源备扩展模块卡内置≥4通道220V输出电源、≥4通道12V电源输出、≥4通道SC短路信号输出接口口，具有≥1张监听模块卡内置≥1路功放接口、≥1路线路音频采集接口、≥1路音频输出接口、≥1路话筒MIC采集接口、≥1路耳机接口、≥1路数据恢复短路接口、≥3路输入电平调节旋钮，具有≥1张音频采集模块卡内置≥4路线路音频采集接口、≥4路SC短路信号输入口、≥4路输入电平调节旋钮，具有≥1张交换机模块卡内置≥2路RJ45网口，具有≥1张硬盘模块卡内置≥1个USB接口，具有≥1张电源主扩展模块卡内置≥4通道12V电源输出、≥4通道SC短路信号输出接口口，具有≥1张消防联动网络模块卡内置≥32个消防触发通道、≥1路RS485通信接口、≥1路故障检测开关、≥1路5V-24V的正极性信号或短路信号电平切换拨钮、≥2通道SC短路信号输出接口口，各功能模块卡配合扩展箱可分布式放置通过网络与主机连接工作。
12.为了保证系统的可靠和安全性而非外部扩展，主机采用全模块化设计，具有≥1张交换机模块卡内置≥2路RJ45网口，具有≥1张音频采集模块卡内置≥4路线路音频采集接口、≥4路SC短路信号输入口、≥4路输入电平调节旋钮，具有≥1张监听模块卡内置≥1路功放接口、≥1路线路音频采集接口、≥1路音频输出接口、≥1路话筒MIC采集接口、≥1路耳机接口、≥1路数据恢复短路接口、≥3路输入电平调节旋钮，具有≥1张电源主扩展模块卡内置≥4通道12V电源输出、≥4通道SC短路信号输出接口，具有≥1张电源备扩展模块卡内置≥4通道220V输出电源、≥4通道12V电源输出、≥4通道SC短路信号输出接口口，具有≥1张硬盘模块卡内置≥1个USB接口，各功能模块卡配合扩展箱可分布式放置通过网络与主机连接工作。
★以上第3-11项，须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告。
	1
	台

	2
	数字化网络广播系统服务平台
	1.支持插卡式监听功能，支持≥1路音频输入接口，支持≥1路话筒输入接口，支持≥1路6.5mm输出接口，支持≥1路3.5mm输出接口，支持音频自动采播功能，可把输入音频采播到指定采播区，功能卡既可插在主机后面板工作。 
2.系统软件支持第三方平台注册WEB集控接口，协议文档DEMO例程，可支持协议包扩C++/C#/WEB实现基础广播功能对接集成控制。
3.具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置和经纬度，可放大和缩小分区地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控、停止”等操作任务。 
4.支持配置终端绑定≥4路IPC摄像头，并可实时对终端监控画面进行寻呼、停止操作，支持启用AI功能，与主流AI摄像头绑定终端实现绊线入侵、区域入侵等行为识别自动报警功能，并支持设置选择不同报警音源。 
5.支持校园定时点，可检测定时点交叉，切换到子定时点，定时点有模板操作,方案操作，支持多套定时打铃方案同时持一键启用/禁用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持节假日调课和冻结分区，定时点方式有周循环，电源控制，特殊定时点。                                                                                                                                                                                          6.为方便制作临时语音广播文件，系统支持节目录制功能，可使用主机自带手持话柄录制语音文件，并具有录音电平显示、开始录音、暂停录音、停止录音、试听录音、停止试听、保存录音到后台作为节目源、试听音量可根据现场环境实时调节。 
7.支持服务器对终端定时同步设备校准设置，并支持时钟同步校准时长设置1-24小时，并配合终端数码屏进行系统时间显示，支持定时开关机设置，可配置开机和关机时间，保障时间准确运行。                                                                                                                                              
8.为方便广播任务事后能查阅记录，系统支持启用主机话筒语音保存到本地，并可对语音日志进行预听录音，预听音量可自由调节，支持寻呼台日志保存到服务器，可保存寻呼台和终端通讯的音频。
9.具有TTS文字转语音广播功能：支持中、英、粤语≥3种文字转语音，可设置男女声，支持语速设置范围1-100，为方便快速便捷进行TTS文字转语音广播功能，系统还支持增加TTS词条编辑，可根据需要增加词条，修改词条，删除词条，也可使用文本导入功能进行快速文字转语音广播，语音转文字生成的文件可语音合成保存作为定时点指定音源文件。
10.支持智能寻呼站1-10级优先级设置；支持用户管理密码及用户权限策略分配，可随意分配用户密码和可显示设备，支持≥8种控制权限，包括寻呼、停止寻呼、播放歌曲、停止播放、调节音量、上传歌曲、上传定时点、设备管理，支持PC分控寻呼软件1-10级优先级设置。
11.支持配置≥10级智能寻呼站优先级，优先级从1-10，逐渐降低，支持配置“分区同步显示”或“分组同步显示”≥2种同步显示模式，直接同步主机的分区内容到智能寻呼站，方便用户直接观看。
12.为方便用户对系统进行运维，系统具有日志管理功能，支持服务器日志，包括系统日志，操作日志，故障日志，寻呼台日志、设备日志、语音日志查看系统运行记录，服务器自带设备维护工具，包括Ping操作命令窗口，检测主机和终端之间的网络情况，可对系统内设备进行自动搜索和指定IP搜索、修改IP、升级，服务器自带系统备份升级工具：支持备份模式和升级模式选择，可备份服务器整个数据库，备份或升级歌曲，备份或升级定时点信息，备份或升级设备信息，防止用户使用信息丢失。
13.为方便系统适用各种不同网络环境如互联网、专网、VPN等或调节系统数据负载平衡，系统自带数据中转服务器，可对终端数据进转发调节，支持多个中转服务器形成数据集群转发，特定网络化环境对系统扩容。
14.支持设备管理功能，在主机执行≥7种指令，包括主机寻呼，主机告警，消防告警，设备间寻呼，播放钟声，广播节目，点播节目等任务时，可触发终端强切DC-24V和SC-短路输出，并可设置延时关闭时间≥86400秒可选，终端短路控制信息在定时点提前≥86400秒下发到终端，主机外设输出电源在定时点提前≥86400秒进行相应设置。
15.支持系统广播任务优先级设置策略调节，支持≥8种广播任务可随意设置不同优先级别；如：主机寻呼、主机告警、消防告警、设备间寻呼、播放钟声、定时节目、广播节目、点播节目，优先级可选1-8级，逐级降低。                                                                                                               
16.支持插卡式消防联动报警功能，支持≥32路消防通道触发报警，支持≥32路通道的线路故障检测功能，支持≥1路RS485通信协议，可与第三方系统通讯实现联动告警触发，可配置≥2种消防联动模式，并行模式或交替模式，配置≥2种消防信号类型“连续性信号或交替性信号”，交替信号周期10-120s可自由选择，可选广播报警优先或声光报警优先，广播报警时间10-60s,声光报警10-60s。
17.系统支持对CD播放器终端进行控制，可控制终端弹出CD、音量调节、播放操作包括（下一曲、上一曲、停止、播放）、指定曲目播放和选择播放模式，播放信息可显示音源格式、播放时间和播放状态。
18.系统支持对调谐器终端进行频率调节，波段切换AM/FM收音模式，频道自动搜台和保存≥40个电台控制。
19.系统支持对时序电源控制器终端进行一键开关时序控制，可控制≥16路电源输出，控制模式支持时序模式和开关模式，支持设置终端每路电源开启和关闭的切换间隔时间，切换间隔时间≥600ms，设备面板和软件控制界面支持显示终端设备电压数值。
20.系统支持对分区器进行远程控制，可独立控制≥10分区独立开关和一键全开全关。
21.系统支持对前置放大器终端进行控制，可独立控制≥5路MIC音源的音量加减、≥5路AUX音源的音量加减、≥1路高音调节、≥1路低音调节、≥1路总音量调节、≥1路钟声按钮。
22.系统支持远程控制主备切换器工作，主备切换器自动切换也可手动切换，可以控制切换≥4路主功放和≥4路备用功放的开关，主功放遇到故障，系统可自动或手动切换到备用功放工作，保障系统运行。
	1
	套

	3
	桌面操作系统
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。
2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登录可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。
3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。
7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。
9.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。
10.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
11.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。
12.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。
13.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。
14.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。
15.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。
16.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。
17.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。
18.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
19.后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。
20.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。
	1
	套

	4
	寻呼话筒
	1.具有≥10.1寸真彩触摸屏，支持≥1个手动快捷寻呼按键，≥1监听喇叭，≥5段输出电平指示灯，≥1路RJ45网络通讯接口，≥3路USB接口，≥1路RS485凤凰插口，≥1路报警输入凤凰插口，≥1路监听耳机3.5插口，≥1路网络音频RCA输出接口，≥1路线路音频RCA输出接口，≥2路线路音频RCA输入接口，同时支持屏幕背光设置，可自定义选择常亮、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟设备的背光时间。
2.支持音频处理功能，可针对音频输入输出进行声音质量增强，音频输入处理≥4种模式可选，包括高通滤波、自动增益控制、降噪、回音消除，音频输出也可以独立设置高通滤波、自动增益控制≥2种模式。
3.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间，可手动打开、关闭寻呼话筒供电。
4.具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时录音记录，并可播放查阅。
5.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲。
6.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区。
7.支持输入信号优先等级设置功能，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入。
8.具有对讲功能，寻呼话筒之间可实现对讲，支持语音提示、闪光提示功能。
9.支持多用户权限设置功能，寻呼话筒可供多人使用，不同的用户可以指定自己能够看到和显示的分区，并且可以指定用户是否具有系统参数的修改权限，由管理员统一管理。
10.支持寻呼功能，可通过寻呼站进行分区广播寻呼及对讲，具有IPC预览功能，支持≥2路IPC预览。
11.具有视频采集功能，支持与终端进行视频对讲，并将对讲音视频上传主机保存。
★第1项需提供设备实物接口截图和功能截图；第2项需提供软件功能界面截图佐证。
	1
	台

	5
	IP网络音箱
	1.具有≥1块数码显示屏显示时间，≥3个RJ45通讯接口，≥1路SD卡插孔，≥1路USB接口，≥1路功放凤凰插输出口，≥1路100V音频输入口，≥1路麦克风3.5输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入凤凰插接口，≥1路线路输出凤凰插接口，≥1路15V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口。                                                                                                                                                              2.内置≥2×15W数字功放，可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号。
3.具有MP3解码播放功能，支持≥48kHz采样率≥16bit数字音频码流解码。
4.支持本地输出音量及本地播放状态可控，可接受红外线遥控器的操控。
5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V备份输入启用（主/备）或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择，同时可自适应智能识别终端扩展型号。                                                                                                                                                                                                                                           6.内置定时播放功能，支持脱机状态下按计划播出节目，并将定时节目自动备份至SD卡，确保节目内容的全自动安全存储。
7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。                                                                                                                                                                                                             8.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断电或断网故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿，恢复通电或通讯网络时，自动切换回网络主通道播放。
	1
	套

	6
	CD播放器
	1.CD/MP3/VCD/DVD/WAV 播放功能。
2.高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目。
3.具有曲目直选功能。
4.具有通电后自动播放功能。
性能规格：
1.频率响应 20Hz-20kHz（±3dB）。
2.信噪比 81dB。
3.动态范围 90dB。
4.谐波失真 0.005%。
抖晃 可测极限之下。
5.输出电平 0dBV。
6.保护 AC 保险丝。
7.电源 AC220V/50Hz。
	1
	台

	7
	调谐器
	1.微电脑控制，数字调谐系统。
2.收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。
3.全轻触按键控制，VFD显示。
4.AM/FM 各40个电台存储功能。
5.具有自动搜索电台并自动存储功能。
6.具有音频信号电平指示。
7.具有断电记忆功能。
性能规格：
1.接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz。
2.灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ。
3.信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB。
4.调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz。
5.中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz。
6.输出电平 0dBV。
7.保护 AC保险丝。
8.电源 AC220V/50Hz。
	1
	台

	8
	前置放大器
	1.支持≥5路MIC话筒输入口，带≥4路音频输入灵敏度拨钮开关，≥2路EMC紧急输入口，≥6路线路音频输入RCA接口，≥4路线路音频输出RCA接口。
2.支持各通道独立音量控制。
3.支持高音和低音音调控制。
4.支持自动默音（有强插功能）。                                                                                                                                                                                                                                                                       
	1
	台

	9
	话筒
	1.支持钟声音量调节，支持话筒音量调节。
2.具有≥1个输出接口，支持输出电压选择开关。
3.支持终端即插即用。
4.支持延时自动关闭功能。
5.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最小元电动势：线路输出模式：≥59mV,话筒输出模式：≥58mV；增益限制的有效频率范围：53Hz-30KHz；总谐波失真：≤0.08%；噪声输出电压：≤0.01mV；钟声输出电压：≤40mV。
	1
	套

	10
	音频采集器
	1.支持插卡式音频采集功能，支持≥4路音频输入接口，≥4路SC短路信号输入接口，支持音频自动采播和联动触发广播，延时触发关闭时间6-60s可选，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作。
2.支持插卡式监听功能，支持≥1路音频输入接口，支持≥1路话筒输入接口，支持≥1路6.5mm输出接口，支持≥1路3.5mm输出接口，支持音频自动采播功能，可把输入音频采播到指定采播区，功能卡既可插在主机后面板工作。
	1
	台

	11
	控制器
	1.可以设定校时时间间隔。
2.通过BDS/GPS卫星导航系统获得校时信号。
3.接口：天线座子。
4.校时精度：30ns。
5.校时间隔：0-59min。
6.板卡功耗：2W。
7.100Mpbs网络接口。
8.供电方式：PoE48V或12V电源适配器。
	1
	台

	12
	24口网络交换机
	1.交换容量≥54Gbps，整机转发性能≥40 Mpps。 
2.千兆电口≥25（其中24个口支持POE+），千兆光口≥1，千兆复用口≥1。 
3.支持端口隔离（仅下行口），支持用户登录IP锁定，最大锁定IP地址数量64个。 
4.支持配置端口防环路检测，Loop Detection 。
5.支持端口镜像，支持一组端口镜像（N:1）。 
	3
	台

	13
	光模块
	1.SFP千兆单模光模块。
2.波长:1310nm。
3.传输速率:1.25Gb/s。
4.传输距离:10km。
5.接口类型:LC，单模/双纤。
	6
	个

	14
	电源管理器
	1.前面板具有≥1路电源空气开关，≥2路直通电源输出口，≥3.2寸显示屏，≥8路独立开关按键，≥1路全开全关按键，≥2路RJ45通讯网口，后面板具有≥2个USB接口，≥1路RJ45通讯网口，≥1路Wi-Fi天线接口，≥1路RS232串口，≥1路RS-485口，≥1路12V电源输出，≥1路5V电源输出，≥1路短路触发输入口，≥1路短路触发输出口，≥1路触控电源输入口，≥8路电源时序开关输出口。
2.支持设置服务器地址、端口和心跳时间，可连接云服务器实现互联网远程控制，支持设置AP地址、名字和密码，发射Wi-Fi热点，用户可连接设备Wi-Fi热点进行无线控制。
3.内置高精度时钟芯片，具备联网自动校时功能，具备操作日志记录。
4.支持RS-232、RS-485或网络控制协议，用户可通过网口或串口实现外部控制。
5.支持场景调用，可保存多种情景下每路开关状态，方便快速调用。
6.支持≥254台设备远距离级联功能。
7.支持电脑、手机、平板远程监控设备每个通道的电压、功率、电流、开启状态实时检测显示，可一键全开全关所有通道。
8.支持检测温度功能，可自动检测机内温度。
9.支持状态实时显示，液晶显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标，包括当前该通道电流、功率、电压参数，以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息。
10.支持网页管控功能，支持每路独立手动控制电源输出，也可一键开关控制电源从前到后输出，按设定间隔时间顺序开机，从后向前按设定间隔时间关机，间隔时间可调。
11.支持添加≥512个定时任务，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开关机，支持≥15个模式场景设置。
12.支持设置系统模式，至少包含手动、定时、联级模式，可设置设备上电模式通道全开或全关，可开启或关闭市电220V和直流5-24V触发输入的检测状态，检测到信号输入可自动开启设备，可设置通道欠压过压范围，超出范围值可选择执行或者不执行异常操作，可设置通道间隔时间、断电保护的电流下限和电流上限，可设置屏保时间和在线远程升级设备。
13.内置报警喇叭，警报提示音音量可调，当超过预设的电流或电压阈值时发出告警提醒；防止设备损坏。
	1
	台

	15
	报警采集器
	1.网络化公共广播系统与消防中心之间的接口，可直接安装在主机背面卡槽内，也可以通过拓展箱安装在网络可达的地方。
2.具有消防联动功能，告警自动强插。
3.具有≥32个消防触发通道、≥1路5V-24V的正极性信号或短路信号电平切换拨钮、≥2通道SC短路信号输出接口口。
4.具备任意消防触发通道线路故障检测功能，自动排查系统线路故障。
5.具有两路SC短路输出接口。
6.支持任意消防触发通道的告警分区单独编辑，任意组合。
7.支持RS485通信协议，提供RS485接口，可与第三方系统通讯实现联动告警触发。
8.具有告警触发功能，≥32路消防联动网络模块进行短路触发告警，在告警时，可以通过本机EMC话筒进行广播;报警设备通道触发告警能对每个区和设置的邻区进行告警，告警撤销后能恢复到告警前的状态。
9.支持插卡式消防联动报警功能，支持≥32路消防通道触发报警，支持≥32路通道的线路故障检测功能，支持≥1路RS485通信协议，可与第三方系统通讯实现联动告警触发，可配置≥2种消防联动模式，并行模式或交替模式，配置≥2种消防信号类型“连续性信号或交替性信号”，交替信号周期10-120s可自由选择，可选广播报警优先或声光报警优先，广播报警时间10-60s,声光报警10-60s。
★以上第8项须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告；第9项需提供功能卡接口、软件功能、线路故障检测功能界面截图。
	1
	台

	16
	控制主机
	1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备。
2.编程定时任务，支持定时音乐文件播放方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。
3.支持终端自定义设置音乐、对讲、广播、消防等数字音量。
4.支持系统日志记录，支持服务器运行状态图形式实时显示。
5.支持通过手机APP管控广播系统。
6.采用的处理器配置≥4核，≥8线程，≥3.7GHz主频。内存：≥4G。硬盘：≥1TB SSD。
7.内置≥6个USB接口，≥1个MIC IN接口，≥1个LINE OUT接口；≥1个HDMI接口，≥1个COM接口,≥1个VGA输出接口。
	1
	台

	17
	数字化网络广播系统管理平台
	1.可通过网页端访问服务器分控界面。
2.具有程控功能。
3.电源控制功能。
4.电子地图。
5.服务器的常规设置功能，可远程重启主机。
6.系统设备信息查看.修改.分组操作，设备参数控制。
7.音源管理，CD播放功能.播放列表歌曲选择.播放模式控制，声卡配置。
8.TTS播放功能，外置音频播放。
9.用户管理。
10.主机的优先级设置。
11. 日志内容查看.管理。
	1
	套

	18
	寻呼话筒
	1.具有≥10.1寸真彩触摸屏，支持≥1个手动快捷寻呼按键，≥1监听喇叭，≥5段输出电平指示灯，≥1路RJ45网络通讯接口，≥3路USB接口，≥1路RS485凤凰插口，≥1路报警输入凤凰插口，≥1路监听耳机3.5插口，≥1路网络音频RCA输出接口，≥1路线路音频RCA输出接口，≥2路线路音频RCA输入接口，同时支持屏幕背光设置，可自定义选择常亮、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟设备的背光时间。
2.支持音频处理功能，可针对音频输入输出进行声音质量增强，音频输入处理≥4种模式可选，包括高通滤波、自动增益控制、降噪、回音消除，音频输出也可以独立设置高通滤波、自动增益控制≥2种模式。
3.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间，可手动打开、关闭寻呼话筒供电。
4.具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时录音记录，并可播放查阅。
5.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲。
6.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区。
7.支持输入信号优先等级设置功能，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入。
8.具有对讲功能，寻呼话筒之间可实现对讲，支持语音提示、闪光提示功能。
9.支持多用户权限设置功能，寻呼话筒可供多人使用，不同的用户可以指定自己能够看到和显示的分区，并且可以指定用户是否具有系统参数的修改权限，由管理员统一管理。
10.支持寻呼功能，可通过寻呼站进行分区广播寻呼及对讲，具有IPC预览功能，支持≥2路IPC预览。
11.具有视频采集功能，支持与终端进行视频对讲，并将对讲音视频上传主机保存。
★第1项需提供设备实物接口截图和功能截图；第2项需提供软件功能界面截图佐证。
	1
	台

	二、校园广播站

	1
	控制主机
	1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备。
2.编程定时任务，支持定时音乐文件播放方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。
3.支持终端自定义设置音乐、对讲、广播、消防等数字音量。
4.支持系统日志记录，支持服务器运行状态图形式实时显示。
5.支持通过手机APP管控广播系统。
6.采用的处理器配置≥4核，≥8线程，≥3.7GHz主频。内存：≥4G。硬盘：≥1TB SSD。
7.内置≥6个USB接口，≥1个MIC IN接口，≥1个LINE OUT接口；≥1个HDMI接口，≥1个COM接口,≥1个VGA输出接口。
	1
	台

	2
	数字化网络广播系统管理平台
	1.支持多种登录方式，包括账户密码、PIN码和图案密码；支持登录错误次数上限限制设置，可自定义锁定时间。
2.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。
3.支持多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语八种语言切换，支持不同国家语种运用。
4.今日任务支持列表模式或时间轴模式显示，在时间轴模式状态下用户可以查看任务在各个时间点的分布情况，可切换查看过去≥30个自然日的任务历史。支持对今日任务状态当天临时禁用1次,第二天自动恢复。
5.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。
6.支持云播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐播放到指定终端或分组。
7.支持本地日志记录,终端离线时支持弹窗和播放声音提醒；支持关闭弹窗提醒。
8.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容Windows 7-Windows 10、Windows Server 2008或更高版本)，用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。
9.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。
	1
	套

	3
	寻呼话筒
	1.具有≥10.1寸真彩触摸屏，支持≥1个手动快捷寻呼按键，≥1监听喇叭，≥5段输出电平指示灯，≥1路RJ45网络通讯接口，≥3路USB接口，≥1路RS485凤凰插口，≥1路报警输入凤凰插口，≥1路监听耳机3.5插口，≥1路网络音频RCA输出接口，≥1路线路音频RCA输出接口，≥2路线路音频RCA输入接口，同时支持屏幕背光设置，可自定义选择常亮、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟设备的背光时间。
2.支持音频处理功能，可针对音频输入输出进行声音质量增强，音频输入处理≥4种模式可选，包括高通滤波、自动增益控制、降噪、回音消除，音频输出也可以独立设置高通滤波、自动增益控制≥2种模式。
3.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间，可手动打开、关闭寻呼话筒供电。
4.具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时录音记录，并可播放查阅。
5.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲。
6.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区。
7.支持输入信号优先等级设置功能，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入。
8.具有对讲功能，寻呼话筒之间可实现对讲，支持语音提示、闪光提示功能。
9.支持多用户权限设置功能，寻呼话筒可供多人使用，不同的用户可以指定自己能够看到和显示的分区，并且可以指定用户是否具有系统参数的修改权限，由管理员统一管理。
10.支持寻呼功能，可通过寻呼站进行分区广播寻呼及对讲，具有IPC预览功能，支持≥2路IPC预览。
11.具有视频采集功能，支持与终端进行视频对讲，并将对讲音视频上传主机保存。
	1
	台

	4
	IP网络音箱
	1.采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7x24小时不间断稳定运行。
2.内置网络音频解码芯片，可播放来自系统主机的背景音乐.紧急寻呼.告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播.业务广播.紧急广播三大类。 
3.内置2×20W数字功放，具有副音箱接口。
4.支持一路本地线路输入用于连接其他音源设备扩展节目源。
5.支持一路本地线路输出用于扩展本机功率。
6.持远程网页终端web界面，可对web界面设置密码访问权限及中英文语言切换，登录web界面可对终端IP地址等进行修改。
7.具有100V备份输入接口，可实现断网断电100V无缝备份切换功能。
8.支持蓝牙功能，蓝牙5.1版本，支持蓝牙无线接收，方便分享移动设备上的音频。
9.支持音源优先可调，支持网络优先.网络与本地混合两种方式。
10.喇叭单元：内置4.5英寸全频喇叭单元。
	1
	套

	5
	调音台
	1.≥6路XLR平衡单声道输入,4路立体声输入。
2.具备6路独立100hz高通（HPF)输入通道。
3.具备4路独立PAD衰减按键输入通道。
4.具备4路COMP可调节压缩器输入通道。
5.每个输入通道设计独立48V幻相电源开关。
6.各个输入通道支持3段均衡调节。
7.4组AUX SEND辅助输出。
8.内置100种DSP数字效果器。
9.8个输入通道支持独立1×10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视。
10.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3等。
11.双通道耳机监听。
12.2×10段点距LED电平表。
13.4路GROUP OUT编组输出。
14.双通道MAIN OUT立体声输出。
15.单声道MONO OUT输出。
15.高可靠性的,平滑60MM行程推子 。   
16.尺寸L×W×H(长宽高)：≥400×450×130（mm）。
	1
	台

	6
	话筒
	1.支持钟声音量调节，支持话筒音量调节。
2.具有≥1个输出接口，支持输出电压选择开关。
3.支持终端即插即用。
4.支持延时自动关闭功能。
5.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最小元电动势：线路输出模式：≥59mV,话筒输出模式：≥58mV；增益限制的有效频率范围：53Hz-30KHz；总谐波失真：≤0.08%；噪声输出电压：≤0.01mV；钟声输出电压：≤40mV。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	2
	套

	7
	CD播放器
	1.CD/MP3/VCD/DVD/WAV 播放功能。
2.高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目。
3.具有曲目直选功能.
4.具有通电后自动播放功能。
性能规格：
1.频率响应 20Hz-20kHz（±3dB）。
2.信噪比 81dB。
3.动态范围 90dB。
4.谐波失真 0.005%。
抖晃 可测极限之下。
5.输出电平 0dBV。
6.保护 AC 保险丝。
7.电源 AC220V/50Hz。
	1
	台

	8
	调谐器
	1.微电脑控制，数字调谐系统。
2.收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。
3.全轻触按键控制，VFD显示。
4.AM/FM 各40个电台存储功能。
5.具有自动搜索电台并自动存储功能。
6.具有音频信号电平指示。
7.具有断电记忆功能。
性能规格：
1.接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz。
2.灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ。
3.信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB。
4.调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz。
5.中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz。
6.输出电平 0dBV。
7.保护 AC保险丝。
8.电源 AC220V/50Hz。
	1
	台

	三、综合教学楼前端设备

	1
	IP网络音箱
	1.具有≥1块数码显示屏显示时间，≥1路功放凤凰插输出口，≥1路内置mic现场监听麦克风输入孔，可拾取现场的声音，≥1路SD卡插孔，≥1路USB接口，≥1路RJ45网络通讯接口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路线路输入凤凰插接口，≥1路线路输出凤凰插接口，≥1路15V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1路凤凰插扩展接口，≥1路天线接口，≥1路100V音频输入口。2.具有MP3解码播放功能，支持≥48kHz采样率≥16bit数字音频码流解码。
3.内置≥2×20W数字功放，可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。
4.支持本地输出音量及本地播放状态可控，可接受红外线遥控器的操控。
5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V备份输入启用（主/备）或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择，同时可自适应智能识别终端扩展型号。
6.支持蓝牙音乐广播，能接受手机的蓝牙信号进行蓝牙音乐广播。
7.支持激光笔教鞭，自动PD控制技术，防止激光功率过大造成安全事故。
8.支持PPT翻页：PPT翻页模块支持热插拔，无需驱动软件。（提供演示视频，视频内容体现6,7,8条功能参数）。
9.支持自动音频能量检测，检测到无讲话或无音频输入时，模块可输出控制信号控制功放静音。
10.具备省电模式，当设备开机无连接、无按键≥5分钟自动关机；连接成功≥1小时内无按键操作自动关机。
11.支持液晶显示，显示连接状态、电量（充电显示）、音量、PPT功能等，所有设置均具备掉电自动记忆功能。
12.支持一键静音功能，静音后线路输入音频仍可正常传输音频。
13.支持内置麦克风及外置麦克风，可配置头戴麦克风或领夹麦克风。
	34
	套

	2
	IP网络功放终端
	1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。                                                                                                                                                 2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。
3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。
4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。
5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。
6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。
7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。
	6
	台

	3
	IP网络功放终端
	1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。
2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。
3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。
4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。
5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。
6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。
7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。
	1
	台

	4
	壁挂音箱
	1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合。
2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz。
3.自备悬挂孔，安装方便。
4.工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色。
5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰。
	28
	只

	5
	室外音柱
	1.工作电压70/100V，额定功率30W，多个配接端子，适应不同场合。
2.最大声压级达106±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz。
3.配有安装支架，安装便捷；尺寸（长×宽×高）：≥500×150×125mm。
4.全天候设计，铝网，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜。
5.灵敏度高（91±2dB），声音清晰.明亮。
	9
	只

	四、图书馆前端设备

	1
	IP网络功放终端
	1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。                           
2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。
3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。
4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。
5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。
6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。
7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。
	1
	台

	2
	壁挂音箱
	1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合。
2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz。
3.自备悬挂孔，安装方便。
4.工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色。
5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰。
	6
	只

	五、体艺楼前端设备

	1
	IP网络功放终端
	1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。
2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。
3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。
4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。
5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。
6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。
7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。
	2
	台

	2
	IP网络功放终端
	1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。
2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。
3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。
4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。
5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。
6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。
7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。
	1
	台

	3
	壁挂音箱
	1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合。
2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz。
3.自备悬挂孔，安装方便。
4.工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色。
5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰。
	5
	只

	4
	室外音柱
	1.工作电压70/100V，额定功率30W，多个配接端子，适应不同场合。
2.最大声压级达106±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz。
3.配有安装支架，安装便捷；尺寸（长×宽×高）：≥500×150×125mm。
4.全天候设计，铝网，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜。
5.灵敏度高（91±2dB），声音清晰.明亮。
	6
	只

	5
	室内音柱
	1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用。
2.二分频结构，频带较宽。
3.频响范围：80Hz-16kHz。
4.灵敏度：92dB。
5.最大声压级：111dB。
6.额定功率：80W。
7.尺寸：≥（长×宽×高）230×250×665mm。
	5
	只

	6
	音柱支架
	音柱支架
	5
	支

	六、食堂前端设备

	1
	IP网络功放终端
	1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。
2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。
3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。
4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。
5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。
6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。
7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。
	2
	台

	2
	IP网络功放终端
	1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。
2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。
3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥120W。
4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。
5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。
6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。
7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。
	1
	台

	3
	壁挂音箱
	1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合。
2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz。
3.自备悬挂孔，安装方便。
4.工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色。
5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰。
	2
	只

	4
	室外音柱
	1.工作电压70/100V，额定功率30W，多个配接端子，适应不同场合。
2.最大声压级达106±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz。
3.配有安装支架，安装便捷；尺寸（长×宽×高）：≥500×150×125mm。
4.全天候设计，铝网，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜。
5.灵敏度高（91±2dB），声音清晰.明亮。
	7
	只

	七、配套材料

	1
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）×2,线径：0.3mm。
	8
	根

	2
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）×1，6.35话筒插头×1，线径：0.3mm。
	4
	根

	3
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）×1,双莲花（RCA）×1,线径：0.3mm。
	4
	根

	4
	音频连接线
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头×2，线径：0.3mm。
	2
	根

	5
	42U网络机柜
	600×600×2055<42U>,单开平板六角网孔前后门。
	1
	台

	6
	PDU
	8位PDU,4kW,16A(3×2.5mm2,3m)国标插头,8×10A五孔国标插座输出,带总开关灯,横/竖装。
	1
	个

	7
	六类屏蔽网线
	1.规格:HSYV-6 4×2×0.515。
2.装箱长度:305±1m。
3.环境温度:-20℃～60℃。
4.十字骨架:有。
5.撕裂绳:有。
6.导体材料:实心无氧铜。
7.AWG:24。
8.导体直径:0.515±0.01 mm。
9.导体直流电阻:≤95欧姆/千米。
10.绝缘材料:高密度聚乙烯。
11.绝缘厚度:0.2±0.02 mm。
12.绝缘外径:0.93±0.05 mm。
13.护套材料:聚氯乙烯。
14.护套厚度:0.6±0.1 mm。
15.护套外径:5.9±0.5 mm 。
16.护套抗拉强度:>13.5Mpa。
	8
	箱

	8
	六类屏蔽水晶头
	一、 电气性能参数
传输带宽：≥ 250 MHz
接触电阻：≤ 20 mΩ
绝缘电阻：≥ 500 MΩ
耐压性能：1000 VDC (1 分钟)
导体直流电阻：≤ 100 mΩ
适用网络：1000BASE-T (千兆以太网)，短距支持 10GBASE-T
二、 物理结构与材质
接口类型：8P8C (8 芯) 非屏蔽一件式 / 两件式
接触金针：
材质：磷青铜 合金
工艺：镀镍底 + 镀金层
镀金厚度：30~50 μ" (微英寸)，标准为50 μ"
结构：三叉式 接触片，确保刺破线芯稳定
厚度：约 0.35~0.4 mm
外壳材质：透明 / 白色 PC 料，阻燃等级 UL94 V-0
适用线规：23~24 AWG (适配六类 23AWG 标准网线)
线序标准：T568A / T568B
外形尺寸：约 22.4 × 11.7 × 14.0 mm
	1
	盒

	9
	音箱线
	RVVP3×2.5mm²音箱线
	4000
	米

	10
	JDG管
	φ20JDG金属管，壁厚1.0mm。
	1000
	米

	11
	安装辅材
	包含五孔插座、金属软管、PVC管、标签纸、扎带、膨胀螺栓、绝缘胶布、五金配件等。
	1
	项

	12
	施工费
	包含广播系统点位线缆敷设、设备安装固定及调试。
	1
	项

	6、室外广播系统设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	音柱
	1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用。
2.二分频结构，频带较宽。
3.频响范围：80Hz-16kHz。
4.灵敏度：93dB。
5.最大声压级：114dB。
6.额定功率：120W。
7.尺寸：≥（长×宽×高）230×250×905mm。
	20
	只

	2
	IP网络功放终端
	1.具有≥1块数码显示屏，≥2个RJ45通讯接口，≥1路SD卡接口，≥1路USB接口，≥1路100V音频输入口，≥1路100V音频输出口，≥1路麦克风6.35输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入RCA接口，≥1路线路输出RCA接口，≥1路24V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口，≥1组扩展凤凰插接口。
2.具有≥6个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能。
3.内置DSP音效处理芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的音频流数据解码，额定输出功率≥250W。
4.支持播放系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号，可设置≥7级优先级管理功能。
5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V输入（常开/备份）启用或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级≥（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。
6.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿。
7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。
	5
	台

	3
	IP终端
	1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，≥2路220V电源输出插座，内置≥1路监听喇叭，带监听开关旋钮和监听音量电位器调节旋钮。
2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择。
3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能。
4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮。 
	1
	台

	4
	调音台
	1.≥6路XLR平衡单声道输入,4路立体声输入。
2.具备6路独立100hz高通（HPF)输入通道。
3.具备4路独立PAD衰减按键输入通道。
4.具备4路COMP可调节压缩器输入通道。
5.每个输入通道设计独立48V幻相电源开关。
6.各个输入通道支持3段均衡调节。
7.4组AUX SEND辅助输出。
8.内置100种DSP数字效果器。
9.8个输入通道支持独立1×10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视。
10.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3等。
11.双通道耳机监听。
12.2×10段点距LED电平表。
13.4路GROUP OUT编组输出。
14.双通道MAIN OUT立体声输出。
15.单声道MONO OUT输出。
15.高可靠性的,平滑60MM行程推子 。   
16.尺寸L×W×H(长宽高)：≥400×450×130（mm）。
	1
	台

	5
	抑制器
	1.具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTERRESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口。
2.每路支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽。
3.支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数。
4.每路支持调节输入增益，静音，直通功能。
5.可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值。
6.要求采用信号反馈抑制电路、系统以及装置或应用了信号反馈抑制电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。
★以上第1项需提供设备外观高清接口图片佐证；第2项需提供软件功能界面截图佐证；第3项需提供软件功能界面截图佐证；第6项须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告
	1
	台

	6
	无线话筒
	1.采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计。
2.具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口。
3.具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息。
4.接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节。
5.配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒。
	1
	套

	7
	话筒天线
	1.具有≥8个RF射频输出端口，≥2个天线输入端口，≥4个直流12V输出接口。
2.支持屏幕显示，可显示频谱扫描状态、频段范围值和增益调节数值，同时支持按键调节。
3.频率范围：等于或优于500MHz--950MHz。
4.支持增益调节：可对≥18个独立频段输入信号进行增益补偿，增益范围等于或优于5-20dB。
5.支持频谱扫描功能：能自动扫描环境中无干扰的信号频率，扫描频率：等于或优于500MHz--950MHz，频普扫描频段数：≥18段，保障系统使用的稳定性。                              
6.天线频率范围：470--950MHz。    
7.天线极化方式：线性；天线驻波比：<2 。    
8.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)。
9.放大器低噪：<2.6dB。
10.外部供电：6-12DCV 电流：80mA。
11.连接器端口：BNC。
12.指向性功能特点采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。
13.电路板有防水保护效果，可将天线翼叶子固定在话筒支架上或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。
14.射频频率范围:470-950MHz。                                                                                                                                                                                    
	1
	套

	8
	遥控器
	1.远距离无线控制广播系统，适用于操场上临时控制。
2.接收终端支持TCP/UDP传输协议，方便安装有利于接收信号的地方。
3.通过主软件可自定义按键的对分区控制事件批处理操作。
4.可控制分区播放.停止.调节音量等功能。
5.支持多个无线遥控控制器对一个遥控器或者多个遥控器对一个无线遥控控制器。
6.支持通过网络web端访问网络化简易无线遥控控制器对新加遥控器配对对频或清频。
7.防水设计支持户外安装。
	1
	台

	9
	数字功放
	1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口,最宜于公共广播。
2.100V, 70V定压输出和P1输出。
3.有默音功能,便于插入优先广播。
4.各通道独立音量控制。
5.高音和低音音调控制。
6.5单位LED 电平表,甚易监察工作状态。
7.额定输出功率: 550W 。
8.输出方式: 4~16欧，70V.100V定压输出。
9.辅助输出电平: 1000 mV±100mV。
10.话筒：≤5.5mV（不平衡）,线路：≤300mV（不平衡）。
11.频率响应: 80Hz-15KHz（±3dB）。
12.总谐波失真 ≤1% （1KHz，正常工作条件）。
13.信噪比 线路输入：≥74dB（宽带）。
14.音调调节范围:低音：±10dB（100Hz）,高音：±10dB（10kHz)。
15.保护:交流保险丝, 直流输出，过载, 输出短路保护并告警。
16.默音功能 Mic1 输入覆盖其它输入（衰减0 到 -30dB）。
17.电源 AC 220V/50Hz。
18.额定功耗: 700W 。
19.尺寸：≥（L×W×H）483×338×88（mm）。 
	1
	台

	10
	纯后级功放
	1.支持100V、70V定压输出和P1输出。
2.具有≥1路TRS非平衡输入接口，≥1路TRS非平衡级联输出口。
3.具有≥1路XLR 平衡输入接口，≥1路XLR 平衡级联输出口。
4.支持≥5个LED指示灯，作为电源、削顶、信号、保护和超温状态显示。
5.支持输出短路、高温、直流保护并示警功能。
6.额定输出功率：≥1500W。
	1
	台

	11
	音柱
	1.扬声器采用铝合金外壳，表面UV抗紫外线烤漆处理。
2.能够提供专业级别的声音表现，能够满足苛刻要求的场所需求。
3.全天候设计，选用防水单元，室内外均宜。
4.外观小巧，适合各种场所装饰。
5.采用3"灰色聚丙烯鼓纸的全频锥形低音单元和2"高音单元组合，频响宽，低音层次清晰.高音清澈明亮。
6.功率多档可调，配有独立调节旋钮，能适应不同场所的需求。
7.坚固的铝合金箱体，不易变形，不生锈。
8.E型纯铜线匝音频变压器，确保音频输出保真度。
9.配有多功能安装支架，便捷安装。
10.喇叭单元：3"×4， 2”×1
11.额定功率（RMS）：60W
12.频响范围：140Hz-20kHz
13.灵敏度（1m，1W）：89±3dB
14.最大声压级（1m）：107±3dB
15.尺寸：≥606×109×102mm（高×宽×深）。  
	4
	只

	12
	音柱
	1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用。
2.二分频结构，频带较宽。
3.频响范围：80Hz-16kHz。
4.灵敏度：93dB。
5.最大声压级：114dB。
6.额定功率：120W。
7.尺寸：≥（长×宽×高）230×250×905mm。
	8
	只

	13
	支架
	音柱支架
	8
	只

	14
	电源管理器
	1.前面板具有≥1路电源空气开关，≥2路直通电源输出口，≥3.2寸显示屏，≥8路独立开关按键，≥1路全开全关按键，≥2路RJ45通讯网口，后面板具有≥2个USB接口，≥1路RJ45通讯网口，≥1路Wi-Fi天线接口，≥1路RS232串口，≥1路RS-485口，≥1路12V电源输出，≥1路5V电源输出，≥1路短路触发输入口，≥1路短路触发输出口，≥1路触控电源输入口，≥8路电源时序开关输出口。
2.支持设置服务器地址、端口和心跳时间，可连接云服务器实现互联网远程控制，支持设置AP地址、名字和密码，发射Wi-Fi热点，用户可连接设备Wi-Fi热点进行无线控制。
3.内置高精度时钟芯片，具备联网自动校时功能，具备操作日志记录。
4.支持RS-232、RS-485或网络控制协议，用户可通过网口或串口实现外部控制。
5.支持场景调用，可保存多种情景下每路开关状态，方便快速调用。
6.支持≥254台设备远距离级联功能。
7.支持电脑、手机、平板远程监控设备每个通道的电压、功率、电流、开启状态实时检测显示，可一键全开全关所有通道。
8.支持检测温度功能，可自动检测机内温度。
9.支持状态实时显示，液晶显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标，包括当前该通道电流、功率、电压参数，以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息。
10.支持网页管控功能，支持每路独立手动控制电源输出，也可一键开关控制电源从前到后输出，按设定间隔时间顺序开机，从后向前按设定间隔时间关机，间隔时间可调。
11.支持添加≥512个定时任务，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开关机，支持≥15个模式场景设置。
12.支持设置系统模式，至少包含手动、定时、联级模式，可设置设备上电模式通道全开或全关，可开启或关闭市电220V和直流5-24V触发输入的检测状态，检测到信号输入可自动开启设备，可设置通道欠压过压范围，超出范围值可选择执行或者不执行异常操作，可设置通道间隔时间、断电保护的电流下限和电流上限，可设置屏保时间和在线远程升级设备。
13.内置报警喇叭，警报提示音音量可调，当超过预设的电流或电压阈值时发出告警提醒；防止设备损坏。
	1
	台

	15
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）×2,线径：0.3mm。
	4
	根

	16
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）×1，6.35话筒插头×1，线径：0.3mm。
	2
	根

	17
	音频连接线
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头×2，线径：0.3mm。
	1
	根

	18
	42U网络机柜
	600×600×2055<42U>,单开平板六角网孔前后门。
	1
	台

	19
	8位PDU
	8位PDU,4kW,16A(3×2.5mm2,3m)国标插头,8×10A五孔国标插座输出,带总开关灯,横/竖装。
	1
	个

	20
	六类屏蔽网线
	1.规格:HSYV-6 4×2×0.515。
2.装箱长度:305±1m。
3.环境温度:-20℃～60℃。
4.十字骨架:有。
5.撕裂绳:有。
6.导体材料:实心无氧铜。
7.AWG:24。
8.导体直径:0.515±0.01 mm。
9.导体直流电阻:≤95欧姆/千米。
10.绝缘材料:高密度聚乙烯。
11.绝缘厚度:0.2±0.02 mm。
12.绝缘外径:0.93±0.05 mm。
13.护套材料:聚氯乙烯。
14.护套厚度:0.6±0.1 mm。
15.护套外径:5.9±0.5 mm 。
16.护套抗拉强度:>13.5Mpa。
	2
	箱

	21
	六类屏蔽水晶头
	一、 电气性能参数
传输带宽：≥ 250 MHz
接触电阻：≤ 20 mΩ
绝缘电阻：≥ 500 MΩ
耐压性能：1000 VDC (1 分钟)
导体直流电阻：≤ 100 mΩ
适用网络：1000BASE-T (千兆以太网)，短距支持 10GBASE-T
二、 物理结构与材质
接口类型：8P8C (8 芯) 非屏蔽一件式 / 两件式
接触金针：
材质：磷青铜 合金
工艺：镀镍底 + 镀金层
镀金厚度：30~50 μ" (微英寸)，标准为50 μ"
结构：三叉式 接触片，确保刺破线芯稳定
厚度：约 0.35~0.4 mm
外壳材质：透明 / 白色 PC 料，阻燃等级 UL94 V-0
适用线规：23~24 AWG (适配六类 23AWG 标准网线)
线序标准：T568A / T568B
外形尺寸：约 22.4 × 11.7 × 14.0 mm
	1
	盒

	22
	音箱线
	RVVP3×2.5mm²音箱线
	1600
	米

	23
	JDG管
	φ20JDG金属管，壁厚1.0mm
	1000
	米

	24
	安装辅材
	包含五孔插座、金属软管、PVC管、标签纸、扎带、膨胀螺栓、绝缘胶布、五金配件等。
	1
	项

	25
	施工费
	包含广播系统点位线缆敷设、设备安装固定及调试。
	1
	项

	7、机房设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	一、基础环境建设

	1
	防尘漆
	防尘漆涂覆，2遍
	70
	平方米

	2
	微孔铝扣板吊顶
	天棚龙骨+600×600×0.8mm铝合金嵌入式方板。
	35
	平方米

	3
	微孔铝扣板吊顶安装
	主龙骨、吊顶等固定，微孔铝扣板吊顶安装。
	35
	平方米

	4
	彩钢板墙面
	75mm轻钢龙骨+彩钢板。
	88
	平方米

	5
	彩钢板墙面安装
	主龙骨、副龙骨等固定，彩钢板墙面安装。
	88
	平方米

	6
	防静电地板
	防静电活动地板+可调支架。
	35
	平方米

	7
	防静电地板安装
	地板支架固定，防静电地板安装。
	35
	平方米

	8
	不锈钢踢脚线
	不锈钢踢脚线：10mm。
	25
	米

	9
	接地铜带
	接地铜带（40mm×3mm）。
	25
	米

	10
	LED平板灯
	600×600mmLED平板灯，≥36W。
	6
	个

	11
	防火门
	单开，甲级防火门，尺寸：2050×900mm。
	1
	樘

	12
	配电箱
	配电箱，定制。
	1
	项

	13
	配套电气
	照明、插座、穿管、走线等。
	1
	项

	二、门禁系统

	1
	人脸刷卡门禁一体机
	1.屏幕尺寸≥7英寸触控竖屏，屏幕分辨率≥600×1024。 
2.设备具备RS485×1、韦根输入×1、告警输入×2（IN1／IN2／GND）、电源输入（DC12V）×1、韦根输出×1、告警输出×2（NC／NO／COM）、门锁接口×1、100Mbps口×1、门磁×110.USB2.0×1。
★ 3.设备内置Wi-Fi模块，并支持Wi-Fi功能；设备应支持接入Wi-Fi热点；设备应支持开启设备Wi-Fi热点，供其他设备连接。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告）
4.设备采用双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头。 
5.具备嵌入式防拆报警按钮。 
6.待机功耗应＜6W，最大功耗应＜11W。
7.支持0.3m～1.9m水平方向上进行人脸识别，应能根据瞳距参数配置识别距离。
8.安装高度1.5m时，0.75m识别距离下，支持1.1m～2.2m身高范围内的人脸识别。 
9.1．支持以下单独识别认证开门方式：①人脸识别②人证比对识别③IC卡识别④数字密码⑤二维码识别2．应支持以下双认证识别开门方式：⑥人脸识别＋IC卡识别⑦人证比对识别＋IC卡识别3．应支持最多3种组合核验方式：支持在①～⑦中选择3种核验方式进行组合使用。 
10.一体机与室内机可视对讲时延时时间应≤300ms。
★11.支持在0.001lux低照度环境下正常实现人脸识别。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告）
12.人脸识别平均响应时间≤120ms。 
13.设备内置IC卡读卡器，应支持IC卡、Mifare卡、CPU卡序列号进行识读。
14.支持web界面自定义广告播放，广告文件支持图片；支持统计各广告播放时长；支持自定义广告播放顺序。
15.支持分时段设置识别成功提示语语音；支持3种组合人名播报方式配置，分别为无前后缀、人名后缀、人名前缀方式；支持自定义内置提示音语音；支持离线语音提示。
16.支持1.5万人脸库、支持1.5万张卡片容量、支持10万条出入事件。
17.应能存储1000万条出入记录，信息包括通行时间、姓名、人员编号、人员类型、区域地点，其中500万条出入记录含抓取图片。
18.支持单个人员导入最多6张底库照片。
18.支持人脸门禁一体机远程呼叫室内机，室内机接听后，室内机显示人脸门禁一体机实况画面，可与其进行可视对讲。
19.外壳防护等级IP65。
	1
	台

	2
	单门磁力锁
	1.单门五线磁力锁280KG。
2.工作电压:DC12V/DC24V。
3.承受拉力:250KG±10%。
4.讯号输出:无源干接点（锁状态信号输出）。
5.材质:高强铝合金。
6.尺寸:锁体：≥长250.0×宽47.7×厚27.5(mm)；吸板：≥长180.0×宽38.0×厚11.7(mm)。
7.安全类型:断电开门。
	1
	把

	3
	单门支架
	1.单门磁力锁ZL型支架。
2.材质:高强铝合金。
3.尺寸:Z支架：≥长180×宽50×厚50(mm)×2；L支架：≥长250×宽48×厚28(mm)。
	1
	台

	4
	门禁电源
	1.门禁电源12V3A。
2.尺寸:≥180mm×66.5mm×39mm。
3.工作温度:-20～55℃。
4.输入电压范围:标准AC110～220V、最小100VAC、最大240VAC 。
5.输入频率:标准50～60Hz、最小47Hz、最大63Hz。
	1
	台

	5
	开门按钮
	1.塑料开门按钮。
2.材质:塑料外壳。
3.尺寸:≥86×86×30mm。
4.接点输出:NO/COM接点。
5.使用环境:工作温度：-10℃~+55℃， 工作湿度：10%~90%。
	1
	台

	6
	闭门器
	1.85公斤级闭门器。
2.使用寿命:＞50万次。
3.适用门重:65KG-85KG。
4.适用门宽:1100mm。
5.尺寸:≥202×76×67mm。
6.最大开门角度:＜130度。
7.关门力度:EN3-4级。
8.工作温度:-20℃~55℃。
	1
	个

	三、视频监控系统

	1
	600万星光级POE半球
	1.内置1个CPU／GPU／NPU一体化芯片。 
2.彩色：≤0.0005 lx（AGCON、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001 lx（AGCON、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓。 
3.照度适应范围≥135dB。 
4.≥1400TVL（分辨率设置为3200×1800、帧率设置为25fps、码率设置为7Mbps、300 lx光照环境）。 
5.在WEB客户端下，摄像机具有宽动态设置选项和宽动态条纹抑制选项。 
6.在WEB客户端下，摄像机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭／开启切换。 
7.动态范围检测>105dB。 
8.在WEB客户端下，摄像机具有多种场景设置选项，包括室内、宽动态、自定义场景等，根据使用场景可一键设置相对应场景的基本参数。 
9.可手动切换或者根据时间、光照范围实现自动切换功能。 
10.将经过摄像机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）。
	4
	台

	2
	8口POE交换机
	1.接口类型:8 × 1000M (电口) ;2 × 1000M (SFP光口)。
2.交换容量:672Gbps。
3.包转发率:102Mpps。
4.MAC:8K。
5.电源:AC 100 to 240V, 50/60Hz。
6.整机功耗:10W。
7.风扇:0。
8.MAC地址功能:MAC地址的学习与老化。
9.VLAN:支持Access/Trunk/Hybrid模式。
10.Ethernet:支持全双工、半双工、自动协商工作方式。
11.支持端口流量控制。
12.支持链路聚合。 
13.支持端口流量统计。
14.支持配置端口开启\关闭。
15.配置与维护:支持端口镜像 。
16.基于SNMP协议（v1/v2c) 的网管配置。
17.基于WEB页面配置和管理。
18.一键恢复出厂默认配置。
19.系统软件升级。
20.可靠性:支持STP、RSTP。
21.支持ERPS（单环）。
22.安全配置:ACL（访问控制列表）。
23.基于端口的MAC数量限制，非法MAC学习防御。
24.组播:IGMP v1/v2 snooping。
25.QoS:支持流分类、流量监管、流量整形。
26.支持拥塞管理。
	1
	台

	3
	光模块
	1.波长:1310nm。
2.传输速率:1.25Gb/s。
3.传输距离:10km。
4.接口类型:LC，单模/双纤。
	2
	个

	4
	硬盘录像机
	1.视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264。
2.本地人机解码能力:2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 4 x 3MP@30, 10 x 1080p@30, 20 x 720p@30, 40 x  D1@30。
3.音频解码格式:G.711A、G.711U。
4.解码能力说明:相机分辨率（每个通道）的长度或宽度不能超过4096像素。
5.接入带宽:200Mbps。
6.转发带宽:80Mbps。
7.可添加用户数:32。
8.在线用户数:128。
9.协议:TCP/IP; P2P; UPnP; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SMTP;IPv6;IPv4; 802.1x。
10.浏览器（新控件）:Windows系统：IE10/11，火狐Firefox 52.0及以上，谷歌Chrome 45及以上，Edge 79及以上。
11.浏览器（免控件）:Windows/MAC/Linux系统：IE不支持，火狐Firefox 58.0及以上，谷歌Chrome 57.0及以上，Edge 16及以上，Safari 11及以上。
12.IPC接入路数:40路。
13.BNC音频输入:无。
14.RCA音频输入:1路。
15.3.5mm音频输入:无。
16.输出口说明:支持1个HDMI、1个VGA；HDMI和VGA同源输出；HDMI最高支持4K显示输出。
17.HDMI输出口分辨率:4K(3840x2160)/30Hz，1920x1080/60Hz，1920x1080/50Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz。
18.VGA输出口分辨率:1920x1080/60Hz，1920x1080/50Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz。
19.RCA音频输出:1路。
20.实况普通分屏:1/4/6/8/9/16/25/64。
21.实况默认分屏:64。
22.实况走廊分屏:3/4/5/7/9/10/12/16/32。
23.回放普通分屏:1/4/9/16。
24.回放走廊分屏:1/3。
25.语音对讲:一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）。
26.计划/事件抓图（FTP上传）:4路抓图（最高抓取D1(720×576)视频流，抓取后图片分辨率为D1）。
27.录像分辨率:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF。
28.并发回放路数:40路。
29.人机同步回放路数:16路。
30.回放模式:即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、智能回放、图片回放、外部文件回放。
31.备份模式:录像备份、图片备份、回放剪辑备份。
32.前端智能:深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）;智能运动检测。
33.硬盘容量:每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB 等容量硬盘。
盘组:支持。
34.网口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口。
35.网卡工作模式:多址设定、网络容错、负载均衡。
36.USB:2个USB2.0;1个USB3.0。
37.电源输入:DC 12V/5A。
38.工作温度:-10°C ~ + 55°C。
39.工作湿度:10% ~ 90%（无冷凝）。
40.功耗（不含硬盘）:≤ 10W。
41.尺寸:≥48mm（高）×350mm（深）×440mm（宽）。
	1
	台

	5
	硬盘
	1.硬盘容量：8TB。
2.3.5英寸SATA接口。
3.硬盘转速：5400RPM，缓存：256MB。
4.硬盘外部传输速率≥6Gb/s。
5.支持RAID，非SMR硬盘。
	2
	块

	四、消防系统

	1
	柜式七氟丙烷灭火装置
	包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴。适用于充装量≤120Kg/瓶组（不含灭火剂）。（每瓶充装120公斤灭火剂）
	1
	套

	2
	七氟丙烷灭火剂
	七氟丙烷灭火药剂
	120
	Kg

	3
	点型光电感烟火灾探测器
	智能型，电子编码，集成芯片；指示灯360°可见
	2
	只

	4
	点型感温火灾探测器
	智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定。
	2
	只

	5
	通用底座
	通用底座
	4
	只

	6
	紧急启停按钮
	电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。
	1
	只

	7
	火灾声光警报器
	电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。
	2
	只

	8
	气体释放警报器
	电子编码，与气体灭火控制器配套使用。2线制。
	2
	只

	9
	气体灭火控制器/火灾报警控制器
	壁挂式，可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量70点。可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，含备电。
	1
	台

	五、精密空调系统

	1
	精密空调
	1.工作方式：风冷单冷机组。
2.送风方式：上前送风，自带一体化风帽。
3.机组全年能效比应为一级能效（AEER≥4.0），且出厂设备在显著位置粘贴有能效等级标识。 
4.电气性能：输入电压允许波动范围：≤380V±10%，频率：≤50HZ±2HZ，电源相数：三相。
5.温湿度范围：温度调节范围：+20℃~+30℃，温度调节精度：±2℃ 温度变化率< 5℃/小时；温度波动超限应能发出报警信号。
6.单台总冷量：12.5KW；送风量：3200 m3/h。
7.室内风机：并采用直联式离心式风机。
8.压缩机：设置于空调室内机内部。
9.膨胀阀：为保证制冷剂节流装置的精确性，应采用电子膨胀阀。
10.蒸发器：采用高效换热的“/”型蒸发器。
11.冷凝器：应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件；应采用无级全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。室外风机为避免长期运行变形、老化，风机叶片应优先采用全金属材质。
12.控制功能：配置7英寸及以上全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态、温度变化曲线，并能储存并显示≥500条历史告警信息。
13.机组应配置电源监测功能，具备缺相保护、提示和告警功能。
14.具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离，免费提供通讯协议。
15.采用环保冷媒R410A制冷剂。
	1
	台

	2
	空调室外机
	配套室外机
	1
	台

	3
	辅材及安装
	包含铜管、空调内电缆、外机电缆、信号线、室外机底座等辅材及安装。
	1
	项

	六、UPS不间断电源系统

	1
	40kVA UPS主机
	1.输入输出制式：三进单出、三进三出。
2.电压范围(Vac)：138~485（线电压）。
3.频率范围（Hz）：40~70。
4.输入功率因数：满载＞0.99。
5.输入电流谐波：≤3% 输出特性。
6.额定电压(Vac)：380/400/415(线电压）。
7.输出功率因数：高达1.0。
8.稳压精度：＜1%。
9.输出频率（Hz）：50/60±0.1。
10.波形失真度（THD）：线性满载≤ 1%；非线性满载≤ 4%。
11.切换时间（ms）：0。
12.过载能力：115％以下：长时间运行；115％ ~130％：10min；130％ ~155％：1min；＞ 155%：200ms。
13.整机效率：高达 96%。
14.直流启动：支持。
15.通信功能：通讯功能标配 RS485，可选配 协议转换卡、干接点卡、内置SNMP卡、并机卡。
16.面板显示：LCD 屏。
17.音频噪音（dB）：＜55。
18.报警功能：具备LCD和蜂鸣器声光告警。
19.保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS 过温、风机故障等等。
20.工作温度（℃）：-5~40。
21.充电电流（A）：1~20A可设(默认15A)。
22.海拔（m）：2000m 以内不降额。
23.电池节数：支持 ±(12~20) 节可设 ( 默认 ±16 节 )。
24.环境湿度：0~95%(无冷凝)。
25.尺寸（宽×深×高）（mm）：≥438×680×130。
	1
	台

	2
	蓄电池
	12V100AH铅酸免维护蓄电池
	64
	节

	3
	电池柜
	可放置32只12V100AH蓄电池。
	2
	套

	4
	市电电缆
	ZR-YJV-4×25+1×16mm²
	100
	米

	5
	UPS输入电缆
	ZR-YJV-4×16+1×10mm²
	20
	米

	6
	UPS输出电缆
	ZR-YJV-3×25mm²
	20
	米

	7
	电缆
	BVR16mm²
	100
	米

	8
	机柜电缆
	ZR-RVV3×6mm²
	1000
	米

	9
	电缆敷设
	强电电缆敷设
	1
	项

	10
	安装费
	包含电池搬运、UPS电源系统连接调试
	1
	项

	七、机房其他配套设施

	1
	网格桥架
	300mm×100mm网格桥架，含吊筋、配件及安装。
	30
	米

	2
	42U服务器机柜
	600×1200×2000(42U),单开平板六角网孔前门,双开平板六角网孔后门,两段式侧门，含3块固定板。
	7
	台

	3
	PDU
	24位PDU,8kW,32A透明接线盒输入,4×16A+20×10A五孔国标插座输出,LED指示灯,竖装。
	7
	个

	4
	PDU输入电缆
	ZR-RVV3×6mm²
	80
	米

	5
	散力架
	50mm角铁现场焊接
	8
	个

	6
	接地系统
	就近接入大楼接地系统，包含接地线、端子等。
	1
	项

	7
	六类非屏蔽网线
	1.规格:HSYV-6 4×2×0.515。
2.装箱长度:305±1m。
3.环境温度:-20℃～60℃。
4.十字骨架:有。
5.撕裂绳:有。
6.导体材料:实心无氧铜。
7.AWG:24。
8.导体直径:0.515±0.01 mm。
9.导体直流电阻:≤95欧姆/千米。
10.绝缘材料:高密度聚乙烯。
11.绝缘厚度:0.2±0.02 mm。
12.绝缘外径:0.93±0.05 mm。
13.护套材料:聚氯乙烯。
14.护套厚度:0.6±0.1 mm。
15.护套外径:5.9±0.5 mm 。
16.护套抗拉强度:>13.5Mpa。
	2
	箱

	8
	六类非屏蔽水晶头
	一、 电气性能参数
传输带宽：≥ 250 MHz
接触电阻：≤ 20 mΩ
绝缘电阻：≥ 500 MΩ
耐压性能：1000 VDC (1 分钟)
导体直流电阻：≤ 100 mΩ
适用网络：1000BASE-T (千兆以太网)，短距支持 10GBASE-T
二、 物理结构与材质
接口类型：8P8C (8 芯) 非屏蔽一件式 / 两件式
接触金针：
材质：磷青铜 合金
工艺：镀镍底 + 镀金层
镀金厚度：30~50 μ" (微英寸)，标准为50 μ"
结构：三叉式 接触片，确保刺破线芯稳定
厚度：约 0.35~0.4 mm
外壳材质：透明 / 白色 PC 料，阻燃等级 UL94 V-0
适用线规：23~24 AWG (适配六类 23AWG 标准网线)
线序标准：T568A / T568B
外形尺寸：约 22.4 × 11.7 × 14.0 mm
	1
	盒

	9
	电源线
	ZR-RVV3×2.5mm²电源线
	200
	米

	10
	安装辅材
	包含消防线缆、JDG金属管、软管、扎带、标签纸、五金配件等
	1
	项

	11
	施工费
	包含机房视频监控系统、门禁系统、报警系统、消防系统、新风系统线缆敷设、设备安装固定及调试
	1
	项

	8、电子围栏系统设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	双防区脉冲主机
	1.≥4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作。
2.支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)。
3.支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示。
4.内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全。
5.同时支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信。
6.内置十进制拨码模块，地址支持0~99，当采用RS485通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效。
7.支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率。
8.支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电，节省综合施工成本。
9.支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式。
10.内置两路独立高压电路，实现真正意义上的双防区，控制中心对该脉冲主机的回控可以精确到单个防区实现分别独立控制。
12.软件功能
(1)防区：2个。
(2)配置方式：本地配置。
(3)异常状态监测：支持。
13.硬件接口
(1)电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入。
(2)报警输出：4路开关量输出（2路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出）。
(3)网络接口：1个RJ45接口 （10/100M）。
(4)报警输入：支持1组报警输入NO/NC。
(5)数字按键：支持。
	7
	台

	2
	主机防雨箱
	1.材质：冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚1.0mm±0.15mm。
2.尺寸（高宽深）：含帽沿（高×宽×深）：≥600mm×400mm×200mm；不含帽沿（高×宽×深）：≥600mm×400mm×180mm。
3.工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个。
4.基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）,一块多孔工业挂板（360mm×160mm），一条接地铜排。
5.防水等级：IP65。
6.支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式。
7.空气开关：额定电压(V) ：230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz)：50/60HZ 数量：1个 （2P）。
8.防浪涌/雷击保护器：额定电压：230V（相电压） 最大放电电流：20KA 响应时间：＜ 25ns 数量：1个（2P）。
9.导轨式插座：额定电压：250V 额定电流：10A 数量：3个（5孔）。
10.高压接线模块：进线范围/10-35平方；出线范围/2.5-16平方； 适用电流/100A ；导件材质/黄铜镀锡； 端口数量/1进2出； 数量：2个。
	7
	个

	3
	避雷器
	避雷器
	14
	个

	4
	室外声光报警器
	声光报警器（带转动）/声压≥108分贝/电流≤250毫安/（含电源和支架）。
	14
	个

	5
	四线中间杆
	4线通用中间杆；材质为软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm。
	224
	根

	6
	四线中间杆附件
	4线中间杆附件包：含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个。
	224
	包

	7
	四线承力杆附件
	4线承力杆经济型杆附件包：含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌）。
	28
	包

	8
	四线终端杆附件
	4线终端杆经济型附件包：含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个。
	57
	包

	9
	四线承力/终端通用杆
	4线经济型通用杆850；经济型通用终端、承力杆；4线终端杆，直径32mm,2.0mm厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色
	85
	根

	10
	合金线
	20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，400m/盘。
	14
	盘

	11
	合金线
	20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，100m/盘。
	1
	盘

	12
	高压绝缘导线
	高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘。
	7
	盘

	13
	脉冲围栏警示牌
	警示牌；尺寸：100×200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块。
	140
	块

	14
	接地桩
	1.电子围栏接地桩。
2.用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米。
	21
	根

	15
	接地线
	用于连接避雷器和接地桩，长为5米，10mm²的铜导线，每根接地桩配置一根。
	21
	根

	16
	声光报警器
	1.设备类型：声光警号（声光报警器）。
2.警灯颜色：红色。
3.报警音量：105dB。
4.硬件接口：红/黑线。
5.使用环境：室内/外（IP54室外防水）。
6.外壳材质：PC+ABS。
7.安装方式：壁挂。
8.工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）。
	1
	台

	17
	报警主机
	1.操作系统：嵌入式Linux操作系统。
2.防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展上限为64路，网络扩展上限为256路）。
3.继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路。
4.日志容量：5000条。
5.传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米。
6.硬件接口：RS485×1、RJ45×1，PSTN接口×1，4G模块接口×1。
7.安装方式：壁挂安装。
8.供电方式：AC220V（自带电源适配器）。
	1
	台

	18
	报警键盘
	1.设备类型：混合报警主机控制键盘。
2.通讯协议：RS485。
3.传输距离：≥800m。
4.使用环境：室内。
5.显示屏：LCD（尺寸≥80×25mm）。
6.操作按键：≥20个。
7.指示灯：≥5个。
8.蜂鸣器：支持。
9.安装方式：壁挂。
10.工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）。
	1
	台

	19
	安装辅材
	包含信号线、电源线、JDG管、软管、膨胀螺丝、扎丝、扎带、标签纸、五金配件等。
	1
	项

	20
	施工费
	包含电子围栏系统线缆敷设、杆件/主机安装固定及调试。
	1
	项


标项五：厨房设备清单、直饮机设备清单

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	一、主厨
	
	

	1
	电磁单头大锅灶
	1.尺寸（长×宽×高）：≥1000×1100×800/400。
2.功率/电压：20KW/380V。        
3.材质：整机采用SUS304不锈钢板，面板用≥1.2mm厚不锈钢板，其余≥1.0mm厚不锈钢板。
4.机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。
5.输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT温度检测与极限电流保护。                      
6.开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。
7.功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。
8.每个档位调节时能显示变化的数字1-9及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。
9.8档磁控火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12万次。
10.火力调节把手设计：采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好、达到人机工程学高标准设计。
11.采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度1g振频50Hz的FC测试。                                                                                                                                    
★提供单头大锅炉灶通过省级或省级以上质量监督检验机构出具的依照GB/T4208-2017对显示屏防水等级IPX8进行检验合格报告。
★提供电磁单大锅炉通过省级或省级以上依照 GB/T2423.1-2008第2部分对电磁机芯进行“低温-15℃、高温65℃储存48H通电试验”项目检验合格报告。
★提供单头大锅炉灶依照GB 4706.1-2005、GB 4706.52-2008出具的产品安全认证证书。                                          
★提供单头大锅炉灶火力显示屏耐燃耐热，提供检测机构出具的合格测试报告。
★提供单头大锅炉灶机芯耐潮湿、泄漏电流和电气强度，提供检测机构出具的合格测试报告。                                                                                                                         ★提供单头大锅炉灶线盘组件耐燃耐热，提供检测机构出具的合格测试报告。                                                                   
★提供单头大锅炉灶满足GB40876-2021的相关要求，其能效等级为1级，提供检测机构出具的合格测试报告。
	5
	台

	2
	炉拼台
	1.尺寸：≥400×1100×800/400。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                                
3.δ≥1.2mm不锈钢面板 底夹15厘密度板。         
4.前板、背板≥0.8mm 不锈钢板。    
5. 底部设置可调节不锈钢子弹脚。
	3
	台

	3
	油网烟罩
	1.尺寸：≥6000×1600×550。
2.材质：采用304不锈钢板材。
3.烟罩外壳采用≥1.2mm不锈钢板制作配落油盅。
★不锈钢烟罩搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理，符合GB/T228.1-2021国家标准，焊接拉力最大载荷Fm≥60kN。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。
★不锈钢烟罩不锈钢板材不锈钢板符合GB/T9978.8-2008标准，测试耐火完整性≥2h，背火面未出现持续性达10s或10s以上火焰，试件未丧失耐火完整性，检验合格，符合GB8624-2012、GB/T5464-2010、GB/T14402-2007标准，燃烧性能满足A1要求。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。
	9.6
	平方

	4
	单通工作台
	1.尺寸：≥1500×800×800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.δ≥1.2mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。 
4.柜内活动层板：δ≥0.8mm不锈钢板。  　　　　　　　　　　　　　　　　
5.δ≥1.0mm不锈钢支撑架。                             
6.推拉门：δ≥0.8mm不锈钢板。  　　　　　　　　　　　　　　　　　
7.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф51mm及包钢调节脚组成。
8.门采用滑悬挂轮及提供两条吊装式不锈钢滑轨，底为无槽推门。
9.门拉手为原门侧槽式压出，可不用工具既可卸下，方便清洗及调校位置。
	2
	台

	5
	平台雪柜(冷藏）
	1.尺寸：≥1800×800×800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                                                                                                                             3.温度范围:0~5℃。          
4.制冷剂：R12，环保R141B高密度发泡保温材料。  
5.制冷形式：直冷。
6.整机容量：0.3m³。
	2
	台

	6
	单通工作台
	1.尺寸：≥1800×800×800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.δ≥1.2mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。 
4.柜内活动层板：δ≥0.8mm不锈钢板。  　　　　　　　　　　　　　　　　
5.δ≥1.0mm不锈钢支撑架。                             
6.推拉门：δ≥0.8mm不锈钢板。  　　　　　　　　　　　　　　　　　
7.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф51mm及包钢调节脚组成。
8.门采用滑悬挂轮及提供两条吊装式不锈钢滑轨，底为无槽推门。
9.门拉手为原门侧槽式压出，可不用工具既可卸下，方便清洗及调校位置。
	2
	台

	7
	四门高身雪柜
	1.尺寸：≥1220×720×1950。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                                                                                                                               3.温度范围:高温0~12；低温-0~15℃。                                                                                
4.制冷剂：R12，环保R141B高密度发泡保温材料。               
5.制冷形式：双机双温。   　　　　　　　　　　
6.整机容量：1.0m3。 
7.内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门。
8.并四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮。
	4
	台

	8
	单星盆台
	1.尺寸：≥700×700×800/150。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　
3.台面：δ≥1.2mm不锈钢板。    
4.δ≥1.0mm不锈钢机冲带下水器。                                                                                             
5.δ≥1.0mm不锈钢支撑架。    
6.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	1
	台

	9
	四层平板货架
	1.尺寸：≥1500×500×1500。
2.材质：采用304不锈钢方管。                                                                                                                                                                                                      3.框架：≥1.0mm.38×38mm方管焊接。 　　
4.配≥38×38不锈钢包钢调节脚。
5.四周主管立柱主管≥38mm×38mm×1.2mm。
	2
	台

	10
	双层餐车
	1.尺寸：≥900×500×930。
2.材质：采用304不锈钢板制作。
3.车架：采用δ≥1.2×30×30mm不锈钢方管。
4.车身：采用δ≥1.2mm不锈钢板。
5.设置车推手。
6.配4只3寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车製。
	2
	台

	11
	洗地龙头
	1.尺寸：≥130×420×80。
2.材质：软管长度：10.5米开放式。
3.流量：≥5.37升/分钟喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松)。
4.可安装于墙壁、天花板或台柜下；配置喉管止动器，可调节。
	1
	台

	二、蒸饭间

	1
	油网烟罩
	1.尺寸：≥2800×1000×500。
2.材质：采用304不锈钢板材。
3.烟罩外壳：采用≥1.2mm不锈钢板制作配落油盅。
	2.8
	平方

	2
	电热双门蒸饭柜
	1.尺寸：≥1400×615×1530。
2.材质：
(1)采用304不锈钢板材。
(2)自动进水。
(3)蒸饭车用不锈钢制作，通过发热管产生的蒸汽在密封的箱体内快速炖盒饭、蒸盘饭。
(4)蒸饭车装有压力表、安全阀，安全可靠、自动泄压装置。
(5)蒸饭车的车门是专门设计，开关灵活，取饭方便，保温性能好；且用不锈钢板制作。
(6)设备轮，配有滚珠轴承扁轮，防油脂橡胶或氯丁（二烯）橡胶及自动 。
(7)电、气两用，自动泄压装置。
★所投蒸饭车与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，提供食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书扫描件；所投蒸饭车在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T6461-2002、GB/T10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，提供产品防腐蚀等级认证证书扫描件。
★所投蒸饭车按照耐低温试验GB/T2423.1-2008.耐高温试验GB/T2423.2-2008标准通过电工电子产品环境试验，置于低温试验、高温试验环境下，储存时间≥480h，试验后应能正常工作。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
	2
	台

	3
	单通工作台
	1.尺寸：≥1800×800×800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.δ≥1.2mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。 
4.柜内活动层板δ≥0.8mm不锈钢板。  　　　　　　　　　　　　　　　　
5.δ≥1.0mm不锈钢支撑架。                             
6.推拉门：δ≥0.8mm不锈钢板。  　　　　　　　　　　　　　　　　　
7.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф51mm及包钢调节脚组成。
8.门采用滑悬挂轮及提供两条吊装式不锈钢滑轨，底为无槽推门。
9.门拉手为原门侧槽式压出，可不用工具既可卸下，方便清洗及调校位置。
	4
	台

	4
	双层餐车
	1.尺寸：≥900×500×930。
2.材质：采用304不锈钢板材。
3.车架：采用δ≥1.2×30×30mm不锈钢方管。
4.车身：采用δ≥1.2mm不锈钢板。
5.设置车推手。
6.配4只3寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车製。
	2
	台

	5
	四层平板货架
	1.尺寸：≥1500×500×1500。
2.材质：采用304不锈钢方管。                                                                                                                                                                                                      3.框架：≥1.0mm，38×38mm方管焊接。 　　
4.配≥38×38不锈钢包钢调节脚。
5.四周主管立柱主管≥38mm×38mm×1.2mm。
	2
	台

	三、荤菜粗加工间

	1
	单孔收糠台
	1.尺寸：≥700×700×800/150。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                               
3.δ≥1.2mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。                                                                     
4.底层框架：δ≥1.0mm不锈钢方管25×38mm,横梁≥δ1.0mm不锈钢方管25×13mm。                                                                                           
5.δ≥1.0mm不锈钢方管25×38mm作支撑架。  
6.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	1
	台

	2
	双星盆台
	1.尺寸：≥1500×700×800/150。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　
3.台面：δ≥1.2mm不锈钢板。   
4.δ≥1.0mm不锈钢机冲 带下水器。                                                                                             
5.δ≥1.0mm不锈钢支撑架 。
6.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	1
	台

	3
	单星右平台
	1.尺寸：≥1200×700×800/150。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　
3.台面：δ≥1.2mm不锈钢板。    
4.δ≥1.0mm不锈钢机冲 带下水器。                                                                                             
5.δ≥1.0mm不锈钢支撑架。    
6.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	1
	台

	4
	双层工作台
	1.尺寸：≥1500×700×800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                                 
3.δ≥1.2mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。                                                                                                                                                             4.δ≥1.0mm不锈钢方管25×38mm作支撑架。  
5.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	1
	台

	5
	四层栅格层架
	1.尺寸：≥1200×500×1500。
2.材质：采用304不锈钢方管。                                                                                                                                                                                                      3.框架：≥1.0mm38×38mm方管焊接。                 
4.横梁：≥1.0mm38×25mm方管焊接。          　　　　　　　　　　　　　　　　
5.层架：≥1.0mm25×25mm及25×13方管焊接，配38×38不锈钢包钢调节脚。
6.四周主管立柱主管：≥38mm×38mm×1.2mm。
	1
	台

	6
	绞切肉机
	1.尺寸：≥550×380×750。
2.采用不锈钢绞肉刀头。
3.防水等级：IXP1。
4.刀片间距：3.5mm。
5.切肉效率：400kg/h。
6.绞肉效率：220kg/h。
7.功率、电压：1.5kw/220v。
★绞切肉机与食品接触板材部分均采用食品级材质。提供证明文件。
	1
	台

	7
	开水器连底座
	1.尺寸：≥560×450×1090。
2.采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能，配底座。   
3.开水器内置溢流管.避免开水外溢烫伤。 
4.采用全封闭设计食用级不锈钢内胆。
	1
	台

	四、蔬菜粗加工间

	1
	大单星盆台
	1.尺寸：≥1000×700×800/150。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　
3.台面：≥δ1.2mm不锈钢板。    
4.δ≥1.0mm不锈钢机冲 带下水器。                                                                                             
5.δ≥1.0mm不锈钢支撑架。    
6.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	3
	台

	2
	单孔收糠台
	1.尺寸：≥700×700×800/150。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                               
3.δ≥1.2mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。                                                                     
4.底层框架：δ≥1.0mm不锈钢方管25×38mm,横梁δ≥1.0mm不锈钢方管25×13mm。                                                                                           
5.δ≥1.0mm不锈钢方管25×38mm作支撑架。  
6.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	1
	台

	3
	开水器连底座
	1.尺寸：≥560×450×1090。
2.采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能，配底座。   
3.开水器内置溢流管.避免开水外溢烫伤。  
4.采用全封闭设计食用级不锈钢内胆。
	1
	台

	4
	双层工作台
	1.尺寸：≥1500×700×800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                                 
3.δ≥1.2mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。                                                                                                                                                             4.δ≥1.0mm不锈钢方管25×38mm作支撑架。  
5.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	1
	台

	5
	四层栅格层架
	1.尺寸：≥1500×500×1500。
2.材质：采用304不锈钢方管。                                                                                                                                                                                                      3.框架：≥1.0mm38×38mm方管焊接。                 
4.横梁：≥1.0mm38×25mm方管焊接。          　　　　　　　　　　　　　　　　
5.层架：≥1.0mm25×25mm及25×13方管焊接，配38×38不锈钢包钢调节脚。
6.四周主管立柱主管：≥38mm×38mm×1.2mm。
	1
	台

	五、洗碗间

	1
	单孔收糠台
	1.尺寸：≥700×760×800/150。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                               
3.δ≥1.2mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。                                                                     
4.底层框架：δ≥1.0mm不锈钢方管≥25×38mm,横梁δ1.0mm不锈钢方管25×13mm。                                                                                           
5.δ≥1.0mm不锈钢方管≥25×38mm作支撑架。  
6.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	1
	台

	2
	双层工作台
	1.尺寸：≥1800×760×800/150。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　
3.台面：δ≥1.2mm不锈钢板。    
4.δ≥1.0mm不锈钢机冲 带下水器。                                                                                             
5.δ≥1.0mm不锈钢支撑架。   
6.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	1
	台

	3
	长龙式洗碗机
	1.尺寸（长×宽×高）：≥4250×850×1960mm。
2.组成：主洗（1组）、单道漂洗、单烘干，进口≥800mm传送系统、自动控制系统，洗碗机入口整理区，及出口区。
3.材质：整机采用304不锈钢制造，板材厚度包括1.2、1.5、2.0、3.0厚度，主要元器件如电磁阀/中间继电器/启动开关均采用品牌。
4.功能：
(1)清洗部分，高温热水上下喷淋，恒温控制（水箱加热器功率12KW/组总1组12千瓦）。
(2)主洗温度：55℃-75℃。
(3)漂洗系统采用85℃以上热水环绕喷淋（加热器功率24KW/组）冲洗餐具表面的污水。
(4)烘干功率（9千瓦/组）。
5.洗涤量：≥4000-5000”6"碟/H≥3000~360×260快餐盘/H。
6.功率：47KW/380v/50HZ/3P(三相五线制)。
7.耗水量：350-400L/H。
8.进水压力(流动压力):0.3-5kg/cm2 。
9.进水温度:10-60℃ 。
10.进水硬度:0.034-0.103g/L。
11.采用304优质不锈钢制造的机身，最厚厚度达到3毫米，提高机器的耐腐蚀性、耐磨性、延长机器寿命。
12.简单精准控制系统：操作便捷，一键完成，精确温度显示。
13.热保护装置：整机所有电机都配备热保护系统，延长电机使用寿命。
14.大空间高效率：内部空间大，配合洗碗，提高洗涤效率，方便取换。
15.加大机器入口：加大加高的洗碗入口，达到515×510mm，让洗安全进出。
16.精细的过滤网：直径3m过滤网既能有效防止食物残渣进入机器内部，减少对机器内部的清理，又能让热水能够高效循环使用。
17.进水管过滤：进水口采用铜质单向过滤阀，隔离水中杂质，安全放心。
18.高压喷淋装置：设备喷嘴经过科学设计达到出水全方位，清洗无死角，水泵更是使用国内知名品牌为设备锦上添花。
★19.所投产品“商用洗碗机”技术要求如下：
(1)所投洗碗机304不锈钢板依据 GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱方法（常规法）》标准。经检验，该样品所检项目符合判定依据中牌号06Cr19Ni10（S30400，304)的要求。
(2)所投洗碗机发热管依据 GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002标准，经240小时或以上中性盐雾试验后，检验结果Ra:10级。
(3)采用的“显示屏”按GB/T 4208-2017标准的要求进行防尘防水试验：外壳防护等级不小于IP68，电气强度测试合格； 符合GB/T 2423.16-2008试验方法1的要求，长霉试验结果放大 50 倍下，没有发现明显长霉。
须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告。
	1
	台

	4
	油网烟罩
	1.尺寸：≥4200×1000×500。
2.材质：采用304不锈钢板材。
3.烟罩外壳：采用≥1.2mm不锈钢板制作配落油盅。
	4.2
	平方

	5
	洁碟台
	1.尺寸：≥1000×888×800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                               
3.δ≥1.2mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。                                                                     
4.底层框架：δ≥1.0mm不锈钢方管25×38mm,横梁δ1.0mm不锈钢方管25×13mm。                                                                                           
5.δ≥1.0mm不锈钢方管≥25×38mm作支撑架。  
6.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	1
	台

	6
	双层工作台
	1.尺寸：≥1500×800×800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                                 
3.δ≥1.2mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。                                                                                                                                                             4.δ≥1.0mm不锈钢方管25×38mm作支撑架。  
5.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	2
	台

	7
	双门高温消毒柜
	1.尺寸：≥1160×530×1850。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                                                                                  (1)柜外壳：δ≥1.0mm不锈钢板。                 
(2)柜内活动层板：δ≥1.0mm不锈钢板。                 　　　　　　　　　　　　
(3)δ≥1.0mm不锈钢支撑架。                    
(4)δ≥1.0mm不锈钢圆管及包钢调节脚。
★所投生产消毒柜不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，符合YB/T4171-2020标准含Cu元素，不锈钢板对沙门氏菌、金黄葡萄球菌、白色念珠菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，检验合格，提供满足以上数据检测报告（带有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌。
★所投消毒柜卫生安全符合《消毒技术规范》（2002年版）可杀灭幽门螺旋杆菌，杀灭率＞99.99%，检验合格。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。
★所投消毒柜与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准，提供食品接触产品卫生认证证书扫描件。所投消毒柜在后厨潮湿环境中不得出现锈蚀，设备依据GB/T6461-2002、GB/T10125-2021标准，符合并通过不低于480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级，提供产品防腐蚀等级认证证书扫描件。
	3
	台

	8
	四门碗柜
	1.尺寸：≥1100×500×1800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                                                                                  (1)柜外壳：δ≥1.0mm不锈钢板。                  
(2)柜内活动层板：δ≥1.0mm不锈钢板。                 　　　　　　　　　　　　
(3)δ≥1.0mm不锈钢支撑架。                    
(4)δ≥1.0mm不锈钢圆管及包钢调节脚。
(5)采用轨道式吊轮无槽推门。
	2
	台

	9
	浸泡池
	1.尺寸：≥1500×888×800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　
3.台面：δ≥1.2mm不锈钢板。    
4.δ≥1.0mm不锈钢机冲 带下水器。                                                                                             
5.δ≥1.0mm不锈钢支撑架。    
6.台通脚：δ≥1.0mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	2
	台

	10
	开水器连底座
	1.尺寸：≥560×450×1090
2.采用自动进水断水装置，防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能，配底座。   
3.开水器内置溢流管.避免开水外溢烫伤。  
4.采用全封闭设计食用级不锈钢内胆。
	1
	台

	11
	热水器
	1.容积：≥80L。
2.功率：2KW。
3.速热，防水等级IP4。
	2
	台

	六、主食仓库

	1
	米面架
	1.尺寸：≥1500×500×200。
2.材质：采用304不锈钢方管。  
(1)框架厚度≥1.0mm，38×38mm方管焊接。                 
(2)支撑梁厚度≥1.0mm，38×25mm方管焊，接配≥38×38不锈钢包钢调节脚。
	4
	台

	2
	平板车
	1.尺寸：≥700×500×750。
2.材质：采用304不锈钢板材。
3.车架：采用δ≥1.2×30×30mm不锈钢方管。
4.车身：采用δ≥1.2mm不锈钢板。
5.设置车推手。
6.配4只3寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车製。
	1
	台

	3
	四层平板货架
	1.尺寸：≥1500×500×1500。
2.材质：采用304不锈钢方管。                                                                                                                                                                                                      3.框架：厚度≥1.0mm，≥38×38mm方管焊接。 　　
4.配≥38×38不锈钢包钢调节脚。
5.四周主管立柱主管≥38mm×38mm×1.2mm。
	4
	台

	4
	米面架
	1.尺寸：≥1200×500×200。
2.材质：采用304不锈钢方管。  
3.框架：厚度≥1.0mm，38×38mm方管焊接。                 
4.支撑梁：厚度≥1.0mm，38×25mm方管焊，接配≥38×38不锈钢包钢调节脚。
	1
	台

	七、副食仓库

	1
	四层平板货架
	1.尺寸：≥1500×500×1500。
2.材质：采用304不锈钢方管。                                                                                                                                                                                                      3.框架：厚度≥1.0mm，38×38mm方管焊接。 　　
4.配≥38×38不锈钢包钢调节脚。
5.四周主管立柱主管≥38mm×38mm×1.2mm。
	3
	台

	2
	四层平板货架
	1.尺寸：≥1200×500×1500。
2.材质：采用304不锈钢方管。                                                                                                                                                                                                      3.框架：厚度≥1.0mm，38×38mm方管焊接。 　　
4.配≥38×38不锈钢包钢调节脚。
5.四周主管立柱主管≥38mm×38mm×1.2mm。
	1
	台

	3
	平板车
	1.尺寸：≥700×500×750。
2.材质：采用304不锈钢板制作。
(1)车架：采用δ≥1.2×30×30mm不锈钢方管。
(2)车身：采用δ≥1.2mm不锈钢板。
(3)设置车推手。
(4)配4只3寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车製。
	1
	台

	八、男更衣间

	1
	四门更衣柜
	1.尺寸：≥900×420×1800。
2.采用金属板烤漆。
3.面采用δ≥1.2mm板。                       
4.前饰板、侧板δ≥1.0mm板。                        
5.独立开关锁。
	2
	台

	2
	双星洗手池带电子感应龙头
	1.尺寸：≥900×450×250/100。
2.材质：采用304不锈钢板材。
3.304磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2MM。
4.配电子感应龙头。
	1
	台

	九、女更衣间

	1
	四门更衣柜
	1.尺寸：≥900×420×1800。
2.采用金属板烤漆。
3.面采用δ≥1.2mm板。                       
4.前饰板、侧板δ≥1.0mm板。                       
5.独立开关锁。
	4
	台

	十、拖把间

	1
	单星拖把池
	1.尺寸：≥1000×500×2000。
2.材质：采用304不锈钢板材。
(1)304磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2MM。
(2)支撑管采用不锈钢管配可调节子弹脚。
	1
	台

	2
	双门拖把柜
	1.尺寸：≥1000×600×1800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                                                                                                                                  (1)柜外壳：δ≥1.0mm不锈钢板。                  
(2)柜内活动层板：δ≥1.0mm不锈钢板。                 　　　　　　　　　　　　
(3)δ≥1.0mm不锈钢支撑架。                    
(4)δ≥1.0mm不锈钢圆管及包钢调节脚。
(5)采用轨道式吊轮无槽推门。
	1
	台

	十一、售卖间

	1
	五格保温售饭台
	1.尺寸：≥1800×700×800。
2.材质：采用304不锈钢板材。                                                                           　　　　　　　　　　　　　　　　
(1)δ≥1.2mm不锈钢台面板。      
(2)配机冲食物盆δ≥1.0mm不锈钢板。    
(3)自动恒温控制。                                                                                                                   
(4)台通脚δ≥1.2mm不锈钢圆管ф38mm及包钢调节脚组成。
	3
	台

	2
	洗手星
	1.尺寸：≥450×450×250/150。
2.材质：采用304不锈钢板材。                    
(1)台面：δ≥1.2mm不锈钢板。    
(2)δ≥1.0mm不锈钢机冲 带下水器。                            
(3)配电子感应龙头。
	1
	台

	3
	四人餐桌椅
	1.尺寸：≥1200×700×800。
2.餐桌椅桌面桌腿、桌面、横梁、横撑、加强筋均为采用耐腐蚀板材制作，板材厚度≥1.2mm。
3.餐桌椅每桌配4把塑面凳，高450mm-500mm，凳面平整，凳面采用ABS注塑材质，耐腐耐潮、耐温耐磨、不导电易清洗。
4.餐桌椅整体餐桌椅为固定式结构，ABS餐椅面板与桌架连接螺丝均为防滑耐落螺丝，加强座椅稳固性、桌面平整性。
	40
	套

	4
	汤桶消毒柜
	1.额定电压: 220V。
2.额定功率: ≥4.4KW。
3.消毒温度 :125±10℃。
4.容积: ≥720L。
	2
	台

	5
	四门保洁柜
	台面采用≥1.2 mm304不锈钢板材，台面下垫层用≥1.0mm304不锈钢板材制做成加强筋托底，层板采用≥1.0mm不锈钢板，要求层板为活动层板，便利卫生清洗，侧板、四层门板用≥1.0mm不锈钢磨少板，全钢可调子弹脚1.2mmф50腿。
	1
	台

	6
	沾捕式灭蝇灯
	1.用恒流电感变压器，连续性输出5000V高压、采用(面积大、粗线径、宽网缝)的电网不会发生电击饱和现象。 
2.在电击过程中,无惊人响声，无爆裂、无残骸飞溅四处、无臭味。
3.电网不产生静电，不粘蝇虫残骸，不需花时间清扫，能保持干净、卫生。 
4.采用诱虫灯管，引诱率高，有效寿命长。
5.电气绝缘性能好,使用安全，经久耐用。
6.机身外壳表面电泳铝型材，易清洁。
	20
	个

	7
	紫外线消毒灯
	1.材质：铝合金和ABS外壳。
2.功率：30w，带遥控。
	26
	个

	十二、厨房排烟系统

	1
	油烟净化器
	1.规格：42000M2。
2.功率：220V/2.4KW。
3.处理风量：42000风量。
4.净化效率：92-98%。
5.设备外壳喷塑，耐腐蚀，耐高温；静电高效捕集不同粒径的油烟粒子，设备能效比高；模块化净化单元可根据净化处理风量灵活组合；高压电源设有软件保护控制，产生引弧时电源处于保护状态，设备运行安全、无火灾隐患；成熟的低温等离子工艺，使得设备运行稳定、易操作、易安装维护；全机体采用环保水性烤漆；使用寿命长、低碳高效、占地面积小。
★油烟净化器设备外壳涂层牢固，需耐老化和腐蚀，光照喷淋500H无变色开裂，酸碱实验无气泡 无变色 无起皱和色斑。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。
★油烟净化器提供按GB/T10125-2021人造气氛腐蚀试验 盐雾试验，外观无明显变化。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。
	1
	台

	2
	排烟风柜
	1.功率：≥380V/11KW。
2.转速：≥900转/分。
3.流量：≥31000m³/h。
4.全压：780Pa。
5.噪音≤80db。
6.箱体采用国标镀锌钢板制造，采用铝合金菱形包角，宽型立柱，结构牢固，防腐耐用。
7.内置多孔加棉消音板，有效降低风机运行时产生的噪音。
8.前倾多翼式高压风轮，风量风压高于同类产品30%，风压达800-1300Pa。
9.风机专用轴承，质量和使用寿命更有保障。
10.纯铜芯电机，有力保证风机运行效率。
11.独特的检修门设计，维护更方便。
★提供风机能源效率检测，能源效率1 级。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明文件）
★提供风机高低温试验符合要求的检测报告复印件（或扫描件）。
提供风机符合燃烧性能GB 8624-2012标准的B1级要求 垂直燃烧性能达到V-0级要求的检测报告。
	1
	台

	3
	启动保护控制箱
	风机配套使用，保护装置
	1
	套

	4
	洗碗间排烟风柜
	1.框架采用≥1.2mm厚板材安装。
2.内部：采用扇芯，经久耐用。
3.功率：3kw。
4.电压：380v。
	1
	台

	5
	洗碗间启动保护器
	风机配套使用，保护装置
	1
	套

	4
	隔油网
	1.尺寸：≥500×500。
2.材质：采用不锈钢板制作。
	25
	片

	5
	封墙钢板
	1.尺寸：≥L×800。
2.材质：采用不锈钢板≥1.0mm厚。
	20
	㎡

	6
	装饰板
	1.尺寸：≥L×1200。
2.材质：采用不锈钢板≥1.0mm厚。
	20
	㎡

	7
	净化器进出接头
	采用镀锌板制作，板厚≥1.0mm,管道拼口采用3×3镀锌法兰制作，进行冲压加工加强筋处理，增加管道硬度管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。四面折交叉加强筋。
	4
	套

	8
	油烟净化器支架
	1.材质:采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理。
2.配减震器。
	2
	套

	9
	风机支架
	材质说明:采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理。匹配风机。
	2
	套

	10
	风机变径
	采用镀锌板制作，板厚≥1.0mm,管道拼口采用3×3镀锌法兰制作，进行冲压加工加强筋处理，增加管道硬度管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。四面折交叉加强筋。匹配风机。
	14.4
	平方

	13
	排风烟管
	1.尺寸：≥600×600。
2.材质：采用镀锌板制作，板厚≥1.0mm,管道拼口采用3×3镀锌法兰制作，进行冲压加工加强筋处理，增加管道硬度管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。四面折交叉加强筋。
	150
	㎡

	14
	烟管弯头
	1.尺寸：≥600×600。
2.材质：采用镀锌板制作，板厚≥1.0mm,管道拼口采用3×3镀锌法兰制作，进行冲压加工加强筋处理，增加管道硬度管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。四面折交叉加强筋。
	28.8
	㎡

	15
	排风烟管
	1.尺寸：≥400×400。
2.材质：采用镀锌板制作，板厚≥1.0mm,管道拼口采用3×3镀锌法兰制作，进行冲压加工加强筋处理，增加管道硬度管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。四面折交叉加强筋。
	40
	㎡

	16
	烟管弯头
	1.尺寸：≥400×400。
2.材质：采用镀锌板制作，板厚≥1.0mm,管道拼口采用3×3镀锌法兰制作，进行冲压加工加强筋处理，增加管道硬度管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。四面折交叉加强筋。
	9.6
	㎡

	17
	软接口
	帆布制作，法兰接驳。定制
	2
	套

	18
	不锈钢接油盘
	采用不锈钢板≥1.0mm厚。定制
	3
	套

	19
	法兰、三角码、
吊杆
	国家行业标准
	30
	付

	20
	风机电线电缆
（主厨和洗碗间）
	3×6平方+1
	1
	项

	十三、鲜风系统

	1
	鲜风机
	1.规格：≥20000风量。
2.材质：工程塑料外壳，变频铜线电机，节能高效低密度水凝纸。
	1
	台

	2
	安装支架
	1.尺寸：≥1100×1000×350。
2.材质：镀锌铁制作。
	1
	台

	3
	风管
	1.尺寸：≥500×400。
2.镀锌管制作。
3.壳体面板厚度≥1.0mm，加强筋≥1.2mm。
	60
	平方

	4
	大小头
	1.镀锌管制作。
2.壳体面板厚度≥1.0mm，加强筋≥1.2mm。
	1
	个

	5
	不锈钢弯头
	1.尺寸：≥500×400。
2.镀锌管制作。
3.壳体面板厚度≥1.0mm，加强筋≥1.2mm。
	10.8
	平方

	6
	牛眼风口
	1.规格：Ø200。
2.材质：不锈钢。
	25
	台

	2、饮水设备配备方案

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	专用净水系统
	1.主机材质采用碳钢加烤漆工艺，整体采用集成封闭式设备。
2.产水量： ≥500 L/h/套。
3.水利用率：≥60%。
5.脱盐率：≥99.8%。
6.产水水质：纯水电导率：≤5us/cm(25℃)。
7.工艺要求：一级反渗透。
8.设备产出需符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。
9.整机需质保两年。
10.系统一机两用设计，可以同时满足压力式和开放式供水需求。
★（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。
	5
	套

	2
	学生专用饮水机
	1.二温白开出水.不锈钢加热内胆≥12L，不锈钢保温温开水箱≥3L。
2.温开水箱带浸泡式紫外线杀菌.45-65可调。
3.整机具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。
4.负压式龙头出水，出水为自然重力出水。
5.采用步进式加热技术；温开水无菌恒温恒流。
6.开水制水采用物理热交换技术，热交换器外管采用304不锈钢材质，内管采用304不锈钢。
	36
	台

	3
	教师专用饮水机
	1.防干烧。
2.LED超大彩屏智能触屏。
3.六档调温三秒即热温度可调（常温 45  65  75  85  100）。
4.功率2200。
5.出水带UV杀菌。
6.四档水量（150  300  500  900mL）。
	32
	台

	4
	风雨操场、体育馆饮水机
	1.出水方式：一开水三温开水，触摸按键取水，开水具有二合一童锁功能。
2.不锈钢加热内胆≥20L，不锈钢保温温开水箱≥40L（温水箱带浸泡式紫外线杀菌，储水桶≥40L，加热内胆、保温温开水箱均具有发热管。
3.材质：箱体采用≧0.8mm厚热镀锌钢板内外双面纳米喷涂表面工艺处理，上面板为钢化玻璃面板；箱体外观转角为圆弧设计、无棱边和尖角，以防撞伤，下箱体前开门方式，方便维修维护及滤芯更换。
★4.内胆材质采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。
5.过滤配置：五级RO反渗透过滤(PP棉+炭棒滤芯+RO反渗透膜+后置颗粒活性炭或炭棒滤芯)+紫外线杀菌器。
6.PP棉滤芯、滤壳。
7.具有反冲洗功能。
8.增压泵噪声≦45db。
9.加热内胆、不锈钢温开水箱均为上置式方形内胆。
10.电源适配器电压≤24V、≤3.0A。
11.产品具有电气盒，电气盒采用ABS材质一次注塑成型，外置嵌入式安装方式电气盒技术，控制电器原件集成安装，电路控制与涉水部件分离，以防漏水时导致漏电触电。
★12.采用步进式加热技术；温开水无菌恒温恒流。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。
13.温开水制水采用物理热交换技术，热交换器外管采用304不锈钢材质，内管采用304不锈钢波纹管，节能80%以上。
★14.加热内胆采用冷、热水胆水平并排结构设计，冷水胆与加热胆分离独立设计，防止冷热水混合，加热内胆的蒸汽管道从冷水胆中穿过，回收蒸汽热能使冷水升温，达到节能效果。（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）
	2
	台

	5
	门卫室一体机
(净化加热一体机)
	1.出水方式：一开水一常温水，触摸按键取水，开水具有二合一童锁功能。
2.不锈钢加热内胆12L，整机具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可。
3.材质：箱体采用≧0.8mm厚热镀锌钢板内外双面纳米喷涂表面工艺处理，上面板为钢化玻璃面板；箱体外观转角为圆弧设计、无棱边和尖角，以防撞伤，下箱体前开门方式，方便维修维护及滤芯更换。
★4.内胆材质采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。
5.过滤配置：四级RO反渗透过滤(PP棉+炭棒滤芯+RO反渗透膜+后置颗粒活性炭或炭棒滤芯)。
	1
	台

	6
	食堂中央净水系统
	1.主机材质采用碳钢加烤漆工艺，整体采用集成封闭式设备。
2.产水量：≥2000 L/h/套。
3.水利用率：≥60%。
4.脱盐率：≥99.8%。
5.产水水质：纯水电导率：≤5us/cm(25℃)。
6.工艺要求：一级反渗透。
7.设备产出需符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。
8.整机需质保两年。
9.系统一机两用设计，可以同时满足压力式和开放式供水需求。
★（须提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CNAS”或“CMA"标识的检测报告）。
	1
	套

	7
	安装辅材
	直饮水专用304食品级不锈钢管和直饮水专用管线、线槽(四分双回路设计、无死水、管理均采用线槽做保护、智能制水供水管理系统、改水、改电、安装，施工、隔墙打洞、线槽、等。
	1
	批


 评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定。

1 本招标项目评标办法为：综合评分法

2 审查

2.1 资格审查

2.2 投标文件符合性审查

2.3 投标文件详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件商务部分、技术部分评审

3 评标的具体评审办法和标准

3.1 资格审查

	序号
	资格条件
	审查内容和审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）；

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	须提供本单位2025年度由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；

	4
	有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录
	须提供投标文件递交截止日期之前6个月内任何一期的纳税记录或证明文件复印件加盖印章（依法免税的应提供相应文件说明）；

须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或扫描件投标人加盖电子印章（任意一个月即可）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	须提供声明函加盖印章；

	6
	信用查询
	投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。以网站查询截图为准（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

	7
	本项目标项1.3.5专门面向小微企业采购 ；标项2、4不专门面向中小企业
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。

	
	结论
	通过/不通过

	资格审查人员签名：

	备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。


3.2 符合性审查
	序号
	评  审  内  容

	1
	投标报价按照规定要求报价，投标报价未超过预算金额或者最高限价；

	2
	投标文件中没有附有招标人不能接受的条件的；

	3
	投标保证金的缴纳主体与供应商一致；且按照招标文件要求的金额、方式提供；

	4
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	5
	供货期满足招标文件规定的；

	6
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	7
	投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	结论：通过/不通过。

	评审小组签名：

	备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。初步评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。


3.3 详细评审

符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。详细评审分为投标文件商务、技术部分评审和投标报价评审，报价部分30分，商务技术部分70分, 合计满分100分。

	序号
	评标因素
	分值
	评分说明

	1
	价格部分
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标报价最低的为基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(基准价/最终投标报价)×30%×100（小数点保留两位）

	2
	商务部分
	业绩

（3分）
	投标人近三年（2023年6月1日至今）完成的教育类同类装备采购项目类似项目，每提供1个业绩得1分，满分为3分。

类似项目业绩附合同复印件（包含合同首页、标的清单页、合同金额页、双方签字盖章页），不提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。

	
	
	售后服务体系

（10分）
	①售后服务承诺（1分）；

②售后服务体系方案（包括售后服务方案、故障响应、故障修复时间、巡检维保服务、应急处理等内容）（5分）；

③售后人员配备（2分）；

④备件（易耗品）供应方案（含备件价格）（2分）。

以上每项完全满足采购需求得满分；每有一处存在缺陷专家酌情扣分；缺项该项不得分。

	3
	技术部分
	技术

参数
（30分）
	投标人产品技术参数完全响应采购需求可得30分。对投标文件提供的详细技术指标逐条响应情况进行评分。

技术参数一项负偏离扣1分，扣完为止。

注1：参数中有明确要求证明材料的，按要求提供，未说明的标的技术参数须提供（下列证明材料之一）：产品检测报告、彩页、技术规格偏离表、技术白皮书、官网截图等相关证明材料，未提供不得分；

注2：投标人提供的投标文件中产品技术规格偏离表与上述证明材料内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。

	
	
	供货安装方案

（10分）
	①供货安排（3分）；

②进度计划（3分）；

③安装调试（4分）。

以上每项完全满足采购需求得满分；每有一处存在缺陷专家酌情扣分；缺项该项不得分。

	
	
	质量保

证措施

（12分）
	①货物质量保证措施（3分）；

②检验、试验质量保障措施（3分）；

③包装、运输质量保障措施（3分）；

④交货质量保障措施（3分）。

以上每项完全满足采购需求得满分；每有一处存在缺陷专家酌情扣分；缺项该项不得分。

	
	
	培训方案

（5分）
	①技术原理（1分）；

②使用方法（1分）；

③设备维护及注意事项（2分）；

④预期培训效果（1分）。

以上每项完全满足采购需求得满分；每有一处存在缺陷专家酌情扣分；缺项该项不得分。

	注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”


四、评审表

1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。



第五部分  采购合同

（★本合同文本仅供参考，最终签订文本以实际为准。）

合同编号：           

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
政府采购货物合同书

     合同号：

甲方（采购方）：
乙方（供应商）：

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

	货物名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：签订合同后支付30%预付款，验收后支付70%尾款。
备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。
第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：

2、交货时间：20  年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：
1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，政府采购办、招标代理公司各一套。

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力。

甲方：                                         乙方：          

地址：                                         地址：            

经办人：                                       经办人：         

电话：                                         电话：                           

202 年  月  日                                 202 年  月  日   

（注：本章提供的合同通用条款为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据项目实际情况进行补充修订或依法另行签订补充合同。）

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	


（此合同仅供参考）

第六部分  投标文件格式

正本/或副本

项目名称、包号：    
项目编号：
投  标  文  件
采购人：

供应商（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）：
供应商地址：

联系人及电话：

日期：

一、资格响应部分

1、具有独立承担民事责任的能力

说明：须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件(除身份证外其余证件须加盖公章)。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：须提供本单位2025年度由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
说明：须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书（加盖印章）；

4、有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录

须提供投标文件递交截止日期之前6个月内任何一期的纳税记录或证明文件复印件加盖印章（依法免税的应提供相应文件说明）；

须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或扫描件投标人加盖电子印章（任意一个月即可）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

说明：须提供声明函原件（加盖印章）；

无重大违法记录声明函
致：（采购人）

我公司参与（项目名称、包号及项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明 。 

供应商（公章）：

法定代表人（或负责人）（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年月日

注：近三年指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

6、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
    ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                 .

日 期：                 .

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.针对属于专门面向中小企业采购的项目，投标人须提供本声明函。

3.针对不属于专门面向中小企业采购的项目，如投标人认为其所投所有货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，可提供本声明函，填写相应信息，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除；如投标人所投所有货物不由中小企业制造商制造的，则无须提供本声明函。

4.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5.投标人根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，判断制造商是否属于中小企业，如属于中小企业，请根据自身情况三选一（中型企业、小型企业、微型企业）填写。 

6.为方便广大中小企业识别企业规模类型，可通过中小企业规模类型自测小程序（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）进行查询。
监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

供应商（公章）： 
日期： 年 月 日
残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位 参加               单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提  供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商 标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（公章）： 
日期： 年 月 日
7、信用查询
投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。

查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网； 

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（须提供声明函）

投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他投标人存在直接控股、管理关系的；

9、投标保证金缴纳凭证

二、商务响应部分

1、投标承诺书
（采购人）： 
我方收到并研究了贵方（项目名称、包号及项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。 
1、我方提交响应文件：加密的电子响应文件 1 份，并在开标时间前上传至招标文件规定的指定地点。如我方中标，在领取中标通知书时向招标代理机构提供纸质版响应文件正本 1 份、副本 3 份。我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及招标文件的规定，自觉履行自己的全部责任。 
2、我方同意在投标有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力； 
3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件及投标文件（被采纳或接受的部分）中的承诺，按期、按质、按量交付使用方；如不满足任一项，贵方有权终止我方中标并选择其它中标候选人。 
4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标文件要求提供履约保证金。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标候选人。 
6、一旦我方中标，我方愿意按招标文件要求承担中标服务费。 
7、贵方的中标通知书和本招标文件将构成约束双方的合同。 
8、如果我方未中标，贵方无义务对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。 
9、我方的响应文件自提交响应文件截止之日起有效期为     天。
供应商（盖印章）：
法定代表人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

2、法定代表人（或负责人）资格证明书

（采购人名称）：

兹有     同志为     公司法定代表人（或负责人），代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人（或负责人）基本情况： 

姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

特此证明。

供应商（盖印章）：
日期：  年  月  日

3、法定代表人（或负责人）授权委托书

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人（或负责人），现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称、包号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：   性别：  年龄：
部  门：   职务：  电话号码：
代理期限：

供应商（盖印章）：
法定代表人（或负责人）（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

4、投标人基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	注册资金
	
	其中
	高级职称人员
	

	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附企业法人营业执照及相关证明材料等。

供应商（盖印章）：

法定代表人（或负责人）（签字或签章）：

日期：  年  月  日

5、开标一览表

5.1开标一览表
项目名称、包号：
项目编号：
	项目名称
	投标报价（元）
	合同履约期限
	备注

	
	大写：

小写：
	
	


注：1.此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。 

2.本表投标报价为下面分项报价单价之和。 
供应商（盖印章）：

法定代表人（或负责人）（签字或签章）：

日期：  年  月  日
5.2分项报价表
项目名称、包号:                      

招标编号:                         

报价单位：人民币  元

	序号
	标的名称
	型号和规格
	数量
	品牌
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


供应商（盖印章）：

法定代表人（或负责人）（签字或签章）：

日期：  年  月  日

注：1.投标人必须详细描述上述内容，若未描述后果自负。

2.投标人按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

    3.投标人不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.投标人开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

5、不得超过最高限价，否则将视为无效投标。
6、商务条款偏离表

标项名称：                                                  项目编号:

	序号
	条款序号
	招标文件条款
	响应条款
	响应/偏离

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（公章）：

法定代表人（或负责人）（签字或签章）：

日期：  年  月  日
7、采购需求偏离表

标项名称：                                                   项目编号：
	序 号
	条款
	招标文件条款
	响应条款
	是否偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖印章）：
法定代表人（或负责人）（签字或签章）： 

日期：   年   月    日
8、质量保证服务承诺书

致：  （招标人）        
本质量保证书作为(投标人名称)参与(采购代理机构名称)组织的“      项目”的货物及服务采购，对所提供的产品(或设备)的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任:

1、提供的投标货物均是全新、制造厂商具有质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品;

2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的;

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目;

4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受采购方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（公章）：

法定代表人（或负责人）（签字或签章）：

日期：  年  月  日

9、近三年（2023年6月1日-至今）承揽类似项目业绩表

	序号
	项目名称
	采购人
	合同价格
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：本汇总表须与同类项目业绩表项目一一对应。

供应商（公章）：

日期：  年  月  日
10.1类似项目业绩表

	项目名称
	

	项目单位名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	合同金额
	

	项目负责人

姓名
	

	项目实施时间
	

	项目内容说明
	


说明：每个合同须单独附表，并附上相关证明材料（响应文件中须提供业绩合同原件的扫描件,合同扫描件应清晰反映项目名称、服务内容、日期、盖章信息等。证明材料不完整或不符合要求或未提供的，不计分。）
供应商（公章）：

日期：  年  月  日

11、关于资格的声明函

采购人：             
关于贵方 20   年     月     日第（招标文件编号）招标公告关于“            ” 的采购项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称、包号）  项目招标相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
供应商：盖章                             

签字人姓名、职务：            
受权签署本资格文件人：           
地址：                             

电话：：
年    月   日
三、技术响应部分

项目实施方案

注：

1、内容中若需要表格请投标人自行编制。 

2、项目实施方案应针对本项目情况，投标人各自按照合理组织本项目应采取的措施，本着有利于为完成本项目的采购、安装内容和交货期、质量、售后等要求，体现实现技术目标的可行性和先进性（可根据详细评审，评分细则编制）。

有关投标产品的证明及证书等材料
注：附投标产品的证明文件、检测报告或产品鉴定证书的扫描复印件(并加盖投标单位章) 
等相关证明资料。（根据项目需求提供）
供应商认为有必要提供的其他资料

此处可附企业简介、节能产品/环保产品认证证书（如有）等其他供应商认为有必要提供的资料

附：中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。






法定代表人（或负责人）


身份证扫描件


（人像面）
































法定代表人（或负责人）


身份证扫描件


（国徽面）






































代理人身份证扫描件


（人像面）






































代理人身份证扫描件


（国徽面）






























