2025-2026年中国渔政33111、33113、33122年度维修项目

公开招标采购文件

采购编号：330903263340020000005-ZD[2026]050-1

项目名称：2025-2026年中国渔政33111、33113、33122

年度维修项目

采购单位：舟山市普陀区海洋行政执法中队

招标代理单位：舟山正大工程咨询有限公司

目    录

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、采购文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、定标

七、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件编制

第一章  采购公告

项目概况 2025-2026年中国渔政33111、33113、33122年度维修项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年6月15日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330903263340020000005-ZD[2026]050-1

项目名称：2025-2026年中国渔政33111、33113、33122年度维修项目

预算金额（元）：3235580

最高限价（元）：标项一2031800 ,标项二1203780

采购需求：

标项一:

标项名称:中国渔政33111船年度修理工程

数量:1

预算金额（元）: 2031800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购需求

备注：

标项二:

标项名称:中国渔政33113、中国渔政33122船年度修理工程

数量:2

预算金额（元）: 1203780

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购需求

备注：

合同履约期限：标项一、二，见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：标项1：须具有满足修理本项目船舶的船坞（自有或租赁），且船坞处于正常使用状态；标项2：无。

三、获取招标文件

时间：2026年5月25日至2026年6月15日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月15日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年6月15日9:00

开标地点（网址）：投标人需通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：（1）中标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。（2）供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江省政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn ），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。（3）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件（附件里的采购文件仅供阅览使用），未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：舟山市普陀区海洋行政执法中队

地址：舟山市普陀区沈家门东海西路9号

传真：/

项目联系人（询问）：沈女士

项目联系方式（询问）：0580-3053973

质疑联系人：徐先生

质疑联系方式：0580-3021335

2.采购代理机构信息

名称：舟山正大工程咨询有限公司

地址：浙江省舟山市普陀区东港沙田街56号汇隆大厦6楼

传真：0580-6202023

项目联系人（询问）：刘益佳

项目联系方式（询问）：0580-6202033

质疑联系人：单晓红

质疑联系方式：0580-6202032

3.同级政府采购监督管理部门

名称：舟山市普陀区财政局

地址：舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心3号楼

传真：/

联系人：徐女士

监督投诉电话：0580-3062881

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

一、船舶情况

| 序号 | 船舶名称 | 概况 | 最高限价 | 完成期限 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 中国渔政33111 | 船舶类型：渔业执法船 制造厂家：同方江新船舶制造有限公司 完工日期：2014年12月15日 船体主要结构：主船体为钢质结构，上层建筑为铝合金结构 总长：49.80m； 设计水线长：46.06 m； 型宽：7.80m； 型深 ：3.80+0.30m； 设计吃水：1.80m； 设计排水量：302.00t； 主机：cat3516c 持续功率：2525kw 制造厂：USA卡特彼勒 数量：2 副机1：cat-c9 持续功率：162 kw 制造厂：USA卡特彼勒 数量：1 副机2：cat-c4.4 持续功率：95 kw 制造厂：USA卡特彼勒 数量：1 发电机1：LSAM46.2m5c6/4 额定功率：150 kw 制造厂：USA卡特彼勒 数量：1 发电机2：LSAM44.2s7c6/4 额定功率：86 kw 制造厂：USA卡特彼勒 数量：1 | 2031800元 | 25日历天 | 船检检验合格并满足换证条件 |
| 标项二 | 中国渔政33113 | 船舶类型：渔业执法船 制造厂家：舟山市普陀金鑫船舶修造有限公司 完工日期：2017.10.15 总长：39.90米； 船长：35.84 m； 型宽：6.20米； 型深：2.70米；设计吃水：1.65米； 总吨位：172； 主机：KTA38-Mb3;额定功率：895kw×2； 制造厂：重庆康明斯发动机有限公司 数量：2； 发电机组2组 原动机WP4CD66E200/60KW，发电机MP-H-50-4/50KW | 700190元 | 20日历天 |  |
|  | 中国渔政33122 | 船舶类型：渔业执法船 总长：34.90m； 船长：31.50 m； 型宽：6.00m； 型深 ：2.60m； 总吨位：138 主机：KTA19-M3 持续功率：407kw×2台 辅机：TD226B-CD 持续功率、台数：40kw×2台 齿轮箱：HCD400A 减速比4.43:1 | 503590元 | 20日历天 |  |

二、技术要求

遵照渔业船舶检验规范及相关要求，按采购文件、《船舶修理合同》及补充内容进行修理、调试及交验，通过渔船检验部门检验合格并签发证书。

三、维修服务期限及交船地点

1、维修服务期限：中国渔政33111执法船需在合同签订并接到采购人通知进厂后25日历天内完成修理、调试及交验服务，并通过渔船检验部门检验。中国渔政33113执法船需在合同签订并接到采购人通知进厂后20日历天内完成修理、调试及交验服务，并通过渔船检验部门检验。中国渔政33122执法船需在合同签订并接到采购人通知进厂后20日历天内完成修理、调试及交验服务，并通过渔船检验部门检验。

2、交船地点：采购人指定地点

四、其他

1、船舶维修本着以修为主的原则，对于确需更换的零备件在正常使用和保养条件下其使用寿命期内应具有良好性能和质量保证。

2、质量保修期：船舶维修完工验收后，经修复的固定部件保修期为6个月，运动部件保修期为3个月。质保期内因中标人使用的材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由中标方负责免费修理和更换；因采购人操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损件正常磨损，由中标方负责修复，采购人承担费用。

3、采购人在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷将及时通知中标人，若中标人在接到采购人的通知后未能及时到场服务，采购人为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用由中标人承担。

▲4、提供船坞使用承诺书。（格式详见“第六章　投标文件格式”）

5、本项目不组织统一实船勘察，如需进行勘察，请自行联系采购单位联系人：沈女士，联系电话：0580-3053973。

6、采购人驻厂人员的日常工作、生活保障由投标人负责，投标人在投标报价时应考虑相关费用。

7、涉及本项目维修清单中主机、副机项目维修的，中标人须由授权专业服务商维修。

8、考虑到本项目标项一船舶须进坞维修，特分为二个标项进行招标，如供应商满足条件的，可对各标项同时投标，本项目每个标项确定一个中标人，各标项可兼报兼中。

9、本项目在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对的方式对中标单位投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的证书等资料的真实性进行复核，中标单位须配合，否则引起的后果由中标单位自行承担。

投标时提供船坞租赁意向协议的，须在中标通知书发出后7日内提供船坞租赁协议或合同，否则视为中标人因自身原因放弃中标。如中标后合同签订前，采购人发现投标文件中所列明的船坞非本项目维修船舶实际维修场地或船坞不可正常使用的，视为中标人因自身原因放弃中标。如合同签订后，采购人发现投标文件中所列明的船坞非本项目维修船舶实际维修场地或船坞不可正常使用的，按合同条款执行。

第三章   投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025-2026年中国渔政33111、33113、33122年度维修项目 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市普陀区海洋行政执法中队 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为中国渔政33111、中国渔政33113、中国渔政33122船年度修理服务，具体内容详见采购需求。 |
| 4 | 最高限价 | 标项一：最高限价2031800元 标项二：最高限价1203780元（其中中国渔政33113船最高限价700190元，中国渔政33122船最高限价503590元） |
| 5 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 资金结算 | 合同签订生效且具备支付条件后7个工作日内支付合同价的40%，船舶修理完毕验收合格且结算审核完成后支付至结算价的100%。 |
| 8 | 投标报价 与费用 | 1、投标报价应以人民币报价，投标报价包括在验收合格并交付使用前发生的一切费用。 2、本项目维修中涉及更换、更新、换新等内容的，均包括了设备及配件的采购、拆装及完成项目所需的所有工作内容。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 9 | 履约保证金 | / |
| 10 | 投标文件的组成、制作 | 本项目实行电子投标。 投标人应准备电子投标文件和以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式。 投标文件均由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。 |
| 11 | 投标文件递交方式 | （1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（后缀为.bfbs），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，于投标截止时间前发送到采购代理机构指定邮箱（1182648257@qq.com）。 投标人可自行选择是否递交备份投标文件，如递交，出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未成功办理投标人采购文件获取手续的； （2）未按规定要求提供后缀为.bfbs电子备份投标文件的； （3）超过投标截止时间发送的； 仅提供备份投标文件的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |
| 12 | 开标地点 | 投标人需通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间以及开标时间 | 2026年6月15日9:00 |
| 14 | 中小企业预留份额情况 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目。 |
| 15 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：中国渔政33111、33113、33122船年度修理 所属行业：工业 行业名称; 指标名称; 计量 单位; 中型; 小型; 微型. 工业*; 从业人员(X); 人; 300≤X<1000; 20≤X<300; X<20. 营业收入(Y); 万元; 2000≤Y<40000; 300≤Y<2000; Y<300. |

一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的监测服务、运维服务以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

1.本次招标采用公开招标方式进行。

2.本次招标以各标项最高限价及每条船最高限价作为上限价，超过作无效投标处理。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违法该款规定的，相关投标均无效。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司正式员工。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）答疑与澄清

## 供应商若对采购文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标采购单位进行技术交流时，应于其在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面向招标采购单位提问。

## 1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

## ①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

## ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

## ③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。采购结果公告期限为1个工作日。

## 2、质疑书应包括下列主要内容：

## ①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

## ②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

## ③具体的质疑事项及事实依据；

## ④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

## ⑤提出质疑的日期。

## 3、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

## 供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

## 4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

## 6、采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

（九）信用相关

## 1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

## 2、查询渠道：

## 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

## 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

## 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他采购文件一并保存。

## 4、信用信息的使用规则：响应人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

## 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十）报名不足三家的处理方式

报名时间截止后，在开标时间前获取采购文件的潜在投标人不足三家的，采购代理机构可以顺延提供期限，并予公告。

（十一）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

1.1 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库[2020]46号

1.2 浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

1.3 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

1.4财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

1.5根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，详见第六章格式）。

1.6《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）。

1.7《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。

1.8《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）。

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

2.1 符合中小企业划分标准；

2.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

## 2.3 价格折扣比例（本项目不适用）

## （1）根据财库[2020]46号、财库[2022]19号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用取扣除后的价格参与评审（仅参与为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》。

## （2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

## （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

## 3、投标时享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章）；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函（原件或复印件加盖公章）。

（十二）节能、环保政策

## 1、文件依据

## 1.1 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

## 1.2《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

## 1.3《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

## 1.4《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

## 1.5《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

## 2、享受节能、环保政策优惠应具备的条件和优惠

## 2.1 产品在节能、环境标志品目清单范围内；

## 2.2 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能、环境标志产品查询截图。

## 2.3 优惠

## 详见评标办法。

## 3、投标时享受节能、环境标志产品优惠应提供以下证明材料：

## 国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能、环境标志产品查询截图。

（十三）本国产品标准及政策（本项目不适用）

## 1、文件依据

## 1.1《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）

## 1.2《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

## 2、享受政策优惠应具备的条件和优惠

## 2.1符合本国产品标准及适用范围

## 2.2出具《关于符合本国产品标准的声明》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

## 2.3优惠

## 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（十四）信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | - 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | - 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 - 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 - 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 - 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）成交供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（十五）舟山正大工程咨询有限公司拥有本招标文件最终解释权。

二、采购文件

（一）采购文件的构成

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件编制

其他有关补充文件

（二）采购文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名参加本项目的潜在投标人。

2、采购人以书面或线上形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复以书面或线上形式通知所有购买采购文件的潜在投标人；除书面答复或线上答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名参加本项目的潜在投标人。

4、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后补充文件明确的内容为准。

5、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。（以下投标文件的部分格式详见本采购文件第六部分，如本采购文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写）

# 1、资格证明部份：

1.1投标函（投标人必须对有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（投标截止时间进行计算）等情况进行书面承诺）；

1.2营业执照；

1.3投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页截图；（具体以开标现场网页查询结果为准。）

1.4法定代表人证明书或法定代表人委托授权书原件。

# 1.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或监狱企业证明文件（如有）；

# 1.6具有满足修理本项目船舶的船坞（自有或租赁），提供满足修理本项目船舶的船坞相关证明材料（船坞租赁的另须提供租赁意向协议），同时提供政府部门出具的船坞正常使用证明材料（证明材料中须包含投标供应商名称，“投标截止时间前，投标船坞能正常使用，并能进行船舶维修”字样）。（本项内容仅标项一投标人须提供）

# 2、商务技术文件：

投标人自评表

2.1投标人基本情况表；

2.2投标人2023年1月1日（含）以后的类似业绩（如有）；

2.3投标人针对本项目的维修服务方案；

2.4拟投入本项目船舶的维修设备设施情况；

2.5拟投入本项目的项目负责人及其他管理、维修技术人员一览表；（后附人员的相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明）；

2.6维修配合方案；

2.7服务承诺书；

2.8节能环保产品清单表；

2.9船坞使用承诺书（标项1投标供应商提供）；

2.10本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它资料/文件。

# 3、投标报价文件：

3.1开标一览表；

3.2报价汇总表；

3.3维修清单报价表；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名（字）、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

见投标须知前附表

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人可自行选择是否递交备份投标文件，如递交，出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未成功办理投标人采购文件获取手续的；

（2）未按规定要求提供后缀为.bfbs电子备份投标文件的；

（3）超过投标截止时间发送的；

仅提供备份投标文件的，投标无效，相关风险由响应人自行承担。

3、投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以按照采购文件规定进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。各标项商务技术文件或投标报价文件提交内容错误（或混乱）的投标文件将被视为无效投标，如标项一中出现标项二内容或标项二中出现标项一内容等情况。

1、在商务资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按采购文件要求签字、盖章或电子签章的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件组成不全的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章或电子签章的；

（6）投标有效期、服务期、质保期等条款不能满足采购文件要求的；

（7）在商务技术文件中出现投标报价的；

（8）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（9）不响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）投标文件没有按采购文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）采购需求中标“▲”项发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的。

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价或者每条船最高限价或者采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标单位维修清单（项目内容、单位、数量）与采购人提供的维修清单中内容不一致的；

（5）评标委员会认为投标人的报价属于异常低价，且未通过异常低价审查的；

（6）擅自更改不可预见费的；

（7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

4、在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5、异常低价审查

5.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

（八）被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.1采购代理机构按本采购文件投标规定的时间和地点公开开标，所有投标人不需要派代表参加现场开标，投标人须通过政采云电子交易系统在线参与本项目的开标活动。

1.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；开标时出现的无效投标文件，不予评审，但不退还给投标人。

（二）开标程序

所有标项同时开标评标。

1、电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

1.2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查合格后，由评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

1.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

1.4在系统上公开报价开标情况；

1.5评标委员会对报价情况进行评审；

1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、采购代理机构工作人员对开标过程进行记录（含音视频记录），并存档备查。

3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形的，按以下情况处理：

3.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构将开启投标人递交的以介质存储云平台项目采购模块，以完成开标，电子投的数据电文形式的备份响应文件，上传至政采标文件自动失效。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，共5人。

（二）评标程序

1、资格审查

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人（或中标人）同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并盖章确认后产生约束力，如果投标人不接受修正后的报价或其不确认的，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

七、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的服务时间完成服务。

4、已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；也可以重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人在政府采购合同签订后，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本次评标采用综合评分法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。

评标委员会对投标文件进行符合性审查，凡投标文件实质性内容、关键格式严重不符合有关规定或不响应采购文件要求的，评标委员会应评定该投标文件作无效标处理。

各标项合格投标人的评标得分为价格分和商务技术分的汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；评标得分、投标报价得分、技术部分得分均相同的，由采购人随机抽取确定中标候选人排名。排名第一的投标人为中标人，排名第二的投标人为中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。投标人可同时对各个标项进行投标，每个标项确定一个中标人，各标项可兼报兼中。本项目先确定标项一中标人，再确定标项二中标人。

各标项投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各标项投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

1、由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合采购文件的资格文件要求。

3、各标项资格审查内容如下：

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1、提供营业执照复印件。 2、提供《投标函》。 |
| 2 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以开标现场网页查询结果为准。 |
| 3 | 法定代表人证明书或法定代表人委托授权书 | 法定代表人参加投标时提供《法定代表人证明书》原件，非法定代表人参加投标时提供《法定代表人委托授权书》原件。 |
| 4 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | 提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或监狱企业证明文件（如有）。 |
| 5 | 须具有满足修理本项目船舶的船坞（自有或租赁），且船坞处于正常使用状态。 | 标项1投标供应商须提供满足修理本项目船舶的船坞相关证明材料复印件（船坞租赁的须提供租赁意向协议复印件），同时提供政府部门出具的船坞正常使用证明材料（证明材料中须包含投标供应商名称，“投标截止时间前，投标船坞能正常使用，并能进行船舶维修”字样），以上缺一不予认可。 |

三、各标项评分内容及标准

| 类别 |  | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分30分 |  | 价格分 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分； 其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 商务技术部分70分 | 商务部分3分 | 类似业绩 | 0-3 | 根据投标人提供的2023年1月1日（含）以来类似公务执法船维修业绩打分（以合同签订时间为准），每份业绩得1分，最多得3分。 注：提供合同复印件。 |
|  | 技术部分67分 | 维修服务方案 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的维修服务方案进行打分： 维修服务方案内容完善合理的得5分； 维修服务方案基本完善，合理的得4分； 维修服务方案部分完善，但合理的得3分； 维修服务方案内容较少，但合理的得1分； 其余不得分。 |
|  |  | 维修设备设施 | 0-5 | 根据投标人用于本项目船舶维修的设备设施情况分别打分： 设备设施完善，技术先进的得5分； 设施设备基本完善、适用的得4分； 设施设备基本适用的得3分； 设施设备部分不适用的得1分； 其余不得分。 注：1、投标人须明确投标船坞所在地与维修设备设施所在地；如船坞和设备设施所在为异地的，须提供设备设施运输方案。所在地未明确或须提供运输方案而未提供（或不符合实际）的，本项不得分。 2、如投标人提供的设备设施中有船坞固定设备的，需提供固定设备照片，如船坞租赁的，另需提供包含固定设备的租赁协议，否则本项最高仅能得1分。 |
|  |  | 人员配置情况 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的人员配置情况打分： 人员配置合理，岗位明确的得5分； 人员配置尚可，岗位明确的得4分； 人员配置一般，岗位不明确的的得2分； 其余不得分。 |
|  |  |  | 0-3 | 根据投标人拟派本项目负责人打分： 项目负责人具有船舶类高级工程师及以上职称的得3分，具有船舶类工程师职称的得2分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |
|  |  |  | 0-4 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有船舶类高级工程师及以上职称的每人得2分，最多得4分；具有船舶类工程师职称的每人得1分，最多得2分。本项最多得4分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |
|  |  |  | 0-4 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有焊工证的，每人得1分，最多得4分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |
|  |  |  | 0-3 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有钳工证的，每人得1分，最多得3分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |
|  |  |  | 0-2 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有电工证的，每人得1分，最多得2分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |
|  |  |  | 0-1 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有船舶装配工的，每人得1分，最多得1分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |
|  |  |  | 0-1 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有船舶管系工的，每人得1分，本项最多得1分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |
|  |  | 维修配合方案 | 0-3 | 根据投标人为完成本项目船方自修及船方指定专业供应商维修配合措施进行打分： 配合措施完善到位，具有可操作性的得3分； 配合措施基本合理的得2分； 配合措施一般，可操作性较弱的得1分； 其余不得分。 |
|  |  | 质保期 | 0-5 | 在满足采购文件质保期的要求下，对固定部件和运动部件分别打分，固定部件每增加3个月得1分，最多得2分，运动部件每增加3个月得1分，最多得3分。本项最多得5分。 |
|  |  | 售后服务响应 | 0-2 | 投标人承诺6小时内到达采购人指定地点的得2分；承诺12小时内到达采购人指定地点的得1分；超过12小时到达采购人指定地点的不得分。 |
|  |  | 安全保证措施 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的安全保证措施进行打分： 安全保证措施详细完善且具有针对性的得5分； 安全保证措施内容基本完整且具有针对性的得4分； 安全保证措施一般且针对性一般的得2分； 其余不得分。 |
|  |  | 其他质量保证承诺 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的其他质量保证承诺进行打分： 其他质量保证承诺内容全面、措施合理、针对性强的得5分； 承诺内容及措施基本符合本项目要求的得4分； 承诺内容及措施部分符合本项目要求的得2分； 其余不得分。 |
|  |  | 现场排障措施 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的现场排障措施进行打分： 现场排障措施详细完善，具有针对性的得5分； 现场排障措施基本合理，具有针对性的得4分； 现场排障措施一般，针对性较弱的得2分； 其余不得分。 |
|  |  | 其它优惠服务承诺 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的其它优惠服务承诺进行打分： 其它优惠服务承诺全面周到，配件、服务价格优惠幅度大的得5分； 其它优惠服务承诺一般，配件、服务价格优惠幅度较小的得4分； 其它优惠服务承诺不全面或优惠不明显的得2分； 除采购文件规定内容外无其他维修后服务承诺的，该项不得分。 |
|  |  | 现场到位承诺 | 0-3 | 根据投标人承诺的现场到位情况进行打分： 投标人承诺现场到位的得3分； 投标人承诺部分人员现场到位的得1分； 投标人无承诺的不得分。 |
|  |  | 节能、环保认证 | 0-1 | 投标人项目中所提供的产品列入“品目清单”的，任意1种产品能提供节能（或环境标志或节水）产品认证证书或中国政府采购网节能（或环境标志或节水）产品查询截图的得1分，最多1分。 注：提供证书复印件或中国政府采购网网页查询截图。采购文件规定必须提供的强制节能（节水）产品认证证书或节能（节水）标志产品查询截图不参与本项评分。 |

第五章 合同主要条款

（合同根据对应标项内容填写）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据船舶维修管理相关规定、采购文件及乙方投标文件，经协商一致，达成如下协议：

一、维修范围：执法船的维修服务。

二、船舶类型：

| 序号 | 船名 | 概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

三、维修期限：

（1）甲方所属中国渔政33111船于        年       月       日前抵达乙方码头，自抵达码头之日起第       天起计算修理周期，双方确定周期为         天，周期计算到该船舶修理完工，经试航结束，船检部门检验合格，缺陷修补完成。

甲方所属中国渔政33113船于        年     月     日前抵达乙方码头，自抵达码头之日起第    天起计算修理周期，双方确定周期为       天，中国渔政33122船于        年     月     日前抵达乙方码头，自抵达码头之日起第      天起计算修理周期，双方确定周期为       天，周期计算到该船舶修理完工，经试航结束，船检部门检验合格，缺陷修补完成。

周期内中国渔政33111船坞修        天，停泊码头       天。

周期内中国渔政33113船坞修（或排修）        天，停泊码头       天；周期内中国渔政33122船坞修（或排修）        天，停泊码头       天。

（2）在修理期内若甲方自供材料、配件不及时，新增加工程项目或遇到足以影响工程施工进度的不可抗力时，周期应相应延长，延长日期由双方议定。

四、修理费及结算办法：

（1）本合同金额为（大写）：______________________元（¥_______________元）人民币。

（2）船舶修理费以乙方投标报价为依据，此修理费不包括修理过程中增减修理项目的费用。

（3）船舶修理费增减按以下原则确定：结算时以实际发生数量为准进行计算，修理费单价按以下原则确定：

修理费清单报价中有相同项目的，按照相同项目单价认定；

修理费清单报价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

③如实际发生的修理项目的单价根据上述原则不能确定的，由甲乙双方协商最终由第三方确认；

（4）合同签订生效且具备支付条件后7个工作日内支付合同价的40%，船舶修理完毕验收合格且结算审核完成后支付至结算价的100%。

五、修理技术标准，验收办法：

（1）乙方在修理中，应严格渔业船舶检验规范及相关标准执行，保证船舶修理质量。

（2）船舶修理及验收由乙方申请渔业船舶检验部门及有关人员进行检验，由乙方出具质量证明书并办理《渔业船舶检验证书》，检验费由乙方支付。

（3）船舶修理验收合格交付甲方后，因甲方操作不当所引起的损坏，由甲方自己负责，因乙方在修理中的质量或技术原因而造成的损坏，由乙方负责。保修期从船舶出厂后计算，运动部件为    个月，固定部件为     个月（具体保修期以乙方标书中所写为准）。

六、材料、配件供应办法：

（1）修理中除修理项目单明确的材料、机配件、设备等由甲方供给，其它所需的一般常规材料由乙方负责，乙方尽力配合解决，在乙方同意的情况下，甲方可委托乙方代购材料、配件。

（2）由于甲方自购材料或配件供应延期，造成周期影响的，双方应协商解决，乙方不承担周期延期责任。

（3）修理中拆换割换下来的各种废旧材料归乙方，有色金属及整机设备归甲方，大件物料双方协商。

七、甲方驻厂代表：

（1）在船舶修理过程中，甲方应派驻厂代表，驻厂代表为甲方的         同志，驻厂代表有权按照工程项目单上所列的要求对工程质量进行检查监督；对修理项目的增减及隐蔽工程的维修，须经驻厂代表签字认可；最终修理工程完工单需经该船             签字后生效，作为双方结算依据。

（2）乙方有义务在修理期间向甲方驻厂代表及船上有关人员提供工作及生活方面的便利条件。

八、安全责任：

（1）船舶抵达乙方码头后，甲乙双方签订安全协议，乙方必须切实加强安全防卫措施，甲方积极协助乙方做好此项工作。

（2）船上的各种设备、仪器及公私财物，凡属中小修规范的由甲方自行管理，乙方提供方便，属大修规范及特殊情况甲方可向乙方移交，由乙方负责管理，或由乙方提供仓库或房间由甲方自行管理。

（3）在修理期间，甲乙双方的工伤事故根据实际情况及责任原因各自承担责任，甲方外协及自修引起的事故由甲方自己负责，并相应赔偿对乙方造成的损失。

（4）在修理期间，乙方应对船舶进行保险，并支付相应费用。

九、违约责任：

（1） 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（2）由于乙方原因而逾期完工（除不可抗拒的自然灾害影响工期或甲方增加工程外），则每逾期一天应由乙方向甲方支付工程结算总价5‰的滞修费。

（3）乙方提供的维修场地、维修设备、维修人员与投标时不一致，或未经甲方同意私自更换的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（4）因乙方修理技术原因，质量不合格而造成返修的，工程费用均由乙方负担，由于乙方原因，造成重大责任事故，而延长周期的，乙方应承担延期责任，支付延期罚款，并承担事故损失。

（5）因甲方不按规定期限支付修理费，而造成乙方待料、停工的，影响周期乙方概不负责，甲方还应赔偿因此而造成的损失。

十、其它事项：

十一、合同生效：

本合同经双方代表签字盖章后即生效，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同，否则违约方应赔偿给对方造成的所有损失。

本合同一式     份，甲乙双方各执    份，待甲方付清全部款项并至保修期满后，该合同自行终止。

十二、合同争议解决方式：

甲乙双方在本合同履行过程中发生争议时，双方应本着互相合作的态度协商解决，若协商不成，则提交舟山仲裁委员会仲裁调解或依法向普陀人民法院起诉。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

单位地址：                                 单位地址：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

签订日期：     年   月   日

签订地点：

# 第六章　投标文件格式

投标文件封面式样

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项名称：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件/投标报价文件

投标人名称：                            （加盖公章）

投标联系人：             电话

年   月   日

目     录

# 1、资格证明部份：

1.1投标函（投标人必须对有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（投标截止时间进行计算）等情况进行书面承诺）；

1.2营业执照；

1.3投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页截图；（具体以开标现场网页查询结果为准。）

1.4法定代表人证明书或法定代表人委托授权书原件。

# 1.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或监狱企业证明文件（如有）；

# 1.6具有满足修理本项目船舶的船坞（自有或租赁），提供满足修理本项目船舶的船坞相关证明材料（船坞租赁的另须提供租赁意向协议），同时提供政府部门出具的船坞正常使用证明材料（证明材料中须包含投标供应商名称，“投标截止时间前，投标船坞能正常使用，并能进行船舶维修”字样）。（本项内容仅标项一投标人须提供）

# 2、商务技术文件：

投标人自评表

2.1投标人基本情况表；

2.2投标人2023年1月1日（含）以后的类似业绩（如有）；

2.3投标人针对本项目的维修服务方案；

2.4拟投入本项目船舶的维修设备设施情况；

2.5拟投入本项目的项目负责人及其他管理、维修技术人员一览表；（后附人员的相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件）；

2.6维修配合方案；

2.7服务承诺书；

2.8节能环保产品清单表；

2.9船坞使用承诺书（标项1投标供应商提供）；

2.10本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它资料/文件。

# 3、投标报价文件：

3.1开标一览表；

3.2报价汇总表；

3.3维修清单报价表；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

自评表

| 项目内容 | 分值 | 评审内容 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 0-3 | 根据投标人提供的2023年1月1日（含）以来类似公务执法船维修业绩打分（以合同签订时间为准），每份业绩得1分，最多得3分。 注：提供合同复印件。 |  |  |
| 维修服务方案 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的维修服务方案进行打分： 维修服务方案内容完善合理的得5分； 维修服务方案基本完善，合理的得4分； 维修服务方案部分完善，但合理的得3分； 维修服务方案内容较少，但合理的得1分； 其余不得分。 |  |  |
| 维修设备设施 | 0-5 | 根据投标人用于本项目船舶维修的设备设施情况分别打分： 设备设施完善，技术先进的得5分； 设施设备基本完善、适用的得4分； 设施设备基本适用的得3分； 设施设备部分不适用的得1分； 其余不得分。 注：1、投标人须明确投标船坞所在地与维修设备设施所在地；如船坞和设备设施所在为异地的，须提供设备设施运输方案。所在地未明确或须提供运输方案而未提供（或不符合实际）的，本项不得分。 2、如投标人提供的设备设施中有船坞固定设备的，需提供固定设备照片，如船坞租赁的，另需提供包含固定设备的租赁协议，否则本项最高仅能得1分。 |  |  |
| 人员配置情况 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的人员配置情况打分： 人员配置合理，岗位明确的得5分； 人员配置尚可，岗位明确的得4分； 人员配置一般，岗位不明确的的得2分； 其余不得分。 |  |  |
|  | 0-3 | 根据投标人拟派本项目负责人打分： 项目负责人具有船舶类高级工程师及以上职称的得3分，具有船舶类工程师职称的得2分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |  |  |
|  | 0-4 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有船舶类高级工程师及以上职称的每人得2分，最多得4分；具有船舶类工程师职称的每人得1分，最多得2分。本项最多得4分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |  |  |
|  | 0-4 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有焊工证的，每人得1分，最多得4分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |  |  |
|  | 0-3 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有钳工证的，每人得1分，最多得3分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |  |  |
|  | 0-2 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有电工证的，每人得1分，最多得2分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |  |  |
|  | 0-1 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有船舶装配工的，每人得1分，最多得1分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |  |  |
|  | 0-1 | 投标人拟派本项目组其他成员（项目负责人除外）中具有船舶管系工的，每人得1分，本项最多得1分。 注：提供政府部门颁发的证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。 |  |  |
| 维修配合方案 | 0-3 | 根据投标人为完成本项目船方自修及船方指定专业供应商维修配合措施进行打分： 配合措施完善到位，具有可操作性的得3分； 配合措施基本合理的得2分； 配合措施一般，可操作性较弱的得1分； 其余不得分。 |  |  |
| 质保期 | 0-5 | 在满足采购文件质保期的要求下，对固定部件和运动部件分别打分，固定部件每增加3个月得1分，最多得2分，运动部件每增加3个月得1分，最多得3分。本项最多得5分。 |  |  |
| 售后服务响应 | 0-2 | 投标人承诺6小时内到达采购人指定地点的得2分；承诺12小时内到达采购人指定地点的得1分；超过12小时到达采购人指定地点的不得分。 |  |  |
| 安全保证措施 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的安全保证措施进行打分： 安全保证措施详细完善且具有针对性的得5分； 安全保证措施内容基本完整且具有针对性的得4分； 安全保证措施一般且针对性一般的得2分； 其余不得分。 |  |  |
| 其他质量保证承诺 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的其他质量保证承诺进行打分： 其他质量保证承诺内容全面、措施合理、针对性强的得5分； 承诺内容及措施基本符合本项目要求的得4分； 承诺内容及措施部分符合本项目要求的得2分； 其余不得分。 |  |  |
| 现场排障措施 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的现场排障措施进行打分： 现场排障措施详细完善，具有针对性的得5分； 现场排障措施基本合理，具有针对性的得4分； 现场排障措施一般，针对性较弱的得2分； 其余不得分。 |  |  |
| 其它优惠服务承诺 | 0-5 | 根据投标人针对本项目的其它优惠服务承诺进行打分： 其它优惠服务承诺全面周到，配件、服务价格优惠幅度大的得5分； 其它优惠服务承诺一般，配件、服务价格优惠幅度较小的得4分； 其它优惠服务承诺不全面或优惠不明显的得2分； 除采购文件规定内容外无其他维修后服务承诺的，该项不得分。 |  |  |
| 现场到位承诺 | 0-3 | 根据投标人承诺的现场到位情况进行打分： 投标人承诺现场到位的得3分； 投标人承诺部分人员现场到位的得1分； 投标人无承诺的不得分。 |  |  |
| 节能、环保认证 | 0-1 | 投标人项目中所提供的产品列入“品目清单”的，任意1种产品能提供节能（或环境标志或节水）产品认证证书或中国政府采购网节能（或环境标志或节水）产品查询截图的得1分，最多1分。 注：提供证书复印件或中国政府采购网网页查询截图。采购文件规定必须提供的强制节能（节水）产品认证证书或节能（节水）标志产品查询截图不参与本项评分。 |  |  |

格式一

投 标 函

致：   舟山市普陀区海洋行政执法中队

根据贵方为        （项目名称）           项目的招标公告（项目编号：        ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称）提交的资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6、我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算），社会保障资金记录良好。

7、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

9、我方承诺至开标之日止，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

10、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：               电话：______________

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：               日期:_____年___月___日

格式二

法定代表人证明书或法定代表人委托授权书

法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月        日

经营期限：

姓   名：             性别：            年龄：             职务：

系                         (投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日    期：    年   月   日

法定代表人委托授权书

本授权委托书声明：我   （姓名）    系   （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托    （投标人名称）     的（被授权人的姓名、职务） 为我单位的合法代理人，就   （项目名称、编号） 的投标，为我单位名义签署的投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、以及处理与本项目有关的其他事务，我单位均予承认。

本授权书于     年   月   日签字生效，有效期为      日历天。被授权人无转委权。特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

被授权人签名：

注：投标人法定代表参加投标的，提供法定代表人证明书即可。

格式三

拟投入本项目的船舶维修设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |

注：各投标人可依据实际情况对本表进行扩充；

格式四

拟投入本项目的项目负责人及其他管理、维修技术人员一览表

| 人员分类 | 姓名 | 学历、职称 | 证书名称 | 联系电话 | 主要资历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |
| 检验员 |  |  |  |  |  |
| 电工 |  |  |  |  |  |
| 喷漆工 |  |  |  |  |  |
| 机修工 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、各投标人可依据实际情况对本表进行扩充；

2、后附人员的相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明复印件，如因故无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料复印件。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式五

服务承诺书

作为         （标项名称）     的船舶维修企业，将严格遵循标书及合同的规定。特作出以下承诺，并保证在合同期内切实履行：

1、投标工期：

2、投标质量：

3、质保期：

4、售后服务响应：

5、安全保证措施：

6、其他质量保证承诺：

7、现场排障等服务承诺：

8、其它优惠服务承诺：

9、投入本项目的人员现场到位承诺：

投标人名称：                   （加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

格式六

节能环保产品（标项一投标供应商提供）

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

注：节能产品(或节水)、环境标志产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品(或节水)或环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能、环境标志产品查询截图。

投标人盖章：

日      期：

节能环保产品（标项二投标供应商提供）

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 | 水龙头 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 空调 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

注：1、节能产品(或节水)、环境标志产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品(或节水)或环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能、环境标志产品查询截图。

2、本项目标项二中国渔政33113、中国渔政33022船维修清单中水龙头、空调为政府强制采购产品，投标文件中未提供有效期内的节能产品证书或中国政府采购网节能标志产品查询截图的，投标做无效处理。

投标人盖章：

日      期：

格式七

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于    （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

采购标的：中国渔政33111、33113、33122船年度修理

所属行业：工业

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |

格式八

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日  期：

格式九

（标项1投标供应商提供）

船坞使用承诺书

舟山市普陀区海洋行政执法中队：

我单位承诺，投标文件中所列明的船坞为本项目维修船舶实际维修场地，维修场地（即投标船坞所在地）：                 。如实际提供的船坞与投标时不一致的，由此引起的一切后果由我单位自行承担。

特此承诺。

承诺人（投标人名称）盖章：

日期：     年     月    日

格式十

开 标 一 览 表

在研究了采购文件后，我单位针对《2025-2026年中国渔政33111、33113、33122年度维修项目》  标项       投标报价如下：

| 标项名称 | 投标报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 元 小写：¥ |  |

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式十

报价汇总表（标项一投标供应商提供）

标项名称：                                                            金额单位：元

| 序 号 | 项目名称 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国渔政33111船年修费 |  |  |
| 1.1 | 专项服务费 |  |  |
| 1.2 | 船体部分工程费 |  |  |
| 1.3 | 轮机及电气部分工程费 |  |  |
| 1.4 | 不可预见费（隐蔽项目） | 100000 |  |
| 2 | 其他 |  |  |
| 2.1 | 保险费(限进厂年修) |  |  |
| ... | ... |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

1、此表须经法定代表人签署并加盖公章方为有效；

2、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负；

3、此表中的数量为暂定量，结算时按实际数量调整，但单价不变。

4、投标人的报价应为含税价。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

报价汇总表（标项二投标供应商提供）

标项名称：                                                            金额单位：元

| 序 号 | 项目名称 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国渔政33113船年修费 |  |  |
| 1.1 | 专项服务费 |  |  |
| 1.2 | 船体部分工程费 |  |  |
| 1.3 | 轮机及电气部分工程费 |  |  |
| 1.4 | 船用物品购置费 |  |  |
| 1.5 | 不可预见费 | 50000 |  |
| 2 | 中国渔政33122船年修费 |  |  |
| 2.1 | 专项服务费 |  |  |
| 2.2 | 船体部分工程费 |  |  |
| 2.3 | 轮机及电气部分工程费 |  |  |
| 2.4 | 不可预见费 | 30000 |  |
| 3 | 其他 |  |  |
| 3.1 | 保险费(限进厂年修) |  |  |
| ... | ... |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

1、此表须经法定代表人签署并加盖公章方为有效；

2、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负；

3、此表中的数量为暂定量，结算时按实际数量调整，但单价不变。

4、投标人的报价应包含为含税价。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

（以下维修清单根据各投标供应商所投标项进行报价，维修清单报价表中涉及厂家或型号的，均为设备原厂家及型号）

中国渔政33111船维修清单报价表（标项一投标供应商提供）

中国渔政33111船                                              单位：元

| 序号 | 修 理 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 专项服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 船舶进出坞（或上下排）费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 住坞（排）费 | 天 | 17 |  |  |  |
| 3 | 特殊排墩费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 码头费 | 天 | 8 |  |  |  |
| 5 | 系解缆绳费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 水、电费 | 天 | 25 |  |  |  |
| 7 | 搭拆脚手架费及上下船扶梯 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 消防值班、巡逻费 | 天 | 25 |  |  |  |
| 9 | 清洁垃圾费 | 天 | 25 |  |  |  |
| 10 | 临时放置消防器材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 测爆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 厂检及试航 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 船体部分 |  |  |  |  |  |
|  | 船体油漆 |  |  |  |  | 油漆品牌：浙江飞鲸 |
| 1 | 全船水线以下船体外板清洗、打磨、补漆并喷涂B40-32丙烯酸防污油漆 要求：淡水清洗、除污，干燥后用钢丝轮打磨并用洁净干布擦清表面；脱漆处除锈后用848-1、848-2及FJ-18逐层修补；全范围喷涂B40-32丙烯酸防污油漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 水线以上甲板以下（干舷甲板）100%水喷出白 要求：油漆两度底漆两度白色丙烯酸聚氨酯面漆面漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 甲板四周防护栏板（舷墙）100%水喷出白 要求：油漆两度底漆两度白色丙烯酸聚氨酯面漆面漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 主甲板以上建筑外围壁（包括桅杆等）全部喷白色S43-38丙烯酸聚氨酯面漆二道； 要求：甲板建筑为铝合金，漆前用干净淡水冲洗沥干，洁净干布擦清表面；避免油漆污染不锈钢栏杆、设备及其它颜色漆面 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 主甲板及驾驶甲板处踢脚线油漆 要求：J43-32氯化橡胶面漆二道 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 锚链除锈，油漆。 要求：5节锚链全部放出后，对锚链逐链除锈，节头应脱卸刷厚白漆后重新装上,并刷防锈漆二道。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 锚链舱，舵机，船艏及船尾机舱储物舱内壁清洁并打漆，各二道 要求：按原漆色油漆，漆前用洁净干布擦清表面；漆层厚（每层干膜＞40um)。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 主甲板上缆桩、楼梯、管路按规定打色漆，各打二道。 要求：漆前用洁净干布擦清表面；每层干膜厚度＞40um。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 主甲板上密封防水门4扇及高压水炮枪部，按原色打漆，各二道。 要求：漆前用洁净干布擦清表面；每层干膜厚度＞40um。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 船体油漆工程完毕后，标妥船名，船籍港，渔政标志，载重线标志及水尺。 要求：根据原样标写。船名有船艏左右两舷及驾驶室左右两边各一组。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 主甲板、驾驶甲板刷中绿氯化橡胶面漆二道 要求：主甲板、驾驶甲板的材料为塑料橡胶，油漆时应注意。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 全船窗框按原色打油漆，各两道 | 项 | 1 |  |  | 避免油漆污染玻璃 |
|  | 船体项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 船首加水孔螺纹修复2只 | 项 | 1 |  |  | 改装现场定 |
| 2 | 锚链舱、船艏舱、机舱安全出口、储物舱、舵机舱各水密门手柄、水炮及锚机等有牛油嘴的都添加油脂。（手柄套有加油脂油嘴，加油脂后要求手柄转动灵活。） | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 清洗2只污水舱及6只生活淡水舱。 要求：用清洁淡水冲洗内壁（淡水舱内壁涂有专用水舱漆），出厂前加满清洁生活淡水。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 全船外壳凹陷处用树脂膏填充平整，左右舷共10处。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 会客室两舷窗户密封处理（2扇） | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消防栓拆滑，左右舷2处，船首1处。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 全船不锈钢抱箍和螺丝锈蚀换新，不锈钢抱箍5只。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 护舷木凹陷处换新10米（铁质护舷） | m | 10 |  |  |  |
| 9 | 驾驶台外部雨刮器底座挖补矫正（2只） | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 船名牌船名红字更新，船名箱内部除锈油漆 要求：箱体内部刷防锈漆2度，面漆2度 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 水线下测深仪探头，美人架，防护罩检查 要求：舵叶如有破损脱焊处修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 餐厅空调出风口护罩换新（铝塑板1800*600*300） | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 消防箱换新（2只） | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 左右舷墙脱焊处修补加固 （15米） | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 锚链换新2节（直径22mm） | 节 | 2 |  |  |  |
|  | 消防救生部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抛投式气胀救生筏2只年检 年检到期日2026年5月。包括释放器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 救生圈换新8只（符合船检规范） 按照规范加印中国渔政、船号、船籍港等标志及贴反光带 | 只 | 8 |  |  |  |
| 3 | 甲板手提灭火器换新11只、机舱手提式CO2 灭火器换新 1只，共12只 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 应急示位标年检1只 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | CO2灭火系统年检 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 全船无线电年检 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 更换手持降落伞火箭信号4支，橙色烟雾信号2支 | 项 | 1 |  |  |  |
| （四） | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校正罗经并出具报告 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 船舶出厂前全船卫生一次 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 油水分离器检测并出具报告 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 锌块更换12块（规格：6公斤/块） | 块 | 12 |  |  |  |
| 5 | 艏艉缆绳换新 （直径42 mm，60 m*8根，锦纶绳） | 米 | 480 |  |  |  |
| 6 | 靠球绳新购 （直径22 mm，200m，锦纶绳） | 米 | 200 |  |  |  |
| 7 | 常用零星物料（根据船方） | 项 | 1 |  | 3000 | 按实计算 |
| 8 | 驾驶室指挥椅换新2把 | 把 | 2 |  |  | 原样换新 |
| 9 | 黄色靠球 （直径90mm,30个） | 项 | 1 |  |  | 高分子材料 |
| 三 | 轮机及电气部分 |  |  |  |  |  |
|  | 轮机坞修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机舱左右海底门，消防水炮海底门格栅打开，内部除锈清洁油漆，更换锌块。11块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2台螺旋桨拆下检查，校螺距，坏修补。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 主机维修保养 （主机：cat3516c 持续功率：2525kw 数量：2台） |  |  |  |  | 主、副机由专业卡特授权服务商提供配件及维修，含配件、油料及人工费、差旅费等。配件清单详见配件清单附件。 |
| 1 | 更换机油； | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 更换机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、空气滤芯、旋转滤芯纸； | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 抽取油样、水样； | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 更换锌棒； | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 气门间隙及喷油器高度检查； | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | ET数据读取，异常分析、TA1检查、动态运行，异常检查。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 副机维修保养 （ 副机#1：cat-c9持续功率：162 kw 数量： 1 ；副机#2：cat-c4.4 持续功率：95 kw 数量： 1 ） |  |  |  |  |  |
| 7 | cat-c9副机更换机油； | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | cat-c9副机更换机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、空气滤芯； | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | cat-c9副机抽取油样、水样； | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | cat-c9副机更换锌棒； | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | cat-c9副机气门间隙及喷油器高度检查； | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | cat-c9副机ET数据读取，异常分析、TA1检查、动态运行，异常检查。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | cat-c4.4副机更换机油； | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | cat-c4.4副机更换机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、空气滤芯； | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | cat-c4.4副机抽取油样、水样； | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | cat-c4.4副机更换锌棒； | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | cat-c4.4副机气门间隙及喷油器高度检查； | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | cat-c4.4副机ET数据读取，异常分析、TA1检查、动态运行，异常检查。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （四） | 2台cat3516c主机小修部分 |  |  |  |  |  |
| 19 | 换两台3516主机所有排气波纹管、废气旁通阀波纹管、增压器排气端波纹管； | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 更换2台主机地脚（减振块） | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 更换两台3516主机手动调速开关； | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 更换两台3516主机燃油转换阀； | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 更换两台发动机ECM。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （五） | ZF齿轮箱项目 |  |  |  |  | 本项目由ZF齿轮箱厂家授权服务商提供服务及原厂配件。 |
| 1 | 左右齿轮箱更换机油冷却器总成 （服务费） | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 左右齿轮箱更换机油和机油滤清器 （服务费） | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | ZF齿轮箱机油 （FS07030018，原厂配件） | 桶 | 11 |  |  |  |
| 4 | 机油滤清器 （0632100186，原厂配件） | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 机油冷却器总成 （0501215544，原厂配件） | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | O型圈 （0634313478，原厂配件） | 根 | 8 |  |  |  |
| （六） | 减摇鳍项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换执行机构铝基润滑脂及更换液压机组滤芯重新串油（船厂提供润滑脂及液压油）。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 检查装置管路使用情况，进行保养。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 冷却器，密性，疏通，更换油路，水路密封件。检查冷却器进出水口接头，阀门疏通，视情更换，锌块更换。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 针对性检查装置易漏，易渗油处管路接头体。视情更换，消除设备漏油。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 检查电控系统工作情况，重点排查易损件（如电位器，微动开关，指示灯等），更换老化，失灵电器元件。重新整定电气控制板参数，恢复正常工作状态。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 复装完毕检查设备紧固件复装情况。完成系统调试，重新整定机组压力，按技术要求恢复功能。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 减摇鳍液压油箱清洁，更换液压油，冷却器疏通清洗。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （七） | 机舱其他工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机燃油冷却器清洁疏通。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 齿轮箱、副机及发电机机座除锈、螺栓检查上油。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 2台主机海水中央冷却器清洁疏通。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 主机膨胀高位水箱左右清洗，两根螺口下水管更换。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 主机输出尾轴轴承检查，中间轴拆车间上车床检查，中间轴承轴瓦换新。 | 根 | 2 |  |  |  |
| 6 | 2台主机排烟管检查加固，波纹管（6个指定）及床垫螺栓更换。过壁冷却4只更换，要求10mm钢板新做，冷却水管部分改道，硅胶套及管箍（不锈钢）更换。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 协助更换2台主机地脚（减振块） | 项 | 1 |  |  |  |
| （八） | 辅助设备修理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 舵机液压油箱（2只）内部清洁，并更换液压油，加注备用油箱液压油。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 汽笛检修。 | 只 | 1 |  |  |  |
| （九） | 管系修理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机舱海水总管上所有阀门丝杆活络上油。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机舱各设备及管路（海水管、淡水管、污水管、柴油管）表面清洁、除锈、按规定涂漆。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （十） | 电气修理项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | C9发电机组（额定功率：150kw）清洗、浸绝缘漆烘干，绝缘测量检查。轴承更换。（原品牌轴承） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | C4.4发电机组（额定功率：86kw）清洗、浸绝缘漆烘干，绝缘测量检查。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 12只船用照明灯及灯脚更换。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 锚机电机绝缘测量检查，电机轴承更换。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 空压机电机绝缘检查，保养，轴承更换，空压机阀片及附属配件更换。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 机舱风机电机修理，轴承、叶轮更换（进口风机及叶轮）。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 高压水炮枪电机清洗烘干，绝缘检查，两端轴承更换，水泵叶轮及机械密封检查。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 航行灯检修。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 信号灯检修。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 舵机电机绝缘检查，轴承更换修理，弹性连接块更换。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 主、副机驾驶台导航设备蓄电池更换，共9组蓄电池。（原使用湖北长海新能源科技有限公司产品，型号：阀控式密封铅酸蓄电池6FM-200/12v200AH） | 只 | 18 |  |  |  |
| 12 | 驾驶台3副雨刮器电机及雨刮条更换。（原使用温州白象电机有限公司产品，型号：L-800XD-003W-1000双杆不锈钢雨刷臂带喷嘴） | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 车种系统更新（2组） | 项 | 1 |  |  |  |
| （十一） | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机舱全面清洁卫生，机舱花钢板上下面清洁除锈并抛光，除机舱底油污及油泥，顶、四壁、主副机等设备按原标准要求涂色上漆。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 备品舱，舵机舱上白漆两度，左右两个排气管消音器上高温银灰漆。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 机舱内左右燃油箱及左右日用油箱清洗。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 舵机各阀件管系电机外壳清洁除锈上漆。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 机舱淡水压力柜内部清洗，更换补气阀。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 新购一台日用淡水泵。 | 项 | 1 |  |  | 原规格型号 |
| 四 | 不可预见费（隐蔽项目） | 项 | 1 | 100000 | 100000 | 该项报价时不可调整 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述清单中已列明原使用品牌的，投标时所投产品必须与原使用设备兼容，且功能不得低于原设备，否则采购人可根据实际情况要求调整，由此产生的费用由中标人承担。

2、本项目维修中涉及更换、更新、换新等内容的，均包括了设备及配件的采购、拆装及完成项目所需的所有工作内容。

配件清单附件

| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气滤清器 | 2262779 | 4 |
| 2 | 燃油/柴油滤清器 | 1R0756 | 14 |
| 3 | 机油滤清器 | 1R0726 | 8 |
| 4 | 进口纸滤器 | 04030 | 4 |
| 5 | 橡胶密封圈 | 6V3907 | 4 |
| 6 | 衬垫 | 7C8390 | 2 |
| 7 | 橡胶密封圈 | 6V3349 | 2 |
| 8 | 锌棒 | 6L2280 | 2 |
| 9 | 塞堵 | 2338525 | 2 |
| 10 | 空气滤清器 | 2436350 | 1 |
| 11 | 橡胶密封圈 | 5F6222 | 1 |
| 12 | 柴油滤清器 | 1R0750 | 2 |
| 13 | 柴油滤清器 | 3332364 | 1 |
| 14 | 机油滤芯 | 1R1808 | 2 |
| 15 | 管塞 | 5B9651 | 2 |
| 16 | 塞堵 | 4264063 | 1 |
| 17 | 塞堵 | 2338525 | 1 |
| 18 | 空气滤清器 | 2335182 | 1 |
| 19 | 空气滤清器 | 2335184 | 1 |
| 20 | 机油滤清器 | 2876052 | 2 |
| 21 | 柴油滤清器 | 3332364 | 1 |
| 22 | 机油滤清器 | 0814661 | 2 |
| 23 | 机油15W-40 18L | 3E9900 | 46 |
| 24 | SOS油样化验包 | SOS1E | 4 |
| 25 | SOS冷却液化验 | SOS1C | 4 |
| 26 | 底脚（减振器） | 1339030 | 8 |
| 27 | 波纹管 | 2305021 | 14 |
| 28 | 螺栓 | 9L7373 | 40 |
| 29 | 垫圈 | 5M2894 | 40 |
| 30 | 波纹管 | 3840515 | 2 |
| 31 | 波纹管 | 2393922 | 4 |
| 32 | 密封圈 | 3977255 | 24 |
| 33 | 垫圈 | 4205734 | 8 |
| 34 | 密封圈 | 4205735 | 16 |
| 35 | 橡胶密封圈 | 1097411 | 4 |
| 36 | 管箍 | 2254340 | 5 |
| 37 | 垫片 | 7C9710 | 2 |
| 38 | 橡胶密封圈 | 6V9746 | 20 |
| 39 | 自动控制器 | 3482387 | 2 |
| 40 | 溢流阀 | 3043874 | 2 |
| 41 | 垫片 | 4954090 | 2 |
| 42 | 空气过滤器 | 9G5127 | 2 |
| 43 | 螺母 | 3912167 | 8 |
| 44 | 橡胶密封圈 | 2385081 | 4 |
| 45 | 油压传动阀 | 4718150 | 2 |
| 46 | 标志牌 | 4831016 | 2 |
| 47 | 橡胶密封圈 | 1123102 | 8 |
| 48 | ADAPTER | 4W4444 | 2 |
| 49 | 橡胶密封圈 | 6V5048 | 18 |
| 50 | 橡胶密封圈 | 1367227 | 8 |
| 51 | 油压传动阀 | 2W6287 | 4 |
| 52 | 橡胶密封圈 | 5D5957 | 4 |

中国渔政33113船维修清单报价表（标项二投标供应商提供）

中国渔政33113船                                                       单位：元

| 序号 | 修 理 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 专项服务明细 |  |  |  |  |  |
| 1 | 船舶进出坞（或上下排）费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 住坞（排）费 | 天 | 15 |  |  |  |
| 3 | 码头费 | 天 | 5 |  |  |  |
| 4 | 系解缆绳费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水、电费 | 天 | 20 |  |  |  |
| 6 | 搭拆脚手架费及上下船扶梯 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 消防值班、巡逻费 | 天 | 20 |  |  |  |
| 8 | 清洁垃圾费 | 天 | 20 |  |  |  |
| 9 | 临时放置消防器材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 厂检及试航 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 环保费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 船体部分 |  |  |  |  |  |
| （一) | 船体油漆（面漆为白色丙烯酸） |  |  |  |  | 油漆为 飞鲸品牌 |
| 1 | 全船水线以下船壳板（包括舵叶、托架、舭龙骨等）清洗，全部除锈出白，按要求油漆 要求：615、616各一度氯化橡胶防锈漆、839长效防污漆二度 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 水线以上甲板以下干舷高压水喷出白、甲板四周防护栏板（舷墙）内外机械高压水喷出白、喷漆 要求：喷漆615一度,616一度,再全部喷涂白色丙烯酸面漆二度 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 主甲板、救生甲板、罗经甲板防滑塑胶颗粒上绿漆 要求：原色绿橡胶漆2度 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 主甲板和主甲板以上建筑外围壁及附属设备外壳(包括假烟囱、桅杆、栏杆、舷梯、扶手、救生筏座、通风筒、水密门、舱口盖等）局部除锈打磨，补油漆615铝粉氯化橡胶防锈漆一度、616铁红氯化橡胶防锈漆一度、白氯化橡胶面漆一度，通涂白色丙烯酸面漆二度 要求：上层建筑为铝合金，漆前用干净淡水冲洗沥干，洁净干布擦清表面；避免油漆污染设备及其它颜色漆面；主甲板以上船体玻璃窗等非白漆项目喷漆前应覆盖，避免油漆污染玻璃等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 锚、锚链排放，高压淡水冲洗，锚、锚链、脱链器等附属设施除锈，油漆,照原样做好节头标志 ，链颈测量（如前段，不符合调头使用） 要求：漆前用干净高压淡水冲洗洒干；照原样做好节头标志；锚链全部放出后，对锚链逐链除锈，油漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 船艏舱、锚链舱、会客室下空舱、减摇鳍舱内壁清洁除锈后打漆一度 要求：按原漆色油漆，漆前用洁净干布擦清表面 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 主甲板上缆桩、导缆孔、管路除锈按规定打原色漆 要求：漆前用洁净干布擦清表面 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 主甲板上密封防水门4扇及高压水泡枪部、按原色打漆、各二道 要求：漆前用洁净干布擦清表面 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 标妥船名，船籍港，渔政标志，载重线标志及水尺。 要求：船体油漆工程完毕按原样标写 | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 坞内其他检修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3只海底阀箱清污、除锈、锌块更新6块（3kg/块），其内部与船底同步油漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 驾驶室左右移窗玻璃胶填充物铲除，重新填充密封；出水人孔管角度调整，重新安装焊接 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 移窗不锈钢档板拆下，重新做，比原尺寸高5cm，再打玻璃胶 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 驾驶台两边内木窗框腐蚀换新木窗框原色原材质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 船首前甲板水密舱盖水密舱盖换新 要求：密封试验，符合船检要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 会客室逃生口盖密封条换新，开关手柄活络维修 要求：密封试验，符合船检要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 左右护舷木局部割换,右舷割换2米，左舷割换3米，按原规格 | m | 5 |  |  | 完工后无渗漏 |
| 8 | 清洗并除锈1个生活淡水舱，淡水舱内壁除锈后涂专用水舱漆2度 要求：用清洁淡水冲洗内壁，彻底清洁干净后出厂前加满清洁生活淡水 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 全船锌块更换34块（3公斤/块） | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 螺旋桨船体外尾轴防护罩清理拆装，割刀防护装置上割绳刀片更新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 船体测厚 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三） | 船体及舾装修理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活区左右水密门损坏维修活络 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 2 | 船舶出厂前全船卫生室内室外清洁。（包括天花板及墙壁上附属配件） | 次 | 1 |  |  |  |
| 3 | 生活区左右水密门外干舷甲板与上层铝合金建筑连接处锈蚀点除锈氩弧焊堆焊（估计3米，完工后符合船检要求） | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 驾驶台雨刮器、控制器及总成换新并安装。采用平移式。 | 套 | 2 |  |  | 原使用江苏南通亚泰船舶工程有限公司产品，为扇形式，目前该产品已停产。 |
| 5 | 船上帆布罩远距探照灯罩、锚机罩，水炮罩，水炮控制箱，防风雨警报箱罩，电热水器罩拆装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 救生绳梯包装帆布罩换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 主甲板、驾驶室后甲板、驾驶室顶甲板落水管疏通 要求：管内通畅，出水顺畅 | 根 | 10 |  |  |  |
| 8 | 主甲板地漏落水格栅换新 | 只 | 6 |  |  |  |
| 9 | 驾驶椅修复换皮 | 把 | 1 |  |  |  |
| 10 | 驾驶室航行信号控制面板换新 | 把 | 1 |  |  | 按照原尺寸，符合船检要求 |
| 11 | 主桅杆前桅灯移位（桅灯基座新做，电缆接长） | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 主桅杆红色失控灯换新（拆除，新购，安装），符合船检规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 船艏左舷侧舷墙割换2平方，左右两侧中间舷墙门处各割换舷墙1平方，另左右两侧舷墙各纠正校平2平方和3平方 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 左右舷墙顶面铺防滑粗石英砂 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 船尾羊角桩损坏、船舷两侧肋板带缆桩损坏维修 | 只 | 4 |  |  |  |
| 16 | 生活区抽屉柜门锁损坏处修复 | 处 | 10 |  |  |  |
| 17 | 全船18只轮胎式碰垫拆装，固定绳索全部换新；其中12只轮胎式碰垫换新 | 只 | 18 |  |  |  |
| 18 | 锚机左掣链器加固支撑（支撑与原掣链器成三角形） | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 锚机全部除锈，按规定油漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 全船玻璃窗、窗框、除锈去污并油漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 驾驶台左右窗橡皮压条换新（定做） | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 主机传令钟发生器接收器换新 | 套 | 1 |  |  | 机舱、驾驶台各一 |
| 23 | 清洗厨房排油烟机、排烟口、不锈钢接盘,排烟通畅 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 内走廊总布置图换新，用铝合金框装裱 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 餐厅木柜及木窗框褪色上环保清漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 全船窗帘换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 餐厅餐椅新购 | 把 | 15 |  |  |  |
| 28 | 新购高分子碰垫30只，直径100mm。 | 只 | 30 |  |  |  |
| 29 | 新购锦纶缆绳长度40m/根(直径30mm) | 根 | 6 |  |  |  |
| 30 | 新购锦纶缆绳长度40m/根(直径32mm) | 根 | 3 |  |  |  |
| 31 | 船尾L型风雨密通风筒盖换新，旋钮开关拆滑 | 只 | 1 |  |  | 完工后符合船检风雨密要求 |
| 32 | 驾驶甲板左右栏杆处加焊不锈钢U型环 | 个 | 4 |  |  |  |
| 33 | 驾驶室后6分冲水皮管换新 | m | 70 |  |  |  |
| 34 | 下船员室1间床板换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 驾驶台前窗了望玻璃划痕专业修复 要求：目视无明显划痕 | 扇 | 3 |  |  |  |
| 36 | 电子灶不锈钢锅适配（直径44cm） | 口 | 1 |  |  |  |
| 37 | 自动烧水机柜新购 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 左右舷墙门脱焊修复加固 | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 罗经甲板查漏水 | 项 | 1 |  |  |  |
| 40 | 驾驶室门及台阶不锈钢除锈并油漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 驾驶室CDD300W大功率船用扩音器新购安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 护舷以上凹凸不平处填充环氧树脂修补剂矫正至外观平滑（10㎡） | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 船首不锈钢锚球杆矫正 | 根 | 1 |  |  |  |
| 44 | 驾驶控制台左侧台面覆盖不锈钢板面板 规格：长1.5米 宽0.4米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | 卫生间瓷砖修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| （四） | 救生消防设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干粉灭火器（5kg）9只年检并出具报告 | 只 | 9 |  |  |  |
| 2 | 推车式灭火器1只年检并出具报告 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 2只抛投式气胀救生筏（包括静水压力释放器）年检，出报告 规格：单个额定乘员为20人。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 救生圈6只油漆，架子焊固（按照规范加印中国渔政、船号、船籍港等标志及贴反光带） | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 船首甲板新装太平斧架，新购太平斧 | 把 | 1 |  |  |  |
| 6 | 红色降落伞信号换新 | 支 | 4 |  |  |  |
| 7 | 应急救生筏双向无线电话FT-2800电池换新 | 只 | 2 |  |  |  |
| （五） | 通导修理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视机及机顶盒维修2台 | 台 | 2 |  |  | 保证电视信号良好 |
| 2 | 电子海图（xino）拆上岸基数据更新 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 雷达应答器FT-501年检 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 卫星紧急无线电示位标STB910岸上基站维护，电池更换 | 项 | 1 |  |  | 检测后符合船检要求 |
| 5 | 全船无线电年检 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 磁罗经校正，出报告 | 次 | 1 |  |  |  |
| 7 | 华雁船用扩音机手持话筒换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 轮机及电气部分 |  |  |  |  |  |
| （一） | 主机（主机型号：KTA38—Mb3 持续功率895kw， 数量2台） |  |  |  |  | 由授权专业服务商提供配件及维修 |
| 1 | 更换发动机机油（18L/桶） | 桶 | 20 |  |  |  |
| 2 | 更换机油滤清器 | 只 | 10 |  |  |  |
| 3 | 机油旁通滤清器 | 只 | 6 |  |  |  |
| 4 | 更换柴油滤清器 | 只 | 6 |  |  |  |
| 5 | 双联式油水分离器75/1000滤芯 | 只 | 4 |  |  |  |
| 6 | 更换水滤器 | 只 | 8 |  |  |  |
| 7 | 水滤器软管更新 | 根 | 2 |  |  | 零件号AS6012SS.AS6018SS |
| 8 | 冷却液DCA4腐蚀抑制剂（1.89L/瓶） | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 9 | 更换波褶状优质滤纸空气滤清器芯 | 只 | 4 |  |  |  |
| 10 | 更换机油及滤清器人工费 | 台 | 2 |  |  | 人工费 |
| 11 | 热交换器拆洗，疏通，试压，锌块更新 | 项 | 1 |  |  | 人工费 |
| 12 | 左右主机拆装缸罩、摇臂总成、喷油器，调整气门间隙及油嘴行程 | 台 | 2 |  |  | 人工费 |
| 13 | 喷油器解体调试 | 台 | 24 |  |  | 人工费 |
| 14 | 左右主机拆装PT柴油泵总成 | 台 | 2 |  |  | 人工费 |
| 15 | PT泵解体调试 | 台 | 2 |  |  | 人工费 |
| 16 | 左右主机拆装增压器，并修理保养 | 只 | 4 |  |  | 人工费 |
| 17 | 左右主机拆装中冷器芯并化学清洗 | 台 | 2 |  |  | 人工费 |
| 18 | 拆装启动马达并保养 | 台 | 2 |  |  | 人工费 |
| 19 | 燃油滤器软管更换 | 根 | 2 |  |  | 件号3175810/3634522 |
| 20 | 机油压力传感器更新 | 只 | 2 |  |  |  |
| 21 | 排温传感器更新 | 只 | 3 |  |  |  |
| 22 | 增压器供油软管更新 | 根 | 2 |  |  | 件号3628543/3632015 |
| 23 | 拆装24V充电机，更换发电机皮带，并清洗保养 | 台 | 2 |  |  | 人工费 |
| 24 | 两台主机外置海水泵更换安装 | 台 | 2 |  |  | 人工费 |
| 25 | 主机遥控软轴钢丝更新 | 根 | 2 |  |  | 人工费 |
| （二） | 主机修理配件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手孔盖衬垫3175856 | 张 | 2 |  |  |  |
| 2 | 热交换器端盖密封条 | 根 | 2 |  |  |  |
| 3 | 热交换器0型圈 | 根 | 4 |  |  |  |
| 4 | 热交换器锌棒 | 根 | 4 |  |  |  |
| 5 | 铜堵头 | 只 | 4 |  |  |  |
| 6 | 缸罩垫片 | 张 | 24 |  |  |  |
| 7 | O型圈131026 | 根 | 24 |  |  |  |
| 8 | 空心螺栓 | 枚 | 2 |  |  |  |
| 9 | 铜垫 | 只 | 48 |  |  |  |
| 10 | 油杯3279720 | 只 | 12 |  |  |  |
| 11 | 柱塞付3076125 | 套 | 4 |  |  |  |
| 12 | STC修理包 | 套 | 8 |  |  |  |
| 13 | 定位销 | 只 | 12 |  |  |  |
| 14 | 滤网 | 只 | 24 |  |  |  |
| 15 | 量孔塞 | 只 | 24 |  |  |  |
| 16 | 量孔塞垫片 | 只 | 24 |  |  |  |
| 17 | Ｏ形圈（中） | 根 | 24 |  |  |  |
| 18 | Ｏ形圈（小） | 根 | 48 |  |  |  |
| 19 | 铜垫 | 只 | 24 |  |  |  |
| 20 | 弹簧座 | 只 | 12 |  |  |  |
| 21 | PT泵安装垫片 | 张 | 2 |  |  |  |
| 22 | 尼龙块 | 只 | 2 |  |  |  |
| 23 | PT泵出油管矩形圈 | 只 | 4 |  |  |  |
| 24 | PT泵修理包 | 套 | 2 |  |  |  |
| 25 | 盖板 | 块 | 2 |  |  |  |
| 26 | 驱动轴 | 根 | 2 |  |  |  |
| 27 | 轴承 | 只 | 2 |  |  |  |
| 28 | 滤网 | 只 | 2 |  |  |  |
| 29 | 滤网（大） | 只 | 2 |  |  |  |
| 30 | 防尘油封 | 只 | 4 |  |  |  |
| 31 | 加大油封 | 只 | 2 |  |  |  |
| 32 | 调速柱塞 | 支 | 2 |  |  |  |
| 33 | 调速柱塞 | 支 | 2 |  |  |  |
| 34 | 止动螺钉 | 枚 | 2 |  |  |  |
| 35 | 飞铁辅助柱塞 | 支 | 2 |  |  |  |
| 36 | AFC总成 | 套 | 2 |  |  |  |
| 37 | 主动轴 | 根 | 2 |  |  |  |
| 38 | 从动轴 | 根 | 2 |  |  |  |
| 39 | 齿轮 | 只 | 4 |  |  |  |
| 40 | 接合套 | 只 | 1 |  |  |  |
| 41 | 增压器安装衬垫3171318 | 张 | 4 |  |  |  |
| 42 | 回油管衬垫 | 张 | 4 |  |  |  |
| 43 | 增压器安装螺栓 | 枚 | 16 |  |  |  |
| 44 | 增压器安装螺母 | 只 | 16 |  |  |  |
| 45 | 增压器卡箍 | 只 | 4 |  |  |  |
| 46 | 进油管0型圈 | 只 | 4 |  |  |  |
| 47 | 增压器修理包 | 套 | 4 |  |  |  |
| 48 | 中冷跨接管软管3067371 | 根 | 4 |  |  |  |
| 49 | 中冷跨接管软管卡箍3063810 | 只 | 2 |  |  |  |
| 50 | 中冷安装矩形圈3627449 | 个 | 16 |  |  |  |
| 51 | 中冷安装矩形圈3348860 | 个 | 6 |  |  |  |
| 52 | 中冷水管安装0型圈3033915 | 根 | 32 |  |  |  |
| 53 | 中冷芯安装衬垫3026423 | 张 | 8 |  |  |  |
| 54 | 中冷法兰衬垫3026426 | 张 | 16 |  |  |  |
| 55 | 马达碳刷 | 只 | 24 |  |  |  |
| 56 | 马达碳刷架 | 只 | 2 |  |  |  |
| 57 | 发电机皮带 | 根 | 2 |  |  |  |
| 58 | 海水泵总成 | 台 | 2 |  |  |  |
| 59 | 海水泵皮带 | 根 | 4 |  |  |  |
| 60 | 主机遥控软轴钢丝 | 根 | 2 |  |  | 原使用为进口产品，每根长4.5m |
| （三） | 齿轮箱修理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2台HCQ701齿轮箱机油更换；水炮离合器HCL100F-1机油更换 | 项 | 1 |  |  | 原用“前进”牌杭齿专用机油， 16L/桶，共6桶 |
| 2 | 齿轮箱冷却器拆洗、疏通、锌块密封垫更新；机油滤芯拆洗并试压 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 齿轮箱温度表更新 | 只 | 2 |  |  | 规格0-100°原用上海东方仪器厂 |
| 4 | 齿轮箱高压滑油软管更新 | 项 | 1 |  |  | 与原使用产品规格相一致 |
| 5 | 离合器机油冷却器，滤油器拆洗 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 离合器高压滑油软管按原产品规格更新2根 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 离合器温度表更新 | 只 | 2 |  |  | 规格0-100°原用上海东方仪器厂 |
| 8 | 右主机HCQ701齿轮箱开盖检查齿轮、传动轴等磨损情况，视情更换主传动轴（传动轴船方自备备件） | 项 | 1 |  |  |  |
| （四） | 轴系与螺旋桨工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2根尾轴按标识、顺序拆除中间轴、联轴节、油密封装置螺旋桨后拉出探伤，清洗并安装。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 检查测量尾轴承的椭圆度、圆锥度以及尾轴颈的配合间隙，提交数据 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 2只螺旋桨完整性检查、螺距测量，如有损坏、缺陷修复、矫正，提交数据 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 勘验测量螺旋桨锁紧帽的紧固状态 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 2组油密封装置所有软骨油封、O型圈、防尘油毛毡等按原产品规格更新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 加注2组尾轴润滑油SD/CC/40或30机油 （200kg） | 项 | 1 |  |  |  |
| （五） | 舵机与舵系工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 舵机油箱、滤清器清洗，滤芯更换 2只 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 舵机液压油更换（150kg） | 项 | 1 |  |  | 原使用长城“卓力”低凝抗磨L-HV46液压油 |
| 3 | 液压泵花键联节套更新 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 防震压力表更新 | 只 | 2 |  |  | 0-2.5MPa.0-25MPa，防震、无边 |
| 5 | 舵机系统调试、舵角矫准，作效用试验，确保系统没有漏油现象 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 2组舵系拆装，包括舵叶、舵杆及附件。测量舵系轴承各面间的间隙 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 舵杆所有封水圈，按原产品更新。平面受力轴承视情更新。舵叶注满机油 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 舵系修复后操舵实验，务必船方验收合格提交数据 | 项 | 1 |  |  |  |
| （六） | 副机工程 |  |  |  |  | 由授权专业服务商提供配件及维修 |
| 1 | 2台60KW道依茨WP4CD66E200柴油机年度保养：校正喷油器、气门间隙、喷油定时，传动机构齿轮检查，热交换器拆洗、疏通、锌块更新、试压、机油，空气滤网更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2台副机更换燃油滤清器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2台副机更换专用除水放心滤 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2台副机更换机油滤清器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 机带淡水泵更新 | 只 | 2 |  |  | 件号13036106 |
| 6 | 海水泵更新 | 只 | 2 |  |  | 件号13021346 |
| 7 | 三角皮带更新 | 根 | 4 |  |  | B1676 |
| 8 | 淡水泵三角皮带更新 | 根 | 3 |  |  | 件号13032792 |
| 9 | 燃油软管 | 根 | 6 |  |  | 按原产品规格 |
| 10 | 高压油泵润滑油管更新 | 根 | 2 |  |  |  |
| 11 | 燃油专用电磁阀更新 | 只 | 2 |  |  | 件号13021962，DC24V |
| 12 | 左右副机柴油高压油泵拆卸维护并安装 | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 副机启动马达维护保养 | 只 | 2 |  |  |  |
| （六） | 辅助机械工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压锚机整体除锈、油漆，各活动部件拆活，加注3号锂基脂 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 锚机液压油滤清器拆洗 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 整机调试，效用试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 中央空调30只风机吸排口滤网拆洗 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 减摇鳍海水泵组维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 日用海淡水泵压力继电器更换 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 主机外置海水泵维修 | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 主机外置海水泵更新（原使用芜湖长江泵业有限公司产品，型号CIS80-65-160、流量80m³/h、功率7.5KW、转速2950r/min，铜质，配B字二槽皮带盘） | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 主机海水泵三角皮带更新（4根B1727、4根B1803） | 根 | 8 |  |  |  |
| 11 | 日用淡水柜内部除锈，并打饮用水漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 机舱舱底全面清洗，除主副机、电气设备外，舱底、四周墙壁、管系等设备色漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 2只油舱、日用油柜清洗，人孔盖密封垫更新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 空压机机油更换，选用空气压缩机专用机油，容量5L | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 空压机三角皮带A1575更新 | 根 | 2 |  |  |  |
| 16 | 减摇鳍保养、鳍角调整、液压泵电机热保护调整、工作压力调整、系统调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 日用海水泵组更新（原使用江苏海安东海船用泵制造厂产品，型号1 WZ-0.9，功率1.5KW，杨程30M，流量1m³/h 转速1400r /mim） | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 日用淡水泵组更新（原使用江苏海安东海船用泵制造厂产品，型号1 WZ-0.9，功率1.5KW，杨程30M，流量1m³/h 转速1400r /mim） | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 主机膨胀水箱螺丝橡胶圆柱减震柱更新（8只） | 项 | 1 |  |  | 规格：直径40、高度30、螺丝8*23（M.L） |
| 20 | 两只柴油泵，消防水泵，舱底污水泵维护，电机保养 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 烟囱整体吊离拆岸，主机四根排气管，副机两根排气管上半截隔热板更新并安装。材质不锈钢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 假烟囱上方主副机排气管底座更新 | 项 | 1 |  |  |  |
| （七） | 管系工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3只通海阀拆岸，阀芯、阀杆测验、阀盘研磨，如坏整体更新，填料函更换 | 项 | 1 |  |  | 换新另计 |
| 2 | 更新型号A21、H-16C、1.6Mpa、DN20、压力柜安全阀 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 卫生间、盥洗室、厨房间6只地漏落水管疏通 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 机舱3只污水吸入口疏通，滤网拆洗 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 卫生间大便池和小便池冲水管弯头漏水修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 主机进油软管更新 | 根 | 3 |  |  | 长度每根70cm，DN＞16mm |
| 7 | 日用淡水压力柜补气阀更换 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 后甲板不锈钢水槽及水龙头整体换新 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 后甲板水槽进水管更新 | 米 | 0.5 |  |  | 采用不锈钢材质 |
| 10 | 压缩空气管系更新青铜高压截止阀3只：1只DN20、2只DN15 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 厨房水槽冷热水龙头更新 | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 右舷假烟囱落水管顶部裂纹修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 主机热交换器4只进出水管接头（一端法兰连接）、4只转向弯头（一端法兰连接）按原安装间距全部更新，四只橡皮套管更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 左主机海水进水总阀门更新 | 只 | 1 |  |  | 采用不锈钢或铜制。 |
| 15 | 机舱10只阀门拆滑维护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 水炮盘根更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 两台主机齿轮箱热交换器进出水水管更新，含法兰 | 米 | 5 |  |  | 采用不锈钢材质 |
| 18 | 两台主机海水进出口压力表紫铜管更新 | 米 | 20 |  |  |  |
| 19 | 舵机舱与船头货仓水密门拆活润滑 | 扇 | 2 |  |  |  |
| （八） | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2台MP-H-50-4交流无刷同步发电机测量绕组绝缘电阻及对地电阻 | 项 | 1 |  |  | 达到规定值，必要时应进行焙烘处理 |
| 2 | 发电机轴承室清洗，润滑脂更换 | 项 | 1 |  |  | 所加油脂与原油脂相容 |
| 3 | 发电机内部清洁，化学清洗、焙烘 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 检查发电机带电部分的接触是否良好，紧固各接线处 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 主配电板内部全面清洁，紧固各接线处 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 齿轮箱润滑压力继电器更新 | 只 | 1 |  |  | 型号500/18D、范围0-0.2MPa |
| 7 | 齿轮箱工作压力继电器更新 | 只 | 1 |  |  | 型号500/8D、范围0.05-3MPa（常州天利智能控制股份有限公司产品） |
| 8 | 舵机行程开关更新 | 只 | 2 |  |  | 型号LXK3-20S/T |
| 9 | 机舱3只轴流风机拆岸：电机轴承更新，接线盒更新，其中两只风帽更新 | 项 | 1 |  |  | 选用哈尔滨原厂正品轴承，风帽采用不锈钢材质 |
| 10 | 厨房、船员室风机防护网更新、更换轴承，同时更新风帽 | 项 | 1 |  |  | 风帽采用不锈钢材质 |
| 11 | 半全螺型LED灯泡 | 只 | 30 |  |  | 日光色220V、14W |
| 12 | 220WLED日光灯管更新 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 13 | 全船电气设备及线路绝缘检测 | 项 | 1 |  |  | 达到规定值 |
| 14 | 主副机起动蓄电池更新 | 只 | 12 |  |  | 原使用“风帆”牌蓄电池，型号N200、12V’L端子 |
| 15 | 餐厅、客厅开关插座更新 | 只 | 20 |  |  |  |
| 16 | 客厅照明灯包括基座灯罩总体更新 | 只 | 6 |  |  | 采用LED白光灯管并提升灯管功率 |
| 17 | 餐厅与厨房照明灯包括基座灯罩总体更新 | 只 | 4 |  |  | 采用LED白光灯管并提升灯管功率 |
| 18 | 救援机器人遥控更新。机器人架子新做。 | 只 | 1 |  |  | 适配原有机器人型号并测试能完美操控 |
| 19 | 轮机长与船副室新增空调各一台，需铺线安装 | 台 | 2 |  |  | 要求：正1匹机。 |
| 20 | 浴室浴霸换新 | 只 | 1 |  |  | 要求：自带排风。 |
| 21 | 电热水器保养清洗疏通 | 只 | 1 |  |  |  |
| 22 | 上甲板水炮和应急探照灯配电箱外壳换新 | 只 | 2 |  |  | 采用不锈钢材质，尺寸 |
| 23 | 驾驶台与机舱主机联接控车钟换新 | 只 | 1 |  |  | 安装后测试，并结果符合船方要求 |
| 24 | 全船照明系统维护及保养 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 船用物品购置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 床上用品（被子被套等） | 床 | 10 |  |  |  |
| 2 | 拖把 | 把 | 10 |  |  |  |
| 3 | 扫把 | 把 | 10 |  |  |  |
| 4 | 畚箕 | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | 高级门口垫 | 条 | 4 |  |  |  |
| 6 | 热水瓶 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 电热水壶 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 除锈剂2瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 9 | 撇缆绳100米， | m | 100 |  |  |  |
| 10 | 黑胶布（绝缘） | 卷 | 5 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢锅（直径46mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 菜板2块， | 块 | 2 |  |  |  |
| 13 | 菜刀2把， | 把 | 2 |  |  |  |
| 14 | 保鲜膜保鲜袋30卷， | 卷 | 30 |  |  |  |
| 15 | 钢丝球60只 | 只 | 60 |  |  |  |
| 16 | 精品刨刀2把 | 把 | 2 |  |  |  |
| 17 | 螺丝刀一套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 剪刀5把 | 把 | 5 |  |  |  |
| 19 | 割绳刀5把 | 把 | 5 |  |  |  |
| 20 | 老虎钳1把 | 把 | 1 |  |  |  |
| 21 | 铲刀5把 | 把 | 5 |  |  |  |
| 22 | 铜锁10把 | 把 | 10 |  |  |  |
| 23 | 沥水橡皮垫子3块 | 块 | 3 |  |  |  |
| 24 | 小心碰头标志5个 | 个 | 5 |  |  |  |
| 25 | 大滚筒20个，椰树牌 | 个 | 20 |  |  |  |
| 26 | 小滚筒50个 | 个 | 50 |  |  |  |
| 27 | 油漆长柄10个 | 个 | 10 |  |  |  |
| 28 | 大胶带10卷 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 29 | 碰垫绳（直径20mm)100米， | m | 100 |  |  |  |
| 30 | 茶杯 | 只 | 10 |  |  |  |
| 31 | 煮茶壶 | 只 | 1 |  |  |  |
| 32 | 潜水泵新购一只。适配外接软水管一根（30米）。（220V单相QDX40方8米1.5KW油浸式3寸） | 只 | 1 |  |  | 大明QDX系列 |
| 33 | 绿色橡胶面漆 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 34 | 防锈漆 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 35 | 白色丙烯酸聚氨酯面漆 | 桶 | 5 |  |  |  |
| 36 | 稀释剂 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 五 | 不可预见费（隐蔽性项目） | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述清单中已列明原使用品牌的，投标时所投产品必须与原使用设备兼容，且功能不得低于原设备，否则采购人可根据实际情况要求调整，由此产生的费用由中标人承担。

2、本项目维修中涉及更换、更新、换新等内容的，均包括了设备及配件的采购、拆装及完成项目所需的所有工作内容。

中国渔政33122船维修清单报价表（标项二投标供应商提供）

中国渔政33122船                                                         单位：元

| 序号 | 修 理 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 专项服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 船舶进出坞（或上下排）费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 住坞（排）费 | 天 | 15 |  |  |  |
| 3 | 码头费 | 天 | 5 |  |  |  |
| 4 | 系解缆绳费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水、电费 | 天 | 20 |  |  |  |
| 6 | 搭拆脚手架费及上下船扶梯 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 消防值班、巡逻费 | 天 | 20 |  |  |  |
| 8 | 清洁垃圾费 | 天 | 20 |  |  |  |
| 9 | 环保费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 临时放置消防器材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 检验检测、试航 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 船体部分 |  |  |  |  |  |
| （一） | 船体油漆 |  |  |  |  | 油漆为飞鲸品牌 |
| 1 | 全船外壳板，舷墙板及附属件高压淡水冲洗海生物及污垢。要求：表面洁净，无污垢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 全船水线以下船体外壳板（包括舵叶，托架，舭龙骨等）用高压水枪全部出白，磨平，并涮2度615漆、1度616连接漆，2度839防污油漆。要求：油漆前表面光滑无杂质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 水线以上至主甲板船壳外板、护舷管表面，全船防护舷墙板内外及其附属件，全部出白，磨平，统漆1度615防锈漆，1度616防锈漆，2度面漆。要求：表面光滑无杂质，无锈包 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 主甲板四周防护栏板（舷墙顶表面），铺设防滑粗砂。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 主甲板、驾驶室后甲板油漆，甲板面为防滑塑料橡胶颗粒，漆前用干净淡水冲洗沥干，刷中绿橡胶面漆2度 要求：表面洁净，无污垢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 主甲板以上建筑外围壁及附属（包括驾驶玻璃喷水管系，廊灯灯座等）全部出白，磨平，统涂615,616各1度，后统丙烯酸原白漆2度 要求：表面清洁，无杂质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 船艏舱、锚链舱、会客室下空舱，机舱、舵机舱、船尾舱，局部除锈出白，磨平。出白处补防锈漆2度（615和616各1度），后局部面漆2度。 要求：光滑，无锈包，无起皮；油漆前表面光滑无杂质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 淡水舱清洗，舱内有锈处除锈出白，磨平，后涂水泥浆2度。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 锚，锚链全部出舱除锈，刷水罗松2度，按规定做好节数标志，下水前装复。 要求：光滑，无锈包，无起皮；油漆前表面光滑无杂质，锚链6节 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 锚机及锚机附属件除锈，磨平，出白处补防锈漆2度（615和616各1度），后统漆2度原色面漆。要求：表面光滑无杂质，无锈包，无起皮，标记清晰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 标妥船名，船籍港，载重线标志及水尺 | 项 | 1 |  |  | 按规定油漆 |
| 12 | 3只菌形通风筒及附属件除锈，磨平，出白处补防锈漆2度（615和616各1度），后统漆2度原色面漆。要求：表面光滑无杂质，无锈包，无起皮，标记清晰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 全船8根通风管，2根加油管除锈磨平，出白处补防锈漆2度（615和616各1度），后统漆2度原色面漆。要求：表面光滑无杂质，无锈包，无起皮，标记清晰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 3扇水密门及门框除锈，磨平，出白处补防锈漆2度（615和616各1度），统漆2度 要求：表面光滑无杂质，无锈包，无起皮，标记清晰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 4只埋入式舱盖局部除锈油漆，出白处打防锈漆2度（615,616各1度），4只舱盖统漆2度。要求：表面光滑无杂质，无锈包，无起皮，标记清晰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 全船不锈钢栏杆磨平，统漆2度白漆；有脱焊处焊接。要求：表面光滑无杂质，无锈包，无起皮 | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶台顶作防水处理，各处线管处作防水处理。线管有破损的割换。 | 项 | 1 |  |  | 密封，无渗漏 |
| 2 | 4只埋入式舱盖手柄，活动件拆滑，加油。要求：符合船检规范 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 护舷木割换5米左右；护舷侧板矫平10平方左右；护舷面板割换（长5米）；立柱割换6根左右。 | 项 | 1 |  |  | 按实计算，多加少减 |
| 4 | 甲板水炮加油活络及拆检，2只消防栓拆滑，加油。要求：符合船检规范 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 3只菌形通风筒及附属件拆滑，加油。 | 项 | 1 |  |  | 性能完好 |
| 6 | 全船21扇活动窗户扣攀拆滑，要求活动自如，保证水密；驾驶台右窗活动杆部件换新。要求：符合船检规范 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 锚机及锚机附属件拆滑，加油。 | 项 | 1 |  |  | 性能完好 |
| 8 | 更换全船防腐锌块39块，规格3Kg/块。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 左右舷门拆滑，校准。共2扇 | 项 | 1 |  |  | 性能完好 |
| 10 | 3扇水密门及活动附件拆滑，加油、如牛油嘴堵死应清理油漆及垃圾，维修至活动自如。 | 项 | 1 |  |  | 性能完好 |
| 11 | 全船落水管道疏通，落水网盖除锈油漆，有损坏的换新。 | 项 | 1 |  |  | 全船落水管道共13处，落水网盖换新4只 |
| 12 | 全船帆布罩换新（灯罩，锚机罩，雨水蓬，消防炮，热水器，喇叭）。 | 项 | 1 |  |  | 船上现场测量 |
| 13 | 全船34扇玻璃窗重新打密封（老的清理掉），用玻璃清洁剂去污清洁（出厂前）。 | 项 | 1 |  |  | 水密，无渗漏 |
| 14 | 卫生间下水通道更换止回阀 | 项 | 1 |  |  | 止回阀由业主提供 |
| 15 | 全船碰垫拆装，损坏的换新，环扣不足处焊装，卸扣损坏的换新。（全船共有轮胎式碰垫18只，换新4只飞机轮胎碰垫（直径1m厚25cm），更换环扣10只，卸扣10只） | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 尾轴如有缠绕物，割开防网罩清理，割刀损坏的换新 | 项 | 1 |  |  | 双浆双轴 |
| 17 | 全船室内门，门框，除锈，打磨，油漆2度奶白漆。要求：表面光滑，无锈包，无起皮。全船共有室内门8扇 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 全船窗框除锈，出白，打磨，油漆2度奶黄漆。要求：表面光滑，无锈包，无起皮。全船共水密窗28只 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三） | 消防、救生 |  |  |  |  |  |
| 1 | 年检干粉灭火器5kg（3只），二氧化碳灭火器1只，泡沫灭火器9L(4只），如有缺失损坏应按船检证书配齐 | 项 | 1 |  |  | 换新另计 |
| 2 | 救生圈4只重新油漆，亮光带换新，标识好船名，船籍港，序号 | 项 | 1 |  |  | 要求：符合船检规范 |
| 3 | 2只气胀救生筏（包括静水压力释放器）年检 | 项 | 1 |  |  | 要求：符合船检规范 |
| 4 | 应急示位标、雷达应答器年检 | 项 | 1 |  |  | 要求：符合船检规范 |
| 5 | 无线电设备检测，出具年检证书 | 项 | 1 |  |  | 按船检规范要求 |
| （四） | 通导设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁罗经校正并出具证书 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 驾驶室3扇瞭望窗的扇形雨刮器维修拆滑，调整雨刮速度及幅度，换新雨刮条3根。 | 项 | 1 |  |  | 原使用广州航海仪器厂产品，型号：WGS-J |
| 3 | 驾驶室电子海图数据版本更新至最新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 2台雷达检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 广播受话器换新1只 | 项 | 1 |  |  |  |
| （五） | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锦纶绳8根(50米长，直经32mm，做琵琶头，琵琶头直径1.1米长)；船用小绳直径8mm（1捆） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 船员住处6人间衣柜，床铺修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 船员住处6人间，鞋柜安装柜门 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 驾驶室顶甲板船名牌面板新做2块。 | 项 | 1 |  |  | 按原尺寸 |
| 5 | 上驾驶台门的门锁换新，门吸换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 厨房间压条换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 新购门锁 | 把 | 3 |  |  |  |
| 8 | 客厅长条茶几换新4张 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 桌布9张换新 | 项 | 1 |  |  | 船上现场测量 |
| 10 | 驾驶台海图桌换新，重新安装。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 出厂前全船内外卫生清洗1次 | 项 | 1 |  |  | 洁净无死角 |
| 12 | 丙烯酸油漆白2桶，中绿橡胶漆1桶，稀释水1桶。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （六） | 物料采购清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纤维拖把 | 把 | 10 |  |  |  |
| 2 | 海绵拖把 | 把 | 2 |  |  |  |
| 3 | 小滚刷 | 只 | 60 |  |  |  |
| 4 | 大滚刷 | 只 | 6 |  |  |  |
| 5 | 小滚刷长柄 | 把 | 10 |  |  |  |
| 6 | 大滚刷柄 | 把 | 3 |  |  |  |
| 7 | 洗手液（24瓶装） | 箱 | 1 |  |  |  |
| 8 | 保鲜膜 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 9 | 保鲜袋 | 卷 | 20 |  |  | 大中各10 |
| 10 | 威猛 | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 11 | 畚箕（带柄） | 只 | 10 |  |  |  |
| 12 | 软扫把（带柄） | 把 | 10 |  |  |  |
| 13 | 粘苍蝇纸 | 包 | 6 |  |  |  |
| 14 | 洁厕灵（24瓶装） | 箱 | 1 |  |  |  |
| 15 | 挂壁香薰 | 只 | 8 |  |  |  |
| 16 | 洗船皮管 | 米 | 20 |  |  | 6分管 |
| 17 | 空气清新剂 | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 18 | 厕纸 | 包 | 50 |  |  |  |
| 19 | 马桶吸 | 只 | 2 |  |  |  |
| 20 | 排刷 | 把 | 6 |  |  |  |
| 21 | 洗脸盆 | 只 | 3 |  |  |  |
| 22 | 鲞刀 | 把 | 6 |  |  |  |
| 23 | 透明胶卷（大） | 卷 | 10 |  |  |  |
| 24 | 强光手电筒 | 盏 | 3 |  |  |  |
| 25 | 多用途全能清洁剂 | 瓶 | 6 |  |  |  |
| 26 | 不锈钢蒸锅 | 副 | 1 |  |  | 28CM |
| 27 | 百洁布 | 块 | 50 |  |  |  |
| 28 | 铲刀 | 把 | 3 |  |  |  |
| 29 | 护目镜 | 副 | 5 |  |  |  |
| 30 | 高压锅 | 只 | 1 |  |  | 22CM，原品牌苏泊尔 |
| 31 | 电饭锅 | 只 | 1 |  |  | 4升，原品牌苏泊尔 |
| 32 | 炒锅 | 只 | 3 |  |  | 32CM，原品牌苏泊尔 |
| 33 | 配菜盒 | 只 | 4 |  |  |  |
| 34 | 筷子 | 双 | 50 |  |  |  |
| 35 | 油石 | 块 | 2 |  |  |  |
| 36 | 菜板 | 块 | 2 |  |  | 实木长40，宽30 |
| 37 | 洗碗海绵 | 块 | 60 |  |  |  |
| 38 | 清洁球 | 只 | 50 |  |  |  |
| 39 | 锅铲 | 把 | 3 |  |  |  |
| 40 | 漏瓢 | 只 | 3 |  |  |  |
| 41 | 刨丝刀 | 把 | 2 |  |  |  |
| 42 | 刨刀 | 把 | 5 |  |  |  |
| 43 | 饭兜 | 块 | 4 |  |  |  |
| 44 | 饭瓢 | 只 | 2 |  |  |  |
| 45 | 去鳞器 | 把 | 3 |  |  |  |
| 46 | 油套笼 | 副 | 4 |  |  |  |
| 47 | 夹盆器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 三 | 轮机及电气部分 |  |  |  |  |  |
| （一） | 主机 （主机型号：KTA19-M 持续功率407kw， 数量2台） |  |  |  |  | 由授权专业服务商提供配件及维修 |
| 1 | 调整气门间隙油嘴行程并调试 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 缸罩盖衬垫 | 张 | 12 |  |  |  |
| 3 | 气门调节螺栓 | 枚 | 4 |  |  |  |
| 4 | 调节螺母 | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 油管密封圈131026 | 只 | 12 |  |  |  |
| 6 | 油管铜垫3023095 | 只 | 24 |  |  |  |
| 7 | 中冷芯，热交换器修理调试 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 中冷器衬垫3001304 | 张 | 4 |  |  |  |
| 9 | 中冷器衬垫3001305 | 张 | 4 |  |  |  |
| 10 | 中冷矩形圈206808 | 只 | 4 |  |  |  |
| 11 | 跨越管衬垫 | 张 | 2 |  |  |  |
| 12 | 水管衬垫3010926 | 张 | 2 |  |  |  |
| 13 | 热交换器衬垫 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 热交换器0型圈 | 根 | 2 |  |  |  |
| 15 | 锌棒 | 根 | 12 |  |  |  |
| 16 | 水管衬垫3055769 | 张 | 4 |  |  |  |
| 17 | 密封胶水 | 支 | 2 |  |  |  |
| 18 | 机油冷却器芯的化学清洗并试压，并更换锌块 | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 机油冷却器盖衬垫 | 张 | 2 |  |  |  |
| 20 | 机油冷却器座衬垫 | 张 | 8 |  |  |  |
| 21 | 水管0型圈3028291 | 只 | 4 |  |  |  |
| 22 | 水管0型圈70624 | 只 | 2 |  |  |  |
| 23 | 水管衬垫205289 | 张 | 2 |  |  |  |
| 24 | 水管衬垫3060912 | 张 | 2 |  |  |  |
| 25 | 主机仪表监控仪检查调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 主机排温表更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 排温表 | 只 | 2 |  |  |  |
| 28 | 空气滤网更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 主机燃油滤器换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 机油滤器换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 淡水滤器全部换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 更换主机机油 | 桶 | 18 |  |  |  |
| 33 | 更换机油及滤清器人工费 | 台 | 2 |  |  |  |
| 34 | 主机海水泵2只，主机淡水泵2只.增压器2只拆解检查调试，部件视情更换。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 35 | 海水泵轴 | 根 | 2 |  |  |  |
| 36 | 海水泵轴承 | 套 | 2 |  |  |  |
| 37 | 海水泵叶轮 | 只 | 2 |  |  |  |
| 38 | 海水泵侧流道 | 片 | 2 |  |  |  |
| 39 | 海水泵定位环 | 只 | 2 |  |  |  |
| 40 | 机械密封 | 套 | 2 |  |  |  |
| 41 | 油封 | 只 | 4 |  |  |  |
| 42 | 油封衬圈 | 只 | 4 |  |  |  |
| 43 | 保险片 | 片 | 2 |  |  |  |
| 44 | 锁紧螺母 | 只 | 2 |  |  |  |
| 45 | 泵盖胶圈 | 根 | 2 |  |  |  |
| 46 | 安装胶圈 | 根 | 2 |  |  |  |
| 47 | 淡水泵修理包 | 套 | 2 |  |  |  |
| 48 | 淡水泵叶轮 | 只 | 2 |  |  |  |
| 49 | 淡水泵衬垫3202283 | 张 | 2 |  |  |  |
| 50 | 软管63223 | 根 | 4 |  |  |  |
| 51 | 卡箍43828F | 只 | 8 |  |  |  |
| 52 | 增压器修理包 | 套 | 2 |  |  |  |
| 53 | 增压器安装衬垫 | 张 | 2 |  |  |  |
| 54 | 回油管衬垫 | 张 | 2 |  |  |  |
| 55 | 安装螺栓 | 枚 | 4 |  |  |  |
| 56 | 安装螺母 | 只 | 8 |  |  |  |
| 57 | 增压器卡箍 | 只 | 2 |  |  |  |
| 58 | 喷油器车间检查调试12支视情更换。PT柴油泵车间检查调试2台视情更换。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 59 | 喷油器油杯 | 只 | 12 |  |  |  |
| 60 | 柱塞副 | 支 | 4 |  |  |  |
| 61 | STC修理包 | 套 | 6 |  |  |  |
| 62 | 定位销 | 只 | 12 |  |  |  |
| 63 | 喷油器滤网 | 只 | 12 |  |  |  |
| 64 | 量孔塞 | 只 | 12 |  |  |  |
| 65 | 量孔塞垫片 | 只 | 12 |  |  |  |
| 66 | 喷油器胶圈3347937 | 根 | 12 |  |  |  |
| 67 | 喷油器胶圈193736 | 根 | 24 |  |  |  |
| 68 | 喷油器弹簧座 | 只 | 6 |  |  |  |
| 69 | 喷油器铜垫 | 只 | 12 |  |  |  |
| 70 | 油泵修理包 | 套 | 2 |  |  |  |
| 71 | 油泵盖板 | 只 | 2 |  |  |  |
| 72 | 驱动轴 | 根 | 2 |  |  |  |
| 73 | 轴承 | 只 | 2 |  |  |  |
| 74 | 油泵滤网 | 只 | 2 |  |  |  |
| 75 | 防尘油封 | 只 | 4 |  |  |  |
| 76 | 加大油封 | 只 | 2 |  |  |  |
| 77 | 调速柱塞 | 支 | 2 |  |  |  |
| 78 | VS调速柱塞 | 支 | 2 |  |  |  |
| 79 | 止动螺钉 | 枚 | 2 |  |  |  |
| 80 | 辅助柱塞 | 只 | 2 |  |  |  |
| 81 | AFC总成 | 只 | 2 |  |  |  |
| 82 | 齿轮泵 | 台 | 1 |  |  |  |
| 83 | 单向阀 | 只 | 2 |  |  |  |
| 84 | 油泵安装衬垫 | 张 | 2 |  |  |  |
| 85 | 油泵连接块3046200 | 只 | 2 |  |  |  |
| 86 | 柴油机发动机机带充电器皮带换新 | 根 | 2 |  |  |  |
| 87 | 主机两只启动马达与两只机带充电机上岸拆检调试 | 台 | 2 |  |  |  |
| 88 | 马达碳刷 | 只 | 12 |  |  |  |
| 89 | 马达碳刷架 | 只 | 2 |  |  |  |
| 90 | 充电机调节器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 91 | 主机与驾驶台快慢机连接软钢丝换新2根（长度22米） | 项 | 1 |  |  | 原使用型号：33C-2EFT进口产品 |
| 92 | 左机进口烟气道损坏更新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 93 | 机舱舱底清洗，污水清理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 94 | 4个油舱，1个日用油柜清理 | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 辅机 （辅机 TD226B-3CD ， 40kw, 2台） |  |  |  |  | 由专业服务商提供配件及维修 |
| 1 | 辅机缸头研磨，调试气门间隙，传动机构齿轮检查，校正喷油器，喷油定时（其他部件视情更换）预估右辅机缸头调换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 热交换器拆洗疏通，锌块更换，机油冷却器清洗疏通。燃油管换新。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 燃油滑油滤器更换机油更换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 辅机空气滤网换新 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 2台海水泵总成更换 | 台 | 2 |  |  | 原使用福州产，型号：TD226B，件号：13021346 |
| 6 | 淡水泵，海水泵皮带更换。淡水泵皮带件号：13021207 海水泵皮带型号：B1524 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 辅机左右两只充电器及启动马达碳刷检查 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 海水管进口换新 | 米 | 1 |  |  |  |
| （三） | 齿轮箱工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2台HC400A齿轮箱机油更换（规格数量：18升/桶，共6桶） | 台 | 2 |  |  | 原齿轮品牌为杭齿，使用原品牌专用机油 |
| 2 | 齿轮箱冷却器拆洗试压，锌块及密封垫更新，机油滤器拆洗。 | 台 | 2 |  |  |  |
| （四） | 轴系与螺旋桨工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 尾轴按标识顺序拆除，中间轴，联轴节，油密封装置螺旋 | 组 | 2 |  |  | 提交数据 |
| 2 | 检查测量尾轴承的椭圆度、圆锥度以及尾轴颈的配合间隙 |  |  |  |  | 提交数据 |
| 3 | 螺旋桨完整性检查，螺距测量，如有损坏缺陷修复矫正，提交数据并抛光打磨 |  |  |  |  | 提交数据 |
| 4 | 勘验测量螺旋桨锁紧帽的紧固状态，二组油封装置所有锁紧油封O型圈，防尘油毛钻按原产品更换。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 勘验2组不锈钢防腐衬套（油密封圈）磨损凹痕深度，如磨损过度镶套处理。 | 台 | 2 |  |  |  |
| （五） | 舵机与舵系工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 舵机油箱，滤清器清洗，滤芯更换，舵机泵检拆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 舵机液压油更换 | 项 | 1 |  |  | 长城“卓力”低凝杭磨L-HL46液压油100KG |
| 3 | 舵机系统调试，舵角校正试验，确保系统不漏油 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 2组舵系拆装，包括舵叶舵杆及附件，测量舵系轴承各面间的间隙。舵杆所有密封圈按原产品更新，平面受力轴承视情更新，舵杆注满机油。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 舵系修复后进行操作试验，由船方验收合格后提交数据。舵机工作调试 | 项 | 1 |  |  | 手动调试，自动调试 |
| 6 | 舵机舱两台工作液压管路系统进行拆检疏通调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| （六） | 管系及辅助项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海底阀箱清洗，更换锌块 | 项 | 1 |  |  | 锌块包含在全船39块内 |
| 2 | 海水过滤器清洗除锈，锌块O型圈更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 更换消防泵型号65C2X36-42，舱底泵型号65C2X36-30机械密封与轴承并调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 淡水压力柜密封圈换新并清洁水柜 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 空压机至压力水柜的管路及压力表等附件全部换新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 两只通海阀阀芯阀杆测验，阀盘研磨，视情而定 | 项 | 1 |  |  |  |
| （七） | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2台无刷同步发电机测量绝缘电阻及对地阻。FFXW-225M/4-H | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 更换岸电开关1只型号：EZD.100E50A牌子施耐德 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 更换总开关。产地德国（MT100/160 440-480V/60HZ 500VA） | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 发电机轴承清洗，润滑脂更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 发电机内部清洁，必要时化学清洗，处理或烘焙 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 检查发电机带电部分接触，紧固连接处 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 主配电板内部全面清洁，检查绝缘情况 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 蓄电池更换195AH，原产品风帆牌子 | 只 | 12 |  |  | 黑壳体，白面板 |
| 9 | 内部走廊及客厅更换6只灯壳 | 只 | 6 |  |  |  |
| 10 | 机舱日光灯更换3处并检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 主配电板开关换新4只 220V/20A-50A | 只 | 4 |  |  |  |
| 12 | 机舱主配板合闸总开关更新2只（400V 50HZ 30KW 60A） | 只 | 2 |  |  |  |
| 13 | 机舱2只风机检查调试，型号JCZ-40A | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 副机机带充电机更新型号MDA0322105.28L/27A | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 不可预见费（隐蔽性项目） | 项 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述清单中已列明原使用品牌的，投标时所投产品必须与原使用设备兼容，且功能不得低于原设备，否则采购人可根据实际情况要求调整，由此产生的费用由中标人承担。

2、本项目维修中涉及更换、更新、换新等内容的，均包括了设备及配件的采购、拆装及完成项目所需的所有工作内容。